| 项目名称 建设项目基本情况 | 平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山贺声建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵东鹏 |  |  |  | 联系人 |  | 赵东鹏 |  |  |  |
| 通讯地址 | 叶县夏李乡大杨庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13783236743 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县夏李乡大杨庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410422-26-03-041028 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2641 涂料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1334 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 17.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.4% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

内外墙涂料是使用方便、效果明显、附加价值高的一种产品，广泛应用于建筑等行业。在此背景下，平顶山贺声建材有限公司拟投资500万元在叶县夏李乡大杨庄村建设年产4000吨内外墙涂料建设项目，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

本项目为平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目，项目位于叶县夏李乡大杨庄村，拟租用叶县夏李乡大杨庄村集体经济标准化厂房（租赁协议见附件2），项目总投资500万元，占地面积约2亩，建成后可年产4000吨内外墙涂料。项目乳胶漆、真石漆和防水涂料生产工艺为原料→投料分散→分散搅拌→过滤→灌装→成品，腻子生产工艺为原料→投料→搅拌→袋装→成品。主要设备为分散机、真石漆搅拌机和多螺带混合机。

经查，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中鼓励类第十一项项第7条：水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-26-03-041028，详见附件3，项目符合国家产业政策。

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”—第36项——基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造。其中单纯混合和分装的应编制环境影响评价报告表，除单纯混合和分装的应编制环境影响评价报告书，本项目属于单纯混合和分装，因此应编制环境影响报告表。

- 受平顶山贺声建材有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目环境影响报告表》。

- 2、项目基本情况

项目基本情况见表1。

表1      项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 平顶山贺声建材有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 10人 |
|  | 工作制度 | 每天8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 500 |
|  | 环保投资（万元） | 17.02 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C2641 涂料制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北 113.177304，33.565539；东北 113.177738，33.565546 西南 113.177301，33.565306；东南：113.177878，33.565302 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 设备清洗废水经收集后暂存于废水暂存桶内，用于下一批次相同产品的生产用水，不外排；生活废水经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：乳胶漆、防水涂料和天然真石漆粉状原料投料工序产生的粉尘，乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌工序产生的有机废气，腻子投料和袋装工序产生的粉尘 ②废水：设备清洗废水，职工生活废水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：除尘器收集的粉尘、粉状原料废包装袋、液态原料废包装桶、过滤产生的滤渣 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 租赁，1座，建筑面积600m2，钢结构 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 租赁，1座，建筑面积100m2，钢结构 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由厂区内1眼自备井提供 |
|  | 供电系统 | 依托叶县夏李乡供电系统提供 |
|  | 排水工程 | 设备清洗废水经收集后暂存于废水暂存桶内，用于下一批次相同产品的生产用水，不外排；生活废水经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 乳胶漆、防水涂料和天然真石漆投料工序产生的粉尘：配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 |
|  |  | 腻子投料和袋装工序产生的粉尘：拟将腻子生产区域全密闭，并配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 |
|  | 废水治理 | 生活废水经租赁办公用房的现有旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排 |
|  |  | 设备清洗废水经收集后暂存于废水暂存桶内，用于下一批次相同产品的生产用水，不外排 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，隔声处理 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱若干 |
|  |  | 一般固废暂存间1座，20m2 |
|  |  | 危险固废暂存间1座，10m2 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目生产规模及产品方案详见表3。

表3   本项目生产规模及产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产规格 | 生产规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 桶装，25kg/桶 | 1000t/a |
| 2 | 腻子 | 袋装，25kg/袋 | 1500t/a |
| 3 | 防水涂料 | 桶装，25kg/桶 | 500t/a |
| 4 | 天然真石漆 | 桶装，25kg/桶 | 1000t/a |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4   本项目主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分散机 | 15kw | 台 | 1 | 用于生产水性涂料和乳胶漆 |
|  | 真石漆搅拌机 | 5t | 台 | 1 | 用于生产真石漆 |
|  | 真石漆搅拌机 | 1t | 台 | 1 |  |
|  | 多螺带混合机 | / | 台 | 2 | 用于生产腻子 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗见表5。

表5    项目主要原辅材料消耗表

| 产品名称 | 物料名称 | 年耗（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 分散剂 | 50 | 液体，250kg/桶 |
|  | 润湿剂 | 20 | 液体，250kg/桶 |
|  | 多功能助剂 | 50 | 液体，250kg/桶 |
|  | 钛白粉 | 100 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 煅烧高岭土 | 80 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 方角石粉 | 200 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 轻质碳酸钙 | 180 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 苯丙乳液 | 20 | 液体，250kg/桶 |
|  | 水 | 300 | 来自于厂区自备水井 |
| 腻子 | 羟丙基甲基纤维素 | 10 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 胶粉 | 15 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 抗裂纤维 | 20 | 絮状，25kg/袋 |
|  | 重质碳酸钙 | 930 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 白水泥 | 525 | 粉末，25kg/袋 |
| 防水涂料 | 重质碳酸钙 | 100 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 白水泥 | 120 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 苯丙乳液 | 100 | 液体，250kg/桶 |
|  | 成膜助剂 | 20 | 液体，250kg/桶 |
|  | 杀菌剂 | 10 | 液体，250kg/桶 |
|  | 水 | 150 | 来自于厂区自备水井 |
| 天然真石漆 | 苯丙乳液 | 230 | 液体，250kg/桶 |
|  | 天然彩砂 | 600 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 羟乙基纤维素 | 5 | 粉末，25kg/袋 |
|  | 杀菌剂 | 5 | 液体，250kg/桶 |
|  | 成膜助剂 | 5 | 液体，250kg/桶 |
|  | 乙二醇 | 5 | 液体，250kg/桶 |
|  | 水 | 150 | 来自于厂区自备水井 |

本项目液体主要原辅材料基本信息及理化性质。

分散剂：淡黄色液体，pH值：8，熔点/凝固点：-20℃以下，沸点：100℃，是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。可均一分散那些难于溶解于液体的无机物，有机颜料的固体及液体颗粒，同时也能防止颗粒的沉降和凝聚，形成安定悬浮液所需的两亲性试剂。

润湿剂：又称表面活性剂，是黄色液体，有轻微刺激性气味，在一般使用温度下具有热稳定性，毒性毒性经皮肤：半数致死剂量（LD50）兔子：＞16000mg/kg

多功能助剂：成分为2-氨基-2-甲基-1-丙醇，是白色结晶或无色粘稠液体。能与水混溶，溶于乙醇。2-氨基-2-甲基-1-丙醇是一种广为人知的多功能添加剂，用作颜料分散剂、代替氨水的pH调节剂。适用于所有类型的乳胶 漆。在配方中，2-氨基-2-甲基-1-丙醇作为一种有效的共分散剂用来防止颜料的重聚集，同时，2-氨基-2-甲基-1-丙醇可以有效地提高涂料的综合性能。

苯丙乳液：（苯乙烯-丙烯酸酯乳液）是由苯乙烯和丙烯酸酯单体经乳液共聚而得，乳白色液体，带蓝光。固体含量40～50%，粘度80～2000mPa·s，单体残留量0.5%，pH值8～9。苯丙乳液附着力好，胶膜透明，耐水、耐油、耐热、耐老化性能良好。

成膜助剂：化学名称为（2，2，4-三甲基-1，3-戊二醇，2-甲基-丙酸）单酯，凝固点＜-70.25℃，无色液体，有微少气味，能够有助于各种商品乳液的成膜。有效降低其最低成膜温度。

杀菌剂：一种高效、低毒杀菌剂，主要化学成分5-氮-2-甲基-4-异噻唑啉-3酮（1.15%）、2-甲基-4-噻唑啉-3-酮（0.35%）。外观为灰黄色液体，有柔和芳香味，可以与水任意混溶，pH为2-4。

乙二醇：又名“甘醇”、“1，2-亚乙基二醇”，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6g/kg。乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为10人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约6万kWh/a，依托夏李乡供电系统供电，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目用水为生产用水、设备清洗用水和生活用水，项目用水来自厂区内一眼自备井。

设备清洗用水：本项目乳胶漆和防水涂料生产使用1套生产设备，天然真石漆生产使用1套生产设备。生产过程中连续生产同一种产品时无需清洗设备，按批次直接搅拌即可。但在生产间歇期和更换产品时，要对分散搅拌设备进行清洗。本项目每班生产过程中不更换产品，因此本项目只需在每天工作结束后对生产设备进行清洗。根据建设单位提供的资料，项目单位产品设备清洗废水量为0.05m3/t-产品，项目乳胶漆、防水涂料和天然真石漆年产量为2500t，则清洗用水量为0.42m3/d，125m3/a。本项目设置清洗废水暂存桶，暂存桶内的废水加盖储存于危废间内作为下一批次相同产品的生产用水。

生产用水：本项目乳胶漆、真石漆和防水涂料在生产过程中需加入一定量的水，根据项目原辅材料配比计算可知，项目生产用水量约600m3/a。本项目生产用水约有125m3来自于设备清洗产生的回用水，因此生产过程中新鲜水添加量为1.58m3/d，475m3/a。

生活用水：项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。

（2）排水

本项目设备清洗废水全部回用于生产过程中，不外排；生产用水全部进入产品，不外排。项目废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排。

本项目水平衡图见图1。

新鲜水

2.5

进入产品

1.58

2.0

0.42

生产用水

设备清洗用水

0.42

废水暂存桶

0.42

办公生活

0.5

0.4

由周边农民拉走肥田，不外排

旱厕

0.4

消耗散失0.1

图1  项目用水平衡图（m3/d）

11、项目周边环境概况

本项目位于叶县夏李乡大杨庄村，项目北临村道，西临农田，南临农田，东临村道。项目附近的环境敏感点主要为项目北侧的大杨庄村，距生产车间最近距离为20m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图四。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，拟租用叶县夏李乡大杨庄村集体经济标准化厂房，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县夏李乡大杨庄村，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。其中灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。 距项目最近的河流为澧河，位于本项目南侧3000m处，澧河，因源出山涧，清澈甘醇，故名。古称澧水。干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟（一说南召县老麓山），流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里。河床比降平均约1/3000。澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平均储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县夏李乡大杨庄村，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2018年，全县生产总值增长9.5%，居全市5县市第一。规模以上工业增加值增长12.3%，居5县市第二。一般公共预算收入增长11.6%，居5县市第三，税收占一般公共预算收入的比重为65.7%；固定资产投资增长17.5%，居5县市第一。社会消费品零售总额增长10.9%，居5县市第一。贫困退出工作顺利通过县级自评、市级初审和省级第三方评估验收，119个贫困村实现退出，4192户、13002人实现脱贫，贫困发生率降至0.99%，实现了高质量、有尊严脱贫摘帽的目标。财政民生支出增长19.1%，占一般公共预算支出的84%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长9.1%、9.3%；教育、医疗、社会保障水平进一步提高，人民群众得到更多实惠。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县夏李乡大杨庄村，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、夏李乡土地利用总体规划与夏李乡总体规划 根据叶县国土资源局夏李国土资源所出具的证明文件，经查《夏李乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目位于叶县夏李乡大杨庄村约2亩宗地，项目北临村道，南临农田，西临农田，东临村道，现状为建设用地，符合夏李乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县夏李乡人民政府出具的证明文件，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目拟用地位于叶县夏李乡大杨庄村，用地性质为建设用地，用地符合叶县夏李乡总体规划。该项目为夏李乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。根据叶县夏李乡大杨庄村村民委员出具的证明文件，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目拟用地位于叶县夏李乡大杨庄村，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县夏李乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县夏李乡总体规划。该项目为夏李乡招商扶贫项目，夏李乡人民政府及夏李乡大杨庄村村委会均支持该项目的建设。 叶县国土资源局夏李国土资源所出具的证明文件见附件4，叶县夏李乡人民政府出具的证明文件见附件5，叶县夏李乡大杨庄村村民委员会出具的证明文件见附件6。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于叶县夏李乡大杨庄村，距离南水北调叶县段总干渠最近距离为2.7km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县夏李乡大杨庄村，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目叶县夏李乡大杨庄村，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县夏李乡大杨庄村，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、河南省2019年挥发性有机物治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于涂料制造行业，产品均为水性涂料，不属于以上所述行业。本项目有机废气的产生工序主要为乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌工序，经核算，以上工序产生的有机废气挥发量很小，约为0.026t/a，0.011kg/h，对周边环境影响较小。根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目所在区域不属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为0.011kg/h，因此项目可不配置VOCs处理设施。项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求。 11、河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案 31 开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即:生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集飞罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“—密闭即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 33 开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR（泄露检测与修复）治理，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放要达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机。 本项目粉料在厂内的输送采用密闭的袋装输送，建设单位拟设置2台真石漆搅拌机和1台涂料分散剂，并在真石漆搅拌机投料口和分散机上方设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后由风管送至1套袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。项目乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌工序有机废气挥发量很小，根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目所在区域不属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为0.011kg/h，因此项目可不配置VOCs处理设施。项目共设置2套腻子生产设备，建设单位拟将腻子生产区域全密闭，并在设备投料口及成品袋装工序设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道进入1套布袋除尘器除尘，然后经过一根15m高排气筒排放。项目的建设符合河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案标准要求。 12、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知 29 开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 31．开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机。 本项目粉料在厂内的输送采用密闭的袋装输送，建设单位拟在真石漆搅拌机投料口和分散机上方设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后由风管送至1套袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。项目乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌工序有机废气挥发量很小，根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目所在区域不属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为0.011kg/h，因此项目可不配置VOCs处理设施。项目共设置2套腻子生产设备，建设单位拟将腻子生产区域全密闭，并在设备投料口及成品袋装工序设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道进入1套布袋除尘器除尘，然后经过一根15m高排气筒排放。项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表6 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表7 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排。项目最近的河流为澧河。澧河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目区域地表水监测数据采用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-12-25～2017-12-31）监测数据，详见表8。 表8 地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 澧河叶舞公路桥; COD; 7.34; 0.367; 20. 氨氮; 0.08; 0.08; 1. 总磷; 0.12; 0.6; 0.2. 由表8可知，澧河叶舞公路桥各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《叶县建民加油站项目环境影响报告表》对夏李北村（位于本项目东南方向约4700m）的检测数据，检测时间为2019年2月16日，检测单位河南省正信检测技术有限公司。监测结果见表9。 表9 项目区域地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 夏李北村. pH（无量纲）; 测值; 7.25. 标准; 6.5-8.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 溶解氧（mg/L）; 测值; 7.3. 标准; ≥5.0. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.025. 标准; 0.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 11.5. 标准; 20. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 0.002. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 耗氧量（mg/L）; 测值; 0.69. 标准; 3.0. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 344. 标准; 450. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 513. 标准; 1000. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 51.2. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氯化物（mg/L）; 测值; 43.6. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.236. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 铅（mg/L）; 测值; 未检出. 萘(mg/L); 测值; 未检出. 苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 对二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃（mg/L）; 测值; 未检出. 二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 水温(℃); 测值; 10.6. 由表9分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2019年8月5日-2019年8月6日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件7，监测结果见表10。 表10 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目东、南、西厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2019.8.5; 厂界（东）; 45.6; 34.7. 厂界（南）; 48.2; 34.3. 厂界（西）; 47.3; 35.2. 厂界（北）; 45.9; 35.1. 2019.8.6; 厂界（东）; 48.1; 34.4. 厂界（南）; 47.9; 35.5. 厂界（西）; 46.8; 34.3. 厂界（北）; 47.3; 35.2. 5、生态环境质量现状 项目区属于典型的村镇生态系统，项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对生产车间距离/m. X; Y. 大杨庄村; 701845.11; 3716455.44; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; N; 20. 表12 主要水环境、声环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 声环境; 大杨庄村; N; 20; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 地表水; 澧河; S; 3000; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 表13 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 色度; mg/L; 15. 氨氮; 0.5. 总硬度; 450. 高锰酸盐指数; 6.0. 溶解性总固体; 1000. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| 污染物排放标准 | 表14 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）; 颗粒物; 涂料制造、油墨及类似产品制造; 30mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 企业边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 废水; 污水禁排. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; 昼间; 55dB（A）. 夜间; 45dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和氮氧化物产生和排放；项目最终无废水外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目拟租用叶县夏李乡大杨庄村集体经济标准化厂房，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目乳胶漆、真石漆和防水涂料的生产工艺基本相同，其生产工艺流程叙述如下：

（1）投料分散

项目将水与所需颜料、填料、所需助剂等按照产品所需比例加入到分散机或真石漆搅拌机内进行搅拌混合。

（2）分散搅拌

搅拌混合40min后添加所需的乳液和助剂等，搅拌分散均匀，进行进一步的调整，使产品性状达到规定要求，最终得到成品。

（3）过滤及罐装

调整后的成品计重过滤后，即可罐装。

本项目乳胶漆、真石漆和防水涂料工艺流程如下图：

投料分散

分散搅拌

水、颜填

料、助剂

苯丙乳液、助剂

废气、噪声

灌装

过滤

成品

废气、噪声

固废

图2     项目乳胶漆、真石漆和防水涂料生产工艺流程及产污环节示意图

本项目腻子生产工艺说明：原材料羟丙基甲基纤维素、胶粉、抗裂纤维、重质碳酸钙、白水泥经拆包和称重配比后投入腻子粉搅拌机入料口，在全密闭搅拌机内混合均匀15分钟后即可袋装，袋装时混合均匀的物料通过腻子粉搅拌机出料口控制阀门下落至包装袋中，包装完成后即为成品。

项目腻子生产工艺流程及产污环节示意图见图3。

羟丙基甲基纤维素、胶粉、抗裂纤维、重质碳酸钙、白水泥

投料

搅拌

粉尘

袋装

成品

噪声

粉尘

图3     项目腻子生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目租用叶县夏李乡大杨庄村集体经济标准化厂房进行建设，不新建构筑物，安装设备后即可投入生产，影响很小，本次评价不再进行施工期环境污染因素分析。

二、营运期主要污染工序

1、废气

本项目生产过程中无化学反应过程，项目乳胶漆、防水涂料和天然真石漆在搅拌过程中加水，搅拌过程无粉尘产生。因此项目产生的废气主要为乳胶漆、防水涂料和天然真石漆粉状原料投料工序产生的粉尘，乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌工序产生的有机废气，腻子原料投料和袋装工序产生的粉尘。

（1）乳胶漆、防水涂料和天然真石漆粉状原料投料工序产生的粉尘

本项目粉料均为袋装，由汽车运输进厂，袋装原料运至厂区后卸至车间内分区暂存。生产时，袋装料由叉车运至生产设备处，将外购的袋装粉状料按配方比例，投加到分散机或真石漆搅拌机中，该过程中均为产生一定的粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染系数手册（2010修订版）》（中册）（2641涂料制造业产排污系数表），粉尘产污系数为0.031kg/t-产品。本项目乳胶漆、防水涂料和天然真石漆的年产量为2500t，则粉尘产生量为0.078t/a。

建设单位拟设置2台真石漆搅拌机和1台涂料分散剂，以上设备距离较近，建设单位拟在真石漆搅拌机投料口和分散机上方设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，粉尘处理效率不低于90%，废气处理风量为5000m3/h，本项目粉料投加工序年工作时间约600h。经计算，本项目投料工序有组织粉尘产生量和产生浓度为23.4mg/m3、0.117kg/h、0.0702t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为2.34mg/m3、0.0117kg/h、0.007t/a，满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）。投料工序未收集到的颗粒物以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量约为0.0078t/a、0.013kg/h。项目真石漆、水性涂料和乳胶漆投料工序废气产排情况见表15。

表15    本项目真石漆、水性涂料和乳胶漆投料工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 投料 | 废气量 | 5000m3/h，300万m3/a |  | 5000m3/h，300万m3/a |  |
|  | 有组织粉尘 | 0.0702t/a，0.117kg/h | 23.4mg/m3 | 0.007t/a，0.0117kg/h | 2.34mg/m3 |
|  | 无组织粉尘 | 0.0078t/a、0.013kg/h |  | 0.0078t/a、0.013kg/h |  |

（2）乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌工序产生的有机废气

根据生产工艺分析，项目真石漆、水性涂料和乳胶漆生产过程中不会发生物质分解反应，使用的乳液和助剂在分散搅拌过程中将会挥发出少量的有机废气，主要成分为低分子烃类物质，以非甲烷总烃计。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.05kg/吨原料，本项目乳液和各种助剂年用量为515t，则非甲烷总烃产生量为0.026t/a，0.011kg/h。产生的有机废气挥发量很小，对周边环境影响较小。根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目所在区域不属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为0.011kg/h，因此项目可不配置VOCs处理设施。

（3）腻子投料和袋装工序产生的粉尘

本项目腻子搅拌、输送等环节均在密闭的设备内进行，因此项目腻子生产过程中粉尘产生主要集中在投料及成品袋装工序。项目共设置2套腻子生产设备，建设单位拟将腻子生产区域全密闭，并在设备投料口及成品袋装工序设置集气罩（集气效率不低于90%），粉尘经集气罩收集后通过管道进入1套布袋除尘器除尘（除尘效率不低于90%），然后经过一根15m高排气筒排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，类比其他建筑涂料企业，粉尘产生量一般为0.246-0.248kg/t原料，本项目取0.247kg/t原料。项目腻子投料和袋装工序粉料用量为1500t/a，则腻子生产过程中粉尘产生量为0.37t/a，除尘器风量为6000m3/h，腻子生产时间约为1200h/a。经计算，本项目腻子投料和袋装工序有组织粉尘产生量和产生浓度为46.25mg/m3、0.2775kg/h、0.333t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为2.31mg/m3、0.0139kg/h、0.0167t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。腻子投料和袋装工序未收集到的粉尘以无组织形式排放，约占10%，粉尘无组织排放量为0.037t/a、0.0308kg/h。项目腻子投料和袋装工序中废气产排情况见表16。

表16    本项目腻子投料和袋装工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 腻子投料及袋装工序 | 废气量 | 6000m3/h，720万m3/a |  | 6000m3/h，720万m3/a |  |
|  | 有组织粉尘 | 0.333t/a，0.2775kg/h | 46.25mg/m3 | 0.0167t/a，0.0139kg/h | 2.31mg/m3 |
|  | 无组织粉尘 | 0.037t/a、0.0308kg/h |  | 0.037t/a、0.0308kg/h |  |

2、废水

本项目生产用水进入产品中，不外排。乳胶漆和防水涂料生产使用1套生产设备，天然真石漆生产使用1套生产设备。生产过程中连续生产同一种产品时无需清洗设备，按批次直接搅拌即可。但在生产间歇期和更换产品时，要对分散搅拌设备进行清洗。本项目每班生产过程中不更换产品，因此本项目只需在每天工作结束后对生产设备进行清洗。根据建设单位提供的资料，项目单位产品设备清洗废水量为0.05m3/t-产品，项目乳胶漆、防水涂料和天然真石漆年产量为2500t，则清洗用水量为0.42m3/d，125m3/a。设备清洗废水经收集后暂存于清洗废水暂存桶内，暂存桶内的废水加盖储存于危废间内作为下一批次相同产品的生产用水，不外排。因此项目废水全部为生活废水，项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经租用办公用房的现有旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排。

综上，本项目最终无废水排放。

3、噪声

- 本项目噪声主要为分散机、真石漆搅拌机、多螺带混合机和磨砂机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)。以上设备均置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表17。

表17    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 数量 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分散机 | 生产车间内 | 1台 | 厂房隔声、距离衰减 | 70 | 60 |
|  | 真石漆搅拌机 |  | 2台 |  | 75 |  |
|  | 多螺带混合机 |  | 2台 |  | 80 |  |

4、固废

本项目固体废物主要是：除尘器收集的粉尘，粉状原料废包装袋，液态原料废包装桶，过滤产生的滤渣及生活垃圾。

- （1）除尘器收集的粉尘

- 项目除尘器收集的粉尘量为0.06t/a，粉尘经收集后回用于生产。

- （2）废包装袋、包装桶

- 项目粉料固体原辅材料废包装袋产生量约108200个/a，集中收集后定期外售综合利用；乳液及各类助剂废包装桶，其材质为塑料，产生量约2780个/a，由原料供应厂家回收。

- （3）过滤产生的滤渣

- 项目水性涂料、乳胶漆及真石漆过滤过程中会有少量的大颗粒被拦截下来成为滤渣，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》，该滤渣属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW49 危险废物”，评价要求将滤渣暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

- （4）职工生活垃圾

- 项目劳动定员为10人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表18。

表18   本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 0.06t/a | 收集后回用于生产 |
| 投料 | 废包装袋 | 一般固废 | 108200个/a | 收集后外售综合利用 |
|  | 废包装桶 | 一般固废 | 2780个/年 | 收集后由原料供应厂家回收 |
| 过滤 | 滤渣 | 危险固废 | 0.05t/a | 委托有资质单位处置 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 1.5t/a | 垃圾箱收集，集中处置 |

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 真石漆、水性涂料和乳胶漆投料和分散搅拌工序 | 废气量 | 300万m3/a | 300万m3/a |
|  |  | 有组织粉尘 | 23.4mg/m3、0.117kg/h、 0.0702t/a | 2.34mg/m3、0.0117kg/h、0.007t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.0078t/a、0.013kg/h | 0.0078t/a、0.013kg/h |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.026t/a，0.011kg/h | 0.026t/a，0.011kg/h |
|  | 腻子投料及袋装工序 | 废气量 | 720万m3/a | 720万m3/a |
|  |  | 有组织粉尘 | 46.25mg/m3、0.2775kg/h、0.333t/a | 2.31mg/m3、0.0139kg/h、0.0167t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.037t/a、0.0308kg/h | 0.037t/a、0.0308kg/h |
| 水污染物 | 设备清洗废水 | 废水量 | 0.42m3/d，125m3/a | 收集后暂存于废水暂存桶内，用于下一批次相同产 品的生产用水，不外排 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0.4m3/d、120m3/a | 经旱厕处理后定期由吸粪车拉走肥田，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.036t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.004t/a |  |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 0.06t/a | 0 |
|  | 投料 | 废包装袋 | 108200个/a | 0 |
|  |  | 废包装桶 | 2780个/年 | 0 |
|  | 过滤 | 滤渣 | 0.05t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为分散机、真石漆搅拌机和多螺带混合机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响: 项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

染

产生及预计排

情况

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目租用叶县夏李乡大杨庄村集体经济标准化厂房进行建设，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

（1）废气产排情况

本项目生产过程中无化学反应过程，项目乳胶漆、防水涂料和天然真石漆在搅拌过程中加水，搅拌过程无粉尘产生。因此项目产生的废气主要为乳胶漆、防水涂料和天然真石漆粉状原料投料工序产生的粉尘，乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌工序产生的有机废气，腻子原料投料和袋装工序产生的粉尘。

乳胶漆、防水涂料和天然真石漆粉状原料投料工序产生的粉尘：建设单位拟设置2台真石漆搅拌机和1台涂料分散剂，并在真石漆搅拌机投料口和分散机上方设置集气罩通过集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后由风管送至袋式除尘器，粉尘处理效率不低于90%，废气处理风量为5000m3/h。经计算，本项目投料工序有组织粉尘产生量和产生浓度为23.4mg/m3、0.117kg/h、0.0702t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为2.34mg/m3、0.0117kg/h、0.007t/a，满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）。投料工序未收集到的颗粒物以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量约为0.0078t/a、0.013kg/h。

乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌过程中产生的有机废气：根据生产工艺分析，项目真石漆、水性涂料和乳胶漆生产过程中不会发生物质分解反应，使用的乳液和助剂在分散和搅拌过程中将会挥发出少量的有机废气，主要成分为低分子烃类物质，以非甲烷总烃计。根据核算项目非甲烷总烃产生量为0.026t/a，0.011kg/h。产生的有机废气挥发量较小，对周边环境影响较小。根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目所在区域不属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为0.011kg/h，因此项目可不配置VOCs处理设施。

腻子投料和袋装工序产生的粉尘：本项目腻子投料和袋装工序产生的废气主要是粉尘，项目共设置2套腻子生产设备，建设单位拟将腻子生产区域全密闭，并在设备投料口及成品袋装工序设置集气罩（集气效率不低于90%），粉尘经集气罩收集后通过管道进入1套布袋除尘器除尘（除尘效率不低于90%，除尘器风量为6000m3/h），然后经过一根15m高排气筒排放。经计算，本项目腻子投料和袋装工序有组织粉尘产生量和产生浓度为46.25mg/m3、0.2775kg/h、0.333t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为2.31mg/m3、0.0139kg/h、0.0167t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。腻子投料和袋装工序未收集到的粉尘以无组织形式排放，约占10%，粉尘无组织排放量为0.037t/a、0.0308kg/h。

本项目有组织废气排放参数见下表19，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表20。

表19   本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 真石漆、水性涂料和乳胶漆投料工序 | 腻子投料和袋装工序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.3 | 0.3 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 5000 | 6000 |
| 烟气温度℃ |  | 25 | 25 |
| 年排放小时数h |  | 600 | 1200 |
| 排放工况 |  | 正常排放 | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.0117 | 0.0139 |

表20   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | - 15m | - 50m | - 12m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.0438kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | # 非甲烷总烃 | # 0.011kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目主要排放的污染物为颗粒物，本项目各产污工序产生的废气经袋式除尘器处理后排放的主要污染物为TSP，本项目生产车间无组织排放的污染物主要为TSP和非甲烷总烃。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP和非甲烷总烃。

本项目评价因子和评价标准表见表21。

表21    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表22。

表22    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表23。

表23    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 大杨庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真石漆、水性涂料和乳胶漆废气处理装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 27 | 20 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.53E-02 | 1.90E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 1.7 | 0.21 |
| 腻子废气处理装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 96 | 20 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 3.58E-03 | 2.75E-05 |
|  |  | 占标率（%） | 0.40 | 0.00 |
| 生产车间 | TSP | 距离（m） | 26 | 20 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 2.75E-02 | 2.02E-02 |
|  |  | 占标率% | 3.05 | 2.25 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 26 | 20 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 6.84E-03 | 4.73E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 0.34 | 0.24 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表24。

表24    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表25。

表25    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真石漆、水性涂料和乳胶漆废气处理装置排气筒 | TSP | 1.53E-02 | 1.70 | 二级 |
| 腻子废气处理装置排气筒 | TSP | 3.58E-03 | 0.40 | 三级 |
| 生产车间 | TSP | 2.75E-02 | 3.05 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 6.84E-03 | 0.34 | 三级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表23可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0275mg/m3，非甲烷总烃0.0068mg/m3，颗粒物及非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业中关于颗粒物和非甲烷总烃的排放标准，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.44 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表26    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真石漆、水性涂料和乳胶漆废气处理装置排气筒 | 颗粒物 | 2.34 | 0.0117 | 0.007 |
| 2 | 腻子废气处理装置排气筒 | 颗粒物 | 2.31 | 0.0139 | 0.0167 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.0237 |

②无组织排放量核算

表27    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 各产污环节未收集粉尘 | 颗粒物 | 密闭生产车间内生产 | 0.0448 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.026 |

③项目大气污染物年排放量核算

表28    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.0685 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.026 |

1.5 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表29、表30。

- 表29    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真石漆、水性涂料和乳胶漆废气处理装置排气筒 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
| 腻子废气处理装置排气筒 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |

- 表30    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业中关于颗粒物和非甲烷总烃的排放标准 |

1.6 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0175mg/m3，最大占标率为3.05%；非甲烷总烃最大落地浓度为0.0068mg/m3，最大占标率为0.34%，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.0685t/a，非甲烷总烃0.026t/a。

2、水环境影响分析

本项目生产用水进入产品中，不外排。设备清洗废水经收集后暂存于清洗废水暂存桶内，暂存桶内的废水加盖储存于危废间内作为下一批次相同产品的生产用水，不外排。项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS。生活废水依托租用办公用房的现有旱厕，定期由周边农民拉走肥田，不外排。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为分散机、真石漆搅拌机和多螺带混合机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)。以上设备均置于生产车间内。

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表31。

表31   各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声源 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散机 | 15m | 10m | 40m | 17m |
|  | 36.48 | 40.00 | 27.96 | 35.39 |
| 真石漆搅拌机 | 25m | 8m | 30m | 18m |
|  | 32.04 | 41.94 | 30.46 | 34.89 |
| 多螺带混合机 | 36m | 6m | 21m | 22m |
|  | 28.87 | 44.44 | 33.56 | 33.15 |
| 叠加值 | 38.34 | 47.28 | 36.03 | 39.35 |

由表31可知，项目各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，因此项目对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

- 本项目固体废物主要是：除尘器收集的粉尘，粉状原料废包装袋，液态原料废包装桶，过滤产生的滤渣，生活垃圾。

- 根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指原所有者回收并重新用于包装或盛放该危险废物的包装物、容器，其不属于固体废物，也不属于危险废物；为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛放的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。本项目液态原料废包装桶定期由生产厂家回收重新利用，因此不属于危险固废。

- 本项目拟建设一般固废暂存间和危险固废暂存间各1座，面积分别为20m2和10m2。项目除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产，粉状原料废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。液态原料废包装桶虽然不属于危险固废，但其在厂内贮存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，暂存于危废间内，定期由生产厂家回收重新利用。过滤产生的滤渣属于危险废物，收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 危废暂存间的建设要求

- ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

- ②暂存间内要有安全照明设备和观察窗口。

- ③基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

- ④地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

- ⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

- ⑥衬里放在一个基础或底座上。

- ⑦衬里材料要与危险废物相容。

- 危险废物管理制度

- ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

- ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。

- ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。

- ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。

- ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。

- ⑥各车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标示和数量登记工作，在收集、分类、标示工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。

- ⑦各车间对本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。

- ⑧各车间对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。

- 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、选址可行性分析

根据叶县国土资源局夏李国土资源所出具的证明文件，经查《夏李乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目位于叶县夏李乡大杨庄村约2亩宗地，项目北临村道，南临农田，西临农田，东临村道，现状为建设用地，符合夏李乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县夏李乡人民政府出具的证明文件，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目拟用地位于叶县夏李乡大杨庄村，用地性质为建设用地，用地符合叶县夏李乡总体规划。该项目为夏李乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。根据叶县夏李乡大杨庄村村民委员出具的证明文件，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目拟用地位于叶县夏李乡大杨庄村，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县夏李乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县夏李乡总体规划。该项目为夏李乡招商扶贫项目，夏李乡人民政府及夏李乡大杨庄村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目废气不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，项目废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。

综上，本项目选址可行。

6、总量控制

- 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和NOX产生和排放；废水主要污染物为COD、氨氮。其中生产用水进入产品中，不外排。设备清洗废水经收集后暂存于清洗废水暂存桶内，暂存桶内的废水加盖储存于危废间内作为下一批次相同产品的生产用水，不外排。生活废水依托租用办公用房的现有旱厕，定期由周边农民拉走肥田，不外排。因此本项目不需设置总量控制指标。

7、环保投资

本项目总投资500万元，其中环保投资17.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的3.4%，详见表32。

表32    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 乳胶漆、防水涂料和天然真石漆投料工序产生的粉尘：配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 4 |
|  |  | 腻子投料和袋装工序产生的粉尘：拟将腻子生产区域全密闭，并配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 6 |
|  | 废水治理措施 | 生活废水经租赁办公用房的现有旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排 | 0.5 |
|  |  | 设备清洗废水经收集后暂存于废水暂存桶内，用于下一批次相同产品的生产用水，不外排 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  |  | 一般固废暂存间1座，20m2 | 1 |
|  |  | 危险固废暂存间1座，10m2 | 0.5 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声等措施 | 5 |
| 合 计 |  | / | 17.02 |

8、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表33。

表33    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 乳胶漆、防水涂料和天然真石漆投料工序产生的粉尘：配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  |  | 腻子投料和袋装工序产生的粉尘：拟将腻子生产区域全密闭，并配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 腻子生产区域全密闭，并配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 2 | 废水治理 | 生活废水经租赁办公用房的现有旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排 | 生活废水经租赁办公用房的现有旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排 | 生活废水不外排 |
|  |  | 设备清洗废水经收集后暂存于废水暂存桶内，用于下一批次相同产品的生产用水，不外排 | 设备清洗废水经收集后暂存于废水暂存桶内，用于下一批次相同产品的生产用水，不外排 | 设备清洗废水不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1个，20m2 |  |
|  |  | 危险固废暂存间 | 1个，10m2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单 |

| 内容 类别 | 排放源 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 乳胶漆、防水涂料和天然真石漆投料工序 | 粉尘 | 配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  | 腻子投料和袋装工序 | 粉尘 | 腻子生产区域全密闭，并配置集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 水污染物 | 设备清洗废水 | SS | 废水暂存桶内若干个 | 用于下一批次相同产品的生产用水，不外排 |
|  | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 旱厕 | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 不外排 |
|  | 投料 | 废包装袋 | 收集后外售综合利用 |  |
|  |  | 废包装桶 | 收集后由原料供应厂家回收 |  |
|  | 过滤 | 滤渣 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为分散机、真石漆搅拌机和多螺带混合机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目，项目位于叶县夏李乡大杨庄村，拟租用叶县夏李乡大杨庄村集体经济标准化厂房，项目总投资500万元，占地面积约2亩，建成后可年产4000吨内外墙涂料。项目乳胶漆、真石漆和防水涂料生产工艺为原料→投料分散→分散搅拌→过滤→灌装→成品，腻子生产工艺为原料→投料→搅拌→袋装→成品。主要设备为分散机、真石漆搅拌机和多螺带混合机。

（2）产业政策相符性分析

经查，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中鼓励类第十一项项第7条：水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-26-03-041028，项目符合国家产业政策。

（3）选址可行性分析

根据叶县国土资源局夏李国土资源所出具的证明文件，经查《夏李乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目位于叶县夏李乡大杨庄村约2亩宗地，项目北临村道，南临农田，西临农田，东临村道，现状为建设用地，符合夏李乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县夏李乡人民政府出具的证明文件，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目拟用地位于叶县夏李乡大杨庄村，用地性质为建设用地，用地符合叶县夏李乡总体规划。该项目为夏李乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。根据叶县夏李乡大杨庄村村民委员出具的证明文件，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目拟用地位于叶县夏李乡大杨庄村，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县夏李乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县夏李乡总体规划。该项目为夏李乡招商扶贫项目，夏李乡人民政府及夏李乡大杨庄村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目废气不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，项目废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。

综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：本项目生产过程中无化学反应过程，项目产生的废气主要为乳胶漆、防水涂料和天然真石漆粉状及液体原料投料和分散搅拌工序产生的粉尘和有机废气，腻子原料投料和袋装工序产生的粉尘。

乳胶漆、防水涂料和天然真石漆粉状原料投料工序产生的粉尘：建设单位拟在真石漆搅拌机投料口和分散机上方设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后由风管送至袋式除尘器，粉尘处理效率不低于90%，废气处理风量为5000m3/h。经计算，本项目投料工序有组织粉尘产生量和产生浓度为23.4mg/m3、0.117kg/h、0.0702t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为2.34mg/m3、0.0117kg/h、0.007t/a，满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）。投料工序未收集到的颗粒物以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量约为0.0078t/a、0.013kg/h。

乳胶漆、防水涂料和天然真石漆液体原料投料和分散搅拌过程中产生的有机废气：根据生产工艺分析，项目真石漆、水性涂料和乳胶漆生产过程中不会发生物质分解反应，使用的乳液和助剂在分散和搅拌过程中将会挥发出少量的有机废气，主要成分为低分子烃类物质，以非甲烷总烃计。根据核算项目非甲烷总烃产生量为0.026t/a，0.011kg/h。产生的有机废气挥发量很小，对周边环境影响较小。根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目所在区域不属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为0.011kg/h，因此项目可不配置VOCs处理设施。

腻子投料和袋装工序产生的粉尘：本项目腻子投料和袋装工序产生的废气主要是粉尘，项目共设置2套腻子生产设备，建设单位拟将腻子生产区域全密闭，并在设备投料口及成品袋装工序设置集气罩（集气效率不低于90%），粉尘经集气罩收集后通过管道进入1套布袋除尘器除尘（除尘效率不低于90%，除尘器风量为6000m3/h），然后经过一根15m高排气筒排放。经计算，本项目腻子投料和袋装工序有组织粉尘产生量和产生浓度为46.25mg/m3、0.2775kg/h、0.333t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为2.31mg/m3、0.0139kg/h、0.0167t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。腻子投料和袋装工序未收集到的粉尘以无组织形式排放，约占10%，粉尘无组织排放量为0.037t/a、0.0308kg/h。

经计算，项目无需设置大气防护距离，项目大气评价等级为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0275mg/m3，最大占标率为3.05%；非甲烷总烃最大落地浓度为0.0068mg/m3，最大占标率为0.34%，均出现在下风向26m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周围农田内，对周围环境影响较小。。

②废水：本项目生产用水进入产品中，不外排。设备清洗废水经收集后暂存于清洗废水暂存桶内，用于下一批次相同产品的生产用水，不外排。项目生活废水依托租用办公用房的现有旱厕，定期由周边农民拉走肥田，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：本项目噪声主要为分散机、真石漆搅拌机和多螺带混合机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)。经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：项目固废主要有除尘器收集的粉尘，粉状原料废包装袋，液态原料废包装桶，过滤产生的滤渣及生活垃圾。

- 本项目拟建设一般固废暂存间和危险固废暂存间各1座，面积分别为20m2和10m2。项目除尘器收集的粉尘经收集后即回用于生产，粉状原料废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。液态原料废包装桶虽然不属于危险固废，但其在厂内贮存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，暂存于危废间内，定期由生产厂家回收重新利用。过滤产生的滤渣属于危险废物，收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

（5）本项目环保投资约17.02万元，占总投资的3.4%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- （6）项目涉及挥发性有机物的物料储存和使用等环节严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)进行，建成后厂内非甲烷总烃监控浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)。

（7）项目建成后应服从各级环保部门管理。

综上所述，平顶山贺声建材有限公司年产4000吨内外墙涂料建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期废水不外排，产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，固体废物可实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目厂房租赁协议

附件3    项目备案证明

附件4    叶县国土资源局夏李国土资源所出具的证明文件

附件5    叶县夏李乡人民政府出具的规划证明文件

附件6    叶县夏李乡大杨庄村村民委员会出具的证明文件

附件7    项目噪声监测报告

附件8    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。