| 项目名称 建设项目基本情况 | 平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山铭立工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张喜军 |  |  | 联系人 |  |  | 张向阳 |  |  |
| 通讯地址 | 叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18003902790 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县产业集聚区 |  |  |  | 批准文号 | 2019-410422-29-03-056439 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C292 塑料制品业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 环保投资 （万元） |  |  | 22.02 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 14.68% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

在现代包装四大材料（纸、塑料、玻璃和金属）中，由于塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，因此塑料包装袋在日常生活中应用广泛。平顶山铭立工贸有限公司拟投资150万元，在叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东建设年产3000万个塑料袋项目，项目的建设具有良好的社会效益和经济效益。

本项目为平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目，项目占地面积约3亩，拟租用已建成生产车间650m2，原料仓库200m2，成品仓库120m2，办公用房50m2，建成后可年产3000万个塑料袋。生产工艺：原料——吹膜——印刷——切袋——成品。主要设备：吹膜机、印刷机、切袋机等。本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制类和淘汰类之列，属于允许类。项目已取得叶县产业集聚区的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-29-03-056439，详见附件2，项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“十三、塑料制品制造”类别中的“47、塑料制品制造”，其中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响评价报告书，其他的应编制环境影响报告表。本项目属于其他类，因此应编制环境影响报告表。

- 受平顶山铭立工贸有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 平顶山铭立工贸有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 10人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 150 |
|  | 环保投资（万元） | 22.02 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C292 塑料制品业 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.368753，33.611160；东北：113.369080，33.611117 西南：113.368661，33.610589；东南：113.368975，33.610549 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 无生产废水产生，生活污水进入现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：吹膜废气、印刷废气 ②废水：员工办公产生的生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：边角料和残次品，原料废包装袋，废水墨包装桶，废紫外灯管和废催化剂，废活性炭 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

本项目总投资150万元，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1座，租赁，建筑面积650m2 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座，租赁，面积50m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托盐都街道办事处供水系统 |
|  | 供电系统 | 依托盐都街道办事处供电系统 |
|  | 排水工程 | 无生产废水产生，生活污水进入现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理 |
| 环保工程 | 废气治理 | 吹膜及印刷废气：配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 |
|  | 废水治理 | 依托现有化粪池，生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理 |
|  | 噪声治理 | 主要设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，20m2 |
|  |  | 危险固废暂存间，10m2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |
|  | 地下水污染防治 | 分区防渗。重点防渗区：水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10 cm/s；简单防渗区：生产车间印刷区以外的区域，原料仓库水性油墨暂存区以外的区域，成品仓库和办公生活区采用混凝土铺设 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 1座，租赁，建筑面积200m2 |
|  | 成品仓库 | 1座，租赁，建筑面积120m2 |

- 4、项目生产规模及产品方案

本项目年产3000万个塑料袋，项目产品方案详见表3。

表 3      项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背心袋 | 615mm×（415+100×2）mm×0.027mm | 1000万个 |
| 2 | 撕拉袋 | 380mm×300mm×0.027mm | 2000万个 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹膜机 | SJ-40-FM650 | 台 | 4 |
| 2 | 印刷机 | / | 台 | 4 |
| 3 | 切袋机 | JY-LB | 台 | 4 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表5。

表 5    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高密度聚乙烯 | t/a | 250 | 25kg/袋，外购 |
|  | 水性油墨 | t/a | 3.5 | 20kg/桶，外购 |

高密度聚乙烯：颗粒状产品，无毒，无味，结晶度为80%～90%，软化点为125～l35℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐。

水性油墨：水性油墨简称为水墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨以色彩。本项目水性油墨的成分见表6。

表 6    本项目原辅材料理化性质

| 序号 | 原料材料名称 | 成分 |
| --- | --- | --- |
|  | 水性油墨 | 固体份：松香25%、颜料15%、丙烯酸树脂35%、抗磨蜡5%、消泡剂2%、稳定剂NP95 2%，挥发份：工业酒精6% 水份：10% |

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为10人，年工作日300天，实行一班制，每班工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约20万kWh/a，由盐都街道办事处供电系统提供，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目用水主要为生活用水。项目劳动定员10人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d，则职工生活用水量为0.5m3/d，150m3/a。

（2）排水

本项目生产过程中无废水产生。因此，本项目废水为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.4m3/d、120m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS，生活污水依托现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理。

本项目水平衡图见图1。

办公生活

0.5

0.4

化粪池

0.4

消耗散失0.1

叶县县城

污水处理厂

图1    项目用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，项目北临厂房，南临闲置办公楼，西临厂房，东临树林。项目周边最近的环境敏感点为项目西侧的曹庄村，距厂界最近距离为130m；项目东侧的沟李村，距厂界最近距离为840m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图五。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目租用已建成厂房，不存在原有污染情况以及污染问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。距本项目最近的河流为灰河，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河，灰河是城区生活污水和工业废水的接纳河流。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨镇张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目生活废水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入叶县县城污水处理厂进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2018年，全县生产总值增长9.5%，居全市5县市第一。规模以上工业增加值增长12.3%，居5县市第二。一般公共预算收入增长11.6%，居5县市第三，税收占一般公共预算收入的比重为65.7%；固定资产投资增长17.5%，居5县市第一。社会消费品零售总额增长10.9%，居5县市第一。贫困退出工作顺利通过县级自评、市级初审和省级第三方评估验收，119个贫困村实现退出，4192户、13002人实现脱贫，贫困发生率降至0.99%，实现了高质量、有尊严脱贫摘帽的目标。财政民生支出增长19.1%，占一般公共预算支出的84%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长9.1%、9.3%；教育、医疗、社会保障水平进一步提高，人民群众得到更多实惠。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，拟租赁已建成厂房。经查《叶县城乡总体规划（2017-2035）》，本项目不在叶县城乡总体规划范围内。根据叶县盐都街道办事处出具的证明文件，平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目位于叶县东环路路东，属盐都街道管辖范围，同意办理环评手续。根据叶县盐都街道办事处曹庄村村委会出具的证明文件，平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目拟用地位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 《叶县城乡总体规划（2017-2035）》见附图四，叶县盐都街道办事处出具的证明文件见附件4，叶县盐都街道办事处曹庄村村委会出具的证明文件见附件5。 - 7、叶县土地利用总体规划 - 根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《叶县中心城区土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目位于叶县中心城区东环路路东，盐都街道办事处曹庄村面积约3亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合叶县土地利用总体规划（2010-2020年）。 - 叶县自然资源局出具的证明文件见附件3。 - 8、叶县县城污水处理厂介绍 叶县污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。本项目在叶县县城污水处理厂收水范围内，本项目生活废水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入叶县县城污水处理厂进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河。 9、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，距上述最近的饮用水源保护区为叶县自由路（南关）地下水井群，最近距离为1.5km，项目不在其保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为20.0km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 11、河南省2019年挥发性有机物治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于塑料制品行业，不属于以上所述行业，但项目生产过程中涉及印刷工艺，印刷过程中采用水性油墨。项目共设置4台吹膜机和4台印刷机，印刷产生的有机废气经集气罩收集后汇合吹膜废气一同通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高排气筒达标排放。废气收集效率不低于90%，处理效率不低于80%。废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值要求，项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求中印刷行业综合整治要求。 12、河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案 33 开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR（泄露检测与修复）治理，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放要达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机。 本项目涉及VOCs物料为颗粒状高密度聚乙烯和液态水性油墨，颗粒状高密度聚乙烯为密闭袋装储存，液体水性油墨储存在密闭的原料桶中，建设单位拟将原料分区存放，水性油墨暂存区设置防渗层。项目共设置4台吹膜机和4台印刷机，建设单位拟在吹膜机出料口上方和印刷机上方设置顶吸式集气罩，对吹膜和印刷工序产生的有机废气进行收集，收集效率不低于90%，收集后的有机废气通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，废气处理效率不低于80%，处理后的废气经15m高排气筒达标排放，废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值要求。项目的建设符合河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案。 13、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知 开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机。 本项目涉及VOCs物料为颗粒状高密度聚乙烯和液态水性油墨，颗粒状高密度聚乙烯为密闭袋装储存，液体水性油墨储存在密闭的原料桶中，建设单位拟将原料分区存放，水性油墨暂存区设置防渗层。项目共设置4台吹膜机和4台印刷机，建设单位拟在吹膜机出料口上方和印刷机上方设置顶吸式集气罩，对吹膜和印刷工序产生的有机废气进行收集，收集效率不低于90%，收集后的有机废气通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，废气处理效率不低于80%，处理后的废气经15m高排气筒达标排放，废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值要求。项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 14、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 5 VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1 基本要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 ...... 6 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1 基本要求 6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.1.1 物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式'密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统. c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ...... 7.2 含VOCs产品的使用过程 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的,应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ...... 本项目涉及VOCs物料为颗粒状高密度聚乙烯和液态水性油墨，颗粒状高密度聚乙烯为密闭袋装储存，液体水性油墨储存在密闭的原料桶中，建设单位拟将原料分区存放，水性油墨暂存区设置防渗层。本项目共设置4台吹膜机和4台印刷机，建设单位拟在吹膜机出料口上方和印刷机上方设置顶吸式集气罩，对吹膜和印刷工序产生的有机废气进行收集，收集效率不低于90%，收集后的有机废气通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，废气处理效率不低于80%，处理后的废气经15m高排气筒达标排放。项目涉VOCs物料的储存和使用均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）。 （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 7 区域环境质量达标判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 8 区域环境质量超标情况 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为灰河，本项目位于灰河北侧1.1km，本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，具体监测结果见表9。 表 9 灰河地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表9可知，灰河两个监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《叶县鑫泽商贸有限公司城西加油站项目环境影响报告表》对潘寨村（位于本项目西北约3200km）的检测数据，检测时间为2018年6月19日，检测单位郑州德析检测技术有限公司。监测结果见表10。 表 10 项目地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 潘寨村. pH（无量纲）; 测值; 7.14. 标准; 6.5-8.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.441. 标准; 0.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 6.54. 标准; 20. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 388. 标准; 450. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 579. 标准; 1000. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值; 1.12. 标准; 6.0. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 87.2. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 121. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.476. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 萘(µg/L); 测值; 0.070. 标准; 100. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃(C10~C20)(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 2.86×10-4. 标准; 0.01. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 水温(℃); 测值; 16.0. 由表10分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2019年10月11日-2019年10月12日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件7，监测结果见表11。 表 11 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2019.10.11; 厂界（东）; 47.5; 38.1. 厂界（南）; 47.9; 36.8. 厂界（西）; 49.5; 37.8. 厂界（北）; 48.4; 36.4. 2019.10.12; 厂界（东）; 48.4; 38.5. 厂界（南）; 47.2; 36.2. 厂界（西）; 49.7; 37.1. 厂界（北）; 48.7; 36.6. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12、13。 表 12 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 曹庄村; 113.368076; 33.609939; 居住区; 人群; 二类; W; 130m. 沟李村; 113.379452; 33.608979; 居住区; 人群; 二类; E; 840m. 表 13 声环境、水环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位/距离; 标准及级别. 声环境; 曹庄村; W，130m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 水环境; 沙河; N，5800m; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）III类. 灰河; S，1100m. |
| 环境质量标准 | 表 14 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃 一次值; mg/m3; 2.0. |
| 污染物排放标准 | 表 15 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 80mg/m3. 建议去除率; 70%. 企业边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6-9（无量纲）. COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 叶县县城污水处理厂进水标准; COD; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. SS; 220mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; 昼间; 55dB（A）. 夜间; 45dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气污染物总量控制指标为：非甲烷总烃0.0527t/a。废水主要生活废水，产生量120m3/a，经现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理。废水污染物控制指标为项目总排口COD 0.0288t/a、氨氮 0.0033t/a；经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.0060t/a、氨氮 0.0006t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目利用已建成厂房，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目外购成品高密度聚乙烯塑料粒子为原料，经吹膜机吹膜成塑料膜，吹膜过程中原料加热采用电加热。吹膜之后采用印刷机在塑料袋表面印刷上文字和图案，最后经切袋机切成成品塑料袋。本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

吹膜

印刷

切袋

成品

废气、噪声

噪声、固废

高密度

聚乙烯

图2     项目包装袋生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

1、废气

本项目废气主要为吹膜废气和印刷废气。

吹膜废气：本项目吹膜工序的工作温度为160℃，控制在塑料不发生裂解反应的温度（约320℃）条件下，故不会产生大量的裂解单体废气，但仍会产生一定量的有机气体。根据《大气污染物排放标准详解》，非甲烷总烃主要包括烷烃、烯烃、芬芳烃和含氧烃等组分，主要指具有C2~C12的烃类物质；由于本项目吹膜成型工序中加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，且加热在封闭的容器内进行，胶料为低分子聚合而成的高分子材料，主要含有碳（C）原子和氢（H）原子，分解产物主要为碳氢化合物，统一以非甲烷总烃进行表征。参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通过计算方法（试行）》中“表1-4 主要塑料制品制造工序产污系数-塑料袋膜制品制造”，非甲烷总烃的排放系数为0.33kg/t原料，本项目年使用使用高密度聚乙烯颗粒为250t，则本项目吹膜过程中产生非甲烷总烃总量约为0.0825t/a。

印刷废气：本项目印刷过程中采用水性油墨，水性油墨的溶解载体是水和少量的醇（6%），挥发性有机废气产生量按醇全部挥发，以非甲烷总烃计。本项目水性油墨的用量为3.5t/a，则油墨印刷过程中非甲烷总烃的产生量为0.21t/a。

本项目吹膜和印刷工序非甲烷总烃总产生量为0.2926t/a，项目共设置4台吹膜机和4台印刷机，建设单位拟在吹膜机出料口上方和印刷机上方设置顶吸式集气罩，对吹膜和印刷工序产生的有机废气进行收集，收集后的有机废气通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高排气筒达标排放。项目风机风量为10000m3/h，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于80%。经计算，吹膜和印刷工序非甲烷总烃有组织产生量为0.2633t/a，产生速率为0.1097kg/h，产生浓度为11.0m3/h，净化后的非甲烷总烃有组织排放浓度为2.19m3/h，排放速率为0.0219kg/h，排放量为0.0527t/a。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值。吹膜及印刷工序未收集到的有机废气约占10%，以无组织形式排放，最终排放量约为0.0122kg/h，0.0293t/a。项目吹膜及印刷工序废气产排情况见表16。

表 16    项目吹膜及印刷工序有机废气产排情况一览表

| 污染源 |  | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 吹膜、印刷 | 有组织 | 2400 | 11.0 | 0.2633 | 2.19 | 0.0527 |
|  | 无组织 | / | 0.0122kg/h，0.0293t/a |  | 0.0122kg/h，0.0293t/a |  |

2、废水

本项目生产过程中不使用水。因此，本项目废水全部为生活废水，项目劳动定员10人，均不在厂内食宿。产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.4m3/d、120m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS，生活污水依托现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理。

3、噪声

- 本项目噪声主要为吹膜机、印刷机、切袋机等生产设备运行产生的噪声，噪声声级值为75~85dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表17。

表 17    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 数量（台） | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吹膜机 | 4 | 厂房隔音、基础减振 | 75 | 60 |
|  | 印刷机 | 4 |  | 80 | 60 |
|  | 切袋机 | 4 |  | 85 | 60 |

4、固废

- 项目固废主要为边角料和残次品，原料废包装袋，废水墨包装桶，废紫外灯管和废催化剂，废活性炭及职工生活垃圾。

根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指原所有者回收并重新用于包装或盛放该危险废物的包装物、容器，其不属于固体废物，也不属于危险废物；为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛放的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。本项目废水墨包装桶定期由生产厂家回收重新利用，因此本项目废水墨包装桶不属于危险固废，但在场内的贮存需按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求进行储存。

- ①边角料和残次品

- 项目在生产过程中会产生边角料和残次品，根据实际生产情况，项目边角料和残次品产生量约为原材料用量的0.1%，即0.25t/a，收集后定期外售综合利用。

- ②原料废包装袋

- 本项目原材料使用会产生一定量的包装固废，根据实际生产情况，本项目高密度聚乙烯年使用量为250t，包装规格为25kg/袋，则包装固废产生量约为1000条/年，收集后定期外售综合利用。

- ②废水墨包装桶

- 项目水性油墨年用量为3.5t/a，油墨的包装规格为20kg/桶，则水墨废包装桶的产生量为175个/年，由生产厂家回收重新利用。

- ③废活性炭

- 本项目活性炭吸附装置的满载量为200kg，活性炭每四个月更换一次，则项目废活性炭产生量约0.8t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW49 其他废物”，本项目废活性炭更换周期约为4个月，评价要求将废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

- ④废紫外灯管和废催化剂

- 项目UV光氧催化装置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中，废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此催化剂（TiO2）和紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，催化剂（TiO2）和紫外灯管更换周期为半年一次，单套UV光氧催化装置废紫外灯管产生量为0.01t/a，废催化剂产生量为0.01t/a。本项目UV光氧催化装置共有1套，则本项目废紫外灯管产生量为0.01t/a，废催化剂产生量为0.01t/a。废紫外灯管废紫外灯管属于HW29其他废物，危废代码为900-023-29，废催化剂管属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，评价要求将废紫外灯管和废催化剂暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

- ⑤职工生活垃圾

- 项目劳动定员为10人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表18。

表 18    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹膜、切袋 | 边角料和残次品 | 一般固废 | 0.25t/a | 定期外售综合利用 |
| 原料使用 | 原料废包装袋 | 一般固废 | 1000条/年 | 定期外售综合利用 |
| 印刷 | 废水墨包装桶 | 一般固废 | 175个/年 | 生产厂家回收重新利用 |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险固废 | 0.8t/a | 定期送有资质单位处置 |
| UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 危险固废 | 0.01t/a | 定期送有资质单位处置 |
|  | 废催化剂 | 危险固废 | 0.01t/a |  |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 1.5t/a | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 吹膜及印刷 工序 | 废气量 |  | 2400万m3/a | 2400万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 11.0mg/m3、0.2633t/a | 2.19mg/m3、0.0527t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0122kg/h，0.0293t/a | 0.0122kg/h，0.0293t/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 |  | 0.4m3/d、120m3/a | 0.4m3/d、120m3/a |
|  |  | COD |  | 300mg/L，0.0360t/a | 240mg/L，0.0288t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L，0.0036t/a | 27.16mg/L，0.0033t/a |
| 固体废物 | 吹膜、切袋 | 边角料和残次品 |  | 0.25t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 原料废包装袋 |  | 1000条/年 | 0 |
|  | 印刷 | 废水墨包装桶 |  | 175个/年 | 0 |
|  | 活性炭吸附 装置 | 废活性炭 |  | 0.8t/a | 0 |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废催化剂 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 |  | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为吹膜机、印刷机、切袋机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为75~85dB(A)，经采取基础减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |  |

主要生态环境影响:

项目租用已有厂房，不新增占地和破坏准备，无生态影响。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目利用已建成生产厂房进行建设，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目废气主要为吹膜废气和印刷废气。项目共设置4台吹膜机和4台印刷机，建设单位拟在吹膜机出料口上方和印刷机上方设置顶吸式集气罩，对吹膜和印刷工序产生的有机废气进行收集，收集后的有机废气通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高排气筒达标排放。项目风机风量为10000m3/h，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于80%。经计算，吹膜和印刷工序非甲烷总烃有组织产生量为0.2633t/a，产生速率为0.1097kg/h，产生浓度为11.0m3/h，净化后的非甲烷总烃有组织排放浓度为2.19m3/h，排放速率为0.0219kg/h，排放量为0.0527t/a。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值。吹膜及印刷工序未收集到的有机废气约占10%，以无组织形式排放，最终排放量约为0.0122kg/h，0.0293t/a。

本项目有组织废气排放参数见表19、面源排放参数一览表见表20。

表 19    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 印刷 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 |
|  | 外径m | 0.3 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 10000 |
| 烟气温度℃ |  | 25 |
| 年排放小时数h |  | 2400 |
| 排放工况 |  | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 非甲烷总烃 |
| 源强kg/h |  | 0.0219 |

表 20   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | - 8m | - 32m | - 20m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 非甲烷总烃 | # 0.0122kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目吹膜及印刷工序产生的废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放，排放的主要污染物为非甲烷总烃；本项目生产车间无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：非甲烷总烃。

本项目评价因子和评价标准表见表21。

表 21    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 年平均 | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
|  | 日平均 | / |  |
|  | 1小时平均 | 2.0 |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表25。

表 22    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 8万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表23。

表 23    本项目大气主要污染源估算模式表

| 预测点位 | UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 |  |  | 生产车间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 距离 （m） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） | 距离（m） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 区域内最大落地浓度点 | 54 | 3.22E-03 | 0.16 | 22 | 2.14E-02 | 1.07 |
| 曹庄村 | 130 | 1.74E-03 | 0.09 | 130 | 3.40E-03 | 0.17 |
| 沟李村 | 840 | 2.27E-04 | 0.01 | 840 | 2.69E-04 | 0.01 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表24。

表 24    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表25。

表 25    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹膜及印刷 | 非甲烷总烃 | 3.22E-03 | 0.16 | 三级 |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 2.14E-02 | 1.07 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表23可知，项目生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.0214mg/m3。可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”企业边界建议排放浓度2.0mg/m3的标准要求。

因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表26。

表 26  无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.0122 | 2.0 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.351 | 50 |

由表26可知，本项目生产车间需设置50m卫生防护距离，其中北厂界50m，西厂界50m，南厂界10m，东厂界50m。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目西侧的曹庄村，距厂界最近距离为130m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图3。

50m

其他企业厂房

其他

企业

厂房

50m

生产车间

50m

成品

仓库

其他企业厂房

原料

仓库

办公用房

10m

：卫生防护距离

图3     项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 27    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.19 | 0.0219 | 0.0527 |
| 排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0527 |

②无组织排放量核算

表 28    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 吹膜和印刷工序未捕集废气 | 非甲烷总烃 | 0.0293 |

③项目大气污染物年排放量核算

表 29    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.0820 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表30、表31。

表 30    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值 |

表 31    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（企业边界建议排放浓度2.0mg/m3） |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.0214mg/m3，最大占标率为1.07%，出现在下风向22m。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周围企业厂区及农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目生产车间需设置50m卫生防护距离，其中北厂界50m，西厂界50m，南厂界10m，东厂界50m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为非甲烷总烃0.0820t/a，其中有组织非甲烷总烃排放量为0.0527t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.0293t/a。

2、水环境影响分析

本项目生产过程中不使用水。废水主要为生活污水，废水产生量为0.4m3/d、120m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS，依托现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理。本项目废水经叶县县城污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入灰河，汇入沙河。项目主要污染物的排放量见表32。

表 32    项目废水各污染物排放量

| 污染物指标 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 项目废水量 | 120m3/a |  |
| 废水排放口水质(mg/L) | 240 | 27.16 |
| 项目废水经化粪池处理 后污染物排放量(t/a) | 0.0288 | 0.0033 |
| 污水厂出水水质(mg/L) | 50 | 5 |
| 项目废水经污水厂处理 后污染物排放量(t/a) | 0.0060 | 0.0006 |

由上表可知，本项目COD和氨氮最终排放量分别为0.0060t/a和0.0006t/a，污染物排放量较小，对地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为吹膜机、印刷机、切袋机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为75~85dB(A)。项目主要噪声源与厂界距离见表33。

表 33    主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 吹膜机 | 26 | 50 | 5 | 5 |
| 印刷机 | 23 | 50 | 8 | 5 |
| 切袋机 | 19 | 50 | 10 | 5 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表34。

表 34    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 36.68 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 29.03 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 44.09 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 49.03 |  | 达标 |

项目夜间不生产，由表34可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、固体废物影响分析

- 项目固废主要为边角料和残次品，废包装袋，废水墨包装桶，废紫外灯管和废催化剂，废活性炭及职工生活垃圾。

- 本项目拟建设一般固废暂存间和危险固废暂存间各1座，面积分别为20m2和10m2。项目边角料、残次品和原料废包装袋，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。项目印刷产生废水墨包装桶，虽然不属于危险固废，但其在厂内贮存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，分区存放于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂、活性炭吸附装置产生的废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危险固废暂存间，定期交有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表35。

表 35    项目危险废物分类及危害汇总一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 | 0.01t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 汞 | 6个月 | T | 委托有资质单位安全处置 |
| 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.01t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 6个月 | T/In |  |
| 废活性炭 | HW49（其他废物） | 900-041-49 | 0.8t/a | 活性炭吸附装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 4个月 | T |  |

- 本项目危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下：

- ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。

- ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分区存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。

- ③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1m以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。

- ④建立各种危废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

- ⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表 36    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 原料车间东南角 | 10m2 | 密封桶装 | 2.0t | 4个月 |
|  |  | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  |  | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |

- 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、地下水环境影响分析

地下水污染往往具有隐蔽性和难以逆转性的特点，其污染方式主要是直接污染和间接污染，污染途径有间歇入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。因此，须针对地下水的污染途径，采取相关措施避免对地下水造成污染。

1、源头识别

本项目污染区主要为水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间等，其他公用工程和办公区属非污染区。

2、防渗区划分及防渗措施

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区包括水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间。该区域防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)以及《水工混凝土试验规程》（SL352-2006），项目车间地面混凝土强度不低于C20，抗渗等级不低于P6，厚度不小于10cm，其防渗系数约4×10-9 cm/s，在混凝土地面上铺环氧树脂防渗涂层，其地面综合防渗系数≤10-10 cm/s；

（2）简单防渗区

简单防渗区主要为生产车间印刷区以外的区域，原料仓库水性油墨暂存区以外的区域，成品仓库和办公生活区，对以上区域采用混凝土铺设，达到一般地面硬化效果。

本项目地下水防渗分区一览表见表37。

表 37    项目地下水防渗分区一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 主要包括水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间等，在清场夯压的基础上铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地面防渗系数≤10-10 cm/s | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 2 | 简单防渗区 | 主要为生产生产车间印刷区以外的区域，原料仓库水性油墨暂存区以外的区域，成品仓库和办公生活区采用混凝土铺设 | 一般地面硬化 |

3、预防地下水污染的要求及环境管理建议

项目运营阶段，重点防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定相应的管理制度，定期检查水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间等，及时维护相关设施，杜绝原辅料渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

6、选址可行性分析

本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《叶县中心城区土地利用总体规划图（2010-2020年）》，位于叶县中心城区东环路路东，盐都街道办事处曹庄村面积约3亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合叶县土地利用总体规划（2010-2020年）。本项目建设地点为叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，拟租赁已建成厂房。经查《叶县城乡总体规划（2017-2035）》，本项目不在叶县城乡总体规划范围内。根据叶县盐都街道办事处出具的证明文件，平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目位于叶县东环路路东，属盐都街道管辖范围，同意办理环评手续。根据叶县盐都街道办事处曹庄村村委会出具的证明文件，平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目拟用地位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间需设置50m卫生防护距离，其中北厂界50m，西厂界50m，南厂界10m，东厂界50m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

7、总量控制

（1）总量控制因子

根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为非甲烷总烃、COD、氨氮。

（2）本项目总量控制指标

本项目污染物控制指标详见表38。

表 38    本项目总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.0360 | 0.0072 | 0.0288 | 0.0228 | 0.0060 |
| 氨氮 | 0.0036 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0006 |
| 非甲烷总烃 | 0.2633 | 0.2106 | 0.0527 | / | 0.0527 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，使项目建设满足区域总量控制指标要求。

8、环保投资

本项目总投资150万元，其中环保投资22.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的14.68%，详见表39。

表 39    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 吹膜及印刷废气：配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 12 |
|  | 废水治理措施 | 生活污水进入现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理 | / |
|  | 固体废物处置措施 | 一般固废暂存间，20m2 | 2.0 |
|  |  | 危险固废暂存间，10m2 |  |
|  |  | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 5 |
|  | 地下水污染防治措施 | 分区防渗。重点防渗区：水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10 cm/s；简单防渗区：生产车间印刷区以外的区域，原料仓库水性油墨暂存区以外的区域，成品仓库和办公生活区采用混凝土铺设 | 3 |
| 合 计 |  | / | 22.02 |

9、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表40。

表 40    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 吹膜及印刷废气：配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 吹膜及印刷废气：配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |
| 2 | 废水治理 | 依托现有化粪池1座 | 生活污水进入现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求及叶县县城污水处理厂进标准 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1座，20m2 |  |
|  |  | 危险固废暂存间 | 1座，10m2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单 |
| 5 | 地下水污染防治 |  | 分区防渗。重点防渗区：水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10 cm/s；简单防渗区：生产车间印刷区以外的区域，原料仓库水性油墨暂存区以外的区域，成品仓库和办公生活区采用混凝土铺设 | 分区防渗 |

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 吹膜及印刷 | 非甲烷总烃 | 配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、氨氮 | 生活污水进入现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求及叶县县城污水处理厂进标准 |
| 固体废物 | 吹膜、切袋 | 边角料和残次品 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用 | 不外排 |
|  | 原料使用 | 原料废包装袋 |  |  |
|  | 印刷 | 废水墨包装桶 | 暂存于危废间，定期由生产厂家回收重新利用 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 暂存于危废间，定期送有资质单位处置 |  |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为吹膜机、印刷机、切袋机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为75~85dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目，项目占地面积约3亩，拟租用已建成生产车间650m2，原料仓库200m2，成品仓库120m2，办公用房50m2，建成后可年产3000万个塑料袋。生产工艺：原料——吹膜——印刷——切袋——成品。主要设备：吹膜机、印刷机、切袋机等。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县产业集聚区的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-29-03-056439，项目符合国家产业政策。

（3）厂址可行性分析

本项目位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《叶县中心城区土地利用总体规划图（2010-2020年）》，位于叶县中心城区东环路路东，盐都街道办事处曹庄村面积约3亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合叶县土地利用总体规划（2010-2020年）。本项目建设地点为叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，拟租赁已建成厂房。经查《叶县城乡总体规划（2017-2035）》，本项目不在叶县城乡总体规划范围内。根据叶县盐都街道办事处出具的证明文件，平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目位于叶县东环路路东，属盐都街道管辖范围，同意办理环评手续。根据叶县盐都街道办事处曹庄村村委会出具的证明文件，平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目拟用地位于叶县盐都街道办事处曹庄村东环路路东，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间需设置50m卫生防护距离，其中北厂界50m，西厂界50m，南厂界10m，东厂界50m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：本项目废气主要为吹膜废气和印刷废气。本项目共设置4台吹膜机和4台印刷机，建设单位拟在吹膜机出料口上方和印刷机上方设置顶吸式集气罩，对吹膜和印刷工序产生的有机废气进行收集，收集后的有机废气通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15m高排气筒达标排放。项目风机风量为10000m3/h，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于80%。经计算，吹膜和印刷工序非甲烷总烃有组织产生量为0.2633t/a，产生速率为0.1097kg/h，产生浓度为11.0m3/h，净化后的非甲烷总烃排放浓度为2.19m3/h，排放速率为0.0219kg/h，排放量为0.0527t/a。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值。吹膜及印刷工序未收集到的有机废气约占10%，以无组织形式排放，最终排放量约0.0122kg/h，0.0293t/a。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但项目生产车间需设置50m卫生防护距离，其中北厂界50m，西厂界50m，南厂界10m，东厂界50m。本项目距离周边最近的环境敏感点为项目西侧的曹庄村，距厂界最近距离为130m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：本项目生产过程中不使用水，废水主要为生活污水，废水产生量为0.4m3/d、120m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS，依托现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入叶县县城污水处理厂处理。对区域地下水影响较小。

③噪声：项目噪声主要为吹膜机、印刷机、切袋机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为75~85dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：项目固废主要为边角料和残次品，原料废包装袋，废水墨包装桶，废紫外灯管和废催化剂，废活性炭及职工生活垃圾。

- 本项目拟建设一般固废暂存间和危险固废暂存间各1座，面积分别为20m2和10m2。项目边角料、残次品和原料废包装袋，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。项目印刷产生废水墨包装桶，虽然不属于危险固废，但其在厂内贮存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，分区存放于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂、活性炭吸附装置产生的废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危险固废暂存间，定期交有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

⑤地下水：本项目拟为水性油墨储存区、印刷区、危险废物暂存间域按照规范要求设置为重点防渗区，其他区域为简单防渗区，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小

（5）本项目环保投资约22.02万元，占总投资的14.68%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强环保设备的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目涉及挥发性有机物的物料储存和使用等环节严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)进行，建成后厂内非甲烷总烃监控浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)。

（7）项目建成后应服从各级环境管理部门管理。

综上所述，平顶山铭立工贸有限公司年产3000万个塑料袋建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、废水和噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目厂房租赁协议

附件4    叶县自然资源局出具的用地证明文件

附件5    叶县盐都街道办事处出具的证明文件

附件6    叶县盐都街道办事处曹庄村村民委员会出具的证明文件

附件7    项目噪声监测报告

附件8    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   叶县城乡总体规划图（2017-2035）

附图五   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。