| 项目名称 建设项目基本情况 | 平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山长筑实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张顺奇 |  |  | 联系人 |  | 焦启帆 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15003759691 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-410422-32-03-034835 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） |  |  | 108.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 21.60% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

平顶山长筑实业有限公司是一家专门从事金属制品的加工、销售的公司，该公司现有工程生产工艺流程为：订料、雕刻、冲角码孔、折弯、点焊、抛光打磨、成品，可年加工8万平方米铝板。目前产品表面处理及喷涂工序外委加工，成本较高。随着市场竞争的日益加剧，公司为提高自身竞争力，平顶山长筑实业有限公司拟投资500万元建设粉末、水性漆喷涂建设项目。

本项目为平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目，项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房（租赁协议见附件3）。本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-32-03-034835，详见附件2，项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“二十二 金属制品业”类别中的“67、金属制品加工制造”，其中有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，需编制报告书；其他需编制报告表。本项目有喷漆工艺，所用漆料均为水性漆，故应编制环境影响报告表。

- 受平顶山长筑实业有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 平顶山长筑实业有限公司 |
|  | 建设性质 | 改扩建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 20人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 500 |
|  | 环保投资（万元） | 108.02 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.378272，33.620948；东北：113.380745，33.620744 西南：113.378138，33.619961；东南：113.380675，33.619763 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 是 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：喷塑废气，底漆喷漆废气，面漆喷漆废气，罩光漆喷漆废气，流平和烘干固化废气，热风炉天然气燃烧废气 ②废水：脱脂、钝化清洗废水，生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：喷塑废气回收系统收集的塑粉，废钝化剂桶、清洗剂桶和水性漆桶，脱脂和钝化废槽液、槽渣，漆雾净化装置产生的废过滤棉，一体式污水处理站产生的污泥，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

本项目总投资500万元，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 不新建，租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房一座，建筑面积10000m2 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 依托现有工程 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托叶县产业集聚区供水管网 |
|  | 供电系统 | 依托叶县产业集聚区供电系统 |
|  | 供气系统 | 依托叶县产业集聚区天然气管网 |
|  | 排水工程 | 雨污分流。项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设密闭喷塑房，喷塑产生的粉尘经过“旋风除尘装置+滤芯除尘”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 建设密闭底漆喷漆房，底漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座底漆喷漆房各安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 |
|  |  | 建设密闭面漆喷漆房，面漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座面漆喷漆房各安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 |
|  |  | 建设密闭罩光漆喷漆房，罩光漆喷漆废气经过“1套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 热风炉天然气安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放 |
|  | 废水治理 | 项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 | 危险固废暂存间，30m2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |
|  | 风险防范 | 危险化学品储存间、事故池及消防设施等 |

- 4、项目生产规模及产品方案

本项目年喷涂8万平方米铝板，主要用于幕墙装饰及广告招牌使用，项目产品方案详见表3。

表 3    项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板（喷粉） | 长2m-3.5m，宽1m-1.5m，厚1.5-3mm，具体尺寸根据客户定制 | 3万m2/a |
| 2 | 铝板（喷漆，两涂工艺） |  | 4万m2/a |
| 3 | 铝板（喷漆，三涂工艺） |  | 1万m2/a |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空压机 | BK37—8ZG | 1台 |
|  | 静电粉末喷涂机 | NP101 | 2台 |
|  | 水性漆静电喷涂机 | 1R—2GUN | 5台 |
|  | 固化烘烤线 | 60m | 1条 |
|  | 脱脂槽 | 7m×1.5m×2.7m | 1个 |
|  | 钝化槽 |  | 1个 |
|  | 清洗槽 |  | 4个 |
|  | 备用槽 |  | 2个 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目约有4万m3的铝板需采用两涂工艺，即一道底漆、一道面漆。约有1万m3的铝板需采用三涂工艺，即一道底漆、一道面漆，一道清漆。项目底漆、面漆和清漆的消耗情况见下表。

表 5    本项目水漆原辅材料消耗表

| 类别 | 水性底漆 | 水性面漆 | 水性罩光漆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷涂面积 | 50000m2/a | 50000m2/a | 10000m2/a |
| 漆膜厚度 | 60μm | 80μm | 30μm |
| 密度 | 1.3g/cm3 | 1.3g/cm3 | 1.3g/cm |
| 漆料附着率 | 80% | 80% | 80% |
| 固份含量 | 65% | 65% | 65% |
| 水漆用量 | 9.23t/a | 12.31t/a | 0.75t/a |

本项目主要原辅材料消耗见表6。

表 6    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝板 | m2/a | 80000 | 现有工程生产 |
|  | 清洗剂（脱脂剂） | t/a | 20 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 铝皮膜剂（钝化剂） | t/a | 12 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 粉末喷塑剂 | t/a | 16 | 袋装，20kg/袋 |
|  | 水性底漆 | t/a | 9.23 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 水性面漆 | t/a | 12.31 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 水性清漆 | t/a | 0.75 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 天然气 | 万/m3 | 60 | 由集聚区天然气管网提供 |

根据建设单位提供的产品参数，本项目原辅材料主要成分及理化性质见下表。

表 7    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
|  | 清洗剂 （脱脂剂） | 铝清洗剂由30%硫酸、15%HF、20%乳化剂和35%水组成。去除工件表面上的氧化皮和锈蚀物，根据生产厂家提供的原料监测报告可知（附件7），清洗剂均未检测出Cd、Pb、Hg、CrⅥ |
|  | 无铬皮膜剂（钝化剂） | 主要成分硝酸0.1-0.5%，氟锆酸0.5-1.5%，氟钛酸氨2‰，氟化氢氨1.0-2‰。使用铝皮膜剂的目的是使铝合金表面形成致密而均匀的连续薄膜，根据生产厂家提供的原料监测报告可知（附件7），清洗剂均未检测出Cd、Pb、Hg、CrⅥ |
|  | 粉末喷塑剂 | 主要是丙烯酸粉末和聚酯粉末，利用静电发生器是塑料粉末带电，吸附在金属表面，然后通过180-220℃的烘烤，使粉末荣华粘附在金属表面 |
|  | 水性漆 | 是指以水为分散介质，环氧酯树脂为主要成膜剂的漆。液态，主要成分为水性环氧酯树脂25-30%，颜料5-15%，填料10-20%，去离子水20-30%，助剂2-10% |

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为20人，年工作日300天，实行一班制，每班工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目公用及辅助工程情况

（1）供电

项目年用电量约30万kWh/a，由集聚区供电系统提供。

（2）供气

项目天然气年用量为60万m3，由集聚区天然气管网提供。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目生产用水主要为脱脂用水，钝化用水，清洗用水及职工办公生活废水。

脱脂用水：本项目设置1个脱脂槽，规格为长7m×宽1.5m×高2m，则脱脂槽容积为21m3，蓄水量为14.7m3（占总容积的70%），脱脂剂原液与水按照1:50的比例注入脱脂槽，形成1%-3%的酸性溶液，需消耗自来水14.4m3/次，项目脱脂槽槽液每半年更换一次，则配置脱脂液需消耗自来水28.8m3/a。生产过程中，脱脂液蒸发及脱脂过程中铝板会带走部分水分，因此，需定定期向脱脂水槽中补水，补水量约为0.3m3/d，90m³/a。则脱脂用水量为118.8m3/a（0.396m3/d）。

钝化用水：本项目设置1个钝化槽，规格为长7m×宽1.5m×高2m，则钝化槽容积为21m3，蓄水量为14.7m3（占总容积的70%），钝化剂原液与水按照1:50的比例注入钝化槽，需消耗自来水14.4m3/次，项目钝化槽槽液每半年更换一次，则配置脱脂液需消耗自来水28.8m3/a。生产过程中，钝化液蒸发及钝化过程中铝板会带走部分水分，因此，需定定期向钝化水槽中补水，补水量约为0.2m3/d，60m³/a。则钝化用水量为88.8m3/a（0.296m3/d）。

清洗用水：脱脂和钝化清洗采用浸洗方式，每个清洗槽容积为21m3，蓄水量为14.7m3（占总容积的70%），清洗槽平均每10天更换一次，年更换30次，4个槽清洗用水为1764m3/a。由于空气吸收和工件带走引起水损耗，4个清洗槽需要补充自来水1.0m3/d，300m3/a。则清洗用水量为2064m3/a（6.88m3/d）。

生活用水：项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约70L/人·d，则生活用水量为1.4m3/d，420m3/a。

（2）排水

生产废水：本项目脱脂槽和钝化槽槽液每半年更换一次，产生量为58.8m3/a，更换的槽液为危险废物，委托有资质单位安全处置。4个清洗槽平均每10天更换一次，清洗废水排放量为1764m3/a，清洗废水排入厂区一体式污水处理站处理，处理后的废水汇同经化粪池处理后的生活废水经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。废水处理站的设计规模为0.8m3/h，采用“pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池”处理工艺。

生活废水：本项目生活污水产污系数按0.8计，则生活废水产生量为1.12m3/d、336m3/a。废水排入化粪池进行处理，汇同厂区一体式污水处理站处理后的清洗废水经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

本项目水平衡图见图1。

新鲜水

8.976

原液带入0.002

消耗散失0.3

0.396

脱脂用水

0.098

消耗散失0.2

原液带入0.002

0.196

作为危废委托有资质单位安全处置

0.296

0.098

钝化用水

6.88

消耗散失1.0

5.88

清洗用水

一体式废水处理站

5.88

1.4

消耗散失0.28

1.12

叶县污水处理厂二期工程

化粪池

1.12

生活用水

7

图1  项目用水平衡图（m3/d）

11、项目周边环境概况

本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目北侧和南侧为平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，南临强达盛龙公司，西临闲置厂房，东临隆鑫大道。项目附近的环境敏感点主要为项目东侧的移民新村，最近距离为400m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图五。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

- 1、现有工程产品及规模

年加工8万平方米铝板。

- 2、现有工程生产工艺流程

（1）订料：按照公司要求的尺寸对外采购原料。

（2）雕刻：根据客户的要求，对铝板精心雕花。

（3）裁剪、冲孔：将雕刻产生的废铝板一部分按照生产要求裁剪成角码，然后在冲床上进行冲孔；另一部分裁剪后装袋作为一般固废打包外售。

（4）折弯：将雕刻后的半成品用折弯机进行折弯处理。

（5）焊接：利用氩弧焊机将折弯后交接的部位、折弯后需要补缺铝板的部位等进行点焊，焊材使用剪板机裁下来的铝边条。

（6）抛光打磨：将产品焊接后，焊接点位不平整，对焊位进行打磨处理。

（7）组装：将角码和打磨后的产品进行组装。

（8）成品：将组装好的产品放入仓库等待发货。

订料

雕刻

折弯

组装

噪声、固废

噪声

噪声、固废

裁剪、冲孔

废料

角码

点焊

噪声、固废、粉尘

噪声、粉尘

成品

焊位抛光打磨

现有工程生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

图2   项目现有工程生产工艺流程及产污环节示意图

- 3、现有工程产排污环节及污染防治措施

根据《平顶山长筑实业有限公司年加工8万平方米铝板建设项目环境影响评估报告表》（已于批复，批复文号叶环审[2018]40号，详见附件4），现有工程产排污环节及污染防治措施见表8。

表 8    现有工程产排污环节及污染防治措施

| 污染源 | 排放源 | 污染物名称 | 排放量 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 烟尘 | 0.0094t/a，0.0157kg/h | 每2台焊机配备1台移动式烟气净化器，共设置3台移动式烟气净化器，根据车间实际生产情况，调整净化设施的位置 |
|  | 抛光打磨工序 | 粉尘 | 10kg/a，0.017kg/h | 自然沉降，车间通风 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 360m3/a | 废水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河 |
|  |  | COD | 240mg/L，0.0864t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 27.16mg/L，0.0098t/a |  |
| 固体废物 | 雕刻、裁剪、冲孔 | 废边角料 | / | 一般固废暂存间，10m2 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 设备日常维护 | 废机油 |  | 危险固废暂存间，10m2 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | / | 最终送叶县垃圾填埋场填埋处理，不外排 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | 设备基础减震、厂房隔声和距离衰减 |

- 4、现有工程污染物排放情况汇总

根据《平顶山长筑实业有限公司年加工8万平方米铝板建设项目环境影响评估报告表》（已于批复，批复文号叶环审[2018]40号），现有工程污染物排放情况汇总见表9。

表 9   现有工程污染物排放情况汇总表

| 项目 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 360m3/a |
|  | COD | 0.018t/a |
|  | 氨氮 | 0.002t/a |
| 废气 | 粉尘 | 0.019t/a |
| 固废 | 固废量 | 0 |

5、现有工程存在环保问题及解决方案

《平顶山长筑实业有限公司年加工8万平方米铝板建设项目环境影响评估报告表》（已于批复，批复文号叶环审[2018]40号），目前现有工程已竣工，但未进行验收工作。建议企业按要求开展项目竣工环境保护验收工作。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目脱脂、钝化清洗废水废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2018年，全县生产总值增长9.5%，居全市5县市第一。规模以上工业增加值增长12.3%，居5县市第二。一般公共预算收入增长11.6%，居5县市第三，税收占一般公共预算收入的比重为65.7%；固定资产投资增长17.5%，居5县市第一。社会消费品零售总额增长10.9%，居5县市第一。贫困退出工作顺利通过县级自评、市级初审和省级第三方评估验收，119个贫困村实现退出，4192户、13002人实现脱贫，贫困发生率降至0.99%，实现了高质量、有尊严脱贫摘帽的目标。财政民生支出增长19.1%，占一般公共预算支出的84%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长9.1%、9.3%；教育、医疗、社会保障水平进一步提高，人民群众得到更多实惠。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，位于平顶山市叶县产业集聚区内。本项目厂房租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，根据平顶山市建永机械铸造有限公司不动产权证，项目土地用途为工业用地。 项目土地不动产权证见附件5。 - 7、叶县产业集聚区规划 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79km2的区域。 主导产业：制盐和盐业物流、机械装备业和零部件加工。 发展定位：以发展制盐和盐业物流、机械装备业及零部件加工为主，全国重要的制盐和盐业物流及其相关产业基地。 空间结构：“一体两翼、三横三纵” （1）一体两翼 一体：即东环路为发展廊道，考虑城市发展的延续性，结合其两侧功能布局及整体景观规划，将主体及其周边影响区打造成展现现代商业、会展、科研、居住和办公景观的特色景观廊道；同时，加强集聚区东西两翼的中心联系，实现产城一体化，为未来发展提供了向北拓展的轴向。 两翼：即西部以居住生活、文化教育组团为主的空间组团与东部以制盐和盐业物流、机械装备制造及零部件加工为主，形成功能复合，分工明确的新型产业集聚区。同时规划中结合规划道路设计特点，在南区内部通过环状交通，连接各功能分区的中心，形成园区的联系特色。 （2）三横三纵 三轴：结合整体空间规划，规划三条南北向的轴线，即依托东环路形成集聚区空间发展轴以及体托东西两片区各自形成一条产业发展轴。空间发展轴串联起集聚区的重要入口门户节点和南部文化路处的商务办公节点，西边产业轴为一条生活轴，以房地产开发为主，结合沙河旅游业的发展做好配套工作，东边产业轴为一条生产轴，串联2个不同主题工业园区，是集聚区一条重要的产业联系纽带。 三带：东西向三条带。分别是位于北门户的景观门户带，以展示叶县人文风貌形象窗口；沿规划体育路规划和谐创意带，串联起都市居住组团、生态居住组团和工业组团，形成分工明确的功能轴线，体现生态人文的关怀；沿文化路形成一条文化高新带，体现行政办公、商务商贸、及现代化产业园区的融合与共生。 本项目建设地点位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目拟用地位于叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，拟租用平顶山市建永机械铸造有限公司空置厂房进行建设。该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。 叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件见附件6。 （3）产业集聚区基础设施 ①给水工程规划 用水量：预测总用水量到2012年合计99.79万t/d，到2020年合计164.47万t/d。其中生活用水量近期为0.38万t/d，远期为1.61万t/d，生产用水近期为90.51万t/d，远期为147.91万t/d。 水源：水源有三部分构成一是利用白龟山水库分配给叶县的水量，二是地下水，三是利用叶县污水处理厂中水回用作为集聚区工业用水水源。 本项目供水由集聚区市政供水管网供给。 ②污水工程规划 排水体制：规划城区排水采用雨污分流制排水体制。 污水处理厂：规划在规划建成区西南角（新老灰河交汇处）对一座二级污水处理厂进行扩建。 污水主干管规划：污水管网的布置宜采用由北到南、由西向东的方向布置。 目前集聚区污水处理厂已建成投运，本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河。 ③供热规划 集中供热热源方案采用区域锅炉房与热电厂相结合的型式，现状热电厂1座、规划的2座区域锅炉房，分别选址在东环路西侧和产业集聚区西北部，其面积分别为20000平方米。 本项目生产不使用热能。 ④燃气工程规划 天然气由西气东输位于迎宾大道与洛平漯高速交叉口西南角的天然气门站进入集聚区。天然气门站的主要功能是对天然气进行接收、储存、除尘、调压、计量、分配、加臭等。 本项目天然气年用量为60万m3，由集聚区天然气管网提供。 8、与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符性 河南省环保厅于2016年12在郑州市召开《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书》的审查会，并于2018年8月13出具了《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号）。 一、叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审[2011]9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道， 北至南京洛阳高速。规划总面积14.74平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。 二、《报告书》对原规划的执行情况进行回顾性评价，分析了原规划及实施中存在的环保问题，并强化了环境保护对策措施。同时，从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面分析了规划实施的环境制约因素，对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，并针对集聚区现状及规划实施强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为叶县产业集聚区发展规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。 三、总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》、叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。 四、叶县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应该随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加宽绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实施集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运转，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井，定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效措施，避免对地下水造成污染。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效地环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有组织和有计划的培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处理能力。 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 五、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理（含监测）资料档案，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 六、叶县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。 七、建议叶县产业集聚区发展规划尽快按照本审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。在规划实施中，严格按照环评要求进行开发与建设；适时进行阶段性环境影响回顾评价，对以后的规划开发工作进行相应的调整和改进；对建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门批准。 本项目属于金属制品加工制造项目，根据项目脱脂剂和钝化剂检测报告可知，项目脱脂、钝化原料不含重金属，因此本项目不属于集聚区限制类和禁止类项目。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，本项目选址符合叶县产业集聚区规划。同时，项目的用水可依托集聚区市政供水管网进行供给，脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。项目建成后喷塑产生的粉尘经过“旋风除尘装置+滤芯除尘”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放，底漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座底漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒。面漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座面漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒。罩光漆喷漆废气经过“1套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，热风炉天然气燃烧安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放。因此，本项目的建设与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符。 - 9、叶县县城污水处理厂介绍 叶县污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区，目前已满负荷运营。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河，目前已满负荷运行。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目在叶县污水处理厂二期工程收水范围内，项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，最终排入灰河。 10、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，离以上饮用水源保护区最近的为叶县盐都水务地下水井群准保护区，最近距离约为1.1km，不在其保护区范围内。项目的建设符合《河南省城市集中式饮用水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 11、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为22.0km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 12、与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目喷涂工艺采用静电喷涂技术，喷涂工序在密闭的喷涂间内进行，喷塑产生的粉尘经过“旋风除尘+滤芯除尘”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放，底漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座底漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒。面漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座面漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒。罩光漆喷漆废气经过“1套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求。 13、与河南省2019年度锅炉综合整治方案相符性分析 为认真落实《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），加快推动各类锅炉改造升级，减少大气污染物排放，持续改善全省环境空气质量，制定本方案。 一、工作目标 按照属地负责、分类指导、奖补激励的原则，强力推进燃煤、燃气、燃油、生物质锅炉和工业燃煤设施整治改造，持续推进35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造，实施燃气锅炉和燃油锅炉低氮改造，开展生物质锅炉深度治 理，完成城市建成区工业燃煤设施拆改，进一步提高各类锅炉排放标准，减少大气污染物排放量，提高清洁化水平。 二、主要任务 （一）基本完成中型燃煤锅炉拆改。2019年10月底前，除承担民生任务且暂不具备替代条件的，全省完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。改造方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等，且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。对按期完成拆改的燃煤锅炉，给予4万元/蒸吨资金奖补。严禁用已经关停、淘汰的废旧燃煤锅炉套取奖补资金。企业完成锅炉拆改任务后，要及时向当地生态环境部门申请核查；各地生态环境部门收到核查申请后，要及时组织开展核查，并将核查意见、锅炉拆除改造前后的对比照片和拆除改造情况汇总表存档备案。 （二）加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。 新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 （三）加强燃油锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内的燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量 3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、 20、 80 毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于 8 毫克/立方米。 （四）开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，各省辖市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，在基准氧含量 9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 （五）加快推进工业燃煤设施拆改。2019年6月底前，按照“主体移位、切断连接、清除燃料、永不复用”标准，完成省辖市建成区内所有燃煤热风炉、燃煤导热油炉的拆除或清洁能源改造工作。 （六）完成无组织排放治理。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 （七）安装在线监控设施。2019年8月底前，全省范围内的35蒸吨/时以上燃煤锅炉，以及20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施。 （八）逐步推进热源半径内燃煤设施关停。按照国家发展改革委、国家能源局《关于进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级的意见》（发改能源〔2019〕431号）要求，积极配合有关部门推动30万千瓦及以上热电联产机组 供热半径15公里范围内落后小煤电机组淘汰关停。同时，按照先立后破、保障供应的原则，引导鼓励具备条件的企业使用热电联产机组供热，推动关停整合供热半径范围的各类锅炉。 （九）加强各类锅炉监督管理。对未按期完成拆改的燃煤锅炉和工业燃煤设施，以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉，生态环境部门依法查处，责令停产整治，并报请当地市场监督管理部门依法注销其使用登记手续。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目铝板喷塑后固化和喷漆后烘干均以热风炉产生的热风为热源，热风炉以厂区引进天然气为燃料。建设单位拟安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放，烟气、SO2、NOx的排放浓度分别为3.52mg/m3、9.25mg/m3、7.34mg/m3，因此项目的建设符合河南省2019年工业炉窑治理专项方案。 14、与平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 表 10 平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 由上表可知，项目与《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符。 序号; 《方案》要求; 本项目; 相符性分析. 1; 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置; 本项目喷塑工序在密闭的喷塑间内进行，产生的粉尘经旋风除尘+滤芯除尘后通过1根15m高排气筒排放; 相符. 2; 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机; 喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，5座喷漆房分别安装1套，共5套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+5根15m高排气筒。流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放。净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求; 相符. 3; 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，城市建成区内4蒸吨及以上燃气锅炉完成低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。新建的燃气锅炉需配套低氮燃烧装置，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米; 建设单位拟安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放，烟气、SO2、NOx的排放浓度分别为3.52mg/m3、9.25mg/m3、7.34mg/m3; 相符. |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 11 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 12 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为灰河，本项目位于灰河北侧2.5km，本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，监测结果详见表13。 表 13 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表13可知灰河各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《圣美源纺织品公司年产2000万件运动帽及纺织系列产品项目环境影响报告书》对草厂庾村（位于本项目东北约1300m）的检测数据，检测时间为2017年2月13～15日，连续3天，检测单位河南普析检测技术服务有限公司。监测结果见表14。 表 14 项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准限值; 标准指数; 评价结果. 草厂庾村; pH（无量纲）; 7.62～7.88; 6.5～8.5; 0.41～0.59; 达标. 色度; ＜5; 15; ＜0.33; 达标. 氨氮; 0.034～0.036; 0.5; 0.068～0.072; 达标. 总硬度; 215～216; 450; 0.478～0.480; 达标. 高锰酸盐指数; 0.8～1.0; 6.0; 0.133～0.167; 达标. 溶解性总固体; 526～531; 1000; 0.526～0.531; 达标. 硝酸盐; 4.23～4.34; 20; 0.212～0.217; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.0; /; 达标. 硫酸盐; 61.1～61.4; 250; 0.244～0.246; 达标. 铜; 未检出; 1.0; /; 达标. 由表14分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2019年8月18日-2019年8月19日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件8，监测结果见表15。 表 15 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目南、西、北厂界昼/夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东厂界执行4a类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2019.8.18; 厂界（东）; 51.6; 43.8. 厂界（南）; 52.3; 44.6. 厂界（西）; 50.8; 40.2. 厂界（北）; 53.2; 40.2. 2019.8.19; 厂界（东）; 52.9; 41.9. 厂界（南）; 53.1; 42.1. 厂界（西）; 51.3; 40.8. 厂界（北）; 50.7; 43.1. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表16。 表 16 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境; 移民新村; E; 400; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地表水; 灰河; S; 2750; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 沙河; N; 4600; /. |
| 环境质量标准 | 表 17 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; 50. 4a; 昼间; dB（A）; 70. 夜间; 55. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃小时平均浓度; μg/m3; 2000. |
| 污染物排放标准 | 表 18 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 有组织（15m）; 颗粒物; 120mg/m3，3.5kg/h. 非甲烷总烃; 120mg/m3，10kg/h. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议去除率; 70%. 边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB132322-2016)表面涂装行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议去除率; 70%. 边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 1h平均浓度; 10mg/m3. 一次浓度值; 30mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 颗粒物; 燃气锅炉; 10mg/m3. 二氧化硫; 燃气锅炉; 50mg/m3. 氮氧化物; 燃气锅炉; 100mg/m3. 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》; 颗粒物; 燃气锅炉; 5mg/m3. 二氧化硫; 燃气锅炉; 10mg/m3. 氮氧化物; 燃气锅炉; 30mg/m3. 《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号; 颗粒物; 燃气锅炉; 5mg/m3. 二氧化硫; 燃气锅炉; 10mg/m3. 氮氧化物; 燃气锅炉; 50mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 石油类; 20mg/L. 氟化物 （其他排污单位）; 20mg/L. 叶县污水处理厂二期工程进水标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. SS; 220mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 4类; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量控制指标 | 现有工程废水主要为生活污水，废水量360m3/a，经化粪池处理后，再经叶县污水处理厂二期工程进一步处理。废水污染物控制指标为项目总排口COD 0.086t/a、氨氮 0.010t/a；经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.018t/a、氨氮0.002t/a。 本项目废气污染物总量控制指标为：SO2 0.06t/a、NOx 0.076t/a，废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活废水，清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。废水污染物控制指标为项目总排口COD 0.134t/a、氨氮 0.009t/a；经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.105t/a、氨氮0.002t/a。 项目建成后全废气厂污染物总量控制指标为：SO2 0.06t/a、NOx 0.076t/a，废水污染物控制指标为项目总排口COD 0.220t/a、氨氮 0.019t/a；经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.123t/a、氨氮0.004t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目生产工艺流程简述如下：

（1）预处理

本项目原料铝板产自于项目现有工程机加工好的铝板，铝板进行喷涂前需要对工件表面进行预处理，预处理使用的是脱脂液和钝化液。

①脱脂、清洗

脱脂液由30%硫酸、15%HF、20%乳化剂和35%水组成，脱脂工序主要是去除铝材表面残留的少量油污，脱脂后进行水洗，清洗掉脱脂后工件表层残留的溶液。

②钝化、清洗

钝化剂，主要成分硝酸0.1-0.5%，氟锆酸0.5-1.5%，氟钛酸氨2‰，氟化氢氨1.0-2‰。使用钝化剂的目的是使铝合金表面形成致密而均匀的连续薄膜， 提高工件表面图层的耐蚀性，钝化后需进行水洗。

本项目预处理工序共设置脱脂、水洗、水洗、钝化、水洗、水洗6道工序，工件经天车依次进入各处理池内进行浸泡处理，处理后工件经沥水晾干后进行后续处理。

A、脱脂

本项目采用酸性脱脂，浸渍法去除工件表面油污。将清洗剂原液与水按照1:50的比例注入脱脂槽，形成1%-3%的酸性溶液备用。将机加工处理并打磨平整的铝板浸入脱脂槽，对铝板表面清洗，以去除油渍，温度控制在常温，浸渍时间约1-2min，每天测酸度，根据检测结果适当地向池内补充脱脂剂原液和自来水，脱脂槽每半年清理一次。

B、脱脂后两编水洗

脱脂后的铝板进入水洗槽进行清洗，以去除工件表面的酸洗液，水洗两道，常温浸洗，时间约1-2min，清洗水槽每10天更换一次。

C、钝化

经过两步水洗后的工件进入钝化槽内，使工件表面生成致密的氧化物保护层，从而达到隔离外界物质与工件表面发生反应而导致工件使用寿命缩短，防止后续喷涂的涂料提早脱落的目的。钝化液为无铬钝化液，按无铬钝化剂：水=1:50 的比例进行配比。浸渍时间约1-2min，每天根据检测结果适当地向池内补充钝化剂和自来水，钝化槽每半年清理一次。

D、钝化后两编水洗

钝化后的铝板进入水洗槽进行清洗，以去除工件表面的钝化液，水洗两道，常温浸洗，时间约1-2min，清洗水槽每10天更换一次。

（2）自然晾干

经水洗后的铝板悬挂自然晾干后再进入后续喷涂工段。

（7）喷涂、烘干

本项目设置1条喷涂线，喷漆和喷塑工序不同时工作。

①喷塑、烘干

铝板自然晾干后进入喷粉阶段，喷粉是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。喷粉其过程是：喷粉枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压， 由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。

铝板喷塑后经热源为天然气的热风炉加热装置进行固化，固化温度为100℃，保持20-50min烘干处理，即为产品。

②喷漆、流平、烘干

铝板自然晾干后进入底涂和面涂工序，根据客户需求部分产品底涂和面涂之后需喷涂罩光漆。喷漆、流平之后的铝板进入热风炉进行烘干。

（10）检验：喷涂后的产品经检验合格后包装入库。

本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图3。

机加工好的铝板

脱脂

两道水浸洗

钝化

两道水浸洗

晾干

废水、固废

废水

废水、固废

废水

底漆喷涂

面漆喷涂涂

喷粉

烘干固化

检验

包装入库

塑粉

废气、固废

废气

废气

水性底漆

水性面漆

流平

烘干固化

检验

包装入库

废气

废气

天然气

天然气

罩光漆喷涂

废气

废气

图3     项目生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房进行建设，不新建构筑物，安装设备后即可投入生产，影响很小，本次评价不再进行施工期环境污染因素分析。

二、营运期主要污染工序

1、废气

本项目营运期主要的大气污染物为喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气、热风炉天然气燃烧废气。

（1）喷塑废气

本项目在表面处理完成后会对产品表面进行喷塑，以增加其耐腐效果，喷塑工序会有粉尘产生。本项目喷塑采用粉末静电喷涂方式进行，静电喷塑设备主要包括喷枪和静电控制器、供粉系统、回收系统等组成。该环节粉尘主要来源于回收系统。

喷枪除了传统的内藏式电极针，外部还设置了环形电晕而使静电场更加均匀以保持粉末涂层的厚度均匀。静电控制器产生需要的静电高压并维持其稳定，波动范围小于10%。

供粉系统由新粉桶、旋转筛和供粉桶组成，粉末涂料先加入到新粉桶，压缩空气通过新粉桶底部的流化板上的微孔使粉末预液化，再经过粉泵输送至旋转筛。旋转筛分离出粒径过大的粉末粒子，剩余粉末下落到供粉桶。供粉桶将粉末流化至规定程度后通过粉泵和送粉管供给喷枪喷塑工件。

喷枪喷出的粉末除一部分吸附至工件表面上，约占80%，其余部分（约占20%）经滤筒式回收系统收集。

回收系统原理：喷枪喷出的粉末，没有附着的塑粉被抽风机产生的气流带到大旋风分离器中，在旋风分离器中，较大的粉末颗粒被分离出来，落入到大旋风收集桶中。底板清洁装置有蘑菇头清理，它可以将落在喷房底板上的粉末吹起，经过抽风管道送到大旋风中进行分离，以保证喷房底部粉末的及时回收。大旋风收集桶中的粉末在收缩阀的作用下，被抽吸到供粉中心，经粉筛过滤后回收到供粉桶中循环使用。大旋风中未被分离出来的微粉被吸入到后过滤器中，后过滤器中的滤芯将微粉挡在外面，而将过滤后的废气通过1根15m高排气筒排放。滤芯将在一定的时间间隔内自动由脉冲反吹喷嘴内喷出的压缩空气进行清洁，将微粉吹落到微粉收集桶中。

本项目塑粉用量16t/a，喷塑工序与喷漆工序合用一条流水线，两则不同时工作，喷塑工序年工作时间500h。由以上可知：项目喷塑粉尘的产生量为3.2t/a，经10000m3/h的回收风机引至除尘效率为99%的回收系统处理，回收系统由旋风除尘+滤芯除尘二级除尘技术组成，除尘效率不低于99%，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。则喷塑工序工序粉尘产生浓度和产生量分别为640mg/m3，6.4kg/h，3.2t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为6.4mg/m3，0.064kg/h，0.032t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。喷塑工序废气产排情况见表19。

表 19    项目喷塑工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 喷塑 | 废气量 | 10000m3/h，900万m3/a |  | 10000m3/h，900万m3/a |  |
|  | 粉尘 | 6.4kg/h，3.2t/a | 640mg/m3 | 0.064kg/h，0.032t/a， | 6.4mg/m3 |

（2）喷漆废气

①底漆和面漆喷漆废气

本项目底漆和面漆采用单组分水性漆，主要成分为水性聚氨酯树脂、丙烯酸、颜料和水等，喷漆过程中会有少量有机废气产生；由于项目在喷漆房内调漆，调漆过程中产生的废气和喷漆房废气一起处理，不再单独计算调漆废气。根据《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602-2017），表5水性工业涂料指标要求——环境属性——其他工业涂料挥发性有机化合物（VOC含量）≤200g/L，本环评按最大值计。本项目水性底漆用量为9.23t/a，折合7100L/a，水性面漆用量为12.31t/a，折合9500L/a。经计算，底漆喷涂工序有机废气产生量为1.42t/a，面漆喷涂工序有机废气产生量为1.9t/a。根据《喷漆废气废漆渣的估算及处理措施》（张禾，中国汽车技术研究中心，《汽车工艺与材料》，文章编号：1003-8817(2006)1l-0028-05）中关于喷漆过程各环节有机废气量调查和统计结果显示，约有60%的有机废气在喷涂过程中挥发（其中2%的有机废气在调漆过程中挥发）。则项目底漆和面漆喷漆过程中挥发的有机废气分别为0.852t/a、1.14t/a。

喷涂过程中漆中的固体成分在喷枪高压作用下雾化成颗粒，大部分被喷射在工件上，少部分漆颗粒物随气流弥散形成漆雾。本项目底漆和面漆的固份含量均为65%，根据生产经验数据，并参考《实用涂装新技术与涂装设备使用维护及涂装作业安全控制全书》（第四章、第三节）中关于空气喷枪的资料，结合本项目采用的喷枪喷涂种类，水性漆的附着率一般为80%，则20%的水性漆以漆雾的形式排放，本项目底漆和面漆用量分别为9.23t/a、12.31t/a，漆雾产生量分别为1.2t/a、1.6t/a。

本项目设置2座底漆喷漆房，2座面漆喷漆房，拟为各喷漆房配备1套玻璃纤维过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒对产生的废气进行处理，共4套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+4根15m高排气筒。漆雾经玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置处理后由引风机引入光氧催化装置进行催化氧化处理，然后进入活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高排气筒排放。本项目底漆喷漆房尺寸为5m*6m*3m、面漆喷漆房尺寸为5m*6m*3m，项目为各喷漆房配备1台引风机，风量为20000m3/h。

项目喷漆废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为90%，则有10%的废气为无组织形式排放。经查阅相关资料，玻璃纤维过滤棉对漆雾的去除率约为90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为80%，项目面漆和底漆喷涂工序年工作时间为1900h。经计算，本项目单个底漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为14.2mg/m3、0.284kg/h、0.54t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为10.1mg/m3、0.2018kg/h、0.3834t/a。单个面漆漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为18.9mg/m3、0.379kg/h、0.72t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为13.5mg/m3、0.27kg/h、0.513t/a。经处理后单座底漆喷漆房漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为1.42mg/m3、0.0284kg/h、0.054t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为2.02mg/m3、0.0404kg/h、0.0767t/a。单座面漆喷漆房漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为1.89mg/m3、0.0379kg/h、0.072t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为2.7mg/m3、0.1026kg/h、0.054t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。底漆和面漆喷漆工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量分别为0.12t/a、0.16t/a，非甲烷总烃无组织排放量分别为0.0852t/a、0.114t/a。本项目底漆和面漆喷漆工序废气产排情况见表20。

表 20     项目底漆和面漆喷漆工序废气产排情况

| 污染源 | 污染物 | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 单座底漆喷漆房有组织废气 | 漆雾 | 1900 | 3800 | 14.2 | 0.54 | 1.42 | 0.054 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 10.1 | 0.3834 | 2.02 | 0.0767 |
| 底漆喷漆房有组织废气（合计） | 漆雾 | 1900 | 7600 | 14.2 | 1.08 | 1.42 | 0.108 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 10.1 | 0.7668 | 2.02 | 0.1534 |
| 单座面漆喷漆房有组织废气 | 漆雾 | 1900 | 3800 | 18.9 | 0.72 | 1.89 | 0.072 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 13.5 | 0.513 | 2.7 | 0.054 |
| 面漆喷漆房有组织废气（合计） | 漆雾 | 1900 | 7600 | 18.9 | 1.44 | 1.89 | 0.144 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 13.5 | 1.026 | 2.7 | 0.108 |
| 底漆无组织废气 | 漆雾 | / | / | 0.0632kg/h，0.12t/a |  | 0.0632kg/h，0.12t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.0448kg/h，0.0852t/a |  | 0.0448kg/h，0.0852t/a |  |
| 面漆无组织废气 | 漆雾 | / | / | 0.0842kg/h，0.16t/a |  | 0.0842kg/h，0.16t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.054kg/h，0.114t/a |  | 0.054kg/h，0.114t/a |  |

②罩光漆喷漆废气

本项目约有10000m2的产品需根据客户的需求进行罩光漆喷涂，罩光漆采用水性清漆，根据《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602-2017），表5水性工业涂料指标要求——环境属性——其他工业涂料挥发性有机化合物（VOC含量）≤200g/L，本环评按最大值计。本项目生产时罩光漆用量为0.75t/a，折合580L/a。经计算，罩光漆喷涂工序有机废气产生量为0.116t/a，喷漆过程中约有60%的有机废气在喷涂过程中挥发，则罩光漆喷漆过程中有机废气挥发量为0.0696t/a，挥发的废气以非甲烷总烃计。项目罩光漆固份含量为65%，附着率一般为80%，则喷涂过程中漆雾产生量为0.39t/a。

本项目设置1座罩光漆喷漆房，并配备1套玻璃纤维过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒对产生的废气进行处理。漆雾经玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置处理后由引风机引入光氧催化装置进行催化氧化处理，然后进入活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高排气筒排放。本项目喷漆房尺寸为5m*6m*3m，项目为喷漆房配备1台引风机，风量为20000m3/h。

本项目罩光漆喷漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为90%，则有10%的废气为无组织形式排放。经查阅相关资料，玻璃纤维过滤棉对漆雾的去除率约为90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为80%，项目罩光漆喷涂工序年工作时间为500h。经计算，本项目罩光漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为35.1mg/m3、0.702kg/h、0.351t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为6.26mg/m3、0.1252kg/h、0.0626t/a。经处理后漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为3.51mg/m3、0.0702kg/h、0.0351t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为1.25mg/m3、0.025kg/h、0.0125t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。喷漆工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量为0.039t/a，非甲烷总烃无组织排放量约0.007t/a。本项目罩光漆喷漆工序废气产排情况见表21。

表 21     罩光漆喷漆工序废气产排情况

| 污染源 | 污染物 | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 罩光漆喷漆房有组织废气 | 漆雾 | 500 | 1000 | 35.1 | 0.351 | 3.51 | 0.0351 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 6.26 | 0.0626 | 1.25 | 0.0125 |
| 无组织废气 | 漆雾 | / | / | 0.078kg/h，0.039t/a |  | 0.078kg/h，0.039t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.014kg/h，0.007t/a |  | 0.014kg/h，0.007t/a |  |

（3）流平和烘干固化废气

本项目烘干固化工序包括喷塑件固化和喷漆件烘干，喷塑工序使用聚酯环氧树脂混合型塑料粉末作为喷塑原料，静电喷塑后对塑料粉末进行烘烤固化，烘烤固化温度在160~180℃。聚酯环氧塑料粉末在加热固化过程不分解，会有少量的有机气体（非甲烷总烃）产生。根据《环氧-聚酯粉末涂料》(HG/T2597-94)和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》GB/T18593-2001可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量应≤0.6%，本环评以最不利的情况计算，假设聚酯环氧粉末涂料的挥发量为0.6%。项目塑粉使用量为16t/a，附着率为80%，则固化废气产生量为0.0768t/a，挥发的有机废气以非甲烷总烃计。

本项目底漆喷涂之后进入面漆工序，部分产品需经过罩光漆喷涂之后进入流平和烘干工序。由喷漆废气污染物产排情况分析可知，面漆和罩光漆喷涂工序有机废气产生量为分别1.9t/a、0.116t/a，约有10%的有机废气在流平过程中挥发，30%的有机废气在烘干过程中挥发。则本项目流平和烘干固化废气产生情况见表22。

表 22    项目流平、烘干固化废气产生情况

| 污染物产生工序 | 流平 | 烘干 | 固化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷塑 | / | / | 0.0786t/a |
| 面漆 | 0.19t/a | 0.57t/a | / |
| 罩光漆 | 0.0116t/a | 0.0348t/a | / |
| 合计 | 0.885t/a |  |  |

本项目流平和烘干固化工序在密闭的廊道内进行，废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为90%，则有10%的废气为无组织形式排放。建设单位拟为流平和烘干固化工序配置1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，经查阅相关资料，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为80%，本工序风机风量为20000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，本项目流平和烘干固化工序非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为16.7mg/m3、0.33kg/h、0.80t/a。经处理后非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为3.3mg/m3、0.067kg/h、0.16t/a。非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。流平和烘干固化工序工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，非甲烷总烃无组织排放量约0.085t/a。本项目流平和烘干固化工序废气产排情况见表23。

表 23    流平和烘干固化工序废气产排情况

| 污染源 | 污染物 | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 流平和烘干固化工序有组织废气 | 非甲烷总烃 | 2400 | 3800 | 16.7 | 0.8 | 3.33 | 0.16 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.045kg/h，0.085t/a |  | 0.045kg/h，0.085t/a |  |

（4）热风炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX

本项目烘烤固化工序的热源采用天然气，根据《热风炉大气污染物适用排放标准》（邓任伟，环境与发展，2013，25(10)：125-126）一文，热风炉大气污染物适用排放标准应按照《锅炉大气污染物排放标准》执行。项目年耗用天然气量为60万Nm3。天然气燃烧过程中产生污染物主要为NOx、SO2、烟尘。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧1万m3天然气产生136259.17m3废气量。参考李先瑞、韩有朋、赵振农合著《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，天然气为清洁能源，1万m3天然气燃烧后产生二氧化硫约为1.0kg，产生二氧化氮约为6.3kg。参照《环境保护使用手册》中的有关资料：每燃烧1万m3天然气产生污染物烟尘2.4kg。据此计算得出项目天然气燃烧废气量为8175550m3/a。评价要求，天然气锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘17.6mg/m3、0.06kg/h、0.144t/a，NOx46.24mg/m3、0.1575kg/h、0.378t/a，SO27.34mg/m3、0.025kg/h、0.06t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.52mg/m3、0.012kg/h、0.0288t/a，NOx9.25mg/m3、0.0315kg/h、0.0756t/a，SO27.34mg/m3、0.025kg/h、0.06t/a，通过不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。该工段废气产排情况见表24。

表 24    本项目热风炉天然气燃烧废气有组织产排情况一览表

| 产污 环节 | 污染物 | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 热风炉天然气燃烧 | 烟尘 | 17.6 | 0.06 | 0.144 | 3.52 | 0.012 | 0.0288 |
|  | NOx | 46.24 | 0.1575 | 0.378 | 9.25 | 0.0315 | 0.0756 |
|  | SO2 | 7.34 | 0.025 | 0.06 | 7.34 | 0.025 | 0.06 |

2、废水

本项目废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活废水。

（1）脱脂、钝化清洗废水

根据原材料的检测报告可知，项目的使用的脱脂剂和钝化剂均不含重金属离子。项目清洗槽废水每10天排放一次，总废水排放量为1764m3/a，经厂内一体化污水处理设施（pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池）处理后汇同经化粪池处理后的生活污水一同经污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。参考《郑州润星新型材料有限公司年产10万平方米建筑装饰材料建设项目环境影响评价报告表》（已批复），该企业产品为幕墙装饰铝板，生产规模为年产10万平方米，使用的脱脂剂和钝化剂与本项目相同，均不含重金属，铝板表面处理工艺为脱脂—2遍水洗—钝化—2遍水洗，清洗废水10天排放1次。该企业为未批先建，根据其已批复的环评文件，其脱脂清洗废水各污染物浓度分别为pH:3~4，COD：100mg/l，氟化物：220mg/l，SS浓度100mg/l，石油类25mg/l，钝化清洗废水各污染物浓度为pH:5~6，COD：100mg/l，氟化物：50mg/l，SS浓度90mg/l。本项目与该企业的产品相同，脱脂剂、钝化剂种类相同，清洗废水排放频次相同，铝板表面处理工艺也相同，因此具有可类比性。类比郑州润星新型材料有限公司清洗废水情况，项目清洗废水产排情况详见表25。

表 25     项目清洗废水产排情况一览表

| 序号 | 项目 | 水量（m3/a） | 污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS | 石油类 | 氟化物 |
|  | 脱脂清洗废水 | 882 | 3-4 | 100 | 100 | 25 | 220 |
|  | 钝化清洗废水 | 882 | 5-6 | 100 | 90 | / | 50 |
|  | （处理前）混合废水 产生浓度（mg/L） | 1764 | 4-5 | 100 | 95 | 12.5 | 135 |
|  | （处理前）混合废水 产生量（t/a） | 1764 | / | 0.176 | 0.168 | 0.022 | 0.238 |
|  | 处理站处理效率 （%） | / | / | 70 | 90 | 90 | 90 |
|  | （处理后）混合废水 排放浓度（mg/L） | 1764 | 6-9 | 30 | 9.5 | 1.25 | 13.5 |
|  | （处理后）混合废水 排放量（t/a） | 1764 | 6-9 | 0.053 | 0.017 | 0.002 | 0.024 |
|  | 叶县污水处理厂二期工程进水标准（mg/L） | / | 6-9 | 350 | 220 | / | / |
|  | 《污水综合排放标准》（三级标准限值） | / | 6-9 | 500 | 400 | 20 | 20 |

由上表可知，本项目脱脂、钝化清洗废水经一体化污水污水设施（“pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池”）处理后可达到《污水综合排放标准》（三级标准限值）及叶县污水处理厂二期工程进水标准要求。

清洗污水处理可行性分析

本项目清洗废水主要为脱脂清洗废水和钝化清洗废水。废水污染物主要为pH、COD、SS、石油类和氟化物。经查阅相关资料文献可知，目前对于脱脂钝化清洗废水主要采用“pH调节+气浮+混凝沉淀”的方法，该方法的处理工艺如下：

pH调节池：废水首先进入pH调节池内，根据酸碱度不同，通过自动加药装置适当添加碱液或者生石灰，最终调节废水pH至中性，该pH调节池配备自动在线监测装置。

气浮池：废水进入气浮池，通过自动加药装置添加PAM、PAC进行混凝破乳，同时采用加压气浮通过在气浮池中鼓入空气进行除油。气浮法通过大量微细气泡吸附在去除的油珠颗粒上，利用气体本身的浮力将污染物带出水面，从而达到分离的目的。空气微泡由非极性分子组成，能与疏水性的油结合，带着油滴一起上升，经液面上撇油槽收集处理。加压气浮方法电耗少、设备简单、效果良好，已被广泛应用于油田废水、石油化工废水等生产废水的处理，工艺较为成熟。

二级混凝反应池：一级混凝反应池——首先在废水中加入过量的石灰，使pH＝11，当钙离子不足时补加氯化钙，搅拌20min，然后加盐酸使废水pH反调到7.5～8，搅拌20min，加入PAC、PAM进行胶体絮凝，搅拌后放置30min，然后底部排泥，上清液流入二级混凝反应池，在碱性环境且有石灰存在的条件下，氟钛酸根、氟锆酸根形成其水和氧化物沉淀，氟离子产生氟化钙沉淀。二级混凝反应池——在废水中加入三氯化铁，使pH＝7-9，搅拌20min，加入PAC、PAM进行胶体絮凝，搅拌后放置30min，然后底部排泥，上清液流入斜板沉淀池，二级混凝反应池中加入三氯化铁、PAC、PAM可吸附大量的氟化钙微粒，促使其快速脱稳下沉，从而获得较好的除氟效果。

斜板沉淀池：斜板沉淀池是根据“浅层沉淀”原理发展起来的一种高效沉淀方法，该工艺在普通沉淀池中安装一系列平行斜板构筑而成，水流从平行板一段流至另一端，每个单元相当于一个很浅的小沉淀池，其处理能力比一般沉淀池高3~7倍。在沉淀池中进行泥水分离，废水进入下一级综合调节池，下层污泥输入污泥浓缩池经压滤脱水后暂存于危废暂存间，定期交有相应危废处置资质单位处置。

砂滤池：项目利用石英砂作为砂滤池过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或者非颗粒石英砂过滤，可有效截留去除水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒等，最终达到降低水浊度、净化水质效果，是一种高效过滤设备。经砂滤池处理的废水汇同经化粪池处理后的生活废水一同排入叶县污水处理厂（二期工程）

本项目废水处理工艺流程示意图见图4。

清洗废水

pH调节池

气浮池

一级混凝反应池

二级混凝反应池

斜板沉淀池

砂滤池

叶县污水处理厂（二期工程）

碱

石灰、氯化钙、PAM、PAC

三氯化铁、PAM、PAC

污泥脱水

委托有资质单位处置

图4     项目脱脂、钝化清洗废水处理工艺流程示意图

前处理废水以无机物污染物为主，其中COD主要来自铝板表面的油脂和药剂，可生化性较差，同时水量较小，因此采用物化处理是较为合理可行的方案。总体上看上述工艺具有较好的针对性，对于工艺废水中的各类主要污染物都有一定的处理效果，在管理运行到位的情况下基本能实现达标排放。因此本项目清洗废水的处理方案是可行的。

（2）生活废水

本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约70L/人·d，则生活用水量为1.4m3/d，420m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活废水产生量为1.12m3/d、336m3/a。废水排入现有工程化粪池进行处理，再汇同厂区一体式污水处理站处理后的清洗废水经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

现有工程劳动定员30人，均不在厂内食宿，生活废水排放量为360m3/d，360m3/a。现有工程生活废水经化粪池处理进入集聚区污水管网，排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

全厂废水产生及排放情况见下表。

表 26    本项目废水产生及排放情况表

| 废水名称 | 废水量（m3/a） | 主要污染物 | 污染物产生情况 |  | 处理方式 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |
| 脱脂、钝化清洗废水 | 1764 | pH | 4-5 | / | pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池 | 6-9 | / |
|  |  | COD | 100 | 0.176 |  | 30 | 0.053 |
|  |  | SS | 95 | 0.168 |  | 9.5 | 0.017 |
|  |  | 石油类 | 12.5 | 0.022 |  | 1.25 | 0.002 |
|  |  | 氟化物 | 135 | 0.238 |  | 13.5 | 0.024 |
| 现有工程生活废水 | 360 | COD | 350 | 0.126 | 化粪池 | 240 | 0.086 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.013 |  | 27.16 | 0.010 |
| 本项目生活污水 | 336 | COD | 350 | 0.118 |  | 240 | 0.081 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.012 |  | 27.16 | 0.009 |
| 外排废水合计 | 2460 | pH | / | / | / | 7-9 | / |
|  |  | COD | / | / |  | 89.4 | 0.220 |
|  |  | SS | / | / |  | 6.81 | 0.017 |
|  |  | 石油类 | / | / |  | 0.90 | 0.002 |
|  |  | 氟化物 | / | / |  | 9.68 | 0.024 |
|  |  | 氨氮 | / | / |  | 7.68 | 0.019 |

3、噪声

- 本项目噪声主要为空压机、热风炉和风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表27。

表 27    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空压机 | 生产车间内 | 合理布局车间，高噪声设备安装减震垫，加强设备的维护与保养，适时添加润滑油，风机进行基础减震并安装隔音罩 | 80 | 60 |
|  | 热风炉 |  |  | 85 | 65 |
|  | 风机 |  |  | 90 | 65 |

4、固废

- 固废主要为喷塑废气回收系统收集的塑粉，废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶，漆雾净化装置产生的废过滤棉，污水处理站产生的污泥，脱脂和钝化废槽液、槽渣，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭以及职工生活垃圾。

- 根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指原所有者回收并重新用于包装或盛放该危险废物的包装物、容器，其不属于固体废物，也不属于危险废物；为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛放的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。本项目废钝化剂、脱脂剂和水性漆包装桶定期由生产厂家回收重新利用，因此不属于危险固废。但其在厂内贮存时应严格按照《危险废物污染控制标准》及2013年修改单的要求，暂存于危废间内定期由生产厂家回收重新利用。

（1）一般固废

① 喷塑废气回收系统回收的塑粉

- 本项目喷塑工序废气回收系统收集的塑粉为3.168t/a，收集后回用于喷塑工序。

②废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶

本项目废钝化剂桶产生量为800个/a，废清洗剂桶产生量为480个/年，废水性漆桶产生量为892个/a，以上合计2172个/a。经收集后暂存于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。

（2）危险固废

①漆雾净化装置产生的废过滤棉

本项目过滤棉需定期更换，过滤棉一个月更换1次，更换量约2kg/次，每座喷漆房过滤棉年更换量0.024t，则项目过滤棉更换总量为0.12t/a；被过滤棉吸附的废漆渣量约为2.58t/a，则废过滤棉产生量2.7t/a。废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物”，评价要求废过滤棉暂存于危险固废暂存间内，定期送有资质单位安全处置。

②污水处理站产生的污泥

- 项目表面废水处理过程中会产生少量的沉淀污泥，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，表面废水处理过程中产生的污泥属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW17 表面处理废物”，评价要求污泥经压滤后置于置于容器中，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理。

- ③脱脂、钝化废槽液和槽渣

- 本项目脱脂和钝化槽每隔半年更换一次，脱脂和钝化槽液产生量为58.8m3/a，脱脂工序会产生一定量的槽渣，产生量约占废脱脂槽液体积的5%，则槽渣的产生量为1.47t/a。以上固废属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW17 表面处理废物”，评价要求更换产生的槽液和槽渣委托有资质单位进行无害化处置。

④活性炭吸附装置产生的废活性炭

- 本项目活性炭吸附装置共有6套，单套活性炭吸附装置的满载量为200kg，活性炭每四个月更换一次，则项目废活性炭产生量约3.6t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW49 其他废物”，评价要求将废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

⑤UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂

- 项目UV光氧催化装置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中， 废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此催化剂（TiO2）和紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，催化剂（TiO2）和紫外灯管更换周期为半年一次，单套UV光氧催化装置废紫外灯管产生量为0.01t/a，废催化剂产生量为0.01t/a。本项目UV光氧催化装置共有6套，则本项目废紫外灯管产生量为0.06t/a，废催化剂产生量为0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》，废紫外灯管和废催化剂均属于危险废物废紫外灯管属于HW29其他废物，废催化剂管属于HW49其他废物，评价要求将废紫外灯管和废催化剂暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

- （3）职工生活垃圾

- 项目劳动定员为20人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为3t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表28。

表 28    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑 | 塑粉 | 一般固废 | 3.168t/a | 收集后回用于喷塑工序 |
| 预处理及调漆 | 废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶 | 一般固废 | 2172个/年 | 收集后暂存于危废间，定期由生产厂家回收重新利用 |
| 漆雾过滤 | 废过滤棉 | 危险固废 | 2.7t/a | 收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置 |
| 污水处理 | 污泥 | 危险固废 | 0.5t/a |  |
| 脱脂、钝化 | 废槽液 | 危险固废 | 58.8m3/a |  |
|  | 槽渣 | 危险固废 | 1.47t/a |  |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险固废 | 3.6t/a |  |
| UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 危险固废 | 0.06t/a |  |
|  | 废催化剂 | 危险固废 | 0.06t/a |  |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 3.0t/a | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷塑 | 废气量 | 900万m3/a | 960万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 640mg/m3、3.2t/a | 6.4mg/m3、0.032t/a |
|  | 单座底漆喷漆 | 废气量 | 3800万m3/a | 3800万m3/a |
|  |  | 漆雾 | 14.2mg/m3、0.54t/a | 1.42mg/m3、0.054t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.1mg/m3、0.3834t/a | 2.02mg/m3、0.0767t/a |
|  | 底漆喷漆 （合计） | 废气量 | 7600万m3/a | 7600万m3/a |
|  |  | 漆雾 | 14.2mg/m3、1.08t/a | 1.42mg/m3、0.108t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.1mg/m3、0.7668t/a | 2.02mg/m3、0.1534t/a |
|  | 单座面漆喷漆 | 废气量 | 3800万m3/a | 3800万m3/a |
|  |  | 漆雾 | 18.9mg/m3、0.72t/a | 1.89mg/m3、0.072t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 13.5mg/m3、0.513t/a | 2.7mg/m3、0.054t/a |
|  | 面漆喷漆 （合计） | 废气量 | 7600万m3/a | 7600万m3/a |
|  |  | 漆雾 | 18.9mg/m3、1.44t/a | 1.89mg/m3、0.144t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 13.5mg/m3、1.026t/a | 2.7mg/m3、0.108t/a |
|  | 罩光漆喷漆 | 废气量 | 1000万m3/a | 1000万m3/a |
|  |  | 漆雾 | 35.1mg/m3、0.351t/a | 3.51mg/m3、0.0351t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.26mg/m3、0.0626t/a | 1.25mg/m3、0.0125t/a |
|  | 流平和烘干固化 | 废气量 | 3800万m3/a | 3800万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 16.7mg/m3、0.8t/a | 3.33mg/m3、0.16t/a |
|  | 热风炉天然气燃烧 | 废气量 | 817.555万m3/a | 817.555万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 17.6mg/m3、0.144t/a | 3.52mg/m3、0.0288t/a |
|  |  | NOx | 46.24mg/m3、0.378t/a | 9.25mg/m3、0.0756t/a |
|  |  | SO2 | 7.34mg/m3、0.06t/a | 7.34mg/m3、0.06t/a |
|  | 喷涂线无组织废气 | 颗粒物 | 0.133kg/h，0.319t/a | 0.133kg/h，0.319t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.153kg/h，0.2912t/a | 0.153kg/h，0.2912t/a |
| 废水 | 脱脂、钝化清洗废水 | 废水量 | 5.88m3/d、1764m3/a | 5.88m3/d、1764m3/a |
|  |  | pH | 4-5 | 6-9 |
|  |  | COD | 100mg/L，0.176t/a | 30mg/L，0.053t/a |
|  |  | SS | 95mg/L，0.168t/a | 9.5mg/L，0.017t/a |
|  |  | 石油类 | 12.5mg/L，0.022t/a | 1.25mg/L，0.002t/a |
|  |  | 氟化物 | 135mg/L，0.238t/a | 13.5mg/L，0.024t/a |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1.12m3/d、336m3/a | 1.12m3/d、336m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.118t/a | 240mg/L，0.081t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.012t/a | 27.16mg/L，0.009t/a |
| 固体废物 | 喷塑 | 塑粉 | 3.168t/a | 0 |
|  | 预处理 及调漆 | 废钝化剂桶、 脱脂剂桶和 水性漆桶 | 2172个/a | 0 |
|  | 漆雾过滤 | 废过滤棉 | 2.7t/a | 0 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 0.5t/a | 0 |
|  | 脱脂、钝化 | 废槽液 | 58.8m3/a | 0 |
|  |  | 槽渣 | 1.47t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附 装置 | 废活性炭 | 3.6t/a | 0 |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 0.06t/a | 0 |
|  |  | 废催化剂 | 0.06t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为空压机、热风炉、风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响:

项目所在区域没有特别的生态保护目标，项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成的厂房进行建设，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目营运期主要的大气污染物为喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气、热风炉天然气燃烧废气。

（1）喷塑废气

本项目在预处理完成后会对产品表面进行喷塑，以增加其耐腐效果，喷塑工序会有粉尘产生。本项目塑粉用量16t/a，喷塑工序与喷漆工序合用一条流水线，两则不同时工作，喷塑工序年工作时间500h。由以上可知：项目喷塑粉尘的产生量为3.2t/a，经10000m3/h的回收风机引至除尘效率为99%的回收系统处理，回收系统由旋风除尘+滤芯除尘二级除尘技术组成，除尘效率不低于99%，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。则喷塑工序工序粉尘产生浓度和产生量分别为640mg/m3，6.4kg/h，3.2t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为6.4mg/m3，0.064kg/h，0.032t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

（2）喷漆废气

①底漆和面漆喷漆废气

本项目底漆和面漆采用单组分水性漆，主要成分为水性聚氨酯树脂、丙烯酸、颜料和水等，喷漆过程中会有少量的漆雾和有机废气产生。项目设置2座底漆喷漆房，2座面漆喷漆房，拟为各喷漆房配备1套玻璃纤维过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒对产生的废气进行处理。漆雾经玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置处理后由引风机引入光氧催化装置进行催化氧化处理，然后进入活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高排气筒排放。本项目底漆喷漆房尺寸为5m*6m*3m、面漆喷漆房尺寸为5m*6m*3m，项目为各喷漆房配备1台引风机，风量为20000m3/h。经类比同行业，废气的收集效率为90%，则有10%的废气为无组织形式排放。经查阅相关资料，玻璃纤维过滤棉对漆雾的去除率约为90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为80%，项目面漆和底漆喷涂工序年工作时间为1900h。经计算，本项目单个底漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为14.2mg/m3、0.284kg/h、0.54t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为10.1mg/m3、0.2018kg/h、0.3834t/a。单个面漆漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为18.9mg/m3、0.379kg/h、0.72t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为13.5mg/m3、0.27kg/h、0.513t/a。经处理后单座底漆喷漆房漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为1.42mg/m3、0.0284kg/h、0.054t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为2.02mg/m3、0.0404kg/h、0.0767t/a。单座面漆喷漆房漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为1.89mg/m3、0.0379kg/h、0.072t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为2.7mg/m3、0.1026kg/h、0.054t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。底漆和面漆喷漆工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量分别为0.12t/a、0.16t/a，非甲烷总烃无组织排放量分别为0.0852t/a、0.114/a。

②罩光漆喷漆废气

本项目约有10000m2的产品需根据客户的需求进行罩光漆喷涂，罩光漆采用水性漆。经计算，罩光漆喷漆过程中有机废气挥发量为0.0696t/a，漆雾产生量为0.39t/a。项目设置1座罩光漆喷漆房，并配备1套玻璃纤维过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒对产生的废气进行处理。漆雾经玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置处理后由引风机引入光氧催化装置进行催化氧化处理，然后进入活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高排气筒排放。本项目喷漆房尺寸为5m*6m*3m，项目为喷漆房配备1台引风机，风量为20000m3/h。罩光漆喷涂工序年工作时间为500h。经计算，本项目罩光漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为35.1mg/m3、0.702kg/h、0.351t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为6.26mg/m3、0.1252kg/h、0.0626t/a。经处理后漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为3.51mg/m3、0.0702kg/h、0.0351t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为1.25mg/m3、0.025kg/h、0.0125t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。喷漆工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量为0.039t/a，非甲烷总烃无组织排放量约0.007t/a。

（3）流平和烘干固化废气

本项目烘干固化工序包括喷塑件固化和喷漆件烘干，经计算，流平和烘干固化废气有机废气产生量为0.885t/a，建设单位拟为流平和烘干固化工序配置1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，经查阅相关资料，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为80%，本工序风机风量为20000m3/h，年工作时间2400h。经计算，本项目流平和烘干固化工序非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为16.7mg/m3、0.33kg/h、0.80t/a。经处理后非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为3.33mg/m3、0.067kg/h、0.16t/a。非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。流平和烘干固化工序工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，非甲烷总烃无组织排放量约0.085t/a。

（4）热风炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX

本项目烘烤固化工序的热源采用天然气，根据企业提供的资料，项目年耗用天然气量为60万Nm3。天然气燃烧过程中产生污染物主要为NOx、SO2、烟尘。评价要求，天然气锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘17.6mg/m3、0.06kg/h、0.144t/a，NOx46.24mg/m3、0.1575kg/h、0.378t/a，SO27.34mg/m3、0.025kg/h、0.06t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.52mg/m3、0.012kg/h、0.0288t/a，NOx9.25mg/m3、0.0315kg/h、0.0756t/a，SO27.34mg/m3、0.025kg/h、0.06t/a，通过不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

本项目大气污染物点源排放参数一览表见表29，项目大气污染物面源排放参数一览表见表30。

表 29    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 | 排气筒 |  | 烟气出口速度m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 评价因子 | 源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度m | 外径 m |  |  |  |  |  |  |
| 喷塑旋风+滤芯除尘装置 | 15 | 0.5 | 10000 | 25 | 500 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.064 |
| 底漆喷漆废气处理装置 | 15 | 0.8 | 20000 | 25 | 1900 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.0284 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0404 |
| 面漆喷漆废气处理装置 | 15 | 0.8 | 20000 | 25 | 1900 | 正常排放 | 颗粒物 | 0.0379 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1026 |
| 罩光漆喷漆废气处理装置 | 15 | 0.8 | 20000 | 25 | 500 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.0702 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.025 |
| 流平、烘干固化废气处理装置 | 15 | 0.8 | 20000 | 25 | 2400 | 正常 排放 | 非甲烷总烃 | 0.067 |
| 热风炉袋式除尘器 | 8 | 0.3 | 3500 | 25 | 2400 | 正常 排放 | 烟尘 | 0.012 |

表 30   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 20m | - 100m | - 50m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.133kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | # 非甲烷总烃 | # 0.153kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目喷塑工序产生的粉尘经旋风+滤芯除尘后排放的污染物为TSP，喷涂工序产生的废气经玻璃纤维过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放的污染物为非甲烷总烃和TSP，流平、烘干和固化工序产生的废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放的污染物为非甲烷总烃，天然气燃烧产生废废气经袋式除尘器净化后的排放的污染物为TSP。本项目生产车间无组织排放的污染物主要为TSP和非甲烷总烃。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP、非甲烷总烃。

本项目评价因子和评价标准表见表31。

表 31    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表32。

表 32    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 15万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表33。

表 33    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 移民新村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑旋风+滤芯除尘装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 6.71E-03 | 1.32E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 0.75 | 0.15 |
| 底漆喷漆废气处理装置装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 2.98E-03 | 4.24E-03 |
|  |  | 占标率% | 0.33 | 0.2 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 5.87E-04 | 8.34E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.07 | 0.04 |
| 面漆喷漆废气处理装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 3.98E-03 | 1.08E-02 |
|  |  | 占标率% | 0.44 | 0.54 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 7.83E-04 | 2.12E-03 |
|  |  | 占标率% | 0.09 | 0.11 |
| 罩光漆喷漆废气处理装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 7.36E-03 | 2.62E-03 |
|  |  | 占标率% | 0.82 | 0.13 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.45E-03 | 5.16E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.16 | 0.03 |
| 流平、烘干固化废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 7.03E-03 | 1.38E-03 |
|  |  | 占标率% | 0.35 | 0.07 |
| 热风炉袋式除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 50 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.26E-03 | 2.48E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.14 | 0.03 |
| 生产车间 | TSP | 距离（m） | 71 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 3.87E-02 | 6.31E-03 |
|  |  | 占标率% | 4.3 | 0.7 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 71 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 3.29E-02 | 5.36E-03 |
|  |  | 占标率% | 1.64 | 0.27 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表34。

表 34    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表35。

表 35    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑旋风+滤芯除尘装置排气筒 | TSP | 6.71E-03 | 0.75 | 三级 |
| 底漆喷漆废气处理装置装置排气筒 | TSP | 2.98E-03 | 0.33 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 5.87E-04 | 0.07 | 三级 |
| 面漆喷漆废气处理装置排气筒 | TSP | 3.98E-03 | 0.44 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 7.83E-04 | 0.09 | 三级 |
| 罩光漆喷漆废气处理装置排气筒 | TSP | 7.36E-03 | 0.82 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.45E-03 | 0.16 | 三级 |
| 流平、烘干固化废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 7.03E-03 | 0.35 | 三级 |
| 热风炉袋式除尘器排气筒 | TSP | 1.26E-03 | 0.14 | 三级 |
| 生产车间 | TSP | 3.87E-02 | 4.30 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.29E-02 | 1.64 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表33可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0387mg/m3，非甲烷总烃0.0329mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃厂界预测排放浓度满足因此关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表36。

表 36  无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 粉尘 | 0.133 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.414 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.153 | 2.0 |  |  |  |  | 1.406 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Q/Co的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有害气体的Q/Co值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。

经计算，本项目无组织排放两种有害气体，计算结果在同一级别，因此，卫生防护距离提高一级，本项目无组织排放单元生产车间需设置卫生防护距离为100m，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界20m。根据国家和地方对卫生防护距离范围内的规划控制要求，项目卫生防护距离范围内禁止建设住宅、医院、学校及其它相关的环境敏感项目。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。叶县产业集聚区规划图见附图四。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东侧的移民新村，距厂界最近距离为400m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图5。

生产车间

20m

100m

100m

：卫生防护距离

图5     项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 37    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷塑旋风+滤芯除尘装置排气筒 | 颗粒物 | 6.4 | 0.064 | 0.032 |
|  | 单座底漆喷漆废气处理装置装置排气筒 | 颗粒物 | 1.42 | 0.0284 | 0.054 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.02 | 0.0404 | 0.0767 |
|  | 单座面漆喷漆废气处理装置排气筒 | 颗粒物 | 1.89 | 0.0379 | 0.072 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.7 | 0.1026 | 0.054 |
|  | 罩光漆喷漆废气处理装置排气筒 | 颗粒物 | 3.51 | 0.0702 | 0.0351 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.25 | 0.025 | 0.0125 |
|  | 流平、烘干固化废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.33 | 0.067 | 0.16 |
|  | 热风炉袋式除尘器排气筒 | 烟尘 | 3.52 | 0.012 | 0.0288 |
|  |  | SO2 | 7.34 | 0.05 | 0.06 |
|  |  | NOX | 9.25 | 0.0315 | 0.0756 |
| 排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.3479 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.4339 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.06 |
|  |  | NOX |  |  | 0.0756 |

②无组织排放量核算

表 38    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间无组织废气 | 喷涂线未收集废气 | 颗粒物 | 密闭生产车间内生产，加强喷涂线的密闭措施 | 0.319 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.2912 |

③项目大气污染物年排放量核算

表 39    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.6669 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.7251 |
| 3 | SO2 | 0.06 |
| 4 | NOX | 0.0756 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表40、表41。

表 40    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷塑旋风+滤芯除尘装置 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
| 底漆喷漆废气处理装置 | 颗粒物 |  | 颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 面漆喷漆废气处理装置 | 颗粒物 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 罩光漆喷漆废气处理装置 | 颗粒物 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 流平、烘干固化废气处理装置 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 热风炉袋式除尘器 | 烟尘 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求 |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOX |  |  |

表 41    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，企业边界颗粒物浓度限值1.0mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（企业边界建议排放浓度2.0mg/m3） |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物和非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.0387mg/m3、0.0329mg/m3，最大占标率分别为4.30%、1.64%，均出现在下风向71m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在厂区及周围企业厂区内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目生产车间设置100m卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界20m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.6669t/a，非甲烷总烃0.7251t/a，SO20.06t/a，NOX0.0756t/a。

2、水环境影响分析

- 本项目废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活废水，根据原材料的检测报告可知，项目的使用的脱脂剂和钝化剂均不含重金属离子。清洗废水每10天排放一次，总废水排放量为1764m3/a，经厂内一体化污水处理设施（pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池）处理后汇同经化粪池处理后的生活废水一同经污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

- 项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约70L/人·d，则生活用水量为1.4m3/d，420m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活废水产生量为1.12m3/d、336m3/a。废水排入现有工程化粪池进行处理，再汇同经厂区一体式污水处理站处理后的生产废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

- 现有工程劳动定员30人，均不在厂内食宿，生活废水排放量为360m3/d，360m3/a。现有工程生活废水经化粪池处理进入集聚区污水管网，排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

项目建成后全厂废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（三级标准限值）及叶县污水处理厂二期工程进水标准要求。然后再经叶县污水处理厂二期工程处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入灰河，全厂废水主要污染物的排放量见表42。

表 42    全厂废水经污水厂处理后各污染物排放量

|  | 本项目 |  |  | 现有工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水类别 | 脱脂、钝化清洗废水 | 生活废水 |  | 生活废水 |  |
| 污染物指标 | COD | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 项目废水量 | 1764m3/a | 336m3/a |  | 360m3/a |  |
| 污水厂出水水质(mg/L) | 50 | 50 | 5 | 50 | 5 |
| 项目废水经污水厂处理 后污染物排放量(t/a) | 0.088t/a | 0.017t/a | 0.002t/a | 0.018t/a | 0.002t/a |

由上表可知，全厂COD和氨氮最终排放量分别为0.123t/a和0.004t/a，污染物排放量较小，对地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为空压机、热风炉和风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)。项目主要噪声源与厂界距离见表43。

表 43    主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 空压机 | 55 | 25 | 52 | 27 |
| 热风炉 | 67 | 23 | 40 | 28 |
| 风机 | 85 | 15 | 25 | 36 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表44。

表 44    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 30.58 | 昼间60 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 43.02 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 38.47 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 38.11 |  | 达标 |

项目夜间不生产，由表44可知，项目南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界满足4类标准要求。

4、固体废物影响分析

- 固废主要为喷塑废气回收系统收集的塑粉，废钝化剂、脱脂剂和水性漆桶，漆雾净化装置产生的废过滤棉，污水处理站产生的污泥，脱脂和钝化废槽液、槽渣，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭以及职工生活垃圾。

- 喷塑工序废气回收系统收集的塑粉回用于喷塑工序，废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶经收集后暂存于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。脱脂、钝化废槽液和槽渣委托有资质单位进行无害化处置，漆雾净化装置产生的废过滤棉、活性炭吸附装置产生的废活性炭和UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，经收集后暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。污水处理站产生的污泥置于容器中，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表45。

表 45    项目危险废物分类及危害汇总一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废过滤棉 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-105-06 | 2.7t/a | 漆雾过滤 | 固态 | 吸收的有机物 | 1个月 | T/C/I/R/In | 委托有资质单位安全处置 |
| 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 3.6t/a | 活性炭吸附装置装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 4个月 | T |  |
| 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 | 0.06 | UV光氧催化装置 | 固态 | 汞 | 6个月 | T |  |
| 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.06t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 6个月 | T/In |  |
| 污水处理站污泥 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | 0.5t/a | 一体式污水处理站 | 固态 | 污泥 | 1个月 | T/C |  |
| 废槽液 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | 58.8m3/a、 | 脱脂、钝化 | 液态 | 废槽液 | 6个月 | T/C |  |
| 槽渣 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | 1.47t/a | 脱脂、钝化 | 固态 | 废槽渣 | 6个月 | T/C |  |

- 本项目危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下：

- ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。

- ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分区存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。

- ③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1m以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。

- ④建立各种危废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

- ⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表 46    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废暂存间 | 废过滤棉 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-105-06 | 车间西南角 | 30m2 | 密封袋装 | 1.0t | 4个月 |
|  |  | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 |  |  | 密封袋装 | 2.0t | 4个月 |
|  |  | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  |  | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  |  | 污水处理站污泥 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 |  |  | 密封桶装 | 0.5t | 4个月 |
|  | 现场更换、现场委托有资质单位处置 | 废槽液 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | / | / | / | / | / |
|  |  | 槽渣 |  |  |  |  |  |  |  |

- 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、地下水环境影响分析

地下水污染往往具有隐蔽性和难以逆转性的特点，其污染方式主要是直接污染和间接污染，污染途径有间歇入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。因此，须针对地下水的污染途径，采取相关措施避免对地下水造成污染。

1、源头识别

本项目污染区主要为脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，其他公用工程和办公区属非污染区。

2、防渗区划分及防渗措施

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区包括脱危险化学品存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等。该区域防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)以及《水工混凝土试验规程》（SL352-2006），项目车间地面混凝土强度不低于C20，抗渗等级不低于P6，厚度不小于10cm，其防渗系数约4×10-9 cm/s，在混凝土地面上铺环氧树脂防渗涂层，其地面综合防渗系数≤10-10 cm/s；

（2）一般防渗区

一般防渗区主要为生产车间重点防渗以外的区域，一般污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P4，其厚度不宜小于10cm，其防渗系数约8×10-9 cm/s，可小于≤10-7cm/s。

（3）简单防渗区

简单防渗区主要为办公生活区，对该区采用混凝土铺设，达到一般地面硬化效果。

本项目地下水防渗分区一览表见表47。

表 47    本项目地下水防渗分区一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 主要包括脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线及危险废物暂存间等，在清场夯压的基础上铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地面防渗系数≤10-10 cm/s | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 2 | 一般防渗区 | 主要包括生产区重点防渗以外的区域，在清场夯压的基础上铺设10cm的P4防渗混凝土地面综合防渗系数≤10-7 cm/s | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 3 | 简单防渗区 | 主要为办公生活区采用混凝土铺设 | 一般地面硬化 |

在采取上述防治措施后，项目对地下水的环境影响较小，评价建议企业在厂址下游厂界附近设置监控井，定期观测地下水水质变化。

3、预防地下水污染的要求及环境管理建议

项目运营阶段，重点防渗区和一般防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定相应的管理制度，定期检查危险化学品存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，及时维护相关设施，杜绝原辅料渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

6、土壤环境影响分析

本项目产生的大气污染主要是喷塑工序产生的粉尘，喷涂线产生的漆雾和非甲烷总烃。项目采取的废气污染防治措施，都能相应地降低污染物排放量，使其达到相对应的排放浓度要求。项目使用的漆料为水性漆，外排的废气不含重金属因子、多环芳烃及苯系物等污染物，因此本项目可不考虑大气沉降进入土壤环境 的影响。

项目脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线及危险废物暂存间为重点防渗区，建设单位拟在在清场夯压的基础上铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地面防渗系数≤10-10 cm/s。生产废水经过废水分类管道收集后进入厂区设置的一体式废水处理站，废水处理站各装置均设置了防渗措施，故不存在地面漫流和点源垂直进入土壤环境的影响。

综上所述，本项目无土壤环境影响途径，经采取环评提出的污染防治措施后，对土壤环境产生影响较小，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。

7、环境风险分析

对重大环境污染事故隐患进行环境风险评价是环境影响评价的重要组成部分。风险评价就是对事故发生的原因及其后果进行必要的预测分析，描述可能发生的重大事故对居民、周围环境造成危害的严重程度，为企业或主管部门提供重大事故后果的信息，为决策者提供关于采取何种防护措施的信息，以达到减轻事故影响的目的。

（1）风险识别

本项目在生产过程中，脱脂剂、钝化剂和天然气均属于危险性物质。脱脂剂、钝化剂不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准中，故本评价判定其不作为重大危险源；本项目天然气仅配置相应的管道供生产使用，厂区内不存储天然气。项目所使用或者储存的有毒有害危险化学品的量远小于《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量，q1/Q2+q2/Q2<1，不构成重大危险源。因此，本评价仅对项目环境风险分析进行适当简化。

（2）环境风险防范措施

A、脱脂剂。钝化剂风险防范措施

为了在发生危险化学品泄漏事故时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，本项目需设置以下防范措施。

①设置危险化学品仓库，分区分单元储存各类危险化学品，采取防渗漏、防流失、防扬散等措施。

②在危险化学品仓库周围设置事故排放池（容积为1m3），防止物料泄漏流出。

③保持危险化学品仓库阴凉干燥。

④在火源管理上，库房和车间内严禁吸烟，用火。

⑤在管理上做到危险化学品库专人专管。

B、天然气泄漏风险防范措施

①根据天然气的性质和泄漏、燃烧特点，在处置泄漏、排除险情的过程中，必须坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处置原则，灵活运用关阀断气、堵塞漏点、稀释驱散、善后测试的处置措施。

②关阀断气，堵塞漏点。关闭有关阀门，切断气源；如阀门损坏，可用麻片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，或组织有关技术人员维修、更换阀门；若管道破裂，可用木楔子堵漏。

③坚持采用工艺配合是处置天然气泄漏不可缺少的重要环节，应使用雾化水进行稀释，同时，找来技术人员，在雾化水的保护下，采用有效措施，堵住泄漏，避免更大事态的发生。

④始终测试。始终测试是处置天然气泄漏的另一个重要环节，堵漏前需测试，泄漏点被封堵后，还要对封堵点各管线及法兰接口、所经管线低凹处利用可燃气检测仪进行检测，在确认无漏气、天然气浓度低于爆炸下限５％后，方可恢复正常使用。

⑤在堵漏过程中，阀门垫圈应选用钢质垫或尼龙垫圈，不宜选用石棉垫圈，因石棉垫圈遇水易损坏；使用的电器设备，必须选用钢质防爆型工具；侦检、堵漏等，必须使用不发火工具、器材；抢险救援过程中，所有车辆均需装配火星熄灭器，所有人员不得使用有线、无线通讯联络工具。

⑥在天然气调压柜严格控制修理用火，严禁烟火和明火，防止摩擦撞击打火，作业时不得使用电气焊、割。

⑦提高工作人员的专业素质应加大安全培训和考核的力度，严格岗前培训、定期培训制度，并进行考核。熟悉调压柜操作规程，了解天然气的火灾危险性，掌握防火、灭火的基础知识，提高处理突发事故的能力。

（3）环境风险评价结论

由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，通过采取有效的风险防范措施，可以最大限度防止风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的风险防范措施和突发事件应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

8、选址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目拟用地位于叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，拟租用平顶山市建永机械铸造有限公司空置厂房进行建设。该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划。根据平顶山市建永机械铸造有限公司不动产权证，项目土地用途为工业用地。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界20m，本项目卫生防护距离内无环境敏感点。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。

综上，本项目选址可行。

9、总量控制

（1）总量控制因子

现有工程总量控制因子为COD、氨氮，本项目总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。

（2）全厂总量控制指标

全厂污染物控制指标详见表48。

表 48    全厂总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.420 | 0.200 | 0.220 | 0.097 | 0.123 |
| 氨氮 | 0.025 | 0.006 | 0.019 | 0.015 | 0.004 |
| SO2 | 0.060 | 0 | 0.060 | / | 0.060 |
| NOx | 0.378 | 0.302 | 0.076 | / | 0.076 |

项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，按照倍量替代的原则，从叶县预支增量中予以解决。使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

10、本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”见表49。

表 49    本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

| 名称 |  | 现有工程 排放量 | 拟建工程 排放量 | 以新代老 削减量 | 全厂最终 排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 废气量 | 0 | 21777.56 万m3/a | 0 | 21777.56 万m3/a | +21777.56 万m3/a |
|  | 粉尘 | 0.0194t/a | 0.6669t/a | 0 | 0.6863t/a | +0.6669t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.7251t/a | 0 | 0.7251t/a | +0.7251t/a |
|  | SO2 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | NOX | 0 | 0.0756t/a | 0 | 0.0756t/a | +0.0756t/a |
| 水污染物 | 废水量 | 0.036 万m3/a | 0.21 万m3/a | 0 | 0.246 万m3/a | +0.21 万m3/a |
|  | COD | 0.018t/a | 0.105t/a | 0 | 0.123t/a | +0.105t/a |
|  | NH3-N | 0.002t/a | 0.002t/a | 0 | 0.004t/a | +0.002t/a |

11、环保投资

本项目总投资500万元，其中环保投资108.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的21.60%，详见表50。

表 50    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 建设密闭喷塑房，喷塑产生的粉尘经过“旋风除尘装置+滤芯除尘”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 | 8 |
|  |  | 建设密闭底漆喷漆房，底漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座底漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 | 20 |
|  |  | 建设密闭面漆喷漆房，面漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座面漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 | 20 |
|  |  | 建设密闭罩光漆喷漆房，罩光漆喷漆废气经过“1套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 10 |
|  |  | 流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 10 |
|  |  | 热风炉天然气安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放 | 3 |
|  | 废水治理措施 | 本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | / |
|  |  |  | 10 |
|  | 固体废物处置措施 | 危险固废暂存间，30m2 | 2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 5 |
|  | 地下水污染防治 | 分区防渗。重点防渗区：脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线及危险废物暂存间等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区：生产区重点防渗以外的区域，铺设10cm的P4防渗混凝土地面综合防渗系数≤10-7 cm/s；简单防渗区：办公生活区采用混凝土铺设 | 15 |
|  | 风险防范 | 设置危险化学品储存间、事故池、消防设施等 | 5 |
| 合 计 |  | / | 108.02 |

12、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表51。

表 51    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 建设密闭喷塑房，喷塑产生的粉尘经过“旋风除尘装置+滤芯除尘”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 | 密闭喷塑房，喷塑产生的粉尘经过“旋风除尘装置+滤芯除尘”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 建设密闭底漆喷漆房，底漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座底漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 | 密闭底漆喷漆房，底漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座底漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
|  |  | 建设密闭面漆喷漆房，面漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座面漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 | 密闭面漆喷漆房，面漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座面漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 |  |
|  |  | 建设密闭罩光漆喷漆房，罩光漆喷漆废气经过“1套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 密闭罩光漆喷漆房，罩光漆喷漆废气经过“1套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 热风炉天然气安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放 | 热风炉天然气安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求 |
| 2 | 废水治理 | 本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及叶县污水处理厂二期工程进水指标要求 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 危险固废暂存间 | 1座，30m2 |  |
| 5 | 地下水污染防治 | 分区防渗。重点防渗区：脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线及危险废物暂存间等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：生产区重点防渗以外的区域，铺设10cm的P4防渗混凝土地面综合防渗系数≤10-7 cm/s；简单防渗区：办公生活区采用混凝土铺设 | 分区防渗 | / |
| 6 | 环境风险 | 设置危险化学品储存间、事故池及消防设施等 | 设置危险化学品储存间、事故池及消防设施等 | 降低事故发生概率，以杜绝事故发生 |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷塑 | 粉尘 | 建设密闭喷塑房，喷塑产生的粉尘经过“旋风除尘装置+滤芯除尘”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 底漆喷漆 | 漆雾、非甲烷总烃 | 密闭底漆喷漆房，底漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座底漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
|  | 面漆喷漆 | 漆雾、非甲烷总烃 | 密闭面漆喷漆房，面漆喷漆废气经过“玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，两座面漆喷漆房分别安装1套，共2套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附+2根15m高排气筒 |  |
|  | 罩光漆喷漆 | 漆雾、非甲烷总烃 | 密闭罩光漆喷漆房，罩光漆喷漆废气经过“1套玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置+UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 流平、烘干固化 | 非甲烷总烃 | 流平和烘干固化废气经过“1套UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 热风炉天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOX | 热风炉天然气安装低氮燃烧器，燃烧废气经过“1套袋式除尘器”处理后由1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求 |
| 水污染物 | 脱脂、钝化清洗废水 | COD、SS、 石油类、 氟化物 | 项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及叶县污水处理厂二期工程处理厂进水指标要求 |
|  | 生活废水 | COD、 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 喷塑 | 塑粉 | 收集后回用于喷塑工序 | 不外排 |
|  | 预处理 及调漆 | 废钝化剂、脱脂剂和水性漆桶 | 定期由生产厂家回收重新利用 |  |
|  | 漆雾过滤 | 废过滤棉 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 污水处理 | 污泥 |  |  |
|  | 脱脂、钝化 | 废槽液 |  |  |
|  |  | 槽渣 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为空压机、热风炉和风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（一）项目概况

本项目为平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目，总投资500万元，拟选址位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房。项目建成后年喷涂8万平方米，其中喷粉3万平方米，喷漆5万平方米。主要建设内容为粉末、水性漆喷涂线，生产工艺为机加工好的铝板——脱脂——清洗——钝化——清洗——晾干——喷涂——烘干固化——检验——成品，主要设备有喷枪、烘干固化设备、气泵及风机等。

（二）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-32-03-034835，项目符合国家产业政策。

（三）厂址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目拟用地位于叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，拟租用平顶山市建永机械铸造有限公司空置厂房进行建设。该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划。根据平顶山市建永机械铸造有限公司不动产权证，项目土地用途为工业用地。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界20m，本项目卫生防护距离内无环境敏感点。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

（四）项目营运期对环境的影响与防治措施

本项目营运期主要的大气污染物为喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气、热风炉天然气燃烧废气。

（1）喷塑废气

本项目在预处理完成后会对产品表面进行喷塑，以增加其耐腐效果，喷塑工序会有粉尘产生。本项目塑粉用量16t/a，喷塑工序与喷漆工序合用一条流水线，两则不同时工作，喷塑工序年工作时间500h。由以上可知：项目喷塑粉尘的产生量为3.2t/a，经10000m3/h的回收风机引至除尘效率为99%的回收系统处理，回收系统由旋风除尘+滤芯除尘二级除尘技术组成，除尘效率不低于99%，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。则喷塑工序工序粉尘产生浓度和产生量分别为640mg/m3，6.4kg/h，3.2t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为6.4mg/m3，0.064kg/h，0.032t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

（2）喷漆废气

①底漆和面漆喷漆废气

本项目底漆和面漆采用单组分水性漆，主要成分为水性聚氨酯树脂、丙烯酸、颜料和水等，喷漆过程中会有少量的漆雾和有机废气产生。项目设置2座底漆喷漆房，2座面漆喷漆房，拟为各喷漆房配备1套玻璃纤维过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒对产生的废气进行处理。漆雾经玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置处理后由引风机引入光氧催化装置进行催化氧化处理，然后进入活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高排气筒排放。本项目底漆喷漆房尺寸为5m*6m*3m、面漆喷漆房尺寸为5m*6m*3m，项目为各喷漆房配备1台引风机，风量为20000m3/h。经类比同行业，废气的收集效率为90%，则有10%的废气为无组织形式排放。经查阅相关资料，玻璃纤维过滤棉对漆雾的去除率约为90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为80%，项目面漆和底漆喷涂工序年工作时间为1900h。经计算，本项目单个底漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为14.2mg/m3、0.284kg/h、0.54t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为10.1mg/m3、0.2018kg/h、0.3834t/a。单个面漆漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为18.9mg/m3、0.379kg/h、0.72t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为13.5mg/m3、0.27kg/h、0.513t/a。经处理后单座底漆喷漆房漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为1.42mg/m3、0.0284kg/h、0.054t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为2.02mg/m3、0.0404kg/h、0.0767t/a。单座面漆喷漆房漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为1.89mg/m3、0.0379kg/h、0.072t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为2.7mg/m3、0.1026kg/h、0.054t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。底漆和面漆喷漆工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量分别为0.12t/a、0.16t/a，非甲烷总烃无组织排放量分别为0.0825t/a、0.114t/a。

②罩光漆喷漆废气

本项目约有10000m2的产品需根据客户的需求进行罩光漆喷涂，罩光漆采用水性漆。经计算，罩光漆喷漆过程中有机废气挥发量为0.0696t/a，漆雾产生量为0.39t/a。项目设置1座罩光漆喷漆房，并配备1套玻璃纤维过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒对产生的废气进行处理。漆雾经玻璃纤维过滤棉漆雾净化装置处理后由引风机引入光氧催化装置进行催化氧化处理，然后进入活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高排气筒排放。本项目喷漆房尺寸为5m*6m*3m，项目为喷漆房配备1台引风机，风量为20000m3/h。罩光漆喷涂工序年工作时间为500h。经计算，本项目罩光漆喷漆房漆雾有组织产生量和产生浓度为35.1mg/m3、0.702kg/h、0.351t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为6.26mg/m3、0.1252kg/h、0.0626t/a。经处理后漆雾有组织排放排放浓度和排放量分别为3.51mg/m3、0.0702kg/h、0.0351t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为1.25mg/m3、0.025kg/h、0.0125t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。喷漆工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量为0.039t/a，非甲烷总烃无组织排放量约0.0070t/a。

（3）流平和烘干固化废气

本项目烘干固化工序包括喷塑件固化和喷漆件烘干，经计算，流平和烘干固化废气有机废气产生量为0.885t/a，建设单位拟为流平和烘干固化工序配置1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，经查阅相关资料，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为80%，本工序风机风量为20000m3/h，年工作时间2400h。经计算，本项目流平和烘干固化工序非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为16.7mg/m3、0.33kg/h、0.80t/a。经处理后非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为3.3mg/m3、0.067kg/h、0.16t/a。非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。流平和烘干固化工序工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，非甲烷总烃无组织排放量约0.085t/a。

（4）热风炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX

本项目烘烤固化工序的热源采用天然气，根据企业提供的资料，项目年耗用天然气量为60万Nm3。天然气燃烧过程中产生污染物主要为NOx、SO2、烟尘。评价要求，天然气锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘17.6mg/m3、0.06kg/h、0.144t/a，NOx46.24mg/m3、0.1575kg/h、0.378t/a，SO27.34mg/m3、0.025kg/h、0.06t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.52mg/m3、0.012kg/h、0.0288t/a，NOx9.25mg/m3、0.0315kg/h、0.0756t/a，SO27.34mg/m3、0.025kg/h、0.06t/a，通过不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界20m。本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东侧的移民新村，距厂界最近距离为400m，其不在本项目卫生防护距离内，根据叶县产业集聚区规划图，项目卫生防护距离内未规划大气环境敏感点。因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：本项目废水为脱脂、钝化清洗废水和生活废水，清洗废水排放量为1764m3/a，生活废水产生量为336m3/a。清洗废水经厂内一体化污水处理设施（pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池）处理后汇同经化粪池处理后的生活污水一同经污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

③噪声：项目噪声主要为空压机、热风炉和风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求。

- ④固废：固废主要为喷塑废气回收系统收集的塑粉，废钝化剂、脱脂剂和水性漆桶，漆雾净化装置产生的废过滤棉，污水处理站产生的污泥，脱脂和钝化废槽液、槽渣，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭以及职工生活垃圾。

- 喷塑工序废气回收系统收集的塑粉回用于喷塑工序，废钝化剂、脱脂剂和水性漆桶经收集后暂存于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。脱脂、钝化废槽液和槽渣委托有资质单位进行无害化处置，漆雾净化装置产生的废过滤棉、活性炭吸附装置产生的废活性炭和UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，经收集后暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。污水处理站产生的污泥置于容器中，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

⑤地下水：本项目拟为危险化学品存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等区域按照规范要求设置为重点防渗区，其他区域为一般和简单防渗区，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

⑥土壤：经分析，本项目无土壤环境影响途径，经采取环评提出的污染防治措施后，对土壤环境产生影响较小，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价

⑦环境风险：由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，通过采取有效的风险防范措施，可以最大限度防止风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的风险防范措施和突发事件应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

（五）本项目环保投资约108.02万元，占总投资的21.60%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强环保设备的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目建成后应服从各地环境监察部门监管。

综上所述，平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目厂房租赁协议

附件4    项目现有工程环评批复文件

附件5    项目不动产权证书

附件6    叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件

附件7    项目脱脂剂和钝化剂监测报告

附件8    项目噪声监测报告

附件9    项目环评执行标准的意见

附件10   项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   叶县产业集聚区规划图

附图五   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。