| 项目名称 建设项目基本情况 | 叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县龙泉乡晓阳木材加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙晓阳 |  |  |  | 联系人 |  | 孙晓阳 |  |  |  |
| 通讯地址 | 叶县龙泉乡权印村六组东北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837551549 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县龙泉乡权印村六组东北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410422-20-03-040382 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2012 木片加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1334 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 70 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 7.53 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 10.75% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

我国是世界林业产品生产、加工、消费和进出口大国，根据专家预测，中国未来的相当时期木材的加工、生产、消费都将保持继续高速增长的势头。板皮利用率高，具有较大的市场潜力，结合自身的资金和技术优势以及项目区域周边的人力资源优势，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂拟投资70万元，在叶县龙泉乡权印村六组东北建设年产1000吨板皮项目，项目建成后可促进当地的经济发展、增加农户的收入，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正），本项目不属于其中的“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”。本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410422-20-03-040382，详见附件2。因此，本项目符合国家当前的产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“九-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“24-锯材、木片加工、木制品制造”，其中有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制报告书，其他类的应编制报告表。本项目属于其他类应编制报告表，因此，本项目应环境影响评价报告表。

- 受建设单位的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织相关技术人员在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。

- 2、项目概况

本项目基本情况见表1。

表1      主要技术经济指标一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 叶县龙泉乡晓阳木材加工厂 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 4人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 70 |
|  | 环保投资（万元） | 7.53 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C2012 木片加工 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.435958，33.507176；东北：113.436572，33.507090西南：113.436194，33.506455；东南：113.436414，33.506425 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 本项目无生产废水排放，生活污水进入旱厕，定期由周边农民拉走肥田，不外排 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：截段、找圆和旋切工序产生的粉尘 ②废水：员工生活污水 ③噪声：截木机、找圆机、旋切机、接板机等运行产生的噪声 ④生产固废：木屑、下脚料 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

- 3、项目组成

本项目为叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目，项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，占地面积约2亩，生产工艺为原木→截段→找圆→旋切→晾晒→打包入库。主要设备：截木机、找圆机、旋切机、接板机、磨刀机、电动运输车及叉车等，项目建成后可年产1000吨板皮。项目主要建设内容见表2。

表2      项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1座，建筑面积80m2，钢结构，主要用于截段、找圆、旋切等工序生产使用 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座2层，建筑面积20m2，砖混结构，用于日常办公 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由厂区内1眼自备井提供 |
|  | 供电系统 | 依托叶县龙泉乡供电系统提供 |
|  | 排水工程 | 本项目无生产废水排放，生活污水进入旱厕，定期由周边农民拉走肥田，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设全密闭密闭生产车间（原木含水率为30%-40%，含水率高，生产加工过程中粉尘产生量极少） |
|  | 废水治理 | 设置旱厕1座 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱若干 |
|  |  | 一般固废暂存间，30m2 |
| 储运工程 | 仓库 | 1座，建筑面积100m2，钢结构，主要用于板皮储存 |
|  | 原木储存区 | 占地面积200m2，原木储存 |
|  | 晾晒区 | 租赁，占地面积300m2，板皮晾晒 |

4、项目生产规模及产品方案

项目产品方案详见表3。

表3    项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板皮 | 1000t |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4    项目主要设备一览表

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 截木机 | 台 | 1 |
| 找圆机 | 台 | 1 |
| 旋切机 | 台 | 1 |
| 接板机 | 台 | 1 |
| 磨刀机 | 台 | 1 |
| 电动运输车 | 辆 | 4 |
| 抓机 | 辆 | 1 |

6、项目主要原辅材料消耗

根据企业提供资料，项目杨树原木含水率为30%-40%（本次评价按35%计），成品板皮含水率为8%-15%（本次评价按10%计）。参考参考《叶县林森木材加工厂年产1000吨板皮建设项目环境影响评价报告表》（已批复，叶环审[2019]20号），杨树原木成品率为95%，损耗率为5%计，由于木材含水率较高，损耗量基本为边角料以及木屑，其中99.9%损耗为边角料、木屑，0.1%的损耗率为粉尘。本项目物料平衡见表5。

表5       项目物料平衡计算表    单位：t/a

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 数量 |  | 类别 |  | 数量 |
| 鲜杨木 | 1457.49 |  | 板皮 |  | 1000 |
| 其中 | 水分 | 510.12 | 其中 | 水分 | 100 |
|  | 木材 | 947.37 |  | 木材 | 900 |
| / | / | / | 晾晒水分蒸发 |  | 405.39 |
|  |  |  | 木屑、边角料 |  | 47.32 |
|  |  |  | 其中 | 水分 | 4.73 |
|  |  |  |  | 木材 | 42.59 |
|  |  |  | 粉尘 |  | 0.05 |
| 合计 | 1457.49 |  | 合计 |  | 1457.49 |

项目营运后原辅材料消耗情况见表6。

表6       项目主要原辅材料消耗一览表

| 项目 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原木 | t/a | 1457.49 | 杨树，含水率为30%-40%，主要来自于当地 |

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为4人，年工作日300天，实行8小时工作制，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约2万kWh/a，用电由龙泉乡电网供应，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

- 本项目用水主要为办公生活用水。项目劳动定员4人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水量用水量按约70L/人·d，则生活用水量为0.28m3/d，84m3/a。

- （2）排水

本项目废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.224m3/d、67.2m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS。生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排。

本项目水平衡图见图1。

消耗散失0.056

办公生活

0.28

0.224

由周边农民拉走肥田，不外排

旱厕

0.224

图1  项目用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，项目北临树林，东临农田，南临农田及住户，西临村道及住户。项目附近的环境敏感点主要为项目西侧和南侧的权印村居民，其中西侧居民距项目生产车间最近距离为35m，南侧居民距项目生产车间最近距离为16m。

项目地理位置见附图一、项目周围环境敏感点示意图见附图二，项目场地现状及周边环境照片见附图四。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 距项目最近的河流为澧河，位于本项目南侧330m处，澧河，因源出山涧，清澈甘醇，故名。古称澧水。干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟（一说南召县老麓山），流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里。河床比降平均约1/3000。澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统，区域植被以华北植物系为主，大部分为人工植被。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2018年，全县生产总值增长9.5%,居全市5县市第一。规模以上工业增加值增长12.3%，居5县市第二。一般公共预算收入增长11.6%，居5县市第三，税收占一般公共预算收入的比重为65.7%；固定资产投资增长17.5%，居5县市第一。社会消费品零售总额增长10.9%，居5县市第一。贫困退出工作顺利通过县级自评、市级初审和省级第三方评估验收，119个贫困村实现退出，4192户、13002人实现脱贫，贫困发生率降至0.99%，实现了高质量、有尊严脱贫摘帽的目标。财政民生支出增长19.1%，占一般公共预算支出的84%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长9.1%、9.3%；教育、医疗、社会保障水平进一步提高，人民群众得到更多实惠。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、龙泉乡土地利用总体规划与龙泉乡总体规划 根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《龙泉乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，位于叶县龙泉乡权印村东北，洪辛公路路口东侧，乡道南侧，面积约2亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合龙泉乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县龙泉乡人民政府出具的证明文件，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目拟用地位于叶县龙泉乡权印村六组东北，用地性质为建设用地，用地符合叶县龙泉乡总体规划，该项目为龙泉乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。根据叶县龙泉乡权印村村委会出具的证明文件，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目拟用地位于叶县龙泉乡权印村六组东北，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县龙泉乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县龙泉乡总体规划。该项目为龙泉乡招商扶贫项目，龙泉乡人民政府及龙泉乡权印村村委会均支持该项目的建设。 叶县自然资源局出具的证明文件见附件3，叶县龙泉乡人民政府出具的证明文件见附件4，叶县龙泉乡权印村村委会出具的证明文件见附件5。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调总干渠最近距离为17.5km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与饮用水源地保护规划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，不在其保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、与《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》相符性分析 表7 与《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 由上表可知，本项目与《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》相符。 序号; 《方案》要求; 本项目; 相符性分析. 1; 强化施工工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度; 项目施工过程中须做到“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度; 相符. 2; 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置; 本项目不涉及粉状、粒状物料及燃料运输，项目使用的原木为鲜湿杨树，含水率为30%-40%。由于原料含水率高， 木料截段、找圆和旋切过程中粉尘产生量极少，建设单位拟建设全密闭生产车间，生产设备全部置于生产车间内，基本不会有粉尘外溢; 相符. |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表8 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表9 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了改善。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活污水进入旱厕，定期由周边农民拉走肥田，不外排。项目最近的河流为澧河。澧河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目区域地表水监测数据采用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-12-25～2017-12-31）监测数据，详见表10。 表10 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 澧河叶舞公路桥; COD; 7.34; 0.367; 20. 氨氮; 0.08; 0.08; 1. 总磷; 0.12; 0.6; 0.2. 由表10可知，澧河叶舞公路桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。项目地下水数据引用《叶县三农加油站项目环境影响评价报告表》对萝头王村（位于本项目西南方向3200m处）地下水监测数据，监测数据由河南省正信检测技术有限公司进行实测，监测时间为2018年12月2日。监测结果见表11。 表11 项目地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 萝头王. pH（无量纲）; 测值; 7.19. 标准; 6.5-8.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 耗氧量（mg/L）; 测值; 0.81. 标准; 3.0. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.12. 标准; 0.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硝酸盐; 测值; 3.47. 标准; 20. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 252. 标准; 450. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 535. 标准; 1000. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 72.4. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氯化物（mg/L）; 测值; 59.8. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.395. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 铅（mg/L）; 测值; 未检出. 萘(mg/L); 测值; 未检出. 苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 对二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 石油类（mg/L）; 测值; 未检出. 二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 水温(℃); 测值; 11.1. 由以上分析可知，检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目各厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2019年8月8日-2019年8月9日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件6，监测结果见表12。 表12 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目各厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2019.8.8; 厂界（东）; 46.7; 35.3. 厂界（南）; 46.3; 36.7. 厂界（西）; 47.1; 37.3. 厂界（北）; 49.3; 36.1. 2019.8.9; 厂界（东）; 47.9; 35.3. 厂界（南）; 46.3; 35.2. 厂界（西）; 48.3; 36.4. 厂界（北）; 48.9; 35.2. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表13、表14。 表13 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 西侧权印村; 737350.21; 3728119.01; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; W; 紧临. 南侧权印村; 736318.50; 3727967.28; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; S; 紧临. 表14 主要水环境、声环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 声环境; 权印村; S/W; 紧临; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地表水; 沙河; S; 330; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级（单位：µg/m3） 污染物名称; SO2; TSP; PM10; NO2. 年平均; 60; 200; 70; 40. 日平均; 150; 300; 150; 80. 1小时平均; 500; /; /; 200. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物名称; pH; COD; 氨氮. Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0. 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1 Ⅲ类（mg/L）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物名称; pH; 总硬度; 高锰酸盐; 氨氮; 挥发酚. 标准值; ≤6.5～8.5; ≤450; ≤6.0; ≤0.5; ≤0.002. |
| 污染物排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准名称及级 (类)别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点1.0mg/m3. 本项目污水禁排； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） （单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总量控制指标 | 本项目外排废气不涉及NOx，SO2，生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民定期拉走用于肥田，不外排。因此本项目不需设置总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

施工期工艺流程及产污环节示意图见图2。

固废、废水

噪声

场地平整

土方工程

固废

结构施工

装修

固废

固废

废气、噪声

废气、噪声

噪声、废气

竣 工

设备安装

噪声

图2   施工期工艺流程及产污环节示意图

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目板皮的生产工艺是：采购的鲜湿杨木根据所需长度截成木段，然后杷截好的木段经找圆后放入旋切机进行旋切，得到成品，经晾晒后打包入库待售。本项目工艺流程见图3。

截段

旋切

晾晒

废气、噪声、固废

打包入库

找圆

原木

图3    项目生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。

1、废气

项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。

施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约3m3/d，评价建议在施工场地内设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。

生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工人员按高峰期5人计算，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量0.2m3/d，经1m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。

3、噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。

施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在80~95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表15。

表15     主要施工机械噪声源强一览表

| 设备名称 | 源强dB(A) | 设备名称 | 噪声强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | 90 | 混凝土振捣棒 | 80 |
| 翻斗车 | 90 | 挖掘机 | 95 |
| 载重车 | 95 | 打桩机 | 85 |
| 推土机 | 94 | / | / |

4、固体废物

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积200m2，工程挖方量约20m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积200m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约2t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期5人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为2.5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

二、营运期产污环节分析

（一）废气

本项目废气主要包括截段、找圆和旋切等工序产生的粉尘，原木加工过程中产生的粉尘因粒径较大，并有较高的含水率（30%-40%），不易飘散，一般沉降于机器附近，易于收集。根据表5物料平衡分析可知，项目截段、找圆和旋切工序粉尘产生量为0.05t/a，0.0208kg/h，本评价要求企业建设密闭生产车间，生产设备均置于车间内，排放到车间外的粉尘量约占粉尘产生量的20%，约为0.01t/a，0.0042kg/h。

（二）废水

本项目生产过程中无废水产生。废水全部为职工生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.224m3/d、67.2m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS。生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排。

（三）噪声

本项目噪声主要为截木机、找圆机、旋切机、接板机和磨刀机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70-85dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表16。

表16    项目主要设备噪声源及降噪情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 噪声源强（dB(A)） | 噪声治理措施 | 降噪后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截木机 | 生产车间 | 70-85 | 基础减振，厂房隔声 | 65 |
| 2 | 找圆机 |  | 70-85 |  | 60 |
| 3 | 旋切机 |  | 70-85 |  | 60 |
| 4 | 接板机 |  | 70-80 |  | 55 |
| 5 | 磨刀机 |  | 70-85 |  | 60 |

注：项目夜间不生产

（四）固废

- 项目固废主要为原木截段、找圆和旋切过程产生的木屑和下脚料，此外职工生活还会产生生活垃圾。

- 木屑和下脚料：根据物料平衡可知，项目原木截段、找圆、剥皮和旋切过程产生的木屑和下脚料为47.32t/a，经收集后外售综合利用。

- 生活垃圾：项目营运后职工定员4人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量2kg/d，0.6t/a。生活垃圾经企业收集后，定期送当地生活垃圾中转站。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表17。表17   本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截段、找圆 和旋切 | 木屑、下脚料 | 一般固废 | 47.32t/a | 外售综合利用 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 0.6t/a | 环卫部门定期清运 |

| 名称 类型 项目施工期主要污染物产生及预计排放情况 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场内施工 | 扬 尘 | 0.0584t | 0.0175t |
|  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量CO、NOx | 排放情况与产生情况一样 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 0.2m3/d | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 |
|  | 场内施工 | 施工废水 | 少量 | 用于增湿场地 |
| 固 体 废 物 | 各施工阶段 | 建筑垃圾 | 2t | 送往环卫部门指定的堆放点 |
|  |  | 废弃土方 | 20m3 | 全部用于厂区土地平整 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.5kg/d | 送生活垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 各类施工 机械 | 噪 声 | 各阶段：80~95 dB（A） | 厂界满足GB12523-2011限值要求 |
| 主要生态影响： 项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。 项目区外生态影响：施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响。 |  |  |  |  |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 截段、找圆和旋切 | 颗粒物 | 0.05t/a，0.0208kg/h | 0.01t/a，0.0042kg/h |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 0.224m3/d、67.2m3/a | 生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.020t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.002t/a |  |
|  |  | SS | 120mg/L，0.008t/a |  |
| 固体废物 | 截段、找圆 和旋切 | 木屑、 下脚料 | 47.32t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为截木机、找圆机、旋切机、接板机和磨刀机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70-85dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响:

无

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

1、施工废气环境影响分析

本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。

①扬尘

地面的开挖过程中，水泥、砂子和砖等建筑材料在装卸、堆放过程中极易产生扬尘，施工过程也会产生粉尘，对周围环境空气质量产生一定影响。

根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为200m2，施工扬尘产生量约为0.0584t，采取易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右，排放量约为0.0175t。施工扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内。

距离本项目最近的环境敏感点为项目紧邻的西侧和南侧权印村居民，因此本项目施工期会对常庄村造成一定的影响。根据平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知，本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。

1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）；

2）严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。

② 燃油废气

挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

由于本项目施工量不大，施工期较短，施工扬尘对项目周围环境空气影响不大。

2、施工废水环境影响分析

（1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员5人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，生活污水排放系数取0.8，生活污水产生量为0.2m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。

（2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。经施工场地设置的简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地，不得随便外排。

3、施工噪声环境影响分析

施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声，主要噪声源强见表18所示，几种噪声源的噪声级范围是80-95dB(A)。

表18    项目施工期主要噪声源特征

| 设备名称 | 噪声级（dB） | 施工声源性质 | 发生机理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 90～95 | 间歇性 | 机械运转 |
| 推土机 | 90～94 | 间歇性 | 机械运转 |
| 装载机 | 90～95 | 间歇性 | 机械运转 |
| 运输车辆 | 80～85 | 间歇性 | 机械运转 |

施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表19。

表19    主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB(A)

| 声源名称 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 推土机 | 94 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 58.4 | 55.9 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 44.5 |
| 装载机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 运输车辆 | 85 | 67.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |
| 叠加值 | - | 79.7 | 73.6 | 70.1 | 67.6 | 64.0 | 61.5 | 59.6 | 56.1 | 53.6 | 50.1 |
| 标准值 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜：70/55 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表19可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目紧邻的西侧和南侧权印村居民，因此，本项目施工期噪声会对其产生一定的影响。

为减轻项目施工期对权印村居民的噪声影响，评价建议建设单位采取如下措施：

a）在权印村村头张贴公告，告知项目施工时间、施工内容，加强与权印村居民的沟通工作，以求得居民的谅解和支持，以免引起不必要的纠纷；

b）从声源上控制，建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

c）合理安排施工时间和施工进度，严禁其在12：00～14：00、20：00～次日7：00期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；

d）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在项目场地的东北侧，离权印村居民较远处。将相对固定的机械设备入棚操作，以减少对周围环境的影响；

e）设置隔声设施，减轻施工噪声对权印村村居民的影响；

f）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣；

g）施工企业应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对周围敏感点的声环境的影响可减少 到最小。

本项目距离周边最近的环境敏感点为北侧的权印村，本项目夜间(22：00以后至次日 6：00之前)不施工，同时通过合理布置高噪设备作业位置，项目施工期对周边环境影响不大。

- 4、施工固体废物环境影响分析

项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建设工程建筑垃圾等。

（1）生活垃圾：项目预计施工人员5人，施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为2.5kg/d，施工单位集中收集后送入附近垃圾桶内，由市政环卫人员统一清运处理，禁止生活垃圾就地填埋。

（2）建设工程建筑垃圾：主要指建筑主体施工产生的建筑垃圾及基础施工产生的废弃土方等。

①建筑主体施工产生的建筑垃圾：按每平方米0.01t垃圾量计，项目总建筑面积200m2，则产生的建筑垃圾为2t。主要是一些包装袋、包装箱、废钢铁、废水泥等。首先对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往环卫部门指定的堆放点。

②废弃土方：本项目区地势较为平整，无地下建筑，土方开挖量不大。项目总建筑面积200m2，土方开挖量约20m3，由于项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

- 5、水土流失影响分析

项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。

- （1）建筑物区

水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。

防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。

- （2）施工场区

因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。

- （3）临时渣场

水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。

防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目废气主要包括截段、找圆和旋切等工序产生的粉尘，原木加工过程中产生的粉尘因粒径较大，并有较高的含水率（30%-40%），不易飘散，一般沉降于机器附近，易于收集。根据表5物料平衡分析可知，项目截段、找圆、剥皮和旋切工序粉尘产生量为0.05t/a，0.0208kg/h，本评价要求企业建设密闭生产车间，生产设备均置于车间内，排放到车间外的粉尘量约占粉尘产生量的20%，约为0.01t/a，0.0042kg/a。本项目面源排放参数一览表见表20。

表20   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 8m | - 10m | - 8m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | - 颗粒物 | - 0.0042kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目生产车间排放的污染物为颗粒物。因此，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。

本项目评价因子和评价标准表见表21。

表21    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表22。

表22    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表23。

表23    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 生产车间无组织粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 1.08E-02 | 1.20 |
| 50 | 5.22E-03 | 0.58 |
| 100 | 2.70E-03 | 0.30 |
| 200 | 1.90E-03 | 0.21 |
| 300 | 1.64E-03 | 0.18 |
| 400 | 1.21E-03 | 0.13 |
| 500 | 1.13E-03 | 0.13 |
| 600 | 1.06E-03 | 0.12 |
| 700 | 1.00E-03 | 0.11 |
| 800 | 9.48E-04 | 0.11 |
| 900 | 8.98E-04 | 0.10 |
| 1000 | 8.53E-04 | 0.09 |
| 1100 | 8.12E-04 | 0.09 |
| 1200 | 7.75E-04 | 0.09 |
| 1300 | 7.40E-04 | 0.08 |
| 1400 | 7.08E-04 | 0.08 |
| 1500 | 6.79E-04 | 0.08 |
| 1600 | 6.51E-04 | 0.07 |
| 1700 | 6.26E-04 | 0.07 |
| 1800 | 6.02E-04 | 0.07 |
| 1900 | 5.80E-04 | 0.06 |
| 2000 | 5.59E-04 | 0.06 |
| 2100 | 5.41E-04 | 0.06 |
| 2200 | 5.24E-04 | 0.06 |
| 2300 | 5.08E-04 | 0.06 |
| 2400 | 2.70E-03 | 0.30 |
| 2500 | 1.90E-03 | 0.21 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.08E-02 | 1.20 |
| D10%最远距离/m | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10m |  |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表24。

表24    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表25。

表25    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间无组织废气 | TSP | 1.08E-02 | 1.20 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为中心，向外扩展5km的矩形区域。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表23可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度为：颗粒物0.0108mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，企业边界颗粒物大气污染物浓度限值1.0mg/m3，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 本项目废气污染物排放量核算

①无组织排放量核算

表26    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 截段、找圆和旋切 | 颗粒物 | 生产车间全密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 1.0 | 0.01 |

③项目大气污染物年排放量核算

表27    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.01 |

1.6 自行监测计划

表28    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次（委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，企业边界颗粒物浓度限值1.0mg/m3 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0108mg/m3，最大占标率为1.20%，出现在下风向10m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在本项目厂区内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.01t/a。

2、水环境影响分析

本项目生产过程中无废水产生。废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.224m3/d、67.2m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS。建设单位拟建设1座旱厕，生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为截木机、找圆机、旋切机、接板机和磨刀机等运行产生的噪声。噪声声级值为70-85dB(A)。以上设备全部置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表29。

表29    主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 截木机 | 16 | 18 | 40 | 12 |
| 找圆机 | 17 | 20 | 41 | 10 |
| 旋切机 | 18 | 20 | 42 | 10 |
| 接板机 | 19 | 20 | 43 | 10 |
| 磨刀机 | 30 | 20 | 25 | 10 |

为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

Error: Reference source not found

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T  —预测计算的时间段，s；

ti  — i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）衰减计算

无指向性点声源几何发散衰减基本公式：

Error: Reference source not found

式中：

LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，dB(A)；

LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)；

r0—参照点到声源的距离，（m）；

r—预测点到声源的距离，（m）。

本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界处的噪声预测值见表30。

表30    项目厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 39.31 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 39.19 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 34.67 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 45.21 |  | 达标 |

由表30可知，经采取基础减振、隔声等措施并经距离衰减后，项目东、西、北、南厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、固体废物影响分析

项目固废主要为原木截段、找圆和旋切过程产生的木屑和下脚料，此外职工生活还会产生生活垃圾。

本项目拟建设1座一般固废暂存间，面积为30m3。原木截段过程中产生的木屑，找圆、剥皮和旋切过程产生的下脚料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表31。

- 表31    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截段、找圆 和旋切 | 木屑、下脚料 | 一般固废 | 47.32t/a | 外售综合利用 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 0.6t/a | 环卫部门定期清运 |

5、选址可行性分析

本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《龙泉乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，位于叶县龙泉乡权印村东北，洪辛公路路口东侧，乡道南侧，面积约2亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合龙泉乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县龙泉乡人民政府出具的证明文件，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目拟用地位于叶县龙泉乡权印村六组东北，用地性质为建设用地，用地符合叶县龙泉乡总体规划，该项目为龙泉乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。根据叶县龙泉乡权印村村委会出具的证明文件，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目拟用地位于叶县龙泉乡权印村六组东北，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县龙泉乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县龙泉乡总体规划。该项目为龙泉乡招商扶贫项目，龙泉乡人民政府及龙泉乡权印村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。本项目废水不外排，项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。

综上，本项目选址可行。

6、总量控制

本项目外排废气不涉及NOx，SO2，生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排。因此本项目不需设置总量控制指标。

7、环保投资

本项目总投资70万元，其中环保投资7.53万元，占总投资的10.75%，详见表32。

表32    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治措施 | 3 | 施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭等“六个百分百”措施 |
|  | 废水防治措施 |  | 旱厕、简易沉淀池 |
|  | 噪声防治措施 |  | 12：00～14：00、20：00～次日7：00不施工，合理布置高噪设备作业位置 |
|  | 固体废物处置措施 |  | 建筑垃圾和生活垃圾及时清运 |
| 营运期 | 废气治理措施 | 2 | 建设全密闭生产车间 |
|  | 废水治理措施 | 0.01 | 设置旱厕1座 |
|  | 固体废物处置措施 | 0.02 | 垃圾收集箱若干 |
|  |  | 0.5 | 一般固废暂存间，30m2 |
|  | 噪声防治措施 | 2 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |
| 合 计 |  | 7.53 | 占总投资10.75% |

8、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表33。

表33    本项目竣工环保验收一览表

| 污染因素 | 排放源 | 污染物 | 设施名称 | 验收内容与执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 截段、找圆和旋切 | 粉尘 | 建设密闭生产车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，企业边界颗粒物浓度限值1.0mg/m3 |
| 废水 | 生活废水 | COD、氨氮、SS | 旱厕 | 生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 基础减振，厂房隔音 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 固废 | 截段、找圆、旋切 | 木屑、下脚料 | 收集后外售综合利用 | 设一般固废暂存间，面积30m3 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 垃圾分类收集箱 | 生活垃圾分类收集，集中处理 |

| 类型 项目施工期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 名称 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场内施工 |  | 扬 尘 |  | 施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭等“六个百分百”措施 |  | 可最大限度地减轻运输扬尘量和场内施工扬尘量 |  |  |
|  | 施工机械 |  | 燃油废气 |  | 少量CO、NOx |  | 对环境影响不大 |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 |  | 生活污水 |  | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 |  | 不外排 |  |  |
|  | 场内施工 |  | 施工废水 |  | 经简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地 |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 各施工 阶 段 |  | 建筑 垃圾 |  | 建筑垃圾送往环卫部门指定堆放点 |  | 处置率100% |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 施工人员生活垃圾集中存放在临时垃圾箱内，由专人定时送生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 各类施工 机 械 |  | 噪 声 |  | 经过采取相应的控制措施及距离衰减后均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。本评价要求施工单位禁止在12：00～14：00、20：00～次日7：00施工，进一步降低施工期对周围环境的噪声影响。 |  | 场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可在一定程度上减轻对周围声环境的影响 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工产生的建筑垃圾应作到及时清运，加强施工期的管理，以减少水土流失对周围生态环境带来的危害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 |  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| 废气污染物 |  | 截段、找圆 和旋切 |  | 粉尘 |  | 建设全密闭生产车间 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，企业边界颗粒物浓度限值1.0mg/m3 |  |
| 水污染物 |  | 职工生活 |  | COD、氨氮、SS |  | 生活污水排入旱厕，然后定期由周边农民拉走肥田 |  | 不外排 |  |
| 固体废物 |  | 截段、找圆、 旋切及削片 |  | 木屑、下脚料 |  | 暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用 |  | 不外排 |  |
|  |  | 职工办公 |  | 生活垃圾 |  | 环卫部门定期清运 |  |  |  |
| 噪声 |  | 主要为截木机、找圆机、旋切机、接板机和磨刀机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70-85dB(A)，经采取基础减振、厂房隔音等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少废气对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目，项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，占地面积约2亩，生产工艺为原木→截段→找圆→旋切→晾晒→打包入库。主要设备：截木机、找圆机、旋切机、接板机、电动运输车及叉车等，项目建成后可年产1000吨板皮。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

（2）产业政策相符性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）相关规定，本项目不属于“淘汰类”和“限制类”，为“允许类”，符合国家产业政策。本项目已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410422-20-03-040382。

（3）选址可行性分析

本项目位于叶县龙泉乡权印村六组东北，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《龙泉乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，位于叶县龙泉乡权印村东北，洪辛公路路口东侧，乡道南侧，面积约2亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合龙泉乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县龙泉乡人民政府出具的证明文件，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目拟用地位于叶县龙泉乡权印村六组东北，用地性质为建设用地，用地符合叶县龙泉乡总体规划，该项目为龙泉乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。根据叶县龙泉乡权印村村委会出具的证明文件，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目拟用地位于叶县龙泉乡权印村六组东北，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县龙泉乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县龙泉乡总体规划。该项目为龙泉乡招商扶贫项目，龙泉乡人民政府及龙泉乡权印村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。本项目废水不外排，项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。同时本项目地势平坦，交通便利，供水、排水、供电等基础设施条件良好。本项目选址可行。

（4）项目施工期对环境的影响与防治措施

①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和机动车尾气。扬尘产生量约为0.0584t，采取易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右，排放量约为0.0175t；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

②废水：生活污水产生量约为0.2m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于施工中或浸湿施工场地，不外排。

③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。由于本项目距离权印村较近，施工期噪声会对西侧和南侧权印村居民产生一定的影响。建设单位应采取在权印村村头张贴公告，加强与权印村居民的沟通工作，以求得居民的谅解和支持，以免引起不必要的纠纷；与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；合理安排施工时间和施工进度，严禁其在12：00～14：00、80：00～次日7：00期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距权印村较远处；将相对固定的机械设备入棚操作，以减少对周围环境的影响；设置隔声设施，减轻施工噪声对权印村居民的影响；施工车辆出入现场时应低速、禁鸣；对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对周围敏感点的声环境的影响可减少到最小。

④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾约2.5kg/d，集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾约2t，集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；土方开挖量约20m3，由于项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

（5）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：本项目废气主要包括截段、找圆和旋切等工序产生的粉尘，原木加工过程中产生的粉尘因粒径较大，并有较高的含水率（30%-40%），不易飘散，一般沉降于机器附近，易于收集。根据表5物料平衡分析可知，项目截段、找圆和旋切工序粉尘产生量为0.05t/a，0.0208kg/h，本评价要求企业建设密闭生产车间，生产设备均置于车间内，排放到车间外的粉尘量约占粉尘产生量的20%，约为0.01t/a，0.0042 kg/h。本项目为二级评价，经计算，本项目无需设置大气环境防护距离。颗粒物最大落地浓度为0.0108mg/m3，最大占标率为1.2%，出现在下风向10m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在本项目厂区内，对周围环境影响较小

②废水：项目无生产废水产生。废水主要为生活污水，生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：项目噪声主要为截木机、找圆机、旋切机、接板机和磨刀机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70-85dB(A)，经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：项目固废主要为原木截段、找圆和旋切过程产生的木屑和下脚料，此外职工生活还会产生生活垃圾。

- 本项目拟建设1座一般固废暂存间，面积为30m3。原木截段过程中产生的木屑，找圆和旋切过程产生的下脚料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

（5）本项目环保投资约7.53万元，占总投资的10.75%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）项目建成后应服从各级环境监察部门监管。

综上所述，叶县龙泉乡晓阳木材加工厂年产1000吨板皮建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水不外排，固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    叶县自然资源局出具的用地证明文件

附件4    叶县龙泉乡人民政府出具的证明文件

附件5    叶县龙泉乡权印村六组东北村民委员会出具的证明文件

附件6    项目噪声监测报告

附件7    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。