| 项目名称 建设项目基本情况 | 叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县龚店镇少康水泥制品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 叶少康 |  |  | 联系人 |  | 梁金辉 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18937529888 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410422-30-03-020574 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3022 砼结构构件制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3333.3 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） |  |  | 50.01 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 50.01% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目位于平顶山市叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧，公司于2018年4月16日取得个体工商户营业执照。目前项目已建成，属未批先建。根据《中华人民共和国环境保护法》，叶县环境保护局对其出具了行政处罚听证告知书。目前叶县龚店镇少康水泥制品厂已交纳行政罚款。

个体工商户营业执照见附件3，叶县环境保护局对其出具的行政处罚听证告知书见附件4，企业交纳的行政罚款票据见附件5。

本项目占地面积约5亩，主要建设内容包括生产车间、养护区、成品区、办公用房等，规模为年产10万米水泥预制板。项目主要原料为水泥、石子、砂子和水等，混合搅拌后经挤压成型，再经养护后得到成品。项目主要设备搅拌机、切割机、挤压机、扩张机、散装水泥仓、铲车等。本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制类和淘汰类之列，属允许类。项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码2018-410422-30-03-020574，详见附件2，项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），2017），该项目属于“十九、非金属矿采选及制品制造”类别中的“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。

我公司受建设单位委托承担了该项目的环境影响评价工作。在现场勘察、调研、资料分析的基础上，编制完成了《叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目环境影响报告表》。环评委托书详见附件1。

2、项目概况

本项目为叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目，项目总投资100万元，建设地点位于平顶山市叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧，占地面积3333.3m2，约5亩。项目主要原料为水泥、石子、砂子和水等，混合搅拌后经挤压成型，然后经养护后得到成品。项目主要设备有搅拌机、切割机、挤压机、扩张机、散装水泥仓、铲车等，项目生产规模为年产10万米水泥预制板。

项目基本情况见表1。

表1      项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 叶县龚店镇少康水泥制品厂 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 8人 |
|  | 工作制度 | 每天8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 100 |
|  | 环保投资（万元） | 50.01 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C3022 砼结构构件制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 鼓励类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北 113.387633，33.681687；东北 113.388652，33.681618西南 113.387598，33.681449；东南 113.388652，33.681376 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 废水经化粪池处理后由农民拉走堆肥，不外排 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：水泥入罐产生的粉尘，搅拌系统产生的粉尘、石子和砂子装卸产生的扬尘、运输车辆动力起尘； ②废水：员工办公产生的生活污水、车辆冲洗废水； ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染； ④生产固废：除尘器收集的粉尘、车辆清洗废水产生的沉淀物、切割产生废钢筋头、养护区散落下来的碎砂石； ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成及实际建设情况

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 | 目前建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 全密闭，钢结构，建筑面积300m2，内含生产装置区及原料储存区 | 已建成 |
|  | 养护区 | 1200m2，地面全硬化 | 已建成 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 建筑面积250m2 | 已建成 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由厂区内1眼自备井提供 | 已建成 |
|  | 供电系统 | 依托龚店镇供电系统提供 | 已建成 |
|  | 排水工程 | 无生产废水排放，生活废水进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排 | 已建成 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料罐（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 密闭生产车间已落实，其他未落实 |
|  |  | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生 | 未落实 |
|  |  | 搅拌装置全密闭，为搅拌装置配套1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 已落实 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶除尘器 | 未落实 |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 | 未落实 |
|  |  | 厂区道路地面全部硬化或绿化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水 | 未落实 |
|  |  | 厂区进出口配备高压清洗装置，安装TSP在线监控装置 | 未落实 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 未落实 |
|  | 废水治理 | 无生产废水排放，生活废水进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排 | 已落实 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 | 未落实 |
|  |  | 养护区初期雨水收集池，30m3 | 未落实 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，厂房隔声 | 已落实 |
|  | 固废治理 | 垃圾收集箱若干 | 已落实 |
| 储运工程 | 成品区 | 建筑面积800m2 | 已建成 |

- 5、项目生产规模及产品方案

本项目年产10万米水泥预制板，水泥预制板长度包括3.0m、3.3m、3.5m、3.6m、3.9m、4.0m、4.5m，宽度均为0.5m，厚度均为0.165m。具体规格根据市场需求而定。

项目产品方案详见表3。

表3   项目产品方案一览表

| 产品名称 | 长×宽×高/m | 年产量/万m |
| --- | --- | --- |
| 水泥预制板 | 3.0×0.5×0.165 3.3×0.5×0.165 3.5×0.5×0.165 3.6×0.5×0.165 3.9×0.5×0.165 4.0×0.5×0.165 4.5×0.5×0.165 | 10 |

注：单块水泥预制板长度根据市场需求而定。

6、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 安装情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搅拌机 | 台 | 1 | 已安装 |
|  | 切割机 | 台 | 1 | 已安装 |
|  | 挤压机 | 台 | 1 | 已安装 |
|  | 扩张机 | 台 | 1 | 已安装 |
|  | 水泥仓 | 个 | 1 | 已安装 |
|  | 铲车 | 台 | 1 | 已安装 |

7、项目营运期主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料消耗见表5。

表5    项目主要原辅材料消耗表

| 原料材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | t/a | 3647 | / |
| 砂子 | t/a | 510 | 碎石 |
| 石子 | t/a | 10393 | / |
| 钢筋 | t/a | 547 | / |
| 水 | m3/a | 110 | / |
| 脱模剂 | t/a | 10 | 环保型植物油乳液脱模剂 |

注：水泥预制板（成品，不含水）密度按照2400kg/m3计，项目预制板宽度为0.5m，厚度为0.165m，经计算1m长预制板重量约198kg。项目年产预制板10万m，则其总重量约19800t。项目水泥预制板原料配比为水泥：砂；石子：钢筋：水=1：1.4：2.85：0.15：0.03（重量比），则项目水泥年消耗量3647t，砂子年消耗量5104t，石子年消耗量10393t，钢筋年消耗量547t，水年消耗量110t。项目每1万m预制板脱模剂用量约1t，则项目脱模剂年用量约10t。

本项目脱模剂采用环保型植物油基脱模剂，几种常见的脱模剂比较详见表6。

表6   几种常见的脱模剂比较

| 脱模剂种类 | 是否含有挥发性有机物 | 是否挥发 | 是否对皮肤有刺激性 | 是否有气味 | 是否有可燃性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含有挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 不含挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 纯植物油 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 植物油基脱模剂 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 脱模剂种类 | 是否对空气有污染 | 是否对水有污染 | 是否对土壤有污染 | 是否有可再生性 |  |
| 含有挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 是 | 是 | 是 | 否 |  |
| 不含挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 是 | 是 | 是 | 否 |  |
| 纯植物油 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |
| 植物油基脱模剂 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |

环保型植物油乳液脱模剂是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成。由上表可知，植物油乳液脱模剂因不含有机溶剂，对人体和环境都无危害，是一种环境友好型的绿色脱模剂。

8、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为8人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

9、项目营运期供电情况

项目年用电量约8万kWh/a，用电由龚店镇电网供应，可满足项目用电需求。

10、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目搅拌装置搅拌后物料处于半干状态，因此设备不需要用水清洗。本项目用水主要为搅拌添加用水、砂石骨料喷淋用水、产品养护用水、洗车用水、道路地面洒水用水和办公生活用水。

搅拌添加用水：本项目生产过程中需加水0.37m3/d、110m3/a。生产过程中添加的水进入产品后自然蒸发，不外排。

砂石骨料喷淋用水：为减少原料砂石生产过程中粉尘的产生，原料区需经常进行喷淋。经查阅相关资料，单个洒水喷头流量一般在120L/h，一般情况下，每天开启约2h，本项目原料区拟设置2个喷头，则用水量约为0.48m3/d、144m3/a。该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，不外排。

产品养护用水：根据项目建设单位提供资料，项目水泥预制板整个养护周期每米养护用水量按照5kg计算，则其养护用水量约1.67m3/d、500m3/a。养护用水自然蒸发损耗，不外排。

洗车用水：项目年合计运输量约39610t。项目年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约5辆。每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，则项目每天汽车冲洗用水量约1.0m3。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约0.8m3/d、240m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后抽取回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为0.2m3/d、264m3/a。

办公生活用水：项目区约有职工8人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.4m3/d、120m3/a。

道路地面洒水用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，每天上午下午各洒水一次，每天洒水量3m3，洒水天数按200d/a计，则地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，项目地面洒水用水全部损耗，不外排。

（2）排水

本项目搅拌添加用水进入产品后自然蒸发，不外排。砂石骨料喷淋用水喷淋在物料表面，蒸发损耗，不外排。产品养护用水泼洒产品表面自然蒸发，不外排。养护区周边设置围堰及导流沟，初期雨水经收集后汇入初期雨水收集池内，回用于产品养护，不外排。道路地面洒水用水全部蒸发，不外排。因此，本项目无生产废水排放，废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.32m3/d、96m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。

本项目给排水情况见表7，水平衡图见图1。

表7    本项目给排水情况

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 5.92 | 1776 |
|  | 循环用水量 | 0.8 | 240 |
|  | 一次新鲜水 | 5.12 | 1536 |
|  | 其中：搅拌添加用水 | 0.37 | 111 |
|  | 砂石骨料喷淋用水 | 0.48 | 144 |
|  | 产品养护用水 | 1.67 | 501 |
|  | 洗车用水 | 0.2 | 60 |
|  | 生活用水 | 0.4 | 120 |
|  | 道路地面洒水用水 | 2 | 600 |
| 排水量 | 损耗量 | 5.12 | 1536 |
|  | 排放水量 | 0 | 0 |

新鲜水

5.12

0.37

搅拌添加

消耗散失0.37

0.48

骨料喷淋

消耗散失0.48

1.67

消耗散失1.67

产品养护

消耗散失0.2

0.2

车辆清洗

0.8

办公生活

0.4

0.32

由周边农民拉走堆肥，不外排

化粪池

0.32

消耗散失0.08

地面洒水

2

消耗散失2

图1  项目用水平衡图（m3/d）

11、项目周边环境概况

本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧，项目北临汝坟店村居民，南邻耕地，东邻老许南公路，西临耕地。项目附近的环境敏感点主要为汝坟店村居民，其中北侧最近距离为5m，东侧最近距离为20m，东南侧紧邻汝坟店村居民。

项目地理位置见附图一、周围环境示意图见附图二，项目场地现状及周边环境照片见附图四。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

目前项目已建成，属未批先建。根据《中华人民共和国环境保护法》，叶县环境保护局对其出具了行政处罚听证告知书。目前叶县龚店镇少康水泥制品厂已交纳行政罚款。

目前项目存在的环保问题：

1、项目在大气治理方面还不能完全满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

2、项目在废水治理方面未建设厂区出口货运车辆冲洗沉淀池和养护区初期雨水收集池。

整改建议：

1、按照评价给出的项目竣工环保验收一览表完善项目大气污染防治措施。

2、厂区进出口设置车辆冲洗设施及车辆冲洗废水沉淀池，养护区建设初期雨水收集池。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的丰要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。其中灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 - 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市龚店镇汝坟店村，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政区划 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2016年，全县生产总值完成185亿元，是2011年的1.58倍；财政收入完成9.1亿元，比2011年净增1.22亿元，其中，一般公共预算收入完成6.6亿元，是2011年的1.5倍；固定资产投资完成209.6亿元，是2011年的1.61倍；规上工业增加值完成77.9亿元，是2011年的1.74倍。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 - 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、龚店镇土地利用总体规划与龚店镇总体规划 根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《叶县龚店镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》，本项目位于龚店镇汝坟店村南，老许南公路西侧面积约5亩宗地，现状为建设用地，符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目拟用地位于叶县龚店镇汝坟店村沙河桥南500米路西，拟用地面积约5亩，用地性质为建设用地，该项目拟用地符合叶县龚店镇总体规划。 根据叶县龚店镇人民政府出具的证明文件，该项目位于叶县龚店镇汝坟店村沙河桥南500米路西，拟用地面积约5亩，该项目符合建设要求。 根据叶县龚店镇汝坟店村村民委员会出具的文件，该项目为汝坟店村招商扶贫项目，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 叶县国土资源局出具的证明文件见附件6，叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件见附件7，叶县龚店镇人民政府出具的证明文件见附件8，叶县龚店镇汝坟店村村民委员会出具的证明文件见附件9。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调总干渠最近距离为25.7km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇汝坟店村，位于上述水源保护区的下游，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目距离叶县县城最近距离约6.1km，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇汝坟店村，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2、产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开 本项目整改完成后水泥进入密闭水泥仓储存，砂石等骨料进入密闭车间内储存，骨料仓库通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，骨料仓库顶部和生产车间内部设置洒水喷淋设施，砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；厂区内安装洒水喷头，定期对厂区内道路洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，安装TSP在线监控设施，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，水泥仓配置安装仓顶除尘器，搅拌装置全密闭，配置安装1套袋式除尘器，废气经处理后通过15m高排气筒排放，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。项目整改完成后符合河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准。 11、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知 实施无组织排放工业企业深度治理。2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置；路面实施硬化，指定专人定时洒水保洁，出口处建设车轮和车身高效智能化清洗装置；厂区内可见裸露土地全部硬化、绿化、美化；“因企制宜”在生产环节、装卸环节、进出厂区口安装视频、空气微站等监控设施；厂区内存储的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天存放。 本项目整改完成后水泥进入密闭水泥仓储存，砂石等骨料进入密闭车间内储存，骨料仓库通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，骨料仓库顶部和生产车间内部设置洒水喷淋设施，砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；厂区内安装洒水喷头，定期对厂区内道路洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，安装TSP在线监控设施，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，本项目水泥仓配置安装仓顶除尘器，搅拌装置全密闭，配置安装1套袋式除尘器，废气经处理后通过15m高排气筒排放，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。项目整改完成后符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表8 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表9 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水进入化粪池定期清掏用于周边农田施肥，不外排。项目所在地属沙河流域，沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。沙河舞阳马湾断面监测数据引用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-07-3～2017-08-6）数据，详见表10。 表10 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 沙河舞阳马湾断面; COD; 16.6; 0.83; 20. 氨氮; 0.10; 0.10; 1. 总磷; 0.07; 0.35; 0.2. 由表10可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《圣美源纺织品公司年产2000万件运动帽及纺织系列产品项目环境影响报告书》对草厂庾村（位于本项目南侧约5.5km）的检测数据，检测时间2017年2月13～15日，连续3天，检测单位河南普析检测技术服务有限公司。监测结果见表11。 表11 项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准限值; 标准指数; 评价结果. 草厂庾村; pH（无量纲）; 7.62～7.88; 6.5～8.5; 0.41～0.59; 达标. 色度; ＜5; 15; ＜0.33; 达标. 氨氮; 0.034～0.036; 0.2; 0.17～0.18; 达标. 总硬度; 215～216; 450; 0.478～0.480; 达标. 高锰酸盐指数; 0.8～1.0; 3.0; 0.267～0.333; 达标. 溶解性总固体; 526～531; 1000; 0.526～0.531; 达标. 硝酸盐; 4.23～4.34; 20; 0.212～0.217; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 0.02; /; 达标. 硫酸盐; 61.1～61.4; 250; 0.244～0.246; 达标. 铜; 未检出; 1.0; /; 达标. 由表11分析可知，检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2018年9月19日-2018年9月20日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件9，监测结果见表12。 表12 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目各厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2018.9.19; 厂界（东）; 50.2; 41.8; 55; 45. 厂界（南）; 47.3; 38.6; 55; 45. 厂界（西）; 44.2; 37.4; 55; 45. 厂界（北）; 45.8; 37.5; 55; 45. 2018.9.20; 厂界（东）; 49.2; 40.9; 55; 45. 厂界（南）; 46.3; 38.2; 55; 45. 厂界（西）; 45.1; 37.2; 55; 45. 厂界（北）; 45.5; 37.3; 55; 45. 5、生态环境质量现状 项目区域内未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表13。 表13 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 大气环境声环境; 汝坟店村居民; N; 5; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 汝坟店村居民; SE; 紧临. 汝坟店村居民; E; 20. 地表水; 沙河; E; 430; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐指数; ≤3.0. 氨氮; ≤0.5. 挥发酚; ≤0.002. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| 污染物排放标准 | 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 单位; 数值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 散装水泥包装站及水泥制品生产; 颗粒物; mg/m3; 20. 企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; mg/m3; 0.5. 废水; 禁止排放. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; dB（A）; 昼间; 55. 夜间; 45. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70. 夜间; 55. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和NOX产生和排放；废水主要污染物为COD、氨氮和SS，其中运输车辆清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。生活废水进化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目为未批先建，目前已全部建成，施工期已完成。本项目不再进行施工期环境影响分析。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

原料进厂：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内；砂子、石子、钢筋和脱模剂等原料通过汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间内。各原料在密闭生产车间内分区存放。

钢筋拉丝固定：采用扩张机对外购的钢筋拉丝矫直，然后按一定间隔固定在养护区场地两端地面上，待用。

混合搅拌：砂子和石子计量后由铲车直接送至搅拌装置，搅拌装置设置可移动式集气罩，砂石加入搅拌装置后闭合集气罩；水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

挤压成型：将搅拌好的物料加入到挤压机中，将养护区水泥地面上涂抹一层脱模剂，避免水泥预制板和水泥地面凝固在一起。人工操作挤压机从养护场地一段移动至另一端进行挤压成型，使每块成型的预制板之间存在一定的间隙，依次类推，直至将场地铺满。

养护：预制板在场地成型后，需进行泼水养护，养护过程根据季节不同大约需要2至7天，在场地晾干即可。

切割：将养护好的预制板之间的钢筋进行剪切，使之形成单块完整的预制板产品。

成品：将养护好的预制板搬出养护区，堆存在成品区待售。

本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

计量

水

管道

输送

计

量

水泥仓

泵送

砂子、

石子

计

量

水泥

车间

粉尘、

噪声

粉尘

搅拌装置

计

量

铲车

钢筋

扩张

固定

挤压成型

养护

剪切

成品

噪声

搅拌料

固废

固废

螺旋

输送

粉尘

图2   项目水泥预制板生产工艺流程及产污环节示意图

3、营运期主要污染工序

1、废气

本项目脱模剂采用环保型植物油乳液脱模剂，是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成。植物油乳液脱模剂因不含有机溶剂，对人体和环境都无危害，是一种环境友好型的绿色脱模剂，储存和使用过程中无气味产生。项目禁止使用具有刺激气味，对环境危害大的矿物油脱模剂。

项目废气主要为水泥入水泥仓过程中产生的粉尘；搅拌系统产生的粉尘；石子和砂子装卸产生的扬尘；运输车辆动力起尘。

本项目水泥采用密闭水泥仓储存，项目设置1个水泥仓。仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。项目水泥用量为3647t/a，贮存在1个水泥仓中。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，粉尘产生量2.09kg/t粉料。据此计算，粉尘产生量7.62t/a，项目除尘器风量为3200m3/h，则粉尘产生浓度为3969mg/m3，袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为7.94mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.015t/a。该过程粉尘产排情况见表14。

表14    项目水泥入罐废气产排情况表

| 污染源 | 输送量 t/a | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 水泥仓 | 3647 | 192 | 3969 | 7.62 | 7.94 | 0.015 |

（2）搅拌系统产生的粉尘

项目为搅拌工序配备1套袋式除尘器，搅拌机设置可移动集气罩，砂石加入搅拌装置后闭合集气罩。水泥以螺旋输送机供料，输送至密闭搅拌装置，搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。

类比《叶县康建预制构件厂年产10万米预制板项目竣工环境保护验收报告》（该项目产品为水泥预制板，所采取的生产工艺和生产规模均与本项目相同），其搅拌工序废气产生量为5.345×103m3/h，粉尘产生浓度为2041mg/m3，则其粉尘产生速率约10.9kg/h。本项目除尘器风量为4500m3/h，除尘效率为99.8%以上，搅拌装置全年运行300天，平均每天运行4h，经计算，本项目搅拌粉尘产生浓度为2422mg/m3，产生量为13.08t/a，净化后粉尘排放浓度和排放量分别为4.84mg/m3、0.027t/a。符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

本项目搅拌工段粉尘产排情况见表15。

表15    本项目搅拌废气产排情况表

| 污染源 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 搅拌 | 540 | 2422 | 13.08 | 4.84 | 0.027 |

（3）骨料装卸产生的扬尘

本项目砂石在密闭生产车间内装卸，砂石骨料区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸每吨砂石骨料粉尘产生量按照0.02kg计，本项目砂石用量15497t/a，则项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为0.31t/a。由于本项目在密闭车间内进行装卸，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的20%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.062t/a。

（4）运输车辆动力起尘

本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

车流量核算：项目年原料及成品合计运输量约39610t。每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约5辆。项目车辆在厂区内平均行驶距离约为45m，平均每天发车空载、重载各5次；空车重约10t，重载车平均重约40t，以速度10km/h行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表16。

表16    不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆）

| 路况 车况 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 0.102 | 0.172 | 0.233 | 0.289 | 0.341 |
| 重车 | 0.332 | 0.558 | 0.756 | 0.938 | 1.109 |
| 合计 | 0.434 | 0.73 | 0.989 | 1.227 | 1.45 |

根据本项目的实际情况，通过厂区内道路硬化，定时洒水，货运车辆进出口建设全车身冲洗设施，基于这种情况，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.05t/a。

2、废水

（1）生产生活废水

项目搅拌添加需加水0.37m3/d、110m3/a。生产过程中添加的水进入产品后自然蒸发，无废水产生。项目骨料区喷淋用水量约为0.48m3/d、144m3/a。该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，无废水产生。项目养护用水量约1.67m3/d、500m3/a。养护用水自然蒸发损耗，无废水产生。项目地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，地面洒水用水全部损耗，无废水产生。

项目汽车冲洗用水量约1.0m3/d、300m3/a，废水产生量0.8m3/d、240m3/a。车辆冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。项目区约有职工8人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d 计，则项目职工办公生活用水量为0.4m3/d、120m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.32m3/d、96m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。

（2）初期雨水

由于本项目预制板产品养护过程中养护区地面需涂刷脱模剂，本项目脱模剂采用环保型植物油乳液脱模剂，是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成。植物油乳液脱模剂因不含有机溶剂，是一种环境友好型的绿色脱模剂。但由于脱模剂中含有植物油等成分，初期雨水外排仍会对地表水环境造成一定的影响。因此项目应建设初期雨水收集池，用于收集下雨天的初期雨水。初期雨水经养护区四周的导流沟收集后引流汇入初期雨水收集池内，作为产品养护用水回用，不外排。

本项目初期雨水产生量根据平顶山市城市规划设计院给出的暴雨公式进行计算：

P：重现期，取2；t：集水时间，取15min；ψ：径流系数，取0.9；F：汇水面积，取1200m2。

经计算，项目生产区暴雨强度q=236.36L/s.ha，生产区内15min降水体积为25.53m3，因此项目应设置30m3初期雨水收集池1座。收集的雨水回用于产品养护。雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排。

综上，本项目最终无废水排放。

3、噪声

- 本项目噪声主要为搅拌机、挤压机、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为85~95dB(A)，其中挤压机位于养护区，为移动噪声源。其他设备为固定噪声源，全部置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表17。

表17    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 数量 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 生产车间内 | 1台 | 搅拌机进行基础减震，建设全密闭防护罩，进行隔声；空压机进、出风口装配消声器，机体和外壳增加隔音罩；风机进行基础减震并安装隔音罩；车间内壁设置吸声棉进行吸声；厂界建设隔声实体围墙；厂界四周加强绿化 | 85 | 65 |
| 2 | 空压机 |  | 1台 |  | 90 | 70 |
| 3 | 除尘风机 |  | 1台 |  | 85 | 65 |
| 5 | 挤压机 | 养护区 | 1台 | 挤压机加装移动隔声罩；厂界建设隔声实体围墙；厂界四周加强绿化 | 95 | 70 |

4、固废

- 固废主要为除尘器收集的粉尘、车辆清洗废水产生的沉淀物、切割产生废钢筋头、养护区散落下来的碎砂石以及职工生活垃圾。

- 除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集粉尘合计约20.7t/a。收集后均回用于生产。

- 运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物主要为泥砂，每辆货运车辆每天冲洗泥砂量按照0.5kg计，则其产生量约0.75t/a，可用于场地及道路填料使用。

- 切割产生的废钢筋头：项目切割产生的废钢筋头按照钢筋用量的2%计，则其产生量约10.94t/a，集中收集后外售。

- 养护区散落下来的碎砂石：项目养护区散落下来的碎砂石产生量按照其重量的0.05‰计，则其产生量约50.99t/a，收集后回用于生产。

- 项目劳动定员为8人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.2t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物日产日清，不在厂内堆存，固废产排汇总见表18。

表18   本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袋式除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 20.7 | 回用于生产 |
| 车辆冲洗沉淀池 | 泥砂 | 一般固废 | 0.75 | 用于场地及道路填料使用 |
| 切割钢筋 | 废钢筋头 | 一般固废 | 10.94 | 收集后外售 |
| 养护区 | 碎砂石 | 一般固废 | 50.99 | 回用于生产 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.2 | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥仓 | 废气量 | 192万m3/a | 192万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 3406.25mg/m3、7.62t/a | 7.94mg/m3、0.015t/a |
|  | 搅拌 | 废气量 | 540万m3/a | 540万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 2400mg/m3、13.08t/a | 4.84mg/m3、0.027t/a |
|  | 骨料装卸及道路运输 | 粉尘 | 无组织产生0.112t/a | 无组织排放0.112t/a |
| 水污染物 | 车辆冲洗 | 废水量 | 0.8m3/d、240m3/a | 经沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS | 1000mg/m3 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0.32m3/d、96m3/a | 进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  |  | COD | 350mg/L，0.034t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.003t/a |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 20.685t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗 沉淀池 | 泥砂 | 0.75t/a | 0 |
|  | 切割钢筋 | 废钢筋头 | 10.94t/a | 0 |
|  | 养护区 | 碎砂石 | 50.99t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、挤压机、传送装置、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响:

项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目可以通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目为未批先建，目前已全部建成，施工期已完成。本项目不再进行施工期环境影响分析。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

项目有组织废气主要为水泥入水泥仓过程中产生的粉尘，原料搅拌系统产生的粉尘。无组织粉尘主要为骨料装卸粉尘和运输车辆动力起尘。

水泥入水泥仓过程中产生的粉尘：水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。仓顶除尘器设计除尘效率按照99.8%计，风量为3200m3/h。该工段粉尘产生量为7.62t/a，粉尘产生浓度为3969mg/m3，除尘后粉尘排放浓度为7.94mg/m3，排放量为0.015t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

原料搅拌系统产生的粉尘：项目为搅拌工序配备1套袋式除尘器，搅拌装置设置移动式集气罩，水泥以螺旋输送机供料，搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。该工段年废气排放量为540万m3/a，粉尘产生浓度及产生量分别为2422mg/m3，产生量为13.08t/a。项目袋式除尘器除尘效率按照99.8%计算，搅拌工序粉尘排放浓度和排放量分别为4.84mg/m3、0.027t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

无组织粉尘：骨料装卸粉尘最终排放量约0.062t/a，运输车辆动力起尘量约0.05t/a。以上合计约0.112t/a。本项目大气污染物点源排放参数一览表见表19，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表20。

表19   本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 水泥入仓 | 搅拌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.3 | 0.6 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 3200 | 4500 |
| 烟气温度℃ |  | 25 | 25 |
| 年排放小时数h |  | 600 | 1200 |
| 排放工况 |  | 正常排放 | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.025 | 0.022 |

表20   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 10m | - 20m | - 15m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.026kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目主要排放的污染物为颗粒物，本项目水泥入仓、搅拌产生的粉尘经袋式除尘器处理后排放，排放的主要污染物为TSP；本项目无组织排放的污染物主要为TSP。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。

本项目评价因子和评价标准表见表21。

表21   本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表22。

表22    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表23。

表23    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 产污点 | 污染 因子 | 污染物浓度标准（mg/m3） | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大地面占标率（%） | 距离（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥入罐 | TSP | 0.9 | 2.99E-03 | 0.33 | 69 | 三级 |
| 搅拌 | TSP | 0.9 | 2.63E-03 | 0.29 | 69 | 三级 |
| 生产车间 | TSP | 0.9 | 4.14E-02 | 4.6 | 13 | 二级 |

由上表可知，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表23可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0414mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），企业边界颗粒物大气污染物浓度限值0.5mg/m3，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表24    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥仓仓顶顶除尘器排口 | 颗粒物 | 7.94 | 0.025 | 0.015 |
| 2 | 搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 | 4.84 | 0.022 | 0.027 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.042 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 有组织排放 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.042 |

②无组织排放量核算

表25    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 骨料仓库无组织废气 | 骨料装卸，上料，车辆运输 | 颗粒物 | 建设密闭骨料仓库，配备洒水喷头，厂区进出口安装高压清洗装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | 0.5 | 0.112 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.112 |

③项目大气污染物年排放量核算

表26    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.154 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表27、表28。

表27    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 每季度一次 （委托有资质的环保监测部门） | 水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（散装水泥包装站及水泥制品生产颗粒物排放浓度≤20mg/m3） |
| 搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |

表28    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)，企业边界颗粒物颗粒物浓度限值0.5mg/m3 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0414mg/m3，最大占标率为4.6%，出现在下风向13m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在本厂区及周围农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.154t/a，其中有组织污染物排放量为颗粒物0.042t/a，无组织排放量为0.112t/a。

（4）大气污染防治建议

为最大程度的减轻项目对大气环境的影响，本项目拟建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料罐（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生。搅拌装置全密闭，为搅拌装置配套1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。水泥仓安装仓顶除尘器，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，厂区道路地面全部硬化或绿化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水，厂区进出口配备高压清洗装置，安装TSP在线监控装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。建立长效机制，每周对厂区和建筑物开展清洁行动，实现厂区环境整洁优美。涉及生产工艺的产尘点位全部建设集气罩和除尘设施，达到车间不能有可见烟尘外逸的标准。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为车辆冲洗废水和职工办公生活废水。车辆冲洗废水产生量0.8m3/d、240m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。职工办公生活废水产生量为0.32m3/d、96m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。

由于项目脱模剂中含有植物油等成分，初期雨水外排仍会对地表水环境造成一定的影响。因此项目建设30m3初期雨水收集池1座，用于收集下雨天的初期雨水。初期雨水经养护区四周的导流沟收集后引流汇入初期雨水收集池内，作为产品养护用水回用，不外排。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为搅拌机、挤压机、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为85~95dB(A)。其中挤压机位于养护区，为移动噪声源。其他设备为固定噪声源，全部置于生产车间内。设备产生的噪声值及治理效果见表29。

表29   主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 搅拌机 | 30 | 25 | 78 | 8 |
| 空压机 | 28 | 23 | 75 | 10 |
| 除尘风机 | 25 | 24 | 79 | 12 |
| 移动式挤压机 | 95 | 8 | 17 | 17 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表30。

表30    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 43.51 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 52.69 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 45.73 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 53.14 |  | 达标 |

由表26可知，项目各厂界噪声排放值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，因此项目噪声对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

- 本项目固废主要为除尘器收集的粉尘、切割产生废钢筋头、养护区散落下来的碎砂石以及职工生活垃圾。

- 除尘器收集的粉尘收集后均回用于生产；；运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物用于场地及道路填料使用；切割产生的废钢筋头集中收集后外售；养护区散落下来的碎砂石收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。本项目固体废物日产日清，不在厂内堆存。

- 综上，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

5、选址可行性分析

本项目为叶县龚店镇汝坟店村招商扶贫项目，项目位于平顶山市叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《叶县龚店镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》，本项目位于龚店镇汝坟店村南，老许南公路西侧面积约5亩宗地，现状为建设用地，符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目拟用地位于叶县龚店镇汝坟店村沙河桥南500米路西，拟用地面积约5亩，用地性质为建设用地，该项目拟用地符合叶县龚店镇总体规划。根据叶县龚店镇人民政府出具的证明文件，该项目位于叶县龚店镇汝坟店村沙河桥南500米路西，拟用地面积约5亩，该项目符合建设要求。根据叶县龚店镇汝坟店村村民委员会出具的文件，该项目为汝坟店村招商扶贫项目，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理，本项目无需设置大气防护距离。

综上，本项目选址可行。

6、项目平面布置

本项目平面布局较为简单，根据生产需要，生产车间布局在项目地块东北侧，生产车间内含原料仓库，一方面距离东侧公路较近，交通便利，另一方面原料区和生产区设置在一个车间内可最大程度的减少粉尘的产生。生产车间西南侧为养护区，养护区南北两侧为成品区，以上布置最大程度的缩短了物料运送的距离。项目初期雨水收集池位于养护区西北侧，便于养护区初期雨水的收集与回用。项目车辆清洗废水沉淀池和办公用房位于项目地块东侧大门口附近，交通便利，同时便于进出货车的清洗。

综上，该项目平面布局简单可行。项目平面布置图见附图三。

7、总量控制

本项目废气主要为颗粒物，无SO2和NOX产生和排放；废水主要污染物为COD、氨氮，其中车辆清洗废水先经沉淀后循环利用，不外排。生活废水进化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排，因此本项目不需设置总量控制指标。

8、环保投资

本项目总投资100万元，其中环保投资50.01万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的50.01%，详见表31。

表31    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料罐（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 15 |
|  |  | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生 | 0.5 |
|  |  | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 8.5 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶除尘器 | 0.5 |
|  |  | 厂区道路地面全部硬化或绿化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水 | 14 |
|  |  | 厂区进出口配备高压清洗装置，安装TSP在线监控装置 | 1 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 1 |
|  | 废水治理措施 | 建设厂区出口货运车辆冲洗沉淀池1个，5m3 | 5 |
|  |  | 养护区初期雨水收集池，30m3 |  |
|  |  | 化粪池 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干 | 0.01 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 5 |
| 合 计 |  | / | 50.01 |

9、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表32。

表32    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料罐（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料罐（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  |  | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施 | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施 |  |
|  |  | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 水泥仓安装仓顶除尘器 | 水泥仓安装仓顶除尘器 |  |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  |
|  |  | 厂区道路地面全部硬化或绿化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水 | 厂区道路地面全部硬化或绿化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水 |  |
|  |  | 厂区进出口配备高压清洗装置，安装TSP在线监控装置 | 厂区进出口配备高压清洗装置，安装TSP在线监控装置 |  |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |  |
| 2 | 废水治理 | 化粪池1座 | 化粪池1座 | 生活废水不外排 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 | 车辆清洗废水不外排 |
|  |  | 养护区初期雨水收集池，30m3 | 养护区初期雨水收集池，30m3 | 养护区初期雨水不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 搅拌 | 粉尘 | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）标准要求（≤20mg/m3） |
|  | 水泥仓 | 粉尘 | 安装仓顶除尘器 |  |
|  | 骨料储存 | 粉尘 | 入密闭生产车间，同时骨料区车间顶部设置喷淋设施 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）企业边界大气污染物浓度限值要求（≤0.5mg/m3） |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 厂区道路全部硬化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水；货运车辆进出口建设全车身冲洗设施；厂界四周及未硬化地面全绿化 |  |
| 水污染物 | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池，5m3 | 沉淀后循环利用，不外排 |
|  | 养护区初期雨水 | SS、植物油 | 初期雨水沉淀池，30m3 | 收集后回用，不外排 |
|  | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗沉淀池 | 泥砂 | 用于场地及道路填料使用 |  |
|  | 切割钢筋 | 废钢筋头 | 收集后外售 |  |
|  | 养护区 | 碎砂石 | 回用于生产 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为搅拌机、挤压机、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目，项目拟建地点位于平顶山市叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧，为龚店镇汝坟店村招商扶贫项目。项目占地面积约5亩，主要建设内容包括生产车间、养护区、成品区、办公用房等，产品为水泥预制板，项目年产10万米水泥制品。项目主要原料为水泥、石子、砂子和水等，混合搅拌后经挤压成型，然后经养护后得到成品。项目主要设备有搅拌机、切割机、挤压机、扩张机、散装水泥仓、铲车等。

目前项目已建成，属未批先建。根据《中华人民共和国环境保护法》，叶县环境保护局对其出具了行政处罚听证告知书。目前叶县龚店镇少康水泥制品厂已交纳行政罚款。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制类和淘汰类之列，属允许类。项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码2018-410422-30-03-020574，项目符合国家产业政策。

（3）厂址可行性分析

本项目为叶县龚店镇汝坟店村招商扶贫项目，项目位于平顶山市叶县龚店镇汝坟店村南公路西侧，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《叶县龚店镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》，本项目位于龚店镇汝坟店村南，老许南公路西侧面积约5亩宗地，现状为建设用地，符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目拟用地位于叶县龚店镇汝坟店村沙河桥南500米路西，拟用地面积约5亩，用地性质为建设用地，该项目拟用地符合叶县龚店镇总体规划。根据叶县龚店镇人民政府出具的证明文件，该项目位于叶县龚店镇汝坟店村沙河桥南500米路西，拟用地面积约5亩，该项目符合建设要求。根据叶县龚店镇汝坟店村村民委员会出具的文件，该项目为汝坟店村招商扶贫项目，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理，本项目无需设置大气防护距离。

综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：项目水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，此时产生的含尘废气由仓顶配备的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。水泥入罐粉尘经除尘器处理后排放浓度和排放量分别为7.94mg/m3、0.015t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

项目为搅拌工序配备1套袋式除尘器，粉尘经袋式除尘器处理后排放浓度和排放量分别为4.84mg/m3、0.027t/a，处理后由配套排气筒排放，排气筒高度不低于15m，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

经计算，项目无需设置大气防护距离，因此本项目经采取上述措施后，对周边环境影响不大。

②废水：项目汽车冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排。办公生活废水进化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：项目噪声主要为搅拌机、挤压机、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：项目固废主要为除尘器收集的粉尘、车辆清洗废水产生的沉淀物、切割产生废钢筋头、养护区散落下来的碎砂石以及职工生活垃圾。除尘器收集的粉尘、养护区散落下来的碎砂石收集后均回用于生产。运输车辆清洗产生的泥砂用于场地及道路填料使用。切割产生的废钢筋头集中收集后外售。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。项目固体废物日产日清，不在厂内堆存，对周围环境影响不大。

- （5）本项目环保投资约50.01万元，占总投资的50.01%。

本项目不需设置总量控制指标。

2、建议

（1）建设单位应按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求，尽快落实各项污染防治措施。

（2）建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，及时对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（3）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（4）加强袋式除尘器的维护与维修，定期进行布袋的更换，保持其处于良好的工作状态。

（5）项目应服从各级环保部门管理。

综上所述，叶县龚店镇少康水泥制品厂年产10万米水泥制品项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    单位营业执照

附件4    行政处罚听证告知书

附件5    企业交纳的行政罚款票据

附件6    叶县国土资源局出具的用地证明文件

附件7    叶县住房和城乡建设局证明

附件8    叶县龚店镇人民政府证明文件

附件9    叶县龚店镇汝坟店村村民委员会证明文件

附件10   项目噪声监测报告

附件11   项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。