| 项目名称 建设项目基本情况 | 河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南平保路桥工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李二保 |  |  |  | 联系人 |  | 李二保 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13663006787 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410422-41-03-057969 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C31 非金属矿物制造业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 20000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 182.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 15.17% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

党的十八届五中全会提出，到2020年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫——在新常态下，以精准扶贫为核心的脱贫攻坚战，已成为全面建成小康社会的底线。河南平保路桥工程有限公司拟投资1200万元在平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧建设年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目。根据叶县龚店镇人民政府出具的证明文件可知，本项目为镇政府招商扶贫项目，本项目的建设不仅可以促进龚店镇经济发展，还可以带动附近农民就地就业，镇政府表示大力支持该项目的建设。本项目的建设不但是贯彻落实国家“精准扶贫”战略政策的需要，更是社会经济发展的需要。

本项目为河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目，项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，总投资1200万元，占地面积30亩，建筑面积8000m2，其中骨料仓库4700m2，沥青混凝土搅拌车间1600m2，水稳搅拌车间1200m2，办公用房及实验室480m2，门卫室20m2。项目沥青混凝土原料主要为沥青、石子、石屑等，经上料、烘干、计量、搅拌、分装后得到成品沥青混凝土。水泥稳定碎石主要原料为砂石、水泥和水等，经上料、计量、搅拌、分装后得到成品水泥稳定碎石。项目主要设备包括配料机、提升机、皮带机、空压机、给料机、烘干筒、燃烧器、沥青保温罐、沥青喷射装置、搅拌机、粉料仓、铲车等。项目建成后可20万立方米沥青混凝土、40万立方米水泥稳定碎石。

经查，本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2018-410422-41-03-057969，详见附件2，项目符合国家产业政策。

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，该项目产品水泥稳定碎石属于“十九、非金属矿物制品业”类别中的“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部应编制环境影响报告表，沥青混凝土属于“十九、非金属矿物制品业”类别中的“57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，全部应编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。

- 受河南平保路桥工程有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目环境影响报告表》。

- 2、项目基本情况

本项目为河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目，总投资1200万元，拟建设地点位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧。项目建筑面积8000m2，其中骨料仓库4700m2，沥青混凝土搅拌车间1600m2，水稳搅拌车间1200m2，办公用房及实验室480m2，门卫室20m2。沥青混凝土原料主要为沥青、碎石、石屑等，经上料、烘干、计量、搅拌、分装后得到成品沥青混凝土。水泥稳定碎石主要原料为砂石、水泥和水等，经上料、计量、搅拌、分装分装后得到成品水泥稳定碎石。项目主要设备包括配料机、提升机、皮带机、空压机、给料机、烘干筒、燃烧器、沥青保温罐、沥青喷射装置、搅拌机、粉料仓、铲车等。项目建成后可20万立方米沥青混凝土、40万立方米水泥稳定碎石。

项目基本情况见表1。

表1      项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 河南平保路桥工程有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 20人 |
|  | 工作制度 | 每天10小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 1200 |
|  | 环保投资（万元） | 182.02 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C31 非金属矿物制造业 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.467360，33.649850；东北：113.468522，33.649724 西南：113.467167，33.648192；东南：113.468366，33.648023 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 废水经化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排。 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：水泥入仓产生的粉尘、沥青混凝土生产线拌合楼产生的粉尘、水泥稳定碎石生产线拌合楼产生的粉尘、燃气导热油炉燃烧废气、燃气喷燃器燃烧废气、沥青保温及成品下料产生的沥青烟气、骨料上料产生的粉尘、原料输送产生的粉尘和运输车辆动力起尘 ②废水：搅拌设备和运输车辆冲洗废水，职工生活废水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物、滴漏沥青、收集沥青焦油、废活性炭 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 沥青混凝土搅拌车间 | 建筑面积1600m2，钢构，沥青混凝土各生产设备设施均置于搅拌车间内 |
|  | 水泥稳定碎石搅拌车间 | 建筑面积1200m2，钢构，水泥稳定碎石各生产设备设施均置于搅拌车间内 |
| 储运工程 | 骨料仓库 | 建筑面积4700m2，骨料仓库内安装10个配料上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个 |
|  | 水泥仓 | 1个，100t |
| 公用工程 | 供水系统 | 由厂区内1眼自备井提供 |
|  | 供电系统 | 依托叶县龚店镇供电系统提供 |
|  | 燃气系统 | 由天然气公司通过槽车定期配送 |
|  | 排水工程 | 无生产废水、车辆清洗废水排放，生活污水经化粪池处理后由周边农民定期拉走堆肥，不外排 |
| 辅助工程 | 办公用房及实验室 | 砖混，建筑面积480m2 |
|  | 门卫室 | 砖混，建筑面积20m2 |
| 环保工程 | 废气治理 | 2条生产线建设密闭搅拌车间2座，各生产设备设施均置于搅拌车间内 |
|  |  | 建设密闭骨料仓库1座，骨料仓库内安装10个配料上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。上料斗分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 骨料仓库和拌合楼通道安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |
|  |  | 2条生产线搅拌装置均全密闭，水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 燃气导热油炉天然气燃烧安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 燃气喷燃器燃烧废气与沥青混凝土拌合楼废气共用1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 |
|  |  | 2条生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |
|  | 废水治理 | 水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆各配备清洗沉淀池1个，5m3 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |
|  |  | 生活废水经化粪池处理后定期由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，隔声处理 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，20m2 |
|  |  | 危险废物暂存间，10m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面防渗，加盖顶棚，设置围堰） |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |
|  | 风险防范 | 沥青保温罐周边设置围堰，同时设置50m3应急事故池1座，并做防渗处理 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目建成后可年产20万立方米沥青混凝土、40万立方米水泥稳定碎石。项目生产规模及产品方案详见表3。

表3   本项目生产规模及产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 生产规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混凝土 | 万m3/a | 20 |
| 2 | 水泥稳定碎石 | 万m3/a | 40 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沥青混凝土生产线 | 沥青搅拌机 | SLB4000C8型 | 台 | 1 |
|  |  | 上料系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 骨料配料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 沥青配料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 石屑配料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 皮带输送机 | / | 套 | 1 |
|  |  | 皮带收料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 提升装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 烘干筒 | / | 套 | 1 |
|  |  | 燃气喷燃器 | / | 套 | 2 |
|  |  | 振动筛 | / | 台 | 1 |
|  |  | 微机及电气控制系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 铲车 | 50型 | 台 | 1 |
|  |  | 沥青高温保温罐 | 50m3 | 个 | 4 |
|  |  | 燃气导热油炉 | / | 台 | 1 |
|  |  | 旋风除尘器 | / | 套 | 1 |
|  |  | 脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |
|  |  | 离子体沥青烟吸附装置 | / | 套 | 1 |
|  | 水泥稳定碎石生产线 | 水稳搅拌机 | WDB600 | 台 | 1 |
|  |  | 上料系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 水泥配料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 骨料配料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 水计量装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 水泥仓 | 100t | 个 | 1 |
|  |  | 螺旋输送机 | / | 台 | 1 |
|  |  | 皮带 | / | 套 | 1 |
|  |  | 皮带收料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 微机及电气控制系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 气路控制系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 铲车 | 50型 | 台 | 1 |
|  |  | 袋式除尘器 | / | 套 | 2 |
|  |  | 仓顶除尘器 | / | 套 | 1 |
|  |  | 脉冲袋式除尘器 | / | 套 | 1 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗见表5。

表5    项目主要原辅材料消耗表

| 物料名称 | 单耗（kg/m3产品） | 年耗（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 沥青混凝土 | 2315 | 463000 |
| 沥青（石油沥青） | 79 | 15800 |
| 碎石 | 1316 | 263200 |
| 石屑 | 740 | 148000 |
| 天然气 | 19.2m3 | 384万m3/a |
| 水泥稳定碎石 | 2300 | 920000 |
| 水泥 | 92 | 36800 |
| 碎石 | 1380 | 552000 |
| 砂子 | 690 | 276000 |
| 水 | 138 | 55200 |

项目主要原辅材料理化性质如下：

导热油：沥青混凝土原料沥青由沥青罐车运输至厂区内，由泵车泵入沥青保温罐内，沥青在运输、储存过程中均为液态；导热油位于密封管道内，每半年仅加注补充少量损耗的量，因其损耗量较小，因此不列入原辅材料消耗表。导热油又称传热油，正规名称为热载体油。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准(热传导液)》SH/T0677-1999，导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%，闪点为216℃，无毒。

沥青：沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青。本工程中采用的沥青是石油沥青，石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油，经适当的工艺处理后得到的产品。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青黑而有光泽，具有较高的感温性。其理化特征见表6。

表6    沥青理化特性

| 主要成分： |  | 含量99.48％ |
| --- | --- | --- |
| 外观与性状 |  | 固体或半固体状态 |
| pH： |  | / |
| 熔点(℃) |  | 一般没有固定熔点， 54-173°C |
| 闪点(℃) |  | 204.4 |
| 沸点(℃) |  | <470 |
| 引燃温度(℃) |  | 485 |
| 比热容kJ/（kg·℃) |  | 固态1.67，液态1.34 |
| 相对密度(水=1) |  | 1.15~1.25 |
| 爆炸下限%(V/V) |  | 3(g/m³) |
| 溶解性 | 不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等。融解于氢氧化钠 |  |
| 主要用途 | 用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等 |  |

天然气：天然气主要成分是甲烷，占整个组成的90%以上，余下的已烷、丁烷及丙烷所占比例不到10%。甲烷分子式为CH4；分子量为16.04；无色无臭气体；分子是正四面体形分子、非极性分子。蒸汽压53.32kPa/-168.8℃；闪点：-188℃；熔点：-182.5℃；沸点：-161.5℃溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚；相对密度(水=1)0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.55；化学性质稳定。天然气理化性质见表7。

表 7    天然气理化性质

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名：natural gas;marsh gas | 危规号21007（压缩）；21008（液化） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | UN号：1971（压缩）；1972（冷冻） |
|  | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 |  | CAS号：8006-14-2 |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色气体，当混有硫化氢时，有强烈的刺鼻臭味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：/ | 闪点/℃： | 聚合危害：/ |
|  | 引燃温度/℃：482~ 632 |  | 爆炸极限/%：5~15 |
|  | 禁配物：硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬酸盐等强氧化剂 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。 |  |  |

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为20人，年工作日300天，每天工作10小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约25万kWh/a，依托龚店镇供电系统供电，可满足项目用电需求。

9、项目营运期供气情况

本项目沥青加热和骨料烘干能源均采用天然气，年消耗天然气约384万m3，由天然气公司通过槽车定期配送。

10、项目营运期用排水情况

（1）用水

供水系统：项目用水来自厂区内一眼自备井。

生产用水：本项目水泥稳定碎石搅拌需要加入一定量的水，根据项目原辅材料配比计算可知，项目生产用水量约184m3/d，55200m3/a。

水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水：水泥稳定碎石生产线中的搅拌机在停止生产时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，水泥稳定碎石生产线每次冲洗水量为2m3，本项目每天清洗1次。搅拌机清洗用水量为2m3/d、600m3/a，主要污染因子SS，含量约5000mg/L。水泥稳定碎石运输车辆在停运时，需要对运输车辆罐体进行清洗。项目共8辆水泥稳定碎石运输车。根据建设单位提供资料，车辆每天清洗2次，车辆清洗水水量为0.5m3/辆·次，用水量约8m3/d、2400m3/a，主要污染因子SS，含量约5000mg/L。项目水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水合计10m3/d、3000m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。清洗废水产生量按照用水量的80%计，则水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗废水产生量约8m3/d、2400m3/a。则项目水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗新鲜水补水量为2m3/d、1200m3/a。

原料运输车辆清洗用水：项目原料年理论运输量约1383000t，年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约156辆。每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，则项目每天汽车冲洗用水量约31.2m3，9360m3/a。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约24.96m3/d、7488m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后抽取回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为6.24m3/d、1872m3/a。

道路地面洒水用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，每天上午下午各洒水一次，每天洒水量约3m3，洒水天数按200d/a计，则地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，项目地面洒水用水全部损耗，不外排。

生活用水：项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1m3/d、300m3/a。

综上，以上合计新鲜水用量约195.24m3/d、58572m3/a。

（2）排水

本项目生产用水全部进入产品，不外排。设备和车辆清洗废水进入沉淀池，经沉淀后回用，不外排。项目废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经化粪池处理后定期由周边农民拉走堆肥，不外排。

本项目给排水情况见表8，水平衡图见图1。

表8    本项目给排水情况

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 230.12 | 69036 |
|  | 循环用水量 | 32.96 | 9888 |
|  | 一次新鲜水 | 195.24 | 58572 |
|  | 其中：生产用水 | 184 | 55200 |
|  | 水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水 | 2 | 600 |
|  | 原料运输车辆清洗用水 | 6.24 | 1872 |
|  | 道路地面洒水用水 | 2 | 600 |
|  | 生活用水 | 1 | 300 |
| 排水量 | 损耗量 | 195.24 | 58572 |
|  | 排放水量 | 0 | 0 |

新鲜水

195.24

184

搅拌生产

产品带走184

消耗散失2

8

2

搅拌设备和成品运输车辆清洗

消耗散失6.24

6.24

原料运输车辆清洗

24.96

进入产品或消耗散失2

2

道路地面洒水

办公生活

1

消耗散失0.2

0.8

由周边农民拉走堆肥，不外排

化粪池

0.8

图1  项目用水平衡图（m3/d）

11、项目周边环境概况

本项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，项目东侧和北侧临农田，西临坑塘及农田，南临小路，隔路为农田。项目附近的环境敏感点主要为北侧的台刘村，最近距离为590m，西侧的边庄村，最近距离为600m，东南方向的讲武台遗址，最近距离为270m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图四。项目周边环境示意图见图2。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，现状为空地，目前未开始建设，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的丰要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。 本项目距北侧沙河约7.0km，沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目距南侧灰河约3.5km，灰河是距叶县城区最近的一条河流，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 本项目最终无废水外排，不会对灰河和沙河水质造成影响。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇叶寨村东，盐神大道北侧，竹园一路西侧，龚店镇位于县境东北部，距县城9公里。面积62平方公里，人口4.9万。郑（州）南（阳）、叶（县）邓（李）公路过境。 2、经济发展 2017年，全县生产总值完成195亿元，增长7.5%；规模以上工业增加值完成62.7亿元，增长8.3%；一般公共预算收入完成7.01亿元，增长9.6%；固定资产投资完成234.8亿元，增长12.1%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到23176元、11103元，分别增长8.8%、8.5%；社会消费品零售总额完成71.4亿元，增长12.1%；金融机构存贷款余额分别为186.6亿元、70.65亿元，分别增长11.6％、3.4%。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目距东南方向的讲武台遗址约270m，根据叶县文物管理局的证明，该项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，距讲武台遗址（叶县第四批重点文物保护单位）约270m，本项目不在其保护区范围内，项目的建设不会对讲武台遗址造成影响，同意该项目的建设。叶县文物管理局证明见附件3。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、龚店镇土地利用总体规划与龚店镇总体规划 根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《龚店镇土地利用总体规划图》（2010-2020年），该项目位于叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，面积约30亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目拟用地位于叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧。项目拟用地面积约30亩，用地性质为建设用地，用地符合叶县龚店镇总体规划。根据叶县龚店镇人民政府出具的证明文件，河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目建设。根据叶县龚店镇台刘村村委会出具的证明文件，河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目拟用地位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 叶县国土资源局出具的证明文件见附件4，叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件见附件5，叶县龚店镇人民政府出具的证明文件见附件6，叶县龚店镇台刘村村民委员会出具的证明文件见附件7。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调总干渠最近距离为31.5km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南，讲武台西侧，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目距离叶县县城最近距离约9.0km，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南，讲武台西侧，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、与平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 强化施工工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 打好工业绿色升级战役，组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 开展工业企业无组织排放治理，2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 开展工业锅炉综合整治: （1）基本完成中型燃煤锅炉拆改。2019年10月底前，除承担民生任务且暂不具备替代条件的，全市基本完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。改造方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等，且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。对按期完成拆改的燃煤锅炉，给予4万元/蒸吨资金奖补。严禁用已经关停、淘汰的废旧燃煤锅炉套取奖补资金。 （2）加快推进工业燃煤设施拆改。2019年6月底前，按照“主体移位、切断连接、清除燃料、永不复用”标准，完成城市建成区内所有燃煤热风炉、燃煤导热油炉的拆除或清洁能源改造工作；2019年10月底前，淘汰全市范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 （3）加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，城市建成区内4蒸吨及以上燃气锅炉完成低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。新建的燃气锅炉需配套低氮燃烧装置，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。 （4）加强燃油锅炉升级改造。2019年10月底前，城市建成区内的燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、20毫克/立方米、80毫克/立方米。 （5）开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，城市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。 （6）加强各类锅炉监督管理。对未按期完成拆改的燃煤锅炉和工业燃煤设施，以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉，生态环境部门依法查处、责令停产整治，市场监督管理部门依法注销其使用登记手续。 本项目建设期不涉及拆迁，项目施工过程中须做到“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输”；建设期建设单位拟委托具有资格的运输单位进行渣土运输；项目沥青加热和骨料烘干能源均采用天然气，不使用燃煤锅炉，天然气为清洁能源。天然气锅炉安装低氮燃烧装置，并配套安装1袋式除尘器，经处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足以上标准要求。本项目2条生产线均拟建设密闭搅拌车间，不露天生产；建设密闭骨料仓库1座，骨料仓库内安装10个配料上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。上料斗分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒；骨料仓库和搅拌车间通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；水泥仓安装仓顶袋式除尘器；2条生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置+1根不低于15m高排气筒；燃气导热油炉配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；燃气喷燃器燃烧与沥青混凝土拌合楼废气共用1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；厂区道路及裸露地面全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；货运车辆进出口建设全车身冲洗设施；安装视频监控设施，并与环保部门联网。通过上述措施后，本项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 12、与河南省2019年度锅炉综合整治方案相符性分析 为认真落实《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），加快推动各类锅炉改造升级，减少大气污染物排放，持续改善全省环境空气质量，制定本方案。 一、工作目标 按照属地负责、分类指导、奖补激励的原则，强力推进燃煤、燃气、燃油、生物质锅炉和工业燃煤设施整治改造，持续推进35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造，实施燃气锅炉和燃油锅炉低氮改造，开展生物质锅炉深度治 理，完成城市建成区工业燃煤设施拆改，进一步提高各类锅炉排放标准，减少大气污染物排放量，提高清洁化水平。 二、主要任务 （一）基本完成中型燃煤锅炉拆改。2019年10月底前，除承担民生任务且暂不具备替代条件的，全省完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。改造方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等，且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。对按期完成拆改的燃煤锅炉，给予4万元/蒸吨资金奖补。严禁用已经关停、淘汰的废旧燃煤锅炉套取奖补资金。企业完成锅炉拆改任务后，要及时向当地生态环境部门申请核查；各地生态环境部门收到核查申请后，要及时组织开展核查，并将核查意见、锅炉拆除改造前后的对比照片和拆除改造情况汇总表存档备案。 （二）加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。 新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 （三）加强燃油锅炉升级改造。 2019 年 10 月底前，各省辖市和县（市）建成区内的燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量 3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、 20、 80 毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于 8 毫克/立方米。 （四）开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，各省辖市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，在基准氧含量 9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 （五）加快推进工业燃煤设施拆改。2019年6月底前，按照“主体移位、切断连接、清除燃料、永不复用”标准，完成省辖市建成区内所有燃煤热风炉、燃煤导热油炉的拆除或清洁能源改造工作。 （六）完成无组织排放治理。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 （七）安装在线监控设施。2019年8月底前，全省范围内的35蒸吨/时以上燃煤锅炉，以及20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施。 （八）逐步推进热源半径内燃煤设施关停。按照国家发展改革委、国家能源局《关于进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级的意见》（发改能源〔2019〕431号）要求，积极配合有关部门推动30万千瓦及以上热电联产机组 供热半径15公里范围内落后小煤电机组淘汰关停。同时，按照先立后破、保障供应的原则，引导鼓励具备条件的企业使用热电联产机组供热，推动关停整合供热半径范围的各类锅炉。 （九）加强各类锅炉监督管理。对未按期完成拆改的燃煤锅炉和工业燃煤设施，以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉，生态环境部门依法查处，责令停产整治，并报请当地市场监督管理部门依法注销其使用登记手续。 项目沥青加热和骨料烘干能源均采用天然气，不使用燃煤锅炉，天然气为清洁能源。天然气锅炉安装低氮燃烧装置，并配套安装1袋式除尘器，经处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足以上标准要求。本项目的建设符合河南省2019年度锅炉综合整治方案相关要求。 13、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》相符性分析 （1）料场密闭治理 1 所有物料（包括原辅料、 半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （2）物料输送环节治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （3）生产环节治理 1 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2 禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （4）厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （5）建设完善监测系统 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目2条生产线均拟建设密闭搅拌车间，不露天生产；建设密闭骨料仓库1座，骨料仓库内安装10个配料上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。上料斗分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒；骨料仓库和搅拌车间通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；水泥仓安装仓顶袋式除尘器；2条生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置+1根不低于15m高排气筒；燃气导热油炉配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；燃气喷燃器燃烧与沥青混凝土拌合楼废气共用1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；厂区道路及裸露地面全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；货运车辆进出口建设全车身冲洗设施；安装视频监控设施，并与环保部门联网。通过上述措施后，本项目的建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》相关要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表9 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表10 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水进入化粪池，定期由附近农民拉走堆肥，不外排。项目附近最近的河流为灰河，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。沙河舞阳马湾断面监测数据引用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-12-25～2017-12-31）数据，详见表11。 表11 地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 沙河舞阳马湾断面; COD; 16.6; 0.83; 20. 氨氮; 0.1; 0.1; 1. 总磷; 0.07; 0.35; 0.2. 由表11可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《圣美源纺织品公司年产2000万件运动帽及纺织系列产品项目环境影响报告书》对草厂庾村（位于本项目西南约6.3km）的检测数据，检测时间为2017年2月13～15日，连续3天，检测单位河南普析检测技术服务有限公司。监测结果见表12。 表12 项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准限值; 标准指数; 评价结果. 草厂庾村; pH（无量纲）; 7.62～7.88; 6.5～8.5; 0.41～0.59; 达标. 色度; ＜5; 15; ＜0.33; 达标. 氨氮; 0.034～0.036; 0.5; 0.068～0.072; 达标. 总硬度; 215～216; 450; 0.478～0.480; 达标. 高锰酸盐指数; 0.8～1.0; 6.0; 0.133～0.167; 达标. 溶解性总固体; 526～531; 1000; 0.526～0.531; 达标. 硝酸盐; 4.23～4.34; 20; 0.212～0.217; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.0; /; 达标. 硫酸盐; 61.1～61.4; 250; 0.244～0.246; 达标. 铜; 未检出; 1.0; /; 达标. 由表12分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2018年11月1日-2018年11月2日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件8，监测结果见表13。 表13 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2018.11.1; 厂界（东）; 51.4; 42.9; 55; 45. 厂界（南）; 52.1; 42.8; 55; 45. 厂界（西）; 50.5; 41.2; 55; 45. 厂界（北）; 51.4; 41.7; 55; 45. 2018.11.2; 厂界（东）; 51.9; 42.3; 55; 55. 厂界（南）; 52.7; 42.5; 55; 45. 厂界（西）; 50.3; 41.4; 55; 45. 厂界（北）; 51.5; 41.2; 55; 45. 5、生态环境质量现状 项目区属于典型的村镇生态系统，项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表14。 表14 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境; 台刘村; N; 590; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 边庄村; W; 600; 居住. 讲武台遗址; SE; 270; 重点文物保护单位. 地表水; 灰河; S; 3500; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 沙河; N; 7000; /. |
| 环境质量标准 | 表15 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; pH（无量纲）; mg/L; 6.5～8.5. 色度; 15. 氨氮; 0.5. 总硬度; 450. 高锰酸盐指数; 6.0. 溶解性总固体; 1000. 硝酸盐; 20. 亚硝酸盐; 1.0. 硫酸盐; 250. 铜; 1.0. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| 污染物排放标准 | 表16 评价执行的污染物排放标准 要素分类; 标准值; 标准名称. 参数名称; 浓度限值; 速率限值. 废气; 有组织; 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级. 苯并（a）芘; 0.30×10-3 mg/m3; 0.05×10-3 kg/h. 沥青烟; 75mg/m3; 0.18kg/h. 二氧化硫; 550mg/m3; 2.6kg/h. 氮氧化物; 240mg/m3; 0.77kg/h. 颗粒物; 20mg/m3; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉. 二氧化硫; 50mg/m3; /. 氮氧化物; 200mg/m3; /. 颗粒物; 5mg/m3; /; 《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号. 二氧化硫; 10mg/m3; /. 氮氧化物; 50mg/m3; /. 颗粒物; 5mg/m3; /; 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》. 二氧化硫; 10mg/m3; /. 氮氧化物; 30mg/m3; /. 颗粒物; 20mg/m3; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013表1水泥制品生产）. 无组织; 颗粒物; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级. 苯并（a）芘; 0.008μg/m3. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 噪声; 等效连续A声级; 昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A); 建筑施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 等效连续A声级; 昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目无废水外排。本项目燃气导热油炉燃烧废气和燃气喷燃器燃烧废气总量控制污染物排放总量为：SO2排放量为0.384t/a；NOX排放量为1.210t/a。 因此，本项目总量控制指标为：SO2 0.384t/a、NOX 1.21t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

施工期工艺流程及产污环节示意图见图2。

固废、废水

噪声

场地平整

土方工程

固废

结构施工

装修

固废

固废

废气、噪声

废气、噪声

噪声、废气

竣 工

设备安装

噪声

图2   施工期工艺流程及产污环节示意图

2、营运期工艺流程及产污环节简述

（1）沥青混凝土工艺流程

沥青混凝土主要由石油沥青和骨料（石料）混合搅拌而成。其工艺流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入搅拌缸搅拌后即为成品。

①沥青预处理流程：沥青是石油化工厂热解石油气原料时得到的副产品，本项目沥青原料进厂时为罐车装散装液态沥青，进入厂区后，通过沥青泵和密闭管道将沥青输送到沥青罐，使用燃气导热油炉将沥青间接加热保温，使其加热至120~160℃，生产时按一定比例由沥青泵输入搅拌仓与骨料混合进行搅拌。

②骨料预处理：满足产品规格需要的骨料（碎石）从石料厂运送到骨料仓库，由铲车分别将一定比例的碎石和石屑加入冷料仓，通过皮带机送入拌合楼的干燥筒；为使沥青混凝土混合料不至于因过快冷却造成运输上的不便，骨料一般在拌合前进行加热处理。干燥筒通过天然气加热，并不停转动，使骨料间接受热干燥；加热后的骨料送到粒度检控系统内进行振动筛分，符合粒径要求的骨料经计量后进入搅拌仓；少数粒径不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，供项目商品水泥稳定碎石生产线使用。

干燥筒、粒度控制筛网均为密闭工作，干燥和筛选过程产生的粉尘由配套的布袋式除尘器处理后由排气筒排放。

③进入搅拌仓的沥青和骨料经拌合得到沥青混凝土混合料成品，产品整个生产过程工艺在密闭系统中进行。成品出料由出料口滑道直接装入运输车辆外运。

废气

石屑

铲车

碎石

废气

噪声、废气

天然气

噪声、废气

废气

天然气

项目沥青混凝土生产工艺流程及产污环节示意图见图3。

料仓

上料斗料斗

计量称重

搅拌

计量

皮带传输

加热沥青储罐

沥青泵

导热油加热

筛分

分级料仓

骨料加热

噪声、废气

出料口

汽车外运

图3     项目沥青混凝土生产工艺流程及产污环节示意图

废气

废气

（3）水泥稳定碎石工艺流程

原料进厂：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内；砂石存放于密闭生产车间内的骨料区。

喂料拌合：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

成品：搅拌完成后由储料下料仓下料，搅拌车接料后运往施工工地。

水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节示意图见图4。

废气

砂子、

石子

搅拌装置（全密闭）

皮带

输送

水泥

螺旋

输送

计

量

水

管道

输送

计

量

搅拌运输车

料斗

水泥仓

泵送

铲车

废气

噪声

废气

骨料仓库

计

量

废气、

噪声

搅拌料

运往施工工地

图4  项目水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。

1、废气

项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。

施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约5m3/d，评价建议在施工场地内设置5m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。

生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是 COD、BOD5、SS、NH3-N 等。本项目施工人员按高峰期30人计算，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量1.2m3/d，经2m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。

3、噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。

施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在85~95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表17。

表17     主要施工机械噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 95 |
| 2 | 推土机 | 94 |
| 3 | 装载机 | 95 |
| 4 | 运输车辆 | 85 |

4、固体废物

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积8000m2，工程挖方量约800m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积8000m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约80t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期30人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为15kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

二、营运期主要污染工序

营运期主要污染工序

1、废气

本项目营运期废气主要为水泥入仓过程中产生的粉尘、沥青混凝土生产线拌合楼产生的粉尘、水泥稳定碎石生产线拌合楼产生的粉尘、燃气导热油炉燃烧废气、燃气喷燃器燃烧废气、沥青保温及成品卸料产生的沥青烟气、骨料上料产生的粉尘、原料输送产生的粉尘和运输车辆动力起尘。

（1）水泥入仓过程中产生的粉尘

本项目水泥采用料仓储存，设置1个水泥仓，仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。项目水泥稳定碎石水泥用量36800t/a，贮存在1个水泥仓中。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。则项目水泥稳定碎石生产线水泥入仓过程中产生的废气量为1692.8万m3/a、粉尘产生量76.912t/a，粉尘产生浓度为4544mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.09mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.1538t/a。

项目水泥入仓过程中产生的粉尘产排情况见表18。

表18    本项目水泥仓废气产排情况表

| 污染源 | 输送量 t/a | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 水泥稳定碎石水泥入仓 | 36800 | 1692.8 | 4544 | 76.912 | 9.09 | 0.1538 |

（2）原料拌合楼产生的粉尘

①沥青混凝土生产线拌合楼产生的粉尘

项目沥青混凝土拌合楼为一体化封闭结构，搅拌楼内部设计有抽尘负压管道，物料在搅拌楼中的烘干、筛分和搅拌等环节均在负压状态下进行，振动筛外部全封闭设计。拟为沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器，处理后的废气经1根不低于15m高排气筒排放。本项目沥青混凝土生产线碎石用量约263200t/a，石屑用量约148000t/a，骨料合计用量约411200t/a。经查阅相关资料，项目骨料干燥、筛分和搅拌过程中粉尘产生量按照骨料用量的0.1％计，则该工序粉尘产生量约411.2t/a。该工序除尘系统风机风量为30000m3/h，则粉尘产生浓度约4569mg/m3。除尘系统除尘效率不低于99.8%，经计算，项目沥青混凝土生产线拌合楼粉尘排放浓度和排放量分别为9.14mg/m3、0.274kg/h、0.8224t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

本项目沥青混凝土生产线搅拌工段粉尘产排情况见表19。

表19    项目沥青混凝土生产线搅拌粉尘产排情况表

| 污染源 | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 拌合楼 | 3000h | 9000 | 4569 | 411.2 | 9.14 | 0.8224 |

②水泥稳定碎石生产线拌合楼产生的粉尘

本项目水泥稳定碎石搅拌装置全密闭，并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。其搅拌水泥用量36800t/a，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见表20。

表20    3121水泥制品制造业产排污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工序名称 | 规格等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各种水泥制品 | 水泥、砂子、石子等 | 物料混合搅拌工序 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/吨-水泥 | 1419 |
|  |  |  |  | 工业粉尘量 | 千克/吨-水泥 | 5.75 |

计算得知项目水泥稳定碎石生产线工业废气量为5221.92万m3/a，粉尘产生量为211.6t/a，粉尘产生浓度为4052mg/m3。项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目水泥稳定碎石生产线拌合楼粉尘排放浓度和排放量分别为8.1mg/m3、0.4232t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。本项目水泥稳定碎石生产线搅拌工段粉尘产排情况见表21。

表21    项目水泥稳定碎石生产线搅拌粉尘产排情况表

| 污染源 | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 拌合楼 | 3000h | 5221.92 | 4052 | 211.6 | 8.1 | 0.4232 |

（3）燃气导热油炉燃烧废气

本项目利用燃气导热油炉对沥青进行加热，导热油炉加热热源为液化天然气，根据建设单位提供资料，项目天然气使用量约为5.2m3/t沥青混凝土，项目年产20万m3沥青混凝土，折合46.3万吨。则项目燃气导热油炉天然气使用量约240万m3/a。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧1万m3天然气产生136259.17m3废气量。参考李先瑞、韩有朋、赵振农合著《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，天然气为清洁能源，1万m3天然气燃烧后产生二氧化硫约为1.0kg，产生二氧化氮约为6.3kg。参照《环境保护使用手册》中的有关资料：每燃烧1万m3天然气产生污染物烟尘2.4kg。据此计算得出项目燃气导热油炉废气量为3270万m3/a。评价要求，天然气锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为SO27.34mg/m3、0.24t/a，NOx46.24mg/m3、1.512t/a，烟尘17.73mg/m3、0.58t/a。排放浓度及排放量为SO27.34mg/m3、0.24t/a，NOx9.25mg/m3、0.3024t/a，烟尘3.54mg/m3、0.116t/a，通过不低于15m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

项目燃气导热油炉燃烧废气产排情况见表22。

表22    项目燃气导热油炉燃烧废气产排情况表

| 污染源 | 废气量万m3/a | SO2产生浓度及产生量 |  | SO2排放浓度及排放量 |  | NOx产生浓度及产生量 |  | NOx排放浓度及排放量 |  | 烟尘产生浓度及产生量 |  | 烟尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 燃气导热油炉 | 3270 | 7.34 | 0.24 | 7.34 | 0.24 | 46.24 | 1.512 | 9.25 | 0.3024 | 17.73 | 0.192 | 3.54 | 0.116 |

（4）燃气喷燃器燃烧废气

项目骨料烘干采用燃气喷燃器直接加入烘干筒，烘干加热过程有天然气燃烧产生的废气，废气最终被引入拌合楼的除尘系统，和搅拌废气一起通过15m高排气筒排放。根据建设单位提供资料，此工序天然气使用量约为3.1m3/t沥青混凝土，项目年产20万m3沥青混凝土，折合46.3万吨。则此工序天然气使用量约144万m3/a。

根据李先瑞、韩有朋、赵振农合著《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》计算得出项目燃气喷燃器燃烧废气SO2、NOx和烟尘产生量分别为0.144t/a、0.907t/a和0.346t/a。项目沥青混凝土除尘系统风机风量为30000m3/h，计算得出SO2、NOx和烟尘产生浓度分别为1.6mg/m3、10.08mg/m3和3.84mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，由15m高排气筒达标排放。

项目燃气喷燃器燃烧废气产排情况见表23。

表23    项目燃气喷燃器燃烧废气产排情况表

| 污染源 | 废气量万m3/a | SO2产生浓度及产生量 |  | SO2排放浓度及排放量 |  | NOx产生浓度及产生量 |  | NOx排放浓度及排放量 |  | 烟尘产生浓度及产生量 |  | 烟尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 燃气喷燃器 | 9000 | 1.6 | 0.144 | 1.6 | 0.144 | 10.08 | 0.907 | 10.08 | 0.907 | 3.84 | 0.346 | 3.84 | 0.346 |

（5）沥青保温及成品卸料产生的沥青烟气

根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出沥青烟气（主要是沥青烟和苯并（a）芘）。沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并（a）芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。本项目生产过程需将沥青加热保温至160℃左右，苯并（a）芘的熔点179℃，故在本项目生产过程中，将有少量苯并（a）芘挥发。

项目设置4个50立方的沥青罐，沥青原料由沥青罐车由厂家拉至项目生产场地，然后由液压泵泵入沥青罐内，运输过程及泵入过程沥青均为液态，泵入沥青罐后由厂区导热油炉通过加热导热油方式间接加热保温沥青，以保持沥青为液体状态，罐车运输过程及泵入过程均为全密闭状态，装卸过程均在厂区封闭式车间内进行，沥青烟在运输及装卸过程中不易扩散到外界。

沥青烟主要的产生环节如下：

1.沥青储存罐中储存，导热油锅炉加热保温以保证沥青以液态形式存在，在沥青储罐顶部呼吸口在储罐呼吸时产生沥青烟；

2.搅拌缸卸料过程产生的沥青烟。

参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生沥青烟约562.5g，沥青烟中苯并（a）芘含量约0.01‰-0.02‰，本次评价取0.015‰。本项目沥青年用量为15800吨，则项目沥青烟产生量为8.89t/a；苯并（a）芘产生量约为1.33×10-4t/a；其中通过储罐呼吸口排放量约占80%，搅拌卸料口排放量约占20%。则储罐呼吸口沥青烟产生量为7.112t/a，苯并（a）芘产生量为1.07×10-4t/a。搅拌卸料口沥青烟产生量为1.778t/a，苯并（a）芘产生量为2.67×10-5t/a。

根据相关资料调查，对含苯并（a）芘气体的沥青烟的治理可采用的措施有燃烧法、冷凝法、吸收法、吸附法等。

a、燃烧法：沥青烟中含有可燃烧物质，在一定温度下，与空气接触可完全燃烧，在此低浓度沥青下处理能耗太高，运费用高且不经济；

b、电捕法：干式电捕对气相组分捕集效率几乎为零，而湿式电捕器虽然可捕集气态沥青，但增加了污水处理带来的二次污染；

c、吸收法：一般采用有机溶剂，汽油柴油来吸收，该法设备简单，维护方便，系统阻力小，能耗低，但易燃，净化效率不高，也不易采用；

d、吸附法：采用多孔具有较大比表面的活性物质作吸附剂，对沥青烟进行物理吸附，再进行再生的工艺流程。该方法工艺简单，净化效率高，投资少，运行费用低。

e、冷凝法：沥青烟气通过了冷凝，可增加烟气中雾粒的粒径，因而有利于对沥青烟气进行净化。该方法一般作为辅助手段，与其他净化方法结合起来使用。

f、低温等离子体沥青烟净化工艺:低温等离子体沥青烟气净化技术集高压毫微妙脉冲高能电子辐射、臭氧氧化、紫外光分解三种作用于一体。该技术能有效的将沥青烟气中大分子破坏成小分子，分解沥青烟气分子中的芳烃类物质，利用等离子体产生的高能电子在臭氧的作用下与沥青烟气中的分子碰撞，使其激发到更高能级，形成激发态分子，激发态分子促使化学键断裂形成活性炭，最终生成二氧化碳和水。此方法对活性炭净化效率较高，缺点是设备规模较大，成本高。

根据本项目生产工艺分析及建设单位建议，项目拟为沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，拟为沥青拌合楼出料口安装集气罩。收集后的沥青烟气经低温等离子沥青烟净化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。由于沥青储罐顶部呼吸口集气管道全密闭，处于负压状态，因此其产生的沥青烟气（沥青烟7.112t/a、苯并（a）芘1.07×10-4t/a）可全部被引入废气处理系统。沥青拌合楼出料口集气罩收集效率按照90%计，则1.6t/a沥青烟和2.4×10-5t/a苯并（a）芘被集气罩收集后引入废气处理系统。被引入废气处理系统的沥青烟合计8.71t/a、苯并（a）芘合计1.31×10-4t/a。未被集气罩收集的沥青烟气以无组织形式排放，排放量为沥青烟0.178t/a，苯并（a）芘2.67×10-6t/a。

本项目参考《低温等离子体沥青烟气净化技术》一文中青岛谱尼测试中心实测数据，低温等离子体+活性炭吸附工艺对沥青烟净化效率在99%以上。项目沥青烟气净化系统风量为30000m3/h，经计算沥青烟的产生浓度和产生量分别为96.78mg/m3，2.90kg/h，8.71t/a，经处理后排放浓度和排放量分别为0.97mg/m3，0.029kg/h，0.087t/a。苯并（a）芘产生浓度和产生量分别为1.46×10-3mg/m3，4.37×10-5kg/h，1.31×10-4t/a，经处理后排放浓度和排放量分别为1.45×10-5mg/m3，1.31×10-6kg/h，4.37×10-7t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（沥青烟排放浓度≤75mg/m3，排放速率≤0.18kg/h；苯并（a）芘排放浓度≤0.30×10-3mg/m3，排放速率≤0.05×10-3kg/h）。

项目沥青保温及成品卸料沥青烟气产排情况见表24。

表24    项目沥青保温及成品卸料沥青烟气产排情况表

| 污染源 |  | 废气量 万m3/a | 沥青烟产生浓度及产生量 |  | 沥青烟排放浓度及排放量 |  | 苯并（a）芘产生浓度及产生量 |  | 苯并（a）芘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 沥青加热及成品卸料 | 有组织 | 9000 | 96.78 | 8.71 | 0.97 | 0.087 | 1.46× 10-3 | 1.31 ×10-4 | 1.46× 10-5 | 1.31×10-6 |
|  | 无组织 | / | 0.059kg/h、0.178t/a |  | 0.059kg/h、0.178t/a |  | 8.89×10-7kg/h、2.67×10-6t/a |  | 8.89×10-7kg/h、2.67×10-6t/a |  |

（6）骨料上料过程产生的扬尘

本项目设置10个上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个。项目骨料配料上料系统均置于密闭的料仓内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，上料过程中粉尘产生量按照0.02kg/t计，本项目骨料用量1239200t/a，则项目上料粉尘产生量约为24.8t/a。集气罩集气效率按85%计算，布袋除尘器风量为40000m3/h，除尘效率为98%，上料过程中废气量为12000万m3/h，粉尘产生量21t/a，粉尘产生浓度为175mg/m3，经计算，上料粉尘排放浓度和排放量分别为3.5mg/m3、0.14kg/h、0.42t/a，由1根不低于15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。上料过程未收集到的粉尘量约为3.7t/a，由于本项目在密闭料仓内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.74t/a。

本项目骨料上料工段粉尘产排情况见表25。

表25    项目骨料上料工段粉尘产排情况表

| 污染源 |  | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 上料 | 有组织粉尘 | 3000h | 12000 | 175 | 21 | 3.5 | 0.42 |
|  | 无组织粉尘 |  | / | / | 3.7 | / | 0.74 |

（7）原料输送产生的粉尘

本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌楼，无粉尘产生。项目骨料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

（8）运输车辆动力起尘

本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：

 

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

车流量核算：沥青混凝土每天运输量为667m3，水泥稳定碎石每天运输量为1333m3。单车每次运输量按16m3计算，每天运输车辆为125车次。项目原料年运输量约1383000t，年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约156辆。

项目车辆在厂区平均行驶距离约为50m，平均每天发车空载、重载各281次；空车重约10t，重载车平均重约50t，以速度10km/h行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表26。

表26    不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆）

| 路况 车况 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 0.107 | 0.176 | 0.235 | 0.289 | 0.340 |
| 重车 | 0.346 | 0.570 | 0.764 | 0.939 | 1.103 |
| 合计 | 0.453 | 0.746 | 0.999 | 1.228 | 1.443 |

根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，基于这种情况，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为3.1t/a。

2、废水

项目搅拌添加需加水184m3/d，55200m3/a。生产过程中添加的水进入产品，无废水产生。项目地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，地面洒水用水全部损耗，无废水产生。本项目废水主要为搅拌设备和运输车辆冲洗废水和职工办公生活废水。

①项目搅拌设备和车辆清洗用水量合计约41.2m3/d、12360m3/a，清洗废水产生量约32.96m3/d、9888m3/a。清洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。

②项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1m3/d、300m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池处理后由周边农民定期拉走堆肥，不外排。

综上，本项目最终无废水排放。

3、噪声

- 本项目噪声主要为搅拌机、振动筛、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。以上设备均置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表27。

表27    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 数量 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 生产车间内 | 2台 | 搅拌机进行基础减震，建设全密闭防护罩，进行隔声；空压机进、出风口装配消声器；风机进行基础减震；车间内壁设置吸声棉进行吸声 | 85 | 60 |
| 2 | 振动筛 |  | 1台 |  | 80 | 60 |
| 3 | 空压机 |  | 1台 |  | 90 | 70 |
| 4 | 风机 |  | 5台 |  | 85 | 65 |
| 5 | 传送装置 |  | 2套 |  | 70 | 50 |

4、固废

本项目产生的固废分为一般工业固废、危废和生活垃圾。

①一般固体废物

- 一般固废主要有除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物。

- 除尘器收集的粉尘：水泥仓除尘器粉尘和原料上料及搅拌除尘器收集粉尘合计约719t/a，收集后均回用于生产。

- 皮带收料装置收集的散落骨料：皮带收料装置收集的散落骨料按骨料用量的0.05‰计，收集的骨料量约64.32/a。收集后均回用于生产。

- 项目水泥稳定碎石搅拌机清洗和成品运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物主要为砂石及沉渣，产生量约6t/a。可全部回用于生产，对外环境影响较小。

②危险废物

滴漏沥青：当沥青运输车将沥青输送至厂区内沥青储罐，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。根据《国家危险废物名录》滴漏沥青属于危险固废HW08。滴漏沥青预计每年0.2t/a。液体沥青暴露于常温下时呈粘稠状态，不易四处流溢，该滴漏沥青可以回用至生产中。

收集沥青焦油：沥青烟气处理系统回收的沥青烟量为10.22t/a，沥青烟属于危险固废HW08，暂存于危险废物暂存间内，定期由焦油加工厂回收。

废活性炭：项目采用低温等离子+活性炭吸附装置处理沥青烟气，其过程会产生失效的活性炭。根据建设单位提供的资料，废活性炭的产生量约为1.5t/a，废活性炭属于危险固废HW49，暂存于危险废物暂存间内，定期交回生产厂家进行处理。

③生活垃圾

- 项目劳动定员为20人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为3t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表28。

表28   本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 719 | 收集后回用于生产 |
| 皮带骨料输送 | 散落骨料 | 一般固废 | 64.32 | 收集后回用于生产 |
| 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 一般固废 | 6 | 收集后回用于生产 |
| 沥青储存 | 滴漏沥青 | 危险固废 | 0.2 | 回用于生产 |
| 沥青烟处理系统 | 收集沥青焦油 | 危险固废 | 10.22 | 定期由焦油加工厂回收 |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险固废 | 1.5 | 定期交回生产厂家进行处理 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 3 | 垃圾箱收集，集中处置 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥稳定碎石水泥入仓 | 废气量 | 1692.8万m3/a | 1692.8万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4544mg/m3、76.912t/a | 9.09mg/m3、0.1538t/a |
|  | 水泥稳定碎石搅拌 | 废气量 | 5221.92万m3/a | 5221.92万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4052mg/m3、211.6t/a | 8.1mg/m3、0.4232t/a |
|  | 沥青混凝土拌合楼、燃气喷燃器燃烧 | 废气量 | 9000万m3/a | 9000万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4569mg/m3、411.2t/a | 9.14mg/m3、0.8224t/a |
|  |  | SO2 | 1.6mg/m3、0.144t/a | 1.6mg/m3、0.144t/a |
|  |  | NOx | 10.08mg/m3、0.9072t/a | 10.08mg/m3、0.9072t/a |
|  |  | 烟尘 | 3.84mg/m3、0.3456t/a | 3.84mg/m3、0.3456t/a |
|  | 燃气导热油炉燃烧 | 废气量 | 3270万m3/a | 3270万m3/a |
|  |  | SO2 | 7.34mg/m3、0.24t/a | 7.34mg/m3、0.24t/a |
|  |  | NOx | 46.24mg/m3、1.512t/a | 9.25mg/m3、0.3024t/a |
|  |  | 烟尘 | 17.73mg/m3、0.192t/a | 3.54mg/m3、0.116t/a |
|  | 沥青保温及成品卸料 | 废气量 | 9000万m3/a | 9000万m3/a |
|  |  | 沥青烟 | 96.78mg/m3、8.71t/a | 0.97mg/m3、0.087t/a |
|  |  | 苯并（a）芘 | 1.46×10-3mg/m3、 1.31×10-4t/a | 1.46×10-5mg/m3、 1.31×10-6t/a |
|  | 骨料上料 | 废气量 | 12000万m3/a | 12000万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 175mg/m3、21t/a | 3.5mg/m3、0.42t/a |
|  | 上料斗集气罩未收集粉尘及运输车辆无组织排放 | 粉尘 | 6.8t/a | 3.84t/a |
|  | 沥青加热及成品卸料无组织排放 | 沥青烟 | 0.059kg/h、0.178t/a | 0.059kg/h、0.178t/a |
|  |  | 苯并（a）芘 | 8.89×10-7kg/h、2.67×10-6t/a | 8.89×10-7kg/h、2.67×10-6t/a |
| 水污染物 | 车辆、设备清洗 | 废水量 | 32.96m3/d、9888m3/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS | 1000mg/m3 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0.8m3/d、240m3/a | 进入化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.072t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0072t/a |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 719t/a | 0 |
|  | 皮带收料装置 | 砂石 | 64.32t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 6t/a | 0 |
|  | 沥青储存 | 滴漏沥青 | 0.2t/a | 0 |
|  | 沥青烟处理系统 | 收集沥青焦油 | 10.22t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.5t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、振动筛、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响: 项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。

①扬尘

施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。

动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表29，施工场地洒水抑尘试验结果见表30。

表29    不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (km/h) | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10(km/h) | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15(km/h) | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20(km/h) | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表30      施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表28可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

由表30可以看出，每天对施工场地实施洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。

施工扬尘影响范围主要为工地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。经调查，项目200m范围内无大气环境敏感点，因此本项目施工期对周边环境影响不大。

根据平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案，本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。

1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）；

2）严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度；

3）建成“两个禁止"（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。

② 燃油废气

挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

2、施工废水环境影响分析

（1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员30人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量为1.2m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。

（2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。施工场地设置5m3沉淀池一座，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不得随便外排。

综上，本项目施工期无废水外排，不会对地表水环境造成影响。

3、施工噪声环境影响分析

（1）施工设备噪声强度

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为85~95dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如推土机、装载机、挖掘机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

（2）预测方法与预测模式

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△ L=L1-L2=20lg(r2/r1)        (dB)

式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)；

r1、r2——点声源至受声点的距离(m)；

L1——距点声源 r1处的噪声值(dB)；

L2——距点声源 r2处的噪声值(dB)；

3、施工场界噪声达标可行性分析

由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见表31。

表31    距施工机械不同距离处的噪声值   单位：dB（A）

| 声源名称 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 推土机 | 94 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 58.4 | 55.9 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 44.5 |
| 装载机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 运输车辆 | 85 | 67.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |
| 贡献叠 加值 | - | 79.7 | 73.6 | 70.1 | 67.6 | 64.0 | 61.5 | 59.6 | 56.1 | 53.6 | 50.1 |
| 标准值 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜：70/55 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表31可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东南的讲武台遗址，最近距离为270m，同时本项目夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，因此项目施工期对周边噪声环境影响不大。

施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。

- 4、施工固体废物环境影响分析

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土方及弃土弃渣，轮窑和烘干室拆除产生的废砖石、水泥料渣、金属废料等建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积8000m2，工程挖方量约800m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积8000m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约80t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期30人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为15kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

因此，项目产生的固废均可得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。

- 5、水土流失影响分析

项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。

- （1）建筑物区

水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。

防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。

- （2）施工场区

因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。

- （3）临时渣场

水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。

防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

（1）废气产排情况

本项目有组织废气主要为水泥入仓过程中产生的粉尘、沥青混凝土生产线拌合楼产生的粉尘、水泥稳定碎石生产线拌合楼产生的粉尘、燃气导热油炉燃烧废气、燃气喷燃器燃烧废气、沥青保温及成品卸料产生的沥青烟气、骨料上料产生的粉尘、原料输送产生的粉尘和运输车辆动力起尘。无组织废气主要为骨料上料斗集气罩未收集到的粉尘，运输车辆动力起尘，沥青拌合楼未收集到的无组织沥青烟和苯并（a）芘。

水泥入仓过程中产生的粉尘：水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，此时产生的含尘废气由仓顶配备的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。水泥稳定碎石水泥入仓废气量为1692.8万m3/a、粉尘产生量76.912t/a，粉尘产生浓度为4544mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后水泥稳定碎石水泥入仓粉尘排放浓度为9.09mg/m3，排放量为0.1538t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

沥青混凝土生产线拌合楼粉尘：项目沥青混凝土拌合楼为一体化封闭结构，搅拌楼内部设计有抽尘负压管道，物料在搅拌楼中的烘干、筛分和搅拌等环节均在负压状态下进行，振动筛外部全封闭设计。并配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器，处理后的废气经1根不低于15m高排气筒排放。该工段年废气排放量为9000万m3/a，粉尘产生浓度及产生量分别为4569mg/m3、411.2t/a。项目除尘系统除尘效率按照99.8%计算，上料搅拌工序粉尘排放浓度和排放量分别为9.14mg/m3、0.274kg/h、0.8224t/a，由1根不低于15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

水泥稳定碎石生产线拌合楼粉尘：项目为水泥稳定碎石生产线搅拌工序配备1套袋式除尘器，搅拌过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。该工段年废气排放量为5221.92万m3/a，粉尘产生浓度及产生量分别为4052mg/m3、211.6t/a。项目袋式除尘器除尘效率按照99.8%计算，上料搅拌工序粉尘排放浓度和排放量分别为8.1mg/m3、0.4232t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

燃气导热油炉燃烧废气：本项目导热油炉能源采用天然气，天然气属于清洁能源，本环评要求，天然气锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为SO27.34mg/m3、0.24t/a，NOx46.24mg/m3、1.512t/a，烟尘17.73mg/m3、0.58t/a。排放浓度及排放量为SO27.34mg/m3、0.24t/a，NOx9.25mg/m3、0.3024t/a，烟尘3.54mg/m3、0.116t/a。通过不低于15m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

燃气喷燃器燃烧废气：项目骨料烘干采用燃气喷燃器直接加入烘干筒，天然气属于清洁能源，在干加热过程有天然气燃烧产生的废气，废气最终被引入拌合楼的除尘系统，和搅拌废气一起通过15m高排气筒排放。经计算得出其主要污染物SO2、NOx和烟尘排放浓度分别为1.6mg/m3、10.08mg/m3和3.84mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，由15m高排气筒达标排放。

沥青加热及成品卸料产生的沥青烟气：本项目拟为沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，拟为沥青拌合楼出料口安装集气罩。收集后的沥青烟气被引入拌合楼，经低温等离子+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。经计算沥青烟的产生浓度和产生量分别为96.78mg/m3，2.90kg/h，8.71t/a，经处理后排放浓度和排放量分别为0.97mg/m3，0.029kg/h，0.087t/a。苯并（a）芘产生浓度和产生量分别为1.46×10-3mg/m3，4.37×10-5kg/h，1.31×10-4t/a，经处理后排放浓度和排放量分别为1.45×10-5mg/m3，1.31×10-6kg/h，4.37×10-7t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（沥青烟排放浓度≤75mg/m3，排放速率≤0.18kg/h；苯并（a）芘排放浓度≤0.30×10-3mg/m3，排放速率≤0.05×10-3kg/h）。

骨料上料过程产生的粉尘：本项目设置10个上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个。项目骨料配料上料系统均置于密闭的骨料仓库内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的粉尘。经计算，上料过程中废气量为12000万m3/h，粉尘产生量21t/a，粉尘产生浓度为175mg/m3，经计算，上料粉尘排放浓度和排放量分别为3.5mg/m3、0.14kg/h、0.42t/a，由1根不低于15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

无组织粉尘：本项目上料斗集气罩未收集到的粉尘最终排放量约0.74t/a，车辆运输动力起尘约3.1t/a，以上合计约1.28kg/h，3.84t/a。

生产车间无组织沥青烟和苯并（a）芘：项目未收集到的沥青烟和苯并（a）芘排放量分别为0.059kg/h、0.178t/a和8.89×10-7kg/h、2.67×10-6t/a。本项目大气污染物点源排放参数一览表见表32，项目大气污染物面源排放参数一览表见表33。

表32   项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 | 排气筒 |  | 烟气出口速度m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 评价 因子 | 源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度m | 外径 m |  |  |  |  |  |  |
| 水泥稳定碎石粉料入仓 | 15 | 0.3 | 7000 | 25 | 2400 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.0513 |
| 沥青混凝土拌合楼 | 15 | 0.5 | 80000 | 25 | 2400 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.274 |
| 水泥稳定碎石拌合楼 | 15 | 0.5 | 21578 | 25 | 2400 | 正常排放 | 颗粒物 | 0.1411 |
| 沥青加热及成品卸料 | 15 | 0.5 | 30000 | 25 | 3600 | 正常 排放 | 苯并（a）芘 | 1.31×10-6 |
| 骨料上料 | 15 | 0.5 | 40000 | 25 | 3600 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.14 |

表33    本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整个生产区 | - 12.5m | - 100m | - 80m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.247kg/h |
| 沥青混凝土生产区 | - 12.5m | - 45m | - 36m | - 90 | - 2400h | - 正常排放 | # 苯并（a）芘 | # 8.89×10-7 # kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目主要排放的污染物为颗粒物和非甲烷总烃，本项目水泥入仓、拌合楼搅拌和骨料上料产生的废气经各自配置的袋式除尘器处理后排放，排放的主要污染物为TSP；沥青加热及成品卸料产生的废气经仓顶袋式除尘器处理后排放，排放的主要污染物为苯并（a）芘；本项目生产车间无组织排放的污染物主要为TSP和苯并（a）芘。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP、苯并（a）芘。

本项目评价因子和评价标准表见表34。

表34    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 苯并（a）芘 | 年平均 | 0.001 |  |
|  | 日平均 | 0.0025 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表35。

表35    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作村 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表36。

表36    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 台刘村 | 边庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 70 | 590 | 600 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 7.65E-03 | 3.04E-03 | 3.00E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 0.85 | 0.34 | 0.33 |
| 沥青拌合楼除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 70 | 590 | 600 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 2.10E-02 | 8.35E-03 | 8.25E-03 |
|  |  | 占标率% | 2.34 | 0.93 | 0.92 |
| 水泥稳定碎石除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 70 | 590 | 600 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 4.55E-02 | 1.81E-02 | 1.79E-02 |
|  |  | 占标率% | 5.06 | 2.01 | 1.98 |
| 沥青加热及成品卸料废气处理装置排气筒 | 苯并（a）芘 | 距离（m） | 70 | 590 | 600 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 1.56E-07 | 6.21E-08 | 6.13E-08 |
|  |  | 占标率% | 2.08 | 0.83 | 0.82 |
| 骨料上料除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 70 | 590 | 600 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 1.67E-02 | 6.63E-03 | 6.55E-03 |
|  |  | 占标率% | 1.86 | 0.74 | 0.73 |
| 生产区 | TSP | 距离（m） | 74 | 590 | 600 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 7.40E-02 | 2.84E-02 | 2.81E-02 |
|  |  | 占标率% | 8.23 | 3.16 | 3.13 |
| 沥青混凝土生产区 | 苯并（a）芘 | 距离（m） | 28 | 590 | 600 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 2.42E-07 | 4.11E-08 | 4.05E-08 |
|  |  | 占标率% | 3.22 | 0.56 | 0.55 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表37。

表37    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表38。

表38    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓除尘器排气筒 | TSP | 7.65E-03 | 0.85 | 三级 |
| 沥青拌合楼除尘器排气筒 | TSP | 2.10E-02 | 2.34 | 二级 |
| 水泥稳定碎石除尘器排气筒 | TSP | 4.55E-02 | 5.06 | 二级 |
| 沥青加热及成品卸料废气处理装置排气筒 | 苯并（a）芘 | 1.56E-07 | 2.08 | 二级 |
| 骨料上料除尘器排气筒 | TSP | 1.67E-02 | 1.86 | 二级 |
| 生产区 | TSP | 7.40E-02 | 8.23 | 二级 |
| 沥青混凝土生产区 | 苯并（a）芘 | 2.42E-07 | 3.22 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表38可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.074mg/m3，苯并（a）芘2.42E-07mg/m3。颗粒物与苯并（a）芘厂界预测排放浓度满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表39。

表39    无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 整个 生产区 | 粉尘 | 0.247 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 58.384 | 100 |
| 沥青混凝土生产区 | 苯并（a）芘 | 8.89×10-7 | 7.50E-06 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 104.004 | 200 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Q/Co的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有害气体的Q/Co值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。

本项目无组织排放两种有害气体，经计算，其卫生防护距离不在同一级别，取最大值为200m。根据国家和地方对卫生防护距离范围内的规划控制要求，项目卫生防护距离范围内禁止建设住宅、医院、学校及其它相关的环境敏感项目。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东南的讲武台遗址，最近距离为270m，其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

本项目卫生防护距离见图5。

200m

200m

200m

110m

图5    项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表40    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥仓除尘器排气筒 | 颗粒物 | 9.09 | 0.051 | 0.1538 |
| 2 | 沥青拌合楼除尘器排气筒 | 颗粒物 | 9.14 | 0.389 | 1.168 |
|  |  | SO2 | 1.6 | 0.048 | 0.144 |
|  |  | NOx | 10.08 | 0.3024 | 0.9072 |
| 3 | 水泥稳定碎石除尘器排气筒 | 颗粒物 | 8.1 | 0.141 | 0.4232 |
| 4 | 燃气导热油炉燃烧除尘器排气筒 | 颗粒物 | 3.54 | 0.0387 | 0.116 |
|  |  | SO2 | 7.34 | 0.08 | 0.24 |
|  |  | NOx | 9.25 | 0.1008 | 0.3024 |
| 5 | 沥青加热及成品卸料废气处理装置排气筒 | 苯并（a）芘 | 1.46×10-5 | 4.37×10-7 | 1.31×10-6 |
| 6 | 骨料上料除尘器排气筒 | 颗粒物 | 3.5 | 0.14 | 0.42 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 2.281 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.384 |
|  |  | NOx |  |  | 1.21 |
|  |  | 苯并（a）芘 |  |  | 1.31×10-6 |

②无组织排放量核算

表41    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 生产区 | 运输扬尘、骨料上料、沥青加热及成品卸料 | 颗粒物 | 建设密闭骨料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 mg/m3 | 3.84t/a |
|  |  |  | 苯并（a）芘 |  |  | 0.008μg/m3 | 2.67×10-6t/a |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 3.84t/a |
|  |  |  |  | 苯并（a）芘 |  |  | 2.67×10-6t/a |

③项目大气污染物年排放量核算

表42    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 6.124 |
| 2 | SO2 | 0.384 |
| 3 | NOx | 1.21 |
| 4 | 苯并（a）芘 | 3.98×10-6 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表43、表44。

- 表43    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓除尘器排气筒 | 颗粒物 | 每季度一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求 |
| 水泥稳定碎石除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |
| 沥青拌合楼除尘器排气筒 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
| 沥青加热及成品卸料废气处理装置排气筒 | 颗粒物 |  |  |
| 骨料上料除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |

- 表44    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物、苯并（a）芘 | 每季度一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.074mg/m3，最大占标率为8.32%，出现在下风向74m；颗粒物最大落地浓度为2.42E-07mg/m3，最大占标率为3.22%，出现在下风向28m。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在本厂区及周围农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目生产区需设置200m卫生防护距离，其中北厂界200m，南厂界110m，西厂界200m，东厂界200m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物4.446t/a，苯并（a）芘3.98×10-6t/a，其中颗粒物有组织污染物排放量为0.606 t/a，无组织排放量为3.84t/a；苯并（a）芘有组织污染物排放量为1.31×10-6 t/a，无组织排放量为2.67×10-6t/a

（4）大气污染防治建议

为最大程度的减轻项目对大气环境的影响，本项目拟建设密闭骨料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，骨料配料上料系统均置于密闭的料仓内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的扬尘；拟为骨料仓库和拌合楼通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；拟为2条生产线建设密闭搅拌车间2座，各生产设备设施均置于搅拌车间内；拟为水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；拟为沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；沥青混凝土生产线沥青加热及骨料烘干能用拟采用天然气；拟加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，并配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置+1根不低于15m高排气筒；拟为水泥仓安装仓顶袋式除尘器；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；拟物料输送皮带廊上部按照密闭罩，廊下部设收料装置；拟为厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网；拟全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。建立长效机制，每周对厂区和建筑物开展清洁行动，实现厂区环境整洁优美。涉及生产工艺的产尘点位全部建设集气罩和除尘设施，达到车间不能有可见烟尘外逸的标准。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为搅拌设备和车辆清洗废水以及职工办公生活废水。项目搅拌设备和车辆清洗用水量合计约41.2m3/d、12360m3/a，清洗废水产生量约32.96m3/d、9888m3/a。清洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1m3/d、300m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池处理后由周边农民定期拉走堆肥，不外排。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为搅拌机、振动筛、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。以上设备均置于生产车间内。

项目主要噪声源与厂界距离见表45。

表45      主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 搅拌机 | 20 | 84 | 12 | 62 |
| 振动筛 | 42 | 75 | 53 | 74 |
| 空压机 | 35 | 76 | 67 | 86 |
| 除尘风机 | 55 | 90 | 75 | 70 |
| 物料传输装置 | 35 | 83 | 73 | 58 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表46。

表46   各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 41.17 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 34.13 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 40.12 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 34.37 |  | 达标 |

由表46可知，项目各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，本项目200米范围内无环境敏感目标，因此项目对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

- 本项目产生的固废分为一般工业固废、危废和生活垃圾。一般固废主要有除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物；危险固废主要有滴漏沥青、收集沥青焦油和废活性炭。

- 项目除尘器收集的粉尘均回用于生产。皮带收料装置收集的散落骨料均回用于生产；各类清洗废水产生的沉淀物收集回用于生产；滴漏沥青经收集后存放于危险固废暂存间内，定期回用至生产中；收集沥青焦油经收集后存放于危险固废暂存间内，定期由焦油加工厂回收；废活性炭暂存于危险废物暂存间内，定期交回生产厂家进行处理。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 根据《国家危险废物名录》（2016版），项目产生的滴漏沥青、收集的沥青焦油和废活性炭属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的主要危险废物类别、代码及处理措施详见下表47。

表47        项目主要危险废物类别、代码及处理措施一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴漏沥青 | HW08：废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.2 | 沥青 储存 | 固态 | 沥青 | 烃类及非烃类衍生物 | 每天 | T,I | 单独收集后专用筒装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期回用于生产 |
| 2 | 收集的沥青焦油 | HW08：废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 10.22 | 沥青烟处理系统 | 固态 | 成分复杂，既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒，又有蒸气状态的有机物 | 烃类及非烃类衍生物 | 每天 | T,I | 单独收集后专用筒装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期由焦油加工厂回收 |
| 3 | 废活性炭 | HW11：其他废物 | 900-041-49 | 1.5 | 活性炭吸附装置 | 固态 | 成分复杂，既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒，又有蒸气状态的有机物 | 烃类及非烃类衍生物 | 每周 | T/In | 单独收集后专用筒装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期交回生产厂家进行处理。 |

- 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目应加强危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节的污染防治措施。

- 1、危险废物的收集与贮存

- 本项目危险废物均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）的有关规定妥善处理。建设单位必须遵照以下危险废物管理要求进行危险废物的贮存、处置。企业应加强对危废的临时存储和转运管理要求，防止发生污染事故，严格执行以下措施：

- （1）建设10m2危险废物暂存间，危险废物暂存间设置在沥青车间，将收集后的危险废物存放于本危险废物暂存间内。

- （2）危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，做到防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下：

- ①危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s；

- ②危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；

- ③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

- ④定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

- （3）禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。

- （4）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

- （5）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签。

- （6）危险废物贮存容器要求

- ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

- ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

- ③装载危险废物的容器必须完好无损。

- ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。

- ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

- 本项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。

表48    项目危险废物贮存场所基本情况表

| 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间 | 滴漏沥青 | HW08 | 900-249-08 | 沥青车间 | 10m2 | 桶装 | 1000kg | 半个月 |
|  | 收集的沥青焦油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 1000kg | 半个月 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 500kg | 半个月 |

- 2、危险废物的转移、运输

- 必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移联单管理办法》要求填写转移联单。

- 3、危险废物的利用与处置

本项目滴漏沥青属于产品原料，经收集后存放于危险固废暂存间内，定期回用至生产中。收集沥青焦油经收集后存放于危险固废暂存间内，定期由有资质的焦油加工厂回收。废活性炭经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交回生产厂家进行处理。

- 综上所述，本项目运营期各项固体废物均可得到合理处置或综合利用，不会对周围环境产生较大影响。

5、环境风险分析

根据中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），的相关要求和该项目的特点进行编写项目环境风险评价。通过风险评价分析，认识项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急预案，达到安全生产、发展经济的目的。

5.1、风险调查：

（1）风险调查

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目沥青混凝土生产过程中涉及的危险化学品主要为导热油、天然气和沥青。

（1）导热油

导热油又称传热油，正规名称为热载体油，英文名称为 Heat transfer oil，所以也称热导油，热媒油等。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准(热传导液)》SH/T0677-1999，导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%：闪点为216℃，一般毒性。

（2）天然气

本项目使用的天然气，对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大污梁源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，本项目涉及的天然气为易燃气体。

天然气主要成分是甲烷，占整个组成的90%以上，余下的已烷、丁烷及丙烷所占比例不到10%。

甲烷：分子式：CH4；分子量：16.04；无色无臭气体；分子是正四面体形分子、非极性分子。蒸汽压53.32kPa/-168.8℃；闪点：-188℃；熔点：-182.5℃；沸点：-161.5℃溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚；相对密度(水=1)0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.55；化学性质稳定。

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化甲烷，可致冻伤。

环境危害：本品易燃，存在着燃爆危险，具有窒息性。若发生泄漏等情况，可对环境造成污染，危害人群健康。同时，天然气燃烧不充分则会产生一氧化碳而导致中毒。天然气具有火灾爆炸危险，泄漏后遇明火可导致火灾爆炸。

（3）沥青

沥青是一种棕黑色有机胶凝状物质，包括天然沥青、石油沥青、页岩沥青和煤焦油沥青等四种，其中以煤焦油沥青危害最大。沥青烟和粉尘可经呼吸道和污染皮肤而引起中毒，发生皮炎、视力模糊、眼结膜炎、胸闷、腹病、心悸、头痛等症状。

导热油、沥青、醇基燃料等在贮存过程中存在泄漏危险，极有可能造成土壤污染，醇基燃料使用过程中操作不当，遇到火源极易发生火灾。

本项目可能发生的风险类型有泄漏、火灾等。

5.2 风险评价等级

本项目沥青由4个50立方高温保温罐装载，沥青储存罐填充系数0.9，合计最大储存量180立方。本项目沥青混凝土生产线沥青保温加热和骨料烘干能用均采用天然气，由天然气公司采用槽车供给。CNG槽车一次最大储存量为4000Nm3，密度为0.5548kg/Nm3，则Q=m×ρ=2.2t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，可知本项目风险物质的临界量，具体数值如下表：

表49    本项目风险物质临界量

| 物质名称 | CAS号 | 临界量/t | 项目厂区存量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热油 | / | 2500 | 2.5 |
| 沥青 | / | / | 180 |
| 天然气 | 74-82-8 | 10 | 2.2 |

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn

式中：q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

则按照上述公式计算，本项目Q==0.221＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。参照表40评价工作等级划分，本次环境风险评价级别应为简单分析。

表50    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.3 环境敏感目标概况

根据风险评价导则，未对简单分析的风险评价范围作出明确说明。经咨询环境保护部环境工程评估中心，风险评价工作等级低于三级的建设项目周边环境敏感点调查范围在500m内即可。因此本次风险评价环境敏感目标调查以事故源为源点、半径为500m的圆形区域。该评价范围内主要敏感点分布见图5。

500m

讲武台遗址

图5    项目风险评价环境敏感点分布情况图

5.4、风险防范措施及要求

（1）使用导热油对沥青储罐加热保温。导热油在储存罐内循环，损失消耗较小，储存量2.5t/罐。导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，调温控制温准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点导热油主要成分为芳烃，一般芳烃含量≥99%。导热油使用过程中存在一定的危险性。建议采取以下防范措施：

a、建立日常原料保管、使用制度，派专人负责；

b、保管室禁止明火（如吸烟）、并在厂房内设立相应标志；

c、定期对导热油锅炉进行检修，杜绝导热油的“跑冒滴漏”现象的发生；

d、避免导热油的氧化

e、定期排查泄漏点

f、防止热载体内混入水及其他杂质

g、定期化验导热油指标

h、储存区内设置边沟和隔油池。储存区设置基础防渗，并建设30cm高围堰，一旦发生导热油泄漏，需及时将通过引入隔油池进处理。

（2）针对天然气槽车采取以下风险防范措施：

a、危险化学品贮运安全防范措施：本项目CNG槽车采取公路运输方式；项目运输过程中的风险主要是运输车辆发生交通事故或者罐体破损，引起泄漏及爆炸。项目CNG由河南天伦燃气管网有限公司负责运送，该公司有专业的运送团队，可保证运输的安全；

b、工艺技术设计安全防范措施：生产装置采用先进合理、安全可靠的工艺流程，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。设备和管道的法兰连接处，应尽可能采用焊接管道和阀门，设备连接或维修部位尽可能少的使用螺纹连接和法兰连接；工艺系统阀门应该满足输送CNG的压力、流量和温度要求；生产区在布置厂房时，应按要求加强通风设施的建设，防止局部可燃可爆气体浓度达到爆炸范围限值内。严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行危险区域划分及电气设备材料的选型。按《石油化工静电接地设计规范》进行防静电接地设计，按规范进行避雷设计。在可燃气体可能泄漏或聚集的危险地点和易着火的地方设置检测及报警器，并将报警信号引入中央控制室；

c、电气、电讯安全防范措施：为了防止静电及二次雷击，对槽车罐、生产装置的金属以及工艺管道等设施按规定采取接地措施。所有工艺用电设备按危险区域划分图及相关规范选型。界区内工艺设备及管道均考虑静电接地。工程设计中应特别注意静电接地的问题，单独接地或与接地干线网相连。电器设备的防爆等级、电缆的防火阻燃类型选择在设计中应给予足够的重视。各装置中应设有事故供电电源和事故照明。电器和仪表严格执行防爆设计规定，尽可能选择安全型电器和仪表。引进设备采用国外标准规范设计、制造的设备，其安全等级应不低于国内同类标准、规范的要求；

d、防火防爆措施：设备均按照爆炸和火灾危险场所的类别、等级进行选择。在有可能泄露天然气的场所，采用强制通风，站内各建构筑物之前留有足够的防火间距，并配备足够的消防设施。编制相应的公司救援预警紧急预案工作；

e、事故连锁效应和继发事故的防范措施：环境风险事故发生后，极可能引发连锁及继发风险事件，将扩大危害程度并对严重污染区域环境。因此，需积极做好防范继发和连锁事件的措施，减轻风险事故后果。项目的事故类型为泄漏、火灾、爆炸。泄露的天然气（主要成分为甲烷）或燃烧产生的伴生/次生污染物（CO），可造成区域大气环境质量降低，危害区域内人群健康。天然气泄漏时，近源区域甲烷浓度极高，可引起人员窒息死亡。当空气中甲烷体积百分比达到25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

阻止或延缓事故连锁效应和继发事故的有效措施，为立即启动应急机制，采取应急防范措施，立即堵漏泄露源，喷雾状水稀释、溶解。将漏气容器移至空旷处，注意通风。一旦发生火灾，即使喷淋降温，切断火源，防止出现爆炸事故。火灾、爆炸事故时的分解产物为CO2、CO，均为大气中的常见组分，一旦事故发生立即设置隔离带，严禁无防护措施的人员进出隔离区域。在高浓度区域内，喷雾状水稀释、溶解，如有条件加速区域内排风，加速有毒有害气体稀释扩散。

项目厂区内仅停留1台天然气槽车，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）。CNG加气站可不设置消防给水系统，项目配置不低于2台35kg推车式干粉灭火器，项目无消防废水。

f、安全管理措施：对全厂职工进行风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识，提高工作人员的责任心。强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位及操作规程。严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火。各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全问题。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。

（3）沥青泄漏易造成环境污染，评价建议在沥青仓库内设一个50m3的应急事故池。一旦发现泄漏应将泄漏的沥青引入应急事故池中，并迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

本项目的建设必然伴随着潜在的危险，若防范措施完善，则事故的发生概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需采取相应的应急措施，控制和减少事故危害。

因此，提出以下风险防范措施，从根本上杜绝泄漏、爆炸、燃烧事故的发生，使风险发生概率降到最低。

（1）加强教育，强化管理

安全生产是企业立厂之本，对企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：

①必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；

②必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

③对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。

④加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。

⑤设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

⑥公司设立安全生产领导小组，由公司主要领导亲自担任领导小组组长，各车间负责人担任小组组员，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

⑦按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

（2）贮存过程风险防范措施

要求企业加强辅料的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。贮存过程事故风险主要是火灾爆炸事故，是安全生产的重要方面。另外，贮存场所还需采取以下措施：

①设立事故应急池，确保事故情况下的消防水可以纳入纳管。

②管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。

③原料仓库、生产车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。

④生产车间、原料仓库中配备足量的泡沫、干粉等灭火器。

（3）生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，尽可能降低事故概率。

①火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

②工程设计中充分考虑易燃易爆化学品安全因素，反应、物料输送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

（4）末端处置非正常排放事故

①为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维修。

②各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流。

③建设单位应对环保设施与生产设备实行电控联动，即当环保设施发生故障或达不到预期效果时应立即停止生产，待废气装置正常运转后，再恢复生产。

5.5、突发环境事件应急预案

表51    应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | / |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产车间，原料、成品堆存处 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部—--负责现场全面指挥； 专业救援队伍-----负责事故控制、救援、医疗及善后处理； 地区：地区指挥部----负责工厂附近地区全面指挥、救援、医疗、管制、疏散； 专业救援队伍-----负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及 应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 防有毒有害物质外溢、扩散。主要为喷淋系统。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测与事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法 和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染的控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理、恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录、建档和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的各种附件材料的准备和形成 |

5.6、风险评价结论

- 综上所述，本项目在生产运行过程中，严格按照工程设计、操作规范运行和管理，可有效减少运行风险，降低危害和环境损坏，一旦发生事故，应实施各类应急预案，迅速撤离周围居民，其环境损失可以降到可接受水平。

6、选址可行性分析

根据叶县文物管理局的证明，该项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，距讲武台遗址（叶县第四批重点文物保护单位）约270m，本项目不在其保护区范围内，项目的建设不会对讲武台遗址造成影响，同意该项目的建设。根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《龚店镇土地利用总体规划图》（2010-2020年），该项目位于叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，面积约30亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，该项目拟用地位于叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧。项目拟用地面积约30亩，用地性质为建设用地，用地符合叶县龚店镇总体规划。根据叶县龚店镇人民政府出具的证明文件，该项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目建设。根据叶县龚店镇台刘村村委会出具的证明文件，该项目拟用地位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产区需设置200m的卫生防护距离，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

7、项目平面布置

根据生产需要，本项目料仓布局在厂区的北部，厂区的中部为沥青混凝土搅拌车间，沥青混凝土搅拌车间的西侧为水泥稳定碎石搅拌车间，项目2条搅拌生产线均紧邻料仓，同时项目2条搅拌生产线的上料输送工序均布局在骨料仓库内，以上布局最大程度的缩短了骨料输送的距离，减少输送过程中粉尘的产生。项目大门设置在场地的最南侧，紧邻公路，交通便利。办公楼及实验室布局在项目场地的西南角，以上布局使得生产与生活互不影响。

综上，该项目平面布局简单可行。项目平面布置图见附图三。

8、总量控制

- （1）总量控制因子

根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为SO2和NOx。

（2）本项目总量控制指标

①理论计算的允许排放总量上限

根据公式：废气污染物排放量=废气排放量×污染物排放浓度，计算本项目理论计算的允许排放总量上限如下：

SO2允许排放总量=10900m3/h×300d/a×10h/d×10mg/m3+30000m3/h×300d/a

×10h/d×550mg/m3=49.8t/a

NOx允许排放总量 =10900m3/h×300d/a×10h/d×30mg/m3+30000m3/h×300d/a

×10h/d×240mg/m3=22.6t/a

②经过本评价测算的废气污染物排放量

本项目废气污染物总量=废气排放量×污染物排放浓度，计算本项目SO2和NOx最终排放量如下：

SO2最终排放总量=10900m3/h×300d/a×10h/d×7.34mg/m3+30000m3/h×300d/a

×10h/d×1.6mg/m3=0.384t/a

NOx最终排放总量=10900m3/h×300d/a×10h/d×9.25mg/m3+30000m3/h

×300d/a×10h/d×10.08mg/m3=1.210t/a

③本项目污染物总量指标

本项目无生产废水排放，生活废水进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排。综合以上，并结合当地环保管理要求，本项目污染物控制指标详见表52。

表52   本项目总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.384 | 0 | 0.384 | / | 0.384 |
| NOx | 2.419 | 1.209 | 1.210 | / | 1.210 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，按照倍量替代的原则，从叶县预支增量中予以解决。使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

由上表可知，本项目涉及的总量控制指标主要为SO2和NOx。总量控制指标分别为SO2: 0.384t/a，NOx: 1.210t/a。

9、环保投资

本项目总投资1200万元，其中环保投资182.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理及环境风险防范，占总投资的15.17%，详见表53。

表53    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治措施 | 严格落工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” | 20 |
|  | 废水防治措施 | 简易沉淀池 |  |
|  | 噪声防治措施 | 夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，合理布置高噪设备作业位置 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 建筑垃圾和生活垃圾及时清运 |  |
| 营运期 | 废气防治措施 | 2条生产线建设密闭搅拌车间2座，各生产设备设施均置于搅拌车间内 | 40 |
|  |  | 建设密闭骨料仓库1座，骨料仓库内安装10个配料上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。上料斗分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 20 |
|  |  | 骨料仓库和拌合楼通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 2 |
|  |  | 2条生产线搅拌装置均全密闭 | 4 |
|  |  | 水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 10 |
|  |  | 沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 15 |
|  |  | 加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置 | 5 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 | 1 |
|  |  | 燃气导热油炉天然气燃烧安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 5 |
|  |  | 2条生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 3 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 30 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 | 3 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | / |
|  | 废水治理措施 | 水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆配备清洗沉淀池1个，5m3 | 5 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  |  | 一般固废暂存间，20m2 | 2 |
|  |  | 危险废物暂存间，10m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面防渗，加盖顶棚，设置围堰） | 2 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声等措施 | 10 |
|  | 风险防范措施 | 沥青保温罐周边设置围堰，同时设置50m3应急事故池1座，并做防渗处理 | 5 |
| 合 计 |  | / | 182.02 |

10、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表54。

表54    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 2条生产线建设密闭搅拌车间2座，各生产设备设施均置于搅拌车间内 | 2条生产线建设密闭搅拌车间2座，各生产设备设施均置于搅拌车间内 | 生产车间全密闭 |
|  |  | 建设密闭骨料仓库1座，骨料仓库内安装10个配料上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。上料斗分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 建设密闭骨料仓库1座，骨料仓库内安装10个配料上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。上料斗分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 骨料仓库全密闭，上料粉尘排放满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  |  | 骨料仓库和拌合楼通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 骨料仓库和拌合楼通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 车间封闭性良好 |
|  |  | 2条生产线搅拌装置均全密闭 | 2条生产线搅拌装置均全密闭 | 搅拌装置全密闭 |
|  |  | 水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  |  | 沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 粉尘排放满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  |  | 加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置 | 加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置 | 废气排放满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  |  | 燃气导热油炉天然气燃烧安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 燃气导热油炉天然气燃烧安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。 |
|  |  | 燃气喷燃器燃烧与沥青混凝土拌合楼废气共用1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 燃气喷燃器燃烧与沥青混凝土拌合楼废气共用1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 | 封闭卸灰 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  |  | 2条生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 2条生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 输送皮带全密闭 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 道路硬化、绿化 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 | 安装车辆冲洗设施和视频监控系统 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 租用符合环保要求的密闭车辆运输 |
| 2 | 废水治理 | 化粪池 | 生活废水经化粪池处理后定期由周边农民拉走堆肥 | 生活废水不外排 |
|  |  | 厂区出口设置高标准智能化货运车辆冲洗设施，建设货运车辆冲洗沉淀池 | 高标准智能化货运车辆冲洗设施；沉淀池1座，5m3 | 车辆、搅拌设备清洗废水不外排 |
|  |  | 建设水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆配备清洗沉淀池1个， 5m3 | 沉淀池1座，1个，5m3 |  |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1个，20m2 |  |
|  |  | 危险废物暂存间 | 1个，10m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面防渗，加盖顶棚，设置围堰） | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 5 | 风险防范 |  | 沥青保温罐周边设置围堰，同时设置50m3应急事故池1座，并做防渗处理 |  |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 上料 搅拌 | 粉尘 | 2条生产线建设密闭搅拌车间2座；建设密闭骨料仓库1座，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，料仓内安装10个配料上料斗，上料斗安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒；2条生产线搅拌装置均全密闭；水泥稳定碎石生产线拌合楼配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 水泥仓 | 粉尘 | 安装仓顶袋式除尘器 |  |
|  | 沥青保温、成品下料 | 沥青烟、苯并（a）芘 | 加强沥青烟气的收集与处理，沥青生产线沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，沥青拌合楼出料口安装集气罩，配备1套低温等离子体+活性炭吸附装置+1根不低于15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 骨料 输送 | 粉尘 | 2条生产线输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 骨料输送无粉尘外溢，厂区内无扬尘 |
|  | 车辆 运输 | 扬尘 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网；原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |  |
| 水污染物 | 车辆、搅拌设备清洗废水 | SS | 沉淀池2座，每个5m3 | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池处理 | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 不外排 |
|  | 皮带骨料输送 | 散落骨料 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 沥青储存 | 滴漏沥青 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 沥青烟处理系统 | 收集沥青焦油 | 定期由焦油加工厂回收 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 定期交回厂家处理 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为搅拌机、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目，为龚店镇招商扶贫项目。项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，总投资1200万元，占地面积30亩，折合20000m2，建筑面积8000m2，其中骨料仓库4700m2，沥青混凝土搅拌车间1600m2，水稳搅拌车间1200m2，办公用房及实验室480m2，门卫室20m2。沥青混凝土原料主要为沥青、石子、石屑等，经上料、烘干、计量、搅拌、分装后得到成品沥青混凝土。水泥稳定碎石主要原料为砂石、水泥和水等，经上料、计量、搅拌、分装后得到成品水泥稳定碎石。项目主要设备包括配料机、提升机、皮带机、空压机、给料机、烘干筒、燃烧器、沥青保温罐、沥青喷射装置、搅拌机、粉料仓、铲车等。项目建成后可年产20万立方米沥青混凝土、40万立方米水泥稳定碎石。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2018-410422-41-03-057969，项目符合国家产业政策。

（3）厂址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县文物管理局的证明，该项目位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，距讲武台遗址（叶县第四批重点文物保护单位）约270m，本项目不在其保护区范围内，项目的建设不会对讲武台遗址造成影响，同意该项目的建设。根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《龚店镇土地利用总体规划图》（2010-2020年），该项目位于叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧，面积约30亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，该项目拟用地位于叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧。项目拟用地面积约30亩，用地性质为建设用地，用地符合叶县龚店镇总体规划。根据叶县龚店镇人民政府出具的证明文件，该项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目建设。根据叶县龚店镇台刘村村委会出具的证明文件，该项目拟用地位于平顶山市叶县龚店镇台刘村南、讲武台西侧。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产区需设置200m的卫生防护距离，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

（4）项目施工期对环境的影响与防治措施

①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和施工机械燃油废气。采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

②废水：生活污水产生量约为1.2m3/d，360t/a，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不外排。

③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。经采取评价建议的降噪措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

（5）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：项目水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，此时产生的含尘废气由仓顶配备的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。水泥稳定碎石水泥入仓废气量为1692.8万m3/a、粉尘产生量76.912t/a，粉尘产生浓度为4544mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后水泥稳定碎石水泥入仓粉尘排放浓度为9.09mg/m3，排放量为0.1538t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

项目为沥青混凝土生产线拌合楼配备1套旋风除尘器+1套袋式除尘器，搅拌装置全密闭。原料在烘干、筛分和搅拌过程中产生的粉尘经旋风除尘器和袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。该工序除尘系统风机风量为30000m3/h，则粉尘产生浓度约4569mg/m3。除尘系统除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目沥青混凝土生产线拌合楼粉尘排放浓度和排放量分别为9.14mg/m3、0.274kg/h、0.8224t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

项目为水泥稳定碎石生产线搅拌工序配备1套袋式除尘器，搅拌装置全密闭。原料在搅拌过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。该工段年废气排放量为5221.92万m3/a，粉尘产生浓度及产生量分别为4052mg/m3、211.6t/a。项目袋式除尘器除尘效率按照99.8%计算，上料搅拌工序粉尘排放浓度和排放量分别为8.1mg/m3、0.4232t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

本项目导热油炉能源采用天然气，天然气属于清洁能源，本环评要求，天然气锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为SO27.34mg/m3、0.24t/a，NOx46.24mg/m3、1.512t/a，烟尘17.73mg/m3、0.58t/a。排放浓度及排放量为SO27.34mg/m3、0.24t/a，NOx9.25mg/m3、0.3024t/a，烟尘3.54mg/m3、0.116t/a。通过不低于15m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

项目骨料烘干采用燃气喷燃器直接加入烘干筒，天然气属于清洁能源，在干加热过程有天然气燃烧产生的废气，废气最终被引入拌合楼的除尘系统，和搅拌废气一起通过15m高排气筒排放。经计算得出其主要污染物SO2和NOx排放浓度分别为1.6mg/m3、10.08mg/m3和3.84mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，由15m高排气筒达标排放。

本项目拟为沥青储罐顶部呼吸口安装全密闭集气管道，拟为沥青拌合楼出料口安装集气罩。收集后的沥青烟气经低温等离子+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。经计算沥青烟的产生浓度和产生量分别为96.78mg/m3，2.90kg/h，8.71t/a，经处理后排放浓度和排放量分别为0.97mg/m3，0.029kg/h，0.087t/a。苯并（a）芘产生浓度和产生量分别为1.46×10-3mg/m3，4.37×10-5kg/h，1.31×10-4t/a，经处理后排放浓度和排放量分别为1.45×10-5mg/m3，1.31×10-6kg/h，4.37×10-7t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（沥青烟排放浓度≤75mg/m3，排放速率≤0.18kg/h；苯并（a）芘排放浓度≤0.30×10-3mg/m3，排放速率≤0.05×10-3kg/h）。

本项目设置10个上料斗，其中沥青搅拌站配置6个，水泥稳定碎石配置4个。项目骨料配料上料系统均置于密闭的骨料仓库内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的粉尘。经计算，上料过程中废气量为12000万m3/h，粉尘产生量21t/a，粉尘产生浓度为175mg/m3，经计算，上料粉尘排放浓度和排放量分别为3.5mg/m3、0.14kg/h、0.42t/a，由1根不低于15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但需设置200m卫生防护距离，本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东南的讲武台遗址，最近距离为270m，其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：项目搅拌设备和车辆清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。办公生活废水经化粪池处理后定期由周边农民拉走堆肥，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：项目噪声主要为搅拌机、振动筛、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：本项目产生的固废分为一般工业固废、危废和生活垃圾。一般固废主要有除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物；危险固废主要有滴漏沥青、收集沥青焦油和废活性炭；项目除尘器收集的粉尘均回用于生产；皮带收料装置收集的散落骨料均回用于生产；各类清洗废水产生的沉淀物回用于生产；滴漏沥青经收集后存放于危险固废暂存间内，定期回用至生产中；收集沥青焦油经收集后存放于危险固废暂存间内，定期由焦油加工厂回收；收集的废活性炭存放于危险固废暂存间内，定期交回生产厂家进行处理。

- 生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 综上，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

（5）本项目环保投资约182.02万元，占总投资的15.17%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应严格参照《河南省2019年度锅炉综合整治方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求和其他相关环境保护设计规范，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）项目建成后应服从各级环保部门管理。

（6）本项目总量控制指标为：SO2 0.384t/a、NOX 1.210t/a。

综上所述，河南平保路桥工程有限公司年产20万立方米沥青混凝土及40万立方米水泥稳定碎石项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案证明

附件3    叶县文物管理局出具的证明文件

附件4    叶县国土资源局出具的证明文件

附件5    叶县住房和城乡规划建设局出具的规划证明文件

附件6    叶县龚店镇人民政府出具的证明文件

附件7    叶县龚店镇台刘村村民委员会出具的证明文件

附件8    项目噪声监测报告

附件9    项目环评执行标准的意见

附件10   项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。