| 项目名称 建设项目基本情况 | 平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市政通建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马国卿 |  |  |  | 联系人 |  | 马国卿 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13569569919 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410422-30-03-028598 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C30 非金属矿物制造业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6667 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 74.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 37.01% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

近年来，随着平顶山市市交通建设事业的快速发展，道路等级提升，对水稳拌合料质量的要求也越来越高。因此，建设先进、环保型水稳拌合料搅拌站是平顶山市地区的现实需求。平顶山市政通建材有限公司拟投资200万元在平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米建设年产20万立方米水泥稳定碎石项目。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

本项目为平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目，项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，总投资200万元，占地面积10亩，建设内容包括生产及原料车间占地3000m2、办公用房1000m2等。工艺流程为外购原材料（水泥、砂石等）—加水—搅拌—成品；主要设备：骨料系统、搅拌系统、水泥罐等。项目建成后可年产20万立方米水泥稳定碎石。

经查，本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-30-03-028598，详见附件2，项目符合国家产业政策。

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，该项目属于“十九、非金属矿物制品业”类别中的“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部应编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。

- 受平顶山市政通建材有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目环境影响报告表》。

- 2、项目基本情况

本项目为平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目，总投资200万元，拟建设地点位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米。建设内容包括生产及原料车间占地3000m2、办公用房1000m2等。工艺流程为外购原材料（水泥、砂石等）—加水—搅拌—成品；主要设备：骨料系统、搅拌系统、水泥罐等。项目建成后可年产20万立方米水泥稳定碎石。

项目基本情况见表1。

表1      项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 平顶山市政通建材有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 10人 |
|  | 工作制度 | 每天8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 200 |
|  | 环保投资（万元） | 74.02 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C30 非金属矿物制造业 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北 113.249334，33.654845；东北 113.250206，33.654791 西南 113.249053，33.654091；东南：113.250120，33.653981 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 废水经化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排。 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：水泥入仓产生的粉尘、拌合楼搅拌产生的粉尘、骨料上料产生的粉尘、原料输送产生的粉尘和运输车辆动力起尘 ②废水：搅拌设备和运输车辆冲洗废水，职工生活废水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物、 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 拌合楼 | 建筑面积500m2，钢构，各生产设备设施均置于搅拌车间内 |
| 储运工程 | 骨料仓库 | 建筑面积2500m2，钢结构 |
|  | 水泥仓 | 1个，150t |
| 公用工程 | 供水系统 | 由厂区内1眼自备井提供 |
|  | 供电系统 | 依托叶县任店镇供电系统提供 |
|  | 排水工程 | 无生产废水、车辆清洗废水排放，生活污水经化粪池处理后由周边农民定期拉走肥田，不外排 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 砖混，建筑面积1000m2 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设密闭拌合楼，各生产设备设施均置于搅拌车间内 |
|  |  | 建设密闭骨料仓库1座，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，上料斗安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 料库和搅拌车间通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |
|  |  | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 |
|  |  | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |
|  |  | 项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |
|  | 废水治理 | 搅拌设备、成品运输车辆各配备清洗沉淀池1个，5m3 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |
|  |  | 生活废水经化粪池处理后定期由周边农民拉走肥田，不外排 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，隔声处理 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，20m2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目20万立方米水泥稳定碎石。项目生产规模及产品方案详见表3。

表3   本项目生产规模及产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 生产规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥稳定碎石 | 万m3/a | 20 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥稳定碎石生产线 | 水稳搅拌机 | WDB600 | 台 | 1 |
|  |  | 上料系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 水泥配料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 骨料配料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 水计量装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 水泥仓 | 150t | 个 | 1 |
|  |  | 螺旋输送机 | / | 台 | 1 |
|  |  | 皮带 | / | 套 | 1 |
|  |  | 皮带收料装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 微机及电气控制系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 气路控制系统 | / | 套 | 1 |
|  |  | 铲车 | 50型 | 台 | 1 |
|  |  | 袋式除尘器 | / | 套 | 2 |
|  |  | 仓顶除尘器 | / | 套 | 1 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗见表5。

表5    项目主要原辅材料消耗表

| 物料名称 | 单耗（kg/m3产品） | 年耗（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 92 | 18400 |
| 碎石 | 1380 | 276000 |
| 砂子 | 690 | 138000 |
| 水 | 138 | 27600 |

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为10人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约15万kWh/a，依托任店镇供电系统供电，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

供水系统：项目用水来自厂区内一眼自备井。

生产用水：本项目水泥稳定碎石搅拌需要加入一定量的水，根据项目原辅材料配比计算可知，项目生产用水量约92m3/d，27600m3/a。

水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水：水泥稳定碎石生产线中的搅拌机在停止生产时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，水泥稳定碎石生产线每次冲洗水量为2m3，本项目每天清洗1次。搅拌机清洗用水量为2m3/d、600m3/a，主要污染因子SS，含量约5000mg/L。水泥稳定碎石运输车辆在停运时，需要对运输车辆罐体进行清洗。根据建设单位提供资料，车辆每天清洗2次，车辆清洗水水量为0.5m3/辆·次，用水量约3m3/d、900m3/a，主要污染因子SS，含量约5000mg/L。项目水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水合计5m3/d、1500m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。清洗废水产生量按照用水量的80%计，则水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗废水产生量约4m3/d、1200m3/a。则项目水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗新鲜水补水量为1m3/d、300m3/a。

原料运输车辆清洗用水：项目原料年理论运输量约460000t，年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约52辆。每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，则项目每天汽车冲洗用水量约10.4m3，3120m3/a。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约8.32m3/d、2496m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后抽取回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为2.08m3/d、624m3/a。

道路地面洒水用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，每天上午下午各洒水一次，每天洒水量约3m3，洒水天数按200d/a计，则地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，项目地面洒水用水全部损耗，不外排。

生活用水：项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。

（2）排水

本项目生产用水全部进入产品，不外排。设备和车辆清洗废水进入沉淀池，经沉淀后回用，不外排。项目废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经化粪池处理后定期由周边农民拉走肥田，不外排。

本项目给排水情况见表6，水平衡图见图1。

表6    本项目给排水情况

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 109.9 | 32970 |
|  | 循环用水量 | 12.32 | 3696 |
|  | 一次新鲜水 | 97.58 | 29274 |
|  | 其中：生产用水 | 92 | 27600 |
|  | 水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水 | 1 | 300 |
|  | 原料运输车辆清洗用水 | 2.08 | 624 |
|  | 道路地面洒水用水 | 2 | 600 |
|  | 生活用水 | 0.5 | 150 |
| 排水量 | 损耗量 | 97.58 | 29274 |
|  | 排放水量 | 0 | 0 |

新鲜水

97.58

92

搅拌生产

产品带走92

消耗散失1

4

1

搅拌设备和成品运输车辆清洗

消耗散失2.08

2.08

原料运输车辆清洗

8.32

消耗散失2

2

道路地面洒水

办公生活

0.5

消耗散失0.1

0.4

由周边农民拉走肥田，不外排

化粪池

0.4

图1  项目用水平衡图（m3/d）

11、项目周边环境概况

本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，项目北临苗木基地，西临平桐路，南临停车场，东临御风生态园。项目附近的环境敏感点主要为西北方向的苗桥村，最近距离为810m；项目东北方向的犨河村，最近距离为370m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图四。项目周边环境示意图见图2。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，现状为空地，目前未开始建设，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的丰要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。其中灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，任店镇位于河南省叶县城西10公里处，西接鲁山县张官营镇，北靠平顶山市湛河区曹镇乡，距市区10余公里；311国道横穿东西，平桐公路纵贯南北。全镇辖36个行政村，54个自然村；全镇总面积85平方公里，其中耕地面积7.7万亩。 2、经济发展 2017年，全县生产总值完成195亿元，增长7.5%；规模以上工业增加值完成62.7亿元，增长8.3%；一般公共预算收入完成7.01亿元，增长9.6%；固定资产投资完成234.8亿元，增长12.1%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到23176元、11103元，分别增长8.8%、8.5%；社会消费品零售总额完成71.4亿元，增长12.1%；金融机构存贷款余额分别为186.6亿元、70.65亿元，分别增长11.6％、3.4%。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、任店镇土地利用总体规划与任店镇总体规划 根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《任店镇土地利用总体规划图》（2010-2020年），该项目位于任店镇犨河村南，平桐公路东侧，面积约10亩宗地，符合任店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目，位于任店镇犨河村南，平桐公路东侧，面积约10亩。该项目复合任店镇总体规划。根据叶县任店镇人民政府出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目建设。根据叶县任店镇台犨河村村委会出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目拟用地位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 叶县国土资源局出具的证明文件见附件3，叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件见附件4，叶县任店镇人民政府出具的证明文件见附件5，叶县任店镇犨河村村民委员会出具的证明文件见附件6。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，叶县任店镇乡镇集中式饮用水源为任店镇水厂地下水井(共1眼井)，位于任店镇平夏路北段东侧，坐标为N33°38′8.32″，E113°13′51.35″。水井建设时间为2009年，井深240m，使用地下水类型为承压水，近期为1万吨/日，远期1.4万吨/日。一级保护区范围：水厂厂区及外围东25m、南11m、北29m的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村，位于任店镇水厂地下水井东北侧约3500m处。不在其保护区范围内，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知 强化施工工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村，项目施工过程中须做到“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止"（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。本项目拟建设密闭骨料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，骨料配料上料系统均置于密闭的料仓内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的扬尘。拟建设密闭拌合楼，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；拟为水泥仓安装仓顶袋式除尘器；拟物料输送皮带廊上部按照密闭罩，廊下部设收料装置；拟为厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网；拟全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 11、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》相符性分析 （1）料场密闭治理 1 所有物料（包括原辅料、 半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （2）物料输送环节治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （3）生产环节治理 1 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2 禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （4）厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （5）建设完善监测系统 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目拟建设密闭骨料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，骨料配料上料系统均置于密闭的料仓内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的扬尘。拟建设密闭拌合楼，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；拟为水泥仓安装仓顶袋式除尘器；拟物料输送皮带廊上部按照密闭罩，廊下部设收料装置；拟为厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网；拟全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。项目的建设符合河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表7 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表8 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水进入化粪池，定期由附近农民拉走堆肥，不外排。项目附近最近的河流为泥河，位于本项目北侧530m处，泥河在叶县任店镇北毛庄村汇入沙河。沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。沙河舞阳马湾断面监测数据引用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-12-25～2017-12-31）数据，详见表9。 表9 地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 沙河舞阳马湾断面; COD; 16.6; 0.83; 20. 氨氮; 0.1; 0.1; 1. 总磷; 0.07; 0.35; 0.2. 由表9可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。项目地下水数据引用《叶县万迪汽车加气站有限公司年加2450吨柴油汽油项目》对站区（位于本项目南侧1000m处）地下水监测数据，监测数据由河南省正信检测技术有限公司进行实测，监测时间为2018年8月28日。监测结果见表10。 表10 项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目名称 采样地点; 叶县万迪汽车加气站. pH（无量纲）; 测值; 7.26. 标准; 6.5-8.5. 是否达标; 达标. 耗氧量（mg/L）; 测值; 0.36. 标准; 3.0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 未检出. 标准; 0.5. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 11.9. 标准; 20. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 标准; 1.00. 是否达标; 达标. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 442. 标准; 450. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 787. 标准; 1000. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 62.3. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 59.1. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.352. 标准; 1.0. 是否达标; 达标. 萘(µg/L); 测值; 未检出. 苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 石油类（mg/L）; 测值; 未检出. 二氯乙烷(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 未检出. 水温(℃); 测值; 11.3. 由表10分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类及4a类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2019年6月15日-2019年6月16日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件8，监测结果见表11。 表11 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目东、南、北厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，西厂界满足4a类标准要求，区域声环境质量良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2019.6.15; 厂界（东）; 49.4; 33.9; 55; 45. 厂界（南）; 48.1; 32.8; 55; 45. 厂界（西）; 52.5; 41.2; 55; 45. 厂界（北）; 49.4; 36.7; 55; 45. 2019.6.16; 厂界（东）; 48.9; 35.3; 55; 55. 厂界（南）; 47.7; 34.5; 55; 45. 厂界（西）; 51.3; 41.4; 55; 45. 厂界（北）; 46.5; 32.2; 55; 45. 5、生态环境质量现状 项目区属于典型的村镇生态系统，项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12。 表12 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境; 庙桥村; NW; 810; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 犨河村; NE; 370; 居住. 地表水; 泥河; N; 530; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 沙河; E; 3000; /. |
| 环境质量标准 | 表13 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 色度; mg/L; 15. 氨氮; 0.5. 总硬度; 450. 高锰酸盐指数; 6.0. 溶解性总固体; 1000. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 4a; 昼间; dB（A）; 70. 夜间; 55. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| 污染物排放标准 | 表14 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 单位; 数值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 散装水泥包装站及水泥制品生产; 颗粒物; mg/m3; 20. 企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; mg/m3; 0.5. 废水; 禁止排放. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; dB（A）; 昼间; 55. 夜间; 45. 4类; 昼间; 70. 夜间; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70. 夜间; 55. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和氮氧化物产生和排放；项目最终无废水外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

施工期工艺流程及产污环节示意图见图2。

固废、废水

噪声

场地平整

土方工程

固废

结构施工

装修

固废

固废

废气、噪声

废气、噪声

噪声、废气

竣 工

设备安装

噪声

图2   施工期工艺流程及产污环节示意图

2、营运期工艺流程及产污环节简述

原料进厂：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内；砂石存放于密闭生产车间内的骨料区。

喂料拌合：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

成品：搅拌完成后由储料下料仓下料，搅拌车接料后运往施工工地。

水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节示意图见图3。

废气

砂子、

石子

水泥

水

料斗

水泥仓

泵送

铲车

废气

废气

骨料仓库

计

量

计

量

计

量

皮带

输送

螺旋

输送

管道

输送

废气、

噪声

搅拌装置（全密闭）

噪声

搅拌料

运往施工工地

搅拌运输车

图3  项目生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。

1、废气

项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。

施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约5m3/d，评价建议在施工场地内设置5m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。

生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是 COD、BOD5、SS、NH3-N 等。本项目施工人员按高峰期30人计算，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量1.2m3/d，经2m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。

3、噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。

施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在85~95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表15。

表15     主要施工机械噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 95 |
| 2 | 推土机 | 94 |
| 3 | 装载机 | 95 |
| 4 | 运输车辆 | 85 |

4、固体废物

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积4000m2，工程挖方量约400m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积4000m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约40t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期30人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为15kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

二、营运期主要污染工序

营运期主要污染工序

1、废气

本项目营运期废气主要为水泥入仓过程中产生的粉尘、拌合楼搅拌产生的粉尘、骨料上料产生的粉尘、原料输送产生的粉尘和运输车辆动力起尘。

（1）水泥入仓过程中产生的粉尘

本项目水泥采用料仓储存，设置1个水泥仓，仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。项目水泥稳定碎石水泥用量18400t/a，贮存在1个水泥仓中。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。则项目水泥入仓过程中产生的废气量为846.4万m3/a、粉尘产生量38.5t/a，粉尘产生浓度为4549mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.10mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.077t/a。

项目水泥入仓过程中产生的粉尘产排情况见表16。

表16    本项目水泥仓废气产排情况表

| 污染源 | 输送量 t/a | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 水泥入仓 | 18400 | 846.4 | 4549 | 38.5 | 9.10 | 0.077 |

（2）拌合楼搅拌产生的粉尘

本项目搅拌装置全密闭，并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。其搅拌水泥用量18400t/a，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见表17。

表17    3121水泥制品制造业产排污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工序名称 | 规格等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各种水泥制品 | 水泥、砂子、石子等 | 物料混合搅拌工序 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/吨-水泥 | 1419 |
|  |  |  |  | 工业粉尘量 | 千克/吨-水泥 | 5.75 |

计算得知项目搅拌工业废气量为2610.96万m3/a，粉尘产生量为105.8t/a，粉尘产生浓度为4052mg/m3。项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目拌合楼搅拌粉尘排放浓度和排放量分别为8.1mg/m3、0.212t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。本项目搅拌工段粉尘产排情况见表18。

表18    项目搅拌粉尘产排情况表

| 污染源 | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 拌合楼 | 2400h | 2610.96 | 4052 | 105.8 | 8.1 | 0.212 |

（3）骨料上料过程产生的扬尘

项目骨料配料上料系统均置于密闭的料仓内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，上料过程中粉尘产生量按照0.02kg/t计，本项目骨料用量414000t/a，则项目上料粉尘产生量约为8.28t/a。集气罩集气效率不低于85%，布袋除尘器风量为20000m3/h，除尘效率为98%，则上料过程中粉尘产生浓度为293.25mg/m3，经计算，上料粉尘排放浓度和排放量分别为5.865mg/m3、0.058kg/h、0.14t/a，由1根不低于15m排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)。上料过程未收集到的粉尘量约为1.242t/a，由于本项目在密闭料仓内上料，并且库内安装固定的喷干雾抑尘装置，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.248t/a。

本项目骨料上料工段粉尘产排情况见表19。

表19    项目骨料上料工段粉尘产排情况表

| 污染源 |  | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 上料 | 有组织粉尘 | 1200h | 2400 | 293.25 | 7.038 | 5.865 | 0.14 |
|  | 无组织粉尘 |  | / | / | 1.242 | / | 0.248 |

（4）原料输送产生的粉尘

本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌楼，无粉尘产生。项目骨料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

（5）运输车辆动力起尘

本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：

 

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

车流量核算：水泥稳定碎石每天运输量为666.7m3。单车每次运输量按16m3计算，每天运输车辆为42车次。项目原料年运输量约460000t，年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约52辆。

项目车辆在厂区平均行驶距离约为50m，平均每天发车空载、重载各94次；空车重约10t，重载车平均重约50t，以速度10km/h行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表20。

表20    不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆）

| 路况 车况 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 0.107 | 0.176 | 0.235 | 0.289 | 0.340 |
| 重车 | 0.346 | 0.570 | 0.764 | 0.939 | 1.103 |
| 合计 | 0.453 | 0.746 | 0.999 | 1.228 | 1.443 |

根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，基于这种情况，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为1.05/a。

2、废水

项目搅拌添加需加水92m3/d，27600m3/a。生产过程中添加的水进入产品，无废水产生。项目地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，地面洒水用水全部损耗，无废水产生。本项目废水主要为搅拌设备和运输车辆冲洗废水和职工办公生活废水。

项目搅拌设备和车辆清洗用水量合计约15.4m3/d、4620m3/a，清洗废水产生量约12.32m3/d、3696m3/a。清洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。

项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池处理后由周边农民定期拉走堆肥，不外排。

综上，本项目最终无废水排放。

3、噪声

- 本项目噪声主要为搅拌机、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。以上设备均置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表21。

表21    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 数量 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 生产车间内 | 1台 | 搅拌机进行基础减震，建设全密闭防护罩，进行隔声；空压机进、出风口装配消声器；风机进行基础减震；车间内壁设置吸声棉进行吸声 | 85 | 60 |
| 3 | 空压机 |  | 1台 |  | 90 | 70 |
| 4 | 风机 |  | 2台 |  | 85 | 65 |
| 5 | 传送装置 |  | 1套 |  | 70 | 50 |

4、固废

项目固废主要有除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物，职工日常办公产生的生活垃圾。

- 除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集粉尘合计约150.9t/a，收集后均回用于生产。

- 皮带收料装置收集的散落骨料：皮带收料装置收集的散落骨料按骨料用量的0.05‰计，收集的骨料量约20.7/a。收集后均回用于生产。

- 各类清洗废水产生的沉淀物：项目水泥稳定碎石搅拌机清洗和原料和成品运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物主要为砂石及沉渣，产生量约3t/a。可全部回用于生产，对外环境影响较小。

- 项目劳动定员为10人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表22。

表22   本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 150.9 | 收集后回用于生产 |
| 皮带骨料输送 | 散落骨料 | 一般固废 | 20.7 | 收集后回用于生产 |
| 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 一般固废 | 3 | 收集后回用于生产 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 1.5 | 垃圾箱收集，集中处置 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥入仓 | 废气量 | 846.4万m3/a | 846.4万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4549mg/m3、38.5t/a | 9.10mg/m3、0.077t/a |
|  | 搅拌 | 废气量 | 2610.96万m3/a | 2610.96万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4052mg/m3、105.8t/a | 8.1mg/m3、0.212t/a |
|  | 骨料上料 | 废气量 | 2400万m3/a | 2400万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 293.25mg/m3、7.038t/a | 5.865mg/m3、0.141t/a |
|  | 上料斗集气罩未收集粉尘及运输车辆无组织排放 | 粉尘 | 2.292t/a | 1.298t/a |
| 水污染物 | 车辆、设备清洗 | 废水量 | 15.4m3/d、4620m3/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS | 1000mg/m3，4.62t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0.4m3/d、120m3/a | 进入化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.036t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.004t/a |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 150.9t/a | 0 |
|  | 皮带收料装置 | 砂石 | 20.7t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 3t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准及4类要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响: 项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。

①扬尘

施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。

动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表23，施工场地洒水抑尘试验结果见表24。

表23    不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (km/h) | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10(km/h) | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15(km/h) | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20(km/h) | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表24      施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表23可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

由表24可以看出，每天对施工场地实施洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。

施工扬尘影响范围主要为工地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。经调查，项目200m范围内无大气环境敏感点，因此本项目施工期对周边环境影响不大。

根据平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知，本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。

1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）；

2）严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度；

3）建成“两个禁止"（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。

同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。

② 燃油废气

挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

2、施工废水环境影响分析

（1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员30人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量为1.2m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。

（2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。施工场地设置5m3沉淀池一座，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不得随便外排。

综上，本项目施工期无废水外排，不会对地表水环境造成影响。

3、施工噪声环境影响分析

（1）施工设备噪声强度

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为85~95dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如推土机、装载机、挖掘机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

（2）预测方法与预测模式

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△ L=L1-L2=20lg(r2/r1)        (dB)

式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)；

r1、r2——点声源至受声点的距离(m)；

L1——距点声源 r1处的噪声值(dB)；

L2——距点声源 r2处的噪声值(dB)；

3、施工场界噪声达标可行性分析

由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB(A)，夜间55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见表25。

表25    距施工机械不同距离处的噪声值   单位：dB（A）

| 声源名称 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 推土机 | 94 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 58.4 | 55.9 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 44.5 |
| 装载机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 运输车辆 | 85 | 67.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |
| 贡献叠 加值 | - | 79.7 | 73.6 | 70.1 | 67.6 | 64.0 | 61.5 | 59.6 | 56.1 | 53.6 | 50.1 |
| 标准值 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜：70/55 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表25可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东北方向的犨河村，最近距离为370m，同时本项目夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，因此项目施工期对周边噪声环境影响不大。

施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。

- 4、施工固体废物环境影响分析

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土方及弃土弃渣，轮窑和烘干室拆除产生的废砖石、水泥料渣、金属废料等建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积4000m2，工程挖方量约400m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积4000m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约40t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期30人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为15kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

因此，项目产生的固废均可得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。

- 5、水土流失影响分析

项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。

- （1）建筑物区

水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。

防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。

- （2）施工场区

因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。

- （3）临时渣场

水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。

防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

（1）废气产排情况

本项目营运期废气主要为水泥入仓过程中产生的粉尘、拌合楼搅拌产生的粉尘、骨料上料产生的粉尘、原料输送产生的粉尘和运输车辆动力起尘。

水泥入仓过程中产生的粉尘：水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，此时产生的含尘废气由仓顶配备的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。水泥入仓过程中产生的废气量为846.4万m3/a、粉尘产生量38.5t/a，粉尘产生浓度为4549mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为9.10mg/m3、0.032kg/h、0.077t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

拌合楼搅拌粉尘：项目搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器，搅拌过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。该工段年废气排放量为2610.96万m3/a，粉尘产生量为105.8t/a，粉尘产生浓度为4052mg/m3。项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目拌合楼搅拌粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为8.1mg/m3、0.088kg/h、0.212t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

骨料上料过程产生的粉尘：项目骨料配料上料系统均置于密闭的骨料仓库内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的粉尘。经计算，上料过程中废气量为2400万m3/h，粉尘产生量7.038t/a，粉尘产生浓度为293.25mg/m3，经计算，上料粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为5.865mg/m3、0.058kg/h、0.14t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

无组织粉尘：项目骨料仓库无组织粉尘排放量为0.248t/a。本项目有组织废气排放参数见下表26，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表27。

表26   本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 粉料入仓 | 搅拌楼搅拌 | 骨料上料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 3530 | 10880 | 2000 |
| 烟气温度℃ |  | 25 | 25 | 25 |
| 年排放小时数h |  | 2400 | 2400 | 2400 |
| 排放工况 |  | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.032 | 0.088 | 0.058 |

表27   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 10m | - 50m | - 10m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.103kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目主要排放的污染物为颗粒物，本项目水泥入仓、拌合楼搅拌及骨料上料产生的粉尘经袋式除尘器处理后排放，排放的主要污染物为TSP；本项目骨料仓库无组织排放的污染物主要为TSP。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。

本项目评价因子和评价标准表见表28。

表28    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表29。

表29    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表30。

表30    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 犨河村 | 苗桥村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓排气筒 | TSP | 距离（m） | 69 | 370 | 810 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 3.82E-03 | 2.04E-03 | 1.18E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 0.42 | 0.23 | 0.13 |
| 搅拌排气筒 | TSP | 距离（m） | 69 | 370 | 810 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 1.05E-02 | 5.61E-03 | 3.23E-03 |
|  |  | 占标率% | 1.17 | 0.62 | 0.36 |
| 骨料上料排气筒 | TSP | 距离（m） | 69 | 370 | 810 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 2.17E-02 | 3.70E-03 | 2.13E-03 |
|  |  | 占标率% | 2.41 | 0.41 | 0.24 |
| 骨料仓库 | TSP | 距离（m） | 26 | 370 | 810 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 4.88E-02 | 2.35E-02 | 1.17E-02 |
|  |  | 占标率% | 4.9 | 2.61 | 1.3 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表31。

表31    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表32。

表32    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓仓顶除尘器排气口 | TSP | 3.82E-03 | 0.42 | 三级 |
| 搅拌装置除尘器排气筒 | TSP | 1.05E-02 | 1.17 | 二级 |
| 骨料上料除尘器排气筒 | TSP | 2.17E-02 | 2.41 | 二级 |
| 骨料仓库无组织废气 | TSP | 4.88E-02 | 4.9 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表32可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0488mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)，企业边界颗粒物大气污染物浓度限值0.5mg/m3，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表33。

表33    无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 骨料仓库 | 粉尘 | 0.103 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.384 | 50 |

由表33可知，本项目骨料仓库生产车间需设置50m卫生防护距离。其中北厂界40m，南厂界40m，西厂界30m，东厂界35m。根据国家和地方对卫生防护距离范围内的规划控制要求，项目卫生防护距离范围内禁止建设住宅、医院、学校及其它相关的环境敏感项目。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东北方向的犨河村，最近距离为370m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

项目卫生防护距离见图4。

40m

30m

35m

40m

图4    项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表34    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥仓仓顶顶除尘器排口 | 颗粒物 | 9.10 | 0.032 | 0.077 |
| 2 | 搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 | 8.1 | 0.088 | 0.212 |
| 3 | 骨料上料除尘器排气筒 | 颗粒物 | 5.865 | 0.058 | 0.141 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.43 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 有组织排放 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.43 |

②无组织排放量核算

表35    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 骨料仓库无组织废气 | 原料装卸 | 颗粒物 | 建设密闭骨料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013) | 0.50 | 0.248 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.248 |

③项目大气污染物年排放量核算

表36    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.678 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表37、表38。

- 表37    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 每季度一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3） |
| 搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |
| 骨料仓库除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |

- 表38    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)企业边界颗粒物浓度限值0.5mg/m3 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0488mg/m3，最大占标率为4.9%，出现在下风向26m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在本厂区及周围农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目骨料仓库需设置50m卫生防护距离，其中北厂界40m，南厂界40m，西厂界30m，东厂界35m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.678t/a，其中有组织污染物排放量为颗粒物0.43 t/a，无组织排放量为0.248t/a。

（4）大气污染防治建议

为最大程度的减轻项目对大气环境的影响，本项目拟建设密闭骨料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，骨料配料上料系统均置于密闭的料仓内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的扬尘。拟建设密闭拌合楼，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；拟为水泥仓安装仓顶袋式除尘器；拟物料输送皮带廊上部按照密闭罩，廊下部设收料装置；拟为厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网；拟全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。建立长效机制，每周对厂区和建筑物开展清洁行动，实现厂区环境整洁优美。涉及生产工艺的产尘点位全部建设集气罩和除尘设施，达到车间不能有可见烟尘外逸的标准。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为搅拌设备和车辆清洗废水以及职工办公生活废水。项目搅拌设备和车辆清洗用水量合计约15.4m3/d、4620m3/a，清洗废水产生量约12.32m3/d、3696m3/a。清洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS。建设单位拟建设容积为6m3的化粪池，化粪池每半个月清理一次。由周边农民定期拉走堆肥，不外排。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为搅拌机、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。以上设备均置于生产车间内。

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表39。

表39   各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 49.17 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 42.13 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 39.12 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 44.37 |  | 达标 |

由表39可知，项目东、南、北厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，西厂界满足4类标准要求。本项目200米范围内无环境敏感目标，因此项目对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

- 项目固废主要有除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物，职工日常办公产生的生活垃圾。

- 项目除尘器收集的粉尘均回用于生产。皮带收料装置收集的散落骨料均回用于生产；各类清洗废水产生的沉淀物收集回用于生产；生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

5、选址可行性分析

根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《任店镇土地利用总体规划图》（2010-2020年），该项目位于任店镇犨河村南，平桐公路东侧，面积约10亩宗地，符合任店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目，位于任店镇犨河村南，平桐公路东侧，面积约10亩。该项目复合任店镇总体规划。根据叶县任店镇人民政府出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目建设。根据叶县任店镇台犨河村村委会出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目拟用地位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目骨料仓库需设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

6、项目平面布置

本项目平面布局较为简单，根据生产需要，骨料仓库布局在项目场地的东侧，骨料仓库东侧为拌合楼，以上布置最大程度的缩短了物料运送的距离。项目搅拌设备清洗沉淀池位于拌合楼的南侧，便于清洗废水的收集和回用。项目进口和办公用房位于场地的西北角，紧邻平桐路，交通便利。车辆清洗废水沉淀池位于大门口附近，便于进出车辆的清洗。

综上，该项目平面布局简单可行。项目平面布置图见附图三。

8、总量控制

- 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和NOX产生和排放；废水主要污染物为COD、氨氮，其中搅拌设备和车辆清洗用水废水先经沉淀后循环利用，不外排。生活废水进化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排，因此本项目不需设置总量控制指标。

9、环保投资

本项目总投资200万元，其中环保投资74.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的37.01%，详见表40。

表40    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治措施 | 严格落工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” | 30 |
|  | 废水防治措施 | 简易沉淀池 |  |
|  | 噪声防治措施 | 夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，合理布置高噪设备作业位置 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 建筑垃圾和生活垃圾及时清运 |  |
| 营运期 | 废气防治措施 | 建设密闭搅拌车间，各生产设备设施均置于搅拌车间内 | 5 |
|  |  | 建设密闭骨料仓库1座，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，上料斗安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 10 |
|  |  | 料库和搅拌车间通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 0.5 |
|  |  | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 3 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 | 2 |
|  |  | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 0.5 |
|  |  | 项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 | 0.5 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 10 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 | 2 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | / |
|  | 废水治理措施 | 搅拌设备、成品运输车辆各配备清洗沉淀池1个，5m3 | 5 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  |  | 一般固废暂存间，20m2 | 0.5 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声等措施 | 5 |
| 合 计 |  | / | 74.02 |

10、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表41。

表41    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 建设密闭拌合楼，各生产设备设施均置于搅拌车间内 | 密闭拌合楼 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  |  | 建设密闭骨料仓库1座，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，上料斗安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 建设密闭骨料仓库1座，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，上料斗安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 料库和搅拌车间通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 料库和搅拌车间通道安装通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |  |
|  |  | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器 |  |
|  |  | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |  |
|  |  | 项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 | 项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 |  |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 |  |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 |  |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |  |
| 2 | 废水治理 | 化粪池 | 生活废水经化粪池处理后定期由周边农民拉走堆肥 | 生活废水不外排 |
|  |  | 厂区出口设置高标准智能化货运车辆冲洗设施，建设货运车辆冲洗沉淀池 | 高标准智能化货运车辆冲洗设施；沉淀池1座，5m3 | 车辆、搅拌设备清洗废水不外排 |
|  |  | 建设搅拌设备、成品运输车辆配备清洗沉淀池1个， 5m3 | 沉淀池1座，1个，5m3 |  |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1个，20m2 |  |

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 骨料上料 | 粉尘 | 建设密闭骨料仓库1座，库内安装固定的喷干雾抑尘装置，上料斗安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  | 水泥仓 | 粉尘 | 安装仓顶袋式除尘器 |  |
|  | 拌合楼 | 粉尘 | 建设密闭拌合楼，各生产设备设施均置于搅拌车间内，搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  | 骨料 输送 | 粉尘 | 输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |  |
|  | 车辆 运输 | 扬尘 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网；原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |  |
| 水污染物 | 车辆、搅拌设备清洗废水 | SS | 沉淀池2座，每个5m3 | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池处理 | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 不外排 |
|  | 皮带骨料输送 | 散落骨料 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为搅拌机、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目，项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，总投资200万元，占地面积10亩，建设内容包括生产及原料车间占地3000m2、办公用房1000m2等。工艺流程为外购原材料（水泥、砂石等）—加水—搅拌—成品；主要设备：骨料系统、搅拌系统、水泥罐等。项目建成后可年产20万立方米水泥稳定碎石。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-30-03-028598，项目符合国家产业政策。

（3）选址可行性分析

本项目位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县国土资源局出具的证明文件，经查《任店镇土地利用总体规划图》（2010-2020年），该项目位于任店镇犨河村南，平桐公路东侧，面积约10亩宗地，符合任店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目，位于任店镇犨河村南，平桐公路东侧，面积约10亩。该项目复合任店镇总体规划。根据叶县任店镇人民政府出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目建设。根据叶县任店镇台犨河村村委会出具的证明文件，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目拟用地位于平顶山叶县任店镇平桐路东侧犨河村南约800米。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目骨料仓库需设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

（4）项目施工期对环境的影响与防治措施

①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和施工机械燃油废气。采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

②废水：生活污水产生量约为1.2m3/d，360t/a，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不外排。

③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。经采取评价建议的降噪措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

（5）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：水泥入仓过程中产生的粉尘：水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，此时产生的含尘废气由仓顶配备的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。水泥入仓过程中产生的废气量为846.4万m3/a、粉尘产生量38.5t/a，粉尘产生浓度为4549mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为9.10mg/m3、0.032kg/h、0.077t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

拌合楼搅拌粉尘：项目搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器，搅拌过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。该工段年废气排放量为2610.96万m3/a，粉尘产生量为105.8t/a，粉尘产生浓度为4052mg/m3。项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目拌合楼搅拌粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为8.1mg/m3、0.088kg/h、0.212t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

骨料上料过程产生的粉尘：项目骨料配料上料系统均置于密闭的骨料仓库内，并为每个骨料配料上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），废气通过吸尘管道进入布袋除尘器，收集铲车及落料产生的粉尘。经计算，上料过程中废气量为2400万m3/h，粉尘产生量7.038t/a，粉尘产生浓度为293.25mg/m3，经计算，上料粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为5.865mg/m3、0.058kg/h、0.14t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但需骨料仓库需设置50m卫生防护距离，本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东北方向的犨河村，最近距离为370m，其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：项目搅拌设备和车辆清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。办公生活废水经化粪池处理后定期由周边农民拉走堆肥，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：项目噪声主要为搅拌机、空压机、除尘风机、物料传输装置等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。

- ④固废：项目固废主要有除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料、各类清洗废水产生的沉淀物，职工日常办公产生的生活垃圾。

- 项目除尘器收集的粉尘均回用于生产。皮带收料装置收集的散落骨料均回用于生产；各类清洗废水产生的沉淀物收集回用于生产；生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。综上，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

（5）本项目环保投资约74.02万元，占总投资的37.01%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）项目建成后应服从各级环保部门管理。

综上所述，平顶山市政通建材有限公司年产20万立方米水泥稳定碎石项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案证明

附件3    叶县国土资源局出具的证明文件

附件4    叶县住房和城乡规划建设局出具的规划证明文件

附件5    叶县任店镇人民政府出具的证明文件

附件6    叶县任店镇犨河村村民委员会出具的证明文件

附件7    项目噪声监测报告

附件8    项目环评执行标准的意见

附件9    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。