| 项目名称 建设项目基本情况 | 河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南宝洁飞实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王洁 |  |  | 联系人 |  | 董彦辉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13592161555 |  | 传真 | 0375-8080828 |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410422-82-03-028479 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2190 其他家具制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 18210 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 12000 | 环保投资 （万元） |  |  | 28 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.23% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

沙发、软床和床垫等家具是家中不可缺少的物品，为适应经济发展和市场需求，河南宝洁飞实业有限公司拟投资12000万元，在平顶山市叶县产业集聚区建设年产10万套沙发、软床、床垫加工项目，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

本项目为河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目，项目位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，占地面积约27.3亩，建设钢构生产厂房两栋两层，建筑面积2万m2，配套办公(约2000m2)及其他辅助设施。建设检测中心（检测海绵强度）、变电站、环保装置及其他辅助设施。沙发和软床生产工艺：原材料购进—木料加工—布艺裁剪—缝纫—组装—包装，床垫生产工艺：弹簧、乳胶或者棕榈—布艺裁剪—缝纫—质检—包装入库。设备主要有装配线、全自动裁剪机、自动下料机、试验检测设备等，项目建成后可年产10万套沙发、软床、床垫。

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案证明，项目代码为2018-410422-82-03-028479，详见附件2，项目符合国家产业政策。

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，该项目属于“十 家具制造业”类别中的“27、家具制造”，本项目不使用电镀或喷漆工艺，属于其他类，应编制环境影响报告表。

- 受河南宝洁飞实业有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目环境影响报告表》。

- 2、项目基本情况

本项目位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，用地类型为工业用地，占地面积18210m2，建设钢构生产厂房两栋两层，建筑面积2万m2，配套办公(约2000m2)及其他辅助设施。项目生产规模为年产10万套沙发、软床、床垫，项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 河南宝洁飞实业有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 65人 |
|  | 工作制度 | 每天8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 12000 |
|  | 环保投资（万元） | 28 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C2190 其他家具制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 河南省 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北 113.379238，33.630453；东北 113.381386，,33.630325西南 113.379160，33.629638；东南 113.381343，33.629525 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 是 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 生活废水经化粪池处理达标后进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：木料切割产生的粉尘； ②废水：员工办公产生的生活污水； ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染； ④生产固废：除尘器和木料加工房收集的粉尘、木料边角料、海绵、皮革和布料边角料； ⑤生活垃圾：员工生活垃圾。 |

3、项目组成

项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 建设钢构生产厂房两栋两层，建筑面积2万m2。生产厂房内主要包括原材料区、木料加工区、海绵加工区、打底区和裁剪缝纫区等 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 建设办公及其他辅助设施，面积约2000m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托叶县产业集聚区供水管网供给 |
|  | 供电系统 | 依托叶县产业集聚区供电系统提供 |
|  | 排水工程 | 雨污分流。生活废水经化粪池处理达标后进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河 |
| 环保工程 | 废气治理 | 生产车间内建设密闭木料加工房，同时配备集气系统+双桶布袋除尘器 |
|  | 废水治理 | 生活废水：经化粪池处理达标后进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，厂房隔声 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，20m2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |

- 4、项目生产规模及产品方案

本项目年产10万套沙发、软床、床垫，项目产品方案详见表3。

表 3    项目主要产品及生产规模一览表

| 产品名称 | 规格 | 规模 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙发 | 布艺 | 3.5万套/年 | 家用、办公 |
| 软床 | 1.8*2.2 | 3.5万张/年 | 家用、办公 |
| 床垫 | 1.8*2.2 | 3万张/年 | 家用、办公 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4    本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 | 备用 |
|  | 全自动裁剪机 | 2 | 0 |
|  | 工业缝纫机 | 30 | 5 |
|  | 空气压缩机 | 2 | 1 |
|  | 自动裁板机 | 1 | 0 |
|  | 带锯机 | 2 | 0 |
|  | 圆盘锯 | 10 | 0 |

6、项目主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表5。

表 5    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进口红木料 | 800m3/a | 外购自上海 |
|  | 环保布 | 8.8万m/a | 外购自郑州 |
|  | 环保皮革 | 5.3万m/a | 外购自郑州 |
|  | 海绵布 | 1.8万m/a | 外购自郑州 |
|  | 海绵 | 7000m3/a | 外购自新乡 |
|  | 成品棕榈 | 1万张/a | 外购 |
|  | 成品乳胶 | 1万张/a | 外购 |
|  | 丝棉 | 1.8万kg/a | 外购自郑州 |
|  | 弹簧 | 91万条/a | 外购自郑州 |
|  | 丝钉 | 14万kg/a | 外购自郑州 |
|  | 花边 | 3万m/a | 外购自郑州 |
|  | 纸箱 | 14万件/a | 外购自郑州 |
|  | 包装袋 | 11万条/a | 外购自郑州 |

项目部分原辅材料理化性质情况如下所示：

进口天然乳胶：源于泰国的天然乳胶，为乳胶床垫的内芯，乳胶中的橡树蛋白可防螨防菌；其开放式的分子结构，可排出余热和潮气，可促进自然通风。一般为片状固体，相对密度0.94，折射率1.522，弹性模量2～4MPa，130～140℃时软化，150～160℃粘软，200℃时开始降解。常温下有较高弹性，略有塑性，低温时结晶硬化。有较好的耐碱性，但不耐强酸。不溶于水、低级酮和醇类，在非极性溶剂如三氯甲烷、四氯化碳等中能溶胀。

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为65人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

8、营运期供电情况

项目年用电量约6万kWh，用电由叶县产业集聚区电网供应，可满足项目用电需求。

9、营运期用排水情况

（1）用水

项目营运期用水主要为职工办公生活用水。

- 本项目劳动定员65人，均不在厂内食宿，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为3.25m3/d、975m3/a。

- （2）排水

- 采用雨污分流，雨水通过雨水管网排出厂区外；生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量约2.6m3/d，780m3/a。项目废水经化粪池处理进入集聚区污水管网，排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，本项目水平衡图见图1。

生活用水

3.25

损耗0.65

2.6

化粪池

2.6

叶县污水处理厂

二期工程

图1     本项目水平衡图  单位：m3/d

- 10、项目周边环境概况

本项目位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段，项目北侧为空地，东侧为隆鑫大道，南侧为空地，西侧为郑庄村。项目附近的环境敏感点主要为项目西侧紧临的郑庄村。

项目地理位置见附图一，周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图五。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道。项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 本项目所在地属沙河流域，沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目废水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河。 5、地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 7、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2017年，全县生产总值完成195亿元，增长7.5%；规模以上工业增加值完成62.7亿元，增长8.3%；一般公共预算收入完成7.01亿元，增长9.6%；固定资产投资完成234.8亿元，增长12.1%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到23176元、11103元，分别增长8.8%、8.5%；社会消费品零售总额完成71.4亿元，增长12.1%；金融机构存贷款余额分别为186.6亿元、70.65亿元，分别增长11.6％、3.4%。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、叶县城市总体规划 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，位于平顶山市叶县产业集聚区内。根据河南宝洁飞实业有限公司不动产权证书，项目土地用途为工业用地。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，本项目用地性质为工业用地，选址符合叶县县城总体规划。 项目不动产权证书见附件3，叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件见附件4。 - 7、叶县产业集聚区规划 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79km2的区域。 主导产业：制盐和盐业物流、机械装备业和零部件加工。 发展定位：以发展制盐和盐业物流、机械装备业及零部件加工为主，全国重要的制盐和盐业物流及其相关产业基地。 空间结构：“一体两翼、三横三纵” （1）一体两翼 一体：即东环路为发展廊道，考虑城市发展的延续性，结合其两侧功能布局及整体景观规划，将主体及其周边影响区打造成展现现代商业、会展、科研、居住和办公景观的特色景观廊道；同时，加强集聚区东西两翼的中心联系，实现产城一体化，为未来发展提供了向北拓展的轴向。 两翼：即西部以居住生活、文化教育组团为主的空间组团与东部以制盐和盐业物流、机械装备制造及零部件加工为主，形成功能复合，分工明确的新型产业集聚区。同时规划中结合规划道路设计特点，在南区内部通过环状交通，连接各功能分区的中心，形成园区的联系特色。 （2）三横三纵 三轴：结合整体空间规划，规划三条南北向的轴线，即依托东环路形成集聚区空间发展轴以及体托东西两片区各自形成一条产业发展轴。空间发展轴串联起集聚区的重要入口门户节点和南部文化路处的商务办公节点，西边产业轴为一条生活轴，以房地产开发为主，结合沙河旅游业的发展做好配套工作，东边产业轴为一条生产轴，串联2个不同主题工业园区，是集聚区一条重要的产业联系纽带。 三带：东西向三条带。分别是位于北门户的景观门户带，以展示叶县人文风貌形象窗口；沿规划体育路规划和谐创意带，串联起都市居住组团、生态居住组团和工业组团，形成分工明确的功能轴线，体现生态人文的关怀；沿文化路形成一条文化高新带，体现行政办公、商务商贸、及现代化产业园区的融合与共生。 根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目拟用地位于叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，总占地面积约27.3亩。该项目用地性质为工业用地，选址符合叶县产业集聚区总体规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。 叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件见附件5。 （3）产业集聚区基础设施 ①给水工程规划 用水量：预测总用水量到2012年合计99.79万t/d，到2020年合计164.47万t/d。其中生活用水量近期为0.38万t/d，远期为1.61万t/d，生产用水近期为90.51万t/d，远期为147.91万t/d。 水源：水源有三部分构成一是利用白龟山水库分配给叶县的水量，二是地下水，三是利用叶县污水处理厂中水回用作为集聚区工业用水水源。 本项目供水由集聚区市政供水管网供给。 ②污水工程规划 排水体制：规划城区排水采用雨污分流制排水体制。 污水处理厂：规划在规划建成区西南角（新老灰河交汇处）对一座二级污水处理厂进行扩建。 污水主干管规划：污水管网的布置宜采用由北到南、由西向东的方向布置。 目前集聚区污水处理厂已建成投运，本项目办公生活废水经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。 ③供热规划 集中供热热源方案采用区域锅炉房与热电厂相结合的型式，现状热电厂1座、规划的2座区域锅炉房，分别选址在东环路西侧和产业集聚区西北部，其面积分别为20000平方米。 本项目生产不使用热能。 8、与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符性 河南省环保厅于2016年12在郑州市召开《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书》的审查会，并于2018年8月13出具了《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号）。 一、叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审[2011]9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道， 北至南京洛阳高速。规划总面积14.74平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。 二、《报告书》对原规划的执行情况进行回顾性评价，分析了原规划及实施中存在的环保问题，并强化了环境保护对策措施。同时，从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面分析了规划实施的环境制约因素，对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，并针对集聚区现状及规划实施强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为叶县产业集聚区发展规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。 三、总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》、叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。 四、叶县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应该随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加宽绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实施集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运转，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井，定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效措施，避免对地下水造成污染。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效地环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有组织和有计划的培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处理能力。 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 五、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理（含监测）资料档案，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 六、叶县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。 七、建议叶县产业集聚区发展规划尽快按照本审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。在规划实施中，严格按照环评要求进行开发与建设；适时进行阶段性环境影响回顾评价，对以后的规划开发工作进行相应的调整和改进；对建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门批准。 本项目属于家具制造业，生产工艺中不涉及电镀和喷漆工艺，不属于集聚区限制类和禁止类项目。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，本项目选址符合叶县产业集聚区规划。同时，项目的生活用水均可依托集聚区市政供水管网进行供给，项目生活污水经化粪池处理达标后进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。因此，本项目的建设符合叶县产业集聚区规划。 - 9、叶县县城污水处理厂介绍 叶县污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区，目前已满负荷运营。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河，目前已满负荷运行。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目在叶县污水处理厂二期工程收水范围内，项目废水经化粪池处理即可达到污水处理厂进水标准要求，然后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，最终排入灰河。 叶县污水处理厂二期工程污水管网综合规划图见附图四。 10、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目建设地点位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，位于白龟山水库地表水饮用水源保护区的下游，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目距离以上饮用水源保护区最近的为叶县盐都水务地下水井群准保护区，最近距离约为1.3km，本项目不在其保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目建设地点位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 11、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 - 本项目选取2016年作为评价基准年，获取连续1年中366个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有29个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 6 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 30; 60; 50.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 79; 150; 52.7%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 42; 40; 105.0%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 77; 200; 38.5%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 74; 35; 211.4%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 221; 75; 294.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 125; 70; 178.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 333; 150; 222.0%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 2.2; 10; 22.0%; 达标. - O3; 百分位数 日平均浓度; 162; 200; 81.0%; 达标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为NO2、PM2.5、PM10，超标情况如下表： 表 7 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 0.05; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 1.11; /. 百分位数日平均浓度; 1.95; 34.15. PM10; 年平均质量浓度; 0.79; /. 百分位数日平均浓度; 1.22; 28.96. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2018年度全市PM2.5平均浓度不高于63微克/立方米；PM10平均浓度不高于103微克/立方米；城市优良天数达到219天以上； 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 （7）区域环境变化趋势 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》、《河南平顶山市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。2018年（截止到11月31日）PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2环境空气质量因子监测值较2016年都有所降低。O3监测值较2016年有所上升，但并未超出标准值。近年来区域内环境空气质量对比见表8。 表 8 近年来区域环境质量对比 项目; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3-8h. μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3; μg/m3. 2016年; 74; 125; 30; 2.2; 42; 162. 2018年; 58; 93; 17; 1.6; 37; 182. 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程，然后排入灰河，最终汇入沙河。沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。沙河舞阳马湾断面监测数据引用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-12-25～2017-12-31）数据，详见表9。 表 9 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 沙河舞阳马湾断面; COD; 16.6; 0.83; 20. 氨氮; 0.1; 0.1; 1. 总磷; 0.07; 0.35; 0.2. 由表9可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《圣美源纺织品公司年产2000万件运动帽及纺织系列产品项目环境影响报告书》对草厂庾村（位于本项目东侧约875m）的检测数据，检测时间为2017年2月13～15日，连续3天，检测单位河南普析检测技术服务有限公司。监测结果见表10。 表 10 项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准限值; 标准指数; 评价结果. 草厂庾村; pH（无量纲）; 7.62～7.88; 6.5～8.5; 0.41～0.59; 达标. 色度; ＜5; 15; ＜0.33; 达标. 氨氮; 0.034～0.036; 0.5; 0.068～0.072; 达标. 总硬度; 215～216; 450; 0.478～0.480; 达标. 高锰酸盐指数; 0.8～1.0; 6.0; 0.133～0.167; 达标. 溶解性总固体; 526～531; 1000; 0.526～0.531; 达标. 硝酸盐; 4.23～4.34; 20; 0.212～0.217; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.0; /; 达标. 硫酸盐; 61.1～61.4; 250; 0.244～0.246; 达标. 铜; 未检出; 1.0; /; 达标. 由表10分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2018年11月28日-2018年11月29日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件6，监测结果见表11。 表 11 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目南厂界、西厂界和北厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，区域声环境质量良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2018.11.28; 厂界（东）; 53.2; 44.2; 60; 50. 厂界（南）; 51.1; 42.9; 60; 50. 厂界（西）; 51.9; 43.1; 60; 50. 厂界（北）; 50.9; 41.3; 60; 50. 2018.11.29; 厂界（东）; 52.9; 43.8; 60; 50. 厂界（南）; 50.8; 41.7; 60; 50. 厂界（西）; 51.5; 42.9; 60; 50. 厂界（北）; 50.3; 41.5; 60; 50. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12。 表 12 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境 声环境; 郑庄村; W; 紧临; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 灰河; S; 3800; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 沙河; N; 3900; /. |
| 环境质量标准 适用的评价标准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其具体标准值见表13。 表 13 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其具体标准限值见表14。 表 14 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. COD; 20. 氨氮; 1. 总磷; 0.2. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准，其具体标准限值见表15。 表 15 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 色度; 15. 氨氮; 0.5. 总硬度; 450. 高锰酸盐指数; 6.0. 溶解性总固体; 1000. 硝酸盐; 20. 亚硝酸盐; 1.0. 硫酸盐; 250. 铜; 1.0. 4、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类及4a类标准，具体标准限值见表16。 表 16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| 环境质量标准 |  |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准，其具体排放限值见表17。 表 17 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及叶县污水处理厂二期工程进水指标要求。详见表18。 表 18 污水综合排放标准及叶县污水处理厂二期工程进水标准 mg/L，pH无量纲 污染物名称; pH; COD; 氨氮. 排放标准; 6~9; 350; 35. 备注：叶县污水处理厂二期工程进水指标要求（叶县污水处理厂二期进水指标pH 6~9、COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L）。 3、噪声 项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类及4类标准，其具体限值见表19。 表 19 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水主要为生活污水，废水量780m3/a，经化粪池处理后，再经叶县污水处理厂二期工程进一步处理。 建议本项目污染物排放量总量为： 废水污染物控制指标：项目总排口COD 0.187t/a、氨氮 0.021t/a； 经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.039t/a、氨氮0.004t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

- 施工期工艺流程及产污环节简述

施工期工艺流程及产污环节示意图见图2。

固废、废水

噪声

场地平整

土方工程

固废

结构施工

装修

固废

固废

废气、噪声

废气、噪声

噪声、废气

竣工

设备安装

噪声

图2    施工期工艺流程及产污环节示意图

2、营运期工艺流程及产污环节简述

2.1 沙发和软床生产工艺及产污环节

本项目沙发和软床生产工艺相同，包括开料、钉架、打底、裁剪、缝纫、开棉、包工、质检、打包等工序。项目工艺流程简述如下：

（1）开料：项目沙发框架使用外购加工好的方木条，根据产品需求，将方木材裁为所需的尺寸和形状。

（2）钉架：将裁截完成的方木条在五金配件的作用下组合成沙发框架。

（3）打底：在木架中间空的部位用弹簧做支撑。

（3）裁剪：将布料按料单要求裁剪为相应尺寸。

（4）缝纫：将裁剪完成的面料按照料单要求缝制成相应的沙发、软床套。

（5）开绵：根据尺寸需求将海绵裁剪成相应的形状尺寸。

（6）包工：将布料与沙发、软床底座联合五金配件钉在一起，并塞入海绵，做成完整成品。

（7）质检：所有的沙发、软床成品都需进行质检，达到软体家具（QB/T1952-2003）的质量标准。

（8）包装入库：生产出的沙发经过检验合格后进行包装，送至成品库房。

木料

开料

钉架

海绵

开绵

裁剪

皮革、

布料

缝纫

包工

质检

包装入库

废气、噪声、固废

噪声

固废

固废

噪声

打底

图3    项目沙发、软床生产工艺流程及产污环节

2.2 床垫生产工艺及产污环节

本项目生产3种床垫，分别为弹簧床垫、棕榈床垫和乳胶床垫。首先在床网上铺上海绵、棕榈和乳胶等垫层，再根据所需要布料的形状大小进行裁剪布料，再将上一道工序铺好的上下面料层缝制在一起，最后检验、包装入库。具体生产工艺如下图：

弹簧类床垫生产工艺：

弹簧

穿网

剪布

缝纫

质检

包装入库

噪声

固废

图4    项目弹簧类床垫生产工艺流程及产污环节

乳胶、棕榈

剪布

缝纫

质检

包装入库

噪声

固废

乳胶类和棕榈类床垫生产工艺：

图5    项目乳胶类和棕榈类床垫生产工艺流程及产污环节

主要污染工序:

1、施工期污染工序

本项目拟建厂房2座，现已建成1座厂房。施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。

1、废气

项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。

施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约3m3/d，评价建议在施工场地内设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和泼洒地表，不得直接排入地表水体。

生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工人员按高峰期25人计算，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量1m3/d，生活污水进入临时化粪池处理后进入污水管网。

3、噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。

施工期各机械运行时声源噪声值在89~100dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表20。

表 20    主要施工机械噪声源强一览表

| 设备名称 | 源强dB(A) | 设备名称 | 噪声强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | 90 | 混凝土振捣棒 | 100 |
| 翻斗车 | 90 | 挖掘机 | 90 |
| 载重车 | 89 | 打桩机 | 100 |
| 推土机 | 90 | / | / |

4、固体废物

项目施工施工期固废包括土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目拟建2座生产车间，现已建成1座，待建生产车间建筑面积10000m2，工程挖方量约1000m3，用于场地平整，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目拟建2座生产车间，现已建成1座，待建生产车间建筑面积10000m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约100t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期25人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为12.5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

2、运营期污染工序

2.1、废气

本项目包工工序将布料与沙发、软床底座联合五金配件钉在一起，并塞入海绵，不使用粘结剂，包工工序无废气产生。项目废气主要为木料切割产生的粉尘，项目木料年使用量为800m3，经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中2011锯材加工业产排系数表，木料切割的产污系数为0.259kg/m3-产品，则本项目木料切割产生的粉尘为0.2072t/a，本项目拟在1#生产车间南侧建设密闭木料加工房，木料切割在密闭木料加工房内进行。项目各木工开料设备一侧均配套双桶布袋除尘器（集尘率约为85%，除尘效率为95%），共13台，则项目双桶除尘器收集到的粉尘量约0.1761t/a，经处理后的排放量为0.0088t/a。项目双桶布袋除尘器未收集到的粉尘量约0.031t/a。以上粉尘均以无组织形式排放在车间内，合计0.0398t/a。由于本项目木料在密闭加工房内下料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在木料加工房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.008t/a，0.0033kg/h。沉降在地面的粉尘，定期清扫收集，外售综合利用。

2.2、废水

本项目生产过程不用水，无生产废水产生。项目约有职工65人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为3.25m3/d、975m3/a。污水产生系数按0.8计，则污水产生量为2.6m3/d，780m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，生活污水废水经化粪池处理进入集聚区污水管网，排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

2.3、噪声：

本项目噪声主要为工业缝纫机、空气压缩机、自动裁板机、带锯机和圆盘锯等机械设备运行时产生的噪声。均布置于生产车间内，声压级在70-85dB(A)之间，且各设备并非全部同时使用，车间内产噪设备合理分开布局，采取厂房隔声，基础减振、设备定期检修等降噪措施。类比同类型生产企业，主要设备噪声值见表21。

表 21    主要生产设备噪声声级值及防治措施

| 序号 | 主要噪声源 | 数量（台） | 噪声源强（dB（A）） | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业缝纫机 | 30 | 70 | 厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修 |
| 2 | 空气压缩机 | 2 | 80 |  |
| 3 | 自动裁板机 | 1 | 85 |  |
| 4 | 带锯机 | 2 | 85 |  |
| 5 | 圆盘锯 | 10 | 85 |  |

2.4、固废

本项目固体废物主要有除尘器和木料加工房收集的粉尘，木料废边角料，海绵、皮革和布料边角料和职工生活垃圾。

（1）除尘器和木料加工房收集的粉尘

项目除尘器和木料加工房收集的粉尘约为0.1992t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。

（2）木料边角料

项目木料切割过程中会产生废弃边角料，根据建设单位提供资料，本项目收集的木料边角料约占总用量的1%，本项目木料用量为800m3，木料的密度为0.85g/cm3，则收集的木料边角料为6.8t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。

（3）海绵、皮革和布料边角料

项目海绵在开绵过程中会产生废弃边角料，皮革和布料在裁剪过程中会产生废弃面料边角料。根据建设单位提供资料，海绵、皮革和布料边角料的产生量为0.5t/a。收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。

（4）生活垃圾

项目劳动定员为65人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为9.75t/a，厂区设移动式垃圾箱，生活垃圾集中收集后，统一集中处置。

本项目固体废物产生及处置情况见表22。

表 22    固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 类别 | 产生量 | 性质 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器和木料加工房收集的粉尘 | 0.1992t/a | 一般固废 | 暂存于一般固废暂存间内，收集后定期外售 |
| 2 | 木料边角料 | 6.8t/a | 一般固废 |  |
| 3 | 海绵、皮革和布料边角料 | 0.5t/a | 一般固废 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 9.75t/a | / | 设垃圾箱由环卫部门统一收集处理 |

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木料切割 | 颗粒物 | 无组织产生0.2072t/a | 无组织排放0.008t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 780m3/a | 780m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.234t/a | 50mg/L，0.039t/a |
|  |  | 氨氮 | 28mg/L，0.0218/a | 5mg/L，0.004t/a |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘器和木料加工房收集的粉尘 | 0.1992t/a | 0 |
|  | 木料加工 | 木料边角料 | 6.8t/a | 0 |
|  | 面料加工 | 海绵、皮革和布料边角料 | 0.5t/a | 0 |
|  | 员工办公 | 生活垃圾 | 9.75t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声主要为工业缝纫机、空气压缩机、自动裁板机、带锯机和圆盘锯等设备运行时产生的噪声，噪声声级值为70-85dB(A)，经采取厂房隔声、基础减振、设备定期检修等措施等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准要求。 |  |  |  |

项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

染

产生及预计排

情况

主要生态环境影响:

项目位于叶县产业集聚区内，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

1、施工废气环境影响分析

本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。

①扬尘

施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。

动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表23，施工场地洒水抑尘试验结果见表24。

表 23  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (km/h) | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10(km/h) | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15(km/h) | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20(km/h) | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表 24    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表23可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

由表24可以看出，每天对施工场地实施洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。

施工期间产生的扬尘会对周围环境产生一定的影响，其影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。经调查，项目200m范围内的大气环境敏感点为项目西侧紧临的郑庄村，因此项目施工期会对西侧郑庄村大气环境造成轻微的影响。

根据平顶山市2018年大气污染防治攻坚战实施方案，本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。

1）严格落工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；

2）严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”；

3）严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。

同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。

② 燃油废气

挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，但这些污染源较分散，污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。

2、施工废水环境影响分析

（1）生活污水：本项目施工期生活污水产生量为1m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入临时化粪池处理后进入污水管网。

（2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。施工场地设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于冲洗车辆和泼洒地表，不外排。

综上，本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入临时化粪池处理后进入污水管网，废水排放量较小，不会对地表水环境造成影响。

3、施工噪声环境影响分析

（1）施工设备噪声强度

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为90~110dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如推土机、装载机、挖掘机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

（2）预测方法与预测模式

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△ L=L1-L2=20lg(r2/r1)        (dB)

式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)；

r1、r2——点声源至受声点的距离(m)；

L1——距点声源r1处的噪声值(dB)；

L2——距点声源r2处的噪声值(dB)；

3、施工场界噪声达标可行性分析

由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见表25。

表 25    距施工机械不同距离处的噪声值

| 施工机械 | 声压级（A） |  |  |  |  |  |  | 标准dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 | 70 | 55 |
| 载重车 | 89 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 |  |  |
| 推土机 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 |  |  |
| 翻斗车 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 |  |  |
| 打桩机 | 100 | 80 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 |  |  |
| 混凝土振捣棒 | 100 | 80 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 |  |  |
| 汽车吊 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 |  |  |

由表25可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目西侧紧临的郑庄村居民，因此，本项目施工期噪声会对其产生一定的影响。

为减轻项目施工期对郑庄村居民的噪声影响，评价建议建设单位采取如下措施：

a）在郑庄村村头张贴公告，告知项目施工时间、施工内容，加强与郑庄村居民的沟通工作，以求得居民的谅解和支持，以免引起不必要的纠纷；

b）从声源上控制，建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

c）合理安排施工时间和施工进度，严禁其在12：00～14：00、80：00～次日7：00期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；

d）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在项目场地的东侧，离郑庄村居民较远处。将相对固定的机械设备入棚操作，以减少对周围环境的影响；

e）在项目西侧建设声屏障，减轻施工噪声对郑庄村居民的影响；

f）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣；

g）施工企业应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对周围敏感点的声环境的影响可减少 到最小。

施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但本项目施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。

- 4、施工固体废物环境影响分析

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土方及建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

- （1）废土石

- 本项目拟建2座生产车间，现已建成1座，待建生产车间建筑面积10000m2，工程挖方量约1000m3，用于场地平整，基本可做到挖填平衡。

- （2）建筑垃圾

- 本项目拟建2座生产车间，现已建成1座，待建生产车间建筑面积10000m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约100t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

- （3）生活垃圾

- 施工人员按高峰期25人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为12.5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

- 5、水土流失影响分析

项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。

- （1）建筑物区

水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。

防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。

- （2）施工场区

因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。

- （3）临时渣场

水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。

防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目包工工序将布料与沙发、软床底座联合五金配件钉在一起，并塞入海绵，不使用粘结剂，包工工序无废气产生。项目废气主要为木料切割产生的粉尘。

本项目拟在1#生产车间南侧建设密闭木料加工房，木料切割在密闭木料加工房内进行。项目各木工开料设备一侧均配套双桶布袋除尘器（集尘率约为85%，除尘效率为95%），共13台，则项目双桶除尘器收集到的粉尘量约0.1761t/a，经处理后的排放量为0.0088t/a。项目双桶布袋除尘器未收集到的粉尘量约0.031t/a。以上粉尘均以无组织形式排放在车间内，合计0.0398t/a。由于本项目木料在密闭加工房内下料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.008t/a，0.0033kg/h。沉降在地面的粉尘，定期清扫收集，外售综合利用。本项目大气污染物面源排放参数一览表见表26。

表 26   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 8m | - 15m | - 7m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.0033kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目木料加工房无组织排放的污染物主要为TSP。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。

本项目评价因子和评价标准表见表27。

表 27    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表28。

表 28    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表29。

表 29    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 木料加工房无组织废气 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% |
| 1 | 4.32E-03 | 0.48 |
| 9 | 8.48E-03 | 0.94 |
| 25 | 5.82E-03 | 0.65 |
| 50 | 4.25E-03 | 0.47 |
| 55 | 3.96E-03 | 0.44 |
| 75 | 3.02E-03 | 0.34 |
| 100 | 2.28E-03 | 0.25 |
| 200 | 1.49E-03 | 0.17 |
| 300 | 1.29E-03 | 0.14 |
| 400 | 1.13E-03 | 0.13 |
| 500 | 1.01E-03 | 0.11 |
| 600 | 9.44E-04 | 0.1 |
| 700 | 8.84E-04 | 0.1 |
| 800 | 8.31E-04 | 0.09 |
| 900 | 7.84E-04 | 0.09 |
| 1000 | 7.42E-04 | 0.08 |
| 1100 | 7.03E-04 | 0.08 |
| 1200 | 6.69E-04 | 0.07 |
| 1300 | 6.37E-04 | 0.07 |
| 1400 | 6.07E-04 | 0.07 |
| 1500 | 5.81E-04 | 0.06 |
| 1600 | 5.56E-04 | 0.06 |
| 1700 | 5.33E-04 | 0.06 |
| 1800 | 5.11E-04 | 0.06 |
| 1900 | 4.92E-04 | 0.05 |
| 2000 | 4.73E-04 | 0.05 |
| 2100 | 4.56E-04 | 0.05 |
| 2200 | 4.40E-04 | 0.05 |
| 2300 | 4.25E-04 | 0.05 |
| 2400 | 4.12E-04 | 0.05 |
| 2500 | 3.99E-04 | 0.04 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 8.48E-03 | 0.94 |
| D10%最远距离/m | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离 | 9m |  |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表30。

表 30    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表31。

表 31    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木料加工房无组织粉尘 | TSP | 8.48E-03 | 0.94 | 三级 |

综上所述，本项目大气评价等级为三级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围”，故本项目不设置评价范围。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“三级评价项目不进行进一步预测与评价”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表29可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.00848mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表32。

表 32  无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 粉尘 | 0.0033 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.878 | 50 |

由表32可知，本项目木料加工房需设置50m卫生防护距离，其中北厂界15m，南厂界0m、东厂界0m、西厂界0m，经现场勘查，本项目卫生防护距离无大气环境敏感点。

项目卫生防护距离见图6。

15m

50m

50m

无组织

排放单元

50m

本项目场地

卫生防护距离

图6     项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

表 33    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 木料加工房 | 木料切割 | 颗粒物 | 建设密闭木料加工房，配备抽风收集装置+双桶布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 1.0 | 0.008 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.008 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表34。

表 34    项目废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值浓度限值1.0mg/m3 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为三级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.00848mg/m3，最大占标率为0.94%，出现在下风向9m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在厂区内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目木料加工房需设置50m卫生防护距离，其中北厂界15m，南厂界0m、东厂界0m、西厂界0m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.008t/a。

2、水环境影响分析

- 本项目劳动定员65人，废水产生量约780m3/a。本项目生活污水在化粪池中停留时间为24h，则化粪池的容积V=3m3。变化系数取1.2，则项目化粪池总容积不小于4m3。本项目建设地点位于叶县产业集聚区，根据叶县污水处理厂二期工程污水管网综合规划图可知（见附图四），本项目位于叶县污水处理厂二期工程收水范围内。项目生活废水经化粪池处理后进入集聚区污水管网，然后进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。本项目废水经叶县污水处理厂二期工程处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入灰河，项目主要污染物的排放量见表35。

表 35    项目废水经污水厂处理后各污染物排放量

| 污染物指标 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 项目废水量 | 780m3/a |  |
| 污水厂出水水质(mg/L) | 50 | 5 |
| 项目废水经污水厂处理 后污染物排放量(t/a) | 0.039 | 0.004 |

由上表可知，本项目COD和氨氮最终排放量分别为0.039t/a和0.004t/a，污染物排放量较小，对地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

噪声主要为工业缝纫机、空气压缩机、自动裁板机、带锯机和圆盘锯等设备运行时产生的噪声，噪声声级值为70-85dB(A)，噪声源均为固定声源。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期检修等措施降噪后见表36。

表 36    项目主要设备噪声源及治理效果

| 序号 | 主要噪声源 | 数量（台） | 噪声源强 | 噪声防治措施 | 车间外噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业缝纫机 | 30 | 70 dB（A） | 厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修 | 60 dB（A） |
|  | 空气压缩机 | 2 | 80 dB（A） |  | 55 dB（A） |
|  | 自动裁板机 | 1 | 85 dB（A） |  | 60 dB（A） |
|  | 带锯机 | 2 | 85 dB（A） |  | 60 dB（A） |
|  | 圆盘锯 | 10 | 85 dB（A） |  | 60 dB（A） |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备噪声对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表37。

表 37    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声源 |  | 北厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 东厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业缝纫机 | 距离 | 8 | 73 | 43 | 107 |
|  | 贡献值 | 36.94 | 17.73 | 22.33 | 14.41 |
| 空气压缩机 | 距离 | 10 | 65 | 52 | 78 |
|  | 贡献值 | 35 | 18.74 | 20.68 | 17.19 |
| 自动裁板机 | 距离 | 6 | 76 | 115 | 68 |
|  | 贡献值 | 44.44 | 22.38 | 18.79 | 23.35 |
| 带锯机 | 距离 | 9 | 79 | 119 | 69 |
|  | 贡献值 | 40.92 | 22.05 | 18.48 | 23.22 |
| 圆盘锯 | 距离 | 8 | 80 | 116 | 70 |
|  | 贡献值 | 41.94 | 21.94 | 17.81 | 23.1 |
| 贡献值叠加值 |  | 48.05 | 27.95 | 26.94 | 28.51 |

由表37可知，项目北厂界、南厂界、西厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，因此项目对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

项目固体废物主要有除尘器和木料加工房收集的粉尘，木料废边角料，海绵、皮革和布料边角料和职工生活垃圾。

除尘器和木料加工房收集的粉尘，木料废边角料，海绵、皮革和布料边角料暂存于一般固废暂存间，集中收集后外售；厂区设移动式垃圾箱，生活垃圾经收集后由环卫部门统一收集处理。

- 6、选址可行性分析

本项目建设地点位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，根据河南宝洁飞实业有限公司不动产权证书，项目土地用途为工业用地。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，本项目用地性质为工业用地，选址符合叶县县城总体规划。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目用地性质为工业用地，选址符合叶县产业集聚区总体规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。

项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。本项目无需设置大气防护距离，经计算，无组织排放单元（木料加工房）需设置50m卫生防护距离，其中北厂界15m、南厂界0m、东厂界0m、西厂界0m。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。同时本项目地势平坦，交通便利，供水、排水、供电等基础设施条件良好。

综上，本项目选址可行。

7、总量控制

（1）总量控制因子

根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为COD和氨氮。

（2）本项目总量控制指标

①理论计算的允许排放总量上限

按照《河南省人民政府关于印发河南省重点污染物排放总量预算管理办法的通知》（豫政〔2014〕94号）、《环境保护部关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197号）、《河南省环境保护厅关于印发河南省重点污染物排放总量预算管理办法实施细则的通知》（豫环文〔2014〕280 号）及《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》(豫环文〔2015〕292号)，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用(豫环文〔2015〕292号)中附表1进行核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量、排烟量（无单位产品基准排水量、排烟量的，采用环境影响评价文件预测排水量、排烟量）等予以核定。本项目属于其他行业，没有行业标准及单位产品基准排水量，按照国家污染物排放标准及环评实际计算出的排水量核算。本项目外排废水量为780m3/a。废水排放执行《污水综合排放标准》三级标准及叶县污水处理厂二期工程进水指标要求（COD≤350mg/L，氨氮：≤35mg/L）。

根据公式：污染物排放量=废水排放量×污染物排放浓度，计算本项目理论计算的允许排放总量上限如下：

①COD允许排放总量=废水排放量×COD允许排放浓度=780m3/a×350mg/L= =0.273t/a

②氨氮允许排放总量=废水排放量×氨氮允许排放浓度=780m3/a×35mg/L= =0.0273t/a

（2）项目出水口污染物排放总量

本项目废水排放量为780m3/a，废水主要污染物COD和氨氮产生浓度分别为300mg/L和28mg/L。废水经项目化粪池处理后COD和氨氮去除效率分别为20%和3%，处理后COD和氨氮排放浓度分别为240mg/L和27.16mg/L。

根据公式：污染物排放量=废水排放量×污染物排放浓度，计算项目出水口污染物排放量如下：

①COD出水口排放总量=废水排放量×COD出水口排放浓度=780m3/a×240mg/L=0.187t/a

②氨氮出水口排放总量=废水排放量×氨氮出水口排放浓度==780m3/a×27.16mg/L=0.021t/a

（3）城市污水处理厂处理后最终排放量

本项目废水排放量为780m3/a，废水经项目化粪池处理后经市政管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L），则其COD和氨氮最终排放浓度分别为50mg/L和5mg/L。

根据公式：污染物总排放量=废水排放量×污染物排放浓度，计算本项目COD和氨氮最终排放量如下：

①COD最终排放量=废水排放量×COD最终排放浓度=780m3/a×50mg/L =0.039t/a

②氨氮最终排放量=废水排放量×氨氮最终排放浓度=780m3/a×5mg/L=0.004t/a

（4）本环评建议污染物总量指标

本项目废水经项目化粪池处理后经市政管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）。综合以上，并结合当地环保管理要求，本环评建议总量控制指标为排入地表水的总量控制指标：具体为COD：0.039t/a，氨氮：0.004t/a。项目污染物控制指标详见表38。

表 38    项目总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.273 | 0.0858 | 0.1872 | 0.1482 | 0.039 |
| 氨氮 | 0.0273 | 0.0061 | 0.0212 | 0.0173 | 0.004 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，按照倍量替代的原则，从叶县预支增量中予以解决。使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

8、本项目环保投资情况

本项目为河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目，总投资12000万元，其中环保投资28万元，占总投资的0.23%，其环保投资见表39。

表 40    本项目环保措施及环保投资一览表

| 污染因素 | 排放源 | 污染物 | 污染防治措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 木料切割 | 颗粒物 | 生产车间内设置密闭木料加工房（100m2），同时配备双桶布袋除尘器，共13台 | 5 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、 SS | 生活污水进入化粪池（4m3）处理后经市政管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 1 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 尽量采用低噪声设备，设备安装减振基础，置于室内 | 20 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘器和木料加工房收集的粉尘 | 设一般固废暂存间（20m2），集中收集外售 | 1.5 |
|  | 木料加工 | 木料边角料 |  |  |
|  | 面料加工 | 海绵、皮革和布料边角料 |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 设垃圾箱由环卫部门统一收集处理 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 28 |

9、竣工环保验收一览表

表 41    本项目竣工环保验收一览表

| 污染因素 | 排放源 | 污染物 | 污染防治措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 木料切割 | 颗粒物 | 生产车间内设置密闭木料加工房，面积100m2，同时配备双桶布袋除尘器，共13台 | 生产车间内设置密闭木料加工房，面积100m2，同时配备双桶布袋除尘器，共13台 | 《大气污染物综合排放标准》周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、 SS | 生活污水进入化粪池处理后经市政管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 化粪池1座，容积4m3 | 《污水综合排放标准》三级标准要求及叶县污水处理厂二期工程进水指标要求 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 尽量采用低噪声设备，设备安装减振基础，置于室内 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘器和木料加工房收集的粉尘 | 设一般固废暂存处，集中收集外售 | 一般固废暂存间，面积20m2 | 固体废物及时清理，不造成二次污染 |
|  | 木料加工 | 木料边角料 |  |  |  |
|  | 面料加工 | 海绵、皮革和布料边角料 |  |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 设垃圾箱由环卫部门统一收集处理 | 移动式垃圾箱若干 |  |

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 木料切割 | 颗粒物 | 生产车间内设置密闭木料加工房，面积100m2，同时配备双桶布袋除尘器，共13台 | 《大气污染物综合排放标准》限值要求 |
| 水污染 | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池（4m3）处理进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘器和木料加工房收集的粉尘 | 设一般固废暂存处，面积20m2，集中收集外售 | 合理处置 |
|  | 木料加工 | 木料边角料 |  |  |
|  | 面料加工 | 海绵、皮革和布料边角料 |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 设垃圾箱由环卫部门统一收集处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 噪声主要为工业缝纫机、空气压缩机、自动裁板机、带锯机和圆盘锯等设备运行时产生的噪声，噪声声级值为70-85dB(A)，经采取厂房隔声，基础减振、设备定期检修等措施等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

染

产生及预计排

情况

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目，建设地点为平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，项目主要产品为沙发、软床和床垫，占地面积约18210m2。建设钢构生产厂房两栋两层，建筑面积2万m2，配套办公(约2000m2)及其他辅助设施，建设检测中心、变电站、环保装置及其他辅助设施。沙发和软床生产工艺：原材料购进——木料加工——布艺裁剪——缝纫——组装——包装，床垫生产工艺：弹簧、乳胶或者棕榈—布艺裁剪—缝纫—质检—包装入库。设备主要有装配线、全自动裁剪机、自动下料机、试验检测设备等，项目建成后可年产10万套沙发、软床、床垫。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案证明，项目代码为2018-410422-82-03-028479，项目符合国家产业政策。

（3）厂址可行性分析

本项目建设地点位于平顶山市叶县产业集聚区新文化路东段隆鑫大道，根据河南宝洁飞实业有限公司不动产权证书，项目土地用途为工业用地。根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件，本项目用地性质为工业用地，选址符合叶县县城总体规划。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目用地性质为工业用地，选址符合叶县产业集聚区总体规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。

项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。经计算，本项目无需设置大气防护距离，但无组织排放单元（木料加工房）需设置50m卫生防护距离，其中北厂界15m、南厂界0m、东厂界0m、西厂界0m。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。同时本项目地势平坦，交通便利，供水、排水、供电等基础设施条件良好。

综上，本项目选址可行。

（4）项目施工期对环境的影响与防治措施

①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和施工机械燃油废气。采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

②废水：生活污水产生量约为1m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入临时化粪池处理后进入污水管网。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于冲洗车辆和泼洒地表，不外排。

③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。由于本项目距离郑庄村较近，施工期噪声会对郑庄村产生一定的影响。建设单位应采取在郑庄村村头张贴公告，加强与郑庄村居民的沟通工作，以求得居民的谅解和支持，以免引起不必要的纠纷；与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；合理安排施工时间和施工进度，严禁其在12：00～14：00、80：00～次日7：00期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距郑庄村较远处；将相对固定的机械设备入棚操作，以减少对周围环境的影响；在项目西侧建设声屏障，减轻施工噪声对郑庄村居民的影响；施工车辆出入现场时应低速、禁鸣；对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对周围敏感点的声环境的影响可减少到最小。

④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

（5）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：

本项目包工工序将布料与沙发、软床底座联合五金配件钉在一起，并塞入海绵，不使用粘结剂，包工工序无废气产生。项目废气主要为木料切割产生的粉尘，项目拟在1#生产车间南侧建设密闭木料加工房，木料切割在密闭木料加工房内进行。项目各木工开料设备一侧均配套双桶布袋除尘器（集尘率约为85%，除尘效率为95%），共13台，则项目双桶除尘器收集到的粉尘量约0.1761t/a，经处理后的排放量为0.0088t/a。项目双桶布袋除尘器未收集到的粉尘量约0.031t/a。以上粉尘均以无组织形式排放在车间内，合计0.0398t/a。由于本项目木料在密闭加工房内下料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.008t/a，0.0033kg/h。沉降在地面的粉尘，定期清扫收集，外售综合利用。

②废水：项目无生产废水，生活废水经过化粪池处理后达标排放，然后进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

③噪声：项目噪声设备采取基础减振、隔声等措施后，北厂界、南厂界和西厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，郑庄村噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

④固废：项目固体废物主要有除尘器和木料加工房收集的粉尘，木料废边角料，海绵、皮革和布料边角料和职工生活垃圾。

除尘器和木料加工房收集的粉尘，木料废边角料，海绵、皮革和布料边角料暂存于一般固废暂存间，集中收集后外售；厂区设移动式垃圾箱，生活垃圾经收集后由环卫部门统一收集处理。

（5）本项目总投资12000万元，其中环保投资28万元，占总投资的0.23%。

（6）本项目污染物排放量总量为：

废水污染物控制指标：项目总排口COD 0.187t/a、氨氮 0.021t/a；

经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.039t/a、氨氮0.004t/a。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- （5）加强除尘器的维护与维修，保持其处于良好的工作状态

- （6）项目建成后应服从各地环保部门管理。

综上所述，河南宝洁飞实业有限公司年产10万套沙发、软床、床垫加工项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目不动产权证书

附件4    叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件

附件5    叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件

附件6    项目监测报告

附件7    项目环评执行标准的意见

附件8    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   叶县污水处理厂二期工程污水管网综合规划图

附图五   项目现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。