建设项目基本情况

| 项目名称 | 叶县蓝祥环保设备矿山机械厂改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县蓝祥环保设备矿山机械厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李国旗 |  |  | 联系人 |  | 李国旗 |  |  |
| 通讯地址 | 叶县九龙办事处玄武大道西段南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15638651138 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |
| 建设地点 | 叶县九龙办事处玄武大道西段南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 豫平叶县制造【2017】33221 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3660汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 117 |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) |  | 31 | 环保投资占总投资比例 |  | 10.3% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 年 月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 叶县蓝祥环保设备矿山机械厂位于叶县九龙办事处玄武大道西段南侧，该厂区目前主要生产环保设备及矿山机械配件，该厂于2016年11月由广州环发环保工程有限公司编制完成了《叶县蓝祥环保设备矿山机械厂环保设备及矿山机械配件生产项目现状环境影响评估报告》并经叶县环保局备案，主要产品为环保设备及矿山机械配件。 由于经营方案变动，企业拟新增喷涂车间一座，用于生产车辆零配件，为企业创造效益的同时也满足了目前市场需求变化的要求，扩建后现有生产规模保持不变。 本项目建成后可实现年产240吨的汽车零配件生产规模，根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令 第1号）中的规定，本项目属于“二十五 汽车制造”中71 汽车制造业，该类别中“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产的需要编制报告书，“其他”应编制报告表。本项目为车辆零部件生产，年使用油漆量为7t，量小于10t/a，因此本项目的环境影响评价应以环境影响报告表形式完成。 受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，工作人员在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、项目概况 1、项目概况 本项目位于叶县玄武大道西段南侧（叶县叶鲁路南铁路西原城关镇砖厂北侧），在现有生产车间南侧新建喷漆房一座，根据现场踏勘，新增喷漆房位于厂区南侧，机加工车间依托现有生产车间，厂区北侧为玄武大道；南侧为废弃养殖场，目前该养殖场已停止饲养，已列入搬迁行列；东侧为搅拌站；西侧为农田。 厂区北侧约360m为左庄，西北侧约440m为杨庄村，厂区东侧约185m为平舞铁路；南侧约920m为老灰河。 根据现场踏勘，目前企业已开工建设，属未批先建项目。叶县环境保护局于2018年5月22日对叶县蓝翔环保设备矿山机械厂未批先建行为下达了《行政处罚决定书》（叶环罚决字【2018】第1号），叶县蓝翔环保设备矿山机械厂于2018年11月30日完成罚款手续，详见附件。 2、建设内容 本项目为扩建项目，主要新建内容为一座喷漆房，同时新增部分机加工设备，其余机加工车间、配套设施均依托现有工程，本项目工程组织如下表： 表1 本项目工程组成一览表 序号; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 长70m，宽60m，现有生产车间，本次机加工生产线在该车间内进行; 依托现有生产车间. 喷漆房; 新建，长18m，宽7m，高5.5m; 新建，全封闭，钢结构. 辅助工程; 办公楼; 面积120m2; 依托现有设施. 化粪池; 20m3; 依托现有设施. 公用工程; 给水系统; 地下水; 厂区内有单独水井. 排水系统; 厂区内实际雨污分流; /. 供电系统; 由当地供电系统统一供应; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池处理后用于附近农田施肥; 依托现有化粪池. 废气; 喷漆废气; 水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 达标排放. 焊接烟尘; 焊接烟尘净化器; 12套，现有5套，需新增7套，满足本项目使用需求. 固废; 危险固废; 建设危险固废暂存间1座，建筑面积15m2; 地面硬化，并做防渗处理，用于存放各类危险固废. 生活垃圾; 厂区设置分类生活垃圾桶; /. 噪声; 设备噪声; 消声、减振、车间隔声等; 厂界实现达标排放. 3、产品方案 本项目主要产品为车辆零配件，年产量240t，主要包括车架工字梁、厢板、立柱、花栏、工具箱等零部件，成型后直接出售给车辆加工企业或组装成半成品出售。 本项目产品方案如下表： 表2 本项目产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 尺寸（mm）. 1; 车架工字梁; 80件/年; 13000*2550*1600. 2; 厢板、立柱、花栏; 80件/年; 1600*180. 3; 工具箱; 80件/年; 1500*540*800. 4、工程原辅料消耗 本项目产品为车辆零配件，原辅材料消耗情况如下表： 表3 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位/年; 备注. 1; 钢板; 155; 吨. 2; 方管; 63; 吨. 3; 圆管; 32; 吨. 4; 醇酸调和漆; 5.6; 吨; 最大储存量为0.7t. 5; 稀释剂; 1.4; 吨; 主要成分为二甲苯、200#溶剂油、松香，最大储存量为200kg. 6; 二保焊专用焊丝; 5; 吨; 无铅焊丝. 7; 埋弧焊丝; 2; 吨; 无铅焊丝. 8; 乳化液; 0.5; 吨. 5、原辅材料性质概述 （1）醇酸调和漆 醇酸调和漆是由同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成的，色泽较好，理化性质如下表： 表4 醇酸调和漆理化性质一览表 类别; 相关信息. 成分/组成; 化学品名称：醇酸调和漆，主要成分：醇酸树脂，浓度50%. 理化特性; 外观与性状：粘稠状液体；pH：6-7；相对密度：1.1. 沸点：135℃；闪点：33℃；爆炸下限：1.3. 溶解性：与脂肪类相溶性好，可用190#、200#溶剂油稀释. 危险性概述; 危险性类别：3.3类高闪点液体. 侵入途径：吸入，经皮吸收. 健康危害：直接与皮肤接触，不适应者会出现皮肤发红、搔痒等过敏性现象。. 环境危害：对大气可造成污染. 燃爆危害：本品易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去衣着，用大量水冲洗至少10分钟。化学性灼伤时，用肥皂水清洗患处；若水泡已破，用凡士林纱布覆盖作面；疼痛时，口服扑热息痛或肌注吗啡。 眼睛接触：立即用大量水冲洗至少10分钟；敷1%的氯霉素眼膏；剧痛时服扑热息痛或肌注吗啡。然后就医. 消防措施; 危险特性：遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险 有害燃烧产物：树脂的热解产物有毒 灭火方法及灭火剂：消防人员需穿戴防毒面具与全身防护服。 灭火剂：用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土灭火 灭火注意事项：用水灭火无效，灭火时佩带防毒口罩。. 泄漏应急处理; 应急处理：切断一切火源，带好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋或焚烧炉中烧掉。被污染的地面用油灰刀刮清。 消除方法：大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆. 操作处置与储存; 操作注意事项：避免接触皮肤和眼睛.在工作的地方禁止吸烟、饮食，防止蒸气在空气中形成易燃易爆浓度，避免蒸气浓度高于职业暴露极限。此外，产品只能在无裸露灯或其它火源的地方使用，电器设备必须按相应的标准作好保护。 储存注意事项：盛装醇酸树脂的桶槽必须是有色金属制成。必须严密不漏。 运输注意事项：储存于阴凉通风的库房中，远离热源和火种，避免阳光直射。与氧化剂隔离储存。. （2）稀释剂 本品稀释剂为醇酸调和专用稀释剂，主要成分为二甲苯、200#溶剂油、松香，其中二甲苯和200#溶剂油各占40%，松香占20%。 1）二甲苯 表5 二甲苯理化性质一览表 类别; 相关信息. 基本信息; 二甲苯（dimethylbenzene）为无色透明液体；是苯环上两个氢被甲基取代的产物，存在邻、间、对三种异构体，在工业上，二甲苯即指上述异构体的混合物。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶；沸点为137～140℃。. 用途; 广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业做溶剂。. 毒理学信息; 大鼠经口LD50：3567mg/kg；小鼠经口LD50：1590mg/kg；人经口LDLo：50mg/kg；大鼠吸入LC50：6700ppm/4h；人吸入TCLo：200ppm。家兔经皮500mg/24h，中度刺激。. 安全措施; 贮于低温通风处，远离火种、热源。避免与氧化剂等共储混运。禁止使用易产生火花的工具。. 消防措施; 灭火：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 2）200#溶剂油： 表6 200#溶剂油理化性质一览表 类别; 相关信息. 成分/组成; 主要成分为辛烷（56.9%）及壬烷（37.3%）. 用途; 作油漆溶剂或稀释剂，干洗溶剂以及金属零部件的清洗剂。. 理化特性; 高度易燃液体和蒸气。其蒸气与空气混合，形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和集聚静电。其蒸气比空气中，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 健康危害; 短时间接触的影响：该物质刺激眼睛和皮肤。吸入蒸气可能引起刺激上呼吸道。. 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对中枢神经系统有影响。. 环境危害; 对水生生物有毒，并有长期持续影响。. 急救措施; 皮肤接触：立即用大量水冲洗皮肤，脱去污染的衣服，如果刺激加深，应立即进行医治。 眼睛接触：一旦眼睛接触，立即用大量清水冲洗至少15min，然后立即进行医治。. 消防措施; 灭火方法及灭火剂：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳、砂土等灭火剂进行灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。 特别危险性：高度易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 泄漏应急处理; 小量泄漏：尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖、抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入地下道、地表水和地下水。. 操作处置与储存; 操作处置：密闭操作，充足通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），空气中浓度超标时，佩戴自吸式空气呼吸器。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 3）松香： 表7 松香理化性质一览表 类别; 相关信息. 成分/组成; 甲醇（20%）、异丙醇（60%）、其它填充料. 用途; 作油漆溶剂或稀释剂. 理化特性; 产品的外观与性状：透明液体，有刺鼻气味；熔点：-88℃； 引燃温度℃：385；溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 爆炸上限：44%V/V；爆炸下限：5.5%V/V. 稳定性和反应性; 稳定性：稳定。 避免接触条件：高热、高温、阳光直射。 禁配物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 分解产物：CO、CO2. 健康危害; 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。. 环境危害; 对鱼类的毒性：半数致死（LC50）9210mg/L-96h；对藻类半数致死（EC50）大于960 mg/L-24h；对水蚤和其它水生脊椎动物（ EC50）大于5001 mg/L-24h。. 燃爆危险; 易燃，其蒸汽与空气开成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会发生锰烈反应或引起燃烧。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 消防措施; 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法及灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 灭火注意事项：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存; 操作处置：加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。接触蒸汽时，操作人员应佩戴防过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 5、主要生产设备 本项目主要设备如下表： 表8 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 等离子切割机; /; 台; 1; 现有，可满足现有及新增产能使用需求. 2; 埋弧焊机; /; 台; 1; 新增. 3; 二氧化碳气体保护焊; 350; 台; 15; 新增7台，其余均为现有，可满足现有及新增产能使用需求. 4; 剪板机; /; 台; 1; 新增. 5; 折弯机; /; 台; 1; 现有，现有及新增产能使用需求. 6; 喷漆房; 长18m，宽7m，高5.5m; 套; 1; 新增. 6、公用设施 （1）给水 本项目厂区用水为地下水，主要为生活用水、喷漆废气水帘吸收池用水，可满足使用需求。 （2）排水 项目采用雨、污分流制度。 生活污经厂区内化粪池处理后用于附近农田施肥，不随意外排。 雨水经厂区雨水管网排入厂区北侧排水沟。 （3）供电 本项目用电由当地供电局集中供应。 7、劳动定员及工作制度 本项目每天8小时工作制，年工作300天。 本项目职工定员20人，均为附近居民，不在厂区内食宿。 8、本项目与现有工程依托可行性分析 根据调查，本项目与现有工程的依托可行性分析如下表： 表9 本项目依托现有工程情况一览表 构筑物; 现状; 本工程依托情况. 办公楼; 厂区北侧，使用中; 管理人员不变，仅新增车间职工. 卫生间; 厂区西北侧，面积约10m2; 本次不再新建，依托现有卫生间. 生产车间; 下料车间 （最北侧）; 本次工程和现有工程可共用，满足使用需求. 焊接车间（中间）; 闲置，本工程使用. 现有工程车间（最南侧）; 矿山机械设备及环保设备生产使用，满足使用需求. 环保工程; 现有焊接烟尘净化器五台; 本次依托现有净化器，同时新增7台，满足扩建项目建成后全厂焊接机全部作业使用需求. 危险废物暂存间5m2，仅用于存放废机油; 对现有暂存间进行整改，将面积扩大至15m2，满足本工程新增危险废物使用需求. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为扩建工程，原有工程及污染物产生情况如下： 1、工程概况 现有工程主要是进行环保设备及矿山机械配件生产，年产量为8000t，其中环保设备配件3000吨，矿山机械配件5000吨，环保设备配件主要包括下料器、转轴焊装、联轴器、光杠等。矿山机械配件主要包括刮板、溜子、挡煤板、滚筒、链轮等。 现有工程于2016年进行了现状环境影响评估报告且经叶县环保局备案。 2、现有工程建设规模及建设内容 现有工程组成见下表： 表10 现有工程组成一览表 序号; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1座，面积3000m2. 配套工程; 供水系统; 由厂区内地下水井供给. 供电系统; 由当地供电系统提供. 排水系统; 生活废水经厂区内化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排，雨污分流. 公用工程; 办公用房; 1座，面积100m2. 环保工程; 废水; 化粪池. 固废; 一般固废; 生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理； 生产车间产生的固废在车间内暂存后外售. 危险固废; 在厂区内暂存后定期由资质单位安全处置. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备做减震、隔声等处理. 3、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备情况如下表： 表11 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 数控车床; 6120; 1. 2; 数控切割机; 6X200; 1. 3; 压力机; 500吨; 1. 4; 普通车床; 6130; 4. 5; 折弯机; 100T; 1. 4、现有工程主要原辅材料 现有工程主要原辅材料使用情况如下表： 表12 现有工程原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 型钢、角钢、钢板; t/a; 6300. 2; 圆钢; t/a; 2100. 3; 焊丝; t/a; 50. 4; 乳化液; t/a; 0.8. 5; 机油; t/a; 0.3. 5、现有工程劳动定员及工作制度 现有工程45人，年工作300天，每天8h，均不在厂内食宿。 6、现有工程工艺流程 图1 现有生产工艺流程及产污环节 现有工程产污环节情况如下表： 表13 现有工程主要产污环节一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工办公; COD、SS、NH3-N. 废气; 焊接烟尘; 焊接区; 焊接烟尘. 打磨粉尘; 人工打磨; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 车床、切割机、压力机等; 噪声. 固体废物; 一般固废; 边角料; 一般固废. 危险废物; 废乳化液、废机油; 危险固废. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 7、现有工程污染源分析 现有工程污染物主要有废气、废水、噪声、固体废物等。 （1）废气 现有工程粉尘产生环节主要为车间焊接烟尘、人工打磨粉尘，均以无组织形式排放。 1）焊接烟尘 该环节粉尘产生量为0.325t/a，在厂区内无组织排放。 2）打磨粉尘 该环节为人工打磨，产尘量较小，无组织排放至厂界。 河南贝纳检测技术服务有限公司2016年11月16日至17日对厂界颗粒物无组织排放情况进行了检测，检测结果如下表： 表14 废气无组织排放监测结果 监测时间; 监测点位; 颗粒物(mg/m3). 点位测定浓度; 排放浓度. 2016.11.16 08:00～09:00; 上风向1#; 0.362; 0.656. 下风向2#; 0.651. 下风向3#; 0.624. 下风向4#; 0.656. 2016.11.16 10:00～11:00; 上风向1#; 0.368; 0.673. 下风向2#; 0.656. 下风向3#; 0.673. 下风向4#; 0.667. 2016.11.16 14:00～15:00; 上风向1#; 0.386; 0.687. 下风向2#; 0.687. 下风向3#; 0.645. 下风向4#; 0.665. 2016.11.16 16:00～17:00; 上风向1#; 0.369; 0.664. 下风向2#; 0.645. 下风向3#; 0.649. 下风向4#; 0.664. 2016.11.17 08:00～09:00; 上风向1#; 0.372; 0.655. 下风向2#; 0.635. 下风向3#; 0.649. 下风向4#; 0.655. 2016.11.17 10:00～11:00; 上风向1#; 0.376; 0.677. 下风向2#; 0.621. 下风向3#; 0.665. 下风向4#; 0.677. 2016.11.17 14:00～15:00; 上风向1#; 0.391; 0.686. 下风向2#; 0.686. 下风向3#; 0.682. 下风向4#; 0.662. 2016.11.17 16:00～17:00; 上风向1#; 0.375; 0.636. 下风向2#; 0.636. 下风向3#; 0.643. 下风向4#; 0.621. 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2; 1.0. 由以上现状检测数据可知，现有工程运营期间颗粒物厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，对周围环境影响不大。 （2）废水 现有工程运营期间无生产废水外排，废水主要为生活污水，产生量为1.4t/d，420t/a。生活污水经化粪池预处理后用于附近农田施肥，不随意外排，对外环境影响不大。 （3）噪声 现有工程噪声主要来自生产车间设备噪声，优先选用低噪声设备、噪声设备在车间内合理布局，对高噪声设备安装基础减震、采取建筑隔声、绿化、距离衰减等措施降噪。 河南贝纳检测技术服务有限公司2016年11月16日-17日对厂界噪声进行了现状检测，检测结果如下表： 表15 厂界噪声监测结果 监测点位; 监测日期; 昼间结果dB（A）; 夜间结果dB（A）. 东边界; 2016.11.16; 56; 43. 南边界; 54; 45. 西边界; 53; 44. 北边界; 57; 46. 东边界; 2016.11.17; 55; 45. 南边界; 56; 47. 西边界; 54; 44. 北边界; 58; 46. 由上表检测结果可知，厂界噪声各边界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间：60dB（A），夜间50dB（A）），北侧4类（昼间：70dB（A），夜间55dB（A）），说明目前噪声防护措施可行，未对周围环境造成大的影响。 现状评估期间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 现有工程运营期间固体废物主要包括金属边角料；废乳化液和废机油；职工生活垃圾。 金属边角料产生量约15t/a，收集后直接出售； 废乳化液和废机油产生量约为0.5t/a，收集后委托平顶山市润丰再生资源有限公司进行安全处置，目前企业已与该公司签订有危险废物处置协议； 生活垃圾产生量为6.7t/a，收集后由当地环卫部门统一处置，不随意外排。 （5）现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况统计情况如下表： 表16 原有工程污染物排放情况及环保措施 污染源; 污染因子; 产生量; 排放量; 环保措施. 废气; 焊接、人工打磨; 烟粉尘; 0.325t/a; 0.325t/a; 车间内加强通风. 废水; 职工生活; 生活污水; 420t/a; 0; 化粪池处理后用于附近农田施肥，不随意外排. 固废; 生产车间; 金属边角料; 15t/a; 0; 暂存后出售. 废乳化液、废机油; 0.5t/a; 0; 暂存后定期交资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 6.7t/a; 0; 环卫部门统一处置. 噪声; 生产车间; 各类机械设备; 设备噪声在70-85dB（A）; 车间隔声、减震等措施，厂界达标排放。. 8、现有工程存在的环境问题 根据现场踏勘，厂区内目前存在如下环保问题： （1）厂区布置较为混乱，地面未完全硬化 （2）车间布置混乱，未进行分区、分功能设置。 （3）生产车间内通风效果不佳，焊接烟尘未及时外排。 整改要求： （1）根据现场踏勘，厂区西北侧未进行地面硬化，地面堆放在种类杂物，种类废弃钢材露天堆放，场地地面打扫不整洁。 要求企业对厂区未硬化的地面进行及时硬化，厂区内露天堆放的各类废料全部入仓库堆放，将闲置房屋进行清理，用于存放废料或原材料。 （2）要求企业对机加工车间进行合理布局，及时打扫车间卫生，将车间按功能、加工方式等进行合理分区。 （3）要求企业加工生产车间通风力度，增加焊接烟尘净化器数量，焊接烟尘得到有效净化。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，地处东经113°02′～113°37′，北纬33°21′～33°26′，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。境内交通便利，平舞铁路自境内通过，新建的许（昌）平（顶山）南（阳）高速公路、漯平洛高速公路在叶县交叉，许南公路贯穿南北，公路交通形成网路。 本项目厂址位于叶县玄武大道西段南侧，项目地理位置图见下图： 图2 建设项目周围环境示意图 2、地形地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580m，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2m，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5m。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200-300m之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80m左右，最低海拔69.8m。全县海拔85m。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.3℃，极端极低气温-14.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67%，年均气压1005.8mbar。 4、地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。 沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。 灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 本项目距离南侧老灰河距离约920m。 孤石滩水库是淮河支流澧河的发源地，平顶山市第三大水库，水库面积1.035万亩，平均水深7.97米。设计大坝为粘土心墙砂卵石坝，最大坝高30.3米，坝顶高程160.3米，防浪墙高1.2米，坝长494米，台地坝基表层为砂卵石，厚6～8米。采取粘土截水槽防渗；左坝头表层为沉积层，其下岩石有溶洞，做粘土包山铺盖处理。主溢洪道与右坝头相连，傍山开槽，建泄洪闸3孔，宽10米，高6米，最大泄量2188立方米/秒。副溢洪道位于坝左侧山坳中，底宽15米，最大泄量748立方米/秒。1970年4月开工，1974年8月完成。1976年副溢洪道底宽由15米扩至40米，底高降低2米，可防御2000年一遇洪水，1977年10月完成。 澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。澧河干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里，河床比降平均约1/3000。在叶县，澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 5、地下水 本项目所在区域地下水可利用量为5860万m3，占浅层地下水资源的29.4%，城区地下水含水层为冲积、洪积层，浅水层一般距地面4～6m，水力坡度小，依靠大气降水补给，雨季河水补给，灰河两岸单井涌水量2000余m3/d，pH值为中软水，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段，91.50～136.10m为主要富水段，地下水走向为自西向东。 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 7、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 评价区域内生物资源比较单一，植被主要为农田作物、季节性草灌以及城市道路绿化植被等；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、饮用水源保护区划分 （一）县级集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县盐城路西侧路北，距离最近的叶县自由路地下水井群约620m，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （二）乡镇集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 （2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 （3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 （4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于叶县玄武大道西段南侧，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 9、平顶山市2018年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案 为深入推进大气污染防治攻坚战，推动全市空气质量持续改善，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）要求，结合我市实际，特制定本方案。 （四）加快推动工业企业绿色发展 完成化工等行业特别排放限值改造，鼓励试点开展重点工业企业超低排放改造，加快重点企业无组织排放治理，深入开展工业VOCs（挥发性有机物）治理，实施重点行业清洁生产，推广绿色示范工厂建设和工业领域电代煤，全面建成工业污染物在线监控体系，逐步推动工业企业绿色发展转型。 26、强化VOCs污染防治 （1）加快推进化工行业VOCs治理。2018年7月底前，完成制药、农药、化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品等化工企业VOCs治理。化工行业要参照石化行业VOCs治理要求，全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理，现代煤化工行业要全面实施泄漏检测与修复（LDAR），其他行业逐步推广LDAR工作；加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。 27、完成重点工业企业无组织排放治理改造。全面核实重点工业企业无组织排放治理完成情况，2018年8月底前，完成钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉的无组织排放治理工作。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。未按时按要求完成无组织排放改造治理的企业，依法予以处罚，实施停产整治。2018年10月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和锅炉等企业实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。2018年11月1日起，对达不到要求的工业堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。 本项目运营期间会产生有机废气VOCs产生，运营期间采用“水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附”以降低有机废气排放量，因此本项目建设符合平顶山市2018年大气污染攻坚战的要求。 10、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 2017年9月14日，国家环保部联合国家发改委、财政部、交通运输部、质检总局、国家能源局共同发布《关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》》的通知（环大气【2017】121号）。 挥发性有机物（VOCs）是指参与大气光化学反应的有机化合物，包括非甲烷烃类、含氧有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成臭氧和细颗粒物污染的重要前体物。为全面加强VOCs污染防治工作，提高管理的科学性、针对性和有效性，促进环境空气质量持续改善，特制定本方案。 三、主要任务 （1）加快实施工业源VOCs污染防治 “十三五”期间，全国重点推进石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业VOCs污染防治，地方可依据产业结构特点，因地制宜推进电子信息、制鞋、纺织印染、木材加工等行业VOCs治理工作。 （2）综合整治 本项目为车厢零配件生产项目，与“十三五有机物污染防治工作方案”的相符性分析如下: 汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性等低挥发性涂料，配套使用“三涂一烘”或“两涂一烘”等紧凑型涂装工艺；建立有机废气分类收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等末端治理措施。通过上述措施，整车制造企业VOCs综合去除率达到70%以上，其他汽车制造企业VOCs综合去除率达到50%以上。 工程机械制造行业。推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用机器人喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强废气的收集与治理，有机废气收集率不低于80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。通过上述措施，工程机械制造涂装VOCs综合去除率达到50%以上。 本项目为车厢零配件生产项目，同时也属于机械加工行业，使用的漆料固体份达75%，油漆附着率达70%以上；采用一涂一烘的涂装工艺；配套建设有机废气收集系统，其集气罩收集率高达 90%以上，有机废气因产生量较少，采用了水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附装置的净化方式。有机废气综合去除率达90%以上，处理之后经15m高排气筒达标排放。本项目采取的处理措施及其处理效率可以满足《"十三五"挥发性有机物污染防治工作方案》中的要求，同时评价要求企业在运行过程要安格按照该方案中的要求执行，使建设单位在以后的运行过程原料的使用、工艺的选取以及污染物的治理可以满足从源头削减、过程控制、末端治理的原则。 11、《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》 为了深入打好打赢大气污染防治攻坚战，克难攻坚搞好挥发性有机物专项治理，千方百计持续不断增加优良天数，河南省环保厅研究制定了《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》，具体如下： 四、主要措施 （一）全面完成工业源VOCs污染治理 2、实施工业涂装行业 VOCs 综合整治。 2017 年 6 月 30 日前，全省 2365 家汽车、家具、工程机械、钢结构、卷材、集装箱等制造企业必须完成达标治理，VOCs 排放要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》和《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》要求。 （1）汽车制造行业。加快推进全省整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等企业 VOCs 排放治理。推广使用高固体分、水性等低挥发性涂料，配套使用“三涂一烘”或“两涂一烘”等紧凑型涂装工艺；建立有机废气分类收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于 90%，其他汽车制造企业不低于 80%；对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，要采取焚烧等末端治理措施。整车制造企业 VOCs 综合去除率要达到 70%以上，其他汽车制造企业 VOCs 综合去除率要达到 50%以上。 （3）工程机械制造行业。推广使用高固分涂料，使用比例达到 20%以上，以企业产品产量和涂料进货单核实。加强废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。工程机械制造企业 VOCs 综合去除率（含原料替代)）要达到 50%以上。 本项目为车厢零配件生产项目，同时也属于机械加工行业，使用的漆料固体份达75%，油漆附着率达70%以上；采用一涂一烘的涂装工艺；配套建设有机废气收集系统，其集气罩收集率高达 90%以上，有机废气因产生量较少，采用了水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附装置的净化方式。有机废气综合去除率达90%以上，处理之后经15m高排气筒达标排放。 本项目采取的处理措施可以满足《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中的处理效率要求，同时评价要求企业在运行过程要安格按照方案中的要求执行。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于叶县玄武大道西段南侧，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状采用《圣美源纺织品公司年产2000万件运动帽及纺织系列产品项目环境影响报告书》中对摆庄的检测数据（位于本项目东侧约4km），检测时间为河南普析检测技术服务有限公司，检测时间为2017年2月13～19日，连续7天，检测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、VOCs共5项，其监测结果见下表： 表17 环境空气质量现状检测结果 检测点位; 监测因子; 浓度范围 （ug/m3）; 评价指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 结果. 摆庄; SO2; 日均值; 30～36; 0.20～0.24; 0; 0; 达标. 小时平均; 24～46; 0.048～0.092; 0; 0; 达标. NO2; 日均值; 41～60; 0.513～0.750; 0; 0; 达标. 小时平均; 33～71; 0.165～0.355; 0; 0; 达标. TSP; 日均值; 215～237; 0.717～0.790; 0; 0; 达标. PM10; 日均值; 115～142; 0.767～0.947; 0; 0; 达标. VOCs; 日均值; 430～560; 0.717～0.933; 0; 0; 达标. 由上表检测数据可知，评价区域内测点各监测因子SO2、NO2小时浓度及SO2、NO2、PM10日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，VOCs满足参考标准《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的限值，说明本项目区域环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 叶县境内的灰河属于淮河流域沙颍河水系，灰河在叶县境内分南北两条，北为老灰河，南为新灰河。本次地表水现状评价采用平顶山市环境监测中心站2016年对叶县灰河水寨屈庄断面的例行监测数据，其监测结果见下表： 表18 灰河水寨屈庄断面监测结果 单位：mg/L（除pH外） 河流断面; 项目; 监测值; 评价标准; 标准指数; 评价结果. 灰河水寨屈庄断面; pH值; 7.64; 6～9; 0.32; 达标. COD; 18.6; 20; 0.93; 达标. 高锰酸盐指数; 4.9; 6; 0.32; 达标. BOD5; 4.1; 4; 1.025; 超标. 氨氮; 1.34; 1.0; 1.34; 超标. 总磷; 0.43; 0.2; 2.15; 超标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 达标. 由上表监测数据可知，灰河2016年度各监测因子均值除BOD、氨氮、总磷超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值的要求。超标原因主要是灰河沿途接纳了部分未经处理生活污水导致氨氮、总磷超标。 同时，本项目运营期间生产环节无废水外排，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排，不会对周围水环境质量造成大的影响。 3、地下水质量现状 为了解本工程区域地下水情况，本次地下水现状评价采用《圣美源纺织品公司年产2000万件运动帽及纺织系列产品项目环境影响报告书》中对摆庄的检测数据（位于本项目东侧4km），检测单位为河南普析检测技术服务有限公司，检测时间为2017年2月13～15日，监测因子为pH、色度、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、硫酸盐共8项，其监测结果见下表： 表19 地下水质量现状监测结果统计表 单位：mg/L（pH除外） 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准限值; 标准指数; 评价结果. 摆庄; pH（无量纲）; 7.48～7.93; 6.5～8.5; 0.32～0.62; 达标. 色度; ＜5; 15; ＜0.33; 达标. 氨氮; 0.029～0.032; 0.5; 0.058-0.064; 达标. 总硬度; 217～218; 450; 0.482～0.484; 达标. 高锰酸盐指数; 0.9～1.1; 3.0; 0.30～0.37; 达标. 溶解性总固体; 533～538; 1000; 0.533～0.538; 达标. 硝酸盐; 4.40～4.44; 20; 0.220～0.222; 达标. 硫酸盐; 63.7～64.3; 250; 0.255～0.257; 达标. 由上表监测结果可知：评价区域地下水各项检测因子pH、色度、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、铜均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水质量现状较好。 4、声环境质量现状 本项目位于叶县玄武大道西段南侧，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（北侧4类）。本次噪声现状检测河南普析检测技术服务有限公司进行检测，检测时间为2017年10月7日～10月8日，共两天，每天昼、夜各监测一次，在东、南、西、北四个厂界共设置4个检测点，其检测结果见下表： 表20 厂界现状环境噪声监测结果 检测时间及结果; 噪声检测结果dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2017.10.7; 昼间; 52.8; 53.1; 51.8; 60.7. 夜间; 43.2; 43.3; 42.5; 51.1. 2017.10.8; 昼间; 52.1; 53.8; 51.3; 60.0. 夜间; 42.4; 42.3; 41.9; 50.3. 从监测结果可知，项目各厂界昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》中1类（北侧4类）（昼间55dB（A），夜间45dB（A），北侧昼间70dB（A），夜间55dB（A））标准要求，说明厂界周围声环境状况良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表21 项目周围主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方向; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 环境空气; 左庄; 北侧; 360; 550; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 杨庄村; 西北侧; 440; 350. 地表水; 老灰河; 南侧; 920; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见下表： 表22 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 日平均; 75. 颗粒物（PM10，粒径≤10μm）; 年平均; 70. 日平均; 150. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 一氧化碳; 24小时平均; 40. 1小时平均; 80. VOCs; 8h均值; 600; 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D. 二甲苯; 一次值; 200; 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D. 2、声环境 本项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类、4a类标准。 表23 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4a类; 70; 55. 3、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。具体标准限值见下表： 表24 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准. COD; 20. BOD; 4. NH3-N; 1.0. 总氮; 1.0. 总磷; 0.2. 石油类; 0.05. 溶解氧; 5. 高锰酸盐指数; 6. 4、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准，其具体标准限值见下表： 表25 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 氨氮; 0.50. 溶解性总固体; 10000. 高锰酸盐指数; 3.0. 总硬度; 450. 硝酸盐; 20.0. 硫酸盐; 250. 色度; 15. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中新污染源大气污染物排放限值；有机废气参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中标准。 表26 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15m; 20m. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 表27 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界无组织（mg/m3）. 15m; 20m. 表面涂装; 调漆、喷漆工艺; 甲苯与二甲苯合计; 20; 0.6; 1.7; 0.2. VOCS; 60; 1.5; 3.4; 2.0. 烘干工艺; 甲苯与二甲苯合计; 20; 0.6; 1.7; 0.2. VOCS; 50; 1.5; 3.4; 2.0. 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不得外排。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中1类、4类标准。 表28 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4类; 70; 55. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 | 根据计算的污染物总量，本项目建议总量控制指标： VOCs：0.25t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 组装 本项目是为扩建工程，主要生产汽车车厢零配件，利用现机加工车间，在车间南侧新建喷漆房一座，施工量较小。主要影响在运营期，运营期工艺流程及产污环节如下： 原材料 检验 下料 剪板机、切割机、折弯机 噪声、固废 工字梁制作 车架零部件 立柱、厢板、花栏制作 工具箱制作 根据客户需求 噪声、废气 焊接 手工打磨 喷漆 废气、噪声、固废 出售 图3 本项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目产品主要是汽车零配件，主要包括车架工字梁、厢板、立柱、花栏、工具箱等，制作完成后直接出售或按客户需求组装成半成品。 进厂的各类原料根据客户需求进行加工，在机加工车间通过剪板机、折弯机、切割机等设备进行加工。 各类零部件通过焊接成型。 成型后的各类产品根据需要进行手工打磨，打磨后即进行喷漆房进行喷漆。 喷漆完毕后直接进行出售或根据客户需求组装成半成品再出售。 本项目喷漆房位于建设一座干式喷漆房，尺寸为18m×6.5m×5.5m（长*宽*高），该喷漆房集喷漆、烘干于一体。 本项目油漆调配（醇酸油漆+稀释剂调配）在喷漆房内进行，产生的少量废气经喷漆废气净化装置一同处理。 本项目喷漆、烘干原理如下： 喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在工件的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而最大限度地保证喷漆的质量。 烘干时采用电加热，将风门调至烘干位置，热风循环，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55℃—60℃)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后，与热能转换器发生热交换后送至烘干房顶部的气室，再经过第二次过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得喷漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时，加热器自动停止；当温度下降到设置温度时，风机和加热器又自动开启，使喷烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烘干时间达到设定的时间时，设备自动关机，烘干结束。 本项目运营后产污环节如下表： 表29 本项目产污环节一览表 类别; 来源; 污染物. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD、SS、NH3-N. 喷漆房; 漆雾净化废水; SS. 废气; 生产车间; 设备焊接; 焊接烟尘. 人工打磨; 打磨粉尘. 喷漆房; 漆雾、二甲苯、VOCs. 噪声; 生产车间; 剪板机、折弯机、焊接机、打磨机、剪板机、风机等设备; 设备噪声. 固体废物; 生产车间; 一般固废. 危险废物.

主要污染工序： 施工期 本项目施工活动主要为新建喷漆房一座，本项目目前已开始动工，为未批先建项目，剩余施工活动量较小，施工期影响如下： 1、废气 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。 现场道路扬尘、各类施工设备和运输车辆排放、装卸、搅拌作业、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等。主要污染物为总悬浮颗粒物以及设备车辆排放的NOX、CO等，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 2、废水 该环节废水主要来源于职工生活用水及施工废水。 本项目施工期1个月，施工人员约10人，用水量按每人30L/d，污水产生量按80% 计，生活废水产生量为0.24t/d，7.2t/施工期。 施工废水主要为地面冲洗废水，地面硬化养护废水，废水产生量较少，污染物主要为COD、BOD、SS和石油类等。 3、噪声 施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工期中使用的装载机、推土机、吊车、运输车辆都是噪声的产生源，根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于下表： 表30 施工期主要设备噪声源强 施工设备名称; 距设备5米处平均A声级 dB（A）. 装载机; 90. 推土机; 86. 吊车; 90. 运输车辆; 85. 4、固体废物 （1）建筑垃圾 本项目建筑面积为117m2，会产生少量的建筑垃圾，建筑垃圾产生量约为0.5t，该部分建筑垃圾在厂区内收集后运送至指定到建筑垃圾堆放点，不得随意外排。 （2）生活垃圾 本项目施工期建筑工人10人，生活垃圾按0.5kg/人•d，施工期30天计，则整个施工期生成的生活垃圾总量为0.15t，由环卫部门统一收集，对环境影响不大。 营运期 1、大气污染因素分析 本项目建成后废气产生环节主要为焊接区产生的焊接烟尘；喷漆房产生的喷漆废气；机加工车间产生的少量的打磨粉尘。 （1）焊接烟尘 本项目在生产过程中采用二氧化碳气体保护焊、埋弧焊进行构件焊接，焊接过程中会有焊接烟尘产生。 本项目焊接工艺在车间焊接区域内进行，焊接材料为实芯焊丝，参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染物特征》（科技情报开发与经济2010第20卷 郭永葆）中的相关资料以及同行业的经验常数可知：二保焊焊接材料的发烟量为5g～8g/kg，本项目取8g/kg，埋弧焊的发烟量为0.1-0.3g/kg，本项目取0.3g/kg。 本项目使用二保焊丝为5t/a，埋弧焊丝使用量为2t/a，则焊接烟尘产生量为40.6kg/a。 为降低焊接烟尘对周围环境的影响，本次评价要求企业安装移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘净化器可得到有效净化，净化效率可达80%以上，目前企业已购置有五台烟尘净化器，同时需新增三台满足八台焊接机同时作业的使用需求，单台风机风量为1000m3/h，本项目焊接烟尘经净化后排放情况如下表： 表31 焊接烟尘产生及排放情况一览表 项目; 产生量 （kg/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理设备参数; 排放量; 排放浓度 （mg/m3）. kg/a; kg/h. 焊接区; 40.6; 6.34; 移动焊接烟尘除尘器风量8000m3/h，效率80%，800h/a; 8.12; 0.01; 1.26. （2）打磨粉尘 该部分粉尘主要来自打磨部分焊接接口组件，打磨工作量小，由人工使用砂轮机进行打磨，该部分粉尘以无组织的形式排放，对周围环境影响较小。 （3）喷漆废气 本项目喷漆房作业时会产生一定量的喷漆废气。 1）油漆主要成分 本项目油漆主要成分为醇酸油漆和稀释剂，油漆用量为5.6t/a，稀释剂用量为1.4t/a。 油漆中固体份约占75%，即4.2t/a，溶剂（全部以VOCs计）占25%，即1.4t/a，其中二甲苯含量约0.35t/a。 稀释剂中主要成分为二甲苯、200#溶剂油、松香，含量分别占40%、40%、20%，即本项目油漆中的主要成分含量如下表： 表32 本项目物料成分一览表 类别; 物料成分; 固体份 （t/a）; VOCs. 二甲苯（t/a）; 其他（t/a）; 合计（t/a）. 醇酸油漆; 漆料; 4.2; 0.35; 1.05; 1.4. 稀释剂; /; 0.56; 0.84; 1.4. 合计; 4.2; 0.91; 1.89; 2.8. 根据企业设计，喷漆时采用静电喷漆枪，参考《实用涂装新技术与涂装设备使用维护及涂装作业安全控制全书》（第四章、第三节）中关于静电喷枪的资料，结合本项目采用的喷枪的喷涂实际工作情况，油漆的附着率高达70-80%，本项目以70%计，则漆雾产生率为30%左右，漆雾的主要成分为颗粒物，溶剂按VOCs计。 2）油漆废气产生情况 综上，本项目喷漆废气产生情况如下表： 表33 喷漆废气产生量 类别; 物料成分; 漆雾产生量（t/a）; VOCs. 二甲苯（t/a）; VOCs（含二甲苯）（t/a）. 醇酸油漆; 漆料; 1.26; 0.35; 1.4. 稀释剂; /; 0.56; 1.4. 合计; 1.26; 0.91; 2.8. 本项目采用封闭式喷漆作业，根据同类行业生产经营情况，在运行过程中仍会有约10%的废气以无组织形式排放，即本项目废气排放情况如下表： 表34 喷漆废气产生量 排放源; 污染物; 产生量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 1.13. 二甲苯; 0.82. VOCs; 2.52. 无组织; 颗粒物; 0.13. 二甲苯; 0.09. VOCs; 0.28. 3）废气处理情况 项目喷漆工序的有组织废气主要分为两类： 一类是喷漆过程中产生的漆雾，主要成份是树脂粉，喷漆过程中产生的漆雾，在通风机的作用下，首先经过喷漆房室内的漆雾净化装置。 一类为有机废气：项目喷漆房废气经漆雾净化装置预处理后的废气引至一套光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒进行处理。 本项目喷漆房为喷、烘一体，通过参考《喷漆工序有机废气源强的估算比较》中喷涂和烘干时有机废气的挥发比例分别为喷漆占30%，烘干占70%。 喷漆和烘干阶段产生的废气全部经风机引至一套有机废气处理装置，处理达标后外排。 本项目配备漆雾净化装置为水帘漆雾净化器，净化效率为90%，有机废气净化装置为UV光氧催化+活性炭吸附，综合净化效率可达90%以上。 4）喷漆房废气是核算 根据《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514-2008）和《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）中规定，喷漆房排风量计算如下： 式中：V2——每升溶剂需要的稀释空气量，单位为立方米（m3）； LFL——溶剂的燃烧极限下限值； V1——每升溶剂蒸汽体积，单位为立方米（m3）。 本项目营运过程中采用油性漆，总用量为5.6t/a，根据其组分组成，二甲苯含量为0.91t/a。根据GB14444-2006中附录B表B.1，二甲苯LFL为1.0，V1为0.272；经核算二甲苯每升容积需要的稀释空气量为107.71m3。 经查阅资料，二甲苯蒸汽密度为3.66g/L，喷漆房年平均工作时间为1200h，则每小时挥发二甲苯蒸汽的体积为207.2L，经核算，二甲苯最小的稀释新鲜空气量为22315.4m3/h。 本项目喷漆房配套风机风量为25000m3/h，大于理论稀释风量，风机风量选择合理。 综上，本项目喷漆房废气产、排情况如下表： 表35 本项目有机废气产、排一览表 项目; 风量m3/h; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量t/a; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 颗粒物; 25000; 1.13; 37.6; 0.113; 0.094; 3.76. 二甲苯; 0.82; 27.3; 0.082; 0.068; 2.73. VOCs; 2.52; 84; 0.25; 0.21; 8.4. 无组织; 颗粒物; /; 0.13; /; 0.13; 0.015; /. 二甲苯; /; 0.09; /; 0.09; 0.01; /. VOCs; /; 0.28; /; 0.28; 0.032; /. 2、水污染因素分析 本项目废水主要为职工生活污水，漆雾净化废水。 （1）生活污水 本项目职工定员20人，不在厂区内食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，生活用水量取40L/d·人，用水量为0.8t/d、240t/a，污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.64t/d、192t/a。 项目区生活污水经化粪池处理后用于附近农田，不外排。项目运行后生活污水产生排放情况见下表： 表36 项目营运期废水产生及排放情况一览表 项目; 产生量; 污染物. COD; BOD; SS; NH3-N. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 进水; 192t/a; 300; 0.06; 150; 0.03; 150; 0.03; 30; 0.006. （2）漆雾净化废水 本项目喷漆过程中产生的漆雾采用漆雾净化装置处理，主要是依靠水先将漆雾吸收，再进行有机废气的净化，该装置运行过程中会产生一定量的废水。 本项目设置1座漆雾净化装置，底部配套建设水处理设施1套，有1座反应池和1座清水池组成，每个池子容积约为5m3。 在漆雾处理过程吸附有漆雾的废水进入反应池内经漆雾聚凝和氧化处理（芬顿氧化）后，进入清水池进行循环使用，定期更换。 根据企业提供资料，循环液每3个月更换一次，每次更换产生废液5t，该部分废液委托资质单位进行安全处置。漆雾经凝聚成漆渣沉淀，经过滤后，作为危险固废在厂区暂存后交由资质单位进行安全处置。漆雾净化装置运行过程用水量约为10m3，清水池内需要定期补充新鲜水，平均每天补充水量为0.3t/d。 （3）雨水 本项目厂区实行雨污分流，经厂区雨水管网排出厂区外雨水沟。 3、噪声污染因素分析 本项目运营后噪声主要来源于剪板机、折弯机、切割机、焊机、风机等，参考《环境影响评价技术方法》（2017版，环境保护部环境工程评估中心编）中资料数据可知，此类设备噪声源强一般在70-85dB（A）之间，车间内设备通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施后，噪声源的源强下降15～25dB（A）。经查阅《环境保护实用数据手册》及类比一般工业设备噪声源强，本项目主要噪声源排放源强见下表： 表37 主要设备噪声源排放源强统计 序号; 设备名称; 噪声产生源强（dB（A））; 数量（台）; 降噪方式; 排放噪声（dB（A））. 1; 剪板机; 80; 1; 车间安装门窗，生产设备基础减振等措施，降噪15-25dB（A）; 55. 2; 折弯机; 80; 1; 55. 3; 等离子切割机; 80; 1; 55. 4; 埋弧焊机; 70; 1; 50. 5; 二保焊机; 70; 7; 53.4. 6; 风机; 85; 1; 60. 4、固废污染因素分析 本项目运营后固体废物主要来源于生产车间产生的一般固废和危险固废及职工生活垃圾等。 （1）一般固废 1）边角料和金属屑 营运期，在产品加工过程产生的一般固废主要为边角料和金属屑，根据项目工艺过程及企业提供资料，原料的用量共计为250t/a。营运期在剪、切、钻等加工工序中会产生的边角料及金属屑，根据项目生产工艺及类比同行业的生产经验常数，生产过程中边角料以及废金属屑的产生量占原料的4%，即10t/a。 2）生活垃圾 本项目新增职工定员20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人d计，则生活垃圾产生量为12kg/d，3.6t/a，该部分生活垃圾定期交环卫部门统一处置。 （2）危险废物 1）漆雾净化装置废液和漆渣 漆雾净化装置运行过程中废液产生量为20t/a，漆渣产生量约为1.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），漆雾净化装置产生的废液和漆渣属于危险固废，废物类别HW12（染料、涂料废物），废物代码为900-252-12（使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物）；建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于危险固废间专用桶中，定期交由资质单位进行安全处置。 2）废油漆桶 本项目油漆、稀释剂使用铁桶进行储存，使用后会产生废油漆桶，产生量共计约0.15t/a，该部分废物含有废油漆，但可以由资质厂家回收再利用，在厂区储存过程中应严格按照危险废物的相关规定进行管理。 3）废活性炭 本项目采用光氧催化+活性炭吸附措施，后续活性炭吸附有机废气量为1.01t/a，活性炭吸附为物理反应，不发生化学变化。活性炭使用一段时间后，吸附能力会下降，需要更换。参考《实用涂装新技术与涂装设备使用维护及涂装作业安全控制全书》（第九章、第二节）中活性炭吸附参数，活性炭对有机废气的吸附量为0.54kg/kg•活性炭，本项目每年需吸附废气1.01t，则共需活性炭量为1.87t/a，产生的废活性炭（包括吸附的废气）共计2.88t/a。 根据《国家危险废物名录（2016年）》，本项目所产生的废活性炭属于危险废物，编号为HW49（其他废物），该废物应得到安全处置。 4）废乳化液 本项目新增乳化液使用量为0.5t/a，使用时与水按一定比例配比，每年会更换下部分废乳化液，产生量约为0.3t/a。 根据《国家危险废物名录（2016年）》，本项目所产生的废活性炭属于危险废物，编号为HW08（废矿物油），该废物应得到安全处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，危险固废在厂区集中收集、储存于专用桶中，定期交由资质单位回收处理，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人，并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 本项目危险固废产生情况如下： 表38 项目营运期危险固废一览表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废漆渣; 染料、涂料废物; HW12; 1.02; 喷漆房; 固态; 油漆; 每天; T; 资质单位安全处置. 2; 漆雾净化废液; 20; 液态; 油漆; 3个月; T. 3; 废油漆桶; 其它废物; HW49; 0.15; 固态; 油漆; 每天; T; 厂家回收. 4; 废活性炭; 2.88; 固态; VOCs; 2个月; T; 资质单位安全处 置. 5; 废乳化液; 油水、烃、水混合物或乳化液; HW09; 0.3; 生产车间; 液态; 废乳化液; 3个月; T. 合计; 24.35. 5、改扩建前后主要污染物产、排情况 本项目为改扩建项目，现有工程主要产品为年产8000吨矿山机械设备，各环节污染物经环保设施处理后达标排放。本次扩建后新增240吨/年的汽车零配件，各环节产生的污染物经处理后实现达标排放。 本项目主要污染物排放“三本账”汇总如下表： 表39 本项目主要污染物排放“三本账” 单位：t/a 污染物类型; 原有工程排放量; 本工程; 以新带老消减量; 技改后工程排放量; 增减变化量. 产生量; 排放量. 废气; 焊接烟尘; 0.325; 0.040; 0.0081; 0; 0.333; +0.0081. 喷漆颗粒物; /; 1.13; 0.113; 0; 0.113; +0.113. 喷漆二甲苯; /; 0.82; 0.082; 0; 0.082; +0.082. 喷漆VOCs; /; 2.52; 0.25; 0; 0.25; +0.25. 废水; 废水; 0; 192; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0.06; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0.006; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 10; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 24.35; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 3.6; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接区域 |  | 焊接烟尘 | 40.6kg/a，6.34mg/m3 | 8.12kg/a，1.26mg/m3 |
|  | 人工打磨 |  | 打磨粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 喷漆废气 | 有组织 | 颗粒物 | 37.6mg/m³；1.13t/a | 3.76mg/m³；0.113t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 27.3mg/m³；0.82t/a | 2.73mg/m³；0.082t/a |
|  |  |  | VOCs | 84mg/m³；2.52t/a | 8.4mg/m³；0.25t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.13t/a | 0.13t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  |  |  | VOCs | 0.28t/a | 0.28t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 生活废水 COD BOD SS NH3-N | 192t/a 300mg/L；0.06t/a 150mg/L；0.003t/a 150mg/L；0.003t/a 30mg/L；0.006t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 |  | 边角料 | 10t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 3.6t/a |  |
|  | 危险废物 |  | 废漆渣 | 1.02t/a |  |
|  |  |  | 漆雾净化废液 | 20t/a |  |
|  |  |  | 废油漆桶 | 0.15t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 2.88t/a |  |
|  |  |  | 废乳化液 | 0.3t/a |  |
| 噪 声 | 本项目设备声源强主要在70～85dB（A）之间，经过相应的吸声、消声、减振、隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（北侧4类）的要求，对周围环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于叶县玄武大道西侧路南，在现有厂区院内新建一座喷漆房，根据现场踏勘，场地内多为人工植被，施工活动对其生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。 为避免施工扬尘对外环境的影响，评价要求企业在施工活动中应严格按照《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（平政办【2017】6号）、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）中规定，防治施工扬尘，并在施工工地安装视频监控装置，全过程监控施工扬尘。 （1）施工期间做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70-80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围。 （2）避免大风作业 在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （3）及时清运渣土 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 严格渣土车辆运营管理，制定渣土运营管理办法，整治运输车辆物料抛撒问题；建立城市周边道路巡查制度，及时发现解决道路扬尘问题。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （4）及时绿化及覆盖 对场地工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 综上，本项目在采取合理的防尘防范措施后，施工期不会对外环境造成大的影响，且施工期较短，本项目工程量较小，施工结束后影响即消失，不会对外环境造成大的影响。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期生活污水主要为施工人员的清洗废水，其污染因子主要为SS等，无特殊污染因子，在厂区直接泼洒，还可起到防风固沙的作用。项目厕所污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。由于项目施工期较短，污水产生量较少，施工期生活污水对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水来源于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗、混凝土浇注、养护及施工地面冲洗等，施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。 3、声环境影响分析 项目施工期间噪声的主要来源是机械设备的施工作业噪声和施工车辆噪声。施工噪声主要由现场施工机械所造成，多为点声源；另外包括一些零星敲打声、装卸车辆撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为偶发噪声；各类施工机械设备的运转和运输车辆的噪声源强在84～90dB（A）之间，为减轻施工期噪声对周围敏感点的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： ① 施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB125）3-2011）。 ② 加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 ③ 施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 ④ 将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距学校、办公设施较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 ⑤ 建设单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。 本项目施工期较短，无高噪声作业设备，故施工期在采取相应的降噪措施及管理办法后，施工噪声不会对外环境造成大的影响。 4、固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾 主要来源为土建施工后废弃的碎砖、砂石料等弃渣，该部分建筑垃圾能回用的尽可能回用，不能回用的运送至叶县指定的建筑垃圾堆放点，不得随意外排。 （2）生活垃圾 场地内定点设置垃圾箱、桶，施工期间产生的生活垃圾集中收集，最终送至垃圾填埋场后对环境的影响很小。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目大气污染物主要为生产过程产生的焊接烟尘、人工打磨粉尘及喷漆有机废气。 （1）焊接烟尘 本项目采用二氧化碳保护焊及埋弧焊进行焊接，在电弧高温作用下，焊接过程产生的蒸汽排除电弧区外即迅速被氧化或冷却，变成细小颗粒漂浮于空气中，而形成焊接烟尘。 根据调查，本工程新增七套焊接设备，现有工程15台二保焊机，本项目建成后共24台焊接设备，为保证焊接烟尘得到有产的控制，除低无组织粉尘对环境的影响，本次评价要求对车间内的焊接设备平均每二台配备一台（共12台）焊接烟尘净化器，保证本项目建成后全厂焊接烟尘得到有效的控制，使焊接烟尘净化后到达厂界处满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值，不会对外环境造成大的影响。 （2）人工打磨粉尘 本项目在生产过程中，需要对部分工件在进行人工打磨，打磨工作量小，打磨粉尘产生量少，通过加大通风力度，对周围环境影响较小。 （3）喷漆废气 1）净化方式选择 本项目喷漆房产生的废气主要包括漆雾废气及低浓度有机废气，结合叶县大气污染攻坚战的相关要求及目前河南省关于有机废气的治理方法，本次喷漆废气采用水帘漆雾净化器+光氧催化+活性炭吸附装置处理有机废气。 2）设备处理原理 参考《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中关于挥发性有机物处理技术分为回收类和消除类。为了减少二次污染的影响，结合本项目废气的特点。本项目选用水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附装置处理措施，其工作过程如下： 图4 有机废气处理工艺流程 A、水帘式喷漆室 水帘式喷漆室是中小型湿式喷漆室中最常用的一种类型。工件在喷漆室的室体内被喷漆枪喷出的漆雾所喷涂，操作者位于室外操作。工艺过程为，经调温，净化的空气从涂装车间顶部送入，侧向面对产品件进行涂装，侧向倒吸罩抽风，漆雾经水帘净化，净化效率达80%以上，净化后空气经活性炭吸附后通过排气筒高空排放。 B、光氧催化 利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后，运用高能紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 B、活性炭吸附装置 活性炭吸附法是利用活性炭作为吸附剂，把气体中的有害物质成分在活性炭庞大的固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气目的的方法。它拥有处理效率高，投资较小等优点，安装方式采用抽屉式安装结构以便于进行更换。 有机废气先通过水帘进行过滤吸收，以净化喷漆废气中的漆雾颗粒物，以减轻后续处理负荷，经过滤后的有机废气再进入光氧催化+活性炭吸附装置，经净化达标后外排。 3）防治措施可行性分析 由工程分析可知，本项目喷漆废气经水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附装置处理效率可达90%以上，废气经处理后的排放情况如下表： 表40 有机废气产、排情况一览表 项目; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量t/a; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 达标情况. 喷漆废气; 颗粒物; 1.13; 37.6; 0.113; 0.094; 3.76; 达标. 二甲苯; 0.82; 27.3; 0.082; 0.068; 2.73. VOCs; 2.52; 84; 0.25; 0.21; 8.4. 由上表可知，该环节废气经处理后通过15m高排气筒达标排放，颗粒物排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；二甲苯、VOCs排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的相关规定。 （4）主要污染物估算模型计算结果 由工程分析可知，本项目运营期废气主要为喷漆房产生的颗粒物和有机废气，根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关内容要求，本次评价选取的评价因子为PM10、二甲苯、VOCs。 1）预测因子 根据本项目废气排放特点，选择预测评价因子为TSP、PM10、二甲苯、总有机废气。 2）污染源强及参数 本项目各污染物源强及计算参数见下表： 表41 项目无组织废气污染物排放参数表 序号; 产生 环节; 污染物; 源强 （kg/h）; 长 （m）; 宽 （m）; 高 （m）; 高程 （m）; 备注. 1; 喷漆房; TSP; 0.015; 18; 7; 10; 89; 以生产车间为面源. 二甲苯; 0.01. VOCs; 0.032. 表42 项目有组织污染源排放参数表 序号; 产生环节; 污染物; 排放源强 （kg/h）; 排气筒 高度 （m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气出口 温度 （℃）; 高程 （m）; 烟气量 （m/s）. 3; 喷漆房; PM10; 0.094; 15; 0.5; 20; 89; 8.84. 二甲苯; 0.068. 有机废气; 0.21. 3)评价标准 评价因子TSP、PM10、二甲苯、总有机废气执行的环境质量标准见下表: 表43 评价因子和评价标准表 评价因子; 取值时间; 标准限值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 24小时平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 24小时平均; 150. 二甲苯; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中的浓度限值. VOCs; 8小时平均; 600. 4）估算模型参数 估算模型参数见下表： 表44 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; 60. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏0.烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 5）估算模式结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染物TSP、PM10、二甲苯、总有机废气的最大环境影响，计算结果见下表： A、有组织废气计算结果 表45 估算模式计算结果 下风向距离/m; 喷漆有组织总有机废气; 喷漆有组织二甲苯; 喷漆有组织颗粒物. 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%. 25; 10.338; 0.8615; 3.3478; 1.6739; 4.6274; 1.0283. 50; 12.956; 1.0797; 4.1957; 2.0979; 5.7993; 1.2887. 75; 19.858; 1.6548; 6.4311; 3.2155; 8.8891; 1.9754. 83（最大落地浓度）; 20.139; 1.6782; 6.5219; 3.2609; 9.0147; 2.0033. 100; 19.293; 1.6077; 6.248; 3.124; 8.6361; 1.9191. 125; 17.281; 1.4401; 5.5964; 2.7982; 7.7354; 1.719. 150; 17.443; 1.4536; 5.6487; 2.8243; 7.8078; 1.7351. 175; 18.919; 1.5766; 6.1269; 3.0635; 8.4686; 1.8819. 200; 19.35; 1.6125; 6.2663; 3.1331; 8.6614; 1.9248. 250; 18.433; 1.5361; 6.1791; 3.0896; 8.2512; 1.8336. 300; 16.701; 1.3918; 5.4084; 2.7042; 7.4756; 1.6612. 350; 14.906; 1.2422; 4.8273; 2.4137; 6.6724; 1.4828. 400; 13.278; 1.1065; 4.3; 2.15; 5.9435; 1.3208. 450; 11.863; 0.9886; 3.842; 1.921; 5.3104; 1.1801. 500; 10.652; 0.8877; 3.4497; 1.7248; 4.7682; 1.0596. 600; 10.34; 0.8617; 3.3484; 1.6742; 4.6282; 1.0285. 700; 9.8356; 0.8196; 3.1852; 1.5926; 4.4027; 0.9784. 800; 9.2091; 0.7674; 2.9823; 1.4911; 4.1222; 0.916. 900; 8.5638; 0.7137; 2.7734; 1.3867; 3.8334; 0.8519. 1000; 7.9453; 0.6621; 2.5731; 1.2866; 3.5565; 0.7903. 1500; 6.2736; 0.5228; 2.0317; 1.0158; 2.8082; 0.624. 2000; 4.9597; 0.4133; 1.6062; 0.8031; 2.2201; 0.4934. 2500; 4.2748; 0.3562; 1.3844; 0.6922; 1.9135; 0.4252. 最大落地点距离（m）; 83; 83; 83. 浓度占标10%D10m; /; /; /; /; /; /. B、无组织废气计算结果 表46 估算模式计算结果 下风向距离/m; 喷漆无组织总有机废气; 喷漆无组织二甲苯; 喷漆无组织颗粒物. 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%. 11（最大落地浓度）; 52.5163; 4.3764; 16.413; 8.2065; 24.617; 2.7352. 25; 42.7115; 3.5593; 13.349; 6.6745; 20.021; 2.2246. 50; 28.7339; 2.3945; 8.9808; 4.4904; 13.469; 1.4966. 75; 23.7483; 1.979; 7.4228; 3.7114; 11.132; 1.2369. 100; 18.9216; 1.5768; 5.9139; 2.9569; 8.8695; 0.9855. 125; 15.3342; 1.2778; 4.7927; 2.3963; 7.1879; 0.7987. 150; 12.9493; 1.0791; 4.0473; 2.0236; 6.07; 0.6744. 175; 11.3879; 0.949; 3.5593; 1.7796; 5.3381; 0.5931. 200; 10.2871; 0.8573; 3.2152; 1.6076; 4.8221; 0.5358. 250; 8.7531; 0.7294; 2.7357; 1.3679; 4.103; 0.4559. 300; 7.6849; 0.6404; 2.4019; 1.2009; 3.6023; 0.4003. 350; 6.8866; 0.5739; 2.1524; 1.0762; 3.2281; 0.3587. 400; 6.5406; 0.545; 2.0442; 1.0221; 3.0659; 0.3407. 450; 6.2831; 0.5236; 1.9638; 0.9819; 2.9452; 0.3272. 500; 6.0627; 0.5052; 1.8949; 0.9475; 2.8419; 0.3158. 600; 5.6966; 0.4747; 1.7804; 0.8902; 2.6703; 0.2967. 700; 5.3956; 0.4496; 1.6864; 0.8432; 2.5292; 0.281. 800; 5.1373; 0.4281; 1.6056; 0.8028; 2.4081; 0.2676. 900; 4.9088; 0.4091; 1.5342; 0.7671; 2.301; 0.2557. 1000; 4.7031; 0.3919; 1.4699; 0.7349; 2.2046; 0.245. 1500; 3.8944; 0.3245; 1.2172; 0.6086; 1.8255; 0.2028. 2000; 3.3131; 0.2761; 1.0355; 0.5178; 1.553; 0.1726. 2500; 2.8717; 0.2393; 0.8975; 0.4488; 1.3461; 0.1496. 最大落地点距离（m）; 11; 11; 11. 浓度占标10%D10m; /; /; /; /; /; /. 由以上预测可知，本项目各污染物有组织、无组织排行浓度最大占标率均小于10%，且各污染物对周围环境贡献值较小，不会对外环境造成大的影响。 6）无组织废气对厂界影响分析 本项目无组织排放废气主要为TSP、二甲苯、总有机废气，根据各污染物的性质及其排放浓度限值要求，本次评价选取生产区的TSP、二甲苯、VOCs为预测因子，并根据各排放源距离四周厂界的距离计算其排放对四周厂界的影响，详见下表： 表46 无组织废气排放对厂界监控点影响预测结果 污染物; 厂界; 预测浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 无组织排放限值（μg/m3）; 是否达标. TSP; 东厂界; 8.056; 0.9895; 1.0; 达标. 南厂区; 11.1895; 1.2433. 西厂界; 12.0126; 1.3347. 北厂界; 8.8695; 0.9855. 二甲苯; 东厂界; 5.9382; 2.961; 0.2; 达标. 南厂区; 7.4604; 3.7302. 西厂界; 8.0094; 4.0074. 北厂界; 5.9139; 2.9569. 总有机废气; 东厂界; 18.9986; 1.5832; 2.0; 达标. 南厂区; 23.8710; 1.9892. 西厂界; 25.6269; 2.1356. 北厂界; 18.9216; 1.5768. 由上表预测结果可知，厂区颗粒物无组织排放在厂界监控点的预测浓度满足《大气污染物综合排放标准》中标准限值，二甲苯、总有机废气无组织排放在厂界监控点的预测浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中标准限值，各污染物无组织排放厂界可以实现，对周围环境空气影响不大。 （7）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和主要污染源估算模型计算结果，本项目主要污染物最大占标率均小于10%，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。 （8）卫生防护距离 为充分保障周围群众的环境利益，更好的保护周边环境，评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）标准，计算了本项目卫生防护距离。卫生防护距离的计算方法为： Error: Reference source not found 式中：C0——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，按规范要求选取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/h。 C0——浓度标准，mg/m3。 卫生防护距离参数选择见下表。 表47 卫生防护距离参数选取及计算结果 无组织废气; 标准浓度（mg/m3）; 生产单元面积m2; 排放量kg/h; 计算系数; 计算卫生防护距离m; 提级后防护距离m. A; B; C; D. VOCs; 0.6; 126; 0.032; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 15.806; 50. 二甲苯; 0.2; 0.01; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 14.879; 50. 颗粒物; 0.3; 0.015; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 14.879; 50. 由上表可知，本次卫生防护距离经提级后为100m，即以车间边界向外扩100m设为本项目的卫生防护距离，在项目卫生防护距离范围内目前无居住区、学校、医院等需要保护的敏感目标，在今后的规划中应禁止建设居住区、学校、医院等敏感点。 本项目卫生防护距离包络图如下： 图4 本项目卫生防护距离包络图 2、水环境影响分析 项目营运后废水主要为漆雾净化装置排水和职工生活污水。 （1）漆雾净化装置排水 本项目喷漆房采用水帘式喷漆房，漆雾通过水吸收，喷淋水收集后进入水处理系统，首先进入反应池内经漆雾聚凝和氧化处理（芬顿氧化）后，再进入清水池进行循环使用，定期排放（每3个月更换一次，每次更换产生废液5t），排放的废液作为危险固废交由资质单位进行安全处置。根据设计方案，本项目喷漆房配套建设1套漆雾水处理系统，反应池容积为5m3，单个沉淀池容积为5m3。 本项目漆雾水处理系统反应池采用芬顿氧化法对漆雾水进行处理，工艺原理如下：通过在循环水池中添加漆雾凝聚剂，减少循环水的更新频次，并在酸性条件下利用Fe2+催化分解H2O2产生的·OH降解污染物，与生成的Fe3+发生混凝沉淀去除有机物，降低水中污染物的含量，达到完全循环利用的效果。由于Fenton剂中使用FeSO4和H2O2作为处理剂，其中FeSO4既可以作为絮凝剂，也可以和H2O2发生反应生成·OH。 Fenton氧化法是在酸性条件下，H2O2在Fe2+存在下生产具有氧化能力极强的羟基自由基·OH而进行的自由基反应，并引发更多的其它活性氧，从而实现对有机物的降解；这些活性氧进攻有机分子并使其氧化为CO2和H2O等无机物。在反应中产生的·OH是一种非常活泼及非选择性物种，其氧化电位为2.8V，能够引发水溶液中的大部分有机物进行氧化还原反应而降解。FeSO4具有聚合沉淀作用，且反应生成的Fe(OH)3胶体也具有絮凝、吸附功能，也可以去除水中部分有机物，从而有效降低废水的色度、COD，实现废水循环利用。该方法除率高、处理流程短、占地面积小、操作方便。 （2）生活污水 本项目建成后生活污水产生量共计0.83t/d、199.2t/a，废水经化粪池处理后直接用于附近农田施肥，不随意外排。 该厂区现有化粪池容积20m3，目前剩余容积15m3，可完全满足本项目使用需求。 污水处理过程如下图： 生活污水 化粪池 农田施肥 图5 本项目废水处理流程图 3、声环境影响分析 本项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备，所有设备均布置在车间内，并对设备采取隔声、减振等措施。项目设计采用钢结构车间，并安装双层隔声门窗以保证隔声效果，在设备基础上还要加橡胶减振垫等，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。要求建设单位采取这些措施后，使设备的噪声降低15dB（A）以上。根据本项目的用地特点以及项目铁芯剪切区、机械加工区和线圈绕制、绝缘件加工区域内噪声设备的分布，将项目生产区域作为点声源计算对外界影响。 本评价选用点源衰减模式和噪声叠加模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ① 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 厂界噪声预测结果见下表： 表48 本项目厂界噪声影响预测结果 站位; 噪声源; 处理后源强 dB（A）; 与噪声源距离（m）; 贡献值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准值 dB（A）; 影响 情况. 东 厂 界; 剪板机 折弯机 等离子切割机 埋弧焊机 二保焊机 风机; 55 55 55 50 53.4 60; 70 70 35 40 40 55; 18.1 18.1 24.1 17.9 21.3 25.2; 29.61; 55/45; 达标. 南 厂 界; 剪板机 折弯机 等离子切割机 埋弧焊机 二保焊机 风机; 55 55 55 50 53.4 60; 30 35 65 33 33 11; 24.4 24.1 18.7 23.1 23.2 39.2; 39.7; 55/45; 达标. 西 厂 界; 剪板机 折弯机 等离子切割机 埋弧焊机 二保焊机 风机; 55 55 55 50 53.4 60; 12 11 70 21 22 40; 33.4 34.2 18.1 23.5 26.5 27.9; 37.91; 55/45; 达标. 北 厂 界; 剪板机 折弯机 等离子切割机 埋弧焊机 二保焊机 风机; 55 55 55 50 53.4 60; 55 50 35 35 36 80; 20.2 21.0 24.1 19.1 22.3 21.9; 30.35; 70/55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目建成后各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（北侧4类）标准要求，说明本项目噪声影响对外环境影响不大。 本项目为扩建工程，本项目建成后噪声源与现有噪声源强叠加后的影响预测结果如下表： 表49 现有工程与本项目设备噪声影响叠加预测 站位; 现有工程影响值dB（A）; 本项目噪声影响值dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准 dB（A）; 影响 情况. 东厂界; 52.45; 29.61; 52.47; 55; 达标. 西厂界; 51.55; 39.7; 51.82; 55; 达标. 南厂界; 51.55; 37.91; 51.73; 55; 达标. 北厂界; 60.35; 30.35; 60.35; 70; 达标. 由上表可知，本项目投入使用后，现有设备噪声与本项目噪声叠加后的影响值到达厂界处仍满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（北侧4类），即不会对外环境造成大的影响。 为进一步减轻本项目营运期中对周围声环境的影响，对于噪声控制建设方应采取以下措施： （1）从声源上降噪。建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪的设备、各种泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪。 综合降噪措施：除选择低噪设备外，在安装上注意到设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。 建筑物隔声：本项目所有生产设备均在车间内，因此噪声源均封闭在室内。按照国家环保局发布的《隔声窗》(HJ/T17-1996)标准，车间隔声窗的隔声量大于25dB（A）。 （3）合理布局 建议将主要高噪声生产设备布置在厂区中部。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响。 （4）加强管理 平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 在建设单位做好噪声防治措施后，本项目运营期各边界环境噪声值可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（北侧4类）标准要求。 4、固体废物 本项目运营后固体废物主要包括生产车间产生的一般固体废物、危险固废及生活垃圾。 （1）生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集箱，每日有专人进行清理，送至当地垃圾中转站，最终送至垃圾填埋场卫生填埋，不随意外排。 （2）一般固体废物 生产车间产生的边角料、金属屑、边角余料集中收集后定期出售给有资质、有能力加工的钢材厂家回收再利用，不随意外排。 （3）危险废物 1）产生情况 本项目新增危险废物如下表： 表50 本项目危险废物一览表 名称; 产生量t/a; 危废编号; 处理措施. 废油漆包装桶; 0.15; HW49（其它废物）; 暂存后交资质厂家回收. 废漆渣; 1.02; HW12（染料、涂料废物）; 暂存交资质单位处置. 废漆雾净化废液; 20. 废活性炭; 2.88; HW49（其它废物）. 废乳化液; 0.3; HW08（废乳化液）; 暂存交资质单位处置. 2）处置要求 本次评价要求采取以下防范措施： 本项目对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物转移联单管理办法》 （国家环境保护总局令第 5 号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托有资质单位处置，企业不得擅自处理，在试生产前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，本项目危险废物暂存间基本情况如下表： 表51 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废漆渣; 染料、涂料废物; 染料、涂料废物; 危废物车间; 15; 桶装; 5; 三个月. 2; 漆雾净化废液; 桶装; 三个月. 3; 废油漆桶; 其它废物; 其它废物; 桶装; 三个月. 4; 废活性炭; 桶装; 三个月. 5; 废乳化液; 油水、烃、水混合物或乳化液; 油水、烃、水混合物或乳化液; 桶装; 三个月. 要求建设单位采取以下危废临时储存和管理措施： ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②危险废物转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》 中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ③危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物在厂内暂存时应做到以下几点： a、厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求， 有符合要求的专用标志。 b、贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 c、贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 d、贮存区符合消防要求。 e、危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f、危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 根据现场调查厂区内的危险废物暂存间仅供现有工程暂存废机油使用，面积不满足使用需求，本次要求对现在危险废物暂存间进行整改，增大使用面积，不得小于15m2，同时在建设过程中严格按照相关要求进行，四周及底部做好防渗措施，各类危险废物在储存时严格进行分区、分类堆放，暂存后交资质单位安全处置。 综上，本项目危险废物均能够实现减量化和无害化，不会对周围环境造成不良影响。 5、总量申请 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家当前总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx，同时VOCs目前也已列入总量控制行列。 本项目投入使用后，无燃煤设施，生产过程中无废水处排，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不得随意外排。本项目仅考虑运营期有机废气VOCs的排放总量。 （1）理论计算总量 本项目废气主要为VOCs，本项目外排废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准限值，即VOCs：50mg/m3。 即本项目运营期间有机废气最高允许排放总量为： 3×107×50×10-9=1.5t/a。 （2）本项目废气排放总量 本项目外排废气主要为有机废气VOCs，经本环评测算的外排废气总量为： 3×107×8.4×10-9=0.25t/a。 由上表可知，本项目营运后建议总量控制指标为：VOCs：0.25t/a。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）主要化学物料使用情况 本项目在生产过程中贮存、使用的原、辅材料具有一定危险性的物质主要有醇酸油漆、二甲苯、200#溶剂油、松香。本项目使用及贮存情况如下表所示： 表52 本项目涉及化学品使用及贮存情况一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 形态; 储存方式; 最大储存量. 1; 醇酸油漆; 5.6; 液态; 封闭桶内储存; 0.7t. 2; 二甲苯; 0.56; 液态; 80kg. 3; 20#溶剂油; 0.56; 液态; 80kg. 4; 松香; 0.28; 液态; 40kg. （2）储存风险识别 1）危险化学品储存风险 本项目喷漆所用的油漆和溶剂属于易燃液体，易燃液体事故发生后的两种模式均以泄漏挥发为前提。泄漏后形成一定面积和厚度的液池遇明火被点燃，将形成防火堤面积大小的池火，防火堤池火火灾类型较为典型。易燃液体的火灾往往伴随着蒸气云的爆炸和更大范围的火灾。 2）危险废物储存风险识别 项目在运行期间产生的危废主要包括：废漆渣、水帘吸收废液、废油漆桶等。根据各类危险废物的性质不同，企业应建设有配套的临时贮存场所，及时送至有资质的单位处理。在危险废物贮存过程中，存在废物泄漏对水、土壤带来风险。 （3）重大危险源识别 1）物料的存储量 根据该厂所涉及的原料、辅料及产品，对照《重大危险源识别》（GB18218-2009）标准规定，同时参考《危险货物品名表》（GB12268-2005），危险物质在厂区的实际量与临界量要求对比见下表。 表53 本项目主要物质贮存量 储存物; 厂区最大存量; 性质; 临界量t. 二甲苯; 80kg; 易燃液体，具有中等、轻度危险性物质; 5000. 200#溶剂油（辛烷）; 80kg; 易燃液体，具有中等危险性物质; 5000. 松香（异丙醇）; 40kg; 易燃液体，具有轻度危险性物质; 1000. 根据《重大危险源识别》（GB18218-2009）标准规定，本项目所贮存各物料远于临界量，不构成重大危险源。 （4）事故类型 1）生产过程风险识别 根据工程实际运行状况及所用物料的危险特性，分火灾、爆炸和泄漏三种事故类型进行分析，本次仅对泄漏进行分析。 泄漏：本项目中的油漆、二甲苯、200#溶剂油、松香等化学品具有一定的毒性，在涉及危险品的岗位，如果设备、容器、原料桶质量不合格或密封失效，可能导致有毒物品泄漏。 2）危险物质扩散途径识别 ①通过大气扩散的危险物质 本项目生产中涉及的原辅材料中的油漆、二甲苯、溶剂油、松香等物料一旦泄漏将通过大气向厂址周边扩散。 ②通过水环境和土壤扩散的危险物质 本项目生产中的各类液体溶剂一旦泄漏，污染物将通过水环境向周边扩散，不仅威胁地表水环境，同时还威胁地下水和土壤。 （5）风险防范措施 1）原料的贮存、运输要求 A、生产车间和原料区的地面应为一般防渗区，其防渗技术要求应满足等效防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s执行或按照GB6889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》，四周建有围堤，在原料桶外设围堰，以防泄漏发生时，液体直流外泄。 B、不同的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。 C、属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，严放震动撞击、重压、倾倒和磨擦。 2）火灾防范措施 ① 仓库及喷涂房，做好防静电工作。存储区需设立严禁烟火标志，存在火灾隐患的装置区内应设火灾自动报警系统。 ② 定期对存储区的消防设备进行检修，发现问题及时处理，杜绝火灾隐患。 ③ 设置专门的仓库，要分区存储，不同种类的物品分开存贮，不同种类的易燃物品，采用防火材料分割。 ④ 建筑设计满足按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关要求。 ⑤ 本项目室外消防用水量取20L/s，室内消防用水取10L/s，火灾延续时间以20h计，则消防用水量为36m3。因此，建设单位应在厂区建设事故池收集消防用水，事故池的容积为40m3，事故池建设过程中应做好防渗处理。 3）泄漏防范措施 ① 油漆原料存储区域周边分别设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。 ② 油漆等液体辅料使用过程中，不可避免的有跑冒滴漏现象发生，本环评要求企业对车间地面进行防渗、硬化。 ③ 加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 （6）环境应急监测 本项目可能发生的风险主要为漆泄漏，包括底漆、面漆主剂、固化剂和稀释剂的泄漏，因此，在本项目发生事故时，应委托当地环境监测站进行环境应急监测。 监测点布设：厂内生活区、环境空气敏感点。 监测项目：二甲苯、VOCs。 监测频次：事故发生时，实施24小时的连续监测；险情得到控制后则每3天进行一次监测，监测时间为02、07、14、19时，直至事故影响区内的环境空气质量恢复到事故前的水平为止。 （7）应急预案 应急预案包括应急计划区的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。 本工程应急计划区主要为：危险化学品储存区、车间生产区、废气处理设施。 其预案编制要求如下表： 表54 风险事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简叙项目生产过程中涉及到的化学品性质，介绍工程特点及工程采取安全生产和防范风险事故发生的重要性及必要性，说明工程制定风险事故应急预案的重要意义。. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布。. 3; 应急计划区; 厂区储罐区、装置区、装卸区及危化品的运输。. 4; 应急组织; 厂指挥部：负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急类响应程序。. 6; 应急设施、设备与材料; 防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 按危险化学品运输管理要求做好安全运输措施。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故评估; 由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门决策提供依据。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火灾、泄漏区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对化学品物质的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应剂量应控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故善后处理、恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划确定后，平时安排人员培训和演练。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报名; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件、材料的准备和形成。. （8）环境风险评价结论 为了尽量减小生产过程中风险物质双氧水、油漆主剂、稀释剂和固化剂带来的安全隐患，建议企业在生产过程按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》中的相关规定进行安全生产。当发生泄漏、火灾等危险事故时，事故救援决策系统立即运作，立即向公安部门、消防部门等主管部门报警，必要时疏散周围群众，并禁止无关人员进入该区域，积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险化学品泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 建议建设单位按照环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）等相关规定，开展突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，加强环境风险源的监控，有效降低事件发生概率，并规定相应措施，对各类突发环境事件及时组织有效的救援，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，提高预防、控制和科学处置突发环境事件的能力。应急预案应与叶县政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物质调配管理，构建区域环境风险联控机制。 7、总图布置合理性分析 本项目厂区分为生产区和生活区，生活区位于厂区兹侧；生产区位于厂区内，远离生活区和周围敏感点，以减小对职工的影响。 生产车间内各个分区相互独立，车间内各功能区按生产工艺布置，保证流线顺畅，方便原料和产品进出。 由此可知，本项目总图布置合理。 8、环境管理与环境监测 （1）环境管理 1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④ 强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 3）环保管理要求 ① 按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ② 建立环保机构并配备1～2名环保技术人员。 ③ 要求企业对生产固废进行妥善处理处置，危险固废委托资质单位安全处置。 ④ 要求建设单位加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 ⑤ 正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 （2）环境监测 1）监测目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 2）监测机构 对于生产期间向环保部门报告的常规监测，公司应委托有资质的环境监测单位负责分析工作，并及时向环境保护主管部门汇报，按时完成环境监控计划规定的各项监测任务。搞好化验设备的调试、维修、保养、校验工作。建立监测档案，监测数据定期上报，由当地环境主管部门及时收集汇总存档。建立完备的环境保护管理档案，并以此作为公司排放污染源的管理依据。 3）监测计划 本项目营运期环境监测内容计划表如下表所示： 表55 营运期环境监测内容及监测频率 监测 内容; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 喷漆房废气处理装置排气筒; 颗粒物、VOCs、二甲苯; 每半年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 厂界; 颗粒物、VOCs、二甲苯; 每半年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各一次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的特征污染物监测数据及地下水监测数据应向社会公开。 8、环境经济损益分析 （1）经济效益 本项目建成投入使用后，市场前景良好，对繁荣当地经济，具有良好的经济效益。 （2）社会效益 本项目建成后凭借其稳定的产业供应链、先进的技术力量、可形成强大的经营优势和成熟的经营格局，实现政府、厂商、市场经营者真正意义上的“多赢”。 项目在建设过程中和投入营运后，项目可带动当地相关产业的发展，对解决当地无业、失业人员和农村剩余劳动力就业创造了优越的条件。 （3）环境效益 本项目实施后，在固废、废水、废气、噪声等方面都能做到达标排放，不会对环境产生大的污染和影响。 9、环保治理措施及环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资共计31万元，占总投资的10.3%。污染防治措施及竣工验收一览表见下表： 表56 环保投资及竣工验收一览表 位：万元 项目; 污染源; 污染物; 拟采取的治理措施; 数量; 验收指标; 投资. 废气; 焊接车间; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 新增3套; 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准; 3. 喷漆房; 喷漆废气; 水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）中的相关规定; 20. 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池; 1座; 处理后用于附近农田施肥; 依托现有工程. 漆雾净化装置废水; 建设漆雾水处理设施1套，采用化学氧化法对进行处理，处理系统配置反应池容积5m3，清水池容积5m3; 1座; 交资质单位处置，不随意外排; 1. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 设置垃圾收集箱，环卫部门集中收集处理; 若干; 环卫部门进行集中处置，不外排; 1. 生产车间; 一般固废; 设置暂存装置5m2，定期收集后出售或综合利用; 1座; 综合利用，不外排; 现有工程已建. 危险废物; 整改现状危废暂存间，面积扩大至15m2，定期交资质单位处置; 1座; 委托相应资质单位处置或厂家回收再生; 2. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 全部放置于车间内，并进行基础减振，车间隔声，风机加装消声装置; /; 厂界满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（北侧4类）标准; 2. 环境风险; 事故防范; 原辅料区不低于0.3m围堰+应急预案，配套建设40m3事故池; /; 确保发生泄漏事故时，液体原辅料全部在围堰内部，不发生溢流。同时保证事故状态下各类环节废水得到有效暂存，确保其不外排，得到合理处置; 2. 合计; 31.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接区域 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘净化器，加强焊接区域内的通风力度 | 满足《大气污染物排放综合标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
|  | 喷漆废气 | 颗粒物、VOCs、二甲苯 | 经集气罩收集后引至水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附装置，净化后经15m高排气筒排放 | 有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）标准限值 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 职工生活 | 经化粪池处理后用于附近农田施肥 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一集中处置 | 合理处置 |
|  | 生产车间 | 一般固废 | 合理分类收集后综合处理后出售 | 合理处置 |
|  |  | 危险废物 | 分类暂存后交资质单位 | 安全处置 |
| 噪声 | 运营期噪声经隔声、减振以及距离衰减等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准规定限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后要加强厂区内的绿化工作，将厂区内的闲置空地进行绿化，美化环境的同时也会吸附有机废气，同时也起到隔离噪声的效果。项目在运行过程对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目为叶县蓝祥环保设备矿山机械厂改扩建项目，产品为240t/a汽车零配件，在现有生产车间南侧新增一间喷涂车间，该项目已经叶县发改委备案。 2、项目可行性分析结论 根据叶县住房和城乡规划建设局出具的证明，本项目用地性质为建设用地，符合叶县九龙办事处总体规划。 根据叶县国土资源局出具的证明，本项目用地性质为建设用地，符合叶县九龙办事处土地利用总体规划。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在“限制类”及“淘汰类”行列，为允许类，因此符合当前国家产业政策。 综上，本项目选址合理。 3、工程分析结论 施工期 （1）大气污染防治措施 本项目施工期施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。由于本项目施工期较短，施工扬尘对该地块周边地区影响不大。 施工单位应严格执行《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（平政办【2017】6号）以及《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）中相关规定，通过施工过程管理措施的落实，可以减轻影响程度。要求施工单位在施工场外居民点设置环境保护管理制度标识，并标明责任人，一旦发现有对周围居民产生环境问题，责任人应第一时间进行协调解决，保证不会对周围居民生活造成大的影响。 （2）废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工区的场地、建材和施工设备冲洗废水以及施工人员的生活污水，主要污染物为SS、BOD5、COD、石油类。该部分废水排放量不大，施工废水可通过设置沉淀池沉淀后回用施工现场。施工期生活污水主要是施工人员的清洗废水，主要含BOD、COD等各种有机物，和城市居民生活污水水质相似，在施工营地内经化粪池处理后用于附近农田施肥，不随意外排。 （3）噪声污染防治措施 施工期噪声污染是本项目的主要环境问题，噪声源主要为挖掘机、装载机、冲击钻和各种运输车辆等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，以降低和减少噪声对周围环境敏感点的影响。 （4）固体废弃物污染防治措施 项目施工期在施工过程中将会产生土方量做到挖填平衡，无弃土产生；不能回用的建筑垃圾统一运至叶县指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。项目场地内临时堆场应设置围挡，防止渣土外泄及水土流失，另外，大风及降雨天气应当加盖遮盖物，防止形成水土流失源。施工工人的生活垃圾由环卫部门统一清运，不随意排放，不对周围环境产生影响。 通过以上措施，项目施工期对周围环境影响不大，且为短期影响，施工期结束影响即随之消失。 运营期 （1）废气污染防治措施 A、焊接烟尘 本项目焊接作业量较少，产生少量的焊接烟尘经净化器净化后对外环境影响不大，无组织排放颗粒物到达。 本项目扩建完成后，增加全厂焊接烟尘净化器数量，保证全厂焊接烟尘在作业时能得到合理、有效的处理，不会对外环境造成大的影响。 B、人工打磨粉尘 生产过程中，需要对部分工件在进行人工打磨，打磨工作量小，打磨粉尘产生量少，通过加大通风力度，对周围环境影响较小。 C、喷漆废气 该环节废气采用水帘吸收+光氧催化+活性炭吸附装置净化，各类污染物的处理效率可达90%以上，净化后颗粒物排放速率为0.094kg/h，排放浓度为3.76mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；二甲苯排放速率为0.068kg/h，排放浓度为2.73mg/m3，VOCs排放速率为0.21kg/h，排放浓度为8.4mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的相关规定，对外环境影响不大。 （2）废水 职工生活污水经厂区化粪池处理后用于附近农田施肥，不得外排。 漆雾净化装置产生的废水定期更换后交资质单位安全处置，不随意外排。 （3）噪声防治措施 运营后主要高噪声设备有切割机、剪板机、折弯机、风机等，噪声分贝级70～85dB(A)，采用隔声、减振及声学材料护围屏蔽噪声，其隔声量能达到15～25dB(A)以上。 本项目各噪声设备经采取降噪措施并通过一定距离衰减到达各厂界处均达到《工业企业厂界环境噪声噪声标准》（GB12348-2008）1类标准限值的规定要求，对周围环境影响不大。 （4）固体废物 A、生活垃圾 本项目生活垃圾经厂区内垃圾桶、箱收集后，及时运往当地垃圾中转站，由环卫部门统一运送至叶县生活垃圾填埋场卫生填埋，不随意排放。 B、一般固废 在厂区单独收集暂存后交有资质、能力处理的钢板加工企业回收再利用，不随意外排。 C、危险废物 在厂区设单独的危险废物暂存间，各危险废物（废漆桶、漆雾净化装置产生的废液和漆渣、有机废气处理装置产生的废活性炭、废乳化液）单独、分类暂存，暂存后定期交资质单位安全处置，不得擅自处理，同时要求企业在试生产前应与相应资质单位签订相应的危险废物处置协议。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 4、主要建议 （1）所有的环境保护设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时运行 ”。 （2）严格控制各污染物达标排放，保持环保设施良好运行，并培训职工环保意识，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。 （3）项目设置专人负责厂区内环保设施的检查和运行，尤其是各类环保设施的检查和维护，防止泄漏事件的发生。 （4）加强物料在储存、装卸和使用过程中的泄漏管理，减少物料跑、冒、滴、漏的发生。 （5）建设单位在生产前应与危废处置单位签署完善委托处置协议，确保项目产生的所有危险废物均可得到有效处理。 （6）本次评价建议主要污染物总量控制指标为：VOCs：0.25t/a。 5、环评总结论 通过对本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。