- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 建设项目基本情况 | 河南霍金思尼龙新材料有限公司年产3000吨改性尼龙颗粒建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南霍金思尼龙新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩红军 |  |  | 联系人 |  | 谢丹 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15938959653 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 平顶山化工产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-410422-29-03-073034 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C292 塑料制品业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8000m2 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1500 | 环保投资（万元） |  |  | 40.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

目前，平顶山市正在着力打造“中国尼龙城”。市政府通过厂房建设、招商引资、搭建平台，与平煤神马集团共同孵化专业园区，创造良好的条件和环境，吸引沿海及其他地区尼龙深加工企业向平顶山尼龙城集聚，快速发展聚氨酯、改性塑料、注塑等下游产业。

本项目为河南霍金思尼龙新材料有限公司年产3000吨改性尼龙颗粒建设项目，为尼龙深加工项目。项目落户于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园，一方面有利于推动平顶山市尼龙产业的发展，另一方面本区域尼龙原材料的资源优势也为企业的发展提供了便利条件。项目拟租用尼龙深加工产业园3号厂房，年产3000吨改性尼龙颗粒。主要工艺：外购原料（尼龙颗粒、玻璃纤维、增韧剂和阻燃剂等）——混合搅拌——熔融——拉条——冷却——切粒——筛选——包装——成品，主要设备：挤出机、注塑机、切粒机、筛分机、破碎机等。本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得平顶山化工产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-29-03-073034，详见附件2，项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”类别中的“47塑料制品制造”，其中人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响报告书，其他应编制环境影响报告表。本项目不使用人造革、发泡胶等有毒原料，不使用再生塑料，工艺不涉及电镀和喷漆，属于其他类，应编制环境影响报告表。

- 受河南霍金思尼龙新材料有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南霍金思尼龙新材料有限公司年产3000吨改性尼龙颗粒建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 河南霍金思尼龙新材料有限公司年产3000吨改性尼龙颗粒建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 河南霍金思尼龙新材料有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 30人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额 | 1500万元 |
|  | 环保投资 | 40.02万元 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C292 塑料制品业 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.443135，33.695807；东北：113.443717，33.695823 西南：113.443143，33.695204；东南：113.443733，33.695182 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 是 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 项目无生产废水外排，生活污水依托尼龙深加工园区现有化粪池处理后通过集聚区污水管网进入集聚区污水处理厂进一步处理 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：熔融挤条、注塑有机废气，粉碎粉尘 ②废水：员工办公产生的生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：废包装袋，不合格产品和测试产生的废产品，活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废催化剂和废紫外灯 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园3号，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 租赁尼龙深加工产业园3号厂房，建筑面积8000m2 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 位于生产车间内，约150m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托平顶山化工产业集聚区供水管网 |
|  | 供电系统 | 依托平顶山化工产业集聚区供电电网 |
|  | 排水工程 | 项目废水全部为生活污水，依托尼龙深加工园区现有化粪池处理后通过集聚区污水管网进入集聚区污水处理厂进一步处理 |
| 环保工程 | 废气治理 | 熔融挤条、注塑有机废气：集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置1套+1根15m高排气筒 |
|  |  | 废料粉碎粉尘：集气罩+脉冲式袋式除尘器1套+1根15m高排气筒 |
|  | 废水治理 | 项目废水全部为生活污水，依托尼龙深加工园区现有化粪池处理后通过集聚区污水管网进入集聚区污水处理厂进一步处理 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，厂房隔声 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，20m2 |
|  |  | 危险固废暂存间，10m2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目产品方案详见表3。

表 3    项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增强尼龙颗粒 | t/a | 1000 | 以添加玻纤为主 |
| 2 | 增韧尼龙颗粒 | t/a | 1000 | 以添加增韧剂为主 |
| 3 | 抗静电尼龙颗粒 | t/a | 1000 | 以添加阻燃剂为主 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合机 | 500型 | 台 | 3 | 用于原料混合搅拌 |
|  | 双螺杆挤出机 | XSD-65/62 | 台 | 8 | 2备6用 |
|  | 切粒机 | / | 台 | 8 | 2备6用 |
|  | 筛分机 | / | 台 | 8 | 2备6用 |
|  | 鼓风机 | / | 台 | 8 | 2备6用 |
|  | 粉碎机 | FSY-600 | 台 | 2 | 用于不合格产品破碎 |
|  | 注塑机 | / | 台 | 1 | 用于产品性能测试 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表5。

表 5    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尼龙66切片 | 1400 | t/a | 外购，25kg/袋，颗粒状 |
|  | 尼龙6切片 | 800 | t/a | 外购，25kg/袋，颗粒状 |
|  | 玻璃纤维 | 450 | t/a | 外购，25kg/袋，纤维状 |
|  | 增韧剂 | 200 | t/a | 外购，25kg/袋，颗粒状 |
|  | 阻燃剂 | 100 | t/a | 外购，25kg/袋，颗粒状 |
|  | 黑色母 | 35 | t/a | 外购，25kg/袋，颗粒状 |
|  | 抗氧剂 | 15 | t/a | 外购，25kg/袋，颗粒物 |

尼龙66：又称聚己二酰己二胺，是一种热塑性树脂，白色固体，密度1.14t/m3，熔点253℃，不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大，可用作工程塑料。洛氏硬度108-118，热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/ cm2）66-86℃。用作机械附件，如齿轮、润滑轴承；代替有色金属材料做机器外壳，汽车发动机叶片等。也可用于制合成纤维。一般用己二酸和己二胺制成尼龙-66盐后缩聚而得。

尼龙6：即PA6，聚酰胺6。熔点220 °C，玻璃化温度50~65°C，密度1.13g/cm3，闪点102.2℃，沸点255℃，分子式为-[HN(CH2)5CO]n-。尼龙6的化学物理特性和尼龙66很相似，本产品具有韧性好、耐磨力强，耐油，抗震等特点。然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好，但吸湿性也更强。适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，防止机械零件，华工设备，电器绝缘零件。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、叶片、丝杆、高压垫圈、密封圈、螺母、螺丝、梭子、套筒、轴套连接器等。本产品用途广，是以塑代钢的好材料。

玻璃纤维：是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。密度2.54g/cm3。耐热性好，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。本项目使用的玻纤为短切玻纤，直径约4.5mm：

增韧剂：本项目增韧剂主要为PC-28，KT-915。其中PC-28是马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物弹性体(POE-g-MAH)，它是聚酰胺（尼龙）的高效增韧剂，能够大幅度地提高尼龙的冲击强度，尤其是对改善尼龙的低温抗冲击性能有突出的作用。外观：淡黄色颗粒，接枝率 1.2%，熔融指数（g/10min）＜3。KT-915为白色或淡黄色弹性体颗粒，熔融指数（g/10min）为0.2-0.8，接枝率 1.0-2.0，密度为0.87g/cm3。

阻燃剂：主要为MCA、三氧化二锑、十溴二苯乙烷及红磷等。MAC为三聚氰胺焦磷酸盐，是一种无卤型阻燃剂，又叫三聚氰胺氰尿酸酯（简称MCA），外观为白色结晶粉末，难溶于水，可溶于乙醇、甲醛等有机溶剂；熔点370℃，密度1.70g/cm3，呈弱酸性，能较好地分散于油类介质中，无毒、环保、无味，在300℃内很稳定，350℃吸热分解，升华。不燃，化学性质很稳定，广泛应用于尼龙、丙烯酸乳液、聚四氟乙烯树脂和其他烯烃树脂中作无卤阻燃成分。三氧化二锑为白色粉末，不溶于水，溶于氢氧化钠溶液和酸。密度为5.2g/cm3，熔点为656℃，用作各种树脂、合成橡胶、帆布、纸张、涂料等的阻燃剂。红磷阻燃剂是以红磷为代表的一种阻燃剂，是一种紫红或略带棕色的无定形粉末，为有机无卤阻燃剂，具有优良的热稳定性，不挥发性，不产生腐蚀性气体，阻燃效果好，电绝缘性佳等特点。在使用过程中没有毒性危险，添加量少，不溶解，熔点高等优点。

抗氧剂：一种性能优异的亚磷酸酯抗氧剂，其抗萃取性强，对水解作用稳定，并能显著提高制品的光稳定性，可以与多种酚类抗氧剂复合使用。主要用于尼龙6、尼龙66、聚乙烯、聚丙烯聚酰胺、聚苯乙烯、ABS树脂、聚氨酯以及橡胶等聚合物中，也可与辅助抗氧剂配合使用提高抗氧性能。

色母：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。即：颜料+载体+添加剂=色母粒。色料将本色树脂与着色剂混和混炼造粒成有色塑料后，用于成型工序。色母粒着色是现今最普遍采用的塑料着色法。把分散于载体的着色剂，与本色树脂简单混和后用于制造塑料制品。本项目主要使用黑色母

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为30人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

8、营运期供电情况

项目年用电量约90万kWh/a，依托平顶山化工产业集聚区供电电网提供，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目用水主要包括生产冷却用水及办公生活用水，用水依托平顶山化工产业集聚区供水管网提供。

①冷却用水：项目熔融挤出及注塑工序均需要冷却水冷却，根据建设单位提供资料，循环水用量约5m3/h，本项目年工作时间为2400h，则循环水用量约12000m3/a。循环水的损耗量取0.5％，则本项目冷却循环水补充量约0.05m3/h、0.4m3/d、120m3/a。

②办公生活用水：项目约有职工30人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.5m3/d、450m3/a。

（2）排水

本项目熔融挤出及注塑工序冷却水循环利用，不外排。项目废水全部为生活污水，产污系数按0.8计，生活污水产生量1.2m3/d、360m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮，依托尼龙深加工园区现有化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，经灰河最终汇入沙河。

本项目给排水情况一览表见表6，本项目水平衡图见图1。

表 6     本项目给排水情况一览表

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 41.9 | 12570 |
|  | 循环用水量 | 40 | 12000 |
|  | 一次新鲜水 | 1.9 | 570 |
|  | 其中：冷却水补水 | 0.4 | 120 |
|  | 生活用水 | 1.5 | 450 |
| 排水量 | 损耗量 | 0.7 | 210 |
|  | 排放水量 | 1.2 | 360 |

新鲜水

1.9

0.4

冷却系统

消耗散失0.4

40

办公生活

1.5

消耗散失0.3

1.2

化粪池

1.2

平顶山化工产业集聚区污水处理厂

图1    项目水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园，拟租赁尼龙深加工产业园3号厂房进行建设。项目北临平顶山神马化纤织造有限责任公司，南临平顶山中道实业有限公司，西临尼龙深加工产业园4号厂房，东临尼龙深加工产业园2号厂房。根据《叶县2019年政府工作报告》，“三村一校（坡宋村、节庄村、常李村和龚店镇初中）”2018年已基本完成搬迁工作。项目附近的环境敏感点主要为东北方向的楼马村和金庄村，距厂区最近距离分别为840m和1500m；项目西北方向的贺渡口村、杨古寺和石灰厂村，距厂区最近距离分别为910m、1740m和2330m；项目北侧的蒲楼村，距厂区最近距离为2200m；项目东南方向泥张河村，距厂区最近距离为2300m，项目西侧的后棠村，距厂区最近距离为2240m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图六。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，拟租赁尼龙深加工产业园3号厂房进行建设，3号厂房为标准化空置厂房，目前项目尚未开始安装设备，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园3号，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。本项目所在地属沙河流域，沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨镇张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目生活废水依托尼龙深加工园区现有化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园3号，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2018年，全县生产总值增长9.5%,居全市5县市第一。规模以上工业增加值增长12.3%，居5县市第二。一般公共预算收入增长11.6%，居5县市第三，税收占一般公共预算收入的比重为65.7%；固定资产投资增长17.5%，居5县市第一。社会消费品零售总额增长10.9%，居5县市第一。贫困退出工作顺利通过县级自评、市级初审和省级第三方评估验收，119个贫困村实现退出，4192户、13002人实现脱贫，贫困发生率降至0.99%，实现了高质量、有尊严脱贫摘帽的目标。财政民生支出增长19.1%，占一般公共预算支出的84%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长9.1%、9.3%；教育、医疗、社会保障水平进一步提高，人民群众得到更多实惠。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工业园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为平顶山尼龙新材料产业聚集区，位于工业用地规划中的化工园区工业组团，为叶县县城总体规划的一部分，因此本项目选址符合叶县县城总体规划。叶县城乡总体规划图见附图四。 7、平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2009-2020） 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名“平顶山化工城”，“平顶山化工产业集 聚区”）于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区。集 聚区位于平顶山市规划区边缘东南5公里处的叶县境内，主要涵盖煤化工、盐化工、尼龙、仓储物流和热电等项目。 集聚区于成立之初编制了《平顶山市化工城总体规划》（2006-2015年）；2008年11月，经河南省政府批准，集聚区升级为省级产业集聚区，随之编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划》（2009-2020 年）（河南省发展和改革委员会以豫发改工业【2010】2043号文件对该规划进行批复）；为落实集聚区总体发展规划的具体要求，叶县发展和改革委员会编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）空间规划及控制区控制性详细规划》（2009-2020年）。 1、规划位置及规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城） 位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46km2。 2、总体发展目标 近期发展目标：打造3-5km发展启动区，完成化工产业集聚区外部交通等基础设施，近期规划主要是甲醇的后加工，纯碱、烧碱、PVC等盐化工项目以及尼龙产业等规划。 远期规划目标：远期规划主要是二甲醚项目，甲醇的延伸加工，纯碱、烧碱等产品后加工的化肥和精细化工项目以及为尼龙产业配套的己二腈项目。 本项目为尼龙产业，符合产业集聚区近期发展目标。 3、产业发展规划 根据跟踪评价报告内容，集聚区规划主导产业为“重点发展煤盐化工”。根据《河南省产业集聚区发展联席会议办公室工作例会纪要》（豫集聚办【2015】1号）相关要求，集聚区主导产业由煤盐化工产业调整为以煤盐化工、尼龙化工及制品为主的化工产业。构建以电力、化工原料、合成材料、特色化学品为核心的煤-盐-电-化一体化产业布局。 本项目属于尼龙深加工项目，符合集聚区产业发展定位。 4、市政工程设施规划 1）供水 近期：选择水源有白龟山水库、沙河取水及化工城自身中水回用。 远期：选择水源有沙河取水、昭平台水库供水、南水北调工程供水、市政污水处理厂中水。 本项目供水水源为产业集聚区集中供水。集聚区供水管网由平顶山自来水公司负责承建，供水能力10～15万t/d，目前管网已经铺设至集聚区，具备供水条件。 2）排水 根据《叶县飞宇清泉水务有限公司平顶山第三污水处理厂项目环境影响报告书》（报批版，中铁工程设计咨询集团有限公司，2013年8月），集聚区规划建设15万t/d污水处理厂，其中一期3万t/d，服务范围为竹园五路以西的产业集聚区（8.01km2），采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，排水路线为经关庙沟、灰河再入沙河。通过现场勘查和咨询集聚区管委会，污水处理厂已建设完成投入运营。 根据跟踪评价报告内容，产业集聚区大部分企业废水均排放至平顶山市第三污水处理厂，处理达标后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排放至关庙沟。 本项目运营期无生产废水排放，生活废水经化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。 3）供电 集聚区近期规划电源引自220kV贾庄变电站和计山变电站，远期集聚区自备热电站内建一座220kV变电站，自备热电站220kV。 目前，集聚区110kV节庄变电站和220kV常李变电站已建成投运，集聚区供电工程能够满足本项目需求。 4）供热 根据跟踪评价报告，目前集聚区主要热源为平煤神马集团尼龙科技公司的锅炉房，现有三台锅炉，其中二台已投运。目前集聚区内无集中供热管网，仅有企业自用管网。 本项目生产过程中不使用热能，冬季房屋供热采用电能。 5、跟踪评价结论 根据该园区的跟踪评价报告结论，该园区规划与上位规划相关环境保护规划 及周边规划总体协议，开发区发展规模、空间布局、产业结构总体合理，不存在重大环境影响。集聚区2020年大气、地表水环境容量能够支撑尼龙化工及制品的下游产业，包括尼龙6、尼龙66、印染等产业的发展。 目前该园区“三线一单”成果情况如下： 1）生态保护红线 集聚区需衔接土地利用情况，划定生态空间，区内不涉及重要生态敏感区和生态环境敏感区。集聚区范围内及周边用地中，对于维持生态系统结构和功能稳定、生活空间环境安全具有重要意义的区域划为生态空间，按限制开发区区域管理。集聚区内生态空间为关庙沟两侧区域，重点关注地表水水质保护，集聚区开发建设应避免沿关庙沟布设污染强度高的项目。 2）资源利用上线 集聚区总规划面积为11.46km2，存在入区企业落址随意性较大、企业布局较为混乱的问题，且土地开发利用水平较低。集聚区应通过科学规划引导企业向相应类型的功能区集中，提高产业布局集聚度和集群化，构筑比较完整的产业链。对长期停产和倒闭的企业进行清理，回收企业长期闲置用地，为集聚区发展腾出空间。增加士地利用效率，节约土地资源。 根据集聚区总体规划，集聚区土地利用上线为11.46km2，其中工业工地利用上线为7.15km2；水资源利用上线为18.1万m3/d；集聚区近远期煤炭消费总量控制在325万吨以内。 3）环境质量底线 集聚区在未来的发展过程中必须严格控制产业发展规模，确保SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不超过大气环境容量，且做到环境空气质量持续改善。目前，集聚区内关庙沟水质存在超标情况，通过河道治理、第三污水处理厂扩容及提标改造后，关庙沟将富余一定的环境容量。第三污水处理厂应建设适度规模的中水回用设施，中水回用率不低于80%。 4）环境准入负面清单 ①禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 ②禁止新建规模小于35 蒸吨/小时的燃用煤、水煤浆、重油等高污染燃料的工业锅炉。 ③10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉、集中供热管网覆盖范围内的非集中供热锅炉必须要求使用清洁能源。 ④区内企业禁止开采地下水。 ⑤避免沿关庙沟布设污染强度高的建设项目。 本项目为尼龙深加工项目，符合平顶山尼龙新材料产业集聚区园区产业准入要求，不在该园区负面清单内，根据项目地块建设用地规划许可证，项目用地性质为工业用地。同时，根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地性质为工业用地，选址符合平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用总体规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。因此本项目建设符合平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划。 项目地块用地规划许可证见附件3，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会出具的证明文件见附件4。 8、平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书 平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书于2018年5月21日经河南省环保厅审核，审核文号为豫环函[2018]97号。 2018年1月和3月，省环境保护厅在郑州市组织召开了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》（以下简称《报告书》)的论证会，成立专家组(名单附后)对《报告书》进行了审查：根据专家组的论证意见和平顶山市环保局初审意见(平环[2017]35号)，提出审核意见如下: 一、平顶山尼龙新材料产业集聚区(原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城)位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46平方公里。主导产业为煤盐化工、尼龙化工及其制品产业。2007年原国家环保总局对平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划环境影响报告书进行了审查（环审[2007]103号）。本次跟踪评价在上述规划环境影响评价基础之上开展。 二、《报告书》结合原规划、环评结论和审查意见，对集聚区开发强度、土地利用、功能布局、产业定位等情况开展了调查，分析了规划实施的实际状况和原规划环评、审查意见的落实情况，梳理了《规划》实施过程中存在的主要问题；对照新的环保要求、产业政策、原环境质量现状及预测结论，结合环境质量情况，分析了《规划》实施对环境的影响，提出了解决问题的建议和整改措施等。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，可作为平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划实施的环境保护依据。 三、为发挥好跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议，本项目与其相符性分析见下表。 表 7 与尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目符合项分析; 是否符合. 1; 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求、加快区内村庄搬迁工作：在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居往区、学校、医院等环境敏感目标; 本项目选址位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，集聚区需搬迁村庄已基本搬迁完毕。本项目不设置大气环境防护距离，卫生防护距离内无大气环境敏感点; 符合. 2; 进一步优化产业定位和结构; 结合平顶山市城市总体规测对产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济；鼓励围绕尼龙化工产业形成延伸产业链，实现产品梯度开发与资源高效利用。不再发展以原煤为原料的煤化工产业；按照统一规划、分步实施、跟踪评价的原则，立足于淘汰整合区域印染产业，根据区域水环境承载力高水平、高标准适度发展印染项目; 本项目为尼龙深加工项目，属于产业集聚区鼓励发展项目; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，适时扩建污水处理厂和建设中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，完善配套供热管网，提高集聚区集中供热率; 本项目运营期不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水管网; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准(化学需氧量≤20毫克/升，氨氮≤1毫克/升)，减少对纳入水体的影响; 本项目冷却用水循环使用，不外排。项目建成后，建设单位拟为熔融挤出和注塑工序配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后的废气经1根15m高排气筒。拟为破碎工序设置集气罩+1套袋式除尘器，处理后的废气经1根15m高排气筒; 符合. 5; 建立健全园区环境风险管理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，建设集聚区雨水收集池和排涝泵站，防止对地表水环境造成危害；按照《报告书》要求，在集聚区边缘建设防护隔离带，完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力; 本项目在运营后，将建立环境风险防范体系，制定企业内部环境风险防范应急预案，并不断完善各类突发环境事件应急预案; 符合. 由以上分析可知，项目的建设符合《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见》（豫环函【2018】97 号）相关要求。 - 9.平顶山化工产业集聚区污水处理厂介绍 目前平顶山化工产业集聚区污雨水管网已铺成，投入运行，污水处理规模为3万吨/日(单线1.5万吨/日)，收水范围为平顶山化工产业集聚区的生活污水和工业废水，处理工艺采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消”工艺，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入关庙沟，经灰河排入沙河。 本项目位于平顶山化工产业集聚区污水处理厂的北侧，距离污水处理厂约2km，位于污水处理厂收水范围内，项目废水经化粪池处理即可达到污水处理厂进水标准要求，然后排入平顶山化工产业集聚区污水处理厂进一步处理。 - 10、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园，位于白龟山水库地表水饮用水源保护区东南方向约19km处，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园，项目建设区域不涉及以上保护区。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。项目与各饮用水水源地的相对位置见附图五。 11、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为32km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 12、《铁路安全管理条例》（2013年，国务院令第639号） 孟宝线铁路（又称孟平铁路、漯宝铁路）是从孟庙站（漯河站北面的小站，现为货运站）到平顶山市宝丰县宝丰站的铁路，位于河南省境内，除宝丰站（属郑州铁路局）外的线路属武汉铁路局管辖，是连接京广线与焦柳线的区域干线铁路。根据《铁路安全管理条例》第二十七条：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目位于孟宝铁路的西南方向，距厂区最近距离为720m。项目的建设符合《铁路安全管理条例》（2013年，国务院令第639号）的要求。项目与孟宝铁路的相对位置图见附图二。 13、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 5 VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1 基本要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、 和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 ...... 6 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.1.1 物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统. c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2 含VOCs产品的使用过程 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的,应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目涉及VOCs物料主要为均为固态，密闭袋装，各原料在密闭搅拌装置内混合搅拌后经密闭管道输送至密闭料仓内进入后续工序。以上原料在常温储存过程中均不会挥发，在使用过程中由于受热会挥发出有机废气。建设单位拟为熔融挤出和注塑工序配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。项目涉VOCs物料的储存和使用均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关要求。 14、河南省2019年挥发性有机物治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 ...... （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 ...... 本项目属于尼龙改性项目，不属于以上重点行业。建设单位拟为熔融挤出和注塑工序配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后的废气经1根15m高排气筒排放，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求。 15、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案 表 8 平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 由上表可知，项目的建设符合《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》。 序号; 《方案》要求; 本项目; 相符性分析. 1; 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置; 本项目物料输送采用密闭管道输送，原料混合搅拌为密闭空间，建设单位拟为不合格产品破碎工序设置集气罩+1套脉冲式除尘器+1根15m高排气筒; 相符. 2; 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机; 建设单位拟为挤出和注塑工序配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后的废气经1根15m高排气筒排放，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求; 相符. |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 9 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 10 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水经化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，排入灰河。本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面的监测数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，监测结果详见表11。 表 11 灰河地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表11可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《中国石化销售有限公司河南平顶山石油分公司叶县神马大道东加油站项目环境影响报告表》对节庄村（位于本项目西南侧约1010km）的检测数据，检测时间2018年6月19日，检测单位为郑州德析检测技术有限公司。监测结果见表12。 表 12 项目所在区域地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 节庄村. pH; 测值范围; 7.14. 标准; 6.5-8.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值范围; 0.384. 标准; 0.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 总硬度（mg/L）; 测值范围; 426. 标准; 450. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值范围; 759. 标准; 1000. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值范围; 0.794. 标准; 6.0. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氯化物Cl- （mg/L）; 测值范围; 194. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硝酸盐 （mg/L）; 测值范围; 6.91. 标准; 20. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 硫酸盐（SO42-）（mg/L）; 测值范围; 171. 标准; 250. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 挥发酚类（mg/L）; 测值范围; 未检出. 氟化物 （mg/L）; 测值范围; 0.488. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 铅 （mg/L）; 测值范围; 3.25×10-4. 标准; 0.01. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值范围; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值范围; 未检出. 总石油烃; 测值范围; 未检出. 水温(℃); 测值范围; 19.4-19.7. 由表12分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2019年12月21日-2019年12月22日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件5，监测结果见表13。 表 13 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目各厂界昼/夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2019..12.21; 厂界（东）; 53.6; 43.8. 厂界（南）; 51.3; 42.6. 厂界（西）; 50.8; 41.2. 厂界（北）; 52.2; 43.2. 2019.12.22; 厂界（东）; 51.2; 44.1. 厂界（南）; 50.5; 43.1. 厂界（西）; 50.4; 41.9. 厂界（北）; 51.4; 43.8. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表14。 表 14 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 贺渡口村; 725565.17; 3731971.12; 居住区; 人群; 环境空气二类区; NW; 910. 杨古寺; 725039.96; 3732466.29; 居住区; 人群; 环境空气二类区; NW; 1740. 石灰厂村; 724176.92; 3732607.94; 居住区; 人群; 环境空气二类区; NW; 2330. 蒲楼村; 726223.83; 3733570.54; 居住区; 人群; 环境空气二类区; N; 2200. 楼马村; 727274.71; 3732225.91; 居住区; 人群; 环境空气二类区; NE; 840. 金庄村; 727829.12; 3732341.84; 居住区; 人群; 环境空气二类区; NE; 1550. 泥张河村; 727158.69; 3728725.44; 居住区; 人群; 环境空气二类区; SE; 2300. 后棠村; 723730.13; 3730949.69; 居住区; 人群; 环境空气二类区; W; 2240. 表 15 主要水环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 地表水; 沙河; N; 1500; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 表 16 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; 50. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃小时平均浓度; μg/m3; 2000. |
| 污染物排放标准 | 表 17 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015); 颗粒物; 最高允许排放浓度; 30mg/m3. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 100mg/m3. 单位产品排放量; 0.5kg/t. 企业边界大气污染物浓度限值; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 80mg/m3. 建议去除率; 70%. 企业边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L. 氨氮; /. 集聚区污水处理厂进水标准; COD; 450mg/L. 氨氮; 35mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目涉及的总量控制指标为非甲烷总烃、COD和氨氮。废气污染物控制指标为非甲烷总烃0.1418t/a，废水产生量为360m3/a，废水污染物控制指标为项目总排口COD 0.0864t/a、氨氮 0.0098t/a；经集聚区污水处理厂处理后总量控制指标：COD 0.0180t/a、氨氮0.0018t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目拟租赁尼龙深加工园区3号标准化厂房进行建设，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

2.1 产品生产工艺流程

（1）混料拌料

将外购的原料尼龙66、尼龙6及助剂（玻纤、黑色母、增韧剂、阻燃剂、抗氧剂等）按照生产产品的不同，选择添加不同的助剂添加至混合机中，搅拌均之后由密闭管道输送至挤出机料仓内。

（2）熔融-拉条-冷却-切粒

物料通过重力自流进入到挤出机内部的料仓内，之后进入造粒工序，造粒工序是通过挤出机、切粒机共同实现，主要包括热熔挤出、拉丝、冷却、切粒等几个步骤，其热熔挤塑机采用电作为能源，切粒机也采用电能作为能源。第一阶段是塑化阶段（也成为压缩阶段），在机筒内完成，加热融化位于此部位，本项目熔融挤出设定温度为270~300℃，经过螺旋杆的旋转，使塑料由固体的颗粒状变为可塑性的粘流体；第二阶段是成型阶段：在机头内进行的，由于螺旋杆旋转和压力的作用，把粘流体推向机头，经机头内的磨具使粘流体成型为所需要的塑料线条；第三阶段是定型阶段，原料在双螺旋杆挤出机经过模头挤出呈线条状，塑料经过冷却水槽冷却后，将塑性状态变为定型的固体状态，通过与挤塑机规格型号同步的切粒机进行切割，切成绿豆大小的塑料粒。

（3）筛分-包装

尼龙颗粒在鼓风机的作用下通过筛分设备，筛下合格产品落入产品暂存仓中，包装入库等待外售。筛上不合格产品主要为设备调试时产生的长条状废料，经收集后破碎颗粒状回用于生产。

本项目改性尼龙颗粒生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

尼龙66

尼龙6

助剂

混料搅拌

熔融挤出

拉条

冷却

噪声

切粒

筛选

包装

成品

废气、噪声

噪声

破碎

不合格产品

废气、噪声

噪声、固废

图2     本项目工艺流程及产污环节示意图

2.2 产品性能测试工艺流程

成品改性尼龙颗粒

注塑

测试

破碎

回用于生产

废气、噪声

废气、噪声

固废

根据建设单位提供的资料，项目约每周需对产品的性能进行测试，其工艺主要为成品改性尼龙颗粒经注塑加工成条状产品，对产品进行性能测试，测试完的产品经破碎后回用于生产。主要流程及产污环节见图3。

图3     本项目产品测试工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

1、废气

本项目使用的原料均为颗粒状物料，无粉状物料使用，所以加料中无粉尘产生。由于项目熔融挤出、注塑时的工作温度均低于项目塑料粒子分解温度，因此项目塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生，但会有少量残留单体以气体的方式溢出，为挥发性有机物。由于本项目溢出的残留单体不含甲烷，因此本项目挥发的有机废气以非甲烷总烃计。项目不合格产品粉碎后回用于生产，粉碎时会有粉尘产生。

（1）熔融挤出、注塑有机废气

参考《空气污染物排放标准和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施的情况下，非甲烷总烃的产生量约为0.35kg/t原料，本项目原料使用量3000t/a，通过上述产排污系数计算出本项目熔融挤出、注塑工序非甲烷总烃产生量约1.05t/a。项目注塑机与挤出机相邻较近，可共用一套环保设备，建设单位拟为每台挤出机设置集气罩1个集气罩，每台注塑机设置1个集气罩，共9个集气罩。废气经收集后汇入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放。项目熔融挤出、注塑工序每年工作时间2400h，集气罩集气效率按照90%计，风机风量为8000m3/h，则项目以上工序非甲烷总烃产生浓度和产生量分别为49.22mg/m3、0.3938kg/h、0.945t/a。项目UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率按照85%计，则废气经处理后的排放浓度和排放量分别为7.38mg/m3、0.0591kg/h、0.1418t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求。集气罩未收集的到有机废气以组织形式排放，排放量为0.105t/a、0.0438kg/h。

项目熔融挤出、注塑工序非甲烷总烃产排情况见表18。

表 18    项目熔融挤出、注塑工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 |  | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 熔融挤出、注塑工序 | 废气量 |  | 8000m3/h，1920万m3/a |  | 8000m3/h，1920万m3/a |  |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.945t/a | 49.22mg/m3 | 0.1418t/a | 7.38mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 0.105t/a、0.0438kg/h |  | 0.105t/a、0.0438kg/h |  |

（2）粉碎粉尘

为了体现“循环经济”，本项目对不合格产品和测试后的废料进行粉碎后回用，粉碎过程中有粉尘产生。根据建设单位提供资料，项目不合格产品和测试后的废料合计约120t/a。由于本项目塑料粉碎颗粒较大，经调查，塑料粉碎粉尘产生量约为粉碎量的0.1％，则本项目粉碎工序粉尘产生量约0.12t/a。本项目每天粉碎一次，每次1h计，则粉尘产生速率约0.4kg/h。建设单位拟为粉碎工序配备1套脉冲式袋式除尘器，除尘器风机风量为3000m3/h，粉碎粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器，处理后由1根15m高排气筒排放。集气罩收集效率按照90%计，则项目粉碎工序粉尘产生浓度和产生量分别为120mg/m3、0.36kg/h、0.108t/a。项目袋式除尘器除尘效率按照98%计，经袋式除尘器处理后排放浓度和排放量分别为2.4mg/m3、0.0072kg/h、0.0022t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)标准限值要求。集气罩未收集的到粉尘以组织形式排放，排放量为0.012t/a、0.04kg/h。项目粉碎工序废气产排情况见表19。

表 19    项目粉碎工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 |  | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 粉碎 | 废气量 |  | 3000m3/h，90万m3/a |  | 12000m3/h，2880万m3/a |  |
|  | 颗粒物 | 有组织 | 0.108t/a | 120mg/m3 | 0.0022t/a | 2.4mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 0.012t/a、0.04kg/h |  | 0.012t/a、0.04kg/h |  |

2、废水

本项目生产用水主要为循环冷却水，冷却水经循环后重复利用，不外排，因此本项目废水主要为生活污水。

- 项目约有职工30人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.5m3/d、450m3/a。生活污水产污系数按0.8计，生活污水产生量1.2m3/d、360m3/a。查阅相关资料类比，生活污水各污染物产生情况为COD:300mg/L、0.1080t/a，NH3-N:28mg/L、0.0101t/a。

- 本项目位于平顶山化工产业集聚区尼龙深加工产业园，生活废水依托尼龙深加工园区现有化粪池处理后通过集聚区污水管网，然后进入集聚区污水处理厂进一步处理，排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。化粪池对COD去除效率≥20%；氨氮去除效率≥3%。本项目废水污染物产生及排放情况见表20。

表 20    本项目废水污染物产生及排放情况

| 污染物 名称 | 污染物产生情况 |  | 污染物排放情况 |  | 处理 方式 | 处理 效率 % | 集聚区污水处理厂进水指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |  |  |
| 废水量 | 360m3/a |  | 360m3/a |  | 化粪池 | / | / |
| COD | 300 | 0.1080 | 240 | 0.0864 |  | 20 | 450 |
| 氨氮 | 28 | 0.0101 | 27.16 | 0.0098 |  | 3 | 35 |

由上表可知，项目废水经化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。

本项目废水经集聚区污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。项目主要污染物的排放量见表21。

表 21   项目废水经污水厂处理后各污染物排放量

| 污染物指标 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 项目废水量 | 360m3/a |  |
| 污水厂出水水质(mg/L) | 50 | 5 |
| 项目废水经污水厂处理后污染物排放量(t/a) | 0.0180 | 0.0018 |

3、噪声

- 本项目噪声主要为混合机、双螺杆挤出机、切粒机、筛分机、鼓风机、粉碎机及注塑机设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪。类比一般工业设备噪声源强，项目设备产生的噪声值及治理措施见表22。

表 22    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 数量 | 噪声防治措施 | 噪声源强 dB（A） | 降噪后噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合机 | 3 | 厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施 | 85 | 60 |
|  | 双螺杆挤出机 | 8 |  | 85 | 60 |
|  | 切粒机 | 8 |  | 80 | 60 |
|  | 筛分机 | 8 |  | 85 | 60 |
|  | 鼓风机 | 8 |  | 85 | 60 |
|  | 粉碎机 | 2 |  | 90 | 65 |
|  | 注塑机 | 1 |  | 70 | 55 |

4、固废

- 项目固废主要为原料使用过程中产生的废包装袋，筛分工序产生的不合格产品，测试产生的废料，活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废紫外灯管及办公生活垃圾。

（1）一般固废

①废包装袋

根据建设单位提供的资料，本项目原料使用过程废包装袋产生量为1.5t/a。该部分固体废物经收集后定期外售，不外排。

②不合格产品及测试产生的废料

- 根据建设单位提供的技术资料，不合格产品及测试产生的废料合计约120t/a，经破碎机粉碎成片状颗粒后回用于生产工序，综合利用，不外排。

- （2）危险固废

- ①废活性炭

- 本项目拟采用UV光解+活性炭吸附装置来处理有机废气。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭。根据工程分析，项目UV光解+活性炭吸附装置去除的VOCs为0.8032t，废气先经UV光解设备处理后经活性炭吸附装置处理，则活性炭吸附装置吸收的VOCs量为0.3307t，本项目吸附有机废气理论所需的活性炭用量约为1.3229t/a，为保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，则项目活性炭使用量约为1.3891t/a，加上被吸附的VOCs量，则项目废活性炭产生量约为1.7198t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW49 其他废物”，评价要求将废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

- ②废紫外灯管

- 项目UV光氧催化装置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中， 废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，紫外灯管更换周期为半年一次，项目废紫外灯管产生量为0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》，废紫外灯管属于危险废物（HW29其他废物，废物代码900-023-29），在厂内危废暂存间暂存后定期委托有资质单位进行无害化处置。

- ③废催化剂

- 为保证UV光氧催化处理效率，UV光氧催化处理装置中催化剂（TiO2）需要定期更换，根据本项目实际情况，建议每半年更换一次催化剂，项目废催化剂的产生量均为0.01t/a，经查阅《国家危险废物名录》，废催化剂管属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-041-49），在厂内危废暂存间暂存后定期委托有资质单位进行无害化处置。

- （3）职工生活垃圾

- 项目劳动定员为30人，生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则项目生活垃圾产生量约为4.5t/a。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。项目固废产排汇总见表23。

表 23    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料使用 | 废包装袋 | 一般固废 | 1.5t/a | 收集后外售综合利用 |
| 筛分、测试 | 不合格产品及废料 | 一般固废 | 120t/a | 收集后经回用于生产 |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险固废 | 1.7198t/a | 收集后定期委托资质单位安全处置 |
| 光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 危险固废 | 0.01t/a |  |
|  | 废催化剂 | 危险固废 | 0.01t/a |  |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 4.5t/a | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔融挤出、注塑工序 | 废气量 |  | 1920万m3/a | 1920万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 49.22mg/m3、0.945t/a | 7.38mg/m3、0.1418t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.105t/a、0.0438kg/h | 0.105t/a、0.0438kg/h |
|  | 筛分工序 | 废气量 |  | 90万m3/a | 90万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 120mg/m3、0.108t/a | 2.4mg/m3、0.0022t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.012t/a、0.04kg/h | 0.012t/a、0.04kg/h |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 |  | 1.2m3/d、360m3/a | 1.2m3/d、360m3/a |
|  |  | COD |  | 300mg/L，0.1080t/a | 240mg/L，0.0864t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 28mg/L，0.0101t/a | 27.16mg/L，0.0098t/a |
| 固体废物 | 原料使用 | 废包装袋 |  | 1.5t/a | 0 |
|  | 筛分、测试 | 不合格产品及废料 |  | 120t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  | 1.7198t/a | 0 |
|  | 光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废催化剂 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 |  | 4.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为混合机、双螺杆挤出机、切粒机、筛分机、鼓风机、粉碎机及注塑机设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |

主要生态环境影响:

租赁已建成车间进行生产，不会对周边生态环境产生影响。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目拟租赁尼龙深加工产业园已建成空置生产厂房和办公用房进行建设及日常办公，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

由于项目熔融挤出、注塑时的工作温度均低于项目塑料粒子分解温度，因此项目塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生，但会有少量残留单体以气体的方式溢出，为挥发性有机物。由于本项目溢出的残留单体不含甲烷，因此本项目挥发的有机废气以非甲烷总烃计。项目不合格产品粉碎后回用于生产，粉碎时会有粉尘产生。

熔融挤出、注塑有机废气：建设单位拟为熔融挤出、注塑工序配备UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，熔融挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放。项目熔融挤出、注塑工序每年工作时间2400h，集气罩集气效率按照90%计，风机风量为8000m3/h，则项目以上工序非甲烷总烃产生浓度和产生量分别为49.22mg/m3、0.3938kg/h、0.945t/a。项目UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率按照85%计，则废气经处理后的排放浓度和排放量分别为7.38mg/m3、0.0591kg/h、0.1418t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求。集气罩未收集的到有机废气以组织形式排放，排放量为0.105t/a、0.0438kg/h。

粉碎粉尘：本项目每天粉碎一次，每次1h计，则粉尘产生速率约0.4kg/h。建设单位拟为粉碎工序配备1套袋式除尘器，除尘器风机风量为3000m3/h，粉碎粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器，处理后由1根15m高排气筒排放。集气罩收集效率按照90%计，则项目粉碎工序粉尘产生浓度和产生量分别为120mg/m3、0.36kg/h、0.108t/a。项目袋式除尘器除尘效率按照98%计，经袋式除尘器处理后排放浓度和排放量分别为2.4mg/m3、0.0072kg/h、0.0022t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度为30mg/m3）。集气罩未收集的到粉尘以组织形式排放，排放量为0.012t/a、0.04kg/h。

本项目大气污染物有组织废气排放参数见下表24。大气污染物面源排放参数一览表见表25。

表 24    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 熔融挤出与注塑UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 粉碎脉冲袋式除尘器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.3 | 0.2 |
| 废气量m3/h |  | 8000 | 3000 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度mg/m3 | 7.38 | / |
|  | 排放速率kg/h | 0.0591 | / |
| TSP | 排放浓度mg/m3 | / | 2.4 |
|  | 排放速率kg/h | / | 0.0072 |

表 25   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 15m | 56m | 50m | 90° | 2400h | - 正常排放 | - 非甲烷总烃 | 0.0438kg/h |
|  |  |  |  |  |  | - 正常排放 | - 颗粒物 | 0.04kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目熔融挤出、注塑工序产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放的污染物为非甲烷总烃，粉碎工序产生的废气经脉冲式袋式除尘器处理后排放的污染物是TSP。项目生产车间无组织排放的污染物为TSP和非甲烷总烃。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP、非甲烷总烃。本项目评价因子和评价标准表见表26。

表 26    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表27。

表 27    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表28、29。

表 28    本项目大气有组织污染源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 熔融挤出、注塑有机废气处理装置排气筒 |  | 粉碎脉冲式袋式除尘器排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 7.04E-02 | 3.52 | 1.47E-04 | 0.02 |
| 18 | 1.32E-01 | 6.59 | 6.91E-03 | 0.77 |
| 32 | 1.15E-01 | 5.75 | 7.84E-03 | 0.87 |
| 50 | 4.93E-02 | 2.47 | 5.92E-03 | 0.66 |
| 75 | 3.08E-02 | 1.54 | 3.62E-03 | 0.4 |
| 100 | 2.12E-02 | 1.06 | 2.63E-03 | 0.29 |
| 200 | 1.22E-02 | 0.61 | 1.51E-03 | 0.17 |
| 300 | 9.12E-03 | 0.46 | 1.12E-03 | 0.12 |
| 400 | 7.42E-03 | 0.37 | 9.11E-04 | 0.1 |
| 500 | 6.32E-03 | 0.32 | 7.75E-04 | 0.09 |
| 600 | 5.54E-03 | 0.28 | 6.79E-04 | 0.08 |
| 700 | 4.95E-03 | 0.25 | 6.07E-04 | 0.07 |
| 800 | 4.50E-03 | 0.22 | 5.51E-04 | 0.06 |
| 840（楼马村） | 4.34E-03 | 0.22 | 5.31E-04 | 0.06 |
| 910（贺渡口村） | 4.09E-03 | 0.2 | 5.01E-04 | 0.06 |
| 1550（金庄村） | 2.77E-03 | 0.14 | 3.38E-04 | 0.04 |
| 1740（杨古寺） | 2.54E-03 | 0.13 | 3.10E-04 | 0.03 |
| 2200（蒲楼村） | 2.13E-03 | 0.11 | 2.60E-04 | 0.03 |
| 2240（后棠村村） | 2.10E-03 | 0.1 | 2.56E-04 | 0.03 |
| 2300（泥张河村） | 2.06E-03 | 0.1 | 2.51E-04 | 0.03 |
| 2330（石灰厂村） | 2.04E-03 | 0.1 | 2.49E-04 | 0.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.32E-01 | 6.59 | 7.84E-03 | 0.87 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离 | 18m |  | 32m |  |

表 29    本项目大气无组织污染源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 生产车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 8.18E-03 | 0.91 | 8.95E-03 | 0.45 |
| 25 | 1.17E-02 | 1.3 | 1.28E-02 | 0.64 |
| 50 | 1.58E-02 | 1.76 | 1.73E-02 | 0.87 |
| 75 | 1.86E-02 | 2.07 | 2.04E-02 | 1.02 |
| 83 | 1.88E-02 | 2.08 | 2.05E-02 | 1.03 |
| 100 | 1.83E-02 | 2.03 | 2.00E-02 | 1.00 |
| 200 | 1.24E-02 | 1.38 | 1.36E-02 | 0.68 |
| 300 | 9.83E-03 | 1.09 | 1.08E-02 | 0.54 |
| 400 | 8.01E-03 | 0.89 | 8.77E-03 | 0.44 |
| 500 | 6.83E-03 | 0.76 | 7.48E-03 | 0.37 |
| 600 | 6.00E-03 | 0.67 | 6.57E-03 | 0.33 |
| 700 | 5.38E-03 | 0.6 | 5.89E-03 | 0.29 |
| 800 | 4.90E-03 | 0.54 | 5.36E-03 | 0.27 |
| 840（楼马村） | 4.73E-03 | 0.53 | 5.18E-03 | 0.26 |
| 910（贺渡口村） | 4.47E-03 | 0.5 | 4.90E-03 | 0.24 |
| 1550（金庄村） | 3.07E-03 | 0.34 | 3.36E-03 | 0.17 |
| 1740（杨古寺） | 2.83E-03 | 0.31 | 3.10E-03 | 0.16 |
| 2200（蒲楼村） | 2.40E-03 | 0.27 | 2.63E-03 | 0.13 |
| 2240（后棠村村） | 2.37E-03 | 0.26 | 2.60E-03 | 0.13 |
| 2300（泥张河村） | 2.33E-03 | 0.26 | 2.55E-03 | 0.13 |
| 2330（石灰厂村） | 2.31E-03 | 0.26 | 2.53E-03 | 0.13 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.88E-02 | 2.08 | 2.05E-02 | 1.03 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离 | 83m |  | 83m |  |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表30。

表 30    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表31。

表 31    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融挤出、注塑工序 | 非甲烷总烃 | 1.32E-01 | 6.59 | 二级 |
| 粉碎工序 | TSP | 7.84E-03 | 0.87 | 三级 |
| 生产车间 | TSP | 1.88E-02 | 2.08 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.05E-02 | 1.03 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表27可知，无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0188mg/m3，非甲烷总烃0.0205mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)标准限值要求，非甲烷总烃厂界预测排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表32。

表 32  无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.0438 | 2.0 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.492 | 100 |
|  | TSP | 0.04 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.642 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Q/Co的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有害气体的Q/Co值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。

经计算，本项目无组织排放两种有害气体，计算结果在同一级别，因此，卫生防护距离提高一级，本项目生产车间设置卫生防护距离为100m，其中北厂界20m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m。项目100m卫生防护距离内无大气环境敏感点，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图4。

20m

100m

100m

生产车间

100m

：卫生防护距离

图4     项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 33    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤出、注塑废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 7.38 | 0.0591 | 0.1418 |
| 2 | 粉碎脉冲式袋式除尘器排气筒 | TSP | 2.40 | 0.0072 | 0.0022 |

②无组织排放量核算

表 34    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤出、注塑未收集有机废气 | 非甲烷总烃 | 密闭厂房内生产 | 0.105 |
| 2 | 破碎未收集粉尘 | TSP | 密闭厂房内生产 | 0.012 |

③项目大气污染物年排放量核算

表 35    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.2468 |
| 2 | TSP | 0.0142 |

1.5 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表36、表37。

表 36    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔融挤出、注塑废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃标准限值要求 |
| 粉碎脉冲式袋式除尘器排气筒 | TSP |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)颗粒物标准限制要求 |

表 37    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃厂界标准限值要求 |
|  | TSP |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)颗粒物厂界标准限制要求 |

1.6 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，经计算，本项目无需设置大气环境防护距离，但项目无组织排放单元需设置100m卫生防护距离，北厂界20m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m，项目100m卫生防护距离内无大气环境敏感点。根据估算模型计算数据，本项目项目颗粒物无组织排放污染物厂界外最大落地浓度0.0188mg/m3，非甲烷总烃无组织排放污染物厂界外最大落地浓度0.0205mg/m3，均出现在下风向83m处。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周边厂区及空地内内，项目营运期对周围环境影响较小。

- （2）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.2468t/a，非甲烷总烃0.0142t/a。

2、水环境影响分析

- 本项目生产用水主要为冷却水，冷却水经循环后重复利用，不外排，因此本项目废水主要为生活污水。

- 本项目位于平顶山化工产业集聚区尼龙深加工产业园，在集聚区污水处理厂收水范围内。集聚区污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤450mg/L、氨氮≤35mg/L，采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消”工艺，，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

- 项目生活污水产生量1.2m3/d、360m3/a，依托尼龙深加工园区现有化粪池处理后COD和氨氮排放浓度和排放量分别为240mg/L、0.0864t/a和27.16mg/L、0.0098t/a。项目生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。经集聚区污水处理厂处理后COD和氨氮最终排放浓度和排放量分别为50mg/L、0.0180t/a和5mg/L、0.0018t/a，污染物排放量较小，对地表水影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为混合机、双螺杆挤出机、切粒机、筛分机、鼓风机、粉碎机及注塑机设备运行产生的噪声。噪声源强为70～90dB（A），噪声源均为固定声源。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取选用低噪声设备、厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等降噪措施。项目主要噪声源与厂界距离见表38。

表 38    主要噪声源与厂界距离一览表

| 序号 | 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
|  | 混合机 | 27 | 10 | 26 | 120 |
|  | 双螺杆挤出机 | 12 | 12 | 15 | 118 |
|  | 切粒机 | 12 | 15 | 15 | 113 |
|  | 筛分机 | 12 | 11 | 15 | 109 |
|  | 鼓风机 | 12 | 10 | 15 | 108 |
|  | 粉碎机 | 45 | 35 | 8 | 90 |
|  | 注塑机 | 6 | 25 | 48 | 118 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表39。

表 39    各厂界及敏感点影响预测结果

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 45.97dB（A） | 昼间60dB（A） | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 46.31dB（A） |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 48.38dB（A） |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 29.04dB（A） |  | 达标 |

项目夜间不生产，由表39可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物影响分析

- 项目固废主要为原料使用过程中产生的废包装袋，筛分工序产生的不合格产品，测试产生的废料，活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废紫外灯管及办公生活垃圾。

- 本项目原料使用过程中产生的废包装袋经收集后外售综合利用，筛分、测试产生的不合格产品和废料经破碎后回用于生产。UV光氧催化+活性炭吸附装置产生的废紫外灯管、废催化剂和废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危险固废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表40。

表 40    项目危险废物分类及危害汇总一览表

| 序号 | 废物名称 | 废物 类别 | 废物 代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 1.7198t/a | 活性炭吸附装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 有机物 | 4个月 | T | 交由有资质单位处理 |
|  | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 | 0.01 t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 汞 | 汞 | 6个月 | T |  |
|  | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.01 t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 有机物 | 6个月 | T/In |  |

本项目一般工业固废收集存放设施应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求建设。一般工业固废暂存间的建设要求如下：

①一般工业固体废物贮存场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②为防止一般工业固体废物的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。

③为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

④贮存场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

⑤贮存场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

本项目危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下：

①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。

②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分区存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。

③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1m以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。

④建立各种危废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表 41    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 车间东南角 | 10m2 | 袋装 | 2.0t | 4个月 |
| 2 | 危废暂存间 | 废紫外灯管 | HW29 其他废物 | 900-023-29 |  |  | 袋装 | 0.1t | 4个月 |
| 3 | 危废暂存间 | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 0.1t | 4个月 |

综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、选址可行性分析

本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

项目租赁尼龙深加工产业园3号厂房进行建设，根据项目地块建设用地规划许可证，项目用地性质为工业用地。同时，根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地性质为工业用地，选址符合平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用总体规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间设置卫生防护距离为100m，其中北厂界20m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

6、总量控制

（1）总量控制因子

根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为COD、氨氮和非甲烷总烃。

（2）本项目总量控制指标

本项目污染物控制指标详见表42。

表 42    本项目总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.1080 | 0.0216 | 0.0864 | 0.0684 | 0.0180 |
| 氨氮 | 0.0101 | 0.0003 | 0.0098 | 0.0080 | 0.0018 |
| 非甲烷总烃 | 0.945 | 0.8032 | 0.1418 | / | 0.1418 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

7、环保投资及竣工验收一览表

本项目总投资1500万元，其中环保投资40.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的2.67%。项目环保投资及竣工验收一览表见表43。

表 43    项目环保投资及竣工验收一览表   单位：万元

| 序号 | 项目 | 产污环节 | 环保措施 | 数量 | 验收指标 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 熔融挤出、注塑工序 | 配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃标准限值要求 | 20 |
| 2 |  | 粉碎工序 | 配置集气罩+1套脉冲式袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 |  | 5 |
| 3 | 废水 | 生活污水 | 依托尼龙深加工园区现有化粪池 | / | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求 | / |
| 4 | 固废 | 生活垃圾 | 放置分类垃圾桶 | 若干 | 送城市生活垃圾填埋场 | 0.02 |
|  |  | 一般固废 | 设置一般固废暂存间，20m2 | 1座 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 | 2 |
|  |  | 危险固废 | 设置危险固废暂存间1间，10m2 | 1座 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 | 3 |
| 5 | 噪声 | 生产设备 | 减振、隔声 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40.02 |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔融挤条、注塑工序 | 非甲烷总烃 | 配置集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求 |
|  | 废料粉碎工序 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式袋式除尘器1套+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) |
| 水污染物 | 职工生活 | COD、氨氮 | 依托尼龙深加工园区现有化粪池 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求 |
| 固体废物 | 原料使用 | 废包装袋 | 收集后外售综合利用 | 不外排 |
|  | 筛分、测试 | 不合格产品及废料 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托资质单位安全处置 |  |
|  | 光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为混合机、双螺杆挤出机、切粒机、筛分机、鼓风机、粉碎机及注塑机设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

无

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为河南霍金思尼龙新材料有限公司年产3000吨改性尼龙颗粒建设项目，拟选址位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园，项目拟租用尼龙深加工产业园3号厂房，建成后可年产3000吨改性尼龙颗粒。主要工艺：外购原料（尼龙颗粒、玻璃纤维、增韧剂和阻燃剂等）——混合搅拌——熔融——拉条——冷却——切粒——筛选——包装——成品，主要设备：挤出机、注塑机、切粒机、筛分机、破碎机等。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-29-03-073034，项目符合国家产业政策。

（3）选址可行性分析

本项目位于平顶山尼龙新材料产业聚集区尼龙深加工产业园，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据项目地块建设用地规划许可证，项目用地性质为工业用地。同时，根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地性质为工业用地，选址符合平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用总体规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间设置卫生防护距离为100m，其中北厂界20m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

① 废气：项目废气主要为熔融挤出、注塑有机废气、不合格产品粉碎粉尘。

建设单位拟为熔融挤出、注塑工序配备UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，熔融挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放。项目熔融挤出、注塑工序每年工作时间2400h，集气罩集气效率按照90%计，风机风量为8000m3/h，则项目以上工序非甲烷总烃产生浓度和产生量分别为49.22mg/m3、0.3938kg/h、0.945t/a。项目UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率按照85%计，则废气经处理后的排放浓度和排放量分别为7.38mg/m3、0.0591kg/h、0.1418t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求。集气罩未收集的到有机废气以组织形式排放，排放量为0.105t/a、0.0438kg/h。

粉碎粉尘：本项目每天粉碎一次，每次1h计，则粉尘产生速率约0.4kg/h。建设单位拟为粉碎工序配备1套袋式除尘器，除尘器风机风量为3000m3/h，粉碎粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器，处理后由1根15m高排气筒排放。集气罩收集效率按照90%计，则项目粉碎工序粉尘产生浓度和产生量分别为120mg/m3、0.36kg/h、0.108t/a。项目袋式除尘器除尘效率按照98%计，经袋式除尘器处理后排放浓度和排放量分别为2.4mg/m3、0.0072kg/h、0.0022t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度为30mg/m3）。集气罩未收集的到粉尘以组织形式排放，排放量为0.012t/a、0.04kg/h。

经预测，本项目为二级评价，项目无需设置大气环境防护距离。根据估算模型计算数据，本项目项目颗粒物无组织排放污染物厂界外最大落地浓度0.0188mg/m3，非甲烷总烃无组织排放污染物厂界外最大落地浓度0.0205mg/m3，均出现在下风向83m处。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周边厂区及空地内内，项目营运期对周围环境影响较小。

② 废水：项目无生产废水，生活废水经过化粪池处理后达标排放，然后进入集聚区污水处理厂进一步处理，污染物排放量较小，对地表水环境影响不大。

③ 噪声：项目噪声设备采取基础减振、隔声等措施后，四周厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- ④ 固废：项目固废主要为原料使用过程中产生的废包装袋，筛分工序产生的不合格产品，测试产生的废料，活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废紫外灯管及办公生活垃圾。

- 本项目原料使用过程中产生的废包装袋经收集后外售综合利用，筛分、测试产生的不合格产品和废料经破碎后回用于生产。UV光氧催化+活性炭吸附装置产生的废紫外灯管、废催化剂和废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危险固废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 综上，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

（5）本项目环保投资约40.02万元，占总投资的2.67%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强环保设施的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目建成后应服从当地各环境监察部门监管。厂区内VOCs无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录 A相关要求。

综上所述，河南霍金思尼龙新材料有限公司年产3000吨改性尼龙颗粒建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目地块用地规划许可证

附件4    集聚区管理委员会出具的准入证明文件

附件5    项目噪声监测报告

附件6    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点及评价范围示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   叶县城乡总体规划图

附图五   项目与各个水源保护区相对位置图

附图六   项目现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。