建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南优斯迈尔智能装备项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南优斯迈尔智能装备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 崔静 |  |  | 联系人 | 李剑 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15637586000 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 467200 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 平顶山化工产业集聚区 |  |  | 批准文号 | 2018-410422-41-03-063014 |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  | 行业类别 及代码 | C35专用设备制造业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 38446 |  |  | 绿化面积 （平方米） | — |  |
| 总投资 （万元） | 16900 | 其中：环保投资（万元） |  | 75.7 | 环保投资占总投资比例 | 0.45% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  | 年 月 |  |  |
| 一、项目由来 河南优斯迈尔智能装备有限公司位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路北，公司成立于2018年，为了满足市场需求，使人们的生活更加便利，该公司拟投资16900万元建设智能装备项目，主要生产混凝土喷浆台车、智能远程控制喷湿机、智能挖树机、智能栽树机、智能挖沟机等。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令第1号）中的规定，本项目属于“二十四、专用设备制造业”中“70 专用设备制造及维修”，该类别中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅组装的除外）”的编制报告表，“仅组装的”填写登记表。项目不涉及电镀，年用油性漆量为4.8t，年用水性漆量为6t，故应以环境影响报告表形式完成。 受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司工作人员在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、工程内容及规模 1、项目概况 本项目为河南优斯迈尔智能装备项目，位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路北，项目占地面积为38446m2，总建筑面积为19000m2，拟投资16900万元进行混凝土喷浆台车、智能远程控制喷湿机、智能挖树机、智能栽树机、智能挖沟机等的生产，年产量为3000台。 根据实地踏勘，项目北侧紧邻七支渠，七支渠北侧有两个鱼塘；东侧、西侧均为空地，南侧紧邻沙河一路，距离西侧贺渡口村510m，距离东北侧楼马村270m，距离东北侧小太阳幼儿园380m，距离南侧大麦河650m，距离东北侧孟平铁路（孟庙至平顶山西）175m。 2、建设内容与规模 本项目为新建项目，占地面积为38446m2，总建筑面积为19000m2，项目主要进行混凝土喷浆台车、智能挖树机、栽树机等的生产。主要建设内容有生产车间、办公楼、展厅等，本项目主要工程组成见下表： 表1 项目主要工程组成 项目名称; 构筑物名称; 建设内容及建（构）筑物规模; 备注. 主体工程; 生产车间1; 建筑面积9900m2，长宽高为132m*75m*13m; 一层，轻钢结构，东侧，含喷漆房. 生产车间2; 建筑面积1000m2，长宽高为50m*20m*13m; 一层，轻钢结构. 生产车间3; 建筑面积1000m2，长宽高为50m*20m*13m; 一层，轻钢结构. 生产车间4; 建筑面积1000m2，长宽高为50m*20m*13m; 一层，轻钢结构，厂区西侧，作为成品库. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积1260m2，长宽高为35m*18m*8m; 砖混结构，2F. 展厅; 建筑面积4836m2，长宽高为403m*12m*8m; 厂区南侧. 公用工程; 供水; 由尼龙新材料产业集聚区供给; 满足使用需求. 供蒸汽; 由尼龙新材料产业集聚区供给; 对喷漆后的零部件进行烘干，满足使用需求. 供电; 由尼龙新材料产业集聚区供电设施供给; 满足使用需求. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理达标后排入平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理; 满足使用，利用现有. 环保工程; 废气; 切割废气：设置烟尘过滤净化器1台; 达标排放. 焊接烟尘：双臂式焊接烟尘净化器4台，同时加强车间内通风换气; 达标排放. 喷砂废气：布袋除尘器+15m高排气筒; 达标排放. 喷漆废气采用纤维过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 达标排放. 废水; 生活污水经厂区化粪池处理达标后排入平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理; 达标排放. 固体废物; 生产固废由厂区内专职人员集中分类回收，妥善处置; 妥善处理. 生活垃圾由环卫部门收集后定期清运; 合理处置. 危险固废在厂区内收集暂存后定期交至资质单位进行处理; 安全处置. 噪声; 高噪声设备进行基础减振，隔声等措施; 厂界达标. 风险; 事故池30m3+风险应急预案; 降低事故发生概率，以杜绝事故发生. 3、产品方案 本项目产品主要为混凝土喷浆台车、智能远程控制喷湿机、智能挖树机、智能栽树机、智能挖沟机等，总计约每年3000台。项目主要产品详见下表： 表2 本项目产品方案 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 混凝土喷浆台车; 200; 台/a. 2; 智能远程控制喷湿机; 1000; 台/a. 3; 智能挖树机; 800; 台/a. 4; 智能栽树机; 500; 台/a. 5; 智能挖沟机; 500; 台/a. 总计; 3000; 台/a. #### 项目产品为外购半成品进行加工，进入厂区时基本已经成型，且已带有轮胎、发动机，已经经过喷漆，进入厂区只需进行外壳、底架（底盘上槽钢）、配套托板（爬梯）、挖树机、栽树机、挖沟机等的机头的机加工及喷漆等再安装进半成品上即可（详见下图）。项目生产的成品设备可以经工人开车至施工区域，可以人工在控制室进行智能化操作或者进行远程控制，比较智能化。 混凝土喷浆台车：混凝土喷浆台车是利用压缩空气，将按一定水灰比拌合好的混凝土料，通过输送管及喷射机的喷嘴，以很高的速度喷射出去，从而在受喷面上形成混凝土支护层，是喷射混凝土施工作业中的主要设备。混凝土喷浆车融合了混凝土泵、空压机系统、速凝剂系统三种技术，是混凝土机械中技术实现难度特别大、科技含量特别高的产品。它主要应用于铁路公路隧道、水利水电、地铁、矿山巷道、军事设施、各种地下建筑建设和抢险等领域的工程施工。其基本工艺是利用液压力将预拌好的混凝土通过管道输送至喷枪，在喷枪口接入压缩空气和速凝剂，再将混凝土高速喷射到受喷面，经快速凝结硬化后形成混凝土支护层。随着现代工程建设的大规模开展，近年来喷浆车的市场需求快速放大，对施工效率的要求也越来越高。而施工效率不仅体现在喷浆作业过程中，也体现在产品的机动灵活性上。生产混凝土喷浆台车时主要用到槽钢、圆管、板材等。 智能挖树机：挖树机模仿人工挖树原理，围绕树木中心360°旋转切挖。行走适用于林地、松软地、沙地、25%坡地、水泥或沥青路面，一般田间垄埂、沟坎等均可以平稳越过。起挖土壤适用于黄粘土、黑土、沙壤土、红砂岩土、12cm以下的泥夹石土等。 智能挖沟机：可以通过遥控控制，设定行走路线，开沟效果好：深度可达40厘米，宽度在10厘米至40厘米之间，更换刀具，深度、宽度灵活调整，操作方便，简单实用。 智能栽树机：一般由机架、苗箱、牵引或悬挂装置、开沟或挖坑器、植苗机构、递苗装置、覆土压实装置、传动机构、起落机构等组成。作业时，开沟器在林地上开出植树沟或穴，用人工或植苗机构按一定株距将树苗投放到沟（穴）中，然后由覆土压实装置将苗木根部土壤覆盖压实。 生产智能栽树机、挖树机及挖沟机时可以共用主机（进行外购），本项目主要生产机头，使用槽钢、板材、圆管等制作成栽树机、挖树机、挖沟机的机头。 智能远程控制喷湿机：混凝土湿喷机是目前国内外降低粉尘、减少回弹、节约材料 等综合性能较好的锚喷支护机具，主要用于混凝土的养护。喷湿机主要用到原料为方管、角铁。项目生产设备如下图所示： 1 2 3 混凝土喷浆台车 喷湿机 5 4 1：槽钢制作底框架 2：圆管 3：板材（碳钢Q235）制作 4：方管：安装在底盘上 5：角铁：可以制作为产品配套托板，作为爬梯使用 板材 挖树机、挖沟机、栽树机可共用主机，进行外购，只需配上不同的机头即可成为不同的产品 挖树机机头 板材 圆管 挖沟机 槽钢 板材 板材 圆管 板材 槽钢 栽树机 4、主要生产设备 本项目生产过程中主要生产设备见下表所示： 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 焊机; /; 台; 8; 二氧化碳保护焊. 2; 镗床; /; 台; 1; /. 3; 数控车床; /; 台; 5; /. 4; 钻床; /; 台; 2; /. 5; 铣床; /; 台; 1; /. 6; 数控加工中心; /; 台; 1; /. 7; 等离子火焰切割机; /; 台; 1; 用于切割工序. 8; 激光切割机; /; 台; 1. 9; 喷砂机; /; 台; 1; 喷砂使用. 10; 喷漆房; 100m2; 座; 1; 喷漆房为喷漆、烘干一体式，烘干采用蒸汽加热，作业时全封闭. 5、生产需要的原辅材料 本项目生产中使用到的原辅材料的量如下所示： 表4 本项目原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 最大库存量t; 储存位置; 备注. 1; 角铁; t/a; 10; 1; 4#车间内原料区存放，不得露天堆放; 可以制作为产品配套托板，作为爬梯使用. 2; 板材（碳钢Q235）; t/a; 50; 4; 制作成铁皮外壳. 3; 方管; t/a; 40; 3.5; 作为支撑材料架子使用，在产品车底盘上安装. 4; 槽钢; t/a; 15; 1.3; 制作底框架. 5; 圆钢; t/a; 30; 2.5; 在车上起到连接作用. 6; 焊丝; t/a; 3; 0.3; 1#车间内专门区域存放; 无铅焊丝. 7; 氧气; m3; 100; 15; 1#车间内专门区域存放; 20瓶，5m3/瓶. 8; 二氧化碳; t/a; 1.5; 0.08; 1#车间内存放; 15kg/瓶，用于焊接. 9; 切削液; t/a; 0.2; 0.2; 1#车间内存放; 起到冷却和润滑的作用. 10; 油漆; t/a; 4.8; 0.4; 1#车间内存放; 用做中漆、面漆. 11; 水性漆; t/a; 6; 0.5; 1#车间内存放; 用做底漆使用. 12; 螺丝、螺帽、销组、法兰盘等配件; t/a; 1; 0.1; 4#车间内原料区存放; 外购，进行各种部件的组装. 13; 液化石油气; t/a; 0.09; 0.15; 1#车间内存放; 用于切割. 14; 机油; t/a; 1; 0.2; 1#车间内存放; 用于设备润滑. 表5 本项目油漆、水性漆使用情况一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 最大库存量t; 储存方式及环保要求; 备注. 1; 水性漆; t/a; 6; 1; 喷漆车间内存放，喷漆车间 底部及四周做好防渗，并设置围堰; 主要成分详见表6，外购，液态，采用桶装，规格为25kg/桶. 2; 环氧云铁中间漆; t/a; 1.8; 0.3; 环氧树脂50%；云铁粉30%；颜料10%；丁醇5%；助剂5%；外购，液态，采用桶装，规格为25kg/桶. 3; 环氧云铁中间漆稀释剂; t/a; 0.36; 0.05; 丁醇30%；二甲苯70%；采用桶装，规格为180kg/桶. 4; 环氧云铁中间漆固化剂; t/a; 0.24; 0.03; 环氧树脂70%；二甲苯10%；丁醇20%；采用桶装，规格为10kg/桶. 5; 聚氨酯面漆; t/a; 2.0; 0.07; 聚氨酯树脂、色片、填料，比例约为50%；甲苯10%，二甲苯25%，环己酮10%，其他5%；外购，液态，采用桶装，规格为25kg/桶. 6; 聚氨酯面漆稀释剂; t/a; 0.28; 0.01; 二甲苯50%，醋酸丁酯10%，乙二醇乙醚醋酸酯30%，其他10%；采用桶装，规格为180kg/桶. 7; 聚氨酯面漆固化剂; t/a; 0.12; 0.01; 聚氨酯的预聚物，它是由三羟甲基丙烷与甲苯二异氰酸酯发生加成反应生成，溶于醋酸乙酯中制成，其中醋酸丁酯25%；采用桶装，规格为10kg/桶. 用漆量计算表： 根据企业提供资料，底漆采用水性漆，中漆和面漆使用油漆。按照最大量核算，每喷涂1台产品需底漆2kg，需中间漆（含固化剂、稀释剂）0.8kg，需面漆（含固化剂、稀释剂）0.8kg，综上，本项目年产3000台产品共计水性漆6t（底漆），油漆量（中间漆和面漆）为4.8t/a。 6、原辅材料理化性质 （1）水性漆 本项目使用的水性漆为水溶性丙烯酸防护漆。水性丙烯酸防护漆以水为分散介质，不燃、无污染；不含有甲苯、乙苯、二甲苯等苯系物，低VOC。水性烯酸防护漆，稀释剂为水，无需固化剂。本项目采用的水性漆为成品漆，无需调漆，其主要成分如下表所示： 表6 项目水性漆成分表 序号; 化学成分; 所占比例. 水性醇酸防护漆; 水性烯酸树脂; 20%-35%. 颜料; 10%-20%. 填料; 10%-20%. 去离子水; 15%-25%. 助剂; 2%-15%. 备注： ①水性烯酸树脂 表7 本项目原料性质一览表 类别; 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性毒理; 健康危害. 原料; 丙烯酸树脂; 高聚物; 无色或淡黄粘稠液体，气味：刺激性气味，PH值：4.0-6.5， 熔点：未知，沸点：117-121℃，相对密度（水＝1）：0.96，相对蒸汽密度（空气＝1）：未知， 辛醇/水分配系数的对数值：无资料，闪点：35℃（正丁醇），引燃温度：340℃（正丁醇）; 爆炸下限（%）：1.4（正丁醇），爆炸上限（%）：11.2（正丁醇）; 急性毒性： LD50：5000mg/kg（大鼠径口）；14100mg/kg（兔经皮）; 短期内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状. ②助剂 助剂主要成分为流平剂和分散剂和消泡剂，其主要理化性质见下表所示： 表8 本项目原料理化性质一览表 类别; 名称; 分子式; CAS号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理; 健康危害. 助剂; 流平剂; 有机改性聚硅氧烷; /; 无色至浅黄色液体， 易溶于水，使涂料具有较好的流动性。; 不易燃; 无毒; /. 分散剂; 亲颜料基团的高分子聚合物; /; 浅棕色透明液体，1.25~1.35 g/cm3，溶于水，熔点0℃; /; LD50＞5000mg/kg（大鼠）；轻微皮肤刺激性（白兔）; /. 消泡剂; 混合物（矿物油、改性聚醚、乳化剂等; 8042-47-5（主要成分矿物油）; 琥珀色不透明液体，具有矿物油味道，比重 0.905（20℃）沸点＞300℃; /; 眼睛偶尔接触会引发短暂刺激或红眼反应；短暂或偶尔接触不会对皮肤造成损耗，长期或频繁接触会引发皮肤炎，吸入会强烈刺激肺组织，并导致化学品诱发性肺炎。; 长期频繁的接触会导致皮肤脱脂，可能引起皮肤状态改变，包括皮炎。. ③颜料 主要用于漆料的调色使用，种类有钛白、锌钡白、耐晒黄、氧化铁红、炭黑、酞青蓝、银粉等。本项目购进的是成品漆，购进的成品漆的种类按照客户需求的颜色购进，在厂区内直接使用。 （2）油漆： 本项目油漆分为中间漆、面漆，共需喷2次，每种漆分别配备有相应的稀释剂、固化剂，所用原料均储存在车间专用仓库内，不随意放置。 本项目中漆为环氧树脂漆；面漆为聚氨酯油漆，油漆中各主要成分的理化性质如下表： 1）环氧树脂 环氧树脂理化性质如下表： 表9 环氧树脂理化性质一览表 类别; 相关信息. 标识; 名称：环氧树脂；危险货物编号：32061. 理化特性; 外观与性状：根据分子结构和分子量大小的不同,其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。. 熔点（℃）：145-155；沸点（℃）：无资料. 溶解性：溶于丙酮、乙二醇、甲苯. 毒性及健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收. 毒性：LD50：11400mg/kg（大鼠经口）. 健康危害：制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃；燃烧分解物：CO、CO2；. 闪点（℃）：-18≤闪点＜23；禁忌物：强氧化剂. 危险性：易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。. 灭火方法：喷水冷却易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。. 储运注意事项; ①储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻 卸，防止包装及容器损坏。 ②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火 花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。. 2）丁醇 丁醇为油漆、稀释剂、固体剂的成分，其理化性质如下表： 表10 丁醇理化性质一览表 类别; 相关信息. 标识; 名字：正丁醇；丁醇。分子式：C4H10O. 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体；包装标志：易燃液体. 理化特性; 外观与性状：无色透明液体，有特殊气味. 溶解性：微溶于水、溶于醇、醚等多数有机物. 熔点（℃）：-88.9；沸点（℃）：117.5. 相对密度（水=1）：0.81. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃；闪点（℃）：35. 爆炸下限（%（V/V））：1.4；爆炸上限（%（V/V））：11.2. 引燃温度（℃）：340；稳定性：稳定. 燃烧分解产物：CO；禁忌物：强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热容器有爆炸危险。. 灭火：用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人中同戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入地下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料. 3）二甲苯 本项目稀释剂主要成分，其理化性质如下表： 表11 二甲苯理化性质一览表 类别; 相关信息. 理化性质; 中文名称：二甲苯； 外观与性状：无色透明液体； 分子式：C8H10，沸点：139℃； 熔点：-47.9℃； 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿； 密度：相对密度0.88；稳定性：稳定；. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃；闪点：25℃； 自燃温度：463℃，爆炸下限：1.0%；爆炸上限：7.0%。 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引燃回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 用途; 广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业做溶剂。. 毒理学信息; 低毒，大鼠经口LD50：3567mg/kg；小鼠经口LD50：1590mg/kg；人经口LDLo：50mg/kg；大鼠吸入LC50：6700ppm/4h；人吸入TCLo：200ppm。家兔经皮500mg/24h，中度刺激。. 泄漏应急处理; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿一般防护服，在确保安全的情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。. 消防措施; 灭火：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 4）聚氨酯树脂 聚氨酯树脂理化性质如下表： 表12 聚氨酯树脂理化性质一览表 类别; 相关信息. 标识; 名字：聚氨酯树脂. 理化特性; 外观与性状：黄色至褐色粘稠液体. 溶解性：不溶于水，溶于苯乙烯、二甲苯等有机溶剂. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃；闪点（℃）：23-61. 燃烧分解产物：CO、CO2、NOX；禁忌物：强氧化剂. 危险特性：其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇高温、明火、氧化剂有引燃危险. 灭火：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火. 泄漏处理; 首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套，与砂土吸收，倒至空旷地方掩埋，被污染的地面用油漆刀刮清，用水冲洗. 储运注意事项; 储存于阴凉通风的库房内，远离热源、火种，避免阳光直射，与氧化剂隔离储运，搬运时轻装轻卸，防止容器受损。. 5）聚氨酯漆 ① 面漆主剂 本项目所用面漆为聚氨酯漆（PU漆），聚氨酯漆是所有聚氨酯涂料的统称，它的成膜方式为自然成膜，无须特殊工艺。聚氨酯漆主要固相成分为聚氨基甲酸酯树脂、色片和填料，比例约50%；液相为醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸脂以及一定量为甲苯、二甲苯，比例约45%，其中甲苯、二甲苯占35%。 ② 面漆固化剂 固化剂是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。油性漆喷涂过程中需要进行固化，固化剂的分量占了油漆总份量的一部分，面漆固化剂为聚氨酯的预聚物，它是由三羟甲基丙烷与甲苯二异氰酸酯发生加成反应生成，溶于醋酸乙酯中制成，其中醋酸丁酯50%。 ③ 面漆稀释剂 面漆采用聚氨酯漆稀释剂，稀释剂主要用于调稀油漆，降低油漆的黏度，满足喷枪使用。稀释剂主要成分为二甲苯、醋酸丁酯、乙二醇乙醚醋酸酯等有机溶剂，其中二甲苯50%，醋酸丁酯10%，乙二醇乙醚醋酸酯30%，其他10%。 表13 聚氨酯漆理化性质 中文名称; PU漆; 别名; 聚氨酯漆. 化学结构; 双组分聚氨酯漆甲组分（固化剂）的异氰酸酯基（-NCO）+乙组分（漆）的羟基（-OH）=聚氨酯; 组成; 主剂+固化剂+稀释剂. 外观与性状; 带色粘稠液体，有刺激味; 熔点; -47.9℃（二甲苯）. 相对密度; 1.05（二甲苯）（水=1）; 沸点; 139℃（二甲苯）. 相对蒸汽密度; 3.66（二甲苯）（空气=1）; 饱和蒸气压; 0.135kPa/28℃（二甲苯）. 燃烧热; 4556kJ/mol（液体20℃）（二甲苯）; 闪点; 25℃（二甲苯）. 引燃温度; 525℃（二甲苯）; 爆炸上限; 7%（V/V）（二甲苯）. 爆炸上下限; 1.1%（V/V）（二甲苯）; 溶解性; 可用苯、甲苯、丙酮、醇类等有机溶剂溶解. 危险性类型; 高闪点易燃液体. 急性毒性; 醋酸丁酯：LD50:13100mg/kg（大鼠经口）；LC50:9480mg/kg（大鼠经口）；人吸入3300ppm*短暂，对眼鼻有明显刺激；人吸入200～300ppm*短暂，对眼、鼻有轻度刺激。甲苯：LD50:1000mg/kg（大鼠经口），12124mg/kg（经兔皮）；LC50:5320ppm（小鼠吸入）二甲苯：LD50:5000mg/kg（大鼠经口）；LC50:19747mg/m3，4小时（大鼠吸入）. 侵入途径; 皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入. 健康危害; 对皮肤有刺激作用，长期吸入高浓度损害沾粘膜和刺激呼吸道，吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形式。. 危险特性; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引起回燃。若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸危险，流速过快会产生静电和静电积累。. 泄漏应急处理; 切断火源，隔离着火源，组织扑救，尽量切断事故源，防止流入下水道、沟渠，尽可能收集溢漏液或砂土掩埋，多时组织围堵。. 表14 甲苯理化性质一览表 类别; 相关信息. 理化性质; 中文名称：甲基苯； 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味； 分子式：C7H8；CH3C6H5，沸点：110.6℃； 熔点：-94.4℃；蒸汽压：4.89kPa/30℃ 闪点：4℃ 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂； 密度：相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.14；稳定性：稳定. 燃烧爆炸危险性; 危险标记：7(易燃液体)； 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。. 用途; 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料. 毒理学信息; 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5012124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。 刺激性：人经眼：300ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg，中度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠、豚鼠吸入390mg/m3 ,8小时/天,90～127天,引起造血系统和实质性脏器改变。 致突变性：微核试验：小鼠经口200mg/kg。细胞遗传学分析：大鼠吸入5400µg/m3，16周(间歇)。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：1.5g/m3，24小时(孕1～18天用药)，致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：500mg/m3，24小时(孕6～13天用药)，致胚胎毒性。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。. 消防措施; 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。. （3）切削液 切削液：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。 切削液的冷却作用是通过它和因切削而发热的刀具（或砂轮）、切屑和工件间的对流和汽化作用，把切削热从刀具和工件处带走，从而有效地降低切削温度，减少工件和刀具的热变形，保持刀具硬度，提高加工精度和刀具耐用度。切削液的冷却性能和其导热系数、比热、汽化热以及粘度（或流动性）有关。水的导热系数和比热均高于油，因此水的冷却性能要优于油。 水基的切削液可分为乳化液、半合成切削液和全合成切削液。乳化液、半合成以及全合成的分类通常取决于产品中基础油的类别：乳化液是仅以矿物油作为基础油的水溶性切削液；半合成切削液是既含有矿物油又含有化学合成基础油的水溶性切削液；全合成切削液则是仅使用化学合成基础油（即不含矿物油）的水溶性切削液。 本项目生产过程使用的切削液为水性切削液，主要用于厂区内的车床、钻床、加工中心以及锯床等机械设备运行过程中对刀锯的润滑和冷却使用。本项目使用的切削液全部进行收集循环使用，不外排。 （4）液化石油气 表15 液化石油气的理化性质 成分; 主要成分为丙烷和丁烷，少量为甲烷、丙烯等轻质烃类。液化储存时，加工厂为防止泄漏专门加入了少量有恶臭味的硫醇或硫醚类化合物，以警醒。. 外观与性状; 在常温、常压下呈无色气体状态，在加压和降温的条件下，可凝成黄棕色油状液体，有特殊臭味。. 国标编号; 21053; CAS号; 68476-85-7. 密度; 液态密度：580kg/m3 气态密度：2.35kg/m3; 危险标记; 4（易燃气体）. 闪点; -74℃; 稳定性; 稳定. 主要用途; 用于石油化工的原料，也可用作燃料. 毒理学资料; 本品有麻醉作用。通过吸入可危害人体健康。急性中毒：头晕头痛，兴奋或嗜睡、恶心呕吐等，重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失。慢性影响：头晕头痛、睡眠不佳，易疲劳、情绪不稳定。. 危险特性; 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到远处，遇明火引起回燃。. 7、公用工程 （1）给水 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，生活用水来自市政供水。 （2）排水 项目采用雨、污分流制度。 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理。 雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网。 （3）供电 本项目用电由尼龙新材料产业集聚区供电设施供给。 8、总投资 项目总投资16900万元，全部由企业自筹。 9、工程进度 本项目施工期12个月，施工人员约30人。 10、劳动定员和工作制度 本项目每天1班8h工作制，年工作240天，职工定员为60人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，地处东经113°02′～113°37′，北纬33°21′～33°26′，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。境内交通便利，平舞铁路自境内通过，新建的许（昌）平（顶山）南（阳）高速公路、漯平洛高速公路在叶县交叉，许南公路贯穿南北，公路交通形成网路。 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城）位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积调整至17.4km2。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，建设项目所在地地理位置图见附图一，项目周围环境示意图见附图二。 2、地形地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580m，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2m，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5m。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200～300m之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80m左右，最低海拔69.8m。全县海拔85m。 本项目场地较平坦，利于项目建设。 3、气候气象 叶县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东北风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据叶县气象站提供的近20年气象资料统计，叶县主要气象气候参数列于表16。 表16 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.8. 极端最高气温; ℃; 42.3. 极端最低气温; ℃; -14.8. 气压; 年平均气压; hPa; 1008.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 800.1. 年最大降水量; mm; 1323.6. 年最小降水量; mm; 373.9. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 67. 日照; 年平均年日照时数; h; 2145.9. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.1. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年主导风向; NE. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 4、水资源 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。 沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。 灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 孤石滩水库是淮河支流澧河的发源地，平顶山市第三大水库，水库面积1.035万亩，平均水深7.97米。设计大坝为粘土心墙砂卵石坝，最大坝高30.3米，坝顶高程160.3米，防浪墙高1.2米，坝长494米，台地坝基表层为砂卵石，厚6～8米。采取粘土截水槽防渗；左坝头表层为沉积层，其下岩石有溶洞，做粘土包山铺盖处理。主溢洪道与右坝头相连，傍山开槽，建泄洪闸3孔，宽10米，高6米，最大泄量2188立方米/秒。副溢洪道位于坝左侧山坳中，底宽15米，最大泄量748立方米/秒。1970年4月开工，1974年8月完成。1976年副溢洪道底宽由15米扩至40米，底高降低2米，可防御2000年一遇洪水，1977年10月完成。 澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。澧河干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里，河床比降平均约1/3000。在叶县，澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 （2）地下水 本项目所在区域地下水可利用量为5860万m3，占浅层地下水资源的29.4%，城区地下水含水层为冲积、洪积层，浅水层一般距地面4～6m，水力坡度小，依靠大气降水补给，雨季河水补给，灰河两岸单井涌水量2000余m3/d，pH值为中软水，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段，91.50～136.10m为主要富水段，地下水走向为自西向东。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 6、土壤 叶县土地总面积208万亩，县内土壤主要有三个土类，其中黄棕壤土类169.5，占总面积的81%；砂姜黑土类14.2万亩，占总面积的6.9%；潮土类21.75万亩，占10.6%。 7、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 评价区域内生物资源比较单一，植被主要为农田作物、季节性草灌以及城市道路绿化植被等；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、与饮用水源地规划的相符性分析 （1）叶县县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离西南侧叶县县城9.3km，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离上述四个村镇较远，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 9、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 根据现场踏勘，本项目距离西侧南水北调干渠最近距离约40.2km，距离南水北调较远，不在南水北调干渠一、二级保护区范围内，故本项目建设不会对干渠水质造成影响，符合南水北调规划要求。 10、平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2009-2020） 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名“平顶山化工城”，“平顶山化工产业集聚区”）于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区。集聚区位于平顶山市规划区边缘东南5公里处的叶县境内，主要涵盖煤化工、盐化工、尼龙、仓储物流和热电等项目。 集聚区于成立之初编制了《平顶山市化工城总体规划》（2006-2015年）；2008年11月，经河南省政府批准，集聚区升级为省级产业集聚区，随之编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划》（2009-2020年）（河南省发展和改革委员会以豫发改工业【2010】2043号文件对该规划进行批复）；为落实集聚区总体发展规划的具体要求，叶县发展和改革委员会编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）空间规划及控制区控制性详细规划》（2009-2020年）（平顶山市规划局以平规文【2010】148号文件报送河南省住房和城乡建设厅并请予审查）。随着集聚区的开发建设，入驻企业的增多，原来规划的产业项公用工程配套设施，已不能适应发展的需要，集聚区规划需要进行修编，为适应新形势下发展的需要，集聚区管委会于2014年向平顶山市人民政府提交了《关于申请对区内规划进行修编的请示》（平化管文〔2014〕35号），平顶山市人民政府以平政文〔2014〕96号文件予以批复，据此编制了《平顶山化工产业集聚区总体发展规划》（2015-2025年）和《平顶山化工产业集聚区产业发展规划》（2015-2025年）。 2017年12月，集聚区委托中国环境科学研究院编制《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》，2018年5月21日，河南省环境保护厅以豫环函[2018]97号对集聚区跟踪环境影响报告书予以批复。 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》及批复，平顶山尼龙新材料产业集聚区规划相关内容如下： （1）规划位置及规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城）位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46km2。 （2）总体发展目标 近期发展目标：打造3-5km发展启动区，完成化工产业集聚区外部交通等基础设施，近期规划主要是甲醇的后加工，纯碱、烧碱、PVC等盐化工项目以及尼龙产业等规划。 远期规划目标：远期规划主要是二甲醚项目，甲醇的延伸加工，纯碱、烧碱等产品后加工的化肥和精细化工项目以及为尼龙产业配套的己二腈项目。 （3）产业发展规划 根据跟踪评价报告内容，集聚区规划主导产业为“重点发展煤盐化工”。根据《河南省产业集聚区发展联席会议办公室工作例会纪要》（豫集聚办【2015】1号）相关要求，集聚区主导产业由煤盐化工产业调整为以煤盐化工、尼龙化工及制品为主的化工产业。构建以电力、化工原料、合成材料、特色化学品为核心的煤-盐-电-化一体化产业布局。 （4）基础设施建设情况 1）供水 集聚区采用白龟山水库作为主要水源。集聚区供水管线正在建设，供水管线西起平顶山市九里山水厂，全长17公里，主管线全部采用直径1.2米的球墨铸铁管，设计日输水能力达 10 万吨。在产业集聚区设配水站，将九里山水厂自来水加压送区内各用水点。九里山水厂水源为白龟山水库，建设规模20万m3/d，现已投入运行。 项目在集聚区供水管网覆盖范围内，项目用水由集聚区集中供水，供水设施可以满足拟建项目用水需要。 2）雨、污收集及处理 集聚区污水管网尚未完全建成，集聚区污水总排放量约337.5万t/a。区内大部分企业废水均排至集聚区污水处理厂（第三污水处理厂）处理，排放量为297.93万t，纳管率为88.3%；部分企业废水经厂内污水处理站处理后达标排放，也有企业的循环冷却水、软化系统排水等直接排放，废水外排量为39.57万t。集聚区污水处理厂（第三污水处理厂）出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）中的一级A标准后，排至关庙沟。雨水排除采用地面与雨水管道相结合的方式，雨水管道沿主要道路布置在道路的东侧和北侧，管道结合地面坡度沿规划道路敷设，采用重力流排除雨水。雨水管道采用钢筋混凝土圆管，超过Φ2000的管道采用矩形暗沟。 本项目位于尼龙新材料产业集聚区内，属平顶山第三污水处理厂收水范围，且目前集聚区主管网已经建成，项目产生的污水经处理达到污水处理厂进水水质后排入集聚区污水管网，最终汇入污水处理厂进一步处理。 3）供电 叶县电网原有220KV变电站1座，主变2台，主变总容量330兆伏安；110KV变电站4座，主变总容量224.5MVA；35KV变电站11座，主变总容量 124.25MVA；110KV线路6条，长度91.492千米；35KV线路14条，线路长度126.29千米。10KV配电线路65条1728.6091千米。 集聚区内有1座110KV节庄变，1座220KV的常李变。其中，常李变电站电源分别引自500 KV湛河变和220KV计山变，设置1台240MVA 主变压器。能满足本项目生产需要。 4）供热 集聚区主要热源为平煤神马集团尼龙科技公司的锅炉房，现有3台锅炉，功 率为260t/h，其中2台已投运。集聚区内尚无采暖集中供热管网，仅有企业自用管网。 5）供气 平顶山尼龙新材料产业集聚区现状调压站位于产业集聚区盐神大道与神马大道东北侧，占地面积约3亩，设计规模4000m3/h。平顶山尼龙新材料产业集聚区段输气管线从平顶山尼龙新材料产业集聚区规划内东南角切入，管线从东北向西南方向穿过产业集聚区。 （5）跟踪评价结论 根据该园区的跟踪评价报告结论，该园区规划与上位规划相关环境保护规划及周边规划总体协议，开发区发展规模、空间布局、产业结构总体合理，不存在重大环境影响。集聚区2020年大气、地表水环境容量能够支撑尼龙化工及制品的下游产业，包括尼龙6、尼龙66、印染等产业的发展。 目前该园区“三线一单”成果情况如下： 1）生态保护红线 集聚区需衔接土地利用情况，划定生态空间，区内不涉及重要生态敏感区和生态环境敏感区。集聚区范围内及周边用地中，对于维持生态系统结构和功能稳定、生活空间环境安全具有重要意义的区域划为生态空间，按限制开发区区域管理。 集聚区内生态空间为关庙沟两侧区域，重点关注地表水水质保护，集聚区开发建设应避免沿关庙沟布设污染强度高的项目。 2）资源利用上线 集聚区总规划面积为11.46km2，存在入区企业落址随意性较大、企业布局较为混乱的问题，且土地开发利用水平较低。集聚区应通过科学规划引导企业向相应类型的功能区集中，提高产业布局集聚度和集群化，构筑比较完整的产业链。对长期停产和倒闭的企业进行清理，回收企业长期闲置用地，为集聚区发展腾出空间。增加士地利用效率，节约土地资源。 根据集聚区总体规划，集聚区土地利用上线为11.46km2，其中工业工地利用上线为7.15km2；水资源利用上线为18.1万m3/d；集聚区近远期煤炭消费总量控制在325万吨以内。 3）环境质量底线 集聚区在未来的发展过程中必须严格控制产业发展规模，确保SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不超过大气环境容量，且做到环境空气质量持续改善。目前，集聚区内关庙沟水质存在超标情况，通过河道治理、第三污水处理厂扩容及提标改造后，关庙沟将富余一定的环境容量。第三污水处理厂应建设适度规模的中水回用设施，中水回用率不低于80%。 4）环境准入负面清单 ①禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 ②禁止新建规模小于35蒸吨/小时的燃用煤、水煤浆、重油等高污染燃料的工业锅炉。 ③10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉、集中供热管网覆盖范围内的非集中供热锅炉必须要求使用清洁能源。 ④区内企业禁止开采地下水。 ⑤避免沿关庙沟布设污染强度高的建设项目。 本项目为专用设备制造业，不在尼龙新材料产业集聚区环境准入负面清单内，不属于禁止建设项目。同时也符合尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响评价报告审核意见中的相关要求，环评要求企业在建设和营运过程中严格按照环评中提出的要求进行建设，项目生产过程中产生的有机废气经收集后采用“漆雾过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒达标排放，确保喷漆烤漆房密闭操作。生产过程中切割烟尘经烟尘净化器处理后排放入车间，喷砂产生粉尘经袋式除尘器进行处理，确保产生大气污染物的环节经采取有效的环保措施后可以实现达标排放。 综上，因此本项目建设不违背相关政策要求。 11、与平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见符合性分析 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，原名“平顶山化工产业集聚区”，该园区于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区。 根据《河南省环保厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文（2016）174号），明确规定：“产业园区规划实施超过5年的，且不涉及重大调整或修订的，应组织开展规划跟踪环境影响评价工作，并报环保部门审核”。 因此平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会委托中国环境科学研究院于2017年12月编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响评价报告书》，河南省环保厅于2018年1月12日召开了审核会议，河南省环保厅于2018年5月21日进出了审核意见，审核文号为：豫环函【2018】97号。 审核意见如下： 一、平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城）位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46km2。主导产业为煤盐化工、尼龙化工及其制品产业。 2007年原国家环保总局对平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划环境影响报告书进行了审查（环审【2007】103号）。本次跟踪评价在上述规划环境影响评价基础上开展。 三、为发挥好跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议，本项目建设与其相符性分析见表17。 表17 与尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目符合性分析; 是否符合. 1; 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，加快区内村庄搬迁工作；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目选址位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区。本项目不设置大气环境防护距离，大气卫生防护距离内无敏感点。; 符合. 2; 进一步优化产业定位和结构; 结合平顶山市城市总体规划对产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济；鼓励围绕尼龙化工产业形成延伸产业链，实现产品梯度开发与资源高效利用。不再发展以原煤为原料的煤化工产业；按照统一规划、分步实施、跟踪评价的原则，立足于淘汰整合区域印染产业，根据区域水环境承载力高水平、高标准适度发展印染项目。; 本项目不在集聚区淘汰、不在发展及整合的产业范围内，为允许发展行业。; 符合. 3; 尽快完善基础环保设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，适时扩建污水处理厂和建设中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，完善配套供热管网，提高集聚区集中供热率。; 集聚区污水处理厂已正常运行，本项目运营期生活污水通过化粪池处理后进入集聚区污水处理厂处理。生产用蒸汽由集聚区接入。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（化学需氧量≤20mg/L，氨氮≤1mg/L），减少对纳入水体的影响。; 本项目运营期有机废气采取“漆雾过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒排放，大大降低了外排废气对外环境的影响。; 符合. 5; 建立健全园区环境风险管理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，建设集聚区雨水收集池和排涝泵站，防止对地表水环境造成危害；按照《报告书》要求，在集聚区边缘建设防护隔离带，完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力; 本项目在运营后，将建立环境风险防范体系，制定企业内部环境风险防范应急预案，并不断完善各类突发环境事件应急预案。; 符合. 由以上分析可知，项目的建设符合《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见》（豫环函【2018】97号）相关要求且不在禁止进入园区的目录内。 12、平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知（平政【2019】4号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，制定本方案。与本项目相关内容如下： …… 22．强化施工工地扬尘污染防治 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 …… 29．开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 31．开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机。 …… 41．加快构建工业企业全方位监控体系 …… （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013—2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，2019年12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与生态环境部门联网，实现现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现涉VOCs重点企业排放监控全覆盖。 50．实施无组织排放工业企业深度治理 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置；路面实施硬化，指定专人定时洒水保洁，出口处建设车轮和车身高效智能化清洗装置；厂区内可见裸露土地全部硬化、绿化、美化；“因企制宜”在生产环节、装卸环节、进出厂区口安装视频、空气微站等监控设施；厂区内存储的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天存放。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目生产过程中产生的有机废气经收集后采用“漆雾过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒达标排放，确保喷漆烤漆房密闭操作。生产过程中切割烟尘经烟尘净化器处理后排放入车间，喷砂产生粉尘经袋式除尘器进行处理，确保产生大气污染物的环节经采取有效的环保措施后可以实现达标排放。 13、平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政【2018】27号） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，制定方案。与本项目相关的实施方案如下： …… 二、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 18. 强化挥发性有机物（VOCs）污染防治 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 …… 29. 严格施工扬尘污染监管 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与辖区主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。 …… 三、全面打赢碧水保卫战 深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。 …… 15. 提升产业集聚区污水处理水平 新建、升级省级以上产业集聚区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。现有省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置；加快推进其他各类各级园区污水管网和集中处理设施建设。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。 …… 本项目施工期应严格按照文件要求进行建设，最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。运营期间加强无组织废气排放控制，主要加强厂区内颗粒物和非甲烷总烃产生和排放，评价要求建设单位在实际运行过程中对生产过程中产生的废气采用封闭喷漆房+漆雾过滤器+UV光氧催化+活性炭吸附装置净化后，可减少无组织废气的逸散和排放，降低颗粒物和有机废气对环境的影响。本项目建设投产后，产生的生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入叶县集聚区污水处理厂做进一步处理，对周围环境影响较小。 14、河南省工业大气污染防治6个方案的通知 河南省生态环境厅于2019年4月9日发布《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），该方案包含6个专项方案：《河南省2019年非电行业提标治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年锅炉综合整治方案》、《河南省2019年铸造行业污染治理方案》。现将与本项目有关的治理方案要求如下： 河南省2019年挥发性有机物治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案，与本项目相关内容如下： 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄露检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。 二、重点任务 …… （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 评价要求建设单位在实际运行过程中对生产过程中产生的废气采用封闭喷漆房+漆雾过滤器+UV光氧催化+活性炭吸附装置净化后，可减少无组织废气的逸散和排放，降低颗粒物和有机废气对环境的影响。经环保装置处理后的废气通过15m高排气筒排放，有机废气收集率90%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业限值要求。项目建设符合相关要求，对周围环境空气影响不大。 15、河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号） 河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）的通知》（豫政【2018】30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 ······ 三、主要任务 28、全面提升“扬尘”污染治理水平 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责、谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监督。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广湿扫作业模式，科学合理洒水抑尘。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆场、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 ······ （七）深化挥发性有机物污染治理 36、建立健全VOCs污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs排放量减排10%目标任务。 37、实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 38、加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气理的，距集气里开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的度气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 39、强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广容剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 根据企业提供资料，企业采用油漆和水性漆进行喷漆。评价要求建设单位在实际运行过程中对生产过程中产生的废气采用封闭喷漆房+漆雾过滤器+UV光氧催化+活性炭吸附装置净化后，可减少无组织废气的逸散和排放，降低颗粒物和有机废气对环境的影响。环评要求建设项目在施工间及运营期间严格按照豫环攻坚办【2020】7号的要求进行建设。项目施工期做好扬尘防治工作，将施工扬尘对周围的环境影响降至最低。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目所在区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2018年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，分析区域环境空气质量达标情况，详见表18。 表18 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测 点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 叶县（E 113.525，N 33.307）; PM2.5; 年均值; 57.67; 35μg/m³; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 158; 75μg/m³; 超标. PM10; 年均值; 110.38; 70μg/m³; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 268; 150μg/m³; 超标. SO2; 年均值; 13.54; 60μg/m³; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 32; 150μg/m³; 达标. NO2; 年均值; 36.32; 40μg/m³; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 79; 80μg/m³; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 2.142; 4mg/m³; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 163; 160μg/m³; 超标. 由上表可知，区域环境空气质量除二氧化氮、PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。根据 HJ2.2-2018 项目所在区域达标判断，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由此可知叶县区域环境PM10、PM2.5超标，因此属于不达标区域。 为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量，2019年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上。2020年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 本次环境空气检测因子TVOC引用《平顶山华博润新材料有限公司年产1.5万吨CPU、5万吨TPU粒子及制品投资项目环境影响报告书（报批版）》中对节庄村的检测数据，检测时间为2019年2月11日～17日，连续7天，检测结果详见下表： 表19 TVOC环境质量现状浓度检测结果 序号; 监测点; 浓度范围 （ug/m3）; 评价指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价结果. 1; 节庄村; 未检出; /; 0; 0; 达标. 由以上统计分析结果可知，检测期间检测点位TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，说明评价区域环境空气质量现状较好。 2、地表水 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，厂区废水经污水处理站处理后通过厂区总排放口排入市政污水管网，经集聚区污水处理厂集中处理后排入关庙沟进入灰河。因此本次评价水体为关庙沟和灰河，根据当地地表水水功能区域要求，关庙沟和灰河均为III水体。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次地表水现状评价采用2018年度平顶山市环境监测中心站对灰河叶县水寨屈庄断面的监测数据。地表水环境质量现状监测因子为pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、硫化物、氟化物、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、氰化物、六价铬、砷、汞、镉、铅、铜、硒、锌共20项。 表20 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 检测断面; 检测因子; 测值范围; III标准 限值; 标准指标; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价 结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7.33～8.84; 6～9; 0.165～0.92; 0; 0; 达标. 高锰酸盐 指数; 3.3～9.3; 6; 0.55～1.55; 16.7; 0.55; 超标. COD; 14～88; 20; 0.70～4.4; 33.3; 3.4; 超标. BOD5; 1.2～24.6; 4; 0.30～6.15; 25.0; 5.15; 超标. 氨氮; 0.184～4.53; 1.0; 0.184～4.53; 16.7; 3.53; 超标. 总磷; 0.13～1.91; 0.2; 0.65～9.55; 66.7; 8.55; 超标. 硫化物; 0.002～0.010; 0.2; 0.01～0.05; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.60～0.80; 1.0; 0.60～0.80; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.14; 0.2; 0.10～0.70; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 砷; 0.0004～0.0018; 0.05; 0.008～0.036; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.20; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 0; 0; 达标. 铜; 0.003～0.289; 1.0; 0.003～0.289; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.02; 0; 0; 达标. 锌; 0.002～0.640; 1.0; 0.002～0.640; 0; 0; 达标. 由上表检测结果可知，灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中高锰酸盐指数超标率为16.7%，最大超标倍数为0.55；COD超标率为33.3%，最大超标倍数为3.4；BOD5超标率为25.0%，最大超标倍数为5.15；氨氮超标率为16.7%，最大超标倍数为3.53；总磷超标率为66.7%，最大超标倍数为8.55。 为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，打好打赢2019年水污染防治攻坚战，平顶山市人民政府制定了《平顶山市2019年水污染防治攻坚战实施方案》，工作目标为2019年，全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例总体达到66%以上，劣V类水质断面比例控制在9.6%以下；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到97.7%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。彻底整治不达标水体，2019年底前，叶县要完成灰河湿地工程（灰河生态修复治理），并实施沿岸综合整治，确保考核水体水质早日改善，水质稳定达标，力争消除劣V类水质。经调查，叶县拟投资2800万元实施灰河水质修复治理项目，建设液压坝、生态湿地、智慧管控平台，提高了河流自净能力；拟投资5000万元实施的生态调水引澧入城工程，给灰河增加了生态流量。同时，以河长制为抓手，县、乡、村三级河长认真巡河，持续开展“三清一净”活动，建立长效机制，确保河流长清。灰河经过生态修复治理后，水质将有望好转，并达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境现状 为了解本工程区域地下水情况，本次地下水环境质量现状引用《平顶山奥峰新材料科技有限公司1.6万吨/年聚氨酯胶/MS胶/硅酮胶项目环境影响报告书》中检测数据，检测点位为贺渡口村（项目西侧510m）、坡宋村（项目东南侧1470m）、楼马村（项目东北侧270m）等，检测单位为中析源科技有限公司，检测时间为2018年8月05日～8月06日，连续检测2d。监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、镍、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。 表21 区域地下水环境质量现状 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准限值; 标准指数; 评价结果. 贺渡 口村; pH值; 7.13～7.19; 6.5～8.5; 0.087～0.145; 达标. 氨氮; 0.171～0.179; 0.50; 0.342～0.358; 达标. 硫酸盐; 42.7～43.0; 250; 0.171～0.172; 达标. 氯化物; 32.7～32.8; 250; 0.131; 达标. 硝酸盐; 0.459～0.472; 20; 0.023～0.024; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.00; /; 达标. 挥发性酚类; 未检出; 0.002; /; 达标. 总硬度; 374～379; 450; 0.831～0.842; 达标. 溶解性总固体; 835～837; 1000; 0.835～0.837; 达标. 耗氧量; 0.7～0.8; 3.0; 0.233～0.267; 达标. 氰化物; 未检出; 0.05; /; 达标. 砷; 未检出; 0.01; /; 达标. 汞; 未检出; 0.001; 未检出; 达标. 六价铬; 未检出; 0.01; /; 达标. 氟化物; 0.525～0.542; 1.0; /; 达标. 铅; 未检出; 0.05; /; 达标. 镉; 未检出; 0.005; 未检出; 达标. 铁; 未检出; 0.3; 未检出; 达标. 锰; 未检出; 0.10; 未检出; 达标. 细菌总数 （CFU/mL）; 8; 100; 0.08; 达标. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜3; 3.0; ＜1; 达标. 坡宋村; pH值; 7.19～7.20; 6.5～8.5; 0.145～0.154; 达标. 氨氮; 0.189～0.193; 0.50; 0.378～0.386; 达标. 硫酸盐; 43.2～43.6; 250; 0.173～0.174; 达标. 氯化物; 32.5～32.9; 250; 0.13～0.132; 达标. 硝酸盐; 0.467～0.476; 20; 0.023～0.024; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.00; 未检出; 达标. 挥发性酚类; 未检出; 0.002; 未检出; 达标. 总硬度; 380～385; 450; 0.844～0.856; 达标. 溶解性总固体; 840～842; 1000; 0.840～0.842; 达标. 耗氧量; 0.7; 3.0; 0.233; 达标. 氰化物; 未检出; 0.05; /; 达标. 砷; 未检出; 0.01; /; 达标. 汞; 未检出; 0.001; /; 达标. 六价铬; 未检出; 0.01; /; 达标. 氟化物; 0.516～0.533; 1.0; 0.516～0.533; 达标. 铅; 未检出; 0.05; /; 达标. 镉; 未检出; 0.005; /; 达标. 铁; 未检出; 0.3; /; 达标. 锰; 未检出; 0.10; /; 达标. 细菌总数 （CFU/mL）; 8; 100; 0.08; 达标. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜3; 3.0; ＜1; 达标. 楼马村; pH值; 7.22～7.25; 6.5～8.5; 0.172～0.200; 达标. 氨氮; 0.172～0.176; 0.50; 0.344～0.352; 达标. 硫酸盐; 41.8～42.1; 250; 0.167～0.168; 达标. 氯化物; 33.0～33.2; 250; 0.132～0.133; 达标. 硝酸盐; 0.460～0.468; 20; 0.023; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.00; /; 达标. 挥发性酚类; 未检出; 0.002; /; 达标. 总硬度; 372～376; 450; 0.827～0.836; 达标. 溶解性总固体; 827～829; 1000; 0.827～0.829; 达标. 耗氧量; 0.6～0.7; 3.0; 0.200～0.233; 达标. 氰化物; 未检出; 0.05; /; 达标. 砷; 未检出; 0.01; /; 达标. 汞; 未检出; 0.001; /; 达标. 六价铬; 未检出; 0.01; /; 达标. 氟化物; 0.537～0.543; 1.0; 0.537～0.543; 达标. 铅; 未检出; 0.05; /; 达标. 镉; 未检出; 0.005; /; 达标. 铁; 未检出; 0.3; /; 达标. 锰; 未检出; 0.10; /; 达标. 细菌总数 （CFU/mL）; 8; 100; 0.08; 达标. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜3; 3.0; ＜1; 达标. 由上表地下水现状检测结果可知，贺渡口村、坡宋村、楼马村3个检测点位的各项检测因子pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、镍、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水质量现状较好。 4、声环境质量现状 本次声环境现状由建设单位委托中析源科技有限公司进行检测，检测时间为2019年12月03日～12月04日，共两天，每天昼、夜各监测一次，在东、南、西、北四个厂界共设置4个检测点，其检测结果见表22。 表22 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测日期; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 2019年12月03日; 52; 41. 2; 厂界南; 52; 42. 3; 厂界西; 53; 42. 4; 厂界北; 51; 42. 5; 厂界东; 2019年12月04日; 51; 41. 6; 厂界南; 52; 41. 7; 厂界西; 52; 43. 8; 厂界北; 51; 41. 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准，说明项目区域声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，根据根据国家土壤信息服务平台查询数据，该项目土壤类型和浙江恒泰源聚氨酯有限公司年产10万吨鞋底原液、3万吨聚酯多元醇、10万吨可降解（TPU和PBAT）项目所在地土壤类型相同，土类为H21潮土。故场地外建设用地土壤45项基本因子可引用该项目。 表23 厂区外建设用地土壤检测结果 单位：mg/kg 与厂址关系; 占地范围外南侧（经度113°26′18″ ，纬度33°40′23″）. 采样深度/检测项目及结果; 0-0.2m. 四氯乙烯; ND. 1,1-二氯乙烯; ND. 1,1-二氯乙烷; ND. 甲苯; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND. 氯乙烯; ND. 四氯化碳; ND. 间/对-二甲苯; ND. 三氯乙烯; ND. 氯仿; ND. 乙苯; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND. 二氯甲烷; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; ND. 氯苯; ND. 1,2-二氯丙烷; ND. 1,4-二氯苯; ND. 1,2-二氯苯; ND. 1,2-二氯乙烷/苯; ND. 邻二甲苯; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND. 镍; 33.2. 铜; 20.8. 镉; 0.08. 铅; 36.8. 汞; 0.167. 总砷; 6.65. 铬（六价）; ND. 2-氯酚; ND. 硝基苯; ND. 萘; ND. 苯并[a]蒽; ND. 䓛; ND. 苯并(b)荧蒽; ND. 苯并(k)荧蒽; ND. 苯并(a)芘; ND. 茚并(1,2,3-cd)芘; ND. 二苯并(a,h)蒽; ND. 苯胺; ND. 氯甲烷; ND. 另外本项目对场地内及场地外共设置了5个检测点位进行土壤检测。本次土壤现状监测评价由建设单位委托中析源科技有限公司对厂区内外的检测数据，检测时间为2020年3月10日，土壤检测内容见表24。 表24 土壤质量现状监测点位 序号; 监测布点; 纬度; 经度; 取样深度（m）; 监测因子. 1; 占地范围内; 1#喷漆房柱状样采样点0-0.5m 处; 33.70085°; 113.44407°; 0-0.5m; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 2; 2#储漆间柱状样采样点0-0.5m 处; 33.70060°; 113.44285°; 0-0.5m; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 3; 3#危废暂存区柱状样采样点 0-0.5m 处; 33.70060°; 113.44414°; 0-0.5m; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 4; 4#厂区内东北角表层采样点0-0.2m 处; 33.70098°; 113.44559°; 0-0.2m; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 5; 占地范围外; 5#厂区外东北角表层采样点0-0.2m 处; 33.70117°; 113.44613°; 0-0.2m; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 表25 土壤检测结果 单位：mg/kg 与厂址关系; 占地范围内; 占地范围外. 检测点位; 1#喷漆房柱状样采样点0-0.5m 处; 2#储漆间柱状样采样点0-0.5m 处; 3#危废暂存区柱状样采样点 0-0.5m 处; 4#厂区内东北角表层采样点0-0.2m 处; 5#厂区外东北 角农用地表层采样点 0-0.2m处. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 根据根据国家土壤信息服务平台查询数据，该项目土壤类型土类为H21潮土。对于场地外农用地的基本检测因子引用《河南神马隆腾新材料有限公司年产5万吨聚氨酯组合料项目环境影响报告书》的检测数据（本项目西南侧800m），检测结果如下所示： 表26 农用地土壤检测结果 单位：mg/kg 与厂址关系; 占地范围外; 风险管控值. 检测点位; 厂区外农田. 采样深度/检测项目及结果; 0-0.2m. 镍; 36.3; 60. 铜; 22.8; 50. 镉; ND; 0.3. 汞; 0.542; 1.3. 总砷; 7.24; 40. 铅; 38.4; 70. pH值; 4.40; /. 锌; 56.6; 200. 铬; ND; 150. 由检测结果表明，喷漆房、储漆间、危废暂存区、厂区内东北角建设用地各土壤检测点位各检测因子检测值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，农用地土壤检测点位各检测因子检测值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，故项目所在区域土壤环境质量现状良好。 6、生态环境现状 根据现场踏勘，本项目所在区域多为农田及道路绿化地带，受人为活动影响显著，动物数量较少，评价区内无大型野生动物，主要为野兔、田鼠、昆虫和小型的爬行类动物等，未发现国家重点保护野生动物，生物多样性较为简单。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，项目周边主要保护目标及其保护级别见下表: 表26 项目周边主要环境保护目标 环境空气保护目标. 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离 （m）. X; Y. 1; 楼马村; 113.419321; 33.709750; 960人; 二类区; NE; 270. 2; 金庄村; 113.459146; 33.706608; 720人; NE; 1100. 3; 贺渡口村; 113.434341; 33.703466; 196人; W; 510. 表27 地表水及地下水保护目标 环境要素; 保护目标; 方向; 距离; 保护级别. 地表水; 沙河; N; 980m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 七支渠; N; 10m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 大麦河; S; 650; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 关庙沟; S; 1990; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水; 工程所在区域潜水含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见下表： 表28 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. TVOC; 8小时平均; 600; μg/m³; 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 二甲苯; 1小时平均; 200; μg/m³. 2、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见下表： 表29 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 评价因子; 标准限值; 序号; 评价因子; 标准限值. 1; pH; 6～9; 11; 挥发酚; 0.005. 2; 高锰酸盐指数; 6; 12; 氰化物; 0.2. 3; COD; 20; 13; 六价铬; 0.05. 4; BOD5; 4; 14; 砷; 0.05. 5; 氨氮; 1.0; 15; 汞; 0.0001. 6; 总磷; 0.2; 16; 镉; 0.005. 7; 硫化物; 0.2; 17; 铅; 0.05. 8; 氟化物; 1.0; 18; 铜; 1.0. 9; 阴离子表面活性剂; 0.2; 19; 硒; 0.01. 10; 石油类; 0.05; 20; 锌; 1.0. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见下表： 表30 地下水质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准限值. 1; pH值; 6.5～8.5（无量纲）. 2; 氨氮; 0.5. 3; 硝酸盐; 20. 4; 亚硝酸盐; 1.00. 5; 挥发性酚类; 0.002. 6; 氰化物; 0.05. 7; 砷; 0.01. 8; 汞; 0.001. 9; 铬（六价）; 0.05. 10; 总硬度; 450. 11; 铅; 0.01. 12; 氟化物; 1.0. 13; 镉; 0.008. 14; 铁; 0.3. 15; 锰; 0.1. 16; 溶解性总固体; 1000. 17; 耗氧量; 3.0. 18; 硫酸盐; 250. 19; 氯化物; 250. 20; 总大肠菌群（CFU/100mL）; 3.0. 21; 细菌总数（CFU/mL）; 100. 4、声环境 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见表31。 表31 声环境现状评价标准 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50. 5、土壤环境质量标准 建设用地土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值。 表32 土壤风险管控制控制指标 单位：mg/kg 序号; 污染物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地. 土壤污染风险筛选值①; 土壤污染风险管制值②. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2.3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12600. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. 备注：①土壤污染风险筛选值：指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对人体健康的风险可忽略；超过该值的，对人体健康可能存在风险，应当开展进一步的详细调查和风险评估，确定具体污染范围和风险水平； ②土壤污染风险管制值：指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量超过该值的，对人体健康通常存在不可接受风险，应当采取风险管控或修复措施。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目运营期生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准限值见下表： 表33 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 三级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; 400. 化学需氧量（COD）; 500. 氨氮; —. BOD; 300. 2、废气 项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。 表34 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 表35 工业企业挥发性有机物排放建议值 行业; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度 （mg/m3）; 建议去除效率. 表面涂装业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 60; 70%【1】. 甲苯与二甲苯合计; 20; --. 表36 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目; 排放建议值 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 2.0. 二甲苯; 0.2. 表37 挥发性有机物无组织排放控制标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表38 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体限值见下表： 表39 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为：有机废气：0.25t/a，COD：0.035t/a，NH3-N：0.003t/a。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程简述 一、施工期 本项目选址位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，占地面积为38446m2，主要建设办公楼、生产厂房等主体工程，同时配套建设喷漆房并进行设备的安装。本项目施工期为1年，施工活动较为简单，项目建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 施工期工艺流程图见图1。 图1 施工噪声 综合利用 指定建筑垃圾堆放点 生活垃圾 填埋场 降低对周围环境的影响 土石方阶段 基础阶段 结构阶段 安装阶段 装修阶段 工程验收 隔声 减振等 施工扬尘 施工废水 建筑垃圾 生活垃圾 洒水，设置围挡等 设置沉淀池 生活污水 设置化粪池 弃方 综合利用 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 本项目运营期的生产工艺流程主要如下所示： 图2 本项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目产品为各类智能机械，项目对主体的汽车进行外购后，对其缺少的部件（如车体外壳、底盘支架、人工爬梯（支架））等进行机加工及喷漆，最终组装成成品车。如混凝土喷浆台车、喷湿机、挖树机等。项目产品虽然不同、但是主要加工部位相同，工艺相同，仅仅零部件的尺寸不同。项目的工艺流程如下： （1）外购钢材 为了满足不同的配件需求，项目对原材料进行外购，主要有角铁、板材、方管、槽钢、圆钢等。 （2）切割 项目使用等离子火焰切割机及激光切割机进行切割，其中等离子火焰切割机采用氧气和液化石油气进行切割。 （3）加工 对切割好的钢材使用车床车出需要的形状。 （4）焊接 项目使用二氧化碳保护焊对钢材进行焊接，焊接过程产生少量的焊接烟尘。 （5）铣、钻 焊接后的机械部件使用铣床、镗床、钻床、数控加工中心等进行进一步加工。 （6）喷砂 本项目设置了一台喷砂（抛丸）机对板材表面进行除锈作业。喷砂是利用压缩空气把石英砂高速吹出去对零件表面进行清理的一种方法。抛丸是利用高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面，故可以除去零件表面的氧化层。本项目使用的喷砂（抛丸）设备为一体设备，根据钢板的厚度采用喷砂（抛丸）处理方式。 （7）喷漆、烘干 本项目拟在1#车间内西北侧设置一个100m2全封闭喷漆房，喷漆过程在全封闭的喷漆房内进行。喷漆作业时，在风机负压的作用下，使喷漆工作区产生一定的断面风速。 本工程采用的底漆为环保型水性烯酸保护漆，中漆和面漆采用油漆。喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在工件的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而最大限度地保证喷漆的质量。 喷涂方式： 根据产品涂装要求及涂料特性，喷漆采用了先进无气喷涂，也称高压无气喷涂，是指使用高压柱塞泵，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于物体表面（墙面或木器面）的一种喷涂方式。 高压无气喷涂是将涂料经加压泵加压至9.8MPa- 29.4MPa的压力，然后通过特制的橄榄形喷嘴小孔喷出，这种高压的漆流冲出喷嘴进入大气时，立即剧裂膨胀并碎裂为极细的漆雾直接喷射到工件的表面。由于涂料是通过高压泵被增压至高压，而涂料本身并不与压缩空气混合，这与采用压缩空气雾化涂料的空气喷涂完全不同，因而被称为无气喷涂。 工件原理： 高压泵将涂料施加高压(通常为11MPa- 25MPa)，使涂料从喷嘴喷出。涂料离开喷嘴的瞬间，以高达100m/s的速度与空气发生激烈的高速冲撞，使涂料破碎成微粒。涂料微粒的速度未衰减前，继续向前不断与空气多次冲撞，涂料微粒不断被粉碎，从而实现涂料的雾化，并粘附在工件的表面。 该类喷涂方式优点如下： A、涂装效率高：无气喷涂效率可达到400m2/h-1000m2/h，比空气喷涂高3倍，比刷涂高10倍以上，特别适宜喷涂大型工件和大面积工件。无气喷涂可获得较厚的涂膜，减少喷涂次数，提高涂装效率。 B、涂膜质量好：无气喷涂的漆雾中不含压缩空气，避免了压缩空气中的水、油、灰尘进入涂膜，提高了涂膜的质量。 C、大大减少了对环境的污染：无气喷涂不采用空气雾化，漆雾飞溅少，涂料中不需要加稀释剂或只加极少量稀释剂，大大减少了VOCs的排放，有利于环境的保护。 D、对涂料黏度的适应性广：无气喷涂可用于喷涂黏度较低的普通涂料，也可喷涂高黏度涂料、厚浆型涂料，对后者更为适用。 喷漆完成后需要对部件进行烘干，烘干过程在喷漆房进行，项目拟采用蒸汽（项目蒸汽依托尼龙新材料产业集聚区）进行烘干。 喷漆房内拟设置进排风系统，废气经通风系统进入喷漆室的纤维过滤棉过滤后进入光氧催化+活性炭吸附装置后经15m高的排气筒高空排放。 （8）组装 机械部件进行喷漆烘干后组装在外购来的汽车半成品上，组装成为完整的车品，即可出售。 注： 二氧化碳气体保护焊：以二氧化碳气为保护气体进行焊接的方法，该类焊接方法目前已成为黑色金属材料最重要焊接方法之一，广泛应用于各大小企业。 它具有以下优点： A、焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊条电弧焊的40~50%。 B、生产效率高。其生产率是焊条电弧焊的1~4倍。 C、操作简便。明弧，对工件厚度不限，可进行全位置焊接而且可以向下焊接。 D、焊缝抗裂性能高。焊缝低氢且含氮量也较少。 E、焊后变形较小。角变形为千分之五，不平度只有千分之三。 F、焊接飞溅小。当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝，或在CO2中加入Ar，都可以降低焊接飞溅。 本项目运营期间主要产污环节如下表： 表40 本项目产污环节一览表 类别; 来源; 污染物. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD、SS、NH3-N. 废气; 生产车间; 设备焊接; 焊接烟尘. 切割工序; 切割废气. 喷砂工序; 喷砂粉尘. 喷漆房; 漆雾、二甲苯、非甲烷总烃. 噪声; 生产车间; 切割机、焊接机、钻床、铣床、车床等; 设备噪声. 固体废物; 生产车间; 机加工废料、除尘器收集粉尘. 危险废物（废机油、废切削液、废漆渣、废漆桶、废活性炭等）. 职工生活; 生活垃圾.

主要污染工序 施工期 1、大气污染 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）施工扬尘 ①风力起尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。 ②动力起尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 依据本项目工程规模及进度，施工期车辆行驶状况为：平均每日进出工地次数为50次/日，施工期（1年）共计18250趟次；每趟行驶里程按1km计，共行驶18250km；平均车速按15km/h计，汽车平均载重量按5t计；道路表面粉尘量按0.3kg/m2计，则整个施工期汽车道路运输扬尘产生量为3.58t。 根据经验常数，通常运输车辆扬尘量约占扬尘总量的60%，故在整个施工期，包括刮风等所有扬尘因素在内产生的总扬尘量约为5.97t。通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 项目施工过程用到的施工机械，主要包括有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，运行过程中会产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。 2、废水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工平均人数为30人，均为当地村民，不在厂区吃住。施工人员平均用水量按40L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员生活用水量为1.2t/d，生活污水产生量为0.96t/d，根据类比资料，生活污水主要污染因子为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L，则施工期生活污水产生情况见表41。 表41 施工期生活污水产生情况 污染物; 废水; COD; BOD5; SS; NH3-N. t/d; t/施 工期; mg/L; t/施 工期; mg/L; t/施 工期; mg/L; t/施 工期; mg/L; t/施 工期. 产生量; 0.96; 350.4; 300; 0.105; 150; 0.053; 150; 0.053; 25; 0.009. （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在厂区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，综合利用，不外排。 3、噪声污染 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、起重机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 经类比调查，并参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见表42。 表42 施工期主要机械设备噪声源及其声级值 序号; 主要噪声源; 声功率级/dB; 声级. 距离/m; dB（A）. 1; 推土机; 90～105; 3; 88. 2; 挖掘机; 85～95; 5; 84. 3; 装载机; 85～100; 5; 86. 4; 打桩机; 85～100; 5; 80. 5; 工程钻机; 90～100; 3; 84. 6; 平地机; 90～105; 3; 88. 7; 起重机; 80～95; 8; 76. 8; 振捣棒; 90～110; 15; 74. 9; 切割机; 85～95; 1; 88. 10; 混凝土罐车; 90～100; 3; 78. 11; 运输车辆; 90～95; /; /. 由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。 4、固体废物 本项目施工活动较为简单，施工期固废主要为施工工程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要成份为废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等，施工期建筑垃圾产生量为1000t。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 （2）弃土 本项目用地地势平坦，无需进行大面积开挖，施工期开挖的土方可全部回填于施工场地，用于场地土地平整。本项目在建设过程中无弃土产生与排放。 （3）生活垃圾 本项目施工期平均施工人员30人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为15kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为5.48t，厂区收集后应及时送集聚区当地垃圾中转站，最终进入叶县生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 5、生态环境 （1）生态现状 根据现场踏勘，区域地表植被为季节性草灌和人工绿化树木。受人为活动影响，项目区域动物数量较少，主要为当地常见的鸟类、鼠类和昆虫等。 （2）水土流失 本项目施工期间开挖地基、平整场地等施工活动，需要进行土方开挖，并且开挖面较大，在开挖土方和临时堆存处会产生水土流失的现象。在项目施工活动中造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在降雨条件下，工程施工开挖的大量土石方会导致一定量的水土流失。 营运期 1、大气污染 项目营运后不设置职工食堂，故无食堂油烟产生。本项目建成后废气产生环节主要为切割机产生的切割废气；焊接区产生的焊接烟尘；喷砂机产生的喷砂粉尘；喷漆房产生的喷漆废气。 （1）切割烟尘 本项目切割机为等离子火焰切割机和激光切割机。激光切割机：激光的能量以光的形式集中成一条高密度的光束，光束传递到工作表面，产生足够的热量，使材料熔化，加之与光束同轴的高压气体直接除去熔化金属，从而达到切割的目的。激光切割时产生的烟尘量极小，可忽略不计，故未进行定量计算。 等离子火焰切割机采用火焰作为热源，所用到的燃气为液化石油气和氧气（助燃剂），是利用液化石油气（丙烷）与氧气混合燃烧产生的热量预热钢材，使预热处金属达到燃烧温度（燃点）并使其呈现活化状态，然后通过高纯度的高速切割氧流，使金属在氧气中剧烈燃烧，同时借助高速氧流的动能把燃烧生成的呈熔融状态的氧化渣（氧化铁）吹掉，以形成割缝，从而达到切割钢材的目的。 切割过程伴随着氧气、液化石油气燃烧会产生大量的粉尘、浓烟和强光，产生的污染物主要为切割烟尘。 参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报 第32卷第3期）中的内容，切割烟尘的产生量及产生速率按以下公式计算： M=1‰M1 其中：M-切割粉尘产生量，t/a； M1-原材料的使用量，t/a； 本项目使用等离子火焰切割的钢板原料为75t，则切割烟尘的产生量为0.075t/a。 为降低切割废气对外环境的影响，本次评价要求对等离子火焰切割废气进行收集处理，要求企业设置1套切割烟尘净化器，设备风机风量为2000m3/h，废气经风机引至烟尘净化装置，净化装置处理效率可达95%以上，年工作时长为1920h，净化后排放量为0.004t/a，排放浓度为0.98mg/m3，切割废气经净化后排放至车间内。项目切割废气产尘量如下表所示： 表43 本项目切割废气产排情况一览表 设备台数; 污染物; 风量 （m3/h）; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）. 1台等离子火焰切割机; 切割废气; 2000; 0.075; 19.5; 0.004; 0.98; 0.002. （2）焊接烟尘 本项目在生产过程中采用二氧化碳气体保护焊进行构件焊接，焊接过程中会有焊接烟尘产生。 焊接是利用电能加热，促使被焊接金属局部达到液态或接近液态，而使之结合形成牢固的不可拆卸接头的工艺方法，是一种在工厂极为常见的机械工艺方法。本项目焊接工艺采用的是CO2保护焊，CO2保护焊是以CO2作为保护气体的熔化极电弧焊方法，工作时在弧周围形成气体保护层，隔绝外部氧气，使焊缝不至于氧化碳化，从而提高焊缝质量，使焊接平面更加的美观平整。焊接烟尘是由于焊条（焊芯和药皮）及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是Fe2O3、MnO2等金属氧化物和金属氟化物。 本项目焊接工艺在车间内进行，焊接材料为实芯焊丝，参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染物特征》（科技情报开发与经济2010第20卷郭永葆）中的相关资料可知：对于CO2气体保护焊，本项目采用实芯焊丝，焊接材料的发尘量为5g～8g/kg，本项目起尘量取为8g/kg。本项目焊丝用量为3t/a，此环节焊接烟尘的产生量为24kg/a。 为降低焊接烟尘对周围环境的影响，本次评价要求企业安装焊接烟尘净化器。 参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染物特征》（科技情报开发与经济2010第20卷郭永葆）相关资料，二保焊应配备移动式焊接烟尘净化器。通过查阅相关资料，焊接烟尘净化器净化效率可达90%以上。 本项目8台二保焊机器，二保焊配备移动式焊接烟尘净化器，拟设置双臂式移动式焊接烟尘净化器共4台，移动式净化器单台风量2000m3/h。除尘效率为90%，焊接工序每天的工作时间为2小时，则年运行时间为480h/a。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后的废气通过自然通风扩散至车间外。 综上，本项目焊接烟尘经净化后排放情况如下表： 表44 焊接烟尘产生及排放情况一览表 项目; 产生量 （kg/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理设备参数; 排放量; 排放速率; 排放浓度 （mg/m3）. kg/a; kg/h. 二保焊烟尘; 24; 6.25; 焊接烟尘除尘器风量8000m3/h，效率90%，年工作240天，一天2h; 2.4; 0.005; 0.63. 由此可知，焊接烟尘经净化后外排至车间后到达厂界处浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值。 （3）喷砂粉尘 项目对机加工件需要进行喷砂处理，去除工件表面的氧化铁皮，处理过程中会产生一定的粉尘废气。根据第二次工业源系数手册（2019年试用版），喷砂环节颗粒物产污系数为2.19kg/t，本项目需要喷砂的工件全部为145t/a，则本项目喷砂粉尘的产生量为0.3t/a。 为降低喷砂粉尘对外环境的影响，喷砂粉尘需经净化装置净化后排放，粉尘直接经风机引至除尘效率为98%，风量为1500m3/h的袋式除尘器，处理达标后引至15m高的排气排放，喷砂工序的作业时间约为2h/d，480h/a，喷砂环节喷砂除锈环节污染物产排情况见下表： 表45 本项目喷砂粉尘产排情况一览表 污染物; 风量 （m3/h）; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 kg/h. 喷砂粉尘; 1500; 0.3; 416.7; 0.006; 8.3; 0.01. （4）喷漆、烘干废气 本项目拟新建一座干式喷漆房，喷漆及烘干废气采用玻璃纤维棉过滤+UV光氧催化+活性炭吸附装置净化进行处理。 1）水性漆废气产生量 本项目采用的水性漆为水性烯酸防护漆，喷漆过程会产生一定量的漆雾和有机废气，以颗粒物和非甲烷总烃计。 水性漆中含有的挥发性物质的含量约为40%（去离子水25%和助剂15%），其中不含苯、甲苯、二甲苯等有害物质，评价按照最不利的影响分析，即水性烯酸防护漆中挥发性有机物按全部挥发（15%），项目水性漆的用量为6t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.9t/a。 参考《实用涂装新技术与涂装设备使用维护及涂装作业安全控制全书》（第四章、第三节）中关于空气喷枪的资料，结合本项目采用的喷枪的喷涂种类，漆雾的附着率一般为65%，则漆雾产生率为35%左右，漆雾的主要成分为颗粒物，溶剂全部挥发。项目水性漆中含有水性烯酸树脂、颜料和填料约为60%，漆雾产生率以35%计，经计算得喷漆工序中颗粒物产生量为1.26t/a。 2）油漆废气产生量 ①油漆主要成分 本项目油漆主要成分为油漆、稀释剂、固化剂，油漆用量共计4.8t/a，其中油漆用量为3.8t/a，稀释剂用量0.48t/a，固化剂0.36t/a。 即本项目油漆中的主要成分含量如下表： 表46 本项目物料成分一览表 类别; 物料成分; 用量 （t/a）; 固体份 （t/a）; 非甲烷总烃. 甲苯（t/a）; 二甲苯（t/a）; 其它（t/a）; 合计（t/a）. 油漆; 漆料; 中漆; 1.8; 1.62; /; /; 0.18; 0.18. 面漆; 2.0; 1.0; 0.2; 0.5; 0.3; 1.0. 稀释剂; 0.64; /; /; 0.45; 0.19; 0.64. 固化剂; 0.36; 0.25; /; 0.04; 0.07; 0.11. 合计; 4.8; 2.87; 0.2; 0.99; 0.74; 1.93. 根据企业设计，喷漆时采用高压无气喷枪，参考《实用涂装新技术与涂装设备使用维护及涂装作业安全控制全书》（第四章、第三节）中关于高压无气喷枪的资料，结合本项目采用的高压无气喷枪的喷涂实际工作情况，油漆的附着率高达70-80%，本项目以70%计，则漆雾产生率为30%左右，漆雾的主要成分为颗粒物，溶剂按非甲烷总烃计。 ②油漆废气产生情况 综上，本项目喷漆废气产生情况如下表： 表47 喷油漆废气产生量 类别; 物料成分; 漆雾产生量（t/a）; 非甲烷总烃. 甲苯（t/a）; 二甲苯（t/a）; 非甲烷总烃（含甲苯、二甲苯）（t/a）. 油漆; 漆料; 0.79; 0.2; 0.5; 1.18. 稀释剂; /; /; 0.45; 0.64. 固化剂; 0.08; /; 0.04; 0.11. 合计; 0.87; 0.2; 0.99; 1.93. 则喷水性漆和油性漆总的废气产生量详见下表： 表48 喷漆废气产生总量 单位：t/a 排放源; 喷漆房. 污染物; 颗粒物; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃（含甲苯、二甲苯）. 喷水性漆产生量; 1.26; /; /; 0.9. 喷油漆产生量; 0.87; 0.2; 0.99; 1.93. 总计; 2.13; 0.2; 0.99; 2.83. 本项目采用封闭式喷漆作业，根据同类行业生产经营情况，在运行过程中仍会有约10%的废气以无组织形式排放，即本项目废气产生情况如下表： 表49 喷漆废气产生量 单位：t/a 排放源; 污染物; 产生量. 有组织; 颗粒物; 1.92. 甲苯; 0.18. 二甲苯; 0.89. 非甲烷总烃（含甲苯、二甲苯）; 2.55. 无组织; 颗粒物; 0.21. 甲苯; 0.02. 二甲苯; 0.10. 非甲烷总烃（含甲苯、二甲苯）; 0.28. 3）喷漆废气处理情况 封闭涂装设施对有机废气和颗粒物的捕集效率为90%；纤维过滤棉对漆雾的去除率为90%，UV光氧催化处理装置（对有机废气的去除效率为80%）+活性炭吸附装置（对有机废气的去除效率为50%）对有机废气的总去除率为90%；本项目喷漆房的喷漆时间约为3h/d，烘干时间约为5h/d，年工作时间240d，则喷漆720h，烘干1200h，本项目喷漆房配套风机风量为20000m3/h。 本项目为喷、烘一体的喷漆房，参考《油漆作业有机废气量的确定》（机械部第五设计院和江西省机械工业设计院），稀释剂在不同工序中挥发量分别为：喷漆阶段为40%，烘干阶段为60%。则项目营运后该厂区喷漆房的漆雾和有机废气产排情况见下表。 表50 喷漆工序废气产排情况一览表 项目; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 参数; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 有组织废气. 喷漆; 颗粒物; 1.92; 133.3; 风量为20000m3/h，有机废气捕集效率90%，漆雾去除率90%，光氧催化+活性炭吸附装置去除率90%，工作时间720h/a; 0.19; 13.3; 0.26. 甲苯; 0.07; 4.9; 0.01; 0.5; 0.01. 二甲苯; 0.36; 25.0; 0.04; 2.5; 0.06. 非甲烷总烃; 1.02; 70.8; 0.10; 7.1; 0.14. 烘干; 甲苯; 0.11; 4.6; 风量为20000m3/h，有机废气捕集效率90%，漆雾去除率90%，光氧催化+活性炭吸附装置去除率90%，工作时间1200h/a; 0.01; 0.5; 0.01. 二甲苯; 0.53; 22.1; 0.05; 2.2; 0.04. 非甲烷总烃; 1.53; 63.8; 0.15; 6.4; 0.13. 无组织废气. 颗粒物; 0.21; /; /; 0.21; /; 0.11. 甲苯; 0.02; /; /; 0.02; /; 0.01. 二甲苯; 0.10; /; /; 0.10; /; 0.05. 非甲烷总烃; 0.28; /; /; 0.28; /; 0.15. 综上，本项目喷漆、烘干废气各污染物废气经处理后通过15m高排气筒高空排放。 2、水污染 本项目用水环节主要为职工生活用水。项目运营后职工定员为60人，厂区内不设食宿，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，项目职工用水定额取60L/d•人，用水量为3.6t/d、864t/a，污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量2.88t/d、691.2t/a。 由于项目所在地设有配套市政排水管网，项目运营期间产生的生活污水经化粪池处理后进入平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理，处理达标后排入关庙沟，经灰河排入沙河。 通过查阅资料，化粪池对各污染物的去除效率约为COD：15%、BOD：9%、SS：30%、氨氮：3%。 表51 项目营运期全厂生活污水产生及排放情况一览表 序号; 废水量; 污染物 名称; 产生情况; 去除率 （%）; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 2.88t/d、691.2t/a; COD; 300; 0.207; 15; 255; 0.176. 2; BOD; 150; 0.104; 9; 135; 0.093. 3; SS; 150; 0.104; 30; 105; 0.073. 4; NH3-N; 30; 0.021; 3; 29; 0.020. （2）雨水 本项目厂区实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道排入产业集聚区雨水管网。 （3）水平衡图 本项目运营期间的水平衡图见下图所示： 新鲜水3.6 损耗0.72 职工生活 生活废水 3.6 2.88 化粪池 2.88 2.88 平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂 市政管网 图3 本项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声污染 本项目运营后噪声主要来源于切割机、焊机、车床、钻床、铣床、喷砂机等，参考《环境影响评价技术方法》（2017版，环境保护部环境工程评估中心编）中资料数据可知，此类设备噪声源强一般在70-85dB（A）之间，车间内设备通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施后，噪声源的源强下降15～25dB（A）。经查阅《环境保护实用数据手册》及类比一般工业设备噪声源强，本项目主要噪声源排放源强见下表： 表52 主要设备噪声源排放源强统计 序号; 车间 名称; 设备名称; 噪声产生源强（dB（A））; 数量（台）; 噪声源强（dB（A））. 1; 2#生产 车间; 切割机; 80; 2; 83. 2; 1#生产 车间; 数控加工中心; 80; 1; 92.7. 3; 镗床; 85; 1. 4; 焊机; 70; 8. 5; 钻床; 85; 2. 6; 铣床; 80; 1. 7; 数控车床; 80; 5. 8; 喷砂机; 80; 1. 9; 喷漆室; 75; 1座. 4、固废污染 本项目运营后固体废物主要来源于生产车间产生的一般固废和危险固废。 （1）一般固废 1）生活垃圾 项目职工定员60人，年运营240天，职工生活垃圾按0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为30kg/d，7.2t/a。 2）边角料、金属屑、废渣 营运期，在产品加工过程产生的一般固废主要为边角料、金属屑、废渣，主要来源于切割下料、铣、钻、车等环节，生产过程中边角料以及废金属屑、废渣的产生量约为8t/a。 3）除尘器收集粉尘 本项目配备建设的切割机配套切割烟尘净化器，喷砂机配套袋式除尘器。根据工程分析可知，本项目的除尘器收集粉尘的量约为0.4t/a，该部分粉尘主要为废铁屑，由建设单位在车间内收集后定期外售至废品回收站，实现综合利用。 （2）危险废物 1）废机油 废机油来源于本项目生产车间各类机械设备，废机油产生量约0.2t/a，此类固体废物属于危险废物，编号为HW08（废矿物油），该废物应得到安全处置。 2）废切削液 本项目的钢板切割过程需要使用切削液对切割刀锯进行降温处理，使用过程中仅需要对损耗部分进行定期添加即可，该部分切削液循环使用。切削液的使用寿命约为一年，每年更换一次，切削液的更换量约为0.2t/a。废切削液的编号为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废切削液的代码为900-006-09使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。 3）废过滤棉 本项目采用过滤棉过滤+UV光氧催化+活性炭吸附净化喷漆废气，废过滤棉产生量为2.5t/a。废过滤棉属于HW49（其他废物-非特定行业），废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 4）废油漆桶 废油漆桶产生量为0.01t/a。废油漆桶的编号为HW49（其他废物-非特定行业），废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。厂区内的包装桶、袋妥善存放后，在原料供应企业运送原料时一并进行回收，用于其原始包装用途，不属于固体废物。 但在使用过程中可能存在包装桶因人为因素破损，不可回收用于再次包装，将废弃，将该部分破损桶应作为固废进行管理。根据企业经验数据，该部分固废产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），该部分固废属于危险废物，编号为HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。该部分固废应委托资质单位进行安全处置，不得随意排放。 5）废活性炭 本项目营运后有机废气处理装置运行过程中废活性炭产生量为1t/a，危险废物应得到合理处置，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，危险固废在厂区集中收集、储存于专用桶中，定期交由资质单位回收处理，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人，并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 本项目危险固废产生情况如下： 表53 项目营运期危险固废一览表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.2; 机械设备; 液态; 废矿物油; 6个月; T、I; 交由有资质单位处理. 2; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.2; 机械刀锯冷却系统; 液态; 烃、水混合物; 1年; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1; 废气收集处理装置; 固态; 有机废气; 2个月; T、In. 4; 废纤维过滤棉; HW49; 900-041-49; 2.5; 固态; 树脂颗粒有机废气; 2个月; T、In. 5; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.01; 油漆包装物; 固态; 油漆; 1个月; T. 本工程产生的危险固废在厂区内暂存时，车间内必须设置单独的危废暂存仓库，本工程拟在1#车间内设置一处20m2的仓库作为危险固废的暂存仓库，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 切割工序 | 切割粉尘 | 0.075t/a，19.5mg/m3 | 0.004t/a，0.98mg/m3 |
|  | 焊接工序 | 二保焊烟尘 | 24kg/a，6.25mg/m3 | 2.4kg/a，0.63mg/m3 |
|  | 喷砂工序 | 喷砂粉尘 | 0.3t/a，416.7mg/m3 | 0.006t/a，8.3mg/m3 |
|  | 喷漆 有组织废气 | 颗粒物 | 1.92t/a，133.3mg/m3 | 0.19t/a，13.3mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 0.07t/a，4.9mg/m3 | 0.01t/a，0.5mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 0.36t/a，25mg/m3 | 0.04t/a，2.5mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.02t/a，70.8mg/m3 | 0.1t/a，7.1mg/m3 |
|  | 烘干工序有组织废气 | 甲苯 | 0.11t/a，4.6mg/m3 | 0.01t/a，0.5mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 0.53t/a，22.1mg/m3 | 0.05t/a，2.2mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.53t/a，63.8mg/m3 | 0.15t/a，6.4mg/m3 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 0.21t/a | 0.21t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.28t/a | 0.28t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 2.88t/d，691.2t/a | 2.88t/d，691.2t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.207t/a | 255mg/L，0.176t/a |
|  |  | BOD | 150mg/L，0.104t/a | 135mg/L，0.093t/a |
|  |  | SS | 150mg/L，0.104t/a | 105mg/L，0.073t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.021t/a | 29mg/L，0.02t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 30kg/d，7.2t/a | 0 |
|  | 一般固废 | 除尘器收集粉尘 | 0.4t/a | 0 |
|  |  | 边角废料、金属屑、废渣 | 8t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 废机油 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废漆桶 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废纤维过滤棉 | 2.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本工程运营期主要噪声源来自于切割机、焊机、钻床、车床、铣床、喷砂机、数控加工中心等设备运行产生的噪声，噪声源强为70～85dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目所在地的生态环境现状一般，建成后通过采取绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善，不会对周边生态环境造成大的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 1、大气污染 （1）施工扬尘 本项目对环境空气的影响主要发生在施工期，施工期的扬尘产生源主要有裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述）；建材料运输、卸载过程中的扬尘；土石方车辆行驶过程中的扬尘；临时物料堆场产生的风蚀扬尘。扬尘的影响在干燥天气下较为显著，同时，其影响是局部的暂时的，影响程度及范围是有限的。 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，本项目土方复垦期间，因进行场地平整、土方开挖、土方回填等施工作业，不可避免地会产生地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。施工扬尘一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖土方的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。因此建设单位应严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的粉尘。本项目施工期为12个月，为防止施工期间产生的扬尘影响周围环境空气，建设单位应按照《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》（平政【2018】27号）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平政【2019】4号）等文件中的相关规定，施工单位要和主管部门签订控制扬尘污染责任书，并报送控制扬尘污染方案，达到防扬尘、防溢流标准，以保护区域环境，改善环境空气质量。 1）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。建设单位应当将施工扬尘防治费用列入工程造价，在工程施工招标文件中明确施工现场扬尘防治的具体要求，在与中标单位签订的施工合同中明确施工现场扬尘防治的内容。 2）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 3）施工期在建筑工地必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 4）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 5）封闭式施工及洒水抑尘 工程施工时，施工工地周边设置1.8m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 如果在施工期间对场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工场地洒水抑尘的试验结果见表54。 表54 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 6）限制车速、保持路面清洁 施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，根据资料，一辆载重5吨卡车在不同车速和地面清洁轻度的汽车扬尘量见表55。 表55 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 25（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可知，一辆载重5吨卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 7）及时绿化及覆盖 项目施工时对工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 8）避免大风天气作业 在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 9）设置专职环境保护办公人员 各施工阶段应有专职环境保护办公人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 10）及时清运垃圾、渣土 严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。对施工期大气污染防治管理要做到目标责任制，具体到个人，并在施工场外，周围居民点内设置施工期环保管理体制标识，标明负责人，一旦发现有对周围居民生活造成影响的环境问题，责任人应第一时间进行协调，及时解决问题，保证施工期扬尘等大气污染不会对周围居民生活造成影响。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NO2等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、HC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境空气影响不大。 综上，施工期在采取合理措施后施工废气对外环境影响不大。 2、废水 （1）生活污水 施工人员生活污水产生量较小，因水质污染因子较简单，主要为施工人员的清洗废水，其污染因子主要为SS等，无特殊污染因子。项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。由于项目施工期较短，污水产生量较少，施工期生活污水对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水来源于混凝土养护、建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗、混凝土浇注、养护及施工地面冲洗等，施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。 3、噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声。主要有挖掘机、推土机、升降机等机械设备，噪声声级一般在65dB（A）～100 dB（A）。为减少施工噪声对周围村庄的影响，建议采取以下措施： （1）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，禁止夜间施工。 （2）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）优化设备选型，尽量选用低噪声设备；优化设备布局，底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 （4）合理安排物料运输时间、运输路线，避免在午间12时至14时和夜间运输，降低对沿线居民的影响。 采取以上措施后，项目对周围敏感点的噪声影响较小。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于地基开挖、土地平整产生的建筑垃圾、弃土，施工工程产生的建筑垃圾以及装修垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 （1）弃土 本项目施工期间产生的开挖土方全部回填，无弃土产生，对环境影响不大。 （2）建筑垃圾 项目施工过程产生的建筑垃圾主要施工过程产生的施工废料及建筑材料，施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条等。施工结束后对施工废料进行回收利用，由施工人员进行清运，不得随意丢弃。建筑垃圾统一运至指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 （3）施工人员生活垃圾 项目工程量较小，施工期生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目在施工期采取了合理、可行的防护措施，且施工期较短，随着施工期的结束，影响也地随即结束，不会对外环境造成大的影响。 5、生态环境影响分析 项目在施工期将不可避免地造成地面裸露、植被破坏，项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表植被系统的破坏。施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免对区域地表水域的污染。为避免水土流失，必须通过制定切实可行的水土保持方案，做到了定点取土，定点排放，妥善处置弃渣，施工中做到边挖、边运、边整、边治，将建设造成水土流失影响尽量减小。水土保持需坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的方针和水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 为有效防止和降低施工区开发施工活动造成的水土流失，要求建设单位严格落实环评单位提出的下列各项措施： （1）选择合理施工工期，尽量避免在雨季施工。若在雨季施工，可选用彩布条或化纤网对临时堆渣及裸露地表进行铺盖，以防止临时堆料及开挖裸露地表等被雨水冲刷。 （2）选择合理施工工序，即将工程开挖土方及时回填利用，不能及时回填利用的土方采取集中堆放，在临时堆放场地，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的土块对在其周围，起临时拦挡作用。 （3）临时占地施工结束后，应及时恢复植被；工程施工应落实水土保持监督、监理和监测工作，保证水土保持方案落实等。 （4）为防止施工过程中对项目区周边形成严重干扰，以及防止水土流失，在项目施工过程中沿项目区周边修筑临时围墙。 （5）对场地的临时堆土进行遮盖防护，并设置排水沟、截水沟，减少降雨侵蚀力。 以上措施可有效减轻项目施工期的水土流失程度，待建设项目完成后，地面基本被硬化或被植被覆盖，水土流失程度将较现状进一步降低。一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 营运期 1、大气环境影响分析 本项目建成后废气产生环节主要为切割机产生的切割废气；焊接区产生的焊接烟尘；喷砂机产生的喷砂粉尘；喷漆房产生的喷漆和烘干废气。 （1）切割烟尘 本项目采用等离子火焰切割机进行切割，采用火焰作为热源，所用到的燃气为液化石油气和氧气（助燃剂）。钢板切割在2#车间内的切割区域进行，排放浓度为0.98mg/m3，切割废气经切割烟尘净化器处理后扩散后至厂界处的浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（1.0mg/m3），可以实现达标排放，对外环境影响较小。 （2）焊接烟尘 本项目采用二保焊焊接方式，二保焊焊接烟尘引至移动式焊接烟尘净化器，经净化后焊接烟尘排放情况为：排放速率0.005kg/a，排放浓度为0.63mg/m3，即焊接烟尘经扩散后至厂界处的浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（1.0mg/m3），可以实现达标排放，对外环境影响较小。 （3）喷砂粉尘 本项目喷砂粉尘经袋式除尘器处理后的粉尘废气的排放量为0.006t/a，喷砂粉尘排放速率为0.01kg/h，排放浓度为8.3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，经15m排气筒排气筒高空排放。 （4）喷漆、烘干废气 本项目配套建设1个喷烘一体的喷漆房，喷漆房为封闭形式，漆雾和有机废气经抽风系统（风机风量为12000m3/h）引至喷漆室内的纤维过滤棉过滤+UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理后经15m高的排气筒高空排放。 ①达标性分析 A、有组织排放 漆雾： 本项目喷漆工序中漆雾经喷漆房室内的纤维过滤棉捕集过滤后废气进入光氧催化+活性炭吸附装置。 纤维过滤棉处理后的漆雾废气的排放量0.19t/a，排放浓度为13.3mg/m3，排放速率为0. 26kg/h，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h），污染防治措施可行。 有机废气： 项目喷漆和烘干房为一体化装置，喷漆时不进行烘干，烘干时不进行喷漆。 喷漆房内喷漆环节有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后的甲苯的排放量为0.01t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.5mg/m3；二甲苯的排放量为0.04t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为2.5mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.1t/a，排放速率为0.14kg/h，排放浓度为7.1mg/m3。 烘干环节有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后的甲苯的排放量为0.01t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.5mg/m3；二甲苯的排放量为0.05t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.15t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为6.4mg/m3。 综上，本项目有机废气满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发生有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办）【2017】162号中的表面喷涂行业的标准要求（非甲烷总烃建议排放浓度限值为：60mg/m3，设备去除率不低于70%，甲苯与二甲苯的排放浓度限值为20mg/m3），喷漆烘干废气处理后经不低于15m高排气筒排放，不会对外环境造成大的影响。 B、无组织废气 由于喷漆废气的不完全捕集，捕集率约为90%，则会有部分颗粒物和有机气体以无组织排放方式在车间内排放，颗粒物无组织排放量为0.21t/a，0.11kg/h，甲苯无组织排放量为0.02t/a，0.01kg/h，二甲苯无组织排放量为0.1t/a，0.05kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为0.28t/a，0.15kg/h。 环评要求企业在车间内安装排风装置，加强车间通风换气，将喷涂废气排出车间，降低生产车间内无组织废气浓度，减小对周围环境空气的影响。 ②有机废气处理装置的运行原理 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）、《河南省2019年挥发性有机物专项治理工作方案》中关于挥发性有机物处理技术，本项目选用光氧催化+活性炭吸附两种组合工艺处理喷漆过程中产生的有机废气，其原理如下： A、UV光氧催化 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡，所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后，运用高能紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。光氧催化技术原理见下图。 图4 光氧催化原理示意图 B、活性炭吸附装置 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。本项目利用活性炭内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的特点，进行废气中有机成分的吸附，同时还有明显的去除气味的效果。 即以上处理工艺符合河南省2019年挥发性有机废气治理方案中的要求，净化后经排气筒高空排放，不会对外环境造成大的影响。 （5）废气估算模型计算结果 由工程分析可知，本项目主要污染物为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。根据《环境影响技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关内容要求，本次评价选取的评价因子为PM10、TSP、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。由于项目为喷漆烘干一体化装置，故选取喷漆或者烘干时较大排放速率采用估算模式进行估算。 A、估算模式相关参数如下： 表56 评价因子和评价标准 污染因子; 平均时段; 标准ug/m3; 来源. PM10; 24小时; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. TSP; 24小时; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 甲苯; 小时均值; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 二甲苯; 小时均值; 200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 参考《大气污染物综合排放标准》详解. 表57 估算模式计算参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 表58 正常排放点源排放参数 名称; 底部中心坐标; 海拔高度; 高度; 出口内径; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 颗粒物; 甲苯; 二甲苯; NMHC. 喷漆废气排气筒; 113.444584; 33.700657; 78m; 15m; 0.5m; 18.22m/s; 20℃; 1920h; 正常; 0.26; 0.01; 0.06; 0.14. 喷砂工序排气筒; 113.445051; 33.700887; 78m; 15m; 0.2m; 9.49; 20℃; 正常; 480h; 0.01; /; /. 表59 正常面源排放参数 名称; 面源中心坐标; 海拔高度; 长度; 宽度; 正北夹角; 有效高度; 年排放小时数; 排放 工况. E; N. 1#生产车间; 113.444074; 33.700899; 78m; 132m; 75m; 90°; 13m; 1920h; 正常. 污染物排放速率. 颗粒物; 甲苯; 二甲苯; NMHC. 0.11; 0.01; 0.05; 0.15. 表60 正常面源排放参数 名称; 面源中心坐标; 海拔高度; 长度; 宽度; 正北夹角; 有效高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. E; N; 颗粒物. 2#生产车间(切割); 113.443405; 33.700655; 78m; 50m; 20m; 90°; 13m; 1920h; 正常; 0.002kg/h. B、估算模式计算结果 有组织废气估算结果： 表61 估算模式计算结果 下风向距离/m; 1#生产车间喷漆房排气筒. 喷漆有组织颗粒物; 喷漆有组织甲苯; 喷漆有组织二甲苯; 喷漆有组织非甲烷总烃. 预测质量浓度μg/m3; 占标率 /%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率 /%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%. 25; 5.6008; 1.24462; 0.21542; 0.10771; 1.29249; 0.64625; 3.01582; 0.15079. 50; 8.9977; 1.99949; 0.34607; 0.17303; 2.07639; 1.0382; 4.84492; 0.24225. 75; 17.274; 3.83867; 0.66438; 0.33219; 3.98631; 1.99315; 9.30138; 0.46507. 100; 19.11; 4.24667; 0.735; 0.3675; 4.41; 2.205; 10.29; 0.5145. 125; 21.396; 4.75467; 0.82292; 0.41146; 4.93754; 2.46877; 11.52092; 0.57605. 150; 21.596; 4.79911; 0.83062; 0.41531; 4.98369; 2.49185; 11.62862; 0.58143. 175; 23.424; 5.20533; 0.90092; 0.45046; 5.40554; 2.70277; 12.61292; 0.63065. 200; 23.957; 5.32378; 0.92142; 0.46071; 5.52854; 2.76427; 12.89992; 0.645. 250; 22.823; 5.07178; 0.87781; 0.4389; 5.26685; 2.63342; 12.28931; 0.61447. 300; 20.677; 4.59489; 0.79527; 0.39763; 4.77162; 2.38581; 11.13377; 0.55669. 350; 18.456; 4.10133; 0.70985; 0.35492; 4.25908; 2.12954; 9.93785; 0.49689. 400; 16.44; 3.65333; 0.63231; 0.31615; 3.79385; 1.89692; 8.85231; 0.44262. 450; 14.689; 3.26422; 0.56496; 0.28248; 3.38977; 1.69488; 7.90946; 0.39547. 500; 13.189; 2.93089; 0.50727; 0.25363; 3.04362; 1.52181; 7.10177; 0.35509. 600; 12.802; 2.84489; 0.49238; 0.24619; 2.95431; 1.47715; 6.89338; 0.34467. 700; 12.178; 2.70622; 0.46838; 0.23419; 2.81031; 1.40515; 6.55738; 0.32787. 800; 11.402; 2.53378; 0.43854; 0.21927; 2.63123; 1.31562; 6.13954; 0.30698. 900; 10.603; 2.35622; 0.40781; 0.2039; 2.44685; 1.22342; 5.70931; 0.28547. 1000; 9.8373; 2.18607; 0.37836; 0.18918; 2.27015; 1.13507; 5.29701; 0.26485. 1500; 7.7675; 1.72611; 0.29875; 0.14938; 1.7925; 0.89625; 4.1825; 0.20913. 2000; 6.1408; 1.36462; 0.23618; 0.11809; 1.41711; 0.70855; 3.30658; 0.16533. 2500; 5.2927; 1.17616; 0.20357; 0.10178; 1.22139; 0.6107; 2.84992; 0.1425. 下风向最大浓度; 23.957; 5.32378; 0.92142; 0.46071; 5.52854; 2.76427; 12.89992; 0.645. 下风向最大浓度出现距离; 200; 200; 200; 200. D10%最远距离; /; /; /; /. 表62 估算模式计算结果 下风向距离/m; 1#生产车间喷砂颗粒物. 喷漆有组织颗粒物. 预测质量浓度μg/m3; 占标率 /%. 25; 0.80628; 0.17917. 50; 1.4045; 0.31211. 75; 1.3744; 0.30542. 100; 1.1196; 0.2488. 125; 0.99102; 0.22023. 150; 0.85946; 0.19099. 175; 0.90103; 0.20023. 200; 0.92154; 0.20479. 250; 0.8779; 0.19509. 300; 0.79537; 0.17675. 350; 0.70991; 0.15776. 400; 0.63237; 0.14053. 450; 0.56501; 0.12556. 500; 0.50732; 0.11274. 600; 0.49242; 0.10943. 700; 0.46843; 0.1041. 800; 0.43859; 0.09746. 900; 0.40786; 0.09064. 1000; 0.3784; 0.08409. 1500; 0.29878; 0.0664. 2000; 0.23621; 0.05249. 2500; 0.20359; 0.04524. 下风向最大浓度; 1.4591; 0.32424. 下风向最大浓度出现距离; 59. D10%最远距离; /. 无组织废气估算结果： 表63 估算模式计算结果 下风向距离/m; 1#生产车间. 喷漆无组织颗粒物; 喷漆无组织甲苯; 喷漆无组织二甲苯; 喷漆无组织非甲烷总烃. 预测质量浓度μg/m3; 占标率 /%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率 /%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%. 25; 19.092; 2.12133; 1.73564; 0.86782; 8.67818; 4.33909; 26.03455; 1.30173. 50; 25.616; 2.84622; 2.32873; 1.16436; 11.64364; 5.82182; 34.93091; 1.74655. 75; 31.41; 3.49; 2.85545; 1.42773; 14.27727; 7.13864; 42.83182; 2.14159. 100; 34.791; 3.86567; 3.16282; 1.58141; 15.81409; 7.90705; 47.44227; 2.37211. 125; 35.888; 3.98756; 3.26255; 1.63127; 16.31273; 8.15636; 48.93818; 2.44691. 150; 34.094; 3.78822; 3.09945; 1.54973; 15.49727; 7.74864; 46.49182; 2.32459. 175; 31.435; 3.49278; 2.85773; 1.42886; 14.28864; 7.14432; 42.86591; 2.1433. 200; 29.027; 3.22522; 2.63882; 1.31941; 13.19409; 6.59705; 39.58227; 1.97911. 250; 25.443; 2.827; 2.313; 1.1565; 11.565; 5.7825; 34.695; 1.73475. 300; 22.773; 2.53033; 2.07027; 1.03514; 10.35136; 5.17568; 31.05409; 1.5527. 350; 20.689; 2.29878; 1.88082; 0.94041; 9.40409; 4.70205; 28.21227; 1.41061. 400; 18.996; 2.11067; 1.72691; 0.86345; 8.63455; 4.31727; 25.90364; 1.29518. 450; 17.598; 1.95533; 1.59982; 0.79991; 7.99909; 3.99955; 23.99727; 1.19986. 500; 17.027; 1.89189; 1.54791; 0.77395; 7.73955; 3.86977; 23.21864; 1.16093. 600; 14.963; 1.66256; 1.36027; 0.68014; 6.80136; 3.40068; 20.40409; 1.0202. 700; 13.416; 1.49067; 1.21964; 0.60982; 6.09818; 3.04909; 18.29455; 0.91473. 800; 12.208; 1.35644; 1.10982; 0.55491; 5.54909; 2.77455; 16.64727; 0.83236. 900; 11.234; 1.24822; 1.02127; 0.51064; 5.10636; 2.55318; 15.31909; 0.76595. 1000; 10.43; 1.15889; 0.94818; 0.47409; 4.74091; 2.37045; 14.22273; 0.71114. 1500; 7.9201; 0.88001; 0.72001; 0.36; 3.60005; 1.80002; 10.80014; 0.54001. 2000; 7.0683; 0.78537; 0.64257; 0.32129; 3.21286; 1.60643; 9.63859; 0.48193. 2500; 6.4395; 0.7155; 0.58541; 0.2927; 2.92705; 1.46352; 8.78114; 0.43906. 下风向最大浓度; 35.963; 3.99589; 3.26936; 1.63468; 16.34682; 8.17341; 49.04045; 2.45202. 下风向最大浓度出现距离; 121; 121; 121; 121. D10%最远距离; /; /; /; /. 表64 估算模式计算结果 下风向距离/m; 2#生产车间. 无组织颗粒物TSP. 预测质量浓度μg/m3; 占标率 /%. 25; 1.2834; 0.1426. 50; 1.0773; 0.1197. 75; 1.0663; 0.11848. 100; 0.98778; 0.10975. 125; 0.85865; 0.09541. 150; 0.74885; 0.08321. 175; 0.66081; 0.07342. 200; 0.59735; 0.06637. 250; 0.50791; 0.05643. 300; 0.44562; 0.04951. 350; 0.39913; 0.04435. 400; 0.36288; 0.04032. 450; 0.33371; 0.03708. 500; 0.30965; 0.03441. 600; 0.27211; 0.03023. 700; 0.24399; 0.02711. 800; 0.22202; 0.02467. 900; 0.20431; 0.0227. 1000; 0.18968; 0.02108. 1500; 0.14676; 0.01631. 2000; 0.1302; 0.01447. 2500; 0.11711; 0.01301. 下风向最大质量浓度及占标率; 1.30640; 0.14516. 最大质量浓度落地距离（m）; 29. D10%最远距离（m）; /. 根据估算模式预测结果作为预测与分析的依据，环境空气评价工作等级判定结果见下表。 表65 环境空气评价等级判别结果 有组织废气. 序号; 污染源; 污染物; 最大浓度出现距离 （m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）; 评价 等级. 1; 喷漆工序; 颗粒物; 200; 23.957; 5.32378; ---; 二级. 甲苯; 0.92142; 0.46071; ---; 三级. 二甲苯; 5.52854; 2.76427; ---; 二级. 非甲烷总烃; 12.89992; 0.645; ---; 三级. 2; 喷砂（抛丸）; 颗粒物; 59; 1.4591; 0.32424; ---; 三级. 无组织废气. 1; 喷漆工序; 颗粒物; 121; 35.963; 3.99589; ---; 二级. 甲苯; 3.26936; 1.63468; 二级. 二甲苯; 16.34682; 8.17341; ---; 二级. 非甲烷总烃; 49.04045; 2.45202; ---; 二级. 2; 切割工序; 颗粒物; 29; 1.30640; 0.14516; ---; 三级. 由上表预测结果可知，本项目最大占标率为喷漆产生无组织二甲苯，最大落地浓度为49.04045ug/m3，最大占标率为8.17341%，1%≦Pmax＜10%，为二级评价，对环境的贡献值较小，不会改变本地区环境空气功能区域，对外环境影响较小，不需设置大气防护距离。环评要求企业营运后要保证喷砂机配备袋式除尘器、移动式焊接烟尘净化器废气处理装置的正常运行，喷漆房配备漆雾过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭装置以降低外排污染物量，减小对环境空气的影响。 C、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）标准，卫生防护距离的计算方法为： 式中：C0——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Q——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/h。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，按规范要求选取；计算参数 A、B、C、D 根据 GB/T13201-91选取。 卫生防护距离参数选择见下表。 表66 卫生防护距离参数选取 项目; 无组织排放面源面积m2; 近五年平均风速m/s; 排放速率 （kg/h）; 排放同种有害气体的排气筒; 评价标准 （mg/m3）. 喷漆房; 颗粒物; 9900; 2.1; 0.11; 有; 0.45. 甲苯; 0.01; 有; 0.2. 二甲苯; 0.05; 有; 0.2. NMHC; 0.15; 有; 2.0. 根据上述公式，卫生防护距离计算结果见下表。 表67 卫生防护距离计算结果 无组织排放源; 有害气体污染物; 源强（kg/h）; 卫生防护距离m; 提级后距离. 喷漆房; 颗粒物; 0.11; 2.346; 50m. 甲苯; 0.01; 0.809; 50m. 二甲苯; 0.05; 5.497; 50m. NMHC; 0.15; 1.312; 50m. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Q/Co的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有害气体的Q/Co值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。 经计算，本项目无组织排放二种有害气体，计算结果在同一级别，因此，卫生防护距离提高一级，本项目需设置卫生防护距离为100m，即无组织排放面源边界向外延伸100m的区域。 根据现现场踏勘，项目距离西侧贺渡口村510m，距离东北侧楼马村270m，距离东北侧小太阳幼儿园380m，即本项目卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等敏感点，要求企业运营期间做好喷漆废气的处置，严禁废气未经处理直接排放，及时更换过滤棉，确保处理设施正常运行，详见本项目卫生防护距离包络图。 （6）本项目废气污染物排放量核算 1）有组织排放量核算 表68 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 喷漆工序; 颗粒物; 13.3; 0.26; 0.19. 2; 甲苯; 0.5; 0.01; 0.01. 3; 二甲苯; 2.5; 0.06; 0.04. 4; 非甲烷总烃; 7.1; 0.14; 0.10. 5; 烘干工序; 甲苯; 0.5; 0.01; 0.01. 二甲苯; 2.2; 0.04; 0.05. 非甲烷总烃; 6.4; 0.13; 0.15. 6; 喷砂工序; 颗粒物; 8.3; 0.01; 0.006. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.196. 甲苯; 0.02. 二甲苯; 0.09. 非甲烷总烃; 0.25. 2）无组织排放量核算 表69 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染措施; 排放速率（t/a）. 1; 生产车间无组织废气; 各生产环节; 颗粒物; 密闭生产车间内生产，加强喷漆烘干房的密闭性; 0.22. 甲苯; 0.02. 二甲苯; 0.1. 非甲烷总烃; 0.28. 3）大气污染物年排放量核算表 表70 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.416. 2; 甲苯; 0.04. 3; 二甲苯; 0.19. 4; 非甲烷总烃（含甲苯、二甲苯）; 0.53. 2、水环境影响分析 项目废水主要为生活污水。 （1）生活污水 本项目运营期生活污水产生量共计2.88t/d，691.2t/a。本项目运营期间产生的生活废水经化粪池处理后可满足国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，由集聚区配套污水管网进入集聚区污水处理厂，处理达标后排放。 本项目拟设置5m3化粪池一座，可以满足使用需求。化粪池主要用于暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量，同时还可以调节水量，拦截大的颗粒物，防止污水管网堵塞，降低污水处理厂处理负荷。 本项目生活污水经化粪池处理后的生活污水进入平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂，处理达标后外排，不会对污水处理厂处理负荷造成大的影响。 污水处理厂依托性：平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂一期设计处理规模3.0万m3/d，平顶山市环境监测中心站2016年11月对该污水处理厂进行环保竣工验收监测，验收期间的生产负荷39.8%-51.2%之间，还有很大的余量。本项目总排水量2.88t/d，691.2t/a，主要污染物排放浓度为COD255mg/L，氨氮29mg/L，污水处理厂完全有能力接受本项目新增外排污水。项目污水经集聚区污水处理厂处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入关庙沟，经灰河排入沙河，不会对其水质造成大的影响。 项目化粪池工艺较简单，处理工艺成熟，废水依托污水处理厂可行，本项目生活污水经处理排放后不会对周围环境造成大的影响。 （2）雨水 本项目厂区内的雨水经厂区内的雨水管网最终排至厂区外市政雨水管网，对外环境的影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；所有设备均布置在车间内，并对设备采取隔声、减振等措施。 一般主要通过采用某些材料、结构和装置将声源封闭，以达到控制噪声传播的目的。首先，对整个生产厂房应进行全封闭，以减少噪声的向外传播；其次，在设备四周增设一定的隔声板；最后，对车间内其它产生噪声的设备也要采用相应的隔声措施，常用的有隔声罩等。同时，通过在设备下面加设弹性材料，加设减振垫等措施，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。采取这些措施后，环评要求设备的噪声降低20dB（A）。 本项目高噪声设备为切割机、焊机、钻床、车床、刨床、铣床、剪板机等，在落实消声、减振措施以后，可以使噪声源强下降15-25dB（A），项目噪声源强参数见下表： 表71 噪声源强参数表 单位：dB(A) 序号; 车间 名称; 设备名称; 噪声产生源强（dB（A））; 数量（台）; 噪声源强（dB（A））; 降噪方式; 消减后源强. 1; 2#生产 车间; 切割机; 80; 2; 83; 车间安装门窗，生产设备基础减振等措施，降噪15-25dB（A）; 63. 2; 1#生产 车间; 数控加工中心; 80; 1; 92.7; 72.7. 3; 镗床; 85; 1. 4; 焊机; 70; 8. 5; 钻床; 85; 2. 6; 铣床; 80; 1. 7; 数控车床; 80; 5. 8; 喷砂机; 80; 1. 9; 喷漆室; 75; 1座. （2）预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）指定的模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 根据上述计算公式，并考虑本项目采取的各种降低噪声的措施，工程各噪声源对厂界噪声贡献最大值见下表。 表72 建成后项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 站位; 噪声源; 处理后源强; 噪声源距离m; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 2#生产车间; 63; 160; 18.9; 35.9; 60/50; 达标. 1#生产车间; 72.7; 70; 35.8; 达标. 南厂界; 2#生产车间; 63; 25; 35.0; 47.8; 达标. 1#生产车间; 72.7; 18; 47.6; 达标. 西厂界; 2#生产车间; 63; 230; 15.8; 24.2; 达标. 1#生产车间; 72.7; 290; 23.5; 达标. 北厂界; 2#生产车间; 63; 18; 37.9; 49.5; 达标. 1#生产车间; 72.7; 15; 49.2; 达标. 由以上计算结果可知，建成后各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，实现达标排放，所以本项目生产过程中噪声对周围环境的影响不大。 项目距离周围村庄均为200m外，不会对周围村庄造成大的影响。 为进一步降低项目营运期噪声对其产生的影响，建议企业采取下列措施： ①设备选用低噪声设备，从声源本身降低噪声分贝级； ②产生振动的设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响； ③风机安装消声装置。 采取上述措施后，本项目噪声对环境影响较小。 4、固废污染影响分析 本项目运营后固体废物主要为一般固废和危险固废。 （1）一般固废 生活垃圾：本项目建成后生活垃圾产生量为30kg/d，7.2t/a。厂区内设置生活垃圾收集箱，每日有专人进行清理，送至附近垃圾中转站，最终送至垃圾填埋场卫生填埋，不随意外排，对外环境的影响较小。 边角料及金属屑、切割废渣：边角料及金属屑、废渣在厂区内收集后定期外售，实现综合利用，不外排，对外环境的影响较小。 除尘器收集粉尘：本项目除尘器收集粉尘约为0.4t/a。该部分废渣为铁屑粉尘，经收集后在厂区内暂存后定期外售至废品回收站，实现综合利用，不外排，对外环境的影响较小。 （2）危险废物 本项目危险废物主要包括废机油0.2t/a、废切削液0.2t/a、废活性炭、废油漆桶、废纤维过滤棉。 建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 表73 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废机油; 废矿物油与含矿物油废物; HW08; 生产车间内的危废暂存间; 20m2; 密封桶; 1t; 3个月. 2; 废切削液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 密封桶; 1t; 1个月. 3; 废活性炭; 其他废物; HW49; 密封桶; 2t; 3个月. 4; 废纤维过滤棉; 其他废物; HW49; 密封箱; 2t; 3个月. 5; 废油漆桶; 其他废物; HW49; 密封箱; 1t; 3个月. 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托有资质单位安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 本项目产生的危险废物贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，设置独立的危险固废暂存点，用于储存生产过程中产生的危险废物，面积10m2，地面进行防渗处理，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。具体建设要求如下： ①设置危险废物暂存间 本项目拟在车间内设置专门的危险废物暂存间，用于分类暂存危险废物。危险固废的堆放点应按《危险废物污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设立专门的危险废物贮存设施，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容的（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；同时，用于存放危险废物的地方必须由耐腐蚀的硬化地面、且表面无裂隙，渗透系数≤10-7cm/s，另外，储存区域应有防漏裙角或围堰，防止危险废物流失。根据《危险废物转移联单管理办法》，危险废物的处理应实施转移联单制度，确保危险废物的去向明确。 ②危险废物的收集和管理 对危险废物的收集和管理，采取以下措施： 1）各类危险废物应分别分类用于容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 2）危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到防雨、防腐和防渗。 3）危险废物暂存库内地面全部防渗。 上述危险废物的收集和管理，公司需要委派专人负责，各类废物的储存容器都要有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效的防止临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处理单位时必须遵守以下要求： 1）做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联单交接受单位，第五联单交接受地环保局。 2）危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险品的运输安全知识，了解运载危险化学品的性质、危险特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时在押运人员的监管之下，不得超载，严格按照所在城市规定的城市行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 本项目运营期间产生的危险废物通过采取措施后能够实现减量化和无害化，不会对周围环境造成不良影响。本项目各类固废均得到合理有效的处理、处置，不会对环境产生二次污染。 通过采上以上措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）内容，本项目属于IV类项目，可不评价对地下水影响。但针对喷漆房、漆料间及危废暂存区应进行简单防渗。 机油/切削液/油漆/水性漆在常温、常压条件下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管等进入地下水，造成水环境污染。 表74 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行. 中—强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易—难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行. 中—强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中—强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表75 厂区防渗分区划分要求 防渗分区; 设施名称; 防渗区域及部位; 防渗要求. 一般防渗区; 喷漆房、漆料间及危废暂存区; 车间地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 配电室、生产区及厂区道路; 地面; 一般地面硬化. 本项目主要采取以下措施来防止地下水污染： ①本项目车间地面进行了简单防渗，可以有效防止物料因泄漏而污染地下水。 ②通过液体物料设置围堰，围堰区域进行简单防渗，可以有效防止物料泄漏后四处横流流出车间进入车间外未硬化的地面。 ③本环评要求企业对机油、切削液、油漆、水性漆等存储区域地面进行防渗、硬化。存储区域周边分别0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量。危废暂存间进行一般防渗，车间存储区域进行简单防渗：地面硬化，切断与土壤及地下水接触途径。保证满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。 ④加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 ⑤发现地面破裂及时进行处理和维护。 项目采取合适的措施后，可以从源头上切断对地下水的污染途径，对地下水影响较小。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，属于Ⅰ类项目。 本项目占地面积为38446m2，根据占地规模划分为小型（≤5hm2）。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，所在地为其他工业厂房及空地，土地环境敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》污染影响型土壤评价工作等级划分见下表。 占地 规模 表76 污染影响型评价工作等级划分表 评价工作等级 敏感程度; I; II; III. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表分析可知，本项目土壤环境评价工作等级为二级。 （2）影响分析 ①影响类型及影响途径 本项目为污染影响型项目，运营期无生产废水产生，本项目主要考虑正常工况时事故状态下涂料存放区泄漏入渗对土壤环境造成影响。 ②影响源及影响因子 表77 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 涂料储存场地、危废暂存间; 涂料、稀释剂、固化剂泄漏; 地面漫流; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 事故状态. ③预测方法 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），大气沉降和地面漫流土壤环境影响预测采用以下预测方法： ①单位质量土壤中某种物质的增量计算公式： ΔS=n(Is−Ls−Rs)(ρb×A×D) 式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质淋溶排出的量，g； Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质径流排出的量，g； ρb—表层土壤容重，kg/m3； A—预测评价范围，m2； D—表层土壤深度，一般取0.2m； N—持续年份，a，取20a。 ②单位质量土壤中某种物质的预测值计算公式： S=Sb+ΔS 式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg。 （3）预测结果 项目可能造成土壤污染的方式有：储存桶泄漏后防渗层破漏造成地面漫流导致的土壤污染。 油漆、稀释剂、固化剂储存桶均为地上桶进行存储，泄漏后较易被发现，油漆、稀释剂、固化剂储存桶较小，油漆储存规格为25kg/桶，稀释剂桶规格为180 kg/桶，固化剂规格10 kg/桶。由于储存桶规格较小，按照全部泄漏进行考虑，取最不利状况，环氧云铁中间漆稀释剂中二甲苯全部泄漏，泄漏量为126kg；聚氨酯面漆中甲苯全部泄漏，为2.5 kg，不考虑经淋溶和径流排放的污染物量，表层土壤容重0.84kg/m3，评价范围考虑围堰区域，主要为涂料储存区、危险废物暂存区，面积共计为50m2。 漆料泄漏后土壤环境影响预测表详见下表： 表78 漆料泄漏后土壤环境影响预测表 项目; 位置; 增量（mg/kg）; 现状值 （ug /kg）; 预测值 （mg/kg）; 评价标准 （mg/kg）; 占标率%; 是否达标. 甲苯; 油漆、稀释剂、固化剂储存桶（甲苯; 5.95; 0.65; 5.95; 1200; 0.17; 达标. 二甲苯; 油漆、稀释剂、固化剂储存桶（间二甲苯+对二甲苯; 300; 0.6; 300; 570; /; 达标. 油漆、稀释剂、固化剂储存桶（邻二甲苯; 0.6; 640; /; 达标. 备注：甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯均为未检出，现状值按检出限的一半进行计算。. 由以上分析可知，油漆、稀释剂、固化剂泄漏后甲苯造成的土壤影响预测值为5.95mg/kg，二甲苯造成的土壤影响预测值为300mg/kg，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），土壤环境质量仍满足第二类用地甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯筛选值标准限值要求，占标率均较小，项目对土壤环境影响可接受。 7、总量控制 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前国家总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本项目营运后生活污水经化粪池处理后进入集聚区污水处理厂，喷漆工序产生有机废气，因此本项目评价总量控制因子确定为COD、NH3-N、有机废气。 （2）总量控制指标 ①理论计算的允许排放染物总量 按照河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知（2016年1月1日起实施），火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需重点污染物新增排放量按附表1进行核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量、烟气量（无单位产品基准排水量、烟气量的，采用环境影响评价文件预测排水量、烟气量）等予以核定。 本项目有机废气参照执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定；生活污水排入集聚区污水处理厂，处理后达标排放，总量控制因子为COD、NH3-N。本项目外排废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。 即本项目各污染物最高允许排放量核算如下表： 表79 本项目废气最高允许排放量 序号; 产污点位; 污染物; 标准浓度限值 mg/m3; 废气量 m3/a; 年最高允许排放量 （t/a）. 1; 喷漆、烘干工序; 有机废气; 60; 3840万; 2.30. 表80 本项目废水各污染物最高允许排放量 序号; 产污点位; 污染物; 标准浓度限值 （mg/m3）; 废水量 （t/a）; 年最高允许排放量 （t/a）. 1; 化粪池; COD; 500; 691.2; 0.35. NH3-N; 45; 0.03. 注：NH3-N参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准限值。 B、本次环评预测排放量 根据工程分析，预测计算总量控制污染物厂区排放总量如下： 表81 本项目总量控制各污染物预测排放总量 序号; 产污点位; 污染物; 废气量（m3/a）; 排放浓度mg/m3; 年最高允许排放量（t/a）. 1; 喷漆房; 喷漆; 有机废气; 1440万; 7.1; 0.25. 烘干; 2400万; 6.4. 表82 本项目总量控制各污染物预测排放总量 序号; 产污点位; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 年最高允许排放量（t/a）. 1; 生活污水化粪池; COD; 255; 0.176. NH3-N; 29; 0.02. C、本环评建议污染物总量指标 根据污染物总量申请核定方法，末端进入污水处理厂的污水，污染物排放浓度以污水处理厂的出水水质计。本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入集聚区污水处理厂做进一步处理，尼龙新材料产业集聚区出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。最终核定本项目污染物排放浓度COD为50mg/L，NH3-N为5mg/L，本项目污染物总量控制允许指标为： 表83 本项目污染物总量核算 申请类别; 污染物名称; 排放浓度; 排放量（t/a）. 废气; 喷漆有机废气; 7.1mg/m3; 0.25. 烘干有机废气; 6.4mg/m3. 废水; COD; 50mg/L; 0.035. NH3-N; 5mg/L; 0.003. 由上表可知，本项目营运后建议总量控制指标为：有机废气：0.25t/a，COD：0.035t/a，NH3-N：0.003t/a。 8、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 评价遵照国家环保总局环发【2005】152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险调查 评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录A.1对其危险分类进行判别。 ①风险物质识别 本项目所涉及的化学品主要为机油、切削液及液化石油气，油漆主剂、稀释剂和固化剂中的二甲苯和醋酸丁酯，厂区不单独存储甲苯、二甲苯和醋酸丁酯，主要化学品性质如下所示： 表84 主要化学品理化性质和毒性 物质; 相态; 比重; 易燃易爆性; 毒性. 燃点℃; 闪点℃; LD50（mg/kg）; 车间标准; 毒物等级. 机油; 液体; 0.91; 240; 180~200; /; /; 低毒. 切削液; 液态; /; /; /; /; /; /. 液化石油气; 气态; 2.35; /; -74; /; /; /. 表85 主要化学品理化性质和毒性 序号; 名称; 毒性; 易燃易爆性. LD50（经口，mg/kg）; LD50（经皮，mg/kg）; LC50（经皮，mg/kg）; 等级; 闪点 （℃）; 沸点 （℃）; 爆炸极限（%）; 易燃 等级. 1; 二甲苯; 5000 （大鼠）; /; 19747 （小鼠）; III; 30; 144.4; /; 易燃. 2; 醋酸丁酯; 13100 （大鼠）; /; 9480 （大鼠）; IV; 22; 126.1; 1.4～7.5; 易燃. 3; 甲苯; 1000 （大鼠）; 12124 （兔）; 5320 （小鼠）; III; 4; 110.6; 1.2～7.0; 易燃. 本项目运营期危险物质的情况调查如下表： 表86 本项目危险物质调查一览表 序号; 名称; 最大储存量t; 分布. 1; 机油; 0.2; 储存桶，1#车间西南侧. 2; 液化石油气; 0.15; 储气瓶，1#车间北侧. 3; 切削液; 0.2; 储存桶，1#车间西南侧. 4; 二甲苯; 0.05; 储存桶，1#车间西北侧. 5; 甲苯; 0.05; 储存桶，1#车间西北侧. ②风险设施识别 生产设施风险识别范围包括贮运系统及环保设施等。本项目生产设施风险识别结果见表87。 表87 生产设施风险识别结果表 系统; 子系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 储运系统; 水性漆、油性漆、机油储存区域; 桶装，车间 指定位置; 泄漏; 大气、水、土壤. 危险废物; 桶装，危废库; 泄漏; 水、土壤. 环保工程; 废气处理装置; UV光氧催化+活性炭吸附装置; /; 大气. 由上表知，本项目生产设施潜在危险单元包括贮运系统和环保系统，主要潜在风险类别为泄漏和火灾次生污染。 ③事故处理过程中伴生/次生污染识别 水性漆、油性漆、润滑油在使用或储存过程发生泄漏遇到明火时易发生火灾、爆炸事故时，在灭火过程中会产生消防废水，此部分废水处理不当可能对水环境带来风险，应及时做好相关人员撤离的预案。 （2）风险潜势的判断 1）Q值判定 评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录B、C，本项目危险化学品重大危险源辨识如下表： 表88 危险物质临界量与实际储存量一览表 序号; 物质名称; 危险标记; 实际量储存q（t）; 标准临界量Q（t）; q/Q. 1; 机油; 易燃液体; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 液化石油气; 易燃气体; 0.15; 10; 0.015. 3; 切削液; 易燃液体; 0.2; 2500; 0.00008. 4; 二甲苯; 易燃液体; 0.05; 10; 0.005. 5; 甲苯; 易燃液体; 0.05; 10; 0.005. ①单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q。 ②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。 0.2/2500+0.15/10+0.2/2500+0.05/10+0.05/10＝0.02516。 由此可知，本项目Q＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ类。 （3）评价等级 环境风险评价等级判别如下表： 表89 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; Ⅱ; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综上，本项目环境风险潜势值为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （4）环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于大气环境风险评价范围的确定，简单分析的项目未做评价范围的要求，本项目周围的环境敏感目标见下表所示： 表90 建设项目周围敏感目标调查表 类别; 环境敏感特征. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数/人. 环境空气; 1; 楼马村; NE; 270; 居住区; 960人. 2; 金庄村; NE; 1100; 居住区; 720人. 3; 贺渡口村; W; 510; 居住区; 196人. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体; 排放点水域环境功能; 24h内径流范围/km. 1; 关庙沟; III类水体; 其他. 2; 灰河; III类水体; 其他. 地下水; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能. 1; 潜水含水层; 不敏感; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 中等. （5）环境风险类别 根据项目的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以机油、切削、油漆、水性漆发生泄漏、液化石油气储气瓶发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾，引起二次污染等。 本项目机油、切削液、油漆、水性漆为桶装，储存于生产车间内专用的专用暂存间内，储存单元设置围堰，以保证液体材料不直接排出；液化石油气储气瓶设置在生产车间的北侧，储气瓶集中存放，生产车间外设置事故池。 （6）事故污染物转移途径及危害 A、机油、切削液 ①污染物转移进入大气环境影响分析 机油/切削液/油漆/水性漆在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，发生泄漏后部分物质挥发进入大气，但是单桶存量较小，泄漏条件下对大气环境污染较小。 ②对水环境和土壤污染 机油/切削液/油漆/水性漆在常温、常压条件下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。 在火灾事故发生的情况下，消防废水如果不能得到有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。 B、液化石油气 ①污染物转移进入大气环境影响分析 液化石油气泄漏后会增加空气中甲烷的浓度，对周围环境空气产生污染。 液化石油气属于易燃气体，一旦发生泄漏，遇到明火会发生火灾，进而造成爆炸风险。燃烧后的产物为水和二氧化碳，会局部增加二氧化碳的浓度，随着空气扩散将逐渐降低，不会对环境造成大的危害。 ②对水环境和土壤污染 液化石油气属于易燃气体，储气瓶位于地上，即使发生泄漏亦不会对地表水、地下水和土壤造成污染。但是由泄漏引起火灾时，需要用水扑灭，产生事故废水。 （7）环境风险防范措施 针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。 ①大气风险防范措施 a、危废暂存仓库、液化石油气存储区禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。 b、火源的管理：严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 C、存储区应设置明显的标识； 储气瓶储存区保持良好的通风，保证周围气体的流通，保证气体迅速稀释和扩散； 企业定期进行管道、存储设施的密封性进行检查，定期试压、定期检漏； 建议在储气瓶附近设置风向标，如遇到泄漏等重大事故时，根据风向标进行疏散； ②地表水风险防范措施 当发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。废水产生量根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目发生火灾时消防水量按15L/s计，火灾持续时间按30min计，经计算，发生火灾时消防用水量约为27m3，消防废水中主要污染物为悬浮物、石油类等。项目设置消防废水收集池一个，池容为30m3，当发生火灾时，消防废水先进入消防废水收集池，待火灾过后，再收集此废水进行处理，禁止事故废水直接外排。 ③地下水风险防范措施 a、本环评要求企业对机油、切削液、油漆、水性漆等存储区域地面进行防渗、硬化。存储区域周边分别0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量。危废暂存间进行一般防渗，车间存储区域进行简单防渗：地面硬化，切断与土壤及地下水接触途径。保证满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。 b、加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 c、发现地面破裂及时进行处理和维护。 ④建立健全的安全环境管理制度 a、公司应建立健全的健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 b、严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 c、加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行持证上岗证制度。 （8）制定应急预案 项目运营期间一旦发生意外事故后，要及时向上级主管部门汇报，由政府及其有关部门、工会和企业按照行政法规进行调查和处理。 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，可行的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 环境风险应急预案包括的主要内容见下表。 表91 风险事故应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简叙项目生产过程中涉及到的化学品性质，介绍工程特点及工程采取安全生产和防范风险事故发生的重要性及必要性，说明工程制定风险事故应急预案的重要意义。. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布。. 3; 应急计划区; 厂区危废暂存区、液化石油气储存区. 4; 应急组织; 厂指挥部：负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急类响应程序。. 6; 应急设施、设备与材料; 防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 按危险化学品运输管理要求做好安全运输措施。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故评估; 由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门决策提供依据。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制泄漏区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对化学品物质的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应剂量应控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故善后处理、恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划确定后，平时安排人员培训和演练。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报名; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件、材料的准备和形成。. （9）环境风险评价结论 生产过程中发生的事故类型主要为机油、切削液发生泄漏、液化石油气储气瓶发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾。为了尽量减小危险隐患，建议企业在生产过程按照相关规定进行安全生产。当发生泄漏危险事故时，事故救援决策系统立即运作，立即向公安部门、消防部门等主管部门报警。必要时疏散周围群众，并禁止无关人员进入该区域，积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。 本项目发生泄漏概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险化学品泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 表92 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南优斯迈尔智能装备有限公司河南优斯迈尔智能装备项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 叶县; 平顶山尼龙新材料产业集聚区. 地理坐标; 经度; 113.444038752; 纬度; 33.700512997. 主要物质及分布; 原料、危废暂存区. 环境影响途径及后果; 大气; 在常温下储存形态为液体，发生泄漏后仍部分物质挥发进入大气，造成大气污染。. 地表水; 泄漏液体、消防废水等通过雨水管道等进入地表水. 地下水; 物质泄漏及消防废水通过渗透进入地下水. 风险防范措施要求; 大气; 物料发生泄漏，严禁遇火发生火灾爆炸，配备足够的二氧化碳灭火器，并定期检查消防设施的完整性. 地表水; 液体物料存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，并设置30m3事故池，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性. 地下水; 对车间区域进行一般防渗，减少对地下水的影响. 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 3）环保管理要求 ①建立环保机构并配备相应人员； ②建议企业保持道路畅通，及时清扫路面，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对路面可采取洒水抑尘，在春、秋天做好绿化工作，使厂区内一年四季环境优美。 4）环境管理措施 企业环保工作要纳入全面工作之中，在企业管理环节要注意环境保护，把环保工作贯穿到工厂管理的每个部分。企业环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督和管理。 （2）环境监测 1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、废水和噪声委托当地有资质的环境检测机构进行监测。 3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理设施的运行情况、污水排口、厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），提出如下监测计划见下表： 表93 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 有组织废气：喷漆废气：1#15m排气筒出口; 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 每半年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 有组织废气：烘干废气：1#15m排气筒出口; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 每半年1次. 有组织废气：喷砂工序：2#15m排气筒出口; 颗粒物; 每半年1次. 无组织废气：厂界外10m范围内; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 每半年1次. 废水; 化粪池排口; pH、COD、BOD、SS、 氨氮; 每半年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 10、环境影响经济损益分析 （1）环境经济效益 本项目全部建成投产后可实现年产3000台的智能机械设备，对繁荣当地经济，具有良好的经济效益。 本项目的实施在促进地方经济发展的同时又具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，靠近原料及销售市场，能够促进当地经济的发展，并为周围群众提供就业机会，提高当地群众的生活质量，从社会经济角度看是可行的。项目在保证环保投资的前提下，各污染能够达标排放，环境效益比较明显，从环境经济角度是可行的。 由此可知，本项目具有较高的环境经济效益。 （2）社会效益 本项目建成后凭借其稳定的产业供应链、先进的技术力量、可形成强大的经营优势和成熟的经营格局，实现政府、厂商、市场经营者真正意义上的“多赢”。 项目在建设过程中和投入营运后，项目可带动当地相关产业的发展，对解决当地无业、失业人员和农村剩余劳动力就业创造了优越的条件。另外，本项目的建设规模和产 业水平，也有助于提升平顶山尼龙产业集聚区以及当地政府的形象。 （3）环境损益 根据对建设项目的工程分析，本项目建成投产后，所产生的废水、废气和噪声等会对环境产生一定影响，因此必须采取相应的环保治理措施，以保证建设项目对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。 本项目实施后，在固废、废水、废气、噪声等方面都能做到达标排放，不会对环境产生大的污染和影响。 11、环保投资估算 本项目总投资16900万元，其中环保投资75.7万元，占总投资的0.45%，环保投资及竣工验收见下表： 表94 运营期环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 切割工序; 集气装置+切割烟尘净化器; 1套; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度排放限值; 15. 焊接工序; 焊接烟尘净化器; 4台. 喷砂工序; 袋式除尘器1套+1根15m高排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 7. 喷漆、烘干工序; 喷漆过程产生废气经纤维过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒；同时车间加强通风; 1套; 有机废气的排放限值满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表面涂装行业的相关规定（非甲烷总烃：60mg/m3，甲苯与二甲苯合计20 mg/m3），实现达标排放。; 20. 2; 废水; 生活污水; 5m3化粪池; 1座; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求; 3. 3; 地下水; 对机油、切削液、油漆、水性漆等存储区域地面进行防渗、硬化。存储区域周边分别0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量。危废暂存间、喷漆房、漆料存储区进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7; /; /; 10. 4; 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 2个; 环卫部门统一清运; 0.2. 一般固废; 在1#车间内西南侧划定一般固废存储区域，设置收集设施; /; 妥善处理，不外排; 0.5. 危险固废; 在厂区内设置危废暂存间，将危险废物暂存后定期交至资质单位进行处理; 20m2; 交资质单位进行处置，不随意外排; 2. 5; 噪声; 选择低噪声设备，对产噪设备进行减振处理；生产期间厂房密闭；加强设备的定期维护和保养; /; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求; 10. 6; 环境风险; 危废储存区设置围堰，厂区设置1座30m3的事故池; 1座; 确保发生泄漏事故时，液体原辅料全部在围堰内部，不发生溢流。同时保证事故状态下各类环节废水得到有效暂存，确保其不外排，得到合理处置; 8. 合计; 75.7.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割烟尘 | 颗粒物 | 集气装置+切割烟尘净化器 | 对外环境影响很小 |
|  | 喷砂工序 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器+1根15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 焊接烟尘净化器 | 对外环境影响很小 |
|  | 喷漆、烘干工序 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 纤维过滤棉过滤+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活废水 | 经化粪池处理后排入产业集聚区污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 对外环境影响很小 |
|  | 机加、切割工序 | 废边角料、废渣 | 车间内集中收集外售 | 不随意外排，对外环境影响很小 |
|  | 除尘器 | 收集粉尘 | 在车间内收集暂存后定期 外售 |  |
|  | 车间设备 | 废机油 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
|  |  | 废切削液 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
|  | 喷漆工序 | 废活性炭 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  |  | 废纤维过滤棉 |  |  |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备来自于切割机、焊机、钻床、车床、铣床、喷砂机等设备的运行产生的噪声，噪声源强为70～85dB（A），噪声多为固定声源。高噪声设备置于厂房内，并采取厂房隔声，消声、减振等措施治理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类准限值，可以实现达标排放。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目营运期应加强厂区绿化，并利用厂区空地多多植树种草，加强对生态的补偿机制。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目为河南优斯迈尔智能装备项目，位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路北，项目占地面积为38446m2，总建筑面积为19000m2，拟投资16900万元进行混凝土喷浆台车、智能挖树机、栽树机等的生产。 项目总投资16900万元，建设完成后具有较好的经济效益和环境效益。 2、项目可行性分析结论 （1）选址合理性分析 根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具证明，该项目符合叶县土地利用总体规划（2010-2020）和龚店镇村庄集镇规划。 根据叶县住房和城乡建设局出具证明，本项目符合规划要求。 综上，本项目选址合理，可行。 （2）产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2011第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不在“限制类”及“淘汰类”行列，为允许类，因此符合当前国家产业政策。项目已通过平顶山化工产业集聚区备案，项目代码为：2018-410422-41-03-063014，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 3、污染因素及污染防治对策分析 施工期 （1）环境空气 项目施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表临时物料堆场、临时渣土弃土方堆场在大风气象条件下形成风蚀扬尘，以及建筑材料运输、卸载中的动力扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，主要通过对场地定时洒水，增加其湿度；运输车辆加盖篷布，临时堆场采取遮盖措施；同时施工现场应采取围档封闭、地面硬化等措施有效防止扬尘污染，降低施工扬尘对周围环境空气的影响。 （2）水环境 生活污水：施工人员清洗废水，无特殊污染因子，经化粪池处理后用于农田施肥，综合利用不外排。 施工废水：施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，综合利用，不外排。 （3）噪声 施工期噪声源主要为推土机、起重机、切割机等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪音设备，采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，以降低和减少噪声对周围环境敏感点的影响。施工期噪声影响是短期影响，随着施工期的结束，噪声影响随即消失。 （4）固体废物 建筑垃圾：建筑垃圾应分类堆放，其中金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用；不可回用的送指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 施工人员生活垃圾：施工人员的生活垃圾要收集到指定的垃圾站内，定期送当地垃圾中转站，最终进入生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放，不会对周围环境产生影响。 （5）生态环境 施工过程中因场地平整、开挖土方等工作，会破坏地表植被，造成不同程度的水土流失，因此施工单位应做好相应的水土保持工作，采取可行的工程措施，植物措施、临时措施，预防保护措施等，最大程度地减轻施工过程中水土流失所造成的损失。施工单位尽可能地边施工边恢复生态，将对生态环境的影响降到最低限度。 通过以上措施，项目施工期对周围环境影响不大，且为短期影响，施工期结束影响即随之消失。 营运期 （1）大气污染防治措施 本项目建成后废气产生环节主要为切割机产生的切割废气；焊接区产生的焊接烟尘；喷砂机产生的喷砂粉尘；喷漆房产生的喷漆废气。 钢板切割烟尘：切割烟尘经集气装置收集+切割烟尘净化器处理后到达厂界处可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放限值。 焊接烟尘：焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后到达厂界处可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放限值。 喷砂废气：喷砂环节产生的粉尘废气的排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求（最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最大允许排放速率为3.5kg/h），可以实现达标排放，对外环境影响较小。 喷漆、烘干废气：喷漆房配套一套玻璃棉纤维过滤器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，喷漆房废气经处理后漆雾排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中表面涂装行业（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定，经不低于 15m 的排气筒排放，对环境影响较小。 （2）水环境污染防治措施 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求，经产业集聚区市政管网进入平顶山尼龙新材料产业集聚区处理后达标排放，不会对外环境造成大的影响。 （3）噪声污染防治措施 本项目高噪声设备来自于切割机、焊机、钻床、车床、铣床、喷砂机等设备的运行产生的噪声，通过采用隔声、降噪措施后设备噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物污染防治措施 生活垃圾：生活垃圾由厂区集中收集后，交由环卫部门定期清运，最终经生活垃圾填埋厂填埋处理，对环境影响不大。 一般固废：在厂区内分类回收后进行妥善处置，不随意外排，不会对外环境造成大的影响。 危险废物在厂区危废暂存间内暂存后由资质单位进行处置，不随意外排，不会对外环境造成大的影响。 4、主要建议 （1）运营期加强对废气处理设施的日常维护，使各设备处理良好的工作状态。 （2）加强厂区及周围进行适当绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐废气污染的树种。 （3）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （4）设备选型选用质量好低噪声设备；噪声值较大的振动设备，需加设减振装置及隔音设施，以减轻对周围环境的影响，并加强设备日常维护保养，定期检修，保证各项设备正常有效运行。 （5）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行。 （6）总量控制：本项目营运后建议总量控制指标为：有机废气：0.25t/a，COD：0.035t/a，NH3-N：0.003t/a。 5、环评总结论 本项目符合平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划要求，项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。