建设项目基本情况

| 项目名称 | 生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山慧杰环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯永杰 |  |  |  | 联系人 |  | 侯永杰 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13503719916 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 467200 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 平顶山化工产业集聚区 |  | 项目代码 | 2019-410422-42-03-029807 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 (m2) |  | 16667.5 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 9300 |  | 其中：环保投资（万元） | 351.01 | 环投资占总投资比例 |  | 3.39% |
| 评价经费 (万元) |  | / |  | 预期投产 日期 | / |  |  |  |
| 项目内容及规模： 1.项目由来 目前，在我国大力投资建设垃圾焚烧项目，垃圾焚烧处理越来越普遍的大环境下，炉渣和飞灰的处理和资源化利用也受到广大人民群众的关注。从炉渣的物理、化学性质，分析解决炉渣的处理，对炉渣的资源化利用具有很好的现实意义。 本项目选址位于平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目北侧，平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目位于平顶山化工产业集聚区，化工六路东侧、沙河二路北侧约400m处，占地面积120亩，与本项目毗邻。《平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告书》于2017年6月6日取得河南省平顶山市环境保护局的批复，批复文号为平环审[2017]8号。 根据充分的市场考察，平顶山慧杰环保科技有限公司决定在平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区投资建设生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，项目建成后利用生活垃圾焚烧处理后产生的炉渣制作免烧环保砖、环保砂，并筛选出有色金属，形成年产环保砂25万吨、免烧环保砖2400万块、有色金属4.5吨的能力。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，符合国家产业政策。项目已经平顶山化工产业集聚区备案，项目代码为2019-410422-42-03-029807，备案确认书见附件2。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，该项目属于“三十废弃资源综合利用-86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，其中废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用应编制环境影响报告书，其他的应编制环境影响报告表。本项目属于其他类，应编制环境影响报告表。 受平顶山慧杰环保科技有限公司委托（见附件1），我公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表》。 2.项目概况 本项目为生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，总投资9300万元，拟选址位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区。项目占地面积约25亩，建设内容包括办公用房、炉渣综合利用车间（内含原料仓库、金属仓库、生产车间和成品车间）、制砖车间，项目建成后年可综合利用生活垃圾焚烧发电炉渣30万吨，产品包括环保砂、免烧环保砖和有色金属。炉渣处理工艺：生活垃圾焚烧炉渣通过分选、破碎、磁选除铁、炉渣分离、摇床过筛后得到大小均一的环保砂，部分炉渣环保砂作为产品直接出售，部分用于生产免烧环保砖。免烧环保砖生产工艺：水、水泥、炉渣环保砂等原辅料经过电子配料、搅拌、挤压成型、码垛、养护后得到免烧环保砖。主要设备：锤式破碎机、自卸式永磁除铁器、永磁滚筒、锯齿波跳汰机、摇床、滚笼筛、脱水筛、跳铝机、行车、压滤机、装载机、制砖机、搅拌机和叉车等。项目基本情况见表1。 表1项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目. 建设单位; 平顶山慧杰环保科技有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□ 报告表■ 报告书□. 劳动定员; 18人. 工作制度; 每天8小时，年工作300天. 产业特征; 投资额（万元）; 9300. 环保投资（万元）; 351.01. 产业类别; 第二产业. 行业类别; C4220 非金属废料和碎屑加工处理. 产业结构调整类别; 鼓励类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私营企业. 厂址; 省辖市名称; 平顶山市. 县（市）; 叶县. 项目拐点坐标; 西北：113.453252，33.697104；东北：113.456095，33.697093 西南：113.453257，33.696578；东南：113.456106，33.696589. 是否在产业集聚区 或专业园区; 是. 流域; 属于淮河流域. 排水去向; 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。. 本项目污染因素; ①废气：炉渣原料装卸产生的粉尘，炉渣上料、分选产生的粉尘，水泥入水泥仓产生的粉尘，环保免烧砖砖生产线搅拌系统产生的粉尘，运输车辆动力起尘 ②废水：炉渣破碎废水，搅拌设备及车辆冲洗废水，车间地面清洗废水，员工生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：大块炉渣和未燃尽的生活垃圾，磁性金属，不合格干坯，不合格湿坯，除尘器收集的粉尘，设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾. 3.项目组成 本项目总投资9300万元，建设地点位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区。项目由主体工程、配套工程、公用工程、环保工程组成，主要建设内容见表2。 表2项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 炉渣综合 利用车间; 1座，建筑面积5888m2，包括原料仓库、金属仓库、生产车间和成品车间. 制砖车间; 1座，建筑面积1840m2，用于生产环保免烧砖. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积810m2. 储运工程; 水泥仓; 1个，100t. 免烧砖养护区; 地面全硬化，占地面积1000m2. 免烧砖成品区; 地面全硬化，占地面积1000m2. 公用工程; 给水; 来自集聚区供水管网. 排水; 无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河. 供电; 来自集聚区供电管网. 环保工程; 废水治理; 设置化粪池1座，20m3，生活污水经化粪池处理后排入产业集聚区污水处理厂，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河. 炉渣破碎废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排. 设备清洗废水沉淀池，2m3. 车间地面清洗废水汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排. 厂区出口货运车辆冲洗废水沉淀池，5m3. 废气治理; 建设全密闭炉渣综合利用车间，内含密闭原料仓库、金属仓库、生产车间及成品车间，密闭炉渣原料仓库顶部设置喷干雾抑尘装置，减少输送加工过程中粉尘的产生. 炉渣综合利用生产车间上料及分选工序上方安装喷干雾抑尘装置，输送皮带全密闭. 车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流. 水泥仓安装仓顶袋式除尘器1套. 建设全密闭环保免烧砖生产车间，搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭. 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水. 原料货运车辆全部使用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输. 货运车辆进出口建设全车身高压清洗装置. 固废治理; 一般固废暂存间（100m2），采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰）. 生活垃圾收集后由环卫部门处理. 噪声治理; 主要设备减振基础、厂房隔声等. 4.产品方案 本项目产品主要环保砂、免烧环保砖和有色金属，项目产品方案见表3。 表3项目产品方案 序号; 名称; 规模; 备注. 1; 环保砂; 25万t/a; 外售做路基回填辅料、水泥厂辅料. 2; 免烧环保砖; 2400万块/a; 平均质量约3.63kg/块. 3; 有色金属; 4.5t/a; 炉渣中有色金属含量约为0.01‰-0.02‰，取平均值0.015‰，外售金属回收公司. 5.主要设备 本项目营运期主要设备使用情况见表4。 表4项目主要设备使用情况 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 振筛; 自制; 台; 1; 炉渣加工生产线. 输送带; 自制; 条; 9. 锤式破碎机; RC-650*400; 台; 3. 自卸式永磁除铁器; RCYDCC7-8; 台; 3. 永磁滚筒; RCT-80180; 台; 3. 锯齿波跳汰机; JT2-2; 台; 6. 摇床; YC4500-1830; 台; 4. 滚笼筛; 自制; 台; 2. 脱水筛; LTS1860-100; 台; 2. 跳铝机; WLR17080033; 台; 2. 行车; MH3T-16.7M; 台; 1. 压滤机; XMZ300/1500-300; 台; 1. 装载机; ZL50C; 辆; 2; 免烧环保砖加工生产线. 制砖机; HYYF-500; 套; 1. 搅拌机; LLUK23; 套; 1. 叉车; /; 辆; 1; /. 水泥仓; 100t; 个; 1; /. 6.项目主要原辅材料消耗 本项目营运期原辅材料消耗量见表5。 表5营运期原辅材料消耗一览表 原辅材料名称; 年消耗量; 备注. 炉渣; 300000t/a; 来自于平顶山城市生活垃圾焚烧发电厂及平顶山周边其他垃圾发电厂，炉渣含水率约为10%-15%. 水泥; 4800t/a; 外购. 本项目处理的炉渣来自于平顶山城市生活垃圾焚烧发电厂及平顶山周边其他垃圾发电厂产生的炉渣。平顶山城市生活垃圾焚烧发电厂设计日处理生活垃圾1000吨，根据建设单位提供资料其炉渣日产量约300吨，该发电厂每台焚烧炉安装1台液压出渣机，液压出渣机采用液压驱动方式，焚烧炉燃尽的炉渣(包括炉排间落灰)落入出渣机的水槽急速冷却后被推出炉外。炉渣含水率约为10%-15%，炉渣属于一般工业废物，主要成分为氧化锰、氧化硅、氧化钙、氧化铝、氧化铁以及少量未燃尽的有机物、废金属等。 7.劳动定员及工作制度 项目劳动定员为18人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。 8.项目营运期供电情况 项目年用电量约35万kWh/a，依托平顶山化工产业集聚区供电电网提供，可满足项目用电需求。 9.项目营运期用排水情况 （1）用水 本项目营运后用水环节主要有炉渣破碎用水、炉渣原料仓库喷淋用水、搅拌用水、免烧砖产品养护用水、搅拌设备及车辆冲洗用水、道路洒水抑尘用水、职工生活用水等。 破碎用水：本项目炉渣破碎采用湿法破碎，破碎时添加一定量的水，炉渣破碎用水循环使用，由于炉渣带走及蒸发损失，需定期补水，根据企业提供的资料，破碎工段用水循环量为400m3/d，补水量约30m3/d，9000m3/a。 炉渣原料仓库喷淋用水：为减少炉渣装卸和输送过程中粉尘的产生，原料仓库需经常进行喷淋。根据企业提供的资料，该部分用水量约2.46m3/d、738m3/a。该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，不外排。 搅拌用水：本项目制砖过程用水量约为0.05L/块砖，则搅拌用水量约4m3/d、1200m3/a，该工序水全部进入产品，无废水产生。 产品养护用水：成型的免烧砖需要进行养护以提高其强度，达到规定的质量标准。本项目免烧砖养护采用自然养护，根据企业提供资料，养护用水量约9m3/d，2700m3/a。该工序废水全部蒸发损耗，无废水产生。 搅拌设备及车辆冲洗用水：本项目营运过程中，需要每天对制砖生产线搅拌设备进行冲洗，用水量约2m3/次，冲洗周期为每天一次，则搅拌设备冲洗用水约2m3/d，600m3/a，按污水产生系数0.9计，则搅拌设备冲洗废水产生量约为1.8m3/d，540m3/a。该部分废水收集后进入沉淀池，经沉淀后回用于生产，综合利用，不外排。为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区门口设置车辆自动冲洗装置和清洗水沉淀池，对车辆进行冲洗。按照经验数据，每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，本项目运输车辆约每天进出厂区71辆·次，则冲洗水用量为14.2m3/d，4260m3/a。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则冲洗废水产生量为11.36m3/d，3408m3/a。该部分废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。新鲜水补充量为2.84m3/d，852m3/a。以上总用水量为16.2m3/d，4860m3/a，废水产生量为13.16m3/d，3948m3/a，新鲜水补充量为3.04m3/d，912m3/a。 车间地面清洗用水：为防止生产车间地面干燥产生扬尘，每天工作结束后需对各生产区域进行冲洗，每平方米地面清洗用水约2L，各生产区域总面积2600m2，则车间地面清洗用水为5.2 m3/d，1560m3/a。地面清洗废水产生量按照用水量的80%计，则地面清洗废水产生量为4.16m3/d，1248m3/a，该部分废水主要污染物为SS，经导流沟汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排。新鲜水补充量为1.04m3/d，312m3/a。 道路洒水抑尘用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，每天上午下午各洒水一次，每天洒水量约3m3，洒水天数按200d/a计，则地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，项目地面洒水用水全部损耗，不外排。 职工生活用水：项目劳动定员18人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约70L/人·d，则生活用水量为1.26m3/d，378m3/a。 （2）排水 本项目炉渣破碎废水经三级沉淀后循环使用，不外排。炉渣原料仓库用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，不外排。搅拌用水进入产品，无废水产生。车间地面清洗废水经经导流沟汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排。产品养护用水泼洒产品表面自然蒸发，不外排。道路洒水抑尘用水喷淋在物料和道路表面，蒸发损耗，不外排。搅拌设备冲洗废水和车辆冲洗废水沉淀后回用，不外排。因此，本项目无生产废水排放，废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量为1.008m3/d、302.4m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS。生活污水经化粪池处理后，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。 本项目给排水情况见表6，水平衡图见图1。 表6本项目给排水情况 类别; 用排水情况（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 用水量; 总用水量; 470.12; 141036. 循环用水量; 417.32; 125196. 一次新鲜水; 52.8; 15840. 其中：破碎用水; 30; 9000. 炉渣原料仓库喷淋用水; 2.46; 738. 搅拌用水; 4; 1200. 产品养护用水; 9; 2700. 搅拌设备及车辆冲洗用水; 3.04; 912. 车间地面清洗用水; 1.04; 312. 道路洒水抑尘用水; 2; 600. 生活用水; 1.26; 378. 排水量; 损耗量; 51.792; 15537.6. 排放水量; 1.008; 302.4. 新鲜水 52.8 破碎用水 消耗散失30 30 400 原料堆场喷淋 消耗散失2.46 2.46 消耗散失4 4 制砖用水 9 产品养护 消耗散失9 消耗散失3.04 3.04 设备及车辆清洗 4.64 1.04 车间地面清洗 4.16 消耗散失1.04 消耗散失2 地面洒水 2 办公生活 1.26 平顶山化工产业集聚区污水处理厂 化粪池 消耗散失0.252 1.008 1.008 图1项目用水平衡图（m3/d） 10.项目周边环境概况 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目东侧为农田，南侧中节能（平顶山）环保能源有限公司，西侧为农田，北侧为农田。项目附近的环境敏感点主要为项目北侧的楼马村，最近距离为560m；东北方向的金庄村，最近距离为820m。 项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，项目场地现状及周边环境照片见附图四。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区位于平顶山市区东南、叶县境内，项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3.气象条件 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4.地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。 灰河是距叶县城区最近的一条河流，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后，经集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。 5.地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 6.矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平均储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 7.土壤、植被及动物 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.行政区划 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2.经济发展状况 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3.交通状况 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4.文化教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5.文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6.与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础，结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，位于工业用地规划中的化工园区工业组团，为叶县县城总体规划的一部分，因此本项目选址符合叶县县城总体规划。 7.平顶山市叶县静脉产业园建设总体方案（2018-2020年） 平顶山市叶县静脉产业园主要依托平顶山尼龙新材料产业集聚区（平顶山化工产业集聚区）和叶县产业集聚区建设，分为北区和南区，总占地面积约为13611亩。平顶山市叶县静脉产业园建设总体方案（2018-2020年），于2018年10月19日经河南省相关部门批复，编号为豫发改办环资函[2018]13号。 一、原则同意全省19个县(市)静脉产业园建设总体方案，请认真抓好组织实施。各地要把实施《总体方案》作为打好环境污染治理攻坚战、建设生态文明的重要抓手，明确县(市、区)政府和各部门责任，落实目标任务，加快推进各项工作，力争把静脉产业园建设成区域处置城乡低值废弃物和发展循环经济的主阵地。 二、各地要按照“核心功能+协同产业"要求。统筹推进生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥无害化处置和资源化利用项目建设，特别是要加快生活垃圾焚烧发电项目建设，到2020年形成与生活垃圾匹配的处理能力。 三、静脉产业园选址不得占用基本农田，与土地利用总体规划等相关规划衔接一致，需要调整园区选址的，应按照程序报相关部门批准。 四、园区建设项目要依法依规履行项目建设有关管理规定和节能环保要求，省相关部门对《总体方案》的复函不代表对具体项日的审核、审批或备案。 五、园区要严格落实生态环境保护要求，做好废水，废气、废渣集中处置和监管。建设项目要依法办理环评手续，同步配套建设污染防治和环境保护设施，严防二次污染。 六、各地发展改革委，环卫主管部门加强对静脉产业园建设运营全过程监督指导，做好跟踪服务，协调解决重点项目建设中遇到的困难和问题，完善支持静脉产业园建设配套政策和措施，努力营造良好的市场环境，确保静脉产业园高起点规划、高水平建设、高标准运营。 《总体方案》实施情况每季度末报送省发展改革委等部门，园区建设运营好的经验和做法、以及遇到的重大问题随时报告。 本项目建设地点位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，位于叶县静脉产业园北区，项目以炉渣为原料，经加工后制得环保砂和免烧环保砖，并从炉渣中筛选出有色金属，属于综合利用项目，符合叶县静脉产业园总体发展目标。 - 8.平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书 平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书于2018年5月21日经河南省环保厅审核，审核文号为豫环函[2018]97号。 2018年1月和3月，省环境保护厅在郑州市组织召开了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》（以下简称《报告书》)的论证会，成立专家组(名单附后)对《报告书》进行了审查：根据专家组的论证意见和平顶山市环境保护局初审意见(平环[2017]35号)，提出审核意见如下: 一、平顶山尼龙新材料产业集聚区(原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城)位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46平方公里。主导产业为煤盐化工、尼龙化工及其制品产业。2007年原国家环保总局对平顶山化工城发展规划环境影响报告书进行了审查（环审[2017]103号）。本次跟踪评价在上述规划环境影响评价基础之上开展。 二、《报告书》结合原规划、环评结论和审查意见，对集聚区开发强度、土地利用、功能布局、产业定位等情况开展了调查，分析了规划实施的实际状况和原规划环评、审查意见的落实情况，梳理了《规划》实施过程中存在的主要问题；对照新的环保要求、产业政策、原环境质量现状及预测结论，结合环境质量情况，分析了《规划》实施对环境的影响，提出了解决问题的建议和整改措施等。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，可作为平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划实施的环境保护依据。 三、为发挥好跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议： (一)合理用地布局。进一步加强与城市总体规划的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求、加快区内村庄搬迁工作：在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居往区、学校、医院等环境敏感目标 (二)进一步优化产业定位和结构，结合平顶山市城市总体规测对产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济；鼓励围绕尼龙化工产业形成延伸产业链，实现产品梯度开发与资源高效利用。不再发展以原煤为原料的煤化工产业；按照统-规划、分步实施、跟踪评价的原则，立足于淘汰整合区域印染产业，根据区域水环境承载力高水平、高标准适度发展印染项目。 (三)尽快完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，适时扩建污水处理厂和建设中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，完善配套供热管网，提高集聚区集中供热率。 (四)严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准(化学需氧量≤20毫克/升，氨氮≤1毫克/升)，减少对纳入水体的影响。 (五)建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，建设集聚区雨水收集池和排涝泵站，防止对地表水环境造成危害；按照《报告书》要求，在集聚区边缘建设防护隔离带，完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 四、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测，建立环境管理(含监测)资料档案。加强环保宣传、教育及培训，建立信息公开平台，实施环境保护动态化管理。 五、平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划实施及开发建设中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。在规划实施过程中，若实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应重新进行规划环境影响评价:如不涉及重大调整或修订，应每隔五年进行一次环境影响跟踪评价。 本项目为炉渣综合利用项目，符合平顶山尼龙新材料产业集聚区着力发展绿色、循环和低碳经济的发展目标。根据叶县自然资源局关于平顶山平顶山慧杰环保科技有限公司项目规划预审意见，平顶山平顶山慧杰环保科技有限公司项目，位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，北至楼马村土地，东至楼马村土地，南至中节能（平顶山）环保能源有限公司，西至楼马村土地，面积25亩（以勘界报告为准），经平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会国土规划建设局现场勘验，该项目用地符合平顶山尼龙新材料产业集聚区整体规划，我局原则同意该项目先期环评、可研等前期相关工作，待项目批复并依法办理规划建设手续后方可开工建设。根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的用地预审意见，平顶山慧杰环保科技有限公司项目用地位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇），北至楼马村土地，东至楼马村土地，南至中节能（平顶山）环保能源有限公司，西至楼马村土地，面积25亩（以勘测数据为准）。该项目符合叶县龚店镇土地利用总体规划（2010-2020），符合化工园区准入政策。同时，项目的生活用水可依托集聚区市政供水管网进行供给，生活污水经化粪池处理后，经集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。因此，项目的建设符合平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书批复相关要求。 叶县自然资源局出具的项目规划预审意见见附件3，叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的用地预审意见见附件4。 - 9.平顶山化工产业集聚区污水处理厂介绍 目前平顶山化工产业集聚区污雨水管网已铺成，投入运行，污水处理规模为3万吨/日(单线1.5万吨/日)，收水范围为平顶山化工产业集聚区的生活污水和工业废水，处理工艺采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消”工艺，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入关庙沟，经灰河排入沙河。 本项目位于平顶山化工产业集聚区污水处理厂的东北侧，距离污水处理厂约2.4km，位于污水处理厂收水范围内，项目无生产废水排放，生活废水经化粪池处理即可达到污水处理厂进水标准要求，然后排入平顶山化工产业集聚区污水处理厂进一步处理。 10.与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调总干渠最近距离为31km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 11.与饮用水源地保护规划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，位于上述水源保护区的下游，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目建设区域不涉及以上保护区。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目建设区域不涉及以上保护区。项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 12.河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2、产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开 本项目炉渣含水率约为10%-15%，含水率较大，炉渣破碎采用湿法破碎，项目拟建设全密闭炉渣综合利用车间，内含密闭原料仓库、金属仓库、生产车间及成品车间，原料的配料、输送、生产加工各个环节均置于密闭生产车间内。密闭炉渣原料仓库顶部设置喷干雾抑尘装置，减少输送加工过程中粉尘的产生，水泥进入密闭水泥仓储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。炉渣综合利用生产车间上料及分选工序上方安装喷干雾抑尘装置，输送皮带全密闭。厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；厂区内安装洒水喷头，定期对厂区内道路洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，粉料仓配置安装仓顶除尘器，搅拌装置全密闭，配置安装1套袋式除尘器，废气经处理后通过15m高排气筒排放，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。项目采取以上措施后符合河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准。 13.河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案 强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止"（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单' 禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目施工过程中严格落实各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。本项目炉渣含水率约为10%-15%，含水率较大，炉渣破碎采用湿法破碎，项目拟建设全密闭炉渣综合利用车间，内含密闭原料仓库、金属仓库、生产车间及成品车间，原料的配料、输送、生产加工各个环节均置于密闭生产车间内。密闭炉渣原料仓库顶部设置喷干雾抑尘装置，减少输送加工过程中粉尘的产生，水泥进入密闭水泥仓储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。炉渣综合利用生产车间上料及分选工序上方安装喷干雾抑尘装置，输送皮带全密闭。厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；厂区内安装洒水喷头，定期对厂区内道路洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，粉料仓配置安装仓顶除尘器，搅拌装置全密闭，配置安装1套袋式除尘器，废气经处理后通过15m高排气筒排放，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。项目的建设符合河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案。 14.河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 1. 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 …… 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 …… 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严 格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，符合国家产业政策。不属于明确禁止和限制发展的行业。项目施工过程中严格落实各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。本项目炉渣含水率约为10%-15%，含水率较大，炉渣破碎采用湿法破碎，项目拟建设全密闭炉渣综合利用车间，内含密闭原料仓库、金属仓库、生产车间及成品车间，原料的配料、输送、生产加工各个环节均置于密闭生产车间内。密闭炉渣原料仓库顶部设置喷干雾抑尘装置，减少输送加工过程中粉尘的产生，水泥进入密闭水泥仓储存，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。炉渣综合利用生产车间上料及分选工序上方安装喷干雾抑尘装置，输送皮带全密闭。厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；厂区内安装洒水喷头，定期对厂区内道路洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，粉料仓配置安装仓顶除尘器，搅拌装置全密闭，配置安装1套袋式除尘器，废气经处理后通过15m高排气筒排放，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.大气环境质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表7区域环境质量达标区判定结果单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表8区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 2.水质量现状 项目无生产废水排放，生活废水经化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，排入灰河。本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面的监测数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，详见表9。 表9灰河地表水现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表9可知，灰河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3.地下水质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《中国石化销售有限公司河南平顶山石油分公司叶县神马大道东加油站项目环境影响报告表》对节庄村（位于本项目西南侧约1.4km）的检测数据，检测时间2018年6月19日，检测单位为郑州德析检测技术有限公司，监测结果见表10。 表10项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目名称 采样地点; 节庄村. pH; 测值范围; 7.14. 标准; 6.5-8.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值范围; 0.384. 标准; 0.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 总硬度（mg/L）; 测值范围; 426. 标准; 450. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值范围; 759. 标准; 1000. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值范围; 0.794. 标准; 6.0. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氯化物Cl- （mg/L）; 测值范围; 194. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硝酸盐 （mg/L）; 测值范围; 6.91. 标准; 20. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 硫酸盐（SO42-）（mg/L）; 测值范围; 171. 标准; 250. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 挥发酚类（mg/L）; 测值范围; 未检出. 氟化物 （mg/L）; 测值范围; 0.488. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 铅 （mg/L）; 测值范围; 3.25×10-4. 标准; 0.01. 超标率（%）; 0. 是否达标; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值范围; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值范围; 未检出. 总石油烃; 测值范围; 未检出. 水温(℃); 测值范围; 19.4-19.7. 由表10分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境质量现状 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2020年1月17日-2020年1月18日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件5，监测结果见表11。 表11声环境监测结果单位：dB（A） 由上表监测结果可知，以上各监测点位噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境状况良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2020.1.17; 厂界（东）; 49.8; 39.2; 60; 50. 厂界（南）; 48.3; 41.3; 60; 50. 厂界（西）; 50.3; 40.7; 60; 50. 厂界（北）; 49.2; 38.6; 60; 50. 2020.1.18; 厂界（东）; 48.8; 40.2; 60; 50. 厂界（南）; 49.5; 37.2; 60; 50. 厂界（西）; 50.2; 40.2; 60; 50. 厂界（北）; 47.1; 37.6; 60; 50. 5. 生态环境现状 项目区域内未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12。 表12主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离(m); 环境功能. 大气环境; 楼马村; N; 560; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 金庄村; NE; 820. 地表水; 沙河; N; 2100; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 挥发酚; ≤0.002. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; 50. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 颗粒物; 原料燃料破碎及制备成型最高排放浓度30mg/m3. 企业边界大气污染物浓度限值1.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH; 6~9. COD; 500mg/L. 氨氮; /. 集聚区污水处理厂进水标准; COD; 450mg/L. 氨氮; 35mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气不涉及SO2和NOX的排放，无大气总量控制指标。 本项目废水主要为生活污水，废水量约1.008m3/d、302.4m3/a，生活污水经化粪池处理后，排入集聚区污水处理厂进一步处理。 建议本项目污染物排放量总量为： 废水污染物控制指标：项目总排口COD 0.0726t/a、氨氮0.0082t/a； 经集聚区污水处理厂处理后总量控制指标：COD 0.0151t/a、氨氮0.0015t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节简述 施工期工艺流程及产污环节示意图见图2。 噪声 废气、噪声 废气、噪声 噪声、废气 噪声 场地平整 土方工程 结构施工 装修 竣工 设备安装 固废、废水 固废 固废 固废 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期工艺流程及产污环节简述 炉渣（含水率10%-15%） 本项目设计年处理炉渣30万吨，年产环保砂25万吨、免烧环保砖2400万块、有色金属4.5吨。项目生产工艺及产污环节见如下。 手工分选 废气、固废 一级磁选 新鲜水 固废、噪声 湿式破碎 蓄水池 清循环水 噪声 三级沉淀 环保砂 二级磁选 大 颗 粒 固废、噪声 浮选金属 二级沉淀 环保砂 有色金属 滚笼筛选 一级沉淀 环保砂 噪声 尾砂沉淀 浊循环水 浊循环水 环保砂 脱水 图3 项目环保砂生产工艺及产污环节示意图 本项目使用的炉渣由垃圾焚烧发电厂采用液压出渣的方式排除炉外，液压出渣机采用液压驱动方式，焚烧炉燃尽的炉渣(包括炉排间落灰)落入出渣机的水槽急速冷却后被推出炉外，炉渣含水率约为10%-15%。炉渣每天由汽车从垃圾发电厂运至厂区内密闭炉渣原料仓库暂存，原料仓库库上方设置喷淋设施，减少炉渣装卸粉尘产生。废炉渣经人工分选捡出大块炉渣及未燃尽的生活垃圾，大块炉渣及未燃尽的生活垃圾集中收集后送至叶县生活垃圾填埋场进行填埋处理。剩余炉渣经一级磁选初步去除磁性金属，分离出的磁性金属收集后外售废品收购站或废铁回收企业。经磁选机除去磁性金属后的炉渣与水一起进入破碎机进行破碎，破碎后的浆状炉渣经二级磁选进一步去除磁性金属，然后经跳铝机选出有色金属，最后经滚笼筛选出大颗粒，筛选出的大颗粒返回至破碎工序进一步破碎。筛下混合物经沉淀脱水后即为环保砂。废水经三级沉淀进入蓄水池后再次作为炉渣破碎用水循环使用，沉淀物经脱水后进入环保砂储存区。 环保砂处理分为两个途径：一部分是作为制砖原料、路基材料等，直接外售各制砖企业及道路施工单位；另一部分是作为企业自身的制砖材料使用。 免烧环保砖主要以处理后的环保砂和水泥为原料，环保砂经铲车送入上料斗，进入搅拌机内，成品水泥采用筒仓存储，经输送机密闭输送至搅拌机内，同时搅拌机内加入适量水进行搅拌，搅拌后物料输送至自动制砖机进行免烧制砖，成品砖移至养护区后待售。免烧环保砖生产工序流程及产物环节示意图见图4。 水泥 环保砂 水泥罐 水 搅拌 制砖 养护 成品 外售 不合格湿坯 计量 计量 计量 粉尘 粉尘、噪声 噪声 固废 固废 图4 项目免烧环保砖生产工艺及产污环节示意图

主要污染工序： 1.施工期污染工序 本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。 （1）废气 项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。 施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。 （2）废水 项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。 施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约3m3/d，评价建议在施工场地内设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。 生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工人员按高峰期30人计算，施工人员每人每天生活用水量以60L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量1.44m3/d，经2m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。 （3）噪声 施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。 施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在85-95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表13。 表13主要施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 源强dB(A). 1; 挖掘机; 95. 2; 推土机; 94. 3; 装载机; 95. 4; 运输车辆; 85. （4）固废 项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。 ①废土石 本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积8538m2，工程挖方量约850m3，基本可做到挖填平衡。 ②建筑垃圾 本项目建筑面积8538m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约85.38t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。 ③生活垃圾 施工人员按高峰期30人，施工人员生活垃圾按0.6kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为18kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。 2.运营期污染工序 2.1废气 本项目使用的炉渣由垃圾焚烧发电厂采用液压出渣的方式排除炉外，液压出渣机采用液压驱动方式，焚烧炉燃尽的炉渣(包括炉排间落灰)落入出渣机的水槽急速冷却后被推出炉外，炉渣含水率约为10%-15%。由于项目炉渣含水率较高且采用湿法破碎，因此炉渣破碎及其后续工序无粉尘产生，本项目大气污染主要为炉渣原料装卸产生的粉尘，炉渣上料、分选产生的粉尘，水泥入水泥仓产生的粉尘，环保免烧砖生产线搅拌系统产生的粉尘，运输车辆动力起尘。 （1）水泥入仓产生的粉尘 本项目水泥采用料仓储存，项目设置1个水泥仓，料仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶（不低于15m）排放。项目水泥用量为4800t/a，根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料，则项目水泥入仓过程中产生的废气量为220.8万m3/a，粉尘量约10t/a，粉尘产生浓度为4529mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.06mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）原料燃料破碎及制备成型相关要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.02t/a。该工段粉尘产排情况见表14。 表14本项目水泥仓废气产排情况表 污染源; 输送量 t/a; 废气量 万m3/a; 粉尘产生浓度及产生量; 粉尘排放浓度及排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥入仓; 4800; 220.8; 4529; 10; 9.06; 0.02. （2）搅拌系统产生的粉尘 本项目环保免烧砖生产线搅拌过程中会产生一定量的粉尘，搅拌装置全密闭，粉尘经搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见表15。 表15 3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工序名称; 规格等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 1419. 工业粉尘量; 千克/吨-水泥; 5.75. 本项目上料搅拌水泥用量4800吨，经计算废气量为676.32万m3/a，粉尘产生量为27.6t/a，粉尘产生浓度为4081mg/m3。本项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目搅拌工序粉尘排放浓度和排放量分别为8.2mg/m3、0.0552t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）原料燃料破碎及制备成型相关要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。本项目环保免烧砖生产线搅拌工段粉尘产排情况见表16。 表16项目制砖生产线搅拌粉尘产排情况表 污染源; 运行 时间; 废气量 万m3/a; 粉尘产生浓度及产生量; 粉尘排放浓度及排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 搅拌装置; 2400h; 676.32; 4081; 27.6; 8.2; 0.0552. （3）炉渣原料装卸产生的粉尘 本项目炉渣在电厂出炉时采取水力冲渣，含有一定水分，进厂后不易起尘，运输过程采用密闭车辆运输，厂内炉渣输送也采用封闭皮带运输，不易起尘，炉渣在密闭车间内堆存，顶部设置喷淋设施。本次评价类比采用《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》中装卸堆起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中： Q—装卸起尘量，t/a； U—堆场平均风速，m/s，骨料堆存在密闭车间内内，料棚内风速约1.0m/s； H—物料落差，m，取1.0m； W—扬尘表面含水率，%，本项目炉渣含水率约为10%-15%，取最小值10%。 计算得炉渣原料装卸起尘量为2.86t/a。本项目装卸过程在密闭车间内进行，通过对装卸过程采取降低物料差，洒水降尘等措施，粉尘沉降效率可达到90%，则装卸粉尘的产生量为0.286t/a。 （4）炉渣上料、分选产生的粉尘 本项目炉渣进厂为潮渣，含水量约为10%-15%。炉渣原料仓库顶部安装有喷干雾抑尘装置，上料时炉渣湿润程度较高。建设单位拟在上料及分选工序上方安装喷干雾抑尘装置，采取上述措施后能有效的防止上料和分选过程中粉尘的产生，粉尘产生量极小，对外环境影响较小，本评价不再考虑。 （5）运输车辆动力起尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：  式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目运输车辆约每年进出厂区21300辆·次。项目车辆在厂区内平均行驶距离约为50m，空车重约10t，重载车平均重约30t，以速度10km/h行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表17。 表17不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆） 路况 车况; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2. 空车; 0.107; 0.176; 0.235; 0.289; 0.340. 重车; 0.346; 0.570; 0.764; 0.939; 1.103. 合计; 0.453; 0.746; 0.999; 1.228; 1.443. 根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，原料货运车辆全部使用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输基于这种情况，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.794t/a。 2.2废水 本项目炉渣原料仓库喷淋用水量约为2.46m3/d、738m3/a。该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，无废水产生。搅拌生产需加水4m3/d、1200m3/a。生产过程中添加的水进入产品，无废水产生。免烧砖养护用水量9m3/d，2700m3t/a，该部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，地面洒水用水全部损耗，无废水产生。本项目废水主要为炉渣破碎工序产生的废水、搅拌设备和运输车辆冲洗废水、车间地面清洗废水、职工办公生活废水。 ①项目炉渣破碎用水量约430m3/d，129000m3/a，废水产生量约400m3/d，120000m3/a。废水水质成分比较简单，经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。 ②项目搅拌设备和运输车辆清洗用水量约16.2m3/d、4860m3/a，清洗废水产生量约13.16m3/d，3948m3/a。清洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。 ③项目车间地面清洗用水约5.2m3/d，1560m3/a，废水产生量约4.16m3/d，1248m3/a，经导流沟汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排。 ④项目区约有职工18人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按住宿用水量约70L/人·d，则生活用水量为1.26m3/d，378m3/a。废水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1.008m3/d、302.4m3/a，查阅相关资料类比，生活污水各污染物产生情况为COD:300mg/L、0.0907t/a，NH3-N:28mg/L、0.0085t/a。 本项目位于平顶山化工产业集聚区尼龙深加工产业园，生活污水经化粪池处理后，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。化粪池对COD去除效率≥20%；氨氮去除效率≥3%。本项目废水污染物产生及排放情况见表18。 表18 本项目废水污染物产生及排放情况 污染物 名称; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 处理 方式; 处理 效率 %; 集聚区污水处理厂进水指标. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 废水量; 302.4m3/a; 302.4m3/a; 化粪池; /; /. COD; 300; 0.0907; 240; 0.0726; 20; 450. 氨氮; 28; 0.0085; 27.16; 0.0082; 3; 35. 由上表可知，项目废水经化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。 本项目废水经集聚区污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。项目主要污染物的排放量见表19。 表19 项目废水经污水厂处理后各污染物排放量 污染物指标; COD; 氨氮. 项目废水量; 302.4m3/a. 污水厂出水水质(mg/L); 50; 5. 项目废水经污水厂处理后污染物排放量(t/a); 0.0151; 0.0015. 2.3.噪声 本项目主要噪声主要为炉渣综合利用生产设备、免烧环保砖生产设备和除尘风机等设备运转噪声，噪声源强为70-100dB(A)之间，采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施。类比同类型生产企业，主要设备噪声值见表20。 表20主要生产设备噪声声级值单位： dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 防治措施; 治理后声源值dB(A). 炉渣综合利用生产设备; 破碎机; 80-90; 基础减震、厂房隔声; 65. 自卸式永磁除铁器; 70-90; 65. 永磁滚筒; 75-90; 65. 跳汰机; 70-90; 65. 摇床; 70-80; 65. 滚笼筛; 70-80; 60. 脱水筛; 70-85; 60. 跳铝机; 70-90; 65. 压滤机; 80-85; 65. 免烧环保砖生产设备; 装载机; 70-90; 65. 搅拌机; 80-90; 65. 制砖机; 90-100; 65. 除尘风机; 75-85; 60. 2.4.固体废弃物 本项目固体废物主要有大块炉渣和未燃尽的生活垃圾、磁性金属、不合格产品、除尘器收集的粉尘、搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣，以及职工日常产生的生活垃圾。 （1）大块炉渣和未燃尽的生活垃圾 项目在炉渣分选过程中会产生大块炉渣和未燃尽的生活垃圾，产生量约6000t/a，集中收集后由当地环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场。 （2）磁性金属 项目除铁过程中会产生磁性金属，根据企业提供的资料，磁性金属产生量约为150t/a，集中收集后外售。 （4）不合格产品 项目制砖生产线成型过程中产生的不合格湿坯产生量约为300t/a，收集后可作为生产原料投入搅拌机，回用于生产。成品养护过程中产生的不合格干坯产生量约30t/a，经收集后外售综合利用。 （5）除尘器收集的粉尘 项目生产过程中袋式除尘器收集到的粉尘量为37.5t/a，该部分固废收集后回用于生产，不外排。 （6）搅拌设备和车辆清洗沉淀池沉渣 项目设备和车辆清洗沉淀池在正常运行过程中会产沉渣，产生量约3t/a，收集后可作为生产原料用于环保免烧砖的原料，不外排。 （7）生活垃圾 - 项目劳动定员为18人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为2.7t/a，厂区设移动式垃圾箱，生活垃圾集中收集后，统一集中处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表21。 表21固体废物产生及处置一览表 序号; 类别; 产生量（t/a）; 性质; 措施. 大块炉渣和未燃尽的生活垃圾; 6000; 一般固废; 集中收集后由当地环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场. 磁性金属; 150; 一般固废; 集中收集外售. 不合格湿坯; 300; 一般固废; 回用于生产. 不合格干坯; 30; 一般固废; 外售综合利用. 除尘器收集的粉尘; 37.5; 一般固废; 回用于生产. 搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣; 3.0; 一般固废; 回用于生产. 生活垃圾; 2.7; /; 设垃圾箱由环卫部门统一收集处理.

建设项目施工期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 场内施工 | 扬尘 | 2.493t | 0.748t |
|  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量CO、NOx | 排放情况与产生情况一样 |
| 水污 染物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 1.44m3/d | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 |
|  | 场内施工 | 施工废水 | 少量 | 用于增湿场地 |
| 固体 废物 | 各施工阶段 | 建筑垃圾 | 85.38t | 送往环卫部门指定的堆放点 |
|  |  | 废弃土方 | 850m3 | 全部用于厂区土地平整 |
|  |  | 生活垃圾 | 18kg/d | 送生活垃圾填埋场 |
| 噪声 | 各类施工 机械 | 噪声 | 各阶段：85~95 dB（A） | 厂界满足GB12523-2011限值要求 |
| 主要生态影响： 项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。 项目区外生态影响：施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响。 |  |  |  |  |

建设项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 水泥仓 | 废气量 | 220.8万m3/a | 220.8万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4529mg/m3、10t/a | 9.06mg/m3、0.02t/a |
|  | 搅拌装置 | 废气量 | 676.32万m3/a | 676.32万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4081mg/m3、27.6t/a | 8.2mg/m3、0.0552t/a |
|  | 炉渣原料装卸 | 粉尘 | 2.86t/a | 0.286t/a |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 0.794t/a | 0.794t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 302.4m3/a | 302.4m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.0907/a | 240mg/L，0.0726t/a |
|  |  | 氨氮 | 28mg/L，0.0085t/a | 27.16mg/L，0.0082t/a |
| 固体 废物 | 分选 | 大块炉渣和未燃尽的生活垃圾 | 6000t/a | 0 |
|  | 磁选 | 磁性金属 | 150t/a | 0 |
|  | 成型 | 不合格湿坯 | 300t/a | 0 |
|  | 养护 | 不合格干坯 | 30t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 37.5t/a | 0 |
|  | 搅拌设备和车辆 沉淀池 | 沉渣 | 3t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.7t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为炉渣综合利用生产设备、免烧环保砖生产设备和除尘风机等等设备运转噪声，噪声源强为70-100dB(A)之间，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1、施工废气环境影响分析 本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。 ①扬尘 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表22，施工场地洒水抑尘试验结果见表23。 表22不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5 (km/h); 0.051; 0.086; 0.117; 0.145; 0.171; 0.288. 10(km/h); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.342; 0.575. 15(km/h); 0.153; 0.258; 0.350; 0.434; 0.513; 0.863. 20(km/h); 0.205; 0.344; 0.466; 0.578; 0.684; 1.150. 表23施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表22可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可防止施工扬尘的污染。由表22可以看出，每天对施工场地实施洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。 施工扬尘影响范围主要为工地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。项目施工期会对项目附近造成一定的大气环境影响。 根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为8538m2，施工扬尘产生量约为2.493t，采取易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右，排放量约为0.748t。 根据河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案，本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。 1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）； 2）严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。 同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。 ②燃油废气 挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，但这些污染源较分散，污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。 2、施工废水环境影响分析 （1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员30人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为60L/人·d，生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量为1.44m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。 （2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。施工场地设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不得随便外排。 综上，本项目施工期无废水外排，不会对地表水环境造成影响。 3、施工噪声环境影响分析 （1）施工设备噪声强度 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为85-95dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如推土机、装载机、挖掘机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 （2）预测方法与预测模式 在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △ L=L1-L2=20lg(r2/r1) (dB) 式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)； r1、r2——点声源至受声点的距离(m)； L1——距点声源 r1处的噪声值(dB)； L2——距点声源 r2处的噪声值(dB)； 3、施工场界噪声达标可行性分析 由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见表24。 表24距施工机械不同距离处的噪声值单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 装载机; 90; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.5. 推土机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 90; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.5. 贡献叠 加值; -; 79.2; 73.2; 69.7; 67.2; 63.6; 61.1; 59.2; 55.7; 53.2; 49.7. 标准值; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜：70/55 dB(A). 从表24可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。 本项目距离周边最近的环境敏感点为项目北侧的楼马村，距离约为560m。本项目夜间（22：00以后至次日6：00之前）不施工，同时通过合理布置高噪设备作业位置，项目施工期对周边环境影响不大。 施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。 - 4、施工固体废物环境影响分析 项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的废土石，水泥料渣、金属废料等建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。 （1）废土石 本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积8538m2，工程挖方量约850m3，基本可做到挖填平衡。 （2）建筑垃圾 本项目建筑面积8538m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约85.38t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。 （3）生活垃圾 施工人员按高峰期30人，施工人员生活垃圾按0.6kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为18kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。 因此，项目产生的固废均可得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 - 5、水土流失影响分析 项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。 - （1）建筑物区 水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。 防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。 - （2）施工场区 因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。 - （3）临时渣场 水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。 防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 1.1 废气产排情况 本项目使用的炉渣由垃圾焚烧发电厂采用液压出渣的方式输送至渣坑，液压出渣机采用液压驱动方式，焚烧炉燃尽的炉渣(包括炉排间落灰)落入出渣机的水槽急速冷却后被推出炉外，炉渣含水率约为10%-15%。由于项目炉渣含水率较高且采用湿法破碎，因此环保砂后续工序无粉尘产生，本项目大气污染主要为炉渣原料装卸产生的粉尘，炉渣上料、分选产生的粉尘，水泥入水泥仓产生的粉尘，环保免烧砖生产线搅拌系统产生的粉尘，运输车辆动力起尘。 水泥入仓产生的粉尘：本项目水泥采用料仓储存，项目设置1个水泥仓，料仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。项目水泥入仓过程中产生的废气量为220.8万m3/a，粉尘量约10t/a，粉尘产生浓度为4529mg/m3。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.06mg/m3，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）原料燃料破碎及制备成型相关要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。 免烧环保砖生产线搅拌系统产生的粉尘：本项目免烧环保砖生产线搅拌过程中会产生一定量的粉尘，项目搅拌装置全密闭，粉尘经搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。则项目废气量为676.32万m3/a，粉尘产生量为27.6t/a，粉尘产生浓度为4081mg/m3。本项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目搅拌工序粉尘排放浓度和排放量分别为8.2mg/m3、0.0552t/a，由1根不低于15m排气筒排放，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）原料燃料破碎及制备成型相关要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。 无组织粉尘：本项目炉渣进厂为潮渣，含水量约为10%-15%。炉渣原料仓库顶部安装有喷干雾抑尘装置，上料时炉渣湿润程度较高，且在上料及分选工段安装喷干雾抑尘装置，粉尘产生量较小，炉渣原料装卸无组织粉尘排放量约0.286t/a。项目厂区道路地面拟全部硬化、绿化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水。原料货运车辆全部使用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，车辆进出口建设全车身高压清洗装置，车辆运输动力扬尘约0.794t/a。本项目大气污染物点源排放参数一览表见表25，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表26。 表25本项目大气污染物点源排放参数一览表 项目; 水泥入仓; 搅拌装置搅拌. 排气筒; 高度m; 15; 15. 外径m; 0.3; 0.3. 烟气出口速度m3/h; 3680; 2818. 烟气温度℃; 25; 25. 年排放小时数h; 600; 2400. 排放工况; 正常排放; 正常排放. 评价因子; 颗粒物; 颗粒物. 源强kg/h; 0.033; 0.023. 表26本项目大气污染物面源排放参数一览表 名称; 排放高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 年排放小时; 排放工况; 评价因子; 排放 速率. 参数; - 10m; - 38m; - 46m; - 90°; - 2400h; - 正常排放; - 颗粒物; - 0.1192kg/h. 1.2 评价等级的确定 （1）评价因子和评价标准筛选 本项目主要排放的污染物为颗粒物，本项目水泥入仓、搅拌装置搅拌产生的粉尘经袋式除尘器处理后排放，排放的主要污染物为TSP；本项目炉渣原料仓库无组织排放的污染物主要为TSP。 综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。 本项目评价因子和评价标准表见表27。 表27本项目评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TSP; 年平均; 150; 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单. 日平均; 300. 1小时平均; /. （2）估算模式参数 估算模型参数表见表28。 表28估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）主要污染源评估模型计算结果 本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表29、表30。 表29本项目大气主要污染源估算模式计算表 预测点位; 区域内最大落地浓度点; 楼马村; 金庄村. 水泥仓袋式除尘器排气筒出口; TSP; 距离（m）; 40; 560; 820. 预测质量浓度（mg/m3）; 2.61E-02; 2.88E-03; 2.18E-03. 占标率（%）; 2.90; 0.32; 0.24. 搅拌除尘设备排气筒出口; TSP; 距离（m）; 52; 560; 820. 预测质量浓度（mg/m3）; 1.17E-02; 2.01E-03; 1.53E-03. 占标率（%）; 1.30; 0.22; 0.17. 生产车间; TSP; 距离（m）; 81; 560; 820. 预测质量浓度（mg/m3）; 5.01E-02; 1.63E-02; 1.25E-02. 占标率（%）; 5.57; 1.81; 1.39. （4）评价等级的确定 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表30。 表30评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表31。 表31本项目各污染源评价等级结果 污染源; 污染因子; 下风向最大质量浓度/（μg/m3）; 下风向最大占标率/%; 评价等级. 水泥仓仓顶除尘器排气口; TSP; 2.61E-02; 2.90; 二级. 搅拌装置除尘器排气筒; TSP; 1.17E-02; 1.30; 二级. 炉渣原料库无组织废气; TSP; 5.01E-02; 5.57; 二级. 综上所述，本项目大气评价等级为二级。 （5）评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。 （6）预测与评价要求 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 1.3 大气环境防护距离 本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据表29可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0501mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013），企业边界颗粒物大气污染物浓度限值1.0mg/m3，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 1.4 卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准，mg/m3。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表32。 表32无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源; 污染物; 排放量 （kg/h）; 标准浓度小时值（mg/m3）; 计算参数; 计算距 离（m）; 提级后 距离（m）. A; B; C; D. 炉渣原料仓库; 粉尘; 0.1192; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.253; 50. 由表31可知，本项目炉渣原料仓库需设置50m卫生防护距离，其中北厂界45m，南厂界40m，西厂界0m，东厂界0m。 本项目距离周边最近的环境敏感点为项目北侧的楼马村，最近距离为560m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图5。 45m 炉渣 原料 仓库 40m 卫生防护距离 图5 项目卫生防护距离图 1.5 本项目废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表33大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 水泥仓仓顶顶除尘器排口; 颗粒物; 9.06; 0.033; 0.02. 2; 搅拌除尘器排气筒排口; 颗粒物; 8.2; 0.023; 0.0552. 排放口合计; 颗粒物; 0.0752. - 无组织排放量核算 表34大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量/（t/a）. 1; 炉渣原料仓库库; 骨料装卸; 颗粒物; 在密闭车间内堆存，配备洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生; 0.286. - 项目大气污染物年排放量核算 表35大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.3612. 1.6 自行监测计划 - 本项目自行监测计划见表36、表37。 表36有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 水泥仓仓顶除尘器排口; 颗粒物; 每年一次（委托有资质的环保监测部门）; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准要求原料燃料破碎及制备成型相关要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。. 搅拌除尘器排气筒排口; 颗粒物. 表37无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 每年一次（委托有资质的环保监测部门）; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）企业边界颗粒物浓度限值1.0mg/m3. 1.7 结论 - （1）环境影响可接受性结论 - 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0501mg/m3，最大占标率为5.57%，出现在下风向81m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周边厂区及农田内，对周围环境影响较小。 - （2）大气环境防护距离与卫生防护距离 - 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目炉渣原料仓库需设置50m卫生防护距离，其中北厂界45m，南厂界40m，西厂界0m，东厂界0m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。 - （3）大气污染物排放量 - 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.3612t/a，其中有组织污染物排放量为颗粒物0.0752t/a，无组织排放量为0.286t/a。 2.水环境影响分析 本项目废水主要为炉渣破碎工序产生的废水、搅拌设备和运输车辆冲洗废水、车间地面清洗废水、职工办公生活废水。项目破碎用水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排。搅拌设备和运输车辆冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后循环利用，不外排。地面清洗废水经导流沟汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排。因此本项目废水主要为生活污水。废水主要污染物为COD、氨氮、SS。建设单位拟设置化粪池1座，容积约20m3，生活污水经化粪池处理后，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。 集聚区污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤450mg/L、氨氮≤35mg/L，采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消”工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。项目生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。经集聚区污水处理厂处理后COD和氨氮最终排放浓度和排放量分别为50mg/L、0.0151t/a和5mg/L、0.0015t/a，污染物排放量较小，对地表水影响不大。 3.声环境影响分析 本项目主要噪声为炉渣综合利用生产设备、免烧环保砖生产设备和除尘风机等设备运转噪声。以上设备均布置于生产车间内，声压级在70-100dB(A)之间，采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施。项目主要噪声源与厂界距离见表38。 表38主要噪声源与厂界距离一览表 设备名称; 位置; 与四厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 破碎机; 炉渣综合利用生产车间; 159; 50; 105; 7. 自卸式永磁除铁器; 159; 52; 105; 5. 永磁滚筒; 159; 45; 105; 12. 跳汰机; 159; 46; 105; 11. 摇床; 159; 48; 105; 9. 滚笼筛; 159; 40; 105; 16. 脱水筛; 159; 38; 105; 18. 跳铝机; 159; 44; 105; 13. 压滤机; 170; 52; 94; 7. 装载机; 免烧环保砖生产车间; 55; 45; 213; 16. 搅拌机; 50; 38; 212; 23. 制砖机; 50; 30; 212; 30. 除尘风机; 50; 38; 212; 23. 本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下： 多声源合成模式： ） 式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）； r----预测点距离声源的距离，m； r0----距声源的参照距离，m，r0=1m； Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。 项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表39。 表39声环境预测结果统计与分析 预测点; 贡献值dB(A); 标准dB(A); 达标分析. 东厂界; 昼间; 36.91; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区; 达标. 西厂界; 昼间; 33.97; 达标. 南厂界; 昼间; 42.77; 达标. 北厂界; 昼间; 55.93; 达标. 本项目营运期间各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固体废物影响分析 本项目固体废物主要有大块炉渣和未燃尽的生活垃圾、磁性金属、不合格产品、除尘器收集的粉尘、搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣，以及职工日常生活产生的生活垃圾。 大块炉渣和未燃尽的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场。除尘器收集的粉尘、搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣、不合格湿坯经收集后回用于生产。磁选过程产生的磁性金属和不合格干坯经收集后外售综合利用。厂区设移动式垃圾箱，生活垃圾集中收集后，统一集中处置。 5.选址可行性分析 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善。 根据叶县自然资源局出具的关于项目规划预审意见，平顶山平顶山慧杰环保科技有限公司项目，位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，北至楼马村土地，东至楼马村土地，南至中节能（平顶山）环保能源有限公司，西至楼马村土地，面积25亩（以勘界报告为准），经平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会国土规划建设局现场勘验，该项目用地符合平顶山尼龙新材料产业集聚区整体规划，我局原则同意该项目先期环评、可研等前期相关工作，待项目批复并依法办理规划建设手续后方可开工建设。根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的用地预审意见，平顶山慧杰环保科技有限公司项目用地位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇），北至楼马村土地，东至楼马村土地，南至中节能（平顶山）环保能源有限公司，西至楼马村土地，面积25亩（以勘测数据为准）。该项目符合叶县龚店镇土地利用总体规划（2010-2020），符合化工园区准入政策。根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的用地预审意见，平顶山慧杰环保科技有限公司项目用地位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇），北至楼马村土地，东至楼马村土地，南至中节能（平顶山）环保能源有限公司，西至楼马村土地，面积25亩（以勘测数据为准）。该项目符合叶县龚店镇土地利用总体规划（2010-2020），符合化工园区准入政策。本项目建设地点位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，位于叶县静脉产业园北区，项目以炉渣为原料，经加工后制得环保砂和免烧环保砖，并从炉渣中筛选出有色金属，属于综合利用项目，符合叶县静脉产业园总体发展目标。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，周围500m范围内未发现文物古迹。本项目无需设置大气防护距离，经计算，炉渣原料仓库需设置50m卫生防护距离，其中北厂界45m，南厂界40m，西厂界0m，东厂界0m。距项目最近的环境敏感点为项目北侧的楼马村，距厂界最近距离为560m，不在其卫生防护距离内，本项目卫生防护距离内无大气环境敏感点。 综上，本项目选址可行。 6.项目平面布置 本项目平面布局较为简单，自西向东依次为办公用房，炉渣综合利用车间和免烧环保砖生产车间。根据生产需要，项目炉渣综合利用车间内自西向东依次布置为炉渣原料仓库，金属仓库，生产车间和成品车间。炉渣综合利用车间东侧依次为免烧环保砖生产车间、养护区和成品区。各生产设备按工艺流程紧凑布置，最大程度的缩短了物料运送的距离。 综上，该项目平面布局简单可行。项目平面布置图见附图三。 7.总量控制 - （1）总量控制因子 根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为COD和氨氮。 （2）本项目总量控制指标 本项目污染物控制指标详见表40。 表40项目总量控制指标一览表单位：t/a 污染因子; 产生量; 自身消减量; 自身排放量; 区域污水处理厂消减量; 排放外环境量. COD; 0.0907; 0.0181; 0.0726; 0.0575; 0.0151. 氨氮; 0.0085; 0.0003; 0.0082; 0.0067; 0.0015. 本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。 8.本项目环保投资情况 本项目总投资9300万元，其中环保投资315.01万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的3.39%，详见表41。 表41本项目环保措施及环保投资一览表 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 扬尘防治措施; 建设围挡，易扬尘物料盖布、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、渣土车辆密闭运输、持续洒水; 40. 废水防治措施; 旱厕、简易沉淀池. 噪声防治措施; 夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，合理布置高噪设备作业位置. 固体废物处置措施; 建筑垃圾和生活垃圾及时清运. 营运期; 废气防治措施; 建设全密闭炉渣综合利用车间，内含密闭原料仓库、金属仓库、生产车间及成品车间，密闭炉渣原料仓库顶部设置喷干雾抑尘装置，减少输送加工过程中粉尘的产生; 100. 炉渣综合利用生产车间上料及分选工序上方安装喷干雾抑尘装置，输送皮带全密闭; 3. 车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 10. 水泥仓安装仓顶袋式除尘器1套; 2.5. 建设全密闭环保免烧砖生产车间，搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭; 15. 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水; 70. 原料货运车辆全部使用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输; 30. 货运车辆进出口建设全车身高压清洗装置; 5. 废水治理措施; 设置化粪池1座，20m3，生活污水经化粪池处理后排入产业集聚区污水处理厂; 1.5. 炉渣破碎废水经三级沉淀后回用于生产，不外排; 20. 搅拌设备清洗废水沉淀池，2m3; 0.25. 车间地面清洗废水汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排; 0.25. 厂区出口货运车辆冲洗废水沉淀池，5m3; 0.5. 固体废物处置措施; 垃圾收集箱若干; 0.01. 一般固废暂存场，100m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面防渗，加盖顶棚，设置围堰）; 2.0. 噪声防治措施; 高噪声设备做基础减振、隔声、消声等措施; 15. 合计; /; 315.01. 9.竣工环保验收一览表 本项目竣工环保验收情况见表42。 表42本项目竣工环保验收一览表 序号; 项目类别; 设施名称; 验收内容; 效果与标准. 1; 废气 治理; 建设全密闭炉渣综合利用车间，内含密闭原料仓库、金属仓库、生产车间及成品车间，密闭炉渣原料仓库顶部设置喷干雾抑尘装置，减少输送加工过程中粉尘的产生; 建设全密闭炉渣综合利用车间，内含密闭原料仓库、金属仓库、生产车间及成品车间，密闭炉渣原料仓库顶部设置喷干雾抑尘装置，减少输送加工过程中粉尘的产生; 粉尘排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB-29620-2013)标准要求. 炉渣加工上料斗及分选工序上方安装洒水喷淋设施; 炉渣加工上料斗及分选工序上方安装洒水喷淋设施. 车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流. 水泥仓安装仓顶袋式除尘器1套; 水泥仓安装仓顶袋式除尘器1套. 建设全密闭环保免烧砖生产车间，搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭; 建设全密闭环保免烧砖生产车间，搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭. 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水; 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水. 货运车辆进出口建设全车身高压清洗装置; 货运车辆进出口建设全车身高压清洗装置. 原料货运车辆全部使用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输; 原料货运车辆全部使用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输. 2; 废水 治理; 设置化粪池1座，20m3，生活污水经化粪池处理后排入产业集聚区污水处理厂; 设置化粪池1座，20m3，生活污水经化粪池处理后排入产业集聚区污水处理厂; 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求. 炉渣破碎废水三级沉淀池，1200m3; 炉渣破碎废水三级沉淀池，1200m3; 炉渣破碎废水循环利用，不外排. 搅拌设备清洗废水沉淀池，2m3; 搅拌设备清洗废水沉淀池，2m3; 搅拌设备清洗废水回用，不外排. 车间地面清洗废水汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排; 车间地面清洗废水汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排; 清洗废水经沉淀后回用，不外排. 厂区出口货运车辆冲洗废水沉淀池，5m3; 厂区出口货运车辆冲洗废水沉淀池，5m3; 车辆清洗废水回用，不外排. 3; 噪声 治理; 降噪措施; 选用低噪声设备、基础减震、隔声门窗、厂房吸声等措施; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 4; 固废 治理; 垃圾分类收集箱; 若干; 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 一般固废暂存间; 1个，100m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰）.

建设项目施工期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 场内施工 | 扬尘 | 场内措施：建设围挡，易扬尘物料盖布、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、渣土车辆密闭运输、持续洒水，严格落实施工工地“六个百分之百” | 可最大限度地减轻运输扬尘量和场内施工扬尘量 |
|  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量CO、NOx | 对环境影响不大 |
| 水污 染物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 | 不外排 |
|  | 场内施工 | 施工废水 | 经简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地 |  |
| 固体 废物 | 各施工 阶段 | 建筑 垃圾 | 建筑垃圾送往环卫部门指定堆放点 | 处置率100% |
|  |  | 生活垃圾 | 施工人员生活垃圾集中存放在临时垃圾箱内，由专人定时送生活垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 各类施工机械 | 噪声 | 经过采取相应的控制措施及距离衰减后均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。本评价要求施工单位禁止夜间施工，进一步降低施工期对周围环境的噪声影响。 | 场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可在一定程度上减轻对周围声环境的影响 |
| 生态保护措施及效果： 施工产生的建筑垃圾应作到及时清运，加强施工期的管理，以减少水土流失对周围生态环境带来的危害。 |  |  |  |  |

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 |  | 炉渣原料装卸 | 扬尘 | 建设密闭炉渣原料仓库库，顶部设置喷淋设施 | 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准要求 |
|  |  | 炉渣上料及分选 | 粉尘 | 上料和分选工序顶部设置喷干雾抑尘装置 |  |
|  |  | 水泥仓 | 粉尘 | 水泥仓安装仓顶袋式除尘器1套 |  |
|  |  | 搅拌装置 | 粉尘 | 搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 车辆运输 | 扬尘 | 道路地面全部硬化、绿化，设置洒水喷头，加强厂区地面洒水；货运车辆进出口建设全车身高压清洗装置 |  |
| 水污 染物 |  | 炉渣破碎废水 | SS | 炉渣破碎废水三级沉淀池，1200m3 | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | 搅拌设备、车辆清洗废水 | SS | 搅拌设备清洗废水沉淀池，2m3 车辆清洗废水沉淀池， 5m3 | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | 车间地面清洗废水 | SS | 车间地面清洗废水汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排 | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池1座，20m3 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求 |
| 固体 废物 |  | 分选 | 大块炉渣和未燃尽的生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场 | 妥善处置 |
|  |  | 除铁 | 磁性金属 | 集中收集外售 | 妥善处置 |
|  |  | 养护 | 不合格干坯 |  |  |
|  |  | 成型 | 不合格湿坯 | 回用于生产 | 妥善处置 |
|  |  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池 | 搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，统一集中处置 | 妥善处置 |
| 噪声 |  | 本项目主要噪声源为炉渣综合利用生产设备、免烧环保砖生产设备和除尘风机等等设备运转噪声，噪声源强为70-100dB(A)之间，采区基础减振，厂房隔音等措施后，本项目营运期间各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果： 无 |  |  |  |  |  |
| 结论与建议 1 结论 （1）项目概况 本项目为生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，项目占地面积约16667.5m2，建设内容包括办公用房、炉渣综合利用生产车间（内含原料仓库、金属仓库、生产车间和成品车间）、制砖车间等，项目建成后年可综合利用生活垃圾焚烧发电炉渣30万吨，产品包括环保砂、免烧环保砖和有色金属。炉渣处理工艺：生活垃圾焚烧炉渣通过分选、破碎、磁选除铁、炉渣分离、摇床过筛后得到大小均一的环保砂，部分炉渣环保砂作为产品直接出售，部分用于生产免烧环保砖。免烧环保砖生产工艺：水、水泥、炉渣环保砂等原辅料经过电子配料、搅拌、挤压成型、码垛、养护后得到。主要设备：锤式破碎机、自卸式永磁除铁器、永磁滚筒、锯齿波跳汰机、摇床、滚笼筛、脱水筛、跳铝机、行车、压滤机、装载机、制砖机、搅拌机和叉车等。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。 （2）产业政策相符性分析 本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》，属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，项目已取得平顶山化工产业集聚区的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-42-03-029807，项目符合国家产业政策。 （3）厂址可行性分析 本项目位于平顶山化工产业集聚区。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善。 根据叶县自然资源局出具的关于项目规划预审意见，平顶山平顶山慧杰环保科技有限公司项目，位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，北至楼马村土地，东至楼马村土地，南至中节能（平顶山）环保能源有限公司，西至楼马村土地，面积25亩（以勘界报告为准），经平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会国土规划建设局现场勘验，该项目用地符合平顶山尼龙新材料产业集聚区整体规划，我局原则同意该项目先期环评、可研等前期相关工作，待项目批复并依法办理规划建设手续后方可开工建设。根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的用地预审意见，平顶山慧杰环保科技有限公司项目用地位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇），北至楼马村土地，东至楼马村土地，南至中节能（平顶山）环保能源有限公司，西至楼马村土地，面积25亩（以勘测数据为准）。该项目符合叶县龚店镇土地利用总体规划（2010-2020），符合化工园区准入政策。本项目建设地点位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，位于叶县静脉产业园北区，项目以炉渣为原料，经加工后制得环保砂和免烧环保砖，并从炉渣中筛选出有色金属，属于综合利用项目，符合叶县静脉产业园总体发展目标。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，周围500m范围内未发现文物古迹。本项目无需设置大气防护距离，经计算，炉渣原料仓库需设置50m卫生防护距离，其中北厂界45m，南厂界40m，西厂界0m，东厂界0m。距项目最近的环境敏感点为项目北侧的楼马村，距厂界最近距离为560m，不在其卫生防护距离内，本项目卫生防护距离内无大气环境敏感点。 综上，本项目选址可行。 （4）项目施工期对环境的影响与防治措施 ①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和施工机械燃油废气。采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。 ②废水：生活污水产生量约为1.44m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不外排。 ③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。经采取评价建议的降噪措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 ④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。 （5）项目营运期对环境的影响与防治措施 ①废气：项目水泥采用料仓储存，设有1个水泥仓，仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器，废气经处理后粉尘排放浓度和排放量分别为9.06mg/m3、0.02t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）原料燃料破碎及制备成型相关要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。 本项目制砖车间搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器。粉尘经袋式除尘器处理后通过各自排气筒排放（高度不低于15m），粉尘经袋式除尘器处理后排放浓度和排放量分别为8.2mg/m3、0.0552t/a，处理后由配套排气筒排放，排气筒高度不低于15m，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）原料燃料破碎及制备成型相关要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。 本项目炉渣在电厂出炉时采取水力冲渣，含有一定水分，进厂后不易起尘，运输过程采用密闭车辆运输，厂内炉渣输送也采用封闭皮带运输，不易起尘，炉渣在密闭车间内堆存，顶部设置喷淋设施。经采取以上措施后，炉渣装卸粉尘的产生量为0.286t/a。 项目无需设置大气防护距离，经计算，炉渣原料仓库需设置50m卫生防护距离，其中北厂界45m，南厂界40m，西厂界0m，东厂界0m。距项目最近的环境敏感点为项目北侧的楼马村，最近距离为560m，不在其卫生防护距离内，本项目卫生防护距离内无大气环境敏感点。因此本项目对周边大气环境影响不大。 ②废水：项目炉渣破碎用水经沉淀后循环利用，不外排。车间地面清洗废水汇流至炉渣破碎废水三级沉淀池，综合利用，不外排。车辆及设备冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。废水为生活废水，生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，经化粪池处理后，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。 ③噪声：项目噪声主要为炉渣综合利用生产设备、免烧环保砖生产设备和除尘风机等设备运转噪声，噪声声级值为70-100dB(A)。经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - ④固废：固体废物主要有大块炉渣和未燃尽的生活垃圾、磁性金属、不合格产品、除尘器收集的粉尘、搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣，职工日常产生的生活垃圾。大块炉渣和未燃尽的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场。除尘器收集的粉尘、搅拌设备和车辆清洗废水沉淀池沉渣和不合格湿坯经收集后回用于生产。磁选过程产生的磁性金属和不合格干坯经收集后外售综合利用。厂区设移动式垃圾箱，生活垃圾集中收集后，统一集中处置。项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。 （5）本项目环保投资约351.01万元，占总投资的3.39%。 （6）本项目总量控制指标为：项目总排口COD 0.0726t/a、氨氮0.0082t/a；经集聚区污水处理厂处理后总量控制指标：COD 0.0151t/a、氨氮0.0015t/a。 2、建议 （1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。 （3）项目建成后，厂区内无组织废气治理应满足河南省2019年工业企业无组织排放治理方案。 （4）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。 （5）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （6）加强袋式除尘器的维护与维修，定期进行布袋的更换，保持其处于良好的工作状态。 （7）项目建成后应服从当地环境监察部门监管。 综上所述，生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目符合国家产业政策，该项目在认真落实环评提出的各项环境保护措施、污染防治措施基础上，各污染物均能实现达标排放和妥善处置，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，该项目选址可行。因此，从环保的角度分析，评价认为本项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |  |
| 预审意见： 公章 经办人： 年月日 |  |  |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公章 经办人: 年月日 |  |  |  |  |  |
|  | 审批意见: 公章 经办人: 年月日 |  |  |  |  |
|  | 注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 叶县自然资源局出具的关于项目规划预审意见 附件4 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的证明文件 附件5 项目噪声监测报告 附件6 项目资料确认书 附图一项目地理位置示意图 附图二项目周边环境敏感点示意图 附图三项目平面布置图 附图四项目实景图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |  |  |