建设项目基本情况

| 项目名称 | 常村镇大娄庄燃气储备保供项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中石油昆仑燃气有限公司河南分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王喜成 |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 刘岭 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13523276166 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 467233 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县常村镇大娄庄村西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410422-45-03-008349 |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4511天然气生产和供应业 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 征地面积6350 门站围墙内面积5030 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 1500 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 319 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 3.19% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| # 项目由来 能源作为人类生存和发展的必备资源，是城市功能运转的基本保证。天然气是重要 的工业原料和公认的清洁能源。其气质热值高，燃烧后产生的有害物质少，可大量减少 大气污染物的排放，明显改善空气质量。天然气的使用比起液化石油气或人工煤气更方 便、安全，作为城市居民生活以及工业和服务业的主要能源具有重要的地位。在城镇建 设、社会经济发展、人民生活质量提高的过程中，天然气作为重要的能源和环境保护基 础设施，发挥着重要的作用。为加强城镇基础设施建设，保证可持续性发展战略得以顺 利实施，区政府十分重视城市天然气气化事业的进一步发展。 天然气作为重要的能源和环境保护基础设施，发挥着重要的作用。加强城镇基础设施建设，保证可持续性发展战略得以顺利实施，促进地方经济进一步发展、改善区域环境具有非常重要的现实意义。本项目建设内容为1座常村门站和1条约4.1km长的输气管线，总投资10000万元，征地面积6350m2，门站围墙内面积5030m2。 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属“第一类 鼓励类”-“七、石油、天然气”-“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类项目；且项目已在叶县发展和改革委员会备案（见附件二），项目代码：2020-410422-45-03-008349，故本项目符合国家当前产业政策。 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目常村门站属于“三十二、燃气生产和供应业”-“94-城市天然气供应工程”-“全部”类项目，该类项目需编制环境影响评价报告表。平顶山分输站~常村门站输气管线长度为4.1km，不涉及环境敏感区，属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”-“176-石油、天然气、页岩气、成品油管线（不含城市天然气管线）”-“其他”类项目，该类项目需编制环境影响评价报告表。因此本项目需编制环境影响评价报告表。 根据有关环保法律法规及条例的规定，受中石油昆仑燃气有限公司河南分公司委托（见附件一），平顶山坤源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了《常村镇大娄庄燃气储备保供项目环境影响报告表》。 # 工程内容及规模 1、项目概况 本项目选址位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西（地理位置图见附图一），征地面积6350m2，门站围墙内面积5030m2，总投资10000万元。项目常村门站东侧为乡道，南侧为生产路，西侧为艾灸厂厂房，北侧为农田，东北侧285m处为大娄庄村。项目输气管线由平顶山分输站东侧向东，穿过沟渠、荒地、水泥路，在文庄村西侧折向西北方向铺设，穿过S330省道，继续向北，穿越沟渠、水泥地到达常村门站东侧。项目输气管线与文庄村居民住户的最近距离为3m，与南水北调干渠防护栏网的最近距离为480m。距常村门站最近的敏感保护目标为门站西北侧285m处的大娄庄村。项目周边环境详见附图二。 2、建设规模 本工程气源接自平顶山分输站，平顶山分输站气源为西气东输二线天然气。西气东输二线设计输气能力为300×108m3/a，并且与西一线、冀宁联络线以及陕京线等国家主要干线相连，气源调度能力大大增强，能够保障本工程的用气需求。本项目设计输气量为12×108Nm3/a。来气经进站过滤后分为两路，分输支路一设计规模为7.5×108Nm3/a，分输支路二设计规模为4.5×108Nm3/a。 3、建设内容 项目在大娄庄村西南侧新建常村门站1座，气源接自西气东输二线工程平顶山分输站。全线共包括1段管线，即平顶山分输站～常村门站。 项目工程主要建设情况见表1，具体平面布置图见附图三。 表1 工程主要建设内容一览表 类别; 序号; 名称; 建设内容. 主体工程; 1; 常村门站; 1座，站场围墙内占地面积为5030m2；门站南侧为办公楼（22.5×16m）；工艺设备区（31.3×26.2m）位于门站的北侧，自东向西依次新建橇装设备1座、加臭橇1座、自用气橇1座，工艺设备区东侧、南侧、西侧和北侧设4m宽消防路；辅助生产区布置在办公楼的东侧，办公楼西侧新建化粪池、一体化污水处理装置各1座；厂区东北角新建排污池1座；放空区（10×10m）位于工艺装置区的北侧。. 2; 平顶山分输站～常村门站输气管道; 1条长4.1km，D323.9mm L360无缝钢管，管道设计压力6.3MPa. 辅助工程; 3; 标志桩; 40个. 4; 警示牌; 5个. 5; 警示带; 4.1km. 公用工程; 6; 供电; 依靠常村门站附近供电线路供电. 7; 供水; 依托门站西南侧供水站提供. 环保工程; 8; 化粪池; 1座，16m3. 9; 隔油池; 1座，0.5m3. 10; 危废暂存间; 1座，占地面积6m2，内设3个排污罐，1个密封罐. 11; 事故池; 1座，30m3. 4、工程特性及主要技术指标 项目特性及主要技术指标见下表。 表2 项目组成及主要技术指标表 一、项目的基本情况. 1; 项目名称; 常村镇大娄庄燃气储备保供项目. 2; 建设地点; 平顶山市叶县常村镇; 所在流域; 淮河流域. 3; 建设单位; 中石油昆仑燃气有限公司河南分公司. 4; 建设规模; 项目; 单位; 数量; 备注. 1）平顶山分输站~常村门站输气管道; km; 4.1. 2）管道管径. D323.9mm; km; 4.1; 管道压力6.3MPa. 3）地区等级; 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中输气管道地区等级划分. 三级地区; km; 4.1. 4）管道. D323.9×8.8mm L360无缝钢管（PSL2） 三层PE加强级防腐; km; 3.82; 扣除冷弯、热煨. D323.9×8.8mm L360 无缝钢管R=40D （PSL2）（三层PE 加强级防腐）; 个; 21; 单根11.5m. D323.9×10.0mm L360 无缝钢管R=5D （PSL2）(双层熔结环氧粉末，厚度≥800 μm); 个; 13; L=43m. 5）管道附属工程. 标志桩; 个; 40. 警示牌; 个; 5. 警示带; km; 4.1. 6）穿（跨）越工程. 等级公路穿越; m/次; 30/1; 顶管穿越. 非等级公路（水泥、沥青、砂石路、土路）; m/次; 170/6; 大开挖加盖板. 沟渠小型穿越; m/次; 40/2; 大开挖加盖板. 7)站场. 常村门站; 座; 1. 5; 总投资; 10000万元. 6; 建设期; 计划2020年6月开始施工，2020年10月建成投产，总工期5个月。. 二、项目组成及主要技术指标. 项目组成; 占地面积(m2). 永久占地; 施工临时占地; 备 注. 1.管道工程; 45; 8000; 永久占地为标志桩等占地. 2.常村门站; 6350; 5030. 合 计; 6395; 13030; /. 三、项目土石方挖填工程量(万m3). 施工单元; 挖方; 填方; 调入; 调出; 借方; 去向. 1.管道工程区; 1.4; 1.4; /; /; 0; /. 2.常村门站; 0.32; 0.32; /; /; 0. 合 计; 1.72; 1.72; /; /; /. 5、主要设备 本工程站场采用的主要工艺设备包括：清管发球筒、过滤分离器、加臭橇、放空筒等。本项目生产过程主要使用的设备见下表。 表3 主要生产设备一览表 编号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 常村门站; 清管发球筒; PN6.3MPa，处理量200×104Nm3/d; 具; 1. 2; 过滤分离器; PN6.3MPa，DN400; 具; 2. 3; 自用气橇; PN6.3MPa; 座; 1. 4; 加臭橇; PN6.3MPa; 座; 1. 5; 放空筒; DN=200 H=15m; 具; 1. 6; 应急发电机撬; 40kW，停电时带站内的二级负荷; 台; 1. 7; UPS; 为站内主要仪器、仪表供电; 台; 1. 注：加臭橇所用加臭剂为四氢噻吩。四氢噻吩（C4H8S）是噻吩经催化氢化后得到的五元饱和含硫杂环化合物。无色液体，熔点(℃)：-96.2，沸点(℃)：119，相对密度(水=1)：1.00，闪点(℃)：12.8，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮，遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧，属于易燃液体。由于具有强烈的不愉快气味，因此用作城市煤气、天然气等气体燃料的泄露警告剂，被少量加到气体燃料中，替代原来使用的乙硫醇等赋臭剂。本品具有麻醉作用，小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。四氢噻吩的LC50为27000mg/m3（2小时小鼠吸入），毒性较低。具有抗氧化性机能强，化学性质稳定、气息存留时间长、燃烧后无残留情况、无污染情况、添加量小、腐化性小等长处。项目加臭剂浓度为20mg/m3，加臭剂使用量为15t/a，本项目加臭剂储量为2.5t/（2个月）。 6、管道等级 本工程新建1条平顶山分输站~常村门站输气管道，长约4.1km。根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中输气管道地区等级划分规定： （1）沿管道中心线两侧各200m范围内，任意划分成长度为2km并能包括最大聚居户数的若干地段，按划定地段内的户数划分为四个等级。在农村人口聚集的村庄、大院、住宅楼，应以每一独立户作为一个供人居住的建筑物计算。 一级地区：户数在15户或以下的区段； 二级地区：户数在15户以上、100户以下的区段； 三级地区：户数在100户或以上的区段，包括市郊居住区、商业区、工业区、发展区以及不够四级地区条件的人口稠密区； 四级地区：系指四层及四层以上楼房（不计地下室层数）普遍集中、交通频繁、地下设施多的区段。 （2）当划分地区等级边界线时，边界线距最近一幢建筑物外边缘应大于或等于200m。 （3）在一、二级地区内的学校、医院以及其他公共场所等人群聚集的地方，应按三级地区选取设计系数。 （4）当一个地区的发展规划，足以改变该地区的现有等级时，应按发展规划划分地区等级。 经现场踏勘及远期规划考虑，本工程中平顶山分输站~常村门站供气管道段属于三级地区。设置情况见下表。 表4 站场设置一览表 序号; 名称; 行政区划; 划分等级. 1; 平顶山分输站~常村门站输气管道; 平顶山市叶县; 三级. 7、气源 本工程气源来自西气东输二线的管输天然气，取气接入点为西气东输二线工程平顶山分输站。西气东输二线气源以中亚天然气为主，同时以国内塔里木气田、准噶尔气田、吐哈气田和长庆气田为补充和应急气源，确保气源的安全稳定供应。西气东输二线工程国内段西起新疆霍尔果斯口岸，南至广州市，东达上海，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、江西、湖南、广东、广西壮族自治区、浙江、上海、江苏、安徽等14个省区市，管道主干线和八条支干线全长17000多公里，工程设计输气能力300×108m3/a。并且与西一线、冀宁联络线以及陕京线等国家主要干线相连，气源调度能力大大增强，能够保障本工程的用气需求。本项目天然气成分详见表5。 表5-1 土库曼斯坦天然气组成表 组分; C1; C2; C3; iC4; nC4. mol%; 92.5469; 3.9582; 0.3353; 0.1158; 0.0863. 组分; iC5; CO2; N2; H2S. mol%; 0.221; 1.8909; 0.8455; 0.0001. 表5-2 阿姆河右岸天然气组成表 组分; C1; C2; C3; iC4; nC4. mol%; 92.8538; 3.6035; 0.4154; 0.1624; 0.1098. 组分; nC5; nC6; nC7; nC8; nC9. mol%; 0.0622; 0.0398; 0.0235; 0.0063; 0.0012. 组分; iC10; H2S; CO2; N2; He. mol%; 0.0002; ≤7mg/m3; ≤2; 0.8011; 0.033. 表5-3 哈萨克斯坦天然气组成表 组分; CH4; C2H6; C3H8; C4H10; nC4H10. mol%; 94.8737; 2.3531; 0.309; 0.025; 0.054. 组分; iC5H12; nC5H12; C6H14; CO2; N2. mol%; 0.029; 0.013; 0.032; 0.655; 1.6561. 8、劳动定员和生产制度 （1）工作制度：年工作365天，每天3班24h工作制。 （2）劳动定员：本项目劳动定员12人，均在站区食宿生活。 9、公用设施 给水：常村门站的站场用水主要包括设备场地冲洗用水、员工生活用水、厨房用水和道路、绿化用水，用水量为5.25 m3/d。门站用水依托站区西南侧供水站提供。 排水：常村门站排水雨污分流，本工程废水主要为设备场地冲洗废水、生活污水和厨房废水，常村门站设置1个排污池，收集场地冲洗废水，用于站区绿化。厨房废水经隔油池预处理后排至化粪池，生活污水经建筑内排水管线进入化粪池处理。化粪池定期清掏，由周围村民拉走肥田。站内雨水通过场地坡度沿围墙泄水口水排至站外。 供电：门站用电负荷等级为二级负荷，采用一路10kV系统（或者一路380V系统）电源加备用应急发电机组的供电，备用应急发电机组在外电停电时带站内的二级负荷，对特别重要的负荷，如仪表、通信及应急照明等采用UPS不间断电源供电，UPS电池满载供电时间不小于2h。 通信：采用公网数字数据专用电路，数据远传至河南分公司调控中心。常村门站至河南分公司调控中心共租用公网数字数据专用电路3条，租用10M公网数字数据专用电路1条用于视频数据传输；租用4M公网数字数据专用电路用于办公网络数据传输，租用2M公网数字数据专用电路用于仪表数据传输。 10、项目建设与发改委备案一致性分析 本项目建设情况与备案一致性一览表见下表。 表6 项目建设情况与备案情况一致性一览表 项目; 备案情况; 建设情况; 一致性. 建设地点; 平顶山市叶县常村镇大娄庄村西; 平顶山市叶县常村镇大娄庄村西; 一致. 总投资; 10000万元; 10000万元; 一致. 输气规模; 12亿立方米; 12亿立方米; 一致. 占地面积; 约13亩; 约7.5亩; 减少. 生产工艺; 平顶山分输站—输气管线—接收过滤 —加热—计量—调压—加臭—下游分输; 平顶山分输站—输气管线—接收过滤 —计量—调压—加臭—下游分输; 加热工艺取消. 主要设备; 过滤器、流量计、换热器、调压阀等; 过滤器、流量计、调压阀等; 换热器取消安装. 根据项目可行性研究报告，项目生产无需加热工艺，项目设备换热器取消安装，占地面积减少至7.5亩可满足生产需求。 |
| # 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，根据现场查看，项目站区内为荒地，站区西南侧有一座建好的供水站，此供水站为周围村庄提供居民生活用水，可以依托为门站供水，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

# 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 平顶山市位于河南省中南部、淮河北岸，北纬33°08′～34°20′，东经112°14′～113°45′之间。东与许昌市的襄城，漯河市的舞阳，驻马店市的西平、遂平县交界；西与洛阳市的汝阳、嵩县毗邻；南与驻马店市的泌阳县，南阳市的方城、南召县接壤；北与洛阳市的伊川县，郑州市的登封市，许昌市的禹州市接壤。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。区域内地势自西南向东北倾斜，西、南部是伏牛山和桐柏山余脉。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西。项目详细地理位置见附图一，周围环境示意图见附图二。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，地势相对平坦，地形开阔，有利于本项目建设。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、水文 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。 灰河：灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河，灰河是城区生活污水和工业废水的接纳河流。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河：发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨镇张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 澧河：因源出山涧，清澈甘醇，故名。古称澧水。干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟（一说南召县老麓山），流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里。河床比降平均约1/3000。澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 离本项目最近的河流为澧河，在常村门站南侧约3.6km处，距输气管道最近距离为476m。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田——叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤及植被 （1）土壤 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。 （2）植被 项目区域处于暖温带南缘向北亚热带过度的地带，植被属于暖温带植物区系，其组成以暖温带华北区系为主，兼有少量的亚热带华中区系成分。 根据调查，本地区区域自然植被主要有荆条、酸枣、山楂、棠梨、山榆、物黄花菜、金银花、胡枝子、茵陈、荩草、白头翁、地柏枝、羊胡草、爬山虎、葛条、柴胡、黄背草、野菊花等。常见农作物主要有小麦、玉米，其次为红薯、大豆，经济作物有花生、油菜、芝麻等。常见树种为杨树、槐树、榆树等。 根据调查，项目区域常见的野生动物有鼠、野兔、野猪、野猪、乌鸦、喜鹊、麻雀等，均为适应性强、分布性广泛的常见野生动物；区域饲养动物以牛、羊、猪、猪、鸭、鹅等占优势。水生动物主要当地常见的草鱼、青蛙、蛇。项目所在区域无珍稀濒危保护野生动物分布，无野生动物迁徙通道。 根据现场查看，项目所在区域周边主要为农田生态系统，生物资源丰度较小，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。项目周围没有文物古迹、风景游览区、水源保护区、社会关注区等环境敏感地区。 7、饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸 500m的陆域。 本项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，距白龟山水库约18km，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文〔2019〕162号和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文〔2019〕125号，叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划定如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，不在以上保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 8、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段。 根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。 一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。 （1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 根据《南水北调中线工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围》，项目对应区段TS207+686~TS212+850一级保护区宽度为50m，二级保护区宽度为150m，TS212+850~TS215+800一级保护区宽度为50m二级保护区宽度为500m。项目与南水北调叶县常村段总干渠位置关系详见附图四，本项目不在南水北调总干渠叶县常村段保护区范围内。 9、关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知 结合本项目特点，项目应符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中“28.全面提升扬尘污染治理水平”的要求，具体内容如下： “加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。” 本环评要求项目施工现场用铁皮围挡全部围住，围栏顶部每隔3m设置1个喷雾装置，施工现场拆除及土方作业时应保持喷雾装置开启；物料堆放区及裸露地面全部用抑尘网覆盖；在工地出入口安装车辆冲洗装置，对所有进出车辆进行冲洗；施工现场配备4台移动喷水雾炮，在拆除和土方作业时，雾炮要覆盖整个作业区；运输车辆要用毡布密闭，保证车辆在运输过程中不泄露，不起扬尘；建立开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，坚决禁止现场搅拌混凝土、现场配置砂浆；施工现场要安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。 在做好以上措施的情况下，项目可将工地扬尘污染降至最低，符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) # 1、环境空气质量现状 根据平顶山市叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目环境空气质量现状数据引用环境空气质量模型技术支持服务系统提供的平顶山市2018年度环境空气质量统计数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表7 区域环境空气质量现状表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 65; 35; 185.7; 超标. SO2; 18; 60; 30; 达标. NO2; 38; 40; 95; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 182; 160; 113.8; 超标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（平政【2018】27号），坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量，2020年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 为了解项目所在区域环境空气中非甲烷总烃的质量现状，本项目委托中析源科技有限公司于2020年04月01~07日对项目常村门站内、东北侧180m的大娄庄村（与本项目位置关系：常年主导风向下风向）进行了现场监测，具体监测结果见下表。 表8 非甲烷总烃监测结果统计一览表 监测点; 监测因子; 取样时间; 浓度范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 超标率（%）; 超标倍数; 标准指数 范围. 常村门站内; 非甲烷 总烃; 小时平均; 0.35~0.48; 2.0; 0; /; 0.18~0.24. 大娄庄村; 0.35~0.45; 0; /; 0.18~0.23. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》：“非甲烷总烃”推荐值（2.0mg/m3）。 # 2、地表水质量现状 项目无生产废水排放，厨房废水、生活污水经化粪池收集处理，定期清掏，由周围村民拉走肥田，不外排。项目最近的河流为澧河。澧河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目区域地表水监测数据采用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-12-25～2017-12-31）监测数据，详见下表。 表9 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 澧河叶舞公路桥; COD; 7.34; 0.367; 20. 氨氮; 0.08; 0.08; 1. 总磷; 0.12; 0.6; 0.2. 由上表可知，澧河叶舞公路桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 2020年04月01日~02日中石油昆仑燃气有限公司河南分公司委托中析源科技有限公司对项目常村门站四周边界及敏感点噪声进行了现状监测，监测结果详见下表。 表10 声环境质量现状监测结果 测点名称; 监测日期; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 测量值; 标准值; 达标情况; 测量值; 标准值; 达标情况. 1#东厂界; 2020.4.1; 49; 55; 达标; 40; 45; 达标. 2020.4.2; 50; 达标; 41; 达标. 2#南厂界; 2020.4.1; 50; 55; 达标; 41; 45; 达标. 2020.4.2; 51; 达标; 41; 达标. 3#西厂界; 2020.4.1; 52; 55; 达标; 42; 45; 达标. 2020.4.2; 51; 达标; 42; 达标. 4#北厂界; 2020.4.1; 51; 55; 达标; 40; 45; 达标. 2020.4.2; 50; 达标; 41; 达标. 根据上述监测结果，本项目常村门站四周边界昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，说明评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 本项目选址位于叶县常村镇大娄庄村西。经调查，项目场址周边主要为农田生态系统，植被以人工种植的乔木和农作物居多，生态结构类型单一，无需要重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表11 主要环境保护目标 类别; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 环境 空气; 摩天岭; 南; 592m; 632人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 大娄庄村; 东北; 285m; 347人. 小白庄; 东; 883m; 196人. 文庄村; 东南; 3m; 326人. 店刘; 东南; 3m; 594人. 声环境; 四周厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 水环境; 澧河; 南; 476m; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 南水北调干渠; 东; 480m; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，其他大气质量因子执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，详细标准值见下表。 表12 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 年平均; 60; 40; /; /; 70; 35. 24h平均; 150; 80; 4mg/m3; 160; 150; 75. 1h平均; 500; 200; 10mg/m3; 200; /; /. 注：O3为日最大8h平均限值160μg/m3。 表13 大气污染物综合排放标准详解推荐值 单位：mg/m3 污染物; 推荐值. 非甲烷总烃; 2.0. 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类。具体标准限值见下表。 表14 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 3、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 溶解氧; 5. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 高锰酸盐指数; 6. 总磷; 0.2（湖、库0.05）. 总氮; 1.0. 硝酸盐; 10. 硫酸盐; 250. 氯化物; 250. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 非甲烷总烃废气排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》限值要求，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中厂界标准值二级标准，食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中排放限值，应急发电机燃油废气执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。具体排放限值见表16、表17、表18、表19。 表16 工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值 污染因子; 有组织建议排放浓度（mg/m3）; 建议去除效率%; 企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70; 2.0. 表17 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 二级. 臭气浓度; 无量纲; 20. 表18 油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 单位：mg/m3 污染因子 规模划分; 油烟; 非甲烷总烃; 油烟去除效率. 小型; 1.5; /; ≥90. 污染物监控位置; 排风管或排气筒. 表19 大气污染综合排放标准 单位：mg/m3 污染因子; 烟尘; SO2; NOx. 浓度限值; 120; 550; 240. 2、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）； 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类。 表20 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经综合处理后不外排，厨房油烟经过处理后能够达标排放，放散废气量很少，经过15m高放空管放空后，对周围环境影响很小。根据评价分析并结合当地环保部门要求，本项目环评建议污染物总量指标为VOCs 0.042t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为常村镇大娄庄燃气储备保供建设项目。项目污染影响时段主要为施工期和营运期。施工期主要包括综合办公楼建设、站区内设备管道安装及公共设施等配套工程的施工。 施工期： 1、施工期工艺流程图： 基础设施建设 设备安装 竣工调试 管线布设 场地平整 扬尘、噪声、固废、废水 图1 项目施工工艺流程及产污环节图 2、施工说明： 常村门站施工 场地平整范围为新建围墙外2.0m，平整前先清除地表的植被、根系及腐殖土，腐殖土清除厚度为0.3m。土方回填时应每300mm 分层压实，压实密度不小于90%，填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土，填土不得含塑料袋、杂草、树根等杂物，场区填土边界自然放坡至站外自然地坪，坡度为1:1.75。 本项目除与设备连接管道、地面引入管外，站内所有工艺管道均埋地敷设。管道进工艺装置区之前引出地面敷设，管道出工艺装置区引入地下敷设。 （1）施工前，施工单位应会同建设单位，彻底明察站区内是否有埋地管线或其它建筑物，若有应做改线或拆除处理，严禁建构筑物下压有各种管线、管件及阀门。 （2）在管线施工时，外运钢管经加工、组装、焊接、安装完毕后依次进行管道吹扫、强度试验及严密性试验。 （3）管道安装完成后需采用空气进行吹扫，然后进行压力强度试验及管道严密性实验，检验合格后方可投入使用。 平顶山分输站~常村门站输气管线施工 线路走向：项目输气管线由平顶山分输站东侧向东，穿过沟渠、荒地、水泥路，在文庄村西侧折向西北方向铺设，穿过S330省道，继续向北，穿越沟渠、水泥地到达常村门站东侧。 埋深：为使管道在长期运行期间免受外力破坏，本工程天然气管道采取埋地敷设。供气管道埋深在满足《输气管道工程设计规范》GB50251-2015的要求下，结合沿线地区冻土深度（85cm）、农作物耕种深度及人类活动情况，确定管道采用全埋敷设，旱地管顶覆土厚度不小于1.2m，大开挖穿越河流管顶覆土厚度不小于2.5m。 穿越工程：管道穿越有冲刷资料的小河流时应保证管顶最小埋深位于冲刷线以下1m，如穿越无冲刷资料的小河流或沟渠时必须保证管顶最小埋深不小于2.5m，穿越鱼塘，保证管顶覆土在清淤线以下1.5m，一般情况下管顶覆土不小于2.5m，为了使管道稳定在所要求的位置上，防止管道浮动，必要时应采取平衡压袋的稳管措施。带套管穿越公路时，套管顶距公路顶面的距离≥1.2m，距公路边沟底面的距离≥1m，套管应伸出公路路边沟外2m。带套管穿越公路完成后的混凝土套管内填充细砂，浆填满并做好封堵。 三桩：标志桩、警示牌和警示带均应埋设管道中线正上方，埋设偏差为±0.20米。站场管道标志桩应埋设在进、出站距离围墙1米管道中心线正上方，埋设偏差为±0.20米。 运营期： 1、运营期工艺流程图： 项目生产工艺流程及产污环节示意图见下图1。 平顶山分输站 图例 G：废气 W：废水 N：噪声 S：固废 S 分输计量 G 过滤料 调压 下游用户供气 分输计量 自用气撬 下游用户供气 管道超压 放空系统 放空天然气 加臭 供站内厨房、燃气热水器等使用 N G 常村门站 管道输送 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程说明： （1）主体流程 气源引自西气东输二线平顶山分输站，经进站过滤后分为两路。分输支路一经计量、加臭、调压至4.0MPa为下游用户供气，设计规模为7.5×108Nm3/a，并在支路一设计预留头1个；分输支路二经计量后为下游用户供气，设计规模为4.5×108Nm3/a，供气压力为4.7MPa~5.7MPa。 （2）过滤系统 过滤分离器依靠过滤元件的过滤作用将固体或液体分离出来，是天然气长输管道常用的过滤设备，具有过滤效率高，去除粒径小等优点，需定时更换滤芯。为避免管输天然气带有的污物、铁锈、粉尘等杂质进入工艺站场，本工程设置带除液功能的过滤分离器。 （3）计量系统 气体计量采用气体超声流量计，为交接计量，流量计准确度等级为0.5级，流量计按1:1配套流量计算机；超声波流量计具有正返输功能。计量系统与过滤系统成橇设置，超声波流量计配套的流量计算机安装于计量柜内。 （4）调压系统 压力控制系统在调压管路中串联设置独立的安全截断阀（SSV）+监视调压阀（PCV）+工作调压阀（PV），调压管路1用1备。安全截断阀采用自力式安全截断阀（SSV），监视调压阀（PCV）采用自力式调压阀；工作调压阀（PV）采用电动调压阀。压力控制系统与计量系统成橇设置。 （5）加臭系统 本项目选用全自动露天型加臭装置，加臭点设在分输支路一计量后管路上。本项目加臭剂选用四氢噻吩，有气味强烈刺鼻，对管线和设备不产生腐蚀，是常用的天然气加臭剂。臭剂的加入量由计算机根据进站天然气的流量自动控制。药剂储罐容积为3m3，天然气加药浓度为20mg/m3。 （6）放空系统 站内手动放空、紧急放空均接入新建放空总管。放空方式为冷放空，不点燃。站内设置集中放散工艺，将设备检修和进、出口管路上事故天然气集中至放散区进行放散。放空筒为立式自支撑的结构，DN200，高15m。具有防爆、防风、防雨、防寒、抗干挠能力强；能承受地震、风载等特点。 3、产污环节说明： 本项目所产生的污染物主要为： （1）废气 项目运营期大气污染物主要是清管收球作业、站内系统超压、设备检修时放空产生的少量天然气；加臭工艺产生的恶臭；厨房天然气炉灶产生的油烟废气；停电时发电机撬工作产生的燃油废气。 （2）废水 本项目营运后主要用水环节为设备场地冲洗用水、员工生活用水、厨房用水和道路、绿化用水，项目废水主要来源于设备场地冲洗废水、生活污水和厨房废水。 （3）噪声 项目正常运营后，噪声主要来自站场的机械设备，如过滤分离器、阀门、调压装置等产生的噪声；站场检修、系统超压放空时，放空立管会产生瞬时强噪声。噪声值为75~85dB(A)。 （4）固废 本项目营运后产生的固体废弃物分为一般固废和危险固废。一般固废主要来源为员工生活垃圾，危险固废主要来源为清管废渣、过滤废液、检修废液、过滤器滤芯等。

主要污染工序： 施工期 本项目施工环境影响因素主要来自站内办公及辅助用房建设、输气管道敷设及基础设施建设施工过程中的施工带清理、管沟开挖、管道组装、焊接以及管道吹扫、实验等施工活动中施工机械、车辆、人员践踏对土壤扰动、施工扬尘、废气、废水以及自然植被破坏。其会对周围环境产生一定的影响，但是持续时间短、强度低，施工期结束后影响随之消失。 1、施工废气 项目施工建设过程中，主要大气污染物有： （1）运输车辆及施工机械燃油废气 项目施工过程用到的施工机械，主要包括有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，运行过程中会产生一定量废气，此外设备、材料、土方运输过程中运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为NOx、CO和烃类等，由于产生量很小，对周围环境影响不大。 （2）施工扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程以及施工运输车辆产生的道路扬尘等，其中施工及运输、装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据相关资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘量，kg/km·辆； V―汽车行驶速度，km/h；W―汽车载重量，t；P―道路表面粉尘量，kg/m2。 由公式中相关参数可知：在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 （3）装修废气 辅助厂房建设完成后，施工单位会对建筑物进行简单的装修，主要用到油漆涂料等。在装修过程中进行挥发，产生甲醛、苯系物等有机污染物，属于无组织排放，该废气在施工期若不采取适当的措施，浓度较高时会对周围环境及施工人员身体健康造成危害。 建设单位在选择材料过程中应优先选用绿色环保型防火型装修材料控制各种污染物的产生量，减少对室内外空气环境的影响。 2、施工废水 施工期间的水污染源主要为管道试压后排放的工程废水、施工人员的生活污水及施工作业产生的废水。 （1）管道试压废水 本项目管道系统强度试验介质为洁净淡水，由于管道较短，排放水量较小，试压废水中主要污染物为SS，污染物浓度较小，可用于厂区绿化。但是由于管道试压水具有一定的压力，为避免施压水直接排放冲刷土壤，应采取设置消能池的方式进行能量释放。 （2）施工人员生活污水 施工高峰期人数50人，均不在厂区食宿，施工人员用水量按30L/人·天计，施工期生活用水量约为1.5m3/d，排放系数按0.8计，则施工期生活污水产生量约为1.2 m3/d 。主要污染因子及其浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为COD0.360kg/d、BOD5 0.180kg/d、SS0.240kg/d、氨氮0.030kg/d。 （3）施工废水 施工废水主要产生于站场建设过程中，混凝：土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在场区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、施工噪声 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其噪声源为施工机械设备、施工车辆。机械噪声主要由施工机械产生，如推土机、挖掘机、吊车、振捣棒、电锯等，多为点声源，施工作业噪声主要指零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模具的撞击声和吆喝声等，多为瞬时噪声。运输车辆噪声属于交通噪声。 施工期噪声对环境影响最大的是机械噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增量为2～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。项目建设过程中各阶段主要噪声源不一样，其源强大小也不同，项目主要噪声源见表21，其声级强度详见表22。 表21 施工期主要噪声源 施工阶段; 施工机械. 土石方阶段; 推土机、挖掘机、运输车辆. 结构阶段; 升降机、混凝土振捣器、混凝土泵车、运输车辆. 装修阶段; 切割机、电锯、电钻. 表22 主要施工机械噪声强度 单位：dB（A） 设备名称; 噪声强度; 设备名称; 噪声强度. 挖掘机; 80~85; 运输车辆; 75~80. 推土机; 80~83; 混凝土振捣器; 80~90. 切割机; 85~90; 电锯; 85~100. 混凝土泵车; 95~105; 电钻; 90~100. 4、固体废弃物污染 施工期固体废物主要是建筑垃圾及土石方和工作人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾及土石方 建筑垃圾包括基础开挖土石方，本项目管道工程开挖土石方量为1.4万方，管道工程填方量为1.4万方；常村门站工程开挖土石方量为0.32万方，填方量为0.32万方；工程总开挖土石方量为1.72万方，总填方量为1.72万方。项目施工过程产生的建筑垃圾主要是渣土、废钢筋、废铁丝、洒落的砂浆和混凝土、碎砖混凝土块、石子和石块等。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.3kg计，施工高峰期人数50人，则生活垃圾产生量约15kg/d。生活垃圾定点收集，运至就近的垃圾中转站，由环卫部门统一处理。 5、生态环境影响 由于建设项目涉及到管沟开挖、基础开挖、土方挖填，将有可能增加水土流失；在建设初期如不能进行较好的固土，短期内也将不可避免地会引起一定程度的水土流失；施工产生的弃土处置不当可能发生水土流失，施工建设过程中要做好水土防护工作，防止水土流失的发生，工程建设过程中应严格管理，禁止废水、废渣随意排放，对周围生态环境造成影响。 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目在工程建设期应做好拦挡工程、导排工程以及临时排水池等临时工程措施。 营运期： 1、环境空气污染因素 项目运营期大气污染物主要是清管收球作业、站内系统超压、设备检修时放空产生的少量天然气；加臭工艺产生的恶臭；厨房天然气炉灶产生的油烟废气；停电时发电机撬工作产生的燃油废气。 （1）放散废气 输送管道的输送效率和使用寿命很大程度上取决于管道内壁和内部的清洁状况。对气质和管道有害的物质如：凝析油、水（游离水和饱和水蒸汽）、硫份、机械杂质等，进入输气管道后引起管道内壁的腐蚀，增大管壁粗糙度，大量水和腐蚀产物的聚集，还要局部堵塞或缩小管道的流通截面，为保护管道，保证输送介质的纯度，本项目平顶山分输站附设有清管器发送装置，常村门站附设有清管器接收装置，清管作业周期长度与天然气的品质、输气压力等有关，一般情况下为2~3年进行一次。项目天然气管道清管作业方式采用“在线清管作业”，即在输气管线正常作业情况下，从平顶山分输站发射清管器，利用管线内清管器两侧压差驱动清管器，对管线内杂物进行清理，当清管器进入接收装置时，关闭常村门站输气管道与接收装置间的阀门，然后将接收装置内的天然气通过放空管放空，将清管器取出。因此项目清管作业放空的天然气量很少，大约为200Nm3/次，天然气密度为0.729kg/Nm3，则项目清关作业一次放空的天然气量约为0.146t。根据本项目天然气组分表，项目天然气中甲烷占比超过92.5%，二氧化碳、氮气等无机组分占比超过2.7%，非甲烷总烃占比为4.8%。甲烷在自然环境中较为常见，动物粪便、植物茎叶及农作物秸秆在自然环境下发酵均会释放出甲烷，且当前现行环境空气质量标准及污染物标排放准未对甲烷排放作要求，因此本评价不再对排放天然气中甲烷进行分析，仅将天然气中非甲烷总烃作为本项目的特征污染因子进行分析。项目清管作业一次放空的非甲烷总烃的量约为0.007t/次。 本项目运营过程中当管道及设备内压力超出设定压力时、因保护设备的需要及出现事故时，会通过放空管放空一小部分天然气。本项目过滤器用于脱除天然气中的液滴和机械杂质，检修时需要放散检修部位管段内的少量天然气。站场检修一年为1~2次，站场内输气管段长度小，站场设备检修、系统超压放散的天然气量约为1000Nm3/a，天然气密度为0.729kg/Nm3，则放散的天然气量为0.73t/a。根据天然气组分表，项目正常运营情况下站场设备检修、系统超压放散天然气中非甲烷总烃的量约为0.035t/a。 （2）臭气 根据国家《城镇燃气设计规划》(GB50028—2006)第223条规定“城镇燃气应具有可以察觉臭味，无臭味或臭味不足的燃气应加臭”并规定了天然气中以四氢噻吩为加臭剂的用量推荐值为20mg/m3。本项目要求加臭量为20mg/m3，项目由计算机控制软件接收燃气管道的流量信号分析处理指挥加臭泵工作。项目设计分输支路一输气规模为7.5×108Nm3/a。则本项目的加臭剂的用量约为15t/a。项目加臭工艺过程在密闭状态下进行，加臭剂在密闭性良好的储罐内储存，因此项目恶臭产生量极少，主要以无组织方式逸散。 （3）厨房油烟废气 油烟是烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。根据饮食业类比调查，食用油用量约为30g/人·d，门站内食宿员工人数为12人，则日耗油量为0.36kg，年耗用烹调油约131.4kg，油烟产生率按用油量的2.83%计，则年产生油烟约3.7kg。 （4）发电机燃油废气 项目站场外部电源停电时由站内备用应急发电机为站场二级负荷供电，发电机燃料为柴油，工作时会产生燃油废气，其中主要含有烟尘、SO2、NOx等污染物。根据项目可行性研究报告，应急发电机容量为40kW。项目仅在站场外部电源停电的特殊情况下产生燃油废气，本环评设定在站场外部电源停电的特殊情况下，燃油发电机工作时间为72h/a。查阅资料，柴油发电机的耗油率为0.228kg/kw·h，则本项目备用发电机工作时耗油量9.12kg/h（0.657t/a）。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20m3，则项目急发柴油发电机每年产生的烟气量约13133Nm3。NOx产生系数为3.36（kg/t-油）；SO2的产污系数为20S*（kg/t-油），S*为硫的百分含量%，柴油含硫率为0.2%，烟尘产生系数为2.2（kg/t油）。经计算，项目应急发电机污染物产生量见下表。 表23 项目应急燃油发电机污染物产生情况一览表 燃料; 年工作时间h; 污染物; 废气量Nm3/a; 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3. 柴油; 72; 烟尘; 13132; 1.44; 0.020; 110. SO2; 2.63; 0.036; 200. NOx; 2.21; 0.031; 168. 2、水污染因素 项目营运后主要用水环节为设备场地冲洗用水、员工生活用水、厨房用水和道路、绿化用水，项目废水主要来源于设备场地冲洗废水、生活污水和厨房废水。 ①项目用水 （1）设备场地冲洗用水 项目设备场地每周冲洗1次，每次冲洗用水量为2.0m3，则设备场地冲洗用水量为104m3/a，0.29m3/d。 （2）员工生活用水 本项目员工定员12人，均在站区内食宿。根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，员工用水量按照100L/人·d计，本项目年运营365天，则生活用水量为1.2m3/d，438m3/a。 （3）厨房用水 项目拟建1间厨房为员工提供就餐，就餐人数最大为12人，年运行365天。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）及本项目实际情况：非经营性食堂用水量为5L/人·次，则厨房用水量为0.06m3/d（21.9m3/a）。 （4）道路、绿化用水 站区绿化面积为1500m2，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，绿化用水定额按0.9m3/m2·a计，年用水量为1350m3/a，日用水量为3.7m3/d。 ②项目排水 （1）设备场地冲洗废水 设备场地冲洗用水量为104m3/a，0.29m3/d。排放系数按照0.8计，则设备场地冲洗废水产生量为0.23 m3/d，83.2m3/a。设备场地冲洗废水主要污染物为SS，排污池收集后用于站区绿化，不外排。 （2）生活污水 员工生活用水量为1.2m3/d，438m3/a。排放系数按照0.8计，则项目生活污水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a。生活污水进入站区1座16m3的防渗化粪池处理后定期清掏，由周围村民拉走肥田。 （3）厨房废水 项目厨房用水量为0.06m3/d（21.9m3/a），排放系数按照0.8计，则项目厨房废水产生量为0.05m3/d，17.5m3/a。厨房内设置1座0.5m3的隔油池，厨房废水经隔油池预处理后排至化粪池再处理，化粪池定期清掏，由周围村民拉走肥田。 ③水平衡分析 本项目运营期用排水量统计情况见下表。 表24 本项目营运期用排水统计一览表 用水单元; 规模; 用水定额; 用水量（m3/d）; 排污系数; 污水产生量（m3/d）. 设备场地冲洗用水; /; 2.0m3/次; 0.29; 0; 0. 员工生活用水; 12人; 100L/人·d; 1.2; 0.8; 0.96. 厨房用水; /; 5L/人·次; 0.06; 0.8; 0.05. 道路、绿化用水; 1500m2; 0.9m3/m2·a; 3.7; 0; 0. 合计; /; /; 5.25; /; 1.01. 本项目运营期用水量为5.25m3/d（1916m3/a），废水产生量约为1.01m3/d（368.7m3/a）。项目用排水平衡见图3。 站区水泵房5.25 道路、绿化用水 3.7 3.93 员工生活用水 1.2 0.23 设备场地冲洗用水 0.06 0.29 厨房用水 0.06 隔油池 化粪池池 0.24 0.96 0.01 0.05 0.05 定期清掏，由周围村民拉走肥田 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 3、噪声污染因素 本产品生产中的噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，主要包括清管发球筒、过滤分离器、加臭橇、放空筒等。各主要设备噪声声级值如下表所示。 表25 设备噪声源强度 序号; 设备名称; 数量; 噪声强度/ dB（A）. 1; 清管发球筒; 1具; 75. 2; 过滤分离器; 2具; 80. 3; 自用气橇; 1座; 75. 4; 加臭橇; 1座; 80. 5; 放空筒; 1具; 85. 4、固体废弃物 本项目营运后产生的固体废弃物分为一般固废和危险固废。一般固废主要来源为员工生活垃圾，危险固废主要来源为清管废渣、过滤废液、检修废液、过滤器滤芯等。 （1）员工生活垃圾 生活垃圾的产生量按照每人每天0.3kg计算，项目员工人数为12人，员工生活垃圾产生量约为3.6kg/d（1.31t/a），经集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理。 （2）清管废渣 本项目运营时，对气质和管道有害的物质——凝析油、水（游离水和饱和水蒸汽）、硫份、机械杂质等，进入输气管道后会引起管道内壁的腐蚀，大量水和腐蚀产物的聚集，还会局部堵塞或缩小管道的流通截面，为保护管道，保证输送介质的纯度，本项目天然气门站附设有清管器收发装置，清管根据生产需要定期进行，一般1～2次/a，本工程清管周期按2次/a计。清管废渣主要成分为硫化亚铁及硫化铁以及吸附在废渣表面的游离水和轻质油，通过查阅相关资料及类比分析可知，每公里管线清管时产生的废渣量约1.75kg，本工程管线长约4.1km，则本项目清管废渣的产生量为7.2kg/次，14.4kg/a，可作为危险固废处理，暂存于排污罐中，定期交给有资质的单位处理，不外排。 （3）过滤分离器废液 本项目天然气经过滤分离器脱除气体中的游离水和轻质油，污物由排污管进入排污罐池。由于本项目所经营的介质为经过脱油、脱水、脱硫后的纯净天然气，天然气中游离水及轻质油的含量极低。通过类比分析可知，过滤器废液的产生量约为2t/a。该部分废液暂存于排污罐中，定期交有资质的单位处理，不外排。 （4）检修废液 本项目天然气过滤器主要过滤天然气中的游离水、轻质油及固体颗粒，随着天然气通过量的增加，沉积在滤芯上的颗粒会引起天然气过滤器压差的增加，当压差上升到规定值时（从压差计读出），说明滤芯已被严重堵塞，应立即切换备用分离器，停运事故分离器，按照操作规程先将设备进行放空降压，然后打开排污阀排污，当压力降为零后更换滤芯。类比同类项目，当过滤器滤芯检修更换时产生废液量约0.5t。检修废液同过滤分离器废液一起暂存于排污罐中，交给有资质的单位处理，不外排。 （5）废过滤器滤芯 过滤器滤芯堵塞后需要定期进行更换，更换的废过滤器滤芯为0.05t/a。 根据《国家危险废物名录（2016年）》，本项目所产生的清管废渣、过滤分离器废液、检修废液属危险废物，清管废渣（含油水）、分离器废液和检修废液的危废编号为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）。该部分废物须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。清管废渣、过滤分离器废液及检修废液等危险固废在厂区集中收集、储存于排污罐中，排污罐需要采取三防措施，定期交由资质单位回收处理，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目产生的过滤器滤芯危废编号为HW09，该废物由厂家更换时回收。项目在试生产验收前，应与有危险处置资质的单位签订相关协议。 表26 本项目危险废物的特性 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 清管废渣; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 14.4kg/a; 管道清理; 固液; 硫化铁、硫化亚铁、游离水、轻质油; 油/水混合物; 6个月; 毒性; 委托有资质的单位进行处理. 2; 分离器废液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 2t/a; 过滤分离器; 液体; 游离水、轻质油; 油/水混合物; 每天; 毒性; 委托有资质的单位进行处理. 3; 检修废液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 0.5t/a; 冲洗过滤分离器; 液体; 游离水、轻质油; 油/水混合物; /; 毒性; 委托有资质的单位进行处理. 4; 过滤器滤芯; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 0.05t/a; 过滤器更换; 固体; 游离水、轻质油; 油/水混合物; 6个月; 毒性; 委托有资质的单位进行处理. 综上所述，本项目建设完成后常村门站固体废弃物产排情况见下表： 表27 固废产排情况一览表 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 1.31t/a; 定期运至附近的垃圾中转站处理; 处置率100%， 零排放. 2; 管道清理环节; 清管废渣; 危险固废; 14.4kg/a; 交由资质单位进行处理. 3; 过滤分离器脱除环节; 分离器废液; 危险固废; 2t/a; 交由资质单位进行处理. 4; 更换滤芯环节; 检修废液; 危险固废; 0.5t/a; 交由资质单位进行处理. 5; 更换滤芯环节; 过滤器滤芯; 危险固废; 0.05t/a; 交由资质单位进行处理. 5、土壤影响因素分析 本项目为天然气门站及天然气输气管道建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的规定，对照标准附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别划分，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”类项目，土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作，本评价不再对土壤环境影响进行分析。

项目主要污染物产生及预测排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | 超压放空 检修、清管作业 | 非甲烷总烃 | 0.042t/a | 0.042t/a |
|  | 加臭装置 | 恶臭气体 | 极少 | 极少 |
|  | 发电机燃油废气 | 烟尘 | 1.44kg/a，110 mg/m3 | 1.44kg/a，110 mg/m3 |
|  |  | SO2 | 2.63kg/a, 200 mg/m3 | 2.63kg/a, 200 mg/m3 |
|  |  | NOx | 2.21kg/a, 168 mg/m3 | 2.21kg/a, 168 mg/m3 |
|  | 厨房油烟废气 | 油烟 | 3.38mg/m3，3.7kg/a | 0.34mg/m3，0.37kg/a |
| 水 污染物 | 设备场地冲洗 | 冲洗废水 | 0.23m3/d，83.2m3/a | 用于厂区绿化，不外排 |
|  | 员工生活 | 生活污水 | 0.96m3/d，350.4m3/a | 化粪池处理后定期清掏，由周围村民拉走肥田 |
|  | 厨房 | 厨房废水 | 0.05m3/d，17.5m3/a |  |
| 固废 污染物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.31t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 清管废渣 | 7.2kg/次，14.4kg/a | 0 |
|  |  | 分离器废液 | 2t/a | 0 |
|  |  | 检修废液 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 过滤器滤芯 | 0.05t/a | 0 |
| 噪声 | 本工程噪声源主要有清管发球筒、过滤分离器、加臭橇、放空筒等，噪声源噪声级在75～85dB（A）之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目选址位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，不属于生态敏感或脆弱区。项目对生态环境的影响主要在施工期，影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。施工期由于对厂区土地的开挖、平整等，会破坏原有地表植被，但项目建成后通过采取站区四周及站区内绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 施工期施工人数高峰期为50人，项目施工期的环境影响主要是粉尘、燃油废气、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑施工噪声和建筑固废等，而且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 1、施工废气影响分析 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、烃类等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO等污染物的排放量。施工期汽车尾气经采取禁止超载、采用合格燃料等措施后汽车尾气可实现达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，运输车辆及施工机械燃油废气在短时间内得到稀释、扩散，不会对周围大气环境和施工人员健康造成危害。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 （2）施工扬尘 项目施工扬尘主要来源于场地平整、道路开挖、土方挖掘扬尘、物料装卸扬尘、车辆运输扬尘及弃土、弃渣储存不当产生的扬尘。类比同类资料，施工期扬尘主要影响范围为施工场地及其下风向150m范围，在风速大于5m/s时施工扬尘会造成下风向TSP大范围超标。 根据河南省污染防治攻坚战领导小组印发的《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）以及平顶山市污染防治攻坚办发布的《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2020〕16号）相关要求，结合项目特点，本环评要求项目在施工过程中应切实做到以下措施，保证落实方案要求的“六个百分百”和“两个禁止”减少扬尘污染： A、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 B、施工现场用铁皮围挡全部围住，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观，围栏顶部每隔3m设置1个喷雾装置，施工现场拆除及土方作业时应保持喷雾装置开启。 C、所有物料堆放区及裸露地面全部用抑尘网覆盖,并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池；必须设置自动化冲洗设施，施工运输车辆不准带泥驶出工地，驶出工地前进行轮胎冲洗，冲洗干净后，方可驶离工地；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备1辆洒水车，对施工便道和进出现场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次； D、施工现场配备4台喷水雾炮，在土方作业时，雾炮要覆盖整个作业区； E、减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度； F、使用商品混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； G、装卸物料的尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应全部入库存放； H、开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 I、当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 J、各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求： a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任； b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备； c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸； d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净； e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中； K、施工现场应安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网，以便随时能够掌控施工现场扬尘情况。 在施工单位严格落实以上措施后，可将本项目施工扬尘的影响降到最低。 （3）装修废气 项目在主体工程完工后会对门站内建筑物进行简单的装修，主要用到的是油漆及涂料等，在使用过程中会产生挥发性有机废气甲醛、苯系物等，因使用油漆及涂料的材料不同，各污染物产生量也不同，较难进行估算。在选取装修材料时应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，建议项目应选用环保型水性油漆，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 装修废气排放主要集中在施工期，因项目门站距离周边居民点有一定距离，且当地的空气扩散条件较好，通风条件良好，产生少量的装修废气能得到较好的扩散，对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 （1）管道试压废水 试压废水为清洁水，含有少量悬浮物，但是由于管道试压水具有一定的压力，为避免施压水直接排放冲刷土壤，本项目通过设置消能池的方式进行能量释放后用于厂区植物绿化，对环境影响不大。 （2）施工人员生活污水 施工期施工人员生活污水产生量为1.2m3/d，污水中主要污染物及浓度为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L等，无特殊污染因子，施工现场应设置临时化粪池用于收集施工人员生活污水，由附近村民拉走用于肥田，不外排。 （3）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在场区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、噪声影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为构筑物施工和设备安装过程中产生噪声。施工机械噪声主要来自水泥浇捣机、挖掘机、装载机、土石方及建筑材料运输车辆等设备噪声；设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80~105dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。 工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑点源扩散衰减，预测模式如下： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； 现场施工机械随距离衰减后的噪声贡献值见下表。 表28 施工机械在不同距离的噪声贡献值 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值; 施工阶段. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 挖掘机; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39; 土石方. 2; 推土机; 63; 57; 53; 51; 49; 43; 39; 37. 3; 混凝土振捣器; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44; 结构. 4; 混凝土泵车; 85; 79; 75; 73; 71; 65; 61; 59. 5; 运输车辆; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 36; 34; 运料. 6; 电锯; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 56; 54; 装修. 7; 电钻; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 56; 54. 8; 切割机; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44. 距本项目最近的声环境敏感点为输气管道两侧3m远的文庄村、店刘村住户，如不采取噪声防治措施，施工过程中可能会对敏感点造成影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值的要求。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （4）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定； （5）施工现场合理布局，以免局部声级过高，尽可能将施工机械远离厂区边界布置，使施工阶段的噪声对周围环境影响降至最低。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、施工固体废弃物 （1）建筑垃圾及土石方 工程总开挖土石方量为1.72万方，总填方量为1.72万方，无需外运处置土石方。在站场建设过程中也会产生部分建筑垃圾，建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如弃土、废沙石等建筑材料废物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围环境的景观。因此，无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量为15kg/d。生活垃圾集中收集到指定的垃圾箱内，并定期运至就近的垃圾中转站由环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。 5、生态环境影响分析 （1）占用土地影响分析 项目占地包括永久占地和临时占地，其中永久占地为管道工程“三桩”、常村门站占地，面积为6395m2；临时占地为管道工程、常村门站施工作业临时占地，面积为13030m2。项目常村门站占地为荒地，植被主要是杂草，项目永久占地对环境影响小。项目输气管道采用地埋式铺设，管道铺设路线周边主要是农田，管道铺设作业会不可避免的临时占用沿线周边农田。本评价建议先将门站南侧办公区地面进行硬化，作为施工作业的临时场地，此外还可利用周边硬化道路（不影响道路通行的情况下）作为临时作业场地，可有效减少项目临时占地面积，项目施工完成后要对临时占地进行土地整治并恢复耕作功能。评价认为，建设单位严格控制占地面积，及时进行生态恢复，可将项目对土地占用的影响降至最低。 （2）植被影响分析 项目的工程建设会对门站及输气管线周围植被造成一定的破坏。根据现场调研，项目所在区域植被主要为杂草和农作物，无重点保护的珍贵植物。项目建设可能破坏的植被多为该区域常见种类，项目实施后不会减少当地植物种类，不会减少项目区域内的植被类型，但会造成其数量的减少。此外，由于项目周边植被数量和覆盖率下降，雨水和地表水的冲刷会导致水土流失。评价建议待项目建成后，对项目周边进行绿化可以弥补项目建设对周边植被的破坏。 （3）对野生动物的环境影响分析 施工期机械噪声和施工人员活动噪声是对动物的主要影响因素，各种施工机械，如切割机、电钻、电锤等均可产生强烈的噪声，虽然这些施工噪声非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。 预计在本项目施工期，本项目区域的动物都将产生规避反应，远离施工区域，项目所在区域内无重点保护的珍贵野生动物，主要为野兔、鼠类等常见小型动物，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，只要加强对施工人员的管理，不会引起物种消失和生物多样性的减小，因此，本项目施工期对野生动物的影响较小。 （4）水土流失影响分析 在工程建设期间，由于扰动原地表，使原地表土壤、植被遭到破坏，增加裸露面积，表土的抗蚀能力减弱，加剧了区域内的水土流失，施工结束后尽可能对这些区域进行平整，并重新进行绿化，以恢复其水土保持功能。施工过程中需采取以下措施： （1）项目进行土方作业时，应尽量避开雨季。 （2）施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地。做好水土流失防护措施，避免不必要的水土流失和生态变化。 （3）在临时堆放场设置排水沟、截水沟、沉砂池，减少降雨侵蚀力。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 （5）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为场地平整回填之用。 （6）临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。 （7）工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （8）施工场地应注意土方的合理堆置，尽量避免流入河道和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。 营运期 1、大气环境影响分析 项目运营期大气污染物主要是清管收球作业、站内系统超压、设备检修时放空产生的少量天然气；加臭工艺产生的恶臭；厨房天然气炉灶产生的油烟废气；停电时发电机撬工作产生的燃油废气。 （1）放散废气 根据工程分析，项目清关作业周期为2~3年/次，清管作业放空的非甲烷总烃的量约为0.007t/次，正常运营情况下设备检修周期为1~2次/年，站场设备检修、系统超压放散的非甲烷总烃的量约为0.035t/a。项目放散废气排放频率、放散时间不固定，且每次放散量较少，无法对其进行预测分析。项目位于道路边侧，站址开阔，空气流动良好，且天然气比空气轻，少量放散废气经15m放散管高空排放后可迅速扩散。此外项目还采取如下措施减少放散废气排放频率、排放量等以降低放散废气对周围环境空气影响： ①工程在正常营运状态下，集输工艺采用先进的密闭集输清管，为防止泄露引起爆炸、燃烧，在站场的重要地点、控制室等可能发生气体积聚的场所均按照相应规范的要求设置可燃气体浓度探测报警装置，一旦天然气泄露即发出警告，做到防患于未然，且公司配有燃气系统巡查人员，在燃气管道和燃气设施有微量泄漏时就能及时进行处理，避免天然气的放散。 ②按《输气管道工程设计技术规范》中的规定，天然气集输管线设置自动截断阀。 ③为防止输气管线中凝液杂质的积结，站内设清管收、发送装置，定期进行通球，保护外输管线的正常生产。 ④管线防腐采用三层PE复合结构作为管线的外防腐层，并用外加电流阴极保护相结合的方法。管材选材上选择抗酸性介质、耐压的直缝高频电阻焊钢管。 ⑤集输管道沿线设置永久性标志；防火防爆区域设置明显的禁火标志。 ⑥选用密闭性能良好的阀门，保证可拆连接部位的密封性能。定期检验集输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行天然气测漏检验，及时消除事故隐患。对管壁厚度低于规定要求管段及时更换，消除爆管隐患。 ⑦保证通讯设备状态良好，发生事故及时通知分输站场停止送气。 采取上述防治措施后，可有效降低泄漏、设备损坏等事故发生的频率，减少放散废气的排放次数和排放量，使放散废气对大气污染影响降至最低。 （2）臭气 本项目本项目的加臭剂的用量为15t/a。根据《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148—2010）中规定，项目加臭工艺过程在密闭状态下进行，加臭剂在密闭性良好的储罐内储存，项目恶臭产生量极少，主要以无组织方式逸散。。项目加臭装置位于敏感点大娄庄村下风向，加臭装置及储罐设置在室外通风良好的地方，采取遮阳、避雨等措施，有效降低储罐泄漏的可能性，且配备人员加强对加臭系统气密性检查，防止加臭剂“跑、冒、滴”。查阅其他天然气门站项目竣工环保验收报告（《千阳县南寨镇门站项目》、《临汾市屯里门站项目》），门站加臭工艺及加臭剂的存储做好密闭防漏措施后，臭气排放极少，对环境影响轻微。 （3）厨房油烟废气 由工程分析可知，项目厨房油烟废气中油烟的产生量为3.7kg/a。本项目厨房为12名员工提供就餐，预计设置2个基准灶头，规模属于小型，运行时间为3h/d，年工作时间为1095h，根据厨房运行情况，选用风量为1000m3/h的油烟净化器，油烟净化器去除率可达90%以上，评价按去除率以90%计。食堂油烟排放源强及处理后排放浓度见下表： 表29 食堂油烟气排放源强 项目; 处理前油烟产生量（kg/a）; 处理前油烟产生浓度（mg/m³）; 风量 （m³/h）; 处理后油烟排放量（kg/a）; 处理后油烟排放浓度(mg/m³). 厨房; 3.7; 3.38; 1000; 0.37; 0.34. 标准; 排放浓度≤1.5mg/m³. 由上表可知，项目厨房油烟排放浓度和净化效率均可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）里小型规模的相关要求（小型标准：油烟排放限值1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%），且厨房间歇运行，项目区域大气扩散条件较好，处理后的油烟废气经厨房专用烟道排放，对周围环境影响不大。 （4）发电机燃油废气 项目站场外部电源停电时由站内备用应急发电机为站场供电，发电机燃料为柴油，工作时会产生燃油废气，其中主要含有烟尘、SO2、NOx等污染物。项目仅在站场外部电源停电的特殊情况下产生燃油废气。根据工程分析，项目应急发电机燃油废气中烟尘、SO2、NOx产生量很少，烟尘1.44kg/a，浓度为110 mg/m3；SO2 2.63kg/a，浓度为200 mg/m3；NOx 2.21kg/a，浓度为168 mg/m3；项目发电机燃油废气排放均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，能够达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，燃油废气在短时间内得到稀释、扩散，因此项目站场停电时发电机燃油废气对周围环境影响很小。 2、水环境影响分析 根据工程分析，项目营运期间产生的废水主要为设备场地冲洗废水、生活污水和厨房废水。 设备场地冲洗废水产生量为0.23m3/d，83.2m3/a，主要污染物为SS，排污池收集后用于站区绿化，不外排；厨房废水产生量为0.05m3/d，17.5m3/a。厨房内设置1座0.5m3的隔油池，厨房废水经隔油池预处理后排至化粪池再处理；生活污水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a，进入站区1座16m3的化粪池处理后定期清掏，由周围村民拉走肥田，不外排。查阅《产排污系数手册》及结合本项目具体情况，确定本项目营运期污水主要污染因子及其浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为COD 0.1051t/a、BOD5 0.0526t/a、SS 0.0701t/a、氨氮0.0088t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“5.2评价等级确定”的内容，本项目地表水环境影响评价等级为：三级B。经现场勘察，项目周边有大量的农田，能够将本项目生活污水全部消纳。项目南侧拟建化粪池1座，容量为16m3，可储存15d的水量，能够满足本项目生活污水暂存需求。化粪池需做好防渗处理，池底和池壁均采用混凝土构筑。 上述治理措施落实后，项目营运期无废水排放，不会对周围地表水环境造成不利影响。 3、声环境影响分析 本项目高噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，如清管发球筒、过滤分离器、加臭橇、放空筒等，源强在75~85dB(A)。中石油昆仑燃气有限公司河南分公司拟为各台设备安装减震基础，通过室内隔声、距离衰减等措施降低噪声影响。经上述措施后设备的噪声强度见下表。 表30 本项目营运期噪声源强及降噪措施效果 序号; 设备名称; 噪声强度/ dB（A）; 产生方式; 治理措施; 治理后噪声强度/ dB（A）. 1; 清管发球筒; 75; 间断; 基础减振、建筑隔声、距离衰减等; 55. 2; 过滤分离器; 80; 间断; 60. 3; 自用气橇; 75; 间断; 55. 4; 加臭橇; 80; 间断; 60. 5; 放空筒; 85; 间断; 65. 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； （2）噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； 根据上述噪声点源衰减和叠加公式计算，项目营运期间主要噪声源对厂界的影响结果见下表。 表31 项目营运期噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点名称; 距离（m）; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 达标情况. 预测值; 标准值; 预测值; 标准值. 1#东边界; 12.5; 43.7; 55; 43.7; 45; 达标. 2#南边界; 41.5; 33.2; 55; 33.2; 45; 达标. 3#西边界; 12.1; 44.0; 55; 44.0; 45; 达标. 4#北边界; 15.3; 41.9; 55; 41.9; 45; 达标. 根据上述预测结果，本项目运营期站场四周厂界昼夜间噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，因此项目营运期噪声对周围声环境影响很小。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运后产生的固体废弃物分为一般固废和危险废物。一般固废主要来源为员工生活垃圾，危险废物主要来源为清管废渣、过滤废液、检修废液、过滤器滤芯等。 （一）一般固废： 项目运营期员工生活垃圾产生量约为1.31t/a，经集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理。生活垃圾不随意排放，不会对周围环境造成影响。 （二）危险废物： 对于危险废物，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置；过滤器滤芯需要进行定期更换，产生的废滤芯暂存于危废暂存间定期交由资质单位进行处理。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目危废收集容器和包装袋必须粘贴危废识别标志，存放在独立的危险固废暂存点。危险废物贮存场所应设置警示标志，地面应进行防渗处理。清管废渣（含油水）、分离器废液和检修废液的危废编号均为HW09，且危险废物产生量少，可一同暂存于排污罐中。 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危废委托有资质单位安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 表32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 清管废渣; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 常村门站工艺装置区东南角; 6m2; 排污罐; 0.5t; 3个月. 2; 分离器废液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 排污罐; 1t; 3个月. 3; 检修废液; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 排污罐; 1t; 3个月. 4; 过滤器滤芯; 油/水、烃/水混合物或乳化液; HW09; 密封桶; 1t; 2个月. （1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 （2）危险废物转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 （3）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ④危险废物暂存要防雨、防风、防晒、防渗。 ⑤定期对危险废物贮存设施进行检查，发现问题，应及时采取措施清理更换。 ⑥危险废物贮存设置按规定设置警示标志。 ⑦危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶和密封罐，容器上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 通过采上以上措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 绿化措施能起到绿荫防尘、防污染、减轻交通噪音的效果，是减少项目建设生态影响的重要措施。施工结束后，应对敷管占地、站场绿化地及施工临时占地进行恢复绿化，保证较大的绿化面积，营建灌草相结合的、高质量的绿地系统，提高绿地的生态效益。尽量选择抗污染性能好的植物。由于项目需要良好的通风条件，因此建议选择种植常绿草皮和当地常见灌木进行绿化。项目所在区域不属于生态敏感或脆弱区，施工期结束后做好恢复绿化工作，一般对周围生态环境影响很小。 6、环境风险影响分析 本项目所经营的介质为天然气，天然气属于甲类易燃、易爆化学品，一旦发生火灾、爆炸事故，会对环境和人体健康造成一定危害。项目加臭剂为四氢噻吩，四氢噻吩属于3.2类闪电易燃液体，一旦发生泄漏会对环境和人体健康造成一定危害。关于《进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）为指导，提出相应的风险管理及减缓风险措施和应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。具体分析详见风险专项分析。 由分析可知，本项目发生泄漏、火灾和爆炸的概率很小，在保证落实各项防范措施及应急预案基础上，发生事故的风险处于可接受范围内。 7、选址可行性及平面布置合理性分析 （1）选址可行性分析 本项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西。项目选址应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中选址要求，详细相符性分析见下表。 表33 项目与设计规范选址要求相符性分析一览表 序号; 设计规范选址要求; 本项目情况; 符合性. 1; 站址应符合城市规划的要求; 根据叶县自然资源局出具的规划选址意见（详见附件三）及用地选址意见（详见附件四），项目建设用地符合常村镇土地利用总体规划（2010-2020）; 符合. 2; 站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水和通信等条件; 常村门站所处地形为平原，周边有良好的供电、供水条件; 符合. 3; 门站应少占农田、节约用地并应注意与城市景观等协调; 常村门站占地为荒地，项目占地由最初设计的13亩，改为7.5亩尽可能的减少占地; 符合. 4; 门站站址应结合长输管线位置确定; 本项目常村门站与长输管线配套设计建设; 符合. 由上表可知，项目选址符合常村镇土地利用总体规划（2010-2020），且符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中选址要求，故项目选址可行。 （2）平面布局合理性分析 ①项目建筑合理利用空间划分区域，门站南侧为办公区；工艺设备区位于门站的北侧，自东向西依次新建橇装设备1座、加臭橇1座、自用气橇1座，工艺设备区东侧、南侧、西侧和北侧设4m宽消防路；辅助生产区布置在办公楼的东侧，办公楼西侧新建化粪池、一体化污水处理装置各1座；厂区东北角新建排污池1座；放空区位于工艺装置区的北侧。设备按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资。 ②项目站场西侧为乡道水泥路，交通较为便利。 ③根据项目可行性研究报告，本项目站场布置严格执行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），本工程站址区域布置防火间距见下表： 表34 站外防火间距表 单位：m 项目; 工艺区; 放空筒. 规范要求; 实际; 规范要求; 实际. 东侧已建道路; 7.5; 20; 30; 55. 西侧叶县村级集体经济标准化厂房; 22.5; 35; 60; 80. 南侧房屋院落; 22.5; 64; 60; 74. 东侧院落; 22.5; 35; 60; 127. 站内办公楼; 22.5; 30.6; 60; 85. 架空电力线路; 1.5倍杆高; 需切改; 40; 需切改. 根据上表，项目站区放空筒和工艺区布置除架空电力线路需切改外，均能满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的防火间距要求。根据建设单位提供的资料，建设单位已与当地电力管理部门沟通确定，在项目开工建设之前完成架空电力线路的切改工作。 综上所述，待项目附近架空电力线路完成切改后，项目选址及平面布置合理。 8、总量控制 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx和VOCs。 本项目废水综合利用不外排，废气排放污染物主要为臭气、油烟和放散废气中的非甲烷总烃，非甲烷总烃属于VOCs。根据评价分析，项目清关作业周期为2~3年/次，清管作业放空的非甲烷总烃的量约为0.007t/次，正常运营情况下设备检修周期为1~2次/年，站场设备检修、系统超压放散的非甲烷总烃的量约为0.035t/a。因此本评价建议项目总量控制指标为：VOCs 0.042t/a。 9、环境管理及监测 ①环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 本项目污染物排放清单如下： 表35 本项目污染物排放管理清单 项目; 具体内容. 工程组成; 项目采用3班24h工作制，设计输气量为12×108Nm3/a。. 原辅材料; 天然气12×108Nm3/a，四氢噻吩15t/a。. 环保措施; 废气： 1、放散废气：15m高放空管筒。 2、油烟废气：油烟净化器。 3、发电机燃油废气：发电机设置在空旷通风良好的位置。 4、臭气：加臭装置设置在通风良好的位置。 废水： 设备场地冲洗废水排污池收集后用于站区绿化，不外排。厨房废水经隔油池预处理后排至化粪池再处理；生活污水化粪池处理后定期清掏，由周围村民拉走肥田，不外排。 固废： 生活垃圾集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理。清管废渣、过滤废液、检修废液和过滤器滤芯置于密闭容器暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位无害化处置。 噪声： 减震基础、厂房隔声、距离衰减等. 排放的污染物; 废气： 1、厨房油烟废气：油烟，0.34mg/ m3，0.37kg/a； 2、放散废气：主要为甲烷，少量非甲烷总烃，排放频次低。 3、恶臭气体：极少，随大气扩散 4、应急发电机燃油废气：仅在停电情况下排放，排放量很少。. 执行标准; 废气：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》,《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）。 固废：《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。. 总量指标; 废气：不涉及总量控制指标。 废水：不涉及总量控制指标。. ②环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表36 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废气; 油烟净化器排气筒; 油烟; 每半年1次，每次连续监测2天; 委托有资质第三方检测机构. 厂界四周; 臭气浓度、非甲烷总烃. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每半年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各1次. 10、环保投资估算 本项目总投资10000万元，其中环保投资为319万元，环保投资占总投资的3.19%。环保投资估算一览表见下表。 表37 环保投资估算一览表 污染因子; 环保措施; 数量; 投资/万元. 施工期; 废气; 运输车辆及施工机械燃油废气; 缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，禁止超载、采用合格燃料; /; 1. 施工扬尘; 施工现场用铁皮围挡全部围住，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固，围栏顶部每隔3m设置1个喷雾装置，施工现场拆除及土方作业时应保持喷雾装置开启；设置车辆冲洗装置，对进出车辆进行冲洗；配备1辆洒水车，对现场洒水；施工现场配备4台喷水雾炮，在拆除和土方作业时，雾炮要覆盖整个作业区，运输车辆要做好封闭等; /; 150. 装修废气; 建议项目应选用环保型水性油漆; /; /. 废水; 管道试压废水; 设置消能池的方式进行能量释放后用于厂区植物绿化; 1座; 2. 施工废水; 1座简易沉淀池，废水经沉淀处理后，回用于施工工地，不外排; 1座; 2. 施工人员生活污水; 1座临时化粪池处理，由附近村民拉走用于肥田; 1座; 4. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声设备，合理安排作业时间及空间等; /; /. 固废; 建筑垃圾及土石方; 土石方用于回填和场地平整，建筑垃圾回收或运往指定地点堆埋; /; 10. 施工人员生活垃圾; 收集到指定的垃圾箱内，定期运至就近的垃圾中转站; /; 2. 生态; 土方作业时，应尽量避开雨季，设置排水沟、截水沟、沉砂池，遇下雨，用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。; 80. 运营期; 废气; 放空系统; 15m高放空筒; 1具; 6. 厨房油烟; 油烟净化器; 1套; 2. 加臭系统臭气; 加臭装置设置于室外通风良好，采取了遮阳、避雨等措施，加强对加臭系统气密性检查; /; 0.5. 发电机燃油废气; 发电机组设置在空旷处，通风条件良好; /; /. 废水; 设备场地冲洗废水; 排污池1座，容量为6m3; 1座; 3. 厨房废水; 隔油池1座，0.5m3; 1座; 1. 生活污水; 化粪池1座，16m3; 1座; 8. 噪声; 设备运行产生的机械噪声; 减震基础、室内隔声及距离衰减等。; /; 2. 固废; 生活垃圾; 集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理。; /; 0.5. 清管废渣; 设置3个排污罐分类密闭分装，做好标签，暂存于危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位进行处理。; 1座; 12. 分离器废液. 检修废液. 过滤器滤芯; 设置1个密封桶密闭收集暂存在危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位进行处理。. 风险; 事故废水; 事故池1座，30m3; 1座; 15. 生态; 绿化; 绿化面积1500m2; /; 18. 合计; 总投资10000万元，环保投资占3.19%; 319. 11、环保验收 该项目环保设施“三同时”环保验收内容详见下表。 表38 建设项目“三同时”验收一览表 污染因子; 验收内容; 验收标准. 废气; 放空系统; 15m高放空筒1具; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中表2边界建议值. 厨房油烟; 油烟净化器1套; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 厂界臭气; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1. 发电机燃油废气; 发电机组设置在空旷处，通风条件良好; /. 废水; 设备场地冲洗废水; 排污池1座，容量为6m3; 收集后用于绿化，不外排. 厨房废水; 隔油池1座，0.5m3; 隔油池与处理后排入化粪池. 生活污水; 化粪池1座，16m3; 化粪池定期清掏，由周围村民拉走肥田. 噪声; 设备运行产生的机械噪声; 减震基础、室内隔声及距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 固废; 生活垃圾; 集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）. 清管废渣; 设置3个排污罐分类密闭分装，做好标签，暂存于危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位进行处理。 收集后定期外售; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 分离器废液. 检修废液. 过滤器滤芯; 设置1个密封桶密闭收集暂存在危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位进行处理。. 风险; 事故废水; 事故池1座，30m3; 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013）. 生态; 绿化; 绿化面积1500m2; /.

建设项目拟采取的防治措施及实际治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 实际治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 放空系统 | 非甲烷总烃 | 15m高放空筒 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 加臭系统 | 臭气 | 加臭装置设置于室外通风良好，采取了遮阳、避雨等措施，加强对加臭系统气密性检查 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 发电机组 | 燃油废气 | 发电机组设置在空旷处，通风条件良好 | / |
| 水污 染物 | 设备场地 | 设备场地冲洗废水 | 排污池1座，容量为6m3 | 用于站区绿化，不外排 |
|  | 厨房 | 厨房废水 | 隔油池1座，0.5m3 | 排至化粪池再处理 |
|  | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池1座，16m3 | 化粪池定期清掏，由周围村民拉走肥田 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理。 | 合理处置 |
|  | 清管作业 | 清管废渣 | 设置3个排污罐分类密闭分装，做好标签，暂存于危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位进行处理。 |  |
|  | 过滤工序 | 分离器废液 |  |  |
|  | 设备检修 | 检修废液 |  |  |
|  |  | 过滤器滤芯 | 设置1个密封桶密闭收集暂存在危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位进行处理。 |  |
| 噪 声 | 工程噪声源主要为发球筒、过滤分离器、加臭橇、放空筒等。采用减振、隔声、距离衰减等措施后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目选址位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，不属于生态敏感或脆弱区。项目对生态环境的影响主要在施工期，影响是暂时的。施工期由于对厂区土地的开挖、平整等，会破坏原有地表植被，但项目建成后通过采取站区内及四周绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 常村镇大娄庄燃气储备保供项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，征地面积6350m2，门站围墙内面积5030m2，总投资10000万元，项目建成后年输气量为12×108Nm3。本项目员工定员12人，年工作365天，实行3班24小时工作制。 2、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属“第一类 鼓励类”-“七、石油、天然气”-“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类项目；且项目已在叶县发展和改革委员会备案（见附件二），项目代码：2020-410422-45-03-008349，故本项目符合国家当前产业政策。 （2）选址及规划符合性分析 本项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，根据叶县自然资源局出具的规划选址意见及用地选址意见，项目建设用地符合常村镇土地利用总体规划（2010-2020）。项目附近架空电力线路完成切改后，选址符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的要求。故项目选址可行。 （3）环境质量现状分析 本项目所在区域环境空气质量因子PM10、PM2.5不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其他因子满足要求；声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目周边主要为农田生态系统，植被以人工种植的乔木和农作物居多，生态结构类型单一，无需要重点保护的野生动植物。项目营运期产生的废水、废气、噪声在通过相应措施处理后，不会使项目所在区域环境功能出现降级，符合当地环境功能区划。 3、环境影响分析结论 营运期 ①废水 本项目废水主要为设备场地冲洗废水、生活污水和厨房废水。设备场地冲洗废水主要污染物为SS，排污池收集后用于站区绿化，不外排；厨房废水经隔油池预处理后排至化粪池再处理；生活污水进入站区化粪池处理后定期清掏，由周围村民拉走肥田，不外排。项目废水经综合利用后均不外排，对周围环境影响很小。 ②废气 天然气的放散量与设备的运行情况有关，其排放方式为偶然瞬时冷排放，且产生量很少，只要合理操作，对环境影响不大。天然气加臭工艺会挥发出恶臭气味，主要成分为四氢噻吩。加臭装置设于室外通风效果好，加强对加臭系统气密性检查，对周边环境影响不大。厨房烹饪燃料为清洁能源天然气，厨房排放的油烟满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准限值，不会对外环境造成大的影响。项目仅在站场外部电源停电的特殊情况下产生燃油废气，污染物产生量很少，且能够达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，燃油废气在短时间内得到稀释、扩散，对周围环境影响很小。 ③噪声 本项目营运期的噪声源主要生产设备噪声，其噪声级一般在75~85dB(A)之间。通过相应的降噪措施并经过厂房隔声以及距离衰减后，项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，对周围的声环境影响较小。 ④固体废弃物 本项目营运后产生的固体废弃物分为一般固废和危险废物。一般固废主要来源为员工生活垃圾，危险废物主要来源为清管废渣、过滤废液、检修废液、过滤器滤芯等。生活垃圾经集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理。清管废渣、过滤废液、检修废液经3个排污罐分类密闭分装，做好标签，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；过滤器滤芯经1个密封桶密闭收集暂存在危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。项目固废均经过合理处置，对周围环境影响不大。 ⑤环境风险 项目涉环境风险物质为天然气和四氢噻吩，有泄漏、火灾和爆炸事故风险，项目严格执行本环评环境风险专项分析中要求的风险防范措施，可使风险事故对环境的影响降至最低。 4、建议 （1）项目建设过程中严格遵守“三同时”制度，建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （2）经常对设备进行检查维修，严格确保各种污染治理措施能够正常运转，做到项目污染物达标排放。 （3）项目正式投产运行后，要保证环保设备的正常运行，并定期对环保设备的运行情况进行检查，一旦设施出现问题，要及时解决，并在恢复之前暂停生产。 （4）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （5）危险废物应当按照国家有关规定妥善贮存，并及时送资质单位处置。 （6）严格执行环评要求的事故风险防范措施。 5、环评总结论 常村镇大娄庄燃气储备保供项目，符合国家当前产业政策。项目位于平顶山市叶县常村镇大娄庄村西，符合常村镇土地利用总体规划（2010-2020）。项目在运营期将对环境产生一定的影响，只要建设单位严格落实本环评提出的各项污染防治对策，认真贯彻执行“三同时”制度及做好日常环保管理工作，可确保实现污染物的达标排放和妥善处理，不会对周围环境产生较大影响。从环保角度出发，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日