- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 建设项目基本情况 | 平顶山佰兴工贸有限公司年产1000吨熔喷布、1亿只医用口罩 和5000万只N95口罩建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山佰兴工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈彬龙 |  | 联系人 |  | 陈彬龙 |  |  |  |
| 通讯地址 | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13308161000 | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2020-410422-17-03-039883 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2800m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 5500 | 环保投资（万元） |  | 52.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.95% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，熔喷布等急需必需的疫情防控医疗物资原料出现严重短缺。加大力度做好疫情防控医疗物资的生产供应，事关人民群众身体健康，事关防控一线同志和病患者生命安全，事关社会安定稳定。为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的系列重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组部署，按照省委、省政府应对疫情扎实做好工作的有关要求，支持企业通过扩产、转产、新建等方式，迅速扩大熔喷布和口罩的产能产量，着力解决好疫情防控急需医疗物资的短缺问题。基于以上情况，平顶山佰兴工贸有限公司拟在叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号租赁现有空置生产车间建设年产1000吨熔喷布、1亿只医用口罩和5000万只N95口罩项目。项目建成后对解决目前防疫物资短缺具有十分重大的现实意义。

本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，租用产业集聚区现有空置厂房2800平方米（租赁协议见附件3），建成后可年产1000吨熔喷布、1亿只医用口罩和5000万只N95口罩。熔喷布生产工艺流程：聚合物准备-熔融挤压-计量泵-熔喷模头组合件-熔体细流拉伸-冷却-接收装置。口罩生产工艺流程：原料-打片折叠-上带-包装-消杀-检验-成品。主要设备：熔喷布生产线、N95口罩自动生产线、医用口罩自动生产线。本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-17-03-039883，详见附件2，项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“十六、医药制造业”类别中的“43卫生材料及医药用品制造”，全部应编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。

- 受平顶山佰兴工贸有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《平顶山佰兴工贸有限公司年产1000吨熔喷布、1亿只医用口罩和5000万只N95口罩建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 平顶山佰兴工贸有限公司年产1000吨熔喷布、1亿只医用口罩和5000万只N95口罩建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 平顶山佰兴工贸有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 100人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额 | 5500万元 |
|  | 环保投资 | 52.02万元 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.379877，33.628632；东北：113.380609，33.628600西南：113.379869，33.628243；东南：113.380607，33.628217 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 是 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 项目无生产废水外排，生活污水依托现有化粪池处理后通过集聚区污水管网进入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气，口罩生产线超声波冲压和超声波焊接工序产生的有机废气 ②废水：员工办公产生的生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：废边角料、过滤废渣、次品、包装废料 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 租赁产业集聚区现有空置厂房，建筑面积2800m2 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 位于生产车间内，约165m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托叶县产业集聚区供水管网 |
|  | 供电系统 | 依托叶县产业集聚区供电电网 |
|  | 排水工程 | 项目废水全部为生活污水，依托现有化粪池处理后通过集聚区污水管网进入集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理 |
| 环保工程 | 废气治理 | 熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气：密闭车间内生产，废气经无尘车间抽风系统排除车间外 |
|  |  | 口罩生产线超声波冲压和焊接工序产生的有机废气：密闭车间内生产，废气经无尘车间抽风系统排除车间外 |
|  | 废水治理 | 项目废水全部为生活污水，依托现有化粪池处理后通过集聚区污水管网进入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，厂房隔声 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，20m2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目产品方案详见表3。

表 3    项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔喷布 | t/a | 1000 | 均外售给医疗卫生材料制造商 |
| 2 | 一次性医用口罩 | 只/年 | 1亿 | 医用外科口罩产品执行标准：《医用外科口罩》YY0469-2011 |
| 3 | N95口罩 | 只/年 | 5000万 | / |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熔喷布生产线 | 600mm | 条 | 1 | / |
|  |  | 800mm | 条 | 3 | 1备2用 |
|  |  | 1600mm | 条 | 2 | / |
|  | 耳带式N95口罩全自动生产线 | / | 条 | 6 | / |
|  | 高速平面耳带式口罩生产线 | / | 条 | 3 | / |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表5。

表 5    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔喷布 |  |  |  |  |
|  | 改性聚丙烯粒子（PP粒子） | 1000 | t/a | 外购 |
|  | 驻极母粒 | 30 | t/a | 外购 |
| 一次性医用口罩 |  |  |  |  |
|  | 无纺布 | 170 | t/a | 外购 |
|  | 熔喷布 | 85 | t/a | 自给 |
|  | 鼻梁条 | 1000万 | m/a | 外购 |
|  | 耳带 | 3000万 | m/a | 外购 |
| N95口罩 |  |  |  |  |
|  | 无纺布 | 85 | t/a | 外购 |
|  | 熔喷布 | 50 | t/a | 自给 |
|  | 鼻梁条 | 500 | m/a | 外购 |
|  | 耳带 | 1500 | m/a | 外购 |

聚丙烯：聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于医疗器械卫生材料等生产，也用于食品、药品包装。

驻极母粒：驻极母粒是一种配合驻极设备使用的特殊功能母粒，以进口高流动性聚丙烯（溶指≥1300/min）为基材，使用高性能复配型驻极剂，进行均匀混合基础生产，解决了单一驻极材料难分散、不稳定的问题。添加少量的驻极母粒，就能增加熔喷无纺布中电荷捕集能阱的，密度和深度，有效释放负离子和储存电荷，达到提高熔喷无纺布的综合过滤效果和抗热衰减的性能。使其在同样纤维细度和克重的情况下，降低熔喷无纺布产品阻力，同时提高熔喷无纺布产品过滤效果。

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为100人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

8、营运期供电情况

项目年用电量约50万kWh/a，依托叶县产业集聚区供电电网提供，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目用水主要包括熔喷布生产冷却用水及办公生活用水，用水依托叶县产业集聚区供水管网提供。

①冷却用水：项目熔喷布生产过程中需要水间接冷却，根据建设单位提供资料，循环水用量约5m3/h，本项目年工作时间为2400h，则循环水用量约40m3/d，12000m3/a。循环水的损耗量取0.5％，则本项目冷却循环水补充量约0.4m3/d、120m3/a。

②办公生活用水：项目约有职工100人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为5m3/d、1500m3/a。

（2）排水

本项目熔喷布生产过程中冷却工序为间接冷却，不与物料相接触。冷却水循环利用，定期添加，不外排。项目废水全部为生活污水，产污系数按0.8计，生活污水产生量4.0m3/d、1200m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮，依托现有化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，经灰河最终汇入沙河。

本项目给排水情况一览表见表6，本项目水平衡图见图1。

表 6     本项目给排水情况一览表

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 45.4 | 13620 |
|  | 循环用水量 | 40 | 12000 |
|  | 一次新鲜水 | 5.4 | 1620 |
|  | 其中：冷却水补水 | 0.4 | 120 |
|  | 生活用水 | 5.0 | 1500 |
| 排水量 | 损耗量 | 1.4 | 420 |
|  | 排放水量 | 4.0 | 1200 |

新鲜水

5.4

0.4

冷却系统

消耗散失0.4

40

办公生活

5.0

消耗散失1.0

4.0

化粪池

4.0

叶县产业集聚区污水处理厂（二期工程）

图1    项目水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，拟租赁产业集聚区现有空闲厂房进行建设。项目北临空地，南临空地，西临厂房，东临空地。项目附近的环境敏感点主要为项目西侧的郑庄村，距厂区最近距离为95m；项目东南方向的移民新村，距厂区最近距离为860m；项目东侧的草厂庾村，距厂区最近距离分别为930m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图五。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，拟租赁叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号现有空置厂房进行建设，目前项目尚未开始安装设备，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。本项目所在地属沙河流域，沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨镇张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目生活废水依托现有化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂进一步处理，然后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工业园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，为叶县县城总体规划的一部分，根据项目土地不动产权证及叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地，因此本项目选址符合叶县县城总体规划。 项目土地不动产权证见附件4，叶县城乡总体规划图（2017-2035年）见附图四。 7、叶县产业集聚区规划 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79km2的区域。 主导产业：制盐和盐业物流、机械装备业和零部件加工。 发展定位：以发展制盐和盐业物流、机械装备业及零部件加工为主，全国重要的制盐和盐业物流及其相关产业基地。 空间结构：“一体两翼、三横三纵” （1）一体两翼 一体：即东环路为发展廊道，考虑城市发展的延续性，结合其两侧功能布局及整体景观规划，将主体及其周边影响区打造成展现现代商业、会展、科研、居住和办公景观的特色景观廊道；同时，加强集聚区东西两翼的中心联系，实现产城一体化，为未来发展提供了向北拓展的轴向。 两翼：即西部以居住生活、文化教育组团为主的空间组团与东部以制盐和盐业物流、机械装备制造及零部件加工为主，形成功能复合，分工明确的新型产业集聚区。同时规划中结合规划道路设计特点，在南区内部通过环状交通，连接各功能分区的中心，形成园区的联系特色。 （2）三横三纵 三轴：结合整体空间规划，规划三条南北向的轴线，即依托东环路形成集聚区空间发展轴以及体托东西两片区各自形成一条产业发展轴。空间发展轴串联起集聚区的重要入口门户节点和南部文化路处的商务办公节点，西边产业轴为一条生活轴，以房地产开发为主，结合沙河旅游业的发展做好配套工作，东边产业轴为一条生产轴，串联2个不同主题工业园区，是集聚区一条重要的产业联系纽带。 三带：东西向三条带。分别是位于北门户的景观门户带，以展示叶县人文风貌形象窗口；沿规划体育路规划和谐创意带，串联起都市居住组团、生态居住组团和工业组团，形成分工明确的功能轴线，体现生态人文的关怀；沿文化路形成一条文化高新带，体现行政办公、商务商贸、及现代化产业园区的融合与共生。 根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。 叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件见附件5。 （3）产业集聚区基础设施 ①给水工程规划 用水量：预测总用水量到2012年合计99.79万t/d，到2020年合计164.47万t/d。其中生活用水量近期为0.38万t/d，远期为1.61万t/d，生产用水近期为90.51万t/d，远期为147.91万t/d。 水源：水源有三部分构成一是利用白龟山水库分配给叶县的水量，二是地下水，三是利用叶县污水处理厂中水回用作为集聚区工业用水水源。 本项目供水由集聚区市政供水管网供给。 ②污水工程规划 排水体制：规划城区排水采用雨污分流制排水体制。 污水处理厂：规划在规划建成区西南角（新老灰河交汇处）对一座二级污水处理厂进行扩建。 污水主干管规划：污水管网的布置宜采用由北到南、由西向东的方向布置。 目前集聚区污水处理厂已建成投运，项目冷却水循环使用，定期添加，不外排，生活废水经现有化粪池处理后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，最终排入灰河。 ③供热规划 集中供热热源方案采用区域锅炉房与热电厂相结合的型式，现状热电厂1座、规划的2座区域锅炉房，分别选址在东环路西侧和产业集聚区西北部，其面积分别为20000m2。 本项目生产使用电能加热，不使用产业集聚区热源。 ④燃气工程规划 天然气由西气东输位于迎宾大道与洛平漯高速交叉口西南角的天然气门站进入集聚区。天然气门站的主要功能是对天然气进行接收、储存、除尘、调压、计量、分配、加臭等。 本项目不使用燃气。 8、与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 河南省环保厅于2016年12在郑州市召开《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书》的审查会，并于2018年8月13出具了《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号）。 一、叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审[2011]9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道， 北至南京洛阳高速。规划总面积14.74平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。 二、《报告书》对原规划的执行情况进行回顾性评价，分析了原规划及实施中存在的环保问题，并强化了环境保护对策措施。同时，从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面分析了规划实施的环境制约因素，对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，并针对集聚区现状及规划实施强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为叶县产业集聚区发展规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。 三、总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》、叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。 四、叶县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应该随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加宽绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实施集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运转，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井，定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效措施，避免对地下水造成污染。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效地环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有组织和有计划的培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处理能力。 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 五、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理（含监测）资料档案，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 六、叶县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。 七、建议叶县产业集聚区发展规划尽快按照本审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。在规划实施中，严格按照环评要求进行开发与建设；适时进行阶段性环境影响回顾评价，对以后的规划开发工作进行相应的调整和改进；对建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门批准。 本项目属于医药卫生材料用品制造业，本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，为允许类。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，项目用地性质为工业用地。选址符合集聚区土地利用规划及产业发展规划。同时，项目用水可依托集聚区市政供水管网进行供给，生活污水经现有化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）处理厂进一步处理，然后排入灰河，项目污染物排放量较小。因此，本项目的建设与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符。 - 9. 叶县集聚区污水处理厂介绍 叶县集聚区污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区，目前已满负荷运营。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河，污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 本项目在叶县污水处理厂二期工程收水范围内，项目生活污水经现有化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。 - 10、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，位于白龟山水库地表水饮用水源保护区东南方向约15.6km处，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，距离以上饮用水源保护区最近的为叶县东升洁地下水井群，最近距离约为2.5km，本项目不在其保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，距离以上饮用水源保护区最近的为叶县廉村镇水厂地下水井，最近距离约为5.5km，本项目不在其保护区范围内。项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 11、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为22.8km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 5 VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1 基本要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、 和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 ...... 6 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.1.1 物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统. c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2 含VOCs产品的使用过程 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的,应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 10.3 VOCs排放控制要求 10.3.2 收集的废气中NMHC≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。 本项目涉及VOCs物料均为固态，密闭袋装，在常温储存过程中均不会挥发，在使用过程中由于受热会挥发出有机废气。经计算，项目熔喷布生产过程中熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序工序非甲烷总烃产生量约0.36t/a，0.15kg/h，口罩生产过程中超声波冲压和焊接工序非甲烷总烃产生量约0.035t/a，0.0146kg/h。根据以上文件内容可知，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目所在区域不属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率为0.15kg/h，因此项目可不配置VOCs处理设施。经预测，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求。项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准要求。 13、与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 ...... （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 ...... 本项目属于医药卫生材料用品制造业，不属于以上重点行业。本项目涉及VOCs废气工序熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序和口罩生产线超声波冲压和焊接工序。经计算，项目熔喷布生产过程中熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序工序非甲烷总烃产生量约0.36t/a，0.15kg/h，口罩生产过程中超声波冲压和焊接工序非甲烷总烃产生量约0.035t/a，0.0146kg/h。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目熔喷布生产线可不配置VOCs处理设施。经预测，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求。项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求。 14、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案（征求意见稿）》相符性分析 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。生产设施防腐防水防锈涂装应避开夏季或采用低 VOCs 含量涂料。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目涉及VOCs废气工序熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序和口罩生产线超声波冲压和焊接工序。经计算，项目熔喷布生产过程中熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序工序非甲烷总烃产生量约0.36t/a，0.15kg/h，口罩生产过程中超声波冲压和焊接工序非甲烷总烃产生量约0.035t/a，0.0146kg/h。根据以上文件内容可知，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。本项目物料中VOCs含量远小于10%，因此项目可不配置VOCs处理设施。经预测，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求。因此项目的建设满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案（征求意见稿）》。 15、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目属于医药用品制造业，本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。经计算，项目熔喷布生产过程中熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序工序非甲烷总烃产生量约0.36t/a，0.15kg/h，口罩生产过程中超声波冲压和焊接工序非甲烷总烃产生量约0.035t/a，0.0146kg/h。根据以上文件内容可知，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。本项目物料中VOCs含量远小于10%，因此项目可不配置VOCs处理设施。经预测，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求。项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 7 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 8 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水经现有化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，排入灰河。本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面的监测数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，监测结果详见表9。 表 9 灰河地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表9可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《叶县鑫泽商贸有限公司城西加油站项目环境影响报告表》对潘寨村（位于本项目西南方向约4200m）的检测数据，检测时间2018年6月19日，检测单位为郑州德析检测技术有限公司，监测结果见表10。 表 10 项目所在区域地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 潘寨村. pH（无量纲）; 测值; 7.14. 标准; 6.5-8.5. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.441. 标准; 0.5. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 6.54. 标准; 20. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 388. 标准; 450. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 579. 标准; 1000. 是否达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值; 1.12. 标准; 6.0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 87.2. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 121. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.476. 标准; 1.0. 是否达标; 达标. 萘(µg/L); 测值; 0.070. 标准; 100. 是否达标; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃(C10~C20)(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 2.86×10-4. 标准; 0.01. 是否达标; 达标. 水温(℃); 测值; 16.0. 由表10分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2020年5月10日-2019年5月11日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件6，监测结果见表11。 表 11 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目各厂界昼/夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2020.5.10; 厂界（东）; 53.6; 43.8. 厂界（南）; 51.3; 42.6. 厂界（西）; 50.8; 41.2. 厂界（北）; 52.2; 43.2. 2020.5.11; 厂界（东）; 51.2; 44.1. 厂界（南）; 50.5; 43.1. 厂界（西）; 50.4; 41.9. 厂界（北）; 51.4; 43.8. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12、表13。 表 12 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 郑庄村; 720555.89; 3723870.70; 居住区; 人群; 环境空气二类区; W; 95. 移民新村; 721358.26; 3723764.13; 居住区; 人群; 环境空气二类区; SE; 860. 草厂庾村; 721843.38; 3723699.92; 居住区; 人群; 环境空气二类区; E; 930. 表 13 主要声环境、水环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 声环境; 郑庄村; W; 95; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地表水; 沙河; N; 4100; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 灰河; S; 3600. |
| 环境质量标准 | 表 14 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; 50. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃小时平均浓度; μg/m3; 2000. |
| 污染物排放标准 | 表 15 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015); 非甲烷总烃; 企业边界污染物浓度限值; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 企业边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L. 氨氮; /. 叶县污水处理厂二期工程进水标准; COD; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目涉及的总量控制指标为COD和氨氮。废水产生量为1200m3/a，废水污染物控制指标为项目总排口COD 0.288t/a、氨氮 0.033t/a；经集聚区污水处理厂处理后总量控制指标：COD 0.06t/a、氨氮0.006t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目拟租赁叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号现有空置厂房进行建设，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

2.1 熔喷布生产工艺流程如下：

PP、驻极母粒

熔融挤压

废气、噪声

熔体过滤

废气、固废

计量控制

熔融喷丝

成网

分切卷绕

检验

噪声、固废

废气、噪声

空气加热

空气除湿过滤

高压空气

静电驻极

成品

废气、固废

图2     本项目熔喷布工艺流程及产污环节示意图

（1）熔融挤压：聚丙烯（PP）颗粒和驻极母粒熔融加热温度为250℃左右，由最初的固态转变为高弹态，到最终熔融成黏流态的聚合物熔体。在螺杆的推力作用下，以一定的压力从机头处输送至下一工序。

（2）熔体过滤：利用过滤装置将熔体中的杂质去除，为正常纺丝提供干净的熔体。

（3）采用齿轮计量泵进行溶体计量，聚合物熔体经准确计量后输送至熔喷模头。

（4）熔融喷丝：聚丙烯熔融后经过喷丝孔将其喷出成为纤维状并在高速热气流的喷吹下使之受到强大拉伸形成极细的短纤维，这些短纤维被吸附在成网帘上由于纤维凝聚成网后仍能保持较高的温度从而使纤维间相互粘连成为熔喷布。该过程需使用高速热空气，由空气除湿加热器提供。

（5）成网：利用气流扩散和附壁效应使长丝束按一定方式铺放到凝网帘上。

（6）静电驻极：利用一个均匀电场引起空气局部击穿的电晕放电产生离子束轰击电介质，并使离子电荷沉积于电介质中，材料边带上电荷。

（4）分切卷绕：已定型的熔喷布，通过卷绕机进行收卷、分切处理，形成具有一定长度的卷装材料。

（5）检验入库：利用自动滤料测试仪对产品进行检验，检验合格后入库待售。

2.2 一次性医用口罩生产工艺流程如下：

固废、噪声

检验

无纺布

熔喷布

裁切成型

包装

委外灭菌

一次性医用口罩

铺料

鼻梁条

固废

折叠

冲压

压片

焊接

废气、噪声

耳带

废气、噪声

图3     项目一次性医用口罩生产工艺流程及产污环节示意图

（1）铺料：将里、中、外三层原料自动叠合在一起，进入全自动生产线。

（2）折叠：将大片的无纺布半成品沿着自动生产线方向，由前往后逐渐变窄做成折叠结构。

（3）冲压：将折叠好的口罩通过超声波冲压，并将鼻梁条固定至无纺布内。

（4）压片：通过压合装置将口罩表面压平整。

（5）裁切成型：按照设定的参数将物料裁切为标准尺寸。

（6）焊接：将耳带通过超声波焊接安装至口罩固定位置。

（7）检验：采用人工观察检验成品是否完好。

（8）委外灭菌：本项目一次性医用口罩为无菌产品，口罩的灭菌为委托给有医药用品制造灭菌能力的外单位进行。

（9）包装：灭菌后的成品经包装后入库等待外售。

2.3 N95口罩生产工艺流程如下：

固废、噪声

检验

无纺布

熔喷布

冲压

裁边

废气、噪声

包装

委外灭菌

N95口罩

杯罩成型

焊接

组装

噪声

废气、噪声

耳带

鼻梁条

废气、噪声

图4    项目N95口罩生产工艺流程及产污环节示意图

（1）杯罩成型：原料熔喷布和无纺布经自动成型机加工为杯型。

（2）冲压、裁边：杯型布料的重叠利用超声波冲压叠合在一起，并进行裁边，裁剪掉多余的部分。

（3）焊接、组装：将耳带通过超声波焊接安装至口罩固定位置，并将鼻梁条安装到口罩的鼻梁位置。

（4）检验：采用人工观察检验成品是否完好。

（5）委外灭菌：本项目一次性医用口罩为无菌产品，口罩的灭菌为委托给有医药用品制造灭菌能力的外单位进行。

（6）包装：灭菌后的成品经包装后入库等待外售。

主要污染工序:

1、废气

本项目熔喷布生产过程中使用的原料均为颗粒状物料，无粉状物料使用，所以加料中无粉尘产生。由于项目熔喷布生产时使用的PP粒子的热分解温度约350~380℃，而熔喷布生产过程熔融挤压及喷丝工序温度约200℃~220℃，因此熔融挤压过程所使用的原料不会产生热分解和反应，所以项目塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生，但会有少量残留单体以气体的方式溢出，为挥发性有机物，以非甲烷总烃计。因此，本项目废气主要为熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气，口罩生产线超声波冲压和超声波焊接工序产生的有机废气。

（1）熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气

本项目熔喷布生产线熔融挤压、喷丝工序使用PP塑料粒子、驻极母粒，均为外购新料。但熔融挤压和喷丝过程塑料粒子由于熔融，使得熔体形态发生了急剧变化，比表面积大幅增加，原先被包裹在熔体中的残留单体在挤压、塑化、团粒等过程中会产生有机废气，主要污染因子以非甲烷总烃计。项目熔喷布生产过程中聚合物熔体在熔融挤压、过滤和计量工序均在密闭状态下输送，因此熔喷布生产过程中产生的有机废气主要在喷丝工序中挥发到环境中。参考《空气污染物排放标准和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施的情况下，非甲烷总烃的产生量约为0.35kg/t原料，本项目PP粒子和驻极母粒使用量1030t/a，通过上述产排污系数计算出本项目熔喷布生产过程中熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序工序非甲烷总烃产生量约0.36t/a，0.15kg/h，产生的有机废气挥发量很小，经无尘车间抽风系统排出车间外，对周边环境影响较小。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。本项目熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序有机废气产生速率为0.15kg/h，且物料中VOCs含量远小于10%，因此项目熔喷布生产线可不配置VOCs处理设施。

（2）口罩生产线超声波冲压和焊接工序产生的有机废气

本项目口罩生产线超声波冲压工序、超声波焊接耳带工序操作温度约170℃，低于无纺布和熔喷布的热分解温度（250~380℃），因此不会产生热分解和反应，但仍然会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。参考《空气污染物排放标准和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施的情况下，非甲烷总烃的产生量约为0.35kg/t原料，本项目口罩生产过程中无纺布年用量255t/a、熔喷布年用量135t/a，通过上述产排污系数计算出无纺布和熔喷布在全面积超声波冲压和焊接时非甲烷总烃的产生量为0.14t/a。根据建设单位提供的资料，口罩生产中需要超声波冲压和焊接的面积约为总面积的25%，因此项目口罩生产过程中超声波冲压和焊接工序非甲烷总烃产生量约0.035t/a，0.0146kg/h。产生的有机废气挥发量很小，经无尘车间抽风系统排出车间外，对周边环境影响较小。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。本项目熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序有机废气产生速率为0.15kg/h，且物料中VOCs含量远小于10%，因此项目熔喷布生产线可不配置VOCs处理设施。。

2、废水

本项目熔喷布生产过程中冷却工序为间接冷却，不与物料相接触。冷却水循环利用，定期添加，不外排。因此本项目废水主要为生活污水。项目约有职工100人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为5m3/d、1500m3/a。生活污水产污系数按0.8计，生活污水产生量4.0m3/d、1200m3/a。查阅相关资料类比，生活污水各污染物产生情况为COD:300mg/L、0.36t/a，NH3-N:28mg/L、0.034t/a。

- 本项目租赁叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号现有空置厂房，依托现有化粪池处理后进入集聚区污水管网，排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，经灰河最终汇入沙河。化粪池对COD去除效率≥20%；氨氮去除效率≥3%。本项目废水污染物产生及排放情况见表16。

表 16    本项目废水污染物产生及排放情况

| 污染物 名称 | 污染物产生情况 |  | 污染物排放情况 |  | 处理 方式 | 处理 效率 % | 集聚区污水处理厂进水指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |  |  |
| 废水量 | 1200m3/a |  | 1200m3/a |  | 化粪池 | / | / |
| COD | 300 | 0.36 | 240 | 0.288 |  | 20 | 350 |
| 氨氮 | 28 | 0.034 | 27.16 | 0.033 |  | 3 | 35 |

由上表可知，项目废水经化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。

本项目废水经集聚区污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。项目主要污染物的排放量见表17。

表 17   项目废水经污水厂处理后各污染物排放量

| 污染物指标 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 项目废水量 | 1200m3/a |  |
| 污水厂出水水质(mg/L) | 50 | 5 |
| 项目废水经污水厂处理后污染物排放量(t/a) | 0.06 | 0.006 |

3、噪声

- 本项目噪声主要为熔喷布生产线、一次性医用口罩生产线、N95口罩生产线各生产设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~85dB(A)。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪。类比一般工业设备噪声源强，项目设备产生的噪声值及治理措施见表18。

表 18    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 数量 | 噪声防治措施 | 噪声源强 dB（A） | 降噪后噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熔喷布生产线 | 6 | 厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施 | 70-85 | 60 |
|  | 一次性医用口罩生产线 | 3 |  | 70-85 | 60 |
|  | N95口罩生产线 | 6 |  | 70-85 | 60 |

4、固废

- 项目固废主要为废边角料、过滤废渣、次品、包装废料和办公生活垃圾。

①废边角料：熔喷布生产线切边收卷工序产生边角料，边角料产生量约为原料用量的2.5%，项目熔喷布生产线原料总用量1030t/a，则废边角料产生量约25.75t/a。另外，口罩生产线裁断成型工序产生边角料，边角料产生量约为原料用量的2.5%，项目口罩生产线无纺布和熔喷布总用量约390t/a，则废边角料产生量约9.75t/a。综合，本项目废边角料产生量合计约35.5t/a，经收集后外售综合利用。

②过滤废渣：本项目熔喷布生产过程中过滤过程滤网定期清理，会产生过滤废渣，主要为含有杂质的塑料。根据企业提供资料，过滤废渣年产生量为原料用量的3.8‰，则过滤废渣年产生量为为3.89t/a，经收集后外售综合利用。

- ③次品：本项目检验工序会产生次品，根据企业提供资料，次品产生量约0.1t/a，经收集后外售综合利用。

- ④包装废料：本项目包装工序会产生包装废料，产生量约为0.15t/a，经收集后外售综合利用。

- ⑤生活垃圾：项目劳动定员为100人，生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则项目生活垃圾产生量约为15t/a。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。项目固废产排汇总见表19。

表 19    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切边收卷、裁断成型 | 废边角料 | 一般固废 | 35.5t/a | 收集后外售综合利用 |
| 过滤 | 滤渣 | 一般固废 | 3.89t/a | 收集后外售综合利用 |
| 检验 | 次品 | 一般固废 | 0.1t/a | 收集后外售综合利用 |
| 包装 | 包装废料 | 一般固废 | 0.15t/a | 收集后外售综合利用 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 15t/a | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序 | 无组织非甲烷总烃 | 0.36t/a，0.15kg/h | 0.36t/a，0.15kg/h |
|  | 口罩生产线超声波冲压和焊接工序 | 废气量 | 0.035t/a，0.0146kg/h | 0.035t/a，0.0146kg/h |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 4.0m3/d、1200m3/a | 4.0m3/d、1200m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L、0.36t/a | 240mg/L，0.288t/a |
|  |  | 氨氮 | 28mg/L、0.034t/a | 27.16mg/L，0.033t/a |
| 固体废物 | 切边收卷、 裁断成型 | 废边角料 | 35.5t/a | 0 |
|  | 过滤 | 滤渣 | 3.89t/a | 0 |
|  | 检验 | 次品 | 0.1t/a | 0 |
|  | 包装 | 包装废料 | 0.15t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 15t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为熔喷布生产线、一次性医用口罩生产线、N95口罩生产线各生产设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~85dB(A)。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响:

租赁已建成车间进行生产，不会对周边生态环境产生影响。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目拟租赁叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号现有空置厂房进行建设，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目熔喷布生产过程中使用的原料均为颗粒状物料，无粉状物料使用，所以加料中无粉尘产生。由于项目熔喷布生产时使用的PP粒子的热分解温度约350~380℃，而熔喷布生产过程熔融挤压及喷丝工序温度约200℃~220℃，因此熔融挤压过程所使用的原料不会产生热分解和反应，所以项目塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生，但会有少量残留单体以气体的方式溢出，为挥发性有机物，以非甲烷总烃计。因此，本项目废气主要为熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气，口罩生产线超声波冲压和超声波焊接工序产生的有机废气。

（1）熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气

本项目熔喷布生产线熔融挤压、喷丝工序使用PP塑料粒子、驻极母粒，均为外购新料。但熔融挤压和喷丝过程塑料粒子由于熔融，使得熔体形态发生了急剧变化，比表面积大幅增加，原先被包裹在熔体中的残留单体在挤压、塑化、团粒等过程中会产生有机废气，主要污染因子以非甲烷总烃计。项目熔喷布生产过程中聚合物熔体在熔融挤压、过滤和计量工序均在密闭状态下输送，因此熔喷布生产过程中产生的有机废气主要在喷丝工序中挥发到环境中。经计算，本项目熔喷布生产过程中熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序工序非甲烷总烃产生量约0.36t/a，0.15kg/h，产生的有机废气挥发量很小，经无尘车间抽风系统排出车间外，对周边环境影响较小。

（2）口罩生产线超声波冲压和焊接工序产生的有机废气

本项目口罩生产线超声波冲压工序、超声波焊接耳带工序操作温度约170℃，低于无纺布和熔喷布的热分解温度（250~380℃），因此不会产生热分解和反应，但仍然会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。经计算，项目口罩生产过程中超声波冲压和焊接工序非甲烷总烃产生量约0.035t/a，0.0146kg/h。产生的有机废气挥发量很小，经无尘车间抽风系统排出车间外，对周边环境影响较小。

大气污染物面源排放参数一览表见表20。

表 20   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 10m | 68m | 42m | 90° | 2400h | - 正常排放 | - 非甲烷总烃 | 0.1646kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目生产车间无组织排放的污染物为非甲烷总烃。本项目评价因子和评价标准表见表21。

表 21    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表22。

表 22    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 7万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表23。

表 23    本项目大气无组织污染源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 生产车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 8.49E-02 | 4.25 |
| 38 | 1.23E-01 | 6.13 |
| 100 | 5.69E-02 | 2.84 |
| 200 | 2.30E-02 | 1.15 |
| 300 | 1.34E-02 | 0.67 |
| 400 | 9.06E-03 | 0.45 |
| 500 | 6.69E-03 | 0.33 |
| 600 | 5.22E-03 | 0.26 |
| 700 | 4.23E-03 | 0.21 |
| 800 | 3.54E-03 | 0.18 |
| 900 | 3.02E-03 | 0.15 |
| 1000 | 2.63E-03 | 0.13 |
| 1100 | 2.33E-03 | 0.12 |
| 1200 | 2.09E-03 | 0.10 |
| 1300 | 1.90E-03 | 0.09 |
| 1400 | 1.74E-03 | 0.09 |
| 1500 | 1.59E-03 | 0.08 |
| 1600 | 1.46E-03 | 0.07 |
| 1700 | 1.35E-03 | 0.07 |
| 1800 | 1.25E-03 | 0.06 |
| 1900 | 1.16E-03 | 0.06 |
| 2000 | 1.08E-03 | 0.05 |
| 2100 | 1.01E-03 | 0.05 |
| 2200 | 9.51E-04 | 0.05 |
| 2300 | 8.96E-04 | 0.04 |
| 2400 | 8.46E-04 | 0.04 |
| 2500 | 8.00E-04 | 0.04 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.55E-02 | 0.78 |
| D10%最远距离/m | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离 | 38m |  |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表24。

表 24    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表25。

表 25    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 1.23E-01 | 6.13 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表23可知，本项目非甲烷总烃无组织排放厂界外最大落地浓度为 0.123mg/m3，非甲烷总烃厂界预测排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》（非甲烷总烃小时平均浓度2.0mg/m3），因此本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表26。

表 26  无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.1646 | 2.0 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.069 | 50 |

经计算，本项目生产车间设置卫生防护距离为50m，其中北厂界50m，南厂界50m，西厂界50m，东厂界50m。距项目最近的环境敏感点为项目西侧的郑庄村，距厂区最近距离为95m，不在其卫生防护距离内。因此项目50m卫生防护距离内无大气环境敏感点，本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图5。

50m

生产车间

50m

50m

郑庄村

50m

图5     项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

表 27    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序 | 非甲烷总烃 | 密闭车间内生产，产生的无组织废气经无尘车间抽风系统排除车间外 | 0.395 |
| 2 | 口罩生产线超声波冲压和焊接工序 |  |  |  |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表27。

表 28    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有相应检测能力的检测单位） | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃厂界标准限值要求 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，本项目无需设置大气环境防护距离，但项目生产车间需设置50m卫生防护距离，北厂界50m，南厂界50m，西厂界50m，东厂界50m，项目50m卫生防护距离内无大气环境敏感点。根据估算模型计算数据，本项目非甲烷总烃无组织排放厂界外最大落地浓度为0.123mg/m3，出现在下风向38m处。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周边厂区及空地内内，项目营运期对周围环境影响较小。

- （2）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为非甲烷总烃0.395t/a。

2、水环境影响分析

- 本项目生产用水主要为冷却水，冷却水经循环后重复利用，不外排，因此本项目废水主要为生活污水。

- 本项目位于叶县产业集聚区，在集聚区污水处理厂收水范围内。集聚区污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

- 项目生活污水产生量4m3/d、1200m3/a，依托现有化粪池处理后COD和氨氮排放浓度和排放量分别为240mg/L、0.288t/a和27.16mg/L、0.033t/a。项目生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。经集聚区污水处理厂处理后COD和氨氮最终排放浓度和排放量分别为50mg/L、0.06t/a和5mg/L、0.006t/a，污染物排放量较小，对地表水影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为熔喷布生产线、一次性医用口罩生产线、N95口罩生产线各生产设备运行产生的噪声。噪声源强为70～85dB（A），噪声源均为固定声源。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取选用低噪声设备、厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等降噪措施。项目主要噪声源与厂界距离见表29。

表 29    主要噪声源与厂界距离一览表

| 序号 | 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
|  | 熔喷布生产线 | 40 | 30 | 15 | 5 |
|  | 一次性医用口罩生产线 | 60 | 5 | 5 | 15 |
|  | N95口罩生产线 | 50 | 5 | 10 | 15 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表30。

表 30    各厂界及敏感点影响预测结果

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 52.43dB（A） | 昼间60dB（A） | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 53.17dB（A） |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 52.18dB（A） |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 51.82dB（A） |  | 达标 |

项目夜间不生产，由表30可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

4、固体废物影响分析

- 项目固废主要为废边角料、过滤废渣、次品、包装废料和办公生活垃圾。

- 本项目生产过程中产生的废边角料、过滤废渣、次品、包装废料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、选址可行性分析

本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，赁产业集聚区现有空置厂房进行建设，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据项目土地不动产权证及叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。同时，根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。项目生产车间设置卫生防护距离为50m，其中北厂界50m，南厂界50m，西厂界50m，东厂界50m。距项目最近的环境敏感点为项目西侧的郑庄村，距厂区最近距离为95m，不在其卫生防护距离内。

综上，本项目选址可行。

6、总量控制

（1）总量控制因子

根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为COD、氨氮。

（2）本项目总量控制指标

本项目污染物控制指标详见表31。

表 31    本项目总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.36 | 0.072 | 0.288 | 0.228 | 0.06 |
| 氨氮 | 0.034 | 0.001 | 0.033 | 0.027 | 0.006 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

7、环保投资及竣工验收一览表

本项目总投资5500万元，其中环保投资52.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的0.95%。项目环保投资及竣工验收一览表见表32。

表 32    项目环保投资及竣工验收一览表   单位：万元

| 序号 | 项目 | 产污环节 | 环保措施 | 数量 | 验收指标 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序 | 密闭车间内生产，产生的无组织废气经无尘车间抽风系统排除车间外 | 1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃标准限值要求 | 20 |
| 2 |  | 口罩生产线超声波冲压和焊接工序 |  | 1套 |  | 20 |
| 3 | 废水 | 生活污水 | 依托现有化粪池 | / | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求 | / |
| 4 | 固废 | 生活垃圾 | 放置分类垃圾桶 | 若干 | 送城市生活垃圾填埋场 | 0.02 |
|  |  | 一般固废 | 设置一般固废暂存间，20m2 | 1座 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 | 2 |
| 5 | 噪声 | 生产设备 | 减振、隔声 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 52.02 |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序 | 非甲烷总烃 | 密闭车间内生产，产生的无组织废气经无尘车间抽风系统排除车间外 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准限值要求 |
|  | 口罩生产线超声波冲压和焊接工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水污染物 | 职工生活 | COD、氨氮 | 依托现有化粪池 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求 |
| 固体废物 | 切边收卷、裁切成型 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 不外排 |
|  | 过滤 | 滤渣 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 检验 | 次品 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 包装 | 包装废料 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为熔喷布生产线、一次性医用口罩生产线、N95口罩生产线各生产设备设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~85dB(A)。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

无

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目拟选址位于位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，租用产业集聚区现有空置厂房2800平方米，项目建成后可年产1000吨熔喷布、1亿只医用口罩和5000万只N95口罩。熔喷布生产工艺流程：聚合物准备-熔融挤压-计量泵-熔喷模头组合件-熔体细流拉伸-冷却-接收装置。口罩生产工艺流程：原料-打片折叠-上带-包装-消杀-检验-成品。主要设备：熔喷布生产线、N95口罩自动生产线、医用口罩自动生产线。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-17-03-039883，项目符合国家产业政策。

（3）选址可行性分析

本项目位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，赁产业集聚区空置厂房进行建设，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据项目土地不动产权证及叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。同时，根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于叶县产业集聚区隆鑫大道西侧66号，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。项目生产车间设置卫生防护距离为50m，其中北厂界50m，南厂界50m，西厂界50m，东厂界50m。距项目最近的环境敏感点为项目西侧的郑庄村，距厂区最近距离为95m，不在其卫生防护距离内。综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

① 废气：本项目熔喷布生产过程中使用的原料均为颗粒状物料，无粉状物料使用，所以加料中无粉尘产生。由于项目熔喷布生产时使用的PP粒子的热分解温度约350~380℃，而熔喷布生产过程熔融挤压及喷丝工序温度约200℃~220℃，因此熔融挤压过程所使用的原料不会产生热分解和反应，所以项目塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生，但会有少量残留单体以气体的方式溢出，为挥发性有机物，以非甲烷总烃计。因此，本项目废气主要为熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气，口罩生产线超声波冲压和超声波焊接工序产生的有机废气。

熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序产生的有机废气：本项目熔喷布生产线熔融挤压、喷丝工序使用PP塑料粒子、驻极母粒，均为外购新料。但熔融挤压和喷丝过程塑料粒子由于熔融，使得熔体形态发生了急剧变化，比表面积大幅增加，原先被包裹在熔体中的残留单体在挤压、塑化、团粒等过程中会产生有机废气，主要污染因子以非甲烷总烃计。项目熔喷布生产过程中聚合物熔体在熔融挤压、过滤和计量工序均在密闭状态下输送，因此熔喷布生产过程中产生的有机废气主要在喷丝工序中挥发到环境中。经计算，本项目熔喷布生产过程中熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序工序非甲烷总烃产生量约0.36t/a，0.15kg/h，产生的有机废气挥发量很小，经无尘车间抽风系统排出车间外，对周边环境影响较小。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。本项目熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序有机废气产生速率为0.15kg/h，且物料中VOCs含量远小于10%，因此项目熔喷布生产线可不配置VOCs处理设施。

口罩生产线超声波冲压和焊接工序产生的有机废气：本项目口罩生产线超声波冲压工序、超声波焊接耳带工序操作温度约170℃，低于无纺布和熔喷布的热分解温度（250~380℃），因此不会产生热分解和反应，但仍然会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。经计算，项目口罩生产过程中超声波冲压和焊接工序非甲烷总烃产生量约0.035t/a，0.0146kg/h。产生的有机废气挥发量很小，经无尘车间抽风系统排出车间外，对周边环境影响较小。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。本项目熔喷布生产线熔融挤压、过滤、计量和喷丝工序有机废气产生速率为0.15kg/h，且物料中VOCs含量远小于10%，因此项目熔喷布生产线可不配置VOCs处理设施。

经预测，本项目为二级评价，项目无需设置大气环境防护距离。根据估算模型计算数据，本项目非甲烷总烃无组织排放厂界外最大落地浓度为0.123mg/m3，出现在下风向38m处。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周边厂区及空地内内，项目营运期对周围环境影响较小。

② 废水：项目无生产废水，生活废水依托现有化粪池处理后达标排放，然后进入集聚区污水处理厂进一步处理，污染物排放量较小，对地表水环境影响不大。

③ 噪声：项目噪声设备采取基础减振、隔声等措施后，四周厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- ④ 固废：项目固废主要为废边角料、过滤废渣、次品、包装废料和办公生活垃圾。

- 本项目生产过程中产生的废边角料、过滤废渣、次品、包装废料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 综上，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

（5）本项目环保投资约52.02万元，占总投资的0.95%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强环保设施的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目建成后应服从当地各生态环境部门监管。厂区内VOCs无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录 A相关要求。

综上所述，平顶山佰兴工贸有限公司年产1000吨熔喷布、1亿只医用口罩和5000万只N95口罩建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目厂房租赁协议

附件4    项目土地不动产权证

附件5    集聚区管理委员会出具的准入证明文件

附件6    项目噪声监测报告

附件7    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   叶县城乡总体规划图

附图五   项目现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。