| 项目名称 建设项目基本情况 | 河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南沃鲸农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余合生 |  |  |  | 联系人 |  | 余合生 |  |  |  |
| 通讯地址 | 叶县仙台镇叶舞路西3公里路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13603906438 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县仙台镇北庞庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410422-26-03-041877 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2624 复混肥料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 3100 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 38.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.23% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目位于平顶山市叶县仙台镇北庞庄村，租赁北庞庄村扶贫车间。公司于2018年2月7日取得个体工商户营业执照（附件4），目前项目已建成，属未批先建。根据《中华人民共和国环境保护法》，叶县环境保护局对其出具了责令纠正违法行为通知书（附件5），目前企业按照违法通知书要求，已停止生产。

本项目为河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目，位于叶县仙台镇北庞庄村，叶舞路南侧。为叶县仙台镇北庞庄村招商引资扶贫项目，项目的建设有助于落实产业帮扶政策，精准发力，增加群众收入，打赢脱贫攻坚战。本项目租用叶县仙台镇北庞庄村集体经济标准化厂房（租赁协议见附件3），项目总投资3100万元，占地面积3000m2，生产车间600m2，仓库200m2，办公用房400m2（位于项目北侧，叶舞路北侧）。建设2条生产线，水剂生产线生产工艺：原料计量—加水搅拌—沉淀—检验—灌装成品，粉剂生产线生产工艺：原料计量—混合均匀—检验—分装成品，主要设备有搅拌罐、贮存罐、水剂灌装机、粉剂包装机、贴标机、封口机等。

经查，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第十一项第5条：优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2018-410422-26-03-041877，详见附件2，项目符合国家产业政策。

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”—第37项——肥料制造。其中化学肥料需编制报告书，单纯混合和分装的应编制环境影响评价报告表，本项目属于单纯混合和分装，因此应编制环境影响报告表。

- 受河南沃鲸农业科技有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目环境影响报告表》。

- 2、项目基本情况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 河南沃鲸农业科技有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 8人 |
|  | 工作制度 | 每天8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 3100 |
|  | 环保投资（万元） | 38.02 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C2624 复混肥料制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 鼓励类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北 113.426323，33.560509；东北 113.427047，33.559839 西南 113.426151，33.559699；东南：113.426918，33.559619 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 本项目无生产废水排放，生活废水经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：固态水溶肥生产过程中投料、搅拌和分装产生的粉尘，液态水溶肥投料时产生的粉尘，固态和液态肥料生产时散发的异味，液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气和贴标粘胶剂散发的有机废气 ②废水：职工生活废水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：除尘器收集的粉尘，废包装材料 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 | 目前建成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 租赁，1座，建筑面积600m2，钢结构 | 已建成 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 租赁，1座，建筑面积400m2，钢结构 | 已建成 |
| 储运工程 | 仓库 | 租赁，1座，建筑面积200m2，钢结构 | 已建成 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由厂区内1眼自备井提供 | 已建成 |
|  | 供电系统 | 依托叶县仙台镇供电系统提供 | 已建成 |
|  | 排水工程 | 本项目无生产废水排放，生活废水经旱厕处理后由周边农田拉走肥田，不外排 | 已建成 |
| 环保工程 | 废气治理 | 固态和液态水溶肥生产线粉尘：由于固态水溶肥生产线和液态水溶肥生产线紧邻，为液态水溶肥搅拌罐上方和固态水溶肥投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 未建成 |
|  | 废水治理 | 生活废水经旱厕处理后由周边农田拉走肥田，不外排 | 已建成 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，隔声处理 | 已建成 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱若干 | 已建成 |
|  |  | 一般固废暂存间1座，20m2 | 未建成 |
|  | 地下水污染防治 | 液态水溶肥储罐区和生产区等重点防渗区采用耐腐蚀防渗硬化地面，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 未铺设防渗层 |
|  |  | 固态水溶肥原料储存区、成品区和仓库等简单防渗区采用一般地面硬化 | 已建成 |
|  | 风险防范 | 液态水溶肥储罐区和生产区设置围堰、事故池 | 未建成 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目生产规模及产品方案详见表3。

表 3    本项目生产规模及产品方案一览表

| 项目 | 产品名称 | 生产规格 | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固态肥料 | 腐植酸钾 | 1000g | 350t/a | 固态袋装，外购大包装腐殖酸钾分装成小包装产品 |
|  | 大量元素固体水溶肥 | 50g-1000g | 150t/a | 固态袋装，叶面肥料、冲施肥料 |
| 液态肥料 | 含腐植酸液体水溶肥 | 500g-5000g | 1000t/a | 液态瓶装，叶面肥料、冲施肥料 |
|  | 含氨基酸液体水溶肥 | 100g-1000g | 500t/a | 液态瓶装，叶面肥料、冲施肥料 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4    本项目主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液态水溶肥贮藏罐 | 1t | 个 | 21 | 已安装 |
|  |  | 5t | 个 | 3 | 已安装 |
|  | 液态水溶肥搅拌罐 | 2t | 个 | 2 | 已安装 |
|  | 液态水溶肥贮藏罐 | 2t | 个 | 2 | 已安装 |
|  | 搅拌机 | / | 台 | 2 | 已安装 |
|  | 灌装机 | OK-399 | 台 | 3 | 已安装 |
|  | 贴标机 | MT-50 | 台 | 3 | 已安装 |
|  | 封口机 | FK-3000 | 台 | 2 | 已安装 |
|  | 固态水溶肥包装机 | DT-4230 | 台 | 1 | 已安装 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗见表5。

表 5    项目主要原辅材料消耗表

| 产品名称 | 物料名称 | 年耗（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腐殖酸钾 | 腐殖酸钾 | 350t/a | 粉末状，20kg袋装 |
| 大量元素固体水溶肥 | 磷酸二氢钾 | 30t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 聚磷酸钾 | 15t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 螯合锌 | 9t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 四水八硼酸钠 | 6t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 硫酸钾 | 30t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 尿素 | 60t/a | 结晶颗粒状，40kg袋装 |
| 含腐植酸液体水溶肥 | 腐植酸 | 50t/a | 粉末状，20kg袋装 |
|  | 尿素硝铵溶液 | 900t/a | 液体，1000kg桶装 |
|  | 氮钾肥 | 7.5t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 螯合锌 | 2.5t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 水 | 40t/a | 来自于厂区自备水井 |
| 含氨基酸液体水溶肥 | 氨基酸 | 160t/a | 粉末状，20kg袋装 |
|  | 四水八硼酸钠 | 10t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 硫酸锰 | 5t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 硫酸锌 | 5t/a | 结晶颗粒状，20kg袋装 |
|  | 水 | 320t/a | 来自于厂区自备水井 |
| 包装材料 | 液体肥料塑料包装瓶标签 | 2t/a | 外购已印刷好的成品标签 |
|  | 液体肥料塑料包装瓶 | 1.5t/a | 外购 |
|  | 瓶盖 | 0.2t/a | 外购，盖内含铝箔 |
|  | 固体肥料包装袋 | 1.8t/a | 外购，材质为铝箔 |
|  | 外包装纸箱 | 20000个/年 | 外购 |

腐殖酸钾：腐植酸钾是一种高分子非均一的芳香族羟基羧酸盐，外观为黑色颗粒或粉状固体。是一种高效有机钾肥，因为其中的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料。

磷酸二氢钾：磷酸二氢钾是一种化学品，化学式为KH2PO4。有潮解性。加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂；也用作细菌培养剂合成清洒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。农业上用作高效磷钾复合肥。

聚磷酸钾：是以食品级磷酸二氢钾为原料，经高温脱水聚合而成，功能为水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂。用于水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂。为无色至白色玻璃状的块或片，或为白色纤维状结晶或粉末。无臭。在水中缓慢溶解，其溶解度随聚合度而异，一般为0.004%。水溶液呈碱性。溶于钠盐溶液，在稀的无机酸中可迅速溶解，不溶于乙醇。

螯合锌：中文名乙二胺四乙酸锌钠，分子式：C10H12N2O8ZnNa2，是一种稳定的水溶性金属螯合物，锌以螯合态存在。外观为结晶颗粒状，锌含量14%-15%，密度约为720kg/m3。

四水八硼酸钠：属硼酸盐的一种，含硼21.17%（硼含量的理论值），易溶冷水中，是一种新型高效速溶性硼酸盐，属国内首创的高科技新产品。主要改进了硼酸盐的含硼量低、低温不溶于水的性质，具备其它硼酸盐的一切性质。在土壤中无残留，不造成污染，符合环保要求及无公害农业发展方向，使用前景广阔。

硫酸钾：硫酸钾：是由硫酸根离子和钾离子组成的盐，通常状况下为无色或白色结晶颗粒。无气味，味苦。质硬。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度2.66g/cm。熔点1069。水溶液呈中性，常温下pH约为7。

硫酸锰：MnSO4·H2O，白色至浅红色细小晶体，熔点：400℃。农业上是重要微量元索肥料，也是植物合成叶绿素的催化剂。施以适量的硫酸锰溶液，可使多种经济作物生长良好，增加产量。

硫酸锌：无色或白色结晶颗粒，别名皓矾，无气味，味涩。在干燥空气中风化，280℃失去全部结晶水，500℃以上分解。1g溶于0.6ml水、2.5ml甘油，不溶于乙醇。水溶液对石蕊呈酸性，pH约4.5。农业上可用于防止果树苗圃的病害，也是一种补充作物锌微量元素肥的常用肥料，可做基肥，叶面肥等。

尿素：化学式：CO(NH2)2，分子质量60.06，无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，有刺鼻性气味。含氮量约为46.67%。密1.335g/cm3。熔点132.7℃。溶于水、醇，难溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。是目前含氮量最高的氮肥。作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。它易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥。

腐植酸：腐植酸类肥料是一种有机肥料。天然的腐植酸是由植物残体经过分解形成的，广泛存在于土壤，河泥和埋藏较浅的风化煤、草炭、褐煤之中。含有碳、氢、氧、氮等元素，有一定的肥效，但大部分难溶于水，若与钾、钠、铵等物质化合，晒干氨化，就易被植物吸收作为养分。

尿素硝铵溶液：UAN（Urea Ammonium Nitrate solution），中文译名：尿素硝酸铵溶液，又称：液态尿素、尿素硝铵液态肥等，是由尿素（Urea）、硝铵（又名硝酸铵，英文Ammonium Nitrate，缩写AN）和水配制而成的液态化肥。

氨基酸：氨基酸主要是利用植物废料，水溶性糖及菌种等，经现代先进的生物发酵技术再经浓缩后而制成产品，其含有丰富的菌体蛋白、氨基酸及糖份。氨基酸具有改善贫瘠土壤、提高化学肥料的利用率；含有丰富的氨基酸、钾及其它植物营养成分能快速被植物吸收利用；增加土壤有机质的含量，疏松土壤，改善土壤中微生物的生育环境等优点。

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为8人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约6万kWh/a，依托仙台镇供电系统，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目用水为生产用水和生活用水，项目用水来自厂区内一眼自备井。

生产用水：本项目液体水溶肥料产品生产时需加水搅拌，根据原辅料用量可知，生产用水量约为1.2m3/d，360m3/a。

生活用水：项目区约有职工8人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.4m3/d、120m3/a。

（2）排水

本项目生产用水全部进入产品，不外排。项目废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.32m3/d、96m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排。

本项目水平衡图见图1。

新鲜水

1.6

1.2

1.2

办公生活

0.4

0.32

由周边农民拉走肥田，不外排

旱厕

0.32

消耗散失0.08

生产用水

进入产品

图1  项目用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，项目北临叶舞路，西临农田，南临农田，东临空地。项目附近的环境敏感点主要为项目北庞庄村，距厂区最近距离为570m；项目东北方向的小庄村，距厂区最近距离为950m；项目南侧的火山铺村，距厂区的最近距离为270m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图五。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

目前项目已建成，属未批先建。根据《中华人民共和国环境保护法》，叶县环境保护局对其出具了责令纠正违法行为通知书，目前企业按照违法通知书要求，已停止生产。

目前项目存在的环保问题：

1、项目固态水溶肥生产线投料、搅拌和分装工段有粉尘产生，液态水溶肥投料过程中有粉尘产生，未为以上工序配备除尘设施；

2、项目液态水溶肥储罐区和生产区等重点防渗区未采取防渗措施；

3、项目液态水溶肥储罐区和生产区未设置围堰、事故池。

整改建议：

1、由于固态水溶肥生产线和液态水溶肥生产线紧邻，为液态水溶肥搅拌罐上方和固态水溶肥投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放；

2、项目液态水溶肥储罐区和生产区等重点防渗区铺设防渗层；

3、项目液态水溶肥储罐区和生产区未设置围堰、事故池。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。 距离本项目最近的河流为项目北侧的灰河，最近距离为2800m，灰河是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 5、地下水 （1）地下水特征 叶县地下水类型属潜水，地下水资源总储量为1.99亿m3，允许开采量为1.71亿m3。地层为第四系冲积形成的粘性土、薄砂层组成，含水层主要为粉质粘土，其补给来源主要为大气降水及侧向径流，水位年变幅在1.5m左右。区域地下水类型为潜水和承压水，地下水稳定水位8.00~8.30m，含水层主要为粉质粘土，平均厚度6.01m。水质钠多钙少，测定pH=8.35，偏碱性，局部矿化度较高，不适宜人畜饮用。 场区地下水走向为自西北向东南。 （2）地下水补径排条件 地下水的补给来源有：降水入渗补给、地下水侧向径流补给、河流侧渗补给及灌溉渗漏补给。 ①浅层地下水补给 降水入渗补给：在平原地区，地形平坦，地面坡度较小，地表径流较弱。包气带岩性为全新统粉土、粉质粘土、砂层及上更新统粉质粘土、粉土，有利于大气降水的入渗补给，为浅层水的主要补给源。在岗地，地形起伏不平，冲沟发育，地面坡降大，地表径流较强，且包气带岩性多为中、下更新统粉质粘土，降水入渗补给条件相对较差。 地下水侧向径流补给：北部沙河冲积平原浅层地下水直接接受西部区外的侧向径流补给，补给条件良好。南部岗地浅层含水岩组为下更新统砂性土，在山前直接接受山地地下水的侧向径流补给。 灌溉渗漏补给：区内大量分布灌区，农业灌溉为井、渠结合的灌溉方式。灌溉水下渗，北部比南部明显。灌溉时地表水下渗补给地下水，具有明显的季节性。 ②浅层地下水径流 沙河流域浅层地下水径流：沙河以北由于地下水的开采，总体上已改变了地下水的自然径流状态。在沙河以南，地下水运动基本保持自然径流状态，西半部地下水由西南东流，东半部地下水由西南向东北，水力坡度较小。局部受工农业开采影响，水位下降约1.0-2.0m。 ③浅层地下水的排泄 该区域地下水的排泄主要是开采和蒸发，以及向径流排泄。地下水的开采主要在沙河以北区域。浅层水埋深大于6m的区块，蒸发量相对较弱，浅层水埋深小于4m的区块，具有一定程度的蒸发。在现状条件下，径流排泄出区途径分两个方向，一是在东北部的杨古寺至门楼张一带，地下水向沙河和湛河排泄，二是叶县县城至孙湾一带，地下水径流排泄出区。 ④中深层地下水的补给、径流和排泄 中深层地下水的补给主要是侧向径流补给，在山前接受山区地下水的径流补给，沙河流域上游接受区外中深的地下水的侧向径流补给。中深层地下水与浅层地下水之间的水力联系较弱。 中深层地下水的径流相对较弱，渗透系数介于3-7m/d之间，水力坡度小，地下水流向总体是流向东北。 中深层地下水排泄方式有人工开采和径流排泄。东北部边界为其排泄边界，地下水向区外排泄。 6、区域水文地质条件 根据收集建设项目所在地区域水文地质资料，项目所在区域地下水系统属沙河地下水系统，地层为第四系松散堆积物，存在厚度大于10mm的更新统（新统是更新世形成的地层。又可分为下更新统、中更新统和上更新统第四纪冰川遗迹均发生在更新统。由冰期或间冰期形成的各种地层有时伴有火成岩，如冰碛层、老黄土、红色土、砂砾石、粘性土、砂、火山岩等，局部有胶结物）含钙核黏土层和亚黏土层将含水岩组分为上含水岩组、下含水岩组，上含水岩组细砂和砂卵石层，地下水类型为松散岩类孔隙水，下部地层岩性为第四系下更新统冰水沉积的棕红、红绿和灰白色泥质粉细砂、泥质砂砾土和粘性土，局部呈半固状态，主要含水岩组为细砂和砂卵石层。项目所在区域水文参数见表6。 表 6 项目所在区域水文参数 松散岩石; 渗透系数 K（m/d）; 给水度. 最大; 最小; 平均. 粘土; /; 0.05; 0.00; 0.02. 亚砂土; 0.001-0.10; /; /; /. 亚砂土; 0.10-0.50; /; /; /. 砂粘; /; 0.12; 0.03; 0.07. 粉砂; 0.50-1.00; 0.19; 0.03; 0.18. 细砂; 1.00-5.00; 0.28; 0.10; 0.21. 中砂; 5.00-20.0; 0.32; 0.15; 0.26. 粗砂; 20.0-50.0; 0.35; 0.20; 0.27. 砾砂; 50.0-150.0; 0.35; 0.20; 0.25. 卵石; 100.0-500.0; /; /; /. 细砾; /; 0.35; 0.21; 0.25. 中砾; /; 0.26; 0.13; 0.23. 粗砾; /; 0.26; 0.12; 0.22. 7、项目场地水文地质条件 本项目所处位置为冲洪积平原，地质水文条件相对简单。项目场地属于冲洪积平原，地形平坦，地貌单一，附近无斜坡地段、无活动断层和活动地裂缝通过。 （1）场地地质 本项目场地地层由人工填土及第四系冲积形成的粘性土、薄砂层组成。据其成因时代、岩性及力学性质不同，自上而下分为6个工程地质单元层。分述如下： 第①层 杂填土（Q4ml）：杂色，松散，主要成分为粘性土，含植物根系及少量砖石、灰渣等，层厚0.50-0.70m，平均0.59m。 第②层 粉质粘土（Q4al）：褐黄色，可塑，含铁锰质氧化物及钙质结核。稍光滑，无摇振反应，干强度、韧性均为中等。该层分布普遍，层位稳定，层厚0.80-1.80m，平均1.23m，层底埋深1.50-2.40m。 第③层 粉土（Q4al）：褐黄-灰黄色，很湿，稍密，局砂感，无摇振反应，干强度、韧性均为中等。局部地段分布粉细砂层，层厚0.2m—1m，砂层层底埋深1.8—2.4m。该层分布普遍，层位稳定，层厚1.60-3.70m，平均2.55m，层底埋深3.50-5.90m。 第④层 粉质粘土（Q4al）：青灰-灰黑色，可塑-软塑，含铁锰质氧化物及钙质结核。稍光滑，无摇振反应，干强度、韧性均低。该层分布普遍，层位稳定，层厚4.30-7.70m，平均6.01m，层底埋深8.90-12.00m。 第⑤层 粉质粘土（Q4al）：褐黄-棕黄色，硬塑，含铁锰质氧化物及钙质结核。稍光滑，无摇振反应，干强度、韧性均为中等。该层分布普遍，层位稳定，层厚3.90-6.20m，平均5.14m，层底埋深14.30-16.30m。 第⑥层 粘土(Q1l)：棕黄-褐黄色，坚硬状态，含铁锰质氧化物及铁锰团块，偶见大粒钙核，局部胶结成块状。光滑，无摇振反应，干强度、韧性均高，中压缩性，闭合裂隙发育，裂隙面光滑。该层厚度大，钻孔揭露深度内未揭穿，揭露最大厚度5.70m。 （2）场地地下水 本项目场地范围内有一层地下水，据场地内水井测量：地下水稳定水位埋深约8.0-8.3m，含水层主要为第④层粉质粘土，属潜水层，水位年变化幅度约1.5m，其补给来源主要为大气降水及侧向径流，历史最高水位6.50m左右。 8、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平均储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 9、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、仙台镇土地利用总体规划与仙台镇总体规划 叶县仙台镇人民政府对该项目出具的证明文件表明：河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目拟用地位于叶县仙台镇北庞庄村，租赁北庞庄村扶贫车间，占地面积3000平方米。项目已经过叶县发改委备案，用地性质为建设用地，用地符合叶县仙台镇总体规划及仙台镇土地利用总体规划（2010-2020年）。该项目为我镇招商引资项目，镇政府大力支持该项目的建设。 叶县仙台镇北庞庄村村民委员出具的对该项目意见表明：河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目位于叶县仙台镇北庞庄村，租赁北庞庄村扶贫车间。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县仙台镇土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县仙台镇总体规划。该项目为仙台镇招商引资项目，仙台镇人民政府及仙台镇北庞庄村村委会均支持该项目的建设。 叶县仙台镇人民政府出具的证明文件见附件6，叶县仙台镇北庞庄村村民委员会出具的证明文件见附件7。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，距离南水北调叶县段总干渠最近距离为19.3km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目叶县仙台镇北庞庄村，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，离上述最近的水井为叶县廉村镇水厂地下水井，位于项目的东北方向的7km处。不在其保护区范围内，因此，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相符性分析 5 VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1 基本要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、 和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 ...... 6 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.1.1 物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统. c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2 含VOCs产品的使用过程 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目涉及VOCs废气工序主要为塑料瓶封口过程中铝箔熔合在塑料瓶口产生有机废气和贴标时粘胶剂产生的有机废气，项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，只对铝箔进行加热（加热温度为100℃，各种塑料分解温度一般在250℃以上），封口时间较短，约为2秒/个。粘胶剂为标签自带，为环保粘胶剂，使用量较小。由以上分析可知，项目封口和贴标过程中产生的VOCs量极小。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》7.2 含VOCs产品的使用过程：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。而本项目使用的原辅材料VOCs含量（质量比）远低于10%，因此可不配备废气收集处理系统。同时，根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不不配备废气收集处理系统。综上，本项目的建设满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关要求。 11、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案（征求意见稿）》相符性分析 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。生产设施防腐防水防锈涂装应避开夏季或采用低 VOCs 含量涂料。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目涉及VOCs废气工序主要为塑料瓶封口过程中铝箔熔合在塑料瓶口产生有机废气和贴标时粘胶剂产生的有机废气，项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，只对铝箔进行加热（加热温度为100℃，各种塑料分解温度一般在250℃以上），封口时间较短，约为2秒/个。粘胶剂为标签自带，为环保粘胶剂，使用量较小。由以上分析可知，项目封口和贴标过程中产生的VOCs量极小。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案（征求意见稿）》，使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。而本项目使用的原辅材料VOCs含量（质量比）远低于10%，因此可不配备废气收集处理系统。同时，根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不不配备废气收集处理系统。综上，本项目的建设满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案（征求意见稿）》要求。 12、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 推进工业企业氨排放控制。在电力、水泥、钢铁、焦化等重点行业，鼓励各企业进一步完善脱硝工程设施，优化喷氨工艺，提升控制效率，完善氨逃逸监控，降低氨逃逸率。 本项目属于肥料制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本目属于鼓励类“十一、石化化工”中的“5、优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。本项目不涉及化学反应，仅为单纯的物理混合和分装，不属于以上说述的重点行业。项目在密闭生产车间内生产，液态水溶肥生产线和固态水溶肥生产线紧邻，项目拟为液态肥料搅拌罐上方和固态水溶肥生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后由风管送至1套脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。固态和液态水溶肥生产时散发的异味，以NH3计。项目生产过程不加热，仅为物理混合过程，液态水溶肥原料在密闭贮藏罐内储存，输送时采用密闭塑料管道输送，输送和搅拌过程全密闭，仅在灌装过程中会有少量的氨逸散。项目固态和液态肥料生产过程中氨逸散量为0.0165t/a，0.0069kg/h，逸散量较小，对周围环境空气影响不大。本项目涉及VOCs废气工序主要为塑料瓶封口过程中铝箔熔合在塑料瓶口产生有机废气和贴标时粘胶剂产生的有机废气，项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，只对铝箔进行加热（加热温度为100℃，各种塑料分解温度一般在250℃以上），封口时间较短，约为2秒/个。粘胶剂为标签自带，为环保粘胶剂，使用量较小。由以上分析可知，项目封口和贴标过程中产生的VOCs量极小。根据《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号），使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。而本项目使用的原辅材料VOCs含量（质量比）远低于10%，因此可不配备废气收集处理系统。同时，根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不不配备废气收集处理系统。综上，本项目的建设满足《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）要求。 13、与平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知相符性分析 开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 本项目在密闭生产车间内生产，液态水溶肥生产线和固态水溶肥生产线紧邻，项目拟为液态肥料搅拌罐上方和固态水溶肥生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后由风管送至1套脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。固态和液态水溶肥生产时散发的异味，以NH3计。项目生产过程不加热，仅为物理混合过程，液态水溶肥原料在密闭贮藏罐内储存，输送时采用密闭塑料管道输送，输送和搅拌过程全密闭，仅在灌装过程中会有少量的氨逸散。项目固态和液态肥料生产过程中氨逸散量为0.0165t/a，0.0069kg/h，逸散量较小，对周围环境空气影响不大。本项目涉及VOCs废气工序主要为塑料瓶封口过程中铝箔熔合在塑料瓶口产生有机废气和贴标时粘胶剂产生的有机废气，项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，只对铝箔进行加热（加热温度为100℃，各种塑料分解温度一般在250℃以上），封口时间较短，约为2秒/个。粘胶剂为标签自带，为环保粘胶剂，使用量较小。由以上分析可知，项目封口和贴标过程中产生的VOCs量极小。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。同时，根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不不配备废气收集处理系统。综上，本项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 13、与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于肥料制造业，不涉及化学反应，仅为单纯的物理混合和分装。不属于以上所述行业。本项目涉及VOCs废气工序主要为塑料瓶封口过程中铝箔熔合在塑料瓶口产生有机废气和贴标时粘胶剂产生的有机废气，项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，只对铝箔进行加热（加热温度为100℃，各种塑料分解温度一般在250℃以上），封口时间较短，约为2秒/个。粘胶剂为标签自带，为环保粘胶剂，使用量较小。由以上分析可知，项目封口和贴标过程中产生的VOCs量极小。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不不配备废气收集处理系统。本项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求。 |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 7 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 8 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活污水排入旱厕进行处理，然后由周边农民拉走肥田，不外排。项目附近最近的河流为灰河，位于本项目北侧约1100m。本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，详见表9。 表 9 项目区域地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表9可知，各监测因子均均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 本项目为肥料制造——单纯混合和分装类，不涉及环境敏感点，地下水评价等级为三级。项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。项目地下水水质和水位监测数据由河南省正信检测技术有限公司进行实测，监测时间为2020年4月24日。 项目地下水监测情况详见表10和表11。监测报告见附件8，地下水监测点位图见附图四。 表 10 项目监测点位水井井深、水位、功能 监测点位; 厂址处; 柳树王村; 火山铺村; 北庞庄村; 老程庄村; 小庄村. 井深(m); 35.8; 32.1; 29.4; 27.2; 33.5; 31.7. 水位(m); 18.1; 16.3; 15.7; 15.0; 16.8; 14.9. 监测井用途; 盥洗用水; 盥洗用水; 盥洗用水; 盥洗用水; 盥洗用水; 盥洗用水. 表 11 项目区域地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 厂址处; 柳树王村; 火山铺村. pH （无量纲）; 测值; 7.82; 7.53; 7.76. 标准; 6.5-8.5; 6.5-8.5; 6.5-8.5. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.05; 0.06; 0.05. 标准; ≤0.50; ≤0.50; ≤0.50. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 耗氧量（mg/L）; 测值; 0.57; 0.64; 0.55. 标准; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 总硬度（以CaCO3计）（mg/L）; 测值; 326; 315; 318. 标准; ≤450; ≤450; ≤450. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 625; 647; 658. 标准; ≤1000; ≤1000; ≤1000. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; < 0.001; < 0.001; < 0.001. 标准; ≤1.00; ≤1.00; ≤1.00. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 2.6; 2.1; 2.4. 标准; ≤20.0; ≤20.0; ≤20.0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氰化物（mg/L）; 测值; < 0.002; < 0.002; < 0.002. 标准; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.05. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氯化物（mg/L）; 测值; 12.3; 10.5; 13.6. 标准; ≤250; ≤250; ≤250. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 23.2; 21.5; 19.8. 标准; ≤250; ≤250; ≤250. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 挥发性酚类（mg/L）; 测值; < 0.003; < 0.003; < 0.003. 标准; ≤0.002; ≤0.002; ≤0.002. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.214; 0.231; 0.229. 标准; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 铅（mg/L）; 测值; <0.0025; <0.0025; <0.0025. 标准; ≤0.01; ≤0.01; ≤0.01. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 砷(mg/L); 测值; < 0.0010; < 0.0010; < 0.0010. 标准; ≤0.01; ≤0.01; ≤0.01. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 六价铬（mg/L）; 测值; < 0.004; < 0.004; < 0.004. 标准; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.05. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 汞（mg/L）; 测值; < 0.0001; < 0.0001; < 0.0001. 标准; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.001. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 铁（mg/L）; 测值; < 0.02; < 0.02; < 0.02. 标准; ≤0.3; ≤0.3; ≤0.3. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 锰（mg/L）; 测值; < 0.03; < 0.03; < 0.03. 标准; ≤0.10; ≤0.10; ≤0.10. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 镉（mg/L）; 测值; < 0.0005; < 0.0005; < 0.0005. 标准; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.005. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 菌落总数（CFU/mL）; 测值; 30; 33; 38. 标准; ≤100; ≤100; ≤100. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 测值; 未检出; 未检出; 未检出. 标准; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 水温(℃); 测值; 9.8; 9.6; 10.5. 由表11分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目东、南、西厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，北厂界执行4a类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2020年4月24日-2020年4月25日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件8，监测结果见表12。 表 12 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目东、南、西厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，北厂界满足4a类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2020.4.24; 厂界（东）; 53.5; 40.5. 厂界（南）; 52.4; 39.8. 厂界（西）; 52.1; 39.7. 厂界（北）; 51.8; 38.6. 2020.4.25; 厂界（东）; 53.6; 40.6. 厂界（南）; 52.7; 40.1. 厂界（西）; 52.2; 39.8. 厂界（北）; 51.3; 38.5. 5、生态环境质量现状 项目区属于典型的村镇生态系统，项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表13、14。 表 13 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对生产车间距离/m. X; Y. 北庞庄村; 725297.56; 3716863.20; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; N; 570. 小庄村; 725998.61; 3716889.19; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; NE; 950. 火山铺村; 725120.01; 3715592.27; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; S; 270. 表 14 主要水环境、声环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 地表水; 灰河; S; 2800; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 表 15 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 色度; mg/L; 15. 氨氮; 0.5. 总硬度; 450. 高锰酸盐指数; 6.0. 溶解性总固体; 1000. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 4a类; 昼间; dB（A）; 70. 夜间; 55. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D; NH31小时平均浓度; μg/m3; 200. |
| 污染物排放标准 | 表 16 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; NH3; 企业边界大气污染物浓度限值; 1.5mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 非甲烷总烃; 企业边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 废水; 污水禁排. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; 昼间; 55dB（A）. 夜间; 45dB（A）. 4类; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气主要为生产过程产生中的颗粒物和少量的异味，主要为氨，无SO2和氮氧化物产生和排放；项目最终无废水外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目为未批先建，项目租用叶县仙台镇北庞庄村集体经济标准化厂房，目前生产设备均已安装完成，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目产品包括腐植酸钾、大量元素固体水溶肥、含腐植酸液体水溶肥和含氨基酸液体水溶肥，其中腐植酸钾和大量元素固体水溶肥为固态袋装，含腐植酸液体水溶肥和含氨基酸液体水溶肥为液态瓶装。

（1）腐植酸钾和大量元素固体水溶肥生产工艺流程：

项目外购大包装腐殖酸钾经投料、搅拌和分装工序包装成小袋产品，工艺较为简单。生产大量元素固体水溶肥时按照配比将磷酸二氢钾、聚磷酸钾、螯合锌、四水八硼酸钠、硫酸钾和尿素按照一定的比例由人工加入到包装机的料斗内，在经密闭螺旋输送至搅拌锅内，搅拌充分的原料经电子计量后由密闭管道落入铝箔包装袋内进行分装工序，然后由封口机封口，采用铝箔封口机，其原理是利用电磁感应现象，将铝箔包装袋的铝箔瞬间产生高热（约100℃），然后在滚轮的作用下封口。最后经人工包装入库待售。本项目瓶盖、包装袋、包装箱均为外购。

投料

搅拌

原料

废气、噪声

封口

分装

废气

废气、噪声

废气、噪声

包装

成品

项目腐植酸钾和大量元素固体水溶肥工艺流程如下图：

图2     项目腐植酸钾和大量元素固体水溶肥生产工艺流程及产污环节示意图

（2）含腐植酸/氨基酸液体水溶肥生产工艺流程：

根据产品的不同选择不同的原料然后按照不同的配置依次加入到搅拌罐中，边加边搅拌，加完后搅拌2h，然后由密闭管道输送至电子定量灌装机进入灌装工序，灌装完成的半成品由人工将含铝箔片的塑料瓶盖拧紧，经铝箔封口机封口，其原理是利用电磁感应现象，将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热，然后熔合在瓶口上，使达到封口的功能。封口后的塑料瓶再经贴标机贴好标签（标签委托其他单位印刷，标签背面已涂覆有粘结剂），最后由人工包装入库待售。

项目含腐植酸/氨基酸液体水溶肥生产工艺流程及产污环节示意图见图3。

原料

投料

搅拌

废气

灌装

废气、噪声

废气、噪声

水

封口

废气、噪声

贴标

包装

噪声、废气

成品

图3     项目含腐植酸/氨基酸液体水溶肥生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、营运期主要污染工序

1、废气

本项目废气主要为固态水溶肥生产过程中投料、搅拌和分装产生的粉尘，液态水溶肥投料时产生的粉尘（原料中含有固态原料），固态和液态肥料生产时散发的异味，液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气和贴标粘胶剂散发的有机废气。

（1）固态肥料生产过程中产生的粉尘及液态肥料投料时产生的粉尘

本项目固态肥料包括腐殖酸钾和大量元素固体水溶肥，其投料、搅拌和分装过程中会产生粉尘。液态肥料物料采用密闭搅拌，搅拌后物料为液体，因此项目在搅拌和输送过程中无粉尘产生。粉尘产生环节主要为固态原料投料时产生的粉尘，投料采用人工投料至搅拌罐内。根据《第一次全国污染源普查工业污染系数手册》（第二分册）（复混肥料制造业），粉尘产污系数为0.39kg/t-产品。本项目固体肥料的年产量为500t，则粉尘产生量为0.195t/a，液态肥料的年产量为1500t，则粉尘产生量为0.78t/a。根据建设单位提供的资料，项目固态和液态肥料年工作时间为2400h。由于项目固态肥料和液态肥料生产线紧邻，项目拟在液态肥料搅拌罐上方和固态肥料生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，粉尘处理效率不低于95%，废气处理风量为4000m3/h。经计算，本项目固态肥料和液态肥料生产过程中有组织粉尘产生量和产生浓度为73.1mg/m3、0.2925kg/h、0.702t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为3.66mg/m3、0.0146kg/h、0.0351t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。未收集到的颗粒物以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量约为0.078t/a、0.0325kg/h。项目固态和液体肥料生产过程中粉尘产排情况见表17。

表 17    项目固态投料、搅拌、分装和液态肥料投料过程中粉尘产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 固态投料、搅拌、分装和液态肥料投料 | 废气量 | 4000m3/h，960万m3/a |  | 4000m3/h，960万m3/a |  |
|  | 有组织粉尘 | 0.2925kg/h、0.702t/a | 73.1mg/m3 | 0.0146kg/h、0.0351t/a | 3.66mg/m3 |
|  | 无组织粉尘 | 0.078t/a、0.0325kg/h |  | 0.078t/a、0.0325kg/h |  |

（2）固态和液态肥料生产时散发的异味

本项目产生异味的原料主要为尿素和尿素硝铵溶液使用过程中散发的异味，以NH3计。项目生产过程不加热，仅为物理混合过程，根据该原料的理化性质，尿素和尿素硝铵溶液在常温储存时，部分游离氨会少量挥发，尿素中游离氨≤0.02%，尿素硝铵溶液游离氨≤0.05%。项目尿素和尿素硝铵溶液年用量分别为60t、900t，则尿素中游离氨量为0.012t/a，尿素硝铵溶液中游离量为0.45t/a。项目尿素主要用于生产大量元素固体水溶肥，产品为固体，袋装，本评价考虑尿素中游离氨在投料、搅拌和分装过程中全部挥发，则大量元素固体水溶肥生产过程中氨逸散量为0.012t/a。项目尿素硝铵溶液主要用于生产含腐植酸液体水溶肥，项目尿素硝铵溶液在密闭原料储罐内储存，输送采用密闭塑料管道输送，搅拌采用全密闭搅拌罐进行搅拌，因此含腐植酸液体水溶肥在原料储存、输送和搅拌过程中几乎无氨的逸散，仅在灌装过程中会有少量的氨逸，根据《不同氮肥形态的氨挥发损失比较》（土壤，2006）的研究，尿素硝铵溶液逸散量约占游离氨产生量的1%，则含腐植酸液体水溶肥生产过程中按逸散量为0.0045t/a。综上所述，项目固态和液态肥料生产过程中氨逸散量为0.0165t/a，0.0069kg/h。经预测（下表24），氨无组织排放污染物厂界外最大落地浓度为0.0041mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，因此，项目固态和液态肥料生产时散发的异味对周围环境空气影响不大。

（3）液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气和贴标粘胶剂散发的有机废气

本项目液态肥料塑料瓶在封口过程中采用铝箔电磁感应封口机，封口过程中加热铝箔使其熔合在塑料瓶口，加热温度约100℃，据查阅资料，塑料的分解温度大于250℃，因此熔合过程中塑料不会发生热分解和反应，但塑料中的残留单体在熔合过程中会产生有机废气，主要污染因子以非甲烷总体计。项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，封口时间较短，约为2秒/个，因此，液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气极少。本项目贴标时使用的标签自带的环保粘胶剂，使用量较少，在使用过程中有机废气挥发量极少。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不不配备废气收集处理系统。

2、废水

本项目生产用水进入产品中，不外排。因此，项目废水全部为生活废水，项目区约有职工8人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.4m3/d、120m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.32m3/d、96m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排。

综上，本项目最终无废水排放。

3、噪声

- 本项目噪声主要为搅拌机、灌装机、贴标机、封口机和粉剂包装机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~85dB(A)。以上设备均置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表18。

表 18    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在位置 | 数量 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搅拌机 | 生产车间内 | 2台 | 厂房隔声、距离衰减 | 85 | 60 |
|  | 灌装机 |  | 3台 |  | 70 | 55 |
|  | 贴标机 |  | 3台 |  | 75 | 55 |
|  | 封口机 |  | 2台 |  | 80 | 60 |
|  | 粉剂包装机 |  | 1台 |  | 85 | 60 |

4、固废

本项目固体废物主要是：除尘器收集的粉尘，废包装材料及生活垃圾。

- （1）除尘器收集的粉尘

- 项目除尘器收集的粉尘量为0.17t/a，粉尘经收集后回用于生产。

- （2）废包装材料

- 本项目废弃包装材料包括袋装原料使用过程中产生的废弃包装袋和桶装原料使用过程中产生的废弃包装桶，产生量分别为35500条/年、900个/年，废弃包装袋和废弃包装桶经收集后由原料供应厂家回收利用。

- （3）职工生活垃圾

- 项目劳动定员为8人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.2t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表19。

表 19    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 0.17t/a | 收集后回用于生产 |
| 投料 | 废包装袋 | 一般固废 | 35500条/年 | 收集后由原料供应厂家回收 |
|  | 废包装桶 | 一般固废 | 900个/年 |  |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 1.2t/a | 垃圾箱收集，集中处置 |

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 固态投料、搅拌、分装和液态肥料投料工序 | 废气量 | 960万m3/a | 960万m3/a |
|  |  | 有组织粉尘 | 73.1mg/m3、0.702t/a | 3.66mg/m3、0.0351t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.078t/a、0.0325kg/h | 0.078t/a、0.0325kg/h |
|  | 固态肥料生产过程及液态肥料灌装工序 | 无组织氨 | 0.0165t/a，0.0069kg/h | 0.0165t/a，0.0069kg/h |
|  | 液态肥料封口和贴标 | VOCs | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 0.32m3/d、96m3/a | 经旱厕处理后定期由周边农民拉走肥田，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.029t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.003t/a |  |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 0.17t/a | 0 |
|  | 投料 | 废包装袋 | 35500条/年 | 0 |
|  |  | 废包装桶 | 900个/年 | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、灌装机、贴标机、封口机和粉剂包装机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响: 项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

染

产生及预计排

情况

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目为未批先建，项目租用叶县仙台镇北庞庄村集体经济标准化厂房，目前生产设备均已安装完成，因此，本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

（1）废气产排情况

本项目废气主要为固态水溶肥生产过程中投料、搅拌和分装产生的粉尘，液态水溶肥投料时产生的粉尘（原料中含有固态原料），固态和液态肥料生产时散发的异味，液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气和贴标粘胶剂散发的有机废气。

固态水溶肥生产过程中投料、搅拌和分装产生的粉尘及液态水溶肥投料时产生的粉尘：根据建设单位提供的资料，由于固态肥料生产线和液态肥料生产线紧邻，项目拟在液态肥料搅拌罐上方和固态肥料生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，粉尘处理效率不低于95%，废气处理风量为4000m3/h。经计算，本项目固态肥料生产过程中有组织粉尘产生量和产生浓度为73.1mg/m3、0.2925kg/h、0.702t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为3.66mg/m3、0.0146kg/h、0.0351t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。未收集到的颗粒物以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量约为0.078t/a、0.0325kg/h。

固态和液态肥料生产时散发的异味：本项目产生异味的原料主要为尿素和尿素硝铵溶液使用过程中散发的异味，以NH3计。项目生产过程不加热，仅为物理混合过程，根据该原料的理化性质，尿素和尿素硝铵溶液在常温储存时，部分游离氨会少量挥发，尿素中游离氨≤0.02%，尿素硝铵溶液游离氨≤0.05%。项目尿素和尿素硝铵溶液年用量分别为60t、900t，则尿素中游离氨量为0.012t/a，尿素硝铵溶液中游离量为0.45t/a。项目尿素主要用于生产大量元素固体水溶肥，产品为固体，袋装，本评价考虑尿素中游离氨在投料、搅拌和分装过程中全部挥发，则大量元素固体水溶肥生产过程中氨逸散量为0.012t/a。项目尿素硝铵溶液主要用于生产含腐植酸液体水溶肥，项目尿素硝铵溶液在密闭原料储罐内储存，输送采用密闭塑料管道输送，搅拌采用全密闭搅拌罐进行搅拌，因此含腐植酸液体水溶肥在原料储存、输送和搅拌过程中几乎无氨的逸散，仅在灌装过程中会有少量的氨逸，根据《不同氮肥形态的氨挥发损失比较》（土壤，2006）的研究，尿素硝铵溶液逸散量约占游离氨产生量的1%，则含腐植酸液体水溶肥生产过程中按逸散量为0.0045t/a。综上所述，项目固态和液态肥料生产过程中氨逸散量为0.0165t/a，0.0069kg/h。

液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气和贴标粘胶剂散发的有机废气：本项目液态肥料塑料瓶在封口过程中采用铝箔电磁感应封口机，封口过程中加热铝箔使其熔合在塑料瓶口，加热温度约100℃，据查阅资料，塑料的分解温度大于250℃，因此熔合过程中塑料不会发生热分解和反应，但塑料中的残留单体在熔合过程中会产生有机废气，主要污染因子以非甲烷总体计。项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，封口时间较短，约为2秒/个，因此，液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气极少。本项目贴标时使用的标签自带的环保粘胶剂，使用量较少，在使用过程中有机废气挥发量极少。本环评不再对其进行定量分析。

本项目有组织废气排放参数见下表20，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表21。

表 20    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 袋式除尘器 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 |
|  | 外径m | 0.3 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 4000 |
| 烟气温度℃ |  | 25 |
| 年排放小时数h |  | 1200 |
| 排放工况 |  | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.0146 |

表 21    本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | - 10m | - 50m | - 16m | - 90° | - 1200 | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.0325kg/h |
|  |  |  |  |  | - 2400 |  | # NH3 | # 0.0069kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目固态肥料生产过程中产生的废气经袋式除尘器处理后排放的主要污染物为TSP，项目生产车间无组织排放的污染物主要为TSP和氨。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP和氨。

本项目评价因子和评价标准表见表22。

表 22    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表23。

表 23    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表24。

表 24    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 火山铺村 | 小庄村 | 北庞庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 袋式除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 23 | 270 | 570 | 950 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 2.50E-02 | 2.44E-03 | 1.42E-03 | 9.82E-04 |
|  |  | 占标率（%） | 2.78 | 0.27 | 0.16 | 0.11 |
| 生产车间 | TSP | 距离（m） | 67 | 270 | 570 | 950 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.93E-02 | 8.61E-03 | 5.06E-03 | 3.52E-03 |
|  |  | 占标率% | 2.14 | 0.96 | 0.56 | 0.39 |
|  | NH3 | 距离（m） | 67 | 270 | 570 | 950 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 4.09E-03 | 1.83E-03 | 1.07E-03 | 7.48E-04 |
|  |  | 占标率（%） | 2.05 | 0.91 | 0.54 | 0.37 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表25。

表 25    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表26。

表 26    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袋式除尘器排气筒 | TSP | 2.50E-02 | 2.78 | 二级 |
| 生产车间 | TSP | 1.93E-02 | 2.14 | 二级 |
|  | NH3 | 4.09E-03 | 2.05 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表24可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0193mg/m3，氨0.0041mg/m3，颗粒物及氨厂界外浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D标准要求，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表27。

表 27    无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.0325 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.470 | 100 |
|  | NH3 | 0.0069 | 0.2 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.324 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Q/Co的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有害气体的Q/Co值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。

经计算，本项目无组织排放两种有害气体，计算结果在同一级别，因此，卫生防护距离提高一级，本项目无组织排放单元设置卫生防护距离为100m，其中北厂界60m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界90m。本项目距离周边最近的环境敏感点为项目目南侧的火山铺村，距厂区的最近距离为270m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

项目卫生防护距离见图4。

60m

100m

无组织排放单元

90m

100m

卫生防护距离

图4     项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 28    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 3.66 | 0.0146 | 0.0351 |

②无组织排放量核算

表 29    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程未捕集的粉尘，逸散的氨 | 颗粒物 | 密闭生产车间内生产 | 0.078 |
|  |  | 氨 |  | 0.0165 |

③项目大气污染物年排放量核算

表 30    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.1131 |
| 2 | 氨 | 0.0165 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表31、表32。

表 31    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有相应检测能力的检测单位） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |

表 32    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物、氨 | 每年一次 （委托有相应检测能力的检测单位） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0193mg/m3，最大占标率为2.14%；氨最大落地浓度为0.0041mg/m3，最大占标率为2.05%，均出现在下风向67m处。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周围农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。但项目无组织排放单元需设置100m卫生防护距离，其中北厂界60m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界90m，项目100m卫生防护距离内无大气环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.1131t/a，氨0.0165t/a。

2、地表水环境影响分析

本项目生产用水进入产品中，不外排。因此，项目废水全部为生活废水，项目区约有职工8人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.4m3/d、120m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.32m3/d、96m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、地下水环境影响分析

3.1 评价等级

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，本项目属于Ⅲ类项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表33。

表 33    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，叶县乡镇集中式饮用水源保护区共有四个，分别是：叶县任店镇水厂地下水井（共1眼）、叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼）、叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼）、叶县保安镇水厂地下水井（共1眼）。

本项目位于叶县仙台镇北庞庄村，不在以上乡镇范围内，项目的建设不涉及饮用水源保护。由上表判断可知，本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表34。

表 34    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅲ类项目，区域地下水环境不敏感，由上表地下水评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价等级为三级。

3.2 评价范围

本项目厂址位于冲洪积平原，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，然后根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，本项目地下水稳定水位埋深约8.0~8.3m，含水层主要为第④层粉质粘土，参考《环境影响评价技术导则-地下水环境(HJ 610-2016)》常见渗透系数表见附录B.1，本项目取轻亚粘土渗透系数值0.1m/d；

I—水力坡度，无量纲；由本项目监测报告监测数据计算，本项目水力坡度取0.003；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2012年版）不同地质材料的孔隙度，评价区域潜水含水介质以粉质粘土为主，孔隙度为0.34~0.6，有效孔隙度比孔隙度少5~10％，因此评价区域有效孔隙度取平均值0.45。

经计算，L=6.67m，综合考虑《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中表3地下水环境现状调查评价范围参考表，确定本项目评价范围为6km2。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。

3.3预测时段及情景设置

3.3.1预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d，5000d或能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

3.3.2情景设置

项目营运期无生产废水外排，生活废水经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排。厂区采取地下水污染防渗措施，对地下水的影响较小。因此仅预测非正常状况情景下的影响结果。非正常状况通常为液体原料储存罐、搅拌罐和储存罐发生液体渗漏、地下水环保措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。

本项目主要涉及液体原料（尿素硝铵溶液）和液体水溶肥的储存，特征污染因子为硫酸盐和氨氮。鉴于行业特性，设定本次非正常状况设定为储罐老化破损，液体原料和液体水溶肥泄漏，经包气带进入地下潜水层。本次对主要污染物进入地下水后的运移情况进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。

3.4 预测模型及源强

（1）预测模型

本项目所在区域水文地质条件简单，污染物的下渗对区域地下水流场无明显的影响，评价区内含水层的基本参数变化很小，因此预测模型采用解析法预测污染物在含水层中的扩散。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：

式中：

X—距注入点的距离，m；

T—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—横截面面积，m2；

U—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

（2）参数确定

项目储罐泄漏量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算，泄漏速度QL用伯努利方程计算。

式中：

QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.40～0.65，取0.65；

A—裂口面积，m2，取0.25cm2；

P—容器内介质压力，82040Pa；

P0—环境压力，82040Pa；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度，取1.5m；

ρ—液体的密度，kg/m3；尿素硝铵溶液密度=1340kg/m3，液体水溶肥密度=1300kg/m3。

本项目设置21个1t和3个5t尿素硝铵溶液贮藏罐，2个2t搅拌罐和2个2t成品罐，装量系数取0.8。则本项目尿素硝铵溶液最大储存量为28.8t，液体水溶肥最大储存量为6.4t。经计算，尿素硝铵溶液和液体水溶肥泄漏速度分别为0.118kg/s、0.115kg/s。假设所有的储罐同时泄漏（最不利条件），10min后被发现并采取应急相应措施及时堵漏，则10min尿素硝铵溶液泄露量为70.9kg，液体水溶肥泄漏量为68.8kg，合计139.7kg。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/n

式中：V——水流速度；

K——渗透系数，m/d；本项目取轻亚粘土渗透系数值0.1m/d；

I——水力坡度；本项目水力坡度取0.003；

n——有效孔隙度。根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2012年版）不同地质材料的孔隙度，评价区域潜水含水介质以粉质粘土为主，孔隙度为0.34~0.6，有效孔隙度比孔隙度少5~10％，因此评价区域有效孔隙度取平均值0.45。由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.0007m/d。

纵向弥散系数：纵向弥散度αL：纵向弥散度αL可以由图5确定。图5为根据世界范围内所收集到的百余个水质模型中所计算出的孔隙介质的纵向弥散度αL及有关资料与参数作出的lgαL—lgLs。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示。本项目从保守角度考虑Ls选1000m，则αL=10。

图5    孔隙介质数值模型的lgαL—lgLs

纵向弥散系数DL=αL×u=10×0.0007=0.007m2/d

根据以上结论，确定本次地下水预测参数，详见表35。

表 35    地下水预测参数选取一览表

| 参数 | m（kg） | DL(m2/d) | u(m/d) | w(m2) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 139.7 | 0.007 | 0.0007 | 40 | 0.45 |

3.5 预测结果

结合《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后100d、1000d、5000d。下游地下水预测结果见表36。

表 36    下游地下水预测结果一览表

| 时间 |  | 预测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫酸盐 （标准值250mg/L） | 氨氮 （标准值0.5mg/L） |
| 100d | 最远迁移距离（m） | 4 | 5 |
|  | 浓度（mg/L） | 10.5 | 0.445 |
| 1000d | 最远迁移距离（m） | 14 | 16 |
|  | 浓度（mg/L） | 1.49 | 0.194 |
| 5000d | 最远迁移距离（m） | 32 | 37 |
|  | 浓度（mg/L） | 1.12 | 0.122 |

由以上分析可知：非正常工况下，储罐泄露连续泄露至裸露土壤情况下，100d、1000d和5000d时，硫酸盐最远迁移距离分别为4m、14m和32m，相对应的浓度分别为10.5mg/L、1.49mg/L、1.12mg/L；氨氮最远迁移距离分别为5m、16m和37m，相对应的浓度分别为0.445mg/L、0.194mg/L、0.122mg/L。本项目距灰河2800m，不会对其造成很大影响。叠加本项目厂址处地下水监测数据后亦可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类标准要求。

因此，在做好厂区防渗措施的条件下，非正常工况储罐泄露对所在区域地下水环境影响较小。

3.6 地下水污染防治措施

本项目污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防控”的原则制定污染防治措施。

（1）源头控制措施

指导员工节约用水，减少污染物的排放量；加强对生产设备的日常维护，防止跑、冒、滴、漏和非正常排放的发生。

（2）分区防渗措施

地下水污染防治主要是厂区内的防渗漏措施。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016），本项目划分为重点防渗区和简单防渗区。项目场地污染防治分区及防渗措施要求见表37。

表 37    本项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 主要包括液态水溶肥储罐区和生产区、事故池，采用耐腐蚀防渗硬化地面 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 2 | 简单防渗区 | 主要包括固态水溶肥原料储存区、成品区和仓库等周围地面采用混凝土防渗 | 一般地面硬化 |

本评价建议项目运营阶段，重点防渗区和一般防渗区应按照要求做好防渗措施，公司制定有相应的管理制度，定期检查储罐区、生产区、输送管道等，及时更换破裂的管道，充分做好防渗处理，杜绝原料及产品渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

3.7 地下水日常监测

根据厂区污染区域位置及地下水流向，本次地下水跟踪监测计划建议在厂区内设置监控井1口，具体监测指标见表38。

表 38    本项目地下水监测项目表

| 监测类别 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂内水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、总硬度、氟化物、高锰酸盐指数、铁、锰、细菌总数、总大肠菌群、挥发性酚类、砷、汞、六价铬、铅、镉、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物 | 1年监测1次 |

3.8 应急响应

若发现液体泄露，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有停止生产、阻隔泄露及泄漏物回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。

3.9 地下水影响评价结论

由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的原料下渗现象，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境影响较小。

4、声环境影响分析

本项目噪声主要为搅拌机、灌装机、贴标机、封口机和粉剂包装机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~85dB(A)。以上设备均置于生产车间内。项目主要噪声源与厂界距离见表39。

表 39    主要设备噪声源与厂界距离

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 搅拌机 | 40 | 5 | 30 | 50 |
| 灌装机 | 45 | 5 | 25 | 50 |
| 贴标机 | 50 | 5 | 20 | 50 |
| 封口机 | 35 | 5 | 35 | 50 |
| 粉剂包装机 | 55 | 10 | 15 | 55 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表40。

表 40    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 33.13 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 50.62 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 38.85 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 31.41 | 70 | 达标 |

由表40可知，项目东、南、北厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，北厂界满足4a类标准要求。因此项目对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

- 本项目固体废物主要是：除尘器收集的粉尘，废包装材料及生活垃圾。本项目拟建设一般固废暂存间1座，面积分别为20m2。项目除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产，袋装原料废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期由生产厂家回收利用。桶装原料废包装桶由生产厂家运送原料时拉走重新利用，不再厂内暂存。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

5、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价等级判定依据

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）污染型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。建设项目所在周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表 41    本项目地下水防渗分区一览表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表42。

表 42    污染影响型评价工作等级划分

占地规模

| 评价等级 敏感程度 | - I |  |  | - II |  |  | - III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 大 | - 中 | - 小 | - 大 | - 中 | - 小 | - 大 | - 中 | - 小 |
| - 敏感 | - 一级 | 一级 | - 一级 | 二级 | 二级 | - 二级 | 三级 | 三级 | - 三级 |
| - 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - - |
| - 不敏感 | 一级 | - 二级 | 二级 | 二级 | - 三级 | 三级 | 三级 | - - | - - |
| - 注“-”表示可不开展环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）土壤环境影响评价等级判定

本项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目行业属于“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的”，属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。

6、环境风险评价

对重大环境污染事故隐患进行环境风险评价是环境影响评价的重要组成部分。风险评价就是对事故发生的原因及其后果进行必要的预测分析，描述可能发生的重大事故对居民、周围环境造成危害的严重程度，为企业或主管部门提供重大事故后果的信息，为决策者提供关于采取何种防护措施的信息，以达到减轻事故影响的目的。

6.1 风险识别范围

（一）风险调查

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的风险物质，本项目涉及的风险物质主要为尿素硝铵溶液和硫酸锰，根据《危险化学品名录》（2018版），以上风险物质均不属于名录中的危险化学品。其主要理化和毒理特性见表43。

表 43    主要风险物质理化、毒理特性

| 序号 | 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸特性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素硝铵溶液 | N≥32.0%（铵态氮≥7.0%；硝态氮≥7.0%；酰胺态氮≥14.0%）；pH：5.5-7.0；水不溶物≤0.5%（主要原料：尿素溶液、硝酸铵溶液） | 液体，基本不具燃烧爆炸特性 | 14300mg/kg(大鼠经口)，人经皮：22mg/3天，轻度刺激 |
| 2 | 硫酸锰 | 一水合物为微红色斜方晶体，相对密度为3.50，熔点为700℃，易溶于水，不溶于乙醇。其以多种水合物的形式存在。硫酸锰在850℃时开始分解，因受热程度不同，可放出SO3，SO2或氧气，残余物有二氧化锰或四氧化三锰。硫酸锰的结晶水合物加热到280℃时，都可以失去自身的结晶水而成为无水物 | 自身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体 | 口服-大鼠 LD50：2150毫克/公斤；小鼠 LD50：2330毫克/公斤，吸入、摄入或经皮吸收有害，具刺激作用。长期吸入该品粉尘，可引起慢性锰中毒，早期以神经衰弱综合征和神经功能障碍为主，晚期出现震颤麻痹综合征 |

表 44    项目主要风险物质使用、贮存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 年使用量 | 储存位置 | 储存方式 | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素硝铵溶液 | 900t | 液体原料区 | 灌装 | 10t |
| 2 | 硫酸锰 | 5t | 固体原料区 | 袋装 | 0.2t |

（二）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的风险物质及临界量，可知本项目风险物质临界量，具体数值如下表：

表 45    本项目风险物质临界量

| 序号 | 物质名称 | 临界量/t |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危害水环境物质 （尿素硝铵溶液） | 100 |
| 2 | 锰及其化合物（硫酸锰） | 0.25 |

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn

式中：q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

则按照上述公式计算，本项目Q=10/100+0.2/0.25=0.9＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。参照表46评价工作等级划分，本次环境风险评价级别应为简单分析。

表 46    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

6.2 环境敏感目标概况

根据风险评价导则，未对简单分析的风险评价范围作出明确说明。经咨询环境保护部环境工程评估中心，风险评价工作等级低于三级的建设项目周边环境敏感点调查范围在500m内即可。因此本次风险评价环境敏感目标调查以事故源为源点、半径为500m的圆形区域。该评价范围内主要敏感点分布见图6。

500m

火山铺村

图6    项目风险评价环境敏感点分布情况图

6.3 环境风险识别

根据以上分析，本项目风险物质为尿素硝铵溶液和硫酸锰，其中尿素硝铵溶液为液体罐装，硫酸锰为固体袋装。风险类别为简要分析，因此本项目仅简要分析风险源存在情况并提出具体的风险防范措施。

（一）风险物质运输、储存、装卸

本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如下：

a 运输过程中因意外交通事故，可能原料被撞破，而造成风险物质等流出或逸出，造成局部环境污染。b 运输过程中因长时间震动可造成可风险物质逸散、泄漏，导致沿途环境污染。

（二）风险物质贮存、使用

木项目使用的风险物质由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如：a 由于包装材料破裂、或操作不当，造成泄漏，导致环境污染。b 在使用过程中由于操作人员工作不当造成风险物质泄露。

根据国内相同设施的情况调査及类比分析，本工程生产过程中的最大可信事故为风险物质的泄漏，对周围环境造成一定的影响。

6.4 风险防范措施

①加强运输监管，承运方必须有道路危险货物准运证，驾驶员和随运人员必须有危险货物运输资格证；车辆应设有明显的化学品运输警示标志。

②起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。运输途中应防曝晒。雨淋，防高温。

③设置固态原料储存区，贮存设备、贮存方式要符合国家标准。设置液态原料储罐区，储罐区应尽量远离周围敏感点，由专人管理，并严格按相关安全规范设计与施工，设明显警示标记。

④液态水溶肥储罐区和生产区地面全部采用耐腐蚀防渗硬化地面，贮罐周围设置围堰，以防止贮存物质泄漏时不至于扩散到围堰外，利于迅速收集。储罐区应配置足量泄漏事故时的应急物质，如沙袋、粘土、备用容器、必须的医药应急药品等。

⑤液态水溶肥储罐区和生产区内的所有电器都必须采用防爆型，对建筑物、设备管线加设防雷、防静电接地装置，必须实行保险存放，双人负责制度。储罐区周围设置应急事故池，容积1m3，当发生事故时，泄露的物料能够及时排入事故池。

⑥事故性泄漏常与装置设备故障相关联，企业在生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

⑦制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑、冒、滴、漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”、“生产服从环保”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

⑧加强职业培训和安全教育。培养职工高度的安全生产责任心，并且熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。

6.5 环境风险评价结论

由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，通过采取有效的风险防范措施，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的完善的风险防范措施，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

7、选址可行性分析

叶县仙台镇人民政府对该项目出具的证明文件表明：河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目拟用地位于叶县仙台镇北庞庄村，租赁北庞庄村扶贫车间，占地面积3000平方米。项目已经过叶县发改委备案，用地性质为建设用地，用地符合叶县仙台镇总体规划及仙台镇土地利用总体规划（2010-2020年）。该项目为我镇招商引资项目，镇政府大力支持该项目的建设。

叶县仙台镇北庞庄村村民委员出具的对该项目意见表明：河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目位于叶县仙台镇北庞庄村，租赁北庞庄村扶贫车间。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县仙台镇土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县仙台镇总体规划。该项目为仙台镇招商引资项目，仙台镇人民政府及仙台镇北庞庄村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目废气不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，项目废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目无组织排放单元需设置100m卫生防护距离，其中北厂界60m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界90m。项目距离周边最近的环境敏感点为项目南侧的火山铺村，距厂区的最近距离为270m。其不在本项目卫生防护距离内，

综上，本项目选址可行。

8、总量控制

- 本项目废气主要为颗粒物和氨，无SO2和NOX产生和排放。生活废水经旱厕收集后，定期由周边农民拉走肥田，不外排。因此本项目不需设置总量控制指标。

9、环保投资

本项目总投资3100万元，其中环保投资38.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的1.23%，详见表47。

表 47    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 固态水溶肥生产过程中投料、搅拌和分装产生的粉尘，液态水溶肥投料时产生的粉尘：液态水溶肥搅拌罐上方和固态水溶肥生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 5 |
|  | 废水治理措施 | 生活废水经旱厕处理后由周边农田拉走肥田，不外排 | / |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  |  | 一般固废暂存间1座，20m2 | 1 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声等措施 | 2 |
|  | 地下水污染防治措施 | 分区防渗。液态水溶肥储罐区和生产区等重点防渗区采用耐腐蚀防渗硬化地面。固态水溶肥原料储存区、成品区和仓库等简单防渗区采用一般地面硬化 | 20 |
|  | 风险防范 | 液态水溶肥储罐区和生产区设置围堰、事故池 | 10 |
| 合 计 |  | / | 38.02 |

10、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表48。

表 48    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 固态水溶肥生产过程中投料、搅拌和分装产生的粉尘，液态水溶肥投料时产生的粉尘：液态水溶肥搅拌罐上方和固态水溶肥生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 固态水溶肥生产过程中投料、搅拌和分装产生的粉尘，液态水溶肥投料时产生的粉尘：液态水溶肥搅拌罐上方和固态水溶肥生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 2 | 废水治理 | 生活废水经旱厕处理后由周边农田拉走肥田，不外排 | 生活废水经旱厕处理后由周边农田拉走肥田，不外排 | 生活废水不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4a类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1个，20m2 |  |
| 5 | 地下水污染防治 |  | 分区防渗。液态水溶肥储罐区和生产区等重点防渗区采用耐腐蚀防渗硬化地面 固态水溶肥原料储存区、成品区和仓库等简单防渗区采用一般地面硬化 | 分区防渗 |
| 6 | 环境风险 |  | 液态水溶肥储罐区和生产区设置围堰、事故池 | 降低事故发生概率，以杜绝事故发生 |

| 内容 类别 | 排放源 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 固态水溶肥生产过程中投料、搅拌，液态水溶肥投料 | 粉尘 | 液态水溶肥搅拌罐上方和固态水溶肥生产线投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 水污染物 | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 旱厕 | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 不外排 |
|  | 投料 | 废包装袋 | 收集后由原料供应厂家回收 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为搅拌机、灌装机、贴标机、封口机和粉剂包装机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目，项目位于叶县仙台镇北庞庄村，叶舞路南侧，租用叶县仙台镇北庞庄村集体经济标准化厂房（租赁协议见附件2），项目总投资3100万元，占地面积3000m2，生产车间600m2，仓库200m2，办公用房400m2（位于项目北侧，叶舞路北侧）。建设2条生产线，水剂生产线生产工艺：原料计量—加水搅拌—沉淀—检验—灌装成品，粉剂生产线生产工艺：原料计量—混合均匀—检验—分装成品，主要设备有搅拌罐、贮存罐、水剂灌装机、粉剂包装机、贴标机、封口机等。

目前项目已建成，属未批先建。根据《中华人民共和国环境保护法》，叶县环境保护局对其出具了责令纠正违法行为通知书，目前企业按照违法通知书要求，已停止生产。

（2）产业政策相符性分析

经查，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第十一项第5条：优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2018-410422-26-03-041877，项目符合国家产业政策。

（3）选址可行性分析

叶县仙台镇人民政府对该项目出具的证明文件意见表明：河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目拟用地位于叶县仙台镇北庞庄村，租赁北庞庄村扶贫车间，占地面积3000平方米。项目已经过叶县发改委备案，用地性质为建设用地，用地符合叶县仙台镇总体规划及仙台镇土地利用总体规划（2010-2020年）。该项目为我镇招商引资项目，镇政府大力支持该项目的建设。

叶县仙台镇北庞庄村村民委员出具的对该项目意见表明：河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目位于叶县仙台镇北庞庄村，租赁北庞庄村扶贫车间。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县仙台镇土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县仙台镇总体规划。该项目为仙台镇招商引资项目，仙台镇人民政府及仙台镇北庞庄村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目废气不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，项目废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目无组织排放单元需设置100m卫生防护距离，其中北厂界60m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界90m。项目距离周边最近的环境敏感点为项目目南侧的火山铺村，距厂区的最近距离为270m。其不在本项目卫生防护距离内，

综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：本项目废气主要为固态肥料生产过程中产生的粉尘，固态和液态肥料生产时散发的异味，液态肥料投料时产生的粉尘，液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气和贴标粘胶剂散发的有机废气。

固态肥料生产过程中产生的粉尘及液态肥料投料时产生的粉尘：根据建设单位提供的资料，拟在搅拌罐上方和粉剂包装机投料、搅拌和分装工段设置集气罩，通过集气罩对产生的粉尘进行收集（收集效率不低于90%），收集后由风管送至1台袋式除尘器，粉尘处理效率不低于95%，废气处理风量为4000m3/h。经计算，本项目固态肥料生产过程中有组织粉尘产生量和产生浓度为73.1mg/m3、0.2925kg/h、0.702t/a，经处理后粉尘有组织排放排放浓度和排放量分别为3.66mg/m3、0.0146kg/h、0.0351t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。未收集到的颗粒物以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量约为0.078t/a、0.0325kg/h。

固态和液态肥料生产时散发的异味：本项目产生异味的原料主要为尿素和尿素硝铵溶液使用过程中散发的异味，以NH3计。项目生产过程不加热，仅为物理混合过程，根据该原料的理化性质，尿素和尿素硝铵溶液在常温储存时，部分游离氨会少量挥发，尿素中游离氨≤0.02%，尿素硝铵溶液游离氨≤0.05%。项目尿素和尿素硝铵溶液年用量分别为60t、900t，则尿素中游离氨量为0.012t/a，尿素硝铵溶液中游离量为0.45t/a。项目尿素主要用于生产大量元素固体水溶肥，产品为固体，袋装，本评价考虑尿素中游离氨在投料、搅拌和分装过程中全部挥发，则大量元素固体水溶肥生产过程中氨逸散量为0.012t/a。项目尿素硝铵溶液主要用于生产含腐植酸液体水溶肥，项目尿素硝铵溶液在密闭原料储罐内储存，输送采用密闭塑料管道输送，搅拌采用全密闭搅拌罐进行搅拌，因此含腐植酸液体水溶肥在原料储存、输送和搅拌过程中几乎无氨的逸散，仅在灌装过程中会有少量的氨逸，根据《不同氮肥形态的氨挥发损失比较》（土壤，2006）的研究，尿素硝铵溶液逸散量约占游离氨产生量的1%，则含腐植酸液体水溶肥生产过程中按逸散量为0.0045t/a。综上所述，项目固态和液态肥料生产过程中氨逸散量为0.0165t/a，0.0069kg/h。

液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气和贴标粘胶剂散发的有机废气：本项目液态肥料塑料瓶在封口过程中采用铝箔电磁感应封口机，封口过程中加热铝箔使其熔合在塑料瓶口，加热温度约100℃，据查阅资料，塑料的分解温度大于250℃，因此熔合过程中塑料不会发生热分解和反应，但塑料中的残留单体在熔合过程中会产生有机废气，主要污染因子以非甲烷总体计。项目液态肥料分装量为约1000瓶/天，且封口时不对塑料瓶进行加热，封口时间较短，约为2秒/个，因此，液态肥料封口过程中铝箔熔合在瓶口产生的有机废气极少。本项目贴标时使用的标签自带的环保粘胶剂，使用量较少，在使用过程中有机废气挥发量极少。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》征求意见稿、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但项目无组织排放单元需设置100m卫生防护距离，其中北厂界60m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界90m，项目100m卫生防护距离内无大气环境敏感点。项目大气评价等级为二级评价，经计算，颗粒物最大落地浓度为0.0193mg/m3，最大占标率为2.14%；氨最大落地浓度为0.0041mg/m3，最大占标率为2.05%，均出现在下风向67m处。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周围农田内，对周围环境影响较小。

②地表水：本项目生产用水进入产品中，项目生活废水经旱厕处理后由周边农民拉走肥田，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③地下水：本项目运营期地下水环境影响因素主要为储存设备老化破损，原料泄漏引起污染物下渗，存在污染地下水的隐患。为了减轻原料泄漏对地下水的影响，本项目对可能产生地下水影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的原料下渗现象，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境影响较小。

④噪声：本项目噪声主要为搅拌机、灌装机、贴标机、封口机和粉剂包装机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~80dB(A)。经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。

- ⑤固废：本项目固体废物主要为除尘器收集的粉尘，废包装材料及生活垃圾。本项目拟建设一般固废暂存间1座，面积分别为20m2。项目除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产，袋装原料废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期由生产厂家回收利用。桶装原料废包装桶由生产厂家运送原料时拉走重新利用，不再厂内暂存。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

⑥环境风险：项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，通过采取有效地风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的完善的风险防范措施，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

（5）本项目环保投资约38.02万元，占总投资的1.23%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（3）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（4）加强袋式除尘器的维护与维修，定期进行布袋的更换，保持其处于良好的工作状态。

（5）项目建成后应服从各级生态环境部门的管理。

综上所述，河南沃鲸农业科技有限公司年产2000吨水溶性复混肥料项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期废水不外排，产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，固体废物可实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案证明

附件3    项目厂房租赁协议

附件4    公司营业执照

附件5    项目违法行为通知书

附件6    叶县仙台镇人民政府出具的规划证明文件

附件7    叶县仙台镇北庞庄村村民委员会出具的证明文件

附件8    项目地下水及噪声监测报告

附件9    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目地下水监测点位图

附图五   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。