| 项目名称 建设项目基本情况 | 叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县龚店乡向红水泥预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁向红 |  |  | 联系人 |  | 梁留栓 |  |  |  |
| 通讯地址 | 叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18937556222 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410422-30-03-037512 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 7334 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 环保投资 （万元） |  |  | 68.52 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 45.68% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

叶县龚店乡向红水泥预制场位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，现有年产45万米水泥预制板生产线1条。为落实产业帮扶政策，精准发力，增加群众收入，打赢脱贫攻坚战，叶县龚店乡向红水泥预制板拟在原厂区西侧建设年产20万米水泥管生产线1条，建成后可年产20万米水泥管。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

本项目为叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目，项目占地面积7334m2，建设密闭生产车间1座，面积为1500m2，内含原料储存区，生产区、锅炉房、蒸养池、成品区等。办公用房1座，面积100m2。项目生产工艺流程为原料—搅拌—扎网—滚圆—离心成型—养护—成品—入库。主要设备有搅拌机、配料机、滚圆机、制管机、燃气锅炉、水泥罐、输送机、龙门吊、铲车等。本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-30-03-037512，详见附件2，项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“十九 非金属矿采选及制品制造”类别中的“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，以上全部应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。

- 受叶县龚店乡向红水泥预制场委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 叶县龚店乡向红水泥预制场 |
|  | 建设性质 | 扩建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 10人 |
|  | 工作制度 | 每天8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 150 |
|  | 环保投资（万元） | 68.52 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C3022 砼结构构件制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.384398，33.680096；东北：113.385296，33.679996 西南：113.384242，33.679280；东南：113.385084，33.679275 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 废水经旱厕处理后由周边农民拉走堆肥，不外排。 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：水泥入水泥仓过程中产生的粉尘，上料及搅拌产生的粉尘，骨料装卸产生的扬尘，原料输送产生的粉尘，运输车辆动力起尘，液化石油气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX ②废水：员工办公产生的生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落砂石骨料、车辆清洗废水产生的沉淀物、切割产生废钢筋头 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

本项目总投资150万元，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 全密闭，钢结构，建筑面积1500m2，内含生产装置区、原料储存区及成品区等 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座，建筑面积100m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托现有工程 |
|  | 供电系统 | 依托现有工程 |
|  | 排水工程 | 无生产废水排放，生活废水进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |
|  |  | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生 |
|  |  | 安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口） |
|  |  | 上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶除尘器 |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |
|  |  | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |
|  |  | 燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置+1根8m高排气筒 |
|  | 废水治理 | 旱厕 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，厂房隔声 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱若干 |

- 4、项目生产规模及产品方案

本项目年产20万米水泥管。项目水泥管主要为井管，长度为4m，壁厚在0.03-0.12m之间，内径在0.3-0.4m之间。具体规格根据市场需求而定。项目产品方案详见表3。

表3      项目水泥预制板主要产品方案一览表

| 产品名称 | 内径/m | 壁厚/m | 长度/m | 年产量/万m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥管 | 0.3-0.4 | 0.03-0.04 | 4 | 20 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上料仓 | 个 | 1 |
|  | 皮带机 | 台 | 1 |
|  | 搅拌机 | 台 | 1 |
|  | 扩张机 | 台 | 1 |
|  | 滚圆机 | 台 | 1 |
|  | 悬辊机 | 台 | 1 |
|  | 龙门吊 | 台 | 1 |
|  | 水泥罐 | 个 | 1 |
|  | 燃气锅炉（0.5t/h） | 台 | 1 |
|  | 铲车 | 台 | 1 |
|  | 液化石油气储罐 | 个 | 4 |

注：项目无运输车辆，全部采用社会运输车辆

6、项目营运期主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表5。

表5    本项目主要原辅材料及能源消耗表

| 名称 |  | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 水泥 | t/a | 8169 | / |
|  | 石子 | t/a | 11437 | 碎石 |
|  | 砂子 | t/a | 23283 | / |
|  | 钢筋 | t/a | 1225 | / |
|  | 脱模剂 | t/a | 30 | 环保型植物油乳液脱模剂 |
| 能源 | 水 | m3/a | 246 | 依托现有工程 |
|  | 电 | 万kWh/a | 8 | 依托现有工程 |
|  | 液化石油气 | m3 | 12000 | 外购，罐装 |

注：项目水泥管规格根据市场需求而定，由于水泥管规格较多，因此其原料使用量难以准确定量。本项目水泥管生产量最大的规格为0.4m×0.06m×4m，其每根重量约887kg，每米重量约221.8kg。项目年产水泥管25万m，平均重量按照221.8kg/m计算，则其总重量约55450t。项目水泥管原料配比为水泥：砂；石子：钢筋：水=1：1.4：2.85： 0.15：0.03（重量比），则项目水泥管水泥年消耗量10212t，砂子年消耗量14296t，石子年消耗量29104t，钢筋年消耗量1532t，水年消耗量306t。项目每1万m水泥管脱模剂用量约1.5t，则项目水泥管脱模剂年用量约30t。

本项目脱模剂采用环保型植物油基脱模剂，几种常见的脱模剂比较详见表6。

表6    几种常见的脱模剂比较

| 脱模剂种类 | 是否含有挥发性有机物 | 是否挥发 | 是否对皮肤有刺激性 | 是否有气味 | 是否有可燃性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含有挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 不含挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 纯植物油 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 植物油基脱模剂 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 脱模剂种类 | 是否对空气有污染 | 是否对水有污染 | 是否对土壤有污染 | 是否有可再生性 |  |
| 含有挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 是 | 是 | 是 | 否 |  |
| 不含挥发性有机物的矿物油基脱模剂 | 是 | 是 | 是 | 否 |  |
| 纯植物油 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |
| 植物油基脱模剂 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |

环保型植物油乳液脱模剂是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成。由上表可知，植物油乳液脱模剂因不含有机溶剂，对人体和环境都无危害，是一种环境友好型的绿色脱模剂。

7、劳动定员及工作制度

项目新增员工10人，年工作日300天，每天工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目新增用电量约8万kWh/a，由厂区内现有供电系统提供，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目搅拌装置搅拌后物料处于半干状态，因此设备不需要用水清洗。本项目用水主要为搅拌添加用水、砂石骨料喷淋用水、产品养护用水、车辆冲洗用水、道路地面洒水用水和办公生活用水。

搅拌添加用水：本项目生产过程中需加水0.82m3/d、246m3/a。生产过程中添加的水进入产品后自然蒸发，不外排。

砂石骨料喷淋用水：为了减少原料装卸和堆存过程中产生的粉尘，建设单位拟在生产车间原料区设置喷淋设施。生产车间原料区面积约合450m2，每平方米喷淋量约为0.001m3/h。项目喷淋设施每天间断性喷淋约2h，据此核算，用水量约0.9m3/d、270m3/a。此部分用水自然蒸发耗散，有增湿作用，抑制车间起尘。

产品养护用水：项目设有1台0.5t/h的燃气式蒸汽锅炉，对生产的水泥管进行蒸汽养护，养护产生的蒸汽经管道引入蒸养池，锅炉提供的蒸汽全部被消耗并以冷凝水的形式排除，冷凝水的产生量约为40%，其余60%以蒸汽的形式随产品带走，锅炉每天运行约8h，则锅炉用水量为4.0m3/d、1200m3/a，冷凝水产生量为1.6m3/d、480m3/a。该部分冷凝水收集后用于道路洒水降尘。

运输车辆清洗用水：项目年合计运输量约88475t。项目年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约10辆。每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，则项目每天汽车冲洗用水量约2m3。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约1.6m3/d、480m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后抽取回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为0.4m3/d、120m3/a。

道路地面洒水用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，每天上午下午各洒水一次，每天洒水量3m3，洒水天数按200d/a计，则地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，其中约有1.6m3/d的用水来自于蒸汽养护产生的冷凝水，剩余的来自于厂区自备水井。项目地面洒水用水全部损耗，不外排。

办公生活用水：项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。

（2）排水

本项目搅拌添加用水进入产品后自然蒸发，不外排。砂石骨料喷淋用水喷淋在物料表面，蒸发损耗，不外排。产品蒸汽养护产生的冷凝水用于道路洒水降尘，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。道路地面洒水用水全部蒸发，不外排。因此，本项目无生产废水排放，废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排。

本项目给排水情况见表7，水平衡图见图1。

表7    本项目给排水情况

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 7.92 | 2376 |
|  | 循环用水量 | 1.2 | 360 |
|  | 一次新鲜水 | 6.72 | 2016 |
|  | 其中：搅拌添加用水 | 0.82 | 246 |
|  | 砂石骨料喷淋用水 | 0.9 | 270 |
|  | 产品养护用水 | 4.0 | 1200 |
|  | 车辆冲洗用水 | 0.4 | 120 |
|  | 道路地面洒水用水 | 0.4 | 120 |
|  | 生活用水 | 0.2 | 60 |
| 排水量 | 损耗量 | 6.72 | 2016 |
|  | 排放水量 | 0 | 0 |

新鲜水

6.72

搅拌添加

消耗散失0.0.82

0.82

骨料喷淋

消耗散失0.9

0.9

消耗散失2.4

4.0

产品养护

1.6

消耗散失2.0

地面洒水

0.4

2.0

消耗散失1.6

0.4

车辆清洗

1.2

办公生活

0.5

0.4

由周边农民拉走堆肥，不外排

旱厕

0.4

消耗散失0.1

图1    项目用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，项目北临农田，南临养殖场，西临农田，东临水泥预制板场。项目周边最近的环境敏感点为项目北侧的汝坟店村，距厂区最近距离为210m；项目西侧的耿湾村，距厂区最近距离为940m；项目南侧的小辛庄村，距厂区最近距离为1100m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图四。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

- 1、现有工程产品及规模

年产45万米水泥预制板项目。

- 2、现有工程生产工艺流程

1、原料进厂：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥罐内；砂子、石子、钢筋和脱模剂等原料通过汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间内。各原料在密闭生产车间内分区存放。

2、钢筋拉丝固定：采用扩张机对外购的钢筋拉丝矫直， 然后按一定间隔固定在养护区场地两端地面上，待用。

3、混合搅拌：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

4、挤压成型：将搅拌好的物料加入到挤压机中，将养护区水泥地面上涂抹一层脱模剂，避免水泥预制板和水泥地面凝固在一起。人工操作挤压机从养护场地一段移动至另一端进行挤压成型，使每块成型的预制板之间存在一定的间隙，依次类推，直至将场地铺满。

5、养护：预制板在场地成型后，需进行泼水养护，养护过程根据季节不同大约需要2至7天，在场地晾干即可。

6、切割：将养护好的预制板之间的钢筋进行剪切，使之形成单块完整的预制板产品。

7、成品：将养护好的预制板搬出养护区，堆存在成品区代售。

现有工程生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

图2    项目现有工程水泥预制板生产工艺流程及产污环节示意图

- 3、现有工程产排污环节及污染防治措施

根据《叶县龚店乡向红水泥预制场年产45万米水泥预制板项目环境影响评价报告表》（已于2017年7月17日经叶县环境保护局批复，批复文号叶环审〔2017〕42号，详见附件3），现有工程产排污环节及污染防治措施见表8。

表8    现有工程产排污环节及污染防治措施

| 污染源 | 排放源 | 污染物名称 | 排放浓度及排放量 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥入仓 | 废气量 | 759万m3/a | 仓顶除尘器 |
|  |  | 粉尘 | 4.54mg/m3、0.034t/a |  |
|  | 上料、搅拌 | 废气量 | 960万m3/a | 袋式除尘器 |
|  |  | 粉尘 | 5mg/m3、0.158t/a |  |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | 0.637t/a | 建设密闭生产车间，, 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，物料输送皮带全密闭，地面硬化，定期洒水，车辆冲洗 |
| 水污染物 | 车辆冲洗废水 | 废水量 | 3.2m3/d、960m3/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS | 1000mg/m3，0.96t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0.48m3/d，144m3/a | 进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.043t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.004t/a |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 82t/a | 回用于生产 |
|  | 皮带收料装置 | 砂石 | 3.5t/a | 回用于生产 |
|  | 车辆冲洗沉淀池 | 泥砂 | 3t/a | 用于场地及道路填料使用，或作为 一般固废填埋处理 |
|  | 切割钢筋 | 废钢筋头 | 49.5t/a | 收集后外售 |
|  | 养护区 | 碎砂石 | 4.5t/a | 回用于生产 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 环卫部门定期清运 |

- 4、现有工程污染物排放情况汇总

根据《叶县龚店乡向红水泥预制场年产45万米水泥预制板项目环境影响评价报告表》（已于2017年7月17日经叶县环境保护局批复，批复文号叶环审〔2017〕42号），现有工程污染物排放情况汇总见表9。

表9   现有工程污染物排放情况汇总表

| 项目 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 0 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 1719 |
|  | 粉尘（t/a） | 0.829 |
| 固废 | 固废量 | 0 |

5、现有工程存在环保问题及解决方案

《叶县龚店乡向红水泥预制场年产45万米水泥预制板项目环境影响评价报告表》于2017年7月7日经叶县环境保护局批复，批复文号叶环审〔2017〕42号。2018年6月，叶县龚店乡向红水泥预制场在叶县组织召开了该项目竣工环境保护验收会议并成立验收工作组，并出具了《叶县龚店乡向红水泥预制场年产45万米水泥预制板项目竣工环境保护验收工作组意见》，项目竣工环境保护验收报告公示期满后叶县龚店乡向红水泥预制场将项目验收报告上报全国建设项目竣工环境保护验收系统，项目通过验收（附件4），因此现有工程不存在现有环保问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 距项目最近的河流为沙河，位于本项目西北方向800m处，沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，不在叶县城市总体规划范围内。 7、龚店镇土地利用总体规划与龚店镇总体规划相符性分析 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西，龚店镇土地利用规划归叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局管理（本项目不在平顶山化工产业集聚区内）。叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局对该项目出具的证明文件意见是：经查《龚店镇土地利用总体规划图（2010-2020）》，叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目（已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-30-03-037512）位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西约11亩，项目北临农田，南临养殖场，西临农田，东临水泥预制板场，现状为建设用地，符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 叶县龚店镇人民政府对该项目出具的证明文件意见是：叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西约11亩宗地，用地性质为建设用地，用地符合叶县龚店镇总体规划。 叶县龚店镇汝坟店村村委会出具的对该项目意见表明：叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 综上，叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目拟用地性质为建设用地，拟用地符合叶县龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）和龚店镇总体规划，项目所在地镇政府和村委会均支持该项目的建设。 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的证明文件见附件5，叶县龚店镇人民政府出具的证明文件见附件6，叶县龚店镇汝坟店村村委会出具的证明文件见附件7。 8、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，对比其保护区范围，本项目不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，不在其保护区范围内。项目的建设符合《河南省城市集中式饮用水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 9、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为24.8km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 10、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 28.全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 32.强化锅炉污染治理。2020年9月底前，全省4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米）。 本项目属于水泥制品制造业，本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目的建设符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。本项目施工过程中须做到“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。本项目水泥采用料仓储存，项目设置1个水泥仓，水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，加料时由封闭的螺旋输送系统计量送至搅拌机中，水泥仓配置安装仓顶除尘器。建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生。安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）。上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置。厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；厂区内安装洒水喷头，定期对厂区内道路洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。项目设置1台0.5t/h燃气式蒸汽锅炉，不使用燃煤锅炉，能源为液化石油气，液化石油气为清洁能源。项目燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置，经处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足以上标准要求。因此项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 11、与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准相符性分析 本项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准相符性分析见下表10。 表10 项目与混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准相符性分析 项目; 治理要求; 本项目拟采取措施; 相符性. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料; 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 项目生产车间地面全硬化，砂石骨料区顶部设置自动喷淋设施; 相符. 库内安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 项目原料水泥在筒仓内储存，骨料采用密闭皮带输送，皮带受料点为上料斗，卸料点为搅拌机，上料斗设置集气罩，搅拌装置全密闭，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机在密闭廊道内运行，落料点配备集气罩，负压集气送到除尘器处理; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰收集后使用; 相符. 生产环节治理; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，; 安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒; 相符. 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统; 项目不涉及VOCS物料; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统; 所有粉状物料在料仓内储存，砂石骨料在密闭生产车间储存。上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒; 相符. 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫; 配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水; 相符. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施，并配套建设车辆冲洗废水沉淀池; 相符. 项目采取以上措施后项目的建设符合河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准。 12、与河南省2019年度锅炉综合整治方案相符性分析 为认真落实《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），加快推动各类锅炉改造升级，减少大气污染物排放，持续改善全省环境空气质量，制定本方案。 基本完成中型燃煤锅炉拆改。2019年10月底前，除承担民生任务且暂不具备替代条件的，全省完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。改造方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等，且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 完成无组织排放治理。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 加强各类锅炉监督管理。对未按期完成拆改的燃煤锅炉和工业燃煤设施，以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉，生态环境部门依法查处，责令停产整治，并报请当地市场监督管理部门依法注销其使用登记手续。 项目设置1台0.5t/h燃气式蒸汽锅炉，不使用燃煤锅炉，能源为液化石油气，液化石油气为清洁能源，不涉及粉状、粒状燃料的使用。项目燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置，经处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足以上标准要求。本项目的建设符合河南省2019年度锅炉综合整治方案相关要求。 13、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知 强化施工工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。 实施无组织排放工业企业深度治理。2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置；路面实施硬化，指定专人定时洒水保洁，出口处建设车轮和车身高效智能化清洗装置；厂区内可见裸露土地全部硬化、绿化、美化；“因企制宜”在生产环节、装卸环节、进出厂区口安装视频、空气微站等监控设施；厂区内存储的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天存放。 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，城市建成区内4蒸吨及以上燃气锅炉完成低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。新建的燃气锅炉需配套低氮燃烧装置，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。 本项目水泥采用料仓储存，项目设置1个水泥仓，水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，加料时由封闭的螺旋输送系统计量送至搅拌机中，水泥仓配置安装仓顶除尘器。建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生。安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）。上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置。厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；厂区内安装洒水喷头，定期对厂区内道路洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。项目设置1台0.5t/h燃气式蒸汽锅炉，能源为液化石油气，液化石油气为清洁能源。项目燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置，经处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足以上标准要求。项目采取上述措施后符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表11 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表12 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活污水排入旱厕由周边农民拉走肥田，不外排。项目最近的河流为沙河。沙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。沙河舞阳马湾断面监测数据引用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-07-3～2017-08-6）数据，详见表13。 表13 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 沙河舞阳马湾断面; COD; 16.6; 0.83; 20. 氨氮; 0.10; 0.10; 1. 总磷; 0.07; 0.35; 0.2. 由表12可知，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《中国石化销售有限公司河南平顶山石油分公司叶县神马大道东加油站项目环境影响报告表》对加油站站址处（位于本项目东北方向约4500m）的检测数据，检测时间为2018年6月19日至6月20日，连续2天，检测单位郑州德析检测技术有限公司。监测结果见表14。 表14 项目地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 神马大道东加油站. pH（无量纲）; 测值; 7.09. 标准; 6.5-8.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.411. 标准; 0.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 5.27. 标准; 20. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 标准; 0.002. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 总硬度（mg/L）; 测值; 426. 标准; 450. 超标率; 0. 最大超标倍数; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 365. 标准; 1000. 超标率; 0. 最大超标倍数; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值; 1.07. 标准; 6.0. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 87.2. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 90.1. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.408. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 萘(µg/L); 测值; 未检出. 标准; 100. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃(C10~C20)(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 2.69×10-4. 标准; 0.01. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 水温(℃); 测值; 16.0. 由表14分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2020年5月12日-2020年5月13日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件8，监测结果见表15。 表15 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目各厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2020.5.12; 厂界（东）; 50.2; 41.4. 厂界（南）; 52.2; 42.3. 厂界（西）; 51.5; 40.9. 厂界（北）; 50.7; 40.1. 2020.5.13; 厂界（东）; 50.3; 41.3. 厂界（南）; 51.8; 42.2. 厂界（西）; 50.1; 41.8. 厂界（北）; 51.1; 41.4. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表16。 表16 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境; 汝坟店村; N; 210; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 耿湾村; W; 940; 居住. 小辛庄村; S; 1100; 居住. 地表水; 沙河; NW/SW; 800/1050; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. |
| 污染物排放标准 | 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 散装水泥包装站及水泥制品生产; 颗粒物; 20mg/m3. 企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; 0.5mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉; 颗粒物; 20mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 废水; 禁止排放. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; dB（A）; 昼间; 55. 夜间; 45. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70. 夜间; 55. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目无废水外排。本项目燃气式蒸汽锅炉燃烧废气污染物排放总量为：SO2排放量为0.0041t/a；NOX排放量为0.0107kg/a。因此，本项目总量控制指标为：SO2 0.0041kg/a、NOX0.0107kg/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

施工期工艺流程及产污环节示意图见图3。

固废、废水

噪声

场地平整

土方工程

固废

结构施工

装修

固废

固废

废气、噪声

废气、噪声

噪声、废气

竣 工

设备安装

噪声

图3   施工期工艺流程及产污环节示意图

2、营运期工艺流程及产污环节简述

原料进厂：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥罐内；砂子、石子、钢筋和脱模剂等原料通过汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间内。各原料在密闭生产车间内分区存放。

钢筋扎网：采用扩张机对外购的钢筋拉丝矫直，然后根据不同类型的水泥管的长度进行切断。在钢筋骨架成型架上，按照配筋要求，按欲制作的钢筋骨架环筋内径的实际尺寸，调整成型架的外径，并按照环筋螺距在支撑架上做好等距标记，将环向钢筋按照螺距标记缠绕在滚圆机上滚圆成型。然后将预先调直、定长切断的纵向钢筋，按照设计位置依序摆放，端头与环筋拼接。

模具安装：模具采用两个半模进行拼装，模具内壁先涂上一层脱模剂，然后将扎好的钢筋网放入模具中，组装好模具。

混合搅拌：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

成型：将组装好的管模悬套在悬辊轴上，将混凝土从管模的两端均匀喂入，混凝土在悬辊机产生离心力的作用下粘附到管模内壁，完成布料成型。然后关闭调速器电源，将模具慢慢吊起，离开悬辊机，吊入蒸养池。

养护：项目产品养护采用蒸汽养护，蒸汽由燃气式蒸汽锅炉提供，能源为液化石油气。

成品：将养护好的水泥管脱去模具，通过龙门吊放置在成品区待售。

本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图4。

计量

水

管道

输送

计

量

水泥仓

泵送

计

量

水泥

车间

粉尘、

噪声

粉尘

搅拌装置（全密闭）

计

量

皮带

输送

钢筋

扩张

扎网

挤压成型

养护

剪切

成品

噪声

搅拌料

固废

固废

螺旋

输送

粉尘

固废

砂子、

石子

铲车

料斗

锅炉

液化

石油气

蒸汽

废气、

噪声

粉尘

图4    项目水泥管生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

成品

一、施工期主要污染工序

本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。

1、废气

项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。

施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约3m3/d，评价建议在施工场地内设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。

生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是 COD、BOD5、SS、NH3-N 等。本项目施工人员按高峰期15人计算，施工人员每人每天生活用水量以 50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量0.6m3/d，经3m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。

3、噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。

施工期各机械运行时在距声源 1m 处的噪声值在89~110dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表17。

表17     主要施工机械噪声源强一览表

| 设备名称 | 源强dB(A) | 设备名称 | 噪声强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | 90 | 混凝土振捣棒 | 100 |
| 翻斗车 | 90 | 挖掘机 | 90 |
| 载重车 | 89 | 打桩机 | 100 |
| 推土机 | 90 | / | / |

4、固体废物

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积1600m2，工程挖方量约160m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积1600m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约16t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期15人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

二、营运期主要污染工序

1、废气

本项目脱模剂采用环保型植物油乳液脱模剂，是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成。植物油乳液脱模剂因不含有机溶剂，对人体和环境都无危害，是一种环境友好型的绿色脱模剂，储存和使用过程中无气味产生。项目禁止使用具有刺激气味，对环境危害大的矿物油脱模剂。

项目废气主要为水泥入水泥仓过程中产生的粉尘，上料及搅拌产生的粉尘，骨料装卸产生的扬尘，原料输送产生的粉尘，运输车辆动力起尘，液化石油气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX。

（1）水泥入水泥仓过程中产生的粉尘

本项目水泥采用密闭水泥仓储存，项目设置1个水泥仓。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气通过仓顶除尘器处理后高空排放。项目水泥用量为8169t/a。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。据此计算，项目水泥入水泥仓过程中产生的废气量为375.77万m3/a、粉尘产生量17.07t/a，粉尘产生浓度为4543mg/m3，袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.09mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.0341t/a。该工段粉尘产排情况见表18。

表18    本项目水泥仓废气产排情况表

| 污染源 | 输送量 t/a | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 水泥仓 | 8169 | 375.77 | 4543 | 17.07 | 9.09 | 0.0341 |

（2）上料及搅拌产生的粉尘

本项目拟为水泥管生产线设置1台上料仓、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。砂子输送采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。砂石骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。上料斗集气罩未收集到的粉尘经车间沉降后最终以无组织的形式排放。

经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业），该手册中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见表19。

表19    3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工序名称 | 规格等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各种水泥 制品 | 水泥、砂子、石子等 | 物料混合搅拌工序 | 所有规模 | 工业粉产量 | 千克/吨-水泥 | 5.75 |

本项目搅拌水泥用量8169吨，经计算项目搅拌工序粉尘产生量为47t/a。项目骨料区配备有洒水喷头，以增加骨料的湿度，减少储存和使用过程中粉尘的产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1“粒料加工厂逸散尘的排放因子”给出的粉尘排放系数核算源强，上料产尘系数为0.02kg/t，本项目水泥管生产线砂子和石子用量合计34720t/a，则上料过程中起尘量约0.69t/a，上料斗集气罩集气效率按照85%计，则上料工序有组织粉尘产生量为0.59t/a。综上，项目上料和搅拌有组织粉尘产生量为47.59t/a。根据建设单位提供的资料，袋式除尘器设计风量为5000m3/h，设计除尘效率不低于99.8%。经计算，本项目上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为3966mg/m3、19.83kg/h、47.59t/a。除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为7.93mg/m3、0.0397kg/h、0.0952t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.1t/a，0.0417kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.02t/a，0.0083kg/h。项目上料及搅拌工段粉尘产排情况见表20。

表20    项目上料及搅拌废气产排情况表

| 污染源 | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 上料、搅拌工序 | 2400h | 1200 | 3966 | 47.59 | 7.93 | 0.0952 |

（3）骨料装卸产生的扬尘

本项目砂石在密闭生产车间原料区内装卸与储存，由于密闭骨料仓库可以对风进行阻隔，因此储存过程中无粉尘产生。砂石骨料暂存区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸每吨砂石骨料粉尘产生量为0.012kg，本项目砂石装卸过程中开启洒水喷头，因此本项目拟对以上数据进行修正（粉尘产生量按照正常产生量的50%计），修正后砂石装卸每吨砂石骨料粉尘产生量为0.006kg。本项目砂子和石子用量34720t/a，骨料装卸年工作时间约600h，则项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为0.2083t/a，0.3472kg/h。由于本项目在密闭车间内进行装卸，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的20%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.0417t/a，0.0694kg/h。

（4）原料输送产生的粉尘

本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入粉料仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌机，无组织粉尘产生。项目砂子和石子输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在原料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小，本评价不再考虑。

（5）运输车辆动力起尘

本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：

 

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

车流量核算：项目年合计运输量约88475t。每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约10辆。项目车辆在厂区内平均行驶距离约为50m，平均每天发车空载、重载各10次；空车重约10t，重载车平均重约40t，以速度10km/h 行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表21。

表21    不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆）

| 路况 车况 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 0.107 | 0.176 | 0.235 | 0.289 | 0.340 |
| 重车 | 0.346 | 0.570 | 0.764 | 0.939 | 1.103 |
| 合计 | 0.453 | 0.746 | 0.999 | 1.228 | 1.443 |

根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，基于这种情况，对道路路况以0.1kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.068t/a。据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》对建材行业无组织排放的厂区、车辆治理要求“厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。对厂区道路定期洒水清扫。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。”的要求，本项目拟对厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，制定专管人员，加强厂区道路地面和门前道路洒水，做到车辆行驶无可见扬尘。货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，并在洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。

（6）液化石油气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX

本项目产品养护采用蒸汽养护，蒸汽来自于燃气式蒸汽锅炉，锅炉使用液化石油气作为燃料，液化石油气燃烧烟气产污系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-常压工业锅炉数据确定，具体指标见表22。

表22    《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》产排污数据

| 产品 | 原料名称 | 工艺 | 规模等级 | 污染物 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 | 液化石油气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气 | Nm3/万m3-原料 | 333805.58 |
|  |  |  |  | SO2 | kg/万m3-原料 | 0.02S |
|  |  |  |  | NOx | kg/万m3-原料 | 59.61 |

根据《液化石油气》（GB11174-2011），液化石油气总硫含量不大于343mg/m3，经计算，液化石油气燃烧SO2产污系数为3.43kg/万m3。另根据《社会区域类环境影响评价》，每燃烧1万m3液化石油气产生污染物烟尘1.0kg。本项目燃气式蒸汽锅炉液化石油气用量12000m3/a，则燃烧后废气量为41万m3/a。评价要求，蒸汽锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于85%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘2.93mg/m3、1.2kg/a；SO210mg/m3、4.12kg/a；NOx174mg/m3、71.53kg/a。排放浓度及排放量分别为烟尘2.93mg/m3、1.2kg/a；SO210mg/m3、4.12kg/a，NOx26.2mg/m3、10.7kg/a，通过1根不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。项目燃气式蒸汽锅炉废气产排情况见表23。

表23    项目燃气式蒸汽锅炉废气产排情况表

| 污染源 | 废气量万m3/a | 烟尘产生浓度及产生量 |  | 烟尘排放浓度及排放量 |  | SO2产生浓度及产生量 |  | SO2排放浓度及排放量 |  | NOx产生浓度及产生量 |  | NOx排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a |
| 蒸汽锅炉 | 41 | 2.93 | 1.2 | 2.93 | 1.2 | 10 | 4.12 | 10 | 4.12 | 174 | 71.53 | 26.2 | 10.7 |

2、废水

（1）生产生活废水

项目搅拌添加需加水0.82m3/d、246m3/a。生产过程中添加的水进入产品后自然蒸发，无废水产生。项目骨料区喷淋用水量约为0.9m3/d、270m3/a。该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，无废水产生。项目产品养护采用蒸汽养护，养护过程中会产生冷凝水，产生量为1.6m3/d、480m3/a，经收集后用于道路洒水降尘，无废水产生。项目地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，地面洒水用水全部损耗，无废水产生。

项目汽车冲洗用水量约2m3/d、600m3/a，废水产生量1.6m3/d、480m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排。

3、噪声

- 本项目噪声主要为搅拌机、滚圆机、悬辊机、传送装置、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)。其中挤压机位于养护区，为移动噪声源。其他设备为固定噪声源，全部置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表24。

表24    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 数量 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 生产车间内 | 1台 | 搅拌机进行基础减震，建设全密闭防护罩，进行隔声；空压机进、出风口装配消声器，机体和外壳增加隔音罩；风机进行基础减震并安装隔音罩；车间内壁设置吸声棉进行吸声；厂界建设隔声实体围墙；厂界四周加强绿化 | 85 | 65 |
| 2 | 滚圆机 |  | 1台 |  | 70 | 50 |
| 3 | 悬辊机 |  | 1台 |  | 95 | 65 |
| 4 | 空压机 |  | 1台 |  | 90 | 65 |
| 5 | 除尘风机 |  | 1台 |  | 85 | 65 |
| 6 | 传送装置 |  | 1台 |  | 70 | 50 |

4、固废

- 固废主要为除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落砂石骨料、车辆清洗废水产生的沉淀物、切割产生废钢筋头及职工生活垃圾。

- 除尘器收集的粉尘：水泥罐除尘器粉尘和原料上料及搅拌除尘器收集粉尘合计约64.56t/a。收集后均回用于生产。

- 皮带收料装置收集的散落骨料：皮带收料装置收集的散落骨料按骨料用量的0.05‰计，收集的骨料量约1.74t/a。收集后均回用于生产。

- 车辆清洗废水产生的沉淀物：项目运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物主要为泥砂，每辆货运车辆每次冲洗泥砂量按照0.5kg计，则其产生量约1.5t/a，可用于场地及道路填料使用。

- 切割产生的废钢筋头：项目切割产生的废钢筋头按照钢筋用量的2%计，则其产生量约24.5t/a，集中收集后外售。

- 项目劳动定员为10人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表25。

- 表25    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袋式除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 64.56 | 回用于生产 |
| 皮带收料装置 | 砂石 | 一般固废 | 1.74 | 回用于生产 |
| 车辆冲洗沉淀池 | 泥砂 | 一般固废 | 1.5 | 用于场地及道路填料使用 |
| 切割钢筋 | 废钢筋头 | 一般固废 | 24.5 | 收集后外售 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.5 | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 名称 类型 项目施工期主要污染物产生及预计排放情况 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场内施工 | 扬 尘 | 0.467t | 0.14t |
|  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量CO、NOx | 排放情况与产生情况一样 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 0.6m3/d | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 |
|  | 场内施工 | 施工废水 | 少量 | 用于增湿场地 |
| 固 体 废 物 | 各施工阶段 | 建筑垃圾 | 16t | 送往环卫部门指定的堆放点 |
|  |  | 废弃土方 | 160m3 | 全部用于厂区土地平整 |
|  |  | 生活垃圾 | 7.5kg/d | 送生活垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 各类施工 机械 | 噪 声 | 各阶段：90~110dB（A） | 厂界满足GB12523-2011限值要求 |

主要生态影响：

项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。

- 项目区外生态影响：施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响。

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥仓 | 废气量 | 375.77万m3/a | 375.77万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 4543mg/m3、17.07t/a | 9.09mg/m3、0.0341t/a |
|  | 上料、搅拌 | 废气量 | 1200万m3/a | 1200万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 3966mg/m3、47.59t/a | 7.93mg/m3、0.0952t/a |
|  | 液化石油气燃烧 | 废气量 | 41万m3/a | 41万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 2.93mg/m3、1.2kg/a | 2.93mg/m3、1.2kg/a |
|  |  | SO2 | 10mg/m3、4.12kg/a | 10mg/m3、4.12kg/a |
|  |  | NOx | 174mg/m3、71.53kg/a | 26.2mg/m3、10.7kg/a |
|  | 骨料装卸 | 粉尘 | 无组织产生0.2083t/a | 无组织排放0.0417t/a |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 无组织产生0.068t/a | 无组织排放0.068t/a |
| 水污染物 | 车辆清洗 | 废水量 | 1.6m3/d、480m3/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS | 1000mg/m3，0.48t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0.4m3/d，120m3/a | 进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.036t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.004t/a |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 64.56t/a | 0 |
|  | 皮带收料装置 | 砂石 | 1.74t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗 沉淀池 | 泥砂 | 1.5t/a | 0 |
|  | 切割钢筋 | 废钢筋头 | 24.5t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、滚圆机、悬辊机、传送装置、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响:

项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

1、施工废气环境影响分析

本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。

①扬尘

施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为1600m2，施工扬尘产生量约为0.467t，采取易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右，排放量约为0.14t。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。

动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表26，施工场地洒水抑尘试验结果见表27。

表26    不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (km/h) | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10(km/h) | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15(km/h) | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20(km/h) | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表27      施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表26可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

由表27可以看出，每天对施工场地实施洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。

施工扬尘影响范围主要为工地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。经调查，项目最近大气环境敏感点为项目北侧的汝坟店村，距厂区最近距离为210m，因此本项目施工期对周边环境影响不大。

根据河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号），本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。

1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）；

2）严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。

② 燃油废气

挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

2、施工废水环境影响分析

（1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员15人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量为0.6m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。

（2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。施工场地设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不得随便外排。

综上，本项目施工期无废水外排，不会对地表水环境造成影响。

3、施工噪声环境影响分析

（1）施工设备噪声强度

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为90~110dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如推土机、装载机、挖掘机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

（2）预测方法与预测模式

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△ L=L1-L2=20lg(r2/r1)        (dB)

式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)；

r1、r2——点声源至受声点的距离(m)；

L1——距点声源 r1处的噪声值(dB)；

L2——距点声源 r2处的噪声值(dB)；

3、施工场界噪声达标可行性分析

由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见表28。

表28    距施工机械不同距离处的噪声值   单位：dB（A）

| 施工机械 | 声压级（A） |  |  |  |  |  |  | 标准dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 | 70 | 55 |
| 载重车 | 89 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 |  |  |
| 推土机 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 |  |  |
| 翻斗车 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 |  |  |
| 打桩机 | 100 | 80 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 |  |  |
| 混凝土振捣棒 | 100 | 80 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 |  |  |
| 汽车吊 | 90 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 |  |  |

项目夜间不施工，由表28可知，施工机械昼间噪声值在施工点40m处即可满足标准限值要求。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目项目北侧的汝坟店村，距厂区最近距离为210m，本项目夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，同时通过合理布置高噪设备作业位置，项目施工期对周边环境影响不大。

施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但本项目施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。

- 4、施工固体废物环境影响分析

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土方及弃土弃渣，轮窑和烘干室拆除产生的废砖石、水泥料渣、金属废料等建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积1600m2，工程挖方量约160m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积1600m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约16t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期15人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

因此，项目产生的固废均可得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。

- 5、水土流失影响分析

项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。

- （1）建筑物区

水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。

防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。

- （2）施工场区

因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。

- （3）临时渣场

水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。

防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

项目废气主要为水泥入水泥仓过程中产生的粉尘，上料及搅拌产生的粉尘，骨料装卸产生的扬尘，原料输送产生的粉尘，运输车辆动力起尘，液化石油气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX。

①水泥入水泥仓过程中产生的粉尘：本项目水泥采用密闭水泥仓储存，项目设置1个水泥仓。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，此时产生的含尘废气经仓顶袋式除尘器处理后高空排放。项目水泥入水泥仓过程中产生的废气量为375.77万m3/a、粉尘产生量17.07t/a，粉尘产生浓度为4543mg/m3，袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.09mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.0341t/a。

②上料及搅拌工序产生的粉尘：本项目拟为水泥管生产线设置1个上料仓、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。砂子输送采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。砂石骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为3966mg/m3、19.83kg/h、47.59t/a。除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为7.93mg/m3、0.0397kg/h、0.0952t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.1t/a，0.0417kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.02t/a，0.0083kg/h。

③液化石油气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX：本项目产品养护采用蒸汽养护，蒸汽来自于燃气式蒸汽锅炉，锅炉使用液化石油气作为燃料。评价要求，蒸汽锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于85%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘2.93mg/m3、1.2kg/a；SO210mg/m3、4.12kg/a；NOx174mg/m3、71.53kg/a。排放浓度及排放量分别为烟尘2.93mg/m3、1.2kg/a；SO210mg/m3、4.12kg/a，NOx26.2mg/m3、10.7kg/a，通过1根不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。

④骨料装卸产生的扬尘：本项目砂石在密闭生产车间原料内装卸与储存，由于密闭骨料仓库可以对风进行阻隔，因此储存过程中无粉尘产生。砂石骨料区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。项目骨料装卸年工作时间约600h，则项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为0.2083t/a，0.3472kg/h。由于本项目在密闭车间内进行装卸，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的20%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.0417t/a，0.0694kg/h。

⑤原料输送产生的粉尘：本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入粉料仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌机，无组织粉尘产生。项目砂子和石子输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在原料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

⑥运输车辆动力起尘

建设单位拟将厂区道路地面全硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，经采取以上措施后汽车动力起尘量为0.068t/a。

本项目大气污染物点源排放参数一览表见表29，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表30。

表29   本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 水泥入仓 | 上料搅拌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.3 | 0.3 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 3000 | 5000 |
| 烟气温度℃ |  | 25 | 25 |
| 年排放小时数h |  | 1200 | 2400 |
| 排放工况 |  | 正常排放 | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.0288 | 0.0397 |

表30   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 10m | - 45m | - 15m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.0694kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目主要排放的污染物为颗粒物，本项目水泥入水泥仓、原料上料及搅拌产生的粉尘经袋式除尘器处理后排放，排放的主要污染物为TSP；本项目生产车间无组织排放的污染物主要为TSP。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。

本项目评价因子和评价标准表见表31。

表31    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表32。

表32    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表33。

表33    本项目大气污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 汝坟店村 | 耿湾村 | 小辛庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨料上料除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 49 | 210 | 940 | 1100 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.62E-02 | 5.15E-03 | 1.71E-03 | 1.54E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 1.79 | 0.57 | 0.19 | 0.17 |
| 矿粉仓除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 27 | 210 | 940 | 1100 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 5.19E-02 | 6.98E-03 | 2.35E-03 | 2.11E-03 |
|  |  | 占标率% | 5.77 | 0.78 | 0.26 | 0.23 |
| 生产车间 | TSP | 距离（m） | 25 | 210 | 940 | 1100 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 4.13E-02 | 1.89E-02 | 6.45E-03 | 5.81E-03 |
|  |  | 占标率% | 4.59 | 2.10 | 0.72 | 0.65 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表34。

表34    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表35。

表35    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓除尘排气口 | TSP | 1.62E-02 | 1.79 | 二级 |
| 搅拌装置除尘排气口 | TSP | 5.19E-02 | 5.77 | 二级 |
| 生产车间 | TSP | 4.13E-02 | 4.59 | 三级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表33可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0413mg/m3。颗粒物厂界外预测排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表36。

表36  无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 粉尘 | 0.0694 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.369 | 50 |

由表36可知，本项目生产车间需设置50m卫生防护距离，其中北厂界50m，南厂界0m，东厂界50m，西厂界10m。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目北侧的汝坟店村，距厂区最近距离为210m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图5。

50m

10m

生产车间

50m

图5     项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表37    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥仓仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 9.48 | 0.0285 | 0.0341 |
| 2 | 搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 | 7.93 | 0.0397 | 0.0952 |
| 3 | 燃气式蒸汽锅炉排气筒 | 颗粒物 | 2.93 | 0.0005 | 0.0012 |
|  |  | SO2 | 10 | 0.0017 | 0.0041 |
|  |  | NOX | 26.6 | 0.0045 | 0.0107 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.1305 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.0041 |
|  |  | NOX |  |  | 0.0107 |

②无组织排放量核算

表38    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨料装卸 | 颗粒物 | 砂石骨料在密闭生产车间原料区储存，原料区得行不配备洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生 | 0.0417 |
| 2 | 运输车辆 | 颗粒物 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水，货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 0.068 |
| 合计 |  |  |  | 0.1097 |

③项目大气污染物年排放量核算

表39    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.2402 |
| 2 | SO2 | 0.0041 |
| 3 | NOX | 0.0107 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表40、表41。

表40   有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有相应检测能力的检测单位） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3） |
| 搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |
| 燃气式蒸汽锅炉排气筒 | 颗粒物 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。 |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOX |  |  |

表41    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有相应检测能力的检测单位） | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)企业边界颗粒物浓度限值0.5mg/m3 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目生产车间无组织颗粒物最大落地浓度为0.0413mg/m3，最大占标率为4.59%，出现在下风向25m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周边农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目生产车间设置50m卫生防护距离。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.239t/a。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为汽车冲洗废水和职工办公生活废水。汽车冲洗废水产生量1.6m3/d、480m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。职工办公生活废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为搅拌机、滚圆机、悬辊机、传送装置、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，全部置于生产车间内。项目主要噪声源与厂界距离见表42。

表42     主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 搅拌机 | 10 | 75 | 70 | 5 |
| 滚圆机 | 10 | 60 | 75 | 20 |
| 悬辊机 | 12 | 48 | 70 | 35 |
| 空压机 | 15 | 78 | 68 | 6 |
| 除尘风机 | 10 | 75 | 70 | 8 |
| 传送装置 | 20 | 80 | 65 | 5 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表43。

表43    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 50.02 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 34.86 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 34.25 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 54.32 |  | 达标 |

项目夜间不生产，由表43可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、固体废物影响分析

- 固废主要为除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落砂石骨料、车辆清洗废水产生的沉淀物、切割产生废钢筋头及职工生活垃圾。

- 除尘器收集的粉尘和皮带收料装置收集的散落骨料均回用于生产。运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物用于场地及道路填料使用。切割产生的废钢筋头集中收集后外售。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

5、环境风险分析

根据中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关要求和该项目的特点进行编写项目环境风险评价。通过风险评价分析，认识项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急预案，达到安全生产、发展经济的目的。

5.1、风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目重点关注的危险物质为液化石油气。液化石油气主要理化性质见表44。

表44    液化石油气的理化性质及危险特表

| 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 液化石油气 | 英文名 |  |  | Liquefied petroleum gas |  |  |  |
| 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 |  |  |  | CAS号 |  |  | 68476-85-7 |
| 主要组成与性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成分 | 混合物 | 外观与性状 |  |  | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味 |  |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有麻醉作用。 急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性与灭火方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其气体比空气重，能在低凹处流动和滞存，很容易达到爆炸浓度，遇火源会着火回燃爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具有麻醉性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间卫生标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国 TWA（mg/m3） | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 工作现场严禁吸烟，避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） | -74 |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 426~537 |  |
| 爆炸下限（V/V） | 5 |  | 爆炸上限（V/V） |  |  |  | 33 |  |
| 主要用途 | 用作石油化工的原料，也可用作燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等底凹地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2、风险评价等级

本项目拟用4个60kg储罐储存液化石油气，储存量为0.24t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，可知本项目风险物质的临界量，具体数值如下表：

表45    本项目风险物质临界量

| 物质名称 | CAS号 | 临界量/t | 项目厂区存量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化气 | 68476-85-7 | 10 | 0.24 |

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn

式中：q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

则按照上述公式计算，本项目Q==0.024＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。参照表46评价工作等级划分，本次环境风险评价级别应为简单分析。

表46    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.3、环境风险分析

液化石油气泄露所造成的毒害危害相对较小，但液化石油气泄露之后可能发生3种事故状态：

A：排放后不立即燃烧，也不推迟燃烧，可能对环境空气、地下水、土壤造成—定的影响。因为，常温下液化石油气是气体，且毒性较低，泄漏后对地下水坏境和土壤等的影响不大，对环境空气质量的影响是短期的；

B：排放后立即燃烧，形成喷射火焰；

C：排放后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸。

其中，以爆炸形成的事故后果最为突出，对人、建筑物、自然环境、设备等造成的损失最受关注；因此，评价主要针对液化气储罐内液化右油气泄漏发牛火灾爆炸风险进行析，并提出风险防范措施。

5.4、风险防范措施

为避免风险事故发生，减轻风险影响，评价要求采取以下风险防范措施：

（1）液化气储罐必须要配备安全阀，选择合适的安全阀，并确保安全阀的可靠性，定期检修或更换。在冬天要避免阀阀门法兰处结冰影响导致关不严、合不上。做好储罐的防静电接地工作，接地点不得少于两处，防止储储罐静电积聚引发事故。

（2）液化石油气储罐区设置警示牌等设施，定期对工作人员进行事故应急培训；

5.5、风险评价结论

- 由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目液化石油罐储存区，通过采取有效地风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

6、选址可行性分析

本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局对该项目出具的证明文件意见是：经查《龚店镇土地利用总体规划图（2010-2020）》，叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目（已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-30-03-037512）位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西约11亩，项目北临农田，南临养殖场，西临农田，东临水泥预制板场，现状为建设用地，符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。

叶县龚店镇人民政府对该项目出具的证明文件意见是：叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西约11亩宗地，用地性质为建设用地，用地符合叶县龚店镇总体规划。

叶县龚店镇汝坟店村村委会出具的对该项目意见表明：叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

综上，叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目拟用地性质为建设用地，拟用地符合叶县龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）和龚店镇总体规划，项目所在地镇政府和村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产区需设置50m的卫生防护距离，其中北厂界50m，南厂界0m，东厂界50m，西厂界10m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

7、项目平面布置

本项目平面布局较为简单，根据生产需要，生产车间布局在厂区的北侧，生产车间内含原料区和生产区，原料区和生产区设置在一个车间内可最大程度的减少粉尘的产生。本项目成品养护采用蒸汽养护，蒸汽来自于厂区内的1台0.5t/h燃气式蒸汽锅炉，能源使用液化石油气。锅炉房与蒸养池均位于生产车间内。生产车间南侧为成品车间，以上布置最大程度的缩短了物料运送的距离。项目车辆清洗废水沉淀池位于项目地块南侧大门口附近，便于进出货车的清洗。

综上，该项目平面布局简单可行。项目平面布置图见附图三。

8、总量控制

- （1）总量控制因子

根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为SO2和NOx。

（2）本项目总量控制指标

本项目污染物控制指标详见表47。

表47    本项目总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 排放外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.0041 | 0 | 0.0041 | 0.0041 |
| NOx | 0.0715 | 0.0608 | 0.0107 | 0.0107 |

- 本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，按照倍量替代的原则，从叶县预支增量中予以解决。使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

9、本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”见表48。

表48    本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

| 名称 |  | 现有工程 排放量 | 拟建工程 排放量 | 以新代老 削减量 | 全厂最终 排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 废气量 | 1719万 m3/a | 1575.77万m3/a | 0 | 3294.77万m3/a | +1575.77万m3/a |
|  | 粉尘 | 0.829t/a | 0.2402t/a | 0 | 1.0692t/a | +0.2402t/a |
|  | SO2 | 0 | 0.0041t/a | 0 | 0.0041t/a | 0.0041t/a |
|  | NOX | 0 | 0.0107t/a | 0 | 0.0107t/a | 0.0107t/a |
| 水污染物 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、环保投资

本项目总投资150万元，其中环保投资68.52万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的45.68%，详见表49。

表49    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治措施 | 项目无拆迁工程，施工过程中必须做到“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭） | 15 |
|  | 废水防治措施 | 旱厕、简易沉淀池 |  |
|  | 噪声防治措施 | 夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，合理布置高噪设备作业位置 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 建筑垃圾和生活垃圾及时清运 |  |
| 营运期 | 废气防治措施 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 20 |
|  |  | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生 | 0.5 |
|  |  | 安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口） | 1 |
|  |  | 上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 10 |
|  |  | 水泥仓安装仓顶除尘器 | 2 |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 | 0.01 |
|  |  | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 0.5 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 8 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施 | 2 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | / |
|  |  | 燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置+1根8m高排气筒 | 2 |
|  | 废水治理措施 | 旱厕 | 2.5 |
|  |  | 车辆冲洗沉淀池，5m3 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干，依托现有工程 | 0.01 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 5 |
| 合 计 |  | / | 68.52 |

11、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表50。

表50    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  |  | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生 | 生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生 |  |
|  |  | 安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口） | 安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口） |  |
|  |  | 上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 水泥仓安装仓顶除尘器 | 水泥仓安装仓顶除尘器 |  |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  |
|  |  | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 | 物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |  |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 |  |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施 | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施 |  |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |  |
|  |  | 燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置+1根8m高排气筒 | 燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置+1根8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。 |
| 2 | 废水治理 | 旱厕 | 1座 | 生活废水不外排 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池 | 车辆冲洗沉淀池1座，5m3 | 车辆清洗废水不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干，依托现有 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |

| 类型 项目施工期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场内施工 | 扬 尘 | 场内措施：定期洒水，保持场地内地面润湿；易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布；大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料，严格落实施工工地“六个百分之百” | 可最大限度地减轻运输扬尘量和场内施工扬尘量 |
|  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量CO、NOx | 对环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 | 不外排 |
|  | 场内施工 | 施工废水 | 经简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地 |  |
| 固 体 废 物 | 各施工 阶 段 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾送往环卫部门指定堆放点 | 处置率100% |
|  |  | 生活垃圾 | 施工人员生活垃圾集中存放在临时垃圾箱内，由专人定时送生活垃圾填埋场 |  |
| 噪 声 | 各类施工 机 械 | 噪 声 | 经过采取相应的控制措施及距离衰减后均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。本评价要求施工单位禁止夜间施工，进一步降低施工期对周围环境的噪声影响。 | 场界噪声满足（GB12523-2011）标准，可在一定 程度上减轻对周围声环境的影响 |

生态保护措施及预期效果：

名称

施工产生的建筑垃圾应作到及时清运，加强施工期的管理，以减少水土流失对周围生态环境带来的危害。

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥仓 | 粉尘 | 水泥仓安装仓顶除尘器 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求（≤20mg/m3） |
|  | 上料、搅拌 | 粉尘 | 安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），并为上料、搅拌工序配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  | 骨料储存及生产区无组织排放 | 粉尘 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内，车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；生产车间内砂石原料区顶部设置喷淋设施，加强砂、石子等骨料的喷淋；物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）企业边界大气污染物浓度限值要求（≤0.5mg/m3） |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施 |  |
|  | 液化石油气燃烧 | 烟尘 | 燃气式蒸汽锅炉安装低氮燃烧装置+1根8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。 |
| 水污染物 | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池，5m3 | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 旱厕 | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | 皮带收料装置 | 砂石 | 回用于生产 |  |
|  | 车辆冲洗沉淀池 | 泥砂 | 用于场地及道路填料使用 |  |
|  | 切割钢筋 | 废钢筋头 | 收集后外售 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为搅拌机、滚圆机、悬辊机、传送装置、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目，项目占地面积7334m2，建设密闭生产车间1座，面积为1500m2，内含原料储存区，生产区、锅炉房、蒸养池、成品区等。办公用房1座，面积100m2，项目建成后可年产20万米水泥管。项目生产工艺流程为原料—搅拌—扎网—滚圆—离心成型—养护—成品—入库。主要设备有搅拌机、配料机、滚圆机、制管机、燃气锅炉、水泥罐、输送机、龙门吊、铲车等。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类和淘汰类之列，属于允许类，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-30-03-037512。

（3）厂址可行性分析

本项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局对该项目出具的证明文件意见是：经查《龚店镇土地利用总体规划图（2010-2020）》，叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目（已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-30-03-037512）位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西约11亩，项目北临农田，南临养殖场，西临农田，东临水泥预制板场，现状为建设用地，符合龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。

叶县龚店镇人民政府对该项目出具的证明文件意见是：叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西约11亩宗地，用地性质为建设用地，用地符合叶县龚店镇总体规划。

叶县龚店镇汝坟店村村委会出具的对该项目意见表明：叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目位于叶县龚店镇汝坟店村南耿湾路口西，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

综上，叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目拟用地性质为建设用地，拟用地符合叶县龚店镇土地利用总体规划（2010-2020年）和龚店镇总体规划，项目所在地镇政府和村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产区需设置50m的卫生防护距离，其中北厂界50m，南厂界0m，东厂界50m，西厂界10m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

（4）项目施工期对环境的影响与防治措施

①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和施工机械燃油废气。采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

②废水：生活污水产生量约为0.6m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不外排。

③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。经采取评价建议的降噪措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

（5）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：项目废气主要为水泥入水泥仓过程中产生的粉尘，上料及搅拌产生的粉尘，骨料装卸产生的扬尘，原料输送产生的粉尘，运输车辆动力起尘，液化石油气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX。

水泥入水泥仓过程中产生的粉尘：本项目水泥采用密闭水泥仓储存，项目设置1个水泥仓。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中，此时产生的含尘废气经仓顶袋式除尘器处理后高空排放。项目水泥入水泥仓过程中产生的废气量为375.77万m3/a、粉尘产生量17.07t/a，粉尘产生浓度为4543mg/m3，袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.09mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。经核算，该工段粉尘年排放量为0.0341t/a。

上料及搅拌工序产生的粉尘：本项目拟为水泥管生产线设置1个上料仓、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。砂子输送采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。砂石骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为3966mg/m3、19.83kg/h、47.59t/a。除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为7.93mg/m3、0.0397kg/h、0.0952t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.1t/a，0.0417kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.02t/a，0.0083kg/h。

液化石油气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX：本项目产品养护采用蒸汽养护，蒸汽来自于燃气式蒸汽锅炉，锅炉使用液化石油气作为燃料。评价要求，蒸汽锅炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于85%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘2.93mg/m3、1.2kg/a；SO210mg/m3、4.12kg/a；NOx174mg/m3、71.53kg/a。排放浓度及排放量分别为烟尘2.93mg/m3、1.2kg/a；SO210mg/m3、4.12kg/a，NOx26.2mg/m3、10.7kg/a，通过1根不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。

骨料装卸产生的扬尘：本项目砂石在密闭生产车间原料内装卸与储存，由于密闭骨料仓库可以对风进行阻隔，因此储存过程中无粉尘产生。砂石骨料区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。项目骨料装卸年工作时间约600h，则项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为0.2083t/a，0.3472kg/h。由于本项目在密闭车间内进行装卸，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的20%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.0417t/a，0.0694kg/h。

原料输送产生的粉尘：本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入粉料仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌机，无组织粉尘产生。项目砂子和石子输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在原料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

运输车辆动力起尘

建设单位拟将厂区道路地面全硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，经采取以上措施后汽车动力起尘量为0.068t/a。

项目无需设置大气防护距离，经计算，项目生产车间需设置50m的卫生防护距离，其中北厂界50m，南厂界0m，东厂界50m，西厂界10m。本项目距离周边最近的环境敏感点为项目北侧的汝坟店村，距厂区最近距离为210m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：项目汽车冲洗废水依托现有沉淀池，处理后回用，不外排。办公生活废水经旱厕处理后，由周边农民拉走堆肥，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：项目噪声主要为搅拌机、滚圆机、悬辊机、传送装置、空压机、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：项目固废主要为除尘器收集的粉尘、车辆清洗废水产生的沉淀物、皮带收料装置收集的散落骨料、切割产生废钢筋头以及职工生活垃圾。除尘器收集的粉尘和皮带收料装置收集的散落骨料均回用于生产。运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物用于场地及道路填料使用。切割产生的废钢筋头集中收集后外售。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

（5）本项目环保投资约68.52万元，占总投资的45.68%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强袋式除尘器的维护与维修，定期进行布袋的更换，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目建成后应服从各级生态环境部门监管。

综上所述，叶县龚店乡向红水泥预制场年产20万米水泥管建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目现有工程批复

附件4    项目现有工程验收申报信息截图

附件5    叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的证明文件

附件6    叶县龚店镇人民政府出具的证明文件

附件7    叶县龚店镇汝坟店村村委会出具的证明文件

附件8    项目噪声监测报告

附件9    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。