《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本概况

| 项目名称 | 国家电投叶县100MW平价上网风电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国电投河南新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈昱恒 |  |  | 联系人 |  |  |  | 李嗣军 |  |  |
| 通讯地址 | 郑州高新区莲花街55号A座5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703715630 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 450001 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 平顶山市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 平发改审服[2019]49号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4415：风力发电 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 267643 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 76168 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 345 | 环保投资占总投资比例﹪ |  |  | 0.45 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出：“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展”，同时也明确提出“国家鼓励和支持风能、太阳能、水能、生物质能和海洋能等非化石能源并网发电”。从能源发展趋势看，随着社会的发展，能源需求不断增长，一次能源资源已经日趋匮乏和枯竭，过度开发导致的环境问题也日益突出，而能源供应和环境保护又是国民经济可持续发展的基本条件。因此，发展新能源对于保护环境、改善能源结构、保证社会健康发展有着重要的战略意义。 风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是当今世界新能源发电技术中最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电技术。由于风力发电的独特优势，以及环境保护和节约资源等因素影响，风力发电逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。风电是国家重点扶持的清洁可再生能源，风电场项目建成后，与同等电量火电厂相比，按照火电煤耗（标准煤）每1万度电耗煤（标准煤）3.15t，可年降低煤耗（标准煤）70640.894t。 根据《河南省风电中长期发展规划》，2015年、2020年河南省风电装机容量分别达到500万kW·h、1100万kW·h，风电年发电量分别达到70亿kW·h和190亿kW·h，占全省可再生能源发电量的比例分别达到25%、35%。 中国电力投资集团公司（简称中电投集团）组建于2002年12月29日，是集电力、煤炭、铝业、铁路、港口各产业于一体的综合性能源集团，是国家五大发电集团之一。 2015年5月29日，经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电重组成立国家电力投资集团公司。国家电投集团河南电力有限公司为国家电投集团有限公司二级单位，国电投河南新能源有限公司为国家电投集团河南电力有限公司的全资公司。 为了合理利用河南省的风能资源，进一步优化能源结构，减轻环保压力，实现区域经济可持续发展，国电投河南新能源有限公司决定投资76168万元，在平顶山市叶县建设“国家电投叶县100MW平价上网风电项目”。该项目规划总装机容量为100MW，拟安装单机容量3000kW的风力发电机组33台，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站，国电投中电装备叶县风场项目位于平顶山市叶县叶邑镇、龙泉乡和辛店镇，建设单位为国电投河南新能源有限公司，2019年9月，平顶山市润青环保科技有限公司编制完成了《国电投中电装备叶县风场项目环境影响报告表》，共设计安装20台2.5MW风力发电机组，总装机容量50MW，2019年9月19日，叶县环境保护局以叶环审〔2019〕45号文对《国电投中电装备叶县风场项目环境影响报告表》进行了批复。目前该项目正在建设，本项目发电量经35kV场内集电线路接入现有升压站，最终送入附近变电站。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）规定，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业”-“91其他能源发电”，其中规定涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电编制报告书，其他风力发电编制报告表。本项目总装机容量为100MW，即10万千瓦，运行期主要环境影响为噪声和风机光影，本项目位于平顶山市叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，不在叶县县级、乡镇集中式饮用水水源保护区划定的保护区范围内；距离村庄最近的工程为TZ05#风机，距离为335m，单台风机在距离风机地面直线距离252m处，风机噪声贡献值衰可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区昼间和夜间标准要求，风机光影计算长度为333m，噪声和风机光影防护范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，因此，本项目噪声评价范围和风机光影防护范围内不涉及“自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位”等环境敏感区，属于“其他风力发电”，应编制环境影响报告表。 根据国家和河南省有关环保法规和建设项目管理的规定和要求，受国电投河南新能源有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。通过现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，依照环境影响评价技术导则的相关要求，并结合本工程有关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 二、风能资源 2017年8月，国电投河南公司在叶县龙泉乡贾庄村北安装了6425#测风塔，测风测风高度为120m，风速通道分别为10m、50m、80m、100m、120m，风向通道分别为10m、80m和120m。测风塔6425#代表年140m、120m、100m、80m、50m和10m高度平均风速分别为5.35m/s、5.18m/s、4.99m/s、4.69m/s、3.93m/s和2.10m/s，年均风功率密度分别为172.9W/m2、189.6W/m2、140.9W/m2、123.3W/m2、76.5W/m2和22.3W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）风功率密度等级评判标准，本风电场风功率密度等级为1级，可以进行开发利用，选址可行。 三、产业政策 本项目为新建100MW的风电工程，行业类别为“风力发电（D4415）”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，项目符合产业政策，同时，工程的建设符合《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》和《促进风电产业发展实施意见》等一系列法律政策，符合国家环保、节能和可持续发展政策。2019年12月31日，平顶山市发展和改革委员会出具了《关于国家电投叶县100MW平价上网风电项目核准的批复》（平发改审服[2019]49号），批复了该项目的核准请示，可抓紧进行项目前期工作，该核准批复的项目建设规模为100MW，建设单位拟安装单机容量3000kW的风力发电机组33台。 本项目作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。叶县住房和城乡建设局出具选址意见：项目选址均不影响所述辖区村镇建设规划，原则同意该项目先期进行规划、可研、环评等工作；叶县自然资源局出具意见：该项目拟用地坐标地块经套合，项目选址不压盖生态红线，不占压生态保护区。 综上，本项目建设符合国家和地方现行产业政策。 四、工程内容及建设内容 2019年10月，国电投河南新能源有限公司委托中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司编制完成了《国家电投叶县100MW平价上网风电项目可行性研究报告》，以下简称“项目可研”，根据项目可研，本项目工程内容及建设内容如下： 本项目位于平顶山市叶县东南部的平原地带，工程项目总用地面积267643m2，其中永久占地面积为15708m2，临时占地面积为251935m2，占地类型主要为耕地、林地和其他农用地等。场区内海拔高度在80m～130m之间，属于内陆平原风电场。 1、风电场位置 本项目位于平顶山市叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇等，风电场中心坐标为东经113°27′44″、北纬33°31′24″，地理位置详见附图1。建设单位拟安装单机容量3000kW的风力发电机组33台，备选机位2个。风电机组点位坐标见表。 表1 风机点位坐标 坐标：国家2000大地坐标系 点位; X; Y; 点位; X; Y. TZ01; 38442378.9; 3714615.3; XT21; 38453503.6; 3709470.6. TZ03（备选）; 38440261.8; 3713743.4; XT22; 38455921.5; 3708948.7. TZ04; 38444179.7; 3716531.9; XT23; 38451807.6; 3709022.6. TZ05（备选）; 38443398.1; 3715113.1; XT24; 38446117.1; 3714993.0. TZ06; 38441306.2; 3711698.8; XT25; 38445730.8; 3714734.4. TZ07; 38438592.5; 3715360.4; XT26; 38445888.9; 3711385.8. TZ08; 38442653.9; 3716658.6; XT28; 38448439.1; 3709599.9. LQ09; 38448838.7; 3708469.2; XT30; 38454465.5; 3712208.4. LQ10; 38450107.5; 3708337.7; XT31; 38443901.3; 3713424.6. LQ12; 38450150.1; 3703952.2; XT33; 38445435.8; 3715611.1. LQ13; 38450184.6; 3702473.4; XT34; 38451699.1; 3710097.5. LQ14; 38445908.2; 3701595.3; XD35; 38442762.1; 3701354.5. LQ15; 38451676.2; 3707563.7; XD36; 38445095.6; 3701204.4. XT16; 38453173.9; 3714805.8; XD37; 38445816.8; 3701196.2. XT17; 38454808.3; 3711801.1; XD38; 38446918.4; 3701552.7. XT18; 38453663.2; 3712378.0; XD39; 38447341.5; 3701562.8. XT19; 38452201.0; 3713106.1; XD40; 38448930.6; 3701458.9. XT20; 38451061.7; 3711389.6. 2、风电场规模 本项目拟安装33台3000kW的风力发电机组，总装机容量为100MW，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，拟以4回35kV线路接入升压站。预计年上网电量为22497.10万kW·h，年单机等效满负荷运行小时数为2272h。本项目风电场工程特征见表2。 表2 风电场工程主要特征一览表 名 称; 单位(或型号); 数 量. 风电场 址; 海拔高度（平均）; m; 80~130. 年平均风速(120m高度); m/s; 5.18. 风功率密度(120m高度); W/m2; 179.2. 盛行风向; NNE. 主 要 设 备; 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风电机组; 台数; 台; 33. 额定功率; kW; 3000. 叶片数; 片; 3. 叶片直径; m; 156. 扫风面积; m2; 19113. 切入风速; m/s; 3.0. 额定风速; m/s; 9.1. 切出风速; m/s; 20. 安全风速; m/s; 52.5. 轮毂高度; m; 140. 发电机额定功率; kW; 3200. 发电机功率因数; -0.95~0.95. 箱式变电站; 台数; 台; 33. 升压变电站; 主变压器; 台数; 台; 2. 型号; SFZ11 100000/220. 出线; 出线回路数; 回; 4. 电压等级; kV; 220. 3、风电场接入系统方案 本项目共安装33台单机容量为3000kW的风电机组，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，拟以4回35kV线路接入电网。风电场具体的接入系统方案将在接入系统设计工作中论证，经主管部门审查后确定。项目电力接入将由电力部门负责建设，防治责任范围归电力部门。本次评价不包括该项目的电磁影响和场外输电线路环评。 4、主要工程内容 本项目工程总投资为76168万元，主要建设内容包括风电机组、箱变基础构筑和安装、集电线路的建设、进场及场内施工道路建设、升压站新增主变压器建设，附属生产工程及环保工程等。工程项目组成见表3。 表3 项目基本组成一览表 项目; 内容; 项目工程; 台数及单机容量; 总容量. 风力发电工程; 33×3000kW; 100MW. 主体工程; 风机及箱变; 本工程共安装33台风力发电机组，单机容量为3000kW，出口电压为0.69kV。风电机组接线采用一机一变单元接线方式升压至35kV，经35kV集电线路汇集至升压站。 每台风机基础永久占地面积为452m2，每台箱变基础永久占地面积为24m2，每台风机的吊装场地按50m×50m考虑，因此，风机及箱变基础永久占地总面积为15708m2，风机吊装场地临时占地总面积为66792m2. 35KV集电线路; 箱变高压与低压侧均采用电力电缆敷设，即风机与箱变之间、箱变与邻近的第一座塔杆之间均采用地埋电缆连接，风电场集电线路经4回35kV架空电缆送至升压站，集电线路总长约77.35km，共设置300根塔杆。. 升压站; 本项目不单独设置升压站，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，该升压站位于本项目风电场的西南部，占地面积7530m2，升压站内的主要建筑物有：办公生活区、35kV配电间、SVG配电间、消防泵房、消防器材小间、警卫室。本项目新增1台100MVA主变，1座35kv预制仓等。. 辅助工程; 风电场内 施工道路; 场内施工道路新建26.86km，改扩建49.42km，总长76.28km。设计路基宽为5.5m，路面宽度为4.5m，并在弯道处依据半径不同而加宽，路面结构采用30cm厚泥结碎石路面。新建道路占地147730m2、改扩建道路原有路基宽约4m，扩建道路新增占地面积74130m2。. 公用工程; 供、排水; 本项目供水利用“国电投中电装备叶县风场项目”升压站供水管道。升压站排水系统采用雨、污分流制排放系统。站区内雨水经雨水管网汇流后自然排出。本项目升压站不新增劳动定员，无生产生活污水产生。. 供电; 施工用电可从升压站引线路，作为本工程施工临时生产生活用电。考虑到风电机组施工点较为分散，另设置两台移动式柴油发电机作为风电机组施工电源。. 采暖、通风及消防; 升压站采用空调采暖；站区内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式，配备推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器。. 环保工程; 施工期; 废水; 旱厕、施工废水沉淀池。. 扬尘; 施工生产生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，定时洒水，裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；剥离的表土采取播撒草籽，防止扬尘及水土流失；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施。. 噪声; 优先选用低噪声设备；对高噪声设备采取消声、减振等措施。. 固废; 固体废物集中定点存放收集、专人收集清运；土石方做到挖填平衡。. 水土保持; 临时拦挡、临时覆盖、临时排水及迹地恢复。. 营运期; 废水; 本项目无生产生活废水产生. 噪声; 合理选址，选用低噪音变压器和低噪声风机、升压站墙体隔声等措施。. 固废; 废变压器油为危险废物，经事故油池收集后送具有资质单位进行处置；若干个生活垃圾桶。. 风险防范; 站区内设1座65m3主变事故油池。. 本项目主要土建工程建设内容如下： （1）风电机组基础及箱式变压器基础 本项目选用33台3000kW风力发电机组。每台风机配一台箱式变压器，箱变为干式变压器，布置在风机塔筒旁。箱变基础为混凝土框架结构，占地面积约26m2。 风机基础采用泥浆护壁钻孔灌注桩方案，其中管桩直径为0.7m，单根长度为20m，每台风机基础设管桩42根。桩基承台混凝土强度等级为C40，基础底板半径10.5m，基础棱台顶面半径3.5m，基础台柱半径3.5m，塔筒直径4.5m，基础底板外缘高度1.25m，基础底板棱台高度1.75m，台柱高度2m，基础埋深4.5m。 （2）升压站 本风电场拟安装33台3MW风电机组，总装机规模100MW。本工程不再新建升压站，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，本项目新增1台主变、1座35kv预制仓等。 升压站位于本风电场西南部，升压站内设置有生产综合楼一幢，1台户外主变，35kv预制舱、SVG预制舱、污水处理装置、事故油池等建筑物。本项目建设后升压站构筑物见下表。 表4 升压站内建构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 建设内容; 备注. 1; 办公生活区; 位于站区西南部，占地面积190m2，包括休息室、门卫室和厨房餐厅; 依托. 2; 备品备件库; 占地面积约52m2; 依托. 3; 1#主变; 位于站区中部; 在建. 4; 2#主变; 紧邻1#主变东侧; 新建. 5; 1#35kv预制仓; 位于1#主变南侧; 在建. 6; 2#35kv预制仓; 紧邻1#35kv预制仓东侧; 新建. 7; 污水处理设施; 位于站区西南部; 依托. 8; 事故油池; 65m3; 新建. 9; 危废暂存间; 20m2; 依托. 本项目为新建风电场项目，仅升压站与“国电投中电装备叶县风场项目”共用，本项目在升压站内建设内容主要为主变及35kv预制仓和1座事故油池，建设于升压站预留场地内，项目建成后，升压站不再增加驻站人员，办公生活区人员和污水处理设施处理水量及水质均未发生变化，可依托，本项目产生的危险废物主要为主变压器变压器油、风机废液压油和废旧蓄电池，危险废物一般在事故状态下会产生，与“国电投中电装备叶县风场项目”产生的危险废物种类一致，可依托已批复的危废暂存间。 （3）道路工程建设 ①对外交通 本期风电场对外交通运输道路主要有S36宁洛高速、S83兰南高速、S49焦桐高速、S234省道、S330省道、G234国道以及多条县道，交通便利。风电场进场道路由S234省道、S330省道、G234国道引接，经乡道路、改扩建道路、新修道路至各风机平台。 ②场内施工道路 根据可研和项目总平面布置图可知，项目风机布置相对比较分散、场区内村落分布较为密集，设计单位根据风机位布置情况及现场地形条件，尽可能减少检修道路穿越村落，根据项目可研报告，施工道路长度共约76.28km，其中新建26.86km，改扩建49.42km。 表5 场内施工道路主要技术指标表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 公路等级; 级; 四级公路. 2; 设计行车速度; km/h; 20. 3; 路基宽度; m; 5.5; 局部设置错车道. 4; 路面宽度; m; 4.5. 5; 路面类型; /; 泥结碎石路面. 6; 圆曲线一般最小半径; m; 40. 7; 圆曲线极限最小半径; m; 5. 8; 最大设计纵坡; %; 9.0. （4）集电线路 本工程计划建设33台风力发电机，风机机组箱式变压器采用单元接线方式，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV接入集电线路。33台风力发电机分成四组，经四回35kV集电线路送至升压站（与国电投中电装备叶县风场项目共用）。分别为A组、B组、C组、D组，四组集电线路路径总长约77.35km。A组连接9台风机，编号为TZ01、TZ03（备选）、TZ04、TZ05（备选）、TZ06、TZ07、TZ08、XT24、XT25、XT31、XT33；B组连接6台风机，编号为XT16、XT17、XT18、XT19、XT26、XT30；C组连接9台风机，编号为LQ12、LQ13、LQ14、XD35、XD36、XD37、XD38、XD39、XD40；D组连接9台风机，编号为LQ09、LQ10、LQ15、XT20、XT21、XT22、XT23、XT28、XT34。具体集电线路路径图见附图5。风机箱变至电缆终端塔段、终端塔至升压站段之间均采用电缆直埋形式，其余采用架空方式，采用架空铁塔共300基。 5、主要设备 本项目主要设备设施详见下表6。 表6 本项目主要设备设施一览表 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 风力发电机组; 风机; WTG4-3000，3000kw; 台; 33. 箱式变压器; /; 台; 33. 升压站; 主变压器; SFZ11 100000/220，100MVA; 台; 1. 35kv配电装置; 移开式开关柜：主变进线柜、风机进线柜、动力无功补偿等; 套; 1. 6、工程占地 本项目用地包括永久占地和临时占地。永久占地为风电机组基础占地和箱变基础占地，永久占地面积为15708m2；临时占地为场内施工道路、风电机组安装平台、集电线路施工占地等，临时用地面积为251935m2。 永久性用地计算如下： 每台风机基础均为承台底部平面半径R=10.5m的圆，计算得单台风机占地面积约452m2（占地面积以风机整个基础下部在地表的投影再外扩0.75m范围计），则33台风机基础总占地面积为14916m2，箱变基础断面尺寸为5.0m(长)×3.0m(宽) ，计算得单台箱变基础占地面积约24m2（占地面积以箱变基础下部在地表的投影再外扩0.5m范围计），则33台箱变基础总占地面积为792m2，项目永久占地为15708m2。 临时性用地计算如下： 根据项目可研，本项目集电线路采用架空方式，采用架空铁塔共300基，每座铁塔施工场地为10m×10m，集电线路总占地面积为30000m2；风电发电机组每个安装场地尺寸50m×50m，每台风机安装场地占地面积为S单=2500m2，扣除风机及箱变基础永久占地面积，则安装场地临时占地面积为66792m2；场内施工道路新建26.86km，改扩建49.42km，总长76.28km。设计路基宽为5.5m，路面宽度为4.5m，并在弯道处依据半径不同而加宽，路面结构采用30cm厚泥结碎石路面。新建道路占地147730m2、改扩建道路原有路基宽约4m，扩建道路新增占地面积74130m2。 本项目工程占地类型主要为：耕地、林地和其他农用地。根据叶县自然资源出具的该项目建设用地预审意见，该项目建设符合国家产业政策和国家用地政策，该项目拟用地坐标地块经套合，项目选址不压盖生态红线，不占压生态保护区。经现场踏勘，项目风电场用地范围内无国家和省级自然保护区，没有珍稀野生动植物。风电场用地范围内地上未发现有文物古迹。 本项目工程永久占地及临时占地面积汇总表详见表7。 表7 本工程永久及临时占地面积汇总表 序号; 项 目; 永久占地面积（m2）; 临时占地（m2）; 备注. 1; 风机及箱变基础; 15708; /; 476m2/个，33个. 2; 升压站; /; /; 无新增占地. 3; 风电机组安装平台; 0; 66792; 50×50m，33个. 4; 场内施工道路; 0; 155143; 运营期检修道路为租赁. 5; 集电线路; /; 30000; /. 合 计; 15708; 251935; /. 7、施工方式及土石方量 （1）主体工程施工方式 风电场主体工程施工主要包括风力发电机组基础及箱变基础的开挖和混凝土浇筑、风力发电机组设备安装、箱式变压器安装、集电线路施工、升压站内土建施工与设备安装、场内施工道路建设等。 ①风机基础施工： 风机基础施工工艺流程：定位放线→桩基施工→土方开挖→垫层施工→基础环安装→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇注→土石方回填。 1）准备场地、测量放线 施工前应进行场地平整，清除杂物，钻机位置处平整夯实，准备场地，同时对施工用水、泥浆池位置，动力供应，砂石料场，拌和机位置，钢筋加工场地，施工便道，做统一的安排。 测量放线，根据设计图纸用GPS/经纬仪（或全站仪）现场进行桩位精确放样，在桩中心位置钉以木桩，并设护桩，放线后由主管技术人员进行复核，施工中护桩要妥善看管，不得移位和丢失。 2）灌注桩施工 成孔工艺 a、首节做孔口砼护筒 按设计图纸测量放线定桩位后，采用原人工挖孔桩成孔护壁设置于孔口砼护筒，砼护壁厚150mm，护筒需挖至原土层。施工期时用桩位十字控制中心，并将十字控制线及高程引至第一节砼护壁上并埋设铁钉做好标志，供钻机钻头准确对准中心及控制钢筋笼、砼灌注顶面。 b、泥浆池、沉淀池设置 按施工平面图设一个泥浆池，规格3×2×1.5m3，沉淀池用泥砂包围成，容积30m3。 c、钻机就位 钻机就位必须平正、稳固，确保施工中不发生倾斜、移动。使钻机转盘中心线、天车中心、钻头中心及桩中心位于一条沿垂线上，经当班技术人员检查，验收签字后方可钻孔。 d、钻孔 技术人员和机班长校正钻机立轴的垂直度及核对钻头与桩径相符后移交给班长施工，为防止孔壁坍塌，在钻进过程中，利用回填的泥岩和水混合在钻头回转搅拌下自造泥浆，泥浆浓度宜维持在1.05~1.20之间，泥浆顶面平自然地面，使孔中的泥浆高出地下水位0.5-1.0m以上，泥浆所产生的液柱压力可以平衡地下水压力，并对孔壁有一定的侧压力维持孔壁的稳定。当泥浆浓度小于是1.05时，要正循环造浆钻进，当泥浆浓度大于1.25 时，要加水稀释泥浆。用反循环钻进时，应事先使泥浆池浆面高于孔、沟泥浆面，以便泥浆及时入孔，保持孔内泥浆，并控制好进尺，以防堵塞。依据反循环钻进时排出来的渣土岩样来判别正在钻进的土层，钻进到设计深度时，回转不进尺，开泵吸渣，如吸上来循环液中无渣时，将钻具提离孔底，停泵15分钟后仍能放回原处，起钻。钻进时要尤其注意控制好泥浆浓度，泥浆要及时排出或用车拉走。钻进到持力层后，应采用反循环工艺从反循环管路中排出的岩样中取样，经监理、勘察方等鉴定认可后，按设计要求深度钻进。至此成直孔结束。起完直孔钻具，立即下扩底钻头，连接好扩底钻头、钻杆及主动钻杆，把扩底钻头放至孔底校核孔深及有关钻具的相关数据是不是相符，如一致在主动钻杆上划出扩底行程，启动泥浆泵排完循环系统内的空气后启动砂石泵进行反循环扩底，直到扩刀按照要求完全张开，至扩底直径、高度满足设计要求为止。提升扩底钻具，扩底成孔完毕。 e、清孔 钻至设计深度后，即可终孔，终孔后，如吸上来循环液中无渣时，将钻具提离孔底，停泵15分钟后仍能放回原处，起钻，至此成直孔完毕。 扩底起出直孔钻头后，立即下入扩底钻头，连接扩底钻头、钻杆及方钻杆。把扩底钻头放至孔底并校核该孔深与有关钻具之相关数据是否相符，如一致，启动泥浆泵排完管内空气后启动砂石泵，并根据该桩的扩底要求在钻杆上划好扩底行程，进行反循环扩底，扩到预定位置，且反循环无渣排出，即可认为扩底完成，然后起钻。起钻后如发现实际扩底尺寸不够，必须重新扩底，直至符合设计要求。整个施工过程必须保证孔内水位不能低于孔口，以防水位过低，孔内压力失衡，造成孔壁坍塌。 3）基础开挖 风塔基础土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机开挖，当挖至距基础底部标高0.3m时，为避免扰动原状土采用人工开挖、修整基坑。基坑开挖要按照施工要求进行放坡。 4）承台混凝土浇筑 基坑开挖验收后，首先浇筑混凝土垫层；待垫层混凝土凝固后，再进行钢筋绑扎、模板架设和浇筑基础承台混凝土，承台混凝土必须一次浇筑完毕。混凝土采用商品混凝土，混凝土罐车运输。混凝土浇注结束后表面立即遮盖并洒水养护。 ②升压站建设施工 本工程与正在建设的“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站，新增1台主变及1套无功补偿装置等，土建施工相对简单。基础土方开挖边坡按1:1.5~1:2控制，采用推土机或反铲剥离集料，一次开挖到位，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。开挖的土方运往施工临时堆渣区堆放，用于土方回填。混凝土采用商品混凝土。混凝土搅拌运输车运送至施工现场浇筑，人工平仓，振捣器振捣。 ③道路施工 本项目计划建设33台风机，场内道路需结合外运道路进行设计，利用原有道路、新建施工道路与改扩建场内已有道路相结合的方式，局部路段进行弯道改造并对路面进行整平压实后可满足风电场设备运输条件。 ④集电线路施工 本工程35kV集电线路采用架空+直埋形式，所有控制电缆和电力电缆的施工，按设计要求和相关规范进行。电缆敷设要先开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，电缆敷设后填埋一层沙土，再用红砖压上，上部回填土夯实。电缆沟采用0.2～0.5m3反铲挖掘机配合人工开挖，开挖土方就近堆放，用于后期回填。砂土回填为人工回填，压实采用蛙式打夯机夯实。高强杆塔基础采用旋挖钻机成孔，经换浆清孔→安放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出钢护筒后成桩。 ⑤施工生产生活场地 根据现场调查，本项目施工生产生活场地位于升压站内，升压站正在建设，风机点位施工考虑就近租住民房。 （2）土石方量 根据项目可研报告，本工程土石方量共计25.98万m3，其中总挖方量12.99万m3，总填方量12.99万m3，其中风机及箱变基础挖方9.48万m3（含表土剥离量4700m3），填方8.45万m3（含表土剥离量4700m3），风机及箱变基础施工前对开挖区域进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在安装场地内，基础首先进行开挖土方的回填，剩余土方运往场内施工道路填方，施工期未及时回填的临时堆土进行防尘网苫盖；升压站挖方0.02万m3，填方0.02万m3；施工道路挖方1.22万m3（含表土剥离量3000m3），填方2.25万m3（含表土剥离量3000m3）；集电线路挖方2.27万m3（含表土剥离量9000m3），填方2.27万m3（含表土剥离量9000m3）。在施工过程中总体挖填平衡，无弃方，本项目不设置弃渣场。 项目表土剥离量约为1.67万m3，各施工区剥离的表土全部临时堆存至各施工点，采取临时拦挡及排水措施，防止水土流失，根据各区施工进度，待施工完毕后，对施工场地进行覆土生态绿化或复耕。项目土石方平衡表详见表8。 表8 项目土石方平衡表（含表土） 单位：万m3 分区或分段; 挖方量; 填方量; 调入方; 调出方. 风机基础及箱变; 9.48; 8.45; /; 1.03. 升压站; 0.02; 0.02; /; /. 施工道路; 1.22; 2.25; 1.03; /. 集电线路; 2.27; 2.27; /; /. 总挖方12.99 总填方12.99 弃方0 风机区及箱变 8.45 9.48 升压站 0.02 0.02 集电线路 1.22 2.25 2.27 2.27 施工道路 调出1.03 合 计; 12.99; 12.99; 1.03; 1.03. 图1 土石方平衡图 单位：万m3 8、公用工程 （1）给排水 本项目为风电场项目，运营期无生产用水，根据项目可研报告，本风电场与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，新增内容为1台主变及1套无功补偿装置等，共同接入系统，升压站建设完成后不新增驻站人员，因此，本项目不新增生活污水，无生产生活废水外排。 （2）供电 本项目施工生产生活区用电用电负荷较小。施工用电电源计划从升压站引接作为本工程施工生产生活用电。考虑到风电机组施工点较为分散，另设置两台移动式柴油发电机作为风电机组施工电源。 风电场的生产、生活电源取自于升压站的站用电，备用电源由当地供电系统外引。 （3）采暖及通风 本工程站区内需采暖建筑均采用空调采暖；升压站区内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式。 9、经济指标 本项目主要技术经济指标表详见表9所示。 表9 主要技术经济指标表 风电场名称; 国家电投叶县100MW平价上网风电项目. 建设地点; 平顶山市叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇等. 设计单位; 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司. 建设单位; 国电投河南新能源有限公司. 装机规模; MW; 100. 单机容量; kW; 3000. 年发电量; 万kWh; 22497.10. 年利用小时数; h; 2272. 工程总投资; 万元; 76168. 单位千瓦投资; 元/kW; 7616.8. 单位电量投资; 元/kWh; 3.38. - 依托关系 本项目风电场位于平顶山市叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇，国电投河南新能源有限公司在本工程区域西侧开发有“国电投中电装备叶县风场项目”。 2019年9月，平顶山市润青环保科技有限公司编制完成了《国家电投集团河南新能源有限公司国电投中电装备叶县风场项目环境影响报告表》，装机容量50MW，2019年9月19日，叶县环境保护局以叶环审〔2019〕45号文对《国家电投集团河南新能源有限公司国电投中电装备叶县风场项目环境影响报告表》进行了批复。项目正在建设。 表10 项目相关工程环评情况 序号; 项目名称; 编制单位; 文号; 批复单位及时间; 备注. 1; 国电投中电装备叶县风场项目环境影响报告表; 平顶山市润青环保科技有限公司; 叶环审〔2019〕45号; 2019年9月19日 叶县环境保护局; 正在建设. 本工程不再新建升压站，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站，本项目新增1台主变、1套无功补偿装置等，其他基础设施依托该升压站。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，地处东经113°02′～113°37′，北纬33°21′～33°26′，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。境内交通便利，平舞铁路自境内通过，新建的许（昌）平（顶山）南（阳）高速公路、漯平洛高速公路在叶县交叉，许南公路贯穿南北，公路交通形成网路。 本项目由国电投河南新能源有限公司投资。该风电场位于叶县东南的平原地带，距叶县城公路里程约5km。场址内有S83兰南高速、S49焦桐高速、S234省道、S330省道、G234国道等，交通运输条件较为便利。地理位置示意图详见附图1。 - 地形、地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580m，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2m，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5m。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200～300m之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80m左右，最低海拔69.8m。全县海拔85m。 场区以平原地形为主，海拔高度在80～130m之间，地势平坦。 3、气候气象 叶县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东北风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据叶县气象站提供的近20年气象资料统计，其常年气候特征具体情况见表11。 表11 叶县气象资料统计情况一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.8. 极端最高气温; ℃; 42.3. 极端最低气温; ℃; -14.8. 气压; 年平均气压; hPa; 1008.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 800.1. 年最大降水量; mm; 1323.6. 年最小降水量; mm; 373.9. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 67. 日照; 年平均年日照时数; h; 2145.9. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.1. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年主导风向; NE. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 图2 叶县风向玫瑰图 4、水文水系 叶县年入境水平均总量为13.84亿m3，水资源总量为4.92亿m3，其中浅层地下水1.99亿m3，地表自产径流量3.51亿m3。境内主要有汝河、沙河、湛河、澧河、灰河、甘江河六大河流经过，南水北调中线工程穿境而过，有大小水库30多座，其中燕山水库控制流域面积1169km2，总库容9.25亿m3，是国家治淮骨干工程之一。 ①燕山水库 燕山水库位于河南省南阳市方城县与平顶山市叶县之间，以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾发电等综合利用。水库控制流域面积1169平方公里，总库容9.25亿立方米，正常蓄水位水面面积约5.6万亩。 距离燕山水库最近的风机点位为XD35，距离为6.4km。 ②澧河 澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。澧河干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里，河床比降平均约1/3000。在叶县，澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 距离澧河较近的风机点位为LQ09，距离为75m；LQ10，距离为100m；LQ15，距离为80m。 ③甘江河 甘江河为澧河的一条支流，干流全长98.7公里，流域面积1280平方米公里，其中叶县境内全长33km，流域面积95.5平方千米。甘江河在叶县保安镇河套村西进入叶县，经保安，入辛店乡，东流过燕山下，经辛店、龙泉两乡交界处转向北流，在叶县汪寨村和舞阳县澧河店村之间入澧河。 距离甘江河较近的风机点位为LQ12，距离为100m；LQ13，距离为60m；LQ14，距离为250m；LQ15，距离为210m；XD35，距离为30m；XD36，距离为30m；XD38，距离为35m；XD39，距离为100m。项目区域水系图详见附图2。 5、土壤植被 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及未利用土地。 叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 评价区域内生物资源比较单一，植被主要为农田作物、季节性草灌以及城市道路绿化植被等；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 - 与集中式饮用水水源保护区划的相符性分析 （1）县级集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1〜2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，不在其划定的保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米区域。 本项目选址不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护求。 - 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 根据现场踏勘，本项目距离南水北调干渠最近的风机点位为XD35，位于总干渠东侧约11km，距离南水北调较远，不在南水北调干渠一、二级保护区范围内，故本项目建设不会对干渠水质造成影响，符合南水北调规划要求。 - 《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号） 指导思想：全面推进建设项目环境影响评价审批制度改革，深入实施主体功能区战略，针对不同主体功能区、环境功能区、污染防控区域的生态环境特征和环境承载能力，分区分类实施建设项目环境准入政策，进一步减少审批事项，下放审批权限，简化审批程序，优化审批流程，提高审批效率，强化事中事后环保监管，提升环境保护优化产业布局和经济发展的能力，促进我省经济社会健康协调可持续发展。 总体要求：1）合理分区，优化产业布局。以我省主体功能区中重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域的不同功能定位为基础，结合环境保护规划和环境功能区划的要求，将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策，优化项目准入，引导工业项目向园区集聚，实现产业集聚发展、污染集中控制，保障人居环境和粮食生产安全，构筑良好生态屏障。2）宽严相济，实行分类准入。针对我省不同区域的主体功能和环境承载力，实行分类环境准入，探索建立基于不同区域的建设项目环境准入负面清单制度。对于环境容量相对宽裕地区，在确保主体功能和环境质量的前提下，在环境准入上予以倾斜，引导项目集聚发展，实现环境容量高效利用；对于水、大气和重金属等环境问题相对突出区域，实行严格的环境准入政策，控制污染物新增量。 本项目位于平顶山市叶县，属于限制开发区域中的农产品主产区，豫环文[2015]33号对于农产品主产区的相关要求为： （1）取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。 （2）简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 （3）严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 （4）严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。 本项目为风电建设项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。因此，本项目符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）相关要求。 - 与河南省风电中长期发展规划（2013-2020年）的相符性 风电是资源潜力大、技术基本成熟的可再生能源，在减排温室气体、应对气候变化的新形势下，风电越来越受到世界各国的重视，并己在全球大规模开发利用。河南省作为我国中部内陆省份，风能资源相对丰富。根据河南全省风能资源初步分析和场址调查，河南70米高度年平均风速在5米/秒以上，风能资源潜在开发量可达1100万千瓦以上，在我国中部地区属风电开发潜力较大的省份之一。发展风电等可再生能源己成为我国调整能源结构的重要举措，风电己被列入国家重点支持的战略性新兴产业之一。在此背景下，河南省风电发展面临良好的发展机遇。根据国家《风电发展“十二五”规划》和《可再生能源发展中长期发展规划》、《河南省能源中长期发展规划(2012-2030年)》，河南省发改委编制了《河南省风电中长期发展规划（2013-2020年）》。规划到2020年，河南省风电装机容量达到1100万千瓦，风电年发电量达到190亿千瓦时，占全省可再生能源发电量的比例达到35%。《河南省风电中长期发展规划（2013-2020年）》提出在风能资源相对丰富的伏牛山和大别山区域，重点推进集中并网风电场开发建设；在风能资源较为一般的太行山和黄河河滩区域，采取集中并网、分散式接入与其他发电相结合等多种方式，稳步推进风电场建设；在风能资源分散的区域，开展以智能电网和物联网技术为支撑的微电网示范工程，推动分散接入低压配电网的风电开发。规划指出，将坚持积极发展和有序开发相协调、集中开发与分散发展相结合、风电开发与电网建设相衔接、市场开发与产业培育相促进的原则推进风电发展，到2020年实现风电规范化规模化开发利用，提高风电在电力结构中的比重，使风电在调整能源结构、改善环境质量上作出贡献。 本项目为风电场建设项目，属于伏牛山区域，根据规划应重点推进集中并网风电场开发建设，因此本项目符合规划要求。 - 关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办[2020]16号） 平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（平政[2018]27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案，与本项目相关内容如下： …… 二、工作目标 2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 …… 三、主要任务 （五）深入推进“三散”污染治理 实施“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 …… 28.全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。市城市管理局牵头组织开展“平顶山市扬尘污染物防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 …… 本项目在施工过程中应按《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定施工，严格落实施工工地“六个百分之百”，降低对周围环境空气的影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县2018年基准年监测数据，区域空气质量现状数据如下表所示。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 65μg/m3; 35μg/m3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 18μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38μg/m3; 40μg/m3; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.7mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 第90百分位浓度; 182μg/m3; 160μg/m3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（平政[2018]27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2020]16号），工作目标为2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。通过《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水 项目区附近地表水体有澧河，水质控制目标为Ⅲ类。本次地表水现状评价采用2018年度平顶山市环境监测中心站对澧河叶舞公路桥断面（省控断面）的监测数据。监测因子为pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物共19项。 表13 澧河叶舞公路桥断面常规监测数据一览表 单位：mg/L 河流; 监测 断面; 项目; 监测值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 澧河; 叶 舞 公 路 桥 断 面; pH; 7.32～8.18; 6～9; 0.16～0.59; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 1.8～4.1; 6; 0.30～0.68; 0; 0; 达标. COD; 4～14; 20; 0.20～0.70; 0; 0; 达标. BOD5; 0.2～1.6; 4; 0.05～0.40; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.040～0.200; 1.0; 0.040～0.200; 0; 0; 达标. 总磷; 0.02～0.14; 0.2; 0.10～0.70; 0; 0; 达标. 铜; 0.0005～0.006; 1.0; 0.0005～0.006; 0; 0; 达标. 锌; 0.01～0.02; 1.0; 0.01～0.02; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.36～0.48; 1.0; 0.36～0.48; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.02; 0; 0; 达标. 砷; 0.0003～0.0012; 0.05; 0.006～0.024; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002～.00005; 0.0001; 0.20～0.50; 0; 0; 达标. 镉; 0.00002～0.0002; 0.005; 0.004～0.04; 0; 0; 达标. 铅; 0.00004～0.002; 0.05; 0.0008～0.04; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.0005～0.002; 0.2; 0.0025～0.01; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002～0.0006; 0.005; 0.04～0.12; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.06; 0.2; 0.10～0.30; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 由以上表可知，澧河监测断面各监测因子pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明该区域地表水质量现状较好。 3、声环境 本项目建设地点位于叶县东南部，项目实施区域选址主要分布在乡镇区域，项目选址周围均为村庄和农田，所在区域应属于声环境1类区（昼间55dB（A），夜间45dB（A）），根据现场踏勘，项目周边无工业污染源分布，无高噪声污染源分布，项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 本项目位于叶县田庄乡、龙泉乡、仙台镇和辛店镇境内，风机呈现点状分布，项目共设计35个风机机位，其中2个为备选点位。风电场区地表部分主要为当季庄稼和季节性杂草丛生，无压覆矿藏，不涉及地表文物。项目区域风能资源较为丰富，适宜建设风力发电场。 评价区域农作物主要有小麦、玉米，其次为红薯、大豆，经济作物有花生、油菜、芝麻等。根据调查，项目区域春、夏季以小麦为典型代表的植被类型，秋季以玉米、花生、棉花等为主的植被类型。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目行业类别为“电力热力燃气及水生产和供应业”，属于其中“其他”，该类别属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目不再进行土壤现状监测。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目为生态影响型项目，主要环境影响在施工期，根据项目周围敏感点分布及污染物排放特点，本评价将升压站、风机、集电线路、施工生产生活区等施工区周边以及施工道路中心线两侧200m范围内居民点作为大气环境和声环境保护目标；将项目永久占地和临时占地区域，以及占地区域向外100m以内的区域作为生态环境保护目标。 具体环境保护目标如下表14，项目周围环境分布情况示意图详见附图3。 表14 主要环境保护目标一览表 环境要素; 风机点位; 保护目标; 相对方位/距离(m); 功能区. 大气环境和声环境; TZ01#风机; 杨庵村; SW/460; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准. 东杨庄; SE/625. 崔庄; E/558. TZ03#风机; 谭罗庄; N/338. 新智源双语寄宿小学; SW/647. 湾赵村; SE/410. TZ04#风机; 娄庄村; NE/400. 邵丰街村; N/370. TZ05#风机; 阁老吴村; SE/495. 崔庄; S/335. TZ06#风机; 邵桥村; N/355. 千兵营; NW/566. TZ07#风机; 孙娄庄村; NW/528. 大刘庄; E/608. 后党村; S/470. TZ08#风机; 岗马村; W/428. 王老四村; S/440. LQ09#风机; 王吉庄村; N/345. 大来庄村; S/470. 小湾张村; W/570. LQ10#风机; 小辛庄; NE/467. 赵庄村; S/380. 王吉庄村; NW/560. LQ12#风机; 老王庄; SW/350. LQ13#风机; 张古洞村; E/390. LQ14#风机; 莫庄村; NE/390. LQ15#风机; 汪寨; SW/490. XT16#风机; 韩庄寺村; S/350. XT17#风机; 辛楼村; W/565. XT18#风机; 辛楼村; S/442. 刘建庄村; NE/356. XT19#风机; 毛张村; S/380. XT20#风机; 南庞庄村; S/665. XT21#风机; 小潘庄; NE/628. XT22#风机; 寨子王村; NE/392. 潘寨; N/445. XT23#风机; 辛堂村; E/389. XT24#风机; 火山铺村; SE/439. XT25#风机; 老程庄村; W/445. XT26#风机; 大李庄村; NE/550. XT28#风机; 小湾张村; S/520. XT30#风机; 辛楼村; SW/375. XT31#风机; 关帝庙; NW/370. 赵庄; NE/420. XT33#风机; 柳树王村; N/770. XT34#风机; 潘庄; N/360. XD35#风机; 新丁庄村; W/362. XD36#风机; 胡王寨村; N/475. XD37#风机; 莫庄村; N/746. XD38#风机; 焦庄村; SE/550. XD39#风机; 焦庄村; S/377. 南桃园; N/345. XD40#风机; 辛单庄村; N/415. 冯士则村; S/450. 水环境; LQ09#风机; 澧河; S/75; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. LQ10#风机; S/100. LQ15#风机; N/80. LQ12#风机; 甘江河; E/100. LQ13#风机; E/60. LQ14#风机; S/250. LQ15#风机; E/210. XD35#风机; S/30. XD36#风机; N/30. XD38#风机; N/35. XD39#风机; N/100. 生态环境; 项目永久占地和临时占地区域，以及占地区域向外100m以内的区域.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值； 2、废水：综合利用不外排。 3、噪声： （1）施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））； （2）运营期：升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。 4、固体废物： （1）一般固体废物执行：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单； （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 项目营运期无废气和生产废水、生活污水产生。 因此，本评价建议项目污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污环节： 本项目施工期主要工程内容为风电场风电机组基础构筑及设备安装、箱式变压器的基础构筑及设备安装、集电线路施工、进站道路和场内道路施工等，主要对环境的影响为施工扬尘、施工废水、生活污水、施工机械噪声、建筑垃圾和生活垃圾，施工作业对建设地点的生态破坏等，项目施工期主要污染工序见图3。 施工扬尘、噪声、废水、生态破坏、水土流失、施工人员生活垃圾及生活污水 箱变基础施工 修建施工道路 平整场地 风机基础施工 集电线路施工 升压站新增主变施工 施工场地植被恢复 图3 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 本项目为风力发电项目，运营期主要环境影响为风机噪声、叶片光影、升压站设备噪声、员工生活垃圾、生活污水等的影响。 风电场的运行过程为：首先风力驱动风轮转动，风轮带动直驱同步发电，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV，风机—机组箱式变压器采用单元接线方式。风电场集电线路经4回35kV架空电缆送至升压站。 项目运营期主要污染工序见图4。 风电机组（将风能转化为电能） 箱式变压器 集电线路 升压站 噪声、叶片光影 噪声 自然风力 图4 项目运营期工艺流程及产污环节图

二、主要污染工序： （一）施工期主要污染工序 1、施工期废气 施工期对环境空气造成的污染主要来源于修建施工道路、风电机组及箱变基础的施工、升压站主变建设、集电线路塔基建设等涉及土方填挖过程中产生的扬尘；材料和设备运输过程中产生的运输扬尘；运转车辆及施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 在施工过程中，土方开挖、场地平整、建材的堆放和清运都会产生一定的扬尘，主要污染物为颗粒物。一般来说，扬尘的排放量和施工场地面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关 施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理不同而差异甚大，主要有以下几个特点： ①局部性，扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域； ②流动性，随着建设期施工地点的变换，扬尘对环境空气的影响范围不断变化； ③短时性，扬尘的污染时间即为施工期。 根据国内外有关研究资料，施工起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括挖掘机开挖起尘量和施工开挖土方起尘量，属无组织排放，源强不易确定，主要通过对施工区域进行洒水降尘控制。 （2）运输扬尘 建筑材料及设备的运输均为汽车，运输车辆进出施工场地及运输沿线都会产生一定的扬尘，主要污染物为颗粒物。车辆行驶产生的扬尘与道路路面和车速有关，工程完工后其污染影响消失。 （3）汽车尾气 场内施工运输主要以汽车为主，车辆在行驶过程中将产生尾气。同时项目施工还使用了大型施工机械，也会产生一定的尾气。尾气会增加汽车中悬浮物、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳含量，工程结束后，施工对大气的影响将自行消除。本项目工程均为野外空旷地带施工，机械设备比较分散，密度较小，运输车辆及施工机械所排放的废气对环境空气的影响较小，远远达不到致使环境空气质量超标的程度。 2、施工期废水 施工期间产生的污水主要是施工工人生活污水和施工废水。 （1）生活污水 本项目施工人员较多，施工高峰期人数可达100人，参考其它相似工程情况，施工生产生活区办公人员数量约为25人，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则日生活用水量为5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为4m3/d，生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度为350mg/L、200mg/L、200mg/L、30mg/L，各项污染物产生量为1.4kg/d、0.8kg/d、0.8kg/d、0.12kg/d。施工期产生的生活污水经防渗旱厕处理后用作农肥资源化利用，不外排。 （2）施工废水 施工废水主要来自施工机械的车轮和场地的冲洗等，类比同类行业，此类废水中污染物主要为SS，浓度一般为3000~10000mg/L，设计在施工场地配套建设沉淀池，施工废水中主要污染物为悬浮物，不含其它有毒有害物质，因此，施工废水经沉淀池处理后，可回用于施工机械冲洗、道路洒水等环节，自然蒸发干化的泥浆可与施工垃圾一起处理。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械运行所造成，如土石方开挖、设备吊装等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 施工中的噪声主要来源于施工机械，主要有：起重机、旋挖钻机、反铲挖掘机、推土机、压路机、装载机、振捣器、潜水泵、电焊机、空压机，以及各种运输车辆等。施工期噪声主要来自机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声，设备噪声源强值88～95dB（A）。 4、施工期固废 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和泥浆护壁灌注桩施工中产生的废弃泥浆。 （1）生活垃圾 项目施工期12个月，施工人数100人，生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾50kg/d，施工期产生的生活垃圾量为18.25t/a，施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。 - 泥浆 本工程分别采用了泥浆护壁灌注桩。灌注桩施工需使用配制泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆收集在泥浆池中，干化后用作邻近场地平整，覆土覆盖后进行生态绿化或复耕。 （二）营运期污染工序 本项目与“国电投中电装备叶县风电场项目”共用一座升压站，新增内容为1台主变、1套无功补偿装置等，均为室外布置，不新增人员，因此风电场运营期产生的环境影响主要为风机和升压站噪声、光影影响、升压站固体废物等 1、营运期噪声 （1）风机噪声 风力发电机组运行过程中叶片及机组部件产生了较大的噪声，其噪声源主要有： ①机械噪声及结构噪声 机械噪声及结构噪声主要包括①齿轮噪声：齿轮组由于互撞和摩擦激起齿轮体的振动，通过固体结构辐射齿轮噪声；②轴承噪声：由轴承内相对运动元件之间的摩擦和振动及转动部件的不平衡或相对运动元件之间的撞击引起振动辐射产生噪声：③周期作用力激发的噪声：由转动轴等旋转机械部件产生周期作用力激发的噪声：④电机噪声：不平衡的电磁力使电机产生电磁振动，并通过固体结构辐射噪声。机械噪声和结构噪声是风力发电机组的主要噪声源，对人的烦扰度最大。 机械噪声和结构噪声是可以控制的，主要途径是避免或减少撞击力、周期力和摩擦力，如提高加工工艺和安装精度，齿轮和轴承保持良好的润滑条件。为减小机械部件的振动，可在接近力源的地方切断振动传递的途径，如以弹性连接代替刚性连接，采取高阻尼材料吸收机械部件的振动能，以降低振动噪声。 ②空气动力噪声 空气动力噪声由叶片与空气之间作用产生，它的大小与风速有关，随风速增大而增强。处理空气动力噪声的困难在于其声源处在传播媒质中，因而不容易分离出声源区。 ③通风设备噪声 通风设备噪声主要包括散热器通风机等辅助设备产生的噪声。 风力发电机的噪声其强度主要与叶尖线速度和叶片的空气动力负荷有关，噪声源与机型和塔架设计有关。噪声影响分为单机噪声影响和机群噪声影响。单机噪声为风力发电机组在运转过程中叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声。根据类比相似工程，风机运行时单机噪声值在93dB(A)左右。机群噪声由多台单机噪声叠加而成，与相邻风机之间距离有关。 （2）升压站噪声 升压站运营期噪声主要来自变压器、断路器、配电装置的电气设备所产生的电磁噪声及冷却风扇产生的空气动力噪声。升压站的噪声以中低频为主，根据同类设备调查，本工程升压站内主变压器噪声以中低频为主，声压值一般在50～70dB(A)。 2、营运期固废 项目运行期固体废弃物主要为风机和升压站产生的生产废物。 （1）检修废物 工作人员定期对风机和升压电站进行检修，类比同类型项目，每年产生废弃零部件约3t/a，该部分废弃物存放在指定的地点，并定期集中处理，避免随意丢弃污染附近环境。 （2）危险废物：①升压站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，根据国家危险废物名录，废弃的变压器油属于危险废物（HW08），正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下变压器油排入事故池，作为危险废物暂存至危险废物暂存间，并交由资质单位进行处置。②风机检修废机油：项目营运期风机需定期检修，风机用液压油、齿轮油在检修过程中产生的废油，属于危险废物（HW08），需委托有相应危废处置资质的单位进行合理处置。③废旧蓄电池：风机运行一定时间后，内部蓄电池将逐渐老化，需要定期更换，一般情况下，每台风机内部安装有蓄电池，每五年更换一次，更换后的废旧蓄电池属于危险废物（HW49），由生产厂家统一回收，不会对区域环境造成影响。本项目营运期固体废物排放状况见表15。 表15 本项目固体废物一览表 序号; 固废名称; 产生源; 产生量; 防治措施. 1; 一般固废; 废弃零部件; 3t/a; 统一收集后外售. 2; 变压器油（HW08）; 风险事故状态; /; 属于危废，在事故和检修过程中的失控状态下变压器油排入事故池，作为危险废物委托有资质的单位处置. 风机废液压油、废机油（HW08）; 风机定期检修; /; 单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期收集后交由资质单位处置. 3; 废旧蓄电池（HW49）; 风机定期检修; /; 更换后直接由生产厂家回收. 合 计; 3t/a; 按要求妥善处置. 3、营运期光影 太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90度，暴露在阳光下的地平面上的任何物体都会产生影子。风电机组不停地转动的叶片，在阳光入射方向下，投射到居民住宅的玻璃窗户上，即可产生一种闪烁的光影，通常被称之为光影影响。风机的光影影响对居民生活造成极大危害，长期生活在风机阴影影响下，可能造成失眠，危害居民视力。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响。根据环境影响分析，计算时段内，本工程各风机的光影影响范围内无居民敏感点。因此，本项目风机叶片光影对居民的影响较小。 4、营运期电磁辐射 风力发电场运行时会产生一定能量的电磁辐射，对周围环境产生一定影响。本次评价不包括电磁辐射环境影响评价，该部分评价内容由建设单位另行委托具备相应技术能力的单位进行评价。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 车辆尾气 | NOx、CO等 | / |  | / |
| 废水 | 施工期 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 1.2kg/d | 旱厕收集，定期清掏，不外排 |
|  |  |  | BOD | 150mg/L | 0.6kg/d |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.8kg/d |  |
|  |  | 施工废水 |  | 2m3/d |  | 沉淀池处理后回用，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 18.25t/a |  | 收集后定期运往附近垃圾中转站 |
|  |  | 泥浆 |  | / |  | 干化后用于邻近场地平整，覆土绿化或复耕 |
|  | 运行期 | 升压站 | 维修固废 | 3t/a |  | 3t/a |
|  |  |  | 危险废物 | 变压器事故油 |  | 事故状态下产生，委托有资质单位合理处置 |
|  |  |  |  | 风机废液压油、废机油 |  | 检修状态下产生，委托有资质单位合理处置 |
|  |  | 风电机组 |  | 废旧蓄电池 |  | 厂家回收 |
| 噪声 | 风机运转噪声和升压站内变压器、水泵、风机等设备产生的噪声，各噪声源的声压级在50～100dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 一、施工期 施工过程中将进行道路的建设、风电机组及箱变基础的施工和安装、升压站的建设。不仅需要开挖土石方，而且有大量的施工机械、施工材料的运输及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤侵蚀和水土流失。 二、营运期 风电场运营后对生态环境影响主要表现在对周围自然景观影响，对动植物的影响等。 详细影响详见生态影响专题评价。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期对环境的影响主要为：施工废气、施工废水、施工噪声和施工期固体废物，影响分析如下： （一）废气环境影响分析 1、扬尘 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。汽车运输扬尘主要为TSP，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘量，kg/km·辆； V―汽车行驶速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 根据经验公式据算，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表16，施工场地洒水抑尘试验结果见表17。 表16 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5 (km/h); 0.05106; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 20(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，影响范围控制在20~40m范围内。下表为洒水和不洒水情况下TSP浓度的对比。 表17 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可以看出，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。因此，建议施工单位加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以减少起尘量。 本项目距离居民点最近的风机机组施工场地为TZ05#风电机组（备选），距离崔庄为335m。根据项目总平面布置图，项目场内施工道路选线设计尽量避免穿越人口密集村庄，部分利用现有道路改建及新建的施工道路工程不可避免涉及沿线村庄，本项目施工期扬尘影响主要为现有道路改建和新建施工道路过程中产生的施工扬尘对敏感点的影响。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，建设单位应严格遵循《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办[2020]16号）文件对施工扬尘的防治要求，结合本项目施工特点及进施工布置情况，为减少施工期对大气环境及项目周围敏感点的影响，评价建议采取以下大气污染防治措施： ①土方施工、运输、装卸扬尘防治措施 a、基础挖方必须堆放整齐，并由人工进行表面拍压，挖方不能随意占用土地，风机施工区挖方占地和吊装场地公用，合理安排。 b、施工机械和施工人员按照施工总体平面布置图作业，不得乱占土地，施工机械，土石及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失，增大扬尘的产生量。 c、在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 d、考虑到项目区风能资源丰富，大风天气较多，因此，应合理安排施工进度，尽量减少土石方开挖和运输调用，对土石方堆进行洒水、遮盖。 e、运输车辆装载量适当，运输分散状物料车辆需加盖篷布，避免在运输过程中的抛洒现象，在可能条件下设置清洗点对运输车辆清洗车体和轮胎。 f、施工机械必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，应合理安排，减少车辆行驶次数。 g、设计中对施工、运输道路表面采取硬化措施（二灰碎），在施工过程中加强路面养护（洒水、修补），控制机动车碾压影响，减少扬尘的污染。 h、土方装卸过程中，要对土方进行适当的洒水，确保土方含水率可以达到8%以上，尽量降低装卸物料落差，严禁装卸干燥物料和大风天装卸，将装卸粉尘产生量降至最低。 ②临时堆土防扬尘措施 a、对项目设置的临时堆土采取洒水措施，大风天气增加洒水次数。 b、对临时堆土周边用编织袋装土围护，土方按照1：1.5的坡度，堆高5m，袋装土采用梯形断面，顶宽0.4m，底宽0.8m，高2.0m，在施工过程应严格按照设计设置围护，防止土方流失。 c、对临时堆土表面用防尘网覆盖，抑尘网沿土方坡度设置，确保大风天气抑尘效果。 d、对堆土时间较长（超过6个月）的临时堆土场，进行撒播草籽防护。 ③施工环境管理措施 a、建议企业定期保养维护场区现有公路，既改善交通状况，又能使沿线居民的生活质量及环境卫生得到提高。 b、安排专人对距离居民点较近的运输道路进行清扫，并配备洒水车一台，定期洒水抑尘。 c、施工扬尘主要对施工人员影响较大，应做好施工人员的劳动保护管理，加强对施工机械和运输车辆的维修保养等，同时提倡文明施工，加强施工管理。 d、加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 e、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 2、燃油废气 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上措施后，本项目施工期扬尘能得到有效控制，有效降低了施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响，经与同类工程类比分析，本项目采取的防治措施可行。 （二）废水环境影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 1、生活污水 施工高峰期人数按100人计，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则生活用水量为5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为4m3/d，施工人员粪便污水考虑采用旱厕进行收集，并定期清掏作为农田施肥。 2、施工废水 施工废水主要为施工机械车辆和场地冲洗产生的废水，经类比同类项目，施工期废水产生量为2m3/d，主要污染物为SS，废水经沉淀池（5m3）处理后回用于生产或用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （三）噪声环境影响分析 1、施工期主要噪声源 本项目施工期噪声源主要为推土机、压路机、挖掘机、装载机、振捣器、钻孔机、起重机等产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征，其噪声值为88～95dB(A)。施工期主要施工机械噪声源强见表18。 表18 施工期主要施工机械噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 测点与声源距离(m); 噪声源强. 1; 汽车吊; 2; 1; 90. 2; 挖掘机; 5; 1; 95. 3; 装载机; 5; 1; 95. 4; 插入式振捣器; 12; 1; 90. 5; 空压机; 6; 1; 95. 6; 推土机; 8; 1; 95. 7; 压路机; 10; 1; 95. 8; 自卸卡车; 12; 7.5; 88. 2、施工噪声影响范围 鉴于施工过程产噪声源的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价分别计算出主要施工机械的噪声污染范围，以便施工单位在施工过程中结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 由于各施工机械中心与预测点的距离超过声源最大几何尺寸的2倍，因此各声源可近似视为点声源处理。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的点声源几何发散衰减模式和空气吸收引起的衰减，估算出离声源不同距离处的噪声值。 ①点声源几何发散衰减模式 Lp(r)=Lp(ro)-20lg(rA/ro) 式中： Lp(r)—距声源为r处的声级，dB(A)； Lp(ro)—距声源为ro处的声级，dB(A)。 ②空气吸收引起的衰减(Aatm) 空气吸收引起的衰减按以下公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表19）。 表19 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数α，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. 通过以上噪声衰减公式，并根据施工场界环境噪声排放标准的要求，计算施工机械噪声对声环境的影响范围，预测值未考虑障碍物、反射等引起的衰减。本工程夜间不安排施工，故仅对昼间施工过程噪声影响进行预测，预测结果见表20。 表20 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 施工机械; 测点与声源距离（m）; 施工场界昼间达标距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250. 汽车起重机; 62.6; 54.4; 50.3; 47.5; 45.4; 41.6; 38.9; 36.8; 42. 挖掘机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 装载机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 插入式振捣器; 62.6; 54.4; 50.3; 47.5; 45.4; 41.6; 38.9; 36.8. 冲击式钻孔机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 推土机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 压路机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 自卸卡车; 78.7; 70.5; 66.4; 63.6; 61.5; 57.7; 55.0; 52.9. 备注：预测值未考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减。 从表22可以看出，施工机械噪声声级随距离的增加而衰减，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，在不考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械昼间厂界达标距离为42m。若实际施工过程中出现多台机械同时在一处作业，施工噪声影响范围将会扩大。 本项目施工场地距离村庄较远，施工机械噪声经过距离衰减后对村庄影响不大。但项目施工道路部分路段距离村庄较近，施工车辆行驶过程中产生的噪声会对周围村庄声环境质量产生一定影响。 3、施工噪声防治措施 由预测结果可知，施工机械噪声经过距离衰减后对村庄影响不大。但项目施工道路部分路段距离村庄较近，施工车辆行驶过程中产生的噪声会对周围村庄声环境质量产生一定影响。为进一步减轻施工道路建设对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施： （1）合理设计运输路线 施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开居民点、学校等敏感建筑物。 （2）合理安排施工时间 施工单位合理安排施工时间，距沿线声环境敏感点较近施工区域禁止昼间12:00～14:00和夜间22：00～6:00进行施工。施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻噪声对周围声环境的影响。 （3）采取噪声控制措施 施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，施工现场靠近声环境敏感点一侧设置不低于2.0m高的硬质围挡，减少对周围声环境的影响。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。 采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围声环境敏感点的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部影响特性，噪声影响将随着各施工区域的结束而消除。 ### （四）固废环境影响分析 本项目施工期无弃渣产生，施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和泥浆护壁灌注桩施工中产生的废弃泥浆。 （1）生活垃圾 项目施工期12个月，施工人数100人，生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾50kg/d，施工期产生的生活垃圾量为18.25t/a，施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。 （2）泥浆 本工程分别采用了泥浆护壁灌注桩。灌注桩施工需使用配制泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆收集在泥浆池中，干化后用作邻近场地平整，覆土覆盖后进行生态绿化或复耕。 ### （五）施工期生态环境影响 施工期对生态环境的影响主要表现为水土流失和对野生动植物的影响 场内施工道路修建、场地平整、风机及箱变基础开挖、材料堆放、集电线路建设等施工活动均会引起局部地表扰动，导致水土流失产生。 工程占地区域内及施工临时扰动区域内的植被，将受到一定程度的破坏或扰动；施工活动对工程区域内动物的生存繁衍将产生一定程度的扰动。 施工期开挖土方及时回填，合理安排施工顺序，避免土方的多次倒运，施工开始前对将要扰动的区域进行表土剥离，妥善堆存并采取临时拦挡措施，保护好表土资源，施工结束后，及时对临时占地采取生态恢复补偿措施，项目对生态环境的影响可接受。具体影响及防治措施详见专题1。

营运期环境影响分析： ### （一）废气环境影响分析 本项目风力发电营运期不产生废气污染物。 （二）废水环境影响分析 根据建设单位提供资料，本项目升压站不新增人员，运行期不产生废水污染物。 （三）噪声环境影响分析 本项目运营后，主要噪声源是风机转动噪声和升压站内设备噪声影响。 （1）风机转动噪声 风力发电机组运转时产生的噪声，噪声影响分为单机影响和机群影响。根据资料，风机间超过200m相互之间的影响可以忽略，因此本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。类比调查同功率的设备运行情况，营运期单台风机噪声源强约为93dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。由于风机高度较高，不考虑地面植被等引起的噪声衰减作用，预测公式为： Lp=Lw-20lgr-11 式中：Lp—预测点声压级，dB(A)； Lw—噪声源声级，dB(A)； r—预测点至声源设备距离，m。 预测结果见表21： 表21 单台风机噪声随距离衰减后计算结果 单位：dB(A) 水平距离（m）; 10; 30; 80; 100; 150; 200; 252; 300. 贡献值 dB(A); 73.0; 63.5; 54.93; 53.0; 49.5; 46.98; 44.97; 43.46. 由上表预测结果可知，在距离风机地面直线距离80m处，风机噪声贡献值衰减至55dB(A)以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区昼间标准要求；在距离风机地面直线距离252m处，风机噪声贡献值衰减至55dB(A)以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区夜间标准要求。根据项目可研选址，距风机最近村庄为335m，因此风机噪声基本不会对周边居民产生影响。 风电场为开放形式，不设场边界，为避免新的声环境敏感点在风机附近建设引发新的噪声污染情况出现，应在风机周边300m范围内设置噪声隔离区，在划定的噪声隔离区内，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。同时，营运期加强风电机组在日常运行过程中的保养和维护工作，使其在良好的状态下运行。 （2）升压站设备噪声 升压站内噪声污染源主要来自主变压器，本项目升压站新增噪声源主要为1台主变压器，噪声以中低频为主，本次按源强65dB(A)预测，升压站200m范围内无敏感点，本次仅预测项目升压站四厂界噪声值。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测结果如下： 表22 升压站厂界预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 距离（m）; 背景值; 预测值; 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 27; 27; 36.9; 55; 45; 达标. 西厂界; 55; 35; 36.2; 达标. 南厂界; 66; 30; 32.4; 达标. 北厂界; 33; 41.5; 42.3; 达标. 经预测可知，本项目投产运营后，升压站设备噪声对厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，且升压站厂界周边200m范围内无声环境敏感目标，因此项目升压站建设对区域声环境影响较小。 （四）固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固废主要为检修固废、风机检修过程产生的废机油、变压器事故状态下的废变压器油及废旧蓄电池。风机检修过程产生的废机油、废旧蓄电池以及变压器事故状态下产生的变压器油均属于危险废物，建设单位应委托相应危废处置资质的单位进行合理处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 根据《国家危险废物名录》（2016版），项目产生的废机油、废旧蓄电池、废变压器油均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的主要危险废物类别、代码及处理措施详见下表23。

表23 项目主要危险废物类别、代码及处理措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 变压器事故油; HW08：废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; /; 变压器事故和检修过程中失控状态下产生; 液态; 废矿物油; 烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物; 事故状态下; 毒性; 设置事故池，容积为65m3，标上危废名称，四周设排油槽，排油槽与事故油池相连，一旦发生泄漏事故，废矿物油可排入事故贮油池暂存后，交由有资质单位及时转运和收集处置. 2; 风机废液压油、废机油; HW08：废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 2（估算折合量）; 风机检修; 液态; 液压油; C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类; 检修1次/月; 毒性; 单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期收集后交由资质单位处置. 3; 废旧蓄电池; HW49：其他废物; 900-044-49; /; 风机 检修; 固态; 废弃铅蓄电池; 含铅等重金属; 仅部分设备需更换； 1次/5年; 毒性; 更换后的废旧蓄电池由生产厂家统一回收.

根据项目可研，主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20%，贮油坑的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250mm的卵石，卵石粒径为50--80mm，坑底设有排油槽，能将变压器事故油排至事故油池中。本项目在主变压器底部设贮油坑，建设一座65m3的事故油池。 本项目风机废液压油、废机油单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于“国电投中电装备叶县风场项目”危废暂存间，不再新建危险废物暂存间，危险废物更换后及时交由有资质单位处理或交由厂家回收，同时评价要求厂方严格按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文[2012] 18号文件）和《危险废物贮存污染控制标准》对各类危险废物按照危险性质分类收集，并严格按照《危险废物污染防治技术政策》定期委托有资质的危废经营单位进行回收和安全处置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。危废暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒。 同时建设单位还应加强以下措施： ①按照当地管理要求，每年按期进行危废申报工作，具体内容包括如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②定期对危险废物贮存设施进行检查，发现有泄漏现象及时修复或更换。 ③制定危险废物等的泄漏应急处置措施，明确应急处置人员和处置程序。严格落实上述措施后，项目各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，设立领导小组，建立完善的危险废物管理制度：即危险废物管理台账制度、申报登记制度、转移联单制度、危险废物管理计划、危险废物贮存设施管理、危险废物识别标志设置等，制定危险废物环境污染事故应急预案及加强日常应急演练等，做到安全、妥善处置。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能合理处置，对项目区环境影响较小。 （五）风机光影影响分析 地球绕太阳公转，太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90°暴露在阳光下的地面上的任何物体都会产生影子，风电机组不停转动的叶片，在太阳入射方向下，投射到居民住宅玻璃窗上，即可产生闪烁的光影，通常称之为光影影响。 光影影响与太阳方位角、太阳高度角和风机高度有关。光影影响角度可以理解为冬至日上午9时整太阳方位角和下午15时整太阳方位角的所夹角度；日升日落，同一地点一天内太阳高度角是不断变化的，太阳高度角越小，风机的影子越长。一年中冬至日太阳高度角最小，影子最长，因此，太阳方位角决定光影影响的范围，太阳高度角决定光影影响的长度。 （1）项目所在地太阳高度角、方位角的计算方法 从地面某一观测点指向太阳的向量S与地平面的夹角定义为太阳高度角，S 在平面上的投影线与南北方向线之间的夹角为太阳方位角，用A表示，并规定正南方为0°，向西为正值，向东为负值，其变化范围为±180°。由于冬至日太阳高度角最小，因此选择冬至日进行光影范围计算。 太阳方位角计算公式如下： cosA=（sinh×sinφ-sinδ）/（cosh×cosφ） 式中：A—太阳方位角； h—太阳高度角； φ—观测地纬度； δ—赤纬角，冬至日太阳赤纬角为-23.433°。 太阳高度角计算公式如下： sinh =sinφsinδ+sinφcosδcost 式中：h—太阳高度角； φ—观测地纬度； δ—赤纬角，冬至日太阳赤纬角为-23.433°； t—太阳时角。 太阳时角计算公式如下： t=15°（n-12） 式中：t—太阳时角； n—时间（24小时制） （2）风机光影长度计算公式： L=D/tgh 式中：L—风机光影长度； h—太阳高度角； D—轮毂中心高度（140m）与叶片长度（78m）之和，取218m。 （3）光影影响范围计算结果 本次环评保守的选取了北半球太阳高度角最小的时间进行计算，也就是每年的冬至日正午时分，依据上述公式计算结果光影长度为333m，根据设计资料和现场踏勘，本工程风机地处平原，位于平顶山市叶县，位于北回归线以北，因此，风机光影影响方位为风机机位北侧，可能受风机运行光影影响的距离最近的村庄为TZ03#风机（备选）北侧338m处的谭罗庄，因此，风机叶片光影对居民的影响较小。 （4）光影影响分析 根据上述计算结果，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价提出在各风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。 (六) 生态环境影响分析 （1）对植物的影响 本工程运营期间，加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，以避免对植被造成损害，对破坏的草地要及时进行修复。本工程建成后，当回填土方完成并恢复植被后，可在较大程度上弥补施工期对生态环境产生的影响，风电场地表的植被生态系统仍能贯通。风机呈点状分布，不会影响区域生态系统原有的结构和功能，对评价区内的植物种类和数量不会产生明显的影响。 为大多数需要全光的植物，每天提供最少6到8小时的阳光直射就足够了，术语“全光”实际上并不是指植物在一天的每个时刻都必须处于强阳光照射下，而仅仅指一天中的大多数时间。营运期风机光影长度、方向和影响的范围会随时间而变化，不会长时间遮挡固定区域的植物阳光直射，因此，风机运行期光影对周边植物生长影响不大。 根据工程运营期对当地植物的多样性不会产生影响。 （2）对动物的影响 本工程运营期间，现场维护和检修等工作应选择在昼天，避免影响周边动物的夜间正常活动。风机运行噪声可能会使对声环境敏感的动物迁移至远离风机处，但风机噪声影响范围主要为风机周围200m范围内的区域，因此风电场噪声不会对项目所在区域内野生动物的日常活动造成明显影响。 （3）景观影响 本工程建成后，33台风机构成一个独特的人文景观，具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完整性，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，还可以激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 （七）土壤环境影响分析 本项目为风力发电项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业-其他，项目类别属于Ⅳ类，确定本项目可不开展土壤环境影响评价。 （八）环境管理及监控计划 本项目的建设将会不同程度地对场址周围地区的自然环境和社会环境造成一定的影响，施工期和运营期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施和植被恢复措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的问题及时解决，尽可能降低、减少工程建设对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 - 环境管理计划 1）环境管理机构 本项目原则上不单独设立环境监测站，建设单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。 2）施工期环境管理及职能 本项目的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，满足环境保护“三同时”要求，即环保措施及植被恢复措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设方在施工期间应有专人负责环境监理工作，委托具有环境监理资质的单位进行施工期环境监理，施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查。 施工期环境管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度。 ②制定工程施工环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。 ③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验经验和技术。 ④组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规知识的培训，提高全体员工文明施工的认识和能力。 ⑤负责日常施工活动中的环境监理工作，做好项目用地区的环境特征调查，对环境敏感目标做到心中有数。 ⑥在施工计划中应尽量避免影响当地居民生活环境，保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位在施工工作完成后的生态恢复、水保措施、环保设施等各项环保工程同时完成。 ⑨项目竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环保主管部门和水利主管部门。 3）运营期环境管理及职能 根据本项目工程建设地区的环境特点，应在建设单位设立环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人为宜。 环境管理的职能为： ①制定和实施各项环境管理计划。 ②组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承 担本项目的环境监测工作。 ③掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录，建档工作，技术文件包括：污染源的监测记录技术文件，污染控制。环境保护设施的设计和运行管理文件，导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地环保主管部门申报。 ④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 ⑤不定期地检查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 ⑥协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。 5）环保管理培训 应对与本项目有关的主要人员：包括施工单位、运行单位，受影响区域的公众进行一次环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运营单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理，提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。 - 环境监测、监理计划 1）施工期监测计划 本项目可不设专职的环境检测机构和人员，项目的环境监测工作可委托当地有资质的监测部门进行，项目施工期环境监测计划见下表。 表24 施工期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 施工场地; 等效声级; 每半年1次，每次连续监测2d，昼夜各一次; 夜间禁止 打桩施工. 环境 空气; 施工场地; TSP; 每半年1次，每次3d，每天采样24h; /. 水土 保持; 施工区; 施工占地面积，破坏的植 被面积、水土流失; 每半年1次; /. 2）运行期监测计划 表25 运行期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 升压站厂界; 等效声级; 每年两次，每年连续监测2d，昼夜各一次. 3）施工期环境监理计划 本项目施工期应进行环境监理，环境监理计划见下表。 表26 施工期环境监理计划 环境问题; 监理计划. 项目占地; 加强绿化工作，规划本项目绿化带，尽量绿化项目范围内可绿化区域. 废气排放; 规范施工运输路段，硬化施工现场道路，车轮出场前清洗，土方运输车辆 采用全封闭运输车. 物料堆存进行规范，建立材料堆放场或材料仓库，临时堆放材料加盖篷布. 施工场地设洒水装置，每天早、午、晚各洒水1次，大风天气增加洒水次数。. 废水排放; 施工废水经沉淀池处理后回用，生活污水旱厕处理，定期清掏. 噪声; 公告施工状况，加强日常监督管理，设立举报途径，及时纠正错误. 合理安排施工时间，禁止在夜间进行高噪声设备作业. 高噪声设备尽量远离居民区，避免在同一地点安排大量动力机械设备. 施工车辆在通过居民区时，应减速行驶和禁止鸣笛. 固体废物; 施工营地产生的生活垃圾运至环卫部门指定垃圾中转站处置. 生态环境; 临时占地应尽可能少。对施工临时占地应将原有土表层的熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化恢复；施工结束后，种植适宜草种进行生态恢复. 其它; （一）开展施工期环境监理工作。环保部门要督促本项目严格执行环保“三同时”制度，在设计和施工过程中严格落实环境保护措施和投资；督促项目业主制定环境监理计划，开展施工期环境监理。. （二）严防环境污染和扰民。加强施工期和运行期噪声、振动、光和辐射污染监测，发现风机、升压站场界以及敏感点超标问题，建设单位应立即采取有效的治理措施或停机；. （三）环境影响评价文件经批准后，风电项目在建设单位、规模和内容上发生变更，建设单位必须及时向负责审批的环保部门提出变更申请。环保主管部门应加强风电项目建设、运行过程中的环境保护监督检查，及时协调处理出现的环境问题，必要时开展环境影响后评价工作。. （九）选址合理性及环境可行性分析 （1）选址合理性 本项目位于平顶山市叶县东南部的平原地带，工程项目总用地面积257643m2，其中永久占地面积为15708m2，临时占地面积为251935m2，占地类型主要为耕地、林地和其他农用地。场区内海拔高度在80m～130m之间，属于内陆平原风电场。 本项目属国家可再生能源项目，利用风能资源，向电网提供清洁可再生能源。项目建成后，预计年上网电量为22497.1万kW·h，年单机等效满负荷运行小时数为2272h。2019年12月31日，平顶山市发展和改革委员会出具了《关于国家电投叶县100MW平价上网风电项目核准的批复》（平发改审服[2019]49号），批复了该项目的核准请示，作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。 （2）环境可行性 环境敏感性：本项目风电场范围内无国家和省级自然保护区和其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域。 单台风机在距离风机地面直线距离80m处，风机噪声贡献值衰减至55dB(A)以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区昼间标准要求；在距离风机地面直线距离252m处，风机噪声贡献值衰减至55dB(A)以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区夜间标准要求。根据项目可研选址，距风机最近村庄为335m，因此风机噪声基本不会对周边居民产生影响。 风机光影计算长度为333m，根据设计资料和现场踏勘，本工程风机地处平原，位于平顶山市叶县，位于北回归线以北，因此，风机光影影响方位为风机机位北侧，可能受风机运行光影影响的距离最近的村庄为TZ03#风机（备选）北侧338m处的谭罗庄，因此，风机叶片光影对居民的影响较小。 综上所述，该风电场选址方案合理。 （十）环保措施分析 本项目环保投资345万元，约占项目总投资76168万元的0.45%。从工程的性质来看，该环保投资能满足治理要求。本项目环保措施及投资一览表如下所示。 表27 项目环保措施及投资一览表 时段; 环保投资项目; 治理措施; 投资 （万元）. 施 工 期; 施工扬尘防治; 施工生产、生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，定时洒水及裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施; 50. 施工废水防治; 施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排施工人员生活采取租赁附近农户房屋食宿，施工营地设旱厕; 10. 施工噪声防治; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等; 30. 施工固废处置; 施工场地设分类垃圾桶，生活垃圾收集后运往垃圾中转站；施工期土石方总体挖填平衡，项目无弃方；剥离的表土临时堆存于施工区内，及时用作周围生态恢复，若堆存时间长，可采取临时拦挡措施、播撒草籽，防治扬尘及水土流失；施工期废弃泥浆储存于泥浆池中，沉淀后上清液用于场地洒水降尘，泥浆干化后用于邻近施工场地平整，覆土后生态绿化或复耕; 20. 营 运 期; 固体 废物; 垃圾箱、65m3事故油池1座，危废专用容器及20m2的危废暂存间1间（依托），定期交有资质单位处理; 30. 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振。; 5. 生态保护; 生态恢复、防治水土流失; 200. 合 计; /; 345. （十一）环境保护设施验收 评价建议的环保设施验收内容见表28。 表28 环保“三同时”验收内容一览表 时段; 污染源; 治理措施; 执行标准; 验收内容. 施 工 期; 扬尘; 施工生产、生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，要定时洒水及裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施; /; 硬质围挡、防尘网覆盖、洒水车、密闭运输. 废水; 施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排施工人员生活采取租赁附近农户房屋食宿，施工营地设旱厕; 不外排; 旱厕、1座5m3沉淀池. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等; 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等. 固废; 施工场地设分类垃圾桶，生活垃圾收集后运往垃圾中转站；施工期土石方总体挖填平衡，项目无弃方；剥离的表土临时堆存于施工区内，及时用作周围生态恢复，若堆存时间长，可采取临时拦挡措施、播撒草籽，防治扬尘及水土流失；施工期废弃泥浆储存于泥浆池中，沉淀后上清液用于场地洒水降尘，泥浆干化后用于邻近施工场地平整，覆土后生态绿化或复耕; 妥善处置; 垃圾桶若干，泥浆池1座. 运 行 期; 噪声; 隔声减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准; 等效声级. 生态恢复; 风机机组、道路、集电线路生态恢复; /; 风机机组、道路、集电线路等临时占地进行生态恢复及复耕. 固废; 危险 废物; 事故池，四周设排油槽；站区内设置危废专用容器及20m2的危废暂存间1间（依托），项目风机检修及变压器检修过程产生的废油，定期收集后交有资质单位进行合理处置; 贮油坑+排油槽+65m3事故油池；危废专用容器及20m2的危废暂存间1间（依托），定期交有资质单位处理.

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设分类垃圾桶，环卫部门统一送至垃圾中转站 | 妥善处置 |
|  | 主变压器 | 废油 | 设事故贮油池，委托有资质单位合理处置 |  |
|  | 风机检修 | 废机油 | 站区设专用收集容器及危废暂存间，收集后暂存，定期交有资质单位合理处置 |  |
|  |  | 废旧蓄电池 | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 风电机组 | 风机噪声 | 距离衰减 | / |
|  | 升压站 | 变压器噪声 | 隔声减振、距离衰减 | 厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 生态保护措施及效果： 详见生态专题 |  |  |  |  |

结论及建议

一、结论 1、项目概况 国电投中电装备叶县风电场项目位于叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，风电场中心坐标为东经113°27′44″、北纬33°31′24″，建设单位拟安装单机容量3000kW的风力发电机组33台，总装机容量100MW，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站。本工程总用地面积267643m2，其中永久占地面积为15708m2，临时占地面积为251935m2，项目的建设将为叶县电网源源不断地输送绿色清洁能源，同时，项目的建设将会为本地区快速的经济发展和电力需求起到一定的支持作用。 2、政策的相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，项目符合产业政策，同时，工程的建设符合《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》和《促进风电产业发展实施意见》等一系列法律政策，符合国家环保、节能和可持续发展政策。2019年12月31日，平顶山市发展和改革委员会出具了《关于国家电投叶县100MW平价上网风电项目核准的批复》（平发改审服[2019]49号），作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。 3、厂址选择可行 本项目位于平顶山市叶县东南部的平原地带，工程项目总用地面积267643m2，其中永久占地面积为15708m2，临时占地面积为251935m2，占地类型主要为耕地、林地和其他农用地。场区内海拔高度在80m～130m之间，属于内陆平原风电场。 2019年12月31日，平顶山市发展和改革委员会出具了《关于国家电投叶县100MW平价上网风电项目核准的批复》（平发改审服[2019]49号），批复了该项目的核准请示，可抓紧进行项目前期工作，作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。 环境敏感性：本项目风电场范围内无国家和省级自然保护区和其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域。距风机最近的居民点距离为335m，风机营运期对周围影响较小。 综上所述，该风电场选址方案合理。 4、施工期环境影响分析 （1）施工期扬尘 项目为风力发电项目，施工期包括风机基础施工、检修道路施工以及升压站新增工程施工，项目施工期设置一处施工生产生活场地。 本项目工程施工场地200m范围内均无环境敏感点，施工期扬尘对周围影响较小。采取降噪措施：施工生产、生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，要定时洒水及裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；剥离的表土采取临时拦挡措施、播撒草籽，防止扬尘及水土流失；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施。 （2）施工期废水 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。施工营地设旱厕，并定期清掏作为农田施肥，施工结束后拆除并填埋。 施工废水主要为施工机械车辆和场地冲洗产生的废水，废水产生量为2m3/d，主要污染物为SS，废水经沉淀池（5m3）处理后回用于生产或用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （3）施工噪声影响 场界噪声排放：昼间、夜间施工可实现厂界达标排放。 本风电场施工区335m范围内没有居民点，且工程施工作业均安排在昼间。因此本项目昼间施工对周围居民影响较小。 评价建议：施工期高噪声设备应合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护及使用不当而产生的噪声；另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量远离周边敏感点，进行合理布设，减少施工噪声对周边敏感点的污染影响；运输车辆经过居民区等环境敏感点时，要减速行驶，禁止使用高音喇叭，减少夜间运输。 采取以上措施后，施工期噪声对区域声环境质量影响较小。 （4）施工期固体废物 本项目施工期无弃渣产生，施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和泥浆护壁灌注桩施工中产生的废弃泥浆。施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。废弃泥浆收集在泥浆池中，干化后用作邻近场地平整，覆土覆盖后进行生态绿化或复耕。 （5）生态环境 本项目对周围生态环境影响主要产生在项目施工期，项目的建设对水土流失和动植物有一定影响，但这些影响都是暂时的，施工结束后，将进行植被恢复，并按永久占地面积采取生态补偿和赔偿措施，对生态环境的影响不大。 5、营运期环境影响分析 营运期噪声：项目运营期主要噪声源是风机转动噪声和主变压器噪声，营运期应加强风电机组在日常运行过程中的保养和维护工作，使其在良好的状态下运行。升压站设备噪声经预测，四厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 营运期固废：本项目营运期产生的固废主要为检修固废、风机用液压油和齿轮油、变压器油。风机检修过程产生的废机油、变压器事故状态下产生的变压器油均属于危险废物，建设单位应委托具有相应危废处置资质的单位进行合理处置。风机检修过程中产生的废旧蓄电池由厂家回收。生活垃圾由环卫部门定期清运。 营运期光影影响：根据环境影响分析计算结果，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价提出在各风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。 营运期生态环境：本项目建设占用耕地，造成地表植被破坏，产生土壤侵蚀和水土流失现象。项目建成后将按规划有计划的实施植被恢复、种植灌草、树木，使场区形成一个结构合理，系统稳定的生态环境。 6、环保措施及“三同时”验收 项目总投资为76168万元，其中环保投资为345万元，环保投资占总投资的0.45%。项目具体环保设施及“三同时”验收内容见表28。 7、总量控制指标分析 本项目不设总量控制指标。 二、建议 1、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后建设单位应及时组织各参建单位进行自主环保验收。 2、合理安排施工时间、避开雨季施工，施工场地设置完善的防洪沟和雨水排水系统，施工后迅速绿化恢复。 3、严格落实水土保持方案中提出的有关措施。 4、加强施工监理和环境管理，认真落实各项措施，确保工程建设不对周边环境保护目标产生严重影响。 综上所述，国家电投叶县100MW平价上网风电项目符合国家产业发展政策，符合河南省风电中长期发展规划和当地环境保护要求，选址可行，经采取报告表中提出的污染治理和生态恢复措施后，不会影响区域生态环境，所以从环境保护和可持续发展的角度来讲，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

上一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1委托书 附件2项目核准批复 附件3项目规划选址意见 附件4项目土地预审意见 附件5一期环评批复 附图 附图1项目地理位置图 附图2项目区域水系图 附图3项目风电场总平面布置及周围敏感点分布示意图 附图4项目升压站总平面布置图 附图5项目集电线路路径图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。