| 项目名称 建设项目基本情况 | 平顶山凯龙防水科技有限公司年产500万平方米改性沥青防水卷材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山凯龙防水科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高喜林 |  |  |  | 联系人 |  | 高喜林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13343839866 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-410422-30-03-001859 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3033防水建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6667 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 116.27 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 23.25% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

随着防水卷材及加工工艺的发展，新型防水卷材已在各个领域中占据了重要的地位，进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的提高，我国防水卷材行业保持了多年高速增长，生产企业规模不断扩大，企业数量不断增多，SBS、APP、热塑性高分子卷材已成为建筑防水卷材中的主体卷材，防水卷材行业的出口也形势喜人。新型防水材料的生产制作、施工安装符合现代生产的客观规律，具有广阔的发展前景。为抓住市场机遇，平顶山凯龙防水科技有限公司拟在叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米投资500万元建设年产500万平方米改性沥青防水卷材项目，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

本项目为平顶山凯龙防水科技有限公司年产500万平方米改性沥青防水卷材建设项目，租赁河南同伟建材有限公司院内10亩空地进行建设（租赁合同见附件2），建筑面积约4250m2，主要包括生产厂房3750m2，办公用房500m2，建成后可年产500万平方米SBS改性沥青防水卷材。生产工艺：原料——配料——搅拌——研磨——浸渍——覆膜——冷却——收卷——包装，主要生产设备：导热油炉，沥青罐，搅拌锅，上料系统，沥青磨，自动卷毡机，调厚机，滚筒式冷却机组和收卷机等。

经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类第十二条（建材）第3款：改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料技术开发与生产应用。项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-30-03-001859，详见附件3，项目符合国家产业政策目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于其中的“十九、非金属矿物制品业-57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，全部编制环境影响报告表，因此应编制环境影响报告表。

- 受平顶山凯龙防水科技有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《平顶山凯龙防水科技有限公司年产500万平方米改性沥青防水卷材建设项目环境影响报告表》。

- 2、项目基本情况

项目基本情况见表1。

表 1     项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 平顶山凯龙防水科技有限公司年产500万平方米改性沥青防水卷材建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 平顶山凯龙防水科技有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 15人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 500 |
|  | 环保投资（万元） | 116.27 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C3033防水建筑材料制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 鼓励类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.385393，33.612422；东北：113.386122，33.612355 西南：113.386122，33.612355；东南：113.385978，33.611038 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 是 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：滑石粉入罐产生的粉尘；滑石粉投料产生的粉尘；燃气导热油炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；沥青储罐加热保温、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍工序产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃；基础油罐加热保温、SBS改性剂受热及覆膜工序产生的非甲烷总烃 ②废水：生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：生产过程中产生的废包装材料、次品及边角料；水喷淋吸收塔运行产生的浮油和废水；高压静电捕集净化器捕集的焦油，UV光氧催化+活性炭吸附装置运行产生的废紫外灯管、废催化剂、废活性炭 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

项目由主体工程、公用工程和环保工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1座，建筑面积3750m2，包括储罐区、原料区、生产区和成品区 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座2层，建筑面积500m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托叶县产业集聚区供水管网 |
|  | 供电系统 | 依托叶县产业集聚区供电系统 |
|  | 排水工程 | 水喷淋吸收塔废水经收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设全密闭生产车间，各生产设备设施均置于生产车间内 |
|  |  | 滑石粉罐安装罐顶滤芯收尘器 |
|  |  | 滑石粉投料工序安装集气罩，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 燃气导热油炉安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于8m高排气筒 |
|  |  | 沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 |
|  | 废水治理 | 水喷淋吸收塔自带循环水箱，定期补充，定期更换，更换后的废水委托有资质单位处置 |
|  |  | 生活废水经化粪池处理后再经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，20m2 |
|  |  | 危废暂存间，10m2 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |
|  | 风险防范 | 沥青保温罐和基础油罐周边设置围堰，同时设置50m3应急事故池1座，并做防渗处理 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目产品方案详见表3。

表 3    项目主要产品及生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS改性沥青防水卷材 | SBS I/II PY PE PE 3/4 | 500万平方米 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4    本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 导热油炉 | 120万大卡 | 1套 |
|  | 沥青罐 | 60m³ | 4个 |
|  | 基础油罐 | 20m³ | 1个 |
|  | 滑石粉储罐 | 80t | 1个 |
|  | 搅拌锅 | 12m³ | 6个 |
|  | 滑石粉自动上料系统 | YE2-160L-4 | 1套 |
|  | 沥青磨 | 2M-（3-5）L | 1台 |
|  | 自动卷毡机 | PLC-497-2012 | 1台 |
|  | 调厚机 | PLC-497-2012 | 1台 |
|  | 收卷机 | J2-450L-2 | 1台 |
|  | 滚筒式冷却机组 | PX-1500W | 1台 |

6、项目主要原辅材料消耗

（一）原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表5。

表 5    本项目主要原辅材料消耗表

| 类别 | 原料名称 | 物料性状 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 沥青 | 液态 | 4000t/a |
|  | 基础油（软化剂） | 液态 | 100t/a |
|  | 导热油 | 液态 | 5t/a |
|  | SBS改性剂 | 颗粒状 | 400t/a |
|  | 滑石粉 | 粉状 | 3000t/a |
|  | 胎基布 | 布状 | 500万m²/a |
|  | 聚乙烯膜 | / | 1000万m²/a |

（二）主要原辅材料的理化性能

（1）沥青：外观与性状：黑色液体，半固体或固体；沸点：＜470℃；闪点：204.4℃；溶解性：不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇等，溶于四氯化碳等；相对密度(水=1)1.15～1.25；性质稳定；主要用途：用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。项目所用沥青为石油沥青。石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，石油沥青的组分及其主要成分包括油分、树脂、地沥青质。

（2）基础油：环烷油，以环烷烃为主要成分的石油馏分，饱和烃含量87.55%～93.86%，外观与性状：产品为水白色，清亮透明、无荧光、无异味。主要用途：天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、乙丙橡胶以及热塑性橡胶作为软化剂操作油，相对密度 0.89～0.95，闪点＞160℃，酸值＜0.1mgKOH/g，苯胺点66～82℃，流动点-40～-12℃，折射率1.4860~1.4963。

（3）导热油：是用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽气压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。本项目所用的导热油为烷基萘型导热油，这一类型导热油的结构为苯环上连接烷烃支链的化合物，沸点在280℃左右。

（4）SBS：即苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，称为热塑性丁苯嵌段共聚物或热塑性丁苯橡胶，简称SBS。SBS外观为白色疏松柱状固体，相对密度0.92~0.95。SBS具有优良的拉伸强度、弹性和电性能。永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。耐臭氧、氧和紫外线照射性能与丁苯橡胶类似。透气性优异。由于主链含有双键致使SBS耐老化较差，在高温空气的氧化条件下，丁二烯嵌段会发生交联，从而使粘度增加。SBS溶于环己烷、甲苯、苯、甲乙酮、醋酸乙酯、二氯乙烷，不溶于水、乙醇、溶剂汽油等。SBS是生产SBS改性沥青卷材和自粘卷材的主要改性材料。溶解性：SBS溶于环己烷、甲苯、苯、甲乙酮、醋酸乙酯、二氯乙烷，不溶于水、乙醇、溶剂汽油等。

（5）滑石粉：滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3［Si4O10］(OH)，属单斜晶系，晶体通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体，具有润滑、抗黏、助流、耐火、抗酸、绝缘、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理和化学特性。滑石粉系滑石经精选净化、粉碎、干燥制成，为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有滑腻感，无臭，无味。滑石粉可用于防水卷材的填充料，在熔融的沥青组分中起稳定剂作用，增加屋面材料的稳定性和抗风化能力。

（6）胎基布：是属于无纺布的一种，又可以称之为：聚酯油毡基布，胎基布，油毡基布，防水基布。具有高强度、高延伸和耐穿刺，重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。作为沥青防水卷材的胎基在建筑行业以得到广泛应用。

（7）聚乙烯膜：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，热分解温度在280℃~380℃，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为15人，实行一班制，每班工作8小时，年工作日300天，均不在厂内食宿。

8、项目公用及辅助工程情况

（1）供电

项目年用电量约40万kWh/a，由集聚区供电系统提供。

（2）供气

项目采用蒸汽加热导热油盘管的方式为生产过程中提供热能，蒸汽来自于平煤神马集团联合盐化有限公司，根据《中国平煤神马集团联合盐化有限公司叶县产业集聚区集中供热工程环境影响报告书》，中国平煤神马集团联合盐化有限公司是《叶县城区及叶县产业集聚区供热规划（2012-2020）》与《叶县产业集聚区供热方案（2014-2020）》中规划的集中供热热源点。该公司供热总负荷为560t/h，主要负责为产业集聚区近、远期新增热负荷供热。本项目厂址位于叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，拟租赁河南河南同伟建材有限公司院内空地。目前集聚区供热管网已铺设至与河南同伟建材有限公司，经平煤神马集团联合盐化有限公司同意，本项目运营期所需的蒸汽可通过河南同伟建材有限公司供给。平顶山凯龙防水科技有限公司已与河南同伟建材有限公司签订工业蒸汽供应协议（协议见附件5）。

本项目运营期仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，热源检修和故障按30天/年，项目燃气导热油炉规格为120万大卡，每小时耗气约160m3，则天然气年用量为40000m3，由集聚区天然气管网提供。

（3）给水

项目用水由叶县产业集聚区供水管网供给，能够满足本项目用水需要。

（4）排水

项目排水采用雨污分流制，办公生活废水经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。

9、营运期用排水情况

（1）用水

- 项目营运期用水主要为水喷淋塔用水、冷却用水和职工办公生活用水。

- ①水喷淋塔用水

- 本项目生产过程中产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃采用三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，每座水喷淋塔循环量设计规模为10m3/h，总循环用水72000m3/a。水箱容积约2.0m3，存水1.5m3。水喷淋塔水循环使用，约3个月更换一次，废水产生量为13.5m3/a，更换后的废水委托有资质单位处置。项目3座水喷淋塔运行过程中由于损耗需定期补充，每天约补充0.3m3/d。

- ②冷却用水

- 本项目防水卷材生产过程中覆膜后卷材冷却采用循环冷却水进行冷却，卷材冷却水水质较为清洁，除废热外，基本无其他污染物，冷却水循环使用，不外排。定期添加因蒸发所损失的水即可，补充量为1.0m3/d，300m3/a。

③生活用水

项目劳动定员15人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约50L/人·d，则生活用水量为0.75m3/d，225m3/a。

（2）排水

本项目水喷淋吸收塔由于污染物的富集，约3个月更换一次，废水产生量为13.5m³，更换后的废水委托有资质单位处置。冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水产污系数按0.8计，则生活废水产生量为0.6m3/d、180m3/a。废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。本项目水平衡图见图1。

新鲜水

2.05

生活用水

0.75

损耗0.15

0.6

化粪池

0.6

叶县污水处理厂

二期工程

喷淋塔补充用水

0.3

损耗0.3

冷却水补充用水

1.0

损耗1.0

图1     本项目水平衡图     单位：m3/d

10、项目周边环境概况

本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，拟租赁河南同伟建材有限公司院内空地。项目北侧为空地，南侧为空地及同伟建材办公用房，西侧为同伟建材厂房，东侧为平煤神马集团联合盐化有限公司。项目附近的环境敏感点主要为项目西南方向的沟李村，距厂区最近距离为330m；项目北侧的移民新村，距厂区最近距离为670m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图六。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，拟租赁河南同伟建材有限公司院内空地，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。其中距本项目最近的河流为灰河，位于本项目南侧2800m，灰河是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目生活废水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、叶县城市总体规划 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础，结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，为叶县县城总体规划的一部分，根据叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。 叶县城乡总体规划图（2017-2035年）见附图四。 - 7、叶县产业集聚区规划 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79km2的区域。 主导产业：制盐和盐业物流、机械装备业和零部件加工。 发展定位：以发展制盐和盐业物流、机械装备业及零部件加工为主，全国重要的制盐和盐业物流及其相关产业基地。 空间结构：“一体两翼、三横三纵” （1）一体两翼 一体：即东环路为发展廊道，考虑城市发展的延续性，结合其两侧功能布局及整体景观规划，将主体及其周边影响区打造成展现现代商业、会展、科研、居住和办公景观的特色景观廊道；同时，加强集聚区东西两翼的中心联系，实现产城一体化，为未来发展提供了向北拓展的轴向。 两翼：即西部以居住生活、文化教育组团为主的空间组团与东部以制盐和盐业物流、机械装备制造及零部件加工为主，形成功能复合，分工明确的新型产业集聚区。同时规划中结合规划道路设计特点，在南区内部通过环状交通，连接各功能分区的中心，形成园区的联系特色。 （2）三横三纵 三轴：结合整体空间规划，规划三条南北向的轴线，即依托东环路形成集聚区空间发展轴以及体托东西两片区各自形成一条产业发展轴。空间发展轴串联起集聚区的重要入口门户节点和南部文化路处的商务办公节点，西边产业轴为一条生活轴，以房地产开发为主，结合沙河旅游业的发展做好配套工作，东边产业轴为一条生产轴，串联2个不同主题工业园区，是集聚区一条重要的产业联系纽带。 三带：东西向三条带。分别是位于北门户的景观门户带，以展示叶县人文风貌形象窗口；沿规划体育路规划和谐创意带，串联起都市居住组团、生态居住组团和工业组团，形成分工明确的功能轴线，体现生态人文的关怀；沿文化路形成一条文化高新带，体现行政办公、商务商贸、及现代化产业园区的融合与共生。 根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。 叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件见附件4。 （3）产业集聚区基础设施 ①给水工程规划 用水量：预测总用水量到2012年合计99.79万t/d，到2020年合计164.47万t/d。其中生活用水量近期为0.38万t/d，远期为1.61万t/d，生产用水近期为90.51万t/d，远期为147.91万t/d。 水源：水源有三部分构成一是利用白龟山水库分配给叶县的水量，二是地下水，三是利用叶县污水处理厂中水回用作为集聚区工业用水水源。 本项目供水由集聚区市政供水管网供给。 ②污水工程规划 排水体制：规划城区排水采用雨污分流制排水体制。 污水处理厂：规划在规划建成区西南角（新老灰河交汇处）对一座二级污水处理厂进行扩建。 污水主干管规划：污水管网的布置宜采用由北到南、由西向东的方向布置。 目前集聚区污水处理厂已建成投运，本项目水喷淋吸收塔废水经收集后委托有资质单位处置，冷却水循环使用，定期补充，不外排。办公生活废水经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。 ③供热规划 集中供热热源方案采用区域锅炉房与热电厂相结合的型式，现状热电厂1座、规划的2座区域锅炉房，分别选址在东环路西侧和产业集聚区西北部，其面积分别为20000平方米。 本项目运营期采用蒸汽加热导热油盘管的方式为生产过程中提供热能，蒸汽来自于平煤神马集团联合盐化有限公司，中国平煤神马集团联合盐化有限公司是《叶县城区及叶县产业集聚区供热规划（2012-2020）》与《叶县产业集聚区供热方案（2014-2020）》中规划的集中供热热源点，主要负责为产业集聚区近、远期新增热负荷供热。本项目厂址位于叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，拟租赁河南河南同伟建材有限公司空地。目前集聚区供热管网已铺设至与河南同伟建材有限公司，经平煤神马集团联合盐化有限公司同意，本项目运营期所需的蒸汽可通过河南同伟建材有限公司供给，平顶山凯龙防水科技有限公司已与河南同伟建材有限公司签订工业蒸汽供应协议。 项目工业蒸汽供应协议见附件5。 ④燃气工程规划 天然气由西气东输位于迎宾大道与洛平漯高速交叉口西南角的天然气门站进入集聚区。天然气门站的主要功能是对天然气进行接收、储存、除尘、调压、计量、分配、加臭等。 本项目仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，热源检修和故障按30天/年，项目燃气导热油炉规格为120万大卡，每小时耗气约160m3，则天然气年用量为40000m3，由集聚区天然气管网提供。 8、与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符性 河南省环保厅于2016年12在郑州市召开《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书》的审查会，并于2018年8月13出具了《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号）。 一、叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审[2011]9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道， 北至南京洛阳高速。规划总面积14.74平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。 二、《报告书》对原规划的执行情况进行回顾性评价，分析了原规划及实施中存在的环保问题，并强化了环境保护对策措施。同时，从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面分析了规划实施的环境制约因素，对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，并针对集聚区现状及规划实施强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为叶县产业集聚区发展规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。 三、总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》、叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。 四、叶县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应该随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加宽绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实施集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运转，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井，定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效措施，避免对地下水造成污染。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效地环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有组织和有计划的培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处理能力。 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 五、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理（含监测）资料档案，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 六、叶县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。 七、建议叶县产业集聚区发展规划尽快按照本审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。在规划实施中，严格按照环评要求进行开发与建设；适时进行阶段性环境影响回顾评价，对以后的规划开发工作进行相应的调整和改进；对建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门批准。 本项目属于防水建筑材料制造项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类第十二条（建材）第3款：改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料技术开发与生产应用。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，本项目选址符合符合集聚区土地利用规划及产业发展规划。同时，项目用水可依托集聚区市政供水管网进行供给，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。项目建成后各产污工序均配套安装有废气处理设施，经采取相应措施后，项目污染物排放量较小，环境风险较小。因此，本项目的建设与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符。 - 9、叶县县城污水处理厂介绍 叶县污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区，目前已满负荷运营。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河，目前已满负荷运行。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目在叶县污水处理厂二期工程收水范围内，项目生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。 10、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，位于白龟山水库地表水饮用水源保护区的下游，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，距离以上饮用水源保护区最近的为叶县东升洁地下水井群，最近距离约为2.5km，本项目不在其保护区范围内。项目的建设符合《河南省乡县级中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，不在以上乡镇内。项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 11、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 南水北调叶县段总干渠长度共计20.5公里，本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为20.4km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 12、与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于防水建筑材料制造业，不属于以上所述行业。建设单位拟将沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；拟在搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。项目的建设符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的标准要求。 13、与河南省2019年度锅炉综合整治方案相符性分析 为认真落实《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），加快推动各类锅炉改造升级，减少大气污染物排放，持续改善全省环境空气质量，制定本方案。 一、工作目标 按照属地负责、分类指导、奖补激励的原则，强力推进燃煤、燃气、燃油、生物质锅炉和工业燃煤设施整治改造，持续推进35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造，实施燃气锅炉和燃油锅炉低氮改造，开展生物质锅炉深度治 理，完成城市建成区工业燃煤设施拆改，进一步提高各类锅炉排放标准，减少大气污染物排放量，提高清洁化水平。 二、主要任务 （一）基本完成中型燃煤锅炉拆改。2019年10月底前，除承担民生任务且暂不具备替代条件的，全省完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。改造方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等，且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。对按期完成拆改的燃煤锅炉，给予4万元/蒸吨资金奖补。严禁用已经关停、淘汰的废旧燃煤锅炉套取奖补资金。企业完成锅炉拆改任务后，要及时向当地生态环境部门申请核查；各地生态环境部门收到核查申请后，要及时组织开展核查，并将核查意见、锅炉拆除改造前后的对比照片和拆除改造情况汇总表存档备案。 （二）加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。 新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 （三）加强燃油锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内的燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、20、80毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 （四）开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，各省辖市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，在基准氧含量 9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 （五）加快推进工业燃煤设施拆改。2019年6月底前，按照“主体移位、切断连接、清除燃料、永不复用”标准，完成省辖市建成区内所有燃煤热风炉、燃煤导热油炉的拆除或清洁能源改造工作。 （六）完成无组织排放治理。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 （七）安装在线监控设施。2019年8月底前，全省范围内的35蒸吨/时以上燃煤锅炉，以及20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施。 （八）逐步推进热源半径内燃煤设施关停。按照国家发展改革委、国家能源局《关于进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级的意见》（发改能源〔2019〕431号）要求，积极配合有关部门推动30万千瓦及以上热电联产机组 供热半径15公里范围内落后小煤电机组淘汰关停。同时，按照先立后破、保障供应的原则，引导鼓励具备条件的企业使用热电联产机组供热，推动关停整合供热半径范围的各类锅炉。 （九）加强各类锅炉监督管理。对未按期完成拆改的燃煤锅炉和工业燃煤设施，以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉，生态环境部门依法查处，责令停产整治，并报请当地市场监督管理部门依法注销其使用登记手续。 本项目平时使用蒸汽加热导热油盘管的方式为生产过程中提供热能，蒸汽来自于平煤神马集团联合盐化有限公司。仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，建设单位拟为燃气导热油炉安装低氮燃烧装置，并配套安装1袋式除尘器，经处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足以上标准要求。本项目的建设符合河南省2019年度锅炉综合整治方案相关要求。 14、与平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 强化施工工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 打好工业绿色升级战役，组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 开展工业企业无组织排放治理，2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 开展工业锅炉综合整治: （1）基本完成中型燃煤锅炉拆改。2019年10月底前，除承担民生任务且暂不具备替代条件的，全市基本完成35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造。改造方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等，且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。对按期完成拆改的燃煤锅炉，给予4万元/蒸吨资金奖补。严禁用已经关停、淘汰的废旧燃煤锅炉套取奖补资金。 （2）加快推进工业燃煤设施拆改。2019年6月底前，按照“主体移位、切断连接、清除燃料、永不复用”标准，完成城市建成区内所有燃煤热风炉、燃煤导热油炉的拆除或清洁能源改造工作；2019年10月底前，淘汰全市范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 （3）加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，城市建成区内4蒸吨及以上燃气锅炉完成低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。新建的燃气锅炉需配套低氮燃烧装置，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。 （4）加强燃油锅炉升级改造。2019年10月底前，城市建成区内的燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、20毫克/立方米、80毫克/立方米。 （5）开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，城市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。 （6）加强各类锅炉监督管理。对未按期完成拆改的燃煤锅炉和工业燃煤设施，以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉，生态环境部门依法查处、责令停产整治，市场监督管理部门依法注销其使用登记手续由上表可知，项目的建设符合《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 本项目建设期不涉及拆迁，项目本项目施工过程中须做到“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。项目建成后拟为滑石粉罐配套安装罐顶滤芯收尘器，拟为滑石粉投料工序安装集气罩，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；项目平时使用蒸汽加热导热油盘管的方式为生产过程中提供热能，蒸汽来自于平煤神马集团联合盐化有限公司。仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，燃气导热油炉安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于8m高排气筒；拟将沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%。通过上述措施后，本项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 15、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 32. 强化锅炉污染治理 2020年9月底前，全省4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米）。 2020年9月底前，全省燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、20、80毫克/立方米。 2020年10月底前，全省35-65蒸吨/时燃煤锅炉全部实施超低排放改造，在基准氧含量9%的条件下，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。 2020年10月底前，全省生物质锅炉（含生物质电厂）完成超低排放改造，在基准氧含量9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。 38. 加强废气收集和处理。 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目属于防水建筑材料制造业，经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类第十二条（建材）第3款：改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料技术开发与生产应用，符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。本项目施工过程中须做到“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。项目建成后拟为滑石粉罐配套安装罐顶滤芯收尘器，拟为滑石粉投料工序安装集气罩，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；项目平时使用蒸汽加热导热油盘管的方式为生产过程中提供热能，蒸汽来自于平煤神马集团联合盐化有限公司。仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，燃气导热油炉安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于8m高排气筒；拟将沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%。通过上述措施后，项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 16、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 5 VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1 基本要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、 和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 ...... 6 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.1.1 物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式'密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统. c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2 含VOCs产品的使用过程 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的,应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目涉及的VOCs物料主要为沥青、基础油、SBS改性剂和聚乙烯膜，其中沥青和基础油为液态，储存在专用储罐中，使用时采用密闭管道输送。SBS改性剂和聚乙烯膜为固态，存储过程中基本无废气产生，仅在使用过程中由于受热挥发有机废气。建设单位拟将沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%。项目涉VOCs物料的储存和使用均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。特征评价因子引用《蓝奇尔家具公司年产1万套套房家具项目环境影响报告表》对沟李村（位于本项目东南方向330m）的监测数据。监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2017年12月13日-2017年12月15日。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 6 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 日平均浓度 第98百分位数; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 日平均浓度 第98百分位数; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 日平均浓度第95百分位数; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 日平均浓度 第95百分位数; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 日平均浓度 第95百分位数; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 8h平均 第90百分位数; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 7 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 日平均浓度第95百分位数; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 日平均浓度第95百分位数; 0.33; 14.2%. - O3; 8h平均第90百分位数; 0.15; 21.6%. （6）特征因子监测结果 表 8 特征因子监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 沟李村; 非甲烷总烃; 2017.12.13-2017.12-15; SW; 330. 表 9 特征因子环境质量（监测结果）表 监测点位; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 沟李村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.191-0.341; 17.1; 0; 达标. （7）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 本项无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，监测结果详见表10。 表 10 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表10可知灰河各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《叶县鑫泽商贸有限公司城西加油站项目环境影响报告表》对潘寨村（位于本项目西侧约4700m）的检测数据，检测时间为2018年6月19日，检测单位郑州德析检测技术有限公司。监测结果见表11。 表 11 项目所在区域地下水监测数据表 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目名称 采样地点; 潘寨村. pH（无量纲）; 测值; 7.14. 标准; 6.5-8.5. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.441. 标准; 0.5. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 6.54. 标准; 20. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 388. 标准; 450. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 579. 标准; 1000. 是否达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值; 1.12. 标准; 6.0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 87.2. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 121. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.476. 标准; 1.0. 是否达标; 达标. 萘(µg/L); 测值; 0.070. 标准; 100. 是否达标; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃(C10~C20)(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 2.86×10-4. 标准; 0.01. 是否达标; 达标. 水温(℃); 测值; 16.0. 由表11分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目东、南、西、北厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2020年3月17日-2020年3月18日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件6，监测结果见表12。 表 12 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2020.3.17; 厂界（东）; 53.2; 42.4; 60; 50. 厂界（南）; 50.2; 43.5; 60; 50. 厂界（西）; 52.3; 41.0; 60; 50. 厂界（北）; 51.9; 40.3; 60; 50. 2020.3.18; 厂界（东）; 52.8; 43.6; 60; 50. 厂界（南）; 50.7; 43.1; 60; 50. 厂界（西）; 51.2; 40.5; 60; 50. 厂界（北）; 50.7; 40.9; 60; 50. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表13、14。 表 13 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 沟李村; 722269.06; 3723747.05; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; SW; 330. 移民新村; 721320.81; 3722578.71; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; N; 670. 表 14 主要声环境与水环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 地表水; 灰河; S; 1600; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 适用的评价标准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准》详解。其具体标准值见表15。 表 15 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150µg/m3. 1小时平均; 500µg/m3. 二氧化氮; 年平均; 40µg/m3. 24小时平均; 80µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200µg/m3. 24小时平均; 300µg/m3. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70µg/m3. 24小时平均; 150µg/m3. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35µg/m3. 24小时平均; 75µg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0µg/m3; 参考《大气污染物综合排放标准》详解. 2、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其具体标准限值见表16。 表 16 地表水环境质量标准 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. COD（mg/L）; 20. 氨氮（mg/L）; 1. 总磷（mg/L）; 0.2. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准，其具体标准限值见表17。 表 17 地下水质量标准 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; /. 色度（mg/L）; 15; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 氨氮（mg/L）; 0.5. 总硬度（mg/L）; 450. 高锰酸盐指数（mg/L）; 6.0. 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 硝酸盐（mg/L）; 20. 亚硝酸盐（mg/L）; 1.00. 硫酸盐（mg/L）; 250. 铜（mg/L）; 1.0. 4、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见表18。 表 18 声环境质量标准 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. |
| 环境质量标准 |  |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目废气污染物具体排放限值见表19。 表 19 项目大气污染物排放标准 要素分类; 标准值; 标准名称. 参数名称; 浓度限值; 速率限值. 废气; 有组织; 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 10kg/h. 苯并（a）芘; 0.30×10-3 mg/m3; 0.05×10-3 kg/h. 沥青烟; 75mg/m3; 0.18kg/h. 二氧化硫; 550mg/m3; 2.6kg/h. 氮氧化物; 240mg/m3; 0.77kg/h. 非甲烷总烃; 建议排放浓度80mg/m3 建议去除率70%; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业. 监控点处1h平均浓10mg/m3 监控点处任意一次浓度值30mg/m3; 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值. 颗粒物; 20mg/m3; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉. 二氧化硫; 50mg/m3; /. 氮氧化物; 200mg/m3; /. 颗粒物; 5mg/m3; /; 《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号. 二氧化硫; 10mg/m3; /. 氮氧化物; 50mg/m3; /. 颗粒物; 5mg/m3; /; 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》. 二氧化硫; 10mg/m3; /. 氮氧化物; 30mg/m3; /. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 苯并（a）芘; 0.008μg/m3. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业. 2、废水 项目废水污染物具体排放限值见表20。 表 20 污水综合排放标准及叶县污水处理厂二期工程进水标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L. 氨氮; /. 叶县污水处理厂二期工程进水标准; COD; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. 3、噪声 项目噪声具体排放限值见表21。 表 21 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 项目无生产废水排放，废水主要生活废水，经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。建议本项目污染物总量控制指标为：废气：SO2 0.004t/a、NOx 0.005t/a；废水：COD 0.009t/a，氨氮 0.0009t/a。 |
| 总量控制指标 |  |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

- 施工期工艺流程及产污环节简述

施工期工艺流程及产污环节示意图见图2。

固废、废水

噪声

场地平整

土方工程

固废

结构施工

装修

固废

固废

废气、噪声

废气、噪声

噪声、废气

竣 工

设备安装

噪声

图2    施工期工艺流程及产污环节示意图

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目改性沥青防水卷材生产工艺流程如下所述：

（1）石油沥青、基础油贮存：石油沥青、基础油由车辆封闭运输至厂区，通过车辆自带的气泵经管道泵送入石油沥青储罐和基础油储罐内贮存。项目平时采用蒸汽加热导热油盘管的方式为生产过程中提供热能，仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气为生产过程中提供热能。

（2）聚合物改性沥青混合料制备：储存在石油沥青储罐和基础油储罐内的石油沥青和基础油首先按照一定的比例通过计量泵进行计量，接着将两者通过密闭管道进入搅拌罐内进行搅拌，使各物料充分混匀；然后根据产品需求，计量输入SBS、滑石粉等各种辅助剂在恒温条件下改性沥青1小时。改性完成后物料进行研磨处理，使各物料充分混匀。如此即制得聚合物改性沥青混合料，通过密闭管道放入浸渍池内。

（3）胎体处理：本项目聚合物改性沥青防水卷材以聚酯胎作为胎体，首先根据客户要求选择聚酯胎体，选定后将胎体经改性沥青卷材生产线的提升系统抬升到展卷系统进行放卷。

（4）浸渍：聚酯胎体通过改性沥青卷材生产线的辊筒，进入到封闭浸渍池内，通过调节辊筒的运行速度和辊距，使胎体两面均匀地涂覆上聚合物改性沥青混合料并获得需要的厚度，形成涂层均匀的防水卷材。

（5）覆膜：根据客户要求，浸渍后的防水卷材分别进行覆膜处理。通过调节改性沥青卷材生产线辊筒的运行速度，经覆膜系统将PE膜均匀的覆于浸渍后的防水卷材表面。

（6）冷却、辊压成型、收卷切割：覆膜完成后的防水卷材经改性沥青卷材生产线的辊筒进入到冷却池内进行直接冷却，以加快防水卷材成型并保证其达到成卷时温度；冷却后的防水卷材按照产品所需规格，通过辊压成型系统进行辊压成型，接着通过调节辊压成型系统末端辊筒的辊距进行测厚。合格的聚合物改性沥青防水卷材通过划线装置进行定长切割后进行收卷。

（7）包装、产品入库：收卷后的聚合物改性沥青防水卷材通过塑封包装机进行塑封包装，然后移至仓库堆码存放。

项目改性沥青防水卷材生产工艺流程及产污工序见图3。

石油沥青

基础油

保温

保温

搅 拌 罐 搅 拌

滑石粉

研磨

胎基布

浸渍

覆膜

冷却、辊压成型

测厚、收卷

包装入库

上胎、放卷

PE膜

废气

废气

废气、噪声

噪声

噪声、固废

导热油炉

天然气或蒸汽

废气

滑石粉罐

料斗

废气

废气

SBS

废气、噪声

废气、噪声

废气、噪声

图3     项目生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。

1、废气

项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。

施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约5m3/d，评价建议在施工场地内设置5m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。

生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工人员按高峰期15人计算，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量0.6m3/d，经2m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。

3、噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。

施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在85~95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表22。

表 22    主要施工机械噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 95 |
| 2 | 推土机 | 94 |
| 3 | 装载机 | 95 |
| 4 | 运输车辆 | 90 |

4、固体废物

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积4250m2，工程挖方量约400m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积4250m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约42.5t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期15人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

二、营运期主要污染工序

本项目营运期主要污染工序见表23。

表 23    营运期主要污染工序一览表

| 污染类别 | 产生工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 滑石粉入罐 | 粉尘 |
|  | 滑石粉投料 | 粉尘 |
|  | 燃气导热油炉天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOX |
|  | SBS改性剂受热 | 非甲烷总烃 |
|  | 沥青储罐保温、基础油储罐加热保温 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 |
|  | 搅拌、研磨，封闭空间内浸渍 |  |
|  | 覆膜工序 | 非甲烷总烃 |
| 废水 | 职工生活 | CODCr、NH3-N |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 |
|  | 原料使用完毕 | 废包装材料 |
|  | 测厚、切割收卷工 | 次品及边角料 |
|  | 水喷淋塔 | 浮油 |
|  |  | 废水 |
|  | 工艺废气处理设施运行过 | 静电捕集焦油 |
|  |  | 废紫外灯管、废催化剂、废活性炭 |
| 噪声 | 机械设备运行过程 | 噪声 |

1、大气污染物

本项目废气主要为滑石粉入罐产生的粉尘；滑石粉投料产生的粉尘；燃气导热油炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；沥青储罐加热保温、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍工序产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃；基础油罐加热保温、SBS改性剂受热及覆膜工序产生的非甲烷总烃。

①滑石粉入罐粉尘

本项目配套设置1座滑石粉储罐，采用气泵泵送进料方式，因此滑石粉入罐过程会产生一定量的粉尘，储罐顶部设置罐顶滤芯收尘器，滤芯收尘器为卡箍连接，间歇式振动清灰方式。类比美国环保局的AP-42手册中推荐的粉料上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.23kg，本项目滑石粉用量为3000t，则项目滑石粉入库过程中产生的粉尘量约0.69t/a。根据建设单位提供资料，本项目气力输送泵输送能力为60t/h，则项目滑石粉入罐年工作时间为50h。根据建设单位提供资料，本项目罐顶滤芯收尘器处理风量为3000m3/h，经计算，本项目滑石粉入罐过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4600mg/m3、13.8kg/h、0.69t/a。罐顶滤芯收尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为9.2mg/m3、0.0276kg/h、0.0014t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表2标准要求。该工段粉尘产排情况见表24。

表 24    本项目滑石粉入罐废气产排情况表

| 污染源 | 运行时间 h | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 滑石粉入罐 | 50 | 15 | 4600 | 0.69 | 9.2 | 0.0014 |

②滑石粉投料粉尘

本项目滑石粉采用螺旋输送机输送至料斗内然后进入到搅拌罐内，因此投料过程会产生一定量的粉尘。参照美国国家环保局《逸散性工业粉尘控制技术》，上述过程的粉尘产生量约为0.12kg/t·原料，项目滑石粉的年用量为3000t/a，则该粉尘的产生量约为0.36t/a。通过在料斗上方安装吸风集气装置进行收集后，经1套脉冲布袋除尘装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒。该除尘器工作过程中风量为3000m3/h，除尘效率不低于99%，集气装置收集效率按照90%计，投料工序年工作时间为300h。经计算，滑石粉投料工序粉尘有组织产生浓度和产生量分别为360mg/m3、1.08kg/h、0.324t/a。则其排放浓度和排放量分别为3.6mg/m3、0.0108kg/h、0.0032t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。未收集到的粉尘约占总粉尘产生量的10%，约为0.12kg/h、0.036t/a，项目在密闭生产车间生产，可阻挡80%无组织粉尘排放，则无组织粉尘最终排放量为0.024kg/h、0.0072t/a。项目滑石粉投料粉尘产排情况见表25。

表 25    项目滑石粉投料粉尘产排情况

| 污染源 | 污染物 | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 滑石粉投料 | 有组织粉尘 | 300 | 90 | 360 | 0.324 | 3.6 | 0.0032 |
|  | 无组织粉尘 |  | / | 0.12kg/h、0.036t/a |  | 0.024kg/h、0.0072t/a |  |

③燃气导热油炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX

本项目仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，天然气年使用量为40000m3，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧1万m3天然气产生136259.17m3废气量。参考李先瑞、韩有朋、赵振农合著《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，天然气为清洁能源，1万m3天然气燃烧后产生二氧化硫约为1.0kg，产生氮氧化物约为6.3kg。参照《环境保护使用手册》中的有关资料：每燃烧1万m3天然气产生污染物烟尘2.4kg。据此计算得出项目导热油炉天然气燃烧废气量为545036.68m3/a。评价要求，导热油炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘17.6mg/m3、9.6kg/a，SO27.34mg/m3、4kg/a，NOx46.2mg/m3、25.2kg/a。排放浓度及排放量分别为烟尘3.52mg/m3、1.9kg/a，SO27.34mg/m3、4kg/a，NOx9.25mg/m3、5kg/a，通过1根不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

项目燃气导热油炉天然气燃烧废气产排情况见表26。

表 26    项目燃气导热油炉废气产排情况表

| 污染源 | 废气量万m3/a | 烟尘产生浓度及产生量 |  | 烟尘排放浓度及排放量 |  | SO2产生浓度及产生量 |  | SO2排放浓度及排放量 |  | NOx产生浓度及产生量 |  | NOx排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a | mg/m3 | kg/a |
| 燃气导热油炉 | 54.5 | 17.6 | 9.6 | 3.52 | 1.9 | 7.34 | 4 | 7.34 | 4 | 46.2 | 25.2 | 9.25 | 5 |

④沥青储罐加热保温、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍工序产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃，基础油罐加热保温、SBS改性剂受热及覆膜工序产生的非甲烷总烃

根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出沥青烟气（主要是沥青烟和苯并（a）芘）。沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并（a）芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。本项目生产过程需将沥青加热保温至160℃左右，苯并（a）芘的熔点179℃，故在本项目生产过程中，将有少量苯并（a）芘挥发。

项目设置4个60立方的沥青罐，沥青原料由沥青罐车由厂家拉至项目生产场地，然后由液压泵泵入沥青罐内，运输过程及泵入过程沥青均为液态，泵入沥青罐后由厂区导热油炉通过加热导热油方式间接加热保温沥青，以保持沥青为液体状态，罐车运输过程及泵入过程均为全密闭状态，装卸过程均在厂区封闭式车间内进行，沥青烟在运输及装卸过程中不易扩散到外界。

参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生沥青烟约562.5g，非甲烷总烃2.5g，沥青烟中苯并（a）芘含量约0.01‰-0.02‰，本次评价取0.015‰。本项目沥青年用量为4000吨，则项目沥青烟产生量为2.25t/a，非甲烷总烃产生量为0.01t/a，苯并（a）芘产生量约为3.38×10-5t/a；其中通过储罐呼吸口排放量约占80%，聚合物改性沥青混合料制备过程排放量约占20%。则储罐呼吸口沥青烟产生量为1.8t/a，非甲烷总烃产生量0.008t/a，苯并（a）芘产生量为2.7×10-5t/a。聚合物改性沥青混合料制备过程种沥青烟产生量为0.45t/a，非甲烷总烃产生量0.002t/a，苯并（a）芘产生量为6.75×10-6t/a。

另外，本项目生产过程中还使用到基础油、SBS等有机原料，其在加热过程中会产生少量的有机废气，参照其理化性质，在相关工艺温度下，上述物料不会发生大量分解，仅产生少量的烃类混合物，以非甲烷总烃表征。类比同类型项目，其产生量约为原料使用量的0.01%，基础油、SBS等有机原料的年用量共计为500t/a，则非甲烷总烃的产生量约为0.05t/a。

本项目的原料聚乙烯膜使用量为1000万m²/a，折合400t。主要成分为聚乙烯，其热分解温度在280℃~380℃，本项目覆膜温度约在170℃~180℃，因此聚乙烯不会分解产生废气，但在受热情况下，聚乙烯膜中残存的未聚合的反应单体受热挥发，因此将产生少量塑料挥发性废气，其主要成分为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放标准和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施的情况下，非甲烷总烃的产生量约为0.35kg/t-原料，则非甲烷总烃的产生量为0.014t/a。

建设单位拟将沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；拟在搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放。该套装置的总风量为50000m3/h，废气处理效率不低于90%。项目沥青和基础油保温工序废气收集效率可达100%，搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序废气收集效率可达90%。经计算，项目生产过程中沥青烟有组织产生浓度和产生量分别为18.38mg/m3，0.9188kg/h，2.205t/a，非甲烷总烃有组织产生浓度和产生量分别为0.56mg/m3，0.0281kg/h，0.0674t/a，苯并（a）芘有组织产生浓度和产生量分别为2.76×10-4mg/m3，1.38×10-5kg/h，3.31×10-5t/a；经处理后沥青烟有组织排放浓度和排放量分别为1.84mg/m3，0.0919kg/h，0.2205t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和产生量分别为0.06mg/m3，0.0028kg/h，0.0067t/a，苯并（a）芘有组织排放浓度和排放量分别2.76×10-5mg/m3，1.38×10-6kg/h，3.31×10-6t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。生产过程约有10%的废气以无组织排入环境中，无组织排放量为沥青烟：0.0188kg/h，0.045t/a；非甲烷总烃：0.0028kg/h，0.0066t/a；苯并（a）芘：2.81×10-7kg/h，6.75×10-7t/a。项目生产过程中工艺废气产排情况见表27。

表 27    项目工艺废气产排情况表

| 污染源 |  | 污染物 | 工作时间h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 储罐呼吸、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜 | 有组织 | 沥青烟 | 2400 | 12000 | 18.38 | 2.205 | 1.84 | 0.2205 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.56 | 0.0674 | 0.06 | 0.0067 |
|  |  | 苯并（a）芘 |  |  | 2.76 ×10-4 | 3.31 ×10-5 | 2.76 ×10-5 | 3.31 ×10-6 |
|  | 无组织 | 沥青烟 |  |  | 0.0188kg/h，0.045t/a |  | 0.0188kg/h，0.045t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0028kg/h，0.0066t/a |  | 0.0028kg/h，0.0066t/a |  |
|  |  | 苯并（a）芘 |  |  | 2.81×10-7kg/h，6.75×10-7t/a |  | 2.81×10-7kg/h，6.75×10-7t/a |  |

2、水污染物

- 本项目防水卷材生产过程中覆膜后卷材冷却采用循环冷却水进行冷却，卷材冷却水水质较为清洁，除废热外，基本无其他污染物，冷却水循环使用，不外排。因此本项目产生的废水包括水喷淋吸收塔废水和职工生活污水。

- （1）水喷淋吸收塔废水

- 本项目水喷淋吸收塔由于污染物的富集，约3个月更换一次，年排放废水量为13.5m³。水喷淋吸收塔排水中COD浓度较高，更换后的水喷淋吸收塔废水交由有资质的危废单位处置，不外排。

- （2）生活污水

- 本项目区约有职工15人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.75m3/d，225m3/a。生活废水产生量按照用水量的80%计，则其产生量约0.6m3/d、180m3/a。查阅相关资料类比，生活污水各污染物产生情况为COD:300mg/L、0.0540t/a，NH3-N:28mg/L、0.0050t/a。

- 本项目位于叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，生活废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。化粪池对COD去除效率≥20%；氨氮去除效率≥3%。本项目废水污染物产生及排放情况见表28。

表 28    本项目废水污染物产生及排放情况

| 污染物 名称 | 污染物产生情况 |  | 污染物排放情况 |  | 处理 方式 | 处理 效率 % | 集聚区污水处理厂进水指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |  |  |
| 废水量 | 180m3/a |  | 180m3/a |  | 化粪池 | / | / |
| COD | 300 | 0.0540 | 240 | 0.0432 |  | 20 | 350 |
| 氨氮 | 28 | 0.0050 | 27.16 | 0.0049 |  | 3 | 35 |

由上表可知，项目废水经化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。

本项目废水经集聚区污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。项目主要污染物的排放量见表29。

表 29   项目废水经污水厂处理后各污染物排放量

| 污染物指标 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 项目废水量 | 180m3/a |  |
| 污水厂出水水质(mg/L) | 50 | 5 |
| 项目废水经污水厂处理后污染物排放量(t/a) | 0.009 | 0.0009 |

3、噪声污染

本项目噪声主要为搅拌锅、滑石粉自动上料系统、沥青磨、自动卷毡机、调厚机、收卷机、滚筒式冷却机组等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70～90dB（A）。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪。类比一般工业设备噪声源强，本项目各生产设备噪声源强见表30。

表 30    项目噪声源情况表

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 数量 | 噪声源强dB（A） | 噪声治理措施 | 车间外1m处噪声源强（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搅拌锅 | 生产车间 | 6个 | 90 | 厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修 | 65 |
|  | 滑石粉自动上料系统 |  | 1套 | 85 |  | 65 |
|  | 沥青磨 |  | 1台 | 80 |  | 60 |
|  | 自动卷毡机 |  | 1台 | 85 |  | 65 |
|  | 调厚机 |  | 1台 | 85 |  | 65 |
|  | 收卷机 |  | 1台 | 70 |  | 60 |
|  | 滚筒式冷却机组 |  | 1台 | 80 |  | 60 |

4、固废污染

（1）生产固废

①收集的原料粉尘

根据前述滑石粉入罐和投料粉尘源强分析，项目收集到的原料粉尘量约为1.0t/a，集中收集后作为产品原料使用，不排放。

②废包装材料

本项目SBS在使用完毕后会产生一定量的废编织袋，折合重量约为0.8t/a，集中收集后可出售给废旧物资回收公司，不排放。

③次品及边角料

本项目测厚和切割收卷过程中会产生一定量的次品及边角料，产生量约为5.0t/a，集中收集后回用于聚合物改性沥青混合料制备工序，不排放。

④浮油

本项目沥青烟废气处理过程中通过三级水喷淋进行降温处理，水喷淋装置中的喷淋用水会沾染一定量的沥青烟并在其中形成浮油，其产生量约为0.3t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，定期捞取并集中收集后委托资质单位进行处置，不排放。

⑤水喷淋吸收塔废水

项目水喷淋吸收塔由于污染物的富集，约3个月排放一次，年排放废水量为13.5m³。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW06（废有机溶剂与含有有机溶剂废物），废物代码为900-403-06，更换后的废水委托有资质单位进行处置，不排放。

⑥静电捕集焦油

本项目沥青烟废气处理装置中的高压静电油烟净化器运行过程中将对沥青烟进行有效的捕集，该过程会产生静电捕集焦油，其产生量约为1.7t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW08：废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，集中收集后委托资质单位进行处置，不排放。

⑦废活性炭

为保证工艺废气处理装置的长期有效运行，须定期更换活性炭吸附脱附催化燃烧装置中的活性炭，该装置活性炭一次填充量约为200kg，每四个月进行一次更换，则废活性炭产生量约为0.6t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位进行处置，不排放。

⑧废紫外灯管和废催化剂

项目UV光氧催化装置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中，废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此催化剂（TiO2）和紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，催化剂（TiO2）和紫外灯管更换周期为半年一次，则本项目废紫外灯管产生量为0.01t/a，废催化剂产生量为0.01t/a。废紫外灯管废紫外灯管属于HW29其他废物，危废代码为900-023-29，废催化剂管属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位进行处置，不排放。。

（2）生活垃圾

项目劳动定员为15人，生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则项目生活垃圾产生量约为2.25t/a。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

本项目固体废弃物产生情况见表31。

表 31    本项目固体废物产生情况表

| 序号 | 固废来源 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滑石粉入罐和投料 | 收集的原料粉尘 | 一般固废 | 1.0t/a | 回用于生产 |
|  | SBS使用 | 废包装材料 | 一般固废 | 0.8t/a | 外售综合利用 |
|  | 测厚和切割 | 次品及边角料 | 一般固废 | 5.0t/a | 回用于生产 |
|  | 水喷淋吸收塔 | 浮油 | 危险固废 | 0.3t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  |  | 废水 |  | 13.5m3/a |  |
|  | 高压静电油烟净化器 | 静电捕集焦油 | 危险固废 | 1.7t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险固废 | 0.6t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 危险固废 | 0.01t/a | 委托资质单位安全处置 |
|  |  | 废催化剂 | 危险固废 | 0.01t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 2.25t/a | 送当地垃圾填埋场 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 滑石粉入罐 | 废气量 |  | 15万m3/a | 15万m3/a |
|  |  | 粉尘 |  | 4600mg/m3、0.69t/a | 9.2mg/m3、0.0014t/a |
|  | 滑石粉投料 | 废气量 |  | 90万m3/a | 90万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | 360mg/m3、0.324t/a | 3.6mg/m3、0.0032t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.12kg/h、0.036t/a | 0.024kg/h、0.0072t/a |
|  | 天然气燃烧 | 废气量 |  | 54.5万m3/a | 54.5万m3/a |
|  |  | 烟尘 |  | 17.6mg/m3、9.6kg/a | 3.52mg/m3、1.9kg/a |
|  |  | SO2 |  | 7.34mg/m3、4kg/a | 7.34mg/m3、4kg/a |
|  |  | NOx |  | 46.2mg/m3、25.2kg/a | 9.25mg/m3、5kg/a |
|  | 储罐呼吸、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序 | 废气量 |  | 12000万m3/a | 12000万m3/a |
|  |  | 沥青烟 | 有组织 | 18.38mg/m3、2.205t/a | 1.84mg/m3、0.2205t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0188kg/h，0.045t/a | 0.0188kg/h，0.045t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.56mg/m3、0.0674t/a | 0.06mg/m3、0.0067t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0028kg/h，0.0066t/a | 0.0028kg/h，0.0066t/a |
|  |  | 苯并（a）芘 | 有组织 | 2.76×10-4mg/m3、3.31×10-5t/a | 2.76×10-5mg/m3、3.31×10-6t/a |
|  |  |  | 无组织 | 2.81×10-7kg/h，6.75×10-7t/a | 2.81×10-7kg/h，6.75×10-7t/a |
| 水污染物 | 水喷淋吸收塔废水 | 废水量 |  | 13.5m3/a | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | 180m3/a | 180m3/a |
|  |  | COD |  | 300mg/L，0.0540t/a | 240mg/L，0.0432t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 28mg/L，0.0050t/a | 27.16mg/L，0.0049t/a |
| 固体废物 | 滑石粉入罐和投料 | 收集的原料粉尘 |  | 1.0t/a | 0 |
|  | SBS使用 | 废包装材料 |  | 0.8t/a | 0 |
|  | 测厚和切割 | 次品及边角料 |  | 5.0t/a | 0 |
|  | 水喷淋吸收塔 | 浮油 |  | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 废水 |  | 13.5m3/a | 0 |
|  | 高压静电油烟净化器 | 静电捕集焦油 |  | 1.7t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  | 0.6t/a | 0 |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废催化剂 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 2.25t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌锅、滑石粉自动上料系统、沥青磨、自动卷毡机、调厚机、收卷机、滚筒式冷却机组等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70～90dB（A）。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |

主要生态环境影响:

无生态影响。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

1、施工废气环境影响分析

本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。

①扬尘

施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。

动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表32，施工场地洒水抑尘试验结果见表33。

表 32    不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1.0 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 (km/h) | 0.051 | 0.086 | 0.117 | 0.145 | 0.171 | 0.288 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.172 | 0.233 | 0.289 | 0.342 | 0.575 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.258 | 0.350 | 0.434 | 0.513 | 0.863 |
| 20(km/h) | 0.205 | 0.344 | 0.466 | 0.578 | 0.684 | 1.150 |

表 33    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表32可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可防止施工扬尘的污染。由表33可以看出，每天对施工场地实施洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。

施工扬尘影响范围主要为工地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。项目施工期会对项目附近造成一定的大气环境影响。

根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为4250m2，施工扬尘产生量约为1.241t，采取易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右，排放量约为0.3723t。

根据河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号），本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。

1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）；

2）严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。

②燃油废气

挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，但这些污染源较分散，污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。

2、施工废水环境影响分析

（1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员15人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量为0.6m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。

（2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。施工场地设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不得随便外排。

综上，本项目施工期无废水外排，不会对地表水环境造成影响。

3、施工噪声环境影响分析

（1）施工设备噪声强度

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为85-95dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如推土机、装载机、挖掘机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

（2）预测方法与预测模式

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△ L=L1-L2=20lg(r2/r1)        (dB)

式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)；

r1、r2——点声源至受声点的距离(m)；

L1——距点声源 r1处的噪声值(dB)；

L2——距点声源 r2处的噪声值(dB)；

（3）施工场界噪声达标可行性分析

由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见表34。

表 34    距施工机械不同距离处的噪声值单位：dB（A）

| 声源名称 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 装载机 | 90 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 40.5 |
| 推土机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 运输车辆 | 90 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 40.5 |
| 贡献叠 加值 | - | 79.2 | 73.2 | 69.7 | 67.2 | 63.6 | 61.1 | 59.2 | 55.7 | 53.2 | 49.7 |
| 标准值 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜：70/55 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表34可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目西南方向的沟李村，距厂区最近距离为330m。本项目夜间（22：00以后至次日6：00之前）不施工，同时通过合理布置高噪设备作业位置，项目施工期对周边环境影响不大。

施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。

- 4、施工固体废物环境影响分析

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的废土石，水泥料渣、金属废料等建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积4250m2，工程挖方量约400m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积4250m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约42.5t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期15人，施工人员生活垃圾按0.6kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

因此，项目产生的固废均可得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。

- 5、水土流失影响分析

项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。

- （1）建筑物区

水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。

防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。

- （2）施工场区

因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。

- （3）临时渣场

水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。

防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目废气主要为滑石粉入罐产生的粉尘；滑石粉投料产生的粉尘；燃气导热油炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；沥青储罐加热保温、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍工序产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃；基础油罐加热保温、SBS改性剂受热及覆膜工序产生的非甲烷总烃。

滑石粉入罐粉尘：本项目配套设置1座滑石粉储罐，采用气泵泵送进料方式，因此滑石粉入罐过程会产生一定量的粉尘，储罐顶部设置罐顶滤芯收尘器，滤芯收尘器为卡箍连接，间歇式振动清灰方式。罐顶滤芯收尘器处理风量为3000m3/h，经计算，本项目滑石粉入罐过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4600mg/m3、13.8kg/h、0.69t/a。罐顶滤芯收尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为9.2mg/m3、0.0276kg/h、0.0014t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表2标准要求。

滑石粉投料粉尘：本项目滑石粉采用螺旋输送机输送至料斗内然后进入到搅拌罐内，因此投料过程会产生一定量的粉尘。通过在料斗上方安装吸风集气装置进行收集后，经1套脉冲布袋除尘装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒。该除尘器工作过程中风量为3000m3/h，除尘效率不低于99%，集气装置收集效率按照90%计，投料工序年工作时间为300h。经计算，滑石粉投料工序粉尘有组织产生浓度和产生量分别为360mg/m3、1.08kg/h、0.324t/a。则其排放浓度和排放量分别为3.6mg/m3、0.0108kg/h、0.0032t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。未收集到的粉尘约占总粉尘产生量的10%，约为0.12kg/h、0.036t/a，项目在密闭生产车间生产，可阻挡80%无组织粉尘排放，则无组织粉尘最终排放量为0.024kg/h、0.0072t/a。

燃气导热油炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX：本项目仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，天然气年使用量为40000m3，评价要求，导热油炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘17.6mg/m3、96kg/a，SO27.34mg/m3、4kg/a，NOx46.2mg/m3、25.2kg/a。排放浓度及排放量分别为烟尘3.52mg/m3、1.6kg/a，SO27.34mg/m3、4kg/a，NOx9.25mg/m3、5kg/a，通过1根不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

沥青储罐加热保温、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍工序产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃，基础油罐加热保温、SBS改性剂受热及覆膜工序产生的非甲烷总烃：建设单位拟将沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；拟在搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放。该套装置的总风量为50000m3/h，废气处理效率不低于90%。项目沥青和基础油保温工序废气收集效率可达100%，搅拌、研磨、封闭空间内浸渍，覆膜工序废气收集效率可达90%。经计算，项目生产过程中沥青烟有组织产生浓度和产生量分别为18.38mg/m3，0.9188kg/h，2.205t/a，非甲烷总烃有组织产生浓度和产生量分别为0.56mg/m3，0.0281kg/h，0.0674t/a，苯并（a）芘有组织产生浓度和产生量分别为2.76×10-4mg/m3，1.38×10-5kg/h，3.31×10-5t/a；经处理后沥青烟有组织排放浓度和排放量分别为1.84mg/m3，0.0919kg/h，0.2205t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和产生量分别为0.06mg/m3，0.0028kg/h，0.0067t/a，苯并（a）芘有组织排放浓度和排放量分别2.76×10-5mg/m3，1.38×10-6kg/h，3.31×10-6t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。生产过程约有10%的有机气体以无组织排入环境中，无组织排放量为沥青烟：0.0188kg/h，0.045t/a；非甲烷总烃：0.0028kg/h，0.0066t/a；苯并（a）芘：2.81×10-7kg/h，6.75×10-7t/a。

本项目大气污染物点源排放参数一览表见表35，项目大气污染物面源排放参数一览表见表36。

表 35    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 | 排气筒 |  | 烟气出口速度m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 评价因子 | 源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度m | 外径 m |  |  |  |  |  |  |
| 滑石粉罐顶滤芯收尘器 | 15 | 0.3 | 3000 | 25 | 50 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.0276 |
| 滑石粉投料除尘器 | 15 | 0.3 | 3000 | 25 | 300 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.0108 |
| 高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 15 | 0.6 | 50000 | 25 | 2400 | 正常 排放 | 非甲烷总烃 | 0.0028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯并（a）芘 | 3.31×10-6 |

表 36    本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 15m | - 70m | - 53m | - 90° | - 300h | - 正常排放 | - 颗粒物 | 0.024 |
|  |  |  |  |  | - 2400h |  | - 非甲烷总烃 | 0.0028 |
|  |  |  |  |  | - 2400h |  | - 苯并（a）芘 | 2.81×10-7 |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目排放的废气主要为TSP、非甲烷总烃和苯并（a）芘。

本项目评价因子和评价标准表见表37。

表 37    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 苯并（a）芘 | 年平均 | 0.001 |  |
|  | 日平均 | 0.0025 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表38。

表 38    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 8万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表39。

表 39    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 沟李村 | 移民新村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑石粉罐顶滤芯收尘器排口 | TSP | 距离（m） | 16 | 330 | 670 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 4.18E-03 | 8.83E-04 | 3.31E-04 |
|  |  | 占标率（%） | 0.46 | 0.10 | 0.04 |
| 滑石粉投料除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 16 | 330 | 670 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.63E-03 | 3.45E-04 | 1.29E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.18 | 0.04 | 0.01 |
| 高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 53 | 330 | 670 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 3.73E-04 | 8.96E-05 | 3.36E-05 |
|  |  | 占标率% | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | 苯并（a）芘 | 距离（m） | 53 | 330 | 670 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.84E-07 | 4.41E-08 | 1.65E-08 |
|  |  | 占标率% | 2.45 | 0.59 | 0.22 |
| 生产车间 | TSP | 距离（m） | 58 | 330 | 670 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.19E-02 | 3.17E-03 | 1.29E-03 |
|  |  | 占标率% | 1.32 | 0.35 | 0.14 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 58 | 330 | 670 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.39E-03 | 3.70E-04 | 1.38E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
|  | 苯并（a）芘 | 距离（m） | 58 | 330 | 670 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.39E-07 | 3.71E-08 | 1.38E-08 |
|  |  | 占标率% | 1.86 | 0.50 | 0.18 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表40。

表 40    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表41。

表 41    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑石粉罐顶滤芯收尘器排口 | TSP | 4.18E-03 | 0.46 | 三级 |
| 滑石粉投料除尘器排气筒 | TSP | 1.63E-03 | 0.18 | 三级 |
| 高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.73E-04 | 0.02 | 三级 |
|  | 苯并（a）芘 | 1.84E-07 | 2.45 | 二级 |
| 生产车间 | TSP | 1.19E-02 | 1.32 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.39E-03 | 0.07 | 三级 |
|  | 苯并（a）芘 | 1.39E-07 | 1.86 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表39可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0119mg/m3，非甲烷总烃0.0014mg/m3，苯并（a）芘1.39×10-7mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求，本项目无需设置大气环境防护距离。。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表42。

表 42    无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | - 颗粒物 | 0.024 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.687 | 100 |
|  | - 非甲烷总烃 | 0.0028 | 2.0 |  |  |  |  | 0.021 |  |
|  | - 苯并（a）芘 | 2.81×10-7 | 7.5×10-6 |  |  |  |  | 15.854 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Q/Co的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有害气体的Q/Co值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。

经计算，本项目无组织排放两种有害气体，计算结果在同一级别，因此，卫生防护距离提高一级，本项目生产车间需设置卫生防护距离为100m，其中北厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m。根据国家和地方对卫生防护距离范围内的规划控制要求，项目卫生防护距离范围内禁止建设住宅、医院、学校及其它相关的环境敏感项目。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。叶县产业集聚区规划图见附图五。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目西南方向的沟李村，距厂区最近距离为330m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图4。

100m

100m

生  产

100m

车

间

100m

图4    本项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 43    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滑石粉罐顶滤芯收尘器排口 | 颗粒物 | 9.2 | 0.0276 | 0.0014 |
|  | 滑石粉投料除尘器排气筒 | 颗粒物 | 3.6 | 0.0108 | 0.0032 |
|  | 天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 3.52 | 0.0080 | 0.0019 |
|  |  | SO2 | 7.34 | 0.0167 | 0.0040 |
|  |  | NOx | 9.25 | 0.0210 | 0.0050 |
|  | 高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 | 沥青烟 | 1.84 | 0.0919 | 0.2205 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.06 | 0.0028 | 0.0067 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 2.76×10-5 | 1.38×10-6 | 3.31×10-6 |
| 排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.0065 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.0040 |
|  |  | NOx |  |  | 0.0050 |
|  |  | 沥青烟 |  |  | 0.2205 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0067 |
|  |  | 苯并（a）芘 |  |  | 3.31×10-6 |

②无组织排放量核算

表 44    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间无组织废气 | 各生产环节 | 颗粒物 | 密闭生产车间内生产，加强各集气罩的集气效率 | 0.0072 |
|  |  |  | 沥青烟 |  | 0.045 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0066 |
|  |  |  | 苯并（a）芘 |  | 6.75×10-7 |

③项目大气污染物年排放量核算

表 45    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 0.0137 |
|  | SO2 | 0.0040 |
|  | NOx | 0.0050 |
|  | 沥青烟 | 0.2655 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0133 |
|  | 苯并（a）芘 | 3.99×10-6 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表46、表47。

表 46    有组织废气监测方案

| 序号 | 监测点位 | 监测指标指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滑石粉罐顶滤芯收尘器排口 | 颗粒物 | 每年一次（委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |
|  | 滑石粉投料除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |
|  | 高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 | 沥青烟 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 苯并（a）芘 |  |  |
|  | 天然气燃烧废气排气筒 | 烟尘、SO2、NOx |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求 |

表 47    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物、沥青烟、非甲烷总烃、苯并（a）芘 | 每年一次（委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0119mg/m3，非甲烷总烃0.0014mg/m3，苯并（a）芘1.39×10-7mg/m3，最大占标率分别为1.32%、0.07%、1.86%，均出现在下风向58m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周围企业厂区及空地内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离，但项目生产车间需设置100m卫生防护距离，其中北厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.0137t/a，SO20.0040t/a、NOX0.0050t/a，沥青烟0.2655t/a，非甲烷总烃0.0131t/a，苯并（a）芘3.99×10-6t/a，。

2、水环境影响分析

- 本项目防水卷材生产过程中覆膜后卷材冷却采用循环冷却水进行冷却，卷材冷却水水质较为清洁，除废热外，基本无其他污染物，冷却水循环使用，不外排。因此本项目产生的废水包括水喷淋吸收塔废水和职工生活污水。水喷淋吸收塔由于污染物的富集，约3个月更换一次，废水产生量为13.5m³。水喷淋吸收塔排水中COD浓度较高，更换后的废水交由有资质的危废单位处置，不外排。生活废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，化粪池容积为2m3，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。

- 集聚区污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。项目生活污水产生量0.6m3/d、180m3/a，经化粪池处理后COD和氨氮排放浓度和排放量分别为240mg/L、0.0432t/a和27.16mg/L、0.0049t/a。项目生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。经集聚区污水处理厂处理后COD和氨氮最终排放浓度和排放量分别为50mg/L、0.0090t/a和5mg/L、0.0009t/a，污染物排放量较小，对地表水影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为搅拌锅、滑石粉自动上料系统、沥青磨、自动卷毡机、调厚机、收卷机、滚筒式冷却机组等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70～90dB（A），噪声源均为固定声源。项目主要噪声源与厂界距离见表48。

表 48    主要噪声源与厂界距离一览表

| 序号 | 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
|  | 搅拌锅 | 10 | 50 | 15 | 15 |
|  | 滑石粉自动上料系统 | 23 | 15 | 37 | 10 |
|  | 沥青磨 | 10 | 48 | 15 | 17 |
|  | 自动卷毡机 | 10 | 45 | 13 | 20 |
|  | 调厚机 | 10 | 40 | 12 | 25 |
|  | 收卷机 | 10 | 38 | 12 | 27 |
|  | 滚筒式冷却机组 | 10 | 35 | 12 | 30 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界和200m范围内的噪声敏感点的影响。根据以上模式预测结果见表49。

表 49    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 |  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 51.17 | 昼间60 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 43.18 | 昼间60 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 48.77 | 昼间60 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 48.10 | 昼间60 | 达标 |

由表49可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

本项目固废包括各除尘器收集的原料粉尘，原料使用产生的废弃包装材料，测厚和切割收卷过程中产生的次品及边角料，水喷淋塔吸收塔产生的浮油和废水，高压静电油烟净化器运行过程中捕集的焦油，UV光氧催化+活性炭吸附装置产生的废活性炭、废紫外灯管和废催化剂。日常办公产生的办公生活垃圾。

本项目拟建设一般固废暂存间和危险危险固废暂存间各1座，面积分别为20m2、10m2。除尘器收集的原料粉尘及时回用于生产；废弃包装材料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；次品和边角料经收集后回用于生产。水喷淋吸收塔废水更换时委托有资质单位安全处置，浮油、焦油、废紫外灯管、废催化剂和废活性炭经收集后暂存于危险固废暂存间，定期委托有资质单位处置。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表50。

表 50    项目危险废物分类及危害汇总一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水喷淋吸收塔废水 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-105-06 | 13.5m3/a | 水喷淋吸收塔 | 液态 | 吸收的有机物 | 3个月 | I | 委托有资质单位安全处置 |
| 浮油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.3t/a | 水喷淋吸收塔 | 固态 | 成分复杂，主要为沥青组分 | 3个月 | T，I |  |
| 焦油 | HW08：废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 1.7t/a | 高压静电油烟净化器 | 固态 |  | 4个月 | T，I |  |
| 废活性炭 | HW49（其他废物） | 900-041-49 | 0.6t/a | 活性炭吸附装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 4个月 | T |  |
| 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 | 0.01t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 汞 | 6个月 | T |  |
| 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.01t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 6个月 | T/In |  |

- 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目应加强危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节的污染防治措施。

- 1、危险废物的收集与贮存

- 本项目危险废物均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）的有关规定妥善处理。建设单位必须遵照以下危险废物管理要求进行危险废物的贮存、处置。企业应加强对危废的临时存储和转运管理要求，防止发生污染事故，严格执行以下措施：

- （1）建设10m2危险废物暂存间，危险废物暂存间设置在车间东北角，将收集后的危险废物存放于本危险废物暂存间内。

- （2）危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，做到防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下：

- ①危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s；

- ②危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；

- ③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

- ④定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

- （3）禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。

- （4）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

- （5）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签。

- （6）危险废物贮存容器要求

- ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

- ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

- ③装载危险废物的容器必须完好无损。

- ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。

- ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表 51    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废暂存间 | 浮油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 生产车间东北角 | 10m2 | 密封桶装 | 2.0t | 4个月 |
|  |  | 焦油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 |  |  | 密封桶装 | 2.0t | 4个月 |
|  |  | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 |  |  | 密封袋装 | 2.0t | 4个月 |
|  |  | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  |  | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  | 现场更换、现场委托有资质单位处置 | 水喷淋吸收塔废水 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-105-06 | / | / | / | / | / |

- 2、危险废物的转移、运输

- 危险废物的转移和运输必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移联单管理办法》要求填写转移联单。

- 3、危险废物的利用与处置

- 本项目水喷淋吸收塔废水更换时委托有资质单位安全处置，浮油、焦油、废紫外灯管、废催化剂和废活性炭经收集后暂存于危险固废暂存间，定期委托有资质单位处置。

- 综上所述，本项目运营期各项固体废物均可得到合理处置或综合利用，不会对周围环境产生较大影响。

5、环境风险分析

根据中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），的相关要求和该项目的特点进行编写项目环境风险评价。通过风险评价分析，认识项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急预案，达到安全生产、发展经济的目的。

5.1、风险调查

（1）风险调查

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目生产过程中涉及的危险化学品主要为导热油、基础油和沥青。

导热油：导热油又称传热油，正规名称为热载体油，英文名称为 Heat transfer oil，所以也称热导油，热媒油等。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准(热传导液)》SH/T0677-1999，导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%：闪点为216℃，一般毒性。

基础油：以环烷烃为主要成分的石油馏分，饱和烃含量87.55%～93.86%外观与性状：产品为水白色，清亮透明、无荧光、无异味。主要用途：天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、乙丙橡胶以及热塑性橡胶作为软化剂操作油，相对密度 0.89～0.95，闪点＞160℃，酸值＜0.1mgKOH/g，苯胺点66～82℃，流动点-40～-12℃，折射率1.4860~1.4963，一般毒性。

沥青：沥青是一种棕黑色有机胶凝状物质，包括天然沥青、石油沥青、页岩沥青和煤焦油沥青等四种，其中以煤焦油沥青危害最大。沥青烟和粉尘可经呼吸道和污染皮肤而引起中毒，发生皮炎、视力模糊、眼结膜炎、胸闷、腹病、心悸、头痛等症状。

5.2、风险评价等级

本项目沥青由4个60立方米高温保温罐装载，沥青储存罐填充系数0.9，合计最大储存量216立方米。基础油由1个20立方米油罐装载，填充系数0.9，最大储存量18立方米。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，可知本项目风险物质的临界量，具体数值如下表：

表 52    本项目风险物质临界量

| 物质名称 | CAS号 | 临界量/t | 项目厂区存量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热油 | / | 2500 | 4.0 |
| 沥青 | / | / | 216 |
| 基础油 | / | 2500 | 18 |

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn

式中：q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

则按照上述公式计算，本项目Q==0.0088＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。参照表51评价工作等级划分，本次环境风险评价级别应为简单分析。

表 53    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.3、环境敏感目标概况

根据风险评价导则，未对简单分析的风险评价范围作出明确说明。经咨询环境保护部环境工程评估中心，风险评价工作等级低于三级的建设项目周边环境敏感点调查范围在500m内即可。因此本次风险评价环境敏感目标调查以事故源为源点、半径为500m的圆形区域。该评价范围内主要敏感点分布见图4。

500m

沟李村

图4    项目风险评价环境敏感点分布情况图

5.4、风险防范措施及要求

导热油和基础油使用过程中存在一定的危险性。建议采取以下防范措施：

a、建立日常原料保管、使用制度，派专人负责；

b、保管室禁止明火（如吸烟）、并在厂房内设立相应标志；

c、定期对导热油锅炉进行检修，杜绝导热油的“跑冒滴漏”现象的发生；

d、避免导热油的氧化

e、定期排查泄漏点

f、防止热载体内混入水及其他杂质

g、定期化验导热油指标

h、储存区内设置边沟和隔油池。储存区设置基础防渗，并建设30cm高围堰，一旦发生导热油泄漏，需及时将通过引入隔油池进处理。

沥青泄漏易造成环境污染，评价建议在沥青储罐区内设一个40m3的应急事故池。一旦发现泄漏应将泄漏的沥青引入应急事故池中，并迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

本项目的建设必然伴随着潜在的危险，若防范措施完善，则事故的发生概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需采取相应的应急措施，控制和减少事故危害。

因此，提出以下风险防范措施，从根本上杜绝泄漏、爆炸、燃烧事故的发生，使风险发生概率降到最低。

（1）加强教育，强化管理

安全生产是企业立厂之本，对企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：

①必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；

②必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

③对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。

④加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。

⑤设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

⑥公司设立安全生产领导小组，由公司主要领导亲自担任领导小组组长，各车间负责人担任小组组员，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

⑦按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

（2）贮存过程风险防范措施

要求企业加强辅料的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。贮存过程事故风险主要是火灾爆炸事故，是安全生产的重要方面。另外，贮存场所还需采取以下措施：

①设立事故应急池，确保事故情况下的消防水可以纳入纳管。

②管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。

③原料仓库、生产车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。

④生产车间、原料仓库中配备足量的泡沫、干粉等灭火器。

（3）生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，尽可能降低事故概率。

①火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

②工程设计中充分考虑易燃易爆化学品安全因素，反应、物料输送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

（4）末端处置非正常排放事故

①为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维修。

②各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流。

③建设单位应对环保设施与生产设备实行电控联动，即当环保设施发生故障或达不到预期效果时应立即停止生产，待废气装置正常运转后，再恢复生产。

5.5、风险评价结论

- 综上所述，本项目在生产运行过程中，严格按照工程设计、操作规范运行和管理，可有效减少运行风险，降低危害和环境损坏，一旦发生事故，应实施各类应急预案，迅速撤离周围居民，其环境损失可以降到可接受水平。

- 6、选址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，根据叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。

根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。根据项目土地证可知，项目土地用途为工业用地。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m，本项目卫生防护距离内无环境敏感点。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。

综上，本项目选址可行。

7、总量控制

（1）总量控制因子

根据本项目工程分析，确定本项目总量控制因子为SO2、NOx、COD和氨氮。

（2）本项目总量控制指标

本项目污染物控制指标详见表54。

表 54    本项目总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 产生量 | 自身消减量 | 自身排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外 环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.0040 | / | 0.0040 | / | 0.0040 |
| NOx | 0.0252 | 0.0202 | 0.0050 | / | 0.0050 |
| COD | 0.0540 | 0.0108 | 0.0432 | 0.0342 | 0.0090 |
| 氨氮 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0040 | 0.0009 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，使项目建设满足区域总量控制指标要求。

8、环保投资

本项目总投资500万元，其中环保投资116.27万元，占总投资的23.25%，其环保投资见表55。

表 55    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治措施 | 严格落工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” | 30 |
|  | 废水防治措施 | 简易沉淀池 |  |
|  | 噪声防治措施 | 夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，合理布置高噪设备作业位置 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 建筑垃圾和生活垃圾及时清运 |  |
| 营运期 | 废气防治措施 | 建设密闭生产车间，各生产设备设施均置于生产车间内 | 40 |
|  |  | 滑石粉罐安装罐顶滤芯收尘器 | 1.0 |
|  |  | 滑石粉投料工序安装集气罩，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 2.5 |
|  |  | 沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 25 |
|  |  | 燃气导热油炉安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于8m高排气筒 | 5 |
|  | 废水治理措施 | 生活废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，化粪池容积2m3 | 4 |
|  |  | 水喷淋吸收塔废水委托有资质单位处置 |  |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  |  | 一般固废暂存间，20m2 | 0.25 |
|  |  | 危险废物暂存间，10m2 | 1.0 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声等措施 | 5 |
|  | 风险防范措施 | 沥青保温罐和基础油罐周边设置围堰，同时设置50m3应急事故池1座，并做防渗处理 | 2.5 |
| 合 计 |  | / | 116.27 |

9、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表56。

表 56    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，各生产设备设施均置于生产车间内 | 建设密闭生产车间，各生产设备设施均置于生产车间内 | 生产车间全密闭 |
|  |  | 滑石粉罐安装罐顶滤芯收尘器 | 滑石粉罐安装罐顶滤芯收尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  |  | 滑石粉投料工序安装集气罩，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 滑石粉投料工序安装集气罩，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |
|  |  | 燃气导热油炉安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于8m高排气筒 | 燃气导热油炉安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于8m高排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。 |
| 2 | 废水治理 | 生活废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，化粪池容积2m3 | 生活废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，化粪池容积2m3 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求 |
|  |  | 水喷淋吸收塔废水委托有资质单位处置 | 水喷淋吸收塔废水委托有资质单位处置 | 不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | / |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1个，20m2 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  |  | 危险废物暂存间 | 1个，10m2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 5 | 风险防范 |  | 沥青保温罐周边设置围堰，同时设置50m3应急事故池1座，并做防渗处理 |  |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 滑石粉入罐 | 粉尘 | 安装罐顶滤芯收尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 滑石粉投料 | 粉尘 | 经集气罩收集后通入1套袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOX | 燃气导热油炉天然气燃烧安装低氮燃烧器，并配置1套袋式除尘器+1根不低于8m高排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求 |
|  | 沥青储罐保温、基础油储罐保温、原料SBS使用过程、聚合物改性、沥青混合料制备过程中的搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序 | 沥青烟、苯并（a）芘、非甲烷总烃 | 沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |
| 水污 染物 | 水喷淋吸收塔 | COD、SS | 水喷淋吸收塔废水交由有资质的危废单位处置 | 不外排 |
|  | 职工生活 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后再经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及叶县污水处理厂二期工程处理厂进水指标要求 |
| 固体 废物 | 滑石粉入罐和投料 | 收集的原料粉尘 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | SBS使用 | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  | 测厚和切割 | 次品及边角料 | 回用于生产 |  |
|  | 水喷淋吸收塔 | 浮油 | 委托资质单位安全处置 |  |
|  |  | 废水 |  |  |
|  | 高压静电油烟净化器 | 静电捕集焦油 | 委托资质单位安全处置 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托资质单位安全处置 |  |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 委托资质单位安全处置 |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 送当地垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为搅拌锅、滑石粉自动上料系统、沥青磨、自动卷毡机、调厚机、收卷机、滚筒式冷却机组等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70～90dB（A）。本项目高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修等措施降噪。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

加强厂区四周绿化，减少废气对周边环境的影响

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为平顶山凯龙防水科技有限公司年产500万平方米改性沥青防水卷材建设项目，租赁河南同伟建材有限公司院内10亩空地进行建设，建筑面积约4250m2，建筑内容主要包括生产厂房3750m2，办公用房500m2，建成后可年产500万平方米SBS改性沥青防水卷材。生产工艺：原料——配料——搅拌——研磨——浸渍——覆膜——冷却——收卷——包装，主要生产设备：导热油炉，沥青罐，搅拌锅，上料系统，沥青磨，自动卷毡机，调厚机，滚筒式冷却机组和收卷机等。

（2）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》，属于鼓励类第十二条（建材）第3款：改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料技术开发与生产应用。项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-30-03-001859，项目符合国家产业政策。

（3）厂址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，根据叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。

根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路神马氯碱厂西侧100米，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。根据项目土地证可知，项目土地用途为工业用地。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目生产车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m，本项目卫生防护距离内无环境敏感点。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。

综上，本项目选址可行。

（4）项目施工期对环境的影响与防治措施

①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和施工机械燃油废气。采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

②废水：生活污水产生量约为0.6m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于冲洗车辆和喷洒地表，不外排。

③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。经采取评价建议的降噪措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

（5）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：本项目废气主要为滑石粉入罐产生的粉尘；滑石粉投料产生的粉尘；燃气导热油炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；沥青储罐加热保温、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍工序产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃；基础油罐加热保温、SBS改性剂受热及覆膜工序产生的非甲烷总烃。

滑石粉入罐粉尘：本项目配套设置1座滑石粉储罐，采用气泵泵送进料方式，因此滑石粉入罐过程会产生一定量的粉尘，储罐顶部设置罐顶滤芯收尘器，滤芯收尘器为卡箍连接，间歇式振动清灰方式。罐顶滤芯收尘器处理风量为3000m3/h，经计算，本项目滑石粉入罐过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4600mg/m3、13.8kg/h、0.69t/a。罐顶滤芯收尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为9.2mg/m3、0.0276kg/h、0.0014t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表2标准要求。

滑石粉投料粉尘：本项目滑石粉采用螺旋输送机输送至料斗内然后进入到搅拌罐内，因此投料过程会产生一定量的粉尘。通过在料斗上方安装吸风集气装置进行收集后，经1套脉冲布袋除尘装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒。该除尘器工作过程中风量为3000m3/h，除尘效率不低于99%，集气装置收集效率按照90%计，投料工序年工作时间为300h。经计算，滑石粉投料工序粉尘有组织产生浓度和产生量分别为360mg/m3、1.08kg/h、0.324t/a。则其排放浓度和排放量分别为3.6mg/m3、0.0108kg/h、0.0032t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。未收集到的粉尘约占总粉尘产生量的10%，约为0.12kg/h、0.036t/a，项目在密闭生产车间生产，可阻挡80%无组织粉尘排放，则无组织粉尘最终排放量为0.024kg/h、0.0072t/a。

燃气导热油炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX：本项目仅在热源点检修和供热设备故障时使用天然气，天然气年使用量为40000m3，评价要求，燃气导热油炉安装低氮燃烧器，脱氮效率不低于80%，并配套安装1套袋式除尘器，除尘器采用耐温130℃的涤纶针刺毡滤袋，并配置1个冷风阀和2个温度检测点，保护滤袋不被烧损，除尘器的除尘效率为80%。各污染物产生浓度及产生量分别为烟尘17.6mg/m3、96kg/a，SO27.34mg/m3、4kg/a，NOx46.2mg/m3、25.2kg/a。排放浓度及排放量分别为烟尘3.52mg/m3、1.6kg/a，SO27.34mg/m3、4kg/a，NOx9.25mg/m3、5kg/a，通过1根不低于8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1天然气锅炉相关标准要求、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》平政〔2019〕4号中关于燃气锅炉的相关标准要求及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求。

沥青储罐加热保温、搅拌、研磨，封闭空间内浸渍工序产生的沥青烟、苯并（a）芘和非甲烷总烃，基础油罐加热保温、SBS改性剂受热及覆膜工序产生的非甲烷总烃：建设单位拟将沥青储罐和基础油罐呼吸口与管道直接连通，然后采用吸风装置对该废气进行收集；拟在搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序上方设置集气罩，收集的废气与沥青储罐和基础油罐产生废气一同进入1套三级水喷淋+高压静电捕集净化器+UV光氧催化+活性炭吸附装置，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放。该套装置的总风量为50000m3/h，废气处理效率不低于90%。项目沥青和基础油保温工序废气收集效率可达100%，搅拌、研磨，封闭空间内浸渍，覆膜工序废气收集效率可达90%。经计算，项目生产过程中沥青烟有组织产生浓度和产生量分别为18.38mg/m3，0.9188kg/h，2.205t/a，非甲烷总烃有组织产生浓度和产生量分别为0.56mg/m3，0.0281kg/h，0.0674t/a，苯并（a）芘有组织产生浓度和产生量分别为2.76×10-4mg/m3，1.38×10-5kg/h，3.31×10-5t/a；经处理后沥青烟有组织排放浓度和排放量分别为1.84mg/m3，0.0919kg/h，0.2205t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和产生量分别为0.06mg/m3，0.0028kg/h，0.0067t/a，苯并（a）芘有组织排放浓度和排放量分别2.76×10-5mg/m3，1.38×10-6kg/h，3.31×10-6t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。生产过程约有10%的有机气体以无组织排入环境中，无组织排放量为沥青烟：0.0188kg/h，0.045t/a；非甲烷总烃：0.0028kg/h，0.0066t/a；苯并（a）芘：2.81×10-7kg/h，6.75×10-7t/a。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但生产车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界100m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m。本项目距离周边最近的环境敏感点为项目西南方向的沟李村，距厂区最近距离为330m，其不在本项目卫生防护距离内。根据叶县产业集聚区规划图，项目卫生防护距离内未规划大气环境敏感点。因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：本项目冷却水循环使用，不外排；水喷淋吸收塔废水约3个月排放一次，更换的废水交由有资质的危废单位处置，不外排；生活废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。项目水污染物排放量较小，对地表水影响不大。

③噪声：项目噪声设备采取基础减振、隔声等措施后，四周厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

④固废：本项目固废包括各除尘器收集的原料粉尘，原料使用产生的废弃包装材料，测厚和切割收卷过程中产生的次品及边角料，水喷淋塔吸收塔产生的浮油和废水，高压静电油烟净化器运行过程中捕集的焦油，UV光氧催化+活性炭吸附装置产生的废活性炭、废紫外灯管和废催化剂。日常办公产生的办公生活垃圾。

本项目拟建设一般固废暂存间和危险危险固废暂存间各1座，面积分别为20m2、10m2。除尘器收集的原料粉尘及时回用于生产；废弃包装材料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；次品和边角料经收集后回用于生产。水喷淋吸收塔废水更换时委托有资质单位安全处置，浮油、焦油、废紫外灯管、废催化剂和废活性炭经收集后暂存于危险固废暂存间，定期委托有资质单位处置。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

⑤环境风险：本项目拟在沥青储罐和基础油罐周围设置围堰，同时设置50m3应急事故池1座，并做防渗处理。项目在生产运行过程中，严格按照工程设计、操作规范运行和管理，可有效减少运行风险，降低危害和环境损坏，一旦发生事故，应实施各类应急预案，迅速撤离周围居民，其环境损失可以降到可接受水平。

（5）本项目总投资500万元，其中环保投资116.72万元，占总投资的23.25%，

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- （5）加强废气处理设备设施的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

- （6）项目涉及挥发性有机物的物料储存和使用等环节严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)进行，建成后厂内非甲烷总烃监控浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)。

- （7）项目建成后应服从各级环境管理部门管理。

综上所述，平顶山凯龙防水科技有限公司年产500万平方米改性沥青防水卷材建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目租赁合同

附件3    项目备案确认书

附件4    叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件

附件5    项目蒸汽使用协议

附件6    项目噪声现状监测报告

附件7    项目环评确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   叶县城乡总体规划图（2017-2035年）

附图五   叶县产业集聚区规划图

附图六   项目现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。