| 项目名称 建设项目基本情况 | 叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县龚店乡昆东砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨延召 |  |  |  | 联系人 |  | 杨延召 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18637598330 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-410422-42-03-045224 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 非金属废料和碎屑加工C4220 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5900 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 45.52 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 9.1% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

建筑垃圾是在对建筑物实施新建、改建、扩建或者是拆除过程中产生的固体废弃物。随着经济的发展和社会的进步，城市建设的速度也在不断的加快，在如火如荼的新城市建设中，建筑垃圾的产生量也在与日俱增。建筑垃圾对我们的生活环境具有广泛地侵蚀作用，如果长期放任不管、随意丢弃，会对卫生环境、土壤质量、空气质量地下水环境造成恶劣影响。

叶县龚店乡昆东砖厂位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，是一家专注于免烧砖生产的企业。叶县龚店乡昆东砖厂2017年8月委托广州环发环保工程有限公司编制有《叶县龚店乡昆东砖厂年产3000万块免烧砖项目》，该项目于2017年10月投产，并于2018年4月进行了环保竣工验收。为满足本地区垃圾处理的的需求，积极促进当地垃圾处理行业的发展，改善地区环境，节约建筑资源，全面促进区域经济社会发展，叶县龚店乡昆东砖厂拟投资500万元利用现有场地扩建建筑垃圾资源综合利用项目，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

本项目为叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目，项目占地面积5900m2，其中建筑面积5600m2，生产车间一栋5000m2，办公用房600m2及配套的水电道路等基础设施。主要设备：破碎机、振动筛、传送带、搅拌机、铲车等设备。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本目属于鼓励类“十二、建材”中的“11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策。本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410422-42-03-045224，详见附件2。因此，本项目符合国家当前的产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业；第86小类，废旧资源加工、再生利用”，本项目应环境影响评价报告表。

- 受建设单位的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织相关技术人员在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。

- 2、项目概况

本项目基本情况见表1。

表1      主要技术经济指标一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 叶县龚店乡昆东砖厂 |
|  | 建设性质 | 扩建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 10人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 500 |
|  | 环保投资（万元） | 45.52 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工 |
|  | 产业结构调整类别 | 鼓励类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.445447，33.6732739；东北：113.44697，33.6739766 西南：113.446241，33.6723619；西北：113.446735，33.67271066 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 项目搅拌添加用水进入产品后自然蒸发，不外排。砂石骨料喷淋用水喷淋在物料表面，蒸发损耗，不外排。运输车辆清洗废水经沉淀后循环使用，不外排。道路洒水用水全部蒸发，不外排。办公生活废水进入旱厕后由周边农民拉走堆肥，不外排。因此，本项目最终无废水排放。 |
| 本项目污染因素 |  | - 废气：水泥入仓过程中产生的粉尘、水稳碎石生产线原料上料及搅拌产生的粉尘、预制板生产线原料上料及搅拌产生的粉尘、建筑垃圾生产线破碎筛分粉尘，砂子和石子装卸产生的扬尘、原料输送产生的粉尘、运输车辆动力起尘 - 废水：运输车辆冲洗废水、员工办公产生的生活污水 - 噪声：破碎机、搅拌机、筛分机、传送装置、除尘风机等运行产生的噪声 ④生产固废：袋式除尘器产生的除尘固废、皮带收料装置收集的骨料、废钢筋头、不合格产品、车辆清洗沉淀池沉渣 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

- 3、项目组成

本项目利用现有场地进行建设，新建生产车间1座，建筑面积5000m2，利用场地现有房屋1座作为项目办公用房，建筑面积600m2。项目组成及建设内容见表2。

表2      项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1座，建筑面积5000m2，生产车间内包含生产区、建筑垃圾暂存区等（新建） |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座，建筑面积600m2（利用现用，不新建） |
| 储运工程 | 水泥仓 | 2个，100t/个 |
|  | 成品区 | 地面全硬化 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托现有供水系统 |
|  | 供电系统 | 依托叶县龚店乡供电系统提供 |
|  | 排水工程 | 无生产废水排放，生活废水进入旱厕由周边农 民拉走堆肥，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内 |
|  |  | 建筑垃圾和砂石骨料暂存区顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生，生产车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |
|  |  | 水稳碎石生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |
|  |  | 预制板生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |
|  |  | 建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，并在破碎机和筛分机上方设置集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |
|  |  | 2个水泥仓分别安装仓顶袋式除尘器 |
|  |  | 砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |
|  |  | 厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫 |
|  |  | 厂区进出口配备高压清洗装置 |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |
|  | 废水治理 | 旱厕1座，利用现有 |
|  |  | 现有厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱若干 |

4、项目生产规模及产品方案

项目产品方案详见表3。

表3      项目产品方案一览表

| 产品 | 规格 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水稳碎石 | / | 3万吨/a | 本项目新增 |
| 预制板 | 约5cm厚，尺寸根据需求定 | 1万吨/a | 本项目新增 |
| 免烧砖 | 24*11.5*5.3cm | 300万块/a | 现有 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4      项目产品方案一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增设备 |  |  |  |
| 破碎机 | TH205 | 1台 | 建筑垃圾破碎 |
| 输送带 | / | 7条 | 水稳生产线2条；预制板生产线2条，建筑垃圾破碎生产线3条 |
| 搅拌机 | 350型 | 2台 | 水稳生产线1台，预制板生产线1台 |
| 振动筛 | HT1000型 | 1台 | / |
| 滚动筛 | / | 1台 | / |
| 铲车 | / | 2台 | / |
| 叉车 | 1.5t | 1台 | / |
| 水泥仓 | 100t | 2个 | / |
| 现有设备 |  |  |  |
| 搅拌机 | 500型 | 1台 | / |
| 液压成型砖机 | / | 1台 | / |
| 码垛机 | / | 1台 | / |
| 输送带 | / | 1台 | / |
| 水泥仓 | 100t | 1个 | / |
| 粉煤灰仓 | 100t | 1个 | / |

注：项目无运输车辆，全部采用社会运输车辆。

6、项目主要原辅材料消耗

本项目利用废弃商砼、废弃路边石、废砖渣等建筑垃圾进行加工得到碎石后，进一步加工成水稳碎石和预制板，主要原辅材料消耗情况见表5。

表5       项目生产主要原辅材料消耗一览表

| 生产线 | 项目 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稳碎石 | 水泥 | t/a | 1200 | 外购 |
|  | 石子 | t/a | 27600 | 建筑垃圾破碎后碎石 |
|  | 水 | m3/a | 1200 | / |
| 预制板 | 水泥 | t/a | 1666 | 外购 |
|  | 石子 | t/a | 5000 | 建筑垃圾破碎后碎石 |
|  | 砂子 | t/a | 2500 | 外购 |
|  | 钢筋 | t/a | 20 | / |
|  | 水 | m3/a | 834 | / |
| 建筑垃圾破碎 | 废弃商砼、废弃路边石、废砖渣等建筑垃圾 | t/a | 32800 | 外购 |

注：本项目水稳碎石原料配比为水泥：石子：水=1：23：1（重量比），则项目水稳碎石水泥年消耗量1200t，石子年消耗量27600t，水年消耗量1200t。

本项目预制板原料配比为水泥：石子：砂子：水=1：3：1.5：0.5（重量比），则项目预制板水泥年消耗量1666t，砂子年消耗量2500t，石子年消耗量5000t，水年消耗量834t。

项目用水泥和砂子为外购，石子为建筑垃圾破碎后产品。项目年破碎建筑垃圾33000吨，破碎后石子仅用于本项目，石子不外售。

7、劳动定员及工作制度

企业现有职工5人，本项目新增劳动定员为10人，年工作日300天，实行8小时工作制，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约50万kWh/a，用电由龚店乡电网供应，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

- 本项目搅拌装置搅拌后物料处于半干状态，因此设备不需要用水清洗。预制板采用室内养护方式，无需洒水。因此本项目用水主要为搅拌添加用水、砂石骨料喷淋用水、道路洒水用水、车辆冲洗用水和办公生活用水。

- 搅拌添加用水：本项目生产过程中需加水6.78m3/d、2034m3/a。生产过程中添加的水进入产品后自然蒸发，不外排。

- 砂石骨料喷淋用水：为减少原料砂石生产过程中粉尘的产生，砂石骨料暂存区需经常进行喷淋。用水量约为2.02m3/d、606m3/a。该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，不外排。

- 道路洒水抑尘用水：天气干燥时需对运输道路和地面进行洒水降尘，每天上午下午各洒水一次，每天洒水量1.5m3，洒水天数按200d/a计，则地面洒水用水量平均1m3/d、300m3/a，项目地面洒水用水全部损耗，不外排。

- 车辆冲洗用水：为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区门口设置高压清洗装置和清洗废水沉淀池，对车辆进行冲洗。按照经验数据，轮胎冲洗用水量为0.5m3/辆，每辆车带走20%计，项目年原料和产品合计运输量约62000t。每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约7辆，则冲洗水用量为3.5m3/d，1050m3/a，冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约2.8m3/d、840m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后抽取回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为0.7m3/d、210m3/a。

- 办公生活用水：本项目职工定员10人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，项目职工用水定额按50L/d·人计，用水量为0.5m3/d、150m3/a，污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.4m3/d、120m3/a。

（2）排水

本项目搅拌添加用水进入产品后自然蒸发，不外排。砂石骨料喷淋用水喷淋在物料表面，蒸发损耗，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。道路洒水用水全部蒸发，不外排。因此，本项目无生产废水排放，废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入旱厕后由周边农民拉走堆肥，不外排。

本项目给排水情况见表6，本项目水平衡图见图1，本项目建成后全厂水平衡图见图2。

表6    本项目给排水情况

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 13.8 | 4140 |
|  | 循环用水量 | 2.8 | 840 |
|  | 一次新鲜水 | 11.0 | 3300 |
|  | 其中：搅拌添加用水 | 6.78 | 2034 |
|  | 砂石骨料喷淋用水 | 2.02 | 606 |
|  | 道路洒水抑尘用水 | 1.0 | 300 |
|  | 车辆清洗用水 | 0.7 | 210 |
|  | 生活用水 | 0.5 | 150 |
| 排水量 | 损耗量 | 11.0 | 3300 |
|  | 排放水量 | 0 | 0 |

新鲜水

11.0

6.78

搅拌添加用水

消耗散失6.78

消耗散失2.02

2.02

砂石骨料喷淋用水

消耗散失1.0

1.0

道路洒水抑尘用水

消耗散失0.7

0.7

车辆清洗用水

2.8

办公生活

0.5

消耗散失0.1

0.4

由周边农民拉走堆肥，不外排

旱厕

0.4

图1  本项目用水平衡图（m3/d）

新鲜水

43.5

9.0

产品养护

消耗散失9.0

36.78

搅拌添加用水

消耗散失36.78

消耗散失2.02

2.02

砂石骨料喷淋用水

消耗散失1.0

1.0

道路洒水抑尘用水

消耗散失3.7

3.7

车辆清洗用水

10.8

办公生活

1.0

消耗散失0.2

0.8

由周边农民拉走堆肥，不外排

旱厕

0.8

图2  扩建完成后全厂用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，项目北邻道路，西侧为泥河，泥河西侧为农田，南邻农田，东临农村道路，农村道路东侧有散户。项目附近的环境敏感点主要为项目东侧的泥河张村，距厂界最近距离为15m；项目西侧方向的周庄村，距厂界最近距离为250m；项目西北方向的竹园村，距厂界最近距离为650m。

项目地理位置见附图一、项目周围环境敏感点示意图见附图二，项目场地现状及周边环境照片见附图四。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

叶县龚店乡昆东砖厂2017年8月委托广州环发环保工程有限公司编制有《叶县龚店乡昆东砖厂年产3000万块免烧砖项目》，该项目于2017年10月投产，并于2018年4月进行了环保竣工验收。

1、现有工程情况介绍

1.1、产品方案

项目产品方案详见表7。

表7      现有项目产品方案一览表

| 产品 | 规格 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免烧砖 | 24*11.5*5.3cm | 300万块/a | 现有 |

1.2、项目主要生产设备

本项目主要设备见表8。

表8      项目产品方案一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 500型 | 1台 | / |
| 液压成型砖机 | / | 1台 | / |
| 码垛机 | / | 1台 | / |
| 输送带 | / | 1台 | / |
| 水泥仓 | 100t | 1个 | / |
| 粉煤灰仓 | 100t | 1个 | / |

1.3、现有项目建设内容

表9     现有项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 2座，建筑面积1200m2，生产车间内包含生产区、原料暂存区等 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座，建筑面积100m2 |
| 储运工程 | 水泥仓 | 1个，100t/个 |
|  | 粉煤灰仓 | 1个，100t/个 |
|  | 成品区 | 地面全硬化 |
| 公用工程 | 供水系统 | 农村供水系统 |
|  | 供电系统 | 依托叶县龚店乡供电系统提供 |
|  | 排水工程 | 无生产废水排放，生活废水进入旱厕由周边农 民拉走堆肥，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内 |
|  |  | 水泥仓和粉煤灰仓分别安装仓顶袋式除尘器 |
|  |  | 砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |
|  |  | 厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫 |
|  |  | 厂区进出口配备高压清洗装置 |
|  | 废水治理 | 旱厕1座，利用现有 |
|  |  | 现有厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱若干 |

1.4、现有项目工艺流程

图3  现有项目生产工艺流程图

①计量

通过密闭传送带将细骨料和粉料输送至配料机中，水泥由水泥罐车运至场内，通过压缩空气提升至密闭筒仓中。此工段产生上料粉尘和设备噪声。

②搅拌

将各种原料（细骨料、粉料、水泥）按照一定的比例计量后，加入搅拌机，开启机器搅拌，使物料混合均匀，根据原料的含水率控制水的加入量，一般将总物料含水量控制在3~5%。此过程产生搅拌粉尘。

③制砖

将搅拌混合均匀的通过皮带输送至压缩成型机中，根据一定的模具，将物料压制成型。

④养护

将压制成型的免烧砖至于车间空地上，进行自然凝固，前一周每天喷洒少量水进行养护，一月之后自然风干即为免烧砖，转移至免烧砖成品库待售。

1.5、现有项目污染物产排情况

（1）废气

现有工程废气主要为搅拌工序产生的粉尘废气，上料工序、水泥仓和粉煤灰仓出气时通过管道连接共用1套袋式除尘器。根据项目环境竣工验收报告，企业于2018年3月28日至29日委托河南省正信检测技术有限公司对有组织粉尘排放进行监测，项目运营期搅拌工序产生的废气经袋式除尘器处理后颗粒物有组织排放浓度监测范围为10.9-14.3mg/m3,有组织排放浓度均值为12.6mg/m3，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。项目颗粒物无组织监测浓度最大值为0.37 mg/m3，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准要求。

（2）噪声

现有工程噪声主要为制砖机等设备运行噪声和车辆运输产生的交通噪声，企业现状各设备已合理布置、并采取安装减振垫、密闭门窗等措施。根据项目环境竣工验收报告，企业于2018年3月28日至29日委托河南省正信检测技术有限公司对厂区厂界噪声进行监测，监测结果见下表。

表10  厂界噪声监测结果一览表             单位：dB（A）

| 采样时间 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.3.28 | 昼间 | 53.4 | 54.7 | 52.1 | 53.1 |
| 2018.3.29 | 昼间 | 54.6 | 54.3 | 52.3 | 53.4 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |  | 昼间：55 |  |  |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |  | 昼间：70 |  |  |  |
| 是否达标 |  | 是 |  |  |  |

由上表可知，北厂界现状噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求，其余三侧厂界现状噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。

（3）固废

现有工程固废主要是废砖渣、收集的粉尘和生活垃圾。废砖渣产生总量为12t/a，经厂区内集中收集后定期外售；收集的粉尘回用于生产，职工生活垃圾产生量为1.5t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。

根据现场调查，企业设有固废暂存区域，收集现有工程产生的废砖渣，现有工程固废均得到合理处置。

2、现有工程存在主要环境问题

经现状监测，虽然现有工程污染物能够实现达标排放，但仍存在以下几点问题，应按相关的法律法规和环境主管部门要求，予以整改。

（1）原有工程生产车间没有完全封闭，应建设密闭生产车间，生产装置、砂石等骨料均置于密闭生产车间内。

（2）原有工程生产车间没有喷干雾抑尘装置，砂石骨料暂存区顶部应设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生，生产车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。

（3）生产车间固废暂存区设置不规范，应按《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》国家标准第1号修改单（GB 18599-2001/XG1-2013）要求规范设置固废暂存区域，妥善处置。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的丰要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。 距离本项目最近的河流为泥河，泥河汇入灰河，灰河是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统，区域植被以华北植物系为主，大部分为人工植被。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、龚店乡土地利用总体规划与龚店乡总体规划 根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《龚店乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，面积约8亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合龚店乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县龚店乡泥河张村村民委员会出具的证明文件，叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 综上所述，本项目用地性质为建设用地，符合用地符合叶县龚店乡土地利用总体规划（2010-2020年），龚店乡泥河张村支持该项目的建设。 叶县自然资源局出具的证明文件见附件3，叶县龚店乡泥河张村村民委员会出具的证明文件见附件4。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调总干渠最近距离为15.5km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与饮用水源地保护规划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目距离叶县县城最近距离约7.4km，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县龚店乡水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，叶县龚店乡有乡镇集中式饮用水源1处，为龚店乡水厂地下水井(共1眼井)，位于龚店乡平夏路北段东侧，坐标为N33°38′8.32″，E113°13′51.35″。水井建设时间为2009年，井深240m，使用地下水类型为承压水，近期为1 万吨/日，远期1.4万吨/日。一级保护区范围：水厂厂区及外围东25m、南11m、北29m的区域。不设二级保护区和准保护区。本项目位于叶县龚店乡现有乡镇集中式饮用水源东南3.9km处，不在其保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2、产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开 本项目拟建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及建筑垃圾、砂石等骨料均置于密闭生产车间内；建筑垃圾和砂石骨料暂存区顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生；生产车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，并在破碎机和筛分机上方设置集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，水稳碎石生产线和预制板生产线分别安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），搅拌装置全密闭，并为以上生产线配料搅拌工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，共3套袋式除尘器+3根15m高排气筒；2个水泥仓分别安装仓顶袋式除尘器；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置；原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。项目的建设符合河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准。 11、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知 强化施工工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 实施无组织排放工业企业深度治理。2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置；路面实施硬化，指定专人定时洒水保洁，出口处建设车轮和车身高效智能化清洗装置；厂区内可见裸露土地全部硬化、绿化、美化；“因企制宜”在生产环节、装卸环节、进出厂区口安装视频、空气微站等监控设施；厂区内存储的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天存放。 本项目施工过程中须做到“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。本项目拟建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内；砂石骨料暂存区顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生；生产车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，并在破碎机和筛分机上方设置集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，水稳碎石生产线和预制板生产线分别安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），搅拌装置全密闭，并为以上生产线配料搅拌工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，共3套袋式除尘器+3根15m高排气筒；2个水泥仓分别安装仓顶袋式除尘器；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置；原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 12、河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 …… 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 本项目属于非金属废料和碎屑加工业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本目属于鼓励类“十二、建材”中的“11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。本项目施工过程中须做到“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。本项目拟建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及建筑垃圾和砂石等骨料均置于密闭生产车间内；建筑垃圾和砂石骨料暂存区顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生；生产车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，并在破碎机和筛分机上方设置集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，水稳碎石生产线和预制板生产线分别安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口），搅拌装置全密闭，并为以上生产线配料搅拌工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，共3套袋式除尘器+3根15m高排气筒；2个水泥仓分别安装仓顶袋式除尘器；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置；原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输。项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表11 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 日平均浓度 第98百分位数; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 日平均浓度 第98百分位数; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 日平均浓度第95百分位数; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 日平均浓度 第95百分位数; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 日平均浓度 第95百分位数; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 8h平均 第90百分位数; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表12 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水进入旱厕定期清掏用于周边农田施肥，不外排。项目最近的河流为泥河，泥河为季节性河流，最终汇入灰河，本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面的监测数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，详见表13。 表13 灰河地表水现状监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表10可知，灰河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，地下水监测数据引用《叶县鑫泽商贸有限公司任店加油站平桐路加油站项目》地下水监测数据，监测单位为郑州德析检测技术有限公司，监测点位为叶县鑫泽商贸有限公司任店加油站、前营村、毛庄村。以上点位距离本项目最远距离约3.4km，监测时间为2017年5月31日至6月1日连续2天。监测结果见表14。 表14 项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目名称 采样地点; 叶县鑫泽商贸有限公司任店加油站; 前营村; 毛庄村. pH; 测值范围; 7.48-7.50; 7.52-7.54; 7.51-7.54. 标准; 6.5-8.5; 6.5-8.5; 6.5-8.5. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氨氮; 测值范围; 0.144-0.162; 0.162-0.176; 0.150-0.165. 标准; 0.2; 0.2; 0.2. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 总硬度; 测值范围; 339-346; 354-364; 371-384. 标准; 450; 450; 450. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 溶解性总固体; 测值范围; 615-654; 625-640; 623-653. 标准; 1000; 1000; 1000. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 高锰酸盐指数; 测值范围; 1.07-1.34; 1.14-1.23; 1.10-1.32. 标准; 3.0; 3.0; 3.0. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氯化物Cl-; 测值范围; 152-156; 166-172; 168-178. 标准; 250; 250; 250. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 硝酸盐; 测值范围; 8.78-11.3; 10.0-11.5; 9.73-10.7. 标准; 20; 20; 20. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 亚硝酸盐; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 标准; 0.02; 0.02; 0.02. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 硫酸盐（SO42-）; 测值范围; 88.9-94.9; 81.2-84.2; 82.5-91.0. 标准; 250; 250; 250. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 挥发酚类; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 标准; 0.002; 0.002; 0.002. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氟化物; 测值范围; 0.729-0.757; 0.816-0.852; 0.779-0.868. 标准; 1.0; 1.0; 1.0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 间（对）二甲苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 甲基叔丁基醚; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 石油类; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 由以上分析可知，检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目北厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三侧厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2018年3月28日-2018年3月29日，昼间1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件6，监测结果见表15。 表15 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目各厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间. 2018.3.28; 厂界（东）; 53.4. 厂界（南）; 54.7. 厂界（西）; 52.1. 厂界（北）; 53.1. 2018.3.29; 厂界（东）; 54.6. 厂界（南）; 54.3. 厂界（西）; 52.3. 厂界（北）; 53.4. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表16。 表16 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境; 泥河张村; E; 15; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 周村; W; 250; 居住. 尚庄村; SW; 710; 居住. 竹园村; NW; 640; 居住. 常李村; NW; 870; 居住. 坡宋村; NE; 980; 居住. 地表水; 灰河; S; 680; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 表17 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 氨氮; ≤0.5. 挥发酚; ≤0.002. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 4a类; 昼间; 70. 夜间; 55. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| 污染物排放标准 | 表18 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 单位; 数值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 散装水泥包装站及水泥制品生产; 颗粒物; mg/m3; 20. 企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; mg/m3; 0.5. 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 原料燃料破碎及制备成型; 颗粒物; mg/m3; 30. 企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 废水; 禁止排放. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; dB（A）; 昼间; 55. 夜间; 45. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70. 夜间; 55. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和氮氧化物产生和排放；废水为运输车辆冲洗废水和生活废水，其中车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排，生活废水进旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目新建生产车间1座，其他均依托项目厂址现有建构筑物。施工期工艺流程及产污环节示意图见图2。

固废、废水

噪声

场地平整

土方工程

固废

结构施工

装修

固废

固废

废气、噪声

废气、噪声

噪声、废气

竣 工

设备安装

噪声

图4   施工期工艺流程及产污环节示意图

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目原料为建筑垃圾，产品为水稳碎石和预制板，产量为年产3万吨水稳碎石1万吨预制板。

项目建筑垃圾处理工艺流程简述如下：

（1）外购原料、计重

项目外购建筑垃圾进行加工，利用汽车将其运至厂区，在厂门口地磅进行称重。

（2）原料堆存

运输车辆经过计重后将建筑垃圾运至原料库，在装载机的协助下将原料卸下。此过程中产生卸料粉尘和噪声。

（3）人工分拣

利用人工将建筑垃圾中易于分解的废钢筋、废铁丝等分拣出来，减少破碎难度。

（4）破碎

原料经进料斗进入破碎机进行破碎，本次破碎主要是为了将含在原料内部的钢筋、铁丝等拆解出来。此工段产生破碎粉尘、设备噪声。

（5）除铁

经过粗破后，对半成品进行人工分拣除铁，此工段产生废钢筋。

（6）筛分

经过破碎后的碎块，利用振动筛进行筛选，将大块建筑垃圾转到破碎工序中再次破碎，然后使用振动筛分机对石料进行筛分，将其分为再生细骨料和粉料各种成品，分别输送至各自成品库。此工段产生筛分粉尘粉尘、设备噪声。

本项目建筑垃圾处理工艺流程及产污环节示意图见图5。

车间

粉尘、噪声

粉尘、噪声

建筑垃圾

分拣

细骨料

粉料

破碎

除铁

筛分

固废

固废

图5     项目建筑垃圾处理工艺流程及产污环节示意图

项目水稳碎石生产工艺流程简述如下：

（1）原料进厂

外购的水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内；石子等原料存放于密闭生产车间内。

（2）混合搅拌

水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

（3）成品外售

搅拌后的成品直接装车待售。

本项目水稳碎石生产工艺流程及产污环节示意图见图6。

粉尘

搅拌装置（全密闭）

皮带

输送

计

量

水泥

螺旋

输送

计

量

水

管道

输送

计

量

装车外售

料斗

车间

水泥仓

泵送

铲车

粉尘

粉尘、

噪声

噪声

粉尘

搅拌料

石子

图6    项目水稳碎石生产工艺流程及产污环节示意图

项目预制板生产工艺流程简述如下：

（1）原料进厂

外购的水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内；砂子和石子等原料通过汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间内。

（2）混合搅拌

水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

（3）钢筋扎网

根据产品的规格对外购的钢筋进行切断，然后手工扎网制成水泥透水板钢筋骨架。

（4）浇筑成型

搅拌好的物料送入水泥透水板模具中，在模具中的钢筋笼内振实，然后养护成型。

（5）养护

预制板的养护无需洒水，养护过程根据季节不同大约需要2至7天。

本项目预制板生产工艺流程及产污环节示意图见图7。

粉尘

砂子、

石子

搅拌装置（全密闭）

皮带

输送

计

量

水泥

螺旋

输送

计

量

水

管道

输送

计

量

钢筋

切割

扎网

浇筑成型

养护

料斗

车间

水泥仓

泵送

铲车

粉尘

粉尘、

噪声

噪声

粉尘

搅拌料

预制板

固废

图7     项目预制板生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。

1、废气

项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘。

施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。

施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约3m3/d，评价建议在施工场地内设置3m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。

生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工人员按高峰期10人计算，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量0.4m3/d，经2m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。

3、噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。

施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在89~110dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表19。

表19    主要施工机械噪声源强一览表

| 设备名称 | 源强dB(A) | 设备名称 | 噪声强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | 90 | 混凝土振捣棒 | 100 |
| 翻斗车 | 90 | 挖掘机 | 90 |
| 载重车 | 89 | 打桩机 | 110 |
| 推土机 | 90 | / | / |

4、固体废物

项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。

（1）废土石

本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积5000m2，工程挖方量约40m3，基本可做到挖填平衡。

（2）建筑垃圾

本项目建筑面积5000m2，建筑垃圾产生量按照0.001t/m2计算，施工建筑垃圾约5t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。

（3）生活垃圾

施工人员按高峰期10人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。

2、营运期产污环节分析

（一）废气

项目废气主要为水泥入仓过程中产生的粉尘；水稳碎石生产线原料上料及搅拌产生的粉尘；预制板生产线原料上料及搅拌产生的粉尘；建筑垃圾加工生产线破碎筛分产生的粉尘；砂石装卸产生的扬尘；原料输送产生的粉尘；运输车辆动力起尘。

（1）水泥入仓过程中产生的粉尘

本项目水泥采用料仓储存，设置2个水泥仓，每个仓顶部配置1台仓顶袋式除尘器，共2台仓顶袋式除尘器。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。项目水泥用量为2866t/a，贮存在2个水泥仓中。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。据此计算，项目水泥入仓过程中产生的废气量为131万m3/a、粉尘产生量6.0t/a，根据建设单位提供资料，本项目水泥入仓年工作时间为600h。经计算本项目粉料入库过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4552mg/m3、10kg/h、6.0t/a。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为9.1mg/m3、0.02kg/h、0.012t/a。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。该工段粉尘产排情况见表20。

表20   本项目水泥仓废气产排情况表

| 污染源 | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 水泥仓 | 131 | 4552 | 6.0 | 9.1 | 0.012 |

（2）水稳碎石生产线原料上料及搅拌产生的粉尘

本项目拟为水稳碎石生产线设置1台配料机、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。砂石骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。上料斗集气罩未收集到的粉尘经车间沉降后最终以无组织的形式排放。

经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业），该手册中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见表21。

表21    3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工序名称 | 规格等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各种水泥 制品 | 水泥、砂子、石子等 | 物料混合搅拌工序 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/吨-水泥 | 1419 |
|  |  |  |  | 工业粉产量 | 千克/吨-水泥 | 5.75 |

本项目水稳碎石生产线上料搅拌水泥用量1200吨，经计算其工业废气量约为173万m3/a，粉尘产生量约为6.9t/a。项目骨料仓库配备有洒水喷头，以增加骨料的湿度，减少储存和使用过程中粉尘的产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1“粒料加工厂逸散尘的排放因子”给出的粉尘排放系数核算源强，上料产尘系数为0.02kg/t，本项目水稳碎石生产线石子用量合计27600t/a，则上料过程中起尘量约0.55t/a。上料斗集气罩集气效率按照85%计，则上料和搅拌有组织粉尘产生量为7.36t/a。经计算，本项目水稳碎石生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4026mg/m3、3.07kg/h、7.36t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为8.05mg/m3、0.006kg/h、0.0147t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.08255t/a，0.0344kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.0165t/a，0.0069kg/h。本项目水稳碎石生产线上料搅拌工段粉尘产排情况见表22。

表22    项目水稳碎石生产线上料搅拌废气产排情况表

| 污染源 |  | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 上料搅拌 | 有组织粉尘 | 2400h | 390 | 4026 | 7.36 | 8.05 | 0.0147 |
|  | 无组织粉尘 |  | / | 0.0825t/a，0.0344kg/h |  | 0.0165t/a，0.0069kg/h |  |

（3）预制板生产线原料上料及搅拌产生的粉尘

本项目拟为预制板生产线设置1台配料机、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。砂子输送采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。上料斗集气罩未收集到的粉尘经车间沉降后最终以无组织的形式排放。

经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业），该手册中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见上表21。

本项目预制板生产线上料搅拌水泥用量1666吨，经计算其工业废气量约为237万m3/a，粉尘产生量约为9.84t/a。项目骨料仓库配备有洒水喷头，以增加骨料的湿度，减少储存和使用过程中粉尘的产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1“粒料加工厂逸散尘的排放因子”给出的粉尘排放系数核算源强，上料产尘系数为0.02kg/t，本项目预制板生产线砂石用量约7500t/a，则上料过程中起尘量约0.15t/a。上料斗集气罩集气效率按照85%计，则上料和搅拌有组织粉尘产生量为8.49t/a。经计算，本项目预制板生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4175mg/m3、3.54kg/h、8.49t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为8.35mg/m3、0.0072kg/h、0.017t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.0225t/a，0.0094kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.0047t/a，0.0018kg/h。本项目预制板生产线上料搅拌工段粉尘产排情况见表23。

表23    项目预制板生产线上料搅拌废气产排情况表

| 污染源 |  | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 上料搅拌 | 有组织粉尘 | 2400h | 65 | 4175 | 8.49 | 8.35 | 0.017 |
|  | 无组织粉尘 |  | / | 0.0225t/a，0.0094kg/h |  | 0.0047t/a，0.0018kg/h |  |

（4）建筑垃圾破碎筛分粉尘

本项目拟为建筑垃圾破碎生产线设置1台破碎机、2台筛分机，并为破碎和筛分装置配备1套袋式除尘器，破碎机和筛分机在封闭车间内进行二次密闭并设置集气罩，建筑垃圾在破碎和筛分过程中会产生大量粉尘，粉尘经配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。集气罩未收集到的粉尘经车间沉降后最终以无组织的形式排放。

项目破碎、筛分生产车间的主要出尘点在破碎机、振动筛的进出料口。本项目建筑垃圾进入破碎系统采用喷雾抑尘湿法作业。参考美国国家环境保护局空气污染物排放系数手册表11.19.2中关于石料破碎作业的排放系数并类比同类项项目，将项目破碎过程中的粉尘产生量按0.005kg/吨-原料计，将筛分过程中的粉尘产生量按0.01kg/吨-原料计。破碎机和筛分机位于密闭车间内并进行二次封闭，集气效率按照95%计，则破碎和筛分有组织粉尘产生量为418t/a。经计算，本项目预制板生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为8708mg/m3、174kg/h、418t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为17.4mg/m3、0.348kg/h、0.836t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。破碎和筛分过程中未收集粉尘约占5%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为24.6t/a，10.25kg/h。由于本项目在密闭车间内二次封闭，并设有喷干雾抑尘装置，因此95%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约5%排放于厂房外，排放量约1.23t/a，0.51kg/h。本项目建筑垃圾加工线破碎筛分工段粉尘产排情况见表24。

表24    项目建筑垃圾破碎生产线破碎筛分废气产排情况表

| 污染源 |  | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 上料搅拌 | 有组织粉尘 | 2400h | 4800 | 8708 | 418 | 17.4 | 0.836 |
|  | 无组织粉尘 |  | / | 24.6t/a，10.25kg/h |  | 1.23t/a，0.51kg/h |  |

（5）骨料装卸产生的扬尘

本项目砂石在密闭生产车间内装卸与储存，由于密闭骨料仓库可以对风进行阻隔，因此储存过程中无粉尘产生。砂石骨料暂存区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸每吨砂石骨料粉尘产生量为0.012kg，本项目砂石装卸过程中开启洒水喷头，因此本项目拟对以上数据进行修正（粉尘产生量按照正常产生量的50%计），修正后砂石装卸每吨砂石骨料粉尘产生量为0.006kg。本项目砂子用量为2500t/a，骨料装卸年工作时间约600h，则项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为0.015t/a，0.025kg/h。由于本项目在密闭车间内进行装卸，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的20%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.0003t/a，0.005kg/h。

（6）原料输送产生的粉尘

本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入粉料仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌机，无组织粉尘产生。项目砂子和石子输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在原料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小，本评价不再考虑。

（7）运输车辆动力起尘

本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：

 

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目运输车辆约每年进出厂区2100辆·次。项目车辆在厂区内平均行驶距离约为20m，空车重约10t，重载车平均重约40t，以速度10km/h行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表25。

表25    不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆）

| 路况 车况 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 0.107 | 0.176 | 0.235 | 0.289 | 0.340 |
| 重车 | 0.346 | 0.570 | 0.764 | 0.939 | 1.103 |
| 合计 | 0.453 | 0.746 | 0.999 | 1.228 | 1.443 |

根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，基于这种情况，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.09t/a。

（二）废水

（1）生产废水

项目搅拌添加需加水6.78m3/d、2034m3/a，生产过程中添加的水进入产品后自然蒸发，无废水产生。骨料区喷淋用水量约为2.02m3/d、606m3/a，该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，无废水产生。道路洒水用水量1m3/d、300m3/a，道路洒水用水全部损耗，无废水产生。

（2）运输车辆清洗废水

项目运输车辆冲洗用水量约3.5m3/d，1050m3/a，废水产生量2.8m3/d、840m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。

（3）生活废水

项目区约有职工10人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入旱厕后由周边农民拉走堆肥，不外排。

（三）噪声

本项目噪声主要为破碎机、筛分机、搅拌机、传送装置、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为75~100dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表26。

表26    项目主要设备噪声源

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 数量 | 噪声源强（dB(A)） | 噪声治理措施 | 生产装置区外1m处噪声源强（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 破碎机 | 生产车间 | 1台 | 90-100 | 基础减振，厂房隔声 | 60 |
|  | 搅拌机 |  | 2台 | 80-90 |  | 60 |
|  | 筛分机 |  | 2台 | 85-90 |  | 65 |
|  | 传送装置 |  | 7台 | 75-90 |  | 60 |
|  | 除尘风机 |  | 3台 | 75-85 |  | 60 |

（四）固废

- 项目固废主要为袋式除尘器产生的除尘固废、皮带收料装置收集的骨料、破碎和切割产生废钢筋、不合格产品、车辆清洗沉淀池沉渣，此外职工生活还会产生生活垃圾。

- 除尘器收集的粉尘：水泥仓除尘器粉尘和各生产线原料上料及搅拌，以及破碎和筛分除尘器收集粉尘合计约410t/a。收集后均回用于生产。

- 皮带收料装置收集的骨料：本项目皮带收料装置收集的散落骨料量约为3t/a，该部分固废收集后回用于生产，不外排。

- 破碎和切割产生的废钢筋：项目破碎产生的废钢筋按建筑垃圾的1%计，则破碎过程产生废钢筋量为300t/a，预制板生产线切割产生的废钢筋头按照钢筋用量的1%计，则其产生量约0.2t/a，集中收集后外售。

- 不合格湿坯：本项目生产过程中不合格湿坯产生量约150t/a，收集后可作为生产原料投入搅拌机，回用于生产，不外排。

- 不合格干坯：本项目不合格干坯主要在养护过程中产生，产生量约30t/a，经收集后外售综合利用。

- 沉淀池沉渣：本项目车辆冲洗沉淀池在正常运行过程中会产沉渣，产生量约1.5t/a，收集后可作为生产原料回用于生产，不外排。

- 生活垃圾：项目营运后职工定员10人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量5kg/d，1.5t/a。生活垃圾经企业收集后，定期送当地生活垃圾中转站。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表27。

- 表27    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袋式除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 410t/a | 回用于生产 |
| 皮带收料装置 | 骨料 | 一般固废 | 3t/a | 回用于生产 |
| 建筑垃圾破碎和钢筋切割 | 废钢筋头 | 一般固废 | 300.2t/a | 外售综合利用 |
| 成型 | 不合格湿坯 | 一般固废 | 150t/a | 回用于生产 |
| 养护 | 不合格干坯 | 一般固废 | 30t/a | 外售综合利用 |
| 运输车辆冲洗沉淀池 | 沉渣 | 一般固废 | 1.5t/a | 回用于生产 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.5t/a | 环卫部门定期清运 |

（五）改扩建后全厂污染物“三笔账”计算

- 表28  改扩建后全厂污染物“三笔帐”一览表

| 内容 类型 | 种类 | 污染物 | 现有工程排放量① | “以新带老”削减量 | 本次工程 排放量 | 改扩建后全厂总排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 混合 废水 | 水量（m3/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 上料搅拌 | 颗粒物（t/a） | 0.085 | 0 | 0.018 | 0.103 | +0.018 |
|  | 水泥仓 | 颗粒物（t/a） | 0.049 | 0 | 0.012 | 0.061 | +0.012 |
|  | 破碎筛分 | 颗粒物（t/a） | / | / | 0.836 | 0.836 | +0.836 |
| 固废 | 收集粉尘（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格产品（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 沉淀池泥渣（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 名称 类型 项目施工期主要污染物产生及预计排放情况 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场内施工 | 扬 尘 | 1.638t | 0.491t |
|  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量CO、NOx | 排放情况与产生情况一样 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 0.4m3/d | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 |
|  | 场内施工 | 施工废水 | 少量 | 用于增湿场地 |
| 固 体 废 物 | 各施工阶段 | 建筑垃圾 | 5t | 送往环卫部门指定的堆放点 |
|  |  | 废弃土方 | 40m3 | 全部用于厂区土地平整 |
|  |  | 生活垃圾 | 5kg/d | 送生活垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 各类施工 机械 | 噪 声 | 各阶段：80~95 dB（A） | 厂界满足GB12523-2011限值要求 |
| 主要生态影响： 项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。 项目区外生态影响：施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响。 |  |  |  |  |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥仓 | 废气量 |  | 131万m3/a | 131万m3/a |
|  |  | 粉尘 |  | 4552mg/m3、6.0t/a | 9.1mg/m3、0.012t/a |
|  | 水稳碎石生产线上料搅拌 | 有组织 | 废气量 | 390万m3/a | 390万m3/a |
|  |  |  | 粉尘 | 4026mg/m3、7.36t/a | 8.05mg/m3、0.00147t/a |
|  |  | 无组织粉尘 |  | 0.0825t/a、0.0344kg/h | 0.0165t/a、0.0069kg/h |
|  | 预制板生产线上料搅拌 | 有组织 | 废气量 | 65万m3/a | 65万m3/a |
|  |  |  | 粉尘 | 4175mg/m3、8.49t/a | 8.35mg/m3、0.017t/a |
|  |  | 无组织粉尘 |  | 0.0225t/a，0.0094kg/h | 0.0047t/a，0.0018kg/h |
|  | 建筑垃圾破碎筛分 | 有组织 | 废气量 | 4800万m3/a | 4800万m3/a |
|  |  |  | 粉尘 | 8708mg/m3、418t/a | 17.4mg/m3、0.836t/a |
|  |  | 无组织粉尘 |  | 24.6t/a，10.25kg/h | 1.23t/a，0.51kg/h |
|  | 骨料装卸 | 无组织粉尘 |  | 0.015t/a，0.025kg/h | 0.0003t/a，0.005kg/h |
|  | 车辆输送 | 扬尘 |  | 0.09t/a | 0.09t/a |
| 水污染物 | 车辆清洗 | 废水量 |  | 2.8m3/d、840m3/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS |  | 1000mg/m3、0.84t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | 0.4m3/d、120m3/a | 进入旱厕后由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  |  | COD |  | 300mg/L、0.036t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L、0.004t/a |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 |  | 410t/a | 0 |
|  | 皮带收料装置 | 骨料 |  | 3t/a | 0 |
|  | 破碎和切割 | 废钢筋头 |  | 300.2t/a | 0 |
|  | 成型 | 不合格湿坯 |  | 150t/a | 0 |
|  | 养护区 | 不合格干坯 |  | 30t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗 沉淀池 | 沉渣 |  | 1.5t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 |  | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为破碎机、筛分机、搅拌机、传送装置、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为75~100dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求。 |  |  |  |  |

主要生态环境影响:

无

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

1、施工废气环境影响分析

本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械燃油废气。

①扬尘

地面的开挖过程中，水泥、砂子和砖等建筑材料在装卸、堆放过程中极易产生扬尘，施工过程也会产生粉尘，对周围环境空气质量产生一定影响。

根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为5600m2，施工扬尘产生量约为1.638t，采取易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右，排放量约为0.491t。施工扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内。

根据平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知，本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响。

1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）；

2）严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。

② 燃油废气

挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

由于本项目施工量不大，施工期较短，施工扬尘对项目周围环境空气影响不大。

2、施工废水环境影响分析

（1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员10人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，生活污水排放系数取0.8，生活污水产生量为0.4m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。

（2）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。经施工场地设置的简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地，不得随便外排。

3、施工噪声环境影响分析

施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声，主要噪声源强见表28所示，几种噪声源的噪声级范围是80-95dB(A)。

表29   项目施工期主要噪声源特征

| 设备名称 | 噪声级（dB） |  | 施工声源性质 | 发生机理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 90～95 |  | 间歇性 | 机械运转 |
| 推土机 | 90～94 |  | 间歇性 | 机械运转 |
| 装载机 | 90～95 |  | 间歇性 | 机械运转 |
| 运输车辆 | 80～85 | 间歇性 |  | 机械运转 |

施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表30。

表30    主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB(A)

| 声源名称 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 推土机 | 94 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 58.4 | 55.9 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 44.5 |
| 装载机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 运输车辆 | 85 | 67.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |
| 贡献叠 加值 | - | 79.7 | 73.6 | 70.1 | 67.6 | 64.0 | 61.5 | 59.6 | 56.1 | 53.6 | 50.1 |
| 标准值 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜：70/55 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表30可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目项目东侧的泥河张村，距厂界最近距离为15m，本项目夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，同时通过合理布置高噪设备作业位置，项目施工期对周边环境影响不大。

施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期噪声影响持续时间短暂，一旦施工活动结束，施工噪声对周边环境的影响将随之消失。

- 4、施工固体废物环境影响分析

项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建设工程建筑垃圾等。

（1）生活垃圾：项目预计施工人员10人，施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为5kg/d，施工单位集中收集后送入附近垃圾桶内，由市政环卫人员统一清运处理，禁止生活垃圾就地填埋。

（2）建设工程建筑垃圾：主要指建筑主体施工产生的建筑垃圾及基础施工产生的废弃土方等。

①建筑主体施工产生的建筑垃圾：按每平方米0.001t垃圾量计，项目总建筑面积5600m2，则产生的建筑垃圾为5t。主要是一些包装袋、包装箱、废钢铁、废水泥等。首先对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往环卫部门指定的堆放点。

②废弃土方：本项目区地势较为平整，无地下建筑，土方开挖量不大。项目总建筑面积5600m2，均为单层，土方开挖量约40m3，由于项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

- 5、水土流失影响分析

项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。

- （1）建筑物区

水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。

防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。

- （2）施工场区

因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。

- （3）临时渣场

水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。

防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

（1）粉尘产排情况

项目废气主要为水泥入仓过程中产生的粉尘；水稳碎石生产线原料上料及搅拌产生的粉尘；预制板生产线原料上料及搅拌产生的粉尘；建筑垃圾加工生产线破碎筛分产生的粉尘；砂石装卸产生的扬尘；原料输送产生的粉尘；运输车辆动力起尘。

- 水泥入仓过程中产生的粉尘

本项目水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。项目水泥入仓过程中产生的废气量为131万m3/a、粉尘产生量6.0t/a，根据建设单位提供资料，本项目水泥入仓年工作时间为600h。经计算本项目粉料入库过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4552mg/m3、10kg/h、6.0t/a。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为9.1mg/m3、0.02kg/h、0.012t/a。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

- 水稳碎石生产线原料上料及搅拌产生的粉尘

本项目拟为水稳碎石生产线设置1台配料机、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。砂石骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目水稳碎石生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4026mg/m3、3.07kg/h、7.36t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为8.05mg/m3、0.006kg/h、0.0147t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.08255t/a，0.0344kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.0165t/a，0.0069kg/h。

- 预制板生产线原料上料及搅拌产生的粉尘

本项目拟为预制板生产线设置1台配料机、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。砂子输送采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目预制板生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4175mg/m3、3.54kg/h、8.49t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为8.35mg/m3、0.0072kg/h、0.017t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.0225t/a，0.0094kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.0047t/a，0.0018kg/h。

- 建筑垃圾破碎筛分粉尘

本项目拟为建筑垃圾破碎生产线设置1台破碎机、2台筛分机，并为破碎和筛分装置配备1套袋式除尘器，破碎机和筛分机在封闭车间内进行二次密闭并设置集气罩，建筑垃圾在破碎和筛分过程中会产生大量粉尘，粉尘经配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目预制板生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为8708mg/m3、174kg/h、418t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为17.4mg/m3、0.348kg/h、0.836t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。破碎和筛分过程中未收集粉尘约占5%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为24.6t/a，10.25kg/h。由于本项目在密闭车间内二次封闭，并设有喷干雾抑尘装置，因此95%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约5%排放于厂房外，排放量约1.23t/a，0.51kg/h。

⑤骨料装卸产生的扬尘

本项目砂石在密闭生产车间内装卸与储存，由于密闭骨料仓库可以对风进行阻隔，因此储存过程中无粉尘产生。砂石骨料暂存区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为0.015t/a，0.025kg/h。由于本项目在密闭车间内进行装卸，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的20%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.0003t/a，0.005kg/h。

⑥原料输送产生的粉尘

本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入粉料仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌机，无组织粉尘产生。项目砂子和石子输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在原料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小，本评价不再考虑。

⑦运输车辆动力起尘

建设单位拟将厂区道路地面全硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，经采取以上措施后汽车动力起尘量为0.09t/a。

本项目大气污染物点源排放参数一览表见表31，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表32。

表31    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 粉料入仓 | 水稳碎石上料搅拌 | 预制板上料搅拌 | 建筑垃圾破碎筛分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 烟气温度℃ |  | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 年排放小时数h |  | 600 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 排放工况 |  | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.02 | 0.006 | 0.0072 | 0.348 |

表32    本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 10m | - 25m | - 20m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.6137kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目主要排放的污染物为颗粒物，本项目水泥入仓、各生产线上料及搅拌和破碎筛分产生的粉尘经袋式除尘器处理后排放，排放的主要污染物为TSP；本项目无组织排放单元生产车间排放的污染物主要为TSP。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。

本项目评价因子和评价标准表见表33。

表33    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表34。

表34    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表35、表36。

表35    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 粉料仓仓顶除尘器排气口 |  | 水稳碎石生产线上料及搅拌装置除尘器排气筒 |  | 预制板生产线上料及搅拌装置除尘器排气筒 |  | 建筑垃圾破碎筛分装置除尘器排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  | TSP |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 1.001×10-11 | 0.00 | 1.68×10-12 | 0.00 | 1.01×10-11 | 0.00 | 1.1×10-6 | 0.00 |
| 100 | 0.05656 | 0.01 | 0.343145 | 0.06 | 0.408136 | 0.05 | 10.5437 | 1.17 |
| 200 | 0.06999 | 0.02 | 0.42449 | 0.11 | 0.505308 | 0.06 | 13.0437 | 1.45 |
| 300 | 0.07413 | 0.02 | 0.4488 | 0.11 | 0.534412 | 0.06 | 13.7901 | 1.53 |
| 400 | 0.07147 | 0.02 | 0.43571 | 0.11 | 0.513468 | 0.06 | 13.3885 | 1.49 |
| 500 | 0.06511 | 0.01 | 0.435325 | 0.11 | 0.48144 | 0.05 | 13.3765 | 1.49 |
| 600 | 0.07581 | 0.02 | 0.51106 | 0.11 | 0.521764 | 0.06 | 15.7034 | 1.74 |
| 700 | 0.08271 | 0.02 | 0.53966 | 0.11 | 0.596428 | 0.07 | 16.1127 | 1.79 |
| 742 | 0.08450 | 0.02 | 0.54186 | 0.11 | 0.631652 | 0.07 | 16.1287 | 1.80 |
| 800 | 0.08455 | 0.02 | 0.53845 | 0.11 | 0.63175 | 0.07 | 16.5449 | 1.84 |
| 886 | 0.08381 | 0.02 | 0.53024 | 0.11 | 0.63954 | 0.07 | 16.6185 | 1.84 |
| 900 | 0.08326 | 0.02 | 0.52052 | 0.11 | 0.639336 | 0.07 | 16.64988 | 1.85 |
| 1000 | 0.08021 | 0.02 | 0.49423 | 0.11 | 0.62934 | 0.07 | 16.5451 | 1.84 |
| 1100 | 0.08027 | 0.02 | 0.47432 | 0.11 | 0.604112 | 0.07 | 15.99416 | 1.78 |
| 1200 | 0.08117 | 0.02 | 0.4774 | 0.11 | 0.609212 | 0.07 | 15.18634 | 1.69 |
| 1300 | 0.08098 | 0.02 | 0.47443 | 0.11 | 0.61744 | 0.07 | 14.57456 | 1.62 |
| 1400 | 0.08002 | 0.02 | 0.46728 | 0.11 | 0.618392 | 0.07 | 14.6692 | 1.63 |
| 1500 | 0.07853 | 0.02 | 0.457215 | 0.11 | 0.61404 | 0.07 | 14.57794 | 1.62 |
| 1600 | 0.07668 | 0.02 | 0.44528 | 0.11 | 0.605744 | 0.07 | 14.35824 | 1.60 |
| 1700 | 0.07459 | 0.02 | 0.43219 | 0.11 | 0.594592 | 0.07 | 14.04897 | 1.56 |
| 1800 | 0.07237 | 0.02 | 0.418495 | 0.11 | 0.581604 | 0.07 | 13.68224 | 1.52 |
| 1900 | 0.07009 | 0.02 | 0.404525 | 0.11 | 0.567256 | 0.06 | 13.28002 | 1.48 |
| 2000 | 0.06778 | 0.02 | 0.39061 | 0.11 | 0.552092 | 0.06 | 12.85921 | 1.43 |
| 2100 | 0.06541 | 0.01 | 0.376475 | 0.11 | 0.5355 | 0.06 | 12.42995 | 1.38 |
| 2200 | 0.06313 | 0.01 | 0.362945 | 0.06 | 0.51918 | 0.06 | 12.00238 | 1.33 |
| 2300 | 0.06093 | 0.01 | 0.349965 | 0.06 | 0.5032 | 0.06 | 11.56805 | 1.29 |
| 2400 | 0.05883 | 0.01 | 0.337535 | 0.06 | 0.487696 | 0.05 | 11.15231 | 1.24 |
| 2500 | 0.05682 | 0.01 | 0.325765 | 0.06 | 0.472736 | 0.05 | 10.75347 | 1.19 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.08455 | 0.02 | 0.54186 | 0.11 | 0.63954 | 0.14 | 16.64988 | 1.85 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离 | 800m |  | 742m |  | 886m |  | 900m |  |

表36    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 无组织废气 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 8.14 | 0.90 |
| 100 | 15.82 | 1.76 |
| 200 | 21.72 | 2.41 |
| 300 | 22.56 | 2.51 |
| 400 | 22.66 | 2.52 |
| 449 | 22.92 | 2.55 |
| 500 | 22.7 | 2.52 |
| 600 | 21.56 | 2.40 |
| 700 | 20.08 | 2.23 |
| 800 | 18.628 | 2.07 |
| 900 | 17.282 | 1.92 |
| 1000 | 16.046 | 1.78 |
| 1100 | 14.942 | 1.66 |
| 1200 | 13.926 | 1.55 |
| 1300 | 12.978 | 1.44 |
| 1400 | 12.102 | 1.34 |
| 1500 | 11.296 | 1.26 |
| 1600 | 10.56 | 1.17 |
| 1700 | 9.886 | 1.10 |
| 1800 | 9.27 | 1.03 |
| 1900 | 8.708 | 0.97 |
| 2000 | 8.202 | 0.91 |
| 2100 | 7.752 | 0.86 |
| 2200 | 7.348 | 0.82 |
| 2300 | 6.972 | 0.77 |
| 2400 | 6.628 | 0.74 |
| 2500 | 6.31 | 0.70 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 22.92 | 2.55 |
| D10%最远距离/m | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离 | 449m |  |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表37。

表37    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表38。

表38    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉料仓仓顶除尘器排气口 | TSP | 0.08455 | 0.02 | 三级 |
| 水稳碎石上料及搅拌装置除尘器排气筒 | TSP | 0.54186 | 0.11 | 三级 |
| 预制板上料及搅拌装置除尘器排气筒 | TSP | 0.63954 | 0.14 | 三级 |
| 建筑垃圾破碎筛分装置除尘器排气筒 | TSP | 16.64988 | 1.85 | 二级 |
| 生产车间无组织废气 | TSP | 22.9 | 2.55 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价范围为：以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围；当最远距离超过25km时，确定评价范围为半径25km的圆形区域，或边长50km矩形区域。评价范围的直径或边长一般不应小于5km。因为本项目为二级评价，且不存在D10%，因此不需要设置评价范围。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的预测模式，确定本次评价等级为二级，不作进一步预测，直接以估算模式的计算结果作为预测和分析依据。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表32可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.011mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)，企业边界颗粒物大气污染物浓度限值0.5mg/m3，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表39。

表39    无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 车间 | 粉尘 | - 0.52 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 10.4 | 50 |

由表39可知，本项目生产车间需设置50m的卫生防护距离，其中北厂界45m，南厂界0m，东厂界0m，西厂界45m。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东侧的泥河张村，距厂界最近距离为15m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图8。

图8    项目卫生防护距离图

1.4 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表40    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉料仓仓顶顶除尘器排口 | 颗粒物 | 9.1 | 0.02 | 0.012 |
| 2 | 水稳碎石生产线上料及搅拌装置除尘器排气筒 | 颗粒物 | 8.05 | 0.006 | 0.00147 |
| 3 | 预制板生产线上料及搅拌装置除尘器排气筒 | 颗粒物 | 8.35 | 0.0072 | 0.017 |
| 4 | 建筑垃圾生产线破碎筛分装置除尘器排气筒 | 颗粒物 | 17.4 | 0.348 | 0.836 |
| 排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.86647 |

- 无组织排放量核算

表41    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间无组织废气 | 骨料装卸，上料，车辆运输 | 颗粒物 | 建设密闭生产车间，建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，建筑垃圾和砂石骨料进入密闭生产车间内储存，建筑垃圾和砂石骨料暂存区顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋；厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫 厂区进出口配备高压清洗装置 | 1.3415 |

- 项目大气污染物年排放量核算

表42    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.20797 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表43、表44。

表43    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥仓仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3） |
| 水稳碎石生产线上料及搅拌装置除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |
| 预制板生产线上料及搅拌装置除尘器排气筒 | 颗粒物 |  | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3） |
| 建筑垃圾生产线破碎筛分装置除尘器排气筒 | 颗粒物 |  | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3） |

表44    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准要求 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0229mg/m3，最大占标率为2.55%，出现在下风向449m，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物2.20797t/a，其中有组织污染物排放量为颗粒物0.86647t/a，无组织排放量为1.3415t/a。

2、水环境影响分析

本项目搅拌添加用水进入产品，不外排；砂石骨料喷淋用水喷淋在原料表面，蒸发损耗，不外排；车辆清洗废水经沉淀后回用，不外排；道路洒水用水全部损耗，不外排。因此本项目废水为职工办公生活废水，废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入旱厕后由周边农民拉走堆肥，不外排。综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为破碎机、筛分机、搅拌机、传送装置、除尘风机等运行产生的噪声。噪声声级值为75~100dB(A)。以上设备全部置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表45。

表45   主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 破碎机 | 50 | 40 | 15 | 10 |
| 搅拌机 | 45 | 50 | 20 | 20 |
| 筛分机 | 45 | 50 | 18 | 20 |
| 传送装置 | 55 | 55 | 10 | 10 |
| 除尘风机 | 50 | 56 | 15 | 5 |

为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T  —预测计算的时间段，s；

ti  — i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）衰减计算

无指向性点声源几何发散衰减基本公式：

LAr=LAr0−20lgr/r0

式中：

LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，dB(A)；

LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)；

r0—参照点到声源的距离，（m）；

r—预测点到声源的距离，（m）。

本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界处的噪声预测值见表46。

表46    项目厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 噪声预测点 |  | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 54.6 | 28.41 | 54.7 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 54.7 | 27.79 | 54.8 |  | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 52.3 | 41.26 | 52.9 |  | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 53.4 | 45.91 | 54.6 | 昼间70 | 达标 |

由表46可知，经采取基础减振、隔声等措施并经距离衰减后，项目东、南、北、西厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、固体废物影响分析

项目固废主要为袋式除尘器产生的除尘固废、皮带收料装置收集的骨料、破碎和切割产生废钢筋头、不合格产品、车辆清洗沉淀池沉渣，此外职工生活还会产生生活垃圾。

除尘器收集的粉尘收集后均回用于生产，皮带收料装置收集的散落骨料收集后均回用于生产，破碎和切割产生废钢筋头外售综合利用，不合格湿坯均回用于生产，不合格干坯集中收集后外售，沉淀池沉渣收集后回用于生产，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 综上，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

5、选址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《龚店乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，面积约8亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合龚店乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县龚店乡泥河张村村民委员会出具的证明文件，叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

综上所述，本项目用地性质为建设用地，符合用地符合叶县龚店乡土地利用总体规划（2010-2020年），龚店乡泥河张村支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目地势平坦，交通便利，供水、排水、供电等基础设施条件良好。

综上，本项目选址可行。

6、总量控制

本项目废气主要为颗粒物，无SO2和NOX产生和排放；废水主要为车辆冲洗废水以及职工办公生活废水。车辆冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。职工办公生活废水进入旱厕后由周边农民拉走堆肥，不外排。因此本项目不需设置总量控制指标。

7、环保投资

本项目总投资500万元，其中环保投资45.52万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的9.1%，详见表47。

表47    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治措施 | 5 | 建设围挡，易扬尘物料盖布、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、渣土车辆密闭运输、持续洒水 |
|  | 废水防治措施 |  | 旱厕、简易沉淀池 |
|  | 噪声防治措施 |  | 夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，合理布置高噪设备作业位置 |
|  | 固体废物处置措施 |  | 建筑垃圾和生活垃圾及时清运 |
| 营运期 | 废气防治措施 | 10 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及建筑垃圾、砂石等骨料均置于密闭生产车间内 |
|  |  | 3 | 建筑垃圾、砂石骨料暂存区顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生，生产车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |
|  |  | 5 | 水稳碎石生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |
|  |  | 5.5 | 预制板生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |
|  |  | 5 | 建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，并在破碎机和筛分机上方设置集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |
|  |  | 1 | 2个水泥仓分别安装仓顶袋式除尘器 |
|  |  | 0.52 | 砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |
|  |  | 5.5 | 厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫 |
|  |  | / | 厂区进出口配备高压清洗装置 |
|  |  | / | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |
|  | 废水治理措施 | / | 旱厕 |
|  |  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3 |
|  | 固体废物处置措施 | / | 垃圾收集箱若干 |
|  | 噪声防治措施 | 5 | 高噪声设备做基础减振、隔声、吸声等措施 |
| 合 计 |  | 45.52 | 占总投资9.1% |

8、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表48。

表48    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容与执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 建设密闭生产车间，生产装置、水泥原料仓（密闭）及砂石等骨料均置于密闭生产车间内 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准要求 |
|  |  | 建筑垃圾、砂石骨料暂存区顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生，生产车间通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |  |
|  |  | 水稳碎石生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  |
|  |  | 预制板生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  |
|  |  | 建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，并在破碎机和筛分机上方设置集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  |
|  |  | 2个水泥仓分别安装仓顶袋式除尘器，排口高度不低于15m |  |
|  |  | 砂石输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |  |
|  |  | 厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫 |  |
|  |  | 厂区进出口配备高压清洗装置 |  |
|  |  | 原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |  |
| 2 | 废水治理 | 旱厕 | 生活废水进入旱厕由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池 | 5m3，车辆清洗废水回用，不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 是否设置，满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |

| 类型 项目施工期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 名称 |  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  | 场内施工 |  | 扬 尘 |  | 场内措施：建设围挡，易扬尘物料盖布、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、渣土车辆密闭运输、持续洒水，严格落实施工工地“六个百分之百” |  | 可最大限度地减轻运输扬尘量和场内施工扬尘量 |  |  |
|  |  | 施工机械 |  | 燃油废气 |  | 少量CO、NOx |  | 对环境影响不大 |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 施工人员生活 |  | 生活污水 |  | 其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田 |  | 不外排 |  |  |
|  |  | 场内施工 |  | 施工废水 |  | 经简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地 |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 |  | 各施工 阶 段 |  | 建筑 垃圾 |  | 建筑垃圾送往环卫部门指定堆放点 |  | 处置率100% |  |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 |  | 施工人员生活垃圾集中存放在临时垃圾箱内，由专人定时送生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |
| 噪 声 |  | 各类施工 机 械 |  | 噪 声 |  | 经过采取相应的控制措施及距离衰减后均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。本评价要求施工单位禁止夜间施工，进一步降低施工期对周围环境的噪声影响。 |  | 场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可在一定程度上减轻对周围声环境的影响 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工产生的建筑垃圾应作到及时清运，加强施工期的管理，以减少水土流失对周围生态环境带来的危害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 |  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
|  | 大气污染物 |  | 水稳碎石生产线上料搅拌 |  | 粉尘 |  | 水稳碎石生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准要求 |  |
|  |  |  | 预制板生产线上料搅拌 |  | 粉尘 |  | 预制板生产线安装骨料配料上料装置，上料斗安装集气罩，集气罩除正面上料口外顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；并为以上工序各配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑垃圾破碎筛分 |  | 粉尘 |  | 建筑垃圾破碎生产线破碎机和筛分机在密闭车间内进行二次封闭，并在破碎机和筛分机上方设置集气罩，配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥仓 |  | 粉尘 |  | 安装罐顶袋式除尘器 |  |  |  |
|  |  |  | 原料储存与生产 |  | 粉尘 |  | 砂石等骨料储存于密闭骨料仓库内，生产装置均置于密闭生产车间内，不露天生产，骨料仓库顶部设置喷淋设施，加强砂石等骨料的喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生，骨料仓库通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |  |  |  |
|  |  |  | 骨料输送 |  | 粉尘 |  | 输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置 |  |  |  |
|  |  |  | 车辆运输 |  | 扬尘 |  | 厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输 |  |  |  |
|  | 水污染物 |  | 车辆清洗废水 |  | SS |  | 沉淀池 |  | 沉淀后回用，不外排 |  |
|  |  |  | 办公生活 污水 |  | COD、氨氮 |  | 旱厕 |  | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |  |
|  | 固体废物 |  | 除尘器 |  | 粉尘 |  | 回用于生产 |  | 不外排 |  |
|  |  |  | 皮带收料装置 |  | 骨料 |  | 回用于生产 |  |  |  |
|  |  |  | 分拣和切割钢筋 |  | 废钢筋头 |  | 外售综合利用 |  |  |  |
|  |  |  | 成型 |  | 不合格干坯 |  | 回用于生产 |  |  |  |
|  |  |  | 车辆冲洗 沉淀池 |  | 沉渣 |  | 回用于生产 |  |  |  |
|  |  |  | 养护 |  | 不合格干坯 |  | 外售综合利用 |  |  |  |
|  |  |  | 办公生活 |  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门定期清运 |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要为破碎机、搅拌机、筛分机、传送装置、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为75~100dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，北厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余三侧厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目，项目占地面积5900m2，其中建筑面积5600m2，生产车间一栋5000m2，办公用房600m2及配套的水电道路等基础设施。主要设备：破碎机、振动筛、传送带、搅拌机、铲车等设备。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

（2）产业政策相符性分析

本目属于鼓励类“十二、建材”中的“11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策。本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410422-42-03-045224。

（3）厂址可行性分析

根据叶县自然资源局出具的证明文件，经查《龚店乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，面积约8亩宗地（附宗地位置图，面积以实际测量为准），现状为建设用地，符合龚店乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县龚店乡泥河张村村民委员会出具的证明文件，叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目位于平顶山市叶县龚店乡泥河张村西地公路南侧，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

综上所述，本项目用地性质为建设用地，符合用地符合叶县龚店乡土地利用总体规划（2010-2020年），龚店乡泥河张村支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目地势平坦，交通便利，供水、排水、供电等基础设施条件良好。本项目选址可行。

（4）项目施工期对环境的影响与防治措施

①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和机动车尾气。扬尘产生量约为1.638t，采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少扬尘产生70%左右，排放量约为0.491t；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。

②废水：生活污水产生量约为0.4m3/d，其中盥洗水泼洒抑尘、粪污入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于施工中或浸湿施工场地，不外排。

③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。经采取评价建议的降噪措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾约5kg/d，集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾约4t，集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；土方开挖量约40m3，由于项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。

（5）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：项目废气主要为水泥入仓过程中产生的粉尘；水稳碎石生产线原料上料及搅拌产生的粉尘；预制板生产线原料上料及搅拌产生的粉尘；建筑垃圾加工生产线破碎筛分产生的粉尘；砂石装卸产生的扬尘；原料输送产生的粉尘；运输车辆动力起尘。

本项目水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自仓顶自带的袋式除尘器净化处理后由仓顶排放。项目水泥入仓过程中产生的废气量为131万m3/a、粉尘产生量6.0t/a，根据建设单位提供资料，本项目水泥入仓年工作时间为600h。经计算本项目粉料入库过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4552mg/m3、10kg/h、6.0t/a。仓顶袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为9.1mg/m3、0.02kg/h、0.012t/a。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

本项目拟为水稳碎石生产线设置1台配料机、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。砂石骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目水稳碎石生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4026mg/m3、3.07kg/h、7.36t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为8.05mg/m3、0.006kg/h、0.0147t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.08255t/a，0.0344kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.0165t/a，0.0069kg/h。

本项目拟为预制板生产线设置1台配料机、1台搅拌机，并为上料和搅拌装置配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口），搅拌装置全密闭。砂子输送采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以螺旋输送机供料，项目物料输送方式均密闭。骨料在上料和搅拌过程中会产生大量粉尘，粉尘经上料搅拌工序配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目预制板生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为4175mg/m3、3.54kg/h、8.49t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为8.35mg/m3、0.0072kg/h、0.017t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。上料过程中未收集粉尘约占15%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为0.0225t/a，0.0094kg/h。由于本项目在密闭车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约20%排放于厂房外，排放量约0.0047t/a，0.0018kg/h。

本项目拟为建筑垃圾破碎生产线设置1台破碎机、2台筛分机，并为破碎和筛分装置配备1套袋式除尘器，破碎机和筛分机在封闭车间内进行二次密闭并设置集气罩，建筑垃圾在破碎和筛分过程中会产生大量粉尘，粉尘经配备的袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。经计算，本项目预制板生产线上料和搅拌过程中粉尘产生浓度和产生量分别为8708mg/m3、174kg/h、418t/a。袋式除尘器设计除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为17.4mg/m3、0.348kg/h、0.836t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。破碎和筛分过程中未收集粉尘约占5%，则上料过程中无组织粉尘产生量约为24.6t/a，10.25kg/h。由于本项目在密闭车间内二次封闭，并设有喷干雾抑尘装置，因此95%的无组织粉尘将会沉降在厂房内，约5%排放于厂房外，排放量约1.23t/a，0.51kg/h。

本项目砂石在密闭生产车间内装卸与储存，由于密闭骨料仓库可以对风进行阻隔，因此储存过程中无粉尘产生。砂石骨料暂存区配备有洒水喷头，装卸过程中开启喷头，以减少装卸粉尘的产生。项目砂石骨料装卸粉尘产生量约为0.015t/a，0.025kg/h。由于本项目在密闭车间内进行装卸，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的20%计，则本项目砂石装卸粉尘最终排放量约0.0003t/a，0.005kg/h。

本项目水泥被运送至厂区内后由罐车自带的空压机通过管道打入粉料仓中，上料通过螺旋给料机密闭输送至搅拌机，无组织粉尘产生。项目砂子和石子输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在原料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小，本评价不再考虑。

建设单位拟将厂区道路地面全硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；对厂区道路定期洒水清扫，厂区进出口配备高压清洗装置，原料货运车辆全部租用符合环保要求（国Ⅴ或LNG）的密闭车辆运输，经采取以上措施后汽车动力起尘量为0.09t/a。

经计算，本项目无组织排放单元不需设置大气环境防护距离，因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：项目搅拌添加用水进入产品，不外排；砂石骨料喷淋用水喷淋在原料表面，蒸发损耗，不外排；车辆清洗废水经沉淀后回用，不外排；道路洒水用水全部损耗，不外排。因此本项目废水为职工办公生活废水，进入旱厕后由周边农民拉走堆肥，不外排。综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：项目噪声主要为破碎机、搅拌机、筛分机、传送装置、除尘风机等运行产生的噪声，噪声声级值为75~100dB(A)，经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，北厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余三侧厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：项目固废主要为袋式除尘器产生的除尘固废、皮带收料装置收集的骨料、分拣和切割产生废钢筋头、不合格产品、设备和车辆清洗沉淀池沉渣及职工生活垃圾。

除尘器收集的粉尘收集后均回用于生产，皮带收料装置收集的散落骨料收集后均回用于生产，分拣和切割产生废钢筋头外售综合利用，不合格湿坯均回用于生产，不合格干坯集中收集后外售，沉淀池沉渣收集后回用于生产，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

（5）本项目环保投资约45.52万元，占总投资的9.1%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）项目建成后应服从各级环境监察部门监管。

本项目废水不外排，无总量控制指标。

综上所述，叶县龚店乡昆东砖厂建筑垃圾资源综合利用项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    叶县自然资源局局出具的用地证明文件

附件4    叶县龚店乡胡庄村村民委员会出具的证明文件

附件5    项目监测报告

附件6    现有工程环评批复及验收

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。