建设项目基本情况

| 项目名称 | 平顶山市祥泰商砼站年产85万方混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市祥泰建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王亮 |  |  | 联系人 | 王亮 |  |
| 通讯地址 | 河南省平顶山市叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17739099999 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 467200 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  | 项目编号 | 2019-410422-30-03-068848 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别及代码 | 水泥制品制造（C3021） |  |
| 占地面积 (平方米) | 24610.34 |  |  | 绿化面积(平方米) | 2950 |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  | 362 | 环保投资占总投资比例 | 24.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 平顶山市祥泰建材有限公司成立于2019年10月09日，注册地位于河南省平顶山市叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北，是一家专业从事混凝土生产、销售的企业。 由于市场需求扩大，该公司拟投资1500万元、在叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北建设年产85万方混凝土建设项目。 经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类和淘汰类，为允许类，项目建设符合国家产业政策。本项目已于2019年12月经叶县发展和改革委员会备案，项目编号为2019-410422-30-03-068848（备案文件见附件2）。根据叶县国土资源局及叶县任店镇村镇建设发展中心出具的证明，本项目厂区用地性质为工业用地，符合平顶山市叶县任店镇土地利用总体规划。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定的有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业—50商品混凝土加工”，应编制环境影响评价报告表。 受平顶山市祥泰建材有限公司的委托（见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 - 二、项目概况 1、项目基本情况 本项目位于河南省平顶山市叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北，总投资1500万元，占地面积24610.34m2，建筑面积约11100m2，新建2条年产混凝土总量为85万立方米的生产线及相关配套设施。本项目的基本情况详见表1。 表1 本项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 项目名称; 平顶山市祥泰商砼站年产85万方混凝土建设项目; /. 2; 总投资; 1500万元; 企业自筹. 3; 建设性质; 新建; /. 4; 项目厂址; 叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北; /. 5; 建设内容; 新建2条年产混凝土总量为85万立方米的生产线及相关配套设施; /. 6; 项目规模; 年产85万立方米商品混凝土; /. 7; 劳动定员; 本项目职工20人; /. 8; 工作制度; 本项目不设食宿，年工作280天，三班工作制，每班8小时; /. 9; 排水去向; 本项目生产设备和运输罐车清洗废水经砂石分离机+3级沉淀池系统净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排。运输车辆轮胎清洗水经沉淀后循环利用不外排；职工生活污水排入厂区化粪池，由周边村民定期清运用作农田施肥。; /. 2、本项目产品方案 本项目产品方案见表2。 表2 本项目产品方案一览表 名称; 产品规格; 生产规模; 备注. 商品混凝土; C15-C60; 85万立方米/年; /. 3、本项目组成及建设内容 本项目主要建设内容见表3。 表3 本项目主要构筑物一览表 工程类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 混凝土搅拌楼; 2条HZS240型生产线，建筑面积约1250m2; /. 辅助工程; 全封闭砂石堆场; 1座，建筑面积约9000m2; /. 办公楼; 3层，占地面积680m2，建筑面积2040m2; /. 砂石分离机+三级沉淀池; 占地面积200m2; /. 洗车区; 占地面积100m2; /. 地磅; 占地面积100m2; /. 公用工程; 给水; 由叶县任店镇自来水管网供水; /. 供电; 由当地国家电网供电; /. 环保工程; 废气处理; 粉料筒仓粉尘：经仓顶脉冲袋式收尘器处理后、再进入搅拌机脉冲袋式除尘器进行处理后，经27m高排气筒高空排放； 搅拌机粉尘：经脉冲袋式除尘器处理后、再经27m高排气筒高空排放； 骨料堆存、装卸粉尘：全封闭料场+全网覆盖喷干雾抑尘系统（共设置300个喷头，喷头均匀布设，约30m2布设一个）； 投料、输送粉尘：采用全封闭式输送带； 道路降尘：进厂道路及厂区内道路硬化，在厂区设高空定时洒水系统，并配备一辆洒水车。; /. 废水处理; 生产设备和运输罐车清洗废水经砂石分离机+3级沉淀池（总容积90m3）净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排；运输车辆轮胎清洗水经沉淀池（容积20m3）沉淀后循环利用不外排；职工生活污水排入厂区化粪池（容积15m3），由周边村民定期清运用作农田施肥。; /. 固废处理; 除尘器收集的粉尘分类收集后均回用于生产；项目清洗废水分离出的砂石、混凝土沉渣均回用于生产，实验室产生的废混凝土作为建筑材料用于场地及道路填料使用，不外排；员工生活垃圾暂存垃圾桶内，由当地市政环卫部门定期清运至叶县生活垃圾填埋场; /. 噪声处理; 高噪声设备安装减振基础，合理布局，隔声; /. 4、主要设备 本项目主要设备情况见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号; 工艺单元; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 一、主站及附属设备. 1; 主站结构; 主体框架结构; /; 2; 套; 中联重科. 2; 双层平台; /; 中联重科. 3; 称量架; /; 中联重科. 4; 楼梯; /; 中联重科. 5; 主楼附件; /; 中联重科. 6; 看料平台; /; 中联重科. 7; 搅拌系统; 搅拌装置; 复合螺带; 2; 个; 仕高玛. 8; 电机; /; 4; 个; 仕高玛. 9; 减速机; /; 2; 个; 仕高玛. 10; 卸料门液压系统; /; 2; 套; 仕高玛. 11; 润滑系统; /; 2; 套; 仕高玛. 12; 配料机（地仓式，5仓，三石两砂）; 骨料过渡仓; /; 10; 个; 中联重科. 13; 计量仓（单独计量）; 3.5m3; 10; 个; 中联重科. 14; 疏料装置; /; 4; 套; 中联重科. 15; 皮带; 1000mm; 2; 条; 浙江三维/豫龙. 16; 驱动装置; /; 2; 套; 湖州滚筒. 17; 传感器; 5000kg; 30; 套; 梅迪亚/托利多. 18; 气缸; /; 30; 个; 索诺天工. 19; 振动器; MVE200/3; 16; 个; 盛大金龙/WAM. 20; MVE100/3; 8; 个. 21; 骨料中间仓; 骨料斗; /; 2; 个; 中联重科. 22; 气缸; /; 2; 个; 索诺天工. 23; 振动器; MVE100/3; 2; 个; 盛大金龙/WAM. 24; 水泥配料系统; 秤斗; 1.8m3; 2; 套; 中联重科. 25; 传感器; 1000kg; 6; 套; 梅迪亚/托利多. 26; 蝶阀; /; 2; 个; 科利奥/中大屹方. 27; 传感器; 1000kg; 6; 套; 梅迪亚/托利多. 28; 粉煤灰配料装置; 秤斗; 1.8m3; 2; 套; 中联重科. 29; 振动器; MVE100/3; 2; 个; 盛大金龙/WAM. 30; 蝶阀; /; 2; 个; 科利奥/中大屹方. 31; 传感器; 1000kg; 6; 套; 梅迪亚/托利多. 32; 矿粉称量系统; 秤斗; 1m3; 2; 个; 中联重科. 33; 传感器; 500kg; 6; 套; 梅迪亚/托利多. 35; 蝶阀; /; 2; 个; 科利奥/中大屹方. 36; 振动器; MVE100/3; 2; 个; 盛大金龙/WAM. 37; 袋装膨胀粉称量供给系统; 储料斗(双出口); 6.0m3; 2; 套; 中联重科. 38; 计量斗; 0.3m3; 2; 个; 中联重科. 40; φ168螺旋输送机; 2; 套; WAM/江苏广能/仕高玛. 42; 手动蝶阀; 2; 套; 科利奥/中大屹方. 43; 传感器; 6; 套; 梅迪亚/托利多. 44; 振动器; 4; 套; 盛大金龙. 45; 气动蝶阀; 2; 套; 科利奥/中大屹方. 46; 主站除尘; 袋式除尘器; /; 2; 套; 苏州荣联/江苏宝华. 53; 水配料装置; 秤斗; 0.9m3; 2; 个; 中联重科. 54; 蝶阀; /; 2; 个; 上海国泰/科利奥. 55; 供水水泵; /; 2; 个; 上海国泰/湘潭强劲. 56; 管道及阀门; /; 2; 套; 中联重科. 57; 传感器; 500kg; 6; 套; 梅迪亚/托利多. 58; 外加剂称量装置; 秤斗; 0.08m3; 2; 个; 中联重科. 61; 防腐蝶阀; /; 2; 个; 上海国泰/科利奥. 62; 传感器; 200kg; 2; 个; 梅迪亚/托利多. 63; 管道泵; /; 2; 个; 上海国泰/湘潭强劲. 64; 管道及阀门; /; 2; 套; 中联重科. 65; 外加剂箱; 10m3; 4; 个; 中联重科. 66; 卸料装置; 砼斗; /; 2; 个; 中联重科. 67; 液压驱动卸料门; /; 2; 套; 中联重科. 68; 振动器; MVE100/3; 2; 个; 盛大金龙/WAM. 69; 高强耐磨衬板; /; 2; 套; 中联重科. 70; 气动系统; 螺杆式空压机; 1.5m3/min; 2; 个; 浙江开山/上海复盛. 71; 储气罐A; 1.0m3; 2; 个; 嘉兴. 72; 储气罐B; 0.1m3; 4; 个; 嘉兴. 73; 储气罐C; 0.3m3; 2; 个; 嘉兴. 74; 电磁阀及管路; 2; 个; 索诺天工. 78; 斜皮带机（20度50.7米）; 减速机; /; 2; 个; 力克. 79; 皮带; 1000mm; 2; 个; 浙江三维/豫龙. 80; 坠重张紧装置; /; 2; 个; 中联重科. 81; 机架（双边走道，防雨棚）; /; 2; 套; 中联重科. 82; 漏料斗; /; 2; 个; 中联重科. 83; 清扫器; /; 2; 个; 长沙九方. 84; 拉绳开关; /; 2; 套; 沈阳长宏. 85; 监控系统; 彩屏摄影; 2个摄像头; 2; 套; 湖南汇益/海康威视. 86; 监视器; /; 朗驰. 87; 电控系统操作软件; 电控柜、电控台; /; 2; 套; 中联重科. 88; 工控计算机; /; 2; 套; 研祥/威强. 89; 显示器; /; 2; 套; PHILIPS. 90; UPS; /; 2; 套; VCS. 91; 打印机; /; 2; 套; 得实/沧田金税. 92; PLC; /; 2; 套; 西门子/欧姆龙. 93; 电气元器件及电缆; /; 2; 套; 金杯/桂林国际. 94; 照明系统; /; 2; 套; 中联重科. 95; 控制室（含支架）; 控制室; 12m×2.4m×2.7m; 1; 套; 内外装修，2台1.5P壁挂式空调，岩棉板，中联重科. 96; 主楼外装修; 彩板; /; 1; 套; 岩棉板，中联重科. 二、粉仓及粉仓附件. 1; 粉料仓系统; 300t粉料仓; 4; 套; 密度按1.35计算，中联重科. 2; 300t粉煤灰筒仓; 2; 套. 3; 300t矿粉筒仓; /; 2; 套. 4; 脉冲反吹布袋收尘器; /; 8; 套; /. 5; 手动蝶阀; /; 8; 套; 科利奥/中大屹方. 6; 压力安全阀; /; 8; 套; 科利奥/中大屹方. 7; 助流气垫; /; 8; 套; 科利奥/中大屹方. 8; 上、下料位指示器; /; 8; 套; 科利奥/中大屹方. 9; 螺旋输送机; 螺旋输送机; φ323，9.5-10m; 4; 套; 常规螺旋，WAM/江苏广能/仕高玛. 10; 螺旋输送机; SPC273,9-12m; 4; 套; 子母螺旋，WAM/江苏广能/仕高玛. 本项目实验室主要实验室设备情况见表5。 表5 项目实验室主要设备一览表 序号; 仪器名称; 型号; 数量; 备注. 1; 混凝土单卧轴搅拌机; HJW-40; 1台; 天津市路业实验有限公司. 2; 砼震动台; 1平方米; 1台; 上海路达实验仪器有限公司. 3; 震击式标准振筛机; ZBSX-92A; 1台; 绍兴市名剑实验仪器厂. 4; 电子磅秤; TCS-200; 1台; 永康市华鹰衡器有限公司. 5; 空压机; KB-1P; 1台; 浙江圣喜工贸有限公司. 6; 砼试模（塑）; 150*150*150; 6台; /. 7; 砼三联试模（塑）; 100*100*100; 50台; /. 8; 压力试验机; DYE-2000; 1台; 检测压混凝土试块. 9; 水泥细度负压筛析仪; FSY-150; 1台; 上海锡仪试验仪器有限公司. 10; 电子天平; JEA1002; 1台; 上海埔春计量仪器有限公司. 11; 标准养护室全自动控温控湿设备; BYS-120B; 1台; 绍兴亿能仪器制造有限公司. 12; 温度计; /; 10台; /. 13; 沸煮箱; FZ-31A; 1台; 无锡市建工实验仪器设备有限公司. 14; 电子台秤; JSB30-1; 1台; 上海埔春计量仪器有限公司. 15; 混凝土贯入阻力仪; HG-80; 1台; 北京鑫宇路达仪器设备有限公司. 16; 混凝土收缩膨胀仪; HSP-540; 1台; 天津市路达实验仪器有限公司. 17; 水泥胶砂振实台; ZS-15; 1台; 无锡建材仪器设备有限公司. 18; 水泥净浆搅拌机; NJ-160B; 1台; 无锡建材仪器设备有限公司. 19; 水泥标准恒温恒湿养护箱; YH-40B; 1台; 天津市建议实验仪器厂. 20; 水泥胶浆搅拌机; JJ-5; 1台; 无锡建材仪器设备有限公司. 21; 水泥胶砂流动度测定仪; NLD-3; 1台; 天津三思实验仪器制造有限公司. 22; 分析天平; FA2004; 1台; 上海埔春计量仪器有限公司. 23; 雷氏夹膨胀测定仪; /; 1台; /. 24; 混凝土渗透仪; HP-4.0; 1台; 天津惠达实验仪器厂. 25; 只读式混凝土含气量测定仪; CA-3; 1台; 北京欧亚中兴科技有限公司. 26; 水泥养护恒温自动化控制系统; SHW-45B; 1台; 郑州宏昇仪器科技有限公司. 27; 混凝土快速冻融实验设备; TDR-1; 1台; 郑州申克伟杰仪器设备有限公司. 28; 氯离子含量快速测定仪; SSWY-810; 1台; 北京盛世伟业科技有限公司. 29; 全自动恒应力压力试验机; JYE-300B; 1台; 北京科达京威科技发展有限公司. 30; 智能型比表面积测定仪; BMY-6; 1台; 郑州宏昇仪器科技有限公司. 31; 红外线电热鼓风干燥箱; 101-2A; 1台; 郑州申克伟杰仪器设备有限公司. 32; 箱式电阻炉; SX-4-10; 1台; 北京中兴伟业世纪仪器有限公司. 33; 砂子压碎指标测定仪; /; 1台; 沧州海奥试验仪器厂. 34; 石子压碎指标测定仪; /; 1台; 沧州海奥试验仪器厂. 35; 水泥比长仪; BC-160; 1台; 北京中科路达试验仪器有限公司. 36; 水泥抗压夹具; 40mm*40mm; 1台; 无锡市中科建材仪器有限公司. 37; 细集料亚甲蓝试验装置; NFS-2; 1台; /. 备注：本项目实验室仅进行混凝土的强度、硬度等方面的测试，涉及的工艺主要有混合、搅拌、干燥、破碎等，产生的主要污染物为混凝土碎块，为一般固废，详见P51中的相关分析。 5、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗量见表6。 表6 本项目主要原辅材料及动力消耗情况 序号; 名称; 规格; 单耗; 年用量; 备注. 1; 水泥; PO42.5; 0.222t/m3; 18.87万t; 罐车运输、存放于筒仓. 2; 砂; 中砂; 0.760t/m3; 64.6万t; 存放于砂石堆场. 3; 石子; 5~20m; 1.06t/m3; 127.6万t; 存放于砂石堆场. 4; 掺和料; 粉煤灰; 二级; 0.07t/m3; 6.0万t; 罐车运输、存放于筒仓. 矿粉; S95; 0.087t/m3; 7.4万t. 5; 外加剂; 减水剂; 聚羟酸; 0.0075t/m3; 0.64万t; 罐车运输、存放于外加剂箱. 6; 新鲜水; /; /; 15.79万m3; 由叶县任店镇自来水管网供水. 7; 电; /; /; 17万kW·h; 由当地国家电网供电. 6、原辅材料理化性质 本项目主要原辅材料理化性质见表7。 表7 原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 聚羟酸减水剂; 项目所用聚羟酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，聚羟酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羟酸作为高分子化合物，呈树脂状，有很好的强度、韧性和化学稳定性，可作为多种用途的材料。. 7、公用工程 （1）给排水工程： ①用水 A、员工生活用水 本项目生活用水为自来水。本项目职工共20人，均不在厂内食宿，职工人均用水量按50 L/d计，则本项目生活用水总量为1.0m3/d、280m3/a。 B、混凝土生产拌和用水 本项目生产1立方米混凝土需配料用水175kg，则混凝土生产配料用水量为531.3 m3/d、14.9万m3/a。此部分水进入产品，无废水产生。 C、料仓喷干雾用水 本项目机制砂、石子等骨料储存在全封闭砂石料场中。砂石料场面积共9000m2。料场顶部配备了300个喷头用作料场喷干雾抑尘（喷头均匀布设，约30m2布设一个），喷头的总流量约在6～8m3/h，本次评价取7m3/h进行计算，每天平均开启5min，用水量约0.583m3/d、163.33m3/a。此部分用水自然耗散，无废水产生。 D、搅拌机清洗用水 本项目设2套搅拌机组，混凝土生产线中的搅拌机在每天停止生产时须冲洗干净，每次每台冲洗水量为2.0 m3，搅拌机每天需清洗一次，则清洗用水量为4.0m3/d、1120 m3/a。 E、混凝土运输罐车清洗用水 混凝土运输罐车在停运时，需要对运输车辆罐体进行清洗。本项目共30辆混凝土运输罐车。每辆每天清洗1次，车辆清洗水水量为0.5m3/辆·次，则清洗水量为15 m3/d、4200m3/a。 F、运输车辆轮胎冲洗用水 本项目在厂区出口处和料场出口处各设置1套运输车辆冲洗装置，两套冲洗装置共用一套3级沉淀池，料场出口处冲洗装置的冲洗废水经管道引入出厂口处的3级沉淀池净化后循环使用。本项目原料年用量为224.5万t，每台原料运输车装载量按40t计，则原料运输车进出厂区200次/d、56117次/a。本项目年产混凝土85万m3,每台混凝土运输罐车容量为20 m3，则混凝土运输罐车进出厂区152次/d、42500次/a。综上分析，厂区总进出车辆为352次/d、98617次/a。每辆车轮胎清洗水量为0.05m3，清洗水用量为17.6m3/d、4928 m3/a。 G、绿化用水 本项目共有绿化面积2950m2，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），绿地用水定额为0.9m3/（m2·a），调节系数取0.9，则本项目绿化用水量为8.5m3/d，2389m3/a。绿化用水自然耗散，不外排。 ②排水 A、员工生活污水 本项目生活用水总量为1.0m3/d、280m3/a，产污系数按0.8计，则本项目生活污水的产生量为0.80m3/d、224m3/a；其主要污染物及浓度为COD 350mg/L、BOD5 180mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L，经厂区化粪池收集后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥。 B、搅拌机清洗废水 本项目搅拌机的清洗用水量为4.0m3/d、1120 m3/a，产污系数按0.8计，则搅拌机清洗废水产生量为3.2 m3/d、896m3/a。根据企业提供资料，本项目搅拌机清洗用水为清洁自来水（不使用回用水），此部分清洗废水通过管道进入砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排（高标号混凝土的清洗废水净化后，应作为低标号的混凝土拌合补充用水使用）。 C、混凝土运输罐车清洗废水 本项目混凝土运输罐车的清洗用水量为15 m3/d、4200m3/a。产污系数按0.8计，则清洗废水产生量为12m3/d、3360m3/a。根据企业提供资料，本项目混凝土运输罐车清洗用水为清洁自来水（不使用回用水），此部分清洗废水通过砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排（高标号混凝土的清洗废水净化后，应作为低标号混凝土拌合补充用水使用）。 D、运输车辆轮胎冲洗废水 本项目运输车辆轮胎冲洗水用量为17.6m3/d、4928 m3/a。产污系数按0.8计，则清洗废水产生量为14.08m3/d、3942.4m3/a。此部分清洗废水通过运输车辆冲洗装置配套的3级沉淀池净化后，循环使用不外排。 （2）供电工程：本项目由由当地国家电网供电。 （3）能源：本项目运输车辆加油依托附近加油站，厂区不另设柴油储罐。 8、劳动定员与工作制度 全厂劳动定员共20人，均不在厂区内食宿。年工作280天，三班工作制，每班8小时。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目还没有开工建设，因此不存在环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 叶县位于平顶山东南部，隶属平顶山市，地处黄淮平原与伏牛山余脉结合部，地理坐标界于北纬33°20′15″～33°45′33″，东经113°1′24″～113°37′34″。东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1387km2。东邻舞阳县和舞钢市，西接鲁山县，南与方城县接壤，北靠平顶山市区和襄城县。 本项目位于叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北；根据现场调查，本项目西侧320m为后营村，西南偏南侧625m为前营村，西侧1100m为双何营村，东侧1230m为寺后西庄，东侧偏北侧1275m为犨河村。本项目地理位置见附图一。 2、地形、地貌 叶县地势为西南高、东北低，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原；南及西南部为浅山丘陵区，北、中部为平原，海拔一般在80米左右，最低海拔69.8米。本项目所在区域地势平坦，其地形形态为冲积平原，地貌以农田为主。 根据现场调查，项目场地地势起伏较小，自然地势平坦。 3、气象、气候特征 叶县处于北暖温带向亚热带过度地带，为大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。叶县多年平均气温为14.8℃；多年平均降雨量为800.1mm，年最大降雨量1323.6 mm，年最小降雨量373.9 mm；年最大蒸发量2825.0 mm；多年平均风速2.5 m/s；年最大风速为24 m/s；多年最大积雪深度为16 cm，土壤最大冻结深度14 cm。叶县主要气象特征见表8。 表8 叶县主要气象特征一览表 序号; 项目; 参数. 1; 年平均气温; 14.8℃. 2; 最高气温（夏季平均）; 42.6℃. 3; 最低气温（冬季平稳）; -18.8℃. 4; 年平均降水量; 800.1mm. 5; 年最大蒸发量; 2825.0mm. 6; 多年平均相对湿度; 67%. 7; 年均气压; 1005.8hPa. 8; 多年平均风速; 2.5m/s. 9; 年最多风向; NE. 4、河流水系 叶县境内河流属于淮河流域，主要河流为沙河、汝河、澧河、灰河、湛河和甘江河六大河流及马河、大麦河、起墓河、倒马沟等十几条支流遍布全境，均属淮河流域。境内部总流长191.6km，流域面积1203km2，全县地表径流和浅层水流4.92亿立方米。城北有沙河流过，城南有灰河，从鲁山入境。 沙河流经叶县境内，发源于河南鲁山县木札岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量为3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。1951年在叶县堤郑村设有水文站，控制流域面积2990km2，1961年（白龟山水库建成后）撤销。白龟山水库在站址上游约20 km，是一座大型水库，控制流域面积2740km2，1960年建成，设计标准100年一遇，校核标准1000年一遇。 灰河是叶县城区主要接纳污水河道。灰河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在平顶山市舞阳北舞渡镇注入沙河。 5、土壤 叶县土地总面积208万亩，县内土壤主要有三个土类，其中黄棕壤土类169.5万亩，占总面积的81%；砂姜黑土类14.2万亩，占总面积的6.9%；潮土类21.75万亩，占10.6%，较适宜林业生产。 6、生物资源 据历次有关调查和历史资料记载，平顶山地区内有陆生野生脊椎动物239种，其中鸟类186种，兽类20种，两栖类10种，爬行类23种。 鸟类186种，隶属17目43科。国家一级重点保护动物有4种，即白鹳、黑鹳、大鸨和金雕，国家二级重点保护动物有23种。 兽类资源有20种，分别隶属5目6科。其中啮齿目动物11种，占兽类种数的55.0％。常见种类有普通刺猬、夜蝠、草兔、大仓鼠、小家鼠、黄鼬等。兽类栖息的生境有森林、湿地、灌（草）丛和农田。 两栖动物1目7科10种。常见种类有中华大蟾蜍、沼蛙、泽蛙、黑斑蛙等。主要栖息有湿地、农田、森林等生境。 爬行动物有3目8科23种。其中龟鳖目2科2种、蜥蜴目4科6种、蛇目2科1 5种。常见种类有鳖、无蹼壁虎、丽斑麻蜥、赤链蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇、菜花烙铁头等。主要栖息有湿地、农田、森林、灌（草）丛等生境。 植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 经现场踏勘和查阅相关资料，项目区及周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。强化锅炉污染治理。2020年9月底前，全省4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米）。 本项目物料均堆放在封闭车间内，原料运输为密闭通道，车辆运输均为密闭车厢、输送为气力输送，且车间内、外均设有抑尘洒水系统；厂区地面全硬化，厂区入口处设置专用洗车区，配备自动化车辆清洗装置，进出车辆经过洗车装置清理后，再进出厂区；可确保物料无散乱、飞扬现象，因此项目的建设符合《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 7、与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2020〕16号）的相符性分析 全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。市城市管理局牵头组织开展“平顶山市扬尘污染防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 本项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）；严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。同时，施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。 因此本项目的建设符合《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》平攻坚办〔2020〕16号的相关要求。 8、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，制定了该方案。本项目属于混凝土搅拌站，与其要求相符性分析情况见表9~表13。 表9 料场密闭治理相符性分析 序号; 详细要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料; 骨料在全密闭堆场分类分区堆存，粉料在密闭筒仓内存放，厂区内无露天堆放物料; 符合. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场可覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 符合. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 骨料堆场及搅拌楼四周密闭，通道口安装有符合要求的卷帘门; 符合. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 厂区内除绿化外的所有地面完成硬化，物料堆放区域外设有高空定时洒水系统，可以保证没有明显积尘; 符合. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 所有筒仓、搅拌机均配套有独立的除尘设施; 符合. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置; 堆场全封闭且设置有喷干雾抑尘系统; 符合. 表10 物料输送环节治理相符性分析 序号; 详细要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状原料卸车、上料、配料、输送全部密闭作业。骨料上料仓设置在封闭堆场内，上料仓口设置有喷干雾抑尘装置; 符合. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 提升机将骨料提升至搅拌机骨料进口后，提升机料斗翻转将骨料卸载至搅拌机，因该过程是在密闭廊道内进行，且搅拌机配置除尘器的持续运行会在搅拌机的骨料进口处形成一个负压集气区域，能够将骨料卸载产生的粉尘废气抽吸进搅拌机内，并通过搅拌机配置的除尘器过滤后排放; 符合. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点未超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用封布覆盖，封布边缘能够遮住槽帮上沿以下15厘米，厂区内散状物料转运均在密闭料场进行; 符合. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰直接卸落至筒仓或搅拌机内; 符合. 表11 生产环节治理相符性分析 序号; 详细要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施; 散状原料卸车、上料、配料、输送全部密闭作业。骨料上料仓设置在封闭堆场内，上料仓口设置有喷干雾抑尘装置。所有筒仓、搅拌机均配套有独立的除尘设施。厂房内设置喷干雾抑尘系统; 符合. 2; 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统; 本项目为混凝土搅拌站，污染因子为颗粒物。不产生VOCS; 符合. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统; 生产环节均在密闭良好的堆场及搅拌楼内运行，并配备有完善的粉尘收集和处理装置；筒仓及料场均设在全封闭厂房内，并设置有除尘器或干雾抑尘装置; 符合. 表12 厂区、车辆治理相符性分析 序号; 详细要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区内除绿化外的所有地面完成硬化，物料堆放区域外设有高空定时洒水系统，可以保证没有明显积尘; 符合. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 企业可保证厂区道路每天进行清扫、洒水，并有记录，遇特殊天气增加洒水频次; 符合. 3; 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口和料场出口处配置有感应式车辆冲洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗。洗车平台配套有三级沉淀池; 符合. 表13 建设完善监测系统相符性分析 序号; 详细要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 根据企业实际情况，本项目设置有视频监控以及颗粒物有组织、无组织监测系统; 符合. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 本项目排气筒出口处设置颗粒物在线监测系统，厂区内设置无组织颗粒物监测系统，并在厂区门口配备有电子显示屏实时公开监测数据; 符合.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于平顶山市叶县，属于平顶山市范围。本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2018年河南省生态环境状况公报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表14 区域环境空气质量一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 110μg/m3; 70μg/m3; 157.1%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 70μg/m3; 35μg/m3; 200%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 18μg/m3; 60μg/m3; 30%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38μg/m3; 40μg/m3; 95%; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.8mg/m3; 4mg/m3; 45%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 180μg/m3; 160μg/m3; 112.5%; 超标. 由上表可知，PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 根据《河南平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》，2020年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50ug/m3；PM10平均浓度不高于95ug/m3；城市优良天数达到256天以上，全市空气质量明显改善。 2、地表水环境质量现状 距本项目最近的地表水体为项目南侧约3670m处的灰河。区域地表水质量现状评价采用2017年平顶山市环境监测中心站对灰河叶县水寨屈庄断面的监测断面数据，具体监测结果见下表。 表15 灰河叶县水寨屈庄断面常规监测数据一览表 监测点; 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N. 灰河叶县水寨屈庄断面; 年平均值; 7.81; 29; 7.3; 0.529. 标准值; 6~9; 20; 4; 1.0. 标准指数; 0.41; 1.45; 1.825; 0.529. 评价结果; 达标; 超标; 超标; 达标. 根据地表水监测结果分析可知，灰河叶县水寨屈庄断面监测因子pH、NH3-N均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，COD、BOD5超标。 因灰河在叶县境内有五六十公里长，河段长并从城区及两个产业集聚区穿过，生产及生活污染源多，是造成COD、BOD5超标的主要原因。为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，平顶山市人民政府出台了《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》，同时叶县采取了彻底堵住直排污水口、采用机器人探测地下排污管道跑冒滴漏等漏水口更换管道，对境内两座将水排入灰河的污水处理厂实施严密监控等措施，确保灰河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状 建设项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、4a类区域，本次评价委托河南康纯检测技术有限公司于2020年03月6日~7日对项目四周厂界的噪声进行了实测，监测结果见表16。 表16 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 单位; 检测结果; 标准 （昼/夜）; 达标分析. 昼间; 夜间. 2020.03.06; 东厂界; dB(A); 54; 42; 55/45; 达标. 南厂界; dB(A); 55; 43; 70/55; 达标. 西厂界; dB(A); 55; 42; 55/45; 达标. 北厂界; dB(A); 53; 41; 55/45; 达标. 2020.03.07; 东厂界; dB(A); 53; 43; 55/45; 达标. 南厂界; dB(A); 54; 44; 70/55; 达标. 西厂界; dB(A); 55; 41; 55/45; 达标. 北厂界; dB(A); 54; 41; 55/45; 达标. 由表16可知，本项目东、西、北厂界四周声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求，南厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。 4、地下水环境质量现状 本次评价引用《叶县鑫泽商贸有限公司任店加油站平桐路加油站项目》地下水监测数据，监测点位为前营村（本项目西南偏南侧625m）、毛庄村（本项目南侧2300m）、平桐路加油站（本项目西南侧1700m）；监测单位为郑州德析检测技术有限公司，监测时间为2017年5月31日至6月1日连续2天。监测结果见表17。 表17 区域地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目名称 采样地点; 平桐路加油站; 前营村; 毛庄村. pH; 测值范围; 7.48-7.50; 7.52-7.54; 7.51-7.54. 标准; 6.5-8.5; 6.5-8.5; 6.5-8.5. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氨氮; 测值范围; 0.144-0.162; 0.162-0.176; 0.150-0.165. 标准; 0.2; 0.2; 0.2. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 总硬度; 测值范围; 339-346; 354-364; 371-384. 标准; 450; 450; 450. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 溶解性总固体; 测值范围; 615-654; 625-640; 623-653. 标准; 1000; 1000; 1000. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 高锰酸盐指数; 测值范围; 1.07-1.34; 1.14-1.23; 1.10-1.32. 标准; 3.0; 3.0; 3.0. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氯化物Cl-; 测值范围; 152-156; 166-172; 168-178. 标准; 250; 250; 250. 超标率; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 硝酸盐; 测值范围; 8.78-11.3; 10.0-11.5; 9.73-10.7. 标准; 20; 20; 20. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 亚硝酸盐; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 标准; 0.02; 0.02; 0.02. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 硫酸盐（SO42-）; 测值范围; 88.9-94.9; 81.2-84.2; 82.5-91.0. 标准; 250; 250; 250. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 挥发酚类; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 标准; 0.002; 0.002; 0.002. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 氟化物; 测值范围; 0.729-0.757; 0.816-0.852; 0.779-0.868. 标准; 1.0; 1.0; 1.0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 间（对）二甲苯; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 甲基叔丁基醚; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 石油类; 测值范围; 未检出; 未检出; 未检出. 由以上分析可知，检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目所在区域生态环境以农田生态系统为主，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖。经现场调查，项目周边500m范围内无野生珍稀保护动植物。因此本项目对项目选址周边生态环境影响小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北，项目主要环境保护目标见下表。 表18 项目周边环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 相对位置; 经纬度坐标; 距离（m）; 户数/人数; 保护级别. 经度; 维度. 环境空气; 后营村; W; 113.240916; 33.644088; 320; 110户/462人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 双何营村; W; 113.233501; 33.648435; 1100; 518户/2175人. 陈营村; WNW; 113.217587; 33.653239; 1760; 73户/305人. 东施寨村; WN; 113.239659; 33.663454; 2050; 181户/724人. 焦庄村; NWN; 113.244608; 33.662265; 1720; 118户/472人. 犨河村; NEN; 113.256319; 33.659022; 1275; 390户/2060人. 寺后西庄; E; 113.265538; 33.644204; 1230; 350户/1470人. 寺后东庄; E; 113.270973; 33.644220; 1700; 470户/1975人. 前营村; SWS; 113.238466; 33.637028; 625; 543户/2575人. 任店镇; SW; 113.228631; 33.623895; 2000; 3500户/14000人. 声环境; 后营村; W; 113.240916; 33.644088; 320; 110户/462人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 地表水; 灰河; S; 3670m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 地下水; 场址周围区域的浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 （SO2年平均浓度限值60μg/m3；NO2年平均浓度限值40μg/m3；PM2.5年平均浓度限值35μg/m3；PM10年平均浓度限值70μg/m3；CO24小时平均浓度4.0mg/m3；O3日最大8小时平均160μg/m3） 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类 （1类标准：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)） - 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 （COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、BOD5≤6mg/L、pH值（无量纲）6～9） - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 （耗氧量（CODMn法，以O2计）≤3.0mg/L、NH3-N≤0.5mg/L、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、pH值（无量纲）6.5～8.5） |
| --- | --- |
| 染物排放标准 | 1、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表1标准（颗粒物排放浓度≤10 mg/m3）；表2标准无组织排放监控点浓度≤0.5 mg/m3）） 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类 (1类：昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A)) 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总量控制指标 | 本项目生产设备和运输罐车清洗废水经砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排；运输车辆轮胎清洗废水经配套的3级沉淀池净化后，循环使用不外排；本项目不设置食宿，职工生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清运用作周边农田施肥。 本项目生产过程中，无SO2、NOX废气排放。 因此，项目不涉及总量控制指标。 NOx的产生浓度为27.4mg/m3。 根据废气排放浓度预测结果进行计算，本项目废水总量控制因子SO2排放量为0.019t/a，NOx排放量为0.072t/a。 （2）依据排放标准计算排放量 本项目废气执行天津市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2006）表2标准（SO2=20mg/m3，NOx=80mg/m3）。按上述污染物指标计算总量控制因子SO2、NOx的排放量分别为0.053t/a、0.213t/a。 |

# 建设项目工程分析

本项目建设对环境造成的污染可分为建设施工期和营运期两个阶段。 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目施工期的生产工艺流程及产污环节图见图1。 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期工艺流程及产污环节分析 1、原料进厂 原料（水泥、机制砂、石子、粉煤灰、矿粉、外加剂）通过各种封闭运输车辆运入厂区。分别将粉状物料水泥、粉煤灰、矿粉等用压缩空气吹送入水泥筒仓、粉煤灰筒仓和矿粉筒仓；石子、砂子运至全封闭砂石堆场；液体外加剂用泵送入外加剂储罐。 2、计量、输送、搅拌 本项目利用铲车将机制砂、石子加入上料仓进行计量后，通过全封闭式皮带将原料送入骨料提升机内，由提升机将骨料送入搅拌机；水泥、粉煤灰、矿粉等存放在筒仓中的粉料通过全密闭螺旋输送进入计量装置称量；液体外加剂（减水剂）通过泵送进入计量装置称量；拌和用水通过泵送入计量装置称量。称量完成后，各计量装置底部秤门自动打开，各原料依靠重力进入搅拌机中进行混合搅拌。 3、检验、外运 搅拌好的混凝土送入实验室进行检测，合格后由混凝土罐车直接运至建筑工地。具体工艺流程及产污环节如下图2： 图1 生产工艺流程及产污环节图 图2 生产工艺流程及产污环节图 主要污染工序分析： （一）施工期： （1）废气：施工期运输车辆产生的汽车尾气，建筑材料在装卸、运输、堆放过程中产生多的扬尘。 （2）噪声：施工期施工车辆、机械等产生的机械噪声。 （3）废水：施工期间施工人员的生活污水以及施工废水。 （4）固体废物：施工期建筑施工垃圾、施工人员生活垃圾。 （5）生态环境：本项目用地为建设用地，且本项目周边500m范围内无野生珍稀保护动植物。区域生态环境不敏感，本项目建设对周围生态环境的影响较小。 （二）营运期： （1）废气：本项目大气污染物主要为水泥、粉煤灰、矿粉进入筒仓过程中产生的粉尘；原料进入搅拌机产生的粉尘；机制砂和石子堆存、装卸产生的扬尘；骨料和粉料投料、输送粉尘；运输车辆动力起尘等。 （2）废水：本项目废水主要有搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、职工生活污水等。 （3）噪声：本项目噪声主要为搅拌机、水泵、空压机、物料传输装置生产过程及运输车辆、铲车等车辆运行产生的噪声，其噪声源强在75dB(A)～95dB(A)之间。 （4）固废：本项目固体废物主要有除尘器收集的粉尘，各类清洗废水产生的沉淀物、实验室产生的废混凝土、生活垃圾等。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（单位） | 产生量 （单位） | 浓度 （单位） | 排放量 （单位） |
| 废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 6070mg/m3 | 29kg/h | 6.07mg/m3 | 0.029kg/h |
|  | 排气筒P2 |  | 6070mg/m3 | 29kg/h | 6.07mg/m3 | 0.029kg/h |
| 废水 | 生产废水 |  | / |  | 生产设备和运输车辆清洗废水经砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排；运输车辆轮胎清洗废水经配套的3级沉淀池净化后，循环使用不外排 |  |
|  | 生活污水 |  | / |  | 排入厂区化粪池，由附近村民定期清运用作周边农田施肥 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 除尘器收集的粉尘 | 201.11 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 砂石分离系统产生的废砂石 | 700 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 实验室废混凝土 | 8.4t/a |  | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.8t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 搅拌机、运输车辆、输送机、水泵、空压机等 | 噪声 | 75-95dB（A） |  | 选用低噪声设备，经厂房隔声和距离衰减后达标排放 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目生态系统主要为人工生态系统，施工场地在开挖、平整、填方过程中，原有的表土层收到破坏，土壤松动，雨水冲刷导致水土流失，但影响具有短暂性，待项目建成后，厂区土地进行硬化并加以绿化，不利影响会随之消失。本项目运营期不会对生态产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工主要包括土石方、基建和设备安装三部分内容。本项目施工期产生的污染物主要是施工噪声、固废、扬尘、以及施工废水。 1、大气环境影响分析 1.1、施工扬尘 项目在施工期大气污染源主要为施工扬尘、道路运输扬尘、运输车辆及作业机械产生的废气。 （1）施工扬尘 建筑施工粉尘是指主体、辅助工程及厂区地面硬化及道路等土建工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。具体产生量如下： W=WB+WR WB=A×B×T WR=A×(P11+P12+P13+P14+P2+P3)×T W=建筑施工扬尘排放量 吨 WB= 基本排放量 吨 WR=可控排放量 吨 A=建筑面积 万平方米 B=基本排放量排放系数 吨/万平方米.月 T=施工期 月 表19 建筑施工扬尘可控系数表 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 可控排放量排放系数P 吨/万平方米·月. 代码; 措施. 达标; 不达标. 一次扬尘; 道路硬化管理; P11; 0; 1.14. 边界围挡; P12; 0; 0.57. 裸露地面覆盖; P13; 0; 0.72. 易扬尘物料覆盖; P14; 0; 0.43. 二次扬尘; 运输车辆密闭; P2; 0; 1.14. 运输车辆简易冲洗; P3; 0.56; 1.86. 备注：1.因为本项目主要扬尘产生点为主体及辅助工程施工，其建筑面积约为12290m2。按建筑工地标准取值，B取1.21，施工期约2个月。 经计算，本项目的产尘量见下表: 表20 施工期产尘量一览表 最小; 最大. 产尘量(t/施工期); 3.662; 10.176. 由上表对比可知，该项目施工过程中通过对厂区地面硬化、易产尘物料覆盖、运输车辆密闭及对运输车辆冲洗等措施可有效降低施工粉尘，施工期的产尘量约为3.662t。根据《关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）、《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中对于施工的相关要求：施工过程中严格执行“六个百分百”抑尘措施。针对工地出入口、施工作业区和材料堆放地等重点部位，堆放、装卸、运输等重点环节，采取冲洗、遮盖、洒水、密闭等措施有效控制扬尘排放，使施工扬尘的降尘效率控制在85%以上，因此施工期的扬尘总排放量为549.3kg，采取措施后施工扬尘排放量很小，主要以无组织形式排放。 （2）道路扬尘 道路扬尘主要为设备运输车辆过程中产生的道路扬尘，为减少道路运输扬尘对周围各敏感点的影响，评价提出以下防治措施： ①对厂区道路定时清扫并洒水抑尘，驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，避免工地泥浆带入城市道路环境； ②安排专人负责对施工现场定期进行洒水抑尘，每日至少进行两次，在清扫运输马路时，提前洒水进行湿润，然后再进行清扫。 （3）施工机械及运输车辆尾气 ①施工机械、车辆尾气的来源 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOx、SO2 和 CO。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。因此施工期间应采取一定措施，减少机动车尾气对大气造成的污染。 ②施工机械、车辆尾气的影响程度及污染控制措施 本项目燃油机械所使用的燃料为 0#轻质柴油，均从加油站处购买。根据《车用柴油》（GB/T 19147-2003）标准规定，轻柴油中S 含量＜0.05%，灰分＜0.01%。因此，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中SO2 和颗粒物排放量较少，对周边环境影响不大。为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，对固定的机械设备，若运行点在敏感点上风向50m 范围以内，需安装尾气净化设施；对燃柴油的大型运输车辆等，需安装尾气净化器，尾气应达标排放；根据《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对于非道路移动机械均采用国Ⅲ及以上机械、严禁使用国Ⅳ及以下柴油货车运输物料。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆尾气的排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。在此前提下，拟建项目对周边200m 范围内环境空气敏感点影响较小。 为控制施工扬尘的影响，保护好空气环境质量，降低施工场地和周围一定区域的尘污染，根据《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 平攻坚办〔2020〕16号等要求，评价要求企业在施工过程中应采取以下控制措施： 表21 施工期建筑施工工地扬尘控制措施及要求 序号; 控制类别; 工程拟采取的污染防治措施. 1; 现场环境保护牌; 施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容. 2; 施工围档; 施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙）. 围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶. 3; 场地及主要道路硬化; 施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求. 其它部位可采用不同的硬化措施，现场地面应平整坚实，不产生泥土和扬尘. 施工现场围挡(墙)外地面，采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染. 4; 运输车辆管理; 合理设置出入口，采取混凝土硬化. 出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，冲洗水沉淀后循环利用不外排. 建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，保证运输途中不污染城市道路和环境。. 5; 强化施工现场物料管理; 施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固. 建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清. 施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆. 水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖. 沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖. 场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒. 6; 洒水抑尘管理; 四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘. 施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋. 施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施. 全时段保持作业现场湿润无浮尘. 7; 建筑材料堆放、转运; 建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输. 采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业. 8; 加强卫生管理; 施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生. 对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区. 9; 燃料使用; 施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料. 10; 扬尘控制专项方案; 结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中. 在认真落实上述措施后，本项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）； 严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。 在严格采取上述一系列措施后，可大大降低施工扬尘对周围环境空气和敏感点产生的影响。因施工活动是短期的，因此施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。 2、声环境影响分析 施工期的噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、装载机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；工程施工期间施工机械及材料运输车辆等会产生非稳态的噪声。施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在85dB(A)～95dB(A)之间。在施工设备无噪声措施、露天施工的情况下，噪声随着距离的衰减可按下式进行计算： LA(r) = LA(r0)－20lg（r/r0） 式中：LA(r)-距声源r 处等效A 声级 LA(r0)-距声源r0 处等效A 声级 经计算，施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表22。 表22 主要施工机械噪声影响范围表 单位：dB(A) 名称; 源强; 预测点距噪声源距离（m）. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 吊塔; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; /; 81.6; 75.2; 71.7; 69.2; 67.2; 63.1; 60.0; 57.7; 49.6; 45.6. 由上表可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界20m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工噪声距离场界40m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中限值，即昼间70dB(A)；200m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类中的昼间限制标准。根据现场调查，距离本项目最近的环境敏感点为西侧320m处的后营村，因此本项目的施工期噪声对周围环境的影响很小。 为了进一步降低施工期对周围环境的影响，评价建议项目施工期应采取以下措施： （1）施工单位应合理安排施工时间，优化施工组织设计，避免大量高噪声设备同时施工；夜间22:00至次日6:00禁止施工。 （2）尽可能选用低噪声的施工机械，采用先进施工工艺，在保证工程质量的基础上，提高工作效率，缩短作业时间； （3）合理施工场布局，在敏感点附近施工时，高噪声设备尽可能远离噪声敏感点；高噪声设备不可避免的需靠近敏感点时，需在高噪声设备周围设置围挡，以起到隔声作用，减少对敏感点的影响； （4）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （5）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； （6）加强与周边居民和单位的沟通，主动接受公众的监督； 通过上述措施，施工噪声的影响可以得到较大程度的缓解，且施工期噪声特点为短期性和暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 3、水环境影响分析 本项目施工期废水主要是建筑施工过程中产生的污水和施工人员生活污水。 （1）建筑施工废水：主要产生于施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。经施工场地设置的简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地，不得随便外排。 （2）生活污水：本项目施工期约有施工人员10人，施工人员来自周边村庄、均不在厂区食宿；生活用水量参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，则生活用水量为0.5m3/d，生活污水排放系数取0.8，则本项目施工人员的生活污水产生量为0.4m3/d，经厂区化粪池收集后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥。 4、固体废物 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建设工程建筑垃圾等。 （1）生活垃圾：项目预计施工人员10人，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量约为5kg/d，生活垃圾集中收集后定期运送至附近垃圾中转站集中处理，日产日清，不会对周围环境造成不利影响。 （2）建设工程建筑垃圾：主要指建筑主体施工产生的建筑垃圾及基础施工产生的废弃土方等。 ①建筑主体施工产生的建筑垃圾：按每平方米0.01t垃圾量计，项目总建筑面积12290m2，则产生的建筑垃圾为122.9t。主要是一些包装袋、包装箱、废钢铁、废水泥等。首先对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往相关市政管理部门指定的建筑垃圾受纳场。 ②废弃土方：本项目办公楼为三层建筑，需要开挖、建设水泥地基；本项目办公楼的占地面积为680m2，产生的土方量约为1000m3，全部作为弃方、及时送往相关市政管理部门指定的建筑垃圾受纳场。 5、生态环境影响分析 项目施工期对生态环境产生的影响主要表现为建设占地、破坏地表植被、水土流失及景观等方面。 本项目用地为工业用地，区域生态环境不敏感。为降低对生态环境影响，评价要求采取以下生态环境保护措施： ①施工单位要划分施工界限，文明施工，不得越界占地，尽量减少临时占地范围，从而减轻对生态环境的影响； ②施工区设围挡，做好场地清洁工作，临时占地及时恢复，减轻景观影响。 ③对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理。 ④雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失。 综上所述，施工期环境影响是暂时的，它将随着施工期的结束而消失，项目施工对建设区域及周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1大气污染物源强分析 项目大气污染物主要为水泥、粉煤灰、矿粉进入筒仓过程中产生的粉尘；原料进入搅拌机产生的粉尘；机制砂和石子堆存、装卸产生的扬尘；骨料和粉料投料、输送粉尘；运输车辆动力起尘等。 1.1.1有组织废气 （1）水泥、粉煤灰、矿粉进入筒仓过程中产生的粉尘（筒仓呼吸口粉尘） 本项目水泥、粉煤灰和矿粉均采用筒仓储存。水泥、粉煤灰、矿粉等粉料通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓顶部呼吸口排出。 项目水泥用量18.87万t/a，共有4个300 t水泥筒仓，则单个筒仓年进料158次。类比同类型混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量1500m3/h，进料速率1t/min，则单个筒仓单次进料时间5h，单个筒仓年总进料时间790h，因此单个筒仓年进料产生的风量为118.5万m3/a。 项目粉煤灰用量6.0万t/a，共有2个300 t粉煤灰筒仓，则单个筒仓年进料100次。类比同类型混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量1500m3/h，进料速率1t/min，则单个筒仓单次进料时间5h，单个筒仓年总进料时间500h，因此单个筒仓年进料产生的风量为75万m3/a。 项目矿粉用量7.4万t/a，共有2个300 t矿粉筒仓，则单个筒仓年进料123次。类比同类型混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量1500m3/h，进料速率1t/min，则单个筒仓单次进料时间5h，单个筒仓年总进料时间615h，因此单个筒仓年进料产生的风量为92.25万m3/a。 综上分析，本项目单条生产线水泥、粉煤灰、矿粉进入筒仓产生的总风量为285.75万m3/a。 本项目每条混凝土生产线均由2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓、2个外加剂储罐和1个搅拌机组成；2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓废气经各自仓顶的脉冲袋式收尘器处理后，共同进入1套脉冲袋式除尘器进一步处理，由1根27 m（高出搅拌楼3m）排气筒排放。 根据美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站粉料筒仓上料时每上1t料产生粉尘0.23 kg计算；仓顶脉冲袋式收尘器+脉冲袋式除尘器的总除尘效率不低于99.9%（本次评价取99.9%），则该工段单条生产线粉尘产排情况见表23。 表23 项目单条生产线粉料进料粉尘污染物产排一览表 污染源; 粉料输送总量 （万t/a）; 粉尘产生量 （t/a）; 废气总量 （万m3/a）; 粉尘产生情况; 粉尘排放情况. mg/m3; k/h; mg/m3; k/h. 水泥筒仓（2个）; 9.44; 21.71; 237; 9161; 13.74; 9.16; 0.014. 粉煤灰筒仓（1个）; 3.0; 6.9; 75; 9200; 13.80; 9.2; 0.014. 矿粉筒仓（1个）; 3.7; 8.51; 92.25; 9224; 13.84; 9.22; 0.014. 由表23可知，本项目进料工段粉尘经仓顶脉冲袋式收尘器+脉冲袋式除尘器处理后，粉尘的排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3），达标排放。 该工段单条生产线筒仓呼吸口粉尘经两级脉冲袋式除尘器净化后，排放总量为0.03711 t/a。 （2）原料下料及搅拌过程产生的粉尘（搅拌机粉尘） ①骨料下料产尘 本项目砂、石子提升采用搅拌站配套的提升机完成，提升机在密闭廊道内运行。当提升机将骨料提升至搅拌机骨料进口后，提升机料斗翻转将骨料卸载至搅拌机，因该过程是在密闭廊道内进行，且搅拌机配置除尘器的持续运行会在搅拌机的骨料进口处形成一个负压集气区域，能够将骨料卸载产生的粉尘废气抽吸进搅拌机内，并通过搅拌机配置的除尘器过滤后排放。因此在骨料进入搅拌机过程中，不会有明显的粉尘无组织排放。 ②粉料下料产尘 水泥、粉煤灰、矿粉等以螺旋输送机供料，项目各生产工序原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式，搅拌装置为封闭搅拌楼内安装，因此在粉料进入搅拌机过程中，不会有粉尘无组织排放。 ③搅拌机搅拌产尘 搅拌机在进料、搅拌过程中，由于粉料的输入、搅拌扰动而产生粉尘。根据美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站搅拌机每生产1m3混凝土可产生粉尘0.147 kg，本项目单台搅拌机每小时最大可生产200m3商品混凝土，则单台搅拌机产生的粉尘量29.4kg/h。搅拌机配备的袋式除尘器设计排风量3200m3/h，则单台搅拌机粉尘浓度为9187.5mg/m3。除尘器设计总除尘效率不低于99.9%（本次评价取99.9%），除尘后粉尘排放浓度为9.19mg/m3，再由1根27m（高出搅拌楼3m）排气筒排放，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。 本项目单台搅拌机平均每天有效运行时间为10h，除尘器风机风量为3200m3/h，除尘器设计总除尘效率为 99.9%，则单台搅拌机年废气排放总量为528万m3/a，年粉尘产生量为41.16t/a。经处理后粉尘排放浓度为9.2mg/m3，排放量为0.0471t/a，粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表1标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）要求。 该工段单台搅拌机粉尘产排情况见表24。 表24 单台搅拌机原料下料及搅拌过程粉尘污染物产排情况一览表 污染源; 日运行时间（有效）; 废气量; 粉尘产生情况; 粉尘排放情况. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. h; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 搅拌机（1台）; 10; 3200; 9187.5; 14.7; 41.16; 9.19; 0.015; 0.041. 备注：本项目单台搅拌机平均每天有效运行时间以10h计。 该工段单条生产线搅拌机粉尘经两级袋式除尘器净化后，排放总量为0.082 t/a。 （3）有组织废气处理措施及排放情况汇总 本项目有两条混凝土生产线，共设置2根27m高的排气筒。本项目单条生产线有组织废气处理措施流程见图3。 水泥筒仓呼吸口 脉冲袋式收尘器 粉煤灰筒仓呼吸 脉冲袋式收尘器 矿粉筒仓呼吸口 脉冲袋式收尘器 脉冲袋式除尘器 搅拌机粉尘 27m高排气筒 图3 单条生产线粉料入筒仓、下料及搅拌过程粉尘处理措施流程图 筒仓呼吸 口粉尘 根据企业提供资料，本项目单条生产线筒仓不同时进料。因此，本项目单条生产线有组织废气排放最大源强发生在搅拌机工作和矿粉筒仓进料同时进行的情况下。本项目有组织废气单条生产线粉尘排放情况见下表。 表25 项目有组织废气单个排气筒粉尘污染物排放情况汇总一览表 污染源; 污染物; 最大气量; 污染物排放情况; 排放口高度. 浓度; 最大排放源强. m3/h; mg/m3; kg/h. 单个排气筒; 粉尘; 4700; 6.07; 0.029; 距地面27米. 本项目共设置两个排气筒，粉尘排放浓度6.07mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表1标准（颗粒物排放浓度≤10 mg/m3）要求。 1.1.2无组织排放废气 为了深入开展工业企业无组织排放专项治理，根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，本项目应在厂区内设置无组织颗粒物监测系统，并在厂区门口配备有电子显示屏实时公开监测数据。 （1）机制砂、石子等原料堆存、装卸产生的扬尘 本项目砂石堆场位于厂区北侧，为全封闭结构。堆存面积合计约2000m2，平均堆存高度4 m，堆存量约为2.5万吨，砂石堆场粉尘主要是砂石料中粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载或卸载过程中起尘，料场上方设置有管道喷干雾抑尘系统，管道上每隔一定距离设置有喷干雾喷头，可实现对料场全网覆盖喷干雾抑尘，最大限度减少堆场的起尘量。因此，项目砂石扬尘主要产生于装卸环节。 ①卸料起尘量计算 根据《无组织排放源常用分析预估算方法》（西北铀矿地质，2005年第31卷第2期）介绍，自卸汽车卸料起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学员提出的如下经验公式估算： 装卸起尘量采用下式计算： 式中：Q—装卸起尘量，g/次； U—平均风速，取2.6m/s； M—汽车卸料量，取40t。 公式适用条件：天气良好，无洒水降尘措施前提下，物料粒径>2cm，密度较煤大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。 根据上述公式计算，本项目料场装卸过程起尘量核算情况见表23。 表26 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目; 卸料量（万t/a）; 装卸次数 (次/a); Q (g/次); 起尘量 (t/a); 速率 (kg/h). 机制砂、石子; 192.2; 48050; 14.47; 0.695; 0.156. ②为进一步降低骨料堆存、装卸粉尘对环境的影响，评价要求采取如下措施： A.项目原料库进行全封闭，仅保留运输、装卸车辆通道，采取此措施后，风力作用起尘将降至最低，机械装载或卸载过程中的起尘亦可有效隔离； B.针对机械装载粉尘，在原料库上方安装喷干雾抑尘系统，以确保有效降尘，评价要求制定装卸料相关制度，确保卸料时开启喷干雾抑尘系统进行抑尘； C.装卸车在作业时，尽量降低物料落差。 D.对原料库外运输车辆通道进行硬化处理，并在厂区设高空定时洒水系统，防止运输车辆在运输过程通过裸露地面造成扬尘。 经采取以上措施后，粉尘去除率预计可达80%，则装卸粉尘排放量为0.031kg/h，0.139t/a。 （2）骨料和粉料投料、输送粉尘 本项目骨料机制砂、石子输送至搅拌机的过程为：由铲车将骨料从砂石堆场运送入半封闭式上料仓（上料仓设置在封闭料场内），骨料通过上料仓的筛网进入全封闭式的地下配料料仓进行称量，称量后的骨料通过全封闭式皮带进入骨料提升机内，由提升机将骨料送入搅拌机。本项目提升机在密闭廊道内运行，当提升机将骨料提升至搅拌机骨料进口后，提升机料斗翻转将骨料卸载至搅拌机，因该过程是在密闭廊道内进行，且搅拌机配置除尘器的持续运行会在搅拌机的骨料进口处形成一个负压集气区域，能够将骨料卸载产生的粉尘废气抽吸进搅拌机内，并通过搅拌机配置的除尘器过滤后排放。因此在骨料进入搅拌机过程中，不会有明显的粉尘无组织排放。砂石堆场紧邻上料仓，在铲车将骨料从砂石堆场运送入半封闭式上料仓过程中，会产生扬尘，故本项目在该区域上方设置有管道喷干雾抑尘系统，管道上每隔一定距离设置有喷干雾抑尘喷头，可实现对料场全网覆盖喷干雾抑尘，最大限度减少堆场的起尘量。另外骨料的配料料仓位于地下，骨料输送通道采用全封闭廊道结构，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在停车过程中沉降下来，收集后回用于生产，因此骨料投料、输送过程粉尘产生量不大。 本项目粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）以封闭式螺旋输送方式输送给计量装置供料，计量后由通过秤门进入搅拌机，项目粉料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大。 （3）厂区内运输道路扬尘 本项目原料与产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量、道路表面扬尘量成正比，汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q-汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V-汽车速度（km/h）; W-汽车质量（t）； P-道路表面粉尘量（kg/m2），取0.10。 则由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表27。 表27 汽车行驶过程中扬尘量的预测结果 车辆类型; 汽车平均速（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km.辆）. 空车; 5; 10; 0.1; 0.054. 载重混凝土运输罐车; 40; 0.17. 载重原料运输车; 50; 0.21. 本项目车流量：本项目原料年用量为224.5万t，每台原料运输车装载量按40 t计，则原料运输车进出厂区200次/d、56117次/a。本项目年产混凝土85万m3，每台混凝土运输罐车容量为20 m3，则混凝土运输罐车进出厂区152次/d、42500次/a。 汽车在厂区内行驶距离以100m计，则汽车在行驶过程中的扬尘量为0.16kg/h，0.357t/a。为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： ①及时对厂区内地面进行洒水降尘、清扫； ②汽车进入厂区后要减速慢行； ③砂子和石子运输车辆要封闭遮盖，粉料采用密闭罐车运输，减小原料的散落。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低80%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.032 kg/h，0.218t/a。 1.2大气影响预测 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算模式，预测距点源、面源下风向不同距离的污染物预测浓度及其占标率。 （1）评价等级确定 ①评价因子的确定 项目营运期大气污染物主要为颗粒物，因此预测因子为颗粒物。 ②污染源清单 根据工程分析相关内容，确定本项目大气污染物排放源强及参数，点源参数清单见表28，面源参数清单见表29。 表28 本项目点源参数清单 点源名称; 排气筒高度; 出口 内径; 烟气 流速; 烟气 温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 污染因子; 排放速率（kg/h）. 排气筒P1; 27m; 0.5m; 6.65m/s; 25℃; 2800h; 正常; PM10; 0.029. 排气筒P2; 27m; 0.5m; 6.65m/s; 25℃; 2800h; 正常; PM10; 0.029. 表29 本项目面源参数清单 长度; 宽度; 排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染因子; 源强（kg/h）. 101m; 95m; 3.5m; 6720h; 正常; TSP; 0.063. ③估算模式及计算结果 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），采用估算模式计算项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后确定项目的大气环境评价工作等级。大气环境评价工作分级判据见下表： 表30 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作筛分判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.6℃. 最低环境温度/℃; -18.8℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本项目实施后大气污染物最大地面浓度预测见下表： 表32 本项目实施后正常情况下大气污染物最大地面浓度预测 排放源; 项目; 最大地面浓度贡献值(mg/m3); 标准值 (mg/m3); 占标率 (%); 出现距离 （m）. 排气筒P1; 颗粒物; 0.0006; 0.45; 0.14; 175. 排气筒P2; 颗粒物; 0.0006; 0.45; 0.14; 175. 无组织; 厂区; 颗粒物; 0.0474; 0.9; 5.26; 96. 注：无组织排放颗粒物小时浓度标准按TSP日均浓度二级标准的3倍计. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）的有关规定，通过计算本项目大气评价等级为二级，评价范围为以项目场址为中心区域，边长为5km的矩形区域。根据上表预测结果可知，本项目有组织及无组织排放的各种废气远小于相应环境空气质量标准限值要求，各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，说明其对区域环境质量影响较小。 （2）防护距离计算 ①大气环境防护距离确定 由上表可知，本项目废气污染物在评价范围内无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）有关要求，对无组织排放源与居民区之间应设置合理的卫生防护距离，采用以下公式进行计算： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中， Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成的类别确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目建成后，全厂合理的卫生防护距离的计算参数值见表33。 表33 项目卫生防护距离计算参数一览表 污染源; 污染物; 排放源强（kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 参数值; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 厂区; 颗粒物; 0.063; 0.9; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.548; 50. 综上所述，本项目颗粒物无组织集中排放区卫生防护距离为50m。结合本项目平面布置图，本项目卫生防护距离设置情况为：东厂界外47m、南厂界外不需要设置卫生防护距离、西厂界外47m、北厂界外35m，其卫生防护距离包络图见附图七。根据现场调查，本项目卫生防护距离内不存在村庄、学校、医院、食品厂、饮料厂等环境敏感点，可以满足卫生防护距离的相关要求。 （3）车辆运输粉尘影响分析 本项目运输车辆从厂区东南大门出发，即可驶入叶鲁路。本项目在厂区出口处配备车轮和车身清洗装置，砂子和石子运输车辆采取了封闭遮盖，粉料采用密闭罐车运输，有效防止了原料散落，减少了粉尘扩散。采取以上措施后，可以有效减少本项目运输车辆在该路段产生的粉尘量。经调查，该路段两侧没有敏感目标，因此本项目车辆运输过程中产生的粉尘对周围环境影响较小。 1.3污染物排放量核算 本项目有组织废气排放量核算见表34，无组织废气排放量核算见表35，大气污染物年排放量核算见表36。 表34 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 主要排放口. /. 一般排放口. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 6.07; 0.029; 0.083. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 6.07; 0.029; 0.083. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.166. 表35 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 厂区; 颗粒物; 采用全封闭料场并加装喷雾抑尘系统、设备封闭、输送带封闭等方式减少无组织排放量; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表2; 0.5; 0.4234. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.4234. 表36 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.5894. 2、水环境影响分析 2.1水污染物源强分析 职工生活 1.0 损耗0.2 0.8 化粪池 附近村民定期清运用作周边农田施肥 混凝土生产 531.3 料仓喷淋 0.583 蒸发0.583 搅拌机清洗 4.0 蒸发0.8 3.2 15.0 运输罐车清洗 蒸发3.0 12 3.52 车辆轮胎清洗 14.08 蒸发3.52 砂石分离机+3级沉淀池 回用15.2 进入产品546.5 3级沉淀池 回用14.08 厂区绿化 8.5 蒸发8.5 自来水563.903 图4 本项目水平衡图 单位m3/d （1）用水 ①员工生活用水 本项目生活用水为自来水。本项目职工共20人，均不在厂内食宿，职工人均用水量按50 L/d计，则本项目生活用水总量为1.0m3/d、280m3/a。 ②混凝土生产拌和用水 本项目生产1立方米混凝土需配料用水175kg，则混凝土生产配料用水量为531.3 m3/d、14.9万m3/a。此部分水进入产品，无废水产生。 ③料仓喷干雾用水 本项目机制砂、石子等骨料储存在全封闭砂石料场中。砂石料场面积共9000m2。料场顶部配备了300个喷头用作料场喷干雾抑尘（喷头均匀布设，约30m2布设一个），喷头的总流量约在6～8m3/h，本次评价取7m3/h进行计算，每天平均开启5min，用水量约0.583m3/d、163.33m3/a。此部分用水自然耗散，无废水产生。 ④搅拌机清洗用水 本项目设2套搅拌机组，混凝土生产线中的搅拌机在每天停止生产时须冲洗干净，每次每台冲洗水量为2.0 m3，搅拌机每天需清洗一次，则清洗用水量为4.0m3/d、1120 m3/a。 ⑤混凝土运输罐车清洗用水 混凝土运输罐车在停运时，需要对运输车辆罐体进行清洗。本项目共30辆混凝土运输罐车。每辆每天清洗1次，车辆清洗水水量为0.5m3/辆·次，则清洗水量为15 m3/d、4200m3/a。 ⑥运输车辆轮胎冲洗用水 本项目在厂区出口处和料场出口处各设置1套运输车辆冲洗装置，两套冲洗装置共用一套3级沉淀池，料场出口处冲洗装置的冲洗废水经管道引入出厂口处的3级沉淀池净化后循环使用。本项目原料年用量为224.5万t，每台原料运输车装载量按40t计，则原料运输车进出厂区200次/d、56117次/a。本项目年产混凝土85万m3,每台混凝土运输罐车容量为20 m3，则混凝土运输罐车进出厂区152次/d、42500次/a。综上分析，厂区总进出车辆为352次/d、98617次/a。每辆车轮胎清洗水量为0.05m3，清洗水用量为17.6m3/d、4928 m3/a。 ⑦绿化用水 本项目共有绿化面积2950m2，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），绿地用水定额为0.9m3/（m2·a），调节系数取0.9，则本项目绿化用水量为8.5m3/d，2389m3/a。绿化用水自然耗散，不外排。 （2）排水 ①员工生活污水 本项目生活用水总量为1.0m3/d、280m3/a，产污系数按0.8计，则本项目生活污水的产生量为0.80m3/d、224m3/a；其主要污染物及浓度为COD 350mg/L、BOD5 180mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L，经厂区化粪池收集后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥。 ②搅拌机清洗废水 本项目搅拌机的清洗用水量为4.0m3/d、1120 m3/a，产污系数按0.8计，则搅拌机清洗废水产生量为3.2 m3/d、896m3/a。根据企业提供资料，本项目搅拌机清洗用水为清洁自来水（不使用回用水），此部分清洗废水通过管道进入砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排（高标号混凝土的清洗废水净化后，应作为低标号的混凝土拌合补充用水使用）。 ③混凝土运输罐车清洗废水 本项目混凝土运输罐车的清洗用水量为15 m3/d、4200m3/a。产污系数按0.8计，则清洗废水产生量为12m3/d、3360m3/a。根据企业提供资料，本项目混凝土运输罐车清洗用水为清洁自来水（不使用回用水），此部分清洗废水通过砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排（高标号混凝土的清洗废水净化后，应作为低标号混凝土拌合补充用水使用）。 ④运输车辆轮胎冲洗废水 本项目运输车辆轮胎冲洗水用量为17.6m3/d、4928 m3/a。产污系数按0.8计，则清洗废水产生量为14.08m3/d、3942.4m3/a。此部分清洗废水通过运输车辆冲洗装置配套的3级沉淀池净化后，循环使用不外排。 2.2水环境影响分析 本项目生产中有废水产生，经处理后全部回用于生产，不排放到外环境，因此其评价等级为三级B。 本项目劳动定员共20人，厂区不设置食宿，经厂区化粪池收集后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥。本项目生产用水主要有搅拌机生产用水、料仓喷干雾用水、清洗用水，其中料仓喷干雾用水和搅拌机生产用水全部进入到原料和产品中，不外排；搅拌机、混凝土运输罐车通过砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排；运输车辆轮胎清洗废水经配套的3级沉淀池净化后，循环使用不外排；本项目绿化用水经自然耗散，不外排。 综上所述，本项目生活污水、生产废水和绿化用水经处理后，可全部实现综合利用不外排，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）生产设备噪声影响分析 本项目噪声主要为搅拌机、物料传输装置、运输车辆及铲车等运行产生的噪声，其噪声源强在75dB(A)～95dB(A)之间。项目生产系统中搅拌机、骨料提升机、螺旋输送机性能优良，均采用密封作业，除尘风机加装减振等措施处理，运输车辆及铲车产生的噪声通过建筑隔声、厂区地面硬化及厂界绿化等措施降噪后，可有效减少噪声影响。项目噪声污染源源强及治理措施见表37。 表37 本项目噪声污染源源强及治理措施一览表 设备名称; 噪声声源 ［dB(A)］; 所在工序; 治理措施; 治理后源强 ［dB(A)］. 混凝土搅拌机; 95; 搅拌站; 整体封闭、厂房隔声; 70. 水泵; 85; 搅拌站; 室内安装减震、隔声; 70. 除尘器风机; 90; 搅拌站; 减震、使用橡胶软管接口; 70. 螺旋输送机; 75; 输送粉料; 密闭作业; 60. 骨料提升机; 85; 输送骨料; 密闭作业; 70. 空压机; 90; 输送物料; 减震、隔声; 70. 砂石分离机; 80; 砂石分离; 减震、建筑隔声; 65. 由上表可知，高噪声设备源强在75～95dB(A)之间，在分别采取了厂房隔声等措施后，高噪声设备噪声值均降至70dB(A)以下。 ①噪声源叠加影响分析方法 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L — 总声压级，[dB（A）]； Li — 第i个声源的声压级，[dB（A）]； N — 声源数量。 ②拟建项目噪声对各厂界影响值按以下距离衰减公式进行计算 Lp＝Lr－20lg(r／r 0 )－α（r－r 0 ） 式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr—距噪声源r处的声压级，dB(A)； R—噪声源至受声点的距离，m； r 0—参考位置的距离，m，取r0＝1m； α—大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为 0.008dB(A)/m； 本项目噪声厂界预测结果见表38。 表38 本项目四周厂界噪声预测结果一览表 厂界; 高噪声设备; 数量（台）; 治理后源强 dB（A）; 距厂界距离（m）; 噪声贡献值[dB(A)]; 厂界噪声预测[dB(A)]. 东; 混凝土搅拌机; 2; 70; 25; 42.7; 49.3. 水泵; 2; 70; 55; 38.0. 除尘器风机; 10; 70; 39; 47.6. 螺旋输送机; 10; 60; 55; 35.2. 骨料提升机; 2; 70; 55; 38.3. 空压机; 2; 70; 55; 38.6. 西; 混凝土搅拌机; 2; 70; 120; 44.1; 48.5. 水泵; 2; 70; 90; 44.3. 除尘器风机; 10; 70; 115; 39.9. 螺旋输送机; 10; 60; 85; 32.6. 骨料提升机; 2; 70; 85; 42.5. 空压机; 2; 70; 85; 42.5. 南; 混凝土搅拌机; 2; 70; 25; 42.7; 48.8. 水泵; 2; 70; 35; 42.2. 除尘器风机; 10; 70; 45; 47.1. 螺旋输送机; 10; 60; 43; 38.4. 骨料提升机; 2; 70; 43; 44.7. 空压机; 2; 70; 40; 45.0. 北; 混凝土搅拌机; 2; 70; 105; 32.5; 44.1. 水泵; 2; 70; 125; 35.8. 除尘器风机; 10; 70; 110; 40.3. 螺旋输送机; 10; 60; 110; 30.1. 骨料提升机; 2; 70; 110; 36.2. 空压机; 2; 70; 117; 36.0. 根据预测结果，本项目东、西、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）的要求，南厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）的要求。 4、固废环境影响分析 项目固体废物主要有除尘器收集的粉尘，各类清洗废水产生的沉淀物、实验室产生的废混凝土、生活垃圾等。 （1）除尘器收集的粉尘：粉料筒仓除尘器收集粉尘约37.11t/a，原料下料及搅拌机除尘器收集粉尘约164t/a，合计约201.11t/a。该粉尘收集后，全部回用于生产，不外排。 （2）各类清洗废水产生的沉淀物：本项目搅拌机、混凝土运输罐车、运输车辆轮胎等清洗产生的废水，经沉淀分离后，产生的沉淀物主要为砂石及混凝土沉渣。经核算，本项目清洗废水分离出的砂石约2.5 t/d、700t/a。该砂石经收集后，全部回用于生产，不外排。 （3）实验室产生的废混凝土：项目混凝土有抽检试验要求，该过程中会产生废混凝土，产生量约为0.03t/d、8.4t/a。评价要求该废混凝土作为建筑材料用于场地及道路填料使用。 （4）生活垃圾：本项目劳动定员为20人，日产生活垃圾按0.5 kg/人计算，则本项目产生的生活垃圾为0.01 t/d、2.8 t/a。生活垃圾集中收集后定期运送至附近垃圾中转站集中处理，日产日清，不会对周围环境造成不利影响。 综上所述，本项目运营过程中产生的固体废物均得到了有效的处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响不大。 5、本项目污染物产生与排放汇总 本项目建成投入使用后产生的主要污染物排放量汇总情况见表39。 表39 本项目主要污染物产生与排放汇总情况 项目; 污染物产生量; 污染物削减量; 排放量. 废气; 颗粒物(t/a); 203.1996; 202.6102; 0.5894. 生活污水; COD（t/a）; 0.0784; 0.0784; 0. BOD5（t/a）; 0.0403; 0.0403; 0. NH3-N（t/a）; 0.0056; 0.0056; 0. 一般固废; 除尘器收集的粉尘(t/a); 201.11; 201.11; 0. 各类清洗废水产生的沉淀物(t/a); 700; 700; 0. 实验室产生的废混凝土(t/a); 8.4; 8.4; 0. 生活垃圾(t/a); 2.8; 2.8; 0. 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是企业管理的主要内容之一。根据厂内的环境要求，确定应遵守的相应法律法规，识别其主要环境因素，建立并实施一套环境管理制度，明确环境管理的组织机构和各自职责，使环境管理制度发挥作用。严格落实以下管理制度和职责： A、落实企业污染治理主体责任 建设单位必须严格落实污染治理主体责任，确保各项污染治理设施正常运营，确保各类污染物达标排放；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 B、实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。 （2）环境监测计划 本项目主要环境影响因素为废气、设备噪声，项目环境监测计划见下表40。 表40 项目环境监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度监测一次. 废气; 排气筒P1、P2; 废气量、PM10; 每年监测一次. 四周厂界; TSP. 注：监测方法与频率执行国家相关规定. 7、选址可行性分析 本项目位于河南省平顶山市叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北，根据叶县国土资源局、及叶县任店镇村镇建设发展中心出具的证明，本项目厂区用地性质为工业用地，符合平顶山市叶县任店镇土地利用总体规划。因此，本项目选址符合当地规划要求。 本项目颗粒物无组织集中排放区卫生防护距离为50m。结合本项目平面布置图，本项目卫生防护距离设置情况为：东厂界外47m、南厂界外不需要设置卫生防护距离、西厂界外47m、北厂界外35m，其卫生防护距离包络图见附图七。根据现场调查，本项目卫生防护距离内不存在村庄、学校、医院、食品厂、饮料厂有情环境敏感点，可以满足卫生防护距离的相关要求。 综上所述，评价认为本项目选址合理。 8、环保投资估算及验收一览表 本项目总投资为1500万元，环境保护措施主要为营运期废气治理、噪声防治、生活污水治理等，环保投资为362万元，占总投资的24.1%，工程主要环保投资见表41。 表41 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保措施; 环保投资 （万元）. 运 营 期; 废气 治理; 骨料堆存、装卸粉尘; 全封闭料场+全网覆盖喷干雾抑尘系统（共设置300个喷头，喷头均匀布设，约30m2布设一个）; 10. 筒仓呼吸口粉尘; 8套仓顶脉冲袋式收尘器; 10. 搅拌机粉尘; 2套脉冲袋式除尘器+ 27米高排气筒（2根）+颗粒物在线监测系统2套; 140. 投料、输送粉尘; 采用全封闭式输送带; 6. 道路降尘; 进厂道路及厂区内道路硬化，在厂区设高空定时洒水系统，并配备一辆洒水车; 24. 厂区无组织排放; 全封闭搅拌楼；厂区内设置无组织颗粒物监测系统、视频监控及显示屏公开监测数据等系统; 154. 噪声治理; 生产设备; 选用低噪声设备、采取建筑隔声等措施; 2. 废水治理; 搅拌机及运输车清洗废水; 砂石分离机+3级沉淀池（总容积90m3）; 3.8. 运输车辆轮胎清洗废水; 2套洗轮机（出厂口和料场出口各1套）+3级沉淀池（总容积20m3）; 10. 生活污水; 厂区化粪池（容积15m3）; 2. 固体废物治理; 生活垃圾; 设置垃圾桶若干; 0.2. 合计; 362. 9、建设项目三同时污染治理措施 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环保治理及风险防范设施“三同时”一览表见表42。 表42 项目“三同时”环保验收一览表 类别; 治理内容; 验收内容; 执行标准. 废气; 骨料堆存、装卸粉尘; 全封闭料场+全网覆盖喷干雾抑尘系统（共设置300个喷头，喷头均匀布设，约30m2布设一个）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表1标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3；颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3）. 筒仓呼吸口粉尘; 8套仓顶脉冲袋式收尘器. 搅拌机粉尘; 两级脉冲袋式除尘器（12套）+27米高排气筒（2根）+颗粒物在线监测系统. 投料、输送粉尘; 采用全封闭式输送带. 道路扬尘; 进厂道路及厂区内道路硬化，在厂区设高空定时洒水系统，并配备一辆洒水车. 厂区无组织排放; 全封闭搅拌楼；厂区内设置无组织颗粒物监测系统、视频监控及显示屏公开监测数据等系统. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备、采取建筑隔声等措施; 东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）1类标准，南厂界执行4类标准. 废水; 搅拌机及运输车清洗废水; 砂石分离机+3级沉淀池（总容积90m3）; 作为混凝土拌合补充用水，不外排. 运输车辆轮胎清洗废水; 2套洗轮机（出厂口和料场出口各1套）+3级沉淀池（总容积20m3）; 循环使用不外排. 生活污水; 厂区化粪池（容积15m3）; 附近村民定期清运用作周边农田施肥. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筒仓呼吸口粉尘、搅拌机粉尘 | 粉尘 | 8套仓顶脉冲袋式收尘器；两级脉冲袋式除尘器（12套）+27米高排气筒（2根） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表1标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3） |
|  | 骨料堆存、装卸 |  | 全封闭料场+全网覆盖喷干雾抑尘系统 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953-2020）表2标准（颗粒物无组织排放限值≤0.5mg/m3） |
|  | 投料、输送 |  | 采用全封闭式输送带 |  |
|  | 道路扬尘 |  | 进厂道路及厂区内道路硬化，在厂区设高空定时洒水系统，并配备一辆洒水车 |  |
|  | 厂区无组织排放 |  | 厂区内设置无组织颗粒物监测系统、视频监控及显示屏公开监测数据等系统 |  |
| 水污染物 | 搅拌机及运输车清洗 | SS | 砂石分离机＋3级沉淀池 | 作为混凝土拌合补充用水，不外排 |
|  | 运输车辆轮胎清洗 |  | 2套洗轮机（出厂口和料场出口各1套）+3级沉淀池（总容积20m3） | 循环使用不外排 |
|  | 职工日常生活 | COD、BOD5、NH3-N等 | 厂区化粪池 | 附近村民定期清运用作周边农田施肥 |
| 固体废弃物 | 生产系统 | 除尘器收集的颗粒物 | 回用于生产 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制》（GB18599-2001） |
|  |  | 砂石分离机砂石 | 回用于生产 |  |
|  |  | 试验废混凝土 | 作为建筑材料用于场地及道路填料使用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门运送至垃圾处理站 |  |
| 噪声 | 搅拌机、输送机、水泵、空压机 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）1类、4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目生态系统主要为人工生态系统，施工场地在开挖、平整、填方过程中，原有的表土层收到破坏，土壤松动，雨水冲刷导致水土流失，但影响具有短暂性，待项目建成后，厂区土地进行硬化并加以绿化，不利影响会随之消失。本项目运营期不会对生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、评价结论 （一）项目概况 平顶山市祥泰商砼站年产85万方混凝土建设项目位于叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北，项目总占地面积24610.34m2，总投资1500万元，其中环保投资362万元，占总投资的24.1%。项目劳动定员20人，年生产280天，实行3班制，每班8小时。项目建成后年产混凝土85万m3。 （二）项目符合国家产业政策 经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类和淘汰类，为允许类，项目建设符合国家产业政策。本项目已于2019年12月经叶县发展和改革委员会备案，项目编号为2019-410422-30-03-068848。 （三）项目选址可行性 本项目位于河南省平顶山市叶县任店镇平桐路与叶鲁路交叉口东100米路北，根据叶县国土资源局、及叶县任店镇村镇建设发展中心出具的证明，本项目厂区用地性质为工业用地，符合平顶山市叶县任店镇土地利用总体规划。因此，本项目选址符合当地规划要求。 本项目颗粒物无组织集中排放区卫生防护距离为50m。结合本项目平面布置图，本项目卫生防护距离设置情况为：东厂界外47m、南厂界外不需要设置卫生防护距离、西厂界外47m、北厂界外35m，其卫生防护距离包络图见附图七。根据现场调查，本项目卫生防护距离内不存在村庄、学校、医院、食品厂、饮料厂有情环境敏感点，可以满足卫生防护距离的相关要求。 综上所述，评价认为本项目选址合理。 （四）评价区域地表水、环境空气以及声环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目区域为环境空气质量不达标区，六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒（PM10）、O3、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）地表水环境质量现状 灰河叶县水寨屈庄断面监测因子pH、NH3-N均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，COD、BOD5超标。 （3）声环境质量现状 本项目的东、西、北厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求；南厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。 （五）项目污染防治措施可行、环境影响较小 （1）废气 项目运营过程中产生的废气主要为粉尘，其中有组织排放粉尘主要为粉料筒仓粉尘和搅拌过程粉尘，经两级袋式除尘器处理后由27m高排气筒排放，粉尘的排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（（DB41 1953-2020）表1标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。 综上所述，项目废气治理措施可行，对周围环境影响不大。 （2）废水 本项目劳动定员共20人，厂区不设置食宿，经厂区化粪池收集后，由附近村民定期清运用作周边农田施肥。本项目生产用水主要有搅拌机生产用水、料仓喷干雾用水、清洗用水，其中料仓喷干雾用水和搅拌机生产用水全部进入到原料和产品中，不外排；搅拌机、混凝土运输罐车通过砂石分离机+3级沉淀池净化后，作为混凝土拌合补充用水，不外排；运输车辆轮胎清洗废水经配套的3级沉淀池净化后，循环使用不外排；本项目绿化用水经自然耗散，不外排。 综上所述，本项目生活污水、生产废水和绿化用水经处理后，可全部实现综合利用不外排，对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、运输车辆、铲车、螺旋输送机、水泵、空压机、砂石分离机、除尘器风机等，高噪声设备源强在70～85dB(A)之间，在分别采取了隔声、减振等措施后，高噪声设备噪声值均降至70dB(A)以下。经预测，本项目东、西、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）要求；南厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）要求。 （4）固废 本项目固体废物主要有除尘器收集的粉尘、清洗废水产生的沉淀物以及生活垃圾。除尘器收集的粉尘分类收集后均回用于生产，不外排；项目清洗废水分离出的砂石、混凝土沉渣均回用于生产，不外排；生活垃圾集中收集后定期运送至附近垃圾中转站集中处理，日产日清，不会对周围环境造成不利影响。 经采取上述措施后，项目固废均可得到妥善处理与处置，对周围环境不会产生二次污染。 （六）总量控制指标分析 本项目建成后，生产废水全部回用，不外排；职工生活污水排入厂区化粪池，由附近村民定期清运用作周边农田施肥，因此，本项目废水不涉及COD和氨氮总量控制指标。 本项目废气为粉尘，不涉及SO2、NOX、VOCS总量控制指标。 （七）评价结论 平顶山市祥泰商砼站年产85万方混凝土建设项目符合国家产业政策和地方相关规划要求，建设地址选择合理，在认真落实环评提出的各项环保措施要求基础上能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 二、评价建议 评价建议建设单位在建设和运营期间要重点做好在以下环保工作： （1）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （2）加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 本项目周边环境敏感点分布图 附图三 本项目卫生防护距离包络线图 附图四 本项目总平面布置图 附图五 厂区现状照片 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 土地证 附件4 国土资源局证明 附件5 任店镇证明 附件6 纠纷协调证明 附件7 用地租赁协议 附件8 监测报告 附件9 附表类