- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 叶县中盛众诚建材有限公司年加工10万吨钾长石、年生产100万块马路砖项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-410422-04-05-357584 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陶现伟 | 联系方式 | 13937309622 |
| 建设地点 | 叶县任店镇前营村平桐路东400米1号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 15 分 16.367秒， 33 度 37分 56.962秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 水泥制品制造C3021其他非金属矿物制品制造C3099 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30中 “55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 ” 中的“商品混凝土加工；砼结构构件制造；水泥制品制造 ”和“60.耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的其他类 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-410422-04-05-357584 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 63.1 |
| 环保投资占比（%） | 21 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地（用海） 面积（m2） | 5333.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及备案相符性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年修订）》相符性分析 对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录）（2019年修订）》，本项目马路砖生产属于鼓励类第十二款 建材 第3条中“绿色无醛人造板以及路面砖（板）、路面马路砖（板）、广场马路砖（板）、装饰砖（砌块）、仿古砖、护坡生态砖（砌块）、水工生态砖（砌块）等绿色建材产品技术开发与生产应用”；钾长石加工生产不属于限制类、淘汰类项目，为允许类。项目所用生产设备中无该名录中的淘汰类设备，因此项目符合国家产业政策的要求。 （2）与备案相符性分析 本项目已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码为2101-410422-04-05-357584，项目建设内容、生产工艺等均与备案内容一致，详见下表。 表1 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 项目名称; 叶县中盛众诚建材有限公司年加工10万吨钾长石、年生产100万块马路砖项目; 叶县中盛众诚建材有限公司年加工10万吨钾长石、年生产100万块马路砖项目; 符合. 2; 建设单位; 叶县中盛众诚建材有限公司; 叶县中盛众诚建材有限公司; 符合. 3; 项目投资; 300万元; 300万元; 符合. 4; 建设规模; 年生产100万块马路砖，年加工10万吨钾长石; 年生产100万块马路砖，年加工10万吨钾长石; 符合. 5; 建设地点; 叶县任店镇前营村平桐路东400米1号; 叶县任店镇前营村平桐路东400米1号; 符合. 6; 建设内容; 占地约8亩，建筑面积3200平方米，其中办公用房面积200平方米，厂房建筑面积约3000平方米; 占地约8亩，建筑面积3200平方米，其中办公用房面积200平方米，厂房建筑面积约3000平方米; 符合. 7; 生产工艺; 马路砖主要生产工艺为购进原材料（沙石、水泥）——混合搅拌——挤压成型——自然养护——成品；钾长石加工工艺为：购进原材料（钾长石）——破碎——筛分——磨粉——磁选除铁——清洗——脱水——成品。; 马路砖主要生产工艺为购进原材料（沙石、水泥）——混合搅拌——挤压成型——自然养护——成品；钾长石加工工艺为：购进原材料（钾长石石块）——破碎——筛分——磨粉——磁选除铁——清洗——脱水——成品。; 符合. 8; 主要生产设备; 主要设备：搅拌机、制砖机、给料机、水泥筒仓、铲车、皮带输送机、压滤机、筛分机、球磨机、滚筒磁选机和相关环保设施等; 搅拌机、制砖机、给料机、水泥筒仓、铲车、皮带输送机、球磨机、压滤机、筛分机、滚筒磁选机以及环保设备设施等; 符合. 2、与任店镇土地利用总体规划相符性 根据叶县自然资源局和叶县任店镇土地规划管理所证明文件，该项目位于任店镇前营村平桐路东400米1号，该宗地现状为建设用地，符合任店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 3、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照豫调办[2018]56文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于平顶山市叶县任店镇前营村平桐路东400米1号，距南水北调叶县段总干渠最近距离为11.6km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 4、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县任店镇前营村平桐路东400米1号，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目平顶山市叶县任店镇前营村平桐路东400米1号，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，叶县任店镇乡镇集中式饮用水源为任店镇水厂地下水井(共1眼井)，位于任店镇平夏路北段东侧，坐标为N33°38′8.32″，E113°13′51.35″。水井建设时间为2009年，井深240m，使用地下水类型为承压水，近期为1万吨/日，远期1.4万吨/日。一级保护区范围：水厂厂区及外围东25m、南11m、北29m的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目位于平顶山市叶县任店镇前营村平桐路东400米1号，位于任店镇水厂地下水井东北侧约2.5km处。不在其保护区范围内，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 5、“三线一单”方案 ①与生态保护红线符合性分析 按照国家要求，根据生态系统服务功能，结合河南省“四区三带”的区域生态安全格局，我省共划分63个生态保护红线区，分为了个类型、7个区域、两类管控区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，主要分布于北部的太行山区，西部的伏牛山、熊耳山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，丹江口水库等大型水库，南水北调中线干渠、黄河干流和淮河干流沿线。划分结果涵盖全部省级以上自然保护区、地质公园、水产种质资源保护区，部分省级以上风景名胜区、森林公园、湿地公园，部分国家级重要农业野生植物种质资源保护区(点)，南水北调中线干渠水源保护区和重要饮用水水源保护区。 本项目距离以上生态保护红线最近的为南水北调中线干渠，项目距南水北调总干渠管理范围边线（防护栏网）为11.6km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标。本项目的建设不会改变当地环境空气、水环境和土壤环境的环境质量，项目建设是符合保证环境质量底线的相关要求。 ③源利用上线的符合性分析 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目建成后，能源资源消耗量很小，主要为电能和水资源；项目租用平顶山市润丰再生资源有限公司场地进行建设，对当地土地资源影响较小。总体上看，项目建设符合资源利用上线的要求。 ④生态环境准入清单 根据初步划定的平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单，任店镇属于一般管控单元，其生态环境准入清单见表2所示。 对比表2，本项目无VOCs排放，不涉空间布局约束管控要求；本项目未使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车，符合污染物排放管控要求；项目最终无废水外排，不涉及环境风险防控管控要求；本项目生产用水循环利用，符合区域资源开发效率要求，因此本项目不属于叶县一般管控单元生态环境负面清单。 表2 平顶山市叶县一般管控单元生态环境准入清单（初步划定） 区域; 管控单元分类; 环境要素类别; 现状与问题; 管控要求; 是否符合要求. 任店镇、常村乡、夏李乡、叶邑镇、龙泉乡、辛店乡、保安镇; 一般管控单元; 水环境一般管控区; 单元特点：水环境一般管控区，区域内存在部分企业。 存在问题：存在涉VOCs工业企业。; 空间布局约束; 1、严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 不涉及VOCs排放，符合要求. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 符合要求. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 无废水外排，符合要求. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城镇污水处理厂中水回用率达到30%。; 清洗废水循环利用，符合要求. 6、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》“十五、混凝土加工搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”，相关内容如下表所示。 表3 与无组织排放治理方案相符性分析一览表 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; 本项目建设情况; 相符性. （一）料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 所有物料（包括原辅料、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 相符. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 厂区出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施。; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 皮带输送机或物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 相符. （三）生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、混料、打磨应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 相符. （四）厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 相符. （五）建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 建议项目根据当地环保要求落实在线监控设施; 相符. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 建议项目根据当地环保部门要求，安装在线视频监控设备，并与市环保部门联网；按规范设置排污口和监测平台; 相符. 由上表分析可知，本项目的建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》——建材行业无组织排放治理标准要求。 7、与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》平攻坚办〔2020〕16号相符性分析 全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。市城市管理局牵头组织开展“平顶山市扬尘污染防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土加工和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 实施无组织排放工业企业深度治理。2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置；路面实施硬化，指定专人定时洒水保洁，出口处建设车轮和车身高效智能化清洗装置；厂区内可见裸露土地全部硬化、绿化、美化；“因企制宜”在生产环节、装卸环节、进出厂区口安装视频、空气微站等监控设施；厂区内存储的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天存放。 本项目施工过程中须做到“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。本项目砂石骨料进入密闭车间存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。拟对砂石骨料暂存区顶部安装喷干雾抑尘装置，定时进行喷雾抑尘。项目透水砖加工生产线水泥仓安装袋式除尘器，搅拌装置全密闭；投料口半密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；钾长石加工生产线上料口、破碎机、滚筒筛等上料口也设置为半封闭式上料口，并配套袋式除尘器处理废气。整条生产线（含马路砖生产线和钾长石生产先）除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭（可在袋式除尘器下方设置卸灰抽屉，定期清理）。项目皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置。厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水。拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施。原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。同时，建议建设项目根据环保要求，适时在厂区内安装TSP（总悬浮颗粒物）监控设施。适时安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。项目采取上述措施后符合《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》平攻坚办〔2020〕16号文相关环保要求。 8、与《关于印发平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》平攻坚办〔2021〕37号相符性分析 涉及本项目建设的内容有： - 18 加强扬尘综合治理 - 开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。比照省模式，市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县（市、区）可吸入颗粒物（PMG年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。城市管理、住房城乡建设、交通运输、自然资源和规划、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土加工和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路淸洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各县（市、区）平均降尘量不得高于8吨/月•平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全市大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与县（市、区）联网运行。 - 开展工业企业全面达标行动 - 贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为2021年5月，按照全省统一部署，在全市范围内开展重点行业企业废气污染物达标排放执法检查，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法实施停产治理。 本项目施工过程按照“六个百分之百”、“两个禁止”等要求执行，满足平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知中扬尘治理相关内容，在项目建成运行过程中也将按照《排污许可管理条例》和工业企业全面达标行动严格规范生产经营活动，因此项目建设符合平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容和规模 本项目位于叶县任店镇前营村平桐路东400米1号，总投资300万元，租赁平顶山市润丰再生资源有限公司土地约5333.6m2，建设年生产100万块马路砖和年加工10万吨钾长石项目。项目已在叶县发展和改革委员会备案，备案编号为2101-410422-04-05-357584。项目基本情况见下表： 表4 项目基本情况一览表 项目名称; 叶县中盛众诚建材有限公司年加工10万吨钾长石、年生产100万块马路砖项目. 建设单位; 叶县中盛众诚建材有限公司. 项目地点; 叶县任店镇前营村平桐路东400米1号. 占地面积; 5333.6m2（约8亩）. 项目投资; 300万元. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约3000m2，封闭式轻钢结构，内设1条马路砖生产线和1条钾长石加工生产线，包含给料机、主搅拌机、制砖机、水泥筒仓、破碎机、筛分机、磁选机以及封闭式传送带等. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约200m2，活动板房. 公用工程; 供排水; 供水：自备水井 排水：车辆冲洗废水处理后循环利用，不外排；生产废水经压滤、沉淀后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运. 供电; 任店镇电网. 环保工程; 废气; 钾长石加工线; 破碎机设置半封闭式上料口，并配套抽风装置+袋式除尘器，废气经处理后通过不低于15m排气筒排放；带式输送机车间内进行二次封闭，设置封闭廊道. 马路砖生产线; 配料机设置半封闭式上料口，并配套抽风装置+袋式除尘器，废气经处理后通过不低于15m排气筒排放；带式输送机、斗式提升机设置封闭廊道；水泥筒仓上方设置袋式除尘器，废气收集后经不低于15m排气筒排放；. 车间无组织粉尘; ①原料库存，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门； ②厂区洒水降尘；③地面硬化、厂区绿化； ④生产车间喷干雾系统⑤车辆密闭运输； ⑥车辆冲洗；⑦输送皮带全封闭；⑧厂区出入口安装龙门洗车机. 废水; 洗车废水经沉淀处理后循环利用，不外排；生产废水经压滤机和沉淀池处理后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运. 固废; 粉尘经收集后可回用于生产；生活垃圾由当地环卫部门统一收集；残次品转收集后外售；压滤机产生的泥饼定期收集后外售. 噪声; 厂房隔声、基础减振. 2、生产设备 本项目主要建设钾长石加工生产线1条、马路砖生产线1条及其他配套设施，主要生产设备见下表。 表5 项目生产设备一览表 生产线; 序号; 设备名称; 数量; 型号规格. 马路砖生产线; 1; 配料机; 1台; 最大输送能力20t/h. 2; 斗式提升机; 1台; 最大输送能力20t/h. 3; 搅拌机; 1台; JS500卧式双轴搅拌，封闭式. 4; 制砖机; 1台; 型号QTY8-15. 5; 水泥筒仓; 1个; 最大储量60t. 6; 自动码垛机; 1台; 8-15双板叠板机. 7; 皮带输送机; 1个; 六米上料输送. 钾长石加工生产线; 8; 给料机; 1台; ZSW490*110. 9; 颚式破碎机; 1个; PE-750×1060. 10; 锤式破碎机; 1个; PC800*600. 11; 滚筒筛; 1个; GTS1550. 12; 球磨机; 1台; MQY2145. 13; 螺旋分级机; 1台; /. 14; 脱水筛; 1台; 洪通1225. 15; 皮带输送机; 4台; /. 16; 滚筒磁选机; 1台; CTS1024，除铁工序使用. 17; 废水储罐; 2个; 单个容积50m3. 18; 带式压滤机; 1台; TXYL2000. 其他设备; 19; 铲车; 2台; 柴油车需满足国III以上标准. 20; 洒水车; 1台; /. 注：厂区铲车等非道路移动污染源排放标准需满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）（GB 20891—2014）》中国III以上标准。 5、产品方案 本项目产品为马路砖和钾长石石粉，直接售往当地及周边县市，产品方案见下表。 表6 项目产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 1; 钾长石加工生产线; 钾长石湿粉（含水率15%）; 11.12; 万吨; 产品主要用于地板砖生产，粒径约0.074-0.4mm. 3; 马路砖生产线; 马路砖; 100; 万块; 主要规格：200mm×100mm×50mm，主要用于道路铺路以及道路两侧美化. 生产的钾长石粉质量要求见表7： 表7 项目产品质量要求 名称; 化学成分组成（%）. SiO2; Al2O3; Fe2O3; K2O; Na2O; CaO; MgO; H2O. 钾长石湿粉; 60-63; 11.5-13; ≤0.15; 8.5-10; 2.2-2.5; 0.04; 0.02; ≤15. 外观质量：要求粒度均匀，无泥土、砂石结团及其他杂质。 6、原辅材料消耗 6.1原辅材料用量 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表8 主要原辅材料与资（能）源消耗一览表 序号; 分类; 名称; 用量（吨）; 备注. 1; 钾长石加工生产线; 钾长石原石; 100000; 有汽车运输至厂区，原石规格为400-600mm，供货方为南阳市矿业有限公司. 2; 马路砖生产线; 水泥; 450; 由罐车直接运至厂内水泥筒仓. 3; 石子; 2000; 外购，料场储存. 4; 细砂; 100; 外购，料场储存. 5; 氧化铁红; 6; 外购，袋装储存. 6; 结合剂; 35; 外购，粉状袋装. 7; 透水剂; 6; 外购，粉状袋装. 8; 资（能）源; 水; 6000m3/a; 自备水井. 9; 电; 5万kw·h; 由任店镇供电电网供给. 10; 废水处理; 聚合氯化铝; 1.2t; 絮凝剂用于污水处理. *注：项目料库位于封闭车间内，储库储存能力约为5140吨骨料，砂石骨量用量约为50t/d，钾长石原石消耗量约为400t/d，原料可满足5-7天的正常生产需求。 项目原辅材料理化性质见表9所示。 表9 钾长石原石质量指标 钾长石原石物理指标. 指标; 外观; 密度; 莫氏硬度; 熔点. 特征; 肉红色、浅肉红色; 2.56g/cm3; 5.6; 1290℃. 钾长石原石化学组成. 指标; SiO2; Al2O3; Fe2O3; K2O; Na2O; CaO; MgO; 其他. 钾长石; 70.13; 15.42; 0.62; 10.85; 2.7; 0.05; 0.02; 0.21. 表10 马路砖原辅材料理化性质 名称; 理化性质. 氧化铁红; 化学名三氧化二铁，分子式Fe2O3·αH2O，化学性质稳定，是一种重要的无机彩色颜料。外观橙红至紫红色的三方晶系粉末。有天然的与合成的2种。天然的称作西红，相对密度55.25。细度0.4～20um。熔点1565（分解）。灼烧时放出氧气，能被氢和—氧化碳还原成铁。不溶于水，溶于盐酸、硫酸，微溶于硝酸和酵类。具有优异的耐光、耐高温、耐酸、耐碱、防锈性。分散性好，着色力和遮盖力很强，无油渗性和水渗性，无毒。. 结合剂、透水剂; ## 结合剂：主要成分为纤维，增加透水砖加工强度和粘合力的粉状物，化学性质稳定。 ## 透水剂：透水剂是一种灰色粉末状物质，其主要成分为二氧化硅、氧化钙、氧化镁等物质，化学性质稳定。. 聚合氯化铝; ## 聚合氯化铝是一种无机物，一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，简称聚铝，英文缩写为PAC，是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。具有吸附、凝聚、沉淀等性能，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。适用于各种浊度的原水，pH适用范围广。. 6.2原辅材料运输与储存 根据生产规模，本项目营运后钾长石原石以及砂石、水泥用量约为10.26万t/a，厂区设有水泥筒仓和原料库，其中原料库设置为封闭的车间，原料不露天堆放，可有效减少堆场无组织粉尘对周围环境的影响。 本项目各原料的运输和储存方式如下： 水泥年用量为450t/a，来源于叶县周边地区水泥，采用罐车运输，运回厂区后通过气流泵送至水泥筒仓储存，厂区最大储量为20t，能满足企业1个月的生产需求。 石子、砂年用量约2100t，来源于叶县周边地区，采用汽车运输，运输车辆加盖篷布，运回厂区后直接存放于原料仓库内的石子储存区，石子储存区占地面积500m2，石子的堆放高5m，有效容积为1750m3，石子密度以1.48t/m3计，则石子厂区最大储量为2640t，能满足项目生产需求。 项目钾长石原石年用量约100000吨，主要来源于为南阳市矿业有限公司，直接由汽车运至厂区内贮存，钾长石储存区占地面积500m2，堆放高3m，有效容积为1000m3，钾长石密度以2.5t/m3计，则厂区最大储量为2500t，能满足项目生产需求。 7、公用工程 （1）供水 本项目主要是职工生活用水和生产用水，用水由自备水井提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目废水主要车辆冲洗废水和生活废水，车辆冲洗水经沉淀池处理后循环利用；生活污水经化粪池处理后定期外运。 （3）供电 本项目用电由任店镇电网，可以满足项目要求。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，均不在厂区内食宿。工作制度为单班制，每班工作8小时，年工作日250天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 1、拟建项目施工期艺流程及产污分析： 施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地平整过程中将会破坏场地内植被。施工工艺流程及产污工序见图1： 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、废弃物 场地平整 主体建设施工 设备安装 工程验收 投用 图1 施工期施工流程及产污位置框图 - 运营期工艺流程 1、马路砖生产工艺 本项目使用外购原料进行配比搅拌，在经过压制成型生产马路砖。本项目原料石子和水泥由供应商运送，项目生产工艺流程简述如下： ①配料：原料主要使用外购石料、水泥、结合剂、透水剂、砂等，进场石子直径约5-10mm，由卖家采用汽车负责运输至厂内后由铲车上料，将石子、沙子、颜料、结合剂、透水剂等计量后，通过皮带输送机送入配料机。水泥通过螺旋式输送机送至配料机。 ②混合成型：经配比好的原料通过斗式提升机（配料后料口封闭）送入双轴搅拌机（封闭式搅拌机）内进行均质混合，同时加入适量的水，进行混凝搅拌混合。搅拌完成后的混合物由皮带输送机送入成型机内挤压成型。 ③养护：成型后的砌块由自动码垛机码垛，通过叉车将成品砖转运至成品养护区养护，根据天气情况定期洒水养护，养护时长约为2-3天，即为成品待售。 生产线工艺流程如下： 透水剂 结合剂 水泥 细砂 石子 颜料 计量配料 粉尘 搅拌混合 噪声 水 挤压成型 噪声 自动码垛 自然养护 水 成品 图2 主要工艺流程及产污环节图 2、钾长石主要生产工艺 （1）进料：项目外购钾长石作为原料（钾长石原料直径约在400-600mm），暂存于全封闭原料库内，原料由铲车送入与生产车间相连的给料机。此过程污染物为原料装卸粉尘、进料粉尘。 （2）破碎、筛分以及粉碎（湿法球磨） 给料机将原料送至颚式破碎机进行粗破，原料粗破后（粒径<150mm）再进入锤式破碎机进行破碎（粒径<30mm），然后物料经封闭带式输送机输送至滚筒筛进行筛分，大于30mm粒径的筛上物经带式输送机送回锤式破碎机继续破碎，小于30mm粒径的筛下物通过带式输送机输送至球磨机进一步进行粉碎。 本项目采用湿法球磨，因此本项目球磨过程基本无粉尘产生。因此，生产过程主要污染物为进料、破碎机粉尘以及设备运行噪声。 （3）磁选除铁 球磨粉碎后的粉料浆液进入滚筒永磁机，主要通过磁场作用去除钾长石矿中的弱磁性矿物，如锰矿、赤铁矿、褐铁矿等，主要去除物质成分为Fe2O3。参考《钾长石深加工及综合利用》中国非金属矿业导刊2001年第四期论文可知，滚筒磁选机除铁率在70%-90%，除铁率跟进料量、滚筒数量、液面高度、磁场强度等均有关系，本次评价选用去除率按70%计。 （3）清洗分选 经除铁后的物料需送至螺旋清洗分级机进行清洗分选，利用球磨后物料粒径大小和比重大小的不同，比重小、粒径小的物料悬浮在水中通过溢流堰收集至脱水筛进行脱水，比重大、粒径大的物料再次返回球磨机进行研磨，此工段主要作用是清洗分选物料。 （4）脱水 细颗粒物料经脱水筛脱水后通过带式输送机送至成品库内进行存储待售，经洗选脱水后的钾长石湿粉含泥率小于0.05%，含水率约15%。脱水工序产生的废水先经储水罐暂存沉淀后，再经带式压滤机处理后，排入沉淀池进行再沉淀，上层清水回用于生产。 生产流程及产污环节图如下： 钾长石 给 料 噪声、粉尘 40-60cm 噪声、粉尘 鄂式破碎 <15cm 锤式破碎 噪声、粉尘 >3cm 筛分 噪声、粉尘 <3cm 球磨 噪声 比重较大颗粒 矿浆 磁选除铁 上清液 Fe2O3 矿浆 螺旋清洗分级机 压滤、沉淀 高频脱水筛 废水 成品 图3 生产工艺流程及产污环节图 3、物料平衡和水平衡 项目钾长石生产线物料平衡及水平衡图如下： 100000 2 钾长石 卸料粉尘 99998 给 料 上料粉尘 2 99996 5 鄂式破碎 破碎粉尘 99991 锤式破碎 破碎粉尘 5 99986 15 筛分 筛分粉尘 99971 球磨 99971 回用水 16687 8330900 83309 磁选除铁 Fe2O3 434 补充水 99537 83309 螺旋分级器 清水池 66622 99537 83309 66622 66622 压滤、沉淀 高频脱水筛 废水 4976 94561 4976 16687 4976 成品 泥饼 111248（湿粉） 注：黑色加粗黑体字为水平衡 图4 钾长石生产线物料平衡及水平衡图 单位：t/a 4、主要污染工序： 1、废气 马路砖生产线：废气主要为给料机配料粉尘、水泥筒仓粉尘以及砂石卸料、原料输送过程无组织粉尘及养护区粉尘； 钾长石生产线：废气主要为石料鄂破、锤破粉尘，以及钾长石原石卸料、上料及石料输送过程无组织粉尘。 2、废水 马路砖生产线：该生产线无生产废水产生，养护用水蒸发损耗，不外排； 钾长石生产线：该生产线废水主要为脱水筛脱水，废水经袋式压滤机和沉淀池处理后，回用于生产； 车间干喷雾用自然蒸发不外排，员工日常生活用水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥。 3、噪声 马路砖生产线噪声源主要为配料机、斗式提升机、皮带输送机、搅拌机、制砖机、泵和风机等，钾长石生产线主要噪声设备为给料机、锤式破碎机、颚式破碎机、滚筒筛、球磨机、磁选机、清洗机、脱水筛以及配套风机等机械设备运行产生的噪声，噪声源强75~90dB(A)之间。 4、固体废物 马路砖生产线：该产线固废主要为生产过程产生的残次品砖、除尘器收集粉尘及养护区废砖渣； 钾长石生产线：该生产线固废主要为袋式压滤机处理废水产生的泥饼、磁选机收集的含铁废物、除尘器收集粉尘、沉淀池泥沙； 营运期职工生活垃圾，集中收集后由环卫部门集中处理。 本项目营运期主要污染源及污染物情况见表11： 表11 污染源及主要污染物 类别; 污染源; 产生原因; 主要污染物. 废气; 原料堆场; 卸料; 颗粒物. 马路砖生产线; 配料粉尘; 颗粒物. 搅拌粉尘; 颗粒物. 水泥筒仓粉尘; 颗粒物. 养护区粉尘; 颗粒物. 钾长石加工生产线; 卸料粉尘; 颗粒物. 上料粉尘; 颗粒物. 破碎粉尘; 颗粒物. 、; 筛分粉尘; 颗粒物. 运输; 原料、产品运输产生的扬尘; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活产生生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS. 生产废水; 钾长石生产线; 脱水筛产生废水; SS. 车辆清洗废水; 清洗车辆产生的废水; SS. 固废; 除尘器; 袋式除尘器收集粉尘; 除尘灰. 沉淀池; 沉淀产生的泥沙; 泥沙. 压滤机; 压滤机处理废水; 泥饼. 滚筒磁选机; 磁选除铁; 含铁废物. 马路砖生产过程; 残次品; 废砖. 马路砖养护区; 日常养护; 废砖渣. 生活垃圾; 职工生活产生; 纸张、塑料等. 噪声; 配料机、振动筛、搅拌机、风机等设备; 设备运行产生噪声; 机械噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 叶县中盛众诚建材有限公司位于平顶山市叶县任店镇前营村平桐路东400米1号，项目为新建项目。现场勘查时，本项目尚未开始建设，由于项目租赁平顶山市润丰再生资源有限公司场地，平顶山市润丰再生资源有限公司为危险废物处置单位，现场调查时原有生产设备及配套设施已拆除完毕，仅东南角厂房和北侧办公区域留存使用。为了解区域土壤环境质量现状，建设单位委托河南海德检测服务有限公司于2021年6月26日项目对厂区进行了土壤环境质量现状监测，检测结果显示本项目土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析，分析采用平顶山市叶县县城监测点位数据（监测点位位于本项目东侧4.94km）。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2020年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 12 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表13 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 2、水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水进入化粪池，化粪池粪污定期由周边村民拉走肥田，不外排。项目附近最近的河流为灰河，位于本项目南侧约2365m，本次评价采用2019年平顶山市环境监测中心站对叶县灰河水寨屈庄断面的监测数据，详见表14。 表14 地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 河流; 监测 断面; 项目; 监测值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 灰 河; 叶县水寨屈庄断面; pH; 7.09～8.21; 6～9; 0.05～0.61; 0; 0; 达标. 高锰酸盐 指数; 3.0～6.4; 6; 0.50～1.07; 8.3; 0.07; 超标. COD; 14～42; 20; 0.70～2.10; 33.3; 1.11; 超标. BOD5; 0.8～7.2; 4; 0.20～1.80; 25; 0.80; 超标. 氨氮; 0.272～0.860; 1.0; 0.272～0.860; 0; 0; 达标. 总磷; 0.04～0.44; 0.2; 0.20～2.20; 8.3; 1.20; 超标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.002～0.034; 1.0; 0.002～0.034; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.50～0.58; 1.0; 0.50～0.58; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.01; 0; 0; 达标. 砷; 0.0002～0.0019; 0.05; 0.004～0.038; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.2; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.07; 0.2; 0.10～0.35; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.001; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 10～11000; 10000; 0.001～1.1; 8.3; 0.1; 超标. 由上表检测结果可知，灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除高锰酸盐指数、COD、BOD5、总磷、粪大肠菌群超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中高锰酸盐指数超标率为8.3%，最大超标倍数为0.07；COD超标率为33.3%，最大超标倍数为1.11；BOD5超标率为25%，最大超标倍数为0.80；总磷超标率为8.3%，最大超标倍数1.20；粪大肠菌群超标率为8.3%，最大超标倍数为0.1。 根据平顶山市水污染防治相关政策要求：明确持续打好河流清洁行动攻坚战役，加快河湖综合治理与水生态修复。全面落实河长制，持续实施“一河一策”治理措施，持续开展清河行动及水域岸线综合整治。加大水环境治理和水生态修复力度，完成宝丰东湖等5家河道综合整治（包括叶县灰河生态治理：通过建设人工湿地，改善灰河水生态环境）等5家生态湿地建设工程，进一步提升全市水环境质量。 通过《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善，叶县灰河水环境质量也将得到进一步提升。 3、声环境质量现状 本项目位于声环境功能1类区，原则上应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。本项目对项目四厂界进行声环境质量现场实测（2021年4月3日），详见下表。 表15 声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 52; 55; 42; 45. 西厂界; 54; 44. 南厂界; 54; 44. 北厂界; 54; 45. 由上表可知，项目各边界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目周边以人工生态系统为主，主要分布为农田，未发现国家重点保护植物、古树分布；周边区域活动的野生动物主要有麻雀、野兔、蛇等，未发现珍稀野生动物。 - 5、土壤环境质量现状 由于项目周边主要为农田，属于土壤敏感环境保护目标，且项目占地原为平顶山市润丰再生资源有限公司（废润滑油处理单位）场地。为留取占地区域土壤质量现状本底值，本次评价委托河南海德检测服务有限公司于2021年6月26日对项目土壤进行了取样检测监测，监测结果见下表： 表16 土壤环境质量现状监测与评价结果一览表 单位：mg/kg 检测项目; 单位; 厂区西侧北部（原油罐区）表层样点; 厂区西侧南部（原预处理车间）表层样点; 厂区东侧南部（原热解车间）表层样点; 标准限值 (mg/kg). 检测值; 标准指数; 超标倍数; 检测值; 标准指数; 超标倍数; 检测值; 标准指数; 超标倍数. 砷; mg/kg; 7.42; 0.124; 不超标; 23.4; 0.390; 不超标; 12.4; 0.207; 不超标; 60. 镉; mg/kg; 0.12; 0.002; 不超标; 0.09; 0.001; 不超标; 0.06; 0.001; 不超标; 65. 铬（六价）; mg/kg; ＜0.5; 低于检出限; 不超标; ＜0.5; 低于检出限; 不超标; ＜0.5; 低于检出限; 不超标; 5.7. 铜; mg/kg; 19; 0.0011; 不超标; 22; 0.0012; 不超标; 25; 0.0014; 不超标; 18000. 铅; mg/kg; 87; 0.1088; 不超标; 59; 0.0738; 不超标; 81; 0.1013; 不超标; 800. 汞; mg/kg; 0.504; 0.0133; 不超标; 0.202; 0.0053; 不超标; 4.74; 0.1247; 不超标; 38. 镍; mg/kg; 65; 0.0722; 不超标; 66; 0.0733; 不超标; 58; 0.0644; 不超标; 900. 四氯化碳; μg/kg; 22; 低于检出限; 不超标; 22; 低于检出限; 不超标; 19; 低于检出限; 不超标; 2.8. 氯仿; μg/kg; ＜0.03; 低于检出限; 不超标; ＜0.03; 低于检出限; 不超标; ＜0.03; 低于检出限; 不超标; 0.9. 氯甲烷; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 37. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.0×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.0×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.0×10-3; 低于检出限; 不超标; 9. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 5. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.3×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.3×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.3×10-3; 低于检出限; 不超标; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜0.01; 低于检出限; 不超标; ＜0.01; 低于检出限; 不超标; ＜0.01; 低于检出限; 不超标; 596. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜0.008; 低于检出限; 不超标; ＜0.008; 低于检出限; 不超标; ＜0.008; 低于检出限; 不超标; 54. 二氯甲烷; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 616. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜0.008; 低于检出限; 不超标; ＜0.008; 低于检出限; 不超标; ＜0.008; 低于检出限; 不超标; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 6.8. 四氯乙烯; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 53. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 840. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 2.8. 三氯乙烯; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ＜0.009; 低于检出限; 不超标; ＜0.009; 低于检出限; 不超标; ＜0.009; 低于检出限; 不超标; 0.5. 氯乙烯; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 0.43. 苯; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 4. 氯苯; μg/kg; ＜1.9×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.9×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.9×10-3; 低于检出限; 不超标; 270. 1,2-二氯苯; μg/kg; ＜0.005; 低于检出限; 不超标; ＜0.005; 低于检出限; 不超标; ＜0.005; 低于检出限; 不超标; 560. 1,4二氯苯; μg/kg; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; ＜0.02; 低于检出限; 不超标; 20. 乙苯; μg/kg; ＜0.006; 低于检出限; 不超标; ＜0.006; 低于检出限; 不超标; ＜0.006; 低于检出限; 不超标; 28. 苯乙烯; μg/kg; ＜1.1×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.1×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.1×10-3; 低于检出限; 不超标; 1290. 甲苯; μg/kg; ＜0.006; 低于检出限; 不超标; ＜0.006; 低于检出限; 不超标; ＜0.006; 低于检出限; 不超标; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ＜0.009; 低于检出限; 不超标; ＜0.009; 低于检出限; 不超标; ＜0.009; 低于检出限; 不超标; 570. 邻二甲苯; μg/kg; ＜1.2×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.2×10-3; 低于检出限; 不超标; ＜1.2×10-3; 低于检出限; 不超标; 640. 萘; mg/kg; ＜0.007; 低于检出限; 不超标; ＜0.007; 低于检出限; 不超标; ＜0.007; 低于检出限; 不超标; 70. 硝基苯; mg/kg; ＜0.09; 低于检出限; 不超标; ＜0.09; 低于检出限; 不超标; ＜0.09; 低于检出限; 不超标; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 低于检出限; 不超标; 未检出; 低于检出限; 不超标; 未检出; 低于检出限; 不超标; 260. 2-氯酚; mg/kg; ＜0.04; 低于检出限; 不超标; ＜0.04; 低于检出限; 不超标; ＜0.04; 低于检出限; 不超标; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ＜0.2; 低于检出限; 不超标; ＜0.2; 低于检出限; 不超标; ＜0.2; 低于检出限; 不超标; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; 151. 䓛; mg/kg; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; ＜0.1; 低于检出限; 不超标; 15. 由上表监测结果可知，项目占地区域内土壤监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地标准限值，建设用地土壤污染风险较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见下表。 表17 主要环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 类别; 人数（人）; 与项目位置关系; 保护级别. 经度; 纬度. 1; 水环境; 南水北调干渠; /; /; 河流; /; 西南，1161m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 大气环境; 前营村; 113.23981762; 33.63829136; 村庄; 3820; 西北，1140m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 寺庄村; 113.26754093; 33.64387035; 村庄; 6200; 东北，1266m. 杨庄; 113.26114655; 33.62236977; 村庄; 1125; 南，1087m. 庞庄; 113.24290752; 33.62181187; 村庄; 1347; 西南，1461m. 新苑村; 113.26638222; 33.62764835; 村庄; 1863; 东南，1045m. 3; 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 4; 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标; 《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB14/4915-2020)表2限值要求(重点地区特别排放限值); 颗粒物; 有组织排放（排气筒高度不低于15m排放，高于本体建筑物 3m以上）; 最高允许排放浓度10mg/m3. 无组织排放; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 有组织排放（排气筒高度不低于15m排放，高于本体建筑物 3m以上）; 最高允许排放浓度120mg/m3. 无组织排放; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 噪声[dB(A)]; 1类; 昼间55、夜间45. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水循环利用不外排，生活废水经化粪池处理后由周边村民拉走肥田不排放；废气污染因子主要为颗粒物。根据环保管理要求，总量控制指标主要为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮四项总量控制指标。本项目不涉及总量控制指标，故建议本项目不申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为部分厂房拆除、新厂房建设、场地硬化及设备安装，在施工期间不可避免地会对周围环境带来一定的影响。项目主要工作量是建设封闭式厂房，厂房结构以钢架结构为主，土建过程挖方填方量很少，其主要影响为施工和运输扬尘及噪声等。项目建设方有责任督促施工单位遵守有关的法律、法规和规定，实行文明施工，尽量把施工影响减少到最低、最轻。 （一）施工期水环境影响分析 项目施工期污水主要为施工废水和施工工人的生活污水。 (1)施工废水 本项目施工废水主要为车辆冲洗水，悬浮物含量一般为1500～5000mg/L（以5000mg/L计），根据建设方提供资料，施工用水量为5m3/d，项目施工期为2个月，污水产生量为300m3，主要污染物为SS，建设沉淀池，收集处理后用于洒水抑尘，不外排。 (2)生活污水 本项目在施工过程中，按高峰期施工人数25人，人均生活用水50L/d计，排放系数以0.8计，则施工期的生活废水排放量为1m3/d，废水中CODCr浓度约为250~350mg/L（以350mg/L计），BOD5浓度约为150~250mg/L（以250mg/L计），NH3-N浓度约为15~20mg/L（以20mg/L计），SS浓度约为150~200 mg/L（以200mg/L计）。本项目施工期为2个月，时间较短，废水产生量为60m3。施工期的生活污水水质较简单，经化粪池收集处理后，用作农业肥田，不外排。 （二）施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要为运输车辆产生的废气、施工扬尘等。 1、施工期扬尘 扬尘量主要包括两类：本项目仅建设量较少，产生的扬尘较少。施工扬尘污染物是造成大气中TSP浓度值增高的主要因素之一，直接影响环境空气质量。本项目扬尘来源主要有： ① 场地平整施工产生的扬尘。 ② 基础施工、挖掘及弃土运输时产生的扬尘。 ③ 建筑材料(钢材及沙、石、水泥等)运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘。 由于本项目建设内容为钢构结构，故施工期产生的扬尘均为无组织排放，具有点多、面广、量小的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一。为使项目施工期间的粉尘影响降到最低水平，最大程度地减少项目施工粉尘对施工工人及周围大气环境的影响，本项目在施工期间对施工工地必须实施有效的管理。 2、施工机械废气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，机动车辆在工作阶段会产生一定量的汽车尾气，同时在现场施工过程中使用工程机械，也会产生一定量的机械废气，施工期产生的废气中主要污染物是HC、CO、NOx等。 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转产生的机械废气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对环境影响很小。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 3、防范措施 根据《关于印发平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》平攻坚办〔2021〕37号文等有关规定所有建设工程施工现场必须全密闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行道路硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。 本次评价根据《关于印发平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》平攻坚办〔2021〕37号文的相关要求，针对性的提出施工期废气污染防治措施： （1）扬尘污染防治措施 施工期废气主要为施工扬尘，建设项目施工时严格按照建设部和《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关千进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办[2017]191号）、《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动施方案 ( 2018-2020年）》及《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办〔2020〕16号）、《关于印发平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》平攻坚办〔2021〕37号文要求： ①在醒目的位置公示扬尘污染防治措施，公示期至工程施工结束，并保持公示内容清晰完整。建设单位应将建筑施工、道路与管线施工、交通运输、道路保洁、绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入日常管理中。 ②道路硬化与管理。施工场所内 80%以上面积的车行道路必须硬化，任何时候车行道路上都不能有明显的尘土，道路清扫都必须采取洒水措施。 ③围挡的设置。施工期间，建筑施工工地在厂址四周边界设置围挡，同时围挡不得有明显破损的漏洞。 ④裸露地（含土方）覆盖。每一块独立裸露地面 80%以上的面积都应该采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在90%以上，覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化等，或达到同等效率的覆盖措施。 ⑤易产生扬尘物料的覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等容易产生扬尘的物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。 ⑥注意气象条件的变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。新蔡县干旱多风，当出现4级以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。在大风天气影响期要注意堆料的保护，并盖篷布密封保存，避免对区域造成空气污染。 ⑦持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑧施工中若使用商品混凝土加工，禁止现场搅拌。 ⑨清洗施工垃圾采用容器调运的方法，严禁任何人随意凌空抛洒，采用密闭垃圾站存放垃圾，并将生活垃圾和建筑垃圾区分存放，及时清运，外运时覆盖严密，确保沿途不洒落。 ⑩施工作业面完工后，及时将建筑垃圾装入容器，吊运至垃圾站处理。运输垃圾的车辆不能超载，防止洒落。 交通运输扬尘 尽量选取对周围环境影响较小的运输路线，减少车辆运输对周围环境敏感点的影响，并且限制施工区内运输车辆的速度。采取以上措施后，有效降低了施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响，经同类工程类比分析，该项目采取的扬尘防治措施可行。 （2）施工机械与运输车辆尾气 施工期间施工机械及各种车辆会排放一定的废气，主要污染物为NOX、CO、THC等。施工单位应在施工期间加强施工车辆的管理，选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输车辆，确保其废气排放符合国家有关标准，保证行驶的机动车尾气完全达标，降低汽车尾气对环境的影响。 在建筑物构筑物的建造过程中会产生较多的建筑扬尘，评价建议在此工程内容施 工时要做好防范措施，采取密闭式施工，施工场地四周设施围挡、洒水抑尘、材料堆放场防飞散泄漏、避免大风天气作业、及时绿化覆盖等措施后，施工扬尘对环境空气的影响较小，且随着施工期的结束，施工扬尘的影响将消失。 （三）施工期声环境影响分析 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中机械噪声对环境影响最大。施工期各类噪声的源强在70～110 dB(A)之间，主要噪声源以半球形向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减值，其衰减模式为： Q =Q1+Q2 式中：LA(r)——距声源r米处的声级值，dB(A)； LA(ro)——距声源ro米处的声级值，dB(A)； R ——距声源的距离，m。 迭加公式为： Q =Q1+Q2 施工期噪声预测结果见表18所示。 表18 土建施工噪声预测结果表 单位：dB(A) 噪声源强值; 预 测 距 离（m）; 备 注. 10; 20; 25; 40; 50; 70; 100; 150; 200; 以施工期最强噪声级值预测. 施工设备; 85; 65.0; 59.0; 57.0; 53; 51.0; 48; 45.0; 41.5; 39.0. 由表18可看出，施工期间产生的施工噪声昼间将对20m范围内，夜间将对70m范围内造成噪声污染影响。根据现场踏勘，本项目500m范围内无居民区等敏感点，项目施工期噪声不会影响到周边居民。 （四）施工期固体废弃物的环境影响分析 （1）施工垃圾 由于本项目主要为新建生产车间及原料车间等，主体构架为钢构结构，故项目施工时产生的土方量较少，用于场地平整、回填。施工产生的施工固废统一收集，运往当地政府部门指定地点集中处理。 （2）生活垃圾 高峰期施工人员及工地管理人员约25人。工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为12.5kg/d，项目施工期为2个月，则施工期生活垃圾产生量为0.75t。施工期生活垃圾经垃圾桶集中收集后运至垃圾中转站处理。 （五）施工期生态环境影响分析 施工对生态环境的影响主要为地表开挖、植被破坏、工程占地等。施工期将清除建设及作业范围内的所有植物种类，并影响作业范围内动物资源，但对区域生物种类多样性影响不大；使区域内植被覆盖率下降；生物生态系统的生产能力消失；基础工程进行大量土石方的开挖都将会导致局部水土流失加剧。评价建议在基础施工时应将挖出的表层土单独堆积并采取遮盖，围堰的方式减少扬尘或水土流失，待施工结束后作为绿化用土。同时，建设方应督促施工单位制订严格的规章制度，避免在施工过程中损伤周围生态系统，以保证覆盖率较高的生态系统功能。 综上所述，拟建工程施工期的生态影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复，只要严格按施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪等减缓措施，工程施工期的不利生态环境影响是可以得到有效控制的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目设置1条马路砖生产线和1条钾长石加工生产线，生产线均位于密闭车间内；项目石子、细砂、钾长石原石均堆放于密闭车间内，无作业状态下基本无粉尘逸散。废气产生源主要为①马路砖生产过程中的原料卸料、配料粉尘、搅拌粉尘、水泥筒仓粉尘以及养护区粉尘；②钾长石生产线原料卸料粉尘、上料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘；③物料运输产生的车辆扬尘。 1.1 生产过程粉尘 （1）马路砖生产线 原料卸料粉尘：马路砖生产线砂石料年用量约为2100吨/年，运输车辆直接运至原料库进行卸料。参考《逸散性工业颗粒物控制技术》中P332页砂和粒料贮存中送料上堆散逸尘系数0.02kg/t，结合马路砖生产线原料特点（砂和石子），确定原料卸料的颗粒物产生量约为0.02kg/t，则项目卸料粉尘产生量为0.042t/a。项目原料卸料时间约为20h，则颗粒物产生量为2.1kg/h。本项目原料卸料均位于密闭的车间内，且项目拟在生产车间顶棚设置干喷雾装置，来抑制卸料过程颗粒物的产生，项目车间抑尘设施对低浓度颗粒物的抑尘效果能达到90%以上，经计算，卸料过程颗粒物排放量为0.21kg/h（0.0042t/a），无组织排放。由此可知，原料卸料无组织颗粒物产生量为0.042t/a，排放量为0.0042t/a。 原料配料粉尘：马路砖生产线砂石料、颜料、结合剂、透水剂年用量约为2147吨/年，项目使用铲车将石子和沙子运至给料机料斗。根据《逸散性工业颗粒物控制技术》中P222页粉状物料转运散逸尘系数0.1kg/t，结合马路砖生产线原料配料特点（砂、石子和其他粉状物料），确定原料卸料的颗粒物产生量约为0.1kg/t，则项目配料粉尘产生量为0.215t/a。项目原料配料时间约为1000h，则颗粒物产生量为0.215kg/h。 本项目配料机上方设置封闭式上料口，并采用顶吸式负压抽风装置收集粉尘，收集效率按90%计，则项目有组织粉尘产生量为0.194t/a，无组织粉尘产生量为0.021t/a。有组织粉尘收集后通过袋式除尘器处理，最终经不低于15米排气筒排放（排气筒编号DA001）。袋式除尘器处理效率按99%计，处理风量按5000m3/h，上料过程颗粒物产生量为0.194kg/h（0.194t/a），经袋式除尘器处理后，上料过程有组织颗粒物排放量为0.0019kg/h（0.0019t/a）。 搅拌工序粉尘：马路砖生产线砂石料、颜料、结合剂、透水剂、水泥年用量约为2597吨/年。根据《逸散性工业颗粒物控制技术》中P222页粉状物料转运散逸尘系数0.1kg/t，结合马路砖生产线原料配料特点（砂、石子和其他粉状物料），确定原料卸料的颗粒物产生量约为0.1kg/t，则项目配料粉尘产生量为0.260t/a。项目原料配料时间约为1000h，则颗粒物产生量为0.260kg/h。 本项目搅拌机进料口设置三面封闭式上料口，并采用顶吸式负压抽风装置收集粉尘，收集效率按90%计，则项目有组织粉尘产生量为0.234t/a，无组织粉尘产生量为0.026t/a。有组织粉尘收集后通过袋式除尘器处理，最终经不低于15米排气筒排放（排气筒编号DA001，与配料机共用袋式除尘器和排气筒）。袋式除尘器处理效率按99%计，处理风量按5000m3/h，上料过程颗粒物产生量为0.234kg/h（0.234t/a），经袋式除尘器处理后，上料过程有组织颗粒物排放量为0.0023kg/h（0.0023t/a）。 水泥筒仓粉尘：根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十 混凝土加工配料”推荐的混凝土加工配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算水泥筒仓产生的粉尘，项目水泥年施用量约为450t，则项目水泥筒仓颗粒物产生量约0.054t/a。 项目水泥筒仓顶单独另设置一套袋式除尘器对粉尘进行处理，处理后引至1个排气筒（DA002）排放。除尘设施风机设计风量5000m3/h，除尘效率99%。水泥筒仓年工作时间约为20h，粉尘收集效率以100%计算，则项目粉尘排放量约为0.00054t/a，粉尘的排放浓度均为5.4mg/m3。由此可知，本项目水泥筒仓颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/4915-2020）规定的颗粒物排放浓度≤10mg/m3的限值要求。 养护区粉尘：项目自然养护区约1000平方米，氧护方式为自然晾晒、定期洒水。养护区产品晾干后，表面浮尘会随着风力飞散，建议养护区分成品区和晾晒区，成品后未出售产品可进行篷布遮盖，减少风力扬尘；另外，企业需加强养护区清扫，避免地面积尘，随风扬撒。 表19 马路砖产线粉尘产排情况 污染源; 排放源; 排放因子; 物料量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 运营小时（h/a）. 有组织; 配料; 有组织颗粒物; 2147; 0.194; 封闭式进料口+负压抽风+袋式除尘器处理后引至排气筒排放（收集效率按90%，处理效率99%，排气风量5000m3/h）; 0.856; 0.00428; 1000. 搅拌; 有组织颗粒物; 2597; 0.234. 水泥筒仓; 有组织颗粒物; 540; 0.054; 废气经仓顶袋式除尘器处理后引至排气筒排放（收集效率100%，处理效率99%，排气风量5000m3/h）; 5.4; 0.00054; 20. 无组织; 配料; 无组织颗粒物; 2147; 0.021; 车间顶棚设置干喷雾设施; /; 0.0021; 1000. 搅拌; 无组织颗粒物; 2597; 0.026; /; 0.0026; 1000. 卸料; 无组织颗粒物; 2100; 0.042; /; 0.0042; 20. （2）钾长石加工生产线 根据建设单位提供资料可知，本项目滚筒筛和球磨方式采用湿法工艺，因此筛分、球磨过程基本无粉尘产生；主要废气来源为上料、破碎过程产生的粉尘，原料装卸粉尘以及道路扬尘。 原料卸料粉尘：钾长石原石年用量约为10万吨/年，运输车辆直接运至原料库进行卸料。参考《逸散性工业颗粒物控制技术》中“三、物料的装卸运输”章节提供的“石块和砾石”装卸过程中的逸散尘排放因子为0.02kg/t（卸料），结合钾长石原料特点（原石块），确定原料卸料的颗粒物产生量约为0.02kg/t，则项目卸料粉尘产生量为2t/a。项目原料卸料时间约为500h，则颗粒物产生量为4kg/h。本项目原料卸料均位于密闭的车间内，且项目拟在生产车间顶棚设置干喷雾装置，来抑制卸料过程颗粒物的产生，项目车间抑尘设施对低浓度颗粒物的抑尘效果能达到90%以上，经计算，卸料过程颗粒物排放量为0.4kg/h（0.2t/a）。 上料粉尘:项目钾长石生产设备均设置在车间内部，原料粒径为40-60cm的钾长石原石，进料环节原料通过铲车送入给料机，在进料环节会有少量的粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，刘敬严、张良璧译，1989.12）中“三、物料的装卸运输”章节提供的“石块和砾石”装卸过程中的逸散尘排放因子为0.02kg/t（卸料），项目年加工原料10万t/a，则进料环节粉尘产生量为2t/a；项目进料口设置为三面围挡，配套袋式除尘器收集处理粉尘，收集效率约为90%，则粉尘产生量约为1.8t/a。收集后的粉尘共用1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，配套风机风量为15000m3/h，袋式除尘效率按照99%设计。原料库、生产车间全封闭，并安装喷干雾装置，无组织粉尘量可削减90%左右。本项目营运后年运行250d，每天运行8h。 破碎工序粉尘:项目原料先经过颚式破碎机进行破碎后，将大块原石（粒径40-60cm）破碎成中块（粒径约<15cm），在经过锤式破碎机将中块石料破碎成小块（粒径约<3cm），项目年处理原料（钾长石）10万t/a，则鄂式破碎机破碎原料量和锤式破碎机破碎原料量均为10万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料加工物料粉尘产生源强统计数据，锤破粉尘的产生源强以0.05kg/t-原料计，则项目鄂破和锤破粉尘产生量为10t/a。 本次评价建议在两个破碎机进料口上方设置集气罩，并且设置为半封闭式集尘装置，留一侧为进料口，集气设施收集效率按90%，收集后的粉尘通过1台袋式除尘器（与上料工序共用）处理后经1根15m高排气筒排放，配套风机风量为15000m3/h，袋式除尘效率按照99%设计。原料库、生产车间全封闭，并安装喷干雾装置，无组织粉尘量可削减90%左右。本项目营运后年运行250d，每天运行8h。 筛分工序粉尘:项目原料经破碎后需要通过滚筒筛筛分出符合球磨机进料要求的物料，粒径大于3cm的物料经筛分后返回过锤式破碎机继续破碎，项目年处理原料（钾长石）10万t/a，则筛分过程原料量约为10万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料加工物料粉尘产生源强统计数据，筛选粉尘的产生源强以0.15kg/t-原料计，则项目筛选粉尘产生量为15t/a。 评价建议在滚筒筛设置为封闭式结构，进料口设置为三面封闭式结构，并配套负压集气设施，收集效率按90%，收集后的粉尘1台袋式除尘器处理（与上料工序共用）后经1根15m高排气筒排放，配套风机风量为15000m3/h，袋式除尘效率按照99%设计。原料库、生产车间全封闭，并安装喷干雾装置，无组织粉尘量可削减90%左右。本项目营运后年运行250d，每天运行8h。 项目上料、破碎、筛分过程粉尘产排情况见表20。 表20 钾长石产线粉尘产排情况 污染源; 排放源; 排放因子; 物料量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 运营小时（h/a）. 有组织; 上料; 有组织颗粒物; 100000; 1.8; 封闭式进料口+负压抽风+袋式除尘器处理后引至排气筒排放（收集效率按90%，处理效率99%，排气风量15000m3/h）; 8.1; 0.243; 2000. 锤破; 有组织颗粒物; 100000; 4.5. 鄂破; 有组织颗粒物; 100000; 4.5. 筛分; 有组织颗粒物; 100000; 13.5. 无组织; 卸料; 无组织颗粒物; 100000; 2; 车间封闭，顶棚设置干喷雾设施; /; 0.2; 500. 上料; 无组织颗粒物; 100000; 0.2; /; 0.02; 2000. 锤破; 无组织颗粒物; 100000; 0.5; /; 0.05; 2000. 鄂破; 无组织颗粒物; 100000; 0.5; /; 0.05; 2000. 筛分; 无组织颗粒物; 100000; 1.5; /; 0.15; 2000. 综上可知，本项目污染源强参数汇总见表21： 表21 项目废气产排一览表 污染源; 编号; 污染物; 产生情况; 污染防治措施; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 马路砖生产线; 配料、搅拌排气筒DA001; 有组织颗粒物; 85.6; 0.428; 0.428; 处理能力：5000m3/h，收集效率：90%，去除率99%; 0.856; 0.00428; 0.00428. 水泥筒仓排气筒DA002; 540; 2.7; 0.054; 处理能力：5000m3/h，收集效率：100%，去除率99%; 5.4; 0.027; 0.00054. 钾长石加工生产线; 上料工序、筛分工序、破碎工序排气筒DA003; 有组织颗粒物; 810; 12.15; 24.3; 处理能力：15000m3/h，收集效率：90%，去除率99%; 8.1; 0.1215; 0.243. 车间无组织; /; 无组织粉尘; /; 2.395; 4.789; 车间顶棚设置干喷雾装置; /; 0.239; 0.4789. 综上可知，本项目马路砖生产线颗粒物排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/4915-2020）要求；钾长石加工生产线颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求，由此可知项目配套的袋式除尘措施和干喷雾措施具有可行性。 1.2 车辆运输扬尘 根据《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12），粒料加工厂（砂石生产）车辆运输过程中粉尘排放因子取0.005kg/t贮料。项目年使用骨料量约为10.21万吨，则车辆运输起尘量为0.51t/a。为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： ①项目厂区道路全部进行硬化，厂区设移动水喷雾装置2套及时对厂区内地面进行洒水降尘、清扫； ②汽车进入厂区后要减速慢行，装满物料后应加盖篷布防止运输过程中物料抛洒泄漏及颗粒物飞扬； ③对厂区及附近的道路实施洒水抑尘作业，主要运输道路设专人负责定期清扫，防止积尘； ④在厂区大门内侧设置洗车装置1套，对运输车辆及轮胎进行清洗。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低95%左右，即汽车运输扬尘排放量为0.026t/a，大大降低了运输颗粒物对外环境的影响。根据本项目的实际情况，厂内较为宽阔，运输车辆产生的颗粒物和尾气（主要为CO、NOX等），经过厂区内空气稀释和周围绿化带的吸附作用后，运输颗粒物对周围环境影响较小。 综上可知，项目污染源强参数汇总见表22、表23： 表22 有组织废气排放源强及参数一览表 编号; 地理坐标; 污染物; 排放情况; 排气筒参数. 废气量（m3/h）; 排放源强（kg/h）; 年排放小时数（h）; 高度（m）; 内径（m）; 出口温度（℃）. DA001; 经度：113.254344纬度：33.632267; 有组织粉尘; 5000; 0.00428; 1000; 15; 0.3; 20. DA002; 经度：113.254363纬度：33.632417; 有组织粉尘; 5000; 0.027; 20; 15; 0.3; 20. DA003; 经度：113.252794纬度：33.631996; 有组织粉尘; 15000; 0.1215; 2000; 15; 0.4; 20. 表23 无组织废气排放源强及参数一览表 污染源; 污染物; 排放情况. 排放量（t/a）; 排放源强（kg/h）; 年排放小时数（h）. 生产车间; 无组织粉尘; 0.4789; 0.239; 2000. 厂界达标性预测：根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/T2-2018)中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，结合本项目污染物排放特点，采用导则推荐模式清单中的估算模式计算颗粒物下风向轴线浓度。废气估算情况详见表24。 表24 废气估算模型计算结果表 （浓度：µg/m3；占标率：%） 预测点位; 污染源（颗粒物）. 预测质量浓度; 占标率. 东厂界; 0.00189; 0.38%. 西厂界; 0.00196; 0.39%. 南厂界; 0.00188; 0.38%. 北厂界; 0.00489; 0.98%. 由上表可知，项目四厂界颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/4915-2020）要求（厂界颗粒物浓度小于0.5mg/m3）。由此可知，项目颗粒物排放对周边环境影响较小。 大气环境防护距离：依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对本项目无组织排放源计算大气环境防护距离，经计算各污染物的大气防护距离计算结果见下表。 表25 大气防护距离一览表 污染物; 排放单元; 无组织排放量kg/h; 标准mg/m3; 大气防护距离（m）. 颗粒物; 生产车间; 0.239; 1.0; 0. 由上表预测结果可知，本项目不需设置大气环境防护距离。 1.3 非正常情况 在给料机没有进料情况下，本项目生产设施开停机无大气污染物排放。建议项目在生产设施开始运转前，首先打开生产线配套的环保设施，保证环保设施正常运转情况下，进行正常的生产工作。 1.4 污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.856; 0.00428; 0.00428. 2; DA002; 颗粒物; 5.4; 0.027; 0.00054. 3; DA003; 颗粒物; 8.1; 0.1215; 0.243. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.2478. ②无组织排放量核算 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治 措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 颗粒物; 车间密闭、输送廊道封闭、顶棚设置干喷雾; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/4915-2020）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准; 0.5; 0.4789. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.4789. ③年排放量核算 表28 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）; 合计（t/a）. 1; 有组织颗粒物; 0.2478; 0.7267. 2; 无组织颗粒物; 0.4789. 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表29 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级¨; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a¨; 500~2000t/a¨; ＜500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3 ） 其他污染物（ 颗粒物 ）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类和二类区¨. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源¨ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测¨ 无组织废气监测¨; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOX：（ ）t/a; 颗粒物：（0.7267）t/a; VOCS：（）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目用水主要为职工生活用水和车辆冲洗用水、生产过程干喷雾用水、养护用水、滚筒筛喷淋水、清洗机清洗水、生产搅拌原料用水。 2.1 生活废水 项目运营期职工15人，均不在厂区食宿，年工作300天，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2021），职工办公生活用水按40L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为0.6m3/d（150m3/a）；生活用水耗损按20%计，则生活污水产生量为0.48m3/d（120m3/a），主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为350mg/L、280mg/L、300mg/L、30mg/L。本项目厂区建设1座10m3化粪池，项目产生的生活污水经化粪池收集后，定期委托抽粪池进行清运，不外排。 2.2 生产废水 （1）车辆冲洗用水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，本项目在厂区门口设置车辆清洗装置一套，对进出车辆轮胎进行冲洗，保证外出车辆不携带颗粒物等杂物。本项目物料出场区年运输量共计10000次（年生产时间250d，40辆/d），按照经验数据，冲洗水用量为40L/辆，则用水量约为1.6m3/d，耗损按20%计，每天约需补充20%的新鲜水，即0.32m3/d（87.5m3/a）。车辆冲洗废水经1个10m3沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 （2）干喷雾用水 经查阅资料，单个雾化喷头的流量一般在10L/h，项目每天开启约8h，本项目设置产线共150个雾化喷头，则用水量约3600m3/a（14.4m3/d）。 项目在厂区及运输道路设置2套移动式雾炮机装置，雾炮机装置的用水量约为2m3/h，每天洒水时间约为1小时，则用水量为1200m3/a（4.8m3/d）。该部分用水雾喷淋在地面，蒸发耗散，无废水产生。 （3）养护用水 项目加工成型后的透水砖砌块为保持强度在室外自然养护2-3天，养护方法为堆放至场地日光自然养护，养护期间需定期洒水，按洒水量3t/d算，年用水量为750t/a。此类水全部自然蒸发，不外排。 （4）生产搅拌用水 根据建设单位提供资料，马路砖原料搅拌用水量约为1t/d，总用水量为250t/a。马路砖水分经自然养护过程蒸发损耗，均无废水产生。 （5）球磨用水 项目在生产过程中，球磨工序采用湿式球磨，磨粉后需要进行脱水筛脱水，脱水筛工作中会产生一定量的废水。根据建设单位提供资料，球磨用水量约为44.15t/h，产品脱水后一部分被成品带走，一部分成为脱水筛废水，进入废水收集池经处理后循环利用；脱水筛废水进入废水收集池后先泵入立式沉淀罐沉淀，再经带式压滤机+沉淀池（160m3）处理后回用。每天只需补充因产品带走、蒸发损失的水量，补充水量为66.7m3/d（16687m3/a）。项目生产工艺较为简单，清洗过程中不添加任何清洗剂，且原料的主要化学成分为钾长石，故废水中主要污染物为SS。 （6）雨水 根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和差法计算初期雨水产生量。项目区汇水面积约5333.6平方米，径流系数取0.9，重现期取1年，根据当地暴雨强度及雨水量计算公式，20min项目厂区内雨水量为160.4m3。根据项目厂区设置雨水管道，雨水收集后汇入雨水收集池，雨水收集池容积为200m3（按照计算初期雨水量的1.2倍计），雨水经收集后用于生产，不外排。 为保证该部分初期雨水得到有效收集，评价要求企业建设1座200m3的雨水收集池，初期雨水在雨水收集池中沉淀后用于钾长石加工的生产或者厂区洒水降尘，避免厂区出现雨水漫流现象，造成物料流失。 综上分析，本项目产生的废水经过废水处理措施后进行综合利用，对周围环境影响小。 2.3 废水治理设施可行性可靠性分析 （1）生产废水 本项目废水来源主要为湿式球磨工序，湿式球磨循环水量约为44.15t/h，生产过程中产品带走及蒸发损耗量约为66.7t/d，项目生产工序废水总产生量约为33.31t/h，处理设施的循环水量需保证正常生产。 生产废水循环利用的可行性：类比同行业技术资料可知，项目清洗脱水过程中产生的废水停留沉淀时间最少2h。本项目脱水工序产生的生产废水进入集水池后，由污水泵泵入100m3的立式沉淀罐进行絮凝沉淀，沉淀过程加PAC（聚合氯化铝）进行絮凝沉淀（停留大于2h）后，然后用泵送至带式压滤机压滤进行压滤，压滤后废水进入160m3的沉淀池进行二次沉淀（停留时间大于1.5h），沉淀后上层清水回用于球磨工序。经过计算本项目生产废水各处理单元停留时间均满足设计指标，同时废水的主要水质污染因子为SS（成分简单），其浓度大致为5000mg/L。项目生产用水对水质要求不高，废水经压滤沉淀后即可回用于生产。 评价建议，生产废水处理区须做到防渗，池四周及底部均采用水泥防渗。 （2）生活废水 生活污水处理可行性分析：通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为0.6t/a，拟设置1个10m3的化粪池处理废水，处理后废水用于周边农田施肥。本项目周边存在大量农田，因此本项目生活污水经化粪池处理后定用于附近农田施肥具有可行性。 项目水平衡图如下： 委托定期清运 0.12 0.6 0.48 0.48 职工生活 化粪池 19.2 损耗 19.2 喷雾降尘 0.86 0.86 损耗 车辆冲洗 循环水 4.8 新鲜水 损耗 3 3 91.36 养护用水 循环水 353.2 污水处理区 球磨用水 66.7 带入产品 66.7 循环水 353.2 1 损耗 1 马路砖拌料用水 图5 项目用排水平衡图 单位：m3/d 项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表30 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型þ；水文要素影响型¨. 水环境保护目标; 饮用水源保护区¨；饮用水取水口¨；涉水的自然保护区¨；重要湿地¨； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地¨；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体¨；涉水的风景名胜区¨；其他þ. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放¨；间接排放¨；其他þ; 水温¨；径流¨；水域面积¨. 影响因子; 持久性污染物¨；有毒有害污染物¨；非持久性污染物þ；pH值¨；热污染¨；富营养化¨；其他¨; 水温¨；水位（水深）¨；流速¨；流量¨；其他¨. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级¨；二级¨；三级A¨；三级Bþ; 一级¨；二级¨；三级¨. 治理措施; 环保措施; 污水处理设施þ；水文减缓设施¨；生态流量保障设施¨；区域削减¨；依托其他工程措施¨；其他¨. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动þ；自动¨；无监测¨; 手动¨；自动¨；无监测¨. 监测点位; （ / ）; （ / ）. 监测因子; （ / ）; （ / ）. 污染物排放清单; ¨. 评价结论; 可以接受R；不可以接受¨. 注：“¨”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、噪声影响分析 本项目噪声主要为给料机、搅拌机、风机、破碎机、滚筒筛等设备运行产生的机械噪声，根据同行业企业类别调查，本项目所用设备噪声见下表。 表31 主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声源强; 减噪措施; 减噪后的噪声. 1; 给料机; 1台; 85; 减振、隔声; 65. 2; 配料机; 1台; 85; 减振、隔声; 65. 3; 制砖机; 1台; 90; 减振、隔声; 70. 4; 滚筒筛; 1台; 85; 减振、隔声; 65. 5; 皮带输送机; 4台; 70; 减振、隔声; 50. 6; 颚式破碎机; 1台; 85; 减振、隔声; 65. 7; 锤式破碎机; 1台; 85; 减振、隔声; 65. 8; 球磨机; 1台; 90; 减振、隔声; 70. 9; 脱水筛; 1台; 85; 减振、隔声; 65. 10; 风机; 3台; 90; 减振、隔声; 70. 11; 搅拌机; 1台; 85; 减振、隔声; 65. 12; 自动码垛机; 1台; 80; 减振、隔声; 60. 13; 螺旋分离机; 1台; 80; 减振、隔声; 60. 14; 滚筒磁选机; 1台; 75; 减振、隔声; 60. 15; 带式压滤机; 1台; 75; 减振、隔声; 60. 16; 水泵; 2台; 90; 减振、隔声; 70. 由上表可知，设备噪声在采取减振、厂房隔声等基础降噪措施后，噪声值可降低至75dB(A)以下，能够满足《工业企业设计卫生标准》≤85dB（A）要求。 声环境预测模式按点声源预测，预测模式如下： 点声源距离衰减模式： 式中：L----受声点的声压级，dB（A）； L0----声源源强，dB（A）； r----声源与厂界之间的距离，m； r0---距噪声源距离，取1m。 根据预测结果，本项目各厂界噪声预测结果见下表。 表32 厂区各厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 影响对象; 声源名称; 数量; 声源强度; 距厂界最近距离（m）; 贡献值; 标准值. 东厂界; 给料机; 1台; 70; 30; 54.5; 昼间55. 配料机; 1台; 65; 43. 制砖机; 1台; 50; 45. 滚筒筛; 1台; 65; 10. 皮带输送机; 4台; 65; 10. 颚式破碎机; 1台; 70; 8. 锤式破碎机; 1台; 65; 10. 球磨机; 1台; 70; 12. 脱水筛; 1台; 65; 8. 风机; 3台; 60; 6. 搅拌机; 1台; 60; 50. 自动码垛机; 1台; 60; 50. 螺旋分离机; 1台; 60; 8. 滚筒磁选机; 1台; 70; 9. 带式压滤机; 1台; 70; 5. 水泵; 2台; 65; 9. 南厂界; 给料机; 1台; 70; 8; 48.3. 配料机; 1台; 65; 36. 制砖机; 1台; 50; 10. 滚筒筛; 1台; 65; 25. 皮带输送机; 4台; 65; 10. 颚式破碎机; 1台; 70; 10. 锤式破碎机; 1台; 65; 12. 球磨机; 1台; 70; 10. 脱水筛; 1台; 65; 10. 风机; 3台; 60; 15. 搅拌机; 1台; 60; 25. 自动码垛机; 1台; 60; 56. 螺旋分离机; 1台; 60; 50. 滚筒磁选机; 1台; 70; 46. 带式压滤机; 1台; 70; 60. 水泵; 2台; 65; 50. 西厂界; 给料机; 1台; 70; 35; 53.6. 配料机; 1台; 65; 8. 制砖机; 1台; 50; 8. 滚筒筛; 1台; 65; 46. 皮带输送机; 4台; 65; 10. 颚式破碎机; 1台; 70; 45. 锤式破碎机; 1台; 65; 43. 球磨机; 1台; 70; 40. 脱水筛; 1台; 65; 45. 风机; 3台; 60; 8. 搅拌机; 1台; 60; 8. 自动码垛机; 1台; 60; 8. 螺旋分离机; 1台; 60; 45. 滚筒磁选机; 1台; 70; 45. 带式压滤机; 1台; 70; 40. 水泵; 2台; 65; 50. 北厂界; 给料机; 1台; 70; 80; 23.5. 配料机; 1台; 65; 50. 制砖机; 1台; 50; 75. 滚筒筛; 1台; 65; 80. 皮带输送机; 4台; 65; 38. 颚式破碎机; 1台; 70; 60. 锤式破碎机; 1台; 65; 55. 球磨机; 1台; 70; 50. 脱水筛; 1台; 65; 72. 风机; 3台; 60; 55. 搅拌机; 1台; 60; 45. 自动码垛机; 1台; 60; 40. 螺旋分离机; 1台; 60; 48. 滚筒磁选机; 1台; 70; 50. 带式压滤机; 1台; 70; 35. 水泵; 2台; 65; 40. 根据上表可知，项目建成后厂区东、南、西、北厂界噪声贡献值分别为54.5dB(A)、48.3 dB(A)、53.6dB(A)、22.5dB(A)，四厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。本项目夜间（22:00~次日6:00）不进行生产，且项目敏感点距离项目较远，本项目噪声基本不会对周边敏感点产生影响。 为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，要求建设单位做到以下几点： ①选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声共振影响。 ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。因此，经采取上述防治措施后，营运期噪声对周围环境影响较小。 4、固废影响分析 本项目产生的工业固体废物主要是袋式除尘器粉尘、沉淀池泥沙、残次品、泥饼、含铁废物以及职工生活垃圾。 4.1生活垃圾 生活垃圾：项目厂区内15名工作人员，产生量按0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.25t/a），属于一般固废，在厂内经垃圾箱统一收集后送附近村庄垃圾集中收集点，交环卫人员定期清运处理。 4.2生产废物 收尘灰：本项目除尘器收集的粉尘量为24.53t/a，拟回用于马路砖生产线，不外排。 沉淀池泥沙：本项目在车辆冲洗水沉降过程中会产生一定的污泥，产生量约为1t/a，主要成分为泥沙，定期清理后可作为原料回用于马路砖生产。 残次品：在马路砖生产及转运过程中会产生一定量的残次品，根据预测，残次品产生量约为总产量的1‰，则项目马路转残次品量约为21t/a，此部分砖块规格未达到产品质量要求，但仍可作为产品低价外售给周边村民，因此，此部分废物不外排。 泥饼：项目脱水筛产生的废水通过袋式压滤机处理，会产生一定量的泥饼，产生量约为4976t/a（干物质），经处理后泥饼在废水处理间内的固废暂存区（25m2）收集后，定期外售给砖厂用过砖厂原材料使用。 含铁废物：项目钾长石原石铁含量约为0.62%，经磁选机分选后铁的去除率按照70%，经计算可知，项目含铁废物产生量约为434t/a（干物质），此部分废物收集后外售给炼钢厂。 项目固体废弃物产生及处理措施情况见下表。 表33 固体废物产生及处理措施情况一览表 序号; 污染物; 产生途径; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 除尘器收集的粉尘; 上料、破碎、筛分粉尘; 一般固废; 24.53; 回用于生产，不外排. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 2.25; 集中收集由环卫部门统一处置. 3; 残次品; 生产过程; 一般固废; 21; 收集后外售. 4; 沉淀池泥沙; 车辆冲洗水处理; 一般固废; 1; 收集后作为原料回用于生产. 5; 泥饼; 袋式压滤机; 一般固废; 4976; 收集暂存后外售给制砖企业. 6; 含铁废物; 磁选机分选; 一般废物; 434; 收集后外售给炼钢厂. 合计; 5443.3; /. 为满足项目固废暂存需要，评价建议企业严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，设置专门的固体废物暂存区（主要用于储存压滤泥饼等），废物收集后可重新利用的进行再利用，不能利用的设置废物暂存处收集废物，储存区的地面应进行硬化防渗，设置1.5m的围挡，形成独立储存区域，并具备防风、防晒、防雨等功能。 评价认为，在采取以上措施后建设项目固体废物能够全部妥善处置，避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响采取以上措施后，本项目运营期产生的固体废物全部能够得到安全处置，对周围环境影响可接受。 5、土壤环境影响分析 5.1 评价范围 本项目属于污染影响型建设项目，调查评价范围为占地范围及周边1km范围内。 5.2 土壤环境影响预测分析与评价 本项目为透水砖生产和非金属矿物制品加工，根据项目特点，其土壤污染源可能来自生产设备产生的废水渗漏，项目废水处理区、沉淀池、集水池等按照相关要求进行防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄漏入渗污染土壤的现象。 综合以上，根据项目污染物排放特点，本项目对土壤影响主要为钾长石加工过程中废水泄漏和发生出现地面漫流，主要影响是可能造成土壤硬化板结，影响周边农用地质量。 5.3 土壤环境影响类型及影响途径识别 本项目土壤环境影响类型及影响途径见表34。 表34 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 时段; 污染类型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; √; /; /. 服务期满后; /; /; /; /. 5.4土壤环境影响源及影响因子识别 本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表35。 表35 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程; 污染途径; 污染物指标; 特征因子; 备注. 生产设备、废水管路等; 清洗、脱水、污水处理; 大气沉降; /; /; /. 地面漫流; SS、K+、Na+金属离子; /; 间断. 垂直入渗; /; /; /. 其他; /; /; /. 5.5土壤环境影响分析及防治措施 根据本项目污染物排放特点，本项目对土壤影响主要为废水漫流，废水中的SS和金属离子等浸入土壤，使土壤硬化板结等，影响周边农用地的土壤环境质量。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，主要从源头控制、过程防控等方面进行防治，具体如下： （1）加强厂区的防渗处置，本次评价将厂区地下水污染防治区分为非污染防治区、一般防渗区域和重点防渗区域。非污染防治区主要为办公生活区及场内道路等。一般防渗区为原料堆场、加工区、产品堆场、成品区、养护区。重点防渗区为集水池、储水罐区、压滤机、沉淀池、雨水收集池、事故池、排水沟。钾长石成品堆放区周斌阿英设置到排水沟，便于产品自带水分汇集后的收集。 （2）加强污水管网及各类池体的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，避免生产废水入渗土壤，导致土壤污染。同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施、以便及时发现事故隐患、采取有效的应对措施以防事故的发生。 （3）在项目占地范围内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物，从而减小大气沉降量。 5.6 评价结论 项目所在区域土壤环境质量现状监测结果表明，项目所在区域土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》第二类用地筛选值的要求。项目产生的生产废水经污水处理设施处理后回用于生产线各用水单元，不外排。项目拟对厂区实行分区防渗管控，从源头和过程控制、减轻项目建设及运营对土壤可能造成的影响。因此，本项目建设对土壤环境影响较小，只要认真落实前述土壤污染防控措施，加强运营及退役后土壤污染管控，项目建设从环境保护角度考虑是可行的。 ##### 6、地下水环境评价 本项目选择先进、成熟的工艺技术、装备和较清洁的原辅材料，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 主要防止造成地下水污染的措施是对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。建议建设单位在车间四周设置排水沟，生产过程跑冒滴漏和产品堆放产生的废水收集后汇入集水池，进行处理。 根据本项目的特点，项目重点防渗区主要为污水处理区、沉淀池、初期雨水池、事故池等容易发生污染物渗漏，污染地下水的区域。一般防渗区主要包括原料堆场、生产区、产品堆场、养护区及化粪池等区域（分区防渗土图见附图6）。 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下：在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。 重点防渗区：导则要求重点防渗区水平防渗或者其它防渗措施达到如下标准：等效黏土防渗层厚度≤6.0m，渗透系数K≦1×10-10cm/s。或参照GB18598要求采用双人工衬层结构。 一般防渗区：一般防渗区要求等效黏土防渗层厚度=1.5m，渗透系数≦1.0×10-7cm/s。或参照GB16889执行采用双人工合成材料衬层。 本项目的分区防渗要求具体见下表： 表36 地下水污染防渗分区 分类; 内容; 防渗要求. 重点防渗区; 集水池、储水罐区、压滤机、沉淀池、雨水收集池、事故池、排水沟; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，或参照GB18598执行。. 一般防渗区; 原料堆场、加工区、产品堆场、成品区、养护区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18599执行。. 非污染区; 办公生活区及厂区道路; 地面硬化. ##### 7、交通运输路影响分析 原料和产品的运输过程中，运输车辆会产生噪声污染。本项目主要运输量为钾长石原矿运输、马路砖原料运输、产品输送等，运输方式均为汽车运输，汽车载重量约为20-50t，运输原料及产品的车辆频次为40车/d，运输制度为昼间8h内工作。 本项目原料和产品运输使用现有厂区西侧碎石道路至郑水线（X027县道、长度约411m），沿郑水线（水泥路面）向西1.3km可至S234省道（沥青混凝土路面），运输至省道过程中沿线无村庄，至省道后可向南或者向北进入高速、国道等道路（项目运输路线图见附图4）。运输时产生的噪声主要是车辆行驶噪声，此类噪声级主要受路面、车辆行驶速度及车流量影响，由于运输至省道之前道路主要是宽度较窄的水泥路面和碎石路面，车辆行驶速度一般在20~40km/h，且道路车流量很小，平均每小时有30辆，原料、产品等运输不会对周边居民产生很大影响。 为了减轻本项目运输对道路附近居民的影响，本项目必须对运输车辆加强管理、制定相应的管理制度和环保措施：①建设单位制定运输计划，将运输任务安排在白天；②运输车辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛；③加强运输车辆的日常维护；④建设单位与周围村民加强沟通，达到共建和谐社会的目的；⑤运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 综上所述，项目运营期间噪声在采取以上治理措施后能够满足相关标准要求，项目设备噪声以及运输车辆噪声对周边环境影响可接受。 ##### 8、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险化学品名录》（2018版），对项目原辅材料、燃料、产品以及生产过程中排放的污染物进行危险性识别，筛选风险评价因子。本项目生产原辅材料、产品均不涉及危险物质，不存在重大风险源。 项目潜在风险类型主要是生产废水事故性排放：项目废水处理区设置两个50立方米的污水储罐收集废水，废水最大可信事故为储罐泄漏，导致未经处理的废水漫流。针对项目事故类型，评价建议在储罐附近设置1个75立方米的事故池，设置废水导流沟引流废水或者在集水池设置事故水泵，一旦发生泄漏事故，立即将废水排至事故池内，保证废水事故发生后不会漫流到周边农田，对周边环境产生不良影响。 事故池应进行水泥硬化处理，应达到等效黏土防渗层厚度≤6.0m，渗透系数K≦1×10-10cm/s的要求，保证事故废水得到有效收集。收集后废水可泵入污水处理设施进行处理，经处理后的废水可回用于生产，不外排。 ##### 9、环境管理与环境监测计划 9.1 环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用；按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的相关要求开展固定污染源排污许可证申报。 ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 9.2监测计划 建设单位应严格执行环保规章制度，建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。同时对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档。项目建成后，建议企业委托有资质监测单位对企业主要污染源进行定期监测，并按照当地环保部门要求安装相应的在线监测监控设备。具体监测计划见下表。 表37 项目运营期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 马路砖生产线配料、搅拌排气筒DA001; 颗粒物; 每季度1次，每次1天，每天4次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/4915-2020）. 马路砖生产线水泥筒仓排气筒DA002; 颗粒物; 每季度1次，每次1天，每天4次. 钾长石生产线给料、破碎、筛分工序排气筒DA003; 颗粒物; 每季度1次，每次1天，每天4次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 厂界; 颗粒物; 每季度1次，每次1天，每天4次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/4915-2020）. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 每季度1次，1次2天，昼间1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 10、环保投资 本项目在建设期和运营期间均会产生废水、废气、固废和噪声等污染，为了减轻项目对周围环境的污染，减小项目对生态环境的影响，评价建议采取相应的防治措施。本项目总投资约300万元，主要环保投资约63.1万元，占总投资额的21%，概算见下表。 表38 环保投资估算 生产线; 项目; 污染物; 环保治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 马路砖生产线; 马路砖产线配料机配料、搅拌废气; 配料机和搅拌机上料口均设置为半封闭式进料口+负压抽风+袋式除尘器+不低于15m排气筒; 3.5. 马路砖产线水泥筒仓废气; 设置袋式除尘器+不低于15m排气筒; 2. 钾长石生产线; 钾长石破碎机上料废气; 给料机、破碎机、筛分工序进料口均设置为半封闭式进料口，顶部设置抽风装置，废气经收集后通过袋式除尘器处理，再经不低于15m排气筒排放; 6. 车辆扬尘; 场地硬化，厂区定期洒水降尘，设置一套车辆冲洗装置; 0.8. 车间无组织粉尘; 车间内设置干喷雾管网，生产线皮带输送机、制砖机等进行全封闭; 12. 2; 废水; 生活污水; 1座10m3化粪池，废水处理后用作农肥; 1. 钾长石生产线; 生产废水; 脱水筛废水设置1个带式压滤机、2个50m3的污水储罐、1个160m3的沉淀池; 20. 车辆冲洗水; 车辆冲洗水设置1个10m3沉淀池收集处理，处理后回用于生产; 0.6. 事故废水; 设置个75m3的事故水池; 2. 初期雨水; 建议项目在厂区设置1个200m3的初期雨水池; 5. 3; 噪声; 设备运行噪声; 厂房隔声、设备安装减振垫等措施; 0.2. 4; 固废; - 生活垃圾; - 垃圾桶; /. - 马路砖生产线; - 残次品; - 收集后外售; /. 钾长石生产线; 沉淀池沉渣; 收集后作为原料回用于生产; /. 含铁废物; 收集后外售给炼钢厂; /. 泥饼; 设置1台带式压滤机，压滤泥饼经固废暂存区暂存后，外售给制砖厂做原料使用; 10. 除尘器收尘; 收集后回用于生产; /. 合 计; 63.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/马路砖生产线配料 | 颗粒物 | 配料机、搅拌机坤为半封闭式进料口+负压抽风+袋式除尘器+不低于15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020），最高允许排放浓度10mg/m3 |
|  | DA002/马路砖生产线水泥筒仓 | 颗粒物 | 水泥筒仓顶部配套袋式除尘器，废气处理后经不低于15m排气筒排放 |  |
|  | DA003/钾长石破碎工序 | 颗粒物 | 上料机、破碎机、滚筒筛均设置半封闭式进料口，顶部设置抽风装置，废气经收集后通过袋式除尘器处理，再经不低于15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 车间无组织粉尘 | 颗粒物 | 马路砖生产线皮带输送机、配料机、斗式提升机等生产过程进行封闭；钾长石加工产线皮带输送机进行封闭；生产车间顶棚设置干喷雾设施； | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020），厂界浓度限值为0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | 车辆冲洗水 | SS | 设置一个10m3的循环池，洗车废水沉淀后循环使用不外排 | 不外排 |
|  | 脱水工序废水 | SS | 脱水工序废水配套1个带式压滤机、2个50m3的污水储罐、1个160m3的沉淀池 | 循环使用不外排 |
|  | 干喷雾水 | SS | 自然蒸发 | 不外排 |
|  | 生活废水 | COD、BOD、NH3-N、SS | 厂区设置1个10m3化粪池处理后由当地抽粪车清运后用于农田施肥 | 不外排 |
| 声环境 | 给料机 | 噪声 | 减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类噪声排放限值 |
|  | 制砖机 |  | 减振、厂房隔声 |  |
|  | 破碎机 |  | 减振、厂房隔声 |  |
|  | 球磨机 |  | 减振、厂房隔声 |  |
|  | 皮带输送机 |  | 减振、厂房隔声 |  |
|  | 风机 |  | 减振、厂房隔声 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 序号; 污染物; 产生途径; 固废性质; 处理措施. 1; 除尘器收集的粉尘; 上料及粉料仓粉尘; 一般固废; 回用于生产，不外排. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 集中收集由环卫部门统一处置. 3; 残次品; 马路砖生产和转运; 一般固废; 收集后外售. 4; 沉淀池泥沙; 车辆冲洗水处理; 一般固废; 收集后作为原料回用于生产. 5; 泥饼; 袋式压滤机; 一般固废; 收集后外售给制砖企业. 6; 含铁废物; 磁选机; 一般废物; 收集后外售给炼钢厂. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据本项目污染物排放特点，本项目对土壤和地下水的影响主要为废水漫流、下渗，废水中的SS和金属离子等浸入土壤，使土壤硬化板结等影响周边农用地的土壤和水环境质量。为减轻或避免对土壤和区域地下水造成不利影响，主要从源头控制、过程防控等方面进行防治，具体措施如下： （1）加强厂区的防渗处置，本次评价将厂区地下水污染防治区分为非污染防治区、一般防渗区域和重点防渗区域。非污染防治区主要为办公生活区及场内道路等。一般防渗区为原料堆场、加工区、产品堆场、成品区、养护区。重点防渗区为集水池、储水罐区、压滤机、沉淀池、雨水收集池、事故池、排水沟。 （2）加强污水管网及各类池体的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，避免生产废水入渗土壤，导致土壤污染。同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施、以便及时发现事故隐患、采取有效的应对措施以防事故的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建议适当加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目最大可信事故类型为废水泄漏，建议在储罐附近设置1个75立方米的事故池，设置废水导流沟引流废水或者在集水池设置事故水泵，一旦发生泄漏事故，立即将废水排至事故池内，保证废水事故发生后不会漫流到周边农田，对周边环境产生不良影响。 事故池应进行水泥硬化处理，应达到等效黏土防渗层厚度≤6.0m，渗透系数K≦1×10-10cm/s的要求，保证事故废水得到有效收集。收集后废水泵入污水处理设施进行处理，经处理后的废水可回用于生产，不外排。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的相关要求开展固定污染源排污许可证申报。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （4）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。 |  |  |  |

- 六、结论

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 叶县中盛众诚建材有限公司年加工10万吨钾长石、年生产100万块马路砖项目投资300万元，建设地点位于平顶山市叶县任店镇前营村平桐路东400米1号，经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。叶县发展和改革委员会以2101-410422-04-05-357584号文件同意该项目备案。 1.2 选址合理性 根据叶县自然资源局和叶县任店镇土地规划管理所证明文件，该项目位于任店镇前营村平桐路东400米1号，该宗地现状为建设用地，符合任店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 本项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均可达标排放。 项目周边主要为农田，500米范围内无居民，项目与周围环境无明显制约关系。 综上所述，本项目选址可行。 1.3 大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为卸料、上料以及水泥筒仓、粉料仓废气。 马路砖生产线配料机、搅拌机上料口均设置为封闭式进料口，采取顶吸式负压抽风收集上料废气，经袋式除尘器处理后通过排气筒排放；马路砖生产线水泥筒仓废气经袋式除尘器收集处理后经过排气筒排放，马路砖生产线有组织废气排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）要求。 项目钾长石生产线给料机、破碎机、滚筒筛等上料口均设置为封闭式进料口，采取顶吸式负压抽风收集破碎粉尘，经袋式除尘器处理后通过排气筒排放，有组织废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（DB41/1953-2020）要求。 项目生产设备均位于封闭车间内，车间顶棚设置喷干雾设施，生产线传送系统进行二次封闭，在经过上述措施后，项目车间无组织粉尘厂界排放浓度也可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）无组织排放要求。 经计算可知，本项目无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，项目废气治理措施可行，对周围环境影响不大。 1.4 地表水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活废水、车辆冲洗废水，生活废水经化粪池处理后由周边村民拉走肥田；洗车用水经沉淀后循环使用不外排；脱水筛废水经立式沉淀罐沉淀后，再经带式压滤机+沉淀池处理后回用于生产不外排。 1.5 固体废物处置措施可行性 项目运营期产生的固废主要为除尘器收尘、残次品、沉淀池泥沙和职工生活垃圾、含铁废物。 除尘器收尘可回用于生产，沉淀池泥沙定期清理后可作为马路砖原料使用；生活垃圾集中收集后由当地卫生环卫部门统一处理；残次品收集后可低价外售给周边村民；带式压滤机产生处理后的泥饼外售给制砖企业，作为原料使用；含铁废物收集后外售给炼钢企业。 综上所述，运营期产生的固体废物进行综合利用与合理处置，对周围环境影响较小。 1.6 声环境影响分析 本项目主要噪声源为给料机、制砖机、风机等生产设备运行，在经过经过备基础减震、厂房隔声、距离衰减后，预测项目四周厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)1类标准的要求，项目噪声对周围环境影响较小。 1.7 总量控制 建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）。根据工程分析可知，本项目生产废水循环利用不外排，生活废水经化粪池处理后由周边村民拉走肥田，生产生活废水不排放；废气污染因子主要为颗粒物，故建议本项目不设置总量控制指标。 2、建议 （1）严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目经验收合格后方可正式投产。 （2）规范工人作业制度，加强噪声设备的日常维护工作，确保设备正常稳定运行。 3、环评总结论 叶县中盛众诚建材有限公司年加工10万吨钾长石、年生产100万块马路砖项目位于平顶山市叶县任店镇前营村平桐路东400米1号。项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到达标排放或妥善处置。项目排放的污染物对周围环境影响很小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.7267t/a | / | 0.7267t/a | +0.7267t/a |
|  | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 24.53t/a | / | 24.53t/a | +24.53t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
|  | 残次品 | / | / | / | 4.9t/a | / | 4.9t/a | +4.9t/a |
|  | 沉淀池泥沙 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 泥饼 | / | / | / | 4976t/a | / | 4976t/a | +4976t/a |
|  | 含铁废物 | / | / | / | 434t/a | / | 434t/a | +434t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / |  | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①