- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南诚必至包装有限公司年产50万件柔性太空包及50万件纸质装配箱项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-410422-04-01-308171 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 云东升 | 联系方式 | 13938665896 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市叶县先进制造业开发区文化路东段平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E113度22分48.318秒，N33度37分16.225秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2231纸及纸板容器制造C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 26-053塑料制品业292 19-038纸制品制造223 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 叶县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 56 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.87 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地面积（m2） | 5169.6 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《叶县产业集聚区总体发展规划（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于叶县产业集区总体发展规划的批复》，批复文号为豫发改工业[2016]157号。 |  |  |
| 规划环境影响审批情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《叶县产业集聚区总体发展规划（2015-2020）环境影响报告书》； 审查机关：河南省环境保护厅（现河南省生态环境厅）； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于叶县产业集集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书的审查意见》，审查文号为豫环函[2018]183号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）相符性分析 叶县产业集聚区是河南省首批180个产业集聚区之一，位于叶县县城的北部和东部，东环路两侧，洛平漯高速公路南侧，叶廉路工业大道两侧，原规划面积9.79km2，规划以发展制盐和盐业物流、三轮摩托车制造及零部件加工为主导产业。2010年，新一轮土地规划修编以来，叶县凭着丰富的岩盐资源和区位优势，加大招商引资力度，许多企业落户产业集聚区内，原集聚区发展区用地已基本报批完毕，考虑到区域未来发展、产业结构调整，叶县拟进一步优化主导产业和扩大现有集聚区布局，叶县政府对叶县产业集聚区发展规划进行了调整修编，主要包括用地面积的扩大和主导产业定位的调整。 2016年2月，河南省发改委以豫发改工业【2016】157号文批复了叶县产业集聚区发展规划调整方案，2018年8月13日《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书》取得了河南省环境保护厅的审查意见（豫环函[2018]183号），叶县产业集聚区（现更名为叶县先进制造业开发区）发展规划调整修编相关内容简述如下： （1）规划范围 规划调整后，叶县产业集聚区位于叶县县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至南京洛阳高速，规划面积14.74平方公里。 （2）发展定位 规划调整后，叶县产业集聚区发展定位为：以制盐和盐化工下游产品、机械装备及零部件制造和五金机电加工为主导产业，全国重要的摩托车及零部件装备制造基地，国内知名的盐化工下游产品基地。 （3）主导产业 装备制造和化工产业。 - 用地总体规划 东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至漯平洛高速公路，规划面积14.74平方公里。 居住用地124.79公顷，占总用地的8.48%；规划公共管理与公共服务设施用地20.62公顷，占总用地的1.40%；规划商业服务业设施用地58.69公顷，占总用地的3.99%；工业用地785.13公顷，占总用地的53.35%；仓储用地38.88公顷，占总用地的2.64%；道路与交通设施用地240.99公顷，占总用地的16.38%；规划绿地与广场总191.85公顷，占总用地的13.04%；公共设施用地10.63公顷，占总用地的0.72%。 （二）用地结构 按照发展目标，统筹兼顾，综合协调，确定实现不同功能区域划分。规划按照按照“一心两核、四轴六区”的结构进行打造。 （1）一心 中部综合服务中心：文化路与力帆大道交叉口以西，作为集聚区的综合服务中心。 （2）两核 ①北部生活配套服务核：在集聚区的西北部（靠近昆北新城），重点布局生活服务类设施；②东部生产配套服务核：在集聚区的东部，重点布局生产服务类设施。 （3）四轴 ①叶公大道空间发展轴：依托叶公大道实现叶县中心城区的南北向拓展； ②文化路产城融合联系轴：依托文化路实现功能的产城联系，重点加强配套服务设施体系的建设； ③开发一路产业拓展轴：向北联系平顶山化工产业集聚区，向南拓展集聚区的未来发展空间； ④北环路生态发展联系轴：重点依托漯平洛高速的防护绿带，与沙河实现生态联系。 （4）六区 ①装备制造产业园区：规划范围面积4.85平方公里。以培育和壮大动力机车及零部件加工为目标，大力开展以企业为主体的制造园区。 ②制盐及盐化工产业园区：规划范围面积4.08平方公里，以盐资源为基础，结合平顶山市煤炭、电力等相关资源，建成我国中部地区最大的精制盐盐化工下游产业生产基地，以盐资源延伸发展化工新材料和精细化工，实现精制盐、盐化工及下游产业的有机结合，构建以盐化工延伸产品、建材、型材、日化产品链式盐产业，形成完善的产业共生网络。 ③电子设备和生物工程园区：规划范围面积1.52平方公里。以高新技术项目、承接产业转移项目、与装备制造相配套的新材料、轻工业项目，组成电子设备和生物工程片区。 ④物流、现代服务业园区：规划范围面积0.82平方公里。沿叶公大道一带布局，把物流和现代服务业，大力发展与装备制造、制盐及盐化工相适应的物流、信息咨询、中介服务、金融、生态环境和信用环境建设，培育壮大金融服务业。 ⑤生活配套区：规划范围面积2.62平方公里。集聚区生活配套区分为生态居住区、保障性安置区两种类型，以建设昆北新城、特色商业街、中心商贸区为重点，构建集聚区综合生产生活配套设施。 ⑥盐文化旅游区：规划范围面积0.87平方公里。以中国盐都盐湖度假小镇建设为引导，在集聚区西北部建设盐文化博物馆、商务区、盐产业展示中心等。 （5）基础设施规划 ①给水工程规划 规划集聚区水源近期以县城水厂和集聚区自备地下水水井为主要水源，县城水厂位于平舞铁路东侧、白灌渠北侧。供水总规模为5万吨/天。 远期以南水北调引水为主要水源，地下水为备用水源，引南水北调水厂位于平舞铁路东，叶鲁路南，供水能力8万吨/天。 规划利用叶县污水处理厂中水回用作为部分集聚区市政水源和一部分工业补充水，中水处理装置规模按4.0万立方米/日设计。 ②排水工程规划 排水体制：采取雨污分流。 污水处理厂：按照调整后的集聚区规划，一是规划对建成的叶县县城污水处理厂进行扩建，新增污水处理规模2万t/d，工艺采用奥贝尔氧化沟工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，该扩建工程已于2015年8月开工建设，2016年10月建成运行至今；二是远期在集聚区东南部（化工三路与新叶公大道交叉口西北）新建一座二级污水处理厂，处理规模为2万t/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 雨水管沿路敷设，就近排入河道或外测的农田和灌溉；尽量靠重力流来排放雨水，为降低的水管穿越道路的次数，对交通干道雨水管按双线布置；对于集聚区，雨水管渠的最小覆土控制在0.5～0.7米左右，以利于布置其他市政管线。 ③供电工程规划 规划除保留现有五座变电站外，另在集聚区东部建设110kV变电站一座，占地面积2500平方米。由110kV计山变电站引入，满足全区的供电负荷，并补充集聚区内供电负荷的不足。 ④燃气工程规划 规划集聚区的燃气气源采用天然气。 天然气由西气东输位于迎宾大道与洛平漯高速交叉口西南角的天然气门站进入集聚区。目前天然气门站已建成投运，集聚区已建成天然气管网与城区管网连接，主要为集聚区居民生活、工业生产、汽车用气提供气源。 （6）集聚区环境准入条件 1）主导产业准入要求 依据集聚区所在区域的环境特征和环境制约因素，并结合集聚区现状企业的发展情况，集聚区主导产业的发展方向和准入要求为： ①化工产业： A、集聚区化工产业发展方向以盐化工及其下游产品发展为主。 B、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、行业准入条件，达不到要求规模的项目。 C、禁止入驻不符合集聚区产业定位及其相关联的产业。 D、根据集聚区周边情况，禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目； E、待集聚区供热管网铺设完成后，集聚区内企业生产采用集中供热厂提供的热源，拆除现有企业自备的锅炉，禁止新建项目自建以煤为燃料的锅炉。 F、入驻的化工企业应加强环境风险防范，确保半致死浓度范围内无环境敏感点。 ②装备制造业： A、集聚装备制造业发展方向以机械制造及零部件加工为主。 B、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策的项目。 C、禁止入驻不符合集聚区产业定位及其相关联产业的项目。 D、含涂装工序的装备制造业，要大力推广使用水性、紫外光固化等低挥发性涂料，加强废气分类收集与处理，对喷漆、烘干废气要采取焚烧等末端治理措施。 E、禁止入驻废气无法有效收集，无组织废气排放量大的项目； F、禁止入驻含氰电镀项目； G、禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目。 2）环境负面清单 叶县产业集聚区项目引进限制类和禁止类的行业清单见表1-1，项目引进限制类和禁止类的工艺清单见表1-2，项目引进限制类和禁止类的产品清单见表1-3，项目引进鼓励类和允许类行业见表1-4。 表1-1 限制类和禁止类行业清单 项目类别; 内容; 本项目情况. 禁 止 类; ①禁止入驻与产业集聚区产业定位冲突项目；②禁止入驻含氰电镀项目；③禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目；④除现有消纳氯气项目外，禁止新建氯碱项目；⑥禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目；⑦禁止新建带有35t/h以下燃煤锅炉项目入驻；⑧列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的行业；⑨禁止低水平落后产能项目重复建设; 项目与园区产业定位不冲突，属于允许类，不涉及电镀工艺；项目不涉及重金属废水排放和氯碱等重污染或者重大风险的化工项目；不涉及燃煤锅炉；项目国家产业政策属于允许类，不属于重污染和技术落后行业. 限 制 类; ①国家产业政策中“限制类”项目； ②限制电镀类项目入驻； ③限制现有氯碱企业扩大生产规模; 项目产业政策属于允许类；项目不涉及电镀工艺和氯碱工艺. 表1-2 限制类和禁止类工艺清单 项目 类别; 内容; 本项目情况. 禁 止 类; ①使用CFC、HFC、HCFC等制冷剂；②国家产业政策中“淘汰类”工艺；③集聚区内企业自建20t/h（含20t/h）以下的燃煤锅炉；④新建、改扩建烧碱生产装置禁止采用普通金属阳极、石墨阳极和水银法电解槽；电石法聚氯乙烯生产企业必须要有电石渣回收及综合利用措施，禁止电石渣堆存、填埋; ①项目不涉及制冷工艺；②项目属于允许类，不涉及淘汰类工艺；③项目不涉及燃煤锅炉；④项目不涉及烧碱生产装置. 限 制 类; ①家产业政策中“限制类”工艺；②有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工工艺；③涉及第I类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺；④不能有效收集废气，无组织废气排放量大的环保治理工艺；⑤生产装置和工艺吨产品水耗不能达到国内行业的先进水平，不符合行业准入中单位产品能耗规定的工艺；⑥新入驻机械制造业限制采用刷漆工艺; ①项目属于允许类，不涉及限制类工艺；②项目不涉及电镀和热镀锌等表面处理工艺，不涉及重金属排放；生产过程无废气产生；③本项目墨辊产生清洗水用于水性墨调配，无生产废水排放；④本项目无组织废气排放量较小；⑤生产过程中使用水主要为水性油墨配水⑥项目不涉及刷漆喷漆. 表1-3 产业集聚区限制类和禁止类的产品清单 项目类别; 内容; 本项目情况. 禁止类; 国家产业政策中的落后产品; 项目产品主要为园区配套的包装袋不属于落后产品. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品; 项目产品不属于限制和淘汰类产品，属于允许类. 表1-4 鼓励类和允许类行业清单 项目类别; 内容; 本项目情况. 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目。 二、装备制造产业： 1、汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条； 2、航空零部件、汽车零部件、通用机械零部件产业； 3、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料； 4、大型施工机械：30吨以上液压挖掘机；6米及以上全断面掘进机；320马力及以上履带推土机；6吨及以上装载机；600吨及以上架桥设备；400吨及以上履带起重机；100吨及以上全地面起重机；钻孔100毫米以上凿岩台车；400千瓦及以上砼冷热再生设备；1米宽及以上铣刨机。 二、化工产业 1、利用盐化工产业中产生的废气废渣生产产品，包括苦卤提取、碱渣处理和盐泥处理等行业; 项目属于包装袋制造，属于园区的配套工程，与园区产业定位不冲突，国家产业政策属于允许类；在园区定位的项目类别中属于允许类，不涉及电镀工艺；项目不涉及重金属废水排放和氯碱等重污染或者重大风险的化工项目；不涉及燃煤锅炉；不属于重污染和技术落后行业. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合行业准入条件、符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业； 2、允许入驻对外环境污染较轻、不构成重大风险的项目； 3、对外环境影响较小，与周边企业相容性好的退城入园项目。. 本项目产品为包装材料，为园区企业提供包装产品，属于园区内企业配套工程，不在叶县产业集聚区禁止类和限制类产业名单之列，属于允许类产业。 本项目已通过叶县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码为2310-410422-04-01-308171。根据租赁方平顶山市建永机械铸造有限公司的不动产证可知，本项目所租用土地性质为工业用地，符合产业集聚区总体发展规划及国家产业政策。 2、与叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书审查意见相符性 根据《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号），项目符合性分析如下： 表1-5 与叶县产业集聚区总体发展规划修编审查意见符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目符合性分析; 是否符合. 1; 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加寬绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目属于纸制品和塑料制品制造，原料油墨使用水性油墨，不属于污染重、构成重大环境风险的项目；本项目属于园区配套的产业。; 符合. 2; 进一步优化产业定位和结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。; 本项目属于纸制品和塑料制品制造，不属于污染重、构成重大环境风险的项目。符合园区的主导产业定位。; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实现集中供热。; 本项目墨辊产生清洗水用于水性墨调配，无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂，不直接对水体进行排水。目前集聚区中水回用工程、污水管网工程、供热管网工程等正在规划中。; 符合. 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目一般工业固废全部合理处置，不随意排放；危险固废分类分区暂存在符合要求的危废暂存间内，并交由资质单位安全处置，其转运应执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目营运后水性墨和淀粉胶水使用量较小，有机废气产生量较小。本项目墨辊产生清洗水用于水性墨调配，不外排。生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水处理厂集中处理，不直接对水体进行排水。本项目用水接市政供水管网，不取用地下水; 符合. 5; 建立健全园区环境风险管理体系; 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 按要求执行; 符合. 6; 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划,对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强搬迁居民的培训，积极拓宽就业渠道,注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。; 本项目不涉及环保搬迁工程。; 符合. 因此，本项目的建设与叶县先进制造业开发区规划环评审查意见相符。 3、与《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号）相符性 根据《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号），叶县产业集聚区主导产业和空间布局见下表： 表1-6 叶县产业集聚区主导产业和空间布局 名称; 主导产业; 空间布局. 叶县产业集聚区; 装备制造、化工产业; 包括一个片区，将现有规划南侧部分区域调入，对东侧、西北侧边界优化调整，建设化工、装备制造、尼龙制品、工程塑料、现代物流等功能区. 根据《平顶山市产业集聚区规划纲要（2021-2030年）》，叶县产业集聚区调整后空间范围及三区布局、主要产业布局和功能分区如下： （1）空间范围 将现有规划南侧部分区域调入，对东侧、西北侧边界优化调整，建设化工、装备制造、尼龙制品、工程塑料、现代物流等功能区。 （2）主要产业布局 产业定位于“211”产业体系，即2大主导产业（化工、装备制造）、1批战略性新兴产业（新一代信息技术、生物医药）、1批现代服务业（现代物流）。重点打造“一区多园”的发展布局，即将集聚区整体打造成综合性孵化器，把各“园中园”作为子孵化器，重点建设装备制造、尼龙制品、工程塑料、化工产业（氯碱中间产品、聚碳酸酯中间产品、聚碳酸酯精细加工、聚氨酯精细加工、聚氨酯中间产品生产、先进高分子材料综合精细加工）、战略性新兴产业和现代物流等6个功能区域。 （3）功能分区 重点打造“十字双轴、区域联动、圈层布局、产城融合”的空间格局。东西向沿玄武大道形成产城融合发展轴，与叶县主城区融合发展，构建产城一体的现代化产业集聚区；南北向沿盐都大道打造尼龙产业协同联动轴，串联尼龙产业片区与集聚区，促进区域产业集群发展。集聚区内以产业为核心，依次形成产业圈层、科创圈层和生活圈层。产业圈层内生态产业区，主要为产业生产功能，科创圈层的科创乐活区，为产业生产提供科技创新等生产服务，活力居住区保障集聚区内居民生活，提供优质的生活服务，集聚区内各功能片区有机融合。 本项目用地性质为工业用地，项目属于包装材料纸制品和塑料制品制造，属于开发区配套产业，不属于集聚区禁止限制入驻行业。因此，本项目的建设与叶县产业集聚区主要产业布局、功能分区基本相符。 |

| 其他符合性分析 | 1、报告表编制依据 依据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），本项目纸质装配箱属于C22造纸及纸制品业“C2231纸及纸板容器制造”。太空包属于C2926塑料包装箱及容器制造。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，塑料包装箱属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”类别中的第53小项“塑料制品业292”，该类中规定“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）编制报告表，本项目太空包属塑料制品，生产过程包含裁切（加热）、印刷工序，属于其他类，应编制报告表。本项目纸质装配箱属于“十九、造纸和纸制品业22”类别中的第38小项“纸制品制造223”，该类别中规定“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”编制报告表。本项目生产过程中纸箱需要印刷，应编制报告表。综合判定，该项目需编制环境影响报告表。 根据平顶山市生态环境局《关于明确非辐射类建设项目环评审批及排污许可证核发中涉“两高一危”项目相关事项的通知》（平环【2023】8号），本项目应由平顶山市生态环境局叶县分局进行审批。 2、产业政策符合性分析 经对比《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修正）》，本项目生产工艺及设备不属于产业结构调整指导目录中限制类、淘汰类，且项目已通过叶县先进制造业开发区管委会备案，项目代码为2310-410422-04-01-308171。由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 3、与备案文件内容相符性分析 本项目建设内容与备案内容相符性分析如下表： 表1-7 建设内容与备案内容分析一览表 3、与“三线一单”符合性分析 类别; 备案内容; 本项目; 相符性. 项目名称; 年产50万件柔性太空包及50万件纸质装配箱项目; 年产50万件柔性太空包及50万件纸质装配箱项目; 一致. 企业全称; 河南诚必至包装有限公司; 河南诚必至包装有限公司; 一致. 建设地点; 叶县先进制造业开发区文化路东段平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房; 叶县先进制造业开发区文化路东段平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 建设规模及内容; 投资3000万元，使用标准化厂房9111.42m2。; 投资3000万元，使用标准化厂房9111.42m2。; 一致. 生产设备; 2800型四色水墨印刷模切机、1828型水墨印刷成型 机、QDJ-2600B智能全自动粘钉一体机、LH-6324四色印刷机、Z B-QDJ-2500B/D集装袋自动折边裁剪机、LH-808吊带切割机、3 67型全自动直驱缝纫机、全自动花样柔性集装袋缝纫机等设备。; 2800型四色水墨印刷模切机、1828型水墨印刷成型 机、QDJ-2600B智能全自动粘钉一体机、LH-6324四色印刷机、Z B-QDJ-2500B/D集装袋自动折边裁剪机、LH-808吊带切割机、3 67型全自动直驱缝纫机、全自动花样柔性集装袋缝纫机等设备。; 一致. 项目 总投资; 3000万元; 3000万元; 一致. （1）生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中生态保护红线划定结果，最终确定全生态保护红线面积14153.88km2，占全国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目选址位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区内租赁平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房，用地为建设用地，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在叶县划定的生态红线保护区范围内。由此可知，本项目符合叶县生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 本项目能源消耗为电能，不消耗煤炭、石油等能源，项目物耗及能耗水平相对较低。项目生产过程新鲜水用量小为24t/a，来自于自来水；不占用农田和基本农田，由此可知，项目建设符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单标准，根据2022年度环境空气质量现状调查，项目区域环境空气PM10、PM2.5、O3超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。本项目营运后生产工序产生的污染物经处理后均可实现达标排放，对区域环境空气影响不大，不会改变本地区的环境空气质量。通过叶县大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 本项目所在区域地表水灰河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，根据2022年对灰河叶县水寨屈庄断面的监测数据可知，项目所在区域地表水环境质量目前满足相应的质量标准要求。本项目运营过程中本项目墨辊产生清洗水用于水性墨调配不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。通过《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》的实施，区域地表水环境质量将得到进一步的改善。 由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目选址位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区，根据“平顶山市生态环境准入清单（试行）”，项目所在环境管控单元为重点管控单元，其生态环境准入清单见下表： 表1-8 叶县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 叶县产业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 2、合理控制集聚区化工产业发展；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、项目与产业集聚区产业规划相符，属于允许类，不属于转产和搬迁企业；本项目无需设置大气环境防护距离；2、本项目不属于化工项目、含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目; 相符. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。 2、实施中水回用工程；采用水循环利用技术措施，减少废水排放量。 3、“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 6、火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、项目生产过程以电为能源，属于清洁能源，营运期采用水性墨水，废气配套UV光催化氧化+活性炭； 2、本项目墨辊产生清洗水用于水性墨调配，综合利用不外排；生活污水依托现有化粪池处理后排入叶县污水处理厂进行深度处理，并最终达到一级A标准排入灰河； 3~6不涉及; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本项目生产过程使用水性墨不属于危险化学品；企业严格管理，设置专属料区设置导流沟和应急池进行泄漏拦截，防止污染地表水环境。 2、本项目厂内应急预案与园区应急预案进行联动，定期进行突发应急演练，全面提升园区与企业的应急处理能力。; 相符. 资源开发效率要求; 1、工业固废综合利用率60%。 2、除中水使用外，新鲜水使用量控制在4万m3/d以内。 3、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。; 1、项目工业固废收集后分类综合处理利用； 2、项目新鲜水使用量6.01m3/d； 3、项目用水为集聚区集中供水。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合叶县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 4、与饮用水源保护规划相符性分析 （1）与县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），叶县集中式饮用水水源保护区主要包括： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域；准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井），一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 由上可知，叶县集中式饮用水水源保护区主要分布在叶县城区，项目选址位于河南省平顶山市叶县平顶山市叶县先进制造业开发区新文化路东段平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房，距离各地下水水井均在1km以上，因此本项目不在叶县县级集中式饮用水水源保护区范围内。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于河南省平顶山市叶县平顶山市叶县先进制造业开发区新文化路东段平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房，距离最近的廉村镇约5.5km不在其划定的保护区范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 6、南水北调中线工程饮用水源保护区规划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 ①微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 ②弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 ③强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目距离西侧南水北调中线工程约23.3km，不在其划定的保护区范围内，符合南水北调中线工程饮用水源保护区规划要求。 7、河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案（豫环委办〔2023〕3号） 为深入打好污染防治攻坚战，解决人民群众关心的突出大气环境问题，持续改善空气质量，根据生态环境部等15部委联合印发的《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求，制定本方案。 …… 附件1 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案 …… 二、大气减污降碳协同增效行动 遏制“两高"项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时“管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 …… 四、面源污染综合防治攻坚行动 …… 强化扬尘综合管控。各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。严格落实扬尘污染防治“两个标准要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对城市连片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。 附件2 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案 …… 二、含VOCs原辅材料源头替代行动 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCS产品类型原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低 VOCS 原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs原辅材料；汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCS含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料 VOCS 含量应满足低 VOCS 原辅材料含量限值。 强化原辅材料VOCs含量全流程监管。严格执行涂料、油墨胶粘剂、清洗剂 VOCs含量限值标准，开展多部门联合执法，每年对相关产品生产、销售、使用环节VOCS含量限值执行情况进行一轮“双随机一公开”监督抽查，在臭氧污染高发时段加大抽查频次曝光不合格产品并追溯其生产、销售、使用和出具虚假检测报告的单位，依法追究责任。建立低VOCS含量产品标识制度，推进政府绿色采购，将低VOCs含量产品和使用符合要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入政府采购名录。 三、VOCs污染治理达标行动 持续深化VOCs无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复(LDAR)、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节空闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业，按照技术规范和检测频次要求，开展LDAR工作，建立电子台账记录。石化、现代煤化工、制药、农药等行业加强储罐配件失效检修、装载和污水处理密闭收集效果治理、装置区废水预处理池和废水储罐废气收集；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪( FID 等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏。优化VOCS储罐选型和浮盘边缘密封方式，鼓励使用高效、低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，并定期进行检修维护。产生含 VOCs 废水的企业采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少VOCs 无组织排排放。 大力提升VOCs治理设施去除效率。全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCS 废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于760 摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。采用活性炭吸附工艺的，原则上 VOCS产生浓度不超过 300 毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650 毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。 加强非正常工况废气排放管控。石化、化工、钢铁、焦化等行业企业提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作，火炬、煤气放散管须安装自动引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪，排放废气热值达不到要求时及时补充助燃气体，燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量等相关数据引入 DCS 系统，数据至少保留 1 年以上。除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等），对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。 本项目为纸制品包装袋制造和塑料制品制造，生产过程使用水性油墨，不使用油性油墨，从源头替代，降低VOCs产生量，符合文件要求。 8、与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办【2023】13号）相符性分析 为贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市环境空气质量，深入推进2023年全市大气污染防治攻坚工作，推动环境空气质量持续改善，不断增强人民群众蓝天幸福感，特制定本方案。与本项目相关的内容如下： …… 2.依法依规淘汰落后低效产能。依据新修订的《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控:餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。 22.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 23.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气單收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 24.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。 26.提升涉VOCs园区及集群治理水平。重点排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产、煤焦油加工处理的园区及产业集群，分类制定治理提升计划，家具、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以中小企业为主的园区和集群重点推进源头替代；汽修、人造板等企业集群重点推动优化整合对排放量大，排放物质以烯烃、芳香烃、炔烃、醛类等为主的企业制定“一企一策”治理方案，提出针对性的治理措施；对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔。大力推进园区及集群VOCs无组织监控和预警监管平台建设，提升数字化监管能力。 本项目为纸制品包装袋制造和塑料制品制造，生产过程使用水性油墨，不使用油性油墨，从源头替代，降低VOCs产生量， 9、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（平环委办【2023】15号）相符性分析 与本项目相关的内容如下： “...... （五）开展污水资源化利用 18、实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。积极推动企业废水再生利用水质监测评价和用水管理，鼓励地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。” 本企业本项目墨辊产生清洗水用于水性墨调配，综合利用不外排；生活废水经化粪池处理后排入开发区污水管网。本企业在运行过程严格按照《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（平环委办【2023】15号）中的相关要求执行。 11、与《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行）》的相符性分析 根据《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行）》内容，本项目参考“通用行业绩效指标”，企业可以达到B级以上要求。 表1-10 本项目与“通用行业绩效分级标准”相符性分析 通用行业绩效分级标准. 差异化指标; A级指标; B级指标; C级指标; 本项目要求. 能源类型; 使用天然气、电、管道蒸汽等清洁能源。; 不满足A级要求; 本项目使用电为能源可满足A级要求。. 装备水平; 1、属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合河南省相关政策要求；4、符合市级规划。; 项目为允许类，符合相关产业政策和相关规划，符合A级要求. 无组织管控; 二、涉VOCs类 1.物料储存 （1）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储； （2）盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存； （3）生产车间内涉VOCs物料应密闭储存； （4）盛放挥发性有机液体的中间缓存容器(中间罐、储槽、高位槽)等采用密闭集气治理； （5）挥发性有机物储罐，管控参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 储罐特别控制要求。 （6）应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板， 建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上.危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 2、物料转移和输送 （1）采用密闭管道或密闭容器等输送； （2）工艺原因无法管道或密闭容器输送的，应对操作空间局部密闭或其他等效措施措施集气治理； 3、工艺过程 （1）原辅材料调配、使用(施胶、喷涂、干燥、 染色、印刷等)、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气收集处理;， （2）VOCs物料的反应、洗涤、过滤、蒸馏、精馏、卸料等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作或局部集气收集处理; （3）其他涉VOCs工序过程密闭收集或集气罩收集处理。 4、其他 （1）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 要求； （2）厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 三、其他类 1、异味气体管控要求，可参考VOCs类管控要求控制异味气体挥发， 2、无机化工物料管控要求，可参考VOCs类管控要求控制有害物质挥发； 3、企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 不满足AB级要求; 二、涉VOCs类 1.物料储存 （1）水性油墨、淀粉胶采用密闭桶进行存储； （2）废活性炭、废催化剂等应封闭储存； （3）不涉及； （4）不涉及； （5）不涉及； （6）按照要求执行； 2、物料转移和输送 （1）不涉及； （2）不涉及； 3、工艺过程 （1）操作位于封闭车间内，废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理； （2）印刷过程在密闭空间内操作；并采用负压收集，光氧催化+活性炭吸附装置进行末端处理； （3）不涉及其他VOCs产生过程。 4、其他 （1）VOCs排放满足GB37822-2019中要求； （2）厂区内道路已经硬化，并按要求进行了绿化建设，路面无明显可见积尘，厂区内无成品裸露土地。 三、其他类 1、水墨、淀粉胶密封存储，并在密闭空间内操作，VOCs废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理； 2、不涉及 3、厂区道路已经硬化，路面无明显可见积尘。. 污染治理技术; 1、PM治理采用覆膜滤袋、滤筒、湿式静电等高效除尘工艺； 2、VOCs治理采用吸附+催化燃烧、燃烧(氧化)法、进入锅炉等； 3、异味废气治理采用吸附碱洗涤、生物脱臭、燃烧(氧化) 法等处理工艺； 4、其他污染物采用合理工艺进行治理；; 1、PM治理采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等； 2、VOCs治理采用吸附、UV光氧、吸收等两种及以上组合工艺； 3、异味气体采用吸附、UV光氧、吸收等两种及两 种以上组合工艺； 4、同A级第4条要求；; 不满足B级要求; 1、不涉及； 2、VOCs治理采用光氧催化+活性炭吸附处理； 3、不涉及； 4、不涉及。可以满足B级要求. 工业废水收集处理系统; 1、含VOCs或恶臭物质的废水集输系统采用封闭管道输送； 2、废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，密闭排气至废气治理设施；污泥沉淀池、污泥泵房、污泥装车区域采用密闭或其他等效措施，密闭排气至废气治理设施； 3、污水站废气采用吸附一碱洗涤、生物脱臭、燃烧(氧化) 法等处理工艺； 4、厂区内无露天堆放污泥，污水站附近无异味；; 1、同A级第1条要求； 2、废水储存、处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，密闭排气至废气治理设施； 3、污水站废气治理采用低温等离子、光催化氧化、活性炭、洗涤塔等两种及两种以上组合工艺； 4、同A级第4条要求；; 不满足B级要求; 1、不涉及； 2、不涉及； 3、不涉及； 4、不涉及； 经采取相应措施处理后可以达到B级指标要求。. 排放限值; 1、全厂有组织PM有组织排放浓度限值≤10m/m3； 2、NMHC有组织排放限值≤20mg/m3； 3、其他污染物浓度及无组织排放满足达标排放要求。; 1、同A级第1条要求； 2、NMHC有组织排放限值≤40mg/m3； 3、同A级第3条要求。; 不满足B级要求; 1、不涉及； 2、本项目NMHC的排放限值为2.89mg/m3满足≤10mg/m3； 3、不涉及。 可满足A级要求。. 监测监控水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施(CEMS)，并按要求联网； 2、有组织排口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产线、生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控和用电量监管的涉气设施主要投料口、卸料口等位置安装高清视频监控系统，数据可保存三个月以上；; 不满足AB级要求; 本项目VOCs排放量较小，无需安装自动监控设施；按要求安装用电监管设备且与电监管平台联网，其他按照要求执行，可满足B级. 环境管理水平; 1、环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告；; 不满足AB级要求; 按要求执行，可满足A级要求. 2、台账记录：①生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录等)；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥电消耗记录(已安装用电监管的企业)。; 不满足AB级要求; 按要求执行，可满足A级要求. 3、设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 3、人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 不满足B级要求; 按要求执行，可满足A级要求. 运输方式; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆； 2、厂区车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆比例不低于80%，其他; 车辆达到国四排放标准(不含燃气车辆)； 2、厂区运输车辆达到国五及以上排放标准(含燃气) 或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(不含燃气车辆)； 3、同A级第3条要求。 不满足B级要求; 按要求执行，可满足A级要求. 运输监管; 日均进出货物150吨(或载货车辆日进出10辆次)及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料)的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 不满足AB级要求; 按要求执行，可满足A级要求. 由以上分析可知，本项目营运后因印刷工序产生废气较小，且浓度较低，采用光氧催化+活性炭吸附装置处理，达到通用行业绩效分级B级标准，部分指标可达到通用行业绩效分级A级标准。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南诚必至包装有限公司年产50万件柔性太空包及50万件纸质装配箱项目选址位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区文化路东段租赁平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房，项目主要是生产纸质包装箱和太空包，其中太空包为塑料制品，外购编制好的塑料布进厂后进行裁剪和印刷。项目投资3000万，利用平顶山市建永机械铸造有限公司院空闲的4#厂房，建筑面积为9111.42m2，项目投产后可以年产柔性太空包50万件及纸质装配箱50万件。 2、项目概况 本项目位于叶县产业集聚区新文化路与隆鑫大道交叉口，租用平顶山市建永机械铸造有限公司现有4#闲置厂房。 本次租用4#车间，车间北侧为闲置空地，隔路为力帆树民车业有限公司；东侧为闲置车间；南侧紧邻闲置车间，西侧紧邻河南法施达实业有限公司；距离本车间最近的敏感点为西北侧380m的叶县晨德学校。 3、工程组成及建设内容 本项目租赁已建成的一栋两层标准化车间，不新增构筑物。项目工程组成及建设内容见下表： 表2-1 本项目工程组成及建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设指标; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积5169.6m2，长*宽*高为107.7m*48m*9m; 生产区、原料区、成品区. 建筑面积3941.82m2，长*宽*高为107.7m*36.6m*4m; 缝纫区. 辅助工程; 办公用房; 2楼，占地面积200m2; 租赁. 公用工程; 供电; 接厂院内现有供电电网; --. 供水; 市政供水; --. 排水; 雨污分流; --. 环保工程; 废气; 打印采用低挥发性水性油墨产生的VOCs废气经+哥集气罩+光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，经15m高排气筒进行排放；胶粘采用水性淀粉胶使用量较小，通过加大通风; 达标排放. 废水; 生活污水：依托现有化粪池（20m3）进行处理后排入市政污水管网; 达标排放. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、风机加装消声装置等措施降噪; 达标排放. 固废; 生活垃圾：厂区设置有分类生活垃圾桶，可以直接进行依托； 危险废物：设置危险固废暂存间1座，建筑面积8m2; 妥善处理. 4、产品方案 本项目主要产品为柔性太空包年产量50万件/年，纸质装配箱50万件/年。产品方案如下表： 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 名称; 产量（件/a）; 备注. 1; 柔性太空包; 50万; 1m*1.8m*0.5m. 2; 纸质装配箱; 50万; 尺寸印面0.4*0.6*1m. 5、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表： 表2-3 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 成份; 用量; 储存方式; 备注. 1; 瓦楞纸板; 纤维; 300万m2; 成捆. 2; 聚酯纤维纺织布; PP、聚酯纤维; 700t/a; 袋装. 3; 淀粉胶水; 聚乙烯醇1~2%，淀粉20~38%，水70~75%，氢氧化钠1~1.5%; 0.6t/a; 桶装; 外购成品. 4; 外购成品水墨; 颜料15~30%、水性丙烯酸树脂30~50%、水20~40%、其他助剂1~5%; 5.4t/a; 桶装; 配水1:4. 5; 镀锌扁丝; 铁丝; 10t/a; /; 装订. 6; 缝纫线; 10t/a; 袋装; 缝制. 表2-4 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 产品 名称; 数量 (只); 平均单件涂装面积m²; 总面积m²; 喷墨厚度um; 油墨密度g/cm³; 理论用量t/a. 1; 纸箱; 500000; 0.11; 55000; 15-20; 1.1; 1.8. 2; 太空包; 500000; 0.13; 65000; 25-30; 1.1; 3.6. 材料理化性质如下： （1）水性墨 本项目使用的水墨为水溶性丙烯酸水墨，外购成桶的水墨。水性丙烯酸以水为分散介质，不燃、无污染；不含有甲苯、乙苯、二甲苯等苯系物，稀释剂为自来水。根据使用条件的不同，其颜料和树脂配比会有调整。 其主要成分如下表所示： 表2-5 外购水溶性丙烯酸水墨成分表 名称; 化学成分; 所占比例; 备注. 水溶性丙烯酸水墨; 水性丙烯酸树脂; 30%-50%; 使用条件不同，树脂和颜料配比不同，固体份含量不超60%. 颜料（青型、炭黑、13号橙、27号紫、钛白粉）; 15%-30%. 去离子水; 20%-40%. 助剂; 1%-5%. 表2-6 本项目原料性质一览表 类别; 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性毒理; 健康危害. 原料; 丙烯酸树脂; 高聚物; 无色或淡黄粘稠液体，气味：刺激性气味，PH值：4.0-6.5，熔点：未知，沸点：117-121℃，相对密度（水＝1）：0.96，相对蒸汽密度（空气＝1）：未知， 辛醇/水分配系数的对数值：无资料，闪点：35℃（正丁醇），引燃温度：340℃（正丁醇）; 爆炸下限（%）：1.4（正丁醇），爆炸上限（%）：11.2（正丁醇）; 急性毒性：LD50：5000mg/kg（大鼠径口）；14100mg/kg（兔经皮）; 短期内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状. 助剂; 聚乙二醇; C2H6O2; 分子量62，沸点195℃，闪点110℃，无色透明有芳香味，于水混溶，; 可燃; LD507060mg/kg; 易挥发，易燃烧，刺激性。其蒸汽与空气混合成爆炸性气体。. 7、主要设备情况 本项目主要生产设备情况见下表： 表2-7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 纸质装配箱; 水墨印刷成型机; 兴羽1828; 台; 1. 水墨印刷成型机; LH-6324; 台; 1. 高速水性印刷模切成型机; 立飞GYKM-2800-H; 台; 1. 实用型全自动钉箱机; QDJ-2600B; 台; 1. 太空包; 吨包袋印刷机; 龙河20-22型; 台; 1. 集装袋自动裁剪机; ZB-QDJ-2500B/D; 台; 1. 螺杆式空压机; SLD-20A; 台; 1. 吊带切割机; LH800-8; 台; 1. 电脑缝纫机; 名诚MC-3040LBDF; 台; 5. 电脑缝纫机; 名诚MC-3020CGDYS; 台; 1. 自动供油高速平缝机; 志工367; 台; 100. 水墨印刷成型机; 兴羽1828; 台; 1. 高速水性印刷模切成型机; 立飞GYKM-2800-H; 台; 1. 9、劳动定员及工作制度 本项目职工定员150人，年工作天数300天，1班10小时工作制。项目职工为附近居民，均不在本厂区食宿。 10、厂区平面布置 本项目选址位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区文化路东段租赁平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房，项目厂区所在地的北侧为文化路，人员、物料进出方便，交通运输便捷。 项目租赁一栋双层标准化厂房，一楼中间设置为印刷区，南侧和西侧设置为物料堆放区，高噪声设备布置在车间中间；二楼设置办公区和缝纫区，实现人员和高噪声设备分离。 本项目总图布置工艺流程顺畅，原料运输线路流向合理，线路短捷，车间内部功能分区明确，整体布置紧凑，较好地利用了现有场地。由此可知，本项目平面布局合理，平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、太空包工艺流程图 本项目生产工艺及产污环节如下图所示： 图1 太空包生产工艺流程及产污环节示意图 裁剪：利用裁布机对圆织好的太空包半成品按照客户要求的尺寸规格进行热切，热切原理为使用电加热刀片，刀片温度控制在200℃~280℃（低于裂解温度），对纤维纺织布进行高温切割，热切过程会产生有机废气；吊带裁切采用冷切，无废气产生。 聚酯纤维纺织布在热切过程中会受热熔融发生一定的降解，会产生少量的低分子有机废气。但是裁剪受热的宽度一般1~2mm，时间为0.1s，所以产生的废气量极小，无法定量计算，本环评不再定量评价。 水墨打标：使用印刷机印刷文字和图案，本项目印刷过程采用凸版印刷，印刷采用水性油墨，由于使用的水性墨，后端需配套一座烘干设备，采用电吹风，热风温度为40℃。 企业需定期自来水对墨辊进行清洗，清洗水直接流入底部水墨供墨桶内，回用于水性墨调配。水性墨在使用前需要对水墨进行调配，采用自来水（包含墨棍清洗水）进行调配，墨和水配比一般为1：4，根据产品的要求，会有一定的变化。 缝制：将吊带和印刷好的编织袋缝合在一起，同时人工使用缝纫机对切好未封口的编织袋进行锁边，以免开口滑丝，影响编织袋的使用寿命。此过程有检验产生不合格产品。 该过程会产生设备运行噪声以及废边角料。 - 瓦楞纸包装袋 水性墨 废气噪声 固废噪声 噪声 废气、固废、噪声 水性墨调墨 自来水 墨棍清洗水 自来水 图2 纸箱生产工艺流程及产污环节示意图 1）原料纸板：项目外购加工好的半成品原料纸板，入库暂存 2）印刷：将纸板送入印刷机进行印刷，本项目使用水性油墨进行印刷，项目不涉及制版。企业定时用自来水对墨辊进行清洗，设备在墨棍下自带收集槽，通过管道直接送入印刷机底部上墨柜内原料墨桶，回用于油墨调配。 水性墨在使用前对水墨进行调配，调配过程中采用自来水（包含墨棍清洗水），配比一般为一份水墨使用4份自来水，根据产品的要求，会有一定的变化。 3）模切：印刷后的纸板进入模切机。利用模切机根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的作用下，将印刷品轧切成所需形状或切痕的成型工艺。此工序会产生少量废边角料 3）钉装、胶装 纸箱采用钉装和胶装的两种方式进行组装。本项目纸箱主要用于工业类纸箱，所成物品质量一般较大。根据客户要求，钉装占比95%，胶装占比5%，胶装使用水性淀粉胶粘剂。 4、产污环节汇总 本项目运营期间产污环节如下： （1）废水 本项目墨辊产生清洗水用于水性墨调配，综合利用不外；外排废水主要为生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）废气 本项目营运后产生的废气主要为印刷、胶粘过程中产生的有机废气。 （3）噪声：主要为印刷、切割运行时产生的噪声。 （4）固废：废水墨桶、边角料、废机油、废UV灯管、废活性炭、废包装袋、生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用平顶山市建永机械铸造有限公司4#空厂房，不存在原有污染。通过咨询建设单位，项目租赁的平顶山市建永机械铸造有限公司4#厂房，现由叶县先进制造业开发区管委会管理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规监测因子 本项目位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。根据2022年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，分析区域环境空气质量达标情况，详见下表： 表3-1 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率; 达标 情况. 叶县（E113.373201°，N33.624001°）; PM2.5; 年均值; 40.5; 35; μg/m³; 1.16; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 156; 75; μg/m³; 2.08; 超标. PM10; 年均值; 82.5; 70; μg/m³; 1.18; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 204; 150; μg/m³; 1.36; 超标. SO2; 年均值; 10.4; 60; μg/m³; 0.17; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 17; 150; μg/m³; 0.11; 达标. NO2; 年均值; 24.6; 40; μg/m³; 0.62; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 47; 80; μg/m³; 0.59; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 1.2; 4; mg/m³; 0.30; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 162; 160; μg/m³; 1.01; 超标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。叶县区域污染物PM2.5、PM10、O3超标，由此可知，项目所在地属于环境空气不达标区域。平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》，通过蓝天保卫战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水环境质量现状 为了解该区域内灰河水质情况，本次地表水现状评价采用2022年度灰河叶县水寨屈庄断面的例行监测数据，详见下表： 表3-2 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 检测 断面; 检测因子; 平均值; IV类标准; 标准指数; 超标率; 最大超标倍数; 评价结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7; 6～9; 0; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 5.2; 10; 0.520; 0; 0; 达标. 生化需氧量; 3.0; 6; 0.500; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.47; 1.5; 0.313; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.5; 0.010; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.01; 0.020; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.001; 0.020; 0; 0; 达标. 铅; 0.0009; 0.05; 0.018; 0; 0; 达标. 化学需氧量; 26; 30; 0.867; 0; 0; 达标. 由2022年灰河水寨屈庄断面监测统计结果可以看出：监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目所在区域周围50m范围内无声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 本项目选址位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区新文化路东段平顶山市建永机械铸造有限公司院内4#厂房，生产车间外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。 地下水环境：本项目用水使用厂区现有地下水。经调查，厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目不新增用地，项目所在地内生物资源比较单一，周边大部分地区为农田和闲置的工业企业场地，当地植被主要为人工树木，以及一些季节性草灌；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫等，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 本项目周围大气及地表水环境保护目标情况见下表： 表3-4 项目所在厂院周围大气及地表水环境保护目标 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离 （m）. X; Y. 大气环境保护目标. 1; 113.3767798; 33.624923341; 叶县晨德学校; 1000; 二类区; 北侧; 380. 地表水环境保护目标. 1; /; /; 老灰河（IV类水体）; /; 防洪、灌 溉，无饮用水取水口; 南侧; 2800. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目运行中厂区有组织废气参考执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020），标准见下表： 表3-5 印刷工业挥发性有机物排放标准 污染物项目; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 来源. 非甲烷总烃; 40; 1; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 本项目运行中厂区无组织废气执行标准见下表： 表3-6 工业企业边界无组织废气排放值 序号; 污染物; 排放建议值（mg/m3）; 标准依据. 厂界外; 非甲烷总烃; 2.0; 参照执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中“工业企业边界挥发性有机物排放建议值”. 车间外1h; 6; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 车间外任意一次; 20. 2、废水污染物排放标准 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准; 叶县污水处理厂进水指标. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. COD; 500; 350. NH3-N; /; 30. BOD5; 300; 160. SS; 400; 180. TN; /; 40. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见下表： 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废执行标准 一般工业固体废物贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运后建议总量控制指标为：非甲烷总烃：0.125t/a，COD：0.144t/a，NH3-N：0.014t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 河南诚必至包装有限公司年产50万件柔性太空包及50万件纸质装配箱项目选址位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区文化路东段选址位于叶县先进制造业开发区隆鑫大道与新文化路交叉口，平顶山市建永机械铸造有限公司院内，租用平顶山市建永机械铸造有限公司西北角现有闲置厂房进行建设。本项目施工期主要进行设备安装、环保设施建设等，施工活动较为简单，施工期较短，本次环评不再对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 1.1产排污环节及污染物种类 本项目废气产生环节及污染物种类如下表： 表4-1 本项目产排污环节及污染物种类一览表 项目; 产污环节; 污染物. 废气; 印刷; 纸制品印刷商标和文字; 非甲烷总烃. 太空袋印刷文字; 非甲烷总烃. 裁剪; 热切; 非甲烷总烃. 胶粘; 淀粉胶胶粘; 非甲烷总烃. 1.2污染物产排情况 （1）印刷 本项目水墨打标过程中采用的是水墨，水墨的组分为颜料（15~30%）、水性丙烯酸树脂（30~50%）、水（20~40%）和其他助剂（1~5%），根据成分分析，水墨助剂主要为醇类以乙醇为主，一般会全部挥发。 本项目印刷工序使用水性油墨作为辅料，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中231印刷行业，水性凸版印刷有机废气产生系数为47kg/t*原料 本项目年使用水墨5.4t/a（纸制品1.8t/a，太空袋3.6t/a），则将产生有机废气0.25t/a。根据设计项目在印刷机和烘干机出口共设置6个集气罩，每个集气罩不低于3000m3/h，收集效率不低于90%，废气处理UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，效率50%，通过一跟15m的排气筒排放。 表4-2 项目印刷废气产排情况 污染物; 产生情况; 措施; 排放情况. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. 非甲烷总烃; 5.78; 0.25; 0.104; 18000m3/h，UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，效率50%; 2.89; 0.125; 0.05. （2）裁剪热切 编织袋半成品按照客户要求的规格进行热切，热切原理为使用电加热刀片，温度控制在200℃~280℃（低于裂解温度），聚酯纤维纺织布采用热切的方法进行裁剪，在受热熔融过程中会发生一定的降解，会产生少量的低分子有机废气。但是裁剪受热的宽度一般1~2mm，所以产生的废气量极小，无法定量计算，本环评不再定量评价。 （3）胶粘 本项目纸箱只要是装运大件物品，最后成型95%主要是采用装订，少量5%最后成型时采用胶粘。 胶粘时采用淀粉胶属于一种常见天然胶，主要成份为玉米淀粉、水和交联剂，其中交联剂主要为聚乙二醇。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中231印刷行业，印刷后整理水性胶黏剂有机废气产生系数为13kg/t*原料。 本项目水性淀粉胶水使用量为0.6t/a，挥发性有机物主要为聚乙二醇，按非甲烷总烃计，则挥发量为0.0078t/a，废气量较少及为间断性运行，以无组织形式排放。 1.3废气排放形式及治理设施 （1）有组织废气治理措施 本项目使用的水性油墨属于水基型油墨，挥发量小，且使用量不大，有机废气产生量小，采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放。本项目油墨储存在密闭容器中，盛装VOCs物料的容器在物料非取用状态时是加盖、封口，保持密闭状态的。 集气罩的设置：根据调查设备情况，印刷机废气出口主要为出料口配套设置集气罩，印刷后烘干工序出口配置集气罩，共配套6个集气罩，每个集气罩风量为3000m3/h，同时每个集气罩设有关闭的阀门。 选择负压上排式局部集气罩，考虑到有害气体的扩散方向是向上和四周的特点，对不影响生产的敞开部位进行密闭。确定集气罩吸风口到废气产生部位的距离在0.5m左右，对VOCs气体的捕集点适宜的风速取0.3～1m/s，每台印刷机设置一个单独的局部集气罩，通过支风管汇集到排气干管上，这样可以做到对印刷机排气的最有效收集，也改进了印刷机的局部集气罩的形式和收集方式。 对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对VOCs物料的定义“本标准是指VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及有机聚合物材料。本标准中的含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料（渣、液）等术语的含义与VOCs物料相同”，及含VOCs产品的使用过程中的要求“VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目使用的纸管胶和水墨的VOCs质量占比均低于5%，挥发物占比较小，采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，有机废气排放量进一步减少，降低了周围大气环境的影响，措施可行。 （2）无组织废气控制可行性 项目生产过程中采取集气罩收集废气等技术措施，但仍有未有效收集的部分在车间以无组织形式散逸，对周边环境空气造成一定的影响。因此项目对无组织废气的防治主要采取过程控制技术，生产中挥发性有机物无组织排放废气按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求，具体如下： A-生产工艺及设备控制措施 ①企业在现有工艺技术允许的条件下，尽可能选用低挥发性的物料代替易挥发性物料，采用连续化、自动化生产工艺代替间歇式、敞开式生产工艺，以减少物料与外界接触频率。在项目建成运营后，根据生产经验的积累，不断改进工艺和生产技术水平，从源头减少无组织废气产生量。 ②设备与管线组件、工艺排气等建立泄漏检测与修复体系，对易泄露设备及管线组建定期检测、及时修复。 B-废气收集处理系统要求 ①基本要求 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 ②废气收集系统要求 企业考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对废气进行有效收集。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）的规定。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》GB/T16758、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。 废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下或微负压状态下运行。 采取以上措施后，项目运行期间的无组织废气可以得到有效的控制。 1.5废气排放情况及排放标准 本项目废气污染物排放情况及排放标准见下表： 表4-3 废气污染物排放情况及排放标准 序号; 产生 工序; 污染物; 排放情况; 达标情况. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 是否 达标; 执行标准. 有组织; 印刷; 非甲烷 总烃; 0.125; 0.05; 2.89; 40; 1.0; 达标; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 无组织; 印刷; 0.033; 0.0138; /; 2.0; /; 达标; 参照豫环攻坚办【2017】162号. 胶粘; 0.0078; 0.0156. 1.6废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置1个废气排放口，其基本情况见下表。 表4-4 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标; 排放口类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度. DA001; 厂区废气排放口; E113.379161947 N33.621717582; 一般排放口; 15m; 0.7m; 20℃. 1.7监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；本项目废气的监测要求如下所示： 表4-5 废气污染物监测点位、指标及最低监测频次 监测类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 厂区废气排放口DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 1.8非正常工况 本项目非正常工况主要为废气处理设施发生故障，如UV光氧催化装置+活性炭吸附装置故障，造成废气处理效率效率为0，外排废气污染物浓度增大。本项目非正常工况发生频次为1次/年，持续时间为1h。 根据本项目各环节废气产生情况，本次考虑废气处理设施发生故障，非正常情况下废气的排放情况如下表： 表4-6 非正常工况产生情况一览表 产生源; 污染物; 非正常工况产生速率（kg/h）; 污染物 浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）; 是否达标. 印刷; 非甲烷总烃; 0.104; 5.78; 40; 达标. 由上表可知，在非正常工况下，环保设施不能正常运行时，由于项目原料中有机物含量较少，生产线中非甲烷总烃排放浓度可满足相应标准限值，对周围环境空气影响不大。 因此，建设单位在日常生产中应将环保设施等同于主生产设备来管理和维护，及时更换相应设备的零部件，使各环保设施处于最佳运行状态，严格控制废气污染物的排放，并做好相应的应急预案，避免废气非正常排放事故发生。一旦发生事故状态，应及时停产，立马检修，尽可能减少污染物的排放量，降低对外环境的影响较小。 二、废水 2.1废水产排污环节 本项目营运后用水环节主要为生活用水及水墨添加水采用自来水。墨辊清洗水使用自来水，产生清洗水用于水性墨调配，综合利用不外。 2.2项目用排水情况 （1）生活污水 本项目职工定员150人，厂区不设置职工食堂和职工宿舍。根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的办公相关标准，非食宿人员用水量按80L/人·d计，则生活用水量为12m3/d，合计3600m3/a，生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为9.6m3/d、2880m3/a。 本项目生活污水拟依托平顶山市建永机械铸造有限公司厂内，现有化粪池处理能力20m3，实际进水量为7.44m3/d（含拟建项目），尚有余量12.56m3/d，可以接纳本项目9.6m3/d的废水。废水经处理后经厂区污水总排口排至隆鑫大道市政污水管网，最后进入叶县污水处理厂进行深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并达标排入灰河。 表4-7 本项目生活污水主要污染因子产排情况一览表 生活污水量; 2880m3/a. 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度（mg/L）; 350; 180; 200; 25. 产生量（t/a）; 1.01; 0.52; 0.58; 0.07. 化粪池处理效率; %; 15; 20; 30; 3. 化粪池处理后; 浓度（mg/L）; 297.5; 144; 140; 24.25. 排放量（t/a）; 0.86; 0.42; 0.40; 0.07. （2）水性墨调配 根据企业提供的资料，水性墨使用量为5.4t/a，根据要求配水1:4，则需要添加自来水约21.6t/a、0.072t/d。 （3）墨辊清洗 生产过程中需要对墨辊进行定期清洗。根据国内包装行业的生产经验，每台印刷机每次清洗用水量为5L/次，每年清洗5~6次，本项目共设置4台印刷机，则清洗水用量为0.12t/a，0.4t/d，此部分清洗水回用于油墨调配。 （4）项目水平衡图 职工生活 3600 2880 市政污水管网 水墨调配 21.48 720 21.6 蒸发 自来水3621.6 墨辊清洗 0.12 0.12 图3 本项目水平衡图 单位：t/a 2.3治理设施情况分析 本项目各环节废水处理情况如下： - 墨辊清洗：企业更换墨时用自来水对墨辊进行清洗，此部分清洗水回用于油墨调配，综合利用不外。 - 印刷机自带清洗水收集系统，收集后的清洗水通过管道直接送入设备底部上料柜内水性墨桶，此部分水作用水性墨调配水。 （2）生活污水 根据现场调查，平顶山市建永机械铸造有限公司已建设化粪池1座，规模为20m3，目前院内入驻企业员工总人数100人，实际进水量为7.44m3/d（含拟建项目），化粪池的停留时间一般12~24h，现有生活污水处理量远小于化粪池设计的处理能力20m3，尚可接受12.56m3/d，本项目新增生活污水废水产生量为9.6m3/d，故本项目生活污水完全可以排入现有化粪池处理而不影响其现有运行。 综上所述，本项目生活污水依托平顶山市建永机械铸造有限公司生活污水处理设施（化粪池）的措施可行。 化粪池是一种厌氧发酵的原理，项目产生的生活污水在化粪池内经过厌氧、沉淀后，相应的污染因子COD、SS、NH3-N等会下降到一定浓度。本项目建设的化粪池池底及四周做好了防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑。项目依托现有化粪池可行。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 2.4废水排放口基本情况 根据现场调查，平顶山市建永机械铸造有限公司已经取得排污许可证，编号为914104225948591965001U，厂区设置一个废水外排口编号为DW001，最终排入叶县污水处理厂进行深度处理。 本项目营运后所设置的排放口为一般排放口，其基本情况见下表： 表 4-8 废水类别、污染物排放信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活废水; COD、NH3-N; 市政污水管网; 持续; /; /; /; DW001; 是; 持续. 表4-9 废水排放口（间接排放）基本情况 编号; 名称; 地理坐标; 类型; 排放 方式; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 浓度 限值. DW001; 厂区污水总排口; E113.381175° N33.620954°; 一般排放口; 间歇 排放; 连续排放; 叶县污水处理厂; COD; 350. NH3-N; 30. BOD5; 160. SS; 180. TN; 40. 2.5废水监测要求 对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废水监测项目及监测频次见下表。 表4-11 废水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 企业总排口; pH、COD、SS、氨氮、BOD、总氮; 1次/年. 2.6总量控制 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。现行总量控制指标为COD、NH3-N、颗粒物、挥发性有机物、SO2和NOx。 本项目建成投入运行后，无生产废水外排；生活废水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂，水的总量控制因子为COD、NH3-N。 本项目运营期间外排废气为有机废气，大气总量控制指标为挥发性有机物。 （2）本项目总量控制指标 根据原国家环保部《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发【2014】197号），对项目排放污染物进行总量控制。本项目不属于火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业，污染物排放总量控制指标按排放预测量进行控制。 本项目废水排放至叶县污水处理厂，排入外环境的总量计算按照污水处理厂出厂口计，经调查，叶县污水处理厂设计出水指标达到，即COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L。 根据工程分析，预测本项目废水污染物总量控制指标见下表。 表4-10 本项目废水污染物总量核算表 污染物类别; 排放口编号; 污染物; 核算排放量/（t/a）. 废水; DW001; COD; 0.144. 氨氮; 0.014. 废气; DA001; 挥发性有机物; 0.125. 由上表可知，本项目营运后废水污染物总量控制指标为COD：0.144t/a、NH3-N：0.014t/a，挥发性有机物总量指标为0.125t/a。 三、噪声 3.1噪声源调查 本项目噪声设备主要为空压机、膜切机、成型机以及风机等设备，经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备在80～90dB（A）之间。本项目噪声源多为固定声源，设备置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振，设备定期维护，风机加装消声装置等措施降噪。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室外和室内两种声源分别计算。 1、室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw1——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.48；项目生产厂房的表面积约为4500m2，则R=4091.8；r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S——透声面积，m2。 如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；r——预测点距声源的距离，m。 2、项目噪声源调查结果 生产车间室内噪声源强见表4-11。 |

|  | 表4-11 生产厂房昼间室内主要噪声源强调查清单 序号; 建筑物 名称; 声源 名称; 型号; 声压/dB（A）; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 空压机; /; 95; 减振; 23; 50; 1; 23; 68; 08:00-18:00; 15; 69; 1. 2; 自动钉箱机; /; 80; 减振; 20; 30; 1; 20; 54; 08:00-18:00. 3; 高速水性印刷模切成型机; /; 80; 减振; 20; 45; 1; 20; 54; 08:00--18:000. 4; 水墨印刷成型机; /; 80; 减振; 15; 80; 1; 15; 56; 08:00--18:00. 5; 吨包袋印刷机; /; 80; 减振; 40; 50; 1; 17; 55; 08:00-18:00. 6; 自动裁剪机; /; 75; 减振; 25; 50; 1; 22; 48; 08:00-18:00. 7; 自动切带机; /; 75; 减振; 25; 50; 1; 22; 48; 08:00-18:00. 8; 水墨印刷成型机; /; 80; 减振; 10; 80; 1; 10; 60; 08:00--18:00. 备注：本次评价以生产车间西南角位置为坐标原点。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表4-18 项目运营期主要室外噪声源强调查清单表 单位：dB（A） 声源 名称; 设备 数量; 型号; 空间相对位置（m）; 噪声源强dB（A）; 运行时段; 声源控制措施. X; Y; Z. 废气处理设施风机; 1套; --; 50; 60; 1; 80; 08:00--18:000; 基础减振、消声. 备注：以本项目西南角中心位置为坐标原点. 3.2厂界噪声达标情况分析 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和室外源强，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。 点声源的几何发散衰减的基本公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 拟建工程声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源内工作时间，s； M——等效室外声源个数； ti——在T时间内j声源内工作时间，s。 根据本项目噪声源在厂区内的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。室外风机经基础减振等措施治理后源强可降低15dB（A）以上，评价以15dB（A）计。对于室内声源，将车间内设备声级相加后以生产车间作为点源进行预测，预测结果见下表： 表4-12 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 站位; 噪声源; 处理后源强; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 标准; 达标 情况. 东厂界; 生产车间; 69; 90; 39; 65/55; 达标. 风机; 80; 115. 南厂界; 生产车间; 69; 180; 33; 65/55; 达标. 风机; 80; 216. 西厂界; 生产车间; 69; 50; 39; 65/55; 达标. 风机; 80; 110. 北厂界; 生产车间; 69; 40; 49; 65/55; 达标. 风机; 80; 35. 由上表预测结果可知，本项目营运后东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（65/55dB（A）），厂界噪声可以实现达标排放，项目对周围声环境影响可接受。 3.3噪声防治措施 为进一步降低设备噪声对周围声环境的影响，本次评价要求建设单位采取以下防治措施： （1）从声源上降噪：根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪：除选择低噪设备外，在安装上注意设备本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础。 （3）合理布局：采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界。 （4）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养与维护，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3.4环境监测 根据参照根据《 排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023） 中相关规定，本次评价提出噪声监测计划，详见下表： 表4-13 噪声监测内容及监测频次 检测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 备注. 厂界噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 四、固体废物 4.1固废产生情况 项目运营期产生的固废主要为废水性油墨桶、废包装袋（含淀粉胶桶）、废边角料、生活垃圾、废活性炭、废灯管、废催化剂、废机油；具体产生情况如下： （1）危险废物 1）水性油墨 项目项目水墨在使用后会产生废包装桶，水墨为25L/桶，将产生废包装桶，年使用水墨6t/a，则将产生240个包装桶，每个废包装桶按2kg/个计，则产生的废包装桶为0.48t/a。 根据要求建设单位需要对，墨盒包装桶进行是否属于危废的鉴定，委托有资质的单位。本次环评按照危险废物进行管理，对照《国家危险废物名录》（2021年），项目属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49）。 2）废机油 项目设备在运行过程中会产生废机油，废机油产生量约0.05t/a；经查《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危废编号HW08，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），危险特性为T，I，废润滑油收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。 3）废活性炭 废活性炭为处理非甲烷总烃时产生，废活性炭为处理非甲烷总烃时产生，根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本次环评取每公斤活性炭吸附量为0.25kg，活性炭一般在达到吸附量的80%就需要更换，则废活性炭产生量为0.2kg/kg*活性炭。一般UV光氧的效率为20%，活性炭的效率为48%，本项目营运后产生的非甲烷总烃进入活性炭吸附装置的总量为0.12t/a，则废活性炭产生量约为0.72t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，属于烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭。该部分固废收集后采用密闭硬质塑料箱存储在危废暂存间，交由资质单位进行安全处置，不得随意排放。 4）废灯管、废催化剂 本项目根据企业设计光氧催化装置内设40根紫外线灯管及二氧化钛催化板，紫外线灯管及二氧化钛催化板在使用过程中会逐渐衰减，从而降低其处理效率，需要定时维护及更换，本项目有机废气处理设备年运行时间约为1600h，平均每年废灯管产生量为0.03t/a；二氧化钛催化板每年更换一次，更换催化板量约0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废灯管为危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29，属于生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥。该部分固废收集后采用密闭硬质塑料箱存储在危废暂存间，不得随意排放。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废催化剂为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 （2）一般固废 1）废包装袋 原料的包装袋主要为塑料包装袋和淀粉胶吨桶，经收集后由厂家回收。根据调查，废包装袋产生量约为1.5t/a。 2）废边角余料 项目在纸箱和纤维布切割时会产生一定量的废边角料。根据行业经验及企业提供的资料，本项目边角料的产生量约30t/a，集中收集后外售。 （3）生活垃圾 项目建成后，职工人数为150人，年工作时间300天，生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为150kg/d、45t/a。生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目运营期间固废产生情况如下所示： 表4-16 本项目运营期固废产排情况一览表 序号; 固废来源; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处置措施; 排放量. 1; 包装; 废包装袋; 一般固废; 1.5; 综合利用; 处置率100%， 零排放. 2; 切割; 废边角余料; 30; 外售. 3; 印刷; 废水性墨桶; 危险废物; 0.48; 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位安全处置. 4; 维修; 废机油; 0.05. 5; 有机废气处理装置; 废活性炭; 0.72. 6; 有机废气处理装置; 废灯管; 0.03. 7; 有机废气处理装置; 废催化剂; 0.05. 8; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 45; 环卫部门统一处理. 4.2固废产生情况及去向 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，建设单位将危险废物暂存后定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在运行过程应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 本项目危险废物产生情况如下表： 表4-17 本项目危险废物的特性 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 水性墨桶; HW49; 900-041-49; 0.48; 生产; 固体; 5d; T/I; 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位安全处置. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备维修; 液体; 60d; T/In. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.72; 活性炭吸附装置; 固体; 1a; T/In. 废灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.03; 光氧催化装置; 固体; 1a; T. 废催化剂; HW49（其他废物）; 900-041-49; 0.05; 光氧催化装置; 固体; 1a; T/In. 4.3固体废物管理要求 危险废物：本项目运营后危险废物种类为水性油墨桶、废机油、废活性炭、废催化剂、废UV灯管等，要求运营后危险废物按照以下要求采取合理措施： 1）危险废物收集措施 水性油墨桶、废机油采用专用容器进行分类收集储存，并在储存单元设置围堰，防止在转运和暂存过程中抛洒，引起二次污染，并设置危险废物警示标志。 2）危险废物贮存措施 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物应委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。危险废物暂存区应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施”要求；暂存区周围设计截流沟，防止暴雨季节，雨水进入储存间，暂存区内应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 危险废物暂存区贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 3）危险废物转运措施 危险废物的转移应严格按照《危险废物转移管理办法》，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部。 4）危险废物管理措施 危险废物的收集工作和转运工作应制定详细的操作规程，明确操作程序、方法、专用设备和工具，转移和交接、安全保障和应急防护等，各类危险废物的种类、重量或者数量及去向等应如实记载，且经营情况记录簿应当保存三年。 （5）危险废物委托处置措施 建设单位产生危险废物存至厂区危废暂存间存放，由具有资质的危险废物处理单位进行回收利用或安全处置。项目建成后，建设单位应尽快与资质单位签订危废合同，且在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-18 本项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物 代码; 位置; 建筑 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 水性墨桶; 900-041-49; 车间东南侧; 8m2; 密闭硬质塑料箱存储; 0.5t; 1年. 废机油; 900-249-08; 密闭硬质塑料箱存储; 0.5t; 1年. 废灯管; 900-023-29; 密闭硬质塑料箱存储; 0.5t; 1年. 废催化剂; 900-041-49; 密闭硬质塑料箱存储; 0.5t; 1年. 废活性炭; 900-039-49; 密闭硬质塑料箱存储; 0.5t; 1年. 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，本次评价对一般固废暂存区提出以下要求： （1）一般工业固体废物分类收集，应按要求及时存放到一般固废暂存区，并分区存放，严禁混储。 （2）一般固废暂存区应做好防风、防雨、防晒及防渗漏。 （3）在一般固废暂存区张贴一般固废标识牌。 （4）厂区应建立完备的记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年以上。 （5）设置一般固废暂存区，并张贴相应标识。 运营期间固体废物采取相应的治理措施后，厂区内的固体废物对外环境的影响较小。 五、环境管理 本项目营运后纳入全厂的环境管理机构，企业配备有2名专职环保人员，主要负责项目建设及生产的环境管理，对建设项目执行有关环保规章制度的情况进行监督检查，协同有关部门解决生产中出现的环境问题，并接受当地生态环境主管部门的技术指导和监督。还负责建立公司环保档案和日常监督管理，针对工程特点，环境管理应遵循生产全过程管理要求，通过严格控制过程参数和处理流程，尽可能减少生产过程中的污染物排放。 环保机构具体职责如下： （1）组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行。组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育。 （2）认真贯彻执行“三同时”制度、排污申报登记制度、危险废物管理制度，完善环境管理各类台账。 （3）做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。 （4）强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （5）定期委托当地环境检测部门开展厂区例行检测；对例行检测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。 （6）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设施及运行记录以及其他环境统计资料。 六、环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及的相关要求，且结合当地环境保护部门的规定要求，本项目自行监测计划详见下表： 表4-19 营运期环境监测点位、监测指标及最低监测频次 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 厂区废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年; 委托有监测资质的单位实施监测. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 排放口; pH、COD、SS、氨氮、BOD、总氮; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次. 在监测单位出具监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 七、环保投资及竣工验收 本项目总投资3000万元，其中环保投资56万元，占总投资的1.87%，项目环保投资及竣工验收一览表见下表： 表4-20 环保措施及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染物产生环节; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 印刷; 使用环保低挥发性水性油墨，6个集气罩，风量为18000m3/h，UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 1套; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）及（豫环攻坚办【2017】 162号）中的相关规定。; 30. 胶粘; 使用环保天然水性淀粉胶; /. 2; 废水; 生活 污水; 20m3化粪池; 1套; 达标排入市政污水管网; 利用 原有. 3; 噪声; 生产 设备; 设备均置于封闭的车间内，采取隔声、基础减振以及距离衰减等措施; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 20. 4; 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶集中收集后就近送生活垃圾收集站; 若干; 定期送集聚区垃圾中转站; 1. 危险固废; 危废间1座8m2，车间地面硬化防渗，设置围堰，危废暂存后委托资质单位进行安全处置; 1座; 交由资质单位安全处置; 5. 合计; /; /; /; 56. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 使用环保低挥发性水性油墨，6个集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）及（豫环攻坚办【2017】 162号）中的相关规定。 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 20m3化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、隔声、风机加装消声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：厂区内设垃圾收集桶，由环卫部门统一收集； 危险废物：建设1座8m2危险废物暂存间，在厂区内暂存后定期交资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂房地面进行硬化处理，水性墨存储区进行硬化防渗，危废间设置围堰，项目运营期间对土壤和地下水环境影响可接受。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 利用厂区现有厂房进行生产，依托厂区现有绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置加强管理、地面防渗、设置事故池等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真贯彻执行“三同时”制度、排污申报制度，完善环境管理各类台账。 （2）按检测计划及时开展例行检测。 （3）建立环保机构，建立环保档案，强化对环保设施运行的监督，杜绝污染事故发生。 |  |  |  |

- 六、结论

河南诚必至包装有限公司年产50万件柔性太空包及50万件纸质装配箱项目选址位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区文化路东段，项目符合现阶段国家允许类产业政策。根据企业提供的证明材料，企项目占地为建设用地且项目已经叶县叶县先进制造业开发区管理委员会备案，项目的建设符合国家当前产业政策，符合叶县“三线一单”管控要求。 本项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；各污染物在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准，对周围环境影响较小；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。

建设项目污染物排放量汇总表

- 附表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.028 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 2880 |  |  |  |
|  | COD |  |  |  | 0.144 |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.014 |  |  |  |
| 一般固废 | 边角料 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 废水性墨桶 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

附图四         项目周围环境示意图