- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新型环保防水材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-410422-04-05-973755 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张涵 | 联系方式 | 18537580089 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧） |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经113度26分28.910秒 ，北纬33度41分52.681秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2641涂料制造 C3033防水建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三 化学原料和化学制品制造业26——44基础化学原料制造261；农业制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化工产品制造，266；炸药、火工及焰火产品制造267。——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）。 二十七 非金属矿物制品业30——56砖瓦、石材等建筑材料制造——粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-410422-04-05-973755 |
| 总投资（万元） |  | 3500 | 环保投资（万元） | 153.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.39 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见（“豫环函[2022]19号”） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 | 1、与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》的符合性 （1）规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25平方公里。 （2）规划时限 本次规划时限为2021~2030年，其中近期为2021~2025年，远期为2026~2030年。 （3）主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 ① 尼龙新材料产业 重点发展以PA6、PA66为主的市场应用广、需求量最大的尼龙产品；辅以发展尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等具备专业化领域特殊性能的特种尼龙产品。积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业和横向催化剂、助剂以及己二腈中间体等配套综合产业的发展。 ② 化工产业 重点发展以煤制合成气平台为基础，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙化学品、煤基尼龙新材料化工产业；同时，依托现有产业基础及发展趋势，布局建设精细化工及化工新材料项目。 ③ 医药产业 立足于本地产业基础条件和省域丰富的石化原料优势，积极推进下游医药中间体等分支产业的布局发展，积极发展医药产业。 （4）发展目标 ① 总体目标 通过规划，探索板块经济发展模式，围绕尼龙新材料战略性新兴产业的发展，全力打造尼龙化工及制品、煤化工、精细化工等主导产业板块，并与周边区域形成差异化、错位式发展。提高集聚区整体质量，使布局结构、配套设施、招商引资、管理水平等各方面均跃上新台阶，建设成为国内领先、世界一流的尼龙新材料产业集聚区。 ② 经济规模目标 规划完成后，可形成总产值1200亿元，利税总额近320亿元，经济总规模在现有基础上翻两番，单位能源创收指标翻两番。 ③ 创新发展目标 首先，实施创新龙头企业培育工程，支持中国平煤神马集团尼龙科技有限公司等企业整合创新资源，协同社会创新力量，培育成为核心技术能力突出、集成创新能力强、引领产业发展的创新龙头企业。其次，建设高水平研发平台，重点支持骨干企业建设院士工作站、博士后科研工作站、重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等市级以上研发机构。最后，开展关键技术攻关，重点开发己二腈、第四代己内酰胺生产工艺和催化剂等核心原料及尼龙材料精深特加工新技术及新产品。 （5）产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 ① 产业区 产业区包括尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区、材料增值产业区和预留发展区。在化工区外部设置绿化隔离带，有效减少对外部环境的影响。化工区内产业主要结合产业现状，向上下游延伸产业链，按照产业类别组团式提升发展，自西向东、自南向北依次布置为尼龙材料及原料配套产业区、精细化工产业区、尼龙深加工产业区及材料增值产业区和预留发展区。规划使各产业区之间上下游物料连接顺畅，也最大可能减少产业区内企业受外界干扰、保证本质安全的有序发展。 预留发展区位于南干渠以南龚店镇及周边区域，作为化工区的预留发展区。 ② 公用工程 各类公用工程的布局除考虑现有设施其本身建设要求外，也应尽量靠近负荷中心，以缩短其输送距离，节约能耗。各类上下游装置和配套的公用工程、储运设施等都围绕在主产业链的周围。 供水：集聚区供水主要由西北部的工业水厂供应，区内工业水供水管网采用环状布置，埋地敷设。 污水处理：污水处理在区内现有污水处理的基础上进行扩建，位于沙河五路以北、化工三路以西。 变电站：集聚区新增1座220千伏变电站，新增2座110千伏变电站。 热电中心：除现状企业外，集聚区供热由区内规划热电厂供应，满足集聚区集中供热的要求。 消防站：在集聚区规划范围内共规划4处消防站，保证辐射每个产业区，消防站的位置可在下一步根据项目实施情况进行调整。 燃气设施：集聚区的供燃气设施主要依托集聚区西部的天然气门站和天然气调压站。 ③ 管理服务区 管理服务区位于集聚区北部，全面管理基础设施建设、综合配套等，将为整个集聚区服务的经营管理、信息咨询、金融服务、环境监测、应急响应等功能集于一体。同时结合集聚区内外消防站的建设，规划期内建立起“指挥调度一体化、水源保障一体化、报警系统一体化、方案建设一体化”的消防应急联动一体化机制。 （6）园区用地规划 园区规划总用地25平方公里。用地结构主要分为工业用地（M）、公共设施用地（U）、道路与交通设施用地（S）、绿地与广场用地（G）、公共管理与公共服务设施用地（A）。 （7）给水工程规划 ① 给水设施规划 集聚区供水依托九里山水厂，该水厂向集聚区供水规模为10万立方米/日。此外，集聚区内在建工业水厂规模为2万立方米/日。考虑集聚区园区用水需求，且九里山水厂为城市水厂，距离集聚区较远，因此远期新增用水通过集聚区内的工业水厂供应，规划工业水厂总规模为10万立方米/日。 平顶山尼龙新材料产业集聚区目前有配水厂一座，位于集聚区西北角，日供水10万吨，利用平顶山九里山水厂水源，运转正常。在建工业水厂一座，一期供水2万吨，水源为沙河地表水，2021年3月已投入运营；二期规划自燕山水库至集聚区铺设供水管线，日供水8万吨，正在进行前期筹备工作，两期工业水厂建成后可实现集聚区内工业供水10万吨/日。 ② 给水系统规划 给水系统：集聚区所需工业水及生活用水均依托市政给水系统，通过市政管网将净水输送至项目厂区外1米，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求；工业水水质达到《石油化工给水排水水质标准》（SH3099-2000）的要求。 循环水系统：集聚区化工类项目需要建设循环冷却水系统，循环水系统布置应满足如下要求：循环冷却水浓缩倍数不小于4；循环冷却水按照生产装置布局情况，按照集约、安全、节能的要求相对集中布置。 给水管网规划：给水管网沿道路布设，管网环状布置；给水管网承担低压消防供水任务，火灾消防时的节点压力应不小于0.15MPa（从地面算起）；再生水管网环状与支状结合布置，水压不低于0.2MPa。 ③ 再生水规划 规划新建再生水厂一座，与污水处理厂合建，将污水厂出水作为再生水厂原水，再生水厂进水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 规划建设独立的再生水管网系统，采用环状与支状相结合的方式建设，为集聚区集中供应再生水，以减少对外部水资源的需求量。再生水管网水压不低于0.2MPa。根据化工园区的用水特点，主要用途为循环冷却水系统补充水。再生水回用系统的出水水质《工业循环冷却水处理设计规范》（GB500850-2017）要求。 （8）排水工程规划 ① 污水处理设施规划 目前集聚区污水处理厂已建成投运，配套管网已铺设。该污水处理厂主要用于处理工业及生活污水，总处理能力将达到8万立方米/日。一期工程3万立方米/日已建成投运，二期扩建5万立方米/日，尚在建设中。根据集聚区污水量预测，规划期末污水产生总量为6.08万立方米/日，集聚区污水处理厂规划总规模可以满足需求。 集聚区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 ② 污水管网规划 工业生产污水管道应采用地面综合管廊形式进行设置，各生产企业的工业废水经预处理达到污水处理厂接管标准后，以单管单送的原则，采用独立的污水管架空敷设，经过污水局部加压泵站提升后进入公共管廊排入污水处理厂。 ③ 雨水管网规划 根据规划区的地形条件，以及河流水系分布等情况，按照高水高排，低水低排的原则布置 雨水管网。雨水排放充分利用附近水体，经管道分散、就近排出。 规划区地势较平，雨水应尽可能靠重力流排放，雨水管渠的布置应遵循以下要求：根据地形、道路坡向、雨水干管及河流的位置来布置雨水管渠，使雨水就近排放；雨水管渠的覆土深度应尽量控制在1米~2米左右，覆土不足1米的管段需作加固处理。 ④ 中水回用规划 规划新建再生水厂一座，与污水处理厂合建，将污水厂出水作为再生水厂原水，再生水厂进水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 规划建设独立的再生水管网系统，采用环状与支状相结合的方式建设，为集聚区集中供应再生水，以减少对外部水资源的需求量。再生水管网水压不低于0.2MPa。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧）内，产品为高分子防水卷材、防水涂料和水性工业漆，属于环保型化工产品，符合集聚区产业发展定位，符合其产业布局，满足《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）的要求。 - 2、与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的相符性 2022年1月，河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》。2022年3月21日，河南省生态环境厅出具了“关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见”（“豫环函[2022]19号”）。 本项目与平顶山尼龙新材料产业集聚区的生态环境准入清单符合情况见表1-1，与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见”（豫环函[2022]19号）的相符性见表1-2。 表1-1 本项目与集聚区规划环评生态环境准入清单相符性分析 分区; 类别; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 保护区域; 望娘楼、常李东南岗遗址; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。; 本项目选址不在望娘楼、常李东南岗遗址的保护范围和控制地带内。; 符合. 一般控制区域; 环境敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感; 本项目不涉及; /. 重点管控区域; 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目; 本项目属于允许类。; 符合. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目; 不涉及; /. 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工项目; 不涉及; /. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用新进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级及以上水平; 本项目年综合能耗2137吨标煤，不属于“两高”项目。 本项目水性防水涂料和水性工业漆的生产属于国家绩效分级重点行业。 本项目为新建项目，由表1-5分析可知，所采用的生产工艺、设备及拟采取的环保措施满足绩效分级中的A级水平要求。; 符合. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 本项目运营过程中的能源为电和天然气，不耗煤。; /. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻; 不涉及; /. 生产工艺与装备水平; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。 平顶山尼龙新材料产业集聚区管委同意本项目入驻。; 符合. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 本项目位于叶县尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区内，选址符合“三线一单”及规划环评空间管控要求。; 符合. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1 范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目; 本项目不涉及; /. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地; 不涉及; /. 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 本项目为新建项目，各污染物经处理后达标排放，污染防治措施的设置满足环境管理利要求。运行期间，适时对生产工艺流程、设施（设备）及治污设施进行升级改造，满足更加严格污染物排放要求、总量控制等环境管理要求，; 符合. 新建项目VOCs 排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs 废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术; 本项目有机废气治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行治理; 符合. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目; 不涉及; /. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业; 项目纯水制备排放的废水和员工生活污水均通过污水污水管网，最终进入平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂进行处理。; 符合. 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求; 本项目按照总量替代的要求执行; 符合. 环境风险防控; 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目; 本项目无需设置大气防护距离; 符合. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案; 本项目建成后，按规定编制编制突发环境事件应急预案; 符合. 资源开发利用; 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水; 本项目使用集聚区集中供水; 符合. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 本项目投资强度为8750万元/公顷，达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求（省级集聚区投资强度为1800万元/公顷）; 符合. 由表1-1可知，本项目建设满足《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》生态环境准入清单要求。 表1-2 本项目与规划环境影响报告书审查意见符合性分析 审查意见要求; 本项目; 符合性. 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目建设符合区域“三线一单”要求，符合集聚区集聚区产业发展定位，符合其产业布局，有助于实现集聚区绿色低碳高质量发展目标; 符合. 加快推进产业转型; 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业的发展；依托现有产业基础，布局建设精细化工及化工新材料项目；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为产品为高分子防水卷材、防水涂料和水性工业漆，属于环保型产品，符合集聚区产业发展定位，符合其产业布局。 项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均能达到同行业国内先进水平。; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 本项目为新建项目，位于集聚区尼龙深加工园区内，符合集聚区产业布局。; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 本项目各污染物经治理后，均能达标排放；项目新增污染物排放总量实现等量替代。; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，禁止钢铁、冶金、焦化、水泥等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、高排放项目，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目产品为防水涂料和水性工业漆，属于环保化工产品。本项目满足集聚区生态环境准入清单要求。; 符合. 由以上分析可知，本项目的建设符合《河南省生态环境厅关于<平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》（豫环函[2022]19号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1 生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》及《河南省“三线一单”文本》关于生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平面，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏—大别山区生态屏障。 河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧)内，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 本项目所在区域地表水、声环境满足相应质量标准要求；环境空气监测因子除PM10、PM2.5不达标外，其他监测因子均达标。随着《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。本项目运营期各环节废气均采取响应处理措施后达标排放，洗罐水全部回用不外排，生活污水和纯水制备废水经化粪池处理后排平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂处理后排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 本项目运营期将会消耗一定的电能、天然气，不消耗煤炭。年综合能耗为2137t标煤（等价值），资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），并通过河南省“三线一单”成果查询系统查询，本项目位于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园内（化工三路北段西侧），属于重点管控单元内（见下图），本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件见表1-3。 图1-1 平顶山尼龙新材料产业集聚区重点管控单元位置图 表1-3 平顶山尼龙新材料产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 平顶山尼龙新材料产业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目用地为工业用地，本项目建设不改变土地性质。 2、本项目位于集聚区内，周边500m范围无居民居住区、学校、医院。 ## 3、本项目为新建项目。不属于“两高”项目。 ## 4、项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环评要求，满足重点污染物排放总量控制，，满足聚集区规划要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目将产生有机废气的设备密闭，并设集气管道，捕集的有机废气进入UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，废气处理后由15m排气筒排放，达标排放； 2、本项目不属于“两高”项目。 3、本项目不使用煤。; 符合. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; - 平顶山宇智新材料有限公司将建立环境管理体系，设置环境风险控制措施。 - 本项目位于标准化厂房3楼，原料储存区设置围堰，环境风险可控。; 符合. 由表1-3可知，本项目满足平平顶山尼龙新材料产业集聚区环境管控单元生态环境准入要求。 2、编制依据 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）： 本项目水性防水涂料及水工业漆生产属于“二十三 化学原料和化学制品制造业26”之“11基础化学原料制造261；农业制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化工产品制造，266；炸药、火工及焰火产品制造267”中的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。 本项目防水卷材生产属于“二十七 非金属矿物制品业30”之“砖瓦、石材等建筑材料制造”中的“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，应编制环境影响报告表。 因此，本项目编制环境影响报告表。 3、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产品及生产工艺不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。本项目已取得河南省企业投资项目备案证明，项目代码为：2112-410422-04-05-973755（见附件2）。因此本项目的建设符合国家产业政策。 4、用地相符性分析 本项目选址位于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧）内，利用尼龙深加工院内的创新中心的一栋标准化厂房的三楼进行建设，厂房建筑面积4000m2。根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会出具的证明（附件3），管委会同意本项目在平顶山尼龙新材料产业集聚区的尼龙深加工产业园内进行建设，所用土地为工业用地，且符合集聚区规划（附图5）。 5、相关政策相符性分析 5.1《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案》（平环委办【2022】19号）相符性分析 2022年6月27日，平顶山市生态环境保护委员会办公室发布了《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号），在全市范围内实施《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环委办[2022]19 号文的相符性分析表 方案; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。按照全省统一要求，严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、 铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输; 本项目符合国家产业政策，满足平顶山市“三线一单”要求。 本项目符合平顶山尼龙新材料产业集聚区规划。不属于“两高”项目。 本项目水性防水涂料和水性工业漆的生产属于国家绩效分级重点行业。 本项目为新建项目，由表1-5分析可知，所采用的生产工艺、设备及拟采取的环保措施满足绩效分级中的A级水平要求。 本项目不属于河南省严禁新增产能的行业。; 符合. 实施清洁能源替代。 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源; 本项目定型机采用天然气作燃料。; 符合. 加快推进低 VOCs含量原辅材料源头替代。 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，结合实际制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶 粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低 VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCS废气。; 本项目生产的产品为环保型防水卷材、水性防水涂料和水性工业漆。 散发有机废气的设备均采用集气措施，捕集的有机废气均采用UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后的废气经15m排气筒排放。; 符合. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）相关要求。 5.2、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）相符性分析 挥发性有机物（VOCs）是指参与大气光化学反应的有机化合物，包括非甲烷烃类（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等）、含氧有机物（醛、酮、醇、醚等）、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）污染的重要前体物。为全面加强VOCs污染防治工作，提高管理的科学性、针对性和有效性，促进环境空气质量持续改善，制定本方案。现摘录如下： …… 二、总体要求与目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs 与NOX协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。 （二）主要目标。到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 三、治理重点 （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。 四、主要任务 （一）加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 3.加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。 （6）钢结构制造行业。大力推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。 …… 本项目位于河南省平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园内，建设内容满足集聚区的环境准入条件；本项目将产生有机废气的设备密闭，并设集气管道，捕集的有机废气进入UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，废气处理后由15m排气筒排放，达标排放；可以满足“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相关要求。 - 5.3、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的符合性分析 2020年6月29日，生态环境部发布了《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）的函>》（环办大气函【2020】340号），《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》作为开展重点行业绩效分级的参考依据。 本项目生产水性防水涂料和水性工业漆，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的重点行业。本项目与该技术指南的的相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目涂料生产与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 差异化指标; A级企业要求; B级企业要求; 本项目建设情况; 符合 情况. 产品种类; 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T39597-2020）的产品比例不低于60%，或全部生产符合国家标准的水性（含水UV）涂料产品; 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T39597-2020）的产品比例在30-60%之间，或全部生产符合国家标准的水性（含水UV）涂料产品不低于80%; 由表2-5可知，本项目生产的防水涂料为低挥发性有机物涂料。生产的水性工业漆为低挥发性涂料; A级. 工艺有机废气治理; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90%； 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用使用除尘+固定床吸附技术，处理效率不低于80%，吸附材料吸附饱和需要进行更换; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+活性炭吸附+燃烧，处理效率不应低于85%；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换; 本项目防水涂料生产线的非甲烷总烃产生速率为0.4198kg/h，小于2kg/h。本项目采用UV光氧催化+活性炭吸附器净化非甲烷总烃，处理效率不低于80%。活性炭吸附接近饱和时，及时更换，确保非甲烷总烃去除效率不小于80%。 本项目水性工业漆生产线的非甲烷总烃产生速率为0.1859kg/h，小于2kg/h。本项目采用UV光氧催化+活性炭吸附器净化非甲烷总烃，处理效率不低于80%。活性炭吸附接近饱和时，及时更换，确保非甲烷总烃去除效率不小于80%。; A级. 排放限值; - 各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）特别排放限值。 - 2、PM、NHMC、TVOC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3、40mg/m3; - 1、同A级要求 2、PM、NHMC、TVOC的排放浓度分别不高于15mg/m3、30mg/m3、50mg/m3; - 本项目水性防水涂料生产线除尘系统颗粒物排放浓度1.45mg/m3，低于10mg/m3。 - 本项目水性防水涂料生产线非甲烷总烃排放浓度8.4mg/m3，低于20mg/m3。 - 本项目水性工业漆生产线非甲烷总烃排放浓度3.7mg/m3，低于20mg/m3。; A级. 工艺过程; 投料; - 桶泵投料；或投料环节使用密闭式吸风罩+车间密闭微负压; 采用局部气体收集+车间密闭微负压; 搅拌机投料口设置密闭集气罩，对搅拌机进行二次密闭，散发的颗粒物经捕集后入袋式除尘器净化处理。; A级. 研磨; - 密闭卧式研磨机比例不低于90%; 密闭卧式研磨机比例不低于70%; 本项目研磨机全部为密闭卧式研磨机; A级. 移动缸控制; - 移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌时有微负压或在有微负压的密闭间内进行生产，将废气收集至污染物控制措施; - 移动缸操作时应采取局部气体收集+车间密闭微负压; 本项目采用移动缸暂存料浆，存放时，移动缸均加盖密闭，对移动缸进行二次密闭，散发的有机废气经捕集后入有机废气净化装置净化处理。; A级. 包装; - 在有微负压的密闭空间内操作，废气排放至废气收集处理系统; - 在密闭空间内操作，采取集气罩等局部气体收集措施，废气排放至废气收集处理系统; 在有微负压的密闭空间内操作，废气排放至废气收集处理系统; A级. 清洗; - 固定反应釜清洗时应开启密闭收集系统，移动缸及设备零件清洗时，采用密闭系统，在有微负压密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统; - 固定反应釜清洗时应开启密闭收集系统，移动缸及设备零件清洗时，应采用密闭系统或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 搅拌机清洗时，启动有机废气净化系统，确保搅拌机内处于微负压状态。 移动缸清洗在密闭房间内进行，且开启有机废气废气净化系统，确保密闭房间处于微负压状态。; A级. 其他环节; - 满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）特别排放限值》“5.4.2工艺过程特别控制要求”； - 1、真空泵应采用干式真空泵，真空排气至VOCs废气收集系统。若使用液环（水环）式真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统； - 2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集系统； 3、工艺过程产生的含VOCs物料（渣、液）应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的包装容器应加密闭盖； 4、高位槽（罐）进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； - 5、实验室若使用含VOCs废气收集系统OCs的化学品或VOCs物料进行试验，应使用通风橱（柜）或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 设备检修时，设备中的料液全部放出，放出的料液采用密闭桶盛装，料液放空过程中，设备处于负压状态。; A级. 泄露检测与修复; - 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LCAR软件平台; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LCAR软件平台; A级. 储罐; 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施；储存真实蒸气压≥10.3kPa且＜76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa且＜10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理措施，采用固定罐的，排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排排放标准》（GB37824-2019）表2和表3的要求，同时处理效率不低于90%.; 本项目丙烯酸酯乳液采用1m3塑料桶盛装，其它化工助剂采用0.03m3塑料盛装。正常状态下处于密闭状态，不排放有机废气。 成品罐为5m3密闭罐，设置有抽气管道，散发的有机废气引入到有机废气净化系统中。 成品采用0.03m3塑料桶密闭盛装。且产品及时销售，厂区不大量存放，不排放有机废气。; A级. VOCs物料转移和输送; - 基本要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送；采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 - 2、装载方式：装载物真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥52.2kPa且＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定：（1）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，同时处理效率不低于90%；（2）排放的废气连接至气相平衡系统。; 料液采用密闭管道输送。; A级. 废水和循环水系统; - 废水收集系统：采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 - 废水储存、处理措施：含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应符合下列规定之一：（1）采取浮动顶盖；（2）采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；（3）其他等效措施。 - 3、循环冷却水系统要求：对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度的10%，则认定发生了泄露，应按照规定进行泄露源修复与记录。; 1、纯水制备系统产生的废水经密闭管道到排入厂房东侧的化粪池内。 2、设备清洗水采用密闭桶盛装后，回用作配料用水。 3、研磨机冷却水采用开式冷却水系统，每日观察循环水冷却水的颜色及浑浊情况。若发现变色或浑浊，则研磨装置发生了泄露，则停机进行设备检修。并做好生产记录、检修记录。; A级. 检查监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备（FID），生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS监控数据至少要保存一年以上。; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备（FID），生产装置安装DCS，记录相关生产过程主要参数；DCS监控数据至少要保存六个月以上。; 本项目有机废气净化装置设置非甲烷总烃在线监测装置。生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS监控数据至少要保存一年以上; A级. 运输方式; - 涉及专用车辆运输危险化学品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车； - 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车； - 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; - 1、涉及专用车辆运输危险化学品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输使用达到国务五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车的比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； - 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; - 1、本项目运化学品原料运输采用专用车辆运输，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车； - 2、厂房内物料的转运车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车；; A 级. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急技术指南》建立门禁系统和电子台账; 利用尼龙深加工产业园的门禁系统和电子台账; A级. 注意：a主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范—涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）确定; /. 由上表可知，本项目生产水性防水涂料和水性工业漆生产线满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的重点行业（涂料）A级要求。 5.4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）中的涉VOCs行业要求 以沥青或类似材料为主要材料制造防水材料的工业企业，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的重点行业——防水建筑材料制造。该指南中的防水卷材主要指沥青或类似材料制造的防水卷材，橡胶类防水卷材参照橡胶制品制造分级标准进行分级，塑料类防水卷材不参与分级但需执行相应减排措施。 本项目以丙烯酸酯乳液为主要材料生产新型防水卷材，不属于沥青或类似材料防水材料，也不属于橡胶防水卷材和塑料防水卷材。但本项目防水卷材生产过程中产生有机废气，属于《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）中的涉VOCs行业，故本项目防水卷材生产线与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）中的涉VOCs行业要求对比分析见下表。 表1-6 本项目防水卷材生产与“涉VOCs企业要求”行业绩效分级指标相符性分析 项目; 要求; 本项目建设情况; 是否符合要求. 一、涉及颗粒物. 1、物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物 料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置， 料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目粉状物料采用密闭袋装运输。进厂卸车时不拆袋。; 符合. 2、物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块 状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物 储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; - （1）本项目位于标准化厂房3楼。地面为硬化地面。 - （2）危废间设置警示标识、信息版。建立管理台账，记录、各种单据保存3年以上。危废间内部不存放非危险废物。 - （3）袋式除尘器回收的颗粒物暂存于除尘器的灰斗内，定期从卸灰阀卸出，采用密闭不透水编织接纳、盛装，再依据生产配方逐步返回搅拌机用于配料，不外排。; 符合. 3、物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; - 粉状物料采用密闭容器计量输送。; 符合. 4、成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。 卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘; 本项目成品为防水卷材，采用无纺布包装; 符合. 5、工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; - 本项目配料均在密闭厂房内进行 - 车间地面干净、整洁、无杂物、无污渍。; 符合. 二、涉及VOCs. 1物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存; - 本项目各化学品采用密闭塑料桶盛装，在原料区堆存。 - 搅拌桶、中间转运桶均为密闭容器 - 危废间设置警示标识、信息版。建立管理台账，记录、各种单据保存3年以上。危废间内部不存放非危险废物。; 符合. 2物料转移; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; - 固态物料采用密闭容器盛装输送。 - 液态使用计量泵计量、密闭管道输送。; 符合. 3、工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs 处理系统。; - 配料搅拌设备为密闭设备 - 各设备均采用密闭操作。 - 浸渍池及刮涂机间内设置密闭集气罩，设置抽风管道，将捕集的有机废气送废气净化系统。 - 车间地面干净、整洁、无杂物、无污渍。; 符合. 三、其他基本要求. 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。 （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆; - 2、厂区内物料转运车辆全部使用电动车辆进行物料的转运。; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; （1）建立环保档案，包括以下内容∶ ①环评批复文件 ②排污许可证 ③竣工验收材料 ④废气治理设施运行管理规程、安全操作技术规程 ⑤一年内自行废气监测报告。 （2）建立以下台账 ⑥生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等） ⑦废气污染治理设施运行管理信息 ⑧监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等） ④主要原辅材料消耗记录 ⑤天然气消耗记录 ⑥电消耗记录 （3）配备专兼职环境管理人员，并具备相应的环境管理知识和能力; 符合. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位 置）安装视频监控设施，用电量/视频监管。 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; - 本项目属于允许类项目，已在平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会备案，备案号为：2112-410422-04-05-973755，项目建设符合国家产业政策。 - 无淘汰类设备 - 袋式除尘器回收的颗粒物暂存于除尘器的灰斗内，定期从卸灰阀卸出，采用密闭不透水编织接纳、盛装，再依据生产配方逐步返回生产系统用于配料，不外排。 - 按按要求设置用电量/视频监管系统，并与政府相关部门联网，用电量/视频监管。 - 厂区位于标准化厂房的三楼，三楼地面进行硬化和防渗处理。 - 厂区地面定期清理，保持整洁、干净。 - 本项目不涉及绿化问题。; 符合. 由上表可知，本项目防水卷材生产线满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）中的涉VOCs行业绩效要求。 5.5、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）中的涉锅炉/炉窑行业要求 本项目防水卷材生产线使用1台定型机，用于防水卷材的固化定型，该定型机以天然气作燃料，其与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）中的涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求要求对比分析见下表1-6。 表1-7 本项目防水卷材生产与“锅炉/炉窑排放差异化管控要求”行业绩效分级指标相符性分析 产异化指标; A级企业; - B级企业; 本项目建设情况; 本项目级别. 能源类型; - 以电、天然气为能源; - 本项目定型机采用天然气作燃料; A级. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; - 项目属于允许项目，已在平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会备案，备案号为：2112-410422-04-05-973755，项目建设符合国家产业政策。; A级. 污染治理技术; 1.电窑： PM 采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM 采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于 99%）； （2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于 85%）； （3）NOx 采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 2.电窑、燃气锅炉/炉窑： 未达到 A 级要求。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1、本项目不涉及电窑。 2、本项目定型机以天然气作燃料，采用低氮燃烧措施，烟气直接排放。 颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为15mg/m3、37mg/m3和65mg/m3。; A级. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：3.5%）; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 燃煤/生物质：10、35、50mg/m3 燃油：10、20、80mg/m3 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：燃煤/生物质/燃油/燃气：9%/9%【5】 /3.5%/3.5%）; 本项目不涉及; A级. 加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 电窑：10 mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3 （基准含氧量：燃油/燃煤 3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目定型机以天然气作燃料，采用低氮燃烧措施，烟气直接排放。 颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为5mg/m3、10mg/m3和20mg/m3。; A级. 其他炉窑; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基 准含氧量：9%）; 本项目不涉及; /. 其他工序; PM 排放浓度不高于 10mg/m3; 搅拌机配料袋式除尘器排气筒颗粒物排放浓度为0.5mg/m3，小于10mg/m3。; A级. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 为主要排放口，安装在线检测装置; A级. 备注【1】：燃气锅炉在 PM 稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于 800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用 SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在 SO2 稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按 6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX 工业》确定。; - A级. 由上表可知，本项目防水卷材生产线建设满足《《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）中涉锅炉/炉窑排放差异化管控A级要求 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着社会的发展，房产建筑、高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、石油、化工、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑工程均需使用大量的环保防水材料，环保防水涂料市场需求量大。为满足市场需求，平顶山宇智新材料有限公司投资3500万元，在叶县县域内的平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧）内实施“新型环保防水材料生产项目”。 该项目以化工产品、硅石粉、聚酯纤维制造布为原料，采用配料、混合研磨、调色、浸渍、定型、剪切、包装工艺，生产新型高分子防水卷材；以化工产品、钛白粉、白石粉、水为原料，采用配料、研磨、搅拌、罐装工艺，生产环保型水性防水涂料；以化工产品、水为原料，采用配料、研磨、搅拌机装工艺，生产水性工业漆。该项目已在平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会备案，备案号为：2112-410422-04-05-973755（见附件2） 根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会出具的证明（附件3），管委会同意本项目在平顶山尼龙新材料产业集聚区的尼龙深加工产业园内进行建设，所用土地为工业用地，且符合园区规划。 1、建设内容 本项目基本情况见表2-1。 表2-1 本项目基本情况表 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 项目名称; 新型环保防水材料生产项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 平顶山宇智新材料有限公司. 4; 项目规模; 新型高分子防水卷材150万m2/a，水性防水涂料3500t/a，水性工业漆775t/a。. 5; 占地面积; 4000m2. 6; 项目投资; 3500万元. 7; 劳动定员及工作制度; 劳动动员150人，其中管理人员25人，车间工人125 人。年工作330天，一天3班，每班8小时。. 本项目在一栋标准化厂房三楼东半部区域进行建设，主要进行厂房内部分隔，分隔成原料区、生产区、成品区、办公区等功能区。 本项目建设情况见表2-2。 表2-2 本项目建设情况表 类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂区中部设置1条高分子防水卷材生产线。呈东西向布置。主要布置搅拌机、研磨机、开卷机、浸渍池、浸渍刮涂机、定型机、纵横剪切机等生产设备。. 厂区南部设置1条水性防水涂料生产线和1条水性工业漆生产线。 水性防水涂料生产线主要布置搅拌机、研磨机、成品罐、灌装机等生产设备。 水性工业气漆料生产线主要布置搅拌机、研磨机、调色罐、成品罐、灌装机等生产设备。. 辅助工程; 厂区南部、货运电梯西侧，布置1套纯水生产装置，产水规模10m3/h。用于生产纯水。. 原料储存; 1座大宗材料库，位于厂区中部，占地面积300m2，用于堆存丙烯酸酯乳液、TE成膜剂、纤维布、空包装桶等大宗材料。 1座粉料库，位于厂区南部，占地面积160m2，用于堆存硅石粉、钛白粉、白石粉、色母等粉状原料。 1座工具库，位于厂区内南部、货运电梯东侧，占地面积80m2，用于存放各种工器具。. 大宗原料堆存区，位于厂房内中南部，占地面积380m2. 成品储存; 成品库，位于厂区北部，占地面积720m2。. 实验室; 1间，位于厂区东北部、货运电梯东侧，占地面积80m2。主要用于对产品进行物理性质检验。; 物理实验室. 办公; 位于厂区东北部、化验室东侧，占地面积26m2。. 公用设施; 给水; 集聚区供水管网供水. 排水; 厂区员工生活污水经化粪池处理后，排入集聚区污水管网，再入平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂处理后排放。纯水制备废水同生活污水一起排入化粪池。. 供电; 项目用电由集聚区供电电网供电. 环保设施; 废气; 防水卷材生产线：配料颗粒物，采用1台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m排气筒排放. 防水卷材生产线：搅拌、浸渍、定型有机废气，采用1套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放。. 防水卷材生产线：低氮燃烧装置，天然气燃烧废气经一根15m排气筒排放。安装在线检测装置1套。. 防水涂料生产线：配料颗粒物，采用1台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m排气筒排放. 防水涂料生产线：搅拌、储存有机废气，采用1套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放。. 水性工业漆生产线：配料颗粒物，采用1台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m排气筒排放. 水性工业漆产线：搅拌、储存有机废气，采用1套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放。. 汽车扬尘：利用园区设置的1套自动汽车冲洗装置，对进出厂车辆进行冲洗。. 废水; 车辆冲洗装置1套，洗车水沉淀后循环利用。. 生活污水经1座100m3化粪池处理后，排入集聚区污水管网，再入平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂处理后排放。纯水制备废水同生活污水一起排入化粪池。. 噪声; 高噪声设备均置于室内。. 固废; 粉料库内设置1个一般固废堆存区，占地面面积40m2,用于堆存原料裁切后剩余的边角料，硅石粉、钛白粉、白石粉、色母废包装袋。. 生活垃圾，垃圾箱若干，生活垃圾收集后由集聚区垃圾清运车清运. 厂房内设置一座20m2危废暂存间，废润滑油由专用塑料桶收集盛装，废化学品原料桶、废灯管、废催化板、废活性炭均暂存于该危废间，再由有资质的单位回收处置。. 2、产品方案 本项目产品为高分子防水卷材、水性防水涂料、水性工业漆，见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 有机物挥发量（g/L）; 年产量; 备注. 1; 新型高分子防水卷材; 宽度：1000mm，2000mm 厚度：0.8mm，1.0mm; /; 150 万m2/a; 卷状包装. 2; 水性防水涂料; ≤10; 3500 t/a; 塑料桶包装，20kg/桶. 3; 水性工业漆; ≤200; 775 t/a; 塑料桶包装，20kg/桶. 本项目每种产品均有多种规格，为系列产品。 本项目所生产的新型高分子防水卷材为丙烯酸酯卷材，是不同于沥青类防水卷材、橡胶防水卷材、塑料防水卷材的一种环保复合型防水卷材，为使用发明专利技术（专利申请号CN201610059435.2，专利证书号第3020142号，专利发明人：平顶山市环宇星防水科技有限公司，见附件4）生产的防水卷材，产品质量满足《环保标志产品技术要求 防水卷材》（HJ455-2009）要求，是沥青类防水卷材的替代品。 水性防水涂料为环保型涂料，质量满足《环保标志产品技术要求 防水涂料》（HJ457-2009）要求，同时也满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（HJ35897-2020）中的“表1 水性涂料中VOC含量的要求”。 水性工业漆为环保漆，质量满足《环保标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014）要求，同时也满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中的“表1 水性涂料中VOC含量的要求”。以水性丙烯酸面漆为例，其质量指标与《环保标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014）见表2-4，与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（HJ35897-2020）中的“表1 水性涂料中VOC含量的要求”对比见表2-5。 表2-4 水性丙烯酸面漆质量指标与HJ2537-2014标准的对比表 指标; 单位; 环保标志产品技术要求 水性涂料标准要求; 本项目 指标; 是否符合水性涂料标准. 挥发性有机物（VOC）; g/L; ≤80; 27; 是. 游离甲醛; mg/kg; ≤100; 8; 是. 乙二醇醚及其酯类的总量; mg/kg; ≤100; 0; 是. 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量; mg/kg; ≤100; 0; 是. 卤代烃（以二氯甲烷计）; mg/kg; ≤500; 0; 是. 可溶性铅; mg/kg; ≤90; 不得检出; 是. 可溶性镍; mg/kg; ≤75; 不得检出; 是. 可溶性铬; mg/kg; ≤60; 不得检出; 是. 可溶性汞; mg/kg; ≤60; 不得检出; 是. 表2-5 水性丙烯酸面漆质量指标与（HJ35897-2020）标准的对比表 指标; 单位; 表1 水性涂料中VOC含量的要求（工程机械和农业机械）; 本项目指标; 是否符合低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求. 挥发性有机物（VOC）; g/L; ≤300; 27; 是. 3、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表2-6。 表2-6 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 产品; 原料; 单位; 年用量; 形态、厂区堆存方式; 厂区最大储存量（t）; 备注. 1; 高分子防水卷材; 丙烯酸酯乳液; t/a; 580; 液态，桶装; 30. 2; TE成膜助剂; t/a; 110; 液态，桶装; 5. 3; AT-06增稠剂; t/a; 55; 液态，桶装; 3. 4; SE-2防霉剂; t/a; 45; 液态，桶装; 2. 5; SPA-202消泡剂; t/a; 45; 液态，桶装; 2. 6; 硅灰石粉; t/a; 300; 粉状、编织袋; 15. 7; 色母; t/a; 23; 粉状、编织袋; 1; 不使用含有铬、镉等重金属的色母. 8; 聚酯纤维布; 万m2/a; 155; 固态，卷装; 7万m2. 9; 水性防水涂料; 丙烯酸酯乳液; t/a; 2800; 液态，桶装; 140. 10; 丙烯酸钠; t/a; 0.2; 液态，桶装; 0.1. 11; 钛白粉; t/a; 180; 粉状、编织袋; 9. 12; 白石粉; t/a; 180; 粉状、编织袋; 9. 13; 去离子水; m3/a; 350; 液态，储水罐; 1; 自制. 14; 水性工业漆; 丙烯酸酯乳液; t/a; 500; 液态，桶装; 25. 15; PVDF氟碳酸树脂; t/a; 110; 粉状或颗粒状，袋装; 5. 16; 水性助剂; t/a; 10; 液态，桶装; 2. 17; 成膜助剂; t/a; 10; 液态，桶装; 2. 18; 色母; t/a; 6; 粉状、编织袋; 2; 不使用含有铬、镉等重金属的色母. 19; 去离子水; m3/a; 116; 液态，储水罐; 1; 自制. 20; 电; 万kWh/a; 83. 21; 水; m3/a; 3042. 22; 天然气; 万m3/a; 118.8; 管道输送，厂区设置减压装置，不设置储气罐。; 0.1kg. 本项目所用原料为无毒或低毒原料，化工原料主要为水性剂或乳液，不会发有机物挥或有机物挥发量低，各原料的理化特性如下： 丙烯酸酯乳液：为丙烯酸酯的水溶液（丙烯酸酯共聚物46-48%，水为52-54%），为半透明至乳白色液体，有轻微气味，饱和蒸气压17.0mmHg【在20℃（水）】，密度1.04g/cm3（20℃），溶于丙酮、乙醇等常见溶剂。正产储存条件下不发生聚合。LD50无资料。 TE成膜助剂：醇酯类化合物，化学名称为2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯；商品名为十二碳醇酯或醇酯-12。无色透明液体，密度0.945-0.955g/cm3（20℃），水解稳定性好，LD50无资料。商品十二碳醇酯纯度大于99%，水分不大于1%，酸值不大于0.05mgKOH/g。本项目中作成膜剂使用，有效降低成膜温度。 AT-06增稠剂：为丙烯酸聚合物的水溶液，丙烯酸聚合物占比约30%、剩余为水。白色乳状液体、极轻微特征气味，凝固点-5℃，沸点大于100℃，密度1.02g/cm3。LD50：6000mg/kg（大鼠经口、雄性）。本项目中作增稠剂，添加本品后，涂料具有优异的抗流挂性能，提高光泽，改善涂料抗飞溅性、提高耐水性。 SE-2防霉剂：化学品名卡尔松防腐剂。中文名称5-氯-2甲基-4 异噻唑啉-3 酮和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮。无色或淡绿色液体，沸点: 100℃，水溶性好，不溶于油，不燃烧，不爆炸，密度1.09g/cm3。LD50：大于1020mg/kg（小鼠经口），属于低毒级。本项目中作防霉剂。 SPA-202消泡剂：商品名消泡剂。化学品名称:26﹟白油、环氧花生油、十二酸聚环氧丙烷聚氧乙烷嵌段酯化物、司盘-80乳化剂、二氧化硅混合物。纯白色透明液体，熔点-5℃，沸点: 260℃，不溶于水但可分散于水中，可溶于脂肪酸、矿物油等有机溶剂，密度0.88g/cm3。稳定，不属于危险品。LD50无资料，属于低毒级。本项目中作防霉剂。 硅灰石粉：超细硅灰石粉，中文名：硅酸钙。化学分子式CaSiO3，分子量116.16，白色带灰、红色，由玻璃光泽粉状物。密度2.7-2.91g/cm3，熔点1540℃（分解）。不溶于水，溶于酸。主要用于陶瓷、塑料、涂料、橡胶等工业。LD50：无资料。 - 色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用于塑料、涂料生产。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。涂料生产过程中添加微量色母即可获得理想的涂料颜色。颜料或染料又分为有机颜料与无机颜料。 常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等。常用的无机颜料有：铬黄、镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。载体是色母粒的基体，一般选择树脂作为载体。色母中一般不使用添加剂，添加剂主要用于改善涂料的阻燃、增亮、抗菌、抗静电、抗氧化等性能而添加，如若客户提出要求时，才按客户要求加入添加剂。本项目不使用含有铬黄、镉红、镉黄等重金属颜料的色母，确保生产的新型高分子防水卷材为丙烯酸酯卷材产品质量满足《环保标志产品技术要求 防水卷材》（HJ455-2009）要求，生产的水性工业漆质量满足《环保标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014）要求。 丙烯酸钠水溶液：水溶液清澈透明，丙烯酸钠50-60%、水为40-50%。丙烯酸钠为白色晶体，熔点大于300℃，无气味，LD50无资料。商品丙烯酸钠纯度大于98%，水分不大于0.5%，游离碱不大于0.4%，挥发份不大于0.05%，其他成分不大于0.05%。本项目中作分散剂使用。 钛白粉：即二氧化钛，化学分子式TiO2，分子量79.9，白色固体或粉状状，熔点1560℃，密度3.1g/cm3，两性氧化物，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳百度和光亮度，是现今世界上性能最好的白色颜料。钛白粉的粘附能力强，不易引起化学变化。LD50：无资料。 白石粉：主要成分碳酸钙，是纯白大理石经破碎、研磨、筛分而成。熔点1289℃，密度2.71g/cm3。难溶于水，溶于酸。纯度和白度很高。具有流平、抗研磨性和一定的遮盖能力，是建筑涂料中重要的填料之一。LD50：无资料。 PVDF氟碳树脂（固体）：又称PVDF聚偏二氟乙烯，外观为半透明或白颜粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，由于化学结构中以氟-碳化合键结合，这种具有短键性质的结构与氢离子形成最稳定最牢固的结合。具有很强的耐磨性和抗冲击性能，在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能，非危险品，密度1.7,5-1.77g/cm3，熔点156-165℃，热分解温度大于390℃，溶于水、水溶液澄清物杂志。LD50无资料，属于可燃但不易燃物质。商品PVDF氟碳树脂（固体）纯度大于99.5%，水分不大于0.1%。 水性助剂：主要成分为聚醚硅氧烷共聚物，黄色或棕黄色油状粘稠透明液体，淡醚气味，相对密度1.04-1.08（25℃），酸值小于0.2mgKOH/g。粘度（1.5-5）×10-4m2/s（50℃），闪点160℃，属于可燃物质，水中分散，溶于油，无危害成分，LD50无资料。 成膜助剂：主要成分为聚乙二醇。聚乙二醇性能稳定。在惰性气氛中（如氮气和二氧化碳），即使加热到200-240℃也不会发生变化，当温度升至300℃则会发生热裂解。加入抗氧化剂，如质量分数为0.25%-0.5%酚噻嗪，可提高化学稳定性。任何分解产物都是挥发性的，不会生成硬壳或粘泥状的沉淀物，属于可燃但不易燃物质。 本项目全制动定型机所用燃料为天然气。主要陈成分为甲烷及少量乙烷、丙烷、氮、丁烷组成，另含有微量的硫化氢、有机硫、二氧化碳等天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化），燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。天然气主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。 4、项目主要生产设备（设施） 主要设备（设置）见表2-7。 表2-7 主要设备（设施）一览表 序号; 产品; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）; 备注. 1; 高分子防水卷材; 搅拌机; 3000L; 1. 2; 密闭卧式研磨机; WM-30; 1. 3; 振动筛; 1. 4; 调色搅拌机; 3000L; 1. 5; 开卷机; KJ-2000; 1. 6; 浸渍池; 1. 7; 浸渍刮涂机; TG-1-2200; 1; 与浸渍池配套. 8; 全自动燃气定型机; ML-1; 1; 燃用天然气. 9; 纵横剪切机; 裁剪宽度2000mm; 1. 10; 收卷机; SJ-2000; 1. 11; 水性防水涂料; 搅拌机; 3000L; 5. 12; 密闭卧式研磨机; WM-30; 5. 13; 成品罐; 5m3; 5. 14; 灌装机; GX30,150-250桶/h; 5. 15; 水性工业漆; 搅拌机; 3000L; 3. 16; 密闭卧式研磨机; WM-30; 3. 17; 分散机; 3000L; 3. 18; 成品罐; 5m3; 3. 19; 灌装机; GX30,150-250桶/h; 3. 20; 反渗透纯水机组; 10m3/h; 1. 21; 测膜仪; 2; 实验室设备. 22; 密度计; 2; 实验室设备. 23; 渗透检测仪; 2; 实验室设备. 24; 万能材料拉伸试验机; 2; 实验室设备. 25; 通风橱; 1; 实验室设施. 5、公用工程 本项目位于叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧），集聚区已经建有完善的供水网、供电网，及雨水、污水管网，建有一座污水处理站（及平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂），基础设置齐全。 （1）给水 本项目用水由集聚区市政供水管网供给，从尼龙深加工产业园现有供水管道接入，送用水设备。 1）原料用水 本项目水性防水涂料使用纯水，纯水使用量350m3/a（4.06m3/d）。 本项目水性工业漆使用纯水，纯水使用量116m3/a（0.35m3/d）。 纯水采用一套反渗透纯水制备装置制取，纯水制取率取80%，则工业水使用量为583m3/a。 2）罐体冲洗水。 本项目每天对罐体冲洗一次。罐体排出的冲洗水采用容器容纳，作下批次生产原料水，不外排。 3）设备冷却水。 研磨机需水冷却，每台研磨机旁设置一座1m3冷却水循环水槽，每座水槽内水量为0.5m3，冷却水槽为敞开式，热量直接散发到厂房空气中，不设置冷却塔。每台研磨机冷却水量为0.5m3/h，冷却水循环使用，不外排， 仅补充新水以弥补散失的水量。本项目共设置9台研磨机，研磨机总用水量为4.5m3/h，每天补充新水量0.15m3。 4）地面清洗水。 为保持地面整洁，本项目每天对地面清洗一次，清洗采用拖洗方式进行，拖洗用水量0.2L/m2.天。厂房总面积为4000m2，去除设备占地、原辅材料占地、成品占地等面积，地面可清洗面积约500m2，则拖洗用水量为0.1m3/d，全年用水量为16.5m3。 5）生活用水 本项目不设置餐饮设施，聚集区在尼龙深加工园区的东北侧设置有园区综合区内设置有食堂，该食堂本项目280m，本项目员工可在食堂就餐。 本项目劳动动员150人，员工均不在厂区食宿，生活用水量以每人每天60L计算，生活用水量为9m3/d。 （2）排水 1）工业废水排放 本项目工业废水主要为洗罐水、纯水制备废水、地面清洁废水。 洗罐水全部回用不外排。 纯水系统年制备纯水466m3/a，制备纯水得率为80%，制备纯水产生浓水117m3/a，和生活污水一起排入化粪池。 2）冷却水系统 研磨机冷却水循环使用，不外排。 2）地面清洗废水 本项目地面清洗采用拖洗方式进行，拖洗废水量以用水量的0.9倍核算，则拖洗废水量为0.09m3/d，全年废水量为29.7m3，全部同生活污水一起进入化粪池。 3）生活污水 生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为7.2m3/d，全部进入尼龙深加工产业园现有1座100m3化粪池处理后，排入化工三路污水管网，再由经化工三路污水管向南入平顶山市首创水务有限公司第三污水处理厂处理后排放。 4）雨水 本项目所在标准化厂房为3层楼房，本项目位于3楼，1、2楼尚未有企业入住。楼顶雨水经雨排水管接入尼龙深加工产业园的雨水管道，再入化工三路雨水管道排入河道。 本项目水平衡图见下图。 研磨机 水性防水涂料生产线 纯水 制备 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 研磨机冷却水槽 4.5 员工生活 6.205 化粪池 地面清洗 设备清洗 7.2 园区生活水管网 园区污水管网至污水处理厂 水性工业漆生产线 园区工业 供水管网2.017 设备清洗 4.5 0.15 0.1 0.09 1.412 0.355 1.767 0.01 1.061 0.351 水进入到产品中 水进入到产品中 1.061 0.351 散失0.15 5.76 （3）供电系统 本项目用电量85万kWh/a，全部由尼龙深加工产业园现有供电设施供给。 - （4）供气 - 本项目所用天然气采用管道有集聚区天然气管网接入，厂区内不设置储气柜。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，其中管理人员25人，均不在厂区食宿。年工作330天，每天工作3班，每班工作8小时。 7、平面布置 # 本项目在一栋标准化厂房三楼东半部区域进行建设，主要进行厂房内部分割，分割成原铲料区、生产区、成品区、办公区等功能区。 # 厂区南部设置粉状原料储存库、纯水制备装置、工器具库，均邻近货梯。其北侧设置水性防水涂料生产线、水性工业漆生产线，大宗原料堆存区，原材料与生产设备邻近堆放，便于原料的取用和输送。 厂区中部布置防水卷材生产线。 厂区北部为成品堆存区，并与货运电梯相邻，便于成品的外运。 厂区东北布置办公区。 # 厂区平面布置紧凑，物流流动顺畅，无交叉活动。办公区和生产区相对分离。平面布置合理。 # 生产厂房平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
|  | 1、工艺流程简述 1.1防水卷材 防水卷材生产由配料、分散搅拌、研磨、调色过滤、浸渍刮涂、定型、切割收卷、检验包装工序组成。 （1）配料 打开搅拌机入料口，将硅石粉经称量后，人工加入到搅拌机内。液态原料TE成膜剂、AT-069增稠剂、SE-2防霉剂和SPA-202消泡剂分别采用计量泵直接加入到搅拌机内。加料完毕后，封闭搅拌机入料口。 - （2）搅拌 - 启动搅拌机，将搅拌机内的物料打散、混合均匀，每次搅拌时间为70-90min。搅拌完成后，通过料浆泵将料浆送入研磨机旁的料浆槽内。 - （3）研磨 - 料浆泵将料浆槽内的料浆送入研磨机内，研磨后的料浆从研磨机出料口排出入料浆槽内，料浆循环研磨。研磨时间持续50min。 - （4）过滤 - 研磨结束后，使用料浆泵将料浆送入振动筛，筛去大颗粒物，筛下料浆直接进入搅拌机进行调色，筛上料则返回研磨机再次研磨。 - （5）调色 合格料浆进入搅拌机，再按比例人工加入色母，密闭搅拌机加料口，启动搅拌机进行密闭搅拌至均匀，搅拌机时间持续30min。调色后的料浆泵入浸渍槽。 （6）浸渍刮涂 首先，将聚酯纤维布卷放至开卷机上，将布卷打开，布头送入浸渍槽。 其次，将布头从压辊下部穿过，浸入涂料中。使料浆浸入聚酯纤维布的内部，并在布的两面均粘附有一定厚度的料浆； - 第三，将布头从涂料中引出，进入刮板机，刮板机将布表面的多余料浆刮去，使布表面的料浆层厚度均匀一致（厚度为0.5mm）,称为坯布，再由牵引输送带送入定型机内定型。 - （7）定型 定型机分为预热段、加热段、冷却段，烟气从预热段排出。 坯布引输送带送入定型机预热段，再进入加热段，在100-130℃温度下加热5分钟，坯布表面及内部的料浆快速脱水固化定型成为防水布，防水布再进入冷却段冷却后，有牵引输送带引出定型机。 定型机采用天然气作燃料进行加热，天然气燃烧的产生的热空气经散热管间接加坯布。 （8）剪切、收卷 定型后的防水布在牵引输送带的带动下，通过剪切机进行纵横剪切机切边后，进入自动收卷机进行收卷打捆。 （9）检验包装 对打捆后的防水布进行检验，检验合格后，用包装布进行包装。 防水卷材生产工艺流程见下图。 配料 研磨 浸渍 图例： ● 废气 ★ 噪声 ▲ 废水 ▉ 固废 乳液、助剂 防水卷材 图2-2 防水卷材生产工艺流程图 搅拌 ● ● 定型 收卷 ▉ ● ● 刮涂 剪切 调色 包装布 天然气 色母 开卷 聚酯纤维布卷 检验包装 过滤 ▉ ● ●★ 大颗粒料 1.2水性防水涂料 水性防水涂料生产过程由配料、研磨、分散搅拌、灌装等工序组成。 （1）配料 将粉料（钛白粉、白石粉或色母）经称量后，人工加入到搅拌机内。液态原料（丙烯酸脂乳液、丙烯酸钠水溶液）采用计量泵直接加入到搅拌机内，再按比例加入水（水采用流量计量加入）。加料完毕后，封闭搅拌机入料口。 - （2）搅拌 启动搅拌机，将搅拌机内的物料打散、混合均匀，每次搅拌时间为30-60min。搅拌完成后，通过料浆泵将料浆送入研磨机旁的料浆槽内。 - （3）研磨 - 料浆泵将料浆槽内的料浆送入研磨机内，研磨后的料浆从研磨机出料口排出入料浆槽内，料浆循环研磨。研磨时间持续30-60min。 - （4）存放 - 研磨结束后，料浆直接泵入成品罐存放。 （4）包装 料浆从成品罐中放出入灌装机，灌装机将料浆装入包装桶内，最后入成品库。 水性防水涂料生产工艺流程见下图。 配料 研磨 成品罐 图例： ● 废气 ★ 噪声 ▲ 废水 ▉ 固废 丙烯酸脂、丙烯酸钠、钛白粉、白石粉（或色母）、水 成品 图2-3 防水涂料生产工艺流程图 搅拌 ● ● ● 罐装 包装桶 ●★ 1.3水性工业漆 水性工业漆生产过程主要有配料、搅拌、研磨、分散、灌装等组成 （1）配料 打开搅拌机入料口，将丙烯酸树脂采用计量泵加入到搅拌机内，色母经称量后人工加入到搅拌机内，封闭搅拌机入料口。 - （2）搅拌 启动搅拌机，将搅拌机内的物料搅拌、混合均匀，每次搅拌时间为30-60min。搅拌完成后，通过料浆泵将料浆送入研磨机旁的料浆槽内。 - （3）研磨 - 料浆泵将料浆槽内的料浆送入研磨机内，研磨后的料浆从研磨机出料口排出入料浆槽内，料浆循环研磨。研磨时间持续30-60min。 （4）分散 将研磨后的料浆泵入分散机。再将纯水经流量计加入到分散机内。PVDF树脂经称量后由人工加入到分散机内。水性助剂、成膜助剂则由计量泵加入到分散机内。加料完毕，密闭分散机入料口，启动分散机进行搅拌，搅拌时间30min，成为水性工业漆。 检验合格后，泵入成品罐存放，若检验不合格，则继续搅拌。 （4）灌装 水性工业漆从成品罐中放出入灌装机，灌装机将料浆装入包装桶内，最后入成品库。 水性工业漆生产工艺流程见下图。 配料 研磨 分散 图例： ● 废气 ★ 噪声 ▲ 废水 ▉ 固废 丙烯酸脂、色母 成品 图2-4 水性工业漆生产工艺流程图 搅拌 ● ● ●★ 成品罐 包装桶 纯水、PVDF树脂、水性助剂、成膜助剂 ● 罐装 ● ● 1.4 化验室 本项目实验室为物理实验室，主要进行产品物理性质检验，不进行化学指标检验。 水性防水涂料和水性工业漆的物理指标主要有粘性，比重，光泽度，渗透性，耐膜性，绝缘度，铅笔硬度等。 防水卷材主要检测厚度、最大拉伸时延伸率（%）、不透水率等指标。 检验流程主要为取样、检验、数据处理、出具报告、废样品处置等。 （1）取样 从生产线上随机抽取样，水性防水涂料和水性工业漆取样每个样品为数毫升。以每天取样18个计算，每年取样5940个样品。 防水卷材每个样品为100mm×100mm。每班检验1次，每次检验取3个样品，每天检验3次，每年检验至少2970个样品 （2）检验 将样品置于检测仪器中，读取检测数据并记录数据。 （3）数据处理 对记录的检测数据按检测规范要求计算，根据计算结果编制检测报告。 - （4）出具报告 - 报告审核无误后，负责人签发报告。 （5）废样品处置 水性防水涂料和水性工业漆样品测完毕后，样品由液态转化为固态，为一般固体废物，全部置于实验室内的废物收集桶内存放。 防水卷材样品检测完毕后，形态不发生变化，仍为固态，属于一般固体废物，全部置于实验室内的废物收集桶内存放。。 样品检验工作流程入下图： 物理检测 数据处理 审核、签发报告 图例： ● 废气 ★ 噪声 ▲ 废水 ▉ 固废 现场取样品 检测报告 图2-5 实验室检验工作流程图 读取数据 ● ▉ 废样品置于废物收集桶 2、物料平衡图 本项目隔热各产品生产物料平衡图见下图。 高分子防水卷材制造 丙烯酸酯乳液580、TE成膜助剂110、AT-06增稠剂55、SE-2防霉剂45、SPA-202消泡剂45、硅灰石粉300、色母23，总重1158 防水卷材150万m2 /a, 重2799.5205t 图2-6 高分子防水卷材生产物料平衡图 单位：t/a 非甲烷总烃去除量0.781 除尘器 有机废气净化设施 非甲烷总烃排放0.2200 颗粒物排放0.0025 聚集纤维布 155万m2/a 重1736t 边角料5万m2/a 重93.3173t 颗粒物无组织排放 0.0001 非甲烷总烃 无组织排放0.0595 非甲烷总烃产生量1.1001 颗粒物0.0253 颗粒物0.0228 水性防水涂料制造 丙烯酸酯乳液2800、丙烯酸钠0.2、钛白粉180、白石粉180、去离子水350，总重3510.2 水性防水涂料35098.4913 图2-7 水性防水卷材生产物料平衡图 单位：t/a 非甲烷总烃去除量2.66 除尘器 有机废气净化设施 非甲烷总烃排放0.665 颗粒物排放0.0077 颗粒物无组织排放0.004 非甲烷总烃 无组织排放0.175 颗粒物0.0765 颗粒物0.0686 非甲烷总烃3.325 水性工业漆制造 丙烯酸酯乳液500、PVDF氟碳酸树脂110、水性助剂10、成膜助剂10、色母6、去离子水116，总重752 水性工业漆750.45 图2-8 水性工业漆生产物料平衡图 单位：t/a 非甲烷总烃去除量1.178 有机废气净化设施 非甲烷总烃排放0.2945 非甲烷总烃 无组织排放0.0775 非甲烷总烃1.4725 3、产排污环节 本项目运营期主要产污环节见下表。 表2-8 本项目运营期产污环节一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 处置措施. 废水; 防水卷材生产线：洗罐水; SS、COD、色度; 收集后回用，不外排. 水性防水涂料生产线：洗罐水; SS、COD、色度; 收集后回用，不外排. 水性工业漆生产线：洗罐水; SS、COD、色度; 收集后回用，不外排. 纯水制备系统：浓水; SS、COD; 排入厂房东侧已有1座100m3化粪池处理后，排入集聚区化工三路污水管网，再入平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂处理后排放. 生活污水; COD、SS、 氨氮、BOD5. 废气; 防水卷材生产线：配料; 颗粒物; 1台袋式除尘器+1根15m排气筒. 防水卷材生产线：搅拌、浸渍; 非甲烷总烃; 1套UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m排气筒. 防水卷材生产线：固化定型; 颗粒物、SO2、NO2; 低氮燃烧+直接排放. 非甲烷总烃; 1套UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m排气筒. 环保防水涂料生产线：配料; 颗粒物; 1台袋式除尘器+1根15m排气筒. 环保防水涂料生产线：搅拌、打散; 非甲烷总烃; 1套UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m排气筒. 水性工业漆生产线：配料; 颗粒物; 1台袋式除尘器+1根15m排气筒. 水性工业漆生产线：搅拌、打散; 非甲烷总烃; 1套UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m排气筒. 各设备、设施无组织排放; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭厂房、密闭操作间。各设备、设施密闭操作，并设置抽风管道，将散发的颗粒物、非甲烷总烃引至净化装置内净化处理。 定型机负压操作，产生的有机废气进入1套UV光氧催化+活性炭吸附器处理后，经1根15m排气筒排放. 实验室检验废弃; 非甲烷总烃; 直接通过通风橱的排气筒排放. 噪声; 空压机; 噪声; 室内，隔声罩、远离厂界. 固废; 袋式除尘器; 原料粉尘; 返回生产流程. 原料包装袋; 一般固体废物; 1座40m2一般固体废物内暂存场. 防水卷材边料; 一般固体废物. 实验室废实验样品; 一般固废废物; 废物收集桶存放，同其他一般固体废物处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集，再由集聚区环卫垃圾清运车清运处置. 原料包装桶; 危险固体废物; 1座20m2危废间内暂存，再交有资质单位处置. 废旧灯管; 危险固体废物. 废催化板; 危险固体废物. 废活性炭; 危险固体废物. 废润滑油; 危险固体废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目厂址现状为标准化厂房，为本项目首次使用，现场无环境污染遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本项目 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园。根据叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目环境空气质量现状数据引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中心对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表3-1 环境空气质量现状检测结果 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 是否达标. 叶县; 二氧化硫; 年平均; 14; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 26.9; 40; 达标. PM10; 年平均; 98.1; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 49.8; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均第95百分位数; 1.3; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 171; 160; 超标. 由上表可知，2021年叶县县域除PM2.5年平均浓度、PM10年平均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值外，其余各监测因子年平均排放浓度均满足满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着实施《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过采取削减煤炭消费总量，构建全县清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，叶县的环境质量将逐步得以改善。 1.2 特征污染物 平顶山宇智新材料有限公司委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月9日-11日对下寨村（本项目西南3.3km）环境空气中的TSP进行了监测，监测结果见下表。 表3-2 环境空气质量监测数据统计表 采样点位; 采样时间; 项目; TSP（μg/m3）. 下寨; 2022.3.9-11日; 监测值范围; 151~165. 标准限值; 300. 标准指数范围; 0.50~0.55. 最大超标倍数; 0. 超标率（%）; 0. 达标情况; 达标. 由上表可知，本项目所在区域TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 本报告引用《平顶山德源精细化学品有限公司年产3000吨金属萃取剂项目环境影响报告书》中对其西侧席村环境空气中非甲烷总烃浓度实测数据评价本项目区环境空气质量，监测时间2021年5月25日至30日。席村位于本项目西2.8km处。检测结果见下表。 表3-3 环境空气质量引用数据统计表 采样点位; 采样时间; 项目; 非甲烷总烃(mg/m3）. 小时平均值. 席村; 2021.5.25-31; 监测值范围; 0.29~0.37. 标准限值; 2. 标准指数范围; 0.15~0.19. 最大超标倍数; 0. 超标率（%）; 0. 达标情况; 达标. 由上表可知，本项目所在区域非甲烷总烃小时平均浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中短期平均值（2mg/m3）要求。 2、声环境质量现状 项目所在区域环境空气质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月9日-10日对厂界四周及进行了噪声监测。监测结果见下表，监测报告见附件7。 表3-4 声环境质量监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 时间; 监测结果dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 2022.3.9; 50; 39; 65; 55; 达标. 2022.3.10; 51; 41. 2; 南厂界; 2022.3.9; 52; 42; 达标. 2022.3.10; 49; 41. 3; 西厂界; 2022.3.9; 52; 40; 达标. 2022.3.10; 50; 39. 4; 北厂界; 2022.3.9; 51; 40; 达标. 2022.3.10; 52; 40. 由监测结果可知，本项目各边界噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧）8号楼内。 8号楼北侧70m处为集聚区物流中心，东侧为空地，东侧260m以远为集聚区的综合区，南侧为7号楼（由河南龙腾高新材料科技有限公司使用），西侧为空地。 8号楼为1栋三层标准化厂房，占地面积8000m2。一楼东部为平顶山深红智慧农业科技有限公司，一楼西部为河南塑众新材料有限公司，二楼东部现为空置厂房，二楼西部为河南贝明佰科技有限公司，三楼西部现为空置厂房，三楼西部为本项目。 本项目500m范围内无村庄、学校、医院。 本项目主要环境保护目标见下表： 表3-5 项目周围环境敏感目标一览表 环境 要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 人数（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离（m）. X; Y. 地表水; /; /; 泥河; 地表水; /; Ⅳ类; S; 9800. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-6 项目污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率 3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织排放浓度监控限值：周界外浓度最高点1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织排放限值120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h（15m排气筒）. 无组织排放浓度监控限值：周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NO2; 300mg/m3. 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1; 颗粒物; 30mg/m3. 非甲烷总烃; 100mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织：在厂房外设置监控点，在监控点处1h平均浓度值10mg/m3. 无组织：在厂房外设置监控点，监控点处任意一次平均浓度值30mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）; 非甲烷总烃; 有组织排放限值80mg/m3，去除效率70%。. 厂界2.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6～9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 噪声; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级; 噪声; 昼间65dB(A). 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 废气污染物总量控制指标建议为： COD：0.1261t/a。 NH3-N：0.0126t/a 颗粒物：0.2008t/a SO2： 0.4752t/a NO2 ：0.828t/a 非甲烷总烃：1.4915t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在标准化厂房3楼施工，仅进行设备安装，无土建施工活动，设备安装活动对周边环境影响不大。本报告不再进行施工期施工环保措施论述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及治理措施 1.1 高分子防水卷材生产线 （1）配料 本项目向搅拌机内添加助剂、粉料过程中，产生粉尘逸散影响环境，其过程与涂料生产中的配料过程相似。 本项目配料起尘量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《2641 涂料制造行业系数手册》中“水性建筑涂料”颗粒物产生系数0.023kg/t产品，本项目防水卷材生产用各种原料总计1158t，则配料颗粒物散发量为0.0266t/a。 本项目在搅拌机口设置集气罩，集气罩集气效率95%。集气罩捕集的颗粒物进入1台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m排气筒（DA001）排放。集气风量为2000m3/h。除尘器除尘器效率达90%，年累计运行2640h。则进入除尘器的颗粒物量为0.0253t/a，搅拌机口散发的颗粒物经袋式除尘器处理后，颗粒物排放量为0.0025t/a（0.0009kg/h）、排放浓度为0.5mg/m3。颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2二级标准限值，达标排放。 集气罩集气效率为95%，有0.0013t/a散发到厂房内，在通过厂房门窗散发到厂房外。在厂房内扩散过程中，与90%的颗粒物沉降与厂房地面，剩余10%散发到车间外，颗粒物无组织排放量为0.0001t/a。 （2）搅拌、浸渍、定型 在搅拌、浸渍及烘干定型过程中，产生有机废气（以非甲烷总烃计），其过程与涂料生产中的搅拌过程相似。 本项目有机废气产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《2641 涂料制造行业系数手册》中“水性建筑涂料”有机废气产生系数1kg/t产品，本项目防水卷材生产用各种原料总计1158t，则有机物散发量为1.158t/a。 本项目浸渍槽为密闭浸渍槽，在浸渍槽上部设置集气管道。在定型机上部设置集气管道，两集气管道捕集的废气进入1台UV光氧催化+1台活性炭吸附器处理后经1根15m排气筒（DA002）排放，废气净化系统年运行7920h。集气罩总集气量为10000m3/h，集气效率95%，则进入废气净化系统的非甲烷总烃量为1.1001t/a，1台UV光氧催化+1台活性炭吸附器有机物去除率以80%计算，则非甲烷总烃排放浓度和排放速率分别为2.8mg/m3、0.0278kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率10kg/h），达标排放。也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。 集气罩集气效率为95%，有0.0579t/a散发到厂房内，在通过厂房门窗散发到厂房外。 （3）烘干定型 本项目定型机为间接加热烘干设备，以天然气为燃料，天然气燃烧后的烟气经1根15m排气筒（DA003）单独排放。本项目年消耗天然气118.8万m3/a，天然气采用低氮燃烧+烟气热循环措施降低NO2的产生量。 本项目定型机为间接加热烘干设备，烟气不与坯布接触，且烘干温度为100-130℃，远低于一般工业炉窑内的加热温度，与燃气锅炉较为接近。本项目定型机天然气燃烧废气中各污染物产生量参照燃用天然气锅炉的污染物排放系数确定。 本项目定型机天燃气燃烧废气量、SO2及NOx产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）之《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中“天然气锅炉”污染物产生系数确定，颗粒物产生量参见《环境保护实用数据手册》（胡明操主编，机械工业出版社，1990年4月）之“表6-29 典型的气体燃料燃烧时产生的污染物的数量”，见下表。 表4-1 本项目定型机天然气燃烧废气产生量及排放量 污染物; 产生条件; 产生系数; 本项目取值条件; 本项目污染物产生量; 烟气处理措施; 本项目污染物排放量; 污染物排放浓度（mg/m3）. 废气量; 低氮燃烧（国内先进水平）; 107753m3/万m3天然气; /; 1280万m3/a; 直排; 1280万m3/a; /. 颗粒物; 160g/1000m3天然气; /; 0.1901t/a; 直排; 0.1901t/a; 14.9. SO2; 0.02Skg/万m3天然气; /; 0.4752t/a; 直排; 0.4752t/a; 37.1. NO2; 6.97kg/万m3天然气(低氮燃烧，国内领先）; 低氮燃烧（国内领先）; 0.828t/a; 直排; 0.828t/a; 64.7. 注：上表中，天然气中的S以200mg/m3计算。 由上表可知，本项目定型机烟气中颗粒物、SO2、NO2排放浓度分别为14.9mg/m3、37.1mg/m3、64.7mg/m3，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准限值（颗粒物30mg/m3，SO2 200mg/m3，NO2300mg/m3），达标排放 1.2 水性防水涂料生产线 （1）配料 本项目生产的涂料为水性防水涂料。在向搅拌机内添加钛白粉、白石粉过程中，产生粉尘逸散影响环境。 本项目配料起尘量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《2641 涂料制造行业系数手册》中“水性建筑涂料”颗粒物产生系数0.023kg/t产品，本项目防水涂料产量3500t，则配料颗粒物散发量为0.0805t/a。 本项目在搅拌机口设置集气罩，集气罩集气效率95%，集气风量为2000m3/h。集气罩捕集的颗粒物进入1台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m排气筒（DA004）排放。除尘器除尘器效率达90%，年累计运行2640h。则进入除尘器的颗粒物量为0.0765t/a，搅拌机口散发的颗粒物经袋式除尘器处理后，颗粒物排放量为0.0077t/a（0.0029kg/h）、排放浓度为1.45mg/m3。颗粒物排放浓度及排放速率均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值（颗粒物浓度30mg/m3），达标排放。 集气罩集气效率为95%，有0.004t/a散发到厂房内，在通过厂房门窗散发到厂房外。在厂房内扩散过程中，与90%的颗粒物沉降与厂房地面，剩余10%散发到车间外，颗粒物无组织排放量为0.0004t/a。 （2）搅拌、储存 在搅拌及储存过程中，产生有机废气（以非甲烷总烃计），本项目有机废气产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《2641 涂料制造行业系数手册》中“水性建筑涂料”有机废气产生系数1kg/t产品，本项目防水涂料产量为3500t，则有机物散发量为3.5t/a。 本项目搅拌机和成品储罐均为密闭罐，在搅拌机和成品储罐上部设置集气管道，各集气管道捕集的废气进入1台UV光氧催化+1台活性炭吸附器处理后经1根15m排气筒（DA005）排放，该系统年运行7920h。集气罩集气量为10000m3/h。集气效率95%。则进入废气净化系统的非甲烷总烃量为3.325t/a，1台UV光氧催化+1台活性炭吸附器有机物去除率以80%计算。非甲烷总烃排放浓度和排放速率分别为8.4mg/m3、0.084kg/h（0.665t/a），满足《《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值（非甲烷总烃浓度100mg/m3），达标排放。也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。 集气罩集气效率为95%，有0.175t/a散发到厂房内，在通过厂房门窗散发到厂房外。 1.3 水性工业漆生产线 （1）配料 本项目向搅拌机内的丙烯酸酯乳液、PVDF氟碳酸树脂、水性助剂、成膜助剂等均为液体，添加过程中不产生颗粒物。色母为粉状或颗粒状，添加时易产生颗粒物。本项目每天添加色母24.24kg，平均每小时添加1.01kg，添加时，由人工用密闭器具盛装并覆盖在加料口上，密闭器具底部开口，色母缓慢流出至搅拌机内，不产生颗粒物外逸，加料完毕后，立即密闭加料口，本报告不再核算色母添加颗粒物产生量。 （2）搅拌、储存 在搅拌及储存过程中，产生有机废气（以非甲烷总烃计），本项目有机废气产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《2641 涂料制造行业系数手册》中“水性工业涂料”挥发性有机物产生系数2kg/t产品，本项目年生产水性工业漆775t，则挥发性有机物产生量为1.55t/a。 本项目搅拌机和成品储罐均为密闭罐，在搅拌机和成品储罐上部设置集气管道，各集气管道捕集的废气进入1台UV光氧催化+1台活性炭吸附器处理后经1根15m排气筒（DA006）排放，该系统年运行7920h。集气罩集气量为10000m3/h。集气效率95%。则进入废气净化系统的非甲烷总烃量为1.4725t/a，1台UV光氧催化+1台活性炭吸附器有机物去除率80%。则非甲烷总烃排放浓度和排放速率分别为3.7mg/m3、0.0372kg/h（0.2945t/a），满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值（非甲烷总烃浓度100mg/m3），达标排放。也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。 集气罩集气效率为95%，有0.0775t/a散发到厂房内，再通过厂房门窗散发到厂房外。 1.4 实验室废气 水性防水涂料和水性工业漆样品在检验过程中产生有机废气，防水卷材样品在检验过程汇中不产生有机废气。 从生产线上随机取样，水性防水涂料和水性工业漆取样每个样品为数毫升。以每天取样18个、每个样品以10ml计算，则每天样品总体积为0.18L。样品中挥发性有机物含量以27g/L计并在检验过程中全部挥发计算，挥发性有机物产生量为0.00486kg/d，以挥发时间以24h核算，则有机废气挥发速率为0.0002kg/h，远远小于2kg/h，产生量极小。经通风橱排气筒直接排放，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“VOCs排放控制要求10.3.2”的要求。因挥发性有机物排放量极小，后文不再核算该排放量。 本项目废气处理及排放情况见表4-2。 表4-2 本项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 高分子防水卷材生产线：配料; 颗粒物; 0.0253; 0.0096; 4.8; 1台袋式除尘器+1根15m排气筒，集气风量2000m3/h，除尘效率90%; 0.0025; 0.0009; 0.5. 高分子防水卷材生产线：搅拌、浸渍、定型; 非甲烷总烃; 1.1001; 0.1389; 13.9; 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（风机风量10000m3/h，处理效率以80%）处理后由1根15m高排气筒排放。; 0.2200; 0.0278; 2.8. 高分子防水卷材生产线：定型; 颗粒物; 0.1901; 0.024; 14.9; 低氮燃烧，烟气直排; 0.1901; 0.024; 14.9. SO2; 0.4752; 0.06; 37.1; 0.4752; 0.06; 37.1. NO2; 0.828; 0.105; 64.7; 0.828; 0.105; 64.7. 水性防水涂料生产线：配料; 颗粒物; 0.0765; 0.0290; 14.5; 1台袋式除尘器+1根15m排气筒，集气风量2000m3/h，除尘效率90%; 0.0077; 0.0029; 1.45. 水性防水涂料生产线：搅拌、储存; 非甲烷总烃; 3.325; 0.4198; 42.0; 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后由1根15m高排气筒排放。集气风量10000m3/h,除去效率80%; 0.665; 0.084; 8.4. 水性工业漆产线：搅拌、储存; 非甲烷总烃; 1.4725; 0.1859; 18.6; 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后由1根15m高排气筒排放，集气风量10000m3/h,除去效率80%; 0.2945; 0.0372; 3.7. 高分子防水卷材生产线：配料; 颗粒物; 0.0013; 无组织; 0.0001; /; /. 水性防水卷材生产线：搅拌、浸渍、定型; 非甲烷总烃; 0.0595; 无组织; 0.0595. 水性防水涂料生产线：配料; 颗粒物; 0.004; 无组织; 0.0004. 水性防水涂料生产线：搅拌、储存; 非甲烷总烃; 0.175; 无组织; 0.175. 水性漆产线：搅拌、储存; 非甲烷总烃; 0.0775; 无组织; 0.0775. 合计; 颗粒物; 0.2972; 0.2008. SO2; 0.4752; 0.4752. NO2; 0.828; 0.828. 非甲烷总烃; 6.2096; 1.4915. 1.3非正常工况分析 （1）生产设备开、停工况下污染物排放 本项目散发的颗粒物采用袋式除尘器净化处理，有机废气均采用UV光氧催化+活性炭吸附器净化处理。生产过程中，袋除尘器，UV光氧催化+活性炭吸附器均执行“先开后停”工作制度。 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动袋式除尘器、UV光氧催化+活性炭吸附器系统，待袋式除尘器、UV光氧催化+活性炭吸附器系统运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，袋式除尘器、UV光氧催化+活性炭吸附器系统继续运行5分钟后再停运。 袋式除尘器侧去除效率不受生产设备开、停机的影响。UV光氧催化+活性炭吸附器的性能、非甲烷总烃的去除效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，颗粒物排放浓度、非甲烷总烃排放浓度不超过表4-3中的颗粒物浓度。又生产设备停运后，即不再产生颗粒物、非甲烷总烃，表4-3中已包含生产设备开、停机情况下的颗粒物、非甲烷总烃排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 （2）废气净化设施净化效率下降工况下污染物排放 本新项目散发的颗粒物采用袋式除尘器净化处理，当滤袋破损或长时间使用将导致袋式除尘效率下降，颗粒物排放浓度将增加，恶化周边环境空气质量。本报告袋式除尘器除尘效率下降至50%时的情形作为袋式除尘器的非正常工况，拟定发生频次为2次/年 本新项目废气净化设施有UV光氧催化+活性炭吸附器串联使用，本报告将活性炭未及时更换、导致总除去效率下降至40%的情形作为废气净化设施的非正常工况，拟定发生频次为2次/年。在拟定的非正常工况下，非甲烷总烃排放排放情况见下表。 表4-4 非正常工况废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 非正常工况情形; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 高分子防水卷材生产线：配料; 颗粒物; 0.0096; 4.8; 1台袋式除尘器+1根15m排气筒，集气风量2000m3/h，除尘效率50%; 0.0048; 2.4. 高分子防水卷材生产线：搅拌、浸渍、定型; 非甲烷总烃; 0.1389; 13.9; 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后由1根15m高排气筒排放。集气风量10000m3/h，除去效率40%; 0.0833; 8.3. 水性防水涂料生产线：配料; 颗粒物; 0.029; 14.6; 1台袋式除尘器+1根15m排气筒，集气风量2000m3/h，除尘效率50%; 0.015; 7.5. 水性防水涂料生产线：搅拌、储存; 非甲烷总烃; 0.4198; 42; 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后由1根15m高排气筒排放。集气风量10000m3/h，除去效率0%; 0.2519; 25.2. 水性工业漆产线：搅拌、储存; 非甲烷总烃; 0.1859; 18.6; 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后由1根15m高排气筒排放。集气风量10000m3/h，除去效率40%; 0.1115; 11.2. 由上表可知： 高分子防水卷材生产线袋式除尘器净化效率下降至50%时，颗粒物排放浓度和排放速率分别为2.4mg/m3、0.0048kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率2.5kg/h），达标排放。但非正常工况下快颗粒物排放浓度较正常工况排放浓度增加了4倍，增大了对周边环境的影响。 高分子防水卷材生产线UV光氧催化+活性炭吸附器净化系统净化效率下降至40%时，非甲烷总烃排放浓度和排放速率分别为8.3mg/m3、0.0833kg/h，仍满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率10kg/h），达标排放。也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。但非正常工况下非甲烷总烃排放浓度较正常工况排放浓度增加了2倍，增大了对周边环境的影响。 水性防水涂料生产线袋式除尘器净化效率下降至50%时，颗粒物排放浓度为7.5mg/m3，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值（颗粒物浓度30mg/m3），达标排放，达标排放。但非正常工况下颗粒物排放浓度较正常工况排放浓度增加了4.2倍，增大了对周边环境的影响。 水性防水涂料生产线UV光氧催化+活性炭吸附器净化系统净化效率下降至40%时，非甲烷总烃排放浓度为25.2mg/m3，《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值（非甲烷总烃浓度100mg/m3），达标排放，达标排放。也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。但非正常工况下非甲烷总烃排放浓度较正常工况排放浓度增加了2倍，增大了对周边环境的影响。 水性工业漆生产线UV光氧催化+活性炭吸附器净化系统净化效率下降至40%时，非甲烷总烃排放浓度为11.2mg/m3，《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值（非甲烷总烃浓度100mg/m3），达标排放，达标排放。也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。但非正常工况下非甲烷总烃排放浓度较正常工况排放浓度增加了2倍，增大了对周边环境的影响。 评价建议企业在建成生产过程中应加强对各环保设施的维护和保养，保证各环保设施正常运行，避免出现非正常工况运行。 1.3 废气检测计划 本项目运营期废气污染物监测要求见下表。 表4-5 废气污染物监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气有组织; 高分子防水卷材生产线：配料除尘系统排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年. 高分子防水卷材生产线：搅拌、浸渍、定型有机废气净化系统排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 手工监测，1次/年. 高分子防水卷材生产线：定型废气排气筒（DA003）; 颗粒物、SO2、NO2; 1次/年. 高分子防水卷材生产线：定型废气排气筒（DA003）在线监测装置1套; 颗粒物、SO2、NO2; 连续. 水性防水涂料生产线：配料除尘系统排气筒（DA004）; 颗粒物; 1次/年. 水性防水涂料生产线：搅拌、储存有机废气净化系统排气筒（DA005）; 非甲烷总烃; 手工监测，1次/年. 水性工业漆产线：搅拌、储存有机废气净化系统排气筒（DA006）; 非甲烷总烃; 手工监测，1次/年. 废气无组织; 厂界; TSP、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界; 噪声; 1次/年，每次昼间/夜间各1次. 1.4环境影响及措施可行性 1.5.1环境影响分析 由表4-2可知： 本项目高分子防水卷材生产线除尘系统颗粒物排放浓度0.5mg/m3、仅占《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度二级标准值的0.4%；排放速率0.0009kg/h，仅占《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放速率二级标准值的0.03%。颗粒物排放浓度及排放速率均远远低于排放标准值，经过大气扩散后，对周边环境空气影响不大。 本项目高分子防水卷材生产线非甲烷总烃排放浓度2.8mg/m3、仅占《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度二级标准值的2.3%；排放速率0.0278kg/h，排放速率远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放速率二级标准值的0.28%。非甲烷总烃排放浓度及排放速率均远远低于排放标准值，经过大气扩散后，对周边环境空气影响不大。 本项目高分子防水卷材生产线定型机排放的烟气中颗粒物、SO2、NO2排放分别为14.9mg/m3、37.1mg/m3、64.7mg/m3、仅占《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放标准浓度的49.7%、18.6%、21.6%，颗粒物、SO2、NO2排放浓度低于排放标准值，经过大气扩散后，对周边环境空气影响不大。 本项目水性防水涂料生产线除尘系统颗粒物排放浓度1.45mg/m3、仅占《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1排放标准浓度的4.8%，排放浓度远远低于排放标准值，经过大气扩散后，对周边环境空气影响不大。 本项目水性防水涂料生产线非甲烷总烃排放浓度8.4mg/m3，仅占《涂料、油墨及胶胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1排放标准浓度的8.4%，排放浓度远低于排放标准值，经过大气扩散后，对周边环境空气影响不大. 本项目水性工业漆生产线非甲烷总烃排放浓度3.7mg/m3,，仅占《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1排放标准浓度的8.4%，排放浓度远低于排放标准值，经过大气扩散后，对周边环境空气影响不大。 本项目位于产业集聚区内，且500m范围内无村庄、学校、医院等环境敏感点，各污染物的的排放对周边居民生活影响不大。 1.5.2 污染治理措施可行性分析 （1）有组织废气治理措施 有机废气的净化方法有直接燃烧法、活性炭吸附法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、吸附浓缩-催化燃烧工艺等，各种方法的主要优缺点见下表。 表4-6 有机废气净化方法比较一览表 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制; 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾; 使用常温、低浓度、废气量较小的废气治理. 直接燃烧法; 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物质燃烧成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费用高，设备造价高，处理低浓度、风量大废气不经济; 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 冷凝法; 降低有害废气的温度，使某些成分冷凝成液体; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度有机废气. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧相比，能在低温下氧化分解，燃料费用可节省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格较高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 低温等离子法; 放电过程中，电子从电场中获得能量，使污染物分子被激发或发生电离形成活性基团，活性基团之间发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质; 电子能量高，几乎可以和所有的有机废气发生作用；反应快，不受气速限制，只需用电，操作简单，占地小，运行成本低廉; 净化效率较燃烧法低; 适用于低浓度（300mg/m3）的有机废气治理. UV光氧催化技术; 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。臭氧将有机废气氧化成水和二氧化碳。; 使用安全，操作简单，便于各种行业的使用管理，废气转化效率高、处理效果长期稳定，能耗低，运行费用低; /; VOC类，苯类，烃类，醇类，酯类；酮类等多种有机废气。 适用于低浓度、流量小、杂质少的废气. 以上处理措施各有优缺点，适用于不同的情况。经分析，如采用直接燃烧法、低温等离子体处理，则成本过高；冷凝法净化效率低，不能达到标准要求；吸收法需对废水进行二次处理，催化燃烧法投资过大且场地布置受限。 结合本工程特点，同时考虑到活性炭吸附效率高、投资成本低，容易管理控制，本项目有机废气量小，非甲烷总烃浓度不高，废气中不含有水分、颗粒物、重金属等，适宜采取光氧催化分解+活性炭吸附的方式处理，处理后非甲烷总烃达标排放。项目拟采用UV光氧催化+活性炭吸附装置具有运行费用低廉、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。 UV光氧催化装置的有机废气净化原理：UV光氧催化装置主要是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子及水分子产生游离氧（活性氧）和OH自由基，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需要与氧分子结合，进而产生臭氧。此外，需添加特制催化剂，如TiO2、ZnO、CdS。WO3等，其中TiO2的综合性最好。催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，催化剂在UV紫外线光源以下发生催化反应，放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率。即催化剂在光的作用下，使有机化合物的分子链降解转变成低分子化合物，裂解有机气体的分子链结构，分解为CO2和H2O等无机小分子。此外，高能UV紫外线光束也对有机物有一定的去除效率，在臭氧及高能UV紫外线光束协同作用下，有机物分解氧化为CO2和H2O。经UV光氧催化装置处理后尾气中剩余的少量有机物再经活性炭颗粒吸附处理后，由1根15m排气筒排放。UV光氧化催化原理如下图。 图4-1 UV光氧化催化原理图 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒表面积大，能够与气体充分接触当，与气体接触时，活性炭孔壁上的分子可利用分子间的相互作用将有害气体吸附到微孔中，从而达到降低其浓度的目的。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 项目有机废气处理走向图如下图。 图4-2 项目废气处理走向图 综上，本项目设置3套UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，UV光解+活性炭吸附装置的处理效率以70%计经过处理后非甲烷总烃，排放速率最大为0.072kg/h，排放浓度为7.2mg/m3，远远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率10kg/h），达标排放。也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162文）（非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3）。 综上所述，本项目废气量较小，废气浓度不高，有机废气不含有粉尘、重金属等非有机物质，采取光氧催化分解+活性炭吸附（本报告要求采用颗粒状活性炭，碘值不低于800mg/g）的方式处理，处理后有机物（以非甲烷总烃计）达标排放，该措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）表23中的推荐的污染防治措施及治理工艺，本项目有机废气处理措施可行。 - （2）无组织排放治理措施 - 1）颗粒污物 # ① 本项目硅灰石、钛白粉、白石粉等粉状原料均采用吨包装袋进闭包装，储存过程中不起尘。色母采用不透水编织袋密闭盛装，储存过程中不起尘。 - ②粉状物料采用密闭容器计量输送。 - ③车间地面保持干净、整洁、无杂物、无污渍。 - ④袋式除尘器回收的颗粒物暂存于除尘器的灰斗内，定期从卸灰阀卸出，采用密闭不透水编织接纳、盛装，再依据生产配方逐步返回生产系统用于配料，不外排。 - 2）非甲烷总烃 - ① 原料存储：丙烯酸酯乳液及丙烯酸钠溶液采用吨装塑料桶密闭盛装，仅在出料时打开出料孔。其他化学品物料采用10-25kg塑料桶盛装，仅在出料时打开出料孔。化学品原料仅在密闭房间内存放，密闭间设置由抽风口，抽取的空气入非甲烷总烃净化装置处理。 - ②输送：原料输送采用计量泵通过管道密闭输送至各料罐内。 - ③ 所生产设备、设施为密闭设备、微负压运行。 - ④防水卷材生产系统的浸渍池及刮涂机置于密闭间内，设置抽风管道，将捕集的有机废气就近送非甲烷总烃净化装置处理。 - ⑤化学品原料空桶的出料口全部密闭，空桶在暂存间区内存放。 - 上述措施均是《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》A级企业要求的措施，措施可行。 2、废水环境影响及治理措施 本项目生产过程中，不使用含有铬、镉等重金属的色母，洗罐水中不含有重金属，全部回用不外排。 纯水制备排放的废水中主要为悬浮物和盐分，无其它污染物，同生活污水一同排入化粪池。 本项目地面清洗采用拖洗方式，拖洗废水量以用水量的0.9倍核算，则拖洗废水量为0.09m3/d，全年废水量为29.7m3，同生活污水一起进入化粪池。 生活污水进入厂房西侧的1座100m3化粪池，再排入化工三路污水管网，再由经化工三路污水管向南入平顶山市首创水务有限公司第三污水处理厂处理后排放。 本项目所在标准化厂房为3层楼房，本项目位于3楼，1、2楼尚未有企业入住。楼顶雨水经雨排水管接入尼龙深加工产业园的雨水管道，再入化工三路雨水管道排放。 2.1废水污染源强核算 2.2.1 纯水制备废水 纯水系统年制备纯水466m3/a，制备纯水得率为80%，制备纯水系统产生废水117m3/a，每天产生废水0.355m3。 废水污水污染物主要为COD、SS，浓度较低，同生活污水一起排入化粪池。本报告不再核算该废水污染物排放量。 本项目利用产业集聚区供应的工业水制备纯水，每年排放浓水116m3/a折合每天0.352m3。排放的浓水COD浓度一般不大于40mg/L、BOD5浓度一般不大于20mg/L，氨氮浓度不大于3mg/L。 2.2.2 洗罐水 防水卷材生产线每批料生产结束时，对搅拌机、研磨机和调色搅拌机内壁冲洗1次，冲洗水量为0.3m3，采用1m3塑料容器盛装，冲洗水用于下批次颜色相同或相近防水卷材配料使用。回用添加时，冲洗水量占原料量的比例很小（不大于1%）且水分在定型中散失到废气中，不影响产品质量。冲洗水不外排是可行的。 水性防水涂料生产线每批料生产结束时，对搅拌机、研磨机内壁冲洗1次，冲洗水量为1m3，采用1m3塑料容器盛装，用于下批次配料使用，冲洗水物料成分与水性防水涂料成分相同，不会产生不良反应。回用添加时，冲洗水量占原料量的比例很小（不大于1%），不影响产品质量。冲洗水不外排是可行的。 水性工业漆生产线每批料生产结束时，对搅拌机、研磨机内壁冲洗1次，冲洗水量为0.6m3，采用1m3塑料容器盛装，用于下批次配料颜色相同或相近工业漆配料使用，冲洗水物料成分与水性工业漆成分相同，不会产生不良反应。回用添加时，冲洗水量占原料量的比例很小（不大于1%），不影响产品质量。冲洗水不外排是可行的。 2.2.2地面清洗废水 本项目地面清洗采用拖洗方式进行，用于清除地面的尘土，保持地面整洁。拖洗废水量以用水量的0.9倍核算，则拖洗废水量为0.09m3/d，全年废水量为29.7m3，根据颗粒物物室内降尘量核算，清洗废水中SS浓度为162mg/L，全部工生活污水一起进入化粪池。 2.2.3 生活污水 本项目劳动定员150人，年工作330天，员工不在厂食宿。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水按60L/（人•d）计算，则生活用水量为9m3/d（即2970m3/a）；产污系数以0.8核算，则员工生活废水产生量为7.2m3/d（即2376m3/a）。类比一般生活污水水质，本项目生活污水水质为COD：300mg/L、BOD5：180mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活污水排入厂房东侧1座化粪池（100m3），经化粪池处理后排入集聚区污水管网，再入平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂处理后排放。 2.2.5废水污染物排放 本项目废水经化粪池出后水质及污染物排放情况见下表。 表4-7 本项目生活污水产排情况一览表 项目; COD; BOD; SS; NH3-N. 进水; 纯水制备浓水; 废水量（m3/a）; 117. 污染物浓度（mg/L）; 40; 20; /; 3. 污染物量（t/a）; 0.0059; 0.0029; /; 0.0004. 地面清洗废水; 废水量（m3/a）; 29.7. 污染物浓度（mg/L）; /; /; 162; /. 污染物量（t/a）; /; /; 0.0048; /. 生活污水; 废水量（m3/a）; 2376. 污染物浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 30. 污染物量（t/a）; 0.7128; 0.4572; 0.4572; 0.0713. 混合水; 废水量（m3/a）; 2522.7. 污染物浓度（mg/L）; 285; 181; 183; 28.4. 污染物量（t/a）; 0.7187; 0.4601; 0.462; 0.0717. 出水; 化粪池处理效率（%）; 20; 20; 60; 0. 化粪池出水水质(mg/L); 228; 145; 73; 28.4. 本项目厂区污染物排放量（t/a）; 0.5750; 0.3681; 0.1848; 0.0717. （GB8978-1996）表4三级排放标准（mg/L）; 500; 300; 400; /. 本项目厂区污染物排放达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 第三污水处理厂排放执行指标（mg/L）; 50; 10; 10; 5（8）. 以执行标准计算，本项目通过第三污水处理厂出口排放污染物量（t/a）; 0.1261; 0.0252; 0.0252; 0.0126. 2.2.4 废水处理理措施可行性 平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂位于产业聚集区沙河五路与化工三路交汇处。总规模为处理污水8万m3/d，采用“卡鲁赛尔氧化沟+高度澄清水池+活性炭滤池”工艺处理集聚区工业废水及生活污水，消毒采用二氧化氯消毒，处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。 本项目位于平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂收水范围内，本项目污水排放量占污水处理厂污水处理能力的0.014%，且污水水质满足污水处理厂的进水水质要求，本项目污水可进入平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂处理，措施可行。 2.2.4 废水处理设施基本信息 废水处理设施基本信息见表4-8、表4-9、表4-10。 表4-8 本项目废水处理设施及有关信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 污水; COD、 BOD5、SS、氨氮; 集聚区污水处理厂; 连续排放稳定; TW001; 化粪池; 沉淀; DW0001; 符合; 企业总排口. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 表4-10 厂区总排口废水污染厂物排放信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量高（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准（mg/L）. 1; DW001; 113.442075°; 33.693991°; 0.33147; 平顶山首创水务有限公司第三污水处理厂; 连续稳定; /; 集聚区污水处理厂; COD; 50. 2; BOD5; 10. 3; 氨氮; 5（8）. 4; SS; 10. 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 233; 0.0023; 0.7650. 2; BOD5; 154; 0.0015; 0.5092. 3; SS; 77; 0.0008; 0.2534. 4; 氨氮; 29; 0.0003; 0.0954. 3、噪声环境影响和保护措施 3.1噪声污染源强 本项目噪声源主要为空压机、研磨机等，噪声级为65~80dB(A)。生产设备均设置在厂房内，评价建议对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好运行状态，以避免异常噪声的产生，采取以上措施后各高噪设备可降低15dB(A)以上。主要生产设备噪声源强见下表。 表4-11 本项目高噪声设备源强及降噪措施 序号; 高噪声设备名称; 数量（台）; 噪声值（dB（A））; 防治措施. 1; 1#研磨机（高分子废水卷材生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 2; 2#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 3; 3#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 4; 4#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 5; 5#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 6; 6#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 7; 7#研磨机（水性工业漆生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 8; 8#研磨机（水性工业漆生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 9; 9#研磨机（水性工业漆生产线）; 1; 70; 基础减振，室内. 10; 高分子防水卷材生产系统定型机排烟机; 1; 70; 基础减振，室内. 11; 高分子防水卷材生产系统除尘系统风机; 1; 70; 基础减振，室内. 12; 高分子防水卷材生产系统有机废气净化风机; 1; 75; 基础减振，室内. 13; 水性防水涂料生产系统除尘系统风机; 1; 70; 基础减振，室内. 14; 水性防水涂料生产系统有机废气净化风机; 1; 75; 基础减振，室内. 15; 水性工业漆生产系统有机废气净化风机; 1; 75; 基础减振，室内. 3.2环境影响分析 本项目位于尼龙深加工园区的东北部，1栋标准化厂房8#楼的三楼。本项目占用三楼的东半部，西半部现为空置厂房，无企业入驻。 本项目所用厂房长66.24m、宽60.12m、高5m，墙体为轻质混凝土砖墙，开有窗户。内墙面抹光面。墙体隔声量达15dB(A)。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测，预测结果见表4-12、表4-13。 表4-12 本项目高噪声设备源强 单位：dB（A） 序号; 高噪声设备名称; 数量 （台）; 噪声值; 防治措施; 采取降噪措施后源强; 距厂房各边界距离（m）; 厂房内边界处 贡献值. 1; 1#研磨机（高分子废水卷材生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：8; 东：43.5. 南：36; 南：43.2. 北：30; 北：43.2. 2; 2#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：8; 东：43.7. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 3; 3#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：9.5; 东：43.6. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 4; 4#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：11; 东：43.5. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 5; 5#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：12.5; 东：43.4. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 6; 6#研磨机（水性防水涂料生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：14; 东：43.3. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 7; 7#研磨机（水性工业漆生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：15.5; 东：43.4. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 8; 8#研磨机（水性工业漆生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：17; 东：43.3. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 9; 9#研磨机（水性工业漆生产线）; 1; 70; 基础减振; 60; 东：18.5; 东：43.3. 南：12; 南：43.4. 北：54; 北：43.3. 10; 高分子防水卷材生产系统定型机排烟机; 1; 70; 基础减振; 60; 东：31; 东：43.3. 南：42; 南：43.3. 北：24; 北：43.3. 11; 高分子防水卷材生产系统除尘系统风机; 1; 70; 基础减振; 60; 东：1; 东：55.3. 南：28; 南：43.2. 北：38; 北：43.3. 12; 高分子防水卷材生产系统有机废气净化风机; 1; 75; 基础减振; 65; 东：1; 东：60.3. 南：36; 南：48.3. 北：30; 北：48.3. 13; 水性防水涂料生产系统除尘系统风机; 1; 70; 基础减振; 60; 东：1; 东：55.3. 南：14; 南：43.5. 北：52; 北：43.2. 14; 水性防水涂料生产系统有机废气净化风机; 1; 75; 基础减振; 65; 东：59; 东：48.2. 南：10; 南：60.3. 北：56; 北：48.2. 15; 水性工业漆生产系统有机废气净化风机; 1; 75; 基础减振; 65; 东：59; 东：48.2. 南：16; 南：48.5. 北：50; 北：48.2. 表4-13 本项目厂房边界外噪声预测表 单位：dB(A) 厂房 边界; 高噪声设备名称; 边界内 贡献值; 边界内 叠加值; 墙体 隔声量; 边界外 噪声值; 标准值; 达标情况. 东边界; 1#研磨机（高分子废水卷材生产线）; 43.5; 62.8; 15; 47.8; 昼间65/夜间55; 达标. 2#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.7. 3#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.6. 4#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.5. 5#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.4. 6#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.3. 7#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.4. 8#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.3. 9#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.3. 高分子防水卷材生产系统定型机排烟机; 43.3. 高分子防水卷材生产系统除尘系统风机; 55.3. 高分子防水卷材生产系统有机废气净化风机; 60.3. 水性防水涂料生产系统除尘系统风机; 55.3. 水性防水涂料生产系统有机废气净化风机; 48.2. 水性工业漆生产系统有机废气净化风机; 48.2. 南边界; 1#研磨机（高分子废水卷材生产线）; 43.2; 60.9; 15; 45.9; 昼间65/夜间55; 达标. 2#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.4. 3#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.4. 4#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.4. 5#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.4. 6#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.4. 7#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.4. 8#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.4. 9#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.4. 高分子防水卷材生产系统定型机排烟机; 43.3. 高分子防水卷材生产系统除尘系统风机; 43.2. 高分子防水卷材生产系统有机废气净化风机; 48.3. 水性防水涂料生产系统除尘系统风机; 43.5. 水性防水涂料生产系统有机废气净化风机; 60.3. 水性工业漆生产系统有机废气净化风机; 48.5. 北边界; 1#研磨机（高分子废水卷材生产线）; 43.2; 57.8; 15; 42.8; 昼间65/夜间55; 达标. 2#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.3. 3#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.3. 4#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.3. 5#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.3. 6#研磨机（水性防水涂料生产线）; 43.3. 7#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.3. 8#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.3. 9#研磨机（水性工业漆生产线）; 43.3. 高分子防水卷材生产系统定型机排烟机; 43.3. 高分子防水卷材生产系统除尘系统风机; 43.3. 高分子防水卷材生产系统有机废气净化风机; 48.3. 水性防水涂料生产系统除尘系统风机; 48.2. 水性防水涂料生产系统有机废气净化风机; 48.2. 水性工业漆生产系统有机废气净化风机; 48.2. 西侧为另一家公司的生产厂房，不再进行西侧边界预测计算。 本项目厂房边界即为厂区边界。 由上表4-13可知，本项目为新建项目，各厂界噪声贡献值为42.8dB(A) ~47.8dB(A)，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三级标准要求。本项目运行不恶化周边声环境质量。 对高噪声设备设置基础减振，布置在密闭厂房内，均是简单、易行、有效的降噪措施。 综上，本项目高噪声设备采取相应的降噪治理措施后，对周围声环境影响较小，所采取的治理措施可行。 3.3运营期监测要求 运营期噪声监测要求见下表。 表4-14 噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 东厂界; 等效连续A声级; 1次/年. 2; 南厂界; 1次/年. 3; 北厂界; 1次/年. 4、固体废物环境影响 4.1固体废物污染因素 本项目产生的固体废物分为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 生产过程中产生的一般固废主要为除尘器回收的颗粒物，防水卷材边料、原料包装废弃物、实验室废弃物和生活垃圾等。 ① 除尘器回收颗粒物 2台袋式除尘器回收的颗粒物0.0916t/a。全部返回相应生产流程，不外排。 ②防水卷材边料 本项目防水卷材切除的边料产生量为5万m2/a（93t/a），全部送废品回收公司，不随意抛弃。 ③实验室废弃物 本项目实验室主要进行产品物理性质检验，不进行化学指标检验。 如：水性防水涂料和水性工业漆的物理指标主要有粘性，比重，光泽度，渗透性，耐膜性，绝缘度，铅笔硬度等。每次检验时，仅取样品数毫升，检验完毕后，水性防水涂料和水性工业漆呈固态，为一般固体废物，以每天检验18个计算，每年检验5940个样品，产生固废0.09t/a。清理后入废物收集桶存放，同本项目其他一般固废一同处置。 防水卷材主要检测厚度、最大拉伸时延伸率（%）、不透水率等物理指标。每次检验时，取样面积100mm×100mm，每班检验1次，每次检验取3个样品，每天检验3次，每年检验至少2970个样品，样品检验完毕后作为废弃物至废物收集桶存放，同本项目其他一般固废一同处置。年产生防水卷材废样品0.1t。 ④原料桶 本项目丙烯酸乳脂乳液采用塑料桶盛装，每桶盛装量为1吨。每年产生空桶3884个，因粘附有丙烯酸乳脂，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。塑料桶外部设置有钢筋保护网，使用后塑料桶保持原样、不变形、不破损，可重复利用，由丙烯酸乳脂供应厂家回收再利用，不再按危险废物处理。在厂房内的一座一般固体废物暂存间内暂存后，再由丙烯酸乳脂供应厂家回收再利用。 本项目成膜剂、增稠剂防霉剂等采用塑料桶盛装，每桶盛装30kg，共产生空桶13167个，因粘附有化学品物质，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。本项目作用塑料桶审使用后保持原样、不变形、不破损，可重复利用，由各供应供应厂家回收再利用，不再按危险废物处理。在厂房内的一座一般固体废物暂存间内暂存后，再由各供应厂家回收再利用。 原料空桶总重量约415t。 ⑤ 原料包装袋 本项目硅石粉、钛白粉、白石粉、色母均采用无纺布袋，废无纺布袋产生量约为3t/a，为一般固体废物，收集后定期外售废品收购站，综合利用。 ⑥生活垃圾 本项目劳动定员150人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为24.75t/a，设置垃圾桶分类收集，由集聚区环卫部门清运处置。 （2）危险固废 ①废灯管 根据UV光氧催化装置设计情况，本项目每套装置内含20根灯管，UV灯管使用寿命一般为7000h，本项目年工作时间为7920h，则平均0.88年更换一次，一次更换量为60根废灯管，约68根/年。更换的废灯管属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”中“900-044-019废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管”，在一座危废暂存间内暂存后，再送有资质单位处置。 ②废催化板 本项目采用的UV光氧催化装置中使用的催化剂为TiO2板，该催化板一般半年更换一次，根据设计情况，一次更换量约为2kg，则每年催化板更换量为12kg。废催化板属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，在厂房内一座危废暂存间内暂存后，，再送有资质单位处置。 ③废活性炭 本项目有机废气去除2.4405t/a，每座活性炭吸附装置内装填蜂窝状活性炭1.4t，活性炭吸附量按0.3g/g计算，每半年进行一次活性炭吸附箱的更换，则废活性炭（含吸附有机物）产生量为10.8405t/a。更换的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”中“900-039-49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭”，在厂房内一座危废暂存间内暂存后，再送有资质单位处置。 ④废润滑油 本项目设备维修过程中产生废润滑油，废润滑油产生量0.1t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-214-08 车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。产生的废润滑送入厂房内设置的1座20m2危废暂存间内堆存。废润滑油在危废间内暂存后，再送有资质单位处置。 上述危险废物在产生点置于密闭容器内，再运至危废暂存间内储存，定期交由有资质单位进行处置。 表4-15 运营期固废产生情况一览表 序号; 名称; 来源; 性质; 分类代码; 年 产生量; 处置方式. 1; 颗粒物; 除尘器; 一般固废; 382-001-99; 0.0916t; 直接返回流程. 2; 防水卷建材边料; 防水卷材剪切机; 一般固废; 382-001-99; 93t; 一般固废暂存场内堆存，再外售废品收购站. 3; 原料空桶; 废原料桶; 一般固废; 382-001-99; 415t. 4; 原料包装袋; 原料包装袋; 一般固废; 382-001-99; 3t. 5; 实验室废弃物; 检验后的废样品; 一般固废; 382-001-99; 0.19t; 废物收集桶存放，同本项目其他一般固废一同处置. 6; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 900-999-99; 24.75t; 垃圾桶收集后运至垃圾中转站. 7; 废灯管; UV光氧催化装置; 危险废物; HW49 900-044-49; 68根; 危废暂存间内分类密闭储存，定期交由有资质单位处理. 8; 废催化板; 危险废物; HW49 900-041-49; 12kg. 9; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 危险废物; HW49 900-039-49; 10.8405t. 10; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.1t. 表4-16 危险固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物 名称; 废物类别及代码; 年产生量; 产生 工序; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施; 储存能力. 1; 废灯管; HW49 900-044-49; 68根; UV光氧催化装置; 固体; 灯管和有机物; 有机物; 1年; T; 危废暂存间内分区储存，定期交由有资质单位进行处置; 200根. 2; 废催化板; HW49 900-041-49; 12kg; 固体; 催化剂和有机物; 有机物; 半年; T/In; 100kg. 3; 废活性炭; HW49 900-039-49; 10.8405t; 活性炭吸附装置; 固体; 废活性炭及有机物; 有机物; 半年; T; 15t. 4; 废润滑油; HW08 900-217-08; 0.1t; 设备维护; 液体; 矿物油; 有机物; 1年; T，I; 0.5t. 备注：危险特性中T：毒性；I：易燃性；In：感染性. 4.2环境影响分析 （1）一般固废 本项目一般固体废物在厂房内堆存，不受风力作用，不起尘。建设单位在厂房内设置1座40m2一般固废暂存场。 生活垃圾设置垃圾桶收集，再由集聚区生活垃圾清运车运走处置。 采取上述措施，运营期一般固废可以得到妥善处置。 （2）危险废物 在厂房内1座20m2危废暂存间内暂存，能够防风、防雨、防晒、地面采取防渗措施，运营期产生的危险废物在危废暂存间分区储存，定期交由有资质单位进行处置。危险废物储存场所基本情况见下表。 表4-17 危险废物贮存场所基本情况表 序 号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废灯管; HW49其他废物; HW49 900-044-49; 厂区北部; 20m2; 密闭容器; 100根; 1年. 2; 废催化板; HW49其他废物; HW49 900-041-49; 密闭容器; 30kg; 1年. 3; 废活性炭; HW49其他废物; HW49 900-039-49; 密闭容器; 5t; 半年. 4; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; HW08 900-217-08; 密闭容器; 200L; 半年. 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： ①做好防风、防雨、防晒、防渗措施；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；堆放库基础必须防渗，防渗层采用2mm厚度高密度乙烯铺设，渗透系数应≤10-10cm/s； ②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 危险废物在危废暂存间内内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理： ①所有危险废物（包装桶除外）必须装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 另外，危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行。 本项目产生的危险固体废物均采用密闭容器包装后，在入危废暂存间内分区存放，各危险废物之间互不接触，不会发生反应，可以在同一座危废暂存间内暂存。 严格落实上述措施后，运营期产生的危险废物能够得到安全妥善处置。 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对外环境排放固体废物。 5、地下水环境影响 5.1地下水影响识别 （1）本项目运营期产生的清洗水采用塑料容器承接和容纳，不排放，容器若泄露可立即发现，并得到处置。废润滑油储存容器如若破损，则可立即发现，及时处置。 （2）本项目位于标准化厂房3楼，不存在生产废污水对地下水的途径，不影响地下水。 5.2地下水污染防治措施 - 洗罐水采用塑料容器承接和容纳。 - 本项目位于标准化厂房的3楼，厂房地面进行防渗处理。危险固废暂存间“三防”要求进行建设。 采取分区防渗措施，具体见下表。 表4-18 本项目分区防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 区域; 防渗要求. 1; 一般防渗区; 生产车间地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 2; 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-9cm/s. 因此，建设单位在落实本次评价提出的防治措施后，本项目正常运营过程中不会对地下水环境造成影响。 6、土壤环境影响 本项目在标准化厂房的3楼建设，厂房地面采用防渗处理，一般固体废物和危险固体均得到回用或安全处置，不影响集聚区的土壤质量。本报告不再进行土壤环境影响分析。 7、环境风险分析 本项目所用原料均不属于急性毒性物质。本项目位于产业集聚区内，500m范围内无环境风险目标。 本报告不再进行环境风险分析。 8、清洁生产水平分析 8.1水性防水涂料和水性工业漆 国家发展和改革委员会2007年4月23日联合发布了《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》（公告2007年第24号），该指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为二级：国内清洁生产先进水平和国内清洁生产基本水平，见下表。 表4-19 涂料制造业不同等级的清洁生产企业综合评价指数 清洁生产企业等级; 清洁生产综合评价指数. 国内清洁生产先进企业; P≥90. 国内清洁生产企业; 80≤P＜90. 本报告采用该综合评价办法，从生产工艺与装备要求指标、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求指标等六个方面指标，评价本项目水性防水涂料和水性工业漆生产系统的清洁生产水平。 本项目水性防水涂料和水性工业漆生产生产线各技术指标与评价指标体系的对比见附表2。 由附表2可知，水性防水涂料和水性工业漆生产线的P=90.8，大于80，达到国内清洁生产先进水平。 8.2 高分子防水卷材生产线 国家尚未发布高分子防水卷材生产行业的清洁生产评价指标体系。本报告从原料、能源、生产工艺与装备要求指标、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求指标等六个方面说明高分子防水卷材生产线的清洁生产水平。 ### （1） 原料及能源 #### 1）原料 本项目所用原料均为低毒或无毒原料，均为合格工业产品。液态原料采用密闭容器盛装，在运输、储存过程不泄露，不影响环境。灰硅石粉、色母采用不透水袋盛装，运输过程、厂区储存过程中不起尘，不影响环境。聚酯纤维布采用编制袋包装，运输过程、厂区储存过程中不起尘不影响环境。 #### 2） 能源 本项目高分子防水卷材所用能源为电和天然气，均为清洁能源。 ### （2） 设备 对国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）~（第四批）》，本项目所选用设备均无淘汰设备。 ### （3） 工艺 本项目高分子防水卷材生产工艺采用发明专利技术（专利申请号CN201610059435.2，专利证书号第3020142号，见附件4），生产工艺流程短，工艺简单。 （4）过程控制 本项目生产过程采用计算机进行集中控制，所有设备采用电仪一体化操作方式，即设备的操作既可在集中控制室内进行，也可在现场手动进行。局部成套的自动控制系统（如研磨机、定型机等）通过总线方式Profibus-DP或以太网口与计算机控制系统通讯联系。 （5）管理与员工 建设单位拟建立完善的管理体系，制定有管理制度、设备操作技术规程、员工岗位职责等。 所有员工均要经过技能培训，并经过考核合格后上岗，以满足各岗位需求。 （6）污染物的产生与排放 本项目所用外购原料均采用汽车覆盖运输，并在密闭厂房内堆存。运输过程中的扬尘得到有效抑制，对运输道路沿途环境影响小。 配料过程中产生的颗粒物采用袋式除尘器净化处理，处理后的废气经15m排气筒达标排放，对周边环境影响小。除尘器回收的颗粒物为生产原料，全部返回生产流程，不抛弃。 生产过程中产生的有机物（以非甲烷总烃计）经捕集后采用UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后的废气经15m排气筒达标排放。 纯水制备系统产生的浓水主要含有COD、SS等污染物，每天排放0.355m3,排放量小。 研磨机冷却水循环使用，不外排。 本项目产生的废水量小、污染因子简单，经厂房外的化粪池暂存后，再排入集聚区污水处理厂净化处理。 液态原料包装桶保存完好，交供应厂商重复利用。其他一般固体废全部收集后外售利用， 危险固体废物在危废暂存间内暂存后，交由有资质的单位处置。 ### （7）产品 本项目所生产的新型高分子防水卷材为丙烯酸酯卷材，是不同于沥青类防水卷材、橡胶防水卷材、塑料防水卷材的一种环保复合型防水卷材，为发明专利产品（专利申请号CN201610059435.2，专利证书号第3020142号，见附件4），产品质量满足《环保标志产品技术要求 防水卷材》（HJ455-2009）要求，是沥青类防水卷材的替代品。 综上所述，本项目高分子防水卷材生产线具有较高的清洁生产水平。 8、环保投资一览表 本项目总投资3500万元，其中环保投资153.5万元，占总投资的4.39%，具体环保投资见下表。 表4-20 本项目环保投资一览表 项目; 污染防治措施; 投资（万元）. 废气; 高分子防水卷材生产线：配料; 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1台袋式除尘器+1根15m排气筒; 10. 高分子防水卷材生产线：搅拌、浸渍、定型; 搅拌机二次密闭，浸渍槽为密闭槽，浸渍槽和浸渍刮涂机置于密闭罩内，集气罩捕集的有机废气和定型机进布端上部设置抽风管道抽取的有机废气军进入同套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放; 25. 高分子防水卷材生产线：定型; 设置低氮燃烧装置，烟气由风机抽出通过排气筒直排。; 20. 水性防水涂料生产线：配料; 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1台袋式除尘器+1根15m排气筒; 10. 水性防水涂料生产线：搅拌、储存; 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放; 30. 水性工业漆产线：搅拌、储存; 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放; 30. 移动缸; 移动缸置于密闭房间内，移动缸二次密闭，捕集的有机废气进入有机废气净化设施处理。; 10. 废水; 洗罐水; 1m3塑料容器5个; 0.5. 研磨机冷却水; 1m3冷却水池9个，循环使用，不外排; 0.9. 地面清洗废水; 厂房东侧现有厂区1座100m3化粪池处理后排入开发区污水管网，再入集聚区污水处理厂处理后排放; 0. 纯水制备废水; 0. 生活污水; 0. 噪声; 生产设备噪声; 减震基础+厂房隔声; 1. 固体废物; 一般固废; 1座40m2一般固废暂存场，暂存后外运处置; 1. 实验室废弃物; 废物收集桶收集，同其他一般固废一同处置。; 0.02. 危险废物; 1座20m2危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位进行处置; 10. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集运往垃圾中转站; 0.08. 环境风险; 加强员工培训；配备灭火器；定期维护设备等; 5. 合计; 153.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 高分子防水卷材生产线：配料DA001 | 颗粒物 | 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1台袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 高分子防水卷材生产线：搅拌、浸渍、定型DA002 | 非甲烷总烃 | 搅拌机二次密闭，浸渍槽为密闭槽，浸渍槽和浸渍刮涂机置于密闭罩内，集气罩捕集的有机废气和定型机进布端上部设置抽风管道抽取的有机废气军进入同套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放， |  |
|  | 高分子防水卷材生产线：定型DA003 | 颗粒物、SO2、NOx | 设置低氮燃烧装置，烟气由风机抽出通过排气筒直排。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
|  | 水性防水涂料生产线：配料DA004 | 颗粒物 | 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1台袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1 |
|  | 水性防水涂料生产线：搅拌、储存DA005 | 非甲烷总烃 | 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放， |  |
|  | 水性工业漆产线：搅拌、储存DA006 | 非甲烷总烃 | 搅拌机投料口设置密闭集气罩，搅拌机进行二次密闭。 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放， |  |
|  | 移动缸 | 非甲烷总烃 | 移动缸置于密闭房间内，移动缸二次密闭，捕集的有机废气进入有机废气净化设施处理。 | / |
| 地表水环境 | 洗罐水 | SS、COD、色度 | 1m3塑料容器5个 | 不外排 |
|  | 研磨机冷却水 | SS | 1m3冷却水池9个，循环使用不外排 | 循环使用不外排， |
|  | 地面拖洗废水 | SS | 厂房东侧现有1座100m3化粪池处理后排入开发区污水管网，再入集聚区污水处理厂处理后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 纯水制备废水 | SS、COD |  |  |
|  | 员工生活 | COD、氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 基础减震+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  | / |
| 固体废物 | ①1座40m2一般固废暂存场，暂存后外运处置 ②员工生活垃圾由垃圾桶分类收集后由集聚区环卫系统清运车运往垃圾中转站； ③废物收集桶收集，同其他一般固废一同处置。 ④1座20m2危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位进行处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、洗罐水采用塑料容器承接和容纳。 2、本项目位于标准化厂房的3楼，厂房地面进行防渗处理。 3、危险固废暂存间“三防”要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

新型环保防水材料生产项目位于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工产业园（化工三路北段西侧），所生产的产品及采用的工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许建设类项目，符合当前国家产业政策，在认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能满足达标排放要求，各类固体废物均能实现安全合理处置，所排污染物不会改变区域环境质量现状，对周围环境影响较小，从环保角度看，本项目的建设可行。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2008t/a |  | 0.2008t/a | +0.2008t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.4752/a |  | 0.4752t/a | +0.4752t/a |
|  | NO2 |  |  |  | 0.828t/a |  | 0828t/a | +0.828t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.4915t/a |  | 1.4915t/a | +1.4915t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1261t/a |  | 0.1261t/a | +0.1261t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0126t/a |  | 0.0126t/a | +0.0126t/a |
| 一般工业 固体废物 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0916t/a |  | 0.0916t/a | +0.0916t/a |
|  | 防水卷建材边料 |  |  |  | 5万m2/a |  | 5万m2/a | +5万m2/a |
|  | 原料桶 |  |  |  | 17051个/a |  | 17051个/a | +17051个/a |
|  | 原料包装物 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 实验室废弃物 |  |  |  | 0.265t/a |  | 0.265t/a | +0.265t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 24.75t/a |  | 24.75t/a | +24.75t/a |
| 危险废物 | 废灯管 |  |  |  | 68根/a |  | 68根/a | +68根/a |
|  | 废催化板 |  |  |  | 12kg/a |  | 12kg/a | +12kg/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 10.8405t/a |  | 10.8405t/a | +10.8405t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表2

本项目水性防水涂料和水性工业漆生产线清洁生产水平评价表

| 项目 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | 评价基准值 | 本项目情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源与能源消耗指标 | 35 | 原材料消耗 |  | t/t产品 | 20 | 1.015 | 1.003 | 20 |
|  |  |  | 电耗 |  | kWh/t产品 | 10 | 80 | 94 | 8.5 |
|  |  |  | 新鲜水耗 | 建筑乳胶漆 | t/t产品 | 5 | 0.25 | / | / |
|  |  |  |  | 水性工业涂料 |  |  | 0.35 | 0.025 | 5 |
| 2 | 污染物指标 | 20 | 废水量 | 建筑乳胶漆 | t/t产品 | 10 | 0.2 | / | / |
|  |  |  |  | 水性工业涂料 |  |  | 0.25 | 0.39 | 6.4 |
|  |  |  | 废水中的COD量 | 建筑乳胶漆 | mg/L | 5 | 40 | / | / |
|  |  |  |  | 水性工业涂料 |  |  |  | 228 | 0.9 |
|  |  |  | 废气中的粉尘含量 |  | mg/m3 | 5 | 4.0 | 1.45 | 5 |
| 3 | 资源综合利用指标 | 10 | 水重复利用率 |  | % | 10 | 80.0 | 99.5 | 10 |
| 定性评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 产品特指标 | 25 | 一次交验合格率 |  | % | 6 | ≥99.0 | 99 | 6 |
|  |  |  | 执行国内相关强制性标准 |  | 是或否 | 3 | 是 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和河南省排放标准；满足总量控制指标，投产前申领物排污许可证 | 3 |
|  |  |  | 通过ISO9001系列质量体系认证 |  | 是或否 | 3 | 是 | 投产后取得通过ISO9001系列质量体系认证，并取得证书 | 3 |
|  |  |  | 通过环保产品认证 |  | 是或否 | 3 | 是 | 投产后取得环保产品认证，并取得证书 | 3 |
|  |  |  | 采标情况 | 采用国外标准 | % | 10 | ≥25 | / |  |
|  |  |  |  | 采用国内标准 | % | 8 | ≥30 | 采用国内标准 | 8 |
| 5 | 环境管理与劳动安全卫生标准 | 10 | 取得危险化学品安全生产许可证 |  | 是或否 | 1 | 是 | 按规定取得危险化学品安全生产许可证 | 1 |
|  |  |  | 取得消防生产许可证 |  | 是或否 | 1 | 是 | 按规定取得消防生产许可证 | 1 |
|  |  |  | 通过ISO14001认证 |  | 是或否 | 5 | 是 | 投产后通过ISO14001环境管理体系认证，并取得证书 | 5 |
|  |  |  | 职业病人数 |  | 人/千人.年 | 1 | ≤0.001 | 建立职业健康卫生管理制度，做好员工劳动保护工作，无职业病发生 | 1 |
|  |  |  | 3年内未发生任何火灾和爆炸事故 |  | 是或否 | 1 | 是 | 本项目为新建项目。建设及投产后，做好安全、消防管理工作，杜绝任何火灾和爆炸事故 | 1 |
|  |  |  | 千人负伤率 |  | 人/千人.年 | 1 | ≤0.001 | 本项目为新建项目。建设及投产后，做好安全管理工作，无工伤事故。 | 1 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  | 90.8 |