建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

## 项目名称：平顶山睿恒门窗加工厂

## 建设单位（盖章）：平顶山睿恒木业有限公司

## 编制日期：          2023年02月24日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | ## 平顶山睿恒门窗加工厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-410422-04-01-370752 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王跃杰 | 联系方式 | 13837502620 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°21′51.65″，北纬33°30′48.61″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2110木质家具制造 | 建设项目行业类别 | 十八、家具制造业21；36，木质家具制造211 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | - þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 - ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2104-410422-04-01-370752 |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 19.5 |
| 环保投资占比（%） | 32.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | - þ否 - ¨是： | 用地（用海）面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改单，本项目不属于淘汰类、限制类项目，为允许类，不违背国家产业政策；本项目生产过程中所用的原料、设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改单中淘汰、限制类，经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。项目已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2104-410422-04-01-370752，故本项目符合国家当前产业政策。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C2110木质家具制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于十八、家具制造业21；36，木质家具制造211，中的其他，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以上，应编制环境影响评价报告表。因此项目需编制环境影响报告表。 3、与平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目位于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，不在叶县生态保护红线区域。 ②生态环境准入清单 本项目位于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，查阅《平顶山市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目涉及的环境管控单元为叶县一般管控单元。项目与叶县一般管控单元生态环境准入符合性分析详见下表。 表1 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 叶县一般管控单元; 空间布局约束; 严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目为木质家具制造，使用底漆和面漆均为水性漆，VOC含量较低。; 符合. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目不使用非道路移动机械，运输车辆符合国家标准和本省使用要求。; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 项目生活污水定期清掏肥田，喷枪清洗用水回用于调漆。无废水外排。; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目生活污水定期清掏肥田，喷枪清洗用水回用于调漆。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 ③资源利用上线 本项目属于木制家具制造，所用原料为木材。生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。整个生产过程中注重节水，提高了水的重复利用率，符合水资源利用总量要求。生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；用地为建设用地，符合土地资源开发规模要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 经调查，本项目选址位于叶县城镇重点单元和叶县大气重点单元。本项目属于木制家具制造，使用底漆和面漆均为水性漆料，VOCs含量较低。封边、贴纸、喷底漆、面漆产生有机废气经车间密闭+负压抽风+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。排放速率和浓度均稳定达标排放。项目生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。生活垃圾交环卫部门定期清运，污泥环卫部门拉走至指定场地填埋处理。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、项目与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）相符性分析 3.推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 相符性：本项目拟严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”，本项目不属于“两高”项目，拟强化项目环评及“三同时”管理，企业达到A级绩效水平。 14.提升扬尘污染防治水平 物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理。 符合性分析：本项目物料运输不涉及粉尘，原料全部密闭堆放，项目不涉及食堂油烟，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理。 11.调整升级产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、纺织印染、造纸、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 符合性分析：本项目拟严格落实“三线一单”生态环境分区管控体系。 3.全面提升固体废物监管能力 积极推进“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 符合性分析：本项目各种固体废物均得到妥善处置，危险废物由危废间暂存后交由有资质单位回收处理。 5、项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 2020年6月23日生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》。方案具体内容及要求如下： 工作思路：以习近平生态文明思想为指导，统筹疫情防控、经济社会平稳健康发展和打赢蓝天保卫战重点任务，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，落实精准治污、科学治污、依法治污，做到问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准，全面加强VOCs综合治理，推进产业转型升级和经济高质量发展。坚持长期治理和短期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。 工作目标：通过攻坚行动，VOCs治理能力显著提升，VOCs排放量明显下降，夏季O3污染得到一定程度遏制，重点区域、苏皖鲁豫交界地区及其他O3污染防治任务重的地区城市6-9月优良天数平均同比增加11天左右（各城市预期性目标详见附件2），推动“十三五”规划确定的各省（区、市）优良天数比率约束性指标全面完成。 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理安排停电检修计划，在确保安全的前提下，尽可能不在7-9月期间安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，要加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、烘干等环节VOCs排放管控，确保满足标准要求。7月15日前，各省份将石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业2020年检修计划及调整情况报送生态环境部。引导各地合理安排大中型装修、外立面改造、道路画线、沥青铺设等市政工程施工计划，尽量错开7-9月；对确需施工的，实施精细化管控，当预测到将出现长时间高温低湿气象条件时，调整作业计划，避开相应时段。企业生产设施防腐防水防锈涂装应避开夏季或采用低VOCs含量涂料。 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气管道收集方式；对于采用局部集气管道的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气管道开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 评价要求企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 本项目为木质家具制造项目，属于工业涂装企业，且本项目从源头控制，项目喷底漆和面漆工艺使用水性漆，产生有机废气主要为非甲烷总烃，不使用高VOCs含量的溶剂型胶黏剂。封边、贴纸、喷底漆、面漆产生有机废气经车间密闭+负压抽风+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求。 6、项目与《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 项目对比《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标，见下表。 表2 本项目与“家具制造行业A级企业绩效分级指标”相符性分析 差异化指标; 家具制造行业A级企业分级指标; 企业对标情况; 相符性. 原辅材料; 使用的水性涂料（含水性UV、腻子）满足《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）要求；使用的无溶剂UV涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求; 企业使用水性涂料; 符合. 生产工艺; 80%以上的产品使用高效涂装设备，包括往复式喷涂箱、辐涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术; - 企业全部使用产品使用机械手喷涂; 符合. 无组织排放; 1、涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。2、开料、砂光等工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等除尘工艺; - 水性漆、白乳胶、热熔胶密闭存储，使用喷枪进行喷涂；喷涂、烘干在密闭喷涂房中。开料、雕刻、打孔、批灰打磨、底漆打磨经收集后进入中央袋式除尘器。; 符合. 废气治理工艺; 1、溶剂型涂料：涂饰（含UV涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧），NMHC排放速率<2kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理; 企业喷漆使用水性涂料，采取过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理漆雾和有机废气。; 符合. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高于10、20mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值; 经计算，项目PM、NMHC排放浓度不高于10、20mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值; 符合. 环监测监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC自动监测设施，自动监控数据保存一年以上; 项目为木质家具加工企业不属于重点排污单位，不需安装NMHC自动监测设施; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料、胶黏剂、清洗剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录（一年内涂料、胶黏剂、清洗剂用量记录）；5、燃料（天然气）消耗记录。 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业投入生产后严格按照标准执行; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标 准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准 （含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放 标准或使用新能源机械; 企业使用运输车辆均为国标车辆; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 按照要求建立门禁系统和电子台账; 符合. 综上所述，项目满足《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 ## 平顶山睿恒门窗加工厂项目位于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，占地面积3000m2，其中使用南侧厂房面积1200m2，办公区40m2，北侧厂房800m2，宿舍80m2。总投资60万元。项目中心经纬度：经度113.364565°、纬度33.513519°，项目周边距离最近的敏感点为北侧居民，经现状调查项目周边有6户散户居民，由于户主长期不在此处居住，民房已闲置，为避免纠纷，企业已与住户签订租赁协议，作为员工的休息区。周边居民目前已了解该企业行业现状及未来发展方向，同时为保证平顶山睿恒门窗加工厂项目有序发展并作出以下承诺本人及家庭成员同意并支持该企业发展经营，主动配合企业并维护好厂群关系，企业生产经营期间，保证做到“不上访、不举报”。 2、项目产品方案 本项目主要生产木门（包括门套）。具体生产规模和产品方案见下表。 表3 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 产量; 计量单位; 备注. 1; 木门（包括门套）; 10000; 套/a; /. 3、建设内容 本项目建设内容见下表，具体平面布置图见附图三。 表4 工程主要建设内容一览表 工程名称; 位置及规模. 主体 工程; 厂房; 南部厂房; 1200m2，划分为下料车间、雕刻和开孔车间、冷压车间、封边车间、、批灰打磨车间、底漆喷漆房、底漆烘干房、底漆打磨房等. 北部厂房; 800m2，分为包装、贴纸（木皮）车间、原料库、成品库、面漆喷漆房、面漆烘干车间和危废暂存间. 辅助工程; 办公区; 办公生活区位于厂区东北侧，40m2. 宿舍区; 80m2，座位于厂区东北侧. 公用 工程; 供水; 市政管网供水. 供电; 叶县电力局. 排水; 雨污分流. 环保工程; 降噪治理; 选择低噪声设备、建筑隔声、基础减震. 固废处理; 一般固体废物; 建设10m2一般固废暂存间，废木料、木屑、除尘器收集粉尘暂存后外售，生活垃圾环卫部门清运. 危险固体废物; 建设10m2危废暂存间，废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废机油、废液压油、废漆桶、胶桶暂存后交有资质单位处理。废抹布手套环卫部门定期清运。. 废水处理; 生活污水; 化粪池处理后排入定期清掏肥田. 废气; 开料、雕刻、打孔、批灰打磨、底漆打磨; 车间密闭，集气系统+1套中央袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）. 喷底漆、面漆; 车间密闭+负压抽风（风量10000m3/h）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）. 封边、贴纸. 烘干. 4、项目主要设备等事项 项目主要设备详细见表5。 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格/型号; 数量; 备注. 1; - 雕刻机; 台; 1325系列1300X2500mm; 1; 雕刻. 2; - 小型木工立式铣床; 台; 20160r/min；6.3567/12.8143mm; 1; 下料. 3; - 木工镂铣机; 台; CNC2000mm; 1; 下料. 4; - 小型带锯; 台; MJ1700型; 1; 下料. 5; - 立式铣床; 台; MX5117B; 1; 下料. 6; - 精密开料锯; 台; MJ45型; 2; 开料. 7; 封边机; 台; R200mm型; 2; 封边. 8; 双排钻孔机; 台; 龙煤73217+型; 1; 钻孔. 9; 冷压机; 台; 安克森MH3248X50T; 4; 冷压. 10; 打磨柜; 台; 2*1.5*2m配套滤筒; 2; 底漆打磨. 经对照《产业结构调整目录（2019年本）》及修改单，项目采用的设备均不属于鼓励类、限制类、淘汰类内容，为允许类。 5、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况及原辅材料性质详见下表。 表6 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 板材; m3/a; 3500. 2; 封边条; 盘/a; 320. 3; 热熔胶; t/a; 2.4. 4; 白乳胶; t/a; 5.0. 5; 腻子; t/a; 0.4. 6; 砂纸; kg/a; 16. 7; 木皮; m2/a; 47250. 8; 水性底漆; t/a; 8.5. 9; 水性面漆; t/a; 4.3. 10; 水; m3/a; 204.8. 11; 电; Kw·h/a; 30万. 原料名称; 理化性质. 热熔胶; 热熔胶是一类专用于人造板材粘贴的胶粘剂，它是一种环保型、无溶剂的热塑性胶，外观白色呈微黄色粒状。本项目热熔胶主要成分为醋酸乙酯。热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，当涂布到人造基材或封边材料表面后，冷却变成固态，将材料与基材粘接在一起。主要成分：EVA（乙烯－醋酸乙烯共聚物）含量40%，增塑剂20%，赋粘树脂20%，填料（滑石粉、陶土、碳酸钙等）10%，蜡9%，热稳定剂1%。符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水基型胶黏剂低VOC含量限值要求。. 水性底漆; 固相：丙烯酸乳液、聚硅氧烷助剂，比例约为80.5%。 液相：二丙二醇丁醚（3%）、二丙二醇甲醚（4%）、水（12.5%）。以水为稀释剂，按漆：水=1：（1-1.5）配比，水的比例根据环境温度调整配比系数，水性底漆采用喷涂。符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中水性涂料低VOC含量要求。. 水性面漆; 固相：丙烯酸乳液、脂肪族聚氨酯分散体、聚硅氧烷助剂，比例约为80.5%。 液相：二丙二醇丁醚（3%）、二丙二醇甲醚（4%）、水（12.5%）。以水为稀释剂，按漆：水=1：（1-1.5）配比，水的比例根据环境温度调整配比系数，水性面漆采用喷涂。其配比符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中水性涂料低VOC含量要求。. 白乳胶; 白乳胶为水基胶黏剂，其挥发性有机物含量较小，根据《胶黏剂中总有机挥发物含量的测定》中白乳胶的挥发物含量为0.79%，其中水份占0.68%，挥发性有机物占0.11%。符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）水基型胶黏剂低VOC含量限值要求。. 本项目喷涂面积见下表。 表7 产品喷涂方式 序号; 产品名称; 喷涂方式. 1; 木门（包括门套）; 底漆喷涂2道，面漆喷涂1道. 表8 本项目产品喷涂面积 序号; 产品名称; 规格或型号（m）; 产量; 单套喷涂面积; 总喷涂面积. 1; 木门（包括门套）; 2.1×0.9×0.15（木门）；2.1×0.225×0.15 （门套），; 10000套; 4.725m2; 47250m2. 根据计算，项目共需喷涂面积为47250m2，项目水性漆喷涂采用2底1面的喷涂方式，因此项目水性漆总喷涂面积为141750m2，则项目漆料用量见表9。 表9 本项目水性漆用量一览表 类别; 喷涂面积; 漆膜厚度; 喷涂次数; 漆料密度; 附着率; 稀释比例（1:1）; 用量t/a. 水性底漆; 47250m2; 100μm; 2次; 0.9t/m3; 50%; 已调配; 8.5t/a. 水性面漆; 47250m2; 100μm; 1次; 0.9t/m3; 50%; 已调配; 4.3t/a. 注：漆膜厚度均为湿膜厚度。 6、工作制度及劳动定员 本项目劳动总定员为16人，年工作时间为300天，每天工作8小时，职工均为在厂区住宿。 7、公用工程 （1）供水 本项目用水由城镇自来水提供，运营过程中用水主要为生活用水、喷枪清洗用水、调漆用水。 ①本项目使用水性漆，全厂共设置2把喷枪（2把备用），每天喷涂结束后清洗喷枪，单把喷枪清洗用水1L，使用新鲜水0.6m3/a，则产生喷枪清洗废水0.6t/a，作为调漆用水添加到涂料中。 ②本项目使用水性漆，按照漆：水=1:1进行调配，底漆使用量为8.5t/a，面漆使用量为4.3t/a，则分别需用水8.5t/a和4.3t/a，共12.8t/a。喷枪清洗废水循环使用0.6t/a，实际调漆使用自来水12.2t/a。 ③生活用水 全厂职工16人，年工作日300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中3.1.12工业企业建筑时，管理人员的生活用水定额可取30L/人·班－50L/人·班；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/人·次－50L/人·班；用水时间宜取8h，小时变化系数宜取2.5-1.5。工业企业建筑淋浴用水定额，应根据现行国家标准《工业企业设计卫生标准》中车间的卫生特征分级确定，可采用40-60L/人·次，延续供水时间宜取1h。由于本项目不设置食堂和宿舍，因此本项目管理人员和车间工人的用水定额均取40L/天•人，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：40L×16人×300天＝192m3/a。排放系数取0.8，则生活污水排放量为153.6m3/a。 本项目用水情况见表10。 表10 项目用水情况一览表 序号; 用水分类; 用水指标; 用水定额; 用水量（t/a）. 1; 生活用水; 16人·300天; 40L/（p·d）; 192. 2; 调漆用水; /; /; 12.2. 3; 喷枪清洗用水; /; /; 0.6. 4; 合计; 204.8. （2）排水 本项目全厂采用“雨污分流”的原则，其中雨水排入周围河流。废水主要为生活用水。生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏肥田。 项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡示意图（m3/a） 8、产业政策相符性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，为允许类，不违背国家产业政策。 （2）本项目生产过程中所用的原料、设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰、限制类，经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。 （3）本项目建设地址位于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，租赁慕庄村委会土地，根据叶县龙泉乡镇企业管理办公室出具的证明，该土地属于废弃宅基地，龙泉乡政府同意在此建设，壮大村集体经济。根据叶县自然资源局开具的证明，项目用地为现状建设用地，因此项目选址符合规划要求。 |
| --- | --- |
| 工程流程和产排污环节 | - 生产工艺简述 项目工艺流程及产污环节如图2所示。 图2 项目工艺流程及产污环节图 ①开料 成品板材运回场内原料仓库后，木工将实木用带锯锯成板材的加工过程，使用带锯制材出材率较高，因为带锯制材有很好的灵活性，可以任意地调整锯路方向，减少浪费，节约木材。开料过程中产生了粉尘、噪声和废弃板材。开料过程需要对锯片不定时适量喷水降温，避免锯片过热受损，以减少粉尘的无组织排放。 ②冷压：根据市场需求将板材进行冷压处理，使板材间粘合更加牢固，冷压时间应根据气温而定，保证胶层固化，胶合牢固。加压后式件表面要平整，光洁、手摸无凹凸、颗粒感。将冷压门放置室内烘干。此过程产生噪声。 ③雕刻 使用木工造型机雕刻出所需形状及花纹。此过程产生粉尘、固废木屑和噪声。 ④打孔 使用排钻对木板进行打孔，此过程产生粉尘、木屑和噪声。 ⑤封边 将加工后的门板通过封边机进行封边处理，用热熔胶在融化作用下对木料板件进行粘合封边，封边工序温度控制在180-220℃左右。该工序热源由电提供，封边胶采用热熔胶。该工序将产生有机废气、噪声和废胶桶。 ⑥批灰打磨 使用腻子均匀涂抹工件表面，利用小颗粒的腻子将板材表面沟壑填平，在使用打磨机将腻子打磨平整，该过程有利于漆料附着。该过程产生打磨粉尘和设备噪声。 ⑦贴纸（贴木皮） 在热压机上，将科技木皮、天然木皮用胶水贴在木料上。此过程产生有机废气非甲烷总烃、废胶桶、噪声。 ⑧喷漆（底漆－打磨－面漆） （1）喷底漆：将待喷漆的工件送至底漆喷漆房中，采用人工上件、下件和人工喷漆。将工件放到不锈钢格栅上，使用喷枪进行喷漆，上漆率为50%。调漆在底漆喷漆房内完成，利用喷漆房的密闭废气负压收集系统，可大大减少有机废气的无组织排放。此工序底漆喷漆房产生有机废气、漆雾。项目每天喷漆结束后使用新鲜水对喷枪进行清洗，产生的喷枪清洗废水作为调漆水使用。此过程产生漆雾、有机废气和噪声。 （2）烘干：喷完底漆后，工件在漆房内进行烘干，烘干温度30℃-40℃，此工序会产生有机废气。 （3）打磨：底漆烘干后，漆膜会有不均匀的现象，且表面粗糙，人工手持砂光机或砂纸将工件表面进行砂光打磨使其光滑，便于后续面漆喷涂。此工序会产生打磨粉尘、废砂纸、噪声。 （4）喷面漆：将待喷漆的工件送至面漆喷漆房中，采用人工上件、下件和人工喷漆。将工件放到不锈钢格栅上，使用喷枪进行喷漆，上漆率为50%。调漆在面漆喷漆房内完成，喷漆房的密闭废气负压收集系统，可大大减少有机废气的无组织排放。此工序面漆喷漆房产生有机废气和漆雾。项目每天喷漆结束后使用新鲜水对喷枪进行清洗，产生的喷枪清洗废水作为调漆水使用。此过程产生漆雾、有机废气和噪声。 （5）烘干：喷完面漆后，工件在漆房内进行烘干，烘干温度30℃-40℃，此工序会产生有机废气。 ⑨打包、成品 根据设计的要求，将加工好的板材件与外购的五金配件和玻璃配件等在安装车间进行人工组装，产品检验后即可打包发货。 二、工程运营期主要产污环节见下表。 表11 工程污染因素分析汇总一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 排放情况. 废水; 职工生活污水; COD、NH3-N、SS; 经化粪池处理后定期清掏肥田. 喷枪清洗; 水性漆; 回用于调漆. 废气; 开料、雕刻、打孔、批灰打磨、底漆打磨; 粉尘; 车间密闭+集气系统+中央袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. 喷底漆、面漆、烘干; 漆雾、非甲烷总烃; 车间密闭+负压抽风（风量10000m3/h）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）. 封边、贴纸（木皮）; 非甲烷总烃. 噪声; 生产; 设备运行; 连续排放. 固体 废物; 职工生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运. 开料、雕刻、打孔; 废木料、木屑; 收集后外售. 粉尘废气处理; 收尘器收集粉尘; 收集后外售. 喷漆; 漆渣; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定要求设置专门危废暂存间由危废专用设施暂存，送有危废处置资质的单位处置。. 喷漆房废气处理; 废过滤棉. 有机废气处理; 废活性炭. 废UV灯管. 原料供给; 废漆桶、废胶桶. 设备维护; 废机油、废液压油. 喷漆; 废抹布手套; 环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目新建厂房，无原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用中国空气质量在线监测分析平台发布的平顶山市环境监测站2021年常规监测数据进行分析判断，监测时间为2021年01月~2021年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表12 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 叶县; SO2; 年平均; 8ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 28ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 73ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 44ug/m3; 35ug/m3; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.2ug/m3; 4000ug/m3; 达标. O3; 第90百分位浓度; 153mg/m3; 160mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》实施，通过以下措施：（1）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 加快传统产业转型升级，提升产业集群绿色化水平，推进绿色低碳产业发展。（2）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 提升重点行业节能降碳水平，加快煤电结构优化调整，实施清洁能源替代，扩大集中供热范围，深入开展散煤治理行动，加快优化能源供给结构。 （3）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 加快铁路专用线建设，提升清洁运输水平，加快新能源汽车推广应用，积极推进老旧汽车淘汰。 （4）优化调整用地结构，强化面源污染治理 提升扬尘污染防治水平，推进露天矿山综合整治，开展农业等面源污染治理，持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作，综合治理恶臭突出环境问题。 （5）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理，改善当地环境质量，当地空气质量将逐渐转好。 本项目特征因子为非甲烷总烃，项目引用河南永飞检测科技有限公司于2020年12月02日～12月08日对平顶山市东佳环保设备厂特征因子非甲烷总烃的监测数据。监测数据如表13所示。 表13 环境空气质量现状监测统计结果 指标/时间; 非甲烷总烃. 2020.12.02; 2020.12.03; 2020.12.04; 2020.12.05; 2020.12.06; 2020.12.07; 2020.12.08. 项目地; 02:00; 0.87; 0.73; 0.81; 0.83; 0.69; 0.78; 0.75. 08:00; 0.92; 0.66; 0.73; 0.69; 0.62; 0.75; 0.67. 14:00; 0.87; 0.79; 0.83; 0.63; 0.50; 0.77; 0.81. 20:00; 0.94; 0.83; 0.83; 0.71; 0.74; 0.60; 0.69. 标准; 2.0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --. 由上表可知：非甲烷总烃满足《大气污染物排放标准详解》中一次值标准要求。 2、地表水 项目无生产废水排放，生活废水经化粪池处理后由吸粪车拉走肥田，不外排。项目最近的河流为项目南侧的1097m处灃河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价采用河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年5月2～3日对平顶山欣家园装饰材料有限公司年产800套生态木门项目的监测数据进行评价，评价认为该监测数据可以说明本项目区域地表水环境质量状况，监测断面及监测因子见表14。 - （1）监测断面设置、监测因子 表14 监测断面及监测因子 序号; 河流名称; 监测断面; 监测因子. W1; 澧河; 澧河W1; pH、COD、悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数、石油类. W2; 澧河W2. （2）监测结果 地表水环境质量监测结果详见表15。 表15 地表水监测数据一览表 断面 编号; 监测结果（单位：mg/L，pH无量纲）. 采样日期; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 悬浮物. W1; 2020.05.02; 7.32; 10; 0.064; 0.03; 3.7; 未检出; 9. 2020.05.03; 7.33; 7; 0.058; 0.03; 3.0; 未检出; 14. 2020.05.04; 7.32; 6; 0.064; 0.04; 2.8; 未检出; 9. 平均值; 7.32; 7.67; 0.062; 0.033; 3.17; /; 10.67. W2; 2020.05.02; 7.28; 8; 0.050; 0.03; 3.8; 未检出; 12. 2020.05.03; 7.24; 6; 0.053; 0.03; 2.6; 未检出; 11. 2020.05.04; 7.38; 8; 0.048; 0.04; 3.3; 未检出; 11. 平均值; 7.30; 7.33; 0.050; 0.033; 3.23; /; 11.33. 标准值; 6～9; 15; 0.5; 0.1; 4; 0.05; 25. 由上表可以看出，从上表的统计结果可知，评价范围内澧河各监测断面中石油类未检出，其余各监测因子均未超标，水质现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水环境功能要求，说明水质现状较好。 3、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于城镇基础设施及房地产类别中第109项锯材、木片加工、家具制造中的其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不进行地下水评价。 4、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为1类区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。根据现场踏勘，本项目无大型噪声污染源，项目东、西、南和北厂界声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目周边声环境质量良好。 ### 5、土壤质量现状 项目位于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，对土壤环境影响很小，根据现场调查企业租赁车间全部做到防渗处理，基本无污染途径，不开展土壤调查。 6、生态环境状况 项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，厂区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表16 主要环境保护目标 - 环境要素; - 环境保护目标; - 相对方位; - 离厂界距离; - 保护级别. - 大气环境; - 娄樊村; - N; - 318m; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. - 西慕庄散户居民; - N; - 5m. - 水环境; - 澧河; - S; - 1097m; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 马河; - N; - 2109m. - 声环境; - 娄樊村; - N; - 318m; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| 污染物排放控制标准 | - 1、大气排放标准本项目生产过程中产生的颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度值。有机废气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值，同时企业外排废气应满足《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标要求。具体见表17。 表17 大气污染物综合排放标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; - 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 10kg/h. 排气筒高度; 15m. 企业边界大气污染物浓度限值; 4.0mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标要求; - 颗粒物; 有组织排放浓度限值; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织排放浓度限值; 20mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放限值; 50mg/m3. 监控点处1h平均浓度值mg/m3; 6mg/m3. 厂内无组织排放浓度mg/m3; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（家具制造业）; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议去除率; 70%. 企业边界大气污染物浓度限值; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; 监测点处1h平均浓度值; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. - 2、本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，具体标准详见表19。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 - 工业企业厂界 - 环境噪声排放标准; - 时段; - 昼间LAeq（dB）; - 夜间LAeq（dB）. - 1类标准; - 55; - 45. 3、固废本项目一般固废的暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《河南省环境保护厅关于印发河南建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定》豫环文〔2015〕292号文件要求，结合本项目污染物排放情况，确定本项目总量控制因子为非甲烷总烃。 本项目各污染物的排放量为：非甲烷总烃0.3012t/a。 本项目申请总量为：颗粒物0.4672t/a，非甲烷总烃0.3012t/a。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用已经建设完成的厂房，不再新建建筑物，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，对周围的环境影响小。因此，本项目不再对施工期进行评价，只对项目营运期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 - 本项目全厂废气主要包括开料、雕刻、打孔产生的粉尘、批灰打磨产生的粉尘、封边和贴纸（木皮）产生的有机废气非甲烷总烃、喷底漆、面漆、烘干产生的有机废气非甲烷总烃、喷底漆打磨产生的打磨粉尘。 项目木工粉尘来自于开料、雕刻、打孔等工序。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），项目开料粉尘的产污系数为0.175kg/t，雕刻和打孔粉尘产生系数取0.321kg/t。根据板材规格核算，项目共计用板材约3500m3/a，使用的木方为成品板材，密度约为0.8t/m3，则本项目木材加工产生粉尘量为1.3888t/a。 项目拟设置密闭集气管道+中央袋式除尘器处理项目粉尘，配套风机为10000m3/h，收集效率可达到95%，除尘效果可达到95%以上，则项目粉尘有组织排放量为0.0660t/a，速率为0.0275kg/h，浓度为2.75mg/m3，经处理后由DA00115m高排气筒排放。粉尘无组织排放量为0.0694t/a，速率为0.0289kg/h。 - 批灰打磨粉尘 - 本项目使用打磨机进行腻子打磨，打磨过程中产生打磨粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）、《工业污染核算》数据并结合本项目工艺特点，本项目的打磨粉尘产生系数约为20%，主要来自于腻子和砂纸，项目腻子年使用量为0.40t，砂纸使用量为16kg/a，则本项目打磨粉尘产生量约为0.0832t/a。 项目拟设置密闭集气管道引入中央袋式除尘器处理项目粉尘，风机风量为10000m3/h，收集效率可达到95%，除尘效果可达到95%以上，则项目粉尘有组织排放量为0.0040t/a，速率为0.0016kg/h，浓度为0.16mg/m3，经处理后由DA00115m高排气筒排放。粉尘无组织排放量为0.0042t/a，速率为0.0018kg/h。 - （3）封边、贴纸（木皮）废气 项目使用热熔胶和封边条对板材边部进行封边，热熔胶在封边贴皮使用时加热，加热温度在180~220℃左右，热熔胶分解温度为230℃左右，不会导致热熔胶分解，但会有少量挥发性有机废气产生，以非甲烷总烃计。参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》，在生产过程中，溶剂型胶粘剂挥发性有机物产生量为22.2g/立方米－产品，项目使用木板3500m3，因此项目封边废气中非甲烷总烃的产生量为0.0777t/a。 项目使用贴纸（木皮）需要刷胶，本项目使用白乳胶，贴纸（木皮）过程中胶水中含有的单体有机成分挥发产生有机废气，主要成分为醋酸乙烯、乙烯单体，以TVOC计。参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》，在生产过程中，溶剂型胶粘剂挥发性有机物产生量为22.2g/立方米－产品，项目使用木板3500m3，因此项目贴纸（木皮）废气中非甲烷总烃的产生量为0.0777t/a。 封边、贴纸（木皮）车间密闭，集气罩收集后与喷漆房共用过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由DA00215m高排气筒排放。风机风量10000m3/h，废气收集效率95%，有机废气处理效率75%。 则封边车间有组织非甲烷总烃排放量为0.018t/a，排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为0.75mg/m3。无组织排放量为0.0039t/a，排放速率为0.0016kg/h。贴纸（木皮）车间非甲烷总烃排放量为0.018t/a，排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为0.18mg/m3。无组织排放量为0.0039t/a，排放速率为0.0016kg/h。 - （4）喷涂工段废气 - 本项目设置一间底漆房（包括喷漆房+烘干房）、一间面漆房包括喷漆房10000m3/h，产生的喷漆废气负压收集后通过过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，然后通过15m高排气筒（DA002）排放，面漆房产生的废气经负压收集后与底漆房共用过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，与底漆房共用15m高排气筒（DA002）排放。 表19 项目水性漆料成分核算一览表 漆料名称; 用量; 加水量; 固体含量; 挥发份. 比例（%）; 含量（t/a）; 比例（%）; 含量（t/a）. 水性底漆; 8.5; 8.5; 80.5; 6.8425; 7; 0.595. 水性面漆; 4.3; 4.3; 80.5; 3.4615; 7; 0.301. - 本项目过滤棉装置对漆雾的综合去除效率为95%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气的综合去除效率为90%以上。 - ①底漆（包括喷底漆房+烘干房+调漆房） - 本项目底漆喷涂单独在底漆房进行，调漆后底漆使用量为17t/a，根据水性漆物料平衡表可知，漆中有机溶剂含量为0.595t/a，固体组分含量为6.8425t/a。本项目喷涂工序固体分附着率为50%，50%的固体组分形成漆雾，漆雾中40%掉落地上形成漆渣，60%形成漆雾粉尘，则漆雾的产生量约为2.0528t/a。本项目底漆上漆率为50%，则50%挥发分进入涂层，剩余50%全部挥发为有机废气，根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（TVOC）排放量计算暂行详解》附表2，涂层中约10%TVOC在喷漆过程挥发，90%TVOC在烘干过程中挥发，则喷涂过程总共约55%TVOC挥发，剩余45%在烘干过程挥发，有机废气均在底漆房中挥发，则底漆房过程中产生的有机废气约为0.595t/a。底漆房、烘干房、调漆房使用负压设计，采用下进风口抽风形式，引风机风量为10000m3/h，底漆房对喷漆废气的收集效率为95%，则经过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经DA00215m高排气筒排放，有组织漆雾排放量为0.0975t/a，排放速率为0.0406kg/h，排放浓度为4.06mg/m3；无组织漆雾排放量为0.1026t/a，排放速率为0.0428kg/h。有组织TVOC（以非甲烷总烃计）排放量为0.141t/a，排放速率为0.0588kg/h，排放浓度为5.88mg/m3。无组织TVOC（以非甲烷总烃计）排放量为0.0298t/a，排放速率为0.0124kg/h。 - ②底漆打磨废气 底漆喷涂完成后需进行人工打磨，使工件表面漆膜平整，提高面漆附着率，底漆打磨过程产生的粉尘为染料尘，产生量约为附着漆膜的20%。本项目底漆用量8.5t/a，附着率为0.5，则附着表面的漆膜为4.25t/a，则底漆打磨粉尘产生量约0.85t/a。 根据建设单位提供设计资料，项目打磨工序在干式吸尘柜内进行，粉尘经收集处理后在车间内无组织排放，废气捕集率按100%计，处理效率可达到95%。粉尘无组织排放量为0.0425t/a，速率为0.0177kg/h。 ③面漆房废气（包括喷漆房+烘干房）调漆后水性面漆使用量为8.6t/a，根据水性漆物料平衡表可知，水性面漆中有机溶剂含量为0.301t/a，固体组分含量为3.4615t/a。本项目喷涂工序固体分附着率为60%，40%的固体组分形成漆雾，漆雾中40%掉落地上形成漆渣，60%形成漆雾粉尘，则漆雾的产生量约为0.8308t/a。本项目上漆率为60%，则60%挥发分进入涂层，剩余40%全部挥发为有机废气，根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（TVOC）排放量计算暂行详解》附表2，涂层中约10%TVOC在喷漆过程挥发，90%TVOC在烘干过程中挥发，有机废气均在面漆房中挥发，则喷涂过程中产生的有机废气约为0.301t/a。面漆房使用负压设计，采用下进风口抽风形式，引风机风量为10000m3/h，面漆房对喷漆废气的收集效率为95%，则经过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经DA00215m高排气筒排放，有组织漆雾排放量为0.0395t/a，排放速率为0.0165kg/h，排放浓度为1.65mg/m3；无组织漆雾排放量为0.0415t/a，排放速率为0.0173kg/h。有组织TVOC（以非甲烷总烃计）排放量为0.0715t/a，排放速率为0.0298kg/h，排放浓度为2.98mg/m3。无组织TVOC（以非甲烷总烃计）排放量为0.0151t/a，排放速率为0.0062kg/h。 图3 项目水性漆平衡图（t/a） 本项目全厂有组织废气产生及排放情况见表20，本项目全厂无组织废气排放情况见表21。 |

|  | 表20 本项目全厂有组织废气产生及排放情况表 序号; 污染源; 排气量 m3/h; 污染物; 产生状况; 治理措施; 去除效率%; 排放状况; 排放历时h. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排气筒m. 1; 开料、雕刻、打孔; 10000; 颗粒物; 1.3888; 0.5787; 57.87; 集气管道+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 95; 0.066; 0.0275; 2.75; 15; 2400. 2; 批灰打磨; 颗粒物; 0.0832; 0.0347; 3.47; 95; 0.0040; 0.0016; 0.16. 3; 封边车间; 10000; 非甲烷总烃; 0.0777; 0.0324; 6.48; 车间密闭+负压抽风+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 75; 0.018; 0.0075; 0.75; 15; 2400. 4; 贴纸 （木皮）; 非甲烷总烃; 0.0777; 0.0324; 6.48; 75; 0.018; 0.0075; 0.75. 5; 底漆喷涂; 颗粒物; 2.0528; 0.8553; 85.53; 95; 0.0975; 0.0406; 4.06. 非甲烷总烃; 0.595; 0.2479; 24.79; 75; 0.141; 0.0588; 5.88. 6; 面漆喷涂; 颗粒物; 0.8308; 0.3462; 34.62; 95; 0.0395; 0.0165; 1.65. 非甲烷总烃; 0.301; 0.1254; 12.54; 75; 0.0715; 0.0298; 2.98. - 表21 本项目全厂有组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染源名称; 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放时间h; 面源面积m2; 面源高度m. 开料、雕刻、打孔车间; 开料、雕刻、打孔粉尘; 颗粒物; 0.0694; 0.0694; 0.0289; 2400; 1200; 4. 批灰打磨车间; 批灰打磨粉尘; 颗粒物; 0.0042; 0.0042; 0.0018; 2400; 1200; 4. 封边车间; 封边有机废气; 非甲烷总烃; 0.0039; 0.0039; 0.0016; 2400; 1200; 4. 贴纸（木皮）车间; 贴纸（木皮）有机废气; 非甲烷总烃; 0.0039; 0.0039; 0.0016; 2400; 1200; 4. 底漆车间; 漆雾; 颗粒物; 0.1026; 0.1026; 0.0428; 2400; 1200; 4. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.0298; 0.0298; 0.0124; 2400. 面漆车间; 漆雾; 颗粒物; 0.0415; 0.0415; 0.0173; 2400; 800; 4. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.0151; 0.0151; 0.0062; 2400. 底漆打磨车间; 漆雾; 颗粒物; 0.0425; 0.0425; 0.0177; 2400; 1200; 4. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 污染物排放口基本情况见表。 表22 项目废气排放口基本情况 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001 开料、雕刻、打孔、批灰打磨废气排放口; 113.364812 33.513331; 15; 0.5; 25; 一般排放口; /. DA002 封边、贴纸、底漆面漆喷涂烘干废气; 113.364378 33.513342; 15; 0.5; 25; 一般排放口; /. 综上所述，建设项目位于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，该区域环境空气属于二类。依据河南省生态环境厅2020年12月08日实时发布全省各地区最新1小时空气质量新标准6项指标监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。本项目运营期所产生的废气主要为①开料、雕刻、打孔、批灰打磨产生的粉尘②封边、贴纸产生的有机废气（非甲烷总烃）③底漆面漆喷涂工序产生的漆雾、有机废气。本项目营运期针对废气采取的措施为：开料、雕刻、打孔、批灰打磨工序产生的粉尘分别配置袋式除尘器处理进行处理；封边、贴纸等工序产生的非甲烷总烃经有机废气处理装置进行处理。企业喷漆使用水性涂料，采取过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理漆雾和有机废气。处理后的大气污染物均能达标排。 二、废水 - 项目建成后全厂产生的废水主要为生活污水和喷枪清洗废水。经化粪池处理后定期清掏肥田。喷枪清洗废水作为调漆水循环使用。 - 三、噪声 - 本项目全厂主要设备噪声源见表23。 表23 本项目全厂主要噪声源强表 - 产噪设备; - 数量; - 噪声源强; - 距最近厂界方位; - 距最近厂界距离; - 治理措施; - 降噪效果dB（A）. - 雕刻机; 1; - 85; - S; - 5; - 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化隔声; - 25. - 小型木工立式铣床; 1; - 85; - S; - 5. - 木工镂铣机; 1; - 80; - S; - 5. - 小型带锯; 1; - 85; - S; - 5. - 立式铣床; 1; - 85; - S; - 5. - 精密开料锯; 2; - 85; - S; - 5. 封边机; 2; - 75; - S; - 5. 双排钻孔机; 1; - 80; - S; - 5. 冷压机; 4; - 75; - S; - 5. 打磨柜; 2; - 80; - S; - 5. 1、防治措施 ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开，建议把高噪声设备尽量布置在生产车间西侧，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，最大限度的降低噪声的不利影响。 ③对立刨机、砂带机等高噪声源设备安装减振垫。 ④对主要生产设备配套电机应根据实际情况安装隔声罩。 ⑤加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 2、达标分析 依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A（r）——距噪声源r m处预测点的A声级，dB（A）； LWA ——点声源的A声级，dB（A）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n —— 声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 3、评价点的选取 本次评价选取项目四周厂界外1m，共4个点位。 4、噪声影响预测结果 经预测，项目高噪设备贡献值结果见下表。 表24 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 预测点; 措施后声 源叠加值; 距车间距离（m）; 贡献值; 背景值 （昼间）; 叠加值（昼间）; 标准值（昼间）. 东厂界; 68.94; 25; 40.98; /; /; 55. 西厂界; 25; 40.98; /; /; 55. 南厂界; 6; 53.38; /; /; 55. 北厂界; 20; 42.92; /; /; 55. 项目固定噪声源通过采取以上措施处理后，再采用距离衰减、植物吸收、合理布局，且项目为白班一班制，夜晚不生产，预计厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。 - 四、固体废物 - ①废木料、木屑 项目木材加工过程中会产生废木料、木屑，项目共计用板材约3500m3/a，使用的木方为成品板材，密度约为0.8t/m3，根据企业提供资料并类比其他同类型企业可知，项目废边角料产生率约为0.5%，即14t/a。锯末可外售给相关企业进行综合利用。 ②收尘器收集粉尘 - 根据计算，项目除尘器收集粉尘约为1.3285t/a。 ③漆渣 根据油漆平衡及底漆打磨收集废气，项目漆渣产生量约为2.7298t/a，根据《国家危险废物名录2021年版》，漆渣属于HW12（900-251-12），需委托有资质的单位进行处理。 ④废过滤棉 废过滤棉主要包含截留颗粒物含量和过滤棉自重，过滤棉工截留颗粒物2.6024t/a，根据《漆雾高效干式净化法的关键－过滤材料》文中同类型过滤棉数据，容尘量取4.5kg/m3，重量取500g/m3，因此本项目每年共使用过滤棉约0.2892t，废过滤棉总产生量约为2.8916t/a。根据《国家危险废物名录2021年版》，废过滤棉属于HW49（900-041-49），需委托有资质的单位进行处理。 - ⑤废活性炭 - 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，本报告有机废气活性炭饱和吸附量以300mg/g计，项目产生的有机废气量约1.0514t/a，本项目废活性炭理论产生量约为3.5t/a，为保证活性炭的有效吸附率，需定期更换活性炭，建议每2个月更换1次，共产生废活性炭约3.74t/a（含有机废气污染物约0.75t/a）。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，类别及代码为：HW49、900-039-49。 - ⑥废UV灯管 类比同类型项目废UV灯管更换周期为半年一次，则本项目废UV灯管产生量为0.01t/a。废UV灯管属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49。 - ⑦废抹布手套 喷涂过程产生的废抹布手套约为0.08t/a，根据《国家危险废物名录2021年版》，废过滤棉属于HW49（900-041-49），定期交环卫部门清运处理。 - ⑧废机油、废液压油 - 本项目设备维修及保养过程中会产生一定的废机油、废液压油，预计废机油、废液压油产生量约为0.01t/a、0.01t/a。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废液压油属于危险废物，废机油的类别及代码为：HW08、900-249-08，废液压油的类别及代码为：HW08、900-219-08。 ⑨废漆桶、胶桶 - 项目水性涂料、白乳胶、热熔胶、家具腻子使用过程中共产生废漆桶、胶桶约1750个，单个桶约重2kg，共产生废漆桶、胶桶约3.5t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废漆桶、胶桶属于危险废物，类别及代码为：HW49、900-039-49。委托资质单位处置。 - ⑩生活垃圾 - 全厂职工人数约16人，以人均日产生生活垃圾0.5kg/p•d计，年产生生活垃圾2.4t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021）的规定，危险废物分析结果如表25所示。 表25 项目危险废物分析结果汇总表 序号; 危废名称; 危废代码; 危废类别; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 产生量t/a; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 900-039-49; HW49; 危险 废物; 有机废气处理; 固; 有机废气、活性炭; 有机废气、活性炭; 3个月; T; 3.74; 厂区暂存，定期交由有资质单位处理. 2; 废过滤棉; 900-041-49; HW49; 漆雾处理; 固; 漆渣、过滤棉; 漆渣、过滤棉; 3个月; T/In; 2.8916. 3; 废机油; 900-249-08; HW08; 设备维护; 液; 废机油、杂质; 废机油、杂质; 1年; T，I; 0.01. 4; 废液压油; 900-219-08; HW08; 设备维护; 液; 废液压油、杂质; 废液压油、杂质; 1年; T，I; 0.01. 5; 废漆桶、胶桶; 900-041-49; HW49; 原料包装; 固; 塑料、水性漆、胶; 水性漆、胶; 3个月; T/In; 3.5. 6; 废UV灯管; 900-041-49; HW49; 废气处理; 固; TiO2; TiO2; 1年; T/In; 0.01. 7; 漆渣; 900-251-12; HW12; 喷涂; 固; 漆料; 漆料; 1年; T/In; 2.7298. 8; 废抹布手套; 900-041-49; HW49; 设备维护; 固; 机油、液压油; 机油、液压油; 半年; T/In; 0.08; 环卫部门定期清运. 综上所述，项目固体废物产生情况汇总如下表27所示。 表26 项目营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 t/a; 处置方法. 1; 废木料、木屑; 一般固废; 下料、雕刻、打孔; 固; 木材; /; /; /; 14; 收集后外售. 2; 收尘器收集粉尘; 废气处理; 固; 木屑; /; /; /; 1.3285. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; /; 2.4; 环卫部门清运处理. 4; 废活性炭; 危险废物; 有机废气处理; 固; 有机废气、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 3.74; 厂区暂存，定期交由有资质单位处理. 5; 废过滤棉; 固; 漆渣、过滤棉; T/In; HW49; 900-041-49; 2.8916. 6; 废机油; 设备维护; 液; 废机油、杂质; T，I; HW08; 900-249-08; 0.01. 7; 废液压油; 设备维护; 液; 废液压油、杂质; T，I; HW08; 900-219-08; 0.01. 8; 废漆桶、胶桶; 原料桶; 固; 塑料、水性漆、胶; T/In; HW49; 900-041-49; 3.5. 9; 废UV灯管; 废气处理; 固; TiO2; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 10; 漆渣; 喷涂; 固; 漆料; T/In; HW12; 900-251-12; 2.7298. 11; 废抹布手套; 设备维护; 固; 机油、液压油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.08; 环卫部门定期清运. - 本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间内（暂未设置），由于企业未对危险固废给出未给出处置方式，本次环评要求企业必须严格以危险废物的管理要求自己，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①危险废物贮存、运输的设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《河南省环境保护厅关于引发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求，本项目危险废物的贮存、运输设计要求如下： - 厂区应建设一座占地10m2的危险废物暂存间，用于暂存危废。暂存间应具有“三防”（防扬散、防流失、防渗透）功能，暂存间地面及内墙采取防渗、防腐措施，贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄漏液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄漏的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。除此之外，暂存间内还应采取全面通风措施，设安全照明设施，并设置干粉灭火器，房外设置危废警示标志。 B、危险废物的转移，必须按照国家有关规定通过“固体废物管理信息系统”如实做好医疗废物的申报登记工作，不得虚报、漏报、瞒报，并向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告，运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定，杜绝运输途中危废的外撒和跑冒滴漏。 C、环境保护图形标志牌 根据国家环保总局和河南省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年第43号设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表27。 表27 各排污口及固废暂存场所环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废暂存场所; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. D、公司应设置专门危险固废管理部门，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废物联网建设与后期管理维护，建立危废管理台账，并定期保存，做到危险废物处置可追溯，实行严格管理。 ②危废间设置合理性及危废环境影响分析 本项目建设一处建筑面积为10m2的危废暂存间，用于暂存全厂危废。本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废间建设在车间内，因此危废间的选址合理。 本项目运营期产生的危险废物主要为废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废机油、废液压油、废油漆桶、胶桶、废抹布手套。废抹布手套定期交环卫部门清运，其他定期危废产生后通过收集贮存于厂区的危废暂存间，并委托有资质单位定期处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，满足危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。 经过以上处理措施，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境影响很小。 五、土壤环境影响分析 1、根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“其他行业”，为IV类。 表28 土壤环境影响评价分类 行业类别; 环境影响评价类别. I; II; III; IV. 其他行业; ——; ——; ——; 全部. 项目租用已建厂房建设，占地面积为3000m2<5hm，占地规模为小型。项目选址于河南省平顶山市叶县龙泉乡西慕庄村六组，土壤环境敏感程度为较敏感。 表29 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----; ----. 注：“----”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目土壤环境影响类别为III类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为较敏感，根据表29，本项目无评价工作等级划分，现场调查企业车间全部做到防渗处理，基本无污染途径，对土壤环境影响较小。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目。 表30 地下水环境影响评价分类 行业类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价类别. 报告书; 报告表. 109锯材、木片加工、家具制造; 有电镀或喷漆工艺的; 其他; III类; IV类. - 厂址所在地区环境敏感程度属于不敏感。无地下水环境影响评价等级，因此不进行地下水环境影响评价，仅对生产过程及厂区防渗提出要求。 本项目可能对地下水环境造成影响的环境主要包括：危废仓库、化学品库等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水影响；事故状态下事故废水外溢对地下水影响。 （1）地下水污染防治原则 按照地下水环境影响评价导则提出的“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则： ①主动控制原则 主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②被动控制原则 被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，按处置规范进行处置。 ③应急响应措施原则 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 ④坚持分区管理和控制原则 坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 ⑤坚持“可视性”原则 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层。 ⑥工程措施与污染监控相结合的原则 工程措施与污染监控相结合原则，即采用国际、国内最先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力；同时实施覆盖生产区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，科学合理布设地下水污染监控井，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。 （2）地下水分区防渗、防污措施 分区防控主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、管廊或管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害污染物的性质、产生量和排放量，将污染防治区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 项目厂区地下水污染防渗分区具体见表31。 表31 项目厂区地下水污染防渗分区 - 分区; 厂内分区; 防渗等级. - 简单防渗区; 办公生活区、道路等; - 一般地面硬化. - 一般防渗区; - 生产车间其他区域; 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. - 重点防渗区; 危废暂存间、化学品仓库; 等效黏土防渗层≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. （3）防渗施工管理 为最大限度减少厂区建设对区域地下水的影响，本次评价提出以下几点建议： ①对于不承受太大重量的硬化地面，比如道路两侧的人行道等，硬化时尽量采用透水砖，以尽量增加地下水涵养。 ②靠近硬化地面的绿化区的高度尽量低于硬化地面，以便收集硬化地面的降水，在硬化地面和绿化区之间有隔断的地方，每隔一定距离留的通水孔，以利于硬化面和绿化区之间水的流动。 ③污水输送使用管道输送，避免无防渗措施的明渠输送。 ④工业固废物、生活垃圾等分类收集，及时清运。 ⑤输送管道的防渗工程比较可靠，一般不会发生渗漏现象，但也可能由于防渗层破裂、管道破裂，造成事故性渗漏，因此，在加强防渗层本身的设计与建设处，应考虑对异常情况下所造成的渗漏问题进行设计、安装监控措施，这样能够及时发现渗漏问题，并采取一定的补救措施。 企业在做好上述工作的基础上可以有效避免运营期对地下水的影响。 （4）应急响应 厂区内一旦发生污染泄漏事故，应尽快处理采取阻漏措施，控制污染物向包气带和地下水中扩散，同时加强监测井监测。制定地下水污染应急响应方案，积极采取土壤及地下水修复措施，降低污染危害。综上所述，在建设单位严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，可有效地防止废水或废液下渗污染地下水及土壤。 七、环境风险防范措施 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目在生产过程使用原辅料主要为水性漆、白乳胶、热熔胶等，其原料、产品等产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录B所界定的危险物质，同时根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的物质及其储存量，对本项目所储存使用的危险化学品进行辨识。 表32 Q值确定 序号; 名称; 日常存储量（t）; 临界量/t; Q值. 1; 水性底漆; 2; 5000; 0.0004. 2; 水性面漆; 1; 5000; 0.0002. 3; 白乳胶; 0.5; 5000; 0.0001. 4; 热熔胶; 0.5; 5000; 0.0001. 总计; 0.0008. 项目主要风险物质总Q值为0.0008，Q＜1。 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表33确定评价工作等级。 表33 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据评价工作等级划分，确定环境风险评价等级为简单分析。 2、风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。风险类型主要根据有毒有害物质发生起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。根据以上内容和项目特点，对项目进行风险识别，分析其能产生风险的类型及其原因，详见表34。 表34 本项目风险识别表 事故类型; 发生原因; 危险目标; 危险目标. 事故排放; 设备故障或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境; 废气处理设施; 可能污染大气环境. 火灾、爆炸; 操作不当或设备事故; 物料仓库; 燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响；. 泄露; 危险废物泄漏至环境; 危废间; 可能污染水环境. 3、项目风险分析 项目为木质家具制造行业，根据本项目生产工艺过程、工艺特点和物料存储方式，项目可能产生的风险事故类型为：火灾事故、化学品泄漏、废气处理设施故障。存在风险事故隐患为火灾以及废气处理设施不正常运行产生污染物超标，但不构成重大危险源。 1）废气非正常工况下的事故排放分析 当发生废气风险事故时，本项目废气处理设施不正常运行，造成废气未经处理直接排放或处理不完全，导致污染物超标，可能对周边环境和人员造成一定影响。发生该类事故的可能原因主要有操作不当、缺少维护、没有及时更换相关设备等。当发生该类事故时，项目建设单位应立即停产，仔细排查故障问题并及时进行检修。另外，建设单位设置了环保专员，建立日常环保管理制度，定期对废气处理设备进行维护、检修。 2）化学品、危险固废事故排放分析 项目化学品、危险废物使用包装桶进行暂存，当发生泄漏时直接排放，导致污染物超标，可能对周边环境和人员造成一定影响。发生该类事故的可能原因主要有操作不当、缺少维护、受外力破坏等。当发生该类事故时，项目建设单位应立即停产，仔细排查故障问题并及时进行修复。另外，建设单位设置了环保专员，建立日常环保管理制度，定期对固废、废水收集情况进行检查完善。 3）火灾事故 用电设备及电线老化短路、危险化学品遇明火或高热均可能会引发火灾事故，燃烧物质燃烧过程中可能会产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟，对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏因此在生产过程中，应加强管理，对厂区内的用电设备及电线应及时检修，尽量避免该类事故发生，并严格防止明火的产生。 4、风险防范措施 为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险源，建设单位应采取一下防范措施： ①项目原辅材料、成品堆放区要配备相应品种和数量消防器材。 ②定期对废气收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。 ③加强对危废间的管理，危废间应设置为混凝土硬质地面，并应设围堰，危废间应为密闭空间，可挡风遮雨防晒。 ④加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。 ⑤各类原料和产品应分区存放，不得混存，并应有一定的安全距离且保证道路通畅。 ⑥在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂及二氧化碳灭火。 同时若发生火灾等灾害，抢险救援队负责启用消防污染应急物资，将消防污染液采用强排的方式由消防污染外泄切断口通过厂内污水管道强排入事故应急池，并用沙包或阀门在雨水管道拦截消防废水；该项目不属于化工类型项目，产生的消防废水浓度不高，通过投放絮凝剂简单处理，吸附消防废水杂质后排入排污管；且公司发生大型火灾事故的概率极小，小型火灾事故产生的少量消防废水经吸附简单处理后排放，对水体环境影响不大。 ⑦应急预案 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）以及《建设项目环境风险评价技术导则》等法律规范的要求，公司应建立企业内部的突发环境事件的应急预案，应急预案应与区域突发环境事故应急预案相衔接。本次环评针对该项目提出了风险应急救援预案的制定框架。 A、建立应急指挥机构 企业应组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为综合协调组、抢险救灾组、后勤保障救护组三个行动小组。根据企业生产过程中可能发生事故情况，确定相应的预案级别，制定相应的事故应急预案，并通过演习使职工在发生不同的事故时分别采取相应的应急措施。加强应急预案的内部保障（人力、物资、设施、维护等）和外部保障（相关职能部门）工作，落实各职能部门的联系方式、沟通渠道，做到发生事故后“知道找谁、如何联系、怎样报告”。 B、应急响应程序 事故状况下，应按以下列程序和内容响应： a、开通与突发环境事件所在地市级环境应急指挥机构、现场应急指挥部、相关专业应急指挥系统的通信联系，随时掌握事件进展情况；立即向开发区生态环境分局报告，必要时成立环境应急指挥部； b、及时向当地政府报告突发环境事件基本情况和应急救援的进展情况； c、组成专家组，分析情况。根据专家的建议，通知相关应急救援力量随时待命，为地方或相关专业应急指挥机构提供技术支持； d、派出相关应急救援力量和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援，根据需要调集事发地周边地区专业应急力量实施增援。必要时向开发区生态环境分局及政府有关部门提出请求支援。 C、保证措施 为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急的各项准备工作，需对全厂职工进行经常性的应急常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还建立以下相应制度： a、值班制度：建立专职24小时值班制度，遇到问题及时处理。 b、检查制度：每月由企业应急指挥领导小组结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。 c、例会制度：每季度由事故应急指挥领导小组组织召开一次指挥组成员会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。 d、如果发生环境污染事故，企业应立即启动应急预案，通知当地环保部门，同时提出有针对性的处理措施。应急预案主要内容列于下表35。 表35 应急预案主要内容表 序号; 项目; 预案内容及要求. 1; 总则; 总体要求. 2; 危险源概述; 详叙危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 危险目标：化学品库、生产车间、危废暂存间. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 5; 预案分级响应条件; 规定预案级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保 障、管制等相关内容. 8; 应急环境监测、抢险、救援 及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性 质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施; 防火区域控制：事故现场与邻近区域；清除污染措施：事故现场与邻近区域；清除污染设备及配置. 10; 紧急撤离、疏散; 事故现场、厂区、临近区；撤离组织计划. 11; 应急救援关闭程序与恢复 措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措 施； 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 培训计划; 人员培训；应急预案演练. 13; 公众教育和信息; 公众教育；信息发布. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度， 设专门部门负责和管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 5、风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，本项目在制定相应的事故风险应急预案和风险防范措施后，可以有效降低事故状况下的不利环境影响，项目可能引发群体性事件的风险较小，其环境风险可防可控。 综上所述，本评价认为，在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险角度，项目建设是可行的。 建设项目环境风险简单分析内容表见36。 表36 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目内容; 平顶山睿恒门窗加工厂. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; （叶）县; 龙泉乡西慕庄村六组. 地理坐标; 经度; 113°21′51.65″; 纬度; 33°30′48.61″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：水性底漆、水性面漆、热熔胶、白乳胶 分布：原料仓库、生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 水性底漆、水性面漆、热熔胶、白乳胶泄漏及泄漏引发的火灾影响地下水、地表水、大气、土壤等。 用电设备及电线老化短路、危险化学品遇明火或高热均可能会引发火灾事故，燃烧物质燃烧过程中可能会产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟，对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏因此在生产过程中，应加强管理，对厂区内的用电设备及电线应及时检修，尽量避免该类事故发生，并严格防止明火的产生。废气处理设施发生故障影响地下水、地表水、大气、土壤等。. 风险防范措施要求; ①风险事故的防范措施 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。 ②原料使用过程中 企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。对可能产生静电的物体采取接地等静电防范措施。定期检查有关容器的强度，防止老化出现滴漏现象。加强职工培训，提高应急处理能力。 ③编制应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，环境风险潜势划分为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析。. 八、环境管理 1、环境管理的基本原则 （1）正确处理发展生产与保护环境的关系，在发展生产过程中做好环境保护、环境教育、环境规划等都是协调工业生产与环境保护的重要手段。在企业环境管理工作中要掌握和充分运用这些手段，促使生产与环境协调发展。 （2）正确处理环境管理与污染防治的关系。管治结合，以管促治，把环境管理放在企业环境保护工作的首位。 （3）专业环境管理与群众环境管理相结合；企业环境管理与生产管理相结合；产品质量控制与环境质量控制相结合。 （4）企业环境管理要渗透到整个生产、经营活动过程中，并贯彻过程的始终。 （5）坚持“谁污染，谁治理”的原则。在企业内部从工厂、车间、工段至班组的领导和职工，都要对本企业的污染与治理负责。收费、罚款、赔偿损失、行政处分等都要落实，实行分片包干，各负其责。 2、环境保护管理机构 该项目生产运行后，必须设置企业的环境管理机构来开展企业环保工作，公司的环境管理应由总经理负责领导，公司配备专职人员负责环保；车间设立兼职环境保护监督员。环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作。 3、环境保护管理机构的职责 （1）贯彻执行环境保护法规和标准； （2）组织制定和修改工厂的环境保护管理规章制度，并监督执行； （3）制定并组织实施环境保护规划和计划； （4）检查企业环境保护设施的运行； （5）推广应用环境保护先进技术和经验； （6）组织开展企业环境保护宣传教育工作和环境保护专业培训； （7）组织开展环境保护科研和学术交流； （8）建立和管理工厂各污染源的档案，进行环境保护统计工作； （9）监督厂内“三同时”的执行情况，处理污染事故。监督企业污染源达标排放情况，提交环境质量报表。 4、环境保护规章制度 建设项目应制定完善的环境保护规章制度，以便于环境保护工作的实施、检查、考核。本项目生产运行期需制定的主要规章制度： （1）各生产环节减少“三废”污染操作规程； （2）废气处理设施操作规程； （3）固体废弃物收集、暂存、运输、管理规定； （4）环保设施运转与监督； 5、环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）企业自主组织落实“三同时”，完成环保竣工验收。 （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 （8）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。 （9）建立清洁生产计划，体现“以防为主”方针，实现环境效益和经济效益的统一。 6、环保管理制度的建立 （1）报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第十七条和十九条规定，本次建设项目在正式投产前，应编制“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格后，方可正式投入生产。 建设项目建成后，应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 （2）车间管理制度 加强生产现场管理，从安全上减少事故发生；设备上加强操作、巡检、维护和保养，提高设备运转率，减少事故发生；生产中优化工艺指标、杜绝跑冒滴漏、杜绝生产及环保事故的发生等。 （3）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 （4）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 九、环境管理与监测 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 （2）环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环境治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 本项目行业类别为“C2110木质家具制造”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），本项目废气排放口均为一般排放口，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表37 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 备注. 废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求; 委托有资质第三方检测机构. 厂内生产车间下风向1m处; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求. DA001; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 非甲烷总烃、颗粒物; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求及《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标要求. 噪声; 厂界四周; 昼、夜噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. 十、环保投资估算及竣工验收 本工程总投资约为60万元，环保投资19.5万元，环保投资占总投资的比例约为32.5%，见下表。 表38 环保投资一览表 - 项目; - 内容; - 投资（万元）. - 运 - 营 - 期; - 废气; 下料、雕刻、打孔、批灰打磨、底漆打磨; 车间密闭+集气管道+1套中央袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; - 2. 喷底漆废气; 车间密闭+集气罩（风量10000m3/h）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15米高排气筒（DA002）; - 10. 喷面漆废气. 烘干废气. 封边废气. 贴纸. 废水; 生活污水; 厂区化粪池处理后定期清掏肥田; - 0. 喷枪清洗废水; 回用于调漆; - 0. - 固废; - 一般固废; 废木料、木屑; - 10m2一般固废暂存间收集后外售; - 0.5. 除尘器收集粉尘. 生活垃圾; - 环卫部门清运; - 1.0. - 危险废物; 废抹布手套; - 环卫部门清运. 废活性炭; - 危废暂存间（10m2）暂存后，委托有资质单位处理。; - 5. 废过滤棉. 废UV灯管. 废机油. 废液压油. 废漆桶、胶桶. 漆渣. - 噪声; - 高噪声设备采取减振、消声、隔声等综合措施; - 1. - 合计; - 19.5. 十一、环保验收一览表 表39 项目“三同时”验收一览表 污 染源; 污 染 防 治 措 施; 验收标准或要求. 废气; 下料、雕刻、打孔、批灰打磨、底漆打磨; 车间密闭+集气管道+1套中央袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标要求. 喷底漆废气; 车间密闭+负压抽风（风量10000m3/h）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15米高排气筒（DA002）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）建议值、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值及《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标要求. 喷面漆废气. 封边废气. 烘干废气. 贴纸 （木皮废气）. 废水; 生活污水; 化粪池处理后定期清掏肥田; /. 噪声; 固定噪声源; 采取减振、隔声等降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 固废; - 一般固废; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 措施落实到位，固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）》要求，危废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单.. - 除尘器收集粉尘、废木料、木屑; - 固废暂存处暂存后，定期交资源回收部门. - 危险废物; - 按要求设置危废暂存间，在暂存间暂存后委托有资质单位处理。. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 车间密闭+集气管道+中央1套袋式除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标要求 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭+负压抽风（风量10000m3/h）+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15米高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）建议值、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值及《重污染天气重点行业应急减排措施》（环办大气函〔2020〕340号）家具制造行业A级企业绩效分级指标要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后定期清掏肥田 | / |
|  | 喷漆 | 喷强清洗废水 | 调漆水回用 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备采用减振、隔声等措施降噪，合理布局平面布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废木料、木屑、除尘器收集粉尘收集后外售，生活垃圾由环卫部门清运。危险废物废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废机油、废液压油、废漆桶、漆渣、胶桶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。废抹布手套由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，加强管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强项目管理、完善事故应急预案 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007） 要求设置采样口。 ⑤危险废物临时贮存仓库设立相应标志牌。 |  |  |  |

六、结论

平顶山睿恒门窗加工厂符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.4672t/a | 0 | 0.4672t/a | +0.4672t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.3012t/a | 0 | 0.3012t/a | +0.3012t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 废木料、木屑 | 0 | 0 | 0 | 14t/a | 0 | 14t/a | +14t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.3285t/a | 0 | 1.3285t/a | +1.3285t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.4t/a | 0 | 2.4t/a | +2.4t/a |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 2.8916t/a | 0 | 2.8916t/a | +2.8916t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.74t/a | 0 | 3.74t/a | +3.74t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废漆桶、胶桶 | 0 | 0 | 0 | 3.5t/a | 0 | 3.5t/a | +3.5t/a |
|  | 废抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.08t/a | 0 | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 2.7298t/a | 0 | 2.7298t/a | +2.7298t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①