建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

## 项目名称：叶县城乡一体化供水项目

## 建设单位（盖章）：叶县昆源水务有限责任公司

## 编制日期：          2022年08月23日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 叶县城乡一体化供水项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-410422-04-01-456552 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苗松海 | 联系方式 | 13781063339 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县廉村镇、保安镇、常村镇 |  |  |
| 地理坐标 | 廉村水厂东经113°24′42.79″，北纬33°36′55.81″； 燕山水厂东经113°16′22.27″，北纬33°21′49.54″； 孤石滩水厂：东经113°5′17.89″，北纬33°29′44.07″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4610自来水生产和供应； | 建设项目行业类别 | 四十三、水的生产和供应业；94，自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | - þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 - ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2206-410422-04-01-456552 |
| 总投资（万元） | 80000 | 环保投资（万元） | 186 |
| 环保投资占比（%） | 0.23 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | - þ否 - ¨是： | 用地（用海）面积（m2） | 49646 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中的：二十二、城市基础设施第9小项：城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程，因此项目与《产业结构调整指导目录（2019本）》相符。经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。项目已在叶县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2206-410422-04-01-456552，故本项目符合国家当前产业政策。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于D4610自来水生产和供应。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十三、水的生产和供应业；94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程），应编制环境影响评价报告表。因此本项目需编制环境影响报告表。 3、与平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是生态间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目廉村水厂位于廉村镇，燕山水厂位于保安镇，孤石滩水厂位于常村镇，不在划定叶县生态保护红线内。本项目仅涉水厂的建设和运营，不涉及供应工程和管网设施工程，在建设施工过程中做好废水、废气、噪声、固废的环境保护措施，确保对燕山水库和孤石滩水库不造成环境影响。运营期间水厂生产自来水，生活污水定期清掏肥田，餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池定期清掏肥田，生产废水回用于生产。各项固废均得到合理处置。确保运营期间对燕山水库和孤石滩水库无影响。 ②生态环境准入清单 本项目位于廉村水厂位于廉村镇，燕山水厂位于保安镇，孤石滩水厂位于常村镇。查阅《平顶山市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目廉村水厂不涉及环境管控单元；燕山水厂涉及叶县生态保护红线优先保护区，叶县水环境优先保护单元，叶县一般生态空间，属于优先保护单元；叶县一般管控单元，属于一般管控单元。孤石滩水厂涉及叶县生态保护红线优先保护区，叶县一般生态空间，属于优先保护单元，叶县一般管控单元，属于一般管控单元。项目与叶县优先保护单元、一般管控单元生态环境准入符合性分析详见下表。 表1 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 叶县生态保护红线（常村镇、保安镇）; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 1、本项目为自来水生产和供应，属于供水设施建设与运行维护，不损害生态。; 符合. 叶县水环境优先保护单元（保安镇）; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。（确需审批的应征求市级以上生态环境部门意见）。2.禁止新建、改建、扩建与保护无关的建设项目和从事与保护无关的涉水活动。; 1、本项目属于自来水生产和供应，未在饮用水水源保护区内设置排污口。2、新建项目属于自来水生产和供应，属于保障民生涉水活动。; 符合. 叶县一般生态空间（常村镇、保安镇）; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。2.严格控制生态空间转为城镇空间和农业空间。3.严格控制新增建设用地占用一般生态空间。4.保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。5.严格控制在一般生态空间内过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草地等。6.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。; 本项目属于自来水生产和供应，不涉及相关要求。; 符合. 叶县一般管控单元（常村镇、保安镇）; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 项目为自来水生产和供应，不涉及VOCs排放及生产; 符合. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 项目车辆符合标准要求; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 项目不排放废水; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目生产废水回用; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 ③资源利用上线 本项目属于自来水生产和供应业，所用原料为原水。生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，与生活污水一起清掏肥田。气水反冲洗废水回收利用，沉淀池排泥水上清液和压滤液回收利用，废水不外排。整个生产过程中注重节水，提高了水的重复利用率，符合水资源利用总量要求。生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；用地符合国土空间用途管制要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 本项目属于自来水生产和供应业，其营运后无废气排放。项目生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，与生活污水一起清掏肥田。气水反冲洗废水回收利用，沉淀池排泥水上清液和压滤液回收利用，废水不外排。生活垃圾和废机油抹布交环卫部门定期清运，污泥环卫部门拉走至垃圾填埋场填埋处理，PAC和PAM废包装、次氯酸钠消毒液桶一般固废暂存间暂存后厂家回收。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、与《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 本项目与《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）相关部分相符性分析见表2。 表2 与《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 项目; 攻坚行动方案要求; 本项目情况; 相符性分析. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理; 14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡接合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目属于自来水生产和供应，施工期主要为水厂和厂内管道施工，建设范围属于农村区域。在施工建设中，施工单位严格按照《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求实行扬尘治理，运输渣土车密闭清洁; 相符. 5、与《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（平环委办〔2022〕19号）相符性分析 表3 与《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 相符性分析 项目; 攻坚行动方案要求; 本项目情况; 相符性分析. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理; 14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡接合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目属于自来水生产和供应，施工期主要为水厂和厂内管道施工，建设范围属于农村区域。在施工建设中，施工单位严格按照《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求实行扬尘治理，运输渣土车密闭清洁; 相符. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 ①廉村水厂：廉村供水工程水厂厂址位于廉村镇后王村附近，占地20434.11m2。水厂规模3.0万t/d，为叶县产业集聚区和廉村片区内227509人供水。 ②燕山水厂：位于叶县保安镇牛庵村附近，新建2.0万t/d水厂，占地25亩，覆盖龙泉乡、辛店镇、叶邑镇、田庄乡和保安镇、仙台镇共6个乡镇170个村，241732人用水。 ③孤石滩水厂：位于为孤石滩水库左坝肩北侧山包上，水厂规模1.5万t/d，占地30亩。覆盖常村镇、夏李乡、任店镇，叶邑镇部分、田庄乡部分104个村，供水总人口181286人。 2、项目产品方案 本项目总投资80000万元，建设廉村片区供水工程3.0万m3/d，燕山片区供水工程2.0万t/d，孤石滩片区供水工程1.5万t/d。本次评价不包含供应工程和输送管道工程，项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表4 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 产量; 计量单位; 备注. 1; 自来水; 3.0万（廉村水厂）; 万m3/d; /. 2; 自来水; 2.0万（燕山水厂）; 万m3/d; /. 3; 自来水; 1.5万（孤石滩水厂）; 万m3/d; /. 3、建设内容 本项目建设内容见下表，具体平面布置图见附图三。 表5 工程主要建设内容一览表 序号; 构筑物; 规模及分组. 廉村水厂. 1; 絮凝沉淀池; 网格絮凝池; 1座2组，3.0万吨; 建筑面积946.52m2. 2; A型斜板高效沉淀池; 1座2组，3.0万吨. 3; 滤池间; V型滤池; 1座4格，3.0万吨; 建筑面积864.24m2. 4; 反冲洗操作间; 1座，3.0万吨. 5; 加药加氯间; 土建及设备3.0万吨，; 建筑面积397.36m2. 6; 清水池; 1座2格，6000m3; 占地面积1543.68m2. 7; 吸水井; 占地面积68.16m2. 8; 送水泵房及配电间; 土建及设备3.0万吨; 建筑面积分别为274.82m2，212.03m2. 9; 排水池; 1座2格，300m3; 占地面积共258.85m2. 10; 排泥池; 1座2格，450m3. 11; 污泥浓缩池; 2座，单座18m3; 占地面积121.64m2. 12; 污泥脱水车间; 1座，3.0万吨; 建筑面积713.91m2，其中包括24.50m2污泥平衡池. 13; 综合楼; 3层，建筑面积1845m2，一楼为餐厅、化验室、值班室内、茶水间、卫生间；二楼为办公室和会议室及茶水间、卫生间，三楼为会议、休息室、茶水间、更衣室及浴室、卫生间。. 14; 机修间; 建筑面积240.0m2. 15; 门卫房; 建筑面积33.3m2. 燕山水厂. 1; 絮凝沉淀池; 网格絮凝池; 1座2组，2.0万吨; 建筑面积552.96m2. 2; A型斜板高效沉淀池; 1座2组，2.0万吨. 3; 滤池间; V型滤池; 1座4格，2.0万吨; 建筑面积527.47m2. 4; 反冲洗操作间; 1座，2.0万吨. 5; 加药加氯间; 土建及设备2.0万吨; 建筑面积392.28m2. 6; 清水池; 1座2格，4000m3; 占地面积1290.36m2. 7; 吸水井; 占地面积72m2. 8; 送水泵房及配电间; 土建及设备2.0万吨; 建筑面积共290.14m2. 9; 排水池; 1座2格，200m3; 占地面积共326.34m2. 10; 排泥池; 1座2格，320m3. 11; 污泥浓缩池; 2座，单座10m3; 占地面积66.38m2. 12; 污泥平衡池; 2座; 占地面积16m2. 13; 污泥脱水车间; 1座，2.0万吨; 建筑面积486.70m2. 14; 综合楼; 3层，建筑面积1260m2，一楼为餐厅、化验室、办公室、值班室内、茶水间、卫生间；三楼为会议、休息室、茶水间、更衣室及浴室、卫生间。. 15; 机修间; 建筑面积240.0m2. 16; 门卫房; 建筑面积47.93m2. 孤石滩水厂. 1; 絮凝沉淀池; 网格絮凝池; 1座2组，1.5万吨; 占地面积649m2，建筑面积946.52m2. 2; A型斜板高效沉淀池; 1座2组，1.5万吨. 3; 滤池间; V型滤池; 1座4格，1.5万吨; 占地面积282m2，建筑面积864.24m2. 4; 反冲洗操作间; 1座，1.5万吨. 5; 加药加氯间; 土建及设备1.5万吨; 建筑面积243m2. 6; 清水池; 1座2格，3000m3; 占地面积720m2. 7; 吸水井; 占地面积46.90m2. 8; 送水泵房及配电间; 土建及设备1.5万吨; 建筑面积分别为274.82m2，212.03m2. 9; 排水池; 1座2格，150m3; 占地面积共122.4m2. 10; 排泥池; 1座2格，220m3. 11; 污泥浓缩池; 2座，单座10m3; 占地面积56.55m2. 12; 污泥脱水车间; 1座，1.5万吨; 建筑面积594.21m2，包括污泥平衡池2座32m2. 13; 综合楼; 2层，建筑面积1230m2，一楼为餐厅、化验室、办公室、值班室内、茶水间、卫生间；三楼为会议、休息室、茶水间、更衣室及浴室、卫生间。. 14; 机修间; 建筑面积240.0m2. 15; 门卫房; 建筑面积33.3m2. 环保工程（三座水厂建设相同环保工程）. 1; 废水; 生活污水; 化粪池. 食堂废水; 隔油池. 反冲洗废水、排泥废水; 回用. 2; 废气; 食堂油烟废气; 油烟净化装置. 3; 噪声; 选用低噪声设备，加强维护与保养、发动机隔声装置等. 4; 固废; 一般固体废物; 垃圾桶、一般固废暂存间. 5; 生态恢复; 厂区绿化. 4、项目主要设备等事项 项目主要设备详细见表6。 表6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格/型号; 备注. 廉村水厂. 1; 混合搅拌器; 4台; P=1.5kW; 配水井. 2; 一级网格反应器; 100个; /; 网格絮凝池. 3; 二级网格反应器; 80个; /; 网格絮凝池. 4; 三级网格反应器; 20个; /; 网格絮凝池. 5; 手动排泥闸阀; 34个; DN200; 网格絮凝池. 6; 液动排泥阀; 34个; DN200; 网格絮凝池. 7; 反冲洗水泵; 3台; 单级单吸离心泵，Q=465m3/h，H=10.5m，N=22kW; 反冲洗操作间，2用1备. 8; 三叶式罗茨鼓风机; 3台; Q=23.5m3/min，H=50kPa，N=30kW; 反冲洗操作间，2用1备. 9; 移动式潜污泵; 1台; Q=40m3/h，H=7m，N=2.2kW; 反冲洗操作间. 10; 固定式潜水排污泵; 1台; Q=15m3/h，H=10m，N=1.1kW; 反冲洗操作间. 11; 电动单梁悬挂起重机; 1套; 起吊高度9m，起重量为2t，起重机运行功率N=2×0.4kW，提升功率3kW; 反冲洗操作间. 12; 水泵; 3台; Q=364m3/h，H=78m，N=160kW; 送水泵房，2用1备. 13; LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1台; 跨度L=5.0m，起吊高度H=9m，起重量T=3t，功率P=2×0.4+4.9kW; 送水泵房. 14; 移动式潜水排污泵; 2台; Q=5m3/h，H=8m，P=0.37kW; 送水泵房，1用1备. 15; PAC一体化加药装置; 3台; Q=6.6m3/h，H=15m，P=7.50kW（常用功率2.85kW），可控制干粉投加量：5kg-80kg/h; 加药间，2用1备. 16; PAM一体化制备装置; 2台; P=5.58kW，Hz=250; 加药间，1用1备. 17; 粉末活性炭一体化投药装置; 1台; Q=6.6m3/h，H=15m，P=15.05kW（常用功率4.75kW），可控制干粉投加量：5kg-80kg/h。; 加药间. 18; LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 起重2.0t，跨度S=7.5m，起升高度H=6m，功率P=3.4+2×0.4kW; 加药间. 19; 加药螺杆泵; 3套; Q=350L/h，P=0.4MPa，N=0.55kW; 加药间，2用1备. 20; 次氯酸钠发生器系统; 2套; 产量：5kg/h；产生次氯酸钠浓度：7.0-9.0g/L；盐耗：3.0-3.5kg/kg·Cl2；交流电耗：4.0-4.5kWh/kg·Cl2; 加氯间. 21; 计量泵; 3台; /; 加氯间，前加氯投加点3个，后加氯投加点3个，均2用1备. 22; LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 起重2.0t，跨度S=7.5m，起升高度H=6m，功率P=3.4+2×0.4kW; 加氯间. 23; 潜水泵; 2台; Q=75m3/h，H=15m，N=7.5kW; 排水排泥池，1用1备. 24; 潜水搅拌机; 2台; N=2.2kW; 排水排泥池. 25; 潜水泵; 2台; Q=45m3/h，H=12m，N=4.5kW; 排水排泥池，1用1备. 26; 潜水搅拌机; 4台; N=2.2kW; 排水排泥池. 27; 中心传动浓缩机; 1套; N=0.75kW; 污泥浓缩池. 28; 高压隔膜板框压滤机; 2台; 过滤面积300m2/台，N=16.55kW; 脱水机房，1用1备. 29; 高压螺杆泵; 2台; Q=20m3/h，H=120m，N=18.5kW; 脱水机房，1用1备. 30; 低压螺杆泵; 2台; Q=20m3/h，H=60m，N=11kW; 脱水机房，1用1备. 31; PAM投加系统; 1套; Q=3000L/h，N=3.67kW; 脱水机房. 32; 加药泵; 2台; Q=33000L/h，H=20m，N=1.5kW; 脱水机房，1用1备. 33; 皮带输送机; 2台; P=7.5kW; 脱水机房. 34; 水平汇总皮带输送机; 1台; P=18.5kW; 脱水机房. 35; 倾斜皮带输送机; 1台; P=7.5kW; 脱水机房. 36; LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 起吊重量为3t，N=2×0.4+4.9kW; 脱水机房. 燕山水厂. 1; 混合搅拌器; 4台; P=1.5kW; 配水井. 2; 前段网格反应器; 20个; 1.4m×1.0m×1.2m; 网格絮凝池. 3; 中段网格反应器; 18个; 1.4m×1.0m×0.6m; 网格絮凝池. 4; 手动排泥闸阀; 22个; DN200; 网格絮凝池. 5; 液动排泥阀; 22个; DN200; 网格絮凝池. 6; 反冲洗水泵; 3台; 单级单吸离心泵，Q=370m3/h，H=10m，N=22kW; 反冲洗操作间，2用1备. 7; 三叶式罗茨鼓风机; 2台; Q=27.93m3/min，H=53.9kPa，N=45kW; 反冲洗操作间，1用1备. 8; 空压机; 2台; Q=1.5m3/min，H=0.7MPa，N=11kW; 反冲洗操作间，1用1备. 9; 潜水排污泵; 2台; Q=25m3/h，H=10m，N=1.5kW; 反冲洗操作间，1用1备. 10; 电动单梁悬挂起重机; 2套; 起重量为2t，N=4kW; 反冲洗操作间. 11; 水泵; 3台; Q=364m3/h，H=78m，N=160kW; 送水泵房，2用1备. 12; 电动单梁桥式起重机; 1台; 起重量5t，最大起吊高度9m，N=7.5+0.8kW; 送水泵房. 13; 移动式潜水排污泵; 2台; Q=40m3/h，H=10m，N=1.1kW; 送水泵房，1用1备. 14; PAC一体化加药装置; 3台; Q=5.3m3/h，H=15m，P=7.50kW（常用功率2.85kW），可控制干粉投加量：5kg-80kg/h。; 加药间，2用1备. 15; PAM一体化制备装置; 2台; 规格：P=4.5kW，Hz=250; 加药间，1用1备. 16; 粉末活性炭一体化投药装置; 1台; 规格：Q=5.3m3/h，H=15m，P=15.05kW（常用功率4.75kW），可控制干粉投加量：5kg-80kg/h。; 加药间. 17; LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 规格：起重2.0t，跨度S=7.5m，起升高度H=6m，功率P=3.4+2×0.4kW; 加药间. 18; 加药螺杆泵; 3套; Q=280L/h，P=0.4MPa，N=0.55kW; 加药间，2用1备. 19; 次氯酸钠发生器系统; 2套; 产量：5kg/h；产生次氯酸钠浓度：7.0-9.0g/L；盐耗：3.0-3.5kg/kg·Cl2；交流电耗：4.0-4.5kWh/kg·Cl2; 加氯间. 20; 计量泵; 3台; /; 加氯间，前加氯投加点3个，后加氯投加点3个，均2用1备. 21; 潜水泵; 2台; Q=45m3/h，H=15 m，N=5.5kW; 排水排泥池，1用1备. 22; 潜水搅拌机; 2台; N=2.2kW; 排水排泥池. 23; 潜水泵; 2台; Q=30 m3/h，H=12 m，N=2.2kW; 排水排泥池，1用1备. 24; 潜水搅拌机; 2台; N=2.2kW; 排水排泥池. 25; 中心传动浓缩机; 1套; N=0.75kW; 污泥浓缩池. 26; 高压隔膜板框压滤机; 2台; 过滤面积240m2/台，N=14.0kW; 脱水机房，1用1备. 27; 高压螺杆泵; 2台; Q=16m3/h，H=120m，N=15kW; 脱水机房，1用1备. 28; 低压螺杆泵; 2台; Q=16m3/h，H=60m，N=9kW; 脱水机房，1用1备. 29; PAM投加系统; 1套; Q=3000L/h，N=3.67kW; 脱水机房. 30; 加药泵; 2台; Q=33000L/h，H=20m，N=1.5kW; 脱水机房，1用1备. 31; 皮带输送机; 2台; P=7.5kW; 脱水机房. 32; 水平汇总皮带输送机; 1台; P=18.5kW; 脱水机房. 33; 倾斜皮带输送机; 1台; P=7.5kW; 脱水机房. 34; LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 起吊重量为3t，N=2×0.4+4.9kW; 脱水机房. 孤石滩水厂. 1; 混合搅拌器; 4台; P=1.5kW; 配水井. 2; 前段网格反应器; 20个; 1.4m×1.0m×1.2m; 网格絮凝池. 3; 中段网格反应器; 18个; 1.4m×1.0m×0.6m; 网格絮凝池. 4; 手动排泥闸阀; 22个; DN200; 网格絮凝池. 5; 液动排泥阀; 22个; DN200; 网格絮凝池. 6; 反冲洗水泵; 3台; 单级单吸离心泵，Q=280m3/h，H=10m，N=18kW; 反冲洗操作间，2用1备. 7; 三叶式罗茨鼓风机; 2台; Q=21.0m3/min，H=49kPa，N=37kW; 反冲洗操作间，1用1备. 8; 空压机; 2台; Q=1.5m3/min，H=0.7MPa，N=11kW; 反冲洗操作间，1用1备. 9; 潜水排污泵; 2台; Q=25m3/h，H=10m，N=1.5kW; 反冲洗操作间，1用1备. 10; 电动单梁悬挂起重机; 2套; 起重量为2t，N=4kW; 反冲洗操作间. 11; 水泵; 3台; Q=364m3/h，H=78m，N=160kW; 送水泵房，2用1备. 12; 电动单梁桥式起重机; 1台; 起重量5t，最大起吊高度9m，N=7.5+0.8kW; 送水泵房. 13; 移动式潜水排污泵; 2台; Q=40m3/h，H=10m，N=1.1kW; 送水泵房，1用1备. 14; PAC一体化加药装置; 3台; Q=4.0m3/h，H=15m，P=6kW（常用功率2.15kW），可控制干粉投加量：5kg-80kg/h。; 加药间，2用1备. 15; PAM一体化制备装置; 2台; 规格：P=4.5kW，Hz=250; 加药间，1用1备. 16; 粉末活性炭一体化投药装置; 1台; 规格：Q=4.0m3/h，H=15m，P=11.5kW（常用功率4.0kW），可控制干粉投加量：5kg-80kg/h。; 加药间. 17; LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 规格：起重2.0t，跨度S=7.5m，起升高度H=6m，功率P=3.4+2×0.4kW; 加药间. 18; 加药螺杆泵; 3套; Q=210L/h，P=0.4MPa，N=0.55kW; 加药间，2用1备. 19; 次氯酸钠发生器系统; 2套; 产量：5kg/h；产生次氯酸钠浓度：7.0-9.0g/L；盐耗：3.0-3.5kg/kg·Cl2；交流电耗：4.0-4.5kWh/kg·Cl2; 加氯间. 20; 计量泵; 3台; /; 加氯间，前加氯投加点3个，后加氯投加点3个，均2用1备. 21; 潜水泵; 2台; Q=45m3/h，H=15 m，N=5.5kW; 排水排泥池，1用1备. 22; 潜水搅拌机; 2台; N=2.2kW; 排水排泥池. 23; 潜水泵; 2台; Q=30 m3/h，H=12 m，N=2.2kW; 排水排泥池，1用1备. 24; 潜水搅拌机; 2台; N=2.2kW; 排水排泥池. 25; 中心传动浓缩机; 1套; N=0.75kW; 污泥浓缩池. 26; 高压隔膜板框压滤机; 2台; 过滤面积180m2/台，N=14.0kW; 脱水机房，1用1备. 27; 高压螺杆泵; 2台; Q=12m3/h，H=120m，N=15kW; 脱水机房，1用1备. 28; 低压螺杆泵; 2台; Q=12m3/h，H=60m，N=9kW; 脱水机房，1用1备. 29; PAM投加系统; 1套; Q=3000L/h，N=3.67kW; 脱水机房. 30; 加药泵; 2台; Q=33000L/h，H=20m，N=1.5kW; 脱水机房，1用1备. 31; 皮带输送机; 2台; P=7.5kW; 脱水机房. 32; 水平汇总皮带输送机; 1台; P=18.5kW; 脱水机房. 33; 倾斜皮带输送机; 1台; P=7.5kW; 脱水机房. 34; LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 起吊重量为3t，N=2×0.4+4.9kW; 脱水机房. 5、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况及原辅材料性质详见下表。 表7 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 廉村水厂. 1; 自然原水; 万t/d; 3.0; /. 2; 阳离子聚丙烯酰胺（PAM）; t/a; 2; 水质差时紧急使用. 3; 次氯酸钠消毒剂; t/a; 15; 用于原水消毒. 4; 聚氯化铝（PAC）; t/a; 53; 用于絮凝沉淀. 5; 电; 万kW·h/a; 90; /. 6; 液化天然气; m3/a; 700; /. 燕山水厂. 1; 自然原水; 万t/d; 2.0; /. 2; 阳离子聚丙烯酰胺（PAM）; t/a; 2; 水质差时紧急使用. 3; 次氯酸钠消毒剂; t/a; 10; 用于原水消毒. 4; 聚氯化铝; t/a; 35; 用于絮凝沉淀. 5; 电; 万kW·h/a; 60; /. 6; 液化天然气; m3/a; 500; /. 孤石滩水厂. 1; 自然原水; 万t/d; 1.5; /. 2; 阳离子聚丙烯酰胺（PAM）; t/a; 2; 水质差时紧急使用. 3; 次氯酸钠消毒剂; t/a; 7.5; 用于原水消毒. 4; 聚氯化铝; t/a; 27; 用于絮凝沉淀. 5; 电; 万kW·h/a; 45; /. 6; 液化天然气; m3/a; 350; /. 6、原辅材料及其理化性质如下： 表8 聚合氯化铝（PAC）的理化性质一览表 标识; 中文名：聚合氯化铝; 英文名：Polyaluminum chloride. 分子式：[Al2(OH)nCl6-n]m; CAS号：1327-41-9. 理化性质; 性状：黄色或灰色固体. 溶解性：易溶于水。. 熔点（℃）：190. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 引燃温度（℃）：无意义. 闪点（℃）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸下限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 爆炸上限（％）：无意义; 危险特性：无. 毒性; 无. 表9 次氯酸钠的理化性质一览表 标识; 中文名：次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）：漂白水; 化学式：NaClO; 分子量：74.44. 英文名：Sodium hypochlorite solution; 危险货物编号：83501; CAS号：7681-52-9. UN编号：1791. 理化性质; 外观与性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味。. 相对密度（水=1）：1.10g/cm3。熔点-6℃，沸点：102.2℃. 溶解性; 溶于水. 毒理学资料; 急性毒性; LD50：5800mg/kg（小鼠经口）. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 燃烧爆炸性; 燃烧性; 不燃. 危险特性; 与有机物、日光接触发生有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。. 建立火险分级; 戊; 稳定性; 不稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 还原剂、易燃或可燃物、自燃物、酸类、碱类。. 灭火方式; 用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。. 健康危害; 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。. 储存注意事项; 储存于阴凉、干燥、通风的库房内。远离火种、热源，防止阳光直射，库温不宜超过30℃。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类分开存放，切忌混储。搬运时应轻装轻泄，防止包装和容器损坏。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏∶构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表10 聚丙烯酰胺（PAM）的理化性质一览表 标识; 中文名：阳离子聚丙烯酰胺; 分子量：1×104~2×107. 英文名：Polyacrylamide，Polyacrylicamide，PAM; 化学式：(C3H5NO)n; CAS号：9003-05-8. 理化性质; 外观与性状; 白色颗粒. 密度：1.302g/cm³(23℃)。. 溶解性; 可溶于水. 毒理学资料; 急性毒性; 大鼠经口LD50：>1mg/kg；大鼠腹腔LD50：3600mg/kg；小鼠经口LC50：12590mg/kg；兔子经口LD50：11250mg/kg；大鼠经口TDLo： 4200mg/kg. 灭火方式; 用水雾，抗乙醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。. 稳定性; 常温常压下稳定。避免光，明火，高温. 储存注意事项; 安全操作的注意事项：在有粉尘生成的地方，提供合适的排风设备。安全储存的条件，包括任何不兼容性：贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。. 泄漏处理; 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免粉尘生成。避免吸入蒸气、烟雾或气体。环境保护措施：不要让产品进入下水道。泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。受污染的容器和包装按未用产品处置。. 7、劳动定员和生产制度 （1）工作制度：年工作365天，每天3班，每班8h工作制。 （2）劳动定员：廉村水厂劳动定员12人，燕山水厂劳动定员8人，孤石水厂劳动定员6人。均在厂区住宿。厂区设有食堂。 8、公用工程 给水：运营过程中用水主要为生活用水、食堂用水、生产用水。生活用水、食堂用水、厂区绿化用水依靠厂区生产自来水。 排水：厂区实行雨污分流，项目生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池定期清掏肥田。沉淀池排泥水污泥脱水后外运处理，上清液及过滤液部分进入回流絮凝池处理后作为原水回用。滤池反冲洗废水随污泥排入絮凝池内，经沉淀后，产生的上清液至沉淀过滤池装置，进行回用。 供电：本项目依靠市政供电线路供电。 9、项目水平衡分析 （1）项目用水 项目建成后三个水厂全厂营运期用水主要为员工生活用水、餐饮用水、生产用水。 ①生活用水 廉村水厂劳动定员12人，燕山水厂劳动定员8人，孤石水厂劳动定员6人。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）生活用水定额平均为90~120L/人·天，员工用水定额按100L/人·天计，则廉村水厂员工生活用水量为438m3/a（1.2m3/d）。燕山水厂员工生活用水量为292m3/a（0.8m3/d）。孤石滩水厂员工生活用水量为219m3/a（0.6m3/d）。用水均为各水厂生产自来水。 ②食堂用水 - 水厂均配备餐厅，廉村水厂就餐约36人·次/d，餐饮用水量为20L/人·次，则员工食堂餐饮用水量为262.8m3/a（0.72m3/d）。燕山水厂就餐约24人·次/d，餐饮用水量为20L/人·次，则员工食堂餐饮用水量为175.2m3/a（0.48m3/d）。孤石滩水厂就餐约18人·次/d，餐饮用水量为20L/人·次，则员工食堂餐饮用水量为131.4m3/a（0.36m3/d）。用水均为各水厂生产自来水。 ③生产用水 廉村水厂自来水生产用原水3.0万m3/d，燕山水厂自来水生产用原水2.0万m3/d，孤石滩水厂自来水生产用原水1.5万m3/d。 - （2）项目排水 ①生活污水 - 廉村水厂员工生活用水量为438m3/a（1.2m3/d），产污系数按0.8计，生活污水排放量为350.4m3/a（0.96m3/d）。燕山水厂员工生活用水量为292m3/a（0.8m3/d），产污系数按0.8计，生活污水排放量为233.6m3/a（0.64m3/d）。孤石滩水厂员工生活用水量为219m3/a（0.6m3/d），产污系数按0.8计，生活污水排放量为175.2m3/a（0.49m3/d）。生活污水均经化粪池处理后定期清掏肥田。 ②食堂废水 廉村水厂员工食堂餐饮用水量为262.8m3/a（0.72m3/d），产污系数按0.8计，餐饮污水排放量为210.24m3/a（0.576m3/d）。燕山水厂员工食堂餐饮用水量为175.2m3/a（0.48m3/d），产污系数按0.8计，餐饮污水排放量为140.16m3/a（0.384m3/d）。孤石滩水厂员工食堂餐饮用水量为131.4m3/a（0.36m3/d），产污系数按0.8计，餐饮污水排放量为105.12m3/a（0.288m3/d）。均经隔油池处理后直进入化粪池定期清掏肥田。 ③滤池反冲水 在滤池过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，必须定时对过滤池进行反冲洗。廉村水厂一般每天反冲洗一次，采用汽水联合反冲洗：气冲洗，气冲洗强度15L/s.m2，冲洗时间1~2min；汽水联合冲洗，气冲洗强度不变，水冲洗强度2.5L/s.m2，冲洗时间3~5minmin；水冲洗，水冲洗强度5.0L/s.m2，冲洗时间6min；总过滤面积207.06m2，反冲洗水产生量最大为528.003t/d，年产生污水量为192721.095t/a。 燕山水厂一般每天反冲洗一次，采用汽水联合反冲洗：气冲洗，气冲洗强度14L/s.m2，冲洗时间3min；汽水联合冲洗，气冲洗强度不变，水冲洗强度3.2L/s.m2，冲洗时间5min；水冲洗，水冲洗强度6.4L/s.m2，冲洗时间2min；总过滤面积126m2，反冲洗水产生量最大为217.728t/d，年产生污水量为79470.72t/a。 孤石滩水厂一般每天反冲洗一次，采用汽水联合反冲洗：气冲洗，气冲洗强度14L/s.m2，冲洗时间3min；汽水联合冲洗，气冲洗强度不变，水冲洗强度3.2L/s.m2，冲洗时间5min；水冲洗，水冲洗强度6.4L/s.m2，冲洗时间2min；总过滤面积95.2m2，反冲洗水产生量最大为164.5056t/d，年产生污水量为60044.544t/a。 滤池的反冲洗水主要的污染物是SS，经沉淀处理后上清液回流至絮凝池，不外排。 （3）排泥废水 沉淀池排泥水：自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等，使水呈现浑浊度、色度、嗅味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目采用混凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用聚氯化铝和碳酸钠，沉淀拟采用平流沉淀，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质，最终形成排泥水。 类比叶县国源水务有限公司，水浑浊度高时，沉淀池一般每天排放污水两次，水清时，一天排放一次。每次排放时间2-4分钟。平均每生产1万t净水需排放12.5吨污水，廉村水厂工程制水能力3.0万t/d完成后，年产生污水量为13687.5t/a。燕山水厂工程制水能力2.0万t/d完成后，年产生污水量为9125t/a。孤石滩水厂工程制水能力1.5万t/d完成后，年产生污水量为6843.75t/a。 拟将其收集入排泥池，经排泥池处理后进入污泥浓缩池，将排泥水分离成上清液及污泥，污泥脱水后外运处理，上清液部分进入回流至絮凝池处理后作为原水回用。 项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡示意图（m3/a） 10、平面布局分析 项目厂房合理利用空间划分区域，设备按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资；产生同种污染物的生产设备合理集中分布，有利于污染物的收集处理。 |
| --- | --- |
| 工程流程和产排污环节 | （一）施工期 本项目施工期建设包括净水厂施工，涉及基础工程建设、主体工程建设、装饰装修和管道设备安装、厂内管道敷设。 1、净水厂施工 根据项目的建设内容，项目施工期包括廉村水厂、燕山水厂和孤石滩水厂建（构）筑物建设以及设备的安装，其工艺流程及产污环节详见下图。 图2 施工期工艺流程图 净水厂工程施工流程简述： （1）基础建设：主要为场地的挖方、填土、平整和夯实； （2）主体工程：本主要为反应沉淀过滤池、加压泵房等建构筑物的建设、厂区道路的修建等建设； （3）装修工程：对建筑构物的装修、安装水电等装修工程； （4）设备安装：装修工程完成后进行各设备的安装，安装完成后进行工程验收。 主要污染工序： ①铺设管网开挖土方时产生的扬尘、弃土弃渣； ②施工机械产生的噪声和机械废气污染； ③施工装修废气； ④施工人员产生的生活污水、施工废水、生活垃圾等。 （二）运营期 三个水厂运营期工艺流程及产污环节见图4。 图3 项目工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）机械混合：此过程是在网格絮凝池中进行，混合是将絮凝药剂（PAC、PAM）充分、均匀地扩散于水体的工艺过程，本项目采用的机械搅拌混合是依靠搅拌器在搅拌池中转动对液体进行搅拌，从而产生混合效果。 （2）网格絮凝池：絮凝池采用竖井网格絮凝池，采用底部泥斗排泥，每组30个竖井，竖井内安装涡流网格絮凝装置。第一级竖井10格；第二级竖井10格；第三级竖井5格；第四级竖井5格。絮凝是指投加絮凝剂并经充分混合的原水，在水流作用下使微絮粒相互接触碰撞，形成更大的絮粒的过程。网格絮凝池是应用紊流理论的絮凝池，网格絮凝池的平面布置由多格竖井串联而成，絮凝池分成许多方格，进水水流顺序从一格流向下一格，上下交错流动，直至出口，本项目采用聚合氯化铝（PAC）作为絮凝剂。絮凝沉淀过程中会产生排泥废水。 （3）A型斜板高效沉淀池：给水处理中的沉淀工艺是指在重力作用下将悬浮固体从水中分离的过程，该部分担负着去除80%～90%以上悬浮固体的作用，以使其出水达到待滤水的水质要求，是主要的净水构筑物之一。沉淀过程中会产生排泥水。 （4）V型滤池：V型滤池过滤一般是以石英等粒状滤料层截留沉淀后水中剩余悬浮杂质，从而使水质最终澄清过程，过滤环节会产生反冲洗废水。 （5）清水池：作用是过滤水在清水池中加氯消毒，用以杀灭水中的病原菌、病毒和其它致病性微生物，本项目采用成品次氯酸钠溶液作为消毒剂，加氯包括前加氯和后加氯两系统，前加氯根据原水水质情况间歇性投加，最大投加量1.5mg/L，后加氯最大投加量1.0mg/L。 （6）送水泵房：送水泵房分为加压泵房和清水输送管道连接：原水经絮凝反应、沉淀、过滤和消毒程序后，其水质已达到饮用水水质标准限值，暂存在清水池中，再通过水泵和管网将清水池中的水输送至输水管网，最后送达到每个用户。 图4 项目废水处理工艺流程及产污环节图 ①滤池反冲洗水：水生产过程中V型滤池处理单元会产生反冲洗废水，直接由水泵提升回流至网格絮凝池生产单元，污泥定期由泵排放至排泥池，上层清水进入排水池作为原水回用。 ②沉淀池排泥水：原水处理过程中网格絮凝池、A型斜板高效沉淀池两个处理单元产生的排泥水汇同网格絮凝池的冲洗水排入到排泥池内进行沉淀，沉淀后污泥在污泥浓缩池中浓缩干化，再经脱水机房中高压隔膜板框压滤机进行脱水，脱水泥饼外运至垃圾填埋场填埋处理。反冲洗废水、污泥浓缩池上清液以及脱水机房压滤液回流至排水池作为原水回用。废水处理为絮凝沉淀工艺，不涉及生化反应，因此基本不会有恶臭气体产生。 二、工程运营期主要产污环节见下表。 表11 工程污染因素分析汇总一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 排放情况. 废水; 滤池反冲洗水; COD、NH3-N、SS; 处理后作为原水回用. 排泥水处理; COD、NH3-N、SS; 处理后作为原水回用. 生活污水; COD、BOD5、NH3; 化粪池处理后定期清掏肥田. 餐饮废水; COD、BOD5、NH3、动植物油类; 隔油池处理后进入化粪池定期清掏肥田. 废气; 食堂; 饮食业油烟; 安装油烟净化器，楼顶排放. 净水消毒; 加氯废气; 基本不产生残留物和挥发物，忽略不计. 噪声; 生产; 生产过程; 连续排放. 固废; 一般固废; 生产; PAM、PAC废包装; 一般固废暂存后定期厂家回收. 生产; 污泥; 运送至垃圾填埋场填埋处理. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 设备维护; 废机油抹布. 生产; 次氯酸钠消毒剂废包装; 暂存后定期厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目新建厂房，原为空地，无原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 根据叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目环境空气质量现状数据引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中心对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表12 环境空气质量现状监测结果 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 是否达标. 叶县; 二氧化硫; 年平均; 11; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 25; 40; 达标. PM10; 年平均; 88; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 40; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 152; 160; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水 本项目运营期无生产废水外排，餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池，与生活污水一起进入化粪池处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。项目采用沙河、澧河水质监测数据。水质均执行水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价沙河引用平顶山市环境监测站沙河舞阳马湾断面2021年常规监测数据见表。 表13 2021 年沙河舞阳马湾断面监测结果统计 单位：mg/L（除pH外） 河流断面; 项目; 均值; 评价标准; 标准指数; 超标率 (%); 最大超标倍数. 沙河舞阳马湾断面; pH; 8; 6~9; 0.50; 0; 0. COD; 16; 20; 0.80; 0; 0. BOD5; 2.6; 4; 0.65; 0; 0. 氟化物; 0.509; 1.0; 0.509; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 0.03; 0.2; 0.15; 0; 0. 高锰酸盐指数; 5.0; 6; 0.83; 0; 0. 氨氮; 0.13; 1.0; 0.13; 0; 0. 总氮; 3.84; /; /; /; /. 总磷; 0.086; 0.2; 0.43; 0; 0. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 0. 锌; 0.004; 1.0; 0.004; 0; 0. 硒; 0.0003; 0.01; 0.03; 0; 0. 挥发酚; 0.0011; 0.05; 0.022; 0; 0. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0. 砷; 0.0009; 0.05; 0.018; 0; 0. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.20; 0; 0. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0. 六价铬; 0.004; 0.05; 0.08; 0; 0. 镉; 0.00002; 0.005; 0.004; 0; 0. 铅; 0.0002; 0.05; 0.004; 0; 0. 由上表检测结果可知，2021年度沙河马湾断面各监测因子均满足《地表水环质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，说明沙河水质现状较好。 灃河采用河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年5月2～3日对平顶山欣家园装饰材料有限公司年产800套生态木门项目的监测数据进行评价，评价认为该监测数据可以说明本项目区域地表水环境质量状况，监测断面及监测因子见表13。 - （1）监测断面设置、监测因子 表14 监测断面及监测因子 序号; 河流名称; 监测断面; 监测因子. W1; 澧河; 澧河W1; pH、COD、悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数、石油类. W2; 澧河W2. （2）监测结果 地表水环境质量监测结果详见表15。 表15 地表水监测数据一览表 断面 编号; 监测结果（单位：mg/L，pH无量纲）. 采样日期; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 悬浮物. W1; 2020.05.02; 7.32; 10; 0.064; 0.03; 3.7; 未检出; 9. 2020.05.03; 7.33; 7; 0.058; 0.03; 3.0; 未检出; 14. 2020.05.04; 7.32; 6; 0.064; 0.04; 2.8; 未检出; 9. 平均值; 7.32; 7.67; 0.062; 0.033; 3.17; /; 10.67. W2; 2020.05.02; 7.28; 8; 0.050; 0.03; 3.8; 未检出; 12. 2020.05.03; 7.24; 6; 0.053; 0.03; 2.6; 未检出; 11. 2020.05.04; 7.38; 8; 0.048; 0.04; 3.3; 未检出; 11. 平均值; 7.30; 7.33; 0.050; 0.033; 3.23; /; 11.33. 标准值; 6～9; 15; 0.5; 0.1; 4; 0.05; 25. 由上表可以看出，从上表的统计结果可知，评价范围内澧河各监测断面中石油类未检出，其余各监测因子均未超标，水质现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水环境功能要求，说明水质现状较好。 3、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为1类区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。根据现场踏勘，本项目无大型噪声污染源，项目东、西、南和北厂界和敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目周边声环境质量良好。 - 地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目建筑垃圾再生利用属于第U项“U城镇基础设施及房地产”类别中的“143、自来水生产和供应工程”，为Ⅳ类建设项目。且本项目没有地下水污染源、污染物和污染途径，可不对地下水现状进行调查。 - 土壤质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的其他，为Ⅳ类。且本项目没有土壤污染源、污染物和污染途径，可不对地下水现状进行调查。 6、生态环境状况 项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目廉村水厂位于廉村镇，燕山水厂位于保安镇，孤石滩水厂位于常村镇，不在划定叶县生态保护红线内。本项目仅涉水厂的建设和运营，在建设施工过程中做好废水、废气、噪声、固废的环境保护措施，确保对燕山水库和孤石滩水库不造成环境影响。运营期间水厂生产自来水，生活污水定期清掏肥田，餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池定期清掏肥田，生产废水回用于生产。各项固废均得到合理处置。确保运营期间对燕山水库和孤石滩水库无影响。 本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表16 主要环境保护目标 - 环境要素; - 环境保护目标; - 相对方位; - 离厂界距离; - 保护级别. - 廉村水厂. - 大气环境; 后王村; W; 90m; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 苏庄; NW; 343m. 瓦赵村; E; 390m. - 水环境; 沙河; NW; 6.5km; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 澧河; S; 11.8km. - 声环境; 后王村; W; 90m; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 厂界周边1m. - 燕山水厂. - 大气环境; 牛庵村; W; 481m; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. - 水环境; 燕山水库; SE; 950m; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 声环境; 厂界周边1m; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. - 孤石滩水厂. - 大气环境; 小滹沱; SE; 630m; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 谭沟; SE; 734m. - 水环境; 孤石滩水库; SW; 128m; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 声环境; 厂界周边1m; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 （1）施工期 项目施工期施工人员生活主污水设置化粪池，定期清掏肥田；施工废水经施工场地内设置的隔油池、沉淀池处理，试水废水经沉淀池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中的道路清扫标准的较严值后回用于场地降尘，不外排。具体见表17。 表17 施工废水执行标准 单位：mg/L 序号; 污染物; （GB/T 18920-2002）道路清扫标准. 1; pH; 6~9. 2; CODcr; --. 3; BOD5; 15. 4; SS; --. 5; NH3-N; 10. 6; LAS; 1.0. 7; 动植物油; --. 8; 粪大肠菌群数; --. 2、废气 厨房油烟废气执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中小型标准。具体见下表。 表18 厨房油烟废气排放执行标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）; 油烟; 小型; 浓度; 1.5mg/m3. 去除效率; 90%. 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，具体见下表。 表19 施工期噪声排放标准 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. - 固体废物 本项目所产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 废水：项目员工生活污水进入化粪池，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，定期清掏肥田；絮凝沉淀池的冲洗水排入到排泥池内进行沉淀，污泥浓缩干化后，泥饼外运至垃圾填埋场填埋处理。反冲洗废水、污泥浓缩池上清液以及脱水机房压滤液回流至絮凝池作为原水回用。进行回用故不设废水总量控制标准。 废气：主要大气污染物为厨房油烟废气，为无组织排放，故不设废气总量控制标准。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期环境保护措施 1、废气 1）施工扬尘 施工扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘。包括新建工程土石方开挖、装卸、混凝土作业、运输时产生的扬尘，主要污染物为TSP。施工现场近地面的扬尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气状况、地表土质等多种因素影响。扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。 因此施工期间应做到： （1）施工单位应加强环境保护法律法规及有关管理规定的宣传，并将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治措施的技术交底，做到文明施工。 （2）建筑施工现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，设置高度不低于1.8米（临主干道围挡不低于2.5米）。施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。根据项目实际情况要求四周边界设置不低于2.5米围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。施工期间，建筑工地实行围挡全封闭施工，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 （3）建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经沉淀后回用于抑尘，回用率100%；施工场所车辆入口和出口30m以内的路面上不应有明显泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 （4）建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行硬化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。施工场地内土石方、建筑垃圾、建筑材料、拆除垃圾不得露天堆放，应覆盖防风抑尘网等，全面覆盖，并加强喷淋洒水等措施，以提高物料堆的含水率，进而起到抑尘的效果。 （5）运载建筑材料的车辆要加盖蓬布减少散落，做到运输密闭化；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 （6）渣土运输过程中应当选择车况良好的运输车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。运输过程中限制车速，施工场地道路及时清扫，经常洒水，最大限度减轻道路运输扬尘的产生。 （7）建筑施工现场在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方事先采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。 （8）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭。并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛撒。 （9）应按相关规定使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆。 （10）成立施工期污染防治管理小组及居民监督小组，对施工期大气污染防治管理要做到目标责任制，具体到个人。同时，并在施工场外，周围居民点内设置施工期环保管理体制标识，标明负责人，接受周围居民的监督，一旦发现有对周围居民生活造成影响的环境问题，责任人应第一时间进行协调，及时解决问题，保证施工期扬尘等大气污染不会对周围居民生活造成影响。 评价要求施工单位需严格落实以上措施，施工过程中做到“施工文明化、运输密闭化、进出冲洗化、物料覆盖化、场地全硬化、工地围挡化”的要求；在建工程外脚手架采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；五级以上大风天气禁止土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业；施工场地及时打扫、洒水抑尘；建筑施工、拆迁过程全面达到防扬尘标准，加强管理，并做好周围居民的安抚工作，接受周围居民的监督，一旦出现扰民现象，须立即停止施工，并及时与周围居民进行沟通，尽量将施工扬尘的影响降至最低。 2）装修废气 本项目三个水厂装修期诸多表面需要油漆，油漆中的有机溶剂将在油漆过程及之后的一段时间内挥发，排向大气中，属无组织排放。油漆废气的主要污染因子为二甲苯等，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。油漆在施工过程挥发的废气含量约为油漆消耗量的10%，该废气中二甲苯的含量约20%，据同类项目调查，每100m2的住宅装修完成后，需向周围大气环境排放二甲苯等有机污染物2kg。由于本项目建设综合楼、食堂等，其装修废气相对住宅较少，按其产生量的50%计算，本项目总建筑面积为11954.06m2，按此计算得出大气环境排放二甲苯等污染物为0.2391t，挥发需要一定时间，受影响的空间范围只局限于油漆附近。 由于项目周边绿化较好，地势较为开阔，废气在大气中短时间内可得到较快扩散。 3）机械及运输车辆燃油废气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，运输车辆一般是大型柴油车，产生一定量的燃油尾气，废气污染物为CO、NOx、THC等，由于车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，汽车尾气对周边环境及居民影响较小。 施工期间，施工场地内的运输车辆应禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理。严格执行汽车监管办法的相关规定，避免排放黑烟，同时要注意车辆的维修与维护，使其保证在良好的状态下工作，以减少汽车尾气的排放量。 4）建设单位在施工期应当做到以下几点： 2、废水 本项目施工期废水主要有生活污水和施工废水。 生活污水：厂区施工期施工人员约为60人，施工人员在厂区内设置临时居住地。施工人员生活用水标准按200L/（人·d）计，污水排放系数取0.9，则本项目施工期施工人员产生的生活用水量约为12t/d，生活污水排放量为10.8t/d。本项目厂区施工期计划为12个月，每个月平均施工时间按25天计，则整个施工期施工人员生活污水排放量约为3600t。施工生活污水一般不含有毒物质，但有机物含量较高，本评价参照《排水工程》（下册）中常浓度生活污水水质（即SS 220mg/L，BOD5 150mg/L，CODCr 300mg/L，NH3-N 25mg/L，动植物油：80mg/L）进行计算。化粪池处理后定期清掏肥田。 施工废水：工地废水主要来自清洗设备、材料所产生的污水等，如不处理好工地污水的导流、排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境。房屋建筑工程建筑工地用水指标为2.9L/m2·d，本项目总建筑面积为11954.06m2，项目地块日扰动面积按总面积的50%计，则项目建筑施工用水量为17.333m3/d，施工废水排污系数取0.7，则施工废水产生量为12.133m3/d。项目施工时间约为12个月，月施工时间按25天计，则整个施工期施工废水产生量约为3639.93m3。类比建筑工地废水水质，施工废水主要污染物为SS和石油类，SS高达700~2000mg/L，石油类在6-10mg/L之间。施工废水可以经隔油沉淀后，回用于施工场地降尘等环节。 3、噪声 施工机械噪声主要来自土方工程机械、混凝土工程机械和运输车辆噪声等，包括铲运、装卸、混凝土拌合等。参考《环境影响评价技术手册水利水电工程》（邹家祥主编）、《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL5260-2010-T），本项目施工阶段各设备噪声污染源见下表。开挖过程中使用的挖掘、振捣等机械产生的噪声强度为80~95dB(A)。施工机械噪声会对施工区附近村庄居民产生影响。主要噪声源源强见下表。 表21 主要施工设备噪声值单位：dB（A） 噪声源; 噪声值; 噪声源; 噪声值. 挖掘机; 95; 运输车辆; 85. 推土机; 95; 起重机; 90. 砼泵; 90; 离心水泵; 90. 打夯机; 95; 碾压机; 90. 反井钻机; 95; 钻机; 95. 卷扬机; 85; 吊斗; 85. 挖槽机; 90; 空压机; 90. 砼喷射机; 85; 装载机; 80. 为实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位需严格按照相关要求文明施工，采取以下噪声防治措施： ①选用符合国家标准的低噪声设备，定期加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生噪声污染。 ②合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~6：00）施工，施工期若必须连续进行强噪声作业时，须严格落实《关于进一步加强全市房屋建筑和市政基础设施工程项目夜间施工噪声管理的通知》（成住建发〔2020〕118号）相关规定，并事先征得周围居民同意，向当地管理部门申报。 ③加强管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输车辆进场要专人指挥，厂内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。施工监理单位应做好噪声控制措施，确保施工场界噪声达标排放。 ④施工运输车辆应按照有关部门同意的运输路线行进，运输时间应避开居民进出高峰期，同时严格限速、限载管理，禁止鸣笛。 ⑤合理制定施工计划，加快施工进度，减少对周围居民影响针对高噪声设备应采取临时性隔声措施，设置隔声屏障。 ⑥施工前应进行公示，施工单位应在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与主管部门联系，及时处理各种环境纠纷。 4、固体废物 （1）生活垃圾 项目施工期水厂施工人员为60人，项目施工时间约为12个月，月施工时间按25天计，产生生活垃圾按0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为9t/d，环卫部门定期清运。 （2）建筑垃圾 本项目建筑面积约为11954.06m2，建筑垃圾产生系数参照《环境卫生工程》（2006，第14卷4期）杂志中的论文《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军等著，同济大学）中的20～50kg/m2，本项目按50kg/m2计算，则本项目的建筑垃圾产生量约为598t，包括淤泥、废砖、渣土、废弃料等。根据建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。 （3）土石方平衡 根据业主提供资料可知，本项目三个水厂建设时需进行抬高2-3m，与周边道路的高程相衔接，因此厂区开挖土方进行厂区地面抬高，缺少土方外购。因此无废气土方产生。 5、施工期水土流失 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在地多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（4月～9月），夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。 本项目施工期较短，土建工程量较小，地表开挖面积小，水土流失现象较轻。 6、生态环境和景观的影响 本工程施工对生态、景观环境的影响主要是： ①施工期间的填挖土石方破坏自然景观。工程在取土填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，对景观也会产生破坏影响。 ②施工过程开挖地表，坑坑洼洼，影响景观；使原地表层的地下水层和排水系统受到一定影响。 ③施工工地内运转的建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾，也将造成杂乱现象，有些还会持续到运营初期。更主要的是在施工后期，若不进行及时的植被恢复，将对景观产生一定的不良的影响。 ④该项目在施工期内将增加周围地区的扬尘量，给人空气污浊的感觉。 ⑤施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水体流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气 （1）食堂油烟废气 项目员工为廉村水厂、燕山水厂和孤石滩水厂值班人员，就餐位于项目拟建食堂。 廉村水厂食堂设置1个灶头，厨房作业时产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机物及其加热分解或裂解产物。灶头平均每天使用时间约2小时，单个炉头排放量为2000m3/h。员工12人，厨房食用油用量按25 g/人•d计，则本项目食用油用量为0.3kg/d。厨房油烟挥发量一般占总耗油量的2-4%，本次评价按3%计，则本项目食堂油烟产生量为0.009kg/d，3.285kg/a。项目食堂油烟产生浓度为2.25mg/m3，产生的油烟废气经高效等油烟净化装置处理后由专用烟道引至天面排放，油烟净化装置的处理效率可达90%，则本项目经处理后的油烟排放浓度为0.225mg/m3，排放量为0.0009kg/d，0.3285kg/a。其排放浓度均可满足能够达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟的最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准限值要求。 燕山水厂食堂设置1个灶头，灶头平均每天使用时间约2小时，单个炉头排放量为2000m3/h。员工8人，厨房食用油用量按25 g/人•d计，则本项目食用油用量为0.2kg/d。厨房油烟挥发量一般占总耗油量的2-4%，本次评价按3%计，则本项目食堂油烟产生量为0.006kg/d，2.19kg/a。项目食堂油烟产生浓度为1.5mg/m3，产生的油烟废气经高效等油烟净化装置处理后由专用烟道引至天面排放，油烟净化装置的处理效率可达90%，则本项目经处理后的油烟排放浓度为0.15mg/m3，排放量为0.0006kg/d，0.219kg/a。其排放浓度均可满足能够达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟的最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准限值要求。 孤石滩水厂食堂设置1个灶头，灶头平均每天使用时间约2小时，单个炉头排放量为2000m3/h。员工6人，厨房食用油用量按25 g/人•d计，则本项目食用油用量为0.15kg/d。厨房油烟挥发量一般占总耗油量的2-4%，本次评价按3%计，则本项目食堂油烟产生量为0.0045kg/d，1.6425kg/a。项目食堂油烟产生浓度为1.125mg/m3，产生的油烟废气经高效等油烟净化装置处理后由专用烟道引至天面排放，油烟净化装置的处理效率可达90%，则本项目经处理后的油烟排放浓度为0.1125mg/m3，排放量为0.00045kg/d，0.1643kg/a。其排放浓度均可满足能够达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟的最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准限值要求。 （2）加氯废气 本项目采用成品次氯酸钠溶液作为消毒剂，加氯包括前加氯和后加氯两系统，前加氯根据原水水质情况间歇性投加，最大投加量1.5mg/L，后加氯最大投加量1.0mg/L。由于次氯酸钠溶液易挥发，在较高温度与光照下会生成碳酸氢钠和次氯酸，本项目采用全自动定量加氯，投加到水中作为高效灭菌使用后，基本上不产生残留物和挥发物，因此加氯废气基本上可以忽略不计。 项目大气污染物产生、治理及排放情况汇总见下表。 |

|  | 表22 本项目有组织废气产生及排放情况表 序号; 污染源; 排气量 m3/h; 污染物; 产生状况; 治理措施; 去除效率%; 排放状况; 排放历时h. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排气筒m. 1; 廉村水厂; 2000; 饮食业油烟; 3.285; 1.3688; 2.25; 油烟净化器+屋顶排放; 90; 0.3285; 0.0009; 0.225; /; 730. 2; 燕山水厂; 2000; 2.19; 0.9125; 1.5; 0.219; 0.0006; 0.15; /; 730. 3; 孤石滩水厂; 2000; 1.6425; 0.6844; 1.125; 0.1643; 0.00045; 0.1125; /; 730. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 污染物排放口基本情况见表。 表23 项目废气排放口基本情况 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. 廉村水厂食堂; 东经113°24′42.79″，北纬33°36′55.81″; /; /; 25; 一般排放口; /. 燕山水厂食堂; 113°16′22.27″，北纬33°21′49.54″; /; /; 25; 一般排放口; /. 孤石滩水厂食堂; 东经113°5′17.89″，北纬33°29′44.07″; /; /; 25; 一般排放口; /. 二、废水 生活污水进入化粪池，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池与生活污水一起定期清掏肥田。 沉淀池排泥水收集入排泥池，经排泥池处理后进入污泥浓缩池，将排泥水分离成上清液及污泥，污泥脱水后外运处理，上清液及过滤液部分进入回流絮凝池处理后作为原水回用。 滤池反冲洗废水随污泥排入回流絮凝池内，经沉淀后，产生的上清液至沉淀过滤池装置，进行回用。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按照三级来评价”，因此本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目建筑垃圾再生利用属于第U项“U城镇基础设施及房地产”类别中的“143、自来水生产和供应工程”，为Ⅳ类建设项目。且本项目没有地下水污染源、污染物和污染途径，故不进行地下水分析。 - 四、噪声 - 本项目三个水主要设备噪声源见表24。 表24 本项目全厂主要噪声源强表 - 产噪设备; - 数量; - 噪声源强; - 距最近厂界方位; - 距最近厂界距离; - 治理措施; - 降噪效果dB(A). - 廉村水厂. 混合搅拌器; 4台; 75; E; 16; - 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化隔声; - 25. 反冲洗水泵; 3台; 80; S; 35. 三叶式罗茨鼓风机; 3台; 80; S; 35. 移动式潜污泵; 1台; 80; S; 35. 固定式潜水排污泵; 1台; 80; S; 35. 电动单梁悬挂起重机; 1套; 85; S; 35. 水泵; 3台; 80; N; 16. LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1台; 85; N; 16. 移动式潜水排污泵; 2台; 80; N; 16. PAC一体化加药装置; 3台; 70; S; 14. PAM一体化制备装置; 2台; 70; S; 14. 粉末活性炭一体化投药装置; 1台; 70; S; 14. LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 85; S; 14. 加药螺杆泵; 3套; 80; S; 14. 次氯酸钠发生器系统; 2套; 70; S; 14. 计量泵; 3台; 80; S; 14. LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 85; S; 14. 潜水泵; 2台; 80; S; 14. 潜水搅拌机; 2台; 75; S; 14. 潜水泵; 2台; 80; S; 14. 潜水搅拌机; 4台; 80; S; 12. 中心传动浓缩机; 1套; 80; S; 12. 高压隔膜板框压滤机; 2台; 80; S; 14. 高压螺杆泵; 2台; 80; S; 14. 低压螺杆泵; 2台; 80; S; 14. PAM投加系统; 1套; 70; S; 14. 加药泵; 2台; 80; S; 14. LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 85; S; 14. - 燕山水厂. 混合搅拌器; 4台; 75; E; 12; - 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化隔声; - 25. 反冲洗水泵; 3台; 80; E; 47. 三叶式罗茨鼓风机; 2台; 80; E; 47. 空压机; 2台; 80; E; 47. 潜水排污泵; 2台; 80; E; 47. 电动单梁悬挂起重机; 2套; 85; E; 47. 水泵; 3台; 80; W; 10. 电动单梁桥式起重机; 1台; 85; W; 10. 移动式潜水排污泵; 2台; 80; W; 10. PAC一体化加药装置; 3台; 70; W; 6. PAM一体化制备装置; 2台; 70; W; 6. 粉末活性炭一体化投药装置; 1台; 70; W; 6. LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 85; W; 6. 加药螺杆泵; 3套; 80; W; 6. 次氯酸钠发生器系统; 2套; 70; W; 6. 计量泵; 3台; 80; W; 6. 潜水泵; 2台; 80; N; 5. 潜水搅拌机; 2台; 75; N; 5. 潜水泵; 2台; 80; N; 5. 潜水搅拌机; 2台; 75; N; 5. 中心传动浓缩机; 1套; 80; N; 10. 高压隔膜板框压滤机; 2台; 80; N; 10. 高压螺杆泵; 2台; 80; N; 10. 低压螺杆泵; 2台; 80; N; 10. PAM投加系统; 1套; 70; N; 10. 加药泵; 2台; 80; N; 10. LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 85; N; 10. - 孤石滩水厂. 混合搅拌器; 4台; 75; S; 10; - 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化隔声; - 25. 反冲洗水泵; 3台; 80; S; 11. 三叶式罗茨鼓风机; 2台; 80; S; 11. 空压机; 2台; 80; S; 11. 潜水排污泵; 2台; 80; S; 11. 电动单梁悬挂起重机; 2套; 85; S; 11. 水泵; 3台; 80; W; 36. 电动单梁桥式起重机; 1台; 85; W; 36. 移动式潜水排污泵; 2台; 80; W; 36. PAC一体化加药装置; 3台; 70; N; 5. PAM一体化制备装置; 2台; 70; N; 5. 粉末活性炭一体化投药装置; 1台; 70; N; 5. LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 85; N; 5. 加药螺杆泵; 3套; 80; N; 5. 次氯酸钠发生器系统; 2套; 70; N; 5. 计量泵; 3台; 80; N; 5. 潜水泵; 2台; 80; N; 5. 潜水搅拌机; 2台; 75; N; 5. 潜水泵; 2台; 80; N; 5. 潜水搅拌机; 2台; 75; N; 5. 中心传动浓缩机; 1套; 80; N; 9. 高压隔膜板框压滤机; 2台; 80; E; 4. 高压螺杆泵; 2台; 80; E; 4. 低压螺杆泵; 2台; 80; E; 4. PAM投加系统; 1套; 70; E; 4. 加药泵; 2台; 80; E; 4. LX电动单梁悬挂桥式起重机; 1套; 85; E; 4. 1、防治措施 ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开，建议把高噪声设备尽量布置在生产车间西侧，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，最大限度地降低噪声的不利影响。 ③对泵、起重机等高噪声源设备安装减振垫。 ④对主要生产设备配套电机应根据实际情况安装隔声罩。 ⑤加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 2、达标分析 依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级，dB（A）； LWA ——点声源的A声级，dB（A）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n —— 声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 3、评价点的选取 本次评价选取项目四周厂界外1m及周围敏感点。 4、噪声影响预测结果 手持噪声仪测量敏感点噪声值，经预测，项目高噪设备贡献值结果见下表。 表25 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 预测点; 措施后声源叠加值; 距车间距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 背景值; 叠加值; 标准值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 昼间. 廉村水厂. 东厂界; 72.94; 84; 34.45; /; /; /; /; 55; 45. 西厂界; 84; 34.45; /; /; /; /; 55; 45. 南厂界; 60; 37.38; /; /; /; /; 55; 45. 北厂界; 60; 37.38; /; /; /; /; 55; 45. 后王村; 90; 33.86; 53.7; 53.74; 43.55; 43.99; 55; 45. 燕山水厂. 东厂界; 72.88; 69; 36.10; /; /; /; /; 55; 45. 西厂界; 69; 36.10; /; /; /; /; 55; 45. 南厂界; 68; 36.23; /; /; /; /; 55; 45. 北厂界; 68; 36.23; /; /; /; /; 55; 45. 孤石滩水厂. 东厂界; 72.88; 60; 37.32; /; /; /; /; 55; 45. 西厂界; 60; 37.32; /; /; /; /; 55; 45. 南厂界; 56; 39.72; /; /; /; /; 55; 45. 北厂界; 56; 39.72; /; /; /; /; 55; 45. 项目固定噪声源通过采取以上措施处理后，再采用距离衰减、植物吸收、合理布局，预计所有水厂厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。敏感点后王村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 - 五、固体废物 - ①生活垃圾 项目廉村水厂管理人员共12人，均在水厂内食宿，生活垃圾按1kg/人•日计算，年工作365天，则生活垃圾产生量为12kg/d，4.38t/a。项目生活垃圾用分类收集桶进行分类收集，定期委托环卫部门收集处理。 燕山水厂管理人员共8人，均在水厂内食宿，生活垃圾按1kg/人•日计算，年工作365天，则生活垃圾产生量为8kg/d，2.92t/a。项目生活垃圾用分类收集桶进行分类收集，定期委托环卫部门收集处理。 孤石滩水厂管理人员共6人，均在水厂内食宿，生活垃圾按1kg/人•日计算，年工作365天，则生活垃圾产生量为6kg/d，2.19t/a。项目生活垃圾用分类收集桶进行分类收集，定期委托环卫部门收集处理。 ②污泥 本项目污泥主要来源于絮凝、沉淀池，其中的杂质主要是泥沙和矾渣。根据叶县国源水务有限公司3.5万m3/d规模运行数据，高峰月份，平均日处理干泥量约8.75t/d（含水率80%）；干泥量S：S=8.75×20%=1.75t/d（即638.75t/a）。则廉村水厂污泥产生量为547.5t/a，燕山水厂污泥产生量为365t/a，孤石滩水厂污泥产生量为273.75t/a。考虑到该污泥中除含有一定量的无机物和生产中投加的少量絮凝剂外，基本上无其他有毒、有害物质，因此，该项目污泥处理系统产生的污泥不列入《国家危险废物名录》（2021年版）中的任一分类，属一般工业固体废弃物，建设单位拟将污泥外运至垃圾填埋场填埋。 ③废机油抹布 本项目设备需定期补充机械润滑油进行维护，实际使用过程中设备润滑区域会有油渍外渗及废机油渗出，主要通过抹布擦拭的方式保持设备清洁。预计廉村水厂废机油抹布产生量约为0.03t/a，燕山水厂废机油抹布产生量约为0.02t/a，孤石滩水厂废机油抹布产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废弃的含油抹布纳入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾处置。 ④废包装 本项目PAC、PAM、次氯酸钠溶液等原材料使用后产生废包装袋、废原料桶。廉村水厂产生PAC、PAM废包装0.45t/a，燕山水厂产生PAC、PAM废包装0.3t/a，孤石滩水厂产生PAC、PAM废包装0.225t/a。廉村水厂产生次氯酸钠消毒剂桶0.3t/a，燕山水厂产生次氯酸钠消毒剂桶0.2t/a，孤石滩水厂产生次氯酸钠消毒剂桶0.15t/a。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目建设完成后固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表26 项目营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 t/a; 处置方法. 廉村水厂. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固; /; /; /; /; 4.38; 环卫部门定期清运. 2; 废机油抹布; 设备维护维修; 固; 机油、抹布; /; /; /; 0.03. 3; 污泥; 自来水生产; 固; 污泥; /; /; /; 547.5; 外运至垃圾填埋场填埋. 4; PAC、PAM废包装; 自来水生产; 固; 塑料; /; /; /; 0.45; 厂区暂存后厂家回收. 5; 次氯酸钠消毒液桶; 净水消毒; 固; 次氯酸钠、玻璃; /; /; /; 0.3. 燕山水厂. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固; /; /; /; /; 2.92; 环卫部门定期清运. 2; 废机油抹布; 设备维护维修; 固; 机油、抹布; /; /; /; 0.02. 3; 污泥; 自来水生产; 固; 污泥; /; /; /; 365; 外运至垃圾填埋场填埋. 4; PAC、PAM废包装; 自来水生产; 固; 塑料; /; /; /; 0.3; 厂区暂存后厂家回收. 5; 次氯酸钠消毒液桶; 净水消毒; 固; 次氯酸钠、玻璃; /; /; /; 0.2. 孤石滩水厂. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固; /; /; /; /; 2.19; 环卫部门定期清运. 2; 废机油抹布; 设备维护维修; 固; 机油、抹布; /; /; /; 0.02. 3; 污泥; 自来水生产; 固; 污泥; /; /; /; 273.75; 外运至垃圾填埋场填埋. 4; PAC、PAM废包装; 自来水生产; 固; 塑料; /; /; /; 0.225; 厂区暂存后厂家回收. 5; 次氯酸钠消毒液桶; 净水消毒; 固; 次氯酸钠、玻璃; /; /; /; 0.15. - 本项目产生的固废暂存于固废间内，定期处理。 经过以上处理措施，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境影响很小。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的其他，为Ⅳ类。且本项目没有土壤污染源、污染物和污染途径，故不进行土壤分析。 七、环境风险防范措施 （1）危险物质数量与临界量比值（Q) 根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目使用次氯酸钠消毒液，其成分中有效次氯酸钠含量不低于5%，按照5%计算，项目三个厂区独立设置，次氯酸钠消毒液最大储存量按照单个水厂最大储存量1t计算，日常储存量次氯酸钠为0.05t。 表27 Q值确定 序号; 名称; 日常存储量（t）; 临界量/t; Q值. 1; 次氯酸钠; 0.05; 5; 0.01. 总计; 0.01. 项目主要风险物质总Q值为0.01，Q＜1。因此该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表28确定评价工作等级。 表28 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据评价工作等级划分，确定环境风险评价等级为简单分析。 - （3）环境风险识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本风险评价内容主要为：通过对物料特性、生产工艺特点、操作单元等进行风险识别、源项分析，提出风险防范、减缓和应急措施，并给出应急预案纲要，以便建设单位参考运行。 - ①生产或储存过程危险性风险识别 - 生产设施的风险识别包括生产单元、贮运单元、公用工程单元、生产辅助单 - 元、服务单元以及环保单元。 - 根据项目特点可知，本项目生产和储运单元均存在一定程度的环境事故风险。因此，综合分析本项目各种设施，生产单元、贮运单元及环保单元（如废气处理设施、废水处理系统）存在一定的环境风险。 - 本项目在生产或存储过程中，出现危险性风险主要包括危险物质存储和使用的风险分析 - 项目使用的化学品中属于危险物质，储存于仓库内，在使用过程中的风险多为生产技术人员操作失误等导致的泄漏风险，因此建设单位加强危险物质的管理，按照相关管理部门杜绝泄漏引发的事故。 （4）环境风险防范措施及应急要求 - ①化学品泄漏防范措施 - 严格按照《常用化学危险品贮存通则》《工作场所安全使用化学品的规定》，以及有关消防法规要求对危险化学品的储存（数量、方式）要求进行管理。建立化学品台账，专人负责登记采购量和消耗量。操作区提供化学品安全数据清单，对化学品进行标识和安全警示，供员工了解其物化特性和防护要点。组织危险化学品安全操作培训。 - 泄漏是项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏的主要措施为： - a.严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 - b.尽量减少化学品的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强。 - c.涉及化学品储存的区域必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物质分类存放，禁忌混合存放。 - d.各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 - f.涉及化学品储存的化学品仓库和危废暂存场所地面采用防滑防渗处理，防止液体泄漏后造成对土壤和地下水的污染影响。 - g.配备大容量的桶槽或置换桶，以防液体化学品发生泄漏时可以安全转移。 - h.化学危险品的定期巡检。 - i.加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 - ②次生风险防范措施 - 一旦发生火灾、爆炸事故，事故废液中将会含有泄漏化学品物质，及时收集，防止废液进入周边地表水。由于项目使用的化学品量较小，当发生火灾爆炸事故时，采用灭火器进行灭火，废液（化学品）可通过置换桶暂存，最终委托有处理资质的单位处理，确保事故下不对周围水环境造成影响，杜绝事故性废液排放。 - （5）风险管理 - 化学品等辅料若不严格管理，极易对人体健康、水体、土壤、环境空气等造成不良影响，因此，在生产过程中，项目应加强生产管理，采取如下防范措施。 - ①专门制定涉及化学品各潜在出险环节的管理和技术规定。 - ②训练有关人员熟知各接触化学品性质的知识。 - ③化学品等辅料应存放在阴凉处，经常巡视存放点、容器等的安全状况。 - ④对于各种可能的化学品风险须事先拟定不同的应急处置措施。 - ⑤应当事先对潜在风险影响区域敏感受损目标设置专门的预警方式；建立专门对化学品风险管理的机构，实行严格管理和事故的快速处置；并根据已编制突发环境事件应急预案定期进行演练。 - ⑥厂区应加强火灾风险的防治，充分考虑消防设施、安全疏散通道等，投入运行前须通过消防验收。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。 - （6）环境风险分析结论 - 项目建设环境风险单元Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，产生的风险主要为次氯酸钠，操作不当引发的液体（气体）泄漏风险。只要企业采取一定的风险防范及应急措施后，风险是可控的，对周围环境影响可接受。但只要是发生事故，都会存在一定的后果，造成一定的人员伤亡及财产损失、环境污染等，为最大限度减小该厂对环境带来的环境风险，企业必须提高风险意识，加强风险管理，做好事故防范措施，最大程度降低事故发生的概率；企业编制突发环境事件应急预案，完善相应的应急措施，加强对职工的安全意识培训，并定期开展事故应急措施演练，将事故后果降至最低，最终使得环境风险值最小。 建设项目环境风险简单分析内容表见表29。 表29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目内容; 叶县城乡一体化供水项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; （叶）县; 廉村镇、保安镇、常村镇. 地理坐标; 廉村水厂; 经度; 113°24′42.79″; 纬度; 33°36′55.81″. 燕山水厂; 113°16′22.27″; 33°21′49.54″. 孤石滩水厂; 113°5′17.89″; 33°29′44.07″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：次氯酸钠 分布：仓库、加氯间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、次氯酸钠泄漏污染风险导致环境污染 2、次氯酸钠暂存，使用不当导致火灾或爆炸风险及其引发的伴/次生危害. 风险防范措施要求; 1、建立环保制度，设置环保设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 2、加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、倾倒等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。 3、原料单独存放于特定的场所（仓库），并由专职人员看管，加强管理。 4、化学品设置于专门储存区，并对地面进行硬化和进行防渗透防腐蚀处理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，环境风险潜势划分为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析。. 八、环境管理与监测 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 （2）环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环境治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，三个水厂具体的监测计划见下表： 表30 营运期全厂环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 备注. 废气; 食堂烟道; 油烟; 1次/年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型; 委托有资质第三方检测机构. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类. 后王村; 连续等效A声级; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类. 九、环保投资估算及竣工验收 本工程总投资约为80000万元，环保投资186万元，环保投资占总投资的比例约为0.23%，见下表。 表31 环保投资一览表 污染类别; 类别及设备; 投资额（万元）. 施工期; 废水; 三个水厂：3个临时化粪池容积均为5m3，2个临时隔油池; 6.5. 运营期; 三个水厂化粪池，容积均为5m3; 4.5. 三个水厂隔油池; 3. 施工期; 废气; 施工遮挡、防扬尘覆盖、洒水等措施; 20. 运营期; 三个水厂食堂安装油烟净化器; 6. 施工期; 噪声; 采取临时性隔声措施，设置隔声屏障; 15. 运营期; 选用低噪声设备，加强维护与保养、隔声装置等; 15. 施工期; 固废; 生活垃圾环卫部门定期清运，建筑垃圾收集送到回收站或堆放至指定地点、土方垫高厂区; 21. 运营期; 5m2一般固废暂存间、固体废物收集处置费用; 5. 施工期; 生态; 绿化（水土保持措施）; 70. 运营期; 厂区绿化; 15. 环境监测; 环境监测费; 5. 合计; 186. 十、环保验收一览表 表32 项目“三同时”验收一览表 序号; 验收内容; 验收标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; /. 食堂废水; 隔油池. 反冲洗废水、排泥废水; 回用. 2; 废气; 食堂油烟废气; 油烟净化装置; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型. 3; 噪声; 选用低噪声设备，加强维护与保养、发动机隔声装置等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 4; 一般固体废物; 垃圾桶、一般固废暂存间; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）. 5; 生态恢复; 厂区绿化; 满足水土保持要求和生态环境管理要求. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 廉村水厂食堂 | 饮食业油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型 |
|  | 燕山水厂食堂 | 饮食业油烟 | 油烟净化器 |  |
|  | 孤石滩食堂 | 饮食业油烟 | 油烟净化器 |  |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后定期清掏肥田 | / |
|  | 食堂 | 餐饮废水 | 隔油池处理进入化粪池清掏肥田 | / |
|  | 反冲洗 | 上清液 | 回用 | / |
|  | 排泥 | 上清液 | 回用 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备采用减振、隔声等措施降噪，合理布局平面布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固污泥运至垃圾填埋场填埋处理，PAC、PAM、次氯酸钠消毒剂废包装一般固废暂存间暂存后厂家回收，生活垃圾和废抹布由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，加强管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强项目管理、完善事故应急预案 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007）要求设置采样口。 |  |  |  |

六、结论

叶县城乡一体化供水项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（廉村水厂） | 饮食业油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.3285kg/a | 0 | 0.3285kg/a | +0.3285kg/a |
| 废气（燕山水厂） | 饮食业油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.219kg/a | 0 | 0.219kg/a | 0.219kg/a |
| 废气（孤石滩水厂） | 饮食业油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.1643kg/a | 0 | 0.1643kg/a | +0.1643kg/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物（廉村水厂） | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 574.5t/a | 0 | 547.5t/a | +547.5t/a |
|  | 废机油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | PAC、PAM废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.45t/a | 0 | 0.45t/a | +0.45t/a |
|  | 次氯酸钠消毒剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.38t/a | 0 | 4.38t/a | +4.38t/a |
| 一般工业固体废物（燕山水厂） | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 365t/a | 0 | 365t/a | +365t/a |
|  | 废机油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | PAC、PAM废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 次氯酸钠消毒剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.92t/a | 0 | 2.92t/a | +2.92t/a |
| 一般工业固体废物（孤石滩水厂） | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 273.75t/a | 0 | 273.75t/a | +273.75t/a |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | PAC、PAM废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.225t/a | 0 | 0.225t/a | +0.225t/a |
|  | 次氯酸钠消毒剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.19t/a | 0 | 2.19t/a | +2.19t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①