- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产15000万米高档特种锦纶坯布面料及配套加工丝项目（二期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-410422-04-01-975813 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙利锋 | 联系方式 | 13515736662 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 平顶山 市 叶县（区） 平顶山尼龙新材料产业集聚区（平顶山化工产业集聚区）沙河四路和化工三路交叉口西北角 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 26分 45.227秒， 33 度 41 分4.475秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2821锦纶纤维制造 | 建设项目行业类别 | 28 化学纤维制造业 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建）□改建□扩建□技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目□超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平顶山尼龙材料产业聚集区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50050.60 | 环保投资（万元） | 545.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.09 | 施工工期 | 3年 |
| 是否开工建设 | ☑否□是： | 用地面积（m2） | 35731.28 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托石油和化学工业规划院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见（“豫环函[2022]19号”） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030） ①规划面积和范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25平方公里。 ②产业发展定位 平顶山尼龙新材料产业集聚区产业发展定位为：依托平顶山焦煤资源和煤化工、盐化工、尼龙化工“三化一体”协同发展优势，补足上游、夯实中游、延伸下游，做强尼龙新材料主导产业，培育发展精细化工等特色产业，建设“世界一流、优势突出、延链补链”的尼龙新材料产业集聚区。 ③主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 尼龙新材料产业：重点发展以PA6、PA66为主的市场应用广、需求量最大的尼龙产品；辅以发展尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等具备专业化领域特殊性能的特种尼龙产品。积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业和横向催化剂、助剂以及己二腈中间体等配套综合产业的发展。 化工产业：重点发展以煤制合成气平台为基础，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙化学品、煤基尼龙新材料化工产业；同时，依托现有产业基础及发展趋势，布局建设精细化工及化工新材料项目。 医药产业：立足于本地产业基础条件和省域丰富的石化原料优势，积极推进下游医药中间体等分支产业的布局发展，积极发展医药产业。 本项目属于锦纶纤维制造行业，属于尼龙下游产业链的发展，因此本项目符合产业集聚区规划的主导产业定位。 ④产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 产业区：产业区包括尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区和预留发展区。在化工区外部设置绿化隔离带，有效减少对外部环境的影响。化工区内产业主要结合产业现状，向上下游延伸产业链，按照产业类别组团式提升发展，自西向东、自南向北依次布置为尼龙材料及原料配套产业区、精细化工产业区、尼龙深加工产业区和预留发展区。规划使各产业区之间上下游物料连接顺畅，也最大可能减少产业区内企业受外界干扰、保证本质安全的有序发展。 预留发展区位于南干渠以南龚店镇及周边区域，作为化工区的预留发展区。 公用工程：各类公用工程的布局除考虑现有设施其本身建设要求外，也应尽量靠近负荷中心，以缩短其输送距离，节约能耗。各类上下游装置和配套的公用工程、储运设施等都围绕在主产业链的周围。 供水：集聚区供水依托九里山水厂，该水厂向集聚区供水规模为10万 t/d。此外，集聚区工业水厂规模为2万t/d。考虑集聚区园区用水需求，且九里山水厂为城市水厂，距离集聚区较远，因此远期新增用水通过集聚区内的工业水厂供应，规划工业水厂总规模为10万t/d。 平顶山尼龙新材料产业集聚区目前有配水厂一座，位于集聚区西北角，日供水10万吨，利用平顶山九里山水厂水源，运转正常。工业水厂一座，一期供水2万吨，水源为沙河地表水，2021年3月已投入运营；二期规划自燕山水库至集聚区铺设供水管线，日供水8万吨，正在进行前期筹备工作，两期工业水厂建成后可实现集聚区内工业供水10万t/d。可满足本项目供水需要。 污水处理：目前集聚区污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）已建成投运，配套管网已铺设。该污水处理厂主要用于处理工业及生活污水，一期工程3万m³/d已建成投运，目前实际处理水量约2.7万m³/d。二期计划扩建5万m³/d，扩建完成后污水处理厂总处理能力将达到8万m³/d。集聚区远期主要向南发展，规划在南部新建一座污水处理厂，规模为2万m³/d。 本项目位于尼龙新材料产业集聚区内，属平顶山第三污水处理厂收水范围，且目前集聚区主管网已经建成，项目产生的污水经处理达到污水处理厂进水水质后排入集聚区污水管网，最终汇进入污水处理厂进一步处理。 变电站：集聚区新增1座220千伏变电站，新增2座110千伏变电站。 热电中心：除现状企业外，集聚区供热由区内规划热电厂供应，满足集聚区集中供热的要求。 消防站：在集聚区规划范围内共规划4处消防站，保证辐射每个产业区，消防站的位置可在下一步根据项目实施情况进行调整。 燃气设施：集聚区的供燃气设施主要依托集聚区西部的天然气门站和天然气调压站。 管理服务区：管理服务区位于集聚区北部，全面管理基础设施建设、综合配套等，将为整个集聚区服务的经营管理、信息咨询、金融服务、环境监测、应急响应等功能集于一体。同时结合集聚区内外消防站的建设，规划期内建立起“指挥调度一体化、水源保障一体化、报警系统一体化、方案建设一体化”的消防应急联动一体化机制。 根据平顶山新材料产业集聚区（2021-2035）总体布局规划图（附图二），本项目位于尼龙深加工产业区。 本项目供水来源于集中供水，不使用燃气设施，项目废水经项目一期现有污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。 ⑤园区用地规划 园区规划总用地25平方公里。用地结构主要分为工业用地（M）、公共设施用地（U）、道路与交通设施用地（S）、绿地与广场用地（G）、公共管理与公共服务设施用地（A）。 工业用地：工业用地规划区内的化工生产、供热系统和维修企业用地均属此类。 根据平顶山尼龙新材料产业集聚区出具的入园证明（附件5），本项目位于工业用地，符合产业聚集区产业布局和用地规划。 - 本项目与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析 2022年1月，河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》。2022年3月21日，河南省生态环境厅出具了“关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见”（“豫环函[2022]19号”）。 对照“河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见”（“豫环函[2022]19号”），本项目符合相关要求，具体分析如下： 表1-1 与集聚区规划环评审查意见的符合性 审查意见要求; 本项目; 符合性. 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目建设符合区域“三线一单”要求，符合集聚区产业结构、发展规模、用地布局等要求，可实现集聚区绿色低碳高质量发展目标; 符合. 加快推进产业转型; 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业的发展；依托现有产业基础，布局建设精细化工及化工新材料项目；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为锦纶纤维制造项目，符合园区产业发展定位；项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均能达到同行业国内先进水平; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 项目为新建项目，符合集聚区产业布局; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 本项目各项污染物均能达标排放，满足相关行业污染物排放标准；项目新增污染物排放总量实现等量替代; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，禁止钢铁、冶金、焦化、水泥等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、高排放项目，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目为锦纶纤维制造项目，属于产业集聚区主导产业尼龙产业下游产业链，项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等; 符合. 对照《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中提出的平顶山尼龙新材料产业集聚区环境准入负面清单要求，本项目符合相关要求，具体分析如下： 表1-2 本项目与集聚区规划环评生态环境准入条件相符性分析 分区; 类别; 环境准入清单; 本项目; 相符性. 保护区域; 望娘楼、常李东南岗遗址; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。; 本项目不在望娘楼、常李东南岗遗址的保护范围和建设控制地带内; 相符. 一般管控区域; 环境敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感区。; 本项目无大气防护距离和大气毒性终点浓度-1; 相符. 重点管控区域; 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类; 相符. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目。; 本项目属于锦纶纤维制造，不属于禁止项目; 相符. 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工（甲醇、合成氨）项目；原则上不新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。; 本项目不属于煤化工项目，不新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉; 相符. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。; 本项目不属于“两高”项目; 相符. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全部煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 本项目不属于耗煤项目; 相符. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。; 项目废水经项目一期现有污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。; 相符. 生产工艺与装备水平; 入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平; 相符. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 本项目符合“三线一单”和规划环评空间管控要求; 相符. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目。; 本项目无大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围; 相符. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 本项目用地不属于被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块; 相符. 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 本项目污染物排放达到相关标准; 相符. 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目属于新建项目，项目VOCs废气采用“湿式除尘（水喷淋）+高压静电油烟净化装置”处理后，排气筒排放; 相符. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目。; 本项目不使用锅炉，不属于禁止项目; 相符. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。; 项目废水经项目一期现有污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。; 相符. 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求。; 本项目总量替代满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求; 相符. 环境风险防控; 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目; 本项目无大气防护距离; 相符. 项目应严格按照环境影响评价文件要求落实环境风险防范措施; 本次评价要求按照要求落实风险防控措施; 相符. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案。; 本项目建成后完善环境应急预案; 相符. 资源开发利用; 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水; 本项目采用集中供水; 相符. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 本项目用地达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 相符. |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 根据以上划分方案，平顶山市生态保护红线区域全部位于优先保护单元内，本项目选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河四路和化工三路交叉口西北角，所在区域属于叶县重点管控单元，单元名称：平顶山尼龙新材料产业集聚区，单元编码：ZH41042220002。不涉及叶县盐都水务地下水井群、自由路地下水井群、东升洁地下水井群以及叶县乡镇集中式饮用水水源保护区，符合叶县的生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 本项目主要生产变形丝和加弹丝；整个生产过程中注重节水，符合水资源利用总量要求。本项目生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；选址位于平顶山市叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河沙河四路和化工三路交叉口西北角，用地属于工业用地，符合土地资源开发规模要求；由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 根据叶县例行监测点2021年连续一年逐日监测数据，本项目所在区域环境空气质量PM10、PM2.5的2021年均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM10、PM2.5浓度，持续改善空气质量，河南省、平顶山市近年来印发了大气污染防治攻坚战实施方案等文件，从持续调整优化产业结构，持续调整优化能源结构、优化交通运输结构、优化用地结构、深入推进“三散”污染治理、实施重点工业企业污染治理、深化挥发性有机物污染治理、强化柴油货车污染治理、提升重污染天气应急应对能力、提升监测监控能力等方面，持续改善区域环境空气质量。通过相关方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 根据2021年河南豫洁源检测技术服务有限公司对叶县灰河水寨屈庄断面的检测数据。灰河叶县水寨屈庄断面各检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 - 生态环境准入清单 - 本项目为锦纶纤维制造项目，位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区（平顶山化工产业集聚区）。根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》【平政（2021）10号】，其环境管控单元生态环境准入清单见下表。 - 表1-3 平顶山尼龙新材料产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目; 相符性. 平顶山尼龙新材料产业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目属于锦纶纤维制造，用地性质为三类工业用地。2、无大气环境防护距离内。3、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目废气采用“湿式除尘（水喷淋）+高压静电油烟净化装置”处理措施处理后，达标排放2、项目废水经项目一期现有污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行处理，污水处理厂正在进行改造，改造后出水水质满足标准要求3、本项目不属于“两高”项目4、本项目不使用煤炭; 相符. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; 本项目一期污水处理站已建设事故水池，满足风险防控的要求; 相符. - 2、《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）符合性分析 项目建设与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析详见下表。 表1-4 项目建设与（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 项目; 攻坚行动方案要求; 本项目情况; 相符性分析. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 加快传统产业转型升级：支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）、河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和"散乱污"企业，实施动态"清零"。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造，稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目"退城进郊（园）"，加快推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本"清零"。各省辖市（含济源示范区，下同）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于鼓励类；本项目不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》相关行业。; 相符. 推进绿色低碳产业发展：落实国家产业规划、产业政策、"三线一单"、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实"两高"项目会商联审机制，强化项目环评及"三同时"管理，重点行 业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧 结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生 铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目符合产业政策、三线一单、规划环评的要求，本项目锦纶纤维制造项目，不属于“两高”项目，不属于禁止新增产能项目。; 相符. 深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 实施清洁能源替代：大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; 本项目加热过程采用电加热，不涉及工业炉窑、燃煤锅炉。; 相符. 持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战; 提升清洁运输水平：大力推进煤炭、矿石、焦炭、建材（含砂石骨料）等大宗货物铁路或水路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输的工矿企业、物流园区、港口将货物"散改集"，推进共线共用，利用就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道、新能源或国六排放标准货车;鼓励具备铁路专用线的大型工矿企业作为物流集散地向周边输送。除参与绩效分级企业应严格按照绩效分级技术指南要求落实清洁运输比例要求外，其他煤炭、火电行业煤炭清洁运输比例不低于80%;焦化行业进出企业的煤炭、焦炭等清洁运输比例不低于65%，推进有色金属、建材（含水泥、砂石骨料）等行业清洁运输，砂石骨料进场清洁运输比例不低于20%，石灰石由矿山至厂区原则上采用全密闭皮带廊道等方式运输。; 本项目不属于运输量150万吨以上涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输的工矿企业。物料及产品厂外厂内运输全部使用国六车辆运输；危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆；厂区内非道路移动机械全部达到国六排放标准，满足绩效分级技术指南要求。; 相符. 优化调整用地结构，强化面源污染治理; 提升扬尘污染防治水平：实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、"三员"管理、"两个禁止"等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目要求企业施工期实施开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度。; 相符. 强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排; 本项目采用“湿式除尘（水喷淋）+高压静电油烟净化装置”处理后排放，针对VOCs采用两级串联处理方式，不属于单级处理”。; 相符. 强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战; 建立重污染天气应对闭环管理机制。加强重污染天气应急响应期间监管力度，充分运用环境空气质量监测、污染源自动监控、工业用电量、门禁系统、卫星遥感、蓝天卫士等远程信息化技术手段，强化数据分析技术应用，深入开展空气质量指标高值区域的污染来源排查分析，实现对停、限产企业减排措施及效果的实时跟踪、智能分析、动态评估，建立锁定空气质量指标高值区分析定重点、溯源查源头、开方促治理、实施提质量的工作机制。; 本项目按照当地政府要求，响应重污染天气的减排措施。; 相符. 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案. 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战; 补齐城镇污水收集处理设施短板，提升新区新城、污水处理厂长期超负荷运行区域的污水处理能力，开展污水管网建设和雨污分流、错接混接改造，对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的城市污水处理厂，制定整改计划，实施"一厂一策"系统化整治。; 项目废水经项目一期现有污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。; 相符. 巩固提升饮用水安全保障水平; 持续做好南水北调中线工程水质保护。深入开展南水北调中线工程水源地丹江口水库汇水区（河南辖区）生态保护与修复，持续巩固提升丹江口水库（河南辖区）及总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区生态环境保护专项行动成果，完善管理制度和措施，强化水质监测，提高预警预报能力，加强风险管控，全面提升保护区规范化建设水平。开展南水北调中线工程水源地丹江口水库环境保护状况评估，保障丹江口水库水质安全。; 本项目距离南水北调保护区约29.9km，不在保护区范围内。; 相符. 持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上地表水型饮用水水源地预警监控能力建设。; 本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为廉村镇水厂，距离约8.3km，不在保护区范围内。; 相符. 统筹做好其他水生态环境保护工作; 加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排 查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区"一废一品一库"监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地 河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制"一河一策一图"应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。; 本项目一期已建事故池，同时本次评价要求企业编制环境风险事故应急预案，避免发生水污染事故，项目废水经项目一期现有污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。; 相符. 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案. 强化土壤污染源头防控; 推动涉重金属企业绿色化发展。支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施"减量替代"。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。; 本项目不属于排放镉等重金属的重点行业。; 相符. - 项目与《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）符合性分析 表1-5 项目建设与（豫环办〔2022〕24号）相符性分析表 提升治理水平，全面达标排放; 各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于 800 毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。; 本项目采用“湿式除尘（水喷淋）高压静电油烟净化装置”处理后排放，针对VOCs采用两级串联处理方式，不属于单级处理”。. - 项目建设符合《平顶山2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2022〕19号）要求 项目建设与《平顶山2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2022〕19号）相符性分析详见表4。 表1-6 项目建设与（平环攻坚办〔2022〕19号）相符性分析表 项目; 攻坚行动方案要求; 本项目情况; 相符性. 推进绿色低碳产业发展; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、 区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。; 项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗能、高排放项目，不属于禁止建设项目。; 相符. 开展简易低效 VOCs 治理设施升级改造; 组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材 或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。网站等渠道向社会公布，并记入其信用记录。; 本项目VOCs，经收集后进入“水喷淋+高压静电油烟净化装置”处理后排放。不属于VOCs治理低效技术。; 相符. - 5、《河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》 - 本项目与《河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》相符性分析详见表5。表1-7 本项目与河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案相符性分析 方案; 内容; 本项目; 相符性. 重点区域; 平顶山市; 平顶山尼龙新材料产业集聚区、叶县龙泉乡门业小镇、叶县产业集聚区; 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区; 属于重点区域. 重点行业; 石化领域; 炼油与石油化工; 本项目锦纶纤维制造行业; 不属于重点行业. 重点企业; 醛类; 制药工业（C2710、C2750）、涂料制造（C2641）、合成树脂（2651）、人造板制造（C202）、胶粘剂制造（2022）、家具制造（C2110、C2120、C2130、C2190）。; 本项目为锦纶纤维制造行业; 不属于重点企业. 实施VOCs重点企业销号式综合治理提升行动; 加强企业废气收集管理; 坚持分类收集原则，企业要依据废气污染物种类、产污环节、VOCs浓度高低分类收集和处理，原则上同类污染物合并收集；浓度高的污染物单独收集，做到污染物收集处理科学合理，污染物稳定达标排放。帮扶指导企业科学规划设计废气收集系统，在确保安全的前提下，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩等收集方式；采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，最大程度将无组织排放转变为有组织排放，实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。进一步严格排查含VOCs物料（包括含VOCs的原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目有机废气集气设施外部风速不低0.3m/s，废气经收集后经“湿式除尘（水喷淋）+高压静电”进行处理后排气筒排放。; 相符. 加强治理设施运行管理; 全面排查VOCs企业治理设施，禁止单一采用光氧化、光催化、低温等离子、喷淋吸收、生物法等工艺设施，对采用“活性炭吸附+光催化（光氧化）”、“水喷淋+活性炭吸附”、“UV光解+低温等离子体”等双重处理设施和“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”、“水喷淋+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧”等三重处理设施工艺的企业进行去除率评估工作。; 本项目有机废气采用“湿式除尘（水喷淋）+高压静电”的处理工艺，不属于单一处理工艺。; 相符. 规范建立企业VOCs台账; 督促企业规范建立含VOCs原辅料台账、处理VOCs治理设施运行台账和危险废物管理台账，如实提供原辅材料清单，并张贴在原料库中显要位置。根据排污许可证和环境影响评价文件设备列表逐一对设备进行编号、张贴设备名称，逐项完善台账记录内容，并根据实际生产情况做好记录，记录保留一年以上。; 本项目建成后建议企业按照要求建立VOCs原辅料台账、处理VOCs治理设施运行台账和危险废物管理台账。; 相符. - 5、与饮用水源保护规划相符性分析 （1）叶县县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），叶县集中式饮用水水源保护区主要包括： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域；准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井），一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 由上可知，叶县集中式饮用水水源保护区主要分布在叶县城区，本项目距离叶县盐都水务地下水井群10.4km，项目距离叶县自由路地下水井群11.4km，项目距离叶县东升洁地下水井群9.6km，因此本项目不在叶县县级集中式饮用水水源保护区范围内。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》豫政办〔2016〕23号，叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区主要包括： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域；二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 由上可知，距本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为廉村镇水厂地下水井，距离约8.7km，因此本项目不在叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内。 （3）与南水北调中线工程的关系 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围如下：南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 本项目距离南水北调叶县段右岸约29.9km，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调规划要求。 综上，本项目不在饮用水源保护区划范围内，不会对叶县集中饮用水源地造成影响。 6、文物保护单位 （1）望娘楼：平顶山市级文物保护单位，始于明代，高18米。 保护范围：以主楼为中心，四周各外扩20米。 建设控制地带：南到楼南院门前街，北至后街，东西各外扩至各古建外20米。 （2）常李东南岗遗址：县级文物保护单位，始于汉代。 保护范围：以遗址中心为坐标，西到叶邓公路至常李村公路，北到石潭河，南到叶邓公路，东到叶邓公路与石潭河交汇处。 建设控制地带：保护范围外扩100米。 经现场查勘，东南侧1050m市级文物保护单位望娘楼，东南侧750m县级文物保护单位常李岗遗址，项目不在其保护范围内。 - 7、本项目与河南省发展改革委员会同河南省工信厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅关于做好“两高”项目会商联审有关事项的通知相符性分析 河南省发展和改革委员会同河南省工信厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅于2021年11月12日发布了《关于做好“两高”项目会商联审有关事项的通知》，关于“两高”项目管理目录如下：落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中“十四五”新建“两高”项目按照新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按照改扩建后的年设计综合能耗计算。 本项目为锦纶纤维制造项目，不属于“两高”相关行业，因此本项目不属于“两高”项目。 - 报告表编制依据 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2821锦纶纤维制造”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》 二十五、化学纤维制造业28中合282成纤维制造，其中单纯纺丝制造；单纯丙纶纤维制造的编制报告表，本项目只有纤维制造纺丝工序，故本项目应编制报告表。 - 9、与《产业结构调整指导目录》符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于允许类；且已通过平顶山尼龙新材料开发区管理委员会备案，项目代码为2203-410422-04-01-975813。由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、主要建设内容 平顶山市锦华新材料科技有限公司年产15000万米高档特种锦纶坯布面料及配套加工丝项目（一期）位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区二期项目选址西北角。为了提高效益，平顶山市锦华新材料科技有限公司为建设年产15000万米高档特种锦纶坯布面料及配套加工丝项目（二期）为一期项目配套生产加弹丝和空气变形丝。本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区（平顶山化工产业集聚区）沙河四路和化工三路交叉口西北角。 本项目总占地面积35731.28m2，总投资50050.6万元，建设规模为年产空锦纶变形丝28000吨、锦纶包覆丝25000吨，本次主要建设内容为2栋厂房、公用工程、环保工程。 本项目建成后工程组成如下表： - 表2-1 本项目主要工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; D厂房; 1层，倍捻车间，150台倍捻机，21台络丝机，3台空压机，3台冷干机; 2层，钢混结构. 2层，加弹车间，24台加弹机，. E厂房; 1层，仓库，18台空压机，18台冷干机，附属用房; 2层，钢混结构. 2层，空变车间，24台空变机. 公用工程; 供水; 市政自来水管网; /. 供电; 市政电网供电; /. 环保工程; 废气; 有机废气; 2套4万m³/h水喷淋+高压静电油烟净化装置+17m的排气筒; 达标排放. 食堂油烟; 油烟净化装置; 依托一期. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后与给湿废水、喷淋废水排入一期污水处理站处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。; 依托一期污水处理站，达标排放. 给湿废水. 喷淋废水. 固废; 一般固废; 100㎡一般固废暂存间; 新建. 危险废物; 15㎡危废暂存间. 噪声; 设备进行基础隔声减振降噪，车间采隔声材料、吸声材料。; 达标排放. 二、产品方案 项目产品方案见下表： - 表2-2 产品方案及规模一览表 产品名称; 规格; 数量. 锦纶变形丝; 50D-300D; 28000t/a. 锦纶包覆丝; 70D+40D,50D+20D; 25000t/a. 三、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： - 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备; 型号（或产能）; 数量; 与产能匹配性分析. 1; 空气变形机; 336锭，0.15t/h; 24台; 额定产能28512t/a，扣除丝线断线接头时间，满足产能需要. 2; 加弹机; 384锭，FK6V，0.14t/h; 24台; 额定产能26611t/a，扣除丝线断线接头时间，满足产能需要. 3; 倍捻机; /; 150台; /. 4; 络丝机; /; 21台; /. 5; 空压机; 55立方的两18台250立方的2台,180立方的一台; 21台; /. 6; 冷干机; /; 21台; /. 四、原辅材料及资源能源 本项目主要原辅料主要原材料为锦纶FDY长丝、锦纶POY长丝、氨纶丝、油剂等。原辅料及资源能源消耗量如下表所示： - 表2-4 原辅料及资源能源消耗量 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 锦纶FDY长丝; 28100t; 含油量0.45%. 2; 锦纶POY长丝; 24000t; 含油量0.45%. 3; 氨纶丝; 1020t; 含油量0.45%. 4; 油剂; 200t; 上油工序使用，最大存量52t，单桶0.8t. 5; 原料包装物; 100t; 木板、制版、纸管. 6; 水; 43.0603万m³; /. 7; 电; 8059.69万kWh; /. 油剂：成分为低粘度加氢白油（芳烃等），非/阴离子表面活性剂、特殊添加剂，无色带粘状透明油状液体，相对密度0.8-0.83，熔点/凝固点（℃）：-20℃，闪点为170℃。 五、水平衡 14 第三污水处理厂 空压机冷却水 空调冷却水 职工生活 给湿用水 化粪池 591 5 0.0528 252 2.376 14 5 43.0603 23.76 0.264 0.2112 0.2112 21.384 21.6282 一期污水处理站 喷淋水 0.0033 0.033 0.33 0.0363 图1 本项目水平衡图 单位：万m3/a 六、职工定员及工作制度 本项目职工200人，日工作时间24小时，四班三运转，年工作330天。 七、厂区平面布置 根据本项目生产特征和主要建（构）筑物用途及布置要求，结合生产工艺流程以及与项目一期的位置关系，满足城市规划和消防要求，其中： 北侧D厂房1层倍捻车间、2层加弹车间；E厂房南侧1层仓库、2层空变车间。各车间设置配套的附属办公用房、配电间、空压机房、冷干机房。加弹车间布置在北侧，有利于给湿废水以最短路径收集后通过管道排至西北侧的项目一期污水处理站。 厂区平面布置整齐、有序，厂区内物流路径合理，减少折返和运输距离，物流、人流相对独立，物流运输、电力输送以及给排水布置合理。有利于过程节能、方便作业、提高生产效率、减少工序和产品单耗。 本项目各车间布置与工艺流程一致，避免了管路迂回造成的物料能源输送能耗；空压站、制冷站等靠近负荷中心，有利于减少能源输送损。 综上所述，本项目布局合理，总平面布置紧凑、流程顺捷、联系协作条件好、能源供应设施位置选择合理、道路顺畅，对项目的能源输送、分配、消费等环节有利。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 一、施工期 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序，将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，施工期工艺流程及产污情况见下图： 施工噪声 综合利用 指定建筑垃圾堆放点 生活垃圾 填埋场 降低对周围环境的影响 土石方阶段 基础阶段 结构阶段 安装阶段 装修阶段 工程验收 隔声、减振等 施工扬尘 废气 施工废水 建筑垃圾 生活垃圾 洒水，设置围挡等 治理 设置沉淀池 生活污水 化粪池 弃方 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 - 空变丝生产工艺流程图： 落纱 给湿 变形 上油 卷取 检验 包装 入库 废水 废气 穿纱 废丝 废丝 废丝 图3 空变丝生产工艺流程及产污环节示意图 - 空变丝生产工艺流程简述 1）穿纱：将锦纶FDY长丝按规定的顺序穿入丝道中。 2）给湿：由水箱供水到每个锭位，锦纶FDY原丝通过给湿水掉表面多余的油剂，部分油剂进入给湿废水，使原丝均匀散开后再进入喷嘴。 3）变形：给湿后进入喷嘴，被高压气流吹开吹乱，当丝条喷出喷嘴时，由于挡球的作用使得单丝间发生相互缠结，使丝束在喷嘴中起变形作用，变形后丝线具有棉纱的绒感。 4）上油：丝线变形后经过油槽上油，油剂密闭桶装，油槽不定时添加油剂。上油的目的是为了增加纤维的平滑性、抱合性，减少纤维静电，使卷绕成的丝锭退绕和织造性能良好。 5）卷取：丝条上过油之后，即进入卷绕系统。在卷绕辊的带动和横动导杆的往复运动下，丝条被卷绕在纸管上。 6）落纱：变形好的丝卷成满卷后，统一把丝切断后取下按锭位顺序放在纱车上。 7）检验：把落好的丝推到检验车间，按流程检验丝的外观品质、硬度、纤度等指标。 8）包装：经验完成后按丝的等级进行打包。 9）入库：包装完成后由统计人员按纱的规格及等级入到成品仓库。 （3）包覆加弹丝生产工艺流程图： 上油 加热 冷却 假捻 包覆 检验 包装 入库 废气 废气 穿纱 卷取 落纱 废丝 废丝 废丝 图4 包覆加弹丝生产工艺流程及产污环节示意图 - （4）加弹包覆丝生产工艺流程简述 1）穿纱：将锦纶POY长丝按规定的顺序穿入丝道中。 2）加热：POY丝条通过丝道送至加弹机的加热箱，加热温度130-140℃，在张力作用下对丝条进行拉伸和扭曲，并对拉伸和扭曲所产生的形变进行热定型。 3）冷却：加弹机的加热箱下方是冷却板（空气冷却），冷却的作用则是固定丝条的热变形。 4）假捻：冷却后的原丝在假捻器上进行假捻操作，使丝条不具有真正的捻度，却能把它的卷曲形状和蓬松性保留下来。 5）包覆：丝条经假捻变形后与氨纶丝合股，经压缩空气覆合，加工成弹力包覆丝。 6）上油：加工好的包覆丝经过上油系统上油，上油的目的是为了增加纤维的平滑性、抱合性，减少纤维静电，使卷绕成的丝锭退绕和织造性能良好。 7）卷取：丝条上过油之后，即进入卷绕系统。在卷绕辊的带动和横动导杆的往复运动下，丝条被卷绕在纸管上。 8）落纱：加工好的丝卷成满卷后，统一把丝切断后取下按锭位顺序放在纱车上。 9）检验：把落好的丝推到检验车间，按流程检验丝的外观品质、硬度、纤度等指标。 10）包装：经验完成后按丝的等级进行打包。 11）入库：包装完成后由统计人员按纱的规格及等级入到成品仓库 2、产排污环节简述 2.1施工期 （1）废气：主要为办公用房、生产车间施工和物料运输过程产生的扬尘和施工机械尾气； （2）废水：主要为施工废水和施工人员生活污水； （3）噪声：主要来自施工机械噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾、和施工人员生活垃圾。 2.2运营期 本项目生产过程中产污环节见下表。 （1）废气：包覆加弹丝生产线加热工序、空变丝生产线和包覆加弹丝生产线过程中产生的有机废气；职工食堂产生食堂油烟。 （2）废水：主要为给湿过程中产生的给湿废水，废气喷淋处理产生的喷淋废水以及员工生活污水。 （3）噪声：噪声主要来源于加弹机、空变机、空压机、风机等设备运行产生的噪声。 （4）固废：职工办公生活产生的生活垃圾；检验、穿纱和落纱等环节产生的废丝；原辅材料包装产生的废包装物、废油桶；环保设施产生的废油剂、废活性炭、污水处理站产生的污泥。 - 表2-5 本项目生产过程产污环节一览表 项目; 产污环节; 污染物因子. 废气; 空变丝生产线上油工序; 非甲烷总烃. 包覆加弹丝生产线加热工序; 非甲烷总烃. 包覆加弹丝生产线上油工序; 非甲烷总烃. 职工食堂烹饪; 食堂油烟. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS等. 给湿工序、废气处理水喷淋装置; COD、NH3-N、SS、石油类等. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 一般固废; 检验、穿纱和落纱; 废丝. 原料包装物; 废包装物、废油桶. 污水处理站; 污泥. 危险废物; 废气处理设施; 废油剂. 污水处理站; 废油剂. 噪声; 各种设备; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建工程，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目环境空气质量现状数据引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 - 表3-1 环境空气质量现状监测结果 污染物; 评价指标; 浓度现状（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. SO2; 年平均; 10; 60; 达标. - NO2; 年平均; 27; 40; 达标. - PM2.5; 年平均; 89; 70; 超标. - PM10; 年平均; 45; 35; 超标. - CO; 24小时平均; 1.3; 4; 达标. - O3; 日最大8小时平均; 156; 160; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低颗粒物浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 特征因子非甲烷总烃评价本次评价引用《平顶山德源精细化学品有限公司年产3000吨金属萃取剂项目环境影响报告书》中关于大气环境检测数据，河南贝纳监测技术服务有限公司于2021年5月25日-2021年5月31日对席庄（项目西侧2.45km）进行了非甲烷总烃的检测。 表3-2 特征因子现状监测结果 采样时间; 采样时段; 非甲烷总烃1h均值（mg/m3）. 2021年5月25日~2021年5月31日; 监测值范围; 0.15~0.45. 标准限值; 2. 标准指数范围; 0.075~0.225. 最大超标倍数; 0. 超标率（%）; 0. 达标情况; 达标. 由上表统计结果可知，非甲烷总烃能够满足《大气污染物排放标准详解》中一次值标准要求。 2、地表水环境 本次评价引用《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划 （2021-2030） 环境影响报告书》中由河南豫洁源检测技术服务有限公司于2021年1月5日-7日对灰河屈庄断面的监测数据，监测结果详见下表。 表3-3灰河屈庄断面监测结果 序号; 监测因子; 浓度范围（mg/L，pH除外）; 标准限值（mg/L，pH除外）; 标准指数; 达标情况. 1; pH; 7.55~7.57; 6～9; /; 达标. 2; COD; 15-17; 30; 0.5~0.57; 达标. 3; 氨氮; 0.358-0.378; 1.5; 0.24-0.252; 达标. 4; 总磷; 0.25-0.28; 0.3; 0.83~0.934; 达标. 5; 总氮; 0.77-0.83; 1.5; 0.51-0.55; 达标. - 从上表可以看出，2021年1月5日~7日灰河屈庄断面pH、COD、NH3-N、TN、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为3类区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不需开展现状监测。 4、生态环境状况。 项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，项目北侧紧邻平顶山凯美威生物科技有限公司，西北角紧邻项目一期，西侧为空地，南侧紧邻建设中的沙河三路，东侧紧邻化工三路。所在地环境保护目标如下表： 表3-4 环境保护目标汇总一览表 类别; 保护范围; 保护目标; 坐标; 距离m; 方位. X; Y. 大气环境; 厂界外500m内; /; /; /; /; /. 声环境; 厂界外50m内; /; /; /; /; /. 地表水; /; 灰河; /; /; 8153; 南侧. /; 关庙沟; 595; 南侧. 地下水; 厂界外500m内; /; /; /; /; /. 生态环境; 建设用地范围内; /; /; /; /; /. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目产生的大气污染因子主要为非甲烷总烃，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9中污染物排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求。 表3-5 大气污染物排放限值（合成树脂工业污染物排放标准） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 100; 所有合成树脂类型; 车间或生产设施排气筒. 表3-6 工业企业挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162号） 行业; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）; 建议去除效率. 其他行业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80; 70%. 表3-7 企业边界大气污染物浓度限值（合成树脂工业污染物排放标准） 污染物项目; 限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-8 厂区内VOS内无组织排放限值 表3-9 生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃; 10（排放现值）; 6（特别排放现值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30（排放现值）; 20（特别排放现值）. 污染物项目; 排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-10 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（豫环攻坚办[2017]162号） 污染物项目; 排放建议值（mg/m3）（其他企业）. 非甲烷总烃; 2.0. 2、废水 - 本项目废水依托项目废水经项目一期污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。 - 项目一期污水处理站废水污染物石油类指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其他污染物排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准及开发区污水处理厂进水指标，具体排放限值见下表。 - 表3-11 水污染物排放标准 单位：mg/L 污染物; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 间接排放标准（石油类除外）; 污水处理厂进水指标. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. 悬浮物（SS）; 100; 300. 化学需氧量（CODcr）; 200; 400. 生化需氧量（BOD5）; 50; 150. 氨氮（NH3-N）; 30; 35. 总磷; 1.5; 3. 石油类; 15; 20. 3、噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 - 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准，其具体限值见下表： - 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准规定限值。 |
| 总量控制指标 | 根据污染物排放情况，总量指标为COD6.4885t/a、NH3-N0.3244t/at/a、挥发性有机物2.916t/a。 根据县局总量办提供的替代初审意见：叶县通过力帆树民车业有限公司源头替代来代替，挥发性有机物余量为241.3306t/a，余量可以满足本项目的5.832t/a的替代需要。 叶县2022年水环境质量达标，不需双倍替代，通过叶廉路黑臭水体治理消减量来替代，余量COD为321.0199t/a、NH3-N排放量为33.8379t/a，可满足COD6.4855t/a、NH3-N0.3244t/a的替代要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工过程中产生的污染物主要有施工扬尘、施工机械燃油废气、生活污水、施工废水、施工噪声、生活垃圾、施工弃土及建筑垃圾等。 施工期主要防治措施具体如下： 1、大气污染防治措施 （1）施工扬尘 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，本项目施工期间，因进行场地平整、土方开挖、土方回填等施工作业，不可避免地会产生地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。 为降低施工期对周围环境的影响，本环评要求建设单位在施工期间应严格按照《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）及平顶山市有关施工工地的管理规定，采取如下防治措施，减少施工扬尘，减小对周围环境空气的影响。具体如下： ①建筑施工现场严格落实“八个百分之百”（工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械及使用油品100%达标），降低对周围环境空气的影响；“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆）；严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 ②建筑施工现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，围挡设置高度不低于1.8米，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 ③建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。 ④建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 ⑤施工现场在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方事先采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。 施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。 ⑥避免大风天气作业。出现五级及以上大风天气,必须采取防扬尘应急措施,且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑦建筑施工现场建筑施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。 ⑧建立执行施工现场环境管理检查制度，每半月组织一次环保联合检查，找出施工过程中存在的环境问题，并安排专人进行整改。 建设单位通过采取上述措施后，施工扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境空气的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械燃油废气 施工期运输车辆及施工机械在运行中将会产生燃油废气，其中主要污染物为CO、THC、NO2等。这些废气排放局限于施工现场和运输道路沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、THC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 2、水污染防治措施 施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。 （1）生活污水 施工人员生活污水产生量较小，因水质污染因子较简单，清洗废水由沉淀池沉淀后可用于场地内洒水抑尘，不外排。施工场地不需要设置化粪池，可以依托一期工程设置的公共卫生间。由于项目施工期生活污水产生量较少，对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工期生产废水主要是施工过程中混凝土养护、冲洗骨料等过程产生的冲洗水，施工单位应做好以下防治措施： ①严禁施工废水乱排、乱流，不得随意排放，对周围地表水体造成影响。 ②施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，不能直接排放，可经临时沉砂池处理后回用于施工现场。 ③加强管理，节约用水，提高施工人员的环保意识，不得随意排放废水，对周围环境造成影响。 ④加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 ⑤施工场地内设沉淀池，施工废水经沉淀后可用于场地内洒水抑尘，不外排。清洗废水无特殊污染因子经沉淀池处理后回用于施工场地。 ⑥工地进出口设置车辆冲洗装置，冲洗废水循环使用。 综上所述，本评价认为上述施工期废水污染防治措施有效可行 3、噪声污染防治措施 本项目施工期间噪声主要来源于施工机械及车辆运输，不可避免地产生建筑施工噪声，该声源具有噪声高、无规则等特点，多为瞬时噪声。为减小施工噪声对周围环境的影响，施工单位应采取以下防治措施： ①选用低噪声施工机械设备和运输车辆，并采取有效的减振、隔声等措施； ②合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地中央区域； ③合理安排施工时间，强噪声施工作业尽量安排在白天施工，夜间22:00至次日6:00严禁施工。如需夜间施工的，须征得当地环保、建委、城管等主管部门同意； ④加强施工现场管理，文明施工； ⑤对建筑物的外部采取围挡，在建筑物外设置移动式隔声屏障，以减轻施工噪声对外环境及附近居民的影响； ⑥闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速慢行，并禁止各种车辆在施工场地鸣笛。 通过采取以上措施，以确保施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工排放标准，将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。 4、固废污染防治措施 ①生活垃圾 本项目施工期间，生活垃圾主要来源于施工人员，生活垃圾收集后交环卫部门清运处理。 ②施工弃土 本项目施工期间，施工弃土主要来源于浓缩池、事故池等半地下式或地下式设施，施工过程中需对其进行地下开挖，开挖工程量较小，产生的弃土可用作厂区地面平整或绿化使用，实现挖填平衡。 ③建筑垃圾 本项目施工期间，建筑垃圾主要为无机类物质，产生量较小。根据建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的（如废铁、钢等）应收集送到废品回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，及时送往当地指定的建筑垃圾堆场，运输过程采用密闭车辆，以降低对周围环境的影响。 通过采取以上措施，本项目施工期间固体废物均可妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1产排污环节及污染物种类 项目营运期大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、食堂油烟。 本项目生产废气、废水产排污环节源强分析类比参考浙江嘉华特种尼龙有限公司年产12万吨高性能环保锦纶纤维智能化改扩建项目环评报告。该项目空气变形丝、包覆加弹丝产能分别为37700吨、18310吨，工艺与本项目相同，上油工序采用的油剂相同，废气处理工艺相同。 （1）上油废气 根据企业提供的资料，上油所用油剂主要成分为低粘度加氢白油（芳烃等），非/阴离子表面活性剂、特殊添加剂等，油剂挥发性小。挥发出的污染物为有机废气。挥发性有机物即VOCS，评价以非甲烷总烃计。 本顶目原料丝上油过程中油剂的用量为200t/a，挥发系数按0.1%，产生的非甲烷总烃计为0.2t/a。因排放量较少，油槽面积较大，工艺原因不便设置集气罩，该工序废气采用无组织排放。 （2）加热废气 根据原料性能，锦纶POY丝含有油剂，油剂成分有合成酯、表面活性剂、抗静电剂和特殊添加剂。POY丝在加热过程中会产生一定量的油剂废气，其油剂废气来源于化纤丝本身含有的油剂通过加热过程中挥发而成，污染物为颗粒物和挥发性有机物VOCS，挥发性有机物以非甲烷总烃计。锦纶POY丝油剂含量0.45%，加热过程中有30%挥发出来，挥发系数核算为0.135%。本项目锦纶POY丝用量为24000t/a，则该工序产生的挥发油剂为32.4t/a。 本项目加热箱连接废气收集管道，用于收集加热箱产生的废气，烘箱除丝线进出口外均密闭，加热箱处于负压工作状态，收集效率为90%。该工序产生的有组织非甲烷总烃为29.16t/a；无组织非甲烷总烃为3.24t/a。加热废气经密闭式管道收集后合并进入2套水喷淋＋高压静电油烟净化装置处理，尾气通过17m高的排气筒高空排放，根据企业提供的技术资料，2套处理系统风量均为80000m3 /h，总风量为160000m3 /h，处理效率为90%。 （3）食堂油烟 项目一期建设有职工食堂，共设置天然气基准灶头4个，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）划分，属于中型食堂。 本项目新增200人，就餐依托项目一期食，食堂油烟经油烟净化装置处理后，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中标准限值，可以实现达标排放。 1.2污染物产生量、浓度及排放形式 本项目运营期各环节污染物产生情况如下表： 表4-1 本项目污染物产生情况一览表 序号; 产生源; 污染物; 产生量（t/a）; 风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式. 1; 上油; 非甲烷总烃; 0.2; /; /; 无组织. 2; 加热; 非甲烷总烃; 29.16; 160000; 23.0; 有组织. 3; 3.24; /; /; 无组织. 注：年工作330天，四班三倒24h工作制度，集气罩收集效率以90%计。 1.3治理设施情况 拟建项目属于锦纶纤维制造，加热废气采用“水喷淋+高压静电吸附处理”后通过排气筒高空排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范化学纤维制造业》（HJ1102—2020），本项目废气处理工艺均属于可行技术。 废气通过喷淋塔，废气中油剂部分溶解进入喷淋水中。高压静电油烟净化器采用二段式结构。前置采用蜂窝式结构的机械除尘装置，采用重力和碰撞原理，分离冷却后的大颗粒油脂，均分散流。二段强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。带电油脂颗粒到达第二段集尘器后使粒子碰撞至收集电板而立即被收集电极吸附。 由上述分析可知，本项目运营期采取的环保措施为可行技术。 本项目运营后废气产、排情况如下表和图： 表4-2 本项目废气产、排情况一览表 污染物; 排放形式; 产生量t/a; 治理设施及效率; 排放量; 排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3. t/a; kg/h. 非甲烷总烃; 有组织; 29.16; 水喷淋+高压静电油烟净化器，风量为160000m3/h，处理效率为90%，年作业时间7920h; 2.916; 0.368; 2.3; 80. 无组织; 3.44; /; 3.44; 0.434; /; 2.0. 上油 加热 水喷淋 高压静电 油烟净化装置器 喷淋废水 排气筒排放 无组织排放 32.4 29.16 3.24 26.244 2.916 2.916 23.328 废油剂 0.2 3.44 图5 VOCS平衡图 1.4废气排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范化学纤维制造业》（HJ1102—2020）中的相关要求，本项目建成后有组织废气排放口基本情况如下表： 表4-3 本项目有组织废气排放口基本情况一览表 名称; 编号; 高度m; 内径m; 温度℃; 类型; 地理坐标. 排气筒; DA-001; 17; 1; 25; 一般排放口; 113.445541968；33.686257517. 排气筒; DA-002; 17; 1; 25; 一般排放口; 113.446411004；33.6862092307. 1.5达标排放情况分析 本项目加热环节产生的废气通过水喷淋+高压静电油烟净化装置处理后，非甲烷总烃排放浓度为2.3mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。 类比同类项目，厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。厂界处无组织非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）的要求。 1.6非正常工况源强情况 项目非正常情况下废气排放主要为废气收集、处理装置出现故障，如：废气处理装置故障，对气体处理效率降低。本项目以处理效率0考虑。 表4-4非正常工况源强一览表 排放源; 原因; 污染物; 非正常排放浓度; 非正常排放速率; 单次持 续时间; 年发生频次; 应对措施. mg/m3; kg/h; h/次; 次/年. DA001; 废气处理设施出现故障; 非甲烷总烃; 2.3; 1.84; 1; 2; 及时维修、 查找原因， 停止生产. DA002; 非甲烷总烃; 2.3; 1.84; 1; 2. 本环评要求企业对加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。 2、废水 本项目用水主要为职工生活污水、冷却水、给湿废水、喷淋废水等。 2.1污染物产排情况 （1）生活污水 本项目有员工200人，年工作330天，按照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）可知，非住宿人员用水量为40 L/（人·d），则项目员工生活用水量为8m3/d，2640m3/a。排污系数按0.8计，则生活污水产生量为6.4m3/d，2112m3/a，类比一般生活污水水质，本项目生活污水水质为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L，项目生活污水经站区化粪池处理后排入项目一期污水处理站处理。 （2）冷却水 本项目空压机冷却水循环量591万m3/a，补水量14万m3/a；本项目空调机冷却水循环量252万m3/a，补水量5万m3/a。 定期排水损失取0.5%，因此本项目循环冷却水系统损耗率为2.87%。每天损耗水量为127.73m3（42150m3/a），排水量为127.73m3/d。CODCr浓度80.7mg/L，作为清净下水通过厂区雨水排放口排放。 （3）给湿废水 原料涤纶丝进入空气变型机喷嘴前，要先进行给水润湿，这样能明显增强变形的效果，提高空气变形丝的均匀性和结构稳定性。根据企业的提供资料，每台空变机每天产生的给湿废水量为30立方米，本项目给湿用水量约237600m3/a，废水产生系数按90％计，则给湿废水产生量为213840m3/a。废水水质为：COD1000mg/L、石油类120mg/L、SS约150mg/L。 （4）喷淋废水 - 加热废气采用水喷淋+高压静电油烟净化装置处理，喷淋废水循环使用，循环量3300m3/a，排放量330m3/a，损耗量为33m3/a，补水量363m3/a。 - 喷淋废水水质为COD6000mg/L、石油类50mg/L、NH3-N10mg/L。 全厂废水产生情况见下表： 表4-5 全厂废水产生情况 项目; 废水类别; 主要污染物名称; 浓度（mg/L）. 二期废水216282m3/a（655.4m³/d）; 生活污水2112m3/a（6.4m³/d）; COD; 300. NH3-N; 25. SS; 200. 给湿废水213840m3/a（648m³/d）; COD; 1000. 石油类; 120. SS; 150. 喷淋废水330m3/a（1m³/d）; COD; 6000. 石油类; 50. NH3-N; 10. 一期废水1669008m3/a（5057.6m³/d）; 综和废水; COD; 400. 石油类; 30. SS; 180. NH3-N; 3. 全厂废水总计1885290m3/a（5713m³/d）; COD; 468.9. 石油类; 40.2. NH3-N; 2.68. SS; 176.6. - 由上表可知，项目一期二期综合废水中主要污染物浓度分别为COD468.9mg/L、石油类40.2mg/、NH3-N2.68mg/L、SS176.6mg/L。废水水质浓度满足项目一期污水处理站设计进水指标COD 800mg/L、石油类100mg/L、NH3-N70mg/、SS200Lmg/L的要求。 2.2处理设施情况 平顶山市锦华新材料科技有限公司年产15000万米高档特种锦纶坯布面料及配套加工丝项目（一期）污水处理站建设规模为8000m³/d，处理工艺为隔油+格栅（生活污水直接进入格栅）+调节+气浮。一期污水处理站已经建成3000m³/d规模，并已经过验收投入使用；5000m³/d污水处理站正在建设，预计2023年3月建成并投入使用。本项目计划2025年12月建成。一期排水量为5057.6m³/d，环评及批复要求设计规模为7200m³/d，处理工艺为隔油（含油废水先经过格油池处理，生活污水直接进入格栅）+格栅+调节+气浮。 根据前述分析，全厂废水总量为1885290m3/a、5713m³/d。一期污水处理站规模8000m³/d满足全厂废水处理规模要求。同时根据全厂综合废水水质符合该污水站设计进水要求。 2.3处理工艺可行性分析表 4-6 全厂污水排放情况 污染物; 处理前浓度mg/L; 处理工艺及效率; 处理后浓度mg/L; 排放标准mg/L; 接管标准限值mg/L; 排放去向. COD; 468.9; 隔油+格栅+调节+气浮；隔油池对石油类的去除10%,气浮去除70%；悬浮物去除率90%。; 93.78; 200; 400; 平顶山第三污水处理厂. 石油类; 40.2; 8.04; 15; 20. 氨氮; 2.68; 2.68; 30; 35. SS; 176.6; 17.66; 100; 300. 备注：根据环评和一期实际运行经验，项目生活污水所占比例较小，生产废水主要污染为石油类，即COD、SS由石油类物质构成。隔油池、气浮池去除石油类即可去除COD、SS。根据生活污水比例，考虑到生活污水不经过隔油池，COD、SS去除效率按照78%计算。 根据上述分析，全厂废水通过一期污水处理站处理工艺可行，能够满足排放标准和污水处理厂接管标准。同时平顶山第三污水处理厂（平顶山首创污水有限公司）出具了同意，本项目废水经过一期污水处理站处理达标排放后进入市政管道由的平顶山第三污水处理厂处理的接纳本项目废水的证明。（详见附件6） 综上，项目废水依托一期污水处理站技术可行。 2.3废水间接排放依托可行性 平顶山第三污水处理厂规模为3.0万m3/d，采用的处理工艺为预处理+改良型Carrousel氧化沟+深度处理。该污水处理厂一期设计处理规模3.0万m3/d，现状接纳废水量为2.7万m3/天，服务范围为竹园五路以西的平顶山尼龙新材料产业集聚区范围，面积为8.01km2。采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消毒”工艺，其中深度处理工艺采用“絮凝沉淀+臭氧/二氧化氯”的工艺处理。尾水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入关庙沟，经灰河排入沙河。根据调查，目前该污水处理厂稳定正常运行，污水管网已经铺设至项目厂址处。 平顶山第三污水处理厂扩建提标工程于2020年底开工建设，设计水处理规模为5万m3/d，建设期为24个月，预计2022年底建成投产。根据当地环境管理要求，平顶山第三污水厂提标改造后出水可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目建设期为36个月，预计2026 年9月建成投产，投产时平顶山第三污水处理厂二期已投入运行。 3、噪声 3.1噪声源强情况 本项目主要的噪声设备为加弹机、空气变形机、倍捻机、络丝机、空压机、冷干机、风机、水泵等设备运转噪声，经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，噪声源强在70-85dB（A）左右。 其噪声源强拟采取设备基础减振、车间机台及屋顶、墙四周安装消音器和吸音、消音材料等措施。 表4-7 室外噪声源强参数表 单位：dB（A） 声源名称; 型号; 噪声源强; 声源控制措施; 降噪后源强; 运行时段. 风机1; Q=8万m³/h; 85; 隔声、减振、消声; 70; 24h. 风机2; 85; 70. 喷淋循环水泵1; Q=0.42m³/h; 80; 隔声、减振; 65. 喷淋循环水泵2; 80; 65. 表4-8 室内噪声源强参数表 单位：dB（A） 建筑物; 声源名称; 设备数量（台）; 型号; 噪声源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. D厂房; 加弹机; 24; /; 85; 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗采取隔声减振; 0; 94.4; 8; 31; 65.7; 24h; 30; 65.5; 1. 倍捻机; 150; 70; 0; 120.2; 0; 31; 69.4. 络丝机; 21; 75; 0; 42.4; 0; 31; 60.2. 空压机; 3; 85; -33.4; 52.2; 0; 3.2; 63.2. 冷干机; 3; 80; -33.4; 26.1; 0; 3.2; 60.5. E厂房; 空气变形机; 24; 90; 0; -94.4; 8; 31; 70.7; 58.3. 空压机; 18; 85; -33.4; -52.2; 0; 3.2; 63.2. 冷干机; 18; 80; -33.4; -26.1; 0; 3.2; 60.5. 备注：以两厂房中间区域中心位置为坐标原点. 3.2厂界达标情况分析 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）指定的模式进行预测，具体预测模式如下： A-室内和室外声压级差的计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，取10dB； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失，dB； TL、NR均和声波的频率有关。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：  式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时Q=2；当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8；本项目选择Q=1； R—房间常数； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m； S为房间内表面面积m2； α为平均吸声系数；本项目取0.8。 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw2—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 如果声源处于半自由声场，点声源的倍频带声功率级等效公式如下： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离，m。 B-预测计算 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的预测模式，其预测模式为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s；计算24小时噪声，取86400s。 N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； 根据上述计算公式，并考虑本项目采取的各种降低噪声的措施，本次评价以 本项目生产线区域为点源计算各噪声源对厂界噪声预测结果见下表： 表4-9 厂界噪声影响预测结果 站位; 噪声源; 处理后源强; 与噪声源最近距离（m）; 预测值最大值; 标准; 达标情况. 东厂界; D厂房; 65.5; 9.3; 53.2; 65/55; 达标. E厂房; 58.3; 9.3. 风机1; 70; 80.5. 风机2; 70; 11.3. 喷淋循环水泵1; 65; 80.5. 喷淋循环水泵2; 65; 11.3. 南厂界; D厂房; 65.5; 211.6; 50.4; 65/55; 达标. E厂房; 58.3; 23. 风机1; 70; 297.2. 风机2; 70; 294.2. 喷淋循环水泵1; 65; 299.2. 喷淋循环水泵2; 65; 292.2. 西厂界; D厂房; 65.5; 6.2; 54.1; 65/55; 达标. E厂房; 58.3; 6.2. 风机1; 70; 8.2. 风机2; 70; 77.4. 喷淋循环水泵1; 65; 8.2. 喷淋循环水泵2; 65; 77.4. 北厂界; D厂房; 65.5; 8; 51.7; 65/55; 达标. E厂房; 58.3; 198.4. 风机1; 70; 93.6. 风机2; 70; 96.6. 喷淋循环水泵1; 65; 96.4. 喷淋循环水泵2; 65; 94.6. 由上表的预测结果可知，项目营运期间，设备噪声衰减至厂界处叠加现有工程后各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求，即本项目运营后可实现噪声达标排放，对周围声环境的影响较小。 3.3降噪要求 为进一步降低项目营运期噪声对当地环境的影响，建议企业采取下列措施： （1）本项目车间内设备尽量往远离厂界侧放置。 （2）在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 （3）原料及产品装卸运输时应规范操作，轻拿缓放，杜绝抛扔野蛮作业，产生突发性高噪声。 （4）加强维修，降低不必要的或松动的附件撞击的噪声，用弹性材料代替钢件等。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，厂界噪声可以实现达标排放，所以噪声对周围环境的影响不大。 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目产生一般固废，主要为职工生活垃圾、废丝、废包装物、污泥；危险固废主要是废油剂。 （1）一般固废 ①生活垃圾：生活垃圾产生量按员工每人每天0.5kg计，则产生量33t/a。 ②废丝：检验、穿纱和落纱等环节会产生少量废丝，根据企业提供的资料，废丝线产生量为258.4t/a，收集以后外卖综合处理。 ③废包装物：本项目原料包装物主要为木板、纸管、纸板，产生量100t/a。收集后作为废旧资源外售，综合利用。 ④污泥：项目产生的废水利用一期的污水站进行处理，处理后将产生一定量的污泥。本项目污水污泥产生量约262t/a，含水率约70%，属于一般固废，交由平顶山市永升园林绿化有限公司处理。 ⑤油剂包装桶 - 本顶目油剂使用过程中有油剂包装桶产生，产生量约12.5t/a，根据环保部发布的《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问題的复函》(环函[2014]126号文件）的规定，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。本顶目油剂包装桶由供应商回收用于原始用途，因此不属于固体废物。 - 本项目新建一座面积100m2一般固废暂存间，位于项目一期厂区西南现有一般固废暂存间东侧。 （2）危险废物 废油剂：隔油池隔离出来的废油剂、油烟静电处理设备捕集的废油剂属于危险废物。根据《国家危险废物名录（2021年）》，废油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 - 根据上述工程分析收集到的废油剂为23.6t/a，定期收集后桶装暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位合理处置。废油应避光、室温储存。将废油桶集中储存于危废暂存间指定的地方，危废暂存间应干燥通风，废油桶应远离蒸汽管道或者加热区域。 本项目产生的危险废物贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的废油剂等。危险废物暂存间位于项目一期厂区西南部，共计1座，面积为15m2，地面进行了防渗处理，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托有资质单位安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。本项目危险固废产排情况见下表。 表4-10 本项目危险废物汇总表 4.3固体废物管理要求 序号; 名称; 类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油剂; HW08; 900-249-08; 23.6; 油剂废气处理装置隔油池处理装置; 液态; 废油剂; 废油剂; T，I; 采用专门容器分类盛装，定期交由有危废处理资质的单位合理处置. （1）一般固废 - 生活垃圾分类收集后交环卫部门处理；废包装物、废丝收集后作为废旧资源外售；本项目污水处理产生污泥与一期废水处理产生的污泥一并交由平顶山市永升园林绿化有限公司处理。 - 根据环保部发布的《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问題的复函》（环函[2014]126号文件）的规定，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。本顶目油剂包装桶由供应商回收用于原始用途，因此不属于固体废物。 （2）危险废物 本项目要求运营后危险废物按照以下要求采取合理措施： ①危险废物收集措施 采用专用容器进行分类收集储存，防止危废在转运和暂存过程中抛洒，引起二次污染，并设置危险废物警示标志。 ②危险废物贮存措施 危险废物收集桶和容器在暂存间暂存后，定期送至有资质的单位进行安全处置。 危险废物暂存间在贮存过程中采取以下防护措施： 危险废物暂存区应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单中相关规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求；暂存区周围设计截流沟，防止暴雨季节雨水进入储存间，暂存区内应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 危险废物暂存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，且衬里材料与堆放危险废物相容。各类不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ③危险废物转运措施 危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部。 ④危险废物管理措施 危险废物的收集工作和转运工作应制定详细的操作规程，明确操作程序、方法、专用设备和工具，转移和交接、安全保障和应急防护等，各类危险废物的种类、重量或者数量及去向等应如实记载，且经营情况记录簿应当保存三年。 ⑤危险废物委托处置措施 建设单位产生危险废物存至厂区危废暂存间存放，由具有资质的危险废物处理单位进行回收利用或安全处置。项目建成后，建设单位应尽快与资质单位签订危废合同，且在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-11 本项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废油剂; HW08; 900-249-08; 项目一期污水处理站西侧; 15m2; 密闭 容器; 6; 0.5年. 运营期间的固废对外环境的影响较小。 - 5、风险分析 - （1）危险物质和风险源分布情况 - 本项目生产过程中产生危险废物油剂。油剂属于易燃液体，厂区最大储存量为52t、废油剂11.6t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，废矿物油临界量为2500t，经计算Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。油剂为本项目重点关注的危险物质。 - （2）影响途径 - 本项目油剂储存于原料仓库，如果储存桶本身或其他原因发生破损，造成泄露，可能造成地表水、地下水以及土壤的污染。若厂区危险物质废机油发生火灾事故情况下，会产生一定的消防废水，如果消防废水不能有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入土壤、地下水和地表水，造成土壤环境和水环境污染。 - （3）环境风险防范措施 - 本项目油剂属于易燃液体，其储存区需要设置专用暂存桶。评价要求企业对油剂存放区域进行防渗并设置围堰，对油剂存放区围堰、地面防渗层等进行定期检查，并定期检查油剂桶是否有问题，密封是否严密，避免危险废物泄漏或挥发，减小对土壤环境和水环境的影响。 - 6、环境管理与监测计划 - （1）环境管理的目的 - 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、 同步发展和同步实施的方针。 - （2）环保机构设置及职责 - 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： - ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； - ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； - ③定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； - ④强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 - （3）环保管理要求 - ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用； - ②建立环保机构并配备相应人员； - ③建议企业保持道路畅通，及时清扫路面、洒水抑尘。 - （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）要求对废气进行例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方委托有资质的环境检测单位监测。本项目自行监测计划详见下表。 表4-12 运营期自行检测要求 监测计划; 类别; 监测因子; 监测布点与频次. 污染源监测; 废有组织气; 非甲烷总烃; 项目2个排气筒均应设置采样孔和永久监测平台，采样孔和平台建设按GB/T 16157、HJ 75 和HJ836等相关要求执行，同时设置规范的永久性排污口标志。排气筒中大气污染物的监测按GB/T16157、HJ/T373、HJ/T397和HJ732的规定执行。非甲烷总烃每半年检测一次。. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界：按 HJ/T 55的规定执行，每季度监控一次. 非甲烷总烃; 厂内：在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m及以上位置处进行监测，每半年检测一次。. 噪声; 等效连续A声级; 厂界噪声每季度开展一次昼夜监测. 7总量控制指标 - （1）本项目总量控制指标 - 1）废水污染物排放总量计算 - 本项目废水量216282m3/a，年运行330d，依托项目一期污水处理站处理，出水指标满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）的要求，以及平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司运营）收水水质标准（COD≤400mg/L，NH3-N≤35mg/L）。污水处理站处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。 - 本次工程出厂界总量排放情况： - COD排放量=废水量×浓度=216282m3/a×200mg/L=43.2564t/a； - 氨氮排放量=废水量×浓度=216282m3/a×30mg/L=6.4885t/a。 - 本次工程进入外环境总量排放情况： - 根据平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）。省市水污染防治攻坚工作要求和区域地表水环境质量改善需求，适度提升主要因子排放标准，规划近期（至2025年）污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）COD、氨氮的排放浓度应低于30mg/L、1.5 mg/L，其他污染物应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水由总排口进平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司运营）出水按照COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L排放浓度计算。 - COD排放量=废水量×浓度=216282m3/a×30mg/L=6.4885t/a； - 氨氮排放量=废水量×浓度=216282m3/a×1.5g/L=0.3244t/a； - 2）废气污染物排放总量计算 表4-13 本项目大气污染物总量指标核算一览表 本项目废气污染物排放总量涉及挥发性有机物。根据计算，挥发性有机物排放量为2.916t/a。 产污环节; 废气量; 控制因子; 排放口; 预测排放浓度; 预测排放量; 预测排入环境量. 加热; 80000m3/h，6.336×108m3/a; 非甲烷总烃; DA001; 2.3mg/m3; 1.458t/a; 1.458t/a. 80000m3/h，6.336×108m3/a; 非甲烷总烃; DA002; 2.3mg/m3; 1.458t/a; 1.458t/a. 合计; /; 2.916t/a; 2.916t/a. （2）本项目申请总量指标 因此本项目申请总量指标为：COD6.4885t/a、NH3-N0.3244t/a、挥发性有机物2.916t/a。 - （3）总量控制指标替代 根据《建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），建设项目所在地“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”，平顶山2022年未达标，本项目挥发性有机物、颗粒物排放量需倍量替代，因此，本项目大气污染物总量控制指标为：非甲烷总烃5.832t/a。区域不新增主要污染物排放。 叶县2022年水环境质量达标，不需双倍替代，废水总指标为COD6.4885t/a、NH3-N0.3244t/a。 8、环境保护投资及竣工验收一览表 本项目总投资50050.6万元，其中环保投资545.2万元，占总投资的1.09%，本项目环保投资及竣工验收一览表见下表： 表4-11 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 效果及标准; 投资. 1; 废气; 非甲烷总烃; 2套水喷淋+高压静电装置+17m高排气筒; 2套; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求。; 250. 2; 废水; 生活污水; 1座10m³的化粪池，一期污水处理站; 2座; 《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012）表2间接排放标准及平顶山市第三污水处理厂收水标准的规定; 0.2. 给湿废水、喷淋废水; 依托一期污水处理站; 2座; /. 3; 固废; 一般固废; 100m2一般固废暂存间; 1座; 分类收集、合理处置，满足三防（防扬散、防流失、防渗漏）要求; 10. 危险废物; 15m2危险废物暂存间; 1座; 危险固废交由资质单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定; 5. 4; 噪声; 设备基础减振、车间机台及屋顶、墙四周安装消音器和吸音、消音材料; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 200. 合计; /; /; /; 545.2. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA-001 | 加热 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+高压静电装置+17m高排气筒 | 执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业要求。 |
|  | DA-002 | 烘加热 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+高压静电装置+17m高排气筒 |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 化粪池+一期污水处理站 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012）表2间接排放标准及污水处理厂进水指标 |
|  | 生产废水 |  | COD、氨氮、石油类 | 一期污水处理站 |  |
| 声环境 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 设备基础减振、车间机台及屋顶、墙四周安装消音器和吸音、消音材料 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 废丝、废包装物收集后暂存于一般固废暂存间，出售给有资质的废旧资源公司。新增污水处理站污泥交由平顶山市永升园林绿化有限公司处理。生活垃圾交由环卫部门处理。油剂包装桶由厂家回收使用。危险废物：收集后暂存于危险废物暂存间，定期交资质单位安全处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 油剂存储区域按相关要求进行防渗，并设置围堰。项目营运过程无土壤和地下水污染途径。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 油剂存储区域按相关要求进行防渗，并设置围堰。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 依托一期环保管理机构管理本项目环保问题。 - 加强对操作人员的岗位培训，熟练掌握操作规程和技术，确保正常运转，减少污染物排放。 - 按照原国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 表5-1各排污口环境保护图形标志 序号; 提示图形符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图形符合 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3.; 一般固体废物储存; 表示一般固体废物存储场所. 4; /; 危险废物储存; 表示危险废物暂存场所. - 按照下表计划定期进行检测。 表5-2运营期自行检测要求 监测计划; 类别; 监测因子; 监测布点与频次; 监测因子. 污染源监测; 废有组织气; 非甲烷总烃; 项目2个排气筒均应设置采样孔和永久监测平台，采样孔和平台建设按GB/T 16157、HJ 75 和HJ836等相关要求执行，同时设置规范的永久性排污口标志。排气筒中大气污染物的监测按GB/T16157、HJ/T373、HJ/T397和HJ732的规定执行。非甲烷总烃每半年检测一次。; 非甲烷总烃. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界：按 HJ/T 55的规定执行，每季度监控一次; 非甲烷总烃. 非甲烷总烃; 厂内：在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m及以上位置处进行监测，每半年检测一次。; 非甲烷总烃. 噪声; 等效连续A声级; 厂界噪声每季度开展一次昼夜监测; 等效连续A声级. - （5）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。 |

- 六、结论

平顶山市锦华新材料科技有限公司年产15000万米高档特种锦纶坯布面料及配套加工丝项目（二期）符合现阶段国家允许类产业政策。本项目建设符合开发区土地利用总体规划，符合“三线一单”规划要求，且项目已经平顶山尼龙新材料产业开发区管委会备案，建设符合国家当前产业政策。 本项目建设项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设方在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。