新旭新材料有限公司

新旭环保型体育设施新区建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：新旭新材料有限公司

环评单位：河南畅年环保科技有限公司

编制日期：二零二三年三月

目  录

第一章  概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 评价对象	2

1.3 建设项目的特点	2

1.4 环境影响评价工作过程	3

1.5 相关产业政策分析	4

1.6 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.7 环境影响报告书主要结论	6

第二章 总则	8

2.1 编制依据	8

2.2 评价目的与原则	11

2.3 环境影响识别及评价因子筛选	11

2.4 环境功能区划及评价标准	13

2.5 评价工作等级和范围	19

2.6 相关规划及政策	26

第三章 工程概况	64

3.1 项目基本情况	64

3.2 生产规模、产品方案	68

3.3 公用工程	82

第四章  工程分析	87

4.1 施工期污染源分析	87

4.2 项目运营期产污环节	90

4.3 污染物源强分析	117

第五章 环境现状调查与评价	141

5.1 自然环境概况	141

5.2 环境空气质量现状	146

5.3 地表水环境质量现状	150

5.4 地下水环境质量现状调查与评价	153

5.5 声环境质量现状监测与评价	157

5.6 土壤环境质量现状调查与评价	158

5.7 环境质量现状评价小结	169

5.8 区域污染源调查	170

第六章  环境影响预测与评价	172

6.1 建设期环境影响分析	172

6.2 环境空气影响预测与评价	181

6.3 地表水环境影响评价	205

6.4 声环境影响评价	210

6.5 营运期地下水影响分析	217

6.6 土壤环境影响分析	239

6.7 固体废弃物环境影响分析	242

6.8 环境风险影响分析	244

第七章  污染防治措施及可行性分析	269

7.1 施工期污染防治措施	269

7.2 营运期污染防治措施	275

7.3 污染防治措施及环保投资汇总	299

第八章  环境影响经济损益分析	302

8.1 环境影响经济损益分析的目的	302

8.2 经济损益分析	302

8.3 社会损益分析	302

8.4 环境损益分析	302

第九章 环境管理与监测计划	306

9.1 环境管理	306

9.2 环境管理制度	313

9.3 排污口规范化要求	314

9.4 环境监测计划	315

9.5 建设项目竣工环保验收内容	317

9.6 总量控制	318

第十章  评价结论	321

10.1 项目概况	321

10.2 项目相符性结论	321

10.3 环境质量现状	321

10.4 污染物排放情况及主要环境影响	322

10.5 环境保护措施有效性评估	322

10.6 环境风险可接受	324

10.7 环境经济损益分析	324

10.8 环境管理与监测计划	324

10.9 公众意见采纳情况	324

10.10 总结论	325

10.11 建议	325

第一章  概述

1.1 项目由来

新旭新材料有限公司位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，注册于2020年07月，主要致力于体育材料，包括橡胶制品、涂料、合成材料、塑料制品的制造。

随着市场对运动地材的大幅度需求，新旭新材料有限公司根据市场需求拟建EPDM颗粒、硅PU、单组份胶水、双组份胶水、跑道专用面漆、水性树脂、人造草坪生产线项目，同时依托平顶山市当地多方资源优势及深厚工业基础进行深度加工和开发，推动中国体育材料工业的长足发展。

新旭新材料有限公司生产项目的建设能为平顶山市生产行业加快转变发展方式做出突出贡献，将大力推进产业结构调整、技术创新和节能减排，逐步建立起绿色、低碳的现代产业体系，不断提高行业的核心竞争力。项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。

项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展；项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。

因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

在此背景下，新旭新材料有限公司决定建设新旭环保型体育设施新区建设项目。项目建成后既能为企业带来巨大的经济效益，同时也能促进当地经济的发展。项目总占地面积27596.74平方米，总投资20087.21万元，其中环保投资651万元。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本次工程须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目人造草坪属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，53、塑料制品业292”项目，为其他类，需编制环境影响报告表；EPDM颗粒属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，52、橡胶制品业291”项目，为其他类，应编制报告表的项目；跑道专用面漆属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264”，为单纯物理混合，应编制报告表的项目；单组份和双组份胶水属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、专用化学产品制造266”，生产参加化学反应，应编制报告书的项目；硅PU属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，52、橡胶制品业291”项目，为其他类，应编制报告表的项目；水性树脂属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、合成材料制造265”，生产参加化学反应，应编制报告书的项目。综合判定本项目应当编制环境影响报告书。

受新旭新材料有限公司委托，河南畅年环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，为本项目在建设过程和建成投入运营后，完善环境管理，落实污染防治措施，减轻对环境的影响，改善和保护环境提供科学依据。公司接受委托后，及时组织人员到项目现场进行调查和勘察，并在资料收集整理，环境质量现状监测等的基础上，遵照国家及省内有关环保法规和评价技术导则的有关规定和要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目的环境影响报告书。

1.2 评价对象

本次评价对象为新旭环保型体育设施新区建设项目。

1.3 建设项目的特点

1.3.1 工程特点

根据现场勘查以及对项目建设内容、生产工艺分析，本次工程具有以下特点：

（1）本次工程为新旭环保型体育设施新区建设项目，属于新建项目，建设地点位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，本次工程占地为工业用地（见附件6）。

（2）本项目产品种类较多，生产工艺简单成熟，生产过程产生的“三废”经配套的环保设施处置后，可稳定达标排放，对周边环境影响可接受。

1.3.2 环境特点

（1）项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，用地为三类工业用地。平顶山尼龙新材料产业集聚区是主导产业为尼龙化工及制品、煤盐化工及精细化工为主的化工产业。空间布局坚持“一体化”开发原则，沿南干渠设置核心生态走廊，以神马大道和盐神大道为产业发展轴，规划建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、高端化工新材料产业区、材料增值产业区、预留发展区，及“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施，形成“一廊、两轴、五区、多点”的空间结构。周边以工业企业、道路为主。项目最近的敏感点为东南侧泥河张村478m，周边无食品、药品企业。

（2）本项目营运期废水经厂区污水处理站处理后排入集聚区污水处理厂，处理后尾水排入关庙沟最终汇入灰河，水质标准为Ⅳ类。

（3）根据平顶山环境空气质量监测站发布的长期监测数据，2020和2021年平顶山市叶县属于环境空气质量非达标区。本次评价监测污染物其他污染物均能够满足相应标准要求。根据平顶山大气污染防治攻坚战方案，通过区域削减、调整优化能源结构和产业结构、强化工业污染治理、城乡扬尘治理管控等一系列措施的有力实施，将有效改善区域环境空气质量。

项目废气应采取严格的污染防护措施，在确保稳定达标排放的基础上，最大限度减少污染物的排放量。

- 本项目评价区内没有分散式饮用水井、集中式饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区环境敏感目标。

- 项目厂址西侧1270m有市级文物保护单位望娘楼，本项目不在文物保护范围内，项目周边无自然保护区、风景名胜区及世界文化和自然遗产地。

1.4 环境影响评价工作过程

建设项目环境影响评价工作分为三个阶段：即前期准备、调研和工作方案阶段；分析论证和预测评价阶段以及环评文件编制阶段，环评工作程序见图1-1。评价单位在多次实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展环境影响评价工作。评价工作中对厂址区域环境空气质量现状、地表水质量现状、地下水质量现状、土壤质量现状、噪声进行了调查、监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析。并对项目建设对周围环境影响进行了预测分析。依据新旭新材料有限公司进行的项目公众参与调查结果，编制完成了该项目环境影响报告书。

1、2022年1月10日河南畅年环保科技有限公司接受委托承担“新旭环保型体育设施新区建设项目”环境影响报告书的编制工作。

2、2022年1月10日～1月15日，研究了相关技术文件和其他有关文件，进行初步工程分析、开展初步的环境现状调查；

3、2022年1月16日～1月20日，进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和评价标准，制定工作方案。

4、2022年1月20日～2月15日，开始进行建设项目工程分析，同时开展环境现状调查、监测与评价，进行各环境要素环境影响预测与评价，各专题环境影响分析与评价。

5、2022年2月16日～3月30日，提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，给出建设项目环境影响评价结论。

6、2022年4月10日后，报告书进入环评单位内审程序、经校核、审核、审定后定稿。

图1.4-1  本项目环境影响评价工作过程

1.5 相关产业政策分析

经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本次工程人造草坪、单组份胶水跑道专用漆、水性树脂、双组份胶水、EPDM颗粒、硅PU产品（单组份有机硅改性聚氨酯）属于允许类，同时工程已取得平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会备案证明（项目代码：2020-410422-26-03-105090），因此，本次工程的建设符合国家产业政策。根据豫（2022）不动产权第0010347号土地证显示项目占地属工业用地，项目符合平顶山尼龙新材料产业集聚区规划。本次项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，属于集聚区上游产业链，符合集聚区产业总体发展目标和尼龙产业空间布局位置，项目建设符合园区规划及规划环评要求，本次项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目占地属于三类工业用地，项目建设符合《叶县城乡总体规划（2017-2035）》要求，项目建设符合产业集聚区生态保护红线、资源利用上线和环境质量底线要求，不在产业集聚区负面清单之内，符合平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划要求。

对照河南省企业投资项目备案证明，项目建设名称、企业全称、证件代码、建设地点、项目性质和建设内容一致。项目占地面积备案文件为27596.74m2，与实际厂区建设选址用地面积一致（详见附件6）。

1.6 关注的主要环境问题及环境影响

1.6.1 主要关注的环境问题

结合项目工程特点和环境特征，本次环评工作应重点关注以下环境问题：

（1）根据平顶山市2021年环境状况公报显示数据，综合平顶山市新华旅馆、规划设计院、平顶山工学院、尚学堂、高新区遵化党群中心和石龙区6个监测站点的监测数据，2021年评价因子为六项：二氧化硫、二氧化氮、PM10（粒径小于或等于10微米颗粒物）、PM2.5（粒径小于或等于2.5微米颗粒物）、一氧化碳、臭氧，全市空气质量首要污染物为PM2.5，达标天数279天，达标率76.4%，环境空气质量综合指数为4.72。

项目废气应采取严格的污染防护措施，在确保稳定达标排放的基础上，最大限度减少污染物的排放量。

- 项目附近水体为灰河和沙河，水体规划功能沙河为III类水体，灰河为IV类水体，根据2021年平顶山生态环保部门发布叶县灰河水寨屈庄断面、沙河舞阳马湾断面的监测数据。2021年度灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB38382002）IV类标准，2021年度沙河马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明附近地表水水质现状较好。

- 本项目不需设置大气环境防护距离。

1.6.2 运营期内环境影响

大气环境：废气采用不同收集及处理方式。本次评价重点分析废气源强、治理措施的可行性、厂界废气达标的可行性及对周边环境空气的影响。不论哪个区域，无论废气浓度大小，都采用负压引压收集系统，减少废气逃逸，并尽可能减少收集目标点的空间，减少收集所需的风量，同时通过引压系统将无组织排放转变为有组织收集，将所有转化为有组织废气高空排放。重点分析废气排放是否对周边环境有较大影响以及废气污染防治设施是否合理可行。

地表水环境：本项目生产废水处理措施的可行性及废水排放去向。重点分析废水外排的可行性。

声环境：本次工程新增高噪声设备主要为电机、搅拌机、风机、密炼机、高速分散釜等，经采取选取低噪声型号设备，“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施。本环评重点分析噪声控制措施的可行性、厂界噪声达标的可行性及对周围声环境的影响。

固体废物：本次工程所产生的固体废物包括分喷淋塔漂浮物、收集粉尘、废弃边角料、废催化剂、废机油、废活性炭、污水处理站污泥、产品滤渣、废原材料包装、生活垃圾。其中废弃边角料、一般废包装材料外售资源公司再利用；除尘器卸灰、生活垃圾由环卫清运；危险废物主要包括滤渣、废催化剂、废活性炭、喷淋塔沉渣、污泥和废化学品包装桶，危废经暂存间暂存后定期交危废处理资质单位处理。本环评重点分析危险废物的产生情况、暂存设施设置的规范要求以及最终处置是否符合环保管理要求。

环境风险：本项目生产评价有毒有害物质储存与使用。因此，本次评价重点关注项目生产及物料储存过程中存在的潜在环境风险是否可防可控。

通过对消耗量较小的物料不在厂区存储随用随买，减少厂区物料的存储来降低环境风险的发生。

地下水和土壤：本次评价重点关注生产区、原料产品储存区、危废暂存间和废水处理站的防渗措施和防渗要求，结合车间优化立体布置，减少和地面的接触。

1.7 环境影响报告书主要结论

本项目为新旭环保型体育设施新区建设项目，项目符合现阶段国家产业政策，选址位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，符合“三线一单”的要求。

本项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设方在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。

本次评价工作得到了企业有关人员的积极配合和支持，也得到了平顶山市生态环境局，平顶山市生态环境局叶县分局等单位的技术指导和大力支持，在此一并致谢。

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（自2016年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（自2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（自2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（自2012年7月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号，2021年版）；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（12）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（第49号令）；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（自2019年1月1日实施）；

（14）《国家发展改革委工业和信息化部关于促进石化产业绿色发展的指导意见》（发改产业〔2017〕2105号）；

（15）《国家危险废物名录》（2021年版）。

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

（18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（20）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国发〔2016〕81号；

（21）《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2018年1月10日实施；

2.1.2 地方性法规

（1）《河南省建设项目环境保护管理条例》（2018年9月29日）；

（2）《河南省大气污染防治条例》（2021年修订本）；

（3）《河南省水污染防治条例》（自2019年10月1日起施行）；

（4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（自2012年1月1日起施行）；

（5）《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）；

（6）《河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（河南省环保厅公告2019年第6号，2019年5月27日起施行）；

（7）《河南省生态环境厅下放环境影响评价文件审批权限的建设项目目录》（2019年8月29日）；

（8）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012〕159号）；

（9）《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）；

（10）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）；

（11）《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农村农业污染治理攻坚战实施方案》（平环委办〔2022〕19号）；

（12）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）；

（13）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）；

（14）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

（15）《平顶山市环境保护局关于平顶山市深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则》的通知（平环〔2016〕38号）；

（16）《平顶山市环境保护局关于调整建设项目环境影响评价审批权限的通知》，2019年6月4日实施；

（17）《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）；

（18）《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）；

（19）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》豫环文〔2019〕84号；

（20）《河南省挥发性有机物污染控制技术指南的通知》；

（21）《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》豫环文〔2021〕59号；

（22）河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）；

（23）《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）；

2.1.3 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年9月1日）。

（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（12）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（14）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

（16）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）

2.1.4 项目依据

1、新旭环保型体育设施新区建设项目环境影响评价委托书；

2、新旭环保型体育设施新区建设项目登记备案证明；

3、环境质量现状监测报告；

4、项目承办单位提供的其他技术资料；

5、平顶山尼龙新材料开发区管委会出具的入驻证明。

2.2 评价目的与原则

2.2.1 评价目的

本次评价通过现场调查、监测，摸清项目所在地环境质量状况及周围环境特征。通过类比调查，摸清项目运营期的污染物排放情况，评价其采用的污染防治措施的可行性，得出项目的环境可行性结论，提出有关污染防治措施的对策与建议。根据环境保护审批原则综合分析得出项目在拟建地建设可行与否的结论，为项目环境管理提供审批依据，为项目工程设计提供支持。

2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3 环境影响识别及评价因子筛选

2.3.1 环境影响识别

根据工程特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，以确定工程在施工期和运行期对自然环境及生态环境等的影响情况。

工程环境影响因素识别内容见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别表

| 项目名称 | 施工期 |  |  |  |  | 运行期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别因素 | 土建 | 安装 | 运输 | 噪声 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 运输 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  | 1LP |  | 1LP |  |  |
|  | 大气环境 | 1SP |  | 1SP |  |  | 1LP |  |  | 1LP |
|  | 声环境 | 2SP | 1SP | 1SP | 1SP |  |  |  | 1LP |  |
|  | 土壤 |  |  |  |  | 1LP |  | 1LP |  |  |
|  | 植被 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著。影响时段：S-短期；L-长期。 影响范围：P-局部；W-大范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.3-1可知，本项目在施工期对周围自然环境的影响是轻微、短期和局部的；运行期产生的废水、废气、噪声和固体废物对周围自然环境会造成一定的不利影响。

2.3.2 评价因子筛选

根据工程污染物排放特征和区域环境状况、环境影响因素等，确定本项目的评价因子。

表2.3-2  本项目评价因子一览表

| 要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、氨、硫化氢 |
|  | 污染源 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、油烟 |
|  | 总量控制因子 | 非甲烷总烃、颗粒物 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 |
|  | 污染源 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP |
|  | 总量控制因子 | COD、NH3-N |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、耗氧量、溶解性总固体、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、铅、汞、六价铬、镉、铁、锰、锌、总大肠菌群、硫酸盐、氯化物、菌落总数等共22项、井深、水位和水温 |
|  | 污染源 | / |
|  | 影响评价 | 耗氧量、氨氮、总氮 |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、锌、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蔥、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蔥、苯并〔k〕荧蔥、䓛、二苯并〔a，h〕蔥、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘共47项因子 |
|  | 污染源 | / |
|  | 影响评价 | / |
| 声环境 | 现状评价 | Leq |
|  | 污染源 | LA |
|  | 影响评价 | Leq |
| 固体废物 | 污染因子 | 滤渣、废包装袋及包装桶、废活性炭、收集粉尘、废机油、废弃边角料、污泥、生活垃圾 |
|  | 影响分析 |  |

2.4 环境功能区划及评价标准

2.4.1 环境功能区划

（1）环境空气功能区划

项目选址区域环境空气功能区划为二类保护区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

（2）水环境功能区划

本项目区域地表水体主要为灰河和沙河，其中灰河属于沙河支流，根据河南省生态环境厅关于印发《“十四五”及2021年地表水环境质量目标的函》（豫环函〔2021〕154号）、平顶山市“十四五”及2021年地表水环境质量目标，灰河水寨乡屈庄断面“十四五”目标为Ⅳ类，沙河舞阳马湾断面目标为Ⅲ类。区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的有关规定。

（3）声功能区划

本项目位于产业聚集区，属于3类声环境功能区，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

2.4.2 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃排放限值；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯国内未有环境空气质量标准，以非甲烷总烃计。

（2）声环境质量评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

（3）地表水环境评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ、Ⅳ类标准；

（4）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

（5）建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险监控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值；

各环境质量标准限值见表2.4-1~2.4-6。

表2.4-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| CO | 年平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版） |

表2.4-2  声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |

表2.4-3  地表水环境质量标准	单位：mg/L（pH 无量纲）

| 污染因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 30 |
| 标准来源 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |

表2.4-4  地下水质量标准     单位：mg/L（pH 无量纲）

| 评价因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ 类 |
| 氨氮 | 0.5mg/L |  |
| 硝酸盐（以N计） | 20mg/L |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | 1.0mg/L |  |
| 总硬度 | 450mg/L |  |
| 溶解性总固体 | 1000mg/L |  |
| 总大肠菌群 | 3.0MPN/100ml |  |
| 菌落总数 | 100CFU/mL |  |
| 氯化物 | 250mg/L |  |
| 氟化物 | 1.0mg/L |  |
| 氰化物 | 0.05mg/L |  |
| 硫酸盐 | 250mg/L |  |
| 砷 | 0.01mg/L |  |
| 铅 | 0.01mg/L |  |
| 汞 | 0.001mg/L |  |
| 铬（六价） | 0.05mg/L |  |
| 镉 | 0.005mg/L |  |
| 铁 | 0.3mg/L |  |
| 锰 | 0.010mg/L |  |
| 锌 | 1.00mg/L |  |
| 挥发酚类 | 0.002mg/L |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |  |

表2.4-5  建设用地土壤环境质量标准

| 污染物 | 单位 | 第二类用地 | 污染物 | 单位 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 |  |  | 筛选值 |
| 砷 | mg/kg | 60 | 1，2，3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.05 |
| 镉 | mg/kg | 65 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |
| 铬（六价） | mg/kg | 5.7 | 苯 | mg/kg | 4 |
| 铜 | mg/kg | 18000 | 氯苯 | mg/kg | 270 |
| 铅 | mg/kg | 800 | 1，2-二氯苯 | mg/kg | 560 |
| 汞 | mg/kg | 8 | 1，4-二氯苯 | mg/kg | 20 |
| 镍 | mg/kg | 900 | 乙苯 | mg/kg | 28 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |
| 氯仿 | mg/kg | 0.9 | 甲苯 | mg/kg | 1200 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 37 | 间（对）二甲苯 | mg/kg | 570 |
| 1，1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |
| 1，2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 | 硝基苯 | mg/kg | 76 |
| 1，1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 | 苯胺 | mg/kg | 260 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 | 苯并〔a〕蒽 | mg/kg | 15 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 616 | 苯并〔a〕芘 | mg/kg | 1.5 |
| 1，2-二氯丙烷 | mg/kg | 5 | 苯并〔b〕荧蒽 | mg/kg | 15 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 | 苯并〔k〕荧蒽 | mg/kg | 151 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 | 䓛 | mg/kg | 1293 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 53 | 二苯并〔a，h〕蒽 | mg/kg | 1.5 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 | 茚并〔1，2，3-cd〕芘 | mg/kg | 15 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 | 萘 | mg/kg | 70 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 | / | / | / |

2.4.3 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中排放标准。

EPDM颗粒生产投料粉尘、密炼及硫化工序粉尘、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6中排放标准以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），硫化氢浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准。

跑道专用面漆和单组分胶水、双组份胶水、水性树脂生产废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）表2中排放标准。

人造草坪、硅PU生产过程会产生废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9中排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准；

厂界无组织排放：厂界颗粒物及非甲烷总烃从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放标准，则厂界颗粒物及非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准（颗粒物1.0mg/m3，非甲烷总烃4.0mg/m3）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（非甲烷总烃2.0mg/m3）；硫化氢、氨度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

非甲烷总烃厂内无组织排放还需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1标准中排放限值。

非甲烷总烃参考执行有机化工企业绩效分级指标A级企业、橡胶制品行业A级绩效分级指标企业、塑料制品企业A级指标限制值的要求。

饮食业油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（GB41/1604-2018）表1中相关标准。

综上所述，项目废气各因子执行标准选取最严格执行，见表2.4-6。

表2.4-6  大气污染物排放标准限值

| 污染物因子 | 标准值 |  | 本项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 最高允许排放浓度 | 12mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度 | 120mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | 周界外浓度最高点 | 2.0mg/m3 |  |
| 丙烯酸 | 最高允许排放浓度 | 10mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 丙烯酸丁酯 | 最高允许排放浓度 | 20mg/m3 |  |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 最高允许排放浓度 | 50mg/m3 |  |
| 硫化氢 | 排放速率 | 0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂界标准值 | 0.06mg/m3 |  |
| 氨 | 排放速率 | 4.9kg/h |  |
|  | 厂界标准值 | 1.5mg/m3 |  |
| 油烟 | 最高允许排放浓度 | 1.5mg/m3 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型 |
|  | 净化设施最低去除率% | 90% |  |
| 注：标准来源《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）《生态环境部-重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）橡胶制品制造企业A级指标、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中有机化工行业绩效分级指标A级企业要求、塑料制品企业A级指标、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1标准中排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |  |  |  |

（2）水污染物排放及回用水标准

项目生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入平顶山第三污水处理厂集中处置。

项目厂区生产废水（喷淋塔定期排水、地面清水等）经处置后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中间接排放严标准后排入平顶山第三污水处理厂（根据GB31572-2015表1中注释：废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放限值），同时执行《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）。

项目树脂生产单位产品基准排水量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表3中标准：3.5m3/t产品。

表2.4-7  废水排放执行标准限值（mg/L，pH值 无量纲）

| 序号 | 项目 | 平顶山第三污水处理厂进水水质标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.0-9.0 |
| 2 | COD（mg/L） | 400 |
| 3 | BOD5（mg/L） | 150 |
| 4 | SS（mg/L） | 300 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | 35 |
| 6 | 石油类（mg/L） | - |

表2.4-8    项目生产废水排放标准（摘录）  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 《合成树脂工业污染物排放准》（GB31572-2015）表1 | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间接排放标准 |  |
| 1 | pH值 | - | 6.0-9.0 |
| 2 | COD（mg/L） | - | 300 |
| 3 | BOD5（mg/L） | - | 150 |
| 4 | SS（mg/L） | - | 150 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | - | 30 |
| 6 | 总氮 | - | 50 |
| 7 | 总磷 | - | 5 |
| 8 | 动植物油 | - | 100 |
| 9 | 基准排水量 | 3.0m3/t产品 | / |

（3）噪声

①施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表2.4-9。

表2.4-9  建筑施工场界环境噪声排放限值         单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表2.4-10。

表2.4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

| 厂区外声功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废弃物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定。

2.5 评价工作等级和范围

2.5.1 环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表2.5-1。

各污染物的最大地面浓度占标率Pi的计算：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

表2.5-1  大气环境评价工作级别（一、二、三级）

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本评价选取非甲烷总烃、氨、硫化氢和颗粒物为主要污染物进行评价工作等级的确定，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的Aerscreen估算模式进行计算。评价因子和评价标准见表2.5-2、估算模型参数见表2.5-3、计算结果见表2.5-4。

表2.5-2  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 二类功能区 | 一小时 | 450μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
| 非甲烷总烃 |  |  | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版） |
| 氨 |  |  | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢 |  |  | 10μg/m3 |  |

表2.5-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.5-4  估算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 最大地面浓度出现的下风距离 | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | 颗粒物 | 293 | 0.0002062 | 0.05 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 293 | 0.003662 | 0.18 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 293 | 0.0001972 | 1.97 | / | 三级 |
| DA002排气筒 | 颗粒物 | 1241 | 1.321×10-5 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 1241 | 0.001934 | 0.10 | / | 三级 |
| DA003排气筒 | 硫化氢 | 1554 | 0.0001367 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 氨 | 1554 | 0.0001265 | 1.26 | / | 二级 |
| 1#车间 | 颗粒物 | 159 | 2.38×10-5 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 159 | 0.004997 | 0.25 | / | 三级 |
| 2#车间 | 颗粒物 | 159 | 2.38×10-5 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 159 | 0.004997 | 0.25 | / | 三级 |
| 3#车间 | 颗粒物 | 156 | 0.009018 | 2.00 | / | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 156 | 0.006866 | 0.34 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 156 | 8.17×10-5 | 0.82 | / | 三级 |
| 5#车间 | 颗粒物 | 148 | 0.000242 | 0.05 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 148 | 0.02234 | 1.12 | / | 二级 |
| 6#车间 | 颗粒物 | 148 | 3.976×10-5 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 148 | 0.01554 | 0.78 | / | 三级 |
| 污水处理站 | 氨 | 100 | 0.001395 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 100 | 1.032×10-6 | 0.01 | / | 三级 |

由表2.5-4可知，本次工程最大占标率Pmax=2.00%，大气环境影响评价等级为二级。

2.5.2 地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）对地面水环境评价工作等级划分依据，考虑项目的污水排放量、污水水质复杂程度、受纳水体规模、受纳水体的功能等四项要求指标的特点，确定地面水评价工作等级。

表2.5-5  地表水环境影响评价等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜600 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水排放，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目运营期废水包括生产工艺废水及生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价等级为三级B。

2.5.3 声环境影响评价工作等级

该项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区。结合该项目特点、选址及平面布局等因素，该项目投运后对周围声环境影响较小（＜3dB（A）），其所处的声功能区为GB3096规定的3类区，根据评价导则中有关规定，确定该项目声环境评价工作等级为三级。

表2.5-6  声环境影响评价等级划分

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 项目所在区域环境功能区划 | 3类 |
| 敏感点声级增量 | ＜3dB（A） |
| 噪声影响范围内人口分布 | 影响人口少 |
| 评价等级 | 三级 |

2.5.4 地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。本项目属于橡胶和塑料制品、专用化学品制造项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类，地下水评价等级判定依据见表2.5-7、表2.5-8。

表2.5-7  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.5-8  评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅰ类项目，且位于不敏感区域。根据本项目所在区域的地下水含水组的岩性特征与埋藏规律可知，地下水整体流向为由西南向东北方向，地下水补给地表水。项目位于产业集聚区，周边均为工业用地，属于《建设项目分类管理名录》（2021年版）中环境敏感区，因此项目环境敏感程度为不敏感。对照表2.5-7和表2.5-8确定本项目地下水评价等级为二级。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中自定义法，确定本项目地下水评价范围为10.623km2。

2.5.5 土壤环境评价等级

本项目对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录A，本项目为橡胶和塑料制品、专用化学品制造项目，为I类建设项目。

表2.5-9  土壤环境影响评价分类

| 行业类别 | 环境影响评价类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | / |

表2.5-10  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目利用已建厂房建设，占地面积为27596.74m2<5hm，占地规模为小型。项目选址于平顶山尼龙新材料产业集聚区，土壤环境敏感程度为不敏感。

表2.5-11  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级/占地规模 | I类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | ---- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | ---- | ---- |
| 注：“----”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目土壤环境影响类别为I类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，根据表2.5-10，本项目土壤评价等级定为属于二级评价。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中要求，确定本项目的土壤评价范围为0.2km。

2.5.6 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-11确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.5-11  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见HJ/T169-2018附录A。 |  |  |  |  |

风险潜势初判：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

（C.1）

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目所用原辅材料涉及有毒有害物质为MDI50、碳酸二甲酯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯，其储存量较小，本项目1≤Q＜10，该项目的环境风险潜势为Ⅱ，评价工作等级为三级。

2.5.7 评价范围

根据本项目污染特征、评价等级及当地自然环境状况，确定各环境要素评价等级与评价范围见下表。

表2.5-12  本项目评价范围情况一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 考虑到区域主导风向及附近环境功能环境特征，确定评价范围以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域，区域面积约25km2 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | / |
| 3 | 地下水环境 | 二级 | 根据地下水流向，采用自定义法确定地下水评价范围为 10.623km2 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 厂界四周200m以内的区域 |
| 5 | 土壤环境 | 二级 | 厂址及周围0.2km范围内 |
| 6 | 环境风险 | 三级 | 参照三级评价项目，项目边界不低于3km |

2.5.8 环境保护目标

经现场勘查，确定建设项目主要环境敏感目标见表2.5-13，敏感目标分布图见附图5。

表2.5-13  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂界距离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 贺渡口村 | NW | 2490 | 1060 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级 |
|  | 余营村 | SE | 928 | 2000 |  |
|  | 龚店镇 | SW | 1218 | 16700 |  |
|  | 泥河张村 | SE | 478 | 930 |  |
|  | 周庄 | S | 941 | 470 |  |
|  | 龚西村 | SW | 2062 | 370 |  |
|  | 龚东村 | SW | 1440 | 920 |  |
|  | 台刘村 | SE | 2422 | 2250 |  |
|  | 楼马村 | NW | 2447 | 1735 |  |
|  | 苏科村 | SE | 1887 | 980 |  |
|  | 望娘楼 | NW | 1270 | 市级文物保护单位 |  |
| 地表水 | 沙河 | NW | 2420 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
|  | 灰河 | S | 7350 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 关庙沟 | NW | 330 |  |  |
| 地下水 | 区域地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界四周200m范围 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 土壤 | 厂区范围内及周边200m范围 |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准 |

图2.5-1  建设项目环境保护目标图

2.6 相关规划及政策

2.6.1与叶县城市总体规划（2017-2035）相符性分析

2.6.1.1规划内容

将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。

本规划分为叶县县域、城市规划区、中心城区三个层次。

（一）县域层次：叶县行政管辖范围，总面积约为1387平方公里。

（二）城市规划区层次：包括盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、龚店镇的全部行政辖区范围，以及田庄乡、廉村镇的兰南高速以南行政区域，面积约210平方公里。

（三）中心城区层次：叶县城市规划区内连片的城市建设用地，范围涉及盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、廉村镇等辖区，规划区范围，西至平叶快速路，北至沙河南岸，东至大东环路，南至新灰河北岸，规划控制区约44.5平方公里，其中城市建设用地约为38平方公里。

（4）工业用地规划

工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础，结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工业，形成完善的工业共生网络。

规划确定的城市性质为：平顶山南部组团城市，叶公文化名城，中原经济区重要的盐化工基地。

本项目在平顶山尼龙新材料产业集聚区内，用地为规划中的工业用地，符合《叶县城乡总体规划》（2017-2035）要求。

2.6.1.2规划符合性分析

本项目属于化学原料和化学制品制造业行业和橡胶和塑料制品业，选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，占地属于三类工业用地，符合《叶县城市总体规划》（2007-2020）有关城市性质和工业用地规划的相关要求。

2.6.2平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021~2030）

平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名“平顶山化工城”、“平顶山化工产业集聚区”，以下简称“集聚区”）位于河南省平顶山市东南部、平顶山市规划区边缘东南5公里处的叶县境内，省级一星级产业集聚区，于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区，是规划123平方公里“中国尼龙城”的核心区，是平顶山市产业转型升级的主战场。集聚区主要涵盖煤化工、盐化工、尼龙、仓储物流和热电等项目，截至目前，集聚区实现入驻项目120余个，形成了涵盖尼龙原材料、中间体到尼龙深加工制品的全产业链发展格局。集聚区周边高速、铁路交织成网，煤、盐、水、电资源丰富，是平顶山市乃至河南省相关产业发展和地方经济腾飞的重要载体。2019年平顶山新型功能材料产业集群成功入选国家首批66个战略性新兴产业集群工程；2020年，平顶山尼龙新材料产业集聚区被科技部认定为国家尼龙新材料高新技术产业化基地。

规划范围为东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹林园一路），北至白龟山水库南干渠七干渠（沙河一路），南至徐龚路、夜邓路（沙河七路），规划面积11.46平方公里，功能布局以沙河五路为横向发展轴、竹园五路为纵向发展轴，规划建设煤化工、尼龙化工、盐化工、建材工业、搬迁企业、仓储物流、工程设施、管理科研和预留发展区，形成“两轴、九区”的空间结构。按照《生态环境部关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）和《河南省环境保护厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文〔2016〕174号）的有关要求，2018年1月，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托中国环境科学研究院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》，并于2018年5月通过了河南省环境保护厅的审查（豫环函〔2018〕97号）。因集聚区规划即将到期，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托石油和化学工业规划院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》。目前集聚区开发强度超过70%，为保障集聚区发展用地需求，集聚区边界拟向东、向南扩展，北边界根据路网规划建设情况对规划边界进行微调，扩区后的规划范围包括东区与西区，东区为规划的化工园区，规划范围东至国道G311，西至希望大道，北至沙河一路和发展二路，南至南外环路，规划用地面积约23.16平方公里；西区为规划的生活服务区，规划用地面积约6.65平方公里，规划面积29.81平方公里，较上版规划面积增加18.35平方公里。规划的主导产业为化工、医药、尼龙新材料等。

为保证集聚区规划与环境的协调性，从源头减轻区域开发的环境污染与生态风险，促进集聚区健康可持续发展，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第559号《规划环境影响评价条例》等的有关规定和要求，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托河南省科悦环境技术研究院有限公司编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》。并于2022年3月通过了河南省环境保护厅的审查（豫环函〔2022〕19号）。

2.6.2.1规划范围

平顶山尼龙新材料产业集聚区规划包括东区与西区，东区为规划的化工园区，规划范围东至国道G311，西至希望大道，北至沙河一路和发展二路，南至南外环路，规划用地面积约23.16平方公里；西区为规划的生活服务区，规划用地面积约6.65平方公里，总规划面积29.81平方公里。

2.6.2.2产业发展规划与布局

平顶山尼龙新材料产业集聚区产业发展定位为：依托平顶山焦煤资源和煤化工、盐化工、尼龙化工“三化一体”协同发展优势，补足上游、夯实中游、延伸下游，做强尼龙新材料主导产业，培育发展精细化工等特色产业，建设“世界一流、优势突出、延链补链”的尼龙新材料产业集聚区。

集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。“一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。“两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。“四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。

“多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。

（1）煤化工产业

为满足尼龙新材料产业发展需求，配套建设煤化工产业项目，重点发展以煤制合成气平台为依托，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙新材料、煤基尼龙化学品等化工产业。按照河南省尼龙新材料产业规划，未来要实现己内酰胺产能100万吨、己二酸产能60万吨。随着己内酰胺、己二酸、己二胺等原料及中间体产能的逐步扩大，上游基础原料合成氨和氢气来源日趋紧张。初步估算，平顶山尼龙新材料产业目前对合成氨和氢气的总需求分别达到36万吨/年和6.67万Nm3/h，未来将达52.22万吨和11.43万Nm3/h。现状合成氨需求全部依靠外部采购，氢气仍有较大缺口。

集聚区尼龙化工产业配套氢氨项目即将开工建设，项目建设规模为40万吨/年合成氨和5万m3/h氢气。同时，考虑己内酰胺及己二酸产能扩大，对液氨与氢气的需求也将快速提升，规划在远期扩建合成氨产能40万吨/年，并根据需要建设制氢装置。

（2）尼龙化工产业

从整个尼龙新材料产业链的上下游分析，目前集聚区已经具备了发展尼龙新材料产业的中游原料基础，己内酰胺产能已达到30万吨/年，精己二酸产能已达到15万吨/年。从推动全产业链的现代化与高端化的要求出发，一方面需要依托平顶山煤焦化工产业基础和氢气、粗苯等初级原料资源优势，大力推动重大项目建设和原有生产线技术改造，不断扩大己内酰胺和高品质己二酸产能；另一方面，巩固提升上游关键原料保障能力，补齐短板，发展与中游原料的产能相匹配的煤制氢氨等上游原料产业。

①己内酰胺

顺应国内己内酰胺市场快速增长趋势，以新工艺研发、技术改造和重大项目建设为重点，全面推动项目建成投用、实现满负荷生产运行，大力推动尼龙城己内酰胺增加产能，建成国内规模最大的己内酰胺生产基地。加快实施尼龙科技己内酰胺技改项目，将产能扩展至18万吨/年；有序推进尼龙科技二期己内酰胺成套装置改造，推动产能提升至42万吨；加快推进尼龙科技40万吨/年己内酰胺一体化项目，尽快建成投产。积极推动煤制氢氨、尼龙催化剂等项目平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书107建设。规划到2030年，集聚区己内酰胺产能达到100万吨/年。

②顺应国内己二酸企业竞争加剧和产业集中度提高趋势，充分发挥尼龙科技有限公司精己二酸技术优势，做大产能、降低成本、做优品质，不断满足尼龙城下游产品精深加工需求，实现本地高效转化，提高行业市场占有率。在尼龙科技年产15万吨精己二酸满产满销基础上，加快推动尼龙科技年产15万吨精己二酸二期工程项目建设，尽快建成投产满负荷运行。同时积极谋划30万吨精己二酸项目。规划到2030年，集聚区精己二酸产能达到60万吨/年。

（3）尼龙深加工产业

一方面，将己内酰胺全部延伸生产尼龙6切片，再进一步加工成锦纶6纤维和尼龙6工程塑料。同时，己二酸作为原料可以进一步向下游延伸生产尼龙66切片，为下游尼龙66工程塑料、锦纶66民用长丝以及锦纶66工业丝提供产业基础。另一方面，还可作为聚酰胺56的合成材料，与生物尼龙形成产业链互补。

（4）尼龙新品种

为进一步延伸产业链，提高产品附加值，布局5万吨/年长链二元酸、0.3万吨/年戊二胺产业基础，打造生物长链二元酸特种生物尼龙产业。立足碳链结构与应用功能导向，在传统C10—C18基材基础上，积极拓展短链与超长链二元酸的产品系列，重点对接高端医疗、特种聚氨酯涂料等应用领域。积极布局发展生物基聚酰胺材料，在聚酰胺56产品开发成功的基础上，根据工程塑料、食品级包装材料、高档汽车制造、高端织物材料等应用领域等下游高端细分市场的需求，积极推进定制材料510、512、514等5X聚酰胺产业的发展。

2.2.2.3土地利用规划

园区规划总用地29平方公里。用地结构主要分为工业用地（M）、公共设施用地（U）、道路与交通设施用地（S）、绿地与广场用地（G）、公共管理与公共服务设施用地（A）。

（1）工业用地

工业用地规划区内的化工生产、供热系统和维修企业用地均属此类。规划工业用地共1817.83公顷，占规划城市建设用地的78.60%。

（2）公共管理与公共服务设施用地

规划在集聚区北设置公共管理与公共服务设施用地，集聚区中行政、文化、科研、卫生等机构和设施的用地。规划公共管理与公共服务设施用地6.59公顷，占城市建设用地的0.28%。

（3）道路与交通设施用地

集聚区内道路和交通场站等设施的建设用地。规划道路与交通设施用地 249.62 公顷，占城市建设用地的10.79%。

（4）公用设施用地

变电站、消防站、工业水厂、雨水污水泵站、污水处理厂、垃圾站、危废处理等均包括在内。规划公用设施用地43.4公顷，占城市建设用地的1.88%。

（5）绿地与广场用地

主要指防护绿地，即具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地。规划公用设施用地195.2公顷，占城市建设用地的8.44%。

平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用规划图见附图8。

2.2.2.4基础设施规划

（1）供水

近期：选择水源有白龟山水库、沙河取水及化工城自身中水回用。

远期：选择水源有沙河取水、昭平台水库供水、南水北调工程供水、市政污水处理厂中水。

规划中集聚区内水厂建设规模按40万m3/d考虑，可根据需要分期建设，一期20万m3/d，二期20万m3/d。目前集聚区内未建水厂，集聚区实际供水由平顶山自来水公司供水，其水源为白龟山水库，平顶山自来水公司负责承建集聚区供水管网，供水能力10万~15万t/d，管道沿神马大道敷设至产业集聚区，本项目用水管道由此主管道接出。目前管网已经接通通水。

本项目用水多为循环水，新鲜水补充量较小，集聚区供水能够满足本项目用水需求。

（2）排水

根据调查，集聚区已建设平顶山第三污水处理厂（以下简称“集聚区污水处理厂”）。根据《叶县飞宇清泉水务有限公司平顶山第三污水处理厂项目环境影响报告书》（报批版，中铁工程设计咨询集团有限公司，2013年8月），集聚区规划建设15万t/d污水处理厂，其中近期3万t/d，服务范围为竹园五路以西的产业集聚区（8.01km2），采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，设计进水指标COD400mg/L、BOD5150mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、总氮50mg/L，设计排水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）一级A标准，排水路线为经关庙沟进入灰河-沙河。

（3）供电

集聚区近期规划电源引自220KV贾庄变电站和计山变电站，远期集聚区自备热电站内建一座220KV变电站，自备热电站220KV。

目前，集聚区110kV节庄变电站和220kV常李变电站已建成投运，集聚区供电工程能够满足本项目需求。

（4）供热

根据平顶山化工产业集聚区管委会相关文件，集聚区内蒸汽工程由神马尼龙科技项目承担，厂内现有工程批复锅炉为一期建设3×260t/h，二期建设1×260t/h和2×480t/h。目前全厂一期3台260t/h锅炉已建成。

（5）居民安置规划

目前项目东北侧常李村、竹园村均已拆迁。项目周边范围内不涉及搬迁。

综上所述，本项目符合平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划。

2.6.2.5与《平顶山化工城总体规划环境影响技术报告（报批版）》及审查意见的相符性分析

平顶山市政府于2006年委托中国环境科学研究院就平顶山化工城总体规划开展环境影响评价工作，评价单位于2007年3月编制完成了《平顶山化工城总体规划环境影响技术报告》，国家环保总局以《关于平顶山化工城总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审〔2007〕103号）对报告书进行了批复。对照《平顶山化工城总体规划环境影响报告书》中化工城环境准入条件，项目建设符合相关要求，具体分析详见下表。

表2.6-1  环境准入条件相符性一览表

| 类别 | 准入要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业 | 化工城为平顶山市化工产业聚集地，原则上仅允许化工产业进入区内。 | 本项目属于化学原料和化学制品制造业行业和橡胶和塑料制品业 | 符合 |
|  | 化工城的煤化工以发展新兴煤—气—化化工及其后续产业为主，不宜在化工城建设煤—焦—化化工产业链上游产业，下游深加工产业视其工艺先进水平和具体建设项目环境影响评价的结论而定。 | 本项目不涉及煤—焦—化化工产业链上游产业 | 符合 |
|  | 盐化工产业链中涉及的上游原料电石，不允许在化工城建厂生产。 | 本项目不涉及电石生产 | 符合 |
| 生产规模和工艺技术先进性要求 | 在工艺技术水平上，要求入驻化工城的项目达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； | 项目达到国内同行业领先水平 | 符合 |
|  | 建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求 | 项目所属行业无最小经济规模要求 | 符合 |
|  | 市区环保搬迁入驻化工城的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求 | 本项目为新建 | 符合 |
| 清洁生产水平 | 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免化工城大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在化工城周边出现 | 项目原料与产品均为环境友好型，项目不属 于国家明令禁止项目 | 符合 |
|  | 入化工城的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平 | 项目清洁生产水平达到行业领先水平 | 符合 |
|  | 市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平 | 本项目为新建 | 符合 |
| 污染物排放总量控制 | 新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂； | 本项目新增污染物在区域削减量中调剂 | 符合 |
|  | 属于环保搬迁的项目，污染物排放指标不能超过2005年现状污染物排放量（以达标排放计）。 | 本项目为新建 | 符合 |

2.6.2.6 与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析

根据河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（豫环函〔2022〕19号）的审查意见内容，项目与产业集聚区准入清单复合型分析。

表2.6-2  与集聚区生态环境准入清单的符合性

| 序号 | 类别 | 负面清单 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业清单 | 原则上不符合园区规划主导产业或围绕主导产业的相关配套产业项目禁止入驻。 | 本项目属于化学原料和化学制品制造业行业和橡胶和塑料制品业，不属于负面清单中禁止的行业 |
| 2 |  | 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。 |  |
| 3 |  | 禁止建设列入《环境保护综合目录》的高污染、高风险产品（采用附录中工艺且符合园区产业定位的项目除外）。 |  |
| 4 |  | 禁止新建高毒性农药、农药原药制造、发酵类及合成类制药等项目。 |  |
| 5 |  | 集聚区原则上禁止新建小燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质锅炉，确有必要的应使用清洁能源。 |  |
| 6 |  | 拟入驻企业生产规模、工艺装备要求符合行业要求。 |  |
| 7 |  | 严格限制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目实行等量或减量置换。 |  |
| 8 |  | 严格限制新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目。 |  |
| 9 |  | 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工项目（尼龙化工产业配套氢氨项目除外），严禁各地擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。 |  |
| 10 |  | 按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》对入驻项目进行分类评级，优先引入A类（优先发展类）企业，限制B类（鼓励提升类）企业，禁止C类（倒逼转型类）企业入驻。 |  |
| 11 | 生产工艺及装备水平 | 禁止建设废水含超过规定浓度的难降解的有机污染物、“三致”（致畸、致癌、致突变）污染物、高盐（总盐超出园区纳管标准）以及重点重金属污染物汞、镉、铬、铅、碑的项目。 | 项目废水水质较简单，经处理后排入污水处理厂，项目有机废气处理工艺采用RCO等国内先进的处理工，不涉及淘汰和落后生产工艺 |
| 12 |  | 入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。 |  |
| 13 |  | 禁止建设列入《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》的落后生产工艺装备和落后产品 |  |
| 14 |  | 禁止不符合安全生产标准规范和不成熟工艺的危险化学品建设项目入驻。 |  |
| 15 | 清洁生产水平 | 禁止低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目入驻。入驻项目在单位产品水耗、物耗、能耗、污染物排放量等指标应达到国内同行业先进水平。 | 项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平 |
| 16 |  | 鼓励现有企业进行工程工艺技术升级改造、污染治理设施升级改造、节能减排技术改造项目，提高现有企业清洁生产水平。 |  |
| 17 | 污染物排放管控 | 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求。 | 本项目为新建项目VOCs排放需实行区域内倍量削减替代，企业废水经处理后经污水管网排入平顶山第三污水处理厂 |
| 18 |  | 鼓励现有项目及改扩建项目提标改造，控制增产不增污。 |  |
| 19 |  | 实行重点化工企业强制性清洁生产审核。 |  |
| 20 |  | 禁止污染物治理难度大，技术不稳定无法做到稳定达标排放的项目入驻。 |  |
| 21 |  | 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质锅炉项目。 |  |
| 22 |  | 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代，不能落实区域内等量或倍量削减替代的禁止入驻。 |  |
| 23 |  | 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。 |  |
| 24 | 环境风险 | 项目大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目，禁止新建。 | 本项目大气不设置大气防护距离，涉及危险化学品按要求制定完善的环境应急预案 |
| 25 |  | 项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。 |  |
| 26 |  | 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案。 |  |
| 27 | 资源开发利用要求 | 根据区域环境承载力适度发展与尼龙新材料产业配套的煤化工。 | 项目投资满足河南省工业项目建设用地控制指标 |
| 28 |  | 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 |  |

表2.6-3  与集聚区负面清单的符合性

| 类别 | 负面清单 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理要求 | 1、禁止投资建设国家产业结构调整指导目录淘汰类项目； | 本项目为允许类 | 符合 |
|  | 2、禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目； | 本项目不属于过剩产能 | 符合 |
|  | 3、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目； | 项目不属于重污染项目 | 符合 |
|  | 4、禁止建设列入《环境保护综合目录》（2017年版）的高 污染、高风险产品（采用附录中工艺且符合园区产业定位的 项目除外）； | 项目产品不属于《环境保护综合目录》（2017年版）的高污染、高风险产品 | 符合 |
|  | 5、禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》 （国土资发〔2008〕24号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的项目 | 项目建设符合园区用地规划 | 符合 |
|  | 6、禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅 炉和直接燃用生物质锅炉项目 | 项目不使用锅炉 | 符合 |
|  | 7、禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目 | 项目清洁生产水平达到行业先进水平 | 符合 |
| 主导产业 | 1、禁止入驻与集聚区产业定位不相符的项目 | 项目属于园区主导产业上游产品 | 符合 |
|  | 2、禁止污染物治理难度大，技术不稳定无法做到稳定达标排放的项目入驻。 | 项目各项污染物稳定达标排放 | 符合 |
|  | 3、禁止没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置有序退出单套装置30万吨/年以下的合成氨产能。 | 项目不涉及合成氨生产 | 符合 |
|  | 4、禁止半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺 制合成氨；禁止一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换） 工艺；禁止没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺（末端治 理除外）； | 项目不涉及合成氨生产 | 符合 |
|  | 5、拟入驻企业生产规模、工艺装备要求符合行业要求。 | 项目生产规模、工艺装备符合行业要求 | 符合 |

2.6.3 饮用水源地保护规划

1、平顶山市饮用水源地保护区划

根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区的具体范围如下：

一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。

二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。

准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。

本项目选址在平顶山尼龙新材料产业集聚区内，项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。

3、与叶县乡镇集中式饮用水源保护区划协调性

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下：

①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。

②叶县龚店镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。

③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。

④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离东南叶县县城6.7km，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。

4、与叶县集中式饮用水源保护区划的协调性

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》豫政办〔2013〕107号文，叶县地下水源保护区主要包括叶县盐都水务地下水井群、自由路地下水井群和东升洁地下水井群：

（1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。

准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。

（2）叶县自由路地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。

（3）叶县东升街地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离北侧叶县县城最近为6.7km，不在其划定的一级、二级保护区和准保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。

2.6.4 “三线一单”环境保护管理要求

①生态保护红线

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），平顶山市编制发布了《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）。

本项目位于河南省平顶山市尼龙新材料产业集聚区，根据平顶山市《县（市、区）环境管控单元生态环境准入清单》，本项目所在地不在准入清单内。因此执行《平顶山市生态环境总体准入要求》。具体要求如下：

表2.6-4  项目与河南省生态环境准入清单相符性分析一览表

| 维度 | 管控要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业发展准入 | 1.推进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；深入推进钢铁、铝工业、水泥、煤化工、煤电等传统产业减量、延长链条、提质发展；加快生产性服务业发展，提升科技支撑能力。做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。2.支持各省辖市、省直管县（市）大力推动焦炭、铸造、碳素、耐火材料、铁合金、棕刚玉等产业整合，加快集中集群集约发展。3.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。4.禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心。禁止新建采用含汞工艺的电石法聚氯乙烯生产项目，禁止新建原生汞矿，逐步停止原生汞开采。5.原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。原则上京津冀及周边地区禁止新建露天矿山建设项目。6.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策规划、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放、污染物排放等约束性要求。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 | 1、本项目属于化学原料和化学制品制造业行业和橡胶和塑料制品业，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。符合产业政策规划、国土空间规划、“三线一单”要求 | 相符 |
| 生态空间总体管控 | 1.除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。4.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。5.南水北调中线干渠一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 | 项目选址不在饮用水水源保护区。距离南水北调干渠较远，不在南水北调中线干渠一级保护区内 | 相符 |
| 大气生态环境总体管控 | 1. 集中供暖区禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除。30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电全部关停整合。城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。2、不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区。城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出。新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要进入产业集聚区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。7.强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”（监督员、网络员、管理员）管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 | 本项目排放污染物主要为颗粒物、氨、硫化氢、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和非甲烷总烃，满足总量减排要求，其中非甲烷总烃实施区域内倍量削减替代，满足当地总量减排要求。企业建成后达到生态环境部重点行业橡胶制品制造企业A级指标、河南省重污染天气重点行业有机化工行业绩效分级指标A级企业要求、塑料制品企业A级指标，强化施工期污染控制 | 相符 |
| 水生态环境总体管控 | 5.新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。9.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用。依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 | 项目不属于重点水污染行业，厂区废水经处理后排放至集中污水处理厂 | 相符 |

表2.6-5  项目与平顶山尼龙新材料产业集聚区生态环境准入清单相符性分析

| 序号 | 分区 | 类别 | 环境准入清单 | 本项目情况 | 是否符合准入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护区域 | 望娘楼、常李东南岗遗址 | 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。 | 本项目距离望娘楼1270m，不在遗址文物保护单位的保护范围和建设控制地带内 | 相符 |
| 2 | 一般管控区域 | 环境敏感目标 | 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感区。 | 本项目不涉及 | 相符 |
| 3 | 重点管控区域 | 产业发展 | 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019）中淘汰类项目 | 相符 |
| 4 |  |  | 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目 | 本项目不属于高毒性农药、农药原药制造等项目 | 相符 |
| 5 |  |  | 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工项目。 | 本项目为列净类有机化学原料制造项目，不属于传统煤化工项目 | 相符 |
| 6 |  |  | 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。 | 本项目不属于“两高”项目，绩效分级本项目可达到A级水平 | 相符 |
| 7 |  |  | 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全部煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。 | 项目运营过程中的能源消耗种类为电力、蒸汽，耗能工质为水，不涉及耗煤 | 相符 |
| 8 |  |  | 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。 | / | / |
| 9 |  | 生产工艺与装备水平 | 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。 | 本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平 | 相符 |
| 10 |  | 空间布局约束 | 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。 | 本项目符合叶县“三线一单”和规划环评管控要求 | 相符 |
| 11 |  |  | 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目。 | 本项目环境风险物质最大储存量较少，且生产过程中不涉及高风险生产工艺，环境风险对周围环境影响较小 | 相符 |
| 12 |  |  | 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。 | / | / |
| 13 |  | 污染物排放管控 | 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。 | 根据污染物排放标准和相关环境管理要求，企业应及时对生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求 | 相符 |
| 14 |  |  | 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 | 项目有机废气处理工艺采用RCO等国内先进的处理工，不涉及淘汰和落后生产工艺 | 相符 |
| 15 |  |  | 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目。 | 本项目生产过程中不使用锅炉 | 相符 |
| 16 |  |  | 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。 | 本项目西侧化工一路已经铺设了污水管网，厂区废水经自建污水处理站处理后排入市政管网进入集聚区第三污水处理厂。 | 相符 |
| 17 |  |  | 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求。 | 新增污染物排放总量需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求。 | 相符 |
| 18 |  | 环境风险防控 | 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目。 | 本项目未设置大气防护距离 | 相符 |
| 19 |  |  | 项目应严格按照环境影响评价文件要求落实环境风险防范措施。 | 严格按照环境影响评价文件要求落实环境风险防范措施 | 相符 |
| 20 |  |  | 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案。 | 项目投运后，将按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 | 相符 |
| 21 |  | 资源开发利用 | 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水 | 项目采用集聚区集中供水 | 相符 |
| 22 |  |  | 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 | 项目投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标均满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 | 相符 |

②资源利用上线

本项目属于化学原料和化学制品制造业行业和橡胶和塑料制品业，所用原料来源于成品原料。生产过程中生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理。整个生产过程中注重节水，提高了水的重复利用率，符合水资源利用总量要求。本项目用水采用自来水，生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；用地为预留工业用地，新建标准化厂房及配套办公生活建筑，符合土地资源开发规模要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。

③环境质量底线

根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。

经调查，本项目选址位于水环境重点管控区和大气环境高排放区。本项目属于橡胶和塑料制品、基础化学品和专用化学品生产项目，其营运污染物排放量小，可以实现达标排放；EPDM颗粒硫化废气、人造草坪生产挤塑、涂胶废气收集后经水喷淋、除雾器后，排入“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15米DA001排气筒排放；水性树脂、单组份胶水、双组份胶水和专用跑道面漆生产反应釜投料口、卸料口及排气口废气收集后通过水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺处理后经15米DA002排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后烟道排放；污水处理站废气经两级活性炭吸附后经15米DA003排气筒高空排放，生产过程中生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理，由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。

②负面清单：本项目符合国家当前产业政策，且已通过平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会备案，不在负面清单内。

2.6.5 关于平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案和农村农业污染治理实施方案的通知（平环委办〔2022〕19号）相符性分析

一、本项目与平顶山2022年大气污染防治攻坚战实施方案相关部分相符性分析见表2.6-6。

表2.6-6  本项目与《平顶山2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

| 项目 | 攻坚行动方案要求 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升产业集群绿色化水平 | 实施节能降碳增效行动，支持节能降碳技术研发、示范应用。根据产业集群特点，支持建设集中的热、气供应中心；推进涂装工艺企业集中、活性炭使用量大、有机溶剂使用量多的园区和集群，统筹规划建设集中涂装中心、活性炭集中再生处理中心、有机溶剂回收中心。重点开展化工行业产业园区提升行动，相关县（市、区）制定“一园一策”提升工作方案，明确生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合治理标准，提升园区产业发展质量和环保治理水平。 | 本项位于化工园区，使用集中供热符合产业集群绿色化水平 | 相符 |
| 推进绿色低碳产业发展 | 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。按照全省统一要求，严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 | 本项目符合河南省和平顶山市“三线一单”，废水和废气污染控制因子实施总量替代，项目属于省级重点行业，新建项目达到A级绩效水平，不属于两高项目，不涉及大宗物料运输 | 相符 |
| 实施清洁能源替代 | 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 | 项目使用电能，使用园区集中供热 | 相符 |
| 提升扬尘污染防治水平 | 实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡接合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于 20%。 | 项目施工期严格执行施工期扬尘管控措施；运行期产尘部位设置二次密闭，食堂油烟采用油烟净化器处理后专用烟道排放 | 符合 |
| 提升VOCs无组织排放治理水平 | 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放况，各县（市、区）要组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 | 运营期项目涉及VOCs物料储存、转运等全部密闭 | 符合 |

二、本项目与平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案相符性

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，深入打好水污染防治攻坚战，持续改善全市水生态环境质量，制定本方案。与本项目相关的内容如下：

1、工作目标

完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到68%以上（2022年平顶山市地表水环境质量考核断面和目标名单见附表1），县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。

2、主要任务

（7）加快污染较重河流治理。以污染相对较重河流和不能稳定达标断面河流为重点，以“一河一策”为抓手，持续开展郏县北汝河、叶县澧河、叶县灰河、舞钢市八里河、湛河区三曹寨河、宝丰县净肠河、鲁山县金鸭河、鲁山县将相河、鲁山县大泥河、示范区贺营沟等河流综合治理，推动建设一批水环境综合治理工程，加大入河排污口排查整治力度，进一步提升水环境质量。

（11）调整升级产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、纺织印染、造纸、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。

（12）推动企业绿色发展。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。

（14）加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。

……

本项目属于基础化学品和专业化学品制造，所用原料来源于成品原料。生产过程中生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理。满足2022年水污染防治攻坚战实施方案的要求。

三、本项目与平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案相符性

为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续深入打好土壤污染防治攻坚战，切实加强土壤生态环境保护，推进生态强市建设，制定本方案。与本项目相关的内容如下：

……

工作目标

推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位V类水比例控制在25%以内，“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。

……

本项目为新建项目，根据土壤检测报告，目前厂区内各监测点位的检测值均满足《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准限值。运营期间将按照《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》中相关要求，做好土壤污染防治工作。

2.6.6 与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2021年修订版）》相符性分析

为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相关要求，在生态环境部39个重点行业基础上，结合我省工业污染特征、企业治理水平、管理能力等，调整和新增了矿石（煤炭）采选与加工、纺织印染与服饰制造、有机化工、肥料制造（除煤制氮肥）、活性炭制造、塑料制品、珍珠岩加工、磨料磨具、金属表面处理及热处理加工、电池制造、汽修、商砼（沥青）搅拌站等12个省级重点行业绩效分级标准。对国家39个重点行业和省级12个重点行业外的其他行业，制定了通用行业绩效指标，将涉气企业分为三种污染排放类型，即涉PM、涉VOCs和涉锅炉/炉窑排放企业。对涉PM与涉VOCs企业的管控制定了基本要求，对涉锅炉/炉窑企业制定了差异化管控要求。

基本要求是指各类企业必须达到的最低要求，达不到要求的应限期整改，整改完成后才能按照绩效指标要求进行评定。未开展绩效评级的企业如无特殊原因应列入采暖季错峰停产减排清单，其他季节预警期间采取停产减排措施，并优先列入其他临时强化措施停产减排清单。本项目与《生态环境部-重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）橡胶制品制造企业A级指标、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中有机化工行业绩效分级指标A级企业要求、塑料制品企业A级指标相符性分析见下表。

表2.6-7  项目与绩效分级指标要求相符性分析

| 有机化工企业绩效分级指标A级企业要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | A级企业 |  | 企业情况 |
| 源头控制 |  |  |  | 反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等全部收集处理。 |  | 本项目产生的，各类废气做到应收尽收，收集治理率为100%。 |
| 生产工艺及装备水平 |  |  |  | 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 |  | 本项目属于鼓励类，符合国家及河南省相关产业政策，符合平顶山市相关规划要求 |
|  |  |  |  | 采用密闭化、管道化（液态物料）、全自动生产线（涉VOCs产生点） |  | 采用密闭化、自动化方式转移涉VOCs液态物料 |
| 工艺过程 |  |  |  | 1.涉VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气全部收集治理； 2.涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs 物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4.液态VOCs物料采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统。 5.粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加，无法密闭投加的，应建密闭投料间或在密闭空间内操作。 |  | 1.涉VOCs的原辅料投加均通过密闭管道进行，涉VOCs 聚合反应、配料等过程均在密闭反应设备内进行，废气全部收集治理； 2.涉VOCs物料的过滤均采用密闭式过滤设备； 3.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4.液态VOCs物料采用桶泵给料方式密闭投加，进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统； 5.固体颗粒物料、粉状物料采用密闭固体投料投加 |
| 泄漏检测与修复 |  |  |  | 涉VOCs物料企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作。动静密封点在1000个以上的企业建立LDAR管理平台，动静密封点在1000个点以下的企业建立LDAR电子台账。 |  | 投产后企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作，并建立LDAR电子台账。 |
| 工艺有机废气治理 |  |  |  | - 1.配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝、吸收、吸附、低温等离子等组合处理工艺，处理效率不低于90%。2.如有应急旁路，企业在排污许可证中进行申报（或向当地生态环境主管部门备案），在非紧急情况下保持关闭，每次开启后及时向当地生态环境部门报告。 |  | 项目反应工序有机废气全部密闭收集并引至有机废气治理设施，采用的有机废气处理措施为催化燃烧工艺，效率高于90%。本项目无应急旁路。 |
| 挥发性有机液体储罐 |  |  |  | 对于储存物料的真实蒸气压≥76.6kPa的有机液体储罐采用压力罐或其他等效措施对储存物料的真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统，或其他等效措施；2.符合第1条的固定顶罐排气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热 炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理。 |  | 企业储存物料无真实蒸气压≥766kPa的有机液体企业储存物料无真实蒸气压≥27.6kPa的有机液体 |
| 挥发性有机液体装载 |  |  |  | 对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体采用底部装载或顶部浸没式装载（出料管口距离槽（罐）底部高度<200mm）。排放的废气应收集处理，处理效率不低于80%；如采用顶部装载作业，排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离、低温等离子、光催化氧化等组合处理工艺，处理效率不低于80%。 |  | 企业储存物料无真实蒸气压≥2.8kPa的有机液体 |
| 污水集输和处理 |  |  |  | 1.含VOCs废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与空气隔离的措施；2.废水储存、处理设施加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施；3.污水处理厂集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs废气采用燃烧工艺或送加热炉、锅炉、焚烧炉燃烧处理；低浓度VOCs废气采用低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、生物法或其他等效两级及以上串联技术。 |  | 1、项目废水采用地埋管道收集；2、废水处理设施加盖密闭，并密闭排气至二级活性炭吸附治理设施，处理后经15m高排气筒排放 |
| 加热炉/锅炉及其他 |  |  |  | 1.PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）；2.脱硫采用石灰/石-石膏湿法、氨法、半干法/干法脱硫等；3.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧改造；4.燃气炉窑采用低氮燃烧、SCR/SNCR等脱硝技术；5.生产工艺有机废气全部采用热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧、吸附浓缩+催化燃烧等高效有机废气治理设施或送工艺加热炉、锅炉直接燃烧处理。6.其他废气处理采用酸雾净化塔等连续多级废气处理工艺 |  | 1.破碎粉尘采用袋式除尘器吸收处理； 2.不涉及燃气锅炉；3、4.企业不涉及锅炉 5.生产工艺有机废气采用喷淋吸收+催化燃烧组合工艺处理，处理效率均高于90%；6.企业其他废气为粉尘，采用高效脉冲袋式除尘器处理 |
| 无组织管控 |  |  |  | - 生产过程所有物料采用密闭/封闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施。厂区内物料转移和输送采用气力输送、封闭皮带等，无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应设置独立集气罩，配套的除尘设施不与室内通风除尘混用。3.含VOCs物料采用密闭输送、密闭投加或密闭操作间。4.车间产尘点和涉VOCs工序安装集气罩和治理设施。 二、车间、料场环境1.生产车间地面干净，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象；2.封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门；3.在确保安全的前提下，所有门窗应处于封闭状态；4.生产车间无可见烟粉尘外逸。三、其他1.厂区地面全部硬化或绿化，其中未利用地宜优先绿化，无成片裸露土地。 |  | 一、生产过程1.所有物料采用密闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施。2.成品输送采用气力输送。3.液体物料均使用密闭管道输送，使用密闭管道投加。颗粒或粉状物料使用密闭投料器投加。 二、车间、料场环境按照A级企业要求完善设施，保持车间、料场环境；确保料场顶棚和四周围墙完整，料场货物进出大门安装硬质材料门。 三、其他厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 |
| 排放限值 | 涉VOCs |  |  | 全厂有组织PM、NMHC有组织排放限值要求：10、20mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和80%；因废气收集、生产工艺原因去除率确实达不到的，在厂房外无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³。3.污水处理厂周界监控点环境空气臭气浓度低于20，NH3、H2S浓度分别低于0.2mg/m3、0.02mg/m3，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。 |  | 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放值不高于10、20mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和95%。3.经预测项目污水处理厂周界监控点环境空气臭气浓度低于20，NH3、H2S浓度分别低于0.2mg/m3、0.02mg/m3，其他特征污染物满足排污许可证排放限值 |
|  | 锅炉 |  |  | 新建燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx排放限值要求：5、10、30mg/m3 |  | 项目不涉及锅炉 |
|  | 工业炉窑 |  |  | 燃气/燃油工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放限值要求：10、50、100mg/m3（基准氧含量：燃气/燃油3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）；氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。 |  | / |
|  | 其他 |  |  | 1.各生产工序PM有组织排放限值要求：10mg/m3；2.厂界PM、VOCs排放限值要求：1、2mg/m3。 |  | 1.各生产工序PM有组织排放浓度均不高于10mg/m3；2.厂界PM、VOCs排放浓度低于1.0mg/m3、2.0mg/m3。 |
| 监测监控水平 |  |  |  | 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月 以上。 |  | 1.后续根据排污许可证要求开展自行监测；2.根据要求整改、安装用电监管设备，并与省、市生态环境部门用电监管平台联网； |
| 环境管理水平 |  |  | 环保档案 | 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 |  | 按照要求完善相关手续，制定管理制度，进行自行监测，并保留相关档案。 |
|  |  |  | 台账记录 | 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5燃料消耗记录； |  | 建立台账，包括生产设施管理信息、废气污染治理设施管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录、染料消耗记录等。 |
|  |  |  | 人员配置 | 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 |  | 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 |
| 运输方式 |  |  |  | 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 |  | 评价要求企业大宗物料和产品运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 |
| 运输监管 |  |  |  | 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 |  | 评价要求企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 |
| 橡胶制品行业A级绩效分级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | A级企业 |  | 企业情况 |
| 生产工艺 |  | 橡胶零件制造、 运动场地用塑胶制造、 其他橡胶制品制造 |  | 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加； 2、炼胶工序采用包含上辅机、下辅机、密炼机一体化的密炼中心混炼；密炼机投料橡胶投料口采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；下辅机（挤出、压延）全部封闭，采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭a |  | 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投料系统；2、项目密炼机投料橡胶投料口均采用集气收集，废气排至废气收集处理系统硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；4、硫化车间全密闭 |
| 有机废气治理工艺 |  |  |  | 1、混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理，或采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 2、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气全部收集后，采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 3、单根排气筒NMHC排放速率≥2kg/h的，处理效率≥80% |  | 本项目硫化废气采用袋式除尘器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺处理后高空排放；单根排气筒NMHC排放速率≥2kg/h的，处理效率≥90% |
| 排放限值 |  |  |  | 炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于50mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）； |  | 本项目硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3 |
| 监测监控水平 |  |  |  | 重点排污企业主要排放口b安装CEMS（PM、NMHC），数据至少保存一年 |  | 企业按要求建设在线监测系统 |
| 环境管理水平 |  |  |  | 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 |  | 企业按要求建立环境管理制度 |
|  |  |  |  | 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、燃烧室温度、活性炭更换量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录 |  |  |
|  |  |  |  | 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 |  |  |
| 运输方式 |  |  |  | 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于50% |  | 评价要求企业大宗物料和产品运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 |
| 运输监管 |  |  |  | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 |  | 企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 |
| 塑料制品企业A级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 原料、能源类型 |  |  |  | 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 |  | 1、企业人造草坪原料为聚乙烯颗粒 2、企业使用电能 |
| 生产工艺及装备水平 |  |  |  | 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 |  | 企业符合相关规划 |
| 废气收集及处理工艺 |  |  |  | 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。 |  | 1和2、投料、挤塑工序采用二次密闭措施，废气经负压收集后经活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺处理，加强收集和密闭措施减少无组织排放。 3、企业颗粒状原料采用密闭上料间，然后经高效脉冲袋式除尘器处理后排放 4、废吸附剂经密闭容器储存、转运，并建立储存、处置台账 5、企业不涉及NOx排放 |
| 无组织管控 |  |  |  | 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 |  | 1、企业VOCs物料全部储存于储桶和密闭塑料桶等密闭容器； 2、粉状物料采用气力输送，颗粒物装物料采用密闭上料，管道输送方式，液体VOCs物料采用管道泵输送。 3、硫化废气、上料、密炼和粉碎废气收集后先经袋式除尘器处理，排入1#“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15米排气筒排放；其他工艺废气经水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放 |
| 排放限值 |  |  |  | 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 |  | 经预测PM、NMHC排放浓度达到A级要求 |
| 监测监控水平 |  |  |  | 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 |  | 企业未建设，运营期按照A级要求完善监测监控水平 |
| 环境管理水平 |  |  |  | 环保档案 | 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 | 企业按照A级要求建立环保档案 |
|  |  |  |  | 台账记录 | 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 | 企业按照A级要求建立台账记录 |
|  |  |  |  | 人员配置 | 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 | 企业按照A级要求配备专门的环保人员 |
| 运输方式 |  |  |  | 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 |  | 企业厂区内转运采用国三以上的叉车；车辆运输采用委托第三方运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 |
| 运输监管要求 |  |  |  | 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 |  | 评价要求企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 |

本项目为基础化学原料和专用化学品制造，符合可达到有机化工企业绩效分级指标A级企业、塑料制品企业A级指标和橡胶制品行业A级绩效分级指标要求。

2.6.7 与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析

本项目与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）中相关内容相符性分析见下表。

表2.6-8  本项目建设与（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析表

| 项目 | 攻坚行动方案要求 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 |  |  |  |
| 调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 | 加快传统产业转型升级：支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）、河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造，稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目“退城进郊（园）”，加快推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本“清零”。各省辖市（含济源示范区，下同）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于允许类；本项目不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》相关行业。 | 相符 |
|  | 推进绿色低碳产业发展：落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 | 本项目符合产业政策、三线一单、规划环评的要求，本项目为基础化学原料加工和塑料橡胶制品制造项目，不属于禁止新增产能项目 | 相符 |
| 深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 | 实施清洁能源替代：大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 | 本项目基础化学原料加工和塑料橡胶制品制造项目，使用电能 | 相符 |
| 持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 | 提升清洁运输水平：大力推进煤炭、矿石、焦炭、建材（含砂石骨料）等大宗货物铁路或水路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输的工矿企业、物流园区、港口将货物“散改集”，推进共线共用，利用就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道、新能源或国六排放标准货车；鼓励具备铁路专用线的大型工矿企业作为物流集散地向周边输送。除参与绩效分级企业应严格按照绩效分级技术指南要求落实清洁运输比例要求外，其他煤炭、火电行业煤炭清洁运输比例不低于80%；焦化行业进出企业的煤炭、焦炭等清洁运输比例不低于65%，推进有色金属、建材（含水泥、砂石骨料）等行业清洁运输，砂石骨料进场清洁运输比例不低于20%，石灰石由矿山至厂区原则上采用全密闭皮带廊道等方式运输。 | 本项目原辅材料使用量较少，采用国六排放标准汽车运输 | 相符 |
| 优化调整用地结构，强化面源污染治理 | 提升扬尘污染防治水平：实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡接合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 | 本项目要求企业施工期实施开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度 | 相符 |
| 强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 | 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排 | 本项目产生VOCs采用催化燃烧处理方式进行处理 | 相符 |
| 强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 | 建立重污染天气应对闭环管理机制。加强重污染天气应急响应期间监管力度，充分运用环境空气质量监测、污染源自动监控、工业用电量、门禁系统、卫星遥感、蓝天卫士等远程信息化技术手段，强化数据分析技术应用，深入开展空气质量指标高值区域的污染来源排查分析，实现对停、限产企业减排措施及效果的实时跟踪、智能分析、动态评估，建立锁定空气质量指标高 值区分析定重点、溯源查源头、开方促治理、实施提质量的工作机制。 | 本项目按照当地政府要求，响应重污染天气的减排措施 | 相符 |
| 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案 |  |  |  |
| 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 | 补齐城镇污水收集处理设施短板，提升新区新城、污水处理厂长期超负荷运行区域的污水处理能力，开展污水管网建设和雨污分流、错接混接改造，对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的城市污水处理厂，制定整改计划，实施“一厂一策”系统化整治。 | 本项目废水经厂区污水处理后排放至集中污水处理厂处理 | 相符 |
| 巩固提升饮用水安全保障水平 | 持续做好南水北调中线工程水质保护。深入开展南水北调中线工程水源地丹江口水库汇水区（河南辖区）生态保护与修复，持续巩固提升丹江口水库（河南辖区）及总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区生态环境保护专项行动成果，完善管理制度和措施，强化水质监测，提高预警预报能力，加强风险管控，全面提升保护区规范化建设水平。开展南水北调中线工程水源地丹江口水库环境保护状况评估，保障丹江口水库水质安全。 | 本项目距离南水北调保护区较远，不在保护区范围内 | 相符 |
|  | 持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上地表水型饮用水水源地预警监控能力建设。 | 本项目，不在乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内 | 相符 |
| 统筹做好其他水生态环境保护工作 | 加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排 查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 | 本项目工程设计事故池，同时本次评价要求企业编制环境风险事故应急预案，避免发生水污染事故 | 相符 |
| 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 |  |  |  |
| 强化土壤污染源头防控 | 推动涉重金属企业绿色化发展。支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 | 本项目不属于排放镉等重金属的重点行业 | 相符 |

相符性：项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）文件要求。厂房建设中切实管住扬尘污染源头、加强施工扬尘控制、强化道路扬尘管控、加强堆场扬尘污染控制。

2.6.8 项目建设与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析

内容节选：本项目挥发性有机物（VOCs）是指非甲烷烃类（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等）、含氧有机物（醛、酮、醇、醚等）、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）污染的重要前体物。为全面加强VOCs污染防治工作，提高管理的科学性、针对性和有效性，促进环境空气质量持续改善，制定本方案。

治理重点

- 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。

- 主要任务

1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

2.加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。农药行业要加快替代轻芳烃等溶剂，大力推广水基化类制剂；制药行业鼓励使用低（无）VOCs含量或低反应活性的溶剂；橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂等产品，推广使用液状石蜡等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺方案。农药行业加快水相法合成、生物酶法拆分等技术开发推广；制药行业加快生物酶合成法等技术开发推广；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。

……

5.因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。

本次工程位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，项目废气经治理措施处理后达标排放。因此，项目建设符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》。

2.6.9 项目建设与《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（豫政办〔2017〕31 号）符合性分析

为贯彻落实《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57号），促进我省石化产业持续健康发展，增强市场竞争力，经省政府同意，现结合我省实际，提出如下实施意见：

一、总体思路

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及省第十次党代会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，着力推进产品结构调整、产业布局优化和落后产能压减，着力加强技术创新突破、节能环保改造和发展环境改善，推动我省石化产业高端化、材料化、园区化、差异化、绿色化发展。

二、主要目标

到2020年，全省石化产业结构调整和转型升级取得重大进展，石化新材料和精细化工产品比重大幅提升；产业布局趋于合理，建成一批在全国具有重要影响力的石化产业基地和产业集群，人口密集区危险化学品企业搬迁工程全面实施；创新能力明显增强，力争研发投入占行业主营业务收入的比例不低于1.2%；绿色发展全面推进，力争石化行业万元工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量、用水量分别比“十二五”末下降8%、10%和14%。

三、重点任务

（一）着力发展化工新材料。以尼龙深加工、煤制乙二醇及深加工、新型功能材料为重点，提高中高端产品比重，加快培育具有国内外影响力的化工新材料产业。

1、尼龙深加工。发挥平煤神马集团己二酸、己内酰胺现有生产优势，加强与国内外尼龙优势企业合资合作，积极承接沿海尼龙加工产业转移，推动上游生产规模化与下游加工集群化，加快开发尼龙系列改性工程塑料，扩大帘子布、气囊丝、工业丝、耐磨部件、切片等终端产品生产规模，促进尼龙66、尼龙6产业协同发展，打造具有国际竞争力的尼龙化工产业基地。

2、煤制乙二醇及深加工。发挥河南能源化工集团煤制乙二醇技术优势，加快推进甲醇装置联产乙二醇改造，推动在建乙二醇项目竣工投产、建成项目稳产达效，加快形成百万吨级乙二醇生产基地，积极发展高纯度高性能聚酯、聚酯多元醇、聚酯型聚氨酯、聚酯纤维等下游深加工产品，建设国内重要的聚酯工程塑料产业基地。

3、新型功能材料。加快推进高性能碳纤维、超高分子量聚烯烃、石墨烯改性等技术产业化，突破非光气法聚碳酸酯、甲醇制芳烃、直接氧化法环氧丙烷、热塑性聚酯弹性体制备等关键技术，积极发展锂离子电池隔膜等膜材料、碳纤维复合材料以及石墨烯柔性显示屏、石墨烯涂料、新型可降解塑料等高端产品。

（二）改造传统产业。鼓励企业实施以原料结构调整、产品结构优化、节能环保安全升级等为目的的技术改造，提升现有生产装置整体性能，提高产品质量。严格限制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目实行等量或减量置换。利用产业政策、安全、环保、节能、价格等措施，引导安全、环保不达标的化工企业落后和低效产能退出。

（三）推进产业布局优化。结合资源禀赋、产业基础、环境容量、安全保障等因素，统筹推进石油化工、现代煤化工、盐碱化工、精细化工等产业基地和产业集群建设。

1、石油化工。加快推进洛阳石化1800万吨/年炼油扩能改造工程及配套项目建设，及时升级油品质量，积极发展对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、环氧丙烷、丙酮等下游深加工产品，建设洛阳现代石油化工基地。推动中原油田石化总厂、丰利石化等企业炼化一体化发展，扩大工程塑料、特种橡胶、电子化学品、新型涂料等高附加值产品生产，建设濮阳新型石油化工基地。推动河南油田石蜡产业链式发展，积极引进改性蜡、合成蜡、乳化蜡、微粉蜡等精加工项目，加快发展防护、食品、铸造、储能等领域用高附加值产品，建设南阳特种蜡生产基地。

2、现代煤化工。重点依托河南能源化工集团，拓展乙二醇、甲醇、醋酸、1，4-丁二醇等基础产品精深加工产业链，推动鹤壁煤制烯烃示范工程和煤焦油精深加工项目建设，打造豫北、豫西、豫东现代煤化工基地。重点依托平煤神马集团，做精做强尼龙化工、煤焦化工产业，构建产业链协同优势，打造平顶山新型煤化工基地。重点依托昊华骏化集团，积极发展醋酸合成乙醇、阻燃树脂等深加工产品，建设以煤化工为主的豫南化工基地。

3、盐碱化工。发挥岩盐、天然碱等资源优势，围绕氯碱下游精深加工，以氯碱平衡产品为主，加快发展食品添加剂、新型洗涤剂、耗氯精细化学品和聚氯乙烯深加工产品，提升舞阳、济源、沁阳、桐柏等地盐碱化工产业市场竞争力。

4、精细化工。支持焦作、开封、鹤壁等地骨干化工企业积极延伸产品链条，高水平承接精细化工产业转移，加快发展含氟电子化学品及氟化聚合物、改性聚甲醛、绿色纤维等新材料，以及绿色农药中间体、新型橡胶助剂、高效离子交换树脂、含钛环保涂料等精细化学品，培育特色精细化工产业集群。

四、政策措施

（二）严把项目准入关口。严禁备案国家《产业结构调整指导目录（2013年修订）》中确定的限制类化工项目，有关部门和机构不得办理相关项目土地供应、能评、环评和新增授信等业务。严格控制新增高风险化工项目，省发展改革、工业和信息化、工商、国土资源、住房城乡建设、环保、公安、安全监管、食品药品监管、能源等部门要从产业政策、项目审批、工商登记、土地利用、选址规划、环境保护、公共安全、安全生产、节能降耗等方面把好审批关口。严格限制新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，原则上不再核准（备案）一次性固定资产投资额低于1亿元（不含土地费用）危险化学品生产建设项目（涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）。

……

本项目产品为涂料、合成树脂等基础化学品。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类和淘汰类建设项目，符合国家当前产业政策，投资规模满足相关文件要求。因此，本项目建设符合《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》中相关要求。

第三章 工程概况

3.1 项目基本情况

3.1.1 项目基本信息

项目名称：新旭环保型体育设施新区建设项目；

建设单位：新旭新材料有限公司；

建设地点：平顶山市尼龙新材料产业集聚区；

建设性质：新建；

行业类别：C2641涂料制造；C2651初级形态塑料及合成树脂制造；C2669其他专用化学产品制造；C2928人造草坪制造；C2916运动场地用塑胶制造；C2919其他橡胶制品制造；

建设规模：项目占地面积27596.74平方米，总建筑面积26540.55平方米。主要建设一栋6层办公楼、5栋1层丙类厂房、、一栋1层丙类仓库、储罐区及相关配套工程。项目投产后年产硅PU8000吨，EPDM颗粒3500吨，人造草坪150万平方米（约3102.2吨），单组份胶水4000吨，双组份胶水8000吨，跑道专用面漆2000吨，水性树脂3500吨；

总投资：项目总投资为20087.21万元；

年工作时间：员工100人，工作300天，每天24小时，3班制；

项目建设情况与备案相符性分析见表3.1-1

3.1-1备案内容相符性一览表

| 名称 | 备案内容 | 项目拟建内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新旭环保型体育设施新区建设项目 | 新旭环保型体育设施新区建设项目 | 相符 |
| 建设单位 | 新旭新材料有限公司 | 新旭新材料有限公司 | 相符 |
| 建设地点 | 平顶山市尼龙新材料产业集聚区 | 平顶山市尼龙新材料产业集聚区 | 相符 |
| 主要建设内容 | 建设规模及内容：项目总占地面积27596.74m2，总建筑面积19398.68m2，计容面积为33400.44m2，容积率为1.21，建筑密度61.8%，绿地率6.5%。主要建设内容为：1、生产加工区 生产加工区总建筑面积为14328.68m2，主要建设8条硅PU生产线1976.85m2，3条EPDM颗粒生产线2479.23m2，2条草坪生产线2500.00m2，2条单组份胶水生产线900.00m2，2条双组份胶水生产线900.00m2，3条跑道专用面漆生产线872.60m2，1条水性树脂生产线700平方，原辅材料及成品仓库4000m2。2、综合办公区总建筑面积约3570.00m2，包括档案存储、质量检验、产品设计与研发、办公与商务接待等办公中心。 | 项目占地面积27596.74平方米，总建筑面积26540.55平方米。主要建设一栋6层办公楼、5栋1层丙类厂房、、一栋1层丙类仓库、储罐区及相关配套工程。项目投产后年产硅PU8000吨，EPDM颗粒3500吨，人造草坪150万平方米（约3102.2吨），单组份胶水4000吨，双组份胶水8000吨，跑道专用面漆2000吨，水性树脂3500吨 | 相符 |
| 主要生产工艺 | / | 7种产品工艺详见工程分析 | 相符 |
| 主要设备 | / | 详见表3.2-2 | 相符 |

图3.1-1  项目四周环境概况图

| 项目东侧道路 | 项目南侧道路 |
| --- | --- |
| 项目北侧农田 | 项目东侧农田 |
| 项目现状 | 项目现状 |

图3.1-2  项目四周环境概况图

3.2 生产规模、产品方案

3.2.1 生产规模

年产硅PU8000吨，EPDM颗粒3500吨，人造草坪150万平方米（约3102.2吨），单组份胶水4000吨，双组份胶水8000吨，跑道专用面漆2000吨，水性树脂3500吨。

3.2.2 建设项目组成与建设内容

主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，厂区设置食堂和员工临时休息室。具体项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  工程主要建设内容

| 类别 | 工程名称 |  | 工程建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#丙类厂房 |  | 1F，彩钢结构，占地面积1120.53m2，设置1条人造草坪生产线位于厂区西北侧 |  | 新建 |
|  | 2#丙类厂房 |  | 1F，彩钢结构，占地面积1120.53m2，设置1条人造草坪生产线位于厂区北侧中部 |  | 新建 |
|  | 3#丙类厂房 |  | 1F，彩钢结构，占地面积2883.67m2，设置3条EPDM颗粒生产线，位于厂区中部西侧 |  | 新建 |
|  | 5#丙类厂房 |  | 1F，彩钢结构，占地面积1832.77m2，设置8条硅PU生产线，位于厂区南部西侧 |  |  |
|  | 6#丙类厂房 |  | 1F，彩钢结构，占地面积1832.77m2，设置2条单组份胶水生产线和2条双组份胶水生产线，设置3条跑道专用漆生产线，设置2条水性树脂生产线，位于厂区南部区东侧 |  |  |
|  | 4#丙类仓库 |  | 2F，彩钢结构，占地面积2360.94m2，设置储罐区位于1层180m2，粉料区位于1层北部区占地1800m2，袋装及桶装原料位于2层，仓库位于厂区中部 |  |  |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 6F，厂区东北侧，建筑面积约3968.63m2 |  | 新建 |
|  | 餐厅 |  | 2F，厂区东北侧，建筑面积552.96m2 |  | 新建 |
|  | 门卫室 |  | 厂区中部东侧大门，建筑面积47.74m2 |  | 新建 |
| 公用工程 | 用水 |  | 采用市政供水。 |  | / |
|  | 排水 |  | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理 |  | 新建 |
|  | 用电 |  | 当地电网引入 |  | / |
|  | 供热 |  | 采用园区集中供热 |  | / |
| 环保工程 | 废气治理 | EPDM颗粒生产线废气 |  | 硫化废气、上料、密炼和粉碎废气收集后先经袋式除尘器处理，排入“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15米DA001排气筒排放； | 新建 |
|  |  | 人造草坪生产线废气 |  |  |  |
|  |  | 水性树脂生产线废气 |  | 水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放DA002 | 新建 |
|  |  | 硅PU生产线废气 |  |  |  |
|  |  | 单组份胶水生产线废气 |  |  |  |
|  |  | 双组份胶水生产线废气 |  |  |  |
|  |  | 跑道专用漆生产线废气 |  |  |  |
|  |  | 食堂油烟 |  | 安装油烟净化器，净化后经排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 污水处理站废气 |  | 密封+二级活性炭吸附+15m排气筒高空排放DA003 | 新建 |
|  | 废水 |  | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理 |  | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  | 新建 |
|  |  | 一般固废 | 100m2一般固废暂存间，设置在综合仓库内部南侧，暂存后定期处理 |  | 新建 |
|  |  | 危险废物 | 50m2危废暂存间，设置在综合仓库内部南侧，暂存后定期交有资质单位处理 |  | 新建 |
|  | 噪声 |  | 设备选择低噪声型号设备，厂区采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施 |  | 新建 |
|  | 环境风险 |  | 在罐区设置围堰，安装可燃及有毒气体泄漏报警仪；编制应急预案，加强演练等、1000m3应急事故池、300m3初期雨水池 |  | 新建 |

图3.2-1  项目厂区平面布置图

3.2.3 主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表3.2-2  主要设备清单

| 产品-EPDM颗粒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  |  | 最高温度（℃） |  |  | 最大压力（MPa） |  |  | 设备数量 |  |  | 设备位置 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 自动提升上料机 |  |  | / |  |  |  | 常温 |  |  | 常压 |  |  | 1 |  |  | 3#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 2 |  | 密炼机 |  |  | X（S）M110 |  |  |  | 110 |  |  | 常压 |  |  | 3 |  |  | 3#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 3 |  | 挤出机 |  |  | XJ-200 |  |  |  | 220 |  |  | 常压 |  |  | 3 |  |  | 3#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 4 |  | 硫化罐 |  |  | 1500*4000 |  |  |  | 130 |  |  | 4.0 |  |  | 3 |  |  | 3#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 5 |  | 粉碎机 |  |  | 500加强型 |  |  |  | 常温 |  |  | 常压 |  |  | 6 |  |  | 3#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 6 |  | 白矿油油罐 |  |  | 50T |  |  |  | 常温 |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 3#丙类厂房 |  |  | 白矿油油罐 |  |
| 产品-硅PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备型号 |  |  | 最高温度（℃） |  |  |  | 最大压力（MPa） |  |  | 设备数量 |  |  | 设备位置 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 螺旋上料机 |  | / |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 16 |  |  | 5#丙类厂房 |  |  |  | / |  |  |
| 2 | 真空泵 |  | 机械泵 |  |  | 常温 |  |  |  | 负压 |  |  | 8 |  |  | 5#丙类厂房 |  |  |  | / |  |  |
| 3 | 反应釜 |  | 5000L |  |  | 100 |  |  |  | 常压 |  |  | 8 |  |  | 5#丙类厂房 |  |  |  | / |  |  |
| 4 | 计量称 |  | 电子 |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 16 |  |  | 5#丙类厂房 |  |  |  | 反应釜配套 |  |  |
| 5 | 粉料槽 |  | 20m3 |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 4 |  |  | 5#丙类厂房 |  |  |  | / |  |  |
| 6 | 缓冲罐 |  | 1000L |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 4 |  |  | 5#丙类厂房 |  |  |  | / |  |  |
| 产品-人造草坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  |  | 最高温度（℃） |  |  |  | 最大压力（MPa） |  |  | 设备数量 |  |  | 设备位置 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 拉丝机 |  |  | ST-ZCS-80*33-1250型 |  |  |  | 250 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 1#、2#丙类厂房 |  |  | 配套挤出机、冷却水槽 |  |
| 2 | 倍捻机 |  |  | TZ628A |  |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 1#、2#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 3 | 织草机 |  |  | CW4000 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 1#、2#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 4 | 背胶机 |  |  | 4300型 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 1#、2#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 5 | 烘干箱 |  |  | 22.5*6.5*2.5m |  |  |  | 150 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 1#、2#丙类厂房 |  |  | 配套冷却水槽 |  |
| 6 | 钙粉储罐 |  |  | 5m3 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 1#、2#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 产品-单组份胶水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  |  | 最高温度（℃） |  |  |  | 最大压力（MPa） |  |  | 设备数量 |  |  | 设备位置 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 反应釜 |  |  | 1000L |  |  |  | 150 |  |  |  | 常压 |  |  | 8 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | 6用2备 |  |
| 2 | 真空泵 |  |  | 机械泵 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 负压 |  |  | 4 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 3 | 计量器 |  |  | CW4000 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 8 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 产品-双组份胶水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  |  | 最高温度（℃） |  |  |  | 最大压力（MPa） |  |  | 设备数量 |  |  | 设备位置 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 反应釜 |  |  | 1000L |  |  |  | 150 |  |  |  | 常压 |  |  | 10 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 2 | 真空泵 |  |  | 机械泵 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 负压 |  |  | 4 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 3 | 计量器 |  |  | CW4000 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 10 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 4 | 粉料槽 |  |  | 5m3 |  |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |  |
| 产品-跑道专用面漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  | 最高温度（℃） |  |  |  | 最大压力（MPa） |  |  | 设备数量 |  |  | 设备位置 |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 分散罐 |  |  | 2000L |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 4 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  |  | / |  |
| 2 | 搅拌分散釜 |  |  | TQF-15，直径1400mm， 2.5t |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  |  | / |  |
| 3 | 振动筛分过滤机 |  |  | TSQ-400 |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  |  | / |  |
| 4 | 粉料槽 |  |  | 1m3 |  |  | 常温 |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  | 6#丙类厂房 |  |  |  |  |  |
| 产品-水性树脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |  | 最高温度（℃） |  |  |  |  | 最大压力（MPa） |  |  | 设备数量 |  |  |  | 设备位置 |  |  | 备注 |
| 1 | 乳化釜 |  |  | 2000L |  |  | 常温 |  |  |  |  | 常压 |  |  | 8 |  |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |
| 2 | 聚合反应釜 |  |  | TQF-15，直径1400mm， 2.5t |  |  | 常温 |  |  |  |  | 常压 |  |  | 8 |  |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |
| 3 | 振动筛分过滤机 |  |  | TSQ-400 |  |  | 常温 |  |  |  |  | 常压 |  |  | 8 |  |  |  | 6#丙类厂房 |  |  | / |
| 4 | 粉料槽 |  |  | 1m3 |  |  | 常温 |  |  |  |  | 常压 |  |  | 8 |  |  |  | 6#丙类厂房 |  |  |  |
| 5 | 全自动包装机 |  |  | 6min/桶 |  |  | 常温 |  |  |  |  | 常压 |  |  | 2 |  |  |  | 6#丙类厂房 |  |  |  |

3.2.4 主要原辅材料及理化特性

1、主要原辅材料

本项目主要原辅材料见下表。

表3.2-3  原辅材料消耗表

| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 总用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 储存位置 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 | 投料方式 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPDM颗粒 | 钙粉 | 2916.67 | 50 | 4#仓库 | 粉末 | 袋装、50kg | 汽运 | 机械投料 | 外购 | / |
| 2 |  | 白矿油 | 388.89 | 40 | 3#丙类厂房 | 液体 | 储罐、50T | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 3 |  | 三元乙丙橡胶 | 155.55 | 20 | 4#仓库 | 固体 | 袋装、25kg | 汽运 | 机械投料 | 外购 | / |
| 4 |  | 硫磺 | 7.58 | 1.0 | 4#仓库 | 固体 | 袋装、25kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 5 |  | M促进剂 | 4.566 | 0.5 | 4#仓库 | 粒状 | 袋装、25kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 6 |  | 双T促进剂 | 4.67 | 0.5 | 4#仓库 | 粒状 | 袋装、25kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 7 |  | 色粉 | 22.63 | 2.0 | 4#仓库 | 粉末 | 袋装、25kg | 汽运 | 机械投料 | 外购 | / |
| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 总用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 储存位置 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 | 投料方式 | 来源 | 备注 |
| 1 | 硅PU | 聚醚 | 1634.45 | 5.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 2 |  | 滑石粉 | 3254.31 | 20.0 | 5#丙类厂房 | 粉状 | 袋装、50kg | 汽运 | 机械投料 | 外购 | 800目 |
| 3 |  | 高岭土 | 1864.59 | 20.0 | 5#丙类厂房 | 粉状 | 袋装、25kg | 汽运 | 机械投料 | 外购 | 1250目 |
| 4 |  | 水性色浆 | 74.64 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 5 |  | DMC | 150.52 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 6 |  | MDI50 | 1034.80 | 2.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 总用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 储存位置 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 | 投料方式 | 来源 | 备注 |
| 1 | 人造草坪 | 聚乙烯 | 1000 | 10.0 | 4#仓库 | 颗粒 | 桶装、25kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 2 |  | 拉丝助剂 | 25.26 | 1 | 4#仓库 | 颗粒 | 袋装、25kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 3 |  | 丁苯乳胶 | 564.59 | 5.0 | 4#仓库 | 液体 | 袋装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 4 |  | 钙粉 | 774.64 | 10.0 | 1#、2#丙类厂房 | 粉状 | 袋装、50kg | 汽运 | 机械加料 | 外购 | 2000目 |
| 5 |  | PP底布 | 155万m2 | 2.0 | 4#仓库 | 固体 | 卷筒、200kg | 汽运 | 手动 | 外购 | / |
| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 总用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 储存位置 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 | 投料方式 | 来源 | 备注 |
| 1 | 单组份胶水 | 聚醚多元醇 | 3647.76 | 10.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 2 |  | 环保增塑剂 | 102.96 | 2.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 3 |  | 氯化石蜡 | 22 | 0.5 | 4#仓库 | 油状 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 4 |  | 甲苯二异氰酸酯 | 82.58 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 5 |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 216.13 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 6 |  | 有机锡催化剂 | 1.2 | 0.1 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 总用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 储存位置 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 | 投料方式 | 来源 | 备注 |
| 1 | 双组份胶水-A组分 | 聚醚多元醇 | 3647.76 | 10.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 2 |  | 环保增塑剂 | 102.96 | 2.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 3 |  | 氯化石蜡 | 22 | 0.5 | 4#仓库 | 油状 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 4 |  | 甲苯二异氰酸酯 | 82.58 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 5 |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 216.13 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 6 |  | 有机锡催化剂 | 1.2 | 0.1 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 7 | 双组份胶水-B组分 | 聚醚多元醇 | 2747.76 | 10.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 8 |  | 环保增塑剂 | 86.64 | 2.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 9 |  | 滑石粉 | 1047.52 | 5.0 | 4#仓库 | 粉状 | 袋装、50kg | 汽运 | 机械上料 | 外购 | / |
|  |  | 碳酸二甲酯 | 25.22 | 0.5 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 10 |  | 扩链剂 | 2.17 | 0.5 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 11 |  | 水性色浆 | 27.37 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 总用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 储存位置 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 | 投料方式 | 来源 | 备注 |
| 1 | 跑道专用面漆 | 羟基丙烯酸乳液 | 410 | 5.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 2 |  | 成膜助剂 | 2.6 | 2.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 3 |  | 纯水 | 996.2 | 10 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 管道 | 泵入 | 自制 | / |
| 4 |  | 轻钙粉 | 280 | 5.0 | 4#仓库 | 粉状 | 袋装、50kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 5 |  | 重钙粉 | 160 | 5.0 | 4#仓库 | 粉状 | 袋装、50kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 6 |  | 钛白粉 | 180 | 5.0 | 4#仓库 | 粉状 | 袋装、50kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 7 |  | 色浆 | 2.6 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 总用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 储存位置 | 状态 | 储存方式 | 运输方式 | 投料方式 | 来源 | 备注 |
| 1 | 水性树脂 | 丙烯酸 | 85 | 10 | 罐区 | 液体 | 桶装、250L | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 2 |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 780 | 3.5 | 罐区 | 液体 | 桶装、250L | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 3 |  | 丙烯酸丁酯 | 780 | 3.5 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、250L | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 4 |  | OP-10 | 36 | 1.0 | 4#仓库 | 液体 | 桶装、200L | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 5 |  | 过硫酸铵 | 4 | 0.1 | 4#仓库 | 粉状 | 袋装、25kg | 汽运 | 泵入 | 外购 | / |
| 6 |  | 纯水 | 1824.1 | / | 纯水站 | 液体 | / | 管道 | 泵入 | 自制 | / |

2、主要原辅材料理化特性

表3.2-4  主要原料理化性质

| 物质名称 |  | 钙粉 | 白矿油 | 三元乙丙橡胶 | 硫磺 | M促进剂 | 双T促进剂 | 色粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分 |  | 石灰石 | 矿物油 | 乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物 | 硫 | 二硫化二苯并噻唑 | 二硫化四甲基秋兰姆 | 色母粒，主要成分是树脂有机颜料 |
| CAS号 |  | 471-34-1 | 8042-47-5 | / | 63705-05-5 | 120-78-5 | 137-26-8 | / |
| 化学式 |  | GaCO3 | CxHy（C16-C20） | / | S8 | C14H8N2S4 | C6H12N2S4 | / |
| 分子量 |  | 100.09 | 224~280 | 84.06~ | 34.081 | 332.49 | 240.43 | / |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色粉末 | 无色透明液体 | 白色固体 | 淡黄色固体 | 白色粒状 | 白色、灰白色粉末或粒状 | 粒状 |
|  | 熔点℃ | 1339 | / | / | 115.21 | 180 | 156-158 | 300℃ |
|  | 沸点℃ | / | / | / | 444.72 | 532.5 | 129 | / |
|  | 饱和蒸汽压 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 相对密度 | 2.93 | 0.86-0.905（25℃） | 0.86~ | 2.36 | 1.50 | 1.43 | 4.5-5.3 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可溶于乙酸、盐酸等稀酸 | 不溶于水、甘油、冷乙醇，溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇 | 不溶于冷水 | 能溶于二硫化碳，不溶于水 | 微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等，不溶于水、乙酸乙酯、汽油及碱 | 易溶于苯、氯仿；微溶于乙醇，不溶于水，不溶于稀碱液、汽油 | 不溶于水，微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等 |
|  | 危险性 | 刺激眼睛和皮肤 | 眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用 | / | 易燃固体；对眼睛、皮肤、黏膜和呼吸道有强烈的刺激作用 | 遇酸释放有毒气体；与皮肤接触可能致敏； | 有毒物品；刺激眼睛和皮肤； | / |
| 火灾危险 | 闪点（℃） | 138 | 220 | / | 168 | 271 | 89 | / |
|  | 爆炸极限 | / | / | / | / | / | / | / |
| 急性毒性 | LC50 | / | 10mg/kg | / | / | 7000mg/kg | 1250mg/kg | / |
|  | LD50 | 6450mg/kg | / | / | / | 2600mg/kg | 560mg/kg | / |
| 物质名称 |  | 聚醚 | 滑石粉 | 高岭土 | 水性色浆 | DMC | MDI50 | 钙粉 |
| 成分 |  | 聚乙二醇醚 | 水合硅酸镁 | 高岭石 | 水/表面活性剂分散而成 | 碳酸二甲酯 | 二甲苯烷二异氰酸酯 | 石灰石 |
| CAS号 |  | 9003-11-6 | 14807-96-6 | 52624-41-6 | / | 616-38-6 | 26447-40-5 | 471-34-1 |
| 化学式 |  | HO.（C2H4O）m.（C3H6O）n.H | Mg3〔Si4O10〕（OH）2 | Al2O3·2SiO2·2H2O | / | C3H6O3 | C15H10N2O2 | GaCO3 |
| 分子量 |  | 102.13~ | 379.266 | 276.18 | / | 90.08 | 250.25 | 100.09 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 黄色透明油状液体 | 白色粉末 | 灰白色粉末 | 黏稠状液体 | 无色透明液体 | 无色至微黄色透明液体状态 | 白色粉末 |
|  | 熔点℃ | 57-61 | 800 | 1750 | / | 2~4 | 38-44 | 1339 |
|  | 沸点℃ | 200 | / | / | / | 90 | 392 | / |
|  | 饱和蒸汽压 | / | / | / | / | 18mmHg（21.1℃） | 9.02E-06mmHg（25℃） | / |
|  | 相对密度 | 1.095 | 2.7-2.8（25℃） | 2.54～2.60 | / | 1.069 | 1.19 | 2.93 |
|  | 溶解性 | 能与冷水、乙醇、丙酮和乙醚等有机溶剂互溶 | 在水、稀硫酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解 | 在水、稀硫酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解 | 能溶于水 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 | 易溶于苯、氯仿等 | 不溶于水，可溶于乙酸、盐酸等稀酸 |
|  | 危险性 | 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用 | 吸入有害 | / | / | 高度易燃；有刺激性气味 | 刺激眼睛和皮肤； | 刺激眼睛和皮肤 |
| 火灾危险 | 闪点（℃） | 230 | / | / | / | 65 | 213 | 138 |
|  | 爆炸极限 | / | / | / | / | / | / | / |
| 急性毒性 | LC50 | / | / | / | / | 6000mg/kg | / | / |
|  | LD50 | 379.4mg/kg | / | / | / | 13000mg/kg | / | 6450mg/kg |
| 物质名称 |  | 聚乙烯 | 丁苯乳胶 | PP底布 | 聚乙烯 | 环保增塑剂 | 氯化石蜡 | 甲苯二异氰酸酯 |
| 成分 |  | 线性低密度聚乙烯 | 丁二烯-苯乙烯共聚物 | PP材质无纺布 | 线性低密度聚乙烯 | 己二酸二异辛酯 | C10～C30不同碳数的直链烷烃经氯气进行自由基反应而成的氯化衍生物的混合物 | 甲苯二异氰酸酯 |
| CAS号 |  | 9002-88-4 | / | / | 9002-88-4 | 1330-86-5 | 63449-39-8 | 584-84-9 |
| 化学式 |  | （C2H4）n | / | / | （C2H4）n | C22H42O4 | C24H30Cl20-C15H14Cl18 | C9H6N2O2 |
| 分子量 |  | 28.05316~ | / | / | 28.05316~ | 370.57 | ~ | 174.156 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色粒状 | 乳白色水分散体 | 织布 | 白色粒状 | 无色澄清透明液体 | 油状 | 无色透明或淡黄色易燃液体 |
|  | 熔点℃ | 117～130 | / | / | 117～130 | -67 | -30 | 20-22℃ |
|  | 沸点℃ | 48～110 | / | / | 48～110 | 214 | 413～508 | 247℃ |
|  | 饱和蒸汽压 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 相对密度 | 0.92～0.93 | / | / | 0.92～0.93 | 0.927 | 1.22～1.26 | 1.22g/mL(25℃) |
|  | 溶解性 | 不溶于水、甘油、冷乙醇、苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇 | / | / | 不溶于水、甘油、冷乙醇、苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇 | 不溶于水，可溶于甲醇、乙醇、乙醚等有机溶剂 | 溶于苯、醚，微溶于醇，不溶于水 | / |
|  | 危险性 | 无毒 | 无毒 | / | 无毒 | 低毒 | 毒性极低 | / |
| 火灾危险 | 闪点（℃） | 270 | / | / | 270 | 168.9 | / | 110.5℃ |
|  | 爆炸极限 | / | / | / | / | / | / | 0.02ppm |
| 急性毒性 | LC50 | / | / | / | / | 9100mg/kg | / | 610mg/m3 |
|  | LD50 | / | / | / | / | 900mg/kg | / | 5800mg/kg |
| 物质名称 |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 有机锡催化剂 | 羟基丙烯酸乳液 | 成膜助剂 | 钛白粉 | 丙烯酸 | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 成分 |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 锡和碳元素直接结合所形成的金属有机化合物 | 乳胶漆基料，其中单体丙烯酸含量约为0.02% | 十二碳醇酯 | 二氧化钛 | 丙烯酸 | 甲基丙烯酸甲酯 |
| CAS号 |  | 101-68-8 | / | / | 25265-77-4 | 1317-80-2 | 79-10-7 | 80-62-6 |
| 化学式 |  | C15H10N2O2 | RnSnX4-(n=1-4，R为烷基或芳香基） | / | C12H24O3 | TiO2 | C3H4O2 | C5H8O2 |
| 分子量 |  | 250.25 | / | / | 216.32 | 79.87 | 72.06 | 100.12 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 淡黄色熔融固体，有强烈刺激气味 | 淡黄色透明液体 | 透明黏稠液体 | 无色透明液体 | 白色粉状 | 无色液体 | 无色液体、有特殊臭味 |
|  | 熔点℃ | 38-44℃ | / | / | -50 | 1843℃ | 13 | -48℃ |
|  | 沸点℃ | 392℃ | / | / | 255 | 2900℃ | 141 | 100.5℃ |
|  | 饱和蒸汽压 | 0.066hPa(20℃) | / | / | 0.013 | / | 1.33kPa(39.9℃) | 5.13kPa（25°C） |
|  | 相对密度 | 1.19g/mL(25℃) | / | / | 1.26 | 4.17g/mL(25℃) | 1.05 | 0.9440/20℃/4℃ |
|  | 溶解性 | 溶于丙酮、苯、煤油、硝基苯 | 不挥发分：>96% | / | 无不溶物 | 不溶于水，盐酸，稀硫酸，乙醇及其他有机溶剂缓慢溶于氢氟酸和热浓硫酸 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚 | 溶于乙醇、乙醚、丙酮等多种有机溶剂，微溶于乙二醇和水 |
|  | 危险性 | 明火可燃 | / | / | 无毒 | / | 易燃液体、中等毒性 | 易发生危险性聚合 |
| 火灾危险 | 闪点（℃） | 196℃ | / | / | 244 | 2500-3000℃ | 51 | 10℃ |
|  | 爆炸极限 | 0.4%(V) | / | / | / | / | 2.0-8.0%(V) | 1.7~8.2%(V) |
| 急性毒性 | LC50 | / | / | / | / | / | 5300mg/kg | >18500mg/kg |
|  | LD50 | 5000/mg/kg | / | / | / | / | 1337mg/kg | >9400mg/kg |
| 物质名称 |  | 丙烯酸丁酯 | OP-10 | 过硫酸铵 |  |  |  |  |
| 成分 |  | 丙烯酸丁酯 | 乳化剂，主要成分十二烷基酚聚氧乙烯醚 | 过硫酸铵 |  |  |  |  |
| CAS号 |  | 141-32-2 | / | 7727-54-0 |  |  |  |  |
| 化学式 |  | C7H12O2 | / | H8N2O8S2 |  |  |  |  |
| 分子量 |  | 128.17 | / | 228.2 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色澄清液体 | 白色及乳白色糊状物 | 白色结晶或粉末 |  |  |  |  |
|  | 熔点℃ | -64.6℃ | / | 120 |  |  |  |  |
|  | 沸点℃ | 145℃ | / | / |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压 | 4.4hPa（20°C） | / | / |  |  |  |  |
|  | 相对密度 | 0.894g/mL(25℃) | / | 1.982 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水 | 易溶于水 | 易溶于水 |  |  |  |  |
|  | 危险性 | 易燃液体类别3；挥发性液体 | / | 第5.1类 氧化剂 |  |  |  |  |
| 火灾危险 | 闪点（℃） | 36℃ | / | / |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限 | 上限：9.9%下限：1.3% | / | / |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LC50 | 4h~14311mg/m3 | / | / |  |  |  |  |
|  | LD50 | >900mg/kg | / | 820mg/kg |  |  |  |  |

3.2.5 产品方案

本项目产品方案见下表。

表3.2-5  产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EPDM颗粒 | 3500t/a |
| 2 | 硅PU | 8000t/a |
| 3 | 单组份胶水 | 4000t/a |
| 4 | 水性树脂 | 3500t/a |
| 5 | 跑道专用面漆 | 2000t/a |
| 6 | 人造草坪 | 150万m2/a |
| 7 | 双组份胶水 | 8000t/a |

表3.2-6  项目反应釜产能核实一览表

| 编号 | 产品名称 | 生产规模（t/a） | 生产周期*（h/批） | 单釜批次 （t/批） | 投入单釜数量（个/批） | 年生产批次（批/a） | 年生产天数（d/a） | 年运行时数（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅PU | 8000 | 8 | 3 | 8 | 446 | 223 | 3568 |
| 2 | 水性树脂 | 3500 | 10 | 3 | 8 | 146 | 146 | 1460 |
| 3 | 单组份胶水 | 4000 | 8 | 2 | 6 | 334 | 223 | 2672 |
| 4 | 双组份胶水 | 8000 | 8 | 3 | 10① | 445 | 223 | 3560 |
| 5 | 跑道专用面漆 | 2000 | 4 | 1.5 | 4 | 400 | 200 | 1600 |

注：①A、B组分各设置5个反应釜；

本项目生产的产品主要用于学校合成材料面层运动场地使用，故项目产品质量标准主要参照GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规定执行。

表3.2-7  项目产品质量标准

（参照GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》质量标准）

| EPDM产品质量标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 指 标 |
| 1 | 18种多环芳烃总和（mg/kg） |  |  |  | ≤50 |
| 2 | 苯并[a]芘（mg/kg） |  |  |  | ≤1.0 |
| 3 | 重金属含量（mg/kg） |  | 可溶性铅 |  | ≤50 |
|  |  |  | 可溶性镉 |  | ≤10 |
|  |  |  | 可溶性铬 |  | ≤10 |
|  |  |  | 可溶性汞 |  | ≤2 |
| 4 | 高聚物总量（%） |  |  |  | ≥20 |
| 5 | 气味等级（级） |  |  |  | ≤3 |
| 水性硅PU、聚氨酯树脂、胶水产品质量标准 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3种邻苯二甲酸酯酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）（g/kg） |  |  | ≤1.0 |
| 2 |  | 3种邻苯二甲酸酯酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）（g/kg） |  |  | ≤1.0 |
| 3 |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg） |  |  | ≤1.5 |
| 4 |  | TDI、HDI总和（g/kg） |  |  | ≤10 |
| 5 |  | 挥发性有机化合物（g/L） |  |  | ≤50 |
| 6 |  | 游离甲醛（g/kg） |  |  | ≤0.5 |
| 7 |  | 苯（g/kg） |  |  | ≤0.05 |
| 8 |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和（g/kg） |  |  | ≤1.0 |
| 9 |  | 重金属含量（mg/kg） |  | 可溶性铅 | ≤50 |
|  |  |  |  | 可溶性镉 | ≤10 |
|  |  |  |  | 可溶性铬 | ≤10 |
|  |  |  |  | 可溶性汞 | ≤2 |
| 人造草坪产品质量标准 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲击吸收（%） |  |  |  | 45-70 |
| 2 | 垂直变形（mm） |  |  |  | 4-11 |
| 3 | 草丝拉断力（N）：单丝 |  |  |  | ≥10 |
| 4 | 单簇草丝拔出力（N） |  |  |  | ≥20 |
| 5 | 苯并[a]芘（mg/kg） |  |  |  | ≤1.0 |
| 6 | 3种邻苯二甲酸酯酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）（g/kg） |  |  |  | ≤1.0 |
| 7 | 3种邻苯二甲酸酯酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）（g/kg） |  |  |  | ≤1.0 |
| 8 | 18种多环芳烃总和mg/kg） |  |  |  | ≤50 |
| 9 | 挥发性有机化合物（mg/m2.h） |  |  |  | ≤5.0 |
| 10 | 苯（mg/m2.h） |  |  |  | ≤0.1 |
| 11 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和（mg/m2.h） |  |  |  | ≤1.0 |
| 12 | 甲醛（mg/m2.h） |  |  |  | ≤0.4 |
| 13 | 重金属含量（mg/kg） |  | 可溶性铅 |  | ≤50 |
|  |  |  | 可溶性镉 |  | ≤10 |
|  |  |  | 可溶性铬 |  | ≤10 |
|  |  |  | 可溶性汞 |  | ≤2 |
| 水性丙烯酸球场专用漆 |  |  |  |  |  |
| 固含量：78±2%（105℃，2H）；硬度：2H（铅笔硬度）；光泽：20-36（60°角）；附着力：2.4.9mPa（拉拔法）；粘度：68-72QU（斯脱墨粘度） |  |  |  |  |  |

3.3 公用工程

3.3.1 供热系统

本项目生产过程中人造草坪颗粒熔融阶段为电热设备，生产过程中反应釜加热采用园区蒸汽加热，冬季采暖采用电取暖方式，可以满足用热需求，项目蒸汽采用市政高压蒸汽，经厂区减压站降压后用于各个生产工序，一部分蒸汽冷凝水经纯水设备处理后回用于各个生产工序，另一部分汇同生产废水经厂内污水站处置达标后进入市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂。

图3.3-1  项目蒸汽平衡图

3.3.2 给水

本项目用水主要为：生产过程添加水、循环冷却水补水、设备清洗用水、水喷淋用水、纯水制备过程用水、车间清洗用水及职工生活用水、绿化用水等，由自园区管网提供。

①项目生产的用水主要包括：硅PU、水性树脂、单组份胶水、双组份胶水、跑道专用面漆，根据企业资料结合项目生产可知，项目主要生产用水情况如下：水性树脂用水（纯水）水量约为1824.1m3/a、跑道专用面漆用水（纯水）水量约为996.2m3/a，则生产用水总量约为2820.3m3/a（9.401m3/d）。

②循环冷却水补水：人造草坪生产过程中需通过间接冷却水进行控温，项目拟在建设2个不锈钢材质循环水池（有效容积均为长4.17*宽1.17*高2.05m约等于10m3，装水量10m3），冷却水循环使用，但循环过程部分冷却水将由于风吹和蒸发会有损失，同时因冷却水不断地升温、降温，有机物、盐分会逐渐积累，导致水质不能满足要求，水质趋于恶化，为保证冷却水水质和冷却效果，循环过程中需定时排放少量冷却水，每天补充新鲜用水量约2t/d（600t/a）。

本项目设置100m3/h的冷却循环水系统1套，回水温度37℃，出水温度32℃，供生产车间设备使用。循环冷却水运行过程中会有部分水以蒸发、飞溅等形式损耗掉，损失量约为循环水量的1‰，约为2.4m3/d（720m³/a）。

人造草坪牵伸、定型在1.6m×4m×0.5m水槽内用100℃热水中进行（电加热），拉丝机配套水槽，共4台拉丝机，配4座水槽。每座水槽体积为3.2m3，根据设备商设计参数水槽添加水位为80%，则4座水槽共用自来水10.24m3。人造草坪牵伸、定型过程中水分不断蒸发和被产品带走，按照总水量的20%计算，则补充用水量为2.048m3/d，614.4m3/a。此部分用水不断蒸发，定时补充，不外排。

③地面及设备清洗用水：本项目树脂及功能材料生产设备按产品类别实行专釜专用，生产产品连续生产不进行换洗。正常情况下不做清洗，只有在进行设备检修或设备改造时对反应釜、管道进行清洗，清洗时会产生设备清洗废水，主要污染物是CODcr、SS等。根据企业提供的设备设计资料，反应釜每年清洗为2次/单釜*a，项目年投入反应釜量为32个，单釜容积均为5000L，清洗用水量约为3.5L/次，由此核算项目年设备清洗水用量为0.224t/a。

项目在运营过程中需要定期对车间地坪进行冲洗，根据相关类比资料，车间冲洗水用量约为2L/m2，项目生产车间总面积为11673.94m2，每年按冲洗100次计，则车间冲洗新鲜水消耗量约为2334.788m3/a。

④水喷淋用水：生产车间的投料粉尘和工艺废气需要经过“水喷淋洗涤塔+干式过滤器+活性炭吸附+RCO”处理。根据建设单位提供的设计资料，喷淋塔水箱的总储水量约1.5m3，每1~4周更换一次喷淋液，本次计算取10d更换一次喷淋液。本项目生产时间为300d，则需要更换30次，即喷淋塔年用水量为45m3，则生产车间的废气喷淋用水总量为45m²/a（0.15m³/d）。

⑤纯水制备过程用水：本项目购置一套河南沁园环保单级10纯水制备系统，设计出水效率为70~85%，本项目按照最低效率70%核算，项目使用纯水量为2820.3t/a，项目纯水制备用水量为4029t/a。用水来源全部为蒸汽冷凝水。

纯水系统工作过程中需要定期进行反冲洗，反冲洗废水中含有较多的悬浮物和杂质。根据建设单位提供设计资料，纯水系统平均每5天约反冲洗2次（按年生产时间300天计，即120次/a），根据设备设计资料，每次反冲洗用水量约为4.5m3，则反冲洗用水量为540m3/a，即18m3/d。

本项目拟设1套纯水制备系统，提供生产所需的纯水。纯水设计产出率为70%，纯水制备过程会产生一定量的浓水，纯水系统需定期进行反冲洗，反冲洗过程会产生反冲洗废水。制备工艺如下：

图3.3-2  项目纯水制备（单位：t/d）

⑥职工生活用水：本项目劳动定员100人，厂区内提供食宿。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）生活用水定额平均为90~120L/人·天，本项目员工用水定额按100L/人·天计，则本项目员工生活用水量为3000m3/a（10m3/d）。

⑦绿化用水：根据企业控制性规划设计，项目绿地面积3991.33m2。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）：绿化浇灌用水定额可按浇灌面积1.0~3.0L/（m2·d）计，本项目取平均值2.0L/（m2·d），则绿化用水为2394.798m3/a（7.983m3/d），绿化用水经蒸发、植被吸收或地下入渗后损耗。

3.3.3 排水：

本项目厂区采用雨污分流制，配套完善的雨污管网，并与集聚区现有市政雨水管网、污水管网实现对接。生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理，最终排入关庙河，进入灰河。

3.3.4 供电

本项目用电由当地电网接入，电源稳定、可靠，满足项目建设需求。

3.3.5 消防

各生产及办公场所按规定配置消防器材，厂内建筑物防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。

3.3.6 空压冷却系统

①空压系统

本项目仪表用气由空压站供应，空压站位于厂区辅助用房，设有4台空压机，供气能力均为3m3/min，压力为0.8MPa，并配有储气罐。空气经螺杆式空气压缩机压缩至0.6～0.8MPa，经过高效过滤器，分离掉压缩空气中的浮尘以及从螺杆式空气压缩机带出来的润滑油，然后进入起到稳定压缩空气压力的储气罐，之后进入无热再生吸附式干燥机将压缩空气中的饱和水吸附出来，并控制压缩空气的露点至-40℃以下，最后干燥的仪表空气经过精密过滤器的最终过滤，经过空气缓冲罐，再送入仪表空气管网。

②冷却系统

本项目设置1台循环流量约100m3/h的冷却水塔，该冷却系统采用敞开式工业循环水冷却设施的工艺，供车间设备使用，均为间接冷却。该系统根据工艺用水情况，冷却回水进入循环热水池，然后经循环水泵加压送至冷却塔进行冷却降温后流入循环冷水池，再经水泵泵送至车间需要用水的反应釜循环使用。

3.3.8 劳动定员及工作制度

员工100人，工作300天，每天24小时，3班制。

3.3.9 项目实施进度

本项目总投资20087.21万元，其中环保投资651万元，预计建设周期为3个月，计划2023年1月开工建设，2023年4月投入使用。

3.3.10 总平面布置

项目区呈矩形，厂区内分为生产区（生产车间）、产品贮存区（产品库）、原料处理区、污水处理区、办公大楼与餐厅，总图布局符合总图布置，详见附图3。

第四章  工程分析

4.1 施工期污染源分析

4.1.1施工期工艺流程及产污节点

本项目需要新建厂房和辅助用房，施工期整个过程分为场地平整阶段、基础工程阶段、主体结构工程阶段、装修工程阶段及扫尾工程阶段等五个阶段，具体施工流程及产污流程图见图4.1-1。

图4.1-1  施工期工艺流程及产污情况图

项目施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有挖掘机、装载机、振捣机、切割机、混凝土运送车、电锯、施工升降机、物料提升机、电焊机等。主要施工工艺有：

场地平整及土方开挖过程中先用推土机剥离表层，存放于场地周边；再用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实，以防雨水冲刷造成水土流失；本阶段污染物以施工扬尘、噪声为主，雨天时可能会有水土流失。

厂区建设施工主要施工机械有砂轮切割机、塔吊、施工升降机、物料提升机、电焊机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。

辅助设施建设主要有厂区道路等施工建设，施工过程产生施工扬尘、焊接烟气、油漆废气等。

项目用地范围内设施工营地，不占用临时用地，产生的主要污染物为施工人员生活产生的生活污水及生活垃圾。

4.1.2 施工期污染源分析

本项目为新建项目，在其建设过程中产生的污染源如下：

4.1.2.1 废水污染源分析

项目场地设施工营地，施工人员约20人，则主要污染为建筑施工污水和施工人员生活污水。

（1）生活污水

施工高峰期施工人员按20人计，项目施工建设期为3个月，施工期人员不在施工场地食宿，生活用水量按50L人·日计，污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m³/d。生活污水经化粪池预处理后，定期清掏肥田。根据类比调查，施工生活污水污染物成分及浓度见表4.1-1。

表4.1-1  施工期生活污水污染物成分及浓度

| 污染物 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 250 | 150 | 30 | 250 |

（2）施工污水

施工污水包括施工机械洗涤废水、施工现场清洗废水、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘。

4.1.2.2 废气污染源

施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工作业及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程以及运输过程中产生的扬尘、装修产生的废气、焊接废气、施工机械及建筑材料运输时产生的汽车尾气等。

（1）扬尘

项目施工期采用商品混凝土，厂区内不设混凝土拌和站，因此施工期产生的扬尘主要来自土方开挖、建筑材料堆放及装卸过程、运输过程等，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，呈无组织形式排放。

（2）装修废气

室内建筑装修、设备防腐等施工过程会使用少量的油漆，施工过程会产生少量的有机废气，呈无组织排放。

（3）焊接废气

建筑施工过程中部分建筑构件需要用电焊机等设备进行构件焊接组装，使用常见电焊机等设备，焊接过程中产生少量的焊接烟尘。

（4）机械及汽车尾气

项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成分是THC、CO和NOx，属无组织排放源。

4.1.2.3 噪声污染源分析

施工期噪声主要源自各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见表4.1-2。

表4.1-2  本项目主要施工机械及其噪声源强

| 施工阶段 | 生源 | 测点距施工机械距离 | 最大声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 5m | 84 |
|  | 破碎机 | 5m | 90 |
|  | 空压机 | 5m | 76 |
|  | 渣土车 | 5m | 76 |
| 结构阶段 | 混凝土输送泵 | 5m | 80 |
|  | 振捣机 | 5m | 90 |
|  | 电锯 | 5m | 90 |
|  | 升降机 | 5m | 86 |
|  | 混凝土运输车 | 5m | 76 |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 5m | 90 |
|  | 电锤 | 5m | 84 |
|  | 电焊 | 5m | 80 |
|  | 吊管机 | 5m | 76 |
|  | 多功能木工刨 | 5m | 90 |
|  | 角向磨光机 | 5m | 90 |

4.1.2.4 固体废物污染源分析

施工过程中产生的固体废物主要为开挖弃方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）弃方

根据企业委托河南惠迪产业规划研究院有限公司编制的《新旭环保型体育设施新区建设项目可行性研究报告》中核算，项目总挖方量约40000m3，填方量24000m3，弃方量为16000m3，产生的弃方交由叶县渣土办统一运输、处理。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾包括一部分建筑模块、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋等，建筑垃圾产生参考《污染控制与资源化研究国家重点实验室建筑垃圾的产生与循环利用管理》参数，建筑工程施工过程产生的建筑垃圾按0.05t/m2计，项目新建厂房建筑面积为26540.55m2，则将产生建筑垃圾约1327.0257t，可再生利用部分回收利用，余下部分按城市建设主管部门的规定，运到指定地点妥善处置。

（3）生活垃圾

现场施工人员约20，按每人产生垃圾量0.5kg/d计算，施工人员产生的生活垃圾约为10kg/d，生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一清运处置。

4.1.2.5 生态环境

施工期主要生态影响为占地影响、植被损失、动物惊扰和水土流失。

（1）占地：项目占地导致土壤养分损失及生物量损失。

（2）植物：施工期间对原有地表植被的扰动，造成一定的破坏，破坏的植被主要为香樟，竹子等，无珍稀保护植物。施工期产生的各项污染物影响周边植物生长；同时施工人员人为活动对周边植被造成破坏。

（3）动物：受施工噪声的影响，惊扰了动物的生境。

（4）景观：施工过程土石堆置、施工机械、护栏围布等，对景观有一定的影响。

（5）水土流失：项目土地平整过程将清理地表植被，使表土裸露，土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。

4.2 项目运营期产污环节

本项目年产硅PU8000吨，EPDM颗粒3500吨，人造草坪150万平方米，单组份胶水4000吨，双组份胶水8000吨，跑道专用面漆2000吨，水性树脂3500吨。本项目运营期工艺流程及产排污环节图如下。

4.2.1 硅PU生产线产污环节分析

图4.2-1  硅PU生产工艺流程及产污环节图

一、硅PU生产工艺说明：

硅PU胶生产由原料中的聚醚多元醇和MDI发生加成反应生成聚氨酯产品，由聚醚多元醇分子上的羟基（-OH）与MDI中的异氯酸酯基（-NCO）发生加成反应，生成氨基甲酸酯基（-NHCOO-）并形成长分子链即可完成反应。聚合反应历程如下：

①投料、搅拌

液体投料：按配方配比将聚醚、液化MDI等液体泵入缓冲罐，物料用真空泵抽入反应釜中，启动反应釜搅拌器进行分散；

粉料投料：高岭土、滑石粉等粉料在密闭投料间经人工投料投入粉料槽（密封槽），然后粉料经螺旋泵输送到反应釜中，将投入的物料搅拌均匀待用。

投料过程持续0.5h，投料过程粉料会产生投料粉尘G1。

②升温反应

开启蒸汽阀，加热升温，当料温上升至90℃时，开启真空阀门进行真空脱水，脱水来源为部分原材料中含水经加热加压后脱水，反应釜上方设置冷凝器，冷凝效果一般在90%以上，真空阀排放蒸汽由管道进入冷凝器，由于水蒸气通过冷凝器的同时原料中少量挥发性物质（非甲烷总烃）同水蒸气一起进入冷凝器，经冷凝器冷凝以后，大部分水蒸气变成液态水进入冷凝器集水盘内，部分挥发性可凝结物质经冷凝后混入水中，该部分水产生量较小，主要为烃水混合物，为危险固废，单独收集，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由危废处理资质单位处置，大部分不凝气体返回至反应釜内，不凝气体（主要为部分物料挥发产生的，按非甲烷总烃计）通过反应釜抽真空排放。控制内温在95℃～105℃，真空度保持在-0.07Mpa至-0.1MPa，升温反应总计2h。

③加成反应、保温

加成反应：真空脱水后，开启冷却水阀门，将内温降至90~95℃，加入DMC，在常压下80~90℃搅拌保温反应2h，物料在反应釜中保温（温度达到80℃左右）发生聚合加成反应2h，聚醚和MDI发生加成反应生成硅PU胶。

保温：开启冷却水阀门降温至60℃，关闭搅拌，开启真空脱气15min，关闭真空，保温2h。

④降温出料

恒温反应后，开启冷却水阀门将温度迅速降至60℃以下后搅拌均匀后通过出料口分装，整个反应釜在反应过程会产生有机废气G2非甲烷总烃，此部分废气会通过反应釜排气口管道收集，出料口在包装车间内采用负压收集废气。

反应釜定期清洗，将溶剂通过计量泵打入清洗喷头内，使溶剂沿反应釜壁流下，达到一定容积后，然后开动搅拌器搅拌，搅拌一段时间后放置，使釜壁残留的溶剂流下，然后打开卸料阀，将溶剂打入中间桶内密封储存，循环使用2-3次后，将溶剂作为生产中所需的原料使用，以减少物料的损耗和污染物的产生。项目反应釜清洗溶剂为碳酸二甲酯，清洗温度均为常温，密闭清洗，因此反应釜在清洗过程几乎无有机废气挥发到空气中，清洗后的碳酸二甲酯回用于硅PU生产工序，不外排。故不存在反应釜清洗废液。

⑤包装入库

将分装好的产品加密贴标，完成后拉料入库，存放时应分类标识。

二、产污流程简述：

废气：反应釜在投料口粉尘（G1），出料及工艺排放少量有机废气（G2）；

固体废物：制备好的硅PU经滤网过滤掉杂质，会产生一定量的滤渣S1；

噪声：主要为设备运行产生的噪声。

废水：反应釜定期采用碳酸二甲酯清洗后回用于生产，故无生产废水产生。

三、物料衡算

本项目生产的硅PU，仅是塑胶跑道中的其中一种原料，硅PU生产不使用再生原料，故能够确保硅PU产品质量能够满足表2.1-4水性硅PU、聚氨酯树脂产品质量标准。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石油化工》HJ853-2017中合成树脂工业生产废气特征因子为颗粒物、非甲烷总烃；根据《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015中生产废气排放因子为颗粒物、非甲烷总烃。

综上所述，故本次硅PU生产废气特征污染物主要考虑颗粒物、非甲烷总烃，硅PU生产过程中仅MDI50与聚醚多元醇进行聚合反应，其他物质不参与反应。

硅PU生产过程会产生少量有机废气、粉尘及滤渣。

投料粉尘G1：本项目主要固体原料为石英粉、滑石粉等，与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目硅PU产品粉状物料滑石粉、高岭土用量为5118.9t/a，则粉尘产生量约为0.102t/a。

有机废气G2：反应釜在投料口、卸料口及排气口存在少量有机废气排放；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2916 运动场地用塑胶制造行业系数”生产VOCs产生系数（3.27kg/t-原料），本项目硅PU使用有机原料为聚醚、DMC和MDI50，其合计用量为2819.77t/a，则非甲烷总烃产生量为9.22t/a。

滤渣S1：底渣为设备维护过程中物料输送管道和脱水釜清理出残留的物料；此部分固废核算参考行业实际生产经验，参考《福建瑞升体育科技有限公司瑞升体育地坪材料生产项目环境影响报告书》（审批文号：明环评〔2021〕18号），企业验收期间滤渣产生约产品0.5‰，则滤渣产生量约4.0t/a。

硅PU生产物料平衡见表4.2-1及图4.2-2。

根据3.2.5产品方案表3.2-6项目反应釜产能核实一览表，产品硅PU年产8000吨，生产批次446批/年，由此核算单批次产品量为17.9372t/批次。

表4.2-1  硅PU生产物料平衡一览表

| 投入情况（kg/批次） |  |  | 产出情况（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚 | 3664.69 | 1 | 产品（硅PU） | 17937.2 |
| 2 | 滑石粉 | 7296.66 | 2 | 颗粒物 | 0.229 |
| 3 | 高岭土 | 4180.70 | 3 | 非甲烷总烃 | 20.673 |
| 4 | 色浆 | 167.36 | 4 | 废渣 | 8.969 |
| 5 | MDI50 | 2320.17 |  |  |  |
| 6 | DMC | 337.49 |  |  |  |
| 合计 |  | 17967.07 | 合计 |  | 17967.07 |

图4.2-2  硅PU生产物料平衡图

4.2.2 EPDM颗粒生产线产污环节分析

图4.2-3  EPDM颗粒生产工艺流程及产污环节图

一、EPDM颗粒生产工艺流程：

配料搅拌：项目所用称重后投入搅拌机中，然后将辅料钙粉、工业白油、色粉、硫磺等按比例后投入密炼机配料仓。其中用量大的钙粉由袋装运输在钙粉储存区，通过机械加料斗泵入储料仓，需要时通过自动称量系统称量，然后由气力输送装置进行抽料并投入搅拌机中，整个输送过程为全自动密闭状态，可以保证产品的稳定性及减少粉尘，符合《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016）要求；液态白油通过计量泵自动打入搅拌机中；用量较小的色粉、硫磺、促进剂等人工称量后投入密炼机配料仓中。本工序在会产生投料粉尘废气G3、废包装袋和设备噪声。

混合密炼：在密炼机中将各种配合辅料均匀地混到生胶中。密炼机通过转子、上下顶拴在密炼室中产生复杂的流动方式和高剪切力，使橡胶配合剂和粒状添加剂很快粉碎和均匀分散，以形成一个以橡胶为介质，以与橡胶不相容的配合剂（如粉体填料、颜料等）为分散相的多相胶体分散体系的过程。密炼温度75℃，时间约8min。密炼过程会产生废气G4（主要含粉尘、非甲烷总烃）以及设备噪声。密炼过程设备封闭，使进料口呈现微负压，废气收集后经布袋除尘器和有机废气处理装备处理，符合《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016）要求。

加热挤出：密炼后的胶料通过挤出机挤压成长片制作成硫化时所需要的块状配料，挤出温度220℃。此过程会产生挤出废气G5（主要含非甲烷总烃）以及设备噪声，挤出机出料口设置集气装置，收集废气。

切断成块：挤出后的半成品通过全自动裁断机切断成块，以配比硫化罐尺寸，方便后续硫化生产。此过程无污染物产生。

硫化成型：硫化是橡胶大分子链发生化学变化形成交联的过程，在这个过程中发生一系列的化学反应，是线性状态的橡胶变为立体网状橡胶的过程，这能有效加强橡胶软管的拉力、硬度、抗老化性、弹性等性能。本项目使用的是间接蒸汽硫化罐，即蒸汽在罐内的相应夹套中通过，通过蒸汽的流通来为罐内带来热量，热量将会带来硫化的作用将一定量胶片放入蒸气硫化罐，硫化罐上盖关闭后，硫化一般持续35-40min左右，硫化罐内温度保持在约130℃，3.0~4.0MPa，硫化完成后，泄压然后打开硫化罐，取出胶片，硫化罐出口处设置集气罩收集泄压废气。胶片在硫化过程中，橡胶中线性大分子通过交联变成网状高分子，将塑性橡胶转化成为弹性橡胶或硬质橡胶。硫化过程使用园区蒸汽，因此硫化过程产生硫化废气G6（非甲烷总烃、硫化氢等）、蒸汽冷凝废水和设备噪声。

粉碎：将硫化成型的产品经粉碎机破碎，此工序会产生少量颗粒物和噪声，粉碎过程废气由粉碎机顶端设置负压吸风装置收集粉碎废气G7。

筛选、包装入库：将破碎后的颗粒经筛网筛选后包装入库，筛选过程为颗粒筛分，无废气产生，产生不合格粒径的废品S2，返回破碎工序。

二、产污流程简述：

废气：混料上料口上料粉尘G3、混合密炼加热挤出产生的废气G4、G5，硫化成型G6、破碎废气G7；

固体废物：筛选废品S2；

废水：间接蒸汽硫化罐，蒸汽冷凝水汇同生产废水经厂内污水站处置达标后进入市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂。

噪声：主要为设备运行产生的噪声。

三、物料衡算：

本项目生产的EPDM颗粒，仅是塑胶跑道中的其中一种原料，EPDM颗粒生产过程不使用再生原料，通过对购买的生产原料质量标准进行把控，故能够确保EPDM产品质量能够满足表2.1-3EPDM产品质量标准。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中运动场地用塑胶制造密炼生产废气特征因子为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度及恶臭特征污染物，硫化生产废气特征因子为非甲烷总烃、臭气浓度及二硫化碳特征污染物；根据《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011中橡胶制品生产废气排放因子为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢。

综上所述，故本次EPDM颗粒密炼废气特征污染物主要考虑颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度及硫化氢（恶臭特征污染物），硫化废气特征污染物主要考虑非甲烷总烃、臭气浓度及硫化氢（恶臭特征污染物）。

（1）本项目EPDM颗粒生产线粉尘废气，集中收集由脉冲袋式除尘器处理排放。

G3投料粉尘、G7粉碎粉尘、G4混合密炼粉尘

项目粉状物料在投料时，密炼机钙粉投料口会产生少量的粉尘G3；密炼机混料过程会产生有搅拌粉尘G4，粉碎过程会产生粉碎粉尘G7，类比同行业，参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目竣工环境保护验收监测报告》（环评文件审批文号：叶环审〔2021〕28号），其生产工艺与本项目一致。

河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目EPDM生产线污染防治设施与本项目一致，粉尘废气集中收集由脉冲袋式除尘器处理排放。根据验收期间工况日用矿粉、色粉、三元乙丙橡胶原料合计9.552t，工况期间袋式除尘器进口颗粒物速率为0.479kg/h，粉尘产生量约为0.401‰物料，本项目物料用量为2916.67t/a，则粉尘产生量约为1.170t/a。

（2）本项目EPDM颗粒生产线有机废气（以非甲烷总烃计），集中收集由工序二次密闭+吸附浓缩+催化燃烧设施处理后排放。

G4密炼废气、G5挤出废气、G6硫化废气

项目密炼时，密炼机内高温白矿油等会儿挥发产生有机废气G4；挤出机挤出过程会产生有机废气G5，硫化过程会产生硫化废气G6，参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目竣工环境保护验收监测报告》（环评文件审批文号：叶环审〔2021〕28号），其生产工艺与本项目一致。

根据验收期间工况日用白矿油、色粉、三元乙丙橡胶原料合计1.91t，工况期间污染防治设施进口非甲烷总烃速率为0.383kg/h，有机废气产生量约为0.16%物料，本项目三种物料用量为567.07t/a，则有机废气产生量约为0.907t/a。

（3）本项目EPDM颗粒生产线硫化废气，集中收集由工序二次密闭+吸附浓缩+催化燃烧设施处理后排放。

本项目硫化工序由于橡胶与促进剂在加温，加压条件下发生复杂反应产生的气体产物，主要确定为非甲烷总烃、H2S气体和恶臭浓度。参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目竣工环境保护验收监测报告》（环评文件审批文号：叶环审〔2021〕28号），其生产工艺与本项目一致。

根据验收期间工况日用白硫磺原料0.091t，工况期间污染防治设施进口硫化氢速率为0.0160kg/h，硫化氢产生量约为0.14%物料，本项目硫磺用量为7.58t/a，则硫化氢产生量约为0.0106t/a。

废弃产品：破碎后滤网会过滤出不符合规格的产品；参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目竣工环境保护验收监测报告》时验收期间，筛选废品S2产生约产品0.5％，则筛选废品产生量约17.5t/a。

废水：硫化罐蒸汽冷却排水W1，为外部循环冷却水，不计入物料衡算。

根据企业设计生产方案，项目设计EPDM颗粒生产批次为600次/年，则单批次生产量为5833.33kg/批次。

表4.2-2  EPDM颗粒生产物料平衡一览表

| 投入情况（kg/批次） |  |  | 产出情况（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钙粉 | 4861.12 | 1 | 产品（硅PU） | 5833.33 |
| 2 | 白矿油 | 648.15 | 2 | 颗粒物 | 回用：1.1583 |
| 3 | 三元乙丙橡胶 | 259.25 |  |  | 排放：0.0117 |
| 4 | 硫磺 | 12.63 | 3 | 非甲烷总烃 | 0.907 |
| 5 | M促进剂 | 7.6093 | 4 | 硫化氢 | 0.0106 |
| 6 | 双T促进剂 | 7.78 | 5 | 废弃产品 | 29.17 |
| 7 | 色粉 | 37.72 |  |  |  |
| 8 | 回用废弃产品 | 29.17 |  |  |  |
| 9 | 回用收集颗粒物 | 1.1583 |  |  |  |
| 合计 |  | 5864.5876 | 合计 |  | 5864.5876 |

图4.2-4  EPDM颗粒生产物料平衡图

4.2.3 人造草坪生产线产污环节分析

图4.2-5  人造草坪生产工艺流程及产污环节图

一、人造草坪生产工艺说明：

上料挤出、拉丝：将原料（线性低密度聚乙烯）通过人工倒入设备上料斗，经螺旋上料器加入拉丝机热熔器进行加热熔化然后通过拉丝通道制成直径1.75mmPE丝线，加热温度约为190-225℃（电加热）之间，此段工序会产生有机废气G8。

冷却：拉丝产品经牵引通过循环水池进行冷却，冷却水循环利用，不外排。

牵伸、定型：对冷却后的产品利用拉丝机在100℃热水（电加热）中进行牵伸，定型，定型工序会产生废丝、断丝等固体废物S3。

收卷、加捻：将牵伸过的半成品收卷，加捻（将5~6根丝捻成1根），此工序会产生废丝、断丝等固体废物S3。

织草：对加捻后的丝成品利用织草机编织PP底布、网格上构成人造草坪半成品，此过程产生噪声。

背胶涂布：丁苯乳胶、钙粉投入搅拌机搅拌，常温常压下搅拌30min成品作为背胶使用。

液体投料：按配方配比将丁苯乳胶液体泵入缓搅拌罐；

粉料投料：钙粉在密闭投料间经人工投料投入粉料罐（5m3），然后粉料经螺旋泵输送到搅拌罐中。

使用背胶机对加工过的半成品草坪进行背面固定胶粘接，形成草坪结构。此段工序会产生有机废气非甲烷总烃、钙粉上料粉尘G9，此部分工序在二次密闭车间内进行。

加热烘干：将涂丁苯乳胶后的草坪加热烘干（加热温度为110-130℃），使丝成品和底布粘连更加紧密结实，烘干过程在密闭烘干房内进行，此工序会产生有机废气非甲烷总烃G10，经负压抽风系统收集处理废气。

冷却、收卷入库：经加热后的产品通过循环水池进行冷却，冷却水循环利用，不外排。冷却后收卷入库。

二、产污流程简述：

废气：加热挤出G8产生非甲烷总烃，涂胶及烘干过程会产生少量的有机废气和颗粒物排放G9、G10，污染物为非甲烷总烃、颗粒物；

固体废物：废边角料及废包材S3；

废水：无；

噪声：主要为设备运行产生的噪声。

三、物料衡算：

人造草坪生产过程会产生少量有机废气及废弃边角料。

G8挤出

本项目生产人造草坪原料使用线性低密度聚乙烯，在加热挤出过程会有有机废气（以非甲烷总烃计）产生，参考第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292 塑料制品行业系数手册（初稿）》中“2928 人造草坪制造行业”中“配料、混合、挤出/注塑”挥发性有机物产污系数为2.70kg/吨-原料，本项目塑料原料使用量为1000t/a，则本项目挤出过程产生非甲烷总烃量为2.7t/a。

G9、G10涂胶及烘干

本项目背胶及烘干工序会产生有机废气，背胶工序所用胶水为丁苯乳胶，参考第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册（初稿）》中243工艺美术及礼仪用品制造行业系数手册-2437地毯、挂毯制造行业中背胶/胶黏工序，本项目使用天然乳胶（本项目为丁苯乳胶）的产物系数为0.928千克/吨原材料，本项目丁苯乳胶用量为564.59t/a，则本项目废气产生量为0.524t/a。

项目钙粉物料在投料时，反应釜投料口会产生少量的粉尘，钙粉与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目人造草坪生产线粉状物料钙粉用量为774.64t/a，则粉尘产生量约为0.015t/a。

废边角料及废包材S3；根据业主提供行业生产经验资料，项目生产过程会产生PE的边角料及PP布约占原料的0.5%，产生项目PE塑料线用量为1000t/a、PP布使用量（155万m2；厚度0.02m）约为775t/a，则边角料产生量约8.75t/a。

废水：循环冷却水排水及蒸汽冷凝水排水，均为外部循环，不计算物料平衡；

人造草坪生产物料平衡见表4.2-3及图4.2-6。

根据企业生产设计方案，产品人造草坪生产批次为584批/年，产品年产量为3102.2吨，则每批次产品为5312.054kg/批次。

表4.2-3  人造草坪生产物料平衡一览表

| 投入情况（kg/批次） |  |  | 产出情况（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯 | 1712.33 | 1 | 产品（人造草坪） | 5312.054 |
| 2 | 拉丝助剂 | 43.25 | 2 | 颗粒物 | 0.026 |
| 3 | PP底布 | 1327.05 | 3 | 非甲烷总烃 | 5.52 |
| 4 | 丁苯乳胶 | 966.76 | 4 | 固废S3 | 14.98 |
| 5 | 钙粉 | 1326.44 |  |  |  |
| 合计 |  | 5332.58 | 合计 |  | 5332.58 |

图4.2-6  人造草坪生产物料平衡图

4.2.4 单组份胶水生产线产污环节分析

图4.2-7  单组份胶水生产工艺流程及产污环节图

（1）投料：首先开动真空泵，将反应釜抽成真空后，再将生产配方的液体原料（包括二苯基甲烷二异氰酸酯、聚醚多元醇、甲苯二异氰酸酯、环保增塑剂、氯化石蜡和有机锡催化剂）通过原料输送管道直接从原料桶中抽吸到反应釜中，反应釜为负压状态，投料过程产生少量非甲烷总烃。1000L反应釜抽至-0.1MPa所需时间为30秒，为了避免真空泵急开急停，真空泵实际运行时间为5min左右。

液体原料的计量方式为：在对某种液体原料投料前，先将该种液体原料的原料桶放在磅秤上称量一次重量，记录好此时磅秤的数字，接着将原料输送管放在原料桶中抽吸液体原料，当磅秤上的数字减少为“抽吸前重量—需添加的液体原料重量”时，停止抽吸。项目所有液体原料均以这种方式计量。1000L反应釜投料时间需用时2小时。

（2）反应：原料投入反应釜中后，开动反应釜中的搅拌机，将原料搅拌均匀后，通过手摇油泵将导热油通入反应釜夹层，给夹层中的电热棒通电从而加热导热油，使反应釜中的原料缓慢升温至70℃，此过程需用时约0.5小时，然后将加热温度设置在85℃，则整个反应过程反应釜温度可保持在70℃～90℃，当温度超过90℃时自动断电，停止加热，当温度低于70℃时，则开始加热，反应釜不设冷凝水系统，反应釜全程密闭并且保持在-0.1Mpa下。反应釜加热是为了使化学反应在最适温度下反应，搅拌和抽真空是为了使液体原料以及反应釜中的空气从反应釜中分离出来，并从反应釜中抽出，从而避免产品产生气泡。

反应釜（搅拌罐）抽真空的方式为：根据建设单位提供的资料，项目设2台真空泵，2台真空泵的抽气量均为25m3/min，项目每个反应釜及搅拌罐抽成真空（即-0.1MPa）后，关掉真空泵，使反应釜及搅拌罐保持密闭，即可保持真空状态（即-0.1MPa）。项目生产车间1#8台设备可同时共用1台真空泵。

但由于反应釜及搅拌罐中存在传动装置（即搅拌机），真空状态（即-0.1MPa）保持约1小时左右后，反应釜及搅拌罐中的气压将升至-0.08MPa后，此时重新打开真空泵，进行抽真空，抽至-0.1MPa时关掉真空泵。每次由-0.08MPa抽至-0.1MPa用时约5min。

重复上述操作，使反应釜及搅拌罐保持在-0.1MPa状态。

反应釜中发生的反应方程式如下所示：

二苯基甲烷二异氰酸酯与聚醚多元醇中的羟基反应生成氨基甲酸酯：

同时，氨基甲酸酯中的活泼氢与过剩的异氰酸酯反应生成交联结构：

由以上反应方程式可知，项目反应过程产生少量的CO2气体，本项目工艺废气主要成分为少量过剩的氢化MDI和聚醚多元醇类物质挥发，项目反应釜不设通风口，产生的CO2及非甲烷总烃通过抽真空排气口排出，此外还产生噪声。

反应釜整个生产单元耗时约3小时，其中发生反应的时间为3小时。

（3）检验：取生产的少量粘度计测试其粘度，此过程含催化剂底液作为废液排除，产生一部分废液S4。

（4）分装：由于反应釜为负压状态，分装前需利用空压机通过专用管道向反应釜内通入一定量空气，从而使反应釜保持常压状态，1000L反应釜需开空压机通风20秒。由于此时不搅拌，空气不会进入到产品里面。产品通过反应釜底部的放料阀门放入20kg的铁桶中，此过程产生少量非甲烷总烃。

（5）自然冷却：将分装好的铁桶密闭自然冷却。

二、产污流程简述：

废气：反应釜在投料口、卸料口、排气口存在少量有机废气（G11~G13）排放；

固体废物：制备好的水性胶水经滤网过滤掉杂质，会产生一定量的滤渣S4；

废水：无

噪声：主要为设备运行产生的噪声。

三、物料衡算

G11~G13由于项目所使用的聚醚多元醇（包括二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、聚醚多元醇、甲苯二异氰酸酯、环保增塑剂、氯化石蜡和有机锡催化剂）具有一定的挥发性，投料、抽真空及分装过程将挥发产生的少量的醚类及MDI有机废气，以非甲烷总烃表征。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2669 其他专用化学品制造行业系数表”反应型胶黏剂生产VOCs产生系数（0.79kg/t-产品），本项目产品单组份胶水设计产能为4000t/a，则有机废气产生量为3.16t/a。

废液S4：根据业主提供资料，抽检按批次，每批次抽检2kg，底液含量为3.59kg/批次，废液产生量为1.867t/a。

单组份胶水生产物料平衡见表4.2-4及图4.2-8。

根据3.2.5产品方案表3.2-6项目反应釜产能核实一览表，产品单组份胶水年产4000吨，生产批次334批/年，由此核算单批次产品量为1.1976t/批次。

表4.2-4  单组份胶水生产物料平衡一览表

| 投入情况（kg/批次） |  |  | 产出情况（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚多元醇 | 10921.43 | 1 | 单组份胶水 | 11976.05 |
| 2 | 环保增塑剂 | 308.26 | 2 | 非甲烷总烃 | 9.46 |
| 3 | 氯化石蜡 | 65.87 | 3 | 固废S4 | 5.59 |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯 | 248.25 |  |  |  |
| 5 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 647.10 |  |  |  |
| 6 | 有机锡催化剂 | 3.59 |  |  |  |
| 合计 |  | 11911.1 | 合计 |  | 11911.1 |

图4.2-8  单组份胶水生产物料平衡图

4.2.5 双组份胶水生产线产污环节分析

图4.2-9  双组份胶水生产工艺流程及产污环节图

一、A组分胶水生产工艺说明：

（1）投料：首先开动真空泵，将反应釜抽成真空后，再将生产配方的液体原料（包括二苯基甲烷二异氰酸酯、聚醚多元醇、甲苯二异氰酸酯、环保增塑剂、氯化石蜡和有机锡催化剂）通过原料输送管道直接从原料桶中抽吸到反应釜中，反应釜为负压状态，投料过程产生少量非甲烷总烃G14。1000L反应釜抽至-0.1MPa所需时间为30秒，为了避免真空泵急开急停，真空泵实际运行时间为5min左右。

液体原料的计量方式为：在对某种液体原料投料前，先将该种液体原料的原料桶放在磅秤上称量一次重量，记录好此时磅秤的数字，接着将原料输送管放在原料桶中抽吸液体原料，当磅秤上的数字减少为“抽吸前重量—需添加的液体原料重量”时，停止抽吸。项目所有液体原料均以这种方式计量。1000L反应釜投料时间需用时2小时。

（2）反应：原料投入反应釜中后，开动反应釜中的搅拌机，将原料搅拌均匀后，通过手摇油泵将导热油通入反应釜夹层，给夹层中的电热棒通电从而加热导热油，使反应釜中的原料缓慢升温至70℃，此过程需用时约0.5小时，然后将加热温度设置在85℃，则整个反应过程反应釜温度可保持在70℃～90℃，当温度超过90℃时自动断电，停止加热，当温度低于70℃时，则开始加热，反应釜不设冷凝水系统，反应釜全程密闭并且保持在-0.1Mpa下。反应釜加热是为了使化学反应在最适温度下反应，搅拌和抽真空是为了使液体原料以及反应釜中的空气从反应釜中分离出来，并从反应釜中抽出，从而避免产品产生气泡。

反应釜（搅拌罐）抽真空的方式为：根据建设单位提供的资料，项目设2台真空泵，2台真空泵的抽气量均为25m3/min，项目每个反应釜及搅拌罐抽成真空（即-0.1MPa）后，关掉真空泵，使反应釜及搅拌罐保持密闭，即可保持真空状态（即-0.1MPa）。项目生产车间1#8台设备可同时共用1台真空泵。

但由于反应釜及搅拌罐中存在传动装置（即搅拌机），真空状态（即-0.1MPa）保持约1小时左右后，反应釜及搅拌罐中的气压将升至-0.08MPa后，此时重新打开真空泵，进行抽真空，抽至-0.1MPa时关掉真空泵。每次由-0.08MPa抽至-0.1MPa用时约5min。

重复上述操作，使反应釜及搅拌罐保持在-0.1MPa状态。

反应釜中发生的反应方程式如下所示：

二苯基甲烷二异氰酸酯与聚醚多元醇中的羟基反应生成氨基甲酸酯：

同时，氨基甲酸酯中的活泼氢与过剩的异氰酸酯反应生成交联结构：

由以上反应方程式可知，项目反应过程产生少量的CO2气体，本项目工艺废气主要成分为少量过剩的氢化MDI和聚醚多元醇类物质挥发，项目反应釜不设通风口，产生的非甲烷总烃通过抽真空排气口排出，此外还产生噪声。

反应釜整个生产单元耗时约3小时，其中发生反应的时间为3小时。此过程产生反应废气G15。

（3）检验：取生产的少量粘度计测试其粘度，此过程含催化剂底液作为废液排除，产生一部分废液S5。

（4）分装：由于反应釜为负压状态，分装前需利用空压机通过专用管道向反应釜内通入一定量空气，从而使反应釜保持常压状态，1000L反应釜需开空压机通风20秒。由于此时不搅拌，空气不会进入到产品里面。产品通过反应釜底部的放料阀门放入20kg的铁桶中，此过程产生少量非甲烷总烃G16。

（5）自然冷却：将分装好的铁桶密闭自然冷却。

二、B组份胶水生产工艺说明：

（1）投料：首先开动真空泵，将搅拌罐抽成真空后，将生产配方B组分的液体原料（包括聚醚多元醇、碳酸二甲酯、环保增塑剂、碳酸二甲酯、扩链剂及水性色浆）通过原料管道负压直接从原料桶中抽吸到搅拌罐中，接着将真空泵关掉。

项目滑石粉原料投料方式：将盛装粉体原料的容器置于磅秤上，接着人工从粉体原料袋中将粉体原料倒入容器中，至磅秤显示所需重量时，停止添加粉体原料，粉料在密闭投料间经人工投料投入粉料槽（密封槽），然后粉料经螺旋泵输送到反应釜中，将投入的物料搅拌均匀待用。

液体原料和粉体原料计量方式如前所述。1000L搅拌罐投料时间为1小时。投料过程产生少量粉尘、非甲烷总烃G14。

（2）搅拌：搅拌过程在搅拌罐中进行，搅拌过程全程密闭并且保持在-0.1Mpa下，密闭是为了防止空气中的水分进入到搅拌罐中，通过手摇油泵将导热油通入搅拌罐夹层，给夹层中的电热棒通电从而加热导热油，使搅拌罐中的原料缓慢升温至70℃，此过程需用时0.5小时，然后将加热温度设置在85℃，则整个搅拌过程搅拌罐温度均可保持在70℃～90℃之间，当温度超过90℃时自动断电，停止加热，当温度低于70℃时，则开始加热，搅拌3小时，搅拌罐全程密闭并且保持在-0.1Mpa下。搅拌罐加热和搅拌是为了使物料之间的相溶性更好，同时搅拌和抽真空能使原料中的空气从原料中分离出来，并从搅拌罐中抽出，从而避免产品产生气泡。搅拌过程产生非甲烷总烃G15。

（3）检验：项目生产的每批次配方B组分需取2g与配套的配方二A组份（约2g）混合在一起，检验产品的固化时间。如果根据检验结果，产品固化时间不能达到要求，则在B组分中适量加入少量有机铋催化剂。检验过程产生的固化灌封胶留样保存，储存于专门的留样柜中，此过程产生实验废物S5。

（4）分装：由于搅拌罐为负压状态，分装前需利用空压机通过专用管道向搅拌罐内通入一定量空气，从而使搅拌罐保持常压状态，此时1000L搅拌罐需开空压机通风10秒。由于此时不搅拌，空气不会进入到产品里面。将生产的配方B组分通过搅拌罐底部的放料阀门放入20kg的铁桶中，1000L搅拌罐分装时间为1小时。此过程产生少量非甲烷总烃G16。

（5）自然冷却：将分装好的铁桶密闭自然冷却。

二、产污流程简述：

废气：投料口废气G14、搅拌反应废气G15、分装卸料口存在少量有机废气G16排放；

固体废物：检验废物S5；

三、物料衡算

G14粉尘，本项目主要固体原料为滑石粉，与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目B组分粉状物料滑石粉用量为1047.52t/a，则粉尘产生量约为0.021t/a。

G15~G16由于项目所使用的聚醚多元醇（聚醚多元醇、碳酸二甲酯、环保增塑剂、碳酸二甲酯、扩链剂及水性色浆等）具有一定的挥发性，投料、抽真空及分装过程将挥发产生的少量的醚类及MDI有机废气，以非甲烷总烃表征。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2669 其他专用化学品制造行业系数表”反应型胶黏剂生产VOCs产生系数（0.79kg/t-产品），本项目产品双组份胶水设计产能为8000t/a，则有机废气产生量为6.32t/a。

废液S5：根据业主提供资料，抽检按批次，每批次抽检A组分2kg，B组分2kg，底液含量为2.70kg/批次，废液产生量为1.867t/a。

双组份胶水生产物料平衡见表4.2-5及图4.2-10。

根据3.2.5产品方案表3.2-6项目反应釜产能核实一览表，产品双组份胶水年产8000吨，生产批次445批/年，由此核算单批次产品量为17.9775t/批次。

表4.2-5  双组份胶水生产物料平衡一览表

| 投入情况（kg/批次） |  |  | 产出情况（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚多元醇 | 14371.96 | 1 | A组分胶水 | 8988.76 |
|  |  |  |  | B组分胶水 | 8988.76 |
| 2 | 环保增塑剂 | 426.07 | 2 | 非甲烷总烃 | 14.20 |
| 3 | 氯化石蜡 | 49.44 | 3 | 固废S5 | 6.70 |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯 | 185.57 | 4 | 颗粒物 | 0.047 |
| 5 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 485.69 |  |  |  |
| 6 | 滑石粉 | 2353.98 |  |  |  |
| 7 | 有机锡催化剂 | 2.70 |  |  |  |
| 8 | 碳酸二甲酯 | 56.67 |  |  |  |
| 9 | 扩链剂 | 4.88 |  |  |  |
| 10 | 水性色浆 | 61.51 |  |  |  |
| 合计 |  | 17998.47 | 合计 |  | 17998.47 |

图4.2-10  双组份胶水生产物料平衡图

4.2.6 专用面漆生产线产污环节分析

图4.2-11  专用面漆生产工艺流程及产污环节图

一、专用面漆生产工艺说明：

1、投料：将去离子水加入至搅拌釜中，缓慢搅动；投料方式：泵入

在搅拌情况下加入重钙粉、轻钙粉、钛白粉加入分散罐，分散均匀；粉料投料：重钙粉、轻钙粉、钛白粉等粉料在密闭投料间经人工投料投入粉料槽（密封槽），然后粉料经螺旋泵输送到反应釜中，将投入的物料搅拌均匀待用。

投料过程持续0.5h，投料过程粉料会产生投料粉尘G17。

2、高速分散：分散罐加速搅拌使原料充分混合，操作工艺为常温常压，操作时间为60min，生产过程放热，此时物料温度能够达到50℃，需自然冷却90min，使物料温度降低至40℃以下。

3、乳化：计量投入羟基丙烯酸乳液及其他助剂原料进入分散罐，在分散罐内低速分散调整pH值，操作工艺为常温常压，操作时间为30min加入色浆，搅拌0.5小时，混合均匀。

液体原料的计量方式为：在对某种液体原料投料前，先将该种液体原料的原料桶放在磅秤上称量一次重量，记录好此时磅秤的数字，接着将原料输送管放在原料桶中抽吸液体原料，当磅秤上的数字减少为“抽吸前重量—需添加的液体原料重量”时，停止抽吸。项目所有液体原料均以这种方式计量。

乳化过程会产生有机废气G18。

- 过滤：分散乳化完成后产品经出料口滤网过滤，此过程产生滤渣S6。

5、灌装：产品自动计量灌装并加盖后即可用叉车运至仓库待售，该工序操作时间为30min。灌装过程会产生有机废气G19。

二、产污流程简述：

废气：反应釜在投料口、卸料口、排气口存在少量有机废气和粉尘（G17~19）排放；

固体废物：制备好的胶水经滤网过滤掉杂质，会产生一定量的滤渣S6；

三、物料衡算

G17投料粉尘：本产品主要固体原料为重钙粉、轻钙粉和钛白粉，与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目粉状物料用量为600t/a，则粉尘产生量约为0.012t/a。

G18~19由于项目所使用的羟基丙烯酸乳液、成膜助剂及水性色浆具有一定的挥发性，投料、抽真空及分装过程将挥发产生的少量的有机废气，以非甲烷总烃表征。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2641 涂料制造行业系数表”水性涂料用树脂生产VOCs产生系数（0.7kg/t-产品），本项目产品跑道专用漆设计产能为2000t/a，则有机废气产生量为1.40t/a。

滤渣S6：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2641 涂料制造行业系数表”水性涂料用树脂生产HW12 危险废物系数（0.015t/t-产品），则滤渣产生量约30t/a。

专用面漆生产物料平衡见表4.2-6及图4.2-12。

根据3.2.5产品方案表3.2-6项目反应釜产能核实一览表，产品跑道专用面漆年产2000吨，生产批次400批/年，由此核算单批次产品量为5t/批次。

表4.2-6  专用面漆生产物料平衡一览表

| 投入情况（kg/批次） |  |  | 产出情况（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羟基丙烯酸乳液 | 1025.00 | 1 | 专用面漆 | 5000.00 |
| 2 | 成膜助剂 | 6.50 | 2 | 非甲烷总烃 | 3.50 |
| 3 | 去离子水 | 2490.53 | 3 | 固废S7 | 75 |
| 4 | 轻钙粉 | 700.00 | 4 | 颗粒物 | 0.03 |
| 5 | 重钙粉 | 400.00 |  |  |  |
| 6 | 钛白粉 | 450.00 |  |  |  |
| 7 | 色浆 | 6.50 |  |  |  |
| 合计 |  | 5078.53 | 合计 |  | 5078.53 |

图4.2-12  专用面漆生产物料平衡图

4.2.7 水性树脂生产线产污环节分析

图4.2-13  水性树脂生产工艺流程及产污环节图

一、水性树脂生产工艺说明：

水性树脂的生产原料为丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯。

反应通式：①链引发反应：

②链增长反应：

③链终止反应：

（1）乳化

在乳化釜中通过纯水管道加入定量的水，在搅拌过程中加入定量乳化剂（OP-10），搅拌30min左右至乳化剂全部溶解。在乳化釜中加入配方中所需的丙烯酸单体、功能单体等其他所需原料，乳化30～40min，得到稳定不分层的乳化液。在引发剂滴加釜中将配方所需的水及水溶性引发剂配置成10%～20%的水溶液。

甲基丙烯酸甲酯液体原料的计量方式为：在对某种液体原料投料前，先将该种液体原料的原料桶放在磅秤上称量一次重量，记录好此时磅秤的数字，接着将原料输送管放在原料桶中抽吸液体原料，当磅秤上的数字减少为“抽吸前重量—需添加的液体原料重量”时，停止抽吸。

丙烯酸、丙烯酸丁酯原料加料方式：罐区丙烯酸桶、丙烯酸丁酯桶通过输液管道直接连接乳化釜进料口，采取自动化控制进料，计量系统控制进料量。

乳化釜乳化稳定后打开放气阀，收集乳化釜内有机废气G20。

（2）升温聚合

在聚合反应釜中加入水、过硫酸铵原料，以特定的搅拌速度搅拌并打开蒸汽加热阀门控制反应釜温度在75～80℃。保温接着将聚合反应釜保温反应1h。打开蒸汽加热阀门将反应釜温度控制在85～90℃，保温30min左右，以提高转化率。保温结束后，关闭蒸汽加热阀门停止加热，打开冷凝水降温开关，降温至30～50℃加入pH调节剂调节反应体系的pH值为7～8之间。

上述反应整个过程均在密闭反应器中进行，反应物料为液体状态，无生产废水；聚合反应釜反应过程中产生的有机废气首先会经反应釜配备的立式冷凝器冷凝处理，立式冷凝器采用水进行间接冷却，冷凝温度为15~25℃，气体经冷凝成液体后，直接回流至反应釜，不凝气经尾气G21总管收集进入有机废气治理设施进行处理。

上料方式：去离子水通过管道直接进入聚合釜中，硫酸铵用量较少直接通过进料口手工加入。

（3）过滤

反应釜外利用循环冷却水降温，待物料冷却至40℃以下后，采用无泄漏泵将物料送入过滤装置过滤，以除去反应中的杂质，确保产品质量，耗时约1h。过滤装置工艺采用“滤袋和机械式密封过滤网”，过滤过程设备处于密闭状态。过滤出来的滤渣属危险废物，送有资质的危废处理单位处置。

（4）包装

产品经过滤器过滤后，输送至包装工段采用自动包装机进行包装，包装后即可得到产品，每批次耗时1h。产品包装时通过管道连接包装桶的进料口，密闭灌装；在包装桶进料口上方设置集气罩，对包装产生的少量有机废气G23进行收集，收集后进入有机废气处理设施进行处理。

二、产污流程简述：

废气：乳化釜在投料口、卸料口、排气口存在少量有机废气（G20、G21、G22）排放，以及包装废气G23；

固体废物：制备好的产品经滤网过滤掉杂质，会产生一定量的滤渣S7；

三、物料衡算

G20~G22工艺废气：水性树脂生产过程主要包括化学品投料、聚合反应等过程，项目参考《第二次全国污染源普查工业源系数手册》（油墨及类似产品制造业-水性丙烯酸树脂）表2642系数法中丙烯酸树脂的产污系数为0.6kg/t产品，则本项目水性树脂工艺有机废气量为2.1t/a（水性树脂年产量为3500t/a）。

G23包装废气：根据建设单位相关设计资料，本项目树脂产品的包装桶均为200kg金属桶，包装口截面积约为0.001m2（直径约40mm），包装机速率为6min/桶，项目年产3500t水性树脂，则需要打包17500桶水性树脂，包装机包装时长约为1750h。包装时有机溶剂挥发量采用有害物质敞漏挥发量计算公式（引自《环境统计手册》85版）进行该部分有机废气计算，则本项目包装工序非甲烷总烃产生量约为0.003kg/h（0.005t/a）。

表4.2-7  本项目水性树脂包装过程废气产生情况一览表

| 名称 | V（m/s） | P（25℃mmHg） | 敞露面积（m2） | M | Gg（g/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸 | 0.3 | 4.26035 | 0.01 | 72.06 | 0.239 |
| 丙烯酸丁酯 | 0.3 | 5.283 | 0.01 | 128.17 | 0.395 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 0.3 | 36.355 | 0.01 | 100.12 | 2.405 |
| 合计 |  |  |  |  | 3.039 |

滤渣S8：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2642 油墨及类似产品制造业系数表”水性丙烯酸树脂生产HW12危险废物系数（0.002t/t-产品），则滤渣产生量约7.0t/a。

水性树脂生产物料平衡见表4.2-8及图4.2-14。

根据3.2.5产品方案表3.2-6项目反应釜产能核实一览表，水性树脂年产3500吨，生产批次146批/年，由此核算单批次产品量为23.9726t/批次。

表4.2-8  水性树脂生产物料平衡一览表

| 投入情况（kg/批次） |  |  | 产出情况（kg/批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸 | 582.19 | 1 | 水性树脂 | 23972.6 |
| 2 | 甲基丙烯酸甲酯 | 5342.47 | 2 | 非甲烷总烃 | 14.42 |
| 3 | 丙烯酸丁酯 | 5342.47 | 3 | 滤渣S8 | 47.95 |
| 4 | OP-10 | 246.58 |  |  |  |
| 5 | 过硫酸铵 | 27.40 |  |  |  |
| 6 | 去离子水 | 12493.86 |  |  |  |
| 合计 |  | 24034.97 | 合计 |  | 24034.97 |

图4.2-14  水性树脂生产物料平衡图

4.2.8 产污环节汇总

根据项目工程分析，项目废气主要是工艺废气、食堂油烟和污水处理站恶臭气体；项目废水主要是纯水制备废水、设备清洗水、地面清洗水、喷淋塔废水、冷却循环水和生活污水；固废主要是生产过程中产生残渣、包装废物、废气处理产生的固废以及生活垃圾，设备维修产生的废机油等，本项目污染物产生情况汇总后见表4.2-9。

表4.2-9  本产污环节汇总表

| 类别 | 产污环节 |  | 主要污染物 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 冷却循环水 |  | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，处理后与生产废水、喷淋塔废水和冷却循环水进入新建污水站进行处理，处理达标后进入市政管网排入平顶山第三污水处理厂深度处理 |
|  | 纯水制备废水 |  | COD、SS |  |
|  | 设备清洗水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N |  |
|  | 地面清洗水 |  | COD、SS |  |
|  | 喷淋塔废水 |  | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮 |  |
|  | 生活废水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油 |  |
| 废气 | 硅PU生产线 | G1 | 颗粒物 | 袋式除尘器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放DA001 |
|  |  | G2 | 非甲烷总烃 |  |
|  | EPDM颗粒生产线 | G3 | 颗粒物 |  |
|  |  | G4 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |
|  |  | G5 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G6 | 非甲烷总烃、硫化氢 |  |
|  |  | G7 | 颗粒物 |  |
|  | 人造草坪生产线 | G8 | 非甲烷总烃 | 水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放DA002 |
|  |  | G9 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |
|  |  | G10 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 单组份胶水生产线 | G11 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G12 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G13 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 双组份胶水生产线 | G14 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |
|  |  | G15 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G16 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 专用面漆生产线 | G17 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |
|  |  | G18 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G19 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 水性树脂生产线 | G20 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G21 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G22 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G23 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 |
|  | 污水处理站废气 |  | 硫化氢、氨 | 密闭+二级活性炭吸附+15m高排气筒高空排放DA003 |
| 噪声 | 生产 |  | 高噪设备运行 | 连续排放 |
| 固体 废物 | 职工生活、食堂 |  | 生活、餐厨垃圾 | 定期由环卫部门清运 |
|  | 原料包装 |  | 一般废原料包装 | 定期外售 |
|  | 生产工序 |  | 废弃边角料 |  |
|  | 废气处理 |  | 除尘器卸灰 | 定期由环卫部门清运 |
|  | 污水处理清污 |  | 清洗污泥废渣 | 危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处理 |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 |  |
|  |  |  | 喷淋塔沉渣 |  |
|  |  |  | 废催化剂 |  |
|  | 生产工序 |  | 过滤残渣 |  |
|  | 原料包装 |  | 废胶桶、铁桶 |  |
|  | 机械设备维修 |  | 废机油 |  |

4.3 污染物源强分析

4.3.1 水污染源强核算

本项目运营期产生的废水包括设备清洗废水、车间清洗废水、水喷淋废水、循环冷却水排水、纯水制备浓水、纯水制备反冲洗废水、初期雨水以及员工生活污水。

①清洗废水

本项目树脂及功能材料生产设备按产品类别实行专釜专用，生产产品连续生产不进行换洗。正常情况下不做清洗，只有在进行设备检修或设备改造时对反应釜、管道进行清洗，清洗时会产生设备清洗废水，主要污染物是CODcr、BOD5等。根据企业提供的设备设计资料，反应釜每年清洗为2次/单釜*a，项目年投入反应釜量为32个，单釜容积均为5000L，清洗用水量约为3.5L/次，由此核算项目年设备清洗水用量为0.224t/a。该部分废水为低浓度有机废水，参考《石油化学工业污染物排放标准》编制说明和同类项目设备清洗废水中COD产生浓度为750mg/L；BOD5产生浓度为650mg/L。

项目在运营过程中需要定期对车间地坪进行冲洗，根据相关类比资料，车间冲洗水用量约为2L/m2，项目生产车间总面积为11673.94m2，参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM颗粒项目》（叶环审〔2021〕28号）实际生产经验，每年按冲洗100次计，则车间冲洗新鲜水消耗量约为2334.788m3/a。清洗水按照90%量排放，则清洗废水产生量为2101.3092m²/a。清洗后废水进入厂内污水处理站预处理。冲洗废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等，根据企业提供设计资料，并参考《石油化学工业污染物排放标准》编制说明和同类项目，冲洗废水中各污染物浓度为COD：500mg/L，BOD5：200mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：50mg/L、TN:50mg/L。

②水喷淋用水：生产车间的投料粉尘和工艺废气需要经过“水喷淋洗涤塔+干式过滤器+活性炭吸附+RCO”处理。根据建设单位提供的设计资料，喷淋塔水箱的总储水量约1.5m3，每1~4周更换一次喷淋液，本次计算取10d更换一次喷淋液。本项目生产时间约为300d，则需要更换30次，即喷淋塔年用水量为45m3，则生产车间的废气喷淋用水总量为45m3/a（0.15m3/d）。废水排放系数取0.9，故废水产生量约40.5m3/a（0.135m3/d）。该废水含少量溶解的二元醇及其它杂质，CODCr浓度为1250mg/L，BOD5浓度为600mg/L，pH值为8~9。

③循环冷却水排水

人造草坪生产过程中需通过间接冷却水进行控温，项目拟在建设2个不锈钢材质循环水池（有效容积均为长4.17*宽1.17*高2.05m约等于10m3，装水量10m3），冷却水循环使用，但循环过程部分冷却水将由于风吹和蒸发会有损失，同时因冷却水不断地升温、降温，有机物、盐分会逐渐积累，导致水质不能满足要求，水质趋于恶化，为保证冷却水水质和冷却效果，循环过程中需定时排放少量冷却水，循环水用于挤出工序后对产品冷却，每天补充新鲜用水量约2t/d（600t/a）。

本项目设置100m3/h的冷却循环水系统1套，设置冷却水池100m3，回水温度37℃，出水温度32℃，供生产车间设备使用。循环冷却水运行过程中会有部分水以蒸发、飞溅等形式损耗掉，损失量约为循环水量的1‰，约为2.4m3/d（720m³/a）。

项目共设置三个循环冷却水池，人造草坪车间单个10m3，合计20m3，厂区共用循环水池100m3，项目全厂循环冷却水池设计100m3，循环冷却水用久后会累积一定量杂质，故循环冷却水需定期排放，每三个月检修排放一次，约为480m³/a（16m³/d），该冷却水为清净下水，杂质导致SS含量较高，主要污染物浓度为COD：50mg/L，SS：120mg/L进入厂区污水处理站预处理。

④纯水制备浓水、反冲洗水

本项目设置一套纯水制备系统，出水效率为70%，项目使用纯水量为2820.3m³/a，则纯水制备浓水为1208.7m³/a，纯水系统工作过程中需要定期进行反冲洗，反冲洗废水中含有较多的悬浮物和杂质。根据建设单位提供设计资料，纯水系统平均每5天约反冲洗2次（按年生产时间300天计，即120次/a），每次反冲洗用水量约为4.5m3，则反冲洗用水量为540m3/a，即18m3/d。参考行业经验，主要污染物浓度为COD：50mg/L，SS：50mg/L，通过厂区总排放口排入集聚区处理厂集中处理。

⑤初期雨水

按照环评手册推荐的暴雨强度及雨水流量计算公式计算：

Q=q×Ψ×F

其中：Q——雨水设计流量（L/s）；

Ψ——径流系数，取Ψ=0.9；

F——汇水面积（hm2），本项目约0.62hm2；

q——暴雨量，L/s·hm2；

经调查区域气候气象资料，厂区所在区域最大暴雨强度为290L/s·hm2，雨水流量为52.2L/s，根据公式计算说明初期雨水产生量采用最大暴雨的前15分钟雨量，项目生产线均位于封闭的厂房内，初期雨水仅收集罐区雨水、运输车辆经过区域雨水、可能产生跑冒滴漏的管道附近雨水面积，区域总面积0.62hm2，径流系数按0.9计，则项目初期雨水量为161.82m3/次。项目拟初期雨水池1座，容积300m3。排入初期雨水收集池后提升至污水处理站处理后达标排放。项目厂区初期雨水由于具有不确定性，不计入废水总量。

⑥职工生活用水排水

本项目劳动定员100人，厂区内提供食宿。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）生活用水定额平均为90~120L/人·天，本项目员工用水定额按100L/人·天计，则本项目员工生活用水量为3000m3/a（10m3/d）。排水量按照80%计，则污水产生量约为8m3/d（2400m3/a），生活污水参考《给排水设计手册》第五册“城镇排水”典型生活污水水质标准，各项污染物浓度为COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。项目厨房含油污水经隔油池处理、其他普通生活污水经100m3三级化粪池预处理后排入污水站与生产废水一同经污水站处理，然后经市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂。

图4.3-1  建设项目全厂水平衡图（t/a）

表4.3-1  项目废水产生及排放情况

| 产物环节 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 处理前污染物情况 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |
| 生活废水 | 2400 | COD | 300 | 0.7200 | 普通生活污水经隔油池、三级化粪池预处理后排入污水站与生产废水一同经污水站处理，然后经市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂 |
|  |  | SS | 200 | 0.4800 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0720 |  |
|  |  | TP | 30 | 0.0720 |  |
|  |  | BOD5 | 80 | 0.1920 |  |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.2400 |  |
| 水喷淋废水 | 40.5 | COD | 1250 | 0.0506 | 进入污水站处理，然后经市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 600 | 0.0243 |  |
| 循环冷却水排水 | 480 | COD | 50 | 0.0240 |  |
|  |  | SS | 120 | 0.0576 |  |
| 地面清洗废水 | 2101.3092 | COD | 500 | 1.0507 |  |
|  |  | SS | 400 | 0.8405 |  |
|  |  | NH3-N | 50 | 0.1051 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.4203 |  |
|  |  | TN | 50 | 0.1051 |  |
| 设备清洗废水 | 0.2016 | COD | 750 | 0.0002 |  |
|  |  | BOD5 | 650 | 0.0001 |  |
| 纯水制备浓水及反冲洗水 | 1748.7 | COD | 50 | 0.0874 |  |
|  |  | SS | 25 | 0.0437 |  |
|  |  | NH3-N | 10 | 0.0175 |  |
|  |  | BOD5 | 50 | 0.0874 |  |
| 蒸汽冷凝水 | 5139.34 | COD | 50 | 0.257 |  |
|  |  | SS | 50 | 0.257 |  |
| 初期雨水 | / | COD | 80 | / | 初期雨水经雨水收集池收集后，分批次进入厂区污水站污水调节池用水 |
|  |  | SS | 50 | / |  |

4.3.2 废气污染源强核算

本项目运营期废气主要上料粉尘、破碎粉尘、工艺有机废气、餐饮油烟等，各个废气产生及处理情况

（1）硅PU生产线废气（G1、G2）

投料粉尘G1：本项目主要固体原料为石英粉、滑石粉等，与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目硅PU产品粉状物料滑石粉、高岭土用量为5118.9t/a，则粉尘产生量约为0.102t/a。

有机废气G2：反应釜在投料口、卸料口及排气口存在少量有机废气排放；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2916 运动场地用塑胶制造行业系数”生产VOCs产生系数（3.27kg/t-原料），本项目硅PU使用有机原料为聚醚、DMC和MDI50，其合计用量为2819.77t/a，则非甲烷总烃产生量为9.22t/a。

（2）EPDM颗粒生产线废气（G3、G4、G5、G6、G7）

G3投料粉尘、G7粉碎粉尘、G4混合密炼粉尘

项目粉状物料在投料时，密炼机钙粉投料口会产生少量的粉尘G3；密炼机混料过程会产生有搅拌粉尘G4，粉碎过程会产生粉碎粉尘G7，类比同行业，参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目竣工环境保护验收监测报告》（环评文件审批文号：叶环审〔2021〕28号），其生产工艺与本项目一致。

河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目EPDM生产线污染防治设施与本项目一致，粉尘废气集中收集由脉冲袋式除尘器处理排放。根据验收期间工况日用矿粉、色粉、三元乙丙橡胶原料合计9.552t，工况期间袋式除尘器进口颗粒物速率为0.479kg/h，粉尘产生量约为0.401‰物料，本项目物料用量为2916.67t/a，则粉尘产生量约为1.170t/a。

G4密炼废气、G5挤出废气、G6硫化废气

项目密炼时，密炼机内高温白矿油等会挥发产生有机废气G4；挤出机挤出过程会产生有机废气G5，硫化过程会产生硫化废气G6，参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目竣工环境保护验收监测报告》（环评文件审批文号：叶环审〔2021〕28号），其生产工艺与本项目一致。

根据验收期间工况日用白矿油、色粉、三元乙丙橡胶原料合计1.91t，工况期间污染防治设施进口非甲烷总烃速率为0.383kg/h，有机废气产生量约为0.16%物料，本项目三种物料用量为567.07t/a，则有机废气产生量约为0.907t/a。

本项目硫化工序由于橡胶与促进剂在加温，加压条件下发生复杂反应产生的气体产物，主要确定为非甲烷总烃、H2S气体和恶臭浓度。参考《河南钰健人造草坪有限公司年产150万平方米人造草坪及年产3500吨EPDM缓冲颗粒项目竣工环境保护验收监测报告》（环评文件审批文号：叶环审〔2021〕28号），其生产工艺与本项目一致。

根据验收期间工况日用白硫磺原料0.091t，工况期间污染防治设施进口硫化氢速率为0.0160kg/h，硫化氢产生量约为0.14%物料，本项目硫磺用量为7.58t/a，则硫化氢产生量约为0.0106t/a。

（3）人造草坪生产线废气（G8、G9、G10）

G8挤出

本项目生产人造草坪原料使用线性低密度聚乙烯，在加热挤出过程会有有机废气（以非甲烷总烃计）产生，参考第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292 塑料制品行业系数手册（初稿）》中“2928 人造草坪制造行业”中“配料、混合、挤出/注塑”挥发性有机物产污系数为2.70kg/吨-原料，本项目塑料原料使用量为1000t/a，则本项目挤出过程产生非甲烷总烃量为2.7t/a。

G9、G10涂胶及烘干

本项目背胶及烘干工序会产生有机废气，背胶工序所用胶水为丁苯乳胶，参考第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册（初稿）》中243工艺美术及礼仪用品制造行业系数手册-2437地毯、挂毯制造行业中背胶/胶黏工序，本项目使用天然乳胶（本项目为丁苯乳胶）的产物系数为0.928千克/吨原材料，本项目丁苯乳胶用量为564.59t/a，则本项目废气产生量为0.524t/a。

项目钙粉物料在投料时，反应釜投料口会产生少量的粉尘，钙粉与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目人造草坪生产线粉状物料钙粉用量为774.64t/a，则粉尘产生量约为0.015t/a。

（4）单组份胶水生产线废气（G11~G13）

G11~G13由于项目所使用的聚醚多元醇（包括二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、聚醚多元醇、甲苯二异氰酸酯、环保增塑剂、氯化石蜡和有机锡催化剂）具有一定的挥发性，投料、抽真空及分装过程将挥发产生的少量的醚类及MDI有机废气，以非甲烷总烃表征。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2669 其他专用化学品制造行业系数表”反应型胶黏剂生产VOCs产生系数（0.79kg/t-产品），本项目产品单组份胶水设计产能为4000t/a，则有机废气产生量为3.16t/a。

（5）双组份胶水生产线废气（G14~G16）

G14粉尘，本项目主要固体原料为滑石粉，与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目B组分粉状物料滑石粉用量为1047.52t/a，则粉尘产生量约为0.021t/a。

G15~G16由于项目所使用的聚醚多元醇（聚醚多元醇、碳酸二甲酯、环保增塑剂、碳酸二甲酯、扩链剂及水性色浆等）具有一定的挥发性，投料、抽真空及分装过程将挥发产生的少量的醚类及MDI有机废气，以非甲烷总烃表征。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2669 其他专用化学品制造行业系数表”反应型胶黏剂生产VOCs产生系数（0.79kg/t-产品），本项目产品双组份胶水设计产能为8000t/a，则有机废气产生量为6.32t/a。

（6）面漆生产线（G23~G25）

G17投料粉尘：本产品主要固体原料为重钙粉、轻钙粉和钛白粉，与水泥粒径相似，故投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著）中细微物料投料粉尘产生系数，产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），本项目投料过程中粉尘产生源强取0.02kg/t（装料），项目粉状物料用量为600t/a，则粉尘产生量约为0.012t/a。

G18~19由于项目所使用的羟基丙烯酸乳液、成膜助剂及水性色浆具有一定的挥发性，投料、抽真空及分装过程将挥发产生的少量的有机废气，以非甲烷总烃表征。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2641 涂料制造行业系数表”水性涂料用树脂生产VOCs产生系数（0.7kg/t-产品），本项目产品跑道专用漆设计产能为2000t/a，则有机废气产生量为1.40t/a。

（7）水性树脂生产线废气核算（G20~G23）

G20~G22工艺废气：水性树脂生产过程主要包括化学品投料、聚合反应等过程，项目参考《第二次全国污染源普查工业源系数手册》（油墨及类似产品制造业-水性丙烯酸树脂）表2642系数法中丙烯酸树脂的产污系数为0.6kg/t产品，则本项目水性树脂工艺有机废气量为2.1t/a（水性树脂年产量为3500t/a）。

G23包装废气：根据建设单位相关设计资料，本项目树脂产品的包装桶均为200kg金属桶，包装口截面积约为0.001m2（直径约40mm），包装机速率为6min/桶，项目年产3500t水性树脂，则需要打包17500桶水性树脂，包装机包装时长约为1750h。包装时有机溶剂挥发量采用有害物质敞漏挥发量计算公式（引自《环境统计手册》85版）进行该部分有机废气计算，则本项目包装工序非甲烷总烃产生量约为0.003kg/h（0.005t/a）。

表4.3-2  本项目水性树脂包装过程废气产生情况一览表

| 名称 | V（m/s） | P（25℃mmHg） | 敞露面积（m2） | M | Gg（g/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸 | 0.3 | 4.26035 | 0.01 | 72.06 | 0.239 |
| 丙烯酸丁酯 | 0.3 | 5.283 | 0.01 | 128.17 | 0.395 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 0.3 | 36.355 | 0.01 | 100.12 | 2.405 |
| 合计 |  |  |  |  | 3.039 |

④非甲烷总烃中丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯的产生量

根据前述分析计算过程，生产过程产生的非甲烷总烃产生量为2.1t/a，根据原料比例，丙烯酸约占2.43%、丙烯酸丁酯22.27%、甲基丙烯酸甲酯约占22.27%，则丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯废气分别按非甲烷总烃产生量的2.43%、22.27%、22.27%进行计算，则生产过程丙烯酸产生量为0.051t/a、丙烯酸丁酯0.47t/a、甲基丙烯酸甲酯产生量为0.47t/a。

（8）餐饮油烟

根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（编制说明），餐饮服务单位油烟基准浓度范围为3.51～34.83mg/m3，浓度均值为12mg/m3；非甲烷总烃基准浓度范围为5.22～42.0mg/m3，浓度均值为20.23mg/m3。项目设置油烟风量为5000m3/h，则油烟废气中油烟产生量0.108t/a，非甲烷总烃产生量0.182t/a。企业采用静电式油烟净化器对烹饪车间进行处理（油烟净化效率90%，非甲烷总烃净化效率80%）。则油烟排放量0.01t/a、排放浓度为1.11mg/m³，非甲烷总烃有组织排放量为0.036t/a，非甲烷总烃排放浓度为4.0mg/m³，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（GB41/1604-2018）表2中的中型要求（油烟≤1.5mg/m3；非甲烷总烃≤10.0mg/m3）。

（9）厂区污水站

产生情况：污水处理站的恶臭主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有硫化物、氨等。污水处理系统内臭气的主要产生源是污水处理区、预处理区以及污泥处理区。

a、恶臭污染物产生浓度

类比同类项目（泉州市鸥昌树脂化工有限公司），泉州市鸥昌树脂化工有限公司产品方案为年产1万吨不饱和聚酯树脂（2015年审批），产品类型与本项目基本一致，废水产生类别基本相同。鸥昌树脂公司废水处理工艺与本项目废水处理工艺基本相同，测定污水处理中恶臭污染物成分及浓度，见下表。

表4.3-3  污水处理站恶臭气体浓度

| 污染物质 | 调节池、厌氧池、接触氧化池 | 压滤区 |
| --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 0.005mg/m3 | 0.052mg/m3 |
| 氨 | 0.072mg/m3 | 0.704mg/m3 |
| 臭气浓度 | 约1000（无量纲） | 约2000（无量纲） |

b、污水处理站恶臭污染物源强分析

项目污水处理站排放恶臭污染源来自调节池、厌氧池、接触氧化池、污泥浓缩池等，根据文献（曾向东等《炼油厂恶臭污染物排放量的简易算法》），项目主要恶臭源污染物无组织排放量可按下式估算：

G=C×U×Qr

式中：G——一面源污染源恶臭物质排放量，kg/h；

C——面源污染源恶臭物质实测浓度，mg/m³；

U——采样时当地平均风速，m/s，当地平均风速以多年平均风速2.7m/s计；

Qr——面源污染源强计算参数，取值方法见表4.3-4。

表4.3-4  面源污染源强计算参数取值方法

| 面源等效半径Ra（m） | ≤20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~150 | 151~180 | ≥181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算参数Qr | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

表4.2-4中面源等效半径Ra由下式确定：

式中：S-面源面积，m2。

项目调节池、厌氧池、接触氧化池等面积为20m2，污泥浓缩池、压滤区占地面积约18m²，则面源污染源强计算参数Qr取0.2。

为了尽量减少污水处理站恶臭气体散逸，建设单位拟对污水处理站各产生臭气的废水池采用封闭的形式负压抽风，收集后经过“二级活性炭吸附”处理后经过15m高排气筒高空排放，收集效率取80%，处理效率取85%，设计风量为3000m3/h。根据以上方法可估算出项目污水处理站恶臭污染物排放量表。

表4.3-5  项目污水处理站恶臭污染物产生量

| 排放单元 | 排放方式 | 污染物 | 产生量 | 产生浓度 | 产生速率 | 排放量 | 排放浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池、厌氧池、接触氧化池 | 有组织 | H2S | 0.0052 | 0.72 | 0.0022 | 0.0008 | 0.27 | 0.0003 |
|  |  | NH3 | 0.0113 | 1.57 | 0.0047 | 0.0017 | 0.57 | 0.0007 |
|  | 无组织 | H2S | 0.0746 | / | 0.0311 | 0.0746 | / | 0.0311 |
|  |  | NH3 | 0.0187 | / | 0.0078 | 0.0187 | / | 0.0078 |
| 污泥浓缩池、压滤区 | 有组织 | H2S | 0.0539 | 7.49 | 0.0225 | 0.0081 | 2.7 | 0.0034 |
|  |  | NH3 | 0.1094 | 15.2 | 0.0456 | 0.0164 | 5.47 | 0.0068 |
|  | 无组织 | H2S | 0.7299 | / | 0.3041 | 0.7299 | / | 0.3041 |
|  |  | NH3 | 0.1824 | / | 0.076 | 0.1824 | / | 0.076 |
| 合计 | 有组织 | H2S | 0.0591 | 8.21 | 0.0246 | 0.0089 | 2.97 | 0.0038 |
|  |  | NH3 | 0.1207 | 16.77 | 0.0503 | 0.0181 | 6.03 | 0.0075 |
|  | 无组织 | H2S | 0.8045 | / | 0.3352 | 0.8045 | / | 0.3352 |
|  |  | NH3 | 0.2011 | / | 0.0838 | 0.2011 | / | 0.0838 |
|  | 合计 | H2S | 0.8636 | / | 0.3598 | 0.8134 | / | 0.3389 |
|  |  | NH3 | 0.3218 | / | 0.1341 | 0.2192 | / | 0.0913 |

（10）项目废气排放情况汇总

结合本项目实际情况，类比同行业生产情况，同时参考技术规范，核算本项目废气产排情况，项目完成后有组织废气产排情况见表4.3-6，无组织废气排放情况见表4.3-7，废气产排情况汇总表见表4.3-8，项目总量核算表见表4.3-9。

表4.3-6  项目有组织废气产排情况一览表

| 序号 | 产生环节 | 产生量（t/a） |  | 处理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPDM颗粒生产线废气 | G3、G4、G7粉尘：1.170 |  | 袋式除尘器处理，排入1#“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15米排气筒排放 收集效率：95% 颗粒物处理效率：99% 非甲烷总烃处理效率：95% | 排放口：DA001 排放因子： 粉尘：0.011 非甲烷总烃：0.196 硫化氢：0.0106 |
|  |  | G6硫化废气硫化氢：0.0106 |  |  |  |
|  |  | G4、G5、G6非甲烷总烃：0.907 |  |  |  |
| 2 | 人造草坪生产线废气 | G8挤出有机废气：2.7 |  |  |  |
|  |  | G9涂胶上料粉尘：0.015 |  |  |  |
|  |  | G9、G10涂胶及烘干有机废气：0.524 |  |  |  |
| 3 | 硅PU生产线废气 | G1投料粉尘：0.102 |  | 水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放 收集效率：95% 颗粒物处理效率：99% 非甲烷总烃处理效率：95% | 排放口：DA002 排放因子： 粉尘：0.001 非甲烷总烃：1.0047 丙烯酸：0.0024 丙烯酸丁酯：0.0223 甲基丙烯酸甲酯：0.0223 |
|  |  | G2工艺有机废气：9.22 |  |  |  |
| 4 | 双组份胶水生产线废气 | G14投料粉尘：0.021 |  |  |  |
|  |  | G15、G16工艺有机废气：6.32 |  |  |  |
| 5 | 单组份胶水生产线废气 | G11~G13工艺有机废气：3.16 |  |  |  |
| 6 | 面漆生产线 | G17投料粉尘：0.012 |  |  |  |
|  |  | G18、G19工艺有机废气：1.40 |  |  |  |
| 7 | 水性树脂生产线废气 | 有机废气：2.1 | 非甲烷总烃：1.109 |  |  |
|  |  |  | 丙烯酸：0.051 |  |  |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯：0.47 |  |  |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯：0.47 |  |  |
| 8 | 食堂废气 | 油烟：0.108 |  | 静电油烟净化器： 油烟净化效率：90% 非甲烷总烃净化效率：80% | 排放口：专用烟道 排放因子： 油烟：0.01 非甲烷总烃：0.018 |
|  |  | 非甲烷总烃：0.182 |  |  |  |
| 9 | 厂区污水站废气 | H2S：0.8636 |  | 二级活性炭吸附 收集效率取90%，处理效率取85% | 排放口：DA003 排放因子： H2S：0.0089 NH3：0.0181 |
|  |  | NH3：0.3218 |  |  |  |

表4.3-7  项目无组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 名称 | 面源 |  |  | 产生情况 |  | 防治措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（m2） |  | 高（m） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 1#车间 | 颗粒物 | 1120.53 |  | 13.8 | 0.00016 | 0.000375 | 收集措施，厂房密闭 | 0.00016 | 0.000375 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0336 | 0.0806 |  | 0.0336 | 0.0806 |
| 2#车间 | 颗粒物 | 1120.53 |  | 13.8 | 0.00016 | 0.000375 |  | 0.00016 | 0.000375 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0336 | 0.0806 |  | 0.0336 | 0.0806 |
| 3#车间 | 颗粒物 | 2883.67 |  | 13.8 | 0.0244 | 0.0585 |  | 0.0244 | 0.0585 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0186 | 0.04454 |  | 0.0186 | 0.04454 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.00022 | 0.00053 |  | 0.00022 | 0.00053 |
| 5#车间 | 颗粒物 | 1832.77 |  | 13.8 | 0.0014 | 0.0051 |  | 0.0014 | 0.0051 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1292 | 0.461 |  | 0.1292 | 0.461 |
| 6#车间 | 颗粒物 | 1832.77 |  | 13.8 | 0.00023 | 0.00165 |  | 0.00023 | 0.00165 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.083 | 0.599 |  | 0.083 | 0.599 |
|  | 丙烯酸 |  |  |  | 0.00036 | 0.0026 |  | 0.00036 | 0.0026 |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 |  |  |  | 0.00326 | 0.0235 |  | 0.00326 | 0.0235 |
|  | 丙烯酸丁酯 |  |  |  | 0.00326 | 0.0235 |  | 0.00326 | 0.0235 |
| 污水处理站 | 硫化氢 | 25 | 15 | 1.0 | 0.1117 | 0.8045 | 收集措施、污水站顶封 | 0.1117 | 0.8045 |
|  | 氨 |  |  |  | 0.0279 | 0.2011 |  | 0.0279 | 0.2011 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.066 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.26574 |
|  |  |  |  |  |  |  | 丙烯酸 |  | 0.0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.0235 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | 0.0235 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.8045 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨 |  | 0.2011 |

表4.3-8  本项目有组织废气产生及排放情况表

| 分类 | 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 污染物排放 |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| 有组织 | DA001（10000m3/h） | 1#、2#、3#厂房 | 粉尘 | 1.185 | 0.4938 | 49.38 | 0.011 | 0.0046 | 0.46 | / | 12mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.131 | 1.7213 | 172.13 | 0.196 | 0.0817 | 8.17 | / | 10mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0106 | 0.0044 | 0.44 | 0.0106 | 0.0044 | 0.44 | 0.33kg/h | / |
|  | DA002（20000m3/h） | 5#、6#厂房 | 粉尘 | 0.135 | 0.0188 | 0.9375 | 0.001 | 0.0001 | 0.0069 | / | 12mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 21.209 | 2.9457 | 147.2847 | 1.0074 | 0.1399 | 6.9958 | / | 10mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.051 | 0.0071 | 0.3542 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0167 | / | 10mg/m3 |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.47 | 0.0653 | 3.2639 | 0.0223 | 0.0031 | 0.1549 | / | 10mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.47 | 0.0653 | 3.2639 | 0.0223 | 0.0031 | 0.1549 | / | 50mg/m3 |
|  | 油烟烟道（5000m3/h） | 食堂油烟 | 油烟 | 0.108 | 0.06 | 12.0 | 0.01 | 0.0056 | 1.11 | / | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.182 | 0.101 | 20.22 | 0.036 | 0.02 | 4.0 | / | 10mg/m3 |
|  | DA003（3000m3/h） | 污水站废气 | 硫化氢 | 0.8636 | 0.1199 | 39.981 | 0.0089 | 0.0012 | 0.412 | 0.33kg/h | / |
|  |  |  | 氨 | 0.3218 | 0.0447 | 14.898 | 0.0181 | 0.0025 | 0.838 | 4.9kg/h | / |
|  | 合计 |  | 粉尘 | 1.32 | / | / | 0.012 | / | / | / | 12mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 25.522 | / | / | 1.2394 | / | / | / | 10mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.051 | / | / | 0.0024 | / | / | / | 10mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.47 | / | / | 0.0223 | / | / | / | 50mg/m3 |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.47 | / | / | 0.0223 | / | / | / | 10mg/m3 |
|  |  |  | 油烟 | 0.0051 | / | / | 0.0005 | / | / | / | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.8641 | / | / | 0.0195 | / | / | 0.33kg/h | / |
|  |  |  | 氨 | 0.3218 | / | / | 0.0181 | / | / | 4.9kg/h | / |
| 无组织 | 1#车间 |  | 颗粒物 | 0.000375 | 0.00016 | / | 0.000375 | 0.00016 | / | / | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0806 | 0.0336 |  | 0.0806 | 0.0336 |  |  | 2.0mg/m3 |
|  | 2#车间 |  | 颗粒物 | 0.000375 | 0.00016 |  | 0.000375 | 0.00016 |  |  | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0806 | 0.0336 |  | 0.0806 | 0.0336 |  |  | 2.0mg/m3 |
|  | 3#车间 |  | 颗粒物 | 0.0585 | 0.0244 |  | 0.0585 | 0.0244 |  |  | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04454 | 0.0186 | / | 0.04454 | 0.0186 | / |  | 2.0mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.00053 | 0.00022 |  | 0.00053 | 0.00022 | / | 0.33kg/h | / |
|  | 5#车间 |  | 颗粒物 | 0.0051 | 0.0014 | / | 0.0051 | 0.0014 | / |  | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.461 | 0.1292 |  | 0.461 | 0.1292 |  |  | 2.0mg/m3 |
|  | 6#车间 |  | 颗粒物 | 0.00165 | 0.00023 |  | 0.00165 | 0.00023 |  |  | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.599 | 0.083 | / | 0.599 | 0.083 | / |  | 2.0mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.0026 | 0.00036 | / | 0.0026 | 0.00036 | / |  | / |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.0235 | 0.00326 | / | 0.0235 | 0.00326 | / |  | / |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0235 | 0.00326 | / | 0.0235 | 0.00326 | / |  | / |
|  | 污水处理站 |  | 硫化氢 | 0.8045 | 0.1117 | / | 0.8045 | 0.1117 | / | 0.33kg/h | / |
|  |  |  | 氨 | 0.2011 | 0.0279 | / | 0.2011 | 0.0279 | / | 4.9kg/h | / |
|  | 合计 |  | 颗粒物 | 0.066 | 0.02635 | / | 0.066 | 0.02635 | / | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.26574 | 0.298 | / | 1.26574 | 0.298 | / | / | / |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.0026 | 0.00036 | / | 0.0026 | 0.00036 | / | / | / |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.0235 | 0.00326 | / | 0.0235 | 0.00326 | / | / | / |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0235 | 0.00326 | / | 0.0235 | 0.00326 | / | / | / |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.8045 | 0.1117 | / | 0.8045 | 0.1117 | / | / | / |
|  |  |  | 氨 | 0.2011 | 0.0279 | / | 0.2011 | 0.0279 | / | / | / |

表4.3-9  拟建项目大气污染物总量核算表

| 排放口编号 | 排放口类型 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 一般排放口 | 粉尘 | 0.46 | 0.0046 | 0.011 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 8.17 | 0.0817 | 0.196 |
|  |  | 硫化氢 | 0.44 | 0.0044 | 0.0106 |
| DA002 | 一般排放口 | 粉尘 | 0.0069 | 0.0001 | 0.001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.9958 | 0.1399 | 1.0074 |
|  |  | 丙烯酸 | 0.0167 | 0.0003 | 0.0024 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.1549 | 0.0031 | 0.0223 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.1549 | 0.0031 | 0.0223 |
| 油烟烟道 | 一般排放口 | 油烟 | 1.11 | 0.0056 | 0.01 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.02 | 0.036 |
| DA003 | 一般排放口 | 硫化氢 | 0.412 | 0.0012 | 0.0089 |
|  |  | 氨 | 0.838 | 0.0025 | 0.0181 |
| 无组织 |  | 颗粒物 | / | 0.02635 | 0.066 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.298 | 1.2657 |
|  |  | 丙烯酸 | / | 0.00036 | 0.0026 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 | / | 0.00326 | 0.0235 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | / | 0.00326 | 0.0235 |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.1117 | 0.8045 |
|  |  | 氨 | / | 0.0279 | 0.2011 |
| 合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.078 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.5051 |
|  |  | 丙烯酸 |  |  | 0.005 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  |  | 0.0458 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  |  | 0.0458 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.824 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.2192 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.01 |

4.3.3 噪声

项目主要噪声源来自破碎机、密炼机、真空泵、空压机、搅拌机等高噪声设备运营过程产生的噪声。

4.3-10  本项目主要噪声及源强

| 序号 | 噪声源 | 设备台数 | 治理前声 压级dB（A） | 治理措施 | 治理后声 压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 2 | 85 | 设备选择低噪声型号设备，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉 | 68 |
| 2 | 真空泵 | 6 | 85 |  | 72.76 |
| 3 | 空压机 | 3 | 80 |  | 64.76 |
| 4 | 搅拌机 | 2 | 80 |  | 63 |
| 5 | 高速分散釜 | 1 | 80 |  | 60 |
| 6 | 风机 | 2 | 85 |  | 68 |

设计对噪声防治拟采取的措施为：选用低噪声型号设备，“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施，可降低噪声10～20dB（A）。

4.3.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要有一般工业固废、危险固废和生活垃圾。

（1）废原材料包装

项目原料包装包含两部分，其中一部分为颗粒、钙粉等包装袋为一般固废，产生量为7.5t/a，此部分外售资源回收部分；另一部分废原料包装袋为水性树脂、功能材料等各个产品的产生过程中均会产生包装桶。由《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），废原料包装材料属于“HW49非特定行业”，废物代码“900-047-49生产含有有毒有害物质的包装物”，废染料、助剂包装袋用密封塑料袋盛装，并分区置于危险废物暂存场内。但根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函〔2014〕126号）和《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器属性认定有关问题的复函》（环办政法函〔2017〕573号）相关要求，对于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。本项目使用的包装袋和包装桶容量均为20kg~200kg，由于项目产生的包装材料中的大型包装桶是由供应商回收用于原始用途，该部分不属于固体废物，也不属于危险废物，但应按照危险废物相关管理规范，暂存于厂区内；剩余的包装袋和小型包装桶按照危险废物相关管理规范，暂存于厂区后，委托有相应资质的危废处置单位进行处理，约3.2t/a。

（2）产品滤渣

根据建设单位提供的资料，树脂、功能材料等各产品取样化验合格后，通过过滤机过滤，过滤时会产生滤渣。产品过滤废渣主要是粒度达不到产品质量要求的颗粒，树脂滤渣的主要是分子量达不到产品质量要求的树脂残渣，建设单位应委托有相应资质单位处理。经工程分析计算可得滤渣量约45.715t/a。树脂及功能材料滤渣属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）中编号为“HW13合成材料制造”，废物代码“265-103-13”树脂危险废物。产品过滤废渣主要是分子量达不到产品质量要求的树脂，建设单位应委托有相应资质单位处理。

（3）污水处理站污泥

参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订），化工工业废水集中处理设施絮凝沉淀等过程污泥产生系数为4.53t/t絮凝剂，每处理1t废水投加0.1kg絮凝剂，根据上述水污染物源强计算，废水处理量为11910.0508m/a，絮凝剂用量约为1.191t/a，则物化污泥产生量约为5.955t/a（含水率约80%）。生物处理过程污泥的产生系数为1.25thCODc，每去除1tCODc，则产生1.25t生化污泥，根据水污染物源强计算，生化处理过程CODc的去除量为2.51t，则生化污泥产生量约为3.318t/a（含水率约80%）。

混凝沉淀产生的污泥属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）中编号为“HW13合成材料制造”，废物代码“265-104-13树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）”的危险废物，建设单位应委托有相应资质单位处理。

（4）废气处理固废

本项目生产过程产生的有机废气通过“吸附浓缩+催化燃烧装置”处理，其中活性炭吸附装置用于吸附和脱附有机废气，废气处理过程使用少量的活性炭。项目活性炭装置需定期更换，由环保设备厂家及活性炭生产厂家提供资料可知，活性炭更换频率约为1次/年，每次更换量为0.5t/a，废活性炭年产生量为0.5t。

企业污水处理系统废气，使用二级活性炭吸附装置吸附，根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，本报告有机废气活性炭饱和吸附量以300mg/g计，项目废气吸附量为2.84t/a，则废弃活性炭量为0.852t/a，废弃活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年）中危险废物，危废编号HW49：900-039-49。

本项目营运后厂区设置1套催化燃烧装置对产品生产过程中产生的有机废气进行燃烧处理，催化燃烧装置所用催化剂为铂贵金属催化剂，其在运行过程中会产生废催化剂。根据环保设备单位提供的经验数据，催化剂更换周期为4～5年，每次更换产生废催化剂2.5t。根据《国家危险废物名录》（2021年版），危废编号HW49：900-039-49。

（5）废弃边角料

根据工程分析，废弃边角料主要是人工草坪生产工序产生的边角料，产生量为8.75t/a，EPDM颗粒过滤工序产生的不符合规格产品17.5t/a。此部分固废全部外售资源回收部门。

（6）除尘器卸灰

根据计算，除尘器卸灰为1.1t/a，主要成分为粉尘，定期由环卫清运。

（7）喷淋塔沉渣

项目喷淋塔循环水箱中的水在冷却废气时，会有部分颗粒烟气经水冷却后，冷凝到水中，经絮凝沉淀后成为沉渣，上层浮油及沉渣需要定期清捞，并补充新鲜水。漂浮物及沉渣每隔5天清理一次，根据工程分析喷淋塔对颗粒的去除量为0.127t/a，打捞的漂浮物及沉渣含水量约为90%，由此核算漂浮物及沉渣产生量为1.27t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）中编号为“HW13合成材料制造”，废物代码“265-104-13树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）”的危险废物，建设单位应委托有相应资质单位处理。

（8）生活垃圾

生活垃圾成分主要是瓜果皮核、饮料包装瓶等，本项目员工100人，年工作天数300天，员工垃圾系数为0.5kg/d·人，则该项目产生生活垃圾50kg/d，15t/a，由环卫部门集中收集后统一处置。

（9）废机油

本项目设备维修废机油产生量约为0.01t/a，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废编号HW08：900-214-08。

根据《国家危险废物名录》（2021）的规定，危险废物分析结果如表4.2-11所示。

表4.3-11  项目危险废物分析结果汇总表

| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 危废类别 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 产生量t/a | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 900-214-08 | HW08 | 危险 废物 | 设备维修 | 液态 | 危险化学品 | 危险化学品 | 2个月 | T，T | 0.01 | 厂区暂存，定期交由有资质单位处理 |
| 2 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 |  | 废气处理 | 固 | 活性炭 | 活性炭 | 半年 | T | 1.352 |  |
| 3 | 污水处理站污泥 | 265-104-13 | HW13 |  | 废水处理 | 固 | 树脂污泥 | 树脂污泥 | 1个月 | T | 9.273 |  |
| 4 | 产品滤渣 | 265-104-13 | HW13 |  | 生产过滤 | 固 | 危险化学品 | 危险化学品 | 生产周期 | T | 45.715 |  |
| 5 | 废原材料包装 | 900-047-49 | HW49 |  | 原料包装 | 固 | 危险化学品 | 危险化学品 | 1个月 | T | 3.2 |  |
| 6 | 喷淋塔沉渣 | 265-104-13 | HW13 |  | 喷淋塔沉渣 | 固 | 危险化学品 | 危险化学品 | 生产周期 | T | 1.27 |  |
| 7 | 废催化剂 | 900-047-49 | HW49 |  | 废气处理 | 固 | 危险化学品 | 危险化学品 | 生产周期 | T | 5t/（4~5）a |  |

综上所述，项目固体废物产生情况汇总如下表4.3-12所示。

表4.3-12  项目营运期固体废物分析结果汇总表

| 编号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃边角料 | 一般固废 | 生产 | 固 | 塑料 | / | / | / | 26.25t/a | 外售资源部门 |
| 2 | 一般废包装 |  | 原料包装 | 固 | 塑料 | / | / | / | 7.5t/a |  |
| 3 | 除尘器卸灰 |  | 废气处理 | 固 | 粉尘 | / | / | / | 1.1t/a | 集中收集后交由环卫部门处理 |
| 4 | 生活垃圾 |  | 办公生活 | 固 | / | / | / | / | 15t/a |  |
| 5 | 废催化剂 | 危险废物 | 废气处理 | 固 | 沾染有机物 | T | HW49 | 900-039-49 | 5t/（4~5）a | 定期交有资质单位处理 |
| 6 | 废机油 |  | 设备维修 | 固 | 矿物质油 | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.01t/a |  |
| 7 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固 | 活性炭 | T | HW49 | 900-039-49 | 1.325t/a |  |
| 8 | 污水处理站污泥 |  | 废水处理 | 固 | 树脂污泥 | T | HW13 | 265-104-13 | 9.273t/a |  |
| 9 | 产品滤渣 |  | 生产过滤 | 固 | 危险化学品 | T | HW13 | 265-104-13 | 45.715t/a |  |
| 10 | 废原材料包装 |  | 原料包装 | 固 | 危险化学品 | T | HW49 | 900-047-49 | 3.2t/a |  |
| 11 | 喷淋塔沉渣 |  | 喷淋塔沉渣 | 固 | 危险化学品 | T | HW13 | 265-104-13 | 1.27t/a |  |

4.3.5 非正常工况下污染源及污染物分析

拟建项目非正常工况下的废气排放主要考虑生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下的污染物排放情况，在非正常情况下废气处理系统不能达到正常处理效率时的排放情况。

拟建项目生产线粉尘采用“袋式除尘器”进行处理，生产线有机废气采用“催化燃烧”进行处理，非正常工况主要考虑开停机时除尘设施未调试到最佳运行状态导致的除尘效率下降，保守计算非正常工况的影响，非正常工况以所有的除尘设备效率降至50%计，其他特征污染物处理效率降至0计。

非正常工况下排放废气源强见表4.3-13，非正常排放时间取事故发生后30min。

表4.3-13  非正常工况下有组织污染源汇总表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放量（t/a） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放浓度/（mg/m3） | 年发生频次 | 单次排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 粉尘 | 0.5925 | 0.2469 | 24.69 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 4.131 | 1.7213 | 172.13 |  |  |
|  | 硫化氢 | 0.0106 | 0.0044 | 0.44 |  |  |
| DA002 | 粉尘 | 0.135 | 0.0188 | 0.9375 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 21.209 | 2.9457 | 147.2847 |  |  |
|  | 丙烯酸 | 0.051 | 0.0071 | 0.3542 |  |  |
|  | 甲基丙烯酸丁酯 | 0.47 | 0.0653 | 3.2639 |  |  |
|  | 丙烯酸丁酯 | 0.47 | 0.0653 | 3.2639 |  |  |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0051 | 0.0021 | 0.236 |  |  |
| 油烟烟道 | 油烟 | 0.0003 | 0.0001 | 0.014 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8636 | 0.1199 | 39.981 |  |  |
| DA003 | 硫化氢 | 0.3218 | 0.0447 | 14.898 | 1 | 30min |
|  | 氨 | 1.185 | 0.4938 | 49.38 |  |  |

表4.3-14  非正常工况下无组织污染源汇总表

| 污染源 | 污染物 名称 | 排放情况 |  | 年发生频次 | 单次排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |  |
| 1#车间 | 颗粒物 | 0.00016 | 0.000375 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0336 | 0.0806 |  |  |
| 2#车间 | 颗粒物 | 0.00016 | 0.000375 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0336 | 0.0806 |  |  |
| 3#车间 | 颗粒物 | 0.0244 | 0.0585 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0186 | 0.04454 |  |  |
|  | 硫化氢 | 0.00022 | 0.00053 |  |  |
| 5#车间 | 颗粒物 | 0.0014 | 0.0051 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1292 | 0.461 |  |  |
| 6#车间 | 颗粒物 | 0.00023 | 0.00165 | 1 | 30min |
|  | 非甲烷总烃 | 0.083 | 0.599 |  |  |
|  | 丙烯酸 | 0.00036 | 0.0026 |  |  |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.00326 | 0.0235 |  |  |
|  | 丙烯酸丁酯 | 0.00326 | 0.0235 |  |  |
| 污水处理站 | 硫化氢 | 0.1117 | 0.8045 | 1 | 30min |
|  | 氨 | 0.0279 | 0.2011 |  |  |

4.3.6项目各污染源汇总

根据以上工程分析，拟建项目正常工况下“三废”产生及排放情况汇总见表，见表4.2-15。

表4.2-15  拟建项目正常工况下“三废”产生及排放情况汇总见表

| 污染源 | 污染物 |  |  | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 |  | 粉尘 | 1.32 | 1.308 | 0.012 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 25.522 | 24.2826 | 1.2394 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.051 | 0.0486 | 0.0024 |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.47 | 0.4477 | 0.0223 |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.47 | 0.4477 | 0.0223 |
|  |  |  | 油烟 | 0.108 | 0.098 | 0.01 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.8641 | 0.8446 | 0.0195 |
|  |  |  | 氨 | 0.3218 | 0.3037 | 0.0181 |
|  | 无组织废气 |  | 颗粒物 | 0.066 | 0 | 0.066 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.2657 | 0 | 1.2657 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.0026 | 0 | 0.0026 |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.0235 | 0 | 0.0235 |
|  |  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0235 | 0 | 0.0235 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.8045 | 0 | 0.8045 |
|  |  |  | 氨 | 0.2011 | 0 | 0.2011 |
| 废水（11910.0508 m3/a） | COD |  |  | 1.79 | 1.45 | 0.34 |
|  | BOD5 |  |  | 0.7 | 0.61 | 0.09 |
|  | SS |  |  | 1.28 | 1.12 | 0.16 |
|  | NH3-N |  |  | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
|  | 动植物油 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.07 |
|  | TN |  |  | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
|  | TP |  |  | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 噪声 | 破碎机、密炼机、真空泵、空压机、搅拌机 |  |  | 80-85dB（A） | / | 60-70dB（A） |
| 固废 | 一般固废 | 废弃边角料 |  | 26.25t/a | 26.25t/a | 0 |
|  |  | 一般废包装 |  | 7.5t/a | 7.5t/a | 0 |
|  |  | 除尘器卸灰 |  | 1.1t/a | 1.1t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 15t/a | 15t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 废催化剂 |  | 5t/（4~5）a | 5t/（4~5）a | 0 |
|  |  | 废机油 |  | 0.01t/a | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 |  | 1.325t/a | 1.325t/a | 0 |
|  |  | 污水处理站污泥 |  | 9.273t/a | 9.273t/a | 0 |
|  |  | 产品滤渣 |  | 45.715t/a | 45.715t/a | 0 |
|  |  | 废原材料包装 |  | 3.2t/a | 3.2t/a | 0 |
|  |  | 喷淋塔沉渣 |  | 1.27t/a | 1.27t/a | 0 |

第五章 环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

平顶山市位于河南省中南部，中国煤炭工业城市，西靠伏牛山，并连接洛阳；东接黄淮平原和漯河市；南与驻马店市、南阳市为邻；北与郑州市、许昌市相接。现辖汝州市、舞钢市、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县和新华、卫东、湛河、石龙、新城五个区，总面积7882平方公里，地理坐标为北纬33°08′～34°20′、东经112°14′～113°45′。全境西高东低，呈阶梯状递降，海拔最高2153米，最低68.5米；东西长150公里，南北宽140公里，现已成为以能源、原材料工业为主体，煤炭、电力、钢铁、纺织、化工等工业综合发展的新兴工业城市，以其得天独厚的地理位置、丰富的自然资源、雄厚的经济实力以及源远流长的灿烂文化，越来越为中外所瞩目。平顶山地处京广、焦枝两大铁路干线之间，并有漯宝铁路与两大干线相连。

叶县位于河南省中部偏西南，地处黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，总面积1387平方公里。叶县东邻舞阳县和舞钢市，西接鲁山县，南与方城县接壤，北靠平顶山市区和襄城县，距平顶山市中心22公里，距郑州市145公里，距洛阳市150公里，距南阳市110公里，距漯河市65公里。

平顶山尼龙新材料产业集聚区规划包括东区与西区，东区为规划的化工园区，规划范围东至国道G311，西至希望大道，北至沙河一路和发展二路，南至南外环路，规划用地面积约23.16平方公里；西区为规划的生活服务区，规划用地面积约6.65平方公里，总规划面积29.81平方公里。

本项目位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，西南距叶县城区6.7km，西北距平顶山市区6.4km处。具体位置见附图一。

其周围环境示意图见附图二。

5.1.2 地形地貌

叶县地属外方山东麓浅山丘陵区，由西往东为山地向黄淮平原过渡的丘陵起伏地带，由北向南则是河川、岭岗相间；西、南、东三面环山，北面是临河的平原和岗丘，中部为丘陵、平原、洼地交错，县城及其附近属平原区，地势平坦开阔。其中山区占总面积的19.4%，丘陵占42.0%，平原占38.6%。全县地势西北高东南低，境内有山峰85个，平均海拔167m，最高处为西部观音堂乡的无名山，海拔740m，东部最高山峰为擂鼓台，海拔505m，最低处为东部闹店乡洪寺营村，海拔98m，一般地面坡降为1/400。

本项目场地较平坦，利于项目建设。

5.1.3 气候气象

叶县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东北风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据叶县气象站提供的近20年气象资料统计，叶县主要气象气候参数列于表5.1-1。

表5.1-1  区域气象气候参数一览表

| 类别 | 参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 14.8 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 42.3 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -14.8 |
| 气压 | 年平均气压 | hPa | 1008.7 |
| 降水量 | 年平均降水量 | mm | 800.1 |
|  | 年最大降水量 | mm | 1323.6 |
|  | 年最小降水量 | mm | 373.9 |
| 蒸发量 | 年平均蒸发量 | mm | 2825 |
| 湿度 | 年相对湿度 | % | 67 |
| 日照 | 年平均年日照时数 | h | 2145.9 |
| 风速 | 多年平均风速 | m/s | 2.1 |
|  | 年最大风速 | m/s | 24.0 |
| 风向 | 年主导风向 | / | NE |
| 无霜期 | 年平均无霜期 | d | 217 |
| 冰冻期 | 年平均冰冻期 | d | 70 |

5.1.4 水文水系

（1）地表水

叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。境内总流长191km，流域面积1203km2，全县径流量4.92亿m3。

沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于鲁山县尧山，流经鲁山、沙河区、叶县进入舞阳县境，境内流长175.8km，流域面积3910.46km2，多年平均径流量为11.2亿m3。在干流上建有昭平台、白龟山两座大型水库。灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。

孤石滩水库是淮河支流澧河的发源地，平顶山市第三大水库，水库面积1.035万亩，平均水深7.97米。设计大坝为粘土心墙砂卵石坝，最大坝高30.3米，坝顶高程160.3米，防浪墙高1.2米，坝长494米，台地坝基表层为砂卵石，厚6～8米。采取粘土截水槽防渗；左坝头表层为沉积层，其下岩石有溶洞，做粘土包山铺盖处理。主溢洪道与右坝头相连，傍山开槽，建泄洪闸3孔，宽10米，高6米，最大泄量2188立方米/秒。副溢洪道位于坝左侧山坳中，底宽15米，最大泄量748立方米/秒。1970年4月开工，1974年8月完成。1976年副溢洪道底宽由15米扩至40米，底高降低2米，可防御2000年一遇洪水，1977年10月完成。

澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。澧河干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里，河床比降平均约1/3000。在叶县，澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。

本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理。

（2）地下水

叶县地下水可利用量为5860万m3，占浅层地下水资源的29.4%，城区地下水含水层为冲积、洪积层，浅水层一般距地面4～6m，水力坡度小，依靠大气降水补给，雨季河水补给，灰河两岸单井涌水量2000余m3/d，pH值为中软水，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段，91.50～136.10m为主要富水段，地下水走向大体为由西南向东北方向径流。

本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目所在地地下水系统属沙河地下水系统，地层为第四系松散堆积物，存在厚度大于10m的下更新统（更新统是更新世形成的地层，可分为下更新统、中更新统和上更新统）含钙核粘土层和亚粘土层将含水岩组分为上、下含水岩组。上部含水岩组细砂和砂卵石层，地下水类型为松散岩类孔隙水。下部地层岩性为第四系下更新统冰水沉积的棕红、灰绿和灰白色泥质粉细砂、泥质砂砾石和粘性土，局部呈半固状态，主要含水岩组为细砂和砂卵石层。根据调查区域地下水类型属松散岩类孔隙水，划分为浅层水和中深层地下水。浅层地下水开发利用方式主要为农业灌溉用水和部分村庄居民生活饮用开采，井深为20～50m。中深层地下水开发利用方式主要为居民生活饮用水开采，井深多为120m左右。受地貌及地层条件控制，地下水径流缓慢，本区地下水的径流方向与地形倾向基本一致。地下水由西南向东北方向径流，水力坡度一般在0.5～1.0‰；在北部沿沙河地区，地下水向北径流，地下水补给河水，水力坡度一般在1.0～2.0‰左右。

根据地下水赋存介质和赋存介质的空间分布，区内（叶县境内）地下水可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水和基岩裂隙水。松散岩类孔隙水含水岩组水是集聚区内的主要的地下水含水岩组，依据地下水埋藏条件和水力联系特征，划分为浅层含水岩组和中深层含水岩组。浅层含水岩组的岩性为以细砂、砂砾石、粉质黏土为主，呈松散状、颗粒较粗，泥质含量稍高，孔隙发育，是集聚区内地下水主要含水层，其水流向总体上与地形倾向一致，即由西南向东北方向径流，径流速度缓慢，水力坡度介于0.1‰-1.4‰。产业集聚区内浅水含水层埋深20m-50m左右。区域浅水含水层底板埋深变化较大，含水砂层的空间分布不均。地下水浅水含水层在沙河及其北部以上更新统为主，中部的广大平原地区以中更新统为主，中南部为中更新统和少量下更新统，山前岗地则以下更新统为主。浅水含水层厚度，以中更新统时期沙河沉积中心的寺庄-叶县县城附近-廉村一带为最大，一般厚度在40-50m，最大厚度达60.2m，呈二元结构。东北的遵化-洪庄杨-邓李-水寨东一带厚度小于10m。集聚区单井出水量500-1000m3/d，属于弱富水区。

中深层含水层岩组均为下更系统的泥质砂层、泥质砂砾卵石层。顶板埋深33.2-87.3m，在寺庄-堤郑和叶县县城以东广大地区顶板埋深大于60m，其它地带多为40-50m。含水岩组为多层结构、总厚度变化较大，从几米到数十米，一般在20-40m，最大达70.9m。区域上的分布大体与浅层含水岩组一致。集聚区内中深层含水层埋深大于60m。集聚区单井出水量大于3000m3/d，属于极富水区。区域的浅层地下水和中深层地下水之间有渗透性较弱的粘土层隔开，隔水层分布稳定，厚度较大，地层连续性较好，对垂直渗透的污染物阻隔作用明显，因此中深层含水层与浅层含水层之间水力联系较弱。补给调查区的地下水的补给来源有：降水入渗补给、地下水侧向径流补给及灌溉渗漏补给。

（1）降水入渗补给

调查区地形平坦，自沙河岸边至叶廉路，包气带岩性由细砂渐变为粉土、粉质粘土，局部为粘土，渗透性差，降水入渗逐渐减弱。降雨入渗的多少与降雨历时、强度、包气带厚度、渗透性息息相关。雨量大、历时长、包气带渗透性强、地表径流条件差有利于降雨入渗，入渗补给量大，表现在地下水位上升明显。该区降水主要集中在7-9月份，因而降水入渗补给具有明显的季节性，反映在地下水位动态上，补给期地下水位呈上升趋势。

（2）地下水侧向径流补给

项目所在地区地下水西南向东北方向径流，区内地形平坦，地下水径流缓慢，土层渗透系数小于0.5m/d，水力坡度一般在0.3‰-2.0‰。

（3）灌溉渗漏补给

调查区大量分布灌渠，区内地表岩性大部分为细砂、粉土，南部为粉质粘土。旱季农田灌溉时地表水下渗补给地下水，具有明显的季节性。受地貌及地层条件控制，地下水径流缓慢，本区地下水的径流方向与地形倾向基本一致。地下水由西南向东北方向径流，水力坡度一般在0.5‰-1.0‰；在北部沿沙河地区，地下水向北径流，地下水补给河水，水力坡度一般在1‰-2‰左右。本区地下水排泄方式为人工开采和侧向径流排泄。人工开采排泄形式主要有农业灌溉、居民生活用水等。根据现场调查，调查区沙河水位略低于岸边地下水水位，地下水排泄至沙河。浅层地下水动态变化主要受大气降水和农业开采影响。年内水位动态表现出：丰水期（7、8、9月）降雨入渗补给大，同时农业开采相对减少，使得地下水位上升；枯水期（4、5、6月）降水量小，农业灌溉开采量大，使得地下水位下降。年内地下水高水位出现在8、9月份，低水位出现在5、6月份，根据区域水位动态资料，年水位变幅一般在1.0m-2.5m。

5.1.5 土壤及动植物

叶县土地总面积208万亩，县内土壤主要有三个土类，其中黄棕壤土类169.5，占总面积的81%；砂姜黑土类14.2万亩，占总面积的6.9%；潮土类21.75万亩，占10.6%。

叶县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，主要林木植物有杨、柳、榆、槐等以及小麦、玉米、常见杂草等。由于工业生产和人类频繁活动，区域内野生爬行动物迹象罕见，常见野生动物有猫头鹰、啄木鸟、麻雀、燕子等鸟类。

拟建项目位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，受人为影响，区域内无大型野生动物，植物主要为常见小麦、玉米、常见杂草和人工绿化植物。项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

5.1.6 矿产资源

叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。

5.2 环境空气质量现状

5.2.1 常规检测数据

本次区域环境空气质量评价收集了叶县例行监测点2020-2021年连续一年逐日监测数据，以此来说明区域大气环境质量现状情况；区域环境空气质量现状评价结果见表5.2-1。

表5.2-1    叶县2020-2021年监测数据统计结果

| 年份 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 评价指标 | 现状 浓度 | 标准 限值 | 单位 | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | E113.373201 | N33.624001 | PM2.5 | 年均值 | 45 | 35 | μg/m3 | 1.29 | 超标 |
|  |  |  |  | 95%保证率24小时平均 | 120 | 75 | μg/m3 | 1.60 | 超标 |
|  |  |  | PM10 | 年均值 | 89 | 70 | μg/m3 | 1.27 | 超标 |
|  |  |  |  | 95%保证率24小时平均 | 174 | 150 | μg/m3 | 1.16 | 超标 |
|  |  |  | SO2 | 年均值 | 10 | 60 | μg/m3 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  |  | 98%保证率24小时平均 | 21 | 150 | μg/m3 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年均值 | 27 | 40 | μg/m3 | 0.68 | 达标 |
|  |  |  |  | 98%保证率24小时平均 | 58 | 80 | μg/m3 | 0.73 | 达标 |
|  |  |  | CO | 95%保证率24小时平均 | 1.3 | 4 | mg/m3 | 0.33 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 90%保证率8小时平均 | 156 | 160 | μg/m3 | 0.98 | 达标 |
| 2021 |  |  | PM2.5 | 年均值 | 40 | 35 | μg/m3 | 1.14 | 超标 |
|  |  |  |  | 95%保证率24小时平均 | 104 | 75 | μg/m3 | 1.39 | 超标 |
|  |  |  | PM10 | 年均值 | 88 | 70 | μg/m3 | 1.26 | 超标 |
|  |  |  |  | 95%保证率24小时平均 | 218 | 150 | μg/m3 | 1.45 | 超标 |
|  |  |  | SO2 | 年均值 | 10 | 60 | μg/m3 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  |  | 98%保证率24小时平均 | 21 | 150 | μg/m3 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年均值 | 25 | 40 | μg/m3 | 0.63 | 达标 |
|  |  |  |  | 98%保证率24小时平均 | 56 | 80 | μg/m3 | 0.70 | 达标 |
|  |  |  | CO | 95%保证率24小时平均 | 1.2 | 4 | mg/m3 | 0.30 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 90%保证率8小时平均 | 152 | 160 | μg/m3 | 0.95 | 达标 |

由上表监测数据可知，项目区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及修改单。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于叶县区域PM10、PM2.5超标，由此可知，本项目所在地属于不达标区域。

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市环境空气质量，深入推进2022年全市大气污染防治攻坚工作，平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》。通过2022年大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。

同时本次评价委托河南宜信检测技术服务有限公司于2021年12月30日～2022年01月05日对本项目特征因子非甲烷总烃和硫化氢进行环境质量现状监测。

5.2.1 监测布点

根据本项目所处位置、项目初步工程分析结果、周边敏感点分布情况和当地气象条件（主导风向NE）等因素，并结合HJ2.2-2018要求，本次环境空气现状监测共布设1个点位，详见表5.2-2及附图4。

表5.2-2  环境空气现状监测点情况表

| 序号 | 位置 | 与厂址相对方位 | 距厂址距离（m） | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龚店镇 | SW | 1120 | 居民区 |

5.2.2 监测项目及监测频率

硫化氢参考《河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢氨项目环境影响报告书》中于2020年4月24日～4月30日委托郑州德析检测技术有限公司对区域硫化氢特征因子的监测数据。

现场监测，连续采样7天，监测时间为2021年12月30日～2022年01月05日。结合工程和环境特点，初步确定监测因子及监测频率见表5.2-3。

表5.2-3  监测因子及频率一览表

| 监测因子 | 监测类型 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃、氨、硫化氢 | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次），每次45min的采样时间 |

监测期间同时对地面风向、风速、气温、气压等常规气象因素进行观测和记录。

5.2.3 监测与分析方法

环境空气质量监测按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中规定进行。具体采样及分析方法见表5.2-4。

表5.2-4  监测分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 项目 | 监测标准 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009 | 0.004mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章 十（三）（亚甲基蓝分光光度法） | 0.001mg/m3 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |

监测期间气象资料见表5.2-5。

表5.2-5  监测期间气象资料

| 测量时间 |  | 温度 （℃） | 大气压（kPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 低云量 | 总云量 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.30 | 02:00 | 23.9 | 99.8 | 1.8 | NW | 3 | 6 | 多云 |
|  | 08:00 | 30.7 | 99.5 | 1.6 | NW | 4 | 7 | 多云 |
|  | 14:00 | 33.2 | 99.4 | 1.6 | NW | 4 | 8 | 多云 |
|  | 20:00 | 27.2 | 99.7 | 1.7 | NW | 4 | 6 | 多云 |
| 2021.12.31 | 02:00 | 24.2 | 99.6 | 2.1 | NW | 1 | 3 | 晴 |
|  | 08:00 | 31.2 | 99.4 | 2.0 | NW | 4 | 8 | 晴 |
|  | 14:00 | 34. 1 | 99.3 | 2.2 | NW | 5 | 7 | 晴 |
|  | 20:00 | 29.6 | 99.5 | 2.2 | NW | 3 | 6 | 晴 |
| 2022.01.01 | 02:00 | 23.2 | 99.9 | 1.6 | NW | 3 | 6 | 多云 |
|  | 08:00 | 29.6 | 99.8 | 1.5 | NW | 4 | 6 | 多云 |
|  | 14:00 | 32.6 | 99.5 | 1.7 | NW | 2 | 7 | 多云 |
|  | 20:00 | 30.4 | 99.7 | 1.7 | NW | 5 | 8 | 多云 |
| 2022.01.02 | 02:00 | 24.3 | 99.9 | 1.9 | N | 4 | 7 | 多云 |
|  | 08:00 | 29.0 | 99.6 | 2.1 | N | 4 | 6 | 多云 |
|  | 14:00 | 31.8 | 98.9 | 1.6 | N | 4 | 8 | 多云 |
|  | 20:00 | 30.7 | 99.5 | 2.0 | N | 4 | 6 | 多云 |
| 2022.01.03 | 02:00 | 22.4 | 99.8 | 1.4 | N | 1 | 3 | 阴 |
|  | 08:00 | 29.5 | 99.6 | 1.5 | N | 3 | 5 | 阴 |
|  | 14:00 | 31.7 | 99.4 | 1.8 | N | 2 | 6 | 阴 |
|  | 20:00 | 27.2 | 99.7 | 1.7 | N | 3 | 6 | 阴 |
| 2022.01.04 | 02:00 | 23. 1 | 99.9 | 1.8 | NE | 3 | 6 | 多云 |
|  | 08:00 | 29.6 | 99.6 | 1.9 | NE | 3 | 8 | 多云 |
|  | 14:00 | 31.9 | 99.5 | 1.7 | NE | 3 | 7 | 多云 |
|  | 20:00 | 27.4 | 99.7 | 2.2 | NE | 2 | 7 | 多云 |
| 2022.01.05 | 02:00 | 23.6 | 99.8 | 1.6 | NE | 4 | 7 | 多云 |
|  | 08:00 | 28.6 | 99.6 | 2.1 | NE | 3 | 6 | 多云 |
|  | 14:00 | 32.9 | 99.4 | 2.4 | NE | 3 | 6 | 多云 |
|  | 20:00 | 31.8 | 99.5 | 1.8 | NE | 5 | 8 | 多云 |

5.2.4 环境空气质量现状评价标准

（1）环境空气质量标准

各环境质量标准限值见表5.2-6。

表5.2-6  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版） |
| 硫化氢 | 小时平均 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）附录D标准 |
| 氨 | 小时平均 | 200μg/m3 |  |

5.2.5 评价方法

环境空气质量评价采用占标百分比评价法，数学表达式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i种污染物的占标百分比；

Ci——第i种污染因子的监测值，μg/m3；

Coi——第i种污染因子的环境空气质量标准值μg/m3；

凡是占标百分比Pi大于100%，表明该点环境质量劣于评价标准等级，反之则满足标准等级。补充监测数据的现状评价内容，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，对于超标的污染物，计算其超标倍数及超标率。

5.2.6 监测结果统计与分析

本次评价环境空气质量现状监测结果统计见表5.2-6。本次评价引用《河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢氨项目环境影响报告书》中于2020年4月24日～4月30日委托郑州德析检测技术有限公司对区域非甲烷总烃、硫化氢、氨特征因子的监测数据。

表5.2-7  环境空气质量现状监测统计结果

| 点位名称 | 污染物 | 评价指标 | 评价标准（mg/m3） | 现状浓度（mg/m3） |  | 最大浓度占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 |  |  |  |
| 龚店镇 | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.48 | 0.31 | 40.0 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | ND | ND | / | / | 达标 |

表5.2-8  氨环境质量现状参考统计表

| 点位名称 | 污染物 | 评价指标 | 评价标准（mg/m3） | 现状浓度（mg/m3） |  | 最大浓度占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 |  |  |  |
| 龚店镇 | 氨 | 小时值 | 0.2 | 0.049 | 0.029 | 0.245 | 0 | 达标 |

由上表可知：非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》空气质量浓度参考限值，氨和硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）附录D标准。

5.3 地表水环境质量现状

（1）地表水类别

本项目营运期废水经场内污水处理站处理后排入集聚区污水处理厂，处理后的尾水排入关庙沟最终汇入灰河，集聚区内污水经污水处理厂处理后排入关庙沟，后进入灰河。根据《河南省水环境功能区划（修订）》，集聚区附近的沙河（白龟山水库出口-马湾段）被划分为Ⅲ类水体，灰河、关庙沟为沙河支流，水体功能也为Ⅳ类。根据河南省生态环境厅关于印发《“十四五”及2021年地表水环境质量目标的函》（豫环函〔2021〕154号）平顶山市“十四五”及2021年地表水环境质量目标，灰河水寨乡屈庄断面“十四五”目标为Ⅳ类。

本次评价引用为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价采用2021年平顶山生态环保部门发布叶县灰河水寨屈庄断面、沙河舞阳马湾断面的监测数据，连续三天，地表水环境质量监测及调查情况见表5.3-1。

表5.3-1  地表水质量监测情况

| 序号 | 地表水体 | 监测断面名称 | 相对位置 | 水功能区划类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰河 | 叶县水寨屈庄断面 | 下游 | IV类 |
| 2 | 沙河 | 舞阳马湾断面 | 下游 | III类 |

（2）检出方法及检出限值

表5.3-2  地表水环境各因子检测方法及检出限

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB 6920- 1986 | pH计PHS-3C | / |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1900 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB11893-1989 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1900 | 0.01mg/L |
| 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1900 | 0.05mg/L |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2018 | 红外光度测油仪OIL-8 | 0.06mg/L |

（3）评价方法

地表水环境质量现状评价采用单因子污染指数法对评价因子进行单项水质参数评价，计算公式为：

式中：Sij污染物的单因子指数；

Cij污染物的实测浓度，mg/L；

Csi污染物的标准浓度，mg/L。

pH值的标准指数为：

其中：SpHj——pH在第j点的标准指数，无量纲；

pHj——第j点的pH实测值；

pHsd——水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——水质标准中规定的pH值上限。

（4）地表水环境质量结果分析

本项目地表水引用的4处断面取样水质监测情况详见表5.3-3～表5.3-4。

（1）灰河

灰河现状监测及评价统计结果见表5.3-3。

表5.3-3  2021年灰河叶县水寨屈庄断面监测结果统计单位：mg/L（除pH）

| 河流断面 | 项目 | 均值 | 评价标准 | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰河叶县水寨屈庄断面 | pH | 7.90 | 6～9 | 0.45 | 0 | 0 |
|  | COD | 26 | 30 | 0.87 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.8 | 6 | 0.47 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.67 | 1.5 | 0.45 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.3 | 0.067 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 4.3 | 10 | 0.43 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.763 | 1.5 | 0.51 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 5.28 | / | / | / | / |
|  | 铜 | 0.003 | 1.0 | 0.003 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.002 | 2.0 | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 硒 | 0.0002 | 0.03 | 0.0067 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.002 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.0008 | 0.1 | 0.008 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00002 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.002 | 0.5 | 0.004 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.00005 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.001 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 261 | 20000 | 0.013 | 0 | 0 |

由上表检测结果可知，2021年度灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB38382002）IV类标准。

（2）沙河

沙河现状监测及评价统计结果见表5.3-4。

表5.3-4  2021年沙河舞阳马湾断面监测结果统计  单位：mg/L（除pH外）

| 河流断面 | 项目 | 均值 | 评价标准 | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙河舞阳马湾断面 | pH | 8 | 6～9 | 0.50 | 0 | 0 |
|  | COD | 16 | 20 | 0.80 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.6 | 4 | 0.65 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.509 | 1.0 | 0.509 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.03 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 5.0 | 6 | 0.83 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.13 | 1.0 | 0.13 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 3.84 | / | / | / | / |
|  | 铜 | 0.003 | 1.0 | 0.003 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.004 | 1.0 | 0.004 | 0 | 0 |
|  | 硒 | 0.0003 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.0011 | 0.05 | 0.022 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.002 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.0009 | 0.05 | 0.018 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00002 | 0.0001 | 0.20 | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.002 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.00002 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.0002 | 0.05 | 0.004 | 0 | 0 |

由上表检测结果可知，2021年度沙河马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明沙河水质现状较好。

5.4 地下水环境质量现状调查与评价

5.4.1 监测点位及监测因子

（1）监测因子：pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、挥发酚、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、总大肠菌群、菌落总数、井深、水位、水温。

（2）监测时间及频次：2021年12月30日～2021年12月31日，监测2天，每天采样1次。

（3）监测点位置：共设1个监测点，具体见表5.4-1和附图4。

（4）监测取样要求：一般情况下，只取一个水质样品，取样点深度宜在地下水位以下1.0m左右。

表5.4-1  地下水水质监测点位表

| 点位 | 位置关系 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 | 水质监测因子 | 数据来源 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区 | / | / | 水质+水位 | 监测项目：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、硫酸盐、溶解性总固体、总大肠菌群数、挥发性酚类、氰化物、氯化物、硫化物等，同时记录水温、水位 | 监测 | 监测2天，每天监测 1次 |
| 2# | 后棠村 | NW（下游） | 930 | 水质+水位 |  | 据 引用《河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢氨项目环境影响报告书》中监测数 |  |
| 3# | 余营村 | E（两侧） | 1470 |  |  |  |  |
| 4# | 龚店镇 | SE（上游） | 240 |  |  |  |  |
| 5# | 泥河张村 | E（两侧） | 478 |  |  |  |  |
| 6 | 常李村（已拆迁） | NE（两侧） | 350 |  |  | 引用《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司环己醇装置提质增效技术改造项目环境影响报告书》中2020年9月12日监测数据 |  |
| 7 | 下寨 | W（两侧） | 1470 |  |  |  |  |
| 8 | 席庄村 | NW（下游） | 780 |  |  |  |  |
| 9 | 贺渡口村 | N（下游） | 2820 | 水位 | 监测项目：井口坐标、水井类型（潜水/承压水）、井深、使用功能、埋深、水位标高等参 数 | 引用《河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢氨项目环境影响报告书》中监测数据 |  |
| 10 | 苏科村 | SE（上游） | 2370 |  |  |  |  |
| 11 | 前棠村 | NW（两侧） | 2020 |  |  | 引用《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司环己醇装置提质增效技术改造项目环境影响报告书》中监测数据 |  |
| 12 | 节庄村（已拆迁） | NE（两侧） | 880 |  |  |  |  |
| 13 | 坡宋村（已拆迁） | NE（两侧） | 340 |  |  |  |  |
| 14 | 史堂村 | SW（两侧） | 3170 |  |  |  |  |
| 15 | 叶寨村 | W（两侧） | 1450 |  |  |  |  |

（2）评价标准

该地下水环境质量现状评价执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）检测方法及检出限

表5.4-2  地下水环境质量现状监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限/ 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 （无量纲） | pH值 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第一章 六（二）国家环境保护总局（2002 年） | PHB-4 便携式酸度计 | / |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2006 | 25ml 酸式滴定管 | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体称量法）GB/T 5750.4-2006 | BSA224S 万分之一电子天平 | / |
|  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | IC6000 离子色谱仪 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | IC6000 离子色谱仪 | 0.007mg/L |
|  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（2.1 铁 原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | WYS2200原子吸收分光光度计 | 0.3mg/L |
|  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（3.1 锰 原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | WYS2200原子吸收分光光度计 | 0.1mg/L |
|  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（5.1 锌 原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | WYS2200原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 752N紫外可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） GB/T 5750.7-2006 | 50ml 酸式滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | IC6000 离子色谱仪 | 0.016mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | IC6000 离子色谱仪 | 0.016mg/L |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 752N紫外可见分光光度计 | 0.02mg/L |
|  | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | IC6000 离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 752N紫外可见分光光度计 | 0.002mg/L |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 | 0.04μg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 | 0.3μg/L |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 | WYS2200 原子吸收分光光度计 | 0.5μg/L |
|  | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 752N紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 | WYS2200原子吸收分光光度计 | 2.5μg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 总大肠菌群 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006 | SHX-150数显生化培养箱、DGL-75B立式蒸汽灭菌锅 | / |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1 菌落总数 平皿计数法）GB/T 5750.12-2006 | SHX-150数显生化培养箱、DGL-75B立式蒸汽灭菌锅 | / |

5.4.3 评价方法

根据检测结果，采用单项标准指数法对评价范围内的地下水质量进行评价。计算公式如下：

（1）一般项目单项标准指数计算公式：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法为：

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

5.4.4 监测结果及现状评价

（5）监测结果及评价

监测因子包含地下水类型因子、基本水质因子和特征水质因子：

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

②pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量、硫酸盐、溶解性总固体、总大肠菌群数、挥发性酚类、氰化物、氯化物、硫化物等。共计21项。

地下水环境质量现状监测统计结果见表5.4-3。

表5.4-3  地下水环境质量现状评价结果

| 点位 检测因子 | 项目地 | 后棠村 | 常李 村（已拆迁） | 龚店镇 | 泥河张村 | 余营村 | 席庄村 | 下寨 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 检出率% | 标准值 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ©井深，（m） | 40 | 14 | 100 | 16 | 16 | 18 | 107 | 113 | / | / | / | / | / | / |
| ©水位，（m） | 4.2 | 52 | 33 | 57 | 52 | 55 | 41 | 43 | / | / | / | / | / | / |
| 水温（℃） | 7.8 | 21.4 | 16.2 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 16.4 | 15.3 | / | / | / | / | / | / |
| pH | 7.3 | 7.41 | 7.08 | 7.45 | 7.39 | 7.42 | 7.13 | 7.15 | 7.45 | 7.08 | 7.31 | 100 | 6.5～8.5 | 0 |
| 氨氮 | 0.155 | ND | 0.062 | ND | 0.468 | 0.339 | 0.067 | 0.033 | 0.468 | 0.033 | 0.19 | 80 | 0.5 | 0 |
| 硝酸盐 | 4.895 | 17.9 | 2.71 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3.28 | 2.65 | 17.9 | 0.35 | 3.90 | 100 | 20 | 0 |
| 亚硝酸盐 | ND | 0.013 | ND | 0.011 | 0.234 | 0.015 | ND | ND | 0.234 | 0.011 | 0.04 | 100 | 1 | 0 |
| 总硬度 | 325 | 358 | 231 | 222 | 240 | 241 | 216 | 194 | 358 | 193 | 236.88 | 100 | 450 | 0 |
| 耗氧量（CODMn） | ND | 1.06 | 1.42 | 0.82 | 0.85 | 0.8 | 1.42 | 1.28 | 1.42 | 0.8 | 0.96 | 90 | 3 | 0 |
| 硫酸盐 | 82.3 | 22 | 16 | 12 | 11 | 11 | 41 | 19 | 41 | 11 | 18.83 | 100 | 250 | 0 |
| 氯化物 | 73.3 | 64 | 14 | 24 | 22 | 23 | 13 | 10 | 64 | 10 | 23.04 | 100 | 250 | 0 |
| 溶解性总固体 | 832 | 547 | 260 | 423 | 444 | 452 | 281 | 253 | 547 | 253 | 364.81 | 100 | 1000 | 0 |
| 总大肠菌群 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 3.0个/L | 0 |
| 挥发酚类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 0.002 | 0 |
| 总氰化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 0.05 | 0 |
| 氟化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 0.02 | 0 |
| 铁 | ND | 0.46 | 2.84 | 1.07 | 1.08 | 0.23 | 0.53 | 0.35 | 2.84 | 0.23 | 0.91 | 100 | / | 0 |
| 锰 | ND | 18 | 11.3 | 14.6 | 12.9 | 12.7 | 23.2 | 20.5 | 25.55 | 11.3 | 17.34 | 100 | / | 0 |
| 锌 | ND | 72 | 72.4 | 45.7 | 51.7 | 48.4 | 59.8 | 57.6 | 95.8 | 45.7 | 62.93 | 100 | / | 0 |
| 砷 | ND | 43.3 | 7.95 | 26.2 | 26.9 | 29.2 | 7.99 | 8.16 | 43.3 | 7.95 | 20.38 | 100 | / | 0 |
| 铅 | ND | 298 | 238 | 239 | 251 | 255 | 228 | 242 | 536 | 228 | 285.88 | 100 | / | 0 |
| 汞 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
| 铬 | ND | 63.8 | 14 | 23 | 22.2 | 22.1 | 10 | 10 | 63.8 | 10 | 22.43 | 100 | / | 0 |
| 镉 | ND | 21.7 | 16 | 11.6 | 10.6 | 10.8 | 19 | 19 | 21.7 | 10.6 | 15.92 | 100 | / | 0 |

由上表可知，各监测点位监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GBT14848-2017）中的Ⅲ类标准。项目区域地下水环境质量状况良好。

5.5 声环境质量现状监测与评价

5.5.1 监测点位布设

根据项特点及周围环境情况，本次评价声环境监测点在厂界四周共四个监测点。

5.5.2 监测分析方法

表5.5-1  噪声环境质量现状监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限/ 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 | / |

5.5.3 监测时间及监测频率

连续监测2天，每天昼、夜各监测一次。

5.5.4 评价方法

根据声环境现状监测结果，采用等效声级法，结合噪声评价标准，对厂址声环境质量现状进行评价。

5.5.5 评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，本次声环境质量评价标准见表5.5-1。

表5.5-2  声环境质量评价标准

| 声环境功能区类别 | 昼间〔dB（A）〕 | 夜间〔dB（A）〕 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

5.5.6 监测结果统计及评价

本次声环境质量现状监测数据统计分析结果见表5.5-3。

表5.5-3  声环境质量现状监测结果统计一览表

| 监测位置 | 监测时间 | 昼间〔dB（A）〕 | 夜间〔dB（A）〕 | 标准限值〔dB（A）〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂界东侧 | 2021.12.30 | 53 | 42 | 昼间：65 夜间：55 |
|  | 2021.12.31 | 57 | 42 |  |
| 项目厂界西侧 | 2021.12.30 | 54 | 44 |  |
|  | 2021.12.31 | 53 | 43 |  |
| 项目厂界南侧 | 2021.12.30 | 55 | 46 |  |
|  | 2021.12.31 | 56 | 41 |  |
| 项目厂界北侧 | 2021.12.30 | 53 | 45 |  |
|  | 2021.12.31 | 55 | 42 |  |

由表5.5-3可以看出：项目厂界声环境质量现状昼、夜监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，说明项目厂址所在区域声环境质量现状良好。

5.6 土壤环境质量现状调查与评价

5.6.1 监测点位

在项目所在地设置3个土壤监测点位，具体见表5.6-1和附图4。

5.6.2 监测时间和频次

2021年12月30日监测1天、采样1次。

表5.6-1  土壤环境质量现状监测一览表

| 监测点位 | 方位 | 点位类型 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区内 | 表层采样 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍共45项因子 | 各个点位采样一次 |
| T2~T4 |  | 柱状点取3个样0.2m、1.0m、2.0m |  |  |
| 厂区西侧 | 厂区外 | 表层采样 |  |  |
| 厂区东侧 |  |  |  |  |

5.6.3监测因子分析方法

土壤各监测因子的分析方法见表5.6-2。

表5.6-2  土壤各监测因子分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH值（无量纲） | HJ 962-2018 土壤pH值的测定 电位法 | 离子计PXS-270 GLLS-JC-054 | / |
|  | 锌 | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子 吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度计\Agilent280FS\GLLS-JC-163 | 1mg/kg |
|  | 砷 | GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧法 第2部分：土壤中总砷的测定 | 原子荧光分光光度计/AFS-8510/GLLS-JC-181 | 0.01mg/kg |
|  | 镉 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计Agilent280Z/GLLS-JC-279 | 0.01mg/kg |
|  | 铬（六价） | HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度计\Agilent 280FS\GLLS-JC-278 | 0.5mg/kg |
|  | 铜 | HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度计\Agilent280FS\GLLS-JC-163 | 1mg/kg |
|  | 铅 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 Agilent 240Z/ GLLS-JC-132 | 0.1mg/kg |
|  | 汞 | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 | 原子荧光分光光度计/AFS-230E/GLLS- JC-004 | 0.002 mg/kg |
|  | 镍 | HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度计\Agilent280FS\GLLS-JC-163 | 3mg/kg |
|  | 四氯化碳 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.3μg/kg |
|  | 氯仿 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.1μg/kg |
|  | 氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1μg/kg |
|  | 1，1-二氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.2μg/kg |
|  | 1-2，二氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.3μg/kg |
|  | 1，1-二氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1μg/kg |
|  | 顺-1，2二氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.3μg/kg |
|  | 反-1，2-二氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.4μg/kg |
|  | 二氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.5μg/kg |
|  | 1，2-二氯丙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.1μg/kg |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.2μg/kg |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.2μg/kg |
|  | 四氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.μg/kg |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.3μg/kg |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.2μg/kg |
|  | 三氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.2μg/kg |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.2μg/kg |
|  | 氯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1μg/kg |
|  | 苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.9µg/kg |
|  | 氯苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.2µg/kg |
|  | 1，2-二氯苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.5µg/kg |
|  | 1，4-二氯苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.5µg/kg |
|  | 乙苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.2µg/kg |
|  | 苯乙烯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱 质谱联用\Agilent- 7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.1µg/kg |
|  | 甲苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.3µg/kg |
|  | 对-二甲苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\G LLS-JC-008} | 1.2µg/kg |
|  | 间-二甲苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.2µg/kg |
|  | 邻-二甲苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 | {吹扫捕集-气相色谱质谱联用\Agilent-7890B/5977BMSD\GLLS-JC-008} | 1.2µg/kg |
|  | 硝基苯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent 6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent6890BGCSys-5973N MSD/GLLS-JC-185} | 0.1mg/kg |
|  | 2-氯酚 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent 6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.06mg/kg |
|  | 苯并〔a〕蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.1mg/kg |
|  | 苯并〔a〕芘 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.1mg/kg |
|  | 苯并〔b〕荧蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent 6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.2mg/kg |
|  | 苯并〔k〕荧蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent 6890BGCSys - 5973N MSD/GLLS-JC-185} | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并〔a，h〕蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent 6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.1mg/kg |
|  | 茚并〔1，2，3-c，d〕芘 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent 6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.1mg/kg |
|  | 萘 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | {气相色谱-质谱联用仪/Agilent 6890BGCSys-5973NMSD/GLLS-JC-185} | 0.09mg/kg |

5.6.4 评价标准

按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）进行评价。

5.6.5评价结果

本项目用地类型为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值管控标准。

表5.6-3  土壤环境质量现状监测及评价结果表

| 检测项目 | 监测点位 |  |  |  | GB36600-2018第二类用地筛选值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | 厂区西侧 | 厂区东侧 | 单位 |  |  |
| 采样深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | m | / | / |
| PH | 7.75 | 7.68 | 7.70 | m | 6.5~8.5 | 合格 |
| 砷 | 4.52 | 4.25 | 4.06 | mg/kg | 60mg/kg | 合格 |
| 镉 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | mg/kg | 65mg/kg | 合格 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/kg | 5.7mg/kg | 合格 |
| 铜 | 22 | 22 | 25 | mg/kg | 18000mg/kg | 合格 |
| 铅 | 19.6 | 20.6 | 18.0 | mg/kg | 800mg/kg | 合格 |
| 汞 | 0.062 | 0.044 | 0.049 | mg/kg | 8mg/kg | 合格 |
| 镍 | 42 | 36 | 44 | mg/kg | 900mg/kg | 合格 |
| 四氯化碳 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 氯仿 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 0.9mg/kg | 合格 |
| 氯甲烷 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 37mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 9mg/kg | 合格 |
| 1-2，二氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 66mg/kg | 合格 |
| 顺-1，2二氯乙烯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 596mg/kg | 合格 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 54mg/kg | 合格 |
| 二氯甲烷 | <1.5 | 12.2 | <1.5 | μg/kg | 616mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 10mg/kg | 合格 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 6.8mg/kg | 合格 |
| 四氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 53mg/kg | 合格 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 840mg/kg | 合格 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 三氯乙烯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 0.05mg/kg | 合格 |
| 氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 0.43mg/kg | 合格 |
| 苯 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | μg/kg | 4mg/kg | 合格 |
| 氯苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 270mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 560mg/kg | 合格 |
| 1，4-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 20mg/kg | 合格 |
| 乙苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 28mg/kg | 合格 |
| 苯乙烯 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 1290mg/kg | 合格 |
| 甲苯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 1200mg/kg | 合格 |
| 对-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 570mg/kg | 合格 |
| 间-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg |  | 合格 |
| 邻-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 640mg/kg | 合格 |
| 硝基苯 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 76mg/kg | 合格 |
| 苯胺 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 260mg/kg | 合格 |
| 2-氯酚 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | mg/kg | 2256mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 苯并〔b〕荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔k〕荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 151mg/kg | 合格 |
| 䓛 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1293mg/kg | 合格 |
| 二苯并〔a，h〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 茚并〔1，2，3-c，d〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 萘 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 70mg/kg | 合格 |

表5.6-3  土壤环境质量现状监测及评价结果表（续1）

| 检测项目 | 监测点位T2 |  |  |  | GB36600-2018第二类用地筛选值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0.2-1.0m | 1.0-2.0m | 单位 |  |  |
| 采样深度 |  |  |  | m | / | / |
| PH | 7.68 | 7.66 | 7.65 | m | 6.5~8.5 | 合格 |
| 砷 | 5.12 | 5.52 | 4.95 | mg/kg | 60mg/kg | 合格 |
| 镉 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | mg/kg | 65mg/kg | 合格 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/kg | 5.7mg/kg | 合格 |
| 铜 | 32 | 29 | 24 | mg/kg | 18000mg/kg | 合格 |
| 铅 | 22.5 | 23.3 | 20.5 | mg/kg | 800mg/kg | 合格 |
| 汞 | 0.077 | 0.070 | 0.062 | mg/kg | 8mg/kg | 合格 |
| 镍 | 46 | 48 | 42 | mg/kg | 900mg/kg | 合格 |
| 四氯化碳 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 氯仿 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 0.9mg/kg | 合格 |
| 氯甲烷 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 37mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 9mg/kg | 合格 |
| 1-2，二氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 66mg/kg | 合格 |
| 顺-1，2二氯乙烯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 596mg/kg | 合格 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 54mg/kg | 合格 |
| 二氯甲烷 | <1.5 | 12.2 | <1.5 | μg/kg | 616mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 10mg/kg | 合格 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 6.8mg/kg | 合格 |
| 四氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 53mg/kg | 合格 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 840mg/kg | 合格 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 三氯乙烯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 0.05mg/kg | 合格 |
| 氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 0.43mg/kg | 合格 |
| 苯 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | μg/kg | 4mg/kg | 合格 |
| 氯苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 270mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 560mg/kg | 合格 |
| 1，4-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 20mg/kg | 合格 |
| 乙苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 28mg/kg | 合格 |
| 苯乙烯 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 1290mg/kg | 合格 |
| 甲苯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 1200mg/kg | 合格 |
| 对-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 570mg/kg | 合格 |
| 间-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg |  | 合格 |
| 邻-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 640mg/kg | 合格 |
| 硝基苯 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 76mg/kg | 合格 |
| 苯胺 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 260mg/kg | 合格 |
| 2-氯酚 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | mg/kg | 2256mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 苯并〔b〕荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔k〕荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 151mg/kg | 合格 |
| 䓛 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1293mg/kg | 合格 |
| 二苯并〔a，h〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 茚并〔1，2，3-c，d〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 萘 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 70mg/kg | 合格 |

表5.6-3  土壤环境质量现状监测及评价结果表（续2）

| 检测项目 | 监测点位T3 |  |  |  | GB36600-2018第二类用地筛选值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0.2-1.0m | 1.0-2.0m | 单位 |  |  |
| 采样深度 |  |  |  | m | / | / |
| PH | 7.68 | 7.60 | 7.60 | m | 6.5~8.5 | 合格 |
| 砷 | 4.35 | 4.41 | 4.25 | mg/kg | 60mg/kg | 合格 |
| 镉 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | mg/kg | 65mg/kg | 合格 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/kg | 5.7mg/kg | 合格 |
| 铜 | 23 | 24 | 20 | mg/kg | 18000mg/kg | 合格 |
| 铅 | 19.6 | 20.5 | 18.8 | mg/kg | 800mg/kg | 合格 |
| 汞 | 0.062 | 0.055 | 0.051 | mg/kg | 8mg/kg | 合格 |
| 镍 | 36 | 42 | 30 | mg/kg | 900mg/kg | 合格 |
| 四氯化碳 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 氯仿 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 0.9mg/kg | 合格 |
| 氯甲烷 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 37mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 9mg/kg | 合格 |
| 1-2，二氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 66mg/kg | 合格 |
| 顺-1，2二氯乙烯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 596mg/kg | 合格 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 54mg/kg | 合格 |
| 二氯甲烷 | <1.5 | 12.2 | <1.5 | μg/kg | 616mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 10mg/kg | 合格 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 6.8mg/kg | 合格 |
| 四氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 53mg/kg | 合格 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 840mg/kg | 合格 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 三氯乙烯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 0.05mg/kg | 合格 |
| 氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 0.43mg/kg | 合格 |
| 苯 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | μg/kg | 4mg/kg | 合格 |
| 氯苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 270mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 560mg/kg | 合格 |
| 1，4-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 20mg/kg | 合格 |
| 乙苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 28mg/kg | 合格 |
| 苯乙烯 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 1290mg/kg | 合格 |
| 甲苯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 1200mg/kg | 合格 |
| 对-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 570mg/kg | 合格 |
| 间-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg |  | 合格 |
| 邻-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 640mg/kg | 合格 |
| 硝基苯 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 76mg/kg | 合格 |
| 苯胺 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 260mg/kg | 合格 |
| 2-氯酚 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | mg/kg | 2256mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 苯并〔b〕荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔k〕荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 151mg/kg | 合格 |
| 䓛 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1293mg/kg | 合格 |
| 二苯并〔a，h〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 茚并〔1，2，3-c，d〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 萘 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 70mg/kg | 合格 |

表5.6-3  土壤环境质量现状监测及评价结果表（续3）

| 检测项目 | 监测点位T4 |  |  |  | GB36600-2018第二类用地筛选值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0.2-1.0m | 1.0-2.0m | 单位 |  |  |
| 采样深度 |  |  |  | m | / | / |
| PH | 7.58 | 7.56 | 7.74 | m | 6.5~8.5 | 合格 |
| 砷 | 3.42 | 3.33 | 3.20 | mg/kg | 60mg/kg | 合格 |
| 镉 | 0.45 | 0.36 | 0.33 | mg/kg | 65mg/kg | 合格 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/kg | 5.7mg/kg | 合格 |
| 铜 | 23 | 22 | 19 | mg/kg | 18000mg/kg | 合格 |
| 铅 | 22.1 | 19.6 | 19.1 | mg/kg | 800mg/kg | 合格 |
| 汞 | 0.063 | 0.058 | 0.050 | mg/kg | 8mg/kg | 合格 |
| 镍 | 44 | 46 | 41 | mg/kg | 900mg/kg | 合格 |
| 四氯化碳 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 氯仿 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 0.9mg/kg | 合格 |
| 氯甲烷 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 37mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 9mg/kg | 合格 |
| 1-2，二氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1-二氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 66mg/kg | 合格 |
| 顺-1，2二氯乙烯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 596mg/kg | 合格 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 54mg/kg | 合格 |
| 二氯甲烷 | <1.5 | 12.2 | <1.5 | μg/kg | 616mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 5mg/kg | 合格 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 10mg/kg | 合格 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 6.8mg/kg | 合格 |
| 四氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | μg/kg | 53mg/kg | 合格 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 840mg/kg | 合格 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 三氯乙烯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 2.8mg/kg | 合格 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 0.05mg/kg | 合格 |
| 氯乙烯 | <1 | <1 | <1 | μg/kg | 0.43mg/kg | 合格 |
| 苯 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | μg/kg | 4mg/kg | 合格 |
| 氯苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 270mg/kg | 合格 |
| 1，2-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 560mg/kg | 合格 |
| 1，4-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | μg/kg | 20mg/kg | 合格 |
| 乙苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 28mg/kg | 合格 |
| 苯乙烯 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | μg/kg | 1290mg/kg | 合格 |
| 甲苯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | μg/kg | 1200mg/kg | 合格 |
| 对-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 570mg/kg | 合格 |
| 间-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg |  | 合格 |
| 邻-二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | μg/kg | 640mg/kg | 合格 |
| 硝基苯 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 76mg/kg | 合格 |
| 苯胺 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 260mg/kg | 合格 |
| 2-氯酚 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | mg/kg | 2256mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔a〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 苯并〔b〕荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 苯并〔k〕荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 151mg/kg | 合格 |
| 䓛 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1293mg/kg | 合格 |
| 二苯并〔a，h〕蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 1.5mg/kg | 合格 |
| 茚并〔1，2，3-c，d〕芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | mg/kg | 15mg/kg | 合格 |
| 萘 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | mg/kg | 70mg/kg | 合格 |

根据监测结果可知，项目所在地土壤各监测因子检出值未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，土壤环境质量现状良好。

5.7 环境质量现状评价小结

5.7.1 质量现状评价小结

根据2021年度叶县环境空气质量自动监测系统大气环境环境质量现状监测数据，除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均达标。

对特征因子颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》空气质量浓度参考限值，氨和硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）附录D标准。

5.7.2 地表水环境质量现状评价小结

本次评价采用2021年平顶山生态环保部门发布叶县灰河水寨屈庄断面、沙河舞阳马湾断面的监测数据，2021年度灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB38382002）IV类标准；2021年度沙河马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明沙河水质现状较好。

5.7.3 地下水环境质量现状评价小结

根据监测结果，监测点位全部检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

5.7.4 声环境质量现状评价小结

项目厂界声环境质量现状昼、夜监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，说明项目厂址所在区域声环境质量现状良好。

5.7.5 土壤环境质量现状评价小结

根据监测结果，项目各监测点位各检测因子均满足相应土壤环境质量筛选值要求，土壤环境质量较好。

5.8 区域污染源调查

本项目拟建厂址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，厂址周围工厂企业较多，区域内污染源调查内容详见表5.8-1。

表5.8-1  集聚区现状主要企业污染物排放情况表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南神马氢化学有限责任公司 | 河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢氨项目 | SO2、NOX、硫酸雾、NH3、H2S、非甲烷总烃 | 在建项目 |
| 2 | 河南恒泰源新材料有限公司 | 年产10万吨鞋底原液、11.5万吨聚酯多元醇、8万吨可降解塑料TPUPBAT、600万只金属包装桶项目 | VOCs、苯乙烯、PM10、SO2、NOX、氨、硫化氢 | 在建项目 |
| 3 | 平顶山华博润新材料有限公司 | 年产1.5万吨CPU、5万吨TPU粒子及制品投资项目 | SO2、NOX、VOCs、MDI | 在建项目 |
| 4 | 河南银吉钨钼科技有限公司 | 年产6000吨钼酸铵项目 | NOx、硫酸、氨 | 在建项目 |
| 5 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 5万吨/年己二腈项目 | SO2、NOx、HCN、氨、CO、硫酸雾、丁二烯、环己烷、酚类、HCl、镍、二噁英、硫化氢、酚类和非甲烷总烃 | 在建项目 |
| 6 | 河南神马隆腾新材料有限公司 | 年产5万吨聚氨酯组合料项目 | TVOC、MDI、TDI、甲苯、二甲苯、NH3、H2S | 在建项目 |
| 7 | 平顶山市丹尼尔科技有限公司 | 年产4万吨聚氨酯材料项目 | VOCs、SO2、NOX | 在建项目 |
| 8 | 平顶山昌明科技有限公司 | 30万吨/年尼龙产业链副产物资源综合利用项目（一期工程） | NH3、VOCs、苯 | 在建项目 |
| 9 | 平顶山耀顺新材料有限公司 | 3.5万吨尼龙制品项目 | TVOC、TDI、NOx | 拟建项目 |
| 10 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期） | SO2、NOX、甲苯、苯、氨、非甲烷总烃 | 拟建项目 |
| 11 | 平顶山旭威化工科技有限公司 | 3万吨/年抗氧化剂项目（一期工程） | 二甲苯、HCl、甲醇、氨、硫化氢 | 拟建项目 |
| 12 | 平顶山尼龙城建设投资有限公司 | 平顶山第三污水处理厂扩建工程（5万吨/日） | NH3、H2S | 在建项目 |
| 13 | 蔚源生物科技（平顶山）有限公司 | 年产8500吨药物中间体、高端香料项目 | SO2、NOx、甲醇、乙醛、甲苯、氨、硫酸、硫化氢、酚类和非甲烷总烃 | 拟建项目 |
| 14 | 河南尤尼特化工新材料有限公司 | 10000吨/年间苯二甲腈项目 | SO2、NOx、CO、氨、苯、二甲苯、吡啶、环己烷、硫酸雾、氯气、氯化氢、硫化氢和非甲烷总烃 | 拟建项目 |

第六章  环境影响预测与评价

6.1 建设期环境影响分析

本项目建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废弃物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工期的噪声和粉尘污染最为突出。建设期内主要影响如下。

6.1.1 环境空气影响分析

建设施工过程中，燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，装修产生的废气，临时食堂产生的油烟，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2、甲醛、油烟和扬尘等。

1、施工扬尘

施工过程扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，扬尘会夹带大量的病原菌，还会传染其他各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，扬尘飘落在各种建筑物和绿叶植被上，将会影响景观。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在房屋建设阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙土、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况见表6.1-1。

6.1-1  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

| P（kg/m2） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.0261665 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 20（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。不同粒径尘粒的沉降速度见表6.1-2。

6.1-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从表6.1-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

建设单位在施工期应当做到以下几点：

（1）施工单位应加强环境保护法律法规及有关管理规定的宣传，并将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治措施的技术交底，做到文明施工。

（2）建筑施工现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，设置高度不低于1.8米（临主干道围挡不低于2.5米）。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。根据项目实际情况要求四周边界设置不低于2.5米围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。施工期间，建筑工地实行围挡全封闭施工，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

（3）建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经沉淀后回用于抑尘，回用率100%；施工场所车辆入口和出口30m以内的路面上不应有明显泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。

（4）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水经沉淀后回用，雨水需经过沉淀池沉淀后方可排入市政雨水管网，排水设施应处于良好的使用状态。沉淀淤泥要及时清除或集中存放。

（5）建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行硬化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。施工场地内土石方、建筑垃圾、建筑材料、拆除垃圾不得露天堆放，应覆盖防风抑尘网等，全面覆盖，并加强喷淋洒水等措施，以提高物料堆的含水率，进而起到抑尘的效果。

（6）运载建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖篷布减少散落，做到运输密闭化；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。

（7）渣土、建筑垃圾、拆除垃圾等运输过程中应当选择车况良好的运输车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。运输过程中限制车速，施工场地道路及时清扫，经常洒水，最大限度减轻道路运输扬尘的产生。

（8）建筑施工现场在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方事先采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。

（9）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭。并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛洒。

（10）应按相关规定使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆。

（11）拆除楼房，应当组织力量集中拆除，尽量缩短拆房时限。拆除前应先浇水，拆除过程中如有粉尘产生，应当边拆边浇控制粉尘，采取湿法作业。拆除旧房的建筑渣土应当在拆除后三日内清运，因特殊原因确不能及时清运的，应当对建筑渣土进行覆盖处理。建筑渣土清运过程中，应当在工地出口处敷设草垫，并委派专人对出口遗漏的渣土进行清扫。

（12）在施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控；城市主城区的施工工地渣土车和粉状物料运输车依法采取密闭措施并逐步安装卫星定位系统。成立施工期污染防治管理小组及居民监督小组，对施工期大气污染防治管理要做到目标责任制，具体到个人。同时，并在施工场外，周围居民点内设置施工期环保管理体制标识，标明负责人，接受周围居民的监督，一旦发现有对周围居民生活造成影响的环境问题，责任人应第一时间进行协调，及时解决问题，保证施工期扬尘等大气污染不会对周围居民生活造成影响。

根据现场踏勘，项目施工场地位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，距离最近的环境敏感点为东南侧泥河张村478m。施工扬尘必然会对其产生一定影响，因此，评价要求施工单位需严格落实以上措施，施工过程中做到施工文明化、运输密闭化、进出冲洗化、物料覆盖化、场地全硬化、工地围挡化的要求；在建工程外脚手架采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；五级以上大风天气禁止土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业；施工场地及时打扫、洒水抑尘；建筑施工、拆迁过程全面达到防扬尘标准，加强管理，并做好周围居民的安抚工作，接受周围居民的监督，一旦出现扰民现象，须立即停止施工，并及时与周围居民进行通报，尽量将施工扬尘的影响降至最低。

2、机械及运输车辆燃油废气

施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，运输车辆一般是大型柴油车，产生一定量的燃油尾气，废气污染物为CO、NOx、THC等，由于车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，汽车尾气对周边环境及居民影响较小。

同时，施工场地内的运输车辆应禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理。严格执行汽车监管办法的相关规定，避免排放黑烟，同时要注意车辆的维修与维护，使其保证在良好的状态下工作，以减少汽车尾气的排放量。

3、临时食堂

施工期因在驻地内设简易食堂供建筑工人就餐，因此会有少量饮食油烟及燃料废气产生。食堂燃料使用液化石油气，为清洁能源，污染物产生量较少，与油烟废气一起经抽油烟机引至室外房顶排放，对周围环境空气质量影响很小。

本项目食堂油烟产生量为0.11kg/d，油烟产生量较小，经抽油烟机引至室外房顶排放，对周围环境空气质量影响很小。

6.1.2 水环境影响分析

施工用水主要用于生活用水和工程用水，取自地下水井，用软管接入项目地。建设单位应先自行建立污水处理设施后进行建筑施工。

施工期的污水排放主要来自施工人员的生活污水和施工废水。

（1）生活污水

施工人员生活污水依托现有化粪池，定期清掏肥田，对周围水环境影响较小。

（2）施工废水

施工期的作业废水主要为各类作业废水如搅拌机清洗水、打桩泥浆水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等以及含砂雨水，主要污染物是悬浮物等。该施工废水若直接排放，可能会造成周边市政污水管网的堵塞，并污染周边的水环境及生态环境，对其造成一定影响。因此，本项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建沉淀池和洗车池，洗车池设置在施工场地的出入口。含砂雨水、进出施工场地的车辆清洗废水以及施工机械冲洗废水等经施工场地内的排水沟（管）排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。沉淀池设置为一座池子，对冲洗废水以及雨水进行二级沉淀后，重新用于施工机械以及车辆的冲洗水。由于施工机械以及车辆冲洗对水质要求不高，而且废水中主要含大颗粒沙砾，二级沉淀对大沙砾沉淀效果较好，因此废水经沉淀后回用于施工机械以及车辆的冲洗是可行的。同时施工现场的设备和车辆冲洗水沉淀处理前应有简单的隔油功能，防止机油外泄。

此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，由于本项目施工采用静压桩，打桩产生的泥浆水量很小，产生量约0.5t/d，根据类比监测调查SS为1000mg/L~3000mg/L，肆意排放会造成周边河道的污染，因此本项目泥浆水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工打桩现场设置临时沉淀池，将泥浆水沉淀处理到SS≤100mg/L后，和处理后的作业废水一起用于喷淋施工地表开挖造成的裸露场地，防止裸露场地在大风天气里产生扬尘。

综上，本项目施工期作业废水及含砂雨水经处理后全部循环使用，无废水排放，对周围环境影响较小。

6.1.3 声环境影响分析

1、施工期噪声环境影响

项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各 种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。根据调查本项目的主要噪声源如下表6.1-3。

表6.1-3  施工机械噪声源一览表

| 声源 | 噪声源强 dB（A） |
| --- | --- |
| 装载机 | 95 |
| 挖掘机 | 95 |
| 推土机 | 90 |
| 电锯 | 85 |
| 电锤 | 85 |
| 电刨 | 85 |

施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，各设备采用最大噪声值进行预测，根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式：

式中：

Lp（r）——距声源r处的A声级，dB

Lp（r0）——声源噪声功率级，dB

r ——受声点与声源距离，m

点声源距离衰减情况如下表所示：

表6.1-4  点声源距离衰减情况

| 源强 | 100dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 贡献值 | 70.45 | 66.02 | 60 | 56.48 | 53.97 | 50.45 | 47.96 | 46.02 | 44.43 | 43.09 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。项目施工机械最大声功率级按100dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为30m，夜间衰减至55dB（A）时需要满足的衰减距离为230m。距离本项目施工区域最近的敏感目标为环境敏感点为东南侧泥河张村478m。在严格控制夜间不施工的前提下，采用低噪声设备、设备安装减震垫、加装隔音棉等，本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须报环境保护行政主管部门审批，公告周边居民，并采取有效措施，避免噪声扰民。未经批准，不得在夜间使用产生严重噪声污染的大型施工机具。施工现场夜间禁止使用电锯、风镐等高噪声设备。

为减轻施工期噪声对周边居民的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施：

①首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备作为合同内容的一部分。尽量选用低噪声液压施工机械替代气压机械。如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机。采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时，高噪声设备合理布局，尽量布置于施工场地西北侧，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工厂界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

②在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

③合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。

④将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距西侧、北侧居民区较远的位置，同时尽量将其入棚操作，可适当建立声屏障，施工场地四周建2.5m高的围挡。

⑤闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速慢行，并禁止各种车辆在施工场地鸣笛、超载，施工现场设置限速、禁止鸣笛、超载的标志牌；禁止用哨子、高音喇叭等指挥作业，减少人为噪声。同时，合理安排施工过程，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备，若必须夜间施工时，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解。

⑥产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。

⑦安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过车间隔声来降低噪声传播的强度。

⑧完善生态绿地系统，建设噪声防护绿带，在临近道路侧加强绿化植树，建设护林带，建筑物积极进行垂直绿化，减少施工期噪声对周围环境的影响。

⑨在施工场地东边界、南边界设置2.5m高的隔声屏障，减轻施工噪声对龚西村的影响。

⑩建设单位应将施工噪声控制纳入施工承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专门管理小组，专人负责管理，以确保噪声措施的实施。同时，经常派专人对施工人员进行环保法制宣传，保证施工单位严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。

施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。同时安排专人负责对周围居民进行沟通调节工作，一旦发生噪声扰民现象应立即停止施工，并做好调解解释工作。尽量减少施工噪声对周围居民的影响，施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束而消失，采取以上措施，其影响在可接受的范围内。

2、车辆运输噪声影响分析

本项目位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，为了降低车辆交通噪声对运输道路两侧居民的噪声影响，运输道路路面要经常维护修补，汽车也应经常维修保养，维持良好的车况。据加利福尼亚大学运输系统测定，依照速度限制，车速每降低40公里/小时，交通噪声水平可减少5dB（A）。需要注意的是不要设置减速带，因为这将造成车辆反复加减速，油门噪声变大，还会造成车辆颠簸，产生更刺耳的噪声。企业应对经常对运输车辆进行维修保养，维持其良好的车库，并派专人维护路面平整，在敏感点附近路段两端设置限速标准等措施，运输时段为昼间，严禁夜间运输，以最大限度地减轻交通噪声对沿线居民的影响。

6.1.4 固体废物影响分析

施工期固废主要为土地开挖产生的弃土、施工工程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

1、弃土

项目施工期产生的弃土可作为一般固废进行处置，经平顶山市叶县渣土办许可后及时送往指定的建筑垃圾堆场，不得随意排放。

2、建筑垃圾

建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。由于垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧热值小，适于填埋处理。项目建设后期所产生的装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂、装修材料的边角废料等，一部分属于易燃、有毒有害物质，应慎重处理。

施工单位应在施工场地内集中收集建筑垃圾，可以回用的进行再次利用，其余应运送到指定的建筑垃圾堆放点。建筑垃圾的处理应严格按照《城市建筑垃圾管理规定》进行处理，具体要求如下：

（1）处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。

（2）建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。

（3）企业不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场收纳建筑垃圾。不得随意倾倒、抛洒或者堆放建筑垃圾。

（4）施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。

（5）运输车辆应进行封闭，严禁在运输过程中产生遗落、抛洒，运输车辆及时进行清洗，应做到车身干净整洁，车轮及时冲洗，避免造成道路扬尘等二次污染。

（6）合理安排运输时间及运输路线，及时向有关部门进行申请备案，尽量避开市区主要干道，降低运输车辆噪声对居民影响。

6.1.5 生态环境影响分析

1、施工期对植被的影响

本项目所处的区域主要为农村生态系统，居住、交通是其主要的环境功能。根据现场实地踏勘，建设项目所在地目前有部分厂房，植被覆盖率较低，其主要作物为当地常见小型灌木、大量季节性杂草，施工过程需对场地进行开挖、填筑和平整，清除地表植被。施工期清除的区域草本植物均为本地区常见物种，无珍稀植被存在。施工结束后将通过绿化手段建立新的人工绿地、林木，培养起新的复合生态系统，这将在一定的程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

施工期对生态的影响只是暂时性的，施工完成后，厂区将进行绿化美化。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿化设施的完善，这种影响也将随之消失。

2、施工期对野生动物的影响

因调查区内受人为活动的影响，区内大型野生动物已很少见，主要动物为昆虫、鸟类和爬行类，未发现国家重点保护野生动物。由于项目区域内的动物类型为常见种类，在区域其它地方都普遍存在，本区域数量较少，施工区对于动物的逃生、迁徙等较为有利，不会影响整个动物区系的组成。

3、施工期水土流失

施工期对周围生态环境的影响主要是施工活动造成的水土流失，特别是在雨季，若水土保持措施采取不当，可能会对施工区域四周生态环境造成影响。施工过程中如若对建筑垃圾、土石方处理不当，将会产生一定量的水土流失。造成水土流失的成因主要有：

（1）开挖地表，使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；

（2）建设过程中施工区的土石渣料，不可避免地产生部分水土流失；

（3）土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙

度增大，易产生水土流失；

（4）取土回填也易产生水土流失。因此施工单位应做好水土保持工作，评价要求建设单位严格落实以下各项措施，将建设过程中对地表植被的影响以及土石方开挖造成水土流失的影响减轻到最小。

（1）施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，以减少植被的破坏，并最大限度降低对周边地块的影响；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地。避免不必要的水土流失和生态变化。

（2）工程施工过程中特别注意做好生态环境的保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、对于落差较大的土石方开挖要设置必要的挡土墙对裸露的土壤进行围挡。对于开挖出来的表层覆土，回填时要尽量作为植树种草时的表层恢复土壤，同时设置必要的导流渠以疏导雨水，避免造成严重的水土流失。

（3）应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。

（4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面逐流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。

（5）对于土石方堆场，要修“人”字形排水沟、截水沟、围堰等，以降低降雨侵蚀力，对于小的堆场在雨期尽可能要覆盖，减轻水土流失。

（6）必须通过制定切实可行的水土保持方案，做到了定点取土、定点排放，妥善处置弃渣，施工中做到边挖、边运、边整、边治，将因建设造成水土流失影响减轻到最小。

（7）加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。

6.2 环境空气影响预测与评价

6.2.1 地面气候及气象要素特征

本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，在叶县境内，地面常规气象资料选用叶县气象观测站（一般气象站，编号：57184，站点位置：E113.305628、N33.626788，高度87.00m）的观测结果。本次评价收集了叶县气象站近20年的气象观测资料和2020年全年气象资料。

1、评价区域气候特征

叶县处于暖温带和亚热带气候交错的边缘地区，具有明显的过渡性特征，其气候类型属暖温带大陆性季风气候。受季风影响，冬季常受西伯利亚极地冷空气团南下侵袭，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。夏季为低气压系统控制，气候炎热，空气湿润，易产生强阵性降水。春秋季节属冬夏的过渡时期，时间短促，气候较为温和。

2、地面气象特征

叶县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东北风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据该地近20年气象资料统计结果整编表如表6.2-1所示：

表6.2-1  叶县多年气象数据统计表

| 类别 | 参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 14.9 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 42.6 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -18.8 |
| 气压 | 年平均气压 | hPa | 1005.8 |
| 降水量 | 年平均降水量 | mm | 800.0 |
|  | 年最大降水量 | mm | 1323.3 |
|  | 年最小降水量 | mm | 373.9 |
| 蒸发量 | 年平均蒸发量 | mm | 2825 |
| 湿度 | 年相对湿度 | % | 67 |
| 日照 | 年平均年日照时数 | h | 2145.9 |
| 风速 | 多年平均风速 | m/s | 2.1 |
|  | 年最大风速 | m/s | 24.0 |
| 风向 | 年主导风向 | / | NE |
| 无霜期 | 年平均无霜期 | d | 217 |
| 冰冻期 | 年平均冰冻期 | d | 70 |

叶县多年风玫瑰图见图6.2-1。

图6.2-1  叶县风玫瑰图

3、基准年地面气象要素

本次评价近年地面气象资料采用年2020叶县气象观测站逐时逐次的观测数据。

（1）温度

2020年叶县平均气温15.49℃，其中1月至4月、10月至12月的平均气温在平均值以下，以1月份最低，为2.25℃，5月至9月份的平均气温在年均值以上，以8月份最高，为26.56℃。

各月平均气温统计结果分别见表6.2-2和图6.1-2。

表6.2-2  平均气温的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2.25 | 5.89 | 11.06 | 14.96 | 23.16 | 25.83 | 25.31 | 26.56 | 22.15 | 15.03 | 10.61 | 2.81 |

图6.2-2  区域2020年平均气温月变化曲线

（2）风速

2020年各月平均风速统计结果见表6.2-3、图6.2-3。

表6.2-3  2020年月平均风速（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.92 | 3.04 | 2.68 | 2.53 | 2.73 | 2.48 | 1.75 | 1.72 | 1.61 | 1.59 | 2.11 | 2.33 |

图6.2-3  2020 年平均风速的月变化曲线

由表6.2-3、图6.2-3可知：2020年叶县平均风速2.21m/s，1月～4月份的风速最大，10月份的风速较小。

（3）季小时平均风速的日变化

根据叶县气象观测站记录资料，2020年各季小时平均风速的日变化详见表6.2-4、图6.2-4。

表6.2-4  叶县2020年各季小时平均风速的日变化单位：m/s

从月平均风速统计资料中可以看出叶县各季小时月平均风速统计资料中可以看出叶县在春季最高，秋季风速最低，一天内12：00～15：00的风速较高。

图6.2-4  2020年各季小时平均风速的日变化曲线图

由上表和上图可知，本项目区域内2020年各季节小时平均风速日变化曲线趋势基本一致。

风速玫瑰图

根据对叶县气象观测站2020年全年逐日地面气象观测资料进行统计，区域风速玫瑰图见图6.2-5。

图6.2-5  叶县风玫瑰图

（4）风向、风频

2020年各月各风向出现频率结果见表6.2-5，各季各风向频率统计结果见表6.2-6，全年及各季风向频率见图6.2-6、6.2-7。

表6.2-5  各月风向出现频率    单位：%

表6.2-6  全年及各季度风向出现频率    单位：%

图6.2-6  各月、各季节的风频玫瑰图

图6.2-7  全年风频玫瑰图

根据统计结果可知，该地近年全年最多风向为S风，频率为8.59%；次多风向为NE风，频率为6.84%。就各季节而言，春季最多风向为S风，频率为11.14%，次多风向为SSE风，频率为7.70%；夏季最多风向为E风，频率为10.1%，次多风向为S风，频率为9.65%；秋季最多风向为W风，频率为8.93%，次多风向为NW风，频率为7.65%；冬季最多风向均为NE风，频率为7.97%，次多风向为S风，频率为7.92%。该地区全年静风频率为7.43%，以夏季、秋季较多，春季最少。综上所述，全年主导风向不明显。

6.2.2 评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表6.2-7。

各污染物的最大地面浓度占标率Pi的计算：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表6.2-7  大气环境评价工作级别（一、二、三级）

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

由表6.2-13可知，本次工程最大占标率Pmax=2.00%，大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，确定本项目的评价等级为二级评价。

6.2.3 评价因子和评价标准的筛选

本评价选取非甲烷总烃和颗粒物为主要污染物进行评价工作等级的确定，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的Aerscreen估算模式进行计算。评价因子和评价标准见表6.2-8、估算模型参数见表6.2-12。

表6.2-8  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 二类限区 | 一小时 | 450μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 二类限区 | 一小时 | 2.0（mg/m3） | 《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版） |
| 硫化氢 | 二类限区 | 小时平均 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）附录D |
| 氨 | 二类限区 | 小时平均 | 200μg/m3 |  |

6.2.4 预测参数及结果

本项目点源、面源参数调查清单见表6.2-9~6.2-11。

6.2-9  正常工况下有组织废气最大排放污染源强参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心 坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放量/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 113.263677 | 33.405528 | 78.971 | 15 | 0.2 | 96.51 | 25 | 2400 | 连续 | 颗粒物 | 0.0046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0817 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.0044 |
| 2 | DA002 | 113.264087 | 33.405536 | 78.806 | 15 | 0.3 | 85.79 | 25 | 7200 | 连续 | 粉尘 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1464 |
| 3 | DA003 | 113.264585 | 33.404674 | 78.504 | 15 | 0.2 | 28.95 | 25 | 7200 | 连续 | 硫化氢 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 0.0025 |

6.2-10  正常工况下无组织废气污染源强参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/° |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#车间 | 113.264311 | 33.404970 | 79 | 44.46 | 25.2 | 0 | 13.8 | 2400 | 连续 | 颗粒物 | 0.00016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0336 |
| 2 | 2#车间 | 113.264468 | 33.404970 | 80 | 44.46 | 25.2 | 0 | 13.8 | 2400 | 连续 | 颗粒物 | 0.00016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0336 |
| 3 | 3#车间 | 113.264209 | 33.404854 | 80 | 70.16 | 41.1 | 0 | 13.8 | 2400 | 连续 | 颗粒物 | 0.0244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0186 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.00022 |
| 4 | 5#车间 | 113.264268 | 33.404700 | 80 | 70.22 | 26.1 | 0 | 13.8 | 3568 | 连续 | 颗粒物 | 0.0014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1292 |
| 5 | 6#车间 | 113.264470 | 33.404657 | 81 | 70.22 | 26.1 | 0 | 13.8 | 7200 | 连续 | 颗粒物 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.08988 |
| 3 | 污水处理站 | 113.264454 | 33.404748 | 78.852 | 25 | 15 | 0 | 3.5 | 7200 | 连续 | 硫化氢 | 0.1117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 0.0279 |

表6.2-11  非正常工况下有组织废气最大排放污染源强参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心 坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 113.263677 | 33.405528 | 78.971 | 15 | 0.2 | 53.68 | 25 | 2400 | 连续 | 颗粒物 | 0.2469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.7213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.0044 |
| 2 | DA002 | 113.264087 | 33.405536 | 78.806 | 25 | 0.3 | 53.68 | 25 | 7200 | 连续 | 颗粒物 | 0.0094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.0834 |
| 3 | DA003 | 113.264585 | 33.404674 | 78.504 | 15 | 0.2 | 12.87 | 25 | 7200 | 连续 | 硫化氢 | 0.1199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 0.0447 |

估算模式所用参数见下表。

表6.2-12  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.8 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表6.2-13  估算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 最大地面浓度出现的下风距离 | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | 颗粒物 | 293 | 0.0002062 | 0.05 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 293 | 0.003662 | 0.18 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 293 | 0.0001972 | 1.97 | / | 三级 |
| DA002排气筒 | 颗粒物 | 1241 | 1.321×10-5 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 1241 | 0.001934 | 0.10 | / | 三级 |
| DA003排气筒 | 硫化氢 | 1554 | 0.0001367 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 氨 | 1554 | 0.0001265 | 1.26 | / | 二级 |
| 1#车间 | 颗粒物 | 159 | 2.38×10-5 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 159 | 0.004997 | 0.25 | / | 三级 |
| 2#车间 | 颗粒物 | 159 | 2.38×10-5 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 159 | 0.004997 | 0.25 | / | 三级 |
| 3#车间 | 颗粒物 | 156 | 0.009018 | 2.00 | / | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 156 | 0.006866 | 0.34 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 156 | 8.17×10-5 | 0.82 | / | 三级 |
| 5#车间 | 颗粒物 | 148 | 0.000242 | 0.05 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 148 | 0.02234 | 1.12 | / | 二级 |
| 6#车间 | 颗粒物 | 148 | 3.976×10-5 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 148 | 0.01554 | 0.78 | / | 三级 |
| 污水处理站 | 氨 | 100 | 0.001395 | 0.01 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 100 | 1.032×10-6 | 0.01 | / | 三级 |

由表6.2-13可知，本次工程最大占标率Pmax=2.00%，大气环境影响评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，确定本项目的评价等级为二级评价，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

6.2-14  正常工况下废气排气筒最大落地浓度预测结果

| 下风向距离（m） | DA001排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度（mg/m³） | 颗粒物占标率（%） | 非甲烷总烃浓度（mg/m³） | 非甲烷总烃占标率（%） | 硫化氢浓度（mg/m³） | 硫化氢占标率（%） |
| 100 | 0.0001573 | 0.03 | 0.002794 | 0.14 | 0.0001505 | 1.50 |
| 200 | 0.0001948 | 0.04 | 0.00346 | 0.17 | 0.0001863 | 1.86 |
| 293 | 0.0002062 | 0.05 | 0.003662 | 0.18 | 0.0001972 | 1.97 |
| 300 | 0.000206 | 0.05 | 0.00366 | 0.18 | 0.0001971 | 1.97 |
| 400 | 0.0001815 | 0.04 | 0.003224 | 0.16 | 0.0001736 | 1.74 |
| 500 | 0.0001743 | 0.04 | 0.003095 | 0.15 | 0.0001667 | 1.67 |
| 600 | 0.0001713 | 0.04 | 0.003042 | 0.15 | 0.0001638 | 1.64 |
| 700 | 0.0001708 | 0.04 | 0.003034 | 0.15 | 0.0001634 | 1.63 |
| 800 | 0.0001699 | 0.04 | 0.003018 | 0.15 | 0.0001625 | 1.63 |
| 900 | 0.0001639 | 0.04 | 0.00291 | 0.15 | 0.0001567 | 1.57 |
| 1000 | 0.0001624 | 0.04 | 0.002884 | 0.14 | 0.0001553 | 1.55 |
| 1100 | 0.0001644 | 0.04 | 0.00292 | 0.15 | 0.0001572 | 1.57 |
| 1200 | 0.0001638 | 0.04 | 0.002909 | 0.15 | 0.0001566 | 1.57 |
| 1300 | 0.0001613 | 0.04 | 0.002865 | 0.14 | 0.0001543 | 1.54 |
| 1400 | 0.0001577 | 0.04 | 0.002801 | 0.14 | 0.0001509 | 1.51 |
| 1500 | 0.0001533 | 0.03 | 0.002723 | 0.14 | 0.0001467 | 1.47 |
| 1600 | 0.0001485 | 0.03 | 0.002637 | 0.13 | 0.000142 | 1.42 |
| 1700 | 0.0001434 | 0.03 | 0.002547 | 0.13 | 0.0001372 | 1.37 |
| 1800 | 0.0001383 | 0.03 | 0.002456 | 0.12 | 0.0001323 | 1.32 |
| 1900 | 0.0001331 | 0.03 | 0.002365 | 0.12 | 0.0001274 | 1.27 |
| 2000 | 0.0001281 | 0.03 | 0.002275 | 0.11 | 0.0001225 | 1.22 |
| 2100 | 0.0001231 | 0.03 | 0.002187 | 0.11 | 0.0001178 | 1.18 |
| 2200 | 0.0001184 | 0.03 | 0.002103 | 0.11 | 0.0001133 | 1.13 |
| 2300 | 0.0001139 | 0.03 | 0.002023 | 0.10 | 0.000109 | 1.09 |
| 2400 | 0.0001097 | 0.02 | 0.001948 | 0.10 | 0.0001049 | 1.05 |
| 2500 | 0.0001056 | 0.02 | 0.001876 | 0.09 | 0.000101 | 1.01 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.0002062 | 0.05 | 0.003662 | 0.18 | 0.0001972 | 1.97 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 293 |  | 293 |  | 293 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  | / |  |

6.2-15  正常工况下废气排气筒最大落地浓度预测结果

| 下风向距离（m） | DA002排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 100 | 0.0003698 | 0.02 | 2.526×10-6 | 0.00 |
| 200 | 0.001166 | 0.06 | 7.964×10-6 | 0.00 |
| 300 | 0.001235 | 0.06 | 8.435×10-6 | 0.00 |
| 400 | 0.001194 | 0.06 | 8.155×10-6 | 0.00 |
| 500 | 0.001105 | 0.06 | 7.547×10-6 | 0.00 |
| 600 | 0.001037 | 0.05 | 7.082×10-6 | 0.00 |
| 700 | 0.001222 | 0.06 | 8.346×10-6 | 0.00 |
| 800 | 0.001498 | 0.07 | 1.023×10-5 | 0.00 |
| 900 | 0.00171 | 0.09 | 1.168×10-5 | 0.00 |
| 1000 | 0.001857 | 0.09 | 1.269×10-5 | 0.00 |
| 1100 | 0.00191 | 0.10 | 1.305×10-5 | 0.00 |
| 1200 | 0.001932 | 0.10 | 1.319×10-5 | 0.00 |
| 1241 | 0.001934 | 0.10 | 1.321×10-5 | 0.00 |
| 1300 | 0.00193 | 0.10 | 1.318×10-5 | 0.00 |
| 1400 | 0.001912 | 0.10 | 1.306×10-5 | 0.00 |
| 1500 | 0.001881 | 0.09 | 1.285×10-5 | 0.00 |
| 1600 | 0.001842 | 0.09 | 1.258×10-5 | 0.00 |
| 1700 | 0.001797 | 0.09 | 1.227×10-5 | 0.00 |
| 1800 | 0.001748 | 0.09 | 1.194×10-5 | 0.00 |
| 1900 | 0.001698 | 0.08 | 1.16×10-5 | 0.00 |
| 2000 | 0.001693 | 0.08 | 1.156×10-5 | 0.00 |
| 2100 | 0.001693 | 0.08 | 1.156×10-5 | 0.00 |
| 2200 | 0.001689 | 0.08 | 1.153×10-5 | 0.00 |
| 2300 | 0.00168 | 0.08 | 1.148×10-5 | 0.00 |
| 2400 | 0.001668 | 0.08 | 1.14×10-5 | 0.00 |
| 2500 | 0.001654 | 0.08 | 1.13×10-5 | 0.00 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.001934 | 0.10 | 1.321×10-5 | 0.00 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 1241 |  | 1241 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |

6.2-16  正常工况下废气排气筒最大落地浓度预测结果

| 下风向距离（m） | DA003排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 |  | 氨 |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 100 | 1.349×10-5 | 0.00 | 6.468×10-5 | 0.65 |
| 200 | 8.121×10-5 | 0.00 | 8.183×10-5 | 0.82 |
| 300 | 9.027×10-5 | 0.00 | 8.658×10-5 | 0.87 |
| 400 | 8.586×10-5 | 0.00 | 8.109×10-5 | 0.81 |
| 500 | 7.905×10-5 | 0.01 | 7.923×10-5 | 0.79 |
| 600 | 7.459×10-5 | 0.01 | 0.0001031 | 1.03 |
| 700 | 7.205×10-5 | 0.01 | 0.0001178 | 1.18 |
| 800 | 8.428×10-5 | 0.01 | 0.0001248 | 1.25 |
| 900 | 0.0001015 | 0.01 | 0.0001265 | 1.26 |
| 1000 | 0.0001159 | 0.01 | 0.0001247 | 1.25 |
| 1100 | 0.0001238 | 0.01 | 0.0001198 | 1.20 |
| 1200 | 0.0001295 | 0.01 | 0.0001144 | 1.14 |
| 1300 | 0.0001333 | 0.01 | 0.0001104 | 1.10 |
| 1400 | 0.0001355 | 0.01 | 0.0001115 | 1.12 |
| 1500 | 0.0001366 | 0.01 | 0.0001115 | 1.12 |
| 1554 | 0.0001367 | 0.01 | 0.0001265 | 1.26 |
| 1600 | 0.0001366 | 0.01 | 0.0001107 | 1.11 |
| 1700 | 0.0001359 | 0.01 | 0.0001093 | 1.09 |
| 1800 | 0.0001345 | 0.01 | 0.0001075 | 1.07 |
| 1900 | 0.0001327 | 0.01 | 0.0001053 | 1.05 |
| 2000 | 0.0001306 | 0.01 | 0.000103 | 1.03 |
| 2100 | 0.0001279 | 0.01 | 0.0001002 | 1.00 |
| 2200 | 0.0001251 | 0.01 | 9.744×10-5 | 0.97 |
| 2300 | 0.0001222 | 0.01 | 9.472×10-5 | 0.95 |
| 2400 | 0.0001193 | 0.01 | 9.205×10-5 | 0.92 |
| 2500 | 0.0001189 | 0.01 | 8.945×10-5 | 0.89 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.0001367 | 0.01 | 0.0001265 | 1.26 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 1554 |  | 1554 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |

6.2-17  正常工况下无组织废气小时浓度随距离分布情况

| 下风向距离（m） | 1#车间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 100 | 0.00449 | 0.22 | 2.138×10-5 | 0.00 |
| 159 | 0.004997 | 0.25 | 2.38×10-5 | 0.01 |
| 200 | 0.004625 | 0.23 | 2.203×10-5 | 0.00 |
| 300 | 0.004612 | 0.23 | 2.196×10-5 | 0.00 |
| 400 | 0.004196 | 0.21 | 1.998×10-5 | 0.00 |
| 500 | 0.003848 | 0.19 | 1.832×10-5 | 0.00 |
| 600 | 0.00369 | 0.18 | 1.757×10-5 | 0.00 |
| 700 | 0.003674 | 0.18 | 1.749×10-5 | 0.00 |
| 800 | 0.003488 | 0.17 | 1.661×10-5 | 0.00 |
| 900 | 0.003252 | 0.16 | 1.549×10-5 | 0.00 |
| 1000 | 0.003008 | 0.15 | 1.432×10-5 | 0.00 |
| 1100 | 0.002776 | 0.14 | 1.322×10-5 | 0.00 |
| 1200 | 0.00256 | 0.13 | 1.219×10-5 | 0.00 |
| 1300 | 0.002365 | 0.12 | 1.126×10-5 | 0.00 |
| 1400 | 0.002189 | 0.11 | 1.042×10-5 | 0.00 |
| 1500 | 0.002029 | 0.10 | 9.663×10-6 | 0.00 |
| 1600 | 0.001887 | 0.09 | 8.987×10-6 | 0.00 |
| 1700 | 0.00176 | 0.09 | 8.382×10-6 | 0.00 |
| 1800 | 0.001644 | 0.08 | 7.828×10-6 | 0.00 |
| 1900 | 0.001539 | 0.08 | 7.326×10-6 | 0.00 |
| 2000 | 0.001444 | 0.07 | 6.876×10-6 | 0.00 |
| 2100 | 0.001361 | 0.07 | 6.483×10-6 | 0.00 |
| 2200 | 0.001287 | 0.06 | 6.128×10-6 | 0.00 |
| 2300 | 0.001219 | 0.06 | 5.805×10-6 | 0.00 |
| 2400 | 0.001157 | 0.06 | 5.508×10-6 | 0.00 |
| 2500 | 0.001099 | 0.05 | 5.233×10-6 | 0.00 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.004997 | 0.25 | 2.38×10-5 | 0.01 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 159 |  | 159 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |

6.2-18  正常工况下无组织废气小时浓度随距离分布情况

| 下风向距离（m） | 2#车间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 100 | 0.00449 | 0.22 | 2.138×10-5 | 0.00 |
| 159 | 0.004997 | 0.25 | 2.38×10-5 | 0.01 |
| 200 | 0.004625 | 0.23 | 2.203×10-5 | 0.00 |
| 300 | 0.004612 | 0.23 | 2.196×10-5 | 0.00 |
| 400 | 0.004196 | 0.21 | 1.998×10-5 | 0.00 |
| 500 | 0.003848 | 0.19 | 1.832×10-5 | 0.00 |
| 600 | 0.00369 | 0.18 | 1.757×10-5 | 0.00 |
| 700 | 0.003674 | 0.18 | 1.749×10-5 | 0.00 |
| 800 | 0.003488 | 0.17 | 1.661×10-5 | 0.00 |
| 900 | 0.003252 | 0.16 | 1.549×10-5 | 0.00 |
| 1000 | 0.003008 | 0.15 | 1.432×10-5 | 0.00 |
| 1100 | 0.002776 | 0.14 | 1.322×10-5 | 0.00 |
| 1200 | 0.00256 | 0.13 | 1.219×10-5 | 0.00 |
| 1300 | 0.002365 | 0.12 | 1.126×10-5 | 0.00 |
| 1400 | 0.002189 | 0.11 | 1.042×10-5 | 0.00 |
| 1500 | 0.002029 | 0.10 | 9.663×10-6 | 0.00 |
| 1600 | 0.001887 | 0.09 | 8.987×10-6 | 0.00 |
| 1700 | 0.00176 | 0.09 | 8.382×10-6 | 0.00 |
| 1800 | 0.001644 | 0.08 | 7.828×10-6 | 0.00 |
| 1900 | 0.001539 | 0.08 | 7.326×10-6 | 0.00 |
| 2000 | 0.001444 | 0.07 | 6.876×10-6 | 0.00 |
| 2100 | 0.001361 | 0.07 | 6.483×10-6 | 0.00 |
| 2200 | 0.001287 | 0.06 | 6.128×10-6 | 0.00 |
| 2300 | 0.001219 | 0.06 | 5.805×10-6 | 0.00 |
| 2400 | 0.001157 | 0.06 | 5.508×10-6 | 0.00 |
| 2500 | 0.001099 | 0.05 | 5.233×10-6 | 0.00 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.004997 | 0.25 | 2.38×10-5 | 0.01 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 159 |  | 159 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |

6.2-19  正常工况下无组织废气小时浓度随距离分布情况

| 下风向距离（m） | 3#车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度（mg/m³） | 颗粒物占标率（%） | 非甲烷总烃浓度（mg/m³） | 非甲烷总烃占标率（%） | 硫化氢浓度（mg/m³） | 硫化氢占标率（%） |
| 100 | 0.008234 | 1.83 | 0.006269 | 0.31 | 7.46×10-5 | 0.75 |
| 156 | 0.009018 | 2.00 | 0.006866 | 0.34 | 8.17×10-5 | 0.82 |
| 200 | 0.008225 | 1.83 | 0.006263 | 0.31 | 7.452×10-5 | 0.75 |
| 300 | 0.00821 | 1.82 | 0.00625 | 0.31 | 7.438×10-5 | 0.74 |
| 400 | 0.007473 | 1.66 | 0.00569 | 0.28 | 6.771×10-5 | 0.68 |
| 500 | 0.006802 | 1.51 | 0.005179 | 0.26 | 6.163×10-5 | 0.62 |
| 600 | 0.006577 | 1.46 | 0.005007 | 0.25 | 5.958×10-5 | 0.60 |
| 700 | 0.006514 | 1.45 | 0.004959 | 0.25 | 5.901×10-5 | 0.59 |
| 800 | 0.00616 | 1.37 | 0.00469 | 0.23 | 5.58×10-5 | 0.56 |
| 900 | 0.00573 | 1.27 | 0.004362 | 0.22 | 5.191×10-5 | 0.52 |
| 1000 | 0.005293 | 1.18 | 0.00403 | 0.20 | 4.795×10-5 | 0.48 |
| 1100 | 0.004871 | 1.08 | 0.003709 | 0.19 | 4.413×10-5 | 0.44 |
| 1200 | 0.004491 | 1.00 | 0.003419 | 0.17 | 4.068×10-5 | 0.41 |
| 1300 | 0.004143 | 0.92 | 0.003154 | 0.16 | 3.754×10-5 | 0.38 |
| 1400 | 0.00383 | 0.85 | 0.002916 | 0.15 | 3.47×10-5 | 0.35 |
| 1500 | 0.003552 | 0.79 | 0.002704 | 0.14 | 3.218×10-5 | 0.32 |
| 1600 | 0.003303 | 0.73 | 0.002514 | 0.13 | 2.992×10-5 | 0.30 |
| 1700 | 0.003074 | 0.68 | 0.002341 | 0.12 | 2.785×10-5 | 0.28 |
| 1800 | 0.00287 | 0.64 | 0.002185 | 0.11 | 2.6×10-5 | 0.26 |
| 1900 | 0.002686 | 0.60 | 0.002045 | 0.10 | 2.434×10-5 | 0.24 |
| 2000 | 0.002522 | 0.56 | 0.00192 | 0.10 | 2.285×10-5 | 0.23 |
| 2100 | 0.002378 | 0.53 | 0.00181 | 0.09 | 2.154×10-5 | 0.22 |
| 2200 | 0.002247 | 0.50 | 0.001711 | 0.09 | 2.036×10-5 | 0.20 |
| 2300 | 0.002127 | 0.47 | 0.001619 | 0.08 | 1.927×10-5 | 0.19 |
| 2400 | 0.002017 | 0.45 | 0.001535 | 0.08 | 1.827×10-5 | 0.18 |
| 2500 | 0.001916 | 0.43 | 0.001459 | 0.07 | 1.736×10-5 | 0.17 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.009018 | 2.00 | 0.006866 | 0.34 | 8.17×10-5 | 0.82 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 156 |  | 156 |  | 156 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  | / |  |

6.2-20  正常工况下无组织废气小时浓度随距离分布情况

| 下风向距离（m） | 5#车间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 100 | 0.02026 | 1.01 | 0.0002196 | 0.05 |
| 148 | 0.02234 | 1.12 | 0.000242 | 0.05 |
| 200 | 0.01954 | 0.98 | 0.0002117 | 0.05 |
| 300 | 0.01959 | 0.98 | 0.0002122 | 0.05 |
| 400 | 0.01789 | 0.89 | 0.0001938 | 0.04 |
| 500 | 0.01588 | 0.79 | 0.000172 | 0.04 |
| 600 | 0.01583 | 0.79 | 0.0001715 | 0.04 |
| 700 | 0.01537 | 0.77 | 0.0001665 | 0.04 |
| 800 | 0.01434 | 0.72 | 0.0001554 | 0.03 |
| 900 | 0.01321 | 0.66 | 0.0001431 | 0.03 |
| 1000 | 0.01211 | 0.61 | 0.0001312 | 0.03 |
| 1100 | 0.01108 | 0.55 | 0.0001201 | 0.03 |
| 1200 | 0.01017 | 0.51 | 0.0001102 | 0.02 |
| 1300 | 0.009358 | 0.47 | 0.0001014 | 0.02 |
| 1400 | 0.008627 | 0.43 | 9.348×10-5 | 0.02 |
| 1500 | 0.007975 | 0.40 | 8.642×10-5 | 0.02 |
| 1600 | 0.007396 | 0.37 | 8.015×10-5 | 0.02 |
| 1700 | 0.00688 | 0.34 | 7.456×10-5 | 0.02 |
| 1800 | 0.006419 | 0.32 | 6.955×10-5 | 0.02 |
| 1900 | 0.006004 | 0.30 | 6.506×10-5 | 0.01 |
| 2000 | 0.005632 | 0.28 | 6.103×10-5 | 0.01 |
| 2100 | 0.005305 | 0.27 | 5.749×10-5 | 0.01 |
| 2200 | 0.005007 | 0.25 | 5.426×10-5 | 0.01 |
| 2300 | 0.004736 | 0.24 | 5.132×10-5 | 0.01 |
| 2400 | 0.004489 | 0.22 | 4.864×10-5 | 0.01 |
| 2500 | 0.004262 | 0.21 | 4.618×10-5 | 0.01 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.02234 | 1.12 | 0.000242 | 0.05 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 148 |  | 148 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |

6.2-21  正常工况下无组织废气小时浓度随距离分布情况

| 下风向距离（m） | 6#车间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 100 | 0.0141 | 0.70 | 3.607×10-5 | 0.01 |
| 148 | 0.01554 | 0.78 | 3.976×10-5 | 0.01 |
| 200 | 0.01359 | 0.68 | 3.478×10-5 | 0.01 |
| 300 | 0.01363 | 0.68 | 3.487×10-5 | 0.01 |
| 400 | 0.01244 | 0.62 | 3.185×10-5 | 0.01 |
| 500 | 0.01104 | 0.55 | 2.826×10-5 | 0.01 |
| 600 | 0.01101 | 0.55 | 2.817×10-5 | 0.01 |
| 700 | 0.01069 | 0.53 | 2.736×10-5 | 0.01 |
| 800 | 0.009977 | 0.50 | 2.553×10-5 | 0.01 |
| 900 | 0.00919 | 0.46 | 2.352×10-5 | 0.01 |
| 1000 | 0.008425 | 0.42 | 2.156×10-5 | 0.00 |
| 1100 | 0.007711 | 0.39 | 1.973×10-5 | 0.00 |
| 1200 | 0.007075 | 0.35 | 1.81×10-5 | 0.00 |
| 1300 | 0.00651 | 0.33 | 1.666×10-5 | 0.00 |
| 1400 | 0.006001 | 0.30 | 1.536×10-5 | 0.00 |
| 1500 | 0.005548 | 0.28 | 1.42×10-5 | 0.00 |
| 1600 | 0.005145 | 0.26 | 1.317×10-5 | 0.00 |
| 1700 | 0.004786 | 0.24 | 1.225×10-5 | 0.00 |
| 1800 | 0.004465 | 0.22 | 1.143×10-5 | 0.00 |
| 1900 | 0.004177 | 0.21 | 1.069×10-5 | 0.00 |
| 2000 | 0.003918 | 0.20 | 1.003×10-5 | 0.00 |
| 2100 | 0.003691 | 0.18 | 9.445×10-6 | 0.00 |
| 2200 | 0.003483 | 0.17 | 8.914×10-6 | 0.00 |
| 2300 | 0.003295 | 0.16 | 8.431×10-6 | 0.00 |
| 2400 | 0.003123 | 0.16 | 7.991×10-6 | 0.00 |
| 2500 | 0.002965 | 0.15 | 7.587×10-6 | 0.00 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.01554 | 0.78 | 3.976×10-5 | 0.01 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 148 |  | 148 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |

6.2-22  正常工况下无组织废气小时浓度预测结果

| 下风向距离（m） | 污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨 |  | 硫化氢 |  |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |  |
| 100 | 0.001395 | 0.01 | 1.032×10-6 | 0.01 |  |
| 100 | 0.001395 | 0.01 | 1.032×10-6 | 0.01 |  |
| 200 | 1.244×10-5 | 0.01 | 4.796×10-7 | 0.01 |  |
| 300 | 6.862×10-6 | 0.01 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 400 | 4.377×10-6 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 500 | 3.054×10-6 | 0.00 | 4.796×10-7 | 0.00 |  |
| 600 | 2.267×10-6 | 0.00 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 700 | 1.758×10-6 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 800 | 1.426×10-6 | 0.00 | 4.796×10-7 | 0.00 |  |
| 900 | 1.186×10-6 | 0.00 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 1000 | 1.005×10-6 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 1100 | 8.689×10-7 | 0.00 | 4.796×10-7 | 0.00 |  |
| 1200 | 7.609×10-7 | 0.00 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 1300 | 6.734×10-7 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 1400 | 6.013×10-7 | 0.00 | 4.796×10-7 | 0.00 |  |
| 1500 | 5.411×10-7 | 0.00 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 1600 | 4.903×10-7 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 1700 | 4.468×10-7 | 0.00 | 4.796×10-7 | 0.00 |  |
| 1800 | 4.094×10-7 | 0.00 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 1900 | 3.769×10-7 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 2000 | 3.485×10-7 | 0.00 | 4.796×10-7 | 0.00 |  |
| 2100 | 3.247×10-7 | 0.00 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 2200 | 3.036×10-7 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 2300 | 2.848×10-7 | 0.00 | 4.796×10-7 | 0.00 |  |
| 2400 | 2.678×10-7 | 0.00 | 2.645×10-7 | 0.00 |  |
| 2500 | 2.525×10-7 | 0.00 | 1.687×10-7 | 0.00 |  |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.001395 | 0.01 | 1.032×10-6 | 0.01 |  |
| 下风向最大浓度出现距离m | 100 |  | 100 |  |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |  |

综上，建设项目排放的大气污染物最大落地浓度均符合环境质量标准的要求，对周围环境的影响较小。

6.2-23  非正常工况下废气排气筒最大落地浓度预测结果

| 下风向距离（m） | DA001排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度（mg/m³） | 颗粒物占标率（%） | 非甲烷总烃浓度（mg/m³） | 非甲烷总烃占标率（%） | 硫化氢浓度（mg/m³） | 硫化氢占标率（%） |
| 100 | 0.002924 | 0.65 | 0.02038 | 1.02 | 5.452×10-7 | 0.01 |
| 200 | 0.003933 | 0.87 | 0.02742 | 1.37 | 1.06×10-6 | 0.01 |
| 300 | 0.004165 | 0.93 | 0.02904 | 1.45 | 1.121×10-6 | 0.01 |
| 400 | 0.00399 | 0.89 | 0.02782 | 1.39 | 1.084×10-6 | 0.01 |
| 500 | 0.003727 | 0.83 | 0.02598 | 1.30 | 1.01×10-6 | 0.01 |
| 600 | 0.00466 | 1.04 | 0.03249 | 1.62 | 1.035×10-6 | 0.01 |
| 700 | 0.005458 | 1.21 | 0.03805 | 1.90 | 1.325×10-6 | 0.01 |
| 800 | 0.005889 | 1.31 | 0.04106 | 2.05 | 1.536×10-6 | 0.02 |
| 900 | 0.006049 | 1.34 | 0.04217 | 2.11 | 1.671×10-6 | 0.02 |
| 923 | 0.006058 | 1.35 | 0.04223 | 2.11 | 1.744×10-6 | 0.02 |
| 1000 | 0.006025 | 1.34 | 0.042 | 2.10 | 1.744×10-6 | 0.02 |
| 1100 | 0.00583 | 1.30 | 0.04064 | 2.03 | 1.744×10-6 | 0.02 |
| 1200 | 0.005599 | 1.24 | 0.03903 | 1.95 | 1.721×10-6 | 0.02 |
| 1300 | 0.005352 | 1.19 | 0.03731 | 1.87 | 1.684×10-6 | 0.02 |
| 1400 | 0.005232 | 1.16 | 0.03647 | 1.82 | 1.637×10-6 | 0.02 |
| 1500 | 0.005271 | 1.17 | 0.03675 | 1.84 | 1.585×10-6 | 0.02 |
| 1600 | 0.005267 | 1.17 | 0.03672 | 1.84 | 1.53×10-6 | 0.02 |
| 1700 | 0.00523 | 1.16 | 0.03646 | 1.82 | 1.507×10-6 | 0.02 |
| 1800 | 0.005168 | 1.15 | 0.03603 | 1.80 | 1.52×10-6 | 0.02 |
| 1900 | 0.005086 | 1.13 | 0.03546 | 1.77 | 1.523×10-6 | 0.02 |
| 2000 | 0.004992 | 1.11 | 0.0348 | 1.74 | 1.519×10-6 | 0.02 |
| 2100 | 0.004873 | 1.08 | 0.03397 | 1.70 | 1.502×10-6 | 0.02 |
| 2200 | 0.004752 | 1.06 | 0.03313 | 1.66 | 1.482×10-6 | 0.01 |
| 2300 | 0.004631 | 1.03 | 0.03228 | 1.61 | 1.461×10-6 | 0.01 |
| 2400 | 0.004511 | 1.00 | 0.03145 | 1.57 | 1.437×10-6 | 0.01 |
| 2500 | 0.004392 | 0.98 | 0.03062 | 1.53 | 1.412×10-6 | 0.01 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.006058 | 1.35 | 0.04223 | 2.11 | 1.744×10-6 | 0.02 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 923 |  |  |  |  |  |
| D10%最远 | / |  | / |  | / |  |

6.2-24  非正常工况下废气排气筒最大落地浓度预测结果

| 下风向距离（m） | DA002排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |  |
| 100 | 0.007788 | 0.39 | 4.749×10-5 | 0.01 |  |
| 200 | 0.02456 | 1.23 | 0.0001497 | 0.03 |  |
| 300 | 0.02601 | 1.30 | 0.0001586 | 0.04 |  |
| 400 | 0.02514 | 1.26 | 0.0001533 | 0.03 |  |
| 500 | 0.02327 | 1.16 | 0.0001419 | 0.03 |  |
| 600 | 0.02184 | 1.09 | 0.0001331 | 0.03 |  |
| 700 | 0.02573 | 1.29 | 0.0001569 | 0.03 |  |
| 800 | 0.03155 | 1.58 | 0.0001924 | 0.04 |  |
| 900 | 0.03601 | 1.80 | 0.0002195 | 0.05 |  |
| 1000 | 0.03912 | 1.96 | 0.0002385 | 0.05 |  |
| 1100 | 0.04023 | 2.01 | 0.0002453 | 0.05 |  |
| 1200 | 0.04069 | 2.03 | 0.0002481 | 0.06 |  |
| 1241 | 0.04072 | 2.04 | 0.0002483 | 0.06 |  |
| 1300 | 0.04065 | 2.03 | 0.0002479 | 0.06 |  |
| 1400 | 0.04026 | 2.01 | 0.0002455 | 0.05 |  |
| 1500 | 0.03962 | 1.98 | 0.0002416 | 0.05 |  |
| 1600 | 0.03879 | 1.94 | 0.0002365 | 0.05 |  |
| 1700 | 0.03784 | 1.89 | 0.0002307 | 0.05 |  |
| 1800 | 0.03682 | 1.84 | 0.0002245 | 0.05 |  |
| 1900 | 0.03576 | 1.79 | 0.000218 | 0.05 |  |
| 2000 | 0.03565 | 1.78 | 0.0002174 | 0.05 |  |
| 2100 | 0.03566 | 1.78 | 0.0002174 | 0.05 |  |
| 2200 | 0.03557 | 1.78 | 0.0002168 | 0.05 |  |
| 2300 | 0.03539 | 1.77 | 0.0002158 | 0.05 |  |
| 2400 | 0.03514 | 1.76 | 0.0002142 | 0.05 |  |
| 2500 | 0.03483 | 1.74 | 0.0002124 | 0.05 |  |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.04072 | 2.04 | 0.0002483 | 0.06 |  |
| 下风向最大浓度出现距离m | 1241 |  | 1241 |  |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |  |

6.2-25  非正常工况下废气排气筒最大落地浓度预测结果

| 下风向距离（m） | DA003排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 |  | 氨 |  |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 100 | 0.000276 | 0.01 | 7.155×10-5 | 0.07 |
| 200 | 0.001661 | 0.08 | 0.0004307 | 0.43 |
| 300 | 0.001846 | 0.09 | 0.0004787 | 0.48 |
| 400 | 0.001756 | 0.09 | 0.0004553 | 0.46 |
| 500 | 0.001617 | 0.08 | 0.0004192 | 0.43 |
| 600 | 0.001526 | 0.08 | 0.0003956 | 0.42 |
| 700 | 0.001474 | 0.07 | 0.0003821 | 0.40 |
| 800 | 0.001724 | 0.09 | 0.0004469 | 0.38 |
| 900 | 0.002077 | 0.10 | 0.0005385 | 0.45 |
| 1000 | 0.002372 | 0.12 | 0.0006149 | 0.54 |
| 1100 | 0.002532 | 0.13 | 0.0006565 | 0.61 |
| 1200 | 0.002648 | 0.13 | 0.0006865 | 0.66 |
| 1300 | 0.002726 | 0.14 | 0.0007067 | 0.69 |
| 1400 | 0.002772 | 0.14 | 0.0007188 | 0.71 |
| 1500 | 0.002794 | 0.14 | 0.0007243 | 0.72 |
| 1554 | 0.002796 | 0.14 | 0.000725 | 0.72 |
| 1600 | 0.002795 | 0.14 | 0.0007245 | 0.72 |
| 1700 | 0.002779 | 0.14 | 0.0007206 | 0.72 |
| 1800 | 0.002752 | 0.14 | 0.0007135 | 0.72 |
| 1900 | 0.002715 | 0.14 | 0.0007038 | 0.71 |
| 2000 | 0.002671 | 0.13 | 0.0006924 | 0.70 |
| 2100 | 0.002615 | 0.13 | 0.000678 | 0.69 |
| 2200 | 0.002558 | 0.13 | 0.0006632 | 0.68 |
| 2300 | 0.002499 | 0.12 | 0.000648 | 0.66 |
| 2400 | 0.002441 | 0.12 | 0.0006327 | 0.65 |
| 2500 | 0.002431 | 0.12 | 0.0006304 | 0.63 |
| 下风向最大浓度（占标率） | 0.002796 | 0.14 | 0.000725 | 0.72 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 1554 |  | 1554 |  |
| D10%最远 | / |  | / |  |

从上表可以看出，非正常工况下，当净化装置失效，废气净化效率降为0时，DA001排气筒有组织排放颗粒物最大地面浓度、最大浓度占标百分比分别为0.006058mg/m3、1.35%；有组织排放非甲烷总烃最大地面浓度、最大浓度占标百分比分别为0.04223mg/m3、2.11%；有组织排放硫化氢最大地面浓度、最大浓度占标百分比分别为1.747×10-6mg/m3、0.02%，出现在距源中心下风向923m处；DA002排气筒非甲烷总烃最大地面浓度、最大浓度占标百分比分别为0.04072mg/m3、2.04%，出现在距源中心下风向1241m处；颗粒物最大地面浓度、最大浓度占标百分比分别为0.0002483mg/m3、0.06%；污水处理站排气筒DA003硫化氢最大地面浓度、最大浓度占标百分比分别为0.002796mg/m²、0.14%出现在距源中心下风向1554m处；氨最大地面浓度、最大浓度占标百分比分别为0.000725mg/m²、0.72%出现在距源中心下风向1554m处。非正常工况下项目有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、氨和硫化氢对周边环境的影响也较小，不会对周边区域环境空气质量带来明显不利影响。

6.2.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目生产过程所排废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现厂界超标点，故本项目无组织排放废气不需设置大气环境防护距离。

6.2.6 大气环境影响评价自查表

表6.2-23  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（颗粒物、NMHC） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D□ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区□ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  | 现状补充检测□ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |
|  | 正常排放 短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  | C本项目最大占标 率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、NMHC、硫化氢、氨） |  |  | 有组织废气监测□ |  |  |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  | 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、NMHC、硫化氢、氨） |  |  | 监测点位数（3） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受□ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  | NOx:（0）t/a |  | 颗粒物：（0.078）t/a |  | VOCs：（2.4692）t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 地表水环境影响评价

通过工程分析，本项目污水经过厂内污水处理站处理达标后经管网送至平顶山第三污水处理厂作进一步处理，污水处理厂尾水经关庙沟流入灰河，结合HJ2.3-2018可以判断本项目地表水环境影响属于水污染影响。

6.3.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3—2018），建设项目地表水环境影响评价工作等级划分原则见表6.3-1。

表6.3-1  建设项目地表水环境影响评价工作等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围设计饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评级等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求的，且评价范围有水温敏感目标时，评级等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放的外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目产生的废水主要为生产废水、生活污水一同经污水站处理后经园区已建污水管网排入平顶山第三污水处理厂进一步处理，属于间接排放。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不考虑评价时期，可不开展区域污染源调查，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测。因此本项目不进行地表水环境影响评价，仅对项目采取的水污染防治措施可行性等进行评价，具体见7.2.2节。

6.3.2 地表水环境影响评价

针对本项目废水特点，废水处理站拟采用“预曝气调节池+厌氧反应器+水解酸化池+沉淀池”处理工艺，经处理后通过厂区废水总排放口排入集聚区污水处理厂集中处理。

表6.3-2  废水排放情况一览表

| 项目 |  | 水量 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/a | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 生活污水（隔油化粪池预处理） | 预处理进口 | 2400 | 300 | 80 | 200 | 30 | 100 | / | 30 |
|  | 预处理出口 | 2400 | 240 | 72 | 140 | 28 | 40 | / | 30 |
| 生产废水 | 产生情况 | 9510.0508 | 277.51 | 121.74 | 215.48 | 28.05 | / | 24.05 | 0 |
| 进入污水站混合废水 |  | 11910.0508 | 264.21 | 104.11 | 188.72 | 28.03 | 14.18 | 15.53 | 10.63 |
| 曝气调节+沉淀 | 处理效率 | / | 30% | 10% | 70% | / | / | / | / |
|  | 出水 | 11910.0508 | 184.95 | 93.70 | 56.62 | 28.03 | 14.18 | 15.53 | 10.63 |
| 厌氧反应器 | 处理效率 | / | 70% | 85% | 50% | / | 30% | 10% | 30% |
|  | 出水 | 11910.0508 | 55.48 | 14.05 | 28.31 | 28.03 | 9.93 | 13.97 | 7.44 |
| 水解酸化 | 处理效率 | / | 10% | 10% | 10% | 70% | / | 50% | 60% |
|  | 出水 | 11910.0508 | 49.94 | 12.65 | 25.48 | 8.41 | 9.93 | 6.99 | 2.98 |
| 沉淀池 | 处理效率 | / | / | / | 10% | / | / | / | / |
|  | 出水 | 11910.0508 | 49.94 | 12.65 | 22.93 | 8.41 | 9.93 | 6.99 | 2.98 |
| 总排口混合废水 | 浓度 | / | 53.48 | 7.56 | 38.37 | 5.04 | 5.88 | 4.20 | 1.68 |
|  | 排放量（t/a） | 11910.0508 | 0.637 | 0.09 | 0.457 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 《化工行业水污染物间接排放标准》 （DB41/1135-2016） |  | / | 300 | 150 | 150 | 30 | 100 | 50 | 5 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015） |  | 4.0m3/t产品 | 间接排放无要求 |  |  |  |  |  |  |
| 平顶山第三污水处理厂收水标准 |  | / | 400 | 150 | 300 | 35 | 100 | 50 | 7 |

本次工程建成后厂区总排口水质COD53.48mg/L、BOD57.56mg/L、SS38.37mg/L、NH3-N5.04mg/L、动植物油5.88mg/L、TN4.20mg/L、TP1.68mg/L，污水排放满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及平顶山第三污水处理厂收水标准。

6.3.3 废水依托平顶山第三污水处理厂进一步处理可行性评价

（1）平顶山第三污水处理厂运营情况

平顶山第三污水处理厂位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，位于沙河六路以南，竹园四路以东，竹园五路以西。截至2017年，平顶山第三污水处理厂规模为3.0万m3/d，采用的处理工艺为预处理+改良型Carrousel氧化沟+深度处理。该污水处理厂一期设计处理规模3.0万m3/d，现状接纳废水量为1.2万m3/天，服务范围为竹园五路以西的平顶山尼龙新材料产业集聚区范围，面积为8.01km2。采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消毒”工艺，其中深度处理工艺采用“絮凝沉淀+臭氧/二氧化氯”的工艺处理。2016年11月经平顶山市环境监测中心站对该项目进行环保竣工验收监测，尾水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入关庙沟，经灰河排入沙河。根据调查，目前该污水处理厂稳定正常运行，污水管网已经铺设至项目厂址处。

平顶山第三污水处理厂扩建提标工程于2020年底开工建设，设计水处理规模为5万m3/d，建设期为24个月，预计2022年底建成投产。根据当地环境管理要求，平顶山第三污水处理厂提标改造后出水可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目建设期为16个月，预计2023年4月建成投产，投产时平顶山第三污水处理厂二期已投入运行。

平顶山第三污水处理厂设计进出水水质指标见表6.3-3。

表6.3-3  平顶山第三污水处理厂设计进出水水质指标    单位：mg/L

| 项目 | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水标准 | 400 | 150 | 300 | 35 | 50 |
| 出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 |

（2）项目废水进入平顶山第三污水处理厂可行性分析

本项目处于平顶山第三污水处理厂收水范围内，目前该污水处理厂正常运行，本项目厂址周边的污水管网也已建成。本项目全厂外排废水水量39.70m3/d，污水处理厂现状接纳废水量为1.2万吨/天，在建的尼龙化工产业配套氢氨项目废水排放量2664m3/d，污水处理厂剩余处理量约为1.5万吨/天，本项目全厂外排废水水量占剩余处理能力的0.26%。从该污水处理厂服务功能及工程废水量上分析，接纳本项目污水可行。

本次工程建成后厂区总排口水质COD53.48mg/L、BOD57.56mg/L、SS38.37mg/L、NH3-N5.04mg/L、动植物油5.88mg/L、TN4.20mg/L、TP1.68mg/L，污水排放满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及平顶山第三污水处理厂收水标准。

综上所述，本工程所选厂址处于平顶山第三污水处理厂收水范围内。本项目废水排放量占污水处理厂剩余处理能力比例为0.26%，水质也能够满足该污水处理厂进水设计指标要求，因此不会对该污水处理厂造成冲击，也不会影响其处理效率。因此评价认为，项目废水经市政污水管网入平顶山第三污水处理厂处理是可行的。

6.3.4 废水污染物排放量核算

表6.3-4  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | E113.264226 | N33.404661 | 1.191 | 进入平顶山第三污水处理厂 | 连续排放流量不稳定 | -- | 平顶山第三污水处理厂 | CODcr | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 1.5 |

表6.3-5  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 53.48 | 0.0021 | 0.637 |
|  |  | BOD5 | 7.56 | 0.0003 | 0.09 |
|  |  | SS | 38.37 | 0.0015 | 0.457 |
|  |  | NH3-N | 5.04 | 0.0002 | 0.06 |
|  |  | 动植物油 | 5.88 | 0.0002 | 0.07 |
|  |  | TN | 4.20 | 0.0002 | 0.05 |
|  |  | TP | 1.68 | 0.0001 | 0.02 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr | 53.48 | 0.0021 | 0.637 |
|  |  | BOD5 | 7.56 | 0.0003 | 0.09 |
|  |  | SS | 38.37 | 0.0015 | 0.457 |
|  |  | NH3-N | 5.04 | 0.0002 | 0.06 |
|  |  | 动植物油 | 5.88 | 0.0002 | 0.07 |
|  |  | TN | 4.20 | 0.0002 | 0.05 |
|  |  | TP | 1.68 | 0.0001 | 0.02 |

6.3.5 地表水环境影响评价结论

项目生产废水与生活污水一同经污水站处理后经总排口排入平顶山第三污水处理厂进一步处理，属于间接排放，评价工作等级为三级B。

从水质、水量、污水管网建设情况等角度分析，项目废水进入平顶山第三污水处理厂进一步处理可行。项目废水经平顶山第三污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排入灰河，对区域地表水环境影响较小。

6.4 声环境影响评价

6.4.1 噪声源强

本项目的高噪声设备主要有各类压缩机、破碎机等生产设备、各类机泵等，设备声源值在80～95dB（A）之间。对各主要噪声源的防治，首先应选取选用低噪声型号设备，“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施等。在采取以上措施后可不同程度地降低噪声对周围环境的影响，噪声源强可降至55～75dB(A)。本项目主要高噪声设备除空压机外均布设在厂房内，属于室内点源，主要高噪声设备及噪声源强见表6.4-1，项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表6.4-2。

表6.4-1  本项目高噪声设备及源强一览表

| 序号 | 生产单元 | 声源名称 | 数量（台/套） | 源强dB（A） | 声源控制措施 | 降噪后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#车间 | 拉丝机 | 1 | 80 | 选用低噪声型号设备，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉 | 55 |
| 2 |  | 背胶机 | 1 | 80 |  | 55 |
| 3 |  | 空压机 | 1 | 95 |  | 70 |
| 4 | 2#车间 | 拉丝机 | 1 | 80 |  | 55 |
| 5 |  | 背胶机 | 1 | 80 |  | 55 |
| 6 | 3#车间 | 密炼机 | 3 | 85 |  | 60 |
| 7 |  | 挤塑机 | 3 | 80 |  | 55 |
| 8 |  | 粉碎机 | 6 | 85 |  | 60 |
| 9 | 5#车间 | 真空泵 | 8 | 85 |  | 60 |
| 10 | 6#车间 | 搅拌机 | 2 | 85 |  | 60 |
| 11 |  | 高速分散釜 | 1 | 80 |  | 55 |
| 12 |  | 真空泵 | 5 | 85 |  | 60 |

表6.4-2  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑名称 | 点声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 距离（m） |
| 1 | 1#车间 | 拉丝机 | 点源 | 80 | 选用低噪声型号设备，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉 | -25 | -11 | 1.52 | 10.8 | 59.33 | 稳定声源 | 40 | 19.33 | 1 |
| 2 |  | 背胶机 | 点源 | 80 |  | 0 | 1.5 | 0.67 | 14.5 | 56.77 | 稳定声源 | 40 | 16.77 | 1 |
| 3 |  | 空压机 | 点源 | 95 |  | -34 | 7 | 0.80 | 1.2 | 93.42 | 稳定声源 | 40 | 53.42 | 1 |
| 4 | 2#车间 | 拉丝机 | 点源 | 80 |  | -25 | -11 | 1.52 | 10.8 | 59.33 | 稳定声源 | 40 | 19.33 | 1 |
| 5 |  | 背胶机 | 点源 | 80 |  | 0 | 1.5 | 0.67 | 14.5 | 56.77 | 稳定声源 | 40 | 16.77 | 1 |
| 6 | 3#车间 | 密炼机 | 点源 | 85 |  | 17 | 28 | 1.53 | 10.8 | 64.33 | 稳定声源 | 40 | 24.33 | 1 |
| 7 |  | 挤塑机 | 点源 | 80 |  | 0 | 25 | 1.53 | 14.5 | 56.77 | 稳定声源 | 40 | 16.77 | 1 |
| 8 |  | 粉碎机 | 点源 | 85 |  | -55 | 17 | 2.61 | 5.5 | 70.19 | 稳定声源 | 40 | 30.19 | 1 |
| 9 | 5#车间 | 真空泵 | 点源 | 85 |  | -25 | 0 | 0.80 | 1.2 | 83.42 | 稳定声源 | 40 | 43.42 | 1 |
| 10 | 6#车间 | 搅拌机 | 点源 | 85 |  | -30 | 27 | 1.55 | 5.5 | 70.19 | 稳定声源 | 40 | 30.19 | 1 |
| 11 |  | 高速分散釜 | 点源 | 80 |  | 0 | 0 | 1.55 | 5.5 | 65.19 | 稳定声源 | 40 | 25.19 | 1 |
| 12 |  | 真空泵 | 点源 | 85 |  | -34 | 0 | 0.80 | 1.2 | 83.42 | 稳定声源 | 40 | 43.42 | 1 |

6.4.3 评价标准

本次环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

6.4.4 评价等级

本工程所处声环境功能区为GB3096规定的3类地区，且建设项目200m范围内无敏感目标，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）要求，本次声环境影响评价工作等级确定为三级。

6.4.5 评价范围

根据本项目厂址位置及周围环境敏感点分布情况，本次声环境质量预测范围为四周厂界外200m。本项目噪声评价范围见图6.4-1。

200m

200m

200m

200m

图6.4-1  项目噪声评价范围图

6.4.2 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A推荐的计算模式：噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的噪声源都可按点声源处理。

室外声源

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：

Loct（r）--点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）--参考位置r0处的倍频带声压级；

r--预测点距声源的距离，m；

r0--参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。

如果已知声源的倍频带声功率级 Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则

②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

室内声源

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

④将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为：

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

6.4.3 厂界预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，并与噪声现状值相叠加，预测其对厂界周围声环境的影响，噪声预测声等值线图见图6.4-2，预测其对厂界周围声环境的影响，厂界噪声预测结果见表6.4-3。

图6.4-2  项目噪声预测声等值线图

表6.4-3  厂界噪声预测结果 单位：dB（A）

| / |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目贡献值 |  | 32.52 | 31.93 | 24.56 | 26.96 |
| 标准值 | 昼 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜 | 55 | 55 | 55 | 55 |

预测结果表明：项目西、南、北厂界昼、夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。

综上，本项目噪声对周围声环境影响较小。

表6.4-4  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m | 大于200m |  |  |  |  |  | 小于200m |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  |  |  |  | 国外标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  |  | 2类区 |  | 3类区 | 4a类区 |  |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期 |  |  |  | 中期 |  | 远期 |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 |  | 已有资料 研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  | 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  | 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：( ) |  |  |  |  | 监测点位数( ) |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可 √ ；“( )” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5 营运期地下水影响分析

地下水环境影响评价应按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求划分的评价工作等级，开展相应评价工作，基本任务包括：识别地下水环境影响，确定地下水环境影响评价工作等级；开展地下水环境现状调查，完成地下水环境现状监测与评价；预测和评价建设项目对地下水水质可能造成的直接影响，提出有针对性的污染防控措施与对策，制定地下水环境影响跟踪监测计划和应急预案。

6.5.1、评价等级与评价范围

1、建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。本项目属于L石化、化工155、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造，地下水环境影响评价项目类别为I类。见表6.5-1。

表6.5-1  地下水环境影响评价行业分类表

| 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| L石化、化工 |  |  |  |  |
| 155、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合或分装的 | I类 | Ⅲ类 |

2、建设项目场地的地下水环境敏感程度

根据现场调查资料，评价范围（项目场地所在水文地质单元）内无集中式饮用水源地，浅层地下水多作为灌溉用水、分散式居民备用水井等用水。评价区内的地下水流场连续，地下水顺地势缓慢流动，形成较为统一完整的地下水流系统。

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）第6.2.1.2条表1，综合判断项目场地地下水环境敏感程度为“不敏感”。详见表6.5-2。

表6.5-2  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

3、评价工作等级

本项目类别属于“Ⅰ类项目”，环境敏感程度属于“不敏感”。依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）第6.2.2.1条表2，判定拟建项目场地地下水环境影响评价工作等级为二级，见表6.5-3。

表6.5-3  评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

6.5.2 评价范围及保护目标

6.5.2.1 评价范围

评价区地处淮河冲积平原区，地下水类型为松散岩类孔隙水，分布连续稳定，水文地质条件相对简单。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1要求，评价范围的确定可以依据公式法计算确定，也可以使用查表法确定，当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。

本项目所在地区具有统一、连续的地下水流场，地下水顺地势总体向自西南向东北缓慢流动、水力坡度较小，形成较为完整统一的地下水流系统。根据本次调查情况，拟建项目所在区域由于地下水补给地表水沙河，故地下水总体流向自西南向东北。

本项目地下水环境影响现状调查评价范围采用公式计算法：

L=α×K×I×T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度，量纲为1；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne——有效孔隙度，量纲为1。

根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中相关资料，参考《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）环境影响报告书》中地下水一级评价内容，取变化系数α为1.2、渗透系数K为10m/d、水力坡度为2‰、有效孔隙度ne为0.07、质点迁移天数为7300d，根据公式L=α×K×I×T/ne，求得L=2502m。

根据当地地下水流向自西南向东北，并结合本项目周围环境现状，为保守起见，本次评价确定地下水评价范围为下游迁移距离为3000m，场地两侧为750m，上游取750m，评价区域范围为10.623km2。根据本次调查所搜集评价区范围内以往水文地质资料成果，同时依据项目区周边地下水赋存特征及其地形地貌特征，本次评价工作范围按照《环境影响评价技术导则地下水环境》查表法，以涵盖地下水环境保护目标为原则，以水文地质边界为依据，结合项目区的地形地貌特征进行划定。

表6.5-4  地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

本项目为二级评价，调查评价面积应为10.623km2。东至余营村，西至叶寨村，南至龚店东二村，北至贺渡口村。具体位置参见图6.5-1。

6.5-1  项目地下水评价范围图

6.5.2.2 保护目标

根据豫政办〔2013〕107号，叶县集中式饮用水水源保护区主要包括：

（1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域；准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。

（2）叶县自由路地下水井群（共2眼井），一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。

（3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域。由上可知，叶县集中式饮用水水源保护区主要分布在叶县城区，叶县县城距项目厂区直线距离约6.7km。

根据豫政办〔2016〕23号，叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区主要包括：

（1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。

（2）叶县龚店镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。

（3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。

（4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域；二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。

根据本次调查情况，项目区周边地下水环境无环境保护目标。

6.5.3 区域水文地质特征

6.5.3.1地形地貌

县境内地貌西南高东北低，由第二地貌台阶边坡向第三地貌台阶过渡，呈阶梯状降低，依次分为浅山、丘陵、平原及洼地地貌区，分别占总面积的21％、25．3％和53．7％。两端相对高差580.4米。伏牛山沿县境西南边境横亘。桐柏山余脉自东南向西延伸在保安镇与伏牛山余脉对峙，形成有名的“南襄夹道”。南及西南部浅山区的海拔在200米—350米之间，最高峰为位于常村镇西部叶、方边界的老青山（即西唐山），海拔650.2米；北、中、东部为平原，海拔一般在80米左右，最低点为水寨乡的黄庄村，海拔69.8米，平均海拔85米。详见图6.5-1。现将主要地貌形态分布情况分述如下：

图6.5-2  区域地貌图

（1）山地（Ⅰ）

①侵蚀剥蚀中山（Ⅰ1）

主要分布在鲁山县西南部紧邻市界一带，面积约208km2，占全市总面积的2.64%。最高峰尧山海拔高度为2153.10m，组成岩性主要为花岗岩。

②侵蚀剥蚀低山（Ⅰ2）

主要分布在汝州市北部、宝丰县西北部，石龙区中部，鲁山县西部，舞钢市南部紧邻市界一带，面积约1414km2，占全市总面积的17.94%。山地坡度较陡，一般在30º～70°之间，冲沟发育、水土流失较为严重。组成岩性为花岗岩、变质岩、喷出岩、灰岩、石英砂岩等。

（2）侵蚀剥蚀岗地（Ⅱ）

主要分布在宝丰县中西部，石龙区，鲁山县北部和东南部，叶县东南部，舞钢市西北部和东南部，在市区和郏县零星分布，面积约1643km2，占全市总面积的20.85%。山坡坡度较小，一般小于30°；冲沟发育，切割深度一般在10～20m，局部达30m。组成岩性为变质岩、灰岩、少数喷出岩，以及砾石、亚粘土、亚砂土。

（3）平原（Ⅲ）

①冲洪积倾斜平原（Ⅲ1）

主要分布在汝州市中部、郏县西北部、宝丰县中部、鲁山县东南部、叶县南部、舞钢市中部的山前地带，面积约1545km2，占全市总面积的19.60%。以向南、向东倾斜为主，地势略有起伏，地面高程100～200m。组成岩性主要为棕红色、杂色粘土及泥砾，局部有冲洪积粘土和黄土覆盖。

②冲积平缓平原和谷地（Ⅲ2）

主要由北部的汝河冲积平原和南部的沙河、澧河冲积平原 组成，分布在汝州市中部、郏县南部，宝丰县东部、鲁山县东部、市区、叶县中东部、舞钢市东北部，面积约2837km2，占全市总面积的35.99%。地势较为平坦，微向东南倾斜，地面高程50～120m。组成岩性主要为棕黄色黄土状粉土、粉质粘土和砂、砂砾石等。

③冲湖积低平缓平原（Ⅲ3）

零星分布于宝丰县中部和叶县东北部，面积约235km2，占全市总面积的2.98%。地势略有起伏，地面高程20～70m。组成岩性主要为黄褐色母粒土、粉质粘土和砂、砂砾石等。

6.5.3.2层岩性与构造

（一）地层岩性

在河南省地层区划中，评价区属华北地层区豫西—豫东南分区。评价区内的主要地层由老到新分述如下：

（1）上元古界震旦系（Z）

分布于汝州市蟒川镇南部，宝丰县西部和南部，鲁山县瓦屋乡岳村北部、梁洼镇西部和下汤镇北部，平顶山矿区西南部，郏县北部地区，叶县常村，舞钢市柏庄寨、上曹和尹集一带。自下而上分为罗圈组、东坡组、黄连垛组和董家组。与下伏洛峪群崔庄组呈平行不整合接触。

①罗圈组（Zl）：岩性为砖红—灰绿色含砾砂泥岩、紫红色块状钙质泥砾岩等。属冰川成因。厚91～202m。

②东坡组（Zd）：岩性主要为红褐粉砂质页岩、灰绿色页岩，上部夹海绿石粉砂岩。属浅海沉积。厚约94m。该组是伊利石矿的含矿层位。

③黄连垛组（Zh）：岩性主要为硅质条带白云岩、白云岩，夹砂砾岩及石英砂岩，底为砾岩，顶为燧石岩。厚133～445m。

④董家组（Zdj）：以灰白色厚层—中厚层砂砾岩与下伏黄连垛组呈假整合接触。上部以黄色、淡红色厚层状泥质白云质灰岩与上覆罗圈组假整合接触。岩性主要由砂砾岩、碎屑岩、泥质碳酸盐岩组成。厚100～260m。

（2）下古生界寒武系（∈）

广泛出露于汝州市北部和西南部，宝丰县南部，鲁山县梁洼镇段店、瓦屋乡岳村北部、下汤镇北部，郏县北部，石龙区，叶县保安东部一带。舞钢市柏庄寨、尹集有零星出露。平行不整合于震旦系东坡组之上。自下而上分为下统辛集组、朱砂硐组、馒头组，中统毛庄组、徐庄组和张夏组，上统崮山组和长山组，各组之间为整合接触。

①辛集组（∈1x）：下部为含磷砂砾岩夹含海绿石砂岩，中部为生物碎屑灰岩夹含海绿石砂岩，上部为含鲕粒粉晶灰岩。厚15～86m。该组是重要含磷层位。

②朱砂硐组（∈1z）：主要为灰色厚层状白云质灰岩、含燧石白云质灰岩、豹皮状灰岩等。厚42～101m。区域上该组是重要的含石膏层位。

③馒头组（∈1m）：下部为细砂屑石灰岩、含粉晶白云岩、白云质灰岩；中部为泥晶—细粉晶灰岩、白云岩，上部为泥质粉砂岩夹页岩等。厚84～180m。

④毛庄组（∈2mz）：主要为暗紫红色泥质粉砂岩、粉砂岩夹紫红色泥岩，藻屑灰岩、鲕粒灰岩和泥晶灰岩等。厚65～138m。该组是紫砂陶陶瓷土含矿层位置。

⑤徐庄组（∈2x）：下部为泥质粉砂岩、粉砂质页岩夹薄层藻屑灰岩、泥晶灰岩。上部为中薄层鲕粒灰岩、砾屑灰岩、生物碎屑灰岩夹细砂岩、粉砂岩。厚42～343m。该组是水泥灰岩重要含矿层位。

⑥张夏组（∈2zh）：下部以鲕粒灰岩为主，夹生物碎屑灰岩、泥晶灰岩等。上部为细晶白云岩、泥沙质白云岩及白云质灰岩等。厚58～141m。该组是水泥灰岩、白云岩的重要含矿层位。

⑦崮山组（∈3g）：上部为黄色薄板状含泥质条带白云质灰岩，下部为深灰色、灰色厚层鲕状白云质灰岩。厚4～189m。

⑧长山组（∈3c）：上部为淡黄色泥质白云质灰岩，下部为灰色厚层状白云质灰岩。厚52～120m。

（3）上古生界

1）石炭系（C）

分布于汝州市寄料镇和蟒川镇，宝丰县，郏县北部，市区仅零星出露。自下而上分为本溪组和太原组。

①本溪组（C2b）：主要由铝土矿、铝土质页岩、赤铁矿、铁铝质粘土岩组成。厚2～16m。该组是铁矿、铝土矿、耐火粘土矿及陶瓷粘土的重要含矿层位。

②太原组（C3t）：下部为灰岩夹薄层煤（线），中部为泥岩夹薄层粉砂岩，上部为燧石团块灰岩、灰岩夹灰色砂岩。厚7.5～105m。是煤、熔剂灰岩的重要含矿层。

2）二叠系（P）

分布于汝州市小屯乡的朝川、临汝镇北部的暴雨山、寄料镇、焦古山周围，宝丰县，鲁山县梁洼镇，市区平顶山和韩梁矿区，郏县北部和东南部，是主要的含煤岩系。整合于石炭系太原组之上。自下而上分为山西组、石盒子组（P1-2s）。

①山西组（P1s）：岩性主要为灰白色中细粒长石石英砂岩、泥岩、深灰色细粒长石石英砂岩，夹二1煤，上部为灰色杂斑含铝土泥岩。厚约87.5m。

②石盒子组（P2s）：为一套黄绿、灰紫红色页岩、泥岩、粉砂岩、长石石英砂岩等组成的河湖相沉积组成，局部夹薄煤层。

3）二叠系—三叠系下统石千峰群（P2sh）

分布于宝丰县，鲁山县梁洼镇，郏县北部、市区平顶山和韩梁矿区。自下而上划分为孙家沟组、刘家沟组、和尚沟组。

①孙家沟组：由一套砖红、紫红色粘土岩夹紫红、灰绿色长石砂岩、长石石英砂岩及灰绿、灰白色页岩和泥灰岩透镜体等湖相沉积组成。局部含石膏。

②刘家沟组：主要岩性为灰紫、紫红色细砂岩、长石砂岩、石英砂岩、钙质粉砂岩，夹砂质粘土岩。

③和尚沟组：主要岩性为鲜红、暗紫红色钙质、砂质粘土岩、粉砂岩，夹暗紫、灰白色长石石英砂岩、含钙质结核。

（4）中生界白垩系（K）

分布于宝丰县大营镇、鲁山县梁洼镇一带。为一套河湖相火山喷发岩系，与下伏二叠系石千峰群呈角度不整合接触。下部为紫红、灰绿、深灰色泥质粉砂岩、粘土岩夹砾岩、泥灰岩；中、上部为玄武岩、安山玢岩、火山角砾岩夹紫红色母粒砂质粘土岩。厚64～163m。

（5）新生界

1）古近系（E）

汝州市寄料镇东北部出露陈宅沟组，岩性为紫红色钙质、铁质、泥质砂砾岩夹砂质泥岩。厚约410m。汝州市寄料镇西北和蟒川镇、宝丰县和市区内仅零星出露始新统蟒川组，主要由红色砾岩、砂砾岩、含砾钙质砂岩夹泥质粉砂岩、泥灰岩等组成。厚 50～640m。汝州市杨楼乡南部的石台和寄料北部的高沟一带出露石台街组，岩性为红色砂质页岩与砂质泥岩互层夹红色钙质、铁质胶结物的砾岩。厚约834m。

2）新近系（N）

汝州市临汝镇西部、庙下乡东部及寄料镇北部，宝丰县，鲁山县董周、张飞沟一带，市区、郏县北部北竹园沟出露中新统洛阳组（N1ly）、大安组（N1da）和上新统潞王坟组（N2lw）。

①洛阳组（N1ly）：岩性变化较大，下部主要为杂色钙质或泥沙质胶结砾岩；中部为褐黄、褐红色砂质泥岩与砂、粉砂质泥岩互层；上部褐黄色、灰白色砂质泥灰岩与砂质泥灰岩互层夹砂砾岩。厚24～42m。

②大安组（N1da）：岩性主要为橄榄玄武岩、辉石橄榄玄武岩、橄榄玻璃玄武岩。厚4～118m。

③潞王坟组（N2lw）：岩性主要为灰白色泥晶灰岩、粘土岩等。厚约35m。

3）第四系（Q）

工作区内第四系十分发育，广泛分布于平原、山间盆地和山前岗丘地带，成因类型复杂，出露厚度0～20m，钻孔揭露厚度多在100～200m之间，与下伏新近系及其以前的老地层皆为角度不整合接触。根据岩性特征、古生物资料、接触关系、同位素年龄等，将区内第四系按其相对时代及成因类型自下而上划分为下更新统、中更新统、上更新统和全新统。

①下更新统（Qp1）：主要分布于鲁山县昭平台水库两侧及宝丰县、郏县、市区、叶县、舞钢等地的山前岗坡地带，与新近系及其以前的老地层呈角度不整合接触，其上被中更新统和上更新统地层覆盖，主体岩性为岗地砾石层夹黏土层，出露厚度大于15m，地貌上构成Ⅳ级阶地。

②中更新统（Qp2）：多分布于汝州、宝丰、郏县等山前冲洪积倾斜平原地带，成因类型为冲洪积复合型。岩性下部为红色含砾石粘土层、砂砾石、亚砂土，夹有粘土及亚粘土层；中部为红、灰绿色粘土、砂质粘土层；上部为红褐色粘土夹灰绿色粘土，含大量棱角状岩屑及砂粒，偶见钙质结核，直径可达30cm，并含不成形的铁锰结核；顶部为黄褐色含砾砂质粘土。地貌上多呈舒缓起伏状，构成Ⅲ级阶地。

③上更新统（Qp3）：分布于山前倾斜平原及汝河、沙河等河流的两岸，地貌上构成Ⅱ级阶地，与Ⅰ级和Ⅲ级阶地呈截切关系，岩性主要为泥质中（细）砂、粉土、褐黄色母粒质粘土、粘土，含有砂砾。垂直节理发育，含有不规则状结核。厚4～30m。

④全新统（Qh）：主要分布于区内大小河流两岸及河谷中，按岩性、地貌特征分为下部冲积层和上部冲积层。下部冲积层主要分布于区内各大河流及其支流两岸，形成河流Ⅰ级阶地，由粉质粘土、砂土及砾石层组成，厚2～9m，与Ⅱ级阶地及上部冲积层呈斜截关系。上部冲积层主要分布在区内大小河流的河床、河漫滩上，为河流冲积、洪积堆积物，岩性随地而异，在沙河、汝河等河流上游山区为砾石层夹粗砂层，中下游平原区多为砂层、粉土、粉质粘土，其间局部夹淤泥层和砂砾石层，粗大砾石极少，分选性良好，厚1～5m。

（二）区域构造

评价区大地构造位置处于华北陆块南缘，渑池—确山陷褶断束中段。境内地质构造较为复杂，以压扭性断裂为主，褶皱构造次之，新构造运动活跃。主要表现为差异性升降。评价区附近主要断层特征简述如下：

①鲁山—漯河大断层：经鲁山、叶县南部穿过。为隐伏正断层，走向西段290°、东段近东西，倾向南，倾角约60°。断距1000～2000m。

②枣庄—龙泉断层：展布于龙泉至枣庄一线。以水平位移为主，走向37°，倾向北西，水平位移约3000m。

6.5.3.3 区域水文地质条件

（1）含水层及其富水性

区域含水层为浅层-中深层松散岩类孔隙含水层，叶县城区以南浅层及中深层含水层单位涌水量皆为500-1000m3/d，叶县城区以北浅层含水层单位涌水量1000-5000m3/d，中深层含水层单位涌水量1000-3000m3/d。区域水文地质图见图6.5-3。

图6.5-3  区域水文地质图

图6.5-4  区域水文地质柱状图

（2）地下水补给、径流和排泄

1）浅层地下水的补给、径流、排泄条件

①补给条件

浅层地下水的补给，主要以大气降水入渗补给为主，其次为灌溉回渗补给、河渠侧渗补给和侧向径流补给，水位变化幅度受季节变化影响较大。

②径流条件

浅层地下水的径流随地形和岩性结构的不同而有差异，在河谷平原、山前冲洪积倾斜平原，地形坡降大，组成岩性颗粒粗，结构松散，导水性良好，径流条件好，径流总是向河床及其下游方向运移；而在平原区地形平坦，水力坡度在1～2‰，浅层含水层颗粒细，导水性能较差，径流条件亦较差，径流缓慢。在天然条件下，沙河南岸平原区浅层地下水总的径流方向从西南向东北运移。在山前岗地区，由于地势较高，其水位高于周边平原区水位，浅层地下水由岗地向周边径流。

③排泄条件

浅层地下水的排泄，主要以开采排泄为主，其次为蒸发排泄、地下径流排泄、越流排泄、河流排泄。

2）中深层地下水的补给、径流与排泄条件

①补给条件中深层地下水在平原区不能直接得到大气降水的入渗补给，其补给来源主要为上游地下水的径流补给和浅层地下水的越流补给；在山前地带可以间接得到大气降水的入渗补给。

②径流条件

天然条件下，中深层地下水自西向东径流，与地形坡降一致，水力坡度1‰～2.4‰。山前含水层颗粒较粗，地下水径流条件较好，平原区含水层颗粒较细，地下水径流条件相对较差。

③排泄条件

人工开采和侧向径流是中深层地下水的主要排泄方式。

（3）地下水动态特征

①浅层地下水的动态特征

区域上内浅层地下水水位多年变幅整体处于稳定状态。叶县—平顶山水位持续下降区中心水位埋深9.93m。与20世纪90年代的浅层地下水水位动态情况进行对比，水位持续下降区面积的扩展速率为6.72km2/a，水位下降速率为0.26m/a。根据本次调查成果，汝河河谷浅层地下水位年变幅维持在±0.28m/a，整体处于稳定状态；沙澧河冲积平原浅层地下水年变幅维持在±0.36m/a，整体来看区内浅层地下水多年动态基本稳定。

②中深层地下水的动态特征

现状年，区内中深层地下水水位整体上呈下降趋势，根据本次调查成果，结合以往研究资料，综合分析区内中深层地下水水位年变幅为±0.63m/a，整体处于稳定状态。

6.5.3.4 调查评价区水文地质特征

1、评价区包气带土层岩性分析

为详细了解评价区浅部土层的岩性、厚度及分布特征，本次调查搜集了评价区以往完成的挖探及静探试验、工程勘察等资料，并通过对包气带土层岩性的野外调查、物理性质和岩性结构特征的现场调查等工作，认为评价区包气带岩性横向变化不大，以粉质粘土夹薄层粉土为主。

2、评价区浅层含水层地下水水文地质特征

（1）评价区浅层含水层岩性特征

根据本次搜集以为地质资料成果，评价区内由静止水位至含水层底板埋深7～25米之间的亚砂土、亚粘土、黄土类土均系潜水含水层组。

根据评价区范围内相关区域地质资料，评价区内第四系上更新统（Q3）地层根据岩性特征可分为六层，总厚度约30m。其岩性特征具体为，在耕植层以下有一层1～1m厚的重亚砂土层，其下第二层位为一层厚约5～7m的轻亚砂土层，该层厚度较为均一。再往下，第三层为一层厚约3～5m的亚砂土层，其在评价区西南部夹有一层厚约0.5m、岩性为亚粘土的透镜体；第四层仍为一层厚约3～4m的轻亚砂土层，其下的第五层为一层厚约3～5m的细砂、粉砂层，为评价区内最为重要的浅层地下水含水层位。再往下则第六层为一层厚约8-10m的弱透水层。第四系上更新统（Q3）地层以下则为第四系上更新统（Q3）地层，其同样可主要分为六层，该层组整体上含水性较弱，为相对隔水层。其第一层为一层厚约1～15m的亚粘土隔水层，第二层为一层1～3m的亚砂层，第三层则仍为一层厚约8～10m的亚粘土层，其下有一层厚度约0.5m的钙质结核层，再往下第五层为一层厚约5～7m的亚砂土层，其下第六层为一层7～10m的亚粘土层。

评价区整体地层结构变化较小，因而地下水富水性也相对较为均一，区域上属于强富水性分区，以5米降深计算，单井出水2000～5000m3/d，浅层地下水含水层主要为第四系上更新统（Q3）地层的第五层，含水层厚度约3～5m，岩性以细砂、粉细砂为主，含水层埋深约15～25m。本次调查认为该层位上部岩性以亚砂土、轻亚砂土层为主，下部则以亚粘土、轻亚砂土层，富水性均较弱。根据本次调查，当地居民开凿的灌溉水井一般深约30m，该细砂、粉细砂层应为主要取水层位，因此本次评价的主要含水层位为评价区30m以浅的第四系上更统（Q3）的第五层位的细砂、粉细砂含水层。

图6.5-5  调查区域水文地质柱状图

3、地下水补径排特征

（1）地下水补给

浅层水主要靠大气降水入渗和周边侧向径流补给，其次为河渠入渗，湖沟坑塘入渗和农灌回渗补给。

1）降水入渗补给

降水入渗是浅层地下水的主要补给来源之一，其补给量的大小与包气带岩性、结构、地下水位埋深、降水强度及频率有关。

本区地形平坦，地面坡降一般1/2000-1/4000，地表径流迟缓，地下水埋深较浅，且包气带岩性大部分为粉土及粉砂，结构松散，极有利于大气降水渗入补给。特别是降水集中的7-9月份，地下水位显著上升。

2）灌溉回渗补给

本区农业水利化程度高，主要是渠灌和井灌。

（2）地下水径流

调查评价区浅层地下水的天然径流方向大部分为自西南向东北方向补给沙河。

（3）地下水排泄

主要排泄形式为人工开采、少量侧向排泄及向沙河排泄。

4、评价区浅层地下水流场特征

地下水整体流向与地形坡度基本保持一致，地下水流向整体自西南向东北。

6.5.3.5 场地水文地质特征

1、场地地形地貌

拟建厂区所在地地貌上处于淮河冲洪积平原地带，地貌较为单一，地形较为平坦，地势开阔，自然地面标高在76～81m之间。

2、场地地质构造

拟建厂区场地质构造相对较为简单，未有断层通过。工程地质条件一般，勘探深度内揭露的岩土地层均由第四系冲洪积的粘性土与粉土地层组成；就地层分布而言，上部变化较大，分布有较多夹层、透镜体，工程特性上、下部差异较大，上部较差，下部相对较好。

3、场地水文地质勘察

第①层（Q4al+pl）粉质黏土：褐黄色，可塑，局部硬塑，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度及韧性中等，含少量铁锰质氧化物，局部砂感强烈。上部约0.3m-0.5m为耕地。该层在场地内普遍分布，层底埋深3.70-7.10m，层底标高72.38-76.02m，层厚3.70-7.10m。

第②层（Q4al+pl）粉质黏土：黄褐色、灰褐色，软～可塑，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度及韧性中等，含少量铁锰质氧化物，局部有砂感。该层在场地内普遍分布，层底埋深5.90-10.90m，层底标高68.65-73.73m，层厚1.4-7.0m。

第③层（Q4al+pl）细砂：褐黄色，稍密，湿～饱和，主要矿物成分由石英，云母组成，颗粒级配良好，空隙充填黏性土。该层在场地内普遍分布，层底埋深8.60-13.50m，层底标高66.06-71.24m，层厚0.80-6.00m。

第④层（Q4al+pl）粉质黏土：褐黄色，可塑，局部硬塑，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度及韧性中等，含少量铁锰质氧化物，局部夹薄层中砂。该层在场地内普遍分布，层底埋深10.20-21.30m，层底标高58.35-69.56，层厚0.40-11.60m。

第④-1层（Q4al+pl）中砂：灰黄色、黄褐色，稍～中密，饱和，主要由石英，云母，长石组成，砂质均匀，充填黏性颗粒。该层局部缺失，层底埋深11.20-16.20m，层底标高63.46-68.82，层厚0.30-4.90m。

第⑤层（Q4al+pl）粗砂：灰黄色、黄褐色，中密，饱和，主要由石英，云母，长石组成，砂质均匀，充填粘性颗粒，局部胶结 。该层在场地内普遍分布，层底埋深20.00-23.50m，层底标高55.95-59.69，层厚1.40-5.10m。

第⑥层（Q3al+pl）圆砾：杂色，中密，饱和，亚圆形，分选性一般，颗粒级配一般，母岩成分为石英岩、砂岩，一般粒径2-18mm，个别大于20mm，质量占总质量的50%-60%，充填粘性土及粗砂。该层在场地内普遍分布，层底埋深25.00-27.10m，层底标高52.57-54.68，层厚1.50-5.10m。

第⑦层（Q3al+pl）黏土：棕红、棕黄色，硬塑，切面光滑，无摇震反应，干强度及韧性高，含少量铁锰质氧化物，含少量风化岩屑及碎石，局部富集。该层在场地内普遍分布，勘探深度范围内未揭穿，最大揭露厚度4.00m。

4、厂区水文地质条件

厂址浅层地下水属松散岩类孔隙水，浅层地下水主要赋存于第三层中细砂及第五层中细砂夹砾卵石中的弱承压水。本场地地下水类型为潜水，勘察期间测的地下水稳定水位6.7-7.8m，地下水位标高为72.24-72.96m，其补给来源主要为侧向径流及大气降水，人工抽水及侧向径流的方式排泄；地下水受季节变化及地表水影响较大，水位年变幅在3.00m左右，3-5年最大水位标高为76.00m。本区地下水总体由西南向东北径流。

6.5.3.6 地下水环境影响识别

本项目运营期废水主要为生活污水、餐饮废水、清洗废水、循环冷却水，废水水质复杂程度属简单，普通生活污水经隔油池、三级化粪池预处理后排入污水站与生产废水一同经污水站处理，然后经市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂。

本项目废水综合利用，污染物对地下水的影响主要是由于降雨、废水收集处理系统防渗措施不足或非正常工况下，废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下，经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性良好则污染重。

6.5.3.7 地下水污染防治措施

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性确定防渗级别。污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级参照表6.5-5和表6.5-6进行相关等级的确定。参照表6.5-7提出防渗技术要求。

表6.5-5   污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6.5-6    天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |
| 注：Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

表6.5-7  场地防渗等级一览表

| 场地名称 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗分区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 弱 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |
| 污水处理站 | 弱 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |
| 生产车间 | 弱 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |
| 危废暂存间 | 弱 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |
| 应急事故池 | 弱 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |

综合上述防渗内容，本项目各场地分区防渗要求见表6.5-12。

表6.5-8  地下水污染分区防渗要求

| 场地名称 | 防渗分区 | 防渗具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 化粪池 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 污水处理站 | 重点防渗区 | 或参照GB16889执行 |
| 应急事故池 |  |  |
| 生产车间 |  |  |
| 危废暂存间 |  |  |
| 其他场地 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

6.5.3.8 地下水环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定项目为I类项目，本项目位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区以及其以外的补给径流区，也不属于特殊地下水资源保护区，同时根据现场调查，项目区域无地下水敏感点，因此，地下水评价范围内地下水敏感程度为“不敏感”。评价工作等级为二级。因此，本次环境影响评价主要采用类比定性方法分析项目运营过程中对地下水的影响。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：废水处理设施（包括生活污水收集设施、生产废水收集设施）渗漏对地下水造成的污染。

（2）预测范围

本次评价采用查表法确定地下水调查范围。本次地下水预测范围与现状调查范围一致。根据本项目所在区域的地下水含水组的岩性特征与埋藏规律可知，地下水整体流向为由西南向东北方向，二级评价范围划定为10.623km2。

（3）预测时段

本次工程地下水影响预测时段：废水下渗100d、500d、1000d、3000d、5000d时间点（典型时间节点）。

（4）情景设置

①正常状况

根据项目设计方案，本项目厂区设计有原料仓库，对生产过程中涉及的各类液态物料进行罐装或者桶装储存。生产过程中产生的危险废物按液态和固态进行分类收集，液态危险废物采用密闭废液罐储存，各类危险固废均储存在危废暂存间并委托资质单位进行安全处置。本项目原料仓库、危废暂存间及废水处理站均按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）等相关规范设计地下水污染防渗措施，正常状况下厂区防渗达到相关规定要求，不会因生产装置或其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生。因此，预计正常情况下本项目不会造成地下水污染。

②非正常状况

本项目在生产运营一段时间后，原料仓库、危废暂存间、废水处理站构筑物等防渗设施可能有少量因老化、腐蚀而发生破损，在容器或管道内物料发生跑、冒、滴、漏的非正常状况下，如处理不当，污染物可能下渗影响地下水。故本次评价仅预测非正常情况下的影响结果。

由于固态物质发生泄漏可能性低，包装物破损泄漏极易被发现，经清扫后可及时进行回收，因此本次评价主要考虑可能对地下水造成影响的液体物料。

（5）预测因子及评价标准

本次地下水影响预测选取COD、氨氮为预测因子，评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。本项目需将COD转化为耗氧量，经查阅《COD、BOD与耗氧量理论内涵及倍率关系研究》（东北水利水电，2009年第9期），COD：耗氧量=3.3：1。

（6）预测源强

本次评价主要分析非正常状况下污水处理站废水下渗对地下水环境的影响。本项目采取污水站进口浓度进行预测COD：264.21mg/L、氨氮：28.03mg/L，折合后源强为耗氧量：871.893mg/L、氨氮：28.03mg/L。

（7）预测方法

本次工程污水处理站非正常排放源强采用地下水水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测与评价。

一维稳定流动一维水动力弥散模式预测模型如下：

式中：x—预测点至污染源强距离（m）；

C-t时刻 x处的地下水浓度（mg/L）；

C0—废水浓度（mg/L）

D—纵向弥散系数（m2/d）；

t—预测时段（d）；

u—地下水流速（m/d）；

erfc （x）—余误差函数。

（8）预测参数确定

①纵向弥散系数确定

根据类比分析，纵向弥散系数为0.01m2/d。

②地下水流速

地下水流速可以利用水利坡度及渗透系数求出，具体计算公式为：

u=kI

式中：u—地下水流速（m/d）；

k—渗透系数（m/d），取0.0052m/d（根据场地包气带渗水试验资料，基础底面以下垂向渗透系数平均值6.01×10-6cm/s）；

I—水利坡度，本次工程水利坡度取值0.18。

经计算，工程所在区域地下水流速为0.00036m/d。

③有效孔隙度、横截面积

横截面面积：本次评价取50m2。

有效孔隙度：评价区域潜水含水介质以细砂、砂砾石为主，孔隙度为0.26~0.53，有效孔隙度比孔隙度少5~10%，因此评价区域潜水含水层有效孔隙度约为0.23~0.50。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.35。

③参数汇总

本次地下水预测参数，见表6.5-9

表6.5-9  污水处理站非正常排放地下水预测参数选取一览表

| 参数 | x（m） | C0（mg/L） | D（m/d） | t（d） | u（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0~500 | 耗氧量：871.873mg/L 氨氮：28.03mg/L | 0.01 | 0~5000 | 0.00036 |

（10）预测内容

本次工程地下水预测内容如下：非正常工况下，耗氧量、氨氮不同时段的影响范围、程度，最大迁移距离。

（11）预测结果与评价

非正常状况下污水处理站废水下渗对厂址下游地下水影响预测结果见表6.5-10。

表6.5-10  污水站非正常状况下厂址下游地下水影响预测一览表  单位：mg/L

| 因子 | 距离（m） | 时间（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 耗氧量 | 10 | 0 | 0 | 0.014672 | 0.445122 | 7.503881 | 34.641 | 58.03582 | 77.65279 | 93.37759 |
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00325596 | 0.553178 | 3.462923 | 8.916144 | 15.97296 |
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000579 | 0.04535536 | 0.3349566 | 1.13286 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001222355 | 0.003900898 | 0.03180683 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034486 88 |
|  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NH3-N | 10 | 0 | 0 | 0.01245637 | 0.4372045 | 7.07072 | 31.69913 | 54.6857 | 73. 17029 | 87.98738 |
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002587452 | 0.5212458 | 3.263026 | 8.401461 | 15.05093 |
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000838323 | 0.04273723 | 0.3156213 | 1.067465 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001151794 | 0.003675719 | 0.02997079 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003249613 |
|  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据预测结果可知，

在非正常状况下污水处理站池壁发生渗透，连续下渗5000d后，耗氧量达标距离为30m（即30m以外的区域均达标）；最大影响距离为60m（即浓度为0mg/L）。在连续下渗5000d时，氨氮达标距离为40m（即40m以外的区域均达标）；最大影响距离为60m（即浓度为0mg/L）。经调查，本次污水处理站60m以内，没有水源准保护区及其他需要特殊地下水资源保护区、饮用水源准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他环境敏感区。

环评要求项目建设区域地面做好基础防渗，地面采用混凝土结构，厚度不低于150mm，底部做防水层处理，采用防水剂、防冻剂与水泥砂浆混合涂层，厚度不低于3cm；各建筑物地面及墙体侧面地面以上0.3m以下部位应采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-10cm/s。通过以上措施后项目建设不会对项目区域地下水产生明显影响。

（9）地下水影响评价结论

本项目根据区域地勘资料，项目所在区域以粉质粘土为主，粉质粘土的渗透系数较小，不利于污染物下渗，因此，项目对地下水影响较小，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，可以很大程度地消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。建设项目厂区在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题。

6.6 土壤环境影响分析

根据2.5.4，本项目土壤环境影响评价等级为“三级”。

本项目土壤现状调查范围按照建设场址及厂界外0.2km范围，土壤环境调查范围示意图见图6.6-1。

0.2km

0.2km

0.2km

0.2km

图6.6-1  土壤环境影响评价范围示意图

6.6.1 土壤环境影响类型与影响途径识别

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

（1）大气沉降

本项目排放气体污染物有：颗粒物、非甲烷总烃、氨和硫化氢。根据工程分析内容及大气环境预测评价，本项目颗粒物采袋式除尘器处理，有机废气进入吸附浓缩+催化燃烧装置处理；新增无组织废气能够达到相关排放标准。根据本项目排放废气物质理化性质以及大气环境预测结论，本项目通过大气沉降进入地表土壤的影响很小。

（2）地面漫流

本对于运营期污水处理站、事故储池以及污水管道等地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。厂区地面硬化且有初期雨污水收集设施；危废暂存库全密闭，且暂存库按照相关要求进行了防渗；企业设置废水防控系统，保证可能受污染的雨排水截留至雨水明沟，最终进入初期雨水池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（3）垂直入渗

但在事故情形下，污染物存在垂直入渗影响土壤的途径。本项目运营期内从大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方面分析污染途径进行土壤环境影响分析。

本项目生产装置、储罐均地上布设，热媒站等布设在室内，地面硬化，地面设有导流沟。仅初期事故水收集池、初期雨水收集池、污水站为地下式构筑物，事故水池、污水站采取重点防渗措施。在全面落实分区防渗措施的情况下，正常工况下运营期污染物不会造成土壤污染。非正常工况下，污水站泄漏可能造成土壤污染。

综上，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，本项目土壤环境影响类型与影响途径见表6.6-1，本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表6.6-2。

表6.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | √ | √ | √ | — |
| 运营期 | √ | √ | √ | — |
| 注：在可能产生的土壤影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

表6.6-2  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |  |
| 施工场地 | 初期雨水 | 地面漫流、垂直入渗 | COD、SS | / | 事故 |
| 施工场地 | 施工人员产生的生活污水 | 地面漫流垂直入渗 | COD、氨氮等 | / | 事故 |
| 运营期 |  |  |  |  |  |
| 生产装置 | 原料上料 | 大气沉降 | 颗粒物 | 颗粒物 | 正常 |
|  | 原料储存、反应等 | 大气沉降 | VOCs | 丙烯酸 | 正常 |
|  | 储桶 | 垂直入渗 | 丙烯酸 | 丙烯酸 | 事故 |
| 公用工程排水 | 软化废水、循环冷却水排水 | 地面漫流、垂直入 渗 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 事故 |
| 污水处理站 | 污水处理 | 地面漫流、垂直入渗 | COD、氨氮、总氮 | 总氮 | 事故 |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等，涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

6.6.2 评价标准

本次项目土壤环境质量评价标准参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地第二类用地风险筛选值。

6.6.3 预测方法

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018），评价等级为“可不开展土壤环境影响评价工作”，仅定性说明本项目对土壤环境产生的影响。

6.6.4 土壤环境影响分析

本项目属于化学原料和化学制品制造业行业和橡胶和塑料制品业，主要原料为化学品、橡胶和塑料原料，项目污染物均无对应评价标准，因此不进行定量预测，仅进行定性分析与类比评价。对比《福建瑞升体育科技有限公司瑞升体育地坪材料生产项目》厂区土壤验收监测结果废气污染因子含有《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的土壤污染因子经预测落地浓度对土壤影响较小。在正常运营过程中不会造成土壤污染。非正常情况下主要是污水处理设施渗漏，污水处理量为39.70t/d，处理量较小，项目废水污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷。污水处理设施发生故障时，及时停止运行，且污染物成分简单，污水量小，企业设置有1000m3应急事故池，可储存事故污水保障不会渗透到厂界外。因此，本项目运营期和事故期对土壤环境的影响很小。

另外企业拟从以下方面采取措施：

①从源头采用控制措施，本项目采取先进的DCS控制系统，发生泄漏时，可以在较短时间内有效切断泄漏源，从而有效地从源头控制了污染物的排放源，大幅降低土壤污染的风险。

②本项目装置区、储存区和污水处理站等可能会发生污染的区域，均已按照相关要求进行了防渗工程设计，并设置有初期雨水导流系统，配套设置事故水池，初期雨水和事故状态下的废水排放可以有效地截留在相应区域内，从而有效避免了事故状态下的土壤污染风险。

③在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，罐体保护完整，基本无污染物泄漏，本项目已经根据相关防渗设计规范采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对土壤不会造成污染。

④在非正常工况下，易燃易爆物料泄漏引起火灾爆炸，破坏地下防渗层，会导致消防废水通过土层垂直下渗，经过表土，再进入包气带。项目主工艺系统及公用工程系统流程中采用先进的压力、液位、温度传感器及报警装置等，以保证生产的安全性，后续工序也做了相应控制，可以有效减低生产装置区和储存区的大量泄漏事件概率。

6.7 固体废弃物环境影响分析

6.7.1 固体废物的来源、种类和产生量

本项目产生的固体废物主要有一般工业固废、危险固废和生活垃圾。

表6.7-1  建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 编号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃边角料 | 一般固废 | 生产 | 固 | 塑料 | / | / | / | 26.25t/a | 外售资源部门 |
| 2 | 除尘器卸灰 |  | 废气处理 | 固 | 粉尘 | / | / | / | 1.1t/a | 集中收集后交由环卫部门处理 |
| 3 | 生活垃圾 |  | 办公生活 | 固 | / | / | / | / | 15t/a |  |
| 4 | 废催化剂 | 危险废物 | 废气处理 | 固 | 沾染有机物 | T | HW49 | 900-039-49 | 5t/（4~5）a | 定期交有资质单位处理 |
| 5 | 废机油 |  | 设备维修 | 固 | 矿物质油 | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.01t/a |  |
| 6 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固 | 活性炭 | T | HW49 | 900-039-49 | 1.325t/a |  |
| 7 | 污水处理站污泥 |  | 废水处理 | 固 | 树脂污泥 | T | HW13 | 265-104-13 | 9.273t/a |  |
| 8 | 产品滤渣 |  | 生产过滤 | 固 | 危险化学品 | T | HW13 | 265-104-13 | 45.715t/a |  |
| 9 | 废原材料包装 |  | 原料包装 | 固 | 危险化学品 | T | HW49 | 900-047-49 | 3.2t/a |  |
| 10 | 喷淋塔沉渣 |  | 喷淋塔沉渣 | 固 | 危险化学品 | T | HW13 | 265-104-13 | 1.27 |  |

6.7.2 固废贮存措施可行性

本项目针对产生的固体废物的特点，本着“资源化”、“减量化”和“无害化”原则，实行不同的处置方式，在减少外排环境数量的基础上，力求实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。现将处置措施具体分析如下：

一般固废：废弃边角料、一般废弃包装材料外售资源公司；生活垃圾、除尘器卸灰由环卫清运。

危险废物：废机油、废催化剂、废活性炭、污水处理站污泥、喷淋塔沉渣、产品滤渣以及危化品包材分类分区暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。

本项目设置50m2危险废物暂存间及100m2一般固废暂存间，能够满足本项目产生的固废暂存量要求，危险废物在厂内暂存后委托有资质单位处置。

6.7.3 危险废物污染防治措施

本项目属于化学原料和化学制品制造业行业和橡胶和塑料制品业，营运后产生的危险固废种类较多，危险废物统一收集，分类贮存在符合危险废物贮存标准的容器储存，加上标签，并有专人管理。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。不得将不相容的废物混合或合并存放。做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

针对本项目危险废物特点，企业在厂区设置1处危废暂存间，建筑面积50m2，内分为液态危废暂存区和固态危废暂存区，除生产过程中产生的除尘固废收集后作为生产原料回用于生产外，其余危险废物均需委托资质单位进行安全处置。危废暂存间设置应按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕，在危险废物贮存处周围设置围堰。危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查；危险废物的处置应委托有危险废物处理资质的单位进行安全处置。本项目危险废物应分类收集，分区存放，严禁不相容的固体废物堆放在一起。对于需要委托资质单位进行安全处置的危险固废，企业应在投入运行前与相应资质单位签订委托处置协议，并对危险废物妥善暂存，禁止随意排放污染环境。

从以上分析可知，本项目固体废物全部可以得到合理处置，不会对区域环境造成较大影响。

6.7.4 固废处置小结

本项目运营期产生的废物在厂内暂存及运输过程均按照危废管理要求进行，本项目暂存间建设现状：地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造；用于存放装有废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；贮存区四周有防流散围堰；各类危险废物应分类分区域单独存放于危险废物暂存区；危险废物暂存库房和各危险废物贮存容器均应按GB15562.2的要求设置专用的危险废物警示标志。评价认为，建设单位在落实本项目各项固体废物防治措施的基础上，运营期内对环境影响很小。

6.8 环境风险影响分析

6.8.1 环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

6.8.2 风险调查

6.8.2.1 建设项目风险调查

1、风险物质数量和分布

通过对本项目所涉及的主要化学品进行危险性识别，本次评价收集了上述物质的MSDS资料，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）和《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），判断本项目所涉及物质是否属于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）重点关注的环境风险物质。各化学物质种类及最大储存量详见表6.8-1

6.8-1  项目主要风险物质危险性识别表

| 序号 | 物质名称 | 常态 | 储存位置 | 毒性毒理 | 危险特性 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDI50 | 液态 | 化学品库 | 急性毒性 | 可燃 | 2.0 |
| 2 | 碳酸二甲酯 | 液态 | 化学品库 | 低毒 | 易燃物质 | 1.5 |
| 3 | 丙烯酸 | 液态 | 化学品库 | 水生生物高毒 | 易燃物质 | 10 |
| 4 | 甲基丙烯酸甲酯 | 液态 | 丙类仓库 | 低毒 | 易燃物质 | 3.5 |
| 5 | 丙烯酸丁酯 | 液态 | 化学品库 | 急性毒性 | 易燃物质 | 3.5 |
| 6 | 硫磺 | 固态 | 化学品库 | 低毒 | 易燃物质 | 1.0 |
| 7 | 矿物油 | 液态 | 储罐区 | 低毒 | 易燃物质 | 40 |
| 8 | 甲苯二异氰酸酯 | 液态 | 化学品库 | 低毒毒性 | 易燃物质 | 1.0 |

6.8.2.2 环境敏感目标

根据现场调查及建设单位提供资料，本项目环境风险敏感目标如下：

表6.8-2  环境敏感目标调查表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 相对厂址方位 | 相对最近距离（m） | 规模/人数 | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 贺渡口村 | NW | 2490 | 1060 | 人群健康 |
|  | 余营村 | SE | 928 | 2000 |  |
|  | 龚店镇 | SW | 1218 | 16700 |  |
|  | 泥河张村 | SE | 478 | 930 |  |
|  | 周庄 | S | 941 | 470 |  |
|  | 龚西村 | SW | 2062 | 370 |  |
|  | 龚东村 | SW | 1440 | 920 |  |
|  | 台刘村 | SE | 2422 | 2250 |  |
|  | 楼马村 | NW | 2447 | 1735 |  |
|  | 苏科村 | SE | 1887 | 980 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  | 约930人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  | 约27415人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体 | 水体环境功能 | 水体类型 | 距离（m） |
|  | 1 | 沙河 | III类 | 小型河流 | 2420 |
|  | 2 | 灰河 | Ⅳ类 | 小型河流 | 7350 |
|  | 3 | 关庙沟 | Ⅳ类 | 排涝沟 | 330 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 受纳水体 | 环境敏感特征 | 包气带防污性能 | / |
|  | 1 | 区域地下水 | / | / | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  | E2 |

6.8.3 环境风险潜势初判

6.8.3.1 风险潜势初判

（1）P的分级确定

危险物质数量与临界量比值（Q）

Q=q1/Q1+q1/Q1+q2/Q2+...qn/Qn

q1、q2、...qn——每一种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、...Qn——每一种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）、《化学品分类和标签规范第18部分急性毒性》（GB30000.18-2013），本项目物质危险性识别结果详见表6.8-3。

表6.8-3  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDI50 | 26447-40-5 | 2.0 | 0.5 | 4 | HJ196-2018附录B |
| 2 | 碳酸二甲酯 | 616-38-6 | 1.5 | 200 | 0.0075 | GB18218-2018W5.4（易燃液体） |
| 3 | 丙烯酸 | 79-10-7 | 10 | 200 | 0.05 | HJ196-2018附录B |
| 4 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | 3.5 | 10 | 0.35 | HJ196-2018附录B |
| 5 | 丙烯酸丁酯 | 141-32-2 | 3.5 | 10 | 0.35 | GB18218-2018W5.4（易燃液体） |
| 6 | 硫磺 | 63705-05-5 | 1.0 | 10 | 0.1 |  |
| 7 | 矿物油 | 8042-47-5 | 40 | 2500 | 0.016 | HJ196-2018附录B |
| 8 | 甲苯二异氰酸酯 | 584-84-9 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | HJ196-2018附录B |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 5.2735 | / |

项目所用原辅材料不涉及剧毒物质，Q=5.2735，属于1≤Q＜10。

6.8.3.2 所属行业及生产工艺特点（M）值的确定

分析项目所属行业及生产工艺特点，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照表7.2-2确定项目行业及生产工艺评分。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为M1＞20；10＜M2≤20、5＜M3≤10、M4=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。项目属于基础学化学品制造行业，行业及生产工艺评分具体见表6.8-4。

表6.8-4  行业及生产工艺评分

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色 冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库）、油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； 注b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

根据国务院安全生产委员会办公室于2008年下发的第26号文件《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》中第一项第二条关于危险工艺的规定要求，及《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）的文件精神，凯拓新材料（湖北）有限公司硅PU及聚氨酯胶水生产工艺过程中会发生自聚及聚合反应，但其反应条件为常压且反应过程较温和，根据《调整的首批重点监管危险化工工艺中的部分典型工艺》中提出涉及涂料、粘合剂、油漆等产品的常压条件生产工艺不再列入“聚合工艺”。

因此，本项目仅涉及风险物质的使用、暂存，M=5，本项目工艺危险性为M4。

6.8.3.3 危险物质及工艺系统（P）

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中“表C.2危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）”，确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6.8-5  危险物质及工艺系统危险性等级判断

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

由上表可知，本项目危险等级为P4。

6.8.3.4 建设项目各要素环境敏感程度（E）

（1）大气环境风险受体

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D“D.1大气环境敏感程度（E）的分级”将大气环境风险受体敏感程度分为类型1、类型2、类型3种类型，用E1、E2和E3表示。具体见表6.8-13。

表6.8-6  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感程度分级 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 |

经调查周边5km范围内为工业区及居民区，居民人数大于1万人小于5万人，且周边500m范围内总人口数小于1000人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D中表D.1判断，本项目为大气环境中度敏感区E2。

（2）地表水环境风险受体

地表水环境风险受体敏感程度，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D“D.2地表水环境敏感程度（E）的分级、D.3地表水功能敏感性功能分区、D.4环境敏感目标分级”将地表水环境风险受体敏感程度分为类型1、类型2、类型3种类型，用E1、E2和E3表示。具体见表6.8-14、6.8-15、6.8-16。

表6.8-7  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区） ；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 属于S3 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大 水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |

表6.8-8  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 属于F3 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

表6.8-9  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | 属于E3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |  |
| S2 | E1 | E2 | E3 |  |
| S3 | E1 | E2 | E3 |  |

（3）地下水环境风险受体

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，分别为E1、E2、E3，依据地下水功能敏感性分区和包气带防污性能共同决定，地下水功能敏感性分区详见表6.8-10，包气带防污性能分级详见表6.8-11，地下水环境敏感程度分级详见表6.8-12。

表6.2-10  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 属于G3 |
| 较敏感G2 | 区 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感a |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

表6.8-11  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 项目所在区Mb |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 | ≥1.0m，K为4.5× 10-4cm/s，属于D1 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |

Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。

表6.8-12  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 | 属于E3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |  |
| D2 | E1 | E2 | E3 |  |
| D3 | E2 | E3 | E3 |  |

6.8.3.5 建设项目环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表2“建设项目环境风险潜势划分”，结合上述分析，本项目大气环境风险潜势属于Ⅱ、地表水环境风险潜势属于Ⅰ、地下水环境风险潜势属于Ⅱ，因此本项目环境风险潜势取Ⅱ。

表6.8-13  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） |  | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） |  | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） |  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 环境要素 | 大气 | Ⅱ |  |  |  |
|  | 地表水 | Ⅰ |  |  |  |
|  | 地下水 | Ⅰ |  |  |  |

6.8.4、风险评价工作等级确定

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，风险评价等级评定见表6.8-21。

表6.8-14  环境风险评价工作级别确定

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 本项目 | 大气 |  | 三级 |  |
|  | 地表水 |  | 简单分析 |  |
|  | 地下水 |  | 简单分析 |  |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

6.8.5、风险识别

6.8.5.1 物质风险识别

项目运行期涉及的环境风险物质识别情况见表6.8-22。

6.8-15  项目主要风险物质危险性识别表

| 序号 | 物质名称 | 常态 | 储存位置 | 毒性毒理 | 危险特性 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDI50 | 液态 | 化学品库 | 急性毒性 | 可燃 | 2.0 |
| 2 | 碳酸二甲酯 | 液态 | 化学品库 | 低毒 | 易燃物质 | 1.5 |
| 3 | 丙烯酸 | 液态 | 化学品库 | 水生生物高毒 | 易燃物质 | 10 |
| 4 | 甲基丙烯酸甲酯 | 液态 | 丙类仓库 | 低毒 | 易燃物质 | 3.5 |
| 5 | 丙烯酸丁酯 | 液态 | 化学品库 | 急性毒性 | 易燃物质 | 3.5 |
| 6 | 硫磺 | 固态 | 化学品库 | 低毒 | 易燃物质 | 1.0 |
| 7 | 矿物油 | 液态 | 储罐区 | 低毒 | 易燃物质 | 40 |
| 8 | 甲苯二异氰酸酯 | 液态 | 化学品库 | 低毒毒性 | 易燃物质 | 1.0 |

6.8.5.2 生产系统风险识别

生产设施识别范围包括：主体工程、储运工程、公辅工程、环保工程及辅助生产设施等。项目运行期生产工艺中部分装置内部是易燃、易爆的有机物，因此对设备及相应管道的承压、密封和耐腐蚀的要求都较高，存在因设备腐蚀或密封件磨损破裂而引起泄漏及着火爆炸的可能性。在运输、贮存或者操作不当时会发生燃烧、爆炸、腐蚀及毒性危害，人体接触这些物料会产生不同程度的损害。根据项目特点，可能发生的风险因素分析表见表6.8-16。

6.8-16  项目生产系统风险识别表

| 事故发生环节 |  | 类型 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 配料工序 | 泄露、火灾、爆炸 | 配料罐破裂、无良好接地装置 |
| 装置 | 搅拌工序 | 泄露、火灾、爆炸 | 搅拌设备损坏、运行过载等 |
|  | 反应工序 | 泄露、火灾、爆炸 | 反应釜破裂 |
| 贮存 |  | 泄露 | 阀门破损、设备破损、违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
|  |  | 中毒 | 泄漏导致现场危险品浓度超标 |
|  |  | 火灾、爆炸 | 泄漏、明火、静电、摩擦、碰撞、雷击 |
| 运输 |  | 泄露 | 管线破损、泵密封不佳、车辆事故 |
|  |  | 火灾 | 泄漏与空气接触，明火、静电、雷击 |
| 环保设施 |  | 废气处理系统故障 | 若废气处理系统出现故障可能导致废气的事故排放。 |
|  |  | 废水处理设施故障 | 废水处理设施出现故障，未经处理的废水通过污水管网进入污水处理厂，给园区污水处理厂造成一定的冲击，最终影响水体水质。 |
|  |  | 危废泄漏 | 包装破裂发生泄漏 |
| 公用工程 |  | 电气设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾，或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发废气处理措施失效造成废气污染物未经处理直接排放 |  |

项目存在的主要危险因素有两种，一种自然因素，如暴雨、雷击、地震等自然因素均可引发事故；另一种是人为因素引发事故。一般自然因素引起的事故可通过安全装备的投入，如增加紧急停车系统、提高设施的抗震强度、防雷电、防静电等手段实现装置的本质安全，而人为因素是一种动态的、难以控制的因素，因此人为因素是引发事故的主要因素，特别是放松安全管理、违章操作或违反安全管理规程都可能发生事故。

6.8.5.3 环境风险类型及危害分析

根据上述物质危险性识别结果及生产系统危险性识别结果分析，项目存在的风险类型包括危险物质泄漏、火灾及爆炸引发的危害。

6.8.5.4 风险识别结果

建设项目环境风险识别情况汇总见表6.8-17。

表6.8-17  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品仓库 | 原材料 | MDI50、碳酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、硫磺、甲苯二异氰酸酯、矿物油 | 泄露、火灾、爆炸 | 大气、地表 水 | 周边居民点、地表水、地下水 |
| 2 | 4#仓库 | 原材料 |  | 泄露、火灾、爆炸 | 大气、地表 水 | 周边居民点、地表水、地下水 |
| 3 | 丙类车间 | 原材料 | MDI-50、碳酸二甲酯、丙烯酸 | 泄露、火灾、爆炸 | 大气、地表 水 | 周边居民点、地表水、地下水 |
| 4 | 环保装置 | 废气处理装置 | 废气（VOCs、颗粒物、氨、硫化氢） | 泄露 | 大气 | 周边居民点 |
|  |  | 污水处理设施 | 生产废水 | 泄露 | 地表水、土 壤、地下水 | 周边土壤环境、地下水环境 |
|  |  | 危废暂存间 | 危险废物 | 泄露 | 地表水、土 壤、地下水 | 周边土壤环境、地下水环境 |

6.8.6、风险事故情形分析

6.8.6.1 风险事故情形设定

在化工厂各类事故隐患中，以反应装置、管线及贮罐泄漏为多，而造成泄漏的原因多为管理不善、未能定时检修和操作失误造成。泄漏事故主要有三大类：一是因容器、管道碰撞产生溢液；二是检修时残液泄漏；三是容器、设备老化断裂时产生溢液。

据统计资料表明，化工行业的物料泄漏事故发生概率约为1×10-2次/年～1×10-3次/年。本次环评风险事故评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、战争、人为蓄意破坏等），不考虑危害范围只限于场内的事故，假想事故应当是可能对厂内居民和周围环境造成最大影响的可信事故。

由前述可知，项目原料及产品多为易燃易爆、有毒有害化学品，如能严格各项规章制度、加强设备维护、提高操作水平和技能，一般而言不会发生风险事故。但在某些特定情况下，仍有可能发生大量泄漏甚至燃爆现象。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。从物质的理化性质、毒性以及储存量，并考虑q/Q比值。本评价筛选丙烯酸的包装桶发生破损引起的泄漏、火灾及爆炸，作为本项目最大可信事故。

6.8.6.2 事故源强的确定

（1）泄露频率

本次评价参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录E“E.1泄露频率表”，推算本次泄露频率。泄露频率表见表6.8-18。

表6.8-18  泄露频率表

| 部件类型 | 泄露模式 | 泄露频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄露孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4 |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6 |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6 |
| 常压单包容储罐 | 泄露孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4 |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8 |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8 |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8 |
| 内径≤75mm | 泄露孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄露 | 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄露孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄露 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄露孔径为10%孔径（最大50mm） | 2.40×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄露 | 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄露孔径为10% | 5.00×10-4/a |
|  | 孔径（最大50mm） |  |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管泄露 | 3.00×10-7/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄露孔径为10%孔径（最大50mm） | 3.00×10-7/h |
|  | 装卸臂全管径泄露 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄露孔径为10%孔径（最大50mm） | 4.00×10-5/h |
|  | 装卸软管全管径泄露 | 4.00×10-6/h |

本项目丙烯酸包装桶倾倒或破损频率参考表中工业储罐完全破裂的频率，即为5.00×10-6/a。

（3）泄漏量计算

丙烯酸的储罐为10t，存贮在丙类仓库储罐区，设定装卸时发生倾倒或破损，瞬间泄漏完全，在地面形成液池，挥发扩散到空气中。由于装卸时现场有操作人员，能立即采取应急措施，使用黄沙、吸收棉、沙袋等应急物资进行处理，在15min内吸附或处理完毕，因而挥发时间设定为15min。

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）推荐的液体泄漏公式进行计算：

QL=CdAp

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取0.65；

A——裂口面积，m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；取1.01×105Pa；

g——重力加速度；取9.81；

h——裂口之上液位高度，m；

根据项目运行期储运条件，丙烯酸的储罐为10t，泄漏完全。项目物质泄露速度计算表如下表6.8-19。

表6.8-19  物质泄漏速率计算表

| 名称 | A（m2） | ρ（kg/m3） | g（m/s2） | H（m） | QL（kg/s） | 持续时间（min） | 泄漏量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸 | / | / | / | / | / | / | 250.0 |

（4）蒸发量计算

泄漏液体蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发。由于工程原料储存温度和环境温度均不高于40℃，因此，本次环评只计算质量蒸发量一种，质量蒸发量采用《建设项目环境风险评价技术导则》  （HJ169-2018）推荐的质量蒸发公式进行计算：

式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；

p——液体表面蒸气压，Pa；取1.01×105Pa；

R——气体常数，J/（mol·K）；8.314（J/mol·K）；

T0——环境温度，K；（按298.15K计算）

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m；取1m；

αn——大气稳定度系数，取值见表6.8-20。

表6.8-20  液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

考虑到事故发生后15min内被有效处理，丙烯酸的质量蒸发速率、总蒸发量见6.8-21。

表6.8-21  物质质量蒸发速率

| 序号 | 物质名称 | 稳定度 | 风速（m/s） | 质量蒸发速率（kg/s） | 时间（min） | 总蒸发量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸 | D类 | 1.5 | 0.0277 | 15 | 24.93 |

（5）项目环境风险源强

项目环境风险源强一览表见6.8-22。

表6.8-22  项目源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险 物质 | 影响途径 | 吸附或泄漏速率（kg/s） | 释放或泄漏时间（min） | 最大释放或泄漏量（kg） | 风速（m/s） | 泄漏液体蒸发量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸泄露 | 危化品仓库 | 丙烯酸 | 大气、地表水、地下水 | 0.22 | 15 | 250 | 1.5 | 24.93 |

6.8.6.3 火灾伴生/次生污染物产生量估算

由于项目丙烯酸的使用量较大，考虑丙烯酸泄漏后遇明火发生火灾爆炸事故，可能的次生危险性包括救火过程产生的消防废水和燃爆污染物一氧化碳、二氧化碳等，如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统和大气，造成环境空气的污染。火灾后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。随着化学物质的不完全燃烧，生成一氧化碳、二氧化碳，产生的废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。

火灾伴生/次生污染物产生量估算参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中油品火灾伴生/次生污染物产生量计算。

CO产生量计算公式：Gco=2330qCQ

式中：Gco——CO的产生量（kg/s）；

C——燃料中碳的质量百分比含量 （%） ；

q——化学不完全燃烧值（%），取1.5-6.0%本次计算中，项目取平均值3.75%

Q——参与燃烧物质量，t/s

考虑到事故发生后30min内被有效处理，丙烯酸火灾伴生/次生污染物产生量见表6.8-23。

表6.8-23  火灾伴生一氧化碳产生量

| 序号 | 物质名称 | 单桶最大存储量（t/s） | C（%） | q（%） | Q（t/s） | Gco（kg/s） | 最大释放量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸 | 25 | 90.6 | 3.75 | 0. 11 | 8.71 | 15.7 |

6.8.7、环境风险影响分析

6.8.7.1 有毒有害物质对大气环境的污染影响分析

本项目发生原料化学品泄漏时，会形成挥发性有机物，进入大气环境。本项目使用的原料化学品均采用铁桶包装，并在库房内按物料性质设置不同的分隔区域和防泄漏围堰，由于有机溶剂的黏滞性相对较大，在泄漏到地面时流动性较差，其液膜与空气接触面积相对较小，如能及时采用沙土覆盖吸收，及时清理，有机物挥发量相对较小，因此，由于泄漏产生的有机溶剂挥发对项目周围环境风险影响较小。

6.8.7.2  有毒有害物质对地表水的影响分析

本项目的废水事故风险主要为液态危险物料泄漏的风险。在发生风险事故时产生的事故 废水对周围水环境的影响途径有两条：一是事故废水没有控制在厂区内，进入附近内河水体，污染内河水体水质；二是事故废水虽然控制在厂区内，但是出现大量超标废水进入厂区污水处理站，影响污水处理站的正常运行，从而导致废水不能正常处理，污水处理站外排污水超标。

厂区内实行雨污分流，雨水基本不受污染，排入雨水系统。因此发生事故时，将受污染的消防水（含物料）全部收集至事故应急池内。事故过后，对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理站或者第三方污水处理设施进行处理的方法。同时在污水处理装置排放口设监测点，一旦发现排水中有害污染物质浓度超标，则应减少事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对污水处理站的正常运行产生不良影响。

（1）消防废水量确定

主要由火灾事故发生时消防水流量和火灾延续时间而定。根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》（2018年版）、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》，本项目生产车间、仓库火灾延续时间按3h考虑。

（2）风险事故应急水池

根据GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》规定：“化工建设项目应设置应急事故水池”，以保证事故时能有效地接纳装置排水、消防废水等污染水，避免事故污染水进入水体造成污染。本项目根据GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》，并参照Q/SY1190-2009《事故状态下水体污染的预防与控制要求》，确定事故应急水池容积。事故应急水池有效容积按下式计算：

V总=（V1+V2V3）max+V4+V5

式中：

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储桶计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储桶计，m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

相关参数确定如下：

V1：本项目不设置物料罐组，所有液体原料均采用桶装，车间反应釜最大容积2000L，故确定V1为5m3。

V2：消防废水量按最大值考虑，为378m3。

V3：不考虑物料事故状态下物料切换储存设置，取值为0。

V4：事故状态下，车间、仓库不进行保洁作业，故无废水排放，取值为0。

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量按下式计算

V5＝10qF；q=qa/n

式中：

q为降雨强度，按平均日降雨量；

qa为年平均降雨量，mm，取值1113.0mm；

n为年平均降雨日数，取值120天；

F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2，按拟建项目生产区及仓库面积取值0.555hm2。

根据以上计算，V5为51.5m3；计算本项目事故应急水池有效容积为434.5m3。建设单位拟在生产区北侧设置事故应急池，用于收集事故状态下厂内废水，事故应急水池设计容量为1000m3>434.5m3，设计可行。

在事故状态下，事故废水如果直接进入污水处理厂，一旦事故废水受污染程度较大，则会对污水处理装置在处理能力和处理污染负荷上产生较大冲击。因此，须设置三通切换阀，在事故污水未进入污水处理厂前，将其引入事故水收集系统（前述的应急事故池等），事故过后，对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流方式经厂区内污水处理站处理后再送入集中污水处理厂进行处理。一旦发现排水中有害污染物质浓度超标，则应减小事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响，确保不会对附近水环境质量产生污染事故。

6.8.7.3 伴生/次生事故引起风险影响分析

项目使用的原料泄漏后，遇明火、高热能引起燃烧，燃烧后产生的污染物有烟尘、一氧化碳等。火灾现场的浓烟可造成人员窒息，一氧化碳为有毒气体，吸入会出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力等症状，深度中毒可致死。由于本项目危化品原料等采用25kg铁桶包装，故发生火灾事故时，物料一次泄漏及燃烧量较少（最大取值约200kg），火灾伴生/次生中一氧化碳等产生量很小，其对周围环境可能造成的影响也较小。

若项目发生火灾事故，泄漏的化学品和燃烧产生的污染物将进入喷淋消防水，若随意排放，会对项目周边地表水造成一定的污染。根据GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》，建设单位拟在生产区东南侧设置事故应急池，规格20m×10m×5m，用于收集事故状态下厂内废水，事故池容积1000m3。同时，拟在生产车间、仓库四周设置截流沟，用于将事故废水导流至事故应急池，防止消防废水等事故废水外排。当火灾事故发生时，消防废水等经单独收集后暂存于厂区事故应急池内，事故结束后将应急池废水限流泵入厂区污水处理站，处理达标废水再经市政污水管网排入污水处理厂，不会直接排放到周边地表水体，因此，事故状态下产生的消防废水等对周围地表水体产生的影响较小。

6.8.8、环境风险管理

6.8.8.1 环境风险防范措施

1、大气环境风险防范措施

严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分；厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的检测频次，并结合本项目的特点，制定大气污染源检测计划，定期对相应废气处理装置进行维护保养，及时对活性炭吸附装置内饱和吸附的活性炭进行更换处理，确保生产过程产生的有机废气能得到有效处理、达标排放。

2、事故废水环境风险防范措施

结合《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），本项目坚持以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的事故废水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理达标后排放，防止对水环境的污染。对于事故废水环境风险防范，采取“单元—厂区—园区”的环境风险防控体系，厂内同时建立完善的水体污染事故三级预防与控制体系。

①一级预防与控制体系

本项目设有丙类危化品仓库，储存相应的危险化学品，危化品仓库必须分别设置防泄漏围堰或收集管道，围堰或管道的容量不得小于原料的最大贮量。一旦发生事故，化学原料及产品等滞留在围堰内，可避免对水体、土壤的污染。危化品仓库的地面及围堰均采取耐腐蚀、防渗漏处理，入渗系数达到＜10-7cm/s要求，保证地面无裂痕。

②二级预防与控制体系

为防止危化品仓库物料泄漏进入雨水管网，需对危化品仓库区域内雨水接管口安装止回阀，一旦出现泄漏事故可将泄漏液回流至应急事故水池；在车间废水进入厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板，在厂区集、排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水外排。

③三级预防与控制体系

针对可能发生的消防事故废水应设置应急事故池。应急事故池的底部和侧面均采取耐腐蚀、防渗漏处理，入渗系数达到＜10-7cm/s要求，保证地面无裂痕。

应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定并结合拟建项目实际情况，拟在生产区东南侧设置事故应急池，规格20m×10m×5m，用于收集事故状态下厂内废水，事故池容积1000m3。收集的事故废水采用分批次排入厂内污水处理站，经处理达标后再排入市政污水管网。

同时，危化品仓库发生较大量泄漏事故时，应将围堰内收集的泄漏液及时收集，送有资质的危废处理单位进行安全处置；化学品库发生事故少量泄漏时，用吸液棉或其它惰性材料吸附残液，转移到安全容器中，送有资质的危废处理单位进行安全处置。

3、地下水环境风险防范措施

地下水环境风险防范重点采取源头控制和分区防渗措施，并加强地下水环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。

①源头控制

主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②分区防渗

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害污染物的性质、产生量和排放量，将污染防治区划分为特殊防渗区、重点防渗区和一般防渗区。

表6.8-24  项目厂区地下水污染防渗分区

| 序号 | 名称 | 污染物控制难易程度 | 天然包气带防污性能分级 | 污染物类型 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品仓库 | 难 | 中 | 持久性污染物 | 重点防渗区 | 等效黏土防 渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s |
| 2 | 事故应急池 | 难 | 中 | 持久性污染物 |  |  |
| 3 | 污水收集池 | 难 | 中 | 持久性污染物 |  |  |
| 4 | 初期雨水池 | 难 | 中 | 持久性污染物 |  |  |
| 5 | 危废暂存间 | 难 | 中 | 持久性污染物 |  |  |
| 6 | 丙类车间（丙类） | 易 | 中 | 持久性污染物 | 一般防渗区 | 等效黏土防 渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s |
| 7 | 丙类仓库 | 易 | 中 | 持久性污染物 |  |  |
| 8 | 一般固废仓库 | 易 | 中 | 持久性污染物 |  |  |
| 9 | 消防水池（循环水池） | 易 | 中 | 持久性污染物 |  |  |

③污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。拟建项目应设3个地下水水质跟踪监测井，建设场地、场地的上游、下游各1个，跟踪监测地下水水质。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

4、火灾爆炸风险防范措施

（1）生产过程事故风险防范是安全生产的核心，本次建设项目中使用了一些易燃易爆和毒害性物质。火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切关注各类装置易发生事故部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

（2）严格控制设备质量与安装质量，器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品；管道等有关设施应按要求进行试压；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；电器线路定期进行检查、保养、维修。

（3）严格控制和消除火源，工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

（4）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等；检修时，做好隔离、清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火；加强培训、教育和考核工作。

（5）加强安全措施，消防设施要保持完好；易燃易爆场所安装可燃气体检测报警装置等；要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具；搬运时轻装轻卸，防止包装破损；厂区要有卫生冲洗设施；采取必要的防静电措施。

（6）万一发生火灾等危害性事故，应立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施，保护危害区域的其他人员。同时迅速采取与火源相适宜的灭火方式，控制危险火源。

5、化学品泄漏风险防范措施

化学品泄漏事故的防治是生产和储运过程中重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

（1）为减少危险化学品大面积泄漏的风险，除加强管道、阀门等日常监管与维护，设置泄露监测报警器、摄像头、应急处置装置外，还采用减少长期贮存量，减缓存在的环境风险。

（2）在车间、仓库、厂界设置有毒有害气体及易燃易爆气体检测探头，当发生泄漏后，自动启动应急措施。

（3）装卸时的防泄漏措施：在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设围堰以防止液体化工物料直接流入路面或水道，围堰设计上应比堰区地面的高出150~200mm，并设有排水设施，排水设施内应设有阀门控制体系，以便于在发生泄漏事故时通过阀门调控将有害废液引向事故水收集池，围堰内地面应坡向排水设施，坡度不宜小于3‰，围堰内应有硬化地面并同样设置防渗材料。

（4）所有化学品进出管道均设2道以上的安全控制阀。

（5）装置区和化学品贮存区均应设置围堰，围堰高度不低于1.2m；围堰地坪应满足防渗要求，并设置集水沟等导流设施；围堰设置排水切换装置，确保正常的冲洗水、初期雨水和事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入污水处理系统。另外，对于污水处理站电力系统设置独立应急系统，一旦发生重大泄漏火灾爆炸事故，可确保污水处理站的正常运行。

（6）仓库应设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

6、物料储存风险防范措施

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。应从以下方面对物料储存风险进行防范：

（1）根据物料的易燃、易爆、易挥发性等性质进行储存，不相容的化学品应分区存放。

（2）在危化品仓库设置危险介质浓度报警探头，各车间、仓库应按消防要求配置消防灭火系统。包括泡沫消防设施和水炮消防设施，制定严格的作业制度。

（3）危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，露天堆放的必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。

（4）贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品，危化品仓库必须有专人24小时看管；

（5）贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。在危险化学品包装 （包括外包装件） 上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。

（6）贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

（7）危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

（8）仓库应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。按化学 品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识，性质相抵的禁止同库贮存。

（9）仓库门口应设置10~15cm高的挡水坡，防止暴雨时有雨水涌进；堆放货架最底层应距地面至少20cm，易溶性物品必须放在上层，防止水淹溶解；在仓库、车间外部设雨水沟，下雨时可收集雨水，防止雨水浸入仓库。

（10）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号，1990年4月10日）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》（公安部令第18号，1994年5月1日）等。

（11）仓库应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 进行设计，在总图的布置上应留有足够的防火距离，仓库与生产车间和交通线路的距离、仓库与其他建筑物之间的距离应符合规范要求。库房各区应安装气体检测装置，并进行定时检测，检测数据输送到控制中心，并设置报警功能。

7、物料运输过程风险防范措施

（1）运输风险

危险货物在运输过程中，从装卸、运输到保管、工序长，参与人员多；运输方式和工具多；运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂众多的外界因素是运输中造成风险的诱发条件。

针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。

危险货物运输的基本程序及其风险分析见下表。危险货物在其运输过程中托运—仓储—装货—运货—卸货—仓储—收货过程中，装卸、运输和仓储三个环节中均存在造成事故、对环境造成风险的概率。

（2）防范措施

①危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。

②在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车等，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。

③包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行《危险货物包装标志》（GB190-85）和《危险货物运输图示标志》（GB191-85）。

④运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12465-90）和《危险货物运输规则》（交通运输部，2004年9月18日）。

⑤装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。

⑥采用危险废物专用运输工具进行运输，运输废物的车辆应采用具有专业资质单位设计制造的专门车辆，确保符合要求后方可投入使用。

⑦危险废物运送车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。

⑧每辆运送车应指定负责人，对危险废物运送过程负责；从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。

⑨运输车在每次运输前都必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运送车辆负责人应对每辆运送车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备；定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。

⑩运输车应该限速行驶，避免交通事故的发生；在路况不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄漏性事故而污染水体。

8、生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，本次建设项目中使用了一些易燃易爆和毒害性物质。火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，生产过程中各类装置易发生事故部位需要密切注意，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

原化学工业部曾经颁发过一系列安全生产禁令，包括“生产厂区十四个不准”、“操作工的六严格”、“动火作业六大禁令”、“进入容器、设备的八个必须”、“机动车辆七大禁令”、“加强化工企业安全生产的八条规定”等，另外还颁布了“厂区设备检修作业安全规程”等一系列技术规程，企业应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

装置内的物料是防火防爆的重点，要提高装置先进性、密封性，尽可能减少无组织泄漏。工程设计中充分考虑安全因素，生产操作实现DCS自动化控制，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

装置内设备发生大泄漏的处理方案：

①即启动紧急应急方案。

②启动紧急停车程序。

③装置人员撤离到上风口。

④操作人员配备PPE，切断泄漏部位上游的所有阀门。

⑤开启水募，吸收泄露的气体。

⑥情况许可时，操作人员配备PPE，对泄漏部位进行带压堵漏。

⑦采用负压抽吸装置，将泄漏出来的液体抽吸到密闭容器，视情况回用或送到废物处理中心。

⑧然后用水冲洗，冲洗水按废液外送废物处理中心处理。

6.8.2、应急预案编制要求

事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的事故，为增加对事故的处理能力所预先制定的应急对策。根据本项目的实际情况，本次评价根据初步的重大危险事故分析，给出建议的应急预案。项目运行前必须有经专家论证认可的环境风险应急处置预案。应急预案应在生产过程安全管理中具体化和进一步完善。

（1）根据该项目的特点，企业应共同成立应急救援中心，以及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”，下设应急救援办公室，管理部门应明确责任分工。

负责人应负责重大事故应急预案的制定和修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施平时的演练；检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。

指挥领导小组负责事故时的救援命令的发布、解除；组织应急救援专业队伍实施救援行动；向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；对事故应及时总结。

安全环保部门的主要职责为协助指挥领导小组做好事故报警、情况通报、监测及事故处置工作。

保卫部门负责警戒、治安保卫、人员疏散、道路管制等工作。

设备、生产部门负责事故时的开停车调度、事故现场的联络等工作。

（2）救援队伍的组成及分工

建议企业根据实际情况组织救援队伍。救援队伍应包括通信联络、治安保卫、消防、抢修、医疗等相关人员。

（3）现场事故处置

在发生事故时应根据拟定疏散方案及时疏散事故区人员，禁止无关人员进入事故区。应急人员处理事故时应戴自给式呼吸器，穿消防防护服。

（4）社会救援

根据事故预测，发生事故后，如果不采取措施，将对环境将造成危害，并且可能发生火灾事故。

在制定事故应急救援预案时，应包括社会救援组织的机构、联系方式、报警系统等信息，以保证应急救援指挥能随时与社会救援力量保持联络，请求支援。

（5）应急状态的终止和善后计划措施

应急状态终止由公司应急指挥中心根据现场情况和专家意见决策并发布。

事故现场及受影响区域，根据实际情况采取有效善后措施，包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗；对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故；估算事故损失；分析事故原因和制定防止事故再发生的防范措施，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门。

（6）事故风险应急预案的编写内容要求

应急预案主要编写要求内容见表6.8-25。

表6.8-25  事故风险应急预案编写内容要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯方式 | 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

6.8.6 风险评价结论

建设项目的环境风险类型为火灾、泄漏。建设单位应做到思想上高度重视、认识上见微知著，防范上时刻不忘，按国家有关技术规范和本报告书落实相关环境风险防范措施，切实加强组织领导，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，不断提高应急处置能力。当事故发生时，建设方应立即启动应急程序，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。

综上所述，本项目环境风险在确保防范措施落实的情况下，是可以接受的。

第七章  污染防治措施及可行性分析

7.1 施工期污染防治措施

7.1.1 施工废气防治措施

本项目施工期3个月，施工活动对外环境影响较大，因此应采取合理的污染防治措施，减小施工期对周围环境及生态环境的影响程度。

7.1.1.1 施工扬尘污染防治措施分析

扬尘污染是施工期间重要的污染因素，扬尘环节主要来源于土地开挖、打桩、回填、车辆运输、物料和土石方露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。本项目位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，距离本项目施工区域最近的敏感目标为东南侧泥河张村478m，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生。

为有效防治施工扬尘，建设单位在施工期应当做到以下几点：

1、场内扬尘污染防治措施

（1）施工期间做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存、土石方、建筑垃圾等处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70%～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围。

（2）建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于2.5米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

（3）建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，对进出施工场地的车辆进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经沉淀后回用于抑尘，回用率100%；施工场所车辆入口和出口30m以内的路面上不应有明显泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。

（4）道路硬化与管理：施工场地内80%以上车行道面积必须硬化；清扫时必须洒水抑尘，任何时候行车道路上都不能有明显的尘土。

（5）土石方、建筑材料不得露天堆放，应覆盖防风抑尘网等，并加强喷淋洒水等措施，以提高物料堆的含水率，进而起到抑尘的效果。

（6）弃土应及时清运。当出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。

（7）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法。并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛洒。房屋拆除工地必须洒水或喷淋压尘，采取湿法作业。

（8）应按相关规定使用散装水泥。在施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。

（11）对施工期大气污染防治管理要做到目标责任制，具体到个人，一旦发现有对周围居民生活造成影响的环境问题，责任人应第一时间进行协调，及时解决问题，保证施工期扬尘等大气污染不会对周围居民生活造成影响。

2、场外材料运输扬尘污染防治措施

（1）建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；施工场所车辆入口和出口30m以内的路面上不应有明显泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。

（2）运载建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖篷布减少散落，做到运输密闭化；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。

（3）应选用车况较好的车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。

（4）车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（10km/h计）情况下的1/2。

（5）运输时间应选在人流较小的时间段，避开市区交通高峰期。

（6）项目承包者应严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。

项目施工单位需严格落实以上措施，施工过程中做到“施工文明化、运输密闭化、进出冲洗化、物料覆盖化、场地全部硬化、工地围挡化”的要求，建筑施工过程全面达到防扬尘标准，并做好周围居民的安抚工作，一旦出现扰民现象，须立即停止施工，并及时与周围居民进行沟通，尽量将施工扬尘的影响降至最低。

7.1.1.2 机械及运输车辆燃油废气污染防治措施分析

施工阶段运输车辆会产生一定量的燃油尾气，废气污染物为CO、NOx、THC等，由于车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，汽车尾气通过当地风力扩散后对周围环境影响不大。

建设方施工场地内的运输车辆应禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理。严格执行汽车监管办法的相关规定，避免排放黑烟，同时要注意车辆的维修与维护，使其保证在良好的状态下工作，以减小汽车尾气的排放量。

7.1.1.3 食堂废气污染防治措施分析

施工期因在驻地内设简易食堂供建筑工人就餐，因此会有少量饮食油烟及燃料废气产生。食堂燃料使用石油液化气，为清洁能源，污染物产生量较少。在简易食堂内安装抽油烟机，燃料废气与油烟废气一起经抽油烟机引至室外房顶排放，对周围环境空气质量影响很小。

综上所述，本评价认为上述施工期大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废气的污染影响。

7.1.2 水污染防治措施

施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。

7.1.2.1 生活污水污染防治措施分析

施工人员生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。

7.1.2.2 施工废水污染防治措施分析

施工期生产废水主要是施工过程中混凝土养护、墙面冲洗等过程产生的冲洗水，施工单位应做好以下防治措施：

1、严禁施工废水乱排、乱流，不得随意排放，对周围其他地表水质造成影响。

2、施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，不能直接排放，经临时沉淀池处理后回用于施工现场。

3、加强管理，节约用水，提高施工人员的环保意识，不得随意排放废水，对周围环境造成影响。

4、加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

5、施工场地内设沉淀池，施工废水经沉淀后可用于场地内洒水抑尘，不外排；沉淀池淤泥定期清理，运往渣场堆放。

6、施工场地内要设置一定的集水沟渠，收集施工现场的混凝土养护水、渗漏水等施工废水，经沉淀后回用于施工现场。

7.1.2.3 雨水污染防治措施分析

建设单位应在施工场地四周设置导流渠，场区设置简易沉淀池，雨水经沉淀池处理后排入雨水管网，防止因雨水对施工进度及施工质量造成影响。

综上所述，本评价认为上述施工期废水污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废水的污染影响。

7.1.3 噪声污染防治措施

在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；同时应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，避免和减少施工扰民事件的发生。

本项目位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，周边环境存在村庄。针对本项目施工期噪声影响及周边的环境特性，拟采取的污染防治措施如下：

1、设备噪声污染防治措施

①首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备作为合同内容的一部分。尽量选用低噪声液压施工机械代替气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。

②降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；流动机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；可通过在打桩机、搅拌机，锯木机等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声15dB（A）。

③在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

④隔声降噪：用隔声性能好的隔声构件将形体较小施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度。如在钢板外表用阻尼层、内表用吸声层处理，隔声量会提高10dB（A）。

⑤在临近泥河张村的一侧采取围挡，在建筑物外施工时设置移动式声屏障，长度不小于15m，宽度不低于3m，以减轻施工噪声对外环境及环境敏感点的影响。

⑥采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量置于西北侧，远离环境敏感点；同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作，以减缓对环境的影响。

⑦闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速慢行，并禁止各种车辆在施工场地鸣笛。

2、合理安排施工时间

①合理安排施工时间，将噪声级大的工作尽量安排在白天，禁止夜间施工，禁止在午间12：00～14：00，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先取得周围居民的同意，以取得谅解。

②禁止在高考、中考等考试期间施工。

3、合理布局施工场地

合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。

4、降低人为噪声

减少模板、支架拆卸过程中产生的噪声，应遵守作业规定，减少建材装卸时偶发和频发噪音；禁止用哨子、高音喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

5、建立声屏障

对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可适当建立声障；施工场地四周建2.5m高的围栏。

6、减少交通噪声

进出车辆和经过敏感点的车辆应限速、禁鸣，禁止超载。

7、制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。

综上所述，本评价认为上述施工期噪声污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期噪声的污染影响。

7.1.4 固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为土石方及生活垃圾等。

7.1.4.1 土石方污染防治措施分析

施工期土方石必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往指定的倾倒地点。施工期生活垃圾产生量较小，垃圾箱集中收集后，由专人定时清理，进入城市垃圾中转站，最终由环卫部门运送至叶县生活垃圾填埋场处理。

综上所述，评价认为施工期的土石方、生活垃圾均有合适的处置方式，按照要求进行运输处理，对周围环境影响不大。

7.1.5 生态环境影响污染防治措施

本项目施工过程中应尽量减少植被破坏量，最大程度降低生态影响，同时做好水保工作。可采取以下措施进一步降低生态影响：

1、施工单位应采取降低水土流失的措施

（1）及时做好现场场地平整，即使在雨季，也能控制现场不积水，有积水的地方及时沙土回填。

（2）现场做好排水措施，保证现场的雨水顺利排放。雨季雨水可疏导至施工场地沉淀池内储存，可用于施工场地。

（3）做好路面硬化措施，防止车辆碾压造成土质疏松。天气干燥时，派专人洒水，防止扬尘。

（4）对基坑标高不一的地方，堆放沙袋，做好水土保持工作。

（5）基坑开挖施工时，挖出的土方及时运往土方堆积场，不在现场堆放，施工现场车辆行驶的过程中也应当进行酒水压尘。每天收车后，派专人清扫马路，并适量洒水压尘，达到环卫要求。

（6）钢筋加工棚、木工棚、露天仓库或封闭仓库地面做好地面硬化措施，并做到每天清扫，经常洒水降尘。

（7）施工现场主要施工道路每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。

（8）施工现场进行分区管理，责任到人。

2、施工单位应加强的水土保持措施

（1）在签订施工承包合同时，明确有关环境保护的条款，并在施工监理过程中予以全过程监督。施工期的环境管理措施由施工部门组织实施。

（2）对施工中产生的废弃渣，包括剥离覆盖层产生的废弃渣专门堆放，并设拦挡工程，不得随意倾倒；修建拦渣坝、挡渣墙等临时工程，防止水土流失影响周边地区；在场区四周修建排水沟，防止雨季的冲刷造成严重的水土流失现象。

（3）优化单项工程的施工时序，避免暴雨天气进行场地、道路得平整、地基开挖。

（4）主体工程要选择合适的季节施工。应避开风季大风及夏季暴雨季进行作业，减少水土流失。

（5）施工结束后应拆除施工区临时设施、清理场地、种植植被，以提高土地利用功能。

（6）加强施工管理，对施工人员进行保护生态教育，最大程度降低施工活动对矿区生态的破坏。

采取上述措施后，施工期对生态的影响很小，施工结束后及时恢复植被，恢复项目区域生态植被，降低生态影响。

7.2 营运期污染防治措施

7.2.1 大气环境保护措施

本项目营运后废气主要为生产工艺废气；污水处理站产生的氨、硫化氢和职工食堂油烟，项目污染防治设施汇总见表7.2-1。

表7.2-1  本项目污染防治设施汇总表

| 产污环节 | 污染物名称 | 配套风机m3/h | 污染防治设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 10000 | 袋式除尘器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m高排气筒 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 硫化氢 |  |  |
| DA002 | 颗粒物 | 20000 | 水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 专用烟道 | 油烟 | 5000 | 油烟净化器+高空排放 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
| DA003 | 氨 | 3000 | 厂区污水处理站整体密闭+二级吸附装置 |
|  | 硫化氢 |  |  |

- 粉尘

本项目含尘废气主要为破碎产生的颗粒物。粉尘处理方式有很多，如喷淋法、静电除尘法、旋风除尘法、布袋除尘法等。喷淋法适用于烟尘的处理和有机废气的处理，其产物可溶于喷淋介质，并形成沉淀以便清除；静电除尘效果好，运行稳定，但一次性投资较高，适用于大型粉尘污染的处理。袋式除尘器及旋风除尘器能够回收粉尘，同时处理效果好，运行操作简单方便，比较适合中小型粉尘污染的治理。本次评价仅将袋式除尘及旋风除尘进行对比分析。

- 袋式除尘器袋式除尘是一种干式除尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

- 旋风除尘器也属于干式除尘器，除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。主要用于处理粒径相对较大的粉尘。

本项目除尘工艺选择：本项目进料废气粉尘主要为粉尘，粉尘粒径较小，因此评价建议直接采用脉冲袋式除尘器进行处理。

- 有机废气

（1）污染防治设施比选：项目生产过程中产生工艺有机废气。

有机废气处理方法有以下几种：

表7.2-2  有机废气净化方法一览表

| 序号 | 净化方法 | 方法要点 | 投资 | 适用范围 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝法 | 采用低温，使有机物组分冷却至露点以下回收 | 中 | 适用于有回收利用价值的高浓度废气净化 | 较高 |
| 2 | 吸收法 | 用适当的化学吸收剂对废气中有机物组分进行物理吸收，温度为常温 | 中 | 大气量、中等浓度的含VOCs废气的处理 | 高 |
| 3 | 吸附法 | 用适当的吸附剂对废气中有机物组分进行物理吸附，温度为常温 | 中 | 适用于低浓度废气的净化 | 较高 |
| 4 | 光氧催化法 | 利用紫外线产生臭氧、自由基等活性粒子，将有机物氧化分解 | 中 | 适用于大气量中、低浓度废气的净化 | 较高 |
| 5 | 低温等离子法 | 利用电场产生高能电子、自由基等活性粒子，将有机物氧化分解 | 中 | 适用于大气量中、低浓度废气的净化 | 较高 |
| 6 | 直接燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行氧化，分解温度范围为600～1100°C | 高 | 适用于风量相对较小，回收价值不大，浓度适中的有机废气 | 高 |
| 7 | 催化燃烧法 | 在氧化催化剂作用下将碳氢化合物氧化为CO2和H2O，温度范围为200～400°C | 较高 | 适用于各种浓度的废气净化，适用于连续排气的场合 | 较高 |

经比选本项目反应废气处理工艺选择：项目工艺废气成分比较复杂。由于非甲烷总烃源强较大，因此需选择处理效率较高的工艺，因此采用吸附浓缩法+催化燃烧法进行处理。

（2）催化燃烧法原理：催化燃烧设备是典型的气-固相催化燃烧反应，它借助催化剂降低了反应的活化能，使其在较低的起燃温度200～300℃下进行无焰燃烧，有机物质氧化发生在固体催化剂表面，同时产生CO2和H2O，并放出大量的热量，因其氧化反应温度低，所以大大地抑制了空气中的N2形成高温NOx。而且由于催化剂有选择性催化作用，有可能限制燃料中含氮化合物（RNH）的氧化过程，使其多数形成分子氮（N2）。

- 反应废气

喷淋洗涤塔工作原理：本项目生产线在车间内配置一套水喷淋装置。洗涤塔内洗涤液通过喷嘴雾化成细小液滴均匀地向下喷淋，含尘气体和由喷淋塔下部进入，自下向上流动，两者逆流接触，利用尘粒与水滴的接触碰撞而相互凝聚或尘粒间团聚，使其重量大大增加，靠重力作用而沉降下来。被捕集的粉尘及油粒（有机废气的冷凝液，以非甲烷总烃考虑）被截留在喷淋塔内，定期清理的油污作为危废交由资质单位处理。部分澄清液可循环使用，与少量的补充清液一起经循环泵从塔顶喷嘴进入喷淋塔进行喷淋洗涤。从而减少了液体的耗量以及二次污水的处理量，喷淋水定期排放。

喷淋塔内设置填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。喷淋系统能使浆液在吸收塔内均匀分布，流经每个喷淋层的流量相等，具有流量大，喷淋均匀，喷淋面积大，不堵塞等特点，去除烟尘效果好。

图7.2-1  反应废气处理流程图

- 食堂油烟

项目营运后，食堂采用天然气为燃料，属于小型食堂。天然气为清洁能源，燃烧产生的一氧化碳、二氧化碳、烟尘、氮氧化物等污染物，通过食堂油烟净化器同净化后的油烟废气一起外排，对外环境影响不大。其主要污染为厨房烹饪产生的油烟。

食堂产生的油烟经油烟净化器处理后通过内置式烟管道引至楼顶排放。油烟净化器内部安装独特的油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内有害气体被电场内所产生的臭氧所杀菌并去除异味，有害气体被除掉。

为解决该项目厨房废气污染，改善操作人员工作环境，本项目采取如下措施：

①采用油烟去除率不低于90%，风量为2000m³/h的油烟净化装置，食堂油烟经净化处理后，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求，达标排放，对周围环境影响不大。

②加大厨房通风量，保证厨房内的适当负压，防止污染物外溢。

③为改善厨师等操作人员的工作环境，采用局部空调送风方式：在夏季利用空调向工作点送凉风，冬季则直接向工作点送室外风。

④定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行。

技术可行性分析：现阶段油烟净化装置为成套成熟去除工艺。本项目设置1个灶头，选用的油烟净化装置排气罩灶面投影面积＜3.3m²；排气筒出口段的长度至少有4.5倍直径的平直管段，要求引至室外楼顶排放，保证油烟去除率不低于90%，油烟经净化后，符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），技术可行。

处理效果：按照《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），油烟去除率不低于90%，出口油烟浓度≤1.5mg/m³。

- 污水站废气

本环节废气采用“二级活性炭吸附装置”进行处理后无组织排放。

活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起到净化作用。此外，活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此，活性炭表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附；利用活性炭表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

本环节废气采用“二级活性炭吸附装置”，该装置对酸性气体（NH3、H2S）去除效率达60%以上，经预测能达标排放。

7.2.2 运营期地表水污染防治措施

1、废水治理对象

治理对象为生产废水和生活污水，其主要废水污染物主要为SS、COD、NH3-N、BOD5等。

2、废水治理目标

根据现场调查，项目所在地的市政污水管网已铺设。根据设计方案，本项目废水处理站包括预处理系统和生化处理系统，其中生活污水系统采用“化粪池+隔油池”预处理工艺，生化处理系统采用“预曝气调节池+厌氧反应器+水解酸化池+沉淀池”处理工艺，保证出水可以实现达标排放。

3、废水治理工艺

根据项目运营期废水产生特点，废水处理系统拟选用“预曝气调节池+厌氧反应器+水解酸化池+沉淀池”工艺对其中的SS、COD、NH3-N、BOD5等污染物进行去除，具体工艺路线见图7.2-1。

图7.2-2  污水处理设施工艺流程图

（1）预曝气调节池

工艺废水经过预处理破清除氨氮后进入预曝气调节池，与锅炉排污水、设备和地面冲洗废水、废液焚烧装置洗涤废水一起在预曝气调节池内进行混合。各类废水进入调节池，经弯端道送入直廊道，其中内侧池中的污水在推进器的推动下，以顺时针方向向前推进，进入曝气区中。同时，鼓风机中的有氧空气经供风管送入曝气区，废水在曝气区中与有氧空气接触，污水中的溶氧量明显增加，随污水带入的微生物在有氧条件下，充分分解部分污染物，并达到降低污水毒性的作用，完成曝气预处理后，送入调节池另一端的弯端道处，若废水的处理未达到要求，并在该处推进器的作用下，在直廊道中做与之前方向相反的流动，推进器的设置配合跑道型调节池确保了废水在该调节池中始终呈顺时针方向流动，使废水得到有效的混合，降低了废水水质的波动性，保证后续工艺运行正常稳定。

（2）厌氧反应器

利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物和总磷，并提高污水的可生化性，有利于后续的耗氧处理。厌氧条件下，兼性菌将溶解性有机物转化成挥发性脂肪酸；聚磷菌把细胞内聚磷水解为正酸盐，并从中获得能量，吸收污水中的易降解的COD，同化成细胞内碳能源存贮物聚β-羟基丁酸或β-羟基戊酸等。在好氧条件下，聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体，氧化代谢内贮物质PHB或PHV等，并产生能量，过量地从污水中摄取磷酸盐，能量以高能物质ATP的形式存贮，其中一部分有转化为聚磷，作为能量贮于细胞内，通过剩余污泥的排放实现高效生物除磷目的。

（3）水解酸化池

水解酸化过程能将废水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物，一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如有机酸等，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高，以利于后续好氧生物处理。

（4）板框压滤

沉淀池泥浆、旋转过滤的碎片以及气浮刮渣统一运输至板框压滤机进行压滤脱水、风干至含水率低于60%后运至当地垃圾填埋场填埋处置。

各污水处理单元效果见表7.2-3。

表7.2-3  各污水处理单元去除效果

| 项目 |  | 水量 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/a | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 生活污水（隔油化粪池预处理） | 预处理进口 | 2400 | 300 | 80 | 200 | 30 | 100 | / | 30 |
|  | 预处理出口 | 2400 | 240 | 72 | 140 | 28 | 40 | / | 30 |
| 生产废水 | 产生情况 | 9510.0508 | 277.51 | 121.74 | 215.48 | 28.05 | / | 24.05 | 0 |
| 进入污水站混合废水 |  | 11910.0508 | 264.21 | 104.11 | 188.72 | 28.03 | 14.18 | 15.53 | 10.63 |
| 曝气调节+沉淀 | 处理效率 | / | 30% | 10% | 70% | / | / | / | / |
|  | 出水 | 11910.0508 | 184.95 | 93.70 | 56.62 | 28.03 | 14.18 | 15.53 | 10.63 |
| 厌氧反应器 | 处理效率 | / | 70% | 85% | 50% | / | 30% | 10% | 30% |
|  | 出水 | 11910.0508 | 55.48 | 14.05 | 28.31 | 28.03 | 9.93 | 13.97 | 7.44 |
| 水解酸化 | 处理效率 | / | 10% | 10% | 10% | 70% | / | 50% | 60% |
|  | 出水 | 11910.0508 | 49.94 | 12.65 | 25.48 | 8.41 | 9.93 | 6.99 | 2.98 |
| 沉淀池 | 处理效率 | / | / | / | 10% | / | / | / | / |
|  | 出水 | 11910.0508 | 49.94 | 12.65 | 22.93 | 8.41 | 9.93 | 6.99 | 2.98 |
| 总排口混合废水 | 浓度 | / | 53.48 | 7.56 | 38.37 | 5.04 | 5.88 | 4.20 | 1.68 |
|  | 排放量（t/a） | 11910.0508 | 0.637 | 0.09 | 0.457 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 《化工行业水污染物间接排放标准》 （DB41/1135-2016） |  | / | 300 | 150 | 150 | 30 | 100 | 50 | 5 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |  | 4.0m3/t产品 | 间接排放无要求 |  |  |  |  |  |  |
| 平顶山第三污水处理厂收水标准 |  | / | 400 | 150 | 300 | 35 | 100 | 50 | 7 |

本次工程建成后厂区总排口水质COD53.48mg/L、BOD57.56mg/L、SS38.37mg/L、NH3-N5.04mg/L、动植物油5.88mg/L、TN4.20mg/L、TP1.68mg/L，污水排放满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及平顶山第三污水处理厂收水标准。

根据拟定废水处理方案可知，主要构（建）筑物为沉淀池、气浮池和清水池，需外购的设备为水泵、旋转过滤机、板框压滤机以及常见絮凝混凝药剂。拟订方案的安装和运行费用合理，经济可行。

根据沉淀池和气浮池的水力停留时间，并考虑1.2的不确定系数，沉淀池和气浮池的设计池容满足要求。因此，废水处理系统可稳定运行。

4、生活污水处理方案

生活污水经隔油池+化粪池处理后排入厂区污水处理站处理。

隔油池的基本原理是采用油跟水的比重率油水分离，滤除较大的固态污染物，再通过收附分离装置对油污废水进行吸附、分离、沉积、氧化，同时配套生物技术、充分有效地降低出水FOD含量，及SS悬浮杂物实现污水净化隔油池。其净化过程∶污水从进水口进入，通过网篮将较大的固态物隔滤，稍小的油污物再通过前档滤板，吸附分离材料，渐扩板进行油污水分离，再通过后挡板进入生物净化区，经过生物净化后，从出水口出水。本项目设置5m3隔油池处理食堂废水能够满足本项目需要。

化粪池为标准三级化粪池，其中第一池和第二池的容积不同，对寄生虫卵沉淀的效果有一定影响。如果第一池的容积过小，粪便贮留的时间短，达不到粪便分解和沉淀的目的，粪便和虫卵可能进入第二池，不仅增加了第二池的负担，而且容易造成过粪管堵塞。如果第二池容积相对较小，粪便在第二池停留的时间短，则粪便无害化处理效果就差。本项目三级沉淀池设计池容为10m3，企业生活污水排放量为2400m3/a，8m3/d，生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站，因此不考虑停留时间，容量能满足本项目需求。

综上所述，本项目废水处理设施合理可行，废水处理后不外排，对周边环境地表水影响较小。

7.2.3 运营期地下水污染防治措施

地下水环境保护措施与对策依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”且重点突出饮用水水质安全的原则确定。根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目可行性研究提出的污染防控对策的基础上，根据环境影响预测与评价结果，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。

1、源头控制措施

源头控制主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

对产生的废水进行合理的处理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水等在厂区内收集及预处理后通过管线送污水处理站处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、雨水等走地下管道。

2、分区防渗措施

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性确定防渗级别。

①制定全厂分区防控措施，根据全厂功能单元分区情况，制定合理、科学的分区防控措施，做好功能分区的基础防渗，从严要求分区防渗等级；

②将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。

③对于储存物料、输送酸、碱等强腐蚀性化学物料的区域设置围堰或围堤，围堰或围堤的容积应能够容纳最大储罐的全部容积。

④除与阀门、仪表、设备等连接采用法兰外，其余工艺管线尽可能采用焊接，对于输送有毒介质的管线做明显标记。

⑤检修、拆卸、试车、施工安装时含有有毒、有腐蚀和可燃物物料时，均采取措施，集中收集。管道中残留的物料，不随意排放。

⑥重点防渗区应严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50534），《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）中要求进行防渗处置，防渗层渗透性能不应低于6m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

⑦一般防渗区应严格按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889）中要求进行防渗处置，防渗层渗透性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层渗性能。

⑧地上管道、阀门的防渗措施：对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废液渗漏至土壤，继而污染地下水。

⑨做好废水从产生-总排口环节的输送沟渠设计，从严把控全厂污水管网的设计与施工。管网应采取雨污分流措施，初期雨水经初期雨水收集池收集后，分批至废水处理站调节池。

本环评要求建设单位严格做好防渗、防泄漏措施，对于偶然泄漏的危险化学品等进行收集和处理，防止泄漏污染地下水的事件发生。

污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级参照表7.2-4和表7.2-5进行相关等级的确定。参照表7.2-6提出防渗技术要求。

表7.2-4  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表7.2-5  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |
| 注：Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

表7.2-6  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

综合上述防渗内容，本项目各场地分区防渗要求见表7.2-7及图7.2-3。

表7.2-7  场地防渗等级一览表

| 防渗分区 | 设施名称 | 防渗区域及部位 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 生产装置区、罐区、化学品仓库、废水处理站、危废暂存间，事故池、初期雨水收集池 | 罐区地面、生产装置区地面、危废暂存间、危险化学品仓库地面和裙角，废水处理站构筑物池底和池壁 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 循环水站、循环水池，一般固废暂存间 | 站区地面及埋地构筑物池底和池壁 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 生活办公区 | 地面 | 一般地面硬化 |

建设项目分区域防渗见图7.2-2。

图7.2-2  建设项目分区防渗图

3、地下水环境监测与管理

为了及时准确掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井（本项目在厂区下游循环水池北侧设监控井，以便及时发现及时控制），建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。地下水环境监测计划详见第9章-环境管理与监测计划。

4、应急响应

环评要求一旦发生废液渗漏事故，立刻启动应急预案。在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当检测出地下水水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

根据以上分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

7.2.4 运营期噪声污染防治措施

项目主要噪声源为生产设备、水泵、风机等噪声，噪声源强为80～90dB（A）。

1、防治基本原则

对噪声的防治首先从声源上进行控制，其次从传播途径上进行控制。

2、噪声污染防治原则性措施

（1）选用低噪声设备

在设备选型上，建设单位在设备订货时向设备制造厂提出噪声限值，应按工程设计中规定的各种设备噪声限值向厂方提出要求，选择低噪声设备。

（2）设备隔声、消声、减振处理

①选用低噪声风机，并在风机的进气和出气口管道上安装消声器；

②机座安装减震垫，做好减振措施。

通过采取以上措施，车间内设备可降噪10~20dB（A）。

3、车间降噪措施

①将车间门窗采用双层采光玻璃隔声、通风消声百叶窗及隔声门复合配制，靠近厂界方向一侧的门窗尽量少开或不开，车间内应根据噪声源，设置吸声吊顶，车间内侧安装隔音棉；

②车间内的设备应合理布局，对高噪声的水泵等设备，尽量安装在隔声间内集中生产；

③合理安排生产作业时间，对高噪声设备的运行应尽量安排在昼间，避免高噪声设备的夜间运行对周围声环境产生不利影响；

通过采取以上措施，车间内设备可降噪10~20dB（A）。

4、合理布局防治噪声

①调整布局，尽量将高噪声车间远离边界；

②加强厂区绿化，可实施乔木落叶树与低矮的灌木病草坪构成的混合绿化屏障，这对降低厂区噪声水平，有一定的辅助效果。

各噪声污染源经过以上处理后，可降噪10~20dB（A），根据预测，本项目正常运行时其边界噪声值可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声防治措施可行。

7.2.5 运营期固体废物处置措施

本项目营运期固废主要包括工艺环节产生的废滤渣；其他环节产生的废原料包装物、设备维护和检修废机油、废水处理站污泥、废气治理产生的废活性炭、废催化剂、除尘器卸灰、废弃边角料、喷淋塔沉渣和职工生活垃圾等，除空气废弃边角料、除尘器卸灰、职工生活垃圾属于一般固废，其他固废均属于危险废物，对于工艺过程中产生的液态危险废物收集后采用密闭储罐暂存与危废暂存间，并委托资质单位进行安全处置；对于各类固态危险废物收集后采用密闭容器盛装后暂存于危废暂存间，并委托资质单位进行安全处置；对于除尘固废收集后环卫清运；生活垃圾厂区收集后送集聚区垃圾中转站，由环卫部门集中清运并进行合理处理。

本项目营运后产生危险废物种类较多，主要包括废机油，废水处理站污泥，废气治理产生的废活性炭等。企业拟采取严格的防治措施对危险废物在收集、贮存、转运、处置和管理等环节进行控制。

（1）危险废物收集措施

本项目产生的各类危险废物应采取分类收集的方式进行收集储存，其中，液体废液采用专用密闭储罐进行分类收集储存，并在每个储存单元设置围堰，防止废液在转运和暂存过程中抛洒，引起二次污染；固体用耐酸碱、耐腐蚀的密闭容器密封保存，并分区进行储存；另外无法装入常用容器的危险废物用防漏胶袋等盛装。以上各类装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，防止转运过程中出现遗留和抛洒等现象发生。本项目生产过程产生的各类危险废物收集容器和贮存设施，应有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。

表7.2-8  各排污口及固废暂存场所环境保护图形标志一览表

| 排放口名称 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 | 提示图形符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废暂存场所 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |  |
| 危险固废暂存场所 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |  |

（2）危险废物贮存措施

建设单位拟在厂区建设单独的危险固废暂存间1座，建筑面积50m2，暂存各类危险废物，各类危险废物密闭储罐、收集桶和容器在暂存间暂存后，定期送至有资质的单位进行安全处置。

危险废物暂存区应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求；暂存区周围设计截流沟，防止暴雨季节，雨水进入储存间，暂存区内应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围，且衬里材料与堆放危险废物相容。各类不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（3）危险废物转运措施

危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，应当危废物联网提交转移申请。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并且将预期到达时间报告接受的环境保护行政主管部。危险废物在运输过程中还应使用专用运输车辆，并且运输车辆需有特殊标志。同时，本着尽量避免穿过环境敏感区及运距最小原则，对运输路线及时间进行合理设置，尽量减少本项目危废运输对外界环境的影响。

（4）危险废物管理措施

危险废物的收集工作和转运工作，应制定详细的操作规程，明确操作程序、方法、专用设备和工具，转移和交接、安全保障和应急防护等，各类危险废物的种类、重量或者数量及去向等应如实记载，且经营情况记录簿应当保存三年。确定收集设备应设置专门危险固废管理部门，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废物联网建设与后期管理维护，建立危废管理台账，并定期保存，做到危险废物处置可追溯，实行严格管理。备、转运车辆及现场工作人员等情况并确定相应作业区域，同时要设置作业界线标志和警示牌，设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，进入储存间的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

（5）危险废物委托处置措施

建设单位产生危险废物存至厂区危废暂存间存放，分类由具有资质的危险废物处理单位进行回收利用或安全处置。项目建成后，建设单位应尽快与资质单位签订危废合同，且在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。

综上所述，经上述方式处置后，固体废物均可以得到妥善处置，固废处置措施可行。

7.2.6 环境风险防范措施

风险事故应通过严格的生产管理和技术手段予以杜绝，制定防范事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施等，从源头上制止风险事故的发生；一旦发生事故，应通过应急措施与预案，尽量减轻事故影响程度。

7.2.6.1大气环境风险防范措施

1、选址、总图布置及风险防范措施

（1）本项目位于尼龙新材料产业集聚区内，周边均为工业企业用地，附近500m范围内无居民点、学校、医院、办公楼等环境敏感点，符合环境功能区划的要求。

（2）考虑到具有火灾和爆炸危险性的建、构筑物的安全布局，厂区平面布置将按《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）等有关防火等级和建筑防火间距的设计要求进行。厂区道路宽度、净空高度应充分考虑消防车通行的要求，保证消防道路的畅通。

（3）按物料的闪点对厂房进行火灾危险性分类，并符合相关耐火等级和厂房防火防爆等要求；有火灾爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式以及选用的材料，必须符合防火防爆要求。

2、工艺设计安全防范措施

（1）工艺控制系统安全设计

本项目采用DCS集散控制系统对生产装置、罐区及管线进行控制和管理，同时采用安全联锁、自动泄压、自动报警等安全设施。DCS是过程发生的主要控制系统，对温度、压力、液位等生产过程参数进行全方位控制，并配有不同等级的警告和报警信号。在装置没有实现最优化运行时通过警告信号通知操作员；报警是通知操作员厂区装置的运行情况可能引发潜在的安全、健康、环境或可靠性问题。报警信号要求操作员立即响应，不允许装置在报警状态下继续运行。

为保证设备、人员及环境的安全，在生产装置和罐区等涉及间丙烯酸等可能产生可燃/有毒性气体泄漏的地方设置相应气体探测器，对气体泄漏进行检测，气体浓度超限报警信号将立即在DCS上进行显示。一旦探测到泄漏，DCS能自动截断上下游阀门，减少泄漏可能产生的影响。

项目采用最先进的SIS系统自动响应非正常工艺条件。SIS系统是独立于DCS系统的安全控制系统，设计有多层冗余，以在过程达到不安全状态之前提供自动响应。SIS系统可以自动隔离设备、操作单元和管道，以防止发生火灾或有毒物质泄漏等事故。同时，本项目在控制室以及生产装置周边的不同位置设置紧急停车开关，用以紧急停止所有进料并隔离相关设备。

（2）工艺设备系统安全设计

生产过程实现自动化、机械化操作，减少操作人员接触有毒化学物质的机会，减轻劳动强度。

本项目的生产装置设有安全泄压阀等泄放保护装置能缓解超压情况，在主要设备故障时可以防止发生大量泄漏事故。泄放装置能够泄放该系统所能达到的最大流量并使系统的压力低于相应的压力限值。厂区的安全泄压阀能将超压物质排放至催化燃烧系统。

（3）全厂运输危险品的各类管线尽可能缩短，减少连接点，各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏；车间加强通风，生产按照《机械设备防护罩安全要求》，对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。

（4）消防及火灾报警系统

各类设施、设备严格《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等规范的要求进行设计、设备选型和施工。并按照《建筑设计防火规范》中防火等级和建筑防火间距的要求，设计建构筑物的耐火等级、防火间距。

消防系统按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的要求进行设计。消防系统设置了室外消火栓系统、室内喷淋系统、灭火器等，本项目在厂区设置1个容积为1000m3的事故池和1座容积为300m3的初期雨水收集池，用以收集事故废水和初期雨水。

消防及火灾报警系统由可燃气体探测器、感烟探测器、感温探测器、警铃手动按钮、应急广播等构成。在生产装置区设置可燃气体探测器、有毒有害气体探测器、感烟探测器和警铃手动按钮，中控室设置集中报警器。当发生泄漏或火灾等突发环境事故时，探测器或报警器迅速将报警信号传输至中控室，以便迅速采取措施，及时组织扑救。

3、危险化学品管理、储存、使用中的防范措施

（1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（2）仓库区

本项目各类原料按照物料性质分别放入不同的仓库内，各类仓库严格按照设计规格进行建设，底部及四周采取严格的防渗措施。

属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，严防震动撞击、重压、倾倒和摩擦。

仓库内液体化学品分区存放，且四周设置围堰，一旦物料发生泄漏，及时将物料通过事故泵打入备用储罐内。

（3）储罐区

储罐按照防火间距标准布置，修建罐区防护围堰，围堰容积满足最大储罐泄漏收集容积需求，储罐之间应设防火堤；液氨罐区设置水喷淋吸收装置。

储罐区配置易燃易爆气体、有毒有害气体监测报警装置，并与全厂自动控制系统联动，确保其在良好状态下运行。

常压储罐应有呼吸措施，易燃液体储罐应装阻火器的呼吸阀；应设相应的液位现场显示监控仪表；应设置供切断用阀门；储罐排污、排水阀、装车切断阀应双设；进料管应从罐下部接入。

储罐应有防腐蚀措施；罐底外壁、罐底内壁等防腐必须符合要求。罐区应设泄漏流散收集设施；设置的围堰应考虑符合《储罐区防火堤设计规范》要求；围堰排水口处宜设水封井；排水处应设置切断阀门，围堰不得有孔洞；地面应进行防腐处理。

储罐区地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造；基础采取防渗处理，四周设置防流散围堰，防止泄漏后发生流失；并设置事故池，便于泄漏后及时导入事故池收集。

所有储罐应设截止阀、流量检测和检漏设备。对储罐及时检查并更新，防止阀门处构件老化和损坏。容器管道发生泄漏后，及时修复。

本项目涉及危险化学品种类较多，固态的主要有丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等，均采用包装桶储存，泄漏后较易发现收集，危害性较小，环境风险较小。各液体物料储存要求见表7.2-9。

表7.2-9  各液体原料储存要求一览表

| 化学品名称 | 储存要求 | 储存位置 |
| --- | --- | --- |
| 聚醚 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。 保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。 | 化学品库 |
| MDI50 | 储存于阴凉、干燥、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯）、酸类分开存放。 | 化学品库 |
| DMC | 储存于阴凉、干燥、通风的库房。保持容器密闭。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。 | 化学品库 |
| 聚醚多元醇 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。 保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。 | 化学品仓库 |
| 甲苯二异氰酸酯 | 储存于阴凉干燥处存放，避免阳光直晒，应与易燃或可燃物 及酸类分开存放。 | 化学品仓库 |
| 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源。库温不宜超过30°C。 应与碱分开存放，切忌混储。 | 化学品仓库 |
| 白矿油 | 库温不超过30°C，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。 | 储罐区 |
| 丙烯酸 | 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。 | 化学品仓库 |
| 甲基丙烯酸丁酯 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37°C。 保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属末等分开存放，切忌混储。 | 化学品仓库 |
| 丙烯酸丁酯 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。 保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。 | 化学品仓库 |
| OP-10 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。 | 化学品仓库 |

企业应制定严格的操作规程和规章制度，贮存区操作工人应进行相应的上岗培训和事故应急培训，尽量杜绝危险事故的发生。

4、泄漏事故风险防范措施

泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

储罐存储区域、化学品库区域周边设置有至少0.5m高围堰，并分性质、分区存放，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。

储罐区、生产车间、输送管道等易泄漏点处应安装有自动报警装置的液位探测仪、有机废气检测仪、可燃气体探测仪、紧急停车按钮和报警器等设备，中控室24h进行监控，以便及早发现泄漏，及早处理。

应用DCS系统进行生产装置和罐区的监视与控制。

管道输送时要求管道采用双层防腐结构，在两节管道之间的接头一定要焊接牢固，防止物料在输送过程中的泄漏。

各储罐、输送管道在阀门处设置紧急隔离系统，一旦发生泄漏启动紧急隔离系统，可有效阻挡泄漏物料外排。

厂区设置事故池，并按照重点防渗区要求严格防。

7.2.7 清洁生产

1、清洁生产概念

清洁生产（cleaner production）作为一种新的污染预防策略，其根本思想在于资源消耗、污染影响最小化，它的实施可以减少生产过程原材料的消耗，同时降低污染物的产生量，使生产发展与环境保护相互协调。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第一章第二条定义“清洁生产”指的是不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。实行清洁生产可实现合理利用资源，减缓资源的枯竭，节水、节能、省料，并且在生产过程中，消减甚至消除废物和污染物的产生和排放，促进工业产品生产和产品消费过程与环境相容，减少在产品整个生命周期内对人类和环境的危害。

2、清洁生产水平分析思路

本次评价依据《有机化工行业清洁生产方案》确定清洁生产水平，同时参照《清洁生产标准制订技术导则》（HJ/T425-2008）和《工业清洁生产评价指标体系编制通则》（GB/T20106-2006）以及行业清洁生产推广技术等技术要求，主要从生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等六方面入手，对本项目的清洁生产水平进行分析并提出持续清洁生产方案和建议。

3、清洁生产方案

本次评价参照《有机化工行业清洁生产方案》对项目清洁生产水平进行评价，详见下表。

表7.2-10    有机化工行业清洁生产方案

| 废物源 | 废物类型 | 清洁生产方案 | 本项目实施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料装卸、贮运管理 | 化学品泄漏、腐蚀、爆炸、不合 格原料 | 在每排贮料桶之间留有适当的空间，以便直观检查其腐蚀和泄漏情况。 | 实行 |
|  |  | 包装袋和容器的堆积应尽量减少翻倒、撕裂、戳破和破裂的机会。 | 实行 |
|  |  | 将料桶抬离地面，防止由于泄漏或混凝土“出汗”引起的腐蚀。 | 实行 |
|  |  | 不同化学物料贮存应保持适当的间隔，以防止交叉污染或万一泄漏时发生化学反应。 | 实行 |
|  |  | 除转移物料时，应保持容器处于密闭状态。 | 实行 |
|  |  | 保证储料区的适当照明。 | 实行 |
|  |  | 对使用各种运输工具（铲车、拖车、运输机械等）的操作工人进行培训。 | 实行 |
| 反应、精馏、火炬等 | 有机废气 | 采购优质原料或进行原料净化，减少副产物生成。 | 实行 |
|  |  | 优化工艺操作条件，减少副反应发生。 | 实行 |
|  |  | 选择高效催化剂，提高选择性和产品收率，减少副产物生成。 | 实行 |
|  |  | 增加分离回收装置或燃烧回收热能。 | 实行 |
| 泵阀门贮槽等泄漏及开停车 | 短期气体排放物、火炬排放气 | 使用密闭贮存和转运系统。 | 实行 |
|  |  | 定期进行预防性维修保养，消除泄漏。 | 实行 |
|  |  | 精心操作，减少事故和装置不正常停车排放。 | 实行 |
|  |  | 安装溢流报警装置，使用固定顶管贮槽，控制挥发性有机物排放。 | 实行 |
| 冷却 | 间接冷却水 | 改进换热设备，提高热效率，节省用水量 | 实行 |
|  |  | 增加制冷设备，提高制冷能力，加强调度，节省冷却水 | 实行 |
|  |  | 进行冷却水稳定处理，循环利用冷却水。 | 实行 |
| 设备清洗 | 清洗废水 | 合理安排生产，改进清洗程序，减少设备清洗次数。 | 实行 |
|  |  | 使用耗水少、效率高的清洗喷头。 | 实行 |
|  |  | 工艺洗涤水套用和回收利用。 | 实行 |
|  |  | 加强管理，消除跑冒滴漏，节约用水。 | 实行 |
| 化学反应 | 废催化剂 | 改进催化剂性能，延长使用寿命，减少其使用量。 | 实行 |
|  |  | 再生利用，再生其中有价金属。 | 实行 |

从上表可知，本项目满足绝大部分有机化工行业清洁生产方案的要求，从总体上来说，满足清洁生产需要，有较高的清洁生产水平。

4、清洁生产指标分析

（1）工艺先进性

本项目所生产的各产品均为成熟产品，工艺成熟稳定，生产工艺采用自动化控制：严格控制各投料量、反应温度和准确控制反应终点；采用全新原料配比，最大限度提高转化率，降低废水中有机物含量；大功率设备采用调频器，根据实际情况，调整设备运转功率，节约电能；生产工艺处于国内先进水平。

（2）设备及过程控制先进性

本项目生产设备及过程控制先进性主要表现在以下方面：

①本项目设计上采用节能、高效、密闭先进设备，采用的是搪瓷材质，降低了高温高压下原料对设备的腐蚀性，提高了设备的使用寿命及操作安全性。反应釜外壳、管道的外壳均包裹保温层，既可减少热损失、减少能耗，又能起到有效的防烫作用，大大地提高了职工的安全保护。

②部分生产单元采用先进的检验设备。一般化工企业生产中采用简单的化验设备作为中控手段，无法准确指导生产进程。本项目拟配备液相色谱仪和气相色谱仪跟踪反应，在反应过程中使有气动、电动自动阀门，对滴加的物料根据反应温度、压力等因素由远程的计算机自动控制，减少人工操作，使反应更加平稳，达到工艺指标，对于反应的物料转移、输送采用高精度计量泵与电脑联动控制，使物料的量更加精准。在加热冷却过程的蒸汽阀门、冷却阀门均采用气动阀门，根据工艺要求用远程计算机控制，采用DCS进行生产过程控制更为准确，达到最大转化率和产率，并尽可能减少副反应带来的杂质，提高产品质量。

③本项目反应釜采用斜叶桨式搅拌器进行搅拌。与传统的平直叶浆式搅拌器相比，斜叶桨式搅拌器强化了叶末端的液流状态，湍流加强，剪切作用明显提高，对物理性质相差大的物料的混和、分散、传热都有增效作用，排出能量比平直桨高，综合效果更好，可以有效地提高物料混合效果，有利于提高反应收率。反应釜采用全密闭反应装置，可以减少废气的产生量，同时节约溶剂的使用。同时反应釜、管道外壳均包裹保温层，降低能耗。蒸汽管道和高温管道采取保温措施，减少热损失。

④离心分离设备，离心机房离心设备多采用环保型二合一离心过滤设备，进料口与反应釜通过管道连接利用重力或正压进料，离心过程废气通过离心设备配套集气口进行有组织收集，少量无组织废气采用单独的密闭房间放置，通过一端风机连接负压抽风进行废气收集，收集后进入配套废气处理装置处理后达标排放，离心结束后，固体物料通过刮刀进入密闭料仓，然后通过链式气流输送管道进入下一步反应装置或烘干设备。此外，对离心间等主要无组织产生点设置集气装置，尾气经进一步处理后达标排放，减少无组织排放。

⑤分装物料的投加采用密闭固体投料器的给料方式，减少无组织废气的排放。

⑥项目原料输入，产品输出都采用全封闭式，生产装置区采取微负压抽风装置，

各类中间罐、周转罐呼吸阀均与废气处理装置连接，有效地减少了项目的废气无组织排放。

⑦本项目产品生产中的关键设备，均采用DCS控制系统，对主要工艺过程进行集中控制和监测，其他工艺采用集中显示和就地检测相结合，配套有毒有害气体报警装置，易燃气体自动检测报警系统。DCS控制技术采用前馈系统、壁纸系统等控制进料、贮存、温度、压力和时间等指标，从而实现自动控制或程序控制，并将控制系统通过上层管理系统PIMS控制局域网络平台，实现生产数据共享及远程控制。本套装置设置了紧急停车系统（SIS、ESD），当出现影响安全的状况时，紧急停车系统自动实现停车，保证生产安全。设置GDS气体报警系统，检测装置中的可燃、有毒气体泄漏情况，有需要连锁的并进行联锁。

4、产品先进性分析

本项目产品可就地供给附近企业，符合国家的宏观产业政策，促进平顶山尼龙新材料产业集聚区的可持续发展和产业链条延伸。

5、资源能源利用

本项目在生产过程中消耗电能、水，不消耗煤等高污染燃料，使用能源清洁。同时对工艺系统采取节能措施：

（1）采用先进节能的工艺技术，重视能量的综合利用，提高可用能的综合利用率，减少能源对环境的污染，降低产品成本，同时增加产品的市场竞争能力。

（2）选用节能效果好的工艺设备和装置以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高效率，降低电耗。

（3）安装冷凝水回收装置，对蒸汽进行冷凝回收，回收的冷凝水送纯水站，循环利用，节约水资源。

（4）选用国家推荐的高效率的机泵，合理选用功率、流量。

（5）在满足工艺生产的前提下，设备布置采用集成化布置方式，缩短管线，减少运输距离，节约能源。

（6）工艺设计注意设备间连接就近和设备配置利用位差，减少物料输送能耗。

（7）采用高性能的隔热材料对设备和管道进行保温隔热，减少能量损失，并建设余热锅炉，回收热量。

6、污染物产生指标

（1）废气污染物排放清洁性分析

根据各生产废气特点通过归类及污染源的合并处理，优化了环保装置的配备，各类废气均能实现达标排放，符合清洁生产理念。

本项目生产过程中根据产品工艺特点，对产品工艺废气采用碱液吸收塔+催化燃烧装置处理；对颗粒工艺废气采用袋式除尘器处理，保证各类废气达标排放，减少污染物排放量。

（2）严格控制各项生产参数，精准计量投料，提高生产转化率。工艺过程采用密闭设备、密闭储罐储存物料等，加强生产期间VOCs排放源的定期泄漏检测，收集的废气送相应废气处理装置进行处理，最大程度降低无组织废气的排放。

（3）本项目厂区自建废水处理站1座，并设置有工艺废水预处理系统，保证出水达标排放。

7、生产管理体系先进性分析

（1）制度保证措施

企业管理措施是推行清洁生产的重要手段。有效的企业管理措施能减少污染物的排放，增加产品的收率并使生产成本大为降低。

（2）工艺与设备管理措施

工艺管理措施包括推行和开发清洁生产工艺，制定生产工艺操作规程，确定生产过程工艺参数等。推行和开发清洁生产工艺，是清洁生产最重要的一环。设备管理是清洁生产的重要组成部分，包括设备的维修保养、技术革新、挖掘设备的生产潜力等方面。

（3）原辅材料管理措施

原材料管理包括原材料的定额管理、储运管理、包装物管理、废物的回收利用和处置等。

8、清洁生产结论

本项目各装置采取的技术均为国内先进的生产技术，原料和水电气消耗较低，在工艺技术上流程更加简练、设备选型合理，布局紧凑，能量利用更合理，主要污染物得到了有效治理。因此，综合分析本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。

9、进一步推行清洁生产的具体措施

本项目在生产过程中拟采取以下推行清洁生产具体措施：

（1）加强企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，进一步提高技术装备水平。

（2）从源头控制污染物排放量，高度重视工艺改进及溶剂替代，健全污染治理措施，主要污染物全部达标排放，最大限度地减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

（3）生产管理与环境管理的各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。

（4）加强企业职工清洁生产培训，定期组织清洁生产审核。

7.3 污染防治措施及环保投资汇总

本项目环保总投资651万元，占总投资20087.21万元的3.24%，主要用于废气、废水、固体废物、噪声的治理，资金来源为企业自筹。本项目拟采取的环保措施及投资一览表见表7.3-1。

表7.3-1  污染防治措施及环保投资估算表

| 项目 | 污染物 | 治理设施 | 数量 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成时间 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1座，容积80m3 | 《化工行业水污染物间接排放标准》 （DB41/1135-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）、平顶山第三污水处理厂收水标准 | 5 |  |
|  | 餐饮废水 | 隔油池 |  |  |  |  |
|  | 生产废水 | 厂区内设置1个50t/d污水站，“预曝气调节池+厌氧反应器+水解酸化池+沉淀池” | 1套，处理能力50m3 |  | 160 |  |
|  | 冷却循环水 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽冷凝水 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 1~3#车间生产废气 | 硫化废气、上料、密炼和粉碎废气收集后先经袋式除尘器处理，排入1#“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15mDA001排气筒排放 | 1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 80 |  |
|  | 5~6#车间生产废气 | 水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放DA002 | 1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 85 |  |
|  | 油烟废气 | 油烟净化器 | 1套 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 | 3 |  |
|  | 污水处理站 | 二级活性炭吸附、加盖密封 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 5 |  |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪声型号设备，厂区采取“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 5 |  |
| 固废 | 一般固废 | 设置100m2的一般固废暂存间，定期处理 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） | 3 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶 | 若干 |  |  |  |
|  | 危险固废 | 设置50m2的危废暂存间暂存后，交由有资质单位 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 | 20 |  |
| 地下水 | 简单防渗区域 | 水泥硬化，防腐防渗 | / | / | 5 |  |
|  | 一般防渗区域 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 | / |  | 10 |  |
|  | 重点防渗区域 | 防渗措施等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889，执行加强管理 | / | / | 150 |  |
| 环境风险 | 设置围堰，安装可燃及有毒气体泄漏报警仪；编制应急预案，加强演练等、1000m3应急事故池、300m3初期雨水池 |  |  |  | 120 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 651 |  |

第八章  环境影响经济损益分析

8.1 环境影响经济损益分析的目的

建设项目环境影响评价有两个基本目标，一是要揭示建设项目所引起的环境影响，协调项目建设与环境目标一致的问题，二是要科学地评价建设项目所产生的经济效益和社会效益。因此在建设项目的环境影响评价工作中，除首先应注意那些由于污染对环境造成的影响，还应同时开展社会经济效益分析，把提高社会经济效益作为环境影响评价的一个出发点，把环境资源作为一种经济实体来对待，选择合理的开发方式、开发力度和环境保护措施，一方面尽可能使建设项目获得显著的经济效益，另一方面付出的环境代价要小。

结合本项目的实际情况，采取相应的环境保护和切实可行的污染治理措施，使建设项目的经济效益、环境效益和社会效益三者得到有机统一，做到经济建设的可持续发展。

8.2 经济损益分析

项目总投资20087.21万元，项目建成后，项目建成后年可实现年均销售收入4500万元，年实现净利润994万元。该项目财务分析的各项指标均好，其内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率等都优于基准值，投资回收较快。项目有一定的抗风险能力，项目在运营中项目获利能力强。本项目满足经济要求，因此从经济上分析是可行的。

8.3 社会损益分析

（1）本项目在建设和运营过程中能够直接或间接地给本地区提供大量的就业岗位，使当地的一部分群众可以在家门口就业，如从事管理、生产、运输、保洁、水电维修、后勤服务等众多工种。

（2）项目产品为体育用品配套基础原料产品等，在推动地区经济发展、社会进步、提高人民生活水平等方面发挥重要的作用。本项目产品的原材料供应来源充足，能保证正常生产的需要，市场前景广阔，国内外需求量不断增多，资金来源可靠，上缴的各项税金增加了地方税收收入，具有良好的社会效益。

8.4 环境损益分析

8.4.1 环境代价

环境代价主要体现在由于建构筑物、管道施工以及生产车间建设等将造成临时或永久性占地，造成地表植被破坏、气候环境改变等一系列环境经济损失。运行期间环境损失很小。

8.4.2 环境成本分析

环境成本是指项目为防治生态破坏和环境污染，建设必要的生态保护工程和采取环境污染设备所折算的经济价值，初步估算本项目的环境代价如下。

（1）环保工程建设投资

项目环保总投资651万元，按环保设备的使用寿命15年计算，则每年的环保工程建设投资为43.40万元/a。

（2）环保工程运行管理费用

运行管理费用包括设备检修、能源、材料、环保工作人员工资、环境监测费、环境绿化管理费及排污费等，经估算得到该工程运行管理费为5万元/a。

综合分析得出建设项目的环境成本为656万元/a。

8.4.3 项目环境代价分析

本项目建设会对周围环境造成一定程度的影响，评价对环境影响中的负面影响进行分析，并将其用经济价值的形式表现出来，反映项目建设造成的环境污染和破坏所造成的环境损失。由于对环境造成的影响层面不一，程度不同，并不能使所有的影响都实现量化或折算出来，评价便从以下方面进行环境影响代价分析：

（1）未落实环保措施的环境代价

未落实环保措施时主要有以下三种情况：①项目建设单位未按照评价要求落实环保措施；②虽已建设环保设施，但并未开启运行或者运行效果不能满足要求；③环保设施发生故障不能正常运行或者生产设备引起的事故性排放。发生上述情况时，项目排放的污染物直接排入外环境，对外环境造成一定程度甚至有可能是不可恢复的影响，而这种影响的环境代价是不能用确定的经济价值估算的，因此要从环保审批、环保行政管理以及企业日常环境管理等方面严格落实，避免上述情况发生。

（2）已经落实环保措施的环境代价

在认真落实环保措施的前提下，项目建设的环境代价主要考虑企业向环保主管部门缴纳的排污费，根据《排污费征收使用管理条例》、《排污费征收标准及计算方法》及本项目污染物收费类别，计算排污收费费用约2000元/年。

8.4.4 项目环境经济损益分析

（1）环保建设费用占建设投资比例

环保建设费用/总投资=（651/20087.21）×100%＝3.24%

（2）环境成本率

环境成本率是指工程单位经济效益所需的环保运行管理费用（工程总经济效益按税后利润计）：环境成本率=环保运行管理费用/工程总经济效益×100%=（5/994）×100%＝0.50%

（3）环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环保运行管理费用：

环境系数=环保运行管理费用/总投资×100%=（5/20087.21）×100%＝0.02%

（4）环境代价率

环境代价率指工程单位经济效益所需的环境代价：

环境代价率=环境代价/工程总经济效益×100%=（0.2/994）×100%＝0.02%。

（5）项目环境经济总体效益

本项目环境经济总体效益=工程总经济效益-环境代价-环保设施运营管理费=994-0.2-5＝988.8（万元/年）

由上述计算结果可以看出，本项目环境成本率为0.50%，环境代价率为0.02%，

项目环境经济总体效益为988.8万元/年，从经济分析结果可以看出，本项目具有较高的环境经济效益。

8.4.5 项目环境效益分析

根据对建设项目的工程分析，本项目建成投产后，所产生的废水、废气和噪声等会对环境产生一定影响，因此必须采取相应的环保治理措施，以保证建设项目对环境的影响降低到最低程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

8.4.6 环境经济损益分析结论

本项目实施后年经济效益较好，在促进地方经济发展的同时，为社会提供就业岗位，具有良好的社会效益。同时本项目将厂区污染物处理达标排放，保护环境，又可以节约资源，项目满足可持续发展的要求。在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展作出贡献，又通过环保投资治理污染，使污染物排放量在环境容量容许的范围内，不会对当地环境产生明显不利影响，项目建设是可行的。

第九章 环境管理与监测计划

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理。加强环境监督、管理力度，是实现社会效益、经济效益、环境效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目。加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目所引起的周围生活环境质量影响日益受到普遍关注，这就要求企业领导者能够及时地掌握本企业的生产和排污状况，因此制定严格的环境管理与监控计划，并确保其认真落实，才能最大限度地减少污染物的产生与排放。

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理目的

环境管理计划可分为可行性研究阶段、初步设计阶段、施工阶段以及营运期环境管理计划，相应的环境管理机构一般包括管理机构、监督机构和监测机构。通过环境管理计划的实施，以达到如下目的：

（1）使项目的建设符合国家经济建设和环境建设同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

（2）通过环境管理计划的实施，将项目对周围环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济效益和环境效益得以协调发展。

9.1.2 环境管理机构的设置及职责

根据国家、河南省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该工程施工期及运行期的环境保护工作，公司设置环境保护管理机构，该机构主要负责日常环境保护管理、环境污染防治设施运行和污染物达标排放、污染物排放日常监测等工作的监督考核工作。环境管理机构（安技环保部）中，有专职人员负责厂内废气、废水、噪声、固体废弃物以及其他环境管理工作；该人员是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。本项目设置环境管理机构由专职人员进行管理。

（1）施工期环境管理机构职责

①根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合拟建工程的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施环保设施知识及环境监测培训。

②定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。

③调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。

④为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。

（2）营运期环境管理机构职责

为防治项目建成后运行过程中的污染问题，环境管理机构的职责，具体应包括以下方面：

①组织贯彻国家、河南省以及行业主管部门有关环境保护的法律法规、方针政策，配合当地环保部门做好本项目的环境管理工作。

②执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，制定相关的管理计划并切实实施。

③定期检查、维护和保养环保设备，确保其正常通行，采取积极有效的环保措施防治污染，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查。

④组织有关单位或人员进行环境监测工作，建立污染源档案管理制度及监控档案制度。

⑤与环保部门配合，调查、处理与项目有关的污染事故和扰民纠纷。

⑥定期对工作人员进行培训，提高他们的能力，同时积极开展技术革新、技术交流活动，推广利用先进技术和经验，进一步改进环境管理工作。

⑦在企业内部建立强有力的环境管理体系，将环境管理落实到车间与岗位，制定相应的操作规程、监督管理制度和奖惩制度，以保证各项环境保护措施在生产经营的各个环节得到有效执行。

⑧企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应制定环境事故应急预案，并将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力并积极配合当地政府建设和完善项目所在集聚区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。

9.1.3 环境保护管理机构的任务

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案。企业环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，严格控制“三废”的排放。

（3）负责督促建设项目与环保设施“三同时”的执行情况，检查企业内部各环保设施的运行情况，并定期检查维护环保设施，杜绝不达标排放。

（4）负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督环保设施的运转，对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故再次发生。

（5）领导并组织项目运行期间的环境监测工作，掌握污染动态，做好环境统计工作，建立环境监控档案。

（6）负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施。

（7）负责对企业废水、废气排污口的规范化管理工作。建立完善的污染源档案管理制度，在排放口处设置标志牌，并注明污染物名称以警示周围群众；如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证；

把有关排污情况（如排污口的性质、编号、排污口位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向、污染治理措施的运行情况）建档管理，并报送环保主管部门备案。

9.1.4 环境管理的原则

根据本公司自身特点和国家环境保护发展的要求，其遵循的环境管理原则是：

（1）经济效益、社会效益和环境效益高度统一，坚持可持续发展的原则。

（2）预防为主，管治结合的原则。

（3）环保优先的原则。主要工艺设施的改造，新工艺、新技术的采用，企业发展规划的制定，坚持统筹规划、合理布局、清洁生产、集中控制和治理污染。

（4）依靠科技进步，推进清洁生产，节能降耗，降低污染的原则。

（5）专业环保管理与公众参与相结合的原则。加强环保宣传，提高全体员工的环境保护意识，领导重视、公众参与、齐抓共管，推动公司的环境保护工作。

表9.1-1  项目全过程环境管理计划一览表

| 运行时段 | 管理计划 |
| --- | --- |
| 筹备期 | 熟悉环保法律法规。 审核项目准入条件，确定项目是否符合国家产业政策和环保准入条件。向环保管理部门申报建设项目，内容包括产品规模、生产工艺、采用设备，建设地点等。请有资质的正规单位进行可行性研究和初步设计，进行建设项目环境影响评价，待管理部门批准后进行建设。 |
| 建设期 | 请有资质的正规单位按照设计图纸进行规范施工和全过程的施工监理、环境监理，认真执行环评提出的建设期污染治理措施。根据环评及批复的污染防治措施和“三同时”原则落实环保设施的建设。在工程投入试运行前，检查施工现场恢复情况，未恢复的及时恢复。 |
| 竣工验收期 | 项目建成后，建设单位向当地环境主管部门申请建设项目排污许可证，方可进行开工作业。建设项目开车运行后，会同施工单位、设计单位、环评单位检查环保设施是否符合“三同时”原则，然后由建设单位组织建设项目竣工环保验收工作，并将建设项目竣工环保验收监测报告提交当地环境保护行政管理部门进行备案。 |
| 运行期 | 制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间班组和岗位，进行全方位管理。实施有效的“三废”综合利用开发措施。收集整理和推广环保技术经验，及时解决运行中出现的环保问题。按照责、权、利实施奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给予处罚，对有功者给予奖励。配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督监测。经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训，根据企业发展状况，推进清洁生产审计按照环评及批复要求制订全厂环境监测计划，定期进行污染源和环境监测，整理分析各项监测资料，填报环境监测统计报表、环境指标考核资料，建立环保档案，掌握污染排放情况，分析变化规律。 |

9.1.5 污染物排放清单及排放管理要求

本项目建成后工程组成见表9.1-2，污染物排放清单见表9.1-3。

表9.1-2  本项目建成后工程组成及风险防范措施表

| 类别 | 项目名称 |  |  | 工程建设内容 | 主要风险防范措施 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#丙类厂房 |  |  | 1F，占地面积1120.53m2，设置1条人造草坪生产线位于厂区北侧 | 1、在各功能区安装火灾报警系统；3、加强污水处理、废气收集处理设施、危险废物收集、贮存设施的日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放；4、配备一定的环境风险应急处理物资，配备相关的设备及人员；5、应急预案应根据实际变化情况进行修订，并根据环保应急预案要求定期演练；6、发生环境事故时开展应急监测，根据事故类型和事故大小，确定监测布点，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。 | 根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关企业信息 |
|  | 2#丙类厂房 |  |  | 1F，占地面积1120.53m2，设置1条人造草坪生产线位于厂区北侧 |  |  |
|  | 3#丙类厂房 |  |  | 2F，占地面积2883.67m2，设置3条EPDM颗粒生产线，位于厂区中部西侧 |  |  |
|  | 5#丙类厂房 |  |  | 1F，占地面积1832.77m2，设置8条硅PU生产线，位于厂区南部西侧 |  |  |
|  | 6#丙类厂房 |  |  | 1F，占地面积1832.77m2，设置2条单组份胶水生产线和2条双组份胶水生产线，设置3条跑道专用漆生产线，2条水性树脂生产线，位于厂区南部区东侧 |  |  |
|  | 4#丙类仓库 |  |  | 2F，占地面积2360.94m2，设置储罐区位于1层180m2，粉料区位于1层北部区占地1800m2，袋装及桶装原料位于2层，仓库位于厂区中部 |  |  |
| 辅助工程 | 办公楼 |  |  | 6F，厂区东北侧，建筑面积约3968.63m2 |  |  |
|  | 食堂 |  |  | 2F，厂区东北侧，建筑面积552.96m2 |  |  |
|  | 门卫室 |  |  | 厂区中部东侧大门，建筑面积47.74m2 |  |  |
| 公用工程 | 用水 |  |  | 采用市政供水。 |  |  |
|  | 排水 |  |  | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理；蒸汽冷凝水汇同生产废水经厂内污水站处置达标后进入市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂 |  |  |
|  | 用电 |  |  | 当地电网引入 |  |  |
|  | 供热 |  |  | 采用园区集中供热 |  |  |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 1~3#车间生产废气 | 硫化废气、上料、密炼和粉碎废气收集后先经袋式除尘器处理，排入1#“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15米T1排气筒排放； |  |  |
|  |  |  | 5~6#车间生产废气 | 水喷淋洗涤塔+干湿分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放DA002 |  |  |
|  |  |  | 食堂油烟 | 安装油烟净化器，净化后经排气筒排放 |  |  |
|  |  |  | 污水处理站废气 | 密封+二级活性炭吸附+15m排气筒高空排放DA003 |  |  |
|  | 废水 |  |  | 厂区内设置1个50t/d污水站，项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂；生活污水经化粪池预处理后平顶山第三污水处理厂集中处理；蒸汽冷凝水汇同生产废水经厂内污水站处置达标后进入市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂 |  |  |
|  | 固废 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  |  |
|  |  |  | 一般固废 | 100m2一般固废暂存间 |  |  |
|  |  |  | 危险废物 | 50m2危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理 |  |  |
|  | 噪声 |  |  | 选用低噪声型号设备，厂区采取“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施 |  |  |
|  | 地下水 | 简单防渗区域 |  | 水泥硬化，防腐防渗 |  |  |
|  |  | 一般防渗区域 |  | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |  |  |
|  |  | 重点防渗区域 |  | 防渗措施等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889，执行加强管理 |  |  |
|  | 环境风险 |  |  | 设置围堰，安装可燃及有毒气体泄漏报警仪；编制应急预案，加强演练等、1000m3应急事故池、300m3初期雨水池 |  |  |

表9.1-3  本项目污染源排放清单

| 污染源 | 污染物 |  |  | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 粉尘 |  | 1.32 | 1.308 | 0.012 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 25.522 | 24.2826 | 1.2394 |
|  |  | 丙烯酸 |  | 0.051 | 0.0486 | 0.0024 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.47 | 0.4477 | 0.0223 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | 0.47 | 0.4477 | 0.0223 |
|  |  | 油烟 |  | 0.108 | 0.098 | 0.01 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.8641 | 0.8446 | 0.0195 |
|  |  | 氨 |  | 0.3218 | 0.3037 | 0.0181 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 |  | 0.066 | 0 | 0.066 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.2657 | 0 | 1.2657 |
|  |  | 丙烯酸 |  | 0.0026 | 0 | 0.0026 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.0235 | 0 | 0.0235 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | 0.0235 | 0 | 0.0235 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.8045 | 0 | 0.8045 |
|  |  | 氨 |  | 0.2011 | 0 | 0.2011 |
| 废水（11910.0508 m3/a） | COD |  |  | 2.047 | 1.41 | 0.637 |
|  | BOD5 |  |  | 0.7 | 0.61 | 0.09 |
|  | SS |  |  | 1.28 | 0.823 | 0.457 |
|  | NH3-N |  |  | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
|  | 动植物油 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.07 |
|  | TN |  |  | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
|  | TP |  |  | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 噪声 | 破碎机、密炼机、真空泵、空压机、搅拌机 |  |  | 80-85dB（A） | / | 60-70dB（A） |
| 固废 | 一般固废 |  | 废弃边角料 | 26.25t/a | 26.25t/a | 0 |
|  |  |  | 一般废包装 | 7.5t/a | 7.5t/a | 0 |
|  |  |  | 除尘器卸灰 | 1.1t/a | 1.1t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 15t/a | 15t/a | 0 |
|  | 危险固废 |  | 废催化剂 | 5t/（4~5）a | 5t/（4~5）a | 0 |
|  |  |  | 废机油 | 0.01t/a | 0.01t/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 1.325t/a | 1.325t/a | 0 |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 9.273t/a | 9.273t/a | 0 |
|  |  |  | 产品滤渣 | 45.715t/a | 45.715t/a | 0 |
|  |  |  | 废原材料包装 | 3.2t/a | 3.2t/a | 0 |
|  |  |  | 喷淋塔沉渣 | 1.27t/a | 1.27t/a | 0 |

9.2 环境管理制度

（1）贯彻执行“三同时”制度

项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将本报告所确定的环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。

（2）执行排污申报登记

按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

（3）环保设施运行管理制度

应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。

（4）执行排污申报登记

按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

（5）建立企业环保档案

企业应对废水、废气处理设施等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放时，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

（6）危险废物管理制度

应设置危险废物专用场地对危险废物进行管理，加强管理，危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标识，同时，应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。制定危险废物事故报告制度及环境保护岗位责任制，如出现危险废物事故应及时上报，报告有关确切数据、事故发生的原因、过程及采取的应急措施、处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容、出具有关危害与损失的证明文件等详细情况；组织制定、修订并完善本企业职业安全卫生管理制度和安全技术规程、各项环境保护制度，编制安全（环保）技术措施计划，并监督检查执行情况，确保环境保护责任到人。

（7）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

9.3 排污口规范化要求

根据国家对于排污口规范化设置的要求，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近设立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。

（1）污水排放口规范化

①按照清污分流、雨污分流的原则，只设“污水”和“雨水”排放口各一个。

②污水排放口位置应根据实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于1m长的明渠。

③排污口须满足采样监测要求。经环保部门批准允许用暗管或暗渠排污的，要设置能满足采样条件的采样井或采样渠。压力管道式排污口应安装取样阀门。

本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目营运后全厂设置1个废水排放口，1个雨水排放口。

（2）废气排放口规范化设置

①排放同类污染物的两个或两个以上的排污口（不论其是否属同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口。

②有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家大气污染物综合排放标准的有关规定。

③排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化设置

产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失、防渗等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

（4）排污口标志牌设置与制作

1）排污口标志设置的基本要求。

①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。

②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

2）排污口标志设置的特别要求

①噪声排放源的标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

②一般固体废物贮存（处置）场所占用土地面积大于100m2、小于1km2的，应在其边界主要路口设置标志牌。危险废物贮存（处置）场所，无论面积大小，其边界都应采用墙体或铁丝网封闭，并在其边界各进出路口设置标志牌。

③一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场所，设置警告性环境保护图形标志牌。

9.4 环境监测计划

环境监测计划是环境管理的重要组成部分。通过监测计划的制定与实施，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进，确保环保设施长期高效稳定运行。

9.4.1 环境监测的目的

环境监测是为环境管理提供科学依据不可缺少的基础性工作，同时是执行环保法规，判别环境质量、评价环境治理设施运行效果的重要手段，在环境管理中起着重要作用。

9.4.2 监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目制定监测计划见表9.4-1。

表9.4-1  本项目运营期环境监测计划明细表

| 监测类别 | 污染源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | DA001排气筒 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（GB37822-2019）限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃、颗粒物 | DA002排气筒 | 1次/半年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（GB37822-2019）限值要求 |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | DA003排气筒 | 1次/年 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟排气筒 | 1次/年 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 |
|  | 厂界 | NMHC、氨、硫化氢、颗粒物 | 厂区上风向设1个点，下风向设3个 | 1次/年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（GB37822-2019）限值要求 |
|  | 厂内 | NMHC | 厂内下风向1个监测点位 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求 |
| 噪声 | 设备 噪声 | 等效A声级 | 厂界四周1m4个点 | 每年一次，每次测两天，每天昼夜各1次。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
|  | 环境噪声 |  |  |  |  |
| 地下水 | 厂区 | COD、NH3-N、SS、总氮、总磷 | 项目厂区北侧（场地下游）设置1个监控井 | 每年枯水期采样一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

9.4.4 信息公开

1、公开内容

企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（1）基础信息：企业名称、法定代表人、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告。

2、公开方式

企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

3、公开时限

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（3）自动监测数据应实时公布监测结果；

（4）每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

9.5 建设项目竣工环保验收内容

本项目“三同时”验收一览表如表9.5-1所示。

表9.5-1  本项目“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染物 |  | 治理设施 |  | 处理效果、执行标准或拟达要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入污水站与生产废水一同经污水站处理，然后经市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂 |  | 《化工行业水污染物间接排放标准》 （DB41/1135-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、平顶山第三污水处理厂收水标准 |
|  | 餐饮废水 |  |  |  |  |
|  | 冷却循环水 |  | 进入厂区内设置1个50t/d污水站，经“预曝气调节池+厌氧反应器+水解酸化池+沉淀池”处理，然后经市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂 |  |  |
|  | 纯水制备废水 |  |  |  |  |
|  | 设备清洗水 |  |  |  |  |
|  | 地面清洗水 |  |  |  |  |
|  | 喷淋塔废水 |  |  |  |  |
|  | 蒸汽冷凝水 |  | 蒸汽冷凝水汇同生产废水经厂内污水站处置达标后进入市政污水管网引至平顶山第三污水处理厂 |  |  |
| 废气 | 1~3#车间生产废气 |  | 硫化废气、上料、密炼和粉碎废气收集后先经袋式除尘器处理，排入1#“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15米DA001排气筒排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（GB37822-2019）限值要求 |
|  | 5~6#车间生产废气 |  | 水喷淋洗涤塔+干式分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放DA002 |  |  |
|  | 油烟废气 |  | 油烟净化器 |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 污水站废气 |  | 密封+二级活性炭吸附+15m排气筒高空排放DA003 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 噪声 | 噪声 |  | 选用低噪声型号设备，厂区采取“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集桶 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 一般固废 | 废弃边角料 |  | 设置100m2的一般固废暂存间，定期处理 |  |
|  |  | 一般废包装 |  |  |  |
|  |  | 除尘器卸灰 |  |  |  |
|  | 危险固废 | 废催化剂 |  | 设置50m2的危废暂存间暂存后，交由有资质单位 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |  |
|  |  | 产品滤渣 |  |  |  |
|  |  | 废原材料包装 |  |  |  |
|  |  | 喷淋塔沉渣 |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |
| 地下水 | 简单防渗区域 |  | 水泥硬化，防腐防渗 |  | / |
|  | 一般防渗区域 |  | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |  | / |
|  | 重点防渗区域 |  | 防渗措施等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889，执行加强管理 |  | / |
| 环境风险 | 设置围堰，安装可燃及有毒气体泄漏报警仪；编制应急预案，加强演练等、1000m3应急事故池、300m3初期雨水池 |  |  |  |  |

9.6 总量控制

9.6.1 总量控制因子

总量控制是环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。现行总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx，当地环保部门要求总量控制指标为颗粒物和VOCs。

本项目生产过程中产生颗粒物、VOCs废气污染物，属于大气污染物总量控制因子。本项目厂区自建废水处理站，对生产过程中产生的废水进行处理达标后排入集聚区污水处理厂集中处理，总量控制指标为水污染物COD和NH3-N。

9.6.2 本项目总量控制指标分析及建议总量控制指标

根据原环保部《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号），对项目排放污染物进行总量控制。本项目属于基础化学原料制造，不属于火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业，污染物排放总量控制指标按排放预测量进行控制。

①废气污染物排放量

根据工程分析，预测本项目废气污染物总量控制指标见表9.6-1。

表9.6-1  本项目废气污染物总量核算表

| 污染源 | 污染物 |  |  | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 粉尘 |  | 1.32 | 1.308 | 0.012 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 25.522 | 24.2826 | 1.2394 |
|  |  | 丙烯酸 |  | 0.051 | 0.0486 | 0.0024 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.47 | 0.4477 | 0.0223 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | 0.47 | 0.4477 | 0.0223 |
|  |  | 油烟 |  | 0.108 | 0.098 | 0.01 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.8641 | 0.8446 | 0.0195 |
|  |  | 氨 |  | 0.3218 | 0.3037 | 0.0181 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 |  | 0.066 | 0 | 0.066 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.2657 | 0 | 1.2657 |
|  |  | 丙烯酸 |  | 0.0026 | 0 | 0.0026 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.0235 | 0 | 0.0235 |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | 0.0235 | 0 | 0.0235 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.8045 | 0 | 0.8045 |
|  |  | 氨 |  | 0.2011 | 0 | 0.2011 |
| 废水（11910.0508m3/a） | COD |  |  | 2.047 | 1.41 | 0.637 |
|  | BOD5 |  |  | 0.7 | 0.61 | 0.09 |
|  | SS |  |  | 1.28 | 0.823 | 0.457 |
|  | NH3-N |  |  | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
|  | 动植物油 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.07 |
|  | TN |  |  | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
|  | TP |  |  | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 噪声 | 破碎机、密炼机、真空泵、空压机、搅拌机 |  |  | 80-85dB（A） | / | 60-70dB（A） |
| 固废 | 一般固废 |  | 废弃边角料 | 26.25t/a | 26.25t/a | 0 |
|  |  |  | 一般废包装 | 7.5t/a | 7.5t/a | 0 |
|  |  |  | 除尘器卸灰 | 1.1t/a | 1.1t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 15t/a | 15t/a | 0 |
|  | 危险固废 |  | 废催化剂 | 5t/（4~5）a | 5t/（4~5）a | 0 |
|  |  |  | 废机油 | 0.01t/a | 0.01t/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 1.325t/a | 1.325t/a | 0 |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 9.273t/a | 9.273t/a | 0 |
|  |  |  | 产品滤渣 | 45.715t/a | 45.715t/a | 0 |
|  |  |  | 废原材料包装 | 3.2t/a | 3.2t/a | 0 |
|  |  |  | 喷淋塔沉渣 | 1.27t/a | 1.27t/a | 0 |

由上表可知，本项目营运后大气污染物总量控制指标为颗粒物：0.078t/a，VOCs：2.6017t/a。

②废水污染物排放总量

本项目营运后厂区废水排放至集聚区污水处理厂集中处理，排入外环境的总量计算按照污水处理厂出口计，经调查，集聚区污水处理厂设计出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（COD<20mg/L，氨氮1.0mg/L）。因此，本项目废水污染物总量控制指标见表9.6-2。

表9.6-2  本项目废水污染物总量核算表

| 序号 | 污染物 | 废水量（t/a） | 预测排放浓度（mg/L） | 年预测排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 11910.0508 | 20 | 0.0.2382 |
| 2 | NH3-N |  | 1 | 0.012 |

由上表可知，本项目营运后水污染物总量控制指标为：COD：0.2382t/a，NH3-N：0.012t/a。

本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目废水经厂区自建废水处理站处理达标后排入集聚区污水处理厂集中处理，处理达标后排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。本项目废水污染物总量指标可以从叶县当地总量指标中倍量替代，区域不增加污染物。

项目废气污染物总量指标可以从叶县当地总量指标中倍量替代，区域不增加污染物。

第十章  评价结论

10.1 项目概况

新旭环保型体育设施新区建设项目建设地点位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区。项目总投资20087.21万元，环保投资651万元，占总投资的3.24%。项目建设完成后年产硅PU8000吨，EPDM颗粒3500吨，人造草坪150万平方米，单组份胶水4000吨，双组份胶水8000吨，跑道专用面漆2000吨，水性树脂3500吨。

本项目部分租赁厂房，部分厂房新建，同时新建污水处理站和进行设备安装等，预计建设周期为3个月，计划2022年10月开工建设，2022年12月投入生产。年工作300天。本项目劳动定员20人。实行24小时工作制。

10.2 项目相符性结论

10.2.1 与相关产业政策相符

（1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“二十六、橡胶和塑料制品业29，53、塑料制品业292”项目，为其他类，需编制环境影响报告表；EPDM颗粒属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，52、橡胶制品业291”项目，为其他类，应编制报告表的项目，跑道专用面漆属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264”，为单纯物理混合，应编制报告表的项目。单组份和双组份胶水属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、专用化学产品制造266”，生产参加化学反应，应编制报告书的项目。硅PU属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，52、橡胶制品业291”项目，为其他类，应编制报告表的项目，水性树脂属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，44、合成材料制造265”。经对照，本项目属于名录中的鼓励类。因此，本次工程的建设符合国家产业政策。根据叶县自然资源局出具的证明显示项目占地属于工业用地，符合用地要求。

（2）对照《限制用地项目目录》（2012年）、《禁止用地项目目录》（2012年），本项目用地不属于限制、禁止类别。

（3）对照河南省企业投资项目备案证明，项目建设名称、企业全称、证件代码、建设地点、项目性质和建设内容一致。项目占地面积备案文件为27596.74m2，实际厂区建设选址用地面积为41.39亩（详见附件6）。

10.3 环境质量现状

10.3.1 大气环境

本项目所在区域为环境空气质量二类区，根据2020及2021年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及修改单。由此可知，叶县区域属于不达标区域。通过对特征因子的补充检测，氨、硫化氢、非甲烷总烃小时浓度均值均满足相关质量标准限值。

10.3.2 水环境

本项目运营期废水包括生产工艺废水及生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站，厂区内设置1个50t/d污水站，汇同项目生产废水经厂内污水站处置达标后排入平顶山第三污水处理厂处理，达标排放。

根据平顶山市地表水环境灰河屈庄断面2021年内COD、总氮、总磷因子常规监测数据不能稳定达标，氨氮因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

10.3.3 声环境

项目厂址厂界声环境质量现状昼、夜监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，说明项目厂址所在区域声环境质量现状良好。

10.4 污染物排放情况及主要环境影响

根据工程分析，确定了企业运营过程中的产污环节、污染物种类及排放量，针对污染物产生状况提出了相应的污染治理措施，有效削减了排污量，使污染物排放达到国家地方有关排放标准，对周围环境影响较小，不会改变区域功能现状。

10.5 环境保护措施有效性评估

10.5.1 水环境保护措施

根据现场调查，项目所在地的市政污水管网已铺设。生产清洗废水处理系统处理后排入市政污水管网；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池，生活污水经化粪池收集后进入厂区污水处理站。根据项目运营期废水产生特点，废水处理系拟选用“预曝气调节池+厌氧反应器+水解酸化池+沉淀池”工艺对其中的SS、COD、NH3-N、BOD5、动植物油等污染物进行去除。

10.5.2 大气环境保护措施

（1）1~3#生产车间废气

EPDM颗粒车间生产阶段会产生一定的有机废气非甲烷总烃和颗粒物。上料工序车间内二次密闭，内设置抽气孔，使配料室形成微负压系统，硫化废气、上料、密炼和粉碎废气收集后先经袋式除尘器处理，排入1#“活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺”处置后经15米T1排气筒排放。

（3）5~6#车间废气

产气工序车间内密闭，室内设置抽气孔，使配料室形成微负压系统，产生的非甲烷总烃经、颗粒物收集后（风量为20000m3/h）通过水喷淋洗涤塔+干湿分离器+活性炭吸附箱+RCO废气处理工艺+15m排气筒高空排放。

（4）餐饮油烟

本项目食堂属于小型单位，需采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（油烟净化效率≥90%）。经过净化处理后，油烟经专用烟道排至屋顶排放。

（5）污水处理站废气

项目污水处理站废气采用“密闭加盖+二级活性炭吸附”处理后，15m高排气筒排放。

通过预测可知，本项目各废气源在采取上述环境保护措施后，各大气污染物最大落地浓度占标率均较小，对周边大气环境影响较小，不会降低当地的环境空气功能。

10.5.3 声环境保护措施

本项目通过选用低噪声型号设备，厂区采取“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离厂界，在设备连接处安装减震垫、车间内墙加装隔音棉，主排风管道增加消音器，厂区种植降噪绿植等治理措施，在车辆进出的主要路口设置减速带，控制车辆行驶速度。通过采取上述措施，可确保厂界声环境达到相关标准要求。

10.5.4 固体废物处理处置措施

一般固废暂存间，设置在综合仓库内部南侧，暂存后定期处理，生活垃圾由环卫部门集中收集后统一处置。危险废物废危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理。

各固体废物均得到合理有效处置，零排放。

采取以上措施后满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定。

10.6 环境风险可接受

本项目通过加强风险管理，制定合理、切实可行的应急防范措施，可以有效地防范风险事故的发生，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，发生环境风险可控制在较低的水平，环境风险可接受。

10.7 环境经济损益分析

本项目建成投入使用后，将产生大气污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，在保证前述环保投资的前提下，严格采取各种废气、噪声、固体废物污染防治措施，确保各种污染物均能达标排放。尽管本工程采取了各项环保措施，但仍然会排放一定的污染物，因此，建设单位应在建设完善污染防治措施的基础上，加强生产管理和日常环境监测工作，保证各项环保设施安全有效运行，使生产对环境产生的不良影响降到最低程度。

总体来说，本工程环境影响导致的环境损失远小于拟建项目带来的经济效益和社会效益，拟建项目的建设将带来可观的经济效益、广泛的社会效益，在环境保护方面也是可以接受的。

10.8 环境管理与监测计划

本项目在运营期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成的影响情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以达到预定的各项环保目标。

10.9 公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）“第二条依法应当编制环境影响报告书的建设项目应开展的环境影响评价公众参与”。环评期间，建设单位严格按照要求开展公众参与工作，采取了两次网络公示、登报刊公示及现场张贴公示等形式，具体情况如下：建设单位2022年03月15日在环保学社论坛网站上进行了第一次网上公示（10个工作日）；2022年03月29日在环保学社论坛网站上进行了第二次网上公示（10个工作日），公示期间同时进行了张贴公告公示。

本项目同时在项目周边村庄等环境敏感点共计5处张贴了公告公示，公告注明了建设项目基本信息、可能存在的环境影响、拟采取的污染防治措施及效果、公示期限、反映意见联系方式等内容。

本项目经过了首次网络公示、征求意见稿公示、1次报纸公示、张贴公告等，其公示方式、公示内容、公示时间等符合《环境影响评价公众参与管理办法》（生态环境部令第4号）相关要求。公示期间未收到电话来访。本次评价在报告中进一步强化了施工期环境管理、环保措施落实以及信息公开等方面要求。建设单位表示在本项目施工期及运营期将严格遵守相关环保法规，重视环境保护，加强“三废”治理，切实落实各项环境保护措施，达标排放，确保对周围环境不造成污染影响。

10.10 总结论

新旭环保型体育设施新区建设项目符合国家和地方产业政策，选址符合区域规划；采取的污染治理措施技术经济可行，可确保污染物稳定达标排放，对周边环境影响较小，可维持环境质量现状；具有一定的经济效益、社会效益和环境效益；公众参与期间未收到电话来访，建设单位表示在本项目施工期及运营期将严格遵守相关环保法规，重视环境保护，加强“三废”治理，切实落实各项环境保护措施，达标排放。因此，建设单位在严格落实本环评报告提出的各项环境保护措施，严格执行“三同时”及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

10.11 建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。

（2）施工期合理安排施工计划，尽量避免夜间施工。高噪声设备尽可能布置在远离环境敏感度的一侧，并采取降噪措施。加强管理，定期对污染防治设施进行维护保养，确保其长期稳定安全运行、污染物达标排放，避免非正常工况或污染事故发生。

（3）项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，保证长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好环境管理、验收、监督和检查工作。

（4）做好后续的自行监测工作。

（5）项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。