- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 平顶山众客家居用品有限公司年产2000万件家居用品项目

建设单位（盖章）：平顶山众客家居用品有限公司

编制日期：            2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平顶山众客家居用品有限公司年产2000万件家居用品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-410422-04-02-451649 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王亚东 | 联系方式 | 15738996777 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南院内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：113°6′59.762″，北纬：33°31′17.761″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292——其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-410422-04-02-451649 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 92.5 |
| 环保投资占比（%） | 9.25% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5873.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”项目，为允许类项目。本项目生产过程中所用的原料、设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰、限制类；经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。项目已在叶县发展与改革委员会备案，项目代码：2208-410422-04-02-451649，故本项目符合国家当前产业政策。项目拟建设情况与备案相符情况详见下表1。 表1 项目拟建设情况与备案相符性一览表 类别; 备案内容; 项目拟建设内容; 相符性. 项目名称; 平顶山市众客家居用品有限公司年产2000万件家居用品项目; 平顶山市众客家居用品有限公司年产2000万件家居用品项目; 相符. 建设单位; 平顶山市众客家居用品有限公司; 平顶山市众客家居用品有限公司; 相符. 建设地点; 平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南院内; 平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南院内; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 主要建设内容; 占地面积8.81亩，主要包括标准厂房2个合计面积2500平米，仓库1个400平米及商业生活配套600平米; 占地面积8.81亩，主要包括租赁标准厂房2个合计面积2500平米，仓库1个400平米及商业生活配套600平米; 相符. 主要生产工艺; 注塑成型工艺; 外购塑料颗粒—混料—熔融注塑—冷却—组装—包装—成品; 相符. 主要生产设备; 注塑机等; 混料机、注塑机等; 相符. 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“C2927日用塑料制品制造”项目；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为日用塑料制品制造属于“塑料制品业292”项目，为其他类，需编制环境影响报告表。 3、选址合理性分析 本项目位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南院内，根据叶县自然资源局出具的证明（附件3）可知，项目用地性质为工业用地；根据叶县常村镇人民政府出具的证明（附件4）可知，项目建设符合常村镇乡镇发展总体规划。项目选址不在水资源保护区范围内，不在风景名胜区、自然保护区内。项目所在区域为环境空气质量二类功能区，声环境2类区；项目选址水、电供应有保障，交通便利。综上，项目选址合理。 4、与“三线一单”相符性分析 ①与平顶山市生态保护红线符合性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 根据以上划分方案，平顶山市生态保护红线区域全部位于优先保护单元内，本项目选址位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南院内，所在区域属于叶县一般管控单元，管控单元分类为：一般管控单元，单元编码ZH41042230001。不涉及叶县盐都水务地下水井群、自由路地下水井群、东升洁地下水井群以及叶县乡镇集中式饮用水水源保护区，符合叶县的生态红线保护要求。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标。根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 本项目为日用塑料制品行业，营运后采取的污染防治措施可有效降低对区域水环境和大气环境的影响，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线的符合性分析 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目建成后，能源资源消耗量很小，主要为电能和水资源；项目租用场地进行建设，对当地土地资源影响较小。总体上看，项目建设符合资源利用上线的要求。 ④生态环境准入清单 根据初步划定的平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单，常村镇属于叶县一般管控单元，管控单元分类为一般管控单元，单元编码ZH41042230001。具体查询结果详见附图四，其生态环境准入清单见表2所示。 表2 平顶山市叶县一般管控单元生态环境准入清单 区域; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 是否符合要求. 任店镇、常村乡、夏李乡、叶邑镇、龙泉乡、辛店乡、保安镇; 一般管控单元; 水环境一般管控区; 空间布局约束; 1、严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 1、本项目为家用塑料制品项目，使用的原料为聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等，不属于高VOCs排放的工业企业；生产过程中仅在注塑加热时产生少量的有机废气（按非甲烷总烃计），废气经UV光解+活性炭吸附装置处理后可达标排放。2、本项目不涉及。. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目物料运输均委托第三方运输公司，且运输车辆可满足国五排放标准；本项目不涉及非道路移动机械使用。. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 无废水外排，符合要求. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城镇污水处理厂中水回用率达到30%。; 冷却废水循环利用，符合要求. 河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、 新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。; 1、不涉及；2、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；不在《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项中。3、本项目使用原料为树脂颗粒，不属于高VOCs含量的原辅材料。4、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高” 项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。. 河南省大气环境总体管控要求. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望 的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 1、本项目不涉及锅炉；2、本项目建设符合城镇土地利用及总体发展规划，符合生态环境功能定位，不属于高VOCs排放建设项目。; 相符. 污染物排放管控; 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合 河 南 省 《 餐 饮 业 油 烟 污 染 物 排 放 标 准 》（DB41/1604-2018）。; 3、本项目不涉及；4、本项目VOCs排放工序为注塑工序，采用集气罩收集，收集效率为90%，废气经UV光解+活性炭吸附两级组合处理工艺进行治理。. 由上表分析可知，本项目为日用塑料制品行业，符合产业政策，不属于“两高”项目。本项目用地性质为工业用地，生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废采取切实可行的污染防治措施，符合叶县生态环境准入清单中管控要求。 5、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南，经调查，项目距离上述地下水井群最近距离约为23km，因此不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （2）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南，项目距离上述乡镇地下水井最近的为东北侧15km的叶县任店镇水厂，因此项目不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 6、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照豫调办[2018]56文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型： - 地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 “南水北调”中线总干渠在本项目所在区域内起桩号为TS209+350，止桩号为TS10+150，与之对应的两侧饮用水源保护区范围为50m（一级保护区）~150m（二级保护区）。 本项目位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南，东北距南水北调叶县段总干渠最近距离为2km，不在南水北调总干渠水源保护范围内。 7、项目建设与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53相符性分析 - 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，“推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。”、“加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。” - 本项目属于塑料制品制造行业，生产过程车间密闭，注塑产生的有机废气经集气罩收集后，通过“UV光解+活性炭吸附装置”两级组合处理，最终经15m高排气筒排放。因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 - 8、项目建设与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 - 河南省2019年挥发性有机物治理方案中与本项目有关的内容： - （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs 治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施 LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 - （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 - （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或 2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 - （五）推动汽修行业 VOCs 治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs 废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 - 本项目属于塑料制品制造行业，生产过程车间密闭，注塑产生的有机废气经集气罩收集后，通过“UV光解+活性炭吸附装置”两级组合处理，最终经15m高排气筒排放。因此，项目建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相关管理要求。 9、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表3 项目与（GB37822-2019）相符性分析一览表 类别; 相关要求; 企业对标情况; 相符性. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 本项目使用的原辅料聚丙烯、聚苯乙烯、聚乙烯等为固体粒状，评价要求建设单位投料时采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。; 相符. 含VOCs产品的使用过程; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目注塑工序产生有机废气均在密闭车间内进行，并安装集气罩，收集有机废气至UV光解+活性炭吸附装置处理。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目注塑工序产生的有机废气均采用UV光解+活性炭吸附装置处理，与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，必须立即停止生产，检修完毕后同步投入使用。; 相符. 废气收集系统要求; - 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 - 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; （1）项目集气罩设置为外部顶吸集气罩，控制风速不低于0.3m/s，符合要求。（2）项目废气收集系统输送管道为全密闭，且在负压下运行，按照要求记录泄漏检测频次、修复措施。; 相符. VOCS排放控制要求; - （1）VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 - （2）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 - （3）排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; （1）项目注塑工序排放污染物非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关标准限值。 （2）项目有机废气初始排放速率＜2kg/h，配置UV光解+活性炭吸附装置，处理效率为80%。 （3）项目有机废气排气筒为15m，周围无200m范围内无较高建筑物存在。; 相符. 其他要求; - 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业严格按照要求建立台账，记录VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。并保存台账不少于3年。; 相符. 10、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 表4 与平环委办[2022]19号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻 关，推广新兴技术和原辅材料，结合实际制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低 VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCS废气。 - 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。组织对涉VOCs 企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 - 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，各县（市、区）要组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 - 27.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目为日用塑料制品制造业，使用的原辅料为低VOCs含量原辅材料。项目注塑工序会产生有机废气，注塑工序全部布置在封闭的厂房内，废气经集气罩收集后引至一套UV光解+活性炭吸附两级装置进行处理。项目运营期应建立污染防治设施运行台账，及时更换耗材及药剂等，保证治理设施运行正常。. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 11、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为新建塑料制品项目，项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中塑料制品企业A级指标相符性分析见下表： 表5 塑料制品企业A级指标 先进性指标; 塑料制品; 企业对标情况; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1.本项目使用的原料全部为原包料；2.项目能源使用为电。; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1、项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类。2、项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料行业要求。3、符合“三线一单”环境保护管理要求和《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》等要求。4、符合平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案中的相关要求。; 相符. 废气收集及处理工艺; - 投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； - 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； - 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； - 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； - 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1、项目注塑工序均在密闭车间进行，有机废气采用UV光解+活性炭吸附装置处理，注塑工序采用集气罩收集废气，集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；2、项目有机废气（按非甲烷总烃计）采用“UV光解+活性炭吸附”两级组合工艺处理，且要求建设单位使用活性炭碘值在800mg/g及以上的活性炭；3、项目使用的为粒装物料，要求采用气力输送或自动投料器投加；4、产生的废活性炭、废UV灯管等均采用专门的密闭容器包装，储存于危废暂存间，建立处置台账；5、不涉及NOx治理。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； - 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； - 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.项目物料采用密闭包装袋包装，存储于密闭的原料库内；非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.项目使用的为粒状物料，要求采用气力输送或自动投料器密闭输送； 3.产生有机废气的注塑工序均采用集气罩收集废气至UV光解+活性炭吸附装置处理。 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部定期清扫；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30 mg/m3; 1、经计算，全厂有组织PM的排放浓度为0.7mg/m3、NMHC排放浓度为2.82mg/m3，均满足要求； 2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 3、企业不涉及锅炉。; 相符. 监测监控水平; - 有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； - 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1、企业建设完成后按照生态环境部门要求，安装有机废气在线监测系统；2、已按照排污许可证要求制定有组织排污口监测计划；3、按照要求安装用电监管设备并联网。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 企业正在完善环保文件，制定环境管理制度和废气废气治理设施管理规程，每年对废气进行监测。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 企业按照要求进行台账记录; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业配置专职环保人员并进行培训; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.企业物料、产品运输车辆均委托第三方运输公司，且承诺所使用的车辆均可达到国五排放标准；2.项目无厂区车辆使用；3.项目不涉及厂内非道路移动机械使用。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业日均进出货物小于150吨，年产值小于1000万，可不建立门禁视频监控系统和电子台账。; 相符. 综上所述，项目满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）文件相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场调查，目前居民日常家用塑料制品较为普遍，如收纳盒、挂钩、沥水篮、毛发过滤器等等，因此日用塑料制品制造具有良好的市场前景。平顶山众客家居用品有限公司拟投资1000万元在平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南院内，租赁闲置厂房建设平顶山众客家居用品有限公司年产2000万件家居用品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业29中53、塑料制品业292中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此本项目应该编制环境影响报告表。平顶山众客家居用品有限公司委托我单位开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、项目地理位置 本项目位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南，占地面积8.81亩。项目东侧为空地，南侧紧邻澧河支流（常年断流），西侧和北侧均为沿街商铺、饭店等。项目与南侧常村镇最近距离为35m，距离西北侧西柳树王村455m，距离东北侧丰源社区310m。距离项目最近的地表水体为紧邻项目南侧的澧河支流（Ⅱ类水体）。项目地理位置图见附图一，项目周围环境卫星图见附图二。 3、项目组成 本项目工程内容组成详见表6。 表6 项目工程内容组成一览表 工程名称; 内容; 备注. 主体工程; 注塑车间; 1000m2; 位于厂区西侧. 东侧车间; 1500m2; 位于厂区东侧，设置有组装区、半成品区、成品区、原料库等. 贮运工程; 包装材料仓库; 400m2; 位于厂区南侧，存放包装材料. 公用工程; 办公室; 200m2; 位于2#车间内2F. 给水系统; 城镇供水系统供给; /. 排水系统; 生活污水经化粪池处理后，用于周围农田施肥不外排。; 农肥利用. 供电系统; 城镇供电系统供给; /. 环保工程; 废气处理; 注塑废气; 注塑产生的有机废气采用集气罩收集+UV光解+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。; 达标排放. 粉碎废气; 粉碎产生的颗粒物采用集气罩收集+袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。; 达标排放. 废水处理; 生活污水; 厕所粪便水：依托厂区现有化粪池1座20m3进行预处理，定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。; 满足环保要求. 员工盥洗水：新建一座10m3的暂存池，收集后用于厂区绿化、降尘使用，不外排。. 固废处理; 一般固废间; 30m2; 合理处置. 危废暂存间; 10m2; 交由资质单位安全处置. 噪声; 厂房隔声、减振隔声措施; 厂界达标. 3、产品方案 项目产品方案见表7。 表7 本项目产品方案 产品名称; 设计规模; 备注. 家居日用塑料制品; 2000万件/a; 主要为收纳盒、挂钩、毛发过滤器、餐具盒、隔板、削皮刀等日常家居用品，折合约480t/a. 4、主要原辅材料消耗情况 项目主要原辅材料见表8。 表8 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大储存量; 储存方式; 备注. 1; 聚丙烯（PP）; 270t/a; 20t; 袋装，颗粒; 外购. 2; 聚苯乙烯（GPPS）; 130t/a; 10t; 袋装，颗粒; 外购. 3; 聚乙烯（LDPE）; 75t/a; 5t; 袋装，颗粒; 外购. 4; 色母粒子; 5t/a; 0.5t; 袋装，颗粒; 外购. 5; 包装箱; 10万个; 1万个; /; 外购. 6; 塑料包装袋; 若干; /; 袋装; 外购. 7; 金属部件; 1t/a; 200kg; 袋装; 外购. 8; 水; 850t/a; /; /; 城镇供水系统供给. 9; 电; 20万kw·h; /; /; 城镇供电系统供给. 10; 活性炭; 1.896t/a; 0.2t; 箱装; 外购. 注：本项目生产所使用的原料塑料颗粒均为通用型塑料。 主要原辅材料的理化性质、毒理性质见表9。 表9 主要原辅材料的理化性质及危险特性 序号; 名称; 理化性质; 危险特性. 1; 聚丙烯（PP）; 聚丙烯树脂是一种结构规整的结晶性聚合物，为淡乳白色粒料，相对密度为0.89～0.91g/m3，是通用树脂中最轻的一种。其熔点为189℃左右，热变形温度为155℃左右，分解温度350℃左右。; 易燃，无毒. 2; 聚乙烯（LDPE）; 无毒、无味的白色粉末或颗粒，有似蜡的手感，吸水率低。聚乙烯密度为0.962g/m3，熔点为85-110℃，闪点270℃，分解温度300℃左右。其耐低温性能优良，在-60℃下仍可保持良好的力学性能。; 易燃，无毒. 3; 聚苯乙烯（GPPS）; 通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂，为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04~1.09g/m3，透明度88%~92%，折射率1.59~1.60。产品的熔融温度150~180℃，热分解温度300℃，热变形温度70~100℃，长期使用温度为60~80℃。; 易燃，无毒. 4; 色母; 本项目使用的色母粒是注塑专用色母粒，是以特定的载体树脂配合高浓度的复合着色剂，经高速混合、双螺杆挤出混炼加工而成。适用于（PE、PP、EVA、PS、ABS）等树脂的着色，广泛应用于挤出、注塑、流延、吹膜、中空吹塑及涂膜等塑料制注塑级色母料品的加工领域。; 易燃，无毒. 5、主要生产设备 建设项目主要生产设备见表10。 表10 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量（台/套）. 1; 注塑机; MA3000/1800G; 7. HTF300J/TJ; 10. 2; 混料机; MM-100HM; 2. GMS-19; 1. 3; 粉碎机; PC-600; 3. 4; 超声波焊接机; JY-0033; 1. 5; 冷却塔; 2t/台; 2. 6; 空压机; BMVF37; 1. 6、劳动定员及工作制 本项目职工人数为70人，实行单白班制，每班工作12h，每年工作300天，厂区内不设食堂和宿舍。 7、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为冷却用水和生活用水，由城镇供水系统统一供给。其中，项目产品冷却采用水冷式冷水机冷却，冷热水在冷水机内进行交换，通过冷却塔散热。冷却用水在冷却水管内循环使用，不外排。冷却塔内循环水量为2t，每日需补充水量为0.032t。 - （2）排水 本项目无生产废水，生活污水中厕所粪便水依托厂区现有化粪池1座20m3进行预处理，定期清掏，用于周围农田施肥，不外排；员工盥洗水新建1座10m3暂存池收集暂存，用于厂区绿化、降尘使用，不外排。 - （3）供电：项目用电主要由城镇供电系统统一供给。 8、厂区平面布置 本项目租赁现有闲置厂房，其中西侧厂房设置为注塑车间，厂区东侧厂房设置为组装区、半成品区、成品区以及原料库等，包装材料仓库位于厂区南侧。高噪声设备以及废气产污设备均布置在西侧注塑车间内，距离南侧居民区较远。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。厂区平面布置见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目租赁现有厂房进行生产，施工期主要为设备调整安装，基本无土建工程。因此，本次评价不对施工期作出评价。 2、运营期 本项目塑料制品生产工艺流程及产污节点图如图1： 投料混合 原辅料 熔融注塑 N噪声 G1注塑废气、N噪声 冷却 图例： G—废气 N—噪声 S—固体废物 成品 检验 S1废包装袋、N噪声 回 用 生 产 粉碎 G2粉碎废气、N噪声 S2次品和边角料 组装 包装 图1 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 本项目主要生产各种家具日用塑料制品，不同产品所用原辅料不尽相同，但生产工艺基本相同，具体工艺流程如下： （1）投料混合：根据客户需要及产品设计要求，将聚丙烯（PP）颗粒、聚乙烯（LDPE）颗粒、聚苯乙烯（GPPS）颗粒、色母粒子等原辅料按照一定比例采用气力密闭输送至混料机中混合搅拌，原料投入机器内后，盖上密封盖，在密闭机器内混合均匀后备用。由于原辅料均为粒子，粒径在3~4mm，不考虑粉尘产生。此工序产生S1废包装袋和N噪声。 （2）熔融注塑、冷却：将搅拌均匀的物料通过密闭输管道进入注塑机内，注塑机通过电加热将原辅料熔融，熔融温度约170℃-200℃（电加热），低于原辅料热解温度，原辅料熔融状态下注射入闭合好的模腔内。注塑过程中经过冷却系统进行冷却到常温，使其固化成型。此过程中会产生G1注塑废气和N噪声。由于本项目产品种类较多，因此需要在一种产品生产之前更换相应的模具。 （3）检验：将冷却成型的塑料制品进行检验，并修剪毛刺。 （4）次品及边角料回收利用：检验产生的次品及边角料单独收集后送入粉碎机内进行粉碎，粉碎后重新进入生产线再次利用。此过程中会产生S2次品和边角料和N噪声。由于本项目生产的产品为日用塑料制品，非食用产品，品质要求不高，因此对次品及边角料进行重新破碎再利用可行。 - （5）组装：根据不同产品设计要求，将各个零部件（含其他外购金属部件等）组装成品，此工序主要为人工组装。 （6）包装入库：经过组装后的产品进行包装，入库待售。 本项目生产工艺排污情况见下表11。 表11 本项目产污情况一览表 污染类别; 产污环节; 污染物. 内容; 污染因子. 废气; 注塑过程; 注塑废气; 非甲烷总烃、苯乙烯. 粉碎过程; 粉碎废气; 颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD5. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 原辅料拆包; 废包装袋; 塑料、纸. 废气处理; 废活性炭、废UV灯管; 废活性炭、废UV灯管. 噪声; 设备运转; 噪声; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，租赁厂房为闲置厂房，该厂房原为家具厂仓库，因此不存在历史遗留问题。现场调查无环境遗留问题，无与拟建项目有关的污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规因子 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测时间为2021年01月~2021年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表12 环境空气质量现状检测结果 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 是否达标. 叶县; 二氧化硫; 年平均; 14; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 26.9; 40; 达标. PM10; 年平均; 98.1; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 49.8; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均第95百分位数; 1.3; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 171; 160; 超标. 由上表可知，叶县县域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM10、PM2.5、O3浓度，持续改善叶县环境空气质量，叶县贯彻执行《平顶山市2022年的大气环境攻坚战实施方案》，大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动，持续改善县域环境空气质量。 （2）特征因子 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，根据本项目厂址所处地理位置及周围敏感点的分布情况，同时结合当季主导风向等因素，建设单位委托河南永飞检测科技有限公司对常村镇（项目南侧35m）进行了环境空气质量检测（检测报告编号：YFJC-TF-900-2022），检测因子为非甲烷总烃，检测时间：2022年12月09日~12月11日。检测结果见表13。 表13 环境空气检测结果 检测点位; 检测时间 检测结果 检测因子; 非甲烷总烃 (mg/ m3)（以碳计）. 项目南侧35m的常村镇; 2022.12.09; 02:00; 0.35. 08:00; 0.32. 14:00; 0.41. 20:00; 0.39. 2022.12.10; 02:00; 0.37. 08:00; 0.34. 14:00; 0.42. 20:00; 0.40. 2022.12.11; 02:00; 0.38. 08:00; 0.43. 14:00; 0.41. 20:00; 0.36. 由上表检测结果可知，检测期间测点常村镇非甲烷总烃日均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值（2mg/ m3）要求。 2、水环境质量现状 本项目无生产废水，生活污水中厕所粪便水依托厂区现有化粪池1座20m3进行预处理，定期清掏，用于周围农田施肥，不外排；员工盥洗水新建1座10m3暂存池收集暂存，用于厂区绿化、降尘使用，不外排。距离项目最近的河流为澧河支流（常年断流），紧邻项目南侧，澧河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据平顶山市生态环境局发布的2021年1月-12月平顶山市地表水水质状况报告可知，澧河叶舞公路桥监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南，项目所在地周围50m范围内声环境保护目标为项目南侧35m的常村镇。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，建设单位委托河南永飞检测科技有限公司对常村镇（项目南侧35m）昼间声环境质量现状进行检测，检测时间：2022年12月9日，检测结果见表14。 表14 噪声检测结果表 检测时间; 检测点位 测量时段; 常村镇. 2022年12月9日; 昼间噪声dB（A）; 50. - 由上表可知，项目南侧35m的常村镇昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 项目区属于典型的村镇生态系统，区域内未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 5、地下水与土壤质量现状 - 本项目生产、生活废水均不外排，且项目建设和运营过程不存在地下水与土壤污染途径，因此，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 本项目选址位于平顶山市叶县常村镇常村街汽车站西120米路南院内，根据现场踏勘可知，项目东侧为空地，南侧为澧河支流（常年断流），西侧和北侧均为沿街商铺、饭店等。项目距离南侧常村镇35m，距离西北侧西柳树王村455m。距离项目最近的地表水体为南侧的澧河支流。项目主要环境保护目标见下表15。 表15 本项目周围环境保护目标 环境类别; 保护目标名称; 中心坐标; 保护 类别; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 人数 /人; 功能与保护级别. X; Y. 环境空气; 常村镇; E113.111919°; N33.519787°; 居住区; 南; 35; 2350; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 西柳树王村; E113.112531°; N33.526531°; 居住区; 西北; 455; 910. 丰源社区; E113.119848°; N33.524519°; 居住区; 东北; 310; 280. 地表水环境; 澧河支流; /; /; 河流; 南; 紧邻; /; 地表水环境质量标准（GB 3838-2002 ）Ⅱ类. 声环境; 常村镇; E113.111919°; N33.519787°; 居住区; 南; 35; 20（50m内）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。. 生态环境; 本项目租用闲置场地进行生产建设，项目周边无生态特殊及重要敏感区，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 - 本项目废气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准，具体见表16、表17。 表16 有机废气污染物排放标准限值 污染物; 排气筒高度（m）; 标准限值; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 15; 100; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; 15; 30; 1.0. 苯乙烯; 15; 50; /. 非甲烷总烃; 15; 80; 2.0; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 苯乙烯; /; /; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表17 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目无生产废水，生活污水中厕所粪便水依托厂区现有化粪池1座20m3进行预处理，定期清掏，用于周围农田施肥，不外排；员工盥洗水新建1座10m3暂存池收集暂存，用于厂区绿化、降尘使用，不外排。 3、噪声排放标准 本项目各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB（A））; 执行标准. 昼间; 夜间. 厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 本项目产生的一般工业固体废物储存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水中粪便水经化粪池预处理后，用于周围农田施肥，不外排；员工盥洗水经暂存池收集后，用于厂区绿化、降尘使用，不外排。项目营运期排放废气污染物中无SO2和NOx，注塑工序产生的有机废气以非甲烷总烃计，经计算非甲烷总烃的排放量约为0.233t/a，粉碎工序颗粒物排放量为0.00085t/a。 因此，建议本项目总量控制指标为非甲烷总烃0.233t/a，颗粒物0.00085t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房已建成，不再新增建筑物，施工期工作主要为后续设备的安装及调试，故本项目不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染源 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》等相关技术规范进行污染源强核算分析，本项目营运期废气污染物排放源见下表19。 # 表19 项目废气污染源排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物; 排放 形式; 治理措施; 污染物. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 名称; 是否 可行; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量t/a. 注塑工序; 非甲烷总烃; 1.166; 14.065; 有组织; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 是; 2.822; 0.065; 0.233. 苯乙烯; 1.811kg/a; 0.022; 0.004; 0.1×10-3; 0.362kg/a. 非甲烷总烃; 0.13; /; 无组织; /; 是; /; 0.054; 0.13. 苯乙烯; 0.201kg/a; /; /; 是; /; 0.56×10-4; 0.201kg/a. 粉碎工序; 颗粒物; 0.017; 14; 有组织; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 是; 0.7; 0.0014; 0.00085. 0.002; /; 无组织; /; 是; /; 0.003; 0.002. 1.1、废气污染物源强计算 ①注塑废气 本项目注塑成型的温度在170-200℃左右，远低于所用原料的分解温度，但是原辅料加热、抽真空过程中会有少量低沸点的挥发性、小分子量的有机物从物料中溢出，以非甲烷总烃计。通过参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中日用塑料制品制造行业系数表，注塑的挥发性有机物排放系数为2.70kg/t产品，本项目产品产量为2000万件/a，约合480t/a，挥发性有机物按非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量为1.296t/a。 本项目生产过程中使用的原辅料中有聚苯乙烯，聚苯乙烯的热分解温度为300℃，热变形温度为70~100℃。项目注塑温度在170-200℃左右，虽达不到热分解温度，但仍会有少量苯乙烯单体释放。本次评价类比同类项目，采用《佛山市顺德区华添塑料包装有限公司年产可发性聚苯乙烯泡沫500吨技改项目竣工环境保护验收监测报告》（2022年4月）进行类比分析，可类比性分析见下表。 表20 项目可类比性分析一览表 序号; 内容; 类比项目; 本项目; 一致性. 1; 污染工序; 加热成型（加热温度约180℃）; 熔融注塑（加热温度170-200℃左右）; 相似. 2; 生产规模; 年产可发性聚苯乙烯泡沫500吨; 年产2000万件日用家居用品（约合480吨）; 相似. 3; 原料及用量; 聚苯乙烯500吨/年; 聚苯乙烯130吨/年; 本项目用量较小. 4; 产品; 可发性聚苯乙烯泡沫; 日用塑料制品; 相似. 5; 处理措施; 经集气罩收集后经“二级活性炭”废气处理设施进行处理，最后通过 15m高的排气筒排放。; 经集气罩收集后经“UV光解+活性炭吸附”废气处理设施进行处理，最后通过15m高的排气筒排放。; 相似. 经类比，本项目熔融注塑工序与类比项目使用原料均为聚苯乙烯，且加热温度相似。根据《佛山市顺德区华添塑料包装有限公司年产可发性聚苯乙烯泡沫500吨技改项目竣工环境保护验收监测报告》中有组织废气监测数据可知，该项目加热成型工序废气污染物苯乙烯经处理设施处理前的浓度均值为0.144mg/m3，排放速率为2.15×10-3kg/h。因此类比出本项目熔融注塑工序苯乙烯产生源强约为0.559×10-3kg/h（聚苯乙烯用量比例折算），注塑工序年工作时间3600小时，则注塑工序苯乙烯的产生量为2.012kg/a。 治理措施：项目拟在每台注塑机上方设置集气罩（共17个），引风机将废气统一引至一套“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。项目设置的集气罩为顶吸伞状集气罩，引风机风量按照如下公式计算： L=V0×F×3600 式中：L1 ——顶吸罩的计算风量，m3/h； V0——罩口平均风速，m/s，可取0.3； F——罩口面积，m2。 其中矩形顶吸罩，罩口面积F=A×B; 式中：A=a+0.4×h；B=b+0.4×h； A、B——矩形顶吸罩两边，m； a、b——有害物散发矩形平面两边，m，均取1； h——罩口与有害物面的高度，m，取0.3。 经计算，一个集气罩需要的风量为1355m3/h，则17个集气罩需要的总风量为23035m3/h。废气收集效率为90%，治理设施去除效率为80%，注塑工序工作时间按3600h/a计。经计算，项目注塑废气污染物产排情况见下表： # 表21 项目注塑废气污染物产排放情况一览表 污染工序; 污染物名称; 风量; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 注塑工序; 有组织废气. 非甲烷总烃; 23035m3/h; 14.065; 0.324; 1.166; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 80%; 2.822; 0.065; 0.233. 苯乙烯; 0.022; 0.503×10-3; 1.811kg/a; 0.004; 0.1×10-3; 0.362kg/a. 无组织废气. 非甲烷总烃; /; /; 0.054; 0.13; /; /; /; 0.054; 0.13. 苯乙烯; /; /; 0.56×10-4; 0.201kg/a; /; /; /; 0.56×10-4; 0.201kg/a. ②粉碎废气 本项目生产过程中产生的残次品和废边角料经收集后送入粉碎机进行粉碎，粉碎后重新回用于生产线，因此在粉碎过程中会产生一定的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中“废PE/PP干法破碎工序中颗粒物产生量为375克/吨-原料”。本项目残次品和废边角料产生量约为50t/a，则颗粒物产生量为0.019t/a。 治理措施：项目拟在每台粉碎机上方设置集气罩（共3个），引风机将废气引至一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。风机风量为2000m3/h，废气收集效率为90%，治理设施去除效率为95%。粉碎机每天工作时间大约为2h，经计算，项目粉碎废气污染物产排情况见下表： # 表22 项目粉碎废气污染物产排放情况一览表 污染工序; 污染物名称; 废气量; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 粉碎工序; 颗粒物（有组织）; 2000m3/h; 14; 0.028; 0.017; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 95%; 0.7; 0.0014; 0.00085. 颗粒物（无组织）; /; /; 0.003; 0.002; /; /; /; 0.003; 0.002. - 1.2废气治理技术可行性分析 ①注塑废气 本项目注塑工序产生的有机废气（按非甲烷总烃计），拟采取在每台设备上方设置集气罩，将废气统一引至一套“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）可知，“日用塑料制品制造业——注塑成型生产单元产生的挥发废气，推荐污染防治技术为：吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”。本项目注塑废气采用UV光解+活性炭吸附装置两级组合技术，因此，符合技术规范推荐治理技术。 UV光解工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊（活性氧）O+O2→O3（臭氧），众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 活性炭吸附工作原理：活性炭是木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成，它具有巨大的比表面积（500~1700m2/g）。活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，所以活性炭在使用过程中性能会逐渐衰减，需定期进行更换。 ②粉碎废气 本项目生产过程中产生的残次品和废边角料经收集后送入粉碎机进行粉碎，粉碎后重新回用于生产线，粉碎过程产生的粉尘拟采取设备上方设置集气罩，将废气引至一套袋式除尘器进行处理，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）中附录“废塑料——干法破碎工序——污染物颗粒物的治理可行技术为喷淋降尘，布袋除尘，喷淋降尘+布袋除尘”，本项目采用袋式除尘符合技术规范要求，治理技术可行。 1.3废气污染物达标分析： 根据上述分析，本项目废气污染物达标情况见表23。 表23 本项目废气达标分析一览表 产污环节; 污染物; 排放情况; 执行标准; 是否达标. 排放 浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 标准名称; 排放 浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h. 注塑工序; 非甲烷总烃; 2.822; 0.065; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 100; /; 是. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 80; /; 是. 苯乙烯; 0.004; 0.1×10-3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 50; /; 是. 粉碎工序; 颗粒物; 0.7; 0.0014; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 30; /; 是. 1.4、非正常排放污染源 - 本项目生产过程可能发生废气治理设施故障等非正常工况。按最不利原则，本次评价按废气污染防治措施出现故障，各污染物去除率为0，废气未经处理直接排放作为非正常工况污染物源强进行分析。 - 本项目非正常排放源强、发生频次和排放方式见表24。 - 表24 本项目废气非正常排放源强等参数一览表 非正常排放源; 非正常排放方式; 污染物; 处理设施最低处理效率; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/次）; 单次持续时间; 年发生频次. 注塑废气排气筒; 处理设施出现故障或失效; 非甲烷总烃; 0; 14.065; 0.324; 0.162; 0.5h; 1次. 苯乙烯; 0; 0.022; 0.503×10-3; 0.2515; 0.5h; 1次. 粉碎废气排气筒; 颗粒物; 0; 14; 0.028; 0.014; 0.5h; 1次. - 为预防此类工况发生，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作： - ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 - ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 - ③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 1.5废气排放口及监测计划 （1）本项目废气排放口情况见下表： 表25 废气排放口一览表 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. X; Y. 注塑工序废气排放口; DA001; 一般排放口; 113.116978°; 33.521375°; 15; 0.4; 常温. 粉碎工序废气排放口; DA002; 一般排放口; 113.116141°; 33.521666°; 15; 0.3; 常温. （2）根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中日用塑料制品行业自行监测相关要求，项目废气监测内容如下表： 表26 废气污染源监测内容一览表 监测点位; 监测 内容; 监测指标; 监测设施; 手工监测频次; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值. 注塑工序废气排放口（DA001）; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度，烟气量; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 100mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 80mg/m3. 苯乙烯; 手工; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 50mg/m3. 粉碎工序废气排放口（DA002）; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度，烟气量; 颗粒物; 手工; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 30mg/m3. 厂区内无组织监测点位; 温度、气压、风速、风向; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6mg/m3（小时平均浓度）. 厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 温度、气压、风速、风向; 颗粒物; 手工; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 2.0mg/m3. 苯乙烯; 《恶臭污染为排放标准》（GB14554-93）; 5.0mg/m3. - 1.6废气环境影响分析 - 根据叶县环境空气统计结果（2021年），项目所在区域属于不达标区。项目区域特征因子非甲烷总烃日均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值（2mg/ m3）要求。 - 鉴于项目与居民区距离较近（最近距离35m），本次评价将对无组织废气污染物在厂界及敏感点常村镇的影响情况进行预测分析。 - （1）评价因子 - 根据环境现状质量和工程污染物排放情况，同时参照相关因子的质量标准，本次评价选取污染物非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯等因子进行预测。 - （2）污染物源强 - 项目无组织废气污染物排放源强见下表： 表27 项目无组织废气污染物排放源强参数表 产污环节; 面源; 污染物; 源强（kg/h）; 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 高程（m）; 年排放小时（h）; 排放高度. 注塑工序; 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.054; 45; 22; 12; 1.2; 3600h; 12m. 苯乙烯; 0.56×10-4. 粉碎工序; 颗粒物; 0.003. - （3）评价标准 - 评价因子执行的环境质量标准见下表： - 表28 环境空气影响评价执行标准 评价因子; 取值时间; 标准限值（µg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 一小时平均; 2000; 参考《大气污染物综合排放标准详解》. 苯乙烯; 小时浓度值; 10; TJ36-79居住区最高允许浓度. 颗粒物（PM10）; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. - （4）估算模型参数 - 估算模型参数见表29。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.6. 最低环境温度/℃; -18.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 □否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）主要污染物估算模型计算结果 - 根据AERSCREEN估算结果，注塑车间主要污染物对环境影响情况见表30。 表30 注塑车间面源无组织排放预测结果 下风向距离; 注塑车间. NMHC浓度（mg/m³）; NMHC占标率（%）; PM10浓度（mg/m³）; PM10占标率（%）; 苯乙烯浓度（mg/m³）; 苯乙烯占标率（%）. 10; 0.0003853; 0.02; 2.14E-5; 0.00; 3.995E-7; 0.00. 35; 0.005169; 0.26; 0.0002872; 0.06; 5.36E-6; 0.05. 100; 0.01167; 0.58; 0.0006485; 0.14; 1.211E-5; 0.12. 124; 0.01278; 0.64; 0.0007098; 0.16; 1.325E-5; 0.13. 200; 0.01187; 0.59; 0.0006592; 0.15; 1.23E-5; 0.12. 300; 0.01094; 0.55; 0.0006079; 0.14; 1.135E-5; 0.11. 400; 0.009754; 0.49; 0.0005419; 0.12; 1.012E-5; 0.10. 500; 0.009688; 0.48; 0.0005382; 0.12; 1.005E-5; 0.10. 600; 0.009321; 0.47; 0.0005178; 0.12; 9.666E-6; 0.10. 700; 0.008546; 0.43; 0.0004748; 0.11; 8.862E-6; 0.09. 800; 0.007698; 0.38; 0.0004277; 0.10; 7.984E-6; 0.08. 900; 0.006899; 0.34; 0.0003833; 0.09; 7.155E-6; 0.07. 1000; 0.006198; 0.31; 0.0003443; 0.08; 6.428E-6; 0.06. 1100; 0.005597; 0.28; 0.000311; 0.07; 5.805E-6; 0.06. 1200; 0.005072; 0.25; 0.0002818; 0.06; 5.259E-6; 0.05. 1300; 0.004617; 0.23; 0.0002565; 0.06; 4.788E-6; 0.05. 1400; 0.004224; 0.21; 0.0002346; 0.05; 4.38E-6; 0.04. 1500; 0.00388; 0.19; 0.0002156; 0.05; 4.024E-6; 0.04. 下风向最大浓度; 0.01278; 0.64; 0.0007098; 0.16; 1.325E-5; 0.13. 下风向最大浓度出现距离; 124; 124; 124; 124; 124; 124. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 项目无组织排放对厂界及敏感点的影响详见表31。 表31 废气无组织排放对厂界监控点影响预测结果 单位：ug/m3 污染物类型; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 常村镇. 车间与厂界距离（m）; 126; 16; 1; 1; 70. 颗粒物（PM10）; 预测结果; 0.7096; 0.06012; 0.001054; 0.001054; 0.592. 排放限值; 150; 150; 150; 150; 150. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 非甲烷总烃; 预测结果; 12.77; 1.082; 0.01896; 0.01896; 10.66. 标准限值; 2000; 2000; 2000; 2000; 2000. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 苯乙烯; 预测结果; 0.01325; 0.001122; 0.00001967; 0.00001967; 0.01105. 排放限值; 10; 10; 10; 10; 10. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 由此可见，本项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯在厂界以及敏感点常村镇的预测浓度值均能满足相应标准要求，故本项目无组织排放对四周厂界影响较小。 - 二、废水污染源 本项目生产过程中用水主要为冷却用水和职工生活用水，产生的废水主要为生活污水。 （1）职工生活用水 本项目营运后，劳动定员70人，年工作300天，均不在厂区食宿。根据《河南省地方标准·工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385—2020）可知，用水定额按40L/人·d，则项目职工生活用水量为2.8m3/d、840m3/a。生活污水产生量按生活用水量的80％计，则生活污水产生量约2.24m3/d，672m3/a。生活污水中主要污染物为：COD、BOD、SS、氨氮。 由于项目所在区域为农村地区，没有集中处理的污水处理厂，本着节约用水的原则，因此评价要求项目生活污水中厕所粪便水依托厂区现有1座20m3的化粪池进行预处理，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用不外排。对于工人的盥洗水，评价要求单独进行收集，建设一座10m3的暂存池，盥洗水可用于厂区绿化、降尘使用，不外排。根据日常经验估算，生活污水中粪便水约占60%，盥洗水约占40%，则进入化粪池的生活污水量约为1.344m3/d（403.2m3/a），暂存的盥洗水量约为0.896m3/d（268.8m3/a）。 可行性分析：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）可知，污水在化粪池内停留时间约为12~24h。本项目进入化粪池的粪便水量约为1.344m3/d，化粪池容积为20m3，因此化粪池可满足污水停留约15天，符合相关要求。另据现场踏勘可知项目四周1公里范围内现有大面积的农田，因此项目经化粪池处理过的粪便水定期清掏，用于周围农田施肥使用可行。 项目员工盥洗水水质较为简单，主要污染物为SS（200mg/L）、COD（120mg/L）等，根据《工业与城镇生活用水定额·河南省地方标准》（DB41/T 385—2020）中绿地浇溉用水标准为0.6m3/（m2·a）。项目厂区内绿化面积约300m2，需要的绿化用水量为180m3。本项目收集暂存的盥洗水量约为268.8m3/a，因此盥洗水中部分可用于厂区绿化使用，其余部分则用于厂区降尘使用可行。 （2）冷却用水 本项目注塑工序之后，需要对工件进行水冷却，本项目拟设置1座冷却塔，冷却塔内循环水量为2t。由于注塑过后物料本身含有温度，会有少量的水分蒸发，但蒸发量很少，可忽略不计。本项目产品与冷却水直接接触，所以主要损耗为产品表面带走的水分。根据经验数据可知，每1t产品冷却过程中携带走的水分为0.02t，本项目产品总量约为480t/a，因此本项目补充水量为9.6t/a。由于冷却用水对水质要求不高，主要是降低产品表面的温度，因此冷却水可循环使用不排放。 全厂水平衡图见图2。 生活用水 化粪池 农田施肥 自来水 0.032 损耗0.56 1.344 冷却用水 2.8 2.832 损耗0.032 1.344 2 暂存池 0.896 厂区绿化、降尘 0.896 图2 项目水平衡图 单位t/d - 三、噪声污染源 - 3.1噪声源强及达标情况分析 - 本项目噪声源主要为注塑机、混料机、粉碎机、风机、空压机等设备运转过程，源强为70～85dB（A）。本项目所有设备均布置在密闭房间内，并对设备采取隔声、减振等措施。项目设计采用钢结构车间，并安装隔声门窗以保证隔声效果，在设备基础上还要加橡胶减振垫等，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 - 本项目主要室内声源噪声源及治理措施见表32。 - 表32 室内噪声源调查清单 构筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）26 41; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/ dB（A）; 建筑物外距离. 注塑车间; 注塑机1; 160t; 70/1; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声; -35.6; 17.6; 1.2; 7.9; 56.8; 昼; 36.0; 20.8; 1. 19.1; 56.7; 21.0; 35.7. 28.5; 56.7; 36.0; 20.7. 2.4; 57.8; 36.0; 21.8. 注塑机2; 160t; 70/1; -38; 17.3; 1.2; 10.3; 56.8; 昼; 36.0; 20.8; 1. 18.0; 56.7; 21.0; 35.7. 26.1; 56.7; 36.0; 20.7. 2.4; 57.8; 36.0; 21.8. 注塑机3; 160t; 70/1; -40.8; 17; 1.2; 13.1; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 17.0; 56.7; 21.0; 35.7. 23.3; 56.7; 36.0; 20.7. 2.4; 57.8; 36.0; 21.8. 注塑机4; 160t; 70/1; -43.4; 16.7; 1.2; 17.7; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 16.2; 56.7; 21.0; 35.7. 18.6; 56.7; 36.0; 20.7. 2.5; 57.8; 36.0; 21.8. 注塑机5; 160t; 70/1; -45.4; 16.4; 1.2; 17.7; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 16.2; 56.7; 21.0; 35.7. 18.6; 56.7; 36.0; 20.7. 2.5; 57.7; 36.0; 21.7. 注塑机6; 160t; 70/1; -47.5; 16; 1.2; 19.8; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 16.1; 56.7; 21.0; 35.7. 16.5; 56.7; 36.0; 20.7. 2.7; 57.6; 36.0; 21.6. 注塑机7; 160t; 70/1; -50.2; 15.8; 1.2; 22.5; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 16.8; 56.7; 21.0; 35.7. 13.8; 56.7; 36.0; 20.7. 2.6; 57.7; 36.0; 21.7. 注塑机8; 160t; 70/1; -52.2; 15.5; 1.2; 24.5; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 17.4; 56.7; 21.0; 35.7. 11.8; 56.8; 36.0; 20.8. 2.6; 57.7; 36.0; 21.7. 注塑机9; 160t; 70/1; -54.3; 15.3; 1.2; 26.6; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 18.3; 56.7; 21.0; 35.7. 9.7; 56.8; 36.0; 20.8. 2.6; 57.7; 36.0; 21.7. 注塑机10; 160t; 70/1; -56.5; 14.9; 1.2; 28.8; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 19.4; 56.7; 21.0; 35.7. 7.4; 56.8; 36.0; 20.8. 2.8; 57.6; 36.0; 21.6. 注塑机11; 160t; 70/1; -59; 14.6; 1.2; 31.3; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 20.9; 56.7; 21.0; 35.7. 4.9; 57.0; 36.0; 21.0. 2.8; 57.6; 36.0; 21.6. 注塑机12; 160t; 70/1; -34.1; 7.2; 1.2; 9.1; 56.8; 昼; 36.0; 20.8; 1. 11.9; 56.7; 21.0; 35.7. 28.5; 56.7; 36.0; 20.7. 12.9; 56.7; 36.0; 20.7. 注塑机13; 160t; 70/1; -36.5; 7; 1.2; 11.5; 56.8; 昼; 36.0; 20.8; 1. 9.9; 56.8; 21.0; 35.8. 26.1; 56.7; 36.0; 20.7. 12.8; 56.7; 36.0; 20.7. 注塑机14; 160t; 70/1; -49.1; 5.2; 1.2; 24.1; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 7.2; 56.8; 21.0; 35.8. 13.3; 56.7; 36.0; 20.7. 13.2; 56.7; 36.0; 20.7. 注塑机15; 160t; 70/1; -51.4; 4.9; 1.2; 26.4; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 8.9; 56.8; 21.0; 35.8. 11.0; 56.8; 36.0; 20.8. 13.3; 56.7; 36.0; 20.7. 注塑机16; 160t; 70/1; -53.8; 4.6; 1.2; 28.8; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 10.9; 56.8; 21.0; 35.8. 8.6; 56.8; 36.0; 20.8. 13.3; 56.7; 36.0; 20.7. 注塑机17; 160t; 70/1; -56.8; 4; 1.2; 31.9; 56.7; 昼; 36.0; 20.7; 1. 13.5; 56.7; 21.0; 35.7. 5.6; 56.9; 36.0; 20.9. 13.6; 56.7; 36.0; 20.7. 混料机1; /; 75/1; -27.9; 12.7; 1.2; 1.7; 68.7; 昼; 36.0; 32.7; 1. 20.2; 66.7; 21.0; 45.7. 35.4; 66.7; 36.0; 30.7. 8.1; 66.8; 36.0; 30.8. 混料机2; /; 75/1; -26.6; 7.5; 1.2; 1.8; 68.5; 昼; 36.0; 32.5; 1. 18.6; 66.7; 21.0; 45.7. 35.9; 66.7; 36.0; 30.7. 13.4; 66.7; 36.0; 30.7. 混料机3; /; 75/1; -27.3; 10.1; 1.2; 1.8; 68.5; 昼; 36.0; 32.5; 1. 19.2; 66.7; 21.0; 45.7. 35.6; 66.7; 36.0; 30.7. 10.8; 66.8; 36.0; 30.8. 风机1; /; 80/1; -59.1; 1.6; 1.2; 34.7; 66.7; 昼; 36.0; 30.7; 1. 15.4; 66.7; 21.0; 45.7. 2.9; 67.5; 36.0; 31.5. 15.7; 66.7; 36.0; 30.7. 风机2; /; 80/1; -32.8; 18.2; 1.2; 5.0; 67.0; 昼; 36.0; 31.0; 1. 21.0; 66.7; 21.0; 45.7. 31.4; 66.7; 36.0; 30.7. 2.1; 68.1; 36.0; 32.1. 粉碎机1; /; 85/1; -32.2; 14.6; 1.2; 5.4; 69.9; 昼; 36.0; 33.9; 1. 18.4; 69.7; 21.0; 48.7. 31.4; 69.7; 36.0; 33.7. 5.7; 69.9; 36.0; 33.9. 粉碎机2; /; 85/1; -32; 12.4; 1.2; 5.7; 69.9; 昼; 36.0; 33.9; 1. 16.9; 69.7; 21.0; 48.7. 31.3; 69.7; 36.0; 33.7. 7.9; 69.8; 36.0; 33.8. 粉碎机3; /; 85/1; -31.6; 9.7; 1.2; 6.0; 69.9; 昼; 36.0; 33.9; 1. 15.4; 69.7; 21.0; 48.7. 31.3; 69.7; 36.0; 33.7. 10.7; 69.8; 36.0; 33.8. 空压机; /; 85/1; -30.5; 17.9; 1.2; 2.9; 70.6; 36.0; 34.6; 1. 22.1; 69.8; 21.0; 48.8. 33.6; 69.8; 36.0; 33.8. 2.6; 70.7; 36.0; 34.7. - 注：表中坐标以厂界中心（E113.116416°，N33.521503°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 本次评价预测模式为： - （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 - 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： - Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） - 式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB； - Lw-倍频带声功率级，dB； - Dc-指向性校正，dB； - Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB； - Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； - Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB； - Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB； - Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB - （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 - 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 - ① 计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： - 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； - Lw-点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； - Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； - R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； - r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - ② 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： - 式中：Lp1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - Lp1ij-室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； - N-室内声源总数。 - ③ 在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： - 式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 - ④ 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： - 式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； - Lp2 (T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； - S-透声面积，m2。 - （3）计算总声压级 - ① 计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 - 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： -  - ② 预测点的噪声预测值 - Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) - 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； - Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 - （4）噪声预测点位 - 预测四周厂界噪声，并给出厂界噪声最大值的位置。 - （5）噪声参数的确定 - 本项目噪声预测气象参数见表。 - 表33 噪声预测气象参数一览表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.6. 2; 主导风向; /; 西北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 68. 5; 大气压强; atm; 1. - （6）声环境保护目标调查 - 表34 工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别. X; Y; Z. 1; 常村镇; 71.1; -66.8; 1.2; 35; 南; 2类. - 注：表中坐标以厂界中心（E113.116416°，N33.521503°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - （7）预测结果及评价 - 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表35，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表36。 - 表35 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 22.9; -20.8; 1.2; 昼间; 46.3; 60; 达标. 南侧; -22; -23.9; 1.2; 昼间; 49.5; 60; 达标. 西侧; -63.5; -2.5; 1.2; 昼间; 49.8; 60; 达标. 北侧; -21.9; 23.4; 1.2; 昼间; 43.3; 60; 达标. - 注：表中坐标以厂界中心（E113.116416°，N33.521503°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 表36 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 常村镇; 50; 50; 60; 38.5; 50.3; 0.3; 达标. - 表中坐标以厂界中心（E113.116416°，N33.521503°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 由上表预测结果可知，本项目营运后东、南、西、北厂界昼夜间噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB），厂界噪声可以实现达标排放；项目周边50m范围内声环境敏感点为南侧35m的常村镇，经预测敏感点昼间噪声预测值为50.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB）。因此，项目运营期产生的噪声对周边环境影响较小。 - 3.2噪声污染防治措施 - ①从声源上降噪：根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 - ②从传播途径上降噪：除选择低噪设备外，在安装上注意设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，排风管道进出口加柔性软接头。 - ③合理布局：采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感目标或厂界。 - ④加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - 3.3监测要求 - 本项目运营期噪声监测计划见下表。 - 表37 噪声监测内容及监测频次 检测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 昼间Leq（A）; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 常村镇; 昼间Leq（A）; 每年1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. - 四、固体废物 1、产生及处置情况 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017），本项目生产过程中产生的残次品和废边角料经收集粉碎后可作为原料回用于生产，不作为固体废物管理。本项目固体废物包括：废包装材料、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目运营期劳动定员70人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为0.035t/a，10.5t/a。生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，委托环卫部门统一处置。 （2）一般固废：废包装材料 本项目各原辅材料的包装，包括塑料袋、纸箱等，年产生量约为0.5t/a，为一般固废，收集后外售。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目注塑产生的有机废气采用“UV光解+活性炭吸附”处理，去除的有机废气量为0.9328t/a。其中UV光解可去除40%的有机废气，剩余则由活性炭吸附，因此活性炭吸附的有机废气约0.56t/a。参考《实用涂装新技术与涂装设备使用维护及涂装作业安全控制全书》（第九章、第二节）中活性炭吸附参数，活性炭对有机废气的吸附量为0.31kg/kg•活性炭，因此本项目理论上需要的活性炭量为1.806t/a。为了保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭箱中的活性炭放置量一般比理论所需活性炭量多5%，因此，本项目实际活性炭使用量为1.896t/a，则产生的废活性炭（包括吸附的废气量）共计2.456t/a。对照《国家危险废物管理名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49。 ②废UV灯管 项目UV光解设备每年需更换灯管约100根，约25kg/a。对照《国家危险废物管理名录》（2021版），废UV灯管属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29。 上述两种危险废物应分类暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。本项目固体废物产生情况汇总见表38。 表38 本项目固废产生和处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 固废代码; 估算产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 处置方式; 贮存. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; 10.5; 10.5; 环卫清运; 生活垃圾桶. 2; 废包装材料; 一般固废; 原料拆包; 固态; 纸袋、塑料等; /; 0.5; 0.5; 收集外售; 一般固废间. 3; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 900-039-49; 2.456; 2.456; 由资质单位处理; 危废暂存间. 4; 废UV灯管; 危险固废; 废气处理; 固态; 有机物、含汞荧光灯管; 900-023-29; 0.025; 0.025. 本项目危险废物的产生情况见表39，危险废物的贮存场所基本情况见下表40。 表39 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.456; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 有机物、活性炭; 根据生产需求; T; 委托有资质的单位处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.025; 废气处理; 固态; 废灯管; 含汞荧光灯管; 根据生产需求; T. 表40 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间; 10m2; 分区储存; 10t; 每季度. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29. 2、固废环境管理要求 ## （1）一般工业固体废物 ## 本项目拟新建一个30m2的一般工业固废间，一般固废堆场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 ## （2）危险废物 建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置警示标示。 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托有资质单位安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 本项目产生的危险废物贮存场所应设置警示标志，按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，设置独立的危险固废暂存点，用于储存生产过程中产生的危险废物，面积10m2，地面进行防渗处理，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。具体建设要求如下： ①设置危险废物暂存间 本项目拟在车间内设置专门的危险废物暂存间，用于分类暂存危险废物。危险固废的堆放点应按《危险废物污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设立专门的危险废物贮存设施，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容的（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；同时，用于存放危险废物的地方必须由耐腐蚀的硬化地面、且表面无裂隙，渗透系数≤10-7cm/s，另外，储存区域应有防漏裙角或围堰，防止危险废物流失。根据《危险废物转移联单管理办法》，危险废物的处理应实施转移联单制度，确保危险废物的去向明确。 ②危险废物的收集和管理 对危险废物的收集和管理，采取以下措施： 1）各类危险废物应分别分类用于容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 2）危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到防雨、防腐和防渗。 3）危险废物暂存库内地面全部防渗。 上述危险废物的收集和管理，公司需要委派专人负责，各类废物的储存容器都要有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效的防止临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处理单位时必须遵守以下要求： 1）做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联单交接受单位，第五联单交接受地环保局。 2）危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险品的运输安全知识，了解运载危险化学品的性质、危险特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时在押运人员的监管之下，不得超载，严格按照所在城市规定的城市行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大。 - 五、地下水和土壤环境影响分析 - 根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区，分布防治措施见表41。 表41 厂区分区防渗一览表 序号; 防治 分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废暂存间; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般防渗区; 化粪池; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 3; 一般固废库. 4; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. - 本项目厂区内已进行地面硬化处理，生产车间已做好基础防渗处理，贮存场所及生产设施基本不存在污染地下水及土壤的途径，对地下水及土壤不会产生不良影响，无需对地下水及土壤进行跟踪监测。 - 六、生态环境影响分析 - 本项目利用现有厂房，不新增用地，项目性质、选址符合区域生态功能区划，不会对生态环境产生影响。 - 七、环境风险影响分析 - 环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - （1）风险识别 - 根据对项目污染源识别与现场勘查，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目使用的原辅料以及生产过程不涉及风险物质。 - （2）环境风险潜势初判 - 经识别本项目生产过程不涉及风险物质，因此Q值＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 - （3）评价等级 该项目不涉及风险物质Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目仅需对环境风险进行简单分析。 - （4）环境风险分析 - A.废气事故排放风险分析 - 本项目采用城镇电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着生产设备停止工作，废气超标排放或无组织排放的现象将逐渐减少。 - B.危险废物泄漏事故风险分析 - 本项目生产过程中产生的危险废物中均含有一定的有毒有害物质。倘若在运营过程中不注意收集、储存，随意堆放，容易造成危险废物中的有毒有害物质渗入地下，污染土壤和地下水。倘若运输、处置过程中未能做好防渗措施，容易导致危险废物沿运输路线泄漏，对沿线环境造成污染。 - C.火灾爆炸事故次生大气污染风险分析 - 建设单位厂区发生火灾时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。在贮存区仓库或发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为颗粒物、CO、SO2、NOx等。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 - （5）风险防范措施 - 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： - ①废气治理设施防范措施 - 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 - ②原料库防范措施 - 原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 - ③危废间防范措施 - 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 - （6）制定应急预案 - 项目运营期间一旦发生意外事故后，要及时向上级主管部门汇报，由政府及其有关部门、工会和企业按照行政法规进行调查和处理。由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，可行的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 八、总量指标 本项目生活污水中粪便水经化粪池预处理后，用于周围农田施肥，不外排；员工盥洗水经暂存池收集后，用于厂区绿化、降尘使用，不外排。项目营运期排放废气污染物中无SO2和NOx，注塑工序产生的有机废气以非甲烷总烃计，经计算非甲烷总烃的排放量约为0.233t/a，粉碎工序颗粒物排放量为0.00085t/a。 因此，建议项目污染物排放总量控制指标为非甲烷总烃0.233t/a，颗粒物0.00085t/a。 九、环保投资一览表 该项目总投资1000万元，环保投资估算约为92.5万元，占总投资的9.25%，其环保投资详见表42。 表42 项目营运期环保投资概况一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 数量（套）; 投资额 （万元）. 1; 废气 治理; 注塑工序废气; 集气罩（17个）+UV光解+活性炭吸附装置（风机风量23035m3/h）+15m高排气筒1根（使用活性炭碘值在800mg/g及以上）; 1; 50. 粉碎工序废气; 集气罩（3个）+袋式除尘器（风机风量2000m3/h）+15m高排气筒1根; 1; 15. 2; 废水 治理; 生活污水; 依托厂区现有1座20m3化粪池; 1; 0. 1座10m3暂存池; 1; 2. 冷却水; 循环使用不外排; /; 0. 3; 固废 治理; 一般固废; 设置一间30m2的一般固废暂存间; /; 5. 生活垃圾; 经厂区生活垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置; /; 0.5. 危险废物; 设置10m2危废暂存间1座; 1; 5. 4; 噪声 治理; 基础减振，车间密闭隔声; /; 15. 合计; 92.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 注塑废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩（17个）+UV光解+活性炭吸附装置（风机风量23035m3/h）+15m高排气筒1根（使用活性炭碘值在800mg/g及以上） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染为排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 粉碎废气排气筒（DA002） | 颗粒物 | 集气罩（3个）+袋式除尘器（风机风量2000m3/h）+15m高排气筒1根 |  |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯 | 加强通风，车间无组织 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD、SS、氨氮 | 厕所粪便水：依托厂区现有化粪池20m3 | 用于农田施肥，不外排 |
|  |  |  |  | 员工盥洗水：新建1座10m3暂存池 | 用于厂区绿化、降尘使用 |
|  | 冷却水 |  | COD、SS | 循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 厂界四周 |  | 噪声dB（A） | 合理布局、隔声、减震、降噪 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的固体废物包括：废包装材料、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。其中废包装材料为一般固废，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。废活性炭、废UV灯管为危险废物，分类暂存于厂区危险废物间，定期交由有资质的单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目危废暂存间为重点污染防渗区；化粪池及一般固废间为一般防渗区；厂区其他区域为简单防渗。企业通过上述措施落实到位后，可大大减少污染物进入土壤及地下水的可能性。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废气治理设施防范措施 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 ②原料库防范措施 原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ③危废间防范措施 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①设置专人负责项目环保设施的运行和管理工作； ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告； ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，及时在全国排许可管理信息平台填报项目排污登记表。 |  |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，平顶山众客家居用品有限公司年产2000万件家居用品项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益，采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。 2、建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保本项目的污染物排放 量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识。 （3）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.00085t/a | 0 | 0.00085t/a | +0.00085t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.233t/a | 0 | 0.233t/a | +0.233t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.362kg/a | 0 | 0.362kg/a | +0.362kg/a |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.13t/a | 0 | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.201kg/a | 0 | 0.201kg/a | +0.201kg/a |
| 废水 |  | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 |  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.456t/a | 0 | 2.456t/a | +2.456t/a |
|  |  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 10.5t/a | 0 | 10.5t/a | +10.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥