一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南森图新材料有限公司年产30000吨修复加固材料项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2402-410422-04-01-349863 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马瑞骋 | 联系方式 | 19913898888 |  |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 22 分 48.097 秒， 33 度 37 分 9.368 秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业30，石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 |  | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 |  | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 叶县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 |  | 2402-410422-04-01-349863 |
| 总投资(万元) |  | 500 | 环保投资（万元） |  | 24 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.8 | 施工工期 |  | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 | 用地面积（m2） |  | 1474 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《叶县产业集聚区总体发展规划（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； ### 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于叶县产业集区总体发展规划的批复》，批复文号为豫发改工业[2016]157号。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《叶县产业集聚区总体发展规划（2015-2020）环境影响报告书》； 审查机关：河南省环境保护厅（现河南省生态环境厅）； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于叶县产业集集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书的审查意见》，审查文号为豫环函[2018]183号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《叶县产业集聚区发展规划修编（2015～2020）》相符性分析 （1）叶县产业集聚区调整后规划简述 根据《叶县产业集聚区发展规划修编（2015～2020）》现将叶县产业集聚区总体发展规划相关内容简述如下： ①规划位置及范围 叶县产业集聚区位于叶县位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至南京洛阳高速，规划面积14.74平方公里，其中：起步区1.55平方公里、发展区7.09平方公里、控制区6.09平方公里。 ②主导产业及发展定位 主导产业：装备制造和化工产业 发展定位：以制盐和盐化工下游产品、机械装备及零部件制造和五金机电加工为主导产业，全国重要的摩托车及零部件装备制造基地、国内知名的盐化工下游产品基地。 ③空间布局 1）一心 中部综合服务中心：文化路与力帆大道交叉口以西，作为集聚区的综合服务中心。 2）两核 a.北部生活配套服务核：在集聚区的西北部（靠近昆北新城），重点布局生活服务类设施； b.东部生产配套服务核：在集聚区的东部，重点布局生产服务类设施。 3）四轴 a.叶公大道空间发展轴：依托叶公大道实现叶县中心城区的南北向拓展； b.文化路产城融合联系轴：依托文化路实现功能的产城联系，重点加强配套服务设施体系的建设； c.开发一路产业拓展轴：向北联系平顶山化工产业集聚区，向南拓展集聚区的未来发展空间； d.北环路生态发展联系轴：重点依托漯平洛高速的防护绿带，与沙河实现生态联系。 4）六区 a.装备制造产业园区：规划范围面积4.85平方公里。以培育和壮大动力机车及零部件加工为目标，大力开展以企业为主体的制造园区。 b.制盐及盐化工产业园区：规划范围面积4.08平方公里，以盐资源为基础，结合平顶山市煤炭、电力等相关资源，建成我国中部地区最大的精制盐盐化工下游产业生产基地，以盐资源延伸发展化工新材料和精细化工，实现精制盐、盐化工及下游产业的有机结合，构建以盐化工延伸产品、建材、型材、日化产品链式盐产业，形成完善的产业共生网络。 c.电子设备和生物工程园区：规划范围面积1.52平方公里。以高新技术项目、承接产业转移项目、与装备制造相配套的新材料、轻工业项目，组成电子设备和生物工程片区。 d.物流、现代服务业园区：规划范围面积0.82平方公里。沿叶公大道一带布局，把物流和现代服务业，大力发展与装备制造、制盐及盐化工相适应的物流、信息咨询、中介服务、金融、生态环境和信用环境建设，培育壮大金融服务业。 e.生活配套区：规划范围面积2.62平方公里。集聚区生活配套区分为生态居住区、保障性安置区两种类型，以建设昆北新城、特色商业街、中心商贸区为重点，构建集聚区综合生产生活配套设施。 f.盐文化旅游区：规划范围面积0.87平方公里。以中国盐都盐湖度假小镇建设为引导，在集聚区西北部建设盐文化博物馆、商务区、盐产业展示中心等。 ④给水工程 规划集聚区水源近期以县城水厂和集聚区自备地下水水井为主要水源，县城水厂位于平舞铁路东侧、白灌渠北侧。供水总规模为5万吨/天。 待南水北调水厂建成后以南水北调引水为主要水源，地下水为备用水源，引南水北调水厂位于平武铁路东、叶鲁路南，供水能力10万吨/天。 规划利用叶县污水处理厂（现已建成，实际名称为叶县瑞和泰污水净化有限公司）中水回用作为部分集聚区市政水源和一部分工业补充水，中水处理装置规模按4.0万立方米/日设计，至2020年设计规模为1.5万吨/天。 ⑤排水工程 采用雨污分流，雨水按照就近排放的原则，沿规划道路排入沙河、灰河。产业集聚区污水经污水管网排入叶县污水处理厂（现已建成，实际名称为叶县瑞和泰污水净化有限公司），处理后的废水就近排入灰河。 ⑥燃气工程 集聚区气化率，期末达90％。 ⑦供热工程 供热规划主要以集中供热方式为主，集聚区蓝光电厂和平煤集团联合盐化有限公司燃煤锅炉共计5台组成能源站满足集聚区供热需求。 （2）本项目与叶县产业集聚区规划符合性分析如下： ①准入符合性 根据叶县产业集聚区准入条件要求，集聚区限制或禁止引进的项目为： 1）禁止入驻与产业集聚区产业定位冲突的项目。 2）禁止入驻含氰电镀项目。 3）禁止入驻涉及含重金属废水排放（含重金属废水可以做到零排放的除外）的项目。 4）除现有消纳氯气项目外，禁止新建氯碱项目。 5）禁止入驻污染重、构成重大风险的化工项目。 6）禁止新建带有35t/h以下燃煤锅炉项目入驻。 7）列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的行业。 8）禁止低水平落后产能项目重复建设。 9）国家产业政策中“限制类”项目。 10）限制电镀类项目入驻。 11）限制现有氯碱企业扩大生产规模。 准入符合性分析：本项目为修复加固材料生产项目，对比叶县产业集聚区准入条件，本项目不在叶县产业集聚区限制和禁止引进项目之列；项目选址用地性质为工业用地，符合集聚区用地规划要求；项目已按国家相关要求开展了环境影响评价。故本项目符合叶县产业集聚区准入条件。 ②土地利用和功能布局符合性 本项目选址位于叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区，项目为新建项目，项目租用平顶山市强达水泥有限公司院内标准化厂房进行建设，根据平顶山市强达水泥有限公司已获得的土地证，本项目所用土地为工业用地，项目建设符合叶县产业集聚区控制性及详细规划。 ③基础设施符合性 本项目用电来自产业集聚区电网；用水来自产业集聚区供水管网；项目营运期生活污水依托平顶山市强达水泥有限公司现有化粪池收集后，进入污水管网，最终进入污水处理厂进行深度处理。通过分析，产业集聚区基础设施均能够满足项目建设生产需求，项目建设符合叶县产业集聚区总体规划。 2、与叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响报告书审查意见相符性 根据《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号），项目符合性分析如下： 表1 与叶县产业集聚区总体发展规划修编审查意见符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目符合性分析; 是否符合. 1; 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加寬绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为修复加固材料生产项目，不属于污染重、构成重大环境风险的项目。; 符合. 2; 进一步优化产业定位和结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。; 本项目为修复加固材料生产项目，不属于污染重、构成重大环境风险的项目。; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实现集中供热。; 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂，不直接对水体进行排水。; 符合. 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目一般工业固废全部合理处置，不随意排放；危险废物分类分区暂存在符合要求的危废暂存间内，并交由资质单位安全处置，其转运应执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目营运后颗粒物产生量较小。本项目生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水处理厂集中处理，不直接对水体进行排水。本项目用水来自产业集聚区供水管网。; 符合. 5; 建立健全园区环境风险管理体系; 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目在运营后，将建立环境风险防范体系，制定企业内部环境风险防范应急预案，并不断完善各类突发环境事件应急预案。; 符合. 6; 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划,对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强搬迁居民的培训，积极拓宽就业渠道,注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。; 本项目不涉及环保搬迁工程。; 符合. 因此，本项目的建设与叶县先进制造业开发区规划环评审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目由来 河南森图新材料有限公司拟投资500万元在叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区平顶山市强达水泥有限公司院内新建年产30000吨修复加固材料项目，项目租用平顶山市强达水泥有限公司标准化厂房1座，将水泥、沙、石子、添加剂等经过配料、搅拌、包装等工序生产修复加固材料，生产设备主要为配料机、搅拌机、包装机、水泥仓等。 2、与产业政策符合性分析 本项目利用沙、水泥、石子等生产修复加固材料，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目设备、产品及规模均不在限制类、淘汰类之列，属允许类项目；且项目已在叶县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码：2402-410422-04-01-349863，故本项目符合国家当前产业政策。 3、编制依据 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属“二十七、非金属矿物制品业30”-“石膏、水泥制品及类似制品制造302”类项目，其中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”类项目应编制环境影响评价报告表，其他类项目豁免管理，本项目产品为修复加固材料，属于水泥制品中的一种，因此本项目应编制环境影响评价报告表。 4、“三线一单”环境保护管理要求 根据生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号），“三线一单”是指：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 （1）生态保护红线 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见（2018年6月16日）》中“九、加快生态保护与修复”，将生态功能重要区域、生态环境敏感脆弱区域纳入生态保护红线。 查阅《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号）中“平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单”，叶县生态保护红线涉及行政区划为“夏李乡、常村乡、保安镇、辛店乡”。 本项目位于叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区，不在叶县生态红线保护范围内。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。应将大气、水、土壤等环境质量“只能更好、不能变坏”作为地方各级政府环保责任红线，确定污染物排放总量限值和环境风险防控措施，严守环境质量底线。 本项目运营期采取了有效的废气收集治理措施、噪声治理措施，废气和噪声经处理后均可实现达标排放，不会降低所在环境功能区的环境质量；项目营运期生活污水经化粪池收集后，进入污水管网，最终进入污水处理厂；项目运营期各类固体废物均能得到妥善处置，对周边环境无不利影响。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。应合理设定资源消耗“天花板”，将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。 本项目用水量较小，符合水资源利用上线管控要求；项目位于叶县先进制造业开发区，项目用地为工业用地，不涉及区域新增工业用地，符合土地资源利用上线 管控要求；项目使用能源为电能，为清洁能源，项目优先选用低能耗设备，尽可能降低能耗，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区，查阅《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号）中“叶县环境管控单元生态环境准入清单”及平顶山市生态环境管控单元分布示意图（见附图），其所在区域属于叶县产业集聚区管控单元（环境管控单元编号：ZH41042220001）。本项目与叶县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表2 本项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 叶县产业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 2、合理控制集聚区化工产业发展；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、项目与产业集聚区产业规划相符，属于允许类，不属于转产和搬迁企业；本项目无需设置大气环境防护距离； 2、本项目不属于化工项目、含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。 2、实施中水回用工程；采用水循环利用技术措施，减少废水排放量。 3、“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 6、火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、项目生产过程以电为能源，属于清洁能源，营运期颗粒物经处理后达标排放； 2、本项目生活污水依托现有化粪池处理后排入叶县污水处理厂进行深度处理，并最终达到一级A标准排入灰河； 3、不涉及； 4、本项目不属于“两高”项目； 5、本项目不涉及煤、高污染燃料； 6、本项目不属于“两高”项目。; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本评价要求项目建立事故风险防范和应急处置体系，完善环境风险防控设施。 2、本项目厂内应急预案与园区应急预案进行联动，定期进行突发应急演练，全面提升园区与企业的应急处理能力。; 相符. 资源开发效率要求; 1、工业固废综合利用率60%。 2、除中水使用外，新鲜水使用量控制在4万m3/d以内。 3、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。; 1、项目工业固废收集后分类综合处理利用； 2、项目新鲜水使用量0.92m3/d； 3、项目用水为集聚区集中供水。; 相符. 由上表分析可知，本项目建设符合叶县生态环境准入清单管理要求。 5、与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 平顶山市生态环境保护委员会办公室发布了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办〔2023〕13号），本项目建设内容与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表3 平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 13.加强扬尘防治精细化管理。; 开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不高于7吨/月·平方公里。; 本项目施工期严格落实“六个百分之百”、“两个禁止”等扬尘治理措施，减少施工期扬尘排放; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办〔2023〕13号）中相关要求。 6、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>通知》（豫环委办〔2023〕3号），本项目建设内容与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表4 与豫环委办〔2023〕3号文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 遏制“两高”项目盲目发展; 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目 污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。; 项目为修复加固材料生产，属于砂浆的一种，为水泥制品，并且本项目为新建项目，严格落实各项措施后，绩效分级可达到A级绩效分级要求; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>通知》（豫环委办〔2023〕3号）中相关要求。 7、绩效分级水平分析 本项目利用沙、水泥、石子等生产修复加固材料，属于重点行业，根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020修订版）》的函（环办大气函[2020]340号），将本项目与水泥—水泥制品行业引领性指标进行对比分析，具体详见下表。 表5 本项目与水泥制品引领性指标对比分析 引领性指标; 水泥制品; 本项目情况; 引领性企业标准符合性. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 项目能源为电; 符合. 排放限制; PM、NOX排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; 根据预测，项目PM排放浓度为8mg/m3; 符合. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器; 1、水泥入仓储存，添加剂袋装密闭储存； 2、物料采用封闭式提升机及螺旋输送机，搅拌机全封闭，配料机上方设置集尘罩并配置袋式除尘器，仓顶等泄压口配备除尘器； 3、物料全封闭储存，出口配备自动门，水泥采用罐车运输，配备带抽风的卸料器。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS， CEMS监控数据保存1年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 车间出入口设置高清视频监控，监控数据保存三个月以上; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、 完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）； 2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、 废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 企业按照要求完善环保档案、台账记录，并建立健全环保制度; 符合. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以，上排放标准或使用新能源机械。; 1、租赁专用车辆进行物料运输，严禁使用国五以下车辆； 2、不涉及场内运输车辆； 3、非道路移动源采用国三及以上标准车辆，并按照要求办理登记等。; 符合. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 按照要求配备门禁、视频监控等设施，记录保存三个月以上; 符合. 通过与《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）中水泥行业绩效分级指标进行逐项分析，本项目在落实本次评价提出的环保措施及相关要求后符合引领性企业要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 本项目位于叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区，项目租赁平顶山市强达水泥有限公司标准化厂房和办公用房，不再新增构筑物，占地面积1474m2。项目具体地理位置见附图一，周围环境示意图见附图四。 2、建设内容 本项目拟建厂址位于叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区平顶山市强达水泥有限公司院内，租用院内现有标准化厂房和办公用房，不再新增构筑物。具体建设内容详见下表，厂区平面布置见附图五。 表6 本项目主要建设内容一览表 工程内容; 名称; 建筑面积; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1474m2; 租用现有标准化厂房（钢结构），内分为原料区（644m2，最多可存储2898t的物料）、生产区、成品区（585m2，最多可存储2633t的产品），用于生产、原料堆放、成品堆放等. 辅助工程; 办公用房; 27m2; 租用办公楼内的三间作为本项目办公用房. 环保工程; 废水; 生活污水：经厂区内现有化粪池（1座，容积20m3）收集后进入污水管网，最终进入污水处理厂进行深度处理。 车辆冲洗废水：经厂区内现有车辆冲洗装置配套沉淀池（容积5m3）收集处理后，回用于车辆冲洗。. 废气; 1#、2#生产线上料颗粒物、搅拌颗粒物、包装颗粒物：集气罩（4个，针对上料、包装工序，J001~J004）、对搅拌机进行全封闭+袋式除尘器（1台，TA001）+15m排气筒（1根，DA001） 3#、4#生产线上料颗粒物、搅拌颗粒物、包装颗粒物：集气罩（4个，针对上料、包装工序，J005~J008）、对搅拌机进行全封闭+袋式除尘器（1台，TA002）+15m排气筒（1根，DA002） 水泥仓呼吸孔颗粒物：袋式除尘器（2台） 原料堆场、物料输送：车间已密闭，地面已硬化，通道口安装硬质门，提升机进行全封闭. 固废; 生活垃圾：垃圾箱（3个） 废原料包装袋、除尘器收尘及车间沉降粉尘：一般固废暂存区（位于车间南侧，面积10m2） 废机油、废油桶：危废暂存间（位于车间东南角，面积6m2）. 公用工程; 供水; 产业集聚区供水管网. 供电; 当地电网供电. 3、主要生产设备、设施 本项目主要生产设备、设施见下表。 表7 主要生产设备、设施一览表 名称; 数量（台/套）; 规格/型号; 备注. 配料机; 4; /; /. 水泥仓; 2; 60t; 每两条线用1座水泥仓. 计量料斗; 4; /; /. 提升机; 4; /; /. 搅拌机; 4; 3m3; /. 包装机; 4; /; /. 螺旋输送机; 8; /; /. 4、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表8 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原材料及能源; 消耗量; 最大储存量; 备注. 1; 沙; 5480t/a; 115t; 外购，吨包. 2; 水泥; 18290t/a; 120t; 外购，筒仓储存. 3; 石子; 5480t/a; 115t; 外购，吨包. 4; 添加剂; 750t/a; 16t; 外购，25kg/袋. 5; 包装袋; 3万个/a; /; 外购. 6; 新鲜水; 240t/a; /; 产业集聚区供水管网. 7; 电; 18万kwh/a; /; 当地电网. 添加剂：是干混砂浆添加剂（三元共聚可再生分散胶粉），与水泥、沙及其他物料混合时，干态不发生反应，而加水后能充分分散并高效发挥其作用，用于改善干混砂浆的保水性、增强粘结性、柔性和变形性能。无毒无味，普通适用无特殊危险。 5、产品方案 本项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表9 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 修复加固材料; 3万吨; 吨包，用于加固修复梁、板、柱、路面等的修复. 6、水平衡分析 （1）用水 本项目营运期主要用水为生活用水和车辆冲洗用水。 ①生活用水 本项目员工定员16人，均不在厂区食宿。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）中的相关标准及项目实际情况，员工生活用水量按照50L/人·d计，本项目年运营300天，则生活用水量为0.8m3/d，240m3/a。 ②车辆冲洗用水 项目运输车辆每次进出厂区需要对车辆底盘和车轮冲洗一次，冲洗水量约90L/（辆·次），车辆冲洗废水经厂区现有自动化车辆冲洗装置配套的沉淀池（1座，容积5m3）处理后回用于车辆冲洗。本项目原料、产品量均为3万t/a车辆载重以30t/辆考虑，则平均年发空、重载各1000辆次，因此车辆冲洗装置配套沉淀池的循环水量为0.6m3/d。考虑到水分蒸发及车辆带走的水分，需要定期添加一定量的水，添加的水量为0.12m3/d，36m3/a。该部分水分被车辆带走或蒸发损耗。 （2）排水 本项目营运期废水主要为生活污水。项目员工生活用水量为0.8m3/d，240m3/a，排放系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a，经化粪池收集处理后进入污水管网，最终进入污水处理厂进行深度处理。 （3）用排水平衡 本项目营运期间用水量为0.92m3/d，即276m3/a，污水排放量为0.64m3/d，192m3/a。项目用排水平衡图见图1： 新鲜水 0.92 员工生活用水 0.8 进入污水管网，最终进入污水处理厂 0.64 0.16 洗车用水 沉淀池 蒸发、损耗、车辆带走0.12 0.12 循环量0.6 化粪池 0.64 图1 本项目用排水平衡图 单位：m3/d 7、工作制度及劳动定员 （1）工作制度：年工作300天，每天白天8小时工作制。 （2）定员：本项目劳动定员16人。 8、公用工程 本项目给水、排水、供电系统均依托厂区现有设施。 给水：厂区内用水由产业集聚区供水管网供应。 排水：本项目营运期废水主要为生活污水、车辆冲洗废水，生活污水经化粪池收集后进入污水管网，最终进入污水处理厂进行深度处理。车辆冲洗废水经厂区现有自动化车辆冲洗装置配套的沉淀池处理后回用于车辆冲洗。 供电：由当地电网供电。 9、平面布局分析 项目设计将车间整体划分为北部原料区、中部生产区、南部成品区，使得各生产工序集中在一个区域，从而提高生产效率； 项目生产区按工序进行布局，使生产区整体构成流水线式分布，可有效缩短物料运输路径，提高生产效率； 项目将成品区设于车间内南部，距离车间大门较近，可有效缩短运输路径。 综上，该项目平面布局合理可行。 10、依托可行性 本项目拟租用平顶山市强达水泥有限公司（曾用名：平顶山市强达盛龙水泥有限公司）现有标准化厂房，平顶山市强达水泥有限公司供水、供电、排水等基础设施均已建设完成，本项目可直接使用现有基础设施，无需新建；本项目入驻后，新增生活污水量为0.64t/d，现有化粪池容积为20m3，目前处于闲置状态，现有化粪池能够满足项目需求。新增车辆冲洗废水量为0.6m3/d，现有车辆冲洗配套沉淀池容积为5m3，可沉淀处理废水40m3/d，新增车辆冲洗废水量很小，现有车辆冲洗配套沉淀池可满足依托需求。 综上所述，依托平顶山市强达水泥有限公司的公建设施建设本项目可行。 |
| --- | --- |
| 工程流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节图： 水泥入仓 包装 N、G 水泥 搅拌 G 配料 G 添加剂、沙、石子 G 注：N-噪声、S-固废、G-废气 图2 本项目生产工艺流程及产污节点图 2、工艺流程说明： 项目将沙、水泥、石子、添加剂等经过配料、搅拌、包装等工序生产修复加固材料。 （1）配料 将石子、沙、添加剂由行吊投加至配料机的料斗内，石子、沙子、添加剂通过螺旋输送机进入计量料斗，外购水泥由密闭罐车运送到厂区后通过泵打入筒仓中，水泥自筒仓通过仓下的螺旋输送机机进入计量料斗，石子、沙、水泥、添加剂通过称量料斗称量后进入搅拌机。 （2）搅拌 计量仓中计量好的砂、水泥、石子、添加剂等由提升机提升送入密闭的搅拌机搅拌室内，搅拌室物料量达到限值时，由电脑控制关闭搅拌室进料口，搅拌室完全密闭，搅拌机开始工作，搅拌时间120s，搅拌均匀后的粉料即为修复加固材料。搅拌完成后，电脑开启搅拌室下料口，成品由搅拌室下料口落入包装机料仓内。包装机料仓与搅拌机下料口密闭连接。 （3）成品包装 成品由搅拌室下料口落入包装机料仓内后，再经包装机包装封袋，由工人推至成品区码垛待售。 3、产污环节分析 本项目营运期污染物产生环节详见下表。 表10 本项目营运期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 上料、搅拌、包装废气; 颗粒物. 水泥仓呼吸孔废气; 颗粒物. 原料堆场、皮带输送; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS. 车辆冲洗废水; SS. 噪声; 搅拌机; 设备噪声. 固废; 除尘器; 除尘器收尘. 车间阻隔; 车间沉降粉尘. 原料; 废原料包装袋. 设备维护保养; 废机油及废油桶. 员工; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用平顶山市强达水泥有限公司现有空厂房进行建设，不涉及与本项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于河南省平顶山市叶县先进制造业开发区，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。根据2022年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，分析区域环境空气质量达标情况，详见下表： 表11 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率; 达标 情况. 叶县（E113.373201°，N33.624001°）; PM2.5; 年均值; 40.5; 35; μg/m³; 1.16; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 156; 75; μg/m³; 2.08; 超标. PM10; 年均值; 82.5; 70; μg/m³; 1.18; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 204; 150; μg/m³; 1.36; 超标. SO2; 年均值; 10.4; 60; μg/m³; 0.17; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 17; 150; μg/m³; 0.11; 达标. NO2; 年均值; 24.6; 40; μg/m³; 0.62; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 47; 80; μg/m³; 0.59; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 1.2; 4; mg/m³; 0.30; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 162; 160; μg/m³; 1.01; 超标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。叶县区域污染物PM2.5、PM10、O3超标，由此可知，项目所在地属于环境空气不达标区域。平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》，通过蓝天保卫战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水质量现状 本项目营运期生活污水进入叶县污水处理厂集中处理后排入灰河。本次地表水现状评价采用2022年度灰河叶县水寨屈庄断面的例行监测数据，详见下表： 表12 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 检测 断面; 检测因子; 平均值; IV类标准; 标准指数; 超标率; 最大超标倍数; 评价结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7; 6～9; 0; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 5.2; 10; 0.520; 0; 0; 达标. 生化需氧量; 3.0; 6; 0.500; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.47; 1.5; 0.313; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.5; 0.010; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.01; 0.020; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.001; 0.020; 0; 0; 达标. 铅; 0.0009; 0.05; 0.018; 0; 0; 达标. 化学需氧量; 26; 30; 0.867; 0; 0; 达标. 由2022年灰河水寨屈庄断面监测统计结果可以看出：监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的，不再要求提供声环境质量现状监测数据。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不再对声环境质量现状进行监测、评价。 4、地下水、土壤质量现状 本项目利用水泥、沙、石子、添加剂等生产修复加固材料，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应编制环境影响评价报告表。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》-“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目生产区域地面全部硬化，生活污水经化粪池收集处理后，进入污水管网，最终进入叶县污水处理厂。车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集处理后循环使用，不外排。本项目不存在地下水、土壤污染途径。故，本次评价不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目位于叶县盐都街道新文化路东段先进制造业开发区，周围500m范围内无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。 同时本项目场址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目厂址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标如下表所示。 表13 大气环境保护目标 序号; 敏感点名称; 坐标; 规模; 方位; 与项目边界距离（m）; 保护级别. X; Y. 1; 移民新村; 113.385665; 33.619452; 301人; 东; 464; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及修改单中的规定. 2; 叶县晨德学校; 113.376600; 33.623866; 1000人; 西北; 490. 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）限值要求。 表14 水泥工业大气污染物排放标准 污染因子; 生产设备; 有组织排放限值（mg/m3）; 厂界无组织排放. 监控位置; 限值（mg/m3）. 颗粒物; 水泥仓及其他通风生产设备; 10; 厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网，进入叶县污水处理厂集中处理，车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集处理后循环使用，不外排。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及叶县污水处理厂进水水质要求，详见下表。 表15 废水污染物排放标准限值 单位：mg/L 标准名称; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; 400; 500; 300; /. 叶县污水处理厂进水水质要求; /; 180; 350; 160; 30. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体排放限值见下表。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定。 |
| 总量控制指标 | 根据项目污染物产排情况分析，本项目总量控制指标为： 颗粒物0.456t/a。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用标准化厂房，无需新建构筑物，仅需要进行设备安装，安装调试期主要污染因素为噪声、生活污水和固体废物。 1、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为设备安装过程中产生噪声。设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80-100dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （2）合理安排施工时间，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时。 采取上述相应的措施后，施工噪声得到了有效控制，施工期噪声对周围环境影响较小。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 2、废水影响分析 安装调试期共有人员10人，食宿均不在厂区。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.3m3/d，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d，生活污水经现有化粪池收集处理后进入污水管网。 3、固体废弃物 安装调试期固体废物主要为生活垃圾，依据建设方提供的资料，安装调试人员10人，食宿均不在厂区，生活垃圾产生系数0.3kg/人·d，则安装调试期生活垃圾产生量为3kg/d，交于环卫工人统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目原料储存在密闭车间的原料堆放区，无起尘所需的启动风速，并且在原料和产品均采用袋或吨包称装，项目生产过程物料采用全封闭提升机及螺旋上料机进行运输，物料在装卸、堆放、运输过程中颗粒物排放量很小，不再考虑其对周围环境的影响。项目营运期大气污染物主要为上料颗粒物、搅拌颗粒物、包装颗粒物、水泥入仓颗粒物及汽车运输过程中产生的道路扬尘。 （1）有组织废气 本项目有组织排放废气主要为上料、搅拌、包装废气，本项目分为4条生产线，具体如下。 ①1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气 A、产生情况 a.上料颗粒物 项目水泥制品生产过程采用配料机对物料进行称重配料，物料进入配料机过程会有颗粒物产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂“装水泥、砂和粒料入称量斗”过程颗粒物排放因子，上料颗粒物产生为0.01kg/t·原料。本项目1#、2#生产线砂、石子、添加剂消耗量为5855t/a，则本项目1#生产线上料颗粒物产生量为0.059t/a。 b.搅拌颗粒物 项目采用搅拌机对物料进行搅拌，物料进入搅拌机过程中会有颗粒物产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造行业中各种水泥制品物料混合搅拌过程颗粒物产生系数，搅拌颗粒物产生量为0.523kg/t-产品，本项目1#、2#生产线产品量为15000t/a，则本项目1#、2#生产线搅拌颗粒物产生量为7.845t/a。 c.包装颗粒物 根据《逸散性工业颗粒物控制技术》中水泥厂水泥装袋颗粒物排放因子并结合本项目特点，包装机颗粒物产生系数为0.01kg/t•装料，本项目1#、2#生产线产品量为15000t/a，因此项目1#、2#生产线包装颗粒物产生量为0.15t/a。 B、排放情况 评价要求在配料机上方设置集气罩（四面封闭，仅留进料口，收集效率可达85%），在包装机出料口上方设置集气罩（收集效率可达80%），对搅拌机进行全封闭（封闭区域内形成微负压，会有约5%的气体逸散，收集效率为95%），上料、搅拌、包装工序配套1台袋式除尘器，上料、搅拌、包装废气经袋式除尘器（除尘效率可达98%）处理后至15m排气筒排放。总风机风量设计不小于8000m3/h，本项目年工作300d，每天8h。项目1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气产排情况详见下表。 表16 本项目1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气产排情况 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 治理 设施; 有组织废气排放情况. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 1#、2#生产线; 上料; 颗粒物; 0.059; 配料机上方设置集气罩（2个，J001~J002）、包装机出料口上方设置集气罩（2个，J003~J004）、对搅拌机全封闭+袋式除尘器（TA001）+15m排气筒（DA001）; 0.152; 0.063; 8. 搅拌; 7.845. 包装; 0.15. 表17 本项目1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. DA001; 1#、2#生产线废气排放口; 颗粒物; 113度22分 48.068秒; 33度37分 9.814秒; 15; 0.4; 常温. 表18 本项目1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气废气监测频次及排放标准 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值; 排放标准. 1#、2#生产线废气排放口（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. C、措施可行性分析 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范-陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术中处理颗粒物的可行技术为湿法作业或采用袋式除尘等技术，因此，本项目采用袋式除尘器处理颗粒物可行。 综上所述，本项目1#、2#生产线上料、搅拌、包装颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）限值要求。本项目1#、2#生产线上料、搅拌、包装颗粒物排放量较小，排放浓度较低，并且项目厂区周围最近的环境敏感点为项目东侧464m的移民新村，位于项目主导风向（东北风）侧风向，距离较远，对其环境影响不大。 ②3#生产线、4#生产线上料、搅拌、包装废气 本项目3#生产线、4#生产线原辅材料（水泥、石子、沙、添加剂）、工艺（配料、搅拌、包装等）及其对应的设备（配料机、搅拌机、包装机）、规模（年产7500吨修复加固材料）、污染防治措施均与1#、2#生产线相同，不再进行阐述，仅列表说明（详见下表）。 表19 本项目3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气产排情况 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 治理 设施; 有组织废气排放情况. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 3#、4#生产线; 上料; 颗粒物; 0.059; 配料机上方设置集气罩（2个，J005~J006）、包装机出料口上方设置集气罩（2个，J007~J008）、对搅拌机全封闭+袋式除尘器（TA002）+15m排气筒（DA002）; 0.152; 0.063; 8. 搅拌; 7.845. 包装; 0.15. 表20 本项目2#、3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. DA002; 3#、4#生产线废气排放口; 颗粒物; 113度22分 48.068秒; 33度37分 9.562秒; 15; 0.4; 常温. 表21 本项目3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气废气监测频次及排放标准 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值; 排放标准. 3#、4#生产线废气排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为水泥入仓废气、未收集的上料、搅拌、包装废气。 ①水泥入仓废气 项目水泥由专用罐车运输，在厂区采用筒仓贮存，水泥卸入筒仓过程仓顶呼吸孔会有颗粒物逸散，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂“卸水泥至高架贮仓”过程颗粒物排放因子，筒仓入料颗粒物产生量为0.12kg/t·原料，本项目水泥消耗量为18290t/a，则本项目水泥入仓颗粒物产生量为2.195t/a。环评要求：每座筒仓仓顶呼吸孔安装1台小型袋式除尘器，袋式除尘器的除尘效率不低于97%，除尘器卸灰口与筒仓密闭连接，项目筒仓呼吸孔颗粒物经袋式除尘器处理后颗粒物排放量为0.066t/a。 ②未收集的上料、搅拌、包装废气 本项目生产工序在封闭车间内进行，未收集的上料、搅拌、包装颗粒物产生量为0.8622t/a，经封闭车间阻隔后，90%的颗粒物可沉降，则本项目上料、搅拌、包装工序无组织颗粒物排放量为0.086t/a。 综上所述，本项目无组织废气污染物颗粒物排放量为0.152t/a。 表22 本项目废气污染物排放情况一览表 污染类型; 污染因子; 本项目废气污染物排放量（t/a）. 1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气; 颗粒物; 有组织; 0.152. 无组织; 0.043. 3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气; 颗粒物; 有组织; 0.152. 无组织; 0.043. 水泥入仓废气; 颗粒物; 无组织; 0.066. （3）本项目非正常情况污染物排放 本项目非正常情况污染物产排情况见下表。 表23 本项目非正常情况污染物排放一览表 污染源; 发生原因; 排放频次; 持续时间; 主要污染物; 排放浓度; 排放量; 处理措施. 1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气; 袋式除尘器（TA001）故障; 1次/年; 0.5h; 颗粒物; 42mg/m3; 1.678kg; 立即停产检修，待环保设施正常运行后再投入生产. 3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气; 袋式除尘器（TA002）故障; 1次/年; 0.5h; 颗粒物; 42mg/m3; 1.678kg. 2、废水 本项目营运期废水主要为生活污水和车辆冲洗废水。生活污水经化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入叶县污水处理厂进行深度处理。车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集处理后循环使用，不外排。 （1）废水排放情况 项目生活污水产生量为192m3，经化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入叶县污水处理厂进行深度处理。废水排放情况详见下表。 表24 项目营运期生活污水排放情况表 类别; 废水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水产生情况; 产生浓度（mg/L）; 192; 300; 150; 260; 25. 产生量（t/a）; 0.058; 0.029; 0.05; 0.0048. 生活污水排放情况; 排放浓度（mg/L）; 192; 255; 135; 130; 24.25. 排放量（t/a）; 0.049; 0.026; 0.025; 0.0046. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求; /; 500; 300; 400; /. 叶县污水处理厂进水水质要求; /; 350; 160; 180; 30. 叶县污水处理厂出口水质要求（《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准要求）; /; 50; 10; 10; 5. 项目经污水处理厂处理后污染物排放量; 192; 0.01; 0.002; 0.002; 0.001. 由上表可知，本项目生活污水污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及叶县污水处理厂进水水质要求。 （2）废水处理技术可行性 ①沉淀池 车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集处理后循环使用，不外排。本项目入驻后，新增车辆冲洗废水量为0.6m3/d，现有车辆冲洗配套沉淀池容积为5m3，可沉淀处理废水40m3/d，新增车辆冲洗废水量很小，现有车辆冲洗配套沉淀池可满足依托需求。 ②化粪池 生活污水经厂区内现有化粪池收集处理后，排至污水管网，进入叶县污水处理厂进行深度处理。本项目入驻后，新增生活污水量为0.64m3/d，现有化粪池容积为20m3，目前处于闲置状态，现有化粪池能够满足项目需求。 ③叶县污水处理厂 A、收水范围 项目所在地位于该污水处理厂收水范围内，其南侧北侧叶廉路污水管网已接入污水处理厂，即项目营运期生活污水可以进入到叶县污水处理厂进行处理。 B、处理水量 叶县污水处理厂处理规模为4万吨/d，已建设投产，本项目生活污水总排放量0.64m3/d，叶县污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的生活污水。 C、接管水质 本项目排放的污水为一般生活污水，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，无重金属等有毒物质。本项目污水经处理后，污染物指标能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及叶县污水处理厂进水水质要求，符合排入污水处理厂接管水质要求。 D、污水处理厂出水水质 叶县污水处理厂设计出水水质标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准要求。经污水处理厂处理后，本项目污水可以实现达标排放，不会对周围环境造成大的影响。 综上分析，叶县污水处理厂接纳本项目污水可行。本项目营运期间生活污水污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及叶县污水处理厂进水水质要求。 综上，本项目废水处理方案可行。 本项目废水污染物排放信息及监测计划表如下。 表25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 叶县污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规模，且不属于周期性规律; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 一般排放口. 2; 车辆冲洗废水; SS等; 不外排; /; TW002; 沉淀池; 沉淀; /; /; /. 表26 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排口坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 113.379636°; 33.617786°; 0.0192; 污水处理厂; 间断排放; /; 叶县污水处理厂; COD; 50. SS; 10. BOD5; 10. 氨氮; 5. 表27 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限制. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及叶县污水处理厂进水水质要求; 350mg/L. BOD5; 160mg/L. SS; 180mg/L. 氨氮; 30mg/L. 表28 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 255; 0.00016; 0.049. BOD5; 135; 0.000087; 0.026. SS; 130; 0.000083; 0.025. 氨氮; 24.25; 0.000015; 0.0046. 全厂排放口合计; COD; 0.049. BOD5; 0.026. SS; 0.025. 氨氮; 0.0046. 注：排放量以项目出口计。 表29 监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 手工; /; /; /; 非连续采样至少3个; 1次/季; 重铬酸钾法. SS; 重量法. BOD5; 稀释与接种法. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法. pH; 便携式pH计法. 3、噪声 本项目营运期间高噪声设备主要为搅拌机、风机，本次评价建议采取以下措施来减小噪声影响：加装减振基础，降低设备振动产生的影响，设备设置在车间内，定期经常性对设备进行维修保养，保持设备良好的运行状态，合理安排生产，尽量减少高噪声设备同时运行，减少对周围环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室外和室内两种声源分别计算。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw1——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目取Q=1； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.48；本项目新建车间高度为8m，生产车间表面积4372m2、则R=4036； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw2—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2，本项目按照最大进出口面积计算S=16m2。 如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离，m。 （2）项目噪声源调查结果 本项目生产车间室内噪声源强见下表： 表30 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 1#搅拌机; 85; 减振(-15); 9.5; 44; 2; 12.5; 44; 9.5; 23. 2; 2#搅拌机; 85; 减振(-15); 9.5; 41; 2; 12.5; 41; 9.5; 26. 3; 3#搅拌机; 85; 减振(-15); 9.5; 35; 2; 12.5; 35; 9.5; 32. 4; 4#搅拌机; 85; 减振(-15); 9.5; 31; 2; 12.5; 31; 9.5; 36. 5; 1#风机; 90; 减振、消声(-20); 9; 42; 2; 13; 42; 9; 25. 6; 2#风机; 90; 减振、消声(-20); 9; 33; 2; 13; 33; 9; 34. 注：以车间西南角为坐标原点。 续表30 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 48; 37; 50; 43; 08:00-12:00 14:00-18:00; 25; 31; 22; 33; 24; 1. 2; 48; 38; 50; 42; 08:00-12:00 14:00-18:00. 3; 48; 39; 50; 40; 08:00-12:00 14:00-18:00. 4; 48; 40; 50; 39; 08:00-12:00 14:00-18:00. 5; 48; 38; 51; 42; 08:00-12:00 14:00-18:00. 6; 48; 40; 51; 39; 08:00-12:00 14:00-18:00. 注：以车间西南角为坐标原点。 表31 工业企业车间噪声室外等效声源核算一览表 声源名称; 建筑物外噪声dB（A）; 房间透声S; 室外等效声源dB(A). 东; 南; 西; 北; 宽（m）; 高（m）; 东; 南; 西; 北. 生产车间; 31; 22; 33; 24; 4; 4; 43; 44; 45; 36. （3）厂界噪声达标情况分析 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和室外源强，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。 点声源的几何发散衰减的基本公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 拟建工程声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； 根据本项目噪声源在厂区内的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。对于室内声源，将车间内设备声级等效至车间外后作为点源进行预测，预测结果见下表： 表32 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 声源; 治理后源强; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 昼间标准限值; 达标. 情况. 东厂界; 生产车间; 43; 1; 43; 65; 达标. 南厂界; 生产车间; 44; 1; 44; 65; 达标. 西厂界; 生产车间; 45; 1; 45; 65; 达标. 北厂界; 生产车间; 36; 1; 36; 65; 达标. 根据以上预测结果，本项目四周厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，对周围环境影响不大。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），厂界噪声监测要求详见表。 表33 噪声监测要求 序号; 点位名称; 监测点位置; 功能; 监测频次; 监测 项目; 执行标准. 1#; 东边界; 东边界外1m处; 监测点位; 1次/季度; 等效连续A声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类. 2#; 南边界; 南边界外1m处; 监测点位. 3#; 西边界; 西边界外1m处; 监测点位. 4#; 北边界; 北边界外1m处; 监测点位. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为生活垃圾、废原料包装袋和除尘器收尘及车间沉降粉尘、废机油、废油桶。 （1）固体废物产排情况 ①一般固废 A、生活垃圾 本项目劳动定员16人，年工作300天，职工生活垃圾产生系数0.3kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量为1.44t/a，交由环卫统一处理。 B、废原料包装袋 项目沙、石子采用吨包称装，添加剂采用袋装（包装规格为25kg/袋），项目沙、石子消耗量为10960t/a、添加剂消耗量为750t/a，则本项目废原料包装袋为40960个/a，经收集后由原料生产厂家回收。 C、除尘器收尘及车间沉降粉尘 本项目上料、搅拌、包装、水泥入仓废气采用袋式除尘器处理，本项目上料、搅拌、包装、水泥入仓颗粒物产生量为18.303t/a，排放量为0.456t/a，则本项目除尘器收尘及车间沉降粉尘量为17.847t/a，可作为原料回用。 ②危险废物 A、废机油 项目营运期间，需要定期对设备进行维修、保养，会有一定的废机油产生，根据企业生产经验，项目废机油产生量约为0.05t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于危险废物，类别为HW08，收集后用专用桶包装，定期交由有资质单位处理。 B、废油桶 项目机油使用、更换会产生废油桶，废油桶产生量约为0.02t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废油桶属于危险废物，类别为HW08，收集后加盖暂存，定期交由有资质单位处理。 表34 本项目运营期固体废物产排情况一览表 项目; 产生量; 处置措施; 排放量. 一般固体废物; 生活垃圾; 1.44t/a; 收集后由环卫部门统一处理; 0. 废原料包装袋; 40960个/a; 收集后交由原料生产厂家回收; 0. 除尘器收尘和车间沉降粉尘; 17.847t/a; 收集后作为原料回用; 0. 危险 废物; 废机油; 0.05t/a; 收集至危废暂存间，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理; 0. 废油桶; 0.02t/a; 0. （2）固体废物环境管理要求 ①一般固废 评价要求拟在厂区车间内南侧设置一般固废暂存区（面积为5m2），用于堆放废原料包装袋、除尘器收尘和车间沉降粉尘，储存周期最长为一周。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中的相关要求，本次评价对一般固废暂存区提出以下要求: A、应采取防风、防雨、防晒措施。 B、禁止危险废物和生活垃圾混入。 C、地面做好基础防渗，采用钢筋混凝土防渗。 D、加强管理，应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB1556.2-1995）规定设置环境保护图形标志。 ②危险废物 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，评价要求： A、根据项目平面布局，为便于运输、管理，评价建议本项目在生产车间东南角新建1间面积约6m2的危废暂存间； B、危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 具体要求如下： a.危险废物暂存间要做到防风、防晒、防雨、防渗、防腐等； b.危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固的材料建造，表面无裂缝，地面与裙角应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与危险废物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料； c.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； d.危险废物暂存间必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志； e. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。 f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 g.危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留五年； C、危险废物贮存容器污染控制要求 a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； f.容器和包装物外表面应保持清洁。 g.危险废物贮存容器必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置危险废物标签； 评价建议废机油采用专用盛装桶密封收集，对废油桶采用加盖暂存，保证密闭收集，并在包装上标明其存放的危险废物名称、主要成分、危险情况等，暂存在危险废物暂存间内。 D、环境管理要求。 a. 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； b. 应定期检查危险废物的贮存状况，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； c. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存; d. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 E、项目危险废物在转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染，具体要求如下： a.危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险废物运输管理规定执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志，运输车辆应设立车辆标志。 b.危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。 c.危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 综上，评价要求项目营运期应加强对危险废物的管理，产生危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，禁止产生二次污染，同时要求企业与相关危险废物处置单位签订处置协议。通过以上措施后，项目产生的危险废物不会对周围环境产生大的影响。 （3）评价结论 经以上措施处理后，项目营运期固体废弃物均能得到妥善安置和处理，对周围环境影响不大。 表35 危险废物汇总表 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 生产设备; 液态; 废机油; 废机油; 不定期; T，I; 收集至危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 生产设备; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 不定期; T，I. 表36 本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 车间东南角; 6m2; 分类收集，分别密闭，分类存放; 1t; 不得超过半年. 废油桶; HW08; 900-249-08. 5、本项目营运期污染物排放情况 本项目污染物排放情况详见下表。 表37 本项目污染物排放情况一览表 污染类型; 污染因子; 本项目污染物排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 192m3/a. COD; 0.049t/a. 氨氮; 0.0046t/a. 车辆冲洗废水; SS等; 0. 废气; 1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气; 颗粒物; 有组织; 0.152t/a. 无组织; 0.043t/a. 3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气; 颗粒物; 有组织; 0.152t/a. 无组织; 0.043t/a. 水泥入仓废气; 颗粒物; 无组织; 0.066t/a. 固废; 员工; 生活垃圾; 0. 生产区; 废原料包装袋; 0. 除尘器收尘及车间沉降粉尘; 0. 废机油; 0. 废油桶; 0. 噪声; 设备; 设备噪声; 达标排放. 注：生活污水污染物排放量以项目出口计。 6、总量控制 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前控制指标为COD、氨氮、颗粒物、挥发性有机物、SO2、NOx。 本项目车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集处理后循环使用，不外排。生活污水经厂区内现有化粪池收集处理后，排至污水管网，进入叶县污水处理厂进行深度处理。本项目废水排放总量指标已纳入叶县污水处理厂管理，故不再核算项目废水总量控制指标。 （1）本评价预测的废气排放总量 项目大气污染物颗粒物来自上料、搅拌、包装等工序，根据本评价废气污染物产排情况分析，项目颗粒物的排放总量为： 颗粒物0.456t/a。 （2）本环评建议污染物总量控制指标 综合以上分析，根据以上计算结果并结合当地环保部门要求，本项目环评建议污染物总量控制指标为： 颗粒物0.456t/a。 7、环境管理及监测计划 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、停留时间、滤袋更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 （2）监测计划 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污许可证申请与核发技术规范—陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表38 本项目营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废水; 生活污水排放口; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮; 1次/季度，每次监测1天; 委托有资质第三方检测机构. 废气; 1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气排放口; 颗粒物; 1次/年，每次监测1天. 1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气排放口; 颗粒物; 1次/年，每次监测1天. 厂界; 颗粒物; 1次/年，每次监测1天. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季度，每次监测1天. 8、环保投资估算 本项目总投资500万元，其中环保投资为24万元，环保投资占总投资的4.8%。环保投资估算一览表见下表。 表39 环保投资及三同时设施验收一览表 项目; 措施; 金额 (万元); 验收标准. 废水; 生活污水; 化粪池（1座，容积为20m3，依托现有）; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及叶县污水处理厂进水水质要求. 车辆冲洗废水; 沉淀池（1座，容积为5m3，依托现有）; /; 不外排. 废气; 1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气; 配料机上方设置集气罩（2个，J001~J002）、包装机出料口上方设置集气罩（2个，J003~J004）、对搅拌机全封闭+袋式除尘器（1台，TA001）+15m排气筒（1根，DA001）; 20; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气; 配料机上方设置集气罩（2个，J005~J006）、包装机出料口上方设置集气罩（2个，J007~J008）、对搅拌机全封闭+袋式除尘器（1台，TA002）+15m排气筒（1根，DA002）. 水泥入仓废气; 袋式除尘器（2台）. 原料堆场、物料输送; 车间已密闭，地面已硬化，通道口安装硬质门，提升机进行全封闭. 噪声; 设备噪声; 安装减震基础、厂房隔声、消声器; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱（3个）; 2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定. 废原料包装袋、除尘器收尘及车间沉降粉尘; 设置一般固废暂存区（位于车间内南侧，面积10m2，设置标志牌）. 废机油、废油桶; 危废暂存间（位于车间东南角，面积6m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 合计; 24; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#、2#生产线上料、搅拌、包装废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 配料机上方设置集气罩（2个，J001~J002）、包装机出料口上方设置集气罩（2个，J003~J004）、对搅拌机全封闭+袋式除尘器（1台，TA001）+15m排气筒（1根，DA001） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  | 3#、4#生产线上料、搅拌、包装废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 配料机上方设置集气罩（2个，J005~J006）、包装机出料口上方设置集气罩（2个，J007~J008）、对搅拌机全封闭+袋式除尘器（1台，TA002）+15m排气筒（1根，DA002） |  |
|  | 原料堆场、物料输送 | 颗粒物 | 车间已密闭，地面已硬化，通道口安装硬质门，提升机进行全封闭 |  |
|  | 水泥入仓废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器（2台） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池（1座，容积为20m3，依托现有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及叶县污水处理厂进水水质要求 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS等 | 沉淀池（1座，容积为5m3，依托现有） | 不外排 |
| 声环境 | 搅拌机、风机 | 设备噪声 | 安装减震基础、厂房隔声、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后，定期由环卫部门处理；废原料包装袋、除尘器收尘及车间沉降粉尘收集至一般固废暂存区（面积10m2），废原料包装袋由原料生产厂家回收，除尘器收尘及车间沉降粉尘收集后作为原料回用；废机油、废油桶收集至危废暂存间（面积6m2），定期交由有资质的单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、停留时间、滤袋更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 |  |  |  |

六、结论

河南森图新材料有限公司年产30000吨修复加固材料项目符合当前国家产业政策，项目建设符合叶县产业集聚区总体规划，项目营运过程中将对环境产生一定的影响，只要企业认真落实本次评价提出的各项环保措施和建议，确保“三同时”制度的落实，污染物均能够实现达标排放，使本项目的建设对周围环境影响降至最低。因此，从环保角度出发，本项目建设可行。