| 项目名称 建设项目基本情况 | 河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郁耀伦 |  |  |  | 联系人 |  | 孟博 |  |  |  |
| 通讯地址 | 叶县水寨乡水寨村东一公里处路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18137590111 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县水寨乡水寨村东一公里处路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410422-30-03-032518 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 18676 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 5000 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 181.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.62% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。与其他城市垃圾相比，建筑垃圾具有量大、无毒和可资源化率高的特点。河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司是一家专业从事建筑垃圾和工业废渣等固体废物综合利用的企业，因此，公司拟投资5000万元在叶县水寨乡水寨村东一公里处路南建设建筑垃圾资源综合利用项目。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

本项目为河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目，项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，总投资5000万元，占地面积28亩。本项目回收的建筑垃圾主要为现场分拣后的废混凝土块、废碎石块、废砖块等，年回收量约60万吨，经破碎、筛分、清洗除杂后制成不同规格的砂石。大部分自产的砂石与水泥、水等搅拌制得水泥稳定碎石，小部分砂石外售，项目年产40万吨水泥稳定碎石。主要设备：喂料机、碎石机、筛分机、水洗机、上料系统、搅拌系统、水泥罐及运输车辆等。

经查，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中鼓励类第三十八项第28条：再生资源回收利用产业化，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-30-03-032518，详见附件2，项目符合国家产业政策。

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，项目建筑垃圾回收处理属于“三十、86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”类别，且不属于“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油废船、废轮胎等加工、再生利用”，属“其他”类别，应编制环境影响报告表。项目水泥稳定碎石生产属于 “十九、非金属矿物制品业”类别中的“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部应编制环境影响报告表。综上所述，本项目应编制环境影响报告表。

- 受河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目环境影响报告表》。

- 2、项目基本情况

本项目为河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目，总投资5000万元，建设地点位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，拟租用水寨乡脱贫攻坚产业园已建成厂房及办公用房进行生产及办公。本项目回收的建筑垃圾主要为现场分拣后的废混凝土块、废碎石块、废砖块等，年回收建筑垃圾量约60万吨，经破碎、筛分、清洗除杂后制成不同规格的砂石。大部分自产的砂石与水泥、水等搅拌制得水泥稳定碎石，小部分砂石外售，项目年产40万吨水泥稳定碎石。主要设备：喂料机、碎石机、筛分机、水洗机、上料系统、搅拌系统、水泥罐及运输车辆等。项目基本情况见表1。

表1      项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 20人 |
|  | 工作制度 | 每天8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 5000 |
|  | 环保投资（万元） | 181.02 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北 113.557787，33.620621；东北 113.559096，33.620503 西南 113.557702，33.619286；东南：113.558925，33.619248 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 建筑垃圾筛分冲洗废水经废水处理站处理后回用于筛分工序，不外排；搅拌设备、运输车辆清洗废水经沉淀后循环利用，不外排；生活废水依托租赁办公用房现有化粪池，定期由周边农民拉走肥田，不外排 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：建筑垃圾原料卸料及堆存产生的粉尘，建筑垃圾原料输送过程产生的粉尘，建筑垃圾上料及鄂破工序产生的粉尘，建筑垃圾圆锥破及反击破工序产生的粉尘，水泥入仓过程中产生的粉尘，水泥稳定碎石拌合楼搅拌产生的粉尘，水泥稳定碎石骨料配料及输送过程产生的粉尘，运输车辆动力扬尘 ②废水：建筑垃圾筛分冲洗废水，搅拌设备和运输车辆冲洗废水，职工生活废水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：磁选过程产生的金属固废，除尘器收集的粉尘，压滤装置的产生的泥饼，皮带收料装置收集的散落骨料，各类清洗废水产生的沉淀物 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合生产车间 | 建筑垃圾生产车间，建筑面积7500m2，钢结构，主要包括建筑垃圾原料储存区、生产区、成品区 |
|  |  | 水泥稳定碎石生产车间，建筑面积4500m2，钢结构，主要包括水稳骨料储存区和生产区 |
| 储运工程 | 水泥仓 | 2个，卧式，每个100t |
| 辅助工程 | 办公用房及实验室 | 2座，砖混，建筑面积400m2 |
|  | 员工休息室 | 1座，砖混，建筑面积400m2 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由厂区内1眼自备井提供 |
|  | 供电系统 | 依托叶县水寨乡供电系统提供 |
|  | 排水工程 | 无生产废水排放，生活废水依托租用办公用房的现有化粪池，定期由吸粪车拉走肥田，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 在全密闭综合生产车间内生产，项目所有原料及成品进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 |
|  |  | 建筑垃圾生产车间原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘 |
|  |  | 建筑垃圾生产区各工位安装喷干雾抑尘装置 |
|  |  | 建筑垃圾上料及鄂破粉尘：上料及鄂破工序均置于地下，且鄂破设备全密闭，给料机投料口安装集气罩，并为以上工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 建筑垃圾圆锥破及反击破粉尘：圆锥破及反击破工序均置于地下，且圆锥破及反击破设备全密闭，并为以上工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |
|  |  | 建筑垃圾筛分采用湿法工艺，筛分时用大量的水冲洗，每小时冲洗水量约为10m3/h，避免筛分时粉尘的产生 |
|  |  | 水泥稳定碎石生产车间内各生产功能区安装喷干雾抑尘装置 |
|  |  | 设置地下式水泥稳定碎石骨料配料系统，且骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置 |
|  |  | 2个卧式水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在综合生产车间内二次密闭，且2个卧式水泥仓各安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放。搅拌装置安装1套脉冲袋式除尘器，废气通过1根不低于15m高排气筒排放 |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 |
|  |  | 皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 |
|  |  | 原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料 |
|  | 废水治理 | 搅拌设备、成品运输车辆各配备清洗沉淀池1个，15m3，清洗废水经沉淀后循环利用，不外排 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3，清洗废水经沉淀后循环利用，不外排 |
|  |  | 设置冲洗废水处理站1座，用于处理建筑垃圾筛分冲洗废水，废水处理设计规模为150m3/h，采用絮凝沉淀的处理工艺，冲洗废水经处理后回用于筛分工序，不外排 |
|  |  | 生活废水依托租赁办公用房现有化粪池 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备做减振基础，隔声处理 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱若干 |
|  |  | 建设污泥暂存场1座，50m2 |
|  |  | 建设金属废物暂存间1座，30m2 |

- 4、项目生产规模及产品方案

本项目回收的建筑垃圾主要为现场分拣后的废混凝土块、废碎石块、废砖块等，年回收量约60万吨，经破碎、筛分、清洗除杂后制成不同规格的砂石。部分自产的砂石与水泥、水等搅拌制得水泥稳定碎石，部分砂石外售，可年产40万吨水泥稳定碎石。本项目项目生产规模及产品方案详见表3。

表3   本项目生产规模及产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥稳定碎石骨料（砂石） | 53万t/a | 其中约35万吨砂石用于生产水泥稳定碎石，剩余18万吨外售 |
| 2 | 水泥稳定碎石 | 40万t/a | 砂石原料自产 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表4   本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑垃圾生产线 | 振动给料机 | ZSW4913 | 台 | 1 |
|  |  | 颚式破碎机 | PF900*1200 | 台 | 1 |
|  |  | 圆锥破碎机 | PYZS1650 | 台 | 1 |
|  |  | 欧版反击破 | PF1315 | 台 | 1 |
|  |  | 圆振筛 | 4YK2460 | 台 | 2 |
|  |  | 输送皮带机 | / | 台 | 7 |
|  |  | 轮斗洗砂机 | XLD3200 | 台 | 2 |
|  |  | 细砂回收机 | HX22-50Ⅱ | 台 | 1 |
|  |  | 带式压滤机 | YL200L-50 | 台 | 1 |
|  |  | 磁选机 | RCYD-12 | 台 | 2 |
|  | 水泥稳定碎石生产线 | 水稳搅拌机 | WCB400T | 台 | 1 |
|  |  | 上料斗 | / | 个 | 4 |
|  |  | 水计量装置 | / | 套 | 1 |
|  |  | 水泥仓 | 100t | 个 | 2 |
|  |  | 螺旋输送机 | / | 台 | 2 |
|  |  | 输送皮带 | / | 套 | 6 |
|  |  | 集料仓 | / | 个 | 1 |
|  |  | 装载机 | ZL50型 | 台 | 2 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗见表5。

表5    项目主要原辅材料消耗表

| 产品名称 | 物料名称 | 年耗（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂石 | 建筑垃圾 | 600000 | 已初步分拣出塑料、木块等轻质物，主要为废混凝土块、废碎石块、废砖块等 |
| 水泥稳定碎石 | 水泥 | 20000 | 外购 |
|  | 砂石 | 350000 | 本项目自产 |
|  | 水 | 30000 | 来源于厂区自备水井 |

7、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为20人，建筑垃圾回收生产线年工作2400小时，水泥稳定碎石生产线年工作1200小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目年用电量约50万kWh，依托水寨乡供电系统供电，可满足项目用电需求。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

供水系统：项目用水来自厂区内一眼自备井。

建筑垃圾筛分工序冲洗用水：本项目建筑垃圾筛分工序采用湿法工艺，在筛分工序加入大量的水，筛分后的泥砂和水一同进入洗砂机，砂子经分离后含泥废水由废水处理站处理后回用，不外排，损失量约为10%。项目加水量约10m3/h，则其用水量约为80m3/d、24000m3/a，其中新鲜水用量8m3/d、2400m3/a。

水泥稳定碎石生产用水：本项目水泥稳定碎石搅拌需要加入一定量的水，根据项目原辅材料配比计算可知，项目生产用水量约100m3/d，30000m3/a。

喷淋用水：为了减少原料堆存和生产过程中粉尘的产生，建设单位拟在建筑垃圾生产车间原料存储区和生产区、水泥稳定碎石生产车间骨料堆存区和生产区设置喷干雾抑尘装置。以上区域面积约合4000m2，每平方米喷淋量约为0.001m3/h。项目喷淋设施每天间断性喷淋约2h，据此核算，用水量约8m3/d、2400m3/a。此部分用水自然蒸发耗散，有增湿作用，抑制车间起尘。

水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水：水泥稳定碎石生产线中的搅拌机在停止生产时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，水泥稳定碎石生产线每次冲洗水量为2m3，本项目每天清洗1次。搅拌机清洗用水量为2m3/d、600m3/a，主要污染因子SS，浓度约5000mg/L。水泥稳定碎石运输车辆在停运时，需要对运输车辆罐体进行清洗。根据建设单位提供资料，本项目有3辆成品运输车辆，车辆每天清洗2次，车辆清洗水水量为0.5m3/辆·次，用水量约3m3/d、900m3/a，主要污染因子SS，浓度约5000mg/L。项目水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗用水合计5m3/d、1500m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。清洗废水产生量按照用水量的80%计，则水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗废水产生量约4m3/d、1200m3/a。则项目水泥稳定碎石搅拌设备、成品运输车辆清洗新鲜水补水量为1m3/d、300m3/a。

原料运输车辆清洗用水：项目建筑垃圾原料及成品年运输量约120万t，年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约137辆。每辆汽车每天冲洗用水量按照200L计，则项目每天汽车冲洗用水量约27.4m3/d，8220m3/a。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约21.92m3/d、6576m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后抽取回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为5.48m3/d、1644m3/a。

道路地面洒水用水：项目每天需对道路地面进行抑尘洒水，用水量约2m3/d、600m3/a，该部分用水全部损耗，不外排。

生活用水：项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.0m3/d、300m3/a。

（2）排水

本项目建筑垃圾筛分工序冲洗废水循环使用，不外排；水泥稳定碎石生产用水全部进入产品，不外排；喷淋用水自然蒸发或进入产品，不外排；设备和车辆清洗废水进入沉淀池，经沉淀后回用，不外排。项目废水全部为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，经化粪池处理后定期由吸粪车拉走肥田，不外排。

本项目给排水情况见表6，水平衡图见图1。

表6    本项目给排水情况

| 类别 |  | 用排水情况（m3/d） | 全年合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 总用水量 | 223.4 | 67020 |
|  | 循环用水量 | 97.92 | 29376 |
|  | 一次新鲜水 | 125.48 | 37644 |
|  | 其中：建筑垃圾筛分用水 | 8 | 2400 |
|  | 水泥稳定碎石生产用水 | 100 | 30000 |
|  | 喷淋用水 | 8 | 2400 |
|  | 搅拌设备、成品运输车辆清洗用水 | 1 | 300 |
|  | 原料运输车辆清洗用水 | 5.48 | 1644 |
|  | 道路地面洒水用水 | 2 | 600 |
|  | 生活用水 | 1 | 300 |
| 排水量 | 损耗量 | 125.48 | 37644 |
|  | 排放水量 | 0 | 0 |

新鲜水

125.48

100

产品带走100

水泥稳定碎石生产用水

消耗散失8

8.0

建筑垃圾筛分工序冲洗用水

72

消耗散失1

1.0

搅拌设备和成品运输车辆清洗

5.48

消耗散失5.48

4

原料运输车辆清洗

21.92

喷淋用水

消耗散失8

8.0

消耗散失2

2.0

道路地面洒水

由吸粪车拉走肥田，不外排

1.0

消耗散失0.2

0.8

化粪池

0.8

办公生活

图1  项目用水平衡图（m3/d）

11、项目周边环境概况

本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，项目北临241省道，西临农田，南临农田，东临水寨乡敬老院（已废弃）。项目附近的环境敏感点主要为北侧的水寨乡初级中学，最近距离为25m；项目西侧的水寨村，最近距离为680m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图四。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，租用水寨乡脱贫攻坚产业园已建成空置厂房生产厂房和办公用房进行建设及日常办公，无现有污染及环境问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。其中灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。 距本项目最近的河流为新灰河，最近距离为2100m。灰河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平均储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇生态系统。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，水寨乡位于叶县与舞阳县交界处，东临舞阳，西临廉村，北临邓李，全乡辖33个行政村。水寨乡自然环境丰富，由于有着特殊的地理位置，典型的立体型气候，植物资源、动物资源、矿藏资源、植物资源有：蔬菜、瓜果、野菜、竹、木、花卉、菌类、草木类；动物资源有：野兔、狼、麂子、狗、蟒蛇、穿山甲等20多种；矿藏有：铜矿、金矿、铁矿等。 2、经济发展 2018年，全县生产总值增长9.5%，居全市5县市第一。规模以上工业增加值增长12.3%，居5县市第二。一般公共预算收入增长11.6%，居5县市第三，税收占一般公共预算收入的比重为65.7%；固定资产投资增长17.5%，居5县市第一。社会消费品零售总额增长10.9%，居5县市第一。贫困退出工作顺利通过县级自评、市级初审和省级第三方评估验收，119个贫困村实现退出，4192户、13002人实现脱贫，贫困发生率降至0.99%，实现了高质量、有尊严脱贫摘帽的目标。财政民生支出增长19.1%，占一般公共预算支出的84%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长9.1%、9.3%；教育、医疗、社会保障水平进一步提高，人民群众得到更多实惠。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、水寨乡土地利用总体规划与水寨乡总体规划 根据叶县国土资源局水寨国土资源所出具的证明文件，经查《水寨乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南约28亩宗地，现状为建设用地，符合水寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县水寨乡人民政府出具的证明文件，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目拟用地位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，用地性质为建设用地，用地符合叶县水寨乡总体规划。该项目为水寨乡招商扶贫项目，乡政府大力支持该项目的建设。根据叶县水寨乡水寨村村民委员出具的证明文件，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目拟用地位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县水寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县水寨乡总体规划。该项目为水寨乡招商扶贫项目，水寨乡人民政府及水寨乡水寨村村委会均支持该项目的建设。 叶县国土资源局水寨国土资源所出具的证明文件见附件3，叶县水寨乡人民政府出具的证明文件见附件4，叶县水寨乡水寨村村民委员会出具的证明文件见附件5。 8、与南水北调工程相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，距南水北调叶县段总干渠最近距离为33.1km不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，不在叶县县城饮用水源保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，叶县水寨乡乡镇集中式饮用水源为水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井)，位于水寨乡蒋李村，一级保护区范围：水厂厂区及外围东10m、西30m、南10m、北30m的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，位于水寨乡蒋李水厂地下水井东南侧约4000m处。不在其保护区范围内，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 10、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》相符性分析 （1）料场密闭治理 1 所有物料（包括原辅料、 半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （2）物料输送环节治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （3）生产环节治理 1 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2 禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （4）厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （5）建设完善监测系统 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目建筑垃圾筛分工序使用湿法工艺，筛分时加入大量的水，筛分及后续工序无粉尘产生。项目拟在全密闭综合生产车间内生产，项目所有原料及成品进入密闭车间存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。项目拟对建筑垃圾生产车间原料储存区顶部和各生产功能区安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘。拟建设地下式上料和破碎系统，且破碎设备全密闭，并为上料和鄂破工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，圆锥破和反击破工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。项目拟建设地下式水泥稳定碎石骨料配料系统，并在水泥稳定碎石骨料储存区顶部和骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置。建设单位拟将2个卧式水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在综合生产车间进行二次密闭，且2个卧式水泥仓分别安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放。搅拌装置安装1套脉冲袋式除尘器，废气通过1根不低于15m高排气筒排放。项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输。项目皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置。厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水。拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网。原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。同时，建议建设项目根据环保要求，适时在厂区内安装TSP（总悬浮颗粒物）监控设施。适时安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。综上，本项目的建设符合河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准要求。 11、平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置。 本项目建筑垃圾筛分工序使用湿法工艺，筛分时加入大量的水，筛分及后续工序无粉尘产生。项目拟在全密闭综合生产车间内生产，项目所有原料及成品进入密闭车间存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。项目拟对建筑垃圾生产车间原料储存区顶部和各生产功能区安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘。拟建设地下式上料和破碎系统，且破碎设备全密闭，并为上料和鄂破工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，圆锥破和反击破工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。项目拟建设地下式水泥稳定碎石骨料配料系统，并在水泥稳定碎石骨料储存区顶部和骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置。建设单位拟将2个卧式水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在综合生产车间进行二次密闭，且2个卧式水泥仓分别安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放。搅拌装置安装1套脉冲袋式除尘器，废气通过1根不低于15m高排气筒排放。项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输。项目皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置。厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水。拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网。原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。同时，建议建设项目根据环保要求，适时在厂区内安装TSP（总悬浮颗粒物）监控设施。适时安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。综上，本项目的建设符合平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知的标准要求。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2018年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表7 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 38; 150; 25.3%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 38; 40; 95.0%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 74; 200; 37.0%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 159; 75; 212.0%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 100; 70; 142.9%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 238; 150; 158.7%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1; 4; 25.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表8 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.77; /. 百分位数日平均浓度; 1.12; 24.59. PM10; 年平均质量浓度; 0.43; /. 百分位数日平均浓度; 0.59; 13.39. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.14; 20.27. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2019年度全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上； 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水依托租用办公用房的现有化粪池，定期由吸粪车拉走肥田，不外排。项目附近最近的河流为灰河，位于本项目北侧约2100m，本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，详见表9。 表9 地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由上表监测数据可知，灰河各监测断面水质中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物、石油类值均可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。项目地下水数据引用《叶县中鸿加油站建设项目环境影响评价报告表》对夸子营村（位于本项目西侧2000m处）地下水监测数据，监测数据由河南省正信检测技术有限公司进行实测，监测时间为2017年5月31日至6月1日连续2天。监测结果见表10。 表10 项目地下水监测数据表 项目名称 采样地点; 夸子营村. pH（无量纲）; 测值范围; 7.46-7.48. 标准; 6.5-8.5. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值范围; 0.157-0.165. 标准; 0.2. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 总硬度（mg/L）; 测值范围; 377-386. 标准; 450. 超标率; 0. 最大超标倍数; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值范围; 650-668. 标准; 1000. 超标率; 0. 最大超标倍数; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值范围; 1.18-1.24. 标准; 3.0. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值范围; 167-171. 标准; 250. 超标率; 0. 是否达标; 达标. 硝酸盐; 测值范围; 11.0-11.3. 标准; 20. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值范围; 未检出. 标准; 0.02. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 硫酸盐（SO42-）（mg/L）; 测值范围; 89.0-93.5. 标准; 250. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 挥发酚类（mg/L）; 测值范围; 未检出. 标准; 0.002. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 氟化物（mg/L）; 测值范围; 0.743-0.772. 标准; 1.0. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 达标. 苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值范围; 6.48-6.51. 乙苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值范围; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值范围; 未检出. 石油类; 测值范围; 未检出. 水温(℃); 测值范围; 18.7-18.9. 由表10分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类及4a类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2019年7月27日-2019年7月28日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件6，监测结果见表11。 表11 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目东、南、西厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，北厂界满足4a类标准要求，区域声环境质量良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2019.7.27; 厂界（东）; 50.4; 37.9; 55; 45. 厂界（南）; 47.1; 38.8; 55; 45. 厂界（西）; 49.5; 39.3; 55; 45. 厂界（北）; 58.4; 46.7; 70; 55. 2019.7.28; 厂界（东）; 49.8; 37.3; 55; 45. 厂界（南）; 47.6; 38.4; 55; 45. 厂界（西）; 46.4; 36.1; 55; 45. 厂界（北）; 57.9; 47.1; 70; 55. 5、生态环境质量现状 项目区属于典型的村镇生态系统，项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12。 表12 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 水寨乡初级中学; 737418.71; 3723145.75; 文教区; 人群; 环境空气 二类区; N; 25. 水寨村; 736497.85; 3723041.44; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; W; 680. 表13 主要水环境、声环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 声环境; 水寨乡初级中学; N; 25; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 地表水; 灰河; N; 2100; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 表14 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 色度; mg/L; 15. 氨氮; 0.5. 总硬度; 450. 高锰酸盐指数; 6.0. 溶解性总固体; 1000. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 4a; 昼间; dB（A）; 70. 夜间; 55. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| 污染物排放标准 | 表15 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 颗粒物; 散装水泥包装站及水泥制品生产; 20mg/m3. 颗粒物; 企业边界大气污染物浓度限值; 0.5mg/m3. 废水; 污水禁排. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; 昼间; 55dB（A）. 夜间; 45dB（A）. 4类; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和氮氧化物产生和排放；项目最终无废水外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目租用已建成生产厂房和办公用房进行建设及日常办公，新建面积约300m2，施工面积较小，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目建筑垃圾生产出的砂石主要用于本公司水泥稳定碎石生产，少量外售。项目建筑垃圾具体回收工艺流程简述如下：

①上料：项目外购的建筑垃圾已在拆迁、修路等施工工地进行初步分拣，主要为废混凝土块、废碎石块、废砖块等，然后由汽车运输进入厂区内建筑垃圾原料储存区储存。项目设置地下式给料机，生产时通过铲车倒入料仓之中。

②破碎、磁选、筛分：项目采用三级破碎，依次为鄂破、圆锥破和反击破，破碎设备均置于地下。鄂破后的建筑垃圾经密闭皮带输送至圆锥破进行二次破碎。经圆锥破破碎后的建筑垃圾经密闭皮带转送进入筛分机，经筛分后得到不同粒径的成品建筑石子，筛上物经密闭皮带返回至反击破再次破碎。本项目在筛分采用湿法工艺，在筛分时加入大量的水，一方面可冲洗产品中的泥砂，提高产品质量，另一方面可抑制筛分时粉尘的产生。项目在输送皮带上设置有磁选设施，用以除去建筑垃圾中的金属杂质。

③洗砂：筛分出的含砂废水流入洗砂机进行泥砂分离，分离后得到产品砂子，废水进入废水处理站处理。

项目建筑垃圾生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

粉尘、噪声

上料

粉尘

鄂破

固废

粉尘、噪声

粉尘、噪声

反击破

固废

建筑

垃圾

圆锥破

磁选

磁选

筛上物

噪声

噪声

水

含泥砂

废水

洗砂

废水处理站

筛分

石子

砂子

图2     项目建筑垃圾生产工艺流程及产污环节示意图

本项目废水处理工艺流程简述如下：

细砂回收：项目洗砂废水经过细砂回收机进行分离提取。洗槽内的砂水混合物在高压渣浆泵的作用下被高速输送至泥砂分离器，泥砂在泥砂分离器内经过离心、分级、浓缩，最终从沉砂嘴排出；分离后的泥水及少量微砂从泥砂分离器上部的溢流口经返料装置回到清洗槽，当清洗槽内泥水液面过高时，最终从出水口排出，排入污水塔。

污泥浓缩：经过泥砂分离系统的废水通过自流进入污水塔，并在污水塔中加入适量的絮凝剂（PAC、PAM），使其与污泥充分混合，形成良好絮凝状态，然后从中心混合装置底部向四周扩散进入底部预先形成的高浓度沉泥层，此时，絮凝后的污泥（絮团）向池底部沉淀，泥水则因泥水分离后澄清，澄清水由污水塔上端溢流而出，澄清水通过溢流清水管排入清水池；在污水塔底部，沉泥起到了过滤作用阻止细颗粒污泥上升，尚未充分絮凝的污泥，在到达沉泥层时，将继续与团块接触使絮团不断长大，最后将浓缩的物料推向中心排料口排出。

污泥压滤：污泥压滤系统作为污泥深度脱水分离设备。经被絮凝的物料逐渐输送到滤带上，使絮团之外的自由水，在重力作用下与絮团分离，逐渐使污泥絮团的水份降低，流动性变差，然后经预压脱水段对污泥进行轻微挤压，后在滤带张力的作用下，使上、下滤带夹着滤饼绕着大小不同的压榨辊进行反复地挤压与剪切作用脱除了大量的毛细作用水，使滤饼水份逐渐减少（脱水率70%），最后滤饼含水率降至30%。在物料出口处设有上、下滤饼刮泥板，刮掉在滤带上未脱落的泥饼，外运用于路基铺设；污泥经压滤系统充分压榨脱水后，压榨出的清水通过清水回收装置汇聚、流入清水池，处理后回用于筛分冲洗工序。

项目废水处理示意图见图3。

废水

细砂回收

污水塔

清水塔

压滤

PAC、PAM

清水

清水

收集后外运用于路基铺设

泥饼

砂子

图3  项目废水处理工艺流程图

本项目水泥稳定碎石生产工艺流程简述如下：

原料进厂：外购的水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内；自产的砂石由运输车辆输送至水泥稳定碎石生产车间的内骨料区。

喂料拌合：粉料加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。

成品：搅拌完成后由储料下料仓下料，搅拌车接料后运往施工工地。

水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节示意图见图4。

废气

砂子、

石子

水泥

水

料斗

水泥仓

泵送

铲车

废气

废气

骨料仓库

计

量

计

量

计

量

皮带

输送

螺旋

输送

管道

输送

废气、

噪声

搅拌装置（全密闭）

噪声

搅拌料

运往施工工地

搅拌运输车

图4  项目生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

1、废气

本项目建筑垃圾筛分工序使用湿法工艺，筛分时加入大量的水，筛分及后续工序无粉尘产生。项目营运期废气主要为建筑垃圾原料卸料及堆存产生的粉尘，建筑垃圾原料输送过程产生的粉尘，建筑垃圾上料及鄂破工序产生的粉尘，建筑垃圾圆锥破及反击破工序产生的粉尘，水泥入仓过程中产生的粉尘，水泥稳定碎石拌合楼搅拌产生的粉尘，水泥稳定碎石原料配料及输送过程产生的粉尘，运输车辆动力起尘。

（1）建筑垃圾原料卸料及堆存产生的粉尘

依据建设单位提供资料，项目外购建筑垃圾全部堆放于原料储存区，原料储存区顶部安装有喷干雾抑尘装置，因此原料堆存过程中粉尘产生量较小。评价对物料的卸料起尘量的计算参考陕西环保科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算（适用于自卸汽车卸料起尘估算），经验公式为：

Q——自卸车料起尘量，g/次；

u——平均风速，m/s，取2.6m/s；

M——汽车卸料量，t，取30t；

上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。根据上述公式计算，本项目原料装卸过程起尘量核算情况见表16。

表16     原料卸料过程起尘量核算一览表

| 项目 | 卸载量（t/a） | 卸载次数（次/a） | Q（g/次） | 起尘量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料卸料 | 600000 | 20000 | 10.85 | 0.217 |

由上表可知，卸料产生的粉尘排放量为0.217t/a，由于本项目在密闭厂房内进行装卸和堆存，同时建设单位拟设置1台移动式雾炮机对建筑垃圾卸料点进行抑尘喷雾，并且在原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至厂房外的粉尘量按照起尘量的10%计，则本项目建筑垃圾装卸及堆存粉尘最终排放量约0.0217t/a，0.009kg/h。

（2）建筑垃圾原料输送过程产生的粉尘

本项目建筑垃圾原料上料和破碎系统均位于地下，平皮带输送系统也位于地下。建筑垃圾在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

（3）建筑垃圾上料及鄂破工序产生的粉尘

本项目给料机自带初步筛分装置，筛分后的物料经皮带输送至圆锥破设备。上料和鄂破工序均位于地下，并且在地面封口，仅留进出料口，维修出入口保持关闭，所以上料及鄂破工段产生的粉尘只能从进出料口逸散。建设单位拟将颚破设备全密闭，并为给料机上料口安装集气罩。以上工序产生的废气经管道连接至1套脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》及《环境保护实用数据手册》，上料工序粉尘排放因子为0.01kg/t-物料，鄂破工序粉尘排放因子为0.02kg/t-物料。本项目年处理60万吨建筑垃圾，根据建设单位提供的资料，初步筛选的物料约占10%，则上料工序年上料量为60万吨，鄂破工序年鄂破量为54万吨。经计算，上料工序粉尘产生量为6t/a，鄂破工序粉尘产生量为10.8t/a，合计16.8t/a。建设单位拟为该工序配备1套风量为15000m3/h的脉冲袋式除尘器，集气罩的集气效率不低于90%。上料鄂破工序年工作时间为2400h，脉冲袋式除尘器的除尘效率按照99.7%计，有组织粉尘产生量约占粉尘产生量的90%计，则以上工序有组织粉尘产生浓度和产生量分别为420mg/m3，6.3kg/h，15.12t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为1.26mg/m3，0.0189kg/h，0.0454t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。该工序未收集到的粉尘约占10%，则上料及鄂破无组织粉尘产生量约为1.68t/a，0.7kg/h。建设单位拟设置密闭车间，并在车间内各功能区安装喷干雾抑尘装置，采取以上措施可减少90%粉尘外溢，则上料和鄂破工序无组织粉尘最终排放量约为0.168t/a，0.07kg/h，上料和鄂破工序废气产排情况见表17。

表17    本项目上料和鄂破工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 上料和鄂破 | 废气量 | 15000m3/h，3600万m3/a |  | 15000m3/h，3600万m3/a |  |
|  | 有组织粉尘 | 15.12t/a，6.3kg/h | 420mg/m3 | 0.0454t/a，0.0189kg/h | 1.26mg/m3 |
|  | 无组织粉尘 | 1.68t/a，0.7kg/h |  | 0.168t/a，0.07kg/h |  |

（4）建筑垃圾圆锥破及反击破工序产生的粉尘

本项目圆锥破和反击破设备均置于地下，鄂破后的建筑垃圾经密闭输送皮带输送至圆锥破，经二次破碎后输送至筛分工序，则圆锥破工序年处理建筑垃圾的量为54t/a。筛分装置的不合格物料被返回至反击破设备进行再次破碎，根据设计单位提供的资料，该部分物料约占30%，则反击破工序年处理建筑垃圾的量为16.2t/a。建设单位拟将圆锥破和反击破设备全密闭，并在皮带进出料口和破碎位置设置吸尘口，通过管道连接至1套脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《大气环境工程师使用手册》及《空气污染排放和控制手册》等材料中相关粉尘产生因子，原料破碎粉尘排放因子为0.00015-0.05kg/t，本环评破碎粉尘排放因子按照最大量0.05kg/t计，则圆锥破工序粉尘产生量为27t/a，反击破工序粉尘产生量为8.1t/a，合计35.1t/a。建设单位拟将圆锥破和反击破设备全密闭，并在皮带进出料口和破碎位置设置吸尘口，为该工序配备1套风量为15000m3/h的脉冲袋式除尘器。该工序年工作时间为2400h，脉冲袋式除尘器的除尘效率按照99.8%计，则以上工序粉尘产生浓度和产生量分别为975mg/m3，14.63kg/h，35.1t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为1.95mg/m3，0.0293kg/h，0.0702t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。圆锥破和反击破工序废气产排情况见表18。

表18    本项目圆锥破和反击破工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 圆锥破和反击破 | 废气量 | 15000m3/h，3600万m3/a |  | 15000m3/h，3600万m3/a |  |
|  | 粉尘 | 35.1t/a，14.63kg/h | 975mg/m3 | 0.0702t/a，0.0293kg/h | 1.95mg/m3 |

（5）水泥入仓过程中产生的粉尘

本项目水泥采用料仓储存，设置2个卧式水泥仓。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自配备的脉冲袋式除尘器处理后由1根不低于15m高的排气筒排放。项目水泥用量为20000t/a。类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.23kg，则项目水泥入仓过程中粉尘产生产生量约4.6t/a。根据建设单位提供资料，本项目气力输送泵输送能力为60t/h，则项目水泥入仓过程中每小时产生的粉尘量约13.8kg/h。项目单台脉冲袋式除尘器的处理风量为2000m3/h，总风量为4000m3/h，经计算本项目水泥入仓过程中粉尘产生浓度为3443mg/m3。脉冲袋式除尘器设计除尘效率按照99.9%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为3.4mg/m3、0.0046t/a，由1根不低于15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。项目水泥入仓粉尘产排情况见表19。

表19    本项目水泥入仓废气产排情况表

| 污染源 | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 水泥 入仓 | 334h | 133.6 | 3443 | 4.6 | 3.4 | 0.0046 |

（6）水泥稳定碎石拌合楼搅拌产生的粉尘

本项目水泥稳定碎石搅拌装置全密闭，并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）“十、混凝土配料”章节推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子，搅拌机水泥、骨料搅拌过程中产生的粉尘按0.02kg/t计，本项目水泥用量为2000t，砂子用量为350000t。搅拌工序年工作时间为1200h，则本项目水泥稳定碎石拌合楼搅拌粉尘产生量为7.4t/a，6.2kg/h。搅拌工序脉冲袋式除尘器的风量为5000m3/h，除尘效率不低于99.8%。则搅拌工序粉尘产生浓度和产生量分别为1233mg/m3，6.2kg/h，7.4t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为2.5mg/m3，0.0123kg/h，0.0148t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。本项目搅拌工段粉尘产排情况见表20。

表20    项目搅拌粉尘产排情况表

| 污染源 | 运行 时间 | 废气量 万m3/a | 粉尘产生浓度及产生量 |  | 粉尘排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 搅拌 | 1200h | 600 | 1233 | 7.4 | 2.5 | 0.0148 |

（7）水泥稳定碎石原料配料及输送过程产生的粉尘

项目水泥采用螺旋输送机通过管道密闭输送，输送过程中无粉尘产生。骨料通过铲车进行投料，投料过程中由于落差，会产生少量粉尘。骨料通过计量后先通过平皮带输送至斜皮带，再通过斜皮带输送至预加料斗，平皮带和斜皮带衔接处及斜皮带和预加料斗之间均存在落差，均会有少量粉尘产生。

由于本项目水泥稳定碎石配料系统位于地下，平皮带输送系统也位于地下。项目水泥稳定碎石石子为自制，砂石筛分时采用湿法作业，含水率高。并且建设单位拟在水泥稳定碎石骨料储存区顶部和骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置，可进一步增加骨料湿度，骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

（8）运输车辆动力起尘

本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：

 

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

车流量核算：项目建筑垃圾原料及成品年运输量约120万t，年生产300天，每辆汽车载重按照30t计算，则每天厂区过往车辆约137辆。水泥稳定碎石每天运输量为300m3。单车每次运输量按15m3计算，每天运输车辆为20车次。则项目合计每天运输车辆为157车次。

项目车辆在厂区平均行驶距离约为50m，平均每天发车空载、重载各157次；空车重约10t，重载车平均重约40t，以速度10km/h行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表21。

表21    不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆）

| 路况 车况 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 0.107 | 0.176 | 0.235 | 0.289 | 0.340 |
| 重车 | 0.346 | 0.570 | 0.764 | 0.939 | 1.103 |
| 合计 | 0.453 | 0.746 | 0.999 | 1.228 | 1.443 |

根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，基于这种情况，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为1.8t/a。

2、废水

项目水泥稳定碎石搅拌添加需加水100m3/d，30000m3/a。生产过程中添加的水进入产品，无废水产生。喷淋用水量为8m3/d、2400m3/a，此部分用水自然蒸发耗散或进入产品，不外排。项目地面洒水用水量2m3/d、600m3/a，地面洒水全部损耗，无废水产生。本项目废水主要为建筑垃圾筛分冲洗废水、搅拌设备和车辆冲洗废水和职工办公生活废水。

项目建筑垃圾筛分工序采用湿法工艺，在筛分工序加入大量的水，筛分后的泥砂和水一同进入洗砂机，砂子经分离后含泥废水由废水处理站处理，废水处理站的处理设计规模为150m3/h，采用絮凝沉淀的处理工艺。冲洗废水经处理后回用于筛分工序，不外排。损失量约为10%。项目加水量约10m3/h，则其用水量约为80m3/d、24000m3/a，其中新鲜水用量8m3/d、2400m3/a，废水量72m3/d、21600m3/a。

项目搅拌设备和车辆清洗用水量合计约32.4m3/d、9720m3/a，清洗废水产生量约25.92m3/d、7776m3/a。清洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。

项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.0m3/d、300m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，依托租用办公用房的现有化粪池，定期由吸粪车拉走肥田，不外排。

综上，本项目最终无废水排放。

3、噪声

- 本项目噪声主要为建筑垃圾破碎、筛分及水泥稳定碎石搅拌等工序设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~100dB(A)。以上设备均置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表22。

表22    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 数量 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 振动给料机 | 建筑垃圾生产线 | 1台 | 破碎设备置于地下，搅拌机进行基础减震，建设全密闭防护措施，进行隔声；空压机进、出风口装配消声器；风机进行基础减震；以上设备均置于密闭生产车间内 | 90 | 70 |
|  | 颚式破碎机 |  | 1台 |  | 100 |  |
|  | 圆锥破碎机 |  | 1台 |  | 95 |  |
|  | 欧版反击破 |  | 1台 |  | 95 |  |
|  | 圆振筛 |  | 2台 |  | 85 |  |
|  | 轮斗洗砂机 |  | 1台 |  | 70 |  |
|  | 细砂回收机 |  | 1台 |  | 75 |  |
|  | 带式压滤机 |  | 1台 |  | 85 |  |
|  | 除铁器 |  | 2台 |  | 80 |  |
|  | 输送装置 |  | 7套 |  | 70 |  |
|  | 除尘风机 |  | 3台 |  | 90 |  |
|  | 搅拌机 | 水泥稳定碎石生产线 | 1台 |  | 85 | 70 |
|  | 空压机 |  | 1台 |  | 90 |  |
|  | 除尘风机 |  | 2台 |  | 85 |  |
|  | 传送装置 |  | 1套 |  | 70 |  |

4、固废

项目固废主要有建筑垃圾磁选过程产生的金属固废，除尘器收集的粉尘，压滤装置的产生的泥饼，皮带收料装置收集的散落骨料，各类清洗废水产生的沉淀物，职工日常办公产生的生活垃圾。

- 磁选过程产生的金属废物：根据建设单位提供的资料，项目金属固废产生量约占建筑垃圾综合利用量的1%，约10000t/a。经收集后外售综合利用。

- 除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集粉尘合计约62t/a，收集后均回用于生产。

- 压滤装置的产生的泥饼：项目建筑垃圾综合利用进入污水处理站的干污泥量约占利用量的10%，约合60000t/a，由于压滤后滤饼含水率可降至30%，因此湿泥饼产生量约85714t/a，经收集后外售用于路基铺设。

- 皮带收料装置收集的散落骨料：皮带收料装置收集的散落骨料按骨料用量的0.05‰计，收集的骨料量约30t/a。收集后均回用于生产。

- 各类清洗废水产生的沉淀物：项目水泥稳定碎石搅拌机清洗和原料和成品运输车清洗废水沉淀池产生的沉淀物主要为砂石及沉渣，产生量约5t/a。可全部回用于生产。

- 项目劳动定员为20人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为3.0t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表23。

表23   本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁选 | 金属固废 | 一般固废 | 10000 | 收集后外售综合利用 |
| 除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 62 | 收集后回用于生产 |
| 压滤 | 泥饼 | 一般固废 | 85714 | 收集后外售用于路基铺设 |
| 皮带骨料输送 | 散落骨料 | 一般固废 | 30 | 收集后回用于生产 |
| 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 一般固废 | 5.0 | 收集后回用于生产 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 3.0 | 垃圾箱收集，集中处置 |

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建筑垃圾上料及鄂破 | 废气量 | 3600万m3/a | 3600万m3/a |
|  |  | 有组织粉尘 | 420mg/m3、15.12t/a | 1.26mg/m3、0.0454t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 1.68t/a，0.7kg/h | 0.168t/a，0.07kg/h |
|  | 建筑垃圾圆锥破及反击破 | 废气量 | 3600万m3/a | 3600万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 975mg/m3、35.1t/a | 1.95mg/m3、0.0702t/a |
|  | 水泥稳定碎石水泥入仓 | 废气量 | 133.6万m3/a | 133.6万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 3443mg/m3、4.6t/a | 3.4mg/m3、0.0046t/a |
|  | 水泥稳定碎石搅拌 | 废气量 | 600万m3/a | 600万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 1233mg/m3、7.4t/a | 2.5mg/m3、0.0148t/a |
|  | 建筑垃圾装卸及堆存 | 粉尘 | 0.217t/a，0.0904kg/h | 0.0217t/a，0.009kg/h |
|  | 运输车辆无组织排放 | 扬尘 | 1.8t/a | 1.8t/a |
| 水污染物 | 建筑垃圾筛分冲洗废水 | 废水量 | 72m3/d、21600m3/a | 由废水处理站处理后回用于筛分工序，不外排 |
|  |  | SS | 1000mg/m3，21.6t/a |  |
|  | 车辆、设备清洗 | 废水量 | 25.92m3/d、7776m3/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS | 1000mg/m3，7.776t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0.8m3/d、240m3/a | 经化粪池处理后定期由吸粪车拉走肥田，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.072t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.007t/a |  |
| 固体废物 | 磁选 | 金属固废 | 10000t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 62t/a | 0 |
|  | 压滤 | 泥饼 | 85714t/a | 0 |
|  | 皮带收料装置 | 砂石 | 30t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 5.0t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为建筑垃圾破碎、筛分及水泥稳定碎石搅拌等工序设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~100dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准及4类要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响: 项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

染

产生及预计排

情况

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目租用水寨乡脱贫攻坚产业园已建成生产厂房和办公用房进行建设及日常办公，新建面积约300m2，施工面积较小，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

（1）废气产排情况

本项目建筑垃圾筛分工序使用湿法工艺，筛分时加入大量的水，约为10m3/h，筛分及后续工序无粉尘产生。项目营运期废气主要为建筑垃圾原料卸料及堆存产生的粉尘，建筑垃圾原料输送过程产生的粉尘，建筑垃圾上料及鄂破工序产生的粉尘，建筑垃圾圆锥破及反击破工序产生的粉尘，水泥入仓过程中产生的粉尘，水泥稳定碎石拌合楼搅拌产生的粉尘，水泥稳定碎石原料配料及输送过程产生的粉尘，运输车辆动力起尘。

建筑垃圾原料卸料及堆存产生的粉尘：经计算，卸料产生的粉尘排放量为0.217t/a，由于本项目在密闭厂房内进行装卸和堆存，同时建设单位拟设置1台移动式雾炮机对建筑垃圾卸料点进行抑尘喷雾，并且在原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至厂房外的粉尘量按照起尘量的10%计，则本项目建筑垃圾装卸及堆存粉尘最终排放量约0.0217t/a，0.009kg/h。

建筑垃圾原料输送过程产生的粉尘：本项目建筑垃圾原料上料系统和破碎系统均位于地下，平皮带输送系统也位于地下。建筑垃圾在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

建筑垃圾上料及鄂破工序产生的粉尘：本项目给料机自带初步筛分装置，筛分后的物料经皮带输送至圆锥破设备。上料和鄂破设备均位于地下，并且在地面封口，仅留进出料口，维修出入口保持关闭，所以上料及鄂破工段产生的粉尘只能从进出料口逸散。建设单位拟将颚破设备全密闭，并为给料机给料口安装集气罩。以上工序产生的废气经管道连接至1套袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。集气罩的集气效率不低于90%，袋式除尘器的除尘效率不低于99.7%，风量为15000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，上料工序有组织粉尘产生浓度和产生量分别为420mg/m3，6.3kg/h，15.12t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为1.26mg/m3，0.0189kg/h，0.0454t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。该工序未收集到的粉尘约占10%，则上料及鄂破无组织粉尘产生量约为1.68t/a，0.7kg/h。建设单位拟设置密闭车间，并在车间内各功能区安装喷干雾抑尘设施，采取以上措施可减少90%粉尘外溢，则上料和鄂破工序无组织粉尘最终排放量约为0.168t/a，0.07kg/h。

建筑垃圾圆锥破及反击破工序产生的粉尘：本项目圆锥破和反击破设备均置于地下，建设单位拟将圆锥破和反击破设备全密闭，并在进出料口和破碎位置设置吸尘口，通过管道连接至1套袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。袋式除尘器的除尘效率不低于99.8%，风量为15000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，圆锥破和反击破工序粉尘产生浓度和产生量分别为975mg/m3，14.63kg/h，35.1t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为1.95mg/m3，0.0293kg/h，0.0702t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

水泥入仓过程中产生的粉尘：本项目水泥采用料仓储存，设置2个卧式水泥仓。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自配备的脉冲袋式除尘器处理后由1根不低于15m高的排气筒排放。项目脉冲袋式除尘器的总风量为4000m3/h，经计算本项目水泥入仓过程中粉尘产生浓度为3443mg/m3。脉冲袋式除尘器设计除尘效率按照99.9%计，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为3.4mg/m3、0.0046t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

水泥稳定碎石拌合楼搅拌产生的粉尘：本项目水泥稳定碎石搅拌装置在车间内二次密闭，并配备1套袋式除尘器，搅拌过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%，风量为5000m3/h。经计算，搅拌工序粉尘产生浓度和产生量分别为1233mg/m3，6.2kg/h，7.4t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为2.5mg/m3，0.0123kg/h，0.0148t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

水泥稳定碎石原料配料及输送过程产生的粉尘：由于本项目水泥稳定碎石配料系统位于地下，平皮带输送系统也位于地下。项目水泥稳定碎石石子为自制，石子生产采用湿法作业，含水率高。并且建设单位拟在水泥稳定碎石骨料储存区顶部和骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置，可进一步增加骨料湿度，骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

运输车辆动力起尘：建设单位拟对厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水。厂区进出口设置安装高标准智能化货运车辆冲洗设施，经上述措施后对周边环境影响不大。

本项目有组织废气排放参数见下表24，本项目大气污染物面源排放参数一览表见表25。

表24   本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 建筑垃圾上料及鄂破 | 建筑垃圾圆锥破及反击破 | 水泥稳定碎石水泥入仓 | 水泥稳定碎石搅拌楼搅拌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 15000 | 1500 | 4000 | 5000 |
| 烟气温度℃ |  | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 年排放小时数h |  | 2400 | 2400 | 334 | 1200 |
| 排放工况 |  | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.0189 | 0.0293 | 0.0138 | 0.0123 |

表25   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾原料储存区 | - 15m | - 60m | - 34m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.079kg/h |

注：本项目建筑垃圾生产区主要布置圆锥破、反击破、筛分、洗砂工序，其中圆锥破、反击破均置于地下且全密闭，配套有除尘设施，严格控制无组织粉尘的产生。筛分工序采用湿法作业，筛分时用大量的水进行冲洗，避免粉尘的产生。水泥稳定碎石骨料采用自产砂石，含水率高，基本不起尘。水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在密闭生产车间内二次密闭，配套有除尘设施。因此项目无组织粉尘主要产生于建筑垃圾原料车间。

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目各产污工序产生的废气经袋式除尘器处理后排放的主要污染物为TSP；本项目建筑垃圾原料储存区无组织排放的污染物主要为TSP。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP。

本项目评价因子和评价标准表见表26。

表26    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表27。

表27    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表28。

表28    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 水寨乡初级中学 | 水寨村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾上料及鄂破除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 10 | 25 | 680 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 4.84E-02 | 2.55E-02 | 1.41E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 5.37 | 2.83 | 0.16 |
| 建筑垃圾圆锥破及反击破除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 10 | 25 | 680 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 7.50E-02 | 3.95E-02 | 2.18E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 8.33 | 4.39 | 0.24 |
| 水泥入仓除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 36 | 25 | 680 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 3.56E-03 | 1.56E-03 | 7.48E-04 |
|  |  | 占标率（%） | 0.40 | 0.17 | 0.08 |
| 水泥稳定碎石搅拌除尘器排气筒 | TSP | 距离（m） | 27 | 25 | 680 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 1.61E-02 | 1.60E-02 | 9.29E-04 |
|  |  | 占标率% | 1.79 | 1.78 | 0.1 |
| 建筑垃圾原料储存区 | TSP | 距离（m） | 80 | 25 | 680 |
|  |  | 预测质量浓度（μg/m3） | 3.36E-02 | 2.88E-02 | 9.44E-03 |
|  |  | 占标率% | 3.73 | 3.20 | 1.05 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表29。

表29    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表30。

表30    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾上料及鄂破除尘器排气筒 | TSP | 4.84E-02 | 5.37 | 二级 |
| 建筑垃圾圆锥破及反击破除尘器排气筒 | TSP | 7.50E-02 | 8.33 | 二级 |
| 水泥入仓除尘器排气筒 | TSP | 3.56E-03 | 0.40 | 三级 |
| 水泥稳定碎石搅拌除尘器排气筒 | TSP | 1.61E-02 | 1.79 | 二级 |
| 建筑垃圾原料仓库 | TSP | 3.36E-02 | 3.73 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表28可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0336mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表31。

表31    无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 建筑垃圾原料储存区 | 粉尘 | 0.079 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.046 | 50 |

由表31可知，本项目建筑垃圾原料仓库需设置50m卫生防护距离。其中北厂界0m，南厂界50m，西厂界0m，东厂界0m。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目北侧的水寨乡初级中学村，距本项目建筑垃圾原料储存区最近距离为160m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

项目卫生防护距离见图5。

敬老院（废弃）

建筑垃圾

原料储存区

50m

图5    项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表32    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾上料及鄂破除尘器排气筒 | 颗粒物 | 1.26 | 0.0189 | 0.0454 |
| 2 | 建筑垃圾圆锥破及反击破除尘器排气筒 | 颗粒物 | 1.95 | 0.0293 | 0.0702 |
| 3 | 水泥入仓除尘器排气筒 | 颗粒物 | 3.40 | 0.0138 | 0.0046 |
| 4 | 水泥稳定碎石搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 | 2.50 | 0.0123 | 0.0148 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.1350 |

②无组织排放量核算

表33    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料装卸及堆存 | 颗粒物 | 建设密闭原料仓库，配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘，原料库顶部及各功能区安装喷雾抑尘设施 | 0.0217 |
| 2 | 建筑垃圾上料及鄂破 | 颗粒物 | 上料和鄂破设备均位于地下，并且在地面封口，仅留进出料口，维修出入口保持关闭，并为给料机给料口安装集气罩 | 0.168 |
| 3 | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水。厂区进出口设置安装高标准智能化货运车辆冲洗设施 | 1.8 |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 | 1.9897 |

③项目大气污染物年排放量核算

表34    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.1247 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表35、表36。

- 表35    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾上料及鄂破除尘器排气筒 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
| 建筑垃圾圆锥破及反击破除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |
| 水泥入仓除尘器排气筒 | 颗粒物 |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求 |
| 水泥稳定碎石搅拌除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |  |

- 表36    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物最大落地浓度为0.0336mg/m3，最大占标率为3.73%，出现在下风向80m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在本厂区及周围农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目建筑垃圾原料储存区需设置50m卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界50m，西厂界0m，东厂界0m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物2.1247t/a，其中有组织污染物排放量为颗粒物0.1350/a，无组织排放量为1.9897t/a。

（4）大气污染防治建议

为最大程度的减轻项目对大气环境的影响，评价要求项目严格按照河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准要求进行建设。项目建筑垃圾筛分工序使用湿法工艺，筛分时加入大量的水，筛分及后续工序无粉尘产生。项目拟在全密闭综合生产车间内生产，项目所有原料及成品进入密闭车间存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。项目拟对建筑垃圾生产车间原料储存区顶部和各生产功能区安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘。拟建设地下式上料和破碎系统，且破碎设备全密闭，并为上料和鄂破工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒，圆锥破和反击破工序配置1套脉冲袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。项目拟建设地下式水泥稳定碎石骨料配料系统，并在水泥稳定碎石骨料储存区顶部和骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置。建设单位拟将2个卧式水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在综合生产车间进行二次密闭，且2个卧式水泥仓分别安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放。搅拌装置安装1套脉冲袋式除尘器，废气通过1根不低于15m高排气筒排放。项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输。项目皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置。厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水。拟为货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网。原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。同时，建议建设项目根据环保要求，适时在厂区内安装TSP（总悬浮颗粒物）监控设施。适时安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为建筑垃圾筛分冲洗废水、搅拌设备和运输车辆冲洗废水和职工办公生活废水。项目筛分后的泥砂和水一同进入洗砂机，砂子经分离后含泥废水由废水处理站处理，废水处理采用絮凝沉淀的处理工艺，冲洗废水经处理后回用于筛分工序，不外排。项目搅拌设备和车辆清洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.0m3/d、300m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS。生活废水依托租用办公用房的现有化粪池，定期由吸粪车拉走肥田，不外排，。

综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为建筑垃圾破碎、筛分及水泥稳定碎石搅拌等工序设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~100dB(A)。以上设备均置于生产车间内，且破碎设备均置于地下。

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

项目夜间不生产，因此本评价只预测昼间设备造成对各厂界的影响。根据以上模式预测结果见表37。

表37   各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声源 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾生产装置区 | 距离 | 90m | 18m | 50m | 88m |
|  | 贡献值 | 30.92 | 44.89 | 36.02 | 31.11 |
| 水泥稳定碎石生产装置区 | 距离 | 140m | 30m | 15m | 86m |
|  | 贡献值 | 27.08 | 40.46 | 46.48 | 31.31 |
| 叠加值 |  | 27.08 | 40.46 | 46.48 | 31.31 |

由表37可知，项目东、南、西厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，北厂界满足4类标准要求，因此项目对周边声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

- 项目固废主要有建筑垃圾磁选过程产生的金属固废，除尘器收集的粉尘，压滤装置的产生的泥饼，皮带收料装置收集的散落骨料，各类清洗废水产生的沉淀物，职工日常办公产生的生活垃圾。

- 建设单位拟建设污泥暂存场，面积50m2，污泥暂存场做“防扬散、防雨、防流失”三防措施，泥饼经晾干后定期外售用于路基铺设。拟建设金属废物暂存间，面积30m2，用于存放磁选过程中产生的金属废物，定期外售综合利用。项目除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料经收集后及时回用于生产；各类清洗废水产生的沉淀物收集回用于生产；生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

5、选址可行性分析

本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县国土资源局水寨国土资源所出具的证明文件，经查《水寨乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南约28亩宗地，现状为建设用地，符合水寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县水寨乡人民政府出具的证明文件，河河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目拟用地位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，用地性质为建设用地，用地符合叶县水寨乡总体规划。该项目为水寨乡招商扶贫项目，乡政府大力支持该项目的建设。根据叶县水寨乡水寨村村民委员出具的证明文件，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目拟用地位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县水寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县水寨乡总体规划。该项目为水寨乡招商扶贫项目，水寨乡人民政府及水寨乡水寨村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目废气不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，项目废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目建筑垃圾原料储存区需设置50m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界50m，西厂界0m，东厂界0m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

6、总量控制

- 本项目废气主要为颗粒物，无SO2和NOX产生和排放；废水主要污染物为COD、氨氮。其中筛分冲洗废水经污水处理站处理后回用，不外排，搅拌设备和车辆清洗废水先经沉淀后循环利用，不外排。生活废水依托租用办公用房的现有化粪池，定期由吸粪车拉走肥田，不外排。因此本项目不需设置总量控制指标。

7、环保投资

本项目总投资5000万元，其中环保投资181.02万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的3.62%，详见表38。

表38    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 对租赁厂房进行改造，项目所有设备置于密闭综合生产车间内，所有原料及成品进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 40 |
|  |  | 建筑垃圾生产车间原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘 | 5 |
|  |  | 建筑垃圾生产区各工位安装喷干雾抑尘装置 | 5 |
|  |  | 建筑垃圾上料及鄂破粉尘：上料及鄂破工序均置于地下，且鄂破设备全密闭，给料机上料口安装集气罩，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 15 |
|  |  | 建筑垃圾圆锥破及反击破粉尘：圆锥破及反击破工序均置于地下，且圆锥破及反击破设备全密闭，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 20 |
|  |  | 建筑垃圾筛分采用湿法工艺，筛分时用大量的水冲洗，每小时水量为10m3/h，避免筛分时粉尘的产生 | / |
|  |  | 水泥稳定碎石生产车间内各生产功能区安装喷干雾抑尘装置 | 5 |
|  |  | 设置地下式水泥稳定碎石骨料配料系统，且骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置 | 5 |
|  |  | 2个卧式水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在综合生产车间内二次密闭，且2个卧式水泥仓分别安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放。搅拌装置安装1套脉冲袋式除尘器，废气通过1根不低于15m高排气筒排放 | 15 |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 | 2 |
|  |  | 皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置 | 10 |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 5 |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 | 3 |
|  |  | 原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料 | / |
|  | 废水治理措施 | 搅拌设备、成品运输车辆各配备清洗沉淀池1个，15m3，清洗废水经沉淀后循环利用，不外排 | 2 |
|  |  | 厂区出口货运车辆冲洗沉淀池，5m3，清洗废水经沉淀后循环利用，不外排 | 2 |
|  |  | 设置冲洗废水处理站1座，用于处理建筑垃圾筛分冲洗，废水处理规模为150m3/h，采用絮凝沉淀的处理工艺，冲洗废水经处理后回用于筛分工序，不外排 | 30 |
|  |  | 生活废水依托租赁办公用房现有化粪池 | / |
|  | 固体废物处置措施 | 垃圾收集箱若干 | 0.02 |
|  |  | 建设污泥暂存场1座，50m2 | 5 |
|  |  | 建设金属废物暂存间1座，30m2 | 2 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声等措施 | 10 |
| 合 计 |  | / | 181.02 |

8、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表39。

表39    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 全密闭综合生产车间内生产，项目所有原料及成品进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 全密闭综合生产车间，项目所有原料及成品进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 | 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  |  | 建筑垃圾生产车间原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘 | 建筑垃圾生产车间原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘 |  |
|  |  | 建筑垃圾生产区各工位安装喷干雾抑尘装置 | 建筑垃圾生产区各工位安装喷干雾抑尘装置 |  |
|  |  | 建筑垃圾上料及鄂破粉尘：上料及鄂破工序均置于地下，且鄂破设备全密闭，给料机上料口安装集气罩，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 建筑垃圾上料及鄂破粉尘：上料及鄂破工序均置于地下，且鄂破设备全密闭，给料机上料口安装集气罩，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 建筑垃圾圆锥破及反击破粉尘：圆锥破及反击破工序均置于地下，且圆锥破及反击破设备全密闭，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 | 建筑垃圾圆锥破及反击破粉尘：圆锥破及反击破工序均置于地下，且圆锥破及反击破设备全密闭，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  |  | 建筑垃圾筛分采用湿法工艺，筛分时用大量的水冲洗，每小时水量为10m3/h，避免筛分时粉尘的产生 | 建筑垃圾筛分采用湿法工艺，筛分时用大量的水冲洗，每小时水量为10m3/h，避免筛分时粉尘的产生 |  |
|  |  | 水泥稳定碎石生产车间内各生产功能区安装喷干雾抑尘装置 | 水泥稳定碎石生产车间内各生产功能区安装喷干雾抑尘装置 |  |
|  |  | 2个卧式水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在综合生产车间内二次密闭，且2个卧式水泥仓分别安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放。搅拌装置安装1套脉冲袋式除尘器，废气通过1根不低于15m高排气筒排放 | 2个卧式水泥仓和水泥稳定碎石搅拌装置在综合生产车间内二次密闭，且2个卧式水泥仓分别安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放。搅拌装置安装1套脉冲袋式除尘器，废气通过1根不低于15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 |  |
|  |  | 皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置 | 皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置 |  |
|  |  | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水 |  |
|  |  | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 | 货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网 |  |
|  |  | 原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料 | 原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料 |  |
| 2 | 废水治理 | 生活废水依托租赁办公用房现有化粪池 | 生活废水经化粪池处理后定期由吸粪车拉走肥田 | 生活废水不外排 |
|  |  | 厂区出口设置高标准智能化货运车辆冲洗设施，建设货运车辆冲洗沉淀池 | 高标准智能化货运车辆冲洗设施；沉淀池1座，5m3 | 车辆、搅拌设备清洗废水不外排 |
|  |  | 建设搅拌设备、成品运输车辆配备清洗沉淀池 | 沉淀池1座，1个，15m3 |  |
|  |  | 设置废水处理站1座，设计处理规模150m3/h，用于处理建筑垃圾筛分冲洗废水 | 设置废水处理站1座，设计处理规模150m3/h，用于处理建筑垃圾筛分冲洗废水 | 废水经废水处理站处理后回用，不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 污泥暂存场 | 1个，50m2 |  |
|  |  | 金属废物暂存间 | 1个，30m2 |  |

| 内容 类别 | 排放源 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 建筑垃圾卸料及堆存 | 粉尘 | 全密闭综合生产车间内生产，项目所有原料及成品进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，并配置1台移动式雾炮机，对卸料点进行喷雾抑尘。各工位安装喷干雾抑尘装置 | 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求 |
|  | 建筑垃圾上料及鄂破 | 粉尘 | 上料及鄂破工序均置于地下，且鄂破设备全密闭，给料机上料口安装集气罩，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  | 建筑垃圾圆锥破和反击破 | 粉尘 | 圆锥破及反击破工序均置于地下，且圆锥破及反击破设备全密闭，并为以上工序配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  | 建筑垃圾筛分 | 粉尘 | 筛分工序采用湿法工艺 |  |
|  | 水泥稳定碎石骨料上料及堆存 | 粉尘 | 水泥稳定碎石生产车间内各生产功能区安装喷干雾抑尘装置。设置地下式水泥稳定碎石骨料配料系统，且骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置 |  |
|  | 水泥仓 | 粉尘 | 2个水泥仓在车间内二次密闭，并分别安装1台脉冲袋式除尘器，通过1根不低于15m高排气筒排放 |  |
|  | 水泥稳定碎石搅拌 | 粉尘 | 水泥稳定碎石搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒 |  |
|  | 除尘器卸灰 | 粉尘 | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 |  |
|  | 骨料输送 | 粉尘 | 皮带输送机在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置 |  |
|  | 车辆 运输 | 扬尘 | 厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；货运车辆进出口安装高标准智能化货运车辆冲洗设施和视频监控系统，并与交通、环保部门联网；原料及成品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 |  |
| 水污染物 | 成品运输及搅拌设备清洗废水 | SS | 沉淀池1座，15m3 | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 原料运输车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池1座，5m3 | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 建筑垃圾筛分冲洗废水 | SS | 设置废水处理站1座，设计处理规模150m3/h | 废水经废水处理站处理后回用，不外排 |
|  | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池处理 | 由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 固体废物 | 磁选 | 金属固废 | 收集后外售综合利用 | 不外排 |
|  | 压滤 | 泥饼 | 收集后外售用于路基铺设 |  |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 皮带骨料输送 | 散落骨料 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 沉淀池 | 砂石及沉渣 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为建筑垃圾破碎、筛分及水泥稳定碎石搅拌等工序运行产生的噪声，噪声声级值为70~100dB(A)，经采取基础减振、隔声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

本项目为河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目，项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，总投资5000万元，占地面积28亩，拟租用水寨乡脱贫产业园已经成厂房及办公用房进行生产及办公。本项目回收的建筑垃圾主要为现场分拣后的废混凝土块、废碎石块、废砖块等，年回收建筑垃圾量约60万吨，经破碎、筛分、清洗除杂后制成不同规格的砂石。大部分自产的砂石与水泥、水等搅拌制得水泥稳定碎石，小部分砂石外售，项目年产40万吨水泥稳定碎石。主要设备：喂料机、碎石机、筛分机、水洗机、上料系统、搅拌系统、水泥罐及运输车辆等。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。

（2）产业政策相符性分析

经查，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中鼓励类第三十八项第28条：再生资源回收利用产业化，项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2019-410422-30-03-032518，项目符合国家产业政策。

（3）选址可行性分析

本项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，不在叶县县城规划范围内。项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

根据叶县国土资源局水寨国土资源所出具的证明文件，经查《水寨乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南约28亩宗地，现状为建设用地，符合水寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）。根据叶县水寨乡人民政府出具的证明文件，河河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目拟用地位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，用地性质为建设用地，用地符合叶县水寨乡总体规划。该项目为水寨乡招商扶贫项目，乡政府大力支持该项目的建设。根据叶县水寨乡水寨村村民委员出具的证明文件，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目拟用地位于叶县水寨乡水寨村东一公里处路南，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

根据以上证明文件可知，该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县水寨乡土地利用总体规划（2010-2020年）和叶县水寨乡总体规划。该项目为水寨乡招商扶贫项目，水寨乡人民政府及水寨乡水寨村村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内。项目废气不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，项目废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目建筑垃圾原料仓库需设置50m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界50m，西厂界0m，东厂界0m，卫生防护距离内无大气环境敏感点。

综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：本项目建筑垃圾筛分工序使用湿法工艺，筛分时加入大量的水，筛分及后续工序无粉尘产生。项目营运期废气主要为建筑垃圾原料卸料及堆存产生的粉尘，建筑垃圾原料输送过程产生的粉尘，建筑垃圾上料及鄂破工序产生的粉尘，建筑垃圾圆锥破及反击破工序产生的粉尘，水泥入仓过程中产生的粉尘，水泥稳定碎石拌合楼搅拌产生的粉尘，水泥稳定碎石原料配料及输送过程产生的粉尘，运输车辆动力起尘。

建筑垃圾原料卸料及堆存产生的粉尘：经计算，卸料产生的粉尘排放量为0.217t/a，由于本项目在密闭厂房内进行装卸和堆存，因此无组织粉尘不易扩散到外界，建设单位拟设置1台移动式雾炮机对建筑垃圾卸料点进行抑尘喷雾，并且在原料储存区顶部安装喷干雾抑尘装置，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至厂房外的粉尘量按照起尘量的10%计，则本项目建筑垃圾装卸及堆存粉尘最终排放量约0.0217t/a，0.009kg/h。

建筑垃圾原料输送过程产生的粉尘：本项目建筑垃圾原料上料系统和破碎系统均位于地下，平皮带输送系统也位于地下。建筑垃圾在密闭廊道内运行，廊下部设收料装置，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

建筑垃圾上料及鄂破工序产生的粉尘：本项目给料机自带初步筛分装置，筛分后的物料经皮带输送至圆锥破设备。上料和鄂破工序均位于地下，并且在地面封口，仅留进出料口，维修出入口保持关闭，所以上料及鄂破工段产生的粉尘只能从进出料口逸散。建设单位拟将颚破设备全密闭，并为给料机上料口安装集气罩。以上工序产生的废气经管道连接至1套袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。集气罩的集气效率不低于90%，袋式除尘器的除尘效率不低于99.7%，风量为15000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，上料工序有组织粉尘产生浓度和产生量分别为420mg/m3，6.3kg/h，15.12t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为1.26mg/m3，0.0189kg/h，0.0454t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。该工序未收集到的粉尘约占10%，则上料及鄂破无组织粉尘产生量约为1.68t/a，0.7kg/h。建设单位拟设置密闭车间，并在车间内各功能区安装喷干雾抑尘设施，采取以上措施可减少90%粉尘外溢，则上料和鄂破工序无组织粉尘最终排放量约为0.168t/a，0.07kg/h。

建筑垃圾圆锥破及反击破工序产生的粉尘：本项目圆锥破和反击破设备均置于地下，建设单位拟将圆锥破和反击破设备全密闭，并在进出料口和破碎位置设置吸尘口，通过管道连接至1套袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。袋式除尘器的除尘效率不低于99.8%，风量为15000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，圆锥破和反击破工序粉尘产生浓度和产生量分别为975mg/m3，14.63kg/h，35.1t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为1.95mg/m3，0.0293kg/h，0.0702t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

水泥稳定碎石水泥入仓：本项目水泥采用料仓储存，设置2个卧式水泥仓。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由各自配备的脉冲袋式除尘器处理后由1根不低于15m高的排气筒排放。项目脉冲袋式除尘器的总风量为4000m3/h，除尘效率按照99.9%计。经计算，本项目水泥入仓过程中粉尘产生浓度为3443mg/m3，除尘后粉尘排放浓度和排放量分别为3.4mg/m3、0.0046t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

水泥稳定碎石拌合楼搅拌产生的粉尘：项目搅拌装置全密闭，并配备1套袋式除尘器，搅拌过程中产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒外排。项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%，风量为5000m3/h。经计算，搅拌工序粉尘产生浓度和产生量分别为1233mg/m3，6.2kg/h，7.4t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为2.5mg/m3，0.0123kg/h，0.0148t/a，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。

水泥稳定碎石原料配料及输送过程产生的粉尘：由于本项目水泥稳定碎石配料系统位于地下，平皮带输送系统也位于地下。项目水泥稳定碎石石子为自制，石子生产采用湿法作业，含水率高。并且建设单位拟在水泥稳定碎石骨料储存区顶部和骨料仓投料口安装喷干雾抑尘装置，可进一步增加骨料湿度，骨料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的骨料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小。

运输车辆动力起尘：建设单位拟对厂区道路和裸露场地全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水。厂区进出口设置安装高标准智能化货运车辆冲洗设施。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但建筑垃圾原料储存区需设置50m卫生防护距离。其中北厂界0m，南厂界50m，西厂界0m，东厂界0m。本项目距离周边最近的环境敏感点为项目北侧的水寨乡初级中学村，距本项目建筑垃圾原料仓库最近距离为160m，其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：项目筛分后的泥砂和水一同进入洗砂机，砂子经分离后含泥废水由废水处理站处理后回用，不外排。搅拌设备和车辆清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。项目生活废水依托租用办公用房的现有化粪池，定期由吸粪车拉走肥田，不外排。项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。

③噪声：本项目噪声主要为建筑垃圾破碎、筛分及水泥稳定碎石搅拌等工序设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~100dB(A)。经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准要求。

- ④固废：项目固废主要有建筑垃圾磁选过程产生的金属固废，除尘器收集的粉尘，压滤装置的产生的泥饼，皮带收料装置收集的散落骨料，各类清洗废水产生的沉淀物，职工日常办公产生的生活垃圾。

- 建设单位拟建设污泥暂存场，面积50m2，污泥暂存场做“防扬散、防雨、防流失”三防措施，泥饼经晾干后定期外售用于路基铺设。拟建设金属废物暂存间，面积30m2，用于存放磁选过程中产生的金属废物，定期外售综合利用。项目除尘器收集的粉尘、皮带收料装置收集的散落骨料经收集后及时回用于生产；各类清洗废水产生的沉淀物收集回用于生产；生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

（5）本项目环保投资约181.02万元，占总投资的3.62%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应严格参照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求和其他相关环境保护设计规范，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）项目建成后应服从各级环保部门管理。

综上所述，河南省皓宇莲生再生资源开发利用有限公司建筑垃圾资源综合利用项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期废水不外排，产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，固体废物可实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案证明

附件3    叶县国土资源局水寨国土资源所出具的证明文件

附件4    叶县水寨乡人民政府出具的规划证明文件

附件5    叶县水寨乡水寨村村民委员会出具的证明文件

附件6    项目噪声监测报告

附件7    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。