建设项目基本情况

| 项目名称 | 叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县削铁龙磨料模具厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邱慧静 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 邱慧静 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18937520060 |  | 传真 |  | - |  |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 叶县 发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2020-410422-41-03-041040 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 | C3099 其他非金属矿物制 品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1067m2(1.6亩) |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 8 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 16% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 磨料是在磨削，研磨和抛光中起切削作用的材料。磨料分天然磨料和人造磨料，自然界一切可以用于磨削或研磨的材料统称为天然磨料。大部分的磨具是用磨料加上结合剂制成的人造磨具，也有用天然矿岩直接加工成的天然磨具。主要应用于家具、木制品、塑胶、汽车、制革等行业，具有广阔的市场前景，在此基础上，叶县削铁龙磨料模具厂建设年产100万片磨料模具项目。 叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具项目拟在平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路（项目地理位置图见附图一）租用昆阳镇北关居委会的土地进行（租赁协议详见附件五），投资50万元新建叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具，在已建成的标准化厂房内购置冲切机、分条机、自动成型机、烤箱等进行生产及修理。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”中规定的项目类别，属于允许类建设项目，项目已在叶县发展和改革委员会以“2020-410422-41-03-041040”准予项目备案(见附件二)，因此本项目的建设符合国家现行产业政策。本项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，项目利用昆阳镇北关居委会的厂房进行建设。根据叶县自然资源局、叶县住房和城乡建设局出具的证明出具的证明本项目用地符合城乡土地利用总体规划（2010-2020年），因此，项目建设符合国家产业政策及相关规划。 经调查，叶县削铁龙磨料模具厂于2019年9月在厂区内已建设完成磨料磨具生产线，设备已经安装到位，尚未投入使用，属于未批先建项目。叶县环境保护局于2020年8月17日以叶环罚决字[2020]第45号文对该项目下达了行政处罚决定书，责令该公司立即停止建设，并罚款柒仟伍佰元整，该公司于2020年8月17日向叶县环境保护局缴纳罚金，行政处罚决定书、发票见附件九。目前，该企业已完成相关处罚手续，环保局责令其停止生产，并补办环境影响评价手续。 受叶县削铁龙磨料模具厂委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号）的有关规定，结合项目现场勘察，拟建项目属于本项目 属于 “十九、非金属矿物制品业”类别之“56、石墨及其他非金属矿物制品”子项，“其他”小项，，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司组织技术人员认真研究了该项目的有关材料，经过现场踏勘和调研，依据项目性质、污染特征和区域环境状况，并按照有关法律法规的要求，本着科学、客观、公正的原则编制完成《叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具项目环境影响报告表》。 ## 二、工程规模及内容 1、项目概况 建设项目名称：叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具项目 建设性质：新建 占地面积：1067m2(1.6亩) 建设单位：叶县削铁龙磨料模具厂 建设项目地点：平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路；地理位置中心坐标为：N: 33.634888 E：113.354082 项目总投资：50万元，其中环保投资8万元，占总投资的16% 2、项目周边环境概况 本项目选址于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，北侧家具销售仓库、南侧和东侧废弃厂房、西至农用地；项目占地1067m2，北侧55m为闸西北关；南侧187m为程寨村；西侧260m为邱寨村；南侧489m为乐熙侨心中学；西南侧380m为马家菜园、南侧3500m为灰河、北侧1640m为沙河。 3、建设内容及规模 3.1建设内容 表1-1 项目主要构筑物一览表 类别; 建设名称; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 1#生产区面积为150m2，主要为百叶轮的成型、烘烤工序，成品堆放。2#生产区50m2主要用于百叶轮纱布分条工序；; 一层，钢结构，已建成. 辅助 工程; 办公区; 办公区60m2; 一层，已建成. 储运 工程; 储运系统; 3#车间50m2主要为原料砂布、基体及成品堆放车间; 一层，钢结构. 公用 工程; 给水工程; 市政供水供给; /. 排水工程; 排水采用雨污分流制，雨水经厂区内雨水管网收集后用于厂区道路洒水；生活污水经化粪池处理后用于周围农田堆肥；; /. 供电工程; 市政电网提供; /. 环保 工程; 废气处理; 涂胶工序、烘烤工序产生的非甲烷总烃通过UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m高排气筒排放；冲切工序产生的颗粒物经过车间阻隔沉降在车间地面。; 达标排放. 废水处理; 项目无生产废水；生活污水经化粪池（5m3）处理后用于周围农田堆肥; 达标排放. 噪声处理; 选择低噪声设备，厂房隔声、设施减振、加强平时的运营管理等综合措施; 厂界达标. 固废处理; 在厂区内设置固废暂存间和危废暂存间；砂布边角料定期收集后外售；废活性炭收集后暂存于危废间交由有资质的单位进行处置；生活垃圾集中堆放，定期交由环卫部门定期清理; 合理处置. 3.2建设规模 本项目主要产品为百叶轮。产品方案见下表 表1-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位. 1; 百叶轮; 100万; 片. 4、主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 自动成型机; 台; 4. 2; 自动冲切机; 台; 4. 3; 分条机; 台; 3. 4; 打胶机; 台; 1. 5; 包装机; 台; 1. 6; 烘箱; 台; 4. 7; 空压机; 台; 2. 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）。本项目没有淘汰类设备，所以该项目设备符合要求。 5、原辅材料用量 本项目主要原辅材料和能源消耗见下表所示： 表1-4 项目主要原辅材料使用情况 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 砂布; m2/a; 100000. 2; 网盖基体; 个; 60万. 3; 塑盖基体; 个; 20万. 4; 铁盖基体; t/a; 20万. 5; 低挥发性胶水; t; 1.2. 能源消耗; 电; Kw/h; 40万. 水; m3/a; 60. 低挥发性胶水：项目所使用的的低挥发性胶水为单组分百叶轮胶黏剂，蓝色粘稠液体，常温下性质稳定。成分比为：环氧树脂50%、碳酸钙45.5%、双氰胺4%、酞菁蓝0.5%。外观蓝色、比重1.45g/ml、粘度（25℃m.pas）：28000-30000，保质期为5-6个月、硬度：＞90，剪切强度（23℃、钢、Mpa）：＞22，本项目自动化生产百叶轮的专用胶黏剂，具有粘结强度高、韧性好、高温固化快、渗透性好和不垂流特点。 ## 三、公共设施 （1）供水 本项目的供水水源利用市政供水供给，能够满足项目用水需求。 （2）排水 排水采用雨、污分流制。雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集至沉淀池，用于厂区道路洒水；生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。 （3）供电 本项目用电由市政电网提供，能满足本项目用电需求。 ## 四、劳动定员及工作制度 本项目建成后，职工总人数5人，实行每日一班，生产8小时制，夜间不生产，年工作时间约300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查，目前项目场项目设备已安装到位，其主要环保措施均未安装到位，与本项目存在原有污染情况及环境问题为下表所示。 表1-5 存在的环保问题及整改建议 类别; 现状; 整改建议; 整改依据. 大气; 成片成型工序、烘烤工序未安装环保设施; 成片成型工序、烘烤工序安装集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒排放; 河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知. 噪声; 设备未进行降噪措施; 通过对机械设备安装消声、减震; /. 固废; 未设置固废暂存间、未设置危废暂存间; 设置固废暂存间和危废暂存间; 《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平顶山市地处中原，位于河南省中南部，地理坐标为北纬33°08’—34°20’，东经112°4’—113°45’，因中心市区建于“山顶平坦如削”的平顶山下而得名。市域东西长140km，南北宽133km，总面积7882 km2。东与漯河市的舞阳，驻马店市的西平、遂平、泌阳县，许昌市的襄城县交界；西与洛阳市的伊川、汝阳、嵩县为邻；南与南阳市的方城、南召县相连；北与郑州市的登封市、许昌市的禹州接壤。 叶县隶属于河南省平顶山市，位于河南省中南部，地理坐标为东经113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，东及舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市襄城县、平顶山市市区紧邻，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3平方千米，叶县下辖18个乡镇，580个村民委员会，总人口为87.4万人。 本项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，平面布置图见附图一。 2、地形、地貌 平顶山市处于豫西山地和淮河平原的过渡地带。西部以山地为主，东部以平原为主，大致具有西高东低的特征（舞钢市南部除外）。最高点是西部边界的石人山，海拔2153.1m，在东西长约140km的距离内，高低相差2089m。从南北看，大体有三列呈北西―南东展布的山地夹两组河谷平原。北部是箕山，中部是外方山东段及平顶山市区以北低山，南部是伏牛山东段及其余脉。北部夹汝河冲洪积平原，南部夹沙河、澧河等冲洪积平原。 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划程西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地面积分别占总面积的52.5%、29.2%、18.3%，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 根据现场勘探，本项目区域内地势较为平坦。 3、气候气象 平顶山市地处暖温带和亚热带气候交错的边缘地区，具有明显的过渡性特征。雨水充沛，日照充足，热量资源丰富。由于受季风影响，冬季盛吹偏北风，夏季盛行偏南风，随着冬夏季环流转换，四季明显。 平顶山市多年平均气温为14.9℃，极端最低气温为-18.8℃，极端最高气温为42.6℃，平均相对湿度67%。年平均太阳辐射总量为115.9 kcal/cm2，年总日照时数为1824.4～2181.9h。年主导风向为东北风，次主导风向为西北风，年平均风速为2.2m/s。无霜期214～231天。年平均降水量为695.12mm，历年最大降水量928.3mm，历年最小降水量461.5mm，最大一日降水量175.4mm。最大冻土深度22cm，最大积雪厚度16cm。 表2-1 平顶山市气象参数统计表 序号; 项目; 单位; 数值; 出现时间. 1; 多年平均气温; ℃; 14.9; ﹍﹍. 2; 年平均降水量; mm; 695.12; ﹍﹍. 3; 平均相对湿度; %; 67; ﹍﹍. 4; 年平均太阳辐射总量; kcal/cm2; 115.9; ﹍﹍. 5; 年总日照时数; h; 1824.4～2181.9; ﹍﹍. 6; 年主导风向; /; 东北风; ﹍﹍. 7; 次主导风向; /; 西北风; ﹍﹍. 8; 年平均风速; m/s; 2.2; ﹍﹍. 9; 无霜期; d; 214～231; ﹍﹍. 10; 极端最高气温; ℃; 42.6; 1966.07.19. 11; 极端最低气温; ℃; -18.8; 1955.01.03. 12; 历年最大降水量; mm; 928.3; 1984. 13; 历年最小降水量; mm; 461.5; 1993. 14; 最大一日降水量; mm; 175.4; 1995.07.13. 15; 最大冻土深度; cm; 22; 1967.01.06. 16; 最大积雪厚度; cm; 16; 1975.01.01. 叶县为温带半干旱大陆性季风气候，地处暖温带南沿，春暖、夏热、秋凉、冬寒，四季分明，雨量充沛，光照充足。该地气候主要受北半球大气环流制约，同时在一定程度上也受地形的影响。常年气象参数如下： 主导风向：NE风； 平均风速2.0m/s 年平均气温：14.8℃； 极端最高气温：42.3℃ 极端最低气温-14.7℃； 年均日照数：1977.1h 平均降水量：816.4mm； 年均相对湿度：71% - 4、地质构造、地层岩性与地震 平顶山市地处豫中北西构造带、小秦岭－嵩山东西向构造带及华夏系的联合部位，三个构造带在区内都有反映，地层属华北地层区，豫西地层分区，以北西向构造带为主。平顶山市历次构造运动，在不同时代的地层和岩浆岩中产生了许多规模不等的褶皱和断裂构造，构造线以北西向为主。新生代以来无大的构造活动，地质构造稳定。地质岩性以第四系、寒武系、震旦纪地层分布为主。 根据中国地震局、国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）查出路线所在地位于六度地震区，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35。区域内地震活动震级小、频度低，无强震发生，按Ⅵ度设防。 5、河流、水文 5.1地表水资源 （1）河流水系 平顶山市多年平均降水量为726.6mm，其中45%的降雨形成径流。全市多年平均地表径流量为21.68亿m3，地表水资源为24.6亿m3，浅层地下水含量为7.46亿m3，水资源总量为32.1亿 m3。 ①水资源量及其特点 平顶山市属半湿润、半干旱地区，水资源比较贫乏。全市多年平均水资源总量为26.4亿m3，人均558 m3。 ②地表水 叶县境内河流均属于淮河、颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、醴河、甘江河6条河流，沙河是流经叶县境内的一条大河。发源于河南省鲁山县，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m³/s，干流长度326km。汇流面积12150km2，境内长约55.6km。灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河，本项目距离西南侧的灰河3500m。 5.2地下水资源 叶县地下水可利用量为5860万m³，占浅层地下水资源的29.4%，城区地下水含水层为冲积、洪积层，浅水层一般距地面4-6m，水力坡度小，依靠大气降水补给，雨季河水补给，灰河两岸单井涌水量2000余m³/d，PH值为中软水，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50-136.10为主要富水段，地下水走向为自西向东。 6、土壤、植被及生物多样性 平顶山市地处北亚热带向暖湿带过渡地带，气候条件、土壤条件都具有明显的过渡特征。土壤在海拨1500m高程以上，属于山地棕壤土；海拨500～1500m，属于山地褐土，分布有黄褐土，黄土和沙土，中性偏酸；海拨150～500m的丘陵岗地，多为片麻岩风化土、粘土和黄沙土，山丘顶部土层较薄，沟内土层较厚，土壤肥沃；海拨150m以下的平原，土地占全流域面积的34%左右。平原耕地占总耕地面积的65%以上，多属沙壤土和亚沙土，土质肥沃，水利条件好，是我市昭平台、白龟山两大灌区的重要组成部分。 叶县土壤内省属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要由黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积占土地总面积的40%，园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草及暂未利用土地，其中本工程拟建厂址土壤属黄棕壤类型。 7、矿产资源 平顶山市矿产资源丰富，已知矿产资源58种。能源有煤、石油；黑色金属类有铁矿、锰矿、钒矿、钛矿；有色金属类有铝土矿、铜矿，钴为伴生矿，铅、锌为矿点，矿化点，钼、镍仅有矿化点；贵金属有金、银；稀有金属为锂，分散元素镓和稀土金属为伴生矿；非金属矿产种类多，储量较大。其中冶金辅助原料类有耐火粘土、熔剂灰岩和白云岩，萤石、硅石有中、小型矿床；化工原料类岩盐为主要矿产，磷有中、小型矿床；建筑材料和其它非金属矿产主要有水泥灰岩、水泥粘土、大理石，探明有大型矿床，多用途的石膏有特大型矿床。 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田-叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品味居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品味居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广、宜小型开采。 8、集中式饮用水源保护区划 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 项目同平顶山饮用水源环境保护区的位置关系：本项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路。根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西,共3眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围:二级保护区外,东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北,共6眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本项目距离叶县盐都水务地下水井群410m，距离叶县自由路地下水井群2230m；距离叶县东升洁地下水井群1790m。 9、与《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号） 1、河南省2019年挥发性有机物治理方案 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。 以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。 - 推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用 3C1B（三涂一烘）或 2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于 80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 经核算，本项目污染物排放能够达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求；本项目有机废气处理采用“光氧催化+活性炭吸附”工艺，满足河南省2019年挥发性有机物治理方案中要求企业有机废气处理采用两种以上组合工艺的处理要求。 10、《“十三五”挥发性有机污染防治工作方案》（环大气【2017】121号） 挥发性有机物（VOCs）是指参与大气光化学反应的有机化合物，包括非甲烷烃类（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等）、含氧有机物（醛、酮、醇、醚等）、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）污染的重要前体物。为全面加强VOCs污染防治工作，提高管理的科学性、针对性和有效性，促进环境空气质量持续改善，制定本方案。与本项目相关规定如下： …… 四、主要任务 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 3．加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。 …… …… 5．因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理。 …… 本项目属于非金属矿物制品制造，为顺应国家环保形势及市场需求，项目采用环保型粘接剂。建设单位拟为烘烤工序和涂胶工序配置集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒。项目的建设符合《“十三五”挥发性有机污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）相关要求。 11、与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政【2018】30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 （七）深化挥发性有机物污染治理 建立健全VOCS污染防治管理体系，强化重点行业VOCS污染治理，完成VOCS排放量减排10%目标任务。 36.制定标准要求。2020年4月底前，印发河南省印刷、工业涂装挥发性有机物排放标准，制定化工、制药、工业涂装、包装印刷等重点行业污染控制技术指南。各地加大宣传力度，引导企业对标升级，严格按照标准实施时间，全面完成提标治理。 37.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循"应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量;采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。加大煤气发生炉VOCs治理力度，酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理，吹风气、弛放气应全部收集利用。 39.强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。鼓励郑州市、安阳市、洛阳市、许昌市于2020年10月底前，试点建设活性炭集中再生处置中心。 40. 深入实施精细化管控。 各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析,结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高vocs治理的精准性、针对性和有效性。对采用RTO、RCO等高效处理效率的治理设施可适当放宽管控要求。 各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减接要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。2020年6月底前，各地完成VOCs排放量较大的企业“一企一策“方案编制工作:适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行 本项目为非金属矿物制品制造，为顺应国家环保形势及市场需求，项目采用环保型粘接剂。建设单位拟为烘烤工序和涂胶工序配置集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒。 12．本项目与备案相符性分析 本项目已经在叶县发展和改革委员会会备案，备案代码：2020-410422-41-03-041040。备案详见附件2，项目与备案相符性分析见表2-3。 表2-3 项目建设内容与备案内容相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 符合性. 建设地点; 平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路; 平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路; 相符. 建设规模; 年产100万片磨料磨具; 年产100万片磨料磨具; 相符. 占地面积; 2亩; 1.6亩; 项目备案期间未对厂区所占的土地进行实际的测量，只是进行估算，后期经过对厂区所占土地进行实际测量可知，本项目实际占地1.6亩，因此基本相符. 投资; 50万元; 50万元; 相符. 生产设备; 冲切机、分条机、自动成型机、打胶机、烤箱、包装机; 冲切机、分条机、自动成型机、打胶机、烤箱、包装机; 相符. 工艺流程; 原料—冲切—成片成型—烘烤—成品; 原料—冲切—成片成型—烘烤—成品; 相符. 由上表可知，本项目拟定建设情况与备案内容相符。

环境质量状况

1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 3-1 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 3-2 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为灰河，本项目位于灰河北侧3500m，本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，每天报一组有效数据，监测结果见下表： - 表3-3 地表水水质现状监测结果统计 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由上表监测数据可知，灰河各监测断面水质中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物、石油类值均可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 2019年5月28日和5月29日，本项目业主委托河南金诺源环境检测有限公司对厂界声环境现状进行了监测，监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间; 时段; 2020.5.28; 2020.5.29; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 昼间; 53.2; 53.5; 55dB[A]; 达标. 夜间; 43.5; 43.2; 45dB[A]; 达标. 南厂界; 昼间; 52.8; 52.7; 55dB[A]; 达标. 夜间; 43.0; 42.7; 45dB[A]; 达标. 西厂界; 昼间; 52.0; 52.1; 55dB[A]; 达标. 夜间; 42.1; 42.2; 45dB[A]; 达标. 北厂界; 昼间; 53.1; 53.6; 55dB[A]; 达标. 夜间; 42.5; 42.9; 45dB[A]; 达标. 闸西北关; 昼间; 51.2; 51.4; 55dB[A]; 达标. 夜间; 41.3; 41.5; 45dB[A]; 达标. 程寨; 昼间; 51.3; 51.2; 55dB[A]; 达标. 夜间; 41.5; 41.6; 45dB[A]; 达标. 从表3-4中的监测结果可以看出，厂界声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类功能区标准。 4、生态环境质量现状 本项目所在区域主要为人工生态系统，周围5km范围内未发现珍贵植物和野生保护动物。 主要环境保护目标 本项目确定的主要环境保护目标与保护级别见表3-5、3-6、3-7。 表3-5 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 大气 环境; 718462.55; 3723929.64; 闸西北关; 约680人; 二类功 能区; 南; 55. 718272.54; 3724708.29; 程寨村; 约420人; 北; 187. 717343.57; 3724524.06; 邱寨村; 约150人; 西; 260. 717991.91; 3723775.67; 乐熙侨心中学; 约300人; 南; 489. 717390.90; 3723885.76; 马家菜园; 约130人; 西南; 380. 表3-6 项目声环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 声 环境; 718462.55; 3723929.64; 闸西北关; 约680人; 一类功 能区; 南; 55. 718272.54; 3724708.29; 程寨村; 约420人; 北; 187. 表3-7 项目地表水保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 地表水; /; /; 灰河; /; Ⅲ类功 能区; 南; 3500. /; /; 沙河; /; 北; 1640.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）表1中二级标准及修改单，有关标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准及修改单. 日平均; 150. 1h平均; 500. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 70. 二氧化氮; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2. 声环境 项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准限值，具体标准限值见表4-2 。 表4-2 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 3.水环境 项目所在水域为灰河和沙河，执行Ⅲ类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; 粪大肠菌群. （GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20mg/L; 4mg/L; 1.0mg/L; 0.05mg/L; 10000（个/L）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气 本项目非甲烷总烃排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）规定的标准限值，具体标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（二级） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）： （1）其他行业：有机废气排放口：非甲烷总烃80mg/m3，去除效率70%以上 （2）企业边界非甲烷总烃浓度限值为2.0 mg/m3。 （3）生产车间或生产设备边界非甲烷总浓度限值为4.0 mg/m3； 2.噪声 运营噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准； 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位dB(A) 昼间; 夜间. ≤55; ≤45. 3.固体废物 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，本项目无SO2、NO2排放。本项目生活污水经化粪池预处理后用于周围农田堆肥。 环评要求项目建成后建设单位向环保主管部门申请总量控制指标： COD：0t/a、 NH3-N:0t/a、有机废气（非甲烷总烃）：0.00432t/a。 |

建设项目工程分析

空气 污水 污泥回流 格栅 调节池 排入城市污水管网 兼性池 一级反应池 二级反应池 沉淀池 消毒池 工艺流程简述（图示）： 一、施工期主要污染工序 本项目生产车间为昆阳镇北关居委会的厂房，现已建成，且设备已安装到位。因此，本次环评不对施工期污染进行分析。 二、项目运营期工艺流程及产污工序 1、工艺流程简述 原料 冲切 成片成型 烘烤 成品 N G S N G S N G 图1 生产工艺流程图 N：噪声 S：固废 原料：外购砂布、网布基体、塑盖基体、铁盖基体置于原料堆放车间； 冲切：使用分条机将砂布进行切条，该过程会产生一定的砂布边角料和噪声。 成片成型：将砂布置于自动切片机进行切片，经切片后使用低挥发性胶水，将经开料加工的砂布固定在网盖基体、塑盖基体、铁盖基体上。该过程会产生一定的有机废气、废胶水桶、噪声。 烘烤：将涂胶后的工件置于电烘箱烘干，烘干温度约116℃。该过程会产生一定的有机废气和噪声。 包装（成品）：将加工好的工件用包装机进行包装。该过程会产生一定的包装废料和噪声。 项目营运期污染物分析 从项目生产工艺流程图可以看出：营运期主要污染因素有废气、废水、噪声和固废。本项目营运期的产污染环节详见表5-1。 表5-1 本次工程主要产污环节一览表 污染因素; 污染源; 污染因子; 处理措施. 废气; 冲切; 颗粒物; 全密闭的车间. 成片成型、烘烤; VOCS; 经集气罩收集后通过UV光氧催化设备+活性炭吸附后经15m高的排气筒排放. 废水; 生活污水; COD、SS 氨氮; 化粪池处理后，附近村民作为农用肥. 固废; 边角料; 砂布边角料、包装废料; 暂存后外售. 职工; 生活垃圾; 市政环卫清收. 废胶水桶; 废胶水桶; 暂存于危废间由厂家回收用于原始用途. 废活性炭; 废活性炭; 暂存于危废间交由有资质的单位进行处置. 噪声; 空压机、分条机、包装机等; 机械噪声; 隔声、减振. 三、运营期主要污染因素分析 1、废气 本项目产生的废气主要为砂布冲切过程中产生的颗粒物和成型、烘烤工序产生的有机废气。 由于本项目外购的砂布由金刚石和砂布结合物，根据建设单位提供的资料和类比同类项目环评报告，在冲切过程中会产生较大的颗粒物，产生的量较小，故不作定量分析。由于冲切机置于全密闭的车间内，颗粒物通过重力沉降落在地面，环评建议：冲切机所在的车间进行全密闭，每天安排人员定时清扫，经采取上述措施后，产生的颗粒物对周围影响较小。 本项目废气产生来源主要为成型工序、烘烤工序产生少量有机废气VOCS，项目所使用的低挥发性胶水主要由环氧树脂50%、碳酸钙45.5%、双氰胺4%、酞菁蓝0.5%组成，双氰胺会产生一定量的挥发。根据建设单位提供的资料，本项目低挥发性胶水使用量为1.2t/a，本报告按最不利情况计算，即双氰胺(以非甲烷总烃计)全部挥发计算，则本项目产生的有机废气的产生量为0.048t/a。本项目年工作300天，每天8小时。环评建议：企业在成型机上方及烘箱开关口安装集气罩，收集后的废气经UV光氧催化设备+活性炭吸附处理后经15m高的排气筒排放，集气罩集气效率为90%，处理效率为90%，风机风量为5000m³/h； 非甲烷总烃产生及排放情况见表5-2。 表5-2 有组织非甲烷总烃产排情况一览表 排放源; 废气处理设施; 风机风量 (m3/h); 处理设施累计年工作时间（h/a）; 非甲烷总烃浓度; 非甲烷总烃量; 处理 效率(%). 入口 浓度 （mg/m3）; 排放 浓度 (mg/m3); 非甲烷总烃产生量(t/a); 非甲烷总烃排放量(t/a). 成型工序及烘烤工序; UV光氧催化设备+活性炭吸附+引风机（5000 m³/h）+15m高排气筒; 5000; 2400; 3.6; 0.36; 0.0432; 0.00432; 90. 项目无组织非甲烷总烃的排放量为0.0048t/a，产生速率0.002kg/h；因此成型工序和烘烤工序产生的有组织非甲烷总烃符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）相关限值要求。 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。 生活污水 本项目劳动定员5人，不在厂区内食宿，生活用水量按照40L/(人·天)计算，则每天用水量为0.2m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.16m3/d（48m3/a），生活污水经化粪池处理后用于周围农田堆肥。 3、噪声 本项目主要噪声源为自动成型机、冲切机、分条机、包装机等生产设备，单台噪声值大约为45～85dB(A)。 表5-3 主要生产设备噪声级 序号位置; 设备名称; 噪声级dB(A); 防治措施; 位置. 1; 烘箱; 45~55; 基础减震、厂房及墙体隔声; 车间. 2; 自动冲切机; 60~70. 3; 分条机; 60~70. 4; 打胶机; 60~65. 5; 包装机; 60~65. 6; 自动成型机; 60~70. 7; 空压机; 75~85; 隔声罩、基础减震、厂房及墙体隔声. 4、固体废物 本项目固体废物主要包括一般固体废弃物、危险废物和生活垃圾。 ①一般固体废弃物 本项目生产过程中产生的砂布边角料、包装废料。本项目生产过程中砂布边角料产生量为0.5t/a，包装废料产生量为0.05t/a。 ②生活垃圾 本项目劳动定员5人，其中生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.75t/a，集中堆放，由环卫部门定期清运。 ③危险废物 （1）废胶水桶 项目需使用的低挥发性胶水，会产生胶水废桶，经类比同类项目和建设单位提供的资料，产生量约0.04t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》6.1a 任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。 （2）废活性炭 活性炭吸附装置需定期更换活性炭，根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭。本项目UV光氧催化+活性炭吸附装置的净化去除率为90%，其中废气的收集效率为90%，UV光氧催化装置的去除效率为70%，活性炭吸附装置的去除效率为70%，则活性炭吸附的有机废气量为0.048×90%×30%×70%=0.009t/a，则本项目废活性炭产生量为0.009/0.25kg+0.009t=0.045t/a。 项目运行过程中产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表5-4、5-5。 表5-4 本项目一般固废产生及处置情况 产生环节; 固废名称; 固废属性; 产生量(t/a); 暂存形式; 处置方式. 分条工序; 边角料; 一般固废; 0.5; 在车间设置一个占地10m2的一般固废堆存区，; 定期外售. 包装工序; 废包装料; 一般固废; 0.05. 成片成型工序; 废胶水桶; 一般固废; 0.04; 由厂家回收用于原始用途. 生活; 生活垃圾; 一般固废; 0.75; 垃圾桶收集; 环卫部门清运. 表5-5 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.045.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 产生量及产生浓度 | 处理后 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 成片、成型工序 | VOCS有组织 | 0.0432t/a；3.6mg/m3 | 0.00432t/a；0.36 mg/m3 |
|  |  | VOCS无组织 | 0.0048 t/a | 0.0048t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 48m3/a | 经化粪池处理后用于周围农田施肥 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.0144t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0072 t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0096 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L， 0.00096 t/a |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0 |
|  | 分条工序 | 边角料 | 0.5t/a |  |
|  | 包装工序 | 废包装料 | 0.05t/a |  |
|  | 成片成型工序 | 废胶水桶 | 0.04t/a | 由厂家回收用于原始用途 |
|  | 废气处理工序 | 废活性炭 | 0.045t/a | 交由有资质的单位进行处置 |
| 噪声 | 车间 | 噪声 | 45-85dB(A) | 40-65dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 项目范围内，主要为人工绿化植被，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。本项目租用厂房进行生产，本项目仅进行设备安装，不新增用地，无土建工程，对当地生态几乎无不利影响。因此，项目实施后，不会对区域生态环境产生不良影响，无须特殊的生态保护措施。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目生产车间为租赁昆阳镇北关居委会生产厂房，现已建成，且设备已安装到位。因此，本次环评不对施工期污染进行分析。 - 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为成片成型工序、烘烤工序产生的非甲烷总烃。 1.1废气治理措施 结合本项目的工艺特点，并且依据河南省工业大气污染防治6个专项方案的实施要求以及平顶山大气攻坚战的相关要求，本项目成片成型工序、烘烤工序产生的非甲烷总烃通过采取UV光氧催化装置+活性炭吸附+引风机（风机风量5000m3/h）+15m高排气筒排放。 UV光氧催化原理 利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物 H2S、VOC 类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O 等。利用高能高臭氧 UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2 →O - +O＊(活性氧)O+O2 →O3 (臭氧)。 臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。利用高能 UV 光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到净化及杀灭细菌的目的．从净化空气效率考虑，选择-C 波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂、等气体的分解和裂变，使有机物变为无机化合物。 净化装置采用五级净化方式，由初滤单元、-C波段紫外线装置，降解收集，臭氧发生器及过滤单元等设备和部件组成。装置的工艺流程如图6所示。 图2 光氧催化设备工艺流程图 活性炭吸附装置的工作原理 活性炭是一种多孔性含炭物质，它具有高度发达的空隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有互相引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。本项目利用活性炭内部空隙结构发达，比表面积大、吸附能力强的特点，进行废气中有机成分的吸附，同时还有明显的去除气味的效果。 - 可行性分析 集气罩+ UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+引风机运用于大风量低浓度的有机废气处理，可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合类有机废气，主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。活性碳吸附塔，系利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面，能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附，更适用于大风量低浓度的废气治理，适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。 - 达标分析 由工程分析可知：本项目成片成型工序和烘烤工序产生的有组织非甲烷总烃量约为0.018t/a。环评建议：在成片成型工序和烘烤工序设置集气罩，产生的非甲烷总烃通过UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。风机风量为5000m³/h,收集效率为90%，处理装置处理效率为90%，未收集的部分以无组织的形式扩散。因此经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，成片成型工序和烘烤工序排放的非甲烷总烃量约为0.0018t/a，排放速率为0.00075 kg/h；因此成片成型工序和烘烤工序产生的非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）相关限值要求（其它行业 非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m³、工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m³）。同时本项目成片成型工序和烘烤工序废气采用UV光氧+活性炭吸附装置，收集效率为90%，项目产生的有机废气与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（豫环文【2019】84号）相符合。 1.2项目运营期废气预测与影响分析 项目运营期成片成型工序和烘烤工序产生的废气主要为有组织的非甲烷总烃通过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理+距地面15m高排气筒排放。项目有组织废气进行预测如下。 1.2.1污染源排放情况 项目营运期有组织污染源排放见表6-1、无组织排放源见表6-2。 表6-1 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海波高度（m）; 排气筒高度 （m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m3/h）; 烟气温度/（℃）; 年排放小时（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 非甲烷总烃; 718349.12; 3724169.96; 88; 15; 0.5; 5000; 20; 2400; 连续; 0.0018. 表6-2 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源中心点坐标; 面源海拔高度（m）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 非甲烷总烃; 718345.77; 3724174.43; 88; 9m; 2400; 连续; 0.002. 1.2.2大气环境影响评价工作等级的分级判据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定方法 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别依据 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表6-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 1.2.3污染物评价标准 本次评价选取非甲烷总烃作为评价因子，污染物评价标准和来源如下表6-4。 表6-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类功能区; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 1.2.4项目参数 项目估算模式所用参数见表6-5。 表6-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 231400. 最高环境温度/℃; 42.6℃. 最低环境温度/℃; -18.8℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 1.2.5有组织非甲烷总烃、粉尘排放环境影响预测与分析 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN 对项目有组织污染物排放的环境影响进行估算，本评价对排气筒中污染物的地面轴线浓度进行预测，污染物浓度扩散结果详见下表6-6。 表.6-6 项目有组织非甲烷总烃估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离（m）; 非甲烷总烃. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 50; 0.0000061; 0.0003. 100; 0.0000037; 0.0002. 500; 0.0000050; 0.0002. 1000; 0.0000037; 0.0002. 1600; 0.0000024; 0.0001. 2000; 0.0000019; 0.0001. 2500; 0.0000015; 0.0001. 最大地面浓度（mg/m3）; 0.0000062. 最大占标率（%）; 0.0003. 出现距离（m）; 54. 评价等级; 三级. 本项目成片成型工序和烘烤工序产生的非甲烷总烃主要通过集气罩+ UV光氧催化+活性炭吸附装置+引风机+ 15m高排气筒排放，则非甲烷总烃最大落地浓度出现在距排气筒54米处，最大落地浓度为0.0000062mg/m3，占标率为0.0003%；因此本项目成片成型工序和烘烤工序产生的非甲烷总烃符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）相关限值要求（其它行业 非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m³、工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0 mg/m³）。同时本项目成片成型工序和烘烤工序产生的非甲烷总烃采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，收集效率为90%，项目产生的有机废气与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（豫环文【2019】84号）相符合。 表6-7 项目无组织非甲烷总烃估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离（m）; 无组织非甲烷总烃. 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）. 50; 0.0005831; 0.0292. 100; 0.0002536; 0.0127. 500; 0.0000293; 0.0015. 1000; 0.0000114; 0.0006. 1600; 0.0000061; 0.0003. 2000; 0.0000046; 0.0002. 2500; 0.0000035; 0.0002. 最大地面浓度（mg/m3）; 0.0012776. 最大占标率（%）; 0.0639. 出现距离（m）; 54m. 评价等级; 三级. 本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度出现在54米处，最大落地浓度为0.0012776mg/m3，占标率为0.0639%；本项目无组织非甲烷总烃排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）相关限值要求；无组织粉尘满足《大气污染物排放标准》（GB162971996表2标准要求（最高允许排放速率3.5kg/h、最高允许排放浓度120mg/m³、无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m³）。 对敏感点预测： 表6-8 非甲烷总烃对敏感点的预测结果 排气筒序号; 敏感点; 坐标/m; 方位; 距离 项目; 有组织排放贡献值 ug/m3; 无组织排放贡献值 ug/m3; 叠加贡献值ug/m3. 1#; 闸西北关; 718462.55; 3723929.64; 南; 55; 0.0037; 0.2578; 0.2615. 2#; 程寨; 718272.54; 3724708.29; 北; 187; 0.0036; 0.0688; 0.0724. 经预测，非甲烷总烃对评价范围内敏感点的贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度限值。 由表6-6、表6-7可知本项目大气评价等级为三级，项目有组织、无组织排放的废气占标率均小于 1%。 1.2.6大气防护距离 评价采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1)对项目非甲烷总烃、TSP面源进行计算，计算结果均为“无超标点”，计算结果显示本项目不需要设置大气环境防护距离。项目非甲烷总烃采用环境科学出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的 1 小时平均 2mg/m3 浓度限值；由于本项目非甲烷总烃无组织排放量均较低，经国家环境保护部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算显示无超标点，本项目不设置大气环境防护距离。 1.2.7项目污染物排放量核算 本项目为新建项目，污染物主要为非甲烷总烃，其污染物排放量为有组织和无组织排放。 表6-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. 1; 1#; 非甲烷总烃; 360; 0.0018; 0.00432. 有组织排放总计. 有组织总计; 非甲烷总烃; 0.00432. 表6-10 项目大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1#; 成片成型工序、烘烤工序; 非甲烷总烃; 厂房全封闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）; 2000; 0.0048. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0048t/a. （3）项目大气污染物年排放量核算 表6-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃（有组织）; 0.00432. 2; 非甲烷总烃（无组织）; 0.0048. 1.3境影响评价自查表 表6-12 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 ﹙非甲烷总烃﹚ 其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准 □; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5 □不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（0）t/a; VOCs:（0.00912）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 1.4大环境影响分析结论 本项目各污染源排放污染物最大地面浓度占标率均小于相应环境空气质量标准的1%，且无组织排放污染物在各厂界处浓度值均能够满足相关标准周界外浓度最高点限值的要求；本工程建设对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水 本项目共有职工5人，不在厂区内食宿，生活用水量按照40L/(人·天)计算，则每天用水量为0.2m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.16m3/d（48m3/a），生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民拉走作为农田肥料。生活污水不外排。项目生活污水经处理后全部资源化利用，对周围水环境无影响。同时本项目化粪池应用防渗水泥、进行防渗处理，防渗系数达到10-10cm/s。防止项目污染物的下渗，减少项目对周围地下水环境的影响。 综上所述，通过采取以上措施，对周围影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为本项目主要噪声源为自动成型机、冲切机、分条机、包装机等生产设备，噪声源强在45-85dB（A）。 为降低噪声源强，设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；各个设备均布置在厂房内，并对设备采取隔声、减振等措施，同时破碎机放置地下，在设备基础上还要加橡胶减震垫，经采取上述措施后，噪声可降噪60～65dB(A)。 本次噪声环境影响预测如下： （1）预测点位 厂界噪声预测点为东、西、南、北、四厂界及程寨村、闸西北关。 （2）预测因子 厂界噪声预测因子为等效A声级。 （3） 预测模式 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点声源几何发散衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ① 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 表6-13 本项目噪声源强参数一览表 单位：dB（A） 噪声源; 源强; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后噪声级. 生产 厂房; 烘箱; 4; 55; 基础减振、置于封闭厂房内，; 40. 自动冲切机; 4; 70; 55. 分条机; 3; 70; 55. 打胶机; 1; 65; 50. 包装机; 1; 65; 50. 自动成型机; 4; 70; 55. 空压机; 2; 85; 隔声罩;基础减振、置于封闭厂房内; 65. （4）预测结果 由以上公式预测得出的结果如下表： 表6-14 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 降噪后源强dB（A）; 与声源距（m）; 贡献值 dB（A）; 贡献值叠加 dB（A）; 标准 dB（A）; 效果. 东厂界; 烘箱; 40; 6; 24.4; 42.3; 55; 达标. 自动冲切机; 55; 15; 31.5. 分条机; 55; 20; 28.9. 打胶机; 50; 20; 23.9. 包装机; 50; 15; 26.5. 自动成型机; 55; 18; 29.8. 空压机; 65; 15; 41.4. 西厂界; 烘箱; 40; 20; 13.9; 46.4; 55; 达标. 自动冲切机; 55; 5; 41.0. 分条机; 55; 5; 41.0. 打胶机; 50; 6; 34.1. 包装机; 50; 10; 30.0. 自动成型机; 55; 6; 39.4. 空压机; 60; 10; 40.0. 南厂界; 烘箱; 40; 5; 26.6; 39.4; 55; 达标. 自动冲切机; 55; 15; 31.4. 分条机; 55; 15; 31.4. 打胶机; 50; 15; 26.4. 包装机; 50; 14; 27.0. 自动成型机; 55; 15; 31.4. 空压机; 60; 14; 37.0. 北厂界; 烘箱; 40; 7; 23.1; 46.2; 55; 达标. 自动冲切机; 55; 6; 39.4. 分条机; 55; 6; 39.4. 打胶机; 50; 6; 34.4. 包装机; 50; 6; 34.4. 自动成型机; 55; 8; 36.9. 空压机; 60; 7; 43.0. 项目周围敏感点噪声预测 距离本项目最近的敏感点为南侧的闸西北关、北侧的程寨村。闸西北关背景值取昼间51.4 dB（A）、程寨村的背景值51.3 dB（A），本项目敏感点噪声预测结果见下表。 表6-15 本项目周围敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测 点; 噪声源; 降噪后源强 dB（A）; 与声源 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 贡献值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准值dB（A）; 效果. 闸西北关; 烘箱; 40; 70; 3.1; 51.4; 25.5; 51.4; 55; 达标. 自动冲切机; 55; 70; 18.0. 分条机; 55; 70; 18.0. 打胶机; 50; 69; - 13.2. 包装机; 50; 70; - 13.0. 自动成型机; 55; 70; - 18.0. 空压机; 60; 69; - 23.2. 程寨; 烘箱; 40; 194; - 0.6; 51.3; 17.2; 51.3; 55; 达标. 自动冲切机; 55; 193; - 9.2. 分条机; 55; 193; - 9.2. 打胶机; 50; 193; - 4.2. 包装机; 50; 193; - 4.2. 自动成型机; 55; 195; - 9.2. 空压机; 60; 194; - 14.1. 本项目营运后，根据评价结果厂界的噪声均满足标准要求，为使厂界噪声达到最小值，本次环评提出以下措施与建议： ①设备合理布局，高噪声设备尽量放置在厂房中部集中布置，远离厂界声环境敏感目标，以阻隔噪声传播和干扰，在厂区总体布置上利用建筑物、构筑物等阻隔声波的传播。 ②对机械设备安装减震隔声垫，厂房内风机风管安装消音器。生产时定期为设备加润滑油，减少摩擦噪声的产生。 ③建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳降噪功能。 ④选用先进的低噪设备。 ⑤加强职工环保教育意识，提倡文明生产，防止人为噪声。 ⑥建议加强绿化，在厂区内多布置绿化隔离带，乔、灌合理搭配，并选择分枝多、树冠大、枝叶茂盛的树种，减少噪声对周围环境的影响。 采取上述隔声、减振等噪声污染防治措施后，厂界外昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准的要求，敏感点闸西北关、程寨村居民点噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求，因此本项目不会对周边环境及敏感点造成不良影响，噪声防治措施可行。 4、固体废物 本项目固体废物主要包括一般固废和危险废物、生活垃圾。 ①一般固废 本项目营运期固废主要为边角料和废包装料。作为一般固废集中收集堆放至一般固废暂存区，定期收集后外售。因此，对周围环境影响较小。 ②生活垃圾 本项目劳动定员5人，其中生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.75t/a，集中堆放，由环卫部门定期清运。 ③危险废物 本项目营运后产生的危险废物主要为废活性碳、废胶水桶。根据《固体废物鉴别标准 通则》6.1a 任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。项目废胶水桶交由原生产商回用于原用途。对于厂区内尚未转移出去的废胶水桶建议在厂区内设置危废暂存间，置于危废暂存间内。 评价要求在生产车间设置1座8m2的危废暂存间。将危险废物收集后，严格按照原国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》定期交由有资质的单位统一处置。另外，评价要求项目按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号文）的相关要求，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表6-16。 表6-16 项目危险废物分类及危害汇总表 序号; 废物名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量（吨、年）; 产生工序及 装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废活 性炭; HW49; 900-041-49; 0.045; 废气处理工序; 固体; 含有机废气; 含有机废气; 1/a; T/In; 危废暂存间. 本项目一般固体废弃物严格按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》进行建设，建议地面采取水泥地面硬化，并在一般污染区进行防渗，防渗系数为10-7cm/s，危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 ③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。其场所位于室内，具有防风、防雨防晒的效果，确保雨水无法进入，地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造，即使发生外渗，渗漏液也很难外溢进入环境。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生， 防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表6-17 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区南侧; 8m2; 桶装; 4吨; 1年. 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A—土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业—金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中其他，项目类别为Ⅲ类。 ①本项目为污染影响型项目。土壤环境影响评价从以下几个方面分析。 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5—50 hm2）、小型（≤50 hm2），本项目占地面积1050m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境敏感程度分级分析 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表6-18。 表6-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，周边主要为废弃的厂房，另外对照《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》，需考虑大气沉降影响的行业报告08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油加工、炼焦和核燃料加工业、26化学原料和化学品制造业、27医药制造业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业（电池制造）、77生态保护和环境治理业（危废、医疗处置）、78公共设施管理业（生活垃圾处置），本项目不再上述行业之内，因此不考虑大气沉降，同时项目化粪池进行防渗处理，生活污水经化粪池处理后用于周围农田灌溉。因此，土壤环境敏感程度属于不敏感。 ③土壤环境影响评价工作等级划分 根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表6-19 表6-19 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度评价工作等级占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据以上分析，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），导则根据建设项目对地下水环境影响程度，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价营执行导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 经查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“69石墨及其他非金属矿物制品”中“其他”，类别属于Ⅳ类建设项目，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 7、环境风险分析 7.1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。 表6-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅵ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. （2）风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分表见表6-21 表6-21 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 极高危害（P2）; 极高危害（P3）; 极高危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅵ+; Ⅵ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅵ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质的总量与其临界量比值（Q） Q=q1/Q1+ q2/Q2+……qn/Qn 式中：q1、q2……，qn为每种危险物质的最大存在总量，t Q1、 Q2 、Q3为每种危险物质的临界量，t 当Q〈1时，该物质的环境风险为Ⅰ， 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）情况见表 表6-22 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质; 使用量/生产量（t）; 临界量（t）; q/Q值; 是否属重大危险源. 生产区; 贮存区; 生产区; 贮存区; 生产区; 贮存区. 低挥发性胶水; 0.1t; 0.1t; /; /; /; 否; 否. 合计; /; /; /; 否; 否. 本项目低挥发性胶水属于危险化学品，但《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）无临界量，项目低挥发性胶水使用量少，不构成重大危险源。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。 7.2、环境风险识别 本项目生产装置和储存装置不涉及易燃、易爆物质，主要存在的风险物质为低挥发性胶水。 根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： A、项目大气环境风险主要来源于火灾带来的次生污染。 B、项目胶水桶破裂泄漏时，将在地面漫流污染土壤。 7.3、环境敏感目标概况 本项目周边大气环境敏感目标见表，地表水环境敏感目标见表 表6-23 本项目周边大气环境敏感目标表 保护对象; 保护内容; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. 闸西北关; 约680人; 南; 55. 程寨村; 约420人; 北; 187. 邱寨村; 约150人; 西; 260. 乐熙侨心中学; 约300人; 南; 489. 马家菜园; 约130人; 西南; 380. 表6-24 地表水敏感目标 环境要素; 保护对象; 方位及距离（m）; 保护要求. 地表水; 灰河; S，3500; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 沙河; N，1640. 7.4、环境风险识别 本项目不涉及风险工艺及设备，本项目存在的风险主要是火灾引起的次生污染、胶水桶破裂泄漏。 7.5、环境风险分析 大气：项目大气环境风险主要来源于火灾带来的次生污染。项目火灾情况下主要会产生大量有机废气及CO污染空气，短期内堆空气环境影响较大。 地表水：项目胶水桶破裂泄漏时，将在地面漫流污染土壤。项目在做好截流措施和胶水桶昝村店做好防雨、防泄漏、防渗透等防护措施的情况下可有效阻止对环境的污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求。 ①建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。 建立完善的环境风险管理制度，安排专职或兼职人员负责原料和成品的储存管理。 ②项目运营期，加强环境管理，各类可燃物料分区储存，并在储存区配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。 ③在项目厂区范围内，可能引发火灾的成品区、原料存放区、生产区等明显位置设立严禁烟火标志，并加强日常用火管理，杜绝火源进入项目区内的可能引发火灾事故的场所。 ④加强厂区的用电管理，严禁用电设备超负荷长期运行，定期检查维修用电线路，防止线路老化，用电设施设备短路引燃项目区内的可燃物料，造成火灾事故风险。 ⑤按照项目建筑使用功能按照相关规定设置消防管道和喷淋设施，并按规定进行消防验收。 ⑥对胶水桶暂存点做好防雨、防泄漏、防渗透等防护措施 本项目环境风险属于潜势为I,仅需要做简单分析。正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小。所以本项目在环境风险方面来说是可接受的。 8、环境管理 8.1环境管理的目的 - 为有效地保护环境和防止污染事故发生，项目应建立环境保护机构和配备专职环保管理人员。主要负责运行期环境保护方面的检测、日常监督、突发性环境污染事故以及协调和解决与环保部门及周围公众关系的环境管理工作。同时负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规、日常环境管理和环境监测工作。 8.2环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证园区环境优美，空气清新，感官舒适； - ② 负责协助解决环境污染和扰民的投诉，负责环境污染事故的调查、处理及上报工作。 ③ 定期对项目区内环保设施运行状况进行全面检查。 8.3环保管理要求 制定环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进项目区的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。对企业进行严格管理，如果有任何破坏合约或有现存的或潜在的环境问题以及解决途径，应通知当地环保局主管部门。 8.4排污口规范化的内容 a、排污口规范化管理的基本原则 （1）向环境排放污染物的排污口必须规范化； （2）根据工程的特点，考虑列入总量控制指标的污染物，废气排污口为管理的重点； （3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 b、排污口的技术要求 （1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理。 （2）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。 （3）在固化废气、喷塑粉尘排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。采样口位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。当安装位置不能满足上述要求时，应尽可能选择在气流稳定的断面，但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度，同时采样孔距弯头、阀门、变径管下游距离至少是烟道直径的1.5倍。采样断面的气流速度在5m/s以上。在选定的测定位置上开设监测采样口，采样口内径应不少于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。 对圆形烟道，采样口应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m，设一个采样口；烟道直径大于0.6m，在同一断面设二个互相垂直的采样孔。 c、采样平台：采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。 采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。 d、在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。 e、本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。临时贮存各种危险废物的应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求和规范，临时贮存于容器内放置库房中并及时委托有资质单位处置。 f、排污口立标管理 （1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； （2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置 g、排污口建档管理 （1）要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容； （2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 8.5环境监测计划 根据本项目运行期间污染物的产生环节及其采取的污染防治措施，本项目运行期间环境监测工作见表6-25。 表6-25 环境监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年. 有组织废气; 非甲烷总烃; 1次/半年. 噪声; 厂界外1m; Leq; 1次/半年，1次2天，昼、夜各1次. 备注：企业不具备监测能力的项目，委托有资质的单位进行监测。. 9、选址及厂区平面布置合理性分析 （1）选址可行性分析 本建设项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，经现场初步踏勘可知：本项目所在地地质条件较好，项目地势平坦，汇水面积比较小，无洪涝之患。 评价区内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹、古树、重点文物、珍贵动植物及风景名胜区等环境敏感点。区内生态环境以农业生态环境为主，环境功能区划为：环境空气二类区，地表水Ⅲ类水域，声环境1类区。项目营运期产生的环境污染因素经过采取有效措施后，均能达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 本项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，根据叶县自然资源局、叶县住房和城乡建设局出具的证明出具的证明本项目用地符合城乡土地利用总体规划（2010-2020年），因此，项目建设符合国家产业政策及相关规划。 综上所述，项目选址是可行的。 （2）厂区布置合理性分析 本项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，占地1.6亩，本项目为租赁已建成的厂房，厂房包括生产区、成品区、原料堆放区；生产厂房内部物流顺畅、便捷。 具体平面布置如下：本项目建设均在密闭的生产厂房中进行。办公区在厂区南侧，生产区在厂区北侧，原料于标准化厂房东侧，成品堆放于厂房东侧，平面布置合理，便于原料及成品的运输。同时运营期各种污染物均能达标排放和综合利用，对周围环境及敏感点影响不大。 从厂区的平面布置图和实地勘查得出：厂区整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅；厂界周围种植树木，对屏蔽噪声、美化环境起到较好的效果；生活区与生产区距离合适，利于工人和周围群众的身体健康的保护。 综上所述，本项目平面布置合理。 10、总量申请 按照河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知（2016年1月1日起实施），火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需重点污染物新增排放量按附表 1 进行核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量、烟气量（无单位产品基准排水量、烟气量的，采用环境影响评价文件预测排水量、烟气量）等予以核定。 因此本项目在运营过程中成片成型工序和烘烤工序产生有机废气，本项目评价总量控制因子确定为有机废气。 有机废气参照执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）中的相关规定（其他行业：非甲烷总烃≤80mg/m3）。因此本项目外排废水允许排放总量为： 成片成型工序和烘烤工序产生的非甲烷总烃控制指标=废气允许排放浓度限值×废气量=80×1200万 =0.96t/a； 本次环评预测的污染物排放量 根据工程分析，预测计算本项目总量控制污染物允许排放总量如下： 表6-26 本项目总量控制各污染物允许排放总量 序号; 产污点位; 污染物; 排放浓度; 年预测排放量（t/a）. 1; 成片成型工序和烘烤工序; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.96. （3）本次环评建议污染物总量指标 表6-27 本项目废水及废气污染物总量核算 序号; 产污点位; 污染物; 核算浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 成片成型工序和烘烤工序; 非甲烷总烃; 0.15; 0.00432. 综上所述，本项目营运后建议总量控制指标为： 有机废气（非甲烷总烃）：0.00432t/a。 11、环保投资及竣工验收一览表 叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具项目，总投资约50万元，其中环保投资8万元，占总投资的16%。 表6-28 本项目环保投资一览表 污染因素; 污染源; 主要治理措施与效果; 投资 （万元）; 备注. 废气; 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 5; /. 废水; 生活污水; 生产厂房东北侧设置一座3m3的化粪池; 0.5. 噪声; 高噪声设备; 减震底座，厂房隔声；空压机安装隔声罩等; 1.5; /. 固废; 生活垃圾; 在办公区设置1个垃圾箱; 1; /. 一般固废; 厂房东侧设置1个5m2固废暂存间，分类存放; /. 废胶水桶; 由厂家回收循环利用. 危险废物; 建设危废暂存间8m2、废活性炭交由有资质的单位进行处置; /. 合计; 8. 表6-29 本项目竣工验收一览表 污染源; 治理或处理设施; 验收内容、数量; 效果及标准. 废气; UV光氧催化+活性炭吸附+引风机（风量5000m3/h）+15m高排气筒; UV光氧催化+活性炭吸附+引风机（风量5000m3/h）+15m高排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）. 废水; 生活污水经化粪池（3m3）处理后用于周围农田堆肥; 化粪池3m3; 用于周围农田堆肥. 噪声; 生产设备放置于厂房内，基础减震、安装隔声门、隔声窗、空压机安装隔声罩。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 固废; 生活垃圾; 1个垃圾箱; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 废胶水桶厂家回收循环利用; 废胶水桶厂家回收循环利用. 建设危废暂存间；废活性炭交由有资质的单位进行处置; 建设危废暂存间8m2、废活性炭交由有资质的单位进行处置. 收集边角料和废包装料; 固废暂存区10m2，收集后外售.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 成片成型工序和烘烤工序 | 非甲烷总烃 | UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经化粪池处理后用于周围农田堆肥 | 不排放 |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门定期清运处理 | 合理处置、对周围环境影响较小 |
|  | 废胶水桶 | 废胶水桶 | 厂家回收用于原始用途 |  |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 | 暂存危废间交由有资质的单位进行处置 |  |
|  | 生产车间 | 边角料、废包装料 | 外售 |  |
| 噪声 | 经隔声、减震等措施后，对产噪设备加减震垫，并通过厂区距离衰减后，厂界噪声值可满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求。 |  |  |  |
| 生产保护措施及预期效果： 厂区周围种植绿化隔离带，绿化绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活率高、具有一定抗性和吸污能力的树种。既美化了厂区环境又起到防尘、吸污、降噪的作用。同时注意异质性布局和噪声传播敏感方向绿化带布设，做到见缝插绿，形成垂直绿化，使人们更趋于自然。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，总投资50万元，本项目昆阳镇北关居委会的厂房进行建设。项目建成后劳动定员5人，厂区所招工人全部为当地村民，厂区不设食宿。项目营运后采用白天8小时工作制，年工作300天。项目建成后可解决当地部分剩余劳动力，同时提高了当地经济发展。 2、选址及产业政策结论 （1）选址合理性分析 本项目位于平顶山市叶县九龙街道办事处闸西北路，根据叶县自然资源局、叶县住房和城乡建设局出具的证明出具的证明本项目用地符合城乡土地利用总体规划（2010-2020年），因此，项目建设符合国家产业政策及相关规划 综上，本项目选址合理。 （2）产业政策符合性分析 本项目属于非金属矿物制品项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2013 年修正），项目不属于限制类和淘汰类，为允许类建设项目。且本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-41-03-041040，综上所述，本项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。 3、项目所在地环境质量现状 环境空气：叶县市2019年评价因子为六项：二氧化硫、二氧化氮、PM10（粒径小于或等于10微米颗粒物）、PM2.5（粒径小于或等于2.5微米颗粒物）、一氧化碳、臭氧，本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），其中PM10、PM2.5、臭氧超标，因此本项目为不达标区。 地表水：本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，每天报一组有效数据，根据监测数据可知，灰河各监测断面水质中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物、石油类值均可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 声环境：评价区内昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》中1类的要求。 4、环境影响及污染物防治结论 ①大气污染防治措施 项目建成后，废气主要来源于冲切工序产生的废气和成片成型工序和烘烤工序产生废气；其中冲切机置于封闭式厂房内，产生的颗粒较大，产生量较小，因此经过车间的阻隔沉降在车间地面；成片成型工序和烘烤工序产生废气产生的废气采用UV光氧催化+活性炭吸附+引风机（5000m3/h）+15m高的排气筒排放；排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）相关限值要求。 项目采取上述环保措施后，产生非甲烷总烃量较小，因此项目废气对周围环境影响较小。 ②水环境污染防治措施 生活污水：厂区不设食堂，主要是职工生活产生的生活污水，厂区设置一座化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周围农田堆肥；同时化粪池进行防渗处理。 ③噪声污染防治措施 项目运营期间，机械设备在厂房内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，可以实现达标排放，厂界噪声符合《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 ④固体废弃物污染防治措施 运营期产生的边角料及废包装料定期存放外售；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置；废胶水桶由厂家回收用于原始用途，废活性炭交由有资质的单位进行处置。 因此本项目固废进行妥善安全处置。 5、风险影响分析 本项目环境风险属于潜势为I,仅需要做简单分析。正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小。所以本项目在环境风险方面来说是可接受的。 6、污染物防治对策与建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （2）生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱丢。 （3）固体废物要及时整理，集中收集，放置指定地点，定期清运。 7、总量控制结论 本项目建成后建设单位向环保主管部门申请总量控制指标：有机废气（非甲烷总烃）≤0.00432（t/a）。 8、评价建议 （1）加强企业内部管理，建立健全各项环境保护规章制度，有专人负责厂区环境保护工作，确保各项污染治理设施长期稳定可靠运行，确保废气、废水、噪声、固废等污染物与污染因子达标排放。 （2）切实做好废水的循环利用工作，确保废水全部有效利用，不外排。 （3）厂区加强硬化，产品及固废要规范存放。产品均堆放在厂房内，严禁乱堆乱放。 （4）加强厂区绿化，厂界周围种植高大乔木。 （5）对高噪设备采取基础减震等措施，定期维护保养。 9、环评总结论 叶县削铁龙磨料模具厂年产100万片磨料模具项目，符合当前的产业政策，项目选址合理，建设内容可行。通过对本工程所在地的环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要项目在营运过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本工程建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 土地证明 附件4 规划证明 附件5 土地租赁合同 附件6 监测报告复印件 附件7 居委会同意建设证明 附件8 承诺书 附件9 未批先建罚及收据 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境敏感图 附图三 项目周围环境实景图 附图四 项目厂房平面布置示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。