| 项目名称 建设项目基本情况 | 平顶山长筑实业有限公司年加工10万平方米铝板扩建建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山长筑实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张顺奇 |  |  | 联系人 |  | 张顺奇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19837522678 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-410422-32-03-054001 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3311 金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 11000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 环保投资 （万元） |  |  | 55.01 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 13.75% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

平顶山长筑实业有限公司是一家专门从事金属制品的加工、销售的公司，该公司原有一条年加工及喷涂8万平方米铝板生产线。随着公司产品的热销，公司又投资400万元扩建一条铝板加工及喷涂生产线，扩建规模为年加工10万平方米铝板。扩建后公司总生产规模达到年加工铝板18万平方米。公司原有年加工及喷涂8万平方米铝板生产线已取得叶县环保局批复并已完成竣工环保自主验收（附件3和附件4）。目前平顶山长筑实业有限公司年加工10万平方米铝板扩建建设项目已基本建成，属未批先建。根据《中华人民共和国环境保护法》，叶县环境保护局对其出具了行政处罚事先告知书并责令其立即停止建设（附件5），随后又出具了同意延期（分期）交纳罚款通知书（附件6）。平顶山长筑实业有限公司目前已按照行政处罚要求支付完第一期行政处罚罚款（附件7）。

本项目为平顶山长筑实业有限公司年加工10万平方米铝板扩建建设项目，项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，用于布置铝单板机加工生产线，铝板喷涂生产线在原喷涂生产线车间内西半部新建，并在新建的喷涂生产线前段添加喷淋式表面处理工序。项目生产工艺流程：订料、机加工、表面处理、喷涂（水性漆和塑粉）、烘干固化、检验、成品。项目主要设备：折弯机、剪床、雕刻机、冲床、氩弧焊机、打磨抛光机、喷枪、烘干固化设备、气泵及风机等。本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-32-03-054001，详见附件2（根据项目备案，铝板表面处理生产线利用原有工程，不新建。根据项目设计，利用原有表面处理生产线距离太远，可操作性极差，项目新建铝板表面处理生产线1条，采用移动喷淋式设计，自动化程度高，符合企业发展需求），项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于“二十二 金属制品业”类别中的“67、金属制品加工制造”，其中有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，需编制报告书；其他需编制报告表。本项目有喷漆工艺，所用漆料均为水性漆，故应编制环境影响报告表。

- 受平顶山长筑实业有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《平顶山长筑实业有限公司年加工10万平方米铝板扩建建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 平顶山长筑实业有限公司年加工10万平方米铝板扩建建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 平顶山长筑实业有限公司 |
|  | 建设性质 | 扩建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 20人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 400 |
|  | 环保投资（万元） | 55.01 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C3311 金属结构制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.378315，33.621401；东北：113.379458，33.621320 西南：113.378229，33.620548；东南：113.379388，33.620451 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 是 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区新建一体化污水处理站处理，新增职工生活废水进入现有化粪池处理，经处理后的废水和现有工程废水一起经1个排污口排入集聚区污水管网，然后再排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：机加工车间焊接烟尘、抛光打磨粉尘；喷涂车间喷塑废气，底漆喷漆废气，面漆喷漆废气，罩光漆喷漆废气，流平和烘干固化废气，水分烘干热风炉天然气燃烧废气，固化烘干热风炉天然气燃烧废气 ②废水：脱脂、钝化清洗废水，水喷淋吸收塔废水，生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：机加工车间产生的废边角料、焊渣、废机油，喷塑废气回收系统收集的塑粉，废钝化剂桶、清洗剂桶和水性漆桶，脱脂和钝化废槽液、槽渣，水喷淋吸收塔废液及漆渣，一体式污水处理站产生的污泥，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

本项目总投资400万元，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |  | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 机加工车间 | 租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房一座，建筑面积11000m2 |  | 已建成 |
|  | 喷涂车间 | 在现有工程喷涂车间西侧空置区域新建喷涂流水线 |  | 已建成 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 依托现有工程 |  | 已建成 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托叶县产业集聚区供水管网 |  | 已建成 |
|  | 供电系统 | 依托叶县产业集聚区供电系统 |  | 已建成 |
|  | 供气系统 | 依托叶县产业集聚区天然气管网 |  | 已建成 |
|  | 排水工程 | 雨污分流。本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区新建一体化污水处理站处理，新增职工生活废水进入现有化粪池处理，经处理后的废水和现有工程废水一起经1个排污口排入集聚区污水管网，然后再排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |  | 一体化污水处理站未建，其他已建成 |
|  |  | 水喷淋吸收塔废水循环使用，定期更换，更换后的废液委托有资质单位处置 |  | 已建成，未签危废协议 |
| 环保工程 | 废气治理 | 焊接烟尘：采用移动式烟气净化器处理，排风扇加强通风换气 |  | 已建成 |
|  |  | 建设密闭喷塑流水线，喷塑产生的粉尘经过“滤芯除尘+脉冲袋式除尘器”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 |  | 已建成 |
|  |  | 建设密闭喷涂流水线，为该生产线配置一套水喷淋吸收塔+ UV光氧催化+活性炭吸附装置，喷涂流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放 |  | 已建成 |
|  |  | 1台水分烘干热风炉安装1套低氮燃烧装置，燃烧废气由1根15m高排气筒排放 |  | 热风炉已安装，低氮燃烧装置未安装 |
|  |  | 2台烘干固化热风炉安装2套低氮燃烧装置，燃烧废气由1根15m高排气筒排放 |  |  |
|  | 废水治理 | 雨污分流。本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区新建一体化污水处理站处理，新增职工生活废水进入现有化粪池处理，经处理后的废水和现有工程废水一起经1个排污口排入集聚区污水管网，然后再排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |  | 一体化污水处理站未建，其他已建成 |
|  |  | 水喷淋吸收塔废水循环使用，定期更换，更换后的废液委托有资质单位处置 |  | 已建成，未签危废协议 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |  | 已建成 |
|  | 固废处置 | 危险固废暂存间，30m2 |  | 已建成 |
|  |  | 垃圾收集箱若干 |  | 已建成 |
|  | 地下水防治 | 分区防渗。重点防渗区：脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区：生产区重点防渗以外的区域，铺设10cm的P4防渗混凝土地面综合防渗系数≤10-7 cm/s；简单防渗区：办公生活区采用混凝土铺设 |  | 事故池未建，其他已建成 |
|  | 风险防范 | 设置脱脂剂、钝化剂储存间、事故池、消防设施等 | 事故池未建，其他已建成 |  |

- 4、项目生产规模及产品方案

本项目年加工10万平方米铝板，主要用于幕墙装饰及广告招牌使用，项目产品方案详见表3。

表 3    项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板（喷粉） | 长2m-3.5m，宽1m-1.5m，厚1.5-3mm，具体尺寸根据客户定制 | 3万m2/a |
| 3 | 铝板（喷漆） |  | 7万m2/a |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4   本项目主要设备表

| 项目 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机加工车间 | 折弯机 | WC67K | 12台 |
|  | 剪床 | HRD8*4000 | 2台 |
|  | 雕刻机 | BCSK-R5 | 3台 |
|  | 冲床 | J23-10T | 3台 |
|  | 氩弧焊机 | WF-007 | 16台 |
|  | 打磨机 | Z360 | 10台 |
|  | 抛光机 | CS-C175-H | 10台 |
| 喷涂车间 | 空压机 | BK37—8ZG | 1台 |
|  | 自动化表面处理喷淋线 | / | 1条 |
|  | 喷塑生产线 | / | 1条 |
|  | 喷漆生产线 | / | 1条 |
|  | 水分烘干热风炉 | / | 1台 |
|  | 烘干固化热风炉 | / | 2台 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目约有7万m3的铝板需进行喷漆。项目底漆、面漆和清漆的消耗情况见下表。

表 5    本项目水漆原辅材料消耗表

| 类别 | 水性底漆 | 水性面漆 | 水性罩光漆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷涂面积 | 70000m2/a | 70000m2/a | 70000m2/a |
| 漆膜厚度 | 60μm | 80μm | 30μm |
| 密度 | 1.6g/cm3 | 1.6g/cm3 | 1.6g/cm3 |
| 漆料附着率 | 80% | 80% | 80% |
| 固份含量 | 65% | 65% | 65% |
| 水漆用量 | 12.92t/a | 17.23t/a | 6.46t/a |

本项目主要原辅材料消耗见表6。

表 6    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝板 | m2/a | 100000 | 外购 |
|  | 机油 | t/a | 0.5 | 外购 |
|  | 焊丝（纯铝） | t/a | 1.0 | 剪床裁剪下来的废铝条 |
|  | 氩气 | t/a | 0.25 | 外购，灌装，40L/罐 |
|  | 清洗剂（脱脂剂） | t/a | 10 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 铝皮膜剂（钝化剂） | t/a | 8 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 粉末喷塑剂 | t/a | 16 | 袋装，20kg/袋 |
|  | 水性底漆 | t/a | 12.92 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 水性面漆 | t/a | 17.23 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 水性清漆 | t/a | 6.46 | 桶装，25kg/桶 |
|  | 天然气 | 万/m3 | 125 | 由集聚区天然气管网提供 |

根据建设单位提供的产品参数，本项目原辅材料主要成分及理化性质见下表。

表 7    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
|  | 清洗剂 （脱脂剂） | 铝清洗剂由30%硫酸、15%HF、20%乳化剂和35%水组成。去除工件表面上的氧化皮和锈蚀物，根据生产厂家提供的原料监测报告可知（附件10），清洗剂均未检测出Cd、Pb、Hg、CrⅥ |
|  | 无铬皮膜剂（钝化剂） | 主要成分硝酸0.1-0.5%，氟锆酸0.5-1.5%，氟钛酸氨2‰，氟化氢氨1.0-2‰。使用铝皮膜剂的目的是使铝合金表面形成致密而均匀的连续薄膜，根据生产厂家提供的原料监测报告可知（附件10），清洗剂均未检测出Cd、Pb、Hg、CrⅥ |
|  | 粉末喷塑剂 | 主要是丙烯酸粉末和聚酯粉末，利用静电发生器是塑料粉末带电，吸附在金属表面，然后通过180-220℃的烘烤，使粉末荣华粘附在金属表面 |
|  | 水性漆 | 是指以水为分散介质，环氧酯树脂为主要成膜剂的漆。液态，主要成分为水性环氧酯树脂25-30%，颜料5-15%，填料10-20%，去离子水20-30%，助剂2-10% |

7、劳动定员及工作制度

项目新增职工20人，年工作日300天，实行一班制，每班工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目公用及辅助工程情况

（1）供电

项目年用电量约50万kWh/a，由集聚区供电系统提供。

（2）供气

项目天然气年用量约125万m3，由集聚区天然气管网提供。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

生产用水主要为水喷淋吸收塔用水，脱脂用水，钝化用水，清洗用水及职工办公生活废水。

水喷淋吸收塔用水：本项目喷涂线废气采用1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理设备处理。水喷淋吸收塔废水循环使用，定期补充，水喷淋吸收塔循环量设计规模为10m3/h，水箱容积约2.0m3，存水1.5m3。运行过程中损耗0.30m3/d，需补充0.30m3/d。

脱脂用水：本项目采用喷淋式脱脂工艺，脱脂工位下设脱脂液回收渠及脱脂槽，脱脂槽规格为长3m×宽1m×高1m，则脱脂槽容积为3m3，蓄水量为2.4m3（占总容积的80%），脱脂剂原液与水按照1:50的比例配置，形成1%-3%的酸性溶液，需消耗自来水2.35m3/次。项目脱脂槽槽液循环使用，配备有杂质过滤网装置，每月更换一次，则配置脱脂液需消耗自来水23.5m3/a。生产过程中，脱脂液蒸发及脱脂过程中铝板会带走部分水分，因此，需定定期向脱脂水槽中补水，补水量约为0.3m3/d，90m³/a。则脱脂用水量为113.5m3/a（0.378m3/d）。

钝化用水：本项目采用喷淋式钝化工艺，钝化工位下设钝化液回收渠及钝化槽，钝化槽规格为长3m×宽1m×高1m，则钝化槽容积为3m3，蓄水量为2.4m3（占总容积的80%），钝化剂原液与水按照1:50的比例配置，需消耗自来水2.35m3/次，项目钝化槽槽液循环使用，配备有杂质过滤网装置，槽液每月更换一次，则配置钝化液需消耗自来水23.5m3/a。生产过程中，钝化液蒸发及钝化过程中铝板会带走部分水分，因此，需定定期向钝化水槽中补水，补水量约为0.3m3/d，90m³/a。则钝化用水量为113.5m3/a（0.378m3/d）。

清洗用水：项目脱脂前、钝化前和钝化后均需用清水进行清洗，清洗采用喷淋方式，共设3个清洗工位，每个清洗工位下设清洗液回收渠、清洗槽并配备有杂质过滤网装置，清洗槽容积为3m3，蓄水量为2.4m3（占总容积的80%）。为保证产品质量，本项目清洗槽平均每天更换一次，则3个清洗槽清洗用水为2160m3/a。

生活用水：本项目项目新增职工20人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约70L/人·d，则生活用水量为1.4m3/d，420m3/a。

（2）排水

水喷淋吸收塔废水：本项目水喷淋吸收塔由于污染物的富集，约3个月排放一次，年排放废水量为4.8m³。水喷淋吸收塔排水中COD浓度较高，更换的水喷淋吸收塔废水交由有资质的危废单位处置。

生产废水：本项目脱脂槽和钝化槽槽液每月更换一次，槽液产生量为48m3/a，更换的槽液为危险废物，委托有资质单位安全处置。为保证产品质量，本项目3个清洗槽平均每天更换一次。项目清洗用水量约7.2m3/d，2160m3/a，损耗量按20%计，则项目清洗废水产生量约5.76m3/d，1728m3/a，清洗废水排入厂区新建一体式污水处理站处理达标后排入厂区污水总排口。新建清洗废水一体式污水处理站设计规模为1m3/h，采用“pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池”处理工艺。

生活废水：本项目生活污水产污系数按0.8计，则生活废水产生量为1.12m3/d、336m3/a。废水经现有工程化粪池进行处理，汇同厂区其他废水经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

本项目水平衡图见图1。

新鲜水

9.656

损耗0.3

喷淋塔用水

0.3

80

原液带入0.002

消耗散失0.3

0.378

脱脂用水

0.08

消耗散失0.3

原液带入0.002

0.16

作为危废委托有资质单位安全处置

0.378

0.08

钝化用水

7.2

消耗散失1.44

5.76

5.76

清洗用水

一体式废水处理站

1.4

和现有工程废水一起排入叶县污水处理厂二期工程

消耗散失0.28

1.12

现有工程化粪池

1.12

生活用水

6.88

图1  项目用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目北临空地，南临强达盛龙公司，西临建永铸造厂房，东临现有工程生产厂房。项目附近的环境敏感点主要为项目东侧的移民新村，最近距离为400m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图六。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

- 1、现有工程产品及规模

年加工及喷涂8平方米铝板。

- 2、现有工程生产工艺流程

现有工程机加工生产工艺：

（1）订料：按照公司要求的尺寸对外采购原料。

（2）雕刻：根据客户的要求，对铝板精心雕花。

（3）裁剪、冲孔：将雕刻产生的废铝板一部分按照生产要求裁剪成角码，然后在冲床上进行冲孔；另一部分裁剪后装袋作为一般固废打包外售。

（4）折弯：将雕刻后的半成品用折弯机进行折弯处理。

（5）焊接：利用氩弧焊机将折弯后交接的部位、折弯后需要补缺铝板的部位等进行点焊，焊材使用剪板机裁下来的铝边条。

（6）抛光打磨：将产品焊接后，焊接点位不平整，对焊位进行打磨处理。

（7）组装：将角码和打磨后的产品进行组装。

（8）成品：将组装好的产品放入仓库等待发货。

现有工程机加工生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

订料

雕刻

折弯

组装

噪声、固废

噪声

噪声、固废

裁剪、冲孔

废料

角码

点焊

噪声、固废、粉尘

噪声、粉尘

成品

焊位抛光打磨

图2   项目现有工程机加工生产工艺流程及产污环节示意图

现有工程喷涂生产工艺：

（1）预处理

现有工程原料铝板产自于本厂区机加工好的铝板，铝板进行喷涂前需要对工件表面进行预处理，预处理使用的是脱脂液和钝化液。

①脱脂、清洗

脱脂液由30%硫酸、15%HF、20%乳化剂和35%水组成，脱脂工序主要是去除铝材表面残留的少量油污，脱脂后进行水洗，清洗掉脱脂后工件表层残留的溶液。

②钝化、清洗

钝化剂，主要成分硝酸0.1-0.5%，氟锆酸0.5-1.5%，氟钛酸氨2‰，氟化氢氨1.0-2‰。使用钝化剂的目的是使铝合金表面形成致密而均匀的连续薄膜， 提高工件表面图层的耐蚀性，钝化后需进行水洗。

本项目预处理工序共设置脱脂、水洗、水洗、钝化、水洗、水洗6道工序，工件经天车依次进入各处理池内进行浸泡处理，处理后工件经沥水晾干后进行后续处理。

A、脱脂

本项目采用酸性脱脂，浸渍法去除工件表面油污。将清洗剂原液与水按照1:50的比例注入脱脂槽，形成1%-3%的酸性溶液备用。将机加工处理并打磨平整的铝板浸入脱脂槽，对铝板表面清洗，以去除油渍，温度控制在常温，浸渍时间约1-2min，每天测酸度，根据检测结果适当地向池内补充脱脂剂原液和自来水，脱脂槽每半年清理一次。

B、脱脂后两编水洗

脱脂后的铝板进入水洗槽进行清洗，以去除工件表面的酸洗液，水洗两道，常温浸洗，时间约1-2min，清洗水槽每10天更换一次。

C、钝化

经过两步水洗后的工件进入钝化槽内，使工件表面生成致密的氧化物保护层，从而达到隔离外界物质与工件表面发生反应而导致工件使用寿命缩短，防止后续喷涂的涂料提早脱落的目的。钝化液为无铬钝化液，按无铬钝化剂：水=1:50 的比例进行配比。浸渍时间约1-2min，每天根据检测结果适当地向池内补充钝化剂和自来水，钝化槽每半年清理一次。

D、钝化后两编水洗

钝化后的铝板进入水洗槽进行清洗，以去除工件表面的钝化液，水洗两道，常温浸洗，时间约1-2min，清洗水槽每10天更换一次。

（2）自然晾干

经水洗后的铝板悬挂自然晾干后再进入后续喷涂工段。

（7）喷涂、烘干

铝板自然晾干后进入底涂和面涂工序，根据客户需求部分产品底涂和面涂之后需喷涂罩光漆。喷漆、流平之后的铝板进入热风炉进行烘干。

（8）检验：喷涂后的产品经检验合格后包装入库。

现有工程喷涂生产工艺流程及产污环节示意图见图3。

机加工好的铝板

脱脂

两道水浸洗

钝化

两道水浸洗

晾干

废水、固废

废水

废水、固废

废水

底漆喷涂

面漆喷涂涂

废气

废气

水性底漆

水性面漆

流平

烘干

检验

包装入库

废气

废气

天然气

罩光漆喷涂

废气

图3   项目现有工程喷涂生产工艺流程及产污环节示意图

- 3、现有工程产排污环节及污染防治措施

现有工程《平顶山长筑实业有限公司年加工8万平方米铝板建设项目环境影响报告表》和《平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目环境影响报告表》已经叶县环境保护局批复，批复文号为：叶环审[2018]40号、叶环审[2019]52号，详见附件3。根据《平顶山长筑实业有限公司年加工8万平方米铝板及粉末、水性漆喷涂建设项目竣工环境保护验收报告》（已于2020年4月3日上报全国建设项目环境影响评价管理信息平台——验收公示平台，项目现有工程已完成验收工作，详见附件4），污染物均能够实现达标排放，现有工程产排污环节及污染防治措施见表8。

表 8    现有工程产排污环节及污染防治措施

| 污染源 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 烟尘 | 每2台焊机配备1台移动式烟气净化器，共设置3台移动式烟气净化器，根据车间实际生产情况，调整净化设施的位置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 |
|  | 抛光打磨工序 | 粉尘 | 自然沉降，车间通风 |  |
|  | 1#底漆喷漆 | 漆雾 | 1套水帘喷淋+水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）家具行业标准要 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 2#底漆喷漆 | 漆雾 | 1套水帘喷淋+水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 1#面漆喷漆 | 漆雾 | 1套水帘喷淋+水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 2#面漆喷漆 | 漆雾 | 1套水帘喷淋+水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 罩光漆喷漆 | 漆雾 | 1套水帘喷淋+水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 流平、烘干固化 | 非甲烷总烃 | 1套UV光氧催化+活性炭吸附+1根15m高排气筒 |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 | 1套低氮燃烧装置+1根15m高排气筒 | 满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中关于燃气锅炉的相关标准要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 水污染物 | 污水 | 废水量 | 脱脂、钝化、清洗废水废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求及集聚区污水处理厂进水标准要求 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 雕刻、裁剪、冲孔 | 废边角料 | 收集后及时外送废旧金属收购站，不在厂内贮存 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 预处理及调漆 | 废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶 | 收集后暂存于危废间，定期由生产厂家回收重新利用 |  |
|  | 设备日常维护 | 废机油 | 收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求 |
|  | 污水处理 | 污泥 |  |  |
|  | 水帘废水反应池和水喷淋吸收塔 | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废液 |  |  |
|  | 脱脂、钝化 | 废槽液 |  |  |
|  |  | 槽渣 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 最终送叶县垃圾填埋场填埋处理，不外排 | / |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 设备基础减震、厂房隔声和距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |

- 4、现有工程污染物排放情况汇总

根据现有工程《平顶山长筑实业有限公司年加工8万平方米铝板建设项目环境影响报告表》和《平顶山长筑实业有限公司粉末、水性漆喷涂建设项目环境影响报告表》，现有工程污染物排放情况汇总见表9。

表 9   现有工程污染物排放情况汇总表

| 项目 |  | 排放总量（废水污染物为污水处理厂处理后最终排放量） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 0.246万m3/a |
|  | COD | 0.123t/a |
|  | 氨氮 | 0.004t/a |
| 废气 | 废气量 | 21777.56万m3/a |
|  | 颗粒物 | 0.6863t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.7251t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.06t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.0756t/a |
| 固废 | 固废量 | 0 |

5、现有工程存在环保问题及解决方案

《平顶山长筑实业有限公司年加工8万平方米铝板及粉末、水性漆喷涂建设项目竣工环境保护验收报告》已于2020年4月3日上报全国建设项目环境影响评价管理信息平台——验收公示平台，完成验收工作。现有工程不存在环保问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，位于平顶山市叶县产业集聚区内。本项目厂房租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，根据平顶山市建永机械铸造有限公司不动产权证及叶县城乡总体规划图（2017-2035年），，项目土地用途为工业用地。 叶县城乡总体规划图（2017-2035年）见附图四。 - 7、叶县产业集聚区规划 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79km2的区域。 主导产业：制盐和盐业物流、机械装备业和零部件加工。 发展定位：以发展制盐和盐业物流、机械装备业及零部件加工为主，全国重要的制盐和盐业物流及其相关产业基地。 空间结构：“一体两翼、三横三纵” （1）一体两翼 一体：即东环路为发展廊道，考虑城市发展的延续性，结合其两侧功能布局及整体景观规划，将主体及其周边影响区打造成展现现代商业、会展、科研、居住和办公景观的特色景观廊道；同时，加强集聚区东西两翼的中心联系，实现产城一体化，为未来发展提供了向北拓展的轴向。 两翼：即西部以居住生活、文化教育组团为主的空间组团与东部以制盐和盐业物流、机械装备制造及零部件加工为主，形成功能复合，分工明确的新型产业集聚区。同时规划中结合规划道路设计特点，在南区内部通过环状交通，连接各功能分区的中心，形成园区的联系特色。 （2）三横三纵 三轴：结合整体空间规划，规划三条南北向的轴线，即依托东环路形成集聚区空间发展轴以及体托东西两片区各自形成一条产业发展轴。空间发展轴串联起集聚区的重要入口门户节点和南部文化路处的商务办公节点，西边产业轴为一条生活轴，以房地产开发为主，结合沙河旅游业的发展做好配套工作，东边产业轴为一条生产轴，串联2个不同主题工业园区，是集聚区一条重要的产业联系纽带。 三带：东西向三条带。分别是位于北门户的景观门户带，以展示叶县人文风貌形象窗口；沿规划体育路规划和谐创意带，串联起都市居住组团、生态居住组团和工业组团，形成分工明确的功能轴线，体现生态人文的关怀；沿文化路形成一条文化高新带，体现行政办公、商务商贸、及现代化产业园区的融合与共生。 本项目建设地点位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，符合产业集聚区规划。 （3）产业集聚区基础设施 ①给水工程规划 用水量：预测总用水量到2012年合计99.79万t/d，到2020年合计164.47万t/d。其中生活用水量近期为0.38万t/d，远期为1.61万t/d，生产用水近期为90.51万t/d，远期为147.91万t/d。 水源：水源有三部分构成一是利用白龟山水库分配给叶县的水量，二是地下水，三是利用叶县污水处理厂中水回用作为集聚区工业用水水源。 本项目供水由集聚区市政供水管网供给。 ②污水工程规划 排水体制：规划城区排水采用雨污分流制排水体制。 污水处理厂：规划在规划建成区西南角（新老灰河交汇处）对一座二级污水处理厂进行扩建。 污水主干管规划：污水管网的布置宜采用由北到南、由西向东的方向布置。 目前集聚区污水处理厂已建成投运，本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河。 ③供热规划 集中供热热源方案采用区域锅炉房与热电厂相结合的型式，现状热电厂1座、规划的2座区域锅炉房，分别选址在东环路西侧和产业集聚区西北部，其面积分别为20000平方米。 本项目生产不使用热能。 ④燃气工程规划 天然气由西气东输位于迎宾大道与洛平漯高速交叉口西南角的天然气门站进入集聚区。天然气门站的主要功能是对天然气进行接收、储存、除尘、调压、计量、分配、加臭等。 本项目天然气年用量为125万m3，由集聚区天然气管网提供。 8、与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符性 河南省环保厅于2016年12在郑州市召开《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书》的审查会，并于2018年8月13出具了《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号）。 一、叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审[2011]9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道， 北至南京洛阳高速。规划总面积14.74平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。 二、《报告书》对原规划的执行情况进行回顾性评价，分析了原规划及实施中存在的环保问题，并强化了环境保护对策措施。同时，从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面分析了规划实施的环境制约因素，对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，并针对集聚区现状及规划实施强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为叶县产业集聚区发展规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。 三、总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》、叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。 四、叶县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应该随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加宽绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实施集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运转，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井，定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效措施，避免对地下水造成污染。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效地环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有组织和有计划的培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处理能力。 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 五、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理（含监测）资料档案，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 六、叶县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。 七、建议叶县产业集聚区发展规划尽快按照本审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。在规划实施中，严格按照环评要求进行开发与建设；适时进行阶段性环境影响回顾评价，对以后的规划开发工作进行相应的调整和改进；对建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门批准。 本项目属于金属制品加工制造项目，根据项目脱脂剂和钝化剂检测报告可知，项目脱脂、钝化原料不含重金属，因此本项目不属于集聚区限制类和禁止类项目。本项目选址符合叶县产业集聚区规划。项目的用水可依托集聚区市政供水管网进行供给，水喷淋吸收塔废水循环使用，定期更换，更换后的废液委托有资质单位处置。脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。项目建成后喷塑产生的粉尘经过“滤芯除尘+脉冲袋式除尘器”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放。项目铝板喷漆在一条自动化密闭流水线中完成，建设单位拟为该生产线配置1套水喷淋吸收塔+ UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。建设单位拟为水分烘干热风炉及固化烘干热风炉分别安装低氮燃烧装置，燃烧废气后由15m高排气筒排放，共3套低氮燃烧装置+2根15m高排气筒。因此，本项目的建设与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符。 - 9、叶县县城污水处理厂介绍 叶县污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区，目前已满负荷运营。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河，目前已满负荷运行。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目在叶县污水处理厂二期工程收水范围内，项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，最终排入灰河。 10、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，离以上饮用水源保护区最近的为叶县盐都水务地下水井群准保护区，最近距离约为1.1km，不在其保护区范围内。项目的建设符合《河南省城市集中式饮用水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 11、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为22.0km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 12、“三线一单”方案 ①与生态保护红线符合性分析 按照国家要求，根据生态系统服务功能，结合河南省“四区三带”的区域生态安全格局，我省共划分63个生态保护红线区，分为了个类型、7个区域、两类管控区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，主要分布于北部的太行山区，西部的伏牛山、熊耳山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，丹江口水库等大型水库，南水北调中线干渠、黄河干流和淮河干流沿线。划分结果涵盖全部省级以上自然保护区、地质公园、水产种质资源保护区，部分省级以上风景名胜区、森林公园、湿地公园，部分国家级重要农业野生植物种质资源保护区(点)，南水北调中线干渠水源保护区和重要饮用水水源保护区。 本项目距离以上生态保护红线最近的为南水北调中线干渠，项目距南水北调总干渠管理范围边线（防护栏网）为22.0km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 ②与环境质量底线的符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标。根据报告下文环境影响分析可知，项目经采取相应措施后，大气环境、水环境、土壤环境等均能满足相应的质量目标要求。同时项目的建设不会改变当地环境空气、水环境和土壤环境的环境质量。因此，项目建设是符合保证环境质量底线的相关要求。 ③与资源利用上线的符合性分析 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目建成后，能源资源消耗量很小，主要为电能、天然气和水资源；项目主要在原有基础上进行扩建，对当地土地资源影响较小。总体上看，项目建设符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 平顶山市叶县产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单见下表10。项目已经叶县产业集聚区管理委员会备案，本项目属于金属制品加工制造项目，根据项目脱脂剂和钝化剂检测报告可知，项目脱脂、钝化原料不含重金属，因此本项目不属于集聚区限制类和禁止类项目。本项目所用能源为清洁能源，项目涉及到的污染物粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等均经过治理后达标排放。且项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目不属于平顶山市叶县产业集聚区环境管控单元生态环境负面清单。 表 10 平顶山市叶县产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 /; 重点管控单元; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 单元特点：叶县产业集聚区；主要产业装备制造和化工；规划面积14.74平方公里；纳污水体为灰河。 主要环境问题：空气环境质量需要进一步改善，污水处理厂处理后废水排入灰河，造成灰河地表水水质不达标。; 空间布局约束; 1、对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 2、合理控制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。 2、实施中水回用工程；采用水循环利用技术措施，减少废水排放量；确保污水处理厂出水水质达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；加快污水处理厂出水口下游近悦湿地工程和远来湿地工程建设。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。. 资源开发效率要求; 1、工业固废综合利用率 60%。 2、除中水使用外，新鲜水使用量控制在4万m3/d以内。. 13、与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目使用3C1B（三涂一烘）紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统，喷涂工序在密闭的喷涂流水线内进行，建设单位拟为该生产线配置1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，净化后的废气排放浓度可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求。 14、与河南省2019年度锅炉综合整治方案相符性分析 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。 新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 本项目表面处理后烘干、铝板喷塑后固化和喷漆后烘干均以热风炉产生的热风为热源对铝板进行烘干和固化，热风炉以厂区引进天然气为燃料。建设单位拟为1台水分烘干热风炉和2台固化烘干热风炉安装3套低氮燃烧装置，燃烧废气后由2根15m高排气筒排放，烟气、SO2、NOx的排放浓度均满足河南省2019年工业炉窑治理专项方案。 15、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 32. 强化锅炉污染治理。全省4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米）。 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目属于金属制品加工制造业，经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。项目使用3C1B（三涂一烘）紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统，喷涂工序在密闭的喷涂流水线内进行，建设单位拟为该生产线配置1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%。项目表面处理后烘干、铝板喷塑后固化和喷漆后烘干均以热风炉产生的热风为热源对铝板进行烘干和固化，热风炉以厂区引进天然气为燃料。建设单位拟为1台水分烘干热风炉和2台固化烘干热风炉安装3套低氮燃烧装置，燃烧废气后由2根15m高排气筒排放。通过上述措施后，项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 16、与平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，城市建成区内4蒸吨及以上燃气锅炉完成低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。新建的燃气锅炉需配套低氮燃烧装置，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。 本项目喷塑工序在密闭的喷塑间内进行，产生的粉尘经滤芯除尘+脉冲袋式除尘后通过1根15m高排气筒排放。项目铝板喷漆在一条自动化密闭流水线中完成，建设单位拟为该生产线配置1套水喷淋吸收塔+ UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。项目表面处理后烘干、铝板喷塑后固化和喷漆后烘干均以热风炉产生的热风为热源对铝板进行烘干和固化，热风炉以厂区引进天然气为燃料。建设单位拟为1台水分烘干热风炉和2台固化烘干热风炉安装3套低氮燃烧装置，燃烧废气后由2根15m高排气筒排放。因此，本项目的建设与《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符。 17、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号相符性分析 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 本项目喷漆均采用水性漆，使用3C1B（三涂一烘）紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统，喷涂工序在密闭的喷涂流水线内进行，建设单位拟为该生产线配置1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。因此项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号中相关要求。 18、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目喷漆均采用水性漆（密封桶装），储存在喷涂车间漆料间内，在使用过程中建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息。喷涂工艺采用3C1B（三涂一烘）紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆流水线、烘干流水线配置密闭收集系统，喷涂工序在密闭的喷涂流水线内进行，建设单位拟为该生产线配置1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。因此，项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）。 |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。特征评价因子引用《蓝奇尔家具公司年产1万套套房家具项目环境影响报告表》对沟李村（位于本项目东南方向330m）的监测数据。监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2017年12月13日-2017年12月15日。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 11 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 10 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）特征因子监测结果 表 11 特征因子监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 沟李村; 非甲烷总烃; 2017.12.13-2017.12-15; SW; 330. 表 12 特征因子环境质量（监测结果）表 监测点位; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 沟李村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.191-0.341; 17.1; 0; 达标. （7）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为灰河，本项目位于灰河北侧2.5km，本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》，中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，监测结果详见表15。 表 13 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表15可知灰河各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《叶县鑫泽商贸有限公司城西加油站项目环境影响报告表》对潘寨村（位于本项目西南约4100m）的检测数据，检测时间为2018年6月19日，检测单位郑州德析检测技术有限公司。监测结果见表16。 表 14 项目地下水监测数据表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目名称 采样地点; 潘寨村. pH（无量纲）; 测值; 7.14. 标准; 6.5-8.5. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.441. 标准; 0.5. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 6.54. 标准; 20. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 388. 标准; 450. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 579. 标准; 1000. 是否达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值; 1.12. 标准; 6.0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 87.2. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 121. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.476. 标准; 1.0. 是否达标; 达标. 萘(µg/L); 测值; 0.070. 标准; 100. 是否达标; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃(C10~C20)(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 2.86×10-4. 标准; 0.01. 是否达标; 达标. 水温(℃); 测值; 16.0. 由表16分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境质量现状 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，现场检测时现有工程正常生产，监测时间为2020年6月25日-2020年6月26日，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界。监测报告见附件11，监测结果见表17。 表 15 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼/夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2020.6.25; 厂界（东）; 53.6; 43.8. 厂界（南）; 51.3; 42.6. 厂界（西）; 50.8; 41.2. 厂界（北）; 52.2; 43.2. 2020.6.26; 厂界（东）; 51.2; 44.1. 厂界（南）; 50.5; 43.1. 厂界（西）; 50.4; 41.9. 厂界（北）; 51.4; 43.8. 5、土壤环境质量现状 本项目位于叶县产业集聚区，为了解占地范围外的土壤环境质量状况，本次土壤环境质量引用《平顶山春发工贸有限公司年产5000套室内烤漆门建设项目土壤环境监测报告》监测数据，春发工贸位于本项目西南侧约80米处，监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2019年9月11日，监测1天，采样1次。监测因子为pH、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘。监测结果见下表。 表 16 项目周边土壤基本因子监测结果 监测结果表明，本项目所在区域土壤环境现状能够满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。 检测项目; 单位; 厂区空地（深度0.5m）; 筛选值. 33°37'04.31"°N，113°23'04.26"°E. pH; /; 7.76; /. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 2.8. 氯仿; mg/kg; 未检出; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6×10-4; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 6×10-4; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.8×10-3; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.43. 苯; mg/kg; 未检出; 4. 氯苯; mg/kg; 未检出; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 560. 1,4二氯苯; mg/kg; 未检出; 20. 乙苯; mg/kg; 未检出; 28. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 1290. 甲苯; mg/kg; 未检出; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 163. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 222. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 260. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; 151. 䓛; mg/kg; 未检出; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 未检出; 1.5. 茚并[1,2,3-c，d] 芘; mg/kg; 未检出; 15. 萘; mg/kg; 未检出; 70. 备注; “未检出”表示检测结果小于方法检出限. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表19。 表 17 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境; 移民新村; E; 400; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地表水; 灰河; S; 2800; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 沙河; N; 5000; /. |
| 环境质量标准 | 表 20 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; dB（A）; 60. 夜间; 50. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃小时平均浓度; μg/m3; 2000. |
| 污染物排放标准 | 表 21 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 有组织（15m）; 颗粒物; 120mg/m3，3.5kg/h. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议去除率; 70%. 边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）; 非甲烷总烃; 排放限制; 60mg/m3. 建议去除率; 80%. 非甲烷总烃厂区内排放限值; 1h平均浓度; 6mg/m3. 一次浓度值; 20mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 1h平均浓度; 10mg/m3. 一次浓度值; 30mg/m3. 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）; 颗粒物; 燃气锅炉; 5mg/m3. 二氧化硫; 燃气锅炉; 10mg/m3. 氮氧化物; 燃气锅炉; 30mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 石油类; 20mg/L. 氟化物 （其他排污单位）; 20mg/L. 叶县污水处理厂二期工程进水标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. SS; 220mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量控制指标 | 现有工程废气污染物总量控制指标为：SO2 0.06t/a、NOx 0.076t/a，非甲烷总烃 0.4339t/a。废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活污水，脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。废水经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.1228t/a、氨氮0.0035t/a。 本项目废气污染物总量控制指标为：SO2 0.3938t/a、NOx 0.125t/a，非甲烷总烃 0.6648t/a。废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活废水，清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。废水经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.125t/a、氨氮0.0017t/a。 项目建成后全废气污染物总量控制指标为：SO2 0.4538t/a、NOx 0.201t/a、非甲烷总烃 1.0987t/a。废水经叶县污水处理厂二期工程处理后总量控制指标：COD 0.2478t/a、氨氮0.0052t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，且项目现已基本建成，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目生产工艺分为机加工和喷涂工艺，机加工在机加工车间内完成，之后转运至喷涂车间，完成喷涂工序，项目机加工生产工艺流程简述如下：

（1）订料：按照公司要求的尺寸对外采购原料。

（2）雕刻：根据客户的要求，对铝板精心雕花。

（3）裁剪、冲孔：将雕刻产生的废铝板一部分按照生产要求裁剪成角码，然后在冲床上进行冲孔；另一部分裁剪后装袋作为一般固废打包外售。

（4）折弯：将雕刻后的半成品用折弯机进行折弯处理。

（5）焊接：利用氩弧焊机将折弯后交接的部位、折弯后需要补缺铝板的部位等进行点焊，焊材使用剪板机裁下来的铝边条。

（6）抛光打磨：将产品焊接后，焊接点位不平整，对焊位进行打磨处理。

（7）组装：将角码和打磨后的产品进行组装。

（8）成品：将组装好的产品放入仓库等待发货。

本项目铝板机加工生产工艺流程及产污环节示意图见图4。

订料

雕刻

折弯

组装

噪声、固废

噪声

噪声、固废

裁剪、冲孔

废料

角码

点焊

噪声、固废、粉尘

噪声、粉尘

成品

抛光打磨

图4   项目生产工艺流程及产污环节示意图

项目喷涂生产工艺流程简述如下：

（1）表面处理

本项目加工好的铝板采用自动化喷淋表面处理工艺，铝板经流水线依次经过清洗、脱脂、清洗、钝化、清洗、烘干，最后进入喷涂工序。

①清洗：机加工好的铝板首先进入自动化喷淋表面处理清洗工位，使用清水喷淋处理表面杂质，清洗工位下的循环水槽每天更换一次。

②脱脂：本项目采用酸性脱脂，浸渍法去除工件表面油污。将清洗剂原液与水按照1:50的比例注入脱脂工位下的循环水槽，形成1%-3%的酸性溶液。前段清洗好的铝板进入脱脂工位，脱脂喷淋启动工作，对铝板的正反两面进行喷淋，以去除油渍，温度控制在常温，喷淋时间约1-2min，每天测酸度，根据检测结果适当地向池内补充脱脂剂原液和自来水，脱脂工位下的循环水槽每月清理一次。

③脱脂后清洗：脱脂后的铝板进入清洗工位，以去除工件表面的酸洗液，常温喷淋，喷淋时间约1-2min，清洗工位下的循环水槽每天更换一次。

④钝化：经过水洗后的工件进入钝化工位，钝化的目的主要使工件表面生成致密的氧化物保护层，从而达到隔离外界物质与工件表面发生反应而导致工件使用寿命缩短，防止后续喷涂的涂料提早脱落的目的。钝化液为无铬钝化液，按无铬钝化剂：水=1:50 的比例进行配比。喷淋时间约1-2min，每天根据检测结果适当地向池内补充钝化剂和自来水，钝化工位下的循环水槽每月清理一次。

⑤钝化后清洗：钝化后的铝板进入清洗工位，以去除工件表面的钝化液，常温喷淋，喷淋时间约1-2min，清洗水槽每天更换一次。

⑥烘干：经清洗后的铝板悬挂在自动化表面处理生产线上经水分烘干热风炉产生的热风烘干后进入后续喷涂工段。

（2）喷涂、烘干

本项目设置1条喷塑生产线和1条喷漆生产线。

①喷塑、烘干：铝板经烘干后进入喷粉阶段，喷粉是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。喷粉其过程是：喷粉枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。

铝板喷塑后经热源为天然气的热风炉加热装置进行固化，固化温度为100℃，保持20-50min烘干处理，即为产品。

②喷漆、流平、烘干：铝板烘干后进入底涂、面涂和罩光喷涂。喷漆、流平之后的铝板进入热风炉进行烘干。

（3）检验：喷涂后的产品经检验合格后包装入库。

本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图5。

机加工好的铝板

脱脂

两道水清洗

钝化

两道水清洗

烘干

废水、固废

废水

废水、固废

废水

底漆喷涂

面漆喷涂涂

喷粉

固化

检验

包装入库

塑粉

废气、固废

废气

废气

水性底漆

水性面漆

流平

烘干

检验

包装入库

废气

废气

天然气

天然气

罩光漆喷涂

废气

废气

清洗

废气

天然气

水性罩光漆

图5     项目喷涂生产工艺流程及产污环节示意图

本项目与现有工程的工艺区别：

现有工程铝板表面处理（脱脂、钝化、清洗）采用铝板浸入槽液的方式进行，扩建工程采用自动喷淋的方式进行。现有工程表面处理后铝板上的水分采用自然晾干的方式进行，扩建工程采用热风烘干的方式进行。现有工程为底漆喷漆、面漆喷漆、罩光漆喷漆、流平和烘干固化工序分别配套1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，共计4套UV光氧催化+活性炭吸附装置，扩建工程为上述工序共配套1套大风量的UV光氧催化+活性炭吸附装置。

扩建工程与现有工程相比，铝板机加工生产线工艺无变化，但喷涂生产线实质上是对现有工程的一个提升。对比现有工程，扩建工程表面处理自动喷淋工艺生产效率更高，产品质量更加稳定，还可减少铝板槽液浸入法的跑冒滴漏。扩建工程所有喷涂工序均在一条自动化流水线完成，流水线除进出口无法密闭外，两侧及顶部均密闭。建设单位拟为该自动化流水线设置12台风机，风机安装位置贯穿整条流水线，确保喷涂过程中产生的废气均能得到有效收集，废气收集效率大大提高，可达95%以上，较现有工程分散式喷涂生产线收集效率提高至少5%，可有效降低无组织废气的产生。

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房进行建设，不新建构筑物，安装设备后即可投入生产，影响很小，本次评价不再进行施工期环境污染因素分析。

二、营运期主要污染工序

1、废气

本项目营运期主要的大气污染物为机加工车间点焊过程中产生的焊接烟尘和抛光打磨产生的粉尘；喷涂车间喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气；水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气。

（1）机加工车间点焊过程中产生的焊接烟尘和抛光打磨产生的粉尘

①焊接烟尘

本项目采用氩弧焊机，焊接材料使用剪板机裁下来的铝边条，相对于利用焊剂的焊接方式污染小，参考《焊接技术手册》（王文翰主编，2002），每公斤焊接材料的产尘量以8g计，本项目焊丝（纯铝）年用量为1.0t。则本项目焊接烟尘产生量约8kg/a，焊接工序在生产车间厂房内进行。

为减少焊接烟尘对环境空气和员工的不利影响，本环评建议每2台焊机配备1台移动式烟气净化器，共设置8台移动式烟气净化器，根据车间实际生产情况，调整净化设施的位置。移动式烟气净化器集气效率为85%，除尘效率为90%。则焊接工序烟尘排放量为1.88kg/a。

②抛光打磨粉尘

本项目采用打磨抛光机对焊接点位进行打磨抛光，主要去除焊接点位凸出的焊材，本次评估以多余焊材0.5%需打磨处理计算，约为10kg/a，打磨扬尘中约有90%的自重较大的金属颗粒物沉降下来，其余则为气态颗粒物通过车间通风系统无组织排放，排放量为1.0kg/a。

（2）喷涂车间喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气、水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气

①喷塑废气

本项目在表面处理完成后会对产品表面进行喷塑，以增加其耐腐效果，喷塑工序会有粉尘产生。本项目喷塑采用粉末静电喷涂方式进行，静电喷塑设备主要包括喷枪和静电控制器、供粉系统、回收系统等组成。该环节粉尘主要来源于回收系统。

喷枪除了传统的内藏式电极针，外部还设置了环形电晕而使静电场更加均匀以保持粉末涂层的厚度均匀。静电控制器产生需要的静电高压并维持其稳定，波动范围小于10%。

供粉系统由新粉桶、旋转筛和供粉桶组成，粉末涂料先加入到新粉桶，压缩空气通过新粉桶底部的流化板上的微孔使粉末预液化，再经过粉泵输送至旋转筛。旋转筛分离出粒径过大的粉末粒子，剩余粉末下落到供粉桶。供粉桶将粉末流化至规定程度后通过粉泵和送粉管供给喷枪喷塑工件。

喷枪喷出的粉末除一部分吸附至工件表面上，约占80%，其余部分（约占20%）经滤筒式回收系统收集。

回收系统原理：回收系统由箱体、粉末过滤系统、抽风系统、控制系统等四大部分组成，粉房内的含粉空气受回收风机的吸引，由侧部入口进入回收系统，在气流的作用下，使含尘空气均匀的通过纤维滤筒，同时微尘粉被阻留在滤筒外表面，随着滤筒外表面粉尘层增厚，阻力增加，控制系统定时器将作用于电磁阀系统，打开空气隔膜阀，于是高压气流便直接冲入滤筒中心，气流由内向外作用于滤筒表面的粉尘，使吸附在滤芯表面的粉尘被吹扫一清，粉尘则随主气流下行及重力作用落入集粉斗内，更进一步对排出的空气进行净化，滤芯将在一定的时间间隔内自动由脉冲反吹喷嘴内喷出的压缩空气进行清洁，将微粉吹落到微粉收集桶中。建设单位拟为滤芯除尘后再安装1套脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。

本项目塑粉用量16t/a，喷塑工序年工作时间500h，喷塑工序除尘设施的除尘效率不低于99%，风机风量为10000m3/h。则喷塑工序粉尘产生浓度和产生量分别为640mg/m3，6.4kg/h，3.2t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为6.4mg/m3，0.064kg/h，0.032t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。喷塑工序废气产排情况见表22。

表 18    项目喷塑工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 喷塑 | 废气量 | 10000m3/h，500万m3/a |  | 10000m3/h，500万m3/a |  |
|  | 粉尘 | 6.4kg/h、3.2t/a | 640mg/m3 | 0.064kg/h、0.032t/a， | 6.4mg/m3 |

- 喷漆、流平、烘干废气及喷塑后固化废气

本项目底漆、面漆和罩光漆均采用单组分水性漆，主要成分为水性聚氨酯树脂、丙烯酸、颜料和水等，漆料在喷漆、流平和烘干过程中会有少量有机废气产生；根据《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602-2017），表5水性工业涂料指标要求——环境属性——其他工业涂料挥发性有机化合物（VOC含量）≤200g/L，本环评按最大值计。本项目水性底漆用量为12.92t/a，折合8100L/a，水性面漆用量为17.23t/a，折合10800L/a，水性罩光漆年用量为6.46t/a，折合4040L/a。经计算，底漆喷涂工序有机废气产生量为1.62t/a，面漆喷涂工序有机废气产生量为2.16t/a，罩光漆喷涂工序有机废气产生量为0.808t/a，以上废气在喷漆、流平和固化过程中全部挥发，挥发量合计4.588t/a，以非甲烷总烃计。

喷涂过程中漆中的固体成分在喷枪高压作用下雾化成颗粒，大部分被喷射在工件上，少部分漆颗粒物随气流弥散形成漆雾。本项目底漆和面漆的固份含量均为65%，根据生产经验数据，并参考《实用涂装新技术与涂装设备使用维护及涂装作业安全控制全书》（第四章、第三节）中关于空气喷枪的资料，结合本项目采用的喷枪喷涂种类，水性漆的附着率一般为80%，则20%的水性漆以漆雾的形式排放，本项目底漆、面漆和罩光漆用量分别为12.92t/a、17.23t/a和6.46t/a，漆雾产生量分别为2.58t/a、3.45t/a和1.29t/a，合计7.32t/a。

本项目铝板喷塑后需经过固化烘烤过程，喷塑工序使用聚酯环氧树脂混合型塑料粉末作为喷塑原料，静电喷塑后对塑料粉末进行烘烤固化，烘烤固化温度在160~180℃。聚酯环氧塑料粉末在加热固化过程不分解，会有少量的有机气体（非甲烷总烃）产生。根据《环氧-聚酯粉末涂料》(HG/T2597-94)和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》GB/T18593-2001可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量应≤0.6%，本环评以最不利的情况计算，假设聚酯环氧粉末涂料的挥发量为0.6%。项目塑粉使用量为16t/a，附着率为80%，则固化废气产生量为0.077t/a，挥发的有机废气以非甲烷总烃计。

综上所述，本项目喷涂车间喷漆过程中产生的漆雾量为7.32t/a，喷漆、流平和烘干固化过程中产生的非甲烷总烃量为4.665t/a。以上工序均在一条自动化流水线完成，流水线除进出口无法密闭外，两侧及顶部均为密闭。根据《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946—2020）和《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司/著）其他工业涂装，喷涂工艺宜采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流量低压力（HVLP）喷枪等高效涂装技术，减少使用手动空气喷涂技术。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧或其他等效方式处置，小风量低浓度或不适宜浓缩脱附的废气可采用一次性活性炭吸附等工艺。烘干废气宜采用热力焚烧/催化燃烧或其他等效方式处置，使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。调配废气宜采用吸附方式或其他等效方式处置。调配、流平废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。本项目喷涂工艺采用3C1B（三涂一烘）紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术。喷漆烘干线均配置高效率收集系统，漆料均使用水性漆，非溶剂型涂料，废气浓度低且不易浓缩脱附。因此，建设单位拟为该生产线配置1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。

建设单位拟为该自动化流水线设置12台风机，风机风量合计80000m3/h，风机安装位置贯穿整条流水线，确保喷涂过程中产生的废气均能得到有效收集。收集的废气经1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒排放。项目喷漆废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为95%，则有5%的废气为无组织形式排放。经查阅相关资料，水喷淋吸收塔对漆雾的去除率约为80%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为85%，项目自动化喷涂流水线年工作时间为2400h。经计算，本项目自动化喷涂流水线漆雾有组织产生量和产生浓度为48.3mg/m3、2.8975kg/h、6.954t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为30.8mg/m3、1.8466kg/h、4.4318t/a。经处理后漆雾有组织排放浓度和排放量分别为9.66mg/m3、0.5795kg/h、1.3908t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为4.62mg/m3、0.2770kg/h、0.6648t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。自动化喷涂流水线未收集到的废气以无组织形式排放，约占5%，颗粒物无组织排放量分别为0.1525kg/h、0.366t/a，非甲烷总烃无组织排放量分别为0.0972kg/h、0.2333t/a。本项目自动化喷涂流水线废气产排情况见表23。

表 23     项目自动化喷涂流水线废气产排情况

| 污染源 | 污染物 | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 喷漆、流平和烘干固化 | 漆雾 | 2400 | 19200 | 48.3 | 6.954 | 9.66 | 1.3908 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 30.8 | 4.4318 | 4.62 | 0.6648 |
|  | 漆雾 （无组织） | / | / | 0.1525kg/h、0.366t/a |  | 0.1525kg/h、0.366t/a |  |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | / | / | 0.0972kg/h、0.2333t/a |  | 0.0972kg/h、0.2333t/a |  |

- 水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气

本项目铝板表面处理后烘干工序和铝板喷涂后烘烤固化工序的热源采用天然气，根据《热风炉大气污染物适用排放标准》（邓任伟，环境与发展，2013，25(10)：125-126）一文，热风炉大气污染物适用排放标准应按照《锅炉大气污染物排放标准》执行。根据建设单位提供的资料，项目铝板表面处理后烘干工序年使用天然气量为50万Nm3，铝板喷涂后烘烤固化工序年使用天然气量为75万Nm3。天然气燃烧过程中产生污染物主要为NOx、SO2、烟尘。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧1万m3天然气产生136259.17m3废气量。参考李先瑞、韩有朋、赵振农合著《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，天然气为清洁能源，1万m3天然气燃烧后产生二氧化硫约为1.0kg，产生二氧化氮约为6.3kg。参照《社会区域类环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中的有关资料：每燃烧1万m3天然气产生污染物烟尘0.5kg。据此计算得出项目水分烘干热风炉和固化烘干热风炉天然气燃烧废气量分别为6812959m3/a、10219438m3/a。评价要求项目1台水分烘干热风炉和2台固化烘干热风炉分别安装1套低氮燃烧器，共3套低氮燃烧装置，其中水分烘干热风炉废气经处理后由1根15m高烟囱排放，2台固化烘干热风炉废气经处理后共用1根15m高的烟囱排放。脱氮效率按照不低于50%计，经计算，水分烘干热风炉天然气燃烧污染物产生浓度及产生量分别为烟尘3.67mg/m3、0.0104kg/h、0.025t/a，NOx46.24mg/m3、0.1313kg/h、0.315t/a，SO27.34mg/m3、0.0208kg/h、0.05t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.67mg/m3、0.0104kg/h、0.025t/a，NOx23.12mg/m3、0.0656kg/h、0.1575t/a，SO27.34mg/m3、0.0208kg/h、0.05t/a。固化烘干热风炉天然气燃烧污染物产生浓度及产生量分别为烟尘3.67mg/m3、0.0156kg/h、0.0375t/a，NOx46.24mg/m3、0.1969kg/h、0.4725t/a，SO27.34mg/m3、0.0313kg/h、0.075t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.67mg/m3、0.0156kg/h、0.0375t/a，NOx23.12mg/m3、0.0984kg/h、0.2363t/a，SO27.34mg/m3、0.0313kg/h、0.075t/a。满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。该工段废气产排情况见表24。

表 19    本项目热风炉天然气燃烧废气有组织产排情况一览表

| 产污 环节 | 污染物 | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 水分烘干热风炉天然气燃烧 | 烟尘 | 3.67 | 0.0104 | 0.025 | 3.67 | 0.0104 | 0.025 |
|  | NOx | 46.24 | 0.1313 | 0.315 | 23.13 | 0.0656 | 0.1575 |
|  | SO2 | 7.34 | 0.0208 | 0.05 | 7.34 | 0.0208 | 0.05 |
| 固化烘干热风炉天然气燃烧 | 烟尘 | 3.67 | 0.0156 | 0.0375 | 3.67 | 0.0156 | 0.0375 |
|  | NOx | 46.24 | 0.1969 | 0.4725 | 23.12 | 0.0984 | 0.2363 |
|  | SO2 | 7.34 | 0.0313 | 0.075 | 7.34 | 0.0313 | 0.075 |

2、废水

本项目废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活废水。

（1）脱脂、钝化清洗废水

根据原材料的检测报告可知，项目的使用的脱脂剂和钝化剂均不含重金属离子。由于新建项目清洗水槽容积较小，项目表面处理清洗废水每天排放一次，总废水排放量为2160m3/a，项目新建1套一体化污水处理设施（pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池），清洗废水经处理后汇同现有工程排放的废水一同经污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

现有工程设置4个清洗水槽，每个清洗水槽蓄水量约14.4m3，每10天排放一次，扩建工程设置3个清洗水槽，每个清洗水槽蓄水量约2.4m3，每天排放一次。因此扩建工程清洗废水污染物产生浓度不会超过现有工程。根据现有工程环评文件，其脱脂前清洗废水各污染物浓度分别为pH:6~7，COD：60mg/l，SS浓度80mg/l，石油类40mg/l，脱脂后清洗废水各污染物浓度分别为pH:3~4，COD：100mg/l，氟化物：220mg/l，SS浓度100mg/l，石油类25mg/l，钝化后清洗废水各污染物浓度为pH:5~6，COD：100mg/l，氟化物：50mg/l，SS浓度90mg/l。扩建工程脱脂剂、钝化剂种类与现有工程相同，参考现有工程清洗废水水质，扩建工程表面处理清洗废水产排情况详见表25。

表 20     项目表面处理清洗废水产排情况一览表

| 序号 | 项目 | 水量（m3/a） | 污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS | 石油类 | 氟化物 |
|  | 脱脂前清洗废水 | 720 | 6-7 | 60 | 80 | 40 | / |
|  | 脱脂后清洗废水 | 720 | 3-4 | 100 | 100 | 25 | 220 |
|  | 钝化后清洗废水 | 720 | 5-6 | 100 | 90 | / | 50 |
|  | （处理前）混合废水 产生浓度（mg/L） | 2160 | 5-6 | 87 | 90 | 22 | 90 |
|  | （处理前）混合废水 产生量（t/a） | 2160 | / | 0.187 | 0.194 | 0.047 | 0.194 |
|  | 处理站处理效率 （%） | / | / | 70 | 90 | 90 | 90 |
|  | （处理后）混合废水 排放浓度（mg/L） | 2160 | 6-7 | 26 | 9 | 2 | 9 |
|  | （处理后）混合废水 排放量（t/a） | 2160 | 6-7 | 0.056 | 0.019 | 0.004 | 0.019 |
|  | 叶县污水处理厂二期工程进水标准（mg/L） | / | 6-9 | 350 | 220 | / | / |
|  | 《污水综合排放标准》（三级标准限值） | / | 6-9 | 500 | 400 | 20 | 20 |

由上表可知，本项目表面处理清洗废水经一体化污水设施（“pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池”）处理后可达到《污水综合排放标准》（三级标准限值）及叶县污水处理厂二期工程进水标准要求。

（2）生活废水

本项目新增劳动定员20人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约70L/人·d，则生活用水量为1.4m3/d，420m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活废水产生量为1.12m3/d、336m3/a。废水排入现有工程化粪池进行处理，再汇同厂区其他经处理后的废水经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

（3）全厂废水

现有工程废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活污水，废水产生量为2460m3/a。本项目废水经处理后和现有工程废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。项目全厂废水产生及排放情况见下表。

表 21    全厂废水产生及排放情况表

| 废水名称 | 废水量（m3/a） | 主要污染物 | 污染物产生情况 |  | 处理方式 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |
| 本项目脱脂钝化清洗废水 | 2160 | pH | 5-6 | / | 一体化污水处理设施 | 6-7 | / |
|  |  | COD | 87 | 0.187 |  | 26 | 0.056 |
|  |  | SS | 90 | 0.194 |  | 9 | 0.019 |
|  |  | 石油类 | 22 | 0.048 |  | 2 | 0.004 |
|  |  | 氟化物 | 90 | 0.194 |  | 9 | 0.019 |
| 本项目生活污水 | 336 | COD | 350 | 0.118 | 化粪池 | 240 | 0.081 |
|  |  | SS | 120 | 0.040 |  | 120 | 0.040 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.012 |  | 27.16 | 0.009 |
| 现有工程废水 | 2460 | pH | / | / | 一体化污水处理设施+化粪池 | 7-9 | / |
|  |  | COD | / | / |  | 89.4 | 0.220 |
|  |  | SS | / | / |  | 6.81 | 0.017 |
|  |  | 石油类 | / | / |  | 0.90 | 0.002 |
|  |  | 氟化物 | / | / |  | 9.68 | 0.024 |
|  |  | 氨氮 | / | / |  | 7.68 | 0.019 |
| 外排废水合计 | 4966 | pH | / | / | 一体化污水处理设施+化粪池 | 7-9 | / |
|  |  | COD | / | / |  | 72 | 0.357 |
|  |  | SS | / | / |  | 15 | 0.076 |
|  |  | 石油类 | / | / |  | 1.2 | 0.006 |
|  |  | 氟化物 | / | / |  | 8.7 | 0.043 |
|  |  | 氨氮 | / | / |  | 5.6 | 0.028 |

（4）项目污水处理可行性分析

本项目清洗废水主要为脱脂前清洗废水、脱脂后清洗废水和钝化后清洗废水。废水污染物主要为pH、COD、SS、石油类和氟化物。经查阅相关资料文献可知，目前对于脱脂钝化清洗废水主要采用“pH调节+气浮+混凝沉淀”的方法，该方法的处理工艺如下：

pH调节池：废水首先进入pH调节池内，根据酸碱度不同，通过自动加药装置适当添加碱液或者生石灰，最终调节废水pH至中性，该pH调节池配备自动在线监测装置。

气浮池：废水进入气浮池，通过自动加药装置添加PAM、PAC进行混凝破乳，同时采用加压气浮通过在气浮池中鼓入空气进行除油。气浮法通过大量微细气泡吸附在去除的油珠颗粒上，利用气体本身的浮力将污染物带出水面，从而达到分离的目的。空气微泡由非极性分子组成，能与疏水性的油结合，带着油滴一起上升，经液面上撇油槽收集处理。加压气浮方法电耗少、设备简单、效果良好，已被广泛应用于油田废水、石油化工废水等生产废水的处理，工艺较为成熟。

二级混凝反应池：一级混凝反应池——首先在废水中加入过量的石灰，使pH＝11，当钙离子不足时补加氯化钙，搅拌20min，然后加盐酸使废水pH反调到7.5～8，搅拌20min，加入PAC、PAM进行胶体絮凝，搅拌后放置30min，然后底部排泥，上清液流入二级混凝反应池，在碱性环境且有石灰存在的条件下，氟钛酸根、氟锆酸根形成其水和氧化物沉淀，氟离子产生氟化钙沉淀。二级混凝反应池——在废水中加入三氯化铁，使pH＝7-9，搅拌20min，加入PAC、PAM进行胶体絮凝，搅拌后放置30min，然后底部排泥，上清液流入斜板沉淀池，二级混凝反应池中加入三氯化铁、PAC、PAM可吸附大量的氟化钙微粒，促使其快速脱稳下沉，从而获得较好的除氟效果。

斜板沉淀池：斜板沉淀池是根据“浅层沉淀”原理发展起来的一种高效沉淀方法，该工艺在普通沉淀池中安装一系列平行斜板构筑而成，水流从平行板一段流至另一端，每个单元相当于一个很浅的小沉淀池，其处理能力比一般沉淀池高3~7倍。在沉淀池中进行泥水分离，废水进入下一级综合调节池，下层污泥输入污泥浓缩池经压滤脱水后暂存于危废暂存间，定期交有相应危废处置资质单位处置。

砂滤池：项目利用石英砂作为砂滤池过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或者非颗粒石英砂过滤，可有效截留去除水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒等，最终达到降低水浊度、净化水质效果，是一种高效过滤设备。经砂滤池处理的废水汇同现有工程排放的废水一同经污水管网排入叶县污水处理厂（二期工程）。

本项目废水处理工艺流程示意图见图6。

清洗废水

pH调节池

气浮池

一级混凝反应池

二级混凝反应池

斜板沉淀池

砂滤池

叶县污水处理厂（二期工程）

碱

石灰、氯化钙、PAM、PAC

三氯化铁、PAM、PAC

污泥脱水

委托有资质单位处置

图6     项目表面处理清洗废水处理工艺流程示意图

前处理废水以无机物污染物为主，其中COD主要来自铝板表面的油脂和药剂，可生化性较差，同时水量较小，因此采用物化处理是较为合理可行的方案。总体上看上述工艺具有较好的针对性，对于工艺废水中的各类主要污染物都有一定的处理效果，在管理运行到位的情况下基本能实现达标排放。

同时，根据现有工程验收报告，现有工程排废水中pH、CODCr、氨氮、悬浮物和氟化物监测范围分别为7.36-7.59、138-166mg/L、3.11-3.52mg/L、26-33mg/L、3.11-3.52mg/L、2.98-3.28mg/L。均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求及集聚区污水处理厂进水标准要求。

因此本项目清洗废水的处理方案是可行的。

3、噪声

- 本项目噪声主要为折弯机、剪床、雕刻机、冲床、氩弧焊机、抛光打磨机、空压机、热风炉和风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表27。

表 22    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 折弯机 | 机加工车间 | 合理布局车间，高噪声设备安装减震垫，加强设备的维护与保养，适时添加润滑油，风机进行基础减震并安装隔音罩 | 70 | 55 |
|  | 剪床 |  |  | 85 | 65 |
|  | 冲床 |  |  | 80 | 60 |
|  | 雕刻机 |  |  | 85 | 65 |
|  | 氩弧焊机 |  |  | 80 | 60 |
|  | 抛光打磨机 |  |  | 85 | 65 |
|  | 空压机 | 喷涂车间 |  | 80 | 60 |
|  | 固化烘干热风炉 |  |  | 85 | 65 |
|  | 水分烘干热风炉 |  |  | 85 | 65 |
|  | 风机 |  |  | 90 | 65 |

4、固废

- 本项目固废主要为机加工车间产生的废边角料、焊渣、废机油。喷涂车间喷塑废气回收系统收集的塑粉，废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶，水喷淋吸收塔废液和漆渣，污水处理站产生的污泥，脱脂和钝化槽液、槽渣，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭以及职工生活垃圾。

（1）一般固废

①废边角料

项目在雕刻、冲孔和裁剪过程中会产生边角料，根据建设单位提供资料，本项目收集的金属边角料约占铝板用量的1%，则收集的金属边角料为9t/a，收集后外售综合利用。

②焊渣

焊接工段使用的焊材为铝板边角料，使用量为1t/a，产生量按2%计，产生量约0.02t/a，收集后外售综合利用。

③喷塑废气回收系统回收的塑粉

- 本项目喷塑工序废气回收系统收集的塑粉为3.168t/a，收集后回用于喷塑工序。

（2）危险固废

①废机油

本项目剪床、冲床等设备运行维护需使用机油，有废机油产生。根据建设单位提供资料，机加工设备每年维护1次，废机油产生量为0.24t，根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废机油属危险废物，废物类别属“HW08，废矿物油-900-041-49”，收集后利用带盖容器密闭存暂存于危废暂存间，定期委托有废矿物油处理资质单位处理。

②废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶

本项目废钝化剂桶产生量为400个/a，废清洗剂桶产生量为320个/年，废水性漆桶产生量为1465个/a，以上合计2185个/a。以上属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW49 其他废物- 900-041-49”，评价要求以上废物经收集后暂存于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。

③水喷淋吸收塔产生的废液和漆渣

项目水喷淋吸收塔由于污染物的富集，约3个月排放一次，年排放废水量为4.5m³，漆渣产生量约5.5t/a。废液属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW06 废有机溶剂与含有有机溶剂废物- 900-403-06”，漆渣属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW12染料、涂料废物-900-252-12”，评价要求以上废物经收集后暂存于危险固废暂存间，定期送有资质单位安全处置。

④污水处理站产生的污泥

- 项目表面废水处理过程中会产生少量的沉淀污泥，产生量约为0.25t/a，根据《国家危险废物名录》，表面废水处理过程中产生的污泥属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW17 表面处理废物-336-064-17”，评价要求污泥经压滤后置于容器中，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理。

- ⑤脱脂、钝化槽液和槽渣

- 本项目脱脂和钝化槽每月更换一次，脱脂和钝化槽液产生量为48m3/a，脱脂工序会产生一定量的槽渣，产生量约占废脱脂液体积的5%，则槽渣的产生量为1.2t/a。以上固废属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW17 表面处理废物-336-064-17”，评价要求更换产生的槽液和槽渣委托有资质单位进行无害化处置。

⑥活性炭吸附装置产生的废活性炭

- 本项目活性炭吸附装置有1套，据查阅资料，活性炭吸附装置的满载量为200kg，活性炭每四个月更换一次，则项目废活性炭产生量约0.6t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW49 其他废物-900-041-49”，评价要求将废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

⑦UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂

- 项目UV光氧催化装置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中， 废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此催化剂（TiO2）和紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，催化剂（TiO2）和紫外灯管更换周期为半年一次，则UV光氧催化装置废紫外灯管产生量为0.01t/a，废催化剂产生量为0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》，废紫外灯管和废催化剂均属于危险废物废紫外灯管属于HW29其他废物-900-023-29，废催化剂管属于HW49其他废物-900-041-49，评价要求将废紫外灯管和废催化剂暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。

- （3）职工生活垃圾

- 项目新增劳动定员为20人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为3t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表28。

表 23    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工 | 废边角料 | 一般固废 | 9t/a | 收集后外售综合利用 |
| 焊接 | 焊渣 | 一般固废 | 0.02t/a | 收集后外售综合利用 |
| 喷塑 | 塑粉 | 一般固废 | 3.168t/a | 收集后回用于喷塑工序 |
| 表面处理处理及调漆 | 废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶 | 危险固废 | 2185个/年 | 收集后暂存于危废间，定期由生产厂家回收重新利用 |
| 设备维护 | 废机油 | 危险固废 | 0.24t/a | 收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置 |
| 水喷淋吸收塔 | 废液 | 危险固废 | 4.5m3/a |  |
|  | 漆渣 | 危险固废 | 5.5t/a |  |
| 污水处理 | 污泥 | 危险固废 | 0.25t/a |  |
| 脱脂、钝化 | 槽液 | 危险固废 | 48m3/a |  |
|  | 槽渣 | 危险固废 | 1.2t/a |  |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险固废 | 0.6t/a |  |
| UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 危险固废 | 0.01t/a |  |
|  | 废催化剂 | 危险固废 | 0.01t/a |  |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 3.0t/a | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 无组织产生8kg/a | 无组织排放1.88kg/a |
|  | 抛光打磨 粉尘 | 颗粒物 | 无组织产生10kg/a | 无组织产生1.0kg/a |
|  | 喷塑 | 废气量 | 500万m3/a | 500万m3/a |
|  |  | 粉尘 | 640mg/m3、3.2t/a | 6.4mg/m3、0.032t/a |
|  | 喷漆、流平、烘干、固化 | 废气量 | 19200万m3/a | 19200万m3/a |
|  |  | 漆雾 | 48.3mg/m3、6.954t/a | 9.66mg/m3、1.3908t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 30.8mg/m3、4.4318t/a | 4.62mg/m3、0.6648t/a |
|  |  | 漆雾 （无组织） | 0.1525kg/h、0.366t/a | 0.1525kg/h、0.366t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.0972kg/h、0.2333t/a | 0.0972kg/h、0.2333t/a |
|  | 水分烘干热风炉天然气燃烧 | 废气量 | 681.3万m3/a | 681.3万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 3.67mg/m3、0.025t/a | 3.67mg/m3、0.025t/a |
|  |  | NOx | 46.24mg/m3、0.315t/a | 23.12mg/m3、0.1575t/a |
|  |  | SO2 | 7.34mg/m3、0.05t/a | 7.34mg/m3、0.05t/a |
|  | 固化烘干热风炉天然气燃烧 | 废气量 | 1022万m3/a | 1022万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 3.67mg/m3、0.0375t/a | 3.67mg/m3、0.0375t/a |
|  |  | NOx | 46.24mg/m3、0.4725t/a | 23.12mg/m3、0.2363t/a |
|  |  | SO2 | 7.34mg/m3、0.075t/a | 7.34mg/m3、0.075t/a |
| 废水 | 表面处理清洗废水 | 废水量 | 7.2m3/d、2160m3/a | 7.2m3/d、2160m3/a |
|  |  | pH | 5-6 | 6-7 |
|  |  | COD | 87mg/L，0.187t/a | 26mg/L，0.056t/a |
|  |  | SS | 90mg/L，0.194t/a | 9mg/L，0.019t/a |
|  |  | 石油类 | 22mg/L，0.047t/a | 2mg/L，0.004t/a |
|  |  | 氟化物 | 90mg/L，0.194t/a | 9mg/L，0.019t/a |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1.12m3/d、336m3/a | 1.12m3/d、336m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.118t/a | 240mg/L，0.081t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.012t/a | 27.16mg/L，0.009t/a |
|  |  | SS | 120mg/L，0.040t/a | 120mg/L，0.040t/a |
| 固体废物 | 机加工 | 废边角料 | 9t/a | 0 |
|  | 焊接 | 焊渣 | 0.02t/a | 0 |
|  | 喷塑 | 塑粉 | 3.168t/a | 0 |
|  | 表面处理处理 及调漆 | 废钝化剂桶、 脱脂剂桶和 水性漆桶 | 2185个/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.24t/a | 0 |
|  | 水喷淋吸收塔 | 废液 | 4.5m3/a | 0 |
|  |  | 漆渣 | 5.5t/a | 0 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 0.25t/a | 0 |
|  | 脱脂、钝化 | 槽液 | 48m3/a | 0 |
|  |  | 槽渣 | 1.2t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附 装置 | 废活性炭 | 0.6t/a | 0 |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废催化剂 | 0.01t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为折弯机、剪床、雕刻机、冲床、氩弧焊机、抛光打磨机、空压机、热风炉和风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

主要生态环境影响:

项目所在区域没有特别的生态保护目标，项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目租用平顶山市建永机械铸造有限公司已建成的厂房进行建设，不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目营运期主要的大气污染物为机加工车间点焊过程中产生的焊接烟尘和抛光打磨产生的粉尘；喷涂车间喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气；水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气。

（1）机加工车间点焊过程中产生的焊接烟尘和抛光打磨产生的粉尘

焊接烟尘：本环评建议每2台焊机配备1台移动式烟气净化器，共设置8台移动式烟气净化器，根据车间实际生产情况，调整净化设施的位置。移动式烟气净化器集气效率为85%，除尘效率为90%。则焊接工序烟尘排放量为1.88kg/a，排放量较小对周围环境影响不大。

抛光打磨粉尘：项目生产中为去除焊接点位凸出的焊材，需对焊点进行打磨，打磨扬尘中约有80%的自重较大的金属颗粒物沉降下来，其余则为气态颗粒物通过车间通风系统无组织排放，排放量为1.0kg/a，排放量较小对周围环境影响不大。

（2）喷涂车间喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气、水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气

喷塑废气：本项目约有30000m2的产品在表面处理工序后需进行喷塑工艺，以增加其耐腐效果，喷塑工序会有粉尘产生。本项目塑粉用量16t/a，喷塑工序年工作时间500h，喷塑工序除尘设施的除尘效率不低于99%，风机风量为10000m3/h。则喷塑工序工序粉尘产生浓度和产生量分别为640mg/m3，6.4kg/h，3.2t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为6.4mg/m3，0.064kg/h，0.032t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

喷漆、流平、烘干废气及喷塑后固化废气：本项目喷涂车间喷漆、流平和烘干固化过程中均在一条自动化流水线完成，流水线除进出口无法密闭外，两侧及顶部均为密闭。建设单位拟为该自动化流水线设置12台风机，风机风量合集80000m3/h，风机安装位置贯穿整条流水线，确保喷涂过程中产生的废气均能得到有效收集。收集的废气经1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒排放。项目喷漆废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为95%，则有5%的废气为无组织形式排放。经查阅相关资料，水喷淋吸收塔对漆雾的去除率约为80%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为85%，项目自动化喷涂流水线年工作时间为2400h。经计算，本项目自动化喷涂流水线漆雾有组织产生量和产生浓度为48.3mg/m3、2.8975kg/h、6.954t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为30.8mg/m3、1.8466kg/h、4.4318t/a。经处理后漆雾有组织排放浓度和排放量分别为9.66mg/m3、0.5795kg/h、1.3908t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为4.62mg/m3、0.2770kg/h、0.6648t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。自动化喷涂流水线未收集到的废气以无组织形式排放，约占5%，颗粒物无组织排放量分别为0.1525kg/h、0.366t/a，非甲烷总烃无组织排放量分别为0.0972kg/h、0.2333t/a。

水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气：本项目铝板表面处理后烘干工序和铝板喷涂后烘烤固化工序的热源采用天然气，根据建设单位提供的资料，项目铝板表面处理后烘干工序年使用天然气量为50万Nm3，铝板喷涂后烘烤固化工序年使用天然气量为75万Nm3。天然气燃烧过程中产生污染物主要为NOx、SO2、烟尘。评价要求项目1台水分烘干热风炉和2台固化烘干热风炉分别安装1套低氮燃烧器，共3套低氮燃烧装置，其中水分烘干热风炉废气经处理后由1根15m高烟囱排放，2台固化烘干热风炉废气经处理后共用1根15m高的烟囱排放。脱氮效率按照不低于50%计，经计算，水分烘干热风炉天然气燃烧污染物产生浓度及产生量分别为烟尘3.67mg/m3、0.0104kg/h、0.025t/a，NOx46.24mg/m3、0.1313kg/h、0.315t/a，SO27.34mg/m3、0.0208kg/h、0.05t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.67mg/m3、0.0104kg/h、0.025t/a，NOx23.12mg/m3、0.0656kg/h、0.1575t/a，SO27.34mg/m3、0.0208kg/h、0.05t/a。固化烘干热风炉天然气燃烧污染物产生浓度及产生量分别为烟尘3.67mg/m3、0.0156kg/h、0.0375t/a，NOx46.24mg/m3、0.1969kg/h、0.4725t/a，SO27.34mg/m3、0.0313kg/h、0.075t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.67mg/m3、0.0156kg/h、0.0375t/a，NOx23.12mg/m3、0.0984kg/h、0.2363t/a，SO27.34mg/m3、0.0313kg/h、0.075t/a。满足《《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。

本项目大气污染物点源排放参数一览表见表29，项目大气污染物面源排放参数一览表见表30。

表 29    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 | 排气筒 |  | 烟气出口速度m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 评价因子 | 源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度m | 外径 m |  |  |  |  |  |  |
| 喷塑滤芯+脉冲袋式除尘装置 | 15 | 0.5 | 10000 | 25 | 500 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.064 |
| 喷涂流水线废气处理装置 | 15 | 0.8 | 80000 | 25 | 2400 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.5795 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.2770 |
| 水分烘干热风炉烟囱 | 15 | 0.3 | 2900 | 100 | 2400 | 正常 排放 | 烟尘 | 0.0156 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0313 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.1969 |
| 固化烘干热风炉烟囱 | 15 | 0.3 | 4300 | 100 | 2400 | 正常 排放 | 烟尘 | 0.0104 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0208 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.0656 |

表 30   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | - 20m | - 120m | - 50m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 颗粒物 | # 0.1525kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | # 非甲烷总烃 | # 0.0972kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目喷塑工序产生的粉尘经除尘后排放的污染物为TSP，喷涂流水线产生的废气经水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放的污染物为非甲烷总烃和TSP。本项目生产车间无组织排放的污染物主要为TSP和非甲烷总烃。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP、非甲烷总烃。

本项目评价因子和评价标准表见表31。

表 31    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表32。

表 32    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 7万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表33。

表 33    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 移民新村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑除尘装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 50 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 8.94E-03 | 1.14E-03 |
|  |  | 占标率（%） | 0.99 | 0.13 |
| 喷涂流水线废气处理装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 50 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 8.09E-02 | 1.04E-02 |
|  |  | 占标率% | 8.99 | 1.15 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 50 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 3.87E-02 | 4.95E-03 |
|  |  | 占标率% | 1.93 | 0.25 |
| 水分烘干热风炉烟囱 | SO2 | 距离（m） | 25 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 1.55E-03 | 7.93E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.31 | 0.16 |
|  | NOX | 距离（m） | 25 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 9.79E-03 | 5.02E-03 |
|  |  | 占标率% | 3.92 | 2.01 |
|  | TSP | 距离（m） | 25 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 7.71E-04 | 3.95E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.09 | 0.04 |
| 固化烘干热风炉烟囱 | SO2 | 距离（m） | 25 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 7.47E-04 | 4.30E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.15 | 0.09 |
|  | NOX | 距离（m） | 25 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 2.33E-03 | 1.34E-03 |
|  |  | 占标率% | 0.93 | 0.54 |
|  | TSP | 距离（m） | 25 | 400 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 3.74E-04 | 2.15E-04 |
|  |  | 占标率% | 0.04 | 0.02 |
| 生产车间 | TSP | 距离（m） | 71 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 4.61E-02 | 5.79E-03 |
|  |  | 占标率% | 5.12 | 0.64 |
|  | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 71 | 420 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 2.94E-02 | 3.69E-03 |
|  |  | 占标率% | 1.47 | 0.18 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表34。

表34    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表35。

表 35    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑除尘装置排气筒 | TSP | 8.94E-03 | 0.99 | 三级 |
| 喷涂流水线废气处理装置排气筒 | TSP | 8.09E-02 | 8.99 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.87E-02 | 1.93 | 二级 |
| 水分烘干热风炉烟囱 | SO2 | 1.55E-03 | 0.31 | 三级 |
|  | NOX | 9.79E-03 | 3.92 | 二级 |
|  | TSP | 7.71E-04 | 0.09 | 三级 |
| 固化烘干热风炉烟囱 | SO2 | 7.47E-04 | 0.15 | 三级 |
|  | NOX | 2.33E-03 | 0.93 | 二级 |
|  | TSP | 3.74E-04 | 0.04 | 三级 |
| 生产车间 | TSP | 4.61E-02 | 5.12 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.94E-02 | 1.47 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表32可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0461mg/m3，非甲烷总烃0.0294mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单标准要求；非甲烷总烃厂界预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表36。

表 36  无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度小时值（mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 计算距 离（m） | 提级后 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.1525 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 5.194 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0972 | 2.0 |  |  |  |  | 1.175 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Q/Co的最大值计算其所需卫生防护距离；当按两种或两种以上的有害气体的Q/Co值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。

经计算，本项目无组织排放两种有害气体，计算结果在同一级别，因此，卫生防护距离提高一级，本项目无组织排放单元生产车间需设置卫生防护距离为100m，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界100m。根据国家和地方对卫生防护距离范围内的规划控制要求，项目卫生防护距离范围内禁止建设住宅、医院、学校及其它相关的环境敏感项目。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。叶县产业集聚区规划图见附图五。

本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东侧的移民新村，距厂界最近距离为400m。其不在本项目卫生防护距离内，因此本项目对周边大气环境影响不大。项目卫生防护距离见图7。

现有工程

机加工车间

本项目

机加工车间

100m

本项目

喷涂车间

现有工程

喷涂车间

100m

：卫生防护距离

图7    项目卫生防护距离图

1.5 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 24    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷塑除尘装置排气筒 | 颗粒物 | 6.4 | 0.064 | 0.032 |
|  | 喷涂流水线废气处理装置排气筒 | 颗粒物 | 9.66 | 0.5795 | 1.3908 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.62 | 0.2770 | 0.6648 |
|  | 水分烘干热风炉烟囱 | 烟尘 | 3.67 | 0.0104 | 0.025 |
|  |  | SO2 | 23.13 | 0.0656 | 0.1575 |
|  |  | NOX | 7.34 | 0.0208 | 0.05 |
|  | 固化烘干热风炉烟囱 | 烟尘 | 3.67 | 0.0156 | 0.0375 |
|  |  | SO2 | 23.12 | 0.0984 | 0.2363 |
|  |  | NOX | 7.34 | 0.0313 | 0.075 |
| 排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.4853 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.6648 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.3938 |
|  |  | NOX |  |  | 0.125 |

②无组织排放量核算

表 25    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间无组织废气 | 焊接、抛光、喷涂 | 颗粒物 | 0.366 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.2333 |

③项目大气污染物年排放量核算

表 26    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.8513 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.8981 |
| 3 | SO2 | 0.3938 |
| 4 | NOX | 0.125 |

1.6 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表40、表41。

表 40   有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷塑滤芯+脉冲袋式除尘装置 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有检测资质的单位） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
| 喷涂流水线废气处理装置排气筒 | 颗粒物 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
| 水分烘干热风炉烟囱 | 烟尘 |  | 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号） |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOX |  |  |
| 固化烘干热风炉烟囱 | 烟尘 |  |  |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOX |  |  |

表 41    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |

1.7 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物和非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.0461mg/m3、0.0294mg/m3，最大占标率分别为5.12%、1.47%，均出现在下风向71m，根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在厂区及周围企业厂区内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；本项目喷涂车间设置100m卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界0m。据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物1.8513t/a，非甲烷总烃0.8981t/a，SO20.3938t/a，NOX0.125t/a。

2、水环境影响分析

- 本项目废水主要为表面处理清洗废水和生活废水，根据原材料的检测报告可知，项目的使用的脱脂剂和钝化剂均不含重金属离子。表面处理清洗废水每天排放一次，总废水排放量为2160m3/a，经厂内一体化污水处理设施（pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池）处理后汇同现有工程排放的废水一同经污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

- 项目新增劳动定员20人，均不在厂内食宿。生活废水产生量为1.12m3/d、336m3/a。废水排入现有工程化粪池进行处理，再汇同其他经处理后的废水经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

- 现有工程废水主要为脱脂、钝化清洗废水和生活污水，废水产生量为2460m3/a，脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

项目建成后全厂废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（三级标准限值）及叶县污水处理厂二期工程进水标准要求，废水经叶县污水处理厂二期工程处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入灰河，全厂废水主要污染物的排放量见表42。

表 42    全厂废水经污水厂处理后各污染物排放量

| 废水类别 | 本项目 |  |  | 现有工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面处理清 洗废水 | 生活废水 |  | 表面处理清洗废水 | 生活废水 |  |
| 污染物指标 | COD | COD | 氨氮 | COD | COD | 氨氮 |
| 项目废水量 | 2160m3/a | 336m3/a |  | 1764m3/a | 696m3/a |  |
| 污水厂出水水质(mg/L) | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 5 |
| 项目废水经污水厂处理 后污染物排放量(t/a) | 0.108t/a | 0.017t/a | 0.0017t/a | 0.088t/a | 0.0348t/a | 0.0035t/a |
| 合计 | COD：0.2478t/a，氨氮：0.0052t/a |  |  |  |  |  |

由上表可知，全厂COD和氨氮最终排放量分别为0.2478t/a和0.0052t/a，污染物排放量较小，对地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为折弯机、剪床、雕刻机、冲床、氩弧焊机、抛光打磨机、空压机、热风炉和风机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。项目主要噪声源与厂界距离见表43。

表 43   主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 折弯机 | 26 | 30 | 80 | 75 |
| 剪床 | 48 | 30 | 60 | 73 |
| 冲床 | 80 | 30 | 30 | 70 |
| 雕刻机 | 38 | 62 | 70 | 40 |
| 氩弧焊机 | 72 | 66 | 38 | 35 |
| 抛光打磨机 | 57 | 52 | 52 | 47 |
| 空压机 | 66 | 13 | 55 | 155 |
| 固化烘干热风炉 | 90 | 23 | 32 | 145 |
| 水分烘干热风炉 | 38 | 20 | 86 | 146 |
| 风机 | 94 | 25 | 30 | 143 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表44。

表 44    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 | 本项目贡献值 | 现有工程厂界贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 39.30 | 55.3 | 52.4 | 57.17 | 昼间60 | 达标 |
| 南厂界 | 45.06 | 54.4 | 50.9 | 56.34 |  | 达标 |
| 西厂界 | 40.76 | 54.7 | 50.6 | 56.25 |  | 达标 |
| 北厂界 | 37.46 | 53.1 | 51.8 | 55.58 |  | 达标 |

注：现有工程厂界贡献值引用现有工程竣工环境保护验收监测报告数据

项目夜间不生产，由表43可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物影响分析

- 本项目固废主要为机加工车间产生的废边角料、焊渣、废机油。喷涂车间喷塑废气回收系统收集的塑粉，废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶，水喷淋吸收塔废液和废渣，污水处理站产生的污泥，脱脂和钝化废槽液、槽渣，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭以及职工生活垃圾。

- 机加工生产过程中产生金属边角料和焊渣收集后外售综合利用，喷塑工序废气回收系统收集的塑粉回用于喷塑工序，废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶经收集后暂存于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。设备维护产生的废机油置于危废暂存间内储存，定期委托有废矿物油处理资质单位处理。定期更滑的水喷淋吸收塔废液和漆渣委托有资质单位进行无害化处置，定期更换的脱脂、钝化槽液和槽渣委托有资质单位进行无害化处置，活性炭吸附装置产生的废活性炭和UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，经收集后暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。污水处理站产生的污泥置于容器中，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表45。

表 45    项目危险废物分类及危害汇总一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | HW08废矿物油 | 900-249-08 | 0.24t/5a | 设备维护 | 液态 | 废矿物油 | 1年 | T | 委托有资质单位安全处置 |
| 废液 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-403-06 | 4.5m3/a | 水喷淋吸收塔 | 液态 | 吸收的有机物 | 3个月 | T/C/I/R/In |  |
| 漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 5.5t/a | 水喷淋吸收塔 | 固态 | 有机物 | 3个月 | T/I |  |
| 废包装桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2185个/年 | 表面处理及喷漆 | 固态 | 黏附的有机物 | 每天 | T/In |  |
| 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 0.6t/a | 活性炭吸附装置装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 4个月 | T |  |
| 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 | 0.01t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 汞 | 6个月 | T |  |
| 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.01t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 6个月 | T/In |  |
| 污水处理站污泥 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | 0.25t/a | 一体式污水处理站 | 固态 | 污泥 | 1个月 | T/C |  |
| 槽液 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | 48m3/a | 脱脂、钝化 | 液态 | 废槽液 | 1个月 | T/C |  |
| 槽渣 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | 1.2t/a | 脱脂、钝化 | 固态 | 废槽渣 | 1个月 | T/C |  |

- 本项目危废固废依托现有工程危废暂存间，危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下：

- ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。

- ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分区存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。

- ③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1m以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。

- ④建立各种危废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

- ⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表 46    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废暂存间 | 废机油 | HW08废矿物油 | 900-249-08 | 现有工程喷涂车间车间西南角 | 30m2 | 密封桶装 | 1.0t | 4个月 |
|  |  | 废包装桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  | 密封桶装 | 1.0t | 4个月 |
|  |  | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 |  |  | 密封袋装 | 2.0t | 4个月 |
|  |  | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  |  | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  | 密封袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  |  | 污水处理站污泥 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 |  |  | 密封桶装 | 0.5t | 4个月 |
|  | 现场更换、现场委托有资质单位处置 | 废液 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-403-06 | / | / | / | / | / |
|  |  | 漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | / | / | / | / | / |
|  |  | 废槽液 | HW17 表面处理废物 | 33-064-17 | / | / | / | / | / |
|  |  | 槽渣 |  |  |  |  |  |  |  |

- 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、地下水环境影响分析

地下水污染往往具有隐蔽性和难以逆转性的特点，其污染方式主要是直接污染和间接污染，污染途径有间歇入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。因此，须针对地下水的污染途径，采取相关措施避免对地下水造成污染。

1、源头识别

本项目污染区主要为脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，其他公用工程和办公区属非污染区。

2、防渗区划分及防渗措施

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区包括脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等。该区域防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)以及《水工混凝土试验规程》（SL352-2006），项目车间地面混凝土强度不低于C20，抗渗等级不低于P6，厚度不小于10cm，其防渗系数约4×10-9 cm/s，在混凝土地面上铺环氧树脂防渗涂层，其地面综合防渗系数≤10-10 cm/s；

（2）一般防渗区

一般防渗区主要为生产车间重点防渗以外的区域，一般污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P4，其厚度不宜小于10cm，其防渗系数约8×10-9 cm/s，可小于≤10-7cm/s。

（3）简单防渗区

简单防渗区主要为办公生活区，对该区采用混凝土铺设，达到一般地面硬化效果。

本项目地下水防渗分区一览表见表47。

表 47    本项目地下水防渗分区一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 主要包括脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，在清场夯压的基础上铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地面防渗系数≤10-10 cm/s | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 2 | 一般防渗区 | 主要包括生产区重点防渗以外的区域，在清场夯压的基础上铺设10cm的P4防渗混凝土地面综合防渗系数≤10-7 cm/s | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 3 | 简单防渗区 | 主要为办公生活区采用混凝土铺设 | 一般地面硬化 |

在采取上述防治措施后，项目对地下水的环境影响较小，评价建议企业在厂址下游厂界附近设置监控井，定期观测地下水水质变化。

3、预防地下水污染的要求及环境管理建议

项目运营阶段，重点防渗区和一般防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定相应的管理制度，定期检查危险化学品存放区、漆料间、预处理区、喷漆房、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，及时维护相关设施，杜绝原辅料渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

6、土壤环境影响分析

本项目产生的大气污染主要是喷塑工序产生的粉尘，喷涂线产生的漆雾和非甲烷总烃。项目采取的废气污染防治措施，都能相应地降低污染物排放量，使其达到相对应的排放浓度要求。项目使用的漆料为水性漆，外排的废气不含重金属因子、多环芳烃及苯系物等污染物，因此本项目可不考虑大气沉降进入土壤环境 的影响。

项目脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池为重点防渗区，建设单位拟在在清场夯压的基础上铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地面防渗系数≤10-10 cm/s。生产废水经过废水分类管道收集后进入厂区设置的一体式废水处理站，废水处理站各装置均设置了防渗措施，故不存在地面漫流和点源垂直进入土壤环境的影响。

综上所述，本项目无土壤环境影响途径，经采取环评提出的污染防治措施后，对土壤环境产生影响较小，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。

7、环境风险分析

对重大环境污染事故隐患进行环境风险评价是环境影响评价的重要组成部分。风险评价就是对事故发生的原因及其后果进行必要的预测分析，描述可能发生的重大事故对居民、周围环境造成危害的严重程度，为企业或主管部门提供重大事故后果的信息，为决策者提供关于采取何种防护措施的信息，以达到减轻事故影响的目的。

（1）风险识别

本项目在生产过程中，脱脂剂、钝化剂和天然气均属于风险物质。脱脂剂、钝化剂不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准中，故本评价判定其不作为重大危险源；本项目天然气仅配置相应的管道供生产使用，厂区内不存储天然气。项目所使用或者储存的有毒有害危险化学品的量远小于《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量，q1/Q2+q2/Q2<1，不构成重大危险源。因此，本评价仅对项目环境风险分析进行适当简化。

（2）环境风险防范措施

A、脱脂剂、钝化剂风险防范措施

为了在发生化学品泄漏事故时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，本项目需设置以下防范措施。

①设置脱脂剂、钝化剂仓库，分区分单元储存各类化学品，采取防渗漏、防流失、防扬散等措施。

②在脱脂剂、钝化剂仓库周围设置事故排放池（容积为1m3），防止物料泄漏流出。

③保持脱脂剂、钝化剂仓库阴凉干燥。

④在火源管理上，库房和车间内严禁吸烟，用火。

⑤在管理上做到脱脂剂、钝化剂仓库专人专管。

B、天然气泄漏风险防范措施

①根据天然气的性质和泄漏、燃烧特点，在处置泄漏、排除险情的过程中，必须坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处置原则，灵活运用关阀断气、堵塞漏点、稀释驱散、善后测试的处置措施。

②关阀断气，堵塞漏点。关闭有关阀门，切断气源；如阀门损坏，可用麻片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，或组织有关技术人员维修、更换阀门；若管道破裂，可用木楔子堵漏。

③坚持采用工艺配合是处置天然气泄漏不可缺少的重要环节，应使用雾化水进行稀释，同时，找来技术人员，在雾化水的保护下，采用有效措施，堵住泄漏，避免更大事态的发生。

④始终测试。始终测试是处置天然气泄漏的另一个重要环节，堵漏前需测试，泄漏点被封堵后，还要对封堵点各管线及法兰接口、所经管线低凹处利用可燃气检测仪进行检测，在确认无漏气、天然气浓度低于爆炸下限５％后，方可恢复正常使用。

⑤在堵漏过程中，阀门垫圈应选用钢质垫或尼龙垫圈，不宜选用石棉垫圈，因石棉垫圈遇水易损坏；使用的电器设备，必须选用钢质防爆型工具；侦检、堵漏等，必须使用不发火工具、器材；抢险救援过程中，所有车辆均需装配火星熄灭器，所有人员不得使用有线、无线通讯联络工具。

⑥在天然气调压柜严格控制修理用火，严禁烟火和明火，防止摩擦撞击打火，作业时不得使用电气焊、割。

⑦提高工作人员的专业素质应加大安全培训和考核的力度，严格岗前培训、定期培训制度，并进行考核。熟悉调压柜操作规程，了解天然气的火灾危险性，掌握防火、灭火的基础知识，提高处理突发事故的能力。

（3）环境风险评价结论

由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，通过采取有效的风险防范措施，可以最大限度防止风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的风险防范措施和突发事件应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

8、选址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。本项目厂房租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，根据平顶山市建永机械铸造有限公司不动产权证及叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目喷涂车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界0m，本项目卫生防护距离内无环境敏感点。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。

综上，本项目选址可行。

9、总量控制

全厂污染物控制指标详见表48。

表48    全厂总量控制指标一览表  单位：t/a

| 污染因子 | 现有工程排放量 | 本项目排放量 | 全厂排放外环境总量量 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.123 | 0.125 | 0.248 |
| 氨氮 | 0.004 | 0.0017 | 0.0057 |
| SO2 | 0.06 | 0.3938 | 0.4538 |
| NOx | 0.0756 | 0.125 | 0.2006 |
| 非甲烷总烃 | 0.7251 | 0.6648 | 1.3899 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，使项目建设满足区域总量控制指标要求。

10、本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”见表49。

表 27    本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

| 名称 |  | 现有工程 排放量 | 拟建工程 排放量 | 以新代老 削减量 | 全厂最终 排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 废气量 | 21777.56万m3/a | 17003.3 万m3/a | 0 | 38780.86 万m3/a | +17003.3 万m3/a |
|  | 颗粒物 | 0.6863t/a | 1.4853t/a | 0 | 2.1716t/a | +1.4853t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.7251t/a | 0.6648t/a | 0 | 1.3899t/a | +0.6648t/a |
|  | SO2 | 0.06t/a | 0.3938t/a | 0 | 0.4538t/a | +0.3938t/a |
|  | NOX | 0.0756t/a | 0.125t/a | 0 | 0.2006t/a | +0.125t/a |
| 水污染物 | 废水量 | 0.246 万m3/a | 0.2496 万m3/a | 0 | 0.4956 万m3/a | +0.2496 万m3/a |
|  | COD | 0.123t/a | 0.125t/a | 0 | 0.248t/a | +0.125t/a |
|  | NH3-N | 0.004t/a | 0.0017t/a | 0 | 0.0057t/a | +0.0017t/a |

11、环保投资

本项目总投资400万元，其中环保投资55.01万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的13.75%，详见表50。

表 50    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 焊接烟尘采用移动式烟气净化器处理（8台），排风扇加强通风换气 | 4 |
|  |  | 建设密闭喷塑流水线，喷塑产生的粉尘经过“滤芯除尘+脉冲袋式除尘器”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 | 5 |
|  |  | 建设密闭喷涂流水线，为该生产线配置一套水喷淋吸收塔+ UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 20 |
|  |  | 水分烘干热风炉（1台）安装低氮燃烧装置，废气处理后由1根15m高排气筒排放 | 3 |
|  |  | 固化烘干热风炉天然气（2台）安装低氮燃烧器（2台），废气处理后共用由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 废水治理措施 | 项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同经化粪池处理的生活废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，清洗废水一体化处理设施设计规模1m3/h | 10 |
|  |  | 水喷淋吸收塔废水循环使用，定期更换，更换后的废液委托有资质单位处置 | / |
|  |  | 生活废水依托现有化粪池处理后经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | / |
|  | 固体废物处置措施 | 依托现有工程危险固废暂存间，30m2 | / |
|  |  | 垃圾收集箱若干 | 0.01 |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 3 |
|  | 地下水污染防治 | 分区防渗。重点防渗区：脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区：生产区重点防渗以外的区域，铺设10cm的P4防渗混凝土地面综合防渗系数≤10-7 cm/s；简单防渗区：办公生活区采用混凝土铺设 | 8 |
|  | 风险防范 | 设置脱脂剂、钝化剂储存间、事故池、消防设施等 | 2 |
| 合 计 |  | / | 55.01 |

12、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表51。

表 51    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 焊接烟尘，采用移动式烟气净化器处理，排风扇加强通风换气 | 焊接烟尘，采用移动式烟气净化器处理，排风扇加强通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 建设密闭喷塑流水线，喷塑产生的粉尘经过“滤芯除尘+脉冲袋式除尘器”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 | 建设密闭喷塑流水线，喷塑产生的粉尘经过“滤芯除尘+脉冲袋式除尘器”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 建设密闭喷涂流水线，为该生产线配置一套水喷淋吸收塔+ UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 建设密闭喷涂流水线，为该生产线配置一套水喷淋吸收塔+ UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值 |
|  |  | 水分烘干热风炉安装低氮燃烧装置，燃烧废气由1根15m高排气筒排放 | 水分烘干热风炉安装低氮燃烧装置，燃烧废气由1根15m高排气筒排放 | 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号） |
|  |  | 2台固化烘干热风炉安装低氮燃烧装置（2套），燃烧废气共用1根15m高排气筒排放 | 2台固化烘干热风炉安装低氮燃烧装置（2套），燃烧废气共用1根15m高排气筒排放 |  |
| 2 | 废水治理 | 本项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同现有工程废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 一体化污水处理设施（pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池），设计规模1m3/h | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及叶县污水处理厂二期工程进水指标要求 |
|  |  | 水喷淋吸收塔废水循环使用，定期更换，更换后的废液委托有资质单位处置 | 水喷淋吸收塔废水循环使用，定期更换，更换后的废液委托有资质单位处置 | 废水不外排，更换后的废液委托有资质单位处置 |
|  |  | 生活废水依托现有化粪池处理后经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 依托现有化粪池 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及叶县污水处理厂二期工程进水指标要求 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 若干 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 危险固废暂存间1座，30m2 | 依托现有工程 |  |
| 5 | 地下水污染防治 | 分区防渗。脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等，铺设10cm的P6防渗混凝土+环氧树脂地坪，地合防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区：生产区重点防渗以外的区域，铺设10cm的P4防渗混凝土地面综合防渗系数≤10-7 cm/s；简单防渗区：办公生活区采用混凝土铺设 | 分区防渗 | / |
| 6 | 环境风险 | 设置脱脂剂、钝化剂储存间、事故池、消防设施等 | 设置脱脂剂、钝化剂储存间、事故池、消防设施等 | 降低事故发生概率，以杜绝事故发生 |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘 | 采用移动式烟气净化器处理，排风扇加强通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 建设密闭喷塑流水线，喷塑产生的粉尘经过“滤芯除尘+脉冲袋式除尘器”二级除尘系统处理后由1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 喷漆、流平、烘干固化 | 漆雾、非甲烷总烃 | 建设密闭喷涂流水线，为该生产线配置一套水喷淋吸收塔+ UV光氧催化+活性炭吸附装置，收集流水线运行中喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃，流平、烘干固化产生非甲烷总烃，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
|  | 水分烘干热风炉天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOX | 1套低氮燃烧装置+1根15m高排气筒 | 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号） |
|  | 固化烘干热风炉天然气燃烧 |  | 2套低氮燃烧装置+1根15m高排气筒 |  |
| 水污染物 | 脱脂、钝化清洗废水 | COD、SS、 石油类、 氟化物 | 项目脱脂、钝化清洗废水经厂区一体化污水处理站处理后汇同现有工程废水一同经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》三级标准要求及叶县污水处理厂二期工程处理厂进水指标要求 |
|  | 生活废水 | COD、 氨氮 | 依托现有化粪池处理后经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |  |
| 固体废物 | 机加工 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 不外排 |
|  | 焊接 | 焊渣 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 喷塑 | 塑粉 | 收集后回用于喷塑工序 |  |
|  | 表面处理处理及调漆 | 废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶 | 定期由生产厂家回收重新利用 | 不外排 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 水喷淋吸收塔 | 废液 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  | 污水处理 | 污泥 |  |  |
|  | 脱脂、钝化 | 废槽液 |  |  |
|  |  | 槽渣 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为折弯机、剪床、雕刻机、冲床、氩弧焊机、抛光打磨机、空压机、热风炉和风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（一）项目概况

平顶山长筑实业有限公司是一家专门从事金属制品的加工、销售的公司，该公司现有一条年加工及喷涂8万平方米铝板生产线。随着公司产品的热销，公司拟投资400万元扩建一条铝板加工及喷涂生产线，本次扩建规模为年加工10万平方米铝板。扩建后公司总生产规模达到年加工铝板18万平方米。

项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，用于布置铝单板机加工生产线，铝板喷涂生产线在原喷涂生产线车间内新建，并在新建的喷涂生产线前段添加喷淋式表面处理工序。项目生产工艺流程：订料、机加工、表面处理、喷涂（水性漆和塑粉）、烘干固化、检验、成品。项目主要设备：折弯机、剪床、雕刻机、冲床、氩弧焊机、打磨抛光机、喷枪、烘干固化设备、气泵及风机等。

（二）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-32-03-054001，项目符合国家产业政策。

（三）厂址可行性分析

本项目位于平顶山市叶县新文化路东段南侧隆鑫大道西居中偏南，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。本项目厂房租赁平顶山市建永机械铸造有限公司已建成厂房，根据平顶山市建永机械铸造有限公司不动产权证及叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。本项目喷涂车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界0m，本项目卫生防护距离内无环境敏感点。由叶县产业集聚区规划图可知，项目卫生防护距离内未规划上述敏感点。

综上，本项目选址可行。

（四）项目营运期对环境的影响与防治措施

本项目营运期主要的大气污染物为机加工车间点焊过程中产生的焊接烟尘和抛光打磨产生的粉尘；喷涂车间喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气；水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气。

（1）机加工车间点焊过程中产生的焊接烟尘和抛光打磨产生的粉尘

焊接烟尘：本环评建议每2台焊机配备1台移动式烟气净化器，共设置8台移动式烟气净化器，根据车间实际生产情况，调整净化设施的位置。移动式烟气净化器集气效率为85%，除尘效率为90%。则焊接工序烟尘排放量为1.88kg/a，排放量较小对周围环境影响不大。

抛光打磨粉尘：项目生产中为去除焊接点位凸出的焊材，需对焊点进行打磨，打磨扬尘中约有80%的自重较大的金属颗粒物沉降下来，其余则为气态颗粒物通过车间通风系统无组织排放，排放量为1.0kg/a，排放量较小对周围环境影响不大。

（2）喷涂车间喷塑废气、喷漆废气、流平和烘干固化废气、水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气

喷塑废气：本项目约有30000m2的产品在表面处理工序后需进行喷塑工艺，以增加其耐腐效果，喷塑工序会有粉尘产生。本项目塑粉用量16t/a，喷塑工序年工作时间500h，喷塑工序除尘设施的除尘效率不低于99%，风机风量为10000m3/h。则喷塑工序工序粉尘产生浓度和产生量分别为640mg/m3，6.4kg/h，3.2t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为6.4mg/m3，0.064kg/h，0.032t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

喷漆、流平、烘干废气及喷塑后固化废气：本项目喷涂车间喷漆、流平和烘干固化过程中均在一条自动化流水线完成，流水线除进出口无法密闭外，两侧及顶部均为密闭。建设单位拟为该自动化流水线设置12台风机，风机风量合集80000m3/h，风机安装位置贯穿整条流水线，确保喷涂过程中产生的废气均能得到有效收集。收集的废气经1套水喷淋吸收塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经过1根15m高排气筒排放。项目喷漆废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为95%，则有5%的废气为无组织形式排放。经查阅相关资料，水喷淋吸收塔对漆雾的去除率约为80%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为85%，项目自动化喷涂流水线年工作时间为2400h。经计算，本项目自动化喷涂流水线漆雾有组织产生量和产生浓度为48.3mg/m3、2.8975kg/h、6.954t/a，非甲烷总烃有组织产生量和产生浓度为30.8mg/m3、1.8466kg/h、4.4318t/a。经处理后漆雾有组织排放浓度和排放量分别为9.66mg/m3、0.5795kg/h、1.3908t/a，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放量分别为4.62mg/m3、0.2770kg/h、0.6648t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。自动化喷涂流水线未收集到的废气以无组织形式排放，约占5%，颗粒物无组织排放量分别为0.1525kg/h、0.366t/a，非甲烷总烃无组织排放量分别为0.0972kg/h、0.2333t/a。

水分烘干热风炉及固化烘干热风炉天然气燃烧废气：本项目铝板表面处理后烘干工序和铝板喷涂后烘烤固化工序的热源采用天然气，根据建设单位提供的资料，项目铝板表面处理后烘干工序年使用天然气量为50万Nm3，铝板喷涂后烘烤固化工序年使用天然气量为75万Nm3。天然气燃烧过程中产生污染物主要为NOx、SO2、烟尘。评价要求项目1台水分烘干热风炉和2台固化烘干热风炉分别安装1套低氮燃烧器，共3套低氮燃烧装置，其中水分烘干热风炉废气经处理后由1根15m高烟囱排放，2台固化烘干热风炉废气经处理后共用1根15m高的烟囱排放。脱氮效率按照不低于50%计，经计算，水分烘干热风炉天然气燃烧污染物产生浓度及产生量分别为烟尘3.67mg/m3、0.0104kg/h、0.025t/a，NOx46.24mg/m3、0.1313kg/h、0.315t/a，SO27.34mg/m3、0.0208kg/h、0.05t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.67mg/m3、0.0104kg/h、0.025t/a，NOx23.12mg/m3、0.0656kg/h、0.1575t/a，SO27.34mg/m3、0.0208kg/h、0.05t/a。固化烘干热风炉天然气燃烧污染物产生浓度及产生量分别为烟尘3.67mg/m3、0.0156kg/h、0.0375t/a，NOx46.24mg/m3、0.1969kg/h、0.4725t/a，SO27.34mg/m3、0.0313kg/h、0.075t/a。排放浓度及排放量为烟尘3.67mg/m3、0.0156kg/h、0.0375t/a，NOx23.12mg/m3、0.0984kg/h、0.2363t/a，SO27.34mg/m3、0.0313kg/h、0.075t/a。满足《《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中关于燃气锅炉的相关标准要求。

经计算，项目无需设置大气防护距离，但喷涂车间需设置100m的卫生防护距离，其中北厂界0m，南厂界100m，西厂界100m，东厂界00m。本项目距离周边最近的环境敏感点为项目东侧的移民新村，距厂界最近距离为400m，其不在本项目卫生防护距离内，根据叶县产业集聚区规划图，项目卫生防护距离内未规划大气环境敏感点。因此本项目对周边大气环境影响不大。

②废水：本项目废水为脱脂、钝化清洗废水和生活废水，清洗废水排放量为2160m3/a，生活废水产生量为336m3/a。清洗废水经厂内一体化污水处理设施（pH调节池+气浮池+二级混凝反应池+斜板沉淀池+砂滤池）处理后汇同现有工程废水一同经污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。生活废水经现有工程化粪池处理后经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。

③噪声：项目噪声主要为折弯机、剪床、雕刻机、冲床、氩弧焊机、抛光打磨机、空压机、热风炉和风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- ④固废：本项目机加工生产过程中产生金属边角料和焊渣收集后外售综合利用，喷塑工序废气回收系统收集的塑粉回用于喷塑工序，废钝化剂桶、脱脂剂桶和水性漆桶经收集后暂存于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用。设备维护产生的废机油置于危废暂存间内储存，定期委托有废矿物油处理资质单位处理。定期更滑的水喷淋吸收塔废液和漆渣委托有资质单位进行无害化处置，定期更换的脱脂、钝化槽液和槽渣委托有资质单位进行无害化处置，活性炭吸附装置产生的废活性炭和UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，经收集后暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位进行无害化处置。污水处理站产生的污泥置于容器中，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

⑤地下水：本项目拟为脱脂剂和钝化剂存放区、漆料间、表面处理流水线、喷涂流水线、危险废物暂存间及事故池等区域按照规范要求设置为重点防渗区，其他区域为一般和简单防渗区，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

⑥土壤：经分析，本项目无土壤环境影响途径，经采取环评提出的污染防治措施后，对土壤环境产生影响较小，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价

⑦环境风险：由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，通过采取有效的风险防范措施，可以最大限度防止风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的风险防范措施和突发事件应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

（五）本项目环保投资约55.01万元，占总投资的13.75%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强环保设备的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目建成后应服从各地环境监察部门监管。

综上所述，平顶山长筑实业有限公司年加工10万平方米铝板扩建建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目现有工程环评批复文件

附件4    项目现有工程竣工环保验收信息

附件5    叶县环保局关于本项目的行政处罚事先告知书

附件6    叶县环保局关于本项目的同意延期（分期）交纳罚款通知书

附件7    本项目行政处罚罚款交纳凭证

附件8    项目场地不动产权证书

附件9    项目脱脂剂和钝化剂监测报告

附件10   项目噪声监测报告

附件11   项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   叶县城乡总体规划图（2017-2035年）

附图五   叶县产业集聚区规划图

附图六   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。