建设项目基本情况

项目名称 叶县百年树家居有限公司年产3000套客厅家具项目. 建设单位; 叶县百年树家居有限公司. 法人代表; 郭马; 联系人; 郭马. 通讯地址; 叶县常村镇粟林店村. 联系电话; 13837197583; 传真; 邮政编码; 467200. 建设地点; 叶县常村镇粟林店村. 立项审批部门; 叶县发展和改革委员会; 项目代码; 2020-410422-21-03-043588. 建设性质; ■新建□改扩建□技改; 行业类别 及代码; C2110木制家具制造. 占地面积 (平方米); 12240; 绿化面积 (平方米); 300. 总投资(万元); 1000; 其中：环保投资(万元); 57; 环保投资占总投资比例; 5.7%. 评价经费 (万元); 预期投产日期. 项目由来 随着居民生活水平的提高，人们对住宅的消费观念发生了根本性的变化。城镇居民的居住环境正在逐步改善，住房装修、购至新家具已成为一种时尚。随着我国经济的高速发展，商业、旅游业等各类公共设施更新装修和家具更新的周期越来越短，将使中国家具市场需求量大增，因此，叶县百年树家居有限公司瞄准市场发展方向，拟在叶县常村镇粟林店村投资建设年产3000套客厅家具项目。 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令及2018年修改单），本项目属于“十、家具制品业，27、家具制造”类项目，有“电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上”项目需编制环境影响评价报告书，其他编制报告表，本项目不涉及电镀工艺，喷涂采用水性漆，应编制环境影响评价报告表。根据有关环保法律法规及条例的规定，受叶县百年树家居有限公司委托（委托书见附件），平顶山坤源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了《叶县百年树家居有限公司年产3000套客厅家具项目环境影响报告表》。 工程内容及规模 1、厂址概况 拟建项目为叶县百年树家居有限公司年产3000套客厅家具项目，选址位于叶县常村镇粟林店村，占地面积12240m2（备案证明中项目占地面积为15000m2，根据叶县自然资源局出具的证明，实际测量面积为12240m2，以实际测量为准），项目西侧为蔡庄，北侧为S330省道，南侧和东侧为空地，项目200m范围环境敏感点为西侧95m处的蔡庄和西北方向84m处的蔡庄村住户（1户）。项目具体地理位置见附图一，周围环境示意图见附图二。 2、总投资及生产规模 本项目总投资1000万元，项目建成后可年产3000套客厅家具，主要为沙发、餐桌、电视柜等，其中1套客厅家具包含1套沙发、1个餐桌、1个电视柜等，项目具体生产规模及产品方案详见表1。 表1 本项目生产规模及产品方案 产品名称; 种类; 年产量; 备注. 客厅家具; 沙发; 3000套; 配套生产沙发海绵垫，主要采用订单式生产，具体尺寸根据客户需求定制. 餐桌; 3000个; 主要采用订单式生产，具体尺寸根据客户需求定制. 电视柜; 3000个; 主要采用订单式生产，具体尺寸根据客户需求定制. 总计; 3000套; 1套客厅家具包含1套沙发、1个餐桌、1个电视柜等. 3、工程建设内容 本项目拟建厂址位于叶县常村镇粟林店村，占地面积为12240m2，项目主要建设3座生产车间，1栋员工宿舍，1栋办公楼。具体建设内容详见表2，厂区平面布置见附图三。 表2 工程主要建设内容一览表 工程内容; 名称; 占地面积; 建设内容. 主体工程; 原料库; 175m2; 35m×5m，钢结构，1座，存放原料. 生产车间; 6640m2; 3座，钢结构，产品生产及半成品、成品堆放，全封闭. 办公楼; 1400m2; 70m×20m，1栋，2层，钢筋混凝土结构，用于办公和产品展示. 辅助工程; 员工宿舍; 240m2; 40m×6m，1座，2层，含食堂. 门卫室; 30m2; 6m×5m，1座. 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池（1座，容积不低于24m3）. 废气; 木板加工颗粒物：密闭木板加工间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，1#） 木板打磨颗粒物：密闭打磨间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，2#） 喷漆、晾干废气、涂胶和拼板工序拼板胶挥发废气：密闭喷漆晾干一体室和密闭涂胶拼板间+玻璃纤维漆雾过滤器（1套）+UV光氧净化装置（1台）+活性炭吸附装置（1台）+ 15m排气筒（1根，3#） 食堂油烟：油烟净化装置（1套）. 一般固废暂存区; 生活垃圾收集后运至就近的垃圾中转站；边角废料、碎木屑、废包装材料、废海绵、废布料和除尘器收尘暂存后作为外售. 危险废物暂存间; 设置15m2危险废物暂存间，废胶桶、废固化剂桶、废漆桶、废玻璃纤维过滤棉、废紫外灯管和废活性炭暂存后定期交有资质单位处理. 风险; 在水性漆暂存区和拼板胶暂存区四周设置围堰，设置消防废水收集池（1座，36m3），编制环境风险应急预案. 公用工程; 自备井; /; 1座. 配电设施; /; 当地电网供电. 注：厂区地面除绿化部分外均进行硬化，无裸露空地。 4、主要生产设备、设施 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备、设施一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 纵锯; 台; 1; 开料. 2; 推台锯; 台; 4; 精切. 3; 平刨机; 台; 3; 刨光. 4; 压刨机; 台; 2. 5; 砂光机; 台; 2; 砂光. 6; 排钻; 台; 1; 打孔. 7; 立铣床; 台; 2; 成型. 8; 吊铣床; 台; 2; 成型. 9; 带锯; 台; 1; 成型. 10; 冷压机; 台; 1; 成型. 11; 拼板机; 台; 1; 拼版. 12; 喷漆晾干一体室; 座; 1; 喷漆、晾干，尺寸为15m×8m×3m. 13; 手砂轮; 台; 10; 打磨. 14; 缝纫机; 台; 1; 沙发垫布套缝制. 5、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 产品; 原材料及能源; 数量; 最大存储量; 备注. 1; 原木板; 500m3/a; 42m3; 4m×（3cm~7cm）×2.1cm，约375t/a. 2; 拼板胶; 2t/a; 0.18t; 20kg/桶，固化剂为异氰酸酯5kg/桶，用量为主剂的5%，即固化剂用量为0.1t/a. 3; 水性漆; 40t/a; 1t; 用于喷漆，50kg/桶. 4; 海绵; 3960 m3/a; 330m3; 3m×1.2m×2 m，外购，用于沙发海绵垫生产. 5; 布料; 7200m2/a; 600m2; 外购，用于沙发海绵垫生产. 6; 水; 1170m3/a; /; 自备井. 拼板胶：主要成分为聚乙酸乙烯酯乳液，拼板胶固化剂主要成分为异氰酸酯，主剂和固化剂均为水基乳液，不使用有机溶剂。异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。若以－NCO基团的数量分类，包括单异氰酸酯R－N=C=O和二异氰酸酯O=C=N－R－N=C=O及多异氰酸酯等。 水性漆：水性漆是以水作为分散介质，以高分子聚合物为成膜物质（水性树脂），配合各种助剂配置成，起装饰与保护作用的一类涂料，主要成分一般为水、聚合物乳液、助剂、颜料和填料等。本项目选用的水性漆为丙烯酸型水性漆，该类型漆附着力好，不含苯、甲苯、二甲苯、重金属和有机挥发溶剂，无毒、无刺激性气味。本项目的采用丙烯酸水性漆主要成分如下： 表5 项目所用水性漆成分一览表 成分; 含量; 备注. 丙烯酸乳液; 约为90%; 乳液中成膜物质约为50%，主要包括丙烯酸、染料等，其余为去离子水. 消泡剂; 0.05%~0.5%; 水性漆生产过程加入抑制生产过程产生的气泡. 润湿流平剂; 0.1%~1.0%; 改善漆料对底材的润湿性能，形成平整光洁的涂层. 流变助剂; 0.1%~1.0%; 提高漆料流动流平性，减少涂装过程中的弊病. 防腐剂; 0.1%; 防止贮存过程霉变. 香精; 0.05%~0.1%; 香味剂. 成膜助剂、增稠剂、pH调节剂、填料等; 7%~10%; 改善漆料性能，增加固体成份. 6、工作制度及劳动定员 （1）工作制度：年工作300天，每天白天一班8小时工作制。 （2）定员：本项目劳动定员40人。 7、公用工程 给水：厂区内用水由厂区自备水井供应。 排水：该项目不涉及生产废水，厂区污水主要为员工生活污水，员工生活污水经化粪池收集后由附近村民拉走综合利用。 供电：本项目由当地电网供电。

本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 叶县位于河南省中部偏西南，东经113002′—113037′，北纬33021′—33045′之间，东及东南与舞钢市交界，南连方城县，西毗鲁山县，北与平顶山市接壤，东北和襄城县为邻。全县南北长46.7公里，东西宽54.5公里，总面积1381.4平方公里。 本项目位于叶县常村镇粟林店村，占地面积12240m2，项目西侧为蔡庄，北侧为S330省道，南侧和东侧为空地。 2、地形地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580米，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2米，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5米。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200-300米之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80米左右，最低海拔69.8米。全县海拔85米。 3、气候气象 叶县处暖温带与亚热地过渡地区，属暖温带半干旱大陆季风气候区，气候特征为四季分明、灾害频繁、年际变化显著，同时具有明显的过渡性、边缘性特征。年均温14.9℃，1月均温1℃，7月均温27℃。年降水量800毫米，无霜期217天。主要表现在光照热量充足，比较丰富，水热同期满足一年两熟，适合多种农作物和林果业的发展，农业生产的潜力很大。 根据叶县全年气象资料，叶县全年以东北风为主，全年平均风速2.6m/s。 4、河流水系 叶县属淮河上游干支流沙颍水系。地表水和地下水资源比较充足，地上地下水总储量20亿立方米。境内主要河流有沙河、湛河、灰河、澧河、干江河等河流，大中型水库3座，小型水库29座，其中小一类水库6座，小二类水库24座。同时，叶县大中型灌区3个。 境内地表水和地下水资源均较丰富。全县年平均接纳自然降水总量约11.44亿立方米，蒸发、入渗、填洼后，年平均径流深度约244毫米，年平均径流总量约3.51亿立方米。沙、澧、灰、干江河入境水年平均总量约13.84亿立方米，依靠水利工程外引水年平均约2.2亿立方米。地下水资源据已探测的1042平方公里区域资料估算，浅层地下水资源量年平均约1.99亿立方米，60米以上浅层地下水储量约33.97亿立方米。 沙河：发源于平顶山鲁山县西部的木札岭，河源南、西、北三面为山地环抱，是河南省的暴雨中心之一。雨量充沛，河网发达，流经鲁山县的上、中、下三汤后注入昭平台水库，而后经鲁山县城南，孙街后汇入白龟山水库，又流经平顶山市郊的梁李、叶县的汝坟店在襄城县与北汝河相汇，经漯河市后在周口市与颖河相汇。沙河是县内最大的河流，最高水位高程88米,最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米(1964年)，年最小径流总量1.497亿立方米,年平均径流总量9.4亿立方米,7、8、9三个月径流量占年径流总量的71％；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒, 年平均流量20.9立方米/秒。 灰河又名昆水，亦称万泉河，有5源头,均为老青山西北麓山涧：一在柴沟窑西的张庵，二在里凉水泉，三在挂灯笼山北麓，四在大王垛山东麓，五在里寺沟西北的吴城洼。古河道绕今县城西南而东流，1965年疏浚治理后，主河道改流县城南,经三里桥而东下，入廉村乡后,偏东北走，至水寨乡东盆王村出境,东入舞阳县。县境内流经任店、城关、城关镇、田庄、马庄、坟台、廉村、水寨7乡1镇，长42公里，流域面积约410平方公里。灰沟年平均径流总量0.11亿立方米，泄洪能力572立方米/秒，最小流量为0.1立方米/秒，冬春枯水季有结冰期。 澧河：发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163km，流域面积2787km2。主要支流干江河，发源于方城县羊头山，流经叶县、舞阳，在上澧河店汇入澧河，河长987km，流域面积1280km2。 根据现场查看，本项目附近地表水体为南侧约1km处的澧河。 5、生物概况 叶县的生态环境现状同其他城区相比形势比较严峻，生态环境有恶化趋势，生态破坏的范围在扩大，程度在加剧。突出表现在林地过度砍伐，随意滥采矿藏导致植被覆盖率降低，据统计，叶县的植被覆盖率目前只有5.8%左右。这一问题直接引起植被退化，生态功能衰退，水土流失加剧，造成这种现象的原因包括自然因素和人为因素。在农村，随着农业生产方式的转变和农村燃料结构的改变，大量的化肥、农药和农膜的使用，有机肥和绿肥逐年减少，以致产生病虫害的天敌减少，抗药性增加，土壤比例失调，结构破坏。本项目的建设不涉及山林的砍伐，且占地面积不大，对当地生态环境不会造成大的影响。 根据现场查看，项目所在区域500m范围内生物资源丰富度较小，生物量也不大，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 ### 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400km2，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首，素有中国岩盐之都之称。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 7、产业政策与规划相符性分析 7.1 与《产业结构调整指导目录》（2019年本）相符性分析 本项目为年产3000套客厅家具项目，查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励类、淘汰及限制类之列，属于允许类建设项目，同时，本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-21-03-043588，故本项目符合国家当前产业政策。 7.2 土地利用总体规划符合性 本项目位于叶县常村镇栗林店村，根据叶县自然资源局出具的证明，项目拟选土地现状为工矿建设用地，符合叶县常村镇土地利用总体规划（2010年~2020年）。 7.3南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段。 根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。 一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。 （1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 根据《南水北调中线工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围》，项目对应区段TS212+850~TS215+800一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米，二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。项目选址距南水北调叶县常村段总干渠最近距离为2.6km，本项目不在南水北调总干渠二级保护区范围内。 7.4 与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案要求》相符性分析 表6 与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》符合性分析 序号; 标准要求; 项目实施情况; 是否符合. 1; VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求; 有组织：非甲烷总烃排放浓度限值为60mg/m3; 非甲烷总烃预测排放浓度为3mg/m3; 符合. 2; 加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配套高效有机物废气收集系统，有机废气收集率不低于80%。; 喷漆、晾干工序均在密闭喷漆晾干一体室内进行，收集效率可达100%; 符合. 3; 整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术; 本项目为客厅家具生产项目，本项目有机废气采用“UV氧化技术+活性炭吸附技术”进行处理; 符合. 综上所述，本项目能够满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求。 7.5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的规定，VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及有机聚合物材料都是VOCs物料。标准对VOCs物料的储存、运输及生产使用过程等都有相关要求，本项目与其相符性分析如下。 表7 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 序号; 标准要求; 本项目情况; 符合性. VOCs物料储存. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 水性漆和拼板胶均在密闭桶内储存。; 符合. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目所有物料均在封闭车间内存放，水性漆和拼板胶不使用时保持密闭。; 符合. 3; VOCs物料储库、料仓应为封闭空间。. VOCs物料转移和输送. 1; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料的时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目水性漆和拼板胶均在密闭桶中存储和转移。; 符合. 工艺过程VOCs. 1; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 设置密闭涂胶拼板间和密闭喷漆晾干一体室，涂胶、拼板废气和喷漆、晾干废气经“玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后至15m排气筒排放。; 符合. 2; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统. 3; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 4; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目废漆桶和废胶桶加盖密封，暂存在危废暂存间。; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统. 1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 2; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758，AQT 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目废气收集均设置密闭间，采用负压抽风收集，不涉及集气罩; 符合. 3; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 本项目有机废气处理系统配备有风机，能够确保废气收集处理系统在负压下运行。; 符合. 4; 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 有机废气处理系统配备的排气筒高度为15 m; 符合. 5; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业按照相关要求建立台账，台账保存期限不少于3年。; 符合. 企业厂区内及周边污染监控. 1; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 根据预测结果，本项目有机废气排放情况满足相应标准要求。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关标准要求。

7.6 与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 2020年2月21日河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号），本项目建设内容与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表8 项目与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 28、全面提升“扬尘污染治理水平”; 加强施工扬尘控制。监理施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照：谁施工、谁负责、谁主管、谁监督原则，严格落实 “六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。; 本项目施工期间严格按照扬尘污染防治要求落实，施工前做到“六个到位”，并落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度，施工过程做到 “ 六个百分之百”、“两个禁止”。; 符合. 严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。; 渣土车采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，安装实时在线定位系统，实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。; 符合. 37、实施源头替代; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs 含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目采用的涂料为水性漆，属于低VOCs含量涂料，采用的胶粘剂为拼板胶，根据拼板胶厂家提供的检测报告，甲醛和非甲烷总烃含量较低，采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后均能达标排放。; 符合. 38、加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采 用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变 为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要 求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位 置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还 应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目设置全密闭喷漆晾干一体室和全密闭涂胶拼板间，内部均处于微负压状态，喷漆、晾干废气和涂胶、拼板废气收集效率为100%，非甲烷总烃产生速率为2.2kg/h，甲醛产生速率为0.000008kg/h，设置风量30000m3/h，非甲烷总烃和甲醛采用 “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，最终至15m排气筒达标排放，“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率可达96%。; 符合. 39、强化设施运行管理; 企业应系统梳理VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 企业根据VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流，并建立台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 7.7 与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 2020年3月18日平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2020]16号），本项目建设内容与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表9 项目与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 28、全面提升“扬尘污染治理水平”; 加强施工扬尘控制。建立施工工地攻台管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责、谁主管、谁监管”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理制度，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。; 本项目施工期间严格按照扬尘污染防治要求落实，施工前做到“六个到位”，并落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度，施工过程做到 “ 六个百分之百”、“两监控、一喷淋”“两个禁止”。; 符合. 严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行从产、运、消全过程处置监控。; 渣土车采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，安装实时在线定位系统，实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。; 符合. 38、实施源头替代; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs 含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目采用的涂料为水性漆，属于低VOCs含量涂料，采用的胶粘剂为拼板胶，根据拼板胶厂家提供的检测报告，甲醛和非甲烷总烃含量较低，采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后均能达标排放。; 符合. 39、加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采 用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变 为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要 求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位 置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还 应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目设置全密闭喷漆晾干一体室和全密闭涂胶拼板间，内部均处于微负压状态，喷漆、晾干废气和涂胶、拼板废气收集效率为100%，非甲烷总烃产生速率为2.2kg/h，甲醛产生速率为0.000008kg/h，设置风量30000m3/h，非甲烷总烃和甲醛采用 “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，最终至15m排气筒达标排放，“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率可达96%。; 符合. 40、强化设施运行管理; 企业应系统梳理VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 企业根据VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流，并建立台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 7.8 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 2020年6月23日，国家生态环境部发布了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号），本项目建设内容与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表10 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 类别; 方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 一、大力推进源头替代、有效减少VOCs产生; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 本项目采用的涂料为水性漆，属于低VOCs含量涂料，采用的胶粘剂为拼板胶，根据拼板胶厂家提供的检测报告，甲醛和非甲烷总烃含量较低，甲醛和非甲烷总烃采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后均能达标排放。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，详见表7。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 本项目设置全密闭喷漆晾干一体室和全密闭涂胶拼板间，喷漆、晾干和涂胶、拼板废气均可100%收集；本项目生产车间为全封闭式，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在非必要时保持关闭。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 企业严格按照废气收集处理系统与生产设备“同启同停”的原则，根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目喷漆、晾干废气和涂胶、拼板废气采用“玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，最终至15m排气筒达标排放，“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率可达96%，选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号）相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 本项目位于叶县常村镇粟林店村，为环境空气质量二类区域，为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次评价经环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）查询，引用平顶山市2018年数据对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，统计结果见下表。 表11 区域环境空气质量常规监测与评价结果 污染物; 评价指标; 监测值（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 18; 60; 达标. NO2; 年均质量浓度; 38; 40; 达标. PM10; 年均质量浓度; 101; 70; 不达标. PM2.5; 年均质量浓度; 65; 35; 不达标. CO; 第95百分位数24小时平均质量浓度; 1.7 mg/m3; 4 mg/m3; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 182; 160; 不达标. 由上可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度和CO的24小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（平政【2018】27号），坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量，2019年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于54μg/m3；PM10平均浓度不高于98μg/m3；城市优良天数达到241天以上。2020年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50μg/m3；PM10平均浓度不高于95μg/m3；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 （2）补充监测 本项目营运期间会排放甲醛、非甲烷总烃等有机废气，为了解项目所在区域环境空气中有机污染物的质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术服务有限公司于2020年6月9~15日对项目厂址及本项目西侧95m处的蔡庄进行了现场监测，具体监测结果见下表。 表12 有机污染物现场监测数据一览表 监测点位; 监测因子; 监测浓度（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 超标率%. 1h平均. 项目厂址; 非甲烷总烃; 210~370; 2000; 0. 甲醛; ≤30; 50; 0. 蔡庄; 非甲烷总烃; 240~380; 2000; 0. 甲醛; ≤30; 50; 0. 备注：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中质量浓度参考限值。 由上表可知，项目所在区域甲醛、非甲烷总烃等监测因子均能够满足相应标准浓度限值要求。 2、地表水质量现状 距离厂区最近的地表水体为项目南侧约1km的澧河，澧河执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中Ⅱ标准，本次评价引用《叶县中新交投扶贫道路工程建设管理有限公司叶县辛店至常村扶贫道路改建工程项目环境影响评价报告书》中洛阳嘉清检测技术有限公司于2018年10月5日至10月7日对澧河（杨林庄大桥下游1000m）的监测数据，监测结果统计如下表。 表13 澧河环境质量现状监测结果统计 监测点位; 采样时间; COD(mg/L); 氨氮(mg/L); BOD5 (mg/L). 杨林庄大桥下游1000m; 2018.10.5~2018.10.7; 12~14; 0.037~0.041; 2.2~2.5. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 15; 0.5; 3. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知澧河主要污染因子COD、氨氮、BOD5现状值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于叶县常村镇粟林店村，河南永蓝检测技术服务有限公司于2020年6月9-6月10日对项目四周边界及周围环境敏感点声环境现状现场监测结果，具体监测结果见下表。 表14 项目环境噪声监测结果 测点名称; 监测日期; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 测量值; 标准值; 达标情况; 测量值; 标准值; 达标情况. 东边界; 2020.6.9; 47.5; 55; 达标; 39.4; 45; 达标. 2020.6.10; 48.2; 达标; 40.8; 达标. 南边界; 2020.6.9; 45.7; 55; 达标; 38.5; 45; 达标. 2020.6.10; 46.3; 达标; 39.4; 达标. 西边界; 2020.6.9; 52.3; 55; 达标; 41.6; 45; 达标. 2020.6.10; 52.1; 达标; 41.7; 达标. 北边界; 2020.6.9; 58.7; 70; 达标; 44.1; 55; 达标. 2020.6.10; 57.5; 达标; 43.3; 达标. 蔡庄村住户（西北方向）; 2020.6.9; 54.2; 55; 达标; 39.8; 45; 达标. 2020.6.10; 53.4; 达标; 40.3; 达标. 蔡庄（西侧）; 2020.6.9; 51.3; 55; 达标; 41.2; 45; 达标. 2020.6.10; 51.8; 达标; 40.4; 达标. 从监测结果可知，项目东、南、西厂界和周围环境敏感点声环境现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目北厂界声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 4、土壤环境质量现状 为了解项目选址区域土壤现状质量，建设方特委托河南永蓝检测技术服务有限公司于2020年6月9日对项目用地区域土壤进行了取样监测，取样过程按照《土壤环境评价技术导则（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型建设项目土壤现状监测要求，在本项目用地区域内设置3个表层采样点，取样深度为0~0.2m，具体监测结果如下。 表15 土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/kg（另注除外） 污染物项目; 监测结果; 标准限值（mg/kg）. 1#; 2#; 3#; 筛选值; 管制值. 砷; 10.8; 10.0; 11.2; 60; 140. 镉; 0.37; 0.47; 0.48; 65; 172. 铬（六价）; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7; 78. 铜; 23; 15; 33; 18000; 36000. 铅; 50; 38; 45; 800; 2500. 汞; 0.057; 0.051; 0.056; 38; 82. 镍; 41; 53; 50; 900; 2000. 四氯化碳; 未检出; /; /; 2.8; 36. 氯仿; 未检出; /; /; 0.9; 10. 氯甲烷; 未检出; /; /; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; 未检出; /; /; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; 未检出; /; /; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; 未检出; /; /; 66; 200. 顺-1，2-二氯乙烯; 未检出; /; /; 596; 2000. 反-1，2-二氯乙烯; 未检出; /; /; 54; 163. 二氯甲烷; 未检出; /; /; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; 未检出; /; /; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; /; /; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; /; /; 6.8; 50. 四氯乙烯; 未检出; /; /; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; /; /; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; /; /; 2.8; 15. 三氯乙烯; 未检出; /; /; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; /; /; 0.5; 5. 氯乙烯; 未检出; /; /; 0.43; 4.3. 苯; 未检出; /; /; 4; 40. 氯苯; 未检出; /; /; 270; 1000. 1,2-二氯苯; 未检出; /; /; 560; 560. 1,4-二氯苯; 未检出; /; /; 20; 200. 乙苯; 未检出; /; /; 28; 280. 苯乙烯; 未检出; /; /; 1290; 1290. 甲苯; 未检出; /; /; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; /; /; 570; 570. 邻二甲苯; 未检出; /; /; 640; 640. 硝基苯（mg/kg）; 未检出; /; /; 76; 760. 苯胺（mg/kg）; 未检出; /; /; 260; 663. 2-氯酚（mg/kg）; 未检出; /; /; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; 未检出; /; /; 15; 151. 苯并[a]芘; 未检出; /; /; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 未检出; /; /; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; 未检出; /; /; 151; 1500. 䓛; 未检出; /; /; 1293; 12900. 二苯并[a,h]比蒽; 未检出; /; /; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; /; /; 15; 151. 萘; 未检出; /; /; 70; 700. 备注：经与监测单位核实，监测结果表达中小于某一数值表示低于仪器检出限。 由上表可知，各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值标准限值要求，对人体健康的风险可以忽略，项目选址区域土壤质量现状较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边地区主要环境保护目标及其与项目距离见下表。 表16 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; 蔡庄村住户; 113.184620; 33.548101; 西北; 84m; 4人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 蔡庄; 113.183362; 33.547189; 西; 95m; 336人. 蛮子庄; 113.189642; 33.540179; 南; 722m; 175人. 彭庄; 113.190328; 33.545808; 东南; 236m; 91人. 大官庄; 113.185433; 33.556776; 北; 830m; 326人. 声环境; 蔡庄村住户; 113.184620; 33.548101; 西北; 84m; 4人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 蔡庄; 113.183362; 33.547189; 西; 95m; 336人. 水环境; 澧河; /; /; 南; 1km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 南水北调总干渠; /; /; 西; 2.6km; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中质量浓度参考限值，具体标准限值见表17~表19。 表17 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物; SO2; PM2.5; PM10; NO2; CO（mg/m3）; O3. 年平均; 60; 35; 70; 40; /; /. 24小时平均; 150; 75; 150; 80; 4; /. 1小时平均; 500; /; /; 200; 10; 200. 备注：O3日最大8小时平均值160 ug/m3。 表18 大气污染物综合排放标准详解推荐值 污染物; 推荐值. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 表19 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中参考值 污染物; 1h平均. 甲醛; 50 ug/m3. 2、声环境 项目东、南、西厂界和敏感点执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，北厂界执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，具体标准限值见下表。 表20 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4a; 70; 55. 3、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准。 表21 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; COD; BOD5; NH3-N. 浓度值; ≤15; ≤3; ≤0.5. 4、土壤环境 土壤质量现状执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）（第二类用地）。 表22 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值; 管制值; 序号; 污染物项目; 筛选值; 管制值. 1; 砷; 60; 140; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 2; 镉; 65; 172; 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 3; 铬（六价）; 5.7; 78; 26; 苯; 4; 40. 4; 铜; 18000; 36000; 27; 氯苯; 270; 1000. 5; 铅; 800; 2500; 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 6; 汞; 38; 82; 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 7; 镍; 900; 2000; 30; 乙苯; 28; 280. 8; 四氯化碳; 2.8; 36; 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 9; 氯仿; 0.9; 10; 32; 甲苯; 1200; 1200. 10; 氯甲烷; 37; 120; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100; 34; 邻二甲苯; 640; 640. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21; 35; 硝基苯; 76; 760. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200; 36; 苯胺; 260; 663. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 596; 2000; 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54; 163; 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 16; 二氯甲烷; 616; 2000; 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47; 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100; 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50; 42; 䓛; 1293; 12900. 20; 四氯乙烯; 53; 183; 43; 二苯并[a,h]比蒽; 1.5; 15. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840; 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15; 45; 萘; 70; 700. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 颗粒物、甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）。食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 表23 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m排气筒最高允排排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 甲醛; 25; 0.26; 0.2. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表24 工业涂装工序挥发性有机物排放标准 行业; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 涂装工序厂房外无组织排放限值（mg/m3）. 家具制造业; 非甲烷总烃; 50; 6（1h平均浓度值）. 该项目食堂废气执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准，具体标准值如下。 表25 餐饮业油烟污染物排放标准 污染源; 评价参数; 标准值（mg/m3）; 油烟最低去除效率; 评价标准. 食堂; 油烟; 1.5; 90%; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准. 2、废水 项目营运期间无生产废水，生活污水进行综合利用，不外排。 3、噪声 营运期东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。 表26 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标，本项目特征污染物为挥发性有机废气（VOCS，包括甲醛、非甲烷总烃），经核算，本项目有组织排放特征污染物排放总量为：VOCS0.212t/a。 。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、生产工艺流程及产污节点图: 本项目产品为客厅家具，主要包含沙发（配套生产沙发垫）、餐桌、电视柜等，沙发、餐桌和电视柜生产工艺一样，具体工艺流程与产污节点图如下： （1）沙发、餐桌和电视柜 外购原木板 开料 砂光 刨光 N、G、S N、G N、G N、G 备注：N-噪声、S-固废、G-废气 成型 精切 打孔 涂胶、组装 打磨 喷漆、晾干 包装 成品 G、S N、G、S N、G、S N、G G、N 拼板 N、G 整块边角料 图1 本项目沙发、餐桌和电视柜等家具工艺流程及产污节点图 （2）沙发垫 外购海绵、布料 裁切 S 备注：N-噪声、S-固废、G-废气 沙发垫 缝纫 图2 本项目沙发垫工艺流程及产污节点图 2、工艺流程说明： 本项目产品为客厅家具，主要包含沙发、餐桌、电视柜等，其中配套生产沙发垫，沙发、餐桌和电视柜生产工艺一样，工艺流程说明： （1）沙发 ①开料、拼板 根据生产计划采用纵锯将原木板裁切成需要的尺寸（长、宽比设计尺寸多出少量富余量），采用拼板机将裁切下来的整块边角料通过涂胶、挤压制成一定规格的板条，可重新进行开料； ②刨光、砂光 采用平刨机和压刨机对开料后的板材进行刨光处理，使板材表面平整；再采用砂光机对板材进行砂光处理，使木材表面光滑、干净； ③成型 采用带锯、立铣床、吊铣床等设备对板材进行成型（形状、花纹等）处理； ④精切 采用推台锯对板材进行精切处理，精切后尺寸为设计（长、宽与设计尺寸误差不超过2mm）； ⑤打孔 采用排钻对板材进行打孔处理； ⑥涂胶、组装 在涂胶工作台对板材进行涂刷拼板胶，并进行人工组装，组装后在冷压机加压成型； ⑦打磨 采用手砂轮对板材进行打磨，便于后续喷漆工序水性漆更好的附着； ⑧喷漆、晾干 项目喷漆作业方式为人工操作喷漆设备的喷头在工件表面喷涂一层水性漆涂层。喷 漆处理后的工件在喷漆间内自然晾干，使工件表面形成一层防腐层。 ⑨包装 家具采用纸箱进行包装，暂存至成品区进行待售。 （2）沙发垫 人工按照设计尺寸分别采用刀、剪刀对外购海绵和布料进行裁切，再采用缝纫机进行缝制成沙发垫。 3、产污环节分析 项目营运期间生产过程主要产污环节分析如下： 废气：主要为开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔、打磨过程产生的颗粒物，涂装组装和拼板过程产生拼板胶挥发的甲醛和非甲烷总烃，喷漆过程产生的颗粒物（漆雾）和非甲烷总烃，晾干过程产生的非甲烷总烃以及食堂油烟。 废水：生产过程不涉及用水，营运过程废水主要为员工生活污水。 噪声：主要各生产设备运行过程产生的噪声。 固废：主要为开料、刨光、成型、精切过程产生的边角废料、废木屑，海绵和布料裁切过程中产生的废海绵和废布料，涂胶和拼板作业产生的废胶桶、废固化剂桶，除尘器收尘，包装过程产生的废包装材料，有机废气处理装置产生的废活性炭和废紫外灯管，喷漆过程产生的废漆桶和员工生活垃圾。

主要污染工序： 施工期： 本项目位于叶县常村镇粟林店村，施工过程主要为生产车间、办公楼和员工宿舍等的建设及工艺设备的安装，因此施工期的环境影响主要施工过程产生的施工人员废水、施工噪声、扬尘和固体废弃物。 1、水污染 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于基础开挖排出的泥浆水，材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等，主要污染物为SS、少量石油类，含油废水的量难以估算。类比同类项目的施工车辆冲洗用水量，本项目车辆冲洗用水按0.05m3/次·辆计，车辆按5辆车、每辆车每天冲洗四次，则施工期车辆冲洗废水量为1m3/d。 （2）施工人员生活污水 施工高峰期人数30人，均不在厂区食宿，施工人员用水量按20L/人·天计，施工期生活用水量约为0.6m3/d，排放系数按0.8计，则施工期生活污水产生量约为0.48 m3/d 。主要污染因子及其浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为COD0.144kg/d、BOD5 0.072kg/d、SS0.096kg/d、氨氮0.012kg/d。 2、大气污染 本项目施工过程中产生的废气主要有施工扬尘和施工车辆产生的汽车尾气 ①施工扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程以及施工运输车辆产生的道路扬尘等，其中施工及运输、装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据相关资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘量，kg/km·辆； V―汽车行驶速度，km/h；W―汽车载重量，t；P―道路表面粉尘量，kg/m2。 由公式中相关参数可知：在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 ②汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 3、噪声污染 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其噪声源为施工机械设备、施工车辆。机械噪声主要由施工机械产生，如推土机、挖掘机、吊车、振捣棒、电锯等，多为点声源，施工作业噪声主要指零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模具的撞击声和吆喝声等，多为瞬时噪声。运输车辆噪声属于交通噪声。 施工期噪声对环境影响最大的是机械噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增量为2～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。项目建设过程中各阶段主要噪声源不一样，其源强大小也不同，项目主要噪声源见表27，其声级强度详见表28。 表27 施工期主要噪声源 施工阶段; 施工机械. 土石方阶段; 推土机、挖掘机、运输车辆. 结构阶段; 升降机、混凝土振捣器、混凝土泵车、运输车辆. 装修阶段; 切割机、电锯、电钻. 表28 主要施工机械噪声强度 单位：dB（A） 设备名称; 噪声强度; 设备名称; 噪声强度. 挖掘机; 80~85; 运输车辆; 75~80. 推土机; 80~83; 混凝土振捣器; 80~90. 切割机; 85~90; 电锯; 85~100. 混凝土泵车; 95~105; 电钻; 90~100. 4、固体废弃物污染 施工期固体废物主要是建筑垃圾及土石方和工作人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾及土石方 建筑垃圾包括基础开挖土石方，本项目无地下工程，开挖的土石方量很小，全部用于回填和厂区平整。项目施工过程产生的建筑垃圾主要是废钢筋、废铁丝、洒落的砂浆和混凝土、碎砖混凝土块、石子和石块等。项目工程量较小，施工过程产生的建筑垃圾很少，可回收再利用的建材回收使用，其余废弃建材运至指定的建筑垃圾填埋场。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.3kg计，施工高峰期人数30人，则生活垃圾产生量约9kg/d。生活垃圾定点收集，运至就近的垃圾中转站，由环卫部门统一处理。 5、生态影响 项目施工期对生态环境的影响主要表现在：①施工阶段因开挖、填埋土方等造成地表裸露，遇下雨天气将会产生水土流失现象；②施工期间的物料、废弃物堆放，将会占用土地，并影响周围景观。 营运期： 1、环境空气污染因素分析 本项目采用排钻进行打孔，持续时间很短，产生的木材碎屑颗粒较大且直接落在作业台上，对周围环境几乎无影响。本项目营运期间废气主要为木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔、打磨过程产生的颗粒物，涂胶和拼板工序拼板胶挥发的甲醛和非甲烷总烃，喷漆过程产生的颗粒物（漆雾）和非甲烷总烃，晾干工序产生的非甲烷总烃以及食堂油烟。 （1）木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔过程产生的颗粒物 根据本项目生产工序特点，本项目木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔过程均会产生颗粒物，参照《东台南洋帝豪家具有限公司木质家具生产项目验收监测报告》（2020年），木板开料、刨光、砂光等木板加工过程颗粒物产生量为1.19t/a，木板消耗量为420m3/a，本项目原料（木板）、生产工艺（开料、刨光、砂光等）与东台南洋帝豪家具有限公司木质家具生产项目类似，本项目木板消耗量为500m3/a，则本项目木材加工工序颗粒物产生量为1.417t/a。 （2）木板打磨过程产生的颗粒物 根据本项目生产工序特点，本项目木板打磨过程会产生颗粒物，根据企业实际生产经验，打磨过程颗粒物产生量约占原料使用量的0.1%，本项目原料使用量为375t/a，则本项目打磨工序颗粒物产生量为0.375t/a。 （3）涂胶和拼板工序拼板胶挥发的甲醛和非甲烷总烃 本项目采用拼板胶进行涂胶组装和拼板，采用的拼板胶为水性粘合剂，拼板胶主要由80%聚乙酸乙烯酯乳液、15%丙烯酸酯化合物、5%其他助剂组成，根据拼板胶生产厂家提供的检测报告，苯、甲苯和二甲苯均未检出，游离甲醛含量为0.01g/kg，总挥发性有机物（按非甲烷总烃计算）含量248g/kg，本项目拼板胶消耗量为2t/a，则本项目涂胶和拼板工序拼板胶挥发的甲醛量为0.02kg/a、非甲烷总烃量为0.496t/a。 （4）喷漆、晾干废气 根据工艺分析，本项目调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆晾干一体室内进行，本项目采用的涂料为水性丙烯酸漆，主要由丙烯酸乳液、消泡剂、成膜助剂等组成，不含苯、甲苯和二甲苯，喷漆过程中会产生颗粒物（漆雾）和非甲烷总烃，晾干工序会产生非甲烷总烃。根据《全国第二次工业污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）“211木质家具制造行业”中水性涂料喷漆、晾干工序污染物产生系数，水性涂料喷漆工序颗粒物产生系数为20.8g/kg涂料，水性涂料喷漆工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为84g/kg涂料，水性涂料晾干工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为36g/kg涂料，项目水性丙烯酸漆消耗量40t/a，则喷漆工序颗粒物产生量为0.832t/a，喷漆、晾干工序非甲烷总烃产生量为4.8t/a。 （5）食堂油烟 本项目厂区设置有食堂，食堂以罐装液化气为燃料，液化气为清洁能源，使用过程产生的废气污染物较少，对周围环境影响较小，因此本项目食堂废气主要为油烟废气。 本项目食堂为20名住宿职工提供三餐。经类比同行业以及当地饮食习惯，烹饪时间约5h，按2个基准灶头计，食堂耗油量按10g/人·次计，年运营天数300d，则耗食用油量0.18t/a。食用油在烹饪过程中挥发量占用油量的2-4%，本次评价以3%的挥发量计，则油烟产生量为0.005t/a。食堂排油烟风机风量按每灶头1500m3/h计，则年排气量为2.25×106m3，油烟产生浓度约为2.22mg/m3。 本项目营运期间废气污染物产生情况如下： 表29 本项目营运期间废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 污染因子; 产生量. 1; 木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔工序; 颗粒物; 1.417t/a. 2; 木板打磨工序; 颗粒物; 0.375t/a. 3; 涂胶、拼板工序; 甲醛; 0.02kg/a. 非甲烷总烃; 0.496t/a. 4; 喷漆、晾干工序; 颗粒物; 0.832t/a. 非甲烷总烃; 4.8t/a. 5; 食堂; 油烟; 0.005t/a. 2、水环境污染因素分析 （1）项目用水 本项目营运期主要用水为职工生活用水和绿化用水。 ①员工生活用水 项目营运期间共有员工40人，其中20人食宿在厂区，其余为附近村民，不在厂区食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，食宿在厂区的员工用水量按照120L/人·d计，不在厂区食宿的员工按照30L/人·d计，项目年工作300天，则生活用水量为3m3/d，900m3/a。 ②绿化用水 项目绿地面积300m2，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，绿化用水按0.9m3/（m2·a）计，则绿化用水量为270m3/a，平均0.9m3/d。 （2）项目排水 本项目营运期废水主要为职工生活污水，项目生活用水量为3m3/d，900m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为2.4m3/d，720m3/a。经查阅《产排污系数手册》及结合本项目具体情况，确定本项目营运期废水主要污染因子及其浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 280mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为COD 0.216t/a、BOD5 0.108t/a 、SS 0.202t/a、氨氮0.018t/a。 （3）用排水平衡 本项目营运期间用水量约为3.9m3/d，废水产生量约为2.4m3/d，项目用排水平衡图见图3： 生活用水 绿化用水 生活废水 化粪池 3m3/d 0.9m3/d 2.4m3/d 附近村民拉走肥田 2.4m3/d 损耗0.9m3/d 损耗0.6m3/d 3.9m3/d 图3 项目用排水平衡图 3、声环境影响因素分析 项目营运期间噪声源主要为纵锯、推台锯、平刨机等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在70～85dB（A）之间，工程主要高噪声设备声源值见下表。 表30 本项目主要高噪声设备一览表 序号; 噪声源; 设备数量（台）; 噪声源强dB（A）. 1; 纵锯; 1; 85. 2; 推台锯; 4; 85. 3; 平刨机; 3; 75. 4; 压刨机; 2; 75. 5; 砂光机; 2; 75. 6; 排钻; 1; 70. 7; 立铣床; 2; 75. 8; 吊铣床; 2; 75. 9; 带锯; 1; 85. 10; 手砂轮; 10; 75. 4、固体废物影响因素分析 本项目营运期固体废弃物主要为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 ①生活垃圾 本项目劳动定员40人，年工作300天，职工生活垃圾产生系数0.5kg/人·d，则全厂生活垃圾产生量为6t/a。 ②木材加工过程产生的废边角料、碎木屑 木板在加工过程中不可避免会产生一定的边角废料、碎木屑等，本项目所用原木板为规格原料，边角废料产生量极少，约为原料用量的0.5%，本项目年消耗原木板375t，产生的木屑和边角废料约为1.875t/a。 ③废包装材料 本项目成品外运过程需采用纸箱进行包装以防止运输过程产生损伤，包装过程会产生少量废包装材料。 ④废海绵和废布料 沙发垫生产过程中需要对海绵和布料进行裁剪，本项目所用海绵和布料为规格原料，废海绵和废布料产生量较少。 ⑤袋式除尘器收尘 A、木板加工工序袋式除尘器收尘 项目木板开料、刨光、精切等过程产生的颗粒物采用袋式除尘器进行处理，颗粒物产生量为1.417t/a，经处理后排放量为0.071t/a，则木板加工工序袋式除尘器收尘量为1.346t/a。 B、打磨工序袋式除尘器收尘 项目打磨工序颗粒物采用袋式除尘器进行处理，颗粒物产生量为0.375t/a，经处理后排放量为0.019t/a，则打磨工序袋式除尘器收尘量为0.356t/a。 综上所述，本项目袋式除尘器收尘量为1.702t/a。 （2）危险废物 ①废漆桶 本项目水性漆消耗量为40t/a，每桶50kg，营运期间废漆桶产生量800个/a。查阅《国家危险废物名录》（2016.8.1），废胶桶属于危险废物，类别为HW49其他废物（900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 ②废胶桶 本项目拼板胶消耗量为2t/a，每桶20kg，营运期间废胶桶产生量100个/a。查阅《国家危险废物名录》（2016.8.1），废胶桶属于危险废物，类别为HW49其他废物（900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 ③废固化剂桶 本项目拼板胶固化剂消耗量0.1t/a，每桶5kg，营运期间废固化剂桶产生量20个/a。查阅《国家危险废物名录》（2016.8.1），废固化剂桶属于危险废物，类别为HW49其他废物（900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 ④废玻璃纤维过滤棉 本项目使用漆雾过滤器处理漆雾，其处理效率不低于85%，项目漆雾产生量0.832t/a，则漆渣产生量约为0.707t/a，漆雾过滤器采用玻璃纤维棉作为吸附过滤材料，根据玻纤行业生产经验资料，标准漆雾棉的容尘量在1~2kg/m2左右，其重量2~5kg/m2不等，评价按容量1kg/m2、重量2 kg/m2计，则过滤棉用量1.414t/a。 喷漆房过滤棉应用一段时间后，由于吸附、粘结在玻璃纤维棉中的漆雾颗粒不断增多，过滤棉的容尘量会不断减小，使得对漆雾的过滤效果不断下降。为此，当过滤棉到达应用寿命时，须定期更换过滤棉，故项目更换的废过滤棉量为2.121t/a。经查阅《国家危险废物名录》，吸附漆雾的过滤棉属于危险废物，类别为HW49。 ⑤废紫外灯管 本项目采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理涂胶组装、拼板过程产生的有机废气及喷漆晾干过程产生的有机废气，风量为30000m3/h，该规格装置通常内设120根紫外灯管；紫外灯管在使用中会逐渐衰减，从而降低其处理效率，故需定期进行设备维护、及时更换，经查阅相关资料，紫外灯管使用寿命一般在2000小时以上，本项目紫外灯管一次更换量为120根，本项目设备每天运行8h，则平均每年产生废紫外灯管144根。本项目采用的紫外灯管内含汞成分，经查阅《国家危险废物名录》（2016年），废紫外灯管属于危险废物，类别为HW29含汞废物。 ⑥废活性炭 本项目采用“UV/O3光氧净化装置+活性炭吸附装置” 处理涂胶组装、拼板过程产生的有机废气及喷漆晾干过程产生的有机废气，本项目涂胶组装、拼板过程有机废气（甲醛和非甲烷总烃）产生量为0.49602t/a，喷漆和晾干过程有机废气产生量为4.8t/a，通过UV光氧净化装置和活性炭吸附装置进行处理，UV/O3光氧净化装置处理效率可达80%，活性炭吸附效率可达80%，根据活性炭与吸附废气质量比为1：0.3，活性炭吸附的废气为0.848t/a，实际需要活性炭2.827t/a，则废活性炭产生量约为3.675t/a。经查阅《国家危险废物名录》，吸附有机废气的废活性炭属于危险废物，类别为HW49。 本项目营运期间固废产生情况如下： 表31 本项目固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 备注. 1; 废边角料、碎木屑; 1.875t/a; /. 2; 废包装材料; 少量; 纸箱. 3; 废海绵、废布料; 少量; /. 4; 袋式除尘器收尘; 1.702t/a; 木材粉末. 5; 生活垃圾; 6t/a; /. 6; 废玻璃纤维过滤棉; 2.121t/a; 危险废物（HW49）. 7; 废漆桶; 800个/a; 危险废物（HW49）. 8; 废胶桶; 100个/a; 危险废物（HW49）. 9; 废固化剂桶; 20个/a; 危险废物（HW49）. 10; 废紫外灯管; 144根/a; 危险废物（HW29）. 11; 废活性炭; 3.675t/a; 危险废物（HW49）. 5、土壤影响因素分析 （1）土壤环境影响识别 ①影响类型 本项目为家具制造业，属于污染影响型项目。 ②土壤影响途径 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目土壤环境影响的主要途径为：大气沉降、地面漫流、垂直入渗。 根据《农用地污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1021号）及《土壤污染重点行业类别及土壤污染重点企业筛选原则》，大气沉降主要考虑重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高司法解释中规定的（主要有危险废物、剧毒化合物、重金属、农药等持久性污染物）；地面漫流主要考虑处理后的废水用于农田灌溉造成农用地污染，以及有毒有害物质随厂区雨水进入河流，对河流下游农田灌溉造成间接污染；垂直入渗主要考虑产生大量废水，且废水中有大量难分解化合物的行业企业（如纺织业）、大量危险物质或涉重物质的仓储行业。 本项目营运期废水主要为员工生活污水，经化粪池收集处理后定期由抽粪车拉走综合利用，水性漆暂存区、喷涂区域拟采用混凝土地面加防渗处理地面，不涉及地面漫流和垂直入渗；本项目涉及的污染环节主要为水性漆喷涂和晾干环节产生的有机废气，因此本项目污染土壤的途径仅考虑大气沉降。 ③土壤环境特征影响因子 根据《农用地污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1021号）及《土壤污染重点行业类别及土壤污染重点企业筛选原则》，大气沉降主要考虑重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高司法解释中规定的（主要有危险废物、剧毒化合物、重金属、农药等持久性污染物）。 本项目原辅材料主要为原木板和水性漆，水性漆以丙烯酸树脂为主要原料，其中不含苯、甲苯、二甲苯、重金属等。故，本项目不涉及重金属、有毒、有害物质的产生和排放，不含对土壤环境造成污染的特征因子，不会通过大气沉降对土壤环境带来影响。 （2）环保部土壤导则培训中的相关解析 ①关于特征影响因子的解析 生态环境部评估中心组织培训PPT中解析：建设项目无影响途径的，及对土壤环境不会产生影响的，可不开展土壤环境影响评价。 ②关于评价等级的相关内容 生态环境部评估中心组织培训PPT中解析：通过对影响途径识别后对土壤环境不会带来影响的，可以不开展土壤环境影响评价工作。 综上所述：本项目原辅材料主要为原木板和水性漆，水性漆以水性丙烯酸树脂为主要原料，其中不含苯、甲苯、二甲苯、有毒重金属等，不涉及重金属、有毒、有害物质的产生和排放，本项目排放的污染物中不含对土壤环境造成污染的特征因子，不会通过大气沉降对土壤环境带来影响，可不进行土壤环境影响评价。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量或产生浓度(单位) | 处理后浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔 | 颗粒物 | 1.417t/a | 2mg/m3，0.071t/a |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 0.375t/a | 1mg/m3，0.019t/a |
|  | 涂胶、拼板、喷漆、晾干 | 甲醛 | 0.02kg/a | 1×10-5mg/m3，8×10-7t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.832t/a | 2mg/m3，0.125t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.8t/a | 3mg/m3，0.212t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.22mg/m3 | 0.222mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | SS、COD、氨氮等 | 720m3t/a | 0 |
| 固废 污染物 | 一般固废 | 边角废料、碎木屑 | 1.875t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 少量 | 0 |
|  |  | 废海绵、废布料 | 少量 | 0 |
|  |  | 除尘器收尘 | 1.702t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 6t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废漆桶 | 800个/a | 0 |
|  |  | 废玻璃纤维过滤棉 | 2.121t/a | 0 |
|  |  | 废固化剂桶 | 20个/a | 0 |
|  |  | 废胶桶 | 100个/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 3.675t/a | 0 |
|  |  | 废紫外灯管 | 144根/a | 0 |
| 噪声 | 营运期 | 主要为设备运行噪声，进过加装减震垫、厂房隔声、距离衰减后，运营期噪声对周围环境影响较小。 |  |  |
| 主要生态影响： 项目选址位于叶县常村镇粟林店村，不属于生态敏感或脆弱区。对于施工期产生的废砖、废铁丝、废钢材等回收使用，少量渣土、砂浆石子石块等用于厂区平整，不外排。本项目施工过程中会造成土地利用方式改变及一定的水土流失问题。建议工程完成后，对厂区周边进行适当绿化。项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期施工人数高峰期为30人，项目施工期的环境影响主要是扬尘、施工废水、生活污水、建筑施工噪声、建筑固废和生活垃圾等，而且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 1、废水影响分析 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于基础开挖排出的泥浆水，混凝土养护排水，构件与建筑材料的保湿、材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等。施工现场应设置1座简易沉淀池，废水经沉淀处理后，回用于施工工地，不外排。 （2）施工人员生活污水 施工期施工人员生活污水产生量为0.48m3/d，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，无特殊污染因子，施工人员生活污水所含污染物主要为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS280mg/L、NH3-N25mg/L，施工现场应设置临时化粪池用于收集施工人员生活污水，由附近村民拉走用于肥田，不外排。 2、大气环境影响分析 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 （2）作业扬尘 主要是在建材的装卸过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而产生的动力起尘，其中施工、旧房拆迁及装卸车辆造成的扬尘最为严重，将对作业工人产生粉尘污染，建议采取湿式作业并佩戴口罩等措施，尽量减少对施工人员及周围环境的影响。 （3）堆场扬尘 料堆风吹扬尘也比较严重。根据日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式： 式中：Qp――起尘量，mg/s； W――物料含水率，％； Ap――煤场的面积，m2； U――煤场平均风速，m/s； β――经验系数，8.0×10-3。 从上述公式可以看出，提高堆场物料表面含水率、减少露天堆场面积能对料堆扬尘起到很大的抑制作用。因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）以及《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环攻坚办〔2020〕16号）相关要求，结合项目特点，本项目在施工过程中应切实做到以下措施减少扬尘污染： A、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 B、施工工地开工前应严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度； C、施工期施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输。 D、所有露天堆放场所地面必须硬化处理,并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池；必须设置自动化冲洗设施，施工运输车辆不准带泥驶出工地，驶出工地前进行轮胎冲洗，冲洗干净后，方可驶离工地；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备洒水车，对施工便道和进出现场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次； E、减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度； F、使用商品混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； G、装卸物料的尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应全部入库存放； H、施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观； I、开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 J、当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 K、施工现场要安装视频监控系统、扬尘在线监测系统并与监控平台进行联网，实时关注监测数值，并做好日报、周报工作，并在围挡位置设置喷淋系统； L、各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求： a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任； b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备； c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸； d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净； e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中； 在施工单位严格落实以上措施后，可将本项目施工扬尘的影响降到最低。 3、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为构筑物施工和设备安装过程中产生噪声。施工机械噪声主要来自水泥浇捣机、挖掘机、装载机、土石方及建筑材料运输车辆等设备噪声；设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80-100dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，施工单位应尽量将施工设备布置在场地中间，以减少对周围环境的影响，尽可能将施工阶段的噪声减至最小； （3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械； （4）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （5）合理安排施工时间，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时； （6）现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 采取上述相应的措施后，施工噪声得到了有效控制，施工期噪声对周围环境影响较小。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾及土石方 项目无地下工程建设，施工期会产生少量的土石方全部用于回填和厂区平整，废铁丝、废钢材等收集后外售，对周边环境影响很小。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量为9kg/d。生活垃圾集中收集到指定的垃圾箱内，并定期运至就近的垃圾中转站由环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。 5、施工对生态环境的影响 项目施工期生态影响因素主要包括场地平整、基础开挖和渣土堆放。 施工期因开挖、填埋土方，将会破坏地表植被，遇下雨天气时会造成水土流失现象，若处理不当，将会影响周围景观，并占用土地。为了改善区域景观，评价建议施工期间，工地周围应设围栏，使建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一用整洁的围栏材料分隔，或种植一定的树木遮掩；建议主体工程完成后尽快完成清场，对厂区周边进行绿化，使之与环境协调统一，以减轻对生态环境的影响。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔过程产生的颗粒物，木板打磨过程产生的颗粒物，涂胶和拼板工序拼板胶挥发的甲醛和非甲烷总烃，喷漆过程产生的颗粒物（漆雾）和非甲烷总烃，晾干工序产生的非甲烷总烃以及食堂油烟。 1.1废气达标排放情况 （1）木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔过程产生的颗粒物 根据工艺分析，本项目木板开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔过程颗粒物产生量为1.417t/a，评价建议设置密闭木板加工区（即在车间内进行二次封闭），通过引风机引至袋式除尘器（处理效率不低于95%）进行处理，最终至15m排气筒排放，风机风量不小于20000m3/h，本项目年工作300d，每天8h。则本项目木板加工工序颗粒物产排情况如下： 表32 本项目木板加工工序颗粒物产排情况 位置; 项目; 产生量（t/a）; 措施; 排放情况. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 纵锯、砂光机、压刨机、平刨机、带锯、推台锯、吊铣床、立铣床、排钻; 颗粒物; 1.417; 密闭木板加工间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，1#）; 0.071; 0.03; 2. 由上表可知，项目木板加工工序颗粒物排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 （2）木板打磨过程产生的颗粒物 根据工艺分析，本项目木板打磨过程颗粒物产生量为0.375t/a，评价建议设置密闭打磨区（即在车间内进行二次封闭），通过引风机引至袋式除尘器（处理效率不低于95%）进行处理，最终至15m排气筒排放，风机风量不小于10000m3/h，本项目年工作300d，每天8h。则本项目木板打磨工序颗粒物产排情况如下： 表33 本项目木板打磨工序颗粒物产排情况 位置; 项目; 产生量（t/a）; 措施; 排放情况. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 手砂轮; 颗粒物; 0.375; 密闭打磨间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，2#）; 0.019; 0.008; 1. 由上表可知，项目木板打磨工序颗粒物排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 （3）喷漆、晾干废气和涂胶、拼板工序拼板胶挥发废气 根据工程分析，本项目喷漆过程中颗粒物产生量为0.832t/a，喷漆、晾干工序非甲烷总烃产生量为4.8t/a，涂胶和拼板工序甲醛产生量为0.02kg/a、非甲烷总烃产生量为0.496t/a。经查阅相关资料，目前常用有机废气处理方法详见下表： 表34 有机废气处理方法一览表 处理方法; 方法简介; 优点; 缺点. 吸附法; 利用活性炭对有机物的强吸附能力，从而达到净化废气的目的。; 工艺成熟，效果良好，净化效率较高; 易堵塞造成净化效率下降，需及时更换，对企业管理水平要求较高，更换出的废过滤料需采取无害化处置。. 燃烧法; 将漆雾废气直接引入焚烧装置，利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度（700~800℃），驻留一段时间，使可燃的有害气体燃烧。; 处理方法简单，适用于高温、高浓度、小风量的废气治理; 不适用于低浓度、大风量的有机废气的处理，且燃烧产生的废气易造成二次大气污染。. 液体吸收; 利用有机废气的分子在某种有机溶剂中可以溶解的原理，在吸收设备中装入有机溶剂吸收废气。; 处理方法简单，设备投资低; 吸收液消耗大，生成的废液可生化性差，难降解，易造成水体污染；对大风量废气的净化效率不高。. 湿法喷淋; 以液体作为吸收液，采用液相喷嘴将喷淋液雾化成细小液滴，均匀地分散于气相中，通过气液两相的接触，实现气体净化; 结构简单、先期投资少，操作及维修方便，对漆雾的去除效率可达90%以上；具有放大效应小的特点，对超大气量废气处理的适用性较好; 对气态污染物的处理效果不佳，在使用中产生的污水、废渣等必须进行妥善处理，否则易造成二次污染. 光氧净化法; 利用高能紫外光线发生器产生的紫外光催化裂解有机废气中的高分子有机物，将其裂解为无害的低分子无机物，实现有机废气的净化; 处理效率高，在运行过程中无需添加催化剂及其他物质，后期运行费用低；可适应高浓度、大气量、不同物质混杂的废气的净化，设备占地面积小、自重轻，适应性广泛，稳定性好，可24小时连续稳定工作，维护检修方便快捷。; 为保证效果，需对待处理废气进行除湿、除尘等预处理，由于采用直流高压放电装置，需注意用电安全。. 根据当前各地实际运行经验，为保证废气长期、稳定达标排放，废气处理技术须具备后期维护难度低、对企业管理水平要求不高的优点，本项目拟采用“玻纤漆雾过滤器+UV光氧净化+活性炭吸附”作为喷漆、晾干废气和涂胶、拼板工序拼板胶挥发废气净化方案，以玻璃纤维漆雾过滤器去除喷漆废气中的漆雾，再采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”净化处理废气中的气态污染物。 光氧净化设备主要是靠高能紫外线去裂解有机废气分子。紫外线，ultraviolet ray，简称UV，是电磁波谱中波长从0.01~0.40微米（可见光紫端到X射线间）辐射的总称。 原理一、利用特制的高能光束照射喷漆有机废气，裂解废气中非甲烷总烃的分子链结构，使有机高分子化合物分子链在高能紫外线光束照射下断裂，最终降解转变成低分子无害化合物，如CO2、H2O等。 原理二、利用高能UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以会与氧分子结合，进而产生臭氧： UV+O2→2O·(活性氧) O·+O2→O3(臭氧) 原理三、喷漆有机废气利用排风设备输入到光氧净化设备后，净化设备利用产生的高能紫外线光束及臭氧对喷漆有机废气进行协同分解氧化反应，使有机废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 紫外光氧净化设备能高效去除各类挥发性有机物，其处理效率最高可达90%以上。其在运行过程中，无需添加催化剂或其他物质，可每天24小时连续稳定工作。设备占地面积小、自重轻，适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，管理与维护简单方便。 本项目设置为密闭式喷漆晾干一体室和密闭式涂胶拼板间，喷漆晾干一体室和式涂胶拼板间通过负压抽风设施形成室内负压，喷漆、晾干废气和涂胶、拼板工序拼板胶挥发废气通过“玻纤漆雾过滤器+UV光氧净化+活性炭吸附装置”处理后至15m排气筒排放，风机风量应不小于30000m3/h，本项目年工作300d，每天8h。本项目喷漆、晾干废气和涂胶、拼板工序拼板胶挥发废气污染物产、排情况具体见下表： 表35 本项目喷漆、晾干废气和涂胶、拼板废气污染物产、排情况一览表 污染物; 产生量t/a; 处理措施; 排放情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 非甲烷总烃; 5.296; 玻璃纤维漆雾过滤器+UV/O3光氧净化装置+活性炭吸附装置+15排气筒（1根，3#）; 3; 0.088; 0.212. 颗粒物（漆雾）; 0.832; 2; 0.052; 0.125. 甲醛; 0.00002; 1×10-5; 3×10-7; 8×10-7. 注：玻璃纤维漆雾过滤器处理效率不低于85%，“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率不低于96%。 由上表可知，本项目喷漆、晾干废气经处理后通过15m排气筒排放，颗粒物和甲醛排放速率和排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求，对周围环境影响较小。 （4）食堂油烟 本项目油烟废气产生量为0.005t/a，设置风量每灶头1500m3/h计，烹饪时间约5h/d，则年排气量为2.25×106m3，油烟产生浓度约为2.22mg/m3，评价要求食堂安装符合环保要求的油烟净化装置，且处理效率不得低于90%，则经处理后食堂油烟排放量为0.0005t/a，排放浓度为0.222mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准的要求，可以达标排放，对周围环境空气影响较小。 1.2环境影响预测与评价 （1）污染源调查 项目营运期废气污染物情况见下表。 表36 运营期废气污染物排放一览表 位置; 污染工序; 污染因子; 排放方式; 排放量; 排放速率. 纵锯、砂光机、压刨机、平刨机、带锯、推台锯、吊铣床、立铣床、排钻; 木板加工（开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔）; 颗粒物; 有组织; 0.071t/a; 0.03kg/h. 手砂轮; 木板打磨; 颗粒物; 有组织; 0.019t/a; 0.008kg/h. 喷漆晾干一体室、涂胶拼板间; 喷漆、晾干、涂胶、拼板; 颗粒物; 有组织; 0.125t/a; 0.052kg/h. 非甲烷总烃; 0.212t/a; 0.088kg/h. 甲醛; 有组织; 8×10-7t/a; 3×10-7kg/h. 表37 有组织排放废气估算模式参数一览表 编号; 点源名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高 度/m; 排气筒高度 /m; 排气筒内径/m; 烟气流速 /( m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. X; Y. 1; 木板加工工序除尘器排气筒; 113.186077; 33.547609; 130; 15; 0.6; 19.7; 20; 2400; 正常. 2; 打磨工序除尘器排气筒; 113.186938; 33.547422; 127; 15; 0.4; 22.1; 20; 2400; 正常. 3; “玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化+活性炭吸附装置”排气筒; 113.187193; 33.547513; 125; 15; 0.7; 21.7; 20; 2400; 正常. 续表37 点源参数表 编号; 名称; 污染物排放速率g/s. 颗粒物; 甲醛; 非甲烷总烃. 1; 木板加工工序除尘器排气筒; 0.008; /; /. 2; 打磨工序除尘器排气筒; 0.002; /; /. 3; “玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化+活性炭吸附装置”排气筒; 0.014; 8×10-8; 0.024. - （2）环境影响识别与评价因子筛选 根据工程污染特征，本项目评价因子确定为颗粒物、甲醛、非甲烷总烃。 （3）评价标准确定 项目评价标准见下表。 表38 评价因子环境质量标准表 评价因子; 平均时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 甲醛; 1小时平均; 50; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D参考限值. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. （4）评价等级判定 ①估算模型区域地形参数 根据项目厂址所在区域地形特征，确定项目地形参数如下表。 表39 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 37.6. 最低环境温度/℃; -14.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 注：根据导则附录B中“B.6.1”规定，当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。本项目周边3km半径范围内一半以上面积属于农村。据此，本项目地形参数中，“城市/农村”选项取值为“农村”。 ②初步预测 评价采用导则推荐模型中ARESCREEN估算模型计算项目的最大环境影响。 表40 大气环境影响估算表 污染源; 污染物; 最大地面浓度（μg/m3）; 最大浓度距离（m）. 木板加工工序除尘器排气筒; 颗粒物; 79.20; 9. 打磨工序除尘器排气筒; 颗粒物; 15.77; 14. “玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”排气筒; 颗粒物; 65.98; 14. 甲醛; 0.3771×10-3; 14. 非甲烷总烃; 113.1; 14. ③评价工作分级方法 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判定依据下表进行。 表41 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据上述估算模型计算结果，项目评价等级判定见下表。 表42 大气环境评价等级表 污染源; 污染物; 最大地面浓度（μg/m3）; 占标率(%); 评价等级. 木板加工工序除尘器排气筒; 颗粒物; 79.20; 8.8; 二级. 打磨工序除尘器排气筒; 颗粒物; 15.77; 1.8; 二级. “玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”排气筒; 颗粒物; 65.98; 7.3; 二级. 甲醛; 0.3771×10-3; 0.0008; 三级. 非甲烷总烃; 113.1; 5.7; 二级. 根据上述估算模型计算结果，本项目营运期间有组织排放污染物最大落地浓度为8.8%，本项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的区域，具体见下图示。 2.5km 图4 项目大气评价范围图 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019），本项目大气污染物排放口属于一般排放口，污染物排放量核算表如下： 表43 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 备注. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 2; 0.03; 0.071; 木板加工. 2; DA002; 颗粒物; 1; 0.008; 0.019; 打磨. 3; DA003; 颗粒物; 2; 0.052; 0.125; 喷漆、晾干、涂胶、拼板废气. 甲醛; 1×10-5; 3×10-7; 8×10-7. 非甲烷总烃; 3; 0.088; 0.212. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.215t/a. 甲醛; 8×10-7t/a. 非甲烷总烃; 0.212t/a. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.215t/a. 甲醛; 8×10-7t/a. 非甲烷总烃; 0.212t/a. 表44 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.215t/a. 2; 甲醛; 8×10-7t/a. 3; 非甲烷总烃; 0.212t/a. 1.3评价结果 根据预测结果，项目运营期间有组织污染物最大落地浓度均小于标准限值，最大落地浓度占标率均小于10%，项目废气排放对区域环境质量的整体变化情况贡献值很小，不会对周围环境产生显著影响。 1.4环境监测计划 根据导则要求，评价提出项目在生产运行阶段的环境监测计划。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）等相关要求，项目环境空气自行监测计划如下。 表45 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 木板加工工序除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次，每次2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 木板打磨工序除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次，每次2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求. “玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”排气筒; 颗粒物、甲醛非甲烷总烃; 1年1次，每次2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求. 表46 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km□; 边长=5 km√. 评价 因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物 (甲醛、非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准 □; 附录 D √; 其他标准 √. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据√; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他√. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长= 5 km √. 预测因子; 预测因子(颗粒物、甲醛、非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率＞30% □. 非正常排放 1h 浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标√; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%√; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、甲醛、非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√不可以接受 □. 大气环境 防护距离; 距（ ） 厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.215）t/a; VOCs:（0.212）t/a. 注：“□”为勾选，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响 根据工程分析，本项目无生产废水，营运期废水主要为员工生活污水，生活污水产生量为2.4m3/d，720m3/a。项目营运期废水经化粪池收集处理后，定期由抽粪车拉走综合利用。 （1）评价等级 本项目为客厅家具生产项目，属于水污染影响类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级判定详见下表。 表47 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可捕统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及引用水水源保护区、饮用水取水口，重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排放量≥500万m3/d，评价等级为一级；排放量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，按三级B评价。. 本项目为客厅家具生产项目，无生产废水，营运期废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后，定期由抽粪车拉走综合利用，因此本次地表水评价为三级B，仅对污水处理措施可行性进行分析即可。 （2）污水处理措施可行性分析 项目营运期生活污水产生量为2.4m3/d，720m3/a，生活污水经化粪池处理后，定期由抽粪车拉走综合利用，考虑化粪池至少应储存10d的水量，则化粪池容积应不小于24m3，并且化粪池应做好防渗处理，池底和池壁均采用混凝土构筑。 （3）评价结论 本项目营运期间废水经化粪池收集处理后，定期由抽粪车拉走综合利用，对周边水环境影响较小。 根据导则附录G，项目废水污染物排放信息表如下。 表48 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 用于农田施肥，不外排; /; 01; 生活污水处理系统; 化粪池; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 项目评价自查表如下。 表49 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□； 饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□； 间接排放□； 其他; 水温□； 径流□； 水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物；pH值□；热污染 □； 富营养化□； 其他□; 水温 □； 水位（水深）□； 流速 □； 流量 □； 其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □； 二级 □； 三级 A □； 三级 B ; 一级 □； 二级 □； 三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □； 在建 □； 拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □； 既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □； 开发量 40%以下 □； 开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2. 评价因子; （COD、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□；规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□： 达标； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况□： 达标； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标；不达标 □ 底泥污染评价□；水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源） 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □. 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □；设计水文条件 □. 预测情景; 建设期□； 生产运行期□； 服务期满后□；正常工况□； 非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□；区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□： 解析解□； 其他□；导则推荐模式□： 其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □；满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （0）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量; 排放浓度/mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ） m3/s；鱼类繁殖期（ ） m3/s；其他（ ） m3/s 生态水位：一般水期（ ） m；鱼类繁殖期（ ） m；其他（ ） m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □； 自动 □；无监测 □; 手动□； 自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （）. 监测因子; （ ）; （）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受； 不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 项目营运期间的高噪声设备主要为纵锯、推台锯、平刨机、立铣床等，各生产设备均设置在厂房内部，评价要求建设方为各产噪设备加装减震垫并定期经常性对生产设备进行维护保养，保持设备良好的运行状态，同时合理安排生产，尽量减少高噪声设备同时运行，并通过厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声对周边环境的影响。根据项目平面布置图，本次评价将木板加工区和打磨区作为一个点源对项目营运期噪声影响进行预测，其源强见下表。 表50 项目主要噪声源强一览表 噪声源; 设备数（台）; 治理前单台源强dB（A）; 治理措施; 治理后单台源强dB(A); 源强dB(A). 木板加工区; 纵锯; 1; 85; 安装减震垫、厂房隔声; 65; 73. 推台锯; 4; 85; 65. 平刨机; 3; 75; 55. 压刨机; 2; 75; 55. 砂光机; 2; 75; 55. 排钻; 1; 70; 50. 立铣床; 2; 75; 55. 吊铣床; 2; 75; 55. 带锯; 1; 85; 65. 打磨区; 手砂轮; 10; 75; 厂房隔声; 60; 70. 本次评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式： （1）点源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； （2）噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； 经噪声衰减和叠加公式计算，工程营运期主要噪声源对厂界的影响结果如下。 表51 项目营运期间四周厂界和周围环境敏感点噪声预测结果一览表 预测点; 噪声源; 源强; 到预测点距离（m）; 贡献值（dB（A））; 昼间预测值 （dB（A））; 昼间标准限值（dB（A））. 东厂界; 木板加工区; 73; 105; 33; 41; 55. 打磨区; 70; 31; 40. 南厂界; 木板加工区; 73; 36; 42; 45; 55. 打磨区; 70; 28; 41. 西厂界; 木板加工区; 73; 43; 40; 40; 55. 打磨区; 70; 117; 29. 北厂界; 木板加工区; 73; 32; 43; 43; 70. 打磨区; 70; 72; 33. 蔡庄村住户; 木板加工区; 73; 138; 30; 54; 55. 打磨区; 70; 221; 23. 蔡庄; 木板加工区; 73; 138; 30; 52; 55. 打磨区; 70; 212; 23. 备注：本项目夜间不生产，周围环境敏感点预测值已叠加噪声背景值。 由预测结果可知，项目营运期间东、南、西厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值（昼间55dB(A)）要求，北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值（昼间70dB(A)）要求，周围环境敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准，项目营运期间噪声能够实现达标排放，对周边环境影响较小。 4、固废影响分析 （1）产排情况 各种固体废物产生量及处理措施见下表。 表52 项目运营期污染物产排情况一览表 项目; 产生量; 处置措施; 排放量. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 6t/a; 收集后运至垃圾中转站; 0. 边角废料、碎木屑; 1.875t/a; 设置临时固废堆放区，收集后定期外售; 0. 废包装材料; 少量; 0. 除尘器收尘; 1.702t/a; 0. 废海绵、废布料; 少量; 0. 危险废物; 废玻璃纤维过滤棉; 2.121t/a; 设置危险废物暂存间（1座，15m2），收集后交有资质单位处置; 0. 废漆桶; 800个/a; 0. 废胶桶; 100个/a; 0. 废固化剂桶; 20个/a; 0. 废紫外灯管; 144根/a; 0. 废活性炭; 3.675t/a; 0. （2）危险废物贮存防范措施 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定，评价要求： ①项目应建造专用的危险废物贮存设施，根据项目平面布局，为便于运输、管理，评价建议项目在3#车间内西北角设置1间面积约15m2的危废暂存间； ②危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏。具体要求如下： A、危险废物暂存间基础必须防渗； B、危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； C、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年； ③危险废物贮存容器 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物； B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； C、装载危险废物的容器必须完好无损； D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； E、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 评价建议废紫外灯管、废活性炭和废玻璃纤维过滤棉均采用含内衬的编织袋收集，并在袋子上标明其存放的危险废物名称。 ④企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 A、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； B、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； C、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 ③项目危险废物在转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染，具体要求如下： A、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险废物运输管理规定执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志，运输车辆应设立车辆标志。 B、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。 C、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 综上，评价要求项目营运期应加强对危险废物的管理，产生危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，禁止产生二次污染，同时要求企业与相关危险废物处置单位签订处置协议。通过以上措施后，项目产生的危险废物不会对周围环境产生大的影响。 （3）评价结论 经以上措施处理后，项目营运期固体废弃物均能得到妥善安置和处理，对周围环境影响不大。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 评价遵照国家环保总局环发【2005】152 号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录 A.1对其危险分类进行判别。 本项目所涉及的化学品主要为水性漆和拼板胶，本项目涉及的主要化学品性质如下所示： 表53 主要化学品理化性质和毒性 物质; 成分; 相态; 比重; 易燃易爆性; 毒性. 燃点°C; 闪点°C; LD50（mg/kg）; 毒物等级. 水性漆; 分散剂; 液态; 1.25~1.35; /; 可燃; /; 微毒. 消泡剂; 液态; 0.905; /; ＞150; /; 微毒. 流平剂; 液态; 1.2; /; ＞150; 2000; 微毒. 树脂; 液态; /; /; /; /; /. 拼板胶; 甲醛; 液态; 0.82; 430; 83; 800; 中等毒性. 本项目运营期危险物质的情况调查如下表： 表54 本项目危险物质调查一览表 序号; 名称; 数量; 分布. 年用量（t）; 最大储存量（t）. 1; 水性漆; 40; 1; 水性漆桶. 2; 拼板胶; 2; 0.18; 胶桶. （2）环境风险潜势划分 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、C，本项目涉及的水性漆不属于其中规定的风险物质，不涉及临界量；拼板胶成分中游离的甲醛为风险物质，本项目所涉及的突发环境事件风险物质及临界量如下： 表55 突发环境事件风险物质临界量 名称; 临界量. 甲醛; 0.5t. 根据项目工程分析，本项目拼板胶用量为2t/a，最大存储量为0.18t，拼板胶中游离甲醛量为0.0018kg，则风险物质数量与临界量比值Q最大为： Q=q1/Q1n=0.0018/500=0.00000036＜1 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ级。 （3）评价等级 环境风险评价等级判别如下表： 表56 危险物质临界量与实际储存量一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; Ⅱ; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综上，本项目环境风险潜势值为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （3）突发环境风险物质理化性质 ①甲醛 理化性质：化学式HCHO或CH2O，式量30.03，又称蚁醛。无色气体，有特殊的刺激气味，对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067（空气=1），液体密度0.815g/cm³（-20℃）。熔点-92℃，沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%，通常是40%，称做甲醛水，俗称福尔马林（formalin），是有刺激气味的无色液体。 健康危害： a、刺激作用：甲醛的主要危害表现为对皮肤黏膜的刺激作用，甲醛是原浆毒物质，能与蛋白质结合、高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。 b、致敏作用：皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死，吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。 c、致突变作用：高浓度甲醛还是一种基因毒性物质。实验动物在实验室高浓度吸入的情况下，可引起鼻咽肿瘤。 d、突出表现：头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、嗓子痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记忆力减退以及植物神经紊乱等；孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形，甚至死亡，男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等。 - 环境敏感目标调查 项目周边主要环境敏感目标如下： 表57 本项目周边主要环境敏感目标 保护目标; 属性; 方位; 距离; 基本情况. 蔡庄村住户; 村庄; 西北; 84m; 4人. 蔡庄; 村庄; 西; 95m; 336人. 彭庄; 村庄; 东南; 236m; 91人. 大官庄; 村庄; 北; 830m; 326人. - 环境风险类别 根据项目的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型主要为水性漆和拼板胶发生泄漏、原木板、海绵和成品遇到明火可能会引起火灾、环保设备故障引起超标排放等。 - 事故污染物转移途径及危害 A、水性漆和拼板胶 ①污染物转移进入大气环境影响分析 水性漆和拼板胶在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，发生泄漏后部分物质挥发进入大气，造成大气污染。 ②对水环境和土壤污染 水性漆和拼板胶在常温、常压条件下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。 B、原木板、海绵和成品 本项目生产过程中主要原辅材料原木板、海绵和成品家具均为易燃物质，如遇明火容易引发火灾事故。 C环保设备故障 本项目环保设施主要有袋式除尘器、玻璃纤维漆雾过滤器、UV光氧催化装置、活性炭吸附装置等，发生故障情况下，喷漆、晾干废气、涂胶、拼板废气、木板加工废气和打磨废气未经过处理进行排放，会对周围大气环境造成影响。 （6）环境风险防范措施 为尽量减少项目发生事故的概率以及减少事故状态对周边环境的影响，评价要求建设方采取以下措施，防止事故状态对环境产生不利影响。 ①生产过程大气污染风险事故 建设方应定期对环保设施进行检查，维护环保设施良好的运行状态，一旦出现突发性设施故障，应在第一时间停止生产作业，并通知环保设备厂家进行维修，在环保设施恢复运行前不得恢复生产作业。 ②泄露风险 评价建议建设方在生产车间内根据实际生产需要划定专门的区域用于水性漆和拼板胶的存放，并设置相应标志，水性漆和拼板胶的存储区域周边设置不低于10cm高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，并对其存储区域进行硬化防渗处理，确保泄露事故发生时泄漏液体不外流。 ③火灾事故 A、严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。对于原木板、海绵、家具储存，建设方应按消防、安监部门的管理规定和要求执行并严格落实到位，防止风险事故发生；对于事故后治理措施，建设方应严格按照消防、安监部门的要求采取相应的应急措施。 B、在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易发生碰撞火花的钉鞋器具等进入生产区域。 C、尽量少堆存原木板、海绵和成品家具，加快周转，堆放尽量远离机器设备和电气设备； D、本项目如发生火灾需采用水进行灭火，消防废水如果直接进入外环境，会对周边环境造成事故影响。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定及结合本项目情况，按一次火灾计算，室外消防水用量30L/s，考虑20分钟的灭火时间，一次灭火最大用水量为36m3。评价要求建设单位设置1座36m3消防废水收集池并配套建设导流沟，一旦发生火灾，将消防废水经导流沟引入消防废水收集池，根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对消防废水进行合理处理，保证其达标排放。 （7）突发事故应急预案 根据有关要求，通过对事故状态的风险评价，企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。根据企业自身特点，建议由企业法人负责协调成立事故应急处理组织机构，人员组成包括：企业主要负责人，车间主要负责人，以及安全、消防、环保、设备等相关负责人，并专设事故应急处理指挥中心。一旦发生事故，指挥中心第一时间协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，首先保证最大限度的减少人员伤亡，并迅速向叶县常村镇政府报告，迅速向周边群众发出警报，向各级主管部门直接请求支援，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，本项目突发事故应急预案主要内容见表58。 在应急预案中应针对距离项目较近的敏感点提出针对性措施，与当地各村组成联动机制，若发生风险事故，及时进行处理，并上报上级机关，及时告知村民，并协助村民疏散，避免对村民造成损失。 表58 项目突发事故应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 废气处理措施失效、水性漆泄漏、拼板胶泄露、厂区发生火灾等. 3; 应急计划区; 原料库、生产车间. 4; 应急组织; 企业：厂指挥部——负责现场全面指挥 企业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区指挥部——负责工厂附近全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对企业专业救援队伍支援. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施、设备与材料; 设备与材料，主要为消防应急器材；. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、降低危害；相应的设施器材配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对有害物质的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对有害物质应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后，恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 备注：建设单位应根据本预案另行编制突发环境事件应急预案。 （8）风险分析结论 本项目涉及风险物质主要为水性漆、拼板胶、原木板、海绵和成品，可能发生的事故主要为火灾和泄漏事故，在建设方严格落实相应措施的前提下，项目环境风险可防可控，不会对周围环境产生大的影响。 表59 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 叶县百年树家居有限公司年产3000套客厅家具项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 叶县; 常村镇; 粟林店村. 地理坐标; 经度; 113.186120; 纬度; 33.547708. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：水性漆、拼板胶、原木板、海绵、成品；分布：原料库、生产车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①水性漆和拼板胶在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，发生泄漏后部分物质挥发进入大气，造成大气污染。 ②水性漆和拼板胶在常温、常压条件下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。 ③原辅材料原木板、海绵和成品家具均为易燃物质，如遇明火容易引发火灾事故。 ④本项目环保设施主要有袋式除尘器、UV光氧催化装置、活性炭吸附装置等，发生故障情况下，喷漆、晾干废气、涂胶、拼板废气、木板加工废气和打磨废气未经过处理进行排放，会对周围大气环境造成影响. 风险防范措施要求; ①生产过程大气污染风险事故 建设方应定期对环保设施进行检查，维护环保设施良好的运行状态，一旦出现突发性设施故障，应在第一时间停止生产作业，并通知环保设备厂家进行维修，在环保设施恢复运行前不得恢复生产作业。 ②泄露风险 评价建议建设方在生产车间内根据实际生产需要划定专门的区域用于水性漆和拼板胶的存放，并设置相应标志，水性漆和拼板胶的存储区域周边设置不低于10cm高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，并对其存储区域进行硬化防渗处理，确保泄露事故发生时泄漏液体不外流。 ③火灾事故 A、严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。对于原木板、海绵和家具储存，建设方应按消防、安监部门的管理规定和要求执行并严格落实到位，防止风险事故发生；对于事故后治理措施，建设方应严格按照消防、安监部门的要求采取相应的应急措施。 B、在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易发生碰撞火花的钉鞋器具等进入生产区域。 C、尽量少堆存原木板、海绵和成品家具，加快周转，堆放尽量远离机器设备和电气设备； D、本项目如发生火灾需采用水进行灭火，消防废水如果直接进入外环境，会对周边环境造成事故影响。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定及结合本项目情况，按一次火灾计算，室外消防水用量30L/s，考虑20分钟的灭火时间，一次灭火最大用水量为36m3。评价要求建设单位设置1座36m3消防废水收集池并配套建设导流沟，一旦发生火灾，将消防废水经导流沟引入消防废水收集池，根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对消防废水进行合理处理，保证其达标排放。. 填表说明： 本项目生产规模为年产3000套客厅家具，主要将外购的原木板通过开料、拼板、刨光、砂光、成型、精切、打孔、涂胶、组装、打磨、喷漆、晾干、包装等过程生产家具，项目落实相应风险防范措施的基础上，项目环境风险可防可控，不会对周围环境产生大的影响。. 7、平面布置合理性分析 ①项目厂房内设备按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资； ②项目北侧为道路，交通较为便利。 综上所述，从环保角度出发，项目选址及平面布置合理。 8、总量控制 本项目不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，营运期间不产生生产废水，生活污水经化粪池收集后由附近村民拉走肥田，不外排，故不涉及总量控制指标。本项目特征污染物为挥发性有机废气（VOCS，包括甲醛、非甲烷总烃），经核算，本项目有组织排放特征污染物排放总量为：VOCS0.212t/a。 9、环境管理及监测 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②公司应制定《环保设备及设施运行管理制度》，并配备一名专职环保技术人员，保证关于废气治理的相关环保设施与设备的正常运行，确保各项环保措施落实到位。从而使污染物排放达到国家和地方标准级总量控制要求。 ③应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ④生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 本项目污染物排放清单如下： 表60 本项目污染物排放管理清单 工程 组成; 原辅材料; 污染类型; 环保措施; 排放的污染物; 执行标准; 总量 指标. 采用8小时连续生产，年产3000套客厅家具; 原木板500m3/a、拼板胶2t/a、水性漆40t/a、海绵3960m3/a、布料7200 m2/a; 废气; 1、木板加工颗粒物：设置密闭木板加工区+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根）； 2、木板打磨颗粒物：设置密闭木板加工区+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根）； 3、喷漆、晾干废气和涂胶、拼废气：设置密闭喷漆晾干一体室和密闭涂胶拼板间+玻璃纤维漆雾过滤器（1台）+UV光氧净化装置（1台）+活性炭吸附装置（1台）+15排气筒（1根）； 4、食堂油烟：油烟净化装置（1套）; 1、木板加工颗粒物：0.071t/a，2mg/m3； 2、木板打磨颗粒物：0.019t/a，1mg/m3； 3、喷漆、晾干废气和涂胶、拼废气：颗粒物：2mg/m3，0.125t/a；非甲烷总烃：3mg/m3，0.212t/a； 甲醛：8×10-7t/a，1×10-5mg/m3 4、食堂油烟：0.222mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准; VOCs0.212t/a. 废水; 化粪池1座，容积不低于24m3; 不外排; 不外排. 噪声; 隔声、减震、距离衰减等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类和4类标准. 固废; 边角废料、碎木屑、废包装材料、废海绵、废布料和除尘器收尘收集后外售，生活垃圾运至垃圾中转站进行统一处理，危险废物交由有相关危险废物处置资质的单位进行处理; /; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单中的规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中规定. 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 结合《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》（HJ1027-2019）要求，根据工程废气、废水、噪声等污染的产、排情况，评价建议应定期对项目营运期间的污染物排放情况进行监测，具体的监测计划见下表： 表61 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 木板加工工序除尘器排气筒; 颗粒物; 每年1次，每次连续监测2天. 打磨工序除尘器排气筒; 颗粒物. “玻纤漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”排气筒; 颗粒物、甲醛、非甲烷总烃. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每半年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各1次. 10、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资为57万元，占项目总投资的比例为5.7%。项目环保投资估算及设施验收一览表见下表。 表62 项目环保投资估算及竣工验收一览表 类别; 产污环节; 环保措施; 金额 （万元）; 排放标准. 废水; 生活废水; 化粪池（1座，容积不低于24m3）; 1; 由抽粪车拉走综合利用. 废气; 木板加工（开料、刨光、砂光、成型、精切、打孔）颗粒物; 设置密闭木板加工间+袋式除尘器（1台）+15m高排气筒（1根，1#）; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 木板打磨颗粒物; 设置密闭打磨间+袋式除尘器（1台）+15m高排气筒（1根，2#）; 10. 喷漆、晾干废气和涂胶、拼板废气; 设置密闭喷漆晾干一体室和密闭涂胶拼板间+玻纤漆雾过滤器（1台）+UV光氧净化装置（1台）+活性炭吸附装置（1台）+15m排气筒（1根，3#）; 20. 食堂油烟; 油烟净化装置（1台）; 1; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）小型规模. 固废; 边角废料、碎木屑、除尘器收尘、废包装材、废海绵、废布料; 收集至固废暂存区，定期外售; 0.5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 经垃圾箱收集后运至垃圾中转站统一处理; 0.5. 危险废物：废胶桶、废固化剂桶、废漆桶、废玻璃纤维过滤棉、废活性炭、废紫外灯管; 设置危废暂存间（1座，15m2），定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理; 3; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 噪声; 设备噪声; 减震垫、厂房隔声、距离衰减; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类. 环境风险; 在水性漆和拼板胶存储区设置围堰，设置消防废水收集池（1座，36m3），编制环境风险应急预案; 4; /. 合计; 57; 占总投资1000万元的5.7%.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木板加工 | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放 | 满足相关环保要求 |
|  | 木板打磨 | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放 |  |
|  | 喷漆、晾干、涂胶、拼板 | 颗粒物、甲醛非甲烷总烃 | “玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置处理后排放 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、COD等 | 经化粪池收集后由抽粪车拉走进行综合利用 | 不外排 |
| 固体 废物 | 边角废料、碎木屑、除尘器收尘、废包装材料、废布料、废海绵 |  | 收集后外售 | 合理处置 |
|  | 废胶桶、废漆桶、废活性炭、废紫外灯管、废玻璃纤维过滤棉、废固化剂桶 |  | 收集至危废暂存间，定期交由有相关危险废物处理资质的单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 加装减震垫、厂房隔声、距离衰减等 | 对环境影响较小 |
| 生态保护措施及预期效果 建议厂区内地面硬化，种植绿化带，并在厂房四周沿路两侧设绿化带栽种较为高大的乔木，既可绿化美化厂区环境，又可达到吸尘降噪的目的。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 叶县百年树家居有限公司年产3000套客厅家具项目，选址位于叶县常村镇粟林店村，项目总投资1000万元，占地面积12240m2，项目西侧为蔡庄，北侧为S330省道，南侧和东侧为空地，全厂职工定员为40人，年工作日为300天，每天 8小时工作制。 2、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性分析 查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励类、淘汰及限制类之列，属于允许类建设项目，同时，本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-21-03-043588，故本项目符合国家当前产业政策。 （2）选址及规划符合性分析 本项目选址位于叶县常村镇粟林店村，根据叶县自然资源局出具的证明，项目现状为工矿建设用地，项目选址符合常村镇土地利用总体规划（2010~2020年）。项目生产过程中采取了有效的污染防治措施，生产过程主要污染物经合理措施处理后均能达标排放，对周围环境影响较小，故本项目选址可行。 （3）项目所在地环境质量现状 该区域环境空气质量监测因子中PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；项目周边声环境质量较好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、4a类标准要求；区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求；土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值标准限值要求。 3、环境影响分析结论 （1）废气 本项目废气主要为木板加工过程产生的颗粒物、木板打磨过程产生的颗粒物、涂胶和拼板过程拼板胶挥发的废气、喷漆和晾干废气以及食堂油烟，木板加工颗粒物通过袋式除尘器进行处理后至15m排气筒达标排放，木板打磨颗粒物通过袋式除尘器进行处理后至15m排气筒达标排放，喷漆、晾干废气和涂胶、拼板废气经“玻璃纤维漆雾过滤器+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒达标排放，食堂油烟经油烟净化装置处理后能够实现达标排放。本项目不会对周围环境产生显著影响。 （2）废水 项目营运期间废水主要是员工生活废水，生活污水经化粪池处理后，定期由抽粪车拉走综合利用，对地表水影响较小。 （3）噪声 本项目投入运营后，经预测分析，噪声经减震、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求，项目厂界噪声可以达标排放，周围环境敏感点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，项目营运期对周边声环境影响较小。 （4）固废 本工程生产过程中边角废料、碎木屑、废包装材料、废海绵、废布料和除尘器收尘经统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；危险废物废胶桶、废固化剂桶、废漆桶、废玻璃纤维过滤棉、废活性炭和废紫外灯管收集至危废暂存间，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集后至垃圾中转站进行统一处理。在执行相应的暂存、转运等污染控制标准后，按相应要求对固废进行处置后可避免对环境产生二次污染。 4、总量控制 本项目不涉及总量控制指标，特征污染物排放量为：VOCS0.212t/a。 5、建议 （1）加强污染治理设施的运行管理，严格操作规程，确保其正常运行。切实落实项目的各项污染防治措施，真正做到防治污染的设施及措施与主体工程同时设施、同时施工、同时投入使用，实现预期的污染防治效果。 （2）按照国家环境保护部门有关要求，规范污染物排污口。 （3）加强生产、生活中的固废管理，分类存放，及时外运。 （4）严格落实各项风险防范措施，杜绝各种风险事故的发生。 （5）加强全厂的清洁生产工作，提高清洁生产意识，达到增产、节能、降耗的清洁生产目的，确保企业的可持续发展。 6、结论 叶县百年树家居有限公司年产3000套客厅家具项目符合当前国家产业政策，项目建设符合叶县常村镇总体规划，项目营运过程中将对环境产生一定的影响，只要企业认真落实本次评价提出的各项环保措施和建议，确保“三同时”制度的落实，污染物均能够实现达标排放，使本项目的建设对周围环境影响降至最低。因此，从环保角度出发，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日