建设项目基本情况

| 项目名称 | 叶县自然之家木门厂年产6000套室内烤漆门建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县自然之家木门厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王红延 |  |  | 联系人 |  | 王红延 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县产业集聚区文化路东段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18337199235 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467222 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县产业集聚区文化路东段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410422-21-03-050110 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2032木门窗制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1600 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中：环保投资（万元） |  | 23 | 环保投资占总 投资比例 |  | 28.75% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 木门是我国新兴木材加工行业的重要终端产品。近十年来，我国房地产业的高速发展和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，与批量需求相适应，我国木门一改“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入“规模化定制设计”、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段，使我国几年间成为世界上最大的木门生产基地和消费市场。 烤漆门，即喷漆后进烘房加温干燥工艺的油漆门板，它拥有非常时尚靓丽的外观，十分有光泽度，具有很强的视觉冲击力，显得特别“高档”，这完美的契合了当今对外观和品质高要求又追求时尚的年轻消费者需求，市场发展前景甚为广大。 叶县自然之家木门厂抓住市场机遇，为满足市场需求，拟在叶县产业集聚区投资建设年产6000套室内烤漆门建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类建设项目，为允许类建设项目；且项目已通过叶县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410422-21-03-050110，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于第九项“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”类别中的第24小项“锯材、木片加工、木制品制造”，该类别中规定“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目为叶县自然之家木门厂年产6000套室内烤漆门建设项目，产品生产过程涉及喷漆工艺，根据企业提供技术资料，本项目全部采用水性漆，不使用油性漆料，应编制环境影响报告表。受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司工作人员在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、项目概况 1、基本情况 本项目选址位于平顶山市叶县产业集聚区文化路东段，项目投资80万元，租用建成生产厂房进行生产活动。本项目租赁厂房占地面积为1600m2，共2层，总建筑面积为3200m2，建设规模可达年产6000套室内烤漆门。 根据现场踏勘，本项目租赁的标准化厂房所在厂院东侧隔路为平顶山市建永机械铸造有限公司，南侧邻近文化路，西侧紧邻园区道路，北侧为平顶山市同为新材料研究所，项目距离东侧苏庄1150m，距离东北侧草厂庾村600m，距离西北侧郑庄村1000m。 2、工程内容 本项目总占地面积1600m2，总投资80万元，主要建设内容包括租赁厂房，并在租赁厂房内划分材料区、木工加工区、贴皮区、批灰区、细磨房、预留区细磨房、细磨成品放货区、包装区、包装材料区、成品区、喷漆房、晾干房等；给水、排水和供电等公用工程，其中给水工程依托厂区现有自备水井，供电工程接厂区现有供电电网。 本项目工程组成见表1。 表1 项目工程组成一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，2层，建筑面积共计3200m2，高9m; 系租赁厂房，内设材料区、木工加工区、贴皮区、批灰区、细磨房、预留区细磨房、细磨成品放货区、包装区、包装材料区、成品区、喷漆房、晾干房等. 其中; 贴皮房; 单独区域，建筑面积60m2; 车间一层. 批灰区; 单独区域，建筑面积48m2; 车间一层. 细磨房; 单独区域，建筑面积108m2; 车间一层. 喷底漆房（二）; 单独区域，建筑面积40m2; 车间二层. 晾干房（二）; 单独区域，建筑面积77m2; 车间二层. 喷底漆房（三）; 单独区域，建筑面积40m2; 车间二层. 晾干房（三）; 单独区域，建筑面积77m2; 车间二层. 喷面漆房（一）; 单独区域，建筑面积40m2; 车间二层. 晾干房（一）; 单独区域，建筑面积77m2; 车间二层. 辅助工程; 漆料库（危险品库）、危废暂存间; 占地共计36m2; 车间外1层. 公用工程; 供电; 由集聚区供电电网供电; 依托厂区现有. 供水; 近期采用地下水，能满足厂区生产、生活需要；远期待集聚区供水管网铺设完毕后，项目将采用市政供水管网集中供水，地下水井停用，不再采用地下水。; 依托厂区现有. 排水; 雨污分流，雨水接市政雨水管网；污水经厂区化粪池处理后，进入叶县污水处理厂二期。; /. 环保工程; 开料、雕刻、精加工 粉尘; 采用集气罩收集，袋式除尘器处理，15m高排气筒排放; 达标排放. 封边、冷压、贴皮工序有机废气; 采用集气罩收集，光氧催化+活性炭吸附装置处理，15m高排气筒排放; 达标排放. 喷漆及烘干废气; 设置单独车间，密闭烘干房，各喷漆房内设置过滤棉并与烘干房废气引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放; 达标排放. 细磨工序粉尘; 设置封闭打磨间，采用集气罩收集+袋式除尘器处理+1根15m高排气筒排放; 达标排放. 废水; 生活污水：生活废水依托现有化粪池处理后经污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 固废; 生活垃圾：厂区设置分类垃圾箱; 合理处置. 厂区设置危险固废暂存间10m2; 安全处置. 厂区设置一般固废暂存间; 合理处置. 设备噪声; 消声、减振、车间隔声等; 达标排放. 3、产品方案 本项目产品为烤漆门，材质为实木，根据客户要求定做6000套烤漆门，产品执行《建筑木门、木窗标准》（GJ/T122-2000）中规定。本项目产品见表2。 表2 产品方案 序号; 产品名称; 产品规格; 年产量; 备注. 1; 高档烤漆门; 订做尺寸; 6000套/年; 采用实木贴皮. 4、原辅料用量 本项目所用主要原料为奥松板、方木龙骨，辅料为钢管、桥洞力学板、木纹纸、实木贴皮、底漆及面漆（均采用单组份水性漆）、白乳胶、贴皮胶、腻子等。 本项目所用主要原料奥松板、方木龙骨、以及辅料钢管、桥洞力学板、木纹纸、实木贴皮等，采用塑料编织袋包装，运回厂区后直接存放于材料区或包装材料区，由专人负责看管。底漆及面漆为液体，采用桶装，每桶25kg；白乳胶为液体，采用桶装，每桶50kg；贴皮胶为液体，采用桶装，每桶25kg；腻子为液体，采用桶装，每桶25kg；以上辅料运回厂区后要求存放于专设单独的危险品仓库，库内分区分单元存放，严禁混放，并设置专人负责看管。仓库地面要进行防腐、防渗处理，每种辅料的储存单元均应设置单独围堰，并注意防火。 本项目主要原辅料及用量见表3。 表3 主要原辅料及年用量 序号; 名称; 重要组分、规格或指标; 年用量 （t/a）; 一次最大储存量（t）; 备注. 1; 奥松板; 木质; 55; 5; 根据客户订单外购较为适合尺寸的板材. 2; 方木龙骨; 木质; 45; 4; 根据客户订单外购较为适合尺寸的产品. 3; 桥洞力学板; 木质; 7; 2; /. 4; 钢管; /; 1; /; 现成钢管，直接组装不进行加工. 5; 木纹纸; 纸; 240（卷/年）; 20卷; 外购，1.25*250m/卷. 6; 实木贴皮; 木质; 300（卷/年）; 25卷; 外购，1.25*250m/卷. 7; 底漆; 单组份水性漆，水30%，丙烯酸15%、水性聚氨酯树脂45%，颜料10%; 6; 0.5; 外购，液态，采用桶装，规格为25kg/桶， 周转周期为30d. 8; 面漆; 单组份水性漆，水30%，丙烯酸15%、水性聚氨酯树脂45%，颜料10%; 4; 0.3; 外购，液态，采用桶装，规格为25kg/桶， 周转周期约为30d. 9; 白乳胶; 水基醋酸乙烯酯45%、聚乙烯醇5%、辛醇1%、水44.9%、其他助剂4.1%; 0.5; 0.10; 外购，液态，采用桶装，规格为50kg/桶. 10; 贴皮胶; 聚醋酸乙烯酯、水、助剂; 0.12; 0.025; 外购，液态，采用桶装，规格为25kg/桶. 11; 腻子; 不饱和聚酯树脂按重量比占20～30%、滑石粉占50～60%、钛白粉占2.5%; 1.5; 0.125; 外购，液态，采用桶装，规格为25kg/桶， 周转周期为30d. 12; 热熔胶; 白色粒状; 1; 0.25; 外购粒装热熔胶. 5、原辅材料理化性质 （1）奥松板 奥松板一种进口的中密度板，是大芯板、欧松板的替代升级产品，特性是更加环保。奥松板具有很高的内部结合强度，每张板的板面均经过高精度的砂光，确保一流的光洁度。奥松板的湿度含量在6%至9%之间，生产规格允许厚度有0.2mm的差异、直线膨胀允许1mm。奥松板一般被广泛用于装饰，家具，建筑，包装等行业，其硬度大、适合做衣柜、书柜不会变形（甚至地板）、承重好、防火防潮性能优于传统大芯板、材料非常环保。 （2）方木龙骨 方木龙骨主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面长方形或正方形的木条。 （3）桥洞力学板 桥洞力学板以其独特的管状结构，形如拱桥的桥洞而得名，“桥洞力学板”作为门芯板制作工艺的一项革新，成为室内门厂商产品的一大亮点。“桥洞力学板”利用拱桥桥洞的原理，通过高科技工艺处理，将实木木屑做成独特的管状结构，它可将外力均匀分散而保证不变形，管状结构使桥洞力学板比同等实心木板重量减轻了60%，同时桥洞力学板还能有效阻止温度的扩散，达到良好的保温效果。桥洞力学板因其具有的防火、隔音、环保等特点，已经成为国内高端木门首选的门芯材料。 （4）木纹纸 木纹纸是特种纸的一种。一般以原木浆牛皮纸作为底纸，然后再在表面进行压纹、染色等工艺的处理，最后才生产出具有多彩，花纹各异的木纹纸。木纹纸由于具有观赏性高、实用性强、性价比高的特性，因此它被应用于各个领域，尤其是各类产品的包装。 （5）实木贴皮 把原木切割成0.1MM到1.0MM的木皮，经过浸泡，烘干等工艺制成的实木贴皮。本项目所用实木贴皮为外购成品，不涉及生产制造。 （6）单组份水性漆 指以水分为分散介质，环氧树脂为主要成膜剂的漆。液态，主要成分为水性环氧酯树脂25%-30%，颜料5-15%，填料10-20%，去离子水20-30%，助剂2-10%。 （7）白乳胶 本项目所用白乳胶为水性胶粘剂，外观为白色粘稠液体，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。 白乳胶是目前用途最广、用量最大的粘合剂品种之一。它是以水为分散介质进行乳液聚合而得，是一种水性环保胶。由于具有成膜性好、粘结强度高，固化速度快、耐稀酸稀碱性好、使用方便、价格便宜、不含有机溶剂等特点，被广泛应用于木材、家具、装修、印刷、纺织、皮革、造纸等行业，已成为人们熟悉的一种粘合剂。 （8）贴皮胶 贴皮胶是一种主要用于凸弧面的手工贴木皮，手工贴科技木皮，异形贴面，贴面修补等手工贴木皮的工艺。贴皮胶是一种特殊水基聚醋酸乙烯酯、单组份、高固含量、快干型胶粘剂。与万能胶相比，该胶具有环保，无毒无害，最终强度高，耐溶剂性及耐热性好等特点；与普通白乳胶相比，它具有布胶量少、快干、操作简便、生产效率高、便于返工（可逆转）等特点。 （9）热熔胶 本项目热熔胶使用的是型号FE875木工封边热熔胶，经查阅资料，该种热熔胶是以EVA为主要成分的合成树脂固体型热熔剂。 EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可溶性聚合物，它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体，EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，不含游离甲醛。基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成；增粘剂是热熔胶的一种助剂，一般增粘剂有C5石油树脂、C9石油树脂等；粘度调节剂也是热熔胶的一种助剂，粘度调节剂一般选择石蜡、微晶蜡、合成蜡等。 本项目所用热熔胶为白色粒状，熔点70-84℃，适用温度为180-210℃，相对硬度70-80%；固化速度8-12秒。 （10）腻子 原子灰俗称腻子，又称不饱和聚酯树脂腻子，是发展较快的一种新型嵌填材料，能很好地附着在物体表面，并在干燥过程中不产生裂纹。 腻子理化性质见表4。 表4 腻子理化性质 中文名称; 原子灰; 俗称; 腻子. 外文名; Poly-Putty Base; 别称; 不饱和聚酯树脂腻子. 外观与性状; 浅黄色液体; 熔点; -30.63℃. 相对密度; 1.3（水=1）; 沸点; 145.2℃. 溶解性; 不溶于、溶于丙酮和乙醚; 主要用途; 广泛用于机械和木材的表面处理. 危险性类别; 易燃液体. 急性毒性; LD50:2650mg/kg（大鼠经口）；LD50:12mg/m3，4小时（大鼠吸入）. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤接触. 健康危害; 危险性决定于添加的组分不饱和树脂，该树脂可刺激皮肤、呼吸道。在通风不良的室内进食会刺激粘膜。. 燃爆危险; 易燃，遇明火、高热有燃烧的危险。. 6、主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 精密锯; 台; 6. 2; 冷压机; 台; 7. 3; 工作台; 台; 5. 4; 立式铣床; 台; 3. 5; 压刨机; 台; 1. 6; 覆膜机; 台; 1. 7; 排钻机; 台; 1. 8; 雕刻机; 台; 2. 9; 封边机; 台; 2. 10; 空气压缩机; 台; 2. 7、总投资及资金来源 本项目总投资80万元，全部为企业自筹。 8、公用工程 （1）用电 项目用电由集聚区供电电网供电，接厂区现有供电电网，能满足项目生产、生活需要。 （2）供水 由于当前产业集聚区供水管网尚未铺设，企业近期拟采用地下水，其水质能满足厂区生产、生活需要；待集聚区供水管网铺设完毕后，项目将采用市政供水管网集中供水，地下水井停用，不再使用地下水。 项目营运期用水主要为职工办公生活用水。 生活用水：项目劳动定员25 人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约 40L/人·d， 则生活用水量为1m3 /d，300m3 /a。 （3）排水 本项目采用雨、污分流制。 生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程做进一步处理。 （4）储运 本项目为室内烤漆门生产项目，主要原材料为奥松板，方木龙骨，辅料钢管、桥洞力学板、木纹纸、实木贴皮，运回厂区后直接存于原料车间内；单组份水性漆、白乳胶、贴皮胶、腻子运回厂区后直接存放于危险品库。 9、劳动定员及工作制度 本项目职工定员25人，均不在厂区进行食宿。本项目营运后采用1班8小时工作制，年工作时间为300天。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁已建成空闲生产厂房进行建设，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，地处东经113°02′～113°37′，北纬33°21′～33°26′，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。境内交通便利，平舞铁路自境内通过，新建的许（昌）平（顶山）南（阳）高速公路、漯平洛高速公路在叶县交叉，许南公路贯穿南北，公路交通形成网路。 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79km2的区域。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区文化路东段，项目地理位置及周围环境示意图见图一及图二。 2、地形地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580m，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2m，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5m。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200～300m之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80m左右，最低海拔69.8m。全县海拔85m。 本项目厂址地形平坦，不存在不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67%，年均气压1005.8mbar。 叶县产业集聚区位于叶县东北部，多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天，冬季寒冷刺骨；刮西北风多为晴天，风力强劲，且冬、春季为多，寒冷干燥。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是县境内的一个新的气候特点。八级以上大风数共126日（次），最大风速＞38m／秒（12级）。造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和受西北沙尘暴的影响。 4、地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。 沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。 灰河距叶县城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 孤石滩水库是淮河支流澧河的发源地，平顶山市第三大水库，水库面积1.035万亩，平均水深7.97米。设计大坝为粘土心墙砂卵石坝，最大坝高30.3米，坝顶高程160.3米，防浪墙高1.2米，坝长494米，台地坝基表层为砂卵石，厚6～8米。采取粘土截水槽防渗；左坝头表层为沉积层，其下岩石有溶洞，做粘土包山铺盖处理。主溢洪道与右坝头相连，傍山开槽，建泄洪闸3孔，宽10米，高6米，最大泄量2188立方米/秒。副溢洪道位于坝左侧山坳中，底宽15米，最大泄量748立方米/秒。1970年4月开工，1974年8月完成。1976年副溢洪道底宽由15米扩至40米，底高降低2米，可防御2000年一遇洪水，1977年10月完成。 澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。澧河干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里，河床比降平均约1/3000。在叶县，澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、仙台5个乡，于仙台镇潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 5、地下水 本项目所在区域地下水可利用量为5860万m3，占浅层地下水资源的29.4%，城区地下水含水层为冲积、洪积层，浅水层一般距地面4～6m，水力坡度小，依靠大气降水补给，雨季河水补给，灰河两岸单井涌水量2000余m3/d，pH值为中软水，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段，91.50～136.10m为主要富水段，地下水走向为自西向东。 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 7、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 评价区域内生物资源比较单一，植被主要为农田作物、季节性草灌以及人工绿化树木等；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫；无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号）中相关内容，叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区文化路东段，距离最近的地下水井群为叶县东升洁地下水井群，最近距离为2km，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 9、乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 （2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 （3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 （4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于叶县产业集聚区，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 10、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 南水北调叶县段总干渠长度共计20.5公里，本项目距离南水北调叶县白庄段保护区右岸最近，约24km，白庄乡段一级保护区宽度为50m，二级保护区宽度为500m。不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调规划要求。 11、叶县城市总体规划 （1）规划范围 东至许平南高速，西北至叶县县界，西南至叶邑镇和任店镇界，控制总面积约为320平方公里。 （2）城市性质 平顶山市卫星城市，以煤、盐联合化工生产为主的综合性城市。 （3）城市发展目标 将叶县城建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明特色产业、较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市功能结构，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施及基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （4）城市规模 中心城区范围：县城（昆阳、城关、马庄、化工区） 中心城区：近期2007-2010年，用地规模达到14.5km2，人均112.6平方米；中期2011-2015年，用地规模达到18.0km2，人均100.0平方米；远期2016-2020年，用地规模达到21.5km2，人均94.1平方米。 人口规模：中心城区2010年13万人，2020年23万人。 （5）城市布局 发展方向：生活用地依托现状主要向北向东圈层推进发展，向西不跨越平舞铁路；生产用地主要依托现状、省道S01和灰河向东南方向发展；同时，向东北方向跳跃式发展化工区工业组团。形成中心城+工业组团的布局结构。 空间布局：“一心两团加一廊”，一心：即一个中心城区；两团：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；一廊：结合“平顶山市区+叶县中心城区+工业城”的结构布局特点。在组团间沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 本项目选址位于叶县产业集聚区，属于叶县县城规划的工业组团范围内，符合《叶县县城总体规划（2007-2020）》。 12、与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符性 河南省环保厅于2016年12在郑州市召开《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书》的审查会，并于2018年8月13出具了《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函【2018】183号）。 一、叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审【2011】9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道，北至南京洛阳高速。规划总面积 14.74 平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。 二、《报告书》对原规划的执行情况进行回顾性评价，分析了原规划及实施中存在的环保问题，并强化了环境保护对策措施。同时，从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面分析了规划实施的环境制约因素，对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，并针对集聚区现状及规划实施强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为叶县产业集聚区发展规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。 三、总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》、叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。 四、叶县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应该随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加宽绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处 理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理 厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源 结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实施集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提 高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险物 贮存污染控制标准》（GB18567-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置， 危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运转，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井，定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效措施，避免对地下水造成污染。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效地环境风险防控设 施和有效地拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有组织和有计划的培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处理能力。 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 五、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理（含监测）资料档案，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 六、叶县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。 七、建议叶县产业集聚区发展规划尽快按照本审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。在规划实施中，严格按照环评要求进行开发与建设；适时进行阶段性环境影响回顾评价，对以后的规划开发工作进行相应的调整和改进；对建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门批准。 本项目属于木质制品制造（木门窗制造）项目，不属于集聚区禁止入驻行业。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，本项目选址符合叶县产业集聚区规划。同时，项目的生活用水由于当前产业集聚区供水管网尚未铺设，企业近期拟采用地下水，待集聚区供水管网铺设完毕后，项目将采用市政供水管网集中供水，地下水井停用，不再使用地下水。生活污水依托现有化粪池，经处理后进入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河。项目建成后各产污工序均配套装有废气处理设施，经采取相应措施后，项目污染物排放量较小，环境风险较小。 因此，本项目的建设与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符。 13、叶县县城污水处理厂介绍 叶县污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区，目前已满负荷运营。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河，目前已满负荷运行。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、 NH3-N≤5mg/L。 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目在叶县污水处理厂二期工程收水范围内，项目生活废水依托原有化粪池，经处理后进入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。 14、河南省2019年挥发性有机物治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。与本项目相关的内容如下： 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染 物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 …… （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 …… 本项目属于木质制品制造（木门窗制造）项目，建设单位拟为封边、涂胶冷压和贴纸皮工序的各个工位配置集气罩，并引至1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒，有机废气收集率为90%。拟为喷漆工序设置带过滤棉的密闭喷漆房，烘干工序采用密闭烘干房，喷漆烘干产生的有机废气采用1套UV光氧催化+活性吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，有机废气收集率为90%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业相关要求。项目的建设符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的标准要求。 15、平顶山市污染防治攻坚领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办【2020】16号） 平顶山市2020年大气污染防治攻坚实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。与本项目相关的内容如下： …… 二、工作目标 2020 年全市 PM2.5（细颗粒物） 年均浓度达到50 微克/立方米以下， PM10（可吸 入颗粒物）年均浓度达到 95 微克/立方米以下， 全市主要污染物排放总量和重度及以上 污染天数明显减少。 三、主要任务 …… （七）深化挥发性有机物污染治理 建立健全 VOCs 污染防治管理体系， 强化重点行业 VOCs污染治理， 完成 VOCs 排放量减排 10%目标任务。 37. 宣传标准要求。 大力宣传河南省印刷、工业涂装挥发性有机物排放标准，印发化工、制药、工业涂装、包装印刷等重点行业污染控制技术指南，引导企业对标升级，严格按照标准实施时间，全面完成提标治理。 38.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 39.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 加大煤气发生炉VOCs治理力度,酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理，吹风气、弛放气应全部收集利用。 40.强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 在相对集中的工业园区或产业集群地，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等加强资源共享，叶县、石龙区2020年10月底前完成活性炭生产、集中再生处置中心建设，提高VOCs治理效率。 …… 本项目拟为封边、涂胶冷压、贴纸皮工序的各个工位配置集气罩，并引至1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒，有机废气收集率为90%。拟为喷漆工序设置带过滤棉的密闭喷漆房，烘干工序采用密闭烘干房，喷漆烘干产生的有机废气采用1套UV光氧催化+活性吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，有机废气收集率为90%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业相关要求。项目的建设符合《平顶山市2020年大气污染防治攻坚实施方案》的标准要求。 16、平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知。 平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，制定方案。与本项目相关规定如下： 3、2020年度目标 全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面总体比例达到70%以上；消灭劣V类水体断面；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%，南水北调中线工程总干渠水质稳定达到Ⅱ类；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家、省水质考核目标；城市建成区全面消除黑臭水体。 完成1个土壤污染治理与修复示范项目；全面完成受污染耕地安全利用面积、种植结构调整或退耕还林还草面积、治理与修复面积任务，全市受污染耕地安全利用率力争达到100%；污染地块安全利用率力争达到100%；实现土壤环境质量监测点位全覆盖；重点行业重点重金属排放量较2013年下降12%，与2015年相比实现零增长。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤污染防治体系基本建立，土壤环境风险得到有效控制。 二、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 18. 强化挥发性有机物（VOCs）污染防治 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （2）加快推进化工行业VOCs治理。化工行业要参照石化行业VOCs治理要求，全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理，现代煤化工行业要全面实施泄漏检测与修复（LDAR），其他行业逐步推广LDAR工作；加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。巩固提升河南神马尼龙化工有限责任公司的治理水平，严格治理标准，并推广应用至其他企业，充分发挥其引领和示范作用；2018年9月30日前确保完成神马实业股份有限公司的治理工作。 （3）加强喷漆行业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。大力推广使用水性、高固分等低挥发性涂料，涂料必须符合国家及地区VOCs含量限值标准,推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作必须置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪要密闭清洗，产生的VOCs要集中收集并导入治理设施。对达不到VOCs治理要求的喷漆单位或生产工序，依法实施停产治理。有条件的产业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 ...... 17、《“十三五”挥发性有机污染防治工作方案》（环大气【2017】121号） 挥发性有机物（VOCs）是指参与大气光化学反应的有机化合物，包括非甲烷烃类（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等）、含氧有机物（醛、酮、醇、醚等）、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）污染的重要前体物。为全面加强VOCs污染防治工作，提高管理的科学性、针对性和有效性，促进环境空气质量持续改善，制定本方案。与本项目相关规定如下： …… 四、主要任务 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 3．加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。 （3）木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 …… 5．因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 …… 本项目属于木质制品制造，为顺应国家环保形势及市场需求，项目底漆和面漆均采用单组份水性漆。经计算项目生产过程中用水性漆量为 10t/a，其中水性底漆用量为 6t/a，水性面漆用量为 4t/a。 本项目生产过程中粘结剂主要为白乳胶和贴皮胶，全部为水性粘接剂。 本项目拟为封边、涂胶冷压、贴纸皮工序的各个工位配置集气罩，并引至1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒，有机废气收集率为90%。拟为喷漆工序设置带过滤棉的密闭喷漆房，烘干工序采用密闭烘干房，喷漆烘干产生的有机废气采用1套UV光氧催化+活性吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，有机废气收集率为90%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业相关要求。 由以上分析可知，本项目有机废气采取措施处理后可以满足《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中的要求。 18、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 5 VOCs 物料储存无组织排放控制要求 5.1 基本要求 5.1.1 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 5.1.3 VOCs 物料储罐应密封良好。 5.1.4 VOCs 物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 …… 6 VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1 基本要求 6.1.1 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... 7 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求 7.1.1 物料投加和卸放 a）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统 b）粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式'密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 7.2 含 VOCs 产品的使用过程 VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 本项目无粉状、粒装 VOCs 物料，均为液态，VOCs 物料均储存在密闭的原料桶中，建设单位拟设置密闭漆料间，用于专门储存漆料、粘结剂等 VOCs 物料。本项目拟为封边、涂胶冷压、贴纸皮工序的各个工位配置集气罩，并引至1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒，拟为喷漆工序设置带过滤棉的密闭喷漆房，烘干工序采用密闭烘干房，喷漆烘干产生的有机废气采用1套UV光氧催化+活性吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，有机废气收集率为90%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业相关要求。 19、关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知 2020年挥发性有机物治理攻坚方案 打赢蓝天保卫战，事关满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设，2020 年是打赢蓝天保卫战的决胜之年，各地要按照党中央、国务院决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持方向不变、力度不减，扎实推进大气污染防治各项任务。当前阶段，我国面临细颗粒物（PM2.5）污染形势依然严峻和臭氧（O3）污染日益凸显的双重压力，特别是在夏季，O3已成为导致部分城市空气质量超标的首要因子，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域（以下简称重点区域）、苏皖鲁豫交界地区等区域（见附件 1）尤为突出，6-9 月 O3超标天数占全国 70%左右。VOCs 是形成 O3的重要前体物，主要存在于企业原辅材料或产品中，大部分易燃易爆，部分属于有毒有害物质，加强 VOCs 治理是现阶段控制 O3污染的有效途径，也是帮助企业实现节约资源、提高效益、减少安全隐患的有力手段。为确保完成“十三五”环境空气质量改善目标任务，有效降低 O3污染，保障人民群众身体健康，在全国开展夏季（6-9 月）VOCs 治理攻坚行动。 ...... 工作目标：通过攻坚行动，VOCs 治理能力显著提升，VOCs 排放量明显下降，夏季 O3污染得到一定程度遏制，重点区域、苏皖鲁豫交界地区及其他 O3污染防治任务重的地区城市 6-9 月优良天数平均同比增加 11 天左右（各城市预期性目标详见附件 2），推动“十三五”规划确定的各省（区、市）优良天数比率约束性指标全面完成（详见附件 3）。 一、大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生 ...... 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低 VOCs 含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低 VOCs 含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定 VOCs 无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对 VOCs 无组织排放废气进行收集、处理。高 VOCs 含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应全面梳理建立台账，6-9 月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展 LDAR 工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将 VOCs 治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 ...... 四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发展 7 月 15 日前，各城市根据本地产业结构特征、VOCs 排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等 O3 生成潜势大的 VOCs 物种，确定本地 VOCs 控制重点行业，组织完成涉 VOCs 工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确 VOCs 主要产生环节，逐一建立管理台账。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业企业超过 10 家的认定为企业集群，VOCs 年产生量大于 10 吨的企业认定为重点管控企业。各地要重点排查以石化、化工、制药、农药、电子、包装印刷、 家具制造、汽车制造、船舶修造等行业为主导的工业园区；重点排查以制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、染料、日用化工、化学助剂、合成革、橡胶轮胎制造、有机化学原料制造等化工行业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的家具、零部件制造、钢结构、铝型材、铸造、彩涂板、电子元器件、汽修、包装印刷、人造板、皮革制品、制鞋等行业为主导的企业集群。 对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、 时限明确、责任到人。工业园区要加强资源共享，实施集中治理和统一管理，开展园区监测评估，建立环境信息共享平台。有条件的石化、化工类工业园区要分析企业 VOCs 组分构成，识别特征物质，推动建立健全监测预警监控体系，开展走航监测、网格化监测以及溯源分析等工作，完善园区统一的 LDAR 管理系统，纳入园区环保监控管理平台。重点区域及苏皖鲁豫交界地区城市要全力抓好重点企业集群（详见附件 4）治理，形成示范带动效应，结合本地产业情况，进一步完善企业集群清单，抓好综合整治工作。各企业集群要统一整治标准，统一整改时限，标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批。家具、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以小企业为主的集群重点推动源头替代，汽修、人造板等企业集群重点推动优化整合，对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔。推进工业园区和企业集群建设涉 VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现 VOCs 集中高效处理。对排放量大，排放物质以烯烃、芳香烃、醛类等为主的企业制定“一企一策”治理方案。 本项目为位于叶县产业集聚区的木质制品制造行业，本项目喷漆烤漆环节使用的底漆、面漆均为水性环保漆，胶粘剂使用的是水性白乳胶，涉及VOCs 物料均储存在密闭的原料桶中，建设单位拟设置密闭漆料间，用于专门储存漆料、粘结剂等 VOCs 物料。本项目拟为封边、涂胶冷压、贴纸皮工序的各个工位配置集气罩，并引至1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒，拟为喷漆工序设置带过滤棉的密闭喷漆房，烘干工序采用密闭烘干房，喷漆烘干产生的有机废气采用1套UV光氧催化+活性吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，有机废气收集率为90%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区文化路东段，项目所在区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。根据2018年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，分析区域环境空气质量达标情况，详见表6。 表6 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测 点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 叶县（E 113.525，N 33.307）; PM2.5; 年均值; 57.67; 35μg/m³; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 158; 75μg/m³; 超标. PM10; 年均值; 110.38; 70μg/m³; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 268; 150μg/m³; 超标. SO2; 年均值; 13.54; 60μg/m³; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 32; 150μg/m³; 达标. NO2; 年均值; 36.32; 40μg/m³; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 79; 80μg/m³; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 2.142; 4mg/m³; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 163; 160μg/m³; 超标. 由上表可知，区域环境空气质量除O3、PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。根据 HJ2.2-2018 项目所在区域达标判断，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于叶县区域环境PM10、PM2.5、O3超标，因此属于不达标区域。 为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室制定了《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》，在2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。为持续改善区域环境空气质量，打造美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 2、地表水 距离本项目最近的地表水体为南侧2.7km处的灰河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。为了解该区域内灰河水质情况，本次地表水现状评价采用2019年度平顶山市环境监测中心站对灰河叶县水寨屈庄断面的监测数据，详见表7。 表7 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 检测断面; 检测因子; 测值范围; III标准 限值; 标准指标; 评价 结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7.09～8.21; 6～9; 0.045～0.605; 达标. 高锰酸盐 指数; 3.0～6.4; 6; 0.5～1.07; 超标. COD; 14～42; 20; 0.70～2.1; 超标. BOD5; 0.8～7.2; 4; 0.2～1.8; 超标. 氨氮; 0.272～0.860; 1.0; 0.272～0.860; 达标. 总磷; 0.04～0.44; 0.2; 0.2～2.2; 超标. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.01; 达标. 氟化物; 0.002; 1.0; 0.002; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.07; 0.2; 0.10～0.35; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.1; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 达标. 砷; 0.0002～0.0019; 0.05; 0.004～0.038; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.20; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.004; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 达标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.02; 达标. 锌; 0.002～0.008; 1.0; 0.002～0.008; 达标. 结合2019年灰河水寨断面监测统计结果可以看出：监测断面监测因子CODCr、BOD5、TP、高锰酸盐指数不满足标准要求，其他因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本地区地表水质量较差。 根据《平顶山市环境污染攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》，在2020年，全市地表水国、省考断面水质达标率达到70%以上,市考断面水质达标率达到65%以上,劣V类水体断面比例控制在9.6%以内；城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；市区建成区全面消除黑臭水体，其余县（市、区）完成黑臭水体整治任务。加强河湖水污染综合整治及水生态保护、修复等，通过实施水攻坚战灰河水质会得到根本的改善。 3、地下水质量现状 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》，本项目属于第十项“家具制造业”类别中的第27小项“家具制造”的报告表类项目。对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于“N-轻工”的第109小项锯材、木片加工、家具制造的报告表项目，根据地下水环境影响评价项目类别判断属于IV类建设项目；根据地下水导则，IV建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本项目位于叶县产业集聚区东侧，项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本次声环境现状采用中析源科技有限公司2020年07月15-16日对本项目厂界四周的检测数据，其检测结果见表8. 表8 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测日期; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 2020.07.15; 53; 43. 2; 厂界南; 52; 42. 3; 厂界西; 51; 41. 4; 厂界北; 52; 42. 5; 厂界东; 2020.07.16; 53; 44. 6; 厂界南; 52; 43. 7; 厂界西; 51; 42. 8; 厂界北; 52; 41. 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准，说明项目区域声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 本项目位于叶县产业集聚区文化路东段，属于木门窗制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目行业类别属于制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）的建设项目，该行业中土壤环境影响评价项目类别属于Ⅰ类，本项目占地面积共计1600m2，占地规模属于小型，所在土壤环境敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表可知，属于“二级”。本项目使用水性漆及水性白乳胶，其主要成分为树脂，化学品原料储存于车间外专用漆料库（化学品库），地面均进行硬化且涂有防护层。 本项目租用建成后的生产车间建设，所在厂院道路均进行了硬化，为进一步了解本项目所在位置土壤环境质量现状，对场地占地范围外（0.2km范围内）布设了1个检测点位以及占地范围内生产车间外布设了1个检测点位进行土壤检测。本次土壤现状监测评价由建设单位委托中析源科技有限公司对厂区内外的检测数据，检测时间为2020年7月15日，土壤检测内容见下。 表9 土壤质量现状监测点位 序号; 监测布点; 纬度; 经度; 取样深度（m）; 监测因子. 1; 占地范围内; 生产车间表层样0~0.2m处; 33.62294; 113.38844; 0-0.2m; GB36600-2018中表1基本项目（共44项）. 2; 占地范围外; 厂院外西北角表层样0~0.2m处; 33.62304; 113.38802; 0-0.2m; 甲苯、二甲苯. 表10 厂区内土壤检测结果 单位：mg/kg 序号; 检测点位; 生产车间0.1m处（E:113.38844°N：33.62294°）; 第二类用地. 采样深度/检测项目及结果; 0-0.2m; 筛选值. 1; 镉; 0.14; 65. 2; 铅; 12.2; 800. 3; 铜; 36; 18000. 4; 总砷; 6.98; 60. 5; 总汞; 0.03; 38. 6; 镍; 40; 900. 7; 四氯化碳; ND; 2.8. 8; 三氯甲烷; ND; 37. 9; 氯甲烷; ND; 37. 10; 1,1-二氯乙烷; ND; 9. 11; 1,2-二氯乙烷; ND; 5. 12; 1,1-二氯乙烯; ND; 66. 13; 顺-1,2-二氯乙烯; ND; 596. 14; 反-1,2-二氯乙烯; ND; 54. 15; 二氯甲烷; ND; 616. 16; 1,2-二氯丙烷; ND; 5. 17; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 10. 18; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 6.8. 19; 四氯乙烯; ND; 53. 20; 1,1,1-三氯乙烷; ND; 840. 21; 1,1,2-三氯乙烷; ND; 2.8. 22; 苯乙烯; ND; 1290. 23; 甲苯; ND; 1200. 24; 间二甲苯+对二甲苯; ND; 570. 25; 邻二甲苯; ND; 640. 26; 苯并[a]蒽; ND; 15. 27; 苯并(a)芘; ND; 1.5. 28; 苯并(b)荧蒽; ND; 15. 29; 苯并(k)荧蒽; ND; 151. 30; 䓛; ND; 1293. 31; 二苯并(a,h)蒽; ND; 1.5. 32; 茚并(1,2,3-cd)芘; ND; 15. 33; 萘; ND; 70. 34; 硝基苯; ND; 76. 35; 苯胺; ND; 260. 36; 2-氯酚; ND; 92. 37; 三氯乙烯; ND; 2.8. 38; 1,2,3-三氯丙烷; ND; 0.5. 39; 氯乙烯; ND; 0.43. 40; 苯; ND; 4. 41; 氯苯; ND; 270. 42; 1,2-二氯苯; ND; 560. 43; 1,4-二氯苯; ND; 20. 44; 乙苯; ND; 28. 表11 占地范围外土壤检测结果 单位：mg/kg 检测日期; 2020.07.15. 检测因子 检测点位; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯. 厂院外西北角0.1m处（E:113.38802°N：33.62304°）; 未检出; 未检出; 未检出. 由检测结果表明，本项目所在位置各检测因子检测值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，故项目所在区域土壤环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标及其距离见表12。 表12 主要环境保护目标 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离. E; N. 1; 113.391963; 33.628882; 草厂庾村; 850; 环境空气二类区; NE; 600m. 2; 113.377629; 33.627766; 郑庄村; 720; 环境空气二类区; NW; 1000m. 3; 113.402499; 33.621142; 苏庄; 420; 环境空气二类区; E; 1150m. 地表水. 保护目标; 方位; 距离; 功能区. 灰河; S; 2.7Km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，总挥发性有机物（TVOC）参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），具体标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 总挥发性有机物（TVOC）; 8h平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 2、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其具体标准限值见表14。 表14 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 评价因子; 标准限值; 序号; 评价因子; 标准限值. 1; pH; 6～9; 13; 六价铬; 0.05. 2; 高锰酸盐指数; 6; 14; 砷; 0.05. 3; COD; 20; 15; 汞; 0.0001. 4; BOD5; 4; 16; 镉; 0.005. 5; 氨氮; 1.0; 17; 铅; 0.05. 6; 总磷; 0.2; 18; 铜; 1.0. 7; 硫化物; 0.2; 19; 硒; 0.01. 8; 氟化物; 1.0; 20; 锌; 1.0. 9; 阴离子表面活性剂; 0.2; 21; 溶解氧; 5.0. 10; 石油类; 0.05; 22; 总氮; /. 11; 挥发酚; 0.005; 23; 粪大肠菌群; 10000. 12; 氰化物; 0.2. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准，其具体标准限值见表15。 表15 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 色度; 15. 氨氮; 0.5. 总硬度; 450. 溶解性总固体; 1000. 硝酸盐; 20. 亚硝酸盐; 1.00. 硫酸盐; 250. 铜; 1.0. 4、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤环境质量标准 建设用地土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值。 表17 土壤风险管控制指标 单位：mg/kg 序号; 污染物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地. 土壤污染风险筛选值①; 土壤污染风险管制值②. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铜; 18000; 36000. 4; 铅; 800; 2500. 5; 汞; 38; 82. 6; 镍; 900; 2000. 7; 四氯化碳; 2.8; 36. 8; 氯仿; 0.9; 10. 9; 氯甲烷; 37; 120. 10; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 11; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 12; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 13; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 14; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 15; 二氯甲烷; 616; 2000. 16; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 17; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 18; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 19; 四氯乙烯; 53; 183. 20; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 21; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 22; 三氯乙烯; 2.8; 20. 23; 1,2.3-三氯丙烷; 0.5; 5. 24; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 25; 苯; 4; 40. 26; 氯苯; 270; 1000. 27; 1,2-二氯苯; 560; 560. 28; 1,4-二氯苯; 20; 200. 29; 乙苯; 28; 280. 30; 苯乙烯; 1290; 1290. 31; 甲苯; 1200; 1200. 32; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 33; 邻二甲苯; 640; 640. 34; 硝基苯; 76; 760. 35; 苯胺; 260; 663. 36; 2-氯酚; 2256; 4500. 37; 苯并[a]蒽; 15; 151. 38; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 39; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 40; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 41; 䓛; 1293; 12600. 42; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 43; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 44; 萘; 70; 700. 备注：①土壤污染风险筛选值：指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对人体健康的风险可忽略；超过该值的，对人体健康可能存在风险，应当开展进一步的详细调查和风险评估，确定具体污染范围和风险水平； ②土壤污染风险管制值：指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量超过该值的，对人体健康通常存在不可接受风险，应当采取风险管控或修复措施。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、有机废气执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求，其具体排放限值见下表。 表18 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15m; 20m. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 有机废气参照执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业相关要求。 表19 有机废气有组织排放限值 单位：mg/m3 行业名称; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度（mg/m3）; 建议去除效率. 木材加工业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 60; 70%（1）. 苯; 1. 甲苯与二甲苯合计; 20. 甲醛; 5. 表20 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值. 非甲烷总烃; 2.0. 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及叶县污水处理厂二期工程进水指标要求。详见表21。 表21 污染物综合排放标准及叶县污水处理厂二期工程进水标准 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 污水处理厂进水指标; 本项目执行限值. pH（无量纲）; 6～9; 6～9; 6～9. 化学需氧量（CODcr）; 500; 350; 350. 氨氮（NH3-N）; /; 35; 35. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其具体限值见表22。 表22 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，其具体限值见表23。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气污染物总量控制指标为：有机废气为0.111t/a。项目无生产废水外排，废水主要为生活废水，经现有化粪池处理后经配套污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。废水污水总量控制指标：COD：0.012t/a，NH3-N：0.0012t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程图 本项目以奥松板和方木龙骨为原料，生产烤漆门，年产量为6000套。 本项目运营期工艺流程及产污情况见图1。 开料 雕刻 涂胶冷压 批灰 贴皮 精加工 喷底漆 烤漆（电） 打磨 烤漆（电） 喷面漆 包装入库 奥松板/方木龙骨 单组份水性漆 烘干（电能） 烘干（电能） G1颗粒物、N1噪声、S1废木料 G2颗粒物、N2噪声、S2废木屑 G3有机废气、N3噪声、S3废乳胶桶 G4颗粒物、N4噪声、S4废木屑 G6有机废气、S6废乳胶桶 G7漆雾、有机废气N5噪声、S7废油漆桶 G8有机废气 G9颗粒物、N6噪声 G10漆雾、有机废气N7噪声、S8废油漆桶等 G11有机废气 单组份水性漆 封边 G5有机废气、S5封边带 图1 营运期烤漆门生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述 （1）开料 根据生产工艺要求，将不同大小的奥松板和方木龙骨用精密锯切割成要求的尺寸。 （2）雕刻 根据工艺要求，使用雕刻机对板材表面进行雕刻，雕刻处所需要的花纹或图案。 （3）涂胶冷压 将方木龙骨组框、涂胶，根据实测需求将面板与木龙骨进行冷压处理，使板材间粘合更加牢固，冷压时间根据气温而定，保证胶层固化，胶合牢固。加压后式件表面要平整、光洁，手摸无凹凸、颗粒感。 （4）精加工 对面板和龙骨用精密锯、立式铣床进行加工精加工，从而满足工艺要求。 （5）封边 使用封边机采用热熔胶使得封边材料与门边进行粘合。 （6）批灰 材料缝隙的缺陷及不平整的部分需要刮腻子（原子灰），腻子找平打磨后，使工件符合每平方米内平面度的要求。 （7）贴皮 对门板表面进行细致处理，涂上水性贴皮胶，然后手工粘贴木纹贴纸。 （8）喷底漆 本项目拟设置2座底漆喷漆房，喷底漆在底漆喷漆房内完成，喷涂采用人工操作方式，操作设备为喷枪，将外购的单组份水性底漆与水按照一定的比例进行混合搅拌，然后装入喷枪中，对木门进行底漆喷涂。底漆沉积在工件表面上形成均匀的涂抹。 （9）烤漆（底漆） 本项目底漆烘干过程在烘干房，烘干房与喷漆房连通，控制烘干室温度40℃。 （10）打磨 在打磨车间用砂纸对做完底漆的木门进行表面磨光处理，修补表面瑕疵后送往面漆车间。 （11）喷面漆 面漆喷涂过程和底漆喷涂工艺基本一致。 （12）烤漆（面漆） 本项目设置1座单独的面漆烘干室。控制烘干室温度40℃。 本项目不单独设置调漆室，调漆工序在喷漆室内进行。 （13）包装入库 对喷涂后的烤漆门进行质检，包装入库。 3、产污环节汇总 本项目生产过程中产污环节见表24。 表24 本项目生产过程产污环节一览表 项目; 污染源; 污染物. 废气; G1; 开料; 颗粒物. G2; 雕刻; 颗粒物. G3; 涂胶; 有机废气. G4; 精加工; 颗粒物. G5; 封边; 有机废气. G6; 贴皮; 有机废气. G7; 喷底漆; 漆雾、有机废气. G8; 烤漆（底漆）; 有机废气. G9; 细磨; 颗粒物. G10; 喷面漆; 漆雾、有机废气. G11; 烤漆（面漆）; 有机废气. 固废; S1; 开料; 废木料. S2; 雕刻; 废木屑. S3; 涂胶; 废乳胶桶. S4; 精加工; 废木屑. S5; 封边; 废封边带. S6; 贴皮; 废乳胶桶. S7; 喷底漆; 废油漆桶. S8; 喷面漆; 废油漆桶等. 噪声; N1～N7; 设备噪声; 噪声. 废水; 职工生活; 生活污水.

主要污染工序： 施工期 本项目为叶县自然之家木门厂年产6000套室内烤漆门建设项目，选址位于叶县产业集聚区文化路东段，利用已经建成生产厂房进行建设。施工期主要进行设备安装、环保设施建设等。施工活动较为简单，施工量不大，施工时间为2个月，施工期结束影响将随之消失，本次环评不再对施工期进行评价。 营运期 1、大气污染物 本项目废气主要为木材精密锯切割开料工序产生的粉尘，雕刻工序产生的粉尘，木料精加工工序产生的粉尘，封边工序产生的有机废气、涂胶冷压工序产生的有机废气，贴纸和贴皮工序产生的有机废气，底漆喷涂工序产生的漆雾及烤漆工序产生的有机废气，细磨工序产生的粉尘，面漆喷涂工序产生的漆雾及烤漆工序产生的有机废气。 （1）开料、雕刻、精加工粉尘 ① 开料粉尘 本项目精密锯开料时会产生颗粒物，参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质制品制造行业下料工序颗粒物产生系数为0.245kg/m3-产品，据企业提供资料，木质成品门一般为0.072m3（长2m宽0.8m厚0.045m）约35斤重。本项目年产量成品烤漆门6000套。则开料工序颗粒物产生量为0.106t/a。 ② 雕刻粉尘 根据工艺要求，本项目使用雕刻机对木材表面进行雕刻，雕刻处所需要的花纹或图案，该过程中会产生粉尘。参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质制品制造行业机加工工序颗粒物产生系数为0.045kg/m3-产品，则雕刻工序粉尘产生量为0.02t/a。 ③ 精加工粉尘 本项目生产过程中需要对奥松板和龙骨需要采用铣型、排钻、压刨等精加工，该过程会产生粉尘。参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质制品制造行业机加工工序颗粒物产生系数为0.045kg/m3-产品。经核算，铣型、排钻、压刨等精加工粉尘产生量共计为0.06t/a。 本项目在生产车间内设置独立的木工车间，该车间主要放置精密锯、雕刻机、立式铣床等产尘设备，由以上分析可知，开料、雕刻、精加工粉尘产生量为0.186t/a。本项目拟为每台精密锯、立式铣床、雕刻机等产尘设备配备集气罩或者吸尘软管，并安装1套脉冲袋式除尘器，收集处理各设备及工序产生的粉尘。考虑以上工序收尘点较多且粉尘点分布面积较大，项目除尘风机为变频设计，当收尘点工作台不工作时可将收尘点电源关闭。风机风量可根据实际生产过程自动实施调节。项目风机风量取2000m3/h，除尘效率为90%，运行时间为4h/d，粉尘经处理达标后通过15m排气筒排放。 本项目营运后开料、雕刻、精加工工序粉尘产排情况见表25。 表25 开料、雕刻、精加工工序粉尘产排情况 污染物; 处理措施; 风机风量 m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 开料、雕刻、精加工粉尘; 集气罩+袋式除尘器; 2000; 0.186; 77.5; 0.019; 0.016; 7.9. （2）封边工序、涂胶冷压工序及贴皮工序产生的有机废气 ①封边有机废气 本项目封边过程中使用热熔胶，热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，封边机熔化热熔胶过程会产生有机废气，据了解，所用热熔胶融化温度为180℃～210℃，热分解温度为230～250℃，本项目加热温度为180℃，热熔胶不发生分解反应，本项目热熔胶使用量为1t/a，本次评价核算参考《全国第二次工业污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）中木质家具制造行业中热压环节（胶粘剂为固体热熔型）相关系数，有机废气的产生量为1.5g/kg-胶粘剂，则本项目有机废气（产生量约为1.5kg/a。 ② 冷压有机废气 为了使板材间粘合更加牢固、平整，生产时需要在龙骨和板材上涂白乳胶然后采用压力机冷压。此外，根据客户要求需要对门板表面进行细致处理，涂上白乳胶，然后手工粘贴木纹纸，即贴纸工序也需要用到白乳胶。 本项目营运后采用水性白乳胶，胶层固化时会产生一定量的有机废气，根据参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质家具制造中涂胶胶合工序挥发性有机物产生系数52.4g /kg-胶粘剂，本项目白乳胶用量为0.5t/a，经核算，有机废气产生量为26.2kg/a。 ③ 贴皮有机废气 本项目贴皮工序设置独立的贴皮房，其生产过程中根据客户要求需要对门板表面进行细致处理，涂上贴皮胶，然后手工粘贴木纹贴纸。本项目生产时采用水性贴皮胶，胶层固化时会产生一定量的有机废气，根据《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质家具制造中涂胶胶合工序挥发性有机物产生系数52.4g /kg-胶粘剂，本项目贴皮胶用量为0.12t/a，经核算，有机废气产生量为6.3kg/a。 由以上分析可知，本项目营运后封边、冷压、贴皮工序有机废气产生量为34kg/a。 本项目拟设置密闭贴皮房，并在封边、涂胶冷压和贴皮操作台顶部安装吸风罩，通过管道将废气引至1套光氧催化+活性炭吸附装置，处理后通过15m高排气筒排放，吸风罩集气效率按90%计，该装置配套风机风量为2000m3/h，有机废气处理效率为90%，年运行时间1200h。 本项目营运后封边、冷压、贴皮工序有机废气产排情况见表26。 表26 封边、冷压、贴皮工序有机废气产排情况 污染物; 处理措施; 风机 风量 m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 封边、冷压、贴皮有机废气; 有组织; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置; 2000; 0.031; 12.9; 0.003; 0.0025; 1.25. 无组织; 加强车间 通风; /; 0.003; /; 0.003; 0.0025; /. 合计; /; /; 0.034; /; 0.006; /; /. （3）喷漆、烤漆废气 ① 底漆喷涂废气 本项目底漆采用单组分水性漆，主要成分为水性聚氨酯树脂、丙烯酸、颜料和水等；由于项目在喷漆房内调漆，调漆过程中产生的废气和喷漆房废气一起处理，不再单独计算调漆废气。根据参考同类型工序且参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质家具制造中喷漆且采用水性涂料工序挥发性有机物产生系数为84g/kg-涂料，颗粒物产生系数为20.8g/kg-涂料。本项目生产时水性底漆用量为6t/a，经核算，水性漆在喷底喷漆工序有机废气产生量为0.504t/a。 底漆喷涂过程中漆中的固体成分在喷枪高压下雾化成颗粒，大部分被喷射在工件上，少部分漆颗粒物随气流弥散形成漆雾，本项目水性底漆使用量为6t/a，则底漆喷漆过程中漆雾产生量为0.125t/a。 根据参考同类型工序且参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质家具制造中采用水性涂料且工艺为喷漆流平/烘干/晾干工艺挥发性有机物产生系数为36g/kg-涂料，则本项目底漆烘干过程挥发性有机物产生量为0.216t/a。 ② 面漆喷涂废气 本项目底漆采用单组分水性漆，主要成分为水性聚氨酯树脂、丙烯酸、颜料和水等；由于项目在喷漆房内调漆，调漆过程中产生的废气和喷漆房废气一起处理，不再单独计算调漆废气。根据参考同类型工序且参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质家具制造中喷漆且采用水性涂料工序挥发性有机物产生系数为84g/kg-涂料，颗粒物产生系数为20.8g/kg-涂料。本项目生产时水性面漆用量为4t/a，经核算，水性漆在喷涂工序有机废气产生量为0.336t/a。 面漆喷涂过程中漆中的固体成分在喷枪高压作用下雾化成颗粒，大部分被喷射在工件上，少部分漆颗粒物随气流弥散形成漆雾。本项目水性面漆使用量为4t/a，则面漆喷漆过程中漆雾产生量为0.0832t/a。 根据参考同类型工序且参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质家具制造中采用水性涂料且工艺为喷漆流平/烘干/晾干工艺挥发性有机物产生系数为36g/kg-涂料，则本项目面漆烘干过程挥发性有机物产生量为0.144t/a。 由以上分析可知，本项目营运后底漆喷漆工序漆雾产生量为0.125t/a，面漆喷漆工序漆雾产生量为0.0832t/a；底漆工序有机废气产生量为0.72t/a；面漆工序有机废气产生量为0.48t/a。本项目底漆及面漆采用单组份单组分水性漆，主要成分为水性聚氨酯树脂、丙烯酸、颜料和水等，不含甲苯、二甲苯。 本项目底漆面漆喷漆和烤漆工序废气中各污染物产生情况见表27。 表27 喷漆和烤漆工序废气中各污染物产生量汇总 类别; 产生工序; 漆雾产生量 （t/a）; 有机废气（t/a）. 底漆; 喷漆烤漆工序; 0.125; 0.72. 面漆; 喷漆烤漆工序; 0.0832; 0.48. 合计; 0.2082; 1.2. 由上述分析可知，喷漆和烤漆工序的废气主要分为两类： 一类是漆雾，底漆和面漆喷漆过程中产生的漆雾，本项目拟配建漆雾净化装置进行吸附处理。喷漆室内的漆雾主要成份是树脂颗粒物、有机废气等，漆雾经漆雾净化装置吸附处理后（漆雾去除效率一般为80%以上），同烤漆房内的有机废气一起引至光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，经处理达标后通过15m高排气筒排放。 一类是有机废气，该部分有机废气收集后引至光氧催化+活性炭吸附装置与漆雾废气一起进行处理。 本项目喷漆和烤漆有机废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经同行业类比，有机废气的收集效率为90%，则有10%的有机废气为无组织形式排放。 本项目喷漆和烤漆工序有机废气治理措施如下： 喷涂漆雾 漆雾净化装置 光氧催化+活性炭吸附装置 15m排气筒 喷漆有机废气 烤漆有机废气 图2 喷漆和烤漆工序有机废气治理工艺流程 本项目拟设置2座底漆喷漆房和2座底漆晾干房及1座面漆喷漆房和1座面漆晾干房。喷漆在喷漆室内进行，烤漆在晾干房内进行，喷漆及烤漆要进行换气，项目拟在每个喷漆房内设置过滤棉，且为每个喷漆房及烤漆房共配备1台引风机，通过管道将各个喷漆房及烘房相连，风量为30000m3/h，评价要求针对喷漆漆雾采用过滤棉进行吸附去除，有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置降低排放量，经查阅资料，过滤棉对漆雾的去除率约为80%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气的总去除效率为90%。 底漆及面漆喷漆及烘干工序年工作时间为1200h，喷漆及烤漆工序可同时进行，喷漆、烤漆工序有机废气产排情况见表28。 表28 喷漆、烤漆工序有机废气产排情况 污染物; 处理措施; 风机 风量 m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织废气; 漆雾; 漆雾净化装置; 30000; 0.1874; 5.21; 0.038; 0.032; 1.06. 有机 废气; 光氧催化+活性炭吸附装置; 1.08; 30; 0.108; 0.09; 3.0. 无组织废气; 漆雾; 加强车间通风; /; 0.0208; /; 0.0208; 0.0173; /. 有机 废气; 加强车间通风; 0.12; /; 0.12; 0.1; /. 合计; 漆雾; /; /; 0.2082; /; 0.0588; /; /. 有机 废气; /; 1.2; /; 0.228; /; /. （4）细磨粉尘 本项目生产过程中需要用砂纸对做完底漆的木门进行表面磨光处理，该工序在细磨车间内进行，细磨工序会产生粉尘。根据参考《全国第二次工业污染源系数调查手册（试用版）》木质制品制造行业实木门窗砂光/打磨环节颗粒物产生系数1.52kg/m3-产品，本项目木门成品共计432m3，经核算，细磨粉尘产生量为0.657t/a。 本项目在生产车间内设置独立的细磨车间，企业拟在细磨车间设置1台袋式除尘器用于处理细磨工序中产生的粉尘。评价要求建设单位在细磨台上方配套安装固定式集气罩，细磨粉尘经集气罩收集后引至袋式除尘器进行处理，袋式除尘器配套风机风量为2000m3/h，除尘效率为95%，运行时间为8h/d，粉尘经处理达标后通过15m排气筒排放。 本项目营运后细磨工序粉尘产排情况见表29。 表29 细磨工序粉尘产排情况 污染物; 处理措施; 风机风量 m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 细磨粉尘; 集气罩+袋式除尘器; 2000; 0.657; 137; 0.033; 0.0137; 6.84. 2、水污染 本项目生产过程无用水环节，无生产废水产生与排放，项目营运期废水主要来源于职工生活污水。 - （2）生活污水 - 本项目职工定员25人，全部不在厂内食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，职工用水量按40L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.0m3/d，300m3/a。生活废水产生量按照用水量的80%计，则其废水产生量约为0.8m3/d、240m3/d。生活污水进入化粪池处理后再经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。化粪池对各污染物的去除效率约为：COD:15%、BOD:10%、SS:50%、氨氮:3%。项目运行后生活污水产生及排放情况见下表： 表30 项目生活污水各污染物产、排情况表 序号; 废水量; 污染物 名称; 产生情况; 去除率（%）; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 0.8t/d 240t/a; COD; 300; 0.072; 15; 255; 0.0612. 2; BOD; 150; 0.036; 10; 135; 0.0324. 3; SS; 150; 0.036; 50; 75; 0.018. 4; NH3-N; 25; 0.006; 3; 24.3; 0.0058. - （2）水平衡图 - 本项目水平衡图见图3。 生活用水 化粪池 叶县污水处理厂二期工程 新鲜水1 0.8 0.2 0.8 图3 本项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声污染 本项目生产中噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，如精密锯、冷压机、雕刻机、立式铣床、压刨机、覆膜机、排钻机、封边机、空气压缩机等。噪声源强为80～90dB（A）。噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪。类比一般工业设备噪声源强，本项目各生产设备噪声源强见表31。 表31 项目噪声源情况表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 位置. 1; 精密锯; 6; 90; 位于生产厂房一楼. 2; 冷压机; 7; 80. 3; 立式铣床; 3; 80. 4; 压刨机; 1; 90. 5; 覆膜机; 1; 80. 6; 排钻机; 1; 85. 7; 雕刻机; 2; 85. 8; 封边机; 2; 80. 9; 空气压缩机; 2; 90. 4、固废污染 本项目营运后产生的固体废物有一般固废和危险固废。其中一般固废包括废木料、废木屑，除尘固废，废包装材料、废乳胶桶及废漆桶、职工生活产生的生活垃圾等；危险固废包括乳胶跟水性漆废破损桶，有机废气处理装置产生的废活性炭，漆雾去除装置产生的废过滤棉、设备维护和检修产生的废机油。 （1）一般固废 ① 废木料 根据企业提供资料，并类比同类行业，在项目生产过程中开料工序废木材产生量占原材料用量的2%，本项目奥松板和方木龙骨用量为66t/a，则开料工序废木材产生量为1.32t/a。 ② 废木屑 废木屑主要来源于雕刻、精加工工序，根据企业提供资料，并类比同类行业，在项目生产过程中废木屑产生量占原材料用量的1%，本项目奥松板和方木龙骨用量为66t/a，则雕刻、精加工工序废木屑产生量为0.66t/a。 ③ 除尘固废 本项目营运后开料、雕刻、精加工和细磨工序会产生粉尘，粉尘产生量为1.758t/a，其中细磨工序收集的除尘固废带漆，主要是由于细磨的产品已进行了底漆处理，采用水性漆喷涂，该环节产生的带漆粉尘不属于危险固废。本项目除尘固废采用袋式除尘器进行处理，经处理达标后粉尘排放量为0.0884t/a，则除尘固废产生量约为1.67t/a。 ④废包装材料 本项目制作出成品后需要进行包装，因此会产生少量废包装材料，根据类比同类项目，本项目废包装材料生产量约为2t/a，该部分为一般固废，经厂区收集后交由环卫部门进行处置。 ⑤废乳胶桶及废漆桶 本项目营运期生产过程中将使用白乳胶及水性漆，该成分均为水性环保物质，营运期废乳胶桶及废漆桶产生量为410个/a，对于未破碎的废桶交由厂家回收，作为原始用途使用，针对破损的废桶则交由危废资质单位进行处置，根据类比同类项目，废桶破损率为5%，则交由厂家回收作为原始利用的废桶共计390个/a。项目产生的废乳胶桶及废漆桶均放置于危废暂存间内分类分区存放，按照危险废物的暂存要求管理。 ⑥生活垃圾 本项目营运后厂区职工定员25人，年工作300天，职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾量为12.5kg/d，3.75t/a。 （2）危险固废 ①废破损桶 本项目营运后乳胶、水性底漆及面漆均采用包装桶盛装，使用完毕后将产生废弃包装桶。其中乳胶桶使用完毕后将产生废弃包装桶，该部分废包装桶沾染了相应的化学品，具有一定的危害。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。厂区内的包装桶、袋妥善存放后，在原料供应企业运送原料时一并进行回收，用于其原始包装用途，不属于固体废物。 但在使用过程中可能存在包装桶因人为因素破损，不可回收用于再次包装，将废弃，将该部分破损桶应作为固废进行管理。根据企业经验数据，该部分固废产生量约为20个/a。根据《国家危险废物名录（2016年）》，该部分固废属于危险废物，编号为HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。该部分固废应委托资质单位进行安全处置，不得随意排放。 ②废过滤棉 本项目喷漆过程产生的漆雾采用过滤棉进行去除，过滤棉需定期更换，类别同类型企业，本项目废过滤棉产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2016年本）》，废过滤棉属危险废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。该部分固废应委托资质单位进行安全处置，不得随意排放。 ③废活性炭 本项目对喷漆废气采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，光氧催化去除效率约为80%，活性炭去除效率约50%，活性炭去除量约为0.108t/a。根据《活性炭纤维对有机废气吸附性能的研究》（2008年自然科学论文）可知，活性炭纤维在常温下对有机废气的饱和吸附量为332.6～465.4mg/g，本项目采用活性炭作为末端治理技术，以均值399mg/g计。本项目营运后由活性炭末端吸附处理的有机废气量约为0.108t/a，活性炭吸用量为43.1kg/a，活性炭一般在达到吸附量的80%就需要更换，则废活性炭产生量为54kg/a。活性炭更换周期为3个月。根据《国家危险废物名录》（2016），废活性炭属于危险固废，废物类别HW49（其他废物），废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）；建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于危险固废间专用桶中，定期交由资质单位进行安全处置。 ④设备维护和检修产生的废机油 本项目营运后对设备进行维护和检修过程中将产生的少量废机油，根据企业提供资料和同类企业生产运行数据，废机油产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），本项目所产生的废机油属危险废物，编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）；建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于专用桶中，定期交由资质单位进行安全处置。 本项目危险固废种类较多，建设单位应在危险固废暂存内分区、分单元进行储存，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。评价要求建设单位在投入运行前，与资质单位签订危废处置协议。本项目危险固废情况见表32。 表32 危险固废产生情况及特性一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废破损桶; HW49（其他废物）; 900-041-49; 20个/a; 废乳胶及漆桶; 固态; 乳胶/水性漆; 每月; T/In; 委托资质单位安全处置. 2; 废过滤棉; HW49（其他废物）; 900-041-49; 0.5; 漆雾去除装置; 固体; /; 3个月; T/In. 3; 废活性炭; HW49（其他废物）; 900-041-49; 0.054; 有机废气处理装置; 固态; 有机废气; 3个月; T/In. 4; 废机油; HW08（废矿物油与含矿物油废物）; 900-249-08; 0.3; 设备维护和检修; 液态; 机油; 3个月; T/I. 综上所述，本项目营运后全厂固体废弃物产生情况见表33。 表33 本项目固体废物产生情况分析 单位：t/a 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 开料工序; 废木料; 一般固废; 1.32; 出售给机制木炭厂; 处置率100%， 零排放. 2; 雕刻、精加工工序; 废木屑; 一般固废; 0.66; 出售给食用菌厂或机制木炭厂. 3; 生产粉尘; 除尘固废; 一般固废; 0.791; 出售给食用菌厂或机制木炭厂. 4; 包装工序; 废包装材料; 一般固废2; 交由环卫部门处置. 5; 原料使用; 废乳胶桶及漆桶; 一般固废; 390个/a; 交由厂家回收作为原始用途使用. 6; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 3.75; 送当地垃圾中转. 7; 乳胶及漆储存; 废破损桶; 危险固废; 20个/a; 委托资质单位安全处置. 8; 漆雾处置; 废过滤棉; 危险固废; 0.5; 委托资质单位安全处置. 9; 有机废气处理装置; 废活性炭; 危险固废; 0.054; 委托资质单位安全处置. 10; 设备维护和检修; 废机油; 危险固废; 0.3; 委托资质单位安全处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 开料、雕刻、精加工 | 粉尘 |  | 77.5mg/m3，0.186t/a | 7.9mg/m3，0.019t/a |
|  | 封边、涂胶冷压、贴皮 | 有机废气 | 有组织 | 12.9mg/m3，0.031t/a | 1.25mg/m3，0.003t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  | 喷漆及烘干 | 漆雾 | 有组织 | 5.21mg/m3，0.1874t/a | 1.06mg/m3，0.038t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0208t/a | 0.0208t/a |
|  |  | 有机废气 | 有组织 | 30mg/m3，1.08t/a | 3.0mg/m3，0.108t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | 细磨工序 | 粉尘 |  | 137mg/m3，0.657t/a | 6.84mg/m3，0.033t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 |  | 0.8t/d，240t/a | 0.8t/d，240t/a |
| 固体 废物 | 开料工序 | 废木料 |  | 1.32t/a | 0 |
|  | 雕刻、精加工工序 | 废木屑 |  | 0.66t/a | 0 |
|  | 生产粉尘 | 除尘固废 |  | 0.791t/a | 0 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 |  | 2t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 废乳胶桶及废漆桶 |  | 390个/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 3.75t/a | 0 |
|  | 乳胶及漆的使用 | 废破损桶 |  | 20个/a | 0 |
|  | 漆雾处置 | 废过滤棉 |  | 0.5t/a | 0 |
|  | 有机废气处理装置 | 废活性炭 |  | 0.054t/a | 0 |
|  | 设备维护和检修 | 废机油 |  | 0.3t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要有精密锯、冷压机、雕刻机、立式铣床、压刨机、覆膜机、排钻机、封边机、空气压缩机等，噪声源噪声级80～90dB（A），为固定声源。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租用已建成标准化厂房，通过在厂院内植树种草，可以进一步降低对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 本项目选址位于叶县产业集聚区文化路东段，利用已经建成生产厂房进行建设。施工期主要进行设备安装、环保设施建设等。施工活动较为简单，施工量不大，施工时间为2个月，施工期结束影响将随之消失。 营运期 1、大气环境影响分析 本项目营运后废气产生环节较多，主要有开料、雕刻、精加工工序产生的粉尘；封边、冷压、贴皮工序产生的有机废气；底漆、面漆喷涂和烤漆工序产生的有机废气，主要污染物为漆雾和有机废气；细磨工序产生的粉尘。 （一）达标分析 （1）开料、雕刻、精加工粉尘 本项目生产过程中在开料工序、雕刻工序和精加工工序均为产生粉尘。由工程分析可知，该环节粉尘产生量0.186t/a，产生浓度为77.5mg/m3。建设单位在生产车间内设置有独立木工车间，评价要求建设单位在木工车间产尘设备精密锯、雕刻机、立式铣床上方均配套安装固定式集气罩，将开料、雕刻、精加工工序粉尘引至袋式除尘器进行处理，袋式除尘器配套风机风量为2000m3/h，除尘效率为90%。开料、雕刻、精加工粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后排放量为0.019t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为7.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值（颗粒物：120mg/m3），可以实现达标排放，并经15m排气筒高空排放，对周围环境空气影响不大。 （2）封边、冷压、贴皮有机废气 本项目生产过程中封边工序采用热熔胶、冷压工序采用水性白乳胶，贴皮工序采用水性贴皮胶，热熔胶融化及白乳胶和贴皮胶在固化时会产生有机废气。由工程分析可知，评价要求建设单位在封边、压力机及贴皮操作台上方配套安装固定式集气罩，将生产过程中产生的有机废气引至光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，该装置配套风机风量为2000m3/h，有机废气处理效率为90%，集气罩的捕集效率为90%，经处理后有组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为1.258mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中木质制品行业相关限值要求，可以实现达标排放，并经15m排气筒高空排放，对周围环境空气影响不大。该环节未收集到的有机废气约占10%，以无组织形式排放，最终排放量0.003 t/a。 （3）喷漆、烤漆废气 本项目拟设置2座底漆喷漆、烤漆房及1座面漆喷漆、烤漆房，评价要求针对漆雾要求底漆、面漆喷漆房均设置有过滤棉，有机废气则各个喷漆、烤漆房通过风机引至1套光氧催化+活性炭吸附装置，经处理后废气经1根15m高排气筒排放。漆雾净化装置对漆雾的去除效率约80%，光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为90%，风机风量为30000m3/h。项目喷漆废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为90%，则有10%的废气为无组织形式排放。经计算，本项目喷漆烘干工序漆雾有组织产生量为0.1874t/a，产生浓度为5.21mg/m3；经处理后排放量为0.038t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为1.06mg/m3；有机废气有组织废气产生量为1.08t/a，产生浓度为30mg/m3，经处理后排放量为0.108t/a，排放速率为0.09kg/h，排放浓度为3.0mg/m3。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值，有机废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中木质制品行业相关限值要求，对周围环境影响不大。喷漆烘干工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量为0.0208t/a，排放速率为0.0173kg/h；有机废气无组织排放量为0.12t/a，排放速率0.1kg/h。 喷漆、烤漆废气处理工艺见图4。 图4 喷漆、烤漆废气处理工艺流程图 烤漆废气 漆雾 ① 光氧催化设备 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到光氧催化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 ②活性炭吸附装置 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。本项目利用活性炭内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的特点，进行废气中有机成分的吸附，同时还有明显的去除气味的效果。 （4）细磨粉尘 本项目做完底漆后的产品需要用砂纸进行表面磨光处理，该工序会产生粉尘。由工程分析可知，细磨粉尘产生量0.657t/a，产生浓度为137mg/m3。建设单位在生产车间内设置有独立细磨车间，评价要求建设单位在细磨台上方配套安装固定式集气罩，将开细磨粉尘引至袋式除尘器进行处理，袋式除尘器配套风机风量为2000m3/h，除尘效率为95%。细磨粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后排放量为0.033t/a，排放速率为0.0137kg/h，排放浓度为6.84mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值（颗粒物：120mg/m3），可以实现达标排放，并经15m排气筒高空排放，对周围环境空气影响不大。 （二）大气环境影响预测 本项目营运后设置4个排气筒，有组织排放点源4个，分别为开料、雕刻、精加工粉尘排气筒、封边/冷压/贴皮工序有机废气排气筒、喷漆及烤漆工序有机废气排气筒、细磨粉尘排气筒，无组织排放面源1个，为生产车间。 ①评价因子筛选 根据本项目废气排放特点，选择预测评价因子为TSP、PM10、总挥发性有机物（TVOC）。 ②评价标准 评价因子执行的环境质量标准见表34。 表34 环境空气影响评价执行标准 污染因子; 平均时段; 标准µg/m3; 来源. PM10; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单. TSP; 日平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单. 总挥发性有机物; 8h平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）. ③ 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）规定的估算模式，采用AERSCREEN模型预测颗粒物和有机废气的最大地面浓度和占标率。 ④污染源排放参数 本项目大气污染物点源排放参数见表35，项目大气污染物面源参数一览表见表36。 表35 本项目大气污染物点源排放参数一览表 序号; 产生环节; 污染物; 排放源强 （kg/h）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气出口温度 （℃）; 烟气流速 （m/S）. 1; 开料、雕刻、精加工废气处理装置; PM10; 0.016; 15; 0.2; 20; 17.69. 2; 封边、涂胶冷压、贴皮废气处理装置; 总挥发性有机物; 0.0025; 15; 0.2; 20; 17.69. 3; 喷漆及烤漆工序废气处理装置; PM10; 0.032; 15; 0.8; 40; 16.59. 总挥发性有机物; 0.09. 4; 细磨; PM10; 0.0137; 15; 0.2; 20; 17.69. 表36 本项目大气污染物面源排放参数一览表 名称; 面源长度; 面源宽度; 面源有效排放高度; 排放工况; 评价因子; 排放速率（kg/h）. 生产车间; 40m; 40m; 9m; 正常排放; 颗粒物; 0.0173. 总挥发性有机物; 0.1025. ⑤估算模型参数 本项目估算模型参数详见表37。 表37 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. ⑥预测结果 根据导则规定，本项目分别计算PM10有组织排放，TSP无组织排放，有机废气有组织排放和无组织排放下风向落地浓度、最大地面浓度及出现距离，预测结果见下述内容。 表38 本项目污染物PM10地面浓度预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 开料、雕刻、精加工; 细磨工序. PM10有组织排放; PM10有组织排放. 下风向预测浓度Ci1（μg/m³）; 占标率 （%）; 下风向预测浓度Ci2（μg/m³）; 占标率 （%）. 10; 0.067607; 0.015024; 0.057901; 0.012867. 25; 0.932330; 0.207184; 0.798480; 0.177440. 50; 1.275600; 0.283467; 1.092500; 0.242778. 75; 1.705000; 0.378889; 1.460300; 0.324511. 77; 1.706300; 0.379178; 1.461400; 0.324756. 100; 1.570300; 0.348956; 1.344900; 0.298867. 125; 1.343300; 0.298511; 1.150400; 0.255644. 150; 1.328900; 0.295311; 1.138100; 0.252911. 175; 1.441400; 0.320311; 1.234400; 0.274311. 200; 1.474200; 0.327600; 1.262500; 0.280556. 250; 1.404400; 0.312089; 1.202800; 0.267289. 300; 1.272400; 0.282756; 1.089700; 0.242156. 350; 1.135700; 0.252378; 0.972620; 0.216138. 400; 1.011600; 0.224800; 0.866380; 0.192529. 500; 0.811560; 0.180347; 0.695050; 0.154456. 600; 0.787740; 0.175053; 0.674650; 0.149922. 700; 0.749350; 0.166522; 0.641770; 0.142616. 800; 0.701620; 0.155916; 0.600890; 0.133531. 900; 0.652450; 0.144989; 0.558780; 0.124173. 1000; 0.605330; 0.134518; 0.518430; 0.115207. 1500; 0.477960; 0.106213; 0.409350; 0.090967. 2000; 0.377870; 0.083971; 0.323620; 0.071916. 2500; 0.325680; 0.072373; 0.278930; 0.061984. 最大浓度; 1.706300; 0.379178; 1.461400; 0.324756. 下风向最大浓度出现距离; 77m; 77m. D10%（m）; /. 表39 本项目封边、冷压、贴皮工序有机废气污染物地面浓度预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 封边、冷压、贴皮工序. 有机废气有组织排放. 下风向预测浓度Ci1（μg/m³）; 占标率 （%）. 10; 0.010566; 0.000880. 25; 0.145708; 0.012142. 50; 0.199361; 0.016613. 75; 0.266478; 0.022207. 77; 0.266679; 0.022223. 100; 0.245420; 0.020452. 125; 0.209927; 0.017494. 150; 0.207682; 0.017307. 175; 0.225255; 0.018771. 200; 0.230383; 0.019199. 250; 0.219489; 0.018291. 300; 0.198850; 0.016571. 350; 0.177485; 0.014790. 400; 0.158099; 0.013175. 500; 0.126834; 0.010569. 600; 0.123111; 0.010259. 700; 0.117111; 0.009759. 800; 0.109651; 0.009138. 900; 0.101967; 0.008497. 1000; 0.094604; 0.007884. 1500; 0.074699; 0.006225. 2000; 0.059055; 0.004921. 2500; 0.050900; 0.004242. 最大浓度; 0.266679; 0.022223. 最大浓度出现的距离; 77m. D10%（m）; /. 表40 喷漆烤漆工序PM10、有机废气地面浓度预测结果 距源中心下风向距离D（m）; PM10有组织排放; 有机废气有组织排放. 下风向预测浓度Ci4（μg/m³）; 占标率 （%）; 下风向预测浓度Ci5（μg/m³）; 占标率 （%）. 10; 0.045327; 0.010073; 0.127482; 0.010624. 25; 0.367560; 0.081680; 1.033762; 0.086147. 50; 1.470200; 0.326711; 4.134937; 0.344578. 75; 2.225400; 0.494533; 6.258938; 0.521578. 100; 2.334700; 0.518822; 6.566344; 0.547195. 125; 2.633500; 0.585222; 7.406719; 0.617227. 150; 2.658100; 0.590689; 7.475906; 0.622992. 175; 2.883100; 0.640689; 8.108719; 0.675727. 200; 2.948700; 0.655267; 8.293219; 0.691102. 250; 2.809100; 0.624244; 7.900594; 0.658383. 300; 2.545000; 0.565556; 7.157812; 0.596484. 350; 2.271600; 0.504800; 6.388875; 0.532406. 400; 2.023400; 0.449644; 5.690812; 0.474234. 500; 1.623300; 0.360733; 4.565531; 0.380461. 600; 1.575600; 0.350133; 4.431375; 0.369281. 700; 1.498900; 0.333089; 4.215656; 0.351305. 800; 1.403400; 0.311867; 3.947062; 0.328922. 900; 1.305100; 0.290022; 3.670594; 0.305883. 1000; 1.210800; 0.269067; 3.405375; 0.283781. 1500; 0.956040; 0.212453; 2.688862; 0.224072. 2000; 0.755820; 0.167960; 2.125744; 0.177145. 2500; 0.651440; 0.144764; 1.832175; 0.152681. 最大浓度; 2.948700; 0.655267; 8.293219; 0.691102. 最大浓度出现的距离; 200m. D10%（m）; /. 表41 生产车间TSP、有机废气无组织排放地面浓度预测结果 距源中心下风向距离D（m）; TSP; 有机废气. 下风向预测浓度Ci4（μg/m³）; 占标率 （%）; 下风向预测浓度Ci5（μg/m³）; 占标率 （%）. 10; 9.696600; 1.077400; 57.450954; 4.787579. 25; 13.662000; 1.518000; 80.945376; 6.745448. 34; 14.527000; 1.614111; 86.070376; 7.172531. 50.01; 13.269000; 1.474333; 78.616908; 6.551409. 75; 11.613000; 1.290333; 68.805347; 5.733779. 100; 9.480200; 1.053356; 56.168815; 4.680735. 125; 7.849000; 0.872111; 46.504191; 3.875349. 150.01; 6.736200; 0.748467; 39.911012; 3.325918. 174.99; 5.995300; 0.666144; 35.521286; 2.960107. 200; 5.462300; 0.606922; 32.363338; 2.696945. 250; 4.929700; 0.547744; 29.207760; 2.433980. 300; 4.681300; 0.520144; 27.736026; 2.311336. 350; 4.483500; 0.498167; 26.564090; 2.213674. 400; 4.315100; 0.479456; 25.566344; 2.130529. 500; 4.034000; 0.448222; 23.900867; 1.991739. 600; 3.799800; 0.422200; 22.513266; 1.876105. 700; 3.595000; 0.399444; 21.299855; 1.774988. 800; 3.414100; 0.379344; 20.228049; 1.685671. 900; 3.252100; 0.361344; 19.268223; 1.605685. 1000; 3.102800; 0.344756; 18.383642; 1.531970. 1500; 2.528200; 0.280911; 14.979220; 1.248268. 2000; 2.106300; 0.234033; 12.479523; 1.039960. 2500; 1.796100; 0.199567; 10.641633; 0.886803. 最大浓度; 14.527000; 1.614111; 86.070376; 7.172531. 最大浓度出现的距离; 34m. D10%（m）; /. ⑦根据估算模式预测结果，本项目各污染源评价等级见表42。 表42 环境空气评价等级判别结果 序号; 污染源; 污染物; 最大浓度出现距离 （m）; 最大地面 浓度（μg/m3）; 最大 占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）; 评价 等级. 有组织废气. 1; 开料、雕刻、精加工废气处理装置; PM10; 77; 1.706300; 0.379178; /; 三级. 2; 涂胶冷压/贴皮废气处理装置; 有机废气; 77; 0.266679; 0.022223; /; 三级. 3; 喷漆及烤漆工序废气处理装置; PM10; 200; 8.293219; 0.691102; /; 三级. 有机废气; 2.948700; 0.655267; /; 三级. 4; 细磨; PM10; 77; 1.461400; 0.324756; /; 三级. 无组织废气. 1; 生产车间; TSP; 34; 14.527000; 1.614111; /; 二级. 有机废气; 86.070376; 7.172531; /; 二级. 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，污染物对周围环境贡献值较小，对周围环境空气影响不大。同时，评价要求企业营运后保证各个工序环保设备正常运行，以确保其实现长期稳定达标排放，减少对周围环境空气的影响。 （三）厂界达标分析 本项目无组织排放废气主要为车间内TSP及有机废气，根据排放源距离四周厂界的距离以及对照预测结果表，下表列出项目废气无组织排放对四周厂界的影响，详见下表： 表43 无组织废气颗粒物排放对厂界监控点影响预测结果 污染源; 厂界; 与厂界距离（m）; 预测浓度（μg/m3）; 无组织排放限值（mg/m3）; 是否达标. TSP. 项目车间; 东厂界; 18; 11.682800; 1.0; 达标. 项目车间; 南厂界; 45; 13.402200; 达标. 项目车间; 西厂界; 25; 13.662000; 达标. 项目车间; 北厂界; 40; 13.902200; 达标. 有机废气. 项目车间; 东厂界; 18; 69.423000; 2.0; 达标. 项目车间; 南厂界; 45; 81.609500; 达标. 项目车间; 西厂界; 25; 80.945376; 达标. 项目车间; 北厂界; 40; 82.609500; 达标. 由上表可知，本项目颗粒物无组织排放在各厂界监控点的预测浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》二级标准（颗粒物无组织排放监控浓度限值为1.0mg/m3），有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放在厂界监控点的预测浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中标准限值（非甲烷总烃为2.0mg/m3），各污染物无组织排放厂界可以实现达标排放，由此可知本项目无组织排放对四周厂界影响较小。 （四）大气环境防护距离 本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物 14.527000ug/m3，有机废气86.070376ug/m3。各污染物厂界预测排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 项目营运后生产过程无废水产生及排放，外排废水主要为职工生活污水。 （1）生活污水 本项目营运后生活用水量为1t/d、300t/a，生活污水产生量0.8t/d、240t/a。生活污水经厂区化粪池处理后，COD排放浓度为255mg/L，BOD排放浓度为135mg/L，SS排放浓度为75mg/L，氨氮排放浓度为24.3mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由集聚区配套污水管网排入叶县污水处理厂二期工程做进一步处理。 根据调查，厂区内现有化粪池的容积约为15m3，可以满足生活污水24小时的停留时间，完全可满足本项目的使用需求。 （2）污水处理厂接受可行性分析 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 目前叶县污水处理厂二期已经投入运行，本项目在其收水范围内，本项目生活污水量0.8t/d，运营过程中产生的生活污水经厂区化粪池处理后，各污染物浓度较低，满足污水处理厂进厂指标要求，不会增加污水处理厂处理负荷，对其冲击较小。由此可知，叶县污水处理厂二期完全有能力接收本项目污水。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为精密锯、冷压机、雕刻机、立式铣床、压刨机、覆膜机、排钻机、封边机、空气压缩机等，源强为80～90dB（A）。设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；项目全部生产设备均放置于车间内，并对设备采取基础减振，风机加装消声装置等；车间设计要充分采用隔声材料，在设备基础上还要加橡胶减振垫，经上述措施后，噪声可降噪15～20dB（A）。 项目主要设备噪声源强及降噪后源强见下表44. 表44 项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 序号; 噪声源; 噪声值 dB（A）; 台数（台）; 降噪措施; 治理后声级dB（A）; 状态. 1; 精密锯; 90; 6; 基础减振、车间隔声; 77.8; 连续. 2; 冷压机; 80; 7; 68.5; 连续. 3; 立式铣床; 80; 3; 64.8; 连续. 4; 压刨机; 90; 1; 70; 连续. 5; 覆膜机; 80; 1; 65; 连续. 6; 排钻机; 85; 1; 65; 连续. 7; 雕刻机; 85; 2; 68; 连续. 8; 封边机; 80; 2; 63; 连续. 9; 空气压缩机; 90; 2; 73; 连续. 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 根据以上预测模式预测结果见表45。 表45 拟建厂址厂界噪声影响预测结果 站位; 主要噪声源 及分布; 处理后源强 dB（A）; 与噪声源 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 影响值 dB（A）; 标准 dB（A）; 影响 情况. 东 厂 界; 精密锯 冷压机 立式铣床 压刨机 覆膜机 排钻机 雕刻机 封边机 空气压缩机; 77.8 68.5 64.8 70 65 65 68 63 73; 56 57 55 55 50 55 20 50 42; 42.84 33.38 29.30 35.19 31.02 30.19 41.98 29.02 40.54; 47.47; 60; 达标. 西 厂 界; 精密锯 冷压机 立式铣床 压刨机 覆膜机 排钻机 雕刻机 封边机 空气压缩机; 77.8 68.5 64.8 70 65 65 68 63 73; 30 29 31 31 36 36 71 36 44; 48.26 39.25 34.97 40.17 33.87 33.87 30.97 31.87 40.13; 50.29; 60; 达标. 南 厂 界; 精密锯 冷压机 立式铣床 压刨机 覆膜机 排钻机 雕刻机 封边机 空气压缩机; 77.8 68.5 64.8 70 65 65 68 63 73; 75 75 52 52 88 88 80 88 56; 40.30 30.40 30.48 35.68 26.11 26.11 29.94 24.11 38.04; 43.99; 60; 达标. 北 厂 界; 精密锯 冷压机 立式铣床 压刨机 覆膜机 排钻机 雕刻机 封边机 空气压缩机; 77.8 68.5 64.8 70 65 65 68 63 73; 65 65 88 88 52 52 60 88 84; 41.54 32.24 25.91 31.11 30.68 30.68 32.44 24.11 34.51; 43.94; 60; 达标. 本项目年运行300d，由上表预测结果可知，项目营运后东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 本项目营运期为进一步降低设备噪声对周围声环境的影响，建议企业采取下列降噪措施： ① 设备选用低噪声设备，从声源本身降低噪声。 ② 生产车间全封闭，生产设备全部放置于生产车间内，车间墙体采用隔声材料，并安装隔声门窗。 ③ 平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④ 根据厂区平面布置，优化设备位置，企业在进行设备安装时，应尽量把高噪声设备布置在车间中部或南侧位置。 ⑤ 产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 ⑥ 安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过车间隔声来降低噪声传播的强度。 4、固废污染影响分析 根据固废性质，本项目营运后将产生一般固废和危险固废。 （一）一般固废 （1）废木料 本项目营运后废木料主要来源于开料工序，产生量为1.32t/a，厂区收集后可出售给机制木炭厂，作为生产机制木炭的原料综合利用，不外排。 （2）废木屑 本项目营运后废木屑主要来源于雕刻、精加工工序，产生量为0.66t/a，厂区收集后采用袋装，定期出售给食用菌厂或机制木炭厂，综合利用，不外排。 （3）除尘固废 除尘固废主要为成分为废木屑，产生量为0.791t/a，厂区收集后采用袋装，可与生产工序产生的废木屑一起出售给食用菌厂或机制木炭厂，综合利用，不外排。 （4）废包装材料 本项目成品包装过程将产生一定量的废包装材料，约为2t/a，由厂区集中收集后交由环卫部门进行处置。 （5）废乳胶桶及废漆桶 本项目未破损的废桶约共计410个/a，要求企业针对该部分废物贮存时应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单的要求，暂存于危废暂存间内，定期由生产厂家回收重新利用。 （6）生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量为3.75t/a，由厂区垃圾收集装置收集后交由环卫部门处置，不外排，对周围环境影响不大。 （二）危险固废 （1）废包装桶 项目破损废物料桶沾染了原料，且不能重新利用，有工程分析可知，废桶产生量为20个/a，属于危险废物，废物类别HW49（其他废物），废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于危废暂存间，定期交由资质单位进行安全处置。 （2）废过滤棉 项目去除漆雾所产生的废过滤棉共计约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），废过滤棉属于危险固废，废物类别HW49（其他废物），企业应委托资质单位进行安全处置。 （3）有机废气处理装置产生的废活性炭 本项目营运后有机废气处理装置运行过程中废活性炭产生量为0.054t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），废活性炭属于危险固废，废物类别HW49（其他废物），企业应委托资质单位进行安全处置。 （4）设备维护和检修产生的废机油 本项目营运后废机油产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），其属于危险废物，编号为HW08废矿物油，企业应委托资质单位进行安全处置。 （三）危险固废暂存措施 本项目营运后危险固废产生种类较多，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目产生的危险废物种类较多，要分类收集，不同种类的危险废物要分类存放，中间有明显间隔（如过道、围栏等），贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的各类危险废物。危险固废暂存间位于生产车间外，建筑面积10m2，地面进行防渗处理，并做到四防要求。本项目危险废物贮存场所基本情况见表46。 表46 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂 存间; 废矿物油; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物; HW08; 生产车间外东南角; 10m2; 桶装; 0.5t; 3个月. 2; 废活性炭; 其他废物; HW49; 专用存储袋; 0.054t; 3个月. 3; 废塑料桶; 其他废物; HW49; 堆放; 35个; 1个月. 4; 废过滤棉; 其他废物; HW49; 专用储存桶; 0.5t; 3个月. 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 根据河南省环境保护厅2020年3月16号核准颁发具有危险废物处置资格的企业名单。本环评所建议委托的名单参考就近委托的原则，具体名单见下表： 表47 建议委托的有资质单位名单 法人名称; 发证机关; 许可证编号; 核准经营危险类别; 本项目污染物类别; 厂址. 河南中环信环保科技股份有限公司; 河南环境保护厅; 豫环许可危废字71号; HW02、HW03、HW04、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、 HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、 HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、 HW47、HW49、HW50; HW08、HW49其他废物（900-041-49） （900-249-08）; 新郑市郭店镇天辰路9号. （1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 （2）危险废物转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 （3）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ① 厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ② 危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③ 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④ 危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤ 防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥ 贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦ 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧ 贮存区符合消防要求。 ⑨ 危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑩危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 经过以上措施处理后，本项目固体废物对周围环境影响不大。 5、土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造a”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，属于Ⅰ类项目。 本项目占地面积为1600m2，根据占地规模划分为小型（≤5hm2）。 本项目位于平顶山市叶县产业集聚区文化路东段，所在地为其他工业厂房及空地，土地环境敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》污染影响型土壤评价工作等级划分见下表。 表48 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I; II; III. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表分析可知，本项目土壤环境评价工作等级为二级。 （2）环境影响分析 本项目为污染影响型项目，运营期无生产废水产生，租赁已建成的标准化厂房进行生产，营运期使用原料主要为水性漆及水性白乳胶，主要成分为树脂，其中水性漆主要成分为水性聚氨酯树脂、水性白乳胶主要成分为水基醋酸乙烯酯，参照GB36600-2018，无相应评价标准，且本项目使用的水性化学品原料暂存于专用化学品库（漆料库）中，化学品库地面要求全部硬化，并涂上防护层，车间内建设围堰防治发生泄露后在暂存间内溢流，并要求企业加强管理，定时检查，对土壤环境的影响较小。 6、风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目所用原辅材料部分为具有一定可燃性液体，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。 为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发【2012】77号）》的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 A、评价依据 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目原辅材料、中间产品、最终产品及生产中“三废”污染物进行确定，本项目使用水性漆主要成分为丙烯酸和助剂，以水作为分散介质，无爆炸性危险。厂区主要化学品理化性质见表49。 表49 主要化学品理化性质和毒性 序号; 名称; 相态; 毒性; 易燃易爆性. LD50（经口，mg/kg）; 车间标准; 毒物等级; 闪点 （℃）; 燃点 （℃）. 1; 水性漆; 液态; /; /; 低毒; /; 不易燃. ②风险设施识别 生产设施风险识别范围包括贮运系统及环保设施等。本项目生产设施风险识别结果见表50。 表50 生产设施风险识别结果表 系统; 子系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 储运系统; 水性漆暂存区域; 桶装，车间指定位置; 泄漏; 大气、地表水. 危废暂存间废机油、废活性炭、废过滤棉; 桶装，危废库; 泄漏; 地表水. 环保工程; 废气处理装置; UV光氧催化+活性炭吸附装置; /; 大气. 由上表知，本项目生产设施潜在危险单元包括贮运系统和环保系统，主要潜在风险类别为泄漏和火灾次生污染。废气处理设施出现故障，会使废气直接排放，造成大气污染。 ③事故处理过程中伴生/次生污染识别 水性漆在使用或储存过程发生泄漏遇到明火时易发生火灾、爆炸事故时，在灭火过程中会产生消防废水，此部分废水处理不当可能对水环境带来风险，应及时做好相关人员撤离的预案。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定，水性漆无临界量。本项目物质存储情况见表51。 表51 危险物质临界量与实际存储量一览表 序号; 物质名称; 危险标记; 实际量储存量q（t）; 标准临界量Q（t）; q/Q. 1; 水性漆; 可燃; 0.8; --; --. 2; 废活性炭; --; 0.054; --; --. 3; 废机油; 可燃; 0.3; 2500; 0.00012. 4; 废过滤棉; --; 0.5; --; --. 本项目生产过程中涉及化学品，但是在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定，水性漆无临界量，废机油（矿物油类）的临界量为2500t，故本项目风险潜势为I。 （3）评价等级 本项目风险评价工作等级判别见表52 表52 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由于本项目的风险潜势值为I，根据上表可知，本项目风险只需要进行简单风险分析，给出定性的说明。 B、环境风险识别 根据本项目生产特点，事故主要分为火灾、泄漏。从储存和使用方式来看，液体物料采用桶装，每桶存储量较小且本项目物料不容易挥发，所以风险后火灾的几率较小。 C、环境风险分析 （1）污染物转移进入大气环境影响分析 本项目所使用的原料在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，造成大气污染； 物料发生泄漏引发火灾后，二次污染物进入大气，造成大气污染 （2）水环境和土壤环境污染 水性漆等在常温、常压下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管道等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤环境污染。 在火灾事故发生的情况下，消防废水如果不能有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤环境污染。 此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 D、风险防范措施 为了尽量减小危险隐患，针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。评价要求企业采取以下措施： （1）废气防范措施 ①液体原料发生泄漏时，泄漏的物料进入围堰形成液池并挥发进入空气，企业应及时把泄漏的物料泵入桶内，减少有害气体的产生。 ②定期组织对废气处理设施检查。 （2）泄漏防范措施 ①水性漆、贴皮胶及白乳胶储存区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。围堰中收集的废液除一少部分不能用，作为危废交由资质单位处理，其余的均重新回用于生产中。 ②生产使用过程中，不可避免的有跑冒滴漏现象发生，本环评要求企业对车间房地面进行防渗、硬化。 ③加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 ④每批次物料的接受应详细检查料桶的完整性及是否有裂缝，并纳入企业管理章程 （3）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）内容，本项目属于IV类项目，可不评价对地下水影响。 ①本项目车间地面进行了简单防渗，可以有效防止物料因泄漏而污染地下水。 ②通过液体物料设置围堰，围堰区域进行简单防渗，可以有效防止物料泄漏后四处横流流出车间进入车间外未硬化的地面。 （4）土壤 本项目产生的大气污染主要是木料加工工序、打磨工序产生的粉尘，涂胶、封边和贴皮工序产生的有机废气，喷漆烘干产生的漆雾和有机废气。项目采取的废气污染防治措施，都能相应地降低污染物排放量，使其达到相对应的排放浓度要求。项目使用的漆料为水性漆，外排的废气不含重金属因子、多环芳烃及苯系物等污染物，因此本项目可不考虑污染物通过大气沉降进入土壤环境的影响。 本项目将喷漆房、烘干房设置在生产车间的二楼，项目生活废水依托现有化粪池处理后再经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。 根据土壤污染影响评价分析内容可知，本项目化学品暂存区通过地面硬化、涂刷防渗材料以及设置围堰等措施，对土壤环境产生的影响较小。 （5）二次污染 设置事故水池：按照最不利情况下，建设单位应结合地势在厂区车间西侧设立不小于40m3的事故储存池，满足15分钟事故条件下事故状态下产生的消防废水和废液全部经排水沟排入该储池中暂时储存，防治消防水厂区乱流，进而影响地下水。事故处理结束后，由企业负责将消防废水外运至有资质的部门进行无害化处理。 E、环境风险评价结论 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险物质泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 通过上述分析，建设项目环境风险分析内容见表53。 表53 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 叶县自然之家木门厂年产6000套室内烤漆门建设项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 叶县; 产业集聚区. 地理坐标; 经度; 113.388216437; 纬度; 33.622784398. 主要物质及分布; 液体原料、危废暂存区. 环境影响途径及后果; 大气; 在常温下储存形态为液体，发生泄漏后仍部分物质挥发进入大气，造成大气污染。. 地表水; 泄漏液体、消防废水等通过雨水管道等进入地表水. 地下水; 物质泄漏及消防废水通过渗透进入地下水. 土壤; 使用的化学原料泄露垂直入渗进入土壤. 风险防范措施要求; 大气; 物料发生泄漏，严禁遇火发生火灾爆炸，配备足够的二氧化碳灭火器，并定期检查消防设施的完整性. 地表水; 液体物料存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，并设置40m3事故池，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性. 地下水; 对车间区域进行简单防渗，减少对地下水的影响. 土壤; 化学原料库地面硬化且涂有防渗层，并设置围堰，防治溢流，满足相关设计规范，降低对土壤的影响。. 7、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④ 强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ① 按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ② 建立环保机构并配备1～2名环保技术人员。 ③ 要求企业对生产固废进行妥善处理处置，危险固废委托资质单位安全处置。 ④ 要求建设单位加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 ⑤ 正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 8、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气的达标情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见表54。 表54 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 开料、雕刻、精加工粉尘 袋式除尘器; 有组织排放：颗粒物; 1次/年; 委托有监测资质的单位实施监测. 封边、冷压、贴皮有机废气处理装置; 有组织排放：总挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1次/年. 水性漆喷漆烤漆废气处理装置; 有组织排放：颗粒物、总挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1次/年. 细磨粉尘袋式除尘器; 有组织排放：颗粒物; 1次/年. 厂界外10m范围内; 无组织排放：颗粒物、总挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 9、环境经济损益分析 （1）经济效益分析 本项目估算投资总额80万元，营运后可实现产品年销售收入200万元，年利润40万元，财务净现值大于零，投资回收期为2年，能较快的收回投资，具有较好的经济效益。 （2）社会效益分析 本项目的实施不但提高了当地政府的财政收入，带动当地相关企业的发展，而且还可以安置一部分闲散社会劳动力，减轻了当地的就业压力，增加农民的收入，具有良好的社会效益。 （3）环境损益分析 为了有效的控制建设项目运营后对环境的污染，对废气、废水、固废、高噪声设备均采取了合理的治理、防治措施，本项目总投资80万元，环保投资23万元，环保工程的投入，有效的控制大气污染、噪声污染、水污染，做到了减低能耗、物耗，同时也大幅度减少了“三废”排放，减轻了项目对周围环境的影响。 10、总量控制分析 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家当前总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx和VOCs。 本项目营运后，设备运转均依靠电能，烤漆工序采用电加热灯，不使用燃料，产品生产过程中无燃煤、燃气设施，无SO2、NOx产生与排放，不新增SO2、NOx总量控制指标。项目生产过程无用水工序，无生产废水产生与排放；生活污水经化粪池处理后，经配套污水管网进入叶县污水处理厂二期工程。由此可知，本项目营运后新增总量控制指标为有机废气、COD、NH3-N。 （2）总量控制指标 ① 理论计算的允许排放总量上限 按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）。本项目属于其他行业，生活污水外排需满足叶县污水处理厂二期工程进水指标；本项目有机废气参考执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业标准限值。由此可知，本项目有机废气最高允许排放量核算见表55。 表55 本项目有机废气及废水最高允许排放量 序号; 产污点位; 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 废气量 （m3/a）; 年最高允许排放量 （t/a）. 1; 封边、冷压、贴皮; 有机废气; 60; 2.4×106; 0.144. 2; 水性漆喷漆、烤漆; 有机废气; 60; 3.6×107; 2.16. 合计; 有机废气; /; /; 2.304. 序号; 产污点位; 污染物; 标准浓度限值 （mg/L）; 废水量 （t/a）; 年最高允许排放量 （t/a）. 1; 生活污水; COD; 350; 240; 0.084. NH3-N; 35; 0.0084. ② 本次环评预测的污染物排放量 根据工程分析，预测计算总量控制污染物厂区排放总量见表56。 表56 本次环评预测的污染物排放量 序号; 产污点位; 污染物; 预测排放浓度 （mg/m3）; 废气量 （m3/a）; 年预测排放量 （t/a）. 1; 封边、冷压、贴皮; 有机废气; 1.25; 2.4×106; 0.003. 2; 水性漆喷漆、烤漆; 有机废气; 3.0; 3.6×107; 0.108. 合计; 有机废气; /; /; 0.111. 序号; 产污点位; 污染物; 标准浓度限值 （mg/L）; 废水量 （t/a）; 年最高允许排放量 （t/a）. 1; 生活污水; COD; 255; 240; 0.0612. NH3-N; 24.3; 0.0058. ③ 最终建议总量控制指标 本项目总量控制指标以污水处理厂出口浓度计，叶县污水处理厂二期出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目化粪池出水中COD、NH3-N排放浓度高于污水处理厂出口标准，因此COD、NH3-N总量控制按照污水处理厂排放浓度进行核定。最终确定本项目建议总量控制指标情况见表57。 表57 本项目建议总量控制指标 序号; 产污点位; 污染物; 核算浓度 （mg/m3）; 年排放量（t/a）. 1; 生活污水; COD; 50; 0.012. NH3-N; 5; 0.0012. 2; 封边、冷压、贴皮及喷漆烤漆工序; 有机废气; /; 0.111. 因此，本项目建议总量控制指标为：有机废气：0.111t/a；COD：0.012t/a，NH3-N：0.0012t/a。 10、环保投资及竣工验收一览表 本项目总投资80万元，其中环保投资23万元，占总投资的28.75%，其环保投资见表58。 表58 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 开料、雕刻、精加工粉尘; 采用集气罩收集，袋式除尘器处理，除尘效率为95%，处理风量为5000m3/h，排气筒高度为15m; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 2. 封边、冷压、贴皮工序有机废气; 采用集气罩收集，光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，处理效率为90%，处理风量为2000m3/h，排气筒高度为15m; 1套; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 4. 水性漆漆喷漆、烤漆工序有机废气; 设置单独车间，采用漆雾净化装置+光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理效率为90%，处理风量为30000m3/h，排气筒高度为15m; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；有机废气满足《《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 8. 细磨粉尘; 采用集气罩收集，袋式除尘器处理，除尘效率为95%，处理风量为2000m3/h，排气筒高度为15m; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 2. 2; 废水; 生活污水; 依托现有化粪池; /; 经化粪池处理后。排入叶县污水处理厂二期工程进一步处; /. 3; 固废; 生活垃圾; 放置分类垃圾桶; 若干; 送城市生活垃圾填埋场; 0.5. 一般固废; 设置一般固废暂存间，分类储存各类固废; /; 分类收集，合理处置; 0.5. 危险固废; 设置危险固废暂存间1座，分区分单元储存各类危废，并做到防风、防雨、防晒、防渗漏）；建筑面积10m2; /; 资质单位安全处置; 1. 4; 噪声; 生产设备; 隔声房（门窗）、减振垫、隔声罩，风机加装消声装置; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 2. 5; 环境风险; 建设危险品仓库，设置0.3m高围堰，地面做防渗处理，同时建设事故池1座，容积为40m3; /; 确保发生泄漏事故时，液体原辅料全部在围堰内部，不发生溢流; 3. 合计; /; /; /; 23.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 开料、雕刻、精加工 | 粉尘 | 经集气罩收集、袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放 | 满足GB16297-1996中二级标准 |
|  | 封边、冷压、贴皮 | 有机废气 | 经集气罩收集、光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | 喷漆、烤漆 | 漆雾、有机废气 | 设置单独车间，采用漆雾净化装置+光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | 细磨工序 | 粉尘 | 经集气罩收集、袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放 | 满足GB16297-1996中二级标准 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 依托已建好的化粪池处理后排入集聚区污水收集管网，排入叶县污水厂二期工程做进一步处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 开料工序 | 废木料 | 厂区收集后出售给机制木炭厂 | 合理处置 |
|  | 雕刻、精加工工序 | 废木屑 | 出售给食用菌厂或机制木炭厂 | 合理处置 |
|  | 生产粉尘 | 除尘固废 | 出售给食用菌厂或机制木炭厂 | 合理处置 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 交由环卫部门处置 | 合理处置 |
|  | 原料使用 | 废乳胶桶及漆桶 | 交由厂家回收作为原始用途使用 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送当地垃圾中转 | 卫生填埋 |
|  | 白乳胶及漆储存 | 废破损桶 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
|  | 漆雾处置 | 废过滤棉 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
|  | 有机废气处理装置 | 废活性炭 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
|  | 设备维护和检修 | 废机油 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
| 噪声 | 项目营运后机械设备较多，经过隔声、基础减振，以及一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，可以实现达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | 本工程总投资80万元，环保投资23万元，环保投资占总投资的28.75%。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目利用已建成的厂房。项目在运行过程对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目为叶县自然之家木门厂年产6000套室内烤漆门建设项目选址位于平顶山市叶县产业集聚区文化路东段，项目投资80万元。利用已建成生产厂房，该厂房占地面积为1600m2，共2层，总建筑面积为3200m2，建设规模可达年产6000套室内烤漆门。 项目职工定员25人，采用1班8小时工作制，年营运300d。项目建成后，市场前景较好，具有良好的社会、经济和环境效益。 2、选址及产业政策结论 （1）选址合理性分析 根据叶县人民政府出具的土地证可知，项目土地用途为工业用地。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于叶县产业集聚区，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，经研究决定同意该项目入驻集聚区。 由此可见，本项目选址合理，建设内容可行。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类项目，为允许类建设项目；且项目已经通过叶县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410422-21-03-050110，由此可知，本项目建设符合国家当前产业政策。 3、工程分析结论 （1）大气污染物防治措施 本项目生产过程中在开料工序、雕刻工序和精加工工序均为产生粉尘。建设单位在生产车间内设置有独立木工车间，评价要求建设单位在木工车间产尘设备精密锯、雕刻机、立式铣床上方均配套安装固定式集气罩，将开料、雕刻、精加工工序粉尘引至袋式除尘器进行处理，袋式除尘器配套风机风量为2000m3/h，除尘效率为90%。开料、雕刻、精加工粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后排放量为0.019t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为7.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值（颗粒物：120mg/m3），可以实现达标排放，并经15m排气筒高空排放，对周围环境空气影响不大。 （2）封边、冷压、贴皮有机废气 本项目生产过程中封边工序采用热熔胶、冷压工序采用水性白乳胶，贴皮工序采用水性贴皮胶，白乳胶和贴皮胶在固化时会产生有机废气。评价要求建设单位在封边机冷压机贴皮操作台上方配套安装固定式集气罩，将生产过程中产生的有机废气引至光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，该装置配套风机风量为2000m3/h，有机废气处理效率为90%，集气罩的捕集效率为90%，经处理后有组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为1.25mg/m3，无组织排放量为0.003t/a。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中木材加工业限值要求，可以实现达标排放，并经15m排气筒高空排放，对周围环境空气影响不大。 （3）喷漆、烤漆废气 本项目拟设置2座底漆喷漆、烤漆房，1座面漆喷漆、烤漆房。针对漆雾要求每间喷漆房设置过滤棉去除漆雾，后有机废气引至1套光氧催化+活性炭吸附装置，经处理后废气经1根15m高排气筒排放。漆雾净化装置对漆雾的去除效率约80%，光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率为90%，风机风量为30000m3/h。项目喷漆废气在收集过程中，由于封闭不严及进出口的存在，经类比同行业，废气的收集效率为90%，则有10%的废气为无组织形式排放。经计算，本项目喷漆烘干工序漆雾有组织产生量为0.1874t/a，产生浓度为5.21mg/m3；经处理后排放量为0.038t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为1.06mg/m3；有机废气有组织废气产生量为1.08t/a，产生浓度为30mg/m3，经处理后排放量为0.108t/a，排放速率为0.09kg/h，排放浓度为3.0mg/m3。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值，有机废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）木材加工业限值要求，对周围环境影响不大。喷漆烘干工序未收集到的废气以无组织形式排放，约占10%，颗粒物无组织排放量为0.0208 t/a，排放速率为0.0173kg/h；有机废气无组织排放量为0.12t/a，排放速率0.1kg/h。 （4）细磨粉尘 本项目做完底漆后的产品需要用砂纸进行表面磨光处理，该工序会产生粉尘。建设单位在生产车间内设置有独立细磨车间，评价要求建设单位在细磨台上方配套安装固定式集气罩，将开细磨粉尘引至袋式除尘器进行处理，袋式除尘器配套风机风量为2000m3/h，除尘效率为95%。细磨粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后排放量为0.033t/a，排放速率为0.0137kg/h，排放浓度为6.84mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值（颗粒物：120mg/m3），可以实现达标排放，并经15m排气筒高空排放，对周围环境空气影响不大。 （2）水环境污染防治措施 本项目生活废水依托现有化粪池处理后，再经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。 （3）噪声污染防治措施 项目运营过程中，主要噪声设备有精密锯、冷压机、雕刻机、立式铣床、压刨机、覆膜机、排钻机、封边机、空气压缩机等，经车间隔声、消声、减振及一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物污染物防治措施 废木料：厂区收集后可出售给机制木炭厂，作为生产机制木炭的原料综合利用，不外排。 废木屑：厂区收集后采用袋装，定期出售给食用菌厂或机制木炭厂作为生产原料，综合利用，不外排。 除尘固废：厂区收集后采用袋装，可与生产工序产生的废木屑一起出售给食用菌厂或机制木炭厂，综合利用，不外排。 废包装材料：该部分为一般固废，经厂区收集后交由环卫部门进行处置，不外排，对外环境影响不大。 废乳胶桶及废漆桶：对于未破碎的废桶交由厂家回收，作为原始用途使用，不随意排放。 生活垃圾：厂区集中收集后，定期送当地垃圾中转站，最终进入叶县生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放。 危险固废：本项目危险固废涉及废乳胶桶废漆桶、废过滤棉、有机废气处理装置产生的废活性炭、设备维护和检修产生的废机油：由于危险固废种类较多，应分类收集后分区分单元储存于危险固废暂存间，并委托资质单位进行安全处置。本环评要求企业在投入生产前提供相应的处置协议。 通过采取以上措施，项目营运期对周围环境影响不大。 4、污染物防治对策与建议 （1）项目建设过程中严格遵守“三同时”制度，建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （2）加强环保设施的管理，配备必要的管理、维修人员，建立健全相关规章制度，并认真加以执行，确保各类污染物达标排放。 （3）设备选型选用质量好低噪声设备，工艺设备布置尽量减少物料落差，以减少物料冲击噪声。噪声值较大的振动设备，需加设减振装置及隔声设施，以减轻对周围环境的影响，并加强设备日常维护保养，定期检修，保证各项设备正常有效运行。 （4）营运期加强车间通风，降低车间废气浓度，注意职工个人安全防护，确保职工身体健康。 （5）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （6）项目正式投产运行后，要保证环保设备的正常运行，并定期对环保设备的运行情况进行检查，一旦设施出现问题，要及时解决，并在恢复之前暂停生产。 （7）建设单位应加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。贯彻清洁生产理念，增强循环利用意识，节约用水、用电，使经济效益最大化。 （8）本项目建议总量控制指标为：有机废气：0.111t/a；COD：0.012t/a，NH3-N：0.0012t/a。 5、环评总结论 本项目选址位于叶县叶县产业集聚区文化路东段，符合叶县土地利用总体规划和符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，且已经过叶县产业集聚区管理委员会备案，符合国家当前产业政策。项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。