- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山创杰新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 闫书涛 |  |  | 联系人 |  |  |  | 赵金娣 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837510296 | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 467000 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 平顶山化工产业集聚区 |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410422-29-03-044159 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料薄膜制造C2921 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3513.6 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1500 |  | 其中：环保投资 (万元) |  | 28 |  | 环保投资占总投资比例% |  | 1.87% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| - 一、项目由来 为应对紧张的新冠疫情，面对疫情防控物资紧张局面，平顶山创杰新材料科技有限公司投资1500万元在平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区建设年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品项目。项目租赁一栋建筑面积为3513.6m2的厂房，购置复合机、分切机、粒子加料系统、印刷机、透气膜生产线、空压机等生产设备生产PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品。项目建成后年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品。项目产品可用于生产防疫物资。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目应该进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年版）》及其修改单（2018年4月），对照“十八、橡胶和塑料制品业”中“47塑料制品制造”中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”属于报告书，“其他”为报告表，本项目属于塑料薄膜制造，项目不涉及有毒原材料、再生塑料，不涉及电镀或喷漆工艺，项目应编制环境影响报告表。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励、限制、淘汰类，属于允许类。对比《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目工艺、设备、产品不涉及淘汰类设备、生产工艺及产品。本项目已在平顶山化工产业集聚区准予项目备案，项目代码为“2020-410422-29-03-044159”(见附件2)，本项目的建设符合国家现行产业政策。 受平顶山创杰新材料科技有限公司委托，本公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 二、工程内容及规模 1、项目概况 本项目位于平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区，项目占地面积为3513.6m2，总建筑面积为3513.6m2，拟投资1500万元建设年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品项目。 根据实地踏勘，项目四周均为空置厂房。项目周围的敏感点是西北侧874m的贺渡口村、东南侧1180m的坡宋村、东北侧885m的楼马村、东北侧1420m的金庄村、西南侧1040m的毕庄村。 2、建设内容与规模 本项目为新建项目，租赁一栋厂房，厂房占地面积为3513.6m2，厂房总建筑面积为3513.6m2，本项目主要工程组成见下表： 表1 项目主要工程组成 项目名称; 构筑物名称; 建设内容及建（构）筑物规模; 备注. 主体工程; 生产区; 生产区建筑面积2269.07m2; 一层，轻钢结构，租赁现有的一栋厂房. 辅助工程; 办公室; 建筑面积23.1m2. 品管更衣卫生间; 建筑面积69.43m2. 配料间; 建筑面积368m2. 成品库; 建筑面积384m2. 原料库; 建筑面积400m2. 公用工程; 供水; 由叶县尼龙新材料产业集聚区供给; 满足使用需求. 供电; 由叶县尼龙新材料产业集聚区供电设施供给; 满足使用需求. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理达标后排入平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理；冷却水循环利用不外排; 满足使用，利用现有. 环保工程; 废气; 投料粉尘：布袋除尘器+15m高排气筒; 达标排放. 有机废气：集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 达标排放. 废水; 生活污水经厂区化粪池处理达标后排入平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理；冷却水循环利用不外排; 达标排放. 固体废物; 生产固废由集中分类处理，粉尘和边角料回用于生产，其他生产固废收集后外售; 妥善处理. 生活垃圾由环卫部门收集后定期清运; 合理处置. 危险固废在厂区内收集暂存后定期交至资质单位进行处理; 安全处置. 噪声; 高噪声设备进行基础减振，隔声等措施; 厂界达标. 3、产品方案 本项目产品主要为PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品等，年产4000吨。项目主要产品详见下表： 表2 本项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品; 2500吨; 制膜及分切. 2; 500吨; 仅需印刷. 3; 1000吨; 印刷及复合. 总计; 4000吨; /. 4、项目生产设备 本项目生产过程中主要生产设备见下表。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 粒子加料系统; 4套; 用于造粒工序自动加料和搅拌，封闭式. 2; 流延膜生产线; 3条; 用于流延膜生产工序PE150-2000mm. 3; 分切机; 7套; 用于流延膜，复合膜，印刷膜分切. 4; 凹版印刷机; 2套; 用于印刷工序，型号800-1100宽幅电脑自动印刷机. 5; 复合机; 2套; 用于无纺布和印刷膜复合. 6; 空压机; 4台; 用于设备供气. 7; 冷却塔; 3台; 用于设备降温. 8; 透气膜生产线; 2条; 用于生产200-4000mm款透气膜. - 5、项目原辅材料 项目生产中使用的原辅材料如下所示。 表4 项目原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; PE、PP颗粒母料（新料）; 2300吨; 外购，用于生产PE流延膜. 2; 填充料（碳酸钙）; 1250吨; 用于改善PE膜柔软度. 3; 色母（颗粒状，新料）; 80吨; 外购，用于生产带颜色基膜. 4; 水性墨（凹版系列）; 20吨; 外购，用于底膜印刷. 5; 卫生用品热熔胶; 10吨; 外购，用于复合工序. 6; 无纺布; 400吨; 外购，用于和PE膜复合. 原材料物理化学特性： - PE：即聚乙烯塑料，具有耐腐蚀性，电绝缘性（尤其高频绝缘性），低压聚乙烯适应于制作耐腐蚀性零件，高压聚乙烯适应于制作薄膜等。本项目为高压聚乙烯，无味，无臭、无毒，表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度在0.910-0.925之间，熔点在130-145度，不溶于水，微溶于烃类、甲苯等，能耐大多数酸碱的腐蚀，吸水性小，在低温时能保持柔软。 - PP：即聚丙烯，聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。熔点温度为164℃-170℃，热稳定性较好，分解温度310℃。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。聚丙烯对水特别稳定，成型性好，有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但有更强的抗冲击强度。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定。聚丙烯适合制造各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。 3、碳酸钙（用于生产透气膜）：碳酸钙是使用范围非常广泛的一种无机填料，其可广泛应用于造纸、橡胶、建材、涂料、油墨、塑料制品、化妆品、医药等工业领域中。 目前透气膜材料可与针织物、机织物、非织造布材料等进行粘合层压，从而使织物获得特殊的性能，而在许多领域得到广泛的应用。碳酸钙材料可作为透气材料加入透气膜中，是透气膜材料的生产加工中非常重要的成分之一，透气膜又称“防水透气微孔膜”，其特点是透气不透水，透气膜以PE为载体，加入一定比例的碳酸钙成型并经拉伸处理后，使透气膜具有独特的、高密度分布、无数互通的特殊结构的微孔。在传统的通气膜生产过程中，当碳酸钙添加达一定的比例以后，透气膜加工性能和力学性能劣化，此外，在透气膜生产流延工艺中，碳酸钙生产过程中的添加剂容易在口模形成结焦，影响透气膜生产稳定性以及透气膜质量。 4、色母：色母是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物。 5、水性墨：水性墨呈液态，轻微气味，不易燃，易溶于水，可用水稀释。密度25度时为1.0-1.2g/cm2,闪点大于200度，该品使用时不需要添加稀料。水性油墨的基本组成为水溶性丙烯酸树脂30％、水25％、乙醇10％、三乙胺7％、颜料25％、助剂3％。 6、热熔胶：热熔胶是专门开发的结构胶，具有低气味，较高的粘结力和较浅的颜色的固体物，，沸点大于360度，相对密度0.93，引燃温度大于400度，操作温度为140-160度，正常储存条件下性质稳定，不分解，该品不含有导致危害分类的成分和杂质。 7、无纺布：成分为ES纤维，无毒无味，常用于婴儿纸尿裤的面料及底膜。 6、公用工程 （1）给水 本项目位于平顶山市叶县平顶山叶县尼龙新材料产业集聚区，生活用水来自市政供水。本项目用水主要为冷却用水和生活用水。 本项目冷却用水量约为4m3/h，冷却用水循环利用不外排，冷却用水循环过程中会产生损耗需要定期补水，循环冷却水蒸发量取5%，冷却补水量为0.2m3/d。 职工生活用水：项目劳动定员42人，均不在厂区食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约50L/人·d，则生活用水量为2.10m3/d，630m3/a。 项目总用水量为2.30m3/d，690m3/a。 （2）排水 项目采用雨、污分流制度。雨水排入产业集聚区市政雨水管网。 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理，处理达标后排入关庙沟（灰河支流）；冷却水循环利用不外排。本项目无生产废水排放，废水全部为生活污水，生活污水产污系数按0.8计，生活污水产生量为1.68m3/d、504m3/a。生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS。 项目水平衡图见下图。 新鲜水 冷却用水 生活用水 化粪池 冷却水池 平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂 损耗0.20 损耗0.42 2.10 4.0 2.30 0.20 1.68 1.68 4.0 图1 项目水平衡图 （3）供电 本项目用电由平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区供电设施供给。 7、总投资 项目总投资1500万元，全部由企业自筹。 8、劳动定员和工作制度 本项目每天1班8h工作制，年工作300天，职工定员为42人。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁产业集聚区已建成的厂房，项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 一、自然环境简况： 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，地处东经113°02′～113°37′，北纬33°21′～33°26′，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。境内交通便利，平舞铁路自境内通过，新建的许（昌）平（顶山）南（阳）高速公路、漯平洛高速公路在叶县交叉，许南公路贯穿南北，公路交通形成网路。 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城）位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积调整至17.4km2。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，建设项目所在地地理位置图见附图一，项目周围环境示意图见附图二。 2、地形、地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580m，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2m，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5m。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200～300m之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80m左右，最低海拔69.8m。全县海拔85m。 本项目场地较平坦，利于项目建设。 3、气象气候特征 叶县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东北风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据叶县气象站提供的近20年气象资料统计，叶县主要气象气候参数列于下表。 表5 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.8. 极端最高气温; ℃; 42.3. 极端最低气温; ℃; -14.8. 气压; 年平均气压; hPa; 1008.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 800.1. 年最大降水量; mm; 1323.6. 年最小降水量; mm; 373.9. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 67. 日照; 年平均年日照时数; h; 2145.9. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.1. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年主导风向; NE. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 4、水文状况 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。 沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。 灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 孤石滩水库是淮河支流澧河的发源地，平顶山市第三大水库，水库面积1.035万亩，平均水深7.97米。设计大坝为粘土心墙砂卵石坝，最大坝高30.3米，坝顶高程160.3米，防浪墙高1.2米，坝长494米，台地坝基表层为砂卵石，厚6～8米。采取粘土截水槽防渗；左坝头表层为沉积层，其下岩石有溶洞，做粘土包山铺盖处理。主溢洪道与右坝头相连，傍山开槽，建泄洪闸3孔，宽10米，高6米，最大泄量2188立方米/秒。副溢洪道位于坝左侧山坳中，底宽15米，最大泄量748立方米/秒。1970年4月开工，1974年8月完成。1976年副溢洪道底宽由15米扩至40米，底高降低2米，可防御2000年一遇洪水，1977年10月完成。 澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。澧河干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里，河床比降平均约1/3000。在叶县，澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 （2）地下水 本项目所在区域地下水可利用量为5860万m3，占浅层地下水资源的29.4%，城区地下水含水层为冲积、洪积层，浅水层一般距地面4～6m，水力坡度小，依靠大气降水补给，雨季河水补给，灰河两岸单井涌水量2000余m3/d，pH值为中软水，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段，91.50～136.10m为主要富水段，地下水走向为自西向东。 5、土壤类型、矿产资源和植被 （1）土壤类型 叶县土地总面积208万亩，县内土壤主要有三个土类，其中黄棕壤土类169.5，占总面积的81%；砂姜黑土类14.2万亩，占总面积的6.9%；潮土类21.75万亩，占10.6%。 （2）矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 （3）植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 评价区域内生物资源比较单一，植被主要为城市道路绿化植被等；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、与饮用水源地规划的相符性分析 （1）叶县县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离西南侧叶县县城9.3km，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离上述四个村镇较远，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 7、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 根据现场踏勘，本项目距离西侧南水北调干渠最近距离约40.1km，距离南水北调较远，不在南水北调干渠一、二级保护区范围内，故本项目建设不会对干渠水质造成影响，符合南水北调规划要求。 8、平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2009-2020） 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名“平顶山化工城”，“平顶山化工产业集聚区”）于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区。集聚区位于平顶山市规划区边缘东南5公里处的叶县境内，主要涵盖煤化工、盐化工、尼龙、仓储物流和热电等项目。 集聚区于成立之初编制了《平顶山市化工城总体规划》（2006-2015年）；2008年11月，经河南省政府批准，集聚区升级为省级产业集聚区，随之编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划》（2009-2020年）（河南省发展和改革委员会以豫发改工业【2010】2043号文件对该规划进行批复）；为落实集聚区总体发展规划的具体要求，叶县发展和改革委员会编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）空间规划及控制区控制性详细规划》（2009-2020年）（平顶山市规划局以平规文【2010】148号文件报送河南省住房和城乡建设厅并请予审查）。随着集聚区的开发建设，入驻企业的增多，原来规划的产业项公用工程配套设施，已不能适应发展的需要，集聚区规划需要进行修编，为适应新形势下发展的需要，集聚区管委会于2014年向平顶山市人民政府提交了《关于申请对区内规划进行修编的请示》（平化管文〔2014〕35号），平顶山市人民政府以平政文〔2014〕96号文件予以批复，据此编制了《平顶山化工产业集聚区总体发展规划》（2015-2025年）和《平顶山化工产业集聚区产业发展规划》（2015-2025年）。 2017年12月，集聚区委托中国环境科学研究院编制《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》，2018年5月21日，河南省环境保护厅以豫环函[2018]97号对集聚区跟踪环境影响报告书予以批复。 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》及批复，平顶山尼龙新材料产业集聚区规划相关内容如下： （1）规划位置及规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城）位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46km2。 （2）总体发展目标 近期发展目标：打造3-5km发展启动区，完成化工产业集聚区外部交通等基础设施，近期规划主要是甲醇的后加工，纯碱、烧碱、PVC等盐化工项目以及尼龙产业等规划。 远期规划目标：远期规划主要是二甲醚项目，甲醇的延伸加工，纯碱、烧碱等产品后加工的化肥和精细化工项目以及为尼龙产业配套的己二腈项目。 （3）产业发展规划 根据跟踪评价报告内容，集聚区规划主导产业为“重点发展煤盐化工”。根据《河南省产业集聚区发展联席会议办公室工作例会纪要》（豫集聚办【2015】1号）相关要求，集聚区主导产业由煤盐化工产业调整为以煤盐化工、尼龙化工及制品为主的化工产业。构建以电力、化工原料、合成材料、特色化学品为核心的煤-盐-电-化一体化产业布局。 （4）基础设施建设情况 1）供水 集聚区采用白龟山水库作为主要水源。集聚区供水管线正在建设，供水管线西起平顶山市九里山水厂，全长17公里，主管线全部采用直径1.2米的球墨铸铁管，设计日输水能力达 10 万吨。在产业集聚区设配水站，将九里山水厂自来水加压送区内各用水点。九里山水厂水源为白龟山水库，建设规模20万m3/d，现已投入运行。 项目在集聚区供水管网覆盖范围内，项目用水由集聚区集中供水，供水设施可以满足拟建项目用水需要。 2）雨、污收集及处理 集聚区污水管网尚未完全建成，集聚区污水总排放量约337.5万t/a。区内大部分企业废水均排至集聚区污水处理厂（第三污水处理厂）处理，排放量为297.93万t，纳管率为88.3%；部分企业废水经厂内污水处理站处理后达标排放，也有企业的循环冷却水、软化系统排水等直接排放，废水外排量为39.57万t。集聚区污水处理厂（第三污水处理厂）出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）中的一级A标准后，排至关庙沟。雨水排除采用地面与雨水管道相结合的方式，雨水管道沿主要道路布置在道路的东侧和北侧，管道结合地面坡度沿规划道路敷设，采用重力流排除雨水。雨水管道采用钢筋混凝土圆管，超过Φ2000的管道采用矩形暗沟。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，属平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂收水范围，且目前集聚区主管网已经建成，项目产生的污水经化粪池处理达到污水处理厂进水水质后排入集聚区污水管网，最终汇入污水处理厂进一步处理。 3）供电 叶县电网原有220KV变电站1座，主变2台，主变总容量330兆伏安；110KV变电站4座，主变总容量224.5MVA；35KV变电站11座，主变总容量 124.25MVA；110KV线路6条，长度91.492千米；35KV线路14条，线路长度126.29千米。10KV配电线路65条1728.6091千米。 集聚区内有1座110KV节庄变，1座220KV的常李变。其中，常李变电站电源分别引自500 KV湛河变和220KV计山变，设置1台240MVA 主变压器。能满足本项目生产需要。 4）供热 集聚区主要热源为平煤神马集团尼龙科技公司的锅炉房，现有3台锅炉，功 率为260t/h，其中2台已投运。集聚区内尚无采暖集中供热管网，仅有企业自用管网。 5）供气 平顶山尼龙新材料产业集聚区现状调压站位于产业集聚区盐神大道与神马大道东北侧，占地面积约3亩，设计规模4000m3/h。平顶山尼龙新材料产业集聚区段输气管线从平顶山尼龙新材料产业集聚区规划内东南角切入，管线从东北向西南方向穿过产业集聚区。 （5）跟踪评价结论 根据该园区的跟踪评价报告结论，该园区规划与上位规划相关环境保护规划及周边规划总体协议，开发区发展规模、空间布局、产业结构总体合理，不存在重大环境影响。集聚区2020年大气、地表水环境容量能够支撑尼龙化工及制品的下游产业，包括尼龙6、尼龙66、印染等产业的发展。 目前该园区“三线一单”成果情况如下： 1）生态保护红线 集聚区需衔接土地利用情况，划定生态空间，区内不涉及重要生态敏感区和生态环境敏感区。集聚区范围内及周边用地中，对于维持生态系统结构和功能稳定、生活空间环境安全具有重要意义的区域划为生态空间，按限制开发区区域管理。 集聚区内生态空间为关庙沟两侧区域，重点关注地表水水质保护，集聚区开发建设应避免沿关庙沟布设污染强度高的项目。 2）资源利用上线 集聚区总规划面积为11.46km2，存在入区企业落址随意性较大、企业布局较为混乱的问题，且土地开发利用水平较低。集聚区应通过科学规划引导企业向相应类型的功能区集中，提高产业布局集聚度和集群化，构筑比较完整的产业链。对长期停产和倒闭的企业进行清理，回收企业长期闲置用地，为集聚区发展腾出空间。增加士地利用效率，节约土地资源。 根据集聚区总体规划，集聚区土地利用上线为11.46km2，其中工业工地利用上线为7.15km2；水资源利用上线为18.1万m3/d；集聚区近远期煤炭消费总量控制在325万吨以内。 3）环境质量底线 集聚区在未来的发展过程中必须严格控制产业发展规模，确保SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不超过大气环境容量，且做到环境空气质量持续改善。目前，集聚区内关庙沟水质存在超标情况，通过河道治理、第三污水处理厂扩容及提标改造后，关庙沟将富余一定的环境容量。第三污水处理厂应建设适度规模的中水回用设施，中水回用率不低于80%。 4）环境准入负面清单 ①禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 ②禁止新建规模小于35蒸吨/小时的燃用煤、水煤浆、重油等高污染燃料的工业锅炉。 ③10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉、集中供热管网覆盖范围内的非集中供热锅炉必须要求使用清洁能源。 ④区内企业禁止开采地下水。 ⑤避免沿关庙沟布设污染强度高的建设项目。 本项目为塑料薄膜制造，不在尼龙新材料产业集聚区环境准入负面清单内，不属于禁止建设项目。同时也符合尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响评价报告审核意见中的相关要求，环评要求企业在建设和营运过程中严格按照环评中提出的要求进行建设，项目生产过程中产生的有机废气经收集后采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒达标排放；生产过程中粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒达标排放，项目确保产生大气污染物的各生产环节均采取有效的环保措施后实现达标排放。 综上，因此本项目建设不违背相关政策要求。 9、与平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见符合性分析 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，原名“平顶山化工产业集聚区”，该园区于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区。 根据《河南省环保厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文（2016）174号），明确规定：“产业园区规划实施超过5年的，且不涉及重大调整或修订的，应组织开展规划跟踪环境影响评价工作，并报环保部门审核”。 因此平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会委托中国环境科学研究院于2017年12月编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响评价报告书》，河南省环保厅于2018年1月12日召开了审核会议，河南省环保厅于2018年5月21日进出了审核意见，审核文号为：豫环函【2018】97号。 审核意见如下： 一、平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城）位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46km2。主导产业为煤盐化工、尼龙化工及其制品产业。 2007年原国家环保总局对平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划环境影响报告书进行了审查（环审【2007】103号）。本次跟踪评价在上述规划环境影响评价基础上开展。 三、为发挥好跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议，本项目建设与其相符性分析见表6。 表6 与尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目符合性分析; 是否符合. 1; 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，加快区内村庄搬迁工作；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目选址位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区。本项目不设置大气环境防护距离。; 符合. 2; 进一步优化产业定位和结构; 结合平顶山市城市总体规划对产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济；鼓励围绕尼龙化工产业形成延伸产业链，实现产品梯度开发与资源高效利用。不再发展以原煤为原料的煤化工产业；按照统一规划、分步实施、跟踪评价的原则，立足于淘汰整合区域印染产业，根据区域水环境承载力高水平、高标准适度发展印染项目。; 本项目不在集聚区淘汰、不在发展及整合的产业范围内，为允许发展行业。; 符合. 3; 尽快完善基础环保设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，适时扩建污水处理厂和建设中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，完善配套供热管网，提高集聚区集中供热率。; 集聚区污水处理厂已正常运行，本项目运营期生活污水通过化粪池处理后进入集聚区污水处理厂处理。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（化学需氧量≤20mg/L，氨氮≤1mg/L），减少对纳入水体的影响。; 本项目运营期有机废气采取“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，粉尘经袋式除尘器处理后排放，项目严格可知大气污染物的排放，降低外排废气对外环境的影响。; 符合. 5; 建立健全园区环境风险管理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，建设集聚区雨水收集池和排涝泵站，防止对地表水环境造成危害；按照《报告书》要求，在集聚区边缘建设防护隔离带，完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力; 本项目在运营后，将建立环境风险防范体系，并将配合园区应急预案各项要求，组织相关应急培训和演练，提高风险防控和事故应急处置能力。; 符合. 由以上分析可知，项目的建设符合《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书审查意见》（豫环函【2018】97号）相关要求且不在禁止进入园区的目录内。 10、平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知（平政【2019】4号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，制定本方案。与本项目相关内容如下： …… 22．强化施工工地扬尘污染防治 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 …… 29．开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 31．开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机。 …… 41．加快构建工业企业全方位监控体系 …… （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013—2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，2019年12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与生态环境部门联网，实现现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现涉VOCs重点企业排放监控全覆盖。 50．实施无组织排放工业企业深度治理 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置；路面实施硬化，指定专人定时洒水保洁，出口处建设车轮和车身高效智能化清洗装置；厂区内可见裸露土地全部硬化、绿化、美化；“因企制宜”在生产环节、装卸环节、进出厂区口安装视频、空气微站等监控设施；厂区内存储的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天存放。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目生产过程中产生的有机废气经收集后采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放；生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器进行处理，确保项目产生大气污染物的生产环节均采取有效的环保措施后实现达标排放。 11、平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政【2018】27号） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，制定方案。与本项目相关的实施方案如下： …… 二、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 18. 强化挥发性有机物（VOCs）污染防治 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 …… 29. 严格施工扬尘污染监管 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与辖区主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。 …… 三、全面打赢碧水保卫战 深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。 …… 15. 提升产业集聚区污水处理水平 新建、升级省级以上产业集聚区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。现有省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置；加快推进其他各类各级园区污水管网和集中处理设施建设。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。 …… 本项目施工期仅需要进行设备安装，不进行施工土建建设。运营期间要求建设单位在实际运行过程中对生产过程中产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置净化后排气筒排放，粉尘经袋式除尘器处理后排气筒排放，降低颗粒物和有机废气对环境的影响。本项目建设投产后，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入产业集聚区污水处理厂做进一步处理，对周围环境影响较小。 12、河南省工业大气污染防治6个方案的通知 河南省生态环境厅于2019年4月9日发布《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），该方案包含6个专项方案：《河南省2019年非电行业提标治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年锅炉综合整治方案》、《河南省2019年铸造行业污染治理方案》。现将与本项目有关的治理方案要求如下： 河南省2019年挥发性有机物治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案，与本项目相关内容如下： 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄露检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。 二、重点任务 …… （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 评价要求建设单位在实际运行过程中采用水性油墨，采用高效废气收集装置，对生产过程中产生的有机废气废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后的废气通过15m高排气筒排放。项目有机废气收集率90%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业限值要求。项目建设符合相关要求，对周围环境空气影响不大。 13、河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号） 河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）的通知》（豫政【2018】30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 ······ 三、主要任务 28、全面提升“扬尘”污染治理水平 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责、谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监督。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广湿扫作业模式，科学合理洒水抑尘。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆场、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 ······ （七）深化挥发性有机物污染治理 36、建立健全VOCs污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs排放量减排10%目标任务。 37、实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 38、加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气理的，距集气里开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的度气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 39、强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广容剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 项目建设单位营运期拟采用水性油墨进行印刷。评价要求建设单位在实际运行过程中对生产过程中产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，粉尘采用袋式除尘器处理后排放，减少无组织废气的逸散和排放，降低颗粒物和有机废气对环境的影响。环评要求建设项目在施工间及运营期间严格按照豫环攻坚办【2020】7号的要求进行建设。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 1、环境空气质量现状 项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，项目所在区域达标判定,优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据2018年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，经统计分析环境质量达标区判定结果如下表： 表7 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3 监测 点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 叶县（E 113.525，N 33.307）; PM2.5; 年均值; 57.67; 35μg/m³; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 158; 75μg/m³; 超标. PM10; 年均值; 110.38; 70μg/m³; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 268; 150μg/m³; 超标. SO2; 年均值; 13.54; 60μg/m³; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 32; 150μg/m³; 达标. NO2; 年均值; 36.32; 40μg/m³; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 79; 80μg/m³; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 2.142; 4mg/m³; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 163; 160μg/m³; 超标. 由上表可知，叶县区域环境空气监测因子除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。根据 HJ2.2-2018 项目所在区域达标判断，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。叶县区域环境PM10、PM2.5超标，因此项目区域属于不达标区。 为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量，2019年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于54微克/立方米；PM10平均浓度不高于98微克/立方米；城市优良天数达到241天以上。2020年年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 本次环境空气检测因子TVOC引用《平顶山华博润新材料有限公司年产1.5万吨CPU、5万吨TPU粒子及制品投资项目环境影响报告书（报批版）》中对节庄村的检测数据，节庄村位于项目西南侧1.04km，检测时间为2019年2月11日～17日，连续7天，检测结果详见下表： 表8 TVOC环境质量现状浓度检测结果 序号; 监测点; 浓度范围 （ug/m3）; 评价指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价结果. 1; 节庄村; 未检出; /; 0; 0; 达标. 由以上统计分析结果可知，检测期间检测点位TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，说明评价区域环境空气质量现状较好。 2、地表水 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，厂区废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入产业集聚区污水处理厂集中处理后排入关庙沟进入灰河。因此本次评价水体为关庙沟和灰河，根据当地地表水水功能区域要求，关庙沟和灰河均为III水体。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次地表水现状评价采用2018年度平顶山市环境监测中心站对灰河叶县水寨屈庄断面的监测数据。地表水环境质量现状监测因子为pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、硫化物、氟化物、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、氰化物、六价铬、砷、汞、镉、铅、铜、硒、锌共20项。 表9 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 检测断面; 检测因子; 测值范围; III标准 限值; 标准指标; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价 结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7.33～8.84; 6～9; 0.165～0.92; 0; 0; 达标. 高锰酸盐 指数; 3.3～9.3; 6; 0.55～1.55; 16.7; 0.55; 超标. COD; 14～88; 20; 0.70～4.4; 33.3; 3.4; 超标. BOD5; 1.2～24.6; 4; 0.30～6.15; 25.0; 5.15; 超标. 氨氮; 0.184～4.53; 1.0; 0.184～4.53; 16.7; 3.53; 超标. 总磷; 0.13～1.91; 0.2; 0.65～9.55; 66.7; 8.55; 超标. 硫化物; 0.002～0.010; 0.2; 0.01～0.05; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.60～0.80; 1.0; 0.60～0.80; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.14; 0.2; 0.10～0.70; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 砷; 0.0004～0.0018; 0.05; 0.008～0.036; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.20; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 0; 0; 达标. 铜; 0.003～0.289; 1.0; 0.003～0.289; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.02; 0; 0; 达标. 锌; 0.002～0.640; 1.0; 0.002～0.640; 0; 0; 达标. 由上表检测结果可知，灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中高锰酸盐指数超标率为16.7%，最大超标倍数为0.55；COD超标率为33.3%，最大超标倍数为3.4；BOD5超标率为25.0%，最大超标倍数为5.15；氨氮超标率为16.7%，最大超标倍数为3.53；总磷超标率为66.7%，最大超标倍数为8.55。 为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，打好打赢2019年水污染防治攻坚战，平顶山市人民政府制定了《平顶山市2019年水污染防治攻坚战实施方案》，工作目标为2019年，全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例总体达到66%以上，劣V类水质断面比例控制在9.6%以下；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到97.7%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。彻底整治不达标水体，2019年底前，叶县要完成灰河湿地工程（灰河生态修复治理），并实施沿岸综合整治，确保考核水体水质早日改善，水质稳定达标，力争消除劣V类水质。经调查，叶县拟投资2800万元实施灰河水质修复治理项目，建设液压坝、生态湿地、智慧管控平台，提高了河流自净能力；拟投资5000万元实施的生态调水引澧入城工程，给灰河增加了生态流量。同时，以河长制为抓手，县、乡、村三级河长认真巡河，持续开展“三清一净”活动，建立长效机制，确保河流长清。灰河经过生态修复治理后，水质将有望好转，并达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境现状 为了解本工程区域地下水情况，本次地下水环境质量现状引用《平顶山奥峰新材料科技有限公司1.6万吨/年聚氨酯胶/MS胶/硅酮胶项目环境影响报告书》中检测数据，检测点位为贺渡口村（项目西北侧874m）、坡宋村（项目东南侧1180m）、楼马村（项目东北侧885m）等，检测单位为中析源科技有限公司，检测时间为2018年8月05日～8月06日，连续检测2d。监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、镍、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。 表10 区域地下水环境质量现状 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准限值; 标准指数; 评价结果. 贺渡 口村; pH值; 7.13～7.19; 6.5～8.5; 0.087～0.145; 达标. 氨氮; 0.171～0.179; 0.50; 0.342～0.358; 达标. 硫酸盐; 42.7～43.0; 250; 0.171～0.172; 达标. 氯化物; 32.7～32.8; 250; 0.131; 达标. 硝酸盐; 0.459～0.472; 20; 0.023～0.024; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.00; /; 达标. 挥发性酚类; 未检出; 0.002; /; 达标. 总硬度; 374～379; 450; 0.831～0.842; 达标. 溶解性总固体; 835～837; 1000; 0.835～0.837; 达标. 耗氧量; 0.7～0.8; 3.0; 0.233～0.267; 达标. 氰化物; 未检出; 0.05; /; 达标. 砷; 未检出; 0.01; /; 达标. 汞; 未检出; 0.001; 未检出; 达标. 六价铬; 未检出; 0.01; /; 达标. 氟化物; 0.525～0.542; 1.0; /; 达标. 铅; 未检出; 0.05; /; 达标. 镉; 未检出; 0.005; 未检出; 达标. 铁; 未检出; 0.3; 未检出; 达标. 锰; 未检出; 0.10; 未检出; 达标. 细菌总数 （CFU/mL）; 8; 100; 0.08; 达标. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜3; 3.0; ＜1; 达标. 坡宋村; pH值; 7.19～7.20; 6.5～8.5; 0.145～0.154; 达标. 氨氮; 0.189～0.193; 0.50; 0.378～0.386; 达标. 硫酸盐; 43.2～43.6; 250; 0.173～0.174; 达标. 氯化物; 32.5～32.9; 250; 0.13～0.132; 达标. 硝酸盐; 0.467～0.476; 20; 0.023～0.024; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.00; 未检出; 达标. 挥发性酚类; 未检出; 0.002; 未检出; 达标. 总硬度; 380～385; 450; 0.844～0.856; 达标. 溶解性总固体; 840～842; 1000; 0.840～0.842; 达标. 耗氧量; 0.7; 3.0; 0.233; 达标. 氰化物; 未检出; 0.05; /; 达标. 砷; 未检出; 0.01; /; 达标. 汞; 未检出; 0.001; /; 达标. 六价铬; 未检出; 0.01; /; 达标. 氟化物; 0.516～0.533; 1.0; 0.516～0.533; 达标. 铅; 未检出; 0.05; /; 达标. 镉; 未检出; 0.005; /; 达标. 铁; 未检出; 0.3; /; 达标. 锰; 未检出; 0.10; /; 达标. 细菌总数 （CFU/mL）; 8; 100; 0.08; 达标. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜3; 3.0; ＜1; 达标. 楼马村; pH值; 7.22～7.25; 6.5～8.5; 0.172～0.200; 达标. 氨氮; 0.172～0.176; 0.50; 0.344～0.352; 达标. 硫酸盐; 41.8～42.1; 250; 0.167～0.168; 达标. 氯化物; 33.0～33.2; 250; 0.132～0.133; 达标. 硝酸盐; 0.460～0.468; 20; 0.023; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; 1.00; /; 达标. 挥发性酚类; 未检出; 0.002; /; 达标. 总硬度; 372～376; 450; 0.827～0.836; 达标. 溶解性总固体; 827～829; 1000; 0.827～0.829; 达标. 耗氧量; 0.6～0.7; 3.0; 0.200～0.233; 达标. 氰化物; 未检出; 0.05; /; 达标. 砷; 未检出; 0.01; /; 达标. 汞; 未检出; 0.001; /; 达标. 六价铬; 未检出; 0.01; /; 达标. 氟化物; 0.537～0.543; 1.0; 0.537～0.543; 达标. 铅; 未检出; 0.05; /; 达标. 镉; 未检出; 0.005; /; 达标. 铁; 未检出; 0.3; /; 达标. 锰; 未检出; 0.10; /; 达标. 细菌总数 （CFU/mL）; 8; 100; 0.08; 达标. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜3; 3.0; ＜1; 达标. 由上表地下水现状检测结果可知，贺渡口村、坡宋村、楼马村3个检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水质量现状较好。 4、声环境质量现状 本次声环境现状由建设单位委托河南宜信检测技术服务有限公司进行检测，检测时间为2020年7月26日～7月27日，共两天，每天昼、夜各监测一次，在东、南、西、北四个厂界共设置4个检测点，其检测结果见表11。 表11 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测日期; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 2020年7月26日; 56.9; 47.2. 2; 南厂界; 58.1; 47.5. 3; 西厂界; 57.4; 46.6. 4; 北厂界; 58.4; 46.8. 5; 东厂界; 2020年7月27日; 57.3; 47.4. 6; 南厂界; 57.6; 47.0. 7; 西厂界; 57.9; 46.6. 8; 北厂界; 58.2; 47.2. 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准，说明项目区域声环境质量现状较好。 - 5、生态环境质量现状 项目厂址周围主要为工厂企业，根据现场踏勘，本项目所在区域多为道路绿化植被，受人为活动影响显著，动物数量较少，评价区内无大型野生动物，主要为野兔、田鼠、昆虫和小型的爬行类动物等，未发现国家重点保护野生动物，生物多样性较为简单。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据本项目排污特点和外环境特征、项目性质和所处位置，对项目场地周围进行了实地调查，本项目工程厂区不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区等保护区。 在项目建设的同时，确保项目评价范围内环境质量，符合所执行的环境质量标准及相关环境功能要求，确保污染物达标排放，不改变项目区域地表水、环境空气、声环境功能。确定环境保护目标如下： 项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表12 项目周边主要环境保护目标 环境空气保护目标. 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离 （m）. X; Y. 1; 楼马村; 113.419321; 33.709750; 960人; 二类区; NE; 885. 2; 坡宋村; 113.459115; 33.684398; 620人; SE; 1180. 3; 贺渡口村; 113.434341; 33.703466; 496人; NW; 874. 4; 毕庄村; 113.443322; 33.683398; 370人; SW; 1040. 表13 地表水及地下水保护目标 环境要素; 保护目标; 方向; 距离; 保护级别. 地表水; 沙河; NW; 1414m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 七支渠; N; 100m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 大麦河; S; 650; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 关庙沟; S; 1790; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水; 项目所在区域潜水含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单中的二级标准，有关标准值见下表： 表14 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. TVOC; 8小时平均; 600; μg/m³; 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见下表： 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 评价因子; 标准限值; 序号; 评价因子; 标准限值. 1; pH; 6～9; 11; 挥发酚; 0.005. 2; 高锰酸盐指数; 6; 12; 氰化物; 0.2. 3; COD; 20; 13; 六价铬; 0.05. 4; BOD5; 4; 14; 砷; 0.05. 5; 氨氮; 1.0; 15; 汞; 0.0001. 6; 总磷; 0.2; 16; 镉; 0.005. 7; 硫化物; 0.2; 17; 铅; 0.05. 8; 氟化物; 1.0; 18; 铜; 1.0. 9; 阴离子表面活性剂; 0.2; 19; 硒; 0.01. 10; 石油类; 0.05; 20; 锌; 1.0. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见下表： 表16 地下水质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准限值. 1; pH值; 6.5～8.5（无量纲）. 2; 氨氮; 0.5. 3; 硝酸盐; 20. 4; 亚硝酸盐; 1.00. 5; 挥发性酚类; 0.002. 6; 氰化物; 0.05. 7; 砷; 0.01. 8; 汞; 0.001. 9; 铬（六价）; 0.05. 10; 总硬度; 450. 11; 铅; 0.01. 12; 氟化物; 1.0. 13; 镉; 0.008. 14; 铁; 0.3. 15; 锰; 0.1. 16; 溶解性总固体; 1000. 17; 耗氧量; 3.0. 18; 硫酸盐; 250. 19; 氯化物; 250. 20; 总大肠菌群（CFU/100mL）; 3.0. 21; 细菌总数（CFU/mL）; 100. 4、声环境 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见表31。 表17 声环境现状评价标准 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目运营期生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准限值见下表： 表18 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 三级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; 400. 化学需氧量（COD）; 500. 氨氮; —. BOD; 300. 2、废气 项目废气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。具体见表19、表20、表21。 表19 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.0. 非甲烷总烃; 100; 4.0. 表20 工业企业挥发性有机物排放建议值 行业; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度 （mg/m3）; 建议去除效率. 其他行业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80; 70%【1】. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃2.0; /. 注：【1】对于废水处理有机废气收集处理装置，以水性材料为主的有机废气排放口不做去除效率的要求。. 表21 挥发性有机物无组织排放控制标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体限值见下表： 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为： 非甲烷总烃：0.39948t/a，COD：0.0252t/a，NH3-N：0.0025t/a。 |

- 建设项目工程分析

- 一、施工期工艺流程及产污环节分析 项目租赁产业集聚区已建成的厂房，不需要进行施工期建设，施工期仅需进行设备安装，设备安装噪声影响较小，且噪声影响随着设备安装的结束而消失，因此不再对施工期进行分析。 - 二、营运期工艺流程及产污环节分析 - 1、本项目工艺流程简述及图示： 项目产品主要有流延膜、透气膜及淋膜等。 流延膜、淋膜生产工艺流程图及工艺流程简述如下所示： 图2 流延膜及淋膜生产工艺流程及产污节点图 流延膜及淋膜生产工艺简述： - 首先将PP或PE、碳酸钙、色母粒根据所需要的比例进行计量投料，投料后各物料在设备内混合，吸入料斗进入料筒螺杆，料筒内的螺杆转动，将物料向前输送，由于采用料筒外电加热，物料温度逐步上升，利用料筒内的螺杆转动，使物料在料筒内产生剪切、摩擦热而逐步塑化熔融，经过滤网、分配器，均匀地从模具摸头处挤出，成型薄片状熔料流延至平稳转动的辊筒上，流延过程冷却使用风冷和水冷，风冷是在摸头前后设置正负压风刀，正负压风刀把压缩空气吹向膜面，而负压风箱将薄膜与流延辊筒之间的空气抽走，使膜紧贴在辊面上；水冷是冷却辊设置冷却水槽，冷却水槽与冷却塔相通，冷却水循环利用不外排。在流延辊、冷却辊上冷却成型，再经多级牵引、经薄膜测厚仪、电晕处理机、摆幅机构、切边牵引后，展平去静电，采用自动收卷装置进行收卷。收卷后产品订单要求，分为三种处理流程： 流程一：直接分切包装，根据产品所需要的尺寸进行分切，分切后包装，包装完成即为成品； 流程二，若产品需要印刷，则采用电脑自动印刷机进行印刷所需要的图案，印刷完成后根据产品所需要的尺寸进行分切，分切后包装，包装完成即为成品； 流程三，若产品需要印刷和复合，则采用电脑自动印刷机进行印刷所需要的图案，印刷完成后将薄膜和无纺布进行复合制成复合多层膜，根据产品所需要的尺寸进行分切，分切后包装，包装完成即为成品。 - 透气膜生产工艺流程图及工艺流程简述如下所示： - 图3 透气膜生产工艺流程及产污节点图 - 透气膜生产工艺简述： - 首先将PP/PE塑料、碳酸钙、色母粒根据所需要的比例进行计量投料，投料后各物料在设备内混合，吸入料斗进入料筒螺杆，料筒内的螺杆转动，将物料向前输送，由于采用料筒外电加热，物料温度逐步上升，温度控制在170℃，利用料筒内的螺杆转动，使物料在料筒内产生剪切、摩擦热而逐步塑化熔融，经过滤网、分配器，均匀地从模具摸头处挤出，成型薄片状熔料进入透气膜生产设备，采用压力风在不同转速的辊筒上将薄片拉伸成薄膜，薄膜在烤箱（电加热）热风下定型，然后在冷却辊筒上冷却，冷却使用风冷和水冷两种方式，风冷是在摸头前后设置正负压风刀，正负压风刀把压缩空气吹向膜面，而负压风箱将薄膜与流延辊筒之间的空气抽走，使膜紧贴在辊面上；水冷是冷却辊设置有冷却水槽，冷却水槽与冷却塔相通，冷却水循环利用不外排。薄膜在冷却辊上冷却成型，再经打点、表面展平处理后，采用自动收卷装置进行收卷。收卷后产品根据订单要求，分为三种处理流程： - 流程一：直接分切包装，根据产品所需要的尺寸进行分切，分切后包装，包装完成即为成品； - 流程二，若产品需要印刷，则采用电脑自动印刷机进行印刷所需要的图案，印刷完成后根据产品所需要的尺寸进行分切，分切后包装，包装完成即为成品； - 流程三，若产品需要印刷和复合，则采用电脑自动印刷机进行印刷所需要的图案，印刷完成后将薄膜和无纺布进行复合制成复合多层膜，根据产品所需要的尺寸进行分切，分切后包装，包装完成即为成品。 - 3、营运期主要污染工序 - 3.1废气 本项目营运期大气污染物主要为投料粉尘、挤出制膜废气和印刷废气。 （1）投料粉尘 项目配料混合过程中，将各种原辅材料按配比计重后混合人工倒入料筒进行混合，投料粉尘的产生量跟投加物料的量、物料的粒径、密度、投加速度、投加方式相关，项目采用的PP/PE及色母颗粒均为稳定的大颗粒粒料，只有碳酸钙填充料为粉料，配料后关闭料筒盖密闭混合，因此主要为投料过程产生的投料粉尘，混合过程基本不会产生粉尘。投料粉尘的产生量类比同类生产中涉及到大颗粒粒料人工投料的企业，及参考本项目原料的特点，投料粉尘的产生量约占投料物料总量的0.5‰，项目碳酸钙填充料的使用量为1250t/a，每天运行8h，则项目投料粉尘的产生量为 0.625t/a。项目在投料过程设置集气罩进行收尘，收集的粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放。 （2）挤出制膜废气 挤出制膜废气是指透气膜、流延膜、淋膜生产过程中在挤出、制膜过程中产生的有机废气，项目原料为PE、PP。PE、PP在加热软化时，会产生少量的没有聚合的有机单体废气和异味，本项目以VOCs为评价因子。参考参考美国环保局《空气污染物排放和控制手册》中塑料加工过程VOCs产生系数0.35kg/t原料进行计算，项目PE塑料、PP塑料总用量为2300t/a，则项目挤出废气产生量为0.805t/a。 （3）印刷废气 - 项目生产透气膜、淋膜、流延膜过程中有的产品需要进行印刷，印刷会产生印刷废气，本项目采用水性油墨，水性油墨的基本组成为水溶性丙烯酸树脂30％、水25％、乙醇10％、三乙胺7％、颜料25％、助剂3％，其中乙醇和三乙胺具有挥发性，在印刷时挥发形成印刷废气，以VOCs计。类比同类型相关项目，印刷时印刷废气VOCs产生量按油墨用量的17%计，项目用墨用量为20t/a，则印刷废气产生量为3.4t/a。 表23 项目废气产生及排放情况一览表 排放源头; 采取治理措施; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m³）; 排放量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m³）. 投料粉尘; 1个集气罩+1台袋式除尘器+1根排气筒（1#）; 0.625; 有组织; 0.25; 125; 0.0059375; 0.00308; 1.25. 无组织; 0.013; /; 0.03125; 0.013; /. 挤出制膜废气; 集气系统+1套UV光催化装置+活性炭吸附装置+1根排气筒（2#）; 0.805; 4.205; 有组织; 1.66; 110.67; 0.39948; 0.166; 11.07. 印刷废气; 3.40; 无组织; 0.088; /; 0.21025; 0.088; /. 投料粉尘：评价要求建设单位在投料工序上安装集气罩收集投料过程产生的粉尘，集气罩集尘效率为95%，收集的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒排放，风量设置为2000m3/h，袋式除尘器处理效率为99%。项目投料粉尘总产生量为0.625t/a，则未被集气罩收集的无组织粉尘量为0.03125t/a（0.034kg/h），有组织粉尘的产生量为0.59375t/a，有组织粉尘产生速率0.25kg/h，产生浓度为125m3/h，经袋式除尘器处理后有组织粉尘排放量为0.0059375t/a，有组织粉尘排放速率0.0025kg/h，排放浓度为1.25m3/h。因此投料粉尘排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放标准要求（最高允许排放浓度30mg/m3）。 有机废气：项目挤出废气产生量为0.805t/a，印刷废气产生量为3.4t/a。评价要求建设单位在挤出、制膜及印刷等产生有机废气的工序安装一套集气系统，采用集气系统收集挤出制膜废气和印刷废气。挤出制膜废气和印刷废气均属于有机废气，污染物以非甲烷总烃计，项目有机废气量合计为4.205t/a。集气系统收集效率为95%，收集的有机废气经1套UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1跟15m排气筒排放，集气系统风量设置为15000m3/h，UV光催化装置+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为90%。项目有机废气总产生量为4.205t/a，则未被集气罩收集的无组织有机废气量为0.21025t/a（0.088kg/h），有组织有机废气的产生量为3.99475t/a，有组织有机废气产生速率1.66kg/h，产生浓度为110.67m3/h，经UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后有组织有机废气排放量为0.39948t/a，有组织粉尘排放速率0.166kg/h，排放浓度为11.07m3/h。因此项目有机废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业排放要求。 - 3.2废水 本项目营运期废水为冷却水和生活污水。冷却水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂处理。 1）项目用水 本项目冷却用水量约为4m3/h，冷却用水循环利用不外排，冷却用水循环过程中会产生损耗需要定期补水，循环冷却水蒸发量取5%，冷却补水量为0.2m3/d。冷却水在冷却塔和循环水池内循环利用，不外排。 职工生活用水： - 项目劳动定员42人，均不在厂区食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约50L/人·d，则生活用水量为2.10m3/d，630m3/a。 项目总用水量为2.30m3/d，690m3/a。 2）项目排水 项目采用雨、污分流制度。雨水排入产业集聚区市政雨水管网。 项目冷却水在冷却塔和循环水池内循环利用，不外排。 本项目无生产废水排放，项目废水主要为生活污水，生活污水产污系数按0.8计，生活污水产生量为1.68m3/d、504m3/a。生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS。本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入平顶山市尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理，处理达标后排入关庙沟（灰河支流）。 3.3 噪声污染 项目营运期噪声主要来源于分切机、复合机、印刷机、空压机、风机、冷却塔水泵等机械设备运行噪声。 类比同类型项目可知，项目所用设备噪声级源强见表24。 表24 主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 减噪措施; 减噪后的噪声dB（A）. 分切机; 7台; 75; 隔声、减振; 55. 复合机; 2套; 70; 隔声、减振; 50. 印刷机; 2套; 75; 隔声、减振; 55. 空压机; 4台; 80; 隔声、减振; 60. 水泵; 1台; 80; 隔声、减振; 60. 风机; 2台; 80; 隔声、减振; 60. 3.4固体废弃物 本项目固体废物产生来源有：废包装材料、废水性墨桶、边角料、收集的粉尘、废气处理装置产生的废灯管、废活性炭以及员工的生活垃圾等。 （1）废包装材料 项目购进的物料多为袋装，物料使用后会产生废包装材料，废包装材料产生量为0.5t/a，因项目原料（PP/PE塑料颗粒、色母颗粒、碳酸钙填充料等）均不属于有毒有害物质，故项目废包装材料不属于沾有化学原料的包装材料，属一般工业固废，有一定的回收利用价值，废包装材料集中收集后外卖物资回收单位回收利用 。 （2）除尘器收集的粉尘 本项目投料工序安装除尘器收集的粉尘量为0.59t/a，收集的粉尘回用于生产，循环化利用不外排。 （3）生活垃圾 公司员工42人，年生300天，员工生活垃圾以每人每天0.5kg计，年产生量约6.3t/a。生活垃圾采用垃圾箱集中收集后由环卫部门处理。 （4）废水性墨桶 根据项目水性墨的年用量估算，项目产生的空油墨桶量约为0.3t/a，因不沾染油墨，废水性墨桶属于一般工业固废，废水性墨桶集中收集后外卖物资回收单位回收利用。 （5）边角料 项目分切工序会产生边角料，根据建设单位估算，边角料产生量约为1.6t/a，边角料收集后会用于生产。 （6）废灯管、废活性炭 本项目采用UV光催化装置+活性炭吸附装置对有机废气进行处理，UV光催化装置和活性炭吸附装置运行过程中会产生废灯管和废活性炭。活性炭吸附装置一次填装量约为0.9吨的活性炭，为了保证项目活性炭的吸附效率，每3个月更换一次活性炭，参照有关活性炭吸附系数，活性炭的吸附能力约为0.2~0.7kg/kg，项目采用蜂窝活性炭，按照1kg活性炭饱和吸附0.5kg有机废气VOCs计算，则每年需要活性炭的量为3.6t，则每年产生的吸附VOCs后的废活性炭5.4t/a。项目光氧催化需要定期维护并更换UV灯管和等离子灯管，更换周期为两年一次，废灯管的产生量为0.03t/a。废灯管经收集后采用纸盒装，废活性炭经收集后采用不透气的化学品袋包装暂存于厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处理。 本项目固体废物产生情况见表25。 表25 本项目固废污染源源强核算一览表 序号; 产生环节; 污染物 名称; 产生量（t/a）; 储存场所; 固废性质; 处置去向. 1; 物料储存; 废包装材料; 0.5; 一般固废暂存处; 一般固废; 收集后外售. 2; 除尘器; 除尘器收集的粉尘; 0.59; 一般固废暂存处; 一般固废; 回用于生产. 3; 职工; 生活垃圾; 6.30; 垃圾箱; 一般固废; 环卫部门清运. 4; 物料储存; 废水性墨桶; 0.3; 一般固废暂存处; 一般固废; 收集后外售. 5; 生产过程; 边角料; 1.6; 砂石收集池; 一般固废; 回用于生产. 6; 废气处理设施; 废灯管; 0.03; 危废暂存间; 危险废物; 定期交危废资质单位处理. 7; 废气处理设施; 废活性炭; 5.40; 危废暂存间; 危险废物; 定期交危废资质单位处理.

- 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料工序 | 无组织 | 颗粒物 | 0.03125t/a | 0.03125 t/a |
|  |  | 有组织 |  | 0.59375t/a,125mg/m3 | 0.0059375t/a, 1.25mg/m3 |
|  | 有机废气 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.21025t/a | 0.21025t/a |
|  |  | 有组织 |  | 3.99475t/a,110.67mg/m3 | 0.39948t/a, 11.07mg/m3 |
| 废水 | 生活污水 （504m3/a） |  | CODcr | 300 mg/L，0.1512t/a | 250 mg/L，0.126t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150 mg/L，0.0756t/a | 120 mg/L，0.0605t/a |
|  |  |  | SS | 150 mg/L，0.0756t/a | 100 mg/L，0.0504t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L，0.01512t/a | 30 mg/L，0.01512t/a |
| 固体废物 | 物料储存 |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 收集后外售 |
|  | 除尘器 |  | 除尘器收集的粉尘 | 0.59t/a | 回用于生产 |
|  | 职工 |  | 生活垃圾 | 6.30t/a | 环卫部门清运 |
|  | 物料储存 |  | 废水性墨桶 | 0.3t/a | 收集后外售 |
|  | 生产过程 |  | 边角料 | 1.6t/a | 回用于生产 |
|  | 废气处理设施 |  | 废灯管 | 0.03t/a | 危废暂存间收集后定期交危废资质单位处理 |
|  | 废气处理设施 |  | 废活性炭 | 5.40t/a | 危废暂存间收集后定期交危废资质单位处理 |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为分切机、复合机、印刷机、空压机、水泵、风机等设备产生的噪声，噪声级在70～85dB（A） |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在地区域环境属于工业区域，主要植被为绿化灌木，生态结构单一。评价建议建设单位加强厂区周边绿化和地面硬化，减少区域水土流失，使区域生态得到一定补偿。项目建成后区域生态环境将得到一定程度的改善，不会对周边生态环境造成大的影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 一、施工期环境影响分析 本项目租赁产业集聚区已建成的厂房，不再进行施工期建设，施工期主要是进行设备安装调试，该过程对环境影响较小，因此，本次不再进行施工期的评价。且施工期影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 二、运营期环境影响分析 - 1、大气污染影响分析 1.1废气产排情况 废气本项目废气主要是有机废气（投料粉尘、挤出制膜废气）和印刷废气。 根据工程分析可知，投料粉尘：项目投料过程中会产生投料粉尘，评价要求建设单位在投料工序上安装集气罩收集投料过程产生的粉尘，集气罩集尘效率为95%，收集的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒排放，风量设置为2000m3/h，袋式除尘器处理效率为99%。项目投料粉尘总产生量为0.625t/a，则未被集气罩收集的无组织粉尘量为0.03125t/a（0.034kg/h），有组织粉尘的产生量为0.59375t/a，有组织粉尘产生速率0.25kg/h，产生浓度为125m3/h，经袋式除尘器处理后有组织粉尘排放量为0.0059375t/a，有组织粉尘排放速率0.0025kg/h，排放浓度为1.25m3/h。因此投料粉尘排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放标准要求（最高允许排放浓度30mg/m3）。 有机废气：项目在挤出制膜过程和印刷过程会产生有机废气。项目挤出制膜废气产生量为0.805t/a，印刷废气产生量为3.4t/a。评价要求建设单位在挤出、制膜及印刷等产生有机废气的工序安装一套集气系统，采用集气系统收集挤出制膜废气和印刷废气。挤出制膜废气和印刷废气均属于有机废气，污染物以非甲烷总烃计，项目有机废气量合计为4.205t/a。集气系统收集效率为95%，收集的有机废气经1套UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1跟15m排气筒排放，集气系统风量设置为15000m3/h，UV光催化装置+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为90%。项目有机废气总产生量为4.205t/a，则未被集气罩收集的无组织有机废气量为0.21025t/a（0.088kg/h），有组织有机废气的产生量为3.99475t/a，有组织有机废气产生速率1.66kg/h，产生浓度为110.67m3/h，经UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后有组织有机废气排放量为0.39948t/a，有组织废气排放速率0.166kg/h，排放浓度为11.07m3/h。因此项目有机废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业排放要求。 1.2废气处理可行性分析： ①废气的收集可行性分析 对投料工序等产生粉尘的环节，采取密闭、隔离和负压操作措施，在确定整体密闭结构和风速时，使风压系统内呈负压状态，并保持均匀，以最大程度避免粉尘的外溢。 除尘系统的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，利用污染气流的功能，避免或减弱紊流、横向气流等对抽吸式气流的干扰与影响。袋式除尘系统的风量以防止粉尘扩散到周围环境空间为原则确定。 对挤出、制膜工序和印刷工序在车间内采用安装集气系统和负压收集等措施，在确保集气管道密闭的同时，确保管道内成负压状态，使有机废气均匀持续的通过气流排出车间进入有机废气处理设施内进行处理。 ②废气环保设施技术可行性分析 UV光氧氧化原理：光氧催化器由机壳，紫外线灯管，电控箱组成。利用高能高臭氧UV紫外线光束（发出的波长主要为182nm及254nm）照射有机气体，列解有机废气（VOC类）苯、甲苯、二甲苯等分子链结构，使有机化合物分子链在高能紫外线光束照射下降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧：UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。灯管两边的催化层（催化剂：纳米二氧化钛）在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的降解污染物效果。有机气体通过排风设备输入到净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对有机废气进行协同分解氧化反应，使有机气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排到活性炭吸附箱内。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触，当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起到净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 综上所述，本项目废气治理措施在技术上是可行的。 - 1.3污染源排放情况 项目营运期有组织污染源排放见表26，无组织污染源排放见表27。 表26 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海波高度（m）; 排气筒参数; 烟气流量（m3/h）; 年排放时间（h）; 排放工况; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 1#排气筒; 投料粉尘PM10; 35; 9; 78; 15; 0.3; 20; 2000; 2400; 连续; 0.0025. 2#排气筒; 有机废气非甲烷总烃; 65; 12; 78; 15; 0.6; 20; 15000; 2400; 连续; 0.166. 表27 项目矩形面源参数一览表 污染源; 污染物; 坐标; 海拔高度（m）; 矩形面源; 排放时间（h）; 排放速率（kg/h）. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 高度 （m）. 生产车间; TSP; 35; 10; 78; 18; 70; 10; 2400; 0.013. 非甲烷总烃; 35; 10; 78; 18; 70; 10; 2400; 0.088. 2.2大气环境影响评价工作等级的分级判据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定方法 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别依据 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表28 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 2.3污染物评价标准 本次评价选取颗粒物作为评价因子，污染物评价标准和来源如下表。 表29 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类区; 24小时; 150; 《环境空气质量标准》(GB3094-2012)表1二级及修改单. 总悬浮物颗粒TSP; 300. 非甲烷总烃; 二类区; 一次值; 2000; 参考《大气污染物综合排放标准》详解. 注：根据导则，TSP按照3倍折算为1h平均质量浓度限值900μg/m3。 2.4项目参数 项目估算模式所用参数见表30。 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.3℃. 最低环境温度/℃; -14.8℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 2.5有组织粉尘排放环境影响预测与分析 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN 对项目有组织废气排放的环境影响进行估算，本评价对排气筒中的废气污染物的地面轴线浓度进行预测，粉尘浓度扩散结果详见下表31。 表31 项目有组织废气估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离（m）; 1#投料粉尘; 2#投有机废气. 预测浓度（μg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度（μg/m3）; 占标率 （%）. 10; 0.0265; 0.01; 0.0005; 0.02. 50; 0.1394; 0.03; 0.0093; 0.46. 100; 0.2505; 0.06; 0.0166; 0.83. 200; 0.1076; 0.02; 0.0071; 0.36. 300; 0.1589; 0.04; 0.0106; 0.53. 400; 0.154; 0.03; 0.0102; 0.51. 500; 0.1343; 0.03; 0.0089; 0.45. 600; 0.1171; 0.03; 0.0078; 0.39. 700; 0.1037; 0.02; 0.0069; 0.34. 800; 0.0921; 0.02; 0.0061; 0.31. 900; 0.0822; 0.02; 0.0055; 0.27. 1000; 0.0738; 0.02; 0.0049; 0.25. 1500; 0.0532; 0.01; 0.0035; 0.18. 2000; 0.0422; 0.01; 0.0028; 0.14. 2500; 0.0343; 0.01; 0.0023; 0.11. 3000; 0.0285; 0.01; 0.0019; 0.09. 最大地面浓度 （μg/m3）; 0.2959; 0.0198. 最大占标率（%）; 0.07; 0.99. 出现距离（m）; 69; 69. 评价等级; 三级; 三级. 根据预测可知： 本项目生产过程中投料工序产生的粉尘采用集气罩+袋式除尘器处理+15m高排气筒排放，则投料粉尘最大落地浓度出现在距排气筒69米处，最大落地浓度为0.2959μg/m3，占标率为0.07%；生产过程中挤出制膜工序、印刷工序产生的有机采用集气系统+UV光催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，则有机废气最大落地浓度出现在距排气筒69米处，最大落地浓度为0.0198μg/m3，占标率为0.99%。 2.6无组织粉尘排放环境影响预测与分析 由上述分析可知，本项目无组织投料粉尘、无组织有机废气产生工序均在密闭的生产车间，将生产车间分别看作一个整体面源进行预测，项目无组织投料粉尘最终排放量为31.25kg/a。（排放速率0.013kg/h），无组织有机废气最终排放量为210.25kg/a。（排放速率0.088kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN 对项目粉尘（TSP）无组织排放的环境影响进行估算，项目无组织废气排放估算结果详见下表32。 表32 项目无组织废气估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离（m）; 有机废气; 投料粉尘. 预测浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （μg/m3）; 占标率（%）. 10; 53.896; 2.69; 7.9621; 0.88. 50; 69.491; 3.47; 10.266; 1.14. 100; 24.352; 1.22; 3.5976; 0.4. 200; 9.2689; 0.46; 1.3693; 0.15. 300; 5.2987; 0.26; 0.7828; 0.09. 400; 3.5664; 0.18; 0.5269; 0.06. 500; 2.6253; 0.13; 0.3878; 0.04. 600; 2.0447; 0.1; 0.3021; 0.03. 700; 1.6563; 0.08; 0.2447; 0.03. 800; 1.38; 0.07; 0.2039; 0.02. 900; 1.1748; 0.06; 0.1736; 0.02. 1000; 1.0172; 0.05; 0.1503; 0.02. 1500; 0.5845; 0.03; 0.0864; 0.01. 2000; 0.3953; 0.02; 0.0584; 0.01. 2500; 0.2945; 0.01; 0.0435; 0. 3000; 0.2352; 0.01; 0.0347; 0. 最大地面浓度（μg/m3）; 69.4910; 10.2660. 最大占标率（%）; 3.47; 1.14. 出现距离（m）; 40; 40. 评价等级; 二级; 二级. 根据预测可知：本项目无组织排放的投料粉尘最大落地浓度出现在下风向 40m，最大落地浓度为 10.2660μg/m3，占标率为1.14%；无组织排放的有机废气最大落地浓度出现在下风向40m，最大落地浓度为69.4910μg/m3，占标率为3.47%。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2.7项目污染物排放量核算 本项目为新建项目，污染物主要为粉尘，其污染物排放量为有组织和无组织排放。 表33 项目大气污染物有组织排放量核算表 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; PM10; 1.25; 0.0025; 0.0059375; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放标准要求; 30. 2; 非甲烷总烃; 11.07; 0.166; 0.39948; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业排放要求; 80. 有组织总计; PM10; 0.0059375t/a. 非甲烷总烃; 0.39948t/a. （2）无组织粉尘排放量核算 表34 项目大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 投料工序; TSP; 厂房全封闭、地面硬化; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放标准; 1.0; 0.03125. 2; 挤出制膜、印刷; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业排放要求; 2.0; 0.21025. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 0.03125t/a. 非甲烷总烃; 0.21025t/a. （3）项目大气污染物年排放量核算 表35 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0371875. 2; 非甲烷总烃; 0.60973. 2.8大环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，项目为二级评价，无需设置大气环境防护距离。 2.9卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13021-91）的有关规定，需对本项目无组织废气污染物做卫生防护距离预测，其预测模式可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），粉尘取值0.9mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，其中A取为350，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表36。 表36 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染物; 污染物排放率（kg/h）; 小时评价标准（μg/m3）; 计算系数; 面源面积（m2）; 卫生防护距离（m）; 级差 （m）. 无组织 粉尘; 0.013; 900; A=470； B=0.021； C=1.85；D=0.84; 1404; 0.416; 50. 无组织有机废气; 0.088; 2000; 1404; 1.565; 50. 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m）。并结合本项目卫生防护距离计算值可知，本工程卫生防护距离应设置100m。根据厂区平面布置图所示，本项目以生产车间为边界向外100m设置为卫生防护距离。（卫生防护距离包络图见附图五）。 根据实地调查项目周围没有村庄在卫生防护距离范围内（如附图项目卫生防护距离包络图所示），评价要求在卫生防护距离范围内不得新建有居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 2.10大气环境影响分析结论 本项目各污染源排放污染物最大地面浓度占标率均小于相应环境空气质量标准的10%，且无组织排放污染物在各厂界处浓度值均能够满足相关标准周界外浓度最高点限值的要求；本项目设置的卫生防护区域内无敏感点；在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。 综上所述，大气污染物通过采取以上处理措施后，对周围环境空气的影响较小。 - 2、水环境影响分析 本项目营运期冷却水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，由集聚区配套污水管网进入集聚区污水处理厂，处理达标后排放。 本项目利用厂房现有的一座20m3化粪池，可以满足使用需求。化粪池主要用于暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量，同时还可以调节水量，拦截大的颗粒物，防止污水管网堵塞，降低污水处理厂处理负荷。 本项目生活污水经化粪池处理后的生活污水进入平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂，处理达标后外排，不会对污水处理厂处理负荷造成大的影响。 污水处理厂依托性：平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂一期设计处理规模3.0万m3/d，平顶山市环境监测中心站2016年11月对该污水处理厂进行环保竣工验收监测，验收期间的生产负荷39.8%-51.2%之间，还有很大的余量。本项目总排水量504t/a，主要污染物排放浓度为COD250mg/L，氨氮30mg/L，污水处理厂完全有能力接受本项目新增外排污水。项目污水经集聚区污水处理厂处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入关庙沟，经灰河排入沙河，不会对其水质造成大的影响。 项目化粪池工艺较简单，处理工艺成熟，废水依托污水处理厂可行，本项目生活污水经处理排放后不会对周围环境造成大的影响。 - 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行产生的机械噪声，源强在70-85dB(A)。本次评价建议企业加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的生产设备要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。经采取厂房隔声、基础减振等措施后可降噪20dB(A)。本项目各设备噪声根据点声源衰减模式进行预测。 噪声衰减公式： L2=L1-20lg（r2/r1），r1>r2 式中：L1、L2为距声源r1、r2处的噪声值，dB(A) r1、r2为预测点距声源的距离，m。 噪声源叠加影响分析方法： 式中：—总声压级，[dB(A)]； —第个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 户外声传播衰减计算公式 L(r)=Lref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexe) 式中：Adiv—几何发散； Abar—遮挡物衰减； Aatm—大气吸收； Aexe—附加衰减； 治理后主要设备噪声源强见表37。 表37 主要设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 减噪措施; 减噪后的噪声dB（A）. 分切机; 7台; 75; 隔声、减振; 55. 复合机; 2套; 70; 隔声、减振; 50. 印刷机; 2套; 75; 隔声、减振; 55. 空压机; 4台; 80; 隔声、减振; 60. 水泵; 1台; 80; 隔声、减振; 60. 风机; 2台; 80; 隔声、减振; 60. 表38 本项目噪声源强参数一览表 单位：dB（A） 噪声源; 设备噪声叠加后源强; 方位; 噪声源距离m; 贡献值; 标准值; 达标情况. 分切机、复合机、印刷机、空压机、风机、冷却塔水泵等机械设备; 65.7; 东厂界; 25; 37.8; 60/50; 达标. 南厂界; 4; 53.7; 达标. 西厂界; 4; 53.7; 达标. 北厂界; 6; 50.2; 达标. 由上表预测数据可知，本项目运营后厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A），对外环境影响不大。 故项目运营后对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要有：废包装材料、废水性墨桶、边角料、收集的粉尘、废气处理装置产生的废灯管、废活性炭以及员工的生活垃圾等。 （1）废包装材料 项目购进的物料多为袋装，物料使用后会产生废包装材料，废包装材料产生量为0.5t/a，废包装材料属一般工业固废，废包装材料集中收集后外卖物资回收单位回收利用 。 （2）除尘器收集的粉尘 本项目投料工序安装除尘器收集的粉尘量为0.59t/a，收集的粉尘回用于生产，循环化利用不外排。 （3）生活垃圾 公司员工42人，年生300天，员工生活垃圾以每人每天0.5kg计，年产生量约6.3t/a。生活垃圾采用垃圾箱集中收集后由环卫部门处理。 （4）废水性墨桶 根据项目水性墨的年用量估算，项目产生的空油墨桶量约为0.3t/a，因不沾染油墨、稀释剂，废水性墨桶属于一般工业固废，废水性墨桶集中收集后外卖物资回收单位回收利用。 （5）边角料 项目分切工序会产生边角料，根据建设单位估算，边角料产生量约为1.6t/a，边角料收集后会用于生产。 （6）废灯管、废活性炭 本项目采用UV光催化装置+活性炭吸附装置对有机废气进行处理，UV光催化装置和活性炭吸附装置运行过程中会产生废灯管和废活性炭。废活性炭产生量为5.4t/a，废灯管的产生量为0.03t/a。废灯管经收集后采用纸盒装，废活性炭经收集后采用不透气的化学品袋包装暂存于厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处理。 （7）本项目固体废物产生情况 本项目固体废物产生情况见表39。 表39 本项目固废污染源源强核算一览表 序号; 产生环节; 污染物 名称; 产生量（t/a）; 储存场所; 固废性质; 处置去向. 1; 物料储存; 废包装材料; 0.5; 一般固废暂存处; 一般固废; 收集后外售. 2; 除尘器; 除尘器收集的粉尘; 0.59; 一般固废暂存处; 一般固废; 回用于生产. 3; 职工; 生活垃圾; 6.30; 垃圾箱; 一般固废; 环卫部门清运. 4; 物料储存; 废水性墨桶; 0.3; 一般固废暂存处; 一般固废; 收集后外售. 5; 生产过程; 边角料; 1.6; 砂石收集池; 一般固废; 回用于生产. 6; 废气处理设施; 废灯管; 0.03; 危废暂存间; 危险废物; 定期交危废资质单位处理. 7; 废气处理设施; 废活性炭; 5.40; 危废暂存间; 危险废物; 定期交危废资质单位处理. - 危险废物 - 本项目危险废物主要包括废灯管0.03t/a、废活性炭5.40t/a。 建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 表40 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废灯管; 含汞废物; HW29; 生产车间内的危废暂存间; 5m2; 纸盒; 0.1t; 3个月. 2; 废活性炭; 其他废物; HW49; 袋装; 5t; 6个月. 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托有资质单位安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 本项目设置的危废暂存间应具有警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，设置独立的危险固废暂存点，用于储存生产过程中产生的危险废物，占地面积5m2，地面进行防渗处理，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。具体建设要求如下： ①设置危险废物暂存间 本项目拟在车间内设置专门的危险废物暂存间，用于分类暂存危险废物。危险固废的堆放点应按《危险废物污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设立专门的危险废物贮存设施，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容的（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；同时，用于存放危险废物的地方必须由耐腐蚀的硬化地面、且表面无裂隙，渗透系数≤10-7cm/s，另外，储存区域应有防漏裙角或围堰，防止危险废物流失。根据《危险废物转移联单管理办法》，危险废物的处理应实施转移联单制度，确保危险废物的去向明确。 ②危险废物的收集和管理 对危险废物的收集和管理，采取以下措施： 1）各类危险废物应分别分类用于容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 2）危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到防雨、防腐和防渗。 3）危险废物暂存库内地面全部防渗。 上述危险废物的收集和管理，公司需要委派专人负责，各类废物的储存容器都要有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效的防止临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处理单位时必须遵守以下要求： 1）做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联单交接受单位，第五联单交接受地环保局。 2）危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险品的运输安全知识，了解运载危险化学品的性质、危险特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时在押运人员的监管之下，不得超载，严格按照所在城市规定的城市行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 本项目运营期间产生的危险废物通过采取措施后能够实现减量化和无害化，不会对周围环境造成不良影响。本项目各类固废均得到合理有效的处理、处置，不会对环境产生二次污染。 通过采上以上措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）内容，本项目属于IV类项目，可不评价对地下水影响。评价要求建设单位对危废暂存间应做好防渗。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于IV类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》，IV类项目不需要进行土壤环境影响评价。本项目属于IV类项目，不需要进行土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 评价遵照国家环保总局环发【2005】152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险分析及评价 评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录A.1对其危险分类进行判别。 本项目所涉及的化学品主要为水性油墨、PP、PE和碳酸钙。经对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录B，本项目不涉及危险物质，水性油墨中乙醇和三乙胺也不属于危险物质。 本项目Q=0＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ类。 综上，本项目环境风险潜势值为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 根据项目的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型是水性油墨发生泄漏及PP/PE塑料遇到明火可能会引起火灾，可能通过未作防渗的地面污染土壤和地下水，火灾产生废气影响大气环境。 本项目各类物料均储存于生产车间内专用的专用原料库内，原料库设置围堰，以保证液体材料不直接排出，车间地面已进行硬化。 为降低环境风险及环境事故的影响，评价要求采取以下环境风险防范措施。 针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。 a、危废暂存间，做好防渗，禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。 b、火源的管理：严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 c、危废暂存间进行防渗，车间存储区域进行简单防渗：地面硬化，切断与土壤及地下水接触途径。保证满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。 d、加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 e、发现地面破裂及时进行处理和维护。 f、建立健全的安全环境管理制度。严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行持证上岗证制度。 （2）环境风险评价结论 生产过程中发生的事故类型主要为水性油墨发生泄漏以及PP/PE塑料遇到明火可能会引起火灾。为了尽量减小危险隐患，建议企业在生产过程按照相关规定进行安全生产。 本项目发生泄漏概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，做好泄露处置，环境风险处在可接受的范围内。 表41 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 叶县; 平顶山尼龙新材料产业集聚区. 地理坐标; 经度; 113.449148; 纬度; 33.694495. 主要物质及分布; 原料、危废暂存区. 环境影响途径及后果; 大气; 发生火灾，造成大气污染。. 地表水; 水性油墨泄漏通过雨水管道等进入地表水. 地下水及土壤; 物质泄漏及消防废水通过渗透进入地下水及土壤. 风险防范措施要求; 大气; 物料储存时，配备足够的二氧化碳灭火器，并定期检查消防设施的完整性. 地表水; 液体物料存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性. 地下水; 对车间区域进行一般防渗，危废暂存间做好防渗，减少对地下水的影响. 8、总量控制 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前国家总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本项目营运后生活污水经化粪池处理后进入集聚区污水处理厂，项目生产过程会产生有机废气和粉尘，因此本项目评价总量控制因子确定为COD、NH3-N、有机废气。 （2）总量控制指标 根据污染物总量申请核定方法，末端进入污水处理厂的污水，污染物排放浓度以污水处理厂的出水水质计。本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入集聚区污水处理厂做进一步处理，尼龙新材料产业集聚区出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。最终核定本项目废水污染物排放浓度COD为50mg/L，NH3-N为5mg/L。本项目有机废气参照执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定。 本项目污染物总量控制允许指标为： 表42 本项目污染物总量核算 申请类别; 污染物名称; 有组织排放浓度; 排放量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 11.07mg/m3; 0.39948. 废水; COD; 50mg/L; 0.0252. NH3-N; 5mg/L; 0.0025. 由上表可知，本项目营运后建议总量控制指标为：非甲烷总烃：0.39948t/a，COD：0.0252t/a，NH3-N：0.0025t/a。 9、环境管理与环境监测 9.1环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业设置环境保护管理机构，此外根据当前国内外健康、安全、环境管理发展趋势，建议在项目设立环境管理机构。 环境管理机构应由企业副总经理主管，主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构人员编制中，应设立1-2名兼职人员负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理及生态绿化工作，以及其它环境管理工作；该人员应是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。 9.2环境管理职责 ①贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 ②制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测与统计，“三级监控”体系管理制度；建立环保工作目标考核制度。 ③负责编制并实施环境保护计划，维护各措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。 ④根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划；做好生产过程中污染物控制，确保环保设施正常运行，并配合当地环保部门及环境监测部门的工作。 ⑤建立健全环境保护管理制度，做好各有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作,定时编制并提交项目环境管理工作报告。 ⑥负责并监督环境保护工作，定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 ⑦监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，保证各污染物达标排放。 ⑧制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理措施出现故障时，不对环境造成严重污染。 ⑨开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术。 ⑩负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 9.3环境监测 环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作，因而本项目要制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。 9.4环境监测的目的 环境监测是企业进行环境管理的重要组成部分，是环境管理的重要手段之一，其作用主要有： ①通过环境监测可以掌握环保设施的运行情况和企业的污染物排放达标情况； ②及时发现企业存在的环保问题，为改善企业的环保状况提供一定的依据； ③为企业清洁生产的持续开展和员工的环保考核提供依据； ④为发生环境矛盾纠纷时环境责任的划分提供依据。 9.5监测机构的设置 本项目人员较少，委托有资质的单位进行定期监测，同时企业应配套专门的环保机构。 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废气特征污染物监测数据应向社会公开。 9.6环境监测计划 根据本项目运行期间污染物的产生环节及其采取的污染防治措施，本项目运行期间环境监测工作见表43。 表43 环境监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 有机废气排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年. 投料粉尘排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; Leq; 1次/季， 1次2天，昼、夜各1次. 废水; 废水排放口; pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化 需氧量、氨氮、石油类、动植物油; 1次/年. 备注：企业不具备监测能力的项目，委托有资质的单位进行监测。. 9.7排污口规划范管理 本项目设2根排气筒,废气排气口应符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中采样、监测的要求，各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图标标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表51.要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应醒目处，并保持清晰、完整。 表44 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废弃物; 危险废物. 提 示 图 形 符 号. 功能; 表示水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 10、选址及厂区平面布置合理性分析 （1）选址可行性分析 本建设项目位于平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区，项目四周均为企业。经现场初步踏勘可知：本项目所在地地质条件较好，项目地势平坦，汇水面积比较小，无洪涝之患。 评价区内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹、古树、重点文物、珍贵动植物及风景名胜区等环境敏感点。区内生态环境以农业生态环境为主，环境功能区划为：环境空气二类区，地表水Ⅲ类水域，声环境2类区。项目营运期产生的环境污染因素经过采取有效措施后，均能达标排放或综合利用，对周围环境影响较小，同时，根据产业集聚区规划图可知，本项目符合平顶山市尼龙新材料产业集聚区土地利用总体规划。根据产业集聚区规划可知，本项目用地符合平顶山市尼龙新材料产业集聚区产业布局规划。 综上所述，项目选址是可行的。 （2）厂区布置合理性分析 本项目厂区根据生产流程合理布局，原料库和配料间位于厂区北侧，南侧为生产区/成品库，办公室位于西侧。项目各区域相对独立，生产区各工序紧密相连，便于原料的存取、加工和运输等。项目生产作业期间对员工办公生活和周围环境影响较小，本项目运营期各种污染物均能达标排放和综合利用，对周围环境及敏感点影响不大。因此，项目总平面布置合理。 综上所述，本项目平面布置合理。 11、本项目环保投资 本项目投资1500万，环保投资28万，占总投资的1.87%，环保投资估算详见表45。 表45 本项目环保投资估算一览表 项目; 类别; 污染源; 拟采取的措施; 数量; 投资估算（万元）. 营运期; 废气; 投料粉尘; 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒; 1套; 8. 挤出制膜工序/印刷工序; 集气系统+UV光催化装置+活性炭吸附装置+1根15m排气筒; 1套; 10. 废水; 生活污水; 20m3化粪池; 1座; 利用现有. 冷却水; 循环水池，1套、容积10m3; 1座; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 0.5. 一般固废; 5m2一般固废暂存处; 1座; 0.5. 危险废物; 5m2危废暂存间; 1座; 2. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声等; 若干; 5. 合计; 28. 表46 本项目环保设施验收一览表 项目; 治理或处 置措施; 验收内容; 治理效果; 验收指标. 废气; 投料粉尘; 投料工序安装1个集气罩+袋式除尘器+排气筒；; 安装1个集气罩+袋式除尘器+1根排气筒；; 达标排放; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业排放要. 挤出制膜废气、印刷废气; 集气系统+UV光催化装置+活性炭吸附装置+1根15m排气筒; 1套集气系统+UV光催化装置+活性炭吸附装置+1根15m排气筒；; 达标排放. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座20m3化粪池; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和产业集聚区污水厂收水标准. 冷却水; 循环利用不外排; 1座循环水池10m³; 影响较小; 循环利用不外排. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声; 基础减震、厂房隔声; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生产过程; 废包装材料、废水性墨桶; 一般固废暂存处暂存，外售给资源回收部门; 合理处置; 《一般工业固体废弃物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活 垃圾; 收集后交环卫部门处理; 垃圾桶; 合理处置; 合理处置. 生产工序; 粉尘/边角料; 回用于生产; 合理处置. 废气处理设施分离的废砂石; 废活性炭、废灯管; 危废暂存间暂存，定期交危废单位处置; 合理处置; 交资质单位进行处置，不随意外排.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料工序 | 粉尘 | 集气罩收集后采用袋式除尘器处理后通过排气筒排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业排放要 |
|  | 挤出制膜工序、印刷工序 | 非甲烷总烃 | 封闭式集气系统收集后采用UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、 NH3-N | 化粪池 | 经化粪池处理后排入产业集聚区污水管网 |
|  | 冷却水 | SS | 经循环水池循环利用不外排 | 循环利用， 不外排 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废包装材料、废水性墨桶 | 外售给资源回收部门 | 资源化利用、不外排 |
|  | 生活 垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | 垃圾桶 | 环卫部门处理，对环境影响较小 |
|  | 生产工序 | 粉尘/边角料 | 回用于生产 | 综合利用、不外排 |
|  | 废气处理设施分离的废砂石 | 废活性炭、废灯管 | 危废暂存间暂存，定期交危废单位处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 本项目高噪声设备来自于分切机、复合机、印刷机、空压机、风机、冷却塔水泵等设备的运行产生的噪声，噪声源强为70～85dB（A），噪声多为固定声源。高噪声设备置于厂房内，并采取厂房隔声，消声、减振等措施治理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类准限值，可以实现达标排放。 |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目建设不会改变土地原有性质，项目在厂区及其周围绿化种草种树，美化环境。 |  |  |  |

- 结论与建议

- 一、结论 - 1、项目概况 平顶山创杰新材料科技有限公司投资1500万元在平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区租赁园区现有厂房建设年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品项目。项目环保投资28万，项目建成后年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品。 - 2、政策相符 本项目已经在平顶山化工产业集聚区备案，项目代码为：2020-410422-29-03-044159，详见附件2。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属允许类项目。另外对比《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目工艺、设备、产品不属于淘汰类。项目符合国家产业政策要求。 - 3、选址可行 本项目位于平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区，项目用地为工业用地，项目符合叶县尼龙新材料产业集聚区总体规划。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能得到合理的处理和处置，对周围环境影响较小。 综上，从环保的角度分析，本项目选址可行。 3、项目所在地环境质量现状 环境空气：叶县区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。项目区域环境空气质量属于不达标区。 地表水环境质量现状：本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，厂区废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入产业集聚区污水处理厂集中处理后排入关庙沟进入灰河。灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 地下水环境质量现状：项目区域地下水贺渡口村、坡宋村、楼马村3个检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水质量现状较好。 声环境质量达标：项目厂界东、西、南、北厂界环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 - 6、污染源排放达标 - 废气 废气本项目废气主要是有机废气（投料粉尘、挤出制膜废气）和印刷废气。 项目投料过程中会产生投料粉尘，评价要求建设单位在投料工序上安装集气罩收集投料过程产生的粉尘，收集的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。投料粉尘有组织排放和无组织排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4/表9排放标准要求。 项目在挤出制膜过程和印刷过程会产生有机废气。项目挤出制膜废气产生量为0.805t/a，印刷废气产生量为3.4t/a。评价要求建设单位在挤出、制膜及印刷等产生有机废气的工序安装一套集气系统，采用集气系统收集挤出制膜废气和印刷废气。挤出制膜废气和印刷废气均属于有机废气，污染物以非甲烷总烃计，项目有机废气量合计为4.205t/a。有机废气经集气系统收集后采用1套UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1跟15m排气筒排放。项目有机废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业排放要求。 因此，项目正常情况下排放的大气污染物对大气影响较小。 6.2 废水 本项目废水主要是冷却水和生活污水。冷却水经循环水池循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求和污水厂收水要求，经产业集聚区市政管网进入平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理后达标排放。项目运营期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 6.3噪声 本项目噪声主要为分切机、复合机、印刷机、空压机、风机、冷却塔水泵等机械设备运行时产生的噪声，源强约为70~85dB（A），经基础减振、厂房隔声后，厂界四周噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，项目运营期噪声对周围声环境影响较小。 6.4固体废物 本项目固体废物主要为废包装材料、废水性墨桶、边角料、收集的粉尘、废气处理装置产生的废灯管、废活性炭以及员工的生活垃圾等。废包装材料、废水性墨桶收集后外售；收集的粉尘和边角料回用于生产；废灯管和废活性炭在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后交当地环卫部门处理。 - 7、总量控制指标 本项目冷却水循环利用不外排,生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入产业集聚区污水处理厂。项目总量控制指标：非甲烷总烃：0.39948t/a，COD：0.0252t/a，NH3-N：0.0025t/a。 - 8、评价建议 （1）加强企业内部管理，建立健全各项环境保护规章制度，有专人负责厂区环境保护工作，确保各项污染治理设施长期稳定可靠运行，确保废气、废水、噪声、固废等污染物与污染因子达标排放。 （2）切实做好危废的暂存与处置，选择符合要求的资质单位处置，不得随意处理危废。 （3）对高噪设备采取传动润滑，基础减震等措施，定期维护保养。 9、评价结论 平顶山创杰新材料科技有限公司年产4000吨PE/PP流延膜、透气膜、淋膜及制品项目，符合当前的产业政策，项目选址合理，建设内容可行。通过对本工程所在地的环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，项目营运期在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准，对周围环境的污染程度较轻；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在营运期应当严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日