建设项目基本情况

| 项目名称 | 平顶山市杨令旅游开发有限公司叶县马头山乐园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市杨令旅游开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汪志平 |  |  |  | 联系人 |  | 汪志平 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县保安镇杨令庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13569568193 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县保安镇杨令庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2020-410422-48-03-050685 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建技改£ |  |  | 行业类别 及代码 |  | R 9090 其它娱乐业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 666700 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 50000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 99 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 19.8% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 杨令庄村位于叶县南部，属浅山丘陵区，是扶贫开发重点村，也是一个移民村，2016年8月被省政府移民办、省旅游局确定为省级乡村旅游试点村。 近年来，杨令庄村以发展壮大农村集体经济为突破口，积极探索农村集体产权制度改革。村里采取“村集体+公司+农户、村集体+合作社+农户”抱团发展模式，整合上级部门帮扶资金，开展了美丽乡村建设及林果产业发展，以优美的乡村环境及山区自然要素引资金、上项目；同时盘活村里荒山、林地、小水库等自然资源，让自然资源和自然风光等无形资产转化有形资产动起来、活起来，实现资源变资金、资金变股金，村民变股民，加速发展乡村旅游业，增加集体经济增长及村民收入，走出旅游+产业精准扶贫新路子。 为进一步发展经济，平顶山市杨令旅游开发有限公司利用村西侧荒山坡投资建设“马头山乐园项目”，该项目叶县境内鳌山北山坡而建，建设内容主要为玻璃水滑道、玻璃观景平台、七彩飞碟、丛林穿越等内容，项目建成后将吸引叶县及平顶山周边游客前来观光娱乐，利用荒山坡的同时也增加了当地的经济收入。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）及2018年《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令 第1号），本项目属于第四十项“社会事业与服务业”类别中的第120小项“旅游开发”，其中规定“涉及环境敏感区缆车、索道建设；海上娱乐及运动、海上景观开发”应编制报告书；“其他”应编制报告表，本项目为游乐场项目，所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，因此应编制环境影响评价报告表。 受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，工作人员在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、项目概况 1、项目概况 本项目为马头山乐园项目，所在地位于叶县保安镇杨令庄村东侧——鳌山山坡北侧项目总投资500万元，主要建设内容为玻璃水滑道、玻璃观景平台、七彩飞碟、丛林穿越等游乐项目，同时配套建设游客服务中心、公厕、停车场等设施。 根据现场踏勘，玻璃滑道起点及玻璃观景平台位于“河南省叶县马头山风电场工程”1#机组北侧约70m处，不占用风电场用地，终点位于黄花寺水库西南侧约130m处。 七彩飞碟及丛林穿越位于玻璃水滑道北侧树林中，东北—西南方向布置，北侧临近黄花寺水库。 游客服务中心位于景区入口处，西侧紧临乡道，隔乡道为杨令庄村，距离约10m；北侧为杨令庄餐饮服务中心；南侧为空地；东侧为2#停车场（共设三处停车场）。北侧距离景区道路约90m处为北刘庄村。 详见本项目周围环境示意图。 2、建设内容 本次主要建设内容为玻璃水滑道、玻璃观景平台、七彩飞碟、丛林穿越等内容，同时配套建设游客服务中心、观光道路、公厕、生态停车场等辅助设施，主要工程组成如下表： 表1 本项目工程组成一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 玻璃水滑道; 起点处高程+243m，终点处高程+176m，全程高差约67m，玻璃材质为Q235钢化玻璃，全长1200m，滑道宽1.25m。. 玻璃观景平台; 占地面积150m2，位于玻璃水滑道起点处，标高+243m，观光平台为圆形玻璃平台，直径8m，一次最多容纳约70人使用。. 七彩飞碟; 占地面积1800m2，共三个滑道，每个滑道宽2.4m左右. 丛林穿越; 设置成人穿越线和儿童穿越线，长度分别约170m，每条线有30套安全防护装备。. 辅助工程; 公用配套设施; 游客服务中心：集中售票处，面积200m2，内设售票处、厕所、休息区、医疗求助区，不设食堂餐饮及住宿。. 公共厕所：共三处，其中两座为当地政府已建设施，一处位于游客服务中心东侧（1#），一处位于水库东南侧（2#）；本次工程在游客服务中心内部新建公厕一座（3#），可满足游客使用需求。. 停车场：本次工程共配套建设三处停车场，游客服务中心处一处（1#），游客服务中心东南侧（2#）及水滑道起点处（3#）各一座，可满足本项目使用需求. 道路：景区内道路约3m，为当地政府已建道路，为满足玻璃滑道运行需求，在水滑起点和终点间需修建一条长约1600m，宽8m的道路，以满足使用需求。. 公用工程; 供电; 由当地供电设施提供，可满足本项目使用需求. 供水; 滑道用水使用黄花寺水库，办公生活用水、公厕用水使用当地自来水，可满足使用需求. 排水; 雨污分流，雨水排入雨水管道，最终进入黄花寺水库。 玻璃滑道用水直接顺流进入水库中。. 环保工程; 废气; 汽车尾气：汽车尾气经大气扩散、植被吸附后排放量较小. 恶臭气体：绿色植被吸附、垃圾日产日清、夏季喷洒除臭剂。. 废水; 生活污水经地埋式一体化污水处理站处理后用于本项目绿地洒水使用，综合利用不外排. 固废; 生活垃圾日产日清，最终送垃圾填埋场卫生填埋. （1）玻璃水滑道 1）基本情况 起点处高程+243m，终点处高程+176m，全程高差约67m，玻璃材质为Q235钢化玻璃，全长1200m，滑道宽1.25m。 起点处配备有一处上站平台，面积约500m2，设置有橡皮艇存放处、游客缓冲区、休息区等，同时在起点处配套建设一座容积1000m3的水池，终点处建设有一座下站水池，容积为100m3，以满足滑道供水需求。 2）结构及材质 本项目玻璃水滑道基础为钢筋混凝土结构，呈点状分布，根据设计，平均4m设一处圆钢基础柱，柱距会根据地理条件做适当调整。 A、玻璃平面 本项目滑道玻璃采用Q235钢（普通碳素结构钢，又称作A3钢），底部及两侧材质均为PVB夹层玻璃，结构形式为：8mm+0.76PVB+8mm钢化夹胶玻璃，即上、下两层均为8mm的钢化玻璃，中间一层0.76mm夹层胶，该夹层胶为聚乙烯醇缩丁醛树脂，具有透明、耐热、耐寒、耐湿，机械强度高等特性，PVB夹层玻璃由于具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等多项功能得到广泛应用。 为保证滑道稳定性，在每处基础柱处的玻璃平面处设置一处大横梁，结构为80mm*160mm*3mm，材质为热镀锌方钢；在每两个大横梁间设置两处小横梁，结构为100mm*50mm*3mm，材质为热镀锌方钢。 滑道栏杆立柱为40mm*80mm*3.0mm的热镀锌方钢，护栏高度660mm，扶手为Φ60mm*2.5mm的镀锌圆管。 B、基础 本项目玻璃滑道平均每4m设置一处混凝土底座的立柱，尺寸为1500mm*500mm* 500mm，立柱材质为Φ162mm*3mm的热镀锌圆钢，高度根据地形情况进行调节，立柱顶部设置有80mm*160mm*3.0mm的热镀锌方钢基础，保证玻璃滑道的稳定性。 详见玻璃水滑道平面布置图及立面布置图。 （2）玻璃观景平台 观景平台位于玻璃水滑道起点处，形状为圆形，同时有进、出两个通道。 根据设计，平台直径为8m，进、出口通道长16.8m，宽2.4m，平台及通道玻璃材质为三层夹胶玻璃，结构为10mm+1.44mmPVB+10mm+1.44mmPVB+10mm夹胶玻璃。 防护栏高度为1.336m（含栏杆），防护栏材质同平台玻璃结构一致，栏杆为Φ51mm*1.5mm的不锈钢管。 平台及通道底部为C30混凝土基础，基础尺寸为2000*800mm。 详见玻璃平台设计图。 （3）七彩飞碟 1）尺寸及铺设 本项目七彩飞碟长共计113m，包含起点平台5m，滑道区93m，终点缓冲区15m。滑道宽共计12.1m，共设置三道滑道，滑道一侧设置牵引道，运送滑圈，本项目七彩滑道长共计113m，平均3-4m设置一个滑圈挂沟，共设置约20个滑圈；滑道另一设置人行道，便于行人通过。 滑道起点和终点处相差约13.4m的高程差，铺设时底部为混凝土基础，基础顶部为钢结构立柱，最顶部为特制的彩色滑道。 2）结构 七彩飞碟底部为钢筋立柱及混凝土基础，根据设计，本项目横向每2.5m，竖向每3m设置一处立柱做支撑架，材质为Q235B钢结构，每个立柱尺寸为100mm*100mm*2.0 mm，底部基础为C20混凝土结构，尺寸为500mm*500mm。 本次七彩飞碟结构自下而上材质分别为：混凝土C20+钢结构支撑架+竹胶板+特制塑料彩板。 竹胶板是以毛竹材料作主要架构和填充材料，经高压成坯的建材，由于竹胶板硬度高，抗折，抗压，在很多使用区域已经替代了钢模板。 详见七彩飞碟设计图。 （4）丛林穿越 本次丛林穿越分别设置成人穿越线一条和儿童（10岁以上）穿越线一条，每条线长度约170m，分别设置有42个子项目，每条线有30套安全防护装备。 （5）配套设施 1）玻璃水滑道 A、装备配送 本项目在玻璃滑道起点设置索道一处，主要运送橡皮艇，起点处配备了一处500m2的上站平台，设置有缓冲区、休息区、橡皮艇存放区等，橡皮艇约200个，可满足游客使用需求。 B、供水情况 本项目滑道用水来自黄花寺水库，取水口位于水库东侧，使用泵从取水口处通过输送管道输送至起点处水池，起点处水池容积1000m3，终点处水池尺寸为100m3，该部分为使用后通过暗管直接顺流至水库。 2）游客服务中心 本项目在景区出入口出设置一处游客服务中心，面积200m2，内设售票处、卫生间、休息区、医疗求助站等基础设施，其中医疗求助站配备有常用急救药品，创可贴、消毒水、降压药、感冒药等常见药品。 3）公共厕所 本项目共设置二处单独的公共厕所，一座位于游客服务中心东侧，一座位于七彩飞碟起点处，均为当地政府已建设施，可满足使用需求。 4）停车场 根据设计，本项目共计设置三处生态停车场，游客服务中心一处（1#停车场），占地面积约2000 m2，为进入景区的车辆提供服务，能满足80辆使用需求；游客服务中心东南侧（2#停车场）及水滑道起点处（3#停车场）各一座，占地面积分别为3000m2及1000m2，景区观光车停车场，能满足160辆停放使用需求。 A、生态停车场 生态停车场的提出作为一种新型的、科学的停车规划理念，体现了人与自然空间环境的和谐共生，既能解决停车问题，又能改善生态环境，生态停车场是景区和城市停车规划建设的发展方向。 B、本项目生态停车场采用草坪格，既解决了停车问题又美化了环境。它与混凝土网砖相比绿化率大大提高，其绿化率能达到90%，负载能力可达20吨/m2。其特殊设计使其安装快速简便，便于移动及耐高压、对环境无污染，既环保又生态。 停车场底部铺设透水性铺装，既兼顾了车辆停放对硬化路面使用的要求，又很好的起到了节流减排的作用。在一定层面上减少对自然地面的破坏程度，让人与自然得到共生，体现了可持续性的科学发展观。 本项目停车场在形式上采用高大乔木和藤蔓植物遮荫的林式绿化的方法，利用绿化草坪砖，以灌木作为隔离线，辅以耐阴草坪和草花美化周围环境。 C、生态停车场设形式 植物设计形式： ①乔木庇荫层；灌木隔离层；在高大乔木选择上应考虑遮阴效果，可以选择像青桐之类的，竖向性植物。 ②采用绿化隔离和停车位结合的形式保证安全性，并创造最大的遮荫效果。 生态铺装材料： 生态透水铺装有收集雨水，减少热导，起到保护生态环境的作用。 D、生态停车场效果图 本项目建成后，停车场效果图如下： 图1 生态停车场效果图 5）道路 本项目景区内部道路利用已建成的混凝土路面，同时为满足玻璃水滑道游玩需求，需在玻璃水滑道起、终点之间新建一条约1.6km的内部道路，便于游客进出。 6）绿化 A、绿地规划 根据设计，本次绿化主要沿玻璃水滑道所在山坡进行，绿化面积约50000m2，绿化率约7.5%。 本项目绿化在设计植物树种以乡土树种为主，在重要节点位置增加景观树群和特色树群，沿水库岸边种植水生植物，有挺水植物、浮叶植物和沉水植物三种类型，种植大叶女贞、海棠等可食性树种，增加景观效果的同时为周围的鸟类提供食物。 B、绿化植物配置 在考虑到植物物种多样性的同时，因地制宜，尽量采用乡土植物，植物种植做到主次分明、高低错落；形态、叶色、花色搭配协调，以取得优美的景观构图。 景观树种：银杏、大叶女贞、五角枫、国槐、栾树、乌桕。 特色树种：晚樱、桂花、海棠、丁香、金叶女贞。 乡土树种：国槐、毛白杨、枫杨、雪松、构树、茅栎。 挺水植物：菖蒲、海寿、旱伞草、水葱、芦苇、荷花。 浮叶植物：圆币草、香菇草、睡莲、萍蓬草、水芋、芡实。 沉水植物：水毛茛、穿叶眼子菜、篦齿眼子、苦草、金鱼藻、狸藻。 3、投资估算 本项目总投资500万元，全部为企业自筹。 4、劳动定员及客流量 本项目职工定员100人，均来自附近村庄，景区内不设食堂。 七彩飞蹀、丛林穿越年运行6个月（5月-10月），180天/a，平均每天客流量300人次/d，即年接待游客量为5.4万人/a。 玻璃水滑及观景平台年运行4个月（7月-10月），120天/a，平均每天客流量300人次/d，即年接待游客量为3.6万人/a。 即本景区年接待游客量共计9万人次/a，最大一次接纳游客量为1000人次/d。 5、公用工程 （1）给水 项目用水来自黄花寺水库，生活用水使用村镇供水系统，可满足运营需要。 （2）排水 采用雨污分流，雨水排入黄花寺水库。 生活污水经污水处理设施处理后用于本项目绿地绿化使用，综合利用不外排； 玻璃滑道用水来自水库，该水使用后直接通过管道回流至水库中。 （3）供电 项目供电由当地供电设施提供，可满足运营需要。 6、临时工程 本项目施工期间不设集中施工营地，施工人员均为当地居民。施工期间在游客服务中心所在地设置一处临时物料堆场，该处远离水库设置，位于本项目占地范围内，不新增占地。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，地处东经113°02′～113°37′，北纬33°21′～33°26′，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。境内交通便利，平舞铁路自境内通过，新建的许（昌）平（顶山）南（阳）高速公路、漯平洛高速公路在叶县交叉，许南公路贯穿南北，公路交通形成网路。 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，项目所在位置见附图所示。 2、地形地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580m，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2m，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5m。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200-300m之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80m左右，最低海拔69.8m。全县海拔85m。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67%，年均气压1005.8mbar。 4、地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、沙河、灰河、澧河、甘江河5条河流。 沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。 灰河距城区最近，在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。澧河干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里，河床比降平均约1/3000。在叶县，澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 甘江河，系淮河的一条支流，在叶县保安镇河套村西进入平顶山市，经保安，入辛店乡，东流过燕山水库，经辛店、龙泉两乡交界处转向北流，在叶县汪寨村和舞阳县澧河店村之间入澧河；澧河东流在漯河市入沙河，沙河在周口市入颍河，颍河东南流入淮河。 本项目北侧临近刘庄河及黄花寺水库，刘庄河为黄花寺水库入库河流，为季节性河流，黄花寺水库地处淮河流域沙颍河水系甘江河支流刘庄河上，该水库坝址以上控制流域面积976km2，总库容255万m3，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合利用的小型（I）类水库，水库最大坝高16.05m，坝顶长460m，溢洪道底宽69~31m。 5、地下水 区域地下水类型属潜水，地下水资源总储量为1.99亿 m3，允许开采量为1.71亿 m3。含水层岩性主要为中上更新统的卵石、砂卵石、砂砾卵石、砾石等，厚度一般在 10～70m 之间。由于含水层颗粒较粗，泥质含量少，导水、渗水性能均较强，渗透系数一般 30～110m/d，导水系数一般 500～4500m2/d，水位埋深 4～6m，地下水位年变幅较小。集聚区所在区域包气带岩性以亚粘土、亚砂土为主，以及在曹镇一带的白龟山水库坝下渗漏补给等。单井出水量约 500～1000m3/d，pH 值呈中性，水质类型为 HCO3 -Ca-Mg。场区地下水走向为自西北向东南。 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 7、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，区域植被以华北植物系为主，大部分为人工植被。 8、饮用水源保护区划分 （一）县级集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，距离县城城区最近距离处约21km，不在上述饮用水源保护区范围内，项目建设符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （二）乡镇集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 （2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 （3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 （4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，距离南侧保安镇约4.2km，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 （三）与南水北调中线工程的关系 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，根据《南水北调路线一期工程总干渠（平顶山市段）两侧饮用水水源保护区》（图册，2018年6月），本项目所在区域属于叶县魏岗铺段（TS185+545～TS195+970），该段一级保护区宽度100m，二级保护区宽度1000m。本项目水滑起点距离南水北调干渠左岸约1400m，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调规划要求，且本项目与南水北调干渠之间有山坡相隔，运营期生活污水经处理后综合利用不外排，不会对南水北调干渠造成大的影响。 9、与楚长城保护规划符合性分析 马山头山顶有省级文物保护单位楚长城。文献中的楚长城名叫“方城”。依据《左传》记载，公元前656年的召陵之盟即提到了楚国的“方城”。楚“方城”即楚长城，是我国有信史记载最早的长城，距今2600多年，素有“长城之父”的美誉。既往无论是民间的还是官方的，对包括马头山在内的整个叶县境内的楚长城调查与研究，均取得了重要的成果，尤其是2009年以来，河南省楚长城调查队的调查成果尤为丰硕。 2009年～2010年，河南省楚长城调查队对叶县境内的楚长城资源进行系统调查，并确认叶县境内，沿保安镇五里坡、闯王寨、马头山、花山头、茅茅山一线分布的“土龙”，即为距今2000多年的战国楚长城遗址。尤其是保安镇五里坡坡顶及其以东，兰南高速以西的区域，山体南北两侧有两道长城墙体。两道长城墙体之间，马头山、花山头山顶上发现一处十分珍贵的与楚长城防守相关的兵营遗址。此外，调查队在五里坡坡顶上发现烽火台一处。通过对断面做剖面，摸清了叶县境内长城墙体绵延走势及结构和烽火台的结构；通过局部试掘，初步了解了马头山山顶兵营遗址的范围及时代。通过调查、解剖和试掘，出土了一些铜、铁、陶等类型的遗物。河南省楚长城调查队调查和发掘成果刊登在2011年9月30日的《中国文物报》上。国家文物局文物保函【2012】945号文《关于河南省长城认定的批复》中，将包括叶县在内的整个河南境内具有楚文化特点的长城墙体、烽火台等认定为距今2000多年的楚长城遗址。 楚长城遗址详细情况如下： （1）北线长城墙体 北线长城墙体起自五里坡北坡，向东绵延于马岭、牤牛蛋山、闯王寨山、马头山、花山头等山山体的北侧，穿行于鏊山与茅茅山之间，延伸至S103兰南高速西侧。该段墙体即国家文物局文物保函【2012】945号文《关于河南省长城认定的批复》中的保安长城5段、保安长城6段、保安长城8段。 北线长城墙体长约7.27km，地表残宽约2.15～9.30m，底部残宽9.60～16.1m，残高约0.49～1.10m。墙体剖面结构大体一致。如小山寨西坡长城墙体剖面结构为：①层为耕土层；②层为黄褐色土层；③层为红色土层；④层为自然山体石块层。在③层和④层之间发现有木炭。①层以下，④层以上为长城墙体。又如小山寨南长城墙体剖面结构为：①层耕土层，厚度0.12～0.38m。①层以下为长城墙体。长城墙体南北两侧有两道石砌墙体。北侧石砌墙体外侧有护坡。北侧护坡自上而下由红褐色粘土和浅黄色土层间次叠压而成。南侧石砌墙体外侧推测亦有可能有护坡。由于解剖位置等原因，未暴露出来。两道石砌墙体之间由上而下分别为黄褐色土层、红土层、木炭层。北线长城墙体为土石混筑的人工墙体。 北线长城墙体断面上采集有东周时期，但不晚于战国中期的陶鬲、盆、罐等器物残片。 （2）南线长城墙体 南线长城墙体起自跑马岭南坡，向东绵延于牤牛蛋山、闯王寨山、马头山、花山头等山山体的南侧，延伸至茅茅山南侧消失。该段墙体即国家文物局文物保函【2012】945号文《关于河南省长城认定的批复》中的保安长城7段、保安长城10段。 南线长城墙体长约3.05km，地表残顶宽约2.00～3.10m，底部残宽约9.40m，残高约0.30～1.10m。 南线长城墙体为纯土筑的人工墙体。 南侧墙体上采集有东周时期，但不晚于战国中期的铁臿等遗物。 （3）兵营遗址 兵营遗址位于马头山、花山头南北两道长城墙体之间的山顶上。兵营遗址的灰土堆积面积近30万平方米。在村民挖山采石的石头坑上，随处可捡到东周的绳纹陶片。2010年10～12月，河南省楚长城调查队对该遗址进行解剖清理。通过解刨发现，灰土堆积共分三层，厚40余厘米。此次清理，所出遗物有铜镞、铜樽柄部的青铜套，铁臿等金属武器相关的遗物，亦出有陶豆和一些绳纹陶片等生活陶器。上述遗物的时代皆不晚于战国中期，与楚长城时代一致，从而证明了该遗址可能是一处与楚长城防守相关的兵营遗址。 （4）烽火台 烽火台位于五里坡坡顶，形状呈近圆形，残高1.50m，周长约83m。断面上可见向上敞口的扁“U”形红烧土遗迹。 烽火台上采集有东周，但不晚于战国中期的绳纹陶片。 叶县保安镇五里坡至兰南高速公路之间的楚长城墙体，是整个楚长城沿线目前保存状态最好、连续性最长的段落；该区域内的兵营遗址，即马头山兵营遗址，是目前整个楚长城沿线发现并确认的唯一一处兵营遗址；该区域内的烽火台，即五里坡坡顶的烽火台，是目前整个平顶山境内拆除沿线唯一一处得到确认的楚长城烽火台遗址。上述楚长城墙体、兵营遗址和烽火台均有十分重要的典型性和代表性，是不可再生、不可复制、亦是不可多得的文物资源，具有较好的文物和文化研究和开发价值。 2013年7月3日，河南省人民政府豫政【2013】48号文件《河南省人民政府关于公布河南省第六批文物保护单位名单的通知》将包括叶县在内的整个河南省境内的楚长城遗址（含兵营遗址）公布为省级文物保护单位。 上述待批的叶县楚长城遗址保护范围及建设控制地带范围如下： 叶县楚长城保护范围：以楚长城南线墙体为准两侧各扩50m。 叶县楚长城建设控制地带：保护范围外扩100m。 本项目位于叶县保安镇鳌山坡，本项目最南侧与楚长城（东西走向）最近距离处相隔约570m，不在楚长城保护范围内，项目建设对楚长城不会造成大的影响。 10、生态保护红线符合性分析 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），叶县境内的红线区名称为“南水北调中线干渠水源保护生态保护区”——南水北调干渠水源保护区范围、“澧河水源涵养生态保护红线区”——包括孤石滩水库、燕山水库江水区内公益林两个区域。根据平顶山市生态保护红线划分成果图，本项目所在地不在上述两个范围内，即项目所在地不在叶县划定的生态红线保护区范围内详见附图。 由此可知，本项目符合叶县生态红线保护要求。 11、关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办【2020】16号） 各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、高新区管委会，各有关单位： 现将《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》《平顶山市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。 平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 28、全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。市城市管理局牵头组织开展“平顶山市扬尘污染防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆厂、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 深入开展城市清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，定期开展全城大清扫，不断提升城市清洁规范化、精细化、智能化管理水平。县（市、区）以上城市平均降尘量不得高于9吨／月·平方公里，全省采取机械化清扫保洁的县(市)主次干道达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施升级改造，减少作业扬尘。 56、完善施工工地空气质量监控平台建设。全市建筑面积1万平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程重点扬尘防控点安装扬尘在线监测监控设备并与属地监控平台联网，参与全省各类施工工地监控监测信息交互共享机制，实现信息共享。 本项目为游乐设施建设项目，要求本项目在施工期间严格按照大气污染攻坚战的要求采取防治扬尘的措施，及时洒水抑尘，不得设置露天堆场。运营期生活污水经污水处理设施处理后综合利用，不外排。 12、叶县人民政府关于印发叶县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知（叶政【2018】43号） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。为确保到2020年叶县主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据省市要求，制定方案。 20、加强非道路移动机械污染管控 划定“高排放非道路移动机械禁用区”。在全县范围内开展非道路移动机械摸底调查，并采取边排查边执法查处的形式，开展施工机械等非道路移动机械专项检查，严禁 “冒黑烟”等污染严重的施工机械进入工地施工。依托信息互联功能和空间定位技术，建立施工机械等非道路移动机械动态数据库和动态监控平台，全面掌控施工机械和车辆的位置信息、作业状况和排放情况，对达标排放的非道路移动机械核发张贴二维码环保标志，严禁达不到排放标准的（未张贴环保标志）施工机械进入非道路移动机械禁行区进行施工。 26、严格施工扬尘污染管控 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的县政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。 27、强化道路扬尘污染防治 加强道路扬尘综合整治，大力推进道路机械化清扫保洁作业，推行“以克论净、深度保洁”的作业模式，加强对城市建成区、城乡结合部、背街小巷、慢行道、人行道、广场、游园的环境卫生保洁力度。2018年主干道机械化清扫率达到100%；2020年城区所有主次干道、城乡结合部、背街小巷采取机械化清扫保洁的路面应达到“双10”标准。加强对国省干线公路的机械化清扫保洁力度，绕城区国省干线公路全天候不间断清扫，县级道路，每天清扫一次。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。 本项目为游乐设施建设项目，要求本项目在施工期间严格按照大气污染攻坚战的要求采取防治扬尘的措施，及时洒水抑尘，不得设置露天堆场。运营期生活污水经地埋式一体化污水处理站处理后用于本项目洒水绿化使用，综合利用不外排。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，项目所在区域为环境空气质量二类区，根据2018年度叶县环境空气质量监测网中评价基准年的监测数据，分析区域环境空气质量达标情况，详见下表： 表2 叶县环境空气质量现状检测结果 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 叶县; 二氧化硫; 年平均; 14; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 37; 40; 达标. PM10; 年平均; 112; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 58; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 98; 160; 达标. CO; 24小时平均; 2.135; 4; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除二氧化氮、PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。根据 HJ2.2-2018 项目所在区域达标判断，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由此可知叶县区域环境PM10、PM2.5超标，因此属于不达标区域。 为确保2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办【2020】16号），坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水环境质量现状 本项目位于叶县保安镇杨令庄，项目运营期生活废水经地埋式一体化污水处理站处理后用于本项目洒水绿化使用，综合利用不外排。 考虑到本项目玻璃滑道用水来自黄花寺水库，为了解该水库水质现状，建设单位委托中析源科技有限公司对黄花寺水库水质进行了背景值检测，检测因子为pH、COD、DO、NH3-N、BOD、TP、TN、石油类，检测日期为2020年7月9日-10日，检测结果如下表： 表3 地表水检测结果一览表 单位：mg/L 序号; 检测点位; 黄花寺水库. 检测时间; 2020年7月9日 11：10; 2020年7月10日 11：35. 样品状态描述; 淡黄色、无异味、无油迹; 淡黄色、无异味、无油迹. 检测值; 标准值; 标准指数; 检测值; 标准值; 标准指数. 1; pH（无量纲）; 8.68; 6-9; 0.84; 8.42; 6-9; 0.71. 2; COD; 16; 20; 0.8; 18; 20; 0.9. 3; NH3-N; 0.677; 1.0; 0.677; 0.654; 1.0; 0.654. 4; DO; 7.89; 5; 0.29; 7.72; 5; 0.34. 5; BOD5; 3.1; 4; 0.77; 3.5; 4; 0.87. 6; TP; 0.03; 0.05; 0.6; 0.03; 0.05; 0.6. 7; TN; 0.87; 1.0; 0.87; 0.94; 1.0; 0.94. 8; 石油类; 未检出; 0.05; /; 未检出; 0.05; /. 由上表检测数据可知，黄花寺水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）表1中III标准限值，说明现状水质环境较好。 3、地下水质量现状 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“V 社会事业与服务业”中第170小项“旅游开发”，其中涉及“缆车、索道建设；海上娱乐及运动、景观开发工程”的应编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表。本项目建设内容为玻璃水滑道、玻璃景观平台、七彩飞碟、丛林穿越等，为其他类别，属于IV类建设项目。 根据地下水导则，IV建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本项目位于叶县保安镇杨令庄村，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。本次噪声现状建设单位委托中析源科技有限公司项目所在地环境敏感点噪声进行实际检测，检测时间为2020年7月9日～10日，连续检测2d，检测结果见下表： 表4 项目所在地现状环境噪声监测结果 检测点位; 检测结果（dB（A））. 2020.7.9; 2020.7.10. 昼间; 夜间; 是否达标; 昼间; 夜间; 是否达标. 杨令庄村; 53; 43; 达标; 53; 43; 达标. 北刘庄村; 52; 41; 达标; 53; 42; 达标. 备注; 天气：多云；风速：2.2m/s; 天气：阴；风速：2.0m/s. 由上表可知，各检测点昼夜间噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））限值，说明当地声环境质量现状较好。 5、生态环境质量现状 （1）植物现状 本项目所在地位于叶县鳌山坡背面及黄花寺水库沿线一带，根据调查，当地自然植被主要有荆条、酸枣、山楂、棠梨、山榆等。在阴坡还有耐旱植物黄花菜、金银花、胡枝子、茵陈、荩草、白头翁、地柏枝、羊胡草、爬山虎、葛条、柴胡、黄背草、野菊花等。常见农作物主要有小麦、玉米，其次为红薯、大豆，经济作物有花生、油菜、芝麻等。常见树种为杨树、槐树、榆树等。 根据现场踏勘，目前玻璃滑道所在山坡由于土壤覆盖层较薄，植被覆盖率较低；七彩飞碟及丛林穿越所在区域植被覆盖较好，植被主要为杨树及其它桥木、灌木相间。 （2）动物 项目区域常见的野生动物有鼠、野兔、野猪、野鸡、乌鸦、喜鹊、麻雀等，均为适应性强、分布性广泛的常见野生动物；区域饲养动物以牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅等占优势。两栖类主要有：青蛙、蟾蜍、蝮蛇、白花蛇；沙河里鱼类主要有鲫鱼、鲤鱼、螃蟹、河虾、草鱼、白条鱼等；昆虫类主要包括蜻蜓、蚂蚱、土元、蚂蚁、蚊、蝇、臭虫、天牛、金龟、麦叶蜂、七星瓢虫、玉米螟、叶娥、菜蛾等。项目所在区域无珍稀濒危保护野生动物分布，无野生动物迁徙通道。 根据调查，本项目范围内未发现珍稀动植物，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物及水生生物。 6、土壤环境质量 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目行业类别为“社会事业与服务业”，该类别中“高尔夫球场；加油站；赛车场”为Ⅲ类，“其他”为Ⅳ类，本项目属于“其他”类，为Ⅳ类建设项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ类可不再进行土壤环境影响评价，本项目属于“其他”类，故不再进行土壤环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于叶县保安镇杨令庄村东侧，根据现场踏勘，本项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表5 项目周围主要环境保护目标 环境空气、声环境保护目标. 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离. E; N. 1; 113.235131884º; 33.429660050º; 杨令庄村; 980; 环境空气二类区; 西侧; 10m. 声环境1类区; 西侧; 10m. 2; 113.237542652º; 33.432086892º; 北刘庄村; 180; 环境空气二类区; 北侧; 90m. 声环境1类区; 北侧; 90m. 地表水保护目标. 序号; 保护目标; 方位; 距离; 环境保护级别. 1; 刘庄河; 北侧; 60m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 黄花寺水库; 北侧; 临近. 注：黄花寺水库位于本项目景区范围内，为本项目玻璃水滑道水源，使用时不直接与人接触，使用后通过管道循环进入黄花寺水库中，不会对水质造成大的影响。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，有关标准值见下表： 表6 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 二氧化氮; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、声环境 本项目所在地的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准限值。 表7 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 3、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见下表： 表8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 评价因子; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 2; 高锰酸盐指数; 6. 3; COD; 20. 4; BOD5; 4. 5; 氨氮; 1.0. 6; 溶解氧; 5. 7; TP; 0.05. 8; TN; 1.0. 9; 石油类; 0.05. 4、地下水 项目所在地的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准，具体标准限值见下表： 表9 地下水质量标准 单位：mg/L 序号; 因子; 标准限值. 1; pH值; 6.5～8.5. 2; 耗氧量; 3.0. 3; 氨氮; 0.50. 4; 硝酸盐; 20. 5; 亚硝酸盐; 1.00. 6; 硫酸盐; 250. 7; 氯化物; 250. 8; 氟化物; 1.0. 9; 挥发酚类; 0.002. 10; 氰化物; 0.05. 11; 总硬度; 450. 12; 六价铬; 0.01. 13; 溶解性总固体; 1000. 14; 细菌总数（CFU/mL）; 100. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。 表10 大气污染物综合排放二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 2、废水 本项目运营期的生活污水经地埋式一体化污水处理站处理后用于本项目绿地洒水使用，综合利用不外排；玻璃滑道用水不外排。 外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，标准限值如下表： 表11 污水排放标准 污染物; 一级标准. pH（无量纲）; 6～9. SS; 70. COD; 100. BOD5; 20. 氨氮; 15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其排放限值如下所示： 表12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中1类标准限值，其排放限值要求如下所示： 表13 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的规定。 |
| 总量 控制指标 | 本项目不涉及污染物总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为平顶山市杨令旅游开发有限公司叶县马头山乐园项目，污染影响主要在施工期及运营期。 1、施工期工艺流程及产污环节 场地平整 噪声、扬尘、固废、植被破坏 噪声、扬尘、固废、植被破坏 道路修建 设施建设 噪声、扬尘、废水、固废、植被破坏 噪声、扬尘、废水、固废、植被破坏 绿化工程 工程验收 投入使用 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期生产工艺流程及产污环节 本项目主要建设内容为玻璃水滑道、玻璃观景平台、七彩飞碟、丛林穿越等，运营期流程图如下： 玻璃水滑、玻璃观景平台、七彩飞碟、丛林穿越 废水 废气 固体废物 噪声 生活 垃圾 车辆、社会活动噪声 生活污水 汽车 尾气 公厕、垃圾箱、污水处理站臭气 污水处理站处理后用于本项目绿地洒水使用 垃圾填埋场卫生填埋 植被吸声、设备隔声、路面减振 绿色植被吸附、空气扩散 绿化、除臭剂 图3 本项目运营期工艺流程及产污环节图 3、项目运营期间产排污情况 本项目运营期间的产污环节如下所示： 表14 本项目产污环节一览表 项目; 污染源; 污染物. 废气; 停车场; 汽车尾气. 垃圾收集箱、公厕、污水处理站; 恶臭气体. 废水; 游客、办公人员; 生活污水. 固废; 游客、办公人员; 生活垃圾. 污水处理站; 污泥. 噪声; 游客、办公人员; 社会生活噪声. 车辆; 车辆运输噪声.

主要污染工序： 施工期 本项目施工期主要是景区内道路、公厕、游客服务中心、停车场、各类设施的修建，施工期约12个月，施工期环境影响分析如下： 1、废气 项目施工期的大气污染源主要来自于场地平整、土石方开挖及回填、基础开挖、道路修筑等产生的施工扬尘及场内临时弃土场扬尘；施工机械和车辆运输作业产生的汽车尾气；道路路面沥青摊铺过程中产生的沥青烟。 （1）施工扬尘 在道路修建、绿化工程、基础底座施工中，土方开挖、土方临时堆积、土方回填等均会产生扬尘，地表的清理、挖填方及筑路材料的运输、装卸、堆放等过程会有大量的粉尘产生、散落，对施工机械周围局部和运输道路沿线环境空气将产生影响。按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是露天堆放的筑路材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘；动力起尘主要是在筑路材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 1）风力扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。 2）动力起尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。下表为一辆载重5吨卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表15 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 道路表面粉尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/hr); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10(km/hr); 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/hr); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 25(km/hr); 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 施工单位应采取抑尘措施减少施工道路扬尘对周围环境的影响。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 项目施工过程用到的施工机械，主要包括有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，运行过程中会产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。 （3）道路摊铺沥青烟 本次工程需修建1.6km的观光道路，外购商品沥青混凝土，不设沥青混凝土拌合站，摊铺时沥青烟在130度挥发形成烟，但当沥青由压路机压实并经10-20min左右自然冷却后，沥青混合料温度降到82度以下，沥青烟将明显减弱，待沥青基本凝固，沥青烟也随即消失。 2、废水 施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工期为12个月，高峰期施工人员为30人，用水量按平均用水量按40L/（人·日）计，生活污水产生系数按0.8计，则施工期生活污水产生量为0.96m3/d，生活污水中主要污染物为COD和NH3-N。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。 施工期可在场地内设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 施工期间，施工时需要的物料、油料等未按照规范随意堆放时，在雨季或暴雨期受雨水冲刷进行水体，若物料堆放点高度低于丰水期水位，遇暴雨季节，物料可能会被水淹没或冲刷至水体中，引起水体污染。同时废弃的建材堆场的残留物随地表径流进入水体也会对造成水污染。因此要求施工单位严格施工管理，避免施工活动对水体造成污染。 3、噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖掘机、自卸汽车、载重汽车、装载机、平板式振动器、水泵等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 经类比调查，各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级见下表： 表16 施工过程工程所需机械设备噪声级 序号; 施工设备; 规格; 最大噪声级/dB. 1; 挖掘机; 液压1m3; 84. 2; 自卸汽车; 5～15t; 82. 3; 载重汽车; 8～15t; 85. 4; 推土机; 59～132KW; 86. 5; 装载机; 1.0～2.0m3; 87. 6; 水泵; IS200-150-25B; 90. 由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要来自开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 （1）开挖土石方 本项目在构筑物修建、水滑道及观景平台底座开挖、七彩飞碟滑道底座铺设、道路平整阶段会产生土石方产生，根据设计，施工期土方开挖量共计2万m3，该部分土石方全部用于景区内绿化使用，不外排。 （2）建筑垃圾 本项目施工过程中产生的建筑垃圾主要来自各个构筑物建设、道路修建，主要为钢筋混凝土、木材、钢材等，产生量共计约3t。施工单位应分类进行收集、暂存、处理，其中约2 t可以回用，剩余1t运送至指定地点堆放，严禁随意外排。 （3）生活垃圾 本项目施工期为12个月，平均施工人员为30人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·天，则施工期生活垃圾产生量为15kg/d，产生总量为5.4t。施工人员生活垃圾集中收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意外排。 4、生态环境 本项目施工期对生态环境的影响主要为工程占地、水土流失、动植物等方面的影响。 （1）工程占地 拟建项目占地主要为道路修建、各构筑物底座占地、公厕、游客服务中心及停车场占地，工程永久用地将对项目所在地土地利用类型产生影响，将在本项目使用期限内永久性的、不可逆的改变土地利用方式。 工程临时占地主要占用类别为荒地、未利用地，不占用农田，本项目建成后主要为转变为农业设施用地、道路、绿地等，对生态环境影响不大。 （2）水土流失 建设过程中地表开挖、场地平整、路基开挖填筑及临时堆土等必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，易造成新的水土流失。本项目新增水土流失主要来自施工期间各主体工程施工过程中所产生的水土流失。 根据本项目所在地区的地形、地质、土壤、植被以及施工特点，施工过程中将不同程度地破坏植被，使受植被保护的地表土壤抗侵蚀能力下降，能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面： 1）污染水体 工程施工将进行大量土方开挖和搬运，地表清理，开挖的土方和清理的土方若不及时处理，随意放置，暴雨时会被冲至项目区周围的水体、河流，造成水体污染。 2）水力侵蚀 本工程涉及到土方开挖和临时堆置，各区域建设引起的水土流失如不进行有效的防治，必将引发沟蚀、面蚀等多种形式的水力侵蚀发生。如不及时清理，会加剧水土流失的进一步发展。 3）降低土壤肥力 工程建设导致地表植被遭到破坏，可能使表层土壤流失，从而导致土壤肥力降低，影响作物的生长和土地资源的再生利用。 （3）对植物的影响 工程沿线植被多为人工种植的树木，野生植物主要为当地常见物种，工程沿线植被的最大变化发生在施工过程中。首先是基础建设，将清除地表植被，使得工程沿线生物量低于建设前水平，其次在施工过程中，施工区域一定范围内的植被将遭受施工人员和施工机械的破坏。由于在施工期绿地面积的减少，对施工区域生态系统的影响不可避免，但随着项目投入运行，绿化的完善，区域植被覆盖率会不断提高。 （4）对动物的影响 工程建设对动物的影响主要表现在工程行为和工程设施对动物栖息环境的改变和干扰。施工过程及施工机械的噪声将使生活在周围环境中的动物受到干扰，局部地区树木、杂草的铲除以及施工现场扬尘、废水的影响，使动物原有的栖息环境发生改变、破坏，加上施工占用永久地和临时地，将导致动物的迁移。 该范围内活动的陆生动物主要是鼠类、青蛙等常见动物，鸟类、两栖类动物的移动速度较快，施工机械的声音和树木的消失会使其很快远离施工区域，避免受到伤害。 项目工程施工期加强管理，维持区域内水体水质清洁良好，施工期的不利影响较小且是暂时的。 营运期 1、大气污染 本项目运营期废气主要来自地上停车场汽车尾气、垃圾收集箱及公厕恶臭气体。 （1）停车场汽车尾气 根据规划，本项目设置三处生态停车场，可以满足240辆汽车停放需求，均为地上式。 机动车进出车位时将排放一定量的汽车尾气，其主要污染物有THC（碳氢化合物）、NOx（氮氧合物）、CO（一氧化碳）、PM（微粒）等，燃油类型不同，污染物排放类型不同。根据调查，燃柴油车辆汽车尾气污染物主要为CO和颗粒物，燃汽油车辆汽车尾气污染物主要为CO、THC、NOx。 本项目根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，并参考国家第五阶段机动车排放标准进行类比，确定机动车运行时各污染物排放系数见下表： - 表17 汽车尾气污染物排放量一览表 污染物; CO; NOx; THC; PM. 柴油车排放系数g/km; 0.63; 0.33; —; 0.040. 汽油车排放系数g/km; 1.81; 0.10; 0.13; —. 本项目设置停车位数240辆，每天营业时间为8个小时，车辆停靠时间为4小时，则平均日车流量为1920车次。机动车在该区域内行驶平均距离按1km计，车型比例柴油车占总车型比例的30%，经计算，汽车尾气各污染物排放量见下表： - 表18 汽车尾气污染物排放量一览表 污染物; CO; NOx; THC; PM. 柴油车; 日排放量 kg/d; 1.21; 0.63; —; 0.077. 年排放量 t/a; 0.22; 0.11; —; 0.014. 汽油车; 日排放量 kg/d; 3.47; 0.19; 0.25; —. 年排放量 t/a; 0.62; 0.034; 0.045; —. 合计; 日排放量 kg/d; 4.78; 0.82; 0.25; 0.077. 年排放量 t/a; 0.84; 0.045; 0.045; 0.014. （2）恶臭气体 本项目恶臭气体主要来源于景区公厕、垃圾收集箱、污水处理站恶臭。 1）垃圾收集箱 项目营运后在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭气体。 垃圾收集点恶臭主要来源于垃圾成分中本身发出的异味，是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，属于无组织排放，且随垃圾成分、季节、天气状况变化较大。在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，本项目垃圾收集装置恶臭的主要成分为H2S、NH3和甲硫醇等脂肪族类物质，因此，项目营运后景区内清洁人员应做好垃圾收集工作，降低对周围环境空气的影响。 2）公厕 本次共设置有三座公共厕所，运营期间公厕产生的废气中主要污染物为H2S和NH3，主要来源于大便器内集粪、小便器内积存的尿液和附着的尿垢，在公厕内以无组织产生，会对周围环境造成一定程度的影响。 3）污水处理站恶臭气体 本项目污水处理站为地埋式一体化，运行过程中调节池、污泥处理系统会为有恶臭气体产生，恶臭气体中最主要的污染因子为氨和硫化氢。 为降低恶臭气体对外环境的影响，本次评价要求在污水处理站四周重点种植高大乔木，增加绿化面积，同时夏季喷洒除臭剂，不会对外环境造成大的影响。 2、水污染 本项目运营后，废水主要来源于游客及职工产生的生活污水，玻璃水滑用水来源于黄花寺水库，运营期间玻璃滑道用水沿管道又回流至水库中，不外排。 （1）玻璃滑道用水 本项目水滑用水来自黄花寺水库，自取水口使泵抽至玻璃滑道起点处水池，自滑道自流至终点处水池，通过管道回流至水库内。 根据现状检测，目前水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，同时也符合娱乐用水标准。 滑道运行期间，游客不与水直接接触，滑道用水回流至水库后，除少量蒸发外，水量不会减少，水质在使用前后不会发生大的变化，故玻璃滑道用水循环至黄花寺水库后不会对水库水质造成大的影响。 滑道用水流向图： 泵 黄花寺水库 取水口 玻璃滑道起点处水池 自流 自流 循环管道 玻璃滑道终点处水池 玻璃滑道 图4 玻璃滑道用水流向示意图 （2）废水产生量 本项目游客年接待量为9万人/a，其中七彩飞碟、丛林穿越接待量为300人次/d，5.4万人次/a，玻璃水滑及观景平台接待量为300人次/d，3.6万人次/a，职工定员100人。高峰期最大一次接纳游客量为1000人次/d，其中七彩飞碟、丛林穿越接待量为500人次/d，玻璃水滑及观景平台年接待量为500人次/d。 本项目运营期用水量参考《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014）中的相关规定，本项目运营期各环节用水情况如下表： 表19 本项目运营期用、排水情况一览表 用水来源; 用水标准; 数量; 用水量（t/d）; 用水量（t/a）; 产污系数; 日废水量（t/d）; 年废水量（t/a）; 备注. 玻璃水滑及观景平台; 10L/人·d; 300人次/d /（500人次/d）; 3/（5）; 540/（900）; 0.8; 3.2/（4）; 573/（720）; 年运营 180天. 七彩飞碟、丛林穿越; 10L/人·d; 300人次/d /（500人次/d）; 3/（5）; 360/（600）; 3.2/（4）; 384/（480）; 年运营 120天. 工作人员; 40L/人.d; 100人; 4; 800; 3.2; 640; 年运营 200天. 合计; /; /; 10/（14）; 1700/（2300）; /; 9.6/（11.2）; 1597/（1840）; /. 注：“/”左边为正常运营期污水产排量，右侧（括号）为高峰期产排情况。 由上表可知，本项目运营期生活用水量共计10t/d，1700t/a，高峰期用水量为14t/d，2300t/a，生活污水产生量为9.6t/d，1597t/a，高峰期废水量为11.2t/d，1840t/a。 （3）废水排放情况 本项目所在地周围无市政管网，生活污水经地埋式一体化污水处理站处理后用于本项目绿化洒水使用，综合利用不外排。 通过查阅资料，本项目运营期废水水质同一般城镇居民水质相似，COD:300mg/L，BOD:150mg/L，SS:150mg/L，NH3-N:30mg/L。 则本项目高峰期生活污水经污水处理站处理后产排情况见下表： 表20 本项目污染物产、排情况 污染源; 污水量; 污染物; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 去除率（%）; 排放浓度（mg/L）; 处理措施. 生活废水; 11.2t/d，1840t/a; COD; 300; 0.55; 85; 45; 全部用于本项目绿地洒水使用，综合利用不外排. BOD5; 150; 0.27; 90; 15. SS; 150; 0.27; 85; 22.5. 氨氮; 30; 0.055; 70; 9. （4）绿化用水 根据设计，本项目绿化面积达50000m2，参考《室外给水设计标准》（GB50013-2006）中的标准，绿化用水取2L/m2.d，则本项目绿化用水面积为100t/d，考虑到冬季及雨季，全年绿化时间约180天，则绿化用水量为1800t/a。 （5）水平衡图 本项目运营期间的水平衡图见下图所示： 1 玻璃水滑及玻璃观景平台生活用水 5 4 1 地埋式一体化污水站 七彩飞碟、丛林穿越生活用水 5 4 102.8 11.2 暂存池 新鲜水 4 0.8 工作人员 3.2 11.2 88.8 绿化用水 100 图5 本项目水平衡图（高峰期） 单位：t/d 3、噪声污染因素分析 本项目营运后噪声源主要来源于游客及管理人员产生的社会生活噪声及停车场、各游乐设施设备噪声，其噪声源在50-75dB（A）左右，要求景区运营期通过采取合理的隔声、消声措施降低噪声影响。 4、固废污染因素分析 本项目固体废物主要来源于游客及管理人员产生的生活垃圾、污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 景区工作人员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量50kg/d，10t/a。 景区游玩人员9万人/a，其中玻璃水滑及观景平台游客5.4万人次/a，七彩飞碟及丛林穿越游客量约3.6万人次/a，生活垃圾产生量按0.3kg/人•d计，则生活垃圾产生量共计27/a。 综上，本项目运营期生活垃圾产生量共计37t/a。 （2）污水处理站污泥 污水处理站在正常营运过程中会产生一定量的污泥，本项目污水中SS经污水处理站处理后的去除率为85%，则污水处理站产生污泥理论值为0.23t/a，根据经验常数，污泥的含水率为97%，则本项目污水处理设施污泥产生量为7.7t/a。 5、生态影响 本项目营运期对生态环境的影响主要是游客噪声对陆生动物造成惊扰；游客对地表植被的踩踏破坏；生活垃圾对生态环境影响；生活垃圾随意丢弃和线路对景观的影响。 （1）当大量游人进入项目区后，对区域环境的干扰和破坏增大，游人的增多和人类活动的加剧对周围动植物产生较大的干扰，尤其是动物的活动路线和范围将被迫发生变化。 （2）区域环境由于建筑物的增加和人类活动频繁，将使自然体系中原有已形成的能流、物流及种流发生一定程度的改变。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 生态停车场 | 汽车尾气 | CO：0.84t/a NOX：0.045t/a THC：0.045t/a PM：0.014t/a | CO：0.84t/a NOX：0.045t/a THC：0.045t/a PM：0.014t/a |
|  | 垃圾收集箱、公厕、污水处理站 | 恶臭气体 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 游客、管理人员 | 生活污水 | 11.2t/d，1840t/a COD：300mg/l，0.55t/a BOD：150mg/l，0.27t/a SS：150mg/l，0.27t/a NH3-N：30mg/l，0.055t/a | 0 |
| 固 废 污 染 | 游客、管理人员 | 生活垃圾 | 37t/a | 0 |
|  | 污水处理站 | 剩余污泥 | 7.7t/a | 0 |
| 噪 声 | 运营期主要为游客产生的社会生活噪声、车辆交通噪声及游乐设施产生的设备生活噪声，为50-75dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目施工期采取合理的水土保持措施，降低施工活动对周围生态环境的影响，要求本项目运营期间做好绿化工作，增大绿化面积，将施工期对生态环境的破坏尽快得到恢复。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、废气 （1）施工扬尘 本项目施工活动沿荒山坡、临近水库建设，为防止施工期间产生的扬尘影响周围环境，建设单位应参照执行《平顶山市城市扬尘污染防治管理办法》（平顶山市人民政府令第13号），《河南省住房和城乡建设厅关于印发〈河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定〉的通知》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2020〕16号）等文件中的相关规定，防治施工扬尘，并在施工工地安装视频监控装置，全过程监控施工扬尘。 建设工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘污染： ① 工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄； ② 施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥砂带出施工现场； ③ 使用商品混凝土； ④ 装卸和贮存物料应当防止物料遗撒或产生扬尘； ⑤ 建筑垃圾应当密封运输； ⑥ 在进行地表清理施工前需对路面进行清扫和洒水，减少粉尘的产生量； ⑦ 施工期间采用湿式作业，降低施工扬尘对外环境的影响。 扬尘污染可采取以下防治措施： A、场内扬尘 ① 施工期间需要做到文明施工，加强施工管理，配置工地滞尘防护网。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对砂石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围；实验结果见下表： 表21 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由上表可知，本工程可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。 ②弃土方、砂石等堆场尽可能不露天堆放，且临时堆放场不得设置于河道、水库范围内，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。弃土方应及时运至指定的堆场，避免在施工区内长时间堆放。 ③大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料。 ④对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。 B、场外运输 ① 运输方式：运砂、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ② 车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ③ 运输时间：选择车流、人流较少的时间进行物料运输。 采取上述措施后，可以把施工期的扬尘污染影响减低到最小程度。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NO2等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、HC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境空气影响不大。 （3）沥青烟 施工期时间相对运营期较短，其产生的影响是临时性的，一般情况是可以逆转的，但是如不加强管理也会造成一定的污染影响，因此应文明施工，加强环境管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理。 综上，施工期在采取合理措施后施工废气对外环境影响不大。 2、废水 （1）生活污水 施工期生活污水主要是施工人员产生的清洗废水及厕所废水，主要含BOD、COD等各种有机物，和城市居民生活污水水质相似，清洗废水可直接泼洒地面起降尘作用，施工人员均利用已建厕所，不再新建卫生间。 （2）施工废水 本项目施工地点临近河道及水库，为避免对河流、水库水质造成影响，施工废水污染防治措施主要有： 1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 2）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后全部用于施工场地洒水抑尘，不随意外排。 3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料分类集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，同时为防止工区临时堆放的散料被雨水冲刷造成流失，散料堆场四周可用砖块或袋装弃土等砌出高50cm的挡墙。施工材料如油料不宜堆放在河流水体附近，全部施工材料全部在料场内设置，不得沿河道设置，并备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水体。 4）安装小流量的设备和器具以减少施工期间的用水量，在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。 5）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 6）在施工场地内，临时修建施工废水排放渠道，以引流施工场地内的污废水至沉砂池、沉淀池处理。 7）施工单位应对建筑材运输、堆存严加管理严格落实水土保持措施，在物料堆场、临时堆放场周围设置排水沟，引流施工场地内的废水至沉砂池、沉淀池处理，降低施工期冲刷废水对地表水环境和地下水环境的不利影响，各类料场应远离水体，减小物料流失对水体的影响，在河道范围内不得设置各类临时工程。 本项目材料堆放严禁设置在河道、水库两侧设置。 （4）施工活动对河流、水库影响分析 本项目施工活动临近刘庄河及黄花寺水库，为保证施工活动不会对河流、水库水质造成影响，本次评价要求采取以下防治措施： 1）严禁料场、沉淀池、沉砂池、隔油池等临时构筑物在河道、水库范围内建设，并且避开河流、水库设置； 2）严禁施工废水、废渣向河流、水库倾倒； 3）施工靠一侧设置雨水导流渠，严禁随意设置导流渠； 4）施工活动产生的废土石日产日清，不得在河道、水库范围内存放； 5）在施工沿线树立警告标识； 6）加强施工人员环保教育，增强施工人员的环保意识。 7）合理安排施工时序及施工方式，安排在枯水期进行施工，施工结束后各类施工废水、固体废物及时清运，严禁在河道、水库内暂存。 采取合理措施后，施工期不会对周围水环境造成大的影响。 3、噪声 工程施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在65～85dB(A)之间。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 本次环评选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： Leq=LwA-20lg（r/ro） 式中：Leq—不同距离处的等效声级，dB（A）； LwA—噪声源声功率，dB（A）； r—不同距离，m； ro —参考位置的距离，取1m； 表22 施工设备噪声随距离的衰减情况 距离/m dB（A）; 5; 10; 30; 50; 80; 90; 100; 150; 200. 水泵; 90; 84; 74.4; 70; 65.9; 64.9; 64; 59.5; 54.8. 推土机; 86; 80; 70.4; 66; 61.9; 60.9; 60; 56.5; 54. 振动式压路机; 86; 80; 70.4; 66; 61.9; 60.9; 60; 56.5; 54. 挖掘机; 84; 78; 68.4; 64; 59.9; 58.9; 58; 54.5; 52. 摊铺机; 87; 81; 71.4; 67; 62.9; 61.9; 61; 57.5; 54. 自卸汽车; 82; 76; 66.4; 62; 57.9; 56.9; 56; 52.5; 50. 由上表可知，在施工现场50m范围外，各阶段噪声均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）昼间限值的规定，在施工现场200m范围处可以达标，项目夜间不施工。 根据现场踏勘，部分施工点距离敏感点较近，为减轻施工期噪声对敏感点的影响，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： ①施工前需要告知附近群众，取得周边群众的谅解及支持。 ②降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 ③合理安排时间：不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 ④产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 ⑤安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过距离衰减来降低噪声传播的强度。 ⑥合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区，在保护目标附近施工时，应尽量远离保护目标布置。 ⑦建立临时声障：在附近敏感点处设置临时隔声屏障，降低施工噪声对敏感点的影响。 ⑧减少交通噪声，进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 ⑨对于确实需夜间作业的施工活动，施工单位必须事前报经当地人民政府批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报，并于施工前两天公告附近居民。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，并在施工外居民点建立施工期环境保护管理制度标识，责任落实到个人，力求将施工噪声对周围敏感目标的影响降到最低限度。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于施工工程产生的开挖土方及建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 根据本项目施工情况，本项目建筑垃圾主要为砖瓦、钢筋混凝土、钢板、板材等，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、板材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理，对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖石、砂的杂土等应集中堆放运送至指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意外排。 要求运输过程中加盖篷布，降低对环境的影响。建设单位或施工总承包单位在于建筑垃圾清运公司签订清运合同的同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，避免造成二次污染。 （2）开挖土石方 施工过程中产生的所有挖方应及时回填，本项目开挖的土石方全部用于绿化、回填使用，无弃土外排。 （3）施工人员生活垃圾 项目工程量较小，施工期生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意排放，对周围环境影响较小。 在运输建筑垃圾过程中要求企业合理布局运输路线，对运输车辆加盖篷布，在运输路线选择上尽可能避开居民区，无法避免时应避免居民区午休时间，夜间严禁运输，经过居民区时运输车辆应减速禁鸣，最大程度地降低运输车辆对沿线居民的影响。 5、生态环境 （1）土壤侵蚀保护措施 本项目施工结束后，评价要求建设单位将临时占地全部覆土绿化，恢复植被。施工道路区应采取必要的水土保持防治措施，如修建挡墙，截排水沟外，在道路两侧需种植草皮和行道树等措施恢复植被，以减小对整个区域的土地利用性质的影响。 （2）植被保护措施 1）工程施工期间严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作，严格控制路基开挖作业面，避免超挖破坏周围植被。 2）施工前应将表土剥离，对永久占地范围的表层熟化土在临时堆场保存，用于工程完工后的耕地的复垦或植被恢复。 3）控制临时堆土场堆料高度，防治堆场因堆料过多、堆料过高造成垮塌，引起施工事故和人为生态植被破坏等问题。 4）施工期间，应采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。应选择在不容易收到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷物料覆盖起来，同时采用拦挡措施预防水土流失。 5）合理安全施工工期，施工避开雨季，单位应与气象部门保持密切联系，以便在降雨前采取必要的临时防护措施。 6）工程施工期间，以布告、散发宣传册等形式，加强对施工人员的生态保护宜传教育，严禁施工人员随意扩大施工范围、破坏施工区域以外的植被。 7）工程填挖方边坡设施须加强生态防护和美化设计的配合协调，根据地形、地质条件及坡面植被覆盖情况，有条件的尽可能种植树木、草坪及灌木防护绿化，尽可能恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。 8）加强项目的施工管理工作，切实关注区域植被的保护，杜绝随意堆放的野蛮施工行为。 9）施工结束后对施工占地破坏的植被进行及时恢复，增加场地及周边绿化覆盖率，根据适地、适树、适草的原则，要求树、草种具有耐旱、耐贫瘠、抗风；速生、根系发达、能固结土壤的本土物种。 （2）动物保护措施 1）在征地范围内施工，减少对周围林地的占用与压踏，工程施工时的废水、废渣等要合理管理，避免流失而影响水质、土质而间接影响动物生存。 2）为了减少工工程施工对区域动物的惊扰，须使用低噪声设备，同时做好施工方式和时间的计划，避免冬候鸟来临的冬季和鸟类繁殖期的春季施工。 3）施工前对施工人员和管理人员进行宣传教育，树立各种保护动物的宣传牌，并发放宣传手册，介绍保护动物和常见动物的一般习性及保护动物的措施，提高施工人员的保护意识，自觉保护鸟类。 （4）生态保护措施 项目施工过程中会造成一定的水土流失，水土流失主要集中在施工期间，建议施工单位优化主体工程施工组织设计，强化水土保持意识，认真落实各项水土保持措施，禁止乱挖乱弃，要做好施工组织设计，将"先挡后弃、严禁乱弃"落实到建设过程中，合理安排工期，尽量避开雨季施工，将水土保持措施纳入施工过程中，努力使项目工程水土流失控制在最低限度。本项目可采取以下有效的预防措施： A、施工区建设沉砂池并定期清理。 在施工区地势较低的地方修建临时沉砂池，施工废水应经沉砂池应沉淀后方可再次回用，沉砂池不得设置在河道及水库范围内。 B、及时做好排水导流工作。 在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，再排入雨水管道，沉淀池不得设在河道、水库范围内。 C、雨季施工时应有应急措施准备。 施工单位在大雨到来之前做好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表或地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包进行遮蔽。在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业，本项目工程全部避开雨季施工，降低雨季水土流失程度。 D、精心设计和实施土方工程，密切结合水土保持工作。 水土保持重在预防，首先要从思想意识上高度重视起来，才能做好水土流失的防治工作。任何一个环节都可能造成严重的水土流失事件，引发相应的灾害损失。 通过施工现场的管理能在很大程度上控制新增水土流失，做到先预防、后施工或者边施工边治理。 在实际施工过程中，要结合工程进展情况，核实工程量，及时调整设计方案。 科学合理的安排施工时序，尽量缩短施工周期，尽量避开雨季、汛期进行大范围的破土挖填作业。减少施工面的裸露时间进行及时的防护工作；施工单位应随时施工及时保护，不要等到所有施工结束时候才进行水土保持。 综上，本项目在施工期采取了合理、可行的防护措施，随着施工期的结束，影响也地随即结束，不会对外环境造成大的影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要来自地上停车场汽车尾气、垃圾收集箱及公厕恶臭气体。 （1）停车场汽车尾气 项目营运后停车场车位240个，全部为地上停车场，因环境开阔，空气扩散条件较好，停车位较少且分散，尾气排放不会对周围环境造成大的影响，通过在地上停车场周围进行植树种草，加大绿化面积，可有效吸附汽车尾气，对周围环境的影响会进一步降低。 本项目规划设置三处停车场，全部为生态停车场，生态停车场具备环保 、低碳功能的停车场，该类停车场标准是绿化面积大于混凝土的面积，达到高绿化的效果，同时具有超强的透水性能，保持地面的干爽。 本项目运营后，汽车尾气不会对周围环境造成大的影响。 （2）恶臭气体 1）垃圾收集箱 在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。项目营运后要加强景区管理，生活垃圾要进行分类收集、存放，并做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则垃圾收暂存设施恶臭对景区及外界环境的影响较小。夏天为防止垃圾暂存设施细菌、蚊蝇滋生，要定期对其进行消毒和喷洒药剂。 2）公厕恶臭 本项目配套有公厕，公厕四周设置稠密的绿化带。公厕配备有专职清洁工，确保每日对公厕进行清洁。厕所恶臭通过安装抽风机排风，厕所周围10m范围内不设置游客玩乐设施，公厕排出的风背向厕所出入口，厕所恶臭经过抽风机排风，景区林木吸附后对周围环境影响较小。 3）污水处理站恶臭 本项目污水处理站为地埋式一体化，各设施均封闭，恶臭气体产生源强较小，运营后增大四周绿化面积后不会对外环境造成大的影响。 综上，本项目各环节废气在采取合理有效的措施后，不会对外环境造成大的影响。 2、水环境影响分析 本项目运营后废水主要来自游客及管理人员产生的生活污水。 玻璃滑道用水无特殊污染因子，经出口处沉淀池沉淀后排入水库，不外排。 （1）废水产、排情况 本项目运营后生活污水产生量为9.6t/d，1597t/a，高峰期11.2t/d，1840t/a，因项目所在地无市政管网，为保证废水得到有效处理，评价要求废水经地埋式一体化污水处理站处理后直接用于本项目绿地洒水使用，综合利用不外排。 （2）污水处理站位置及污水收集方式 根据本项目平面布置，本项目在景区进出口处地势较低，污水处理站可设置于此，本项目高峰期水量为11.2t/d，污水处理站调节系数以1.5计，则污水处理站规模不低于16.8t/d，本工程按20t/d计，可满足使用需求。 考虑到本项目运营期公厕分布较为分散，不便于铺设管道，要求企业定期使用吸污车将生活污水及时运送至污水处理站进行处理，不得随意外排，严禁外排至水库及地表水体内。 本项目污水处理流程如下： 生活污水 地埋式一体化污水处理站 洒水绿化，综合利用 图6 本项目污水处理流程示意图 （3）污水处理工艺 本项目生活污水产生量为9.6t/d，1597t/a，旅游高峰期生活污水产生量为11.2t/d，1840t/a，污水处理站处理规模为20t/d，可满足本项目使用需求。 本项目地埋式一体化污水处理工艺采用A/O法生物处理工艺，A级是缺氧生物处理兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2，达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染。 在A/O工艺中，脱硝过程中脱出1mg/L的NO3-N可产生3.75mg/L的碱度，硝化过程中硝化1mg的NH4-N需消耗7.14mg/L的碱度。整个系统中的碱度可以互相弥补，不必加碱中和，原污水中的有机物作为脱硝时的氢供给体，不用外加碳源。 本项目污水处理站工艺流程图见下图： 图7 A/O工艺污水处理流程图 （4）出水水质 生活污水经配套污水处理站处理之后污染物排放浓度为COD：45.0mg/L ，BOD：15.0mg/L，SS：22.5mg/L ，NH3-N：9.0mg/L ，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD：100mg/L ，BOD：20 mg/L，SS：70mg/L，NH3-N：15mg/L ），同时也满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准（BOD：20mg/l；SS：1000mg/l；NH3--N：20mg/l），用于景区内景观洒水、绿化，综合利用，不外排。 要求污水处理站在建设时底部做好严格的防渗措施，同时配套建设一座80m3的暂存池，可至少满足废水一周暂存需求，同时也满足高峰期废水暂存需求，保证废水得到合理有效的处置。 （5）废水综合利用可行性分析 根据企业发展规划，本项目产生的生活污水经污水处理站处理后用于本项目绿地洒水使用，综合利用不外排。 根据调查，本项目北侧、南侧均为农田，且水滑道所在山坡有大面积的绿地，绿地面积达50000m2，绿化用水量达100t/d，本项目废水产生量为9.6t/d，高峰期11.2t/d，完全可得到综合利用，不外排，不会对外环境造成大的影响。 （6）玻璃滑道用水 本项目玻璃水滑道用水来自黄花寺水库，自取水口使用泵通过管道输送至玻璃滑道起点处水池，经滑道自流至终点处的水池，通过管道再循环进入黄花寺水库。 根据设计，运营期间玻璃滑道用水不与人接触，仅通过玻璃滑道自流至终点处水池，故该部分水除少量蒸发造成回流水量略微减少，水质同取水口处水质一致，不会对水库水质造成大的影响。 综上，本项目运营期不会对水库水质及周围水体造成大的影响。 3、声环境影响分析 项目运营后，噪声主要来源于景区游客活动的社会生活噪声以及停车场车辆行驶产生的交通噪声、其它游乐设施产生的设备噪声等。 （1）社会生活噪声 项目营运后噪声主要来自于景区游客活动及管理办公人员产生的社会生活噪声，为降低社会生活噪声对周围环境的影响，可采取如下措施： ① 禁止任何单位或者个人在景观区内使用高音喇叭或者其他产生环境噪声污染的方法从事商业经营活动。 ②在景观区内从事娱乐、宣传、经营等活动产生噪声应当符合国家、省、市、县规定的标准，不得干扰他人正常生活。 ③加强景观区内绿化工作，以达到降噪、吸声的目的。 （2）车辆行驶交通噪声 类比相关大型停车场噪声监测结果，在平常时间（旅游非高峰期），进出停车场的车辆很少，进出停车场的路边交通噪声值基本上在65dB（A）以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。在旅游高峰期进出停车场的路边交通噪声值可达到70dB（A）以上，使局部声环境质量变差。运营期间应完善车辆管理制度，合理布局停车位，出入口设置要规范，最大限度降低车辆拥挤程度；保证出入口和停车场道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声。停车场交通噪声经空间、距离衰减后噪声值可降低15～20dB（A）左右，对周围环境影响不大。 （3）设备噪声 设备噪声主要来源于公厕风机及水泵等设备，各类泵、风机安装消声器，固定设备安装减震基础，且各噪声原均距离敏感点较远，通过隔声、减震、消声等措施后，运营期噪声不会对外环境造成大的影响。 综上，本项目运营后，各环节噪声不会对外环境造成大的影响。 4、固体废物 （1）生活垃圾 运营后景区内有专人每天清理垃圾箱，每日送当地垃圾中转站，最终送垃圾填埋场卫生填埋。 根据设计，本项目平均每隔100m设置一座生活垃圾桶，共计约20个垃圾桶，可确保本项目运营后生活垃圾得到有效的收集，收集后送当地垃圾中转站，最终送垃圾填埋场卫生填埋，不会对周围环境造成大影响。 （2）剩余污泥 污水处理站污泥定期清理后送当地垃圾填埋场卫生填埋，不会对外环境造成大的影响。 5、生态环境影响分析 项目营运后，对生态环境影响不大。环评建议项目经营单位应加强管理，做好对游客的宣传教育，文明娱乐，做好护坡，爱护景区的一草一木，水滑期间不得各滑道内排放任何废物，确保景区内生态环境的健康可持续发展。 为了保证生态完整性，要求企业运营期间对施工期已破坏的生态环境做好生态补偿，补偿时采取植草绿化的方式进行生态补偿，建议建设单位在林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复“的原则，就近植树种草，增加场地及周边场地绿化覆盖率。根据适地、适树、适草的原则，要求树、草种具有耐旱、耐贫瘠、抗风；速生、根系发达、能固结土壤的本土物种。按以上原则，建议选择栎树、杨树、松树、紫穗槐、扒地草、狗牙草等物种。 综上，在采取合理的生态恢复措施后，运营期不会对项目所在区域生态环境造成大的影响。 6、区域景观影响分析 本项目建成后，可以构成一个非常美观、独特的景观，水滑道主要是沿山体一侧，同时与风电风机结合在一起，不会破坏现有景区的连续性，带给人全新的视觉体验和冒险感受，形成一道亮丽的风景线。 虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美特性，具有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划的实施植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态和人文景观环境，不仅可以大大改变原来较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到增加景区游客数量的作用，使景区生态向着良性循环的方向发展。 7、总量申请 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家当前总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本项目投入使用后，生活污水经污水处理站处理后全部用于本项目绿地洒水绿化使用，综合利用不外排。 8、环境管理与环境监测 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证项目区环境优美，空气清新，感官舒适； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对项目区环保设施运行状况进行全面检查； ④ 强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ① 制定环境保护管理制度，要求建设单位切实落实环保措施。 ② 建立环保机构并配备1～2名环保技术人员。 ③ 要求企业对运营期产生的生活垃圾进行妥善处理处置。 9、环境经济损益分析 （1）经济效益分析 本项目投入运营后对繁荣当地经济具有良好的经济效益。 （2）社会效益分析 - 本项目的实施不但提高了当地政府的财政收入，带动当地相关企业的发展，而且还可以安置一部分闲散社会劳动力，减轻了当地的就业压力，增加农民的收入，具有良好的社会效益。此外，本项目的建设将有力地拉动项目所在地旅游产业的发展，为调整产业结构、解决社会就业与再就业作出积极的贡献。 （3）环境效益分析 为了有效的控制建设项目运营后对环境的污染，对废水、一般固废均采取了合理的治理、防治措施，本项目总投资500万元，环保投资99万元，环保工程的投入，有效的控制固废污染、水污染，同时也大幅度减少了“三废”排放，减轻了项目对周围环境的影响。 9、环保治理措施及环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资共计99万元，占总投资的19.8%。污染防治措施及竣工验收一览表见下表： 表24 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染物; 环保工程内容; 治理效果; 投资. 废气; 地面停车场; 四周加强绿化、生态型停车场; 对外环境影响不大; 工程投资. 恶臭气体; 垃圾箱日产日清； 公厕每日清扫，夏季喷洒除臭剂; 对外环境影响不大; 1. 废水; 生活污水; 地埋式一体化污水处理站+暂存池（80m3）+吸污车; 施肥、综合利用不外排; 50. 噪声; 噪声; 禁止高噪声喇叭；车辆进入景区后禁鸣；风机加装吸声、隔声等降噪措施; 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准; 1. 固废; 生活垃圾; 配套垃圾桶至少20个，垃圾日产日清，最终送垃圾填埋场; 卫生填埋; 2. 污水处理站污泥; 定期清理，最终送去垃圾填埋场卫生填埋。; 卫生填埋; 1. 生态; 本项目绿化面积约50000m2，美化景区环境; 44. 总计; 99.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 地上停车场 | 汽车尾气 | 大气扩散，绿色植被吸附 | 对外环境影响不大 |
|  | 垃圾收集箱、公厕、污水处理站 | 恶臭气体 | 垃圾箱日产日清；公厕每日清扫，夏季喷洒除臭剂 | 对外环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 游客、管理人员 | 生活污水 | 污水处理站处理后洒水绿化 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 游客、管理人员 | 生活垃圾 | 垃圾日产日清，最终送垃圾填埋场 | 卫生填埋 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 清理后进入垃圾填埋场 | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 运营期禁止高噪声喇叭；进入景区的车辆禁鸣；公厕内风机加装吸声、隔声等降噪措施景区边界处噪声可实现达标排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 运营期加大景区内绿化力度，最大程度地增加景区内的绿化面积，美化景区环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目为平顶山市杨令旅游开发有限公司叶县马头山乐园项目，所在地位于叶县保安镇杨令庄村，总投资500万元，主要建设内容为玻璃水滑、玻璃观景平台、七彩飞碟、丛林穿越，同时配套建设游客服务中心、观光道路、公厕、生态停车场等辅助设施。 项目建成后在提升当地经济收入的同时，也为叶县增加一处新的休闲胜地，丰富了当地居民的业余生活。 2、项目可行性分析结论 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于“鼓励类”第34条旅游业，第2款“文化旅游，健康旅游，乡村旅游，生态旅游，海洋旅游，森林旅游，草原旅游，工业旅游，体育旅游，红色旅游，民族风情游及其他旅游资源综合开发，基础设施建设及信息等服务”。且本项目已在叶县发改委备案，项目代码为：2020-410422-48-03- 050685，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 （2）选址合理性分析 根据叶县国土资源局出具的用地证明，本项目现状占地为裸地和林地，符合叶县土地利用总体规划（2010-2020）。 根据叶县保安镇村镇规划建设管理办公室出具的证明，本项目建设符合保安镇总体规划，同意建设。 本项目玻璃水滑使用黄花寺水库，根据叶县保安镇水利站出具的证明，同时本项目用水方案，符合保安镇取水用水规划。 综上，本项目选址合理。 3、工程分析结论 营运期 （1）大气污染防治措施 1）停车场废气 根据本项目设计，景区的停车场全部为地上式生态停车场，少量的汽车尾气通过周围绿色植被的吸附及大气扩散后可大大降低汽车尾气排放对外环境的影响。 2）恶臭气体 公厕恶臭：厕所四周设置绿化带，并配备有专职清洁工，确保每日对厕所进行清洁，同时在厕所内安装抽风机排风，厕所恶臭经过抽风机排风，景区林木吸附后对周围环境影响较小。 垃圾收集桶恶臭：垃圾做到日产日清，并进行分类收集、分类管理，清运过程注意文明卫生，防止随意散落，采取措施后，可以消除避免垃圾收集点的恶臭气体的产生。夏天为防止垃圾收集装置细菌、蚊蝇滋生，要定期对其进行消毒和喷洒药剂。 污水处理站为地埋式一体化，各设施均封闭，恶臭气体产生源强较小，运营后增大四周绿化面积后不会对外环境造成大的影响。 （2）水环境防治措施 运营期产的生活污水经污水处理站处理后用于本项目绿地洒水使用，综合利用不外排。 玻璃滑道用水经滑道后循环进入水库中，不与人直接接触，故该部分水不会对水库水质造成大的影响。 （3）噪声防治措施 项目运营后噪声主要为景观区汽车进出停车场时产生的交通噪声，游客及管理人员产生的社会活动噪声等，本身源强较小，通过加强管理，绿色植物吸收以及距离衰减后，满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准限值，不会对外环境造成大的影响。 （4）固体废弃物污染防治措施 生活垃圾经垃圾收集桶（约20个）收集后每日由环卫人员清理，就近送当地垃圾处理系统，不对外排放。 污水处理站污泥定期清理后送当地垃圾填埋场卫生填埋，不外排，对外环境影响较小。 （5）生态环境 项目营运后，对生态环境影响不大。环评建议项目经营单位应加强管理，做好对游客的宣传教育，文明娱乐，做好护坡，爱护景区的一草一木，确保景区内生态环境的健康可持续发展。 通过采取以上措施，项目营运期对周围环境影响不大。 4、主要建议 （1）切实落实本项目提出的有关环境保护及污染防治措施，特别是施工期产生的废水、废气、废渣严禁向水库内排放。 （2）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （3）增强环保意识，从领导做起，建立环保责任制，明确责任，落实到人。 （4）施工期严禁各类构筑物设置在水库范围内。 （5）运营期严禁向水库内排放废水、废渣、废气，避免运营期水库水质受到污染。 （6）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （7）项目经营单位应加强管理。做好对游客的宣传教育，倡导文明办公，文明娱乐，爱护景区一草一木，确保景区内部旅游事业健康可持续发展。 （8）本项目暂不设总量控制指标。 5、环评总结论 本项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度分析，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。