| 项目名称 建设项目基本情况 | 叶县华丰机械制造有限公司喷塑生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县华丰机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田华 |  |  | 联系人 |  | 王跃雨 |  |  |  |
| 通讯地址 | 叶县辛店镇辛店村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15660589996 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县辛店镇辛店村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-410422-35-03-067291 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3532 农副食品加工专用设备制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2666.7 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 环保投资 （万元） |  |  | 9 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 18% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

叶县华丰机械制造有限公司是一家专门从事农副食品专用设备加工、销售的公司，公司现状生产规模为年制造200台榨油机及300台花生剥壳机。该公司现有工程生产工艺流程为：原材料切割—剪版—折弯—焊接—组装—外委喷塑固化—调试—成品。目前，该公司生产的产品均委托其他单位进行喷塑及固化加工，成本较高。随着市场竞争的日益加剧，公司为提高自身竞争力，拟投资50万元在现有工程的基础上新增一条喷塑生产线，改扩建后生产工艺为机加工好的半成品—喷塑—固化—调试—成品。喷塑生产设备为静电喷涂机、热风炉等相关设备。同时，为提高产品质量，公司拟淘汰现有工程的1台数控等离子切割机，新增1台数控激光切割机。数控激光切割机对比现有工程数控等离子切割机而言，具有切割更精确、更快速、切割表面更光滑等诸多优点。项目改扩建后产品生产规模保持不变，即年制造200台榨油机及300台花生剥壳机。

经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类建设项目，符合国家产业政策。项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410422-35-03-067291，备案确认书见附件2。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，该项目属于“二十四 专用设备制造业-70 专用设备制造及维修”，其中有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需编制报告书；其他（仅组装的除外）的需编制报告表，仅组装的填报登记表。本项目生产工艺无电镀或喷漆，同时又不属于仅组装，故应编制环境影响报告表。

- 受叶县华丰机械制造有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《叶县华丰机械制造有限公司喷塑生产线建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 叶县华丰机械制造有限公司喷塑生产线建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 叶县华丰机械制造有限公司 |
|  | 建设性质 | 改扩建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 4人 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 50 |
|  | 环保投资（万元） | 9 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C3532 农副食品加工专用设备制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.367808，33.408294；东北：113.368269，33.408361 西南：113.367929，33.407723；东南：113.368387，33.407785 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 本项目无生产废水排放，生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：喷塑废气，固化烘干废气，燃气式热风炉燃烧废气 ②废水：生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：喷塑粉尘回收系统收集的塑粉，UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂，活性炭吸附装置产生的废活性炭 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 喷塑房 | 1座，钢结构，建筑面积13m2，在现有工程生产车间内新建 |
|  | 固化房 | 1座，钢结构，建筑面积10m2，在现有工程生产车间内新建 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座，砖混结构，建筑面积360m2，依托现有工程 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托现有工程 |
|  | 供电系统 | 依托现有工程 |
|  | 排水工程 | 本项目无生产废水排放，生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 喷塑粉尘：建设密闭喷塑房，利用喷塑设备自带滤芯除尘设施，喷塑废气经处理后通过1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 固化废气和燃气式热风炉废气：建设密闭固化房，热风炉产生的热风通入固化间，和固化产生的有机废气一起进入UV光氧催化+活性炭吸附装置，然后由1根15m高排气筒排放 |
|  | 废水治理 | 本项目无生产废水排放，生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间，10m2，依托现有工程 |
|  |  | 危险固废暂存间，5m2，依托现有工程 |
|  |  | 垃圾收集箱若干，依托现有工程 |

- 4、项目生产规模及产品方案

本项目产品方案详见表3。

表 3    项目产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榨油机 | 200台 | 将油脂从油料中挤压出 |
| 2 | 花生剥壳机 | 300台 | 花生脱壳 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4   本项目主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静电喷涂机 | / | 台 | 1 |
|  | 燃气式热风炉 | / | 台 | 1 |
|  | 液化石油气储罐 | 50kg | 个 | 1 |
|  | 数控激光切割机 | / | 台 | 1 |

备注：数控激光切割机用于淘汰现有工程1台数控等离子切割机。

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表5。

表 5    本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环氧塑粉 | t/a | 1.14 | 袋装，20kg/袋 |
|  | 液化石油气 | m3/a | 88.2 | 罐装，20m3/罐 |

项目喷塑面积约2000m2，膜厚0.3mm，塑粉密度1.9g/cm3。环氧塑粉：环氧热固型，主要成分为为环氧树脂、聚酯树脂，粉末状，粉粒子呈球状、表面光洁、粉粒均一、流动性、散步性优良。

环氧塑粉是高固体分低挥发性涂料，本项目喷涂全部采用粉末喷涂，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中工程机械制造行业，推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上的要求。

7、劳动定员及工作制度

项目新增职工4人，年工作日300天，实行一班制，每班工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目公用及辅助工程情况

（1）供电

项目年用电量约2万kWh/a，依托现有工程供电系统。

（2）供水

项目用水依托现有工程。

（3）供气

外购液化石油气，罐装，50kg/罐。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。项目新增职工4人。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按70L/人·d计，则生活用水量约0.28m3/d，84m3/a。

（2）排水

采用雨污分流，雨水采用散流排出厂区外；生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量约0.224m3/d，67.2m3/a，生活废水依托现有工程化粪池处理后由周边农民拉走肥田。

本项目水平衡图见图1。

0.28

办公生活

0.224

化粪池

由周边农民拉走堆肥，不外排

消耗散失0.056

0.224

图1  项目用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于叶县辛店镇辛店村，项目北侧为建筑设备租赁站，东侧为农田，南侧为农田，西侧为小路。项目附近的环境敏感点主要为项目北侧的辛店村，距厂界最近距离为55m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，项目场地现状及周边环境照片见附图四。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

- 1、现有工程产品及规模

现有工程喷涂及固化工序外委加工，年制造200台榨油机及300台花生剥壳机。

- 2、现有工程生产设备

现有工程主要设备使用情况见表6。

表 6    项目主要设备使用情况

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 折弯机 | WC67K | 台 | 1 |
|  | 剪板机 | QC12Y | 台 | 1 |
|  | 等离子切割机 | PC-120 | 个 | 5 |
|  | 数控等离子切割机 | L-SA4080 | 台 | 1 |
|  | 砂轮切割机 | SQ-500 | 台 | 1 |
|  | 冲剪机 | QA32-8B | 台 | 1 |
|  | 焊机 | / | 台 | 6 |
|  | 气泵 | / | 台 | 1 |

- 备注：项目拟新增1台数控激光切割机用于淘汰现有工程1台数控等离子切割机。

- 3、现有工程生产工艺流程

现有工程机加工生产工艺：首先利用切割设备对圆钢和钢管等原材料进行切割至适宜的加工尺寸，然后根据设计图纸进行剪板、折弯等作业，再经焊机焊接成型，焊接完成后的半成品零件与标配件进行组装，最后经检验合格后外委其他单位进行喷塑及固化加工成最终成品。

现有工程机加工生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

外购原材料（圆钢、钢板等）

切割

剪版

焊接

组装

调试

成品

噪声、固废、废气

噪声

噪声、固废、废气

折弯

噪声、固废

配件

外委喷塑固化

图2   项目现有工程机加工生产工艺流程及产污环节示意图

- 4、现有工程产排污环节及污染防治措施

现有工程《叶县华丰机械制造有限公司年制造200台榨油机及300台花生剥壳机项目环境影响报告表》已经叶县环境保护局批复，批复文号为：叶环审[2018]41号，详见附件3。根据《叶县华丰机械制造有限公司年制造200台榨油机及300台花生剥壳机项目竣工环境保护验收报告》（已于2020年4月27日上报全国建设项目环境影响评价管理信息平台——验收公示平台，项目现有工程已完成验收工作，详见附件4），现有工程污染物排放情况及污染防治措施见表7。

表 7    现有工程产排污环节及污染防治措施

| 污染源 | 排放源 | 污染物名称 | 排放量 | 污染防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、焊接工序 | 烟尘 | 0.0329t/a | 设置6台移动式烟气净化器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 336m3/a | 生活污水经化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排 | 不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.101t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.01t/a |  |  |
| 固体废物 | 剪切 | 废边角料 | / | 集中收集外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求 |
|  | 焊接 | 焊渣 | / | 集中收集外售 |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | / | 设危废暂存间，委托有废矿物油处理资质单位处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | / | 最终送叶县垃圾填埋场填埋处理，不外排 | / |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | 设备基础减震、厂房隔声和距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |

- 5、现有工程污染物排放情况汇总

根据现有工程《叶县华丰机械制造有限公司年制造200台榨油机及300台花生剥壳机项目环境影响报告表》，现有工程污染物排放情况汇总见表8。

表 8   现有工程污染物排放情况汇总表

| 项目 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 0 |
|  | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |
| 废气 | 废气量 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.0326t/a |
| 固废 | 固废量 | 0 |

6、现有工程存在环保问题及解决方案

《叶县华丰机械制造有限公司年制造200台榨油机及300台花生剥壳机项目竣工环境保护验收报告》已于2020年4月27日上报全国建设项目环境影响评价管理信息平台——验收公示平台，完成验收工作。现有工程不存在环保问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县辛店镇辛店村，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。本项目所在地属沙河流域，沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 本项目位于甘江河南侧1460m，甘江河为淮河支流，又称干江河，古称水无水、石塘河（叶县段）等，是平顶山市南部一条重要河流。其源头分南源和北源两支，北源在方城县北部羊头山，南流经方城县城东的关王庄（当地称关王庄河），经郑南公路转东南，至治平东部与南源会合。南源起于舞钢市与泌阳县交界的五峰山，西流经平桐公路与北源交汇。甘江河的一段因曾为舞阳、泌阳两县界河，当地又称之为界牌河；现今是舞钢市与泌阳县界河，也是平顶山与驻马店的界河。清朝史料曾记载说：“水无水源出泌阳县西北，东北经叶县东南，名干江河，东经舞阳，入西平界。”将其南源作为正源。在叶县汪寨村和舞阳县澧河店村之间入澧河，澧河河为Ⅲ类水体。 本项目生产不用水，生活污水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走施肥不外排。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县辛店镇辛店村，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县辛店镇辛店村，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、辛店镇土地利用总体规划与辛店镇总体规划 本项目在现有工程的基础上进行改扩建，厂址不变，位于叶县辛店镇辛店村。叶县国土资源局出具的证明文件意见是：经查《叶县辛店镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目北临建筑设备租赁站，南临农田及坑塘，西临小路，东临农田，面积约4亩，现状为建设用地，符合叶县辛店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。 叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目北临建筑设备租赁站，南临农田及坑塘，西临小路，东临农田，面积约4亩，现状为建设用地，符合叶县辛店镇总体规划。 叶县辛店镇人民政府的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目的建设。 叶县辛店镇辛庄村村民委员会出具的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 综上，本项目用地性质为建设用地，拟用地符合叶县辛店镇土地利用总体规划（2010-2020年）和辛店镇总体规划，项目所在地镇政府和村委会均支持该项目的建设。 叶县国土资源局出具的证明文件见附件5，叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件见附件6，叶县辛店镇人民政府出具的证明文件见附件7，叶县辛店镇辛店村村民委员会出具的证明文件见附件8。 8、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县辛店镇辛店村，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县辛店镇辛店村，不在以上保护区范围内。项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县辛店镇辛店村，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 9、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为10.5km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 ...... 7 工艺过程VOCs无组织排放要求 7.2 含VOCs产品的使用过程 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排放至VOCs废气处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ...... 本项目喷塑原料为聚酯环氧塑料粉末，在加热固化过程不分解，会有少量的有机气体（非甲烷总烃）产生。建设单位拟设置密闭固化间，固化过程产生的废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。因此，项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对工艺过程VOCs无组织排放控制要求。 11、与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目喷涂工艺采用粉末静电喷涂技术，喷塑工序在密闭的喷塑房内进行，产生的粉尘经自带的滤芯除尘后通过1根15m高排气筒达标排放；项目固化工序在密闭固化间内进行，产生的废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。项目的建设符合河南省2019年挥发性有机物治理方案的标准要求。 12、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 29. 提升工业炉窑大气污染综合治理水平。加强有组织烟气治理。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。平板玻璃、建筑陶瓷企业取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。加大无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送。 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目属于农副食品加工专用设备制造业，经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。本项目喷涂工艺采用粉末静电喷涂技术，喷塑工序在密闭的喷塑房内进行，产生的粉尘经自带的滤芯除尘后通过1根15m高排气筒达标排放；项目固化工序在密闭固化间内进行，产生的废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。项目固化工序热源采用液化石油气加热，液化石油气燃烧废气和固化废气一起通过1根15m高排气筒达标排。通过上述措施后，项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 13、与平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 2019年6月30日前，完成所辖区域内无组织排放工业企业整治，生产工艺产尘点设置集气罩安装收尘除尘装置，烟粉尘无可见外逸；粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并安装除尘装置。 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机 本项目喷涂工艺采用粉末静电喷涂技术，喷塑工序在密闭的喷塑房内进行，产生的粉尘经自带的滤芯除尘后通过1根15m高排气筒达标排放；项目固化热源采用液化石油气，固化工序在密闭固化间内进行，产生的废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。因此，本项目的建设与《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符。 14、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号相符性分析 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置 环氧塑粉是高固体分低挥发性涂料，本项目喷涂全部采用粉末喷涂，属于低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。本项目喷涂工艺采用粉末静电喷涂技术，喷塑工序在密闭的喷塑房内进行，产生的粉尘经自带的滤芯除尘后通过1根15m高排气筒达标排放；项目固化热源采用液化石油气，固化工序在密闭固化间内进行，产生的废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。因此项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号中相关要求。 15、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 环氧塑粉是高固体分低挥发性涂料，本项目喷涂全部采用粉末喷涂，属于低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。本项目喷涂均采用粉末喷涂（密封袋装），常温储存下不会挥发有机废气。项目喷涂工艺采用粉末静电喷涂技术，喷塑工序在密闭的喷塑房内进行，产生的粉尘经自带的滤芯除尘后通过1根15m高排气筒达标排放；项目固化热源采用液化石油气，固化工序在密闭固化间内进行，产生的废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。因此，项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）。 16、与《河南省2019年工业炉窑治理专项方案》相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》(豫政〔2018〕30号)和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(豫环攻坚办〔2019〕25号)，深入开展工业炉窑专项治理，持续改善全省环境空气质量，全面完成我省工业炉窑达标排放治理，结合我省实际，制定本方案。 暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自2019年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。 对已有明确转型转产、退城入园、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。2021年1月1日起，所有位于省辖市建成区的有色(含氧化锌)、玻璃制品(玻璃纤维)、耐材、铁合金、陶瓷、砖瓦窑、刚玉、石灰、铸造、化工企业的所有生产工序，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。 本项目固化工序热源采用液化石油气，液化石油气属于清洁能源，液化石油气燃烧废气和经处理后的固化废气一起经1根15m高的排气筒排放，液化石油气燃烧废气烟尘、SO2、NOx排放浓度均能满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）。因此，项目的建设符合《河南省2019年工业炉窑治理专项方案》。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 9 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 10 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排。项目最近的河流为甘江河，甘江河在叶县汪寨村和舞阳县澧河店村之间入澧河。澧河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目区域地表水监测数据采用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第53周（2017-12-25～2017-12-31）监测数据，详见表11。 表 11 地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准指数; 标准限值. 澧河叶舞公路桥; COD; 7.34; 0.367; 20. 氨氮; 0.08; 0.08; 1. 总磷; 0.12; 0.6; 0.2. 由表11可知，澧河叶舞公路桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，地下水监测数据引用《叶县宏汇加油站扩建项目环境影响报告表》对胡张村（位于本项目东北约3600m）的检测数据，检测时间为2018年8月22日，检测单位郑州德析检测技术有限公司。监测结果见表12。 表 12 项目所在区域地下水监测数据结果一览表 项目名称 采样地点; 胡张村. pH（无量纲）; 测值; 7.16. 标准; 6.5-8.5. 是否达标; 达标. 耗氧量（mg/L）; 测值; 0.51. 标准; 3.0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 未检出. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 14.3. 标准; 20. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 423. 标准; 450. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 918. 标准; 1000. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 109. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 84.0. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.164. 标准; 1.0. 是否达标; 达标. 萘(µg/L); 测值; 未检出. 苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃(C10~C20)(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 未检出. 水温(℃); 测值; 10.1. 由表12分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用叶县华丰机械制造有限公司年制造200台榨油机及300台花生剥壳机项目竣工环境保护验收监测数据，监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2019年3月20日至3月21日，昼间1次（夜间不生产），监测点位为企业东、南、西、北四边界。监测结果见表13。 表 13 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测时间; 监测点位; 昼间/dB（A）. 2019.3.20; 东厂界; 53.6. 南厂界; 52.9. 西厂界; 51.4. 北厂界; 52.3. 2019.3.21; 东厂界; 54.2. 南厂界; 52.3. 西厂界; 51.1. 北厂界; 52.6. 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表14。 表 14 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离(m); 环境功能. 大气环境 声环境; 辛庄村; N; 55; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准. 地表水; 甘江河; N; 1460; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体. |
| 环境质量标准 | 表 15 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃小时平均浓度; μg/m3; 2000. |
| 污染物排放标准 | 表 16 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 有组织（15m）; 颗粒物; 120mg/m3，3.5kg/h. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议去除率; 70%. 边界建议排放浓度; 2.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）; 非甲烷总烃; 排放限制; 50mg/m3. 非甲烷总烃厂区内排放限值; 1h平均浓度; 6mg/m3. 一次浓度值; 20mg/m3. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 1h平均浓度; 10mg/m3. 一次浓度值; 30mg/m3. 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 30mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度; 200mg/m3. 氮氧化物; 最高允许排放浓度; 300mg/m3. 废水; 污水禁排. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目无废水外排。项目涉及的大气污染物总量控制因子有SO2、NOX和VOCs，总量控制指标分别为：SO2 0.00006t/a、NOX 0.00053t/a、VOCs 0.003t/a。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目施工期涉及的建构筑物仅为喷塑房和固化房，建筑面积约23m2，且无土方开挖。由于本项目施工面积较小且在现有工程生产车间内施工，该过程对环境影响很小，因此，本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

现有工程机加工生产线有1台数控等离子切割机，其切割过程产生的少量烟尘经移动式烟气净化器处理后达标排放。为提高产品质量，本项目拟新增1台数控激光切割机替代现有工程的1台数控等离子切割机。数控激光切割机对比现有工程数控等离子切割机而言，具有切割更精确、更快速、切割表面更光滑等诸多优点。其产生的少量切割烟尘可经现有工程移动式烟气净化器处理后达标排放。由于项目改扩建后产品规模不变，数控激光切割机替代现有工程数控等离子切割机主要是实现切割功能的替代，因此数控激光切割机产生的切割烟尘量对比现有工程数控等离子切割机产生的切割烟尘量不增加，因此本项目不再对其进行评价。

本项目喷塑生产线工艺为：现有工程机加工好的半成品经干法静电喷涂工艺进行喷塑，喷塑后将工件转至固化间进行热风循环固化，热源来自于热风炉内液化气燃烧产生的热空气。固化加热时，由送风机将热风炉产生的热空气（含烟尘、SO2、NOx）均流的送入固化间，与工件直接接触，利用加热的空气作为载体，将热量传递给工件，使涂层得到固化。为节约能源，固化间设回风管，加热工件后的热风由回风管回流入热风炉，再次加热二次利用。项目固化温度160~180℃，固化时间约20min。固化后的产品经调试后即为成品。

本项目喷塑生产线工艺流程及产污环节示意图见图3。

机加工好的半成品

喷塑

固化

粉尘、固废

有机废气、

调试

成品

热风炉

液化石油气

烟尘、SO2、NOx、噪声

热风（含烟尘、SO2、NOx）

图3    项目生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目施工期涉及的建构筑物仅为喷塑房和固化房，建筑面积约23m2，且无土方开挖。由于本项目施工面积较小且在现有工程生产车间内施工，该过程对环境影响很小，本次评价不再进行施工期环境污染因素分析。

二、营运期主要污染工序

1、废气

本项目废气主要为喷塑工序产生的粉尘，固化工序产生的有机废气，燃气式热风炉燃烧废气。

①喷塑粉尘

本项目需在产品表面进行喷塑，以增加其耐腐效果，喷塑工序会有粉尘产生。本项目喷塑采用粉末静电喷涂方式进行，静电喷塑设备主要包括喷枪和静电控制器、供粉系统、回收系统等组成。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算》中喷塑环节颗粒物产污系数（300千克/吨-原料）核算，本项目塑粉用量1.14t/a，则项目喷塑工序颗粒物产生量为0.342t/a。根据建设单位提供的资料喷涂1m2产品大约需要1.5min，项目喷涂面积约2000m2，则喷塑工序工作时间约50h/a，喷塑产生的粉尘经4000m3/h的回收风机引至除尘效率为99.5%的滤芯回收系统处理，处理达标后引至1根15m高的排气筒排放。则喷塑工序粉尘产生浓度和产生量分别为1710mg/m3，6.84kg/h，0.342t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为8.55mg/m3，0.0342kg/h，0.0017t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。喷塑工序废气产99 排情况见表17。

表 17    项目喷塑工序废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 喷塑 | 废气量 | 4000m3/h，20万m3/a |  | 4000m3/h，20万m3/a |  |
|  | 粉尘 | 6.84kg/h，0.342t/a | 1710mg/m3 | 0.0342kg/h，0.0017t/a | 8.55mg/m3 |

- 固化工序产生的有机废气

本项目产品喷塑后需经过固化烘烤过程，根据建设单位提供的资料，项目使用聚酯环氧树脂混合型塑料粉末作为喷塑原料，静电喷塑后对塑料粉末进行烘烤固化，烘烤固化温度在160~180℃。在加热固化时的主要反应基团是环氧基和羧基，能与环氧基反应的羧基，例如聚酯树脂中的羧基；能与环氧树脂反应的羟基，例如二苯甲酮四甲酸二酐中的酸酐基；能与环氧基反应的活泼氢，例如癸二羧酸二酰肼的活波基。比如环氧树脂与二羧酸二酰肼加热固化时的反应式如下：

图4     塑粉固化反应式

从以上反应式可以看出，主要的反应是环氧树脂中的环氧基与酰胺基中的活泼氢之间的加成反应，生成羟基，羟基与羟基之间还可以生成醚键和水，使生成的聚合物，也就是成膜物的交联密度增加，成为性能很好的涂膜。

根据《第二次全国污染源普查产排污量核算》中喷塑固化环节挥发性有机物产污系数（1.2千克/吨-原料）核算。项目塑粉使用量为1.14t/a，则固化有机废气产生量为0.0014t/a。本项目1批次固化可容纳4台设备，固化时间为20min，则固化工序工作时间为42h/a。建设单位拟设置密闭固化间，并配置集气装置收集固化有机废气，风机风量为2000m3/h，经UV光解+活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m的排气筒排放。本项目UV光解+活性炭吸附装置的处理效率按80%计，则固化工序有机废气产生浓度和产生量分别为16.67mg/m3，0.0333kg/h，0.0014t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为3.33mg/m3，0.0067kg/h，0.0003t/a，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。固化工序废气产排情况见表18。

表 18     项目固化工序废气产排情况

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 固化 | 废气量 | 2000m3/h，8.4万m3/a |  | 2000m3/h，8.4万m3/a |  |
|  | 粉尘 | 0.0333kg/h，0.0014t/a | 16.67mg/m3 | 0.0067kg/h，0.0003t/a | 3.33mg/m3 |

③燃气式热风炉液化石油气燃烧废气

本项目固化工序热源采用液化石油气加热，根据热风炉生产厂家提供的资料，热风炉平均每小时液化石油气消耗量约为2.1m3，固化工序工作时间为42h/a，则项目液化石油气消耗量约88.2m3/a。

根据《第二次全国污染源普查产排污量核算》，燃烧1万m3液化石油气产生0.02SkgSO2（液化石油气总硫含量不大于343mg/m3，S取最大值343），产生59.85kgNOx。参考《社会区域类环境影响评价》，每燃烧1万m3液化石油气产生污染物烟尘2.2kg。据此计算得出项目液化石油气燃烧废气烟尘产生量为0.02kg/a，SO2产生量为0.06kg/a，NOx产生量为0.53kg/a。由于本项目固化烘干时热风炉燃烧废气和物料直接接触，因此热风炉燃烧废气最终和经处理的固化有机废气一起经1根15m高的排气筒一起排放。则项目液化石油气燃烧后烟尘、SO2、NOx各污染物排放浓度分别为0.24mg/m3、0.71mg/m3、6.31mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）。项目液化石油气热风炉废气污染物产排情况详见表19。

表 19    项目天然气热风炉废气产排情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 处理后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 | 排放量 | 排放浓度 |
| 燃气式热风炉 | 废气量 | 2000m3/h，8.4万m3/a |  | 2000m3/h，8.4万m3/a |  |
|  | 烟尘 | 0.0005kg/h、0.02kg/a | 0.24mg/m3 | 0.0005kg/h、0.02kg/a | 0.24mg/m3 |
|  | SO2 | 0.0015kg/h、0.06kg/a | 0.71mg/m3 | 0.0015kg/h、0.06kg/a | 0.71mg/m3 |
|  | NOx | 0.0126kg/h、0.53kg/a | 6.31mg/m3 | 0.0126kg/h、0.53kg/a | 6.31mg/m3 |

2、废水

本项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。项目新增职工4人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按70L/人·d计，则生活用水量约0.28m3/d，84m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量约0.224m3/d，67.2m3/a，生活废水依托现有工程化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排。

3、噪声

- 本项目噪声主要为热风炉和配套风机运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表20。

表 20    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 所在 位置 | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气热风炉 | 生产车间 | 基础减震、厂房隔音 | 70 | 60 |
|  | 配套风机 |  |  | 90 | 65 |

4、固废

- 本项目固废主要为喷塑废气回收系统收集的塑粉，塑粉废包装袋，有机废气处理装置产生的废活性炭，废紫外灯管和废催化剂以及职工生活垃圾。

①喷塑废气回收系统回收的塑粉

- 本项目喷塑工序废气回收系统收集的塑粉为0.3403t/a，收集后回用于喷塑工序。

②塑粉废包装袋

本项目塑粉使用量为1.14t/a，包装规格为20kg/袋，则塑粉废包装袋产生量为57个/年，收集后外售综合利用。

- ③废活性炭

- 本项目活性炭吸附装置的满载量为200kg，活性炭每四个月更换一次，则项目废活性炭产生量约0.6t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016修订版）规定的“HW49 其他废物”，本项目废活性炭更换周期约为4个月，评价要求将废活性炭暂存于现有工程危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。

- ④废紫外灯管

- 项目UV光氧催化装置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中， 废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，紫外灯管更换周期为半年一次，废紫外灯管产生量为0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》，废紫外灯管属于危险废物（HW29其他废物，废物代码900-023-29），评价要求将废紫外灯管暂存于现有工程危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。

- ⑤废催化剂

- 为保证UV光氧催化处理效率，UV光氧催化处理装置中催化剂（TiO2）需要定期更换，根据本项目实际情况，建议每半年更换一次催化剂，废催化剂的产生量约为0.01t/a，经查阅《国家危险废物名录》，废催化剂管属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-041-49），评价要求将废催化剂暂存于现有工程危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。

- ⑥职工生活垃圾

- 项目新增劳动定员为4人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为0.6t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表21。

表 21    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 |  | 固废名称 |  | 固废属性 |  | 产生量 | 处置方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑 |  | 塑粉 |  | 一般固废 |  | 0.3403t/a | 收集后回用于喷塑工序 |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  | 一般固废 |  | 57个/年 | 收集后外售综合利用 |  |  |
| 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 |  | 危险固废 |  | 0.6t/a | 定期交由有资质单位处理 |  |  |
| 光氧催化装置 |  | 废紫外灯管 |  | 危险固废 |  | 0.01t/a | 定期交由有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  | 危险固废 |  | 0.01t/a | 定期交由有资质单位处理 |  |  |
| 职工办公 |  | 生活垃圾 |  | / |  | 0.6t/a | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |  |  |
| 内容 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 染 产生及预计排 情况 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |
| 废气 | 喷塑 |  | 废气量 |  | 20万m3/a |  |  | 20万m3/a |  |
|  |  |  | 粉尘 |  | 1710mg/m3、0.342t/a |  |  | 8.55mg/m3、0.0017t/a |  |
|  | 固化有机废气及液化石油气燃烧废气 |  | 废气量 |  | 8.4万m3/a |  |  | 8.4万m3/a |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 16.67mg/m3、0.0014t/a |  |  | 3.33mg/m3、0.0003t/a |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 0.24mg/m3、0.02kg/a |  |  | 0.24mg/m3、0.02kg/a |  |
|  |  |  | SO2 |  | 0.71mg/m3、0.06kg/a |  |  | 0.71mg/m3、0.06kg/a |  |
|  |  |  | NOx |  | 6.31mg/m3、0.0126kg/a |  |  | 6.31mg/m3、0.0126kg/a |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 废水量 |  | 0.224m3/d、67.2m3/a |  |  | 0 |  |
|  |  |  | COD |  | 350mg/L、0.024t/a |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 35mg/L、0.002t/a |  |  | 0 |  |
|  |  |  | SS |  | 120mg/L、0.008t/a |  |  | 0 |  |
| 固体废物 | 喷塑 |  | 塑粉 |  | 0.3078t/a |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废包装袋 |  | 57个/年 |  |  | 0 |  |
|  | 活性炭吸附 装置 |  | 废活性炭 |  | 0.6t/a |  |  | 0 |  |
|  | 光氧催化装置 |  | 废紫外灯管 |  | 0.01t/a |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废催化剂 |  | 0.01t/a |  |  | 0 |  |
|  | 职工办公 |  | 生活垃圾 |  | 0.6t/a |  |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为热风炉和风机运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要生态环境影响:

项目所在区域没有特别的生态保护目标，项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

本项目施工期涉及的建构筑物为喷塑房和固化房，建筑面积约23m2。施工面积较小，该过程对环境影响很小，因此，本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目废气主要为喷塑工序产生的粉尘，固化工序产生的废气，燃气式热风炉燃烧废气。

喷塑废气：本项目喷塑工序会有粉尘产生，喷塑工序工作时间约50h/a，喷塑产生的粉尘经4000m3/h的回收风机引至除尘效率为99.5%的滤芯回收系统处理，处理达标后引至1根15m高的排气筒排放。则喷塑工序粉尘产生浓度和产生量分别为1710mg/m3，6.84kg/h，0.342t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为8.55mg/m3，0.0342kg/h，0.0017t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

固化废气：本项目聚酯环氧粉末涂料挥发分在烘烤固化工段完全挥发，挥发的气体以非甲烷总烃计，固化工序工作时间为42h/a，建设单位拟设置集气装置收集固化有机废气，风机风量为2000m3/h，经UV光解+活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m的排气筒排放。本项目UV光解+活性炭吸附装置的处理效率为80%。则固化工序有组织废气产生浓度和产生量分别为16.67mg/m3，0.0333kg/h，0.0014t/a，经处理后排放浓度和排放量分别为3.33mg/m3，0.0067kg/h，0.0003t/a，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。

燃气式热风炉液化石油气燃烧废气：

本项目固化工序热源采用液化石油气加热，液化石油气消耗量约88.2m3/a，液化石油气燃烧废气烟尘产生量为0.02kg/a，SO2产生量为0.06kg/a，NOx产生量为0.53kg/a。由于本项目固化烘干时热风炉燃烧废气和物料直接接触，因此热风炉燃烧废气最终和经处理的固化有机废气一起经1根15m高的排气筒一起排放。烟尘、SO2、NOx各污染物排放浓度分别为0.24mg/m3、0.71mg/m3、6.31mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）。

本项目大气污染物点源排放参数一览表见表22。

表 22    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 | 排气筒 |  | 烟气出口速度m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 评价因子 | 源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度m | 外径 m |  |  |  |  |  |  |
| 喷塑工序除尘装置排气筒 | 15 | 0.25 | 4000 | 25 | 50 | 正常 排放 | 颗粒物 | 0.0342 |
| 固化工序废气处理装置排气筒 | 15 | 0.25 | 2000 | 25 | 42 | 正常 排放 | 非甲烷总烃 | 0.0067 |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目喷塑工序产生的粉尘经除尘后排放的污染物为TSP，固化工序产生的废气经废气处理装置处理后排放的污染物为非甲烷总烃。

综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP、非甲烷总烃。

本项目评价因子和评价标准表见表23。

表 23    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表24。

表 24    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表25。

表 25    本项目大气主要污染源估算模式计算表

| 预测点位 |  |  | 区域内最大落地浓度点 | 辛店村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑工序除尘装置排气筒 | TSP | 距离（m） | 29 | 55 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 4.21E-02 | 2.67E-02 |
|  |  | 占标率（%） | 4.68 | 2.97 |
| 固化工序废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 距离（m） | 59 | 55 |
|  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 2.68E-03 | 2.66E-03 |
|  |  | 占标率% | 0.13 | 0.13 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表26。

表 26    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表27。

表 27    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑工序除尘装置排气筒 | TSP | 4.21E-02 | 4.68 | 二级 |
| 固化工序废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.68E-03 | 0.13 | 三级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表27可知，项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度分别为：颗粒物0.0421mg/m3，非甲烷总烃0.0027mg/m3。颗粒物厂界预测排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单标准要求；非甲烷总烃厂界预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 28    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 | 核算排放速率 | 核算年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷塑工序除尘装置排气筒 | 颗粒物 | 8.55mg/m3 | 0.0342kg/h | 0.0017t/a |
|  | 固化工序废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.33mg/m3 | 0.0067kg/h | 0.0003t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.24mg/m3 | 0.0005kg/h | 0.02kg/a |
|  |  | SO2 | 0.71mg/m3 | 0.0015kg/h | 0.06kg/a |
|  |  | NOX | 6.31mg/m3 | 0.0126kg/h | 0.53kg/a |
| 排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.00172t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0003t/a |
|  |  | SO2 |  |  | 0.06kg/a |
|  |  | NOX |  |  | 0.53kg/a |

1.5 自行监测计划

- 本项目自行监测计划见表29、表30。

表 29    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷塑工序除尘装置排气筒 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的检测单位） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
| 热风炉燃烧废气及固化工序废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
|  | 颗粒物、SO2、 NOX |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020） |

30    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的检测单位） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |

1.6 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为三级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物和非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.0421mg/m3、0.0027mg/m3，最大占标率分别为4.68%、0.13%，出现在下风向29m和59m，项目营运期对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。

2、水环境影响分析

本项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。项目新增职工4人。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按70L/人·d计，则生活用水量约0.28m3/d，84m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量约0.224m3/d，67.2m3/a，生活废水依托现有工程化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排。对地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为热风炉和风机运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)。项目主要噪声源与厂界距离见表31。

表 31    主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 热风炉 | 10 | 55 | 12 | 10 |
| 风机 | 10 | 50 | 12 | 15 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表32。

表 32    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 | 本项目贡献值 | 现有工程厂界贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 46.19 | 53.6 | 53.82 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 32.03 | 52.9 | 52.94 |  | 达标 |
| 西厂界 | 44.61 | 51.4 | 52.23 |  | 达标 |
| 北厂界 | 43.81 | 52.3 | 52.88 |  | 达标 |

注：现有工程厂界贡献值引用现有工程竣工环境保护验收监测报告

项目夜间不生产，由表32可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、固体废物影响分析

- 本项目固废主要为喷塑废气回收系统收集的塑粉，塑粉废包装袋，有机废气处理装置产生的废活性炭，废紫外灯管和废催化剂以及职工生活垃圾。

- 喷塑工序废气回收系统收集的塑粉回用于喷塑工序，塑粉废包装袋收集后依托现有工程一般固废暂存间暂存，定期外售综合利用。UV光氧催化+活性炭吸附装置产生的废紫外灯管、废催化剂和废活性炭属于危险废物，收集后依托现有工程危险固废暂存间暂存，定期交由有资质单位安全处置。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表33。

表 33    项目危险废物分类及危害汇总一览表

| 序号 | 废物名称 | 废物 类别 | 废物 代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 0.6 t/a | 活性炭吸附装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 有机物 | 4个月 | T | 交由有资质单位处理 |
|  | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 | 0.01 t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 汞 | 汞 | 6个月 | T |  |
|  | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.01 t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 有机物 | 6个月 | T/In |  |

项目塑粉废包装袋收集后依托现有工程一般固废暂存间暂存，定期外售综合利用。现有工程一般工业固废收集存放设施应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求建设。一般工业固废暂存间的建设要求如下：

①一般工业固体废物贮存场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②为防止一般工业固体废物的流失，应构筑防流失设施。

③为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

④贮存场使用单位，应建立检查维护制度，以保障正常运行。

⑤贮存场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

项目废紫外灯管、废催化剂和废活性炭收集后依托现有工程危险固废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。现有工程危险固废暂存间严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下：

①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。

②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分区存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。

③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1m以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。

④建立各种危废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表 34    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 项目西侧（依托现有工程） | 5m2 | 袋装 | 1.0t | 4个月 |
|  | 危废暂存间 | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 |  |  | 袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  | 危废暂存间 | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 0.1t | 4个月 |

综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、环境风险分析

根据中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关要求和该项目的特点进行编写项目环境风险评价。通过风险评价分析，认识项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急预案，达到安全生产、发展经济的目的。

5.1、风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目重点关注的危险物质为液化石油气。液化石油气主要理化性质见表35。

表 35    液化石油气的理化性质及危险特表

| 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 液化石油气 | 英文名 |  |  | Liquefied petroleum gas |  |  |  |
| 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 |  |  |  | CAS号 |  |  | 68476-85-7 |
| 主要组成与性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成分 | 混合物 | 外观与性状 |  |  | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味 |  |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有麻醉作用。 急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性与灭火方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其气体比空气重，能在低凹处流动和滞存，很容易达到爆炸浓度，遇火源会着火回燃爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具有麻醉性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间卫生标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国 TWA（mg/m3） | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 工作现场严禁吸烟，避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） | -74 |  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 426~537 |  |
| 爆炸下限（V/V） | 5 |  | 爆炸上限（V/V） |  |  |  | 33 |  |
| 主要用途 | 用作石油化工的原料，也可用作燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等底凹地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2、风险评价等级

本项目拟用1个50kg储罐储存液化石油气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，可知本项目风险物质的临界量，具体数值如下表：

表 36    本项目风险物质临界量

| 物质名称 | CAS号 | 临界量/t | 项目厂区存量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化气 | 68476-85-7 | 10 | 0.05 |

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn

式中：q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

则按照上述公式计算，本项目Q==0.005＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。参照表37评价工作等级划分，本次环境风险评价级别应为简单分析。

表 37    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.3、环境风险分析

液化石油气泄露所造成的毒害危害相对较小，但液化石油气泄露之后可能发生3种事故状态：

A：排放后不立即燃烧，也不推迟燃烧，可能对环境空气、地下水、土壤造成—定的影响。因为，常温下液化石油气是气体，且毒性较低，泄漏后对地下水坏境和土壤等的影响不大，对环境空气质量的影响是短期的；

B：排放后立即燃烧，形成喷射火焰；

C：排放后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸。

其中，以爆炸形成的事故后果最为突出，对人、建筑物、自然环境、设备等造成的损失最受关注；因此，评价主要针对液化气储罐内液化右油气泄漏发牛火灾爆炸风险进行析，并提出风险防范措施。

5.4、风险防范措施

为避免风险事故发生，减轻风险影响，评价要求采取以下风险防范措施：

（1）液化气储罐必须要配备安全阀，选择合适的安全阀，并确保安全阀的可靠性，定期检修或更换。在冬天要避免阀阀门法兰处结冰影响导致关不严、合不上。做好储罐的防静电接地工作，接地点不得少于两处，防止储储罐静电积聚引发事故。

（2）液化石油气储罐区设置警示牌等设施，定期对工作人员进行事故应急培训；

5.5、风险评价结论

- 由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目液化石油罐储存区，通过采取有效地风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

6、选址可行性分析

本项目在现有工程的基础上进行扩建，厂址不变，位于叶县辛店镇辛店村，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

叶县国土资源局出具的证明文件意见是：经查《叶县辛店镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目北临建筑设备租赁站，南临农田及坑塘，西临小路，东临农田，面积约4亩，现状为建设用地，符合叶县辛店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。

叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目北临建筑设备租赁站，南临农田及坑塘，西临小路，东临农田，面积约4亩，现状为建设用地，符合叶县辛店镇总体规划。

叶县辛店镇人民政府的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目的建设。

叶县辛店镇辛庄村村民委员会出具的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

综上，本项目拟用地性质为建设用地，拟用地符合叶县辛店镇土地利用总体规划（2010-2020年）和辛店镇总体规划，项目所在地镇政府和村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目废水不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。

综上，本项目选址可行。

7、总量控制

本项目无废水外排。本项目燃气式热风炉燃烧废气污染物排放总量为：SO2排放量为0.06kg/a；NOX排放量为0.53kg/a。因此，本项目总量控制指标为：SO2 0.06kg/a、NOX0.53kg/a。

8、本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”见表38。

表 38    本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

| 名称 |  | 现有工程 排放量 | 拟建工程 排放量 | 以新代老 削减量 | 全厂最终 排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 废气量 | 0 | 28.4 万m3/a | 0 | 28.4 万m3/a | +28.4 万m3/a |
|  | 颗粒物 | 0.0329t/a | 0.00172t/a | 0 | 0.03462t/a | +0.00172t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  | SO2 | 0 | 0.06kg/a | 0 | 0.06kg/a | +0.06kg/a |
|  | NOx | 0 | 0.53kg/a | 0 | 0.53kg/a | +0.53kg/a |
| 水污染物 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、环保投资

本项目总投资50万元，其中环保投资9万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的18%，详见表39。

表 39    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 喷塑粉尘：建设密闭喷塑房，利用喷塑设备自带滤芯除尘设施，喷塑废气经处理后通过1根15m高排气筒排放 | 3 |
|  |  | 固化废气：建设密闭固化房，固化产生的有机废气经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 4 |
|  |  | 燃气式热风炉废气：和固化废气一起经1根15m高排气筒排放 | / |
|  | 废水治理措施 | 本项目无生产废水排放，生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 | / |
|  | 固体废物处置措施 | 一般固废暂存间，10m2，依托现有工程 | / |
|  |  | 危险固废暂存间，5m2，依托现有工程 | / |
|  |  | 垃圾收集箱若干，依托现有工程 | / |
|  | 噪声防治措施 | 高噪声设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 2 |
| 合 计 |  | / | 9 |

10、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表40。

表 40    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 喷塑粉尘：建设密闭喷塑房，利用喷塑设备自带滤芯除尘设施，喷塑废气经处理后通过1根15m高排气筒排放 | 喷塑粉尘：建设密闭喷塑房，利用喷塑设备自带滤芯除尘设施，喷塑废气经处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 固化废气：建设密闭固化房，固化产生的有机废气经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 固化废气：建设密闭固化房，固化产生的有机废气经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
|  |  | 燃气式热风炉废气：和固化废气一起经1根15m高排气筒排放 | 燃气式热风炉废气：和固化废气一起经1根15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020） |
| 2 | 废水治理 | 本项目无生产废水排放，生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 | 本项目无生产废水排放，生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 | 不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 依托现有工程 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 一般固废暂存间1座，10m2 | 依托现有工程 |  |
|  |  | 危险固废暂存间1座，5m2 | 依托现有工程 |  |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷塑 | 粉尘 | 建设密闭喷塑房，利用喷塑设备自带滤芯除尘设施，喷塑废气经处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 固化 | 非甲烷总烃 | 建设密闭固化房，固化产生的有机废气经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求 |
|  | 液化石油气燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | 和固化废气一起经1根15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020） |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、 氨氮 | 生活废水依托现有化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 喷塑 | 塑粉 | 收集后回用于喷塑工序 | 不外排 |
|  |  | 废包装袋 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 定期交由有资质单位处置 |  |
|  | UV光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为热风炉和风机设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（一）项目概况

叶县华丰机械制造有限公司是一家专门从事农副食品专用设备加工、销售的公司，公司现状生产规模为年制造200台榨油机及300台花生剥壳机。该公司现有工程生产工艺流程为：原材料切割—剪版—折弯—焊接—组装—外委喷塑固化—调试—成品。目前，该公司生产的产品均委托其他单位进行喷塑及固化加工，成本较高。随着市场竞争的日益加剧，公司为提高自身竞争力，拟投资50万元在现有工程的基础上新增一条喷塑生产线，改扩建后生产工艺为机加工好的半成品—喷塑—固化—调试—成品。喷塑生产设备为静电喷涂机、热风炉等相关设备。同时，为提高产品质量，公司拟淘汰现有工程的1台数控等离子切割机，新增1台数控激光切割机。数控激光切割机对比现有工程数控等离子切割机而言，具有切割更精确、更快速、切割表面更光滑等诸多优点。项目改扩建后产品生产规模保持不变，即年制造200台榨油机及300台花生剥壳机。

（二）产业政策相符性分析

本项目生产设备、工艺、规模均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类和淘汰类之列，为允许类，项目已取得叶县发展和改革委员会备案的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-35-03-067291，项目符合国家产业政策。

（三）厂址可行性分析

本项目在现有工程的基础上进行扩建，厂址不变，位于叶县辛店镇辛店村，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

叶县国土资源局出具的证明文件意见是：经查《叶县辛店镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目北临建筑设备租赁站，南临农田及坑塘，西临小路，东临农田，面积约4亩，现状为建设用地，符合叶县辛店镇土地利用总体规划（2010-2020年）。

叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目北临建筑设备租赁站，南临农田及坑塘，西临小路，东临农田，面积约4亩，现状为建设用地，符合叶县辛店镇总体规划。

叶县辛店镇人民政府的证明文件意见是：项目拟用地位于叶县辛店镇辛店村，项目为镇政府招商扶贫项目，镇政府支持该项目的建设。

叶县辛店镇辛庄村村民委员会出具的证明文件意见是：项目用地位于叶县辛店镇辛店村。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

综上，本项目拟用地性质为建设用地，拟用地符合叶县辛店镇土地利用总体规划（2010-2020年）和辛店镇总体规划，项目所在地镇政府和村委会均支持该项目的建设。

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目废水不外排，经采取评价建议的污染防治措施后，废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。

综上，本项目选址可行。

（四）项目营运期对环境的影响与防治措施

本项目废气主要为喷塑工序产生的粉尘，固化工序产生的有机废气，燃气式热风炉燃烧废气。

喷塑废气：本项目喷塑工序会有粉尘产生，喷塑工序工作时间约50h/a，喷塑产生的粉尘经4000m3/h的回收风机引至除尘效率为99.5%的滤芯回收系统处理，处理达标后引至1根15m高的排气筒排放。则喷塑工序粉尘产生浓度和产生量分别为1710mg/m3，6.84kg/h，0.342t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为8.55mg/m3，0.0342kg/h，0.0017t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。

固化废气：本项目聚酯环氧粉末涂料挥发分在烘烤固化工段完全挥发，挥发的气体以非甲烷总烃计，固化工序工作时间为42h/a，建设单位拟设置集气装置收集固化有机废气，风机风量为2000m3/h，经UV光解+活性炭吸附装置处理后，最终通过1根15m的排气筒排放。本项目UV光解+活性炭吸附装置的处理效率为80%。则固化工序有组织废气产生浓度和产生量分别为16.67mg/m3，0.0333kg/h，0.0014t/a。经处理后排放浓度和排放量分别为3.3mg/m3，0.0067kg/h，0.0003t/a，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）（金属制品业）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业限值要求。

燃气式热风炉液化石油气燃烧废气：本项目固化工序热源采用液化石油气加热，液化石油气消耗量约88.2m3/a，液化石油气燃烧废气烟尘产生量为0.02kg/a，SO2产生量为0.06kg/a，NOx产生量为0.53kg/a。由于本项目固化烘干时热风炉燃烧废气和物料直接接触，因此热风炉燃烧废气最终和经处理的固化有机废气一起经1根15m高的排气筒一起排放。烟尘、SO2、NOx各污染物排放浓度分别为0.24mg/m3、0.71mg/m3、6.31mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）。

经计算，项目无需设置大气防护距离，项目为三级评价，根据估算模型计算数据，本项目颗粒物和非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.0022mg/m3、0.0027mg/m3，最大占标率分别为0.24%、0.13%，出现在下风向41m和50m，项目营运期对周围环境影响较小。

②废水：本项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。生活污水产生量约0.224m3/d，67.2m3/a，生活废水依托现有工程化粪池处理后由周边农民拉走肥田。对地表水环境影响不大。

③噪声：项目噪声主要为热风炉和风机设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：本项目固废主要为喷塑废气回收系统收集的塑粉，塑粉废包装袋，有机废气处理装置产生的废活性炭，废紫外灯管和废催化剂以及职工生活垃圾。

- 喷塑工序废气回收系统收集的塑粉回用于喷塑工序，塑粉废包装袋收集后依托现有工程一般固废暂存间暂存，定期外售综合利用。UV光氧催化+活性炭吸附装置产生的废紫外灯管、废催化剂和废活性炭属于危险废物，收集后依托现有工程危险固废暂存间暂存，定期交由有资质单位安全处置。职工生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

- ⑤环境风险：项目环境风险影响范围主要集中在项目液化石油罐储存区，通过采取有效地风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定的完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

（五）本项目环保投资约9万元，占总投资的18%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强环保设备的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目建成后应服从各地环境监察部门监管。

综上所述，叶县华丰机械制造有限公司喷塑生产线建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1    环境影响评价委托书

附件2    项目备案确认书

附件3    项目现有工程环评批复文件

附件4    项目现有工程验收申报信息

附件5    叶县国土资源局出具的证明文件

附件6    叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件

附件7    叶县辛店镇人民政府出具的证明文件

附件8    叶县辛店镇辛店村村民委员会出具的证明文件

附件9    项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目平面布置图

附图四   项目场地现状及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。