建设项目环境影响报告表

项目名称：叶县申强鞋业有限公司年产60万双成品鞋加工制作项目

建设单位（盖章）：叶县申强鞋业有限公司

编制日期：2020年09月

国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 叶县申强鞋业有限公司年产60万双成品鞋加工制作项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县申强鞋业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李丙申 |  | 联系人 |  | 李丙申 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18137581766 | 传真 | / |  | 邮政编码 | 467200 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县产业集聚区管理委员会 |  | 批准文号 |  | 2020-410422-19-03-078372 |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  | 行业类别及代码 |  | C195制鞋业 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2300 |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资（万元） | 50 | 其中：环保 投资(万元) | 10 |  | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 叶县申强鞋业有限公司是一家主要从事鞋业生产的企业，于2020年7月登记注册，企业购买叶县同鑫鞋厂的现有厂房及设备进行生产（证明见附件5）。叶县同鑫鞋厂位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，主要经营成品鞋的制作与销售，因2020年受新冠肺炎疫情影响，企业无法经营现已倒闭。 现因疫情影响力减弱，国家出台一系列政策促进各行业快速发展，为抓住市场机遇，继续与叶县东城商贸有限公司（原叶县同鑫鞋厂生产厂房的出租方）签订厂房租赁协议（协议见附件3）进行生产，建筑面积约2300m2，主要包括生产厂房及仓库1540m2，办公及食堂用房150m2，建成后达到年产60万双成品鞋规模。生产工艺：原料——下料——中底缝合——套帮——划线——刷处理剂、涂胶——烘干——压合定型——质检、包装，主要生产设备：前帮机，后帮机，缝纫机，定型机，压底机、电烘箱等。 经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类和淘汰类，项目已取得叶县产业集聚区管理委员会的项目备案确认书，项目代码为2020-410422-19-03-078372，详见附件3，项目符合国家产业政策目。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单，本项目属于其中的“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业中的23、制鞋业中“使用有机溶剂的””，全部编制环境影响报告表，因此应编制环境影响报告表。 受叶县申强鞋业有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《叶县申强鞋业有限公司年产60万双成品鞋加工制作项目环境影响报告表》。 2、项目选址及周围环境 本项目位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，拟租赁叶县东城商贸有限公司已建成标准化厂房及办公室，厂房内现已安装一条塑胶成品鞋生产线。企业项目北侧为院内其他厂房七峰山门窗有限公司，南侧为场院内办公用房，西侧为场院院墙，东侧为场院内其他企业星宇钢化玻璃有限公司。距离项目最近的敏感点为西侧600m处的昆安小区。项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图七。 600m 叶廉路 昆安小区 图1 项目周边环境示意图 3、建设内容及规模 3.1建设内容 叶县申强鞋业有限公司租赁叶县东城商贸有限公司位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北的厂房进行生产，建筑面积约2300m2，主要包括生产厂房及仓库1540m2，办公及食堂用房150m2，建成后达到年产60万双成品鞋规模。生产工艺：原料——下料——中底缝合——套帮——划线——刷处理剂、涂胶——烘干——压合定型——质检、包装，主要生产设备：前帮机，后帮机，缝纫机，定型机，压底机、电烘箱等。 建设项目基本情况见表1，项目工程主要建设内容一览表见表2。 表 1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 叶县申强鞋业有限公司年产60万双成品鞋加工制作项目. 建设单位; 叶县申强鞋业有限公司. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□ 报告表■ 报告书□. 劳动定员; 15人. 工作制度; 每天一班，每班8小时，年工作300天. 产业特征; 投资额（万元）; 50. 环保投资（万元）; 116.27. 产业类别; 第二产业. 行业类别; C195制鞋业. 产业结构调整类别; 允许类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私营企业. 厂址; 省辖市名称; 平顶山市. 县（市）; 叶县. 项目拐点坐标; 西北：113.223540,33.370737；东北：113.223694,33.370730 西南：113.223523,33.370571；东南：113.223681,33.370562. 是否在产业集聚区 或专业园区; 是. 流域; 属于淮河流域. 排水去向; 无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理. 本项目污染因素; ①废气：刷处理剂、涂胶和烘干工序产生非甲烷总烃； ②废水：生活污水、循环冷却水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：生产过程中产生的废包装材料、次品及边角料；废胶桶、处理剂桶，UV光氧催化+活性炭吸附装置运行产生的废紫外灯管、废催化剂、废活性炭 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾. 表2 项目主要建设内容 项目组成; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积800m2，包括原料库、固废间、危废间生产区. 辅助工程; 仓库; 1座，建筑面积740m2，包括成品仓库. 办公用房; 1座2层，建筑面积100m2. 食堂; 1座1层，建筑面积50m2. 公用工程; 供水系统; 依托叶县产业集聚区供水管网. 供电系统; 依托叶县产业集聚区供电系统. 排水工程; 生活污水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理. 环保工程; 废气治理; 建设全密闭生产车间，各生产设备设施均置于生产车间内. 刷处理剂、涂胶、烘干设置二次封闭空间，负压方式收集废气进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放. 废水治理; 项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后再经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理. 噪声治理; 高噪声设备减振基础、厂房隔声等. 固废处置; 一般固废暂存间，20m2. 危废暂存间，10m2. 垃圾收集箱若干. 风险防范; 胶粘剂及稀释剂设置单独的储存间并设置围堰，做防渗处理. 3.2项目主要设备等事项 项目主要设备详细见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 裁断机; /; 2台; 截断工序. 2; 压合机; /; 3台; 压合工序. 3; 拉帮机; /; 2台; 套帮工序. 4; 缝纫机; /; 5台; 中底缝合. 5; 画线机; /; 1台; 画线工序. 6; 钳帮机; /; 1台; 套帮工序. 7; 后帮机; /; 1台; 套帮工序. 8; 验伤机; /; 1台; 检验工序. 9; 烘箱; /; 6节; 烘干工序. 10; 冷冻机; /; 1台; 冷风干燥工序. 11; 后跟定型机; /; 1台; 定型工序. 经对照《产业结构调整目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），项目产品、工艺及选用的设备均不属于鼓励类、限制类、淘汰类内容，为允许类。 4、产品方案 本项目产品方案见下表。 表4 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格; 生产规模. 1; 成品鞋; 23~35尺码; 60万双. 5、原辅材料及能源消耗 项目所需的主要原辅材料见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗 类别; 序号; 原材料名称; 用量; 备注. 原辅材料; 1; 牛绒皮; 30万m2/a; 外购. 2; 鞋底; 60万双/a; 外购. 3; 水性PU胶; 1000桶; 外购，15kg/桶. 4; 聚氨酯料; 200桶; 外购，15kg/桶. 能源 消耗; 1; 水; 225m3/a; 主要用于生活. 2; 电; 10×104kwh/a; 生产及照明用电. ### 主要原辅材料理化性质: 聚氨酯料理化性质：聚氨酯组合发泡料俗称黑料和白料，也叫AB胶、发泡黑白料、黑胶白胶，黑料为粗MDI，白料为组合聚醚，两者按比例搅拌混合后发生聚合反应，生成具有独立闭孔结构的聚氨酯硬质泡沫塑料，具有密度小、比强度高、绝热保温性能好、耐酸碱、耐老化、生产加工性能优良等特点。添加C料增强稳定性。皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的，其表面有一种特殊的粒面层，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适 水性PU胶：PU胶水外观为无色粘液，气味为丁酮味，沸点：79.5℃。PU胶水由丙酮、丁酮、碳酸二甲酯、聚氨树脂、乙酸乙酯组成，丙酮占20%，丁酮占25%，碳酸二甲酯占25%，聚氨树脂占14.5%，乙酸乙酯占15.5%。 6、工作制度及劳动定员 项目劳动定员为15人，实行一班制，每班工作8小时，年工作日300天，厂区餐厅仅为员工提供餐桌餐椅，不提供食物，员工不在厂区住宿。 7、公用工程 （1）供电 项目年用电量约10万kWh/a，由集聚区供电系统提供。 （2）给水 项目用水由叶县产业集聚区供水管网供给，能够满足本项目用水需要。项目劳动定员15人，均不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按生活用水量约50L/人·d，则生活用水量为0.75m3/d，225m3/a。 （3）排水 生活污水产污系数按0.8计，则生活废水产生量为0.6m3/d、180m3/a。废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理。本项目水平衡图见图2。 生活用水 0.75 损耗0.15 0.6 化粪池 0.6 叶县污水处理厂 二期工程 图2 本项目水平衡示意图（m3/d） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，叶县申强鞋业有限公司是一家主要从事鞋业生产的企业，于2020年7月登记注册，企业购买叶县同鑫鞋厂的现有厂房及设备进行生产（证明见附件5）。叶县同鑫鞋厂位于平顶山市叶县产业集聚区叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，主要经营成品鞋的制作与销售，因2020年受新冠肺炎疫情影响，企业无法经营现已倒闭。 厂房现状已设置一条成品鞋生产线，另有成品仓库一座，2层办公楼一座。与本项目有关的原有污染情况主要是涉及有机废气的排放工序未设置收集及处理措施，危废暂存间设置不规范，未与有资质单位签订第三方处理协议等，具体见表6。 表6 本项目存在的环境问题 序号; 存在的环保问题; 整改措施. 1; 涉及有机废气的排放工序未设置收集及处理措施; 刷处理剂、涂胶、烘干设置二次封闭空间，负压方式收集废气进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放. 2; 危废暂存间设置不规范; 企业未设置规范的危废暂存间，需要按照河南省环境保护厅关于引发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）设置一座10m3危废暂存间，. 3; 未签订危废协议; 企业需要与第三方有资质单位签订危废处置协议. 4; 厂区厂貌较差，有乱堆乱放现象; 加强企业人员管理，设置环保管理制度对厂区员工进行培训，加强企业环境保护意识. |

## 建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。其中距本项目最近的河流为灰河，位于本项目南侧2800m，灰河是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 沙河发源地为鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。叶县境内，沙河干流自平顶山市郊区于任店乡毛庄村东进入叶县，流经任店、城关、遵化店、龚店、邓李和洪庄杨6个乡，于洪庄杨乡张徐村东人舞阳县。叶县境内全长55.6公里，流域面积约180平方公里。叶县境内，沙河水含沙量大，流速缓稳，河道曲折，河滩宽阔，河床宽在200~400米之间，河岸切割深度4~7米。县境堤防完备，两岸堤防工程长约82公里，护岸砌体工程19处，长约4公里，堤防植有防洪林带。叶县境内，沙河最高水位高程88米，最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米（1964年），年最小径流总量1.497亿立方米，年平均径流总量9.4亿立方米，7、8、9三个月径流占年径流总的71%；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒，年平均流最20.9立方米/秒。 本项目生活废水经化粪池处理后排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，然后排入灰河，最终汇入沙河。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 7、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 8、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 9、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 10、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 11、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 12、叶县城市总体规划 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础，结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工业，形成完善的工业共生网路。 本项目建设地点为平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，为叶县县城总体规划的一部分，根据叶县城乡总体规划图（2017-2035年），项目土地用途为工业用地。 叶县城乡总体规划图（2017-2035年）见附图四。 - 13、叶县产业集聚区规划 叶县产业集聚区位于叶县中心城区北部与东部，东环路两侧，洛平漯高速公路以南，叶廉路工业大道两侧，规划面积9.79km2的区域。 主导产业：制盐和盐业物流、机械装备业和零部件加工。 发展定位：以发展制盐和盐业物流、机械装备业及零部件加工为主，全国重要的制盐和盐业物流及其相关产业基地。 空间结构：“一体两翼、三横三纵” （1）一体两翼 一体：即东环路为发展廊道，考虑城市发展的延续性，结合其两侧功能布局及整体景观规划，将主体及其周边影响区打造成展现现代商业、会展、科研、居住和办公景观的特色景观廊道；同时，加强集聚区东西两翼的中心联系，实现产城一体化，为未来发展提供了向北拓展的轴向。 两翼：即西部以居住生活、文化教育组团为主的空间组团与东部以制盐和盐业物流、机械装备制造及零部件加工为主，形成功能复合，分工明确的新型产业集聚区。同时规划中结合规划道路设计特点，在南区内部通过环状交通，连接各功能分区的中心，形成园区的联系特色。 （2）三横三纵 三轴：结合整体空间规划，规划三条南北向的轴线，即依托东环路形成集聚区空间发展轴以及体托东西两片区各自形成一条产业发展轴。空间发展轴串联起集聚区的重要入口门户节点和南部文化路处的商务办公节点，西边产业轴为一条生活轴，以房地产开发为主，结合沙河旅游业的发展做好配套工作，东边产业轴为一条生产轴，串联2个不同主题工业园区，是集聚区一条重要的产业联系纽带。 三带：东西向三条带。分别是位于北门户的景观门户带，以展示叶县人文风貌形象窗口；沿规划体育路规划和谐创意带，串联起都市居住组团、生态居住组团和工业组团，形成分工明确的功能轴线，体现生态人文的关怀；沿文化路形成一条文化高新带，体现行政办公、商务商贸、及现代化产业园区的融合与共生。 根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，该项目拟用地位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，该项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划及产业发展规划，叶县产业集聚区土地利用图见附图六。 （3）产业集聚区基础设施 ①给水工程规划 用水量：预测总用水量到2012年合计99.79万t/d，到2020年合计164.47万t/d。其中生活用水量近期为0.38万t/d，远期为1.61万t/d，生产用水近期为90.51万t/d，远期为147.91万t/d。 本项目供水由集聚区市政供水管网供给。 ②污水工程规划 排水体制：规划城区排水采用雨污分流制排水体制。 污水处理厂：规划在规划建成区西南角（新老灰河交汇处）对一座二级污水处理厂进行扩建。 污水主干管规划：污水管网的布置宜采用由北到南、由西向东的方向布置。 目前集聚区污水处理厂已建成投运，本项目水喷淋吸收塔废水经收集后委托有资质单位处置，冷却水循环使用，定期补充，不外排。办公生活废水经化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。 ③供热规划 集中供热热源方案采用区域锅炉房与热电厂相结合的型式，现状热电厂1座、规划的2座区域锅炉房，分别选址在东环路西侧和产业集聚区西北部，其面积分别为20000平方米。 ④燃气工程规划 天然气由西气东输位于迎宾大道与洛平漯高速交叉口西南角的天然气门站进入集聚区。天然气门站的主要功能是对天然气进行接收、储存、除尘、调压、计量、分配、加臭等。 14、与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符性 河南省环保厅于2016年12在郑州市召开《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书》的审查会，并于2018年8月13出具了《叶县产业集聚区总体发展规划修编（2015-2020）环境影响评价报告书的审查意见》（豫环函[2018]183号）。 一、叶县产业集聚区发展规划环境影响报告书与2011年经省环保厅审查（豫环审[2011]9号）。在集聚区建设中，对发展规划进行了调整，调整后产业集聚区位于县城东北部，东至廉村镇后王新村东部规划未来路，南至蓝光电厂及平煤神马工业园南边界和城关乡徐庄村北部，西至程寨村东北部、广场西路、叶公大道， 北至南京洛阳高速。规划总面积14.74平方公里，主导产业调整为装备制造和化工。 二、《报告书》对原规划的执行情况进行回顾性评价，分析了原规划及实施中存在的环保问题，并强化了环境保护对策措施。同时，从规划选址、主导产业定位、规划布局和区域环境资源承载力等方面分析了规划实施的环境制约因素，对规划实施可能产生的环境问题进行了预测、分析和评估，并针对集聚区现状及规划实施强化了环境保护对策措施。《报告书》采用的基础数据翔实，评价方法正确，提出的环境保护对策和措施可行，对规划方案的调整建议合理，可作为叶县产业集聚区发展规划修改以及今后规划实施的环境保护依据。 三、总体上分析，叶县产业集聚区发展规划与《叶县城乡总体规划（2017-2035）》《叶县土地利用总体规划修编（2010-2020）》、叶县饮用水源保护区划要求和发展方向基本一致。在落实《报告书》提出的优化调整建议及环保对策措施的基础上，叶县产业集聚区发展规划从环保角度可行。 四、叶县产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体发展规划。 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应该随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，后王社区南侧加宽绿化隔离带，且500米范围内限制入驻污染重、构成重大环境风险的项目，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，严格限制集聚区化工产业发展，化工产业发展方向以盐化工下游产品为主，限制扩大氯碱生产规模，禁止入驻污染重、构成重大环境风险的化工项目；禁止入驻含氰电镀项目及涉及重金属废水排放的项目（含重金属废水可以做到零排放的项目除外）。 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套管网建设，实施集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构，加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运转，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井，定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效措施，避免对地下水造成污染。 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效地环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有组织和有计划的培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处理能力。 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，并认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 五、加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理（含监测）资料档案，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。 六、叶县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查与监督管理。 七、建议叶县产业集聚区发展规划尽快按照本审查意见进行修改和调整后，报有关部门审批。在规划实施中，严格按照环评要求进行开发与建设；适时进行阶段性环境影响回顾评价，对以后的规划开发工作进行相应的调整和改进；对建设内容发生重大变化的，应重新进行环境影响评价，并报有关部门批准。 本项目属于防水建筑材料制造项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类第十二条（建材）第3款：改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料技术开发与生产应用。根据叶县产业集聚区管理委员会出具的证明文件，本项目选址符合符合集聚区土地利用规划及产业发展规划。同时，项目用水可依托集聚区市政供水管网进行供给，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。项目建成后各产污工序均配套安装有废气处理设施，经采取相应措施后，项目污染物排放量较小，环境风险较小。因此，本项目的建设与叶县产业集聚区规划环评审查意见相符。 - 15、叶县县城污水处理厂介绍 叶县污水处理厂位叶县县城东南2.6公里处，叶舞路南侧，建设规模为2万m3/d，收水范围为县城建成区，目前已满负荷运营。该污水厂污水处理采用奥贝尔氧化沟工艺，出水通过厂区门前的排水管网，最终排入灰河，目前已满负荷运行。污水处理厂设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L。污水处理厂排水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。 叶县污水处理厂二期工程处理规模2万m3/d，污水管道22.39公里，收水范围包括叶县产业集聚区及部分老城区范围，设计进水水质标准为：COD≤350mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤35mg/L，采用改良型奥贝尔氧化沟工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。本项目在叶县污水处理厂二期工程收水范围内，项目生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。 16、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，位于白龟山水库地表水饮用水源保护区的下游，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，距离以上饮用水源保护区最近的为叶县东升洁地下水井群，最近距离约为2.5km，本项目不在其保护区范围内。项目的建设符合《河南省乡县级中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，不在以上乡镇内。项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 17、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 南水北调叶县段总干渠长度共计20.5公里，本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为20.4km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 18、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 28.全面提升“扬尘”污染治理水平 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 38.加强废气收集和处理。 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目属于制鞋业，不属于以上所述行业。企业在刷处理剂、涂胶、烘干设置二次封闭空间，负压方式收集废气进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。项目的建设符合《河南省2020年挥发性有机物治理方案》的标准要求。 19、与平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 根据大气污染时空变化规律，将全年大气污染防治分为四个阶段，通过大力推进产业结构、能源结构、运输结构和用地结构调整优化，持续深化“三散”、柴油货车、工业炉窑、挥发性有机物(VOCs)污染治理，全面实施提升重污染天气应对能力和环境监测监控能力等十大措施，全力打赢三大战役。 冬春季重污染天气应急管控战役，分1月至3月春季和10月至12月冬季两个阶段，重点是按照环境空气质量预测预报要求，有效应对重污染天气，最大限度减轻污染程度。重点难点歼灭战役，4月至6月突出推进老旧燃油车辆更新、市内8家工业企业退城进园、24家商砼站搬迁、长途汽车站搬迁改造、平煤神马集团自备铁路改扩建等按照既定方案落实时序进度。臭氧污染治理突围战役，7月至9月以破解臭氧污染为重点，启动污染源清单编制，深入排查站点周边污水管沟分布状况，深化污水挥发性恶臭气体与臭氧污染成因研探，对涉VOCs行业科学施治，精准管控，减轻臭氧污染影响，并强化扬尘防治，确保PM10和PM2.5进一步下降，环境空气质量持续改善。 今年，平顶山市对重点民生保障企业将综合运用污染源自动监控、分表计电、视频监控、无人机飞检等科技手段，最大限度减少对企业的干扰。同时，还对绿色环保引领企业给予重污染天气差异化管控措施、绿色信贷、审批支持、资金支持、优先参与电力市场交易五方面政策激励，充分发挥示范表率和政策导向作用，支持企业高质量发展。 9月底前，有关部门将制定季节性生产调控方案，确保秋冬季重污染天气预警期间，钢铁、焦化、水泥、耐材、陶瓷、砖瓦窑等生产工序不可中断或短时间难以完成停产的行业，预先调整生产计划，科学实施秋冬季生产调控。 全市建筑面积1万平方米及以上的施工工地，长度200米以上的市政、国省干线公路，中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程重点扬尘防控点，必须安装扬尘在线监测监控设备，并与属地监控平台联网，参与全省各类施工工地监控监测信息交互共享机制，实现信息共享。 本项目属于制鞋业，经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于允许类。项目建成后刷处理剂、涂胶、烘干设置二次封闭空间，负压方式收集废气进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%。通过上述措施后，项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 20、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 5VOCs物料储存无组织排放控制要求 5.1基本要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、 和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 5.1.3VOCs物料储罐应密封良好。 5.1.4VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 ...... 6VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... 7工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.1.1物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式'密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统. c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2含VOCs产品的使用过程 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的,应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目涉及的VOCs物料主要为白乳胶和聚氨酯料，储存在专用储罐中，使用时采用密闭管道输送。刷处理剂、涂胶、烘干设置二次封闭空间，负压方式收集废气进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒排放，废气处理效率不低于80%。项目涉VOCs物料的储存和使用均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关要求。

环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 7 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 日平均浓度 第98百分位数; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 日平均浓度 第98百分位数; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 日平均浓度第95百分位数; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 日平均浓度 第95百分位数; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 日平均浓度 第95百分位数; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 8h平均 第90百分位数; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 8 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 日平均浓度第95百分位数; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 日平均浓度第95百分位数; 0.33; 14.2%. - O3; 8h平均第90百分位数; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 本项无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，然后排入产业集聚区污水处理厂（叶县污水处理厂二期工程）进一步处理，然后排入灰河。本次地表水现状引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，监测结果详见表9。 表 9 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面名称; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 氯化物. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m断面; 测值; 7.63~7.67; 15; 2.5~2.7; 0.638~0.642; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.315~0.335; 0.375; 0.25~0.27; 0.319~0.321; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m断面; 测值; 7.72~7.76; 17; 3.0~3.2; 0.757~0.761; 未检出; 未检出. 标准指数范围; 0.36~0.38; 0.425; 0.30~0.32; 0.379~0.381; /; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 250. 由表9可知灰河各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 项目所在地地下水执行Ⅲ类水质标准，项目地下水监测数据引用《叶县鑫泽商贸有限公司城西加油站项目环境影响报告表》对潘寨村（位于本项目西侧约4700m）的检测数据，检测时间为2018年6月19日，检测单位郑州德析检测技术有限公司。监测结果见表10。 表 2 项目所在区域地下水监测数据表 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目名称 采样地点; 潘寨村. pH（无量纲）; 测值; 7.14. 标准; 6.5-8.5. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 0.441. 标准; 0.5. 是否达标; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 6.54. 标准; 20. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 388. 标准; 450. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 579. 标准; 1000. 是否达标; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 测值; 1.12. 标准; 6.0. 是否达标; 达标. 硫酸盐(mg/L); 测值; 87.2. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氯化物Cl-（mg/L）; 测值; 121. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.476. 标准; 1.0. 是否达标; 达标. 萘(µg/L); 测值; 0.070. 标准; 100. 是否达标; 达标. 苯/二氯乙烷（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃(C10~C20)(mg/L); 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 2.86×10-4. 标准; 0.01. 是否达标; 达标. 水温(℃); 测值; 16.0. 由表11分析可知：检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，区域地下水质量现状较好。 4、声环境 本项目东、南、西、北厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次声环境质量现状采用企业手持监测仪现场实测数据，昼夜各1次，监测点位为项目东、南、西、北四边界，监测结果见表11。 表 3 声环境质量现状监测结果 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 监测时间; 监测地点; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2020.8.17; 厂界（东）; 53.2; 42.4; 60; 50. 厂界（南）; 50.2; 43.5; 60; 50. 厂界（西）; 52.3; 41.0; 60; 50. 厂界（北）; 51.9; 40.3; 60; 50. 2020.8.18; 厂界（东）; 52.8; 43.6; 60; 50. 厂界（南）; 50.7; 43.1; 60; 50. 厂界（西）; 51.2; 40.5; 60; 50. 厂界（北）; 50.7; 40.9; 60; 50. 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 6、生态环境状况 项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。

主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12、13。 表 4 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 沟李村; 113.225038; 33.363780; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; S; 630. 昆安小区; 113.22117; 33.371372; 居住区; 人群; 环境空气 二类区; W; 600. 表 5 主要声环境与水环境环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 地表水; 灰河; S; 2500; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类.

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准; 控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2. 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; pH; 总硬度（mg/L）; 亚硝酸盐(mg/L); 氨氮 （mg/L）; 氯化物 （mg/L）. 6.5～8.5; 450; 1.0; 0.5; 250. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10(µg/m3). h平均; 24h平均; h平均; 24h平均; 24h平均. 500; 150; 200; 80; 150. 《大气污染物综合排放标准详解》中二级标准; 非甲烷总烃(mg/m3). 一次浓度. 2.0. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目执行标准; 控制指标及标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 非甲烷总烃; 15m高排气筒; 排放浓度120mg/m3. 排放速率10kg/h. 无组织排放; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”; 非甲烷总烃; 有机废气排放口; 排放浓度80mg/m3. 建议去除效率; 70%. 工业企业边界排放 建议值; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂房外监控点任意一次浓度值; 20mg/m3. 厂房外监控点处1h评价浓度值; 6.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级; SS; 150mg/L. COD; 150mg/L. 氨氮; 25mg/L. 叶县污水处理厂二期工程进水标准; COD; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001) 及其修改单。. |
| 总量控制指标 | 项目废水排放量为180m3/a，水污染物排放总量核定按照污水处理厂排放标准进行核算COD50mg/L、氨氮5mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标核定为：COD：0.009t/a，氨氮：0.0009t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 本项目租赁已建标准化厂房，不涉及施工期。 二、运营期 项目运营期工艺流程图见3。 图3 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）下料、裁断：根据鞋底大小，按照划定的线通过裁断机进行裁断，使其符合鞋面要求，此过程会产生固废S1，废边角料。 （2）中底缝合：然后使用针车进行车缝，将成型的PU皮料组合在一起，得到成型的鞋面，再将鞋面与中底进行缝合。 （3）套帮：利用前帮机、拉帮机和后帮机等设备将鞋面与鞋帮固定，以便下一步生产。 （4）画线：利用自动划线机，在鞋面画出装饰性图形。 （5）刷大底处理剂：大底表面手工刷EVA（聚氨酯料）处理鞋底表面，以便于更容易与鞋面粘合，此过程产生有机废气。 （6）刷鞋面胶：鞋面刷粘和胶，用以鞋面和大底粘和，此过程产生有机废气。 （7）烘干：将涂过胶的鞋面置于电烘箱中烘干，温度保持在80~110℃，烘干5min，此过程产生有机废气。 （8）帮底结合：利用压底机将鞋面与大底进行压和，使其粘接在一起，此过程会有少量有机废气产生。 （9）冷风定型：将粘接后的半成品鞋置于冷冻式干燥机中，冷冻式干燥机即为空调机，利用空调降温原理吹出冷风将粘接后的半成品鞋干燥，干燥后使用后帮定型机进行定型。 （10）边底打磨：打磨机将鞋底和鞋边处毛刺进行打磨，使其更加平整，打磨为塑料表面，基本无打磨废气产生。 （11）检验：利用验伤机对产品进行检查，全面检测产品质量，不合格产品废弃，此过程产生一定报废产品。 （12）包装：将合格成品鞋包装入库。 1、主要污染工序 本项目主要污染工序见表14。 表 14 主要污染工序 项目; 污染源类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 营运期; 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 废气; 生产废气; 刷大底处理剂、刷胶、烘干、帮底结合; VOCs（以非甲烷总烃计）. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 边角废料; 生产过程; 一般固废. 化粪池污泥; 化粪池; 一般固废. 废胶、废胶桶；废处理剂、废处理剂桶; 生产过程; 一般固废，回用于厂家生产. 废活性炭、废紫外灯管和废催化剂; 废气处理过程; 危险固废.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 2.7645t/a；230mg/m3 | 0.2765t/a；24mg/m3 |
|  | 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.1455t/a | 0.1455t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（180m³/a） | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  | 经化粪池处理后经市政污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料 |  | 1.0t/a | 收集后作为废品出售 |
|  |  | 报废产品 |  | 0.15t/a | 收集后作为废品出售 |
|  |  | 废包装纸箱 |  | 0.2t/a | 收集后作为废品出售 |
|  | 厂内人员 | 生活垃圾 |  | 2.025t/a | 清运至环卫部门指定地点 |
|  | 危险废物 | 废胶桶、处理剂桶 |  | 4.6t/a | 危废暂存间暂存后交有资质单位处理 |
|  |  | 废紫外灯管 |  | 0.01t/a |  |
|  |  | 废催化剂 |  | 0.01t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.6t/a |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为裁断机、缝纫机、烘箱、灌注机等设备产生的噪声，高噪声设备噪声源在70~85dB(A)之间，经基础减震等综合防治措施后，厂界处噪声源强可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2的2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据对项目现场调查，项目选址附近无古居、古木、风景、名胜及其它需重点保护的敏感生态保护目标。该项目在运营过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设没有对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目地址位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，用地性质符合规划要求。该项目建设期间租赁叶县东城商贸有限公司厂房，不涉及施工期，故不对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析 2.1、废水影响分析 （1）废水产排情况 - 本项目区约有职工15人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.75m3/d，225m3/a。生活废水产生量按照用水量的80%计，则其产生量约0.6m3/d、180m3/a。查阅相关资料类比，生活污水各污染物产生情况为COD:300mg/L、0.0540t/a，NH3-N:28mg/L、0.0050t/a。 本项目位于叶县产业集聚区叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，生活废水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经集聚区污水管网排入叶县污水处理厂二期工程进一步处理，排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。化粪池对COD去除效率≥20%；氨氮去除效率≥3%。本项目废水污染物产生及排放情况见表15。 表 65 本项目废水污染物产生及排放情况 污染物 名称; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 处理 方式; 处理 效率 %; 集聚区污水处理厂进水指标. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 废水量; 180m3/a; 180m3/a; 化粪池; /; /. COD; 300; 0.0540; 240; 0.0432; 20; 350. 氨氮; 28; 0.0050; 27.16; 0.0049; 3; 35. 由上表可知，项目废水经化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》三级标准要求及集聚区污水处理厂进水指标要求。 本项目废水经集聚区污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入关庙沟，经灰河最终汇入沙河。项目主要污染物的排放量见表16。 表 16 项目废水经污水厂处理后各污染物排放量 污染物指标; COD; 氨氮. 项目废水量; 180m3/a. 污水厂出水水质(mg/L); 50; 5. 项目废水经污水厂处理后污染物排放量(t/a); 0.009; 0.0009. （2）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ610-2016），本项目属于三级B类建设项目，因此不再对地表水环境影响进行分析。 （3）总量控制 项目废水排放量为180m3/a，水污染物排放总量核定按照污水处理厂排放标准进行核算COD50mg/L、氨氮5mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标核定为：COD：0.009t/a，氨氮：0.0009t/a。 综上所述，项目废水经采取相应措施对地表水环境影响较小。 2.2、废气环境影响 2.2.1废气产排情况 本项目胶粘剂为水性PU胶水，不含苯、甲苯、二甲苯等有害成分。根据类比《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》（广东省环保厅粤环函［2013］944号）中关于PU胶的产排污系数可知，水性PU胶产污系数为0.008kgVOCS/kgPU胶。项目所用胶粘剂不含甲苯、二甲苯等苯类有害物质，粘合、胶黏、烘干、灌注过程会有异氰酸酯、丁酮等挥发性有机物（VOCs）产生，本项目生产车间的水性PU胶水使用量为15t/a，则VOCs的产生量为0.12t/a；项目使用的处理剂为油性处理剂为聚氨酯料处理剂3.0t/a，为油性处理剂，参考《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》（广东省环保厅粤环函［2013］944号）中关于油性处理剂排放系数为0.93kgVOCS/kg油性处理剂，由此核算VOCs的产生量为2.79t/a 本项目在刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合工段设置密闭玻璃钢罩封闭，形成密闭空间，上方设置5000m3/h的负压吸风装置进行废气收集，收集效率能达到95%以上，收集废气经过设计的UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理效率能达到90%以上，处理后15m高排气筒高空排放，由此核算项目有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.1455t/a、排放速率为0.061kg/h；有组织排放量为0.2765t/a、排放速率为0.12kg/h、排放浓度为24mg/m3。 项目废气排放参数见表17~18。 表17 本项目废气排放源参数一览表（点源） 污染物 产生环节; 废气量 Nm3/h; 污染物; 排放速率 kg/h; 排放方式; 评价标准 µg/m3. 高度/内径/温度/频次/排放时数. 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合; 5000; 非甲烷总烃; 0.12; 15m/0.3m/25℃/每天排放8h; 200. 表18 废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称; 中心坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 113.223609; 33.370704; 83.78; 40; 20; 5; 非甲烷总烃; 0.061; kg/h. 2.2.2 估算模型参数 项目估算模型参数见下表。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 43.4℃. 最低环境温度℃; -20.6℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是£ 否R. 地形数据分析分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是£ 否R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 2.2.3 评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）推荐的估算模式，项目评价等级见下表： 表20 评价等级判别结果 污染源; 污染物; 最大地面浓度（µg/m3）; 最大占标率 Pmax（%）; 评价等级. 点源; 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合; 非甲烷总烃; 3.794; 0.76; 三级. 面源; 非甲烷总烃; 30.56; 6.11; 二级. 根据表21可知，最大占标率Pmax=6.11，根据评价等级判别表，本次环境空气评价等级为二级，不需要进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 2.2.4卫生防护距离计算 A．计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 B．参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.4m/s，A、B、C、D值的选取见表21；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算。 表21 评价等级判别结果 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 具体计算结果如下： 表22 评价等级判别结果 排放源; 污染因子; 浓度限值mg/m3; 排放量 （t/a）; 计算参数; 面源参数; 计算结果取值m; 卫生防护距 离m. A; B; C; D; 面积 （m2）; 高 （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 2.0; 0.1455; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 800; 5; 10.312; 50. 由表23可知，根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》中7.3条“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m”，可知废气无组织排放的卫生防护距离为50m。评价根据工程污染特征，以整个厂边界划定卫生防护距离，通过对卫生防护距离的计算，确定本项目的卫生防护距离为50m。 根据现场踏勘，项目厂区各厂界卫生防护距离范围内现无居民点、学校等敏感点分布。 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表23~25。 表23 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 24; 0.12; 0.2765. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.2765. 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 生产车间; 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 2.0; 0.1455. 表25 企业污染源大气污染物排放申报量 序号; 污染物; 申报年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.422. 2.3、噪声环境影响 项目主要高噪音设备为截断机、压合机和风机等设备噪声，噪声源强70~85dB(A)，采取选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、定期维修等措施和距离衰减噪声防治措施后，噪声排放源强50~65dB(A)。 表26 主要噪声设备源强表 单位：dB(A) 产生源; 数量; 源强（dB（A））; 拟采取治理措施; 降噪效果（dB（A））. 裁断机; 2台; 85; 设备基础减震、厂房隔声; 63. 缝纫机; 5台; 75; 设备基础减震、厂房隔声; 56.97. 烘箱; 1台; 70; 设备基础减震、厂房隔声; 45. 压合机; 3台; 75; 设备基础减震、厂房隔声; 55.76. 钳帮机; 1台; 75; 设备基础减震、厂房隔声; 50. 后跟定型机; 2台; 75; 设备基础减震、厂房隔声; 53. 风机; 1台; 80; 设备基础减震、厂房隔声; 55. 后帮机; 1台; 75; 设备基础减震、厂房隔声; 50. 拉帮机; 2台; 75; 设备基础减震、厂房隔声; 53. （1）噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出工程完成后噪声源对厂界声环境影响评价结论。 （2）预测结果 本项目设备均匀布置在生产车间内，本次评价将车间内设备噪声叠加后按照点声源来评价，叠加后噪声源强为66.41dB(A)。项目噪声预测结果见表27。 表27 声环境预测结果统计分析 单位：dB(A) 项目; 源强; 距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标状况. 昼间. 厂界; 东厂界; 66.41; 5; 52.44; /; /; 60; 达标. 西厂界; 66.41; 5; 52.44; /; /; 60; 达标. 南厂界; 66.41; 10; 46.41; /; /; 60; 达标. 北厂界; 66.41; 5; 52.44; /; /; 60; 达标. 由上表可知，本项目完成后在落实评价提出的隔声、减振等降噪措施后，项目厂界四周噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)）要求。因此，本项目噪声对周围环境影响较小。 2.4、固体废物影响分析 本项目主要一般固体废物为废边角料、报废产品、废包装纸、工作人员产生的生活垃圾等。危险固废主要为废胶桶、处理剂桶、废紫外灯管和废催化剂、废活性炭。 （1）生产固废 ①边角废料 项目生产过程中裁断等工序会产生一定量的边角废料，产生量为1.0t/a，属于一般固废，经集中收集，统一堆放，作为有价废物外售，综合利用。 ②废胶桶、处理剂桶 厂区产生废胶桶和废处理剂桶2300个，单重2kg，则产生量为4.6t/a。废胶桶为《国家危险废物名录》中的HW49其他废物，非特定行业，废物代码为900-41-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。项目建设危险废物暂存间并与有资质的危废处置单位签订危废处理协议，在危废暂存间收集暂存后交由其清运处理。 ③报废产品 本项目废品率约为0.05%，核算废品产生量为0.15t/a，属于一般固废，经集中收集，统一堆放，作为有价废物外售，综合利用。 ④废包装纸箱 本项目包装用纸箱核算废品产生量为0.2t/a，属于一般固废，经集中收集，统一堆放，作为有价废物外售，综合利用。 ⑤废活性炭 为保证工艺废气处理装置的长期有效运行，须定期更换活性炭吸附脱附催化燃烧装置中的活性炭，该装置活性炭一次填充量约为200kg，每四个月进行一次更换，则废活性炭产生量约为0.6t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位进行处置，不排放。 ⑥废紫外灯管和废催化剂 项目UV光氧催化装置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中，废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此催化剂（TiO2）和紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，催化剂（TiO2）和紫外灯管更换周期为半年一次，则本项目废紫外灯管产生量为0.01t/a，废催化剂产生量为0.01t/a。废紫外灯管废紫外灯管属于HW29其他废物，危废代码为900-023-29，废催化剂属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位进行处置，不排放。。 （2）生活垃圾 项目劳动定员为15人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾按照每人每天0.45kg的产生量计算，则项目生活垃圾产生量约为2.025t/a。生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，固体废物属性判断情况见表28。 表28 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量; 种类判定. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 生活垃圾; 生活办公; 固; /; 2.025t/a; √; 否; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 废边角料; 截断; 固; /; 1.0t/a; √; 否. 3; 报废产品; 检测; 固; /; 0.15t/a; √; 否. 4; 废包装纸; 生产; 固; /; 0.2t/a; √; 否. 5; 废紫外灯管; 废气处理; 固; 含汞废物; 0.01t/a; √; 否. 6; 废催化剂; 废气处理; 固; TiO2催化剂; 0.01t/a; √; 否. 7; 废胶桶、处理剂桶; 原料包装; 固; 塑料; 4.6t/a; √; 否. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 0.6t/a; √; 否. 对照《国家危险废物名录》（2016），废紫外灯管、废催化剂、废胶桶、处理剂桶、废活性炭属于危险废物，危废编号为废紫外灯管HW29（900-023-29）、废活性炭HW49（900-041-49）、废胶桶、处理剂桶HW49（900-041-49）、废催化剂HW49（900-041-49。危废由厂区暂存间暂存，定期交由有资质的单位。 根据《国家危险废物名录》（2016）的规定，危险废物分析结果如表29所示。 表29 项目危险废物分析结果汇总表 序号; 危废名称; 危废代码; 危废类别; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 产生量; 污染防治措施. 1; 废紫外灯管; 900-023-29; HW29; 危险 废物; 废气处理; 固; 废灯管; 重金属; 1年; T; 0.01t/a; 厂区暂存，定期交由有资质单位处理. 2; 废胶桶、处理剂桶; 900-041-49; HW49; 包装桶; 固; 包装桶; 油漆; 1年; T，I; 4.6t/a. 3; 废活性炭; 900-041-49; HW49; 废气处理; 固; 活性炭; 有机物; 1年; T，I; 0.6t/a. 4; 废催化剂; 900-041-49; HW49; 废气处理; 固; 废催化剂; 废催化剂; 1年; T，I; 0.01t/a. 综上所述，项目固体废物产生情况汇总如下表30所示。 表30 项目营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 处置方法. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活办公; 固; /; /; /; /; 2.025t/a; 外运至垃圾中转站. 2; 废边角料; 一般固废; 截断; 固; /; /; /; /; 1.0t/a; 外售. 3; 报废产品; 一般固废; 检测; 固; /; /; /; /; 0.15t/a. 4; 废包装纸; 一般固废; 生产; 固; /; /; /; /; 0.2t/a. 5; 废紫外灯管; 危险废物; 废气处理; 固; 废灯管; T; HW29; 900-023-29; 0.01t/a; 厂区暂存，定期交由有资质单位处理. 6; 废催化剂; 危险废物; 废气处理; 固; 包装桶; T，I; HW49; 900-041-49; 0.01t/a. 7; 废胶桶、处理剂桶; 危险废物; 原料包装; 固; 活性炭; T，I; HW49; 900-041-49; 4.6t/a. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 废催化剂; T，I; HW49; 900-041-49; 0.6t/a. 本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间内，由于企业未对危险固废给出未给出处置方式，本次环评要求企业必须严格以危险废物的管理要求自己，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①危险废物贮存、运输的设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《河南省环境保护厅关于引发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求，本项目危险废物的贮存、运输设计要求如下： A、厂区应建设一座占地10m2的危险废物暂存间，用于暂存危废。暂存间应具有“三防”（防扬散、防流失、防渗透）功能，暂存间地面及内墙采取防渗、防腐措施，贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄漏液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄漏的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。除此之外，暂存间内还应采取全面通风措施，设安全照明设施，并设置干粉灭火器，房外设置危废警示标志。 B、环境保护图形标志牌 根据国家环保总局和河南省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年第43号设置固体废物堆放场的环境保护图形标志，具体要求见表31。 表31 各排污口及固废暂存场所环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险固废暂存场所; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. C、公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ②危废间设置合理性及危废环境影响分析 本项目建设一处建筑面积为,10m2的危废暂存间，用于暂存全厂危废。本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废间建设在车间内，因此危废间的选址合理。 本项目运营期产生的危险废物主要为生产过程产生的废紫外灯管、废催化剂、废胶桶、处理剂桶、废活性炭。危废产生后通过收集由废机油桶贮存于厂区的危废暂存间，并委托有资质单位定期处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，满足危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。 2.5 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目的地下水环境影响评价项目类别IV类建设项目，不需要开展地下水评价。 表32 地下水环境影响评价分类 行业类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价类别. 报告书; 报告表. 79制鞋业; /; 使用有机溶剂的; III类; IV类. 2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中的“使用有机溶剂的制鞋业”，为II类。 表33 土壤环境影响评价分类 行业类别; 环境影响评价类别. I; II; III; IV. 制造业; 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造; 制革、毛皮鞣制; 使用有机溶剂的制鞋业; 其他; /. 项目租用已建厂房建设，占地面积为2300m2<5hm，占地规模为小型。项目选址于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，土壤环境敏感程度为不敏感。 表34 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----; ----. 注：“----”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目土壤环境影响类别为II类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，根据表34，本项目属于“三级”。 2.7、总量控制分析 根据《河南省环境保护厅关于印发河南建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定》豫环文〔2015〕292号文件要求，结合本项目污染物排放情况，确定本项目总量控制因子为COD、氨氮。 项目废水排放量为180m3/a，水污染物排放总量核定按照污水处理厂排放标准进行核算COD50mg/L、氨氮5mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标核定为：COD：0.009t/a，氨氮：0.0009t/a。 2.8、厂址可行性分析 ①本项目总用地面积为2300m2，地址为平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北。北侧为院内其他厂房七峰山门窗有限公司，南侧为场院内办公用房，西侧为场院院墙，东侧为场院内其他企业星宇钢化玻璃有限公司。距离项目最近的敏感点为西侧600m处的昆安小区，项目地表水环境为南侧2500m处的灰河。根据现场踏勘，厂区内地势平坦，地质状况良好，属适宜建筑地带，厂址及周边200m范围内不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、水土流失重点防治区、生态敏感与脆弱区、重点文物保护单位、生态功能保护区范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。根据叶县产业集聚区规划，项目用地属于工业用地。项目的实际建设情况与用地性质相符合，因此项目选址符合规划要求。 ②本项目利用已建成厂房，对生态环境的影响已消除。 ③本项目不涉及房屋拆迁补偿等问题。 ④本项目生活污水经化粪池处理后排入叶县产业集聚区污水处理厂二期工程。 本项目的固体废物、废气、噪声及生活和生产污水采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 2.9、环保投资估算及竣工验收 本项目投资总额为50万元，其中环保投资约10万元，占项目总投资的20%。项目环保投资一览表（估算）如表35。项目竣工环保验收一览表如表36。 表35 环保措施及投资一览表 单位：万元 排放源; 污染物名称; 环保措施; 环保投资估算 （万元）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 厂区已有10m3化粪池; 0. 废气; 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合废气; 非甲烷总烃; 密闭隔间+UV光氧净化器+活性炭; 7. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 生产过程; 一般固废; 20m2固废暂存间; 0.4. 生产过程; 危险固废; 10m2危废暂存间; 2.0. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 减振基础、厂房隔声; 0.5. 总计; 10. 表36 项目竣工环保设施验收一览表 内容类型; 污染源; 污染防治措施; 验收标准. 噪声; 生产设备; 减振基础、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废气; 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合废气; 非甲烷总烃; 密闭隔间+UV光氧净化器+活性炭+15m高排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）；挥发性有机物无组织排放控制标准. 废水; 生活污水; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级以及叶县产业集聚区污水处理厂收水水质标准. 固废; 一般固废; 20m2固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险固废; 10m2危废暂存间; 危废暂存间暂存后定期交由资质单位处理.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经化粪池处理后经市政污水管网排入叶县产业集聚区污水处理厂二期工程进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及叶县产业集聚区污水处理厂二期工程收水标准 |
| 大 气 污 染 物 | 刷鞋面胶、刷处理剂、烘干和帮底结合废气 | 非甲烷总烃 | 密闭隔间+UV光氧净化器+活性炭 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料 | 收集后暂存20m2一般固废暂存间作为废品出售 | 合理处置 |
|  |  | 废包装纸 |  |  |
|  |  | 报废产品 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  | 厂内人员 | 生活垃圾 | 清运至环卫部门指定地点 |  |
|  | 危险废物 | 废胶桶、废处理剂桶、废UV灯管、废催化剂、废活性炭 | 暂存10m2危废暂存间后交有资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 减振、隔声等 | 厂界噪声达标 |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 根据现场踏勘，对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 叶县申强鞋业有限公司是一家主要从事鞋业生产的企业。为抓住市场机遇，租赁叶县东城商贸有限公司位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北的厂房进行生产，建筑面积约2300m2，主要包括生产厂房及仓库1540m2，办公及食堂用房150m2，建成后达到年产60万双成品鞋规模。生产工艺：原料——下料——中底缝合——套帮——划线——刷处理剂、涂胶——烘干——压合定型——质检、包装，主要生产设备：前帮机，后帮机，缝纫机，定型机，压底机、电烘箱等，建设性质为新建。 1、产业政策符合性 ①根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，为允许类，不违背国家产业政策。 ②本项目生产过程中所用的原料、设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰、限制类，经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。 2、规划相符性 本项目建设地址位于叶县产业集聚区，根据叶县产业集聚区规划，项目用地属于工业用地。项目的实际建设情况与用地性质相符合，综上所述，项目符合相关规划。 3、环境质量现状评价 3.1环境空气 本次空气环境质量评价引用基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。特征评价因子引用《蓝奇尔家具公司年产1万套套房家具项目环境影响报告表》对沟李村（位于本项目东南方向330m）的监测数据，2019年叶县环境空气根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是未达标区域。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，预计辖区内环境空气质量可得到进一步改善。 3.2地表水 本项目区域地表水环境质量引用《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司13万吨/年双酚A项目环境影响报告书（报批版）》中对灰河监测段面数据，监测时间为2018年4月1日-3日连续三天，灰河各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3.2 声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据预测结果，厂界及周围敏感目标声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准，项目周边声环境质量良好。 4、环境影响评价结论 4.1废气 本项目废气主要是生产过程产生的有机废气非甲烷总烃，经密闭隔间+UV光氧净化器+活性炭装置处理后通过15 m米高排气筒有组织排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放要求。本项目废气均能够实现达标排放，因此对周围大气环境影响较小。 4.2废水 项目生活废水经化粪池预处理后纳入污水管网外排进入叶县产业集聚区污水处理厂二期工程深度处理。项目废水对周边环境影响较小。 4.3噪声 根据预测，本项目运行期间所有噪声源设备同时运行时，厂界和周围敏感点噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目建设不会对周边的声环境造成影响。 4.4固体废物 本项目固体废物主要为生产过程产生的废边角料、废包装纸、不合格品、废紫外灯管、废催化剂、废胶桶、处理剂桶、废活性炭以及职工日常生活产生的生活垃圾。 废边角料、废包装纸、不合格品等一般固废均收集外售。生活垃圾定点放置、集中收集，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场进行无害化处理。废紫外灯管、废催化剂、废胶桶、处理剂桶、废活性炭存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。项目运营期各项固体废物均可得到合理处置，处置效率可达100%，对周围环境影响较小。 5、环境风险水平 本项目生产工艺简单，建筑物建设符合防火、防爆要求，项目在生产过程中加强管理，严格有效的防止安全事故的发生，事故发生概率较低。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故蔓延，基本不会对周边环境造成大的影响。 6、本项目厂址选择可行 本项目位于平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东400米路北，北侧为院内其他厂房七峰山门窗有限公司，南侧为场院内办公用房，西侧为场院院墙，东侧为场院内其他企业星宇钢化玻璃有限公司。距离项目最近的敏感点为西侧600m处的昆安小区，项目地表水环境为南侧2500m处的灰河。项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地等环境敏感点。根据叶县产业集聚区规划，项目用地属于工业用地。项目的实际建设情况与用地性质相符合，因此项目选址符合规划要求。项目工艺流程简单，环境污染因素较小。因此，在认真落实环评提出的污染防治措施，满足环境保护要求的情况下，从环保角度看，项目在此厂址建设是可行的。 本项目的固体废物、废气、噪声及生活和生产污水采取污染防治措施后，不会对周边环境造成显著影响。因此，本项目厂址的选择是可行的。 7、总量控制 根据《河南省环境保护厅关于印发河南建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定》豫环文〔2015〕292号文件要求，结合本项目污染物排放情况，确定本项目总量控制因子为COD、氨氮。 项目废水排放量为180m3/a，水污染物排放总量核定按照污水处理厂排放标准进行核算COD50mg/L、氨氮5mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标核定为：COD：0.009t/a，氨氮：0.0009t/a。 二、建议与要求 （1）该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。 （2）为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建设单位应加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （3）加强厂区绿化，绿化后将起到吸声降噪、美化环境的作用，改善周围生态环境。 三、评价总结论 叶县申强鞋业有限公司年产60万双成品鞋加工制作项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： - 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目平面布置图 附图四 叶县总体规划图 附图五 叶县产业集聚区功能分区规划图 附图六 叶县产业集聚区土地利用图 附图七 项目现状及周边环境照片 - 附件： - 附件1 委托书 - 附件2 备案 - 附件3 营业执照、法人身份证 - 附件4 情况证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。