建设项目基本情况

项目名称 河南省卫群蓝雪印务有限公司年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目. 建设单位; 河南省卫群蓝雪印务有限公司. 法人代表; 叶召友; 联系人; 闫毛下. 通讯地址; 叶县盐城路东段. 联系电话; 15836999189; 传真; 邮政编码; 467200. 建设地点; 叶县盐城路东段（中盐物流院内）. 立项审批部门; 叶县发展和改革委员会; 项目代码; 2020-410422-22-03-078438. 建设性质; ■新建□改扩建□技改; 行业类别 及代码; C2231纸和纸板容器制造 C2319包装装潢及其他印刷. 占地面积 (平方米); 9700; 绿化面积 (平方米); /. 总投资(万元); 1000; 其中：环保投资(万元); 39; 环保投资占总投资比例; 3.9%. 评价经费 (万元); 预期投产日期; 2021年5月. 项目由来 叶县位于河南省中部偏西南，盐田展布面积400余平方公里，远景资源储量达3300亿吨，作为一个以县域为单位的资源开发区，目前探明储量在全国位居第一，品位居全国井矿盐之首。近年来，随着盐资源的开发利用，配套的纸箱市场需求量大增，因此，河南省卫群蓝雪印务有限公司拟在叶县盐城路东段（中盐物流院内）投资建设年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目。 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十九、造纸和纸制品业，38、纸制品制造”类项目，有“涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”项目需编制环境影响评价报告表，本项目涉及印刷、粘胶工艺，应编制环境影响评价报告表。根据有关环保法律法规及条例的规定，受河南省卫群蓝雪印务有限公司委托（委托书见附件），平顶山坤源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了《河南省卫群蓝雪印务有限公司年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目环境影响报告表》，现提请审查。 工程内容及规模 1、厂址概况 拟建项目为河南省卫群蓝雪印务有限公司年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目，选址位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），租用中盐河南盐业物流配送有限公司（原名称：平顶山中盐皓龙有限责任公司）院内现有标准化厂房（租赁协议详见附件），占地面积9700m2，项目200m范围环境敏感点为北侧78m处的皓兴御龙湾小区。项目具体地理位置见附图一，周围环境示意图见附图二。 2、总投资及生产规模 本项目总投资1000万元，项目建成后可年产1500万平方米纸箱纸板，项目具体生产规模及产品方案详见表1。 表1 本项目生产规模及产品方案 产品名称; 规格（mm）; 年产量（m2）; 备注. 纸箱; 376×275×193; 1500万; 合计约3275万个纸箱. 瓦楞纸板; 1345×468; 1500万; 全部用于纸箱生产，如果纸箱订单较少，生产出的瓦楞纸板可外售. 3、工程建设内容 本项目拟建厂址位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），占地面积为9700m2，租用中盐河南盐业物流配送有限公司（原平顶山中盐皓龙有限责任公司）院内现有标准化厂房。具体建设内容详见表2，厂区平面布置见附图三。 表2 工程主要建设内容一览表 工程内容; 名称; 占地面积; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 4000m2; 1座，原料堆放、产品生产，全封闭，租用中盐河南盐业物流配送有限公司现有闲置标准化厂房. 成品库; 3000m2; 1座，1层，用于产品存放，租用中盐河南盐业物流配送有限公司现有闲置标准化厂房. 辅助工程; 办公用房; 200m2; 20m×5m，1座，2层，用于办公，新建. 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池（1座，容积为8m3，依托中盐物流现有化粪池） 蒸汽冷凝水：暂存池（1座，容积不小于30m3，新建）. 废气; 投料颗粒物：设置密闭投料间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，1#） 印刷废气：密闭印刷间+ UV光氧净化装置（1台）+活性炭吸附装置（1台）+15m排气筒（1根，2#）. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理；边角废料和不合格品暂存后外售；除尘器收尘可作为原料回用；废油墨桶、废印刷版、废擦拭布、印刷机清洗废液、废紫外灯管和废活性炭收集至危险废物暂存间（15m2），定期交有资质单位处理. 公用工程; 用水; 市政供水管网. 用电; 当地电网供电. 注：厂区地面均已进行硬化，无裸露空地。 4、主要生产设备、设施 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备、设施一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 纸板生产线; 1条; 纸板生产. 2; 印刷裁切一体机; 1条; 纸箱印刷、裁切. 3; 钉箱机; 5台; 纸箱装订. 5、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 产品; 原材料及能源; 数量; 最大存储量; 备注. 1; 瓦楞原纸; 4500万m2/a; 94万m2; 用于瓦楞层生产. 2; 箱板纸; 3000万m2/a; 62.5万m2; /. 3; 水性油墨; 22t/a; 0.5t; 用于印刷. 4; 扁丝; 30t/a; 2.5t; 用于钉箱. 5; 玉米淀粉; 328t/a; 7t; 混合后作为瓦楞纸板粘合剂使用. 6; 硼砂; 1t/a; 0.05t. 7; 氢氧化钠; 2t/a; 0.05t. 8; 架桥剂; 3t/a; 0.1t. 9; 蒸汽; 9700m3/a; /; 来自中国平煤神马集团联合盐化有限公司，南侧盐城路铺设有供气管网. 10; 水; 535.5m3/a; /; 供水管网. 11; 电; 度; /; 当地电网. 水性油墨：由50%丙烯酸树脂、15%颜料、25%水、10%助剂组成。丙烯酸树脂主要作用是传输颜料的载体，提供附着力、硬度、光亮度、干燥速度、耐磨性、耐水性。颜料分有机颜料和无机颜料，有机颜料有酞菁蓝、立索尔红；无机颜料有炭黑、钛白粉。水可改变水墨粘度，影响涂布墨层的厚度及干燥速度。 玉米淀粉：玉米淀粉 (corn starch) 又称玉蜀黍淀粉。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末，玉米通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。吸湿性强，最高能达30%以上。 硼砂：主要成分为四硼酸钠，无色半透明晶体或白色结晶粉末。无臭，味咸。比重1.73。350-400℃时失去全部结晶水。易溶于水和甘油中，微溶于酒精。水溶液呈强碱性。硼砂在空气可缓慢风化。硼砂有广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等，作为防腐剂。 氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。 架桥剂：主要成分为三偏磷酸钠，白色结晶或结晶粉末，可控制淀粉糊粘稠度。 6、工作制度及劳动定员 （1）工作制度：年工作300天，每天白天一班8小时工作制。 （2）定员：本项目劳动定员32人。 7、公用工程 本项目给水、供电、排水系统均依托厂区现有设施。 （1）供电 电力供应来自当地电网，电力供应充足，供电保证率较高，厂区生产和生活用电能够得到很好的保证。 （2）供水 项目用水来自供水管网。 （3）排水 本项目营运期废水主要为职工生活污水和蒸汽冷凝水，生活污水经厂区内现有化粪池（容积为8m3）收集处理后进入市政污水管网，最终排入叶县污水处理厂进行处理；蒸汽冷凝水作为清净下水，收集至暂存池（容积不小于30m3），每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽。 （4）依托可行性 本项目选址位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），租用中盐河南盐业物流配送有限公司（原平顶山中盐皓龙有限责任公司）院内现有标准化厂房。平顶山中盐皓龙有限责任公司食盐配送中心项目位于叶县盐城路东段，该项目环境影响报告表已于2004年11月8日获得河南省环保厅审批，审批文号为豫环监表[2004]168号（审批意见详见附件）。 项目所用标准化厂房均为中盐河南盐业物流配送有限公司闲置房，厂房无需进行改造，本项目可直接使用。 中盐河南盐业物流配送有限公司厂区供水、供电、排水等基础设施均已建设完成，本项目可直接使用现有基础设施，无需新建；经现场勘查，中盐河南盐业物流配送有限公司厂区设施未满负荷运行。本项目入驻后，废水产生量为0.768t/d，目前化粪池处理废水量约3m3/d，化粪池容积为8m3，中盐河南盐业物流配送有限公司现有化粪池能够满足项目需求。

本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目拟建厂址位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），租用中盐河南盐业物流配送有限公司现有闲置标准化厂房，经现场勘查，目前厂房内无遗留生产设备和固体废物，因此，不存在与项目有关的原有污染问题。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 叶县位于河南省中部偏西南，东经113002′—113037′，北纬33021′—33045′之间，东及东南与舞钢市交界，南连方城县，西毗鲁山县，北与平顶山市接壤，东北和襄城县为邻。全县南北长46.7公里，东西宽54.5公里，总面积1381.4平方公里。 本项目位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），占地面积9700m2。 2、地形地貌 叶县地势为西南高、东北低，两端相对高差580米，自西南向东北缓坡倾斜，为伏牛山前倾斜平原。境内大小山200余架，最高的老青山主峰海拔650.2米，是叶县与方城、鲁山两县的界山；最低的惊羊山海拔96.5米。伏牛山余脉逶迤西南，桐柏山沿东南边境向西延伸，在保安古镇凹陷成口，构成历史上著名的“南襄夹道”。县境地势由西南向东北逐渐倾斜。南及西南部为浅山丘陵区，约占总面积的四分之一，多数山峰海拔在200-300米之间；北、中部为平原，约占总面积的四分之三，海拔一般在80米左右，最低海拔69.8米。全县海拔85米。 3、气候气象 叶县处暖温带与亚热地过渡地区，属暖温带半干旱大陆季风气候区，气候特征为四季分明、灾害频繁、年际变化显著，同时具有明显的过渡性、边缘性特征。年均温14.9℃，1月均温1℃，7月均温27℃。年降水量800毫米，无霜期217天。主要表现在光照热量充足，比较丰富，水热同期满足一年两熟，适合多种农作物和林果业的发展，农业生产的潜力很大。 根据叶县全年气象资料，叶县全年以东北风为主，全年平均风速2.1m/s。 4、河流水系 叶县属淮河上游干支流沙颍水系。地表水和地下水资源比较充足，地上地下水总储量20亿立方米。境内主要河流有沙河、湛河、灰河、澧河、干江河等河流，大中型水库3座，小型水库29座，其中小一类水库6座，小二类水库24座。同时，叶县大中型灌区3个。 境内地表水和地下水资源均较丰富。全县年平均接纳自然降水总量约11.44亿立方米，蒸发、入渗、填洼后，年平均径流深度约244毫米，年平均径流总量约3.51亿立方米。沙、澧、灰、干江河入境水年平均总量约13.84亿立方米，依靠水利工程外引水年平均约2.2亿立方米。地下水资源据已探测的1042平方公里区域资料估算，浅层地下水资源量年平均约1.99亿立方米，60米以上浅层地下水储量约33.97亿立方米。 沙河：发源于平顶山鲁山县西部的木札岭，河源南、西、北三面为山地环抱，是河南省的暴雨中心之一。雨量充沛，河网发达，流经鲁山县的上、中、下三汤后注入昭平台水库，而后经鲁山县城南，孙街后汇入白龟山水库，又流经平顶山市郊的梁李、叶县的汝坟店在襄城县与北汝河相汇，经漯河市后在周口市与颖河相汇。沙河是县内最大的河流，最高水位高程88米,最低水位高程83米；年最大径流总量22.95亿立方米(1964年)，年最小径流总量1.497亿立方米,年平均径流总量9.4亿立方米,7、8、9三个月径流量占年径流总量的71％；泄洪能力为3000立方米/秒，最大洪峰期流量为9880立方米/秒, 年平均流量20.9立方米/秒。 灰河又名昆水，亦称万泉河，有5源头,均为老青山西北麓山涧：一在柴沟窑西的张庵，二在里凉水泉，三在挂灯笼山北麓，四在大王垛山东麓，五在里寺沟西北的吴城洼。古河道绕今县城西南而东流，1965年疏浚治理后，主河道改流县城南,经三里桥而东下，入廉村乡后,偏东北走，至水寨乡东盆王村出境,东入舞阳县。县境内流经任店、城关、城关镇、田庄、马庄、坟台、廉村、水寨7乡1镇，长42公里，流域面积约410平方公里。灰沟年平均径流总量0.11亿立方米，泄洪能力572立方米/秒，最小流量为0.1立方米/秒，冬春枯水季有结冰期。 澧河：发源于方城县四里店村西北栗树沟，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163km，流域面积2787km2。主要支流干江河，发源于方城县羊头山，流经叶县、舞阳，在上澧河店汇入澧河，河长987km，流域面积1280km2。 根据现场查看，本项目附近地表水体为西南方向约387m处的灰河。 5、生物概况 叶县的生态环境现状同其他城区相比形势比较严峻，生态环境有恶化趋势，生态破坏的范围在扩大，程度在加剧。突出表现在林地过度砍伐，随意滥采矿藏导致植被覆盖率降低，据统计，叶县的植被覆盖率目前只有5.8%左右。这一问题直接引起植被退化，生态功能衰退，水土流失加剧，造成这种现象的原因包括自然因素和人为因素。在农村，随着农业生产方式的转变和农村燃料结构的改变，大量的化肥、农药和农膜的使用，有机肥和绿肥逐年减少，以致产生病虫害的天敌减少，抗药性增加，土壤比例失调，结构破坏。本项目的建设不涉及山林的砍伐，且占地面积不大，对当地生态环境不会造成大的影响。 根据现场查看，项目所在区域500m范围内生物资源丰富度较小，生物量也不大，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 ### 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400km2，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首，素有中国岩盐之都之称。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 7、产业政策与规划相符性分析 7.1 与《产业结构调整指导目录》（2019年本）相符性分析 本项目为年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目，查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励类、淘汰及限制类之列，属于允许类建设项目，同时，本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-22-03-078438，故本项目符合国家当前产业政策。 7.2 土地利用总体规划符合性 本项目位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），根据中盐河南盐业物流配送有限公司的土地证，项目拟选土地性质为工业用地，符合叶县土地利用总体规划。 7.3南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段。 根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。 一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。 （1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 根据《南水北调中线工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围》，项目对应区段TS212+850~TS215+800一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米，二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。项目选址距南水北调叶县常村段总干渠最近距离为20.11km，本项目不在南水北调总干渠二级保护区范围内。 7.4 与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案要求》相符性分析 表5 与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》符合性分析 序号; 标准要求; 项目实施情况; 是否符合. 1; VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求; 有组织：非甲烷总烃排放浓度限值为50mg/m3; 非甲烷总烃预测排放浓度为6mg/m3; 符合. 2; 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术; 本项目为纸箱纸板生产项目，采用柔板印刷工艺，本项目设置密闭印刷间，印刷间内形成负压，收集效率为100%，采用“UV氧化技术+活性炭吸附技术”进行处理; 符合. 综上所述，本项目能够满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求。 7.5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的规定，VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及有机聚合物材料都是VOCs物料。标准对VOCs物料的储存、运输及生产使用过程等都有相关要求，本项目与其相符性分析如下。 表6 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 序号; 标准要求; 本项目情况; 符合性. VOCs物料储存. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 水性油墨在密闭桶内储存。; 符合. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目所有物料均在封闭车间内存放，水性油墨不使用时保持密闭。; 符合. 3; VOCs物料储库、料仓应为封闭空间。. VOCs物料转移和输送. 1; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料的时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目水性油墨在密闭桶中存储和转移。; 符合. 工艺过程VOCs. 1; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 设置密闭印刷间，印刷废气经“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后至15m排气筒排放。; 符合. 2; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统. 3; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 4; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目废水性油墨桶加盖密封，暂存在危废暂存间。; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统. 1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 2; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758，AQT 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目废气收集均设置密闭间，采用负压抽风收集，不涉及集气罩; 符合. 3; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 本项目有机废气处理系统配备有风机，能够确保废气收集处理系统在负压下运行。; 符合. 4; 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 有机废气处理系统配备的排气筒高度为15 m; 符合. 5; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业按照相关要求建立台账，台账保存期限不少于3年。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关标准要求。

7.6 与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 2020年2月21日河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号），本项目建设内容与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表7 项目与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 28、全面提升“扬尘污染治理水平”; 加强施工扬尘控制。监理施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照：谁施工、谁负责、谁主管、谁监督原则，严格落实 “六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。; 本项目施工期间严格按照扬尘污染防治要求落实，施工前做到“六个到位”，并落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度，施工过程做到 “ 六个百分之百”、“两个禁止”。; 符合. 严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。; 渣土车采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，安装实时在线定位系统，实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。; 符合. 37、实施源头替代; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs 含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目采用的油墨为水性油墨，非甲烷总烃含量较低，采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后均能达标排放。; 符合. 38、加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采 用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变 为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要 求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位 置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还 应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目设置全密闭印刷间，内部均处于微负压状态，印刷废气收集效率为100%，非甲烷总烃采用 “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，最终至15m排气筒达标排放，“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率可达80%。; 符合. 39、强化设施运行管理; 企业应系统梳理VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 企业根据VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流，并建立台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 7.7 与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 2020年3月18日平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2020]16号），本项目建设内容与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表8 项目与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案》相符性分析 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 28、全面提升“扬尘污染治理水平”; 加强施工扬尘控制。建立施工工地攻台管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责、谁主管、谁监管”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理制度，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。; 本项目施工期间严格按照扬尘污染防治要求落实，施工前做到“六个到位”，并落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度，施工过程做到 “ 六个百分之百”、“两监控、一喷淋”“两个禁止”。; 符合. 严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行从产、运、消全过程处置监控。; 渣土车采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，安装实时在线定位系统，实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。; 符合. 38、实施源头替代; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs 含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目采用的油墨为水性油墨，非甲烷总烃含量较低，采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后均能达标排放。; 符合. 39、加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采 用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变 为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要 求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位 置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还 应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目设置全密闭印刷间，内部处于微负压状态，印刷废气收集效率为100%，非甲烷总烃采用 “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，最终至15m排气筒达标排放，“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率可达80%。; 符合. 40、强化设施运行管理; 企业应系统梳理VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 企业根据VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流，并建立台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 7.8 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 2020年6月23日，国家生态环境部发布了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号），本项目建设内容与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表9 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 类别; 方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 一、大力推进源头替代、有效减少VOCs产生; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 本项目采用的油墨为水性油墨，非甲烷总烃含量较低，采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后均能达标排放。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，详见表6。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 本项目设置全密闭印刷间，印刷废气可100%收集；本项目生产车间为全封闭式，通道口安装推拉门，封闭性良好且便于开关，在非必要时保持关闭。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 企业严格按照废气收集处理系统与生产设备“同启同停”的原则，根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目印刷废气采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”进行处理，最终至15m排气筒达标排放，“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率可达80%，选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号）相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 本项目位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），为环境空气质量二类区域，为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次区域环境质量评价收集了叶县例行监测点2018年连续一年逐日监测数据，以此来说明区域大气环境质量现状情况，统计结果见下表。 表10 叶县2018年监测数据统计结果 监测点位; 监测坐标; 污染物; 评价标准ug/m3; 现状浓度ug/m3; 最大占标率%; 超标频率%; 达标情况. 叶县环境保护局; E113.525; N33.307; PM2.5; 年均值; 57.67; 384; /; 超标. 24 小时平均第95%百分位数; 158; 451; 65.7; 超标. PM10; 年均值; 110.38; 157.7; /; 超标. 24 小时平均第95%百分位数; 268; 176.7; 18.6; 超标. SO2; 年均值; 13.54; 22.57; /; 达标. 24 小时平均第98%百分位数; 32; 21.3; /; 达标. NO2; 年均值; 36.32; 90.8; /; 达标. 24 小时平均第98%百分位数; 79; 98.7; /; 达标. CO; 24 小时平均第95%百分位数; 3.142; 53.5; /; 达标. O3; 8 小时平均第90%百分位数; 163; 101.8; 10.14; 超标. 综上分析，本区域属于空气质量不达标区域，各常规大气因子保证率下主要不达标因子为PM10、PM2.5，区域目前主要空气污染源为扬尘。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 （2）补充监测 本项目营运期间会排放非甲烷总烃，为了解项目所在区域环境空气中非甲烷总烃的质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司于2020年12月20日~26日对本项目西南方向629m处的小王庄进行了现场监测，具体监测结果见下表。 表11 非甲烷总烃现场监测数据一览表 监测点位; 监测因子; 监测浓度（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 超标率%. 1h平均. 小王庄; 非甲烷总烃; 190~270; 2000; 0. 备注：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。 2、地表水质量现状 项目营运期生活污水经化粪池收集处理后进入叶县污水处理厂最终排入灰河。灰河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目地表水质量现状引用评价引用《河南神马氯碱化工股份有限公司环境影响后评价报告书》中河南豫洁源检测技术服务有限公司对灰河的监测数据，监测时间为2019年6月25日~27日，具体监测结果见下表。 表12 灰河地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 监测点; 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N. 灰河，叶县污水处理厂排水口上游500m; 范围值; 7.19～7.29; 11～18; 3.1～4.1; 0.624～0.785. 标准; 6~9; 20; 4.0; 1.0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 灰河，叶县污水处理厂排水口下游1000m; 范围值; 7.19～7.29; 11～18; 3.1～4.1; 0.624～0.785. 标准; 6~9; 20; 4.0; 1.0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 根据地表水监测结果分析可知，灰河两个监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状 本项目位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），河南永蓝检测技术有限公司于2020年12月20日- 21日对项目四周边界及周围环境敏感点声环境现状现场监测结果，具体监测结果见下表。 表13 项目环境噪声监测结果 测点名称; 监测日期; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 测量值; 标准值; 达标情况; 测量值; 标准值; 达标情况. 东边界; 2020.12.20; 55; 55; 达标; 42; 45; 达标. 2020.12.21; 53; 达标; 43; 达标. 南边界; 2020.12.20; 53; 55; 达标; 43; 45; 达标. 2020.12.21; 52; 达标; 42; 达标. 西边界; 2020.12.20; 53; 55; 达标; 41; 45; 达标. 2020.12.21; 54; 达标; 42; 达标. 北边界; 2020.12.20; 54; 55; 达标; 42; 45; 达标. 2020.12.21; 53; 达标; 41; 达标. 皓兴御龙湾小区; 2020.12.20; 52; 55; 达标; 39; 45; 达标. 2020.12.21; 50; 达标; 40; 达标. 从监测结果可知，项目四周厂界和周围环境敏感点声环境现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4、土壤环境质量现状 本项目土壤评价等级为三级，需对本项目用地范围内的土壤进行取样检测。根据现场勘查，项目厂区地面已全部硬化，不具备土壤监测取样条件。2020年8月10日国家生态环境部发布了“关于土壤破坏性监测问题的回复”，根据回复内容，项目场地已做硬化处理无法取样时，可不取样监测，厂区地面现状具体见下图。 图1 项目生产车间地面现状图

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边地区主要环境保护目标及其与项目距离见下表。 表14 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; 皓兴御龙湾小区; 113.36551666; 33.60704228; 北; 78m; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 湾李村; 113.36120367; 33.60845409; 西北; 228m; 725户. 小王庄; 113.35764170; 33.60112675; 西南; 629m; 29户. 堰口村; 113.37813377; 33.59876757; 东; 1098m; 525户. 张庄; 113.35654736; 33.59669430; 西南; 979m; 263户. 声环境; 皓兴御龙湾小区; 113.36551666; 33.60704228; 北; 78m; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 水环境; 灰河; /; /; 西南; 387m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，具体标准限值见表15~表16。 表15 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物; SO2; PM2.5; PM10; NO2; CO（mg/m3）; O3. 年平均; 60; 35; 70; 40; /; /. 24小时平均; 150; 75; 150; 80; 4; /. 1小时平均; 500; /; /; 200; 10; 200. 备注：O3日最大8小时平均值160 ug/m3。 表16 大气污染物综合排放标准详解推荐值 污染物; 推荐值. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 2、声环境 项目四周厂界和敏感点执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准限值见下表。 表17 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 3、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）。 表19 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m排气筒最高允排排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 表20 印刷工业挥发性有机物排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 厂房外无组织排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 40; 1.0; 6（1h平均浓度值）. 2、废水 本项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及叶县污水处理厂进水水质要求，详见表21。 表21 废水污染物排放标准限值 单位：mg/L 标准名称; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; 400; 500; 300; /. 叶县污水处理厂进水水质要求; /; 180; 350; 160; 30. 3、噪声 营运期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目排放总量控制指标为： COD 0.012t/a、氨氮0.001t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、生产工艺流程及产污节点图: 本项目产品为纸箱、瓦楞纸板，具体工艺流程与产污节点图如下： （1）瓦楞纸板 外购原纸 投料 压制成型 S、N G 备注：N-噪声、S-固废、G-废气 瓦楞纸板 上胶粘合成型 外购玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠、架桥剂、水 混料 裁切 蒸汽 图2 本项目瓦楞纸板工艺流程及产污节点图 （2）纸箱 瓦楞纸板 印刷 G、S 备注：N-噪声、S-固废、G-废气 钉箱 裁切 S、N 纸箱 图3 本项目纸箱工艺流程及产污节点图 2、工艺流程说明： 本项目产品为瓦楞纸板和纸箱，工艺流程说明： （1）瓦楞纸板 ①压制成型 将外购原纸装在承纸架上，通过接纸机进入瓦楞机，瓦楞原纸通过上下瓦楞辊对压，使之通过高温（热源为高温蒸汽，高温蒸汽来自市政管网）间接加热定型瓦楞形状，加热温度为160℃~240℃； ②投料、混料 将外购玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠、架桥剂人工投入混料机内加水混合均匀，形成淀粉糊； ③上胶粘合成型 采用淀粉糊通过涂胶辊对瓦楞层上胶，通过瓦楞辊与压力辊之间的运转，并通过高温及相应压力，将瓦楞层和箱板纸粘合制成瓦楞纸板； ④裁切 采用切机将制成的瓦楞纸板制成所需尺寸； （2）纸箱 ①印刷、裁切 根据厂家提供图案设计印刷用模板（模板制作外协），将设计制作好的模板装入印刷机，并向印刷机内添加水性油墨，为印刷做准备； 将纸板放入印刷机投料口，启动印刷机，通过墨斗胶辊和网纹传墨辊传到印版的图文部分并使其着墨，然后由压滚筒施以印刷压力，将印版上的油墨转移到承印物上，并将需要开槽的位置开槽口，把印刷开槽后的纸板按照设计好的图案进行裁切，去除多余的边角料，再利用压线轮在纸板上压出线痕，以便纸板能按预定位置进行弯折成型。 本项目才用的油墨为水性油墨，可快速干燥，无需进行专门晾干或烘干。 印刷完成后，为保证印刷质量，需要每两天采用清水对印刷机油墨辊和印刷版清洗一次，清洗后采用布进行擦拭。 ②钉箱 通过钉箱机将印刷后的纸箱进行打钉，经检验无装订疏漏后，即为成品，暂存待售。 3、产污环节分析 项目营运期污染物产生环节详见下表。 表23 营运期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 投料; 颗粒物. 印刷; VOCs（以非甲烷总烃计）. 废水; 员工生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 蒸汽冷凝水; /. 噪声; 裁切; 设备噪声. 固废; 裁切; 边角废料. 检验; 不合格品. 印刷; 废油墨桶. 印刷; 废印刷版. 印刷; 印刷机清洗废液. 印刷; 废擦拭布. 颗粒物处理; 除尘器收尘. 有机废气处理; 废活性炭、废紫外灯管. 员工; 生活垃圾.

主要污染工序： 施工期： 本项目位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），施工过程主要为办公用房的建设及工艺设备的安装，因此施工期的环境影响主要施工过程产生的施工人员废水、施工噪声、扬尘和固体废弃物。 1、水污染 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于基础开挖排出的泥浆水，材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等，主要污染物为SS、少量石油类，含油废水的量难以估算。类比同类项目的施工车辆冲洗用水量，本项目车辆冲洗用水按0.05m3/次·辆计，车辆按5辆车、每辆车每天冲洗四次，则施工期车辆冲洗废水量为1m3/d。 （2）施工人员生活污水 施工高峰期人数30人，均不在厂区食宿，施工人员用水量按20L/人·天计，施工期生活用水量约为0.6m3/d，排放系数按0.8计，则施工期生活污水产生量约为0.48 m3/d 。主要污染因子及其浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为COD0.144kg/d、BOD5 0.072kg/d、SS0.096kg/d、氨氮0.012kg/d。 2、大气污染 本项目施工过程中产生的废气主要有施工扬尘和施工车辆产生的汽车尾气。 ①施工扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程以及施工运输车辆产生的道路扬尘等，其中施工及运输、装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据相关资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘量，kg/km·辆； V―汽车行驶速度，km/h；W―汽车载重量，t；P―道路表面粉尘量，kg/m2。 由公式中相关参数可知：在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 ②汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、铲车、推土机等。施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 3、噪声污染 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其噪声源为施工机械设备、施工车辆。机械噪声主要由施工机械产生，如推土机、振捣棒、电锯等，多为点声源，施工作业噪声主要指零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模具的撞击声和吆喝声等，多为瞬时噪声。运输车辆噪声属于交通噪声。 施工期噪声对环境影响最大的是机械噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增量为2～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。项目建设过程中各阶段主要噪声源不一样，其源强大小也不同，项目主要噪声源见表24，其声级强度详见表25。 表24 施工期主要噪声源 施工阶段; 施工机械. 土石方阶段; 推土机、运输车辆. 结构阶段; 混凝土振捣器、混凝土泵车、运输车辆. 装修阶段; 切割机、电锯、电钻. 表25 主要施工机械噪声强度 单位：dB（A） 设备名称; 噪声强度; 设备名称; 噪声强度. 运输车辆; 75~80; 混凝土振捣器; 80~90. 推土机; 80~83; 电锯; 85~100. 混凝土泵车; 95~105; 电钻; 90~100. 4、固体废弃物污染 施工期固体废物主要是建筑垃圾和工作人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目施工过程产生的建筑垃圾主要是废钢筋、废铁丝、洒落的砂浆和混凝土、碎砖混凝土块、石子和石块等。项目工程量较小，施工过程产生的建筑垃圾很少，可回收再利用的建材回收使用，其余废弃建材运至指定的建筑垃圾填埋场。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.3kg计，施工高峰期人数30人，则生活垃圾产生量约9kg/d。生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。 5、生态影响 项目施工期对生态环境的影响主要表现在：①施工阶段因开挖、填埋土方等造成地表裸露，遇下雨天气将会产生水土流失现象；②施工期间的物料、废弃物堆放，将会占用土地，并影响周围景观。 营运期： 1、环境空气污染因素分析 本项目淀粉糊通过玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠、架桥剂和水加入混料机混合制得，混料过程全封闭，并且加水搅拌，因此，混合过程基本无颗粒物产生；根据玉米淀粉、硼砂（四硼酸钠）、氢氧化钠、架桥剂（三偏磷酸钠）理化性质，玉米淀粉、四硼酸钠、氢氧化钠、三偏磷酸钠均无挥发性，在使用过程中无挥发废气产生；本项目营运期间废气污染物主要为投料过程中产生的颗粒物和印刷过程中产生的非甲烷总烃。 （1）投料过程产生的颗粒物 根据本项目生产工序特点，本项目淀粉糊通过玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠、架桥剂和水加入混料机混合制得，玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠、架桥剂均为粉状，投料过程中会产生颗粒物，类比同类项目，投料颗粒物产生系数10g/kg原料，本项目玉米淀粉消耗量为328t/a，硼砂消耗量为1t/a，氢氧化钠消耗量为2t/a，架桥剂消耗量为3t/a，则本项目投料过程颗粒物产生量为3.34t/a。 （2）印刷过程产生的非甲烷总烃 根据工艺分析，本项目油墨采用水性油墨，水性油墨主要由50%丙烯酸树脂、15%颜料、25%水、10%助剂组成，印刷过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《全国第二次工业污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）“231印刷行业”中柔性版印刷工序水性油墨污染物产生系数，挥发性有机物产生系数为47kg/t原料，本项目水性油墨消耗量为22t/a，则本项目印刷过程挥发的有机污染物（以非甲烷总烃计）产生量为1.034t/a 本项目营运期间废气污染物产生情况如下： 表26 本项目营运期间废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 污染因子; 产生量. 1; 投料工序; 颗粒物; 3.34t/a. 2; 印刷工序; VOCS（以非甲烷总烃计）; 1.034t/a. 2、水环境污染因素分析 （1）项目用水 本项目营运期主要用水为印刷机清洗用水、淀粉糊调配用水和职工生活用水。 ①印刷机清洗用水 为保证印刷质量，印刷机油墨辊和印刷版需要每两天采用清水清洗一次，清洗后采用布进行擦拭，类比同类行业，每次用水量为10L，清洗废液中含有油墨，作为危险废物处理。 ②淀粉糊调配用水 本项目淀粉糊通过玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠、架桥剂和水加入混料机混合制得，玉米淀粉与水配比为4:3，本项目玉米淀粉消耗量为328t/a，则淀粉糊调配用水量为246t/a（0.82m3/d）。 ③员工生活用水 项目营运期间共有员工32人，均为附近村民，不在厂区食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，员工按照30L/人·d计，项目年工作300天，则生活用水量为0.96m3/d，288m3/a。 （2）项目排水 本项目营运期废水主要为职工生活污水和蒸汽冷凝水。 ①生活污水 项目生活用水量为0.96m3/d，288m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.768m3/d，231m3/a。经查阅《产排污系数手册》及结合本项目具体情况，确定本项目营运期废水主要污染因子及其浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 260mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为COD 0.069t/a、BOD5 0.035t/a 、SS 0.06t/a、氨氮0.0058t/a。 ②蒸汽冷凝水 本项目采用蒸汽加热瓦楞原纸进行压制成型，蒸汽消耗量为9700m3/a，使用过程中会有部分损耗，蒸汽冷凝水产生量约占蒸汽量90%，则蒸汽冷凝水产生量为8730t/a（29.1t/d），蒸汽加热过程为间接加热，蒸汽冷凝水作为清净下水，收集至暂存池，每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽，不外排。 （3）用排水平衡 本项目营运期间用水量约为1.785m3/d，废水产生量约为29.868m3/d，项目用排水平衡图见图4： 生活用水 淀粉糊调配用水 生活污水 化粪池 0.96 0.82 0.768 叶县污水处理厂 0.768 损耗0.192 1.785 进入淀粉糊 印刷机清洗用水 0.005 作为危废交由有资质单位进行处理 蒸汽冷凝 蒸汽32.3 损耗3.2 29.1 29.868 运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽 图4 项目用排水平衡图 单位：m3/d 3、声环境影响因素分析 项目营运期间噪声源主要为纸板生产线、印刷裁切一体机运行过程中产生的噪声，源强约在80dB（A）左右，工程主要高噪声设备声源值见下表。 表27 本项目主要高噪声设备一览表 序号; 噪声源; 设备数量（台）; 噪声源强dB（A）. 1; 纸板生产线; 1; 80. 2; 印刷裁切一体机; 1; 80. 4、固体废物影响因素分析 本项目营运期固体废弃物主要为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 ①生活垃圾 本项目劳动定员32人，年工作200天，职工生活垃圾产生系数0.3kg/人·d，则全厂生活垃圾产生量为1.92t/a。 ②裁切过程产生的废边角料 纸板、纸板裁切过程中产生一定的边角废料，约为原料用量的0.1%，本项目年消耗纸板13500t，产生的边角废料约为13.5t/a。 ③袋式除尘器收尘 项目投料过程产生的颗粒物采用袋式除尘器进行处理，颗粒物产生量为3.34t/a，经处理后排放量为0.033t/a，则袋式除尘器收尘量为3.307t/a。 ④不合格品 本项目纸箱纸板生产过程中可能会产生少量的不合格品。 （2）危险废物 ①废油墨桶 本项目水性油墨消耗量为22t/a，每桶20kg，营运期间废油墨桶产生量1100个/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年），废油墨桶属于危险废物，类别为HW49其他废物。 ②印刷机清洗废液 根据工艺分析，本项目印刷后印刷机上的油墨辊需要进行清洗，去除表面的油墨，每两天清洗一次，每次用水量为10L，则印刷机清洗废液产生量为1.5t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年），印刷机清洗废液属于危险废物，类别为HW12染料、涂料废物。 ③废印刷版 本项目印刷版需要定期更换，会产生少量的印刷版，本项目印刷版采用感光树脂版，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废印刷版属于危险废物，类别为HW16感光材料废物。 ④废擦拭布 本项目印刷机冲洗后采用布进行擦拭，会产生少量的废擦拭布，查阅《国家危险废物名录》（2021年），废擦拭布属于危险废物，类别为HW49其他废物。 ⑤废紫外灯管 本项目采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理印刷废气，风量为15000m3/h，该规格装置通常内设70根紫外灯管；紫外灯管在使用中会逐渐衰减，从而降低其处理效率，故需定期进行设备维护、及时更换，经查阅相关资料，紫外灯管使用寿命一般在1500小时左右，本项目紫外灯管一次更换量为40根，本项目设备每天运行8h，每年300d，则平均每年产生废紫外灯管112根。本项目采用的紫外灯管内含汞成分，经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废紫外灯管属于危险废物，类别为HW29含汞废物。 ⑥废活性炭 本项目采用“UV/O3光氧净化装置+活性炭吸附装置” 处理印刷废气，本项目印刷废气（非甲烷总烃）产生量为1.034t/a，通过UV光氧净化装置和活性炭吸附装置进行处理，UV/O3光氧净化装置处理效率可达50%，活性炭吸附效率可达60%，根据活性炭与吸附废气质量比为1：0.3，活性炭吸附的废气为0.31t/a，实际需要活性炭1.033t/a，则废活性炭产生量约为1.343t/a。经查阅《国家危险废物名录》，吸附有机废气的废活性炭属于危险废物，类别为HW49。 本项目营运期间固废产生情况如下： 表28 本项目固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 备注. 1; 边角废料; 13.5t/a; /. 2; 袋式除尘器收尘; 3.307t/a. 3; 生活垃圾; 1.92t/a; /. 4; 不合格品; 少量; /. 5; 废油墨桶; 1100个/a; 危险废物（HW49）. 6; 废擦拭布; 少量; 危险废物（HW49）. 7; 印刷机清洗废液; 1.5t/a; 危险废物（HW12）. 8; 废印刷版; 少量; 危险废物（HW16）. 9; 废紫外灯管; 112根/a; 危险废物（HW29）. 10; 废活性炭; 1.343t/a; 危险废物（HW49）. 5、土壤影响因素分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“造纸和纸制品”类别中“Ⅲ类项目：其他”。 （1）评价工作等级 本项目为纸箱纸板生产项目，属于污染影响类建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下： 表29 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目占地面积9700m2，属于小型项目，项目选址位于叶县盐城路东段，项目周边存在居民区，周边环境敏感程度为敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价为三级，评价工作等级划分如下。 表30 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. （2）影响途径及情景设置 本项目营运期间生活污水经化粪池收集处理后，进入污水管网，最终进入污水处理厂进行深度处理；蒸汽冷凝水作为清净下水，运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽，不外排；项目用地区域均进行了硬化防渗，不会产生地面漫流和垂直入渗；项目营运期间废气主要排放颗粒物和非甲烷总烃，故营运期间可能对周边土壤环境造成影响的途径主要为大气沉降。 大气沉降主要为营运期间有组织排放颗粒物、非甲烷总烃沉降在周边土壤表层，长期营运过程对土壤表层产生累积影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量或产生浓度(单位) | 处理后浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料 | 颗粒物 | 3.34t/a | 4mg/m3，0.033t/a |
|  | 印刷 | 非甲烷总烃 | 1.034t/a | 6mg/m3，0.207t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 231m3/a | 231m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.069t/a | 255mg/L，0.059t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.035t/a | 135mg/L，0.031t/a |
|  |  | SS | 260mg/L，0.06t/a | 130mg/L，0.03t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0058t/a | 24.25mg/L，0.0056t/a |
|  | 蒸汽冷凝水 | 废水量 | 8730m3/a | 0（作为清净下水，运至运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽，不外排） |
| 固废 污染物 | 一般固废 | 边角废料 | 13.5t/a | 0 |
|  |  | 除尘器收尘 | 3.307t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.92t/a | 0 |
|  |  | 不合格品 | 少量 | 0 |
|  | 危险废物 | 废油墨桶 | 1100个/a | 0 |
|  |  | 废擦拭布 | 少量 | 0 |
|  |  | 印刷机清洗废液 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 废印刷版 | 少量 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 1.343t/a | 0 |
|  |  | 废紫外灯管 | 112根/a | 0 |
| 噪声 | 营运期 | 主要为设备运行噪声，进过加装减震垫、厂房隔声、距离衰减后，运营期噪声对周围环境影响较小。 |  |  |
| 主要生态影响： 项目选址位于叶县盐城路东段，不属于生态敏感或脆弱区。对于施工期产生的废砖、废铁丝、废钢材等回收使用，少量渣土、砂浆石子石块等用于厂区平整，不外排。项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期施工人数高峰期为30人，项目施工期的环境影响主要是扬尘、施工废水、生活污水、建筑施工噪声、建筑固废和生活垃圾等，而且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 1、废水影响分析 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于基础开挖排出的泥浆水，混凝土养护排水，构件与建筑材料的保湿、材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等。施工现场应设置1座简易沉淀池，废水经沉淀处理后，回用于施工工地，不外排。 （2）施工人员生活污水 施工期施工人员生活污水产生量为0.48m3/d，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，无特殊污染因子，施工人员生活污水所含污染物主要为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS280mg/L、NH3-N25mg/L，施工人员生活污水经厂区现有化粪池处理后进入污水管网，最终进入污水处理厂进行深度处理。 2、大气环境影响分析 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 （2）作业扬尘 主要是在建材的装卸过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而产生的动力起尘，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，将对作业工人产生粉尘污染，建议采取湿式作业并佩戴口罩等措施，尽量减少对施工人员及周围环境的影响。 （3）堆场扬尘 料堆风吹扬尘也比较严重。根据日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式： 式中：Qp――起尘量，mg/s； W――物料含水率，％； Ap――煤场的面积，m2； U――煤场平均风速，m/s； β――经验系数，8.0×10-3。 从上述公式可以看出，提高堆场物料表面含水率、减少露天堆场面积能对料堆扬尘起到很大的抑制作用。因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）以及《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环攻坚办〔2020〕16号）相关要求，结合项目特点，本项目在施工过程中应切实做到以下措施减少扬尘污染： A、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 B、施工工地开工前应严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度； C、施工期施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输。 D、所有露天堆放场所地面必须硬化处理,并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池；必须设置自动化冲洗设施，施工运输车辆不准带泥驶出工地，驶出工地前进行轮胎冲洗，冲洗干净后，方可驶离工地；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备洒水车，对施工便道和进出现场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次； E、减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度； F、使用商品混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； G、装卸物料的尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应全部入库存放； H、施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观； I、开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 J、当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 K、施工现场要安装视频监控系统、扬尘在线监测系统并与监控平台进行联网，实时关注监测数值，并做好日报、周报工作，并在围挡位置设置喷淋系统； L、各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求： a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任； b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备； c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸； d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净； e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中； 在施工单位严格落实以上措施后，可将本项目施工扬尘的影响降到最低。 3、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为构筑物施工和设备安装过程中产生噪声。施工机械噪声主要来自水泥浇捣机、装载机、土石方及建筑材料运输车辆等设备噪声；设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80-100dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，施工单位应尽量将施工设备布置在场地中间，以减少对周围环境的影响，尽可能将施工阶段的噪声减至最小； （3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械； （4）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （5）合理安排施工时间，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时； （6）现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 采取上述相应的措施后，施工噪声得到了有效控制，施工期噪声对周围环境影响较小。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾 项目无地下工程建设，施工期会产生少量的土石方全部用于回填和厂区平整，废铁丝、废钢材等收集后外售，对周边环境影响很小。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量为9kg/d。生活垃圾集中收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。 5、施工对生态环境的影响 项目施工期生态影响因素主要包括场地平整、基础开挖和渣土堆放。 施工期因开挖、填埋土方，将会破坏地表植被，遇下雨天气时会造成水土流失现象，若处理不当，将会影响周围景观，并占用土地。为了改善区域景观，评价建议施工期间，工地周围应设围栏，使建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一用整洁的围栏材料分隔，或种植一定的树木遮掩；建议主体工程完成后尽快完成清场，对厂区周边进行绿化，使之与环境协调统一，以减轻对生态环境的影响。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，本项目营运期废气污染物主要为投料颗粒物和印刷过程中产生的非甲烷总烃。 1.1废气达标排放情况 （1）投料过程产生的颗粒物 根据工艺分析，本项目投料过程颗粒物产生量为3.34t/a，评价建议设置密闭投料间，通过引风机引至袋式除尘器（处理效率不低于99%）进行处理，最终至15m排气筒排放，风机风量不小于4000m3/h，本项目年工作300d，每天8h。则本项目投料颗粒物产排情况如下： 表30 本项目投料工序颗粒物产排情况 工序; 项目; 产生量（t/a）; 措施; 排放情况. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 投料; 颗粒物; 3.34; 密闭投料间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，1#）; 0.033; 0.014; 4. 由上表可知，项目投料工序颗粒物排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 （2）印刷废气 根据工程分析，本项目印刷过程中非甲烷总烃产生量为1.304t/a。根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）及相关资料。经查阅相关资料，目前常用有机废气处理方法详见下表： 表31 有机废气处理方法一览表 处理方法; 方法简介; 优点; 缺点. 吸附法; 利用活性炭对有机物的强吸附能力，从而达到净化废气的目的。; 工艺成熟，效果良好，净化效率较高; 易堵塞造成净化效率下降，需及时更换，对企业管理水平要求较高，更换出的废过滤料需采取无害化处置。. 燃烧法; 将废气直接引入焚烧装置，利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度（700~800℃），驻留一段时间，使可燃的有害气体燃烧。; 处理方法简单，适用于高温、高浓度、小风量的废气治理; 不适用于低浓度、大风量的有机废气的处理，且燃烧产生的废气易造成二次大气污染。. 冷凝法; 将废气降温至VOCs露点以下，使VOCs凝结为液态，并与废气分离。; 处理效率较高，能够产生经济效益; 主要适用于凹版印刷机干式复合工艺废气的治理. 光氧净化法; 利用高能紫外光线发生器产生的紫外光催化裂解有机废气中的高分子有机物，将其裂解为无害的低分子无机物，实现有机废气的净化; 处理效率高，在运行过程中无需添加催化剂及其他物质，后期运行费用低；可适应高浓度、大气量、不同物质混杂的废气的净化，设备占地面积小、自重轻，适应性广泛，稳定性好，可24小时连续稳定工作，维护检修方便快捷。; 为保证效果，需对待处理废气进行除湿、除尘等预处理，由于采用直流高压放电装置，需注意用电安全。. 根据当前各地实际运行经验，为保证废气长期、稳定达标排放，废气处理技术须具备后期维护难度低、对企业管理水平要求不高的优点，本项目拟采用“UV光氧净化+活性炭吸附”作为印刷废气净化方案，采用“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”净化处理废气中的气态污染物。 光氧净化设备主要是靠高能紫外线去裂解有机废气分子。紫外线，ultraviolet ray，简称UV，是电磁波谱中波长从0.01~0.40微米（可见光紫端到X射线间）辐射的总称。 有机废气利用排风设备输入到光氧净化设备后，净化设备利用产生的高能紫外线光束及臭氧对喷漆有机废气进行协同分解氧化反应，使有机废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 紫外光氧净化设备能高效去除各类挥发性有机物，其在运行过程中，无需添加催化剂或其他物质，可每天24小时连续稳定工作。设备占地面积小、自重轻，适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，管理与维护简单方便。 本项目设置密闭印刷间，印刷间通过负压抽风设施形成室内负压，印刷废气通过“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后至15m排气筒排放，风机风量应不小于15000m3/h，本项目年工作300d，每天8h。本项目印刷废气污染物产、排情况具体见下表： 表32 本项目印刷废气污染物产、排情况一览表 污染物; 产生量t/a; 处理措施; 排放情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 非甲烷总烃; 1.034; 密闭印刷间+UV/O3光氧净化装置+活性炭吸附装置+15排气筒（1根，2#）; 6; 0.086; 0.207. 注： “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率不低于80%。 由上表可知，本项目印刷废气经处理后通过15m排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度和排放速率能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求，对周围环境影响较小。 1.2环境影响预测与评价 （1）污染源调查 项目营运期废气污染物情况见下表。 表33 运营期废气污染物排放一览表 污染工序; 污染因子; 排放方式; 排放量; 排放速率. 投料; 颗粒物; 有组织; 0.033t/a; 0.014kg/h. 印刷; 非甲烷总烃; 有组织; 0.207t/a; 0.086kg/h. 表34 有组织排放废气估算模式参数一览表 编号; 点源名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高 度/m; 排气筒高度 /m; 排气筒内径/m; 烟气流速 /( m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（g/s）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. 1; 除尘器排气筒; 113.36498022; 33.60545174; 85; 15; 0.3; 15.73; 20; 2400; 正常; 0.0039; /. 2; “UV光氧净化+活性炭吸附装置”排气筒; 113.36515188; 33.60502283; 85; 15; 0.5; 21.23; 20; 2400; 正常; /; 0.024. - （2）环境影响识别与评价因子筛选 根据工程污染特征，本项目评价因子确定为颗粒物、非甲烷总烃。 （3）评价标准确定 项目评价标准见下表。 表35 评价因子环境质量标准表 评价因子; 平均时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. （4）评价等级判定 ①估算模型区域地形参数 根据项目厂址所在区域地形特征，确定项目地形参数如下表。 表36 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 868000人. 最高环境温度/℃; 37.6. 最低环境温度/℃; -14.2. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 注：根据导则附录B中“B.6.1”规定，当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。本项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市。据此，本项目地形参数中，“城市/农村”选项取值为“城市”。 ②初步预测 评价采用导则推荐模型中ARESCREEN估算模型计算项目的最大环境影响。 表37 大气环境影响估算表 污染源; 污染物; 最大地面浓度（μg/m3）; 最大浓度距离（m）. 投料工序; 颗粒物; 1.122; 41. 印刷工序; 非甲烷总烃; 6.902; 41. ③评价工作分级方法 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判定依据下表进行。 表38 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据上述估算模型计算结果，项目评价等级判定见下表。 表39 大气环境评价等级表 污染源; 污染物; 最大地面浓度（μg/m3）; 占标率(%); 评价等级. 投料工序; 颗粒物; 1.122; 0.12; 三级. 印刷工序; 非甲烷总烃; 6.902; 0.35; 三级. 根据上述估算模型计算结果，本项目营运期间有组织排放污染物最大落地浓度为0.35%，本项目大气环境影响评价等级为三级。 1.3对周围环境敏感点贡献情况 根据预测结果，项目对附近主要敏感点的影响预测结果如下： 表40 废气污染物对敏感点贡献值 单位：mg/m3 敏感点; 贡献值. 颗粒物; 非甲烷总烃. 皓兴御龙湾小区（项目北侧78m）; 0.0007328; 0.003501. 由上述预测结果知，投料颗粒物经袋式除尘器处理后，颗粒物对皓兴御龙湾小区贡献值远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（TSP1小时平均浓度限值为0.9mg/m3）；印刷废气经“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后，非甲烷总烃对皓兴御龙湾小区贡献值远小于《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值要求（非甲烷总烃1小时平均浓度限值为2.0mg/m3），因此，本项目废气污染物对周围环境敏感点皓兴御龙湾小区的影响可以接受。 1.4评价结果 根据预测结果，项目运营期间有组织污染物最大落地浓度均小于标准限值，最大落地浓度占标率均小于10%，项目废气排放对区域环境质量的整体变化情况贡献值很小，不会对周围环境产生显著影响。 1.5环境监测计划 根据导则要求，评价提出项目在生产运行阶段的环境监测计划。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）等相关要求，项目环境空气自行监测计划如下。 表41 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次，每次2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”排气筒; 非甲烷总烃; 1年1次，每次2天; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 表42 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km□; 边长=5 km√. 评价 因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物（非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准 □; 附录 D; 其他标准 √. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据√; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他√. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长= 5 km √. 预测因子; 预测因子(颗粒物、非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率＞30% □. 非正常排放 1h 浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%□; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√不可以接受 □. 大气环境 防护距离; 距（ ） 厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.033）t/a; VOCs:（0.207）t/a. 注：“□”为勾选，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响 （1）项目废水排放情况 根据工程分析，项目营运期废水主要为员工生活污水和蒸汽冷凝水，生活污水产生量为0.768m3/d、231m3/a，蒸汽冷凝水产生量为29.1 m3/d、8730m3/a；蒸汽冷凝水作为清净下水，收集至暂存池，每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽，不外排，为保证蒸汽冷凝水1d的暂存量，设计暂存池容积不小于30m3；生活污水经厂区现有化粪池（利用中盐河南盐业物流配送有限公司现有化粪池，1座，容积为8m3）收集后进入污水管网最终排入叶县污水处理厂深度处理。项目运营期生活污水排放情况详见下表。 表43 项目营运期生活污水排放情况表 类别; 废水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水产生情况; 产生浓度（mg/L）; 231; 300; 150; 260; 25. 产生量（t/a）; 0.069; 0.035; 0.06; 0.0058. 生活污水排放情况; 排放浓度（mg/L）; 231; 255; 135; 130; 24.25. 排放量（t/a）; 0.059; 0.031; 0.03; 0.0056. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求; /; 500; 300; 400; /. 叶县污水处理厂进水水质要求; /; 350; 160; 180; 30. （2）评价等级 本项目为纸箱纸板生产项目，属于水污染影响类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级判定详见下表。 表44 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可捕统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及引用水水源保护区、饮用水取水口，重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排放量≥500万m3/d，评价等级为一级；排放量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，按三级B评价。. 本项目营运期废水主要为员工生活污水和蒸汽冷凝水，蒸汽冷凝水作为清净下水，收集至暂存池，每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽，不外排；生活污水经化粪池收集处理后进入污水管网最终排入叶县污水处理厂深度处理，属于间接排放，因此本次地表水评价评价为三级B，仅对污水处理措施可行性进行分析即可。 （3）污染治理措施可行性分析 ①收水范围 项目所在地位于该污水处理厂收水范围内，其北侧车站路污水管网已接入污水处理厂，即项目营运期生活污水可以进入到叶县污水处理厂进行处理。 ②处理水量 叶县污水处理厂处理规模为4万吨/d，已建设投产，本项目生活污水总排放量0.768m3/d，叶县污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水。 ③接管水质 本项目排放的污水为一般生活污水，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，无重金属等有毒物质。本项目污水经处理后，污染物指标能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及叶县进水水质要求，符合排入污水处理厂接管水质要求。 ④污水处理厂出水水质 叶县污水处理厂设计出水水质标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准要求。经污水处理厂处理后，本项目污水可以实现达标排放，不会对周围环境造成大的影响。 （3）结论 综上所述，本项目营运期废水对周围环境影响较小。 根据导则附录G，项目废水污染物排放信息表如下。 表45 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 叶县污水处理厂; /; 01; 污水处理系统; 化粪池; /; ■是 □否; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 项目评价自查表如下。 表46 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□； 饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□； 间接排放； 其他□; 水温□； 径流□； 水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物；pH值□；热污染 □； 富营养化□； 其他□; 水温 □； 水位（水深）□； 流速 □； 流量 □； 其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □； 二级 □； 三级 A □； 三级 B ; 一级 □； 二级 □； 三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □； 在建 □； 拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □； 既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □； 开发量 40%以下 □； 开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2. 评价因子; （COD、氨氮、总磷等）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□；规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□： 达标； 不达标□ 水环境保护目标质量状况□： 达标□； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标 □ 底泥污染评价□；水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源） 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □. 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □；设计水文条件 □. 预测情景; 建设期□； 生产运行期□； 服务期满后□；正常工况□； 非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□；区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□： 解析解□； 其他□；导则推荐模式□： 其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □；满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ COD）; （0.059）; （255）. （氨氮）; （0.0056）; （24.25）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量; 排放浓度/mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ） m3/s；鱼类繁殖期（ ） m3/s；其他（ ） m3/s 生态水位：一般水期（ ） m；鱼类繁殖期（ ） m；其他（ ） m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □； 自动 □；无监测 □; 手动□； 自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （）. 监测因子; （ ）; （）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受； 不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 项目营运期间的高噪声设备主要为纸板生产线和印刷裁切一体机，各生产设备均设置在厂房内部，评价要求建设方为各产噪设备加装减震垫并定期经常性对生产设备进行维护保养，保持设备良好的运行状态，同时合理安排生产，尽量减少高噪声设备同时运行，并通过厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声对周边环境的影响。根据项目平面布置图，本次评价将以设备作为一个点源对项目营运期噪声影响进行预测，其源强见下表。 表47 项目主要噪声源强一览表 噪声源; 设备数（台）; 治理前单台源强dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB(A). 纸板生产线; 1; 80; 安装减震垫、厂房隔声; 55. 印刷裁切一体机; 1; 80; 安装减震垫、厂房隔声; 55. 本次评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式： （1）点源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； （2）噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； 经噪声衰减和叠加公式计算，工程营运期主要噪声源对厂界的影响结果如下。 表48 项目营运期间四周厂界和周围环境敏感点噪声预测结果一览表 预测点; 噪声源; 源强; 到预测点距离（m）; 贡献值 （dB（A））; 昼间预测值 （dB（A））; 昼间标准限值（dB（A））. 东厂界; 纸板生产线; 55; 20.5; 29; 49; 55. 印刷裁切一体机; 55; 2; 49. 南厂界; 纸板生产线; 55; 120; 13; 20; 55. 印刷裁切一体机; 55; 60; 19. 西厂界; 纸板生产线; 55; 36.5; 24; 25; 55. 印刷裁切一体机; 55; 55; 20. 北厂界; 纸板生产线; 55; 50; 21; 22; 55. 印刷裁切一体机; 55; 110; 14. 皓兴御龙湾小区; 纸板生产线; 55; 128; 13; 52; 55. 印刷裁切一体机; 55; 188; 10. 备注：本项目夜间不生产，周围环境敏感点预测值已叠加噪声背景值。 由预测结果可知，项目营运期间四周厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值（昼间55dB(A)）要求，周围环境敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准，项目营运期间噪声能够实现达标排放，对周边环境影响较小。 4、固废影响分析 （1）产排情况 各种固体废物产生量及处理措施见下表。 表49 项目运营期污染物产排情况一览表 项目; 产生量; 处置措施; 排放量. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 1.92t/a; 收集后由环卫部门统一处理; 0. 边角废料; 13.5t/a; 设置临时固废堆放区，收集后定期外售; 0. 不合格品; 少量; 0. 除尘器收尘; 3.307t/a; 收集后作为原料回用; 0. 危险废物; 废油墨桶; 1100个/a; 设置危险废物暂存间（1座，15m2），收集后交有资质单位处置; 0. 印刷机清洗废液; 1.5t/a; 0. 废擦拭布; 少量. 废印制板; 少量; 0. 废紫外灯管; 112根/a; 0. 废活性炭; 1.033t/a; 0. （2）危险废物贮存防范措施 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定，评价要求： ①项目应建造专用的危险废物贮存设施，根据项目平面布局，为便于运输、管理，评价建议项目在车间内东南角设置1间面积约15m2的危废暂存间； ②危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏。具体要求如下： A、危险废物暂存间基础必须防渗； B、危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； C、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年； ③危险废物贮存容器 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物； B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； C、装载危险废物的容器必须完好无损； D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； E、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 评价建议废印制板、废紫外灯管、废活性炭和废擦拭布均采用含内衬的编织袋收集，印刷机清洗废液采用专门收集桶进行收集暂存，并在桶壁或袋子上标明其存放的危险废物名称。 ④企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 A、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； B、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； C、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 ③项目危险废物在转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染，具体要求如下： A、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险废物运输管理规定执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志，运输车辆应设立车辆标志。 B、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。 C、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 综上，评价要求项目营运期应加强对危险废物的管理，产生危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，禁止产生二次污染，同时要求企业与相关危险废物处置单位签订处置协议。通过以上措施后，项目产生的危险废物不会对周围环境产生大的影响。 （3）评价结论 经以上措施处理后，项目营运期固体废弃物均能得到妥善安置和处理，对周围环境影响不大。 5、平面布置合理性分析 ①项目厂房内设备按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资； ②项目南侧为道路，交通较为便利。 综上所述，从环保角度出发，项目选址及平面布置合理。 6、总量控制 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx。 （1）理论计算的允许排放污染物总量上限 按照环境保护部文件环发（2014）197号文关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知和河南省环保厅豫环文（2015）292号文河南省环境保护厅关于贯彻落实《河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定》的通知，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量），本项目属于其他行业，没有行业标准，按照国家或地方污染物排放标准及环评实际计算出的排放量核算。 本项目出口污染物理论量： 本项目外排废水为员工生活污水，排放量为231m3/a。 COD总量控制指标=废水排放量×废水允许排放浓度=231×350×10-6 =0.081（t/a）。 氨氮总量控制指标=废水排放量×废水允许排放=231×30×10-6 =0.0069（t/a）。 本项目生活污水经叶县污水处理厂进一步处理后排入灰河。污水处理厂的排放标准是COD≤50mg/L；氨氮≤5mg/L，本项目废水进入灰河的污染物总量控制允许指标为： COD总量控制指标=废水排放量×废水允许排放浓度=231×50×10-6 =0.012（t/a） 氨氮总量控制指标=废水排放量×废水允许排放浓度=231×5×10-6 =0.001（t/a）。 （2）经过本环评测算的排放总量 根据工程分析，本项目生活污水排放量为231m3/a。排出本厂的浓度为COD 255mg/L，氨氮24.25mg/L。 本项目出口污染物实际量为： COD总量=废水实际排放量×废水实际排放浓度=231×255×10-6=0.059（t/a） 氨氮总量=废水实际排放量×废水实际排放浓度=231×24.25×10-6=0.0056（t/a）。 本项目生活污水经叶县污水处理厂进一步处理后排入灰河的污染物总量为： COD总量控制指标=废水实际排放量×废水实际排放浓度=231×50×10-6 =0.012（t/a） 氨氮总量控制指标=废水实际排放量×废水实际排放浓度=231×5×10-6 =0.001（t/a）。 （3）本环评建议污染物总量指标： 项目生活污水进入污水处理厂处理。综合以上，并结合当地的环保管理要求，本环评建议指标为：出厂区的污染物总量建议指标为COD≤0.059（t/a），氨氮≤0.0056（t/a）。排入外环境的总量建议指标为COD≤0.012（t/a），氨氮≤0.001（t/a）。项目污染物控制指标详见下表。 表50 项目总量控制指标一览表 单位：t/a 污染因子; 产生量; 企业消减量; 企业排放量; 区域削减量; 排放外环境量. COD; 0.069; 0.009; 0.059; 0.047; 0.012. 氨氮; 0.0058; 0.0002; 0.0056; 0.0046; 0.001. 7、环境管理及监测 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②公司应制定《环保设备及设施运行管理制度》，并配备一名专职环保技术人员，保证关于废气治理的相关环保设施与设备的正常运行，确保各项环保措施落实到位。从而使污染物排放达到国家和地方标准级总量控制要求。 ③应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ④生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 本项目污染物排放清单如下： 表51 本项目污染物排放管理清单 工程 组成; 原辅材料; 污染类型; 环保措施; 排放的污染物; 执行标准; 总量 指标. 采用8小时连续生产，年产1500万平方米纸箱纸板; 瓦楞原纸4500万m2/a、箱板纸3000万m2/a、水性油墨22t/a; 废气; 1、投料颗粒物：设置密闭投料间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根）； 2、印刷废气：设置密闭印刷间 +UV光氧净化装置（1台）+活性炭吸附装置（1台）+15排气筒（1根）；; 1、投料颗粒物：0.033t/a，4mg/m3； 2、印刷废气：非甲烷总烃：6mg/m3，0.207t/a; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；非甲烷总烃执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; COD 0.059t/a 氨氮0.0056t/a（厂区出口）. 废水; 生活污水：化粪池1座，容积8m3 蒸汽冷凝水：作为清净下水，收集至暂存池，每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽，不外排; COD 0.059t/a 氨氮0.0056t/a（厂区出口）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及叶县污水处理厂进水水质标准. 噪声; 隔声、减震、距离衰减等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准. 固废; 边角废料和不合格品收集后外售，除尘器收尘可作为原料回用，生活垃圾由环卫部门统一处理，危险废物交由有相关危险废物处置资质的单位进行处理; /; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单中的规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中规定. 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》要求及结合本项目情况，根据工程废气、废水、噪声等污染的产、排情况，评价建议应定期对项目营运期间的污染物排放情况进行监测，具体的监测计划见下表： 表52 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次，每次连续监测2天. “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”排气筒; 非甲烷总烃. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各1次. 8、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资为39万元，占项目总投资的比例为3.9%。项目环保投资估算及设施验收一览表见下表。 表53 项目环保投资估算及竣工验收一览表 类别; 产污环节; 环保措施; 金额 （万元）; 排放标准. 废水; 生活污水; 化粪池（1座，容积8m3，依托现有）; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及叶县污水处理厂进水水质标准. 蒸汽冷凝水; 作为清净下水，收集至暂存池（容积不小于30m3），每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽; 2; 不外排. 废气; 投料颗粒物; 设置密闭投料间+袋式除尘器（1台）+15m高排气筒（1根，1#）; 30; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 印刷废气; 设置密闭印刷间+ UV光氧净化装置（1台）+活性炭吸附装置（1台）+15m排气筒（1根，2#）; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 噪声; 设备噪声; 减震垫、厂房隔声、距离衰减; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 固废; 边角废料、不合格品; 收集至固废暂存区，定期外售; 1; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 除尘器收尘; 作为原料回用. 生活垃圾; 经垃圾箱收集后由环卫部门统一处理. 废油墨桶、印刷机清洗废液、废擦拭布、废印刷版、废活性炭、废紫外灯管; 设置危废暂存间（1座，15m2），定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理; 4; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 合计; 39; 占总投资1000万元的3.9%.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料 | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放 | 满足相关环保要求 |
|  | 印刷 | 非甲烷总烃 | “UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、COD等 | 经化粪池收集后进入污水管网最终进入污水处理厂进行处理 | 满足相关环保要求 |
|  | 蒸汽冷凝水 | / | 作为清净下水，收集至暂存池，每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽 |  |
| 固体 废物 | 边角废料、不合格品 |  | 收集后外售 | 合理处置 |
|  | 除尘器收尘 |  | 作为原料回用 |  |
|  | 废油墨桶、废印刷版、印刷机清洗废液、废擦拭布、废活性炭、废紫外灯管 |  | 收集至危废暂存间，定期交由有相关危险废物处理资质的单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 加装减震垫、厂房隔声、距离衰减等 | 对环境影响较小 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目选址位于叶县盐城路东段，不属于生态敏感或脆弱区，项目租用中盐河南盐业物流配送有限公司现有标准化厂房，不再新建构筑物，不会对区域生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 河南省卫群蓝雪印务有限公司年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目，选址位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），租用中盐河南盐业物流配送有限公司（原平顶山中盐皓龙有限责任公司）院内现有标准化厂房，项目总投资1000万元，占地面积9700m2，全厂职工定员为32人，年工作日为300天，每天 8小时工作制。 2、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性分析 本项目为年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目，查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励类、淘汰及限制类之列，属于允许类建设项目，同时，本项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-22-03-078438，故本项目符合国家当前产业政策。 （2）选址及规划符合性分析 本项目位于叶县盐城路东段（中盐物流院内），根据中盐河南盐业物流配送有限公司的土地证，项目拟选土地现状为工业用地，符合叶县土地利用总体规划。项目生产过程中采取了有效的污染防治措施，生产过程主要污染物经合理措施处理后均能达标排放，对周围环境影响较小，故本项目选址可行。 （3）项目所在地环境质量现状 该区域环境空气质量监测因子中PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；项目周边声环境质量较好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求；区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、环境影响分析结论 （1）废气 本项目营运期废气污染物主要为投料颗粒物、印刷过程中产生的非甲烷总烃，投料颗粒物通过袋式除尘器进行处理后至15m排气筒达标排放，印刷废气经“UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒达标排放。本项目不会对周围环境产生显著影响。 （2）废水 项目营运期间废水主要为员工生活污水和蒸汽冷凝水，蒸汽冷凝水作为清净下水，收集至暂存池，每天通过槽车运至中国平煤神马集团联合盐化有限公司重新制蒸汽，不外排；生活污水经化粪池收集处理后进入污水管网，最终排入污水处理厂进行深度处理，对地表水影响较小。 （3）噪声 本项目投入运营后，经预测分析，噪声经减震、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，项目厂界噪声可以达标排放，周围环境敏感点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，项目营运期对周边声环境影响较小。 （4）固废 本工程生产过程中边角废料和不合格品收集后外售，除尘器收尘可作为原料回用；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处理；危险废物废油墨桶、废印刷版、印刷机清洗废液、废活性炭和废紫外灯管收集至危废暂存间，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处理。在执行相应的暂存、转运等污染控制标准后，按相应要求对固废进行处置后可避免对环境产生二次污染。 4、总量控制 本项目总量控制指标为： COD 0.012t/a、氨氮0.001t/a。 5、建议 （1）加强污染治理设施的运行管理，严格操作规程，确保其正常运行。切实落实项目的各项污染防治措施，真正做到防治污染的设施及措施与主体工程同时设施、同时施工、同时投入使用，实现预期的污染防治效果。 （2）按照国家环境保护部门有关要求，规范污染物排污口。 （3）加强生产、生活中的固废管理，分类存放，及时外运。 （4）严格落实各项风险防范措施，杜绝各种风险事故的发生。 （5）加强全厂的清洁生产工作，提高清洁生产意识，达到增产、节能、降耗的清洁生产目的，确保企业的可持续发展。 6、结论 河南省卫群蓝雪印务有限公司年产1500万平方米纸箱纸板生产线项目符合当前国家产业政策，项目建设符合叶县总体发展规划，项目营运过程中将对环境产生一定的影响，只要企业认真落实本次评价提出的各项环保措施和建议，确保“三同时”制度的落实，污染物均能够实现达标排放，使本项目的建设对周围环境影响降至最低。因此，从环保角度出发，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日