建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  平顶山市游游再生物资回收利用有限公司建筑垃圾资源利用项目

建设单位（ 盖章）： 平顶山市游游再生物资回收利用有限公司

编制日期：       2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平顶山市游游再生物资回收利用有限公司建筑垃圾资源利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410422-50-03-057195 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏亚萍 | 联系方式 | 15036851837 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组 |  |  |
| 地理坐标 | 经度（ 113°19′28.524″ ），纬度（ 33°27′28.017″ ） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 C3022砼结构构件制造 | 建设项目行业类别 | 建筑施工废弃物处置和综合利用 103 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2020-410422-50-03-057195 |
| 总投资(万元) | 500 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 14 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地面积（m2） | 26667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、与相关政策和当地规划相符性分析 1-1、与产业政策符合性分析 本项目回收建筑垃圾，经分拣、破碎、筛分等工序处理后用于路基水稳层生产，查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目建筑垃圾回收处理工艺不属于“允许类”“限制类”和“淘汰类”，属于鼓励类；水稳线生产路基水稳层产品工艺不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，属于允许类；且项目已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410422-50-03-057195，故本项目符合国家当前产业政策。 1-2、与项目备案、叶县土地利用规划和产业发展规划相符性分析 平顶山市游游再生物资回收利用有限公司建筑垃圾资源利用项目备案情况为：位于叶县叶邑镇双庄村一组，占地面积40亩，年回收建筑垃圾100万吨，经无害化处理后用于路基水稳层生产，本项目实际总占地40亩，年回收建筑垃圾100万吨，经无害化处理后用于路基水稳层生产，因此本项目实际与备案相符；本项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，项目总占地面积约为40亩。项目选址符合叶邑镇土地利用整体规划，经查《叶邑镇土地利用总规划图（2010-2020）》现状为建设用地，因此本项目建设与叶县土地利用规划和产业发展规划相符，经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营（见附件4）。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 本项目回收建筑垃圾，经分拣、破碎、筛分等工序处理后用于路基水稳层生产，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目建筑垃圾回收处理工艺属“四十七、生态保护和环境治理业”-“一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用103”类项目，其中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”类项目应编制环境影响评价报告书，其他类应编制环境影响评价报告表，本项目回收建筑垃圾，经分拣、破碎、筛分等工序处理后用于路基水稳层生产，因此本项目应编制环境影响评价报告表；本项目水稳线生产路基水稳层产品工艺属“二十七、非金属矿物制品业 30”-“55-石膏、水泥制品及类似制品制造302”类项目，其中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”类项目应编制环境影响评价报告表；综上，本项目应编制环境影响评价报告表。 3、“三线一单”环境保护管理要求 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，不在叶县生态保护红线区域。 ②生态环境准入清单 本项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，查阅《河南省生态环境准入清单》，本项目涉及的环境管控单元为叶县一般管控单元，环境要素类别为水环境一般管控区。项目与叶县一般管控单元生态环境准入符合性分析详见下表。 表1 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 叶县一般管控单元; 空间布局约束; 1、严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目排放污染物主要为颗粒物，不属于高VOCs排放的企业。; 符合. 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 本项目不涉及。. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目所用非道路移动机械符合国家标准和本省使用要求; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目喷淋用水、水稳搅拌用水随物料进入生产系统，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城镇污水处理厂中水回用率达到30%。; 本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 4、与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号），本项目建设内容与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表2 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 18.加强扬尘综合治理; 开展扬尘综合治理提升行动，要求“六个百分百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆）、渣土物料运输车辆纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警，大风天气条件下施工工地，道路扬尘管控。。。; 本项目施工期间严格按照扬尘污染防治要求落实，施工期间落实“六个百分百”和“两个禁止”扬尘污染防治措施。组织做好重污染天气预警，大风天气条件下施工工地停工，切实做好道路扬尘管控。渣土物料运输车辆纳入日常安全文明施工监督范围。; 符合. 24. 强化重点行业超低排放改造; 实现有组织废气、无组织废气排放监测监控、物料运输和化产工段等全流程、全过程环境管理; 本项目厂房密闭，且在破碎、筛分等工序安装集尘设备接入排气筒，实现有组织废气、无组织废气排放监测监控，最终实现颗粒物达标排放，物料运输和化产工段等全流程、全过程环境管理，保证颗粒物排放达到最低值。; 符合. 35. 加强应急运输响应; 强化重污染天气运输环节源头管 控，督促指导钢铁、建材、焦化、煤炭、氧化铝、矿石采选、砂石骨料等涉及大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应， 制定应急运输响应方案，合理安排运力，提前做好生产物资储备， 重污染天气橙色以上预警期间，减少或停止货物公路运输及非道 路移动机械使用; 本项目原材料为建筑垃圾，将严格落实应急运输响应，合理安排运力，提前做好生产物资储备， 重污染天气橙色以上预警期间，减少或停止货物公路运输及非道 路移动机械使用; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中相关要求。 5、与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析。 平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号），本项目建设内容与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表3 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 2.严格环境准入; 落实“三线一单”（生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线和生态环境准入清单），强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上或绩效引领企业要求; 本项目拟严格落实“三线一单”及“三同时”管理，本新建项目达到B级以上要求; 符合（见第7项对标分析）. 18.加强扬尘综合治理; 开展扬尘综合治理提升行动，要求“六个百分百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆）、渣土物料运输车辆纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警，大风天气条件下施工工地，道路扬尘管控。。。; 本项目施工期间严格按照扬尘污染防治要求落实，施工期间落实“六个百分百”和“两个禁止”扬尘污染防治措施。组织做好重污染天气预警，大风天气条件下施工工地停工，切实做好道路扬尘管控。渣土车采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，安装实时在线定位系统，实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。; 符合. 25. 强化重点行业超低排放改造; 巩固行业超低 排放改造成效，实现有组织废气、无组织废气排放监测监控、物料运输和化产工段等全流程、全过程环境管理; 本项目厂房密闭，且在破碎、筛分、搅拌等工序安装集尘设备接入排气筒，实现有组织废气、无组织颗粒物达标排放，物料运输和生产工段等全流程、全过程环境管理，保证颗粒物排放达到最低值。; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）中相关要求。 6、本项目与《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》相符性 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》(豫政〔2018〕30号)和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(豫环攻坚办〔2019〕25号)，深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。本报告将本项目涉及该实施方案的内容进行相符性分析： 建材行业无组织排放治理标准 （1）料场密闭治理 1 所有物料（包括原辅料、 半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2 密闭原料堆场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5 每道工序设置独立集气罩，且配备配套的除尘设施。 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （2）物料输送环节治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （3）生产环节治理 1 上料口封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2 禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 （4）厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （5）建设完善监测系统 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目生产线均拟建设密闭碎石处理车间，不露天生产；建设密闭料仓库，库内安装固定的喷干雾抑尘装置。给料口分别安装集气罩，后接1套布袋除尘器+1根不低于15m高排气筒；水稳拌合设备配备套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒；破碎、筛分工序二次密闭且安装袋式除尘器；生产线物料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置；项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；厂区道路及裸露地面全部硬化或绿化，配备高压清洗设备，成立专业队伍，加强厂区道路地面洒水；货运车辆进出口建设全车身冲洗设施；通过上述措施后，本项目的建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案——建材行业无组织排放治理标准》相关要求。 - 拟建项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》相符性分析表 |
| --- | --- |

结合国家和我省技术指南相应行业绩效分级指标要求，按绩效分级指标顺序列表对比，本企业对标情况如下表4：

| 差异化指标 | 矿石（煤 炭）采选 与加工绩效分级指标要求 | 企业对标情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 | 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源 | 用电 | 符合 |
| 污染治理技术 | 除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等除尘技术 | 用袋式除尘技术 | 符合 |
| 无组织排放 | - 1、矿石装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；2、粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；3、各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施；4、企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施；5、除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；6、企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。 | 本项目：1、物料装卸、破碎、筛分等产尘工序在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；2、粉状物料（水泥）采取储罐密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；3、各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施；4、企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周设置洗车废水收集处理设施；5、除尘器设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面；6、企业厂区内道路、堆场等路面硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。 | 符合 |
| 排放限值 | - 1、PM 排放浓度不超过 10mg/m3 | 1、本项目PM 排放浓度预测最高不超过 10mg/m3。 | 符合 |

| 监测监控水平 |  | - 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3、破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4、厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存 3 个月以上 | - 1、本项目有组织排放口拟按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），且联网；2、本公司有组织排放口拟按照排污许可证要求开展监测；3、本公司破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，拟按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4、本厂区主要产尘点周边拟安装高清视频监控，且保证视频监控数据保存 3 个月以上。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理水平 | 环保档案 | - 1、环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2、国家版排污许可证；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程； - 5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 | - 本项目将按要求进行环评及验收、排污许可证办理，建立环境管理制度及废气治理设施运行管理规程，并按要求进行废气监测。 | 符合 |
|  | 台账记录 | - 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、固废、危废处理记录。6、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等） | 本项目将按要求记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、固废、危废处理记录。6、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账 | 符合 |

|  | 人员配置 | 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等） | 本项目要求配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输方式 |  | - 1、石材加工企业物料、产品运输车辆达到国五及以上排放标准（不含国五重型燃气车辆）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气）；2、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。 | 本项目所用车辆全部为国五车、 厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80% | 符合 |
| 运输监管 |  | 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。 | 本项目将建立门禁视频监控系统和电子台账 | 符合 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 平顶山市游游再生物资回收利用有限公司位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组（地理位置图见附图一）。项目租用叶县叶邑镇双庄村一组场地进行建设，占地面积26667平方米。项目东侧为农田、南侧为道路、西侧为空地、北侧为厂房。项目西北侧970m处为盆杨村，西南侧860m处为大竹园村，东南侧810m处为后邢沟，东北侧870m处为双庄村，南侧285m处为孤石滩南干渠。 项目50m范围内无敏感点。项目周边环境详见附图二。 2、项目产品方案 本项目总投资500万元，项目建成后年回收建筑垃圾100万吨（来源经企业走访调查及合理分析，每年可达到100万吨建筑垃圾收集量）。项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表5 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品; 规格; 产量. 1; 路基水稳层成品; /; 约99.29万吨/ a. 3、建设内容 项目工程主要建设情况见下表，具体平面布置图见附图三。 表6 工程主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容. 主体工程; 主体厂房、密闭生产车间; 全密闭，钢结构，车间占地面积约3000m2，内含建筑垃圾回收处理生产线. 公用工程; 供水系统; 由厂区内1眼自备井提供. 供电系统; 叶县叶邑镇供电系统提供. 排水工程; 车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水进入化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排. 环保工程; 废气治理; 给料：进料口上方配备封闭集气罩，粉尘引至袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；破碎、筛分粉尘及车间物料运输、中转粉尘：封闭车间对设备进行二次密闭，安装集尘设施，破碎机连接一套袋式除尘器，筛分机使用一套袋式除尘器。水稳搅拌工序配备集气罩及布袋除尘器，共计四台除尘器，工序间物料采用密封输送皮带，产尘经封闭集气管道进入袋式除尘器处理。破碎、筛分及水稳各工序之间物料输送粉尘处理后与给料粉尘合并经1根15m高排气筒排放. 原料卸料：全封闭式料库，物料进库存放，车辆上方设雾化洒水装置 成品入库：采用密闭输送皮带，皮带下料口处设置软布袋连接减小落差，并在输送皮带上端及车间上方设置雾化洒水装置. 厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；购置洒水设施，加强厂区道路地面洒水. 厂区进出口安装货运车辆冲洗设施. 厂界四周及未硬化地面全绿化. 食堂油烟; 安装油烟净化器处理. 废水治理; 化粪池. 厂区出口货运车辆冲洗，水洗沉淀池，400m3. 噪声治理; 高噪声设备做减振基础，厂房隔声. 固废处置; 一般固废暂存场，50m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰）. 垃圾收集箱若干. 4、主要生产设备 本项目生产过程主要使用的设备见下表。 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设备型号. 运输车辆; 辆; 8; /. 给料机; 台; 2; 9638型/1545型. 破碎机; 台; 4; 7501060型额破1台 5002000细破1套1214锤破1台 1263整形破1台. 筛分机; 台; 3; 2270型2台 1860型1台. 水洗机; 台; 4; 3.5米*3米2台2.5*2米2台. 水稳线; 条; 1; 时产200吨左右. 卧式水泥储罐; 个; 1; 100t. 备注：本项目的生产设备中无国家明令禁止和淘汰的设备，项目运输车辆均符合国家标准。 5、原辅材料及能源消耗 项目生产所需原辅材料主要为建筑垃圾，消耗的能源主要为水、电。项目原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表8 原辅材料消耗情况一览表 名称; 年用量; 备注. 原辅材料; 建筑垃圾; 100万 t/a; 外购. 水泥; 7296t/a; 外购. 石子; 69.93万 t/a; 自产自用. 细颗粒物; 28.565万 t/a; 自产自用. 资（能）源; 水; 100563m3/a（生产用水＋生活用水）; 厂区自备水井. 电; 15万kW·h/a; 叶邑镇供电管网. 注：本项目水稳生产原料配比约为石子：石粉：水：水泥为67.5％：26％：6％：0.5％，所得原料用量如上，其中建筑垃圾中废包装袋，轻质物约为15000 t/a，则建筑垃圾投入使用量约为98.5万 t/a，根据原料配比，石子：细颗粒物约为2.5:1。则本项目用来作为生产水稳的粒径较大石子约为69.93万 t/a，经自产自用细颗粒物约为28.565万 t/a，水泥用量约为7296 t/a。 本项目物料平衡图： 石子：69.93 万t 水泥（外购）7926t 建筑垃圾100万t（废包装袋、轻质物15000t） 搅拌 路基水稳成品：99.29万t 细颗粒物： 28.565万t 水：87555t 注：未被收集部分约为：23.2326t 图1 项目物料平衡图 6、劳动定员和生产制度 （1）工作制度：年工作300天，每天2班，每班8h工作制。 （2）劳动定员：本项目劳动定员15人，均为附近村民，不在厂区住宿。 7、公用设施 - （1）供水 本项目用水主要为车辆清洗用水，喷淋用水，筛分机筛分用水，水洗用水，水稳搅拌配比用水和员工生活用水。 车辆清洗用水：项目年生产300天，本厂区运输车辆为8辆。每辆汽车每天冲洗用水量按照100L计，全年原料、成品运输车辆共15000次，每天约运输50辆次，则冲洗水用量为5m3/d，则项目每年汽车冲洗用水量约1500m3/d。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约4m3/d、1200m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为1.0m3/d、300m3/a。 喷淋用水：本项目生产车间、原料库（包含下料口）配备雾化洒水设施，用水量约为1.28m3/d（384m3/a），此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，有效降低粉尘无组织排放，本工序无废水外排。 筛分机用水：本项目筛分工序采用湿式筛分，用水量约为2m3/d，600m3/a，此部分水基本全部随半成品带走，定期添加。 水洗用水：项目成品水洗用水量约为0.12m3水/吨成品，本项目成品量约为3333t/d,则水洗机用水量为399.6m3/d（119880m3/a）,水洗后的成品，携带消耗水量按20L/d物料进行计算，则成品携带水量66.66m3/d，因此水洗过程产生的废水约为332.94m3/d，99882m3/a，进入沉淀池处理；成品携带水在成品储存过程中约有50％（33.33m3/d）经成品仓底部设置的防渗集水沟返回沉淀池，则每天进入沉淀池的水量为370.27m3/d，本项目设置沉淀池容积为400m3，污水底泥进入压滤机进行处理，沉淀池上清液经泵抽吸进入厂区清水池中，循环使用。 水稳搅拌配比用水：根据行业类比及业主提供资料可知水稳生产线所用水量约为87555t/a。全部进入产品，无废水产生。 办公生活用水：项目区约有职工15人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.75m3/d、225m3/a。办公生活污水产污系数按0.8计，则项目办公生活污水产生量为0.6m3/d、180m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。 - （2）排水 本项目喷淋用水，水稳生产线原料配比用水随物料进入生产系统，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。因此，本项目最终无废水排放。 供电：本项目依靠叶邑镇供电线路供电。 8、项目水平衡分析 ①项目用水 项目营运期用水主要为车辆清洗用水，喷淋用水，水洗用水，水稳线配比用水和员工生活用水。 本项目运营期用排水量统计情况见下表。 表9 本项目营运期用排水统计一览表 类别; 用排水情况（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 用水量; 总用水量; 335.21; 100563. 喷淋用水+筛分用水; 4.28; 1284. 洗车用水; 1; 300. 水洗用水; 37.33; 11199. 生活用水; 0.75; 225. 水稳线配比用水; 291.85; 87555. 排水量; 排放水量; 0; 0. 项目用排水平衡见图2。 4.28 喷淋用水+筛分用水 损耗1.0 1.0 4 车辆清洗用水 4 损耗4 332.943 362.274 新鲜水332.21 水洗用水 沉淀池 清水池 366.273 37.33 33.333 66.663 水洗用水 成品带走33.33 0.75 员工生活 化粪池 定期清运肥田、不外排 0.6 损耗0.15 损耗291.85 化粪池 291.85 进入产品 图2 项目水平衡图 单位：m3/d 9、平面布局合理性分析 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺需求和安全生产要求。物流与人流分离，生产区与办公区分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局大方，突出与环境协调。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理节省用地，有利生产，方便管理，具体内容如下： 本项目平面布局较为简单，根据生产需要，项目生产车间布置在项目场地的南部，紧邻道路，交通便利，便于原料的装卸与储存。生产车间西南侧为原料存放区，生产车间东部为成品区，生产区在车间中部。项目办公用房设置在厂区北侧，进厂区门可直达，便于员工出入，废水沉淀池位于厂区东北侧，便于水洗废水排入，车辆清洗装置设在大门口，便于进出货车的清洗。综上，该项目平面布局简单可行。 |
| --- | --- |

| 工程流程和产排污环节 | - 工艺流程及产污环节图： - 本项目建筑垃圾处理工艺流程： 建筑垃圾回收 G1-1 预处理（喷淋+分拣） G1-2、S1 给料 G1-3 破碎 G1-4、N1 筛分 N2 清洗 N3、W 半成品 注：G: 废气 N：噪声 W: 废水 S: 固废 图2-1 项目建筑垃圾处理工艺流程及产污环节图 - 2-1、工艺流程简述： 建筑垃圾回收：本公司通过合法渠道进行垃圾回收，再经过专用车辆运送至本厂后，暂堆存在建筑垃圾原料库，此过程产生卸料粉尘G1-1。 预处理（喷淋+分拣）：为减少生产过程中粉尘浓度，采用喷淋设施对需要破碎的原料进行洒水作业，从而使建筑垃圾含水量增高，由此减少在作业过程中的起尘量，随后将外购的建筑垃圾由人工分拣，将其中杂质（废包装、轻质物等杂物）分拣出来，避免杂质影响后续生产使用，本工段产生无组织粉尘G1-2和杂质S1。 给料、破碎：将人工分拣后的建筑垃圾送至给料机下料口，由给料机输送入破碎机中进行破碎，破碎完成后堆存在半成品区，待用，本工段给料工序产生粉尘G1-3、破碎工序产生粉尘G1-4和噪声N1。 筛分：破碎后的物料由密闭的皮带输送至筛分机中进行筛分，其中粒径大于24mm物料经密闭的皮带送至破碎机中再次破碎后筛分，成为0.5-12mm的物料，待用，本工段采用湿式筛分，不产生产生粉尘，只产生噪声N2。 清洗：筛分完成的物料输送进入水洗机中进行清洗除杂，经脱水后由传送带送至半成品暂存区（半成品为石子12#和细颗粒物），待用；本工段产生噪声N3及废水W，本工段清洗废水经过管道排入厂区沉淀池进行沉淀处理。 本项目水稳线工艺流程图： 半成品 上料 G2-1 搅拌 G2-2、N 成品落地 装车销售 图2-2 项目水稳生产工艺流程及产污环节图 2-2、水稳线工艺流程简述： 上料：将清洗过的砂石（一部分石子、一部分细颗粒物、一部分水泥）加入圆筒卧式搅拌筒，等待搅拌，本工段石子、细颗粒物为刚清洗过，所以产尘量极少，可忽略，水泥给料过程中会产生粉尘G2-1. 搅拌：给料完成后，进行搅拌（搅拌材料为处理后的建筑废石（石子），细颗粒物，水泥）成为成品，装车销售，该工序产生粉尘G2-2和噪声N。 成品销售：成品加工完成后装车销售。 3、产污环节说明： 项目运营期污染物产生环节详见下表。 表10 运营期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 原料卸料; 粉尘. 给料、破碎. 物料运输、运输车辆动力起尘; 粉尘. 水稳线搅拌; 粉尘. 食堂做饭; 油烟. 废水; 清洗用水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 喷淋用水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 洗车用水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 生活用水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; 一般固废; 袋式除尘器; 粉尘. 车辆冲洗沉淀池; 污泥. 原料分拣; 废包装、轻质物（塑料、木屑等）. 固废; 一般固废; 办公生活; 生活垃圾. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用叶县叶邑镇双庄村场地进行建设。经现场勘查，该项目原为烟花爆竹仓库（储存场所），叶县叶邑镇双庄村已将项目用地范围内原有建筑、设备等基本拆除清理完毕，还有小部分仓库未清理，预计半月内可拆除完毕，原有厂地拆除完毕后基本不存在原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测时间为2020年01月~2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 - 表6 环境空气质量常规监测数据 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 叶县; SO2; 年平均; 10ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 80ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 39ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 145ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 二、水质量现状 1、地表水 生活污水经过化粪池处理后作为农肥使用；喷淋用水、水稳搅拌配比用水随产品带走、不外排。车辆冲洗废水及水洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。经现场勘查，距离本项目最近的河流为倒马沟，已知倒马沟为灃河支流，因此引用灃河水质数据，本项目在灃河支流（倒马沟）南侧，本项目距离灃河支流（倒马沟）1550m，；灃河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，本次评价采用河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年5月2-3日对平顶山欣家园装饰材料有限公司年产800套生态木门项目（距离本项目约5900m）的关于地表水水环境监测数据进行评价，评价认为该监测数据可以说明本项目区域地表水环境质量状况，监测断面及监测因子，见下表11，其监测统计结果如下。 - 监测断面设置、监测因子 - 表11 监测断面及监测因子 - 序号; - 河流名称; - 监测断面; - 监测因子. - W1; - 灃河（项目地北侧1550m）; - 灃河W1; - pH、COD、悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数、石油. - W2; - 灃河W2. - 监测结果 - 表12 地表水监测数据一览表 断面编号; 监测结果（单位：mg/L,pH无量纲）. 采样日期; pH; COD; 氨氮; 总磷; 高锰酸钾指数; 石油类; 悬浮物. - W1; 2020.05.02; 7.32; 10; 0.064; 0.03; 3.7; 未检出; 9. 2020.05.03; 7.33; 7; 0.058; 0.03; 3.0; 未检出; 14. 2020.05.04; 7.32; 6; 0.064; 0.04; 2.8; 未检出; 9. 平均值; 7.32; 7.67; 0.062; 0.033; 3.17; /; 10.67. - W2; 2020.05.02; 7.28; 8; 0.050; 0.03; 3.8; 未检出; 12. 2020.05.03; 7.24; 6; 0.053; 0.03; 2.6; 未检出; 11. 2020.05.04; 7.38; 8; 0.048; 0.04; 3.3; 未检出; 11. 平均值; 7.30; 7.33; 0.050; 0.033; 3.23; /; 11.33. 标准值; 6～9; 15; 0.5; 0.1; 4; 0.05; 25. 由以上评价结果可知，评价范围内灃河各监测断面中石油类未检出，其余各监测因子均未超标，水质现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 2、地下水 本项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，项目所在地地下水执行III类水质标准，为了解本工程区域地下水情况，本次地下水环境质量现状引用《叶县宏汇加油站扩建项目》中对胡张村（位于本项目东南侧8km）的检测数据，检测单位为郑州德析检测技术有限公司，连续检测2d。监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总硬度等。该项目地下水现状监测的监测结果统计见表13。 表13 地下水监测数据统计结果一览表 单位mg/L 检测因子; 检测值; 评价结果. pH（无量纲）; 测值; 7.16. 标准; 6.5-8.5. 是否达标; 达标. 耗氧量（mg/L）; 测值; 0.51. 标准; 3.0. 是否达标; 达标. 氨氮（mg/L）; 测值; 未检出. 硝酸盐（mg/L）; 测值; 14.3. 标准; 20. 是否达标; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 测值; 未检出. 挥发酚类（mg/L）; 测值; 未检出. 总硬度（mg/L）; 测值; 423. 标准; 450. 是否达标; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 测值; 918. 标准; 1000. 是否达标; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 测值; 109. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氯化物Cr（mg/L）; 测值; 84.0. 标准; 250. 是否达标; 达标. 氟化物（mg/L）; 测值; 0.164. 标准; 1.0. 是否达标; 达标. 萘（μg/L）; 测值; 未检出. 苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 乙苯（mg/L）; 测值; 未检出. 邻二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 间（对）二甲苯（mg/L）; 测值; 未检出. 甲基叔丁基醚（mg/L）; 测值; 未检出. 总石油烃（C10-20）（mg/L）; 测值; 未检出. 铅（mg/L）; 测值; 未检出. 水温（℃）; 测值; 10.1. 由上表地下水现状检测结果可知，各项检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水水质较好。 3、声环境质量现状 2021年8月26日-8月27日平顶山市游游再生物资回收利用有限公司委托河南永飞检测科技有限公司对项目四周边界噪声进行了现状监测，监测结果详见下表。 表14 声环境质量现状监测结果 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：[dB(A)]. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2021.8.26; 昼间; 54; 54; 55; 55. 夜间; 43; 44; 44; 43. 2021.8.27; 昼间; 55; 53; 54; 53. 夜间; 45; 44; 43; 43. 根据上述监测结果，本项目东、南、西、北厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准说明评价区域内声环境质量较好。 - 4、生态环境质量现状 项目区位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，人类活动较为频繁，周围500m范围内无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，厂区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表15 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 盆杨村; 北; 970m; 约50户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 大竹园村; 西南; 860m; 约80户. 后邢沟; 东南; 815m; 约20户. 双庄村; 东北; 870m; 约100户. 噪声; 项目厂界外50m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 水环境; 灃河; 北; 1550m; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类. 孤石滩南干渠; 南; 285. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表14 二级、水稳搅拌产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关标准（有组织排放执行表1大气污染物特别排放限值，无组织排放执行表3大气污染物无组织排放限值）见下表16 污染物名称; 排放浓度(mg/m3); 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物（破碎、筛分等）; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 水稳搅拌生产线; 20; 15; /; 周界外浓度最高点; 0.5. （2）营运期食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型 表17 河南省餐饮业油烟污染物排放标准 污染物名称; 有组织排放限值; 油烟去除效率. 饮食业油烟; 1.5mg/m3; ≧90％. （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表18 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. （4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表19 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 2、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类限值要求。 表20 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营过程中，本项目喷淋用水、搅拌配比用水随物料进入生产系统，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活废水进入化粪池处理后由附近村民拉走肥田，不外排。不涉及SO2、NOx的产生和排放。 根据国家“十三五”环保规划，建议总量控制指标 颗粒物：2.407t/a。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期施工人数高峰期为30人，项目施工期的环境影响主要是扬尘、施工废水、生活污水、建筑施工噪声、建筑固废和生活垃圾等，而且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 1、废水影响分析 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于混凝土养护排水，构件与建筑材料的保湿、材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等。施工现场应设置1座简易沉淀池，废水经沉淀处理后，回用于施工工地，不外排。 （2）施工人员生活污水 施工期施工人员生活污水污水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，无特殊污染因子，施工人员生活污水所含污染物主要为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS280mg/L、NH3-N25mg/L，施工人员生活污水排入化粪池由附近农民拉走堆肥。 2、大气环境影响分析 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 （2）作业扬尘 主要是在建材的装卸过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而产生的动力起尘，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，将对作业工人产生粉尘污染，建议采取湿式作业并佩戴口罩等措施，尽量减少对施工人员及周围环境的影响。 （3）堆场扬尘 料堆风吹扬尘也比较严重。根据日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式： 式中：Qp――起尘量，mg/s； W――物料含水率，％； Ap――煤场的面积，m2； U――煤场平均风速，m/s； β――经验系数，8.0×10-3。 从上述公式可以看出，提高堆场物料表面含水率、减少露天堆场面积能对料堆扬尘起到很大的抑制作用。因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）以及《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环攻坚办〔2020〕16号）相关要求，结合项目特点，本项目在施工过程中应切实做到以下措施减少扬尘污染： A、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 B、施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输。 C、所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池；必须设置自动化冲洗设施，施工运输车辆不准带泥驶出工地，驶出工地前进行轮胎冲洗，冲洗干净后，方可驶离工地；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备洒水车，对施工便道和进出现场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次； D、减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度； E、使用商品混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； F、装卸物料的尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应全部入库存放； G、施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观； H、开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 I、当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 J、各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求： a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任； b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备； c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸； d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净； e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中； 在施工单位严格落实以上措施后，可将本项目施工扬尘的影响降到最低。 3、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为构筑物施工和设备安装过程中产生噪声。施工机械噪声主要来自装载机、建筑材料运输车辆等设备噪声；设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80-100dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，施工单位应尽量将施工设备布置在场地中间，以减少对周围环境的影响，尽可能将施工阶段的噪声减至最小； （3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械； （4）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （5）合理安排施工时间，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时； （6）现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 采取上述相应的措施后，施工噪声得到了有效控制，施工期噪声对周围环境影响较小。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾及土石方 本项目施工期会产生的废铁丝、废钢材等收集后外售，对周边环境影响很小。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾集中收集到指定的垃圾箱内，并由环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气污染物 项目废气运营期废气主要为原料卸料粉尘、给料口粉尘、破碎、筛分粉尘、水稳线搅拌粉尘、物料在各工序之间的运输粉尘、运输车辆动力起尘、成品皮带输送粉尘以及厂区食堂产生的油烟。 1.1给料粉尘：本项目原料给料产生粉尘，粉尘产生量为4.925吨/年，本项目拟在给料工序配备1套袋式除尘器，其中上料斗安装集气罩（收集效率为99％），将产生粉尘引至一套袋式除尘器进行处理（风量为20000m3/h，除尘效率为99.5％及以上），则给料工序经处理后颗粒物有组织排放量为0.0244t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。 1.2、给料，破碎、筛分工序，物料运输粉尘产排情况分析 本项目建筑垃圾加工需要经过破碎机进行破碎并经过筛分机筛分后使用水洗机清洗，其中产生的粉尘量根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业”中的产物系数核算；给料、物料输送产尘根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中经验污染系数，计算出本项目各工序粉尘产生量如下表： 表21 本项目各工序粉尘产排情况表 序号; 设备; 产污工段; 产物系数; 原料用量; 粉尘产生量. 1; 给料机; 进料; 0.005kg/t; 98.5万吨/年; 4.925吨/年. 2; 破碎机、筛分机; 破碎机、筛分机; 1.89kg/t; 98.5万吨/年; 1861吨/年. 3; 物料运输; 物料运输; 0.002kg/t; 100万吨/年; 2.0吨/年. 注：本项目建筑垃圾原料中含废包装，木屑杂质等约15000t/a，则废石原料约为985000t/a. 本项目破碎机、筛分机均位于封闭车间内，且筛分工序为湿式筛分，产尘量基本可忽略，本次环评不对筛分工序产尘量作定量分析，要求对破碎工序进行二次密闭，并安装集气罩收集效率可达99%，所收集粉尘通过管道进入袋式除尘器进行处理，破碎工序配备一台袋式除尘器（风量为80000m3/h，除尘效率为99.9％），则破碎、筛分工序经处理后颗粒物有组织排放量为1.84t/a，排放速率为0.76kg/h，排放浓度为9.58mg/m3。未被收集部分约为18.61吨/年，无组织部分因车间内安装有喷淋装置，可抑制95％粉尘，因此排放量约为0.093吨/年。 物料运输过程在密闭车间内进行，车间内安装有喷淋装置，可抑制95％粉尘，请过定期清扫减少起尘量，无组织排放量约为0.1t/a。 1.3、项目水稳线给料、搅拌工序粉尘产排情况源强分析 1.3.1、水泥上料粉尘产排情况源强分析 本项目水泥上料类比河南金环环境影响评价有限公司编制的《叶县润源搅拌站年产30万立方米商品混凝土项目环境影响评价报告表》（批复文号：叶环审[2017]30号），骨料上料起尘量约为上料量的0.05‰，则上料斗上料过程中起尘量约0.3648t/a。上料斗集气罩集气效率按照99%计，处理效率99%，则未收集到的粉尘量约为0.003648t/a，有组织排放量约为0.00945t/a，排放速率约为0.0039kg/h。由于本项目在密闭生产车间内上料，因此80%的无组织粉尘将会沉降在生产车间内，约20%排放于生产车间外，排放量约0.00072t/a。 1.3.2、水稳线搅拌粉尘产排情况源强分析 本项目水稳搅拌装置全密闭（接入袋式除尘器，集尘效率可达99％），并配置1套袋式除尘器+1根不低于15m高排气筒。其搅拌水泥用量约为7296t/a，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见表22。 表22 3121水泥工业制品制造业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工序名称; 规格等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 1419. 工业粉尘量; 千克/吨-水泥; 5.75. 计算得知项目水泥生产线工业废气量为1087.83万m3/a，粉尘产生量为41.92t/a，粉尘产生浓度为38.59mg/m3。项目袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目水泥稳定碎石生产线拌合楼粉尘排放浓度和排放量分别为0.072mg/m3、0.082t/a，本项目石粉用量约为28.565万t/a，由于加水搅拌，产尘系数较低，经类比同类行业，可知产尘量约为石粉用量的0.8‰，则粉尘产生量约为228.5t/a，本工序袋式除尘器除尘效率可达99.8%以上，经计算，项目水泥稳定碎石生产线拌合楼粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为3.91mg/m3、0.188kg/h、0.452t/a，经袋式除尘器（除尘效率可达99.8%以上，风量20000m3/h），由1根不低于15m排气筒排放，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准要求（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）。 水稳生产线搅拌工段粉尘产排情况见表23。 表23 项目水稳生产线搅拌粉尘产排情况表 污染源; 运行 时间; 废气量 万m3/a; 粉尘产生浓度及产生量; 粉尘排放浓度及排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥搅拌; 2400h; 1087.83; 38.59; 41.92; 0.072; 0.082. 细颗粒物搅拌; /; /; 228.5; 3.91; 0.452. 1.4、水泥物料运输粉尘：本项目水泥粉料（卧式水泥罐储存）在厂区内由罐车自带的空压机通过管道打入圆筒卧式搅拌站中，上料过程密闭输送，有少量无组织粉尘产生。项目原料输送皮带廊上部全封闭，廊下部设收料装置，故在原料输送过程中产生的粉尘均可在密闭的空间中沉降下来，廊下部洒落的水泥料收集后亦可回用于生产，此工序粉尘产生量极小，对外环境影响较小，因此不做定量分析。 1.5、原料装卸产生的扬尘 ： 本项目设置一座原料（建筑垃圾）库，一间产品堆存区。项目原料、产品在机械装卸过程中会产生粉尘，根据装卸起尘量计算公式来计算原料、产品的装卸起尘量，公式如下： Q=e0.61u M 13.5 式中：Q—自卸车卸料起尘量，g/次； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速为 u＜0.5m/s，评价取风速为 0.25m/s； M—汽车卸料量，本项目取40t计算； 该公式为山西环科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式（适用于自卸汽车卸料起尘估算），装卸原料、产品均以每车 40t 计，则原料装卸次数约为 25000 次/a，Q为14.47g/次。原料碎石、成品装卸工序粉尘产生量合计0.366t/a、0.152kg/h。则原料水泥、石粉装卸次数约为 8000 次/a，Q为14.47g/次。原料水泥、石粉装卸工序粉尘产生量合计0.117t/a、0.048kg/h。 根据现场调查，项目设有设置原料库和产品库，生产车间全部密闭，所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料； 通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；生产厂房内所有地面硬化；原料库、产品库设置喷干雾抑尘装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘。 经采取以上措施后颗粒物消减量约为 99%，故本项目原料装卸颗粒物排放量约为0.00483t/a、0.002kg/h。 1.6、运输车辆动力起尘 ：本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：   式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 车流量核算：项目年原料及成品合计运输量约200万t。每辆汽车载重按照40t计算，则每天厂区过往车辆约50辆。项目车辆在厂区内平均行驶距离约为200m，平均每天发车空载、重载各7次；空车重约10t，重载车平均重约50t，以速度10km/h 行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表24。 表24 项目车辆在厂区行驶扬尘产排量（单位：kg/km*辆） 车辆类型; 空车重; 重载车辆; 运输次数; 空车起尘量; 重载车起尘量; 起尘量合计. 运输车; 10t; 50t; 50000次/a; 0.306t/a; 0.995t/a; 5.204t/a. 根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，基于这种情况，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。采取以上措施后可使行驶扬尘降低90％以上，则车辆运输起尘量约为0.52t/a。 因此本环评提出以下几点措施和建议： a.对厂内装载机和进出厂区的砂石运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。 b.对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载。 c.对厂区内道路进行经常性打扫和冲水，降低道路粉尘含量。 d.通过对运输过程采取以上控制措施后，可减少道路扬尘对环境空气造成的影响。 1.7食堂油烟：本项目设有食堂，为员工提供堂食，每天供一顿午餐，且不对外开放，职工食堂采用天然气作为燃料，食堂有一个灶头，属于小型规模，会产生一定的油烟废气。一般食堂的食用油耗油系数为15g/（人·d），项目就餐职工15人，根据该食堂规模可推算出食用油的用量约为0.068t/d。按一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%计，则油烟产生量为0.0014t/a。本项目油烟净化装置风机风量为3000m3/h，风机日工作1.5h，则油烟浓度约为1.04mg/m3。经油烟净化装置（油烟去除率大于90%）处理后油烟浓度为0.1mg/m3，排放量为0.0003kg/d、0.00013t/a，由专设烟道达标排放。油烟排放可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中油烟浓度限值1.5mg/m3的要求。 - 2、废水 本项目用水主要为车辆清洗用水，喷淋用水，筛分机用水、水稳搅拌配比用水，水洗用水和员工生活用水。 车辆清洗用水：项目年生产300天，本厂区运输车辆为8辆。每辆汽车每天冲洗用水量按照100L计，全年原料、成品运输车辆共15000次，每天约运输50辆次，则冲洗水用量为5m3/d，则项目每年汽车冲洗用水量约1500m3/d。冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量约4m3/d、1200m3/a。冲洗废水水质成分比较简单，经沉淀处理后回用，不外排。则项目车辆清洗新鲜水补水量为1.0m3/d、300m3/a。 喷淋用水：本项目生产车间、原料库（包含下料口）配备雾化洒水设施，用水量约为1.28m3/d（384m3/a），此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，有效降低粉尘无组织排放，本工序无废水外排。 筛分机用水：本项目筛分工序采用湿式筛分，用水量约为2m3/d，600m3/a，此部分水基本全部随半成品带走，定期添加。 水洗用水：项目成品水洗用水量约为0.12m3水/吨成品，本项目成品量约为3333t/d,则水洗机用水量为399.6m3/d（119880m3/a）,水洗后的成品，携带消耗水量按20L/d物料进行计算，则成品携带水量66.66m3/d，因此水洗过程产生的废水约为332.94m3/d，99882m3/a，进入沉淀池处理；成品携带水在成品储存过程中约有50％（33.33m3/d）经成品仓底部设置的防渗集水沟返回沉淀池，则每天进入沉淀池的水量为370.27m3/d，本项目设置沉淀池容积为400m3，污水底泥进入压滤机进行处理，沉淀池上清液经泵抽吸进入厂区清水池中，循环使用。 水稳搅拌配比用水：本项目搅拌配比用水年用量约为87555t/a，全部进入产品，无废水产生。 办公生活用水：项目区约有职工15人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为0.75m3/d、225m3/a。办公生活污水产污系数按0.8计，则项目办公生活污水产生量为0.6m3/d、180m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。 - 3、排水 本项目喷淋用水、搅拌配比用水随物料进入生产系统，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。因此，本项目最终无废水排放。 4、噪声 本项目噪声主要为破碎机、筛分机、传送装置、水洗机等运行产生的噪声，经类比分析，噪声声级值为70~90dB(A)。其中挤压机位于养护区，为移动噪声源。其他设备为固定噪声源，全部置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表25。 表25 主要噪声源声级及防治措施一览表 序号; 主要噪声源; 所在 位置; 数量; 噪声防治措施; 治理前 dB（A）; 治理后 dB（A）. 1; 给料机; 生产车间内; 2台; 破碎机进行基础减震，建设全密闭防护罩，进行隔声；机体和外壳增加隔音罩；风机进行基础减震并安装隔音罩；车间内壁设置吸声棉进行吸声；厂界建设隔声实体围墙；厂界四周加强绿化; 80-85; 70. 2; 破碎机; 4台; 85-95. 3; 筛分机; 3台; 80-85. 4; 水洗机; 2台; 75-80. 5、固废 - 本项目固废主要为原料分拣产生的废包装、轻质物等各种杂质、除尘器收集粉尘、沉淀池底泥以及职工生活垃圾。 - 废钢筋头、轻质物：本项目原料分拣产生的废钢筋头，轻质物合计约15000t/a。收集后暂存在一般固废暂存区定期外售。 - 除尘器收集粉尘：本项目收集粉尘量约为2138t/a。收集后均回用于生产。 - 沉淀池底泥：废水沉淀池产生的沉淀物主要为泥砂，根据建设单位提供资料预估，污泥年产生量约为15t/a，经压滤机压滤后，置于厂区污泥晾晒区，定期外售。 - 生活垃圾：项目劳动定员为15人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为2.25t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运统一处置。 - 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表26。 - 表26 本项目固废产生及处置情况 产生环节; 固废名称; 固废属性; 产生量(t/a); 处置方式. 废钢筋头、轻质物; 废钢筋头、轻质物; 一般固废; 15000; 外售. 除尘器收集粉尘; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 2138; 回用于生产. 沉淀池底泥; 沉淀池底泥; 一般固废; 15; 压滤机压滤处理后外售. 职工办公; 生活垃圾; 一般固废; 2.25; 垃圾箱收集，集中处置. 营运期废气排放口信息及废气监测频次要求 表27 项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度℃; 备注（产污工序）. 经度; 纬度. DA001; 粉尘袋式除尘器1#排气筒; 粉尘; 113°32′45.900″; 33°45′77.820″; 15; 0.4; 60; 给料. DA002; 粉尘袋式除尘器2#排气筒; 粉尘; 113°32′45.903″; 33°45′77.822″; 15; 0.8; 60; 破碎、筛分. DA003; 粉尘袋式除尘器3#排气筒; 粉尘; 113°32′45.905″; 33°45′77.824″; 15; 0.4; 60; 水稳搅拌. 表28 项目废气监测要求及排放标准 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 粉尘袋式除尘器1#2#3#排气筒; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次; 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 二级、 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求. 厂界外10m范围内; 无组织排放：颗粒物. 综上所述，项目产生废气排放能够同时满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 二级和《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求，废气由15m高排气筒排放的治理措施可行；废气（粉尘）排放对周围环境影响不大。 营运期环境影响评价预测分析 1、营运期大气环境影响评价预测分析 本项目估算模型参数详见表29。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.5. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. 预测结果 根据导则规定，本项目分别计算TSP有组织排放，TSP无组织排放，下风向落地浓度、最大地面浓度及出现距离，本项目各污染源评价等级见表30。 表30 环境空气评价等级判别结果 序号; 污染源; 污染物; 最大浓度出现距离 （m）; 最大地面 浓度（mg/m3）; 最大 占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）. 1; 破碎、筛分; 颗粒物; 275; 0.008611; 0.04; 275. 2; 搅拌; 颗粒物; 275; 0.002583; 0.01; 275. 3; 给料; 颗粒物; 275; 0.0001162; 0.00; 275. 综上所述，本项目废气对环境影响较小。 大气环境防护距离的设置 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5中关于大气环境防护距离的设置，“项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”。经预测，该项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，经计算均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 - 2、废水环境影响分析 地表水环境影响分析： 本项目废水主要为汽车冲洗废水、职工办公生活污水和清洗废水。 本项目喷淋用水和水稳配比用水随物料进入生产系统，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。 综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。 环评要求营运期站区地面须硬化，沉淀池要求硬化防渗处理，防止水土流失。 地下水环境影响分析 本项目运行过程中，可能引起地下水污染的情况为：消防废水通过渗透进入地下水。 风险防范措施： （1）在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等； （2）厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道； （3）采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （4）禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 （5）进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 本项目废水经采取评价提出的相应措施后全部回用，不排放。因此项目的建设对周边水环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要为给料机、破碎机、筛分机等机械设备噪声，噪声级约为 70～95dB(A)。评价建议项目加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。项目降噪措施及其效果见表31。 表31 本项目营运期噪声源强及降噪措施效果 序号; 设备名称; 噪声强度/ dB（A）; 数量; 治理措施; 治理后噪声强度/ dB（A）. 1; 给料机; 80-85; 2台; 基础减振、建筑隔声、距离衰减等; 70. 2; 破碎机; 85-95; 4台; 70. 3; 筛分机; 80-85; 3台; 70. 4; 水洗机; 75-80; 2台; 70. 本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测： L2 = L1-20lg（r2/r1） 式中：L2——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； L1——距声源1m 处的声级，dB(A)； r2——声源至受声点的距离，m； r1——参考位置的距离，取1m； 各预测点声压级按下列公式进行叠加： L总= 10lg(∑100.1 Li+ 100.1 Lb) 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)； Li ——第 i 个声源到预测点处的声压级，dB(A)； Lb——环境噪声本底值，dB(A)； n ——声源个数。 经采取以上措施及距离衰减后，各噪声源对厂界噪声的预测值见表32 表32 项目营运期噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声值; 昼间; 夜间. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 距离m; 2; 50; 60; 2; 60; 2; 10; 15. 贡献值; 52.4; 50.3; 54.2; 53.0; 42.5; 40.5; 44.4; 43.2. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表32可知，运营期对本工程噪声源采取降噪措施后，厂界噪声昼夜间均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求：昼间55dB（A），夜间45dB（A），对周围环境影响较小。 表33 噪声监测要求 序号; 点位名称; 监测点位置; 功能; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 1#; 东边界; 边界外1m处; 监测点位; 1次/半年，连续监测2天，每天昼夜各监测一次; 等效连续A声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 1类. 2#; 南边界; 监测点位; 1类. 3#; 西边界; 监测点位; 1类. 4#; 北边界; 监测点位; 1类. 4、固体废物 项目固废主要为除尘器收集的粉尘、废包装袋，轻质物等各类杂质、沉淀池底泥、以及职工生活垃圾。 除尘器收集的粉尘收集后均回用于生产。废包装袋，轻质物等各类杂质经一般固废暂存区暂存后定期外售。生活垃圾集中收集后，统一集中处置。 本项目沉淀池底泥属于一般废物，污泥产生量约为15t/a，统一收集经压滤机压滤后暂存于一般固废暂存间，后经过一段时间晾干再由附近砖厂（后续要求签订回收协议）回收利用，压滤过的污泥经过一段时间晾干，晾干后含水率较低，由附近砖厂回收后对外环境影响较低。 固体废物在堆放、贮存过程中，下渗会对地下水环境有一定的影响。为防止上述污染情况的发生，固体废物堆放场地面采用水泥硬化地面的措施，满足污泥贮存场地防渗要求，污泥贮存过程避免发生雨淋、遗撒、泄露、渗漏。最后要求建立污泥产生、贮存、处理处置、最终去向台账，防止污泥带来二次环境污染影响。 综上分析可知，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。 5、地下水环境影响分析 根据《 环境影响评价技术导则—地下水环境》（ HJ610-2016） 可知， 本项目属于编制报告表项目的地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类建设项目， Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 本项目在河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，区域环境为不敏感，且项目占地面积为26667平方米（小于5hm2），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目，故本项目可不开展土壤环境影响评价，因此本次评价不再对项目区域土壤现状进行评价分析。 - 7、总量控制 本项目运行过程中，生活污水经过化粪池处理后作为农肥使用；喷淋用水和水稳搅拌用水全部随产品带走，不外排。车辆冲洗废水、清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。不涉及SO2、NOx的产生和排放。 - 根据国家“十三五”环保规划，建议总量控制指标 颗粒物：2.407t/a。 8、环境管理与监测 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 （2）环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表34 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 备注. 废气; 厂界; 无组织排放：颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 和《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求; 委托有资质第三方检测机构. 袋式除尘器1#2#3#排气筒; 有组织排放：颗粒物; 1次/半年. 废水; /. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准. 9、环保投资估算及竣工验收 本项目总投资500万元，其中环保投资为70万元，环保投资占总投资的14%。环保投资估算及环保设施“三同时”环保验收一览表见下表。 表35 环保投资及三同时设施验收一览表 污染因子; 环保措施; 投资/万元; 验收标准. 废气; 原料卸料粉尘; 在密闭原料库进行装卸，原料库设置喷干雾抑尘装置; 5; 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级和 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求. 给料机粉尘、 破碎筛分车间粉尘。车间物料输送、中转、搅拌; 进料口上方配备集气罩，粉尘引至袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；项目拟对破碎设备进行二次密闭，并安装集尘设备，给料、破碎筛分、水泥给料、水稳搅拌各使用一套袋式除尘器，共计四台集尘设备，工序之间物料输送采用密封输送皮带，后经排气管道排至袋式除尘器处理，给料、破碎筛分、及水稳搅拌之间粉尘处理后分别由1根15m高排气筒（共计3根排气筒）排放; 40. 成品入库; 采用密封皮带输送，皮带下料口处设置软布袋连接减小落差，并在输送带上端及车间上方设置雾化洒水装置; 7. 车辆运输; 厂区内及车间道路硬化，定期清扫，并在厂区大门口设置一座自动洗车装置; 8. 食堂; 安装油烟净化器，油烟通过专用管道排出; 0.5. 废水; 员工生活污水; 化粪池; 1; 喷淋用水、筛分用水和搅拌配比用水随物料进入生产系统，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排. 车辆冲洗废水; 沉淀池沉淀后将上层清水抽至清水池中回用; 3. 噪声; 设备运行噪声; 减震基础、室内隔声及距离衰减等; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱若干; 0.5; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 一般固废（废钢筋头、轻质物；沉淀池底泥等）; 一般固废暂存场，50m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰）; 1. 污泥压滤; 污泥压滤机一台; 2. 合计; 70. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 袋式除尘器排气筒（DA001） | 粉尘 | 进料口上方配备集气罩，粉尘引至袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；项目拟对破碎设备进行二次密闭，并安装集尘设备，给料、破碎筛分、水泥给料、水稳搅拌各使用一套袋式除尘器，共计四台集尘设备，工序之间物料输送采用密封输送皮带，后经排气管道排至袋式除尘器处理，给料、破碎筛分、及水稳搅拌之间粉尘处理后分别由1根15m高排气筒（共计3根排气筒）排放 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 |
| 地表水环境 | / |  | 喷淋用水、筛分用水及水稳搅拌配比用水随物料进入生产系统，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池中循环利用，不外排，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 减震基础、室内隔声及距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 一般固废 |  | 1个，50m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰） |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 |  |  |  |

六、结论

平顶山市游游再生物资回收利用有限公司建筑垃圾资源利用项目，符合国家当前产业政策。项目位于河南省平顶山市叶县叶邑镇双庄村一组，不在叶县生态保护红线区域，项目建设符合叶县一般管控单元生态环境准入清单管控要求。项目在运营期将对环境产生一定的影响，只要建设单位应严格执行并落实本环评提出的各项环保措施，认真贯彻执行“三同时”制度及做好日常环保管理工作，可确保实现污染物的达标排放和妥善处理，不会对周围环境产生较大影响。从环保角度出发，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.407t/a |  | 2.407t/a |  |
|  | 挥发性 有机物 |  |  |  | / |  | / |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | COD |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装、轻质物等杂质 |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  |  | / |  | / |  |
| 危险废物 |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  |  | / |  | / |  |

注:⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①