建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司低温液氨储存项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 李本斌 |  |  | 联系人 | 郭奇 |  |
| 通 讯 地 址 | 平顶山市平顶山尼龙新材料产业集聚区 |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13137530296 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 467200 |
| 建 设 地 点 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410422-59-03-053728 |  |
| 建 设 性 质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及 代 码 | G5942危险化学品仓储 |  |
| 占地面积 （平方米） | 7816 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 3000万 | 其中：环保 投资（万元） |  | 123 | 环保投资占总投资比例 | 4.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  | 2021.12 |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称“尼龙科技公司”）位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，共包括东、西两个厂区。西厂区位于沙河五路南、竹园一路东、竹园二路西，共包括4个项目，分别为25万t/a精己二酸（一期工程已验收，二期工程在建）、20万t/a己内酰胺项目（一期工程已验收，二期工程不再建设）、己内酰胺二期暨升级改造项目及精己二酸己内酰胺（一期工程）锅炉蒸汽降温减压节能综合利用项目（已验收）；东厂区位于西厂区东北587m处，目前仅有15万吨/年环己酮项目（在建）；同时东厂区和西厂区之间拟建设15万吨/年环己酮项目配套管道输送工程项目（在建）。 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有4台2000m3液氨储罐，储存方式为常温加压储存。该公司于2019年9月份委托内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司对公司一期正在运行的己二酸、己内酰胺装置进行了危险化学品重大危险源安全评估，分析结果显示“社会风险不满足风险标准要求”,若要满足社会风险标准要求，则需完成园区周边村庄近万名村民搬迁。 评估机构评估结果显示：“根据重大危险源个人风险和社会风险分析结果，公司现有液氨罐区不能满足社会风险标准要求”。液氨储罐在不考虑改造的情况下，液氨储存量降至125m3才能满足社会风险标准要求，该储量明显难以维系正常生产。若不降低储存量，则需完成周边席庄、下寨、叶寨、前棠、后棠、贺渡口村、龚店镇以及集聚区综合服务中心近万名居民及工作人员的搬迁才能满足要求，搬迁工程浩大，社会成本和稳定风险过高，不利于社会的和谐稳定，短期内难以实施完成。因此，唯有改建低温液氨罐区，将液氨储存由常温储存变为低温储存才能在时间上、可行性上满足生产及社会风险需求。因此为将社会风险降至可接受范围，该公司拟停用现有的4台2000m3全压力液氨球罐，在现有厂区预留位置建设2个4000m3立式低温常压双壁液氨罐，配套卸车中间缓冲罐和闪蒸罐、输送、制冷、换热设备以及喷淋、防火堤、报警、联锁等安全、消防、环保等保障设施。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），本项目参考“五十三、装卸搬运和仓储业59”中的“149、其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。 受中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（委托书见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合建设单位提供的有关项目资料，编制完成了《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司低温液氨储存项目环境影响报告表》。 - 二、本项目内容及规模 1、本项目基本情况 本项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项 目; 内 容; 备 注. 1; 项目名称; 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司低温液氨储存项目; /. 2; 建设规模; 建设2台4000m3低温液氨立式双壁罐; - （低温液氨建成后停用厂区内现有的有4台2000m3液氨储罐）. 3; 总投资; 3000万; /. 4; 建设性质; 改建; /. 5; 项目厂址; 平顶山市平顶山尼龙新材料产业集聚区（中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有厂区内）; /. 6; 建设内容; 建设2个4000m³低温液氨立式双壁罐，配套缓冲罐和闪蒸罐、预热器、氨制冷机、液氨泵等涉及液氨储存、输送、制冷、气化装置及配套的公用工程; /. 7; 工程占地; 占地面积约7816m2; 三类工业用地. 8; 劳动定员; 不新增劳动定员; 从厂区现有员工中调配. 9; 工作制度; 年工作333天，8000h，实行三班连运转工作制; /. ### 本项目主要建设内容 表2 本项目主要建设内容一览表 序号; 工程组成; 工程内容. 1; 主体工程; 现有工程; 停用工程; 移位工程; 新建工程. 4台2000m3液氨储罐; 停用厂区内现有的4台2000m3液氨储罐; /; 新建2台4000m3低温液氨立式双壁罐及配套设施. /; /; /; 新建1座405m2的压缩机间，钢筋混凝土结构. 液氨输送泵; 停用现有6台（3用3备）液氨输送泵; /; 新增4台（2用2备）低温液氨输送泵. /; /; /; 氨制冷机. 依托现有的6台卸车氨压缩机; /; /; 再新增2台（1用1备） 氨冷压缩机（冰机，螺杆式）. /; /; /; 氨加热器. /; /; /; 新增4台50m3液氨中间缓冲罐. /; /; /; 新增1台25m3液氨闪蒸罐. 依托现有管道; /; 利用现有管架重新敷设; /. 6台卸车鹤位; /; /; /. 2; 公用工程; 给水; 项目不新增生活用水；新增循环用水75m3/h; 由现有1#循环水站供应. 排水; 本项目不新增定员，不新增生活废水。本项目不产生生产废水; /. 供电; 依托厂区现有供电设施; /. 3; 环保工程; 废气; 液氨闪蒸降温装置排放的氨气; 液氨闪蒸降温装置排放的气氨与低温储罐的呼吸氨气一起进入氨压缩机，经氨压缩机压缩后高压氨气冷凝为液氨，返回液氨储罐中; 不外排. 液氨储罐内的液氨气化产生的氨气（低温储罐的呼吸氨气）. 罐车卸车过程产生的氨; 采用鹤管密闭接口; 达标排放. 废水; 本项目不新增生活污水，不新增生产废水; /. 固废; 本项目无固废产生; /. 噪声; 选用低噪声设备、消声、减震; /. 4; 风险; 风险防范措施; 依托厂区现有消防泵房（泵房配备有消防水池）及专用稳高压消防水管网、气体报警系统（（含检测设备、联网系统、监视设备等）、消火栓等消防设施等; 依托现有. 新建长366m、高1.2m的围堰（防火堤）; 新建. ### 原辅材料消耗 本项目为液氨罐区技术改建项目，不消耗原材料，仅涉及能源消耗。 表3 本项目能源消耗一览表 - 序号; - 名称; 单位; - 年消耗量; - 备注. - 1; - 电力; - 万KWh; - 20.592; - 依托公司现有供电设施. - 2; - 蒸汽; - t; - 35640（4.5t/h）; - 依托公司现有供汽设施. - 3; - 循环水; - m3/h; - 600000; - 由现有1#循环水站供应. - 4; - 压缩空气; - Nm3/h; - 160000; - 依托公司现有空压站提供. - 5; - 制冷剂（R717）; - /; - /; - 氨冷凝模块自带. - 6; - 珠光砂; - 外购，液氨储罐夹层保冷，由厂家一次填充. ### 本项目液氨储存方案 尼龙科技公司液氨主要用于硝酸和己内酰胺装置，年使用液氨30万吨。本项目单次最大储存量为5040t，周转周期为5.5天，因此本项目可满足氨周转要求。具体储存方案见下表。 表4 本项目储存方案一览表 - 序号; - 产品名称; - 单次最大储存规模（t/a）; - 储存方式. - 1; - 液氨; - 5040; - 低温常压立式双壁罐. - 备注：尼龙科技公司液氨主要用于硝酸和己内酰胺装置，其中，硝酸装置用氨量10.6t/h、己内酰胺一车间用氨量8.29t/h、内酰胺二车间用氨量16.58t/h。以上三项合计，尼龙科技公司正常生产状态下，小时用氨 - 量最少为35.47t，日用量851.28t，全年用量接近30万吨。. ### 主要设备 本项目液氨罐区技术改建项目，主要设备设施详见表5。 表5 本项目主要设备设施一览表 - 序号; - 设备名称; 规格; 操作参数; 数量（台）; - 备注. 操作压力（MPa）; 操作温度（℃）. - 1; 液氨立式双壁罐; - 立式双壁罐：V=4000m3; - 外罐：-0.25～0.5kPa（G）；内罐：-1.5～10.5kPa（G）; - 外罐：70℃ - 内罐：-35～ - -32℃; - 2台; - 新建. - 2; - 中间缓冲罐; - 卧式罐V=50m3 - φ2200mm×14000mm; - 0.8MPa; - 28℃; - 1台; - 新建. - 3; - 液氨闪蒸罐; - 卧式，Vn=25m3，φ2400mm×6000mm - 操作温度-13℃~-33℃; - 0.26MPa; - -13～-33℃; - 1台; - 新建. - 4; - 液氨输送泵; - 屏蔽泵，Q=11m³/h - H=65mN=11kW; - /; - /; - 4台; - （2用2备）. - 5; - 氨加热器; - 管壳式φ1000mmL~6097mm; - 1.0MPa(G)（壳程）， - 2.8MPa(G)（管程）; - 5℃/40℃（壳程），-55℃/5℃ - （管程）; - 1台; - 新建. - 6; - 氨制冷机; - 螺杆压缩机气量：3000kg/h - 外形尺寸：4205（L）×2165（W）×2690（H）; - P入＝0.107MPa(A)， - P出＝1.79MPa(A)，; - 入口温度：-33℃；出口温度：40℃ - （冷凝）; - 2台; - 新建（1用1备）. - 7; - 氨冷凝模块; - 热负荷：1100kW外形尺寸：5952（L）×3156（W）×3628（H）; - /; - /; 1套; - 新建. - 8; - 卸车氨压缩机; - 往复式，5Nm3/min; 6台; - 依托现有. - 9; - 槽车卸车鹤位; - /; - /; - /; 6个; - 依托现有. - 10; - 泄漏氨吸收塔; - /; - /; - /; 1座; - 依托现有. ### 6、公用工程 （1）循环冷却水补水用水 本项目循环冷却水主要用于螺杆氨压缩机组冷器冷却，依托现有1#循环水站供应，本项目循环水用水量为75m3/h。 （2）项目用蒸汽及依托可行性 本项目蒸汽主要用于液氨装车或车间使用时低温液氨的复热升温，蒸汽使用依托厂区现有供气设施提供蒸汽。 己二酸项目一期建设3×260t/h循环流化床锅炉，产生蒸汽780t/h，硫酸装置副产蒸汽52t/h，焚烧炉副产蒸汽37t/h，厂区内共产生蒸汽869t/h，根据《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）》，企业自用蒸汽597t/a，外供园区企业23.5t/h富余蒸汽248.5t/h。本项目使用蒸汽量约为4.5t/h，厂区现产富余的蒸汽能够满足本项目蒸汽用量需求，因此依托厂区现有蒸汽供应设施可行。 （3）排水工程 本项目无生产废水，劳动定员从厂区现有员工中调配，不新增定员，故不新增生活污水。 （4）供电工程 本项目用电依托厂区现有供电设施，年用电量约为550000KWh。 - 三、本项目与产业政策及规划相符性 1、产业政策及规划相符性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目不属于限制类、淘汰类及落后产品，属于允许类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。且项目已在平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会进行备案，项目代码为：2020-410422-59-03-053728。 - 土地规划相符性 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，在中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内，用地性质属于三类工业用地，项目用地符合产业集聚区土地利用规划（详见附图4）。 - 规划相符性 ①平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划（2009~2020） 根据平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划图，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，用地性质为三类工业用地，项目用地符合产业集聚区土地利用规划；根据平顶山尼龙新材料产业集聚区产业布局规划，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产项目属于尼龙产业的配套原料储存项目，因此符合集聚区产业发展定位。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称尼龙科技有限公司）于2014年2月份注册成立，位于平顶山尼龙新材料产业集聚区。现有项目环境影响评价执行和验收情况见表6。本项目为本项目为低温液氨储存项目，不涉及产品生产。低温液氨储存项目改建完成后全厂工艺、生产设备及生产产能均不变。 表6 尼龙科技公司厂区现有项目环境影响评价执行和验收情况一览表 - 项目名称; 分期建设情况; 环评批复情况; 建设完成情况; 环保验收情况. 25万t/a 精己二酸项目; 一期工程建设15万t/a环己醇、27万t/a硝酸、12.5万t/a己二酸及干燥装置各一套，并配套建设锅炉房（3×260t/h）、循环水、空分空压、冷冻站、污水处理站等公用工程及辅助设施。; （1）项目批复文号：豫环审[2012]60号 （2）项目变更报告批复文号：豫环审[2014]252号; 已建成; 一期工程已于2018年11月验收. 二期工程建设20000Nm3/h天然气制氢装置（备用）、15万t/a环己醇、12.5万t/a己二酸及干燥装置各一套，并配备锅炉（1×260t/h）。; 未建 （不再建设）; /. 锅炉技改项目; 一期利用现有的2×260t/h锅炉余热进行发电，建设2×25MW（发电机2×30MW）抽汽背压余热发电机组。; 叶环审2016 年（10）号; 已建成; 已于2018年11月验收. 20万t/a 己内酰胺项目; 一期：10万t/a己内酰胺、配套双氧水10万t/a、环己醇脱氢10万t/a，环己酮肟化10万t/a，硫铵16万t/a。; 项目批复文号：豫环审[2015]151号; 已建成; 一期工程已于2018年11月验收. 二期：10万t/a己内酰胺、配套双氧水10万t/a、环己醇10万t/a，环己醇脱氢10万t/a，硫铵16万t/a。2台480t/h 循环流化床锅炉（1用1备）。; 工程内容调 整为二期升 级改造项目; /. 己内酰胺二期暨升级改造项目; 二期工程10万t/a己内酰胺改建成20万t/a己内酰胺。同时，配套环己酮肟化20万t/a，硫铵32万t/a，发烟硫酸36万t/a和双氧水20万t/a。; 平环审【2017】 6号; 在建（基本建成）; 未验收. 15万t/a 环己酮项目; 新建1套15万t/a环已酮装置（环己烷氧化法），配套建设25t/h废液焚烧炉1台。; 项目批复文号：平环审[2017]7号; 在建; /. 备注：本项目位于尼龙科技有限公司西厂区，环己酮项目位于尼龙科技公司东厂区与本项目不在一个厂区，相互间无依托关系. 一、现有项目建设内容及规模 1、现有项目概况 现有工程基本情况见表7。 表7 现有工程基本情况一览表 项目名称; 己二酸项目; 己内酰胺一期工程项目; 己内酰胺二期暨升级改造项目; 锅炉技改项目; 环己酮项目. 一期工程; 二期工程. 建设企业; 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司. 建设地点; 平顶山化工产业集聚区（沙河五路南、竹园一路东、竹园二路西），尼龙科技公司西厂区; 尼龙科技公司东厂区. 占地面积; 厂区总面积1200亩（800040m2）; 200亩. 主要产品及规模; 12.5万t/a精己二酸; 12.5万t/a精己二酸; 10万t/a己内酰胺; 20万t/a己内酰胺; 约发电4×108kw·h; 15万t/a环己酮. 工程性质; 运行中，已通过环评验收; 未建 （不再建设）; 运行中，已通过环评验收; 目前已经建成试运行; 运行中，已通过环评验收; 正在建设中. 劳动定员; 2291人; 391人; 350人; /; 79人. 工作制度; 年工作333天，四班三运转，8000h/a; 年工作300天，四班三运转，7200h/a. 排水去向; 废水经厂内污水处理站处理达标后经集聚区污水管网进入集聚区污水处理厂处理后尾水经关庙沟进入灰河。灰河属于淮河流域中沙河的一级支流; 通过管道排入西厂区污水处理站. 2、现有项目主要建设内容 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，共包括东、西两个厂区。西厂区位于沙河五路南、竹园一路东、竹园二路西，共包括4个项目，分别为25万t/a精己二酸、20万t/a己内酰胺项目、己内酰胺二期暨升级改造项目及精己二酸己内酰胺（一期工程）锅炉蒸汽降温减压节能综合利用项目；东厂区位于西厂区东北587m处，目前仅有15万吨/年环己酮项目；同时东厂区和西厂区之间拟建设15万吨/年环己酮项目配套管道输送工程项目，厂区现有项目主要建设内容详见表8。 表8 现有项目主要建设内容一览表 - 项目名称; - 建设内容. - 己二酸一期项目; - 建设15万t/a环己醇、27万t/a硝酸、12.5万t/a己二酸及干燥装置各一套，并配套建设锅炉房（3×260t/h）、循环水、空分空压、冷冻站、污水处理站等公用工程及辅助设施（西厂区）. - 己内酰胺一期项目; - 10万t/a环己酮（环己醇脱氢）、10万t/a己内酰胺、10万t/a环己酮肟化、16万t/a 硫铵、双氧水10万t/a（西厂区）. - 己内酰胺二期项目; - 建设20万t/a双氧水、20万t/a环己酮肟、20万t/a己内酰胺、32万t/a硫铵及36万t/a硫酸装置，新增锅炉、循环水站及储罐等，并扩建污水处理站（西厂区）. - 环己酮项目; - 建设15万t/a环己酮装置，主要供己内酰胺二期作为原料使用，并新增废液焚烧炉、循环水站及储罐等. - 锅炉技改项目; - 一期利用现有的2×260t/h锅炉余热进行发电，建设2×25MW（发电机2×30MW） - 抽汽背压余热发电机组. 3、全厂项目配置情况 （1）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司25万t/a精己二酸项目一期工程、20万吨己内酰胺项目一期工程、己内酰胺二期升级改造工程、15万t/a环己酮工程生产匹配情况见见图1。 二期未建 图1 全厂现有项目配置情况图 - （2）用排水情况 西厂区内己二酸一期项目、己内酰胺一期项目废水进入一期污水处理站进行处理；己内酰胺二期升级改造项目废水进入二期污水处理站进行处理。 全厂现有水平衡图见图2。 - 图2 现有全厂水平衡 - 二、现有项目污染物排放情况 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己二酸项目一期工程、己内酰胺项目一期工程废水均进入一期污水处理站，经处理后，部分回用到循环冷却系统补水、部分达标外排；己内酰胺项目二期升级改造项目废水进入二期污水处理站，经处理后，部分回用到循环冷却系统补水、部分达标外排。 1、废水 厂内一期污水处理站实际建设规模为9120m3/d（380m3/h），污水处理工艺为“氨肟化预处理+生物强化稳定床+两相厌氧池+两相MSBR池+深度处理（曝气生物滤池+V型滤池+消毒）”； 厂内二期污水处理站实际建设规模为13200m3/d（550m3/h），污水处理工艺为“氨肟化预处理+生物强化稳定床+两相厌氧+两相MSBR+深度处理（混凝气浮+臭氧氧化+曝气生物滤池）”。 为了解厂区总排口情况，评价收集了厂区总排口在线监测数据及企业日常的监测报告，详见表9~表10。 表9 厂区污水总排口在线监测数据（月均值）一览表（mg/L） 时间; COD; 氨氮; 总氮. 2020年; 1 月; 79.41; 9.30; 14.15. 2 月; 87.10; 9.15; 14.53. 3 月; 85.72; 8.96; 15.25. 4 月; 59.19; 8.15; 13.14. 5 月; 68.60; 8.78; 19.44. 6 月; 50.39; 4.25; 22.41. 7 月; 63.39; 6.55; 25.16. 8 月; 65.69; 10.69; 25.87. 9 月; 97.45; 9.39; 23.30. 10月; 73.83; 4.69; 23.37. 11月; 57.97; 1.98; 21.95. 统计; 最小值; 97.45; 10.69; 25.87. 最大值; 50.39; 1.98; 13.14. 平均值; 71.70; 7.44; 19.87. 化工行业水污染物间接排放标准; 300; 30; 50. 集聚区污水处理厂收水标准; 400; 35; 50. 表10 尼龙科技（一期）全厂外排废水水质监测结果（一期工程验收数据） 由上表可以看出，全厂一期工程外排废水水量满足集聚区收水要求，同时COD、NH3-N、总氮等指标也满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）要求，可实现达标排放。 表11 二期完成后全厂外排水情况一览表（两期）（引用环评数据） 由上表可以看出，全厂二期工程外排废水COD65 mg/L，氨氮2.6mg/L，总氮5.8mg/L，甲苯0.05mg/L，苯0.05mg/L，能够满足平顶山第三污水处理厂进水水质、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）以及排污许可允许的排放浓度，可以实现达标排放。 ### 2、废气 （1）25万t/a精己二酸项目（一期） 己二酸一期项目废气产生、治理及排放情况汇总表12。 表12 25万t/a精己二酸项目（一期）废气治理措施情况汇总表 装置名称; 污染源; 污染物名称; 批复治理措施; 实际建设情况. 硝酸; 吸收塔; 吸收塔尾气; NOx; NH3选择性催化还原装置； 一根排气筒H=70m、D=1.6m; 现废气实际治理措施与环评批复一致；H=66.5m、D=1m. 环己醇; 加氢工序; 工艺尾气; 燃料气综合利用; 现废气实际治理措施与环评批复一致. 中间罐排气、其他工艺尾气; 冷凝+地面火炬. 己二酸; 吸收塔; 吸收塔尾气; NOx; 一根排气筒；H=30m、D=1m; 实际H= 42m、D=1m. 流化床; 干燥尾气; 粉尘; 旋风除尘+水洗；一根排气筒；H=15m、D=0.5m; 现废气实际治理措施与环评批复一致. 3×260t/h 锅炉; 烟气; 锅炉烟气; 烟尘; 3套“炉内喷钙+半干法炉外烟气脱硫工艺”脱硫、袋式除尘以及SNCR（选择性非催化还原）脱硝措施处理锅炉烟气一根排气筒；H=150m、D=5m; 已建成的锅炉配套环保措施已按环评批复要求建成. SO2. NOx. 灰场; 灰场废气; 颗粒物; /; 袋式除尘器 H=15m、D=1.2m. 由表12可知，该项目现废气实际治理措施和批复治理措施基本一致，仅个别排气筒高度、直径与批复略有变化。 排气筒高度及内径参数变化合理性分析： 依据GB/T13201-91的要求，排气筒出口处烟气流速Vs不得小于按下式计算出的风速Vc 的1.5倍。 Vc=V×(2.303)1KΓ(1+1K) K=0.74+0.19 {V 式中，V——排气筒出口高度处多年平均风速，m/s； K——韦伯函数 Γ(λ):Γ函数，λ=1+1K 根据表13实测排气筒出口烟气量、排气筒出口内径计算出口烟速Vs=13.3m/s，根据上式计算得出Vc=2.75m/s。排气筒烟气出口处速率均能够大于于1.5Vc的要求，说明所采用的烟囱高度及内径是合理的。且根据相关监测数据，污染物排放浓度能够满足相关排放标准。 ①硝酸吸收塔尾气 25万t/a精己二酸项目（一期）硝酸吸收塔尾气排放情况见表13。 表13 25万t/a精己二酸项目（一期）硝酸吸收塔尾气排放情况一览表 序号; 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量（m3/h）; 污染因子（NOx）. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 300mg/m3. 1; 44700; 3.65; 81; 2018.3.14. 2; 42200; 3.50; 84; 2018.6.9. 3; 41400; 3.57; 86; 2018.9.11. 4; 43000; 3.59; 85; 2018.12.24. 5; 44600; 3.42; 77; 2019.9.17. 6; 42100; 3.17; 75; 2019.12.12. 7; 42200; 3.49; 83; 2020.3.10. 8; 41800; 3.45; 83; 2020.6.15. 可以看出，25万t/a精己二酸项目（一期）27万t/a硝酸装置吸收塔尾气经NH3选择性催化还原装置处理后，尾气排放指标相对稳定；外排尾气NOx浓度在75~86mg/m3，满足《硝酸工业污染物排放标准》（GB26131-2010）NOx300mg/m3；废气量为1115~1192m3/t硝酸，满足《硝酸工业污染物排放标准》（GB26131-2010）3400m3/t硝酸标准要求。 综上，25万t/a精己二酸项目（一期）27万t/a硝酸装置吸收塔尾气采用NH3选择性催化还原装置处理是可行、可靠的。 ②己二酸吸收塔尾气 25万t/a精己二酸项目（一期）己二酸吸收塔尾气排放情况见表14。 表14 25万t/a精己二酸项目（一期）己二酸吸收塔尾气排放情况表 序号; 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量（m3/h）; 污染因子（NOx）. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 240mg/m3 8.4kg/h（42m高）. 1; 62400; 84; 5.26; 2020.3.10. 2; 62800; 85; 5.32; 2020.6.15. 可以看出，25万t/a精己二酸项目（一期）12.5万t/a己二酸装置吸收塔外排尾气NOx浓度为84~85mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）NOx240mg/m3标准要求；外排尾气NOx速率5..26~5.32kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）42m高排气筒NOx8.4kg/h标准要求。 综上，25万t/a精己二酸项目（一期）12.5万t/a己二酸装置吸收塔尾气通过一根排气筒排放是可行、可靠的。 ③己二酸流化床尾气 25万t/a精己二酸项目（一期）己二酸流化床尾气排放情况见表15。 表15 25万t/a精己二酸项目（一期）己二酸流化床尾气排放情况表 序号; 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量（m3/h）; 污染因子（颗粒物）. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 240mg/m3 0.51kg/h（15m高）. 1; 17400; 11.5; 0.200; 2018.3.14. 2; 17600; 11.5; 0.202; 2018.6.9. 3; 17300; 12.4; 0.216; 2018.9.11. 4; 17000; 12.5; 0.226; 2018.12.24. 5; 16900; 12.5; 0.211; 2019.9.17. 6; 16900; 13.7; 0.231; 2019.12.12. 7; 17500; 14.3; 0.250; 2020.3.10. 8; 17200; 13.6; 0.235; 2020.6.15. 可以看出，25万t/a精己二酸项目（一期）12.5万t/a己二酸流化床尾气颗粒物排放较为稳定；颗粒物排放浓度为11.5~14.3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（120mg/m3）；颗粒物排放速率0.200~0.250kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（15m高，0.51kg/h）； 综上，25万t/a精己二酸项目（一期）12.5万t/a己二酸装置流化床尾气颗粒物通过旋风除尘+水洗处理是可行、可靠的。 ④锅炉烟气 25万t/a精己二酸项目（一期）配套3×260t/h锅炉烟气排放情况见表16。 表16 3×260t/h锅炉烟气排放情况表（mg/m3） 年份; 月份; 烟尘; SO2; NOx. 2019年; 1 月; 1.55; 3.25; 4.83. 2 月; 1.61; 4.11; 5.58. 3 月; 2.78; 3.51; 5.58. 4 月; 2.29; 5.1; 5.72. 5 月; 2.26; 3.9; 5.99. 6 月; 2.67; 3.59; 5.21. 7 月; 2.28; 3.23; 5.49. 8 月; 1.98; 3.57; 5.56. 9 月; 1.7; 3.05; 7.54. 10月; 1.71; 2.13; 8.07. 11月; 1.79; 1.82; 7.71. 12月; 1.86; 1.79; 6.72. 2020年; 1 月; 1.82; 1.10; 6.54. 2 月; 1.83; 1.08; 7.69. 3 月; 1.78; 1.64; 10.77. 4 月; 1.74; 1.08; 13.50. 5 月; 1.67; 2.04; 12.34. 6 月; 2.20; 4.20; 14.19. 7 月; 3.07; 7.08; 14.08. 8 月; 2.65; 7.38; 13.49. 9 月; 2.99; 7.60; 12.03. 10月; 3.38; 6.75; 12.13. 11月; 2.37; 3.97; 11.48. 统计; 最小值; 1.55; 1.08; 4.83. 最大值; 5.37; 7.60; 16.44. 均值; 2.80; 3.91; 9.04. 标准; 10; 35; 50. 可以看出，现有燃煤锅炉采取措施后，烟尘、SO2、NOx排放数据均满足河南省燃煤电厂超低排放要求。 另外，根据2018.3.14、2018.6.9、2018.9.25、2018.12.24、2019.6.25、2019.12.13监测数据可知，锅炉烟气中Hg及其化合物排放浓度0.00604~0.012mg/m3、排放速率0.00505~0.0058kg/h，林格曼黑度<1，满足《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB411424-2017）Hg及其化合物排放浓度0.03mg/m3及林格曼黑度<1要求。 ⑤灰场排气筒 锅炉灰场烟气排放情况见表17。 表17 灰场烟气排放情况表 序号; 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量（m3/h）; 污染因子（颗粒物）. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 120mg/m3 0.51kg/h（15m高）. 1; 4010; 13.1; 0.0525; 2018.3.14. 2; 4020; 13.9; 0.0559; 2018.6.9. 3; 37300; 11.8; 0.440; 2018.9.11. 4; 36900; 12.4; 0.458; 2018.12.24. 5; 34100; 12.4; 0.423; 2019.9.17. 6; 34100; 13.1; 0.446; 2019.12.12. 7; 3560; 13.4; 0.0476; 2020.3.10. 8; 3650; 12.1; 0.0441; 2020.6.15. 可以看出，25万t/a精己二酸项目（一期）配套3×260t/h锅炉灰场烟气颗粒物排放较为稳定；颗粒物排放浓度为11.8~13.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（120mg/m3）；颗粒物排放速率0.0559~0.458kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（15m高，0.51kg/h）； 综上25万t/a精己二酸项目（一期）配套3×260t/h锅炉灰场烟气颗粒物通过袋式除尘处理是可行、可靠的。 （2）20万t/a己内酰胺项目（一期） 己内酰胺一期有组织废气产生、治理及排放情况汇总表18。 表18 己内酰胺一期有组织废气产生、治理及排放情况一览表 序号; 污染源; 气量（m3/h）; 污染物; 批复治理措施; 实际建设情况. 1; 双氧水 氧化塔尾气; 10800; 非甲烷总烃（VOC）; 活性炭装置吸附 一根排气筒 H=20m、D=0.5m; 实际建设一套碳纤维吸附装置； H=30m、D=0.5m. 2; 环己醇脱氢装置导热油炉; 4000; 烟尘; 一根排气筒 H=20m、D=0.5m; 实际建设治理措施和批复一致； H=20m、D=1m. SO2. NOx. 3; 环己酮肟化 反应尾气; 150; NH3; 水喷淋吸收 一根排气筒 H=20m、D=0.1m; 实际建设治理措施和批复一致； H=20m、D=0.5m. 4; 硫铵 干燥尾气; 55000; 颗粒物; 水喷淋吸收 一根排气筒 H=15m、D=1m; 实际建设治理措施和批复一致. 5; 己内酰胺装置 结片包装粉尘; 5000; 颗粒物; 水洗涤塔+旋风分离 一根排气筒 H=15m、D=1m; 实际建设治理措施和批复一致. 6; 废液焚烧尾气; 32000; 烟尘; 炉内SNCR+烟气急冷+文丘里碱液喷淋+静电除尘排气筒一根；H=50m、D=1.2m; 实际建设治理措施和批复一致. SO2. NOx. ①双氧水氧化塔尾气 20万t/a己内酰胺项目（一期）双氧水氧化塔尾气排放情况见表19。 表19 20万t/a己内酰胺项目（一期）双氧水氧化塔尾气排放情况表 序号; 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量（m3/h）; 污染因子（非甲烷总烃）. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 120mg/m3 53kg/h（30m）. 1; 16800; 5.11; 0.0874; 2018.3.14. 2; 16800; 4.81; 0.0808; 2018.6.9. 3; 16700; 4.79; 0.0800; 2018.9.11. 4; 16300; 6.32; 0.103; 2018.12.24. 5; 15500; 6.22; 0.096; 2019.9.17. 6; 16200; 9.14; 0.148; 2019.12.12. 7; 16800; 11.5; 0.193; 2020.3.10. 8; 17000; 12.2; 0.207; 2020.6.15. 可以看出，20万t/a己内酰胺项目（一期）双氧水氧化塔尾气非甲烷总烃浓度为4.79~12.2mg/m3、速率0.08~0.207kg/h满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃120mg/m3、53kg/h标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃80 mg/m3要求。 综上，20万t/a己内酰胺项目（一期）双氧水氧化塔尾气采用活性炭吸附装置处理是可行、可靠的。 ②环己醇脱氢装置导热油炉 己内酰胺一期环己醇脱氢装置导热油炉尾气排放情况见表20。 表20 环己醇脱氢装置导热油炉尾气排放情况一览表 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量 （m3/h）; SO2; NOx; 烟尘. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 6330; 8; 0.0506; 68; 0.43; 8.6; 0.0544; 烟尘10mg/m3 SO2 35mg/m3 NOx 50mg/m3; 2018.3.14. 6490; 8; 0.050; 77; 0.50; 8.2; 0.053; 2018.6.9. 6530; 10; 0.068; 79; 0.52; 8.7; 0.0565; 2018.9.11. 6640; 12; 0.079; 111; 0.538; 12.9; 0.0624; 2018.12.24. 6630; 14; 0.0646; 96; 0.444; 12.3; 0.0571; 2019.9.17. 5780; 13; 0.0578; 102; 0.447; 12.1; 0.0534; 2019.12.12. 6720; 13; 0.0672; 94; 0.477; 12.3; 0.0627; 2020.3.10. 7010; 3; 0.0234; 93; 0.640; 8.9; 0.0613; 2020.6.15. 可以看出，20万t/a己内酰胺项目（一期）环己醇脱氢装置导热油炉尾气排放烟尘浓度为8.2~12.9mg/m3、SO23~14mg/m3、NOx68~111mg/m3，其中烟尘、氮氧化物不能满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》及《平顶山2020年大气污染攻坚实施方案》中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3要求，应实施低氮燃烧改造。 ③环己酮肟化反应尾气 20万t/a己内酰胺项目（一期）环己酮肟化反应尾气排放情况见表21。 表21 己内酰胺一期环己酮肟化反应尾气排放情况表 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量（m3/h）; NH3; 非甲烷总烃. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; NH38.7kg/h； 非甲烷总烃80 mg/m3、17kg/h（20m高）. 229; 2.39; 0.000547; 4.30; 0.000547; 2018.3.14. 219; 2.16; 0.000473; 4.06; 0.000889; 2018.6.9. 217; 2.20; 0.000476; 4.38; 0.000949; 2018.9.11. 220; 2.29; 0.000504; 7.08; 0.00156; 2018.12.24. 261; 1.93; 0.000502; 6.20; 0.00162; 2019.9.17. 221; 1.39; 0.000306; 9.52; 0.00202; 2019.12.12. 212; 1.19; 0.000252; 11.7; 0.00249; 2020.3.10. 215; 1.08; 0.000232; 21.5; 0.00461; 2020.6.15. 可以看出，20万t/a己内酰胺项目（一期）环己酮肟化反应尾气NH3排放速率0.000232~0.000547kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》20m高排气筒8.7kg/h要求；非甲烷总烃浓度4.03~21.5mg/m3、速率0.000889~0.00461kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃120mg/m3、17kg/h标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃80 mg/m3要求。 综上，20万t/a己内酰胺项目（一期）环己酮肟化反应尾气采用水喷淋处理是可行、可靠的。 ④硫铵干燥尾气、己内酰胺装置结片包装粉尘 20万t/a己内酰胺项目（一期）硫铵干燥尾气、己内酰胺装置结片包装粉尘排放情况见表22。 表22 硫铵干燥尾气、己内酰胺装置结片包装粉尘排放情况一览表 序号; 排放情况; 标准; 监测时间. 废气量（m3/h）; 污染因子（颗粒物）. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 120mg/m3 3.5kg/h（15m）. 1; 硫铵干燥尾气; 23600; 11.9; 0.281; 2018.3.14. 2; 22600; 12.3; 0.278; 2018.6.9. 3; 21200; 12.0; 0.255; 2018.9.11. 4; 21400; 11.9; 0.256; 2018.12.24. 5; 19800; 12.5; 0.247; 2019.9.17. 6; 19800; 12.6; 0.249; 2019.12.12. 7; 20600; 12.8; 0.264; 2020.3.10. 8; 20500; 12.4; 0.253; 2020.6.15. 1; 己内酰胺包装粉尘; 16700; 12.2; 0.204; 2018.3.14. 2; 16900; 12.3; 0.208; 2018.6.9. 3; 16900; 11.5; 0.193; 2018.9.11. 4; 16900; 12.6; 0.212; 2018.12.24. 可以看出，硫铵干燥尾气、己内酰胺装置结片包装粉尘颗粒物浓度为11.9~12.8/11.5~12.6mg/m3，0.247~0.281/0.193~0.212kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物120mg/m3、3.5kg/h（15m）标准要求。 综上，硫铵干燥尾气采用水喷淋、己内酰胺装置结片包装粉尘采用水洗+旋风方式是可行、可靠的。 ⑤废液焚烧炉尾气 20万t/a己内酰胺项目（一期）废液焚烧炉尾气排放情况见表23。 表23 20万t/a己内酰胺项目（一期）废液焚烧炉尾气排放情况一览表 日期; 烟尘(mg/m3); SO2(mg/m3); NOx(mg/m3); 烟气量（m3/h）. 2020年; 1月; 21.71; 13.49; 9.929; 14843. 2月; 20.53; 12.26; 8.813; 11792. 3月; 16.53; 8.739; 6.234; 16520. 4月; 16.13; 8.352; 5.982; 13464. 5月; 26.01; 11.13; 7.982; 16483. 6月; 26.4; 8.86; 6.365; 15814. 7月; 38.15; 10.29; 7.365; 14965. 8月; 20.9; 7.835; 5.617; 18522. 9月; 15.02; 46.76; 7.406; 13922. 10月; 2.211; 8.59; 4.464; 15898. 11月; 1.925; 6.591; 4.042; 14362. 统计; 最小值; 1.925; 6.591; 4.042; 11792. 最大值; 38.15; 46.76; 9.929; 18522. 标准; 65; 200; 500; /. 可以看出，危废焚烧炉尾气颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》要求。 综上，危废焚烧炉尾气采用“炉内SNCR+烟气急冷+文丘里碱液喷淋+静电除尘”措施，对SO2、NOx处理效果较好，外排数据虽有波动，但均能保证烟尘、SO2、NOx排放浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》要求，建议加强烟尘治理设施日常管理。 （3）厂界达标情况 现有工程无组织废气控制情况如下： ①备煤系统 公司所有物料均入库存放，无露天堆放物料。燃料煤存储采用矩形煤库，矩形煤库内设置顶部全面干雾抑尘、地面射雾抑尘等措施，确保落料、下料、转运等环 节抑尘到位；输煤设备的选择、布置和转运点的设计充分考虑密封、防尘，带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 煤库、筒仓区域地面硬化，保证库外没有明显积尘；原料煤汽车进场通道设冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。在厂区下风向南侧厂界处安装三处颗粒物在线监测设备，并在显眼位置公开数据。 2019年公司按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文【2019】84号）》对防尘设施进行了完善，热电车间的煤棚、1#皮带、2#皮带、3#皮带、三个渣仓及三个灰库增加了微米级干雾抑尘系统，并通过了专项环保验收。 ②储运系统 为减少储罐呼吸挥发性有机物的挥发，现有工程原料精苯、环己烷、环己烯、环己酮、环己醇、二甲基乙酰胺均采用内浮顶储罐；液氨储罐采用压力球罐；物料采用液下装载、汽车装卸栈台采用底部装车的方式。对精苯储罐的呼吸气采用“冷凝+活性炭吸附”工艺处理，减少苯的无组织挥发排放量。 ③工艺过程无组织逸散治理 尼龙科技生产采用密闭设备与管道，生产过程全自动化控制，已按照GB37822等标准，定期开展了LDAR检测工作，发现泄漏及时修复，建立动静密封，泄漏检测及漏点修复台账。 ④污水处理站采取密闭、集气后，废气采用碱喷淋+光氧催化进行处理。 西厂区厂界无组织废气排放情况见表24。 表24 西厂区厂界无组织废气排放情况表（mg/m3） 监测日期; 氨; 苯; 甲苯; 硫酸雾; 非甲烷总烃. 2018.3.14; 0.341; 0.0733; 0.0814; 0.015; 0.72. 2018.6.9; 0.330; 0.0678; 0.0830; 0.015; 0.70. 2018.9.11; 0.329; 0.0666; 0.0796; 0.015; 0.63. 2018.12.24; 0.382; 0.0420; 0.0510; 0.015; 1.20. 2019.9.17; 0.358; 0.0474; 0.0579; 0.020; 1.20. 2019.12.12; 0.324; 0.0474; 0.0586; 0.019; 1.19. 2020.3.10; 0.157; 0.0461; 0.0556; 0.008; 1.95. 2020.4.16; /; 0.0540; 0.0990; /; 0.78. 2020.6.15; 0.181; 0.0474; 0.0592; 0.008; 1.84. 最小值; 0.157; 0.042; 0.0510; 0.008; 0.63. 最大值; 0.382; 0.0733; 0.0990; 0.02; 1.95. 均值; 0.300; 0.0546; 0.069; 0.014; 1.13. 标准; 1.5; 0.1; 0.6; 0.12; 2.0. 可以看出，厂界特征因子氨、苯、甲苯、硫酸雾、非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）等要求。 ### 3、噪声 现有工程厂界噪声监测情况见表25。 表25 四周厂界噪声检测值 可以看出，四周厂界昼夜噪声值均满足相应标准要求。 ### 4、固废 现有工程一般固废中锅炉灰渣与废脱硫剂综合利用，污泥送入锅炉燃烧处理不外排，只有生活垃圾送叶县垃圾填埋场填埋处理。公司危废类别涉及HW06废有溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精（蒸）馏残渣、HW13有机树脂废物、HW18焚烧处置残渣、HW46含镍废物、HW49其他废物、HW50废催化剂8个类别，部分自行焚烧、部分委托处置。公司现有200m2与700m2危废间各一个，危废间进行了分区，可满足3个月的暂存量。自行焚烧的废液暂存于密闭钢制储罐内，目前25t/h焚烧炉配套 4000m3储罐2个，6t/h 焚烧炉(备用炉)配套700m3、2000m3、800m3储罐各一个。现有工程主要固体废弃物产生、排放及治理措施情况见表26。 表26 现有工程主要固体废弃物产生、排放及治理措施情况表 项目名称; 装置; 污染源; 污染物; 固废类型; 处置方式. HW50己二酸项目; 硝酸 装置; 硝酸氧化炉; 废催化剂; 危险废物HW50; 资质单位处理. 尾气处理; 废催化剂; 危险废物HW50; 资质单位处理. 硝酸装置; 硝酸; 副产品; 出售. 环己醇装置; 环己烷精制塔; 有机液; 危险废物HW11; 出售（厂内暂存及运输按照危废管理，利用过程豁免，不按危废管理）. 溶剂提纯塔; 有机液; 危险废物HW11. 环己醇精制塔; 有机液; 危险废物HW11. 废油汽提塔; 有机液; 危险废物HW11. 苯预处理器; 废催化剂; 危险废物HW50; 资质单位处理. 苯加氢反应器; 废催化剂; 危险废物HW50. 环己烷加氢反应器; 废催化剂; 危险废物HW50. 水合塔; 废催化剂; 危险废物HW50. 己二酸装置; 活性炭过滤; 废活性炭; 危险废物HW49; 资质单位处理. 树脂吸附器; 废树脂; 危险废物HW49; 资质单位处理. 过滤器; 废滤布; 危险废物HW49; 资质单位处理. 母液处理; 二元酸; 危险废物HW11; 出售（厂内暂存及运输按照危废管理，利用过程豁免，不按危废管理）. 燃煤锅炉; 锅炉; 灰渣及脱硫石膏; 一般固废; 综合利用. 己内酰胺项目; 双氧水; 氢化塔; 废催化剂（固态）; 危险废物HW50; 资质单位处理. 油水分离器; 废液（液态）; 危险废物HW08; 焚烧. 氧化尾气活性炭吸附装置; 废活性炭（固态）; 危险废物HW49; 资质单位处理. 白土床; 废白土（固态）; 危险废物HW49; 资质单位处理. 甲醇蒸馏塔; 蒸馏残液（液态）; 危险废物HW11; 焚烧. 环己醇脱氢; 脱氢; 废催化剂（固态）; 危险废物HW50; 资质单位处理. 肟化; 肟化反应器; 废催化剂（固态）; 危险废物HW50; 资质单位处理. 己内酰胺; 浓缩塔; 浓缩液（液态）; 危险废物HW11; 焚烧. 苯蒸馏塔; 蒸馏残液（液态）; 危险废物HW11; 焚烧. 加氢装置; 废催化剂（固态）; 危险废物HW50; 资质单位处理. 残液精馏塔; 精馏残液（液态）; 危险废物HW11; 焚烧. 离子交换塔; 废树脂（固态）; 危险废物HW13; 资质单位处理. 污水站; 污泥（含水80%）; 一般固废; 锅炉燃烧. ### 5、环境风险防范措施 对照公司已批复环评文件环境风险防范措施建设要求，目前尼龙科技厂区相关环境风险防范措施建设落实情况见表27。 表27 西厂区环境风险防范措施建设落实情况一览表 环评文件要求建设项目; 落实情况; 备注. 强化风险意识、加强安全管理; 操作人员均进行了岗位系统培训，熟悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制；严格遵守开、停工规程；对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗位工人及时检查外，设安全员巡检；严禁明火，如需动火，按规章申办动火批件，并有严格安全措施，经检验可行后方可动火；施工、设备、材料按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部分通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。; 符合要求. 厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，应急疏散及避难所。按不同性质分别建立事故预防系统，监测和检验系统，公共报警系统，设置风向标和医疗急救站; 厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，应急疏散及避难所。厂区设置65台可燃气体监控报警装置，西厂区南侧设置3个PM10在线监测装置，同时对锅炉、废水、东厂区焚烧炉进行在线监测。罐区围堰、DCS系统集中控制系统、高低液位检测器、视频监控器、生产区可燃有毒物质报警装置、紧急停车装置、防止雷击、防雷电感应设施等，同时配备火灾自动报警器，消火栓、消防水泡、若干泡沫灭火器、灭火毯、消防砂、铁锨等消防器材，医疗急救依托公司急救站; 符合要求. 严格按照规划设计布置物料储存区，并设置围堰。危险化学品贮存的场所必须是经安全生产监督局审查批准设置的专门危险化学品库房。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查，并设置危险介质浓度报警探头。; 厂区各类储罐均按相关规范进行设计，围堰容积均不小于对应单个储罐最大容积。厂区消防设施、安全设施均通过相关部门验收，厂区设置65台可燃气体监控报警装置; 符合要求. 厂区雨、污分流，污水排水口与外部体间设置切断设施，厂区雨水管网与外部水体设置切断设施; 厂区雨、污分流，污水排水口与外部水体间设置切断设施，污水总排口设置水量在线监测及COD水质在线监测，厂区雨水管网与外部水体设置切断设施; 符合要求. 事故污染切断措施：设置事故废水; 西厂区现有12000m3事故废水收集池一座、初期雨水池2000m3，可满足事故状态废水收集、消防水需要。; 符合要求. 结合现场实际建设情况，现有厂区采取了如下具体的风险防范措施： （1）公司在污水总排口处设置水量在线监测和化学需氧量（COD）、氨氮水质在线分析仪，保证厂区废水处理站出水水质水量达标。 （2）厂区通过设置罐区围堰、事故废水收集池、雨污池、排水口与外部水体间设切断设施等措施，防止事故性废水未经处理达标直接排入地表水环境。 （3）可燃气体泄漏监控预警措施 “25万t/a精己二酸项目”、“20万t/a己内酰胺项目”及“二期升级改造项目”均设置可燃气体泄漏监控预警系统，共计65台可燃气体监控报警装置。液氨、苯、环己烯、环己烷、环己酮、硫酸等罐区均设置1.2m围堰，己内酰胺中间罐区及成品罐区、双氧水、发烟硫酸、烧碱等罐区设置1.5m围堰。西厂区现有12000m3事故废水收集池一座、初期雨水池2000m3；收集事故状态时泄漏的物料、消防废水及初期雨水等，可以满足事故废水收集需要。 （4）生产过程中选用密封良好的输送泵、工艺管线密封防腐防泄漏、设备配套的阀门、仪表等密封，基本无跑冒滴漏现象，高压釜防腐蚀，且各生产装置周围设有围堰，定期对围堰进行排查。 （5）加强现场巡检，在线安装防爆摄像头，对生产装置实时监控。 （6）罐区各储罐安装有远传压力表、液位计、温度计，对各储罐的压力、液位、温度等实施实时监控；在液氨球罐设置喷淋，以应对可能发生的异常情况；同时各储罐设置有呼吸阀，定期安排人员巡检，确保呼吸阀正常运行，保障储罐安全；另外在苯罐区设置有VOCs回收装置，对各苯储罐挥发的有机气体进行回收处置；各大罐区设置有气体报警仪，发现异常及时报警。 （7）罐区工艺操作人员，按公司规定对罐区进行巡检，仪表、电气等公用工程单位也安排人员对罐区进行例行巡查，确保各项安全设施正常运行。 （8）加强对职工的工艺培训，提升职工的业务水平；定期组织现场应急演练，提高职工发现隐患和处置隐患的能力。 （9）定期对罐区进行安全、消防、环保等隐患排查，发现问题即进行整改。 （10）西厂区现有12000m3事故废水收集池一座、初期雨水池2000m3，事故状态下可先将废水排至事故池，经事故池底排阀排入污水提升泵房，与其他废水一起进入污水处理系统。 （11）西厂区设有两个8000m3的消防水池及一个2800m3的备用水池，经计算系统风险防范能力可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。 （12）厂区内设置了雨水排放系统，生产装置生产废水池外均设置阀门切换井，正常情况下阀门关闭，废水及初期雨水排放至污水处理系统。公司废水及清净下水达标后经园区管网进入集聚区污水厂二次处理，经关庙沟排入灰河，最终汇入沙河。雨水、消防水、泄露物料均不会对外环境造成影响。 评价认为，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有风险防范措施符合相关要求，经采取环境风险和环境应急措施后，工程环境风险程度可以接受。 6、现有工程污染物排放总量 本项根据现有工程环评报告及排污许可证，污染物排放情况及许可排放情况见表28。 表28 现有工程污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 污染物排放量. 一期工程; 二期工程; 全厂现有工程污染物排放量; 许可年排放量限值. 废水; 废水量（万m3/a）; 219.15; 222.60; 441.75; /. COD（t/a）; 142.45（65mg/l）; 144.69; 287.14; 314.77. NH3-N（t/a）; 5.70(2.6mg/l); 5.79; 11.49; 31.792. 总氮（t/a）; 12.7(5.8mg/l); 12.9; 25.6; /. 总磷（t/a）; 2.89(1.32mg/l); 2.94; 5.83; /. 废气（有组织）; 废气量（万m3/a）; 1021230.4; 242476; 1263706.4; /. SO2（t/a）; 33.92; 68.792; 102.712; 764.33. NOx（t/a）; 246.88; 121.424; 368.304; 1506.27. 颗粒物（t/a）; 39.71; 55.92; 95.63; 131.93. 氨（t/a）; 02.572; 0.16; 2.732; /. 硫化氢（t/a）; 0.006912; /; 0.006912; /. 非甲烷总烃（t/a）; 0.8088; 14.72; 15.5288; /. 硫酸（t/a）; /; 7.68; 7.68; /. VOCs（t/a）; 0.8088; 14.4; 15.2088; 69.202. 废气（无组织）; NOx（t/a）; 12.4; /; 12.4; /. 氨（t/a）; 36; 11.2; 47.2; /. 硫酸（t/a）; 19.2; 15.2; 34.4; /. 硫化氢（t/a）; 0.16; /; 0.16; /. 颗粒物（t/a）; 4; /; 4; /. VOCs（t/a）; 34.92; 24.62; 59.54; /. 7、现有工程存在的环保问题 根据现场调查及分析，由于新标准实施，厂区部分环保设施还需进行改造，需改造情况见表28。 表29 现有工程需进行环保改造的情况汇总 序号; 装置; 污染源; 存在环保问题; 整改建议; 整改期限. 1; 己内酰胺一期工程; 燃气导热油炉废气; 废气中二氧化硫、氮氧化物及烟尘排放浓度不能够满足最新标准要求; 更换先进的燃烧器，同时进行“分级燃烧+烟气循环”低氮燃烧改造; 目前正在实施改造，2021年2月底前改造完毕. 2; 环己酮项目; 燃气导热油炉废气; 废气中二氧化硫、氮氧化物及烟尘排放浓度不能够满足最新标准要求; 更换先进的燃烧器，同时进行“分级燃烧+烟气循环”低氮燃烧改造. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 叶县位于河南省中部偏西南，地处黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，总面积1387平方公里。叶县东邻舞阳县和舞钢市，西接鲁山县，南与方城县接壤，北靠平顶山市区和襄城县，距平顶山市中心22公里，距郑州市145公里，距洛阳市150公里，距南阳市110公里，距漯河市65公里。 本项目位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，具体位置见附图1，其周围环境示意图见附图2。 2、地形地貌 叶县地属外方山东麓浅山丘陵区，由西往东为山地向黄淮平原过渡的丘陵起伏地带，由北向南则是河川、岭岗相间；西、南、东三面环山，北面是临河的平原和岗丘，中部为丘陵、平原、洼地交错，县城及其附近属平原区，地势平坦开阔。其中山区占总面积的19.4%，丘陵占42.0%，平原占38.6%。全县地势西北高东南低，境内有山峰85个，平均海拔167m，最高处为西部观音堂乡的无名山，海拔740m，东部最高山峰为擂鼓台，海拔505m，最低处为东部闹店乡洪寺营村，海拔98m，一般地面坡降为1/400。 本项目场地较平坦，利于项目建设。 3、水文 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颍河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。境内总流长191km，流域面积1203km2，全县径流量4.92亿m3。 沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km2，境内长约55.6km。 灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。该河发源于鲁山县樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。 本项目无生产废水，劳动定员从厂区现有员工中调配，不新增定员，故不新增生活污水。 （2）地下水 叶县地下水属第三、第四孔隙潜水和承压水，在340m范围内，分为浅（埋深40m）、中（埋深40～130m）、深（埋深130～340m）3个含水层；地下水流向与地表水基本一致，由于地下水坡降小，横向流动微弱。浅层地下水资源比较丰富，水质淡、埋藏浅、开采容易、补给迅速，是最主要的水资源。 4、气候气象 叶县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东北风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据叶县气象站提供的近20年气象资料统计，叶县主要气象气候参数列于表30。 表30 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.8. 极端最高气温; ℃; 42.3. 极端最低气温; ℃; -14.8. 气压; 年平均气压; hPa; 1008.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 800.1. 年最大降水量; mm; 1323.6. 年最小降水量; mm; 373.9. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 67. 日照; 年平均年日照时数; h; 2145.9. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.1. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年主导风向; /; NE. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 5、土壤、生物资源 叶县土地总面积208万亩，县内土壤主要有三个土类，其中黄棕壤土类169.5，占总面积的81%；砂姜黑土类14.2万亩，占总面积的6.9%；潮土类21.75万亩，占10.6%。 叶县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，主要林木植物有杨、柳、榆、槐等以及小麦、玉米、常见杂草等。由于工业生产和人类频繁活动，区域内野生爬行动物迹象罕见，常见野生动物有猫头鹰、啄木鸟、麻雀、燕子等鸟类。 拟建项目位于叶县产业集聚区，受人为影响，区域内无大型野生动物，植物主要为常见小麦、玉米、常见杂草和人工绿化植物。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝钒土、大理石、钾、石墨、白云岩等。其中，岩盐展布面积400km2，总储量2300亿吨，是全国第二大内陆盐田，品位居全国井矿盐之首。 - 7、相关规划及政策 （1）叶县城市总体规划（2007-2020） ①规划内容： 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 A、城市性质： 叶县县城性质为：平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城市。 B、城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，化工园区建设用地为5.6km2。 C、城市空间布局规划 生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的结构布城功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团； “一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 D、工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础，结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工业，形成完善的工业共生网路。 ②规划符合性分析： 本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司厂区内，占地属于三类工业用地，符合《叶县城市总体规划》（2007-2020）有关城市性质和工业用地规划的相关要求。 （2）平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划（2009~2020） 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名“平顶山化工城”，“平顶山化工产业集聚区”）于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区。集聚区位于平顶山市规划区边缘东南5公里处的叶县境内，主要涵盖煤化工、盐化工、尼龙、仓储物流和热电等项目。 集聚区于成立之初编制了《平顶山市化工城总体规划》（2006-2015年）；2008年11 月，经河南省政府批准，集聚区升级为省级产业集聚区，随之编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划》（2009-2020年）（河南省发展和改革委员会以豫发改工业【2010】2043号文件对该规划进行批复）；为落实集聚区总体发展规划的具体要求，叶县发展和改革委员会编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）空间规划及控制区控制性详细规划》（2009-2020年）（平顶山市规划局以平规文【2010】148号文件报送河南省住房和城乡建设厅并请予审查）。 ①规划范围 依据《河南省发展和改革委员会关于平顶山化工产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》，确定平顶山化工产业集聚区规划范围为东至龚店乡楼马，余营一线，西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、夜邓路（沙河七路），规划面积11.46km2。 ②发展目标 近期发展目标：打造3-5km发展启动区，完成化工集聚区外部交通等基础设施，近期规划主要是甲醇的后加工，纯碱、烧碱、PVC等盐化工项目以及尼龙产业等规划。 远期规划目标：远期规划主要是二甲醚项目，甲醇的延伸加工，纯碱、烧碱等产品后加工的化肥和精细无机化工项目以及为尼龙产业配套的己二腈项目。 本项目为液氨储存项目，属于尼龙产业的配套原料储存，符合集聚区总体发展目标。 ③产业发展规划 集聚区以盐化工、煤基碳-化工、煤基烯烃、尼龙和综合利用等五大产业链为主体，构建以电力、化工原料、合成材料、特色化学品为核心的煤-盐-电-化一体化的产业布局。形成以煤化工产业为核心，以煤炭、能源、建材等为补充的生态工业园。 以煤盐为基础，形成5大产业链： A、盐化工产业链 以丰富盐岩资源为原料，建设联碱-复合肥-烧碱-聚氯乙烯-氯酸钠的盐化工产业。 B、煤基碳-化工产业链 规划建设甲醇-醋酸/醋酐及醋酸下游加工-甲醛下游加工的碳-化工产业链-二甲醚产品。 C、煤基烯烃产业链 煤基烯烃产业链包括甲醇制烯烃装置及聚丙烯、乙二醇、丙烯酸等下游加工产品。 D、综合利用产业链 产业集聚区内的各种废气、废渣等综合利用。 E、尼龙产业链 尼龙66盐产业结合现有基础，向以下几个发展：扩大规模，使尼龙66盐规模到30万t；发展配套原料，如合成氨及氢气、粗苯精制、硝酸、己二腈等项目，进一步发展尼龙66盐后加工，发展市场前景的的安全气囊丝、特品工业丝、切片装置等。 本项目为液氨储存项目，属于尼龙产业的配套原料储存，符合集聚区产业发展定位，符合其产业布局。平顶山尼龙新材料产业集聚区产业布局规划见附图5。 ④土地利用规划 根据规划本项目用地属于三类工业用地，项目用地符合产业集聚区土地利用规划。平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用规划图见附图4。 （3）与集聚区“三线一单”相符性分析 根据集聚区跟踪评价，目前该园区“三线一单”成果情况如下： ①生态保护红线 集聚区需衔接土地利用情况，划定生态空间，区内不涉及重要生态敏感区和生态环境敏感区。集聚区范围内及周边用地中，对于维持生态系统结构和功能稳定、生活空间环境安全具有重要意义的区域划为生态空间，按限制开发区区域管理。 集聚区内生态空间为关庙沟两侧区域，重点关注地表水水质保护，集聚区开发建设应避免沿关庙沟布设污染强度高的项目。 ②资源利用上线 集聚区总规划面积为11.46km2，存在入区企业落址随意性较大、企业布局较为混乱的问题，且土地开发利用水平较低。集聚区应通过科学规划引导企业向相应类型的功能区集中，提高产业布局集聚度和集群化，构筑比较完整的产业链。对长期停产和倒闭的企业进行清理，回收企业长期闲置用地，为集聚区发展腾出空间。增加士地利用效率，节约土地资源。 根据集聚区总体规划，集聚区土地利用上线为11.46km2，其中工业工地利用 上线为7.15km2；水资源利用上线为18.1万m3/d；集聚区近远期煤炭消费总量控制在325万吨以内。 ③环境质量底线 集聚区在未来的发展过程中必须严格控制产业发展规模，确保SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不超过大气环境容量，且做到环境空气质量持续改善。目前，集聚区内关庙沟水质存在超标情况，通过河道治理、第三污水处理厂扩容及提标改造后，关庙沟将富余一定的环境容量。第三污水处理厂应建设适度规模的中水回用设施，中水回用率不低于80%。 ④环境准入负面清单 A、禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 B、禁止新建规模小于35蒸吨/小时的燃用煤、水煤浆、重油等高污染燃料的工业锅炉。 C、10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉、集中供热管网覆盖范围内的非集中供热锅炉必须要求使用清洁能源。 D、区内企业禁止开采地下水。 E、避免沿关庙沟布设污染强度高的建设项目。 本项目为液氨储存项目，符合国家产业政策，且本项目污染强度不大，符合园区产业准入要求，不在该园区负面清单内，同时也符合尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响评价报告审核意见中的相关要求，因此本项目建设符合平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划。 8、饮用水源地保护规划 （1）与南水北调相符性分析 为切实保障南水北调中线一期工程总干渠（河南段）输水水质安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》，《中华人民共和国水法》，《南水北调供应水管理条例》，《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010修订），《关于组织开展南水北调中线一期工程总干渠两侧饮用水水源保护区规定和完善工作的函》（国调办环保函[2016]6号）等法律，法规和有关文件规定，结合我省实际，规定南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区。 一、保护区设计行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市，平顶山市，许昌市，郑州市，焦作市，新乡市，鹤壁市，安阳市8个省辖市和邓州市。 二，总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（液槽，倒虹吸，暗涵，隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 （三）根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米，1500米。 本项目在南水北调干渠右岸，距离南水北调中线干渠约40km，不在其保护区范围内，本项目与南水北调中线工程无明显制约关系，符合《区划》的规定。 （2）平顶山市饮用水源地保护区划 根据河南省人民政府办公厅关于印发《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的通知（豫政办（2007）125号），平顶山市人民政府关于进一步明确平顶山市地表水饮用水源保护区范围请示（平政文【2009】12号）和《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），对平顶山地表饮用水源地划分保护范围如下： 一级保护区范围。白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域，沙河干流昭平台至白龟山水库间的区域；将相河、三里河、七里河、肥河等入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m陆域。 二级保护区范围。白龟山水库，环湖路东起东刘村、西起西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其他区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级水体保护区外所有的水域；其他主要支流一级水体保护区外2000米的水域及其沿岸50m陆域。 准保护区。入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域和沿岸500m陆域。 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 （3）与叶县集中式饮用水源保护区划的协调性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》豫政办[2013]107号文，叶县地下水源保护区主要包括叶县盐都水务地下水井群、自由路地下水井群和东升洁地下水井群： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离北侧叶县县城最近约为6km，不在其划定的一级、二级保护区和准保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （4）与叶县乡镇集中式饮用水源保护区划协调性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，属于龚店乡，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 9、《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号） 本项目与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）（以下简称《通知》）的对比分析见表31。 表31 本项目与豫环文[2015]33号文对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 重点开发区域; 1、省辖市：郑州市（全部）、开封市（开封市区、尉氏县）、洛阳市（洛阳市区、偃师市、伊川县、孟津县）、平顶山市（平顶山市区、宝丰县）、安阳市（安阳市区、安阳县）、鹤壁市（鹤壁市区）、新乡市（新乡市区(含平原城乡一体示范区)、新乡县、卫辉市）、焦作市（焦作市区、沁阳市、孟州市）、濮阳市（濮阳市区、濮阳县）、许昌市（许昌市区、长葛市、许昌县）、漯河市（漯河市区）、三门峡市（三门峡市区、义马市、陕县）、周口市（周口市区、项城市）、商丘市（商丘市区）、驻马店市（驻马店市区、遂平县）、南阳市（南阳市区、镇平县）、信阳市（信阳市平桥区）、济源市 2、省直管县（市）：汝州市、长垣县、永城市、固始县、兰考县、巩义市 3、农产品主产区和重点生态功能区的县城关镇、少数建制镇镇区以及产业集聚区。; 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区; 属于重点开发区域. 污染防治（控）重点单元; 大气污染; 平顶山市域全部; 本项目位于平顶山叶县; 属于. 工业项目分类; /; /; /. 由上表可知，本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，属于重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表32。 表32 本项目与工业准入优先区政策要求对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 功能区范围：主体功能区划重点开发区域中省级产业集聚区、各省辖市人民政府规范设立的工业园区或专业园区。 功能区目标：要以实现环境资源优化配置为目标，引导工业项目向园区集聚，科学高效利用环境容量，推动产业转型升级。; 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区; 属于. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响 评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 5.严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目。（符合我省重大产业布局的项目除外）; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目不在工业项目分类清单内。 3、本项目位于产业集聚区内，环评文件可适当简化； 4、本项目位于《大气污染防治重点单元》的区域内，项目属于危险化学品仓储，不属于严格控制及不予审批的项目。; 符合环境准入条件. 综上所述，本项目建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）要求。 10、《河南省污染防治攻坚战三年行动计划》（2018—2020年）、《平顶山环境污染防治攻坚战三年行动计划》（2018—2020年） 本项目与上述文件相符性分析见表33。 表33 本项目与上述三年行动计划相符性分析一览表 文件; 内容; 本项目情况; 相符性. 《河南省污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020年）; 严格环境准入。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。; 本项目属于危险化学品仓储项目，不属于上述行业，且项目满足区域、规划环评要求; 相符. 控制低效、落后、过剩产能。严控“两高”(高耗能、高污染)行业产能。原则上全省禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能; 本项目属于危险化学品仓储项目，不属于上述高耗能、高污染行业; 相符. 实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于危险化学品仓储项目，储存物质为液氨，因此本项目不涉及VOCs的排放; 相符. 严格施工扬尘污染管控。强化施工扬尘污染防治,将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴,严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆,将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系,情节严重的,列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有厂区内，施工期不涉及土方工程，仅涉及场地硬化、防渗等工程，并按照相关规定进行施工; 相符. 《平顶山环境污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020年）; 严格环境准入。禁止钢铁、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，禁止新增化工园区。; 本项目属于危险化学品仓储项目，不属于上述行业，且项目满足区域、规划环评要求; 相符. 控制低效、落后、过剩产能。清理部分低效及产能过剩项目。制定实施钢铁、炼焦、化工、水泥等重点行业淘汰落后产能年度计划。严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能。在钢铁、化工、建材等行业再淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能。对未按期完成淘汰落后产能任务的县（市、区），实行项目“区域限批”，暂停对该县（市、区）项目的核准和审批; 本项目属于危险化学品仓储项目，不属于上述重点行业淘汰落后产能项目; 相符. 实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目属于危险化学品仓储项目，储存物质为液氨，因此本项目不涉及VOCs的排放; 相符. 严格施工扬尘污染监管。强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有厂区内，施工期不涉及土方工程，仅涉及场地硬化、防渗等工程，并按照相关规定进行施工; 相符. 11、《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》 本项目与上述文件相符性分析见表34。 表34 本项目与上述三年行动计划相符性分析一览表 文件; 内容; 本项目情况; 是否相符. 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》; 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺 装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录; 本项目属于危险化学品仓储项目，符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类项目; 相符. 推进城市建成区重污染企业搬迁改造。各地按照城市功能分区，结合城市规划调整，加快城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园或关闭退出，优先支持焦化、钢铁、耐材、炭素、化工、制药等重点产业向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的城镇下风向工业园区转移。; 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内（在中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有厂区内）; 相符. 严格新建项目准入管理。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目属于危险化学品仓储项目，不属于上述禁止项目; 相符. 推进工业企业氨排放控制。在电力、水泥、钢铁、焦化等重点行业，鼓励各企业进一步完善脱硝工程设施，优化喷氨工艺，提升控制效率，完善氨逃逸监控，降低氨逃逸率。; 本项目属于危险化学品仓储项目，储存物质为液氨，储运过程中存在氨气排放，企业已安装相应的环保措施，降低氨气排放; 相符.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等： 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表35 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况; 区域达标判定. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标; 不达标区. 日平均浓度第98百分位数; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 日平均浓度第98百分位数; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 日平均浓度第95百分位数; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 日平均浓度第95百分位数; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 日平均浓度第95百分位数; 1600; 4000; 40.0%; 达标. - O3; 8h平均第90百分位数; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表36 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 本次环境空气补充监测因子氨气引用《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）》叶寨村相关监测数据，检测时间为2020年4月24日~2020年4月30日，连续7天，检测结果详见下表： 表37 氨气环境质量现状浓度检测结果 序号; 监测点; 浓度范围（ug/m3）; 评价指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价标准（ug/m3）. 1; 叶寨村; 40~70; 0.2~0.35; 0; 0; 200. 由以上统计分析结果可知，监测期间检测点位氨气浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，说明评价区域环境空气质量现状较好。 - 2、地表水 本评价另收集了平顶山市生态环境局发布的灰河屈庄断面（2019年1月～12月），COD、氨氮、总氮、总磷因子常规监测数据，经过统计分析，灰河屈庄断面四项因子浓度趋势变化来说明项目所在区域地表水水质情况。 图3 屈庄断面COD浓度变化趋势图（2019年1～12月） 图4 屈庄断面氨氮浓度变化趋势图（2019年1～12月） 图5 屈庄断面总氮浓度变化趋势图（2019年1～12月） 图6 屈庄断面总磷浓度变化趋势图（2019年1～12月） 从上图可以看出，地表水环境灰河屈庄断面2019年内COD、总氮、总磷因子常规监测数据不能稳定达标，氨氮因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 根据《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》：2020年全市地表水国、省考断面水质达标率达到70%以上，市考断面水质达标率达到65%以上，劣Ⅴ类水体断面比例控制在9.6%以内，城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，市区建成区全面消除黑臭水体，其余县（市、区）完成黑臭水体整治任务。 明确持续打好河流清洁行动攻坚战役，加快河湖综合治理与水生态修复。全面落实河长制，持续实施“一河一策”治理措施，持续开展清河行动及水域岸线综合整治。加大水环境治理和水生态修复力度，完成宝丰东湖等5家河道综合整治（包括叶县灰河生态治理：通过建设人工湿地，改善灰河水生态环境）和郏县北汝河省级湿地公园等5家生态湿地建设工程，进一步提升全市水环境质量。 叶县灰河水寨屈庄断面2020年水质目标为满足III类标准要求。通过《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 - 3、声环境 本项目声环境调查数据依据企业自行监测报告，监测时间为2020年6月15日，监测单位是河南豫洁源检测技术服务有限公司。 表38 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测时间; 监测地点; 监测结果. 昼间; 夜间. 2020.6.15; 东厂界; 53; 43. 西厂界; 53; 43. 南厂界; 56; 46. 北厂界; 55; 44. 执行标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 2类：昼≤60dB（A），夜≤50dB（A）. 由表38可知，本项目四周厂界环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 - 4、土壤 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的现状监测点位以及采样要求，本评价共引用3个土壤监测点位，土壤现状监测引用中国平煤神马集团尼龙科技有限公司9月份的例行监测数据，具体点位如下表。 表39 土壤现状监测布点 监测点位; 监测点位置; 取样深度; 监测因子; 土地性质. 1#; 环己醇脱氢北侧; 表层样应在0~0.2m取样; 45项基本因子; 工业用地. 2#; 第三罐区西侧; 表层样应在0~0.2m取样. 3#; 己二酸罐区; 表层样应在0~0.2m取样. （2）监测项目 土壤监测选取砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1-2,二氯乙烷、1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等45项作为监测因子。 （3）评价方法 根据标准指数法进行评价，评价标准执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）： 式中：---i类污染物单因子指数，无量纲； ---i类污染物实测浓度值，mg/kg； ---i类污染物的评价标准限值（以筛选值计算），mg/kg。 土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 本项目土壤环境质量现状监测及评价结果见下表。 表40 土壤环境现状监测结果 单位：mg/kg 项目; CAS编号; 监测结果; 标准值; 评价结果. 1#（环己醇脱氢北侧）; 2#（第三罐区西侧）; 3#（己二酸罐区）. 砷; 7440-38-2; 2.67; 0.741; 0.609; ≤60①; 0.0102~0.0445. 镉; 7440-43-9; 0.29; 0.18; 0.20; ≤65; 0.0028~0.0045. 铬（六价）; 18540-29-9; 未检出; 未检出; 未检出; ≤5.7; /. 铜; 7440-50-8; 30; 21; 22; ≤18000; 0.0012~0.0017. 铅; 7439-92-1; 48.5; 44.4; 37.9; ≤800; 0.0474~0.0606. 汞; 7439-97-6; 0.177; 0.243; 0.251; ≤38; 0.0047~0.0066. 镍; 7440-02-0; 32; 22; 24; 900; 0.0244~0.0356. 四氯化碳; 56-23-5; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; /. 氯仿; 67-66-3; 未检出; 未检出; 未检出; 0.9; /. 氯甲烷; 74-87-3; 未检出; 未检出; 未检出; 37; /. 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 未检出; 未检出; 未检出; 9; /. 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 未检出; 未检出; 未检出; 5; /. 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 未检出; 未检出; 未检出; 66; /. 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 未检出; 未检出; 未检出; 596; /. 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 未检出; 未检出; 未检出; 54; /. 二氯甲烷; 75-09-2; 未检出; 未检出; 未检出; 616; /. 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 未检出; 未检出; 未检出; 5; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 未检出; 未检出; 未检出; 10; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 未检出; 未检出; 未检出; 6.8; /. 四氯乙烯; 127-18-4; 未检出; 未检出; 未检出; 53; /. 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 未检出; 未检出; 未检出; 840; /. 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; /. 三氯乙烯; 79-01-6; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; /. 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; /. 氯乙烯; 75-01-4; 未检出; 未检出; 未检出; 0.43; /. 苯; 71-43-2; 未检出; 未检出; 未检出; 4; /. 氯苯; 108-90-7; 未检出; 未检出; 未检出; 270; /. 1,2-二氯苯; 95-50-1; 未检出; 未检出; 未检出; 560; /. 1,4-二氯苯; 106-46-7; 未检出; 未检出; 未检出; 20; /. 乙苯; 100-41-4; 未检出; 未检出; 未检出; 28; /. 苯乙烯; 100-42-5; 未检出; 未检出; 未检出; 1290; /. 甲苯; 108-88-3; 未检出; 未检出; 未检出; 1200; /. 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3, 106-42-3; 未检出; 未检出; 未检出; 570; /. 邻二甲苯; 95-47-6; 未检出; 未检出; 未检出; 640; /. 硝基苯; 98-95-3; 未检出; 未检出; 未检出; 76; /. 苯胺; 62-53-3; 未检出; 未检出; 未检出; 260; /. 2-氯酚; 95-57-8; 未检出; 未检出; 未检出; 2256; /. 苯并[a]蒽; 56-55-3; 未检出; 未检出; 未检出; 15; /. 苯并[a]芘; 50-32-8; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; /. 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 未检出; 未检出; 未检出; 15; /. 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 未检出; 未检出; 未检出; 151; /. 䓛; 218-01-9; 未检出; 未检出; 未检出; 1293; /. 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 未检出; 未检出; 未检出; 15; /. 萘; 91-20-3; 未检出; 未检出; 未检出; 70; /. 由上表可知，占地范围内的所有监测点的各项监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 - 5、地下水 - 本次地下水现状监测数据引用中国平煤神马集团尼龙科技有限公司于2020年9月12日-地下水现状监测数据。 表41 地下水环境现状监测结果 单位：mg/L 监测点位; pH值（无量纲）; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 总硬度; 溶解性总固体; 硫酸盐. 1#龚店乡; 7.03; 0.033; 2.34; 未检出; 217; 292; 21. 2#厂区; 7.05; 0.027; 2.50; 未检出; 190; 252; 15. 3#常理村（已拆迁）; 7.08; 0.062; 2.71; 未检出; 231; 260; 16. 4#席庄村; 7.13; 0.067; 2.28; 未检出; 216; 281; 41. 5#下寨村; 7.15; 0.033; 2.65; 未检出; 194; 253; 19. 标准限值; 6.5～8.5; 0.5; 20; 1.0; 450; 1000; 250. 标准指数; 0.02~0.1; 0.054~0.134; 0.114~0.1355; 0; 0.422~0.513; 0.252~0.292; 0.06~0.164. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测点位; 耗氧量; 总大肠菌群 （MPN/100mL）; 石油类; 苯（μg/L）; 锌; 钾; 氯化物. 1#龚店乡; 1.49; 未检出; 未检出; 未检出; 0.016; 0.31; 11.0. 2#厂区; 1.47; 未检出; 0.03; 未检出; 0.016; 1.70; 10.0. 3#常理村（已拆迁）; 1.42; 未检出; 0.01; 未检出; 未检出; 2.84; 14.0. 4#席庄村; 1.42; 未检出; 0.02; 未检出; 0.024; 0.53; 13.0. 5#下寨村; 1.28; 未检出; 未检出; 未检出; 0.021; 0.35; 10.0. 标准限值; 3.0; 3.0; /; 10.0; 1.0; /; 250. 标准指数; 0.427~0.497; 0; /; 0; 0~0.024; /; 0.04~0.056. 评价结果; 达标; 达标; /; 达标; 达标; /; 达标. 监测点位; 钠; 钙; 镁; 碳酸根; 碳酸氢根; /; /. 1#龚店乡; 20.2; 66.0; 10.4; 未检出; 300; /; /. 2#厂区; 18.4; 56.9; 9.09; 未检出; 249; /; /. 3#常理村（已拆迁）; 11.3; 72.4; 7.95; 未检出; 238; /; /. 4#席庄村; 23.2; 59.8; 7.99; 未检出; 228; /; /. 5#下寨村; 20.5; 57.6; 8.16; 未检出; 242; /; /. 标准限值; 200; /; /; /; /; /; /. 标准指数; 0.057~0.116; /; /; /; /; /; /. 评价结果; 达标; /; /; /; /; /; /. - 由上表地下水现状检测结果可知，检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水质量现状较好。 - 6、生态环境 本项目所在区域属人工生态系统，且项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司厂区内。经调查，本项目所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表42 环境保护目标 环境类别; 主要保护目标; 方位距离; 环境特征; 保护级别. 环境空气; 席庄; E、260m; 居民区（1000人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 下寨; E、380m. 叶寨村; E、980m; 居民区（900人）. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 灰河; S、8500m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 沙河; W、1020m; /. 地下水; 流经本项目附近区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 风险; 村庄; 周边5km范围内的村庄.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 环境 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; O2年均浓度≤60μg/m3；NO2年均浓度≤40μg/m3、PM10年均浓度≤70μg/m3； CO2日均浓度≤4mg/m3 PM2.5年均浓度≤35μg/m3 O3日最大8小时平均浓度≤160μg/m3. HJ2.2-2018; 《环境影响评价技术导则大气环境》; 附录D; 氨1h均值≤200μg/m3. 声环境; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 2类; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; III类; COD≤20mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、TP≤0.2mg/L、总氮≤1.0mg/L. 地下水; GB/T14848-2017; 《地下水质量标准》; III类; PH6.5~8.5、NH3-N≤0.5mg/L、硝酸盐≤20mg/L、亚硝酸盐≤1.0mg/L、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、硫酸盐≤250mg/L、耗氧量≤3.0mg/L、总大肠菌群≤3.0MPN/100mL、苯≤10μg/L、锌≤1.0mg/L、氯化物≤250mg/L、钠≤200mg/L. 土壤; GB36600-2018; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》; 表1; 土壤污染用地风险筛选值（45项）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废气; GB14554-93; 《恶臭污染物排放标准》; 表1; 厂界监控浓度氨≦1.5mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间60dB(A)；夜间50dB(A). |
| 总量控制指标 | 本项目运营期间，废气为液氨闪蒸降温装置排放的氨气、液氨储罐内的液氨气化产生的氨气及罐车卸车过程产生的氨，其中液氨闪蒸降温装置排放的气氨与低温储罐的呼吸氨气一起进入氨压缩机，经氨压缩机压缩后高压氨气冷凝为液氨，返回液氨储罐中。罐车卸车过程产生的氨部分散逸到空气中，根据工程分析可知，散逸到空气中的氨气量为0.0365t/a。 本项目不新增员工，不新增生活废水；不涉及生产工艺，不新增生产废水。因此本项目废水不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期 场地平整 固废、噪声 基础工程 结构施工 配套项目施工 竣工验收 交付使用 固废、噪声 本项目施工期不涉及土方开挖等工程，施工期主要工艺流程及产污环节见图1。 图7 施工期主要工艺流程及产污环节见图 1、土地平整阶段：主要是场地“三通一平”等； 2、基础工程阶段：包括砌筑基础等； 3、结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、砌体工程等； 4、扫尾阶段：包括修路、清理现场和环境绿化等； 5、竣工验收：有关部门组织验收； 6、使用：工程交付使用。 2、运营期 液氨罐区装置包括液氨储罐、装卸鹤管、液氨压缩机等。液氨槽车运输过来的液氨由液氨卸车鹤管在卸车压缩机的配合下送入项目罐区储罐中贮存。 工艺流程及产污环节见图8。 图8 本项目工艺流程图及产污环节示意图 工艺流程简述： - 由槽车运来外购的液氨，通过卸车气液相鹤管与汽车槽车气液相管线相连，将液氨导入中间缓冲罐，在此过程中，液氨进入缓冲罐发生绝热闪蒸气化，温度、压力均降低，然后进入闪蒸罐。在闪蒸罐中减压闪蒸至-33℃，闪蒸罐底部的低温液氨送至低温储罐，闪蒸罐中液氨少部分蒸发为氨气与低温储罐的呼吸氨气经氨压缩机压缩后冷凝为液氨，返回液氨储罐中，液氨经氨预热器换热后送去用户。 槽车装卸口阀门与鹤管阀间残留少量氨气，瞬间蒸发排入大气环境。 制冷工艺：是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接，形成一个密闭的系统，制冷剂在系统中不断地循环流动，发生状态变化，与外界进行热量交换。制冷系统的基本原理液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后，汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质放热，冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化，达到循环制冷的目的。

主要污染工序： 运营期主要污染因素为废气、噪声。 （1）废气 本项目运营期废气主要为液氨闪蒸降温装置排放的氨气、液氨储罐内的液氨气化产生的氨气（低温储罐的呼吸氨气）、液氨装卸产生的氨气。 ①液氨闪蒸降温装置排放的氨气、液氨储罐内的液氨气化产生的氨气（低温储罐的呼吸氨气） 液氨闪蒸降温装置排放的氨气与液氨储罐内的液氨气化产生的氨气（低温储罐的呼吸氨气）经管道收集后一同进入氨压缩机，经氨压缩机压缩后高压氨气冷凝为液氨，返回液氨储罐中，不外排。 ②液氨装卸产生的氨气 液氨具有很好的挥发性，在卸载过程中，不可避免的会产生一定的氨气挥发；考虑本项目液氨卸载过程中鹤管采用全密闭接口，因此本项目液氨挥发量以槽车装卸口阀门与鹤管出口阀间残存的液氨计算，液氨卸车挥发产生的氨气以无组织形式排放，根据下式估算其无组织排放量。 LW=4.188×10−7×M×P×KN×KC 式中：LW——工作损失量（kg/m3投入量）； M——项目液氨分子量； P——项目安全阀定压1.05P操作，取1.05； KN——周转因子（无量纲），取值氨年周转次数，本项目KN取值为1； KC——产品因子取1； 根据上式计算得出LW=7.5×10-6kg/m3； 项目建设2个4000m3的液氨储罐，6台卸车氨压缩机（往复式，5Nm3/min），年储存液氨量30万吨，年转运液氨容积约4870129.87m3，因此计算液氨损失量为36.5kg/a（0.0365t/a、0.013kg/h）。 （2）噪声 本项目噪声主要为氨压缩机、液氨输送泵工作时产生的噪声。 表43 营运期间主要噪声源产生情况一览表 序号; 设备名称; 设备数量; 声压级dB（A）; 治理措施; 治理效果. 1; 液氨输送泵; 4（2用2备）; 75; 基础减震、隔声罩等措施; 衰减15dB（A）. 2; 氨压缩机（冰机）; 2台（1用1备）; 75. （3）废水 本项目不涉及生产，无生产废水产生，沿用厂区现有工作人员，不新增劳动定员，因此不新增生活污水。 （4）固废 本项目仅涉及对原料的储存，因此无固废物产生。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 液氨装卸废气 | 氨气 | 0.013kg/h、0.0365t/a | 0.013kg/h、0.0365t/a |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 营运期本项目噪声主要为氨压缩机、液氨输送泵工作时产生的噪声，经减震垫、加隔声罩等措施处理后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 项目储存的化学品多为危险化学品，具有一定的环境风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在区域属人工生态系统，且本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内，因此不会对所在区域的生态环境造成显著的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： - 施工期大气环境影响分析及防治措施 - 本项目施工期不涉及土方开挖等工程，因此施工期废气主要为汽车尾气、车辆扬尘。 - 建设阶段主要污染物为施工机械和运输车辆尾气，主要污染为SO2、NOx等。另外，施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘。 - 防治措施：施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，在大风日应停止施工；采用坚实路面加洒水，它与一般土路不洒水相比可减少扬尘65%左右； - 运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘； - 建设施工时，应在施工界区设围墙或遮挡物；所有来往施工场地的产尘物料均应用帆布覆盖。 - 2、施工期水污染及防治措施 - 施工期污水主要为生活污水以及施工活动自身产生的污水，以生活污水为主。施工人员的生活污水，其主要污染物有：COD、BOD5、SS等；施工期排放的生产废水，主要有搅拌机清洗水和施工机械跑、冒、滴、漏等，主要污染物有：SS、油类等；雨水冲刷、地表径流，主要污染物有：SS等。 - 防治措施：施工期由于施工人员多，生活污水量大且大部分为冲厕水，难以达到标准要求；施工期冲车水SS含量较高，其中矿物油的含量亦超过排放标准的要求。因此应采取以下措施： - （1）生活污水经厂区现有处理设施处理后排放； - （2）尽量减少物料流失、散落和溢流出现，减少废水产生量； - （3）车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。 - 3、施工期的噪声污染及防治措施 - 施工期噪声主要有施工运输车辆噪声和建筑施工噪声两类。 - 主要噪声源为各种运输车辆、各式吊车、振捣棒、工程钻机、移动式空压机等，打桩机等。 - 防治措施： - （1）合理安排施工时间 - 制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。 - （2）合理布局施工场地 - 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；在条件允许时尽量将高噪声设备远离敏感区域；由于该工程施工期较长，各组建筑将分期进行，建议尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。 - （3）降低设备声级 - 设备选型上尽量采用低噪声设备、固定机械设备，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 - （4）降低人为噪音 - 按规程操作机械设备；模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。 - 4、施工期固废污染及防治措施 - 施工期间产生的固体废物主要有施工及挖掘土方产生的废物以及生活垃圾。施工期产生的上述废弃物如不及时清理和消除，或在运输时产生遗洒现象，都将对公共卫生、公众健康及道路交通产生不利影响，故应以重视，采取必要措施，加强管理。 - 防治措施：及时清理施工期产生的垃圾，施工及挖掘土方产生的废物及时运输至指定地点，生活垃圾送至厂区指定位置，统一由环卫部门回收。 - 5、施工期对生态环境的影响 - 本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内，不新增土地。对生态环境的影响较小。 - 6、施工期现有氨罐拆除污染防治及风险防范措施 - 为了防范在拆除过程中大氨罐可能发生的重大事故能迅速、有序、有效地开展应急救援行动，采取有效措施，防止灾情和事态的进一步漫延，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，建议企业特制定氨罐拆除污染防治措施及风险防范措施。 - 本次施工中的主要危险因素及污染有如下几点： - ①施工中大氨罐罐体或法兰、管道发生泄漏，大量液氨外泄所引起的中毒、着火、爆炸或冻伤等以及导致大气中氨浓度超标； - ②氨罐在拆除过程中因受力不均罐体倾覆引起的机械伤害； - ③施工中临时用电不当引起的触电； - ④车辆使用不当引起的伤害。 - 液氨泄漏的处置措施： - ①发现液氨泄漏后迅速将无关人员疏散并向119、120及调度室和公司应急救援领导小组汇报，同时组织现场施工人员穿戴好防护用品进入施工区，将氨罐暂时断开。 - ②罐区内所有动火项目立即停止，必要时通知工艺人员切断污染区内的电源； - ③开启泄露氨吸收塔对泄漏部位进行喷淋； - ④应急人员佩带好液氨专用防毒面具及手套进入现场检查原因； - ⑤采取对策以切断气源，或将管路中的残余部分经水稀释后由泄放管路排尽； - ⑥在泄漏区严禁使用产生火花的工具和机动车辆，禁止使用非防爆通讯工具； - ⑦参与抢救的人员应戴防化服和空气呼吸器； - ⑧逃生人员应逆风逃生，并用湿毛由、口罩或衣物置于口鼻处； - ⑨中毒人员应立即送往通风处，进行紧急抢救并通知专业部门。 - 综上，本项目施工期采取相应的环保措施后，对周围的环境影响较小。

运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 根据项目工程分析，液氨挥发排入环境的氨气量为36.5kg/a（0.0365t/a、0.013kg/h）。 - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn≥1×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表44 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 评价因子和评价标准的筛选 本项目评价因子和评价标准见下表。 表45 项目评价因子和评价标准一览表 监测因子; 取值时间; 标准限值; 评价标准. 氨; 小时平均; 200µg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. ②污染物源强 面源参数调查清单见表46。 表46 本项目面源参数调查表 污染物名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 氨; 92; 10; 10; 正常; 0.013. 估算模式所用参数见下表。 表47 AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -17.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 1（中等湿度）. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离; /. 海岸线方向/℃; /. ③预测结果 - 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果见48和表49。 表48 无组织氨排放废气预测结果表 距源中心下风向距离D(m); 车间. 预测浓度Ci(ug/m3); 占标率Pi(%). 25; 9.5787; 4.79. 47; 11.8720; 5.94. 50; 11.7170; 5.86. 75; 10.3490; 5.17. 100; 8.5928; 4.30. 125; 7.0937; 3.55. 150; 6.0484; 3.02. 175; 5.3278; 2.66. 200; 4.8196; 2.41. 225; 4.4066; 2.20. 250; 4.0873; 2.04. 275; 3.8189; 1.91. 300; 3.5896; 1.79. 325; 3.3911; 1.70. 350; 3.2173; 1.61. 375; 3.0637; 1.53. 400; 2.9267; 1.46. 425; 2.8038; 1.40. 450; 2.6926; 1.35. 475; 2.5916; 1.30. 500; 2.4993; 1.25. 1000; 1.8983; 0.95. 1500; 1.5749; 0.79. 2000; 1.3421; 0.67. 2500; 1.1649; 0.58. 最大落地浓度及占标率; 11.8720; 5.94. 最大浓度出现距离m; 47. 表49 项目无组织大气污染物场界浓度预测一览表 污染区域; 污染因子; 源强; 评价标准; 面积; 厂界浓度（ug/m3）. 东; 南; 西; 北. 车间; 氨; 0.013kg/h; 0.2mg/m3; 920m2; 2.2834; 2.1868; 5.8226; 2.5352. 由上述预测内容可以看出，下风向污染物的最大落地浓度为11.8720ug/m3，最大占标率为5.94%，因此污染物下风向最大浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（氨≤200ug/m3）；厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》表1标准要求（无组织监控点浓度氨≤1.5mg/m3）。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可以接受。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，确定本项目的评价等级为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 表50 项目大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 液氨装卸; 氨; 采用鹤管密闭接口; 《恶臭污染物排放标准》表1标准要求; 1.5mg/m3; 0.0365. 表51 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 氨; 0.0365. 2、声环境影响分析 拟建项目营运期间噪声主要为氨水输送泵、氨压缩机等各种泵运行产生的机械噪声，噪声源强75dB(A)。项目通过车间基础减振、距离衰减、隔声罩等措施后，噪声源强可控制在60dB(A)以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声环境功能区的限值要求。 3、固体废物环境影响分析 本项目不涉及生产，仅对原料进行储存，因此项目无固体废物产生。 4、地表水环境影响分析 本项目不涉及生产，无生产废水性废水产生，同时，工作人员从厂内现有员工中调用，不新增劳动定员，因此不新增生活污水。 5、土壤环境影响分析 （1）影响识别及评级等级判断 ①行业类别 本项目属于污染影响型项目，项目占地面积为7816m2，折合0.78hm2<50hm2，故占地规模属于小型，经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为交通运输仓储邮政业——涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储，项目类别属于II类。 ②环境敏感程度 根据调查，本项目位于平顶山市平顶山尼龙新材料产业集聚区（中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内），项目周边现状有耕地，故属于敏感区域。 ③评价等级确定 表52 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模; I 类; II 类; III 类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据上表划分依据，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。但是结合本工程的特征，项目营运排放污染物主要为废气，不含重金属及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018)及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)的特征因子，基本不会导致周边土壤酸化、碱化及盐化。 鉴于本项目外排污染物不涉及重金属，基本不会导致周边土壤酸化、碱化及盐化，本次评价涉及因子为氨，不属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)涉及的因子，因此，评价仅对其进行影响分析。 废气：项目液氨充装过程产生废气外排浓度均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放监控浓度限值要求，对周边土壤影响较小。 （2）土壤污染控制措施 2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。本项目进行了厂址土壤监测数据并进行了评价，评价结果表明，厂址内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地用地风险筛选值标准要求；厂址周边土壤环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地风险筛选值标准要求。 根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）要求，为减小项目对土壤的污染，评价建议企业采取以下防治措施： ①控制建项目污染物的排放，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 ③罐区地面进行防渗处理。使各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 本项目为所用原料、产品及中间产品等不涉及重金属，项目罐区采取严格防渗措施，加强管理，避免生产过程中物料泄漏侵入土壤。 综上所述，项目正常生产不会对厂区内土壤造成明显的环境影响。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“180、有毒、有害及危险品的仓储、物流配送”报告表项目。本项目涉危险化学品的储存，属于S水运“154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”，地下水环境影响评价项目为报告表类别，因此确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表53。 表53 地下水环境敏感程度分级 分级; 项目场地的地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地） 准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其 它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地） 准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分 布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区. 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内），经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域不在集中式饮用水供水水源地保护区内，也没有特殊地下水资源保护区。 项目所在区域浅层地下水多作为灌溉用水、分散式居民备用水井等用水。评价区内的地下水流场连续，地下水顺地势缓慢流动，形成较为统一完整的地下水流系统，无集中式饮用水水源，但距离城镇较近，分散式供水井较多。因此项目场地地下水敏感程度为“较敏感”。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ 610-2016）的划分原则可知，本项目地下水影响评价等级为三级。 罐区做好重点防渗，在防渗措施完善情况下，不会对地下水造成影响。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）及风险专章内容可知本项目大气环境风险评价等级划分为二级，地表水环境风险评价等级划分为简单分析，地下水环境风险评价等级划分为三级。 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司的风险事故主要为液氨泄漏及产生的火灾爆炸等，事故风险概率为小概率事件。根据风险预测分析结果，厂区如发生风险事故，影响范围较小、影响时间较短，对周围环境影响程度较低。本项目建成后，通过相应风险防范措施，最大程度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一部设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司所发生的环境风险可以控制在较低的水平。 具体分析见环境风险评价专题报告。 8、污染物产排汇总情况 本项目建成后全厂三本账汇总表见下表。 表54 全厂三本账汇总表 项目; 污染物; 污染物排放量. 全厂（一期、二期）排放量; 本项目; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂总量; 许可排放量; 增减量. 废水; 废水量（万m3/a）; 441.75; 0; 0; 441.75; /; 0. COD（t/a）; 287.14; 0; 0; 287.14; 314.77; 0. NH3-N（t/a）; 11.49; 0; 0; 11.49; 31.792; 0. 总氮（t/a）; 25.6; 0; 0; 25.6; /; 0. 总磷（t/a）; 5.83; 0; 0; 5.83; /; 0. 有组织废气; 废气量（万m3/a）; 1263706.4; 0; 0; 1263706.4; /; 0. SO2（t/a）; 102.712; 0; 0; 102.712; 764.33; 0. NOx（t/a）; 368.304; 0; 0; 368.304; 1506.27; 0. 颗粒物（t/a）; 95.63; 0; 0; 95.63; 131.93; 0. 氨（t/a）; 2.732; 0; 0; 2.732; /; 0. 硫化氢（t/a）; 0.006912; 0; 0; 0.006912; /; 0. 非甲烷总烃（t/a）; 15.5288; 0; 0; 15.5288; /; 0. 硫酸（t/a）; 7.68; 0; 0; 7.68; /; 0. VOCs（t/a）; 15.2088; 0; 0; 15.2088; 69.202; 0. 无组织废气; NOx（t/a）; 12.4; 0; 0; 12.4; /; 0. 硫酸（t/a）; 34.4; 0; 0; 34.4; /; 0. 硫化氢（t/a）; 0.16; 0; 0; 0.16; /; 0. 颗粒物（t/a）; 4; 0; 0; 4; /; 0. VOCs（t/a）; 59.54; 0; 0; 59.54; /; 0. 氨（t/a）; 生产废气; 35.2; 0; 0; 35.2; /; 0. 液氨罐区废气; 12; 0.0365; 11.9635; 0.0365; -11.9635. 9、环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资46万元，占总投资的1.77%，项目环保投资见下表。 表55 环保投资及验收内容一览表 单位：万元 序号; 项目名称; 主要验收内容; 投资; 备注. 1; 废气; 液氨闪蒸降温装置、液氨储罐内的液氨气化产生的氨气; 采用氨压缩机压缩压缩液氨闪蒸降温装置、液氨储罐内的液氨气化产生的氨气; 30; 液氨储罐配套设施. 罐车卸车过程产生的氨; 采用鹤管密闭接口; 0; 依托现有. 燃气导热油炉; 2套低氮燃烧+烟气外循环装置; 70; 现有工程整改. 2; 噪声; 储运设施噪声治理; 基础减振、隔声罩等措施; 3; 新建. 3; 绿化; 厂区绿化; 依托厂区现有绿化工程; 0; 依托现有. 4; 风险; 泄露风险防范措施; 氨储罐四周拟设围堰和喷淋水幕; 15; 新建. 消防设施等; 报警、联锁等安全保障设施; 5; 新建. 合计; 123. 10、环境监测计划 本项目污染源监测按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境监测计划具体见下表。 表56 本项目污染源监测计划 项目; 处理设施或点位; 监测项目; 监测频率. 储罐区无组织废气; 企业四周边界; 氨; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 1次/季度.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 液氨装卸废气 | 氨气 | 氨压缩机、采用鹤管密闭接口 | 达标排放 |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 营运期本项目噪声主要为氨压缩机、液氨输送泵工作时产生的噪声，经减震垫、加隔声罩等措施处理后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 项目储存的化学品多为危险化学品，具有一定的环境风险。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在区域属人工生态系统，且本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内，因此不会对所在区域的生态环境造成显著的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1 评价结论 1.1 项目建设符合产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目不属于限制类、淘汰类及落后产品，属于允许类项目，项目已在平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会进行备案，项目代码为：2020-410422-59-03-053728，因此本项目的建设符合国家产业政策。 1.2 规划相符性 （1）土地规划符合性 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，在中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产装置界区内，用地性质属于三类工业用地，项目用地符合产业集聚区土地利用规划。 （2）规划相符性 ①平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划（2009~2020） 根据平顶山尼龙新材料产业集聚区发展规划图，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，用地性质为三类工业用地，项目用地符合产业集聚区土地利用规划；根据平顶山尼龙新材料产业集聚区产业布局规划，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产项目属于尼龙产业的配套原料储存项目，因此符合集聚区产业发展定位。 1.3 运营期对环境的影响与防治措施 （1）废气 根据预测项目下风向污染物的最大落地浓度为5.2425ug/m3，最大占标率为2.62%，因此污染物下风向最大浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（氨≤200ug/m3）；厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》表1标准要求（无组织监控点浓度氨≤1.5mg/m3）。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可以接受。 （2）废水 本项目不涉及生产，无生产性废水产生，同时，工作人员从厂内现有员工中调用，不新增劳动定员，因此不新增生活污水。 （3）噪声 拟建项目营运期间噪声主要为氨水输送泵、氨压缩机等各种泵运行产生的机械噪声，噪声源强75dB(A)。项目通过车间基础减振、距离衰减、隔声罩等措施后，噪声源强可控制在60dB(A)以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声环境功能区的限值要求。 （4）固体废物 本项目不涉及生产，仅对原料进行储存，因此项目无固体废物产生。 - 土壤 鉴于本项目外排污染物不涉及重金属，基本不会导致周边土壤酸化、碱化及盐化，本次评价涉及因子为氨，不属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)涉及的因子，因此，评价仅对其进行影响分析。在落实本次环评提出的各项环保措施的情况下，项目各类污染物均能达标排放，对土壤环境质量影响较小；且罐区地面设围堰并采取防渗措施。在全面落实防渗措施的情况下，对土壤影响较小。 （6）风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）及风险专章内容可知本项目大气环境风险评价等级划分为二级，地表水环境风险评价等级划分为简单分析，地下水环境风险评价等级划分为三级。 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司的风险事故主要为液氨泄漏及产生的火灾爆炸等，事故风险概率为小概率事件。根据风险预测分析结果，厂区如发生风险事故，影响范围较小、影响时间较短，对周围环境影响程度较低。本项目建成后，通过相应风险防范措施，最大程度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一部设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司所发生的环境风险可以控制在较低的水平。 2、建议 （1）本项目涉及危险化学品储存，平时应重视安全管理，严格遵守有关防毒、防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，降低环境风险发生的可能； （2）加强管理，强化企业职工自身的环保意识； （3）落实好风险防范措施及应急措施； 综上所述，本项目的建设满足国家产业政策的要求，项目选址合理；项目建成后无废水、固废排放，无组织废气排放量减少；营运期无高噪声设备，产生的噪声较小，对周围声环境影响较小。因此本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 本项目地理位置图 附图2 平面布置图 附图3 本项目周围环境示意图 附图4 平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用规划图 附图5 平顶山尼龙新材料产业集聚区产业布局规划图 附图6 现场照片 附件1 委托书 附件2 备案 附件3 营业执照 附件4 法人身份证 附件5 本项目规划选址意见 附件6 产业集聚区管委会关于本项目入驻的批复 附件7 专家函审意见及名单 附表 环境风险评价自查表 附表 土壤环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。