《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本概况

| 项目名称 | 叶县天润25MW分散式风电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 叶县天润新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张立新 |  |  | 联系人 |  |  |  | 张立新 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县盐都街道办事处广安路移民局南50米路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937516456 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 467200 |  |
| 建设地点 | 叶县廉村镇、水寨乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 叶发改审服〔2019〕334号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4415风力发电 |  |  |  |
| 永久占地面积 (平方米) | 6712 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 100 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 20759.55 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 254 | 环保投资占总投资比例﹪ |  |  | 1.22 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 《中华人民共和国可再生能源法》（2006年1月1日起实施）中明确指出：“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展”，同时也明确提出“国家鼓励和支持风能、太阳能、水能、生物质能和海洋能等非化石能源并网发电”。从能源发展趋势看，随着社会的发展，能源需求不断增长，一次能源资源已经日趋匮乏和枯竭，过度开发导致的环境问题也日益突出，而能源供应和环境保护又是国民经济可持续发展的基本条件。因此，发展新能源对于保护环境、改善能源结构、保证社会健康发展有着重要的战略意义。 风力发电是当今世界新能源发电技术中最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电技术。由于风力发电的独特优势，以及环境保护和节约资源等因素影响，风力发电逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。风电是国家重点扶持的清洁可再生能源，风电场项目建成后，与同等电量火电厂相比，按照火电煤耗（标准煤）每1万度电耗煤（标准煤）3.14t。 叶县天润新能源有限公司拟在叶县廉村镇、水寨乡投资建设风电项目。本项目拟安装11台单机容量为2.0MW、1台3.0MW的风力发电机组，总装机容量25MW。项目每台风力发电机组配备35kV箱式变电站1座，12台风力发电机共配备1个35kV开关站。叶县天润分散式风电场属国家可再生能源项目，利用叶县丰富的风力资源安装风电机组开发和利用风能，向电网提供清洁可再生能源。本项目的主要任务是发电，项目建成之后，设计年上网电量5760万kW·h。年等效满负荷运行小时数 2216h，容量系数 0.26。根据《国网平顶山供电公司关于叶县天润新能源有限公司叶县天润25兆瓦分散式风电场接入系统评审的意见》（平供电〔2019〕101号），项目接入系统已通过国网平顶山供电公司评审。 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及修改单，该项目属于D4415风力发电，项目性质为新建。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目属于 “四十一、电力、热力生产和供应业：90陆上风力发电 4415；太阳能发电 4416（不含居民家用光伏发电）；其他电力生产4419（不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电）--涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电，编制环境影响报告书；陆地利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电，编制环境影响报告表；其他光伏发电，填写环境影响登记表”。本项目总装机容量为25MW，即2.5万千瓦，且选址不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位等环境敏感区，因此应编制环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“五十五 核与辐射：161 输变电工程--500千伏及以上或涉及环境敏感区的330千伏及以上，编制辐射类环境影响报告书；其他（100 千伏以下除外），编制辐射类环境影响报告表。本项目评价内容为风电场，不含送出线路。根据《电磁辐射环境保护管理办法》、《河南省环境保护厅电磁辐射建设项目管理细则》等文件规定，项目风电场35kV集电线路处于豁免水平，可免于电磁辐射环境保护管理。因此本评价对35kV箱式变压器、35kV集电线路及35kV开关站等工程的电磁环境影响不予评价，该部分内容施工期对环境的影响，以及35kV开关站施工及运营期产生的噪声、废水和固体废物等由本风电场环评报告表进行统一评价。 根据国家和河南省有关环保法规和建设项目管理的规定和要求，受叶县天润新能源有限公司的委托（委托书见附件1），我公司承担了叶县天润25MW分散式风电项目的环境影响评价工作。通过现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地生态环境部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，依照环境影响评价技术导则的相关要求，并结合本工程有关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 2、产业政策 2.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第五项“新能源”中的第2条“2、氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”；项目生产规模、产品、工艺及生产设备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类之列，项目符合国家产业政策。经对照《市场准入负面清单（2020年版）》（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业未获得许可，不得从事电力和市政公用领域特定业务，项目已通过叶县发展和改革委员会核准批复，批复文号：叶发改审服〔2019〕334号。因此，本项目符合国家产业政策。 2.2与相关能源发展规划相符性分析 （1）《风电发展“十三五”规划》 “十三五”时期风电发展的目标是：到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。 在建设布局上，要“加快开发中东部和南方地区陆上风能资源”：按照“就近接入、本地消纳”的原则，发挥风能资源分布广泛和应用灵活的特点，在做好环境保护、水土保持和植被恢复工作的基础上，加快中东部和南方地区陆上风能资源规模化开发。结合电网布局和农村电网改造升级，考虑资源、土地、交通运输以及施工安装等建设条件，因地制宜推动接入低压配电网的分散式风电开发建设，推动风电与其它分布式能源融合发展。到2020年，中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4200万千瓦以上，累计并网装机容量达到7000万千瓦以上。为确保完成非化石能源比重目标，相关省（区、市）制定本地区风电发展规划不应低于规划确定的发展目标（其中河南省2020年风电累计并网容量要达到600万千万时）。在确保消纳的基础上，鼓励各省（区、市）进一步扩大风电发展规模，鼓励风电占比较低、运行情况良好的地区积极接受外来风电。 （2）《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》 坚持积极发展和有序开发相协调、集中开发与分散发展相结合、风电开发与电网建设相衔接、市场开发与产业培育相促进的原则推进风电发展，到2020年实现风电规范化规模化开发利用，提高风电在电力结构中的比重，使风电在调整能源结构、改善环境质量上作出贡献。 规划到2020年，河南省风电装机容量达到1100万千瓦，风电年发电量将分别达到 190亿千瓦时，占全省可再生能源发电量的35%。 在风能资源相对丰富的伏牛山和大别山区域，河南将重点推进集中并网风电场开发建设；在风能资源较为一般的太行山和黄河河滩区域，采取集中并网、分散式接入与其他发电相结合等多种方式，稳步推进风电场建设；在风能资源分散的区域，开展以智能电网和物联网技术为支撑的微电网示范工程，推动分散接入低压配电网的风电开发。 （3）本项目与行业发展规划的相符性分析 项目拟安装11台单机容量2MW、1台单机容量3MW的风电机组，装机容量为25MW，新建一座35kV开关站。风电场设计年上网电量5760万kW·h。年等效满负荷运行小时数 2216h，容量系数 0.26。本项目的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省“十三五”能源发展规划》要求。根据《河南省发展和改革委员会关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》（豫发改新能源【2019】539 号），本项目属于已纳入河南省“十三五”分散式风电开发方案项目库，符合河南省风电相关规划。 2.3当地土地利用规划符合性分析 根据《叶县自然资源局关于叶县天润25MW分散式风电建设项目用地预审的意见》（叶自然资〔2019〕193号）：“该项目用地总规模0.6712公顷，土地利用现状全部为农用地（其中耕地0.3148公顷、林地0.3032公顷、坑塘水面0.0208公顷、设施农用地0.0324公顷），不占基本农田。项目用地不符合叶县土地利用总体规划，我局己按规定编制土地利用总体规划修改方案，材料齐备；将在用地报批前完成规划修改听证、对规划实施影响评估和专家论证等工作。该项目拟用地坐标地块经套合，项目选址不压盖生态红线，不占压生态保护区。...综上所述，我局拟同意该项目用地”。 根据《叶县住房和城乡建设局关于叶县天润25MW分散式风电项目工程选址意见》：叶县天润新能源有限公司拟在叶县廉村镇、水寨乡建设分散式风电项目，经叶县天润新能源有限公司申请，廉村镇、水寨乡政府同意、结合叶县国土局拟用地意见以及叶县廉村镇总体规划（2009年-2025年）、水寨乡总体规划（2009年-2025年），项目选址符合廉村镇、水寨乡现有规划。原则上同意你公司开展规划、可研、报批等前期工作”。 根据《叶县林业局关于叶县天润新能源有限公司在廉村、水寨、龚店和邓李分散式风电项目选址的回复意见》（叶林函〔2019〕04号）：原则同意该项目选址意见。 综上，项目选址经叶县自然资源局、叶县住房和城乡建设局、叶县林业局确认并原则同意，选址符合叶县相关规划。 2.4与河南省高速公路条例符合性分析 距离项目风电场最近高速为 S83 兰南高速、G36宁洛高速，1号风机位于S83高速东侧 730m、9号风机位于S36高速北侧 550m。根据《河南省高速公路条例》的规定：“第二十八条 国家重点高速公路用地两侧外各五十米、其他高速公路用地两侧外各三十米、高速公路立交桥、匝道、收费站外侧各一百米范围内为高速公路建筑控制区。除公路防护、养护需要的以外，禁止在高速公路建筑控制区内新建、扩建建筑物或者地面构筑物。”本项目电场风机距离高速均大于50m，满足相关规定，选址可行。 3、工程内容及建设内容 3.1项目位置 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，海拔71-80m，场址地理位置范围东经113.444946°~113.536442°；33.655557°~33.609294°。风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，场址周边有兰南高速、宁洛高速、焦桐高速通过，场内有多条乡镇公路，交通便利。 项目地理位置图见附图一，项目风场范围图见附图二。 3.2风电场规模 本项目拟安装11台单机容量为2.0MW、1台3.0MW的风力发电机组，总装机容量25MW。项目每台风力发电机组配备35kV箱式变电站1座，12台风力发电机共配备1个35kV开关站。风电场初步设计13台风电机组，环评期间，建设单位拟放弃13#风电机组，仅建设1#-12#风电机组。项目风电机组位置坐标见下表。 - 项目风电机组位置坐标-2000国家大地坐标 风机机组编号; X坐标; Y坐标. 1; 3723069.576; 449582.524. 2; 3722708.785; 450861.248. 3; 3722036.233; 451988.423. 4; 3720391.314; 454379.179. 5; 3720236.295; 457265.322. 6; 3719289.103; 456285.268. 7; 3718127.528; 455261.226. 8; 3717365.844; 457743.408. 9; 3716864.956; 455840.741. 10; 3713847.963; 456617.646. 11; 3714556.002; 454119.094. 12; 3715188.862; 453880.525. 3.3风电机组选型 本项目风电机组采用WTG5风电机组，转轮直径为105m，属于IECS类，最大风速、极大风速分别为37.5m/s、52.5m/s，满足IECIII类要求，切入风速为2.5m/s，额定风速为8.8m/s，轮毂高度为120m。 3.4风电场发电量 本项目风电场年理论发电量为7830万kW·h，年上网电量5760万kW·h，等效满负荷年利用小时数为2216h，容量系数为0.26。 3.5风电场工程特性 本项目风电场工程特征见下表。 - 风电场工程主要特征一览表 名称; 单位(或型号）; 数量; 备注. 风 电 场 场 址; 海拔高度; m; 71〜80; /. 经度（东经）; /; 113.498590°; 风电场中心. 纬度（北纬）; /; 33.590154°. 年平均风速（轮毂高度）; m/s; 5.1m/s〜5.3m/s; 100m高度. 风功率密度（轮毂高度）; W/m2; 170W/m2〜194W/m2; 100m高度. 盛行风向; /; NE、NNE; /. 主 要 设 备; 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风 力 发 电 机 组; 台数; 台; 12; /. 额定功率; kW; 2000/3000; /. 叶片数; 片; 3; /. 风轮直径; m; 105; /. 切入风速; m/s; 2.5; /. 额定风速; m/s; 8.8; /. 切出风速; m/s; 25; /. 安全风速; m/s; 52.5; 极大风速. 轮毂高度; m; 120; /. 发电机额定 功率; kW; 2000/3000; /. 发电机功率 因数; /; 1; +5%～-10%. 额定电压; V; 950; /. 主要机 电设备; 35kV箱式 变电站; S11-2200/37; 11; /. S11-3300/37; 1. 开关站; 出线回 路数及 电压 等级; 出线回路数; 回; 1; /. 电压等级; kV; 35; /. 土 建; 风力发电机 组基础; 台数; 台; 12; /. 型式; 现浇钢筋混凝土正八边形筏板基础. 地基特性; 天然地基. 箱式变电站 基础; 台数; 台; 12; /. 型式; 天然地基砖混基础. 施 工; 工 程 数 量; 土石方开挖; m3; 28946; /. 土石方回填; m3; 28946; /. 混凝土; m3; 10400; /. 钢筋; t; 180; /. 新建公路; km; 3.5; /. 改建公路; km; 0.5; /. 施工期限; 总工期 (主体工程）; 月; 12; /. 3.6风电场接入系统方案 本风电场装机容量为25MW，在整个电网中，装机规模相对较小，工程建设对当地电网带来的影响较小。本风电场新建1座35kV开关站，所发电量通过该开关站升压后接入系统。本次评价不包括场送出线路环评。 3.7主要工程内容 本项目主要建设内容包括风电机机组、箱变基础构筑和安装，进场及检修道路建设、开关站建设，附属生产工程及环保工程等。工程项目组成见下表。 - 项目基本组成一览表 项目; 内容; 项目工程; 台数及单机容量; 总容量. 风力发电工程; 12×2MW、1×3MW; 25MW. 主体工程; 风力发电机及箱变; 本工程安装12台风力发电机组。风力发电机组单机容量为11台2000kW、1台3000kW，出口电压为0.69kV。项目设12个箱变，占地 27m2/台。工程采用一机一变单元接线方式，每台风电机组配备一座箱式变电器，就地升压为35kV，布置在风电机组塔筒附近，钢筋混凝土箱型基础。. 35KV架空集电线路; 各风机出线外和终端塔进变电站段采用电缆外，其余线路全线采用架空线路；架空线路根据风电场内实际情况采用单回路架设，架空线路路径长约19.5km. 开关站; 35kV 开关站布置在整个风电场中部偏北位置，开关站占地面积1600m2，平面上呈长方形布置。建设办公综合楼504.14m2、35kV配电楼326.24m2、备品备件库34.3m2等各1座，同时布置事故油池等辅助构筑物。 开关站设置事故油池，容量按单台变压器最大油量确定，事故油池有油水分离的功能。变压器事故状态下需排油时，经变压器下部的贮油坑与排油管排至事故油池。. 配套工程; 接入系统; 本风电场新建1座35kV开关站，所发电量通过该开关站升压后接入系统。. 辅助工程; 施工临时 征地; 施工临时用地主要为风电机组安装场地、施工临时设施、集电线路、场内检修道路、临时堆土场等征地，合计为36670m2。工程检修道路2.1km，路面宽5.5m。工程埋设集电线路电缆2.10km，架空线5.30km。. 附属工程; 生活办公 区; 生活办公区设置在开关站内，开关站为风电场控制中心和运行管理人员生活办公基地。开关站主要有生产用房、办公用房和高压配电装置，35kV配电装置室布置在生产用房内。. 公用工程; 供、排水; 项目施工生产、生活用水采用现场打井取水，井位选取在开关站生活区附近，在施工现场附近设置临时蓄水池，风机基础混凝土养护采用水车拉水。 运营期本工程开关站站区排水系统采用雨、污分流制排放系统。开关站所在位置地势较高，站区内雨水经雨水管网汇流后自然排出。生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排。. 供电; 施工用电电源引自工程区附近村庄，从村庄10kV电网引接一回10kV线路至35kV开关站，并设置10kV施工变压器，降压后作为本工程施工工厂及临时生活用电。 营运期开关站设1台干式场用变压器，同时保留施工电源作为备用电源。. 采暖、通风; 项目开关站内需采暖/制冷建筑均采用空调采暖/制冷；开关站内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式。. 环保工程; 施工期; 废水; 旱厕、施工废水沉淀池。. 扬尘; 施工过程做到“六个百分之百”. 噪声; 距离衰减。. 固废; 生活垃圾集中定点存放收集、专人收集清运；土石方做到挖填平衡。. 水土保持; 临时拦挡、临时覆盖、临时排水及迹地恢复。. 营运期; 废水; 5m3化粪池，生活污水经化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排。. 噪声; 选用低噪音设备、隔声、基础减振等措施。. 固废; 废油和定期更换的风机蓄电池作为危险固废送有资质单位合理处置；开关站内设置20 m3事故油池1个，5m3危废暂存间1间；若干个生活垃圾桶。. 本项目主要土建工程建设内容如下： （1）风电机组及箱式变基础 工程区为平原地区，场区不受洪水影响，为防止电气设备受雨水浸泡，风电机组基础高程按塔筒门高于地面1m以上控制，箱式变基础顶高于地面0.3m。 本工程风电机组基础拟定现浇钢筋混凝土基础，尺寸为外接圆直径为20.0m的正八边形筏板基础，基础埋深3.4m。 本工程每台风机设置一台箱式变，箱式变压器基础为独立的砖混结构，基础顶高程高出安装场地0.3m，初拟平面尺寸27m2。为保护风电机组箱变底电缆，箱变基础四周用砖砌结构封堵，预留进人门及通风孔。 （2）开关站 35kV开关站布置在整个风电场中部偏北位置。采用预装式箱式开关站。场区所有风机的电能通过开关站汇集后送入外部电网。 开关站场地高程79m，站内道路主干道宽4.0m，转弯半径为9m。开关站内布置建设办公综合楼、35kV配电楼、备品备件库等各1座，同时布置事故油池等辅助构筑物。 （3）场内施工道路及安装场地 风电场的施工道路以满足每台风电机组基础施工及安装要求为原则。场内施工道路分段从现有公路连接而上，通往12台风机，道路长22km，路面宽5.5m，满足风电机组叶片运输要求。 场区地形平缓，风力发电机安装场地由开挖填筑整平而成。根据风力发电机安装的需要，风力发电机安装需两台吊车，主吊为500t汽车吊，负责塔筒、机舱和转轮等主要设备的吊装，尾吊为150t轮胎式起重机，用于辅助吊装和卸车等。根据吊车对安装场地的要求及道路布置、地形等条件，并参考类似工程经验，风力发电机安装场地尺寸初定40×50m。 （4）风电场集电线路 根据风机的分布、变电站的位置、单、双回线路输送容量及风电场地形地貌、地质、气象条件等因素，本项目选用1回路架空线进行电能输送，集电线路路径总长约19.5km 3.8工程占地 本风电场用地包括永久占地和临时用地。 永久占地：项目用地规模6712m2，土地利用现状全部为农用地（其中耕地3148m2、林地3032m2、坑塘水面208m2、设施农用地324m2），不占基本农田。其中风电机组基础占地4598m2，箱式变基础占地324m2，35kV开关站占地1600m2，架空集电线路塔基永久占地190m2。 施工临时用地主要为风电机组安装场地、施工临时设施、集电线路、临时道路、临时堆场及仓库等，合计为36670m2，占地类型以耕地为主，不占用基本农田。 - 工程永久占地面积汇总表 序号; 项目名称; 占地面积(m2). 1; 风电机组基础; 4598. 2; 箱式变基础; 324. 3; 开关站; 1600. 4; 架空集电线路塔基; 190. 5; 合计; 6712. - 项目施工临时设施建筑、占地面积一览表 序号; 项目名称; 建筑面积(m2); 占地面积(m2). 1; 综合加工厂; 400; 1200. 2; 综合仓库; 180; 1600. 3; 机械停放场; /; 800. 4; 临时堆土场; /; 800. 5; 风电机组安装场地; /; 8400. 6; 集电线路临时占地; /; 1870. 7; 临时道路; /; 22000. 8; 合计; 580; 36670. 3.9施工方式及土石方量 3.9.1主体工程施工方式 风电场主体工程施工主要包括风力发电机组基础及箱变基础的开挖和混凝土浇筑、风力发电机组设备安装、箱式变压器安装、集电线路施工、开关站内土建施工与设备安装等。 （1）风机基础施工 风机基础施工顺序：清表定位放线土方开挖灌注桩施工垫层施工基础环安装钢筋绑扎模板安装混凝土浇注土石方回填。 基坑开挖：基坑开挖时，对土石方开挖应采用小型挖掘机，并辅以人工修正基坑边坡的方式进行开挖。开挖出的土方除在基坑附近预留足够回填土外，多余的土方可用于修筑检修道路或回填场坪使用。基坑根据土质考虑放坡，并确定是否需要边坡处理，基坑底边留排水槽。 基坑开挖验收后，首先浇筑混凝土垫层；待垫层混凝土凝固后，再进行钢筋绑扎、模板架设和浇筑基础承台混凝土，承台混凝土必须一次浇筑完毕。混凝土采用混凝土搅拌站生产，混凝土罐车运输。混凝土浇筑结束后表面立即遮盖并洒水养护。 基础土石方回填：基础混凝土再达到规定强度后可进行土石方回填，回填土要求干容重符合要求。回填时应分层回填、分层进行夯实。 （2）开关站建设施工 开关站施工顺序为：施工清表准备基础开挖地基处理基础混凝土浇筑基础回填混凝土框架柱、梁浇筑楼板浇筑墙体砌筑室内外装修及给排水系统施工电气设备就位安装调试。 基础开挖并验槽完成后，进行基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填施工。同时做好各种沟、管及预埋管道的施工及管线敷设安装，重点是配电室等地下电缆、管沟等隐蔽工程。 开关站的设备基础施工后，可进行构架吊装就位。柱脚与基础连接采用杯口插入式。构架就位后，用缆绳找正固定，再进行混凝土二次灌浆。最后进行电气设备安装施工。 （3）道路施工 项目场内道路需结合外运道路进行设计，进场道路利用现有乡村道路进行改造后即可通行。运输过程中利用的现有县乡道路，需新建3.5km公路、改建0.5km，公路局部路段进行弯道改造并对路面进行整平压实，可满足风电场设备运输条件。 3.9.2土石方量 工程土石方开挖、填筑活动主要集中在风机、箱式变、架空线路塔基基础施工、风机安装场地平整、场内道路、开关站场地回填等施工单元。工程土石方开挖总量为28946m3(含剥离表层土)，填筑总量为28946m3(含绿化覆土)，填筑量均利用自身挖方（含绿化覆土)，无借方，弃渣0万m3（就地平衡）。其中风机、箱式变、架空线路塔基基础和安装场地的弃渣较分散，不易收集，于各安装场地内摊平压实处理；场内道路弃渣就地填高、压实处理，故本工程不设弃渣场。 3.10公用工程 （1）给排水 本项目为风电场项目，无生产用水，主要用水来自开关站生活用水以及绿化用水。拟选开关站站址附近无供水水源，工程拟采用地下水作为给水水源，在内内打深井一口。本项目开关站劳动定员为5人，全部在开关站食宿，参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目选取城镇居民生活用水定额为100L/（人·d），则本项目生活用水量为0.5m3/d、182.5m3/a。 本项目开关站绿化面积约100m2，根据《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），绿化用水定额为0.6m3/（m2·a），则绿化用水量为60m3/a（折合0.16m3/d）。 综上，本项目用水量合计0.66m3/d、242.5m3/a。 本项目开关站站区排水系统采用雨、污分流制排放系统。本项目开关站所在位置地势较高，站区内雨水经雨水管网汇流后自然排出。本项目生活污水量为0.4m3/d、145m3/a，经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排。 本项目水平衡见下表和下图。 - 本项目给排水情况一览表 类 别; 单 位. （m3/d）; （m3/a）. 用水; 用水总量; 0.66; 242.5. 生活用水; 0.5; 182.5. 绿化用水; 0.16; 60. 损耗量; 0.26; 97.5. 排放量（用于周边农田肥田）; 0.4; 145. 0.1 0.5 0.4 化粪池 用于周边农田肥田，不外排 0.4 员工办公生活 新鲜水 0.297 绿化 0.16 0.16 注：损耗 图1 项目水平衡图 单位： m3/d （2）供电 本工程施工用电主要包括施工场地、临时生活区用电两部分，施工用电电源引自工程区附近村庄，从村庄10kV电网引接一回10kV线路至35kV开关站，并设置10kV施工变压器，降压后作为本工程施工工厂及临时生活用电。 营运期开关站设1台干式场用变压器，同时保留施工电源作为备用电源。 （3）采暖及通风 本工程站区内需采暖、制冷建筑均采用空调；站区内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式。 3.11劳动定员及工作制度 风电场全场定员5人，负责风电场安全生产、机组定检、日常维护等工作。设备大修聘请专业的检修公司来完成。 3.12施工进度 依次或平行进行道路工程、基础工程、机组及箱变安装、集电线路、开关站等工程施工，施工时间为12个月。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 叶县地处河南省中南部，地处东经113°02′～113°37′，北纬33°21′～33°26′，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，场址地理位置范围东经113.444946°~113.536442°；33.655557°~33.609294°。风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km。 项目地理位置图见附图一，项目风场范围图见附图二。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县地势西南高，东北低，自西南向东北逐渐倾斜。县境南及西南为浅山丘陵区，境内最高山峰老青山即西唐山，海拔650.2米，多数山峰在200～360米之间。北中部为平原，海拔一般为80米左右。 拟建风电场区，高程71m-80m，地势起伏较小，地形较平坦。地貌单元为微丘地形。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm，全年日照时数1983.3h。当地主导风向为东北风，平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67%，年均气压1005.8mbar。 本项目所处区域属暖温带大陆性季风气候，具有春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴和日照长，冬季寒冷雨雪少，四季冷热干湿度变化明显的特点。风向以西北风和东南风为最多。光热资源丰富，年平均日照时数为2145.9小时，年太阳总辐射量115.93千卡/平方厘米，太阳辐射百分率全年为49%。年平均气温14.9℃,极端最高气温42.3℃(1992年6月11日),最低-14.8℃(1969年1月31日)年平均无霜期214天，日照2145.9小时.年降水季节分配不均，6、7、8、9月份降水量占全年降水量的60%左右，年际变幅亦很大，年变差系数为0.27和0.243，最大年降水量是最小年降水量的3倍。5、6、7、8月蒸发量占全年蒸发量的51.4%。 4、地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。其中灰河距城区最近，是城区生活污水和工业废水的接纳河流，灰河在叶县境内分南北两条河，北为老灰河，南为新灰河。 距本项目最近的河流为灰河，从风电场穿过。灰河发源于鲁山樱桃山，流经叶县、舞阳，干流长81.9km，总流域面积505km2，在叶县境内自西向东长约42km，最终在漯河市舞阳北舞渡镇注入沙河。沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 5、地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 6、风能资源 根据实测，项目风电场100m高度年平均风速为5.1m/s〜5.3m/s，风功率密度为170W/m2〜194W/m2，80m高度年平均风速为4.7m/s〜5.2m/s，风功率密度为133W/m2〜161W/m2，风电场风功率密度等级为1〜4级。 场区主导风向为NE、NNE，主要风能方向为NW。 场区白天风速、风功率密度较小；夜间风速、风功率密度较大。 场区50m高度以上的端流强度在0.1079〜0.1687之间；平均风速为15m/s时，湍流强度在0.0732〜0.1039之间，低于IEC C类（0.12)。 本地区标准空气密度下轮毂高度50年一遇最大风速为31.8〜36.6m/s，适宜选用IEC III类及以上风电机组。 7、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钾、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田—叶县盐田展布面积400平方公里，总储量3300亿吨，品位居全国井矿盐之首。氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。除此之外，矿产资源还有石墨（储量672万吨）、大理石、重晶石、轻质粘土和锰铁等，其特点为分布广，宜小型开采。 8、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一，属于典型的村镇和农田生态系统。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 本项目位于本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，距离叶县县城直线距离约5.3km。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。“两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于平顶山市叶县廉村镇、水寨乡，不在叶县城市总体规划县城规划区范围内。 7、与叶县土地利用总体规划相符性分析 根据《叶县自然资源局关于叶县天润25MW分散式风电建设项目用地预审的意见》（叶自然资〔2019〕193号）：“该项目用地总规模0.6712公顷，土地利用现状全部为农用地（其中耕地0.3148公顷、林地0.3032公顷、坑塘水面0.0208公顷、设施农用地0.0324公顷），不占基本农田。项目用地不符合叶县土地利用总体规划，我局己按规定编制土地利用总体规划修改方案，材料齐备；将在用地报批前完成规划修改听证、对规划实施影响评估和专家论证等工作。该项目拟用地坐标地块经套合，项目选址不压盖生态红线，不占压生态保护区。...综上所述，我局拟同意该项目用地”。 8、与南水北调工程相符性分析 《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》中规定如下： （1）设计地下水位低于渠底的渠段，其一级水源保护区范围按由工厂管理范围边线（防护栏网）向两侧外延50m，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延1000m； （2）设计地下水位高于渠底，采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧一级水源保护区范围，分别按由工程管理范围边线（防护栏网）向两侧外延100m和200m； （3）设计地下水位高于渠底，采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧二级水源保护区范围，根据测算公式，实际测算。确定的范围按实际测算结果，外排测外延不小于2000m和1500m；内排段左、右侧二级水源保护区范围分别按由渠道沿线工程管理范围边线（防护栏网）向左、右侧外延不小于3000m和2500m。 南水北调中线工程叶县段设计地下水位低于渠底，采用内排方式排地下水。根据省政府批准的《南水北调中线一期工程（河南段）两侧水源保护区划定方案》，该处渠段一级保护区为50米，二级水源保护区范围为管理范围边线（防护栏网）向两侧外延1000米。 本项目位于南水北调路线一期总干渠右岸，项目风电场距离右岸围栏约21.6km，本项目不在南水北调总干渠水源保护范围内。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～二级取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 - 叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，不在其保护区范围内。因此项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号），叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区划为： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目距离最近的饮用水源保护区为叶县廉村镇水厂地下水井、叶县水寨乡蒋李水厂地下水井，其中3#风电机组位于廉村镇水厂地下水井北侧1.25km处、开关站位于叶县水寨乡蒋李水厂地下水井西南侧1.85km处，不在叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内。 10、与《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》平攻坚办〔2020〕16号相符性分析 全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。市城市管理局牵头组织开展“平顶山市扬尘污染防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 本项目施工过程中须做到“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。项目采取上述措施后符合《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》平攻坚办〔2020〕16号文相关环保要求。 11、与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 严格行业准入。全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展。 紧紧围绕建筑施工、交通运输、矿山开采、农业耕作等关键领域，健全标准规范，强化制度执行，切实管住扬尘污染源头。加强施工扬尘控制，严格执行施工过程“六个百分之百”，严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设工作，实现储运设备联网接入“两个禁止”平台，实行动态监管。发挥建筑垃圾大数据监管平台的作用，建立渣土清运车辆复核常态化机制，鼓励各地继续推动实施“阳光施工”“阳光运输”，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度。加强堆场扬尘污染控制，全面推进大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆放场所围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，以及物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。 本项目施工过程中须做到“六个百分之百"、开复工验收、“三员"管理、扬尘防治预算管理等制度。项目采取上述措施后，建设符合《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中相关标准要求。 12、“三线一单”方案 ①与生态保护红线符合性分析 按照国家要求，根据生态系统服务功能，结合河南省“四区三带”的区域生态安全格局，我省共划分63个生态保护红线区，分为了个类型、7个区域、两类管控区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，主要分布于北部的太行山区，西部的伏牛山、熊耳山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，丹江口水库等大型水库，南水北调中线干渠、黄河干流和淮河干流沿线。划分结果涵盖全部省级以上自然保护区、地质公园、水产种质资源保护区，部分省级以上风景名胜区、森林公园、湿地公园，部分国家级重要农业野生植物种质资源保护区(点)，南水北调中线干渠水源保护区和重要饮用水水源保护区。 本项目距离以上生态保护红线最近的为南水北调中线干渠，项目风电场距南水北调总干渠管理范围边线（防护栏网）为21.6km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标。本项目为风电建设项目，营运期不产生废气，少量生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，的建设不会改变当地环境空气、水环境和土壤环境的环境质量，项目建设是符合保证环境质量底线的相关要求。 ③源利用上线的符合性分析 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目建成后，能源资源消耗量很小，项目为风电场建设项目，营运期将生产绿色电能。总体上看，项目建设符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 根据初步划定的平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单，廉村镇、水寨乡不在准入清单之列，属于一般管控单元，因此本项目不属于叶县一般管控单元生态环境负面清单。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： - 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： - 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，平顶山市政府于2018年10月发布了《河南省平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 近年来平顶山市通过对国家《大气污染防治行动计划》、《平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案》等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排。项目附近最近的河流为灰河，本次评价采用2019年平顶山市环境监测中心站对叶县灰河水寨屈庄断面的监测数据，详见下表。 - 地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 河流; 监测 断面; 项目; 监测值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 灰 河; 叶县水寨屈庄断面; pH; 7.09～8.21; 6～9; 0.05～0.61; 0; 0; 达标. 高锰酸盐 指数; 3.0～6.4; 6; 0.50～1.07; 8.3; 0.07; 超标. COD; 14～42; 20; 0.70～2.10; 33.3; 1.11; 超标. BOD5; 0.8～7.2; 4; 0.20～1.80; 25; 0.80; 超标. 氨氮; 0.272～0.860; 1.0; 0.272～0.860; 0; 0; 达标. 总磷; 0.04～0.44; 0.2; 0.20～2.20; 8.3; 1.20; 超标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.002～0.034; 1.0; 0.002～0.034; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.50～058; 1.0; 0.50～0.58; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.01; 0; 0; 达标. 砷; 0.0002～0.0019; 0.05; 0.004～0.038; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.2; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.07; 0.2; 0.10～0.35; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.001; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 10～11000; 10000; 0.001～1.1; 8.3; 0.1; 超标. 由上表检测结果可知，灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除高锰酸盐指数、COD、BOD5、总磷、粪大肠菌群超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中高锰酸盐指数超标率为8.3%，最大超标倍数为0.07；COD超标率为33.3%，最大超标倍数为1.11；BOD5超标率为25%，最大超标倍数为0.80；总磷超标率为8.3%，最大超标倍数1.20；粪大肠菌群超标率为8.3%，最大超标倍数为0.1。 根据《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》：2020年全市地表水国、省考断面水质达标率达到70%以上，市考断面水质达标率达到65%以上，劣Ⅴ类水体断面比例控制在9.6%以内，城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，市区建成区全面消除黑臭水体，其余县（市、区）完成黑臭水体整治任务。 明确持续打好河流清洁行动攻坚战役，加快河湖综合治理与水生态修复。全面落实河长制，持续实施“一河一策”治理措施，持续开展清河行动及水域岸线综合整治。加大水环境治理和水生态修复力度，完成宝丰东湖等5家河道综合整治（包括叶县灰河生态治理：通过建设人工湿地，改善灰河水生态环境）和郏县北汝河省级湿地公园等5家生态湿地建设工程，进一步提升全市水环境质量。 叶县灰河水寨屈庄断面2020年水质目标为满足III类标准要求。通过《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 3、声环境 本项目建设地点位于叶县东部，项目建设区域选址主要分布在乡镇区域，项目选址周围均为村庄、林地和农田，所在区域属于声环境1类区。本次声环境质量现状采用河南省正信检测技术有限公司现场实测数据，监测时间为2021年2月22日至23日，昼夜各1次，监测点位为项目风电机组附近9个距离最近的村庄及开关站。监测报告见附件8，监测结果见下表。 - 噪声监测统计结果 单位：dB(A) 监测时间; 监测地点; 方位及距离; 监测结果Leq［dB(A)］; 标准Leq［dB(A)］. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2021.2.22; 35kV开关站; 空地; 52; 38; 55; 45. 王博儒村; 开关站南280m; 51; 37; 55; 45. 王校慰店村; 2#机位东南440m; 49; 39; 55; 45. 田庄村; 3#机位北350m; 53; 36; 55; 45. 柏树杜村; 4#机位南420m; 52; 38; 55; 45. 老段庄村; 4#机位西480m; 50; 37; 55; 45. 西王庄村; 6#机位东南470m; 51; 40; 55; 45. 庞店村; 8#机位东南450m; 53; 38; 55; 45. 乔庄村; 9#机位东南450m; 50; 39; 55; 45. 坡魏村; 11#机位东南490m; 51; 37; 55; 45. 2021.2.23; 35kV开关站; 空地; 52; 38; 55; 45. 王博儒村; 开关站南280m; 53; 39; 55; 45. 王校慰店村; 2#机位东南440m; 52; 36; 55; 45. 田庄村; 3#机位北350m; 50; 38; 55; 45. 柏树杜村; 4#机位南420m; 48; 37; 55; 45. 老段庄村; 4#机位西480m; 49; 40; 55; 45. 西王庄村; 6#机位东南470m; 52; 39; 55; 45. 庞店村; 8#机位东南450m; 51; 40; 55; 45. 乔庄村; 9#机位东南450m; 50; 38; 55; 45. 坡魏村; 11#机位东南490m; 52; 37; 55; 45. 由上表监测结果可知，项目各监测点位噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，区域声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目为风电场项目，主要工程为风机机组和开关站。根据设计，考虑到风机噪音及阴影闪烁影响范围，风机机组选址均布置在远离居民点350m外，具体环境保护目标如下表，项目周围环境敏感点示意图见附图三。 - 主要声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 王博儒村; 113.500618; 33.608384; 居住区; 人群; 声环境 1类区; 开关站，S; 280. 配山王村; 113.458432; 33.627331; 居住区; 人群; 1#机，S; 500. 王校慰店村; 113.475641; 33.627299; 居住区; 人群; 2#机，SE; 440. 肖马村; 113.472594; 33.623297; 居住区; 人群; 2#机，S; 520. 田庄村; 113.481757; 33.628361; 居住区; 人群; 3#机，N; 350. 柏树杜村; 113.510102; 33.603706; 居住区; 人群; 4#机，S; 420. 老段庄村; 113.504974; 33.604436; 居住区; 人群; 4#机，W; 480. 霍姚村; 113.513418; 33.615508; 居住区; 人群; 4#机，NE; 500. 柳树赵村; 113.537751; 33.614990; 居住区; 人群; 5#机，N; 600. 西王庄村; 113.535315; 33.597119; 居住区; 人群; 6#机，SE; 470. 小庄王村; 113.526389; 33.593136; 居住区; 人群; 6#机，S; 530. 李庄; 113.531431; 33.593210; 居住区; 人群; 6#机，S; 550. 水郭村; 113.515145; 33.592363; 居住区; 人群; 7#机，S; 520. 庞店村; 113.550657; 33.576541; 居住区; 人群; 8#机，SE; 450. 大刘村; 113.543383; 33.575261; 居住区; 人群; 8#机，S; 600. 乔庄村; 113.529243; 33.573193; 居住区; 人群; 9#机，SE; 450. 楼刘村; 113.533727; 33.544051; 居住区; 人群; 10#机，S; 490. 九才王村; 113.530423; 33.557956; 居住区; 人群; 10#机，N; 600. 坡魏村; 113.513321; 33.552379; 居住区; 人群; 11#机，SE; 490. - 主要水环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 保护级别. 地表水; 灰河; 开关站，N; 755; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. 2#机，S; 1540. 3#机，S; 550. 4#机，N; 1400.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 单位; 数值. 废气; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）表1二级; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值浓度; mg/m3; 1.0. 废水; 不排放. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; dB（A）; 昼间; 55. 夜间; 45. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70. 夜间; 55. 固体 废物; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改. |
| 总量控制指标 | 本项目运营过程无废气产生，废水主要为办公生活废水，经化粪池处理后由周边农民拉走肥田，不外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节： 本项目总装机容量为25MW，共设置12台风机，为了满足运输要求，首先要修建道路、平整场地，然后进行主体部分的建设，修建变电所及风电机组安装，同时还要建一些临时性施工场地。风电场施工过程见下图： 施工废水、扬尘、机械维修废油、噪声 扬尘、水土流失 修建开关站 生态破坏、扬尘、水土流失 平整场地 道路修整 风机安装 架空线路 建设临时性工程 地埋电缆 输电 生态破坏、扬尘、水土流失 图2 项目施工期流程及产污环节示意图 （1）道路修整 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，场址周边有兰南高速、宁洛高速、焦桐高速通过，场内有S214公路及多条乡镇公路，对外交通便利。 由于本项目风机分布呈南北线形走向，距离附近村道较近，因此项目施工道路修建量不大，新建公路约3.5km、改建公路约0.5km，路面宽5.5m。 在道路修建过程中，路基填土需分层压实（采用重型击实标准），路床顶面以下深度0-80cm范围压实度应不小于94%，80-150cm范围压实度应不小于93%， 大于150cm范围压实度应不小于90%，零填及挖方路段30cm范围内压实度应不小于94%。 新建及改建施工道路的施工顺序为： A、测量放线：采用全站仪按设计图纸要求，精确定出道路中线及两侧边线，撒石灰标识。 B、地表清理：施工前进行施工区场地清理（如地表植被、腐殖土、垃圾以及其它有碍物），场地清理采用推土机推土，推距 40～80m。 C、路基开挖及填筑：开挖采用反铲挖掘机施工，自卸汽车转运，高挖低填，施工中力求土方尽量达到挖填平衡。填筑采用推土机推料，平地机平整，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，然后采用光辊压路机压实，使道路施工各项指标 （如：高程、转弯、坡度、压实度）达到设计技术要求。可进行路面施工。 E、路面铺设：路面石料人工参合。推土机推料，平地机摊铺，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，最后采用光辊压路机进行压实，直至石料无松动，达到设计图纸要求为止。 （2）主体工程施工 ① 风力发电机组基础工程施工 风机基础施工工艺流程见下图： 定位放线 地基处理 基坑开挖 浇筑混凝土垫层 钢筋绑扎 模板安装 混凝土浇筑 土石方回填 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 图3 风机基础施工工艺及产污环节流程图 地基处理：毛石混凝土浇注前基槽内必须清理干净，岩石表面清洗干净，确保与毛石混凝土交接质量，有松动迹象的岩石应清楚。毛石铺砌应均匀，间距应符合要求，块石上下不得叠置，应留有一定的间距，混凝土浇注层面应有一定厚度的混凝土覆盖。 基坑开挖：基坑开挖时，对土石方开挖应采用小型挖掘机，并辅以人工修正基坑边坡的方式机进行开挖。开挖出的土方除在基坑附近预留足够回填土外，多余的土方用于修筑进场道路或回填场地使用。基坑根据土质考虑放坡，并确定是否需要边坡处理，基坑底边留排水槽。 风机基础混凝土浇筑：基础开挖完成后，可进行基础混凝土浇筑。先清底浇筑混凝土垫层，进行基础环吊装就位，钢筋绑扎加固、架立模具；再进行C40钢筋混凝土浇筑。 基础土石方回填：土石方回填应在混凝土浇筑7天后进行。回填时应分层回填，电动打夯机分层夯实，并预留沉降量，剩余土石方就近平整场地。 ② 风力发电机组安装 将风机塔筒、机舱及叶片运输到现场，按施工工序安排，在每台风机吊装场地平稳摆放到位。风机各部件应按施工方法采用随吊、随运、随安装的施工步骤。 A、塔筒安装：三节塔筒摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。每节塔筒采用两台吊车配合吊装，三节塔筒分别由下至上逐节吊装。整个安装工作必须严格按照生产厂家规范和说明书要求进行。 B、机舱安装：将风向标和风速仪安装在机舱的顶部；用两条绳索固定在机舱的两侧，两名工人在地面上对机舱的移动进行控制，塔顶、吊车、地面指挥和控制起重人员共同配合进行吊装；塔顶安装人员指挥并控制吊装经机舱底部法兰与塔筒顶部法兰进行对接。 C、叶轮安装：首先在地面将三个叶片组装到轮毂上，然后利用两台吊车将叶轮安装到位。该过程中地面工作人员配合控制叶轮的摆动和位移；徐徐提升叶轮将叶轮安装到机舱上的对接法兰上，用螺栓将叶轮固定在机舱的法兰上；卸下吊具。 ③电气设备安装 A、箱式变安装 施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要即时调整加固。确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按有关试验规程进行交接试验。 B、电力电缆敷设 动力电缆和控制电缆的施工，应按设计要求和相关规范施工。直埋和架空电缆都要求分段施工，分段验收。每段线路要求在本段箱式变安装前完成，确保机组的试运行按时进行。 - 开关站的建筑施工 建筑物的施工顺序为：施工准备―基础开挖―地基处理―基础混凝土浇筑―基础回填―混凝土框架柱、梁浇筑―楼板浇筑―墙体砌筑―室内外装修及给排水系统施工―电气设备就位安装调试。 （3）电气设备的施工 电气设备施工主要包括箱式变压器、架空线路、电缆敷设、接地网、配电装置的高压开关和二次自动控制设备等设备安装及一次设备试验、继电保护试验、等设备调试。 变压器采用500t汽车吊吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊钩上。变压器的安装程序为：施工准备―基础检查―设备开箱检查―吊装就位―附件安装―绝缘油处理―真空注油试验―调试运行。 电气设备的安装必须严格按设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量和试车一次成功。 （4）施工期产污环节分析 根据项目施工期工艺流程及产污环节图可知，施工期主要环境影响因素有废水、废气、噪声、固废和生态等。 废气：主要为扬尘，其主要来源于土方开挖及回填、土方及散装物料装卸及堆放、物料运输、车辆运输等过程。此外，施工机械及运输车辆也会产生一定量的燃油废气。 废水：主要为施工人员产生的生活污水和施工废水，施工废水主要包括设备维修及清洗废水等。 噪声：主要为各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 固废：主要为施工人员产生的生活垃圾、土石方等。 生态：由于工程占地及施工期对地表的扰动，对项目影响区的动物、植被、生物多样性等产生影响，同时也加重当地的水土流失。 2、运营期 （1）运营期工艺流程 风电场的运行过程为：首先风力驱动风轮转动，风轮带动直驱同步发电，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV，箱变出口至临近架空线杆塔之间通过电缆连接，风机—机组箱式变压器采用单元接线方式。项目风电场场内集电线路为1个回路，所发电量通过1座35kV开关站升压后接入系统。项目运营期工艺见图5。 图4 项目运营期工艺流程及产污环节图 （2）运营期产污环节 根据项目营运期工艺流程及产污环节图可知，项目营运期无工艺废气、生产废水产生，营运期主要环境影响因素有生活污水、噪声、固废、生态和光影，其中主要是噪声和光影影响。 废水：职工办公生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS。 噪声：主要为风电机组运行时产生的噪声和开关站的噪声。 固废：主要包括职工生活垃圾、废润滑油、废铅蓄电池，以及变压器事故油。 生态及景观：由于大量人为景观的出现，将对区域景观产生一定影响，同时风机噪声可能会干扰鸟类活动，风机叶片的转动对鸟类也会有一定的伤害。 光影：工程风机排布在风电场区域平原地区，在日光照射下，风电机组会产生光影，其可能会对附近居民的日常生活产生干扰，使人感觉不适。 3、施工期污染物源强分析 本项目的建设对环境的影响主要集中在施工期，施工期主要包括修建道路、场地四通一平、风力发电机组基础和箱变基础施工、开关站建设、风机运输及安装等内容。在施工过程中，不可避免产生施工扬尘、噪声、废水、弃土石和垃圾。同时由于施工对地表植被和土壤的扰动，将对区域生态环境造成不良影响加重区域内水土流失。 施工期设施工生产、生活场地。根据本工程风电场场区地理位置、风机布置及场地条件，本工程采用商品混凝土，不需设置现场混凝土搅拌站。 本工程施工生产场地内布置有：综合仓库，主要存放砂石料、风机设备、材料堆放场等；综合加工厂，主要进行钢筋加工及钢材堆放；施工机械停放场等。 本项目施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。因此，本项目施工期影响主要集中在施工生产场地。 3.1施工期废气 施工期对环境空气造成的污染主要来源于新建改建道路、风电机组地基的施工、箱变、集电线路塔基、开关站建设等涉及土方填挖过程中产生的扬尘；施工营地堆料场扬尘；材料和设备运输过程中产生的运输扬尘；运转车辆及施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 在施工过程中，土方开挖、场地平整、建材的堆放和清运都会产生一定的扬尘，主要污染物为TSP。一般来说，扬尘的排放量和施工场地面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理不同而差异甚大，主要有以下几个特点： ①局部性，扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域； ②流动性，随着建设期施工地点的变换，扬尘对环境空气的影响范围不断变化； ③短时性，扬尘的污染时间即为施工期。 根据国内外有关研究资料，施工起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括挖掘机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织排放，源强不易确定，主要通过对施工区域进行洒水降尘控制。 （2）运输扬尘 建筑材料及设备的运输均为汽车，运输车辆进出施工场地及运输沿线都会产生一定的扬尘，主要污染物为TSP。车辆行驶产生的扬尘与道路路面和车速有关，工程完工后其污染影响消失。 （3）车辆及机械尾气 场内施工运输主要以汽车为主，车辆在行驶过程中将产生尾气。同时项目施工还使用了大型施工机械，也会产生一定的尾气，主要污染物为CO、NO2、THC，工程结束后，施工对大气的影响将自行消除。本项目工程均为野外空旷地带施工，机械设备比较分散，密度较小，运输车辆及施工机械所排放的废气对环境空气的影响较小，远远达不到致使环境空气质量超标的程度。 3.2施工期废水 施工期间产生的污水主要是施工工人生活污水和生产废水。 （1）生活污水 施工高峰期人数人员按50人计，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则日生活用水量为2.5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为2m3/d，生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度为300mg/L、200mg/L、200mg/L、30mg/L。 （2）施工废水 施工生产废水包括各种建筑施工废水、机械维修含油废水和车辆冲洗废水，废水主要污染物为泥沙、SS和油类等。施工期可在各施工场地设置1个沉淀池和1个隔油池，机械维修含油废水经隔油池隔油处理后汇同其他废水一同进入沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 在严格落实各种管理及防护措施后，施工期施工活动不会对地表水环境产生明显影响。 3.3施工期噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如土石方开挖、混凝土制备、设备吊装等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 施工中的噪声主要来源于施工机械，主要有：大型吊机以及各种运输车辆等。施工期噪声主要来自打桩机、振捣机、切割机等机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声，设备噪声源强值75～95dB（A）。 - 各机械设备距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称; 声功率级; 不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 360m. 插入式振捣机; 93; 79; 73; 67; 69; 61; 55; 53; 49; 47; 43.5; 55.9. 推土机、挖掘机、装载机; 94; 80; 74; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 44.5; 56.9. 物料运输车辆类型及其声级值见下表。 - 交通运输车辆噪声 施 工 阶 段; 运 输 内 容; 车 辆 类 型; 声源强度[dB(A)]. 主体工程; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80-85. 装饰工程; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75-80. 基础工程; 设备运输; 大型载重车; 84-89. 3.4施工期固废 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾、土建施工产生的废弃土石方。 （1）生活垃圾 项目施工期12个月，按330天计，施工人数50人，生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾25kg/d，8.25t/a，施工垃圾定点存放，由环卫部门统一清运处置。 （2）废弃土石方 工程土石方开挖、填筑活动主要集中在风机和箱式变基础施工、塔基、风机安装场地平整、场内道路、开关站场地回填以及新建改建运输道路等施工单元。工程土石方开挖总量为28946m3(含剥离表层土)，填筑总量为28946m3(含绿化覆土)，填筑量均利用自身挖方（含绿化覆土)，无借方，弃渣0万m3（就地平衡）。其中风机及箱变基础、塔基和安装场地的弃渣较分散，不易收集，于各安装场地内摊平压实处理；场内道路弃渣就地填高、压实处理；集电线路弃渣为塔基基础施工产生的多余土石方，就地回填处理，故本工程不设弃渣场。 本项目剥离表层土厚度20〜30cm。为保护表层土资源，从水土保持角度考虑，对清基表土设置临时堆土场覆盖堆放，用于施工后期绿化覆土。 本工程土石方平衡表详见下表。 表16 工程土石方平衡 单位：m3 序号; 项目; 开挖量; 填筑量; 调出至其他分项工程量; 剩余量; 备注. 填筑量; 从其他分项工程调入量; 借方. 1; 风机和箱式变基础; 15796; 10260; /; /; 5536; 0; 土方优先考虑区间调运，调运后多余土方平摊安装场地. 2; 临时场地; 6400; 6400; 3456; /; 0. 3; 集电线路; 1870; 1870; /; /; 0; 表土就近绿化或回复植被利用. 4; 场内道路; 4400; 4400; /; /; /; 0. 5; 开关站; 480; 2080; 2080; /; 0. 合计; 28946; 25010; 5536; 0; 0; /. 3.5生态环境 本项目基础设施施工过程中会对项目所在地附近动植物生存环境造成一定影响，处置不当可能会造成水土流失。 （1）占地影响 工程施工作业主要是对施工场地（包括风电机组基础、风机吊装场地、施工区、塔基等）及施工道路区的地表植被造成破坏，其中永久占地为6712m2，临时占地为36670m2。 （2）对植被的影响 建设项目所在地现状为农用地及林地，主要作物为当地常见农作物、小型灌木、季节性杂草，施工过程需对场地进行开挖、填筑和平整，清除地表植被。由于项目区域无珍稀植物存在，且占地面积不大，同时风机为点状布设，项目施工期活动对植物的破坏量相对较少。 （3）对野生动物的影响 评价区域内的植被主要为耕地、林地等，而荒草地、林地是动物及鸟类觅食、栖息的生境，施工期间对植被的破坏，将会破坏野生动物及鸟类的领地、生境或栖息地，迫使动物及鸟类迁往它处寻找适宜的生境。 （4）对景观影响分析 在施工期间，由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾，如果管理不当将会对局部景观造成一定的影响。通过采取围挡作业，及时清运土石方、采取防尘抑尘措施，集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 （5）对生物多样性的影响 项目的风机布点布局较为分散，场地所占土地类型主要为农用地，没有发现具有特殊保护价值的野生植物，农用地的减少不会使特种野生植物的数量发生变化，且项目建设对生物多样性的影响相对较轻且是可逆的，因而不会从总体上改变整个群落的物种多样性水平；而且群落本身具有一定的抗干扰能力，因此这种影响不会引起物种多样性的较大变化。 （6）水土流失影响 项目建设从实际考虑，整平土地所产生的多余土方量将用于回填及就地压实填高，不产生弃土外运。但是施工过程中如若处理不当，将会产生一定量的水土流失。水土流失的成因主要有： ①开挖地表，使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失； ②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失； ③土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失； ④取土回填也易产生水土流失。 为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施： ①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。 ②弃土及时回填，施工废料及时清运。 ③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。 ④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 采取措施后可使水土流失降低到最小程度。 4、营运期污染物源强分析 项目为风电项目，营运期无废气产生，主要污染源主要为废水、噪声、固体废物等。 4.1营运期废水 项目营运期风电场大修采用外委方式，风电机组叶轮等设备检修采用机油清洗，油污用抹布擦拭，因此无生产废水。运营期废水主要为生活污水，营运期劳动定员为5人，在开关站食宿，参照《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目选取城镇居民生活用水定额为100L/（人·d），则本项目生活用水量为0.5m3/d、182.5m3/a。废水量按照用水量的80%计，则其产生量为0.4 m3/d、145m3/a，主要污染物产生量为COD300mg/L、0.044t/a，BOD5 200mg/L、0.029t/a，SS200mg/L、0.029t/a，氨氮30mg/L、0.004t/a。项目开关站内设置5m3化粪池1个，废水经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排。 4.2营运期噪声 风力发电机组运行过程中在风及运动部件的激励下，叶片及机组部件产生了较大的噪声，其噪声源主要有： （1）机械噪声及结构噪声 机械噪声及结构噪声主要包括①齿轮噪声：齿轮组由于互撞和摩擦激起齿轮体的振动，通过固体结构辐射齿轮噪声；②轴承噪声：由轴承内相对运动元件之间的摩擦和振动及转动部件的不平衡或相对运动元件之间的撞击引起振动辐射产生噪声：③周期作用力激发的噪声：由转动轴等旋转机械部件产生周期作用力激发的噪声：④电机噪声：不平衡的电磁力使电机产生电磁振动，并通过固体结构辐射噪声。机械噪声和结构噪声是风力发电机组的主要噪声源，对人的烦扰度最大。 机械噪声和结构噪声是可以控制的，主要途径是避免或减少撞击力、周期力和摩擦力，如提高加工工艺和安装精度，齿轮和轴承保持良好的润滑条件。为减小机械部件的振动，可在接近力源的地方切断振动传递的途径，如以弹性连接代替刚性连接，采取高阻尼材料吸收机械部件的振动能，以降低振动噪声。 （2）空气动力噪声 空气动力噪声由叶片与空气之间作用产生，它的大小与风速有关，随风速增大而增强。处理空气动力噪声的困难在于其声源处在传播媒质中，因而不容易分离出声源区。 （3）通风设备噪声 通风设备噪声主要包括散热器通风机等辅助设备产生的噪声。 风力发电机的噪声其强度依赖于叶尖线速度和叶片的空气动力负荷，噪声源与机型和塔架设计有关。噪声影响分为单机噪声影响和机群噪声影响。单机噪声为风力发电机组在运转过程中叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声。经类比同类风电场的实际监测数据，风电场电机的噪声源强为102.9～103.6dB（A）。本项目所用风力发电机厂商通过采用隔音防振型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼减振隔声等措施对风电机噪声进行源强控制，风电机经过采取措施治理后，可以有效降低源强10dB（A）左右。因此，最终确定本项目风机机组的单机噪声源强为93dB（A）。 本项目建成投产后，开关站的噪声源主要来自于自电抗器和室外配电装置等，噪声源强为65dB（A）。 4.3营运期固体废物 营运期固体固废主要为职工生活垃圾、废润滑油、废铅蓄电池，以及变压器事故油。 （1）生活垃圾：项目劳动定员5人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则职工生活垃圾产生量为2.5kg/d、0.9t/a。生活垃圾分类收集，定期送至生活垃圾中转站。 （2）废润滑油 本项目风机和齿轮需要定期维护检修，维护检修过程中需更换润滑油。风机润滑油半年更换一次，每次约4L，则每台风机废润滑油产生量为8L/a，风机检修中废润滑油产生总量为 96L/a（折合 0.086t/a）。齿轮润滑油每三年更换一次，每次约100L，废齿轮润滑油产生量为 33L/a（折合0.03t/a）。废润滑油属于危险废物，更换后直接运走交由有资质单位处置，不在项目开关站和检修场地内暂存。 （3）事故情况下废变压器油 开关站内变压器检修周期约 20～30 年，正常运行情况下，变压器油不会泄漏，当发生突发事故或检修时，可能会发生变压器漏油，一次事故产生的最大废油量为15m3。开关站内设有一座容积20m3的事故油池，能够满足变压器事故状态下的100%排油量。同时变压器下设一座贮油池，池内敷设卵石层，坑内铺设厚度不小于250mm，卵石直径50mm～80mm。事故时，变排油经贮油池排油管排至事故油池，事故废油属于危险废物，经事故油池收集后泵至桶内，暂存于站内危废暂存间内，交由有资质单位处置。 （4）废铅蓄电池 在开关站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源，而直流系统中提供能源为铅蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。本项目使用免维护铅蓄电池，其正常寿命在10-15年，更换下的废铅蓄电池约1t，属于危险废物，收集后暂存在危险废物暂存间，并交由有资质单位处置。 根据《输变电建设项目环境保护技术要求（HJ 1113-2020）》，变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。 项目开关站内设计设置一座危险废物暂存间。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本项目危险废物暂存间设置情况见下表。 - 本项目危险废物汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.116t/a; 风机及齿轮检修; 液体; 矿物油; 矿物油; 1-3年; T,I; 直接拉走. 2; 废变压器油; HW08; 900-220-08; /; 变压器事故; 液体; 矿物油; 矿物油; /; T,I; 危废暂存间暂存，定期委托资质单位处置. 3; 废铅酸电池; HW31; 900-052-31; 1t/10a; 设备维护; 固体; 铅酸电池; 铅酸电池; 10-15年; T,C. 4.4营运期光影 太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90度，暴露在阳光下的地平面上的任何物体都会产生影子。风电机组不停地转动的叶片，在阳光入射方向下，投射到居民住宅的玻璃窗户上，即可产生一种闪烁的光影，通常被称之为光影影响。风机的光影影响对居民生活造成极大危害，长期生活在风机阴影影响下，可能造成失眠，危害居民视力。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响。根据设计资料和现场踏勘，本工程风机最近民房距风机最小距离约320m，本工程各风机的光影影响范围为以风机基础为中心、半径288m以内的区域。因此，不存在风机叶片光影对居民的影响。 4.5营运期电磁辐射 电磁辐射是指能量以电磁波的形式发射到空间的现象，或者是能量以电磁波形式在空间传播。本项目运营期间新建一座35kv的开关站，开关站在工作时会产生一定的工频电磁场和无线电干扰，但是干扰情况较轻微，要求建设单位在建设时按照开关站的设计标准进行建设，满足相关辐射标准的要求。本次项目评价不包含电磁辐射影响。

建设项目施工期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场外运输、场内施工 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 车辆及机械尾气 | CO、NO2、THC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工人员 生活污水 | COD、氨氮 | 2.5m3/d | 0 |
|  | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 0 |
| 固 体 废 物 | 各施工阶段 | 土石方 | 28946t | 0 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 8.25t |  |
| 噪 声 | 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，噪声源强75~95dB(A) |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 主要生态影响： 施工期主要因工程占地及施工扰动从而对区域生态环境产生不利影响。本项目建设内容主要为风机组、箱变、集电线路、施工道路以及辅助工程等，分为永久占地和临时占地。永久占地造成的生态影响为扰动土壤、改变土地利用性质、破坏地表植被、造成水土流失、破坏动物栖息环境；临时占地造成的生态影响为扰动土壤、破坏地表植被、造成水土流失、影响野生动物。本项目对生态环境的影响具体见生态环境影响专章。 |  |  |  |

建设项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / |  | / |
| 废水 | 生活污水 （87.6m3/a） | 废水量 | 0.4m3/a、145m3/a |  | 0 |
|  |  | COD | 300 mg/L | 0.044t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.029t/a | 0 |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.029t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L | 0.004t/a | 0 |
| 固体 废物 | 开关站 | 生活垃圾 | 0.9t/a |  | 0 |
|  |  | 废润滑油 （HW08） | 0.116t/a |  | 委托资质单位处置 |
|  |  | 变压器事故油（HW08）— | 事故状态产生 |  |  |
|  |  | 废旧蓄电池（HW31） | 1t/10a |  |  |
| 噪声 | 风电机组 | 设备噪声 | 102.9～103.6dB（A） |  | / |
|  | 开关站 | 自电抗器和室外配电装置等噪声 | 65dB(A) |  | 厂界外昼夜噪声达到GB12523-2008中1类区噪声限值 |
| 主要生态影响： 项目所在区不属于生态敏感区和脆弱区，项目实施对评价区自然体系的质量没有重大影响，采取生态恢复及水土保持措施后，评价区生态质量将到改善和恢复。本项目对生态环境的影响具体见生态环境影响专章。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期主要污染物排放分析 本项目施工期对环境的影响主要为：施工废气、施工废水、施工噪声和施工期固体废物，影响分析如下： 1.1大气环境影响分析 （1）扬尘 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比资料可知，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见下表，施工场地洒水抑尘试验结果见下表。 - 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5 (km/h); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10(km/h); 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/h); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20(km/h); 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. - 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 每天对施工场地实施洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。 施工扬尘影响范围主要为工地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微，本项目风机点位及开关站均布置在离居民点280m外，因此，本项目施工期扬尘对周边环境影响不大。 根据《河南省大气污染防治条例》（豫政〔2018〕30号）要求：（一）建设项目开工前，在施工现场周边设置硬质围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施；（二）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息；（三）在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土；（四）施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，确因生态和耕种等原因不能硬化的，应当采取其他有效措施进行抑尘；（五）对在施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施；（六）规模以上施工工地应当安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网；（七）其他应当采取的防尘措施。 根据《河南省蓝天工程行动计划》---“所有建设工程施工(包括拆迁施工)现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。 根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（豫政〔2018〕30号）、《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》平攻坚办〔2020〕16号，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。...行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。“六个百分之百” 等措施一览表如下： - “六个百分之百”等措施一览表 类别; 拟采取的措施. “六个百分之百”; 施工现场百分之百围挡：建设单位采取在施工现场周边建2.5m高的施工围挡，减少建筑材料堆放量及堆放时间，合理设计物料堆放位置等措施。. 物料堆放百分之百覆盖：石灰、砂子等堆场不可露天堆放，应附加防风及防雨措施，对水泥等易产生扬尘且具有腐蚀性的物料，应独立包装存放在料库内，随用随拆包，尽可能减少其裸露面积。. 裸露地面百分之百绿化或覆盖：对开挖后的临时堆存的土方、弃渣等及时进行覆盖，确保无裸露土方、地面百分百覆盖。. 进出车辆百分之百冲洗：及时清运渣土运输车辆；合理规划渣土运输车辆行驶路线和时间，减少扬尘污染。对运载建筑垃圾的车辆应使用厢式封闭车祸加盖篷布，减少渣土洒落，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷。. 拆除和土方作业百分之百喷淋：施工期间要求全程喷雾除尘。. 渣土运输车辆百分之百封闭：渣土运输车辆密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。. “三员”管理; 严格执行“扬尘污染防治监督员、网格员、管理员”管理制度. “两个禁止”; 禁止现场搅拌混凝土. 禁止现场配置砂浆. 监控; 项目应安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。. 根据《平顶山市建设工地扬尘污染防治条例》（2020年3月1日实施），建设单位应当遵守下列规定：（一）制定建设工地扬尘污染的评估和防治措施，并列入建设项目环境影响评价文件；（二）将建设工地防治扬尘污染费用列入工程造价，并在施工承包合同中予以明确，按时足额拨付；（三）明确施工单位的建设工地扬尘污染防治责任，并列入招标文件和施工承包合同；（四）监督施工单位落实扬尘污染防治措施；（五）暂时不能开工的建设用地，应当对其裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 建设工程施工时，应当采取下列扬尘污染防治措施：（一）施工工地边界按照规范要求设置硬质封闭围挡；土建工地、市政高架和道路施工等在城市主要干道、景观地区、繁华区域，其围挡高度不能低于二点五米，其余区域的围挡高度不能低于一点八米；（二）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区采用混凝土硬化或者用硬质砌块铺设；确因生态和耕种等原因不能硬化的，应当采取其他有效的扬尘污染防治措施；（三）在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶；（四）按时对作业的裸露地面进行洒水；四十八小时内不作业的，采取定时洒水等扬尘污染防治措施；超过四十八小时不作业的，采取覆盖等扬尘污染防治措施；超过三个月不作业的，采取绿化、铺装或者遮盖等扬尘污染防治措施；（五）对施工现场主要道路、房屋建筑和市政工程围挡、房屋建筑主体结构外围等部位，采取喷雾、喷淋或者洒水等扬尘污染防治措施；（六）施工过程中产生的建筑土方、建筑垃圾、工程渣土应当及时清运干净；不能及时清运的，应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施，并定时洒水；（七）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟并及时清掏，确保泥浆不溢流；（八）遇到四级风以上天气，不得进行土方作业、工程拆除作业，并在作业处覆盖防尘网；（九）其他应当采取的扬尘污染防治措施。 评价要求项目按照《河南省大气污染防治条例》、《河南省蓝天工程行动计划》、《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》）、《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市建设工地扬尘污染防治条例》等文件要求施工建设，确保施工期场界处颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2无组织排放浓度监控限值。 本项目距最近的环境敏感点在280m之外，距离较远。研究表明，扬尘影响一般在150m处可达标，因此本项目施工扬尘对周围环境的影响较小。 （2）车辆及机械尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，运输车辆一般是大型柴油车，产生一定量的燃油尾气，废气污染物为CO、NOX、THC等，由于运输车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，燃油废气对周边环境及居民影响较小。 同时，施工场地内的运输车辆应禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆及燃油机械的尾气排放应进行监督管理。严格执行汽车监管办法的相关规定，避免排放黑烟，同时要注意车辆的维修与维护，使其保证在良好的状态下工作，以减小汽车尾气的排放量。 1.2废水环境影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 1、生活污水 施工高峰期人数人员按50人计，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则日生活用水量为2.5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为2m3/d，项目施工地点均位于农村地区，施工人员粪便污水考虑采用旱厕进行收集，并定期清掏作为农田施肥。 2、施工废水 施工期生产废水主要来自施工机械和运输车辆的冲洗以及机械修配等环节。项目拟在施工场地设置1个沉淀池和1个隔油池，施工废水进行沉淀处理后回用，不排放。 1.3噪声环境影响分析 （1）施工设备噪声强度 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为75~95dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 （2）预测方法与预测模式 在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △ L=L1-L2=20lg(r2/r1) (dB) 式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)； r1、r2——点声源至受声点的距离(m)； L1——距点声源 r1处的噪声值(dB)； L2——距点声源 r2处的噪声值(dB)； （3）施工场界噪声达标可行性分析 由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见下表。 - 各施工机械场界噪声达标所需衰减距离 阶段; 机械类型; 噪声源达标所需衰减距离. 噪声源强dB(A); 昼间距（m）; 夜间距（m）. 土石方 阶段; 推土机; 88; 8; 45. 挖掘机; 95; 18; 100. 装载机; 75; 2; 10. 结构阶段; 混凝土振捣器; 88; 8; 45. 吊车; 84; 5; 29. 混凝土装罐车; 85; 6; 32. 装修阶段; 电钻; 95; 18; 100. 电锯; 90; 10; 57. 由表可知，施工机械昼间噪声值在施工点18m处即可满足标准限值要求；夜间噪声值在施工点100m处即可满足标准限值要求。 本项目设计时将工程风机基础、开关站与村庄的最小距离控制在280m，本风电场施工区280m范围内没有居民点，且工程施工作业均安排在昼间。因此本项目昼间施工对周围居民影响较小。 评价建议：施工期高噪声设备应合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护及使用不当而产生的噪声；另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量远离周边敏感点，进行合理布设，减少施工噪声对周边敏感点的污染影响；运输车辆经过居民区等环境敏感点时，要减速行驶，禁止使用高音喇叭，减少夜间运输。 采取以上措施后，施工期噪声对区域声环境质量影响较小。 ### 1.4固废环境影响分析 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾、土建施工产生的废弃土石方。 工程土石方开挖、填筑活动主要集中在风机和箱式变基础施工、风机安装场地平整、场内道路、开关站场地回填以及集电线路铺设等施工单元。工程土石方开挖总量为28946m3(含剥离表层土)，填筑总量为28946m3(含绿化覆土)，填筑量均利用自身挖方（含绿化覆土)，无借方，弃渣0万m3（就地平衡）。其中风机及箱变基础和安装场地的弃渣较分散，不易收集，于各安装场地内摊平压实处理；场内道路弃渣就地填高、压实处理；集电线路弃渣为塔基基础施工产生的多余土石方，就地回填处理，故本工程不设弃渣场。 本项目剥离厚度20〜30cm。为保护表层土资源，从水土保持角度考虑，对清基表土设置临时堆土场集中堆放，用于施工后期绿化覆土。 项目施工期产生的生活垃圾25kg/d，8.25t/a，施工垃圾定点存放，由环卫部门统一清运处置，对周围环境影响不大。 ### 1.5施工期生态环境影响 施工期对生态环境的影响主要表现为水土流失和对野生动植物的影响。 场外和场内道路修建、场地平整、生产生活区修建、基础开挖、材料堆放、集电线路基础开挖等施工活动均会引起局部地表扰动，导致水土流失产生。 工程占地区域内及施工临时扰动区域内的植被，将受到一定程度的破坏或扰动；施工活动对工程区域内动物的生存繁衍将产生一定程度的扰动。 本项目占地不属于叶县水土流失重点防治区划分图中的重点监督区、预防保护区和重点治理区。同时项目施工结束后，将对临时占地及时采取生态恢复补偿措施，所以对生态环境的影响也不大。随着施工的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声，基本不会影响野生动物的生存、活动空间，对区域生物多样性产生影响。具体影响及防治措施详见专题1。

2、营运期环境影响分析 ### 2.1废气环境影响分析 本项目为风力发电项目，营运期不产生废气污染物。 2.2废水环境影响分析 项目营运期风电场大修采用外委方式，风电机组叶轮等设备检修采用机油清洗，油污用抹布擦拭，因此无生产废水。运营期废水主要为生活污水，其产生量为0.4 m3/d、145m3/a，主要污染物产生量为COD300mg/L、0.044t/a，BOD5 200mg/L、0.029t/a，SS200mg/L、0.029t/a，氨氮30mg/L、0.004t/a。项目开关站内设置5m3化粪池1个，废水经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排。 - （1）评价等级 - 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。 - 水污染影响型建设项目评价等级判定一览表 - 评价等级; - 判定依据. - 排放方式; - 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数w/（无量纲）. - 一级; - 直接排放; - Q≥20000或W≥600000. - 二级; - 直接排放; - 其他. - 三级A; - 直接排放; - Q＜200且W＜6000. - 三级B; - 间接排放; - —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 - 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 - 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 根据上表可知，本项目地表水评价等级为三级B。 （2）评价内容 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； ②依托污水处理设施的环境可行性评价。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目废水产生量为0.4m3/d、化粪池每10天清运一次，同时考虑1.2的水量变化系数，则本项目化粪池容积应不小于4.8m3，本项目设置1座5m3的化粪池，可以满足项目要求。 化粪池出水肥田的可行性：根据现场调查，项目开关站周围目前无污水管网，本项目所处为平原旱作农业区，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为19kg/亩；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为23kg/亩，因此每亩地氮肥施用总量为42kg。本项目全厂生活废水165m3/a，氨氮量为0.004t/a，其中含氮量1.92kg，若完全消纳至少需要农田0.05亩，评价要求项目配套农田要1倍以上的轮作面积，则消耗项目生活污水需农田面积不少于0.1亩，项目周边分布有大量农田，可消纳全厂生活污水。 因此项目营运期间废水对周围地表水环境影响不大。 （4）水污染物排放信息及排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息： - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 职工办公生活污水; COD、氨氮; 肥田; /; TW001; 化粪池; /; /; R是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水污染物排放信息 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; COD; /; 0; 0. 2; 氨氮; /; 0; 0. 全厂排放口合计; COD; 0. 氨氮; 0. （5）地表水环境影响小结 本项目营运期间无生产废水，职工生活污水经化粪池收集后由附近村民运走用于周围农田施肥。项目营运期间无废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 本项目污染物排放量为0，项目营运期间对周围地表水环境影响较小。 2.3噪声环境影响分析 本项目运营后，主要噪声源是风机转动噪声和开关站内设备噪声影响。 风力发电机组运转时产生的噪声，噪声影响分为单机影响和机群影响。本项目风机之间相对距离最小680m，相互之间的影响可以忽略，因此本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。经类比同类风电场的实际监测数据，风电场电机的噪声源强为102.9～103.6dB（A）。本项目所用风力发电机厂商通过采用隔音防振型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼减振隔声等措施对风电机噪声进行源强控制，风电机经过采取措施治理后，可以有效降低源强10dB（A）左右。因此，最终确定本项目风机机组的单机噪声源强为93dB（A）。 本项目建成投产后，开关站的噪声源主要来自于自电抗器和室外配电装置等，噪声源强为65dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则声环境》，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。由于风机高度较高，不考虑地面植被等引起的噪声衰减作用，预测公式为： Lp=Lw-20lgr-11 式中：Lp—预测点声压级，dB(A)； Lw—噪声源声级，dB(A)； r—预测点至声源设备距离，m。 预测结果见下表。 - 营运期风机及开关站噪声贡献值预测结果一览表 距离/m dB（A）; 5; 10; 30; 50; 80; 100; 120; 150; 252; 300. 风机（源强93）; 79; 73; 63.5; 59; 54.9; 53; 51.4; 49.5; 45; 43.5. 开关站（源强65）; 51; 45; 35.5; 31; 26.9; 25; 23.4; 21.5; 17; 15.5. 备注：①风机在距离为80m处满足昼间噪声排放标准要求；距离为252m处，满足夜间噪声排放标准要求。 ②开关站在距离为4m处，满足昼间噪声排放标准要求；距离为10m处，满足夜间噪声排放标准要求。. 由以上预测结果可以看出，本项目风机噪声排放值昼间在80m处可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的规定，夜间在252m处可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的规定。开关站高噪声设备距离大于10m，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的规定。 由于设计时风电场风机距离最近村庄距离大于350m，且一般正常情况下风机多数都非满负荷运行，风机噪声影响更小，因此风机噪声基本不会对周边居民产生影响。项目配备1个开关站，距离附近最近村庄为280m，因此本项目开关站也基本不会对周边居民产生影响。 风电场为开放形式，不设场边界，为避免新的声环境敏感点在风机附近建设引发新的噪声污染情况出现，应在风机周边300m范围内设置噪声隔离区，在划定的噪声隔离区内，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。同时，营运期加强风电机组在日常运行过程中的保养和维护工作，使其在良好的状态下运行。 2.4固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、废润滑油、变压器油及废旧蓄电池。 生活垃圾：职工生活垃圾产生量0.9t/a，定期送至生活垃圾中转站。 废润滑油：项目风机和齿轮维护检修产生的废润滑油0.116t/a，属于危险废物，更换后直接运走交由有资质单位处置，不在项目开关站和检修场地内暂存。 废铅蓄电池：开关站10-15年更换下1次废铅蓄电池，单次产生量约1t，属于危险废物，收集后暂存在危险废物暂存间，并交由有资质单位处置。 事故情况下废变压器油：开关站内变压器当发生突发事故或检修时，可能会发生变压器漏油，一次事故产生的最大废油量为15m3。事故废油属于危险废物，经事故油池收集后泵至桶内，暂存于站内危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 - 固体废物产生量及处理情况一览表 序号; 产生环节; 种类; 类别及代码; 产生量; 厂内储存; 处理情况. 1; 风机及齿轮检修; 废润滑油; 危险废物HW08 （900-249-08）; 0.01t/a; 直接拉走委托有资质单位处置. 2; 变压器事故; 废变压器油; 危险废物HW08 （900-220-08）; /; 危废暂存间; 委托有资质单位处置. 3; 设备维护; 废铅酸电池; 危险废物HW31 （900-052-31）; 1t/10a. 4; 办公生活; 生活垃圾; /; 0.9; 垃圾桶; 定期送至生活垃圾中转站. 根据《废电池污染防治技术政策》要求，收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放；废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）要求，收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597 要求的危险废物标签。禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。 环评要求，本项目危险废物在处置过程中应严格执行以下措施： （1）认真落实申报登记制度 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条、第五十三条的规定，产生危险废物、工业固体废物的单位必须向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门如实、及时申报固体废物和危险废物的种类、数量、流向，以及贮存、处置等情况。 （2）建设单位必须建立健全台帐登记制度，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。 （3）建设单位必须做好相应的防护措施（防渗漏、防雨淋等），达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。 （4）建设单位必须在盛装危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物标识。产生、贮存危险废物的单位及盛装危险废物的容器和包装物要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A的规定设置危险废物标签；收集、运输、处置危险废物的设施、场所要按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求，设置危险废物警告标志。 （5）危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到生态环境部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移联单管理办法》要求填写转移联单。 （6）选择具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 （7）本项目危废暂存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，关于贮存设施和场所的管理要求。 危废暂存间应做到以下几点： ①贮存场所必须符合《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，必须有符合要求的专用标志。 ②贮存场所内危险废物应分类分区存放。 ③存场所应防风、防雨、防晒、防渗漏。 ④贮存场所要有集排水和防渗设施，渗滤水收集入事故池。 ⑤贮存场所符合消防要求，废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑥危废暂存场所采取防渗挡雨淋措施，地面铺设防渗膜，并对危险废物进行袋装后分类堆放。 ⑦包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ⑧桶装危废桶包装按行列垛堆码，堆码高度为2-3个桶高，不宜过高，防止堆码不牢固，倒塌时包装桶破损。如仓内暂存，堆码垛距80-90cm，墙距、柱距30cm。 ⑨根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。 本项目固体废物综合处置率100%，不会对周边环境造成影响。 2.5风机光影影响分析 本项目风机布置于平原开阔地带，设备安装最高高度接近180m（轮毂120m+叶片长度60m），在日光照射下会产生较长阴影，如果阴影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响。本次根据工程所在区的经纬度及风机的高度计算推荐机型的光影影响范围。项目风电场中心坐标为经度113º30´、纬度33º35´一年中，冬至时分太阳高度角最小，风机机组影子最长，故本项目以冬至日太阳直射点所在纬度和本工程所在区域地理纬度最高值进行计算，即太阳直射点所在纬度取23º26´（冬至日太阳直射南回归线）。 （1）太阳高度角计算公式： h0=90°－纬差 式中：h0—太阳高度角； 纬差—地理纬度与太阳直射点所在纬度之间的差值。 （2）风机光影长度计算公式： L=D/tgh0 式中：L—风机光影长度； D—风机高度，取180。 按上述方法进行计算，本工程各风机的光影影响范围为以风机基础为中心、半径288m以内的区域。根据设计资料和现场踏勘，本工程风机距离最近民房最小距离约350m，因此，不存在风机叶片光影对居民的影响。 2.6生态环境影响分析 （1）对植物的影响 本项目营运期间，加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，以避免对植被造成损害，对破坏的草地要及时进行修复。本项目建成后，当回填土方完成并恢复植被后，可在较大程度上弥补施工期对生态环境产生的影响，风电场地表的植被生态系统仍能贯通。风机呈点状分布，不会影响区域生态系统原有的结构和功能，对评价区内的植物种类和数量不会产生明显的影响。 根据工程运营期对当地植物的多样性不会产生影响。 （2）对动物的影响 本工程运营期间，现场维护和检修等工作应选择在昼天，避免影响周边动物的夜间正常活动。风机运行噪声可能会使对声环境敏感的动物迁移至远离风机处，但风机噪声影响范围主要为风机周围200m范围内的区域，因此风电场噪声不会对项目所在区域内野生动物的日常活动造成明显影响。 根据调查，叶县境内未发现有候鸟迁徙通道和候鸟栖息地等资料记载，故本项目不存在对候鸟的影响。在现场踏勘期间，工程区域偶有乌鸦、山雀等鸟类。根据相关资料查询，一般鸟类如燕、乌鸦等正常飞行高度在300m-1200m之间，本工程风机最高高度不超过180m，不会与正常飞行中的鸟类产生直接影响；鸟类觅食过程中，飞行高度较低，但由于风机运行过程中，叶片转速较低（风机的额定转速在7~18.2r/min），不会对其产生伤害；另外鸟类具有较强的识别能力，在风机周围飞行时会自动避开旋转的叶片，因此鸟类因撞击在叶片上而死亡的可能性极低，风机与风机之间水平间距大于300m，也不会完全阻断鸟类的飞行路线。参照省内平原风电场项目来看，风电场建设和运行未发生影响鸟类生存和分布的情况，可见本工程投运后不会对当地鸟类的正常生存习性产生明显影响。 （3）景观影响 本项目建成后，风机构成一个独特的人文景观，将成为当地一道美丽的风景。具有一定的可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完整性，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，还可以激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 2.7地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（GB610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于E电力34其他能源发电 其他风力发电，编制报告表，地下水环境影响评价项目类别属于IV类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（GB610-2016）“4.1一般性原则IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此本项目无需进行地下水环境影响评价。 2.8土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（GB964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别“其他行业”全部属于IV类，，因此本项目无需进行土壤环境影响评价。 2.9风险分析 风险识别：本项目涉及到的化学品有油类物质，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目生产原料中涉及到的突发环境事件风险物质为油类物质，临界量为2500t，风机和齿轮定期维护检修中更换的废换润滑油直接运走交由有资质单位处置，不在项目开关站和检修场地内暂存，事故情况下废变压器油经贮油池排油管排至事故油池，事故废油属于危险废物，经事故油池收集后泵至桶内，暂存于站内危废暂存场所内，最大储存量为20t。 风险情势：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，本项目涉及一种危险物质，该物质总量与临界量比值Q为0.008，＜1，当 Q＜1 时，该项目风险潜势为I。 评价等级：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级分级，环境风险潜势为 I，可进行简单分析。 风险防范措施：工作人员应经过专业安全培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。加强巡查，定期对设备检查，发现问题及时与维修或更换配件，确保设施长期稳定运行。建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 3、选址合理性分析 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，海拔71-80m，场址地理位置范围东经113.444946°~113.536442°；33.655557°~33.609294°。本项目拟安装11台单机容量为2.0MW、1台3.0MW的风力发电机组，总装机容量25MW。项目每台风力发电机组配备35kV箱式变电站1座，12台风力发电机共配备1个35kV开关站。风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，场址周边有兰南高速、宁洛高速、焦桐高速通过，场内有多条乡镇公路，交通便利。根据实测，项目区域风资源丰富，满足风电需求。 根据《叶县自然资源局关于叶县天润25MW分散式风电建设项目用地预审的意见》（叶自然资〔2019〕193号），叶县自然资源局拟同意项目用地。根据《叶县住房和城乡建设局关于叶县天润25MW分散式风电项目工程选址意见》，项目选址符合廉村镇、水寨乡现有规划，原则上同意开展规划、可研、报批等前期工作。根据《叶县林业局关于叶县天润新能源有限公司在廉村、水寨、龚店和邓李分散式风电项目选址的回复意见》（叶林函〔2019〕04号），原则同意该项目选址意见。 综上，项目选址经叶县自然资源局、叶县住房和城乡建设局、叶县林业局确认并原则同意，选址符合叶县相关规划。 与河南省高速公路条例符合性：距离项目风电场最近高速为S83兰南高速、G36宁洛高速，1号风机位于S83高速东侧730m、9号风机位于S36高速北侧550m。根据《河南省高速公路条例》的规定：“第二十八条 国家重点高速公路用地两侧外各五十米、其他高速公路用地两侧外各三十米、高速公路立交桥、匝道、收费站外侧各一百米范围内为高速公路建筑控制区。除公路防护、养护需要的以外，禁止在高速公路建筑控制区内新建、扩建建筑物或者地面构筑物。”本项目电场风机距离高速均大于50m，满足相关规定，选址可行。 根据《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》，本项目位于南水北调路线一期总干渠右岸，项目风电场距离右岸围栏约21.6km，本项目不在南水北调总干渠水源保护范围内。根据《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》（豫环函[2009]57号），本项目不在其保护区范围内，符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。本项目风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，不在《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》水源保护区范围内。《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号），本项目距离最近的饮用水源保护区为叶县廉村镇水厂地下水井、叶县水寨乡蒋李水厂地下水井，其中3#风电机组位于廉村镇水厂地下水井北侧1.25km处、开关站位于叶县水寨乡蒋李水厂地下水井西南侧1.85km处，不在叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内。 环境敏感性：本期风电场范围内无国家和省级自然保护区和其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域。风机及开关站距离敏感点较远，营运期对周围影响较小；营运期站区内生活污水可全部综合利用，不外排。 综上所述，该风电场选址方案合理。 4、环保措施分析 本项目环保投资254万元，约占项目总投资20759.55万元的1.22%。从工程的性质来看，该环保投资能满足治理要求。本项目环保措施及投资一览表如下所示。 - 项目环保措施及投资一览表 时段; 环保投资项目; 治理措施; 投资 （万元）. 施 工 期; 施工扬尘防治; ①控制施工作业带范围，减少地面扰动面积；②合理安排施工作业时间，禁止大风天进行开挖及回填作业；开挖土方及时回填，施工结束后进行场地清理、平整，然后绿化恢复。 ③对各风电机组区施工临时场地经常洒水抑尘，施工生产区及开关站施工临时场地周边设置不低于2m 硬质连续围挡。 ④施工建材集中堆放，建筑材料应存放在库房内或者采取严密遮盖防护措施，不得敞开堆放，并对其进行定期洒水。 ⑤散装物料运输时须加盖篷布，并控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，确保运输中不散落。⑥施工临时道路进行平整、压实处理，并定时洒水抑尘。施工临时场地进出口及主要运输道路做到硬化，同时限制车辆行驶速度。⑦机械设备必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，车辆统一调度，避免拥挤。; 40. 施工废水防治; 施工废水进入沉淀池沉淀后回用；施工人员生活采取租赁附近农户房屋食宿，施工营地设旱厕，生活废水进入旱厕由用于肥田，不外排。; 5. 施工噪声防治; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等，合理规划运输路线，禁止夜间运输作业，途径村庄等敏感点时减速慢行、禁止鸣笛。; 5. 施工固废处置; 施工场所设分类垃圾桶，生活垃圾收集后运往垃圾中转站合理处置；施工期土石方总体挖填平衡，最终不产生工程土石弃方，无需设弃渣场；剥离的表土临时堆存于施工区内，及时用作周围生态恢复，若堆存时间长，可采取播撒草籽，防止扬尘及水土流失; 10. 营 运 期; 生活污水; 经化粪池（5m3）处理后用于周边农田肥田，不外排; 1. 固体废物; 垃圾箱、20m3事故油池，危废专用容器及5m2的危废暂存间1间，定期交有资质单位处理; 10. 绿化美化; 开关站内植树绿化; 3. 生态环境保护; 生态恢复、水保措施; 180. 合 计; /; 254. 5、环境保护设施验收 评价建议的环保设施验收内容见下表。 - 环保“三同时”验收内容一览表 项目; 污染源; 治理措施; 执行标准; 验收内容. 废水; 生活污水; 5m3化粪池1座，经处理后用于周边农田肥田; 不外排; 5m3化粪池1座，废水不外排. 噪声; 风机机组、开关站; 消声、减振措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准; 设备消声、减振. 固废; 生活垃圾; 设封闭式垃圾箱收集开关站内生活垃圾，生活垃圾送周边转运站; 不产生二次污染; 封闭式垃圾箱. 危险废物; 变压器下设事故池，四周设排油槽；站区内设置危废专用容器及5m2的危废暂存间1间，项目风机检修及变压器检修过程产生的废油，定期收集后交有资质单位进行合理处置; 满足《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2001）及其修改单; 排油槽+20m3事故油池；危废专用容器及5m2的危废暂存间1间，定期交有资质单位处理.

建设项目施工期拟采取的防治措施及预期治理效果

| #### 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场外运输、场内施工 | 扬尘 | 加强施工管理，定期洒水抑尘，施工结束后清理场地并覆土绿化。遇大风天气停止土方开挖及回填作业，材料堆放场地洒水并加盖防护网布，施工临时场地及开关站周边设2m 质围挡抑尘。 | 对周围环境空气影响较小 |
|  |  | 车辆及机械尾气 | 加强设备及车辆养护，使用良好质量的燃料 | 对周围环境空气影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工场地 | 施工作业废水、生活污水 | 生活污水经临时旱厕收集由附近农民拉着走堆肥，车辆清洗废水沉淀后重复使用 | 对周围环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工场地 | 土石方 | 施工期产生的废弃土方就地填洼生活垃圾送周边的垃圾中转站 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 |  | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，噪声源强75~95dB(A)，采取治理措施并经距离衰减后，噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围的声环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态影响 | 生态保护措施及预期效果： 加强施工管理，尽量缩小施工作业范围，各种施工活动应严格控制在施工作业区域范围内，尽可能不破坏原有的地表植被；开挖建设避开雨季；妥善计划缩短单项工期；弃土临时堆场周边挖好排水沟，暴雨时进行覆盖；剥离表土集中堆放于临时堆土场，用于后期地面覆土绿化；在征地范围内施工，注意保护好周边植被；严禁捕杀施工中发现的野生动物；结合工程整体绿化方案，对建成区域及时进行绿化。 |  |  |  |

建设项目营运期拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排 | 对水环境影响较小 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设分类垃圾桶，环卫部门统一送至垃圾中转站 | 妥善处置 |
|  | 变压器 | 废油 | 设事故贮油池，委托有资质单位处置 |  |
|  | 风机检修 | 废润滑油 | 直接拉走委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废旧蓄电池 | 危废暂存间存放，委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 风电机组 | 风机噪声 | 距离衰减 | / |
|  | 开关站 | 自电抗器和 室外配电装置等噪声 | 隔声减振、距离衰减 | 厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 生态保护措施及效果： 严格执行水保方案中提出的各项水保措施；风电机组周围恢复植被；工程临时占地及时恢复；永久占地范围内破坏的植被及时恢复；生态保护和水土保持费用列入工程投资，做到专款专用。本项目对生态环境的影响具体见生态环境影响专章。 |  |  |  |  |

结论及建议

1、结论 （1）项目概况 本项目位于叶县廉村镇、水寨乡，海拔71-80m，场址地理位置范围东经113.444946°~113.536442°；33.655557°~33.609294°。本项目拟安装11台单机容量为2.0MW、1台3.0MW的风力发电机组，总装机容量25MW。项目每台风力发电机组配备35kV箱式变电站1座，12台风力发电机共配备1个35kV开关站。风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，场址周边有兰南高速、宁洛高速、焦桐高速通过，场内有多条乡镇公路，交通便利。 （2）产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第五项“新能源”中的第2条“2、氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”；项目生产规模、产品、工艺及生产设备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类之列，项目符合国家产业政策。经对照《市场准入负面清单（2020年版）》（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业未获得许可，不得从事电力和市政公用领域特定业务，项目已通过叶县发展和改革委员会核准批复，批复文号：叶发改审服〔2019〕334号。因此，本项目符合国家产业政策。。 项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省“十三五”能源发展规划》要求。根据《河南省发展和改革委员会关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》（豫发改新能源【2019】539 号），本项目属于已纳入河南省“十三五”分散式风电开发方案项目库，符合河南省风电相关规划 。 （3）选址可行性分析 根据《叶县自然资源局关于叶县天润25MW分散式风电建设项目用地预审的意见》（叶自然资〔2019〕193号），叶县自然资源局拟同意项目用地。根据《叶县住房和城乡建设局关于叶县天润25MW分散式风电项目工程选址意见》，项目选址符合廉村镇、水寨乡现有规划，原则上同意开展规划、可研、报批等前期工作。根据《叶县林业局关于叶县天润新能源有限公司在廉村、水寨、龚店和邓李分散式风电项目选址的回复意见》（叶林函〔2019〕04号），原则同意该项目选址意见。 综上，项目选址经叶县自然资源局、叶县住房和城乡建设局、叶县林业局确认并原则同意，选址符合叶县相关规划。 项目风电场距离最近高速为S83兰南高速、G36宁洛高速，1号风机位于S83高速东侧730m、9号风机位于S36高速北侧550m。项目电场风机距离高速均大于50m，满足《河南省高速公路条例》的规定。 根据《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》，本项目位于南水北调路线一期总干渠右岸，项目风电场距离右岸围栏约21.6km，本项目不在南水北调总干渠水源保护范围内。根据《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》（豫环函[2009]57号），本项目不在其保护区范围内，符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。本项目风电场站址位于叶县东部，距离叶县县城直线距离约5.3km，不在《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》水源保护区范围内。《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号），本项目距离最近的饮用水源保护区为叶县廉村镇水厂地下水井、叶县水寨乡蒋李水厂地下水井，其中3#风电机组位于廉村镇水厂地下水井北侧1.25km处、开关站位于叶县水寨乡蒋李水厂地下水井西南侧1.85km处，不在叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内。 本期风电场范围内无国家和省级自然保护区和其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域。风机及开关站距离敏感点较远，营运期对周围影响较小；营运期站区内生活污水可全部综合利用，不外排。 综上所述，该风电场选址方案合理。 （4）项目施工期对环境的影响与防治措施 ①废气：施工期间的大气污染主要有施工扬尘和施工机械燃油废气。采取禁止大风天进行开挖及回填作业、对施工临时场地经常性洒水抑尘、控制作业带范围减少地面扰动面积、合理安排施工进度、设置围挡、土方及垃圾及时清运、加强车辆运输管理、严格施工期环境管理等抑尘措施后，对环境影响不大；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx、THC等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。 ②废水：生活污水产生量约为2m3/d，项目施工地点均位于农村地区，施工人员粪便污水考虑采用旱厕进行收集，并定期清掏作为农田施肥。施工期生产废水主要来自施工机械和运输车辆的冲洗以及机械修配等环节，项目拟在施工场地设置1个沉淀池和1个隔油池，施工废水进行沉淀处理后回用，不排放。 ③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。经采取评价建议的降噪措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 ④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由环卫部门统一清运处置；多余土石方，就地回填处理。 ⑤生态：由于工程占地及施工对地表扰动，会破坏地表植被，对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流失。评价建议工程尽可能减少工程占地，合理选择施工临时场地，减少植被破坏面积。临时破坏的植被通过原植被回铺或种植当地物种进行生态恢复，永久破坏的植被通过异地等面积种植得到补偿，并经过1～3年的恢复期，区域植被及生态环境逐步恢复到原有状态。根据环评及水保中提出的水土流失防治措施，严格认真落实，做好水土保持工作，减少水土流失量。 （5）项目营运期对环境的影响与防治措施 ①废气：本项目为风力发电项目，营运期不产生废气污染物。 ②废水：项目营运期无生产废水产生，职工办公生活污水经化粪池处理后，用于周边农田肥田不外排，不会对环境造成不利影响。 ③噪声：主要为风电机组运行噪声和开关站噪声。开关站噪声主要来自电抗器和室外配电装置等电器设备所产生的电磁噪声，噪声源强为 65dB（A），衰减至各厂界后贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，开关站噪声对周围声环境影响较小。风电机组运行噪声主要来自机组内部的机械运转产生的噪声和叶片扫风时产生的噪声，工程选用低噪声风电设备，采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，并做好维护，保持设备良好运转，采取上述噪声防治措施后，对周围环境影响较小。同时，根据项目实际建设情况，确定项目的噪声防护距离为风电机组周边300m范围，根据现场调查，风电机组周边300m范围内没有声环境敏感点，评价要求在300m噪声防护距离内不得再新建居民点、学校等敏感点。 ④固废：项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、废润滑油、变压器油及废旧蓄电池。生活垃圾：职工生活垃圾产生量0.9t/a，定期送至生活垃圾中转站。废润滑油：项目风机和齿轮维护检修产生的废润滑油0.116t/a，属于危险废物，更换后直接运走交由有资质单位处置，不在项目开关站和检修场地内暂存。废铅蓄电池：开关站10-15年更换下1次废铅蓄电池，单次产生量约1t，属于危险废物，收集后暂存在危险废物暂存间，并交由有资质单位处置。事故情况下废变压器油：开关站内变压器当发生突发事故或检修时，可能会发生变压器漏油，一次事故产生的最大废油量为15m3。事故废油属于危险废物，经事故油池收集后泵至桶内，暂存于站内危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 ⑤光影：光影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响，可能使人感觉不适。根据计算，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价提出在各风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。 ⑥生态：由于大量人为景观的出现，将对区域生态系统和景观格局产生一定影响，评价建议工程做好生态环境的恢复、补偿和管理工作，按规划有计划地实施植被恢复，种植灌草，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境。措施落实到位后，营运期对生态环境及景观格局影响较小。 （7）本项目环保投资约254万元，占总投资的1.22%。 2、建议 （1）加强公司内部环保监管力度，环保投资专款专用。 （2）严格落实环评提出的各项污染防治措施及生态保护措施，加强施工管理，做好污染防治及生态与植被恢复、水土保持等工作。 （3）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后，应按照国家的标准和程序验收，自主验收合格后方可投入正常运营。 （4）工程建设单位应与当地环保主管部门密切配合，并搞好群众关系，保证工程质量和投资进度，出现问题及时协调解决。 （5）项目施工过程中的补偿工作应严格按设计要求执行，建设单位应对补偿费加强监督管理，以保证补偿费全部足额发放。 综上所述，叶县天润25MW分散式风电项目符合国家产业政策，根据自然资源局意见调整后符合相关规划规划，选址可行，在评价建议措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1 委托书 附件2 叶县发展和改革委员会关于本项目的核准批复文件 附件3 河南省发展和改革委员会关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知 附件4 国网平顶山供电公司关于叶县天润新能源有限公司叶县天润25兆瓦分散式风电场接入系统评审的意见 附件5 叶县自然资源局关于本项目用地预审的意见 附件6 叶县住房和城乡规划建设局关于本项目的选址意见 附件7 叶县林业局关于本项目选址的回复意见 附件8 监测报告 附件9 项目确认书 附图 附图一 项目地理位置图 附图二 项目风场范围及运输道路图 附图三 项目35kV开关站、风机点位及敏感点分布图 附图四 项目噪声监测点位图 附图五 项目35kV开关站平面布置图 附图六 叶县水土流失重点防治区划分图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。