| 项目名称 建设项目基本情况 | 河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体 及10万平方米打磨砂带建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南雅利达磨具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李俊平 |  |  | 联系人 |  |  | 刘朝阳 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市叶县田庄乡金岗李村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13938538978 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 467200 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县田庄乡金岗李村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 叶县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2103-410422-04-01-283476 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3099-其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） |  |  | 21 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 21% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |

工程内容及规模：

1、项目由来

河南雅利达磨具有限公司是一家专门从事磨料磨具产品的加工和销售的公司，公司现状生产规模为年产磨具磨料6600万片。随着市场竞争的日益加剧，公司为提高自身竞争力，拟投资100万元在现有厂区内建设网布基体生产线1条和打磨砂带生产线1条，将现有工程仓库改建为网布基体生产车间，打磨砂带生产线依托现有工程生产车间。网布基体生产工艺为打胶—网布浸胶—裁切—压环—烘烤—圆磨—成品，打磨砂带生产工艺为外购纱布条—分条—磨边—粘接—压合—包装，主要设备为出布机、冲床机、轧环机、电烘箱、打胶机、定型机、分条机等，项目建成后可年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带。

经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类建设项目，符合国家产业政策。项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2103-410422-04-01-283476，详见附件2，项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）及修改单，本项目属于“二十七 非金属矿物制品业”类别中的“60、石墨及其他非金属矿物制品”，其中“石棉制品，含焙烧的石墨、碳素制品”应编制报告书，“其他”应编制报告表。本项目属于“其他”类，应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。

- 受河南雅利达磨具有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目环境影响报告表》。

2、项目概况

项目基本情况见表1。

表 1    项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 河南雅利达磨具有限公司 |
|  | 建设性质 | 改扩建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□ 报告表■ 报告书□ |
|  | 劳动定员 | 10 |
|  | 工作制度 | 每天一班，每班8小时，年工作300天 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 100 |
|  | 环保投资（万元） | 21 |
|  | 产业类别 | 第二产业 |
|  | 行业类别 | C3099-其他非金属矿物制品制造 |
|  | 产业结构调整类别 | 允许类 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 不属于 |
|  | 投资主体 | 私营企业 |
| 厂址 | 省辖市名称 | 平顶山市 |
|  | 县（市） | 叶县 |
|  | 项目拐点坐标 | 西北：113.382126，33.532741；东北：113.383161，33.532658 西南：113.381978，33.531765；东南：113.383067，33.531684 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 属于淮河流域 |
| 排水去向 |  | 本项目无生产废水产生，生活废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 |
| 本项目污染因素 |  | ①废气：网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤过程中产生的有机废气，圆磨过程中产生的粉尘；打磨砂带生产过程中分条及磨边产生粉尘，粘接产生的有机废气 ②废水：员工办公产生的生活污水 ③噪声：生产设备运转过程产生的噪声污染 ④生产固废：网布基体和打磨砂带加工产生的边角料、除尘器收集的粉尘、圆磨工序产生的废砂轮；酚醛树脂块包装袋、酚醛树脂液包装桶、环氧树脂包装桶、活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废灯管及废催化剂 ⑤生活垃圾：员工生活垃圾 |

3、项目组成

本项目总投资100万元，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，项目组成及建设内容见表2。

表 2    项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 网布基体生产线 |  | 依托现有工程厂房，钢结构，建筑面积400m2 |
|  | 打磨砂带生产车间 |  | 在现有工程生产车间内新建 |
| 辅助工程 | 办公用房 |  | 依托现有工程 |
| 公用工程 | 供水系统 |  | 依托现有工程 |
|  | 供电系统 |  | 依托现有工程 |
|  | 排水工程 |  | 无生产废水产生，废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | 网布基体生产线 | 打胶、浸胶和烘烤有机废气：以上工序生产设备在车间内二次密闭，并配置1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
|  |  |  | 圆磨粉尘：配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 |
|  |  | 打磨砂带生产线 | 分条、磨边粉尘：配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 |
|  | 废水治理 |  | 无生产废水产生，生活废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 |
|  | 噪声治理 |  | 主要设备减振基础、厂房隔声等 |
|  | 固废处置 |  | 一般固废暂存间，25m2，依托现有工程 |
|  |  |  | 危险固废暂存间，15m2，依托现有工程 |
|  |  |  | 垃圾收集箱若干，依托现有工程 |

- 4、项目生产规模及产品方案

项目产品方案详见表3。

表 3      项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网布基体 | 1000万片 |
| 2 | 打磨砂带 | 10万平方米 |

5、项目主要生产设备

本项目主要设备见表4。

表 4   本项目主要设备表

| 生产线 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台、条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 网布基体生产线 | 出布机 | ABFT400 | 2 |
|  | 冲床机 | S54 10 | 2 |
|  | 电烘箱 | / | 6 |
|  | 轧孔环机 | SS-1840 | 12 |
|  | 浸胶机 | CT-30 | 2 |
|  | 打胶机 | HYD-100S | 4 |
|  | 磨圆车床 | MM1420B | 2 |
| 打磨砂带生产线 | 分条机 | WYSL-800BM | 3 |
|  | 定型机 | 5R4121 | 3 |
|  | 磨边机 | LE-400 | 2 |

6、项目营运期主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表5。

表 5    本项目主要原辅材料消耗表

| 产品 | 原料材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网布基体 | 酚醛树脂块 | t/a | 5 | 25kg/袋，外购 |
|  | 酚醛树脂液 | t/a | 5 | 200-250kg/桶，外购 |
|  | 网布 | m2/a | 75万 | 外购 |
| 打磨砂带 | 砂布卷 | m2/a | 10.26万 | 外购 |
|  | 环氧树脂粘接剂 | t/a | 2.6 | 200-250kg/桶，外购 |
|  | 对接卷 | m2/a | 1.2万 | 外购 |

表 6    本项目原辅材料理化性质

| 序号 | 原料材料名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
|  | 酚醛树脂块 | 淡黄色块状，吸潮性强，溶于酒精、丙酮等，加热后成为不溶固体，软化点为100~115℃ |
|  | 酚醛树脂液 | 液体酚醛树脂为黄色、深棕色液体。固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂 |
|  | 环氧树脂粘接剂 | 环氧树脂胶固化温度为100~115℃，主要由环氧树脂、聚酰胺（固化剂）、环氧丙基丁基醚（稀释剂）和填料三部分组成。环氧树脂为缩水甘油醚类环氧树脂；主要成分为双氰胺类有机化合物和其他有机添加剂；填料由石棉粉、石英粉、瓷粉等混合而成，可增加环氧树脂胶的韧性和抗磨性 |

经查阅《磨料磨具用酚醛树脂标准》（GB/T24412-2009），酚醛树脂主要成分含量指标见表7，本项目所用酚醛树脂均为优等品。

表 7    酚醛树脂主要成分含量指标一览表

| 序号 | 原料材料名称 | 酚醛树脂块 | 酚醛树脂液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离酚 | 优等品≤3.0% | ≤8% |
| 2 | 游离醛 | / | ≤1.2% |

经查阅《双酚A型环氧树脂》（GB/T13657-2011），环氧树脂主要成分含量指标见表8，本项目所用环氧树脂为EP01441 310 合格品。

表 8    环氧树脂主要指标一览表

| 名称 | EP01441 310 合格品 |
| --- | --- |
| 环氧当量/（g/mol） | 183-200 |
| 黏度（25℃）/（mPa·s） | 11000-18000 |
| 色度/（Hazen） | 60 |
| 无机氯/（w/%） | 0.001 |
| 易皂化氯/（w/%） | 0.1 |
| 挥发物（150℃，60min）/（w/%） | 0.3 |

7、劳动定员及工作制度

项目新增职工10人，年工作日300天，实行一班制，每班工作8小时，均不在厂内食宿。

8、项目营运期供电情况

项目新增年用电量约50万kWh/a，依托现有工程供电系统。

9、项目营运期用排水情况

（1）用水

本项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。项目新增职工10人。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按70L/人·d计，则生活用水量约0.7m3/d，210m3/a。

（2）排水

本项目生产过程中无废水产生。因此，本项目废水为生活废水，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.56m3/d、168m3/a。废水主要污染物为COD、氨氮、SS。生活废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排。

本项目水平衡图见图1。

办公生活

0.7

0.56

由专业吸粪车拉走肥田，不外排

化粪池

0.14

消耗散失0.14

图1  项目用水平衡图（m3/d）

10、项目周边环境概况

本项目位于叶县田庄乡金岗李村，项目北临平顶山驰骋磨具有限公司空地，南临树林，西临村道，东临农田。项目附近的环境敏感点为项目西北方向的金岗李村，距厂界最近距离为340m；项目东北方向的小庄村，距厂界最近距离为120m；项目南侧的和庄村，距厂界最近距离分别为285m。

项目地理位置见附图一、周围环境敏感点示意图见附图二，场地现状及周边环境照片见附图五。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

- 1、现有工程产品及规模

年产6300万片叶轮、150万片羊毛轮和150万片黑金刚。

- 2、现有工程生产设备

现有工程主要设备使用情况见表9。

表 9    项目主要设备使用情况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台、条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分条机 | 7 | 1台备用 |
| 2 | 百叶轮成型机 | 25 | 5台备用 |
| 3 | 冲片机 | 7 | 2台备用 |
| 4 | 打胶机 | 13 | 3台备用 |
| 5 | 贴标机 | 1 | / |
| 6 | 挤压机 | 3 | 1台备用 |
| 7 | 电烘箱 | 15 | 5台备用 |
| 8 | 打包机 | 4 | 1台备用 |
| 9 | 包装机 | 7 | 2台备用 |
| 10 | 手工生产流水线 | 3 | 1条备用 |
| 11 | 回转机 | 3 | 1台备用 |
| 12 | 空压机 | 3 | 1台备用 |

- 3、现有工程生产工艺流程

现有工程产品包括叶轮、羊毛轮和黑金刚。具体流程如下：

（1）叶轮生产工艺

分条：卷状砂布安放到分条机一端，分条机自动将砂布裁为一定宽度的条状。

冲片：将条状砂布冲剪为不同长度的小块备用机。

粘接：将冲片好的砂布粘接到基体上形成半成品。

烘烤：将粘接好的半成品放入电烤箱进行烘烤固化，烘烤温度为100℃左右。

包装：烘烤结束后打开烤箱，成品自然冷却后包装入库。

本项目生产工艺流程及产污环节示意图见下图。

砂布

分条

冲片

粘接

噪声、固废

烘烤

噪声、固废

噪声

废气

包装

噪声

基体

图2     项目叶轮生产工艺流程及产污环节示意图

（2）黑金刚生产工艺

冲片：将条状黑金刚依据不同产品的尺寸冲剪为不同长度的小块备用机。

粘接：将冲片好的黑金刚粘接到基体上形成半成品。

烘烤：将粘接好的半成品放入电烤箱进行烘烤固化，烘烤温度为100℃左右。

包装：烘烤结束后打开烤箱，成品自然冷却后包装入库。

黑金刚

冲片

粘接

烘烤

噪声、固废

噪声

废气

包装

噪声

基体

图3     项目黑金刚生产工艺流程及产污环节示意图

（3）羊毛轮生产工艺

粘接：将羊毛类别粘接到基体上形成半成品。

烘烤：将粘接好的半成品放入电烤箱进行烘烤固化，烘烤温度为100℃左右。

包装：烘烤结束后打开烤箱，成品自然冷却后包装入库。

羊毛

粘接

烘烤

噪声

废气

包装

噪声

基体

图4     项目羊毛轮生产工艺流程及产污环节示意图

- 4、现有工程产排污环节及污染防治措施

现有工程《河南雅利达磨具有限公司磨料磨具生产基地建设项目环境影响报告表》已经叶县环境保护局批复，批复文号为：叶环审［2019］25号，详见附件3。建设单位已完成排污许可登记，详见附件4。根据《河南雅利达磨具有限公司磨料磨具生产基地建设项目竣工环境保护验收报告》（已于2020年5月18日上报全国建设项目环境影响评价管理信息平台——验收公示平台，项目现有工程已完成验收工作，详见附件5），现有工程污染物排放情况及污染防治措施见表10。

表 10    现有工程产排污环节及污染防治措施

| 污染源 | 排放源 | 污染物名称 | 排放浓度及排放量 | 污染防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘烤工序 | 废气量 | 1337.1m3/a | 配置1套光氧活性炭一体机 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.108t/a |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 1680m3/a | 生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉走肥田，不外排 | 不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.504t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0504t/a |  |  |
| 固体废物 | 分条与冲片 | 边角料 | / | 收集后外售综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求 |
|  | 粘接 | 环氧树脂包装桶 | / | 由生产厂家回收重新利用 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | / | 交有资质单位安全处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | / | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 | / |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | 设备基础减震、厂房隔声和距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |

- 5、现有工程污染物排放情况汇总

根据《河南雅利达磨具有限公司磨料磨具生产基地建设项目竣工环境保护验收报告》，现有工程污染物排放情况汇总见表11。

表 11   现有工程污染物排放情况汇总表

| 项目 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 0 |
|  | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |
| 废气 | 废气量 | 1337.1m3/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.108t/a |
| 固废 | 固废量 | 0 |

6、现有工程存在环保问题及解决方案

本项目建设单位已完成排污许可登记。《河南雅利达磨具有限公司磨料磨具生产基地建设项目竣工环境保护验收报告》已于2020年5月18日上报全国建设项目环境影响评价管理信息平台——验收公示平台，完成验收工作。现有工程不存在环保问题。

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目所在地环境概况 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 叶县地处河南省中南部，113°02'~113°37'，北纬33°21'~33°26'，隶属于平顶山市，东与舞钢市、漯河市的舞阳县毗邻，南与南阳市的方城县接壤，西交鲁山，北与许昌市的襄城县、平顶山市市区紧连，东西平均长54.5km，南北平均宽46.7km，总面积1373.3km2。 本项目位于叶县田庄乡金岗李村，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 叶县位于平顶山市东南部，地处全国第二级地貌台阶向第三级地貌台阶过渡边缘，地势自西南向东北缓慢倾斜。伏牛山沿叶县南过境横亘，桐柏山从东向西延伸，在保安古镇坳陷成口，构成“南襄夹道”。 叶县行政区划呈西南东北走向，境内山地、丘陵、平原、洼地兼有。平地、岗地、山地的面积分别占总面积的52.5％、29.2％和18.3％，地理、地貌具有明显的过渡性、地方性。 本项目厂址地形平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 3、气候气象 叶县地处亚热带与暖温带的过渡地区，气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，气候特征四季分明，冷暖适宜，雨热同期。根据气象资料统计，地区年均无霜期217天，年平均气温14.9℃，极端最高气温42.6℃，极端极低气温-18.8℃；从12月至翌年2月气温最低。多年平均降雨量800mm，年最大降雨量1323.3mm，年最小降雨量373.9mm，年最大蒸发量为2825.0mm。当地主导风向为东北风，年平均风速2.1m/s。年平均相对湿度67％，年均气压1005.8hPa。 本项目所在地多东北风和西北风，吹东北风多阴天或雨雪天；刮西北风多为晴天。全年最多风向为东北风，最多月份频率达到15天，1986～2002年以来，大风增多是全县的一个新的气候特点，八级以上大风数共126次，最大风速大于38m/s，造成大风增多的主要原因是部分生态环境遭受破坏和西北沙尘暴的影响。 4、地表水体 （1）地表水 叶县境内河流均属于淮河流域，颖河水系，较大的河流有汝河、湛河、沙河、灰河、澧河、甘江河6条河流。沙河是流经叶县境内的一条大河，发源于河南省鲁山县木达岭，流经鲁山、宝丰、叶县、舞阳等县市，在周口注入颍河，最大流量3000m3/s，干流长度326km，汇流面积12150km，境内长约55.6km。 距项目最近的河流为澧河，位于本项目南侧2.9m处，澧河，因源出山涧，清澈甘醇，故名。古称澧水。干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟（一说南召县老麓山），流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里。河床比降平均约1/3000。澧河经方城县拐河街东流入境，经常村、夏李、旧县、龙泉、坟台5个乡，于坟台乡潘寨村南入舞阳县。县境内长51公里，流域面积约430平方公里。 （2）地下水 项目区地下水类型属潜水，主要含水层为粉质粘土、中砂层，地下水位年变幅较小，地下水水质良好。灰河两岸单井涌水量约2000m3/d，pH值呈中性，水质类型为HCO3-Ca-Mg。60m以内含水层水质较差，91.50～136.10m为主要富水段。 5、矿产资源 叶县资源丰富，气候宜人。境内已查明的矿产资源主要有盐、石油、煤、铁、磷、铝矾土、钟、石墨、大理石及白云岩等。中国第二大内陆盐田--叶县盐田面积400km2，平总储量3300亿吨，氯化钠含量90%以上，品位居全国井矿盐之首。 6、土壤、植被及生物多样性 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%、园地占2.6%、林地占14%、水域占7%、居民点及工矿用地占11%、交通占2.4%，还有少量牧草地及暂未利用土地。 本项目位于叶县田庄乡金岗李村，所在区域范围内无大型野生动植物，生态环境较单一。项目所在区域主要以农作物为主，以小麦、玉米等居多，植物主要为杨树和泡桐，动物以家养畜禽为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政划分 叶县位于河南省中南部、黄淮平原与伏牛山余脉结合部，隶属平顶山市，辖18个乡镇、580个行政村，总面积1389km2，总人口为88万人。 2、经济发展 2019年，全县生产总值增长7.5%；规上工业增加值增长14.4%；一般公共预算收入完成8.39亿元，增长7.3%；固定资产投资增长8.2%；社会消费品零售总额增长11%。城镇居民人均可支配收入达到28648元，增长7.4%；农村居民人均可支配收入达到13420元，增长9.3%。实际利用省外资金158亿元、境外资金3531万美元，招商引资工作全市五县(市)名列前茅，带动35个省市重点项目完成投资191亿元，占年度目标的151%。建设乡村电商村级网点123个、邮政便民服务站61个、电商综合服务网店123个，培训电子商务从业人员3500人次以上，培育知名品牌6个，线上交易额达2.6亿元。全面落实电商扶持政策，奖补言行果、天享农业等电商企业72万元。 3、交通运输 铁路：叶县自古以来就是南通云贵、北达幽燕的交通要道，境内道路纵横交错，东衔京深铁路，西接焦枝铁路，北通漯宝铁路。 公路：叶县许（昌）平（顶山）南（阳）、南（京）洛（阳）两条高速公路在境内交汇，311国道、豫103线、漯（河）叶（县）路、平（顶山）驻（马店）路、平（顶山）桐（柏）路交汇全境。 航空：叶县距郑州新郑机场155公里、南阳姜营机场95公里，交通便利，区位优势更加显现。 4、科学技术和教育 叶县现有各级各类学校384所。其中，高中4所（含民办1所）、职业学校5所（含民办3所）、初中39所（含民办8所）、小学335所（含民办8所）、聋哑学校1所、幼儿园41所（含民办31所）。共有在校生147835人，在园幼儿6762人，教职工7220人。 全年全县普通高中4155人，在校生11905人，毕业生3792人。中等职业学校招生1896人，在校生4416人，毕业生1013人。初中学校12893人，在校生39985人，毕业生16779人。普通小学12614人，在校生71643人，毕业生14713人。 全县共有艺术表演团体一个，文化馆一个，公共图书馆一个。全县现有全国重点文物保护单位二处；广播电视台一座：中、短波广播发射台和转播台一座，广播人口覆盖率100%：电视台一座，电视综合人口覆盖率100%。 5、文物古迹 叶县历史悠久，文化灿烂。古为豫州地，周为应侯国，春秋时期属楚，曾作为许国国都，称“叶邑”。公元前524年，楚以叶邑封沈诸梁，赐叶姓，史称“叶公”，故为全世界沈姓、叶姓根之所在。孔子周游列国时慕名莅叶，叶邑沈诸梁问政，孔子曰“近者悦，远者来”。即让当地百姓感到高兴，让外地客商载兴载奔。从而留下了“叶公问政处”这一历史见证。境内现存有仰韶文化遗址、西周文王（姬昌）化行南国遗迹和霸王城（项羽筑）、箫王城（光武帝筑）等秦汉历史遗迹。 经现场查勘，项目500m范围内未发现国家及市县重点文物保护单位。 6、与叶县城市总体规划相符性分析 将叶县建设成为具有相当区域经济地位和较强吸引力的卫星城市，具有鲜明 特色产业，较高知名度和较强实力的中国盐城，具有合理的城市结构功能，良好的城市空间形态的可持续协调发展的新型城市，具有高度完善的社会服务设施和 基础设施的现代化中等城市，经济繁荣、产业发达的平顶山市经济强县。 （1）城市性质 平顶山市卫星城市；以煤、盐联合化工生产为主的综合城。 （2）城市规模 近期人口13万人，城市规模为20.2万km2，其中中心城区为14.6km2，工园区建设用地为5.6km2。 （3）城市空间布局 规划生活用地依据现状向东圈推进，向西不跨平舞铁路；生产用地依托现状、省道S01和灰河向东方向发展。 规划采用了“中心+组团”的结构布局形式，布局采用“一心两团加一廊”的功能结构： “一心”：即一个中心城区。 “两团”：即两个工业组团，一个是化工区工业组团，另一个是中心城区工业组团；“一廊”：结合平顶山市区+叶县中心城区+工业城的机构布局特点，充分利用沙河生态基础设施，沿沙河两岸规划一较宽的生态廊道。 （4）工业用地规划 工业用地主要由中心城区工业组团和化工园区工业组团两部分组成，其中中 心城区工业组团沿S01两侧分布和灰河两岸；化工区组团以煤、盐资源为基础， 结合周边地区相关资源延伸发展新材料和精细化工，建设副产品综合利用建材工 业，形成完善的工业共生网路。 本项目位于叶县田庄乡金岗李村，不在叶县城市总体规划范围内。 - 7、田庄乡土地利用总体规划与田庄乡总体规划 - 本项目在现有工程的厂区内建设，厂址不变，不新增土地，叶县国土资源局出具的证明文件意见是：经查《田庄乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于叶县田庄乡金岗李村，项目北临平顶山驰骋磨具有限公司，南临树林，西临农田，东临农田，面积约15亩，现状为建设用地，符合田庄乡土地利用总体规划（2010-2020年）。 - 叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件意见是：该项目位于叶县田庄乡金岗李村，拟用地约15亩（面积以实际测量为准）。经田庄乡金岗李村村民代表同意，村委会审查，田庄乡政府审批同意，结合叶县国土局拟用地意见以及叶县田庄乡金岗李村总体规划（2010年-2020年）。该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县田庄乡总体规划。原则上同意该公司开展规划、可研、报批等前期工作，待项目批复并依法办理相关手续后方可开工建设。若规划进行调整时应按照新规划执行，需拆除时无条件拆除。 - 叶县田庄乡人民政府的证明文件意见是：河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目位于叶县田庄乡金岗李村，在现有工程厂区内建设，不新增用地。该项目为我乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。 - 叶县田庄乡金岗李村民委员会出具的证明文件是：河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目位于叶县田庄乡金岗李村，在现有工程厂区内建设，不新增用地。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 - 综上，本项目用地性质为建设用地，拟用地符合叶县田庄乡土地利用总体规划（2010-2020年）和田庄乡总体规划，项目所在地乡政府和村委会均支持该项目的建设。 - 叶县国土资源局出具的证明文件见附件5，叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件见附件6，叶县田庄乡人民政府出具的证明文件见附件7，叶县田庄乡金岗李村村委会出具的证明文件见附件8。 8、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 白龟山水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于叶县田庄乡金岗李村，不在其保护区范围内。因此，本项目的建设符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）河南省县级集中式饮用水水源保护区划 关于叶县县城饮用水源保护区划的相关内容： - 叶县盐都水务地下水井群(昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路（南关）地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群(昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县田庄乡金岗李村，不在其保护区范围内。项目的建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 （3）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 关于叶县乡镇集中式饮用水源保护区划的相关内容： ①叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 本项目位于叶县田庄乡金岗李村，项目建设区域不涉及以上保护区，项目的建设符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》要求。 9、南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型：1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。（1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。（2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。（3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目距离南水北调叶县段总干渠最近距离为15.0km，不在南水北调总干渠叶县段保护区范围内。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 ...... 7 工艺过程VOCs无组织排放要求 7.2 含VOCs产品的使用过程 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排放至VOCs废气处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ...... 本项目打磨砂带粘接过程使用的环氧树脂胶为环保型低挥发份粘胶剂，根据《双酚A型环氧树脂》（GB/T13657-2011），环氧树脂胶在150℃，60min的挥发量为0.3%。本项目环氧树脂在常温下使用，挥发量≤0.3%，本环评以0.3%计，项目环氧树脂用量为2.6t，则粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a，根据以上要求可知，项目打磨砂带粘接工序可不采取非甲烷总烃无组织排放收集措施。建设单位拟为网布基体生产线配套安装1套光氧催化装置+活性炭吸附装置，用于处理网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤产生的废气，处理后的废气通过1根15m高排气筒达标排放。因此，项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对工艺过程VOCs无组织排放控制要求。 11、与河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 37.实施源头替代。大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目属于其他非金属矿物制品制造业，经查《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业。本项目打磨砂带粘接过程使用的环氧树脂胶为环保型低挥发份粘胶剂，根据《双酚A型环氧树脂》（GB/T13657-2011），环氧树脂胶在150℃，60min的挥发量为0.3%。本项目环氧树脂在常温下使用，挥发量≤0.3%，本环评以0.3%计，项目环氧树脂用量为2.6t，则粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a，根据以上要求可知，项目打磨砂带粘接工序可不采取非甲烷总烃无组织排放收集措施。。建设单位拟为网布基体生产线配套安装1套光氧催化装置+活性炭吸附装置，用于处理网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤产生的废气，处理后的废气通过1根15m高排气筒达标排放。拟为网布基体圆磨工序和打磨砂带分条和磨边工序分别设置1套脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过各自配套的15m高排气筒排放。共2套脉冲袋式除尘器+2根15m高排气筒。通过上述措施后，项目的建设符合河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）中相关标准要求。 12、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号相符性分析 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目不属于重点行业，项目打磨砂带粘接过程使用的环氧树脂胶为环保型低挥发份粘胶剂。根据《双酚A型环氧树脂》（GB/T13657-2011），环氧树脂胶在150℃，60min的挥发量为0.3%。本项目环氧树脂在常温下使用，挥发量≤0.3%，本环评以0.3%计，项目环氧树脂用量为2.6t，则粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不配备废气收集处理系统。建设单位拟为网布基体生产线配套安装1套光氧催化装置+活性炭吸附装置，用于处理网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤产生的废气，处理后的废气通过1根15m高排气筒达标排放。因此项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号中相关要求。 13、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 项目打磨砂带粘接过程使用的环氧树脂胶为环保型低挥发份粘胶剂。根据《双酚A型环氧树脂》（GB/T13657-2011），环氧树脂胶在150℃，60min的挥发量为0.3%。本项目环氧树脂在常温下使用，挥发量≤0.3%，本环评以0.3%计，项目环氧树脂用量为2.6t，则粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不配备废气收集处理系统。建设单位拟为网布基体生产线配套安装1套光氧催化装置+活性炭吸附装置，用于处理网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤产生的废气，处理后的废气通过1根15m高排气筒达标排放。因此，项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）。 14、与《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平攻坚办〔2019〕4号）相符性分析 38.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 39.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。 本项目打磨砂带粘接过程使用的环氧树脂胶为环保型低挥发份粘胶剂。根据《双酚A型环氧树脂》（GB/T13657-2011），环氧树脂胶在150℃，60min的挥发量为0.3%。本项目环氧树脂在常温下使用，挥发量≤0.3%，本环评以0.3%计，项目环氧树脂用量为2.6t，则粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不配备废气收集处理系统。建设单位拟为网布基体生产线配套安装1套光氧催化装置+活性炭吸附装置，用于处理网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤产生的废气，处理后的废气通过1根15m高排气筒达标排放。因此，项目的建设符合《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平攻坚办〔2019〕4号）。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）数据来源 基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）； （5）区域环境空气质量达标判定 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表 12 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 30; 150; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 34; 40; 85%; 达标. 百分位数 日平均浓度; 65; 80; 81.2%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 152; 75; 202.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7%; 超标. 百分位数 日平均浓度; 200; 150; 133.3%; 超标. - CO; 百分位数 日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 184; 160; 115.0%; 超标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表： 表 13 区域环境质量超标情况分析 超标污染物; 年评价指标; 超标倍数; 超标率%. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.69; /. 百分位数日平均浓度; 1.03; 25.5%. PM10; 年平均质量浓度; 0.36; /. 百分位数日平均浓度; 0.33; 14.2%. - O3; 百分位数 8h平均质量浓度; 0.15; 21.6%. （6）区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得区域内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，根据平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年），严格落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》（豫政办〔2017〕82号）要求，强化电力、煤炭、钢铁、化工、建材等重点行业煤炭消费减量措施。2018年底，煤炭消费总量较2015年下降9%，煤炭消费总量控制在2081万吨以下；2020年底，煤炭消费总量较2015年下降15%，煤炭消费总量控制在1950万吨以下。基本实现城区集中供暖全覆盖，大力推进清洁能源取暖，加强清洁型煤质量监管。优化能耗高、排放大的钢铁、水泥、冶金、建材、石化等重污染企业产业布局，在城区主导风向的钢铁水泥企业一律实施搬迁，其他区域内的实施重组、转型，推动企业整体或部分重污染工序向有资源优势、环境容量允许的地区转移或“退城进园”。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水排放，生活废水依托现有工程化粪池，化粪池粪污定期由专业吸粪车拉走肥田，不外排。本项目所属流域为澧河流域，澧河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次地表水现状评价采用2019年度平顶山市环境监测中心站对澧河孤石滩水库断面、叶舞公路桥断面（省控断面）的监测数据，详见表14。 表 14 项目地表水环境质量监测数据 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准限值. 澧河孤石滩水库断面; COD; 12-18; 20. 氨氮; 0.140-0.197; 1. 总磷; 0.03-0.05; 0.2. 澧河叶舞公路桥断面; COD; 4-14; 20. 氨氮; 0.040-0.200; 1. 总磷; 0.02-0.14; 0.2. 由表14可知，澧河孤石滩水库断面和叶舞公路桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 经查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；导则中叙述“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。本项目通过查阅导则附录A，本项目属于Ⅳ项目，因此此次评价不再对项目区域地下水进行论述。 4、声环境 本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次声环境质量现状采用河南雅利达磨具有限公司磨料磨具生产基地建设项目竣工环境保护验收监测数据（附件9），监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2020年3月27日至28日，昼间1次（夜间不生产），监测点位为企业东、南、西、北四边界，监测结果见表15。 表 15 声环境质量现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测时间; 监测点位; 昼间/dB（A）. 2020.3.27; 东厂界; 51.3. 南厂界; 48.4. 西厂界; 53.5. 北厂界; 50.1. 2020.3.28; 东厂界; 50.1. 南厂界; 47.7. 西厂界; 51.4. 北厂界; 51.1. 由上表监测结果可知，项目东、南、西、北厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。区域声环境质量良好。 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表 表 16 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 大气环境; 小庄村; NE; 120; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 和庄村; S; 285; 居住. 金岗李村; NW; 340; 居住. 声环境; 小庄村; NE; 120; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 地表水; 澧河; S; 2900; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 表 17 评价执行的环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 总硬度; mg/L; ≤450. 高锰酸盐; ≤6.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤250. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间; dB（A）; 55. 夜间; 45. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单; SO224小时平均浓度; μg/m3; 150. NO224小时平均浓度; 80. PM1024小时平均浓度; 150. PM2.524小时平均浓度; 75. TSP24小时平均浓度; 300. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃 一次值; mg/m3; 2.0. |
| 污染物排放标准 | 表 18 评价执行的污染物排放标准 类别; 标准名称及（类）别; 污染物因子; 标准值. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 酚类; 企业边界建议排放浓度0.02mg/m3. 甲醛; 企业边界建议排放浓度0.5mg/m3. 非甲烷总烃; 建议排放浓度80mg/m3， 建议去除率70%， 企业边界建议排放浓度2.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 排放速率; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值浓度; 1.0mg/m3. 酚类; 最高允许排放浓度; 100mg/m3. 排放速率; 0.1kg/h. 甲醛; 最高允许排放浓度; 25mg/m3. 排放速率; 0.26kg/h. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 废水; 废水禁排. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 1类; 昼间; 55dB（A）. 夜间; 45dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界噪声; /; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及SO2和NOX的产生。项目生活废水依托现有工程化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排。因此，本项目无总量控制指标。 |

工艺流程简述（图示）：

建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节简述

本项目网布基体生产线依托现有工程仓库，打磨砂带生产线依托现有工程生产车间，均不新建车间。因此，项目的建设不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，故本次不再进行施工期的评价。

2、营运期工艺流程及产污环节简述

本项目产品主要为网布基体和打磨砂带，项目网布基体生产工艺流程及产污环及如下：

（1）打胶：将外购的树脂块和树脂液加入搅拌桶中进行搅拌混。

（2）浸胶：外购网布通过浸胶机进行浸胶涂布。

（3）裁切：使用裁切机将网布裁切成不同直径的圆形。

（4）压环：将裁切好的半成品压制孔环。

（5）烘烤：将压制完成的网布基体装入电烘箱进行烘干。

（6）圆磨：烘干成型的网布基体使用磨圆车床对基体边缘进行圆磨，圆磨之后的成品全部运输至叶轮生产车间，供叶轮生产使用。

树脂块

树脂液

打胶

浸胶

网布

裁剪

压环

成品

烘烤

废气

废气、噪声

废气、噪声

固废、噪声

噪声

废气、固废、噪声

圆磨

本项目网布基体生产工艺流程及产污环节示意图见图3。

图3     项目网布基体生产工艺流程及产污环节示意图

项目打磨砂带生产工艺流程及产污环及如下：

（1）分条：根据客户需求，将外购砂布卷采用分条机分成规则的条状。

（2）磨边：采用磨边机将砂布两边打磨，打磨通过磨边机自带砂轮打磨砂布上砂或者布，磨出缺口平接砂布，打磨可提高粘接效果。

（3）粘接：打磨后人工在打磨毛边处刷环氧树脂胶粘剂，用对接卷封上两边，粘接完成。

（4）压合：粘接后的砂布接口处在压合机上压合，增加粘接的牢固性。

（5）包装：压合好的成品经包装后外售。

本项目打磨砂带生产工艺流程及产污环节示意图见图4。

分条

磨边

废气、噪声、固废

粘接

废气

包装

砂布

环氧树脂粘接剂

压合

噪声

图3     项目打磨砂带生产工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期主要污染工序

本项目网布基体生产线依托现有工程仓库，打磨砂带生产线依托现有工程生产车间，不新建构筑物，安装设备后即可投入生产，影响很小，本次评价不再进行施工期环境污染因素分析。

二、营运期主要污染工序

1、废气

本项目废气主要为网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤过程中挥发的有机废气，圆磨过程中产生的粉尘；打磨砂带生产过程中分条、磨边产生的粉尘，粘接产生的有机废气。

（1）网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤过程中挥发的有机废气

本项目将外购的酚醛树脂块和酚醛树脂液加入到打胶桶中，在搅拌作用下形成酚醛树脂液，网布通过动力系统缓缓进入浸胶机，浸胶机内主要溶剂为酚醛树脂液，经过浸胶后的网布经裁剪和压制孔环后制成半成品，最后烘干成型。在打胶、浸胶和烘烤过程中酚醛树脂中的游离酚将随之挥发。根据企业提供资料，酚醛树脂块用量为5t/a，酚醛树脂液用量为5t/a。本项目酚醛树脂块中游离酚含量取3%，液态酚醛树脂中游离酚含量取8%，甲醛含量取1.2%，则游离酚含量为0.55t/a，甲醛含量为0.06t/a。加热过程中挥发量按酚类和甲醛全部挥发机，挥发出的酚类、甲醛以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量为0.61t/a。

建设单位拟为烘箱设置排气口并加装集气罩，将烘箱内废气引至1套光氧催化+活性炭吸附装置，然后经1根15m高排气筒排放。拟将打胶和浸胶工序设备在车间内全部二次密闭，在打胶和浸胶工序上方设置集气罩，将以上工序产生的废气与网布基体烘烤废气共用1套光氧催化+活性炭吸附装置处理后高空排放。

酚类和甲醛在收集过程中会有部分未被捕集，约占产生量的10%，则酚类有组织产生量约为0.495t/a，无组织产生量为0.055t/a；甲醛有组织产生量约为0.054t/a，无组织产生量为0.006t/a；则非甲烷总烃有组织产生量约为0.549t/a，无组织产生量为0.061t/a。项目UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机物的去除效率不低于80%，风机总风量为15000m3/h。则酚类的产生浓度为13.75mg/m3，甲醛的产生浓度1.5mg/m3，非甲烷总烃的产生浓度为15.25mg/m3。净化后酚类排放浓度为2.75mg/m3，排放速率为0.0413kg/h，排放量为0.099t/a；甲醛排放浓度为0.3mg/m3，排放速率为0.0045kg/h，排放量为0.0108t/a；非甲烷总烃排放浓度为3.05mg/m3，排放速率为0.0458kg/h，排放量为0.1098t/a。酚和甲醛满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值。该工段废气产排情况见表19。

表 19    本项目网布基体打胶、浸胶和烘烤工序废气产排情况一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤 | 有组织 | 酚 | 2400 | 3600 | 13.75 | 0.495 | 2.75 | 0.099 |
|  |  | 甲醛 |  | 3600 | 1.5 | 0.054 | 0.3 | 0.0108 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 3600 | 15.25 | 0.549 | 3.05 | 0.1098 |
|  | 无组织 | 酚 |  | / | 0.055t/a，0.0229kg/h |  | 0.055t/a，0.0229kg/h |  |
|  |  | 甲醛 |  | / | 0.006t/a，0.0025kg/h |  | 0.006t/a，0.0025kg/h |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.061t/a，0.0254kg/h |  | 0.061t/a，0.0254kg/h |  |

（2）网布基体圆磨粉尘

本项目网布基体烘烤之后需对基体边缘进行圆磨，圆磨粉尘经设备自带收尘装置（收集效率90%）通入脉冲式布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。

根据《山东双鑫研磨材料有限公司年产5000万片网布基体、200万片百叶轮项目竣工环境保护验收监测报告》，本项目网布基体的生产工艺和生产设备均与该项目相同，圆磨工序废气处理方式相同，因此具有可类比性。由《山东双鑫研磨材料有限公司年产5000万片网布基体、200万片百叶轮项目竣工环境保护验收监测报告》可知，其圆磨粉尘排放系数约为0.013kg/万片网布基体。本项目年产1000万片网布基体，则圆磨工序粉尘排放量为0.013t/a。圆磨除尘器风量为3000m3/h，除尘效率不低于99.5%，则圆磨工序粉尘产生量为2.6t/a，产生浓度为722mg/m3。经处理后粉尘排放浓度为3.61mg/m3，排放速率为0.0108kg/h，排放量为0.013t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

圆磨过程未收集粉尘约为0.2889t/a，圆磨工序在车间内工作，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的10%计，则本项目圆磨工序无组织粉尘最终排放量约0.0289t/a，0.0241kg/h。该工段废气产排情况见表20。

表 20    项目网布基体圆磨工序气产排情况一览表

| 污染源 |  | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 网布基体圆磨 | 粉尘有组织 | 1200 | 360 | 722 | 2.6 | 3.61 | 0.013 |
|  | 粉尘无组织 |  | / | 0.2889t/a，0.2408kg/h |  | 0.0289t/a，0.0241kg/h |  |

（3）打磨砂带分条、磨边产生的粉尘

项目砂布磨边和分条工段会产生少量粉尘，砂布用量约为10.26万m2/a，平均重量为5kg/m2，磨边工段粉尘产生系数取1%，分条工段粉尘产生系数取0.5%，则磨边工段粉尘产生量为5.13t/a，分条工段粉尘产生量为2.57t/a。评价建议磨边机和分条机产生的粉尘分别通过在设备侧边安装集气软管，收集后连接至1台脉冲袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。集气效率取90%，袋式除尘器处理效率取99.5%，引风机风量5000m3/h，则项目砂布分条、磨边工序有组织粉尘产生量为6.93t/a，2.89kg/h，产生浓度578mg/m3，经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.0347t/a，0.0144kg/h，排放浓度为2.89mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

打磨砂带分条、磨边过程未收集粉尘约为0.77t/a，以上工序在密闭车间内工作，因此无组织粉尘不易扩散到外界。项目扩散至车间外的粉尘量按照起尘量的10%计，则本项目圆磨工序无组织粉尘最终排放量约0.077t/a，0.0321kg/h。该工段废气产排情况见表21。

表 21    项目打磨砂带分条、磨边工序废气产排情况一览表

| 污染源 |  | 工作时间/h | 废气量 万m3/a | 废气产生浓度及产生量 |  | 废气排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 分条、磨边 | 粉尘有组织 | 2400 | 1200 | 578 | 6.93 | 2.89 | 0.0347 |
|  | 粉尘无组织 |  | / | 0.77t/a，0.3208kg/h |  | 0.077t/a，0.0321kg/h |  |

（4）打磨砂带粘接产生的有机废气

项目打磨砂带粘接过程会产生有机废气，该过程为人工操作，工作时间为1800h/a。使用的粘接剂为环氧树脂粘接剂，环氧树脂粘接剂为本体型胶粘剂。根据《双酚A型环氧树脂》（GB/T13657-2011），环氧树脂胶在150℃，60min的挥发量为0.3%。本项目环氧树脂在常温下使用，挥发量≤0.3%，本环评以0.3%计，项目环氧树脂用量为2.6t，则粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目打磨砂带粘接工序可不配置VOCs处理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可不配备废气收集处理系统。

2、废水

本项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。项目新增职工10人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按70L/人·d计，则生活用水量约0.7m3/d，210m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量约0.56m3/d、168m3/a，生活废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排。

3、噪声

- 本项目噪声主要为出布机、冲床机、电烘箱、轧孔环机、打胶机、磨圆车床、分条机、定型机、磨边机及风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表22。

表 22    主要噪声源声级及防治措施一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 数量（台） | 噪声防治措施 | 治理前 dB（A） | 治理后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出布机 | 2 | 厂房隔音、基础减振 | 70 | 60 |
|  | 冲床机 | 2 |  | 70 | 60 |
|  | 电烘箱 | 6 |  | 85 | 60 |
|  | 轧孔环机 | 12 |  | 95 | 65 |
|  | 打胶机 | 4 |  | 90 | 60 |
|  | 磨圆车床 | 2 |  | 90 | 65 |
|  | 分条机 | 3 |  | 90 | 60 |
|  | 定型机 | 3 |  | 85 | 60 |
|  | 磨边机 | 2 |  | 90 | 60 |
|  | 风机 | 3 |  | 95 | 65 |

4、固废

- 项目固废主要为网布基体和打磨砂带加工产生的边角料、除尘器收集的粉尘、圆磨工序产生的废砂轮；酚醛树脂块包装袋、酚醛树脂液包装桶、环氧树脂包装桶、活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废紫外灯管和废催化剂以及职工生活垃圾。

- ①网布基体和打磨砂带加工产生的边角料

- 经计算，项目网布基体和打磨砂带加工产生的边角料约为8.5t/a，收集后外售综合利用。

- ②除尘器收集的粉尘

- 项目网布基体圆磨脉冲袋式除尘器收集的粉尘为2.587t/a，打磨砂带分条、磨边脉冲袋式除尘器收集的粉尘为6.895t/a，合计9.482t/a，经收集后外售综合利用。

- ③圆磨废砂轮

- 项目网布基体圆磨工序砂轮年用量为40个，废砂轮每个重量为1kg，则废砂轮年产生量为0.04t/a，外售废品收购站。

- ④酚醛树脂块包装袋

- 项目酚醛树脂块包装袋产生量为200个/a，集中收集后外售综合利用。

- ⑤酚醛树脂液胶桶

- 项目酚醛树脂液包装桶产生量为25个/a，集中收集后暂存于危废暂存间内，定期由生产厂家回收重新利用。

- ⑥环氧树脂包装桶

- 项目环氧树脂包装桶产生量约13个/年，集中收集后暂存于危废暂存间内，定期由生产厂家回收重新利用。

- ⑦废紫外灯管

- 项目UV光氧催化设置中光源为圆柱型直管紫外线低压汞灯，在使用过程中， 废气中污迹粉尘等粘附在灯管上，经过高温聚合就会形成永久残留，严重影响光线，降低有机废气的去除效率，因此紫外线灯管需定期更换。类比同类型项目，废紫外灯管产生量为0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废紫外灯管属于危险废物（HW29其他废物，废物代码900-023-29），在厂内危废暂存间暂存后定期委托有资质单位进行无害化处置。

- ⑧废催化剂

- 为保证UV光氧催化处理效率，UV光氧催化处理装置中催化剂（TiO2）需要定期更换，根据本项目实际情况，建议每半年更换一次催化剂，废催化剂的产生量约为0.01t/a，经查阅《国家危险废物名录》，废催化剂管属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-041-49），评价要求将废催化剂暂存于现有工程危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。

- ⑨废活性炭

- 本项目活性炭吸附装置有1套，据查阅资料，活性炭吸附装置的满载量为200kg，活性炭每四个月更换一次，则项目废活性炭产生量约0.6t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-039-49），在厂内危废暂存间暂存后定期委托有资质单位进行无害化处置。

- ⑩职工生活垃圾

- 项目劳动定员为10人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾集中收集后定期送至当地垃圾中转站，最终送叶县垃圾填埋场填埋处理。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表23。

表 23    本项目固废产生及处置情况

| 产生环节 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裁剪、分条 | 边角料 | 一般固废 | 8.5t/a | 外售综合利用 |
| 圆磨 | 废砂轮 | 一般固废 | 0.04t/a | 外售综合利用 |
| 除尘器 | 粉尘 | 一般固废 | 9.482t/a | 外售综合利用 |
| 打胶 | 酚醛树脂块包装袋 | 一般固废 | 200个/a | 外售综合利用 |
|  | 酚醛树脂液包装桶 | 一般固废 | 25个/a | 生产厂家回收重新利用 |
| 涂胶 | 环氧树脂胶包装桶 | 一般固废 | 13个/a | 生产厂家回收重新利用 |
| 光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 危险固废 | 0.01t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 废催化剂 | 危险固废 | 0.01t/a | 委托有资质单位处置 |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险固废 | 0.6t/a | 委托有资质单位处置 |
| 职工办公 | 生活垃圾 | / | 1.5t/a | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤 | 废气量 |  | 3600万m3/a | 3600万m3/a |
|  |  | 酚 | 有组织 | 13.75mg/m3、0.495t/a | 2.75mg/m3、0.099t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.055t/a，0.0229kg/h | 0.055t/a，0.0229kg/h |
|  |  | 甲 醛 | 有组织 | 1.5mg/m3、0.054t/a | 0.3mg/m3、0.0108t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.006t/a，0.0025kg/h | 0.006t/a，0.0025kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 15.25mg/m3、0.549t/a | 3.05mg/m3、0.1098t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.061t/a，0.0254kg/h | 0.061t/a，0.0254kg/h |
|  | 网布基体圆磨 | 废气量 |  | 360万m3/a | 360万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 722mg/m3、2.6t/a | 3.61mg/m3、0.013t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.2889t/a，0.2408kg/h | 0.0289t/a，0.0241kg/h |
|  | 打磨砂带分条、磨边 | 废气量 |  | 1200万m3/a | 1200万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 578mg/m3、6.93t/a | 2.89mg/m3、0.0347t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.77t/a，0.3208kg/h | 0.077t/a，0.0321kg/h |
|  | 打磨砂带粘接 | 非甲烷总烃 |  | 0.0078t/a，0.0043kg/h | 0.0078t/a，0.0043kg/h |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 |  | 0.56m3/d、168m3/a | 依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 |
|  |  | COD |  | 300mg/L，0.050t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L，0.005t/a |  |
| 固体废物 | 裁剪、分条 | 边角料 |  | 8.5t/a | 0 |
|  | 圆磨 | 废砂轮 |  | 0.04t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 粉尘 |  | 9.482t/a | 0 |
|  | 打胶 | 酚醛树脂块包装袋 |  | 200个/a | 0 |
|  |  | 酚醛树脂液包装桶 |  | 25个/a | 0 |
|  | 涂胶 | 环氧树脂胶包装桶 |  | 13个/a | 0 |
|  | 光氧催化装置 | 废紫外灯管 |  | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废催化剂 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  | 0.6t/a | 0 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 |  | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为出布机、冲床机、电烘箱、轧孔环机、打胶机、磨圆车床、分条机、定型机、磨边机及风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、厂房隔音等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |  |

主要生态环境影响:

项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

项目所在区域属典型的村镇生态系统，没有特别的生态保护目标，项目运营期不会产生明显生态影响。项目建成后，通过加强厂界四周绿化，既美化了环境，又有防风防尘、隔声效果，同时也有效的保护了周围的生态环境。

施工期环境影响简要分析：

环境影响分析

染

产生及预计排

情况

1、施工废气环境影响分析

本项目网布基体生产线依托现有工程仓库，打磨砂带生产线依托现有工程生产车间，均不新建车间。因此，项目的建设不涉及建构筑物的施工，仅为设备的安装调试，该过程对环境影响较小，故本次不再进行施工期的评价。

营运期环境影响简要分析：

1、废气环境影响分析

1.1 废气产排情况

本项目废气主要为网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤过程中挥发的有机废气，圆磨过程中产生的粉尘；打磨砂带生产过程中分条、磨边产生的粉尘，粘接产生的有机废气。

网布基体打胶、浸胶和烘烤过程中挥发的有机废气：建设单位拟为烘箱设置排气口并加装集气罩，将烘箱内废气引至1套光氧催化+活性炭吸附装置，然后经1根15m高排气筒排放。拟将打胶和浸胶工序设备在车间内全部二次密闭，在打胶和浸胶工序上方设置集气罩，将以上工序产生的废气与网布基体烘烤废气共用1套光氧催化+活性炭吸附装置处理后高空排放。净化后酚类排放浓度为2.75mg/m3，排放速率为0.0413kg/h，排放量为0.099t/a；甲醛排放浓度为0.3mg/m3，排放速率为0.0045kg/h，排放量为0.0108t/a；非甲烷总烃排放浓度为3.05mg/m3，排放速率为0.0458kg/h，排放量为0.1098t/a。酚和甲醛满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值。

网布基体圆磨过程中产生的粉尘：本项目网布基体烘烤之后需对基体边缘进行圆磨，圆磨粉尘经设备自带收尘装置通入脉冲式布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。经处理后粉尘排放浓度为3.61mg/m3，排放速率为0.0108kg/h，排放量为0.013t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

打磨砂带分条、磨边产生的粉尘：建设单位拟为磨边机和分条机设备侧边安装集气软管，收集后连接至1台脉冲袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.0347t/a，0.0144kg/h，排放浓度为2.89mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

打磨砂带粘接产生的有机废气：项目打磨砂带粘接过程会产生有机废气，该过程为人工操作。使用的粘接剂为环氧树脂粘接剂，环氧树脂粘接剂为本体型胶粘剂，粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可以不配备废气收集处理系统。

本项目有组织废气排放参数见表24、面源排放参数一览表见表25。

表 24    本项目大气污染物点源排放参数一览表

| 项目 |  | 网布基体打胶、浸胶和烘烤 | 网布基体圆磨 | 打磨砂带分条、磨边 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 高度m | 15 | 15 | 15 |
|  | 外径m | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 烟气出口速度m3/h |  | 15000 | 3000 | 5000 |
| 烟气温度℃ |  | 25 | 25 | 25 |
| 年排放小时数h |  | 2400 | 1200 | 2400 |
| 排放工况 |  | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 评价因子 |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 源强kg/h |  | 0.0458 | 0.0108 | 0.0144 |

表 25   本项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北方向夹角 | 年排放小时 | 排放工况 | 评价因子 | 排放 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网布基体生产车间 | - 12m | - 30m | - 20m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 非甲烷总烃 | # 0.0254kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | # 颗粒物 | # 0.0241kg/h |
| 打磨砂带生产车间 | - 12m | - 70m | - 50m | - 90° | - 2400h | - 正常排放 | # 非甲烷总烃 | # 0.0043kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | # 颗粒物 | # 0.0321kg/h |

1.2 评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：TSP、非甲烷总烃。

本项目评价因子和评价标准表见表26。

表 26    本项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 150 | 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、表2二级及2018年修改单 |
|  | 日平均 | 300 |  |
|  | 1小时平均 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 年平均 | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
|  | 日平均 | / |  |
|  | 1小时平均 | 2.0 |  |

（2）估算模式参数

估算模型参数表见表27。

表 27    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表28、29。

表 28    本项目大气点源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 网布基体废气处理装置排气筒 |  | 圆磨除尘器排气筒 |  | 分条、磨边除尘器排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | TSP |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% | 预测质量浓度 /（μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 8.09E-05 | 0.00 | 4.89E-05 | 0.01 | 4.59E-05 | 0.01 |
| 50 | 2.10E-03 | 0.11 | 1.15E-03 | 0.13 | 8.88E-04 | 0.1 |
| 69 | 3.05E-03 | 0.15 | 1.33E-03 | 0.15 | 1.31E-03 | 0.15 |
| 83 | 3.29E-03 | 0.16 | 1.27E-03 | 0.14 | 1.38E-03 | 0.15 |
| 100 | 3.34E-03 | 0.17 | 1.14E-03 | 0.13 | 1.32E-03 | 0.15 |
| 200 | 4.22E-03 | 0.21 | 9.95E-04 | 0.11 | 1.33E-03 | 0.15 |
| 300 | 3.64E-03 | 0.18 | 8.59E-04 | 0.1 | 1.15E-03 | 0.13 |
| 400 | 2.90E-03 | 0.14 | 6.83E-04 | 0.08 | 9.11E-04 | 0.1 |
| 500 | 2.32E-03 | 0.12 | 5.48E-04 | 0.06 | 7.30E-04 | 0.08 |
| 600 | 2.25E-03 | 0.11 | 5.32E-04 | 0.06 | 7.09E-04 | 0.08 |
| 700 | 2.14E-03 | 0.11 | 5.06E-04 | 0.06 | 6.74E-04 | 0.07 |
| 800 | 2.01E-03 | 0.1 | 4.74E-04 | 0.05 | 6.32E-04 | 0.07 |
| 900 | 1.87E-03 | 0.09 | 4.40E-04 | 0.05 | 5.87E-04 | 0.07 |
| 1000 | 1.73E-03 | 0.09 | 4.09E-04 | 0.05 | 5.45E-04 | 0.06 |
| 1100 | 1.64E-03 | 0.08 | 3.88E-04 | 0.04 | 5.17E-04 | 0.06 |
| 1200 | 1.58E-03 | 0.08 | 3.72E-04 | 0.04 | 4.96E-04 | 0.06 |
| 1300 | 1.51E-03 | 0.08 | 3.55E-04 | 0.04 | 4.73E-04 | 0.05 |
| 1400 | 1.44E-03 | 0.07 | 3.39E-04 | 0.04 | 4.51E-04 | 0.05 |
| 1500 | 1.37E-03 | 0.07 | 3.23E-04 | 0.04 | 4.30E-04 | 0.05 |
| 1600 | 1.30E-03 | 0.07 | 3.08E-04 | 0.03 | 4.10E-04 | 0.05 |
| 1700 | 1.24E-03 | 0.06 | 2.93E-04 | 0.03 | 3.91E-04 | 0.04 |
| 1800 | 1.19E-03 | 0.06 | 2.80E-04 | 0.03 | 3.73E-04 | 0.04 |
| 1900 | 1.13E-03 | 0.06 | 2.67E-04 | 0.03 | 3.56E-04 | 0.04 |
| 2000 | 1.08E-03 | 0.05 | 2.55E-04 | 0.03 | 3.40E-04 | 0.04 |
| 2100 | 1.05E-03 | 0.05 | 2.48E-04 | 0.03 | 3.30E-04 | 0.04 |
| 2200 | 1.02E-03 | 0.05 | 2.41E-04 | 0.03 | 3.21E-04 | 0.04 |
| 2300 | 9.90E-04 | 0.05 | 2.34E-04 | 0.03 | 3.11E-04 | 0.03 |
| 2400 | 9.61E-04 | 0.05 | 2.27E-04 | 0.03 | 3.02E-04 | 0.03 |
| 2500 | 9.32E-04 | 0.05 | 2.20E-04 | 0.02 | 2.93E-04 | 0.03 |

表 29    本项目大气面源估算模式计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 网布基体生产车间无组织废气 |  |  |  | 打磨砂带生产车间无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | 非甲烷总烃 |  | TSP |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 1.54E-02 | 1.71 | 1.62E-02 | 0.81 | 8.67E-03 | 0.96 | 1.16E-03 | 0.06 |
| 24 | 2.03E-02 | 2.25 | 2.14E-02 | 1.07 | 1.09E-02 | 1.22 | 1.47E-03 | 0.07 |
| 83 | 1.38E-02 | 1.54 | 1.46E-02 | 0.73 | 1.47E-02 | 1.63 | 1.96E-03 | 0.10 |
| 100 | 1.26E-02 | 1.40 | 1.33E-02 | 0.66 | 1.42E-02 | 1.58 | 1.91E-03 | 0.10 |
| 200 | 7.36E-03 | 0.82 | 7.76E-03 | 0.39 | 9.23E-03 | 1.03 | 1.24E-03 | 0.06 |
| 300 | 5.49E-03 | 0.61 | 5.79E-03 | 0.29 | 7.32E-03 | 0.81 | 9.80E-04 | 0.05 |
| 400 | 4.48E-03 | 0.50 | 4.72E-03 | 0.24 | 5.96E-03 | 0.66 | 7.98E-04 | 0.04 |
| 500 | 3.82E-03 | 0.42 | 4.03E-03 | 0.2 | 5.09E-03 | 0.57 | 6.81E-04 | 0.03 |
| 600 | 3.36E-03 | 0.37 | 3.54E-03 | 0.18 | 4.47E-03 | 0.5 | 5.99E-04 | 0.03 |
| 700 | 3.01E-03 | 0.33 | 3.17E-03 | 0.16 | 4.01E-03 | 0.45 | 5.37E-04 | 0.03 |
| 800 | 2.74E-03 | 0.30 | 2.89E-03 | 0.14 | 3.65E-03 | 0.41 | 4.89E-04 | 0.02 |
| 900 | 2.52E-03 | 0.28 | 2.66E-03 | 0.13 | 3.36E-03 | 0.37 | 4.50E-04 | 0.02 |
| 1000 | 2.43E-03 | 0.27 | 2.56E-03 | 0.13 | 3.18E-03 | 0.35 | 4.27E-04 | 0.02 |
| 1100 | 2.34E-03 | 0.26 | 2.47E-03 | 0.12 | 3.08E-03 | 0.34 | 4.13E-04 | 0.02 |
| 1200 | 2.27E-03 | 0.25 | 2.39E-03 | 0.12 | 2.99E-03 | 0.33 | 4.00E-04 | 0.02 |
| 1300 | 2.20E-03 | 0.24 | 2.32E-03 | 0.12 | 2.90E-03 | 0.32 | 3.88E-04 | 0.02 |
| 1400 | 2.14E-03 | 0.24 | 2.25E-03 | 0.11 | 2.84E-03 | 0.32 | 3.81E-04 | 0.02 |
| 1500 | 2.08E-03 | 0.23 | 2.19E-03 | 0.11 | 2.77E-03 | 0.31 | 3.70E-04 | 0.02 |
| 1600 | 2.02E-03 | 0.22 | 2.13E-03 | 0.11 | 2.69E-03 | 0.3 | 3.60E-04 | 0.02 |
| 1700 | 1.97E-03 | 0.22 | 2.07E-03 | 0.10 | 2.62E-03 | 0.29 | 3.51E-04 | 0.02 |
| 1800 | 1.92E-03 | 0.21 | 2.02E-03 | 0.10 | 2.55E-03 | 0.28 | 3.42E-04 | 0.02 |
| 1900 | 1.87E-03 | 0.21 | 1.97E-03 | 0.10 | 2.49E-03 | 0.28 | 3.33E-04 | 0.02 |
| 2000 | 1.82E-03 | 0.20 | 1.92E-03 | 0.10 | 2.43E-03 | 0.27 | 3.25E-04 | 0.02 |
| 2100 | 1.78E-03 | 0.20 | 1.87E-03 | 0.09 | 2.37E-03 | 0.26 | 3.17E-04 | 0.02 |
| 2200 | 1.74E-03 | 0.19 | 1.83E-03 | 0.09 | 2.31E-03 | 0.26 | 3.10E-04 | 0.02 |
| 2300 | 1.70E-03 | 0.19 | 1.79E-03 | 0.09 | 2.26E-03 | 0.25 | 3.03E-04 | 0.02 |
| 2400 | 1.66E-03 | 0.18 | 1.75E-03 | 0.09 | 2.21E-03 | 0.25 | 2.96E-04 | 0.01 |
| 2500 | 1.62E-03 | 0.18 | 1.71E-03 | 0.09 | 2.16E-03 | 0.24 | 2.89E-04 | 0.01 |

（4）评价等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表30。

表 30    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表31。

表 31    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网布基体废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 4.22E-03 | 0.21 | 三级 |
| 圆磨除尘器排气筒 | TSP | 1.33E-03 | 0.15 | 三级 |
| 分条、磨边除尘器排气筒 | TSP | 1.38E-03 | 0.15 | 三级 |
| 网布基体生产车间无组织废气 | TSP | 2.03E-02 | 2.25 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.14E-02 | 1.07 | 二级 |
| 打磨砂带生产车间无组织废气 | TSP | 1.47E-02 | 1.63 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.96E-03 | 0.10 | 三级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

（5）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

（6）预测与评价要求

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

1.3 大气环境防护距离

本报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据表29可知，项目网布基体生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.0214mg/m3，无组织颗粒物厂界最大落地浓度为0.0203mg/m3。打磨砂带生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.0147mg/m3，无组织颗粒物厂界最大落地浓度为0.00196mg/m3。非甲烷总烃厂界预测排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”企业边界建议排放浓度2.0mg/m3的标准要求。颗粒物厂界预测排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值浓度1.0mg/m3的标准要求。

因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.4 本项目废气污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 32    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤废气处理装置排气筒 | 酚 | 2.75 | 0.0413 | 0.099 |
|  |  | 甲醛 | 0.30 | 0.0045 | 0.0108 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.05 | 0.0458 | 0.1098 |
| 2 | 网布基体圆磨除尘器排气筒 | 颗粒物 | 3.61 | 0.0108 | 0.013 |
| 3 | 打磨砂带分条、磨边除尘器排气筒 | 颗粒物 | 2.89 | 0.0144 | 0.0347 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.0477 |
|  |  | 酚 |  |  | 0.099 |
|  |  | 甲醛 |  |  | 0.0108 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.1098 |

②无组织排放量核算

表 33    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网布基体生产车间 | 圆磨 | 颗粒物 | 加强集气效率 | 0.0289 |
|  |  | 打胶、浸胶和烘烤 | 酚 |  | 0.055 |
|  |  |  | 甲醛 |  | 0.006 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.061 |
| 2 | 打磨砂带生产车间 | 分条、磨边 | 颗粒物 |  | 0.077 |
|  |  | 粘接 | 非甲烷总烃 |  | 0.0078 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 | 0.1059 |
|  |  |  |  | 酚 | 0.055 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 0.006 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0688 |

③项目大气污染物年排放量核算

表 34    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.1536 |
| 2 | 酚 | 0.154 |
| 3 | 甲醛 | 0.0168 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 0.1786 |

1.5 自行监测计划

本项目自行监测计划见表35、表36。

表 35    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网布基体打胶、浸胶和烘烤废气处理装置排气筒 | 酚、甲醛、非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有资质的检测单位） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 打磨砂带粘接废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 网布基体圆磨除尘器排气筒 | 粉尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 打磨砂带分条、磨边废气处理装置排气筒 | 粉尘 |  |  |

表 36    无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 （委托有资质的检测单位） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，无组织排放监控浓度限值浓度 |
|  | 酚、甲醛、非甲烷总烃 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（企业边界建议排放浓度2.0mg/m3） |
| 厂区内 | 非甲烷总烃 | 每年一次 （委托有资质的检测单位） | 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019） |

1.6 结论

- （1）环境影响可接受性结论

- 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目网布基体生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.0214mg/m3，最大占标率为1.07%；无组织颗粒物厂界外最大落地浓度为0.0203mg/m3，最大占标率为2.25%，出现在下风向24m；打磨砂带生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.00196mg/m3，最大占标率为0.10%；无组织颗粒物厂界外最大落地浓度为0.0147mg/m3，最大占标率为1.63%，出现在下风向83m。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周围农田内，对周围环境影响较小。

- （2）大气环境防护距离与卫生防护距离

- 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；

- （3）大气污染物排放量

- 根据核算，本项目污染物核算排放量为颗粒物0.1536t/a，酚0.154t/a，甲醛0.0168t/a，非甲烷总烃0.1786t/a。

2、水环境影响分析

- 本项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。项目新增职工10人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按70L/人·d计，则生活用水量约0.7m3/d，210m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量约0.56m3/d、168m3/a，生活废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排。对地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为出布机、冲床机、电烘箱、轧孔环机、打胶机、磨圆车床、分条机、定型机、磨边机及风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)。项目主要噪声源与厂界距离见表37。

表 37    主要噪声源与厂界距离一览表

| 声源 | 与四厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 出布机 | 47 | 83 | 55 | 25 |
| 冲床机 | 43 | 77 | 52 | 35 |
| 电烘箱 | 43 | 87 | 54 | 20 |
| 轧孔环机 | 50 | 82 | 52 | 25 |
| 打胶机 | 42 | 85 | 50 | 22 |
| 磨圆车床 | 43 | 85 | 50 | 23 |
| 分条机 | 37 | 34 | 65 | 72 |
| 定型机 | 35 | 32 | 67 | 74 |
| 磨边机 | 35 | 30 | 65 | 72 |
| 风机 | 35 | 32 | 67 | 70 |

本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：

多声源合成模式：

）

式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）；

r----预测点距离声源的距离，m；

r0----距声源的参照距离，m，r0=1m；

Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上模式预测结果见表38。

表 38    各厂界影响预测结果       单位：dB（A）

| 噪声预测点 | 本项目贡献值 | 现有工程厂界贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 40.01 | 51.3 | 51.61 | 昼间55 | 达标 |
| 南厂界 | 38.77 | 48.4 | 48.85 |  | 达标 |
| 西厂界 | 37.22 | 53.5 | 53.6 |  | 达标 |
| 北厂界 | 42.84 | 50.1 | 50.85 |  | 达标 |

注：现有工程厂界贡献值引用现有工程竣工环境保护验收监测报告

项目夜间不生产，由表38可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、固体废物影响分析

- 项目固废主要为网布基体和打磨砂带加工产生的边角料、除尘器收集的粉尘、圆磨工序产生的废砂轮；酚醛树脂块包装袋、酚醛树脂液包装桶、环氧树脂包装桶、活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废灯管及职工生活垃圾。

- 项目网布基体和打磨砂带加工产生的边角料，圆磨产生的废砂轮、除尘器收集的粉尘和酚醛树脂块包装袋经收集后依托现有工程一般固废暂存间暂存，定期外售综合利用。酚醛树脂液包装桶和环氧树脂包装桶虽然不属于危险固废，但其在厂内贮存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，暂存于危废间内，定期由生产厂家回收重新利用。废紫外灯管和废活性炭属于危险废物，依托现有工程危险固废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表39。

表 39    项目危险废物分类及危害汇总一览表

| 序号 | 废物名称 | 废物 类别 | 废物 代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 0.6 t/a | 活性炭吸附装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 有机物 | 4个月 | T | 交由有资质单位处理 |
|  | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 | 0.01 t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 汞 | 汞 | 6个月 | T |  |
|  | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.01 t/a | UV光氧催化装置 | 固态 | 吸收的有机物 | 有机物 | 6个月 | T/In |  |

本项目产生的一般固废和危险固废储存均依托现有工程，现有工程一般固废暂存间和危险固废暂存间已严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设，并通过验收。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表 40    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 项目北侧（依托现有工程） | 15m2 | 袋装 | 1.0t | 4个月 |
|  | 危废暂存间 | 废紫外灯管 | HW29其他废物 | 900-023-29 |  |  | 袋装 | 0.1t | 4个月 |
|  | 危废暂存间 | 废催化剂 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 0.1t | 4个月 |

- 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、选址可行性分析

本项目在现有工程的基础上进行扩建，厂址不变，位于叶县田庄乡金岗李村，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

- 叶县国土资源局出具的证明文件意见是：经查《田庄乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于叶县田庄乡金岗李村，项目北临平顶山驰骋磨具有限公司，南临树林，西临农田，东临农田，面积约15亩，现状为建设用地，符合田庄乡土地利用总体规划（2010-2020年）。

- 叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件意见是：该项目位于叶县田庄乡金岗李村，拟用地约15亩（面积以实际测量为准）。经田庄乡金岗李村村民代表同意，村委会审查，田庄乡政府审批同意，结合叶县国土局拟用地意见以及叶县田庄乡金岗李村总体规划（2010年-2020年）。该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县田庄乡总体规划。原则上同意该公司开展规划、可研、报批等前期工作，待项目批复并依法办理相关手续后方可开工建设。若规划进行调整时应按照新规划执行，需拆除时无条件拆除。

- 叶县田庄乡人民政府的证明文件意见是：河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目位于叶县田庄乡金岗李村，在现有工程厂区内建设，不新增用地。该项目为我乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。

- 叶县田庄乡金岗李村民委员会出具的证明文件是：河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目位于叶县田庄乡金岗李村，在现有工程厂区内建设，不新增用地。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

- 综上，本项目用地性质为建设用地，拟用地符合叶县田庄乡土地利用总体规划（2010-2020年）和田庄乡总体规划，项目所在地乡政府和村委会均支持该项目的建设

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。

综上，本项目选址可行。

6、总量控制

本项目废气主要为非甲烷总烃，无SO2和NOX产生和排放；废水主要为食堂废水及生活废水，主要污染物为COD、氨氮、SS。生活废水依托现有工程化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排。

7、本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”见表41。

表 41    本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

| 名称 |  | 现有工程 排放量 | 拟建工程 排放量 | 以新代老 削减量 | 全厂最终 排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 废气量 | 1337.1 万m3/a | 5160 万m3/a | 0 | 6497.1 万m3/a | +5160 万m3/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.0477t/a | 0 | 0.0477t/a | +0.0477t/a |
|  | 酚 | 0 | 0.099t/a | 0 | 0.099t/a | +0.099t/a |
|  | 甲醛 | 0 | 0.0108t/a | 0 | 0.0108t/a | +0.0108t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.108t/a | 0.1098t/a | 0 | 0.2178t/a | +0.1098t/a |
| 水污染物 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、环保投资

本项目总投资100万元，其中环保投资21万元，主要用于废气、废水、固废、噪声的治理，占总投资的21%，详见表42。

表 42    本项目环保设施投资估算

| 项目 |  |  | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气防治措施 | 网布基体生产线 | 打胶、浸胶和烘烤有机废气：打胶和浸胶工序设备在车间内全部二次密闭，并配置1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 8 |
|  |  |  | 圆磨粉尘：配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 | 4 |
|  |  | 打磨砂带生产线 | 分条、磨边粉尘：配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 | 4 |
|  | 废水治理措施 |  | 无生产废水产生，废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 | / |
|  | 固体废物处置措施 |  | 一般固废暂存间，25m2，依托现有工程 | / |
|  |  |  | 危险固废暂存间，15m2，依托现有工程 |  |
|  |  |  | 垃圾收集箱若干，依托现有工程 | / |
|  | 噪声防治措施 |  | 高噪声设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 5 |
| 合 计 |  |  | / | 21 |

9、竣工环保验收一览表

本项目竣工环保验收情况见表43。

表 43    本项目竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目类别 | 设施名称 | 验收内容 | 效果与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 网布基体打胶、浸胶和烘烤废气：打胶和浸胶工序设备在车间内全部二次密闭，并配置1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 打胶和浸胶工序设备在车间内全部二次密闭，并配备1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |
|  |  | 打磨砂带分条、磨边粉尘：配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  |  | 网布基体圆磨粉尘：配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
| 2 | 废水治理 | 无生产废水产生，废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 | 无生产废水产生，废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 | 不外排 |
| 3 | 噪声防治 | 降噪措施 | 高噪设备做基础减振、隔声、消声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 4 | 固废治理 | 垃圾分类收集箱 | 依托现有工程 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 一般固废暂存间1座，25m2 | 依托现有工程 |  |
|  |  | 危险固废暂存间1座，15m2 | 依托现有工程 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单 |

| 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 网布基体打胶、浸胶和烘烤 | 酚、甲醛、非甲烷总烃 | 打胶和浸胶工序设备在车间内全部二次密闭，并配置1套光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求 |
|  | 打磨砂带分条、磨边 | 粉尘 | 配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 网布基体圆磨 | 粉尘 | 配置1套袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、氨氮 | 无生产废水产生，废水依托现有化粪池处理后由专业吸粪车拉走肥田，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 裁剪、分条 | 边角料 | 由网布厂家回收利用 | 不外排 |
|  | 圆磨 | 废砂轮 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用 |  |
|  | 除尘器 | 粉尘 |  |  |
|  | 打胶 | 酚醛树脂块包装袋 |  |  |
|  |  | 酚醛树脂液包装桶 | 暂存于危险固废暂存间，定期由生产厂家回收重新利用 |  |
|  | 涂胶 | 环氧树脂胶包装桶 |  |  |
|  | 光氧催化装置 | 废紫外灯管 | 暂存于危险固废暂存间，定期委托有资质单位安全处置 |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 主要为出布机、冲床机、电烘箱、轧孔环机、打胶机、磨圆车床、分条机、定型机、磨边机及风机等设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

加强厂区四周绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

1、结论

结论与建议

（1）项目概况

河南雅利达磨具有限公司是一家专门从事磨料磨具产品的加工和销售的公司，公司现状生产规模为年产磨具磨料6600万片。随着市场竞争的日益加剧，公司为提高自身竞争力，拟投资100万元在现有厂区内建设网布基体生产线1条和打磨砂带生产线1条，将现有工程仓库改建为网布基体生产车间，打磨砂带生产线依托现有工程生产车间。网布基体生产工艺为打胶—网布浸胶—裁切—压环—烘烤—圆磨—成品，打磨砂带生产工艺为外购纱布条—分条—磨边—粘接—压合—包装，主要设备为出布机、冲床机、轧环机、电烘箱、打胶机、定型机、分条机等，项目建成后可年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带。

（2）产业政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类建设项目，符合国家产业政策。项目已取得叶县发展和改革委员会的项目备案确认书，项目代码为2103-410422-04-01-283476，项目符合国家产业政策。

（3）厂址可行性分析

本项目在现有工程的基础上进行扩建，厂址不变，位于叶县田庄乡金岗李村，项目地势平坦，交通便利，供水、供电等基础设施完善，建厂条件良好。

叶县国土资源局出具的证明文件意见是：经查《田庄乡土地利用总体规划图（2010-2020年）》，项目拟用地位于叶县田庄乡金岗李村，项目北临平顶山驰骋磨具有限公司，南临树林，西临农田，东临农田，面积约15亩，现状为建设用地，符合田庄乡土地利用总体规划（2010-2020年）。

叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件意见是：该项目位于叶县田庄乡金岗李村，拟用地约15亩（面积以实际测量为准）。经田庄乡金岗李村村民代表同意，村委会审查，田庄乡政府审批同意，结合叶县国土局拟用地意见以及叶县田庄乡金岗李村总体规划（2010年-2020年）。该项目用地性质为建设用地，用地符合叶县田庄乡总体规划。原则上同意该公司开展规划、可研、报批等前期工作，待项目批复并依法办理相关手续后方可开工建设。若规划进行调整时应按照新规划执行，需拆除时无条件拆除。

叶县田庄乡人民政府的证明文件意见是：河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目位于叶县田庄乡金岗李村，在现有工程厂区内建设，不新增用地。该项目为我乡招商扶贫项目，乡政府支持该项目的建设。

叶县田庄乡金岗李村民委员会出具的证明文件是：河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目位于叶县田庄乡金岗李村，在现有工程厂区内建设，不新增用地。经研究，村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。

综上，本项目用地性质为建设用地，拟用地符合叶县田庄乡土地利用总体规划（2010-2020年）和田庄乡总体规划，项目所在地乡政府和村委会均支持该项目的建设

项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内未发现文物古迹。项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、废水、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。

综上，本项目选址可行。

（4）项目营运期对环境的影响与防治措施

①废气：本项目废气主要为网布基体生产过程中打胶、浸胶和烘烤过程中挥发的有机废气，圆磨过程中产生的粉尘；打磨砂带生产过程中分条、磨边产生的粉尘，粘接产生的有机废气。

网布基体打胶、浸胶和烘烤过程中挥发的有机废气：建设单位拟为烘箱设置排气口并加装集气罩，将烘箱内废气引至1套光氧催化+活性炭吸附装置，然后经1根15m高排气筒排放。拟将打胶和浸胶工序设备在车间内全部二次密闭，拟在打胶和浸胶工序上方设置集气罩，将以上工序产生的废气与网布基体烘烤废气共用1套光氧催化+活性炭吸附装置处理后高空排放。净化后酚类排放浓度为2.75mg/m3，排放速率为0.0413kg/h，排放量为0.099t/a；甲醛排放浓度为0.3mg/m3，排放速率为0.0045kg/h，排放量为0.0108t/a；非甲烷总烃排放浓度为3.05mg/m3，排放速率为0.0458kg/h，排放量为0.1098t/a。酚和甲醛满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“其他行业”排放限值。

网布基体圆磨过程中产生的粉尘：本项目网布基体烘烤之后需对基体边缘进行圆磨，圆磨粉尘经设备自带收尘装置通入脉冲式布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。经处理后粉尘排放浓度为3.61mg/m3，排放速率为0.0108kg/h，排放量为0.013t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

打磨砂带分条、磨边产生的粉尘：建设单位拟为磨边机和分条机设备侧边安装集气软管，收集后连接至1台脉冲袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.0347t/a，0.0144kg/h，排放浓度为2.89mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

打磨砂带粘接产生的有机废气：项目打磨砂带粘接过程会产生有机废气，该过程为人工操作。使用的粘接剂为环氧树脂粘接剂，环氧树脂粘接剂为本体型胶粘剂，粘接过程挥发性有机物产生量为7.8kg/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关规范要求，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序的，可不要求采用无组织排放收集措施。因此项目可不配置VOCs处理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目VOCs产生量极小，排放速率远小于上述排放要求，因此可以不配备废气收集处理系统。

经计算，项目无需设置大气防护距离。项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目网布基体生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.0214mg/m3，最大占标率为1.07%；无组织颗粒物厂界外最大落地浓度为0.0203mg/m3，最大占标率为2.25%，出现在下风向24m；打磨砂带生产车间无组织非甲烷总烃厂界外最大落地浓度为0.00196mg/m3，最大占标率为0.10%；无组织颗粒物厂界外最大落地浓度为0.0147mg/m3，最大占标率为1.63%，出现在下风向83m。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在周围农田内，对周围环境影响较小。

②废水：项目生产工序不用水，用水主要为生活用水，依托现有工程供水系统。生活污水产生量约0.56m3/d、168m3/a，生活废水依托现有工程化粪池处理后由周边农民拉走肥田。对地表水环境影响不大。

③噪声：项目噪声主要为出布机、冲床机、电烘箱、轧孔环机、打胶机、磨圆车床、分条机、定型机、磨边机及风机设备运行产生的噪声，噪声声级值为70~95dB(A)，经采取基础减振、隔声、消声、吸声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- ④固废：项目固废主要为网布基体和打磨砂带加工产生的边角料、除尘器收集的粉尘、圆磨工序产生的废砂轮；酚醛树脂块包装袋、酚醛树脂液包装桶、环氧树脂包装桶、活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废灯管及职工生活垃圾。

- 项目网布基体和打磨砂带加工产生的边角料，圆磨产生的废砂轮、除尘器收集的粉尘和酚醛树脂块包装袋经收集后依托现有工程一般固废暂存间暂存，定期外售综合利用。酚醛树脂液包装桶和环氧树脂包装桶虽然不属于危险固废，但其在厂内贮存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，暂存于危废间内，定期由生产厂家回收重新利用。废紫外灯管和废活性炭属于危险废物，依托现有工程危险固废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入叶县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不外排。

- 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。

（5）本项目环保投资约21万元，占总投资的21%。

2、建议

（1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。

（3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。

（4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（5）加强环保设备的维护与维修，保持其处于良好的工作状态。

（6）项目建设运营中应服从各级生态环境部门的监管。

综上所述，河南雅利达磨具有限公司年产1000万片网布基体及10万平方米打磨砂带建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公章

经办人：                           年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                          年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                             年   月   日

注             释

一、本报告表附以下附件、附图：

- 附件1    环境影响评价委托书

- 附件2    项目备案确认书

- 附件3    项目现有工程环评批复文件

- 附件4    项目现有工程验收申报信息

- 附件5    叶县国土资源局出具的证明文件

- 附件6    叶县住房和城乡规划建设局出具的证明文件

- 附件7    叶县田庄乡人民政府出具的证明文件

- 附件8    叶县田庄乡金岗李村民委员会出具的证明文件

- 附件9    项目现有工程验收监测报告

- 附件10   项目资料确认书

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边环境敏感点示意图

附图三   项目总平面布置图

附件四   项目网布基体和打磨砂带生产车间平面布置图

附图五   项目现有工程及周边环境照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。