建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        实木家具加工制造项目

建设单位（ 盖章）： 叶县夏李乡郭庄家具厂

编制日期：          2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 实木家具加工制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-410422-04-01-256960 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭马 | 联系方式 | 13837197583 |
| 建设地点 | 平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 |  |  |
| 地理坐标 | 经度（ 113°38′76.260″ ），纬度（ 33°54′82.310″ ） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2110木质家具制造业 | 建设项目行业类别 | 木质家具制造211* |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2201-410422-04-01-256960 |
| 总投资(万元) | 60 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与相关政策和当地规划相符性分析 1-1、与产业政策符合性分析 本项目利用实木为原料加工成沙发，查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目制造沙发工艺不属于“允许类”“限制类”和“淘汰类”，属于鼓励类第一条第五十六款；且项目已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码：2201-410422-04-01-256960，故本项目符合国家当前产业政策。 1-2、与项目备案相符性分析 目前该项目已经通过叶县发展和改革委员会（见附件1），项目代码2201-410422-04-01-256960。项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表1 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 建设单位; 叶县夏李乡郭庄家具厂; 叶县夏李乡郭庄家具厂; 相符. 项目名称; 实木家具加工制造项目; 实木家具加工制造项目; 相符. 建设地点; 平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米; 平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设规模及内容; 占地面积5000m2，总投资60万元; 占地面积5000m2，总投资60万元; 相符. 生产规模; 年产实木沙发10000套; 年产实木沙发10000套; 相符. 主要设备; 推台锯、封边机、冷压机、热压机、多排钻、涂胶机、带锯、砂光机、拼板机、油漆高清度喷房等; 推台锯、封边机、冷压机、热压机、多排钻、涂胶机、带锯、砂光机、拼板机、油漆高清度喷房等; 相符. 生产工艺; 实木板材烘干→刨光→ 进行定厚→精切→成型→钻孔→涂装水性油漆→包装→成品; 实木板材晾干→刨光→ 进行定厚→精切→成型→钻孔→涂装水性油漆→包装→成品; 相符. 由上表可知，本项目建设单位、建设名称、建设地点、建设性质、建设规模及内容和主要设备与备案相符，因此本项目与备案内容基本相符。 1-3、本项目与叶县土地利用规划和产业发展规划相符性分析 本项目总占地面积约为5000m2。项目选址符合夏李乡土地利用整体规划，经查《叶县夏李乡土地利用总规划图》现状为建设用地（见附件4），因此本项目建设与叶县土地利用规划和产业发展规划相符。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 本项目利用实木板材为原料加工成沙发，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目家具制造工艺属“十八、家具制造业”-“木质家具制造211”类项目，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”类项目应编制环境影响评价报告书，其他（仅切割、组装的除外；年用废溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）类应编制环境影响评价报告表，本项目产品生产过程涉及喷漆工艺，根据企业提供技术资料，本项目全部采用水性漆，不使用油性漆料，且水性漆年用量为11吨，应编制环境影响报告表，综上，本项目应编制环境影响评价报告表。 3、“三线一单”环境保护管理要求 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目位于平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 ，不在叶县生态保护红线区域。 ②环境质量底线 根据平顶山市2020年环境状况公报中常规监测数据和环境质量现状监测资料，全年无严重污染天，由此可知，项目所在区域环境空气质量良好。 本项目生产过程使用电能，生活污水进入化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排。本项目一般固废综合处理，危险废物交由有资质单位回收处理，生活垃圾经厂区垃圾桶统一收集后交由环卫部门统一清运处理，不会对环境造成太大污染。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 ③资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目建成后，能源资源消耗量很小，主要为电能和水资源；项目租用夏李乡郭庄村场地现有扶贫厂房进行生产经营，对当地土地资源影响较小。总体上看，项目建设符合资源利用上线的要求。 ④生态环境准入清单 本项目位于平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 ，查阅《河南省生态环境准入清单》，本项目涉及的环境管控单元为叶县一般管控单元，环境要素类别为水环境一般管控区。项目与叶县一般管控单元生态环境准入符合性分析详见下表。 表2 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 叶县一般管控单元; 空间布局约束; 1、严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目油漆用量较小，且为喷漆工序设置UV光氧+活性炭设备处理后经15m高排气筒达标排放，不属于高VOCs排放的企业。; 符合. 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 本项目不涉及。. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目所用非道路移动机械符合国家标准和本省使用要求; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城镇污水处理厂中水回用率达到30%。; 本项目不产生生产污水，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 4、与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号），本项目建设内容与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表3 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 29.大力推进源头替代; - 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。加强对全省低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021 年 5 月底前原辅材料达到重点行业绩效分级 B 级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控; 本项目使用水性漆低VOCs含量的涂料,从源头减少VOCs 产生; 符合. 30. 加强工业企业 VOCs 全过程运行管理; - 巩固 VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs 无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021 年 5 月起，生态环境部门组织开展夏季 VOCs 重点排放单位专项检查; 本项目拟为喷漆工序设置集气罩+UV光氧催化+活性炭设备处理喷漆废气，为强化 VOCs 无组织排放收集,实施含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中相关要求。 5、本项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析。 平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号），本项目建设内容与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表4 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 2.严格环境准入; 落实“三线一单”（生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线和生态环境准入清单），强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上或绩效引领企业要求; 本项目拟严格落实“三线一单”及“三同时”管理; 符合. 30.大力推进源头替代.; 通过使用水性、粉末、高固体分、 无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料,水性、辐射固化、植 物基等低VOCs含量的油墨,水基、热熔、无溶剂、辐射固化、 改性、生物降解等低VOCs 含量的胶粘剂,以及低VOCs 含量、低 反应活性的清洗剂等,替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等,从源头减少VOCs 产生.加强对全市低VOCs 含量涂料、油墨、 胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管,严厉打击劣质不合格 产品。全市家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、 包装印刷及含涂装工序企业,2021年5月底前原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求,达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控; 本项目使用水性油漆低VOCs含量的涂料,从源头减少VOCs 产生; 符合. 31.加强工业企业V0Cs 全过程运行管理; 巩固VOCs 综合治理成效,聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除 率,鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施,取消废气排放系统旁路设置,因安全生产等原因必须保留的,应将旁路保留清 单分别报市、县两级生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs 无组织排放收集,在保证安全的前提下,实施含VOCs 物料 全方位、全链条、全环节密闭管理,实现厂房由开敞变密闭、由 常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的"四由四变"; 本项目拟为喷漆工序设置集气罩+UV光氧催化+活性炭设备处理喷漆废气，为强化 VOCs 无组织排放收集,实施含VOCs 物料 全方位、全链条、全环节密闭管理; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）中相关要求。 ##### 6、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 - VOCs 物料储存无组织排放控制要求 - 基本要求 - VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 - 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 - VOCs 物料储罐应密封良好。 - VOCs 物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 …… - VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 - 基本要求 - 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送、采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 - 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ...... - 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求 7.1.1 物料投加和卸放 - 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统 - 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式'密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 7.2 含 VOCs 产品的使用过程 VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 本项目无粉状、粒装 VOCs 物料，均为液态，VOCs 物料均储存在密闭的原料桶中，建设单位拟设置密闭漆料间，用于专门储存漆料等 VOCs 物料。拟为喷漆工序设置密闭喷漆房，喷漆废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过 15m 高排气筒排放，有机废气收集率不低于 80%。项目涉 VOCs 物料的储存和使用均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中有关要求。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 叶县夏李乡郭庄家具厂位于平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 （地理位置图见附图一）。项目租用夏李乡郭庄村场地现有扶贫厂房进行生产经营，占地面积5000平方米。项目厂房西侧临近乡道，厂区四周均为空地。项目南侧758m处为郭庄村，西侧266m处为村庄，西北侧835m处为刘庵，东南侧1000m处为砚台村，北侧410m处为澧河。 项目50m范围内无敏感点。项目周边环境详见附图二。 2、项目产品方案 本项目总投资60万元，项目建成后年产实木沙发10000套。项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表5 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品; 规格; 产量. 1; 实木沙发; /; 10000套/a. 3、建设内容 项目工程主要建设情况见下表，具体平面布置图见附图三。 表6 工程主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容. 主体工程; 主体厂房、密闭生产车间; 主体车间全密闭，占地面积约5000m2，含生产线、原料储存区、成品储存区等. 公用工程; 供水系统; 由厂区内1眼自备井提供. 供电系统; 叶县夏李乡供电所提供. 排水工程; 本项目不产生生产废水，生活污水进入化粪池处理后由周边农民拉走堆肥，不外排. 环保工程; 废气治理; 开料、钻孔、磨光等产生颗粒物工序，每个工序分别设置集气罩收集后统一经一套袋式除尘器处理后接入15高排气筒排放. 喷漆工序设置集气罩+UV光氧+活性炭处理设备处理后接入15m高排气筒进行排放. 车间全密闭，厂区道路地面硬化，裸露地面植树、植草或覆盖；购置洒水设施，加强厂区道路地面洒水. 废水治理; 化粪池. 噪声治理; 高噪声设备做减振基础，厂房隔声. 固废处置; 一般固废暂存场，20m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施. 危废间，15m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰）. 垃圾收集箱若干. 4、主要生产设备 本项目生产过程主要使用的设备见下表。推台锯、多排钻、带锯、砂光机、拼板机等 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设备型号. 纵锯; 台; 1; MJ153H. 推台锯; 台; 3; MJ6130T/MJ6128Y/MJ153H. 平刨床; 台; 1; MB522A. 压刨床; 台; 1; MB106BM. 立铣床; 台; 2; MX5317. 排钻; 台; 1; MZB73213. 压床; 台; 1; YJ898-50. 砂光机; 台; 1; MSG630型. 拼装机; 台; 1; /. 空压机; 台; 1; AJ25. 备注：本项目的生产设备中无国家明令禁止和淘汰的设备，项目运输车辆均符合国家标准。 5、原辅材料及能源消耗 项目生产所需原辅材料主要为实木板材，高密度板材，多层板材，消耗的能源主要为水、电。项目原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表8 原辅材料消耗情况一览表 名称; 年用量（470斤/方）; 备注. 原辅材料; 成品5分厚烘干实木板材; 1250方; 外购. 成品1.5分高密度板材; 250方; 外购. 成品1.5分多层板材; 375方; 自产自用. 水性漆(底漆+面漆); 11t; 单组份水性漆，水 30%，烯酸 15%、聚氨酯树脂 45%， 颜料 10%。乙二醇醚等挥发性有机物 14%，水 28%；外购，25kg/桶. 资（能）源; 水; 300m3/a（生活用水）; 厂区自备水井. 电; 30万kW·h/a; 叶县夏李供电所. - 水性漆： 指以水分为分散介质，环氧树脂为主要成膜剂的漆。液态，主要成分为水性环氧酯树脂 25%-30%，颜料 5-15%，填料 10-20%，去离子水 20-30%，助剂 2-10%。 6、劳动定员和生产制度 （1）工作制度：年工作300天，每天1班，每班8h工作制。 （2）劳动定员：本项目劳动定员20人，均为附近村民，不在厂区住宿。 7、公用设施 - （1）供水 本项目用水主要为员工生活用水。 办公生活用水：项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.0m3/d、300m3/a。办公生活污水产污系数按0.8计，则项目办公生活污水产生量为0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。 - （2）排水 本项目不产生生产废水，生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。因此，本项目最终无废水排放。 供电：本项目依靠夏李乡供电线路供电。 8、项目水平衡分析 ①项目用水 项目营运期用水主要为员工生活用水。 本项目运营期用排水量统计情况见下表。 表9 本项目营运期用排水统计一览表 类别; 用排水情况（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 用水量; 总用水量; 1.0; 300. 生活用水; 1.0; 300. 排水量; 排放水量; 0.8; 240. 项目用排水平衡见图1。 1.0 员工生活 消耗0.2 新鲜水1.0 化粪池 定期清运肥田、不外排 0.8 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 9、平面布局合理性分析 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺需求和安全生产要求。物流与人流分离，生产区与办公区分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局大方，突出与环境协调。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理节省用地，有利生产，方便管理，具体内容如下： 本项目平面布局较为简单，根据生产需要，项目西北侧依次为打磨区、喷涂、包装区、库房；库房紧靠大门及道路，便于物料装卸；东北侧由北向南依次为半成品区及拼装区、开料区及刨光区、危废库等；办公区设在入厂区路旁，便于员工出入，成品区设在主路旁，便于成品运输、装卸。综上，该项目平面布局简单可行。 |
| --- | --- |

| 工程流程和产排污环节 | - 工艺流程及产污环节图： 本项目沙发制作工艺流程： 原材料晾干 开料 G1、S1 刨光 S2 精切 G2、S3 打孔 G3、S4 拼装 磨光 G4 涂装晾干 G5、S5 注：G: 废气 S: 固废 包装 图2 项目沙发制作工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： 原材料晾干：将采购的实木板材在原料储存区自然晾干，待加工。 开料：根据生产工艺要求，将不同大小的实木及板材切割成要求尺寸，此过程产生粉尘G1、废边角料S1。 刨光：利用刨床将切割成的实木刮擦使木材表面光滑、干净，本工段产生废木屑S2。 精切：将加工过的木材通过各种锯床切割加工，本工段产生粉尘G2、废木材边角料S3。 打孔：精切加工过的木材根据生产需要，利用钻床打孔加工，本工段产生无组织粉尘G3和废木屑S4。 拼装：根据设计生产需要，将精切加工过的各类木材进行拼装，本工序不产生废弃物。 磨光：将拼装过后的半成品进行打磨，使表面干净光滑，本工段产生粉尘G4。 涂装晾干：本项目设置 1 座高清度喷房，喷漆在漆房内完成，喷涂采用人工操作方式，操作设备为喷枪，将外购的单组份水性漆与水按照 10:4 的比例进行混合搅拌， 然后装入喷枪中，对沙发进行喷涂。油漆沉积在工件表面上形成均匀的涂抹，喷涂完成后自然晾干，本工序产生漆雾、有机废气G5，废漆桶S5。 3、产污环节说明： 项目运营期污染物产生环节详见下表。 表10 运营期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 开料; 颗粒物. 刨光; 颗粒物. 精切; 颗粒物. 打孔; 颗粒物. 磨光; 颗粒物. 涂装晾干; 漆雾、有机废气. 废水; 生活用水; COD、BOD5、氨氮、悬浮物. 噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; 一般固废; 开料; 废木料. 刨光; 废木屑. 精切; 废木屑. 打孔; 废木屑. 磨光; 废木屑. 固废; 一般固废; 办公生活; 生活垃圾. 固废; 危险废物; 喷涂; 废水性漆桶、废漆渣. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用叶县夏李乡郭庄村闲置厂房进行生产。经现场勘查，该项目用地范围内原有设备已拆除清理完毕，不存在原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测时间为2020年01月~2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 - 表11 环境空气质量常规监测数据 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 叶县; SO2; 年平均; 10ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 80ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 39ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 145ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 二、水质量现状 1、地表水 本项目地表水引用平顶山市2020年环境状况公报内容： 2020年全市河流水质断面设22个，符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅰ～Ⅱ类水质类别的断面6个，占比27.3%，符合Ⅲ类水质类别的断面8个，占比36.4%，符合Ⅳ类标准断面的5个，占比22.7%，符合Ⅴ类水质类别断面2个，占比9.1%，符合劣Ⅴ类水质类别断面1个，占比4.5%。全市河流地表水Ⅰ～Ⅲ类水质类别断面比例为63.6%。 全市湖泊、水库水质断面设5个。符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅰ～Ⅱ类水质质量标准的断面3个：白龟山水库、昭平台水库和燕山水库,符合Ⅲ类水质质量标准的断面2个：石漫滩水库和孤石滩水库。全市5个湖泊、水库营养状态均为中营养级；营养程度由轻到重的顺序为白龟山水库、昭平台水库、燕山水库、孤石滩水库和石漫滩水库。 2020年平顶山市国省控地表水考核断面年均达标率100%，优良水质类别比例为87.5%。说明该区域地表水水质较好。 2、地下水 本项目位于平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 ，项目所在地地下水执行III类水质标准，为了解本工程区域地下水情况，本次地下水环境质量现状引用平顶山市2020年环境状况公报内容：2020年全市地下水水质级别为良好,综合评价为“良好（Ⅰ类）”。其中，水质级别为优良井位占25.0％，水质级别为良好井位占25.0％。由以上评价结果可知，各项检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水水质较好。 三、声环境质量现状 2022年01月14日-01月15日叶县夏李乡郭庄家具厂委托河南永飞检测科技有限公司对项目四周边界噪声进行了现状监测，监测结果详见下表。 表12 声环境质量现状监测结果 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：[dB(A)]. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2022.1.14; 昼间; 51; 53; 54; 52. 夜间; 42; 40; 43; 41. 2022.1.15; 昼间; 52; 54; 53; 51. 夜间; 41; 42; 42; 40. 根据上述监测结果，本项目东、南、西、北厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准说明评价区域内声环境质量较好。 - 四、生态环境质量现状 项目区位于平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 ，人类活动较为频繁，周围500m范围内无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 ，厂区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表13 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 刘庵; 北; 835; 约120户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 土村; 西北; 1100; 约60户. 文集村; 西北; 1300; 约400户. 砚台; 东南; 1000; 约200户. 郭庄村; 南; 758; 约300户. 马庄村; 南; 1100; 约300户. 噪声; 项目厂界外50m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 水环境; 灃河; 北; 410m; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）家具制造业，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值，见下表14 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.2mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 10kg/h. 排气筒高度; 15m. 企业边界大气污染物浓度限值; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办 〔2017〕162 号）家具制造业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议去除率; 70%. 企业边界大气污染物浓度限值; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）厂区 内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处 1h 平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 2、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类限值要求。 表15 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营过程中，生活废水进入化粪池处理后由附近村民拉走肥田，不外排。不涉及SO2、NOx的产生和排放。因此不设置总量指标。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用夏李乡郭庄村现有闲置厂房，施工期仅进行设备简单安装，对环境影响较小，因此本次环评不对施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气污染物 项目废气运营期废气主要为①开料颗粒物②精切颗粒物③打孔颗粒物④磨光颗粒物⑤喷漆废气（漆雾、有机废气）。 ①开料颗粒物 本项目精密锯开料时，产生颗粒物，经类比颗粒物产生约占木材加工量的 0.5%，本项目实木用量约为 352.5t/a，则项目木材开料颗粒物产生量约为1.76t/a。设备的废气收集效率约 90％，开料颗粒物有组织收集量约为 1.58t/a。 ②精切颗粒物 对实木板材进行精加工，产生颗粒物，经类比同类木制品加工行业颗粒物产生量约占木料加工量的 0.3%，本项目需要精加工的木材量约 150t/a，则颗粒物产生量约为0.45t/a。设备的废气收集效率约 90％，精加工颗粒物有组织产生量约 0.405t/a。 ③打孔颗粒物 根据工艺要求，使用钻床对板材表面进行钻孔，该过程产生颗粒物，经类比颗粒物产生约占钻孔木料加工量的 0.3%，本项目钻孔加工量约为 5t/a，则打孔颗粒物产生量约为 0.015t/a。设备的废气收集效率约 90％， 打孔颗粒物有组织收集量约 0.0135t/a ④磨光颗粒物 根据工艺要求，对板材表面进行打磨，使表面干净光滑，该过程产生颗粒物，经类比颗粒物产生约占需打磨木料加工量的 0.1%，本项目打磨加工量约为 50t/a，则磨光颗粒物产生量约为 0.05t/a。设备的废气收集效率约 90％， 打磨颗粒物有组织收集量约 0.045t/a。 本项目设置木工车间，将产生粉尘的锯床、刨床、台钻等产生粉尘的设备集中设置，在粉尘产生设备的顶部设置相应的吸风罩，开料和精切吸风罩引风量 10000 m3/h，打孔和磨光工序吸风罩引风量为 2000 m3/h，每台吸风罩收集的粉尘汇集至总风管，引入袋式除尘器处理后，通过 15m 排气筒（1#）排放。 ⑤喷漆废气 本项目设置 1 座喷漆房，喷漆在喷漆室内进行，喷漆室顶部拟安装 1 台下压风机，风量 10000m3/h，保持喷漆室风速约 0.2m/s。本项目单组份水性漆使用量（包括底漆和面漆）共计为 11t/a，主要成分为水、颜料、聚氨酯树脂、丙烯酸等，根据《广东省木质家具制造行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》水性涂料产排污系数为 0.14 kg 非甲烷总烃/kg 原辅材料，因此本项目水性漆喷涂加自然晾干工序非甲烷总烃总产生量为 1.53t/a， 其中喷涂过程非甲烷总烃产生量约 30%，则为0.458t/a；水性漆中的固体成分在喷枪高压作用下雾化成颗粒，大部分被喷射在工件上，少部分水性漆颗粒物随气流弥散形成漆雾，本项目水性漆的固份含量为 55%，经类比工件附着率约 80％，20％以漆雾形式散失，漆雾产生量为 1.209t/a。 表16 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 排放形式; 治理设施（名称、处理能力、收集效率、去除率）; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 开料; 颗粒物; 1.76; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+排气筒（风量10000m3/h，收集效率90％，去除效率95％）; 3.3; 0.033; 0.0792. 无组织; /; /; /; 0.176. 精切; 颗粒物; 0.45; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+排气筒（风量 10000m3/h，收集效率90％，去除效率95％）; 0.83; 0.0083; 0.02. 无组织; /; /; /; 0.045. 打孔; 颗粒物; 0.015; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+排气筒（风量 2000m3/h，收集效率90％，去除效率95％）; 0.139; 0.00027; 0.00067. 无组织; /; /; /; 0.0015. 磨光; 颗粒物; 0.05; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+排气筒（风量 2000m3/h，收集效率90％，去除效率95％）; 0.458; 0.0009; 0.0022. 无组织; /; /; /; 0.005. 喷涂; 非甲烷总烃; 1.53; 有组织; 集气罩+光氧催化 ＋活性炭吸附（风量10000m3/h，收集效率90％，去除效率85％）; 2.86; 0.0286; 0.0688. 无组织; /; /; /; 0.153. 漆雾; 1.209; 有组织; 集气罩+光氧催化 ＋活性炭吸附（风量10000m3/h，收集效率90％，去除效率85％）; 2.25; 0.0225; 0.054. 无组织; /; /; /; 0.120. - 2、废水 本项目用水主要为员工生活用水。 办公生活用水：项目区约有职工20人，全部不在厂内食宿。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为1.0m3/d、300m3/a。办公生活污水产污系数按0.8计，则项目办公生活污水产生量为0.8m3/d、240m3/a，废水主要污染物为COD、氨氮、SS，进入化粪池由周边农民拉走堆肥，不外排。 - 3、排水 本项目废水包括生活污水。 生活污水经化粪池处理后给周边农民作为农肥使用； 4、噪声 本项目噪声主要为空压机、推台锯、排钻等运行产生的噪声，经类比分析，噪声声级值为70~95dB(A)。其他设备为固定噪声源，全部置于生产车间内。项目设备产生的噪声值及治理措施见表17。 表17 主要噪声源声级及防治措施一览表 序号; 主要噪声源; 所在 位置; 数量（台）; 噪声防治措施; 治理前 dB（A）; 治理后 dB（A）. 1; 纵锯; 生产车间内; 1; 基础减震、距离衰减；厂界建设隔声实体围墙；厂界四周加强绿化; 80-85; 70. 2; 推台锯; 3; 85-90; 70. 3; 平刨床; 1; 80-85; 70. 4; 压刨床; 1; 75-80; 70. 5; 立铣床; 2; 80-85; 70. 6; 排钻; 1; 80-85; 70. 7; 压床; 1; 80-85; 70. 8; 砂光机; 1; 80-85; 70. 9; 拼装机; 1; 80-85; 70. 10; 空压机; 1; 85-95; 70. 5、固废 本项目一般固废主要为废木料、木屑和职工生活垃圾；危险废物主要为废水性漆桶、废漆渣、废活性炭。 - 废木料及木屑：本项目木材加工过程中产生废木料及木屑，经类比同类木制品加工行业，废木料及木屑用量约为原料用量的1％，本项目木材用量约为352.5t/a，则废木料及木屑产生量合计约3.525t/a。收集后暂存在一般固废暂存区定期外售。 - 生活垃圾：项目劳动定员为20人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为3.0t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运统一处置。 - 废水性漆桶：本项目喷漆过程会产生废包装桶（HW49：900-041-49），根据企业提供资料可知产生废包装桶约440个，每个包装桶按1kg估算，则本项目产生废包装桶约0.44t/a。 废漆渣：根据水漆料物料平衡可知，漆料中进入漆渣的量约为0.1t/a，属于危险废物，危险废物编号为HW12（染料、涂料废物），废物代码为900-252-12（使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的染料和涂料废物），委托有资质单位处理。 废活性炭：根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，本项目废活性炭的产生量约5.42t/a。废活性炭属于危险废物（HW49：900-041-49），统一收集后交由有资质单位回收处理。 - 项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。固废产排汇总见表18。 - 表18 本项目固废产生及处置情况 产生环节; 固废名称; 固废属性; 产生量(t/a); 处置方式. 木材加工; 废木料及木屑; 一般固废; 3.525; 一般固废暂存区暂存后外售. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 3.0; 厂区统一收集后由环卫部门统一清运处理. 喷漆; 废水性漆桶; 危险废物; 0.44; 建设危废间，分区存放，防雨防渗暂存，委托有资质单位处置. 喷漆; 废漆渣; 危险废物; 0.1. 喷漆; 废活性炭; 危险废物; 5.42. 营运期废气排放口信息及废气监测频次要求 表19 项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度℃; 备注（产污工序）. 经度; 纬度. DA001; 袋式除尘器1#排气筒; 颗粒物; 113°38′76.260″; 33°54′82.310″; 15; 0.4; 60; 开料、打磨、钻孔等. DA002; 喷漆废气2#排气筒; 非甲烷总烃; 113°38′76.240″; 33°54′82.340″; 15; 0.8; 60; 喷漆. 表20 项目废气监测要求及排放标准 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 排放执行标准. 废气; 袋式除尘器1#排气筒; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）. 喷漆废气2#排气筒; 有组织排放：非甲烷总烃; 每半年1次; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）家具制造业行业排放标准. 厂界; 无组织排放：颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值. 综上所述，项目产生废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）家具制造业行业排放标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。 营运期环境影响评价预测分析 1、营运期大气环境影响评价预测分析 本项目估算模型参数详见表21。 表21 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.5. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. 预测结果 根据导则规定，本项目分别计算颗粒物无组织排放；非甲烷总烃无组织排放；下风向落地浓度、最大地面浓度及出现距离，本项目各污染源评价等级见表22。 表22 环境空气评价等级判别结果 序号; 污染源; 污染物; 最大浓度出现距离 （m）; 最大地面 浓度（mg/m3）; 最大 占标率 Pmax（%）. 1; 开料、钻孔、打磨等; 颗粒物; 178; 0.004811; 0.02. 2; 喷漆; 非甲烷总烃; 178; 0.002183; 0.018. 综上所述，本项目废气对环境影响较小。 大气环境防护距离的设置 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5中关于大气环境防护距离的设置，“项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”。经预测，该项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，经计算均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 - 2、废水环境影响分析 地表水环境影响分析： 本项目废水主要为职工办公生活污水。 生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排。 综上，项目最终无废水排放，不会对地表水环境产生影响。 环评要求营运期站区地面须硬化，防渗处理，防止水土流失。 地下水环境影响分析 本项目运行过程中，可能引起地下水污染的情况为：消防废水通过渗透进入地下水。 风险防范措施： （1）在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等； （2）厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道； （3）采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （4）禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 （5）进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 本项目废水经采取评价提出的相应措施后全部回用，不排放。因此项目的建设对周边水环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要为纵锯、压床、空压机等机械设备噪声，噪声级约为 70～95dB(A)。评价建议项目加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。项目降噪措施及其效果见表23。 表23 本项目营运期噪声源强及降噪措施效果 序号; 设备名称; 噪声强度/ dB（A）; 数量（台）; 治理措施; 治理后噪声强度/ dB（A）. 1; 纵锯; 80-85; 1; 基础减振、建筑隔声、距离衰减等; 70. 2; 推台锯; 85-90; 3; 70. 3; 平刨床; 80-85; 1; 70. 4; 压刨床; 75-80; 1; 70. 5; 立铣床; 80-85; 2; 70. 6; 排钻; 80-85; 1; 70. 7; 压床; 80-85; 1; 70. 8; 砂光机; 80-85; 1; 70. 9; 拼装机; 80-85; 1; 70. 10; 空压机; 85-95; 1; 70. 本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测： L2 = L1-20lg（r2/r1） 式中：L2——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； L1——距声源1m 处的声级，dB(A)； r2——声源至受声点的距离，m； r1——参考位置的距离，取1m； 各预测点声压级按下列公式进行叠加： L总= 10lg(∑100.1 Li+ 100.1 Lb) 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)； Li ——第 i 个声源到预测点处的声压级，dB(A)； Lb——环境噪声本底值，dB(A)； n ——声源个数。 经采取以上措施及距离衰减后，各噪声源对厂界噪声的预测值见表24 表24 项目营运期噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声值; 昼间; 夜间. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 距离m; 3; 2; 15; 2; 3; 2; 15; 2. 贡献值; 52.4; 53.3; 54.2; 53.0; 42.3; 43.3; 44.3; 43.0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表24可知，运营期对本工程噪声源采取降噪措施后，厂界噪声昼夜间均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求：昼间55dB（A），夜间45dB（A），对周围环境影响较小。 表25 噪声监测要求 序号; 点位名称; 监测点位置; 功能; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 1#; 东边界; 边界外1m处; 监测点位; 1次/半年，连续监测2天，每天昼夜各监测一次; 等效连续A声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 1类. 2#; 南边界; 监测点位; 1类. 3#; 西边界; 监测点位; 1类. 4#; 北边界; 监测点位; 1类. 4、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目一般固废主要为废木料及木屑和职工生活垃圾；危险废物主要为废水性漆桶、废漆渣、废活性炭。 ##### 一般固废在一般固废暂存间暂存后外售，生活垃圾在厂区内统一收集后由环卫部门统一清运处理，危险废物在危废间暂存后由有资质单位回收处理。 ##### 危险固废暂存措施： ##### 本项目营运后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告 2017 年第 43 号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 ##### 本项目产生的危险废物要分类收集，不同种类的危险废物要分类存放，中间有明显间隔（如过道、围栏等），贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的各类危险废物。危险固废暂存间位于厂区东南部，建筑面积 15m2，地面进行防渗处理，并做到四防要求。本项目危险废物贮存场所基本情况见表 26。 ##### 表2 6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危 险 废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 其他废物; HW49; 厂区东南部; 15m2; 专 用 存 储袋; 0.5t; 3 个月. 2; 废包装桶; 其他废物; HW49; 堆放; 0.1t; 3 个月. 3; 废漆渣; 其他废物; HW12; 专 用 存 储袋; 0.1t; 3 个月. ##### 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199 号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 - （1）危险废物收集污染防治措施分析 ##### 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理， 根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 - （2）危险废物转移 ##### 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 - （3）危险废物暂存污染防治措施分析 ##### 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的， 应做到以下几点： ① 厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ② 危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③ 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④ 危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤ 防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥ 贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦ 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施， 如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如 HDPE 膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧ 贮存区符合消防要求。 ⑨ 危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑩危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签， 注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车， 可保证运输过程无泄漏。 综上分析可知，项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响不大。 ##### 5、环境风险评价分析 ##### 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 ##### 本项目所用原辅材料部分为具有一定可燃性液体，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。 为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发【2012】77 号）》的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 ##### 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 A、评价依据 - 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 ①风险物质识别 ##### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，对本项目原辅材料、中间产品、最终产品及生产中“三废”污染物进行确定，本项目使用水性漆主要成分为丙烯酸和助剂，以水作为分散介质，无爆炸性危险。厂区主要化学品理化性质见表 27。 ##### 表 27 主要化学品理化性质和毒性 序号; 名称; 相态; 毒性; 易燃易爆性. LD5（0 经口，mg/kg）; 车间标准; 毒物等级; 闪点 （℃）; 燃点 （℃）. 1; 水性 漆; 液态; /; /; 低毒; /; 不易燃. ②风险设施识别 生产设施风险识别范围包括贮运系统及环保设施等。本项目生产设施风险识别结果见表 28。 ##### 表28 生产设施风险识别结果表 系统; 子系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 储运系统; 水性漆 储存区域; 桶装，车间指定 位置; 泄漏; 大气、水. 危险废物; 桶装，危废库; 泄漏; 水. 环保工程; 废气处理装置; UV 光氧催化+活性炭吸附装置; /; 大气. 由上表知，本项目生产设施潜在危险单元包括贮运系统和环保系统，主要潜在风险类别为泄漏和火灾次生污染。废气处理设施出现故障，会使废气直接排放，造成大气污染。 ③事故处理过程中伴生/次生污染识别 水性漆在使用或储存过程发生泄漏遇到明火时易发生火灾、爆炸事故时，在灭火过程中会产生消防废水，此部分废水处理不当可能对水环境带来风险，应及时做好相关人员撤离的预案。 - 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 规定，本项目物质存储情况见表 29。 ##### 表29 危险物质临界量与实际存储量一览表 序号; 物质名称; 危险标记; 实际量储存量 q（t）; 标准临界量 Q（t）; q/Q. 1; 水性漆; 可燃; 0.1; 10; 0.01. 单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值， 即为 Q。 单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。0.1/10=0.01＜1 由此可知，本项目风险潜势为 I。 - 评价等级 本项目风险评价工作等级判别见表 30。 ##### 表 30 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由于本项目的风险潜势值为 I，根据上表可知，本项目风险只需要进行简单风险分析，给出定性的说明。 B、环境风险识别 根据本项目生产特点，事故主要分为火灾、泄漏。从储存和使用方式来看，液体物料采用桶装，每桶存储量较小且本项目物料不容易挥发，所以风险后火灾的几率较小。 C、环境风险分析 - 污染物转移进入大气环境影响分析 本项目所使用的原料在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，造成大气污染； 物料发生泄漏引发火灾或爆炸后，二次污染物进入大气，造成大气污染 - 水环境和土壤环境污染 水性漆等在常温、常压下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管道等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤环境污染。 在火灾事故发生的情况下，消防废水如果不能有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤环境污染。 此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 D、风险防范措施 为了尽量减小危险隐患，针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。评价要求企业采取以下措施： - 废气防范措施 ①液体原料发生泄漏时，泄漏的物料进入围堰形成液池并挥发进入空气，企业应及时把泄漏的物料泵入桶内，减少有害气体的产生。 ②定期组织对废气处理设施检查。 - 泄漏防范措施 ①水性漆储存区域周边设置 0.3m 高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。围堰中收集的废液除一少部分不能用，作为危废交由资质单位处理， 其余的均重新回用于生产中。 ②生产使用过程中，不可避免的有跑冒滴漏现象发生，本环评要求企业对车间房地面进行防渗、硬化。 ③加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 ④每批次物料的接受应详细检查料桶的完整性及是否有裂缝，并纳入企业管理章程 - 地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）内容，本项目属于IV 类项目，可不评价对地下水影响。 ①本项目车间地面进行了简单防渗，可以有效防止物料因泄漏而污染地下水。 ②通过液体物料设置围堰，围堰区域进行简单防渗，可以有效防止物料泄漏后四处横流流出车间进入车间外未硬化的地面。 - 土壤 本项目产生的大气污染主要是木料加工工序、打磨工序产生的粉尘，喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃。项目采取的废气污染防治措施，都能相应地降低污染物排放量，使其达到相对应的排放浓度要求。项目使用的漆料为水性漆，外排的废气不含重金属因子、多环芳烃及苯系物等持久性污染物，因此本项目可不考虑污染物通过大气沉降进入土壤环境的影响。 项目生活废水依托现有化粪池处理后用于肥田，故本项目不存在地面漫流和点源垂直进入土壤环境的影响。 综上所述，本项目无土壤环境影响途径，经采取环评提出的污染防治措施后， 对土壤环境产生影响较小，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。 - 二次污染 设置事故水池：按照最不利情况下，建设单位应结合地势在厂区设立不小于 40m3 的事故储存池，满足 15 分钟事故条件下事故状态下产生的消防废水和废液全部经排水沟排入该储池中暂时储存，防治消防水厂区乱流，进而影响地下水。事故处理结束后，由企业负责将消防废水外运至有资质的部门进行无害化处理。 ##### 环境风险评价结论： 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险物质泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 通过上述分析，建设项目环境风险分析内容见表 31。 ##### 表 31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 实木家具加工制造项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 叶县; 夏李乡郭庄村北200米. 地理坐标; 经度; 113°38′76.260″; 纬度; 33°54′82.310″. 主要物质及分布; 液体原料、危废暂存区. 环境影响途径及后果; 大气; 在常温下储存形态为液体，发生泄漏后仍部分物质挥发进入大气，造成大气污染。. 地表 水; 泄漏液体、消防废水等通过雨水管道等进入地表水. 地下 水; 物质泄漏及消防废水通过渗透进入地下水. 风险防范措施要求; 大气; 物料发生泄漏，严禁遇火发生火灾爆炸，配备足够的二氧化碳灭火器，并定期检查消防设施的完整性. 地表 水; 液体物料存储区域周边设置 0.3m 高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，并设置 40m3 事故池，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性. 地下 水; 对车间区域进行简单防渗，减少对地下水的影响. - 7、总量控制 本项目运行过程中，生活污水经过化粪池处理后作为农肥使用，不外排。不涉及SO2、NOx的产生和排放。不设置总量指标。 8、环境管理与监测 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 （2）环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表32 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 备注. 废气; 厂界; 无组织排放：颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 委托有资质第三方检测机构. 袋式除尘器1#排气筒; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）. 喷漆废气2#排气筒; 有组织排放：非甲烷总烃; 每半年1次; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）家具制造业行业排放限值. 废水; /. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准. 9、环保投资估算及竣工验收 本项目总投资60万元，其中环保投资为15万元，环保投资占总投资的25%。环保投资估算及环保设施“三同时”环保验收一览表见下表。 表33 环保投资及三同时设施验收一览表 污染因子; 环保措施; 投资/万元; 验收标准. 废气; 开料、精切、打孔、磨光等粉尘; 车间全密闭，开料、精切、打孔、磨光各工序分别设置集气罩（共计4个集气罩）收集后统一经1台袋式除尘器处理后接入1根15m高排气筒排放; 5; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）. 喷漆废气; 经1套UV光氧+活性炭设备处理后接入1根15m高排气筒排放; 7; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）家具制造行业标准限值. 废水; 员工生活污水; 化粪池; 0.5; 生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排. 噪声; 设备运行噪声; 减震基础、室内隔声及距离衰减等; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱若干; 0.1; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 一般固废（废木料、木屑等）; 一般固废暂存场，20m2; 0.4. 危险废物; 危废间，15m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰）; 1; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单. 合计; 15. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 1#排气筒 | 开料、精切、打孔、磨光 | 车间全密闭，开料、精切、打孔、磨光各工序分别设置集气罩（共计4个集气罩）收集后统一经1台袋式除尘器处理后接入1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h） |
|  | 2#排气筒 | 喷漆废气 | 车间全密闭，经1套UV光氧+活性炭设备处理后接入1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）家具制造行业标准限 值 |
| 地表水环境 | / |  | 生活废水进入化粪池由附近村民拉走肥田，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 减震基础、室内隔声及距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期运至附近的垃圾中转站处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
|  | 固废 |  | 一般固废暂存间1个，20m2，危废间1个，15m2，采取防渗、防扬散、防流失的“三防”措施（地面硬化，加盖顶棚，设置围堰） |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目建成后正常工况下，厂区污水管网、危废间等区域防渗措施到位，容器和暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求设置，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，重点防护区（危险固废间、污水收集管网）采取重点防腐防渗，防渗系数小于 10-7cm/s；一般防护区域采用水泥硬化地面。在采取上述措施后，可有效控制厂内原辅料泄漏及废水污染物下渗， 避免污染地下水和土壤 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - （1）废气防范措施 ①液体原料发生泄漏时，泄漏的物料进入围堰形成液池并挥发进入空气，企业应及时把泄漏的物料泵入桶内，减少有害气体的产生。 ②定期组织对废气处理设施检查。 - （2）泄漏防范措施 ①水性漆储存区域周边设置 0.3m 高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。围堰中收集的废液除一少部分不能用，作为危废交由资质单位处理， 其余的均重新回用于生产中。②生产使用过程中，不可避免的有跑冒滴漏现象发生，本环评要求企业对车间房地面进行防渗、硬化。③加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。④每批次物料的接受应详细检查料桶的完整性及是否有裂缝，并纳入企业管理章程 - （3）地下水 ①车间地面进行了简单防渗，可以有效防止物料因泄漏而污染地下水。 ②通过液体物料设置围堰，围堰区域进行简单防渗，可以有效防止物料泄漏后四处横流流出车间进入车间外未硬化的地面。 - （4）土壤 本项目产生的大气污染主要是木料加工工序、打磨工序产生的粉尘，喷漆产生的漆雾和非甲烷总烃。项目采取的废气污染防治措施，都能相应地降低污染物排放量，使其达到相对应的排放浓度要求。项目使用的漆料为水性漆，外排的废气不含重金属因子、多环芳烃及苯系物等持久性污染物，因此本项目可不考虑污染物通过大气沉降进入土壤环境的影响。 项目生活废水依托现有化粪池处理后用于肥田，故本项目不存在地面漫流和点源垂直进入土壤环境的影响。 - （5）二次污染 设置事故水池：按照最不利情况下，建设单位应结合地势在厂区设立不小于 40m3 的事故储存池，满足 15 分钟事故条件下事故状态下产生的消防废水和废液全部经排水沟排入该储池中暂时储存，防治消防水厂区乱流，进而影响地下水。事故处理结束后，由企业负责将消防废水外运至有资质的部门进行无害化处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 |  |  |  |

六、结论

叶县夏李乡郭庄家具厂实木家具加工制造项目，符合国家当前产业政策。项目位于平顶山市叶县夏李乡郭庄村北200米 ，不在叶县生态保护红线区域，项目建设符合叶县一般管控单元生态环境准入清单管控要求。项目在运营期将对环境产生一定的影响，只要建设单位应严格执行并落实本环评提出的各项环保措施，认真贯彻执行“三同时”制度及做好日常环保管理工作，可确保实现污染物的达标排放和妥善处理，不会对周围环境产生较大影响。从环保角度出发，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.10207t/a |  | 0.10207t/a |  |
|  | 挥发性 有机物 |  |  |  | 0.1228t/a |  | 0.1228t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | COD |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 废木料及木屑 |  |  |  | 3.525t/a |  | 3.525t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.0t/a |  | 3.0t/a |  |
| 危险废物 | 废水性漆桶 |  |  |  | 0.44t/a |  | 0.44t/a |  |
|  | 废漆渣 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 5.42t/a |  | 5.42t/a |  |

注:⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①