- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   催化剂新产品研发孵化中心项目

建设单位：  河南神马催化科技新材料有限公司

编制日期：           2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 催化剂新产品研发孵化中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410422-04-05-246174 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴华文 | 联系方式 | 15237539360 |
| 建设地点 | 河南 省 平顶山 市 叶 县 龚店 乡 平顶山尼龙新材料产业集聚区（沙河二路和化工三路交叉口） |  |  |
| 地理坐标 | （113度26分44.65128秒，33度41分32.71324秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五“研究和试验发展”中98条“专业实验室、研究（试验）基地” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6713.22 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 0.64 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1188 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托石油和化学工业规划院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，2022年3月21日，河南省生态环境厅出具了《关于平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2022〕19号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030） ①规划面积和范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25平方公里。 ②产业发展定位 平顶山尼龙新材料产业集聚区产业发展定位为：依托平顶山焦煤资源和煤化工、盐化工、尼龙化工“三化一体”协同发展优势，补足上游、夯实中游、延伸下游，做强尼龙新材料主导产业，培育发展精细化工等特色产业，建设“世界一流、优势突出、延链补链”的尼龙新材料产业集聚区。 ③主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 尼龙新材料产业：重点发展以PA6、PA66为主的市场应用广、需求量最大的尼龙产品；辅以发展尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等具备专业化领域特殊性能的特种尼龙产品。积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业和横向催化剂、助剂以及己二腈中间体等配套综合产业的发展。 化工产业：重点发展以煤制合成气平台为基础，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙化学品、煤基尼龙新材料化工产业；同时，依托现有产业基础及发展趋势，布局建设精细化工及化工新材料项目。 医药产业：立足于本地产业基础条件和省域丰富的石化原料优势，积极推进下游医药中间体等分支产业的布局发展，积极发展医药产业。 本项目主要对化工行业新型催化剂进行研究，属于横向催化剂配套产业的发展，因此本项目符合产业集聚区规划的主导产业定位。 ④产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 产业区：产业区包括尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区和预留发展区。在化工区外部设置绿化隔离带，有效减少对外部环境的影响。化工区内产业主要结合产业现状，向上下游延伸产业链，按照产业类别组团式提升发展，自西向东、自南向北依次布置为尼龙材料及原料配套产业区、精细化工产业区、尼龙深加工产业区和预留发展区。规划使各产业区之间上下游物料连接顺畅，也最大可能减少产业区内企业受外界干扰、保证本质安全的有序发展。 预留发展区位于南干渠以南龚店镇及周边区域，作为化工区的预留发展区。 公用工程：各类公用工程的布局除考虑现有设施其本身建设要求外，也应尽量靠近负荷中心，以缩短其输送距离，节约能耗。各类上下游装置和配套的公用工程、储运设施等都围绕在主产业链的周围。 供水：集聚区供水主要由西北部的工业水厂供应，区内工业水供水管网采用环状布置，埋地敷设。 污水处理：污水处理在区内现有污水处理的基础上进行扩建，位于沙河五路以北、化工三路以西。 变电站：集聚区新增1座220千伏变电站，新增2座110千伏变电站。 热电中心：除现状企业外，集聚区供热由区内规划热电厂供应，满足集聚区集中供热的要求。 消防站：在集聚区规划范围内共规划4处消防站，保证辐射每个产业区，消防站的位置可在下一步根据项目实施情况进行调整。 燃气设施：集聚区的供燃气设施主要依托集聚区西部的天然气门站和天然气调压站。 管理服务区：管理服务区位于集聚区北部，全面管理基础设施建设、综合配套等，将为整个集聚区服务的经营管理、信息咨询、金融服务、环境监测、应急响应等功能集于一体。同时结合集聚区内外消防站的建设，规划期内建立起“指挥调度一体化、水源保障一体化、报警系统一体化、方案建设一体化”的消防应急联动一体化机制。 根据平顶山新材料产业集聚区（2021-2035）总体布局规划图（附图3），本项目位于尼龙深加工产业区，根据平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会出具的证明，符合产业集聚区产业规划（附件3），同意入驻。 本项目供水来源于集中供水，不使用燃气设施，项目废水经现有工程污水处理站进行处理后排入平顶山第三污水处理厂进行处理。 ⑤园区用地规划 园区规划总用地25平方公里。用地结构主要分为工业用地（M）、公共设施用地（U）、道路与交通设施用地（S）、绿地与广场用地（G）、公共管理与公共服务设施用地（A）。 工业用地：工业用地规划区内的化工生产、供热系统和维修企业用地均属此类。 根据平顶山新材料产业集聚区（2021-2035）土地利用规划图（附图2），本项目位于三类工业用地，符合园区用地规划。 - 本项目与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》相符性分析 河南省生态环境厅出具《关于平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2022〕19号）。对照《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中生态环境准入条件，项目建设符合相关要求，具体分析详见表1。 表1 本项目与集聚区规划环评生态环境准入条件相符性分析 分区; 类别; 环境准入清单; 本项目; 相符性. 保护 区域; 望娘楼、常李东南岗遗址; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。; 本项目不在望娘楼、常李东南岗遗址的保护范围和建设控制地带内; 相符. 一般管控区域; 环境敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感区。; 本项目无大气防护距离和大气毒性终点浓度-1; 相符. 重点管控区域; 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类; 相符. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目。; 本项目主要研究新型催化剂，不属于禁止项目; 相符. 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工（甲醇、合成氨）项目；原则上不新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。; 本项目不属于禁止新建、扩建项目，不新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉; 相符. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。; 本项目不属于“两高”项目; 相符. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全部煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 本项目不属于耗煤项目; 相符. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。; 本项目废水进入厂区现有污水处理站进行处理后，排入市政管网，进入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行处理; 相符. 生产工艺与装备水平; 入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平; 相符. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 本项目符合“三线一单”和规划环评空间管控要求; 相符. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目。; 本项目无大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围; 相符. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 本项目用地不属于被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块; 相符. 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 本项目污染物排放达到相关标准; 相符. 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目属于扩建项目，项目主要废气为苯、非甲烷总烃、氯气、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等，废气排入“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，排气筒排放; 相符. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目。; 本项目不使用锅炉，不属于禁止项目; 相符. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。; 本项目废水依托现有工程污水处理站进行处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理; 相符. 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求。; 本项目总量替代满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求; 相符. 环境风险防控; 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目; 本项目无大气防护距离; 相符. 项目应严格按照环境影响评价文件要求落实环境风险防范措施; 本次评价要求按照要求落实风险防控措施; 相符. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案。; 本项目建成后完善环境应急预案; 相符. 资源开发利用; 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水; 本项目采用集中供水; 相符. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 本项目用地达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 相符. |
| 其他符合性分析 | - 生态环境准入清单 根据平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（平政[2021]10号），本项目与平顶山尼龙新材料产业集聚区生态环境准入清单要求相符性分析详见表2。 表2 本项目与生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目; 相符性. 平顶山尼龙新材料产业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目属于化工行业配套建设的研发项目，用地性质为三类工业用地 2、无大气环境防护距离内 3、本项目不属于“两高”项目; 相符. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目生产过程中是废气采用“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理措施处理后，达标排放 2、本项目废水经现有工程污水处理站处理后，排入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行处理，污水处理厂正在进行改造，改造后出水水质满足标准要求 3、本项目不属于“两高”项目 4、本项目不使用煤炭; 相符. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; 本项目现有工程已建设事故水池，满足风险防控的要求; 相符. - 《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号） 项目建设与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析详见表3。 表3 项目建设与（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析表 项目; 攻坚行动方案要求; 本项目情况; 相符性分析. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 加快传统产业转型升级：支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录(2019年本)、河南省淘汰落后产能综合标准体系(2020年本)》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和"散乱污"企业，实施动态"清零"。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造，稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目"退城进郊(园)"，加快推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本"清零"。各省辖市(含济源示范区，下同)要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。; 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》本项目属于鼓励类；本项目不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2020年本)》相关行业。; 相符. 推进绿色低碳产业发展：落实国家产业规划、产业政策、"三线一单"、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实"两高"项目会商联审机制，强化项目环评及"三同时"管理，重点行 业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧 结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生 铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目符合产业政策、三线一单、规划环评的要求，本项目为研发实验室项目，不属于“两高”项目，不属于禁止新增产能项目; 相符. 深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 实施清洁能源替代：大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; 本项目为研发实验室项目，实验过程所使用的少量加热过程采用电加热，不涉及工业炉窑、燃煤锅炉; 相符. 持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战; 提升清洁运输水平：大力推进煤炭、矿石、焦炭、建材(含砂石骨料)等大宗货物铁路或水路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输的工矿企业、物流 园区、港口将货物"散改集"，推进共线共用，利用就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭 式皮带廊道、新能源或国六排放标准货车;鼓励具备铁路专用线 的大型工矿企业作为物流集散地向周边输送。除参与绩效分级企业应严格按照绩效分级技术指南要求落实清洁运输比例要求外，其他煤炭、火电行业煤炭清洁运输比例不低于80%;焦化行业进 出企业的煤炭、焦炭等清洁运输比例不低于65%，推进有色金属、建材(含水泥、砂石骨料)等行业清洁运输，砂石骨料进场清洁运输比例不低于20%，石灰石由矿山至厂区原则上采用全密闭皮带廊道等方式运输。; 本项目原辅材料使用量较少，采用国六排放标准汽车运输; 相符. 优化调整用地结构，强化面源污染治理; 提升扬尘污染防治水平：实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、"三员"管理、"两个禁止"等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目要求企业施工期实施开复工验收、"三员"管理、"两个禁止"等扬尘治理制度; 相符. 强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排; 本项目产生的VOCs量较少，采用“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后排放，针对VOCs采用两级串联处理方式，不属于单级处理”; 相符. 强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战; 建立重污染天气应对闭环管理机制。加强重污染天气应急响应期间监管力度，充分运用环境空气质量监测、污染源自动监控、工业用电量、门禁系统、卫星遥感、蓝天卫士等远程信息化技术手段，强化数据分析技术应用，深入开展空气质量指标高值区域的污染来源排查分析，实现对停、限产企业减排措施及效果的实时跟踪、智能分析、动态评估，建立锁定空气质量指标高 值区分析定重点、溯源查源头、开方促治理、实施提质量的工作 机制。; 本项目按照当地政府要求，响应重污染天气的减排措施; 相符. 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案. 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战; 补齐城镇污水收集处理设施短板，提升新区新城、污水处理厂长期超负荷运行区域的污水处理能力，开展污水管网建设和雨污分流、错接混接改造，对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的城市污水处理厂，制定整改计划，实施"一厂一策"系统化整治。; 本项目废水经现有工程污水处理站处理后排入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行处理; 相符. 巩固提升饮用水安全保障水平; 持续做好南水北调中线工程水质保护。深入开展南水北调中线工程水源地丹江口水库汇水区(河南辖区)生态保护与修复，持续巩固提升丹江口水库(河南辖区)及总干渠(河南段)两侧饮用水水源保护区生态环境保护专项行动成果，完善管理制度和措施，强化水质监测，提高预警预报能力，加强风险管控，全面提升保护区规范化建设水平。开展南水北调中线工程水源地 丹江口水库环境保护状况评估，保障丹江口水库水质安全。; 本项目距离南水北调保护区约30.2km，不在保护区范围内; 相符. 持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定(调整)饮用水水源保护区(范围)。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上地表水型饮用水水源地预警监控能力建设。; 本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为廉村镇水厂，距离约8.8km，不在保护区范围内; 相符. 统筹做好其他水生态环境保护工作; 加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排 查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区"一废一品一库"监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地 河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制"一河一策一图"应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。; 本项目依托现有工程已建事故池，同时本次评价要求企业编制环境风险事故应急预案，避免发生水污染事故，本项目废水排入现有工程污水处理站进行处理后通过市政污水管网排入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行处理; 相符. 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案. 强化土壤污染源头防控; 推动涉重金属企业绿色化发展。支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施"减量替代"。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。; 本项目不属于排放镉等重金属的重点行业; 相符. - 项目建设符合《平顶山2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2021〕37号）要求 项目建设与《平顶山2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2021〕37号）相符性分析详见表4。 表4 项目建设与（平环攻坚办〔2021〕37号）相符性分析表 项目; 攻坚行动方案要求; 本项目情况; 相符性. 严格环境准入; 落实“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。积极参与完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上或绩效引领企业要求。; 项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗能、高排放项目，不属于禁止建设项目。; 相符. 强化重点行业清洁生产审核; 认真落实《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》要求，以能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、原料药、铸造、碳素、工业涂装、包装印刷等行业作为清洁生产审核的重点，制定清洁生产审核实施方案(2021-2023年)，全面落实强制性清洁生产审核要求，将企业清洁生产审核情况纳入企业环境信用评价体系和环境信息强制性披露范围，对违反《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》相关规定并受到处罚的企业，依法依规通过“信用中国”网站等渠道向社会公布，并记入其信用记录。; 本项目为化工企业配套建设的研发实验室项目，本项目建成后建议企业将该项目纳入清洁生产审核，同时纳入企业环境信用评价体系和环境信息强制性披露范围。; 相符. 加强工业企业VOCs全过程运行管理; 巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年5月起，生态环境部门组织开展夏季VOCs重点排放单位专项检查。; 本项目排放大气污染物主要为苯、非甲烷总烃、氯气、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物，设备及实验过程均位于通风橱内，经收集后进入“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后排放; 相符. - 本项目与河南省挥发性有机物污染控制技术指南相符性分析 本项目与河南省挥发性有机物污染控制技术指南相符性分析详见表5。 表5 本项目与河南省挥发性有机物污染控制技术指南相符性分析 类别; 治理技术要求; 意见; 本项目; 相符性. 河南省石化行业挥发性有机物污染控制技术指南; 末端治理可行技术; 优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。回收技术推荐选择冷凝法、吸附法、吸收法、膜分离法等工艺；燃烧技术推荐选择常规直接燃烧（TO）、蓄热式燃烧（RTO）、催化燃烧（CO）、蓄热式催化燃烧（RCO）等。石油炼制企业和石油化学企业有机废气排放口VOCs去除效率应不低于 97%；其他石化企业废气中VOCs初始排放速率大于等于2kg/h的，VOCs去除效率应不低于80%。禁止采用单一低效措施，如仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等处理技术。; 本项目属于实催化剂研究，本项目VOCs废气产生速率为产生速率为0.019kg/h，小于2kg/h，同时本项目有机废气采用UV光催化氧化及活性炭吸附两级串联方式进行处理，不属于单一低效措施; 相符. - 《河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》的通知（豫环攻坚办〔2021〕21号），本项目与《河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》相符性分析详见表6。 表6 本项目与河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案相符性分析 方案; 内容; 本项目; 相符性. 重点区域; 平顶山市; 平顶山尼龙新材料产业集聚区、叶县龙泉乡门业小镇、叶县产业集聚区; 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区; 属于重点区域. 重点行业; 石化领域; 炼油与石油化工; 本项目苯加氢催化剂进行实验验证其有效性过程污染物排放参照执行石油化工行业标准，但本项目为实验室研发项目，不属于石油化工企业; 不属于重点行业. 重点企业; 醛类; 制药工业（C2710、C2750）、涂料制造（C2641）、合成树脂（2651）、人造板制造（C202）、胶粘剂制造（2022）、家具制造（C2110、C2120、C2130、C2190）; 本项目为研发实验室项目，属于工程和技术研究和试验发展（M7320）; 不属于重点企业. 实施VOCs重点企业销号式综合治理提升行动; 加强企业废气收集管理; 坚持分类收集原则，企业要依据废气污染物种类、产污环节、VOCs浓度高低分类收集和处理，原则上同类污染物合并收集；浓度高的污染物单独收集，做到污染物收集处理科学合理，污染物稳定达标排放。帮扶指导企业科学规划设计废气收集系统，在确保安全的前提下，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩等收集方式；采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，最大程度将无组织排放转变为有组织排放，实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。进一步严格排查含VOCs物料（包括含VOCs的原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目有机废气经通风橱进行收集，通风橱集气设施外部风速不低于0.3m/s，废气经收集后经“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理后排气筒排放; 相符. 加强治理设施运行管理; 全面排查VOCs企业治理设施，禁止单一采用光氧化、光催化、低温等离子、喷淋吸收、生物法等工艺设施，对采用“活性炭吸附+光催化（光氧化）”、“水喷淋+活性炭吸附”、“UV光解+低温等离子体”等双重处理设施和“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”、“水喷淋+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧”等三重处理设施工艺的企业进行去除率评估工作; 本项目有机废气采用UV光催化氧化及活性炭吸附两级串联的处理工艺，不属于单一处理工艺，去除效率可达到72%以上; 相符. 组织开展泄漏检测与修复（LDAR）工作; 严格按照《石化企业泄露检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号）要求，2021年5月底前，各省辖市、济源示范区组织开展完成炼油、 石油化工、有机化学原料生产（包括溶剂）、煤化工、液化品（油品）、化学原料药生产及存储等载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业新一轮次泄漏检测与修复（LDAR）工作，并及时修复泄漏点，减少无组织排放; 本项目为实验室项目，不涉及组件密封点; 相符. 规范建立企业VOCs台账; 督促企业规范建立含VOCs原辅料台账、处理VOCs治理设施运行台账和危险废物管理台账， 如实提供原辅材料清单，并张贴在原料库中显要位置。根据排污许可证和环境影响评价文件设备列表逐一对设备进行编号、张贴设备名称，逐项完善台账记录内容，并根据实际生产情况做好记录，记录保留一年以上; 本项目建成后建议企业按照要求建立VOCs原辅料台账、处理VOCs治理设施运行台账和危险废物管理台账; 相符. 调整涉VOCs 行业企业生产时间; 原则上禁止使用油性涂料的工业涂装、包装印刷、家具制造企业喷涂作业；全时段完全使用水性、粉末等低挥发性涂料的企业，在确保污染治理设施正常运行的前提下，不做强制要求。引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业，在确保安全的前提下，尽量不在7月至9 月期间安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，要加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节VOCs排放管控，确保满足标准要求; 本项目为实验研究，不涉及开停车、检修等过程; 相符. 全面提升 VOCs 监管能力体系建设; 提升 VOCS 监测监控能力; 加快完善环境空气VOCs监测网，加强VOCs 组分观测和光化学网建设，2021年5月至9月，按照《2021年河南省生态环境监测方案》要求，开展 VOCs空气质量监测和涉VOCs企业监测工作。2021年6月底前，全面推进工业企业污染防治设施分表记电，对VOCs重点排污单位风量大于10000m3/h或VOCs产生量大于2公斤/小时以上的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），排查石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业VOCs自动监控设施建设和运行情况，对达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》（环办监测函〔2020〕90号）要求的企业停产整治，做到监控设备“安装、联网、运维监管”全覆盖; 本项目不属于重点排污单位，VOCs产生量较小，产生量为23.526kg/a，风量为30000m3/h，不属于主要排放口，因此本项目不需安装NMHC在线监测设施（FID检测器）; 相符. - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析见下表。 表7 本项目与产业结构调整指导目录（2019年本）分析一览表 类别; 内容; 本项目建设情况; 分析. 鼓励类; 十一、石化化工; 12、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液 晶材料等新型精细化学品的开发与生产; 本项目属于催化剂研发中心; 本项目属于分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，属于鼓励类. 综上所述，本项目属于鼓励类，不属于淘汰类和限制类，因此本项目符合相关产业政策要求。 - 平顶山市饮用水源保护规划 （2）叶县县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），叶县集中式饮用水水源保护区主要包括： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域；准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井），一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井），一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 由上可知，叶县集中式饮用水水源保护区主要分布在叶县城区，本项目距离叶县盐都水务地下水井群10.9km，项目距离叶县自由路地下水井群12.1km，项目距离叶县东升洁地下水井群10.5km，因此本项目不在叶县县级集中式饮用水水源保护区范围内。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》豫政办〔2016〕23号，叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区主要包括： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井），一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域；二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 由上可知，距本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为廉村镇水厂地下水井，距离约8.8km，因此本项目不在叶县乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内。 （3）与南水北调中线工程的关系 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围如下：南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 总干渠明渠段：根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 地下水水位低于总干渠渠底的渠段：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 地下水水位高于总干渠渠底的渠段： 微～弱透水性地层：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延 500m。 弱～中透水性地层：一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 强透水性地层： 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目距离南水北调叶县段右岸约30.2km，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调规划要求。 综上，本项目不在饮用水源保护区划范围内，项目废水经污水处理站处理后，进入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进一步处理，不直接进入地表水体，不会对叶县集中饮用水源地造成影响。 - 文物保护单位 望娘楼：平顶山市级文物保护单位，始于明代，高18米。 保护范围：以主楼为中心，四周各外扩20米。 建设控制地带：南到楼南院门前街，北至后街，东西各外扩至各古建外20米。 常李东南岗遗址：县级文物保护单位，始于汉代。 保护范围：以遗址中心为坐标，西到叶邓公路至常李村公路，北到石潭河， 南到叶邓公路，东到叶邓公路与石潭河交汇处。 建设控制地带：保护范围外扩100米。 经现场查勘，东南侧1550m市级文物保护单位望娘楼，东南侧1250m县级文物保护单位常李岗遗址，项目不在其保护范围内。 - 本项目与河南省发展改革委员会同河南省工信厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅关于做好“两高”项目会商联审有关事项的通知相符性分析 河南省发展和改革委员会同河南省工信厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅于2021年11月12日发布了《关于做好“两高”项目会商联审有关事项的通知》，关于“两高”项目管理目录如下：落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中“十四五”新建“两高”项目按照新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按照改扩建后的年设计综合能耗计算。 本项目为研发实验室项目，不属于“两高”相关行业，因此本项目不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 工程内容 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于为“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”，不属于“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，属于“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，因此应当编制环境影响报告表。 根据平顶山市生态环境局关于向各县（市）下放部分省辖市经济社会管理权限的通知（平环[2021]169号），下放权限及行使方式：宝丰县、郏县、鲁山县、叶县在辖区内享有非辐射类建设项目环评审批（“两高一危”除外）、排污许可证核发（“两高一危”除外）市级管理权限。赋权方式：委托。 国家安全生产监督管理总局等10部门于2015年2月27日发布了《危险化学品目录（2015年）》（公告2015年第5号），根据核实，危险化学品目录中包括的催化剂主要为铝镍合金氢化催化剂、镍催化剂[干燥的，本项目实验研究为高转化率水合催化剂、高收率加氢催化剂、双氧水用钯基催化剂、钌基负载型催化剂、贵金属催化剂再生，因此本项目产品不属于危险化学品；同时根据河南省发展和改革委员会同河南省工信厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅于2021年11月12日发布了《关于做好“两高”项目会商联审有关事项的通知》，本项目不属于“两高”项目。因此本项目不属于“两高一危”建设项目，因此本项目由平顶山市生态环境局叶县分局审批。 河南神马催化科技新材料有限公司在平顶山尼龙新材料产业集聚区（化工三路西侧）建设了催化剂新产品研发孵化中心项目，项目占地1188平方米，共建设五层，楼高约18m。本项目主题工程根据项目催化剂研发主要设施进行了表述，配套使用的部分生活设施未提及，本项目工程主要工程内容见表8。 表8 主要工程内容情况一览表 序号; 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 小试制备基地（加氢、水合）; 一楼，配设5L合成釜，200平方; 建设一栋研发大楼. 小试样品评价基地; 一楼，125平方. 气相色谱室; 一楼，100平方. 天平室; 一楼，20平方. 办公室; 一楼，65平方. 仪器存放室; 一楼，20平方. 玻璃器皿存放室; 一楼，20平方. 供应中心; 一楼，65平方. 配电室; 一楼，20平方. 空调机房; 一楼，40平方. 钢瓶间; 一楼，20平方. 理化指标分析中心; 二楼，125平方. 天平室; 二楼，20平方. 荧光X衍射仪室; 二楼，20平方. 会议室; 二楼，40平方. 化学分析室; 二楼，65平方. 小试制备基地（载体型催化剂）; 二楼，200平方. 分析测试中心; 二楼，100平方. 样品制备室; 二楼，40平方. 标准制备室; 二楼，40平方. 贵金属催化剂再生基地; 三楼，200平方. 贵金属测试中心; 三楼，125平方. 原子吸收室; 三楼，20平方. 电镜室; 三楼，100平方. 天平室; 三楼，20平方. 会议室; 三楼，60平方. 办公室; 三楼，60平方. 仪器分析室; 三楼，60平方. 数据处理室; 三楼，20平方. 样品制备室; 三楼，20平方. 产品分析检验中心; 四楼，200平方. 原材料分析检验中心; 四楼，125平方. 质量控制室; 四楼，40平方. 会议室; 四楼，100平方. 办公室; 四楼，80平方. 气相色谱仪; 四楼，80平方. 样品处理室; 四楼，40平方. 办公室; 五楼，250平方. 会议室; 五楼，100平方. 贵金属库房; 五楼，125平方. 化学品库房; 五楼，40平方. 档案室; 五楼，200平方. 4; 公用工程; 水; 市政自来水管网; /. 电; 叶县市政电网供电; /. 5; 环保工程; 废气; 本项目实验废气经通风橱收集后由一套“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”+21m高排气筒; /. 废水; 本项目废水经现有工程污水处理站进行处理后，排入市政污水管网，进入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行处理; 依托现有工程污水处理站. 噪声; 采用基础减震、隔声等措施; /. 固废; 生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门清运；不含危险化学品的废弃包装物出售于废品回收站；吹扫固废，由环卫部门清运；污水处理站污泥交由河南景鸿再生资源有限公司进行处置；实验废液、含危险化学品的废包装物、废弃实验用品、废活性炭、废UV灯管暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; /. - 主要小试样品 本项目小试样品情况见下表。 表9 项目小试样品情况一览表 小试样品名称; 小试样品出量; 存储. 高转化率水合催化剂; 约24kg/a; 化学品库房. 高收率加氢催化剂; 约10kg/a; 贵金属库房. 双氧水用钯基催化剂; 约20kg/a; 贵金属库房. 钌基负载型催化剂; 约40kg/a; 贵金属库房. 贵金属催化剂再生; 约10kg/a; 贵金属库房. - 主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数具体见表10。 表10 项目主要设备一览表 序号; 位置; 生产设施名称; 设施参数; 备注. 型号; 数量. 1; 一层小试制备基地; 加氢小试生产; 1L; 1; 小试生产. 2; 加氢小试生产; 100L; 1; 小试生产. 3; 水合小试生产; 5L; 4; 小试生产. 4; 水合小试生产; 200L; 2; 小试生产. 5; 一层小试性能评价基地; 加氢评价装置; 1L，C276，8MPa; 2; 样品评价. 6; 水合评价; 1L，1.6Mpa，316L; 2; 样品评价. 7; 气相色谱室; 气相色谱仪; 8860/2030; 4; 分析. 8; 天平室; 电子天平; 千分之一; 2; /. 9; 电子天平; 万分之一; 2; /. 10; 理化实验室; 强度仪; /; 1; /. 11; 硬度仪; /; 1; /. 12; 比表面积仪; /; 1; /. 13; 粒度仪; /; 1; /. 14; 荧光X衍射仪; /; 1; /. 15; 贵金属测试; /; 1; /. 16; 真空干燥箱; 2. 17; 马弗炉; 2. 18; 分析测试中心; 水分仪; /; /. 19; 气相色谱; /; 4; /. 20; 气质联用; /; 1; /. 21; ICP-OES等离子发射光谱; /; 1; 20多种金属测定. 22; 手持式光谱仪; /; 2; 30种金属测定. 23; 小试制备基地（载体型催化剂）; 载体型催化剂制备装置; /; 2; /. 24; 评价装置; /; 2; /. 25; 贵金属催化剂再生基地; 贵金属再生实验装置; /; 2; /. 26; 原子吸收室; 原子吸收; /; 1; /. 27; 电镜室; 电子显微镜; /; 1; /. - 原辅材料及资源能源消耗 本项目主要对项目研发过程中涉及实验过程的时间、温度、压力、配比的调整，从而得到最优生产控制参数，本项目主要原辅材料消耗量见表11，主要原辅材料理化性质见表12。 表11 主要原辅材料消耗一览表 产品; 原料名称; 年使用量; 规格; 包装方式; 最大存储量; 备注. 高收率加氢催化剂; 氯化锌; 5kg; 500g、分析纯; 瓶装; 2瓶; 用于催化剂制备实验. 三氯化钌; 30kg; 500g、分析纯; 瓶装; 5瓶. 氢氧化钠; 10kg; 500g、分析纯; 瓶装; 2瓶. 氧化锆; 2kg; 500g、分析纯; 瓶装; 2瓶; 用于催化剂性能检测实验. 七水硫酸锌; 3kg; 500g、分析纯; 瓶装; 2瓶. 苯; 4L; 500ml、分析纯; 瓶装; 1瓶. 高转化率水合催化剂; 水玻璃; 600kg; 50kg、分析纯; 桶装; 2桶; 用于催化剂制备实验. 硅溶胶; 400kg; 25kg、分析纯; 桶装; 2桶. 铝酸钠; 100kg; 25kg、分析纯; 袋装; 1袋. 硫酸; 20L; 2.5L、98%; 瓶装; 2瓶. 氢氧化钠; 20kg; 500g、分析纯; 瓶装; 40瓶. 乙二胺; 2L; 500ml、分析纯; 瓶装; 2瓶; 模板剂. 四丙基氢氧化铵; 10L; 500ml、分析纯; 瓶装; 2瓶. 环己烯; 10L; 500ml、分析纯; 瓶装; 5瓶; 用于催化剂性能检测实验. 双氧水用钯基催化剂; 硝酸钯; 3kg; 500g、分析纯; 装; 1瓶; 用于催化剂制备实验. 氧化铝球; 20kg; 1-2mm，20kg; 袋装; 1袋. 硝酸; 5L; 500ml、分析纯; 瓶装; 1瓶. 钌基负载型催化剂; 钌粉; 20kg; 500g、分析纯; 瓶装; 5瓶; 用于催化剂制备实验. 硫酸; 32L; 2.5L、98%; 瓶装; 2瓶. 盐酸; 165L; 2.5L、37%; 瓶装; 1瓶. 次氯酸钠; 50L; 10L、分析纯; 桶装; 1桶. 氢氧化钠; 40kg; 500g、分析纯; 瓶装; 5瓶. 贵金属催化剂再生; 氢氧化钠; 2kg; 500g、分析纯; 瓶装; 4瓶; 用于贵金属催化剂再生实验. 实验用气体; 氢气; 3600L; 80L; 钢瓶; 5瓶; 用于实验过程. 氮气; 4800L; 80L; 钢瓶; 10瓶. 表12 主要原辅材料理化性质 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. 氯化锌; ZnCl2; 白色粉末、无臭，易潮解；熔点：365℃；沸点：732℃；相对密度（水=1）:2.91；饱和蒸气压：0.13/428；溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于液氨; 本品不燃，有毒，具有腐蚀性、刺激性，可使人体灼伤; CAS：7646-85-7 LD50:350mg/kg（大鼠经口）. 七水硫酸锌; ZnSO4·7H2O; 白色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味，味涩；熔点：100℃；沸点：>500℃（分解）；相对密度（水=1）:1.957；易溶于水; 本品不燃，具刺激; CAS：7446-20-0 LD50:2150mg/kg（大鼠经口）. 三氯化钌; RuCl3; 黑色结晶粉末，具吸湿性；相对密度（水=1）:3.110；不溶于水、醇，溶于盐酸; 本品不燃，有毒，具腐蚀性，刺激性，可致人体灼伤; CAS：10049-08-8 LD50:132mg/kg（小鼠腹腔）；360mg/kg（大鼠腹腔）. 氧化锆; ZrO2; 白色粉末；熔点：2700℃；沸点：4300℃；相对密度（水=1）:5.89；不溶于水、盐酸和稀硫酸，溶于热浓氢氟酸、硝酸、硫酸，与碱共熔生成锆酸盐; /; /. 乙二胺; C2H8N2; 无色或微黄粘稠液体，有类似氨的气味；熔点：8.5℃；沸点：117.2℃；相对密度（水=1）:0.90；相对密度（空气=1）:2.07；饱和蒸气压：1.43（20℃）；溶于水、醇，不溶于苯，微溶于乙醚; 易燃，具有强腐蚀性、强刺激性、可致人体灼伤; CAS：107-15-3 LD50:1298mg/kg（大鼠经口）；730mg/kg（兔经皮）；LC50:300mg/m3（小鼠吸入）. 四丙基氢氧化铵; C12H29NO; 无色液体；沸点：100~102℃; /; CAS：4499-86-9. 环己烯; C6H10; 无色液体，有特殊刺激性气味；熔点：-103.7℃；沸点：83.0℃；相对密度（水=1）:0.81；饱和蒸气压：21.33（38℃）；不溶于水，溶于乙醇、醚; 极度易燃，具有刺激性; CAS：110-83-8. 氢氧化钠; NaOH; 白色不透明固体，易潮解；熔点：318.4℃；沸点：1390℃；相对密度（水=1）:2.12；饱和蒸气压：0.13（739℃）；易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮; 本品不燃、具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; CAS：1310-73-2. 苯; C6H6; 无色透明液体，有强芳香味；熔点：5.5℃；沸点：80.1℃；相对密度（水=1）:0.88；相对密度（空气=1）:2.77；饱和蒸气压：13.33（26.1℃）；不溶于水，溶于乙醇、醚、丙酮等多数有机溶剂; 本品易燃，为致癌物；闪点：-11℃，爆炸上限（V%）：8.0；爆炸下限（V%）：1.2; CAS：71-43-2；LD50:3306mg/kg（大鼠经口）；48mg/kg（小鼠经皮）；LC50:31900mg/m3，7小时（大鼠吸入）. 水玻璃（硅酸钠）; Na2SiO3; 无色，淡黄色或青灰色透明的粘稠液体，溶于水呈碱性。遇酸分解而析出硅酸钠胶质沉淀；熔点：1088℃；相对密度（水=1）:1.38；易溶于水; 本品不燃; CAS：6834-92-0；LD50:1280mg/kg（大鼠经口）. 铝酸钠; AlNaO2; 白色晶体；熔点：1800℃；相对密度（水=1）:1.5; 本品不燃; CAS：11138-49-1. 硫酸; H2SO4; 纯品为无色透明油状液体，无臭；熔点：10.5℃；沸点：330.0℃；相对密度（水=1）:1.83；相对密度（空气=1）:3.4；饱和蒸气压：0.13（145.8℃）；与水混溶; 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; CAS：7664-93-9；LD50:2140mg/kg（大鼠经口）；LC50:510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 硝酸钯; Pd（NO3）2; 棕黄色结晶或粉末，有潮解性；溶于水，溶于稀硝酸; 本品助燃，具刺激性; /. 硝酸; HNO3; 纯品为无色透明发烟液体；熔点：-42℃；沸点：86℃；相对密度（水=1）:1.50；相对密度（空气=1）:2.17；饱和蒸气压：4.4（20℃）；与水混溶; 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; CAS：7697-37-2. 盐酸; HCl; 纯品为无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；熔点：-114.8℃；沸点：108.6℃；相对密度（水=1）:1.20；相对密度（空气=1）:1.26；饱和蒸气压：30.66（21℃）；与水混溶，溶于碱液; 本品不燃，具强腐蚀性，强刺激性，可致人体灼伤; CAS：7647-01-0 LD50:900mg/kg（兔经口） LC50:3124ppm，1小时（大鼠吸入）. 次氯酸钠; NaClO; 微黄色液体，有似氯气的气味；熔点：-6℃；沸点：102.2℃；相对密度（水=1）:1.10；溶于水; 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性; CAS：7681-52-9；LD50:8500mg/kg（小鼠经口）. - 工作制度与劳动定员 项目建成后外聘专家、研发人员、质检分析员及仓库管理员等，新增职工共40人，职工用餐依托现有工程食堂。全年工作300天，工作时间为每日8小时，安排值班人员，监督实验状况。 - 公用工程 （1）供排水 本项目主要用水为生活用水、清洁用水、清洗用水、试验用水以及碱喷淋用水，生活用水、清洁用水、部分清洗用水、碱喷淋用水采用新鲜水；部分清洗用水、实验用水采用纯水，纯水依托现有工程有纯水制备设备，本项目纯水最不利情况下使用量为0.4026m3/d，因此项目产生的纯水制备废水较小，可忽略不计，因此本次评价不对其进行分析。 ①生活污水 本项目新增员工40人，参照《给排水设计手册》（第二版），职工人均生活用水系数取50L/d，则生活用水量为2m3/d（600m3/a），废水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。 ②清洁废水 为保持实验室操作台、实验室地面及办公环境的洁净度，每天需对实验室进行一次全面保洁，采用拖把拖洗和抹布擦洗的方式，实验室清洁用水量约为0.5m3/d（150m3/a），废水产生量按照用水量的90%计算，则地面清洗废水产生量为0.45m3/d（135m3/a）。 ③实验器皿清洗废水 根据建设单位提供资料及实验流程可知，本项目在实验过程中相关玻璃器皿、仪器、设备等需要清洗，清洗过程先用自来水进行清洗，最后使用纯水清洗，清洗采用自来水2遍和纯水3遍，纯水清洗过程使用量约为自来水用量的1/5，自来水用量为2m3/d（600m3/a），纯水用量为0.4m3/d（120m3/a），总用水量为2.4m3/d（720m3/a），产污系数均按90%计，则实验器皿清洗废水排放量为2.16m3/d（648m3/a）。 ④实验废水 本项目实验过程由于最多为三种催化剂同时实验，因此本项目分两种情况进行考虑，一是：按照三种催化剂同时生产的情况下，每天产生的废水情况，为最不利情况；二是：按照全年综合考虑，项目催化剂研究实验全年全部进行的情况进行分析。 实验废水按照全年进行分析：实验过程中会产生高转化率水合催化剂的抽滤废水、高转化率水合催化剂的洗涤废水、钌基负载型催化剂反应釜底废水、贵金属再生浸润废水，根据企业操作经验，钌基负载型催化剂反应釜底废水为酸性废水，采用加碱进行中和反应成中性；贵金属再生浸润废水为酸性废水，采用加酸中和反应成中性后，再排入污水处理站进行处理。根据企业实际生产经验，项目催化剂所有实验年总用水量为6.213m3/a，散失0.283m3/a，项目实验总排水量为0.480m3/a，其中5.45m3/a为高收率加氢催化剂水洗废液，作为危废处理。 实验废水按照最不利情况进行分析：按照实验过程分析可知，实验最多进行三种催化剂进行实验，根据各实验废水产生情况可知，本项目高转化率水合催化剂、钌基负载型催化剂、贵金属催化剂同时进行生产时的废水产生量最大，为项目废水产生的最不利情况，本次评价项目最不利情况下实验废水产生情况见下表。 表13 实验废水不利情况下产生情况一览表 催化剂; 一次实验所用时间; 一年所进行实验次数; 一次实验小试量; 污染物; 一次实验污染物产生量; 污染物产生速率. 高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）; 48h; 120次; 200g; 用水; 0.0042t/次; 0.0021t/d. 排水; 0.0035t/次; 0.0018t/d. 钌基负载型催化剂; 24h; 200次; 200g; 用水; 0.0003t/次; 0.0003t/d. 排水; 0.0002t/次; 0.0002t/d. 贵金属再生催化剂; 24h; 50次; 200g; 用水; 0.0002t/次; 0.0002t/d. 排水; 0.0004t/次; 0.0004t/d. 合计; /; /; /; 用水; 0.0047t/次; 0.0026t/d. 排水; 0.0041t/次; 0.0024t/d. ⑤碱喷淋废水 本项目设置两级碱液喷淋塔净化装置处理实验室无机废气，碱喷淋停留时间为2s，截面积为1m2，流速为18m/s，流量为30000m3/h。本项目采用30%氢氧化钠作为碱液，由于氢氧化钠为片碱，因此本项目用水量即为碱液配置量。根据建设单位提供资料，碱喷淋水循环使用，定期补充损耗，损耗补充量为0.1m3/d（25m3/a）；每2个月更换一次碱液，更换量为1m3/次，更换水量为5m3/a，总用水量为30m3/a（0.12m3/d），排水量为5m3/a（0.02m3/d）。 ⑥废水产排情况 综上，本项目废水的全年产排情况和最大日排水量废水的产排情况详见下表。 表14 废水产排情况一览表 类型; 全年排放情况; 最不利情况. 用水（m3/a）; 排水（m3/a）; 用水（m3/d）; 排水（m3/d）. 生活污水; 600; 480; 2; 1.6. 清洁废水; 150; 135; 0.5; 0.45. 实验器皿清洗废水; 720; 648; 2.4; 2.16. 实验废水; 6.213; 0.480; 0.0026; 0.0024. 碱喷淋用水; 30; 5; 0.12; 0.02. 合计; 1506.213; 1268.48; 5.0226; 4.2324. 本项目脱水后污泥产生量为0.1t/a，污泥经脱水后含水率约为70%，本次评价按照70%计，本项目污泥含水0.07t/a，污泥带走水分的量较小，本次评价可以忽略不计，因此本次评价不对其进行分析。 本项目最不利情况下水平衡见下图。 图1 最不利情况下水平衡图 单位：m3/d 本项目全年排放水平衡见下图。 图2 全年排放水平衡图 单位：m3/a （2）供电 本项目所在地电力资源丰富，本项目用电由园区110KVA变电所供给。 - 新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，本项目新风系统由新风机组成，同样由新风机净化室外空气导入室内。 - 平面布置 本项目位于平顶山尼龙产业集聚区，项目位于项目厂区的东侧，建设一座研发大楼，一层主要是小试生产基地和评价基地，同时气相色谱仪、天平、仪器存放室、玻璃器皿存放室、钢瓶间等位于一层；二层主要为载体型催化剂小试制备基地，理化指标分析中心、天平室、荧光X衍射仪室、化学分析室、分析测试中心等；三层主要为贵金属再生基地；四层主要为产品分析检验中心、质量控制室、原料分析室等，五层主要为办公室、会议室、档案室等，每层根据实验研究方向进行布置，一层主要为水合和加氢催化剂，二层主要是钯基负载型催化剂和钌基负载型催化剂，三层主要为贵金属再生催化剂，每层布置合理，项目在厂区的平面布置见附图5，项目每层平面布置见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目环境影响期包括工程施工期和运营期。 1、施工期 根据建设单位提供的施工计划，本项目建设周期为12个月。施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工期生活污水、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾等，但其对环境的影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。工艺流程及产污环节图如下： 图3 项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期产污环节见下表。 表15 产污环节一览表 污染类型; 污染源; 污染因子. 废气; 扬尘; 颗粒物. 汽车、工程机械尾气; NOx、SO2和CO等. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS等. 施工废水; 洒水降尘. 固废; 生活垃圾; 有机质、塑料等. 建筑垃圾; 塑料、建材等. 噪声; 挖掘机、推土机等设备噪声; 等效A声级. 2、运营期 （1）工艺流程简述及工艺流程图 本项目主要研究高转化率水合催化剂、高收率加氢催化剂、双氧水用钯基催化剂、钌基负载型催化剂、贵金属催化剂再生。本项目所有实验过程以及评价过程均位于通风橱中，反应釜、马弗炉、干燥箱等设备均位于通风橱中。 1）高转化率水合催化剂 本项目高转化率水合催化剂为ZSM-5分子筛，工艺流程及产污环节见图4： 图4 ZSM-5分子筛工艺流程及产污环节 ZSM-5分子筛反应原理：合成是通过硅铝物种发生结构重排而形成晶体结构的过程，硅酸根离子及铝酸根离子在模板剂或水合的作用下聚合生成沸石分子筛骨架，进而形成分子筛的过程。工业上分子筛合成工艺根据所采用的反应体系、硅源、铝源、模板剂的不同而各异。 模板剂：在合成分子筛过程中，模板剂主要起结构导向和电荷平衡的双重作用，模板剂分子的电荷分布、大小和空间形状是其具有导向性能的原因。模板剂分子通过影响胶凝和成核过程，降低形成分子筛晶格的化学势，从而在热力学和动力学两方面都有利于促进分子筛晶格的形成。分子筛实验合成的模板剂有：四丙基氢氧化铵、乙二胺模板剂。 ZSM-5分子筛的实验过程包括溶解、晶化、泄压、分离、洗涤、干燥后形成Na型分子筛；溶解、晶化、泄压、分离、洗涤、风干、离子交换、分离、洗涤、风干、干燥后形成H型分子筛，然后检测分子筛的性能，同时在进行实验过程中调整投加量、配比、温度、时间等条件，研究各个实验不同条件下生成的分子筛的性能。具体的实验过程的工艺流程如下： ①溶解 先用电子天平称量水玻璃（硅酸钠）、铝酸钠，然后放入烧杯中加入纯水进行溶解，完全溶解后形成硅酸钠、铝酸钠水溶液。 铝酸钠作为添加剂起到分散细化粒子的作用，使得ZSM分子筛具有更高外表面积和活性中心，提高反应选择性和降低结焦失活等方面具有优越性能。 ②搅拌成胶 将溶解后的硅酸钠、铝酸钠水溶液放入反应釜中，然后将硅溶胶（二氧化硅）和氢氧化钠缓慢加入反应釜的混合溶液中，搅拌成胶。成胶结束后，加入定量的模板剂，搅拌约1小时使其混合均匀形成胶料。 ③加热晶化 电加热使反应釜内物料升温至170℃后，控制搅拌转速、釜内压力，胶料开始晶化，晶化时间因模板剂而异，晶化转化率约99%以上，则停止晶化。 ④泄压 晶化结束后，未晶化进入分子筛结构的游离态模板剂和水在高温高压条件下不断蒸出成气态，缓慢泄压。 ⑤真空抽滤 泄压结束后，生产H型分子筛的经在釜内自然降温后，然后用真空抽滤机进行抽滤，使含水率在60%左右。 ⑥洗涤 然后再使用纯水洗涤抽滤过的物质，主要洗涤去除游离态的盐分及杂质等，一般进行4~5遍洗涤后，测洗涤出水导电率低于230μs/m时即完成洗涤，可去除约99%的盐分及杂质。 洗涤后物料一部分用于干燥得Na型分子筛，另一部分用于生产H型分子筛，具体如下： ⑦干燥（Na型分子筛） 洗涤结束后，部分物料采用真空干燥箱，干燥一段时间后得到物质即为Na型分子筛。 生产H型分子筛的工艺流程如下： ⑧真空干燥 洗涤结束后，采用真空干燥箱进行干燥，使物料含水率降低至60%以下。 ⑨离子交换 将Na型分子筛转入烧杯中，投入定量的离子交换剂（硫酸）和水，在加热80~90℃、常压条件下，反应时间约2h，经2~4次离子交换后，测pH稳定在6左右即为终止。 ⑩真空抽滤 将离子交换后的物料采用真空干燥机进行干燥，使含水率降至60%以下。 ⑪洗涤 干燥后的物料采用纯水进行洗涤，去除分子筛内夹带的游离态模板剂、硫酸盐及杂质，经4~5次重复洗涤后，测洗涤出水电导率至230μs/m以下后停止冲洗。 ⑫干燥（H型分子筛） H型分子筛放入真空干燥箱进行干燥，干燥后得H型分子筛成品，转入焙烧工序。 ⑬焙烧 干燥后的H型分子筛转入马弗炉进行焙烧，焙烧后的物质为H型分子筛。 ⑭分子筛性能检测 分子筛制成之后，检测催化剂的外观、SiO2/Al2O3摩尔比、酸度、环己醇单程转化率、铁离子、氯离子等性能，除外观进行观察外，SiO2/Al2O3摩尔比采用荧光X衍射仪进行测定，铁离子、氯离子采用原子吸收进行测定，酸度、环己醇单程转化率采用水合评价装置进行测定。 2）高收率加氢催化剂 本项目高收率加氢催化剂为苯部分加氢催化剂，工艺流程及产污环节见图5： 图5 苯部分加氢催化剂工艺流程及产污环节 苯部分加氢催化剂反应原理：ZnCl2+ RuCl3+NaOH+ H2→Ru-Zn+NaCl+ H2O，主要是三氯化钌、氯化锌、氢氧化钠反应生成催化剂，反应过程三氯化钌完全反应，氯化锌、氢氧化钠过量。 苯部分加氢催化剂的实验过程包括配置、沉淀、还原、水洗、然后检测性能，同时在进行实验过程中调整投加量、配比、温度、时间等条件，研究各个实验不同条件下生成的催化剂的性能。具体的实验过程的工艺流程如下： ①配置 固体氢氧化钠先用电子天平进行称量，然后在烧杯中加入纯水进行搅拌溶解。三氯化钌、氯化锌先用电子天平进行称量，然后放入烧杯中，并加入纯水充分溶解。配置后的溶液放入反应釜中。 ②活性主体还原 反应釜中采用氢气还原。采用N2置换、H2置换后加热，反应釜采用电加热，将温度提高到65℃以上时，停止加热，通入H2，进行还原反应。还原反应结束后，待温度升至设定值后将压力提升至设定压力。 将反应釜中的催化剂在设定的温度和压力下保持一定的时间，进行催化剂的热处理。此过程要保持温度和压力的稳定，不要出现较大的波动。 ③催化剂的洗涤 催化剂热处理完成后，反应器经过降温、泄压、置换后，将催化剂放入烧杯内即为催化剂半成品。催化剂半成品采用纯水进行洗涤，将催化剂半成品洗至中性、氯离子小于2ppm以下即为合格。 ⑤催化剂性能检测 催化剂制成之后，检测催化剂的外观、锌含量、铁含量、比活性、选择性、转化率等性能，除外观进行观察外，锌含量以及铁含量采用ICP-OES等离子发射光谱以及原子吸收进行检测，比活性、选择性、转化率等采用加氢评价装置（一体化装置）进行检测。 3）双氧水用钯基催化剂 本项目双氧水用钯基催化剂为钯基负载型催化剂，工艺流程及产污环节见图6： 图6 钯基负载型催化剂（双氧水用钯基催化剂）工艺流程及产污环节 钯基负载型催化剂的实验过程包括配置、三维混匀、烘干、焙烧、还原等过程，同时在进行实验过程中调整投加量、配比、温度、时间等条件，研究各个实验不同条件下生成的催化剂的性能。具体的实验过程的工艺流程如下： ①配置 生产催化剂的第一步是浸渍液的配制，在1升的搅拌釜中加入纯水和硝酸，开启搅拌，加热至规定温度后，再加入硝酸钯，使其充分溶解。 ②三维混匀 然后再把搅拌釜溶液倒入氧化铝球中进行吸附。 ③烘干 将吸附完成后的氧化铝球均匀的倒入烘箱的托盘中，充分蒸发掉其中水分，干燥时间一般为10～12h。 ④焙烧 将干燥后的催化剂转入马弗炉内进行焙烧。打开电源设定好加热程序，进行培烧。此工段用时大概在20~30h之间，温度为550~600℃。 ⑤还原 焙烧得到的催化剂放入还原反应釜中，进行加热还原。 4）钌基负载型催化剂 本项目钌基负载型催化剂工艺流程及产污环节见图7： 图7 钌基负载型催化剂工艺流程及产污环节 钌基负载型催化剂反应原理（反应过程硫酸、次氯酸钠过量，钌完全反应）： 三氯化钌生成：Ru+H2SO4+4NaClO→RuO4+2NaCl+Na2SO4+2HCl 四氯化钌生成：2RuO4+16HCl→2RuCl3+5Cl2+8H2O 钌基催化剂：RuCl3+3NaOH→Ru（OH）3+5Cl2+3NaCl 2Ru（OH）3+nAl2O3+3H2→2Ru/nAl2O3+6H2O 钌基负载型催化剂的实验过程包括反应、浓盐酸吸收、干燥、配置、混匀、烘干、焙烧、还原等过程，同时在进行实验过程中调整投加量、配比、温度、时间等条件。具体的实验过程的工艺流程如下： ①反应 先用电子天平称量一定量的钌粉，然后放入反应釜中与硫酸和次氯酸钠进行反应，反应过程温度控制到80℃，反应生成四氯化钌、氯化钠、硫酸钠、氯化氢。 ②浓盐酸吸收 反应的气态物质通过浓盐酸吸收瓶进行吸收，气态物质中的四氯化钌与盐酸进行反应生成三氯化钌、氯气和水，然后反应液进行蒸馏。 ③干燥 采用真空干燥箱进行干燥，干燥后的固态物质为三氯化钌。 ④配置 生产催化剂的第一步是浸渍液的配制，在1升的搅拌釜中加入纯水和氢氧化钠，开启搅拌，加热至规定温度后，再加入三氯化钌，使其充分溶解。 ⑤三维混匀 然后再把搅拌釜溶液倒入氧化铝球中进行吸附。 ⑥烘干 将吸附完成后的氧化铝球均匀的倒入烘箱的托盘中，充分蒸发掉其中水分，干燥时间一般为10～12h。 ⑦焙烧 将干燥后的催化剂转入马弗炉内进行焙烧。打开电源设定好加热程序，进行培烧。此工段用时大概在20~30h之间，温度为550~600℃。 ⑧还原 焙烧得到的催化剂放入还原反应釜中，进行加热还原。 5）贵金属催化剂再生 本项目采用现有工程生产装置生产的不合格或者失活催化剂以及小试生产评价的不合格催化剂进行催化剂再生，主要指钌基催化剂、钯基催化剂、铂基催化剂。工艺流程及产污环节见图8： 图8 贵金属催化剂再生工艺流程及产污环节 ①吹扫 失活催化剂采用蒸汽进行吹扫，清理催化剂中的杂质，根据与企业核实，该部分杂质主要为铁锈，因此该工艺产生的粉尘量较低，不对该部分废气进行分析。 ②焙烧 将蒸汽吹扫后的催化剂转入马弗炉内进行焙烧。打开电源设定好加热程序，进行培烧。此工段用时大概在4~6h之间，温度为450~500℃。 ③浸润 将焙烧后的催化剂采用NaOH溶液进行浸润，时间为1~2h，浸润主要作用是将已变为盐的钌、钯、铂与氢氧化钠进行反应生成氢氧化物。 ④还原 将催化剂放入还原反应釜中，采用氢气进行加热还原。 （2）产污环节分析 本项目物料采用天平进行称量，采用烧杯进行溶解，因此颗粒物产生量较少，不进行量化分析，经通风橱收集后，采用“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，排气筒排放。 贵金属催化剂再生的吹扫过程产生的杂质主要为铁锈，因此该部分粉尘产生量较小，不再进行量化分析，经通风橱收集后，采用“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，排气筒排放。 本项目焙烧最高温度为600℃，因此焙烧过程不产生热力型氮氧化物。 贵金属催化剂再生浸润废水主要为氢氧化钠，采用酸进行中和后，排入现有工程污水处理站进行处理；钌基催化剂原盐生产过程的反应釜底液主要为硫酸钠、次氯酸钠、氯化钠、硫酸，进行中和后，排入现有工程污水处理站进行处理。 本项目实验过程产生的污染物见下表。 表16 实验过程产生的污染物情况一览表 产品; 污染物; 产生工段; 污染因子. 高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）; 废气; 泄压废气; 乙二胺、四丙基氢氧化铵、三正丙胺、正丙醇、丙烯. 干燥废气; 乙二胺、三正丙胺、丙烯、正丙醇. 离子交换; 硫酸雾. 焙烧废气; 三正丙胺、丙烯、正丙醇、乙二胺. 检测废气; 环己烯. 废水; 抽滤废水; 乙二胺、四丙基氢氧化铵、硅酸钠、铝酸钠、氢氧化钠、二氧化硅. 洗涤废水; Na型分子筛、H型分子筛、乙二胺、四丙基氢氧化铵、硅酸钠、铝酸钠、氢氧化钠、二氧化硅. 固废; 检测; 试验废液. 高收率加氢催化剂（苯部分加氢催化剂）; 废气; 还原废气; H2、N2. 检测废气; 苯. 固废; 水洗; 实验废液（NaCl、ZnCl2、NaOH）. 检测; 实验废液. 双氧水用钯基催化剂（钯基负载型催化剂）; 废气; 烘干废气; 水. 焙烧废气; NO2、水. 还原废气; H2、N2. 钌基负载型催化剂; 废气; 吸收废气; Cl2、HCl、硫酸雾. 干燥废气; Cl2、HCl、硫酸雾. 烘干废气; 水. 焙烧废气; 水. 还原废气; H2、N2. 废水; 反应釜底液; 硫酸钠、次氯酸钠、氯化钠、硫酸. 贵金属催化剂再生; 废气; 焙烧废气; 水. 还原废气; H2、N2. 废水; 浸润废水; 氢氧化钠. 固废; 吹扫固废; 杂质（主要为铁锈）. 公用工程; 废气; 现有食堂; 油烟. 废水; 员工生活; 生活用水. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 废气：本项目在实验过程中会产生氯化氢、硫酸雾、氯气、氢气、氮气、二氧化氮、苯、乙二胺、四丙基氢氧化铵、三正丙胺、正丙醇、丙烯、环己烯，其中乙二胺、四丙基氢氧化铵、三正丙胺、正丙醇、丙烯、环己烯均以非甲烷总烃计。 废水：本项目员工办公生活会产生生活污水；实验室进行清洁会产生地面清洗废水；实验过程中会产生高转化率水合催化剂的抽滤废水、高转化率水合催化剂的洗涤废水、钌基负载型催化剂反应釜底液、贵金属再生浸润废水；器皿、设备等进行清洗过程会产生实验器皿清洗废水；废气处理设施碱喷淋塔，会定期外排废水，产生碱喷淋废水。 噪声：通风橱风机、搅拌釜、新风系统等高噪声设备。 固废：生活垃圾、不含危险化学品的废包装物、吹扫固废、污水处理站污泥、实验废液、含危险化学品包装物、废弃实验用品、废活性炭、废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目性质 河南神马催化科技新材料有限公司位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县），主要从事催化剂等产品的生产。 根据河南神马催化科技新材料有限公司的情况说明（附件4），前期项目因可研、安评、环评等手续办理时企业主体为河南神马催化科技股份有限公司，为加快项目建设进度，故备案时企业全称为河南神马催化股份有限公司，后根据园区入园投资协定，需在项目所辖地注册成立新公司，故企业于2020年3月在叶县注册成立新公司，新公司全名为：河南神马催化新材料有限公司。 根据《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目环境影响报告书》，本项目现有工程为河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目，分两期建设，一期产品为：苯部分加氢(钌)催化剂(10t/a)、贵金属负载型催化剂(110t/a)、特种分子筛系列催化剂(3000t/a)；二期产品为：N2O分解催化剂(50t/a)、镍加氢催化剂合金粉(50t/a)、特种分子筛系列催化剂(2000t/a)。 根据《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，并与企业核实，企业目前只建成了一期工程，二期工程除镍加氢催化剂合金粉(50t/a)外，二期工程N2O分解催化剂(50t/a)、特种分子筛系列催化剂(2000t/a)不再建设。 2、现有工程环保手续情况 表17 现有工程基本情况 现有工程名称; 批复情况; 建设情况; 竣工环境保护验收; 排污许可手续. 《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目环境影响报告书》; 平顶山市生态环境局批复文号：平环审[2019]9号）; 项目一期已建设完成，二期未建设; 2021年6月一期通过竣工环保验收; 2020年6月10日已取得排污许可证申请表（证书编号：91410400MA3X9KU23B001V）. 3、现有工程工艺流程及产污环节 一期已建工程工艺流程： 本项目一期主要生产苯部分加氢(钌)催化剂、贵金属负载型催化剂、特种分子筛系列催化剂。 配料 沉淀 还原 离心水洗 包装、存储 配料 氢氧化钠、纯水 三氯化钌、氯化锌 氮气 废气G1 纯水 废水W1 氢气 图9 苯部分加氢催化剂生产工艺流程及产污环节 配料、搅拌溶解 还原 硝酸钯 硝酸 乙醇 高纯水 三维混匀 焙烧 烘干 噪声 废气G2 废气 废气G3、废水 氧化铝球 氢气 氮气 包装 废气G1 图10 贵金属负载型催化剂（脱硫钌系催化剂）生产工艺流程及产污环节 配料、搅拌溶解 还原 硝酸钯 硝酸 高纯水 三维混匀 焙烧 烘干 噪声 废气G2 废气 废气G3、废水 氧化铝球 氢气 氮气 包装 废气G1 图11 贵金属负载型催化剂（钯系催化剂）生产工艺流程及产污环节 搅拌溶解、成胶 包装 浓缩蒸发 焙烧 喷雾干燥 含铬含钒废水W1 含铬含钒废水W2 焙烧废气G3 投料废气G1 图12 特种分子筛催化剂（芳腈催化剂）工艺流程及产污环节 图13 特种分子筛系列催化剂工艺流程及产污节点示意图 图14 特种分子筛系列催化剂工艺流程及产污节点示意图 二期拟建工程镍加氢催化剂合金粉工艺流程： 根据《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目环境影响报告书》中二期产品为：N2O分解催化剂(50t/a)、镍加氢催化剂合金粉(50t/a)、特种分子筛系列催化剂(2000t/a)。根据现场踏勘，二期工程还未建设，根据与企业核实，二期工程除镍加氢催化剂合金粉外，二期工程N2O分解催化剂、特种分子筛系列催化剂不再建设。 电 水蒸汽 噪声、粉尘 水 中频熔炉 镍、铝、铬、铁 冷却 成品 粉碎 包装 噪声、废气、固废 图15 镍加氢催化剂合金粉生产工艺流程及产污环节 现有工程（一期和二期）产污环节情况见表18。 表18 现有工程产排污环节一览表 项目; 污染 因子; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 一期工程. 苯部分加氢催化剂; 废气; 还原工序; H2及N2; H2及N2量少，通过18.5m高排气筒排放. 上料过程; 颗粒物; 集气罩收集后，引入1#车间“二级水洗+酸洗+二级吸附”处理系统，处理后1#、18.5m高排气筒排放. 废水; 离心分离; 氢氧化钠以及氯化钠; 高盐废液排入高盐碱水罐，供Na+分子筛生产使用. 洗涤; pH、全盐量及Cl; 经自建处理设施处理后排入园区污水处理厂. 噪声; 生产过程; 等效声级; 离心机及搅拌设备采用厂房隔声、减震等降噪措施处理. 固废; 包装; 包装材料; 包装材料收集后外售. 贵金属负载型催化剂; 废气; 浸渍液配制以及烘干; 乙醇及硝酸雾（以NO2计）; 乙醇回收利用，少量以无组织形式排放，硝酸雾经“二级水洗+酸洗+二级吸附”，经1#、18.5m高排气筒排放. 焙烧; NO2; 引入网带窑废气处理系统“水洗+三级碱吸收+吸附”，经1#、18.5m高排气筒排放. 还原; 氢气及氮气; 氢气收集燃烧后，同氮气经5#、18.5m高排气筒排放. 废水; 还原过程; 水蒸汽; 经自建处理设施处理后排入园区污水处理厂. 噪声; 生产设备; 等效声级; 设备采用厂房隔声、减震等降噪措施处理. 固废; 包装; 包装材料; 收集后外售. 特种分子筛系列催化剂; 废气; 搅拌溶解; 颗粒物; 集气罩收集后，经“二级水洗+酸洗+二级吸附”，引入1#、18.5m高排气筒排放. 搅拌晶化; 颗粒物、乙胺、二乙胺、三乙胺等. 泄压吸收; 乙胺、二乙胺、三乙胺等. 压滤、洗涤、喷雾干燥、风干; 乙胺、粉尘; 集气罩收集后，经“二级水洗+酸洗+吸附”，引入1#、18.5m高排气筒排放. 离子交换; 硫酸; 集气罩收集后，经“二级水洗+酸洗+二级吸附”，引入1#、18.5m高排气筒排放. 焙烧; NO2、CO2等; 管道收集后，经“水洗+三级碱吸收+吸附”处理，引入1#、18.5m高排气筒排放. 包装; 粉尘; 局部密闭，管道收集后，经“旋风+布袋”处理，引入1#、18.5m高排气筒排放. 蒸馏脱水; 水汽; 管道收集后，经“酸洗+碱洗+吸附”处理，引入1#、18.5m高排气筒排放. 废水; 芳腈催化剂生产过程和地面、设备冲洗，过滤; 铬离子、钒离子、硝酸根、盐; 含铬含钒废水经化学还原沉淀法处理后进入园区污水处理厂处理. 噪声; 生产设备; 等效声级; 设备采用厂房隔声、减震等降噪措施处理. 固废; 废气处理; 颗粒物; 袋式除尘器收集粉尘，作为原料，重新使用. 蒸馏; 残渣; 委托有资质单位处置. 公用工程; 废气; 导热油炉; 颗粒物、SO2及NOX; 经2#、18.5m高排气筒排放. 网带窑天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2及NOX; 经3#、18.5m高排气筒排放. 固废; 纯水制备; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 污水处理; 污泥; 送垃圾填埋场. 含铬含钒废水预处理沉淀物; 委托有资质单位处置. 导热油炉; 废导热油; 厂家回收. 二期工程. 镍加氢催化剂; 废气; 中频炉燃烧; 烟尘; 经布袋除尘器处理后，经4#、18.5m高排气筒排放. 冷却; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后，经4#、18.5m高排气筒排放. 雷蒙磨; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后，经4#、18.5m高排气筒排放. 废水; 冷却; COD、SS; 循环利用，不外排. 噪声; 生产过程; 等效声级; 离心机及搅拌等设备采用厂房隔声、减震等降噪措施处理. 固废; 废气处理; 颗粒物; 布袋除尘器收集的粉尘，重新利用. 熔融; 废渣，不合格产品; 废渣收集后，外售；不合格产品重新利用. 3、现有工程污染物实际排放浓度及污染物排放总量 根据现有工程《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》中项目总量指标执行情况，SO2、NOx、VOCs、COD、NH3-N实际污染物排放情况与环评总量情况见下表。 表19 现有工程已建项目污染物排放情况汇总表 污染物名称; 单位; 环评中的总量（一期工程）; 实际核算的总量（一期工程）. SO2; t/a; 0.40; 0.04752. NOx; t/a; 5.867; 0.4932. VOCs; t/a; /; 0.2664. COD; t/a; 23.32; 5.25. NH3-N; t/a; 2.03; 0.525. 根据《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目环境影响报告书》以及《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，二期工程革很拟建项目建成后，全厂污染物排放情况将发生变化，具体见表20。 表20 二期工程拟建项目建成后全厂污染物排放情况一览表 污染物; 单位; 全厂排放量; 环评中的总量. SO2; t/a; 0.04752; 1.12. NOx; t/a; 0.4932; 15.5256. VOCs; t/a; 0.2664; /. COD; t/a; 5.25; 59.14. NH3-N; t/a; 0.525; 4.88. 4、现有工程存在环保问题 本项目现有工程存在的环保问题见下表。 表21 现有工程存在环保问题 序号; 存在问题; 建议. 1; 部分物料存在于仓库外; 环评建议建设原料及产品存储仓库，将所有物料均分类存放于室内. 2; 现有工程排污许可未许可总量; 环评建议更新企业排污许可，按照重点管理对企业排放浓度和总量进行许可. 3; 粉尘收集效率较低，车间逸散粉尘较多; 加强车间封闭措施，提高粉尘收集效率，增加粉尘处理措施. 4; 物料对方散乱，无明确标示; 物料分类存放，并做好标示，整齐码放. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 本项目选取2020年作为评价基准年，数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 表22 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标. - 二氧化氮; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. - PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7%; 超标. - PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1%; 超标. - CO; 95百分位数日平均浓度; 1300; 4000; 32.5%; 达标. - O3; 90百分位数8h平均质量浓度; 160; 160; 100%; 达标. 由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10。 本次评价引用《平顶山德源精细化学品有限公司年产3000吨金属萃取剂项目环境影响报告书》中关于大气环境检测数据，河南贝纳监测技术服务有限公司于2021年5月25日~2021年5月31日对席庄进行了氨、硫化氢、氯化氢、硫酸、非甲烷总烃的检测；本次评价引用河南神马催化科技新材料有限公司催化剂制备基地建设项目于2022年3月30日~2022年4月1日对席庄氯气、苯的监测数据，引用监测结果如下。 表23 监测因子数据统计分析 采样日期; 采样时段; 监测结果. 氨小时值（mg/m3）; 硫化氢小时值（mg/m3）; 氯化氢小时值（mg/m3）; 氯化氢日均值（mg/m3）; 硫酸小时值（mg/m3）; 硫酸日均值（mg/m3）. - 2021.05.25; 02：00-03：00; 0.04; 未检出; 未检出; 0.008; 0.007; 0.008. 08：00-09：00; 0.05; 0.001; 未检出; 0.013. 14：00-15：00; 0.04; 0.002; 未检出; 0.012. 20：00-21：00; 0.03; 未检出; 未检出; 0.007. - 2021.05.26; 02：00-03：00; 0.06; 未检出; 未检出; 0.007; 0.008; 0.008. 08：00-09：00; 0.07; 0.001; 0.005; 0.010. 14：00-15：00; 0.04; 0.002; 未检出; 0.014. 20：00-21：00; 0.05; 未检出; 未检出; 0.010. - 2021.05.27; 02：00-03：00; 0.03; 未检出; 未检出; 0.006; 0.009; 0.007. 08：00-09：00; 0.04; 0.001; 未检出; 0.009. 14：00-15：00; 0.08; 0.002; 未检出; 0.013. 20：00-21：00; 0.07; 0.001; 未检出; 0.008. - 2021.05.28; 02：00-03：00; 0.10; 0.001; 未检出; 0.007; 0.007; 0.008. 08：00-09：00; 0.11; 0.002; 未检出; 0.013. 14：00-15：00; 0.06; 0.002; 0.004; 0.012. 20：00-21：00; 0.08; 未检出; 未检出; 0.014. - 2021.05.29; 02：00-03：00; 0.05; 未检出; 未检出; 0.004; 0.008; 0.008. 08：00-09：00; 0.08; 未检出; 未检出; 0.015. 14：00-15：00; 0.10; 0.002; 未检出; 0.013. 20：00-21：00; 0.12; 未检出; 未检出; 0.012. - 2021.05.30; 02：00-03：00; 0.07; 未检出; 未检出; 0.006; 0.008; 0.007. 08：00-09：00; 0.09; 0.001; 未检出; 0.013. 14：00-15：00; 0.11; 0.001; 未检出; 0.012. 20：00-21：00; 0.09; 未检出; 未检出; 0.013. - 2021.05.31; 02：00-03：00; 0.06; 未检出; 未检出; 0.008; 0.008; 0.009. 08：00-09：00; 0.09; 0.002; 未检出; 0.016. 14：00-15：00; 0.10; 0.002; 未检出; 0.016. 20：00-21：00; 0.07; 未检出; 未检出; 0.016. 标准值; 0.2; 0.01; 0.05; 0.015; 0.3; 0.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 续表23 监测因子数据统计分析 采样时间; 采样时段; 非甲烷总烃1h均值（mg/m3）. 2021年5月25日~2021年5月31日; 监测值范围; 0.15~0.45. 标准限值; 2. 标准指数范围; 0.075~0.225. 最大超标倍数; 0. 超标率（%）; 0. 达标情况; 达标. 续表23 监测因子数据统计分析 采样时间; 采样时段; 氯气; 苯. 1h均值（μg/m3）; 日均值（μg/m3）; 1h均值（μg/m3）. 2022.3.30; 02：00-3：00; 未检出; 未检出; 未检出. 08：00-9：00; 未检出; 未检出. 14：00-15：00; 未检出; 未检出. 20：00-21：00; 未检出; 未检出. 2022.3.31; 02：00-3：00; 未检出; 未检出; 未检出. 08：00-9：00; 未检出; 未检出. 14：00-15：00; 未检出; 未检出. 20：00-21：00; 未检出; 未检出. 2022.4.1; 02：00-3：00; 未检出; 未检出; 未检出. 08：00-9：00; 未检出; 未检出. 14：00-15：00; 未检出; 未检出. 20：00-21：00; 未检出; 未检出. 标准值; 100; 30; 110. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表统计结果可知，本次评价监测点位补充监测因子氨气、硫化氢、氯化氢、硫酸、氯气、苯能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相应标准值要求；非甲烷总烃能够满足《大气污染物排放标准详解》中一次值标准要求。 - 地表水环境 本次评价引用《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划 （2021-2030） 环境影响报告书》中由河南豫洁源检测技术服务有限公司于2021年1月5日~7日对灰河屈庄断面的监测数据，监测结果详见表21。 表24 灰河屈庄断面2021年1月5日~7日监测数据 序号; 监测因子; 浓度范围 （mg/L，pH除外）; 标准限值 （mg/L，pH除外）; 标准指数; 达标情况. 1; pH; 7.55~7.57; 6～9; /; 达标. 2; COD; 15-17; 30; 0.5~0.57; 达标. 3; 氨氮; 0.358-0.378; 1.5; 0.24-0.252; 达标. 4; 总磷; 0.25-0.28; 0.3; 0.83~0.934; 达标. 5; 总氮; 0.77-0.83; 1.5; 0.51-0.55; 达标. 从上表可以看出，2021年1月5日~7日灰河屈庄断面pH、COD、NH3-N、TN、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 - 声环境 根据声环境功能区域划分，建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65B（A），夜间≤55dB（A））。本次评价引用河南神马催化科技新材料有限公司催化剂制备基地建设项目于2022.03.30~2022.03.31对厂区四周厂界监测数据，具体监测结果见表22。 表25 项目边界现状噪声监测结果 单位：dB(A) 测点名称; 监测日期; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 测量值; 标准值; 达标情况; 测量值; 标准值; 达标情. 东边界; 03月30日; 55; 65; 达标; 42; 55; 达标. 03月31日; 53; 达标; 43; 达标. 南边界; 03月30日; 57; 达标; 41; 达标. 03月31日; 56; 达标; 41; 达标. 西边界; 03月30日; 57; 达标; 42; 达标. 03月31日; 52; 达标; 42; 达标. 北边界; 03月30日; 54; 达标; 43; 达标. 03月31日; 52; 达标; 43; 达标. 由监测结果可知，该项目东、西、南、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的相关限值要求。 - 生态环境 项目位于项目所在区域植被为人工绿化系统，动、植物丰度较低，植被类型少，生态系统较为简单，区域未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，区域生态环境质量良好。 - 地下水、土壤环境 根据国家生态环境部《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》(环办环评〔2020〕33 号)中《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行)》：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目用水为市政自来水，不涉及地下水的抽取，项目废水产生量较小，废水经现有工程污水处理站处理后排入市政污水管网，现有工程污水处理站已经按照要求做好防渗，不存在地下水污染途径；同时项目建设为实验研发，运营期依托现有危废暂存间已按照要求进行防渗，运营后无土壤污染途径。按照相关规定不需再开展地下水环境质量、土壤质量现状检测和评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于河南省平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区，项目周边常李村、竹园、节庄村、坡宋村均已拆迁，项目东侧紧邻化工三路。项目东北侧1100m的楼马村、东北侧1630m的金庄村，西北侧1215m的贺渡口村、西北侧2100m的杨古寺村、西北侧的2570m的石灰厂村，西侧2200m的后棠村、西侧2510m的前棠村，西南侧2500m的席庄、西南侧2950m的下寨村；东南侧1800m的泥河张村，项目西南侧1550m为市局文物保护单位望娘楼，西南侧1250m为县级文物保护单位常李东南岗遗址，不在文物保护范围内。项目周围环境见附图4。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①废气 由于本项目钌基负载型催化剂、高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）、高转化率水合催化剂和双氧水用钯基催化剂小试实验过程属于无机化学工业，因此本项目参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；由于苯部分加氢催化剂进行评价时需要进行苯加氢实验进行验证催化剂效果，因此参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），同时执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)标准。具体见表23。 表26 本项目废气排放标准 污染物; 最高排放浓度(mg/m3); 排气筒高度 （m）; 无组织排放浓度限值(mg/m3); 标准来源. 氯化氢; 20; 21; 0.05; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 硫酸雾; 20; 21; 0.3. 氯气; 8; 21; 0.1. 氮氧化物; 200; 21; /. 苯; 4; 21; 0.4; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）. 非甲烷总烃; 120; 21; 4.0. 苯; 石油化学行业：4; 21; 石油化学企业：0.2; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号). 非甲烷总烃; 石油化学行业：100; 21; 石油化学企业：2.0. 注：本项目属于化工企业配套建设的研发实验室项目，主要用于产品的研发和小试，因此本项目参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）。 ②废水 本项目废水经厂区现有污水处理站处理后排入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进水水质标准要求后，排入市政管网，进入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进一步处理后排入关庙沟，现有工程污水处理站执行《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准，因此本项目执行平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行水质标准以及《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准，参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），具体见表27。 表27 本项目废水执行标准 污染物; 平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进水水质要求; 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. COD; ≤400mg/L; ≤300mg/L; ≤200mg/L. BOD5; ≤150mg/L; ≤150mg/L; /. SS; ≤300mg/L; ≤150mg/L; ≤100mg/L. 氨氮; ≤35mg/L; ≤30mg/L; ≤40mg/L. 总氮; ≤50mg/L; ≤50mg/L; ≤60mg/L. ③噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 表28 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表29 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ④固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气为氯化氢、硫酸雾、氯气、氮氧化物、苯、非甲烷总烃，无二氧化硫排放，因此项目建成后废气总量控制指标为氮氧化物1.876kg/a、VOCs8.2812kg/a，本项目建成后全厂氮氧化物为0.0509t/a，低于现有工程环评中项目申请的总量（NOx15.526t/a），因此本项目不需新申氮氧化物总量。 本项目废水经现有工程污水处理站处理后进入市政污水管网，排入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司），最终排入关庙沟。执行平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）收水水质指标。本项目废水污染物出厂界总量控制指标为：COD：0.0850kg/a，NH3-N：0.0266t/a；进入外环境总量控制指标如下：COD0.0634t/a，NH3-N：0.0063t/a。 本项目建成后全厂COD排放量为5.3134t/a，氨氮全厂排放量为0.5313t/a，低于现有工程环评中项目申请的总量（COD59.14t/a、NH3-N：4.88t/a），因此本项目不需新申COD、氨氮总量。 综上所述：本项目新增总量控制指标为：VOCs8.2812kg/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据建设方提供的资料，本项目施工期为12个月，主要用于建设研发大楼以及增添设备。 1、大气环境影响分析 施工期的废气污染物主要包括施工阶段的施工扬尘、运输车辆的汽车尾气。 （1）施工扬尘 项目施工期间，产生的废气主要为建材露天堆放、装卸以及物料堆存和输送等过程产生的施工扬尘；运输车辆行驶中产生的汽车尾气以及施工机械工作中产生的废气。 1）施工期扬尘量 据文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占施工期总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×V5×W6.80.85×P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆10t车辆通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见下表30： 表30 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘Q（kg/辆·km） 清洁程度 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）. 5（kg/h）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（kg/h）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（kg/h）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（kg/h）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 注：P为单位面积路面的含尘量（kg/m2），Q为扬尘量（kg/辆·km） 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。如果采取适当的洒水抑尘措施，可以有效防止物料运输的过程中产生的粉尘，根据类比调查，对裸露地面、施工现场、施工期道路、废土等容易起尘的场所进行适量的洒水抑尘，可减少70%的扬尘产生量。类比监测见下表31： 表31 施工场地洒水抑尘作用类比监测数据表 距施工现场距离（m）; 0; 5; 20; 50; 100; 200. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 由上表可知：对施工场地及车辆进出的路面每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，从而将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内，建议项目施工期加强洒水抑尘。 2）施工期采取的措施 根据《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《平顶山2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2021〕37号），评价要求建设单位在施工过程中必须采用以下措施： ①严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）； ②将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工； ③严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，严格落实禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆； ④实施渣土车密闭运输、清洁运输； ⑤完善降尘监测和考评体系。 （2）汽车、工程机械尾气 施工过程用到的施工机械，包括挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力，运转时会产生燃油烟气，主要污染物为NOx、SO2和CO等。 因汽车、工程机械尾气为无组织排放，评价要求施工过程对运输车辆加强管理，减少其怠速行驶时间，汽车需按环保部门相关要求定期进行尾气检测，合格后方可上路，施工期燃油机械产生的尾气排放对施工区大气影响相对较小，并随着工程的结束而结束。同时，要求施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。 综上所述，本项目施工期间产生的废气在采取相应措施后，对周边环境影响较小。 2、施工期废水环境影响分析 ①生活污水 本项目施工期施工人员50人，施工时间为360天，生活用水量按每人每天100L计，用水量为1800m3，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量为1440m3，施工期共产生生活污水1440m3。项目在施工期依托现有工程已建生活污水处理设施，产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。 ②施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗废水、混凝土养护废水、以及施工过程筑路材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷进入水体的废水，施工废水中的主要污染因子是SS，其用水量与地质情况及天气状况有关，其排放量均难以估算。如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置1座5m3隔油沉淀池，使建筑污水经隔油沉淀后可用于场地洒水降尘和施工机械冲洗，实现综合利用。 - 施工期噪声环境影响分析 施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声、车辆噪声，几种噪声源的噪声级范围是85-95dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为打桩机、挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值如下表所示。 表32 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 110m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 压路机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 贡献叠加值; 81.8; 75.8; 72.2; 69.8; 66.2; 63.7; 61.8; 58.3; 55.8; 52.3. 由上表可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界20m到处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，即昼间70dB(A)，夜间55dB（A）。由于施工过程机械移动性大，难以采取具体的降噪措施，对周围环境敏感点影响较大，为进一度减小项目施工期对周围环境敏感点的影响，评价建议建设单位采取如下噪声防治措施，以减小对周围环境敏感点的影响。 （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）项目区四周均设置2.5m高围档。 （3）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （4）合理安排施工时间，施工单位应严禁在12时至14时、22时至次日6时期间进行有噪声污染的建筑施工作业，若必须夜间施工，必须提前公示告知周边居民。 （5）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要是工程建设产生的建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目在施工过程中会产生建筑垃圾，本项目符合重复利用条件的进行回用，不符合利用条件的运往市政部门指定的消纳场地。不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期间各类施工人员为50人，生活垃圾产生量按0.3kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，施工期为12个月，经计算，施工期生活垃圾产生量为5.4t，评价建议施工期间生活垃圾应集中收集，定期交由市政环卫部门进行统一处理，严禁乱堆乱扔，防治产生二次污染。 经采取以上措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目小试样品为高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）24kg/a、高收率加氢催化剂（苯部分加氢催化剂）10kg/a、双氧水用钯基催化剂（钯基负载型催化剂）20kg/a、钌基负载型催化剂40kg/a、贵金属催化剂再生10kg/a。 本项目进行实验时，共实验研究5种催化剂，按照实验类型可分为4类，钯基负载型催化剂和钌基负载型催化剂均为载体型催化剂小试基地，根据与企业核实，同时进行的催化剂最多为任意三种，调整实验过程的时间、温度、压力、配比进行调整，得出不同情况下的催化剂，并对部分催化剂性能进行评价。 实验室一层主要为高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）以及高收率加氢催化剂（苯部分加氢催化剂）的生产，二层为钯基负载型催化剂和钌基负载型催化剂的生产，三层主要为贵金属再生催化剂的生产，四层主要是检验中心。因此本项目一层废气主要为非甲烷总烃、苯、硫酸；二层废气主要为氯气、氯化氢、硫酸、二氧化氮；三层主要产生氢气、氮气；四层根据具体检验过程产生非甲烷总烃等。 实验过程由于评价过程采用的部分仪器属于同一仪器，分析产生的污染物在同一位置挥发，因此本项目各层之间针对污染物的分析，无法完全分开，因此按照整个实验室产生的废气进行收集处理。 （1）源强核算 本项目为催化剂的研发以及小试，属于四十五“研究和试验发展”中98条“专业实验室、研发（试验）基地”，不属于“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”。项目实验过程以及设备均位于通风橱内，项目建设一楼25个通风橱、二楼20个通风橱、三楼16个通风橱、四楼8个通风橱，共建设69个通风橱。根据与企业核实，同时使用情况下，通风橱的数量最多为总数1/3，即23个通风橱同时使用。 1）食堂油烟 本项目新增员工40人，本项目依托现有工程已建食堂就餐，本项目现有工程食堂油烟属于小型食堂，经油烟净化器处理后，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型规模标准，实现达标排放，本项目新增员工较少，因此本项目员工依托现有食堂，食堂油烟能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型”规模标准。 2）有机废气 参照中华环保联合会《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》编制说明，实验过程有机溶剂挥发系数约为30%。三正丙胺、正丙醇、丙烯为乙二胺、四丙基氢氧化铵焙烧过程分解的产物，因此乙二胺、四丙基氢氧化铵、三正丙胺、正丙醇、丙烯可以以乙二胺、四丙基氢氧化铵总用量进行分析，因此本项目苯、环己烯、乙二胺、四丙基氢氧化铵的年使用量为78.42kg/a，因此本项目苯、环己烯、乙二胺、四丙基氢氧化铵以及其分解产物产生量为23.526kg/a（以非甲烷总烃计）；本项目苯年使用量为4L（3.52kg/a），因此苯产生量为1.056kg/a。 3）无机废气 本项目在实验操作时产生少量的无机废气，主要污染物为易挥发溶液（盐酸、硫酸等）以及实验反应过程中反应生成的气体（氯气、氯化氢、氮氧化物）。 ①硫酸和盐酸产生量 本项目钌基负载型催化剂使用98%硫酸32L，使用37%盐酸165L。 三氯化钌反应方程式: Ru + H2SO4 + 4NaClO → RuO4 + 2NaCl + Na2SO4 + 2HCl 2RuO4 + 16HCl → 2RuCl3 + 5Cl2 + 8H2O 反应过程硫酸、次氯酸铵、盐酸过量，钌以及四氧化钌完全反应，经分析产生氯化氢气体14.5kg/a，产生氯气35.145kg/a。 ②氮氧化物产生量 本项目钯基负载型催化剂使用硝酸钯3kg/a，使用硝酸5L/a，按照最不利情况进行分析，焙烧过程N原子量全部转化为二氧化氮，因此进折合分析，本项目产生的二氧化氮量为6.7kg/a，以氮氧化物计。 ③硫酸和盐酸蒸发量 根据企业提供资料，实验室工作人员每天工作8小时，年工作300天，实验室操作时间为2400h/a，根据企业实际实验过程进行分析，硫酸的液体蒸发折合时间按照使用时间1200h/a进行计算，盐酸主要用于反应，盐酸的液体蒸发折合时间按照盐酸使用时间1200h/a进行计算，根据《环境统计手册》挥发量计算经验公式： GZ=M(0.000352+0.000786×V)P×F 式中：GZ－液体蒸发量，kg/h。 M－液体的分子量； V－蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2~0.5，本项目取0.35； P－相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg，硫酸蒸汽分压为4.77mmHg，氯化氢蒸汽分压为277mmHg； F－液体蒸发面的表面积，m2。 根据计算，盐酸蒸发量为75.6kg/a，硫酸蒸发量为3.48kg/a。 ④污水处理站的废气 本项目研发大楼的生活污水与实验废水直接排入现有工程污水处理站进行处理，本项目最大排水量为4.2324t/d，根据《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，污水处理站进口流量为80m3/d，现有工程污水处理站采用“调节池+厌氧水解池+接触氧化池+混凝沉淀”处理工艺，污水处理站处理能力为400m3/d，由于本项目水量占现有工程污水处理站处理水量的5%，所占比例较少，因此本项目废水进入污水处理站所产生的氨气、硫化氢废气产生量较少，不再进行分析。 ⑤本项目实验室废气处理措施 本项目实验过程以及反应釜、马弗炉等设备均位于通风橱内，因此本项目从通风橱出口处引致气体至楼顶处理措施“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，由21m高（21m是从地面至排气筒排放口）排气筒排放。 本项目废气污染物源强核算见表33。 表33 污染物源强核算一览表 方法; 来源; 产污环节; 污染物; 系数; 产生量. 系数法; 《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》编制说明; 实验过程; 有机废气; 苯; 0.3kg/kg-原料; 1.056kg/a. 非甲烷总烃; 0.3kg/kg-原料; 23.526kg/a. 系数法; 《环境统计手册》; 实验过程; 无机废气; 盐酸; GZ=M(0.000352+0.000786×V)P×F; 75.6kg/a. 硫酸; 3.48kg/a. 物料衡算法; /; 氯化氢; /; 14.5kg/a. 氯气; /; 35.145kg/a. 氮氧化物; /; 6.7kg/a. 本项目实验过程是不连续的，同时进行的催化剂为最多为任意三种，因此本项目按照实验分段进行分析，项目污染物的产生情况详见下表。 表34 污染物产生情况一览表 催化剂; 一次实验所用时间; 一年所进行实验次数; 一次实验小试量; 污染物; 一次实验污染物产生量; 污染物产生速率. 高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）; 48h; 120次; 200g; 硫酸; 0.0181kg/次; 0.0004kg/h. 非甲烷总烃; 0.1873kg/次; 0.0039kg/a. 高收率加氢催化剂（苯部分加氢催化剂）; 24h; 100次; 100g; 苯; 0.0106kg/次; 0.0004kg/h. 非甲烷总烃; 0.0106kg/次; 0.0004kg/h. 钯基负载型催化剂; 24h; 100次; 200g; NO2; 0.067kg/次; 0.0028kg/h. 钌基负载型催化剂; 24h; 200次; 200g; 氯化氢; 0.4505kg/次; 0.0188kg/h. 氯气; 0.1757kg/次; 0.0073kg/h. 硫酸; 0.0065kg/次; 0.0003kg/h. 贵金属再生催化剂; 24h; 50次; 200g; H2、N2; /; /. 根据上表分析可知，高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）、按照最不利情况进行分析，任意三种催化剂同时生产时，本项目污染物产生速率见下表。 表35 最不利情况下污染物产生速率一览表 污染物; 污染物产生速率; 备注. 苯; 0.0004kg/h; 高收率加氢催化剂（苯部分加氢催化剂）生产时为最不利情况. 非甲烷总烃; 0.0043kg/h; 高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）和高收率加氢催化剂（苯部分加氢催化剂）同时生产为最不利情况. 氯化氢; 0.0188kg/h; 钌基负载型催化剂生产时为最不利情况. 硫酸; 0.0007kg/h; 钌基负载型催化剂和高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）同时生产为最不利情况. 氯气; 0.0073kg/h; 钌基负载型催化剂生产时为最不利情况. 氮氧化物; 0.0028kg/h; 钯基负载型催化剂生产时为最不利情况. （2）污染物情况分析 ①废气产排情况 本项目员工依托现有食堂，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。 本项目实验室通风橱废气经收集后排至处理措施“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后21m高排气筒排放。处理措施收集效率取90%，“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”对有机废气的处理效率为72%（UV光氧化催化对有机废气的处理效率约为30%、活性炭吸附法对有机废气的处理效率约为60%），对氯化氢、硫酸雾、氯气的去除效率为80%，由于氮氧化物溶于水，对氮氧化物去除效率为80%。 本项目废气产生收集情况见表36。 表36 本项目废气收集情况一览表 项目; 产污环节; 污染物种类; 产生量; 收集措施; 效率（%）; 废气处理装置; 有组织产生量; 无组织废气排放量. 实验室; 实验过程; 苯; 1.056kg/a; 设置通风橱; 收集效率90%，去除效率72%; 两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附（DA009）; 0.2661kg/a; 0.1056kg/a. 非甲烷总烃; 23.526kg/a; 设置通风橱; 5.9286kg/a; 2.3526kg/a. 氯化氢; 90.1kg/a; 设置通风橱; 收集效率90%，去除效率80%; 16.218kg/a; 9.01kg/a. 硫酸雾; 3.48kg/a; 设置通风橱; 0.6264kg/a; 0.348kg/a. 氯气; 35.145kg/a; 设置通风橱; 6.3261kg/a; 3.5145kg/a. 氮氧化物; 6.7kg/a; 设置通风橱; 收集效率90%，去除效率80%; 1.206kg/a; 0.67kg/a. 本项目为实验研究，根据中华环保联合会《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020），实验室单元在保障安全的情况下可采用吸附法等技术对VOCs进行净化，吸附法可采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质。本项目实验室废气采用“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，本项目硫酸雾、氯化氢、氯气、氮氧化物为酸性物质，与碱易发生反应，采用碱喷淋进行处理，硫酸雾、氯化氢、氮氧化物易溶于水，氯气进入碱溶液进行反应生成盐，因此本项目实验室废气采用“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”均为可行技术。 ②有组织排放情况 由于催化剂实验的时间不同，本次评价根据同期实验时的最大产污情况进行达标分析，本次评价有组织废气最大产污情况下的废气产排情况详见表37。 表37 废气污染物有组织排放源 项目; 产污环节; 污染物; 产生情况; 处理措施; 风量; 排放情况; 标准; 达标分析. 产生量; 最大产生速率; 最大产生浓度; 排放量; 最大排放速率; 最大排放浓度. 实验室; 实验过程; 苯; 1.056kg/a; 0.0004kg/h; 0.0133mg/m3; 两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附; 30000m3/h; 0.2661kg/a; 0.0001kg/h; 0.0033mg/m3; 4mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 23.526kg/a; 0.0043kg/h; 0.1433mg/m3; 5.9286kg/a; 0.0011kg/h; 0.0367mg/m3; 100mg/m3; 达标. 氯化氢; 90.1kg/a; 0.0188kg/h; 0.6267mg/m3; 16.218kg/a; 0.0034kg/h; 0.1133mg/m3; 20mg/m3; 达标. 硫酸雾; 3.48kg/a; 0.0007kg/h; 0.0233mg/m3; 0.6264kg/a; 0.0001kg/h; 0.0033mg/m3; 20mg/m3; 达标. 氯气; 35.145kg/a; 0.0073kg/h; 0.2433mg/m3; 6.3261kg/a; 0.0013kg/h; 0.043mg/m3; 8mg/m3; 达标. 氮氧化物; 6.7kg/a; 0.0028kg/h; 0.093mg/m3; 1.206kg/a; 0.0005kg/h; 0.0168mg/m3; 200mg/m3; 达标. 由上表可知：苯、非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)标准要求；氯化氢、硫酸雾、氯气、氮氧化物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准要求。 ③无组织排放情况 由于催化剂实验的时间不同，本次评价根据同期实验时的最大产污情况进行达标分析，本项目未经通风橱收集的无组织废气，经新风系统排出实验室，挥发至大气环境，本次评价无组织废气最大产污情况下的废气产排情况见表38。 表38 废气污染物无组织排放源 产污环节; 污染物; 产生情况; 最大落地浓度. 产生量; 最大产生速率. 实验过程; 苯; 0.1056kg/a; 0.00004kg/h; 5.44×10-6mg/m3. 非甲烷总烃; 2.3526kg/a; 0.0004kg/h; 5.44×10-5mg/m3. 氯化氢; 9.01kg/a; 0.0019kg/h; 2.58×10-4mg/m3. 硫酸雾; 0.348kg/a; 0.0006kg/h; 8.15×10-5mg/m3. 氯气; 3.5145kg/a; 0.0066kg/h; 8.97×10-4mg/m3. 氮氧化物; 0.67kg/a; 0.0003kg/h; 4.08×10-5mg/m3. 本次评价采用AIRSEREEN模型对厂区最不利情况下的无组织废气进行预测，预测结果为：苯最大落地浓度为5.44×10-6mg/m3；非甲烷总烃最大落地浓度为5.44×10-5mg/m3；氯化氢最大落地浓度为2.58×10-4mg/m3；硫酸雾最大落地浓度为8.15×10-5mg/m3；氯气最大落地浓度为8.97×10-4mg/m3；氮氧化物最大落地浓度为4.08×10-5mg/m3。氨气、硫化氢、氯化氢、硫酸、氯气、苯最大落地浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相应标准值要求；氮氧化物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录D相应标准值要求；非甲烷总烃最大落地浓度能够满足《大气污染物排放标准详解》中一次值标准要求。 （3）排气筒情况 本项目排气筒基本情况见表39。 表39 排气筒基本情况一览表 排放口基本情况. 高度; 内径; 编号; 名称; 坐标; 温度. 21m; 0.6m; 1#排气筒（DA009）; 实验室废气排放口; 113°26′44.86″；33°41′32.73″; 常温. （4）非正常工况 本项目为实验研究，每年检修处理设备时需要停止实验，因此开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常情况不存在不达标排放。 本项目污染物处理设施发生故障，碱喷淋以及活性炭吸附等处理设施达不到处理效率，去除效率按照50%进行核算，发生故障非正常工况排放时间按1h计算，按发生1次考虑，同时按照最不利情况进行考虑，非正常工况排放情况见下表。 表40 非正常工况排放情况 排气筒编号; 污染物; 风机风量（m3/h）; 最大产生速率（kg/h）; 去除效率（%）; 最大排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. DA009排气筒; 苯; 30000; 0.0004; 50%; 0.0002; 0.0067. 非甲烷总烃; 0.0043; 0.0022; 0.0733. 氯化氢; 0.0188; 0.0094; 0.3133. 硫酸雾; 0.0007; 0.00035; 0.0117. 氯气; 0.0073; 0.00365; 0.1217. 氮氧化物; 0.0028; 0.0014; 0.0467. - 废水 （1）源强 废水：本项目员工办公生活会产生生活污水；实验室进行清洁会产生地面清洗废水；实验过程中会产生试验抽滤废水、洗涤废水、水洗废水、反应釜底液、浸润废水；实验室器皿、设备等进行清洗过程会产生实验器皿清洗废水；废气处理设施碱喷淋塔，会定期外排废水，产生碱喷淋废水。 本项目废水包括生活污水、地面清洗废水、实验废水、实验器皿清洗废水、碱液碱喷淋废水依托现有工程污水处理站进行处理后，排入市政污水管网，进入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）。 ①生活污水 本项目新增员工40人，参照《给排水设计手册》（第二版），职工人均生活用水系数取50L/d，则生活用水量为2m3/d（600m3/a），废水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。 ②地面清洗废水 为保持实验室操作台、实验室地面及办公环境的洁净度，本项目每天需进行一次全面保洁，采用拖把拖洗和抹布擦洗的方式，实验室清洁用水量约为0.5m3/d（150m3/a），废水产生量按照用水量的90%计算，则地面清洗废水产生量为0.45m3/d（135m3/a）。 ③实验器皿清洗废水 根据建设单位提供资料及实验流程可知，本项目在实验过程中相关玻璃器皿、仪器、设备等需要清洗，清洗过程先用自来水进行清洗，最后使用纯水清洗，清洗采用自来水2遍和纯水3遍，纯水清洗过程使用量约为自来水用量的1/5，自来水用量为2m3/d（600m3/a），纯水用量为0.4m3/d（120m3/a），总用水量为2.4m3/d（720m3/a），产污系数均按90%计，则清洗废水排放量为2.16m3/d（648m3/a）。 ④实验废水 本次评价实验废水按照全年废水产排情况和不同实验进行产生废水的量最大的最不利情况进行分析，具体情况如下： 实验废水按照全年进行分析：实验过程中会产生高转化率水合催化剂的抽滤废水、高转化率水合催化剂的洗涤废水、钌基负载型催化剂反应釜底液、贵金属再生浸润废水，根据企业操作经验，反应釜底液加碱进行中和反应后；浸润废水加酸中和反应后，再排入污水处理站进行处理。根据企业实际生产经验，项目催化剂所有实验年总用水量为6.213m3/a，项目实验总排水量为0.480m3/a，其中高收率加氢催化剂水洗废液作为危废处理。 实验废水按照最不利情况进行分析：按照实验过程和企业实际规划可知，本项目最多同时进行三种催化剂的实验过程，根据分析，本项目废水产生的最不利情况为高转化率水合催化剂、钌基负载型催化剂、贵金属催化剂同时进行生产，根据企业提供的物料平衡，项目最不利情况下废水产生情况详见下表。 表41 废水不利情况下产生情况一览表 催化剂; 一次实验所用时间; 一年所进行实验次数; 一次实验小试量; 污染物; 一次实验废水产生量; 每天废水最大产生量. 高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）; 48h; 120次; 200g; 用水; 0.0042t/次; 0.0021t/d. 排水; 0.0035t/次; 0.0018t/d. 钌基负载型催化剂; 24h; 200次; 200g; 用水; 0.0003t/次; 0.0003t/d. 排水; 0.0002t/次; 0.0002t/d. 贵金属再生催化剂; 24h; 50次; 200g; 用水; 0.0002t/次; 0.0002t/d. 排水; 0.0004t/次; 0.0004t/d. 合计; /; /; /; 用水; 0.0047t/次; 0.0026t/d. 排水; 0.0041t/次; 0.0024t/d. ⑤碱喷淋废水 本项目设置两级碱液喷淋塔净化装置处理实验室无机废气，碱喷淋停留时间为2s，截面积为1m2，流速为18m/s，流量为30000m3/h。根据建设单位提供资料，喷淋水循环使用，定期补充损耗，损耗补充量为0.1m3/d（25m3/a）；每2个月更换一次碱液，更换量为1m3/次，更换水量为5m3/a，总用水量为30m3/a（0.12m3/d），排水量为5m3/a（0.02m3/d）。 ⑥废水产排情况 本项目废水产排情况见下表。 表42 废水产排情况一览表 类型; 全年排放情况; 最不利情况. 用水（m3/a）; 排水（m3/a）; 用水（m3/d）; 排水（m3/d）. 生活污水; 600; 480; 2; 1.6. 清洁废水; 150; 135; 0.5; 0.45. 清洗废水; 720; 648; 2.4; 2.16. 实验废水; 6.213; 0.480; 0.0026; 0.0024. 碱喷淋用水; 30; 5; 0.12; 0.02. 合计; 1506.213; 1268.48; 5.0226; 4.2324. （2）废水类别及治理措施情况分析 本项目实验废水反应釜底液经碱中和预处理后、实验废水浸润废水经酸中和预处理后与其他废水排入厂区现有污水处理站进行处理后，经市政管网排入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进行处理。 本项目废水类别及污染治理措施情况见下表。 表43 项目废水类别及污染治理措施一览表 产污环节; 废水类别; 治理设施; 是否可行; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口. 治理工艺; 处理能力. 生活; 生活污水; 调节池+厌氧水解池+接触氧化池+混凝沉淀; 400m3/d; 是; 间接排放; 排入 污水 管网; 连续; DW001. 实验室清洁; 清洁废水. 仪器、设备清洗; 清洗废水. 实验过程; 实验废水. 废气处理设施; 碱喷淋废水. （3）废水产排情况 根据《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目（一期工程）污水处理站进口流量为80m3/d，进水水质最大为COD3670mg/L、BOD51170mg/L、SS148mg/L、氨氮117mg/L、总氮418mg/L、全盐量1200mg/L；厂区总排口流量为350m3/d，出水水质最大为COD67mg/L、BOD523.7mg/L、SS26mg/L、氨氮21.6mg/L、总氮6.54mg/L、全盐量588mg/L。 本项目最大废水产生量为4.2324m3/d，占现有工程污水处理站处理水量的5%，因此本项目进入污水处理站处理后，进出水水质基本无变化。 本项目废水产排情况见下表。 表44 项目废水产排情况一览表 名称; 产生量（t/d）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 全盐量. 本项目最不利废水产生量; 4.2324; 3670; 1170; 148; 117; 418; 1200. 现有工程污水处理站进水; 80; 3670; 1170; 148; 117; 418; 1200. 本项目建成后污水处理站进水; 84.2324; 3670; 1170; 148; 117; 418; 1200. 现有工程总排口出水; 350; 67; 23.7; 26; 21; 6.54; 588. 本项目建成后总排口出水; 354.2324; 67; 23.7; 26; 21; 6.54; 588. 平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）收水水质标准; /; 400; 150; 300; 35; 50; /. 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）; /; 300; 150; 150; 30; 50. 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; /; 200; /; 100; 40; 60; /. 达标分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目最不利情况下的废水经污水处理站处理后的水质能够满足平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）收水水质标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）以及《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）相关限值要求。 （4）废水排放口基本情况 本项目废水排放口情况见下表。 表45 项目废水排放口情况一览表 排放口基本情况. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. DW001; 污水处理站排放口; 一般排放口; 113°26′44.69″；33°41′25.57″. （4）项目依托现有处理设施的可行性分析 ①现有工程污水处理站情况 项目污水处理站“调节池+厌氧水解池+接触氧化池+混凝沉淀”的处理能力为400m3/d。 图16 污水处理站工艺流程图 ②水量可行性 根据《河南神马催化科技股份有限公司催化剂生产研发中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，污水处理站进口流量为80m3/d，厂区总排口水量为350m3/d，本项目最不利情况下的废水量为4.2324m3/d，本项目建成后进入污水处理站处理的废水量为84.2324m3/d，项目污水处理站“调节池+厌氧水解池+接触氧化池+混凝沉淀”的处理能力约为400m3/d。因此本项目产生的废水能够排入现有工程污水处理站进行处理。 ③水质可行性 现有工程一期工程主要生产苯部分加氢催化剂；贵金属负载型催化剂；硝酸铬、偏钒酸铵催化剂；特种分子筛。现有工程一期工程硝酸铬、偏钒酸铵催化剂废水化学还原沉淀处理后回用；苯部分加氢催化剂、贵金属负载型催化剂（铂、钯）、特种分子筛（ZSM型分子筛、SAPO-34分子筛、SSZ-13分子筛）工艺废水、废气吸收废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、生活污水、初期雨水进入污水处理站进行处理。 本项目主要研究高转化率水合催化剂（ZSM-5分子筛）、高收率加氢催化剂（苯部分加氢催化剂）、双氧水用钯基催化剂（钯基负载型催化剂）、钌基负载型催化剂、贵金属催化剂再生。本项目相较于现有工程一期工程增加了钌基负载型催化剂贵金属催化剂再生工艺，贵金属催化剂再生工艺产生的废水为浸润废水，主要成分为NaOH，加酸中和后排入污水处理站进行处理。 本项目钌基负载型催化剂反应釜底液主要因子是硫酸钠、次氯酸钠、氯化钠、硫酸，经过碱中和预处理主要因子为盐；本项目贵金属催化剂再生浸润废水主要为氢氧化钠，经过酸中和预处理主要因子为盐，因此项目废水与现有工程相比，特征因子相同，所以本项目废水可以排入现有工程进行处理。 （5）项目废水进入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）可行性分析 ①集聚区污水处理厂建设运行情况 平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）是为平顶山尼龙新材料产业集聚区配套的园区污水处理厂，建设地点位于平顶山尼龙新材料产业集聚区的东南角，主要接纳处理该产业集聚区内企业废水。污水管网布置根据园区的地形条件为沿沙河二路、沙河四路、沙河五路、沙河六路东西向布置，污水主干管沿竹园五路南北向布置。 该污水处理厂一期设计处理规模3.0万m3/d，目前实际处理规模为2.7万t/d，平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）扩建工程处理规模为5万t/d。一期采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消毒”工艺平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）扩建采用“二级生物处理（改良AAO）+三级深度处理（混合反应沉淀+反硝化深床滤池+臭氧高级催化氧化）”处理工艺。 污水处理厂主要设计参数见下表。 表46 平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）设计参数一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总氮. 进水指标（mg/L）; 400; 150; 300; 35; 50. 远期出水指标（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 15. ②项目废水进入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）可行性分析 本项目最不利情况下外排废水水量4.2324m3/d，污水处理厂现剩余处理量约为0.3万吨/天，占剩余处理能力的0.14%。从平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）服务功能及工程废水量上分析，接纳本项目污水可行。 项目建成后全厂最大外排废水总量为354.2324m3/d，污水处理站出口水质为COD67mg/L、BOD523.7mg/L、SS26mg/L、氨氮21.6mg/L、总氮6.54mg/L、全盐量588mg/L，与平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）进水指标对比，外排废水满足进水水质要求，因此从水质上分析进水可行。 综上，本项目所选厂址处于平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）收水范围内，本项目水质能够满足该污水处理厂进水设计指标要求，因此不会对该污水处理厂造成冲击，也不会影响其处理效率。因此评价认为，项目废水经市政污水管网入平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）处理是可行的。 - 噪声 （1）噪声源 本项目噪声污染源主要是来源于通风柜、新风系统、搅拌釜等设备，噪声污染性质以机械动力性噪声为主，根据实际实验规划，本项目通风橱同时运行的数量为23个。项目主要噪声源详见表47。 表47 本项目主要噪声源一览表 序号; 设备名称; 治理前设备声源值[dB(A)]; 数量（个）; 防治措施; 治理后设备声源值[dB(A)]. 1; 搅拌釜; 80; 1; 设于房间内、厂房隔音、安装基础减震、安装消声器等; 60. 2; 通风橱; 65; 23; 45. 3; 新风系统; 70; 5; 50. 针对项目运营期设备噪声对周围环境的影响，环评要求采取如下防治措施：项目设备选型时优先采用低噪产品；设备设置与房间内，同时采取基础减振等措施；加强设备维护与保养，减少摩擦噪声。 （2）厂界达标情况 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的公式，噪声预测模式如下： ①点源衰减模式 L(r)=L(r0)-20lg（r/r0） ②多源叠加模式 Leq总=10lg[i=1n100.1Li] 两式中，L(r)、L(r0)——分别是r、r0的声级强度[dB(A)]； r——点声源到受声源的距离(m)； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 项目噪声对厂区的厂界声环境的影响情况见表48。 表48 本项目噪声影响预测一览表 厂界; 高噪声设备; 距厂界距离（m）; 噪声贡献值 [dB(A)]; 厂界噪声预测值[dB(A)]; 厂界噪声现状值[dB(A)]; 厂界噪声叠加值[dB(A)]; 标准. 东; 搅拌釜; 9; 40.92; 44.4; 昼间：55 夜间：43; 昼间：55.36 夜间：46.77; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)）. 通风橱; 9; 39.54. 新风系统; 9; 37.91. 南; 搅拌釜; 6; 44.44; 47.92; 昼间：57 夜间：41; 昼间：57.51 夜间：48.72. 通风橱; 6; 43.05. 新风系统; 6; 41.43. 西; 搅拌釜; 298; 10.52; 14; 夜间：57 昼间：42; 夜间：57 昼间：42.01. 通风橱; 298; 9.14. 新风系统; 298; 7.51. 北; 搅拌釜; 36; 28.87; 32.35; 夜间：54 昼间：43; 夜间：54.03 昼间：43.36. 通风橱; 36; 27.49. 新风系统; 36; 25.86. 由上表可知，项目运营期东、南、西、北各厂界噪声昼夜叠加值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 - 固废 （1）生活垃圾 本项目员工生活会产生生活垃圾，员工40人，生活垃圾按照每人每天产生垃圾0.5kg计算，则年产生量约6t，由垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运。 （2）不含危险化学品的废包装物 本项目不含危险化学品的废包装物，如废纸箱、废塑料、不沾染危险物质的废玻璃瓶等，均属于一般固废。废包装物产生量为0.01t/a，暂存于一般固废暂存间，分类收集后定期外售给废品收购站。 （3）吹扫固废 贵金属催化剂再生时采用蒸汽进行吹扫，吹扫主要为了去除杂质，和企业核实，主要物质为铁锈，因此产生量为0.005t/a，属于一般固废，由环卫部门清运。 （4）污水处理站污泥 本项目废水进入现有工程污水处理站进行处理，污水处理站采用生化处理方式，产生的污泥为生化污泥，为一般固废，依托现有工程污泥脱水设备脱水后，污泥新增产生量为0.1t/a，新增污泥产生量较少，依托现有工程已建一般固废暂存间暂存。根据现有工程污泥固废处置合同，污泥由河南景鸿再生资源有限公司进行清运、处置。因此本项目产生的污泥由河南景鸿再生资源有限公司进行处置。 （5）实验废液 本项目实验检测会产生实验废液，实验废液包括高转化率水合催化剂检测实验废液、高收率加氢催化剂水洗废液以及检测废液。根据实验过程水洗废液产生量为5.45t/a，检测原辅材料以及检测催化剂约为50kg/a，因此实验废液年产生量约5.5t，其主要成分为苯、七水硫酸锌、氧化锆、环己烯、氯化锌、氢氧化钠、氢氧化钠，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49（其他废物），废物代码为900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等，依托现有工程已建危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。 （6）含危险化学品的包装物 含危险化学品的包装物包含实验过程中产生的沾染危险化学品的空试剂瓶、以及其他沾染废包装容器，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49（其他废物），废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，经专用容器收集后，依托现有工程已建危废暂存间暂存，定期交由资质单位进行处理。 （7）废弃实验用品 本项目在试剂存放过程中会产生废弃化学试剂，年产生量约0.01t，属于HW03（其他废物），废物代码为900-002-03销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药。依托现有工程已建危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理。 （8）废活性炭 项目产生的有机废气需要使用活性炭吸附装置进行处理，为保证活性炭吸附装置的处理效率，内部的活性炭需要定期更换，更换量由吸附有机废气的量决定，本项目使用的活性炭为蜂窝状无定形碳。活性炭与废气吸附比按4:1，即1kg活性炭吸附0.25kg的有机废气。根据计算，有机废气的总产生量为23.526kg/a，集气效率为90%，本项目有机废气主要为苯、环己烯、乙二胺、四丙基氢氧化铵、三正丙胺、正丙醇、丙烯等，苯难溶于水，环己烯、丙烯不溶于水，三正丙胺微溶于水，乙二胺、四丙基氢氧化铵、正丙醇溶于水，因此有机废气均不属于易溶于水的物质，由碱喷淋去除的有机废气可以忽略不计，UV光氧化催化对有机废气的处理效率约为30%，活性炭吸附法对有机废气的处理效率约为60%，则活性炭吸附有机废气的量为8.89kg/a，则活性炭产生量为44.45kg/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属危险废物，废物类别HW49，废活性炭废物代码为900-039-49。暂存于危废暂存间内的危废收集桶中，定期交由有资质单位处理。 （9）废UV灯管 项目废气处理措施的废UV灯管年产生量为20根/年，重约0.01t/a，属于危险废物，危废类别为HW29含汞废物，代码为900-023-29。 本项目固废暂存依托现有工程建设的一座20m2的一般固废暂存间以及一座20m2的危废暂存间，项目不新建一般固废暂存间以及危废暂存间。 本项目固体废物情况见下表。 表49 本项目固体废物情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险 特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 生活; 生活垃圾; 一般固体废物; /; 固态; /; 6t/a; 垃圾桶; 环卫部门清运; 6t/a. 2; 实验; 不含危险化学品的废包装物; /; 固态; /; 0.01t/a; 暂存于一般固废暂存间; 出售废品回收站; 0.01t/a. 3; 贵金属催化剂再生; 吹扫固废; /; 固态; /; 0.005t/a; 暂存于一般固废暂存间; 环卫部门清运; 0.005t/a. 4; 污水处理站; 污泥; /; 固态; /; 0.1t/a; 暂存于一般固废暂存间; 交由河南景鸿再生资源有限公司进行处置; 0.1t/a. 5; 高转化率水合催化剂、高收率加氢催化剂实验过程; 实验废液; 危险废物; 有机溶剂; 液态; T/C/I/R; 5.5t/a; 暂存于危废暂存间; 交由有资质单位处理; 5.5t/a. 6; 实验; 含危险化学品包装物; 有机溶剂; 固态; T/In; 0.05t/a; 暂存于危废暂存间; 交由有资质单位处理; 0.05t/a. 7; 实验; 废弃实验用品; 有机溶剂; 固/液态; T; 0.01t/a; 暂存于危废暂存间; 交由有资质单位处理; 0.01t/a. 8; 废气处理设施; 废活性炭; 有机废气; 固态; T; 44.45kg/a; 暂存于危废暂存间; 交由有资质单位处理; 44.45kg/a. 9; 废UV灯管; 有机废气; 固态; T; 0.01t/a; 暂存于危废暂存间; 交由有资质单位处理; 0.01t/a. 环境管理要求： 一般固废环境管理要求： - 新增一般固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所。并按GB15562.2设置环境保护图形标志。 - 为防止一般固体废物和渗滤液的流失，存放场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施。 - 一般固体废物贮存场禁止将危险废物和生活垃圾混入。如混入危险废物，则全部按照危险废物进行处置。 4、堆场所属单位，应建立检查维护制度。定期检查维护围挡、喷淋、导流渠等设施，发现异常及时处理，以保障正常运行。 5、应合理采用先进的生产技术和设备，减少工业固体废物的产生，降低工业固体废物的危害性。 6、合同签订处室为责任监管部门，签订合同中应明确相关环境保护要求或签订环保协议书，处置、利用方自有或外租的堆放场地，也必须符合5.2条款的要求，责任部门应在合同签订前明确相应的要求，并在合同履行过程中进行监督检查。 7、出厂的固体废物应运至协议内指定的堆场，运输单位不得擅自向固体废物贮存场所以外的区域倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 8、各单位应按要求建立固体废物台账。记录并保存一般固体废物的种类、数量、流向、储存、处置的相关资料，原始资料保存两年。 危险废物环境管理要求： 1、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－2022)的规定设置警示标志； 2、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； 3、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； 4、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； 5、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； 6、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； 7、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； 8、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； 9、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 10、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 11、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理并更换危险废物贮存容器。 综上所述：本项目产生的一般固体废物、危险废物在严格落实评价提出的措施后，均能妥善处置，对周围环境影响不大。 实验室固废环境管理要求： 1、实验室危险废弃物处置包括收集、暂存、转移及处理等环节工作，指定专人进行负责收集、暂存，并将危险废弃物转交其他负责部门，并做好记录； 2、项目所涉及的危险废弃物处置知识及技能列入上岗培训内容中，对新到岗人员进行培训和考核； 3、组长负责对危险废弃物的收集、暂存、转移、处置等记录进行监督； 4、实验人员不得随意倾倒、丢弃和私自处理； 5、各层按照废弃物累呗配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子不严及其他可能导致泄露的隐患，废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，写明废弃物名称、主要成分及特性，并清晰醒目，且每天进行转移至危废暂存间； 6、不具相容性的废弃物进行分别收集，不相容废弃物的收集容器不可混贮； 7、对于废旧化学试剂、实验中产生或弃用的有毒有害物质及危险物品空器皿、包装物和污染物等，使用专门容器收集； 8、根据废弃物情况制定具体的收集注意事项、意外事故防范措施等，并张贴或放置于危险废物收集处。 - 地下水、土壤 本项目危废暂存间和污水处理站依托现有工程，本项目与地下水、土壤有关的污染源主要为污水处理设施和危废暂存间，本项目危废暂存间和污水处理设施为现有工程所建设，已按照要求进行重点防渗要求（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）进行防渗处理，项目营运期不会对地下水和土壤造成不良影响。 - 风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目实验室使用的盐酸、硫酸、硝酸等属于危险化学品。本项目风险物质数量、临界量及其比值情况一览表见下表 表50 本项目风险物质数量、临界量及其比值情况一览表 序号; 名称; 性状; 存放形式; 最大储存量; 临界量（t）; Q值. 1; 苯; 液态; 瓶装; 500ml（0.44kg）; 10; 0.00004. 2; 硫酸; 液态; 瓶装; 10L（18.3kg）; 10; 0.0018. 3; 乙二胺; 液态; 瓶装; 1000ml（0.9kg）; 10; 0.00009. 4; 硝酸; 液态; 瓶装; 500ml（0.75kg）; 7.5; 0.0001. 5; 盐酸; 液态; 瓶装; 2.5L（3kg）; 7.5; 0.0004. 6; 次氯酸钠; 液态; 瓶装; 10L（11kg）; 5; 0.0022. 合计; 0.00463. 由上表可知，本项目投运后Q<1，项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险分析 ①因不可抗拒因素或操作失误，引起实验药品破碎、泄漏，从而进入周围环境，对实验室周边设施、环境造成腐蚀污染，甚至造成人员受伤。 ②试剂在使用、储存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生的影响，特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性很小。 ③试剂应储存在通风干燥的库房中，容器必须密闭，仓储管理按照公安部门的规定办理。搬运、使用严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将对人体和周围环境的危害降低的最低程度。 ④发生火灾会给企业带来重大损失，危及职工生命和企业财产安全。必须加强管理，做好消防安全工作。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）实验室管理与风险防范措施 ①实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 ②实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制定实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 ③实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善、实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制定相应的各项标准，以作为建设和检查的依据。 ④实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制定操作程序和动作标准，实现标准化操作。 ⑤规范试剂的使用，实验室加强通风，防止事件发生。 ⑥进行高压、干烤、消毒等工作时，工作人员不得擅离现场，认真观察温度、时间、压力等。 ⑦实验完毕，即时清理现场和实验用具，对于有害、易燃、腐蚀的物品和废弃物应按有关要求执行。 2）药品库管理与风险防范措施 ①化学试剂由专业生产厂家购买，用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。 ②化学试剂必须严格按其性质如易燃、易挥发、强腐蚀等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。 ③化学试剂贮藏于专用药品库内，药品库分普通试剂区域、危险化学品区域及易制爆区域，室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。 ④易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁。实验室运营过程中，要加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求，一般不会导致火灾、爆炸、泄漏等事故的发生，环境风险程度较小，是可以接受的。 本项目通过采取有效的环境风险防范措施后，可以将环境风险控制在可控的范围之内。 - 环保投资及验收内容一览表 本项目环保投资及验收内容见下表51。 表51 环保投资估算表 环保工程; 产污环节; 环保工程内容; 处理效果; 环保投资（万元）. 废气; 实验过程; 一套“两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附”+21m高排气筒; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）; 30. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2. 废水; 生活污水、清洁废水、清洗废水、实验废水、碱喷淋废水、浸润废水; 依托现有污水处理站进行处理后排入污水管网; 平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）收水水质标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）以及《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 0. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 环卫部门清运; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）标准; 0. 不含危险化学品的废包装物; 暂存于现有工程一般固废暂存间，出售废品回收站. 吹扫固废; 环卫部门清运. 污水处理站污泥; 交由河南景鸿再生资源有限公司进行处置; 1. 危险废物; 高转化率水合催化剂、高收率加氢催化剂产生的实验废液; 暂存于现有工程危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单; 0. 含危险化学品包装物. 废弃实验用品. 废活性炭. 废UV灯管. 地下水; 分区防渗; 10. 风险; 依托现有工程事故池和消防水池; 0. 合计; 43. - 监测计划 本项目监测计划见下表52。 表52 监测计划及执行标准 项目; 执行标准; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号); DA009排放口; 苯、非甲烷总烃、氯气、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物; 1次/季度. 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号); 厂界、厂区; 苯、非甲烷总烃、氯气、氯化氢、硫酸雾; 1次/季度. 废水; 平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）收水水质标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）以及《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; DW001; COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、全盐量; 1次/年. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 四周厂界; 等效声级; 每季度一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒（DA009） | 苯、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氯气、氮氧化物 | 两级碱喷淋+UV光催化氧化+活性炭吸附 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号) |
|  | 无组织 | 苯、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氯气 | 密闭 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、全盐量 | “调节池+厌氧水解池+接触氧化池+混凝沉淀”处理工艺 | 平顶山第三污水处理厂（运营单位平顶山首创水务有限公司）收水水质标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）以及《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) |
|  |  | 不含危险化学品的废包装物 | 出售废品回收站 |  |
|  |  | 吹扫固废 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 交由河南景鸿再生资源有限公司进行处置 |  |
|  | 危险废物 | 实验废液 | 交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 含危险化学品包装物 |  |  |
|  |  | 废弃实验用品 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 将实验室地面全部硬化为水泥路面（绿化除外），避免因跑、冒、滴、漏造成污染；加强废气收集处理系统的运行管理，加强固废的综合利用，同时做好防渗措施，避免污染物下渗污染地下水；本项目危废暂存间和污水处理站属于现有工程，已按照要求进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s） |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 实验室安全运行组织管理标准化；实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制定操作程序和动作标准，实现标准化操作；规范试剂的使用，实验室加强通风，防止事件发生；化学试剂必须严格按其性质如易燃、易挥发、强腐蚀等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量；易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁。实验室运营过程中，要加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次 和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （3）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门 |  |  |  |

- 六、结论

河南神马催化科技新材料有限公司催化剂新产品研发孵化中心项目，符合国家产业政策要求；项目建设符合当地的规划和环保政策；其污染物排放均为达标排放。在项目运营阶段采取本评价提出的污染防治措施后，可使得各类污染物实现达标排放要求，基本不会对周围环境产生明显的影响。因此，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 |  |  |  | 25.228kg/a |  | 25.228kg/a | +25.228kg/a |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 0.9744kg/a |  | 0.9744kg/a | +0.9744kg/a |
|  | 氯气 |  |  |  | 9.8406kg/a |  | 9.8406kg/a | +9.8406kg/a |
|  | 苯 |  |  |  | 0.3717kg/a |  | 0.3717kg/a | +0.3717kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.2664t/a |  |  | 8.2812kg/a |  | 274.6812kg/a | +8.2812kg/a |
|  | SO2 | 0.04752t/a |  |  | / |  | 0.04752t/a | / |
|  | NOx | 0.4932t/a |  |  | 1.876kg/a |  | 0.4951t/a | +1.876kg/a |
| 废水 | COD | 5.25t/a |  |  | 0.0634t/a |  | 5.3134t/a | +0.0634t/a |
|  | NH3-N | 0.525t/a |  |  | 0.0063t/a |  | 0.5313t/a | +0.0063t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 13.125t/a |  |  | 6t/a |  | 19.125t/a | +6t/a |
|  | 不含危险化学品的废包装物 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 吹扫固废 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 45t/a |  |  | 0.1t/a |  | 45.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 实验废液 |  |  |  | 5.5t/a |  | 5.5t/a | +5.5t/a |
|  | 含危险化学品包装物 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废弃实验用品 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 44.45kg/a |  | 44.45kg/a | +44.45kg/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①