一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 染料半成品后处理干燥加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-410422-04-01-861705 |  |  |
| 建设单位联系人 | 录江涛 | 联系方式 | 18937507312 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇沙河二路中段） |  |  |
| 地理坐标 | 经度（113.434231），纬度（33.692043） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2645染料制造 | 建设项目行业类别 | 44，涂料、油墨、颜料及 类似产品制造264 |
| 建设性质 | □新建 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2112-410422-04-01-861705 |
| 总投资（万元） | 240 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 7.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《平顶山市化工城总体规划》（2006-2015年）；《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划》（2009-2020年）；《平顶山化工产业集聚区（化工城）空间规划及控制区控制性详细规划》（2009-2020年），《平顶山化工产业集聚区总体发展规划》（2015-2025年）和《平顶山化工产业集聚区产业发展规划》（2015-2025年），《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2022年1月，河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）》，2022年2月23日审查通过豫环函〔2022〕19号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、本项目建设与《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》相符性分析： 根据要求，平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会委托中国环境科学院于2017年12月编制完成了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》，河南省环境保护厅以豫环函〔2018〕97号出具了审查意见。 平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪评价增加了印染为核心的纺丝-织布-染整-服装尼龙全产业链生产基地，规划形成尼龙深加工产业区（染整区），印染产业链作为尼龙产业链的延伸及补充。 随着近两年国内外经济形势的迅猛变化，结合我省对尼龙化工产业总体布局要求，集聚区为发展形成煤化工产业链条-尼龙化工产业链条-打造具有影响力的尼龙循环经济基地，集聚区在规划实施过程中内部用地布局发生较大调整；产业发展与功能布局较跟踪评价期间有一定差异，集聚区现阶段致力于煤盐化工、尼龙化工及制品为主的化工产业。跟踪评价中提出的染整产业规模有一定缩减，使其土地闲置，尼龙产业的发展壮大，导致尼龙产业上游材料的短缺，限制其发展壮大。 尼龙新材料产业是平顶山市转型发展的支柱产业，也是河南省重点培育的新兴产业。目前已具有己内酰胺产能30万吨/年、己二酸产能27.5万吨/年、尼龙66盐产能20万吨/年。按照河南省尼龙新材料产业规划，未来要实现己内酰胺产能100万吨、己二酸产能60万吨、尼龙66盐产能60万吨。 随着己内酰胺、己二酸、己二胺等原料及中间体产能的逐步扩大，上游基础原料合成氨和氢气的需求大幅增长，初步估算，平顶山尼龙新材料产业目前对合成氨和氢气的总需求分别达到40.2万吨/年和5.37万Nm3/h。现状合成氨需求全部依靠外部采购，氢气需求部分采用首山焦炉煤气，部分外购。 随着氢气和氨需求快速增长，大规模长距离运输带来的安全隐患日益显现，为了从根本上解决氢气和氨的原料供应和区域安全问题，补齐产业链关键环节，保证尼龙新材料产业原料供应链稳定，合理有效引导产业集聚区健康良性发展，产业集聚区管委会编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区规划调整方案》拟对平顶山尼龙新材料产业集聚区进行变更，变更内容主要是引进尼龙产业配套发展的的煤化工，对空间产业布局进行调整。变更后集聚区规划范围不变，市政基础设施规划中供水工程、排水工程、供气工程、供热工程保持不变。 调整后集聚区总规划面积仍为11.46km2平方公里，规划范围不变。 主导产业：以煤盐化工、尼龙化工及制品为主的化工产业，发展以原煤为原料的、与尼龙产业相配套煤化工产业。 产业布局：煤盐化工为基础，形成煤基碳、煤基烯化工产业，盐化工产业及其下游产业，相关副产品综合产业，尼龙化工及制品为主，完善尼龙化工上游产业链条形成配套的煤化工。 空间布局：尼龙化工位于园区的西部建成区内，煤化工位于园区中部发展区内，纺丝园区位于发展区北部，服装园区位于中期预留发展区内。 根据《河南省环境保护厅关于加快产业集聚区规划调整环境影响评价工作的通知》（豫环文[2013]51号）文规定，2020年平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会委托河南启河环保技术有限公司编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区规划调整环境影响补充分析报告》，变更内容主要是引进尼龙产业配套发展的的煤化工（40万t/a液氨和5万Nm3/a氢气），规划范围不变，主导产业不变，市政基础设施规划中供水工程、排水工程、供气工程、供热工程保持不变，对空间产业布局进行调整，目前已通过河南省生态环境厅组织的技术审查。 本项目原料为自产减水剂及外购各色染料，产品为染料半成品，属于印染产业链中一部分；本项目的建设符合延伸及补充产业链。 本项目与规划调整环境影响补充分析报告三线一单和环境准入条件相符性分析详见表1。 表1 本项目与报告三线一单及环境准入条件相符性分析 类别; 项目准入条件; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 集聚区需衔接土地利用情况，划定生态空间，区内不涉及重要生态敏感区和生态环境敏感区。集聚区范围内及周边用地中，对于维持生态系统结构和功能稳定、环境安全具有重要意义的区域划为生态空间，按限制开发区区域管理。; 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，用地为三类工业用地，项目厂址不涉及重要生态敏感区，不在限制开发区域内。; 相符. 资源利用上线; 集聚区总规划面积为11.46km2，存在入区企业落址随意性较大、企业布局较为混乱的问题，且土地开发利用水平较低。集聚区应通过科学规划引导企业向相应类型的功能区集中，提高产业布局集聚度和集群化，构筑比较完整的产业链。对长期停产和倒闭的企业进行清理，回收企业长期闲置用地，为集聚区发展腾出空间。增加土地利用效率，节约土地资源。; 本项目建设符合平顶山尼龙新材料产业集聚区产业定位，项目选址位于集聚区规划的尼龙化工产业区，符合要求。; 相符. 环境质量底线; 集聚区在未来的发展过程中必须严格控制产业发展规模，确保SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不超过大气环境容量，且做到环境空气质量持续改善。目前，集聚区内关庙沟水质存在超标情况，通过河道治理、第三污水处理厂扩容及提标改造后，关庙沟将富余一定的环境容量。第三污水处理厂应建设适度规模的中水回用设施，中水回用率不低于80%。; 本项目无VOCs产生。废水循环利用不外排，项目污染物可以做到达标排放；项目建设不会改变区域环境功能。; 相符. 环境准入条件; 空间布局; 尼龙产业链条及配套的煤盐化工; 本项目产品为染料半成品，为配套产业。; 相符. 污染物排放管理; 鼓励现有项目及改扩建项目提标改造，控制增产不增污；鼓励符合集聚区的规划，且清洁生产达到国内先进水平项目入驻；加强现有企业VOC深度治理，实施区域排放等量或倍量削减替代；涉及耗煤项目实施等量或倍量替代；实行重点化工企业强制性清洁生产审核。; 项目建设符合集聚区产业布局和规划，项目采取的技术方案可以达到国内同行业领先水平，本项目无VOCs排放。; 相符. 资源开发利用; 集聚区执行区域已确定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量；禁止不符合主导产业定位的三类工业。; 项目建设符合集聚区产业定位。; 相符. 环境准入负面清单; 管理要求; 禁止投资建设国家产业结构调整指导目录淘汰类、限制类项目（节能或技术升级改造外的限制类项目除外）；禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目；禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目；禁止建设列入《环境保护综合目录》（2017年版）的高污染、高风险产品（采用附录中工艺且符合园区产业定位的项目除外）；禁止入驻投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的项目；禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质锅炉项目；禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目。; 项目建设属允许类，不属于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业；本项目染料半成品不属于《环境保护综合目录》（2021年版）中的高污染、高风险产品；项目投资240万元，符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求；本项目园区蒸汽供热；清洁生产水平可以达到国内同行业领先水平。; 不在负面清单之内. 主导产业; 禁止入驻与集聚区产业定位不相符的项目；禁止煤焦化企业入驻；禁止污染物治理难度大，技术不稳定无法做到稳定达标排放的项目入驻；禁止没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置，有序退出单套装置30万吨/年以下的合成氨产能；禁止半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨；禁止一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺；禁止没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺（末端治理除外）；拟入驻企业生产规模、工艺装备要求符合行业要求。; 本项目不属于禁止入驻与集聚区产业定位不相符的项目，项目建设属于染料半成品，符合集聚区产业定位，所采用的污染防治措施成熟可靠，项目污染物可以做到达标排放。根据产业集聚区证明显示同意本项目入驻. 二、项目与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》符合性分析 2022年1月，河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（送审版）》。2022年2月23日，河南省生态环境厅在郑州市主持召开了报告书审查会，并通过审查会。 （1）规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25平方公里。 （2）主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 ①尼龙新材料产业 重点发展以PA6、PA66为主的市场应用广、需求量最大的尼龙产品；辅以发展尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等具备专业化领域特殊性能的特种尼龙产品。积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业和横向催化剂、助剂以及己二腈中间体等配套综合产业的发展。 ②化工产业 重点发展以煤制合成气平台为基础，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙化学品、煤基尼龙新材料化工产业；同时，依托现有产业基础及发展趋势，布局建设精细化工及化工新材料项目。 ③医药产业 立足于本地产业基础条件和省域丰富的石化原料优势，积极推进下游医药中间体等分支产业的布局发展，积极发展医药产业。 本项目产品为染料半成品，属于印染产业链中一部分；本项目的建设符合延伸及补充产业链。 ④产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 产业区：产业区包括尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区和预留发展区。在化工区外部设置绿化隔离带，有效减少对外部环境的影响。化工区内产业主要结合产业现状，向上下游延伸产业链，按照产业类别组团式提升发展，自西向东、自南向北依次布置为尼龙材料及原料配套产业区、精细化工产业区、尼龙深加工产业区和预留发展区。规划使各产业区之间上下游物料连接顺畅，也最大可能减少产业区内企业受外界干扰、保证本质安全的有序发展。预留发展区位于南干渠以南龚店镇及周边区域，作为化工区的预留发展区。 根据平顶山新材料产业集聚区（2021-2035）总体布局规划图（附图5），本项目产品为染料半成品，属于印染产业链中一部分；本项目的建设符合延伸及补充产业链。 ⑤园区用地规划 园区规划总用地25平方公里。用地结构主要分为工业用地（M）、公共设施用地（U）、道路与交通设施用地（S）、绿地与广场用地（G）、公共管理与公共服务设施用地（A）。 工业用地：工业用地规划区内的化工生产、供热系统和维修企业用地均属此类。 根据平顶山新材料产业集聚区（2021-2035）土地利用规划图（附图4），本项目位于三类工业用地，符合园区用地规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，不违背国家产业政策；本项目生产过程中所用的原料、设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰、限制类，经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。项目已在平顶山尼龙新材料产业集聚区备案，项目代码：2112-410422-04-01-861705，故本项目符合国家当前产业政策。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“C2645染料制造”项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26，涂料、油墨、颜料及类似产品制造264”项目，为“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响评价报告表。因此项目需编制环境影响报告表。 3、“三线一单”环境保护管理要求 ①生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目位于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，不在叶县生态保护红线区域。 ②生态环境准入清单 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政【2021】10号），《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》，叶县国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为9个生态环境管控单元。其中，优先保护单元3个，面积193.52平方公里，占比13.93%；重点管控单元5个，面积601.29平方公里，占比43.28%；一般管控单元1个，面积594.42平方公里，占比42.79%。根据“平顶山市生态环境准入清单（试行）”，本项目所在环境管控单元为重点单元，其生态环境准入清单见下表。 表2 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 平顶山尼龙新材料产业集聚区; 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1.本次建设项目在原有工程基础上进行扩建，不改变土地使用功能区。 2.项目大气防护距离内无敏感点。 3.本项目不属于两高项目; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/L，氨氮：1.0mg/L，总磷：0.5mg/L，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1.本项目污染物排放为颗粒物，项目采取“袋式除尘器+水膜除尘”两级处理方式后达标高空排放，减少颗粒物排放。 2.本项目无新增废水排放。 3~5.本项目不属于两高项目，不涉及燃煤使用，不涉及火电项目。; 符合. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; 本次改扩建项目按照要求建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 ③资源利用上线 本次改扩建项目属于染料制造业，所用原料为基础化工原料。生产过程中粉尘废气经配套的袋式除尘器+水膜除尘处理后高空排放。本次改扩建项目无废水产生。整个生产过程中注重节水，提高了水的重复利用率，符合水资源利用总量要求。生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；用地为工业用地，利用厂区现有土地扩建，不新增土地，符合土地资源开发规模要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 经调查，本次改扩建项目选址位于叶县城镇重点单元和叶县大气重点单元。本项目属于染料制造业，其营运后粉尘废气经袋式除尘器+水膜除尘处理后排放，项目生产过程中水膜除尘废水回用于生产，不外排。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 三、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务 4、严格行业准入。全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展。 （八）深入开展锅炉、炉窑综合整治。依法依规加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰整治力度。2020年10月底前，全省35-65蒸吨/时燃煤锅炉、生物质锅炉（含生物质电厂）全部实施超低排放改造；2020年年底前，35蒸吨/时及以下的燃煤锅炉基本淘汰；全省燃油（含醇基燃料）锅炉、燃气锅炉及燃气直燃机基本完成低氮改造；在保证热源供应前提下，30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。 按照《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。依法取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖及化学品等挥发性有机液体储罐排查，建立管理清单。2021年3月底前，对排查出的旁路进行分析论证，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管。 本项目属于染料制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本目不属于禁止类和限制类，项目已取得平顶山尼龙新材料产业集聚区的项目备案确认书，项目符合国家产业政策，不属于明确禁止和限制发展的行业，项目不属于高污染管控行业，符合“三线一单”管控要求。项目的建设符合《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中相关标准要求。 5、与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）相符性分析 平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室2021年5月21日发布了平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知，本项目建设内容与大气污染防治攻坚战实施方案中相关内容的相符性分析详见下表。 表3 平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案符合性分析 项目; 攻坚行动方案要求; 本项目情况; 相符性分析. 四、重点任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2.严格环境准入。落实三线一单（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。积极参与完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上或绩效引领企业要求。; 本项目符合叶县三线一单要求，不属于高耗能、高排放项目。项目生产符合河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）涉及PM企业绩效分级基本要求指标; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合; 23.推进重点行业绩效分级管理。对接省重点行业企业绩效分级管理工作，坚持绩效评级与县（市、区）环境质量改善达标挂钩，以企业“梯度达标”为抓手，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业达到省定要求，全市范围内基本消除D级企业。落实A、B级企业相关鼓励政策，发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。; 项目生产符合河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）涉及PM企业绩效分级基本要求指标; 相符. （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排; 35.全面推行差异化精准管控。对接省重污染天气应急减排清单动态更新机制，针对不同治理水平和排放强度的工业企业，科学精准分类施策，将重污染天气应急减排措施落实到具体单位、具体企业、具体工地、具体生产环节，实施更加精准的差异化管控。对治理水平先进、污染物排放量低的小微涉气企业视情减少应急管控措施，避免对达到环境管理规范标准的民生保障类企业采取停限产措施。优化日常大气污染防治监督执法方式，发挥环境守法企业在日常监管中的正面激励和示范效应，促进企业环境绩效水平整体提升和经济高质量发展; 项目生产符合河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）涉及PM企业绩效分级基本要求指标; 相符. 由以上分析可知，本项目建设符合平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案中相关要求。 6、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相关要求，在生态环境部39个重点行业基础上，结合我省工业污染特征、企业治理水平、管理能力等，调整和新增了矿石（煤炭）采选与加工、纺织印染与服饰制造、有机化工、肥料制造（除煤制氮肥）、活性炭制造、塑料制品、珍珠岩加工、磨料磨具、金属表面处理及热处理加工、电池制造、汽修、商砼（沥青）搅拌站等12个省级重点行业绩效分级标准。对国家39个重点行业和省级12个重点行业外的其他行业，制定了通用行业绩效指标，将涉气企业分为三种污染排放类型，即涉PM、涉VOCs和涉锅炉/炉窑排放企业。对涉PM与涉VOCs企业的管控制定了基本要求，对涉锅炉/炉窑企业制定了差异化管控要求。 基本要求是指各类企业必须达到的最低要求，达不到要求的应限期整改，整改完成后才能按照绩效指标要求进行评定。未开展绩效评级的企业如无特殊原因应列入采暖季错峰停产减排清单，其他季节预警期间采取停产减排措施，并优先列入其他临时强化措施停产减排清单。 省级差异化管控要求主要针对涉锅炉/炉窑污染企业，设置了A、B、C三级绩效指标。企业属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类工艺或装备的不能列入A、B级，属于淘汰类工艺或装备的不能参与绩效评级。 当同一企业跨两类或三类污染工序（涉PM、VOCs、锅炉/炉窑）时，应分工序分别评定，并执行相应级别的应急减排措施，企业总体绩效以所含污染工序中绩效评级较差的为准。本项目涉及颗粒物，具体要求如下： （一）涉PM企业基本要求 1、物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 相符性：项目物料为固粉，加料过程会产生粉尘，物料采用螺旋给料机密封输送不会露天装卸，符合物料装卸要求。 2、物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料场中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 相符性：项目物料为液体和固体粉料，粉状物料均采用袋装密封保存，在存储区域码放整齐，液体物料采用管道密封运输。 3、物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用螺旋管道输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 相符性：项目设备全密封运行，进料采用螺旋给料设备密封输送，粉料进料采用密封负压进料，出料采用顶吸+侧吸半封闭式集气装置收集粉尘，运输过程不产生粉尘。 4、成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 相符性：项目产品为粉料，卸料口采用密封负压收集，卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘，符合成品包装要求。 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 相符性：粉料进料采用密封负压进料，出料采用顶吸+侧吸半封闭式集气装置收集粉尘，收集后进入袋式除尘器+水膜除尘处理，处理后废气经15m排气筒排放，无可见烟粉尘外逸。车间地面定期清扫，积料、积灰现象。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 本项目位于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇沙河二路中段）。改扩建项目厂区东侧为平顶山德源化工有限公司，西侧为现有项目设施及仓库，南侧为厂区预留用地，北侧为现状农田，距离项目最近的村庄为项目南侧520m处节庄村，项目附近地表水环境为北侧250m处的大麦河和780m处的七支渠，均为沙河支流。项目周边环境详见附图二。 2、项目产品方案 本次改扩建项目总投资240万元，项目建成后新增加生产三种染料合计3000吨/年。项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表4 企业生产规模及产品方案 序号; 产品; 规格; 单位; 产量. 本次新增产品方案. 1; SD-GRL红阳离子染料; 固体粉末、袋装; t/a; 1000. 2; SD-GSL蓝阳离子染料; 固体粉末、袋装; t/a; 1000. 3; SD-GL金黄阳离子染料; 固体粉末、袋装; t/a; 1000. 现有项目产品方案. 4; 萘系减水剂; 粉剂（含水率≤10%）; t/a; 60000. 水剂（含固率40%）; t/a; 20000. 5; 脂肪族减水剂; 水剂（含固率38%）; t/a; 100000. 6; 聚羟酸减水剂; 水剂（含固率40%）; t/a; 20000. 7; 精萘; 纯度99.17%; t/a; 30000. 3、建设内容 项目工程主要建设情况见下表，具体平面布置图见附图三。 表5 企业主要建设内容一览表 本次新增建设内容. 工程类别; 项目名称; 项目组成; 说明. 主体工程; 生产及储存车间1275m2; 位于整个厂区西侧，内部北侧设置4条染料生产线；南侧为配套原辅材料及成品存放; 新建. 辅助工程; 仓库286m2; 位于整个厂区西北角，用于存放本包装材料; 新建. 丙烯酸仓库80m2; 由原厂区西侧（新建车间处）搬迁至厂区北侧; 搬迁. 公用工程; 供水; 城镇自来水，用于生产和生活; 依托厂区现有. 供电; 由市政电网供应; 依托厂区现有. 排水; 雨污分流排水管网; 依托厂区现有. 环保工程; 降噪治理; 选择低噪声设备、建筑隔声、基础减震; 新建. 固废处理; 一般废物; 建设90m2固废暂存间，定期处理; 改扩建. 危险固废; 建设40m2危废暂存间，签订危废协议; 新建. 废气处理; 颗粒物; 车间密闭+侧吸集气罩收集+袋式除尘器+水膜除尘+15m排气筒; 新建. 环境风险; 消防; 新增200m3应急消防水桶; 新建. 原料管道输送; 萘系减水剂管道运输阀门截断措施、防滴漏措施、管道输送设置围堰，购置应急收集桶。; 新建. 企业现有工程建设内容. 类别; 企业现有环评批复规模及主要内容; 建筑面积; 实际建设现状. 主体工程; 萘系减水剂车间; 萘系磺化釜（6.3t）6套、萘系缩合釜（10t）10套、萘系中和釜（25t）4套、硫酸高位槽（3t）2套、甲醛高位槽（2t）4套、液萘高位槽（4t）1套; 1650m2; 已建成. 脂肪族减水剂生产、聚羧 酸减水剂生产车间; 预混釜（10t）2套、缩合釜（20t）4套、丙酮高位槽（2t）1套、甲醛高位槽（4t）2套、溶料罐（30t）2套、成品过渡罐（60t）2套聚羧酸合成釜（10t）4套、聚羧酸配料罐（2t）1套、聚羧酸成品罐（80t）2套、聚羧酸调料罐（20t）2套、软水罐（70t）1套; 1430m2; 已建成. 干燥车间; 天然气热风炉（RL-800）1套、雾化器（1t/h）1套、干燥塔（带PLC系统）1套、旋风除尘装置9套、二级水膜除尘1套、尾气冷凝系统1套、两级反渗透制水装置一套、25米高排气筒1套; 82m2; 已建成. 精萘生产车间; 结晶箱（11.5m3）20套、熔萘罐（30m3）4个、工业萘液萘槽（110m3）2个、蒸馏釜1套（15m3）、热交换器1套（20m2）、成品高位槽（30m3）3个、超精萘槽（50m3）1个、切片机（∮1200）6台; 1658m2; 已建成. 公用工程; 给水; 依托平顶山化工产业集聚区给水系统、给水控制室; 64m2; 已建成. 供电; 依托平顶山化工产业集聚区供电系统、供电控制室; 160m2; 已建成. 排水; 依托平顶山化工产业集聚区排水系统; /; 已建成. 燃气; 依托产业集聚区天然气系统，燃气控制室; 96m2; 已建成. 蒸汽; 依托平煤神马集团尼龙科技公司蒸汽; /; 厂区另自建一台6t/h的燃气蒸汽锅炉及相关配套设施，锅炉已建。. 循环冷却水池; 680m3; 170m2; 已建成. 辅助工程; 食堂、宿舍楼; 共三层，其中食堂位于一层，宿舍位于二层和三层; 1125m2; 已建成. 办公大楼; 共三层; 1800m2; 已建成. 机修车间; 平房; 192m2; 已建成. 储运工程; 罐区; 脂肪族减水剂产品储罐（500m3）2个、萘系减水剂产品储罐（500m3）2个、备用罐（500m3）2个、烧碱储罐（500m3）1个、甲醛储罐（500m3）1个、丙酮储罐（55m3）2个、硫酸储罐（160m3）2个、原料泵房和减水剂泵房; 1820m2; 已建成. 萘库; 存放工业萘和精萘; 648m2; 已建成. 原料库; 存放烯丙基聚二醇、亚硫酸钠等; 432m2; 已建成. 辅料库; /; 288m2; 已建成. 配件库; 存放设备配件; 288m2; 已建成. 成品仓库; 聚醚、萘系减水剂粉剂成品仓库; 372m2; 已建成. 环保工程; 废气; 干燥塔尾气两级旋风+水膜除尘装置+25米高排气筒; /; 已建成. 萘系减水剂缩合、中和有组织废气吸收装置; 已建成. 精萘切片车间袋式除尘器; /; 已建成. 溶萘卧罐区袋式除尘器; /; 已建成. 聚羧酸减水剂生产废气冷凝器; /; 已建成. 脂肪族减水剂生产废气冷凝器; 已建成. 食堂油烟处理系统; /; 已建成. 废水; 前期雨水收集池; 360m2; 已建成. 化粪池2座; /; 已建成. 固废; 废包装材料暂存间; 200m2; 已建成. 生活垃圾桶8个; /; 已建成. 4、主要生产设备 本次改扩建项目生产过程主要新增使用的设备见下表。 表6 企业生产设备一览表 改扩建项目新增设备. 序号; 设备名称; 规格型号; 工艺参数; 材质; 主要介质; 数量; 功率. 1; 溶解釜; 2000L; 60-80℃; 搪瓷; 染料、分散剂、水; 2; 4kw. 2; 溶解釜; 3000L; 60-80℃; 搪瓷; 染料、分散剂、水; 2; 5.5kw. 3; 喷料釜; 3000L; 60-80℃; 搪瓷; 染料; 4; 5.5kw. 4; 蒸汽加热器; 324m2; 180℃; Q235B/铝; 蒸汽、空气; 4; /. 5; 气流喷雾干燥塔; Φ1200; 110℃; 304; 染料、空气; 4; 4kw. 6; 旋风除尘器; Φ1000; 70℃; 304; 染料、空气; 4; /. 7; 布袋除尘器; 1800*1800; 70℃; Q235B/304; 染料、空气; 4; /. 8; 离心风机; Y9-26-6D; 70℃; Q235B; 空气; 4; 30kw. 9; 水膜除尘喷淋塔; Φ1600*3000; 70℃; 304; 空气、水; 4; 4kw. 10; 转料泵; 50FY-25; 70℃; 衬氟; 染料、水; 4; 4kw. 企业现有设备清单. 序号; 设备名称; 型号; 台/套; 备注. 萘系减水剂主要设备一览表. 1; 磺化釜; 6300L; 6; 搪瓷；带搅拌；机械密封. 2; 缩合釜; 10000L; 10; 搪瓷；带搅拌；机械密封. 3; 中和釜; 25000L; 4; PP材料；带搅拌. 4; 液萘罐; 110m3; 2; 与精萘共用. 5; 硫酸罐; 160m3; 2; D6*6；A3；内壁防腐. 6; 烧碱罐; 500m3; 1; D10.5*6；A3；带加热盘管. 7; 甲醛罐; 500m3; 1; D10.5*6；A3；带加热盘管. 8; 成品干燥过渡罐; 80m3; 3; A3；带加热盘管. 9; 成品罐; 600m3; 2; D10.5*6；A3；带加热盘管. 10; 调料罐; 20m3; 2; A3；带搅拌. 11; 冷却塔; 200m3; 1; 玻璃钢；中高温降逆流式. 12; 尾气吸收装置; —; 2; 搪瓷；混凝土；PPR 材料；. 13; 天然气热风炉; 燃烧炉型号：RL-800; 1; 燃气炉；外保温. 14; 旋风除尘器; 9; A3；内壁防腐. 15; 雾化器; 1t/h; 1; 37KW；10000r/min. 16; 干燥塔（带PLC系统）; 1; A3；. 17; 旋转阀; 16L/24r; 9. 18; 引风机; G4-73-11D; 1; Q235；90KW；. 19; 回流风机; 9-19-9D; 1; Q235；15KW. 20; 水膜除尘、干燥尾气吸收系统; 1; 316L；带316L防腐泵. 21; 电动葫芦; 2t; 3; 带轨道. 22; 高位槽电子秤; 5t; 3. 23; DCS自控系统; 1. 24; 产品调配罐; 30m3; 2; A3；带搅拌. 25; 液体葡钠罐; 60m3; 1; A3. 26; 产品备用罐; 60m3; 1; A3. 脂肪族减水剂主要设备一览表. 1; 预混釜; 10000L; 2; A3；带搅拌. 2; 缩合釜; 20000L; 4; A3；带搅拌. 3; 丙酮罐; 55m3; 2; A3. 4; 甲醛罐; 500m3; 1; 萘系共用. 5; 烧碱罐; 500m3; 1; 萘系共用. 6; 成品罐; 600m3; 2; A3. 7; 成品过渡罐; 60m3; 2; A3. 8; 调料罐; 20m3; 2; A3；带搅拌. 9; 溶料罐; 30m3; 2; A3；带搅拌. 10; 冷凝器; 20m3; 8; 304；列管式. 11; 冷凝器; 10m3; 2; 304；列管式. 12; 电动葫芦; 2t; 1; 带轨道. 13; 冷却塔; 500m3/h; 1; 玻璃钢；中高温降逆流式. 14; DCS自控系统; 1. 聚羧酸减水剂主要设备一览表. 1; 合成釜; 10000L; 4; 搪瓷；带搅拌. 2; 配料釜; 2000L; 1; 搪瓷；带搅拌. 3; 成品罐; 80m3; 2; A3；内壁防腐. 4; 调料罐; 20m3; 2; A3；带搅拌. 5; 软水罐; 70m3; 1; A3；内壁防腐. 6; 溶料罐; 20m3; 2; 304；带盘管. 7; 电动葫芦; 2t; 1; 带轨道. 8; 冷凝器; 10m3; 4; 304；列管式. 9; 冷却塔; 500m3/h; 1; 脂肪族共用. 10; DCS自控系统; 1. 精萘主要设备一览表. 1; 结晶箱; 11.5m3; 20; Q235；外购. 2; 热水槽; 15m3; 20; 自制. 3; 热交换器; 15m3; 20; A3；外购. 4; 热水管道泵; /; 20; 外购. 5; 馏分罐; 50m3; 6; A3；自制. 6; 保温萘油泵; /; 5; 外购. 7; 熔萘罐; 30m3; 4; A3；自制. 8; 液下油泵; /; 4; 外购. 9; 液萘罐; 110m3; 2; A3；自制. 10; 成品高位槽; 30m3; 3; A3；自制. 11; 蒸馏釜; 15m3; 1; A3；自制；. 12; 热交换器; 20m3; 1. 13; 缓冲釜; 2m3; 4; A3；外购. 14; 水冲真空机组; /; 2; 外购. 15; 超精萘槽; 50m3; 1; A3；外购. 16; 熔萘间及排空管的空气净化装置/单机袋式除尘器; HMC-112; 1; 处理风量：9000m3/h；过滤面积84m2；袋数112条；功率7.5KW. 17; 切片机; ∮1200; 6; 外购. 18; 冷却塔; 500m3/h; 1; 与脂肪族共用. 19; 切片间空气净化装置/单机 袋式除尘器; HMC-112; 1; 处理风量：9000m3/h；过滤面积84m2；袋数112条；功率7.5KW. 公用设备. 1; 变压器; 2000KVA; 1; 10KV----380V. 2; 水处理设备; 10t/h; 1; 两级反渗透；316L；. 3; 软水罐; 110m3; 1; A3；内壁防腐. 4; 低压配电柜; —; 6. 5; 高压配电柜; —; 2. 6; 柴油发电机; 300KW; 1; 应急. 7; 叉车; 3吨; 2. 8; 电瓶车; 1吨; 4. 9; 地磅; 200吨; 1. 10; 数显恒温水浴锅; HH-4; 3. 11; 数字式粘度计; CAP2000+; 1. 12; 电子万用炉; DK-98-II; 2. 13; 台式低速离心机; GL-21LM; 1. 14; 架盘天平; JPT-5C; 1. 15; 增力电动搅拌器; JJ-1; 1. 16; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-914385-III; 1. 17; 水泥抗压抗折试验机; YAW-300C; 1. 18; 玻璃烧瓶; —; 若干. 19; 水泥标准稠度测定仪; —; 1. 20; 其他设施; —; 若干. 经对照《产业结构调整目录（2019年本）》，项目采用的设备均不属于鼓励类、限制类、淘汰类内容，为允许类。 5、原辅材料及能源消耗 改扩建项目原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表7 改扩建项目新增原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料; 火灾类别; 规格; 状态; 年耗; 最大储存量; 储存方式; 储存地点; 原料来源. 原料. 1; 萘系减水剂（分散剂水剂）; 丁; 35%; 液体; 7000t; 60m³; 储罐; 干燥车间; 自产. 2; SD-GRL红阳离子染料; 丁; 99%; 固体; 200t; 5t; 袋装; 原料仓库; 外购. 3; SD-BL蓝阳离子染料; 丁; 99%; 固体; 200t; 5t; 袋装; 原料仓库; 外购. 4; SD-GL金黄阳离子染料; 丁; 99%; 固体; 200t; 5t; 袋装; 原料仓库; 外购. 5; 纯化水; 丁; --; 液体; 500t; 20m³; 储罐; 锅炉房; 自产. 6; 中压蒸汽; 18000t; 管道; 管道; 集中供热; 外购. 原辅材料理化性质： - 萘系减水剂：主要成分为萘磺酸盐甲醛缩合物，易溶于水，热稳定性较好，能适用于200℃以上的温度，其作用是对颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量。其作用机理是静电斥力理论，减水剂多为阴离子表面活性剂，粒子表面形成吸附双电层，相互接近的粒子会同时受到粒子间的静电斥力和范得华引力的作用，随着电位绝对值的增大，粒子间逐渐以斥力为主，从而防止了粒子间的凝聚，同时，静电斥力还可以把染料颗粒内部包裹的水释放出来，使体系处于良好而稳定的分散状态。萘系减水剂常被用于配制大流动性、高强、高性能混凝土及染料产品。其整个作用过程无化学反应产生，本项目生产温度为60~160℃，不会发生分解，无VOC挥发。 - 阳离子染料：阳离子染料（cationicdyes）是纺织染料的一种，又称碱性染料和盐基染料。溶于水中呈阳离子状态，阳离子染料可溶于水，在水溶液中电离，生成带正电荷的有色离子的染料。染料的阳离子能与织物中第三单体的酸性基团结合而使纤维染色，是腈纶纤维染色的专用染料，具有强度高、色光鲜艳、耐光牢度好等优点。阳离子染料为粉末状，溶于水，呈暗红色，在浓硫酸中呈红光橙色，稀释后成红色，染腈纶呈暗红色，热熔条件是：190～200℃，1～2min。采用N－乙基苯胺羟乙基化，氯化，氨化；2－氯－4－硝基苯胺重氮化与上述氨化物耦合，再经甲基化，过滤，干燥制得。用于腈纶及其混纺织物的印染，也可用于改性腈纶、涤纶的染色，和醋酸纤维织物的印花。本项目生产温度为60~160℃，不会发生分解，无VOC挥发。 6、劳动定员和生产制度 （1）工作制度：年工作300天，每天3班，每班8h工作制。 （2）劳动定员：本项目不新增劳动定员，依托现有厂区员工调配。 7、公用设施依托性 （1）给水依托：运营过程中用水主要为配比用水和水膜用水，此部分为蒸汽冷凝水回收。依托厂区现有蒸汽冷凝水，作为本次扩建项目用水。 （2）排水依托：厂区实行雨污分流，本次扩建项目无生产废水外排。 （3）供电依托：本项目依托厂区现有供电线路供电。 （4）供热依托：厂区自建6吨燃气锅炉现已停置，现已接管园区供热管网，厂内热力管道已铺设，本次扩建项目依托厂区现已铺设的热力管道连接至本项目生产区。 （5）管道依托：厂区现有产品萘系减水剂采用罐装，产品供给采用Ф40mm内径管道输送，本次扩建项目需要使用厂区自产萘系减水剂，预铺设Ф40mm内径管道与厂区现有预留阀口对接。 （6）公共设施依托：本次改扩建项目依托现有应急事故池400m3，改扩建项目无新增废水产生，现有应急事故池能容纳本项目事故废水。 8、项目水平衡分析 （1）项目用水 改扩建项目营运期用水主要为生产溶解用水和水膜除尘用水。 纯水自备及蒸汽冷凝水回收，根据企业提供设计参数，溶解用水3000t/a，该部分水经喷料干燥塔损失消耗掉，水膜除尘用水为500t/a，此部分水除了蒸发损失除外，其余全部回用于溶解用水。 （2）项目排水 改扩建项目无废水外排。 改扩建项目用排水平衡见图1。 图1 改扩建项目水平衡图 单位：m3/a 9、平面布局分析 项目厂房合理利用空间划分区域，设备按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资；产生同种污染物的生产设备合理集中分布，有利于污染物的收集处理。 图2 扩建后全厂水平衡图 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 施工期工艺流程和产排污环节 | 本项目需要新建厂房和仓库用房以及拆除现有的丙烯酸仓库，在厂区北部另选址建设一座丙烯酸仓库，施工期整个过程分为建筑拆除工程、场地平整阶段、基础工程阶段、主体结构工程阶段、装修工程阶段及扫尾工程阶段等六个阶段，具体施工流程及产污流程图见图3。 图3 施工期工艺流程及产污情况图 项目施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有挖掘机、装载机、振捣机、切割机、混凝土运送车、电锯、施工升降机、物料提升机、电焊机等。主要施工工艺有： 场地平整及土方开挖过程中先用推土机剥离表层，存放于场地周边；再用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实，以防雨水冲刷造成水土流失；本阶段污染物以施工扬尘、噪声为主，雨天时可能会有水土流失。 厂区建设施工主要施工机械有砂轮切割机、塔吊、施工升降机、物料提升机、电焊机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。 辅助设施建设主要有厂区道路等施工建设，施工过程产生施工扬尘、焊接烟气、油漆废气等。 项目用地范围内设施工营地，不占用临时用地，产生的主要污染物为施工人员生活产生的生活污水及生活垃圾。 |
| 运营期工程流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节图： 图4 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述： ①称配混合：将外购的染料半成品按照设计比例进行称量通过螺旋给料设备加入溶解釜中，然后加入纯水溶解，自制萘减水剂通过高位称重计量罐加入溶解釜中，其作用是对颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，整个过程为保障原料利用率，全部密封输送，不会有粉料泄漏，上料口采用侧吸方式进行收集，收集效率在80%以上，收集粉尘作为废气进入尾气处理装置； ②溶解保温：投料水温控制在60-80℃，投完染料后溶解保温1.5小时，温度控制在60-80℃，然后加入一定量的减水剂，投料完毕后溶解保温1.5小时，保温控制在60-80℃。溶解时间为30~45min，溶解温度控制在70℃，静置6h；项目原料为自产减水剂和颜料，根据原料理化性质在此温度下不会发生分解（详见物料理化性质），不会有VOC挥发。 ③喷料干燥：溶解过后的半成品通过液体泵导入喷料釜中，喷料釜连接气流喷雾塔，通过气流作用将液体雾状喷出，过程通过加热将水分蒸发而成粉状成品。喷雾塔干燥热源为蒸汽，集中供热蒸汽管道蒸汽温度在180℃，蒸汽通过蒸汽加热器将空气温度升至150-160℃左右，经喷料塔干燥后形成粉料成品。项目原料为自产减水剂和颜料，根据原料理化性质在此温度下不会发生分解，不会有VOC挥发。 ④产品收集：干燥喷料塔后连接两级收尘装置，收尘装置收集产品旋风收尘装置进行一次收集，收集效率在95%左右，此过程是收集产品。下料口采用侧吸方式进行收集，收集效率在80%以上，收集的粉尘作为产品收集，未收集粉尘作为废气进入尾气处理装置； ⑤包装入库：成品通过落料口直接称量分装，然后包装入库。 3、产污环节说明： 扩建项目运营期污染物产生环节详见下表。 表8 扩建项目运营期污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 排放情况. 废气; 上料口、下料口; 颗粒物; 侧吸风装置+袋式除尘器+水膜除尘+15m高排气筒. 噪声; 生产; 生产过程; 生产期间连续排放. 固体 废物; 一般固废; 粉尘废气处理; 水膜除尘卸灰; 回用生产. 废弃包装; 废弃包装袋; 一般固废暂存间，暂存后物资部门回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 平顶山奥思达科技有限公司目前生产项目为20万吨/年高性能混凝土减水剂研发及产业化项目，该项目已于2014年1月经河南省环境保护厅审批，批文号为豫环审〔2014〕43号。平顶山奥思达科技有限公司为进一步完善产品结构、开拓发展领域，实现循环经济和清洁生产的目标，提出了平顶山奥思达科技有限公司年产1.5万吨聚醚大单体、600吨萘二磺酸、500吨SPH、500吨K酸建设项目，该项目总投资6530万元，位于平顶山化工产业集聚区平顶山奥思达科技有限公司现有厂区内，不新增用地，二期批复平环审〔2017〕23号；项目一期项目于2018年5月26日完成自主验收工作，二期批复项目现未动工建设；2020年7月28日企业取得了排污许可证，证书编号为91410422070072165H001V。企业具体的环评验收情况见下表。 表9 企业环评、验收及排污许可情况一览表 类别; 项目名称; 文号; 情况说明. 批复情况; 《平顶山奥思达科技有限公司20万吨/年高性能混凝土减水剂研发及产业化项目》; 豫环审〔2014〕43号; 已建设. 《平顶山奥思达科技有限公司年产1.5万吨聚醚大单体、600吨萘二磺酸、500吨SPH、500吨K酸建设项目》; 平环审〔2017〕23号; 未建设. 验收情况; 《平顶山奥思达科技有限公司20万吨/年高性能混凝土减水剂研发及产业化项目竣工环境保护验收监测报告》; /; 已验收. 二期未验收; /; /. 排污许可; 平顶山奥思达科技有限公司排污许可证; 91410422070072165H001V; 已取得. 现有项目情况介绍： 平顶山奥思达科技有限公司现有项目为《平顶山奥思达科技有限公司20万吨/年高性能混凝土减水剂研发及产业化项目》，该项目已于2014年1月经河南省环境保护厅审批，批文号为豫环审〔2014〕43号，该项目已建设完成投产。《平顶山奥思达科技有限公司年产1.5万吨聚醚大单体、600吨萘二磺酸、500吨SPH、500吨K酸建设项目》审批完成后一直处于设计建设阶段，一直未动工建设，具体建设时间未定，因此本次评价不对二期项目进行说明。 1、现有项目基本情况 表10 现有项目基本情况一览表 《平顶山奥思达科技有限公司20万吨/年高性能混凝土减水剂研发及产业化项目》. 序号; 项目; 基本情况. 1; 项目名称; 平顶山奥思达科技有限公司20万吨/年高性能混凝土减水剂研发及产业化项. 2; 建设地点; 平顶山化工产业集聚区规划中的竹园三路以东，沙河二路以北. 3; 建设单位; 平顶山奥思达科技有限公司. 4; 建设性质; 新建. 5; 主要建设内容及规模; 设计生产规模为20万t/a减水剂，其中，萘系粉剂减水剂60000t/a、萘系水剂减水剂（40%含量）20000t/a，脂肪族水剂减水剂（38%含量）100000t/a，聚羧酸水剂减水剂（40%含量）20000t/a。同时，配套生产精萘30000t/a。. 7; 工程投资; 18000万元. 8; 工程占地; 52000m2. 9; 劳动定员; 全公司生产定员100人，其中，管理人员15人，生产操作人员85人。. 10; 工作制度; 工作天数为300d/a，年工作时数7200h，四班三运制. 11; 建设现状; 已验收，已生产。. 《平顶山奥思达科技有限公司年产1.5万吨聚醚大单体、600吨萘二磺酸、500吨SPH、500吨K酸建设项目》. 12; 主要建设内容及规模; 1、在原脂肪族减水剂和聚羧酸减水剂车间内的西侧建设一条聚醚大单体生产线； 2、在原萘系减水剂生产车间内的南侧分别建设一条萘二磺酸和一条K酸的生产线； 3、在厂区中部西侧新建一座SPH车间，建设一条SPH生产线； 4、将K酸项目生产过程中产生的部分工艺废水回用于在建工程萘系减水剂项目的生产用水；. 2、现有项目组成、主要建设内容及建设现状 表11 建项目项目组成、主要建设内容及建设现状一览表 类别; 企业现有环评批复规模及主要内容; 建筑面积; 实际建设现状. 主体工程; 萘系减水剂车间; 萘系磺化釜（6.3t）6套、萘系缩合釜（10t）10套、萘系中和釜（25t）4套、硫酸高位槽（3t）2套、甲醛高位槽（2t）4套、液萘高位槽（4t）1套; 1650m2; 已建成. 脂肪族减水剂生产、聚羧 酸减水剂生产车间; 预混釜（10t）2套、缩合釜（20t）4套、丙酮高位槽（2t）1套、甲醛高位槽（4t）2套、溶料罐（30t）2套、成品过渡罐（60t）2套聚羧酸合成釜（10t）4套、聚羧酸配料罐（2t）1套、聚羧酸成品罐（80t）2套、聚羧酸调料罐（20t）2套、软水罐（70t）1套; 1430m2; 已建成. 干燥车间; 天然气热风炉（RL-800）1套、雾化器（1t/h）1套、干燥塔（带PLC系统）1套、旋风除尘装置9套、二级水膜除尘1套、尾气冷凝系统1套、两级反渗透制水装置一套、25米高排气筒1套; 82m2; 已建成. 精萘生产车间; 结晶箱（11.5m3）20套、熔萘罐（30m3）4个、工业萘液萘槽（110m3）2个、蒸馏釜1套（15m3）、热交换器1套（20m2）、成品高位槽（30m3）3个、超精萘槽（50m3）1个、切片机（∮1200）6台; 1658m2; 已建成. 公用工程; 给水; 依托平顶山化工产业集聚区给水系统、给水控制室; 64m2; 已建成. 供电; 依托平顶山化工产业集聚区供电系统、供电控制室; 160m2; 已建成. 排水; 依托平顶山化工产业集聚区排水系统; /; 已建成. 燃气; 依托产业集聚区天然气系统，燃气控制室; 96m2; 已建成. 蒸汽; 依托平煤神马集团尼龙科技公司蒸汽; /; 厂区自建一台6t/h的燃气蒸汽锅炉及相关配套设施，锅炉已建成。. 循环冷却水池; 680m3; 170m2; 已建成. 辅助工程; 食堂、宿舍楼; 共三层，其中食堂位于一层，宿舍位于二层和三层; 1125m2; 已建成. 办公大楼; 共三层; 1800m2; 已建成. 机修车间; 平房; 192m2; 已建成. 储运工程; 罐区; 脂肪族减水剂产品储罐（500m3）2个、萘系减水剂产品储罐（500m3）2个、备用罐（500m3）2个、烧碱储罐（500m3）1个、甲醛储罐（500m3）1个、丙酮储罐（55m3）2个、硫酸储罐（160m3）2个、原料泵房和减水剂泵房; 1820m2; 已建成. 萘库; 存放工业萘和精萘; 648m2; 已建成. 原料库; 存放烯丙基聚二醇、亚硫酸钠等; 432m2; 已建成. 辅料库; /; 288m2; 已建成. 配件库; 存放设备配件; 288m2; 已建成. 成品仓库; 聚醚、萘系减水剂粉剂成品仓库; 372m2; 已建成. 环保工程; 废气; 干燥塔尾气两级旋风+水膜除尘装置+25米高排气筒; /; 已建成. 萘系减水剂缩合、中和有组织废气吸收装置; 已建成. 精萘切片车间袋式除尘器; /; 已建成. 溶萘卧罐区袋式除尘器; /; 已建成. 聚羧酸减水剂生产废气冷凝器; /; 已建成. 脂肪族减水剂生产废气冷凝器; 已建成. 食堂油烟处理系统; /; 已建成. 废水; 前期雨水收集池; 360m2; 已建成. 化粪池2座; /; 已建成. 固废; 废包装材料暂存间; 200m2; 已建成. 生活垃圾桶8个; /; 已建成. 3、现有项目原辅材料及动力消耗、主要设施及设备 3.1现有项目原辅材料 现有项目原辅材料消耗见表12。 表12 现有项目原辅材料 序号; 名称; 消耗量（t/a）; 浓度或纯度; 规格; 原料来源. 1、萘系减水剂. （1）; 精萘生产副产品; 25965.973; 90%; 液; 精萘车间. （2）; 硫酸; 29675.398; 98%; 液、30t/罐车; 购买. （3）; 甲醛; 14837.699; 37%; 液、30t/罐车; 购买. （4）; 氢氧化钠; 53044.774; 32%; 液、45t/罐车; 购买. 合计; /; 123523.84; /; /; /. 2、聚羧酸减水剂. （1）; 烯丙基聚乙二醇; 7105.307; 99.50%; 固、25kg/袋; 购买. （2）; 丙烯酸; 757.915; 99%; 液、200kg/桶; 购买. （3）; 过硫酸铵; 56.845; 99%; 固、25kg/袋; 购买. （4）; 氢氧化钠; 1326.387; 32%; 液、45t/罐车; 购买. （5）; 调链剂SMAS; 142.112; 99%; 固、25kg/袋; 购买. 合计; 9346.454. 3、脂肪族减水剂. （1）; 丙酮; 10552.372; 99%; 液、30t/罐车; 购买. （2）; 甲醛; 32976.163; 37%; 液、30t/罐车; 购买. （3）; 亚硫酸钠; 16075.88; 99%; 固、50kg/袋; 购买. （4）; 葡萄糖酸钠; 824.404; 99%; 固、25kg/袋; 购买. 合计; 60428.819. 4、精萘. （1）; 工业萘; 56879.689; 95%; 固、50kg/袋; 购买. 合计; 56879.687. 3.2现有项目主要设备设施 现有项目萘系减水剂生产装置、脂肪族减水剂生产装置、聚羧酸减水剂生产装置、精萘生产装置及公用设备的主要工艺设备名称、规格型号及数量分别见表13。 表13 企业生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 台/套; 备注. 萘系减水剂主要设备一览表. 1; 磺化釜; 6300L; 6; 搪瓷；带搅拌；机械密封. 2; 缩合釜; 10000L; 10; 搪瓷；带搅拌；机械密封. 3; 中和釜; 25000L; 4; PP材料；带搅拌. 4; 液萘罐; 110m3; 2; 与精萘共用. 5; 硫酸罐; 160m3; 2; D6*6;A3；内壁防腐. 6; 烧碱罐; 500m3; 1; D10.5*6；A3；带加热盘管. 7; 甲醛罐; 500m3; 1; D10.5*6；A3；带加热盘管. 8; 成品干燥过渡罐; 80m3; 3; A3；带加热盘管. 9; 成品罐; 600m3; 2; D10.5*6；A3；带加热盘管. 10; 调料罐; 20m3; 2; A3；带搅拌. 11; 冷却塔; 200m3; 1; 玻璃钢；中高温降逆流式. 12; 尾气吸收装置; —; 2; 搪瓷；混凝土；PPR材料；. 13; 天然气热风炉; 燃烧炉型号：RL-800; 1; 燃气炉；外保温. 14; 旋风除尘器; 9; A3；内壁防腐. 15; 雾化器; 1t/h; 1; 37KW；10000r/min. 16; 干燥塔（带PLC系 统）; 1; A3；. 17; 旋转阀; 16L/24r; 9. 18; 引风机; G4-73-11D; 1; Q235；90KW；. 19; 回流风机; 9-19-9D; 1; Q235；15KW. 20; 水膜除尘、干燥尾气吸收系统; 1; 316L；带316L防腐泵. 21; 电动葫芦; 2t; 3; 带轨道. 22; 高位槽电子秤; 5t; 3. 23; DCS自控系统; 1. 24; 产品调配罐; 30m3; 2; A3；带搅拌. 25; 液体葡钠罐; 60m3; 1; A3. 26; 产品备用罐; 60m3; 1; A3. 脂肪族减水剂主要设备一览表. 1; 预混釜; 10000L; 2; A3；带搅拌. 2; 缩合釜; 20000L; 4; A3；带搅拌. 3; 丙酮罐; 55m3; 2; A3. 4; 甲醛罐; 500m3; 1; 萘系共用. 5; 烧碱罐; 500m3; 1; 萘系共用. 6; 成品罐; 600m3; 2; A3. 7; 成品过渡罐; 60m3; 2; A3. 8; 调料罐; 20m3; 2; A3；带搅拌. 9; 溶料罐; 30m3; 2; A3；带搅拌. 10; 冷凝器; 20m3; 8; 304；列管式. 11; 冷凝器; 10m3; 2; 304；列管式. 12; 电动葫芦; 2t; 1; 带轨道. 13; 冷却塔; 500m3/h; 1; 玻璃钢；中高温降逆流式. 14; DCS自控系统; 1. 脂肪族减水剂主要设备一览表. 1; 合成釜; 10000L; 4; 搪瓷；带搅拌. 2; 配料釜; 2000L; 1; 搪瓷；带搅拌. 3; 成品罐; 80m3; 2; A3；内壁防腐. 4; 调料罐; 20m3; 2; A3；带搅拌. 5; 软水罐; 70m3; 1; A3；内壁防腐. 6; 溶料罐; 20m3; 2; 304；带盘管. 7; 电动葫芦; 2t; 1; 带轨道. 8; 冷凝器; 10m3; 4; 304；列管式. 9; 冷却塔; 500m3/h; 1; 脂肪族共用. 10; DCS 自控系统; 1. 聚羧酸减水剂主要设备一览表. 1; 结晶箱; 11.5m3; 20; Q235；外购. 2; 热水槽; 15m3; 20; 自制. 3; 热交换器; 15m3; 20; A3；外购. 4; 热水管道泵; /; 20; 外购. 5; 馏分罐; 50m3; 6; A3；自制. 6; 保温萘油泵; /; 5; 外购. 7; 熔萘罐; 30m3; 4; A3；自制. 8; 液下油泵; /; 4; 外购. 9; 液萘罐; 110m3; 2; A3；自制. 10; 成品高位槽; 30m3; 3; A3；自制. 11; 蒸馏釜; 15m3; 1; A3；自制；. 12; 热交换器; 20m3; 1. 13; 缓冲釜; 2m3; 4; A3；外购. 14; 水冲真空机组; /; 2; 外购. 15; 超精萘槽; 50m3; 1; A3；外购. 16; 熔萘间及排空管的空气净化装置/单机袋式除尘器; HMC-112; 1; 处理风量：9000m3/h；过滤面积84m2；袋数112条；功率7.5KW. 17; 切片机; ∮1200; 6; 外购. 18; 冷却塔; 500m3/h; 1; 与脂肪族共用. 19; 切片间空气净化装置/单机袋式除尘器; HMC-112; 1; 处理风量：9000m3/h；过滤面积84m2；袋数112条；功率7.5KW. 公用设备. 1; 变压器; 2000KVA; 1; 10KV----380V. 2; 水处理设备; 10t/ h; 1; 两级反渗透；316L；. 3; 软水罐; 110 m3; 1; A3；内壁防腐. 4; 低压配电柜; —; 6. 5; 高压配电柜; —; 2. 6; 柴油发电机; 300KW; 1; 应急. 7; 叉车; 3吨; 2. 8; 电瓶车; 1吨; 4. 9; 地磅; 200吨; 1. 10; 数显恒温水浴锅; HH-4; 3. 11; 数字式粘度计; CAP2000+; 1. 12; 电子万用炉; DK-98-II; 2. 13; 台式低速离心机; GL-21LM; 1. 14; 架盘天平; JPT-5C; 1. 15; 增力电动搅拌器; JJ-1; 1. 16; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-914385-III; 1. 17; 水泥抗压抗折试验机; YAW-300C; 1. 18; 玻璃烧瓶; —; 若干. 19; 水泥标准稠度测定仪; —; 1. 20; 其他设施; —; 若干. 经对照《产业结构调整目录（2019年本）》，项目采用的设备均不属于鼓励类、限制类、淘汰类内容，为允许类。 3.3给、排水 （1）新鲜给水 现有项目原需新鲜水为47540.613t/a，用水由集聚区供水工程供给，通过集聚区供水管网引入。现有项目建设相应的储水池及供水设施，并按供水要求分别铺设生产、生活和消防水管线系统，由加压泵分别供给。 （2）排水 现有项目排水系统采用雨污分流制。生产废水为生产工艺中产生的废水及车间冲洗地面水，根据现有项目生产工艺的特点，生产废水和循环废水均循环利用；生活污水经厂区管网收集后预处理，再排至产业集聚区污水处理厂进一步处理。现有项目生活污水排放量为7500m3/a，进入平顶山第三污水处理厂。现有项目给排水情况见表14。 表14 现有项目给排水情况 类别; 单位. m3/d; m3/a. 用水; 用水总量; 8448.125; 2534437.388. 其中; 一次水; 158.469; 47540.613. 原料引入水; 272.556; 81766.775. 蒸汽引入; 110.000; 33000. 前期雨水; 1.433; 430. 循环水用量; 7905.667; 2371700. 水循环利用率（%）; 98.68%. 产品带走; 290.775; 87232.414. 损耗; 226.683; 68004.994. 排水; 25.000; 7500. 4、现有项目工艺流程描述 4.1萘系减水剂工艺流程 萘系减水剂化学名称为聚次甲基萘磺酸钠，又称β－萘磺酸钠甲醛缩合物，其是以精萘生产副产品萘、硫酸、甲醛、氢氧化钠等为原料，经磺化、缩合、中和后得到含量为40%的萘系减水剂母液。其工艺流程见图4。 图5 萘系减水剂生产工艺流程示意图 （1）磺化：将精萘生产的副产品（含萘90%）按配比加入磺化釜，启动搅拌并升温，当温度达到130℃左右时用计量器缓慢加入98%的浓硫酸，温度会自然上升到160℃，开启溶剂循环系统，控制在160℃左右磺化3h，关闭溶剂循环系统继续保温半小时回收残余未反应萘和溶剂，然后将磺化料泵入缩合釜中。 萘与浓硫酸发生磺化反应常因温度不同，生成产物也有所不同，在低温下反应，主要生成α－萘磺酸，高温时主要生成β－萘磺酸。主反应生成β－萘磺酸，副反应生 成α－萘磺酸、部分α－萘磺酸转化为β－萘磺酸、生成β－二萘砜、生成少量萘二磺酸 及其转位物等。 （2）缩合：磺化结束后，降低温度至85℃，开始滴加37%的甲醛溶液，并在85℃保持30min，然后升温到105~110℃，在0.1MPa下进行缩合反应。 β－萘磺酸在H2SO4催化作用下，与甲醛缩合成亚甲基多萘磺酸。反应式如下： （3）中和：缩合完成后加入一定量的稀释水搅拌均匀后放入中和罐里，用32%的烧碱搅拌中和。中和结束后将料泵入成品罐作为母液直接外售。 缩合产物亚甲基多萘磺酸在一定条件下与NaOH进行中和反应。生成亚甲基多 萘磺酸钠，同时，过量的、未反应的硫酸也被NaOH中和，控制pH达7-9为止； （4）干燥：部分萘系减水剂（40%母液）在萘系减水剂干燥车间经离心喷雾干燥制成粉状后出售，干燥过程采用天然气为燃料。 4.2、脂肪族减水剂工艺流程 脂肪族高效减水剂的合成，主要是利用醛酮在碱催化下的缩合反应和对其羟基的α位进行磺甲基化反应引入磺酸基来控制其分子量和水溶性，并通过调整醛酮和磺化剂的比例来控制其缩合度和磺化度，从而得到同时具有高减水效果和良好保坍性能的分子结构。脂肪族减水剂生产工艺流程示意图见6。 图6 脂肪族减水剂生产工艺流程示意图 ⑴磺化：在反应釜中加入一定量的水和亚硫酸钠，在搅拌水解过程中加入丙酮，自然升温至50℃进行磺化。其主要的化学方程式如下： ①水解反应 ②交叉羟醛缩合反应 在碱性介质中，有α－氢的丙酮易产生烯醇负离子，无α－氢的甲醛的羰基提供碳 正离子，它们反应生成羟甲基丙酮，羟甲基丙酮与烯酮存在一个化学平衡。 其机理为： ③酮的亲核加成反应 （2）缩合：磺化结束后开始滴加甲醛，控制温度在90~95℃进行缩合反应。其主要化学反应式如下： （3）调整：缩合完成后降温到70℃，加水同时加入一定量的葡萄糖酸钠，调整到规定浓度泵入成品罐。 4.3、聚羧酸减水剂工艺流程 聚羧酸减水剂生产过程主要是以烯丙基聚乙二醇、丙烯酸、过硫酸铵、调链剂 SMAS为原料，经配料、聚合和中和后得到产品。其反应流程如图2-4。 图7 聚羧酸减水剂工艺流程示意图 （1）配料：在各自配料釜中配好过硫酸铵水溶液和丙烯酸单体水溶液。 （2）聚合：在反应釜中加入一定量的烯丙基聚乙二醇（简称聚醚）和去离子水，缓慢升温熔解后搅拌，升温至60℃加入一定量的调链剂SMAS，同时开始滴加引发剂过硫酸铵水溶液和丙烯酸单体水溶液，滴加2~2.5小时，温度控制在60℃进行聚合反应。 其主要化学方程式为： （3）中和：聚合结束后，降温到40℃以下用稀碱液进行中和，控制pH=7~8，中和后用自来水或回收废水调整到40%泵入成品罐。 4.4、精萘工艺流程 现有项目采用分步结晶法以工业萘为原料制取精萘。分布结晶法是一种间隙式 熔融法，即利用固体萘与杂质熔点的差别，而实现分离的，工业萘溶解后在不同的温度下结晶成不同纯度的精萘，再依次经过切片、包装等工序得到成品。其工艺过程如图8。 图8 精萘生产工艺示意图 （1）熔萘：外购的工业萘投入熔萘槽熔化为液体后，放入液萘罐（如外购液萘则直接泵入液萘罐）。 （2）将液萘罐中液萘泵入半成品结晶箱中，通过循环水冷却使整个结晶箱降温至65℃，此时箱中为大部分已结晶成固体的萘和小部分未结晶的残油。打开结晶箱上残油放料阀，并通过缓慢升温，通过密闭管道将未结晶的残油流入残油馏分罐；在一定温度时，关闭残油放料阀，打开半成品结晶箱上液萘放料阀，通过管道将含量为95%左右未结晶的液萘进入液萘馏分罐，升温至８０℃左右时，再关闭液萘放料阀并打开半成品放料阀，直至半成品结晶箱中的含量为 98%左右半成品料熔完全部流入半成品馏分罐；至此液萘被分成三种不同含量的馏分－－残油、液萘、半成品。残油（含萘90%）泵去减水剂车间做萘系减水剂原料；液萘馏分泵入液体工业萘罐或直接泵入空半成品结晶箱中进入下一个半成品结晶循环；半成品则进入下一道成品结晶工序。整个过程均在密闭容器内自动化进行。 （3）将半成品泵入到成品结晶箱，通过循环水冷却使整个结晶箱降至70℃左右，打开液萘放料阀，并通过热水循环缓慢升温整个结晶箱，再通过管道将含量为 95%左右未结晶的液萘流入液萘馏分罐，当升温到一定温度时，关闭液萘放料阀，打开半成品放料阀，再将含量为98%左右未结晶的半成品料通过管道进入半成品馏分罐；继续升温至80℃时，关闭向半成品放料阀，同时打开转向精萘贮罐的放料阀，将成品结晶箱中的成品物料熔化并流入精萘液体成品罐。至此半成品被分成三种不同含量的馏分－－液萘、半成品、精萘液体成品。整个过程均在密闭容器内自动化进行。液萘馏分泵入液体工业萘罐或直接泵入空半成品结晶箱中进入下一个半成品结晶循环；半成品进入半成品罐准备进入下一道成品结晶工序；精萘液体成品泵入高位槽流入切片机经切片、包装成为精萘固体成品出售。 在精萘生产过程中，原料工业萘含有部分杂质，主要杂质为硫茚（又称苯并噻吩）和混合甲基萘等。由于精萘生产过程中的副产品残油将作为下一步萘系减水剂原料，硫茚和甲基萘均可被硫酸磺化，然后和甲醛缩合后的高分子化合物都属表面活性剂，均具有分散能力。特别是甲基萘本身就是减水剂和分散剂原料。硫茚、甲基萘和工业萘可同时磺化、缩合形成嵌段缩合的萘系减水剂高分子。日本花王公司生产萘系减水剂时在工业萘中专门掺入5～10%的甲基萘，生产的萘系减水剂性能属世界先进水平。该公司在我国建有萘系减水剂生产基地，生产工艺采用的就是工业萘掺入甲基萘经磺化、缩合。 5、现有项目污染物产排情况 根据现有项目验收数据，现有项目污染物产排情况见表15至表18。 |

表15  现有项目大气污染物排放情况一览表

| 序号 | 产污环节 | 污染源 | 污染物 | 废气量m3/h | 产生状况 |  | 排放状况 |  | 去除效率（%） | 出口温度（℃） | 排放规律 | 排气筒参数 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| G1 | 萘系减水剂 | 缩和釜和中和釜 产生废气 | 甲醛 | 8000 | 48.28 | 0.39 | 1.68 | 0.013 | 97 | 25 | 间歇排放 | 25 | 0.8 | 冷凝器+三级碱洗+25m排气筒排放DA001 |
| G2 |  | 干燥塔尾气 | 粉尘 | 100000 | 512.5 | 51.25 | 10.25 | 1.025 | 98 | 40 | 间歇排放 | 25 | 0.8 | 两级湿法除尘+冷 凝器+25m排气筒排放DA002 |
| G3 | 脂肪族减水剂 | 缩合釜废气 | 甲醛 | — | — | 114.58 | — | 0.023 | 99.98 | — | 间歇排放 | 25 | 0.8 | 冷凝器+25m排气筒排放DA002 |
|  |  |  | 丙酮 | — | — | 34.72 | — | 0.007 |  | — | 连续排放 |  |  |  |
| G4 | 精萘 | 1#袋式除尘器 | 粉尘 | 8000 | 1342 | 1.49 | 13.42 | 0.015 | 99 | 70 | 连续排放 | 25 | 0.8 | 负压收集+布袋除尘器+25m排气筒排放DA003 |
| G5 |  | 2#袋式除尘器 | 粉尘 | 8000 | 1072.9 | 1.19 | 10.73 | 0.012 | 99 | 80 | 连续排放 | 25 | 0.8 |  |
| G6 | 减水剂生产车间 | 无组织排放废气 | 甲醛 | — | — | — | — | 0.368 | — | — | 连续排放 | 10 | 73×85 | 车间顶部排风加强管理，尽量减少无组织排放 |
| G7 | 萘库 |  | 萘 | — | — | — | — | 0.0625 | — | — | 连续排放 | 15 | 40×18 |  |
| G8 | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟 | — | 0.75 | 0.015 | 0.2 | 0.004 | — | — | 间歇排放 | 15 | 0.3 | 油烟净化装置 |
|  |  |  | NOx | — | 14 | 0.028 | 14 | 0.028 | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | — | 0.475 | 0.0095 | 0.475 | 0.0095 | — |  |  |  |  |  |
| G9 | 锅炉 | 锅炉废气 | 颗粒物 | — | — | — | — | — | — | — | 停用状态 | 15 | 0.3 | / |
|  |  |  | NOx | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |

表16  现有项目水污染物产生情况一览表

| 废水去向 | 编号 | 污染源 | 废水量 （t/a） | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  | 排放方式 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |
| 回用水 | W1 | 清净下水 | 37673.785 | / | / | / | 设置工艺废水收集池全部回用 | / | 全部回 用于生 产 | 间歇排水 | 现有项目产品对工艺用水的水质要求较低，现有项目回用水可满足工艺用水水质要求回用为生产工艺用水 |
|  | W2 | 车间冲洗水 | 720 | COD | 500 | 0.360 |  |  |  | 间歇排水 |  |
|  |  |  |  | BOD | 300 | 0.216 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0.144 |  |  |  |  |  |
|  | W3 | 初期雨水 | 430 | COD | 500 | 0.215 |  |  |  | 间歇排水 |  |
|  |  |  |  | BOD | 250 | 0.108 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0.086 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 38823.785 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外排水 | W4 | 生活办公用水 | 1920 | COD | 400 | 0.768 | 化粪池 | 300 | 0.576 | 间歇排水 | 排入产业集聚区污水处理厂 |
|  |  |  |  | BOD | 250 | 0.480 |  | 130 | 0.250 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 25 | 0.048 |  | 7.5 | 0.014 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0.384 |  | 120 | 0.230 |  |  |
|  | W5 | 淋浴废水 | 2880 | COD | 330 | 0.950 |  | 300 | 0.864 | 间歇排水 |  |
|  |  |  |  | BOD | 200 | 0.576 |  | 130 | 0.374 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 25 | 0.072 |  | 7.5 | 0.022 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 150 | 0.432 |  | 120 | 0.346 |  |  |
|  | W6 | 食堂含油废水 | 2700 | 动植物油 | 120 | 0.324 | 隔油池+化粪池 | 20 | 0.054 | 间歇排水 |  |
|  |  |  |  | COD | 600 | 1.620 |  | 360 | 0.972 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 25 | 0.068 |  | 7.5 | 0.020 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 400 | 1.080 |  | 150 | 0.405 |  |  |
| 合计 |  |  | 7500 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表17 主要噪声源及排放情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 等效声级; 所在车间名称; 治理措施; 降噪效果. 1; 生产过程中使用的进料泵、计量泵等; 20; 80; 合成车间; 减振、隔声; 60. 2; 循环水泵; 1; 75; 循环水池; 减振、消音; 60. 3; 热风炉的鼓、引风机; 2; 85; 喷干车间; 减振、隔声、消音; 65. 表18 固体废物利用和处置情况一览表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生量; 消减量; 排放量; 处理措施. 1; 生活垃圾; 60.0; 60.0; 0; 及时清理送开发区垃圾中转站. 2; 废包装等; 15; 15; 0; 全部厂家回收利用. 3; 废机油桶; 1.5; 1.5; 0; 委托有资质单位处置. 6、现有项目污染物产排“两本账” 表19 现有项目污染物产排“两本账” 类别; 项目; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a. 废水; 废水量; 3.8824万m3/a; 3.1324万m3/a; 0.75万m3/a. COD; 3.913; 1.501; 2.412. BOD5; 1.38; 0.756; 0.624. NH3-N; 0.188; 0.154; 0.034. SS; 2.126; 1.145; 0.981. 废气; 废气量; 89280万m3/a; 89280万m3/a; 89280万m3/a. 萘; 0.45; 0; 0.45. 粉尘; 56.196; 48.622; 7.574. 甲醛; 825.0; 822.2; 2.8. 丙酮; 250.0; 249.9; 0.1. 固体废物; 生活垃圾; 60; 60; 0. 废包装等; 15; 15; 0. 废机油桶; 1.5; 1.5; 0. 7、现有项目污染物产排污达标情况分析 （一）废气达标情况分析： 本项目产生的废气主要为萘系减水剂生产过程中产生废气、干燥塔的湿法除尘尾气、脂肪族减水剂缩合釜产生废气、聚羧酸减水剂聚合釜产生废气、精萘工艺中袋式收尘器排放废气，现有项目达标性分析采用企业一季度监测数据进行分析判定，监测期间生产负荷为90.5%。 ①萘系减水剂生产过程中产生废气：本项目在磺化过程中产生少量含酸废气，少量含酸废气采用32%氢氧化钠溶液进行喷淋吸收，吸收后的废碱液进入中和釜综合利用，少量硫酸雾经25m排气筒达标排放。缩和釜和中和釜在反应过程中，通过呼吸口均产生部分废气，主要成分为甲醛和水蒸气，中和釜外排废气先进入冷凝器，冷凝降温后，大部分的甲醛和水蒸气变为液体，重回到中和釜，少量废气与缩合釜的废气进入一套尾气吸收系统，经32%氢氧化钠溶液进行喷淋吸收处理后，尾气经25m排气筒达标排放。经河南贝纳检测技术服务有限公司（2022）出具的平顶山奥思达科技有限公司例行检测（季度）贝纳检单EMD229001906633号监测数据显示1#排气筒萘排放浓度5.51µg/m3、丙烯酸未检出、硫酸雾排放浓度1.58mg/m3、丙酮排放浓度0.3mg/m3、甲醛排放浓度1.5mg/m3。均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 ②干燥塔尾气：萘系减水剂的母液干燥产生粉尘经二级旋风分离器后，上部尾气由引风机送入两级湿法除尘器吸收绝大部分粉尘，含少量粉尘的尾气再经冷凝器冷凝后通过25m排气筒达标排放。经河南贝纳检测技术服务有限公司（2022）出具的平顶山奥思达科技有限公司例行检测（季度）贝纳检单EMD229001906633号监测数据显示2#排气筒萘排放浓度5.51µg/m3、颗粒物排放浓度8.4mg/m3。均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 ③脂肪族减水剂缩合釜产生废气 脂肪族减水剂磺化缩合釜在加入各类物料及反应过程中，通过呼吸口排放废气，排放的废气主要污染物为甲醛和丙酮，呼吸口废气通过冷凝器处理，气态的甲醛和丙酮通过冷凝器大部分变为液态，回流到磺化缩合釜，少量废气由25m高排气筒排放。经河南贝纳检测技术服务有限公司（2022）出具的平顶山奥思达科技有限公司例行检测（季度）贝纳检单EMD229001906633号监测数据显示2#排气筒萘排放浓度5.51µg/m3、颗粒物排放浓度8.4mg/m3。均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 ④聚羧酸减水剂聚合釜产生废气 聚羧酸减水剂聚合釜在加入各类物料及反应过程中，通过呼吸口排放废气，排放的废气主要污染物为丙烯酸，呼吸口废气通过冷凝器处理，气态的丙烯酸通过冷凝器大部分变为液态，回流到聚合釜，少量废气由25m 高排气筒排放。经河南贝纳检测技术服务有限公司（2022）出具的平顶山奥思达科技有限公司例行检测（季度）贝纳检单EMD229001906633号监测数据显示2#排气筒萘排放浓度5.51µg/m3、颗粒物排放浓度8.4mg/m3。均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 ⑤精萘工艺中袋式收尘器排放废气 精萘工艺中工业萘装卸车间、运输空间以及工业萘仓库连为一体车间，精萘熔萘卧罐区和切片车间均采用负压收集，收集粉尘经袋式除尘器处理后通过25m排气筒排放。经河南贝纳检测技术服务有限公司（2022）出具的平顶山奥思达科技有限公司例行检测（季度）贝纳检单EMD229001906633号监测数据显示3#排气筒萘排放颗粒物排放浓度8.2mg/m3。均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 （二）废水达标情况分析： 经河南贝纳检测技术服务有限公司（2022）出具的平顶山奥思达科技有限公司例行检测（季度）贝纳检单EMD229001906633号监测数据显示厂区污水排放口PH7.2、总磷0.34mg/L、氨氮5.71mg/L、悬浮物44mg/L、五日生化需氧量18.9mg/L、动植物油2.37mg/L、总氮10.7mg/L、COD62mg/L。均能满足平顶山市第三污水处理厂进水水质标准。 （三）噪声达标情况分析： 经河南贝纳检测技术服务有限公司（2022）出具的平顶山奥思达科技有限公司例行检测（季度）贝纳检单EMD229001906633号监测数据显示厂界噪声昼间最大值54dB（A），夜间最大值46dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 综上所述，现有项目运营期各项污染物均能达标排放，对环境影响较小。 8、现有项目卫生防护距离设置情况 根据《平顶山奥思达科技有限公司20万吨/年高性能混凝土减水剂研发及产业化项目环境影响报告书》，现有项目卫生防护距离设置情况为：东、南、西、北厂界外460m、400m、350m、340m。该卫生防护距离内涉无环境敏感点。 9、现有项目污染物核定总量指标 现有项目总量控制指标为： 废水COD2.412t/a、氨氮0.034t/a； 表20 扩建后污染物排放“三本帐” 单位：t/a 项目; 污染物名称; 现有工程排放量; 现有工程许可排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; 萘; 0.45; 0; 0; 0; 0; 0. 粉尘; 7.574; 7.574; 0.00255; 0; 7.57655; +0.00255. 甲醛; 2.8; 0; 0; 0; 0; 0. 丙酮; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; 2.412; 0; 0; 0; 2.412; 0. BOD5; 0.624; 0; 0; 0; 0.624; 0. NH3-N; 0.034; 0; 0; 0; 0.034; 0. SS; 0.981; 0; 0; 0; 0.981; 0. 一般工业固废; 除尘器收尘; 0; 0; 2.547; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装等; 0; 0; 0.5; 0; 0; 0. 危险固废; 废机油桶; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 10、现有项目存在的环保问题分析及以新带老整改措施 （1）存在的环保问题 ①现有厂区产生的废机油桶由供应单位回收，厂区使用位置暂存少量油桶。 ②现有厂区管理制度不完善，生产管理有不规范不到位的地方，精萘生产车间投料口附近区域堆存部分工业萘，地面有洒落现象。 - 拟采取的整改措施 - ①危险废物管理：厂区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求新建40m2危废暂存间，废机油桶危废在厂区暂存，与有资质单位签订委托处置协议。 ②在精萘生产车间投料口附近，根据每天的生产任务合理堆放少量原料（＜5t/d），制定严格的管理制度，减少因原料的散乱堆放和地面洒落产生的异味，企业采用液态萘作为生产原料，储罐储存，管道输送，减少挥发性有机物对环境的影响。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 根据叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。本项目环境空气质量现状数据引用2020年河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表21 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 叶县生态环境局（E113.525，N33.307）; PM2.5; 年均值; 45.23μg/m³; 35μg/m³; 超标. PM10; 年均值; 88.97μg/m³; 70μg/m³; 超标. SO2; 年均值; 9.54μg/m³; 60μg/m³; 达标. NO2; 年均值; 27.03μg/m³; 40μg/m³; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 1.3mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 157μg/m³; 160μg/m³; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低颗粒物浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧250m处大麦河，为沙河支流。沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求为了解沙河水质现状，本评价另收集了平顶山市沙河下游沙河舞阳马湾断面（2020年）监测水质数据。地表水环境质量监测及调查情况见表22。 表22 沙河地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测点; 监测数据; pH值; COD; BOD5; NH3-N. 沙河舞阳马湾断面; 1月份; 8; 14; 1.6; 0.17. 2; 8; 14; 1.6; 0.15. 3; 8; 15.5; 2.0; 0.09. 4; 8; 15.5; 2.0; 0.13. 5; 8; 21.7; 1.1; 0.09. 6; 8; 17.7; 2.3; 0.10. 7; 8; 17.7; 2.3; 0.12. 8; 8; 13; 2.1; 0.14. 9; 8; 13; 2.1; 0.07. 10; 8; 13; 2.1; 0.21. 11; 8; 17.8; 1.8; 0.21. 12; 8; 17.8; 1.8; 0.18. 控制标准; III标准; 6~9; 20; 4.0; 1.0. 超标倍数; 0; 8.3; 0; 0. 由上表检测结果可知，2020年度沙河马湾断面各监测因子除COD不能稳定达标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，COD超标率为8.3%，最大超标倍数为0.09。 为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，根据国家及河南省要求，平顶山市印发了《平顶山市2021年水污染防治攻坚战实施方案》，通过水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 3、地下水质量现状 本次改扩建项目车间及运输通道全部做到防渗处理，管道连接均采用密闭链接阀，加强日常管理，无跑冒滴漏，基本无污染途径，可不开展地下水现状调查。 4、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据现场踏勘，本项目无大型噪声污染源，调查企业2022年第一季度厂界噪声监测数据显示见表23 表23 企业厂界现状监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 2022年3月7日; 厂界东; 53; 43. 厂界西; 53; 44. 厂界南; 52; 45. 厂界北; 54; 46. 项目东、西、南和北厂界声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，项目周边声环境质量良好。 5、土壤环境质量现状 本次改扩建项目车间及运输通道全部做到防渗处理，管道连接均采用密闭链接阀，加强日常管理，无跑冒滴漏，基本无污染途径，可不开展土壤现状调查。 6、生态环境状况 本项目位于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇沙河二路中段）。改扩建项目厂区东侧为平顶山德源化工有限公司，西侧为现有项目设施及仓库，南侧为厂区预留用地，北侧为现状农田。树木以人工种植林和遗留农作物为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇沙河二路中段），厂区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表24 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 相对方位; 离厂界距离; 保护级别. 大气环境; 节庄村; S; 520m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 龚店乡初中; E; 690m. 水环境; 大麦河; N; 250m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 七支渠; N; 780m. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 大气排放标准本项目生产过程中产生的颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度值。同执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业其他工序建议值具体排放限值见下列表格。 表25 大气污染物排放标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业其他工序建议值; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 10mg/m3. 2、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表26 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 执行标准; 运行时期; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 营运期; 2类; 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 施工期; /; 70; 55. 4、固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环境保护部环发〔2014〕197号）等相关文件要求，结合本项目污染物排放特征，需申请大气污染物总量控制指标的污染因子包括二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物（以非甲烷总烃表征），需申请废水污染物总量控制指标包括化学需氧量与氨氮，总量指标分析结果如下 根据计算，现有工程废水COD2.412t/a、氨氮0.056t/a； 本次改扩建项目无新增总量。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工废水污染源分析 一、项目场地设施工营地，施工人员约10人，则主要污染为建筑施工污水和施工人员生活污水。 （1）生活污水 施工高峰期施工人员按20人计，项目施工建设期为3个月，施工期生活用水量按50L人·日计，污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m³d。生活污水经化粪池预处理后，定期清掏肥田。根据类比调查，施工生活污水污染物成分及浓度见表27。 表27 施工期生活污水污染物成分及浓度 污染物; COD; BOD5; 氨氮; SS. 浓度; 250; 150; 30; 250. （2）施工污水 施工污水包括施工机械洗涤废水、施工现场清洗废水、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其他可溶性的有害物质。经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘。 二、施工期废水防治措施 施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。 2、废气污染源 一、施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工作业及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程以及运输过程中产生的扬尘、装修产生的废气、焊接废气、施工机械及建筑材料运输时产生的汽车尾气等。 （1）扬尘 项目施工期采用商品混凝土，厂区内不设混凝土拌合站，因此施工期产生的扬尘主要来自于土方开挖、建筑材料堆放及装卸过程、运输过程等，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，呈无组织形式排放。 （2）装修废气 室内建筑装修、设备防腐等施工过程会使用少量的油漆，施工过程会产生少量的有机废气，呈无组织排放。 （3）焊接废气 建筑施工过程中部分建筑构件需要用电焊机等设备进行构件焊接组装，使用常见电焊机等设备，焊接过程中产生少量的焊接烟尘。 （4）机械及汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成分是THC、CO和NOx，属无组织排放源。 二、施工扬尘污染防治措施 （1）施工期间做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存、土石方、建筑垃圾等处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；扬尘造成的TSP污染距离可缩小到50m范围。 （2）建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于2.5米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 （3）建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，对进出施工场地的车辆进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经沉淀后回用于抑尘，回用率100%；施工场所车辆入口和出口30m以内的路面上不应有明显泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 （4）道路硬化与管理：施工场地内80%以上车行道面积必须硬化；清扫时必须洒水抑尘，任何时候行车道路上都不能有明显的尘土。 （5）土石方、建筑材料不得露天堆放，应覆盖防风抑尘网等，并加强喷淋洒水等措施，以提高物料堆的含水率，进而起到抑尘的效果。 （6）弃土应及时清运。当出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。 （7）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法。并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛撒。房屋拆除工地必须酒水或喷淋压尘，采取湿法作业。 （8）应按相关规定使用散装水泥。在施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 （9）运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。 （10）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木材等污染严重的燃料。 （11）对施工期大气污染防治管理要做到目标责任制，具体到个人，一旦发现有对周围居民生活造成影响的环境问题，责任人应第一时间进行协调，及时解决问题，保证施工期扬尘等大气污染不会对周围居民生活造成影响。 3、噪声污染源分析 一、施工期噪声主要源自各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见表28。 表28 本项目主要施工机械及其噪声源强 施工阶段; 生源; 测点距施工机械距离; 最大声级dB（A）. 土石方阶段; 挖掘机; 5m; 84. 破碎机; 5m; 90. 空压机; 5m; 76. 渣土车; 5m; 76. 结构阶段; 混凝土输送泵; 5m; 80. 振捣机; 5m; 90. 电锯; 5m; 90. 升降机; 5m; 86. 混凝土运输车; 5m; 76. 装修、安装阶段; 电钻; 5m; 90. 电锤; 5m; 84. 电焊; 5m; 80. 吊管机; 5m; 76. 多功能木工刨; 5m; 90. 角向磨光机; 5m; 90. 二、施工期设备噪声污染防治措施 （1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备作为合同内容的一部分。尽量选用低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。 （2）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；流动机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；可通过在打桩机、搅拌机，锯木机等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声15dB（A）。 （3）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （4）隔声降噪：用隔声性能好的隔声构件将形体较小施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度。如在钢板外表用阻尼层、内表用吸声层处理，隔声量会提高10dB（A）。 （5）闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速慢行，并禁止各种车辆在施工场地鸣笛。 （6）减少模板、支架拆卸过程中产生的噪声，应遵守作业规定，减少建材装卸时偶发和频发噪音；禁止用哨子、高音喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 4、固体废物污染源分析 施工过程中产生的固体废物主要为开挖弃方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）弃方 项目挖方量8000m3，填方量3200m3，弃方量为4800m3，产生的弃方交由叶县渣土办统一运输、处理。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾包括一部分建筑模块、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋等，建筑工程施工过程产生的建筑垃圾按0.05t/m2计，项目新建及改造现有厂房建筑面积为1200m2，则将产生建筑垃圾约85t，可再生利用部分回收利用，余下部分按城市建设主管部门的规定，运到指定地点妥善处置。 （3）生活垃圾 现场施工人员约10，按每人产生垃圾量0.5kg/d计算，施工人员产生的生活垃圾约为5kg/d，生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一清运处置。 5、生态环境 施工期主要生态影响为占地影响、植被损失、动物惊扰和水土流失。 （1）占地：项目占地导致土壤养分损失及生物量损失。 （2）植物：施工期间对原有地表植被的扰动，造成一定的破坏，破坏的植被主要为一般植物、杂草，无珍稀保护植物。施工期产生的各项污染物影响周边植物生长；同时施工人员人为活动对周边植被造成破坏。 （3）动物：受施工噪声的影响，惊扰了动物的生境。 （4）景观：施工过程土石堆置、施工机械、护栏围布等，对景观有一定的影响。 （5）水土流失 项目土地平整过程将清理地表植被，使表土裸露，土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本次改扩建项目废气主要是上料和下料粉尘。 本次改扩建项目废气是上料和下料粉尘，项目产品合计3000t/a。项目废气量产生核算依据“第二次工业源系数手册2643工业颜料制造行业”，“颗粒物”产生系数为1.0千克/吨-产品，由此核算项目粉尘产生量为3t/a。 企业在收尘措施后安装一套袋式除尘器+水膜除尘，对尾气未收集的粉尘进行处理，处理后经15m高排气筒排放。由于车间为无尘车间，生产过程全部为密闭输送，不考虑设备故障性排放过程基本无粉尘泄漏，粉尘无组织部分仅为上料口、下料口少量逸散，侧吸集气装置收集效率为85%，袋式收尘器处理效率为99.5%，水膜除尘处理效率为80%，风机设计风量为5000m3/h。则有组织颗粒物排放量为0.00255t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.21mg/m3。无组织排放量为0.45t/a，排放速率为0.1875kg/h。 处理后废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的要求以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业其他工序建议值要求，因此对项目周围环境空气影响较小。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5中关于大气环境防护距离的设置，“项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。经预测，该项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，经预测均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 表29 项目新增废气污染物产排情况 污染工序; 污染物; 产生量t/a; 处理措施; 有组织排放. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 上料、下料; 颗粒物; 3; 侧吸+袋式除尘器+水膜除尘+15m高排气筒; 0.00255; 0.001; 0.21. 表30 项目新增废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度℃. 经度; 纬度. DA004; 废气排放口; 颗粒物; 113.433963; 33.692112; 15; 0.3; 70. 表31 项目废气监测要求及排放标准 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业其他工序建议值要求. 综上所述，项目废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，项目废气采用侧吸+袋式除尘器+水膜除尘处理后由15m高排气筒排放的治理措施可行。 2、废水 改扩建项目完成后，不新增员工，无新增生活废水。生产过程中水膜除尘器会使用少量纯水，收集一定量粉尘后会用到溶解釜中，不外排，对地表水环境无影响。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按照三级来评价”，因此本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。 3、噪声 本次改扩建项目高噪声设备主要为除尘器、风机、喷淋泵等设备。本次评价建议采取以下措施来减小噪声影响：加装减振基础，降低设备振动产生的影响，定期经常性对设备进行维修保养，保持设备良好的运行状态，合理安排生产，尽量减少高噪声设备同时运行，减少对周围环境的影响，叠加现有项目设备，其源强见下表。 表32 本项目营运期噪声源强及降噪措施效果 产噪设备; 数量; 噪声源强; 距最近厂界方位; 距最近厂界距离; 治理措施; 降噪效果dB(A). 旋风除尘器; 4; 80; W; 5; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化隔声、隔音设施; 20. 布袋除尘器; 4; 80; W; 5. 离心风机; 4; 75; W; 5. 喷淋泵; 4; 75; W; 5. 生产过程中使用的进料泵、计量泵等; 2; 75; N; 20. 循环水泵; 1; 75; N; 15. 项目生产设备在车间内的分布比较分散，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目噪声预测宜将每台生产设备作为1个点声源处理。 本评价选用点声源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点声源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0） 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A）； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A）； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； （2）噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A）； Li—第i个声源的声压级，dB(A）； 本次预测以现有项目厂界现状监测值作为本次预测的背景值，根据上述噪声点声源衰减和叠加公式计算，项目营运期间主要噪声源对厂界的影响结果见下表。 表33 项目营运期噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 措施后声 源叠加值; 距车间距离（m）; 贡献值; 背景值 （昼间）; 叠加值（昼间）; 标准值（昼间）. 东厂界; 58.13; 10; 38.02; 53; 53.14; 60. 西厂界; 5; 48.02; 53; 54.20; 60. 南厂界; 12; 36.23; 52; 52.11; 60. 北厂界; 7; 46.23; 54; 54.67; 60. 根据上述预测结果，本项目运营期企业东、南、北厂界昼间噪声叠加现有项目排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，因此项目营运期噪声对周围声环境影响很小。 表34 噪声监测要求 序号; 点位名称; 监测点位置; 功能; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 1#; 东边界; 边界外1m处; 监测点位; 1次/年，连续监测2天，每天昼夜各监测一次; 等效连续A声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 2类. 2#; 南边界; 监测点位; 2类. 3#; 西边界; 监测点位; 2类. 4#; 北边界; 监测点位; 2类. 4、固体废物 本次改扩建项目建成后一般固体废物主要为废包装材料、袋式除尘、水膜除尘粉尘。本项目无危险固废产生。 ①收集的粉尘 根据废气源强分析，本项目袋式除尘器+水膜除尘收集的粉尘约2.547t/a，其混入纯水中作为回用水加入溶解釜中回用。 ②废包装材料 废包装材料主要为运输进厂的各种原材料包装等，其沾染原料为无机染料，不属于有毒有害物质，作为一般固废交由废品回收站处理，产生量约为0.5t/a。 表35 改扩建项目营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 t/a; 处置方法. 1; 废包装材料; 一般固废; 原料包装; 固; 塑料; /; /; /; 0.5; 废品回收. 2; 收集的粉尘; 收集粉尘; 液; 颗粒物; /; /; /; 2.547; 回用生产. 经过以上处理措施，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境影响很小。 5、土壤环境影响分析 1、根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“其他行业”，为IV类。 表36 土壤环境影响评价分类 行业类别; 环境影响评价类别. I; II; III; IV. 其他行业; ——; ——; ——; 全部. 项目建设厂房，占地面积为1200m2<5hm，占地规模为小型。项目选址于河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区（叶县龚店镇沙河二路中段），土壤环境敏感程度为不敏感。 表37 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----; ----. 注：“----”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目土壤环境影响类别为I类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，根据表38，本项目土壤评价等级为二级。 2、本项目建设过程中必须考虑土壤的保护问题，对原料的贮存场所、生产线等须采取防渗措施，建设防渗地坪。固废暂存场所要做的防渗、防漏、防雨淋、防晒等，避免固废中的有毒物质渗入土壤。设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。同时应做好厂区的绿化工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于III类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 表38 地下水环境影响评价分类 行业类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价类别. 报告书; 报告表. 85、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造; 除单纯混合和分装外的; 单纯混合或分装的; I类; III类. 7、环境风险防范措施 （1）危险物质数量与临界量比值（Q) 根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目搬迁丙烯酸仓库，其原料、产品等产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B所界定的危险物质，同时根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的物质及其储存量，对本项目所储存使用的危险化学品进行辨识。 表39 Q值确定 序号; 名称; 日常存储量（t）; 临界量/t; Q值. 1; 丙烯酸; 1; 10; 0.1. 总计; 0.1. 项目主要风险物质总Q值为0.1，Q＜1。 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表40确定评价工作等级。 表40 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据评价工作等级划分，确定环境风险评价等级为简单分析。 （2）风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。风险类型主要根据有毒有害物质发生起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。根据以上内容和项目特点，对项目进行风险识别，分析其能产生风险的类型及其原因，详见表41。 表41 本项目风险识别表 事故类型; 发生原因; 危险目标; 危险目标. 事故排放; 袋式除尘器设备故障或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境; 废气处理设施; 可能污染大气环境. 火灾、爆炸; 操作不当或设备事故导致车间粉尘达到临界浓度，遇明火发生火灾爆炸; 生产区; 燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响；. 泄露; 原料萘系减水剂通过管道输送本项目生产区，期间因管道泄漏、阀门跑冒滴漏泄漏至环境，丙烯酸储存桶泄漏; 生产区; 可能污染水环境. 3、项目风险分析 根据本项目生产工艺过程、工艺特点和物料存储方式，项目可能产生的风险事故类型为：火灾事故、化学品泄漏、废气处理设施故障。存在风险事故隐患为火灾以及废气处理设施不正常运行产生污染物超标，但不构成重大危险源。 1）废气非正常工况下的事故排放分析 当发生废气风险事故时，本项目废气处理设施不正常运行，造成废气未经处理直接排放或处理不完全，导致污染物超标，可能对周边环境和人员造成一定影响。发生该类事故的可能原因主要有操作不当、缺少维护、没有及时更换相关设备等。当发生该类事故时，项目建设单位应立即停产，仔细排查故障问题并及时进行检修。另外，建设单位设置了环保专员，建立日常环保管理制度，定期对废气处理设备进行维护、检修。 2）化学品、危险固废事故排放分析 项目化学品萘系减水剂、危险废物机油桶进行暂存，当发生泄漏时直接排放，导致污染物超标，可能对周边环境和人员造成一定影响。发生该类事故的可能原因主要有操作不当、缺少维护、受外力破坏等。当发生该类事故时，项目建设单位应立即停产，仔细排查故障问题并及时进行修复。另外，建设单位设置了环保专员，建立日常环保管理制度，定期对固废、废水收集情况进行检查完善。 3）火灾事故 操作不当或设备事故导致车间粉尘达到临界浓度，遇明火发生火灾爆炸，燃烧物质燃烧过程中可能会产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟，对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏因此在生产过程中，应加强管理，对厂区内的用电设备及电线应及时检修，尽量避免该类事故发生，并严格防止明火的产生。 4、风险防范措施 为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险源，建设单位应采取一下防范措施： ①项目原辅材料、成品堆放区要配备相应品种和数量消防器材。 ②定期对废气收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。 ③加强对危废间的管理，危废间应设置为混凝土硬质地面，并应设围堰，危废间应为密闭空间，可挡风遮雨防晒。 ④加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。 ⑤各类原料和产品应分区存放，不得混存，并应有一定的安全距离且保证道路通畅。 ⑥在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂及二氧化碳灭火。 同时若发生火灾等灾害，抢险救援队负责启用消防污染应急物资，将消防污染液采用强排的方式由消防污染外泄切断口通过厂内污水管道强排入事故应急池，并用沙包或阀门在雨水管道拦截消防废水；该项目不属于化工类型项目，产生的消防废水浓度不高，通过投放絮凝剂简单处理，吸附消防废水杂质后排入排污管；且公司发生大型火灾事故的概率极小，小型火灾事故产生的少量消防废水经吸附简单处理后排放，对水体环境影响不大。 按照要求设置事故储池，事故池容积确定应执行的标准或规范主要有：《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《事故状态下水体污染的预防与控制技》（Q/SY1190-2009）和《水体环境风险防控要点》（中国石化安环[2006]10 号）等。厂区现有400m3应急事故池，本项目无废水产生，无需新增事故池容量。现有消防水使用应急消防桶，本项目扩建1200m2，依据核算项目新增200m3应急消防桶。 ⑦应急预案 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）以及《建设项目环境风险评价技术导则》等法律规范的要求，公司应建立企业内部的突发环境事件的应急预案，应急预案应与区域突发环境事故应急预案相衔接。本次环评针对该项目提出了风险应急救援预案的制定框架。 A、建立应急指挥机构 企业应组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为综合协调组、抢险救灾组、后勤保障救护组三个行动小组。根据企业生产过程中可能发生事故情况，确定相应的预案级别，制定相应的事故应急预案，并通过演习使职工在发生不同的事故时分别采取相应的应急措施。加强应急预案的内部保障（人力、物资、设施、维护等）和外部保障（相关职能部门）工作，落实各职能部门的联系方式、沟通渠道，做到发生事故后“知道找谁、如何联系、怎样报告”。 B、应急响应程序 事故状况下，应按以下列程序和内容响应： a、开通与突发环境事件所在地市级环境应急指挥机构、现场应急指挥部、相关专业应急指挥系统的通信联系，随时掌握事件进展情况；立即向开发区生态环境分局报告，必要时成立环境应急指挥部； b、及时向当地政府报告突发环境事件基本情况和应急救援的进展情况； c、组成专家组，分析情况。根据专家的建议，通知相关应急救援力量随时待命，为地方或相关专业应急指挥机构提供技术支持； d、派出相关应急救援力量和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援，根据需要调集事发地周边地区专业应急力量实施增援。必要时向开发区生态环境分局及政府有关部门提出请求支援。 C、保证措施 为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急的各项准备工作，需对全厂职工进行经常性的应急常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还建立以下相应制度： a、值班制度：建立专职24小时值班制度，遇到问题及时处理。 b、检查制度：每月由企业应急指挥领导小组结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。 c、例会制度：每季度由事故应急指挥领导小组组织召开一次指挥组成员会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。 d、如果发生环境污染事故，企业应立即启动应急预案，通知当地环保部门，同时提出有针对性的处理措施。应急预案主要内容列于下表42。 表42 应急预案主要内容表 序号; 项目; 预案内容及要求. 1; 总则; 总体要求. 2; 危险源概述; 详叙危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 危险目标：生产车间、危废暂存间. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 5; 预案分级响应条件; 规定预案级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保 障、管制等相关内容. 8; 应急环境监测、抢险、救援 及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性 质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施; 防火区域控制：事故现场与邻近区域；清除污染措施：事故现场与邻近区域；清除污染设备及配置. 10; 紧急撤离、疏散; 事故现场、厂区、临近区；撤离组织计划. 11; 应急救援关闭程序与恢复 措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措 施； 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 培训计划; 人员培训；应急预案演练. 13; 公众教育和信息; 公众教育；信息发布. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度， 设专门部门负责和管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 5、风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，本项目在制定相应的事故风险应急预案和风险防范措施后，可以有效降低事故状况下的不利环境影响，项目可能引发群体性事件的风险较小，其环境风险可防可控。 综上所述，本评价认为，在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险角度，项目建设是可行的。 建设项目环境风险简单分析内容表见43。 表43 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目内容; 染料半成品后处理干燥加工项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; （叶）县; 尼龙新材料产业集聚区. 地理坐标; 经度; 113°260443; 纬度; 33°412578. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：无 分布：原料仓库、生产车间. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等）; 生产过程会产生粉尘，事故性排放导致车间粉尘超标，如遇明火引发的火灾影响地下水、地表水、大气、土壤等；原料萘系减水剂管道泄漏、阀门跑冒滴漏泄漏至环境，丙烯酸储存桶泄漏. 风险防范措施要求; ①风险事故的防范措施 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。 ②原料使用过程中 企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。对可能产生静电的物体采取接地等静电防范措施。定期检查有关容器的强度，防止老化出现滴漏现象。加强职工培训，提高应急处理能力。 ③编制应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，环境风险潜势划分为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析。. 8、总量控制 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx。 按照环境保护部文件环发〔2014〕197号文关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知和河南省环保厅豫环文（2015）292号文河南省环境保护厅关于贯彻落实《河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定》的通知，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排放量（行业最高允许排放量），本项目属于其他行业，没有行业标准，按照国家或地方污染物排放标准及环评实际计算出的排放量核算。 （1）本项目新增排放量：颗粒物0.00255t/a； （2）本环评建议污染物总量指标 综合以上分析，根据以上计算结果并结合当地环保部门要求，本项目环评建议污染物总量指标为： 废气：0。 废水：0。 9、环境管理与监测 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位现已建设一支环境管理队伍主管人员为录江涛。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②已建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 （2）环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环境治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表44 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 备注. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》; 委托有资质第三方检测机构. 废气排放口; 颗粒物. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. 10、环保投资估算及竣工验收 本项目总投资240万元，其中环保投资为17万元，环保投资占总投资的7.1%。环保投资估算及环保设施“三同时”环保验收一览表见下表。 表45 环保投资一览表 - 项目; - 内容; - 投资（万元）. - 运 - 营 - 期; - 废气; 粉尘; 粉尘经袋式除尘器+水膜除尘处理达标后15m高排气筒（DA001）排放; - 10. - 固废; - 一般固废; - 废包装; - 新建90m2固废暂存间; - 2. - 危险固废; - 废机油桶; - 新建40m2危废暂存间; - 3. - 噪声; - 高噪声设备采取减振、消声、隔声等综合措施; - 2. - 合计; - 17. 11、环保验收一览表 表46 扩建后全厂项目“三同时”验收一览表 污染源; 污染防治措施; 验收标准或要求. 废气; 上料、下料粉尘; 经袋式除尘器+水膜除尘处理达标后15m高排气筒（DA004）排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业其他工序建议值. 缩和釜和中和釜产生废气; 冷凝器+三级碱洗+25m排气筒排放（DA001）. 干燥塔尾气; 两级湿法除尘+冷凝器+25m排气筒排放（DA002）. 精萘废气; 负压收集+布袋除尘器+25m排气筒排放（DA003）. 废水; 工艺废水; 设置工艺废水收集池全部回用; 河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）. 生活办公水; 隔油池+化粪池; 平顶山第三污水处理厂进水水质标准. 噪声; 固定噪声源; 采取减振、隔声等降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准. 固废; - 一般固废; - 新建90m2固废暂存间; 措施落实到位，固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）的要求. - 危险固废; - 新建40m2危废暂存间; 按要求设置危废暂存间，在暂存间暂存后委托有资质单位处理。危废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 风险 防范; - 环境风险事故; - 萘系减水剂管道运输阀门截断措施、防滴漏措施、管道输送设置围堰，购置应急收集桶。新增200m3应急消防水桶; /. |

五、扩建后全厂环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 上料、下料粉尘 | 颗粒物 | 经袋式除尘器+水膜除尘处理达标后15m高排气筒（DA004）排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业其他工序建议值 |
|  | 缩和釜和中和釜产生废气 | 甲醛、丙酮 | 冷凝器+三级碱洗+25m排气筒排放（DA001） |  |
|  | 干燥塔尾气 | 甲醛、粉尘 | 两级湿法除尘+冷凝器+25m排气筒排放（DA002） |  |
|  | 精萘废气 | 颗粒物 | 负压收集+布袋除尘器+25m排气筒排放（DA003） |  |
| 地表水环境 | 工艺废水 | COD、氨氮、SS | 设置工艺废水收集池全部回用 | 河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） |
|  | 生活办公水 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 平顶山第三污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 减震基础、室内隔声及距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020） |
|  | 生产过程 | 收集粉尘 | 新建90m2固废暂存间 |  |
|  |  | 废包装 |  |  |
|  |  | - 危险固废 | - 新建40m2危废暂存间 | 按要求设置危废暂存间，在暂存间暂存后委托有资质单位处理。危废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间及运输通道全部做到防渗处理，管道连接均采用密闭链接阀，加强日常管理，无跑冒滴漏 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 萘系减水剂管道运输阀门截断措施、防滴漏措施、管道输送设置围堰，购置应急收集桶。新增200m3应急消防水桶 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立本项目环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行，并于企业现有的环境管理制度相衔接，全厂形成统一的管理制度。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、除尘袋的再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 |  |  |  |

六、结论

平顶山奥思达科技有限公司染料半成品后处理干燥加工项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 萘 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 粉尘 | 7.574 | 0 | 0 | 0.00255 | 0 | 7.57655 | +0.00255 |
|  | 甲醛 | 2.8 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 丙酮 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.034 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0.981 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废包装等 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①