- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 叶县好基钰建材有限公司国道234线

叶县城区段改建工程配套建材项目

建设单位：    叶县好基钰建材有限公司

编制日期：         二〇二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

一、建设项目基本情况……………………………………………………………………1 二、建设项目工程分析..…..…………………………………………..…………………22 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准……………………………………41 四、主要环境影响和保护措施…………………………………………………..………47 五、环境保护措施监督检查清单……………………………………………..…………70 六、结论.…..……………………………………………………………………………72 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 平顶山尼龙新材料产业集聚区（2021-2035）总体布局规划图 附图三 平顶山尼龙新材料产业集聚区（2021-2030）土地利用规划图 附图四 项目周边环境图 附图五 项目区域水系图 附图六 项目平面布局图 附图七 项目现场及四周情况照片 附件： 附件一 环评委托书 附件二 项目备案证明 附件三 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的项目用地证明 附件四 叶县龚店镇人民政府关于项目的建设意见 附件五 叶县龚店镇金庄村村民委员会关于项目的建设意见 附件六 确认书 附表： 建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 叶县好基钰建材有限公司 国道234线叶县城区段改建工程配套建材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-410422-04-01-791550 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵国超 | 联系方式 | 18337510000 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县龚店镇金庄村 |  |  |
| 地理坐标 | （E113度27分29.819秒，N33度42分2.808秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造；N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30--55石膏、水泥制品及类似制品制造302--商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造； 四十七、生态保护和环境治理业--103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-410422-04-01-791550 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划；审批机关：河南省发展和改革委员会；审批文号：豫发改工业〔2010〕2043号文；2018年1月更名为平顶山尼龙新材料产业集聚区；2021年编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文号：豫环函[2022]19号 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、叶县城市总体规划（2007-2020） 1、规划范围 城市规划范围为：东至廉村，南至田庄，北至遵化店围成的封闭曲线，规划区总面积248km2。 2、城市布局结构 城区布局采取依托现状建成区，以许南公路、叶廉路为南北向和东西向的中轴，以向东发展为主，辅以向北、向南适当扩展。 3、功能分区 中心城区—依据现状基础设施，逐步向外梯级推进，旧城改造要充实基础设施，调整用地结构，降低建筑密度，提高容积率，增加小区绿地，把人口从中心区向外逐步疏散，腾出一些城市公共活动空间，以达到改善居住和生活环境的目的。以叶县新行政中心为带动，城区先向东推进。 工业用地：规划城市工业用地主要由平顶山化工工业区（平顶山化工产业集聚区）和东工业区（叶县产业集聚区）组成。 本项目拟选厂址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区），符合《叶县县城总体规划》（2007-2020）要求。 - 《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划》（2021~2030） （1）规划面积和范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25km2。 （2）规划时限 本次规划时限为2021~2030年，其中近期为2021~2025年，远期为2026~2030年。 （3）主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 （4）发展定位 平顶山尼龙新材料产业集聚区产业发展定位为：依托平顶山焦煤资源和煤化工、盐化工、尼龙化工“三化一体”协同发展优势，补足上游、夯实中游、延伸下游，做强尼龙新材料主导产业，培育发展精细化工等特色产业，建设“世界一流、优势突出、延链补链”的尼龙新材料产业集聚区。 - 产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 其中产业区包括尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区和预留发展区。在化工区外部设置绿化隔离带，有效减少对外部环境的影响。化工区内产业主要结合产业现状，向上下游延伸产业链，按照产业类别组团式提升发展，自西向东、自南向北依次布置为尼龙材料及原料配套产业区、精细化工产业区、尼龙深加工产业区和预留发展区。规划使各产业区之间上下游物料连接顺畅，也最大可能减少产业区内企业受外界干扰、保证本质安全的有序发展。预留发展区位于南干渠以南龚店镇及周边区域，作为化工区的预留发展区。 本项目位于平顶山市叶县龚店镇金庄村，属于平顶山尼龙新材料产业集聚区精细化工及医药产业区，规划为工业用地，拟建厂址现状为农田（地表已清苗）。根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的证明（附件三），本项目用地为临时用地，待临时用地期满后应当由项目建设单位拆除临时建（构）筑物，并在一年内完成土地复垦。项目的建设不会影响产业集聚区主导产业的发展。 平顶山尼龙新材料产业集聚区位于叶县龚店镇，本项目位于龚店镇金庄村，根据龚店镇人民政府和龚店镇金庄村村委会出具的关于本项目的建设意见，镇政府同意该公司利用该地块办理环评等前期手续，金庄村村委会支持该项目的建设，营运中如出现环境纠纷等问题由村委会协调处理，并监督该公司落实好环保政策，守法经营。 叶县龚店镇人民政府和龚店镇金庄村村委会关于本项目的建设意见详见附件四和附件五。本项目在平顶山尼龙新材料产业集聚区中的位置见附图二、附图三。 - 《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划》（2021~2030）环境影响报告书及其审查意见的相符性分析 2022 年1月21日，河南省生态环境厅组织召开了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》技术审查会。2022年3月21日，河南省生态环境厅以豫环函[2022]19 号出具了关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见。对照该规划环评报告书及审查意见，项目建设符合相关要求。 - 本项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析 分区; 类别; 环境准入清单准入条件; 本项目; 相符性. 保护区域; 望娘楼、常李东南岗遗址; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。; 本项目建设不在该保护区域的保护范围和控制地带内; 符合. 一般区域; 环境敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感区。; 本项目不设置大气环境防护距离; 符合. 重点管控区域; 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。; 本项目建筑垃圾回收属于鼓励类，其他制品属于允许类; 符合. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目。; 不涉及; /. 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工项目; 不涉及; /. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。; 不属于“两高”项目；项目满足河南省涉PM企业基本要求; 符合. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报 送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全部煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 不涉及; /. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。; 项目利用建筑垃圾自制骨料属于资源综合利用; 符合. 生产工艺与装备水平; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。; 项目清洁生产水平达到国内先进水平; 符合. 空间布 局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 项目选址符合“三线一单”要求; 符合. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1 范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目; 不涉及; /. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 不涉及; /. 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的证明，本项目用地为临时用地，待临时用地期满后应当由项目建设单位拆除临时建（构）筑物，并在一年内完成土地复垦。项目的建设不会影响产业集聚区主导产业的发展; 符合. 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs 废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目不涉及VOCs排放; /. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目。; 不涉及; /. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。; 本项目生活污水经化粪池收集后用于周边农田肥田，生产废水沉淀等处理后综合利用不外排; 符合. 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、市等区域或行业替代的相关要求。; 本项目按照总量替代的要求执行; 符合. 环境风险防控; 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目。; 本项目不设置大气防护距离; 符合. 项目应严格按照环境影响评价文件要求落实环境风险防范措施。; 项目不涉及风险物质; 符合. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案; 建议企业按管理要求编制应急预案; 符合. 资源开发利用; 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水。; 项目厂址处管网未铺设，暂用自备井; 符合. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 本项目为国道234线叶县城区段改建工程配套建材项目，属临时用地，用地为集聚区尚未开发区域，待临时用地期满后拆除临时建（构）筑物并土地复垦; 符合. - 本项目与规划环评审查意见相符性分析 类别; 审查意见内容; 本项目; 相符性. 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目符合“三线一单”要求; 符合. 加快推进产业转型; 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业的发展；依托现有产业基础，布局建设精细化工及化工新材料项目；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放 和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目属于入区新建项目，项目用地为临时用地，其生产工艺可达国内同类行业先进水平，污染物经治理后达标排放; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 本项目为国道234线叶县城区段改建工程配套建材项目，属临时用地，生产过程中不涉及有毒有害物质; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 本项目污染物排放执行国家及地方污染物排放标准，主要污染物执行污染物排放总量控制标准; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，禁止钢铁、冶金、焦化、水泥等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、高排放项目，禁止使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目为国道234线叶县城区段改建工程配套建材项目，属临时用地，用地为集聚区尚未开发区域，待临时用地期满后拆除临时建（构）筑物并土地复垦，项目生产过程中不涉及VOCs; 符合. 本项目为国道234线叶县城区段改建工程配套建材项目，属临时用地，拟建厂址现状为农田（地表已清苗），待临时用地期满后拆除临时建（构）筑物并土地复垦，项目不涉及有毒有害物质，不涉及VOCs，由上表可以看出，本项目可以满足《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的生态环境准入和审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目编制依据 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，“二十七、非金属矿物制品业30--55石膏、水泥制品及类似制品制造302，商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造，编制环境影响报告表；四十七、生态保护和环境治理业--103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用：一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的，编制环境影响报告书；其他，编制环境影响报告表”。本项目水泥稳定碎石、预制板、排水管、道牙项目属于水泥制品及类似制品制造，应编制环境影响报告表；项目利用建筑垃圾生产自用骨料为建筑施工废弃物综合利用中的属于其他类，应编制环境影响报告表；综合分析，本项目应编制环境影响报告表。 2、政策相符性分析 2.1《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号） 本项目属于水泥制品制造业、固体废物治理业，经对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类和许可准入类之列，本项目可进入市场。 2.2与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目水泥稳定碎石、预制板、道牙、排水管不在限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，项目利用建筑垃圾生产自用骨料属于鼓励类“十二、建材--11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”、“四十三、环境保护与资源节约综合利用“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，符合国家产业政策。本项目已在叶县发展和改革委员会备案，项目代码为2205-410422-04-01-791550 (见附件二)。 3、与平顶山市“三线一单”生态环境分区管控的相符性分析 本项目位于平顶山市叶县龚店镇金庄村，属于平顶山尼龙新材料产业集聚区精细化工及医药产业区，规划为工业用地，目前现状为未开发用地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求；本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求；项目产生的废气均经处理后达标排放，生产废水综合利用不排放，生活污水入化粪池收集后用于周边农田肥田，项目建成并落实环保措施后，不会对区域环境质量产生影响，不会突破区域环境质量底线。 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）及《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》，项目与平顶山市“三线一单”相符性分析见下表。 - 本项目与平顶山市“三线一单”相符性分析 管控单元; 管控要求; 本项目情况. 平顶山尼龙新材料产业集聚区（ZH41042220002）; 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。; 根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的证明，项目用地为临时用地，待临时用地期满后应当由项目建设单位拆除临时建（构）筑物，并在一年内完成土地复垦。项目的建设不会影响产业集聚区主导产业的发展. 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 临时占地期间项目不设置大气环境防护距离. 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于两高项目. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs 特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。; 本项目营运期间污染物执行总量控制制度，不涉及VOCs、二氧化硫、氮氧化物排放。. 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l， 总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。; 本项目营运期间生活污水经化粪池收集后用于周边农田肥田，生产废水沉淀等处理后综合利用不外排. 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目不属于两高项目. 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不涉及耗煤. 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目不属于两高项目. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; 本项目临时用地期间加强环境风险预警体系建设. 4、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》相符性分析 本项目与《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）相关条款对比分析详见下表。 - 本项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》相符性分析 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》; 本项目情况; 相符性. 十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准; 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 粉料水泥存储于密闭筒仓内，建筑垃圾、砂石料储存于封闭料场中，厂内无露天堆放物料; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 所有物料均在密闭厂房存放，包括堆放区、工作区和主通道区，无露天转运物料；项目车间及仓库全密闭，出入口安装卷帘门，无车辆进出时关闭车间大门; 相符. 车间、料库四面密闭，通道安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 厂区所有地面除绿化区域均进行硬化，并及时清扫，保证物料堆放区域外无明显积尘; 相符. 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 项目建筑垃圾、砂石料库、生产装置区顶部均安装干雾抑尘装置; 相符. 物料输送环节治理; 散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘系统。; 散装物料采用密闭皮带输送，卸料点采用全封闭，并设置密闭罩和抽风系统，粉尘经收集后再由袋式除尘器进行处理，达标后排放; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 物料输送采用密闭式输送，卸料点密闭收集，并由袋式除尘器进行处理，达标排放; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散装物料。; 原料运输车辆均严格按照设计装载量进行装载，并采用苫布覆盖，严禁露天转运；成品生产后直接由密闭罐车运走，无堆放; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰采用封闭覆膜袋，不直接卸落到地面; 相符. 生产环节治理; 上料口半封闭并安装除尘设施，主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施; 各类破碎机、筛分机、搅拌机等上料口、骨料配料斗均采用四面围挡并配套除尘设施，物料输送采用密闭输送方式，主要产尘点安装封闭集气装置并配套除尘设施；厂房顶部设置喷雾抑尘装置; 相符. 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统; 本项目不涉及产生VOCS的工序; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 原料库内各类原料均有序堆放；生产环节在密闭的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统; 相符. 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 每天定期对厂区道路进行洒水，如有撒落的物料及时清扫; 相符. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区出入口设置高压清洗装置，进出车辆车轮、底盘均做到冲洗，严禁带泥上路，洗车过程废水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排; 相符. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 企业安装在线扬尘监测设施; 相符. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 企业监控设备均配备有显示屏，可以做到实时监测和公开; 相符. 综上，项目建设符合《河南省工业大气污染防治6个专项方案》相关要求。 5、与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9 号）要求相符性分析 项目建设与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9 号）相符性分析详见下表。 - 本项目与豫环委办【2022】9号相符性分析 文件内容; 本项目相符性分析. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、"三线一单"、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实"两高"项目会商联审机制，强化项目环评及"三同时"管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目符合平顶山市“三线一单”要求，不属于高耗能、高排放项目，项目满足河南省涉PM企业基本要求. 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、"三员"管理、"两个禁止"等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 项目施工期将按要求进行扬尘控制. 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案. 14.调整优化产业结构。落实"三线一单"生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建"两高一资"项目及相关产业园区。; 本项目建设符合平顶山市“三线一单”生态环境分区管控要求；不属于高耗水、高排放工业项目. 6、与《平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性分析 根据平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室发布的《关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号），本项目与通知中相关条款对比分析情况详见下表。 - 本项目与平攻坚办〔2021〕37号相符性分析 实施方案中相关要求; 本项目情况; 相符性. 18.加强扬尘综合治理; 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求，将“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。; 项目施工期将按要求进行扬尘控制; 相符. 根据上述分析，项目建设符合《平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相关要求。 7、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 经查阅生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目均不涉及以上指南所列行业。本次评价对照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》进行相符性分析。 - 河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南基本要求 指标; 涉PM 企业基本要求; 本项目拟建情况; 符合性. 1、物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施; 项目水泥采用罐车入厂、气流输入筒仓，砂石料、建筑垃圾等在封闭料场内装卸，装卸过程中开启喷干雾抑尘并封闭车间门，料堆日常开启抑尘措施; 符合要求. 2、物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐; 项目粉料水泥存储于密闭筒仓内，建筑垃圾、砂石料储存于封闭料场中，并采取喷干雾抑尘措施；钢筋等其他物料均储存于封闭的车间。车间顶棚和四周围墙完整，车间大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；不产尘的钢筋存放在车间内，预制板、道牙、排水管等产品露天储存，在规定的存储区域码放整齐; 符合要求. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品; 本项目不涉及危险废物; 符合要求. 3、物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施; 项目物料采用密闭皮带、斗提机、密闭气流输送等密闭输送；物料转载、下料口等采取集气除尘措施，并喷干雾抑尘; 符合要求. 4、成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘; 项目水稳料为湿料，直接装车不产尘，其他产品均为成型构件，不涉及包装环节; 符合要求. 5、工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施； 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸; 项目车间为封闭状态，各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，配套袋式除尘器除尘、喷干雾抑尘。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施； 要求企业运营期间做到车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸; 符合要求. 6、运输方式及运输监管; （1）运输方式： ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B 级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。 （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 项目营运期企业应按要求进行运输方式管理； 企业日均进出货物大于150吨，需按要求建立门禁视频监控系统和电子台账，安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上; 符合要求. 7、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全： ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露， 有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整： ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目营运期将按要求进行管理; 符合要求. 8、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 项目生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目； 除尘器拟采用袋子等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面；除尘灰直接用于生产，不外运； 企业拟按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备并联网； 企业营运期将按要求进行厂容厂貌管理; 符合要求. 由上表分析可知，本项目满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉PM企业基本要求。 8、平顶山市饮用水源保护规划 （1）平顶山饮用水源环境保护规划 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”（豫环函[2009]57 号）和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m 的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 （2）叶县县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30 米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330 米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离西南侧叶县县城约10.5km，不在其划定的一级、二级保护区和准保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （3）叶县乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 10 米、西 30 米、南 15 米、北 30 米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围 300 米的区域。 距本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为南侧的廉村镇水厂，距离约9.5km，不在其饮用水保护区范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 叶县好基钰建材有限公司拟投资500万元建设国道234线叶县城区段改建工程配套建材项目，项目临时占地面积2.25公顷（22500m2），项目性质为新建。本项目位于平顶山市叶县龚店镇金庄村，项目厂址及四周现状为农田（地表已清苗）。距离项目最近敏感点为北侧260m处的楼马村和北侧310m处的金庄村。 1、项目组成 本项目主要建设内容为主体工程、公用工程、环保工程，本项目组成及主要建设内容一览表详见下表。 - 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体 工程; 1#车间; 1座，钢架结构，建筑面积6000m2，布置建筑垃圾回收生产线、水稳料生产线，四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门. 2#车间; 1座，钢架结构，建筑面积500m2，布置预制板生产线、道牙生产线，四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门. 3#车间; 1座，钢架结构，建筑面积500m2，布置排水管生产线，四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门. 养护及产品区; 1处预制板、道牙养护及产品区，占地面积1500m2；1处排水管养护及产品区，占地面积1500m2。养护及产品区地面全硬化. 辅助 工程; 办公用房; 1栋，1层，建筑面积300m2. 公用 工程; 给水; 自备井. 排水; 雨污分流，建筑垃圾自制骨料清洗废水经混凝沉淀后重复利用、车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用，不外排；职工生活污水经厂区内化粪池收集后由附近农民拉走堆肥；项目预制板、道牙、排水管养护及产品区配套建设1座80m3雨水收集池，用于构件养护. 供电; 依托村镇供电网络，厂内电路敷设. 环保 工程; 废气治理; 水泥稳定碎石生产线; 水泥筒仓; 2套仓顶袋式除尘器+15m高排放. 骨料投料; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1根15m排气筒. 混合搅拌; 密闭输送+密闭设备+1套袋式除尘器. 预制板和道牙生产线; 水泥筒仓; 1套仓顶袋式除尘器+15m高排放. 骨料投料; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1根15m排气筒. 混合搅拌; 密闭输送+密闭设备+1套袋式除尘器. 排水管生产线; 水泥筒仓; 1套仓顶袋式除尘器+15m高排放. 骨料投料; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1根15m排气筒. 混合搅拌; 密闭输送+密闭设备+1套袋式除尘器. 建筑垃圾回收生产线; 投料; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1根15m排气筒. 破碎及筛分; 集气罩+密闭输，配1套袋式除尘器. 车间密闭，设置喷干雾抑尘装置，厂区入口设置车辆清洗装置，场区车辆运输粉尘采取地面硬化、及时清扫和洒水降尘等措施. 废水治理; 生活污水：化粪池（10m3），用于周边农田肥田. 建筑垃圾自制骨料清洗废水：1套污水处理装置，采用混凝沉淀工艺，出水回用于骨料清洗，不外排. 车辆冲洗废水：1套车辆冲洗装置+循环沉淀池（10m3），沉淀后循环利用，不外排. 预制板、道牙、排水管养护及产品区设1座80m3雨水收集池. 固废治理; 一般固废暂存处，50m2，位于车间内. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、距离衰减. 2、生产规模及产品方案 本项目建成后全厂生产规模及产品方案见下表。 - 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品; 单位; 产能; 备注. 1; 水泥稳定碎石; 万t/a; 20; /. 2; 预制板; 万m2/a; 10; L×B×H=（3.0-4.5）×0.5×0.165m. 3; 排水管; 万m/a; 1; 管径0.4-1.0m，管壁厚0.045-0.1m. 4; 道牙; 万块/a; 5; L×B×H=（0.5-1）（0.1-0.2）×（0.1-0.3）m. 3、营运期主要设备 本项目营运期主要生产设备一览表见下表。 - 本项目营运期主要设备一览表 序号; 名称; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 水泥稳定碎石生产线; 水稳搅拌机; /; 台; 1. 2; 上料仓; /; 台; 5. 3; 计量装置; /; 台; 5. 4; 水泥仓; 100t; 台; 2. 5; 螺旋输送机; /; 台; 1. 6; 输送皮带; /; 台; 1. 7; 铲车; /; 台; 1. 8; 预制板及道牙生产线; 上料仓; /; 台; 1. 9; 电子配料机; /; 台; 1. 10; 皮带输送机; /; 台; 1. 11; 水泥仓; 100t; 台; 1. 12; 搅拌机; /; 台; 1. 13; 挤压机; /; 台; 2. 14; 全自动砌块成型机; /; 台; 1. 15; 扩张机; /; 台; 1. 16; 空压机; 台; 1. 17; 铲车; /; 台; 1. 18; 排水管生产线; 上料仓; /; 台; 1. 19; 皮带机; /; 台; 1. 20; 搅拌机; /; 台; 2. 21; 滚动机; /; 台; 2. 22; 钢筋调直机; /; 台; 1. 23; 钢筋滚圆机; /; 台; 1. 24; 悬辊机; /; 台; 1. 25; 龙门吊; /; 台; 2. 26; 水泥仓; 100t; 台; 1. 27; 铲车; /; 台; 1. 28; 建筑垃圾回收生产线; 给料机; /; 台; 1. 29; 鄂破机; 750型; 台; 1. 30; 圆锤机; 1214型; 台; 1. 31; 筛分机; 2150型; 台; 2. 32; 水轮机; 1830型; 台; 4. 33; 脱水筛; 1840型; 台; 2. 34; 传送皮带; /; 台; 7. 35; 磁选机; /; 台; 2. 36; 污水处理罐; 300m3; 台; 1. 37; 压滤机; 500t; 台; 2. 38; 铲车; 50t; 台; 2. 4、本项目营运期主要原辅材料消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表见下表，目前行业内采用建筑垃圾制作骨料作为水稳料原料的应用较为成熟，本项目水稳料的骨料材料建筑垃圾回收自制骨料，其他水泥制品的骨料均为外购砂石料。 项目回收利用的建筑垃圾主要来源于平顶山市所辖县区，主要回收混凝土块、砖块等建筑垃圾。 - 本项目营运期主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 建筑垃圾回收（自制骨料）. 1; 建筑垃圾; t/a; 190000; 外购，货车输送. 2; 聚丙烯酰胺; t/a; 1.2; 简称PAM，用于泥水混凝沉淀. 水泥稳定碎石（20万t/a）. 1; 水泥; t/a; 7500; 外购，罐车输送，气流输送至水泥料仓. 2; 自制骨料; t/a; 182000; 建筑垃圾回收自制骨料，骨料仓暂存. 3; 水; t/a; 10500; 厂区自备井. 预制板（10万m2/a）. 1; 水泥; t/a; 7333; 外购，罐车输送，气流输送至水泥料仓. 2; 石子; t/a; 20900; 外购砂石骨料，货车运输至骨料仓. 3; 砂子; t/a; 10267; 外购砂石骨料，货车运输至骨料仓. 4; 钢筋; t/a; 1100; 外购. 5; 脱模剂; t/a; 10; 外购，罐装，环保型植物油乳液脱模剂. 6; 水; t/a; 1925; 厂区自备井. 备注：水泥预制板（成品，不含水）密度按2.4t/m3计算，项目预制板10万m2/a，厚度为0.165m，计算预制板16500m3/a、质量39600t/a。项目水泥预制板原料配比为水泥：砂：石子：钢筋=1：1.4：2.85：0.15（质量比）；脱模剂用量按0.1kg/m2计. 排水管（1万m/a）. 1; 水泥; t/a; 6620; 外购，罐车输送，气流输送至水泥料仓. 2; 石子; t/a; 18863; 外购砂石骨料，货车运输至骨料仓. 3; 砂子; t/a; 9266; 外购砂石骨料，货车运输至骨料仓. 4; 钢筋; t/a; 993; 外购. 5; 脱模剂; t/a; 2.2; 外购，罐装，环保型植物油乳液脱模剂. 6; 水; t/a; 1737; 厂区自备井. 备注：项目水泥管规格较多，其原料使用量难以准确定量。项目水泥管规格为管径0.4-1.0m，管壁厚0.045-0.1m，本次按中间值取值计算，1万m排水管约14892m3，平均重量按照2.4t/m3计算，则其总重量约35740t。项目水泥管原料配比为水泥：砂：石子：钢筋=1：1.4：2.85： 0.15（质量比）；脱模剂用量按0.1kg/m2计，按平均管径0.7m，计算1万m排水管表面积约21980m2，脱模剂用量约2.2t/a. 道牙（5万块/a）. 1; 水泥; t/a; 594; 外购，罐车输送，气流输送至水泥料仓. 2; 石子; t/a; 1296; 外购砂石骨料，货车运输至骨料仓. 3; 砂子; t/a; 810; 外购砂石骨料，货车运输至骨料仓. 4; 水; t/a; 135; 厂区自备井. 备注：项目道牙规格较多，其原料使用量难以准确定量。项目道牙规格为L×B×H=（0.5-1）（0.1-0.2）×（0.1-0.3）m，本次按中间值取值计算，5万块道牙约1125m3，平均重量按照2.4t/m3计算，则其总重量约2700t。项目原料配比为水泥：砂：石子=1.1：1.5：2.4（质量比）. 本项目脱模剂采用环保型植物油基脱模剂，几种常见的脱模剂比较详见下表。 - 几种常见的脱模剂比较 脱模剂种类; 是否含有挥发性有机物; 是否挥发; 是否对皮肤有刺激性; 是否有气味; 是否有可燃性. 含有挥发性有机物的矿物油基脱模剂; 是; 是; 是; 是; 是. 不含挥发性有机物的矿物油基脱模剂; 否; 否; 是; 是; 是. 纯植物油; 否; 否; 否; 否; 否. 植物油基脱模剂; 否; 否; 否; 否; 否. 脱模剂种类; 是否对空气有污染; 是否对水有污染; 是否对土壤有污染; 是否有可再生性. 含有挥发性有机物的矿物油基脱模剂; 是; 是; 是; 否. 不含挥发性有机物的矿物油基脱模剂; 是; 是; 是; 否. 纯植物油; 否; 否; 否; 是. 植物油基脱模剂; 否; 否; 否; 是. 环保型植物油乳液脱模剂是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成。由上表可知，植物油乳液脱模剂因不含有机溶剂，对人体和环境都无危害，是一种环境友好型的绿色脱模剂。 聚丙烯酰胺（PAM）主要理化性质：化学式为(C3H5NO)n，是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，易溶于水，具有良好的絮凝性。在常温下为坚硬的玻璃态固体，密度为1.302g/cm3（23℃），玻璃化温度为153℃，软化温度210℃。 本项目采用的聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，能以任意比例溶于水。本项目使用加药泵，将加药罐内配置好的聚丙烯酰胺溶液按一定的比例泵入到污水沉降罐，使清洗废水中的悬浮物快速絮凝沉淀，从而在沉降罐顶部形成清水层。清水可以继续回用于生产。 5、本项目营运期主要能源消耗 本项目营运期主要能源消耗一览表见下表。 - 本项目营运期主要能源消耗一览表 序 号; 名 称; 用 量; 备 注. 1; 水; 40824.16m3/a; 厂区自备井. 2; 电; 150万kWh/a; 市政电网接入，厂内电路敷设. 6、公用工程 6.1给水 本项目用水主要为生产用水及职工办公生活，生产用水包括建筑垃圾回收制作骨料砂石的清洗水、物料的配料用水、产品养护、车辆清洗用水、降尘用水。项目全厂新鲜用水量136.09m3/d，40824.16m3/a。主要用水环节计算如下。 - 配料用水： 水稳料：项目水泥稳定碎石搅拌工序用水标准为0.05m3/t，计算水稳料生产线用水量10500m3/a，折算35m3/d。 预制板、道牙、排水管：配料用水量约为干料量的5%，项目预制板水泥砂石料消耗量38500t/a、排水管水泥砂石料消耗量34749t/a、道牙水泥砂石料消耗量2700t/a。据此，计算预制板生产线用水量1925m3/a，折算6.42m3/d；排水管生产线用水量1737m3/a，折算5.79m3/d；道牙生产线用水量135m3/a，折算0.45m3/d。配料用水量合计47.66m3/d、14297m3/a，配料用水随产品带走或自然蒸发损耗，无废水产生。 （2）产品养护用水 项目预制板、道牙、排水管成型后续洒水养护，根据项目建设单位提供资料，养护周期用水指标约50L/m3物料，根据“主要原辅材料一览表”，项目预制板约16500m3/a、道牙约1125m3/a、排水管约14892m3/a，计算养护用水量约：预制板825m3/a（2.75m3/d）、道牙56.3m3/a（0.19m3/d）、排水管744.6m3/a（2.48m3/d）。养护用水量合计5.42m3/d、1625.9m3/a，养护用水自然蒸发损耗，无废水产生。 （3）自制骨料清洗用水 项目建筑垃圾回收自产的砂石骨料均需进行清洗（外购的无需清洗），用水量为0.25m3/t砂石料，项目建筑垃圾原料量19万t/a、其中磁选分离的废金属0.57万t/a，计算需水洗的砂石量约18.43万t/a（有组织颗粒物排放量较小，评价忽略该影响），则该工序用水量为46075m3/a，折算153.58m3/d。本项目洗砂水部分通过产品带走、部分通过污泥带走，剩余部分回用于生产。 水洗后进入废水中的泥沙（干基）约2300t/a，泥沙经压滤机处理后含水率低于60%，则泥沙带走水量3450m3/a（11.5m3/d）；水洗后产品带走水量约为砂石总量（干基）的10%，项目建筑垃圾自产砂石18.2万t/a，则产品带走水量为18200m3/a（60.67m3/d）。砂石料清洗废水经沉淀处理后回用于生产，回用水量为24425m3/a（81.41m3/d），需定期补充新鲜水量为72.17m3/d、21650m3/a。 （4）车辆清洗用水 项目原料及产品运输采用汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，在进出厂区大门口附近设置车辆冲洗装置每天对进出车辆外部及轮胎进行清洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响。本项目每年运输量约为264374吨，单车一次平均运输量为30t，则每年需运输8813车次。根据《建筑给水排水标准》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车冲洗用水量为80~120L/辆·次。项目生产区地面拟全部硬化，厂区环境较好，本次评价取100L/辆·次，则运输车辆清洗用水量为881.3m3/a，折算2.94m3/d。项目车辆清洗水沉淀后循环利用，车辆冲洗损耗量约20%，则补充新鲜水用量0.59m3/d、176.26m3/a。 （5）降尘用水 本项目各原料库及生产车间顶部均安装喷雾抑尘装置，根据企业提供资料及类比同行业情况，干雾抑尘系统用水量约5m3/d、1500m3/d。因原料及成品比较干燥，且水呈雾状，与物料充分接触聚结，此部分水均被原料吸收或蒸发散失，无废水产生。 项目厂区设雾炮车1辆，用于厂区运输道路等抑尘。生产过程中不定时喷雾抑尘，根据企业提供资料及类比同行业情况，道路抑尘用水量为4m3/d、1200m3/d。此部分水自然蒸发，无废水产生。 （6）职工生活办公用水：本项目共有员工25人，均不在厂内食宿，不在厂食宿人员生活用水量按50 L/人·天计，则职工生活用水量为1.25m3/d、375m3/a。 6.2 排水 本项目废水主要为自制骨料清洗废水、运输车辆清洗废水及职工办公生活污水，其中自制骨料清洗废水经混凝沉淀后回用于骨料清洗系统、运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗，废水不外排。职工办公生活污水 经化粪池处理后由附近农民拉走堆肥。本项目水平衡见下表和下图。 表7 本项目给排水情况 类别; 用排水情况（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 用水量; 总用水量; 220.44; 66130.46. 重复用水量; 84.35; 25306.3. 一次新鲜水; 136.09; 40824.16. 其中：配料用水; 47.66; 14297. 产品养护用水; 5.42; 1625.9. 车辆清洗用水; 0.59; 176.26. 降尘用水; 9; 2700. 自制骨料清洗用水; 72.17; 21650. 生活用水; 1.25; 375. 排水量; 损耗量; 136.09; 40824.16. 排放水量; 0; 0. 新鲜水136.09 1 化粪池 1.25 0.25 1 配料用水 47.66 产品带走47.66 废水处理系统 生活用水 图1 本项目水平衡图（m3/d） 0.59 由附近农民拉走堆肥 产品养护用水 车辆清洗用水 降尘用水 蒸发损耗5.42 蒸发损耗0.59 蒸发损耗9 自制骨料清洗用水 产品带走60.67 泥沙带走11.5 5.42 2.94 9 72.17 81.41 92.91 6.3供电 本项目全年用电量150万kWh/a，供电能力可满足生产要求，主要供生产、办公生活使用。 7、劳动动员及工作制度 本项目员工定员25人，8小时工作制，年工作300天。 8、厂区平面布置 本项目生产车间按照生产工艺进行布置，功能分区明确，人流、物流畅通，厂区布局合理。本项目平面布置图见附图六。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 1.1施工期流程 施工期工艺流程详见下图。 基础工程 主体工程 装饰工程 工程验收 交付使用 废气、噪声 弃土 建筑垃圾、生活垃圾、废水 图2 本项目施工工艺和产污环节图 1.2施工期产污环节分析 - （1）废气：主要为基础挖掘和运输车辆产生的汽车尾气； （2）废水：主要为施工人员产生的少量生活污水以及施工中砂石清洗、混凝土养护等过程产生的施工废水； - （3）噪声：施工设备产生的机械噪声和场外车辆运输噪声； （4）固废：主要为废弃建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 - 营运期工程分析 2.1本项目工艺流程简述及产污环节分析 2.1.1建筑垃圾自制骨料 项目回收建筑垃圾，经破碎筛分及清洗后作为骨料自用于水稳料生产线，项目回收的建筑垃圾主要为废弃的混凝土块等相对清洁的物料，其生产工艺如下。 ①装卸及储存 项目所用建筑垃圾通过汽车运输进厂后在车间内储存。卸料过程由于高差落料会产生扬尘，本项目车间全密闭，顶部设置喷雾抑尘装置，能有效减少扬尘的产生。 ②料仓给料 建筑垃圾由铲车送到地下料仓，由料仓进入振动给料机，由给料机将物料均匀送入破碎机。 ③破碎及筛分 生产时由铲车将建筑垃圾送入鄂破机喂料口进行一次破碎，鄂破机工作时，电机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，在动颚板与固定颚板的挤压作用下物料被破碎，当动颚板离开固定颚板时，破碎料由下料口排出，破碎后粒径一般小于30cm。 颚破后的物料由密闭皮带输送至圆锤机进行二次破碎，经过二次破碎后的石料由密闭皮带输送至滚筒筛内进行筛分。物料进筛分的同时，开启加水系统，筛分与物料清洗同时进行。本项目滚筒筛分为2层，上层大颗粒通过皮带输送机回到圆锤破继续破碎，下层得到骨料产品（小于30mm）。 该工序主要污染物为投料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘以及设备运行噪声。项目破碎机、粉碎机、筛分机喂料口设置半封闭式集气罩（仅保留一个开口，上方设置集气抽风装置），下料口与输送皮带密封连接，同时在进、出料口转载点设置集气抽风装置，粉尘经收集后进入袋式除尘器处理；由于采用湿法筛分，筛分机出料口无粉尘。 ④除铁 筛分后的含水物料进入磁选机，将物料中的铁屑等金属物选出，由皮带输送机送至一般固废暂存处待售。 ⑤水洗 除铁后的含水物料进入各自的水轮清洗机，在水流作用下洗掉骨料、粉料里面的少量泥土，捞出的物料经脱水筛脱水后，符合要求的清洗料经皮带机输送至水稳料原料区分区暂存。由于筛分环节已加入足够量的水，水洗环节不再加水，直接利用筛分环节带入的水进行水洗。 清洗、脱水等环节产生的废水进入厂区泥水处理系统处理，含泥废水经处理后回用于清洗环节循环使用，不外排。 含泥废水处理过程：清洗产生的废水，先进入泥水缓冲池，后经泵抽至污水沉降罐。通过加药泵将加药罐内配置好的聚丙烯酰胺（絮凝剂）溶液按一定的比例泵入到污水沉降罐，使清洗废水中的悬浮物快速絮凝沉淀，从而在沉降罐顶部形成清水层。 沉降罐内顶部清水进入清水池回用于清洗，沉降罐底部的泥沙进入压滤机压滤，压滤出的泥饼作为制砖原料或进行铺路使用，压滤机压滤出来的泥水重新引至泥水缓冲池，进入泥水处理系统处理。 缓冲池 含泥废水 沉降罐 压滤机 清水池 回用于 水洗工序 沉淀池 泥沙 泥饼外运 泥水 建筑垃圾 装卸及储存 鄂破 圆锤破 G、N G、N G、N 筛分 水洗 脱水筛 W、N 清水、泥水处理回用水 筛上物 G、N W、N 骨料入库 除铁 S 图3 本项目建筑垃圾回收工艺流程及产污环节 2.1.2水泥稳定碎石生产工艺 本项目水泥稳定碎石具体工艺流程如下： （1）上料、称量： ①骨料称量：自制骨料通过密闭输送带送至原料堆放场；将工程所需骨料分别用铲车输送至上料仓，每个料仓下方均连接一个电子皮带称，分别对各骨料按配比重量称量，称好的骨料由封闭式的集料皮带机输送到全封闭的皮带输送机，然后进入搅拌机内。 ②粉料称量（水泥）：所需的粉料由密闭罐车或其他输送装置通过压缩空气泵打入筒仓内，粉料经封闭式螺旋输送机送至过渡计量仓内，计量后送入搅拌机内进行搅拌。 ③水称量：所需的水由水泵把水池的水抽入称量箱称量，称好的水经喷水器喷入搅拌装置。 （2）搅拌：骨料、粉料、水按照比例投入搅拌装置内，物料在相互反转的螺旋叶片的搅拌下，产生挤压，摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺和。搅拌好的物料通过全密闭皮带输送至成品仓。 （3）检验、外运 搅拌好的水泥稳定碎石由车辆直接运至建筑工地。 本项目水泥稳定碎石生产线生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 水 水泥 自制骨料 水泵 螺旋输送机 液料计量 搅拌装置 G、N G、N 料斗电子配料秤 水泥稳定碎石 皮带输送 水泥仓 料斗电子配料秤 骨料仓 G、N N # 图4 本项目水泥稳定碎石土生产工艺流程及产污环节示意图 2.1.3预制板生产工艺 ①装卸及储存：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内；砂子、石子、钢筋和脱模剂等原料通过汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间内。各原料在密闭生产车间内分区存放。 砂子、石子卸料过程由于高差落料会产生扬尘，本项目车间全密闭，顶部设置喷雾抑尘装置，能有效减少扬尘的产生。水泥入仓粉尘通过仓顶除尘器净化处理处理。 ②钢筋拉丝固定：采用扩张机对外购的钢筋拉丝矫直，然后按一定间隔固定在养护区场地两端地面上，待用。 ③混合搅拌：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车直接送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。 ④挤压成型：将搅拌好的物料加入到挤压机中，将养护区水泥地面上涂抹一层脱模剂，避免水泥预制板和水泥地面凝固在一起。人工操作挤压机从养护场地一段移动至另一端进行挤压成型，使每块成型的预制板之间存在一定的间隙，依次类推，直至将场地铺满。 ⑤养护：预制板在场地成型后，需进行洒水养护，在场地晾干即可。 ⑥切割：将养护好的预制板之间的钢筋进行剪切，使之形成单块完整的预制板产品。 ⑦成品：将养护好的预制板搬出养护区，堆存在成品区待售。 G、N S 水泥仓 计量 水 计量 装卸及储存 计量 搅拌装置 钢筋 扩张 固定 挤压成型 养护 剪切 成品 石子、砂子 水泥 G、N G、N S 管道输送 螺旋输送 N 皮带输送 N 图5 本项目预制板生产工艺流程及产污环节示意图 2.1.4排水管生产工艺 ①装卸及储存：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥罐内；砂子、石子、钢筋和脱模剂等原料通过汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间内。各原料在密闭生产车间内分区存放。 砂子、石子卸料过程由于高差落料会产生扬尘，本项目车间全密闭，顶部设置喷雾抑尘装置，能有效减少扬尘的产生。水泥入仓粉尘通过仓顶除尘器净化处理处理。 ②钢筋扎网：采用扩张机对外购的钢筋拉丝矫直，然后根据不同类型的水泥管的长度进行切断。在钢筋骨架成型架上，按照配筋要求，按欲制作的钢筋骨架环筋内径的实际尺寸，调整成型架的外径，并按照环筋螺距在支撑架上做好等距标记，将环向钢筋按照螺距标记缠绕在滚圆机上滚圆成型。然后将预先调直、定长切断的纵向钢筋，按照设计位置依序摆放，端头与环筋拼接。 ③模具安装：模具采用两个半模进行拼装，模具内壁先涂上一层脱模剂，然后将扎好的钢筋网放入模具中，组装好模具。 ④混合搅拌：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。 ⑤成型：将组装好的管模悬套在悬辊轴上，将混凝土从管模的两端均匀喂入，混凝土在悬辊机产生离心力的作用下粘附到管模内壁，完成布料成型。然后关闭调速器电源，将模具慢慢吊起，离开悬辊机，吊入养护区。 ⑥养护：项目采用洒水自然养护，在场地晾干即可。 ⑦成品：将养护好的水泥管脱去模具，连接的钢筋进行剪切，通过龙门吊放置在成品区待售。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 S S 水泥仓 计量 水 计量 装卸及储存 计量 搅拌装置 钢筋 扩张 扎网 成型 养护 剪切 成品 石子、砂子 水泥 G、N G、N S 管道输送 螺旋输送 N 皮带输送 G、N N 图6 本项目排水管生产工艺流程及产污环节示意图 2.1.5道牙生产工艺 本项目道牙生产水泥筒仓、上料装置、搅拌装置等设备共用。 ①装卸及储存：外购的粉料水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥罐内；砂子、石子原料通过汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间内。各原料在密闭生产车间内分区存放。 砂子、石子卸料过程由于高差落料会产生扬尘，本项目车间全密闭，顶部设置喷雾抑尘装置，能有效减少扬尘的产生。水泥入仓粉尘通过仓顶除尘器净化处理处理。 ②混合搅拌：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；砂子和石子计量后由铲车将相应的物料送入料斗，然后通过全封闭皮带输送系统送至搅拌装置；水经计量后通过软管加入搅拌装置内。配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。 ③成型：将搅拌好的物料加入到全自动砌块成型机，挤压成型。 ④养护：项目洒水自然养护，在场地晾干即为产品，放置在成品区待售。 成品 养护 G、N 水泥仓 计量 水 计量 装卸及储存 计量 搅拌装置 挤压成型 石子、砂子 水泥 G、N G、N 管道输送 螺旋输送 N 皮带输送 图7 本项目道牙生产工艺流程及产污环节示意图 2.4产污环节分析 本项目产污环节见下表。 - 本项目营运期主要产污环节一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物; 处置措施. 废气; 建筑垃圾回收生产线; 原料装卸; 装卸粉尘; 颗粒物; 喷干雾抑尘. 原料投料; 投料粉尘; 颗粒物; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1个15m排气筒. 破碎; 破碎粉尘; 颗粒物; 集气罩+密闭输送，配1套袋式除尘器. 筛分; 筛分粉尘; 颗粒物. 水泥稳定碎石土生产线; 水泥筒仓; 水泥入仓粉尘; 颗粒物; 2套仓顶袋式除尘器，15m高排放. 骨料投料; 投料粉尘; 颗粒物; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1个15m排气筒. 混合搅拌; 搅拌废气; 颗粒物; 密闭输送+密闭设备+1套袋式除尘器. 备注：水稳线采用建筑垃圾回收自制水洗湿骨料，且与建筑垃圾回收生产线同布置在一座车间，骨料转运不产尘，不再考虑骨料装卸粉尘. 预制板及道牙生产线（水泥筒仓、投料、搅拌设备共用）; 水泥筒仓; 水泥入仓粉尘; 颗粒物; 1套仓顶袋式除尘器，15m高排放. 骨料投料; 投料粉尘; 颗粒物; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1个15m排气筒. 混合搅拌; 搅拌废气; 颗粒物; 密闭输送+密闭设备+1套袋式除尘器. 骨料装卸; 装卸粉尘; 颗粒物; 喷干雾抑尘. 骨料装卸; 装卸粉尘; 颗粒物; 喷干雾抑尘. 排水管; 水泥筒仓; 水泥入仓粉尘; 颗粒物; 1套仓顶袋式除尘器. 骨料投料; 投料粉尘; 颗粒物; 集气罩+1套袋式除尘器; 共用1个15m排气筒. 混合搅拌; 搅拌废气; 颗粒物; 密闭输送+密闭设备+1套袋式除尘器. 骨料装卸; 装卸粉尘; 颗粒物; 喷干雾抑尘. 废水; 建筑垃圾回收生产线; 清洗废水; SS; 混凝沉淀后重复利用. 车辆清洗; 清洗废水; SS; 厂区大门出入口设置 1套车辆冲洗装置+循环沉淀池循环使用，不外排. 职工生活办公; 办公生活污水; COD、氨氮、SS; 化粪池处理，用于周边农田肥田，不外排. 固废; 建筑垃圾回收生产线; 废气净化; 除尘器; 除尘灰; 回用于生产. 除铁; 废金属; 废铁屑等; 外售综合利用. 废水处理; 压滤泥饼; 压滤泥饼; 收集后用于制砖. 预制板生产线; 废气净化; 袋式除尘; 除尘灰; 回用于生产. 切割钢筋; 废金属; 废钢筋头; 收集后定期外售. 水泥稳定碎石土生产线; 废气净化; 袋式除尘; 除尘灰; 回用于生产. 排水管生产线; 废气净化; 袋式除尘; 除尘灰; 回用于生产. 切割钢筋; 废金属; 废钢筋头; 收集后定期外售. 道牙生产线; 废气净化; 袋式除尘; 除尘灰; 回用于生产. 车辆清洗; 洗车沉淀池; /; 沉渣; 收集后用于制砖. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门清运. 噪声; 设备运行; 噪声; 噪声; 减振、隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 项目位于平顶山市叶县龚店镇金庄村，所在区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次选取2021年作为评价基准年，数据来源为河南省空气质量实况与预报，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下。 - 叶县2021年基本污染物环境质量现状调查数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2（μg/m3）; 年平均; 11; 60; 18.3%; 0; 达标. - NO2（μg/m3）; 年平均; 25; 40; 62.5%; 0; 达标. - PM2.5（μg/m3）; 年平均; 40; 35; 114.3%; 0.143; 超标. - PM10（μg/m3）; 年平均; 88; 70; 125.7%; 0.257; 超标. - CO（mg/m3）; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30%; 0; 达标. - O3（μg/m3）; 日最大8h平均第90百分位数; 152; 160; 95%; 0.05; 达标. 由上表可知，项目区域环境空气质量除PM2.5、PM10超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，故本项目所在叶县属于环境空气不达标区域。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低颗粒物浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 - 地表水环境质量现状 项目生产废水沉淀后重复使用，生活污水化粪池收集后用于周边农田肥田。项目所在区域的排水去向为通过关庙沟、经灰河最终汇入沙河。灰河屈庄断面水质总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其他执行Ⅳ类标准。 本次评价引用平顶山市环境监测站灰河屈庄断面2020年1~12月常规监测数据，监测数据见表。 - 2020年灰河屈庄断面监测数据 监测时间; COD; 氨氮; 总磷. 2020.01; 18; 0.595; 0.06. 2020.02; 16; 0.691; 0.06. 2020.03; 19; 0.619; 0.10. 2020.04; 19; 0.233; 0.17. 2020.05; 22; 0.445; 0.41. 2020.06; 40; 0.480; 0.19. 2020.07; 22; 0.247; 0.06. 2020.08; 17; 0.544; 0.25. 2020.09; 24; 0.341; 0.27. 2020.10; 26; 0.429; 0.26. 2020.11; 18; 0.303; 0.13. 2020.12; 14; 0.877; 0.13. 浓度范围; 14-40; 0.233-0.877; 0.06-0.41. 均值; 21.3; 0.484; 0.17. Ⅳ类水体标准; 30; 1.5; 0.4（执行V类）. 均值标准指数; 0.71; 0.32; 0.57. 最大标准指数; 1.33; 0.58; 1.37. 最大超标倍数; 0.33; 0; 0.37. 由上表统计结果可知：灰河屈庄断面2020年COD、氨氮年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，总磷满足V类标准要求；氨氮月均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；COD 2020年6月份月均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，总磷2020年5月份月均值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，其他月份月均值均满足相关标准要求。 为进一步改善区域水环境质量，全面完成国家和省政府确定的水质目标，河南省发布了《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》，主要内容如下： （一）工作目标 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到Ⅱ类。 （二）主要任务 （1）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 深入推进城市建成区黑臭水体整治，持续提升城镇污水收集处理能力，加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （2）着力打好黄河生态保护治理攻坚战 强化重点河流污染综合治理，推动企业水污染治理设施改造，开展如何排污口排查整治。 （3）巩固提升饮用水安全保障水平 持续做好南水北调中线工程水质保护，持续推进饮用水水源地规范化建设。 （4）推进河湖水生态环境治理与修复 持续开展“清四乱”专项行动，加快污染较重河流治理，加强水生态保护与修复，强化重要河流生态流量保障，开展“美丽河湖”创建。 （5）统筹做好其他水生态环境保护工作 调整优化产业结构，推动企业绿色发展，提升城镇污水资源化利用效率，加强水环境风险防控，补齐医疗机构污水处理设施短板，强化水生态环境执法监管，提升水生态环境监测监控能力，深入开展交通运输业水污染防治。 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见，将加快平顶山第三污水处理厂提标改造及扩建。同时通过开展区域河道综合治理和水生态修复等措施；持续开展农村环境综合整治，推进农村生活污水、垃圾处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理等相关措施，区域地表水环境将得到持续改善。 - 声环境质量现状 项目周边50m范围内无环境敏感点，项目不需开展声环境质量监测。 - 生态环境质量现状 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，拟建厂址现状为农田（地表已清苗），所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低；项目所在区域物种较单一，主要为农作物，周围农田夏种庄稼主要为小麦，秋季主要为玉米，生物多样性简单，项目建设对生态环境影响不大。 - 地下水及土壤环境质量现状 本项目属于水泥制品制造项目，建成后，厂区及车间地面按要求进行硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 - 环境质量标准 - 大气环境质量标准 - 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018年修改单表1二级 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; PM10; PM2.5; NO2; TSP; O3*; CO. 年平均; 60; 70; 35; 40; 200; /; /. 日平均; 150; 150; 75; 80; 300; 160; 4mg/m3. 1小时平均; 500; /; /; 200; /; 200; 10mg/m3. - 地表水环境质量标准 - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅳ类 单位：mg/L 污染物名称; COD; 氨氮; 总磷. 标准值Ⅳ类; 30; 1.5; /. 标准值V类; /; /; 0.4. - 声环境质量标准 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 建设项目主要环境保护目标见下表。 - 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境空气 厂界外500m）; 楼马村; 113.452736; 33.705281; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; N; 260m. 金庄村; 113.459260; 33.706204; 居住区; 人群; N; 310m. 地表水; 近距离无地表水体，项目无废水排放. 地下水环境（厂界外500m）; 无. 声环境(厂界外50m); 无. 生态; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 厂区内无组织排放监控要求. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; /. 20; 5.9. - 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2 mg/m3 生产过程; 颗粒物（标准值）. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 浓度（mg/m3）; 无组织排放限制（mg/m3）. 10; 0.5. - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 （dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 2类 单位：dB(A) 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020 ） |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标： 大气环境总量控制指标：颗粒物0.8511t/a（其中有组织排放量为0.5632t/a，无组织排放量为0.2879t/a）。 水环境总量控制指标：建筑垃圾自制骨料清洗废水经混凝沉淀后重复利用、车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用，不外排；职工生活污水经厂区内化粪池收集后由附近农民拉走堆肥，项目无废水排放。 综上，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境影响分析 1.1大气污染影响 施工扬尘主要为施工机械车辆燃油废气，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。本项目施工期建筑材料（如砂、水泥等）在运输、搬运、装卸、存贮过程中，粉尘产生量与路面状况、运输车辆状况、运输路线、原料的包装方式、在施工工地内的存贮方式、天气状况、工程进度等因素有关。 1.1.1施工扬尘 ①场外扬尘：本项目建筑材料及建筑垃圾的运输利用集聚区道路，建筑材料运输道路平坦流畅，路况良好且车流量较小，通过运输车辆加盖蓬布等措施防止建材散落，措施可行。 ②场内扬尘：施工场地扬尘量的大小与诸多因素有关，它对环境的影响是一个复杂且较难定量的问题。建设单位采取在施工现场周边建2.5m高的围墙，按规定使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土，避免在大风天气时进行土方开挖、回填、装运作业；对施工场地定期进行洒水降尘等措施后，扬尘可以得到有效的防治，扬尘污染将随工程的结束而消失。 企业制定专人负责扬尘治理，严格按照《河南省大气污染防治条例》、《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）、《平顶山市建设工地扬尘污染防治条例》等文件要求对强化工地扬尘污染提出的要求，做好以下扬尘防治措施： 将建设工地防治扬尘污染费用列入工程造价，并在施工承包合同中予以明确，按时足额拨付； 建立施工工地扬尘污染防治公示制度，在施工工地出入口将工程概况、扬尘污染防治措施、建设各方责任单位名称及项目负责人姓名、本企业以及工程所在地负有扬尘污染防治监督管理职责的部门及其等信息向社会公示，接受社会监督； 在项目实施前编制防治扬尘污染费用使用计划，确保防治扬尘污染费用落实到位；与具备相应资格的运输企业、建筑废弃物处置场所签订处置协议，及时清运建筑土方、工程渣土、建筑废弃物等散装物料。 建设工程施工时，应当采取下列扬尘污染防治措施： a、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； b、强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度；施工工地边界围挡高度不能低于1.8米； c、在工地出入口设立公示牌，公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息； d、严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。渣土清运与正规公司签订清运合同，运输车辆办理运输核准和双向登记卡，确保“三不出场”（车身及轮胎不冲洗干净不得出场，手续不齐全、卫星定位等监控设施不能正常使用不得出场，车辆没有100%封闭不得出场）；在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶； e、严格落实“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求； f、重点扬尘防控点应安装扬尘在线监测监控设备并与属地政府监控平台联网； j、气象预报风速达到四级及以上天气时，停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时及时进行覆盖，加大洒水降尘力度。工地内暂未施工的区域覆盖、硬化或者绿化； h、项目外购的建材选择敏感点较少的路线，运输车辆做好篷布覆盖措施，适量运输，不得高于车厢，减少物料的散逸，避免粉尘排放； i、施工完毕后必须对施工现场进行彻底清扫，减少工程遗土； 由于本项目施工时间较短，对周围环境的影响是短暂的，随着施工期的结束其污染影响也将随之消失。 - 1.1.2 施工机械车辆燃油废气 - 施工期间施工机械车辆燃油废气主要为发动机运转产生的尾气，主要污染物为CO、HC、NOX，由于燃油废气排放量较小，属于间断性排放，且项目施工场地扩散条件较好，施工期燃油废气可有效地稀释扩散，对周围环境影响较小。施工期装修废气主要为室内外装修阶段油漆挥发废气，主要污染物为VOCs，属于无组织排放，由于装饰面积较小（仅涉及办公楼房），装修时间较短，且油漆中挥发性有机物挥发是一个缓慢挥发的过程，施工场地扩散条件较好，对周围环境影响较小。环评要求装修期间应使用节能环保建筑材料。 - 本项目在采取上述大气污染防治措施后，施工期扬尘、施工机械车辆燃油及装修废气可有效控制，同时施工期是临时、短暂的，故对区域环境空气质量及周围敏感点影响较小。 - 1.2 水环境影响 - 废水主要为施工人员生活污水和车辆清洗废水。其中生活污水经化粪池收集后由附近村民拉走堆肥；施工废水排入场地临时设置的简单沉淀池处置后用于施工场地洒水抑尘，排放量为零，对环境影响较小。 - 1.3 固体废物影响 本项目房屋主体施工产生的建筑垃圾运到当地建筑垃圾处理场集中处理；施工人员产生的生活垃圾集中收集送往当地生活垃圾处理场处置。因此，本项目施工期所产生的固体废物不会对周围环境造成污染影响。 1.4 声环境影响 施工期将使用大量的施工作业设备和机械，主要有前斗装卸机、混凝土泵、起重机等，因而不可避免地产生建筑施工噪声。本项目拟采取以下污染防治措施来减少施工噪声对敏感点的影响： ①建设单位应当有企业环境保护工作机构或者工作人员，建立建筑施工噪声污染防治管理制度。 ②合理安排时间：避免高噪声设备同时施工、持续作业；夜间(22:00以后至次日6:00之前)禁止施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民。 ③降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；施工中禁止使用国家明令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械设备；产生噪声的机械设备在开动过程中，要严格按照设备的操作规范要求进行操作，方式操作不当产生噪声，振捣砼应严格控制作业时间，尽量减少噪声，加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 ④应在施工区域边界设置围挡，围挡高度应在1.8m以上，围挡必须沿施工场地四周连续设置，不得有缺口，并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观，材质为彩钢板。在距离较近的敏感点附近施工时，采用隔音围挡，围挡高度应于不低于1.8m，同时，尽量选用低噪声的施工机械，对高噪声设备采取消声、减振措施。 本项目仅在昼间施工，且施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。距离项目最近敏感点为北侧260m处的楼马村和北侧310m处的金庄村，项目距离敏感点较远，施工期噪声对周边声环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、营运期废气环境影响和保护措施 1、废气环境影响及治理措施 1.1 废气污染源产排情况 1.1.1产污系数确定 本项目营运期废气主要为建筑垃圾回收生产线原料装卸粉尘、投料粉尘、破碎及筛分粉尘；水泥稳定碎石生产线粉料筒仓入仓粉尘、骨料投料粉尘、混合搅拌粉尘；预制板及道牙生产线共处一座车间，共用1套骨料仓、水泥筒仓和混合搅拌机，其产污环节为筒仓入仓粉尘、骨料投料粉尘、混合搅拌粉尘、骨料装卸粉尘；排水管生产线预制板生产线筒仓入仓粉尘、骨料投料粉尘、混合搅拌粉尘、骨料装卸粉尘。 以上产尘环节主要分为原料装卸、粉料入仓、骨料投料、混合搅拌、破碎及筛分几个工序。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》，项目所涉及产尘环节的产污系数统计见下表。其中项目采用湿法筛分，物料进筛分的同时，开启加水系统，筛分与物料清洗同时进行，筛分环节仅投料环节产尘，出料口无粉尘，筛分环节产尘量不大，本次评价建筑垃圾二级破碎及筛分产尘系数参照一级破碎及筛分环节系数确定。 - 项目各环节产污系数表 序号; 工序; 粉尘产污系数; 依据. 1; 建筑垃圾投料粉尘; 0.01kg/t原料; 《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂的散逸尘排放因子. 2; 建筑垃圾一级破碎及筛分粉尘; 0.25kg/t破碎料. 2; 建筑垃圾二级破碎及筛分粉尘; 0.25kg/t破碎料. 3; 粉料入仓粉尘; 0.12kg/t卸料; 《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂储仓排气排污系数. 4; 骨料投料粉尘; 0.01kg/t原料; 《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子. 5; 混合搅拌粉尘; 0.02kg/t原料; 《逸散性工业颗粒物控制技术》混凝土分批搅拌厂石子、水泥、粉煤灰入搅拌机排放因子. 6; 骨料装卸; 自卸汽车卸料起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算. 1.1.2污染物源强计算 （1）各生产环节污染物产生源强 骨料投料粉尘：项目建筑垃圾回收、水稳料、预制板、排水管、道牙生产线投料均采用铲车投料，原料库及料仓上方设置喷干雾抑尘装置，投料全过程均开启喷雾，同时在料斗上方设置半封闭式集气罩，收集破碎机/配料机投料粉尘送至袋式除尘器净化处理，投料集气效率90%，则有组织颗粒物收集量按产生量的90%计、其余10%为无组织颗粒物产生量。 粉料入仓粉尘：项目水稳料、预制板、排水管、道牙生产线生产线均设有水泥粉料筒仓，用于储存粉料，外购粉料通过运输罐车利用自带空压机将物料送至筒仓，粉料入仓过程中会有部分粉料跟随空气由仓顶袋式除尘器排出，该过程全密闭，因此不考虑无组织排放。 混合搅拌粉尘：项目水稳料、预制板、排水管、道牙生产线均涉及混合搅拌工序，骨料、粉料经过计重后，输送至混合搅拌系统进行搅拌，搅拌过程中会产生部分含尘气体，项目各搅拌设备均为密闭状态，顶端设置袋式除尘器净化颗粒物废气，该过程全密闭，因此不考虑无组织排放。 破碎及筛分：项目建筑垃圾回收生产线涉及破碎及筛分，采用密闭输送带送破碎机，破碎机与筛分机密闭连接，破碎及筛分设备上方设置喷干雾抑尘装置，全过程开启喷雾，破碎及筛分环节设备密闭性好，采用输送带半密闭连接，同时在进出料口上方设置封闭集气罩，废气收集效率高，收集效率按95%计，则有组织颗粒物收集量按产生量的95%计、其余5%为无组织颗粒物产生量。 项目各生产环节污染物产生源强计算见下表。 - 项目各生产环节污染物产生源强计算表 生产线; 工序; 物料量(t/a); 产污系数; 粉尘产生量（t/a）. 总产生量; 有组织; 无组织; 收集效率. 建筑垃圾回收生产线; 建筑垃圾投料; 190000; 0.01kg/t原料; 1.900; 1.710; 0.190; 90%. 建筑垃圾一级破碎及筛分粉尘; 190000; 0.25kg/t破碎料; 47.500; 45.125; 2.375; 95%. 建筑垃圾二级破碎及筛分粉尘; 209000; 0.25kg/t破碎料; 52.250; 49.638; 2.613; 95%. 备注：筛上物需进入粉碎机的物料量约占10%，计算二次破碎量20.9万t/a. 水泥稳定碎石土生产线; 水泥筒仓; 7500; 0.12kg/t卸料; 0.9; 0.9; 0; 100%. 骨料投料; 182000; 0.01kg/t原料; 1.82; 1.638; 0.182; 90%. 混合搅拌; 189500; 0.02kg/t原料; 3.79; 3.79; 0; 100%. 预制板及道牙生产线; 水泥筒仓; 7927; 0.12kg/t卸料; 0.951; 0.951; 0; 100%. 砂石投料; 33273; 0.01kg/t原料; 0.333; 0.3; 0.033; 90%. 混合搅拌; 41200; 0.02kg/t原料; 0.824; 0.824; 0; 100%. 排水管生产线; 水泥筒仓; 6620; 0.12kg/t卸料; 0.794; 0.794; 0; 100%. 砂石投料; 28129; 0.01kg/t原料; 0.281; 0.253; 0.028; 90%. 混合搅拌; 34749; 0.02kg/t原料; 0.695; 0.695; 0; 100%. 合计; /; /; /; 10.388; 10.145; 0.243; /. （2）原料装卸粉尘源强 项目骨料堆放于全封闭的原料库内，并设置喷干雾抑尘，因此骨料堆场风力扬尘起尘量可忽略不计，项目骨料扬尘主要为机械装卸过程产生的颗粒物。 自卸汽车卸料起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式（摘自《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期）《无组织排放源常用分析与估算方法》进行估算，公式如下： 式中：Q---自卸汽车卸料起尘量，g/次； u---平均风速，本次原料库拟为全密闭设计，故u取0m/s； M---汽车卸料量，取30t。 根据上述公式计算，本项目骨料装卸起尘量见表下表。 - 本项目骨料装卸起尘量一览表 项目; 卸车量(t/a); 次数(次/a); Q(g/次); 起尘量(t/a); 起尘量(kg/h). 建筑垃圾回收生产线; 190000; 6333; 2.222; 0.014; 0.006. 预制板及道牙生产线; 32273; 1109; 2.222; 0.002; 0.001. 排水管生产线; 28129; 938; 2.222; 0.002; 0.001. 备注：水稳线采用建筑垃圾回收自制水洗湿骨料，且与建筑垃圾回收生产线同布置在一座车间，骨料转运不产尘，不再考虑骨料装卸粉尘. 评价要求对骨料堆场进行密闭，同时满足以下要求： ①骨料均堆放于全封闭原料库内，车辆出入口设置推拉门，车辆离开后及时关闭，实现原料装卸、铲车上料均在室内完成。 ②原料卸车时，开启洒水喷淋装置，以减少卸车过程中扬尘的产生量。 ③在满足生产要求的情况下，尽可能减少原料库内原料的堆存高度，以降低原料重力落差，进而减少原料铲运过程中扬尘的产生量。 （3）各生产线污染物产排量计算 项目各生产线污染物产排量计算结果见下表。 - 项目建筑垃圾回收生产线废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 废气量 (m3/h); 产生情况; 去除率,%; 排放情况; 运行时间h/a. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 建筑垃圾投料; 颗粒物; 5000; 142.5; 0.7125; 1.71; 95; 7.1; 0.0356; 0.0855; 2400. 两次破碎及筛分; 颗粒物; 10000; 3948.5; 39.4846; 94.763; 99.8; 7.9; 0.079; 0.1895; 2400. 无组织; 颗粒物; -; -; 2.16; 5.184; 95; -; 0.108; 0.2592; 2400. 上料设单独的集气罩+除尘器，破碎及筛分环节共用1根排气筒；项目原料库、上料、破碎及筛分环节全程均设置喷干雾装置、同时车间密闭，以控制无组织排放量. - 项目水泥稳定碎石生产线废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 废气量 (m3/h); 产生情况; 去除率,%; 排放情况; 运行时间h/a. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 水泥筒仓; 颗粒物; 2000; 1800; 3.6; 0.9; 99.5; 9; 0.018; 0.0045; 250. 骨料投料; 颗粒物; 5000; 136.5; 0.6825; 1.638; 95; 6.8; 0.0341; 0.0819; 2400. 混合搅拌; 颗粒物; 3000; 526.4; 1.5792; 3.79; 99; 5.3; 0.0158; 0.0379; 2400. 无组织; 颗粒物; -; -; 0.076; 0.182; 90; -; 0.0076; 0.0182; 2400. 备注：粉料仓1h上料量约30t，项目设2个水泥筒仓，根据原料消耗量核算上料时间；单筒仓除尘器风量2000m3/h；项目原料库、上料环节全程均设置喷干雾装置、同时车间密闭，以控制无组织排放量. - 项目预制板和道牙生产线废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 废气量 (m3/h); 产生情况; 去除率,%; 排放情况; 运行时间h/a. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 水泥筒仓; 颗粒物; 2000; 1800; 3.6; 0.951; 99.5; 9; 0.018; 0.0048; 264. 骨料投料、混合搅拌; 颗粒物; 5000; 93.7; 0.4683; 1.124; 95; 4.7; 0.0234; 0.0562; 2400. 无组织; 颗粒物; -; -; 0.015; 0.035; 90; -; 0.0015; 0.0035; 2400. 备注：粉料仓1h上料量约30t，项目设1个水泥筒仓，根据原料消耗量核算上料时间；单筒仓除尘器风量2000m3/h；项目原料库、上料环节全程均设置喷干雾装置、同时车间密闭，以控制无组织排放量. - 项目排水管生产线废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 废气量 (m3/h); 产生情况; 去除率,%; 排放情况; 运行时间h/a. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 水泥筒仓; 颗粒物; 2000; 1797; 3.593; 0.794; 99.5; 9; 0.018; 0.0040; 221. 骨料投料、混合搅拌; 颗粒物; 5000; 79; 0.395; 0.948; 95; 4; 0.0198; 0.0474; 2400. 无组织; 颗粒物; -; -; 0.013; 0.03; 90; -; 0.0013; 0.003; 2400. 备注：粉料仓1h上料量约30t，项目设个水泥筒仓，根据原料消耗量核算上料时间；单筒仓除尘器风量2000m3/h；项目原料库、上料环节全程均设置喷干雾装置、同时车间密闭，以控制无组织排放量. （3）营运期废气产排情况汇总 本项目营运期废气产生及排放情况见下表，其中建筑垃圾回收生产线中投料、破碎及筛分除尘器共用1根排气筒，水泥稳定碎石投料和混合搅拌除尘器共用1根排气筒。 - 本项目污染源源强核算结果及相关参数 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废气产生量; 产生浓度; 产生速率; 产生量; 核算方法; 废气排放量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; 工艺; 效率/%; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a. 建筑垃圾回收; 投料; 有组织; 颗粒物; 系数法; 5000; 142.5; 0.7125; 1.71; 袋式除尘器; 95; 系数法; 15000; 77.6; 0.1146; 0.275; 2400. 破碎及筛分; 有组织; 颗粒物; 系数法; 10000; 3948.5; 39.4846; 94.763; 袋式除尘器; 99.8; 系数法. 生产车间; 无组织; 颗粒物; 系数法; -; -; 2.16; 5.184; 车间密闭、干雾抑尘; 95; 系数法; -; -; 0.108; 0.2592; 2400. 水泥稳定碎石; 水泥筒仓; 有组织; 颗粒物; 系数法; 2000; 1800; 3.6; 0.900; 袋式除尘器; 99.5; 系数法; 2000; 9; 0.036; 0.06; 250. 骨料投料; 有组织; 颗粒物; 系数法; 5000; 136.5; 0.6825; 1.638; 袋式除尘器; 95; 系数法; 8000; 6.2; 0.0499; 0.1198; 2400. 混合搅拌; 有组织; 颗粒物; 系数法; 3000; 526.4; 1.5792; 3.79; 袋式除尘器; 99; 系数法. 生产车间; 无组织; 颗粒物; 系数法; -; -; 0.076; 0.182; 喷干雾、车间密闭; 90; 系数法; -; -; 0.0076; 0.0182; 2400. 预制板和道牙; 水泥筒仓; 有组织; 颗粒物; 系数法; 2000; 1800; 3.6; 0.951; 袋式除尘器; 99.5; 系数法; 2000; 9; 0.018; 0.0048; 264. 骨料投料、混合搅拌; 有组织; 颗粒物; 系数法; 5000; 93.7; 0.4683; 1.124; 袋式除尘器; 95; 系数法; 5000; 4.7; 0.0234; 0.0562; 2400. 生产车间; 无组织; 颗粒物; 系数法; -; -; 0.015; 0.035; 喷干雾、车间密闭; 90; 系数法; -; -; 0.0015; 0.0035; 2400. 排水管; 水泥筒仓; 有组织; 颗粒物; 系数法; 2000; 1797; 3.593; 0.794; 袋式除尘器; 99.5; 系数法; 2000; 9; 0.018; 0.0040; 221. 骨料投料、混合搅拌; 有组织; 颗粒物; 系数法; 5000; 79; 0.395; 0.948; 袋式除尘器; 95; 系数法; 5000; 4; 0.0198; 0.0474; 2400. 生产车间; 无组织; 颗粒物; 系数法; -; -; 0.013; 0.03; 喷干雾、车间密闭; 90; 系数法; -; -; 0.0013; 0.003; 2400. 1.2废气达标排放分析 1.2.1有组织废气达标分析 本项目营运期有组织废气排放及达标分析见下表。 - 本项目营运期有组织废气污染物达标排放分析 污染源; 污染物 名称; 排放高度，m; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 是否 达标; 处理设施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 建筑垃圾回收; 投料; 颗粒物; 15; 7.1; 0.0356; 120; 3.5; 达标; 袋式除尘器， 除尘效率95%. 破碎及筛分; 颗粒物; 15; 7.9; 0.1895; 120; 3.5; 达标; 袋式除尘器， 除尘效率99.8%. 水泥稳定碎石; 水泥筒仓; 颗粒物; 15; 9; 0.018; 10; /; 达标; 袋式除尘器， 除尘效率99.5%. 骨料投料; 颗粒物; 15; 6.8; 0.0341; 10; /; 达标; 袋式除尘器， 除尘效率95%. 混合搅拌; 颗粒物; 15; 5.3; 0.0158; 10; /; 达标; 袋式除尘器， 除尘效率99%. 预制板和道牙; 水泥筒仓; 颗粒物; 15; 9; 0.018; 10; /; 达标; 袋式除尘器， 除尘效率99.5%. 骨料投料、混合搅拌; 颗粒物; 15; 4.7; 0.0234; 10; /; 达标; 袋式除尘器， 除尘效率95%. 排水管; 水泥筒仓; 颗粒物; 15; 9; 0.018; 10; /; 达标; 袋式除尘器，除尘效率99.5%. 骨料投料、混合搅拌; 颗粒物; 15; 4; 0.0198; 10; /; 达标; 袋式除尘器，除尘效率95%. 由上表可知，本项目建筑垃圾回收生产线废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，水稳料、预制板、道牙、排水管生产线颗粒物满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物特别排放限值。 1.2.2无组织废气厂界达标分析 项目营运期污染源调查清单见下表。 - 本项目大气污染物面源排放参数一览表 无组织排放单元; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 与正北方向夹角/°; 年排放小时/h; 排放工况; 评价因子; 排放速率 kg/h. 经度; 纬度. 1#车间; 113.464211; 33.699185; 80; 75; 8; 0; 2400; 正常排放; 颗粒物; 0.1156. 2#车间; 113.464297; 33.698668; 30; 16.7; 8; 0; 2400; 正常排放; 颗粒物; 0.0015. 3#车间; 113.465804; 33.698819; 25; 20; 8; 0; 2400; 正常排放; 颗粒物; 0.0013. 估算模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室推荐的AERSCREEN模型对各大气污染源进行估算预测。估算模型参数取值见下表。 - 本项目估算模式参数表 参 数; 取 值; 取值依据. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村; /. 人口数（城市选项时）; /; /. 最高环境温度/℃; 42.3; 项目区域近30年气象资料统计. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农作地; /. 区域湿度条件; 中等适度气候; 中国干湿状况分布图. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否; 报告表项目，根据导则要求不需要考虑地形. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否; 污染源附近3km范围内无大型水体. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本项目生产车间无组织面源对厂界预测结果见下表。 - 无组织排放源对厂界影响预测结果 单位：μg/m3 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 厂界距离(m); 1#车间; 27; 5; 60; 5. 2#车间; 70; 5; 5; 135. 3#车间; 5; 130; 5; 120. TSP; 1#车间; 43.16; 30.48; 56.60; 30.48. 2#车间; 1.02; 1.52; 1.52; 0.65. 3#车间; 1.19; 0.57; 1.19; 0.58. 合计; 45.37; 32.57; 59.31; 31.71. 排放限值; TSP500μg/m3. 本项目车间排放的颗粒物小时浓度贡献值满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物无组织排放限值。 1.3废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 - 本项目废气排放口基本情况 序号; 编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物; 排气筒位置; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 温度℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 建筑垃圾回收废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.464732; 33.699922; 15; 0.6; 25. 2; DA002; 水稳料1#水泥仓废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.464485; 33.699708; 15; 0.2; 25. 3; DA003; 水稳料2#水泥仓废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.464420; 33.699707; 15; 0.2; 25. 4; DA004; 水稳料生产线废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.464748; 33.699725; 15; 0.5; 25. 5; DA005; 预制板和道牙水泥仓废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.464312; 33.698659; 15; 0.2; 25. 6; DA006; 预制板和道牙生产线废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.464302; 33.698869; 15; 0.3; 25. 7; DA007; 排水管水泥仓废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.465322; 33.699007; 15; 0.2; 25. 8; DA008; 排水管生产线废气排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 113.465150; 33.699006; 15; 0.3; 25. 备注：项目水稳料车间设2个水泥筒仓，编号为DA002、DA003. 1.4废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 - 本项目废气自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. DA002至DA008; 颗粒物; 1次/a; 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1大气污染物特别排放限值. 厂界; 颗粒物; 1次/a; 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物无组织排放限值. 1.5非正常工况 本项目废气处理装置非正常工况主要为袋式除尘器破损，导致除尘效率降低。本项目非正常工况废气排放情况一览表见下表。 - 本项目非正常工况废气排放情况一览表 污染源; 发生原因; 排放频次; 持续时间; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 处理措施; 排放特征. DA001; 袋式除尘器破损; 1次/a; 1h; 颗粒物; 3948.5; 39.4846; 应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产; 排气筒高15m，内径0.6m. DA002; 1次/a; 1h; 颗粒物; 1800; 3.6; 排气筒高15m，内径0.2m. DA003; 1次/a; 1h; 颗粒物; 1800; 3.6. DA004; 1次/a; 1h; 颗粒物; 283; 2.2617; 排气筒高15m，内径0.5m. DA005; 1次/a; 1h; 颗粒物; 1800; 3.6; 排气筒高15m，内径0.2m. DA006; 1次/a; 1h; 颗粒物; 93.7; 0.4683; 排气筒高15m，内径0.3m. DA007; 1次/a; 1h; 颗粒物; 1797; 3.593; 排气筒高度15m，内径0.2m. DA008; 1次/a; 1h; 颗粒物; 79; 0.395; 排气筒高15m，内径0.3m. 由表可知，本项目非正常工况条件下，DA001颗粒物不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m排气筒，颗粒物120mg/m3、3.5kg/h）；其他排气筒颗粒物不能满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3），企业应加强管理，做好环保设施的维护，避非正常工况的发生。 1.6废气治理措施可行性 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，脉冲除尘器是当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。袋式除尘器和脉冲除尘器的除尘效率均可高达99.9%。 根据排污许可证申请与核发技术规范，袋式除尘器在除尘领域属于可行技术，因此，措施可行。 1.7环境影响分析 根据对项目产生污染物源强分析，项目污染物排放量小，项目生产过程中，建筑垃圾回收生产线废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，水稳料、预制板、道牙、排水管生产线颗粒物满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物特别排放限值，废气污染物通过15m排气筒达标排放，因此项目运营期废气排放对周围环境影响均较小。 2、营运期废水环境影响和保护措施 2.1 本项目废水产排情况 本项目营运期喷干雾、厂区喷洒抑尘水、产品养护水挥发损耗，不产生废水，配料水其余被产品带走或蒸发，不产生废水；进出车辆清洗废水经1套车辆清洗装置+循环沉淀池（10m3）进行处理后回用于洗车工序，不外排；废水主要为职工生活污水、建筑垃圾自制骨料清洗废水。 建筑垃圾自制骨料清洗废水产生量92.91m3/d，污水处理采用混凝沉淀工艺。废水首先进入泥水缓冲池（池容15m3），后经泵抽至污水沉降罐（容积300m3）；沉降罐内上清水进入沉淀池（池容30m3），经沉淀后进入清水池（池容200m3），再回用于骨料清洗，沉降罐及沉淀池底部的污泥进入压滤机压滤，压滤机压滤出来的泥水重新进入泥水缓冲罐处理。 生活污水废水量为1m3/d，300m3/a，主要污染物产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.09t/a，氨氮30mg/L、0.009t/a，经化粪池处理后由附近农民拉走堆肥。 预制板、道牙、排水管养护及产品区为露天区域，由于项目脱模剂中含有植物油等成分、初期雨水外排会对地表水环境造成一定的影响。 根据平顶山暴雨强度公式： q=883.8（1+0.8371lgP）/t0.57 其中，q--设计暴雨强度（L/s·hm2） t--降雨历时（min），取15min p--设计重现期（2a） 项目预制板、道牙、排水管养护及产品区为露天区域，占地面积3000m2，径流系数按0.9，前期雨水产生量57.4m3，项目拟建1座80m3雨水收集池，经养护及产品区四周的导流沟收集后引流汇入初期雨水收集池内，用于预制板、道牙、排水管的养护用水，不外排。 2.2废水排放口基本情况 项目废水不外排，不设置废水排放口。 2.3废水污染物排放量核算 项目废水不外排，不涉及废水污染物排放量。 2.4自行监测要求 项目废水不外排，不设置废水排放口，不需监测。 2.5废水治理措施可行性分析 进出车辆清洗废水经1套车辆清洗装置+循环沉淀池进行处理后回用于洗车工序，不外排；建筑垃圾自制骨料清洗废水采用混凝沉淀工艺处理后，回用于骨料清洗工序，废水不外；职工办公生活污水经化粪池收集后，定期用于周边农田肥田，不外排。经参照同类企业，车辆清洗水经沉淀后可做到循环利用，骨料清洗废水经混凝沉淀后，可返回骨料清洗工序重复使用，以上工序均可做到废水不外排。 本项目生活污水产生量1m3/d，拟建化粪池容积为10m3，最大可储存10天的生活污水，可以满足项目废水预处理要求，项目化粪池规模合理。 评价认为在采取上述处理措施后，项目废水对地表水环境影响较小。 3、营运期噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声源主要为给料机、破碎机、筛分机、搅拌机、风机等设备运行时产生的噪声，本项目各高噪声设备噪声级为75～90dB(A)，本项目主要高噪设备污染源一览表见下表。 - 本项目主要噪声设备特征及治理措施 单位：dB(A) 工艺/生产线; 噪声源; 声源类别; 噪声源; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 1#车间建筑垃圾回用生产线; 给料机、鄂破机、圆锤机、筛分机、风机等; 频发; 类比法; 70-90; 减震、隔声; 25; 类比法; 65; 2400. 1#车间水泥稳定碎石生产线; 搅拌机、上料仓、风机等; 频发; 类比法; 70-90; 减震、隔声. 2#车间预制板及道牙生产线; 上料仓、搅拌机、加压机、砌块机、空压机、风机等; 频发; 类比法; 70-90; 减震、隔声; 25; 类比法; 65; 2400. 3#车间排水管生产线; 上料仓、搅拌机、滚动机、风机等; 频发; 类比法; 70-90; 减震、隔声; 25; 类比法; 65; 2400. 3.2噪声影响及达标分析 本项目评价主要分析本项目高噪设备造成的影响，计算出各声源叠加后的源强和对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声衰减模式进行预测，公式如下: - 如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 声源 L1 L2 窗户 室内 室外 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级， LW为某个生源的倍频带声功率级， r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离， R为房间常数， Q为方向因子。 ①计算出室外靠近围护结构处的声压级： LP2i（T）=LP1i（T）−（TLi+6） ②将室外声级LP2（T）和透声面积换算成等效的室外声源计算出等效声源第i个倍频带的声功率级LW： LW=LP2(T)+10Lgs 式中：S为透声面积，m2。 ③等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （2）预测模式 此次评价主要分析高噪设备对其造成的影响，计算出各声源叠加后的源强和对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声衰减模式进行预测，公式如下： ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点声压级（LA(r)）计算公式： 式中：LA(r)——预测点声压级，dB(A)； LA(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r——预测点离噪声源的距离，m。 ③预测点的预测噪声叠加（L）计算公式： 式中：L——建设项目声源在预测点的总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界外1m处的噪声预测值见下表。 - 噪声源对厂界声环境影响预测一览表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 噪声源与场界距离/m; 噪声贡献值; 贡献值叠加; 标准值; 达标判定. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 1#车间; 27; 36.4; 51.2; 60; 达标. 2#车间; 70; 28.1. 3#车间; 5; 51.0. 南厂界; 1#车间; 60; 29.4; 54.0; 60; 达标. 2#车间; 5; 51.0. 3#车间; 5; 51.0. 西厂界; 1#车间; 5; 51.0; 54.0; 60; 达标. 2#车间; 5; 51.0. 3#车间; 130; 22.7. 北厂界; 1#车间; 5; 51.0; 51.0; 60; 达标. 2#车间; 135; 22.4. 3#车间; 120; 23.4. 本项目夜间不生产。由上表可知，经采取基础减振、隔声、距离衰减等综合降噪措施后，本项目厂界的噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求。 综上所述，本项目噪声对周边环境影响较小。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目声环境监测计划一览表见下表。 - 本项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 各厂界; Ld、Ln; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. #### 4、营运期固体废物环境影响和保护措施 本项目固废主要为建筑垃圾回收生产线产生的废金属、沉淀池泥沙；预制板、排水管生产过程中产生的碎钢筋等废金属；除尘设备除尘灰；洗车沉淀池泥沙；职工办公生活垃圾。均为一般固废，不涉及危险废物。 4.1污染源分析 （1）废金属 根据类比同类企业，建筑垃圾回收过程中，磁选回收的废铁屑等废金属量约3%，项目建筑垃圾回收量19万t/a，计算废金属产生量5700t/a；根据企业提供资料，预制板、排水管生产过程中产生的碎钢筋等废金属量约20t/a，废金属收集后定期外售。 （2）沉淀池泥沙 项目建筑垃圾回收生产线自制骨料清洗过程中，会产生不可利用的泥沙，产生量约2300t/a（干基），经压滤后泥渣的含水率可降至60%左右，形成泥饼，外售制砖等综合利用。 类比同类企业，车辆清洗沉淀池产生的泥沙量约5t/a（干基），送至建筑垃圾回收生产线的压滤机脱水，含水率可降至60%左右，收集后外售制砖等综合利用。 （3）除尘灰 根据工程分析计算，除尘灰产生量约106t/a，采用覆膜袋密闭放灰，作为生产线原料就近利用。 （4）职工生活垃圾 项目劳动定员25人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为3.75t/a，集中收集于垃圾箱后委托环卫部门定期清运处理。 本项目固废产生情况及属性判定、危险废物汇总、危险废物贮存场所基本情况见下表。 - 本项目固废产生情况及属性判定表 单位：t/a 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置方式; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 建筑垃圾综合利用; 磁选; 废金属; 一般固废; 类比法; 5700; 暂存于一般固废暂存处; 5700; 外售. 预制板、排水管; 剪切; 废金属; 一般固废; 类比法; 20; 暂存于一般固废暂存处; 20; 外售. 建筑垃圾综合利用; 骨料清洗; 泥沙; 一般固废; 类比法; 2300（干基）; 泥饼池; 2300（干基）; 外售制砖等综合利用. 车辆清洗; 车辆清洗; 泥沙; 一般固废; 类比法; 5（干基）; 泥饼池; 5（干基）; 外售制砖等综合利用. 废气处理; 袋式除尘器; 除尘灰; 一般固废; 物料衡算法; 106t/a; /; 106t/a; 作为生产线原料就近利用. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 系数法; 3.75t/a; 垃圾桶; 3.75t/a; 定期交由环卫部门处置. 4.2管理要求 本项目设1处50m2一般固废暂存处，位于1#车间内，用于存放废金属；污水处理系统处设1座100m3泥饼池，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，具体建设要求为： ①为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； ②采用天然或人工材料构筑防渗层； ③为加强监督管理，一般固废暂存间应设置图形或文字标识牌； 本项目固体废物综合处置率100%，不会对周边环境造成影响。 5、营运期地下水和土壤环境影响和保护措施 5.1营运期地下水保护措施 本项目属于水泥制品制造业。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造”中“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中“全部”，项目类别为IV类；IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 #### 5.2、营运期土壤环境影响和保护措施 本项目生产过程中可能对土壤环境造成影响的主要为，在生产过程中产生的废气会因沉降等综合因素造成沉降至周边土壤，故本项目土壤主要污染途径为大气沉降。 #### 本项目可能的污染环节主要为各工序产生的颗粒物，项目原辅料均为无毒害物质，颗粒物的沉降一般不会对土壤产生污染。本项目各项工序颗粒物废气分别经过处理后，排放的颗粒物污染物对周边土壤环境影响不大。 #### 6、营运期生态环境影响和保护措施 项目临时占用叶县龚店镇金庄村土地进行建设，项目范围内植物主要为常见灌草类、农作物，动物主要为常见鼠类、鸟类等，不涉及珍稀动植物，生态结构较简单。项目建设对周边环境影响不大。 ## 7、风险分析 本项目属于水泥制品制造也，经查阅《建设项目环境风险评 价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目不涉及相关的风险物质。 8、土地复垦方案 根据叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局出具的证明，本项目用地为临时用地，待临时用地期满后应当由项目建设单位拆除临时建（构）筑物，并在一年内完成土地复垦。建设单位拟采取的土地复垦方案如下： （1）临时防护工程 在施工前应先剥离表土或耕植土，深层土应与表土分开堆放，并对临时堆土采取临时覆盖等防护措施。 （2）土地整治工程 在场地使用完毕后，将各建筑物拆除，清除在材料运输及施工过程中撒落的沙石、水泥以及施工场地的建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块进行捡选去除，然后采用机械翻松土地，翻松深度不小于20.0cm。表面覆盖50厘米腐殖土。 （3）生物恢复措施 拟建厂址现状为农田（地表已清苗），项目临时用地使用完毕后，交由农户恢复为农田。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 建筑垃圾回收生产线 | DA001建筑垃圾回收废气排气筒 | 颗粒物 | 2套集气罩+2套袋式除尘器（投料1套、破碎及筛分1套）+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物120mg/m3、3.5kg/h） |
|  | 水泥稳定碎石生产线 | DA002、DA003水泥筒仓 | 颗粒物 | 2套仓顶袋式除尘器+15m高排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表 1水泥仓及其他通风生产设备（颗粒物 10mg/m3）要求 |
|  |  | DA004水稳料水泥仓废气排气筒 | 颗粒物 | 2套集气罩+2套袋式除尘器（投料1套、搅拌1套）+1根15m排气筒 |  |
|  | 预制板和道牙生产线 | DA005水泥筒仓 | 颗粒物 | 1套仓顶袋式除尘器+15m高排放 |  |
|  |  | DA006预制板和道牙生产线废气排气筒 | 颗粒物 | 2套集气罩+2套袋式除尘器（投料1套、搅拌1套）+1根15m排气筒 |  |
|  | 排水管生产线 | DA007水泥筒仓 | 颗粒物 | 1套仓顶袋式除尘器+15m高排放 |  |
|  |  | DA008排水管生产线废气排气筒 | 颗粒物 | 2套集气罩+2套袋式除尘器（投料1套、搅拌1套）+1根15m排气筒 |  |
|  | 生产车间无组织 |  | 颗粒物 | 喷干雾、车间密闭 |  |
|  | 厂界 |  | 颗粒物 | 厂区喷雾抑尘 | 颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）无组织排放限制（0.5mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、 氨氮 | 化粪池（10m3） | 用于肥田不外排 |
|  | 建筑垃圾自制骨料清洗废水 |  | SS | 1套污水处理系统，采用混凝沉淀工艺，设1座泥水缓冲池（15m3）、1座沉降罐（300m3）、1座沉淀池（30m3），1座清水池（200m3） | 回用于生产，不外排 |
|  | 车辆清洗废水 |  | SS | 厂区大门出入口设置1套车辆冲洗装置+循环沉淀池（10m3） | 循环使用，不外排 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 项目预制板、道牙、排水管养护及产品区配套建设1座80m3雨水收集池 | 用于构件养护，不外排 |
| 声环境 | 建筑垃圾回收生产线 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 水泥稳定碎石生产线 |  |  |  |  |
|  | 预制板和道牙生产线 |  |  |  |  |
|  | 排水管生产线 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：主要为建筑垃圾回收生产线产生的废金属、沉淀池泥沙；预制板、排水管生产过程中产生的碎钢筋等废金属；除尘设备除尘灰；洗车沉淀池泥沙。废金属收集后定期外售，除尘灰作为生产线原料就近利用，泥沙外售制砖等综合利用。生活垃圾定期交由环卫部门处置 项目设1处50m2一般固废暂存处，位于1#车间内，用于存放废金属；污水处理系统处设1座100m3泥饼池，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定进行管理、贮存、运输等要求。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 各废气污染防治设施及厂区总电表上必须安装用电监管设备，建立全厂数据采集传输装置和监管平台，确保和省市监控中心联网；用电监管系统安装符合《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南》的相关要求。 2、废气排污口应满足《排污口规范化整治技术要求》（国家环保局环[1996]470号），并按照原国家环境保护局《排放口标志牌技术规格》（环办[2003]95号）和国家标准GB15562.1-1995和GB15562.2-1995的要求设立排污口标志牌。 3、厂区建设情况应满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉PM企业基本要求。制定重污染天气应急预案。 |  |  |  |  |

- 六、结论

叶县好基钰建材有限公司国道234线叶县城区段改建工程配套建材项目符合相关规划及相关生态环境保护法律法规政策的要求；根据对项目的工程分析、区域环境质量现状调查、主要环境影响、环境保护措施可行性论证的基础上，严格落实环境保护措施监督检查清单内容，依照环境管理与监测计划开展监测、建立健全各类规章制度及台账，落实总量控制与排污许可制度要求的前提下，从环境保护的角度，评价认为该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量(万m3/a) | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.8511 | / | 0.8511 | +0.8511 |
| 废水 | 废水量(万m3/a) | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD(t/a) | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N(t/a) | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属(t/a) | / | / | / | 5720 | / | 5720 | +5720 |
|  | 泥沙(t/a) | / | / | / | 2305（干基） | / | 2305（干基） | +2305（干基） |
|  | 除尘灰(t/a) | / | / | / | 106 | / | 106 | +106 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①