建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

## 项目名称：叶县仙台镇盛森生物颗粒厂年产5000

## 吨农作物颗粒深加工项目

## 建设单位（盖章）：叶县仙台镇盛森生物颗粒厂

## 编制日期：          2022年05月30日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 叶县仙台镇盛森生物颗粒厂年产5000吨农作物颗粒深加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-410422-04-01-860809 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨要民 |  | 联系方式 | 18537530567 |  |
| 建设地点 | 平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度（113.434556），纬度（33.554445） |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目行业类别 |  |  | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25；43，生物质燃料加工254 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 |  |  | - þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 - ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |  | 2202-410422-04-01-860809 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） |  |  | 7.1 |
| 环保投资占比（%） | 23.7 | 施工工期 |  |  | 1个月 |
| 是否开工建设 | - þ否 - ¨是 | 用地（用海）面积（m2） |  |  | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，为允许类，不违背国家产业政策；本项目生产过程中所用的原料、设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰、限制类，经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。项目已在叶县产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2202-410422-04-01-860809，故本项目符合国家当前产业政策。 2、建设项目环境影响评价分类管理名录 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C2542生物质致密成型燃料加工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25；43，生物质燃料加工 254，中的生物质致密成型燃料加工，应编制环境影响评价报告表。因此项目需编制环境影响报告表。 3、与平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目位于平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南，不在叶县生态保护红线区域。 ②生态环境准入清单 本项目位于平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南，查阅《平顶山市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目涉及的环境管控单元为叶县一般管控单元。项目与叶县一般管控单元生态环境准入符合性分析详见下表。 表1 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 叶县一般管控单元; 空间布局约束; 严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目为生物质致密型燃料加工，不使用VOCs原辅材料。; 符合. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目不使用非道路移动机械，运输车辆符合国家标准和本省使用要求。; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 项目生活污水定期清掏肥田，无生产废水产生。无废水外排。; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目生活污水定期清掏肥田，生产废水产生。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 ③资源利用上线 本项目属于生物质致密成型燃料加工，所用原料为花生壳，秸秆，辣椒杆，玉米芯等。生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。整个生产过程中不使用水，符合水资源利用总量要求。生产过程中采用电能，符合能源利用总量要求；用地为建设用地，符合土地资源开发规模要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 经调查，本项目选址位于叶县城镇重点单元和叶县大气重点单元。本项目属于生物质致密成型燃料加工。筛选、上料工序设置集气罩，收集后废气经袋式除尘器处理，处理后有组织废气由15m排气筒排放，沉降至地面粉尘及时清扫，地面无明显积尘。项目生产过程中生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。生活垃圾交环卫部门定期清运，收集粉尘回用于生产，无固废外排。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）相符性分析 四、重点任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 2、严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。积极参与完善生态环境准入清单，强化项目环评及三同时管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上或绩效引领企业要求。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 23、推进重点行业绩效分级管理。对接省重点行业企业绩效分级管理工作，坚持绩效评级与县（市、区）环境质量改善达标挂钩，以企业“梯度达标”为抓手，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业达到省定要求，全市范围内基本消除D级企业。落实A、B级企业相关鼓励政策，发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理。30.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全市家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021年5月底前原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入句括夏季在内的错峰生产调控。 31、加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单分别报市、县两级生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年5月起，生态环境部门组织开展夏季VOCs重点排放单位专项检查。 本项目属于生物质致密成型燃料加工。项目原辅材料不涉及VOCs，能够达到绩效分级B级管控要求。项目设置环保制度，制定具体操作规程，明确环保管理人员，建立相关台账，并保存至少五年。 5、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相关要求，在生态环境部39个重点行业基础上，结合我省工业污染特征、企业治理水平、管理能力等，调整和新增了矿石（煤炭）采选与加工、纺织印染与服饰制造、有机化工、肥料制造（除煤制氮肥）、活性炭制造、塑料制品、珍珠岩加工、磨料磨具、金属表面处理及热处理加工、电池制造、汽修、商砼（沥青）搅拌站等12个省级重点行业绩效分级标准。对国家39个重点行业和省级12个重点行业外的其他行业，制定了通用行业绩效指标，将涉气企业分为三种污染排放类型，即涉PM、涉VOCs和涉锅炉/炉窑排放企业。对涉PM与涉VOCs企业的管控制定了基本要求，对涉锅炉/炉窑企业制定了差异化管控要求。 基本要求是指各类企业必须达到的最低要求，达不到要求的应限期整改，整改完成后才能按照绩效指标要求进行评定。未开展绩效评级的企业如无特殊原因应列入采暖季错峰停产减排清单，其他季节预警期间采取停产减排措施，并优先列入其他临时强化措施停产减排清单。 省级差异化管控要求主要针对涉锅炉/炉窑污染企业，设置了A、B、C三级绩效指标。企业属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类工艺或装备的不能列入A、B级，属于淘汰类工艺或装备的不能参与绩效评级。 当同一企业跨两类或三类污染工序（涉PM、VOCs、锅炉/炉窑）时，应分工序分别评定，并执行相应级别的应急减排措施，企业总体绩效以所含污染工序中绩效评级较差的为准。一年内存在未批先建，超过排污许可证规定的排放浓度或排放量排放大气污染物，未安装、使用大气污染物自动监测设备等环境违法行为，受到行政处罚或构成犯罪的，不能评为A、B级企业。 本项目涉及颗粒物的排放和锅炉使用。具体要求如下： （一）涉PM企业基本要求 1、物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 相符性：项目物料为花生壳，秸秆，辣椒杆，玉米芯等，产生粉尘，在原料仓中密闭储存，上料口设置除尘器处理。 2、物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 相符性：项目物料在密闭原料仓中储存。项目无危险废物产生。 3、物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 相符性：项目产品为粒状，输送过程应采用输送带密闭输送。 4、成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 相符性：项目产品卸料口直接入袋。 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 相符性：生产过程上料口密闭。物料在原料仓密闭储存，减少粉尘逸散。收尘到位，物料运输抑尘到位，生产车间地面定期清理，车间地面全部硬化，无组织排放监控到位；筛选、上料工序设置集气罩，收集后废气经袋式除尘器处理，处理后有组织废气由15m排气筒排放，沉降至地面的粉尘及时清扫，地面无明显积尘。 6、与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 二、积极有效应对重污染天气，强化重污染天气应急响应。 三、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务：严格行业准入。全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展，强化非道路移动机械管理。落实扬尘污染管控措施，加强施工扬尘控制，严格执行施工过程“六个百分之百”，严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设工作，实现储运设备联网接入“两个禁止”平台，实行动态监管。发挥建筑垃圾大数据监管平台的作用，建立渣土清运车辆复核常态化机制，鼓励各地继续推动实施“阳光施工”“阳光运输”，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度。加强堆场扬尘污染控制，全面推进大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆放场所围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，以及物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。 本项目建设符合全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求；企业使用的叉车均为国五标准车辆；物料在原料仓密闭储存，减少粉尘逸散。物料在原料仓密闭储存，减少粉尘逸散。收尘到位，物料运输抑尘到位，生产车间地面定期清理，车间地面全部硬化，无组织排放监控到位；筛选、上料工序设置集气罩，收集后废气经袋式除尘器处理，处理后有组织废气由15m排气筒排放，沉降至地面的粉尘及时清扫，地面无明显积尘，符合文件要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 ## 叶县仙台镇盛森生物颗粒厂年产5000吨农作物颗粒深加工项目位于平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南，占地面积2000m2，其中使用厂房面积2000m2，内部分区为生产区1160m2，办公区40m2，原料区800m2。总投资60万元，项目中心经纬度：经度113.434556°、纬度33.554445°。项目南邻场院内其他厂房，东侧紧邻农田，北侧紧村道，距离居住区较远、西侧场院内其他厂房。 2、项目产品方案 本项目主要生产生物质致密成型燃料。具体生产规模和产品方案见下表。 表2 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 产量; 计量单位; 备注. 1; 生物质致密成型燃料; 5000; t/a; /. 3、建设内容 本项目建设内容见下表，具体平面布置图见附图三。 表3 工程主要建设内容一览表 工程名称; 位置及规模. 主体 工程; 厂房; 生产区域; 1160m2，位于车间内北侧，生产线设置区域. 原料区域; 800m2，位于车间南侧. 辅助工程; 办公区; 办公生活区位于车间内东北侧，40m2. 公用 工程; 供水; 市政管网供水. 供电; 叶县电力局. 排水; 雨污分流. 环保工程; 降噪治理; 选择低噪声设备、建筑隔声、基础减震. 固废处理; 一般固体废物; 建设10m2一般固废暂存间，除尘器收集粉尘暂存后回用，生活垃圾环卫部门清运. 废水处理; 生活污水; 化粪池处理后排入定期清掏肥田. 废气; 筛分上料; 车间密闭，集气系统+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）. 4、项目主要设备等事项 项目主要设备详细见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格/型号; 数量; 备注. 1; - 输送机; 台; 70-1500（t/h）; 4; 原料输送. 2; - 颗粒机; 台; 裕工350; 2; 造粒. 3; - 筛选机; 台; 方大645，gts2060; 1; 上料. 4; - 叉车; 台; 座驾式1-2.5t; 1; 原料运输. 5; - 铲车; 台; 现代重工1.6T; 1; 原料运输. 经对照《产业结构调整目录（2019年本）》，项目采用的设备均不属于鼓励类、限制类、淘汰类内容，为允许类。 5、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况及原辅材料性质详见下表。 表5 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 花生壳，秸秆，辣椒杆，玉米芯，锯末; t/a; 5800; 外购，吨包包装. 2; 水; m3/a; 204.8; 市政管网. 3; 电; Kw·h/a; 30万; 市政电网. 原料名称; 理化性质. 花生壳，秸秆，辣椒杆，玉米芯，锯末; 周边村户回收，经初步筛选不收购大粒径农作物秸秆，不在厂区进行粉碎工序。. 6、工作制度及劳动定员 本项目劳动总定员为10人，年工作时间为330天，每天工作8小时，职工均为在厂区住宿。 7、公用工程 （1）供水 本项目用水由城镇自来水提供，运营过程中用水主要为生活用水。 项目职工10人，年工作日330天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中3.1.12工业企业建筑时，管理人员的生活用水定额可取30L/人·班－50L/人·班；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/人·次－50L/人·班；用水时间宜取8h，小时变化系数宜取2.5-1.5。结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：40L×10人×300天＝120m3/a。 （2）排水 本项目全厂采用“雨污分流”的原则，其中雨水排入周围河流。废水主要为生活用水。生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为96m3/a，经化粪池处理后定期清掏肥田。 项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡示意图（m3/a） 8、选址及平面布局合理性分析 本项目企业租赁一个车间，车间内设置原料区、生产区和办公室，设有专门运输通道，整个厂区布局合理。 本项目建设地址位于平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南。根据叶县自然资源局开具的证明，项目用地为采矿用地，属于建设用地。因此项目选址符合规划要求。 |
| --- | --- |
| 工程流程和产排污环节 | - 生产工艺简述 项目工艺流程及产污环节如图2所示。 图2 项目工艺流程及产污环节图 ①筛分 外购粉碎后的原料采用吨包包装，在生产车间将原料利用筛分机进行筛分，筛分后的原料小于5mm。此过程产生粉尘、粒径不合格原料、噪声，不合格原料直接外售。 ②造粒 生产过程中颗粒剂（制粒机）为生产线关键设备，原料中含有一定的木质素和纤维素，其木质素是物料中的结构单体，是高分子化合物。具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。木质素属非晶体，在常温下主要部分不溶于任何溶剂，没有熔点，但有软化点。当温度达到一定值时，木质素软化粘结力增加，在一定的压力作用下，使其纤维素分子团错位、变形、延展内部相邻的生物质颗粒相互齿接，重新组合而压制成型。此过程产生粉尘、不合格生物质颗粒、噪声，此过程在颗粒机内密闭进行。 ③打包、成品 压块后的生物质颗粒，按规定重量包装好后，入库待销。 二、工程运营期主要产污环节见下表。 表6 工程污染因素分析汇总一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 排放情况. 废水; 职工生活污水; COD、NH3-N、SS; 经化粪池处理后定期清掏肥田. 废气; 筛分、上料; 粉尘; 车间密闭+集气系统+袋式除尘器+15m排气筒（1#）. 噪声; 生产; 设备运行; 连续排放. 固体 废物; 职工生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运. 筛分上料; 不合格原料; 收集后外售. 粉尘废气处理; 收尘器收集粉尘; 回用生产. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁已建厂房，无原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 根据叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次调查引用河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测时间为2020年01月～2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表7 叶县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 叶县; SO2; 年平均; 10ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 80ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 39ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 145ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，项目区域环境空气质量除PM2.5、PM10超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，故本项目所在的叶县属于环境空气不达标区域。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低颗粒物浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水 项目无生产废水排放，生活废水经化粪池处理后由吸粪车拉走肥田，不外排。项目最近的河流为项目南侧的3020m处马河，其为澧河支流，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2020年1月－7月平顶山市地表水水质状况报告平顶山设置得澧河叶舞公路桥断面均满足相应Ⅲ类标准水质要求，说明水质现状较好。 3、地下水环境 项目属于根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中U城镇基础设施及房地产，155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用中的其他，为IV类建设项目，不进行地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据现场踏勘，本项目无大型噪声污染源，项目东、西、南和北厂界声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准，项目周边声环境质量良好。 ### 5、土壤质量现状 项目为其他行业，属于Ⅳ项目，且项目厂区硬化良好，对土壤环境影响很小，可不进行土壤现状调查。 6、生态环境状况 项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南，厂区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表8 主要环境保护目标 - 环境要素; - 环境保护目标; - 相对方位; - 离厂界距离; - 保护级别. - 大气环境; - 西贾庄; - E; - 409m; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. - 后王村; - SE; - 430m. - 火山铺村; - W; - 550m. - 水环境; - 澧河; - S; - 5640m; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 马河; - S; - 3020m. - 声环境; - 厂界四周; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 污染物排放控制标准 | - 1、大气排放标准本项目生产过程中产生的颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度值。具体见表9。 表9 大气污染物综合排放标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; - 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 企业边界大气污染物浓度限值; 1.0mg/m3. - 2、本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准详见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放标准 - 工业企业厂界 - 环境噪声排放标准; - 时段; - 昼间LAeq(dB); - 夜间LAeq(dB). - 2类标准; - 55; - 45. 3、固废本项目一般固废的暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求； |
| 总量控制指标 | 根据《河南省环境保护厅关于印发河南建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定》豫环文〔2015〕292号文件要求，结合本项目污染物排放情况，确定本项目无总量控制因子。 项目无生产废水，生活污水定期清理用于周边农田施肥，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，本项目不涉及总量。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用已经建设完成的厂房，不再新建建筑物，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，对周围的环境影响小。因此，本项目不再对施工期进行评价，只对项目营运期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 根据建设单位提供资料，本项目在物料筛分、上料工序会产生工艺粉尘。粉尘的产生量与物料的湿度、机械转运的速度、落差及生产操作管理等有关。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业”中“剪切、破碎、筛分、造粒”颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨－产品。本项目年产5000吨生物质颗粒，则破碎和造料共产生颗粒物3.345t/a。评价要求在筛分机和上料口各设置一个集尘罩，设备配备旋风除尘器，处理后经袋式除尘器处理后外排，设置风量为5000m3/h的风机，处理后由15m高排气筒排放。集气罩收集效率为85%，除尘器综合处理效率为99%，经处理后本项目粉尘排放量为0.028t/a，排放速率为0.0106kg/h，排放浓度为2.12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（15m排气筒排放速率限值3.5kg/h，排放浓度限值120mg/m3）。无组织颗粒物排放量0.5t/a，排放速率为0.189kg/h。 本项目全厂有组织废气产生及排放情况见表11，本项目全厂无组织废气排放情况见表12。 |

|  | 表11 本项目全厂有组织废气产生及排放情况表 序号; 污染源; 排气量 m3/h; 污染物; 产生状况; 治理措施; 去除效率%; 排放状况; 排放历时h. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排气筒m. 1; 筛分、上料; 5000; 颗粒物; 3.345; 1.267; 57.87; 集气管道+自带除尘器+袋式除尘器+15m排气筒（1#）; 99; 0.028; 0.0106; 2.12; 15; 2640. - 表12 本项目全厂有组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染源名称; 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放时间h; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 筛分、上料; 颗粒物; 0.5; 0.5; 0.189; 2640; 2000; 4. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 污染物排放口基本情况见表。 表13 项目废气排放口基本情况 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001筛分、上料废气排放口; E:113.434642 W:33.554531; 15; 0.5; 25; 一般排放口; /. 综上所述，建设项目位于平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南，该区域环境空气属于二类。依据河南省生态环境厅2020年12月08日实时发布全省各地区最新1小时空气质量新标准6项指标监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。本项目运营期所产生的废气主要为颗粒物，经处理后的大气污染物均能达标排。 二、废水 - 项目建成后全厂产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清掏肥田。 - 三、噪声 - 本项目全厂主要设备噪声源见表14。 表14 本项目全厂主要噪声源强表 - 产噪设备; - 数量; - 噪声源强; - 距最近厂界方位; - 距最近厂界距离; - 治理措施; - 治理后 - dB（A）. - 输送机; 4; - 85; - S; - 5; - 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化隔声; - 65. - 颗粒机; 2; - 85; - S; - 5; - 65. - 筛选机; 1; - 80; - S; - 5; - 60. 1、防治措施 ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的巡检和维护，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开，建议把高噪声设备尽量布置在生产车间西侧，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，最大限度地降低噪声的不利影响。 ③对颗粒机、筛选机等高噪声源设备安装减振垫。 ④对主要生产设备配套电机应根据实际情况安装隔声罩。 ⑤加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 2、达标分析 依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级，dB（A）； LWA ——点声源的A声级，dB（A）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 3、评价点的选取 本次评价选取项目四周厂界外1m，共4个点位。 4、噪声影响预测结果 由表15可知，项目噪声设备经基础减振、厂房隔声等措施后降噪20dB（A），厂房内高噪设备经上述公式叠加计算后为73.42dB（A），经预测，项目高噪设备贡献值结果见下表。 表15 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 预测点; 措施后声 源叠加值; 距车间距离（m）; 贡献值; 背景值 （昼间）; 标准值（昼间）; 达标情况. 东厂界; 73.42; 25; 45.46; /; 60; 达标. 西厂界; 10; 57.27; /; 60; 达标. 南厂界; 15; 55.41; /; 60; 达标. 北厂界; 20; 47.39; /; 60; 达标. 项目为白班一班制，夜晚不生产，经计算，厂房内声源叠加后再经距离衰减至四周厂界及敏感点噪声贡献值为：东厂界45.46dB（A）、西厂界57.27dB（A）、南厂界55.41dB（A）、北厂界47.39dB（A）、南侧敏感点55.41dB（A），预计厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 - 四、固体废物 - ①筛分不合格原料 项目原料筛分过程中会产生废不合格产品，项目废弃原料产生率约为15%，即882t/a，此部分直接外售农作物秸秆加工单位。 ②收尘器收集粉尘 - 根据计算，项目除尘器收集粉尘约为2.843t/a，此部分可作为原料直接回用于生产。 - ⑩生活垃圾 - 全厂职工人数约10人，以人均日产生生活垃圾0.5kg/p•d计，年产生生活垃圾1.65t/a。 综上所述，项目固体废物产生情况汇总如下表16所示。 表16 项目营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 t/a; 处置方法. 1; 筛分不合格原料; 一般固废; 筛分; 固; 生物质; /; /; /; 14; 收集后外售. 2; 收尘器收集粉尘; 废气处理; 固; 粉尘; /; /; /; 2.834; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; /; 1.65; 环卫部门清运处理. 经过以上处理措施，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境影响很小。 五、土壤环境影响分析 1、根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“其他行业”，为III类。 表17 土壤环境影响评价分类 行业类别; 环境影响评价类别. I; II; III; IV. 其他行业; ——; ——; ——; 全部. 项目租用已建厂房建设，占地面积为3000m2<5hm，占地规模为小型。项目选址于平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南，土壤环境敏感程度为敏感。 表18 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ----; ----. 注：“----”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目土壤环境影响类别为III类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，根据表18，本项目无评价工作等级划分。 2、土壤环境影响类型与影响途径识别 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 本项目排放气体污染物有：颗粒物，本项目通过大气沉降进入地表土壤的影响很小。 本项目生活污水中旱厕污水进入化粪池，定期清掏肥田。正常工况下，本项目运营期内没有厂区废水经过地面漫流进入土壤的途径。本项目生产区、装置区及公辅工程地面按照相关规范进行硬化，正常工况下，本项目运营期内废水污染物没有垂直入渗进入土壤的途径，对周边土壤影响较小。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目。 表19 地下水环境影响评价分类 行业类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价类别. 报告书; 报告表. 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用; 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用; 其他; III类; IV类. - 厂址所在地区环境敏感程度属于不敏感，为IV类建设项目，不进行地下水环境影响评价。 七、环境风险防范措施 - 1、评价依据 - 风险调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，本项目不涉及附录B中风险物质。 - 2、建设项目环境风险潜势判断 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 - 当值涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； - 2）当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列物质及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目不涉及的风险物质。Q=0。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分见表20。 表20 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据评价工作等级划分，确定环境风险评价等级为简单分析。 4、环境风险识别 通过对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B及附录C的对照，在运营过程中存在的风险主要为布袋除尘器破坏造成粉尘事故排放，厂区粉尘浓度过高造成爆炸风险。 - 5、环境风险分析 废气处理系统出现故障，粉尘无组织排放量增加，当出现事故排放时，企业排放的含尘废气对区域环境空气有较大影响，区域内空气质量会受到破坏，当厂区粉尘达到一定浓度（40-60g/m³），遇到火源就会发生爆炸。因此，当出现废气处理设施异常导致事故排放时，应及时启动环境事故应急预案，紧急停车，待废气处理设施修复完善后才能正常生产。 - 6、环境风险防范措施和应急措施 1）强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。管理人员坚持巡回、检查，发问题及时处理，如污染防治措施是否故障，消防设施是否完好。 2）加强生产设备、环保设备的维护保养，定期由专业人士进行检修保养，确保环保设备、生产设备处于正常运行状态。 3）加强安全管理。以班组管理为基础，充分发挥班组在防火安全管理中的作用。班后清扫好工作岗位卫生，检查加工机械电源关闭情况和粉尘清扫情况等等，并做好交接班记录。 7、结论 本项目工程设计未提出风险防范措施要求，根据项目风险调查，本次评价提出的环境风险防范措施有效可行。本项目Q＜1；在运营过程中存在的风险主要有为布袋除尘器破坏造成粉尘事故排放，厂区粉尘浓度过高造成爆炸风险。 - 通过本报告提出的风险事故防范措施、应急措施，强化运营中的环境保护管理，可以避免环境风险事故的发生，大大减少风险事故发生的概率。采取措施后，项目环境风险是可以控制的。 建设项目环境风险简单分析内容表见21。 表21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目内容; 叶县仙台镇盛森生物颗粒厂年产5000吨农作物颗粒深加工项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; （叶）县; 平顶山市叶县仙台镇叶舞路前王村寿圣寺牌东50米路南. 地理坐标; 经度; 114°1'55.53; 纬度; 33°57'52. 主要危险物质及分布; 废气处理系统产生故障导致粉尘浓度增加. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 粉尘超标排放. 风险防范措施要求; 项目营运过程中严格执行三同时制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目环境风险潜势为Ⅰ，项目营运过程中严格执行三同时制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度，从风险角度而言，本项目建设是可行的。. 八、环境管理 1、环境管理的基本原则 （1）正确处理发展生产与保护环境的关系，在发展生产过程中做好环境保护、环境教育、环境规划等都是协调工业生产与环境保护的重要手段。在企业环境管理工作中要掌握和充分运用这些手段，促使生产与环境协调发展。 （2）正确处理环境管理与污染防治的关系。管治结合，以管促治，把环境管理放在企业环境保护工作的首位。 （3）专业环境管理与群众环境管理相结合；企业环境管理与生产管理相结合；产品质量控制与环境质量控制相结合。 （4）企业环境管理要渗透到整个生产、经营活动过程中，并贯彻过程的始终。 （5）坚持“谁污染，谁治理”的原则。在企业内部从工厂、车间、工段至班组的领导和职工，都要对本企业的污染与治理负责。收费、罚款、赔偿损失、行政处分等都要落实，实行分片包干，各负其责。 2、环境保护管理机构 该项目生产运行后，必须设置企业的环境管理机构来开展企业环保工作，公司的环境管理应由总经理负责领导，公司配备专职人员负责环保；车间设立兼职环境保护监督员。环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作。 3、环境保护管理机构的职责 （1）贯彻执行环境保护法规和标准； （2）组织制定和修改工厂的环境保护管理规章制度，并监督执行； （3）制定并组织实施环境保护规划和计划； （4）检查企业环境保护设施的运行； （5）推广应用环境保护先进技术和经验； （6）组织开展企业环境保护宣传教育工作和环境保护专业培训； （7）组织开展环境保护科研和学术交流； （8）建立和管理工厂各污染源的档案，进行环境保护统计工作； （9）监督厂内“三同时”的执行情况，处理污染事故。监督企业污染源达标排放情况，提交环境质量报表。 4、环境保护规章制度 建设项目应制定完善的环境保护规章制度，以便于环境保护工作的实施、检查、考核。本项目生产运行期需制定的主要规章制度： （1）各生产环节减少“三废”污染操作规程； （2）废气处理设施操作规程； （3）固体废弃物收集、暂存、运输、管理规定； （4）环保设施运转与监督； 5、环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）企业自主组织落实“三同时”，完成环保竣工验收。 （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 （8）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。 （9）建立清洁生产计划，体现“以防为主”方针，实现环境效益和经济效益的统一。 6、环保管理制度的建立 （1）报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第十七条和十九条规定，本次建设项目在正式投产前，应编制“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格后，方可正式投入生产。 建设项目建成后，应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 （2）车间管理制度 加强生产现场管理，从安全上减少事故发生；设备上加强操作、巡检、维护和保养，提高设备运转率，减少事故发生；生产中优化工艺指标、杜绝跑冒滴漏、杜绝生产及环保事故的发生等。 （3）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 （4）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 九、环境管理与监测 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 （2）环境监测 环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，实施“生产全过程污染控制”的重要措施，是为环境管理提供科学依据的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环境治理措施运行效果的重要手段。 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 本项目废气排放口均为一般排放口，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表22 营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 备注. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 委托有资质第三方检测机构. 厂内生产车间下风向1m处; 颗粒物. DA001; 颗粒物. 噪声; 厂界四周; 昼、夜噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. 十、环保投资估算及竣工验收 本工程总投资约为30万元，环保投资7.1万元，环保投资占总投资的比例约为23.7%，见下表。 表23 环保投资一览表 - 项目; - 内容; - 投资（万元）. - 运 - 营 - 期; - 废气; 筛分、上料; 车间密闭+集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）; - 5. 废水; 生活污水; 厂区化粪池处理后定期清掏肥田; - 0.5. - 固废; - 一般固废; 筛分废弃原料; - 10m2一般固废暂存间收集后外售; - 0.5. 除尘器收集粉尘. 生活垃圾; - 环卫部门清运; - 0.1. - 噪声; - 高噪声设备采取减振、消声、隔声等综合措施; - 1. - 合计; - 7.1. 十一、环保验收一览表 表24 项目“三同时”验收一览表 污 染源; 污 染 防 治 措 施; 验收标准或要求. 废气; 筛分、上料; 车间密闭+集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 废水; 生活污水; 化粪池处理后定期清掏肥田; /. 噪声; 固定噪声源; 采取减振、隔声等降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准. 固废; - 一般固废; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 措施落实到位，固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. - 除尘器收集粉尘; - 回用于生产. - 筛分废弃原料; - 固废暂存处暂存后，定期交资源回收部门. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 车间密闭+集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（1#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间密闭 |  |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后定期清掏肥田 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备采用减振、隔声等措施降噪，合理布局平面布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废筛分废弃原料收集后外售、除尘器收集粉尘回用于生产，生活垃圾由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，加强管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强项目管理、完善事故应急预案 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 要求设置采样口。 ⑤危险废物临时贮存仓库设立相应标志牌。 |  |  |  |

六、结论

叶县仙台镇盛森生物颗粒厂年产5000吨农作物颗粒深加工项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.028t/a | 0 | 0.028t/a | +0.028t/a |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 废筛分废弃原料 | 0 | 0 | 0 | 882t/a | 0 | 882t/a | +882t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 2.834t/a | 0 | 2.834t/a | +2.834t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.65t/a | 0 | 1.65t/a | +1.65t/a |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①