- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工程塑料共混改性研发及生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-410422-04-05-159261 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李志强 | 联系方式 | 13383996100 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 平顶山 市 叶县（区） 龚店镇化工三路尼龙深加工产业园8号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 26分 26.513 秒，33 度 41 分53.221 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C292塑料制品业 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 平顶山尼龙材料产业聚集区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-410422-04-05-159261 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 产业集聚区规划名称：平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）； 审批机关：河南省发展和改革委员会，目前正在报批中。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅，目前正在报批中。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，平顶山尼龙新材料产业集聚区规划相关内容如下： 1、规划位置及规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区、平顶山化工城）位于叶县县城东北部，东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七支渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46km2。 - 规划时限 - 本次规划时限为2021~2030年，其中近期为2021~2025年，远期为2026~2030年。 - 主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 - 尼龙新材料产业 - 重点发展以PA6、PA66为主的市场应用广、需求量最大的尼龙产品；辅以发展尼龙11、 尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等具备专业化领域特殊性能的特种尼龙产品。积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业和横向催化剂、助剂以及己二腈中间体等配套综合产业的发展。 - 化工产业 - 重点发展以煤制合成气平台为基础，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙化学品、煤基尼龙新材料化工产业；同时，依托现有产业基础及发展趋势，布局建设精细化工及化工新材料项目。 - 医药产业 - 立足于本地产业基础条件和省域丰富的石化原料优势，积极推进下游医药中间体等分支产业的布局发展，积极发展医药产业。 - 本项目所属行业类别为塑料制品制造业，属于尼龙工程塑料产业，符合集聚区产业发展定位。 4、基础设施建设情况 1）供水 集聚区供水依托九里山水厂，该水厂向集聚区供水规模为10万 t/d。此外，集聚区工业水厂规模为2万t/d。考虑集聚区园区用水需求，且九里山水厂为城市水厂，距离集聚区较远，因此远期新增用水通过集聚区内的工业水厂供应，规划工业水厂总规模为10万t/d。 平顶山尼龙新材料产业集聚区目前有配水厂一座，位于集聚区西北角，日供水10万吨，利用平顶山九里山水厂水源，运转正常。工业水厂一座，一期供水2万吨，水源为沙河地表水，2021年3月已投入运营；二期规划自燕山水库至集聚区铺设供水管线，日供水8万吨，正在进行前期筹备工作，两期工业水厂建成后可实现集聚区内工业供水10万t/d。 2）雨、污收集及处理 目前集聚区污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）已建成投运，配套管网已铺设。该污水处理厂主要用于处理工业及生活污水，一期工程3万t/d 已建成投运，目前实际处理水量约2.7万t/d。二期计划扩建5万t/d，扩建完成后污水处理厂总处理能力将达到8万t/d。集聚区远期主要向南发展，规划在南部新建一座污水处理厂，规模为2万t/d。 本项目位于尼龙新材料产业集聚区内，属平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）收水范围，且目前集聚区主管网已经建成，项目产生的污水经处理达到污水处理厂进水水质后排入集聚区污水管网，最终汇进入污水处理厂进一步处理。 3）供热 平顶山市拟关停姚孟1、3、4号机组及平东热电6、7号机组，通过容量替代方式建设平顶山尼龙城2×66万千瓦热电联产项目。项目地处尼龙城东部，总投资约56 亿元，占地约500亩，年发电量55.4亿千瓦时，年供热量1735万吉焦。姚孟电厂2×66 万千瓦热电联产项目目前还在进行前期工作，规划用于满足尼龙科技己内酰胺二期、己二酸二期及煤制氢氨等项目的需要；姚孟电厂建成后还应作为集中热源向集聚区新增用户供应中、低压等级的蒸汽，各热用户可根据自身的实际需要自行减温减压供汽。 5、环评结论 《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》与上位规划相协调，区位及产业优势明显，功能定位明确，空间结构布局基本合理，选址不触碰生态红线，区域水资源、 土地资源、水环境、大气环境总体可承载集聚区发展，公众支持率较高。规划实施中应关注各类污染物排放对区域环境的影响，提高环境资源的利用效率，确保不突破环境质量底线、资源利用上限，在落实此次规划环评提出的有关产业发展、空间布局调整、环境保护对策等优化调整建议，规划用地符合后续国土空间规划的前提下，在集聚区认真执行环境准入清单严把入区关的基础上，从环境保护角度看，平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）可行。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、与《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》【平政（2021）10号】符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》和《河南省“三线一单”研究报告》可知，全省生态保护红线面积14153.88km2 ，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。按照空间分布格局，根据生态系统服务功能重要性和生态环境敏感性，全省生态保护红线分为3大类，分别为水源涵养功能生态保护红线、水土保持功能生态保护红线和生物多样性维护功能生态保护红线。其中，本项目选址平顶山尼龙新材料产业集聚区，不在其划定的生态红线保护区范围内。由此可知，本项目符合当地的生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 本项目属于塑料制品业，生产过程能源消耗为电能。 本项目运营后用水使用自来水，用地为工业用地，不占用基本农田，符合资源利用上线要求。 综上，本项目在能源、水资源、土地资源方面均符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 本项目营运期间破碎中产生的粉尘通过集气罩收集后经袋式除尘器处理后达标排放；挤出、注塑、开模环节产生的有机废气经集气罩收集后采用喷淋塔+UV光氧化+活性炭吸附处理后达标排放；项目运营期无生活污水及生产废水外排，对周围地表水环境影响较小，且不涉及重金属排放，符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于平顶山市叶县龚店镇化工三路尼龙深加工产业园8号厂房。根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》【平政（2021）10号】，其环境管控单元生态环境准入清单见下表： 表1 平顶山尼龙新材料产业集聚区 环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目; 相符性. 平顶山尼龙新材料产业集聚 区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2、在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 1、本项目属于三类工业用地 2、在大气环境防护距离内，不建设居住区、学校、医院等环境敏感目标 3、本项目不属于“两高”项目; 相符. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目生产过程中有机废气采用喷淋塔+UV光氧化+活性炭吸附处理；粉尘采用袋式除尘器处理，均能达标排放。 2、本项目废水经化粪池处理后，排入平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）进行处理。 3、本项目不属于“两高”项目 4、本项目不使用煤炭，造粒、注塑设备均采用电能加热。; 相符. 环境风 险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，建设集聚区雨水收集池和排涝泵站，防止对地表水环境造成危害。; 本项目设置危险废物暂存间，设置围堰，满足风险防控的要求; 相符. 2、与叶县水源保护区划分 1、叶县县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，距离北侧叶县县城10.2km，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 2、乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，属于龚店乡，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 ### 3、与“河南省涉挥发性有机物行业企业专项执法行动方案”的相符性 2021年5月26日，河南省生态环境厅出台了河南省生态环境厅办公室关于印发全省涉挥发性有机物行业企业专项执法行动方案的通知（豫环办〔2021〕31号）。 为有效控制挥发性有机物（以下简称VOCs），遏制臭氧污染，指导企业治理VOCs超标排放，打击严重环境违法行为，改善环境质量，促进经济高质量发展，省生态环境厅决定在全省开展涉挥发性有机物专项执法行动，特制定本方案。 一、指导思想和目标任务 以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻生态环境部2020年挥发性有机物治理攻坚精神，统筹疫情防控和专项执法，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持精准治污、科学治污、依法治污；坚持问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准；坚持异地执法、属地办案，准确发现问题，严打恶意违法；坚持宣传服务、行政指导，送“政策”、送“知识”、送“法律”进企业，指导开展综合整治。通过专项执法行动，普遍提高企业治理VOCs主体责任意识，规范环境管理，完善治理设施，实现稳定达标排放，完成我省挥发性有机物治理攻坚治理目标，有效遏制臭氧污染。 .... 三、工作内容 （一）专项执法范围 全省涉VOCs废气的排污单位。一是石化、化工、工业涂装、包装印刷等4类涉VOCs重点行业企业（全省共6757家）。二是储油库、加油站的油气回收。三是涉VOCs重点企业集群。四是其他涉VOCs企业执法检查由各省辖市组织。 （二）专项执法方式内容 1.查阅资料 ①企业环评批复文件、环保验收文件、排污许可证等许可文件；②自动在线监控、用电监管、门禁等监控系统安装、运行资料；③涉VOCs物料进出台账、危废物品进出、储存、处置台账；④污染治理设施运行台账资料；⑤排污单位自行检测、委托监测及信息公开等资料（具体资料见附件1）。 - 2.现场检查 ①含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等涉及无组织排放工况运行情况；②VOCs治理设施是否符合行业企业排放废气治理特点和生产工况；③集气罩是否按照环评规范安装，是否能正常进行废气收集；④废气治理设施是否符合要求并正常运行，废气是否稳定达标排放，治理设施是否与生产设备“同启同停”，是否设置废气应急处理设施；⑤是否建设有旁路，是否非应急情况下严禁使用旁路；⑥储油库重点检查油气处理装置运行情况和泄漏点工况情况，加油站重点油气回收系统密闭性和油气处理装置吸附剂运行情况。 本项目建设过程中严格按照环评及方案要求建设，建成后严格按照方案的要求做好资料保存、日常检测。与“河南省涉挥发性有机物行业企业专项执法行动方案”的相符。 4、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号） 相符性分析 2020年6月23日，国家生态环境部发布了《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号），本项目建设内容与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表2 2020年挥发性有机物治理攻坚方案 类别; 方案相关要求; 本项目情况; 相符性. 一、大力推进源头替代、有效减少 VOCs 产生; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 本项目原辅料在挤出、注塑、开模过程中会产生非甲烷总烃，采用“喷淋塔+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放。; 相符. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭; 本项目生产过程均在密闭厂房内且配套设置集气装置+喷淋塔+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒，危险废物废活性炭设置5m2为废暂存间暂存，定期交由资质单位处理; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在 密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3米/秒；加强 生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性 好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施 运行率。; 项目运营期根据废气排放特点合理选择收集点位，采用密闭式集气罩，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；加强生产车间密闭管理，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。; 符合. 5、与“河南省 2021 年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案”相符性分析 为认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决部署，扎实做好2021年大气污染防 治攻坚工作，推动全省工业企业大气污染物实现全面达标排放，确保环境空气质量持续改善，特制定本方案。 - 总体要求深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府部署要求，以改善环境质量为核心， 突出精准治污、科学治污、依法治污。进一步强化执法监管，深入排查整治工业企业大气环境突出问题，健全完善机制制度，提升在线监测监控管理水平，加快推进工业企业大气污染物排放达标提升，促进产业结构调整和绿色发展，不断改善环境质量。 - 实施范围达标提升行动重点选取产排污量大的火电（含垃圾焚烧发电、生物质发电等）、钢铁冶炼、焦化、水泥（含独立粉磨站）、耐火材料、玻璃（指含有玻璃熔窑的企业）、铸造、碳素（包含石墨）、铝工业（指氧化铝和电解铝企业）、砖瓦、石灰、有色金属冶炼及压延、印刷、农药、制药、无机化学制造等行业以及涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉的工业企业，通过重点带动一般，推动工业企业大气污染物实现全面达标 排放。 - 工作目标 - 有组织排放。钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求；有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求（有特别限值的应执行特别限值要求。 - 无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019） 要求。 - 主要任务 - 全面排查工业企业达标排放情况。各级环保部门应采取“企业自查、属地抽查”的方式，结合日常监管、违法案件查处、污染源在线监控、用电量监管等情况，对辖区内工业企业污染防治设施建设、运行情况和大气污染物排放情况进行深入分析，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放以及污染防治设施运行不正常、在线监控数据造假等环境违法问题，建立工业企业全面达标问题清单，实施台账管理，督促企业自查自纠，立行立改，主动实施达标整改。 - 大力提升有组织排放治理水平。各省辖市（含济源示范区，下同）生态环境局督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。 - 强力推进无组织排放治理效果。各省辖市生态环境局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 - 认真贯彻落实排污许可管理条例。各省辖市生态环境局督促各排污单位严格落实《排污许可管理条例》要求，规范排污单位自行监测、台账记录、执行报告。加大排污许可证后监管执法力度，严厉查处、依法打击、公开曝光无证排污和不按证排污等违法行为，倒逼排污单位落实主体责任，切实做到持证排污、按证排污。严格落实“谁核发、谁监管”原则，统筹做好发证和执法监管工作，确保实现固定污染源持证排污动态全覆盖。 - 加强监测监控设施安装与管理。各省辖市生态环境局要按照《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省2020年污染源自动监控设施建设方案的通知》（豫环办〔2020〕14号）要求，对照本次梳理的污染源排放清单，做好辖区内污染源自动监控设施建设的查漏补缺工作，督促指导采用氨法脱硫、氨法脱硝的企业废气排放口安装氨气自动监控设施，对各类工业企业污染防治设施实现分表记电，做到污染源自动监控设施能装尽装、能联尽联，实现污染源自动监控动态全覆盖。进一步规范和加强污染源在线监控和手工监测数据质量管理，严厉打击企业数据造假行为，对在线监控数据弄虚作假的行为坚持“零容忍”，对实施参与篡改、伪造数据或者干扰在线监控设施正常运行的人员依法追究刑事责任。 - 强化环境执法监管与联合惩戒。各级生态环境部门切实加强日常环境执法工作，将工业污染源日常监管责任落实到每个网格责任人，明确监管要求和监管措施，切实加强工业污染源监管。建立环境执法监管正面清单，全面落实“双随机、一公开”制度，对存在超标排污行为的企业，加大执法检查频次。通过持续保持环境执法高压态势，严肃查处一批偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的违法排污企业；移送一批性质恶劣、涉嫌环境犯罪的企业法人代表和管理人员；取缔关闭一批环保问题严重、整改无望以及达标能力差的企业；严管一批没有安装在线监控、擅自闲置污染治理设施的企业；从严从重查处超标排污行为。建立跨部门联合惩戒机制，完善社会信用体系建设，依法依规对违法排污单位及其法定代表人、主要负责人和负有直接责任的有关人员实施限制市场准入、停止优惠政策、取消绩效分级申报资格、限制考核表彰等联合惩戒措施，并在当地主要媒体和政府网站上向社会公布相关信息。 - 加快企业问题整改。在全面排查的基础上，对持证排污、污染物排放、在线监控等方面存在问题的企业，建立整改台账，在对违法行为依法处罚的同时，能立即整改的，责令企业立即整改解决；一时难以完成整改的，责令其明确落实整改的措施、责任和时限；规定期限内仍不达标的以及问题严重、达标无望的，依法提请地方人民政府责令关闭；对涉及民生无法关停依规启动按日计罚程序，严格实行全过程连续性惩罚。生态环境部门会同相关行业主管部门，督促问题企业及时实施整改，实行销号处理，彻底解决问题，并将企业存在问题及整改情况向社会公开，接受公众监督。 - （八）推进企业和执法信息公开。各省辖市生态环境局要督促、指导企业按照排污许可证要求开展自行监测，并通过企业网站、环境信息公开平台或当地主要媒体等便于公众知晓的方式，向社会公开污染防治设施的建设、运行、维护等情况，排放污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放以及排污许可证执行情况等信息，接受社会监督。对重点排污单位不依据相关要求如实或按时公开环境信息的，依法依规严格处罚。同时，以全国重点排污单位环境信息公开平台为依托，全面公开执法查处、监督管理以及相关法规政策标准等环境执法信息。 - 本项目严格按照“河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案”相关要求，在破碎产生的废气设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒；挤出、注塑、开模环节设置集气装置+喷淋塔+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒。 - 与河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案相符性分析（豫环攻坚办【2021】21号） 表3 本项目与河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案相符性分析 类别; 方案相关要求; 本项目情况; 相符性. - 加强企业废气收集管理; - 距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不低于0.3米/秒，最大程度将无组织排放转变为有组织排放,实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。; - 项目集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不低于0.3米/秒。; - 相符. - 加强治理设施运行管理; - 禁止单一采用光氧化、光催化、低温等离子、喷淋吸收、生物法等工艺设施,对采用“活性炭吸附+光催化（光氧化）”、“水喷淋+活性炭吸附”、“UV光解+低温等离子体”等双重处理设“水喷淋+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧”等三重处理设施工艺的企业进行去除率评估工作。; - 本项目采用水喷淋+光催化（光氧化）+活性炭吸附处理有机废气，建设过程中将严格进行设施，确保处理效率达到环评要求。; - 相符. - 开展旁路整治工作,在确保生产安全的前提下尽可能取消非必要旁路；对必须保留的旁路，应当通过铅封、自动监控设施等加以控制,防止通过旁路不经过治理设施的直排行为。; - 本项目废气处理系统不设置旁路。; - 相符. - 规范建立企业VOCs台账; - 督促企业规范建立含VOCs 原辅料台账、处理 VOCs治理设施运行台账和危险废物管理台账，如实提供原辅材料清单，并张贴在原料库中显要位置。根据排污许可证和环境影响评价文件设备列表逐一对设备进行编号、 张贴设备名称，逐项完善台账记录内容，并根据实际生产情况做好记录，记录保留一年以上。; - 本项目属于新建，建成后将严格按照方案要求建立台账并保存生产记录一年以上。; - 相符. 7、项目建设与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的相符性分析 与本项目有关的内容如下： “河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 ...... 二、工作目标 全省环境空气质量改善指标达到国家下达我省的“十四五”规划时序进度要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在85微克/立方米以下，5-9 月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在28%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.2%，重污染天数比例控制在3.0%以下。 三、主要任务 ...... 3、推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 ...... 14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 ...... 本项目营运过程严格按照“豫环委办〔2022〕9号”文中的规定进行，同时要求企业在运行中要加强管理，确保各项环保设施可以实现长期稳定运行。 8、项目建设与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的相符性分析 与本项目有关的内容如下： “河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 ...... 二、工作目标 全省环境空气质量改善指标达到国家下达我省的“十四五”规划时序进度要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在85微克/立方米以下，5-9 月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在28%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.2%，重污染天数比例控制在3.0%以下。 三、主要任务 ...... 3、推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 ...... 14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 ...... 本项目营运过程严格按照“豫环委办〔2022〕9号”文中的规定进行，同时要求企业在运行中要加强管理，确保各项环保设施可以实现长期稳定运行。 - 9、项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办【2021】37号）的相符性分析 与本项目有关的内容如下： “《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 ...... 2. 严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 ...... 24. 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。2021年5月，省生态环境厅牵头在全省范围内开展重点行业企业废气污染物达标排放执法检查，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法实施停产治理。 ...... 平顶山市2021年水污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，深入打好水污染防治攻坚战，持续改善全市水生态环境质量，制定本方案。 二、工作目标 国省控断面完成国家和省下达的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标要求，全市断面水质总体达标率达到67%以上。消除南水北调中线工程总干渠（平顶山段）环境风险隐患，确保水质安全。巩固提升市（县）建成区黑臭水体整治成果。 …… 平顶山市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续深入打好土壤污染防治攻坚战，切实加强土壤生态环境保护，推进生态强市建设，制定本方案。 二、工作目标 全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控,土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%，污染地块安全利用率力争实现100%。土壤污染重点监管单位自行监测完成率达到100%，土壤和地下水污染隐患排查完成率达到100%。 …… 本项目营运过程严格按照“平攻坚办【2021】37号”文中的规定进行，同时要求企业在运行中要加强管理，确保各项环保设施可以实现长期稳定运行。 10、项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》的相符性分析 根据《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办【2021】37号）中的相关规定：“完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求”。 本项目参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”中的相关环保措施，本项目建设与其相符性分析如下： 表4 本项目与“塑料制品”绩效分级指标”相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目要求; 是否符合. 能源类型; - 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）；2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目生产使用电能; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》 鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3. 符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“允许类”，符合相关行业产业政策、河南省相关政策要求及市级规划; 相符. 废气收集及 处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、 冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1.同A级第1条要求； 2.同A级第2条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同A级第4条要求； 5.同A级第5条要求。; 3.本项目破碎粉尘设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒；挤出、注塑、开模环节设置集气装喷淋塔++UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒；确保距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；第5项本项目不涉及; 相符. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.本项目物料采用包装袋存储，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式； 3.本项目破碎粉尘设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒；挤出、注塑、开模环节设置集气装喷淋塔++UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; - 全厂有组织PM、NMHC排放浓度均不高于10、10mg/m3； - VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³； - 3.锅炉烟气排放要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】 mg/m3。; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2.同A级第2条要求； 3.同A级第3条要求。; - 有组织PM、NMHC排放浓度分别小于10、30mg/m3，符合相关要求。 - 本项目目前属于环评阶段，运营期严格按照要求确保生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； - 第3项本公司不涉及; - 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 目前属于环评阶段，运营期严格按照监测监控水平要求进行; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制 度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 目前项目属于环评阶段，企业后续建设、营运应符合环保程序，并进行例行检测。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 本项目营运后按要求进行台账记录，符合其相关要求。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目运营后应设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 （含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 物料公路及厂内运输全部使用国五车辆运输；危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆；厂区内非道路移动机械全部达到国三排放标准; 相符. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理 技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 按照要求建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 相符. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 企业按照要求进行建设，按照要求做好管理台账，可以达到B级以上要求。 11、报告表编制依据 本项目主要利用尼龙6、尼龙66、无碱玻璃纤维、增韧剂、阻燃剂，生产改性塑料颗粒和尼龙扎带。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于第二十六项“橡胶和塑料制品业29”中“53.塑料制品业292”，其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”编制报告表。本项目属于“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表。 - 10、与《产业结构调整指导目录》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“允许类”；且已通过平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会，项目代码为2106-410422-04-05-159261。由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、主要建设内容 本项目为河南塑众新材料有限公司工程塑料共混改性研发及生产项目，所在地位于平顶山市叶县龚店镇化工三路尼龙深加工产业园8号厂房。 本项目总占地面积4000m2，总投资5000万元，建设规模为年产3000吨改性塑料颗粒及尼龙扎带，本次主要建设内容为主体工程、公用工程。 本项目建成后工程组成如下表： 表5 本项目主要工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 生产设备; 厂房租赁，已经建成. 原料存放区; 原材料存放. 产品存放区; 成品存放. 公用工程; 供水; 自来水，能满足项目需求。; /. 排水; 化粪池处理后排污市政管网; /. 供电; 由尼龙深加工产业园供给; /. 废气; 有机废气; 20套集气装置+喷淋塔+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+24m排气筒; 达标排放，喷淋塔配套水泵. 颗粒物; 1套集气装置+袋式除尘器+24m排气筒; 达标排放. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托尼龙深加工产业园. 冷却水; 3m³循环冷却水池; 循环利用不外排. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间; 分类暂存. 危险固废; 设置10m2危废暂存间; 交资质单位处置. 噪声; 设备进行基础隔声减振降噪，车间采隔声材料; 对外环境影响不大. 二、产品方案 项目产品方案见下表： 表6 产品方案及规模一览表 产品名称; 规格尺寸; 数量（t）; 主要用途. 改性塑料颗粒; 3×3mm（L×Φ）; 2999.6; 用于生产汽车塑料配件、高铁塑料配件、童车塑料件、门窗隔热条等. 尼龙扎带; 150×3×0.1mm; 0.2; 泛用工业、商业、民居日用等物品的捆扎. 改性塑料颗粒试验产品; 150×10×4mm或 60×10×4mm; 0.2; 新改性塑料颗粒配比试验. 合计; /; 3000吨; /. 三、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 改性塑料颗粒生产线. 1; 造粒机; TE-65D*4/TE75D*2; 6台; /. 2; 切粒机; QL-800C; 6台; /. 3; 振动筛; ZD-800M; 6台; /. 4; 混料机; TB-3000; 6台; /. 5; 搅拌机; JL-5000; 6台; /. 6; 破碎机; TB-600; 1台; /. 7; 空压机; BS-32; 1台; /. 8; 空压机; BD-2800; 1台; /. 9; 循环水泵; TE-65D*4/TE75D*2; 1台; /. 尼龙扎带生产线及改性塑料颗粒产品研发. 10; 注塑机; BT-110; 1台; 尼龙扎带和改性塑料颗粒样品生产工艺一样，模具不同. 四、原辅材料 本项目主要原辅料主要原材料为尼龙6及尼龙66，主要填充物料为无碱玻璃纤维、增韧剂、阻燃剂。消耗量如下表所示： 表8 原辅料消耗量 序号; 类别; 原料名称; 年用量; 存量/存储天数; 备注. 1; 改性塑料颗粒产品原料; 尼龙6; 1899.8t; 53吨/10天; 颗粒状、25公斤包装. 2; 尼龙66; 200t; 5吨/10天; 颗粒状、25公斤包装. 3; 无碱玻璃纤维; 500t; 20吨/15天; 卷状、20公斤/卷. 4; 增韧剂; 300t; 25吨/30天; 颗粒状、25公斤包装、主要成分POE乙烯和丁烯的高聚物. 5; 阻燃剂; 100t; 8吨/30天; 颗粒状、25公斤包装、主要成分三聚氰胺氰尿酸盐. 6; 尼龙扎带产品原料; 尼龙6; 0.2t; /; 颗粒状、25公斤包装. 7; 产品包装袋; 编织袋; 12万条; 1.8万条/30天; 改性塑料颗粒产品包装物，外购. 8; PE塑料袋; 2000条; 2000条/10天; 尼龙扎带产品包装物，外购. 9; 资源能源; 水; m³; 177.65; 园区供水管网. 10; 电; 万Kw.h; 90; 园区供电. 尼龙66：又名PA66，为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，粒径为2*2.5mm，具有可塑性，广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件。密度1.10-1.14g/cm3；拉伸强度60.0-80.0MPa；洛氏硬度118；熔点250~270℃；热分解温度大于350℃；连续耐热80-120℃。 尼龙6：又名PA6，是半透明或不透明乳白色粒子，粒径为1.5*2.5mm，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。很容易吸收水分。密度1.13g/cm3；熔点210~220℃；热分解温度大于300℃。 无碱玻璃纤维：R2O含量小于0.8%，是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强度都很好。主要用作电绝缘材料、玻璃钢的增强材料和轮胎帘子线。用于复合电缆支架。 阻燃剂：本项目使用的阻燃剂为三聚氰胺氰尿酸盐，母粒粒径为4*4mm，密度1.70g/cm3，是一种含氮的无卤环保型阻燃剂，能使阻燃材料达到UL94V-0，特别适合于不加填料的尼龙6、66。该产品具有使用经济、高效、优异的电性能和机械性能、不变色、低烟、低腐蚀性。同时它低毒，对使用者安全，与环境相容性好，良好的热稳定性，非常适宜材料的加工。MCA是由三聚氰胺和三聚氰酸在水中合成的三聚氰胺-三聚氰酸盐,是一种靠氢键结合的加合物。它是一种优良的阻燃剂，常用于尼龙6阻燃工程塑料，且制得材料的CTI值高。 六、水平衡图 职工生活 化粪池 平顶山市第三污水厂 生活污水 循环冷却水ushui 20.16 30 80.64 80.64 100.8 177.65 8400 30 422 喷淋塔循环水ushui 420 46.85 烃/水混合物中4.85 图1 本项目水平衡图 单位：m3/a 七、职工定员及工作制度 本项目职工12人，1班8小时，年工作210天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 一、施工期 本项目租赁已经尼龙深加工产业园区的厂房，工程施工期间循环水池的施工过程有基础工程、主体工程等建设工序，厂房的装饰工程以及设备安装将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，施工期工艺流程及产污情况见下图： 施工噪声 综合利用 指定建筑垃圾堆放点 生活垃圾 填埋场 降低对周围环境的影响 土石方阶段 基础阶段 结构阶段 安装阶段 装修阶段 工程验收 隔声、减振等 施工扬尘 废气 施工废水 建筑垃圾 生活垃圾 洒水，设置围挡等 治理 设置沉淀池 生活污水 化粪池 弃方 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 本项目运营期生产工艺流程及产污环节如下： （1）改性塑料塑料颗生产工艺流程 投料、 混合 挤出 冷却 切粒 筛分 包装 成品 破碎 筛上物 非甲烷总烃 混拌分 颗粒物 图3 改性塑料颗粒生产工艺流程及产污环节示意图 投料、混料：根据不同产品需求将各种原料按不同比例人工投加入料仓，然后开启料仓自带搅拌机开始搅拌，搅拌完毕后的混合物料输送至造粒机。 挤出：造粒机自带的加热设备采用电热对原料加热，加热温度为230℃，原料融化后经过滤拉丝成细杆。 冷却：丝状树脂通过水槽进行冷却，冷却水重复使用，定期添加不外排。 切粒：冷却后的丝状树脂送入切粒机，切成一定规格的塑料颗粒。 筛分：塑料粒子通过筛机筛分出粒径较大的不合格粒子，返回粉碎机粉碎后重新投加入混料仓用于生产。合格粒子称量进入下一道包装工序。 混拌：将不同批次塑料颗粒进行混拌，使整包塑料粒子成分更加均匀。 分装：混拌后的颗粒自动称重装入编织袋中，即为成品。 （2）尼龙扎带生产工艺流程 投料 注塑 保压 冷却 包装 成品 破碎 边角料 非甲烷总烃 颗粒物 非甲烷总烃 图4 尼龙扎带生产工艺流程及产污环节示意图 投料：人工投加原料尼龙66入注塑机上方的料仓。 注塑、保压：电加热至290~300℃将原料熔融，利用压力注入扎带制品模具中，保持压力一定时间，然后打开模具。 冷却：成型后的扎带在水槽内进行水冷，冷却后即为成品。 包装：热合机对分装好的粒子包装袋热合封口。 破碎：注塑机挤出边角废料收集后不定期进行破碎回用于生产。 注塑机机口废料和及少量的废品收集后不定期加入破碎机破碎后会用于生产。 （3）产品研发工艺流程 投料 注塑 冷却 检验 边角料 非甲烷总烃 保压 非甲烷总烃 图5 产品研发工艺流程及产污环节示意图 投料：将研发批次试生产的改性颗粒投入注塑机上方的料仓。 注塑、保压：注塑机电加热至290~300℃将原料熔融，利用压力注入试验样条模具中，保持压力一定时间，然后打开模具。 冷却：试验样条自然冷却，即得试验品。 检验：将试验品外送具有资质的公司进行力学性能、阻燃性等试验，试验品合格的配比即作为产品配比。 2、产排污环节简述 2.1施工期 （1）废气：主要为办公用房、生产车间施工和物料运输过程产生的扬尘和施工机械尾气； （2）废水：主要为施工废水和施工人员生活污水； （3）噪声：主要来自施工机械噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾、和施工人员生活垃圾。 2.2运营期 （1）废气：主要为筛上物和边角料破碎产生的颗粒物；挤出、注塑、保压开模环节产生的非甲烷总烃。 （2）废水：生产过程不产生生产废水，废水主要为员工生活污水。 （3）噪声：噪声主要来源于破碎机、切粒机粒、振动筛、注塑机、空压机、风机等设备运行产生的噪声。 （4）固废：职工办公生活产生的生活垃圾；边角料和筛上物；废包装物；除尘器收集的粉尘；设备运转过程中废机油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建工程，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本项目环境空气质量现状数据引用2020年河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表9 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 叶县生态环境局（E113.525，N33.307）; PM2.5; 年均值; 45.23μg/m³; 35μg/m³; 超标. PM10; 年均值; 88.97μg/m³; 70μg/m³; 超标. SO2; 年均值; 9.54μg/m³; 60μg/m³; 达标. NO2; 年均值; 27.03μg/m³; 40μg/m³; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 1.3mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 157μg/m³; 160μg/m³; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低颗粒物浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 特征因子非甲烷总烃评价引用中国平煤神马能源化工集团有限责任公司5万吨/年己二腈项目环境影响评价报告书中对龚店镇的检测，本次环境空气检测因子委托河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司进行，检测时间为2020年9月2日～9月8日，连续检测7天，检测结果见下表。 表10 环境空气特征因子现状监测结果 序号; 检测因子; 浓度范围 （μg/m3）; 均值 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 评价指 数范围; 超标率 （%）; 最大超 标倍数; 评价结 果. 1; 非甲烷 总烃; 小时均值; 390～590; 439.3; 2000; 0.195～ 0.295; 0; 0; 达标. 非甲烷总烃小时均值范围在390～590μg/m3之间，标准指数范围为 0.195～0.295；未出现超标现象，由以上统计分析结果可知，检测期间测点龚店镇非甲烷总烃小时浓度均值满足相关质量标准限值。 2、地表水环境 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）集中处理，排入关庙沟，最终进入灰河。本区域灰河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 为了解项目区域地表水环境，本次地表水环境质量现状采用《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中对灰河的检测数据，检测单位委托河南豫洁源检测技术服务有限公司检测，检测时间为2021年1月5日～1月7日，连续三天，检测结果如下表。 表11 地表水检测结果一栏表 单位：mg/L(pH值/另注除外) 检测断面; 项目; 检测值; 均值; 评价标准; 是否达标. 灰河屈庄断面; pH; 7.55-7.57; /; 6～9; 达标. 溶解氧; 7.88-8.02; 7.95; 3; 达标. 高锰酸盐指数; 6.92-7.56; 7.24; 10; 达标. COD; 15-17; 16; 30; 达标. BOD5; 7.2-7.8; 7.5; 6; 超标. 氨氮; 0.358-0.378; 0.368; 1.5; 达标. 总磷; 0.25～0.28; 0.2; 0.3; 达标. 铜; 未检出; /; 1; 达标. 锌; 未检出; /; 2; 达标. 硒; 未检出; /; 0.02; 达标. 汞; 未检出; /; 0.001; 达标. 砷; 0.0007-0.0009; 0.0008; 0.05; 达标. 镉; 未检出; /; 0.005; 达标. 铅; 未检出; /; 0.05; 达标. 六价铬; 六价铬; 未检出; /; 0.05; 达标. 氰化物; 未检出; /; 0.2; 达标. 氟化物; 0.81-0.86; 0.83; 1.5; 达标. 硫化物; 未检出; /; 0.5; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; /; 0.3; 达标. 石油类; 未检出; /; 0.5; 达标. 挥发酚; 未检出; /; 0.01; 达标. 粪大肠菌群; 140-160CFU/L; 150CFU/L; 20000CFU/L; 达标. - 由上表检测结果可知，五日生化需氧量超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的要求，其余监测因子可满足IV类标准的要求，其中五日生化需氧量最大超标0.3倍。 - 超标原因：灰河是流经叶县城区的一条主要纳污河流，由于沿途接纳了部分未经污水处理厂处理的生活污水以及雨水（含有农用化肥等的农田雨水），导致水质超标。为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，根据国家及河南省要求，平顶山市印发了《平顶山市2021年水污染防治攻坚战实施方案》，通过水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）将开展提标改造及二期工程建设，平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）正在筹建二期，设计水处理规模为5万m3/d。评价认为通过采取污水处理厂提标改造，对实施灰河生态修复治理工程，预计灰河水质将有望好转，并能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。 3、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为3类区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。本项目厂界外周边50m 范围内不存在声环境保护目标，不需开展现状监测。 4、生态环境状况。 项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，本项目租用项目8号厂房（西侧一半），西侧40m为神马锦纶科技有限公司，北侧30m为尼龙深加工产业园变压器房，南侧25m尼龙深加工产业园在建厂房，东侧为8号厂房东侧部分，二楼、三楼尚未有企业入驻。项目所在地环境保护目标如下表： 表12 环境保护目标汇总一览表 类别; 保护范围; 保护目标; 坐标; 距离m; 方位. X; Y. 大气环境; 厂界外500m内; /; /; /; /; /. 声环境; 厂界外50m内; /; /; /; /; /. 地表水; /; 灰河; /; /; 9360; SE. 地下水; 厂界外500m内; /; /; /; /; /. 生态环境; 建设用地范围内; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目产生的大气污染因子主要为颗粒物和非甲烷总烃，颗粒物执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”中的相关要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”中的相关要求、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1及附件2中的建议值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体标准限值见下表： 表13 废气执行标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准名称. 有组织. 1; 颗粒物; 10; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”中的相关要求. 2; 非甲烷总烃; 30. 3; 颗粒物; 30; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 4; 非甲烷总烃; 80; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）. 厂区内无组织. 1; 非甲烷总烃; 10（排放现值）; 6（特别排放现值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30（排放现值）; 20（特别排放现值）. 厂界无组织. 1; 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2; 非甲烷总烃; 2.0; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）. 2、废水 - 本项目废水排入污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准。同时须满足平顶山市第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）设计进水指标，具体标准限值，体限值见下表： 表14 水污染物排放标准 单位：mg/L 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 平顶山市第三处理厂 设计进水指标. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. 悬浮物（SS）; 400; 300. 化学需氧量（COD）; 500; 450. 氨氮; /; 35. BOD5; 300; 150. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准，其具体限值见下表： 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物的贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准规定限值。 |
| 总量 控制 指标 | 根据污染物排放情况，COD排放量为0.0024t/a、NH3-N排放量为0.00012t/a 、挥发性有机物0.82215t/a、颗粒物0.00095t/a。 根据县局总量办提供的替代方案：叶县通过浴池锅炉拆改主要污染物消减量为颗粒物1160.373t/a，余量为颗粒物1160.023t/a，可满足本项目颗粒物0.0019t/a的二倍替代要求；通过奥思达科技有限公司废气治理减排消减量为非甲烷总烃175.0116t/a，余量可以满足本项目的1.6443t/a的二倍替代量要求。 叶县2021年水环境质量达标，不需双倍替代，叶县瑞和泰污污水净化公司减排来替代，余量COD为856.844t/a、NH3-N排放量为30.7575t/a，可满足COD0.0024t/a、NH3-N0.00012t/a的替代要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用现有厂房，施工期主要工作为循环水池、厂房装修、设备的安装等施工，施工工程量小。项目施工过程中产生的废气、噪声、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 施工期主要污染为施工扬尘、设备安装过程中产生的施工噪声，房屋拆除、设备拆装过程中产生的废建筑材料，施工人员产生的生活污水和生活垃圾等。 1、大气污染物防治措施 1.1施工扬尘 应严格执行《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定，采取以下措施： （1）施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），建议围挡墙高度不低于1.8米。 （3）施工现场应保持场容场貌整洁，大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （4）出入口应配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆 100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （5）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （6）禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。场地四周安装围挡，并安装喷雾装置。 （7）渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。施工工地及从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须有建筑垃圾处理核准手续。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 （8）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 （9）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 （10）施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少 CO、NO2、THC 等污染物的排放量。 2、水污染防治措施 施工期依托尼龙深加工产业园区现有厕所，施工现场不再单独设置厕所。 施工场地建设临时沉淀池，施工废水收集、沉淀处理后回用或用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 3、噪声污染防治措施 施工期间要采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；通过在高噪声施工机械附近设置吸声屏，来降低噪声。 （2）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，不得在午间12 时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 （4）合理安排施工车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间应禁止运输建筑材料。对必须进行夜间运输的道路，应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。 4、固废污染防治措施 （1）建筑垃圾 建筑垃圾和土石方若未及时处置，在晴天刮风时，尘埃易随风扬起影响周围的大气环境。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将污染附近的水体、造成水土流失等。 建设单位应规范施工单位，采取标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填；不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，交由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1产排污环节及污染物种类 项目营运期大气污染物主要为颗粒物、有机废气。 （1）破碎环节废气 项目破碎环节产尘系数为0.1%（参考《合肥振祺材料有限公司年产5000吨塑料颗粒项目建设项目环境影响报告表报批版》），根据企业提供的资料，每年破碎的筛上物、边角料总计5t，产生系数为0.1%，产生的粉尘量为0.005t/a。破碎机上方设置全密闭式集气罩，集气效率90%，有组织产生量为0.0045t/a，无组织排放量0.0005t/a。 （2）挤出、注塑、开模环节废气 塑料制品生产过程采用尼龙66作为主要原料。尼龙66颗粒分解温度在350℃以上，尼龙6颗粒分解温度在300℃以上，注塑机工作温度在290~300℃，因此不会超过热分解温度，在正常生产条件下，一般不会产生塑料聚合物因受热而分解产生的废气，但由于原料聚合、压力温度等因素，原料少量受热分解产生微量的废气，废气的产生量难以明确污染物的种类，以非甲烷总烃计。 本项目挤出、注塑、开模有有机废气（以非甲烷总烃计）产生，参考第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册》中“2928 人造草坪制造行业”中“配料、混合、挤出/注塑”挥发性有机物产污系数为2.70kg/吨-原料，本项目尼龙66使用量为200t/a，尼龙6使用量为1900t/a，则项目非甲烷总烃产生量为的5.67t/a。 根据企业提供的资料，在每个造粒机2个通风口、机头、注塑机喷嘴上部、注塑模具上方全密闭式集气罩，集气效率95%，20个集气罩收集的有机废气共用一套喷淋塔+UV 光氧催化+活性炭装置，风机风量12000m³/h。产污环节及污染物种类如下表。 表17 本项目废气产排污环节及污染物种类一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类. 1; 破碎; 颗粒物. 2; 挤出、注塑、开模; 非甲烷总烃. 1.2污染物产生量、浓度及排放形式 （1）各环节污染物产生源强 产生情况如下表： 表18 污染物产生情况一览表 产生环节; 原料用量（t/a）; 污染物种类; 产污系数; 产生量（t/a）. 破碎; 5; 颗粒物; 0.1%; 0.005. 挤出、注塑、开模; 2100; 非甲烷总烃; 2.7kg/t尼龙; 5.67. （2）废气产生量汇总 本项目运营期各环节污染物产生情况如下表： 表19 本项目污染物产生情况一览表 序号; 产生环节; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 风量（m3/h）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 排放 形式. 1; 破碎; 颗粒物; 0.0045; 2000; 750; 有组织. 0.0005; /; /; 无组织. 2; 挤出、注塑、开模; 非甲烷总烃; 5.3865; 12000; 267; 有组织. 0.2835; /; /; 无组织. 注：年工作210天，一班8h工作制度，集气罩收集效率以95%计；破碎机年工作3小时。 1.3治理设施情况 - （1）有机废气 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ954-2020）塑料制品工业废气污染防治推荐可行技术如下表： 表20 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参照表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目. 挤出、注塑、开模; 非甲烷总烃; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 本项目采用喷淋塔+UV光氧化+活性炭吸附的组合技术. a、UV催化氧化 UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡，所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后，运用高能紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道进入低温等离子体技术净化装置。UV催化氧化技术原理见图3。 图6 UV催化氧化技术原理图 b、活性炭吸附技术 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。本项目利用活性炭内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的特点，进行废气中有机成分的吸附，同时还有明显的去除气味的效果。 （2）颗粒物 破碎环节产生的颗粒物采用袋式除尘器处理，本项目选用的脉冲袋式除尘器采用的是滤袋。工作时含尘气体从箱体下部进入灰斗后，由于气流断面积突然扩大，流速降低，气流中一部分颗粒粗、密度大的颗粒在重力作用下，在灰斗内沉降下来。颗粒细、密度小的尘粒进入虑室后，通过滤袋表面的筛虑、拦截、惯性、碰撞和静电等综合效应，使粉尘附着在滤袋表面并形成粉尘层。净化后的气体进入净气室经由排风管排出。随着过滤过程的不断进行，气流的阻力也逐渐增大。当达到一定的阻力值时，脉冲阀打开，向滤袋口喷射出一股高速高压的引射气流，形成一股相当于引射气流若干倍的诱导气流，一同进入滤袋内，使滤袋内出现瞬间正压，急剧膨胀。沉积在滤袋外侧的粉尘脱落，掉入灰斗内，达到清灰目的。 本项目运营后废气产、排情况如下表： 表21 本项目废气产、排情况一览表 污染物; 产生量t/a; 治理设施; 排放量; 排放 浓度mg/m3; 标准限值mg/m3; 标准名称. t/a; kg/h. 有组织. 颗粒物; 0.0045; 袋式除尘器，风量为2000m3/h，处理效率为99%，年作业时间1680h; 0.000045; 0.015; 7.5; 10; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》 中“塑料制品”中的相关要求. 间非甲烷总烃; 5.3865; 喷淋塔+UV光氧化+活性炭吸附，风量为12000m3/h，处理效率为90%，年作业时间1680h; 0.53865; 0.321; 26.7; 30. 无组织. 颗粒物; 0.0005; /; 0.0005; 0.000167; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 非甲烷总烃; 0.2835; /; 0.2835; 0.16875; /; 2.0; 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）. 根据上述计算，本项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度分别为7.5mg/m3、26.7mg/m3，够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》 中“塑料制品”中的相关要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3、30mg/m3），达标排放。因此本项目颗粒物、有机废气处理措施可行。 1.5废气排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ954-2020）中的相关要求，本项目建成后有组织废气排放口基本情况如下表： 表22 本项目有组织废气排放口基本情况一览表 名称; 编号; 高度m; 内径m; 温度℃; 类型; 地理坐标. 排气筒; DA-001; 24; 0.3; 20; 一般排放口; 113.44068719；33.698290845. 排气筒; DA-002; 24; 0.3; 20; 一般排放口; 113.44060532；33.698290845. 1.6监测要求 本项目运营后应根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ954-2020）中的相关规定进行监测，运营期间废气监测要求如下： 表23 运营期自行检测要求 检测点位; 检测因子; 检测频次; 备注. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 半年/次; 委托有资质的监测单位. 2#排气筒; 颗粒物; 半年/次; 委托有资质的监测单位. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 半年/次; 委托有资质的监测单位. 1.7非正常工况分析 非正常工况为停电或其他故障导致UV光氧失效，导致有机废气处理效率将至70%以下，拟定发生频次为1次/年。在拟定的非正常工况下，项目废气污染物排放情况见下表。 表24 项目运营期非正常工况废气污染物排放情况一览表 类别; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 3.21; 267; 喷淋塔+UV光氧化+活性炭吸附，风量为12000m3/h，，经1根15m高排气筒（P1排气筒）排放，效率将至70%以下; 0.96; 80.1. 由上表可知，在非正常工况下生产过程产生的颗粒物有组织排放浓度以及排放速率能够不满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》 中“塑料制品”中的相关要求要求。 为更好的保护环境，建议企业在建成生产过程中应加强对各环保设施的维护和保养，保证各环保设施正常运行，避免出现非正常运行，造成废气超标排放。 2、废水 2.1产排污环节 本项目用水主要为职工生活污水、冷却水、喷淋塔循环水等。 2.2污染物产排情况 （1）生活污水 本项目有员工12个人，均不在项目区住宿，按照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）可知，非住宿人员用水量为40 L/（人·d），则项目员工生活用水量为0.48m3/d，100.8m3/a。排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.384m3/d，80.64m3/a，项目生活污水经化粪池处理后进入污水管网排入平顶山市第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）处理，处理达标后排入关庙沟，进而汇入灰河。 （2）冷却水 本项目冷却水循环使用，不定期进行补水，补水量30m3/a，循环使用不外排。 （3）喷淋循环水 喷淋塔底部设有循环水槽（0.8m3），本工程的废气处理方案采用全密闭式集气罩收集+水喷淋+光解催化装置+活性炭吸附废气处理技术进行处理，喷淋冷却环节的用水量约为2t/d，该部分水循环利用。循环环节会出现一定的损耗，损耗部分采用添加新鲜水补充。喷淋水的损耗量约为循环用水量10%， 即为0.2m3/d，需要添加新鲜喷淋水量为0.2m3/d、42m3/a。 本项目营运后废水产排情况见下表： 表25 项目营运后废水产排情况 项目; 主要污染物名称; 浓度（mg/L）; 去除率 （%）; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 削减量 （t/a）. 进水; 出水. 生活污水 80.64m3/a; COD; 250; 175; 30; 0.020; 0.014; 0.006. BOD5; 120; 84; 30; 0.010; 0.007; 0.003. SS; 150; 90; 40; 0.012; 0.007; 0.005. NH3-N; 25; 23.75; 5; 0.002; 0.0019; 0.0001. - 由上表可知，本项目生活污水中主要污染物浓度分别为COD 175mg/L、BOD5 84mg/L、SS 90mg/L、NH3-N23.75mg/L。排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足平顶山市第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）收水标准的规定（COD400mg/L，BOD5 150mg/L，NH3-N 35mg/L，SS 200mg/L），排入平顶山市第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）处理，处理达标后排入关庙沟、进入灰河。 2.3治理设施情况分析 平顶山市第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）一期设计处理规模3.0万m3 /d，根据调查，污水处厂实际处理废水量2.7万m3 /d，还有很大的余量。本项目总排水量0.384m3/d，80.64m3/a，主要污染物排放浓度为COD175mg/L，氨氮23.75mg/L，污水处理厂完全有能力接受本项目新增外排污水。项目污水经水处理厂处理达标后排入关庙沟，经灰河排入沙河，不会对其水质造成大的影响。 项目化粪池工艺较简单，处理工艺成熟，废水依托污水处理厂可行，本项目生活污水经处理排放后不会对周围环境造成大的影响。 综上，本项目生产过程中产生的各环节废水均为可行技术。 3、噪声 3.1噪声源强情况 本项目主要的噪声设备为破碎机、造粒机、切粒机、振动筛、注塑机、空压机等设备运转噪声，噪声源强在80-90dB（A）左右。为降低项目噪声影响，项目设备选用低噪设备，并严格落实隔声、减振、降噪措施，可削减20～30dB（A），本项目以30dB（A）。 项目主要设备噪声源强及降噪后源强见下表： 表26 主要设备噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值dB（A）; 降噪措施; 治理后声级; 状态. 1; 破碎机; 1; 90; 优化设备选型，基础减振、隔声；风机、空压机减震、隔声、消声; 60; 连续. 2; 造粒机; 6; 80; 50; 连续. 3; 切粒机; 6; 85; 55; 连续. 4; 振动筛; 6; 85; 55; 连续. 5; 空压机; 2; 85; 55; 连续. 6; 注塑机; 1; 80; 50; 连续. 7; 搅拌机; 6; 80; 50; 连续. 8; 混料机; 6; 80; 50; 连续. 9; 循环水泵; 2; 85; 55; 连续. 10; 风机; 2; 90; 60; 连续. 3.2厂界达标情况分析 （1）固定噪声源 本评价选用点源衰减模式和噪声叠加模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： 1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leqg = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）； 3）厂界噪声预测 根据预测模式，噪声预测结果见下表： 表27 厂界噪声影响预测结果 预测点位; 噪声源; 治理后源强 dB（A）; 设备台数; 距离边界距离m; 贡献值dB（A）; 标准 dB（A）; 影响 情况. 东厂界; 破碎机; 1; 60; 8; 64.2; 65; 达标. 造粒机; 6; 50; 8. 切粒机; 6; 55; 20. 振动筛; 6; 55; 20. 空压机; 2; 35; 3. 注塑机; 1; 50; 8. 搅拌机; 6; 50; 3. 混料机; 6; 50; 23. 循环水泵; 2; 55; 6. 风机; 2; 60; 7. 西厂界; 破碎机; 1; 60; 55; 62.5; 65; 达标. 造粒机; 6; 50; 55. 切粒机; 6; 55; 43. 振动筛; 6; 55; 43. 空压机; 2; 35; 60. 注塑机; 1; 50; 55. 搅拌机; 6; 50; 60. 混料机; 6; 50; 40. 循环水泵; 2; 55; 57. 风机; 2; 60; 56. 南厂界; 破碎机; 1; 60; 55; 61.2; 65; 达标. 造粒机; 6; 50; 21.6. 切粒机; 6; 55; 21.6. 振动筛; 6; 55; 21.6. 空压机; 2; 35; 46.5. 注塑机; 1; 50; 35. 搅拌机; 6; 50; 21.6. 混料机; 6; 50; 21.6. 循环水泵; 2; 55; 60. 风机; 2; 60; 59. 北厂界; 破碎机; 1; 60; 8; 61.3; 65; 达标. 造粒机; 6; 50; 41.4. 切粒机; 6; 55; 41.4. 振动筛; 6; 55; 41.4. 空压机; 2; 35; 16.5. 注塑机; 1; 50; 28. 搅拌机; 6; 50; 41.4. 混料机; 6; 50; 41.4. 循环水泵; 2; 55; 3. 风机; 2; 60; 4. 由上表的预测结果可知，项目营运期间，各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间不生产）的要求，即本项目运营后可实现噪声达标排放，对周围声环境的影响较小。 3.3降噪要求 为进一步降低项目营运期噪声对当地环境的影响，建议企业采取下列措施： （1）本项目车间内设备尽量往远离厂界侧放置。 （2）在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 （3）原料及产品构件装卸运输时应规范操作，轻拿缓放，杜绝抛扔野蛮作业，产生突发性高噪声。 （4）加强维修，降低不必要的或松动的附件撞击的噪声，用弹性材料代替钢件等。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，厂界噪声可以实现达标排放，所以噪声对周围环境的影响不大。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，本次评价提出噪声监测计划，详见下表： 表28 营运期噪声监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各一次; 具有检测资质单位. 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目产生一般固废，主要为职工生活垃圾、废包装物、边角料及筛上物；危险固废主要是废活性碳、废灯管和废机油。 （1）一般固废 1）生活垃圾 本项目营运后职工定员12人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量6kg/d，1.26t/a。 - 废包装物 项目原材料拆封会产生一定量的废包装袋，年产生量约0.5t/a，收集后外售废品公司综合利用。 - 筛上物及边角料 生产过程会产生筛上物及边角料，其产生量约5t/a。破碎后重新回用于生产。 4）袋式除尘器收集的粉尘 袋式除尘器在处理破碎废气的过程中收集的颗粒物4.455kg/a，重新回用于生产。 （2）危险废物 1）烃/水混合物 根据建设单位提供的技术资料，喷淋塔底部设有循环水槽，平均每年更换一次，则烃/水混合物产生量为5.39t/a，含水率90%。根据《国家危险废物名录》（2021版），烃/水混合物属于危险废物，危险类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码为“900-007-09”，属于其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。 2）废活性炭 本项目根据《活性炭纤维对有机废气吸附性能的研究》（2008年自然科学论文）可知，活性炭纤维在常温下对有机废气的饱和吸附量为332.6～465.4mg/g，本项目以均值399mg/g计。本项目活性炭吸附有机废气量为1.7t/a，则废活性炭产生量约为4.26t/a，更换周期为每半年更换一次，每次更换量约为2.13t/次。 3）废灯管 光氧催化设备每年需更换灯管2根，约0.3kg/a。 4）废机油 本项目生产加工设备在运行过程需要用到机油进行润滑及保养，运行一 段时间后需要更换，项目产生的废机油量约为0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021），烃/水混合物、废活性炭、废灯管、废机油均属于危险固废，其编号分别为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）、HW49（其他废物）、HW29（含汞废物）、HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码分别为900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）、900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）、900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥）、废物代码为 900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含沾染矿物油的废弃包装物），该部分废物须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，分类存放。 要求本项目运营期间各环节危险废物收集后暂存在危险废物暂存间，定期交资质单位安全处置。 4.2危险废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，建设单位将危险废物暂存后定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在运行过程应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 本项目危险废物产生情况如下表： 表25 本项目危险废物的特性 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 烃/水混合物; HW09; 900-007-09; 5.39t/a; 喷淋塔循环水槽; 液态; 烃/水混合物; 每年; T; 暂存后交资质单位安全处置. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 4.26t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 有机废气; 每半年; T，I. 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.3kg/a; UV光氧装置; 固态; 含汞荧光灯管; 每年; T. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 机械设备运行; 液态; 机油; 每年; T，I. 4.3固体废物管理要求 （1）一般固废 生活垃圾分类收集后交环卫部门处理；废包装物收集后作为废旧资源外售；筛上物及边角料破碎后重新回用于生产；袋式除尘器收集的除尘灰重新回用于生产。 （2）危险废物 本项目要求运营后危险废物按照以下要求采取合理措施： 1）危险废物收集措施 采用专用容器进行分类收集储存，防止危废在转运和暂存过程中抛洒，引起二次污染，并设置危险废物警示标志。 2）危险废物贮存措施 建设单位在厂区建设单独的危废暂存间1处，位于厂房南侧，面积约5m2，危险废物收集桶和容器在暂存间暂存后，定期送至有资质的单位进行安全处置。 危险废物暂存间在贮存过程中采取以下防护措施： 危险废物暂存区应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单中相关规定，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防要求；暂存区周围设计截流沟，防止暴雨季节雨水进入储存间，暂存区内应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 危险废物暂存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，且衬里材料与堆放危险废物相容。各类不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 3）危险废物转运措施 危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部。 4）危险废物管理措施 危险废物的收集工作和转运工作应制定详细的操作规程，明确操作程序、方法、专用设备和工具，转移和交接、安全保障和应急防护等，各类危险废物的种类、重量或者数量及去向等应如实记载，且经营情况记录簿应当保存三年。 5）危险废物委托处置措施 建设单位产生危险废物存至厂区危废暂存间存放，由具有资质的危险废物处理单位进行回收利用或安全处置。项目建成后，建设单位应尽快与资质单位签订危废合同，且在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表26 本项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 烃/水混合物; HW09; 900-007-09; 南侧; 10m2; 密闭 容器; 6; 1年. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05; 1年. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2.5t; 6个月. 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t; 1年. 运营期间的固废对外环境的影响较小。 5、风险分析 - （1）危险物质和风险源分布情况 - 本项目生产过程中产生危险废物废机油。废机油属于易燃液体，厂区最大储存量为0.05t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，废矿物油临界量为2500t，经计算Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。废机油为本项目重点关注的危险物质。 - （2）影响途径 - 本项目废机油储存于公司危废暂存间，如果储存桶本身或其他原因发生破损，造成泄露，可能造成地表水、地下水以及土壤的污染。若厂区危险物质废机油发生火灾事故情况下，会产生一定的消防废水，如果消防废水不能有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入土壤、地下水和地表水，造成土壤环境和水环境污染。 - （3）环境风险防范措施 - 本项目废机油属于易燃液体，其危废暂存间储存区需要设置专用暂存桶。评价要求企业对废机油暂存区域进行防渗并设置围堰，对危废暂存间围堰、地面防渗层等进行定期检查，并定期检查废机油桶是否有问题，密封是否严密，避免危险废物泄漏或挥发，减小对土壤环境和水环境的影响。 6、总量控制指标 - （1）本项目总量控制指标 - 1）废水污染物排放总量计算 - 本项目外排废水量80.64m3/a，年运行210d，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经尼龙深加工产业园污水总排口排入污水管网，进入平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）进行处理，出水指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，以及平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）收水水质标准（COD≤400mg/L，NH3-N≤35mg/L）。 - 本次工程出厂界总量排放情况： - 本次工程废水总排口处水质为COD78.07mg/L、氨氮5.34mg/L。 - COD排放量=废水量×浓度=80.64m3/a×400mg/L=0.0323t/a； - 氨氮排放量=废水量×浓度=80.64m3/a×35mg/L=0.0028t/a。 - 本次工程进入外环境总量排放情况： - 根据平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）。省市水污染防治攻坚工作要求和区域地表水环境质量改善需求，适度提升主要因子排放标准，规划近期（至2025年）污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）COD、氨氮、总磷的排放浓度应低于30mg/L、1.5 mg/L和0.3 mg/L，其他污染物应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水由总排口进平顶山第三污水处理厂，污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）出水按照COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L排放浓度计算。 - COD排放量=废水量×浓度=80.64m3/a×30mg/L=0.0024t/a； - 氨氮排放量=废水量×浓度=80.64m3/a×1.5g/L=0.00012t/a； - 2）废气污染物排放总量计算 - 根据废气产排分析，本项目有组织挥发性有机物排放量为0.53865t/a，无组织排放量为0.2835t/a，总排放量为0.82215t/a。 - 本项目颗粒物有组织排放量为0.00045t/a，无组织排放量为0.0005t/a，总排放量为0.00095t/a。 表27 本项目大气污染物总量指标核算一览表 本项目废气污染物排放总量涉及颗粒物、挥发性有机物。根据计算，挥发性有机物排放量为0.82215t/a，本项目颗粒物排放量为0.00095t/a。 产污环节; 废气量; 控制因子; 排放口; 预测排放浓度; 预测排放量; 预测排入环境量. 挤出、注塑; 12000m3/h， 2.016×107m3/a; 非甲烷总烃; DA001; 26.7mg/m3; 0.53865t/a; 0.53865t/a. 厂房; /; 非甲烷总烃; /; /; 0.2835t/a; 0.2835t/a. 合计; /; 0.82215t/a. 破碎; 2000m3/h， 6000m3/a; 颗粒物; DA002; 7.5mg/m3; 0.00045t/a; 0.00045t/a. 厂房; /; 颗粒物; /; /; 0.0005t/a; 0.0005t/a. 合计; /; 0.00095t/a. （2）本项目申请总量指标 因此本项目申请总量指标为：COD0.0024t/a、NH3-N0.00012t/a、挥发性有机物0.82215t/a、颗粒物0.00095/a。 - （3）总量控制指标替代 根据《建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），建设项目所在地“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”，平顶山2021年未达标，本项目挥发性有机物非甲烷总烃、颗粒物排放量需倍量替代。 根据县局总量办提供的替代方案：叶县通过浴池锅炉拆改主要污染物消减量为颗粒物1160.373t/a，余量为颗粒物1160.023t/a，可满足本项目颗粒物0.0019t/a的二倍替代要求；通过奥思达科技有限公司废气治理减排消减量为非甲烷总烃175.0116t/a，余量可以满足本项目的1.6443t/a的二倍替代量要求。 叶县2021年水环境质量达标，不需双倍替代，叶县瑞和泰污污水净化公司减排来替代，余量COD为856.844t/a、NH3-N排放量为30.7575t/a，可满足COD0.0024t/a、NH3-N0.00012t/a的替代要求。区域不新增主要污染物排放。 7、环境保护投资及竣工验收一览表 本项目总投资5000万元，其中环保投资60万元，占总投资的1.2%，本项目环保投资及竣工验收一览表见下表： 表28 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 效果及标准; 投资. 1; 废气; 非甲烷总烃; 20个全密闭式集气装置+喷淋塔+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+24m高排气筒; 1套; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”中的相关要求; 40. 颗粒物; 1个集气罩+袋式除尘器+24m高排气筒; 1套; 10. 2; 废水; 生活污水; 1座化粪池; 1座; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平顶山市第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）收水标准的规定; /. 冷却水; 循环水池; 1座; 循环利用，不外排; 2. 3; 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; /; 分类收集、合理处置，满足三防（防扬散、防流失、防渗漏）要求; 1. 危险固废; 设置10m2危废暂存间; /; 危险固废交由资质单位安全处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定; 3. 4; 噪声; 设备进行基础隔声减振降噪，车间采隔声材料; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 4. 合计; /; /; /; 60. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA-001 | 注塑机、造粒机 | 非甲烷总烃 | 20个全密闭式集气装置+喷淋塔+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+24m高排气筒 | 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”中的相关要求 |
|  | DA-002 | 破碎机 | 颗粒物 | 1个集气罩+袋式除尘器+24m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | / |  | 生活 污水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及平顶山市第三污水处理厂收水标准的规定 |
|  | 冷却水 |  | 冷却 | 3m3循环水池 | 循环使用，不外排 |
|  | 喷淋水 |  | 喷淋塔 | 0.8m3循环水槽 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 设备隔声、吸声、空间距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾分类收集后交环卫部门处理；废包装物收集后作为废旧资源外售；筛上物及边角料破碎后重新回用于生产；袋式除尘器收集的粉尘重新回用于生产。 危险废物：收集后暂存于危险废物暂存间，定期交资质单位安全处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目所用原辅材料中不涉及危险化学品及风险物质，运行过程产生的 烃/水混合物、废活性炭、废灯管和废机油经专用收集容器收集后，暂存于危废间内，危废间按相关要求进行防渗，并设置围堰。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目对危废间进行简单防渗处理，废机油存储点设置围堰，根据现场 调查，项目厂房内目前已进行水泥硬化处理，项目运营期间无土壤和地 下水污染途径，运营过程对土壤和地下水环境影响较小。同时要求企业 对危废间进一步加强防渗和管理。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目为河南塑众新材料有限公司年工程塑料共混改性研发及生产项目，项目符合现阶段国家允许类产业政策。本项目建设符合产业聚集区土地利用总体规划，符合“三线一单”规划要求，且项目已经平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会备案，建设符合国家当前产业政策。 本项目建设项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设方在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。