一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 深红智慧农业科技（平顶山）有限公司年产10万吨硫酸铵挤压颗粒及30万吨复合肥生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-410422-04-01-732689 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭建党 | 联系方式 | 18039536699 |  |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市叶县尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 26 分 52.846 秒， 33 度 41 分 47.931 秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C2621氮肥制造 C2624复混肥料制造 | 建设项目行业类别 |  | 262肥料制造 |
| 建设性质 |  | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 |  | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 |  | 2205-410422-04-01-732689 |
| 总投资(万元) |  | 8000 | 环保投资（万元） |  | 49 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.61 | 施工工期 |  | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 | 用地面积（m2） |  | 3960 |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目危险物质为硫酸铵和氨气（其中氨气为废气污染物），硫酸铵（含原料粉状硫酸按和成品硫酸铵挤压颗粒）储存量2000t，超过临界量10t，需设置环境风险专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 |  | ### 《叶县城乡总体规划》（2017-2035）及《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划》（2021-2030） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会2021年组织编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2022年1月21日召开了审查会，于2022年3月21日出具了审查意见，文号为：豫环函〔2022〕19号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ### 1、《叶县城乡总体规划》（2017-2035） （1）规划范围 本规划分为叶县县域、城市规划区、中心城区三个层次。 ①县域层次 叶县行政管辖范围，总面积约为1387平方公里。 ②城市规划区层次 包括盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、龚店乡的全部行政辖区范围，以及田庄乡、廉村镇的兰南高速以南行政区域，面积约210平方公里。 ③中心城区层次 叶县城市规划区内连片的城市建设用地，范围涉及盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、廉村镇等辖区，规划区范围，西至平叶快速路，北至沙河南岸，东至大东环路，南至新灰河北岸，规划控制区约44.5平方公里，其中城市建设用地约为38平方公里。 （2）城市性质 规划确定的城市性质为：平顶山南部组团城市，叶公文化名城，中原经济区重要的盐化工基地。 （3）城市人口规模 规划近期至2020年，中心城区人口约25万人，县域人口约80万人；远期至2035年，中心城区人口约38万人，县域人口约90万人。 （4）中心城区城市空间结构 叶县中心城区的规划充分结合产城融合发展理念，以产兴城、依城促产，统筹产业集聚区与城市组团的空间布局，规划中心城区城市形态为“一核两湖多廊、三大城市组团、两个特色小镇、四大都市旅游区”。其中： 一核：昆阳古城旅游服务核心；两湖：昆阳湖、绿叶湖；多廊：沿昆阳湖——沙河湿地——广安湖——人民公园——小灰河——护城河——九龙湖——昆阳湖的环形生态景观廊道、大灰河生态廊道、沙河生态廊道、平舞铁路生态廊道、玄武大道景观廊道、昆阳湖——绿叶湖生态廊道等三大城市组团：昆北新城组团、魅力老城组团、活力产城组团；两个特色小镇：中心城区西部的教育小镇、健康产业小镇等两个特色小镇四大都市旅游区：沙河生态公园旅游区、昆阳古城文化旅游区、都市休闲农业观光区（田园综合体）、灰河生态农业观光园。 本项目拟选厂址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名平顶山化工产业集聚区），用地性质为工业用地，符合《叶县城乡总体规划》（2017-2035）要求。 ### 2、平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名“平顶山化工城”，“平顶山化工产业集聚区”）于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区。集聚区位于平顶山市规划区边缘东南5公里处的叶县境内，主要涵盖煤化工、盐化工、尼龙、仓储物流和热电等项目。 集聚区于成立之初编制了《平顶山市化工城总体规划》（2006-2015 年）；2008年11月，经河南省政府批准，集聚区升级为省级产业集聚区，随之编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划》（2009-2020 年）（河南省发展和改革委员会以豫发改工业【2010】2043 号文件对该规划进行批复）；为落实集聚区总体发展规划的具体要求，叶县发展和改革委员会编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）空间规划及控制区控制性详细规划》（2009-2020 年）（平顶山市规划局以平规文【2010】148 号文件报送河南省住房和城乡建设厅并请予审查）。随着集聚区的开发建设，入驻企业的增多，原来规划的产业项公用工程配套设施，已不能适应发展的需要，集聚区规划需要进行修编，为适应新形势下发展的需要，集聚区管委会于2014 年向平顶山市人民政府提交了《关于申请对区内规划进行修编的请示》（平化管文〔2014〕35 号），平顶山市人民政府以平政文〔2014〕96 号文件予以批复，据此编制了《平顶山化工产业集聚区总体发展规划》（2015-2025年）和《平顶山化工产业集聚区产业发展规划》（2015-2025年）。 2017年12月，集聚区委托中国环境科学研究院编制《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》，2018年5月21日，河南省环境保护厅以豫环函[2018]97 号对集聚区跟踪环境影响报告书予以批复。 随着集聚区规划的实施，为了发展形成煤化工产业链条-尼龙化工产业链条-打造具有影响力的尼龙循环经济基地，集聚区内用地布局发生较大变化；产业发展与功能布局较跟踪评价期间有一定差异，2020年5月，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托河南启河环保技术有限公司编制《平顶山尼龙新材料产业集聚区规划调整环境影响补充分析报告》，河南省生态环境厅于2020年10月27日出具了补充分析报告的审查意见。 因集聚区规划到期，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托石油和化学工业规划院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托河南省科悦环境技术研究院有限公司编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2022年1月21日召开了审查会，于2022年3月21日出具了审查意见，文号为：豫环函〔2022〕19号。 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》及批复、《平顶山尼龙新材料产业集聚区规划调整环境影响补充分析报告》及审查意见、《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》及审查意见，平顶山尼龙新材料产业集聚区规划相关内容如下： （1）规划位置及规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西 至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25 km2。 （2）总体发展目标 本次规划时限为2021~2030 年， 其中近期为2021~2025年，远期为2026~2030 年。 （3）主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 （4）发展定位 平顶山尼龙新材料产业集聚区产业发展定位为：依托平顶山焦煤资源和煤化工、盐化工、尼龙化工“三化一体”协同发展优势，补足上游、夯实中游、延伸下游，做强尼龙新材料主导产业，培育发展精细化工等特色产业，建设“世界一流、优势突出、延链补链”的尼龙新材料产业集聚区。 （5）产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、 环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业， 结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 （6）基础设施建设情况 ①供水 平顶山尼龙新材料产业集聚区现有两个水厂，即生活配水厂和工业给水厂，经营单位均为平顶山尼龙城水务有限公司，位于龚店镇神马大道西侧和平顶山市公安消防支队南侧。 产业集聚区工业给水厂位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内神马大道路西侧、沙河二路路北50m，设计日供水能力为2万m3/d，水源为沙河地表水，设计水质指标以满足一般性工业用水指标。产业集聚区生活配水厂位于产业集聚区西北角，神马大道与七支渠交叉处西北角，设计日供水能力为10万m3/d，设计水质符合国家卫生部颁发的《生活饮用水水质卫生规范》（2001）及国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。该配水厂水源为平顶山市九里山水厂，然后经过补氯和二次加压后向产业集聚区配水。 本项目供水水源为产业集聚区集中供水，项目选址在集聚区供水管网覆盖范围内，供水设施可以满足拟建项目用水需要。 ②排水 目前集聚区污水处理厂（平顶山首创水务有限公司，即平顶山第三污水处理厂）已建成投运，配套管网已铺设。该污水处理厂主要用于处理工业及生活污水，一期工程3万立方米/日已建成投运，目前实际处理水量约2.0万立方米/日。二期计划扩建5万立方米/日，扩建完成后污水处理厂总处理能力将达到8万立方米/日。根据集聚区污水量预测，规划期末污水产生总量为6.08万立方米/日，集聚区污水处理厂规划总规模可以满足需求。集聚区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。 经现场勘查，平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区现状已建成污水管网并已接入集聚区市政污水管网，项目营运期废水经车间内卫生间处管道收集后，可以进入园区污水管网，最后进入集聚区市政污水管网入污水处理厂。本项目营运期员工生活污水排入产业集聚区污水管网，经平顶山尼龙新材料产业集聚区污水处理厂处理后达标排入关庙沟，最终进入灰河。 ③供电 叶县电网原有220KV变电站1座，主变2台，主变总容量330兆伏安；110KV变电站4座，主变总容量224.5MVA；35KV变电站11座，主变总容量124.25MVA； 110KV线路6条，长度91.492千米；35KV 线路14条，线路长度126.29千米。 10KV配电线路65条1728.6091千米。 目前，集聚区110kV节庄变电站和220kV常李变电站已建成投运，集聚区供电工程能够满足本项目需求。 ④供热 集聚区供热规划采用集中供热，依托尼龙科技热电站，一期建设4台260t/h循环流化床锅炉（其中3台均已建成且正在运行，另外1台已建成，尚未投入使用》，二期拟建设3台480t/循环流化床锅炉(两用一备)，锅炉总吨位在3200t以下。 ⑤供气 平顶山尼龙新材料产业集聚区主要使用的燃气类型为管道天然气，管道燃气经营单位为平顶山尼龙城燃气有限公司，位于平顶山市尼龙城神马大道沙河大桥南50 米路西，区内现有天然气分输站1 座，即龚店新站（尼龙城门站），设计供气能力为2亿m3/a，气源为“西气东输”一线天然气，经“临颖—平顶山—宝丰、舞钢”输气管道转输，由尼龙城门站接收，经站内工艺设备过滤、调压、计量等工艺处理向集聚区的中压管网供应。 本项目营运期间天然气来自供气管网。 （7）环境准入 对照《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》及审查意见，本项目与集聚区生态环境准入条件相符性分析详见下表。 表1 本项目与集聚区规划环评环境准入条件相符性分析 分区; 类别; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 保护区域; 望娘楼、常李东南岗遗址; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。; 本项目建设不在该保护区域的保护范围和控制地带内; 符合. 一般控制区域; 环境敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感; 本项目无需设置大气环境防护距离，风险物质硫酸铵和氨气下风向最大浓度小于大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2，不涉及居住、教育、医疗等环境敏感; 符合. 重点管控区域; 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目; 本项目属于允许类。; 符合. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目; 不涉及; /. 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工项目; 不涉及; /. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用新进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级及以上水平; 本项目为肥料生产项目，不属于“两高”项目，不属于重点行业。; /. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 不涉及; /. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻; 不涉及; /. 生产工艺与装备水平; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 项目位于叶县尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区院内，选址符合“三线一单”及规划环评空间管控要求。; 符合. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1 范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目; 本项目无需设置大气环境防护距离，风险物质硫酸铵和氨气下风向最大浓度小于大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2，不涉及居住、教育、医疗等环境敏感; 符合. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地; 不涉及; /. 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 项目污染物经处理后均能达到排放; 符合. 新建项目VOCs 排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs 废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术; 不涉及; /. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目; 不涉及; /. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业; 项目废水进入污水管网，最终进入集聚区污水处理厂进行深度处理; 符合. 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求; 本项目按照总量替代的要求执行; 符合. 环境风险防控; 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目; 本项目无需设置大气防护距离; 符合. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案; 本项目建成后应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案; 符合. 资源开发利用; 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水; 本项目使用集聚区集中供水; 符合. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 本项目可以达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 符合. 表2 本项目与产业集聚区环境影响审查意见符合性 内容; 意见; 项目符合性分析; 是否符合. 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目符合产业集聚区产业布局，符合区域“三线一单”要求。; 符合. 加快推进产业转型; 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业的发展；依托现有产业基础，布局建设精细化工及化工新材料项目；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目硫酸按利用中国平煤神马集团尼龙科技公司己内酰胺生产过程中产生的副产品，可以达到国内清洁生产先进水平。; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 本项目符合集聚区产业定位规划及规划环评的要求。; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 本项目炉窑废气污染物经处理后均能达标排放，新增污染物排放指标做到“等量或倍量替代”。; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，禁止钢铁、冶金、焦化、水泥等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、高排放项目，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目符合该规划环评《报告书》中的生态环境准入要求，本项目不属于高耗能、高排放项目,不涉及涂料、油墨和胶黏剂使用。; 符合. 由以上分析可知，项目的建设符合《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的生态环境准入和审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目由来 ## 化肥是建设现代化农业的重要支撑，是关系国计民生的重要基础展业，对于保障粮食安全和促进农民增收具有十分重要的作用。硫酸铵是一种被广泛使用的氮肥，可单独使用也可配肥使用，硫酸铵既是氮肥又是硫肥，不仅含氮，还含硫，中国缺硫土地面积超30%，硫肥日益受到重视，因此，深红智慧农业科技（平顶山）有限公司拟在叶县尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区投资建设年产10万吨硫酸铵挤压颗粒及30万吨复合肥生产项目，并且项目硫酸铵挤压颗粒生产线原料（粉状硫酸铵）可利用中国平煤神马集团尼龙科技公司己内酰胺生产过程中产生的副产品，属于尼龙化工下游产业链，符合平顶山尼龙新材料集聚区产业发展定位。 2、与产业政策符合性分析 本项目为年产10万吨硫酸铵挤压颗粒及30万吨复合肥生产项目，查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励类、淘汰及限制类之列，属于允许类建设项目，同时，本项目已经在平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2205-410422-04-01-732689，故本项目符合国家当前产业政策。 3、编制依据 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业，肥料制造262”类项目，其中“化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的”项目需编制环境影响评价报告书，“其他”项目需编制环境影响评价报告表，本项目生产工艺为筛分、破碎混料、挤压造粒、烘干、搅拌，为物理方法，因此，本项目应编制环境影响评价报告表。 4、“三线一单”环境保护管理要求 根据生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号），“三线一单”是指：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 ①生态保护红线 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见（2018年6月16日）》中“九、加快生态保护与修复”，将生态功能重要区域、生态环境敏感脆弱区域纳入生态保护红线。 查阅《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10 号）中“平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单”，叶县生态保护红线涉及行政区划为“常村镇、保安镇”。 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，不在叶县生态保护红线范围内。 ②资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。应合理设定资源消耗“天花板”，将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。根据集聚区总体规划，集聚区土地利用上线为11.46km2，其中工业工地利用上线为7.15km2；水资源利用上线为18.1万m3/d。 本项目用水主要为生活用水，用水量较小，用水来源于市政自来水管网，供水能力能够满足项目需求；项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目占地为工业用地，符合土地资源利用上线管控要求；项目物耗及能耗水平较低，所用设备选用高效、先进的设备，提高生产效率，降低单位产品能源损耗，减少原料用量和废物产生量，节约资源，符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。应将大气、水、土壤等环境质量“只能更好、不能变坏”作为地方各级政府环保责任红线，确定污染物排放总量限值和环境风险防控措施，严守环境质量底线。 根据环境空气质量功能区划分：项且所在地属环境空气二类功能区，根据2020年河南省城市环境空气质量自动监控中心对叶县的监测数据，SO2、NO2年均质量浓度、CO日均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度均能满足《环境空气质量标谁》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5的年均浓度均超标。郑州德析检测技术有限公司对龚店镇进行了空气监测，氨、硫酸雾浓度值能够满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相应标准值要求。 距离本项目最近的地表水体为项目南侧1.783km处的关庙沟，最终汇入灰河，按当地地表水功能区域要求，灰河按Ⅳ类水体考核，灰河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。 项目运营期采取了有效的废气收集治理措施、噪声治理措施，废气和噪声经处理后均可实现达标排放，不会降低所在环境功能区的环境质量；项目营运期生活污水经集聚区污水管网入集聚区污水处理厂处理；项目运营期各类固体废物均能得到妥善处置，对周边环境无不利影响。 ④环境准入负面清单 本项目位于叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，查阅《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10 号）中“平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单”及平顶山市生态环境管控单元分布示意图（见附图2），其所在区域属于叶县重点管控单元。本项目与叶县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表3 平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区县. 平顶山尼龙新材料产业集聚区; 重点管控单元单元; 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、项目属尼龙产业链项目，符合集聚区功能规划； 2、本项目无需设置大气环境防护距离； 3、项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、项目能源采用清洁能源天然气，污染物烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放量较小； 2、项目运营期废水排放量不大，水质较简单，对集聚区污水处理厂影响很小； 3、项目不属于“两高”项目； 4、项目不涉及耗煤； 5、项目不涉及“两高”行业。; 符合. 环境风险防控; 1.加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，对地表自然沟渠进行整治，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害。 2.进一步完善区内存在风险隐患企业的风险防范措施，完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，集聚区配套有完善的环境风险防范措施，项目建成后按照相关要求编制应急预案，组织应急培训和演练; 符合. 资源开发效率要求; 1.集聚区总用水量约为28万m3/d，近期为16.5万m3/d。 2.单位GDP能耗水平为0.8吨标准煤/万元，中水回用率30%，工业固体废弃物综合利用率力达 100％，生活垃圾无害化处理率为95%。; 项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，供排水等依托园区现有基础设施，项目用水量较小，生活垃圾交由环卫部门统一处理，除尘器收尘和车间沉降粉尘作为原料回用，废原料包装交由原料生产厂家回收，综合利用率为100%; 符合. 综上分析，项目建设符合叶县环境管控单元生态环境准入相关规定。 5、与《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析 2022年6月27日平顶山市生态环境保护委员会办公室发布了《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号），本项目建设内容与《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表4 与平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案符合性分析 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 实施清洁能源替代; 新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源; 本项目热风炉采用清洁能源天然气; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）中相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、厂址概况 本项目位于叶县尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区，项目租赁平顶山尼龙城建设投资有限公司平顶山尼龙城深加工产业园一期建设项目现有8#标准化厂房（8#厂房的第一层东侧），不再新增构筑物，占地面积3960m2。项目具体地理位置见附图1，周围环境示意图见附图5。 2、建设内容 本项目拟建厂址位于叶县尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区院内，租用院内现有标准化厂房，不再新增构筑物。具体建设内容详见下表，厂区平面布置见附图6。 表5 本项目主要建设内容一览表 工程内容; 名称; 建筑面积; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 3960m2; 租用现有标准化厂房（钢结构），内分为办公区、原料区（644m2，最多可存储2898t的物料）、生产区、成品区（585m2，最多可存储2633t的产品），用于生产、原料堆放、成品堆放、办公等. 环保工程; 废水; 生活污水：经厂区内现有化粪池（1座，容积5m3）收集后进入市政管网，最终进入平顶山第三污水处理厂进行深度处理 填料塔废水：作为混料用水回收利用. 废气; 硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气和热风炉废气：低氮燃烧器（1台，仅针对热风炉）+袋式除尘器（1台）+填料塔（1台）+ 15m排气筒（1根，编号DA001） BB复合肥、有机-无机复合肥生产线上料、搅拌、包装废气：袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，编号DA002）. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理；袋式除尘器收尘及车间沉降粉尘作为原料回用；废原料包装物收集后由原料生产厂家回收. 公用工程; 供水; 产业集聚区供水管网. 供气; 天然气管网. 供电; 当地电网供电. 3、主要生产设备、设施 本项目主要生产设备、设施见下表。 表6 主要生产设备、设施一览表 生产线; 名称; 数量（台/套）; 规格/型号; 备注. 硫酸铵颗粒; 料斗; 2; /; /. 破碎混料机; 1; ZX600; 用于破碎混料. 挤压造粒机; 24; DGZ-220-3; 用于造粒. 滚筒筛; 3; /; 用于一级筛分、二级筛分和三级筛分. 烘干滚筒; 1; /; 用于烘干. 冷却滚筒; 1; /; 用于冷却. 热风炉; 1; LRF1600; 用于烘干工序，直接加热. 包装机; 1; /; 用于包装. 皮带输送机; 11; /; 用于物料输送. BB复合肥; 搅拌罐; 1; 20t/h; 用于搅拌. 包装机; 1; /; 用于包装. 有机-无机复合肥; 搅拌罐; 2; 20t/h; 用于搅拌. 包装机; 1; /; 用于包装. 公用; 铲车; 4; /; 用于运输. 4、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表7 本项目原辅材料消耗情况一览表 生产线; 原材料及能源; 消耗量; 最大储存量; 备注. 硫酸铵挤压颗粒; 粉状硫酸铵; 10万t/a; 1000t; 外购，50kg/袋或吨包. BB复合肥; 尿素; 3.7万t/a; 200t; 外购，50kg/袋或吨包. 磷酸一铵; 4.4万t/a; 100t; 外购，50kg/袋或吨包. 钾肥; 1.9万t/a; 100t; 外购，50kg/袋或吨包，主要为氯化钾、硫酸钾. 有机-无机复合肥; 颗粒有机肥; 6.6万t/a; 400t; 外购，50kg/袋或吨包. 颗粒复合肥; 13.4万t/a; 900t; 外购，50kg/袋或吨包. 公共工程; 新鲜水; 2400t/a; /; 产业集聚区供水管网. 天然气; 20万m3/a; /; 天然气管网. 电; 150万kwh/a; /; 当地电网. 硫酸铵：无色结晶或白色颗粒。有吸湿性，吸湿后固结成块，无气味。280℃以上分解产生氨气、硫酸雾。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。 尿素：又称碳酰胺（carbamide)，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，无臭无味。正常情况下尿素无明显挥发性气味，只有在受潮或受高温后才产生氨味。含氮量约为46.67%。密度 1.335g/cm3。 熔点132.7℃。溶于水、醇，难溶于乙醚、氯仿。最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。也是目前含氮量最高的氮肥。 磷酸一铵：是一种白色的晶体，化学式为NH4H2PO4，加热到130℃开始分解，放出氨气，可用氨水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。 颗粒有机肥：采用畜禽粪便、秸秆加入发酵菌剂通过发酵、造粒、干燥、冷却等工序制成，含有机质、氨、磷、钾等作物营养元素。 颗粒复合肥：由混合方法制成的含作物营养元素氮、磷、钾中任何两种或三种的团粒型肥料，主要由尿素、磷铵、氯化钾等组成。 原料运输及存放要求： A、本项目主要原辅材料为粉状硫酸铵、尿素、磷酸一铵、钾肥、颗粒有机肥和颗粒复合肥，均采用袋装或吨包包装，由密闭运输车辆运至厂区，在车间原料区进行分区堆放； B、每种原料存放区应设置标牌，悬挂或张贴在原料存储区明显的位置上；标牌上须标明存储类别、贮存条件、温湿度范围、保管责任人等；粉状硫酸铵存储区标牌上除标明存储类别、贮存条件、温湿度范围、保管责任人之外，还应标明粉状硫酸铵的危险特性、风险防范措施及应急处置措施； C、原料应储存于阴凉、干燥、通风良好的区域，远离火源、水源、热源，工作场所严禁吸烟，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，包装密封，搬运时要轻卸，防止包装损坏， D、做好原辅材料的管理台账，责任到人。 5、产品方案 本项目具体生产规模及产品方案详见下表。 表8 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 用途. 1; 硫酸铵挤压颗粒; 10万吨; 吨包或50kg/袋. 2; BB复合肥; 10万吨; 吨包或50kg/袋. 3; 有机-无机复合肥; 20万吨; 吨包或50kg/袋. 6、水平衡分析 （1）用水 本项目营运期主要用水为生活用水、混料用水和填料塔用水。 ①生活用水 项目营运期间共有员工15人，均为附近村民，不在厂区食宿。根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准及结合本项目实际情况，员工按照40L/人·d计，项目年工作300天，则本项目员工生活用水量为0.6m3/d，180m3/a。 ②填料塔用水 本项目采用填料塔处理硫酸铵挤压颗粒生产过程产生的废气污染物颗粒物、氨气和硫酸雾，通过水洗溶解脱除氨气和颗粒物，氨气与水反应生成氨水，氨水与硫酸雾反应生成硫酸铵，可去除硫酸雾，填料塔配套循环水池，这部分水日常循环使用，定期补充损耗量，每天添加水量为4m3，使用一段时间后不可再使用，须每周更换1次，循环水池容积为10m3（池液占80%），则每次更换水量为8m3，这部分水主要成分为硫酸铵，无其他杂质，与本项目原料（硫酸铵）一致，可作为混料用水使用，不外排。 ③混料用水 本项目原料粉状硫酸铵破碎混料工序需添加一定量的水，粉状硫酸铵消耗量为10万t/a，平均含水率为1%，即原料中含水1000t/a（3.3m3/d），根据生产需调至含水率至2%，则硫酸铵混料用水为1020t/a（3.4m3/d）。 （2）排水 本项目营运期废水主要为生活污水和填料塔废水。 ①生活污水 项目员工生活用水量为0.6m3/d，180m3/a，排放系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为0.48m3/d，144m3/a，经化粪池收集处理后进入污水管网，最终进入平顶山第三污水处理厂进行深度处理。 ②填料塔废水 本项目采用填料塔处理硫酸铵挤压颗粒生产过程产生的废气污染物颗粒物、氨气和硫酸雾，通过水洗溶解脱除氨气和颗粒物，氨气与水反应生成氨水，氨水与硫酸雾反应生成硫酸铵，可去除硫酸雾，填料塔配套循环水池，这部分水日常循环使用，定期补充损耗量，每天添加水量为4m3，使用一段时间后不可再使用，须每周更换1次，循环水池容积为10m3（池液占80%），则每次更换水量为8m3，这部分水主要成分为硫酸铵，无其他杂质，与本项目原料（硫酸铵）一致，可作为混料用水使用，不外排。 （3）用排水平衡 本项目营运期间用水量约为8m3/d，生活污水产生量约为144m3/a，项目用排水平衡图见图1： 新鲜水 生活用水 8 0.6 混料用水 0.48 0.48 2.12 化粪池 平顶山第三污水处理厂 损耗0.12 填料塔用水 5.28 1.28 蒸发损耗4 进入物料3.4 循环水池 8 8 图1 本项目用排水平衡图 单位：m3/d 7、工作制度及劳动定员 （1）工作制度：年工作300天，每天三班、每班8小时工作制。 （2）定员：本项目劳动定员15人。 8、公用工程 本项目给水、排水、供电、供气系统均依托厂区现有设施。 给水：厂区内用水由产业集聚区供水管网供应。 排水：本项目营运期废水主要为生活污水和填料塔废水，生活污水经化粪池收集后进入污水管网，最终进入平顶山市第三污水处理厂进行深度处理；填料塔废水作为混料用水回用，不外排。 供电：由当地电网供电。 供气：来自集聚区天然气管网。 9、平面布局分析 项目设计将车间整体划分为北部原料区、中部生产区、南部成品区，使得各生产工序集中在一个区域，从而提高生产效率； 项目生产区按工序进行布局，使生产区整体构成流水线式分布，可有效缩短物料运输路径，提高生产效率； 项目将原料区设于车间内北部，距离车间大门较近，可有效缩短运输路径。 综上，该项目平面布局合理可行。 10、依托可行性 本项目拟租用叶县尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区现有标准化厂房，租赁面积为3960m2，尼龙深加工园区供水、供电、排水等基础设施均已建设完成，本项目可直接使用现有基础设施，无需新建；本项目入驻后，生活污水产生量为0.48t/d，现有化粪池容积为5m3，目前处于闲置状态，现有化粪池能够满足项目需求。 综上所述，依托尼龙深加工园区的公建设施建设本项目可行。 |
| --- | --- |
| 工程流程和产排污环节 粉状硫 酸铵 | 1、工艺流程及产污环节图： （1）硫酸铵挤压颗粒生产工艺 粒径大于8mm的物料 G G、N G、N G 粒径小于等于8mm物料 上料 破碎混料 一级筛分 造粒 粒径小于等于2mm物料 粒径小于等于 1.5mm物料 G G、N G、N G 粒径大于2mm物料 烘干 冷却 二级筛分 三级筛分 粒径大于 1.5mm G 成品区暂存 包装 天然气热风炉 注：N-噪声、S-固废、G-废气 图2 本项目硫酸铵挤压颗粒生产工艺流程及产污节点图 （2）BB复合肥生产工艺 原料（尿素、磷酸一铵、钾肥） 包装 上料 G G G 搅拌 成品区暂存 注：N-噪声、S-固废、G-废气 图3 本项目BB复合肥生产工艺流程及产污节点图 （3）有机-无机复合肥生产工艺 G G G 搅拌 原料（颗粒有机肥、颗粒复合肥） 包装 成品区暂存 上料 注：N-噪声、S-固废、G-废气 图4 本项目有机-无机复合肥生产工艺流程及产污节点图 2、工艺流程说明： 本项目产品为硫酸铵挤压颗粒、BB复合肥和有机-无机复合肥，工艺流程说明： （1）硫酸铵挤压颗粒生产工艺 ①上料 原料粉状硫酸铵为袋装或吨包，采用密闭运输车运至车间原料区，通过铲车进入料斗。 ②破碎混料、一级筛分 原料硫酸铵具有吸湿性，在储存或运输过程中易结块，须经密闭输送皮带进入破碎混料机进行破碎混料，破碎混料工序加水进行，使物料含水率控制在2%，便于后续造粒，破碎后进入滚筒筛1#，将粒径大于8mm的物料通过返料皮带进入料斗进而进入破碎混合机重新破碎，粒径小于等于8mm的物料通过密闭输送带进入造粒机。 ③造粒、二级筛分 一级筛分后的原料经密闭输送带进入造粒机，通过两个反向旋转的滚轴挤压物料进行团聚造粒；造粒后由密闭输送带送入滚筒筛2#进行二级筛分，粒径小于2mm的物料通过返料皮带返回料斗进而进入造粒机重新造粒，粒径大于等于2mm的物料进入烘干系统。 ④烘干、冷却、三级筛分、包装 筛出料通过密闭输送机送入烘干滚筒（热源来自天然气热风炉，直接加热），温度控制在180℃左右，烘干后进入冷却滚筒通过风冷冷却，冷却至常温，冷却后进入滚筒筛3#进行三级筛分，将在烘干、冷却工序中可能产生的小于1.5mm的物料筛选出，并通过返料皮带进入料斗进而进入造粒机重新造粒，粒径大于1.5mm的作为产品通过包装机包装后待售。 （2）BB复合肥 原料尿素、磷酸一铵和钾肥为袋装或吨包，采用密闭运输车运至车间原料区，通过铲车投入搅拌罐搅拌混匀，在搅拌罐出口通过包装机包装后待售。 （3）有机-无机复合肥 原料颗粒有机肥和颗粒复合肥为袋装或吨包，采用密闭运输车运至车间原料区，通过铲车投入搅拌罐搅拌混匀，在搅拌罐出口通过包装机包装后待售。 3、产污环节分析 本项目营运期污染物产生环节详见下表。 表9 本项目营运期污染物产生情况一览表 生产线; 污染类型; 产污环节; 污染因子. 硫酸铵挤压颗粒; 废气; 上料、破碎混料、筛分、造粒废气; 颗粒物. 烘干废气、冷却废气; 颗粒物、硫酸雾、NH3. 天然气热风炉废气; 颗粒物、SO2、NOX. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、总氮、总磷. 噪声; 破碎混料机、滚筒筛; 设备噪声. 固废; 生产; 除尘器收尘及车间沉降粉尘、废原料包装物、生活垃圾. BB复合肥; 废气; 上料、搅拌、包装废气; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、总氮、总磷. 固废; 生产; 除尘器收尘及车间沉降粉尘、废原料包装物、生活垃圾. 有机-无机复合肥; 废气; 上料、搅拌、包装废气; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、总氮、总磷. 固废; 生产; 除尘器收尘及车间沉降粉尘、废原料包装物、生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用园区现有空厂房进行建设，不涉及与本项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，为环境空气质量二类区域，为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本次区域环境质量评价收集了叶县例行监测点2020年连续一年逐日监测数据，以此来说明区域大气环境质量现状情况，统计结果见下表。 表10 叶县2020年监测数据统计结果 监测点位; 监测坐标; 污染物; 评价标准; 现状浓度ug/m3; 标准限值ug/m3; 达标情况. 叶县环境保护局; E113.525; N33.307; PM2.5; 年均值; 45.23; 35; 超标. PM10; 年均值; 88.97; 70; 超标. SO2; 年均值; 9.54; 60; 达标. NO2; 年均值; 27.03; 40; 达标. CO（mg/m3）; 24 小时平均第95%百分位数; 1.3; 4; 达标. O3; 8 小时平均第90%百分位数; 157; 160; 达标. 综上分析，本区域属于空气质量不达标区域，各常规大气因子保证率下主要不达标因子为PM10、PM2.5，区域目前主要空气污染源为扬尘。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 （2）补充监测 为了解项目所在区域环境空气中氨、硫酸雾的质量现状，引用《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）环境影响报告书》中2020年4月24日~4月30日对龚店镇（项目南侧1.517km）的监测结果，具体监测结果见下表。 表11 氨、硫酸雾监测结果统计一览表 监测点; 监测因子; 取样时间; 浓度范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 超标率（%）; 超标倍数; 标准指数 范围. 龚店镇; 硫酸雾; 小时平均; 0.0121~0.0436; 0.3; 0; /; 0.04~0.145. 氨; 小时平均; 0.04~0.07; 0.2; 0; /; 0.2~0.35. 由上表可知，项目所在区域氨、硫酸雾浓度值能够满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相应标准值要求。 2、地表水质量现状 本项目营运期生活污水进入平顶山第三污水处理厂（平顶山首创水务有限公司）集中处理后排入关庙沟，最终进入灰河。本区域关庙沟、灰河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 为了解项目区域地表水环境，本次地表水环境质量现状采用《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中对灰河屈庄断面的检测数据，检测时间为2021年1月5日～1月7日，连续三天，检测结果如下表。 表12 地表水检测结果一栏表 单位：mg/L(pH值/另注除外) 检测断面; 项目; 检测值; 均值; 评价标准; 是否达标. 灰河屈庄断面; pH; 7.55-7.57; /; 6～9; 达标. 溶解氧; 7.88-8.02; 7.95; 3; 达标. 高锰酸盐指数; 6.92-7.56; 7.24; 10; 达标. COD; 15-17; 16; 30; 达标. 氨氮; 0.358-0.378; 0.368; 1.5; 达标. 总磷; 0.25～0.28; 0.2; 0.3; 达标. 铜; 未检出; /; 1; 达标. 锌; 未检出; /; 2; 达标. 硒; 未检出; /; 0.02; 达标. 汞; 未检出; /; 0.001; 达标. 砷; 0.0007-0.0009; 0.0008; 0.05; 达标. 镉; 未检出; /; 0.005; 达标. 铅; 未检出; /; 0.05; 达标. 六价铬; 六价铬; 未检出; /; 0.05; 达标. 氰化物; 未检出; /; 0.2; 达标. 氟化物; 0.81-0.86; 0.83; 1.5; 达标. 硫化物; 未检出; /; 0.5; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; /; 0.3; 达标. 石油类; 未检出; /; 0.5; 达标. 挥发酚; 未检出; /; 0.01; 达标. 粪大肠菌群; 140-160CFU/L; 150CFU/L; 20000CFU/L; 达标. 由上表检测结果可知，灰河屈庄断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 废气颗粒物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，热风炉废气污染物颗粒物、SO2、NOX有组织排放执行《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求，SO2、NOX无组织排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 表13 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 15m高排气筒. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 硫酸雾; 45; 1.5; 1.2. SO2; 550; 2.6; 0.40. NOX; 240; 0.77; 0.12. 表14 恶臭污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 15m高排气筒. 氨; 4.9; 1.5. 表15 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物项目; 炉窑类型; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 其他炉窑; 30; 车间或生产设施排气筒. SO2; 其他炉窑; 200. NOX; 其他炉窑; 300. 注：本项目热风炉需要参入空气供后续烘干，基准氧含量按实测浓度计。 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网，进入平顶山第三污水处理厂集中处理。项目营运期排水（生活污水）执行《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单，具体限值见下表。 表16 项目污水排放标准 单位：mg/L 污染物; 《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单. pH（无量纲）; 6~9. SS; 100. COD; 150. 氨氮; 30. 总氮; 60. 总磷; 20. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体排放限值见下表。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定。 |
| 总量控制指标 | 根据项目污染物产排情况分析，本次项目总量控制指标为：SO2 0.02t/a，NOX 0.09t/a， COD 0.003t/a，氨氮0.0001t/a。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用标准化厂房，无需新建构筑物，仅需要进行设备安装，安装调试期主要污染因素为噪声、生活污水和固体废物。 1、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为设备安装过程中产生噪声。设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80-100dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （2）合理安排施工时间，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时。 采取上述相应的措施后，施工噪声得到了有效控制，施工期噪声对周围环境影响较小。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 2、废水影响分析 安装调试期共有人员10人，食宿均不在厂区。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.3m3/d，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d，生活污水经现有化粪池收集处理后进入污水管网。 3、固体废弃物 安装调试期固体废物主要为生活垃圾，依据建设方提供的资料，安装调试人员10人，食宿均不在厂区，生活垃圾产生系数0.3kg/人·d，则安装调试期生活垃圾产生量为3kg/d，交于环卫工人统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目原料尿素、颗粒复合肥（含尿素）、产品BB复合肥（含尿素）在存放过程中不可避免会与空气中的水分接触产生潮解，但由于尿素潮解过程为长时间连续缓慢分解，单位时间内产生的氨气量极小，评价建议原料区和成品区加强通风，使其处于干燥、通风的环境，并且缩短原料及产品的存放时间，原料和产品均为密封包装，基本无氨气的排放；项目外购的原料颗粒有机肥由畜禽粪便和秸秆通过发酵、造粒、干燥、冷却等工序制成，有机肥发酵过程中会产生恶臭，并在后续造粒、干燥过程中基本全部挥发，并且要求项目外购的颗粒有机肥无异味方可进厂，颗粒有机肥存放区及有机-无机复合肥（含颗粒有机肥）存放区加强通风，使其处于低温、通风、干燥环境，基本无恶臭排放，本次不再对原料（尿素、颗粒复合肥、颗粒有机肥）、产品（BB复合肥、有机-无机复合肥）暂存废气进行评价。本项目营运期废气主要为硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气、天然气热风炉废气、BB复合肥生产线上料、搅拌、包装废气和有机-无机复合肥生产线上料、搅拌、包装废气。 （1）有组织废气 ①硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气、天然气热风炉废气 A、产生情况 a.上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气 本项目外购原料硫酸铵为粉料，上料过程中会产生颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》及结合本项目实际情况（原料平均含水率1%），投料颗粒物产污系数为5g/t原料，本项目原料消耗量为10万t/a，则本项目上料过程颗粒物产生量为0.5t/a。 本项目硫酸铵破碎混料过程会产生颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》及结合本项目实际情况（原料平均含水率1%，破碎混料工序加水进行），破碎混料颗粒物产污系数为10g/t原料，本项目原料消耗量为10万t/a，则本项目破碎混料过程颗粒物产生量为1t/a。 本项目筛分、造粒过程会产生颗粒物，原料为粉状硫酸铵，设备为筛分机和造粒机，与《陕西秦强盛世生态肥业科技有限公司年产2万吨挤压颗粒硫酸铵生产线建设项目》原料种类、设备（筛分机、造粒机）、工艺均一致，类比该项目竣工环境保护验收监测报告表中的监测数据，筛分、造粒工序颗粒物产生速率均值为0.057kg/h，验收监测期间产品产量为95t/d，工作时间为8h/d，本项目年产量为10万吨，则本项目筛分、造粒工序颗粒物产生量为0.48t/a。 本项目原料为硫酸铵，分解温度为280℃，烘干工序温度为180℃，即烘干工序硫酸铵不会发生分解，但是硫酸铵中含有游离的氨和硫酸，在烘干、冷却过程会释放出来，烘干、冷却过程中同时会有颗粒物产生。本项目与《河南桉粒佳实业有限公司100万吨/年硫酸铵挤压造粒项目环境影响报告表》（报批版）中原料种类、设备、工艺、烘干温度均一致，河南桉粒佳实业有限公司年产100万吨硫酸铵挤压颗粒，烘干、冷却工序颗粒物产生量为127.3998t/a，氨气产生量为6.9t/a，硫酸雾产生量为9.7002t/a，本项目年产10万t硫酸铵挤压颗粒，则本项目烘干、冷却工序颗粒物产生量为12.7t/a、氨气产生量为0.69t/a、硫酸雾产生量为0.97t/a。 b. 天然气热风炉废气 本项目热风炉燃料为天然气，天然气燃烧废气通入烘干机对物料进行烘干，天然气消耗量为20万m3/a，运行时间为7200h，天然气燃烧过程会产生颗粒物、SO2和NOX。 颗粒物： 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社），天然气燃烧过程污染物烟尘产生情况为1.4kg/万m³。因此，通过计算本项目天然气燃烧污染物颗粒物产生量为0.028t/a。 NOx： 燃烧产生的氮氧化物主要来自两种途径：一是空气中的氮与氧在高温下反应生成，这种途径生成的氮氧化物称为高温型NOx；二是燃料中的有机氮在燃烧中分解氧化生成，这种途径生成的氮氧化物称为燃料型NOx。本项目以天然气为燃料，不含有机氮，产生的氮氧化物为高温型NOx。 经查阅国内相关科研资料，高温型NOx在1500℃以下时生成量很小，其产生浓度随燃烧温度的变化而产生的变量极小，当温度高于1500℃时，其产生浓度会随温度升高而急剧增大。高温型NOx生成机理如下： O2+N2→NO，NO+O2→NO2 经查阅《环境保护实用数据手册》，在小于1500℃温度下天然气燃烧产生氮氧化物系数为6.3kg/万m³；本项目天然气在热风炉中燃烧，其燃烧温度不高于1500℃，故天然气燃烧废气中氮氧化物产生系数按6.3kg/万m³，计算得本项目天然气燃烧污染物NOX产生量为0.126t/a。 SO2： 经查阅《环境保护实用数据手册》，天然气燃烧过程中SO2产生系数为1.0kg/万m³，计算得本项目燃烧天然气SO2产生量为0.02t/a。 B、排放情况 评价建议在料斗上方设置集气罩（四面封闭，仅留进料口，收集效率可达90%），对破碎混料机、滚筒筛、造粒机、烘干滚筒和冷却滚筒进出口进行封闭处理（封闭区域内形成微负压，不能完全收集，会有约5%的气体逸散，收集效率为95%），热风炉配套低氮燃烧器（对NOX处理效率可达30%），上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气和天然气热风炉废气经收集后采用“袋式除尘器+填料塔” 进行处理（综合除尘效率可达95%，氨气处理效率可达60%，硫酸雾处理效率可达60%，填料塔中氨气与水反应生成氨水，对SO2、NOX有一定的去除效果，但考虑到SO2、NOX产生量较小，产生浓度低，并且氨水同时去除硫酸雾，氨水浓度降低，填料塔对SO2及NOX的去除效率极低，本次评价不再考虑填料塔对SO2、NOX的去除效率），最终至15m排气筒，生产工序在封闭车间内进行，未收集的颗粒物经车间阻隔后，80%的颗粒物可沉降，则无组织颗粒物排放量为0.152t/a，总风机风量设计不小于40000m3/h，本项目年工作300d，每天24h。项目硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气和天然气热风炉废气产排情况详见下表。 表18 上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气、热风炉废气产排情况 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理 设施; 有组织排放情况; 无组织排放情况（t/a）. 产生量（t/a）; 产生 浓度(mg/m3); 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 热风炉; SO2; 0.02; 0.069; 低氮燃烧器（仅针对热风炉）+袋式除尘器+填料塔; 0.019; 0.0026; 0.065; 0.001. NOX; 0.126; 0.438; 0.084; 0.012; 0.3; 0.006. 颗粒物; 0.028; 51; 0.697; 0.097; 2; 0.152. 上料; 颗粒物; 0.5. 破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却; 颗粒物; 14.18. 氨气; 0.69; 2; 0.262; 0.036; 0.9; 0.035. 硫酸雾; 0.97; 3; 0.368; 0.051; 1; 0.049. 注：本项目热风炉需要参入空气供后续烘干，无基准氧含量要求。 表19 上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却、热风炉废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. DA001; 硫酸铵挤压颗粒废气排放口; 颗粒物、氨气、硫酸雾、SO2、NOX; 113度26分 52.61秒; 33度41分 47.06秒; 15; 1; 常温. 表20上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却、热风炉废气监测及排放标准 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值; 排放标准. 硫酸铵挤压颗粒废气排放口; SO2; 1次/季; 200mg/m3; 《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. NOX; 300mg/m3. 颗粒物; 30mg/m3、3.5kg/h; 《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 硫酸雾; 45mg/m3、1.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 氨气; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. B、措施可行性分析 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范化肥工业-氮肥》（HJ864.1-2017），处理氮氧化物的可行技术为低氮燃烧，处理颗粒物、氨气的可行技术为袋式除尘+洗涤，处理硫酸雾的可行技术为碱洗，本项目废气污染物同时含氨气和硫酸雾，氨气与水反应生成氨水，氨水呈碱性，与硫酸雾反应生成硫酸铵。 反应方程式： NH3+H2O=NH3•H2O 2NH3·H2O+H2SO4=(NH4)2SO4+2H2O 根据反应方程式计算可知，本项目氨气与水反应生成的氨水大于去除硫酸雾所需氨水，可满足去除硫酸雾的碱性需求，无需设置碱洗塔，即减少投资，又可有效去除氨气和硫酸雾。 因此，本项目采用低氮燃烧器处理NOX，采用“袋式除尘器+填料塔”处理颗粒物、氨气和硫酸雾可行。 综上所述，本项目硫酸铵挤压颗粒生产线颗粒物排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准限值要求及《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求，SO2、NOX排放浓度均能够满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求，硫酸雾排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准限值要求，氨气排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。本项目硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却、热风炉废气污染物颗粒物、氨气、硫酸雾、SO2、NOX排放量较小，排放浓度较低，并且项目厂区500m范围内无环境敏感点，对其环境影响不大。 ②BB复合肥、有机-无机复合肥上料、搅拌和包装废气 A、产生情况 a.BB复合肥上料、搅拌和包装废气 本项目BB复合肥生产线上料、搅拌、包装过程中会产生颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》及结合本项目实际情况（原料尿素、磷酸一铵、钾肥均为颗粒料），上料颗粒物产污系数为5g/t原料，搅拌颗粒物产污系数为10g/t原料，包装颗粒物产污系数为5g/t原料，本项目尿素消耗量为3.7万t/a、磷酸一铵消耗量为4.4万t/a、钾肥消耗量为1.9万t/a，则本项目BB复合肥生产线上料颗粒物产生量为0.5t/a、搅拌颗粒物产生量为1t/a、包装颗粒物产生量为0.5t/a。 b.有机-无机复合肥上料、搅拌和包装废气 本项目有机-无机复合肥生产线上料、搅拌、包装过程中会产生颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》及结合本项目实际情况（原料有机肥、复合肥均为颗粒料），上料颗粒物产污系数为5g/t原料，搅拌颗粒物产污系数为10g/t原料，包装颗粒物产污系数为5g/t原料，本项目有机肥消耗量为6.6万t/a、复合肥消耗量为13.4万t/a，则本项目有机-无机复合肥生产线上料过程颗粒物产生量为1t/a、搅拌颗粒物产生量为2t/a、包装颗粒物产生量为1t/a。 B、排放情况 评价建议设置密闭间，对搅拌罐进行全封闭处理，BB复合肥和有机-无机复合肥上料、搅拌和包装废气经收集后（封闭区域内形成微负压，不能完全收集，会有约5%的气体逸散，收集效率为95%）采用袋式除尘器（处理效率可达90%）处理，最终至15m排气筒排放，生产工序在封闭车间内进行，未收集的颗粒物经车间阻隔后，80%的颗粒物可沉降，则无组织颗粒物排放量为0.06t/a，总风机风量设计不小于20000m3/h，本项目年工作300d，每天24h，BB复合肥和有机-无机复合肥上料、搅拌和包装废气产排情况详见下表。 表21 BB复合肥和有机-无机复合肥上料、搅拌和包装废气产排情况 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 有组织排放情况; 无组织排放量（t/a）. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 上料、搅拌、包装废气; 颗粒物; 6; 42; 袋式除尘器; 0.57; 0.079; 4; 0.06. 表22 BB复合肥和有机-无机复合肥上料、搅拌和包装废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. DA002; BB复合肥、有机-无机复合肥废气排放口; 颗粒物; 113度 26分 53.67秒; 33度41分 48.57秒; 15; 0.5; 常温. 表23 BB复合肥和有机-无机复合肥上料、搅拌和包装废气监测要求及排放标准 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放限值; 排放标准. BB复合肥、有机-无机复合肥废气排放口; 颗粒物; 1次/半年; 120mg/m3、3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求. B、措施可行性分析 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范-磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），处理颗粒物的可行技术为袋式除尘，因此，本项目采用袋式除尘器处理颗粒物可行。 综上所述，BB复合肥、有机-无机复合肥上料、搅拌和包装颗粒物排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。本项目BB复合肥、有机-无机复合肥上料、搅拌和包装颗粒物排放量较小，排放浓度较低，并且项目厂区500m范围内无环境敏感点，对其环境影响不大。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为未收集的上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却、热风炉、搅拌、包装废气，无组织废气污染物颗粒物排放量为0.212t/a、氨气排放量为0.035t/a、硫酸雾排放量为0.049t/a、SO2排放量为0.001t/a、NOX排放量为0.006t/a。 表24 本项目废气污染物排放情况一览表 污染类型; 污染因子; 本项目废气污染物排放量（t/a）. 硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气、热风炉废气; 颗粒物; 有组织; 0.697. 无组织; 0.152. 氨气; 有组织; 0.262. 无组织; 0.035. 硫酸雾; 有组织; 0.368. 无组织; 0.049. SO2; 有组织; 0.019. 无组织; 0.001. NOX; 有组织; 0.084. 无组织; 0.006. BB复合肥、有机-无机复合肥生产线上料、搅拌、包装废气; 颗粒物; 有组织; 0.57. 无组织; 0.06. （3）本项目非正常情况污染物排放 本项目非正常情况污染物产排情况见下表。 表25 本项目非正常情况污染物排放一览表 污染源; 发生原因; 排放频次; 持续时间; 主要污染物; 排放浓度; 排放量; 处理措施. 硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却工序、热风炉; “袋式除尘器+填料塔”故障; 1次/年; 0.5h; 颗粒物; 51mg/m3; 1.021kg; 立即停产检修，待环保设施正常运行后再投入生产. 氨气; 2mg/m3; 0.05kg. 硫酸雾; 3mg/m3; 0.07kg. 热风炉; 低氮燃烧器故障; 1次/年; 0.5h; NOX; 0.438mg/m3; 0.009kg. BB复合肥、有机-无机复合肥生产线上料、搅拌和包装废气; 袋式除尘器; 1次/年; 0.5h; 颗粒物; 42mg/m3; 0.417kg. 2、废水 本项目营运期废水主要为填料塔废水和生活污水。填料塔废水主要成分为硫酸铵，可作为混料用水回用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后排入产业集聚区污水管网，最终进入产业集聚区污水处理厂（平顶山第三污水处理厂）进行深度处理。 ①废水排放情况 项目生活污水产生量为144m3，经化粪池收集处理后排入产业集聚区污水管网，最终进入产业集聚区污水处理厂（平顶山第三污水处理厂）进行深度处理。废水排放情况详见下表。 表26 项目营运期生活污水排放情况表 类别; 废水量（m3/a）; COD; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 项目排口; 排放浓度（mg/L）; 144; 127; 87; 9.25; 16; 2.26. 排放量（t/a）; 0.018; 0.013; 0.001; 0.002; 0.0003. 《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单; /; 300; 150; 30; 60; 20. 产业集聚区污水处理厂提标后出口水质要求; /; 20; 10; 1.0; 1.0; 0.2. 项目经污水处理厂处理后污染物排放量; 144; 0.003; 0.001; 0.0001; 0.0001; 0.00003. 注：本项目营运期废水为生活污水（办公废水），采用化粪池收集处理，与《汝州市增强车辆有限公司年产20000套车辆专用架及30000套单级减速驱动桥、承载轴建设项目》废水类型（办公废水）及处理措施（化粪池）一致，项目出口废水污染物参照其竣工环境保护验收监测报告（2022年）中的检测数据。 由上表可知，本项目废水污染物排放浓度可满足《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单限值要求。 ②废水处理技术可行性 平顶山首创水务有限公司是为平顶山尼龙新材料产业集聚区配套的园区污水处理厂，建设地点位于平顶山尼龙新材料产业集聚区的东南角，主要接纳处理该产业集聚区内企业废水。污水管网布置根据园区的地形条件为沿沙河二路、沙河四路、沙河五路、沙河六路东西向布置，污水主干管沿竹园五路南北向布置。一期设计处理规模3.0万m3/d，服务范围为竹园五路以西的产业集聚区范围，面积为8.01km2。采用“水解酸化+选择厌氧+改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理+二氧化氯消毒”工艺，尾水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入关庙沟。 根据调查，平顶山首创水务有限公司实际处理废水量2.0万m3/d，并通过工艺提升改造，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，且配套污水管网与路网工程配套对集聚区进行全覆盖，保证集聚区内入驻企业废水能进入污水处理厂集中后处理。 经现场勘查，平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园区现状已建成污水管网并已接入集聚区市政污水管网，项目营运期废水经车间内卫生间处管道收集后进入园区污水管网，最后进入集聚区市政污水管网入污水处理厂可行。 综上分析，平顶山首创水务有限公司接纳本项目污水可行。本项目营运期间生活污水污染物排放浓度能够满足《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单限值要求。 综上，本项目废水处理方案可行。 本项目废水污染物排放信息及监测计划表如下。 表27 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 平顶山第三污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规模，且不属于周期性规律; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 主要排放口. 表28 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排口坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 113.44819844°; 33.69694055°; 0.0144; 污水处理厂; 间断排放; /; 平顶山第三污水处理厂; COD; 20. SS; 10. 氨氮; 1.0. 总氮; 0.1. 总磷; 0.2. 表29 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限制. 1; DW001; COD; 《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单; 300mg/L. SS; 150mg/L. 总氮; 60mg/L. 总磷; 20mg/L. PH（无量纲）; 6~9. 氨氮; 30mg/L. 表30 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 127; 0.00006; 0.018. SS; 87; 0.00004; 0.013. 氨氮; 9.25; 0.000004; 0.001. 总氮; 16; 0.000008; 0.002. 总磷; 2.26; 0.000001; 0.0003. 全厂排放口合计; COD; 0.018. SS; 0.013. 氨氮; 0.001. 总氮; 0.002. 总磷; 0.0003. 注：排放量以项目出口计。 表31 监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 手工; /; /; /; 非连续采样至少3个; 1次/季; 重铬酸钾法. SS; 重量法. 总氮; 分光光度法. 总磷; 分光光度法. 氨氮; 比色法. pH; 玻璃电极法. 3、噪声 本项目营运期间高噪声设备主要为破碎混料机和滚筒筛，本次评价建议采取以下措施来减小噪声影响：加装减振基础，降低设备振动产生的影响，设备设置在车间内，定期经常性对设备进行维修保养，保持设备良好的运行状态，合理安排生产，尽量减少高噪声设备同时运行，减少对周围环境的影响，其源强见下表。 表32 项目主要噪声源强一览表 噪声源; 设备（台）; 治理前源强dB（A）; 治理措施; 治理后单台源强dB(A). 破碎混料机; 1; 85; 设置在车间内、安装减震垫; 70. 滚筒筛; 3; 75; 设置在车间内、安装减震垫; 60. 本次评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式： （1）点源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ/T2.4-2021）规定，本项目为新建项目，预测厂界噪声时以车间设备噪声贡献值作为评价量。 经噪声衰减和叠加公式计算，工程营运期主要噪声源对厂界的影响结果见下表。 表33 项目各厂界噪声预测结果一览表 预测点; 声源; 治理后声源值 [dB(A)]; 距预测点距离（m）; 贡献值 dB(A); 昼间预测值dB(A); 夜间预测值dB(A). 东厂界; 破碎混料机; 70; 13; 48; 48; 48. 滚筒筛1#; 60; 16; 36. 滚筒筛2#; 60; 45; 27. 滚筒筛3#; 60; 39; 28. 南厂界; 破碎混料机; 70; 43; 37; 39; 39. 滚筒筛1#; 60; 38; 28. 滚筒筛2#; 60; 44; 27. 滚筒筛3#; 60; 29; 31. 西厂界; 破碎混料机; 70; 47; 37; 41; 41. 滚筒筛1#; 60; 44; 27. 滚筒筛2#; 60; 15; 36. 滚筒筛3#; 60; 21; 34. 北厂界; 破碎混料机; 70; 23; 43; 44; 44. 滚筒筛1#; 60; 28; 31. 滚筒筛2#; 60; 22; 33. 滚筒筛3#; 60; 37; 29. 根据以上预测结果，本项目四周厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对周围环境影响不大。 表34 噪声监测要求 序号; 点位名称; 监测点位置; 功能; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 1#; 东边界; 东边界外1m处; 监测点位; 1次/半年，每次监测1天，昼夜各1次; 等效连续A声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类. 2#; 南边界; 南边界外1m处; 监测点位. 3#; 西边界; 西边界外1m处; 监测点位. 4#; 北边界; 北边界外1m处; 监测点位. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为生活垃圾、废原料包装物和除尘器收尘及车间沉降粉尘。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，年工作300天，职工生活垃圾产生系数0.3kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量为1.35t/a，交由环卫统一处理。 （2）废原料包装物 项目原料采用袋装（包装规格为50kg/袋）或吨包，项目粉状硫酸铵消耗量为10万t/a、尿素消耗量为3.7万t/a、磷酸一铵消耗量为4.4万t/a、钾肥消耗量为1.9万t/a、颗粒有机肥消耗量为6.6万t/a、颗粒复合肥消耗量为13.4万t/a，本次评价按原料包装方式吨包和袋装各占一半计，则本项目废原料包装物为315万个/a，经收集后由原料生产厂家回收。 （3）除尘器收尘及车间沉降粉尘 本项目硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气、热风炉废气采用“袋式除尘器+填料塔”处理，其中袋式除尘器处理效率可达90%，上料过程颗粒物产生量为0.5t/a，破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却过程颗粒物产生量为14.18t/a，热风炉废气颗粒物产生量为0.028t/a，上料工序集气罩收集效率可达90%，破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却、热风炉废气收集效率可达95%，颗粒物排放量为0.849t/a，则本项目硫酸铵挤压颗粒生产线除尘器收尘及车间沉降粉尘量为13.859t/a，可作为原料回用。 本项目BB复合肥、有机-无机复合肥生产线上料、搅拌、包装废气采用“袋式除尘器”处理，其中袋式除尘器处理效率可达90%，上料、搅拌、包装过程颗粒物产生量为6t/a，废气收集效率可达95%，颗粒物排放量为0.63t/a，则本项目BB复合肥、有机-无机复合肥除尘器收尘及车间沉降粉尘量为5.37t/a，可作为原料回用。 综上所述，本项目除尘器收尘及车间沉降粉尘量为19.229t/a。 表35 项目运营期固体废物产排情况一览表 项目; 代码; 产生量; 处置措施; 管理要求; 排放量. 生活垃圾; /; 1.35t/a; 收集后由环卫部门统一处理; 采用垃圾箱收集，定期由环卫部门统一处理，不得随意堆放; 0. 废原料包装物; 262-999-49-001; 315万个/a; 由原料生产厂家回收; 在车间内设置固废暂存区，将废原料包装物捆扎后集中堆放至固废暂存区，定期交由原料生产厂家回收，不得随意堆放; 0. 除尘器收尘和车间沉降粉尘; 262-999-49-002; 19.229t/a; 收集后作为原料回用; 安排专人每天对车间沉降粉尘进行收集，收集后不再暂存，直接回用于生产；除尘器收尘定期清理，收集后不再暂存，直接回用于生产; 0. 5、本项目营运期污染物排放情况 本项目污染物排放情况详见下表。 表36 本项目污染物排放情况一览表 污染类型; 污染因子; 本项目污染物排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 144m3/a. 废气; 硫酸铵挤压颗粒生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气、热风炉废气; 颗粒物; 有组织; 0.697t/a. 无组织; 0.152t/a. 氨气; 有组织; 0.262t/a. 无组织; 0.035t/a. 硫酸雾; 有组织; 0.368t/a. 无组织; 0.049t/a. SO2; 有组织; 0.019t/a. 无组织; 0.001t/a. NOX; 有组织; 0.084t/a. 无组织; 0.006t/a. BB复合肥、有机-无机复合肥生产线上料、搅拌、包装废气; 颗粒物; 有组织; 0.57t/a. 有组织; 0.06t/a. 固废; 生产区; 生活垃圾; 0. 废原料包装物; 0. 除尘器收尘及车间沉降粉尘; 0. 噪声; 设备; 设备噪声; 达标排放. 6、环境风险评价 本项目涉及的风险物质为硫酸铵和氨气，可能发生的风险为硫酸铵储存过程中受热（280℃）分解产生有毒有害气体（氨气、硫酸雾）、废气处理系统（袋式除尘器、填料塔）出现故障导致废气污染物（硫酸铵颗粒物、氨气）超标排放及循环水池破损、导致废水下渗、污染地下水（详见环境风险专项评价）。 （1）大气环境风险评价 项目大气环境风险预测情景主要为废气处理系统（袋式除尘器+填料塔）故障。废气处理系统出现故障后，硫酸铵最大浓度预测值为0.13mg/m3，氨气最大浓度预测值为13.47mg/m3，均小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的大气毒性终点浓度值，对周围环境影响较小。 （2）地表水环境风险评价 项目风险物质为硫酸铵，为固态物质，在车间内存放，发生泄漏后，不会进入地表水；项目填料塔废水经循环水池收集后作为混料用水回用，不外排；员工生活污水排入产业集聚区污水管网，经集聚区污水处理厂处理后达标排入关庙沟，最终进入灰河，对地表水环境的影响较小。 （3）地下水环境风险评价 对于硫酸铵，非正常状况下循环水池破裂、填料塔废水泄露后，硫酸铵第10天、第30天、第100天、第1000天和第2000天最大预测值分别为1.697019mg/L、0.7897348mg/L、0.3822091mg/L、0.1129971mg/L、0.07999761mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类要求，对地下水环境影响很小。 （4）风险防范措施 ①设计中应采取的防范措施 A、严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中坚持生产必须安全、认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。 B、采用双回路供电、自动联锁系统，当一回路出现断电情况时，另一回路立即供电，杜绝停电而导致的风险事故发生，从而保证整个系统安全运转。变电站变压器实施安全保护接地，防电火花产生。生产装置、管线、储罐等建构筑物，设置防静电接地保护及接地装置，防静电起火、雷击等。 ②生产过程中应采取的防范措施 A、增强操作人员和维修人员的责任感和技术培训，稳定工艺操作，提高设备完好率，降低泄漏率。 B、硫酸铵应储存于阴凉、干燥、通风良好的区域，远离火源、热源，储存区应设置标牌，悬挂或张贴在存储区明显的位置上；工作场所严禁吸烟，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 C、对循环水池进行防渗处理，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能； D、废气处理系统（袋式除尘器、填料塔）必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止； E、应定期检查废气处理系统（袋式除尘器、填料塔）中的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放； F、生产车间内配备有毒有害气体（氨气、硫酸雾）报警装置； G、生产车间设置应急照明灯，工作平台要有安全防护措施，安全通道要畅通无阻；生产场所要有足够的采光和照明，夏季要做好防暑降温措施； H、加强对危险物质储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏； I、企业应编制突发环境事件应急预案，配备应急器材。 综上所述，项目的环境风险防范措施可行，在严格落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，其发生事故的概率较小，环境风险水平可以接受，从风险角度分析，本项目可行。 7、总量控制 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx。 环评建议污染物总量指标为SO2 0.02t/a、NOX 0.09t/a、COD 0.003t/a、氨氮0.0001t/a。 8、环境管理及监测计划 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 ④企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 （2）监测计划 本项目营运过程中，应对厂区及其周围环境（空气、噪声等）进行定期监测，以便及时了解本项目对周围环境的污染状况，掌握其变化规律，为环境管理控制污染和保护环境提供依据。 根据本项目实际情况，评价建议建设方委托有资质的第三方监测机构对项目营运期间的污染物排放情况进行定期监测，具体的监测计划见下表： 表37 本项目营运期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废水; 生活污水排放口; PH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年，每次监测1天; 委托有资质第三方检测机构. 废气; 硫酸铵挤压颗粒废气排放口; 颗粒物、氨气、硫酸雾、SO2、NOX; 1次/季，每次监测1天. BB复合肥、有机-无机复合肥废气排放口; 颗粒物; 1次/半年，每次监测1天. 厂界; 颗粒物; 1次/年，每次监测1天. 氨气、硫酸雾、SO2、NOX; 1次/季，每次监测1天. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/半年，每次监测1天，昼夜各1次. 9、环保投资估算 本项目总投资8000万元，其中环保投资为49万元，环保投资占总投资的0.61%。环保投资估算一览表见下表。 表38 环保投资及三同时设施验收一览表 项目; 措施; 金额 (万元); 验收标准. 废水; 生活污水; 经化粪池（1座，容积为5m3，依托现有）收集处理后进入污水管网，最终进入平顶山第三污水处理厂处理; /; 《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单限值要求. 废气; 硫酸铵挤压颗粒物生产线上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气; /; 在料斗上方设置集气罩、对产污设备进出口进行封闭处理+袋式除尘器（1台）+填料塔（1台）+15m排气筒（1根，编号DA001）; 40; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求. 天然气热风炉废气; 低氮燃烧器（1台）. BB复合肥、有机-无机复合肥生产线上料、搅拌、包装废气; 密闭间+袋式除尘器（1台）+15m排气筒（1根，编号DA002）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 噪声; 设备噪声; 安装减震基础、厂房隔声、距离衰减; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理; 1; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定. 废原料包装物; 由原料生产厂家回收. 除尘器收尘及车间沉降粉尘; 收集后作为原料回用. 风险; 硫酸铵储存区应设置标牌，对循环水池进行防渗处理（防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能）；生产车间内配备有毒有害气体（氨气、硫酸雾）报警装置；编制环境风险应急预案，配备应急器材，加强设施维护与管理; 6; /. 合计; 49; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 料斗、破碎混料机、滚筒筛、造粒机、烘干机、冷却机 | 颗粒物、氨气、硫酸雾 | 经“袋式除尘器+填料塔”处理后至15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、 《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
|  | 热风炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 经低氮燃烧器处理后和上料、破碎混料、筛分、造粒、烘干、冷却废气一并进入“袋式除尘器+填料塔”处理，最终至15m排气筒排放 |  |
|  | 搅拌罐、包装机 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后至15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、总氮、总磷 | 经化粪池收集处理后进入污水管网 | 《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-2011）及修改单限值要求 |
| 声环境 | 破碎混料机、滚筒筛等 | 设备噪声 | 安装减震垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后，定期由环卫部门处理；废原料包装物由原料生产厂家回收；除尘器收尘及车间沉降粉尘收集后作为原料回用 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强设施（废气处理系统）维护与管理，以及时发现并处理风险事故；工作场所严禁吸烟，禁止使用易产生火花的机械设备和工具；硫酸铵应储存于阴凉、干燥、通风良好的区域，远离火源、热源；硫酸铵储存区应设置标牌，对循环水池进行防渗处理（防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能）；生产车间内配备有毒有害气体（氨气、硫酸雾）报警装置；编制环境风险应急预案，配备应急器材 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。 |  |  |  |

六、结论

深红智慧农业科技（平顶山）有限公司年产10万吨硫酸铵挤压颗粒及30万吨复合肥生产项目符合当前国家产业政策，项目建设符合平顶山尼龙新材料产业集聚区总体规划，项目营运过程中将对环境产生一定的影响，只要企业认真落实本次评价提出的各项环保措施和建议，确保“三同时”制度的落实，污染物均能够实现达标排放，使本项目的建设对周围环境影响降至最低。因此，从环保角度出发，本项目建设可行。